宁波市奉化区政府采购货物、服务类

公开招标采购文件

项目名称：  奉化桐照、栖凤渔港智慧化建设项目

项目编号：        FHZFCG（2020）072D

采购单位：     宁波市奉化区农业农村局

代理机构：    宁波名诚招标代理有限公司

二〇二〇年六月

目    录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 投标须知	6

一、特别说明	6

三、投标文件的语言及计量	10

四、投标报价	11

六、电子投标文件的编制	11

七、投标文件的补充、修改和撤回	11

八、转包或分包	12

第三章 采购内容和技术（服务）要求	13

第四章 开标及评标	33

二、评标委员会	33

三、评标方法	34

四、评标程序	35

五、中标人的确定	39

六、评标过程的监控与保密	40

七、合同签订	40

八、履约验收	40

第五章 合同主要条款	41

第六章 投标文件格式内容	60

第一章 公开招标采购公告

宁波市奉化区农业农村局  对  奉化桐照、栖凤渔港智慧化建设项目  进行公开招标采购，欢迎有资质和能力的投标人前来投标，有关事项公告如下：

一、采购编号：FHZFCG(2020)072D

二、采购预算价（最高限价）：采购预算价为835万元；最高限价为742.8万元（投标人的报价不得超过最高限价）。

三、采购内容：奉化桐照、栖凤渔港智慧化建设采购（详见采购文件第三章，采购文件在采购公告附件中自行下载）

四、采购公告和采购文件公告期限：公告之日起5个工作日。

五、投标人的资格要求（本项目采用资格后审）：

5.1具有独立承担民事责任的能力；

5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；

5.7投标人未被列入“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

5.8本项目不接受联合体投标；

5.9法律、行政法规规定的其他条件。

六、获取采购文件：

获取方式：本项目采购文件实行网上获取。投标人自公告之日起至投标截止时间内可登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，获取采购文件。

采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，投标人应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台（https://www.zcygov.cn）登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均为无效。

七、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（疫情防控期间，投标人代表（法定代表人或其授权委托人，下同），应佩戴口罩，出示健康码、甬行码绿码或甬行证进入开标现场，并满足其他防控要求，否则其备份电子投标文件不予受理）。

2.标前准备：投标人在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。办理流程详见:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。

3.投标文件编制、递交：

3.1应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作流程详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

4.为避免上传至政采云平台的电子加密投标文件因解密失败导致投标人失去竞争机会，投标人可自行选择在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，并确保U盘能够打开运行并正常使用）密封包装后提交。

采用邮寄方式提交的，应当密封包装并标注盖章后邮寄送达至宁波市奉化区政府采购中心，邮寄地址为宁波市奉化区大成东路277号裙楼432办公室，收件人：吕女士，联系电话：0574-88589815，接收时间以签收时间为准。推荐采用EMS或顺丰，快递费用由投标人承担，采用快递费到付方式的将拒签并退回。

采用现场递交的，接收地点为宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅    （宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）。疫情防控期间，投标人的代表应佩戴口罩，出示健康码、甬行码绿码或甬行证进入现场，并满足其他防控要求，否则其备份电子投标文件不予受理。

逾期送达或未密封或包装标注及盖章不符合要求的将被拒收。

八、投标截止时间：投标人应于2020年7月  日下午14时30分前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云平台”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

九、开标时间：

本次招标将于2020年7月  日下午14时30分在宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅    （宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）开标。

投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。开标后，供应商可以登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子加密投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。投标人的电子加密投标文件未按时解密，投标人已按规定递交了备份电子投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份电子投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。

十、其他事项：

（一）发布媒体：“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）、宁波公共资源交易网奉化区分网（http://fenghua.bidding.gov.cn）”。参加投标的投标人有义务在采购活动期间浏览上述三个网站，因本项目招标文件为匿名获取，公布信息视同送达所有潜在投标人。

（二）相关内容须知：《宁波市奉化区公共资源交易管理工作规范》、《宁波市奉化区公共资源交易现场管理相关规定》（http://fenghua.bidding.gov.cn/）。

（三）集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。

十一、落实的政府采购政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。执行节能产品政府强制采购和优先采购政策、环境标志产品政府优先采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策。

十二、联系方式

采购人名称：宁波市奉化区农业农村局

执行联系人：刘莹  龚杰          联系电话：0574-89285363

质疑答复联系人：周益平        联系电话： 0574-89285359

地址：宁波市奉化区南山路170号区政府北大院

采购代理机构名称：宁波名诚招标代理有限公司

执行联系人：王立挺、金生华、王裕挺    联系电话：0574-87101259

质疑答复联系人：方芳        联系电话：0574-87101271

地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼

单位传真：0574-87103586

财务联系电话:0574-87101276

同级政府采购监督管理部门名称：宁波市奉化区政府采购管理办公室

联系人   丁先生     联系电话：0574-89285326

地址：宁波市奉化区大成东路275号

日  期：2020年6月  日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（二）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须赔偿采购人的损失。

（三）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（四）询问、质疑及投诉

1.询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向采购人或采购代理机构提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（五）采购文件的澄清与修改

1.采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为采购文件的组成部分，因本项目采购文件为匿名获取，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息,若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（六）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能由法人参加，否则其投标无效。

（七）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（九）其他：

9.1定义

- 采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构；

- 投标人/供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

- 投标人代表：是指参加投标活动的投标人法定代表人或其授权代表；

- 中标人：是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

- 书面形式：包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

- 实质性条款：标注“▲”的属于招标文件的实质性要求条款。

- 公章:投标人在投标文件及通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处，均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章（行政章），不得使用其它形式，如带有“专用章”等字样的印章。

9.2提供相同品牌产品投标的处理原则

本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列并推荐；得分且投标报价相同的，按技术商务得分顺序排列并推荐；均相同时，由得分相同的投标人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人，抽取的顺序按照投标文件提交的先后排序进行。

本项目的核心产品为进出口监控雷达、港内船只动态监控雷达、制高点长焦距摄像机，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理。

9.3信用记录查询及使用

- 投标人信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询本项目投标人的信用记录。

- 信息查询截止时点：投标截止时间后。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用查询结果以网页打印件的方式与其他采购文件一并保存。

- 信用信息的使用规则：列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单禁止参加政府采购活动期间的投标人将被拒绝参与本次政府采购活动；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9.4.采购代理机构代理服务费用的收取标准和方式

- 根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的收费费率为取费标准。以中标通知书确定的中标总金额为计算基数，结合上述费率标准计算本项目的代理服务费用。经计算，代理服务费用不足5000元的按照5000元收取。

- 代理服务费收款账户信息：开户银行：宁波银行海曙支行；户名：宁波名诚招标代理有限公司；账号：20010122000443166。

- 由中标人支付，中标人必须在领取中标通知书时一次性全额支付，代理服务费金额为固定金额，不随合同金额的增减而浮动。

9.5本项目投标文件的形式

本项目投标文件为电子投标文件形式，包括电子加密投标文件和备份电子投标文件。

- 电子加密投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，后缀名为【.jmbs】。

- 备份电子投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的备份标书，后缀名为【.bfbs】。以其他方式编制的备份电子投标文件视为无效的备份电子投标文件。

9.6招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

9.7招标文件的采购需求内容如出现某品牌、型号的内容是为了更好的描述产品的性能、规格及要求，并无任何指定产品品牌、型号的意思表达，投标人可选择其他品牌、型号的产品参加投标。

9.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动，相关单位的投标均无效。

二、投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件和报价文件组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资格响应文件包括但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书。

（二）商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

2.商务要求响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术响应一览表（格式见附件）：

4.1项目概述等内容响应表；

4.2设施设备清单要求响应表；

4.3技术规格及参数需求响应表；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

7.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

8.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（三）报价文件包括但不限于以下内容

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价明细表（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（如符合，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如符合，格式见附件）

6.监狱企业证明文件（如符合，格式自拟）；

7.政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

- 三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格（应根据采购项目要求包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

- 六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

▲（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的电子备份投标文件，可以重新提交补充或修改后的电子备份投标文件。

28.2投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

八、转包或分包

本项目不允许转包和分包。如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、项目概述

奉化桐照、栖凤渔港智慧化项目建设区域位于宁波市象山港底部，主要涉及莼湖、裘村、宁波滨海旅游休闲区三个镇（街道、休闲区）海域和部分陆地，涵盖奉化象山港避风锚地、桐照一级渔港、栖凤二级渔港、洪溪三级渔港等主要渔港锚地，可覆盖双德山以西整个奉化海域。

由于奉化这一带独特的地理位置，造就了海洋渔业捕捞、加工与运输一体的产业结构链，海洋捕捞及服务业发达，产值超20亿，进出港大中型渔船800多艘，其中桐照渔村是全国捕捞产能最大的渔村。目前，该区域岸线开发度较高，桐照一级渔港、栖凤二级渔港、洪溪三级渔港、象山港避风锚地，及修造船业、渔业冷库制冰、油供给、休闲旅游等相关码头也分布在这个区域，安全形势不容乐观，给渔港管理造成巨大的压力。

虽然宁波市自2008年开始建设全市渔船安全救助系统，重点对渔港进行了视频监控和进出港管理系统建设，但受到地势和天气等因素影响，对渔港渔船管理作用日渐消减，已经不能适应现代渔港管理要求。如当前困境：极端天气海况影响下渔船船位报送只能通过人工现场统计，未能准确把握实际数字；如渔船上的北斗和AIS设备在渔船进港伏休后拆回家放置或关闭电源后无法发挥应有作用，给渔港渔船安全监管带来很大盲区；如对于渔港内故意违法违规操作的渔船和三无船舶，缺乏有效的监管能力；如对外来渔船更是无监控和识别能力；特别是在防台风和伏休期间，因大量渔船进出港给数据统计分析、锚泊区域调度、违规作业监管和执法等方面都带来了很多问题，为解决这些问题和困境，在学习象山等地经验基础上，特实施本项目。

为了构建安全高效，拥有更高防灾减灾能力和科学便捷管理的渔港监管系统，要求利用多种技术措施对港内船舶进出、人员及各类服务设备进行高效管控，实时掌控船舶的相关活动。为此在奉化区双德山以西海域建设8个环港视频监控点、4个雷达监视站点与1个进出港识别站点，通过运用雷达主动探测技术、CCTV视频成像技术、软件信息技术及网络通信技术，实现对奉化桐照、栖凤渔港重要进出航道实现雷达探测、视频监控、渔船自动识别系统和网格化管理，加强对渔港渔船、码头、应急设施等相关设施和活动主体的关注，为渔港管理提供高效实时的技术支撑；集成现有的渔船救助系统、码头监控摄像点、管理APP平台的软件，构建多系统融合的信息综合管理平台，实现对奉化桐照和栖凤等渔港渔船进出港管理、港区内渔船及分布状况统计、突发事件的处置应对、救助设施建设和网格化区域管理GIS系统建设以及渔船调度指挥能力的进一步提升，并为“智慧渔港”服务系统提供信息播报与联动，启动或关闭相对应的渔港定制服务。

二、项目建设目标与需求

2.1项目建设目标

奉化桐照、栖凤渔港智慧化建设的目标是通过先进的监控技术，科学管理渔船及船上作业人员，实现港内渔业安全生产可控，提高渔船的指挥调度能力。

在“双德山”附近部署进出港雷达监控系统，实现对进出奉化港的船只进行实时监控及记录；

在“栖凤渔港”、“一级渔港扩建项目选址处”“南沙山”附近安装小目标雷达监控系统，实现对港内作业小船的全覆盖实时监控；

在“桐照渔港”、“栖凤渔港”、“双山码头”、“洪溪渔港”、“红胜海塘堤坝”、“象山港避风锚地”区域高点安装摄像头，实现对这几个渔港码头、避风锚地及养殖区域的视频监控全覆盖。

2.2功能需求

系统设计需满足以下功能需求：

2.2.1船舶进出港签证管理功能，实现进出港船舶进行身份研判与识别；

2.2.2雷达与摄像头全覆盖港口的所有指定区域，对港内航行船只进行监控；

2.2.3接入AIS系统、CCTV系统，在渔船动态监控系统上综合显示，实现监管资源的整合；

2.2.4能够满足与相关渔业监管业务系统进行信息交换的要求，共享渔船动态信息，向外部系统提供有效的渔船信息；

2.2.5与已建系统进行信息融合，并且能够满足后期扩展的使用需求。

三、建设内容

雷达进出港监控系统可对渔港进出口的船舶进行全天时、全天候检测，自动生成船舶的进出港记录。其中监控站点安装的雷达监测设备可实时监控进出港区的船只，对船舶目标精准测距测向；视频CCTV设备在雷达指引下实时跟踪抓拍取证船舶图像、同时利用人工智能技术自动识别船舷号；安装的AIS接收设备可实时接收周围船只的AIS位置发送信息，提供进出港渔船的动态和静态信息；同时系统通过网络接收北斗、定位仪上报的船位信息，用于对进出港船只的合法性进行判定，同时高效管控台风期、休渔期、突发事件（如疫情）时段的渔船违规出港。

系统在结构上划分为雷达综合应用平台、网络通信系统、网络接入系统及外场子系统四层系统应用。

雷达应用平台的核心是服务器系统，服务器系统部署雷达综合应用系统软件，以及各类外场子系统的后台子系统；网络通信系统构筑外场子系统信息数据上传和雷达综合应用平台各种控制指令下发的通信网络；网络接入系统处理由互联网传输到设备专网的数据。

外场子系统包括雷达监测子系统、高清视频监控子系统、AIS子系统、北斗系统、渔船定位仪系统等。此外，雷达综合应用平台可通过与现有的各类子系统和设备如雷达监测子系统、AIS子系统、北斗系统、定位仪子系统、气象子系统等进行信息交互和关联。

3.1网络及软件架构

监控系统中包含多个雷达监控站点、一个数据中心、多个值班站点，相互之间的数据传输采用虚拟专网（VPN网络）实现。其中各个监控站点部署在渔港的各个进出口水道旁边，采用电信的光纤接入，数据中心部署在指定的标准机房，各个值班中心主要部署在各级渔业安全值班中心。

各个监控站点和值班中心采用独立子网段接入中心VPN网络。

监控系统的软件包含采集、处理及反馈控制各监控站点数据，数据中心所部署的监控平台服务软件（主要由两部分组成，分别为数据融合处理服务系统和数据存储及显控服务系统），以及值班中心所使用的进出港监控平台显示处理软件。

各个子系统软件通过网络实现数据互通，子系统之间的网络通信方式使用TCP和UDP相互结合，目标数据之间主要采用ZMQ通信库进行传输，确保网络断掉后自动重连。

监控系统中对于数据率高的数据如AIS接收数据、雷达回波数据采用通信效率高的UDP传输，重要数据如目标数据和控制数据采用TCP传输，所有数据在VPN虚拟专网中传输，数据使用openSSL库封装，保证数据的机密性、完整性、防篡改、来源可识别、来源不可抵赖性等安全属性，同时对于重要数据采用自定义格式传输，避免数据安全问题。

3.2系统设计要求

3.2.1安全可靠

安全可靠是系统建设的首要原则，系统建设应采用成熟、稳定的技术，保证系统安全可靠地运行。充分考虑系统稳定性，保障系统的可用性；建立多层次的安全防护体系，确保系统稳定和数据安全。

3.2.2先进实用

系统布局应从渔港智能化管理的实际需要出发，系统建设与设计应采用具有前瞻性、有成功应用基础的技术，求得先进性与实用性的完美统一。

3.2.3兼容性强

按照国家相关标准，采用雷达、AIS、CCTV视频监控的主流技术，采用开放的体系结构、标准化的接口、实现与各种产品的互联互通，具有良好的扩展性和兼容性。

3.2.4资源整合

充分利用渔港建设的已有资源，有效整合现有船载的AIS及固定式定位仪、北斗，利用现有基础设施，建设渔港监控管理系统。

3.2.5环保节能

水域环境保护是本工程的建设宗旨之一，工程建设中应充分采用环保节能措施，尽可能减少系统建设对生态环境的影响，并尽可能利用现有资源建设本工程。

3.2.6高效管理

系统应具有良好的系统管理、网络监控、故障分析和处理能力，提供实时运行状态、故障恢复、日常维护等有效手段。

3.2.7标准数据交换接口，保障信息共享能力

依据农业农村部《部省渔船渔港动态数据交换接口》的要求，规范使用统一的数据交换定义，保证无缝对接部、省、市等相关业务系统，保障信息共享能力。提供政府办公专网内计算机到本系统业务的访问链接，保证在必要条件下办公网可访问本系统各类信息资源。

3.3 系统功能

3.3.1 渔港进出口船舶动态监控模块

1）多传感器动态监控

系统可以在同一电子海图界面上同时显示各种类型的渔船，并可根据操作人员的需要，选择显示或不显示某种信号源或某种类型的船舶。对于来自不同信号源的同一目标，系统提供融合显示功能。

为准确把握辖区内的所有船舶动态，当船舶动态信号超时1分钟以上时，系统会自动根据之前的航向航速推算其实时位置，当船舶动态信号超时15分钟时，系统会用灰色填充表示该船舶已经信号超时。对船舶靠泊关闭AIS船台设备后，系统仍保持该船舶的显示，但显示信号为超时。

同时针对无定位设备上传的船只利用雷达跟踪目标进行显示处理，实时监管港内的任意船只目标。

2）CCTV联动追踪、接力追踪

CCTV是最直观的监管手段，是对以船舶定位信息为主要监管手段的AIS系统和雷达系统的有效补充，两者的结合使用可以帮助管理操作人员更为全面的了解辖区水域的实际情况，从而可以做出更加准确的判断和管控措施。

CCTV摄像头在电子海图/地图上以摄像头图标显示，操作人员可直接点击观看视频，也可以选择想要跟踪的目标船舶进行“联动追踪”，系统自动选择距离该船最近的可用联动摄像机对其进行追踪。

当船舶驶离摄像头的监管范围时，系统自动选取邻近的摄像头进行接力联动追踪。

3）重点物标监控

提供重点物标监控功能，让监管人员可对重点船舶、危险船舶、黑名单船舶等物标进行独立窗口的跟踪监控。这样，监管人员就可以在一台计算机上通过多电子海图窗口进行并行监管，可大大降低劳动强度，提高监管效率。

4）重点区域监控

提供重点区域监控功能，让监管人员可在单独的海图窗口中监管事故多发水域。

3.3.2 船员进出港报告模块

船舶在进出设定的港口区域时，管理系统可显示进出的船只并展示其船员的相关信息。利用船员上报微信小程序能够判别船员配备是否符合规定等。

3.3.3 记录回放模块

系统提供雷达数据、视频信号和AIS数据的记录模块，根据服务器磁盘空间的大小，保存数据时间长短不同，一般可以保存最近六个月以上的数据。

出现海上事故或海事纠纷时，可以根据事件发生的时间，从服务器上调取对应时间的数据，在操作席位上回放，回放时，可以加速至数倍正常速度，为事故的调查和评判提供依据。

3.3.4 进出港口船舶信息实时记录模块

实现进出港口船舶信息实时记录，可导出记录数据系统并实现信息查询功能。

3.3.5 系统工作状态监视模块

系统提供监控站点雷达工作状态、视频工作状态、系统供电状态、通信工作状态等状态检查模块，当出现故障时及时提醒维护人员。

3.3.6 数据共享能力

按照《部省渔船渔港动态数据交换接口》设计标准规范的数据应用接口，方便后续业务和各类应用的数据上报和查询，以衔接市级、省（部）级平台的功能需求，实现数据资源共享共用。

四、设施设备清单

| 序号 | 设备配置地点 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出口监测雷达站 | 雷达前端 | 1台 |  |
| 2 |  | 雷达视频采集卡 | 1张 |  |
| 3 |  | 雷达数据处理器 | 1台 |  |
| 4 |  | 雷达站交换机 | 1台 |  |
| 5 |  | 雷达站路由器 | 1台 |  |
| 6 |  | 视频CCTV摄像系统 | 1台 |  |
| 7 |  | AIS接收基站 | 1台 |  |
| 8 |  | UPS电池系统 | 1台 |  |
| 9 |  | 市电浪涌保护器 | 1台 |  |
| 10 |  | 雷达基站铁塔 | 1座 |  |
| 11 |  | 工程建设费用 | 1项 |  |
| 12 |  | 工程辅助耗材 | 1批 |  |
| 13 | 港内船只动态监控雷达站 | 雷达前端 | 4台 |  |
| 14 |  | 雷达视频采集卡 | 4张 |  |
| 15 |  | 雷达数据处理器 | 4台 |  |
| 16 |  | 雷达站交换机 | 4台 |  |
| 17 |  | 雷达站路由器 | 4台 |  |
| 18 |  | 视频CCTV摄像系统 | 4台 |  |
| 19 |  | AIS接收基站 | 2台 |  |
| 20 |  | UPS电池系统 | 4台 |  |
| 21 |  | 市电浪涌保护器 | 4台 |  |
| 22 |  | 雷达基站铁塔 | 2座 |  |
| 23 |  | 工程建设费用 | 4项 |  |
| 24 |  | 工程辅助耗材 | 4批 |  |
| 25 | 制高点视频监控站 | 制高点长焦距摄像机 | 8台 |  |
| 26 |  | 铁塔 | 8座 |  |
| 27 |  | 工程辅助耗材 | 8批 |  |
| 28 | 信息中心硬件 | 图像识别处理服务器 | 1台 | 信息中心的硬件设备布置在宁波市海洋与渔业信息监测中心机房内。 |
| 29 |  | 雷达数据处理服务器 | 1台 |  |
| 30 |  | 进出港签证处理服务器 | 1台 |  |
| 31 |  | 中心交换机 | 1台 |  |
| 32 |  | 企业级隔离防火墙 | 1台 |  |
| 33 |  | 中心VPN路由器 | 1台 |  |
| 34 |  | 视频存储器 | 2台 |  |
| 35 |  | 远程视频调度控制服务器（含控制软件） | 1台 |  |
| 36 |  | 多址融合数据处理服务器 | 1台 |  |
| 37 |  | 机柜 | 1个 |  |
| 38 | 管理系统清单 | 多址多信号融合处理 | 1套 |  |
| 39 |  | 船舶身份研判识别系统 | 1套 |  |
| 40 |  | 船员身份信息获取展示 | 1套 |  |
| 41 |  | 视频雷达联动控制系统 | 1套 |  |
| 42 |  | 雷达目标跟踪模块 | 1套 |  |
| 43 |  | 监管态势显示子系统 | 1套 |  |
| 44 |  | 海图数据源文件（购置） | 1套 |  |
| 45 |  | 海图显示系统（集成开发） | 1套 |  |
| 46 |  | 现有相关系统融合及交互 | 1套 |  |
| 47 |  | 统一权限管理系统 | 1套 |  |

注：供应商应按照设施设备清单、本项目技术要求和实际情况进行深化设计，并自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。在采购需求中未提到，但在实际采购和实施过程中为达到项目建设目标需要配置的各种设备、材料等均应包含在投标报价中，若采购人不变更，供应商不得以任何理由要求调整价格。若采购人提出变更，根据投标单价按实调整。

五、技术规格及参数需求

| 序号 | 系统名称 | 技术规格及参数要求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达探测系统 | 1.1 小目标识别雷达 |  |  |  |
|  |  | - 天线型式：X波段 |  |  |  |
|  |  | - 极化方式：水平极化 |  |  |  |
|  |  | - 天线增益： 31dB |  |  |  |
|  |  | - 水平波宽：1.23° |  |  |  |
|  |  | - 天线转速：24r/min |  |  |  |
|  |  | - 天线尺寸： 6ft |  |  |  |
|  |  | - 发射功率： 12.5kW |  |  |  |
|  |  | - 雷达发射频率：9410±30Mhz |  |  |  |
|  |  | - 角度分辨率：1.2° |  |  |  |
|  |  | - 雷达距离分辨率：10米 |  |  |  |
|  |  | - 探测距离：12海里 |  |  |  |
|  |  | - 供电：DC24V |  |  |  |
|  |  | 1.2 进出港识别雷达 |  |  |  |
|  |  | - 天线型式：X波段微带天线 |  |  |  |
|  |  | - 极化方式：水平极化 |  |  |  |
|  |  | - 天线尺寸：0.5m |  |  |  |
|  |  | - 天线增益：23dB |  |  |  |
|  |  | - 水平波宽：5° |  |  |  |
|  |  | - 天线转速：24r/min |  |  |  |
|  |  | - 编码脉冲数：450/r |  |  |  |
|  |  | - 发射功率： 100mW |  |  |  |
|  |  | - 工作方式：调频连续波 |  |  |  |
|  |  | - 雷达发射频率：9350±50Mhz |  |  |  |
|  |  | - 雷达距离分辨率：5m |  |  |  |
|  |  | - 方位分辨率：5° |  |  |  |
|  |  | - 探测距里：5公里 |  |  |  |
|  |  | - 供电：DC24V |  |  |  |
|  |  | 1.3 接口定义 雷达系统主要有网口通信接口和电源供电接口两个，网络接口为RJ45标准接口，电源接口为两个接线柱。 |  |  |  |
| 2 | 视频CCTV监控系统 | 2.1 制高点长焦距摄像机 |  |  |  |
|  |  | 热成像 | - 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |  |
|  |  |  | - 最大图像尺寸 | 640 × 512 |  |
|  |  |  | - 响应波段 | 8~14μm |  |
|  |  |  | - NETD（噪声等效温差） | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |  |
|  |  |  | - 参照物大小 | 人:1.8mx0.5m，车辆: 1.4mx4.0m，火源：2m×2m |  |
|  |  |  | - 热成像镜头焦距 | 30-150mm,以下参数按最长焦150mm为准 |  |
|  |  |  | - MRAD（空间分辨率） | 0.11 |  |
|  |  |  | - 探测距离(车辆) | 13529 |  |
|  |  |  | - 探测距离(人) | 4412 |  |
|  |  |  | - 识别距离(车辆) | 3382 |  |
|  |  |  | - 识别距离(人) | 1103 |  |
|  |  |  | - 辨认距离（车辆） | 1691 |  |
|  |  |  | - 辨认距离（人） | 551 |  |
|  |  |  | - 火点识别距离 | 9000m |  |
|  |  |  | - 视场角 | 4.2°x3.1° |  |
|  |  |  | - F值 | 1.0 |  |
|  |  |  | - 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 |  |
|  |  |  | - 音频压缩标准 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM |  |
|  |  |  | - 最大预览路数 | 20路 |  |
|  |  |  | - 用户管理 | 支持三级用户权限管理，管理员、操作员、普通用户 |  |
|  |  |  | - 安全策略 | 支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |  |
|  |  | 可见光成像 | - 可见光镜头 | 12.5-775mm高清，靶面1/2寸， 支持自动聚焦、自动光圈DC驱动、光学透雾 |  |
|  |  |  | - 最大图像分辨率 | 1920×1080,200万实时高清 |  |
|  |  |  | - 可见光成像功能 | 支持电子透雾、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪；最低照度0.002Lux @( F1.2，彩色，AGC ON) |  |
|  |  |  | - 视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |  |
|  |  |  | - 激光距离 | 3km |  |
|  |  | 云台功能 | - 水平范围 | 360°连续旋转 |  |
|  |  |  | - 水平速度 | 水平键控速度：0.01°~40°/s |  |
|  |  |  | - 垂直范围 | -45°~﹢45° |  |
|  |  |  | - 垂直速度 | 垂直键控速度：0.01°~15°/s |  |
|  |  |  | - 预置点个数 | 300个 |  |
|  |  |  | - 巡航扫描 | 8条，每条可添加32个预置点 |  |
|  |  |  | - 扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描/全景扫描/垂直扫描 |  |
|  |  | 2.2 小目标监测站点与进出港识别系统摄像机 |  |  |  |
|  |  | 热成像 | - 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |  |
|  |  |  | - 最大图像尺寸 | 384×288 |  |
|  |  |  | - 响应波段 | 8~14μm |  |
|  |  |  | - NETD（噪声等效温差） | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |  |
|  |  |  | - 参照物大小 | 人:1.8mx0.5m，车辆: 1.4mx4.0m，火源：2m×2m |  |
|  |  |  | - 热成像镜头焦距 | 38mm-190mm （以下参数按最长焦190mm为标准） |  |
|  |  |  | - MRAD（空间分辨率） | 0.09 |  |
|  |  |  | - 探测距离(车辆) | 17137 |  |
|  |  |  | - 探测距离(人) | 5588 |  |
|  |  |  | - 识别距离(车辆) | 4284 |  |
|  |  |  | - 识别距离(人) | 1397 |  |
|  |  |  | - 辨认距离（车辆） | 2142 |  |
|  |  |  | - 辨认距离（人） | 699 |  |
|  |  |  | - 火点识别距离 | 11000m |  |
|  |  |  | - 视场角 | 12.4°x9.3°~2.0°x1.5° |  |
|  |  |  | - F值 | 1.0 |  |
|  |  |  | - 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 |  |
|  |  |  | - 音频压缩标准 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM |  |
|  |  |  | - 最大预览路数 | 20路 |  |
|  |  |  | - 用户管理 | 支持三级用户权限管理，管理员、操作员、普通用户 |  |
|  |  |  | - 安全策略 | 支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |  |
|  |  | 可见光成像 | - 可见光镜头 | 16.7-1000mm高清，靶面1/2寸， 支持自动聚焦、自动光圈DC驱动、光学透雾 |  |
|  |  |  | - 最大图像分辨率 | 1920×1080,200万实时高清 |  |
|  |  |  | - 可见光成像功能 | 支持电子透雾、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪；最低照度0.002Lux @( F1.2，彩色，AGC ON) |  |
|  |  |  | - 视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |  |
|  |  |  | - 激光距离 | 3km |  |
|  |  | 云台功能 | - 水平范围 | 360°连续旋转 |  |
|  |  |  | - 水平速度 | 水平键控速度：0.01°~40°/s |  |
|  |  |  | - 垂直范围 | -45°~﹢45° |  |
|  |  |  | - 垂直速度 | 垂直键控速度：0.01°~15°/s |  |
|  |  |  | - 预置点个数 | 300个 |  |
|  |  |  | - 巡航扫描 | 8条，每条可添加32个预置点 |  |
|  |  |  | - 扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描/全景扫描/垂直扫描 |  |
|  |  |  | - 本地存储 | 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像 |  |
|  |  |  | - RS485控制接口 | 支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |  |
|  |  |  | - 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入 |  |
| 3 | AIS基站系统 | 3.1 AIS基站接收机 |  |  |  |
|  |  | - 频率范围：156.025MHz～162.025MHz |  |  |  |
|  |  | - 默认信道：CH87/AIS1 (161.975 MHz)、CH88/AIS2 (162.025 MHz) |  |  |  |
|  |  | - 带宽：25kHz |  |  |  |
|  |  | - AIS接收通道数量：2 |  |  |  |
|  |  | - 灵敏度：-70dBm ，PER≤20% |  |  |  |
|  |  | - 高输入电平：-77dBm/-7dBm，PER≤1% |  |  |  |
|  |  | - 共道抑制：10dB，有用信号 -101dBm |  |  |  |
|  |  | - 邻道选择性：≥70dB，有用信号-101dBm |  |  |  |
|  |  | - 杂散响应抑制：≥70dB，有用信号-101dBm |  |  |  |
|  |  | - 互调响应抑制：≥70dB，有用信号-101dBm |  |  |  |
|  |  | - 阻塞和减敏：≥74dB，有用信号-101dBm |  |  |  |
|  |  | - 接收机杂散发射：-57dBm：9kHz～1GHz -47dBm：1GHz～4GHz |  |  |  |
|  |  | 3.2 GPS接收机 |  |  |  |
|  |  | - 水平定位精度：＜5 m（95%置信度） |  |  |  |
|  |  | - 接收频率：GPS L1波段,C/A码 |  |  |  |
|  |  | - UTC授时精度≤ 300 ns |  |  |  |
|  |  | 3.3 AIS基站控制器 |  |  |  |
|  |  | - 智能控制器具备远程管理、遥测遥控和远程开关机功能，实时检查设备工作状态；可实现设备的无人值守。 |  |  |  |
|  |  | - AIS时隙监测功能，分析船台AIS设备发射时隙准确度，分析AIS信道容量。 |  |  |  |
|  |  | 3.4 VHF天线 |  |  |  |
|  |  | - 频率范围：156.025 MHz～174.00 MHz |  |  |  |
|  |  | - 工作带宽：7.0MHZ |  |  |  |
|  |  | - 电压驻波比：≤2 |  |  |  |
|  |  | - 天线极化：垂直极化 |  |  |  |
|  |  | - 天线增益：6dB（水平方向） |  |  |  |
|  |  | - 额定阻抗：50W |  |  |  |
|  |  | 3.5 VHF馈线 |  |  |  |
|  |  | - 采用HSR500低损耗同轴射频电缆 |  |  |  |
|  |  | - 馈线阻抗 ：50Ω |  |  |  |
|  |  | - 馈线损耗：<3dB |  |  |  |
|  |  | 3.6 接口信息 数据接口为电源和串行通信接口，串口波特率为38400bps。 由于系统均采用网络传输数据，因此需添加串口转网口模块，将串口转化为网口进行数据传输。 |  |  |  |
| 4 | 电池供电系统 | 4.1为保证系统24小时不间断工作，采用市电为主、电池为辅助的供电方案，平时以市电为系统提供电能，并给电池充电，当主电源断电时，电池辅助电源无缝切换为系统供电。电池系统统由蓄电池、充电电路、逆变电路及电源切换控制系统组成。 |  |  |  |
|  |  | 4.2电源输入功率： 220VAC@10A |  |  |  |
| 5 | 网络数据传输系统 | 5.1本地信息交换主要依赖局域网，异地信息传输主要依赖光纤通信或者无线对射，中心和各站点内部均需要配置局域网设备 |  |  |  |
|  |  | 5.2网络结构遵循如下原则： - 结构层次模块化，便于系统设备的更新与升级。 - 接口灵活，能与图像、数据相连接。 - 便于同系统所有传感器连接。 |  |  |  |
|  |  | 5.3网络传输内容为：雷达检测目标数据、视频CCTV数据、AIS数据、网络管理数据及其他有关数据 |  |  |  |
|  |  | 5.4雷达子系统信息与VTS中心的信息传输速率要求不低于256Kb/s |  |  |  |
|  |  | 5.5单路CCTV信息和控制信号传输速率要求不低于2048Kb/s |  |  |  |
|  |  | 5.6单路AIS信息和控制信号传输速率要求不低于64Kb/s |  |  |  |
|  |  | 5.7在各个站点铺设网络时，优先考虑光纤接入，如无法铺设则采用无线Wifi对射到临近站点入网 |  |  |  |
|  |  | 5.8站点光纤接入要求上行带宽不低于20Mbps，数据中心要求接入光纤，且上行带宽不低于50Mbps，下行带宽不低于208Mbps |  |  |  |
| 6 | 信息中心设备 | 6.1 VPN路由器 |  |  |  |
|  |  | - 转发性能：2Mpps |  |  |  |
|  |  | - 接口：24*GE |  |  |  |
|  |  | - VPN：L2TP（16路服务端） |  |  |  |
|  |  | 6.2 交换机 |  |  |  |
|  |  | - 包转发率：24Mpps |  |  |  |
|  |  | - 固定端口：8个千兆端口 |  |  |  |
|  |  | 6.3 通用服务器 |  |  |  |
|  |  | - 主频：不低于2.3GHz（12核） |  |  |  |
|  |  | - 内存：不低于32G（DDR4） |  |  |  |
|  |  | - 存储容量：不低于500GB |  |  |  |
|  |  | - 网络：双路千兆接口 |  |  |  |
|  |  | 6.4 识别服务器 |  |  |  |
|  |  | - CPU：不低于i7-8700k的性能 |  |  |  |
|  |  | - 硬盘：固态硬盘256G*1，机械硬盘1TB*1 |  |  |  |
|  |  | - 内存：不低于16G |  |  |  |
|  |  | - 独立显卡：不低于GTX1080Ti(12G显存) |  |  |  |
|  |  | 6.5 视频存储服务器 |  |  |  |
|  |  | - 存储周期：连续存储不低于6个月 |  |  |  |
|  |  | - 接入路数：不低于8路（1080P） |  |  |  |
|  |  | - 转发路数：不低于16路 |  |  |  |
|  |  | 6.6 显控电脑 |  |  |  |
|  |  | - 主频：不低于2.5GHz |  |  |  |
|  |  | - 内存：不低于8G（DDR4） |  |  |  |
|  |  | - 存储容量：不低于1TB |  |  |  |
|  |  | - 独立显存：不低于1G |  |  |  |
|  |  | - 显示器：1080P,21寸 |  |  |  |
| 7 | 检测站点 | 7.1 雷达站选址要求： |  |  |  |
|  |  | - 地势高，有安装条件的地方，海拔50米以上为佳； |  |  |  |
|  |  | - 周围无遮挡，能够目视至海面对岸。 |  |  |  |
|  |  | 7.2 视频监控点要求： |  |  |  |
|  |  | - 周围无遮挡，靠近海岸边，周围海域为渔船停靠区域； |  |  |  |
|  |  | - 架设高度超过海平面上20米。 |  |  |  |
|  |  | 7.3 铁塔要求 |  |  |  |
|  |  | - 高度：10米以上 |  |  |  |
|  |  | - 抗风：≥16级 |  |  |  |
|  |  | - 承重：200kg |  |  |  |
|  |  | - 雷达回转半径：<2.0米 |  |  |  |
|  |  | - 避雷：须能够将雷达覆盖在避雷范围内 |  |  |  |
|  |  | 7.4 防雷要求 |  |  |  |
|  |  | - 铁塔需要做防雷处理，雷达设备应在避雷针防护范围内； |  |  |  |
|  |  | - 避雷针需要牢靠接地，接地电阻不大于4Ω； |  |  |  |
|  |  | - 机房内设备应具有牢靠接地措施，接地电阻不大于10mΩ； |  |  |  |
|  |  | - 信号线、控制线、电源线在机房内、室外设备均安装浪涌保护器，并可靠接地。 |  |  |  |
|  |  | 7.5 防风要求 |  |  |  |
|  |  | - 为保证天线能在恶劣环境条件下正常工作，要求为设计成电磁波透过性能和结构性能集于一身的复合材料天线罩。 |  |  |  |
| 8 | 软件系统 | 8.1 多址多信号融合处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.1 数据通信框架 |  |  |  |
|  |  | - 与雷达设备建立稳定链路，实现数据可靠双向传输 |  |  |  |
|  |  | - AIS数据多路接收 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路摄像头实时取流处理及截取分发 |  |  |  |
|  |  | - 北斗与定位仪数据接收及解析处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.2 雷达数据处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路雷达回波数据实时接收解析，实时点迹提取 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路雷达点迹实时初步融合 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路雷达回波视频分割实时转发至显控系统 |  |  |  |
|  |  | - 雷达控制指令处理及转发 |  |  |  |
|  |  | - 雷达目标点位置矫正处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.3 AIS处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路AIS数据实时解析 |  |  |  |
|  |  | - 在时间及空间两个纬度对AIS数据进行融合 |  |  |  |
|  |  | 8.1.4 视频处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路的高清摄像头接入数据视频流处理 |  |  |  |
|  |  | - 视频数据格式转换、裁剪分发等 |  |  |  |
|  |  | - 摄像头与显控端手动控制处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.5 警戒区处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于20个警戒区设置及管理 |  |  |  |
|  |  | - 警戒区目标筛选与过滤 |  |  |  |
|  |  | - 警戒区动目标检测处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.6 位置匹配模块 |  |  |  |
|  |  | - 接收的AIS位置和雷达目标在时间和空间维度匹配 |  |  |  |
|  |  | - 北斗、定位仪位置信息与雷达目标在时间与空间维度匹配 |  |  |  |
|  |  | - AIS编号与船只的匹配，矫正记录船只安装的多个AIS |  |  |  |
|  |  | 8.1.7 雷达与摄像头联动模块 |  |  |  |
|  |  | - 雷达目标动态信息外推，以不超过1.5秒的间隔输出 |  |  |  |
|  |  | - 摄像头PTZ参数的实时计算及控制信息输出 |  |  |  |
|  |  | - PTZ参数计算与当前值的反馈比较，实现较高准确度的摄像头位置调整 |  |  |  |
|  |  | 8.1.8 目标实时跟踪处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 多路雷达点迹数据实时接收以及单站点融合 |  |  |  |
|  |  | - 多站点点迹融合 |  |  |  |
|  |  | - 杂波区更新与判定 |  |  |  |
|  |  | - 点迹-航迹匹配 |  |  |  |
|  |  | - 航迹自动起始 |  |  |  |
|  |  | - 航迹滤波预测处理，状态更新 |  |  |  |
|  |  | - 航迹信息输出与管理 |  |  |  |
|  |  | - 同时跟踪目标批次不低于500批 |  |  |  |
|  |  | 8.1.9 数据存储模块 |  |  |  |
|  |  | - 存储接收的雷达、AIS、北斗和定位仪数据 |  |  |  |
|  |  | - 存储视频数据 |  |  |  |
|  |  | - 操作记录存储 |  |  |  |
|  |  | 8.2 船舶身份研判识别 |  |  |  |
|  |  | 8.2.1 船舶信息查询模块 |  |  |  |
|  |  | - 获取满足区域和上报时间限制的船只位置信息并进行外推 |  |  |  |
|  |  | - 在相同时间基准下融合检测目标信息，获取匹配结果 |  |  |  |
|  |  | 8.2.2 船名识别模块 |  |  |  |
|  |  | - 采集大量抓拍图片进行训练得到识别模型 |  |  |  |
|  |  | - 使用指定通信库获取抓拍图片进行识别处理，经过位置标记、字体校正、字体分割、汉字和数字识别、船名模糊匹配等步骤 |  |  |  |
|  |  | - 一秒内返回识别结果 |  |  |  |
|  |  | 8.2.3 数据存储模块 |  |  |  |
|  |  | - 识别目标结果存储 |  |  |  |
|  |  | - 目标抓拍视频、图片及匹配信息存储 |  |  |  |
|  |  | 8.3 船员身份信息获取展示 |  |  |  |
|  |  | 8.3.1 进出港上报小程序 |  |  |  |
|  |  | - 船舶基础数据展示 |  |  |  |
|  |  | - 渔船进出港船员录入，包括头像、身份证和船员证 |  |  |  |
|  |  | - 录入船员及上报记录查询 |  |  |  |
|  |  | 8.3.2 数据存储模块 |  |  |  |
|  |  | - 保存船员相关图片数据 |  |  |  |
|  |  | - 保存上报记录及对应的船员关系 |  |  |  |
|  |  | - 同步更新保存所有考取船员证的人员信息 |  |  |  |
|  |  | 8.3.3 身份证及船员证识别 |  |  |  |
|  |  | - 根据上传的身份证识别身份证号 |  |  |  |
|  |  | - 根据船员证二维码获取船员证号码 |  |  |  |
|  |  | 8.3.4 船员数据获取接口 |  |  |  |
|  |  | - 1）获取指定时间的上报记录及对应的船员信息 |  |  |  |
|  |  | - 2）分别查询船员和船只的对应关系 |  |  |  |
|  |  | 8.4 视频雷达联动控制系统 |  |  |  |
|  |  | 8.4.1 摄像头接入模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于13路摄像头的视频接入及控制接入 |  |  |  |
|  |  | - 不冲突情况下同时跟踪的目标数不低于3个 |  |  |  |
|  |  | 8.4.2 PTZ计算模块 |  |  |  |
|  |  | - 计算跟踪船只与所有摄像头之间的距离及相关参数 |  |  |  |
|  |  | - 获取最佳位置摄像头，根据目标位置数据实时外推计算相关PTZ参数 |  |  |  |
|  |  | 8.4.3 实时反馈计算模块 |  |  |  |
|  |  | - 根据目标位置实时计算与所有摄像头的距离等参数 |  |  |  |
|  |  | - 根据摄像头拍摄距离实时自动切换不同摄像头进行跟踪 |  |  |  |
|  |  | - 接收摄像头反馈保持跟踪连续性 |  |  |  |
|  |  | 8.4.4 手动控制模块 |  |  |  |
|  |  | - 根据指令实时切换控制方式，传输控制指令到对应摄像头 |  |  |  |
|  |  | 8.5 监管态势显示系统 |  |  |  |
|  |  | 8.5.1 用户登录及设置 |  |  |  |
|  |  | - 根据不同账号登录，根据权限显示相应内容 |  |  |  |
|  |  | 8.5.2 目标操作 |  |  |  |
|  |  | - 进出港目标实时展示 |  |  |  |
|  |  | - 进出目标实时查询 |  |  |  |
|  |  | - 船舶进出记录查询，包括视频、图片及匹配设备 |  |  |  |
|  |  | - 多类目标融合显示 |  |  |  |
|  |  | - 特殊船只监控与管理 |  |  |  |
|  |  | - 操作日志记录与查询 |  |  |  |
|  |  | - 港内港外船只实时统计，数据导出 |  |  |  |
|  |  | - 船只状态检测，船员展示 |  |  |  |
|  |  | 8.5.3 目标视频监控 |  |  |  |
|  |  | - 进出监控点视频实时展示，同时展示视频数不低于6个 |  |  |  |
|  |  | - 指定目标视频跟踪监控 |  |  |  |
|  |  | - 摄像头手动调整监控 |  |  |  |
|  |  | 8.5.4 海图操作 |  |  |  |
|  |  | - 图层设置 |  |  |  |
|  |  | - 显示风格设置 |  |  |  |
|  |  | - 经纬格叠加显示 |  |  |  |
|  |  | - 海区、禁渔线、渔业水域叠加显示 |  |  |  |
|  |  | - 文字标注显示 |  |  |  |
|  |  | - 自定义区域叠加显示 |  |  |  |
|  |  | 8.5.5 雷达操作 |  |  |  |
|  |  | - 回波颜色设置 |  |  |  |
|  |  | - 回波持续时间及开关设置 |  |  |  |
|  |  | - 雷达环距设置与显示 |  |  |  |
|  |  | - 雷达参数控制 |  |  |  |
|  |  | 8.5.6 警报操作 |  |  |  |
|  |  | - 实时警报声光提示 |  |  |  |
|  |  | - 警报记录筛选、查询 |  |  |  |
|  |  | 8.5.7 定位操作 |  |  |  |
|  |  | - 经纬度定位 |  |  |  |
|  |  | - 区域定位 |  |  |  |
|  |  | - 雷达定位 |  |  |  |
|  |  | 8.5.8 辅助操作 |  |  |  |
|  |  | - 距离角度测量 |  |  |  |
|  |  | - 参考点设置 |  |  |  |
|  |  | - 录屏保存 |  |  |  |
|  |  | - 屏幕截图 |  |  |  |
|  |  | - AIS船名匹配查询 |  |  |  |
|  |  | - 版本查看与更新 |  |  |  |
|  |  | 8.6 海图显示系统 |  |  |  |
|  |  | - 系统集成读取航保局提供的航海数据制成电子海图，用于清晰地显示船舶实际所在的位置，与雷达回波、视频数据、AIS数据、固定式定位仪、北斗数据等数据融合后显示船舶实际的地理位置。 |  |  |  |
|  |  | - 该系统集成至监管态势显示子系统中，主要包括海图加载、管理，海图实时高效刷新绘制，海图物标分层显示、不同场景显示，以及自定义图层加载显示等功能。 |  |  |  |
|  |  | 8.7 记录重放系统 |  |  |  |
|  |  | - 系统利用多媒体记录重放系统，在磁盘上记录整个系统所有雷达跟踪数据、AIS信息、CCTV信息与其他数据和指令(操作员操作行为、告警)。 |  |  |  |
|  |  | - 该系统集成至监管态势显示子系统中，包括各种记录的实时读取、不同速度回放、记录查询等功能。 |  |  |  |
|  |  | 8.8 现有相关系统融合及交互 |  |  |  |
|  |  | - 依据《部省渔船渔港动态数据交换接口》标准数据接口定义，建立标准数据接口，并进行一对一接口对接。 |  |  |  |
|  |  | - 集成现有的渔船救助系统、全渔港潮位预报系统、管理APP平台的软件，构建多系统融合的信息综合管理平台，实现对奉化桐照、栖凤渔港渔船进出港管理、统计港区内渔船及分布状况、突发事件的处置应对、救助设施建设和网格化区域管理GIS系统建设以及渔船调度指挥能力的进一步提升。并为“智慧渔港”服务系统提供信息播报与联动，启动或关闭相对应的渔港定制服务。 |  |  |  |
|  |  | - 将完善融合后的渔港安全监管系统的数据，按《部省渔船渔港动态数据交换接口》定义要求向宁波市智慧海洋大数据云平台共享数据。 |  |  |  |
|  |  | 8.9 统一权限管理 |  |  |  |
|  |  | - 作为服务渔港安全监管平台的基础信息平台，进行系统配置和用户管理，包括机构、角色、用户的管理。 |  |  |  |
|  |  | - 为各个子系统提供统一的数据和应用权限管理，为用户、功能系统、管理区域等进行分权分域的系统设计与功能实现。 |  |  |  |
|  |  | - 具有数据分析常态化报告生成（即分析统计功能）功能。 |  |  |  |

六、商务要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲交付时间 | 合同签订并生效之日起后2个月内实施完成，交付采购人验收。 |
| ▲交付地点 | 各系统安装现场交付。 |
| ▲项目实施地点 | 采购人指定地点。 |
| ▲安装标准 | 符合国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |
| 产品及服务质量保证 | 1、投标人保证所供的产品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的产品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 2、产品交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 质量标准 | 包含但不限于以下标准、规范： 《中华人民共和国海洋环境保护法》（1999年） 《中华人民共和国无线电管理条例》 《中国公用计算机互联网工程设计暂行规定》（YD 5037-97） 中华人民共和国建设部颁布的JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》； 中华人民共和国环境保护局颁布的GB8702-88《电磁辐射防护规定》； 中华人民共和国国家质量技术监督局颁布的GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》； 中华人民共和国国家标准GB9175-88《环境电波卫生标准》； 中华人民共和国国家标准GB950052/95《供配电系统设计规范》； 中华人民共和国国家标准GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》； 软件生存周期过程GB/T8566-2001； 软件产品开发文件编制指南GB8567-88。 |
| 验收标准 | 按照招标文件要求、中标人的投标文件（承诺）及合同约定标准进行验收。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| ▲合同款项支付条件及方式 | 1）合同签订生效后支付合同总价金额的30%作为预付款； 2）项目全部成果经采购人整体验收通过后一次性支付剩余款项； 3）付款前需提供符合采购人要求的正规发票，否则采购人有权拒绝支付合同款。 |
| 履约保证金 | 合同金额的5%，在合同签订后5个工作日内以保函等非现金的形式支付，项目通过验收之后无违约扣款情况下退回（期间不计息）。 供应商未按照承诺或规定履行合同的，每次扣减履约保证金的10%。 |
| 质保服务期 | 1）自项目整体验收合格之日起，提供硬件质保以到货确认书为准，免费质保期为到货期起3年；提供软件系统5年免费质保期；提供整个系统的5年免费正常运营维护。 2）质保期内，免费提供系统硬件维修、维护、更换，免费提供系统软件升级及与其他后建业务系统对接提升。 3）提供7*24免费售后技术支持服务（包括版本升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并在采购人提供必要协助下负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系）。 4）质保服务期外，对本项目系统使用的相关整机或配件保证足量库备，保障设备质保服务期外，故障后的及时恢复。整机更换价不得高于采购执行价，配件维修及维护人工费合计不得高于相关部件采购价50%。 |
| 售后服务响应要求 | 1）为采购人提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。 2）根据系统运行情况进行不定期的检测与调优。 3）提供7*24应急响应服务，在确认紧急响应请求后，通过电话、Email或传真等远程方式查找紧急事件的事发原因并解决相应问题。如无法远程解决问题，在确认紧急响应请求后承诺8小时内提供现场技术支持。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 为向采购人提供良好的售后维修等服务，供应商应当为本项目储备合理数量的备品备件及耗材。 |
| 培训 | 提供培训服务，且费用包含在投标报价中。培训目标是让本系统各级相关系统管理员、业务员和值班员具备熟练掌握并高效应用本系统的能力。针对系统管理员，经过专项培训，能熟练进行系统的全部运行操作、系统维护和故障的分析处理，确保系统稳定运行。针对系统业务员和值班员，经过操作使用培训，确保掌握与自身职责相关的系统操作，熟练高效的使用本系统，确保日常业务系统的正常运作。 |
| ▲其他 | 在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间（30分钟）内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份电子投标文件的，将由采购代理机构按“政采云”操作规范点击“异常处理”，由供应商将备份电子投标文件上传至“政采云”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 技术分、资信分、政策分(%) | 报价分(%) |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 60 | 40 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+（技术分+资信、售后服务及其他得分）。

3.报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。均相同的，按业绩分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.《开标一览表》内容与《投标报价明细表》不一致的，以《开标一览表》为准

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

4.当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准

6.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件 |
|  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。 |
|  | 3.本项目联合体投标：□接受 ■不接受。 |
|  | 4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 3.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 4.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）投标人仅提交备份电子投标文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（3）投标文件关键内容缺失导致评标活动无法正常进行的；

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人签名,或委托人签名未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全致不能满足招标文件要求的；

（3）投标文件内容虚假的；

（4）投标有效期不能满足采购文件要求的；

（5）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）商务技术文件中出现投标报价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分表

评分标准

| 项目 | 评标要点及说明 |
| --- | --- |
| 价格(40分) | 参与评审的价格=投标报价-价格扣除。 基准价：满足招标文件要求且参与评审的价格最低的报价为基准价，投标报价为基准价的得40分。 其他投标人报价得分计算公式如下： 投标价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40 |
| 技术商务(59分) | 1、满足招标文件项目需求情况（20分）： 完全响应并满足招标需求的得20分，负偏离一项（条）指标（要求）项的扣2分，扣完为止。 注：按照最小序号要求计算项（条）。 |
|  | 2、投标产品的性能及质量情况的评议（5分）。 2.1根据投标产品性能优越性，技术先进性，质量可靠性情况进行评议（0-4分）； 2.2投标的雷达产品通过中国船级社或渔检认证的得1分（投标文件内提供有效的认证材料）。 |
|  | 3、项目实施所需的主要软硬件产品情况评议（6分）。 3.1投标的雷达产品由投标人自主生产且提供的佐证材料详实（包含生产场地、主要生产设备和产品的技术资料、产品证书）的得3分； 3.2项目实施所涉及的智慧渔港雷达监管系统由投标人自主研发且提供的佐证材料详实（提供软件著作权等可证明材料）的得3分。 注：投标文件只提供说明无佐证（可考证）材料或不符合要求的不得分。 |
|  | 4、项目实施的重点、难点分析及其解决方案评议（4分）。 根据投标人对项目实施过程中的重点、难点把握的准确性、分析透彻性，解决措施优越性情况进行评议（0-4分）。 |
|  | 5、投标人的管理制度及措施评价（5分）。 根据投标人管理制度的规范性，项目工作人员职责的明确程度，保密制度的建立及实施，制度内容满足项目实施的风险管理和内控要求情况进行评议（0-5分）。 |
|  | 6、项目实施的工作安排情况评议（5分）。 根据投标人项目实施工作安排方案内容的详实程度，各项工作开展的时间节点明确程度，条理清晰程度，保障项目顺利实施的可靠程度进行评议（0-5分）。 |
|  | 7、拟派项目实施人员评议（3分）。 根据投标人拟派本项目实施人员人员数量、专业配置与项目实施方案的满足情况进行评议（0-3分）。 注：实施人员具有专业资格、相关学历的应当在投标文件中提供证明材料复印件，具有专业资格等能力而未提供证明材料的在评审时不予考虑，本项人员评议不包括售后服务人员。 |
|  | 8、售后服务方案评议（6分）。 8.1根据免费质保期内的定期巡检方案完善程度，安排合理性情况进行评议（0-2分）； 8.2根据投标人售后服务网点设置、售后服务人员配备、故障响应及修复时限承诺情况的进行评议（0-4分）。 |
|  | 9、投标人具有的类似项目业绩情况评议（5分） 每提供一个基于雷达和CCTV视频摄像技术的渔船船名自动跟踪识别系统项目业绩的业绩合同（协议）的得2.5分，最高得5分。 注：投标文件内提供合同（协议）复印件，合同的签订日期必须为2018年1月1日及以后，提供的材料不符合要求的不予计分。 |
| 政府采购政策（1分） | 10、投标产品包含节能产品的得0.25分，包含环境标志产品的得0.25分。 提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不予计分。 |
|  | 11、投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分。 |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 五、中标人的确定

（一）确定中标人。本项目由采购人在评标委员会推荐中标候选人中确定第一中标候选人为中标人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。

（三）在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人和中标人可以按照招标文件提供的合同文本签订合同，也可以由双方商议后重新拟定，但正式签订的合同必须包括招标文件提供的合同文本中已经约定的各项组成条款的内容要求。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

八、履约验收

（一）采购人负责对本项目进行验收。

（二）采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

（三）采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

第五章 合同主要条款

说明：本合同为中标后你签订的合同的主要条款内容，正式签订的合同条款的具体内容以中标单位的响应为准。

甲 方（采购人）：

电 话：                传 真：                  住 所：

乙 方（中标人） ：

电 话：                传 真：                  住 所：

根据                    （项目编号：            ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的、数量

| 序号 | 合同标的 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

二、合同金额

合同金额为（大写）：                    元（￥                    ）。

三、采购需求

（一）设施设备清单

| 序号 | 设备配置地点 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出口监测雷达站 | 雷达前端 | 1台 |  |
| 2 |  | 雷达视频采集卡 | 1张 |  |
| 3 |  | 雷达数据处理器 | 1台 |  |
| 4 |  | 雷达站交换机 | 1台 |  |
| 5 |  | 雷达站路由器 | 1台 |  |
| 6 |  | 视频CCTV摄像系统 | 1台 |  |
| 7 |  | AIS接收基站 | 1台 |  |
| 8 |  | UPS电池系统 | 1台 |  |
| 9 |  | 市电浪涌保护器 | 1台 |  |
| 10 |  | 雷达基站铁塔 | 1座 |  |
| 11 |  | 工程建设费用 | 1项 |  |
| 12 |  | 工程辅助耗材 | 1批 |  |
| 13 | 港内船只动态监控雷达站 | 雷达前端 | 4台 |  |
| 14 |  | 雷达视频采集卡 | 4张 |  |
| 15 |  | 雷达数据处理器 | 4台 |  |
| 16 |  | 雷达站交换机 | 4台 |  |
| 17 |  | 雷达站路由器 | 4台 |  |
| 18 |  | 视频CCTV摄像系统 | 4台 |  |
| 19 |  | AIS接收基站 | 2台 |  |
| 20 |  | UPS电池系统 | 4台 |  |
| 21 |  | 市电浪涌保护器 | 4台 |  |
| 22 |  | 雷达基站铁塔 | 2座 |  |
| 23 |  | 工程建设费用 | 4项 |  |
| 24 |  | 工程辅助耗材 | 4批 |  |
| 25 | 制高点视频监控站 | 制高点长焦距摄像机 | 8台 |  |
| 26 |  | 铁塔 | 8座 |  |
| 27 |  | 工程辅助耗材 | 8批 |  |
| 28 | 信息中心硬件 | 图像识别处理服务器 | 1台 | 信息中心的硬件设备布置在宁波市海洋与渔业信息监测中心机房内。 |
| 29 |  | 雷达数据处理服务器 | 1台 |  |
| 30 |  | 进出港签证处理服务器 | 1台 |  |
| 31 |  | 中心交换机 | 1台 |  |
| 32 |  | 企业级隔离防火墙 | 1台 |  |
| 33 |  | 中心VPN路由器 | 1台 |  |
| 34 |  | 视频存储器 | 2台 |  |
| 35 |  | 远程视频调度控制服务器（含控制软件） | 1台 |  |
| 36 |  | 多址融合数据处理服务器 | 1台 |  |
| 37 |  | 机柜 | 1个 |  |
| 38 | 管理系统清单 | 多址多信号融合处理 | 1套 |  |
| 39 |  | 船舶身份研判识别系统 | 1套 |  |
| 40 |  | 船员身份信息获取展示 | 1套 |  |
| 41 |  | 视频雷达联动控制系统 | 1套 |  |
| 42 |  | 雷达目标跟踪模块 | 1套 |  |
| 43 |  | 监管态势显示子系统 | 1套 |  |
| 44 |  | 海图数据源文件（购置） | 1套 |  |
| 45 |  | 海图显示系统（集成开发） | 1套 |  |
| 46 |  | 现有相关系统融合及交互 | 1套 |  |
| 47 |  | 统一权限管理系统 | 1套 |  |

（二）技术规格及参数需求

| 序号 | 系统名称 | 技术规格及参数要求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达探测系统 | 1.1 小目标识别雷达 |  |  |  |
|  |  | - 天线型式：X波段 |  |  |  |
|  |  | - 极化方式：水平极化 |  |  |  |
|  |  | - 天线增益： 31dB |  |  |  |
|  |  | - 水平波宽：1.23° |  |  |  |
|  |  | - 天线转速：24r/min |  |  |  |
|  |  | - 天线尺寸： 6ft |  |  |  |
|  |  | - 发射功率： 12.5kW |  |  |  |
|  |  | - 雷达发射频率：9410±30Mhz |  |  |  |
|  |  | - 角度分辨率：1.2° |  |  |  |
|  |  | - 雷达距离分辨率：10米 |  |  |  |
|  |  | - 探测距离：12海里 |  |  |  |
|  |  | - 供电：DC24V |  |  |  |
|  |  | 1.2 进出港识别雷达 |  |  |  |
|  |  | - 天线型式：X波段微带天线 |  |  |  |
|  |  | - 极化方式：水平极化 |  |  |  |
|  |  | - 天线尺寸：0.5m |  |  |  |
|  |  | - 天线增益：23dB |  |  |  |
|  |  | - 水平波宽：5° |  |  |  |
|  |  | - 天线转速：24r/min |  |  |  |
|  |  | - 编码脉冲数：450/r |  |  |  |
|  |  | - 发射功率： 100mW |  |  |  |
|  |  | - 工作方式：调频连续波 |  |  |  |
|  |  | - 雷达发射频率：9350±50Mhz |  |  |  |
|  |  | - 雷达距离分辨率：5m |  |  |  |
|  |  | - 方位分辨率：5° |  |  |  |
|  |  | - 探测距里：5公里 |  |  |  |
|  |  | - 供电：DC24V |  |  |  |
|  |  | 1.3 接口定义 雷达系统主要有网口通信接口和电源供电接口两个，网络接口为RJ45标准接口，电源接口为两个接线柱。 |  |  |  |
| 2 | 视频CCTV监控系统 | 2.1 制高点长焦距摄像机 |  |  |  |
|  |  | 热成像 | - 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |  |
|  |  |  | - 最大图像尺寸 | 640 × 512 |  |
|  |  |  | - 响应波段 | 8~14μm |  |
|  |  |  | - NETD（噪声等效温差） | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |  |
|  |  |  | - 参照物大小 | 人:1.8mx0.5m，车辆: 1.4mx4.0m，火源：2m×2m |  |
|  |  |  | - 热成像镜头焦距 | 30-150mm,以下参数按最长焦150mm为准 |  |
|  |  |  | - MRAD（空间分辨率） | 0.11 |  |
|  |  |  | - 探测距离(车辆) | 13529 |  |
|  |  |  | - 探测距离(人) | 4412 |  |
|  |  |  | - 识别距离(车辆) | 3382 |  |
|  |  |  | - 识别距离(人) | 1103 |  |
|  |  |  | - 辨认距离（车辆） | 1691 |  |
|  |  |  | - 辨认距离（人） | 551 |  |
|  |  |  | - 火点识别距离 | 9000m |  |
|  |  |  | - 视场角 | 4.2°x3.1° |  |
|  |  |  | - F值 | 1.0 |  |
|  |  |  | - 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 |  |
|  |  |  | - 音频压缩标准 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM |  |
|  |  |  | - 最大预览路数 | 20路 |  |
|  |  |  | - 用户管理 | 支持三级用户权限管理，管理员、操作员、普通用户 |  |
|  |  |  | - 安全策略 | 支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |  |
|  |  | 可见光成像 | - 可见光镜头 | 12.5-775mm高清，靶面1/2寸， 支持自动聚焦、自动光圈DC驱动、光学透雾 |  |
|  |  |  | - 最大图像分辨率 | 1920×1080,200万实时高清 |  |
|  |  |  | - 可见光成像功能 | 支持电子透雾、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪；最低照度0.002Lux @( F1.2，彩色，AGC ON) |  |
|  |  |  | - 视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |  |
|  |  |  | - 激光距离 | 3km |  |
|  |  | 云台功能 | - 水平范围 | 360°连续旋转 |  |
|  |  |  | - 水平速度 | 水平键控速度：0.01°~40°/s |  |
|  |  |  | - 垂直范围 | -45°~﹢45° |  |
|  |  |  | - 垂直速度 | 垂直键控速度：0.01°~15°/s |  |
|  |  |  | - 预置点个数 | 300个 |  |
|  |  |  | - 巡航扫描 | 8条，每条可添加32个预置点 |  |
|  |  |  | - 扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描/全景扫描/垂直扫描 |  |
|  |  | 2.2 小目标监测站点与进出港识别系统摄像机 |  |  |  |
|  |  | 热成像 | - 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |  |
|  |  |  | - 最大图像尺寸 | 384×288 |  |
|  |  |  | - 响应波段 | 8~14μm |  |
|  |  |  | - NETD（噪声等效温差） | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |  |
|  |  |  | - 参照物大小 | 人:1.8mx0.5m，车辆: 1.4mx4.0m，火源：2m×2m |  |
|  |  |  | - 热成像镜头焦距 | 38mm-190mm （以下参数按最长焦190mm为标准） |  |
|  |  |  | - MRAD（空间分辨率） | 0.09 |  |
|  |  |  | - 探测距离(车辆) | 17137 |  |
|  |  |  | - 探测距离(人) | 5588 |  |
|  |  |  | - 识别距离(车辆) | 4284 |  |
|  |  |  | - 识别距离(人) | 1397 |  |
|  |  |  | - 辨认距离（车辆） | 2142 |  |
|  |  |  | - 辨认距离（人） | 699 |  |
|  |  |  | - 火点识别距离 | 11000m |  |
|  |  |  | - 视场角 | 12.4°x9.3°~2.0°x1.5° |  |
|  |  |  | - F值 | 1.0 |  |
|  |  |  | - 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 |  |
|  |  |  | - 音频压缩标准 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM |  |
|  |  |  | - 最大预览路数 | 20路 |  |
|  |  |  | - 用户管理 | 支持三级用户权限管理，管理员、操作员、普通用户 |  |
|  |  |  | - 安全策略 | 支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |  |
|  |  | 可见光成像 | - 可见光镜头 | 16.7-1000mm高清，靶面1/2寸， 支持自动聚焦、自动光圈DC驱动、光学透雾 |  |
|  |  |  | - 最大图像分辨率 | 1920×1080,200万实时高清 |  |
|  |  |  | - 可见光成像功能 | 支持电子透雾、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪；最低照度0.002Lux @( F1.2，彩色，AGC ON) |  |
|  |  |  | - 视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |  |
|  |  |  | - 激光距离 | 3km |  |
|  |  | 云台功能 | - 水平范围 | 360°连续旋转 |  |
|  |  |  | - 水平速度 | 水平键控速度：0.01°~40°/s |  |
|  |  |  | - 垂直范围 | -45°~﹢45° |  |
|  |  |  | - 垂直速度 | 垂直键控速度：0.01°~15°/s |  |
|  |  |  | - 预置点个数 | 300个 |  |
|  |  |  | - 巡航扫描 | 8条，每条可添加32个预置点 |  |
|  |  |  | - 扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描/全景扫描/垂直扫描 |  |
|  |  |  | - 本地存储 | 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像 |  |
|  |  |  | - RS485控制接口 | 支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |  |
|  |  |  | - 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入 |  |
| 3 | AIS基站系统 | 3.1 AIS基站接收机 |  |  |  |
|  |  | - 频率范围：156.025MHz～162.025MHz |  |  |  |
|  |  | - 默认信道：CH87/AIS1 (161.975 MHz)、CH88/AIS2 (162.025 MHz) |  |  |  |
|  |  | - 带宽：25kHz |  |  |  |
|  |  | - AIS接收通道数量：2 |  |  |  |
|  |  | - 灵敏度：-70dBm ，PER≤20% |  |  |  |
|  |  | - 高输入电平：-77dBm/-7dBm，PER≤1% |  |  |  |
|  |  | - 共道抑制：10dB，有用信号 -101dBm |  |  |  |
|  |  | - 邻道选择性：≥70dB，有用信号-101dBm |  |  |  |
|  |  | - 杂散响应抑制：≥70dB，有用信号-101dBm |  |  |  |
|  |  | - 互调响应抑制：≥70dB，有用信号-101dBm |  |  |  |
|  |  | - 阻塞和减敏：≥74dB，有用信号-101dBm |  |  |  |
|  |  | - 接收机杂散发射：-57dBm：9kHz～1GHz -47dBm：1GHz～4GHz |  |  |  |
|  |  | 3.2 GPS接收机 |  |  |  |
|  |  | - 水平定位精度：＜5 m（95%置信度） |  |  |  |
|  |  | - 接收频率：GPS L1波段,C/A码 |  |  |  |
|  |  | - UTC授时精度≤ 300 ns |  |  |  |
|  |  | 3.3 AIS基站控制器 |  |  |  |
|  |  | - 智能控制器具备远程管理、遥测遥控和远程开关机功能，实时检查设备工作状态；可实现设备的无人值守。 |  |  |  |
|  |  | - AIS时隙监测功能，分析船台AIS设备发射时隙准确度，分析AIS信道容量。 |  |  |  |
|  |  | 3.4 VHF天线 |  |  |  |
|  |  | - 频率范围：156.025 MHz～174.00 MHz |  |  |  |
|  |  | - 工作带宽：7.0MHZ |  |  |  |
|  |  | - 电压驻波比：≤2 |  |  |  |
|  |  | - 天线极化：垂直极化 |  |  |  |
|  |  | - 天线增益：6dB（水平方向） |  |  |  |
|  |  | - 额定阻抗：50W |  |  |  |
|  |  | 3.5 VHF馈线 |  |  |  |
|  |  | - 采用HSR500低损耗同轴射频电缆 |  |  |  |
|  |  | - 馈线阻抗 ：50Ω |  |  |  |
|  |  | - 馈线损耗：<3dB |  |  |  |
|  |  | 3.6 接口信息 数据接口为电源和串行通信接口，串口波特率为38400bps。 由于系统均采用网络传输数据，因此需添加串口转网口模块，将串口转化为网口进行数据传输。 |  |  |  |
| 4 | 电池供电系统 | 4.1为保证系统24小时不间断工作，采用市电为主、电池为辅助的供电方案，平时以市电为系统提供电能，并给电池充电，当主电源断电时，电池辅助电源无缝切换为系统供电。电池系统统由蓄电池、充电电路、逆变电路及电源切换控制系统组成。 |  |  |  |
|  |  | 4.2电源输入功率： 220VAC@10A |  |  |  |
| 5 | 网络数据传输系统 | 5.1本地信息交换主要依赖局域网，异地信息传输主要依赖光纤通信或者无线对射，中心和各站点内部均需要配置局域网设备 |  |  |  |
|  |  | 5.2网络结构遵循如下原则： - 结构层次模块化，便于系统设备的更新与升级。 - 接口灵活，能与图像、数据相连接。 - 便于同系统所有传感器连接。 |  |  |  |
|  |  | 5.3网络传输内容为：雷达检测目标数据、视频CCTV数据、AIS数据、网络管理数据及其他有关数据 |  |  |  |
|  |  | 5.4雷达子系统信息与VTS中心的信息传输速率要求不低于256Kb/s |  |  |  |
|  |  | 5.5单路CCTV信息和控制信号传输速率要求不低于2048Kb/s |  |  |  |
|  |  | 5.6单路AIS信息和控制信号传输速率要求不低于64Kb/s |  |  |  |
|  |  | 5.7在各个站点铺设网络时，优先考虑光纤接入，如无法铺设则采用无线Wifi对射到临近站点入网 |  |  |  |
|  |  | 5.8站点光纤接入要求上行带宽不低于20Mbps，数据中心要求接入光纤，且上行带宽不低于50Mbps，下行带宽不低于208Mbps |  |  |  |
| 6 | 信息中心设备 | 6.1 VPN路由器 |  |  |  |
|  |  | - 转发性能：2Mpps |  |  |  |
|  |  | - 接口：24*GE |  |  |  |
|  |  | - VPN：L2TP（16路服务端） |  |  |  |
|  |  | 6.2 交换机 |  |  |  |
|  |  | - 包转发率：24Mpps |  |  |  |
|  |  | - 固定端口：8个千兆端口 |  |  |  |
|  |  | 6.3 通用服务器 |  |  |  |
|  |  | - 主频：不低于2.3GHz（12核） |  |  |  |
|  |  | - 内存：不低于32G（DDR4） |  |  |  |
|  |  | - 存储容量：不低于500GB |  |  |  |
|  |  | - 网络：双路千兆接口 |  |  |  |
|  |  | 6.4 识别服务器 |  |  |  |
|  |  | - CPU：不低于i7-8700k的性能 |  |  |  |
|  |  | - 硬盘：固态硬盘256G*1，机械硬盘1TB*1 |  |  |  |
|  |  | - 内存：不低于16G |  |  |  |
|  |  | - 独立显卡：不低于GTX1080Ti(12G显存) |  |  |  |
|  |  | 6.5 视频存储服务器 |  |  |  |
|  |  | - 存储周期：连续存储不低于6个月 |  |  |  |
|  |  | - 接入路数：不低于8路（1080P） |  |  |  |
|  |  | - 转发路数：不低于16路 |  |  |  |
|  |  | 6.6 显控电脑 |  |  |  |
|  |  | - 主频：不低于2.5GHz |  |  |  |
|  |  | - 内存：不低于8G（DDR4） |  |  |  |
|  |  | - 存储容量：不低于1TB |  |  |  |
|  |  | - 独立显存：不低于1G |  |  |  |
|  |  | - 显示器：1080P,21寸 |  |  |  |
| 7 | 检测站点 | 7.1 雷达站选址要求： |  |  |  |
|  |  | - 地势高，有安装条件的地方，海拔50米以上为佳； |  |  |  |
|  |  | - 周围无遮挡，能够目视至海面对岸。 |  |  |  |
|  |  | 7.2 视频监控点要求： |  |  |  |
|  |  | - 周围无遮挡，靠近海岸边，周围海域为渔船停靠区域； |  |  |  |
|  |  | - 架设高度超过海平面上20米。 |  |  |  |
|  |  | 7.3 铁塔要求 |  |  |  |
|  |  | - 高度：10米以上 |  |  |  |
|  |  | - 抗风：≥16级 |  |  |  |
|  |  | - 承重：200kg |  |  |  |
|  |  | - 雷达回转半径：<2.0米 |  |  |  |
|  |  | - 避雷：须能够将雷达覆盖在避雷范围内 |  |  |  |
|  |  | 7.4 防雷要求 |  |  |  |
|  |  | - 铁塔需要做防雷处理，雷达设备应在避雷针防护范围内； |  |  |  |
|  |  | - 避雷针需要牢靠接地，接地电阻不大于4Ω； |  |  |  |
|  |  | - 机房内设备应具有牢靠接地措施，接地电阻不大于10mΩ； |  |  |  |
|  |  | - 信号线、控制线、电源线在机房内、室外设备均安装浪涌保护器，并可靠接地。 |  |  |  |
|  |  | 7.5 防风要求 |  |  |  |
|  |  | - 为保证天线能在恶劣环境条件下正常工作，要求为设计成电磁波透过性能和结构性能集于一身的复合材料天线罩。 |  |  |  |
| 8 | 软件系统 | 8.1 多址多信号融合处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.1 数据通信框架 |  |  |  |
|  |  | - 与雷达设备建立稳定链路，实现数据可靠双向传输 |  |  |  |
|  |  | - AIS数据多路接收 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路摄像头实时取流处理及截取分发 |  |  |  |
|  |  | - 北斗与定位仪数据接收及解析处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.2 雷达数据处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路雷达回波数据实时接收解析，实时点迹提取 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路雷达点迹实时初步融合 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路雷达回波视频分割实时转发至显控系统 |  |  |  |
|  |  | - 雷达控制指令处理及转发 |  |  |  |
|  |  | - 雷达目标点位置矫正处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.3 AIS处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路AIS数据实时解析 |  |  |  |
|  |  | - 在时间及空间两个纬度对AIS数据进行融合 |  |  |  |
|  |  | 8.1.4 视频处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于5路的高清摄像头接入数据视频流处理 |  |  |  |
|  |  | - 视频数据格式转换、裁剪分发等 |  |  |  |
|  |  | - 摄像头与显控端手动控制处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.5 警戒区处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于20个警戒区设置及管理 |  |  |  |
|  |  | - 警戒区目标筛选与过滤 |  |  |  |
|  |  | - 警戒区动目标检测处理 |  |  |  |
|  |  | 8.1.6 位置匹配模块 |  |  |  |
|  |  | - 接收的AIS位置和雷达目标在时间和空间维度匹配 |  |  |  |
|  |  | - 北斗、定位仪位置信息与雷达目标在时间与空间维度匹配 |  |  |  |
|  |  | - AIS编号与船只的匹配，矫正记录船只安装的多个AIS |  |  |  |
|  |  | 8.1.7 雷达与摄像头联动模块 |  |  |  |
|  |  | - 雷达目标动态信息外推，以不超过1.5秒的间隔输出 |  |  |  |
|  |  | - 摄像头PTZ参数的实时计算及控制信息输出 |  |  |  |
|  |  | - PTZ参数计算与当前值的反馈比较，实现较高准确度的摄像头位置调整 |  |  |  |
|  |  | 8.1.8 目标实时跟踪处理模块 |  |  |  |
|  |  | - 多路雷达点迹数据实时接收以及单站点融合 |  |  |  |
|  |  | - 多站点点迹融合 |  |  |  |
|  |  | - 杂波区更新与判定 |  |  |  |
|  |  | - 点迹-航迹匹配 |  |  |  |
|  |  | - 航迹自动起始 |  |  |  |
|  |  | - 航迹滤波预测处理，状态更新 |  |  |  |
|  |  | - 航迹信息输出与管理 |  |  |  |
|  |  | - 同时跟踪目标批次不低于500批 |  |  |  |
|  |  | 8.1.9 数据存储模块 |  |  |  |
|  |  | - 存储接收的雷达、AIS、北斗和定位仪数据 |  |  |  |
|  |  | - 存储视频数据 |  |  |  |
|  |  | - 操作记录存储 |  |  |  |
|  |  | 8.2 船舶身份研判识别 |  |  |  |
|  |  | 8.2.1 船舶信息查询模块 |  |  |  |
|  |  | - 获取满足区域和上报时间限制的船只位置信息并进行外推 |  |  |  |
|  |  | - 在相同时间基准下融合检测目标信息，获取匹配结果 |  |  |  |
|  |  | 8.2.2 船名识别模块 |  |  |  |
|  |  | - 采集大量抓拍图片进行训练得到识别模型 |  |  |  |
|  |  | - 使用指定通信库获取抓拍图片进行识别处理，经过位置标记、字体校正、字体分割、汉字和数字识别、船名模糊匹配等步骤 |  |  |  |
|  |  | - 一秒内返回识别结果 |  |  |  |
|  |  | 8.2.3 数据存储模块 |  |  |  |
|  |  | - 识别目标结果存储 |  |  |  |
|  |  | - 目标抓拍视频、图片及匹配信息存储 |  |  |  |
|  |  | 8.3 船员身份信息获取展示 |  |  |  |
|  |  | 8.3.1 进出港上报小程序 |  |  |  |
|  |  | - 船舶基础数据展示 |  |  |  |
|  |  | - 渔船进出港船员录入，包括头像、身份证和船员证 |  |  |  |
|  |  | - 录入船员及上报记录查询 |  |  |  |
|  |  | 8.3.2 数据存储模块 |  |  |  |
|  |  | - 保存船员相关图片数据 |  |  |  |
|  |  | - 保存上报记录及对应的船员关系 |  |  |  |
|  |  | - 同步更新保存所有考取船员证的人员信息 |  |  |  |
|  |  | 8.3.3 身份证及船员证识别 |  |  |  |
|  |  | - 根据上传的身份证识别身份证号 |  |  |  |
|  |  | - 根据船员证二维码获取船员证号码 |  |  |  |
|  |  | 8.3.4 船员数据获取接口 |  |  |  |
|  |  | - 1）获取指定时间的上报记录及对应的船员信息 |  |  |  |
|  |  | - 2）分别查询船员和船只的对应关系 |  |  |  |
|  |  | 8.4 视频雷达联动控制系统 |  |  |  |
|  |  | 8.4.1 摄像头接入模块 |  |  |  |
|  |  | - 不低于13路摄像头的视频接入及控制接入 |  |  |  |
|  |  | - 不冲突情况下同时跟踪的目标数不低于3个 |  |  |  |
|  |  | 8.4.2 PTZ计算模块 |  |  |  |
|  |  | - 计算跟踪船只与所有摄像头之间的距离及相关参数 |  |  |  |
|  |  | - 获取最佳位置摄像头，根据目标位置数据实时外推计算相关PTZ参数 |  |  |  |
|  |  | 8.4.3 实时反馈计算模块 |  |  |  |
|  |  | - 根据目标位置实时计算与所有摄像头的距离等参数 |  |  |  |
|  |  | - 根据摄像头拍摄距离实时自动切换不同摄像头进行跟踪 |  |  |  |
|  |  | - 接收摄像头反馈保持跟踪连续性 |  |  |  |
|  |  | 8.4.4 手动控制模块 |  |  |  |
|  |  | - 根据指令实时切换控制方式，传输控制指令到对应摄像头 |  |  |  |
|  |  | 8.5 监管态势显示系统 |  |  |  |
|  |  | 8.5.1 用户登录及设置 |  |  |  |
|  |  | - 根据不同账号登录，根据权限显示相应内容 |  |  |  |
|  |  | 8.5.2 目标操作 |  |  |  |
|  |  | - 进出港目标实时展示 |  |  |  |
|  |  | - 进出目标实时查询 |  |  |  |
|  |  | - 船舶进出记录查询，包括视频、图片及匹配设备 |  |  |  |
|  |  | - 多类目标融合显示 |  |  |  |
|  |  | - 特殊船只监控与管理 |  |  |  |
|  |  | - 操作日志记录与查询 |  |  |  |
|  |  | - 港内港外船只实时统计，数据导出 |  |  |  |
|  |  | - 船只状态检测，船员展示 |  |  |  |
|  |  | 8.5.3 目标视频监控 |  |  |  |
|  |  | - 进出监控点视频实时展示，同时展示视频数不低于6个 |  |  |  |
|  |  | - 指定目标视频跟踪监控 |  |  |  |
|  |  | - 摄像头手动调整监控 |  |  |  |
|  |  | 8.5.4 海图操作 |  |  |  |
|  |  | - 图层设置 |  |  |  |
|  |  | - 显示风格设置 |  |  |  |
|  |  | - 经纬格叠加显示 |  |  |  |
|  |  | - 海区、禁渔线、渔业水域叠加显示 |  |  |  |
|  |  | - 文字标注显示 |  |  |  |
|  |  | - 自定义区域叠加显示 |  |  |  |
|  |  | 8.5.5 雷达操作 |  |  |  |
|  |  | - 回波颜色设置 |  |  |  |
|  |  | - 回波持续时间及开关设置 |  |  |  |
|  |  | - 雷达环距设置与显示 |  |  |  |
|  |  | - 雷达参数控制 |  |  |  |
|  |  | 8.5.6 警报操作 |  |  |  |
|  |  | - 实时警报声光提示 |  |  |  |
|  |  | - 警报记录筛选、查询 |  |  |  |
|  |  | 8.5.7 定位操作 |  |  |  |
|  |  | - 经纬度定位 |  |  |  |
|  |  | - 区域定位 |  |  |  |
|  |  | - 雷达定位 |  |  |  |
|  |  | 8.5.8 辅助操作 |  |  |  |
|  |  | - 距离角度测量 |  |  |  |
|  |  | - 参考点设置 |  |  |  |
|  |  | - 录屏保存 |  |  |  |
|  |  | - 屏幕截图 |  |  |  |
|  |  | - AIS船名匹配查询 |  |  |  |
|  |  | - 版本查看与更新 |  |  |  |
|  |  | 8.6 海图显示系统 |  |  |  |
|  |  | - 系统集成读取航保局提供的航海数据制成电子海图，用于清晰地显示船舶实际所在的位置，与雷达回波、视频数据、AIS数据、固定式定位仪、北斗数据等数据融合后显示船舶实际的地理位置。 |  |  |  |
|  |  | - 该系统集成至监管态势显示子系统中，主要包括海图加载、管理，海图实时高效刷新绘制，海图物标分层显示、不同场景显示，以及自定义图层加载显示等功能。 |  |  |  |
|  |  | 8.7 记录重放系统 |  |  |  |
|  |  | - 系统利用多媒体记录重放系统，在磁盘上记录整个系统所有雷达跟踪数据、AIS信息、CCTV信息与其他数据和指令(操作员操作行为、告警)。 |  |  |  |
|  |  | - 该系统集成至监管态势显示子系统中，包括各种记录的实时读取、不同速度回放、记录查询等功能。 |  |  |  |
|  |  | 8.8 现有相关系统融合及交互 |  |  |  |
|  |  | - 依据《部省渔船渔港动态数据交换接口》标准数据接口定义，建立标准数据接口，并进行一对一接口对接。 |  |  |  |
|  |  | - 集成现有的渔船救助系统、全渔港潮位预报系统、管理APP平台的软件，构建多系统融合的信息综合管理平台，实现对奉化桐照、栖凤渔港渔船进出港管理、统计港区内渔船及分布状况、突发事件的处置应对、救助设施建设和网格化区域管理GIS系统建设以及渔船调度指挥能力的进一步提升。并为“智慧渔港”服务系统提供信息播报与联动，启动或关闭相对应的渔港定制服务。 |  |  |  |
|  |  | - 将完善融合后的渔港安全监管系统的数据，按《部省渔船渔港动态数据交换接口》定义要求向宁波市智慧海洋大数据云平台共享数据。 |  |  |  |
|  |  | 8.9 统一权限管理 |  |  |  |
|  |  | - 作为服务渔港安全监管平台的基础信息平台，进行系统配置和用户管理，包括机构、角色、用户的管理。 |  |  |  |
|  |  | - 为各个子系统提供统一的数据和应用权限管理，为用户、功能系统、管理区域等进行分权分域的系统设计与功能实现。 |  |  |  |
|  |  | - 具有数据分析常态化报告生成（即分析统计功能）功能。 |  |  |  |

四、质量要求

包含但不限于以下标准、规范：

《中华人民共和国海洋环境保护法》（1999年）

《中华人民共和国无线电管理条例》

《中国公用计算机互联网工程设计暂行规定》（YD 5037-97）

中华人民共和国建设部颁布的JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》；

中华人民共和国环境保护局颁布的GB8702-88《电磁辐射防护规定》；

中华人民共和国国家质量技术监督局颁布的GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》；

中华人民共和国国家标准GB9175-88《环境电波卫生标准》；

中华人民共和国国家标准GB950052/95《供配电系统设计规范》；

中华人民共和国国家标准GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；

软件生存周期过程GB/T8566-2001；

软件产品开发文件编制指南GB8567-88。

五、履行期限及地点和方式

5.1履行期限：合同签订并生效之日起后2个月内实施完成，交付甲方验收。

5.2履行方式：按照要求供货并完成安装调试。

5.3履行地点：甲方指定地点。

六、付款方式

由甲方按下列程序付款：

6.1付款进度安排：

1）合同签订生效后支付合同总价金额的30%作为预付款；

2）项目全部成果经甲方整体验收通过后一次性支付剩余款项；

3）付款前需提供符合甲方要求的正规发票，否则甲方有权拒绝支付合同款。

6.2乙方收款账户信息：

开户银行：

户名：

账号：

6.3收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

6.4乙方凭以下有效文件与甲方结算：

1）合同；

2）乙方开具的正式发票；

3）中标通知书。

七、履约保证金

履约保证金金额为合同金额的5%，在合同签订后5个工作日内以保函等非现金的形式支付，项目通过验收之后无违约扣款情况下退回（期间不计息）。

供应商未按照承诺或规定履行合同的，每次扣减履约保证金的10%。

八、验收要求

按照招标文件要求、乙方的投标文件（承诺）及签订的合同约定标准进行验收。

九、质保服务

9.1自项目整体验收合格之日起，提供硬件质保以到货确认书为准，免费质保期为到货期起3年；提供软件系统5年免费质保期；提供整个系统的5年免费正常运营维护。

9.2质保期内，免费提供系统硬件维修、维护、更换，免费提供系统软件升级及与其他后建业务系统对接提升。

9.3提供7*24免费售后技术支持服务（包括版本升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并在采购人提供必要协助下负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系）。

9.4质保服务期外，对本项目系统使用的相关整机或配件保证足量库备，保障设备质保服务期外，故障后的及时恢复。整机更换价不得高于采购执行价，配件维修及维护人工费合计不得高于相关部件采购价50%。

十、售后服务响应要求

10.1为采购人提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

10.2根据系统运行情况进行不定期的检测与调优。

10.3提供7*24应急响应服务，在确认紧急响应请求后，通过电话、Email或传真等远程方式查找紧急事件的事发原因并解决相应问题。如无法远程解决问题，在确认紧急响应请求后承诺8小时内提供现场技术支持。

十一、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

十二、保密

乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的所有相关资料、数据，未经甲方书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如甲方提出要求，乙方须无条件与甲方签定保密协议。项目完成后，乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方，并不得留存任何复制品。

十三、违约责任与赔偿损失

13.1本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔

并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后 5 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

13.2甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 20 %的违约金。

13.3甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 0.5 ‰向乙方支付违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 0.5 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 20 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 5 %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

13.6乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 500 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

13.7因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.8其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十四、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地法院提起诉讼。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件开始后 3 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十七、其它

17.1本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

17.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

17.3如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

17.4除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十八、合同生效

18.1合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

18.2合同壹式    份，其中甲乙双方各执   份。采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

18.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

甲方：(盖章)                               乙方：(盖章)

代表：                                     代表：

日期：                                     日期：

签定地点：

第六章 投标文件格式内容

一、资格响应文件有关格式

1.投标人资格声明函

致：宁波市奉化区农业农村局、宁波名诚招标代理有限公司

本单位自愿参加投标，除了提交单位营业执照（或事业法人登记证或民办非企业单位登记证书）外，在此声明具备招标文件要求的投标人的资格要求的其他要求：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

3、已依法缴纳了税收和社会保障资金；

4、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

5、本单位的法定代表人或单位负责人与所参投本项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系；

6、本单位不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

7、本单位至投标截止日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”且不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

8、本单位未采用联合体方式投标；

9、具有法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人：    填写全称并加盖公章

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

二、商务技术文件有关格式

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人：    填写全称并加盖公章

日   期：

后附法定代表人身份证复印件（正反面），法定代表人投标时提供。

2.法定代表人授权委托书

致：宁波市奉化区农业农村局、宁波名诚招标代理有限公司

我        （姓名）        系          （投标人名称）          的法定代表人，现授权委托       （姓名）     以我方的名义参加                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

投标人：     填写全称并加盖公章

日   期：

后附法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面），法定代表人授权代表投标时提供本委托书。

3.商务要求响应表

| 序号 | 招标文件的条款描述 | 投标响应条款描述 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

注：1、按照《第三章 采购内容和技术（服务）要求》中的商务要求逐项填写并响应。

2、响应情况栏中的响应即为满足，正偏离为优于，负偏离为不能满足，响应条款有正偏离和负偏离的必须在“偏离情况说明”栏进行描述，响应情况由评标委员会认定。

3、投标人可根据项目实际情况调整本表格式，但必须包含上述内容。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

4.投标承诺函

致：宁波市奉化区农业农村局、宁波名诚招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的                     项目（项目编号：          ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1.我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

2.我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

3.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

4.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

5.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

5.技术响应一览表

5.1项目概述等内容响应表

| 序号 | 招标文件的条款描述 | 投标响应条款描述 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、根据《第三章 采购内容和技术（服务）要求》中的“项目概述、项目建设目标与需求和建设内容”三部分要求条款逐条填写并响应。

2、响应情况栏中的响应即为满足，正偏离为优于，负偏离为不能满足，响应条款有正偏离和负偏离的必须在“偏离情况说明”栏进行描述，响应情况由评标委员会评议认定。

3、投标人可根据项目实际情况调整本表格式，但必须包含上述内容。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

5.2设施设备清单要求响应表

| 序号 | 招标文件的条款描述 |  |  |  | 投标响应条款描述 |  |  |  | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备配置地点 | 设备名称 | 数量 | 备注 | 设备配置地点 | 设备名称 | 数量 | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、根据《第三章  采购内容和技术（服务）要求》中的“四、设施设备清单”要求条款逐条填写并响应。

2、响应情况栏中的响应即为满足，正偏离为优于，负偏离为不能满足，响应条款有正偏离和负偏离的必须在“偏离情况说明”栏进行描述，响应情况由评标委员会评议认定。

3、投标人可根据项目实际情况调整本表格式，但必须包含上述内容。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

5.3技术规格及参数需求响应表

| 序号 | 招标文件的条款描述 |  | 投标响应条款描述 |  | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统名称 | 技术规格及参数要求 | 系统名称 | 技术规格及参数要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、根据《第三章  采购内容和技术（服务）要求》中的“五、技术规格及参数需求”要求条款逐条填写并响应。

2、响应情况栏中的响应即为满足，正偏离为优于，负偏离为不能满足，响应条款有正偏离和负偏离的必须在“偏离情况说明”栏进行描述，响应情况由评标委员会评议认定。

3、投标人可根据项目实际情况调整本表格式，但必须包含上述内容。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

6.投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 |  | 年 月- 年 月 |  |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

7.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

8.同类业绩情况一览表

| 序号 | 项目业主名称 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准的要求提交相应资料，否则不予计分。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

三、报价文件有关格式

1.投标函；

2.投标报价明细表；

3.开标一览表；

4.中小企业声明函；

5.残疾人福利性单位声明函；

6.政府采购统计基础信息表。

1.投 标 函

致：  宁波市奉化区农业农村局、宁波名诚招标代理有限公司

我方确认收到贵方关于                 的招标文件（项目编号：        ），法定代表人（或《法人代表人授权委托书》中的授权代表）        作为我方代表，在此声明并同意：

1.愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起     日历天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方已详细审查并理解全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及进行询问、质疑、投诉的相关渠道、要求。我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4.我方同意提供采购人或采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.如果我方未对招标文件实质性要求作出响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

6.我方证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

7.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

8.如我方中标，承诺按照招标文件规定的金额、时间和方式支付采购代理服务费。因我方违约致使采购代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、差旅费、执行费、评估费及其他实现债权的一切费用由我方承担。

9.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：                           邮编：                电话：

传真：                           电子邮箱：

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

2.投标报价明细表

| 序号 | 采购品目 | 产品名称 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元，保留至整数） |  |  |  |  | 小写： |

注：1.投标人可根据项目实际情况调整本表格式，但必须包含上述内容。

2.上述各项的详细分项报价及具体内容，可另页描述。

3.政府采购品目分类查询地址：详见“奉化政府采购网http://www.fh.gov.cn/col/col141894/index.html?uid=359172&pageNum=2”采购品目分类表。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

3.开标一览表

| 项目名称 | 奉化桐照、栖凤渔港智慧化建设项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FHZFCG（2020）072D/NBMC-20207002G |
| 子包 | 一 |
| 投标报价（元，保留至整数） | 小写： 大写： |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字或加盖单位公章，否则评标委员会将不接受该修改内容。

2、以招标文件所述的采购（工作）量的总价进行投标报价。

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：

4.中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年企业从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：___    填写全称并加盖公章_________

日   期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，本声明函由投标供应商填写，请认真阅读相关政策文件。

2、投标人应当慎重填写有关内容，自行承担相应的责任。

5.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：___    填写全称并加盖公章_________

日  期：

注：投标人不属于残疾人福利性单位无需提供，否则自行承担相应的责任。

6.政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

投标人：___    填写全称并加盖公章___________

法定代表人或授权代表签名： _________________

日  期：