宁波广播电视集团

采购多媒体新闻制播系统建设项目-重发

项目编号：NBMC-20231119G

公开招标文件

（政府采购电子交易项目·服务）

采购人：宁波广播电视集团

代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

编制日期：2023年6月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	65

第四章  评标方法及评标标准	79

第五章  合同文本	85

第六章  投标文件格式	92

第一章  投标邀请

项目概况

宁波广播电视集团采购多媒体新闻制播系统建设项目-重发的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年7月4日13点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBMC-20231119G

项目名称：宁波广播电视集团采购多媒体新闻制播系统建设项目-重发

预算金额：615万元

最高限价：615万元

标的名称: 多媒体新闻制播系统建设

数量:1项

简要服务需求: 为进一步保障新闻节目制作，在本次项目中将充分利用集团灾备平台相关资源，构建最小应急制作系统，实现异地灾备，确保在主系统极端情况下出现故障之后，可以快速切换到应急系统进行制作等。

服务期限：自合同签订之日起3个月内完成系统搭建及调试并通过初步验收合格，6个月内完成所有建设内容并通过最终验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中列入禁止参加政府采购活动期间。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无

☐专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到/%，其中小微企业合同金额应当达到/%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

5.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2023年6月13日至2023年6月20日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：依法获取本项目招标文件的方式为潜在投标人登录政采云平台，根据政采云平台的规定步骤进行操作并在线申请获取招标文件。仅需浏览招标文件的只需点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件进行浏览。

任何网站显示的本项目招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按照招标文件规定程序依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目招标文件的投标人提交的投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年7月4日13点00分（北京时间）

提交投标文件地点（网址）：

1）电子加密投标文件：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线提交；

2）备份投标文件：宁波名诚招标代理有限公司开标室(地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼，详见指示牌公告），拒绝接收逾期送达或者未按照招标文件要求密封及盖章的备份投标文件。

开标时间：2023年7月4日13点00分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在投标人应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。中标人必须成为注册供应商，未注册的投标人，请注意注册所需时间，由此产生的后果自行承担。

2.本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过政采云平台(https://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在投标人在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

2）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

3）“政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

3.执行扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策，执行政府采购节能、环保政策。

4.电子投标注意事项

1）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未按规定上传电子加密投标文件，视为投标人放弃投标。

2）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传提交之外，还可以在投标截止时间前提交以U盘为介质存储的备份投标文件，备份投标文件递交可采用现场或邮寄递交的方式，但此项并非强制要求。

3）开标后，在解密指令发出30分钟内投标人应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密电子加密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件的，视为投标人放弃投标；如已按照招标文件规定提交备份投标文件的，则采购代理机构按照“政采云平台”的操作规范处理，若使用备份投标文件仍然无法成功的，视为投标人放弃投标，因此产生的后果投标人自行承担。

电子加密投标文件按时解密的，备份投标文件自动失效。

5.政府采购行政监管及投诉受理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁波市财政局政府采购办公室

联系人：李老师

联系电话：0574-89388042

联系地址：宁波市海曙区中山西路19号

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波广播电视集团

地址：宁波市开明街4号

联系人：陈老师

联系方式：0574-56110234

质疑联系人：邱老师

质疑联系人电话：0574-56110038

2.采购代理机构信息

名称：宁波名诚招标代理有限公司

地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼

单位传真：0574-87103586

财务联系电话：0574-87101276

质疑联系人：方芳

质疑联系人电话：0574-87101271

3.项目联系方式

项目联系人：张啸科、洪心怡、王裕挺、张林琳、罗薇

电话：0574-83863352

第二章  采购需求

一、项目概况

1、建设背景

随着互联网技术、移动互联网技术的发展，社交媒体舆论引导能量巨大，尤其是智能手机带来的强劲的连接、计算及多媒体处理能力，正在为媒体传播带来颠覆性的影响，推动新闻内容发展的转型。新媒体产生于现代化信息技术的发展过程中，从产生初始就获得了极大地关注，并且得到了迅猛发展。新媒体不仅传播迅速、覆盖面积广、社会动员能力强，其愈加亲民化以及互联网信息的碎片化，也极大转变了百姓的思维方法与生活方式。

2019年1月25日，习近平总书记在十九届中央政治局第十二次集体学习时的讲话，强调全媒体不断发展，出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，信息无处不在、无所不及、无人不用，导致舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化，新闻舆论工作面临新的挑战。我们要因势而谋、应势而动、顺势而为，加快推动媒体融合发展，使主流媒体具有强大传播力、引导力、影响力、公信力，形成网上网下同心圆，使全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，让正能量更强劲、主旋律更高昂。

2020年11月26日国家广播电视总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》（以下简称《意见》）的通知）。《意见》提到，推动全媒体时代媒体深度融合，事关广播电视高质量创新性发展，事关壮大主流舆论，事关国家长治久安。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出推动媒体融合发展的重大决策部署，各级广播电视机构积极落实，媒体融合取得重要进展。

为加快推进广播电视媒体深度融合发展，提出了九大方面28条具体意见，涵盖总体要求和目标任务；打造具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体；满足人民群众美好生活新需要；全面加强内容建设与供给；强化先进技术创新引领；加快深化体制机制改革；推动全媒体人才队伍建设；大力推进管理创新；加强组织保障和政策支持。

2023年2月1日，国家广播电视总局市级融媒体中心系列技术标准规范发布实施，宁波广播电视集团作为计划单列主流媒体主阵地，在具备广泛的传播影响力的同时，要勇于创新、敢于探索，本次项目拟计划在新大楼建设的契机下，基于宁波广播电视集团智慧中台打造新一代多媒体新闻制播系统，利用人工智能、大数据、连接器等新技术手段将新闻制播业务与新媒体编发、大制作系统、广播制播、全台中心媒资、以及区县融媒等业务融合，实现各项资源、服务、用户的全局统一管理，全面提升宁波广电向媒体深度融合的方向快速发展。

2、本期建设目标

本项目技术架构要求采用统一云平台的思路，将系统部署在宁波广播电视集团云平台，利用分布式系统可扩展能力强、升级便捷的特点，实现由视频生产向融合内容生产的跨越式发展。

系统能够充分利用宁聚云现有资源，基于先进的容器云架构，部署融合媒体应用微服务，确保新闻业务系统的平台架构先进性；并且，平稳、安全、高效的继承高清新闻网各项数据内容；结合智慧中台提供的内容整合能力、AI能力、应用连接器、账号连接器、互联网应用，整合集团媒体资源、拓展新闻网制作能力，集选题策划、文稿、串联单、轻视频编辑、多媒体稿件编辑、移动编辑等多元工具于一体，完成台内对多形态内容节目加工生产的需求；通过借助智慧中台AI能力，实现制播系统智能化提升。同时，需要对多媒体制播系统的生产流程进行集中呈现，实现新闻生产平台的统一管控。通过与智慧内容中台对接，实现全平台统一用户管理、统一内容管理。

自2017年开启超高清4K建设以来，随着企业积极性增高、政策支持力度加大和产业支撑能力提升，超高清节目素材使用需求愈发强烈，本次项目在软件层面将全面支持4K/HD的编辑能力，支持视音频剪辑、视频特效处理、专业调色、音频处理、字幕图文制作、节目输出等全面的后期制作，满足高质量节目的制作需求。

新闻演播室播出系统作为向电视大屏发布重要渠道，演播室节目播出系统必须具备高可靠性和安全性，以及灵活的可操控性；在可以提供新闻节目、访谈类节目等不同类型的节目播出功能的同时，更可以提供紧急事件的应急播出能力。

为进一步保障新闻节目制作，在本次项目中将充分利用集团灾备平台相关资源，构建最小应急制作系统，实现异地灾备，确保在主系统极端情况下出现故障之后，可以快速切换到应急系统进行制作。

3、项目建设依据

(一)视音频编码及复用标准

GY/T 307-2017《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》；

CNCA/CTS 00192013《超高清显示认证技术规范》；

GY/T 299.1-2016《高效音视频编码第1部分：视频》；

SMPTE5—2018《基于4K超高清图像和环绕声/三维声的家庭影院配置规范》；

GY/T 315—2018《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》；

ITU-R BT.601数字电视编码标准；

ITU-R BT.711 供分量数字演播室使用的同步基准信号；

GB/T 17975.2-2000 信息技术——运动图象及其伴音信号的通用编码第2部分：视频；

SMPTE RP 168 为实现同步视频切换，关于场消隐切换点的规定；

ITU-R BT.624 对模拟符合输出监视的规定，及SMPTE170M规定的数据电气接口标准；

GB/T 17975.1-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第1部分：系统；

GY/T 212-2005 标准清晰度数字电视编码器、解码器技术要求和测量方法；

GY/T 257.1-2012 广播电视先进音视频编解码第一部分：视频；

GY/T 155-2000高清晰度电视内容制作及交换用视频参数值；

GY/T 27-1984电视视频通道测试仪器的配置及其技术要求；

GY/T 187-2002多通路音频数字串行接口。

(二)信息技术软件质量标准

GB/T 17544-1998 《信息技术 软件包 质量要求和测试》；

GB/T 16260-1996 《信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南》；

GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》；

GB/T 9386-88《计算机软件测试文件编制规范》 ；

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》；

GB/T 8566-88《计算机软件开发规范》；

GB/T 18019-1999信息技术 包过滤防火墙安全技术要求；

GB/T 18020-1999信息技术 应用级防火墙安全技术要求。

(三)数字电视基础标准类

GY/T134 数字电视图像质量主观评价方法；

GY/T144 广播电视SDH干线网管理接口协议；

GY/T145 广播电视SDH干线网网元管理信息模型规范；

GY/Z174 数字电视广播业务信息（SI）规范；

GY/Z175 数字电视广播条件接收系统（CA）规范；

GY/T 192-2003数字音频设备的满度电平；

GY/T 193-2003数字音频系统同步；

GB/T 7400.11-1999 数字电视术语；

GY/T 202.1-2004广播电视音像资料编目规范 第1部分：电视资料；

GY/T 202.2-2007广播电视音像资料编目规范 第2部分：广播资料；

GY/Z 199-2004广播电视内容资料分类法。

(四)信道编码及调制标准

GY/T170-2001有线数字电视广播系统信道编码及调制规范；

GB/T 18472-2001数字编码彩色电视用测试信号；

GB/T 17700-1999 eqv ITU-RBO.1211卫星数字电视广播信道编码和调制标准；

GY/T146 卫星数字电视上行站通用规范；

GY/T147 卫星数字电视接收站通用技术要求；

GY/T148 卫星数字电视接收机技术要求；

GY/T149 卫星数字电视接收站测量方法——系统测量；

GY/T150 卫星数字电视接收站测量方法——室内单元测量；

GY/T151 卫星数字电视接收站测量方法——室外单元测量；

GY/T198－2003有线数字电视广播QAM调制器技术要求和测量方法；

GB/T 12365-1990广播电视短程光缆传输技术参数；

GB/T 18018-1999路由器安全技术要求。

(五)计算机网络综合布线类标准

ISO/IEC 11801商业建筑物综合布线系统国际标准；

EIA/TIA 568A商业建筑物综合布线系统美国标准；

EIA/TIA 569通信布线管线和空间设计施工标准；

CECS 72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；

CECS 89:97建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范；

GY/T211-2005 广播影视网络专有IP地址规划；

YD/T 926-1997 大楼通信综合布线系统；

YD/T5023-96 用户接入网工程设计暂行规定。

(六)系统安全类

GB/1 7859—1999计算机信息系统安全保护等级划分准则；

GB/T 25058—2019信息安全技术 网络安全等级保护实施指南；

GB/T 22240—2020信息安全技术 网络安全等级保护定级指南；

GB/T 22239—2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求；

GB/T 25070—2019信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求；

GB/T 28448—2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求；

GB/T 25069—2010信息安全技术术语；

GB/T 39786—2021信息安全技术 信息系统密码应用基本要求；

GB/T 38638—2020信息安全技术 可信计算 可信计算体系结构；

4、项目建设原则

（一）先进性：系统设计要求考虑目前先进的媒体技术、云计算、人工智能、大数据等先进技术，采用先进的技术构建业务、管理系统，兼顾未来技术动向，在保障性能的前提下，尽可能做到框架、能力、接口的开放性。系统需适合于传统媒体和新媒体融合发展的融合媒体业务，实现高效率、高质量、高水平的融媒生产发布。

（二）高效性：系统需要实现高效率的全程网络化、文件化多媒体采编发管馈，体现高效的信息聚合能力和数据交换能力。系统设计将在满足多样化需求的前提下，充分体现高效性。

（三）安全性：系统需要具备高可靠性和高安全性，所有环节的设计需遵循安全第一的原则。在系统设计中充分考虑完善的应急方案，紧急故障情况下的应急手段和快速恢复能力；在系统选型上秉承选择同类设备中性能最优良，经过同类项目使用的高标准、高质量、高性能稳定产品；设计时充分考虑系统各个部分、系统各级之间的冗余备份措施。充分保障平台内容安全和系统安全，做到可监、可管、可控。

（四）联通性：系统要求具备标准接口，可供不同厂家应用、工具、能力进行接入；对于标准第三方产品，系统应具备对接能力；平台框架应兼容业界主流框架标准，方便外部系统对接，可以实现与需要对接的平台体系如智慧中台等实现互联互通。

（五）扩展性：系统功能/架构先进、齐全、结构清晰、扩展灵活，要求能够满足按需增长的要求，充分考虑今后系统规模的扩展，满足业务的要求。整个系统需具备较大的容量扩充余地，读写带宽满足今后业务量增长，不会产生由于系统规模扩充、节目量增加而导致响应速度降低等问题。

成熟度

为了保证平台的稳定性、软件架构先进性、升级迭代便捷性，系统中涉及的所有软件应具备一定成熟度，且有落地案例。

（六）易用性：要求实现门户界面风格一体化，界面风格一致，操作方式简单；保证制作工具一体化，同类工作同一个工具；数据访问一体化，媒体文件可相互直接使用，无需多个系统间频繁迁移。

（七）可维护性：要求提升平台整体可维护性，需采用微服务架构，支持采用DevOps保证平台的持续交付和集成，简化平台维护和监控服务能力。

二、建设内容要求

| 序号 | 具体建设要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 系统框架要求：平台要求采用云平台架构设计，应用云计算、人工智能、大数据等先进技术，为媒体生产、发布、管理场景提供业务服务能力。 平台要求分为三层：基础资源层、技术支撑层、业务应用层。 |
| 1.1.1 | 基础资源层：由私有云、公有云共同提供计算、存储、网络、安全等基础资源能力，对上层业务提供基础资源服务。 |
| 1.1.2 | 技术支撑层 |
|  | 技术支撑层要求分为基础框架及服务、用户管理、媒体内容管理、媒体处理、媒体智能处理、大数据服务，为上层业务应用提供统一的技术支撑能力。 |
|  | 基础框架及服务：包含所有应用软件运行所需的基础软件框架及服务能力，包括容器编排与管理、负载均衡、中间件、日志、数据库等能力； |
|  | 媒体内容管理：对平台内的媒体内容及相关元数据提供统一管理，包括内容对象管理、元数据管理、生命周期管理、接入配置管理。 |
|  | 媒体处理：为平台业务提供统一的媒体文件及流媒体处理服务，包括合成渲染、转码、迁移、抽帧、技审、流调度、流转换、流延时等功能。 |
|  | 媒体智能处理：为平台业务提供统一的媒体智能处理服务，包括智能能力框架、基础智能能力和场景智能能力。 |
| 1.1.3 | 业务应用层：业务应用层要求提供面向生产发布业务所需的汇聚、生产、发布、运营工具能力，以及面向区域媒体加强与管控的区域服务能力。 |
| 1.2 | 新闻流程要求（总体流程图详见附件1） 总体业务流程要求如下： |
|  | 内容汇聚：要求通过互联网将文字、视音频及图片等入库至融媒体平台，并用智能化手段对入库内容进行信息的挖掘提取，便于后续的检索、挑选、制作、发布等工作，支撑全台多业务区域的内容调用，同时支持中台大数据平台舆情热点、用户爆料、记者、收录、通联、爆料等汇聚融媒内容引入。 |
|  | 策划指挥：要求支持融媒中心负责人员查看汇聚内容中相关线索资源，将有价值的内容线索转化形成选题，也支持节目制作人员发起选题报审；审核通过的选题指派给相应人员去完成后续操作；编辑也可自行认领未指派的选题，去完成相关任务； |
|  | 新闻采访：领取采访任务的相关人员会外出进行采访、拍摄；采访、拍摄完成后，需支持将相关的视频、音频、图片、文稿上传回融合媒体平台，用于后续的生产、发布； |
|  | 节目制作：领取节目生产发布任务的相关人员，会根据平台中的内容，进行相关内容制作，在融合媒体平台上查找相关的视频、音频、图片、文稿内容，生产过程中不同的生产者可基于权限实时共享素材、稿件、成品等内容，实现协同工作。 |
|  | 节目审核：编辑完成的内容，经过审核工具进行审查后方可用于发布，要求，结合智能化技术实现高效率高精准的审片管理。需根据不同栏目发布要求实现可达三级审核的流程配置。 |
| 1.3 | 安全等保要求：多媒体新闻制播系统需满足国家网络信息安全等级保护2.0（三级）标准安全等保系统，建立统一的系统安全体系，统一考虑物理与环境安全、主机安全、网络安全、虚拟化安全、接口安全、运行安全、数据安全与应用安全的相关问题。通过云平台的安全体系与相应安全策略的部署，确保系统业务承载的安全性与业务服务的连续性。 |
| 2 | 支撑技术能力要求 |
| 2.1 | 基础框架及服务：整个基础框架及服务要求具备负载均衡、容器编排与管理、日志服务、中间件、数据库等模块。 |
| 2.1.1 | 负载均衡：平台要求采用Ingress提供负载均衡服务，Ingress是一种全局的、为了代理不同后端Service而设置的负责均衡服务。ingress相当于一个7层的负载均衡器，是k8s对反向代理的一个抽象。ingress包括：ingress controller和ingress resources。 |
| 2.1.2 | 容器编排与管理 |
|  | 平台要求采用先进的云原生技术，通过容器管理与编排管理，加强容器集群的编排、交付、管理。 |
|  | 要求通过容器管理与编排管理，提供高性能可扩展的容器服务，基于云主机快速构建高可靠的容器集群，兼容Kubernetes及Docker容器生态，要求支持轻松创建和管理多样化的容器应用，并提供容器故障自愈，监控日志采集，自动弹性扩容等高效运维能力。 |
|  | 云容器引擎提供能力需求如下： （1）要求支持一键创建云容器引擎集群，自动化部署、运维容器应用，整个生命周期都在容器服务内一站式完成； （2）要求支持多种亲和、反亲和调度策略，用户可方便地根据应用特点在高性能和高可靠中找到平衡点； （3）要求支持按性能、按时间、按周期的弹性伸缩策略，用户可自由组合策略以应对多变的突发浪涌； （4）要求支持Java/Python/Go/Node.JS/Vert.x等语言代码开发一键式生成镜像能力； （5）要求支持在容器中使用云主机、VPC、EIP、云硬盘等资源； （6）要求支持简化服务间基础调用、通信难度，使服务调用网络可监、可管、可控； （7）要求支持服务发现与注册，熔断，限流，超时与重试； （8）要求支持快速上线、故障探测和发现、故障时自动隔离、以及水平扩容等功能。 |
| 2.1.3 | 日志服务：日志服务是系统重要的服务能力之一，要求在系统运行中提供日志记录，方便有据可查有据可依。 |
| 2.1.4 | 中间件 |
|  | 要求通过消息中间件实现系统中部署的各类生产支撑服务之间的消息传递，提供一种快速、可扩展的、高吞吐量的分布式发布订阅消息系统。 |
|  | 整个平台服务交互关系复杂，且存在大量的分布式应用，因此，根据业务需要，平台要求具备消息队列服务，提供平台松耦合服务或者应用通讯的主要手段，作为平台IT基础服务池的一部分，提供给上层应用或者服务使用。 |
|  | 平台消息中间件要求采用Apache Kafka。 （1）要求采用分布式系统，易于向外扩展； （2）要求为发布和订阅提供高吞吐量； （3）要求支持多订阅者，当失败时能自动平衡消费者； （4）要求将消息持久化到磁盘，因此可用于批量消费，例如ETL，以及实时应用程序。 |
| 2.1.5 | 数据库服务 |
| 2.1.5.1 | 关系型数据库:关系型数据用于实现各个数据对象之间关联关系的存储，提供稳定可靠、弹性伸缩、便捷管理的在线关系型数据存储能力。 本次要求采用MySQL关系型数据库，能力要求如下： （1）要求支持通过内网IP地址及端口访问数据库实例，处在同一VPC内的云主机和数据库实例可相互访问 （2）要求支持为RDS绑定公网IP，通过公网IP访问数据库实例 （3）要求支持对RDS实例进行CPU/内存、存储空间的扩容 （4）要求支持根据业务需求指定数据自动备份策略（最多保留7个自动备份），也可进行手动备份及备份恢复。 （5）要求支持对数据库参数的调整 （6）要求支持查看实例运行的系统资源监控指标，如CPU、内存使用率等，还可查看MySQL数据库指标，如QPS/TPS （7）要求支持数据库错误日志及SQL慢日志查询 |
| 2.1.5.2 | 文档型数据库:文档数据库用于存储复杂、无结构的数据类型，提供安全、高可用、高可靠、弹性伸缩和易用的文档数据存储能力，要求提供一键部署、弹性扩容、容灾、备份、恢复、监控和告警等功能。 |
|  | 文档数据库能力要求如下： （1）要求支持故障切换，具有三节点副本集的分布式高可用架构，提供极高的业务可用性保障； （2）要求支持数据备份，包括自动和手动两种方式。自动备份为系统自动创建的数据库实例的全量备份，手动备份是由用户启动的数据库实例的全量备份，且备份成功后均支持一键式恢复； （3）要求支持访问控制，可以通过虚拟私有云对文档数据库实例所在的安全组入站、出站规则进行限制，从而控制可以连接数据库的网络范围； （4）要求支持传输加密，通过SSL加密实现传输加密。使用从服务控制台上下载的CA根证书，并在连接数据库时提供该证书，对数据库服务端进行认证并达到加密传输的目的； （5）要求支持安全防护，文档数据库服务具有多层网络防护。通过虚拟私有云、子网、安全组、DDoS防护以及SSL安全访问等多层安全防护体系，有力地抗击各种恶意攻击，保证数据安全； （6）要求文档数据库服务是面向文档型的NoSQL数据库，完全兼容MongoDB协议； （7）要求提供可视化实例管理平台，对实例重启、备份、数据恢复等高频需求实现一键式便捷操作。 |
| 2.1.5.3 | 内存数据库:内存数据库用于缓存热点数据来响应频繁的查询请求，减轻关系和非关系型数据库的查询压力；同时作为服务回话数据的共享存储区，在出现服务切换后服务能保持切换前的状态继续查询。要求支持持久化数据的存储或缓存数据的存储，提供自动容灾切换、在线扩容、数据备份、实例监控等能力。 |
|  | 内存数据库提供能力要求如下： （1）要求支持主备实例，满足不同应用场景的业务部署需求； （2）要求支持多种缓存实例规格，灵活满足应用的多样化需求； （3）要求兼容Redis协议； （4）要求支持手动备份与定时自动备份两种备份方式。自动备份允许自定义备份策略，如指定备份频率、备份数据保存期限、备份执行时间等； （5）要求支持将已备份的数据恢复到缓存实例中； （6）要求支持完备的日志、监控和告警功能，异常情况能自动告警并通知相关人员； （7）要求支持对服务使用情况（如存储键值、客户端连接、命令执行等数量）的监控，以及服务器运行情况（如内存占用、CPU消耗、带宽占用）的监控，并支持查看实时监控和历史监控。 （8）要求支持主备实例，满足不同应用场景的业务部署需求； （9）要求支持多种缓存实例规格，灵活满足应用的多样化需求； |
| 2.2 | 用户管理：用户管理要求提供宁波广播电视集团及其它入驻平台机构的用户认证、用户身份管理、用户角色管理、用户部门管理及租户管理能力。 |
| 2.2.1 | 用户认证 |
|  | 要求支持用户的统一身份认证管理功能，具备对各用户的注册和认证功能；支持各类前端应用、后端管理等用户的鉴权，通过标准的API供上层应用程序调用，通过调用该接口实现用户的登录和权限的获取，对接智慧中台实现全台统一认证。 |
|  | 要求所有用户登录发起用户身份认证请求，用户认证模块支持接收用户身份认证结果进行登录认证，确认用户身份合法性，认证通过后，才能使用提供的工具及功能权限范围内的服务及能力，平台各用户间权限相互独立，内容及信息相互独立； |
|  | 要求支持单点登录功能，针对门户中集成的应用系统工具，实现通过统一业务门户单点登录后，能够获取应用系统工具的授权，不用在应用系统工具上再做二次登录，提高用户体验； |
|  | 要求支持用户通过短信、微信、企业微信等方式完成用户身份的认证，支持密码丢失后找回。 |
| 2.2.2 | 用户管理:用户管理要求实现平台中所有用户的账号管理、账号认证以及用户权限管理的功能。要求实现不同权限的用户显示其对应的操作页面，提升用户的平台操作体验，易于平台用户的分级管理，同时对接智慧中台实现全台用户统一管理。 |
|  | 具体功能要求如下： （1）要求对保存的用户信息进行统一管理，并且完善用户的详细信息，包括用户基（2）础信息的增、删、改操作，栏目信息等。 （3）要求按照用户或用户组为其授权或者配置在平台内可以使用的应用或者服务。 （4）要求支持组织结构管理，包括部门增、删、改等操作。 （5）要求支持用户内容权限的管理。 （6）要求支持用户空间管理。 |
| 2.2.3 | 角色管理 |
|  | 角色管理要求根据平台需求，对平台关键功能、关键模块定义各种操作角色，便于实现不同的用户实现不同的操作视图。具体功能要求如下： |
|  | 要求支持角色的增删改查，启用、禁用，绑定用户，角色的功能权限定义。 |
|  | 机构管理要求根据宁波广播电视集团平台需求，对平台内用户实现组织机构管理，便于人员分类，便于在实际生产中查找人员信息。 |
|  | 要求支持机构的增删改查，绑定用户，空间管理，支持层次化的部门组织结构。 |
| 2.2.4 | 租户管理 |
|  | 为进一步保障对业务多样性和个性化的诉求，实现不同租户选择不同的工具或服务，并且确保各租户间数据的隔离性和安全性，要求对平台多租户支撑能力进行迭代升级。在满足个性化需求的同时，规避资源重复建设带来的支出。 |
|  | 多租户的建设，要求对基础资源层进行多租户管理，以及在业务支撑层实现业务多租户。 |
|  | 要求优化租户间业务流程，加强租户内的协同工作化能力。支持将各租户的资源批量同步到共享库中，实现素材在各租户和系统间的秒级迁移。 |
|  | 要求加强对租户的统一化管理和监控，对所属租户的业务、后端用户、组织架构等进行鉴权、管理和监控。 |
| 2.3 | 媒体内容管理 |
| 2.3.1 | 内容对象管理 |
|  | 内容对象管理服务是媒体内容管理中的一项重要能力，要求通过该服务实现宁波广播电视集团平台的内容统一管理。要求内容对象管理服务通过整合宁波广播电视集团平台的媒体内容资源，通过统一界面在前端应用进行内容展示，也可通过媒体内容管理实现统一的内容访问接口，由前端应用工具按需呈现内容。 |
|  | 内容对象管理服务要求支持基于“标签”的内容管理体系。在该体系下，不同的内容会根据不同的业务需要标记不同类型的标签，配合用户管理服务中的权限管理以及流程引擎服务实现内容权限控制，内容、标签在不同工具间按照业务逻辑进行流转。 |
|  | 媒体内容管理的内容对象管理服务在同一帐号下，融合生产平台内容库应用界面以及工具或服务使用内容库时，所获取的内容应完全相同，所展示内容要求根据内容库账号权限以及第三方应用来共同决定。应用门户上如果新增第三方应用时，前端应用入口可以通过配置快速的实现。支持按照用户权限进行管理，可对个人私有资源以及公共资源的进行分离管理。 |
|  | 针对融媒平台或租户网络管理员，要求可以在网管的页面上，看到当前媒体内容的状态，包括媒体内容中不同文件的类型占比、总容量以及当前已使用容量百分比等。 |
|  | 内容对象管理要求提供媒体资源管理、实体资源管理、资源空间管理、文件管理以及资源检索能力。 |
| 2.3.1.1 | 资源定义 |
|  | 媒体内容管理的内容对象管理服务提供的应用内容库要求可以对媒体资源进行管理。媒体资源类型包括文件夹、实体资源（包括视频、音频、图片、视音频、文档等）及资源结构描述（实体资源的基本元数据、文件组和扩展元数据）。 |
|  | 内容对象管理要求提供对资源的定义，如查询资源类型（查询资源定义列表、查询资源定义详情）、创建资源类型（创建资源类型、创建元数据类型、创建文件组类型）、更新资源类型、删除资源类型、创建字段（创建基本资源字段、批量创建基本资源字段、创建元数据资源字段、批量创建元数据资源字段）、获取字段、删除字段、基本资源字段顺序调整、元数据字段顺序调整等功能。 |
| 2.3.1.2 | 实体管理：实体是除文件夹外的资源抽象集合，如视频、音频、图片、文档等都属于内容中台的实体对象。 |
|  | 内容对象管理对实体资源的管理需要包括： （1）要求支持批量更新基本元数据：中台可对实体资源进行批量更新基本元数据、异步更新基本元数据结果进度查询。 （2）要求提供实体属性说明：实体顶层属性、entityData属性、fileGroups属性（默认文件组定义、默认文件组类型定义、pecific属性）、fileItem属性（videoFormat属性、audioFormat属性、picFormat属性）、metadatas属性。 （3）要求提供实体入库、实体更新服务、实体拷贝服务（实体复制、实体异步复制）、资源移动、查询实体、查询元数据、查询文件组。 （4）要求提供回收站：系统提供回收站机制，通过回收站可对删除的素材或文件夹进行还原、彻底删除、清空、等操作。 （5）要求支持文件夹管理：用户可以根据需要，在文件夹下建立子文件夹，并且把公共空间或个人空间中的素材分享到个人空间的文件夹中，可以对子文件夹进行重新命名，便于管理，也可以直接把素材存到根文件夹中。 |
| 2.3.1.3 | 资源检索：用户对资源进行操作时，要求先根据该用户角色取得的权限级别与资源的权限要求进行比对，满足权限要求的用户角色才能对资源进行相应操作。内容平台空间要求分为个人空间管理和公共空间管理。素材入到内容平台后，用户可以根据权限的不同，查看内容库的素材，并对其进行管理。 |
| 2.3.1.4 | 空间管理：内容对象管理需实现对媒体内容的空间管理，要求包含个人空间管理和共享空间管理。 |
|  | 个人空间管理：平台要求为每个用户分配独立的个人空间，个人空间只属于用户自己。用户对个人空间拥有绝对控制权 |
|  | 共享空间管理：平台要求为角色、部门分配在共享空间中，仅当属于相应角色或部门的用户才可使用共享空间。 |
| 2.3.1.5 | 文件管理：媒体内容中台要求提供统一文件管理的可视化界面，便于用户进行检索、查看、删除等操作，有文件管理、文件复制管理、文件删除管理和脱管文件等功能模块。在文件管理界面中可以直观看到文件名、文件地址、存储池、存储单元、大小、创建时间、文件状态、元数据状态等。 |
| 2.3.2 | 内容数据管理：内容数据管理要求提供媒体数据建模能力和业务数据建模能力，为宁波广播电视集团平台提供媒体内容数据的统一管理能力。 |
| 2.3.2.1 | 数据建模 |
|  | 数据建模过程是将平台中的各种离散的数据按照业务需要，整合成若干原子化的业务数据集的过程。 |
|  | 媒体内容管理要求提供数据建模功能包含数据对象及内容的创建、删除、修改等功能。 |
|  | 以下是内容对象管理服务需要提供的数据对象列表： （1）添加数据对象： （2）对数据对象进行编辑： （3）添加字段： （4）对元数据字段进行编辑： |
|  | 要求通过数据建模过程，为整个内容对象管理服务构建基础的、原子化的、可动态调整基础元数据体系。 |
| 2.3.2.2 | 业务建模：要求通过业务建模将数据建模建立的一系列原子化的数据模型以及文件组，按照业务的需求封装为一个可以为上层业务使用的业务模型。使得内容对象管理服务可以灵活的对各种数据模型进行多样化的组合，从而更好的支撑业务的开展。 |
|  | 具体能力要求如下： （1）内容对象管理服务提供的业务对象列表，要求提供业务对象数据结构。 （2）素材的业务对象由多个数据对象和一个文件组组成，文件组包含了高低码率文件和文档。同时每一种文件类型要求支持在配置时设置该文件在入库时的业务操作。 （3）要求业务对象可按需调整，可在现有的业务对象中添加数据建模过程中建立的数据对象，同样，也可以在编辑过程中添加文件组，实现对内容的查看、检索、获取、写入等的权限管理。 |
| 2.3.3 | 生命周期管理 |
|  | 在平台中，所有资源都是有生命周期的。在不同的过程和状态中资源自身的很多特点都在发生变化。生命周期管理要求支持对个人资源、群组资源、公共资源和文件夹按天数或时间设置生命周期，到期后可自动清除相应资源的全部文件及信息。 |
| 2.3.3.1 | 宁波广播电视集团平台的媒体内容管理提供生命周期管理服务，对平台全流程中的各类数据资源进行全生命周期管理 要求包括以下数据资源： （1）资源库数据管理要求提供待编、成品、互联网抓取、新闻线索、外链等数据的入库、转化、管理和查询利用； （2）要求支持基于不同文件类型、文件来源、文件归属进行不同的生命周期管理； （3）要求支持生产加工数据管理：选题、稿件、模板/模型、文档等； （4）要求支持产品库数据：已发布数据、发布模版等产品数据； |
| 2.3.3.2 | 宁波广播电视集团平台的媒体内容管理能力要求实现对各类数据资源进行全生命周期管。 主要功能要求如下： （1）要求对平台全流程中的各类数据资源提供版本管理、标引、检索查询、内容查看、上传、下载等基础功能； （2）要求支持系统管理员在系统中根据内容来源、版权信息、使用授权等方面设定内容的生命周期，可灵活配置，支持定期自动删除； （3）要求支持对各来源、各类型的内容分别设置生命周期； （4）要求支持缓存删除功能，过期内容先删除至缓存，再由缓存区根据设定的时间，进行彻底删除。 |
| 2.3.4 | 接入配置管理 |
|  | 在满足面向媒体业务的接口规范和数据规范的基础上，宁波广播电视集团平台要求具备接入不同厂家的业务服务能力：第一种方式为第三方自行开发内容管理模块，通过融合生产平台内容管理接口对接；第二种方式为融合生产平台媒体内容中台提供内容管理插件，第三方应用接入插件使用内容。 |
|  | 第三方业务系统需从平台统一认证登录中心同步用户信息和组织架构，在用户登录等使用时采用平台的统一认证。 |
|  | 要求支持控制应用访问权限，根据用户管理服务分配用户的应用访问权限，用户可看到和使用具有访问权限的内容库应用或者第三方应用。 |
|  | 第三方应用访问内容库服务时，所使用的访问用户的权限要求与该用户直接访问内容库权限一致，此用户也在该配置管理模块内配置。 |
| 2.4 | 媒体处理：宁波广播电视集团平台要求提供媒体视频生产、互联网流的相关媒体处理服务，要求包含转码服务、迁移服务、抽帧服务、合成服务、技审服务及信号流的调度、转换及延时服务。 |
| 2.4.1 | 转码服务：转码服务要求将源文件转码为适合不同需要的格式，能够同时满足电视、广播、新媒体应用需求。 |
| 2.4.1.1 | 主要功能要求如下： （1）要求支持多种码率、分辨率的视音频文件内容格式转换； （2）要求支持AC3、DTS、MP1/2/3、WMA、AAC、AMR、Realaudio等音频编码格式； （3）要求支持XAVC-Intra、DNxHR、DNxHD、ProResHQ、ProRes422、JPEG-XS、MPEG1/2/4、DIVX、H.264、H.265、WMV、MJPG、AVC-Intra等视频编码格式； （4）要求支持MP4、TS、PS、AVI、ASF、MOV、FLV、MKV、3GP、MXF等文件封装格式； （5）要求支持不同标准的HDR、SDR转换； （6）要求支持jpg、jpeg、png、tiff、gif、BMP等多种图片格式间的转换。 （7）★要求支持分片转码功能，当转码节点数量线性增加时，转码效率要能线性增长。 备注：投标文件提供国家广播电视总局下属检测机构出具的测试报告复印件。 （8）★为实现高效转码，提升平台转码能力。要求支持分布式转码。 |
| 2.4.1.2 | 要求支持如下格式： |
|  | 转码输入： （1）要求支持FTP/HTTP/CIFS/NFS等离线文件输入协议，以确保可以从多种渠道直接获取输入源，无需中间环节的协议转换设备，支持FTP协议边下载边转码功能以提高效率。 （2）要求支持主流封装格式输入：MP4、TS、PS、AVI、WMV、ASF、RM、RMVB、MOV、FLV、F4V、MKV、MXF、3GP、GXF; （3）要求支持主流视频格式输入：MPEG1/2/4、DIVX、H.263、WMV、H.264、MJPG、VP8、RM、DNxHD、ProRes、DV; （4）要求支持主流音频格式输入：AC3、DD+、DTS、MP1/2/3、WMA、AAC、AMR、Realaudio、OGGaudio。 |
|  | 转码输出： （1）要求支持主流文件封装格式输出：MP4、TS、PS、AVI、MOV、FLV、3GP、MXF，其中H.265支持TS与MP4封装； （2）要求支持主流视频格式输出：MPEG1/2、H.263、MPEG4、H.264、H.265； 要求支持4K/H.265HDR编码，包括支持BT.2020宽色域、支持HLG/HDR10亮度转换曲线； （3）要求转码输出的格式文件支持多品牌非编系统直接扫描导入使用； （3）要求支持4K H264/H265编码； （4）要求支持WEB页面发起任务调度。 |
| 2.4.2 | 迁移服务 |
|  | 平台要求提供迁移服务，主要用于平台内外资源文件拷贝交互，将平台内的资源迁移到多业务系统。要求通过标准化的接口、元数据和消息封装模式，解析迁移任务的源和目的，完成跨系统的资料迁移。媒体文件迁移要求支持多种路径方式，以适应不同网络环境。 |
|  | 要求提供迁移及校验的能力，支持MD5校验，主要是验证文件完整性以及迁移的完全性，结合对应的迁移模块对文件进行校验，如文件从某个系统迁移到另一系统时，需要对该文件进行校验，以检查文件是否完整正确地迁移。 |
|  | 主要功能要求如下： （1）要求支持FTP、UNC等多种路径； （2）要求在迁移过程中可对资源进行MD5校验，保证文件的完整性和一致性； （3）迁移服务要求支持集群功能，以实现任务的自动负载均衡和自动容错，提高服务的吞吐能力； （4）要求支持任务优先级判断和设定； （5）要求支持任务的监控和管理，实现重置、暂停、取消等任务处理功能； （6）要求提供任务管理、日志查询等功能； （7）要求具备出错任务重试机制； |
| 2.4.3 | 抽帧服务：抽帧服务要求实现视频内容入库多媒体内容库时抽取关键帧，用于在内容库上进行视频的可视化缩略图展示。 |
|  | 主要功能要求如下： （1）要求支持视频内容抽取关键帧，并进行可视化缩略图展示； （2）要求支持关键帧的分辨率、图片格式、抽帧时间间隔设定； （3）要求支持转场帧自动抽帧、定长帧抽帧和手动抽帧等能力。 |
| 2.4.4 | 合成渲染：要求提供成片节目打包生成能力，根据编辑完成的时间线，后端进行自动高低码生成，按需打包为所需格式。 |
|  | 主要功能要求如下： （1）要求支持传统媒体和新媒体应用的主流媒体格式； （2）要求支持主流封装格式，如：MP4、TS、PS、AVI、WMV、RMVB、MOV、FLV、F4V、MXF、3GP，而且可以通过HTTP方式支持HLS(m3u8)封装； （3）要求支持主流8K、4K、高清和标清视频格式： XAVC-Intra、DNXHR-10H、ProResHQ、JPEGXS、MPEG1/2/4、DIVX、H.265、WMV、H.264、MJPG、DNxHD、ProRes422、AVC-Intra； （4）要求支持主流音频格式：AC3、DD+、DTS、MP1/2/3、WMA、AAC、AMR、 Realaudio、OGGaudio； （5）要求支持主流文件封装格式输出：MP4、TS、PS、AVI、ASF、MOV、FLV、MKV、3GP、MXF，其中H.265支持TS与MP4封装； （6）要求支持7680×4320、3860×2160、1920×1080、1280×720、720×570、640×480、640×320等各种分辨率，能满足不同终端屏幕尺寸需求； （7）渲染模式要求支持任务切片式并发渲染，同时兼容传统渲染模式； （8）要求支持生成多码流文件，支持一路进多格式输出； （9）要求打包合成任务优先级可设定，可分时段设定某些栏目提交合成优先，可手动更改优先级。 （10）要求支持多种编码格式、封装格式、不同分辨率视频文件的渲染； （11）要求支持不同工程文件的视频合成渲染成一个视频文件； （12）要求支持输出视频文件格式、码率、幅面设定； （13）要求支持分片集群渲染。 （14）★为实现高效合成，提升平台合成能力。要求支持分布式合成。 |
| 2.4.5 | 技审服务：台内每日会有大量的送审视频内容需要审核，要求通过自动技审服务对视音频的图像内容、技审格式、音频内容、编码格式、文件格式等依靠精确的技审技术，对有问题的视音频及格式进行快速定位，实现自动化检测审查，从而能够减轻业务人员的工作量，提高技审的准确率和工作效率，保证播出节目的安全性、可靠性。 |
|  | 主要功能要求如下： （1）要求支持对媒体文件的技术指标进行查看； （2）要求支持对黑场、彩条、单色、雪花、色彩丢失、静帧、亮度超标、色度超标等异常项检测； （3）要求支持RGB超标、YUV超标、YC超标、蓝底绿地检测、活动区域边缘检测、夹帧等异常项目检测； （4）要求支持对静音、立体声相位反相、真峰值超标、响度超标等异常项检测； （5）要求支持音量VU值、削波、直流偏移、不可听等异常项检测； （6）要求支持异常检测项及相关容忍度参数手动设置； （7）要求支持技审结果在审片客户端进行直观展示； （8）要求支持根据异常技审结果定位节目入出点并手动做标记； （9）要求自动技审和人工内审可并行，自动技审不影响人工内审流程。 （10）要求支持多种主流文件格式： ①图片：jpg、bmp、png、jpeg、tif等； ②音频：mp3、m4a、wav、s48等； ③视频：mxf、mp4、avi、mov、mpg、flv、f4v、3gp、rm、gxf等。 （11）要求支持多种编码格式素材MPEG-2 I、DVCPRO 50、DVCPRO HD、MPEG-2 IBP、H.264、DV、DVCPRO、XDCAM、XDCAM HD、索尼XAVC、松下AVC-Ultra、LongGOP等编码格式。 |
| 3 | 业务技术能力要求 |
| 3.1 | 策划指挥：策划指挥系统在多媒体报道过程中有着指挥棒的作用，承载着爆料信息的汇聚管理，每日选题的报批和指定，应急突发事件的指挥，重要成果展示等多媒体平台日常工作。具体功能要求如下： |
| 3.1.1 | 选题策划：宁波广播电视集团平台选题策划模块，要求将多媒体中心记者新建选题，主任审核选题、指派任务等流程电子化，通过使用手机APP、PC等移动电子设备是工作更加便捷。 |
|  | 选题策划功能要求如下： （1）要求支持多渠道选题来源，素材、线索、爆料均可直接报题。 （2）要求支持交互操作便捷、直观，采用表格式选题录入和展示方式。 （3）要求支持策划单功能，按周期或主题对选题进行一体化组织和管理。 （4）要求支持选题任务指派渠道整合，分为报纸、广播、电视、互联网、采访等任务渠道。 （5）要求支持选题导出为Excel文件。 （6）要求支持选题任务状态监控，并提供基础的选题数据信息统计。 |
| 3.1.2 | 任务管理：要求平台根据实际的业务生产情况进行业务流程设置与流程节点类型设置,具备节点内容设置功能，针对非常规性自定义处理事务（如调查问卷、请假审批、车辆预约等）流程节点的内容填报。 |
| 3.1.2.1 | 业务流程设计 |
|  | 要求提供可视化的流程设计界面，通过可视化界面，各部门可以用模块化的方式实现对业务的流程设计。 |
|  | ★要求提供可视化的业务流程设计界面，通过流程节点组合定制业务流程，生成用户实际操作流程，无需代码即可创建、改变、维护业务流程应用。要求支持业务流程自定义设置，流程节点支持填报节点、审批节点、抄送节点、自动节点，并且支持“角色权限”、“应用/表单权限”的双重权限， 备注：投标文件提供功能截图。 |
| 3.1.2.2 | 流程节点类型 |
|  | 流程中的节点是指数据在流转过程中需要经过的各个任务阶段，在流程节点要求可以添加具体的负责人；设置各类操作，如填报、审批通过、审批不通过等；要求支持配置节点的操作及数据权限，如可编辑、仅可见、隐藏等。 |
|  | 流程默认设置初始节点和结束节点为流程默认设置，要求提供至少五种可选节点类型包括创建填报节点、抄送节点、审批节点、自动节点、子分支；要求支持创建串行流程、并行流程、分支流程、组合流程、跨接流程等动作。 |
|  | 要求提供创建填报节点：用于新建内容，适用于协作类流程，申请人、负责人之间需要相互提供内容支持时，需要成员创建节点填写内容选用。 |
|  | 要求提供审批节点：用于内容审批，适用于流程中存在上下级审核关系的审批场景应用，上级负责人可选择审批通过或审批退回操作。 |
|  | 要求提供抄送节点：用于内容传递，适用于流转结果内容的抄送，可以抄送上一级负责人，类似于邮件抄送功能起到信息通知的作用。 |
|  | 要求提供自动节点：自动化处理节点，设置触发条件，当条件满足时自动的触发新的节点新增数据或修改数据。 |
|  | 要求提供子分支：还可以设置分支节点，具备流程多分支的能力，通过设置不同的规则将任务传递给不同的子节点。 |
|  | 要求支持配置流程节点负责人，即流转到某个流程步骤时，该节点的操作负责人，比如填报人、审核人；在通常的软件中，使用权限来控制，再设置负责人和权限之间的关系。而现在，我们可以随时添加或者取消某些人员，节点的权限就自动分配给了不同负责人进行处理。 |
|  | 要求支持根据用户、部门、角色设定流程节点负责人，也可以自动将申请人动态地设定为节点负责人。 |
| 3.1.2.3 | 节点内容设置 |
|  | 要求根据业务应用场景，提供填报表单与审核表单，支撑节点内容设置自定义。填报节点表单要求适用于面向融合生产平台内部的调研问卷、投票等数据采集场景；审批节点表单要求适用于涵盖业务流程中的数据填报场景。 |
|  | 要求节点表单可根据业务属性设计相应的内容界面，节点表单引擎中内置多种自定义组件。 |
|  | 要求提供节点内容标签：包含处理节点内容的必要数据，以及任务流程状态。 |
|  | 要求提供节点内容域：包含文本框、隐藏域、多行文本框、复选框、单选框、下拉选择框和文件上传框等，可以根据业务需求进行定义和修改。 |
|  | 要求提供节点内容按钮：包括提交按钮、复位按钮和一般按钮等，用于控制各类媒体业务的处理。 |
|  | 要求支持跨业务流程自定义配置。 |
|  | 要求支持业务界面可视化配置，通过组件拖拽的方式建立节点内容；可提供节点基础组件和其它类组件，每个组件相关属性可进行选择。 |
| 3.1.2.4 | 流程信息流程追溯：在业务流程管理的过程中，要求具备生产发布全流程生产任务追踪的功能，保证对每条生产任务实现可追溯。通过为每个流程生成唯一的流程编码标识，每一条任务均含有唯一的编码标识，不论是在业务生产过程中，还是在中心内部的办公生产流程，并将流程标识和生产任务结合，系统可以从各个渠道快速爬取各种传播数据，并实时同步到表单任务当中，展示发布结果信息。从而实现了媒体任务表单从发起、流转、审核到最后传播的全数据汇总，为媒体生产带来全方位的数据。用户可以实现全流程进度监控和任务操作留痕，并支持全方位的数据追溯能力。支持该编码嵌入发布内容中，并跟随内容一同发布。 |
| 3.1.3 | 线索汇聚：丰富的线索对于选题策划起着非常的重要，影响着融媒中心决策、报道方向等，平台应支持汇聚展示的线索要求包括电话爆料、互联网线索、互联网爆料（公众号、客户端等）、新闻线人爆料等。要求具备对汇聚线索提供统一的管理功能， |
|  | 具体要求如下： （1）要求对接宁波广播电视集团智慧中台大数据服务； （2）要求支持记者外拍素材汇聚上传。 （3）要求支持制作系统素材和成品节目汇聚上传。 （4）要求支持线索的录入、编辑和删除。 （5）要求支持通过权限查看数据。 （6）要求支持导出数据为excel文件。 （7）要求支持线索字段的快速定义。 |
| 3.1.4 | 报道指挥中心设计 |
| 3.1.4.1 | 总体能力要求 |
|  | 要求支持多媒体选题以及采访任务的指挥调度；当获取了可供选题的热点内容之后，能立刻根据这些内容从平台发起采访任务和生产任务，指派给记者和编辑。 |
|  | 现场记者根据指挥中心指示在现场拍摄图片和视频进行回传，与此同时，中心指挥的领导也可以直接在内容库大屏上实时查看采访任务回传到中心的视频素材。 |
|  | 外派记者通过手机接收到任务后，GIS地图上可以实时显示记者位置和任务位置，指挥中心可以在地图上直接发起与现场记者的视频连线，并对现场情况进行直观的判断，给出采访指示。 |
|  | 若当前有记者正在直播要求能实时直播监看以及对直播流的分享和复制，并且能查看绑定采访任务的回传素材。 |
|  | 要求资源调度中心能框选地图上的在线人员快速创建讨论组进行任务分配。 |
|  | 要求指挥者可以通过GIS地图系统直观的看到记者地理位置和工作状态，然后通过GIS地图调度系统直接对记者进行调度指挥，具体功能要求如下： （1）要求在地图上显示记者位置、选题发生位置、个人信息、连线状态。 （2）要求通过点击记者头像可进一步查看记者任务名列表及每项任务执行状态以及其通过APP回传的视频、文字、图片。 （3）要求支持在PC端对在线人员进行讨论组的创建并进行实时通讯。 （4）在需要的情况下，要求可直接利用记者在移动端发起的直播进行监看以及对直播流的分享和复制，并且能查看绑定采访任务的回传素材，确保数据第一时间的反馈。 |
| 3.1.4.2 | 具体功能模块要求 |
|  | 互联网线索汇聚展示 （1）要求支持展示的内容是按照时间维度呈现数据抓取结果 （2）要求支持新闻热点及数据统计，首帧，新闻标题，新闻摘要，时间，新闻来源（比如腾讯新闻、新浪新闻） （3）支持宁波广播电视集团中台大数据服务对接展示 （4）支持用户可指定数据源和关键词。 |
|  | 手机记者上传内容展示 （1）要求支持展现最新PGC上传素材 （2）展示上传素材，包括首帧，新闻标题，上传人。 |
|  | 内容库展示：要求支持展示的内容包括展现内容库最新上传素材 |
|  | 热点话题展示 （1）要求支持支持按照地理维度呈现当前国内热点 （2）支持对应显示该话题的发生时间和标题详情以及发生地点 |
|  | 选题策划 （1）要求支持支持展示选题策划的内容； （2）支持展示选题标题，选题栏目，创建人，创建时间， （3）支持展示选题指派状态（已指派或未指派），指派了哪些渠道（互联网，电视任务，采访任务） |
|  | 采访任务展示展示 （1）要求支持支持显示团队任务执行的情况 （2）支持显示采访任务当前最新的7条采访任务，显示作者，内容，时间，地点， （3）支持显示任务的发展进程 |
|  | 串联单任务监看展示 （1）要求支持支展示的内容包括串联单详情列表和串联单节目、文稿情况统计量 （2）支持显示串联单统计，包括节目量、文稿终审通过量和审片通过量 （3）要求支持支持显示串联单详情列表，包含序号、文稿标题、记者名字、稿件状态（编辑、提交待初审、审核通过、退回编辑）、编辑名字、节目状态（待审、提交合成、退回）和节目时长，可选择栏目和时间段 |
|  | GIS地图展示 （1）要求支持通过GIS地图实时查看记者及任务信息 （2）要求支持支持实现资源调度、人员监看 |
| 3.1.4.3 | 屏可视化展示调度工具：大屏的可视化呈现提供丰富的大屏数据的呈现，要求组件拖拽式生产，能够满足个性化的需求，要求支持对动态的可视化呈现制作动画效果。 |
|  | 功能要求： （1）要求提供丰富的可视化组件：要求提供100+以上丰富2D、3D组件元素任意选用，个性化自定义编辑，满足各种场景需求。 （2）要求支持高可控个性化编辑：要求提供全局拖拽式编排和灵活编辑能力。布局拖拽全定义，主题自由切换，丰富的快捷操作栏实现高效布局。 （3）要求提供数据映射能力：要求支持接入API、CSV数据，满足各场景下对数据的展示需求，实现数据随需而变，同步实时更新。要求提供图形化数据模型筑构，上传本地EXCEL数据，穿透出不同的可视化图表。 （4）要求提供灵活的组件可配置项：要求每个组件都有灵活的可配置操作，丰富的（5）属性、样式、数据和事件配置可随意调整编辑。 （6）要求提供快速复用组件模板：要求支持自定义组件模块，保存后团队内公开共享和快速复用 |
| 3.2 | 融合新闻生产 |
| 3.2.1 | 首页设计：融合新闻生产要求将选题填报、宣传指令、新媒体发布、电视发布等业务变成可以深度自定义、自由取舍、个性化的办公表单，紧密贴合融合媒体的生产业务，从而大幅节省人员之间用于沟通交流、素材传递、通知调度、信息审核的精力和时间。同时，融合媒体办公系统要求能够从业务、人员、时间、专题、热度等多个维度，提供丰富的媒体生产、发布数据，助力媒体优化生产质量和传播效率。要求提供微信小程序模块，让媒体办公业务更加轻巧便捷。 |
|  | 产品功能要求： （1）工作任务：要求匹配不同的媒体中心生产流程的同时，能够将任务区分和落实到每一个媒体工作者。 （2）内容库：要求内容库支持方便地找到任何类型地素材，并通过素材找到关联的业务信息。 （3）指挥连线：要求实现现场记者人员和融媒指挥中心的实时联络，实现人员的调度指挥，也可以和演播室联动。 （4）数据报表：要求以业务数据和发布统计为支撑，提供模板和自定义数据展现，实现大屏数据互动服务能力。 |
| 3.2.2 | 内容汇聚：要求实现多渠道的内容统一汇聚，为后续融媒生产提供丰富的内容支撑，汇聚方式要求包括远程回传、内容上载、线索汇聚、通讯社稿件接入和外部投稿等渠道； |
| 3.2.2.1 | 远程回传：远程回传客户端要求能够满足媒体机构外派记者在采访现场、新闻前场能快速的将新闻资料、素材快速回传至中心，以满足新闻播出的时效性。记者可以使用笔记本电脑，将采集到的素材或制作好的成品节目通过客户端发起回传任务，远程回传客户端要求实现在素材回传的同时，具备业务自动关联、传输高安全可靠、系统易布署维护、操作简便等特点。 |
|  | 远程回传工具主要功能要求如下： （1）要求支持平台级统一用户认证接口，可对接认证系统实现免登使用； （2）要求支持手动填加任务，回传任务包中可包含视频、音频、图片； （3）要求支持通过资源管理器将素材拖拽进入上传窗口； （4）要求支持文件夹整体传输； （5）要求支持右键素材回传； （6）要求支持断点续传，传输中断后下次可从中断位置继续传输； （7）要求支持上传任务优先级调整，关键素材可优先传输； （8）要求支持上传进度及状态查看； （9）要求支持传输任务列表中对单个文件传输的暂停； （10）要求支持悬浮窗任务信息展示； （11）要求支持FTP标准传输模式（TCP协议）或UDP传输协议； （12）要求支持UDP/TCP链路的自动选择； （13）要求支持将已完成任务导出为EXCEL表格； （14）要求支持传输错误后的自动重试机制，且可设置重试间隔。 |
| 3.2.2.2 | 内容上载：要求支持Web上载，本地素材可直接上传内容库，包括单个文件、图片以及成组上传，实现快速将本地的素材上传到内容库进行编辑发布。 |
|  | 内容上载要求具有以下功能： （1）要求支持Web页面方式选择本地资源进行上传，支持录入资源的基本信息； （2）要求Web上传方式可通过白名单限制文件上传类型，可限制上传文件大小； （3）要求支持断点续传功能； （4）要求支持文件上传下载； （5）要求支持文件成组上传下载，例如视频、音频等文件； （6）要求支持文档格式：txt、xps、xls、xlsx、csv、ppt、pptx、doc、docx、rtf、pdf； （7）要求支持图片格式：jpg、png、bmp、peg、gif、ico、svg； （8）要求支持视频格式：mp4、avi、mxf、mov、wmv、mpg、ts、m2t、flv、f4v、3gp、dv； （9）要求支持音频格式包括：wav、mp3、wma、aac、s48； （10 ）要求支持压缩包格式：rar、zip。 |
| 3.2.2.3 | 互联网线索（对接中台大数据服务）:要求利用大数据平台完成对新闻媒体数据的采集、读取、分析、加载和呈现等数据处理，全方位对各大小门户网站、微信、微博、客户端、电子报等媒体进行数据采集，对采集的数据进行去重、分类、聚集、管理等处理，展示多维度实时的舆情、新闻信息。要求打通和平台之间的数据接口，新闻线索和数据可以直接指派作为选题或稿件素材，实现了平台一体化、用户一体化、数据一体化、业务流程一体化， |
|  | 要求包括以下功能模块： |
|  | （1）热点新闻 ①要求呈现全网媒体报道的重要新闻，第一时间了解在全网的传播最快、最广的事件； ②要求支持查看实时热点新闻； ③要求支持根据媒体类型查看，如网站新闻、头版头条、地域新闻、微信新闻、微博新闻、APP新闻、报纸新闻、头条号新闻； ④要求支持根据军事、财经、体育、科技、汽车、健康、旅游、娱乐、民生、阅读、时政等行业分类进行新闻列表分析展示。 ⑤要求支持根据时段进行新闻筛选。 ⑥要求支持根据新闻情感筛选新闻内容。 ⑦要求支持查看新闻详情。 ⑧要求支持新闻溯源。 |
|  | （2）全网热点 ①要求支持对互联网线索、微博、微信、客户端用户的线索和热线电话等渠道汇聚的新闻线索进行综合分析； ②要求支持根据全网抓取的数据分析出全网最热话题以及全网最新新闻列表并展现； ③要求支持最热话题，根据新闻热度、新闻情感、新闻来源对新闻进行深度分析展现。 |
|  | （3）地域热点 ①要求支持按照地域聚类显示全网的热点信息； ②要求支持按照省、市、区、县等区域进行新闻地图展示； ③要求支持区域新闻的关键词进行展示，包括：新闻热度排行、新闻来源趋势； ④要求支持依据文章内容，判断新闻或资讯的来源以及情感状态、发布时间、原文链接。 |
|  | （4）事件分析：要求支持对典型热点事件进行分析展示，包括：事件主题、事件简介、一周内各大渠道（如微信、微博、新闻网站、新闻客户端、论坛、报刊、今日头条）对该事件的报道情况。 |
|  | （5）头版头条 ①要求支持展示网媒、微信、微博、政府的头版头条信息，可查看头条名称、来源、发布时间等信息； ②要求支持查看头条文章的详细内容。 |
|  | （6）热搜榜 ①要求支持查看多渠道的热点榜单，包括：新浪微博、搜狗热搜榜、头条、网易、腾讯。 ②要求支持展示百度、微博的热搜话题信息，可查看话题主题、话题热度值。 |
|  | （7）线索订阅 ①要求支持订阅指定的网站和微信、微博公众号，当有内容更新时，可实现自动的抓取并呈现在订阅页面上。 ②要求支持提供互联网内容汇聚、分类、新闻呈现的面向互联网的内容汇聚服务。 ③要求支持根据本身地域属性及业务需求，订阅本地化网站、微博、微信来源。 ④要求支持自定义微信公众号、微博号、网站、APP自媒体的定向站点监测。 ⑤要求支持根据已监测账号所发布的新闻，以列表形式进行展示新闻标题、概要、发布时间、分类、来源等信息。 ⑥要求支持根据已监测的账号进行自定义关键词搜索新闻数据。 ⑦要求支持对新闻进行溯源。 |
|  | （8）专题新闻：要求针对重大的专题进行汇聚，支持以专题页面方式，提供专题新闻的分类汇聚和全网新闻大数据的统计分析。 |
| 3.2.2.4 | 外部投稿 |
|  | 要求提供UGC回传：UGC回传模块主要是实现普通C端民众手机、平板电脑等移动终端通过移动网络，回传突发新闻，作为应急报道的重要辅助手段，可实现将移动终端拍摄的文件回传至平台供其他应用使用。 |
|  | 要求提供PGC回传：PGC回传模主要是实现记者手机、平板电脑等移动终端通过移动网络，回传突发新闻，作为应急报道的重要辅助手段，可实现将移动终端拍摄的文件回传至平台。通过PGC 客户端对新闻外场突发事件或采访进行拍摄，并通过APP终端传至内容库。在内容库中对感兴趣的内容进行查询挑选操作，一键报题，审批通过后在进入现有系统制作库供后期编辑使用， |
|  | 功能包括： （1）要求支持对上传内容进行分类及元数据编辑。 （2）要求支持主流移动终端智能操作系统IOS和Android。 （3）要求支持对视频、图片的拍摄和本地文件的快速回传。 （4）要求支持音频的录制和本地音频回传。 （5）要求支持在线预览/播放上传资源。 （6）要求上传时支持录入资源的标题、描述等元数据填写。 （7）要求支持选择传输目标栏目。 （8）要求支持传输任务管理、传输进度实时查看、暂停或继续传输任务。 （9）要求支持统一用户登录，可采用与集团内用户账户一致的用户名进行登录。 （10）要求回传的内容自动进入内容库，经过用户挑选入内部生产系统。 （11）要求资源入库后可选择可见范围（仅本人可见、仅本栏目可见、公开）。 （12）要求支持GPS对手机位置进行定位，记者在手机终端可通过GIS地图查看周围的地理位置信息，调度指挥中心可通过大屏看到记者的地理位置分布信息。 |
| 3.2.3 | 内容管理:内容库作为多媒体素材的共享库，要求支撑内容汇聚、内容生产等基础业务，能够汇聚和呈现包括视频、音频、图片、文档在内的多种媒体资源。所有资源汇聚后要求可按分类展现、按账户权限浏览，满足多样化、海量节目汇聚和生产，实现多媒体平台生产内容的快速化管理。 |
| 3.2.3.1 | 多类型资源支持:要求支持展示当前账号能查看到的所有资源（包括个人和公共内容），所有资源可以通过素材类型进行快速筛选，包括：视频、音频、图片、文档、图文、图片包、其他文件等。 （1）视频:要求可快速筛选视频类型的素材进行预览和管理。 （2）音频:要求可快速筛选音频类型的素材进行预览和管理。 （3）图片:要求可快速筛选图片类型的素材进行预览和管理。 （4）文档:要求可快速筛选文档类型的素材进行预览和管理。要求支持对doc、docx、excel格式的文件进行在线编辑，并可查看修改记录和编辑权限配置。编辑完成后，编辑后的素材会另存为第二份文档直接保存到库内。 （5）图文:图文是用于多媒体稿件的一种特殊格式。内容库要求支持对图文类型的素材进行预览和管理，并可通过“多媒体稿编辑”工具打开或保存该类型的素材。 （6）图片包:图片包是用来展示同一主题的多个图片的特殊格式。内容库要求支持对图片包类型的素材进行预览和管理，并可分别展示图片包属性和单图属性。 （7）其他:其他格式素材的汇集，一般用于非常见格式的素材管理，例如工程文件等。系统要求支持对其他文件格式进行不包括预览在内的，下载、分享、出库、删除等操作。 |
| 3.2.3.2 | 内容上载 |
|  | 要求支持将素材上传到内容库内。目前包含文件、图片包两种上传方式。 （1）要求支持文件上传：支持多媒体素材的上传，支持批量上传。 （2）要求支持图片包上传：可以选择多个图片打包上传，支持编辑图片包属性。 |
|  | 上传素材时要求可以关联当前正在进行的表单任务，并将这些素材添加进表单附件中。 |
| 3.2.3.3 | 内容检索：要求支持按素材类型模糊检索库内所有的资源，可对展示的内容选择按入库时间升序、入库时间降序、标题升序、标题降序四种方式进行排序。内容展示要求支持图例、详情、列表三种形式。 |
| 3.2.3.4 | 内容下载：要求支持内容下载到本地，包括对WPS文档的打包下载等。快速下载后，可由第三方生产工具进行后续生产。 |
| 3.2.3.5 | 内容出库：要求支持将选中内容出库到对应的外部系统。 |
| 3.2.3.6 | 内容分享 |
|  | 要求支持链接分享和系统内用户分享。其中链接分享支持设置提取码、有效期，并可自动生成二维码，用于跨平台的分享。系统内用户分享则可直接将文件（文件夹）直接分享给系统内其他用户。 |
|  | 要求支持以链接形式查看已分享的所有素材（我收到的分享、我发出的分享和链接分享）。包括名称、分享时间、失效时间，并能进行关键词检索和按照创建时间排序。支持重新发起分享或取消分享。 |
| 3.2.3.7 | 内容删除：要求拥有删除权限的用户可对选中的内容进行删除。 |
| 3.2.3.8 | 智能分析：要求提供智能分析功能，可进一步提高多媒体内容的生产效率，节省工作者重复性操作消耗的时间。 （1）智能标签：要求智能识别视频、图片中的人物、机构、地点等关键信息，实现素材快速检索。 （2）智能识别：要求提供人脸识别、字幕识别、语音识别等智能识别功能，展示视频、音频等内容的人脸信息、字幕识别和语音信息供二次加工使用。 |
| 3.2.3.9 | 公共内容库 |
|  | 要求提供公共内容库用于存放所有用户均能查看的素材资源。 |
|  | 要求拥有权限的用户可以在公共内容库主目录中新建文件夹，并以目录树的方式呈现，便于用户根据实际需要对素材进行目录管理。 |
| 3.2.3.10 | 我的内容库：要求我的内容库仅呈现当前账号入库的私密素材。将私密素材密级设置为公开后，可在公共内容库查看，并能通过表单/工具中的各种内容库组件/插件来使用。 |
| 3.2.3.11 | 回收站：要求提供回收站可对删除的素材进行汇总，支持还原、彻底删除素材、清空等操作，并支持根据删除时间进行排序。在彻底删除后才会释放存储空间。 |
| 3.2.4 | 文稿工具 |
| 3.2.4.1 | 总体功能要求 |
|  | 有效的解决新闻文稿、新闻素材、新闻节目及播出串联单之间的流程关系，提升新闻节目制播的效率。串联单可用于新闻演播室播出编单及播出控制结合，文稿系统可与新闻制作、演播实现无缝的结合。 |
|  | 新闻节目采、编、播需要按照其业务特点统一规划工作流程，采用文稿工具可以非常 文稿工具要求立足于制播网络的业务管理，涵盖前期信息汇聚、业务管理以及制播生产执行的关键功能单元，以线索、选题、文稿、串联单编排为业务生产主线，通过业务流程驱动，以强任务流的方式，建立与制播域的业务协作关系。 |
|  | 主要功能要求包括： （1）文稿系统要求采用B/S模式，通过权限控制的方式，不同权限的用户访问不同的功能界面。 （2）文稿要求支持开放的互联接口，便于后续功能的扩容。 （3）文稿要求支持MOS协议，可与制作、演播室实现无缝结合，实现文稿、节目等信息的统一管理和应用。 （4）要求提供详细的稿件评分策略，可在文稿系统界面中完成对稿件评分以及评分统计等管理功能。 （5）要求支持按串联单给稿件评分。 （6）要求支持不同用户对稿件评分的权限控制。 （7）要求支持按不同条件对稿件的分数查询。 （8）要求支持按人员进行分数统计。 （9）要求支持人员评分明细查看和导出。 （10）要求具备完善的数据备份机制，确保文稿系统数据的安全。 （11）要求文稿系统可定制，包括流程、界面、打印模板、工作流等。 （12）要求通过各种渠道收集的新闻线索和热线信息可录入并汇总到文稿系统中使用。 （13）要求可即时准确分类显示选题、文稿的不同状态（如文稿状态有待审查、审查通过），并可根据不同条件（如关键字段、时间等），对选题、文稿进行各种业务查询。 （14）要求支持新建、修改、删除文稿。 （15）要求支持文稿锁定和解锁。 （16）要求支持不同用户权限对文稿的控制。 （17）要求支持文稿的多极审查（最高3级）。 （18）要求支持稿件的复用。 （19）要求支持按多个查询条件文稿审查状态查询稿件。 （20）要求支持导入导出成文稿。 （21）要求支持查稿件的修改轨迹。 （22）要求支持文稿打印功能。 （23）要求支持新建、修改、删除串联单。 （24）要求支持不同用户对串联单有不同的权限控制。 （25）要求支持根据串联单模板新建串联单。 （26）要求支持编单功能。 （27）要求支持栏目稿件库、垫播稿件库、串联单稿件库。 （28）要求支持不同栏目不同串联单的稿件以复用稿件的方式进串联单。 （29）要求支持串联单中多个条目的累计长，视频总长。 （30）要求支持串联单的非指定送审和指定送审。 （31）要求支持串联单多条件的查询和结果的统计。 （32）要求支持串联单中同步和导出题词器 （33）要求支持串联单加锁和解锁。 （34）要求支持新建、修改、删除串联单模板。 （35）要求支持一个栏目的模板共享给其他栏目。 （36）要求支持串联单模板中新建片花。 （37）要求支持串联单模板的查询。 （38）要求支持文稿、串联单删除后入回收站。 （39）要求支持回收站中记录还原删除。 （40）要求支持回收站按不同条件查询记录。 |
| 3.2.4.2 | 文稿智能校对：文本校对是基于人工智能算法，快速完成稿件中各种错误内容的识别和提示，并给出纠错建议。文本校对要求根据需求定制重点词监控词库，能够准确快速地校对出所有与重点词相似的错误并标记错误等级并给出建议的正确文本，要求支持大容量的重点词监控库，能够检查领导人姓名、单位名称、地名以及涉及中央重要精神的词语等，可用于文本中重点关注词、错别字、违禁、违法、敏感词、垃圾信息的快速审核。要求采用超大规模词库和重点词监控等先进的校对计算技术，要求支持各种主流文字处理和排版系统的文件格式，要求支持各种专业文稿的校对，能够代替传统校对的工作，辅助内容审校者有效发现问题，提升校对质量及审稿效率，确保内容安全生产。 （1）要求智能校对接入中台，封装后供第三方系统调用 （2）要求可以校对大部分中文、英文拼写、成对标点、特殊数字、科技计量、重句、异形词、领导人姓名职务、领导人排序、政治性问题等错误 （3）要求支持根据需求定制重点词监控词库，能够准确快速地校对出所有与重点词相似的错误 （4）要求支持大容量的重点词监控库，特别适合于检查领导人姓名、单位名称、地名以及涉及中央重要精神的词语等 （5）要求支持各种主流文字处理和排版系统的文件格式校对 （6）要求支持各种专业文稿的校对，能够代替传统校对的工作，辅助内容审校者有效发现问题，提升校对质量及审稿效率，确保内容安全生产 |
| 3.2.5 | 审核工具 |
| 3.2.5.1 | 专业审片：审片工具担负着节目内容、成片质量的审查任务，要求提供人性化的操作界面，方便审片人员完成对节目的审查， 具体功能要求如下： （1）要求支持成片审查，进行实时播放审看； （2）要求支持时间线审查，在审片终端全局审看所有节目内容(包括视频、字幕、解说等)； （3）要求支持输出内容到监视器进行审看； （4）要求支持进行节目审查时，同时查看该节目的文稿信息和视音频信息； （5）要求支持对审查节目进行入出点设置，快慢放等多种操作； （6）要求支持在审片工作站发表审查意见，在非编软件中可查看审片意见； （7）要求支持审片流程自定义。 |
| 3.2.5.2 | 其他业务审核：在融媒业务中，要求对每一块业务都可以设定相关的审核。审核体现在融媒业务所有的流程中，要求包括选题策划、节目制作、短视频制作、文稿、多媒体稿等各业务模块，所有的审核功能共同组成了融媒业务相关的审核。 |
|  | （1）选题策划：对于选题策划业务可以设定对应的审核流程，具体功能要求如下： ①要求支持审核流程自定义； ②要求支持多级审核； ③要求支持添加部门、角色、人员作为审核对象； ④要求支持根据不同的业务设置不同的审核流程； ⑤要求支持移动端审核。 |
|  | （2）短视频制作：在融媒业务中，会生产大量的短视频用以发布到新媒体渠道中去，对于视频类型的素材，要求针对性的进行相关审核管理，具体功能要求如下： ①要求支持审核流程自定义； ②要求支持多级审核； ③要求支持手动或自动发起审核； ④要求支持根据不同的业务设置不同的审核流程； ⑤要求支持移动端审核。 |
|  | （3）文稿：文稿的审核主要针对于电视文稿制作完成，需要用于添加至串联单进行播出的相关稿件的审核，具体功能要求包括： ①要求支持多级审核（最高4级）； ②要求支持文稿的逐级审查、跳级审查、指定审查（最高4级）； ③逐级与跳级审查要求支持自定义审查用户（最高 4级）； ④要求支持根据不同栏目设置不同的审核流程； ⑤要求支持移动端审核 |
|  | （4）多媒体稿：多媒体稿的审核主要针对于发布至新媒体渠道的相关稿件的审核，具体功能要求包括： ①要求支持多级审核（最多3级）； ②要求支持指定角色进行审核； ③要求支持根据不同的渠道设置不同的审核流程； ④要求支持移动端审核。 |
| 3.2.6 | 专业视音频制作：音视频制作要求实现对音视频文件的加工制作功能，要求根据不同业务场景，调用不同的工具对音视频进行生产，音视频制作工具要求包括专业视频制作工具、新媒体视频简编工具以及智能化工具集。 |
| 3.2.6.1 | 专业视频制作工具：专业视频制作工具，用于对4K/HD的编辑能力，要求支持视音频剪辑、视频特效处理、专业调色、音频处理、字幕图文制作、节目输出等全面的后期制作。编辑站点要求支持超高清视频分层编码格式，支持访问该格式的高清部分内容，实现代理码率编辑，降低在生产过程中对带宽的压力。 （1）要求支持标清到超高清的无压缩、MPEG-2 I、DVCPRO 50、DVCPRO HD、MPEG-2 IBP、H.264、DV、DVCPRO、XDCAM、XDCAM HD、索尼XAVC、松下AVC-Ultra、LongGOP编码格式。 （2）要求支持标清Rec.601、高清Rec.709标准色域，支持超高清Rec.2020宽色域制作，实现从输入、编辑制作、输出全流程的宽色域支持。 （3）要求支持色彩自动化管理功能，兼容主流摄像机拍摄的不同色域空间、伽马曲线的4K素材，可自动识别佳能、索尼、松下等摄像机素材的色彩格式、动态范围标准等信息，对上线的素材进行自动色彩/动态范围转换，实时转换为目标(BT.2020/HLG, BT.2020/ST2084)时间线格式，方便4K宽色域多色域编辑制作。 （4）要求支持多帧率、多格式素材实时导入时间线编辑，兼容不同格式、帧率、制式的混编，可实现不同格式、不同幅面、不同帧率的源码直接混合编辑，支持多层高低码率视音频素材实时混编，多层特技实时处理。 （5）★要求具备利用部分幅面数据，即可对大幅面视频图像进行快速处理的方法或技术，确保4K编辑的流畅。 （6）要求支持二维、三维特技，包括遮幅、掩膜、画中画、动态马赛克、滤镜等特技制作。提供丰富的三维包装合成特技，可进行三维模型转场、手绘动画等包装工作，提供包括字幕模板、非编特技模板、音效库、三维包装模板在内的多种类型模板组件。 （7）要求通过提供基本颜色校正功能实现对画面进行校色处理，提供色键、亮键、图文键抠像功能进行画面背景的抠像处理。 （8）要求支持PQ、HLG高动态范围编辑编辑功能，提供针对HDR HLG和PQ ST2084的软件亮度示波器，实现在编辑视频的同时，无需硬件示波器，即可较为方便的监看4K HDR亮度波形范围变化。支持HLG和PQ两种模式的高动态亮度波形实时监看，方便直观观测到节目画面在HDR模式下的峰值亮度。 （9）要求支持8bit、10bit高量化位深的源码素材实时编辑，采样率支持4:2:2到4:4:4。 （10）★要求支持HDR/SDR上下变换功能，支持手动设置上下变换参数，支持4K HDR下变换为HD SDR，支持 4K HDR 相互转换，支持HD SDR上变换为4K HDR。 备注：投标文件提供国家广播电视总局下属检测机构出具的测试报告复印件。 （11）要求支持高动态范围和宽色域的素材输出，可输出主流HDR曲线的视频文件。 （12）要求支持从单声道、立体声、5.1/7.1环绕立体声多维音频混音与合成到监听的全流程，支持PCM、MPEG音频，支持Dolby Digital的环绕声音频格式，支持Dolby E音频元数据解码编辑和编码输出，提供配音混音工具，能够设置5.1环绕声。 （13）要求内置调色软件，具备一阶、二阶、一键校色等功能，可辅助节目制作修正错误的画面色彩或完成艺术性的创作。一阶校色功能包含色轮、色条、Log色轮三类工具，可在基于YUV、RGB两种色彩空间的调节方式之上来对视频画面的颜色进行调节，用来调整画面的色彩鲜艳程度、色彩偏向以及明暗差别等效果。二阶校色功能提供各类遮罩工具、限定器工具以及节点管理工具，支持通过色调、色相、色温、对比度/轴心、饱和度等色彩调节参数对画面进行色彩调节，完成局部画面颜色的调整。一键校色功能可一键调节改善画面通透性效果，省去众多素材片段调节曲线的步骤。 （14）★4K 非编软件系统的功能、4K 图像质量要求通过广电总局相关检测，检测报告需要说明其产品具备以下能力：时间线编辑、字幕编辑功能、色彩管理功能、文件生成功能，高动态范围、HDR 示波器等功能。 （15）为了实现时间线和用户自定义数据的共享，投标产品应能在升级补丁包或升级版本后实现时间线数据、用户自定义数据、特技，字幕等模块自定义数据的上下兼容,支撑业务现场非编多版本无缝无感快速切换。 |
| 3.2.6.2 | HDR/SDR同步监看 |
|  | ★下变换要求符合央视同播标准，通过广电总局测试 备注：投标文件提供国家广播电视总局下属检测机构出具的测试报告复印件。 |
|  | 本次项目要求提供下变换盒子，同步监看HDR、SDR输出，做到所看所审即所播，所编即所播。要求拥有自动测光功能，可以根据素材场景亮度变化，自动调整变换参数及曲线，要求能对极亮或者极暗的特殊场景进行适配，还原画面各部分色彩层次细节。 要求包含实时HDR到SDR转换，HDR到HDR转换，SDR到HDR转换，4k/HD同步输出等功能，集成自适应HDR下变换技术，从HDMI到12G-SDI、从SD到4K全兼容，要求支持HFR、WCG和HDR，在4K制播流程中，做到所看即所播，对4K、HD工作流程提供有力支持。 |
|  | 主要功能如下 （1）要求支持HDR/SDR转换 （2）要求支持4K HDR、HD SDR同步输出 （3）要求支持4K HDR和4K SDR 同步 输出 （4）要求支持4K HDR下变换为HD SDR （5）要求支持 4K HDR 相互转换 （6）要求支持HD SDR上变换为4K HDR （7）要求支持Gamma曲线HLG，PQ，SLOG3 （8）要求上下变换参数符合央视同播技术规范 （9）要求根据场景亮度自适应HDR-SDR下变换，适应各亮度场景，可根据素材场景亮度变化自动调整下变换参数，在极端条件下也能极佳地保留画面细节，呈现出高质量的画面 （10）要求支持手动设置上下变换参数 （11）要求支持通过web登录方式访问设置界面 （12）要求设置方式简易灵活，能够根据用户需求设置源与目标分辨率、色彩空间、伽马曲线 （13）要求支持手动设置4KHDR下变换为HD SDR亮度参数 （14）要求能够简易便捷地设置输入信号色彩空间 （15）要求支持HDR/SDR各色彩空间转换 （16）要求支持广播级专业色域（REC.2020，REC.709、S-GAMUT3）及Gamma支持（HLG、PQ、SLOG3） （17）要求支持选择视频信号范围，支持窄范围，拓展范围以及全范围 （18）要求支持SR和DR的信号转换 （19）要求支持2SI、SQD （20）要求支持4x12G-SDI to：12G-SDI、4x3G-SDI 4K输出 （21）要求支持12G-SDI to：12G-SDI、4x3G-SDI 4K输出 （22）要求支持4x3G （23）要求支持4x12G （24）要求支持HDMI 2.0 to：12G （25）要求支持解嵌数字/模拟音频输出 （26）要求支持8K格式： 4320p50Hz 、4320p59.94Hz （27）要求支持4K格式：2160p23.94Hz、2160p24Hz 、2160p25Hz、2160p29.97Hz 、2160p30Hz、2160p50Hz 、2160p59.94Hz、2160p60Hz （28）要求支持HD格式：1080p50Hz 、1080i59.94Hz、1080i60Hz、 1080p23.94Hz、1080p24Hz 、1080p25Hz、1080p29.97Hz 、1080p30Hz、1080p50Hz、 1080p59.94Hz、1080p60Hz |
| 3.2.6.3 | 分层编码技术 |
|  | 要求在专业视音频制作中应用国产可控的分层编码技术，实现4K、8K乃至16K等更大幅面的超高清制作。要求文件编码分为基础层、部分增强层、增强层三层码流。在前端基础编辑时，要求能够直接读取基本层数据，实现高清编辑。在前端增强编辑时，要求支持只解码基本层+部分增强层的码流，实现HD SDR编辑。充分利用现有HD存量系统。 |
|  | ★为了兼容当前的UHD编辑环境，投标产品应能提供一种4K分层解码的解决方案，以HD SDR为处理能力基础单元，减小4K文件读取带宽，减少存储读取压力，提高4K编辑的实时层数。 |
|  | ★要求非编分层编码图像质量通过国家广电总局检测。 备注：投标文件提供相关检测报告。 |
| 3.2.6.4 | 调色系统：本次项目要求非编工具具备全面的调色能力并搭配专业调色台，其效果对标达芬奇调色系统，达到世界一流调色软件水准。 |
|  | 素材校正还原：在广播电视行业的调色工作流程中，调色师首先要进行的就是校正素材。要求支持校正的方式有源色彩管理以及色卡匹配两种方式： |
|  | 源色彩管理 （1）源色彩管理是调色流程中的首要步奏，通过色彩管理，能够对素材进行色彩管理，还原素材原有色域、gamma。处理各类原生摄像机raw格式。 （2）要求支持调整解码幅面，提高RAW格式处理效率。RAW面板要求提供对ISO、曝光、色温、色调等各类原始参数设置，在后期制作阶段重新解读摄像机原始传感器数据，且不影响画面质量。 |
|  | 色卡匹配：当镜头中包含色卡时，要求通过数学运算将色卡上颜色样本的错误色彩/亮度还原，应用至整个画面，实现整个画面的快速色彩还原，解决由于前期拍摄环境光线影响/拍摄参数设置不正确导致的画面偏色、多机位画面色彩不一致等问题。 |
|  | 素材画面层次调节 （1）在确认素材色彩还原后，调色师进行的下一步就是调节素材的通透性，还原素材的亮度层次和细节。 （2）由于天气原因、光线原因导致拍摄画面灰暗、过曝、色彩失真等等的情况屡见不鲜。针对于这样的素材，要求提供一阶校色工具来帮助还原真实的画面色彩，要求包括一阶色轮、色条、亮度轮、曲线等多种一阶校色工具。 （3）在一阶调色基础上，要求提供白平衡与一键除霾功能，提高基础调色的工作效率。 ①白平衡：要求提供白平衡功能，选取画面的黑点以及白点，从而使系统自动计算画面的亮度分布情况，进行亮度自动调节摆脱环境光线的影响，使拍摄的画面还原出真实的颜色，解决画面的偏色或亮度表现不佳等问题。 ②一键除霾：要求提供一键除霾，一键改善画面通透性，省去众多素材片段调节曲线的步骤，并且除霾功能能够专门针对画面中的天空部分进行清洁，使阴霾、灰暗天气中的拍摄素材重见天日。 |
|  | 素材画面整体处理：素材的通透程度调节完成后，需要对画面整体的色彩表现进行修饰。对画面整体色调的调节、提高画面颜色的鲜艳程度等环节。而这些环节所对应所需要的工具分别为：色调参数调节、饱和度参数调节。 （1）HDR调色工具：要求提供HDR色轮，要求提供至少7个色轮，画面的亮度层次分区精细且支持自由调整分区。 |
|  | 素材画面局部处理：在画面整体的色彩基调铺垫好后，需要针对画面局部进行进一步精细化的调节。校色师主要为了解决局部画面的色彩问题，或是美白修正人脸肤色，或是让红旗的颜色更加鲜艳等，可进入二级校色。为了满足上述工作场景，要求在基于上述两类校色工具的基础之上，加入二阶校色工具：遮罩工具、限定器工具以及节点管理工具，完成局部画面颜色的调整。 （1）遮罩、限定器工具 ①要求支持通过绘制区域的各类遮罩工具与限定器工具，配合一阶校色工具解决局部画面区域的颜色问题。 ②其中，遮罩工具要求能够以绘制矩形、圆形、自定义图形等方式控制一阶校色、色调、饱和度等工具在画面中的作用范围。 （2）节点管理工具：要求提供节点管理工具，通过添加节点实现对校色效果的管理，包括校色效果之间的叠加、处理顺序，从而将校色效果与遮罩、限定器进行结合，创造局部的校色效果。 |
|  | 辅助校色工具 （1）故事板 ①系统要求支持同框划像和三视窗的显示方式，提供调色故事版。 ②调色故事板要求能够便捷查看整体时间线的调色状态和镜头色彩的连续性，快速找出不匹配的镜头，并定位素材。故事板中的片段要求能作为调色模板使用，调色信息可以快速加载至其他片段。此外，要求支持在故事板中对素材分组并筛选，例如筛选出同一场景下的镜头、所有已调色/未调色片段后，在统一对特定的素材编辑，方便快捷。 （2）画廊：画廊是在调色系统中组织和管理调色模板的地方，要求提供包括调色模板的保存/应用/搜索/导入导出/模板共享等功能，加速工作流程。 |
| 3.2.6.5 | 三维声制作 |
|  | 非编工具要求在5.1/7.1环绕声的基础上，提供5.1.4/7.1.4三维声的制作能力。从输入到剪辑、混音、输出完成三维声音频制作的全流程覆盖。 |
|  | ★为保证节目音频质量，非编软件应支持杜比认证。 |
|  | 具体功能如下： （1）混音功能 ①要求每个轨道都对应了调音台上的通道条。要求每路轨道均可提供实时6频段参量均衡器，以及设置阈值和音频增益对音频进行动态处理。所有处理都精确到帧级别，实现优异的同步效果。 ②为了方便在复杂的混音流程中，快速对某些声道批量处理，要求增加辅助矩阵，能够快速把某些声道批量调音、添加特技，有效减少混音周期。 （2）录音功能：要求支持制作出多层录音。可以在回放的任何时刻通过实时插入式、覆盖式录音来进行记录，并且还能通过方便的快捷操作替换录音。此外，配音工具要求具有易用性，要求提供插入模式的上线方式，并且配音设置界面支持设定前后Margin。 （3）灵活监听：要求能处理多达16通道。要求支持从内部或外部输入选择信号源，并支持同时输出到16个不同的目标上。在不同格式间过渡时，要求可以自定义上混或下混功能。 （4）3D音频：要求非编系统设有内置3D音频支持，可使用5.1、5.1.4、7.1、7.1.4甚至22.2声道在内的空间音频格式。要求支持使用其中的3D声像移位器放置音频在空间内的位置，可视化功能则能为每个物体在空间中的具体位置提供清晰的视图，进行快速准确的三维声调节。 |
| 3.2.6.6 | 字幕图文制作 |
|  | 要求提供灵活的标尺及辅助线提示：非编标尺工具要求提供字幕物件对标尺、安全框、以及其他物件之间的吸附功能，能够快速对齐整理字幕物件，提高字幕编辑效率。 |
|  | 要求提供快捷的文本背景功能：在为视频添加字幕时，为了让字幕更加清晰明显，不受视频底板的影响，通常需要增加一个文字的背景，在非编中通常采用文本+多边形来实现。操作以及调节都需要同时对两个物件调节，字幕添加效率不高，为了提高为字幕文本添加底板的效率，要求非编拓展衬底功能，能够快速完成文本+底板的编辑。 |
|  | 要求加速唱词字幕制作：唱词是重要的字幕物件类型，要求提供唱词倍速录制的以及唱词支持文本复制粘贴的功能。 |
| 3.2.6.7 | 源码混编：非编系统要求采用智能编解码引擎，要求具有广泛的格式兼容能力，要求基于国产自主知识产权的解码算法提供高效的素材源码编辑，要求支持集成格式原生解码器提供原生解码应用。要求实现不同格式、不同幅面、不同帧率、隔行与逐行之间的非转码直接混合编辑。要求基于混编能力，提供高码率、低码率（代理码率）双码率可切换的套剪模式，要求支持从标清、HD到4K/8K提供可配置的高低码工作模式，从剪辑、特技、特效、字幕实现双码率的相互随时切换，可实现低码制作高码输出，4K/8K超高清与HD高清双码率制作。 |
| 3.2.6.8 | 自由分辨率 |
|  | 要求在满足标清、高清、4K/8K超高清等广播级分辨率的同时，提供“自由分辨率”支持，要求支持自定义任意高宽比的分辨率，适配互联网时代占据各大门户网站、社交媒体巨大流量的竖屏、方屏、异形幅面需求，也可据此制作超宽荧幕、户外大屏广告、异型广告屏、超高清巨型荧幕、VR360°/180°全景视频。 |
|  | ★要求具备利用坐标变换编辑VR影像的能力，能够支持VR360°及VR180°各档分辨率的VR全景视频编辑合成与编辑制作。 备注：投标文件提供相关证明材料并加盖厂商公章予以佐证； |
| 3.2.6.9 | 宽色域 |
|  | 非编工具要求满足标清Rec. 601、高清Rec. 709标准色域，并支持Rec. 2020宽色域制作，在面向4K/8K超高清时代，要求广泛支持SONY S-Gamut/S-Gamut3/S-Gaumt3.Cine、Panasonic V-Gamut、ARRI Wide Gamut、Canon Cinema-Gamut、RED Color、DJI D-Gamut多种常见摄像机宽色域。实现从输入、编辑制作、输出全流程的宽色域支持。 |
|  | ★为确保当前高清到4K过渡阶段中，专题制作节目能够全范围覆盖，当我集团采用低于Rec.2020色域显示设备时，4K非编工作站需要具备最大化还原Rec.2020色域内容的功能。 |
| 3.2.6.10 | 高动态范围 |
|  | 本次非编工具要求支持从SDR到HDR，支持Hybrid Log Gamma(HLG) HDR标准，和基于PQ（Perceptual Quantizer，感知量化）SMPTE ST2084 HDR标准，实现当今业界两大主流标准的全支持。要求实现超高清制作从分辨率提示到宽色域、宽动态范围的全面提升。 |
|  | 要求在制作的全流程中加入基于PQ曲线的HDR Vivid标准，要求支持HDR Vivid元数据参数调节，能够调节画面的暗部/中间调/亮部对比度、饱和度等画面细节，并将调节结果写进元数据，为适配SDR设备亮度做足准备。 |
| 3.2.6.11 | 自动化色彩管理：非编工具要求在色彩管理上做到自动识别和自动转换。 |
|  | 自动识别：要求在文件输入时即可自动识别出各素材的色彩信息 |
|  | 自动转换 （1）要求在进行时间线上进行编辑时，根据时间线的设置，素材将做出自动转换，使色域和伽马曲线匹配时间线的色域和伽马曲线，在输出时，能够根据不同的输出目标做出适配，自动将时间线上所编辑的色彩空间和伽马曲线做出转换匹配输出目标。 （2）要求支持SR-LIVE黑压缩转换流程，能够更好的保留暗部细节，呈现与人眼无限接近的视觉体验。 |
| 3.2.7 | 智能辅助 |
|  | 通过调用智慧中台AI能力，支撑多媒体制播系统智能赋能服务，如非编上唱词、智能配音、文稿智能校对等，实现制播系统智能化提升。 |
|  | 媒体智能处理服务要求针对媒体业务场景打造，要求具备开放合作、自主整合特性，支持云原生架构的智能业务服务,并将提供的公有云服务接入中台供其它系统调用。 |
| 3.2.7.1 | 智能修复：超分辨率转换（Super Resolution，SR），是一种将低分辨率图像（Low Resolution，LR）重建为高分辨率图像（High Resolution，HR）的一种图像/视频处理技术。随着现今市场上超高清的普及。超高清图像、视频资源的匮乏和日益增多的高分辨率显示设备终端之间的矛盾越发凸显，此时，能够将HD幅面的已有素材重建出4K的高清素材的超分辨率技术就显得越发重要了，本次项目建设要求利用AI超分技术将低分辨率的图像映射至高分辨率，并智能消除画面噪声，达到增强图像细节、使画面更清晰的作用。 |
| 3.2.7.2 | 智能唱词 |
|  | ★要求非编支持智能上唱词和智能拍唱词，调用AI能力，智能上唱词可方便快捷地实现语音内容的文字转写，自动生成唱词并与视频对准；智能拍唱词可将导入音频和已有文本根据语音识别结果一键匹配，生成唱词时间码。 备注：投标文件提供系统界面截图。 |
|  | 要求通过智能唱词服务，大幅提升字幕制作效率，可在10-15分钟内完成一小时视频素材字幕自制。 |
| 3.2.7.3 | ★智能美颜：要求提供智能美颜，在美白的调整中，要求支持作用于整个画面的美白效果，要求整合智能、美颜、跟踪的能力，无需复杂的操作，一键跟踪后美颜效果自动添加到合适的人脸范围内。 |
| 3.2.7.4 | ★智能马赛克：非编要求支持智能马赛克功能，通过面部识别与智能跟踪算法，为视频智能追踪打上马赛克及各类模糊效果。 |
| 3.2.7.5 | 智能磨皮：要求支持智能磨皮功能，只需简单的取色+调整力度，即可在保留皮肤质感的同时达到平滑肌肤的效果。 |
| 3.2.7.6 | ★智能裁剪：要求利用AI智能跟踪能力，拓展到媒体行业特定运动场景，要求提供全新智能裁剪能力，能够快速裁剪出运动中的物件，同时能够快速、高效将横屏素材转换为适合新媒体平台发布的幅面，省时省力。 |
| 3.2.7.7 | ★智能去水印：要求提供专业非编制作业务中的智能去水印能力，能够自动识别各级电视台台标及字幕，适用于去除水印/字幕/台标等场景。 |
| 3.2.7.8 | ★智能转场监测：智能转场监测要求能够探测画面变化，自动检测转场点，快速将成片还原成独立的镜头，要求支持自动完成视频/音频的同步拆分，为校色、重构图、精编等工作提前做好素材准备，适用于赛事、篮球、足球等节目的智能快速剪辑场景。 |
| 3.2.7.9 | ★智能防抖动：智能防抖动要求能够识别镜头晃动轨迹，进行轨迹的方向抵消，实现镜头的防抖功能，有效解决了拍摄中因拍摄设备不稳导致的抖动问题。 |
| 3.2.7.10 | ★智能跟踪调色：要求通过智能跟踪算法，自动对非编时间线中的画面逐帧进行统一调色。 |
| 3.2.7.11 | ★智能跟踪字幕：要求通过智能跟踪算法，实现跟踪数据与字幕块的绑定，实现字幕与动作的跟随。 |
| 3.2.7.12 | 智能辅助审核：对于送审成片，要求在进行自动化人像和字幕信息提取后，发现可能存在的敏感人物、敏感字幕内容，在审片软件审核时，要求可以提醒审核人员进行确认，提高送播节目内容安全度。 |
| 3.2.7.13 | 配音工具：专业配音终端要求可根据节目类型的不同，分别针对高低码率的节目进行配音，同时配备专业声卡，以达到专业级的配音效果。 |
|  | 要求具备以下功能： （1）要求支持音配画和画配音两种配音方式。 （2）要求在配音的同时能够提取节目文稿内容，能够让配音员直接在显示器屏幕上看到稿件内容。 （3）要求配音软件与非编软件共享素材及时间线片段，支持直接获取参考视频和参考音频，实现多人、多工作站协同工作，无缝转换。 （4）要求支持指定任意音轨是否参与混音。 （5）要求提供配音、混音编辑模式。 （6）要求支持有卡配音及无卡配音。 （7）要求支持调用提词器，直接提取节目所对应的文稿内容。 （8）要求对音频进行多种特效处理。 （9）要求支持配音模式和编辑模式打开节目。 （10）要求支持在时间线上，对配音轨锁定或对除配音轨外其余轨道均锁定的两种编辑方式，处于锁定状态的轨道不能进行编辑。 |
| 3.2.7.14 | ★调色协同：要求提供强大的协作功能，尚在剪辑时即可同时开始调色工作，要求支持同一条时间线的编辑与多个调色终端同时进行，实现真正的多人协同； 备注：投标文件提供系统界面截图。 |
|  | 具体要求如下： （1）要求剪辑、调色同时进行 （2）要求数据实时更新到各个终端，实时保存 （3）要求支持多台调色终端同时工作，提高调色效率 |
| 3.2.8 | 云非编剪辑要求 |
|  | 多媒体时代为了满足办公网或异地编辑，要求构建虚拟非编，实现终端虚拟化，满足云上编辑、调音、调色等业务。 |
|  | 云非编工具要求保持功能与高清/超高清编辑工具一致以外，还要求具备以下功能特性： （1）★要求支持云原生：基于容器下的桌面应用编排，实现弹性扩缩容按需拉取和其他容器共享资源进行统一编排； （2）★要求支持实时监看，采用虚拟非编端信号回传的方式，利用HDR/SDR监视器或HDR/SDR显示器达到本地实时监看效果。 |
| 3.2.9 | 移动端工具：为方便移动化办公，要求支持通过移动端工具实现随时随地生产，移动端工具要求包括移动端生产APP和移动端小程序。 |
| 3.2.9.1 | 微信小程序 |
|  | 为了方便移动化办公，要求提供微信小程序功能块，让多媒体业务更加轻巧便捷。 |
|  | 小程序功能要求包括微信账号授权关联、选题填报、工作任务、指挥连线、公众号提醒。要求在微信端即呈现web门户的工作内容，实现记者直接在手机端进行选题报题、稿件编写、节目编码生成，领导直接在手机端进行任务审核、互动连线等，确保系统工具的移动化与轻量化。 |
|  | 在微信小程序和微信公众号中，要求提供以下模块相关功能： （1）要求支持选题填报、任务发起、任务查看、任务审核，任务与平台同步。 （2）要求支持内容库素材查看、检索和分享。 （3）要求支持上传素材至内容库，包括本地图片上传、本地视频上传和微信文件上传。 （4）要求支持通过公众号接收任务消息提醒、公告信息。 （5）要求支持通过公众号接收视频通话信息并发起视频通话。 （6）要求支持文稿的创建、编辑、送审、审核，稿件与平台同步。 （7）要求支持多媒体稿的创建、编辑、送审、审核，稿件与平台同步。 |
| 3.2.9.2 | 移动生产APP：要求提供面向专业内容创作者的高效移动生产工具，提供包括视频剪辑、模板成片、多模态创作、智能工具箱、智能内容库等一系列亮点功能。 |
|  | 要求功能包括： （1）创作功能 ①创作板块主要用于完成内容的生产制作与素材的加工处理，要求包含视频拍摄、视频剪辑、音频录制、智能工具箱以及多模态创作功能。 ②视频拍摄：要求支持画面对焦、画面缩放，支持调节光线，视频录制时可选择使用音乐，调节录制后视频的播放速度，支持分段录制、倒计时、以及视频合成与草稿的保存。 ③视频剪辑：要求支持导入复数视频、照片，并对视频进行切割、拼接、变速、音量调节、旋转、视频视觉参数调整；多轨编辑下，支持视频，音频以及特效在UI中展示独立的编辑轨道，轨道可以进行时长裁剪、位置移动和效果编辑等。导出将多个音频轨道、视频轨道和特效轨道合并输出；要求支持视频分割、视频变速、视频旋转。音频编辑中，要求支持本地导入、云端获取音频以及从视频中提取音乐，支持音量调节；文字编辑功能支持通过自定义、模板等方式增加字幕；支持ASR自动识别字幕，特效文字与贴纸；支持画幅编辑，调整视频画幅比例或增加与调整背景色/背景板；视频导出时，支持调整分辨率、帧率并导出；滤镜功能支持增加预置滤镜并调节其强度，支持手动自定义调节视频视觉参数；转场、分屏等特效功能支持。 ④模板成片：要求支持模板的分类切换、模板效果预览，打开相册，可以通过相册选择器依据模版效果选择不同的素材（照片/视频），同时支持在选图器中预览用户素材；特效层面，要求支持音量调节、循环播放以及切换模板。 ⑤智能工具箱：除视频拍摄、剪辑工具外，要求提供一系列面向专业场景的智能化处理工具，用于处理视频、图片、文稿、音频素材。 ⑥多模态创作：要求为每个专业环节的人+行为+产出作为一个创作元，创作元可以灵活组合创作流，元创作的核心是对创作成果的解构、分离全流程的形式与成果，让每个步骤的方法论沉淀为“创作元”元创作的核心目标，在创作过程中分离形式与内容，让创意可复制，让最终创作结果物可在“元”的基础之上在视频、图片、文字、音频等类型之间互相转化。 （2）协同功能：协同空间要求提供用户在云端的一个独立私有存储空间，可直接使用内容库中素材在移动端进行移动生产。 ①个人云空间：用户个人的云端存储空间，要求支持全局检索，排序，内容筛选，图片，文本，视频，音频的素材类型上传。 ②团队云空间：要求可完成内容库的挂载，挂载成功后，可直接使用库内素材在移动端使用视频剪辑、智能工具箱等进行内容的生产或二次加工处理。 （3）任务表单：要求与平台任务表单联动，要求支持表单任务检索、排序及显示；支持新建、修改、撤回、催办等操作 （4）视频拍摄：要求支持画幅、滤镜、速度调节；支持人像美颜，支持断点续拍； （5）移动端视频剪辑：要求支持多轨道剪辑，包含画布调节(画幅比例、画幅背景)、视频轨道调节（分割、添加转场、音量、裁剪、复制、替换、删除）、音轨调节（音频插入、音量调节）、文字轨道调节（文字式样、文字内容）、贴纸轨道调节、滤镜轨道调节（滤镜嵌套、亮度、对比度、饱和度、色温、色调）、特效轨道调节（特效添加、替换、删除、分割、复制） （6）视频导出：导出分辨率要求支持480p、720p、1080p、2K、4K；导出帧率支持24、25、30、50、60 （7）模板创作：要求支持瀑布流式模板展示；可直接选择素材填充模板；支持按模板类型分类检索，查看模板页详情；模板编辑支持素材、文字、音量等内容的修改 （8）多媒体稿：要求支持多媒体稿新建，并填写标题、账号、摘要、关键词、渠道、创建人、封面、内容及扩展信息；要求支持任务认领、稿件编辑、审核；支持稿件按照状态（待编辑、待审核、已审核、已发布）、标题、创建者/创建时间、发布账号等方式进行检索 （9）移动端内容库：要求支持登录内容库，并以全部、公共、我的三类页签进行区分显示；要求支持标题、标签、全文关键词检索；要求支持上传下载素材，并查看传输进度；要求支持平铺和列表样式，支持素材排序调整 （10）移动端协同审核：视频审核要求支持通过和回退，支持打点标注和全屏批注，支持涂鸦、框选和箭头标注；稿件审核要求支持图文稿预览、内容批注和内容编辑，支持批注信息带回并显示 |
| 3.2.10 | 松耦合多工具协同生产：系统要求支持在PR、AE、PS、EDIUS、FCP、剪映等第三方编辑工具中将内容库素材导入到时间线进行节目素材的编辑。编辑完成后以素材或工程文件的形式保存至内容库，完成后续节目审核发布流程。 （1）PR/AE/EDIUS插件管理 ①要求支持以插件形式将内容管理器嵌入到PR/AE/EDUIS非编中。 ②要求支持素材资源内容检索与管理。 ③要求支持工程文件、素材、视频模板等资源共享。 ④要求支持共享协作编辑。 ⑤要求支持以用户为单位的文件夹式管理的资源管理方式。 ⑥要求支持素材上传时、编辑完成导回内容库时元数据的填写与配置。 ⑦要求支持插件中素材直接拖拽到PR/AE/EDUIS非编中交互编辑。 ⑧要求支持工程文件的保存以及另存为模板。 ⑨要求支持编辑完成后的素材一键送审。 ⑩要求支持非编使用时长统计。 （2）FCP中间件 ①要求支持将内容库中高低质量的素材一键送FCPX编辑。 ②要求支持编辑完成后的素材上传到内容库时填写配置相关元数据。 ③要求支持编辑完成后的素材上传到内容库时能够显示任务上载进度。 ④要求支持天地混编，即本地文件与网络文件进行联合编辑制作。 （3）节目管理平台 ①要求支持统一新建PR/AE/FCP/EDUIS的工程文件并打开编辑。 ②要求支持工程文件的锁定与解锁，一个工程文件只能被一个人打开，其他的只能通过副本查看。 ③要求支持非编工程文件的统一管理：可进行打开、删除、下载到本地以及搜索查看。 |
| 3.2.11 | 演播室播出 |
|  | 演播室节目播出系统要求为新闻中心4K演播室提供的网络化节目播出解决方案。该系统要求提供新闻节目、体育赛事、访谈类节目等不同类型的节目播出功能，要求提供紧急事件快速播出以及延时播出等服务。演播室节目播出系统要求具有高可靠性和安全性，以及灵活的可操控性。需要从系统架构、播出控制及媒体数据信息安全等几方面全面考虑，保障节目播出系统无单点故障。 |
|  | 演播室直播系统与新闻流程管理系统、节目制作系统要求形成无缝连接，真正实现媒体节目的网络化、数字化与流程化的制作播出。要求支持多路播出通道同时控制、串联单联播、基于集群服务器的共享演播室等功能；在系统安全方面，演播室系统应采取多重安全设计，保障元数据信息、数据迁移、节目素材、播出切换控制等关键环节的高度安全，系统要求满足以下需求： |
| 3.2.11.1 | 4K全功能视频服务器 |
|  | 要求演播室采录素材和编辑后的节目能够快速回迁到中心存储中进行加工制作，中心存储的片花、素材、广告也能迁入到应急服务器中用于节目编辑或播出；非线性编辑网络做好的成品节目要求可发送到应急服务器备播；回放服务器上通过素材管理器查询并进行拖拉得到非线性编辑网络中准备好的素材节目。 |
|  | 全功能视频服务器要求集采、编、播迁于一体，并且要求具有专业媒体文件管理系统，集磁盘管理、媒体文件管理、磁盘Cache、数据安全、磁盘任务调度、虚拟素材等多种功能于一体，要求具有高安全、高带宽、高性能特点。 |
|  | 要求支持主控管理 （1）要求4K、高清、标清兼容。所有模式之间可一键切换； （2）要求支持一键启动及一键退出； （3）要求软件通道支持自定义设置，可根据需要设置为收录或播出模式； |
|  | 要求支持自动修复 （1）要求硬盘损坏时，可转移故障盘数据到其他盘，并提示故障盘序号，上层应用不受影响 （2）要求支持修复磁盘导入 （3）要求支持全新硬盘导入（在线更换故障硬盘） |
|  | 要求提供录制功能 （1）要求支持4K、高清、标清信号的收录 （2）要求支持多种信号源：SDI、ST2110-20（无压缩）IP、ST2110-22（压缩）IP （3）要求支持多种超高清编码格式：4K：SUVC、XAVC、JPEGXS、Prores （4）要求提供手动、定时、编单等多种收录方式 （5）要求编单收录任务可支持按日、周、月进行任务设置 （6）要求编单任务可自动刷新24小时内执行的任务，并按此执行收录任务 （7）要求支持录制时加入编目信息 |
|  | 要求支持素材管理 （1）要求支持素材一键预览、送编、送播 （2）要求支持素材拖拽送编、送播 （3）要求支持素材关键字查询 （4）要求支持素材迁移，可以迁移至网络库及本地硬盘 （5）要求提供素材保护功能，锁定后的素材无法删除 （6）要求支持素材之间的主备同步 （7）要求选中素材后，可自动刷新素材信息，并在素材信息栏处显示 （8）要求支持素材边采边迁，配合非编实现边采边编 |
|  | 要求提供编辑功能 （1）要求支持保存编辑列表，打包为节目 （2）要求编辑的节目可发送到播出通道，可支持一键同步发送至多个播出通道 （3）要求浏览时支持从播出音频任意选两轨输出到耳机监听 （4）要求支持多种格式的素材进行时间线上混编，合成为EDL节目 （5）要求采用时间线编辑方式，更贴合用户操作习惯 （6）要求支持编辑节目快速合成 |
|  | 要求提供播出功能 （1）要求支持4K、HD、SD素材播出 （2）要求支持多种超高清编码格式素材播出：4K：SUVC、XAVC、JPEGXS、Prores （3）要求支持手动、定时、循环等多种播出模式 （4）要求支持顺序播出：按播出列表顺序连续播出 （5）要求支持跳播：播出列表中的节目有选择地播出 （6）要求在4K及以下模式，支持边录边播：手动收录时，可设置从入点位置开始边收录边送播出 （7）要求支持两台555EX播出通道配置为主备播出，主备机可互逆 （8）要求备机自动同步主机播出命令(主播出相关操作，主备同时响应) （9）要求支持一键同步节目、一键同步素材（播出前、播出中） （10）要求支持演播室串联单，播出是可实时对串联单进行更新 （11）要求支持手动编排播出单进行播出 |
|  | 要求提供主备同步 （1）要求主备之间素材支持右键同步 （2）要求主机串联单同步至备机 |
|  | 具体功能特性要求： （1）可靠性和可用性：要求支持主备同步操作，在硬件设备上采用高新能的服务器主机，电源采用冗余电源；在数据存储上采用1:1的镜像存储，确保整个系统的安全与可靠。 （2）灵活性和兼容性：要求高/标清兼容、配置灵活。可单独使用，也可以配合演播室系统进行试用；在兼容性上，能和第三方演播室系统配合使用。 （3）实用性和经济性：要求可实现录制、时间线编辑、播出、素材迁移等功能同时进行， all in one一体化的解决方案。 （4）安全性：要求采用模块化的设计，各个模块独立运行，互不干扰，通过UI界面进行控制，此外，在软件设计中还要求采用看门狗，能够实时对各个模块的运行状态进行监控，一旦发现某个模块意外退出，立即重启此模块，而不需要退出软件，提高软件运行的安全性。 （5）扩展性：要求具有良好的扩展能力，设备既可以单机使用，也可以主备配合使用，要求采用模块化设计，可以配合演播室系统进行使用。 |
|  | 具体功能要求 （1）单条素材采集时要求支持最大时长提升，支持高清最大收录时长 50小时（MPEG I 100M），标清70小时（MPEG I 50M）。 （2）要求可以支持4路同时采集DNxHD。 （3）要求增加加密方式，采用加密狗的方式。 （4）要求支持4通道自定义模式，每个通道可以根据需要设置成收录/播出模式，并且可在软件运行过程中进行通道运行模式切换，单个通道切换时不影响其余通道的正常工作。 （5）要求对用户操作易用性进行了一些人性化优化，包括：定时跨天收录、多选送播、串联单管理、串联单栏目对应。 （6）要求支持边收录、边编辑、边播出 （7）要求支持两台相同类型产品主备同步播出 （8）要求支持简单高或标清编辑 （9）要求支持素材迁入迁出 （10）要求支持收录暂停/继续、剪切、标记点编目 （11）要求提供时间线功能，支持打入、出点 （12）要求支持播出添加背景音实时混音 （13）要求提供精彩片段集锦制作与即时回放，可直接播出 （14）要求采集结果在线整理输出成EDL或单个文件 （15）要求支持实时快慢动作播出 （16）要求支持HotFolder素材自动导入 （17）要求支持多种格式的素材混编播（MPEG I；MPEG IBP；DNxHD） （18）要求支持演播室串联单，增加串联单管理功能，能够实时接收串联单，作为演播室第三备进行播出 （19）要求支持EDL节目迁入/播出 （20）要求支持素材迁入迁出方式，多格式支持（支持边收录、边迁出、边编辑、分段迁出） |
|  | 软件主要功能要求 （1）主控管理 ①要求高/标清兼容。高标清模式之间可一键切换； ②要求支持一键退出； ③要求通道可以实现自定义配置。 （2）自动修复 ①要求硬盘损坏时，可转移故障盘数据到其他盘，并提示故障盘序号，上层应用不受影响 ②要求支持修复磁盘导入 ③要求支持全新硬盘导入（在线更换故障硬盘） （3）录制功能 ①要求定时、定长收录时，显示收录的开始、结束时间 ②要求定时、定长收录时，显示收录时长 ③要求提供水位显示存储使用情况 ④要求支持对MPEG2 IF 100M、MPEG2 IF 50M、MPEG2 IBP 25M、DNxHD 120M格式的采集支持 ⑤要求支持录制时加入编目信息 （4）素材管理 ①要求支持素材预览、送编、送播 ②要求支持素材关键字查询 ③要求支持查看网络库素材 ④要求支持素材迁移，可以迁移至网络库及本地硬盘 ⑤要求提供素材保护功能，锁定后的素材无法删除 ⑥要求支持素材之间的主备同步 ⑦要求在进行“迁入”/“迁出”及“同步到备机”的操作后，可调出进度查询界面，进行操作的进度查询 （5）编辑功能 ①要求支持保存编辑列表，打包为节目 ②要求支持挑选的素材可直接入库，迁出到网络资源库 ③要求编辑的节目可发送到两个播出窗口 ④要求支持挑选的素材可直接送到播出列表 ⑤要求支持快慢动作特技添加 ⑥要求提供各种过渡特技：划像、淡入淡出、闪白闪黑 ⑦要求浏览时支持从八轨音频任意选两轨输出到耳机监听 ⑧要求支持默认自动添加特技，再配置界面中设置默认特技，及过渡时间 ⑨要求支持多种格式的素材进行时间线上混编播（MPEG I；MPEG IBP；DNxHD） （6）播出功能 ①要求支持顺序播出：按播出列表顺序连续播出 ②要求支持跳播：播出列表中的节目有选择地播出 ③要求支持边录边播：手动收录时，可设置从入点位置开始边收录边送播出 ④要求迁入时，边迁边播 ⑤要求支持两台播出通道配置为主备播出 ⑥要求备机自动同步主机播出命令(主播出相关操作，主备同时响应) ⑦要求支持一键同步节目、一键同步素材（播出前、播出中） ⑧要求千兆网络直联做主备同步数据通道 ⑨要求备机允许取消备播状态 ⑩要求主备机可互逆 - ①要求支持演播室串联单 - ②要求支持实时快慢动作播出 |
| 3.2.11.2 | 演播室播出控制终端：播控终端主要是提取播出串联单并控制播出服务器实现演播室播出，在本次项目要求采用主备播控的方式。正常情况下，主播出控制机控制所有操作，备播出控制机与主机同步。备播出控制工作站，显示主播出工作站完全一样的界面，备播控的控制实行虚拟控制。主播控的状态实时反映到备播控上。当主播控出现问题时，要求备播控能通过“接管主机”把控制接管过来，实现对服务器的控制。 |
|  | 具体功能要求如下： （1）播控终端要求支持依照串联单自动准备下条节目，顺序的播出；在有导语的串联单中，自动停止在当前节目尾帧或下条导语节目的首帧 （2）播控终端要求支持丰富按钮及控制信息：PLAY（PAUSE/CONTINUE）、STOP、TAKE、播出状态、播出倒计时、主备通道状态等 （3）播控终端要求支持播出调整功能，配合播控对串联单播出，当播出调整终端对在播串联单调整后，播控终端支持自动更新和通过按钮手动更新 （4）播控终端要求在播出的同时可以预览待播节目，并可修改待播节目入出点，方便调整播出时长 （5）播控终端要求支持提供倒计时报警功能，即当前条目播到最后10秒，条目进行闪烁报警 （6）要求支持主备播控交叉控制模式，播控可以同时控制主备播出服务器； （7）播控终端要求支持两个串联单无缝连播：提前准备在时间上连续的下一档串联单，当上一档节目播完后，系统自动准备下一档节目的串联单并自动播出 （8）播控终端的所有与外部通信要求采用MOS协议和FTP协议，在网络隔离的情况下可正常使用。提供从演播室外部迁入、内部迁出、内部互迁，内部删除四种机制。合理设计，满足演播室业务流程并考虑节目 （9）多次重复迁入、节目迁入失败等多种特殊情况下的处理机制 （10）要求支持双节点服务器同步播出，每台服务器设立独立的播控，播控设备有冗余机制； （11）播控终端要求采用主备播控交叉控制模式，播控可以同时控制主备播出服务器，可平滑切换接管控 （12）播控终端要求支持本地模式，即数据库彻底瘫痪后切换到本地模式保证当前串联单中已迁移节目的正常播出； （13）播控终端要求有完整的系统操作日志记录播控软件的每一步操作，并便于查 （14）要求支持控制暂停到下一条节目首帧功能 （15）要求支持看到每个节目在播出服务器上的关键 帧图片，通过关键帧播控人员可以一目了然的知道该节目是否可播，内容 是否正确； （16）要求支持播出服务器状态展示； （17）要求支持素材的管理功能。 |
| 3.2.11.3 | 演播室迁移服务器：为确保演播安全，本项目要求采用后台迁移模式，实现成片节目推送到各演播室。 |
|  | 演播室迁移功能要求如下： （1）要求支持虚拟机部署，集群迁移模式，统一调度。 （2）要求支持获取审片通过的迁移任务信息。 （3）要求支持通过API接口以播出服务器专用数据格式将文件迁移到播出服务器本地。 （4）要求支持EDL方式迁移。 （5）要求支持手动任务控制，支持任务优先级控制。 （6）要求支持多种编码格式的迁移； （7）要求支持多模式迁移：单节点迁入、双节点迁入； （8）要求支持为不同栏目设置不同的迁移策略，从而满足不同栏目所需。 （9）要求支持迁移任务在一个统一页面查看。 （10）要求支持设置为专有模式（迁移服务绑定演播室）以及1对N模式（可支持多个演播室迁移）。 （11）要求提供日志管理：支持历史迁移日志查询。 |
| 3.2.11.4 | 演播室接口服务器：演播室接口服务器要求配置演播室播出系统接口服务软件，演播室播出系统任务调度软件，提供高效实时外接接口。 |
|  | 具体要求如下： （1）要求提供接收外系统消息接口，如新闻网消息（节目合成完、审片通过、串联单已保存、串联单已调整）。 （2）要求支持实时传递播控服务端与客户端之间消息，保证播控服务端接收消息、执行播出任务等情况。 （3）要求可以查看收到消息时间、消息命令、执行情况、消息内容的列表。 （4）要求支持对演播室播出终端节目进行管理，如删除节目、重迁移节目。 |
| 3.2.11.5 | 演播安全设计 |
|  | 本次配置的演播室直播系统和演播室应急设备要求基于超高清一体化设计与配置。要求采用制播一体化的设计思想，实现演播室与节目制作的一体化设计，可满足高时效性的节目直播、录制的要求，保证新闻节目制播的实时性。 |
|  | 在硬件方面，演播与节目制作要求采用低耦合设计，在相关素材、串联单已发送至演播室的情况下，即使与制作域断开，也不影响节目的正常播出。 |
|  | 演播室播出设备要求基于独特的针对视音频特性专门研制的媒体文件系统，具备智能冗余存储管理技术，提供比通用RAID技术更高的数据安全性以及超强的数据恢复特性。 |
|  | 在应用方面，要求采用了制播一体化设计。演播室与制作之间的数据交换，属于系统内部交换，避免跨系统数据交换的复杂性。演播室与制作之间，要求采用网络化的方式迁移、回采节目，避免了上下载环节。 |
|  | 播出系统安全体系：演播室播出是新闻网络制播中对安全性要求最高的环节，演播室的播出安全体系分为三个部分： （1）系统安全（HA的视频服务器、AV安全通路，独立的应急播出通道）； （2）基础设施保障预案（新闻网络制播以外的其它手段，系统监控、电力等辅助设施保障） （3）管理规范（内容检查、可靠的运维）。 |
|  | 安全设计理念 （1）“冗余”是解决硬件故障的主要手段。对于演播室的主要设备，如播出服务器、播控工作站等，实现硬件层的冗余备份； （2）独立的应急播出通道是安全播出的有利保障，要求采用独立的播控、迁移设备和网络链路，降低于主备播出系统的关联性。 （3）简单可控的系统是安全的系统； （4）要求各种异常都有应急预案； （5）对于关键的时政类栏目，要求利用“非系统”做备； （6）要求采用“堡垒系统”的设计思路，将演播室设为一个软/硬件均是双链路的系统实现冗余容灾，对外交互时硬件上采用独立交互设备，软件上采用松耦合的接口模块实现故障隔离。 |
|  | 播控安全：要求主备播控互备，主备播控心跳检测，备播控可手动或自动接管主播控工作，实现单机多通道控制，备播控可全部接管所有通道控制，播控和播出通道交叉控制。 |
|  | 支撑系统安全 （1）管理服务安全 ①包括接口服务（支持MOS）、调度服务要求采用基于Windows Server Cluster的备份机制； ②一个节点上的服务停止工作后另外节点的服务能及时接管继续运行。 （2）迁移服务安全 ①要求支持集群迁移，断点续迁； ②Fail Over技术（热备份服务器轮询工作服务器状态，当工作迁移服务器异常，热备份服务器立刻接替工作）。 |
|  | 播出存储安全 （1）播出本地存储要求采用高级媒体文件系统，提高安全性； （2）要求具备磁盘管理、调度、检测、修复等功能，文件系统与磁盘管理系统统一；数据冗余，确保安全,磁盘损坏，快速修复，单点故障时间极短,具备IO优先级动态调度等“实时”文件系统特点。 |
| 3.2.11.6 | 自动化播控 |
|  | 要求提供演播室自动化控制系统，提供模板编辑、文稿插件及控制客户端。模板编辑及文稿插件要求用于生产环节，支持演播设备模版化编排，与文稿系统全面一体化集成，提升责编、编辑的工作效率，实现节目高效率生产。控制客户端要求按照模板设置对演播室相关设备集中管理和控制，保障节目播出控制一体化协同、安全低失误。 |
|  | 演播室自动化控制要求无缝对接新闻制播系统，稿件内容、审片状态、节目迁移状态可实时刷新；向后要求自动化控制演播室内大量设备，可减少新设备操作学习成本，避免演播室内多人协作失误。 |
|  | 系统架构要求 （1）在架构上要求分为工具层、服务层、设备代理层、设备层四层。 （2）工具层要求包含模板编辑工具、文稿插件、控制终端及设备管理和监控。 （3）模板编辑工具用于根据节目设计不同类型的模板，将内容保存到模板库。文稿插件从数据库中获取模板，完成自动化播控模版的选择及内容编排生成实例。控制终端按照实例内容一体化控制完成新闻直播的设备控制。 |
|  | 系统功能要求：主要功能要求具有模板编辑工具、文稿插件、控制终端三个板块。 - 模板编辑： ①模板类型添加与管理：系统要求预置7类常用模板类型，可直接生成对应类型的子模板，方便使用。要求支持用户添加自定义模板类型，一次添加，多次使用。要求支持对模板类型进行添加、删除、编辑等操作。要求支持按演播室进行划分，分区管理模板。 ②子模板添加与编辑：要求支持在新建子模板时按模板类型中的设置自动填充子模板中的设备类型，支持自动计算或手动设置模板时长。要求支持按演播室显示对应可用实体设备。要求设备信息以块状形式在时间轴上显示，关键内容一目了然。支持长按拖动，快捷调整设备触发时间。要求支持按设备类型绑定、更改实体设备及直接添加、删除实体设备。要求支持对模板中所有可验证控制操作的物理设备进行联动验证。 ③设备控制参数：要求显示设备信息，设置操作名称、设备触发时间。要求支持针对每个设备进行对应参数设置。要求支持对可验证控制操作的物理设备进行验证。 （2）文稿插件：选择模板，完成内容的编排生成实例。要求显示模板详细信息、所属story、模板中包含设备的简要信息。要求支持按文稿长度自动计算实例长度。 要求支持对操作名称、设备触发时间进行调整。要求支持设置实例偏移时间。 （3）控制客户端：按照控制组（即模板实例）对设备进行一体化控制，完成节目播出。 |
| 4 | 系统对接对接要求：本次新大楼多媒体新闻制播系统建设的同时，需要考虑与旧址原有高清新闻网、中心媒资、新闻演播室、新址融媒大厦指挥中台、播出整备、中心媒资以及多媒体演播室的相关对接工作。 |
| 4.1 | 与智慧中台对接 |
|  | 提供接口用于中台统一接口封装； |
|  | 用户信息与中台对接，有中台统一认证； |
|  | 调用智慧中台的AI能力，实现文稿校对、智能唱词、智能配音等； |
|  | 与内容中台对接，实现系统中入库内容均在中台登记，并将低码文件、相关信息同步至内容中台，高码文件位置、状态在中台记录，需要调用时可以通过中台徐其他系统进行交互； |
| 4.2 | 与指挥调度系统对接 |
|  | ★要求与“宁聚云”改造后的指挥调度系统（本次项目要求同时考虑指挥调度系统的升级改造）深度对接，实现多媒体新闻资源统一调度、监控、管理与展示；要求新闻制播系统中的实时生产数据，业务数据，皆可以通过内部接口实现在指挥调度系统大屏中的相关内容呈现。 |
|  | 反之，指挥调度系统的相关GIS调度、记者任务指派等典型场景，都可以实时反应到新闻制播系统的相关生产业务流程中去。 |
|  | 根据节目、栏目、业务流程全流程实时监控，并对接大屏展示和中台； |
|  | 系统状态、服务状态实时监控，并对接大屏展示和中台； |
|  | 根据人员、角色、栏目监控系统使用量，对接大屏展示和中台，并导出报表； |
| 4.3 | 与多媒体演播室之间的对接 |
|  | 为了确保送播效率，新闻制播系统要求可以通过标准接口（消息接口以及文件接口），实现与融媒演播室之间的对接； |
|  | 需要根据不同的节目名称（举例如早间新闻、 午间新闻、 晚间新闻 、等）或节目ID与文稿系统对接来实时获取对应节目的文稿串联单； |
|  | 串联单中每个子条目中必须包含条目名称、条目序号、对应的播出视频服务器内素材ID、素材长度等关键信息，串联单如果有修改需要实时通知集控系统； |
|  | 演播室提词器、字幕机内容对接到文稿系统； |
|  | 与演播室系统交互，支持素材的回采； |
| 4.4 | 与播出整备系统之间的对接 |
|  | 为了确保送播效率，新闻制播系统需要送播的内容，要求可以通过文件摆渡的方式，给到大播出系统。同时，摆渡入播出之后，播出系统需要给出消息反馈，走单独的消息反馈接口定制实现。 |
|  | 同时，要求保留中台送播通路（由中台承建方实现与播总控的松耦合对接工作）。 |
| 4.5 | 与现有新闻网的对接要求 |
|  | ★要求与现有新闻网系统可以实现无缝对接，包括文稿数据、时间线工程文件等。 |
|  | 现有新闻网与多媒体新闻制播系统实现文件双向同步； |
|  | 现有新闻网与新大楼播总控文件送播平台对接； |
|  | 多媒体新闻制播系统与现有总控文件送播系统对接； |
| 4.6 | 与成本核算系统的对接要求：对登陆用户的登录时长、系统内合成服务时长、转码时长等进行统计、导出excle或通过接口，给到台内成本核算系统。 |
| 4.7 | 与新闻共享交互系统的对接要求：与新闻共享交互系统对接，实现内容自动入库。 |
| 5 | 统计分析与绩效管理要求：要求建立一套传统节目评价体系，与互联网反馈、华数收视率数据结合的多媒体节目评价体系。新闻制播系统要求提供相关统计分析与考核模块，同时结合相关互联网大数据与收视率数据等，综合打造一款适用于宁波广播电视集团新闻业务的综合评价体系。 |
| 5.1 | 统计分析：要求统计在业务生产的数据、发布的内容和过程管理等产生的相关数据， |
|  | 要求包括： （1）后台的任务统计、系统资源统计、用户统计、文件类型分布统计； （2）内容库素材入库、出库相关数量的统计，同时支持多维度筛选； （3）智能写稿推送至各渠道的稿件数量的统计； （4）审核任务相关统计； （5）绩效考核相关结果统计。 |
| 5.2 | 绩效管理 |
|  | 绩效管理模块要求现有绩效评分的模式，结合量化数据和自定义考核公式，应对在实际应用中绩效考核规则的变动，保证绩效考核的灵活性和科学性。 |
|  | 要求绩效管理模块对绩效评分做规范化管理（针对成品稿件评分与工作量评定）。通过对绩效考核中涉及到的定量分以及主观分的规则设定计算出绩效得分，最终将其中产生的数据进行多维度统计展示。 |
| 5.3 | 核心要求 |
|  | ★多维度结果统计：要求包括以栏目为汇聚条件，统计汇聚各栏目串联单下稿件和人员的绩效评分；以新媒体渠道为汇聚条件，统计汇聚各渠道下稿件和人员的绩效评分；以部门为汇聚条件，统计汇聚各部门人员稿件绩效评分；以人员个体为汇聚条件，统计汇聚各人员稿件绩效评分。 备注：投标文件提供系统界面截图。 |
|  | 多任务类型考核：全媒体工作者在绩效考核中负责的工作内容不尽相同，要求提供多种任务类型来考核各人员。 |
|  | ★自定义考核规则：因绩效考核跟业务运行模式和流程直接相关，不同用户的绩效考核算法有所不同，系统要求支持自定义选择绩效考核指标后配置计算规则并保存至模板库中。 |
|  | 绩效评分管理：因各人员职责不同，关心的绩效维度不同，要求支持普通人员查看自己的绩效情况，有权限的人可对所有人的绩效评分进行管理。 |
|  | ★多类型绩效评分：要求人为评定主观分，系统计算定量分，对于一些优异稿件额外奖励附加分。 备注：投标文件提供系统界面截图。 |
| 5.4 | 功能要求 |
|  | ★要求支持根据不同任务类型针对不同的角色设定绩效考核计算规则； |
|  | 要求支持查看各维度绩效统计结果（新媒体/栏目/部门/人员）； |
|  | 要求支持查看所有稿件的绩效评分结果； |
|  | 要求支持查看我的绩效； |
|  | 支持针对不同的人员设定不同的权限 |
| 6 | 区县用户共享协作要求 |
| 6.1 | 工作协同 |
| 6.1.1 | 业务门户设计 |
|  | 系统要求提供WEB门户，所有业务均在该界面上进行呈现，要求包括选题填报、工作/渠道任务、待办任务管理、新任务发起、已办事项、公告消息、我的消息等。 |
|  | 选题填报：选题填报要求支持记者或者领导进行选题的发起，并确认选题发起的渠道，发起并通过后，相关记者将接收到选题任务，进行节目的采访、稿件的撰写等。 |
|  | 工作/渠道任务 （1）区县记者采访完的素材要求通过web端或小程序进行回传，回传到内容库中，素材与选题相互绑定，记者根据素材进行相关稿件的撰写。 （2）要求支持对工作任务和任务状态自定义，可实现编辑、发布等多种工作业务场景，满足各个渠道的生产需求。 |
|  | 待办任务管理：要求支持查看待办填报、待审核、待处理抄送等待办事项，查看我发起的、草稿箱、已办事项的内容，点击名称或数字（任务数/步骤数），即可以详细查看对应事项内容。 |
|  | 具体功能要求如下： （1）待填报：当前账号需要进行填报处理的任务； （2）待审核：当前帐号需要进行审核处理的任务； （3）待处理抄送：当前账号收到的抄送，处理或不处理不会影响任务正常流转； （4）我发起的：当前帐号发起过的所有任务； （5）草稿箱：当前帐号新建任务时保存的草稿； （6）已办事项：当前帐号处理过的任务步骤 （7）新任务发起 ①要求展示我发起的表单数量 ②要求支持点击打开表单列表页，可分表单展示各表单各状态表单列表 （8）已办事项 ①要求展示发起的表单数量 ②要求支持点击打开我发起的表单列表页，可分表单展示各表单各状态表单列表 （9）公告消息 ①要求展示我收到的公告 ②要求展示所有公告消息 ③要求所有人能接收公告 （10）我的消息 ①要求展示我收到的业务类消息 - 要求支持点击更多展示所有消息 ③要求消息分已读消息和未读消息 |
| 6.1.5 | 即时通讯（小程序或app） |
|  | 即时通讯运用于融合媒体核心业务中，要求实现多媒体工作人员之间的高效沟通，要求囊括发消息、聊天、视频语音通话、文件共享、稿件预览分享、大屏指挥报道等多项功能。 |
|  | 核心要求 （1）要求提供接入服务：即时通信要求提供覆盖全球的高连通、高可靠、强安全的网络连接通道，具有全网调度能力，要求使用智能兼容技术穿透网关策略，长连接多路复用，传输层协议优化，通道加密等，业务无关网络细节，即可安全地与业务后台实现简单可靠的通讯。 （2）单聊群聊要求支持多种能力：要求提供包括文字、表情、地理位置、图片、语音、视频、消息撤回、消息删除等能力。 （3）要求提供消息漫游：要求支持消息漫游，即用户更换终端的情况下，也可以获取到跟其他用户或者某个群的聊天记录。 |
|  | 主要功能要求 （1）要求支持单人、多人聊天：聊天要求支持文字交流、语音聊天、语音通话、视频通话、发文件、发图片、发定位等。 （2）要求支持群组通话 （3）要求支持与大屏互动通话 |
| 7 | 最小化应急系统要求：在本次项目中，要求实现应急系统的构建，要求为新闻中心核心后台提供对应的应急支撑，确保在主系统极端情况下出现故障之后，可以快速切换到应急系统进行制作。要求应急系统日常可以按照策略定期与主系统实现数据库，以及近期素材等素材的实时同步，确保近期业务的连续性。 |
| 7.1 | 应急机制要求 |
|  | 要求搭建最小化应急系统进行容灾，系统要求包含应急节点服务器、数据同步服务器、应急NAS存储以及应急接入交换机，应急节点服务器上要求部署数据服务、容器管理、业务服务软件包。在主体系统故障的突发情况下，启动最小化应急系统以保障台内业务不间断地运行。 |
|  | 频道、栏目、部门及用户同步：要求能够使用工具手动同步 |
|  | 素材、节目同步 （1）要求支持使用同步服务，根据策略配置实现元数据/文件自动同步： （2）要求通过订阅Kafka消息，监听系统入库流程，并进行消息过滤 （3）要求在消息满足条件时，触发同步流程，发起同步任务；若要进行文件迁移，则增加文件传输任务 （4）要求在任务完成后，更新同步任务状态 |
|  | 串联单、文稿同步 （1）要求至少支持双写模式、Kafka自动同步两种模式。 （2）双写模式：文稿、串联单的编辑、修改，要求通过应用程序直接双写两边数据库，实现同步；文稿对应的节目信息，要求通过直接双写两边数据库，实现同步。 （3）Kafka自动同步：要求订阅文稿、串联单的修改消息；由同步服务依次序进行消息更新，并写入到同步目标系统中 |
| 7.2 | 主要功能要求 （1）要求支持在应急网中看见对应直播栏目10分钟之前的素材、成品节目等。 （2）要求在主网出现问题时，部分非编支持通过应急网生产。系统技术人员通过非编管理软件进行操作切换。 （3）要求在应急切换后，数据同步软件支持手动关闭同步功能。 （4）要求支持非编界面展示编辑人员编辑的素材是来自主网存储还是来自应急网存储。 （5）要求在主系统恢复后，支持手动将应急生产的内容同步回主网。 |
| 7.3 | 应急预案要求 |
|  | 本次项目完成后要求可以形成应急生产送播。主网和应急网进行直播栏目的业务数据的同步，独立后台架构，相互独立，但业务数据做到相互一致，可以进行直播栏目应急生产的备份。 |
|  | 要求针对以下场景提供响应的应急预案： （1）场景1：主网的系统后台服务VIP1出现1个小时内无法恢复的情况，同时网络正常、存储正常。 （2）场景2：主网的系统某个存储因为自身原因出现不可访问使用情况，且判断一个小时内无法完成修复，同时后台服务、网络都一切正常。 （3）场景3：极限情况下，主网的存储、后台都无法访问且判断一个小时内无法完成修复，但网络通畅。 |

备注：本表格中打“★”条款为重要技术条款，任何负偏离或未响应的评分项着重扣分。证明材料需附在“建设内容要求响应表”后，未提供视为未响应。

附件1：总体流程图

三、采购清单

| 新闻网部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 后台支撑 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 核心数据库集群服务 | 3 | 项 |
| 2 | 容器平台+融媒应用集群服务 | 3 | 项 |
| 3 | 代理服务 | 2 | 项 |
| 4 | 后台视频合成系统 | 8 | 套 |
| 5 | 迁移转码服务 | 4 | 项 |
| 6 | 松耦合协同生产服务 | 1 | 项 |
| 云平台新闻生产工具部分 |  |  |  |
| 1 | 选题策划服务 | 1 | 项 |
| 2 | 新闻文稿编辑服务 | 1 | 项 |
| 3 | 绩效考核服务 | 1 | 项 |
| 4 | 微信小程序服务 | 1 | 项 |
| 5 | 微信公众号通知服务 | 1 | 项 |
| 6 | 移动端编辑软件服务 | 1 | 项 |
| 7 | 高清审片编辑机 | 2 | 套 |
| 8 | 审片监看大屏 | 2 | 套 |
| 9 | 配音编辑机 | 4 | 套 |
| 10 | 超高清4K有卡编辑机 | 2 | 套 |
| 11 | 4K监视器 | 2 | 套 |
| 12 | 高清有卡编辑机 | 18 | 套 |
| 13 | 高清无卡编辑机 | 40 | 套 |
| 14 | P2读卡器 | 10 | 套 |
| 15 | 移动非编 | 2 | 套 |
| 16 | 黑马智能校对 | 1 | 项 |
| 17 | 虚拟化非编软件包服务 | 1 | 项 |
| 新闻频道用演播室设备 |  |  |  |
| 1 | 演播室回采、备播系统 | 1 | 套 |
| 2 | 演播室数据库系统 | 2 | 套 |
| 3 | 演播室迁移系统 | 2 | 套 |
| 4 | 演播室播控编辑机 | 3 | 套 |
| 5 | 直播编转码器 | 1 | 台 |
| 6 | 视频编码器 | 1 | 台 |
| 最小化新闻应急系统 |  |  |  |
| 1 | 融合媒体平台集群服务 | 1 | 项 |
| 2 | 迁移转码服务 | 1 | 项 |
| 3 | 同步服务 | 2 | 项 |
| 集成服务 |  |  |  |
| 1 | 系统接入管理交换机 | 1 | 套 |
| 2 | 以太网管理接入交换机 | 4 | 套 |
| 3 | 万兆模块 | 30 | 套 |
| 4 | 历史数据继承服务 | 1 | 项 |
| 5 | 定制对接服务 | 1 | 项 |
| 6 | 集成服务 | 1 | 项 |
| 7 | 施工及材料费 | 1 | 项 |

四、清单参数要求

| 序号 | 具体参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后台支撑 |  |
| 1.1 | 核心数据库集群服务 | 融合媒体平台数据服务软件包，提供数据存储和引擎服务，根据业务数据特征设计适当的存储方案并建立数据间的联系。包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，日志数据库 |
|  |  | 融合媒体平台中间件服务软件包，为服务提供基础运行环境与框架。包括：分布式框架服务、负载均衡服务、高可用服务、消息订阅中间件服务。 |
|  |  | 数据库、中间件服务，包括：MySQL、MongoDB、Redis、Zookeeper、Kafka、Elasticsearch、Keepalived、Haproxy |
|  |  | 系统具备高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker； VM配置：16C；128GB；;600G*2;CentOS； |
| 1.2 | 容器平台+融媒应用集群服务 | 容器编排平台：提供容器的生命周期管理，获取指令调整、维系容器在期望的规范下运行 |
|  |  | 服务发现和负载均衡：提供K8S/K3S的网络代理服务，实现服务的通信与负载均衡 |
|  |  | 镜像仓库：提供基于角色的访问控制机制，提供对镜像进行组织和访问权限的控制 |
|  |  | 媒体基础服务：提供平台通用数据的访问服务，包括认证服务、实体服务、消息服务、存储服务、检索服务、流程服务、调度服务 |
|  |  | 内容管理服务：实现对业务数据的组织管理与逻辑封装，包括内容管理服务、媒体交换服务、内容库主干流程、文件上下载服务、内容管理BFF、内容库插件服务 |
|  |  | 管理组件说明：kubelet、kube-proxy、Harbor组件； |
|  |  | VM配置：32C；256GB；900G*2;CentOS； |
| 1.3 | 代理服务 | 融合媒体生产业务系统代理服务软件，可实现外网通过域名对内网的访问，避免直接对外暴露内网服务，增强对外服务的安全性 |
| 1.4 | 后台视频合成系统 | 融合媒体生产业务系统后台合成软件，支持精编工作站制作的复杂时间线节目合成，也支持根据低码流文件编辑时间线生成对应的高码流节目，支持多台合成工作站集群工作; |
|  |  | 加密狗：浮动授权宏狗：精编宏狗型号，用于非编虚拟化环境下的加密授权; |
|  |  | 硬件配置采用8核8进程1.9GHz*2/32GB/1TB HDD，SATA接口，7200RPM* 2/板载RAID控制器，支持RAID0、1、5、10、50/专业图形显卡，5GB显存，4个DP接口/万兆以太网卡：10Gb双口光纤服务器网卡，含2个SFP+单模模块、冗余电源/冗余电源/Microsoft Windows Server 2016 中文标准版 |
| 1.5 | 迁移转码服务 | 媒体处理中心软件V3.0 |
|  |  | 融合媒体生产业务系统转码迁移软件、融媒体入库服务执行软件。提供各种途径接入内容的编码格式转换、文件封装转换、文件迁移等媒体处理工作。 |
|  |  | 融合媒体生产业务系统文件分析服务软件。提供视频简编所需文件的编码格式、帧率、码率、时长、Gop、文件封装等的分析。 |
|  |  | 融合媒体生产业务系统文件入库服务执行软件 |
|  |  | VM配置：16c/32GB/5GB GPU/500GB/win2012 |
| 1.6 | 松耦合协同生产服务 | 支持内容库的高低质量素材右键送FCPX编辑； |
|  |  | 支持编辑完成后的素材上传内容库时填写相关元数据； |
|  |  | 支持编辑完成后的素材上传内容库时任务上载进度查看； |
|  |  | 支持XML文件导出到内容库统一管理； |
|  |  | 支持统一非编入口，一键调度，可通过软件调起打开第三方非编； |
|  |  | 支持统一账号密码登录管理，与融合新闻系统同一账号体系登录； |
|  |  | 支持工程文件的锁定与解锁，一个工程文件只能被一个人打开，其他的只能通过副本查看； |
|  |  | 支持非编工程文件统一管理：可进行打开、删除、下载到本地以及搜索查看； |
|  |  | 支持在第三方非编中以插件形式展示； |
|  |  | 支持在第三方非编中通过插件将本地素材或项目资源上传内容库并填写相关元数据； |
|  |  | 支持在第三方非编中可直接将插件中的素材拖拽进非编进行编辑； |
|  |  | 支持工程文件的保存以及另存为模板； |
|  |  | 支持统一账号密码登录管理，与融合新闻同一账号体系登录； |
|  |  | 支持编辑完成后的素材合成至插件内容库并填写相关元数据； |
|  |  | 支持非编使用时长统计； |
|  |  | 支持编辑完成后的素材一键送审； |
|  |  | 本次要求提供不少于30个lisence |
| 2 | 云平台新闻生产工具部分 |  |
| 2.1 | 选题策划服务 | 融合媒体生产业务系统选题策划工具 |
|  |  | 提供融合媒体制作系统的选题策划组织和管理，可实现选题报题，选题审核，选题指派、选题管理和选题业务流程监控的功能。 |
|  |  | 融媒体选题策划工具通过统一的选题报题、审核与追踪流程，使得新闻稿件可以被互联网媒体和传统电视媒体同步采用，实现互联网发布和电视媒体发布的同步与交互 |
| 2.2 | 新闻文稿编辑服务 | 融合媒体生产业务系统新闻文稿编辑工具 |
|  |  | 基于B/S的新闻文稿生产工具，用于支撑新闻节目生产业务。文稿工具以稿件为主线，协调新闻节目制作的采、编、播、收、录、传的整个流程，传递流程中各项信息数据。文稿工具可以完成节目制作流程的线索、选题、文稿、串联单等主要的应用实现，并能提供以文稿为主线条的节目约传、收录、上载、编辑、编单和播出的新闻制作流程和非新闻制作流程。可快速的完成新闻五要素与文稿内容和视频文件的混合编辑与绑定。 |
| 2.3 | 绩效考核服务 | 建立一套传统节目评价体系，与互联网反馈、华数收视率数据结合的融媒体节目评价体系 |
|  |  | 支持针对多媒体稿件、文稿设置绩效考核各项指标的评分标准以及绩效计算方式 |
|  |  | 支持根据考核模板与考核方式的相关设置将绩效得分情况分为新媒体绩效、电视栏目绩效、部门绩效、人员绩效做相应的统计呈现。 |
|  |  | 支持对有评分权限的角色开放评分管理用于查看稿件评分情况 |
|  |  | 支持展示个人绩效评分，查看个人绩效总览以及相关稿件绩效评分详情 |
| 2.4 | 微信小程序服务 | 提供微信小程序的门户服务：支持所有模块均在该界面上进行呈现，包括首页工作台、工作任务（动态展示已配置不同类型表单任务）、内容库（存储各类素材，包括各类文档、视音频、图片等素材）； |
| 2.5 | 微信公众号通知服务 | 支持关键业务点的微信通知； |
| 2.6 | 移动端编辑软件服务 | 视频剪辑：支持多轨道剪辑，包含视频轨、音频轨、文字轨、贴纸轨、特效轨。可在相应轨道内完成相应内容的新增、修改、分割、替换、删除等操作，逻辑清晰，操作简便 |
|  |  | 视频导出：支持多分辨率导出，可支持导出4K、2K、1080p、720p、480p多种分辨率视频，以及帧率可选60帧、50帧、30帧、25帧、24帧 |
|  |  | 模板创作：多种主题场景模板供用户选择，选择模板、替换素材、导出生成，三步即可完成内容创作，完成创作的内容可直接上传保存至融媒云平台内容库中 |
|  |  | 视频拍摄：视频拍摄功能下，5种比例尺寸可任意调节，5种拍摄速度可任意切换，支持人像美颜，滤镜调节，分段续拍功能 |
|  |  | 内容管理：视频编辑app可挂载内容库，通过内容库可完成素材的回传与下载，实现全媒体资源浏览，视频素材可直接导入剪辑工具进行内容创作 |
|  |  | 任务表单：任务表单模块与任务表单联动互通，可通过此板块完成如选题策划、线索爆料等融媒生产场景下一系列的填报、审批流程，也可完成如请假审批、用车申请等非生产场景下的OA办公流程 |
|  |  | 多媒体稿创作：多媒体稿创作模块可支持记者/编辑完成移动写稿，该模块下支持写稿任务认领、稿件编辑、稿件审核以及稿件推送操作 |
|  |  | 协同审核：协同审核模块下可完成对成品稿件、成品视频的相关审核。视频审核中，支持对暂停画面进行评论，插图，涂鸦批注，稿件审核中可预览稿件详情，内容批注，批注信息与内容库实时同步 |
| 2.7 | 高清审片编辑机 | 超高清视频审看设备 |
|  |  | 审片系统 |
|  |  | 节目审查系统模块 |
|  |  | 文稿系统软件模块 |
|  |  | 硬件配置采用4核8线程3.6GHz/32GB/1TB SSD/2TB SSD*2/5GB显卡/广播级高清数字I/O卡，支持SDI和HDMI输出，含模拟输出转接线和子卡/集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标/10Gb双口光纤服务器网卡，含2个SFP+单模模块/31.5寸4K分辨率显示器/监听耳机及音箱/USB宏狗+USB延长线/Microsoft Windows 10 64位中文专业版/非编授权 |
| 2.8 | 审片监看大屏 | 4K 85寸专业显示大屏，7*24小时不间断稳定运行； |
| 2.9 | 配音编辑机 | 专业配音系统 |
|  |  | 专业配音软件模块 |
|  |  | 字幕编辑软件模块 |
|  |  | 调音台、话筒及配套支架 |
|  |  | 硬件配置采用4核8线程3.6GHz/16GB/1TB SSD/1TB SSD*2/5GB显卡/专业声卡：外置专业声卡，USB2.0接口, 18路输入, 8路输出, 4路Mic输入及话放/集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标/10Gb双口光纤服务器网卡，含2个SFP+单模模块/27寸广色域高分辨率液晶显示器，分辨率2560*1440/监听耳机及音箱/USB宏狗+USB延长线/Microsoft Windows 10 64位中文专业版/非编授权 |
| 2.10 | 超高清4K有卡编辑机 | 超高清网络非线性编辑系统 |
|  |  | 超高清上下载软件模块 |
|  |  | 超高清文件介质上下载软件模块 |
|  |  | 超高清字幕编辑软件模块 |
|  |  | 超高清实时上下变换软件模块 |
|  |  | 超高清专业图像特技软件模块 |
|  |  | 超高清专业字幕特技软件模块 |
|  |  | 超高清节目审查软件模块 |
|  |  | 桌面型，带OLED显示屏显示工作模式及信号参数 |
|  |  | 支持1路12G-SDI输入、1路4*3G-SDI输入、1路HDMI2.0输入 |
|  |  | 支持1路12G-SDI输出、1路4*3G-SDI输出、1路HDMI2.0输出、1路HD-SDI输出、模拟/数字音频输出、监听耳机输出 |
|  |  | 支持12G-SDI（2SI/SQD可选）转4x3G-SDI（2SI/SQD可选）+HDMI2.0输出+下变换HD-SDI输出+模拟/数字音频解嵌输出 |
|  |  | 支持4x3G-SDI（2SI/SQD可选）转12G-SDI（2SI/SQD可选）+HDMI2.0输出+下变换HD-SDI输出+模拟/数字音频解嵌输出 |
|  |  | 支持HDMI2.0转12G-SDI（2SI/SQD可选）+4x3G-SDI（2SI/SQD可选）输出+下变换HD-SDI输出+模拟/数字音频解嵌输出 |
|  |  | 支持PQ、HLS、S-log3、SDR转换 |
|  |  | 支持BT.2020、BT.709、S-Gamut3转换 |
|  |  | 最高支持2160p60 |
|  |  | 用途： 12G to 4*3G转换（支持HDR模式变换/传输模式变换） 4*3G to 12G转换（支持HDR模式变换/传输模式变换） 12G 帧同步（支持HDR模式变换/传输模式变换） 4*3G 帧同步（支持HDR模式变换/传输模式变换） UHD to HD下变换（支持输入模式选择/HDR to SDR） |
|  |  | 硬件配置采用32核64线程3.5GHz/128GB/1TB SSD/2TB SSD*2/10GB显卡/广播级4K板卡（12G SDI接口）/集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标/10Gb双口光纤服务器网卡，含2个SFP+单模模块/31.5英寸 HDR显示器/监听耳机及音箱/USB宏狗+USB延长线/Microsoft Windows 10 64位中文专业版/12盘位双电源直连阵列，内含LSI MegaRAID SAS 9280-8e Raid卡、2根HBA线缆/非编授权 |
| 2.11 | 4K监视器 | 屏幕尺寸：31.5英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：1.07B，视角：178°H×178°V，亮度350nit，对比度1000:1 |
|  |  | 4路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI) 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式 12G-SDI 四链路 8K SDI 信号最大支持 8192x4320 60p 格式 |
|  |  | 支持 SQD 和 2SI 格式的4K、8K信号 |
|  |  | 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式 |
|  |  | 四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示 |
|  |  | 四画分模式（边界框线/窗口可选） |
|  |  | 支持 Payload ID 显示 |
|  |  | 支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020)，多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass) |
|  |  | 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) |
|  |  | 支持多种摄像机Log 曲线: SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C, Canon C-log1/2/3, Panasonic V-log/log (softroll) |
|  |  | 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6，支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能 |
|  |  | 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件 |
|  |  | 支持加载用户自定义 3D LUT 表功能(用户1/用户2)S1-S8 8个可选场景设置 |
|  |  | 支持水平镜像，辅助聚焦，伪色彩，斑马纹 SDR/HDR 对比功能, 暗部细节查看功能 支持全扫描，过扫描，全蓝/黑白模式 |
|  |  | 16通道嵌入式音频表 静态和动态 UMD/IMD 显示(支持TSL3.1/4.0协议) 支持 607/608 CC 隐藏字幕功能 按键锁定功能，画面静帧功能 |
|  |  | 支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表 GPI(四画分模式下窗口可选/添加框线) AW系列铝合金机壳，内置扬声器 220V 交流电源输入 |
| 2.12 | 高清有卡编辑机 | 高清网络非线性编辑系统、高清上下载软件模块、高清文件介质上下载软件模块、高清字幕编辑软件模块、高清实时上下变换软件模块、高清专业图像特技软件模块、高清专业字幕特技软件模块、高清节目审查软件模块、高清调色系统， |
|  |  | 高清编辑：支持高清视音频剪辑，MPEG2-IBP、H264高标清视音频流剪辑，系统提供区间编辑、素材分割、素材、区间删除、区间内素材删除、素材拷贝、素材粘贴、逐帧搜索等剪辑工具及其快捷键； |
|  |  | 多分辨率：适配从标清、高清到360°全景视频及任意分辨率 |
|  |  | 宽色域：满足标清Rec. 601、高清Rec. 709标准色域，并支持Rec. 2020宽色域制作，广泛支持SONY S-Gamut/S-Gamut3/S-Gaumt3.Cine、Panasonic V-Gamut、ARRI Wide Gamut、Canon Cinema-Gamut、RED Color、DJI D-Gamut多种常见摄像机宽色域。实现从输入、编辑制作、输出全流程的宽色域支持。 |
|  |  | 混合编辑：支持多种帧率、多种格式、多种色彩空间及伽马曲线的素材混合编辑 |
|  |  | 音频制作：满足单声道、立体声、5.1/7.1环绕立体声、5.1.4/7.1.4三维声在内的多种音频编辑应用 |
|  |  | 高动态范围：支持从SDR到HDR，支持HLG HDR标准，和基于PQ SMPTE ST2084 HDR业界两大主流标准 |
|  |  | 自动化色彩管理：支持色彩管理，支持色彩自动识别和自动转换 |
|  |  | 硬件配置采用10核20线程2.2GHz*2/32GB/1TB SSD/2TB SSD*2/6GB显卡/广播级高清数字I/O卡，支持SDI和HDMI输出，含模拟输出转接线和子卡/集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标/10Gb双口光纤服务器网卡，含2个SFP+单模模块/34英寸 准2K液晶显示器 21:9超宽带鱼屏 IPS面板/监听耳机/USB宏狗+USB延长线/Microsoft Windows 10 64位中文专业版/非编授权 |
| 2.13 | 高清无卡编辑机 | 高清网络非线性编辑系统、高清上下载软件模块、高清文件介质上下载软件模块、高清字幕编辑软件模块、高清实时上下变换软件模块、高清专业图像特技软件模块、高清专业字幕特技软件模块、高清节目审查软件模块、高清调色系统，主要实现功能如下： |
|  |  | 高清编辑：支持高清视音频剪辑，MPEG2-IBP、H264高标清视音频流剪辑，系统提供区间编辑、素材分割、素材、区间删除、区间内素材删除、素材拷贝、素材粘贴、逐帧搜索等剪辑工具及其快捷键； |
|  |  | 多分辨率：适配从标清、高清到360°全景视频及任意分辨率 |
|  |  | 宽色域：满足标清Rec. 601、高清Rec. 709标准色域，并支持Rec. 2020宽色域制作，广泛支持SONY S-Gamut/S-Gamut3/S-Gaumt3.Cine、Panasonic V-Gamut、ARRI Wide Gamut、Canon Cinema-Gamut、RED Color、DJI D-Gamut多种常见摄像机宽色域。实现从输入、编辑制作、输出全流程的宽色域支持。 |
|  |  | 混合编辑：支持多种帧率、多种格式、多种色彩空间及伽马曲线的素材混合编辑 |
|  |  | 音频制作：满足单声道、立体声、5.1/7.1环绕立体声、5.1.4/7.1.4三维声在内的多种音频编辑应用 |
|  |  | 高动态范围：支持从SDR到HDR，支持HLG HDR标准，和基于PQ SMPTE ST2084 HDR业界两大主流标准 |
|  |  | 自动化色彩管理：支持色彩管理，支持色彩自动识别和自动转换 |
|  |  | 硬件配置采用10核20线程2.2GHz*2/32GB/1TB SSD/2TB SSD*2/6GB显卡/集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标/10Gb双口光纤服务器网卡，含2个SFP+单模模块/34英寸 准2K液晶显示器 21:9超宽带鱼屏 IPS面板/监听耳机/USB宏狗+USB延长线/Microsoft Windows 10 64位中文专业版/非编授权 |
| 2.14 | P2读卡器 | AU-XPD1MC，P2 卡单槽 ；接口 USB 3.0 ( Type–B ) 接口 ；驱动程序 Windows 7/8/10， MAC OS X 10.7, 10.8, 10.9 ；能够以 2.4Gbps 的速率传输 expressP2 卡中的 P2 文件，或以 1.2Gbps 的速率传输 P2 卡 E 系列 / F 系列中的文件； |
| 2.15 | 移动非编 | 移动编辑终端软件，支持超高清视频编辑： |
|  |  | 支持超高清视音频剪辑，MPEG2-IBP、H264高标清视音频流剪辑，系统提供区间编辑、素材分割、素材、区间删除、区间内素材删除、素材拷贝、素材粘贴、逐帧搜索等剪辑工具及其快捷键； |
|  |  | 多分辨率：适配从标清、高清、4K超高清到360°全景视频及任意分辨率 |
|  |  | 宽色域：满足标清Rec.601、高清Rec.709标准色域，并支持Rec.2020宽色域制作，广泛支持SONY S-Gamut/S-Gamut3/S-Gaumt3.Cine、Panasonic V-Gamut、ARRI Wide Gamut、Canon Cinema-Gamut、RED Color、DJI D-Gamut多种常见摄像机宽色域。实现从输入、编辑制作、输出全流程的宽色域支持。 |
|  |  | 混合编辑：支持多种帧率、多种格式、多种色彩空间及伽马曲线的素材混合编辑 |
|  |  | 音频制作：满足单声道、立体声、5.1/7.1环绕立体声、5.1.4/7.1.4三维声在内的多种音频编辑应用 |
|  |  | 高动态范围：支持从SDR到HDR，支持HLG HDR标准，和基于PQ SMPTE ST2084 HDR业界两大主流标准 |
|  |  | 自动化色彩管理：支持色彩管理，支持色彩自动识别和自动转换 |
|  |  | 硬件配置采用8核16线程4.9GHz*2/64GB/1TB SSD PCIe (NVMe) M.2 Solid State Drive/8GB显卡/15.6 英寸、4K 超高清（3840 x 2160）、120 Hz、600 尼特dreamcolor 4K UHD/鼠标/Microsoft Windows 10 64位中文专业版/非编授权 |
| 2.16 | 黑马智能校对 | 文字校对服务：专业文字智能校对工具，针对新媒体、融媒体、广电、政府、军队用户重点做了政治问题包括领导人姓名、职务、排序，机构名称、台湾问题、宗教问题、敏感问题、落马官员，以及官方宣传口径等因素提供规范性检查，可以校对大部分中文错别字、多字、少字、人名、地名、英文拼写、科技计量、异形词、曾用词等错误，校对标点不规范、不合理数字等错误，支持重点词监控、敏感词校对功能，可以自定义用户库、重点词监控库、敏感词和建议库、领导人职务库和排序库等词库。接口提供给中台统一封装。 |
|  |  | 以云服务方式提供，5年服务周期，每年5亿字校对量； |
| 2.17 | 虚拟化非编软件包服务 | 虚拟化非编软件调试、部署； |
| 3 | 新闻频道用演播室设备 |  |
| 3.1 | 演播室回采、备播系统 | 演播室回采、备播系统，2个独立通道，每个通道可自定义为收录或播出，4K、高清兼容，收录/播出接口为加嵌4*3G SDI接口，含显示器鼠标键盘、带同步信号输入，万兆以太网接口（含SFP+模块），支持XAVC4K 、AVC Ultra 4K、Prores422 HQ格式录制，冗余电源。 |
|  |  | 支持素材共享、XML方式素材管理、素材预览、素材编辑，提供多种收录模式选择（包括手动收录、定时收录、编单收录、循环收录等），支持主备同步播出及接收串联单播出。 |
|  |  | 支持本机操作，支持节目回采及节目自动入库，支持自动获取串联单及相关节目文件，提供打点编辑功能，实现演播室精彩片段/现场花絮的制作、精彩集锦即时回放、演播室信号回采等现场快速制播等需求。 |
|  |  | 采用专业媒体文件管理系统，集磁盘管理、媒体文件管理、磁盘Cache、数据安全、磁盘任务调度、虚拟素材等多种功能于一体，具有高安全、高带宽、高性能特点 |
|  |  | 大容量本地存储。9.6TB有效存储容量，可录制36小时4K素材（500Mbps码率）。 |
|  |  | 支持2路同时采集，采集结果在线整理输出成EDL或单个文件； |
|  |  | 支持两台相同类型产品主备同步播出； |
|  |  | 支持演播室串联单，能够实时接收串联单，作为演播室第三备进行播出； |
|  |  | 支持EDL节目迁入/播出； |
|  |  | 支持边收录、边迁出、边编辑、分段迁出； |
|  |  | 具有一键操作的智能化运维工具包。 |
| 3.2 | 演播室数据库系统 | 硬件配置采用8核16进程2.1GHz*2/32GB/4TB HDD，SATA接口，7200RPM* 2/4TB HDD，SATA接口，7200RPM *2/板载RAID控制器，支持RAID0、1/集成千兆以太网接口×4、冗余电源/Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版/MySQL for Windows标准版客户端许可 |
| 3.3 | 演播室迁移系统 | 演播室播出系统素材迁移软件 |
|  |  | 硬件配置采用8核16进程2.1GHz*2/16GB/4TB HDD，SATA接口，7200RPM* 2/4TB HDD，SATA接口，7200RPM *2/板载RAID控制器，支持RAID0、1/集成千兆以太网接口×4、冗余电源/Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版 |
| 3.4 | 演播室播控编辑机 | 自动控制客户端：播出控制、串联单管理，为操作人员提供人性化界面，快捷键编辑以及播出控制操作。 |
|  |  | 自动控制服务端：执行控制指令（每个演播室两台），分离界面与逻辑实现，为界面操作提供执行服务，同时主备服务保障安全播出。 |
|  |  | 硬件配置采用6核12进程3.1GHz/16GB/500GB SATA/集成声卡、千兆网卡、标准键盘、鼠标/24寸宽屏液晶显示器/Windows 10 Pro for Worksatations 64bit |
| 3.5 | 直播编码器 | 采用B/S服务器架构,软编码模式。 |
|  |  | 输入协议：UDP、RTP、RTMP、HTTP_TS、HTTP_FLV、HTTP_MP3、HLS、RTSP、SRT、NDI |
|  |  | 输入编码格式：H.264、H.265、AVS+、MPEG2、MPEG44、输出协议：UDP、RTP、RTMP、HTTP_TS、HTTP_FLV、HTTP_MP3、HLS、RTSP、SRT、NDI |
|  |  | 输出编码格式：H.263、H.264、H.265、MPEG2、MPEG4、WMV8、WMV9 |
|  |  | 支持5个备份信源输入自动或手动切换功能，支持垫片文件切换 |
|  |  | 支持输入信源web网页播放预览及媒体信息分析 |
|  |  | 支持输入延时功能 |
|  |  | 支持轨道替换功能，可实现对输入的音频轨基于文件或者实时音频轨的替换，支持subtitle字幕轨叠加替换。 |
|  |  | 支持编码格式/码率/分辨率/宽高比/帧率/场序/I帧间隔/B帧/参考帧/亮度/对比度/饱和度/色度等编码参数可调 |
|  |  | 支持同时输出10个不同的地址进行推流 |
|  |  | 支持RTMP server功能，可作为流媒体服务器做推拉流。 |
|  |  | 支持文件收录功能 |
|  |  | 支持台标叠加功能，可叠加10个不同图片LOGO。 |
|  |  | 支持静态字幕和滚动字幕功能，可叠加10个不同类型的字幕。 |
|  |  | 支持当前告警与历史告警统计，可统计查看告警时间以及恢复时间。 |
|  |  | 支持日志管理功能，可查看系统详细日志、用户操作详细日志以及设备切换日志等。 |
|  |  | 支持白名单功能，可设置管理白名单以及流媒体白名单限制功能。 |
|  |  | 硬件配置采用不低于8核16线程，16G内存，256G SSD，2口千兆以太网接口，采集卡接口：HD-SDI*1或HDMI*1； |
| 3.6 | 视频编码器 | 4路视频编码器 |
|  |  | B/S架构,软编码模式。 |
|  |  | 输入协议：UDP、RTP、RTMP、HTTP_TS、HTTP_FLV、HTTP_MP3、HLS、RTSP、SRT、NDI |
|  |  | 输入编码格式：H.264、H.265、AVS+、MPEG2、MPEG4（可选增加AVS2、AVS3） |
|  |  | 输出协议：UDP、RTP、RTMP、HTTP_TS、HTTP_FLV、HTTP_MP3、HLS、RTSP、SRT、NDI |
|  |  | 输出编码格式：H.263、H.264、H.265、MPEG2、MPEG4、WMV8、WMV9（可选增加AVS+、AVS2、AVS3） |
|  |  | 支持5个备份信源输入自动或手动切换功能，支持垫片文件切换 |
|  |  | 支持输入信源web网页播放预览及媒体信息分析 |
|  |  | 支持输入延时功能 |
|  |  | 支持轨道替换功能，可实现对输入的音频轨基于文件或者实时音频轨的替换，支持subtitle字幕轨叠加替换。 |
|  |  | 支持编码格式/码率/分辨率/宽高比/帧率/场序/I帧间隔/B帧/参考帧/亮度/对比度/饱和度/色度等编码参数可调 |
|  |  | 支持同时输出10个不同的地址进行推流 |
|  |  | 支持RTMP server功能，可作为流媒体做推拉流。 |
|  |  | 支持文件收录功能 |
|  |  | 支持台标叠加功能，可叠加10个不同图片LOGO。 |
|  |  | 支持静态字幕和滚动字幕功能，可叠加10个不同类型的字幕。 |
|  |  | 支持当前告警与历史告警统计，可统计查看告警时间以及恢复时间。 |
|  |  | 支持日志管理功能，可查看系统详细日志、用户操作详细日志以及设备切换日志等。 |
|  |  | 支持白名单功能，可设置管理白名单以及流媒体白名单限制功能。 |
| 4 | 最小化新闻应急系统 |  |
| 4.1 | 融合媒体平台集群服务 | VM配置：32C/256GB/900GB*2/centos |
|  |  | 数据服务说明：数据库、中间件服务，至少包括：MySQL、MongoDB、Redis、Zookeeper、Kafka、Elasticsearch、Keepalived、Haproxy |
|  |  | 融合媒体平台数据服务软件包，提供数据存储和引擎服务，根据业务数据特征设计适当的存储方案并建立数据间的联系。包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，日志数据库 |
|  |  | 融合媒体平台中间件服务软件包，为服务提供基础运行环境与框架。包括：分布式框架服务、负载均衡服务、高可用服务、消息订阅中间件服务。 |
|  |  | 管理组件说明：kubelet、kube-proxy、Harbor组件 |
|  |  | 容器编排平台：提供容器的生命周期管理，获取指令调整、维系容器在期望的规范下运行 |
|  |  | 服务发现和负载均衡：提供K8S的网络代理服务，实现服务的通信与负载均衡 |
|  |  | 镜像仓库：提供基于角色的访问控制机制，提供对镜像进行组织和访问权限的控制 |
|  |  | 媒体基础服务：提供平台通用数据的访问服务，包括认证服务、实体服务、消息服务、存储服务、检索服务、流程服务、调度服务 |
|  |  | 内容管理服务：实现对业务数据的组织管理与逻辑封装，包括内容管理服务、媒体交换服务、内容库主干流程、文件上下载服务、内容管理BFF、内容库插件服务 |
|  |  | 业务数据同步服务：提供平台主系统和应急系统应用数据同步服务 |
| 4.2 | 迁移转码服务 | VM配置：16c/32GB/5GB GPU/500GB/win2012 |
|  |  | 迁移软件 |
|  |  | 融合媒体生产业务系统转码迁移软件、融媒体入库服务执行软件。提供各种途径接入内容的编码格式转换、文件封装转换、文件迁移等媒体处理工作。 |
|  |  | 融合媒体生产业务系统文件分析服务软件。提供视频简编所需文件的编码格式、帧率、码率、时长、Gop、文件封装等的分析。 |
|  |  | 融合媒体生产业务系统文件入库服务执行软件 |
| 4.3 | 同步服务 | 资源建议：10C/32GB/500GB/win2012 |
|  |  | 数据同步服务软件，实现与主新闻网之间的数据双向同步服务； |
| 5 | 集成服务 |  |
| 5.1 | 系统接入管理交换机 | 交换容量2.56Tbps/23.04Tbps、包转发率540Mbps，端口24个1/10G SFP Plus端口+2个QSFP Plus端口，1个console，1个manage口，1个USB口，双电源，双风扇；8根3米 单模尾纤；MPO预端接光配线架，空框，4组.1U，可装96芯，10个；MPO/LC预端接模块、多模24芯、OM3，LSZH.84个； |
| 5.2 | 以太网管理接入交换机 | 以太网交换机L3以太网交换机主机(48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),冗余交流电源，冗余风扇 |
|  |  | 交换机接口板：8端口万兆SFP Plus接口板 |
|  |  | 万兆模块：SFP+万兆单模光模块 × 8 |
|  |  | 40G堆叠线：40G QSFP+ 3m电缆 |
| 5.3 | 万兆模块 | 万兆模块:SFP+万兆单模光模块(80km,LC) |
| 5.4 | ★历史数据继承服务 | 原老网数据（文稿/串联单15年-至今）继承到新架构下的融合新闻网系统；新增数据则直接基于新存储承载； |
|  |  | 历史新闻网数据查询入口定制：针对上述导入数据的门户查询入口； |
|  |  | 历史新闻网数据继承（进1.5pb存储）：原ns15-18数据以及18-至今数据的迁移继承；增量数据导入（文稿/串联单） |
|  |  | 历史制作网数据继承（进1.5pb存储）：原制作网历史文稿串联单等数据导入；增量数据导入（文稿/串联单） |
|  |  | 历史制作网数据查询入口定制：针对上述导入数据的门户查询入口； |
|  |  | 现有县融数据，迁移到新大楼华为平台中； |
| 5.5 | ★定制对接服务 | 与智慧内容中台对接： 包括 1：新闻中心所有素材、成片，皆可以在腾讯内容中台可见； 2:常规素材，自动转出低码率与腾讯内容中台同步，中台负责入库； 3:成片归档，则按照高低码率进行同步； 4:搜索到低码之后，按需同步高码率给内容中台； |
|  |  | 生产任务全流程监控服务： 1:制作域视角：从选题策划到送播成功全流程监看功能界面定制服务； 2:播出域视角：从整档栏目角度，展示是否栏目审核通过、送播成功等节点状态监看； |
|  |  | 通联：与新闻共享交互系统做对接； |
|  |  | 对登陆用户的登录时长、系统资源使用等进行统计，导出文件或通过接口与成本核算系统对接。 |
|  |  | 与演播室项目系统对接： 1：需要根据不同的节目名称（举例如早间新闻、 午间新闻、 晚间新闻 、等）或节目ID与文稿系统对 接来实时获取对应节目的文稿串联单 2：串联单中每个子条目中必须包含条目名称、条目序号、对应的播出视频播出系统内素材ID、素材长度等关键信息 3：串联单如果有修改需要实时通知集控系统 |
| 5.6 | 集成服务 | 实施计划交流服务 |
|  |  | 进场前准备工作服务 |
|  |  | 现场系统搭建服务 |
|  |  | 现场软件部署服务 |
|  |  | 现场培训服务 |
|  |  | 广电总局测试服务 |
|  |  | 现场验收服务 |
| 5.7 | 施工及材料费 | 合同设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试 |
|  |  | 合同内集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试 |
|  |  | 设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料 |
|  |  | 利旧设备搬迁； |

备注：本表格中打“★”条款为重要技术参数，任何负偏离或未响应的评分项着重扣分。

五、商务要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲服务期限：自合同签订之日起3个月内完成系统搭建及调试并通过初步验收合格，6个月内完成所有建设内容并通过最终验收合格。 |
| 2 | 服务地点：甲方指定地点 |
| 3 | 质量标准 产品质量必须执行国际相关标准、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）： 1、具有国际标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 4、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 4 | 签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以甲方书面通知为准。 |
| 5 | 验收：根据《宁波市政府采购履约验收管理办法》甬财采【2021】1051号文件规定及采购文件有关内容要求，由甲方自行或委托第三方服务机构组织验收； |
| 6 | 售后服务： |
| 6.1 | 质保期： |
| 6.1.1 | ▲系统所涉及的所有硬件产品自甲方最终验收合格之日起整体质保三年，在质保期内应能提供充足的备品备件和专用工具，保证系统正常稳定运行。 |
| 6.1.2 | 质保期内，对系统集成商自产软件出现的故障和缺陷应免费予以解决；对于产品设计、制造、安装导致的故障和缺陷，在设备生命周期内应免费予以解决； |
| 6.1.3 | 质保期满后，为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修； |
| 6.2 | 备品备件及材料等要求 |
| 6.2.1 | 质保期内免费提供备品备件（列入投标总价）；乙方须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足甲方的需要。 |
| 6.2.2 | 列出质保期外备品备件清单及价格（不列入投标总价，清单格式自拟）。 |
| 6.3 | 培训要求：乙方应对甲方的维修、使用人员提供免费的培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |
| 6.4 | 提供7*24小时电话技术支持服务。提供的技术支持包含但不限于：解决系统故障或异常、应急处置。 |
| 6.5 | 响应速度要求：收到甲方通知后 1小时内作出响应，48小时内到达现场并解决技术问题。 |
| 7 | 付款条件及方式 |
| 7.1 | ▲合同生效后7个工作日内，向乙方支付合同总价的40%，付款前，乙方须先提交合同总价40%的等额保函（或保险单）。甲方收到保函（或保险单）满6个月且双方确认无异议后，甲方应于10个工作日内退还乙方该笔保函原件。 |
| 7.2 | ▲项目初验合格且收到发票后7个工作日内向乙方支付至合同总价的70%； |
| 7.3 | ▲甲方最终验收、出具终验合格单且收到发票后7个工作日内向乙方支付至合同总价的100%。 |
| 8 | 履约保证金 |
| 8.1 | 履约保证金金额：合同总价的1%； |
| 8.2 | 履约保证金缴纳期限：合同生效后，甲方付款前，乙方向甲方提交履约保证金，经甲方整体验收合格后10个工作日内无息退还； |
| 8.3 | 履约保证金形式：电汇、银行保函、保险公司保单。 |
| 9 | 发票要求 |
| 9.1 | 乙方应在甲方支付费用前，依据相应的金额，先行向甲方提供足额且符合税法规定的增值税专用发票。甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 |
| 9.2 | 如因乙方未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 9.3 | 本项目合同签署的乙方名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为乙方违约并自行承担相关责任，且须承担由此对甲方造成的一切损失。 |
| 10 | 其他 |
| 10.1 | 在采购及合同执行过程中，乙方应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。 |
| 10.2 | 乙方应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护甲方的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与甲方无关。 |
| 10.3 | 乙方在收到成交通知书至签订合同前，向甲方提供伍套纸质投标文件并加盖乙方公章，纸质标文件应与电子加密投标文件内容一致，内容不一致的以电子加密投标文件为准。后期针对本项目审计、审查时，如因乙方提供的投标文件内容不一致给甲方造成损失，甲方有权向乙方追责。 |
| 10.4 | ▲甲方在银行发生的费用由甲方承担，乙方在银行发生的费用由乙方承担。 |

备注：上表中打“▲”条款为实质性条款，任何负偏离或未响应的视为无效标处理。

第三章  投标人须知

《投标人须知前附表》

说明：投标人应仔细阅读招标文件的《第三章  投标人须知》，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 宁波广播电视集团 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 宁波名诚招标代理有限公司 |
| 3 | ▲6 | 转包与分包 | 不允许 |
| 4 | 9.3 | 质疑函的接收和发送 | 联系人:方芳 联系电话：0574-87101271 电子邮箱：791986246@qq.com 通讯（邮寄）地址：宁波市海曙区青石巷5号永煌大厦9楼。 |
| 5 | 11 | 政府采购信息发布媒体 | 宁波政府采购网、浙江政府采购网。 |
| 6 | 12.1 | 采购代理服务费用的收取标准 | 1）根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的收费费率为取费标准。 2）以中标通知书确定的中标总金额为计算基数，结合上述费率标准的7.5折计算本项目的代理服务费用。 |
| 7 | 12.2 | 采购代理服务费的支付 | 本项目代理服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书时一次性全额支付，代理服务费金额为固定金额，不随项目合同金额的增减而浮动。 |
| 8 | 19.2 | 资格要求响应文件的组成 | 1）投标人资格声明函； 2）法人或者其他组织的营业执照等登记证明文件复印件（联合体投标的，联合体各方均需提供）； 3）中小企业声明函（如不符合，无法获得政策优惠可不提供）； 4）残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如不符合，无法获得政策优惠可不提供）； |
| 9 | 19.3 | 商务技术文件的组成 | 1）投标函； 2）法定代表人身份证复印件（双面）或法定代表人授权委托书及其附件； 3）评委打分索引表； 4）建设内容要求响应表； 5）清单参数要求响应表； 6）商务要求响应表； 7）项目实施人员情况表； 8）类似项目业绩一览表； 9）与项目评审及合同实施有关的其他资料。 |
| 10 | 19.4 | 报价要求响应文件的组成 | 1）开标一览表； 2）投标报价组成明细表； |
| 11 | 21.1 | 投标文件的份数 | 1）电子加密投标文件：1份； 2）备份投标文件：1份，以U盘存储（不强制要求提供）。 |
| 12 | 22.1 | 投标报价的组成 | 投标报价为完成本项目采购需求所包含的全部内容，达到合同目的的一切费用，包含但不仅限于产品费、人工费、软硬件集成费、运输费、安装调试费、交通食宿费、培训费、质保期维护费、税费、利润、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务一切费用。 |
| 13 | ▲24.1 | 投标有效期 | 90日历天，自提交投标文件的截止之日起算。 |
| 14 | 26.2 | 备份投标文件密封包装的标注和盖章 | 1）备份投标文件的密封包装封面应当清楚的标明项目名称、项目编号、投标人名称。 2）备份投标文件的密封包装封面应当加盖公章。 |
| 15 | 29.2 | 投标文件开启步骤 | 所有投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）同时开启； |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于宁波广播电视集团采购多媒体新闻制播系统建设项目-重发的政府采购。

2.定义

2.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见《投标人须知前附表》。

2.2采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，详见《投标人须知前附表》。

2.3投标人/供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

2.4投标人代表：是指参加投标活动的投标人/供应商的法定代表人或其授权代表。

2.5中标人：是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6书面形式：包括信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.7实质性条款：标注“▲”的属于招标文件的实质性要求条款。

2.8公章:投标人在投标文件及通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处，均仅指与投标当事人名称全称相一致的标准公章（行政章），不得使用其它形式，如带有“专用章”“业务章”等字样的印章。

2.9电子签章：为投标人单位法定名称电子公章。

3.投标委托

3.1投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

3.2根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4.投标费用

投标人自行承担准备和参加投标有关的所有费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.知识产权

5.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权原因引起法律或经济纠纷的，所有相关责任及赔偿均由投标人独自承担。

5.2投标人如采用自身所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括投标人合法获得该知识产权的相关费用，无论投标人是否在投标报价中单独列明，采购人均视为投标报价已包含该部分费用。

▲6.转包

本项目不允许转包。

▲7.分包

本项目不允许分包。

▲8.联合体投标

8.1本项目不接受联合体参加投标。

9.质疑和投诉

9.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

9.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.3质疑函的接收和发送：联系人及联系方式等信息详见《投标人须知前附表》。

9.4质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.5质疑、投诉均须采用书面形式，质疑、投诉资料均应明确阐述自身合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于调查、答复和处理，质疑、投诉文件具体要求详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

10.信用记录查询及使用

10.1投标人信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询本项目投标人的信用记录。

10.2信息查询截止时点：投标截止时间后。

10.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询结果以网页打印件的方式与其他采购文件一并保存。

10.4信用信息的使用规则：

列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单禁止参加政府采购活动期间的投标人将被拒绝参与本次政府采购活动。

11.政府采购信息发布媒体

本项目政府采购信息发布媒体详见《投标人须知前附表》。

12.采购代理服务费用的收取标准和方式

12.1采购代理服务费用的收取标准：详见《投标人须知前附表》。

12.2采购代理服务费的支付：详见《投标人须知前附表》。

12.3采购代理服务费收款账户信息：

开户银行：宁波银行海曙支行

户名：宁波名诚招标代理有限公司

账号：20010122000443166

13.其他

13.1招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

13.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下（指同一标项）的政府采购活动，相关单位的投标均无效。

13.3招标文件要求携带原件备查的资料，如果该资料可以通过互联网或者相关信息系统查询的，投标人能够当场提供账号、网址等信息进行查询、核实资料真伪及数据的，视同提供了原件。

13.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 二、招标文件

14.招标文件的编制依据与构成

14.1招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购法律法规的规定编制。

14.2项目要求提供的产品、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

14.3招标文件以中文文字编写，共六章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或修改文件和补充文件组成，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法及评标标准

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式

- 15.招标文件的询问、澄清和修改

15.1询问

投标人对招标文件有疑问之处可向采购人或采购代理机构询问，采购人或采购代理机构将依法对潜在投标人的询问作出答复。

15.2澄清和修改

1）采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2）采购人原则上不改变招标文件规定的提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到书面形式通知后，认为招标文件的澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，应当在收到书面通知后及时将有关意见和理由以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，采购人或采购代理机构视为潜在投标人完全接受澄清或者修改的内容，且不影响投标应文件编制。

3）潜在投标人要求澄清和回复的书面材料应加盖单位公章并注明日期。

4）当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的补充文件为准。

5）潜在投标人必须保证获取招标文件时提供资料的真实性、准确性及联系方式的畅通性，否则，由此导致采购人或采购代理机构无法及时通知有关事项造成的后果由投标人自行承担责任。

16.现场考察及标前答疑会

16.1采购人或者采购代理机构在招标文件提供期限截止后，不组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

16.2如投标人认为需要对本项目实施地点及周围环境进行现场考察的，由投标人自行组织。

16.3潜在投标人参加现场考察或答疑会的费用自理。除采购人的原因外，投标人自行负责现场考察或参加开标前答疑会造成的自身或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

三、投标文件的编制

17.投标的语言和计量单位

17.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

17.2除非招标文件中另有规定，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准，时间均为24小时制北京时间，货币单位均为人民币元。

18.投标文件的形式

本项目投标文件为电子投标文件形式，为在政采云系统上编制生成的电子加密投标文件及其备份投标文件。

18.1电子加密投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，后缀名为【.jmbs】。

18.2备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的备份标书，后缀名为【.bfbs】。

19.投标文件内容的组成

19.1投标人编写的投标文件应包含资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件。

19.2资格要求响应文件的组成:详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

19.3商务技术文件的组成:详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

19.4报价要求响应文件的组成：详见《供应商须知前附表》，未列入的内容，投标人认为需要的可以自行选择提供相关材料。

20.投标文件的编写

本项目通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子交易）。投标人应安装“政采云电子投标客户端”，按照招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

20.1投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规格等内容，按照招标文件的要求编制投标文件，并根据自身的商务能力、技术水平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

投标人应当对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标人必须无条件接受采购人或采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

20.2投标人应按照《第六章  投标文件格式》的要求，完整地填写投标函、开标一览表，以及招标文件规定的其它内容，招标文件未提供文件格式的，由投标人自行拟定。

20.3因投标人的投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

20.4招标文件明确要求在投标文件中附（提交）证明材料而投标人未在投标文件中提供的不被认定为作出响应。提供的合同等证明材料应当是完整无删减、遮挡（盖）的原始文件的复印件，否则因提供的证明材料缺少评审所需的关键或必要的信息导致不予认可的风险和责任由投标人承担。采购文件《第四章 评标方法及评标标准》的详细审查和评分表中另有约定的，从其约定。

20.5投标人应准确设置评审关联定位，避免未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的。

21.投标文件的份数、签署及盖章

21.1投标文件的份数

投标文件的数量要求详见《投标人须知前附表》。

21.2投标文件的签署及盖章

1）招标文件要求签名的应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，因系统无法进行法定代表人或其授权代表签字操作的，可以线下签字扫描后上传至电子加密投标文件中。

2）招标文件明示或要求盖公章处应盖投标人公章，可使用电子公章在线签章或线下盖单位公章扫描后上传。

电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,系统要求进行电子签章的，按系统要求签章。

3）投标文件若有错、漏处等必须修改的，修改处必须加盖投标人公章或者由投标人的法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

▲22.投标报价要求

22.1投标报价的组成：详见《投标人须知前附表》。

22.2所有投标或结算货币为人民币，针对具体报价项目只允许有一个报价，不接受有选择的或有附加条件的投标报价。

22.3投标报价不允许为0元（即赠送），投标报价明细中不允许出现0元的单项报价，否则视同赠送，采购人不予接受，其投标将被拒绝，按照投标无效处理。

23.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

24.投标有效期

▲24.1投标有效期：详见《投标人须知前附表》。

24.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、投标文件的提交

25.电子加密投标文件的提交

投标人应当在投标截止时间前将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”，成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

26.备份投标文件的提交

投标人在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传后，还可以在投标截止时间前提交以U盘存储的备份投标文件，但采购人、采购机构不强制投标人提交备份投标文件。

采购人或采购代理机构拒绝接收未按要求密封、标注、盖章及投标截止时间后提交的备份投标文件。

26.1备份投标文件的密封

备份投标文件的载体必须密封包装。密封包装的封口处应保证严密，不足以造成备份投标文件载体从包装内漏出而导致备份投标文件内容泄密的，不被认定为未密封。

26.2备份投标文件密封包装的标注和盖章

备份投标文件的密封包装应当进行标注及盖章，具体要求详见《投标人须知前附表》。

27.投标截止时间及地点

27.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点（电子加密投标文件上传到“政府采购云平台”并成功），具体时间及地点详见《第一章  投标邀请》。

27.2采购人或采购代理机构可以按有关规定推迟投标截止时间。在此情况下采购人或采购代理机构和投标人受投标截止时间约束的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

28.投标文件的修改和撤回

28.1投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的备份投标文件，可以重新提交补充或修改后的备份投标文件。

28.2投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

五、开标与评标

29.开标

29.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

投标截止后，投标人不足3家的不得开标。

29.2投标文件（资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件）的开启步骤：详见《投标人须知前附表》。

29.3开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有电子加密投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

投标人如未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。同时，投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

29.4发生投标人在规定时间内解密电子加密投标文件但解密失败的情形，如投标人已按招标文件规定提交了备份投标文件文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；投标人未按规定提交备份投标文件的，视为撤回投标文件。

电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

29.5开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

30.评标

30.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。采购代理机构负责组织评标工作。

30.2评标委员会负责具体评标事务。

30.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评标委员会成员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

30.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

30.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

上述书面方式为通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传投标人的法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章的文件的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

30.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.7本项目采用综合评分法，评分标准的设置详见《第四章  评标方法及评标标准》。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

30.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价与报价要求响应文件中的开标一览表投标报价不一致的，以报价要求响应文件中的投标报价为准。

2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认，采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30.11投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未提交有效的符合招标文件要求的资格证明文件）；

3）未对招标文件的实质性条款作出响应的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

7）投标文件中含有虚假材料的；

8）仅提交备份投标文件的；

9）投标文件关键内容缺失导致评标活动无法正常进行的；

10）投标人违背诚实信用原则的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.12有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.废标的情形

在本项目招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

33.中标人的确定

33.1本项目采购人按评标报告推荐的中标候选人顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

33.2自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

34.签订合同

34.1采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2采购人和中标人可以按照招标文件提供的合同文本签订合同，也可以由双方商议后重新拟定，但正式签订的合同应当包括招标文件提供的合同文本中已经确定的实质性条款。

第四章  评标方法及评标标准

一、总则

遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员应本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

二、评标方法

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，根据评委打分表的评分标准和评分范围，逐栏打分并汇总。评分均为小数点后四舍五入保留一位小数。各投标人的最终评标得分为所有评委评分的算术平均数，小数点后四舍五入保留二位小数。

三、评审程序

1.资格审查

由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查内容如下：

| 序号 |  | 评审指标 |  | 评审标准 |  | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 营业执照 |  | 合法有效 |  | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“多证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）复制件（包括拍照、复印、扫描等）即可 |
| 2 |  | 税务登记证 |  | 合法有效 |  |  |
| 3 |  | 不良信用记录查询 |  | 投标人不得存在不良信用记录情形 |  | 详见投标人须知正文第11条要求，无需提供材料 |
| 4 |  | 无重大违法记录 |  | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 |  | 提供投标人资格声明函 |
| 5 |  | 中小企业声明函 |  | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业 |  | 中小企业声明函 |
| 6 | 投标人特定资质 |  | 符合申请人的资格要求 |  | 无 |  |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容如下：

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 提供开标一览表 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 提供投标函 |
| 3 | 法定代表人身份证正反面复印件或法定代表人授权委托书及其附件 | 格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 法定代表人参加投标提供身份证正反面复印件；授权代表参加的提供法定代表人授权委托书及其附件。 |
| 4 | 建设内容要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性建设内容要求。 | 提供建设内容要求响应表 |
| 5 | 清单参数要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性清单参数要求。 | 提供清单参数要求响应表 |
| 6 | 商务要求响应情况 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性商务要求。 | 提供商务要求响应表 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或不存在招标文件列明的拒绝投标、不允许存在的其他要求 | / |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

3.详细审查和评分（评标标准兼评委打分表）

| 项目 | 评标要点及说明 |  |  |  | 分值 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  |  | 30 | 客观 |
| 商务 技术 (70分） | 1、满足招标文件服务及商务要求情况（26分） |  | 响应并满足招标需求中“建设内容要求”、“ 清单参数要求”及商务要求的得26分，负偏离或未响应一条打“★”条款扣1分，负偏离或未响应一条其它条款扣0.5分。 出现以下任何一种情况的，视为投标人无法满足招标人基本服务及商务要求，作无效响应处理： - 本项评议最终得分为0分的； - 实质性条款（打“▲”）负偏离的； - 实质性条款（打“▲”）未响应的。 |  | 26 | 客观 |
|  | 2、项目现状及需求分析（4分） |  | 针对本项目现状及需求的理解是否条理清晰、具有前瞻性且与项目采购需求相符合的得4分；现状及需求理解条理欠清晰、欠全面,内容基本涉及项目需求的得2分，条理不清晰、不具备前瞻性、对项目解析片面，内容笼统的得1分，未提供方案不得分。 |  | 4 | 主观 |
|  | - 设计方案（15分） | 3.1整体设计方案（6分） 根据整体技术方案的先进性、完整性和可扩展性，方案能否满足招标人要求，方案架构设计科学性以及方案的成熟度、市场认可度综合打分；要求系统结构清楚正确、技术方案描述条理清楚、内容齐全，设备配置合理。 方案非常合理，对实现招标人要求的功能进行深化设计，技术成熟领先、市场占有率高、设备的可用性及安全性高、操作便捷、技术方案科学合理、具有较高的技术保障措施的得6分； 方案较完整，能基本实现招标人要求的功能，少数次要功能实现效果存在差异；技术具有部分的市场占有率、设备的可用性及安全性较好、技术保障措施较好的得4分； 方案存在瑕疵，只能基本实现招标人要求的功能，部分主要功能可以实现但效果一般；安全性不强，针对性一般；可用性一般的得2分； 方案笼统，无法满足招标人要求的功能，部分主要功能可以实现但效果差；安全性弱，无针对性；无可实施性的得1分； 未提供方案不得分。 |  |  | 6 | 主观 |
|  |  | 3.2应急灾备系统设计方案（5分） 在本次项目中，要求实现应急系统的构建，要求为新闻中心核心后台提供对应的应急支撑，确保在主系统极端情况下出现故障之后，可以快速切换到应急系统进行制作。要求应急系统日常可以按照策略定期与主系统实现数据库，以及近期素材（比如一周）等素材的实时同步，确保近期业务的连续性。 方案详实、合理性、可行性强的得5分； 方案较为完整，合理性、可行性较强的得4分； 方案欠完整，合理性、可行性一般的得3分； 方案笼统，内容明显缺失，无法保障应急功能的得1分； 未提供方案不得分。 |  |  | 5 | 主观 |
|  |  | 3.3生产业务流程监看设计方案（2分） 根据供应商提供的生产业务流程监看方案是否完善，设计是否实用，是否可以给出相关详细设计截图等角度进行评价； 方案非常详尽，且能够提供各功能模块原型设计图参考的得2分； 方案欠完整、相对简单，原型设计图较少的得1分； 方案笼统，仅通过文字描述，无原型设计图的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  |  | 2 | 主观 |
|  |  | 3.4绩效考核设计方案（2分） 根据供应商提供的绩效考核方案是否完善，设计是否实用，是否可以给出相关详细设计截图等角度进行评价； 相关方案非常详尽，且能够提供各功能模块原型设计图参考的得2分； 方案欠完整、相对简单，原型设计图较少的得1分； 方案笼统，仅通过文字描述，无原型设计图的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  |  | 2 | 主观 |
|  | 4、项目实施方案（5分） | 项目实施方案内容完整，有详细的供货、安装、调试、测试及验收方案，投标人有完善的企业标准、配备专用的工具等技术力量保障，能很好保障本项目实施的得5分； 内容较为完整，技术力量和质量保证措施可行性较强，能基本保障项目实施的得4分； 方案欠完整，有缺漏，部分细节有待补充，合理性、可行性一般的得3分； 方案笼统、实施方案不完善，未配备专用运输、安装工具的得1分； 未提供方案的本项不得分。 |  | 5 |  | 主观 |
|  | 5、系统互联互通（5分） | 5.1投标人承诺与智慧中台对接，实现用户统一登录、内容统一管理、接口统一调用，并与台内业务系统互联互通的得1分； 备注：投标文件提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。 |  | 1 |  | 客观 |
|  |  | 5.2投标人承诺与现有演播室系统可以实现无缝交互，无需额外定制即可支持素材的回采的得1分； 备注：投标文件提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。 |  | 1 |  | 客观 |
|  |  | 5.3投标人承诺与媒资库可以实现无缝交互，无需额外定制，可以回迁媒资库素材用于节目编辑，并可以将素材或制作成片注册到媒资库的得1分； 备注：投标文件提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。 |  | 1 |  | 客观 |
|  |  | 5.4投标人承诺与总控播出等系统交互，可以将制作成片推送至总控播出的得1分。 备注：投标文件提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。 |  | 1 |  | 客观 |
|  |  | 5.5投标人承诺融媒制播系统与现有新闻网之间可以实现无缝对接，包括素材、文稿、时间线等都可以无缝继承的得1分。 备注：投标文件提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。 |  | 1 |  | 客观 |
|  | 6、系统培训方案（4分） | 6.1根据投标人针对本项目承诺的技术培训，包括培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训资料等进行综合评议。 内容详实、全面、可行的得2分； 内容欠详实、基本满足采购需求的得1分； 内容笼统、不可行的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  | 2 |  | 主观 |
|  |  | 6.2系统生产商提供非编系统网络课程培训平台（培训平台网址需具备ICP备案）的得2分； 备注：投标文件提供网页截图复印件并加盖系统生产商公章。 |  | 2 |  | 客观 |
|  | 7、售后服务方案（4分） | 7.1根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务体系、售后服务措施、服务响应时间）进行评议。 内容详实、全面、可行的得2分； 内容欠详实、基本满足采购需求的得1分； 内容笼统、不可行的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  | 2 |  | 主观 |
|  |  | 7.2投标人承诺在中标后在宁波大市辖区范围内有售后服务机构的得2分。 备注：投标文件提供承诺函（格式自拟）并加盖公章。 |  | 2 |  | 客观 |
|  | 8、著作权（2分） | 8.1系统生产商具有所投系统App软件应用iOS版、安卓版软件著作证书的得1分。 备注：投标文件提供证书（有效期内）复印件并加盖系统生产商公章有效。 |  | 1 |  | 客观 |
|  |  | 8.2系统生产商具有所投系统大屏可视化编辑工具软件著作证书的得1分。 备注：投标文件提供证书（有效期内）复印件并加盖系统生产商公章有效。 |  | 1 |  | 客观 |
|  | 9、投标人实力（3分） | 9.1系统生产商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分； 备注：投标文件提供证书（有效期内）复印件并加盖系统生产商公章有效。 |  | 0.5 |  | 客观 |
|  |  | 9.2系统生产商具有ISO14001环境管理体系认证证书的得0.5分； 备注：投标文件提供证书（有效期内）复印件并加盖系统生产商公章有效。 |  | 0.5 |  | 客观 |
|  |  | 9.3系统生产商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得0.5分； 备注：投标文件提供证书（有效期内）复印件并加盖系统生产商公章有效。 |  | 0.5 |  | 客观 |
|  |  | 9.4系统生产商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得0.5分； 备注：投标文件提供证书（有效期内）复印件并加盖系统生产商公章有效。 |  | 0.5 |  | 客观 |
|  |  | 9.5系统生产商具有信息安全服务资质证书（安全工程类一级）证书的得0.5分； 备注：投标文件提供证书（有效期内）复印件并加盖系统生产商公章有效。 |  | 0.5 |  | 客观 |
|  |  | 9.6系统生产商具有电视制播系统类“国家科技进步奖”的得0.5分。 备注：投标文件提供证书（有效期内）复印件并加盖系统生产商公章有效。 |  | 0.5 |  | 客观 |
|  | 10、业绩分（2分） | 系统生产商自2020年以来具有地市级及以上电视台融合新闻生产系统项目案例的，每提供1份合同及验收报告得1分，最高得2分； 备注：投标文件提供合同复印件【体现签订日期及服务内容“新闻制播”或“融合媒体”，可隐去价格部分】并加盖系统生产商公章有效。 |  | 2 |  | 客观 |

第五章  合同文本

宁波广播电视集团

采 购 合 同 书

设备名称：

合同编号：

甲方： 宁波广播电视集团

乙方：

签署时间：

# 宁波广播电视集团设备采购合同

合同编号：

甲方：宁波广播电视集团

地址：宁波市开明街4号

电话：057456110234

邮政编号：315000

乙方：

地址：

电话：

邮政编号：

开户银行：

账号：

甲方 （宁波广播电视集团采购多媒体新闻制播系统建设）项目，经（宁波名诚招标代理有限公司）以 （NBMC-20231119G）号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定，（XXX公司）为中标单位（乙方）。 甲乙双方同意按照下述条款和条件签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、采购合同书

2、招标书；

3、投标书；

4、中标通知书；

5、投标清单及数量；

6、附件。

二、货物和数量

本合同所指货物和数量，系乙方根据合同规定须向甲方提供乙的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及应该提供设备的数量，详见投标设备清单。

三、货物交货时间及交货地点

本合同货物交货时间：xxxx年x月x日以前通过  物流 运输方式由乙方运至甲方指定地点。乙方应在交货前5日书面告知甲方。

本合同交货地点：宁波市XXX（甲方指定地点）。

四、合同总价为（大写） XXX 人民币。包括但不限于货款、运输、装卸、仓储、备品备件、税金、安装调试、保修等乙方履行本合同所需的一切费用。

五、服务期限

自合同签订之日起3个月内完成系统搭建及调试并通过初步验收合格，6个月内完成所有建设内容并通过最终验收合格。

六、付款方式

1、合同生效后7个工作日内，向乙方支付合同总价的40%，付款前，乙方须先提交合同总价40%的等额保函（或保险单）。甲方收到保函（或保险单）满6个月且双方确认无异议后，甲方应于10个工作日内退还乙方该笔保函原件。

2、项目初验合格且收到发票后7个工作日内向乙方支付至合同总价的70%；

3、甲方最终验收、出具终验合格单且收到发票后7个工作日内向乙方支付至合同总价的100%。

履约保证金：甲方付款前，乙方须先提交合同总价1%的履约保函。经甲方整体验收合格后，于10个工作日内退还乙方保函原件。甲方在银行发生的费用由甲方承担，乙方在银行发生的费用由乙方承担。

如甲方无故未能按合同规定时间付款，经乙方书面催告后仍不予支付的，乙方可要求甲方支付违约金。每逾期一日按合同总金额0.01%支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%；逾期超过30日仍未付款的，乙方有权解除合同，并由甲方承担因此给甲方造成的一切损失。

乙方应在甲方每期付款前提供符合税务规定的足额增值税专用发票（硬件和软件为13%税率，服务为6%税率），否则甲方有权顺延支付款项，直至乙方提供符合约定的发票，甲方无需承担任何违约责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同项下的义务。

甲方授权（XXX）通过电子邮件（邮箱地址：：xxx@xxx.xx）对与交付、验收等相关的文档、报告进行确认，前述人员的邮件确认行为代表甲方的真实意思表示，对甲方具有法律约束力。

七、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部设备，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保设备安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单、技术说明和质量合格证。

八、交货方式

乙方负责办理运输和保险，将设备运抵交货地点。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

九、技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

1、乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册及示意图等，应包装好随同设备一起发运至甲方。

2、如果技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

十、设备质量保证和售后服务

1、乙方要保证设备是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的数量、质量、规格和性能的要求。

2、由乙方运送设备至交货地点并完成招标要求提供的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

3、系统所涉及的所有硬件产品自甲方最终验收合格之日起整体质保三年，在质保期内应能提供充足的备品备件和专用工具，保证系统正常稳定运行。

4、质保期内，对系统集成商自产软件出现的故障和缺陷应免费予以解决；对于产品设计、制造、安装导致的故障和缺陷，在设备生命周期内应免费予以解决；

4、质量保证期内，乙方应对其设备提供免费维修服务（包括备件、劳动报酬及交通运输等等），在收到甲方报告后1小时内作出响应，48小时内到达现场并解决技术问题。如乙方未按照上述约定提供维修、更换等保修服务，甲方有权另行委托第三方进行维保，产生的费用应由乙方承担。

5、质量保证期届满后，甲方要求乙方修理的，乙方应积极主动提供技术服务并以本合同附表中的价格收取材料费，适当收取服务费。

6、质量保证期届满后，甲乙双方另行签订技术维护协议的，按技术维护协议执行。

十一、检验

1、乙方在交货前，应对提供设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的自检，并出具一份证明设备符合合同规定的证书。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。

2、设备运抵交货地点后，甲方将对设备质量、规格、数量进行检验。如发现设备质量、规格和数量与合同不符，甲方有权向乙方提出退货并索赔，乙方应在收到甲方退货通知后 5 日内自行运回货物并承担全部费用，乙方逾期运回的，应向甲方支付仓储费和保管费。

因甲方原因在设备到货后10日之内未完成对设备质量、规格、数量的检验，视为验收合格。

3、交货检验合格的出具检验证书，但甲方签收货物并不代表已认可货物的质量完全符合合同要求，也不免除乙方按照国家、地方法律、法规和行业制度管理的规定应承担的产品质量责任。一旦发现货物与合同规定的规格、数量、箱号、净重、体积等有不符之处，甲方有权拒收、换货、退货，甚至解除合同，并有权要求乙方支付对应货物合同总金额5%的违约金，并赔偿给甲方造成的一切损失。

十二、技术规范

乙方提供设备的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

十三、专利权

乙方应保证甲方在使用合同内的设备时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，并赔偿给甲方造成的损失。

十四、索赔

甲方有权根据自己检验的结果对不符合合同规定的设备（包括在保质期内设备暴露出来的各种缺陷等）向乙方提出更换新品或予以赔偿的要求。乙方应在收到甲方通知后（10）天内作出响应，免费更换有缺陷的设备或予以赔偿，直到符合合同要求。乙方应承担因此而产生的一切费用和风险，并相应延长质量保证期。乙方在收到甲方通知后  日内未提出书面异议的，视为同意按甲方所提要求履行并支付赔偿。

十五、延期交货

1、乙方必须按照合同规定的时间表提交设备。

2、如果乙方不能按时交货，应及时以书面形式将原因和延误时间告知甲方。

3、如果甲方同意延期，双方通过补充合同，酌情延长交货时间，但乙方必须按本条款第十六条承担违约赔偿。

4、如果乙方无甲方认可的正当理由拖延交货，甲方有权解除合同。

乙方货物因质量问题、数量、规格等问题而换货、退货、补发货物等原因超过合同约定发货时间的，均视为延期交货。

十六、违约赔偿

如果乙方没有按照合同规定的时间交货，乙方应当向甲方支付违约金，甲方可从货款中直接进行扣除。每逾期一日按合同总金额0.01%支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%；逾期超过30日仍未交货的，甲方有权解除合同，乙方须返还甲方已支付的全部款项并承担因此给甲方造成的一切损失。

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。否则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此产生的一切损失。

本合同乙方违约给甲方造成的损失，包括但不限于诉讼费、律师费、合理的差旅费、调查费等。

十七、不可抗力

1、如果双方中任何一方由于战争、发生火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。

十八、税费

与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十九、仲裁

甲乙双方应以本合同条款规定为基础经过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向被告方人民法院诉讼解决。

二十、终止合同

如果乙方有以下违约情况之一，甲方有权终止合同：

1、乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部设备；

2、乙方未能履行合同规定的其它义务；

3、乙方在收到甲方发出的违约通知后（10）天内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，乙方应当向甲方支付50000违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

二十一、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。如修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面（邮寄、电传、传真、电报）的方式发送，而另一方应以书面（邮寄、电传、传真、电报）形式确认。双方均确认本合同首部双方的地址为有效送达地址，如有变更，应在变更后 日内书面通知对方，否则，凡寄至约定地址的函件及人民法院的诉讼文书，无论是否被退件、拒收，均视为有效送达。

二十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十四、合同生效及其它

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、本合同一式八份具有同等法律效力，以中文书写，甲方六份，乙方二份。

甲方：                            乙方：

宁波广播电视集团                  XXX公司

法定代表人（授权人）              法定代表人（授权人）

（签字）：                        （签字）：

附件一：投标设备清单

第六章  投标文件格式

1、资格要求响应文件的有关格式

1）投标人资格声明函

致：宁波广播电视集团、宁波名诚招标代理有限公司

本单位自愿参加投标并声明：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4、已依法缴纳了税收和社会保障资金；

5、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6、至投标截止日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”且不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

7、具有法律、行政法规规定的其他条件；

8、未采用联合体方式投标；

9、单位的法定代表人或单位负责人与其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系；

10、本单位不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

宁波广播电视集团采购多媒体新闻制播系统建设项目-重发，属于软件和信息技术服务业；供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3.事业单位不属于企业不应提交本声明函，其他组织形式的供应商参与本项目并提交本声明函前请仔细阅读相关政策文件。

4.联合体或项目分包的有关单位信息均填在同一张声明函中，并由联合体牵头人盖章。

5.投标人不得修改声明函中加粗的文字。

6. 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 宁波广播电视集团 单位的           项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：投标人不属于残疾人福利性单位无需且不应当提供本声明函，否则自行承担相应的责任。

2、商务技术文件的有关格式

1）投标函

致：宁波广播电视集团、宁波名诚招标代理有限公司

我方确认收到贵方关于 宁波广播电视集团采购多媒体新闻制播系统建设项目-重发 的招标文件（项目编号： NBMC-20231119G ），法定代表人（或《法人代表人授权委托书》中的授权代表）            作为我方代表，在此声明并同意：

1.我方已详细审查并理解全部招标文件的要求，包括招标文件的澄清及修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

2.投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日历天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方愿意提供招标人或招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

4.我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假及违背诚信的行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

5.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

6.如我方获得中标，承诺按照招标文件规定的金额、时间和方式支付招标代理服务费。因我方违约致使招标代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、诉讼费、执行费、公证费、认证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费等为实现债权的一切费用由我方承担。

7.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：              邮编：

电话：              电子邮箱：

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）法定代表人授权委托书

致：宁波广播电视集团、宁波名诚招标代理有限公司

我    （姓名）     系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托（姓名）、身份证号：                  以我方的名义参加 宁波广播电视集团采购多媒体新闻制播系统建设项目-重发 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标有关的具体事务办理并签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

投标人：          （填写全称并加盖公章）

法定代表人：           （签字）

授权代表：              （签字）

授权委托日期：    年    月    日

注：后附授权代表身份证正反面复印件

3）评委打分索引表

| 序号 | 评分项目 | 文件或证明材料所在页码区间 | 自评得分（主观评审部分不用填写自评得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：按照评委打分表内容逐项填写。

4）建设内容要求响应表

| 序号 | 建设内容 | 招标文件要求 | 投标响应的 内容情况 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将投标产品的实际技术参数和性能指标进行针对性的描述，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

2、响应情况栏填写“响应”即为满足招标文件要求，填写“正偏离”为优于招标文件要求，填写“负偏离”为不能满足招标文件要求。

3、响应条款与招标要求不一致（包括正偏离或负偏离）的具体条款内容应当在“偏离情况说明”栏进行描述，响应情况由评标委员会认定。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

5）清单参数要求响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标响应的 内容情况 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将投标产品的实际技术参数和性能指标进行针对性的描述，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

2、响应情况栏填写“响应”即为满足招标文件要求，填写“正偏离”为优于招标文件要求，填写“负偏离”为不能满足招标文件要求。

3、响应条款与招标要求不一致（包括正偏离或负偏离）的具体条款内容应当在“偏离情况说明”栏进行描述，响应情况由评标委员会认定。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

6）商务要求响应表

| 序号 | 项目 | 招标文件的条款描述 | 响应情况 （正偏离/响应/负偏离） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：响应情况栏填写“响应”即为满足招标文件的要求，填写“正偏离”为优于招标文件的要求，填写“负偏离”为不能满足招标文件的要求，响应条款有“正偏离”和“负偏离”的应当在“偏离情况说明”栏进行明确描述，响应情况由评标委员会认定。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

7）项目实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 本项目主要工作内容 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称、执业资格等能力情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人等与评审因素相关的人员必须列入本表并明确，否则在评审中不予认可。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、职称、执业资格等能力情况证明材料的复印件后附（如有）。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

3、报价要求响应文件的有关格式

1）开标一览表

| 项目名称 | 宁波广播电视集团 采购多媒体新闻制播系统建设项目-重发 |
| --- | --- |
| 项目编号 | NBMC-20231119G |
| 标项 | 一 |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

2、以招标文件所述的采购（工作）量的总价填写投标报价。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

2）投标报价组成明细表

| 序号 | 费用名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … … |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  | 小写： |  |

注：

1、上述各项的详细分项报价及具体内容，可另页描述。

2、硬件设备须体现品牌名称。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：