政府采购

招标文件

采购编号： 2021NBHSJC014

项目名称：海曙区中医医院CT和彩超设备采购项目

宁波市海曙区公共资源交易中心

二〇二一年三月

政 府 采 购

招 标 文 件

采购编号： 2021NBHSJC014

项目名称：海曙区中医医院CT和彩超设备采购项目

采购单位名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

集中采购机构：宁波市海曙区公共资源交易中心

招标文件编制日期：二0二一年三月

（此页作为采购人对采购文件的纸质确认书）

目      录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、 其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	5

第二章 投标人须知	6

一、投标须知前附表	6

二、总则	7

三、招标文件	10

四、投标文件	10

五、投标文件的递交	12

六、开标及评标	13

七、合同签订	18

第三章 项目需求说明	20

第四章 合同条款及格式（仅供参考）	29

第五章 部分投标文件格式	32

# 招标公告

项目概况

海曙区中医医院CT和彩超设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年04月02日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2021NBHJC014

项目名称：海曙区中医医院CT和彩超设备采购项目

预算金额（元）：6300000

最高限价（元）：6300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标包一：CT设备1套  标包二：彩超设备1套

合同履约期限：按招标文件和采购人需求。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人具有医疗器械经营或生产企业许可证，所投产品具有相应的医疗器械注册证。

## 三、获取招标文件

时间：2021年03月11日至2021年03月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：依法获取招标文件方式为潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。 招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按上述规定依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取招标文件的投标人提交的投标文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年04月02日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（三）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]

开标时间：2021年04月02日14:00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（三）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以公告发布之日起在上述网站查询结果为准，并按招标文件资格部分要求将查询结果做进投标文件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3、供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式）；

4、根据《浙江省财政厅关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》(浙财采监〔2020〕2号)及《浙江省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间开展政府采购活动补充事项的通知》(浙财采监〔2020〕4号)等文件的要求，各投标单位可通过邮寄或现场递交的方式递交投标文件。

采用邮寄方式递交投标文件的，请留足邮寄时间，递交时间以邮寄签收时间为准，拟在2021年04月02日11：30前（含）到件的邮寄地址为：宁波市海曙区中山西路298号5楼524办公室；拟在2021年04月02日11：30之后，2021年04月02日14：00之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（3）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]收件人：岑老师；联系电话：83890133（尽量避免双休日和法定节假日寄达）。投标人邮寄后请电话或电子邮箱（1556150258@qq.com）提供邮寄信息给采购机构，以便及时确认送达情况。邮寄延误送达或未密封的将予以拒收，采购机构无责确保文件及时接收，相关责任与后果全部由投标人自行承担。

采用现场递交方式递交投标文件的，投标人代表需持绿色“甬行码（或健康码）”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交投标文件，原则上每家投标单位派一名投标人代表参加开标会议，且参与现场开标活动的人员应严格遵守防疫规定，自觉遵守和服从交易现场管理，逾期送达或未密封的将予以拒收。（提醒事项：疫情期间，投标人须考虑委派人员是否符合地方及交易现场防疫相关规定，如因不符合规定导致无法参与开标活动而产生的相关责任与后果全部由投标人自行承担。）

5、关于分公司投标，除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

6、若本公告内容与招标文件不一致，以招标文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市海曙区卫生健康局

地 址：宁波市海曙区苍水街131号7号楼2楼

联系人：费老师

联系方式：0574-89188272

2.集中采购机构信息

名  称：宁波市海曙区公共资源交易中心

地　址：宁波市海曙区中山西路298号海光大厦5楼

传  真：0574-87236382

项目联系人：岑老师

电　话：0574-83890133

3.政府采购监督管理部门及投诉受理部门信息

名 称：宁波市海曙区政府采购办公室

联系电话：0574-87194482

# 第二章 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海曙区中医医院CT和彩超设备采购项目 |
| 2 | 采购编号：2021NBHSJC014 |
| 3 | 采购单位：详见公告 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标文件组成:投标文件:正本 1 份，副本 5 份。 |
| 6 | 投标有效期：开标后 90日历天。 |
| 7 | 投标人的替代方案：不允许。 |
| 8 | 数量：标包一：1套；标包二：1套。 |
| 9 | 交货日期：按招标文件和采购人需求。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 11 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 12 | 评标标准及方法：综合评分法。 |
| 13 | 其他：/ |
| 14 | 履约保证金：不超过合同金额5%，具体按采购人要求（鼓励采购人根据采购项目特点和中标成交供应商信用情况免收履约保证金）。 |
| 15 | 本招标文件由招标采购单位负责解释。 |

## 二、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于投标邀请书（招标公告）中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”即宁波市海曙区公共资源交易中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2.3 “招标方”系指组织本次招标活动的集中采购机构或采购人。

2.4 “投标人”系指参加本次招标活动的供应商。

2.5 “投标人代理人”系指参加本次招标活动的供应商的被授权代表。

2.6 “小签”系指参加本次招标活动的投标人法定代表人或其授权代表的中文姓名。

2.7 “骑缝章”系指骑住投标文件所有缝的单位公章盖章，即盖完骑缝章后文本的每一页应该均有红印，不应存在漏页的情况，不论是中间漏还是前后漏。文本展开应该能够将骑缝章还原成原章。

3. 合格的投标人和投标产品

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件和招标公告规定的特定条件。

3.1.2 投标人与采购人（含集中采购机构）应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人（含集中采购机构）的委托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.3 投标人与采购人（含集中采购机构）有下列关系的，系直接或间接的关联，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任过投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.1.4 投标人之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.5 一个投标人对一个标包只能提交一个投标文件。

3.1.6 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.7 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式详见第五章投标文件格式部分）。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 信息公告媒体

5.1浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、宁波公共资源交易网海曙区分网（bidding.ningbo.gov.cn/haishu/）等公告载体。本次政府采购活动有关信息均在发布招标公告相同网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

6. 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

7. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

9. 特别说明：

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

9.2 关于知识产权

9.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

9.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

9.3政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

9.3.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）。

9.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《投标单位（中小企业）声明函》。

9.3.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见评分表（如有）。

9.3.4 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.3.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见评分表（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

9.3.6 如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

9.3.7 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，

10.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

10.5质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证明文件或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 三、招标文件

11. 招标文件

11.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  项目需求说明；

第四章  合同条款及格式；

第五章  部分投标文件格式。

11.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

11.3集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间15日前，在发布招标公告相同网站上发布补充公告。招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对所有投标人具有约束力。

11.4所有投标人（尤其是从网站自行下载招标文件的投标人）均有义务不定期登陆集中采购机构公布的网站获取相关信息，集中采购机构发布在网站的补充公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

## 四、投标文件

12. 投标文件语言和计量单位

12.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

12.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13.投标文件编制的要求

13.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。

13.2 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（代表人）或其授权委托人签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

13.3投标人必须按照招标文件给定的投标文件格式编制投标文件并自编目录及页码。除投标文件封面以外，每页（非空白页）都要编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序书写，但字迹必须清晰可认，不可潦草。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由投标人自行承担。

13.4 投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。

14.投标文件的组成

14.1资格技术文件（单独包封）：

资格部分

（1）投标人营业执照副本复印件；

（2）投标人2020年的财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年的提供银行出具的资信证明材料复印件（若2020年财务状况报告尚未审计的，可提供财务报表）；

- 投标人开标日前六个月内任意一期依法缴纳（国税或地税）税收的凭证复印件，如依法免税或未开始缴纳税收的，应提供相应证明文件；

- 投标人开标日前六个月内任意一期社会保障资金的凭证复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件；

（5）投标人于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果；

（6）投标人商业贿赂行为承诺书；

（7）投标人法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（8）招标公告特定条件的相关证明资料；

（9）其他所需证明材料。

技术部分

（10）技术/服务条款偏离表；

（11）投标产品详情(投标商须同时写明所投产品品牌及型号)；

（12）技术方案；

（13）实施方案；

（14）售后服务方案；

（15）完成的类似项目一览表及相关合同复印件；

（16）实施技术/服务人员一览表；

（17）评分标准中打分需要提供证明文件复印件；

（18）行业或产品必须的相关技术/功能证明资料或检验报告（若有）；

（19）与技术相关的其他资料。

14.2投标报价文件（单独包封）：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）投标单位（中小企业）声明函（若有）；

（5）与报价相关的其他资料。

14.3其他材料。投标人认为需要提供的其他相关数据和材料。

15. 投标文件的有效期、签署及规定

15.1 自开标日起 90 天内，投标书应保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标人同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

15.3 组成投标文件的各项资料（本须知第14条中所规定）均应遵守本条。

15.4 投标文件的正本必须以不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样，副本可以是“正本”的复印件。

15.5 投标文件的正、副本份数按《第二章 投标人须知前附表》中规定。如果正本与副本内容不符，以正本为准。

15.6 投标人应在封面填写全称，同时加盖单位公章（如果加盖投标专用章、合同专用章等，投标无效）。

15.7 投标文件必须有逐页小签或加盖骑缝章（公章）或逐页加盖公章。

15.8 投标文件所有要求签署的地方必须以不褪色的墨水签署。

15.9 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 五、投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1投标人应将资格技术文件和投标报价文件分别装订成册，且在每本投保文件封面上标明“正本”或“副本”字样；按资格技术文件和投标报价文件两类分别密封封装。各标包分别密封封装。

16.1.1如果要求投标人提供合同原件、资质原件或样品，应单独包封并注明其内容，以便评标委员会查阅后退回投标人。

16.1.2如果要求投标人提供如光盘等一次性介质，则该介质必须作为投标文件的一部分与投标文件封装在一个包封中。

16.1.4注明下列识别标志：投标文件的外包装封皮上应注明招标项目名称、投标文件类型、招标项目编号、标包号和“北京时间    年  月  日时  分之前不得启封”的字样（具体时间详见招标文件第一章“招标公告”规定的投标截止时间），注明“资格技术文件”和“投标报价文件”，并加盖投标人公章。

16.1.5“资格技术文件”正本1份、副本5份（含其他招标文件要求的资料）密封在“资格技术文件”包封中；“投标报价文件”正本1份、副本5份（含其他招标文件要求的资料）密封在“投标报价文件”包封中；并正确标明“资格技术文件”、“投标报价文件”及其他相关信息。

16.2 如果投标人未按第16.1条要求密封和标记，集中采购机构对投标文件的误投、错投或提前启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，集中采购机构将予以拒绝，并退回投标人。

16.3投标人在投标时有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其投标文件：

（1）在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

（2）投标文件未按招标文件规定密封的。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，撤回情况须书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分，修改的内容需密封提交。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤销。如在投标有效期内撤销投标文件的，追究其违约责任，并将此作为失信行为记录报政府采购监管部门。

## 六、开标及评标

18. 开标

18.1 集中采购机构按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由集中采购机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

18.2 投标人应派代表参加开标仪式，并签到。主持人介绍参加开标会议与会人员，并宣布开标纪律。

18.3 开标时由投标人代表或公证机构查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

18.4集中采购机构在开标仪式上，由工作人员当众拆封资格技术文件后提交评标委员会评定，公布资格技术结果后，再开投标报价文件提交评标委员会评定，公布评标结果。

19. 评标

19.1 招标方根据项目特点组建评标委员会，对具备明确响应招标文件的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术、经济专家等组成。

19.2 评标严格按照招标文件的要求和条件，遵循公正、公平、科学、择优的原则，同时考虑以下因素：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的无效标条件

（6）经营信誉。

20. 评标方法及投标无效的情形

20.1本项目的评标方法采用：综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项要素进行综合评审得出总分进行排名。评标总分为100分，具体详见附：评分表。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

20.2投标文件有下列情形之一的，按照无效投标处理：

（1）投标商未能通过资格性审查的，审查内容主要包括招标文件14.1的资格部分；

（2）投标文件未能通过符合性、有效性审查的，审查内容主要包括招标文件第二章第一、四部分相关内容；

（3）投标人未按采购文件规定的时间和方式获取采购文件的；

（4）在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

（5）投标文件具有重大偏差情形的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（7）未按要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件的要求做出明确响应的，投标将被作为无效投标处理。

（8）若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其投标文件为无效投标文件。

（9）投标文件采用活页装订。活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式。

（10）投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

（11）评委会认定的其他违法违规情况的。

21. 评标纪律

21.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责               任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

（4）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

21.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22. 评标程序

22.1 先评资格技术标。对投标文件的初审，初审内容为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查。依据招标文件的规定，对投标文件中的资格部分进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出明确响应。

22.2投标的澄清。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

22.3错误的修正。投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

22.5评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出明确响应。未能在实质上明确响应的投标，应做无效标处理。

22.6评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

22.6.1下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定的期限；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出明确响应，并按本规定第20.2规定作无效标处理。

22.6.2 细微偏差是指投标文件明确响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

22.7详细技术评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分作进一步评审、比较。以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，进行打分汇总。

22.7.1由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标进行记名打分。统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，用算术平均法求出每一份投标文件的平均得分（小数点后保留2位，四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评委会组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

22.7.2综合评分。评分标准的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

22.8最终得分及排序

（1）各投标人最终得分即技术分与报价分的总和；

（2）按评分结果由高到低排序，各投标人的最终得分若出现并列分，由评标委员会讨论确定。

附：评分表

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 参与评审的价格=投标报价×（1-小微企业价格扣除优惠值6%（如有）） 基准价：满足招标文件要求且参与评审的价格最低的报价为基准价。 报价得分满分30分：其中投标报价为基准价得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 投标报价不得超过最高限价，若超过则做无效标处理。 说明：低于所有有效投标报价算术平均值80%的投标报价视为“过低报价”。投标文件中须对“过低报价”作出合理解释并提供相关依据，若投标文件中未作出解释并提供依据的，应当要求其在评标现场0.5小时内提供书面说明及相关证明材料，若投标人未提供或虽然提供了证明资料，但评审委员会三分之二以上成员认为其证明材料依据不合理的，由三分之二以上评委书面确认后，视为无效投标。不计入算术平均值情形：（1）大于预算（或最高限价）的报价；（2）评委会认定主要投标产品或方案相同的，只取一个最低报价进入算术平均值的计算；（3）其他被认定为为无效投标的报价。 | 30 |
| 2 | 技术 | 基准分40分，产品基本要求和技术参数打“★”号为关键指标项有一项负偏离的扣7分，产品基本要求和技术参数打“▲”号为重要指标项有一项负偏离的扣5分，其他指标为通用技术指标，有一项负偏离的扣3分，扣完为止。（以投标文件提供的生产厂商产品白皮书或彩页或手册或检测报告为准，没有提供的，本项得0分)。 | 40 |
|  |  | 配置完整性（5分）：评标委员会对投标设备的配置完整性进行评议0-5分，酌情打分。 | 5 |
|  |  | 性能稳定性（5分）：评标委员会根据投标设备品牌、选型、性能稳定性进行评议0-5分，酌情打分。 | 5 |
|  |  | 设备先进性（5分）：评标委员会对投标设备的先进性进行评议0-5分，酌情打分。 | 5 |
| 3 | 售后服务 | 售后服务承诺（6分）：评标委员会对投标单位的售后服务及承诺进行评议的，包括详细的售后服务方案、质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等0-6分，酌情打分。 | 6 |
|  |  | 质保期比招标要求延长一年得1分，延长两年及以上得2分，其他不得分。 | 2 |
|  |  | 根据人员培训方案，0-3分。 | 3 |
| 4 | 政策 | 1、投标产品为节能产品的加1分（提供节能产品在中国政府采购网查询系统（全国认证认可信息公共服务平台）查询结果的截图并加盖公章）； 2、投标产品为环境标志产品的加1分（提供环境标志产品在中国政府采购网查询系统（全国认证认可信息公共服务平台）查询结果的截图并加盖公章）。 | 2 |
| 5 | 投标响应程度 | 根据投标人响应招标文件要求程度，产品整体性能、技术参数提供详细、投标方案合理、针对性等程度酌情给分。 | 2 |

22.9编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

23． 评标过程监控及保密

23.1 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝，并承担相应法律责任；

23.2 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24. 中标人确定

政府集中采购机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知书及中标结果公告

自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，宁波市海曙区公共资源交易中心将向中标人发出《中标通知书》，并在招标公告相同网站上发布中标结果公告。

26.其他事项

26.1到报名截止时间，投标人不足3家的，将重新招标。

26.2投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 七、合同签订

27. 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件等约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

28. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29. 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或者重新组织招标。

30. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%（除经政府采购监管部门认定的跟标采购项目外）。

31.中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。

# 项目需求说明

一、采购需求

标包一：CT一套 预算价/最高限价：450万元

一、招标货物一览表

| 编号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋CT | 1套 | - ≥32排且＜64排 |
| 2 | 随机附件 | 1套 | 提供 |
| 3 | 技术资料 | 1套 | 提供 |

二、技术条款

| 序号 | 主要技术规格及配置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设备有关资质文件 |  |
| 1. | 投标产品必须具备NMPA（CFDA）注册证和FDA注册证，需提供复印件并加盖公章 |  |
|  | 探测器及扫描架系统 | 要求 |
| 2.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 2.2 | 扫描架孔径 | ≤70cm |
| 2.3 | 扫描架物理倾角（不含数字倾角） | ≥±30° |
| 2.4 | 机架系统可遥控 | 具备 |
| 2.5 | 三维激光定位系统 | 具备 |
| 2.6 | 机架冷却方式 | 风冷 |
| 2.7 | 机架按键预设扫描协议功能 | ≥2组 |
| ★2.8 | 探测器Z轴物理排数 | ≥32排且＜64排 |
| 2.9 | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.6mm |
| 2.10 | 探测器Z轴覆盖宽度 | ≥22mm |
| 2.11 | 每排探测器单元数（X-Y轴） | ≥850个 |
| 2.12 | 探测器物理单元总数 | ≥30000个 |
|  | 扫描参数 |  |
| 3.1 | 最快扫描时间/360° | ≤0.5s/360° |
| 3.2 | 单圈最大扫描层数 | ≥32层 |
| 3.3 | 最薄扫描层厚 | ≤0.6mm |
| 3.4 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.6mm |
| 3.5 | 扫描视野 | ≥50cm |
| 3.6 | 图像显示矩阵 | ≥512×512 |
| 3.7 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100s |
| 3.8 | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥170cm |
| 3.9 | 3D锥形束重建 | 具有 |
| 3.10 | 定位像长度 | ≥170cm |
| ▲3.11 | 最小螺距 | ≤0.17 |
| ▲3.12 | 最大螺距 | ≥2.0 |
| 3.13 | 螺距自由选择 | 具备 |
| 3.14 | 扫描模式 | 轴扫、螺旋 |
| 3.15 | 自动螺旋 | 具备 |
|  | 球管及高压系统 |  |
| ★4.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念） | ＞5MHU |
| 4.2 | 球管阳极实际冷却率 | ≥810KHU/min |
| 4.3 | 冷却方法 | 风冷 |
| 4.4 | 最大球管电压 | ≥140KV |
| ▲4.5 | 最小球管电压 | ≤70KV |
| 4.6 | 球管电压可调档位数量 | ≥5档 |
| 4.7 | 最大输出管电流 | ≥420mA |
| 4.8 | 最小可调管电流 | ≤10mA |
| 4.9 | 最小毫安调节范围 | ≤1mA |
| ▲4.10 | 球管小焦点（IEC 60336） | ≤0.5 mm² |
| ★4.11 | 球管大焦点（IEC 60336） | ≤1.20 mm² |
| 4.12 | 高压发生器实际功率（不含等效概念） | ≥50KW |
|  | 扫描床 |  |
| 5.1 | 最大移动范围 | ≥1700mm |
| 5.2 | 可扫描范围 | ≥1700mm |
| 5.3 | 床升降最高高度 | ≥900mm |
| 5.4 | 床升降最低高度 | ≤600mm |
| 5.5 | 最大纵向进床速度 | ≥200mm/s |
| 5.6 | 最小纵向进床速度 | ≤2mm/s |
| 5.7 | 扫描床最大载重量 | ≥200Kg |
| 5.8 | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |
| 5.9 | 一体化扫描床点滴架 | 提供 |
| 5.10 | 一体化扫描床托盘架 | 提供 |
| 5.11 | 一体化扫描床纸床单架 | 提供 |
|  | 图像质量 |  |
| 6.1 | 空间分辨率（X-Y轴) @0%MTF | ≥20LP/CM |
| 6.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥20LP/CM |
| 6.3 | 各向同性空间分辨率 | ≤0.25mm |
| ▲6.4 | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |
| 6.5 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU | 具备 |
| 6.6 | 重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 6.7 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.55mm |
|  | 主控制台计算机系统 |  |
| 7.1 | 内存 | ≥32GB |
| 7.2 | 硬盘 | ≥3.0TB |
| 7.3 | 主频 | ≥2.2GHz |
| 7.4 | CPU内核数目 | ≥4核 |
| 7.5 | 24寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1200 |
| 7.6 | 显示器逐行扫描 | 具备 |
| 7.7 | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |
| 7.8 | 永久贮存刻录方式 | DVD |
| 7.9 | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |
| 7.10 | 提供Dicom3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |
| 7.11 | 自动照相技术 | 具备 |
| 7.12 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |
| 7.13 | 同步并行图像处理功能 | 具备 |
| 7.14 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |
|  | 主要应用软件 |  |
| 8.1 | 线束硬化伪影校正软件 | 具备 |
| 8.2 | 后颅窝图像优化技术 | 具备 |
| 8.3 | 条状伪影消除软件 | 具备 |
| 8.4 | 图像减影功能 | 具备 |
| 8.5 | CT电影功能 | 具备 |
| 8.6 | 管电流自动调节功能 | 具备 |
| 8.7 | MPR/CPR/SSD/MIP/VR | 具备 |
| 8.8 | 模拟手术刀功能 | 具备 |
| 8.9 | 三维（3D、SSD）软件 | 具备 |
| 8.10 | 最大及最小密度投影（MIP,MinP） | 具备 |
| 8.11 | 三维容积测量评估功能 | 具备 |
| 8.12 | CT血管造影 | 具备 |
| 8.13 | 一键式容积重建 | 具备 |
| 8.14 | 三维CT内镜（CTVE） | 具备 |
| 8.15 | 一键式去骨功能 | 具备 |
| 8.16 | 造影剂自动跟踪技术 | 具备 |
| 8.17 | 容积漫游（VRT） | 具备 |
| 8.18 | 三维肺小结节分析评估软件 | 具备 |
| 8.19 | 计算机辅助肺结节筛查功能（CAD），自动探查肺结节，自动给出结节体积等定量数据 | 具备 |
| 8.20 | 三维肺气肿分析评估软件 | 具备 |
|  | 低剂量平台 |  |
| 9.1 | 提供各家最新发布的高端迭代技术 | 具备 |
| 9.2 | 提供70KV超低电压超高对比度成像技术 | 具备 |
| 9.3 | 提供低毫安肺部扫描技术 | 具备 |
| 9.4 | 提供智能mA调节技术 | 具备 |
|  | 附件 |  |
| 10.1 | 提供质控水模和床垫等1套 | 具备 |
| 10.2 | 提供主计算机用不间断电源（UPS）1套 | 具备 |
| 10.3 | 提供主控台工作桌椅套件1套 | 具备 |
|  | 人工智能摆位系统 |  |
| 11.1 | 具备人工智能摄像采集系统 | 具备 |
| 11.1.1 | 摄像采集系统图像分辨率 | ≥1920×1080 |
| 11.2 | 具备人工智能扫描方案 | 具备 |
| 11.2.1 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 | 具备 |
| 11.2.2 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 | 具备 |
| 11.2.3 | 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 | 具备 |
| 11.2.4 | 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离 | 具备 |
| 11.2.5 | 人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV | 具备 |
|  | 主控制台计算机系统 |  |
| 12.1 | 内存 | ≥24GB |
| 12.2 | 硬盘 | ≥1.0TB |
| 12.3 | 主频 | ≥3.5GHz |
| 12.4 | CPU内核数目 | ≥4核 |
| 12.5 | 24寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1200 |
| 十三 | 其他要求 |  |
| 13.1 | 操作桌子、椅子一套 | 提供 |
| 13.2 | 诊断报告工作站两套（含电脑+医用3M显示器） | 提供 |
| 13.3 | Pacs接口两套 | 提供 |
| 13.4 | 防护用品两套，包含铅衣，铅帽，铅围脖，铅方巾 | 提供 |
| 13.5 | 爱克发胶片打印机一套 | 提供 |
| 13.6 | 泰科落地式双筒高压注射器一套 |  |
| 十四 | 售后服务要求 |  |
| 14.1 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机原厂报修≥3年 | 提供 |
| 14.2 | 免费提供软件终生升级。 | 提供 |
| 14.3 | 维修响应时间：1小时响应，2小时到场，24小时修复（包括节假日）。 | 提供 |
| 14.4 | 提供用户操作手册和维修手册。 | 提供 |
| 14.5 | 交货时间及地点：合同签订后30天内完成所有设备的供货、安装并调试，采购人指定地点。 | 提供 |
| 14.6 | 免费每年提供2次保养和维护，并提供纸质维保报告。 | 提供 |

标包二：彩超一套 预算价/最高限价：180万元

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围：高档彩色多普勒超声诊断仪，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、介入诊疗及临床学术研究等。 |
| 1.1 | 须提供各厂家于2019年（含）后首次注册的最新旗舰平台产品。 |
| 二 | 主要规格及系统概述： |
| 2.1 | 系统概述 |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 2.1.2 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 |
| 2.1.3 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比 |
| 2.1.4 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 |
| 2.1.5 | 空间复合成像技术：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数 |
| 2.1.6 | 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 |
| 2.1.7 | 系统动态范围≥200dB |
| 2.1.8 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |
| 2.1.9 | 宽景成像技术：支持所有成像探头 |
| 2.1.10 | 应力式弹性成像技术：可支持凸阵、线阵、超高频线阵、腔内、面阵等探头。 |
| 2.1.11 | 二维立体血流显示技术 |
| 2.1.12 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间 |
| 2.1.13 | 类造影血流成像技术 |
| 2.1.14 | 超微细血流成像技术：显示超微细血流及低速血流信号 |
| 2.1.15 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度 |
| 2.1.16 | 组织多普勒速度成像：无需多次取样，可直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换 |
| 2.1.17 | 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |
| 2.1.18 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示 |
| 2.1.19 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节 |
| 2.1.20 | 主机一体化耦合剂加热装置 |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 2.2.1 | 一般测量 |
| 2.2.2 | 妇产科测量 |
| 2.2.3 | 心脏功能测量 |
| 2.2.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.2.5 | 外周血管测量与分析 |
| 2.2.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 2.2.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由可自由选择 |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 2.4 | 输入/输出信号 |
| 2.4.1 | HDMI、USB等 |
| 2.5 | 连通性 |
| 2.5.1 | 可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |
| 2.6 | 图像管理与记录装置 |
| 2.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 2.6.2 | 硬盘：≥1TB SSD固态硬盘 |
| 2.6.3 | 一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小≥3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 2.6.4 | 以往图像与当前图像同屏对比显示 |
| 2.6.5 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |
| 三 | 技术参数及要求： |
| 3.1 | 系统通用功能 |
| 3.1.1 | 显示器: ≥21.5英寸高分辨率OLED显示器 |
| 3.1.2 | 液晶触摸屏：≥10英寸，支持滑动翻页功能，可与显示器同步显示超声实时图像 |
| 3.1.3 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 3.1.4 | 探头接口：≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口 |
| 3.1.5 | 操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作 |
| 3.2 | 探头规格 |
| 3.2.1 | 频率：所有探头及所有检查模式有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 3.2.2 | 工作频率范围可在1-18 MHz之间选择 |
| 3.2.3 | 阵元数：小器官线阵探头阵元数≥1000阵元 |
| 3.2.4 | 扫描角度：成人心脏相控阵探头扫描角度≥100° |
| 3.2.5 | 探头配置及频率范围： 心脏相控阵探头一把：频率1.0-5.0 MHz 腹部凸阵探头一把：超声频率1.0-6.0 MHz 血管线阵探头一把：超声频率3.0-9.0 MHz 小器官线阵探头一把：超声频率6.0-15.0 MHz 腔内微凸探阵头一把：超声频率4.0–9.0 MHz |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 3.3.1 | 扫描速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63帧/秒 |
| 3.3.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 |
| 3.3.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 3.3.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| 3.3.5 | 系统最大扫描深度≥40cm |
| 3.4 | 频谱多普勒 |
| 3.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 3.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 3.4.3 | PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥19m/s |
| 3.4.4 | 最低测量速度：≤1.0mm/s （非噪声信号） |
| 3.4.5 | PW取样容积范围：1.0mm–16mm |
| 3.4.6 | 电影回放：≥60秒 |
| 3.4.7 | 零位移动：≥10级 |
| 3.5 | 彩色多普勒 |
| 3.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 |
| 3.5.2 | 彩色显示帧频：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17帧/秒 |
| 3.5.3 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 3.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°- +20° |
| 3.5.5 | 相控阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥10个 |
| 3.5.6 | 线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个 |
| 3.5.7 | 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 四 | 售后服务 |
| ★4.1 | 整机原厂保修≥2年,质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费并提供价格的折扣率 |
| 4.2 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期。维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日）。对保修期外维修付款必须做到先维修后付款 |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训 |
| 4.4 | 升级：终身免费提供软件升级 |
| 4.5 | 宁波地区设置维修服务点，配备专职维修工程师 |
| 五 | 附加必备条件 |
| 5.1 | 若设备为进口，需提供设备的进口医疗器械注册证、产品注册登记表 |
| 5.2 | 提供软件备份光盘、维修手册、使用说明书中英文各一套，提供与投标文件一致的中英文原件资料。 |
| 5.3 | 提供三级医院用户的名单、联系电话。 |
| 六 | 安装及验收 |
| 6.1 | 安装地点：医院指定地点。 |
| 6.2 | 交货时间：合同签订之日起60天内。 |
| 6.3 | 安装完成时间：接到院方通知后10天内安装完毕。 |
| 6.4 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 6.5 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |

注：  1、投标人根据项目情况，可于采购文件规定的投标截止时间前咨询业主或实地踏勘，若投标人中标后产生的现场安装差异，后果由中标人自负。

2、针对以上各标项参考采购内容和参考要求，鼓励参数偏好，鼓励更优的投标方案，各项偏离情况包括未偏离情况均在技术商务偏离情况表（可自制）说明，并与评分表内容共同作为打分依据。

3、本设备配置参考表中的品牌型号（若有）仅起参考作用，报价人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

4、提供评分表及采购需求中需要投标人携带或备查的证明材料及相关原件（若需要）。

5、交货日期：合同签订后一个月内全部交货、完工并调试完成。

6、付款方式：因该设备采购费用包含在医院迁扩建项目经费中，设备经费已缴入海曙区公共建设管理中心开立的基建账户，由供应商向区公共建设管理中心开具发票，货款由丙方海曙区公共项目建设管理中心统一代为支付。

# 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

一般条款（双方可参照此格式或根据具体情况自行编制）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据海曙区公共资源交易中心关于项目编号为                   的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

标包号：                                                       金额单位：元

| 货物（服务）名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

付款方式：因该设备采购费用包含在医院迁扩建项目经费中，设备经费已缴入海曙区公共建设管理中心开立的基建账户，由供应商向区公共建设管理中心开具发票，货款由丙方海曙区公共项目建设管理中心统一代为支付。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收

货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经交易中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，区公共资源交易中心和区财政局各执一份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                             开户行：

签字日期： 年  月  日                            开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

# 第五章 部分投标文件格式

注：1.以下的投标文件格式为通用的格式，投标人在制作投标文件时应以“第二章投标人须知第14投标文件的组成内容”的要求为准，选择相应的投标文件格式。

2. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

3、投标文件的资格技术文件、投标报价文件须分别编制并单独装订成册后,分别密封包装。

格式0

注：请投标人使用此页格式作为所编写投标文件的封皮。

海曙区政府采购项目

投  标  文  件

资格技术文件/投标报价文件

招标项目名称：

招标项目编号：

标包号：

投标人名称  （盖章）：

在      年  月  日  时  分之前不得开启

资格技术文件（独立封包）

格式1-1

（1）营业执照副本复印件；

（2）招标文件要求的财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年的提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）开标日前六个月内任意一期依法缴纳（国税或地税）税收的凭证复印件，如依法免税或未开始缴纳税收的，应提供相应证明文件；

（4）开标日前六个月内任意一期社会保障资金的凭证复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件；

（5）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果；

（6）公告中的特定条件

（以上格式自拟）

格式1-2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

格式1-3

法定代表人资格证明书

单位名称：

企业类型（微型、小型、中型、大型）：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。 就参加你中心组织的招标编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

格式1-4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你中心组织的招标编号为             （项目编号）的            （项目名称）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成和服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本企业为         企业（微型、小型、中型、大型）。

本授权书于        年      月      日生效，无转委权，特此声明。

代理人：                   性别：         年龄：           。

单  位：                   部门：         职务：           。

（※此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  说明：法定代表人的授权委托人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书（粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限）。

格式1-5

技术商务/服务条款偏离表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

填写说明：1. 投标人必须认真填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件服务响应优于招标文件服务要求；“负偏离”是指投标文件服务响应劣于招标文件服务要求；“无偏离”是指投标文件服务响应与招标文件服务要求无差别。

3. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

格式1-6

售后服务表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-7

完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-8

项目实施工作人员一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                  标包号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-9

投标产品详情

合理化建议

其他与评分有关的证明材料

投标人认为有必要提供的资料等

（格式自拟）

投标报价部分（独立封包）

格式2-1

投标函

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

（投标人全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对

（标包号、标包名称）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

投标书（包括投标报价文件、资格技术文件等）正本1份，副本5份；

2、投标项目标包的总价为：                 （人民币：元）。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

6、本投标自开标之日起       天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通信请寄：

名称：

地址：                                               邮编：

联系人：            电话：                 传真：

移动电话：                 电子邮件：

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-2

开标一览表（报价表）

招标项目名称：                           招标项目编号：                        标包号：

| 序号 |  | 货物或服务内容 | 品牌及规格型号 | 数量 | 投标总价 （人民币：元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、本表应按标包号分别填制；2、投标总价含义同“格式2-3投标分项报价表”中“投标总价”栏，“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第2项“投标项目的总投标价”一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

格式2-3

投标分项报价表（明细报价表）

招标项目名称：_______                  招标项目编号：_____                            标包号：                        （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13；

2、“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致；

3、单价为含税金额，项目有模块或配件的须提供明细，投标总价须小计；

4、开标一览表分项报价后本表可不采用。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-4

投标单位（中小企业）声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2、本单位参加______项目（采购编号______标包号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

3、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

4、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

5、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

6、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的清单文件为准。

格式2-5

投标人认为有必要提供的其他相关数据和材料

（格式自拟）