宁波市镇海区人民医院医疗集团

采购清洗消毒设备项目（重发）

招标文件

（电子招投标）

项目编号：CBNB-20241029G-1

采购人：宁波市镇海区人民医院医疗集团

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二四年二月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	22

第四部分 评标办法	28

第五部分 拟签订的合同文本	34

第六部分 应提交的有关格式范例	38

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市镇海区人民医院医疗集团采购清洗消毒设备项目（重发）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年3月1日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20241029G-1

项目名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团采购清洗消毒设备项目（重发）

预算金额（元）：9460000.00

最高限价（元）：6800000.00

标项名称：清洗消毒设备

数量：1

预算金额（元）：9460000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于消毒供应中心对手术器械、外来器械及可复用器械的清洗消毒和干燥、对耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌以及与清洗消毒和灭菌相关的配套设施等。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本项目可以就多腔清洗消毒器、单机双开门清洗机、高温蒸汽灭菌器采购进口产品，其余不接受进口设备。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年2月4日至2024年2月9日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年3月1日09点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年3月1日09点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易采购人端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易采购人端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易采购人端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易采购人端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市镇海区人民医院医疗集团

地址：宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号

传真：/

项目联系人（询问）：龙先生

项目联系方式（询问）：0574-86655160

质疑联系人：苏先生

质疑联系方式：0574-86655160

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：0574-87425386

项目联系人（询问）：戚鸿涛

项目联系方式（询问）：0574-87425273

质疑联系人：徐承

质疑联系方式：0574-87425387

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市镇海区采购管理办公室

地  址： /

传真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：多腔清洗消毒器、单机双开门清洗机。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：清洗消毒设备（具体清单详见第三部分采购需求），属于工业行业。 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 þ可以就多腔清洗消毒器、单机双开门清洗机、高温蒸汽灭菌器采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þB不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过/分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过/人。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为/，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收 人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或直接方式递交备份投标文件，供应商需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部，收件人：戚鸿涛，联系方式：0574-87425273/18258559323。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用直接方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼（镇海区公共资源交易中心）开标室二。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目采购代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定的货物费率下浮20%，以中标金额为计费基数，按费率差额定律累进计取。 （3）支付形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 （4）支付流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息（请注明发票类型为专票还是普票）和发票邮寄地址（若自取的请注明无需邮寄，自取）发送至516302780@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |
| 15 | ▲分项最高限价 | 1、多腔清洗消毒器最高限价：人民币240.00万元； 2、单机双开门清洗机最高限价：人民币150.00万元； 3、减压沸腾机（双开门）最高限价：人民币38.00万元； 4、清洗台最高限价：人民币90.00万元； 5、吊柱台车等配套设备最高限价：人民币64.00万元； 6、高温蒸汽灭菌器最高限价：人民币80.00万元； 7、高温蒸汽灭菌器配套层架及推车最高限价：人民币18.00万元； 分项响应报价超过分项最高限价的将作无效响应处理。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3联合协议（如果有)；

11.1.4业务专用章使用说明函（如适用）；

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7评标标准相应的商务技术资料；

（11.2.7-1）供货方案；

（11.2.7-2）安装调试方案；

（11.2.7-3）所投设备运行和维修成本及质保期后备品备件清单；

（11.2.7-4）质保期方案；

（11.2.7-5）技术培训方案；

（11.2.7-6）服务承诺；

（11.2.7-7）业绩一览表；

（11.2.7-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（11.2.7-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）

11.3.2分项报价表

11.3.3中小企业声明函

11.3.4残疾人福利性单位声明函(如有）

11.3.5由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装采购人端软件—“政采云电子交易采购人端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易采购人端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易采购人端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。除招标文件有特别要求外，其他招标文件要求需盖章的部分仅由联合体牵头人盖章即可。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标采购人端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定的截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。本项目资格文件、商务技术文件和报价文件同时开启。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评审小组将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台—【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

具体详见第三部分采购需求。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收（若项目所在区/县/市或其他部门有特殊规定的，从其规定）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

- 第三部分   采购需求

一、技术要求表

| 序号 | 技术规格 | 投标商响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | / |
| 1.1 | 设备用途：主要用于消毒供应中心对手术器械、外来器械及可复用器械的清洗消毒和干燥、对耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌以及与清洗消毒和灭菌相关的配套设施等 |  |
| 1.2 | 提供原厂技术参数表及彩页作为评标依据。 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 | / |
| 2.1 | 多腔清洗消毒器（三腔） 数量：1套 | / |
| 2.1.1 | 功能：三腔串联（2个清洗腔，1个干燥腔），用来对手术器械、换药碗盘、呼吸机、麻醉机管路、显微外科器械等常规器械、物品进行预清洗、清洗、冲洗、消毒、干燥，以上功能流水线一次完成。 |  |
| 2.1.2 | 模块化设计：未来可根据需要扩展至4-5个清洗腔的组合，将完整的清洗程序合理分配到各腔体，使清洗速度达到最快并形成流水式作业，处理速度最快可达≤9分钟/架次 |  |
| 2.1.3 | 内腔数量3个（预洗主洗+终未漂洗（消毒）+干燥），清洗腔单腔有效腔体容积（指清洗架）≥350升（说明清洗架尺寸） |  |
| ★2.1.4 | 清洗架及其处理能力：≥5层独立器械清洗架，每层可装载≥5个SPRI II标准器械篮筐，即一次可处理25个SPRI II号（340×250×70mm）标准筐共计≥148升 |  |
| 2.1.5 | 清洗架注水方式：2路进水口，腔内侧面注水，能有效减少层架顶部和底端的水压差 |  |
| 2.1.6 | 主机操作系统：采用非开源式操作系统（如安卓系统），以保障系统操作安全性；具备中文操作系统 |  |
| ★2.1.7 | 器械清洗架操作方便，底部均有滚轮设计，层板和喷臂均可拆卸，五层架可手动快速拆卸成4层架、3层架、2层架使用，并能自由组合成腔镜架等 |  |
| 2.1.8 | 喷淋臂为扁平式设计，喷淋面积大，低转速高流量，确保清洗质量。每根喷淋臂喷水口数量≥44个 |  |
| 2.1.9 | 清洗腔的功能：第1、第2清洗腔，能单独完成清洗消毒的全过程（预洗、主洗、漂洗、热力消毒），一旦其中一个清洗腔出现故障，长龙仍可使用 |  |
| 2.1.10 | 智能化的应急设计：可屏蔽坏的清洗腔，以便单个腔坏不影响长龙使用 |  |
| 2.1.11 | 反向传输功能：若设备工作过程中出现故障或物品未完成消毒，可将未消毒物品反方向送回污染区，防止污染物品进入清洁区域，真正实现污染区和清洁区的隔离 |  |
| 2.1.12 | 自动化程度：配备2架位的自动化装卸载系统（1架位装载台和1架位卸载台），带条形码自动选择程序功能 |  |
| 2.1.13 | 配置与设备同品牌原装数据采集系统1套，可实时图形及数字显示中监测设备运行参数，并可存储、查询并输出打印 |  |
| 2.1.14 | 加热方式：蒸汽加热 |  |
| ★2.1.15 | 所有附件必须能与清洗消毒器（单腔）通用 |  |
| 2.1.16 | 清洗消毒器配清洗液及润滑油自动供液系统，系统支持200升及以上的大桶清洗剂，并能与单腔清洗机，其他清洗消毒设备及手洗槽等清洗设备共享该系统 |  |
| 2.1.17. | 其他要求 | / |
| 2.1.17.1 | 具备高水平消毒能力，提供消毒产品安全卫生评价报告，全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询。 |  |
| 2.2 | 单机双开门清洗机 数量：2台 | / |
| 2.2.1 | 功能：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗、导管等进行清洗、消毒和干燥。 |  |
| 2.2.2 | 单台设备处理能力：单台腔体总容积≥480升，清洗架容积≥350升（提供清洗架尺寸），单台设备单次可处理≥25个标准清洗篮筐（340×250×70mm） |  |
| 2.2.3 | 加热方式：外接蒸汽 |  |
| 2.2.4 | 门结构：全自动电动垂直升降门（无需压缩空气），双门互锁、带有透明玻璃观察窗 |  |
| 2.2.5 | 功能要求：具备预洗、主洗、消毒、漂洗、上油、干燥功能 |  |
| ★2.2.6 | 消毒功能：物理消毒，必须具备高水平消毒能力（A0值≥3000） |  |
| 2.2.7 | 喷淋臂要求：喷淋臂上下双向喷水，喷淋臂及每层网架可手动快速拆卸，清洗架层间高度可调并满足不同高度器械的清洗。器械清洗架的喷淋臂与清洗架的连接处为快速式塑料接头（可手动直接拆卸），塑料部分为耐高温聚偏二氟乙烯材料，可以耐受高温高湿环境，经久使用，不脱焊、不变形、不变色 |  |
| 2.2.8 | 清洗架注水方式：清洗舱向清洗架注水口≥2个，为保证清洗架每层喷淋臂内的水压平衡，进水口应设在腔体侧面 |  |
| 2.2.9 | 双侧≥7英寸彩色全触摸屏（控制面板无按键设计），符合卫生学设计，控制面板四周采用抗菌材料；能动态实时显示工作程序，温度，时间等信息；操作面板直选程序≥14个，最多可设置程序≥99个，电脑自动控制程序，具备自动故障诊断功能 |  |
| 2.2.10 | 主机操作系统：同品牌操作系统（非安卓操作系统），操作系统更安全、更稳定；具备中文操作系统，方便工作操作 |  |
| ★2.2.11 | 加剂泵：自动清洗剂加入泵数量≥3个。设计科学合理，机身内设清洗液存储柜（支持存放≥4个标准5L/桶清洗液），便于管理和节约安装空间，无须单独设置清洗液存放空间。提供照片证明 |  |
| 2.2.12 | 配置与设备同品牌数据采集系统1套，能实时图形及数字显示中监测设备运行参数，并可存储、查询并输出打印 |  |
| 2.2.13 | 腔体材料及使用寿命：耐酸耐腐蚀316L不锈钢 |  |
| ▲2.2.14 | 使用寿命和锅次：设计使用寿命≥10年；设计使用锅次≥40000次 |  |
| 2.2.15 | 干燥系统：含高效过率器、双效节能功能，即干燥过程中将排出腔体的热风与进入腔体的新风进行热量交换，达到节省干燥过程中电加热能耗的作用，提供结构示意图 |  |
| 2.2.16 | 喷淋臂为扁平式设计，喷淋面积大，设备可处理精密器械（如达芬奇、腔镜等精密器械），循环泵流量750～800升/分钟，防止流量过大造成器械损伤或流量过小造成清洗质量不合格，提供产品DATESHEET |  |
| 2.2.17 | 所有清洗架均经过原厂测试，使用过程中无需调节循环泵流量和杨程，有效避免因程序错误造成的清洗不彻底 |  |
| 2.2.18 | 每根喷淋臂喷水口数量≥40个；所有喷淋臂的末端均可拆卸（包括主机自带的两个喷淋臂），方便喷淋臂内污垢的处理，符合卫生学设计 |  |
| 2.2.19 | 节水节能：水耗量平均≤37升/阶段，最大耗电量≤10KW |  |
| ★2.2.20 | 附件必须能与清洗消毒器（三腔）通用 |  |
| 2.2.21 | 符合现场安装要求，设备装载面宽度≤1150mm；高度≤2000mm |  |
| 2.2.22 | 其它要求 | / |
| 2.2.22.1 | 具备高水平消毒能力，提供消毒产品安全卫生评价报告，全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询。 |  |
| 2.2.22.2 | 所投机型是经达芬奇厂家验证并具备处理达芬奇手术器械（包括其内窥镜器械）功能，并提供证明。 |  |
| 2.3 | 减压沸腾机（双开门） 数量：1台 | / |
| 2.3.1 | 设备用途：能够无差别清洗常规手术器械、腔镜微创器械、牙科手机、（固定在带锁扣的专用容器中）牙科器械，骨科器械，管腔类器械硅胶耗材，带孔外盒内器械麻醉呼吸管道、各种导管和管腔器械等各类器械 |  |
| 2.3.2 | 清洗舱容量≥180L |  |
| 2.3.3 | 舱体材质：4mm厚316不锈钢板 清洗篮筐：304不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |  |
| 2.3.4 | 压力范围：-0.1MPa～常压 |  |
| 2.3.5 | 开门方式：触屏开门 |  |
| 2.3.6 | 通道类型：双门通道型、双门可实现互锁 |  |
| 2.3.7 | 门障碍：采用红外传感器，关门遇障碍自动回位保护 |  |
| 2.3.8 | 门升降方式：下开门，上关门，门采用气动密封,双侧轴齿控制非链条拉动 |  |
| 2.3.9 | 清洗原理：可控真空浪涌清洗+可控真空微泡+低温真空预干燥+热风循环干燥，杜绝超声功能对精密器械造成的损伤风险，实现纯真空精准清洗。 |  |
| 2.3.10 | 微泡发生器：内置≥80个微泡发生孔 |  |
| 2.3.11 | 控制阀门：气动阀，400万次无故障运行 |  |
| 2.3.12 | 设备内置进液泵：≥2个（清洗液泵 1个；润滑油液泵 1个） |  |
| 2.3.13 | 空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um |  |
| 2.3.14 | 清洗层架：最大装载量10个篮筐（560*250*50mm），管腔器械无对接口，非喷淋清洗架。 |  |
| 2.3.15 | 具备最大装载量一次清洗用热水的预热水箱：最高水温可在60-90度范围内设定，含过温保护，系统超温自动断电 |  |
| 2.3.16 | 加热方式：电加热 |  |
| 2.3.17 | 压缩空气：无需外接压缩空气，设备内置空气压缩机且能与主机联动 |  |
| 2.3.18 | 显示器：≥10寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个主要功能部件的运行状态，具有故障显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高；实时运行计时圆环显示 |  |
| 2.3.19 | 记录方式：采用针式打印机，可自动打印工作参数；数据常规保存条件下可保存10年以上。 |  |
| 2.3.20 | 程序系统：≥5套标准程序，并可自定义≥6套定制程序 |  |
| 2.3.21 | 主要部件：主配件真空泵、部件阀 |  |
| 2.3.22 | 设备使用寿命：≥10年或≥20000次循环 |  |
| 2.3.23 | 管腔器械装载方式：不限制装载方式，无需对接口对接，无器械摆放要求，仅需把器械拆卸后放入篮筐内再放入清洗舱腔体内即可 |  |
| 2.3.24 | 多酶等清洗耗材开放，用户可自主选择 |  |
| 2.3.26 | 其他要求 | / |
| 2.3.26.1 | 配高温干燥柜（双开门）一台，用于清洗后耐高温器械干燥 |  |
| 2.3.26.1.1 | 干燥温度：室温～120℃之间可调 |  |
| 2.3.26.1.2 | 容量：单腔使用容积≥500L，可同时装载至少9个大号篮筐 |  |
| 2.3.26.1.3 | 装载方式：内置层架至少9层（层数可根据医院科室要求调整）工作室采用优质304不锈钢制成，细菌附着率低，使用安全方便；并具有隔热夹层，有效防止热量损耗；门具有玻璃门视窗，可随时观察内部工作情况；合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量 |  |
| 2.3.26.1.4 | 过滤器：进入柜内的空气进行高效的过滤，过滤精度≤0.5μm |  |
| 2.3.26.2 | 配低温真空干燥柜（双开门）一台，用于清洗后不耐高温器械干燥 |  |
| 2.3.26.2.1 | 干燥温度：室温～60℃之间可调 |  |
| 2.3.26.2.2 | 腔体容量：容积≥130L，可同时装载至少8个DIN标准篮筐（480*250*50） |  |
| 2.3.26.2.3 | 绝对压力：-0.1Mpa~常压 |  |
| 2.3.26.2.4 | 装载方式：内置4层架，4层可拆卸，可自由组合 |  |
| 2.3.26.2.5 | 显示及操作：≥10寸彩色触摸屏，IOS图标风格，全屏触摸一键操作 |  |
| 2.3.26.2.6 | 操作模式：PID精准控制，工作模式可智能化定制模式，含专用器械模式及混合器械模式 |  |
| 2.3.26.2.7 | 真空系统：无油医用真空泵，防止污染器械，常开型电磁阀，防止停电时无法打开工作室 |  |
| 2.3.26.2.8 | 加热系统：PTC陶瓷间接加热免维护免加水，安全可靠，能量损耗低，冷凝水免维护，毋须定期加水倒水 |  |
| 2.3.26.2.9 | 过滤器：进入柜内的空气进行高效的过滤，过滤精度≤0.3μm |  |
| 2.4 | 清洗台 数量：4套 | / |
| 2.4.1 | 材质要求 | / |
| 2.4.1.1 | 国标 SUS304 不锈钢板材：为保证投标产品选材的长期可靠性，并有据可查：提供近三年内（2021年1月1日至今）由投标产品制造商送检、符合GB/T3280-2015标准规定中的检验检测项目（C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50%~19.50%；3、Ni,% 8.00%~10.50%）的国标SUS304不锈钢钢材”的检测报告并加盖检测单位公章，检测单位需具备CNAS或CMA标志 |  |
| 2.4.1.2 | 槽体材质：国标SUS316不锈钢板材：为保证投标产品选材的长期可靠性，并有据可查，提供近三年内（2021年1月1日至今）由投标产品制造商送检、符合GB/T3280-2015标准规定中的检验检测项目（C,≤0.03%，Cr,16.00%~18.00%，Ni,10.00%~14.00%）的国标SUS316不锈钢钢材”的检测报告并加盖检测单位公章，检测单位需具备CNAS或CMA标志 |  |
| 2.4.1.3 | 主材厚度：所有产品上台面及所有抽屉面及柜门的用材厚度≥1.2mm；所有产品的主立柱管材厚度≥1.2mm；所有产品其余部位用材厚度均≥1.0mm |  |
| 2.4.2 | 制造工艺要求 | / |
| 2.4.2.1 | 清洗台抽屉及柜门：提供20种以上符合色彩学色系的选择：为检验及保证（色系）喷涂质量可靠性，表面喷涂处理工艺：为检验及保证（色系）喷涂质量可靠性，提供近三年内（2021年1月1日至今）由投标产品制造商送检、符合GB/T3325-2017标准规定的要求（漆膜附着力：优于2级；硬度：≥H（防磨损）；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，无裂纹皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象）”的表面喷涂检测报告并加盖检测单位公章，检测单位需具备CNAS或CMA标志 |  |
| 2.4.2.2 | 所有产品均采用不锈钢氩弧焊焊接方式，所有产品的外体需尽量采用圆弧设计（无断丝毛刺，避免工作人员职业伤害） |  |
| 2.4.2.3 | 清洗台台面为内凹模压成型，台面表面不得任何焊接 |  |
| 2.4.2.4 | 所有柜门、抽屉类均为无边框设计，更符合卫生学 |  |
| 2.4.2.5 | 所有柜门、抽屉均为双层复合型板材，所有柜内两侧板材均为双层复合型（提供有效证明）体现整体工艺、美观度 |  |
| 2.4.3 | 配件要求 | / |
| 2.4.3.1 | 抽屉内部配置：“积木式”物品分类装置（提供有效证明）： ①材质须为“铝合金”或“不锈钢”，保障使用寿命； ②为符合卫生学及清洁方便，物品分类装置的所有隔条上下均不能有齿口/切口/孔洞，须为模压一次成形，隔条两面均有模压一次成形的加强筋； ③为方便分隔放置大小不同的物品，物品分类装置的所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，尺寸高度需提供三种或以上； ④为方便标识管理物品，物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，标牌卡需满足三种以上不同尺寸及三种以上不同颜色设计，以方便物品储存的“时效管理”及“色彩视觉管理” |  |
| 2.4.3.2 | 易损配件： 抽屉导轨：推荐台湾金丝莱德、百隆BLUM、德国BMB或同档优质品牌 |  |
| 2.4.3.3 | 抽屉导轨：提供第三方检测机构（如TUV，SGS等）出具的检测报告×1份 |  |
| 2.4.3.4 | 需按照招标文件“三、主要配置要求”所列的产品，以“设备明细清单”方式提供每个单项产品，并提供整套产品设计图片 |  |
| 2.5 | 吊柱台车等配套设备 数量：1批 | / |
| 2.5.1 | 材质要求 | / |
| 2.5.1.1 | 国标 SUS304 不锈钢板材：为保证投标产品选材的长期可靠性，并有据可查：提供近三年内（2021年1月1日至今）由投标产品制造商送检、符合GB/T3280-2015标准规定中的检验检测项目（C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50%~19.50%；3、Ni,% 8.00%~10.50%）的国标SUS304不锈钢钢材”的检测报告并加盖检测单位公章，检测单位需具备CNAS或CMA标志 |  |
| 2.5.1.2 | 国标SUS304不锈钢方管管材：为保证投标产品选材的长期可靠性，并有据可查，提供近三年内（2021年1月1日至今）由投标产品制造商送检、符合GB/T3280-2015/GB/T6725-2017标准规定中的检验检测项目（C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50%~19.50%；3、Ni,% 8.00%~10.50%）、国标SUS304不锈钢方管”的检测报告，检测单位具备CNAS或CMA标志及检测单位公章 |  |
| 2.5.1.3 | 主材厚度：所有产品上台面及所有抽屉面及柜门的用材厚度≥1.2mm；所有产品的主立柱管材厚度≥1.2mm ；所有产品其余部位用材厚度均≥1.0mm |  |
| 2.5.2 | 制造工艺要求 | / |
| 2.5.2.1 | 存储固定件等产品（抽屉及柜门）：提供≥20种以上符合色彩学色系的选择：为检验及保证（色系）喷涂质量可靠性，表面喷涂处理工艺：为检验及保证（色系）喷涂质量可靠性，提供近三年内（2021年1月1日至今）由投标产品制造商送检、符合GB/T3325-2017标准规定的要求（漆膜附着力：优于2级；硬度：≥H（防磨损）；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，无裂纹皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象）”的表面喷涂检测报告并加盖检测单位公章，检测单位需具备CNAS或CMA标志 |  |
| 2.5.2.2 | 存储活动件等产品（不锈钢篮筐等）：电抛光处理工艺：提供近三年内（2021年1月1日至今）由投标产品制造商送检的电抛光检测报告，并符合GBT20016-2005电抛光标准规定的要求，检测单位具备CNAS或CMA标志，检测内容：耐湿热实验24小时（38℃，100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象；检测报告均需加盖检测单位公章 |  |
| 2.5.2.3 | 所有产品均采用不锈钢氩弧焊焊接方式，所有产品的外体需尽量采用圆弧设计（无断丝毛刺，避免工作人员职业伤害） |  |
| 2.5.2.4 | 所有柜门、抽屉类均为无边框设计，更符合卫生学 |  |
| 2.5.2.5 | 所有柜门、抽屉均为双层复合型板材，所有柜内两侧板材均为双层复合型（提供有效证明）体现整体工艺、美观度 |  |
| 2.5.2.6 | 所有不锈钢篮筐均为全圆弧无断丝工艺，表面经电抛光处理，避免毛刺凸起，降低感控风险 |  |
| 2.5.2.7 | 所有棒料类材料均为实心棒料，不得使用管材代替，保障承重安全系数 |  |
| 2.5.3 | 配件要求 | / |
| 2.5.3.1 | 抽屉内部配置：“积木式”物品分类装置（提供有效证明）： ①材质须为“铝合金”或“不锈钢”，保障使用寿命； ②为符合卫生学及清洁方便，物品分类装置的所有隔条上下均不能有齿口/切口/孔洞，须为模压一次成形，隔条两面均有模压一次成形的加强筋； ③为方便分隔放置大小不同的物品，物品分类装置的所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，尺寸高度需提供三种或以上； ④为方便标识管理物品，物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，标牌卡需满足三种以上不同尺寸及三种以上不同颜色设计，以方便物品储存的“时效管理”及“色彩视觉管理” |  |
| 2.5.3.2 | 易损配件： ①导轨：推荐台湾金丝莱德、百隆BLUM、德国BMB或同档优质品牌； ②脚轮：推荐使用台湾卡能、台湾施可瑞、德国TENTE或同档优质品牌 |  |
| 2.5.3.3 | 抽屉导轨：提供第三方检测机构（如TUV，SGS等）出具的检测报告×1份 |  |
| 2.5.3.4 | 活动产品脚轮：提供适用于室内环境下的脚轮检测报告×1份：由投标产品制造商送检至国际权威第三方检测机构（如TUV，SGS等）出具的检测报告 |  |
| 2.5.3.5 | 提供活动件产品的噪音检测报告×1份：提供由投标产品制造商送检至具备CMA或CNAS认可资质（须有检测单位公章）的检测机构出具的检测报告，检测内容：符合GB 3096-2008标准规定的内容，在医院场景下测试的结果：≤45 dB |  |
| 2.5.3.6 | 需按照招标文件“三、主要配置要求”所列的产品，以“设备明细清单”方式提供每个单项产品，并提供整套产品设计图片 |  |
| 2.6 | 高温蒸汽灭菌器 数量：1台 | / |
| 2.6.1 | 功能：用于耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌 |  |
| ★2.6.2 | 单台处理量：腔体有效容积≥890升（有效是指腔体内方形有效部分的容积，并说明尺寸）；纯篮筐式装载时（无需转运车或层架），单次可处理≥15个ISO标准灭菌篮筐（585×395×195mm） |  |
| 2.6.3 | 蒸汽供应方式：电蒸两用型 |  |
| 2.6.4 | 垂直升降式或水平移动式自动门（节约安装空间），操作全过程灭菌器门的高温侧向内，能有效防止工作人员被烫伤或夹伤 |  |
| 2.6.5 | 程序：≥6个内置程序，包括134度灭菌程序、121度灭菌程序、重载程序、BD试验程序和测漏程序等，并具体说明 |  |
| 2.6.6 | 控制面板≥8寸大屏彩色触摸屏；屏幕实时显示工作程序，温度，时间等，运行过程中，操作方便，屏幕显示可选剩余时间模式和实时曲线图模式 |  |
| 2.6.7 | 腔体结构：矩形腔体结构且腔体截面为正方形设计，更有利于灭菌过程温度平衡。腔体材质采用耐酸耐碱高等级316L不锈钢制造。腔体外采用等距离排列的环形夹套，可增加压力容器的强度和稳定性，减少蒸汽耗量，并有效保证腔内温度的均匀分布。腔体夹套及夹套蒸汽进汽口数量≥6个，提供腔体正方形截面尺寸图以及腔体带夹套的实物照片 |  |
| 2.6.8 | 压力表：设备操作面板上和维修间内均应加装蒸汽管道压力表和腔体压力表，便于压力容器操作人员直接观察，符合压力容器使用安全规范以及锅检要求 |  |
| 2.6.9 | 电脑自动控制，具备故障报警功能和自动故障诊断功能，配备监控系统，用于监控整个灭菌过程和灭菌器的安全。监控系统是一个完全独立运行的监控系统，具有独立的压力、温度传感器用于数据记录，交叉比较和报警 |  |
| ★2.6.10 | 为保证灭菌质量，其验证以及检测时采用的134℃的标准灭菌程序的蒸汽脉冲数量≥8次（先≥3次的负脉冲，后≥5次的正脉冲，过程中仅1次跨压），以提高蒸汽质量达到更好的灭菌效果；为减少湿包的发生，灭菌程序的干燥阶段有至少空气脉冲和蒸汽脉冲两种后真空脉冲模式 |  |
| 2.6.11 | 设计使用寿命≥15年；设计使用运行锅次≥ 30000锅次 |  |
| 2.6.12 | 加热方式：外接蒸汽或电加热 |  |
| 2.6.13 | 节能节水，用电功率≤4KW，每锅次耗水量≤480升 |  |
| 2.6.15 | 符合现场安装条件，设备宽度≤900mm，深度≤2350 |  |
| 2.6.16 | 其它要求 | / |
| 2.6.16.1 | 设备符合（大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型）GB8599-2008的要求；性能优越，其采用标准测试包时，程序在灭菌持续时间内，热平衡时间应≤3秒 |  |
| 2.6.16.2 | 提供消毒产品安全卫生评价报告，全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询 |  |
| 2.7 | 高温蒸汽灭菌器配套层架及推车 数量：1批 | / |
| ★2.7.1 | 与镇海区炼化医院4台需搬迁的高压蒸汽灭菌器配套使用 |  |
| ★2.7.2 | 为保证设备正常运转，提供的层架和推车如需通过改造高温蒸汽灭菌器相关配件来实现配套的，改造的配件须与设备匹配及兼容。 |  |
| ★2.7.3 | 为保证设备正常运转，提供的层架和推车如需通过改造高温蒸汽灭菌器相关配件来实现配套的，设备改造应由中标人负责拟派具有资质的工程师执行。 |  |
| 三 | 主要配置要求 | / |
| 3.1 | 多腔清洗消毒器1台，以及标配的附件配件等，包括但不限于如下配置： | / |
| 3.1.1 | 自动装卸载台（2架位）：1架位自动装载台和1架位自动卸载台各1个 |  |
| 3.1.2 | 清洗架回传系统（2架位）：1架位装载台，1架位卸载台和1个自动传递窗 |  |
| 3.1.3 | 清洗架：10个（2层清洗架2个，4层清洗架5个，湿化瓶清洗架2个，呼吸麻醉管道清洗架 1个） |  |
| 3.1.4 | 装载推车：3辆 |  |
| 3.1.5 | 数据采集系统：1套 |  |
| 3.1.6 | 清洗篮筐：300个（型号由招标人定） |  |
| 3.1.7 | 集中供液系统1套，以及标配的附件配件等，包括但不限于如下配置： | / |
| 3.1.8 | 标准5L智能小桶（具备液位感应功能）：13个 |  |
| 3.1.9 | 手洗槽酶液定量分配器：5个 |  |
| 3.1.10 | 原厂原装酶液2桶、润滑液1桶，要求每桶200L以上容量 |  |
| 3.2 | 单机双开门清洗机2台，以及标配的附件配件等，包括但不限于如下配置： | / |
| 3.2.1 | 配清洗架：5个（5层器械清洗架4个，腔镜清洗支架1个） |  |
| 3.2.2 | 装载推车：4辆 |  |
| 3.2.3 | 数据采集系统：2套 |  |
| 3.3 | 减压沸腾清洗机（双开门）1台，以及标配的附件配件等，包括但不限于如下配置： | / |
| 3.3.1 | 内置清洗架：1个 |  |
| 3.3.2 | 装卸载推车：2辆 |  |
| 3.3.3 | 清洗篮筐：10个 |  |
| 3.3.4 | 高温干燥柜（双开门）1台，不锈钢托架：9个，不锈钢导管挂架：1个 |  |
| 3.3.5 | 低温真空干燥柜(双开门)1台，干燥层架：1个（层架可拆卸，可调整层高），DIN标准篮筐：8个（480*250*50） |  |
| 3.4 | 清洗台4套，以及标配的附件配件等，包括但不限于如下配置： | / |
| 3.4.1 | ①清洗台 数量：1套； 1.用于标准手工清洗； 2.尺寸：7500×690×900/2040mm； 3.预洗槽配：混合水龙头1只，高压水、气枪各1把。 4.蒸汽预处理槽：升降PC罩、混合水龙头1只、强排风及简易过滤等装置（含蒸汽机器）； 5.浸泡槽配：液晶屏显示倒计时装置1套，台控式落水开关1套，混合水龙头1只，有机玻璃水槽盖1只； 6.超声槽：按照超声波设备实际尺寸制作（含超声波机器），配360度混合水龙头1只； 7.终末漂洗槽配：升降PC罩、混合水龙头1只，高压水、气枪各1把； 8.煮沸槽：按照煮沸设备实际尺寸制作（含煮沸机器），配360度混合水龙头1只； 9.其他附件：CR挂篮2只，微量冲洗龙头2只；双位洗眼器1只； 10.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计。 |  |
| 3.4.2 | ②清洗台 数量：1套（2台）； 1.用于机洗前预清洗①+②； 2.尺寸：5400×690×900/2040mm； 3.预洗槽配：升降PC罩、混合水龙头2只，高压水、气枪各2把。 4.浸泡槽配：液晶屏显示倒计时装置2套，台控式落水开关2套，混合水龙头2只，有机玻璃水槽盖2只； 5.超声槽：按照超声波设备实际尺寸制作（含超声波机器），配360度混合水龙头2只； 6.漂洗槽配：升降PC罩、混合水龙头2只，高压水、气枪各2把； 7.终末漂洗槽配：升降PC罩、混合水龙头2只，高压水、气枪各2把； 8.其他附件：CR挂篮4只，微量冲洗龙头4只；双位洗眼器2只； 9.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计。 |  |
| 3.4.3 | ③清洗台 数量：1套； 1.用于眼科器械清洗； 2.尺寸：5900×690×900/2040； 3.蒸汽预处理槽：升降PC罩、混合水龙头1只、强排风及简易过滤等装置（含蒸汽机器）； 4.浸泡槽配：液晶屏显示倒计时装置1套，台控式落水开关1套，混合水龙头1只，有机玻璃水槽盖1只； 5.超声槽：按照超声波设备实际尺寸制作（含超声波机器），配360度混合水龙头1只； 6.终末漂洗槽2组均配：升降PC罩、混合水龙头1只，高压水、气枪各1把； 7.其他附件：CR挂篮2只，微量冲洗龙头2只；双位洗眼器1只； 8.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计。 |  |
| 3.4.4 | ④清洗台（内镜清洗） 数量：1套； 1.尺寸：6000×690×900/2040mm； 2.预洗槽配：混合水龙头1只，高压水、气枪各1把。 3.清洗槽配：混合水龙头1只，注液、注气装置及触摸式液晶控制面板，喷枪等装置； 4.清洗槽：配360度混合水龙头1只； 5.漂洗槽配：升降PC罩、混合水龙头1只，高压水、气枪各1把，注液、注气装置及触摸式液晶控制面板，喷枪等装置； 6.消毒槽配：液晶屏显示倒计时装置1套，台控式落水开关1套，混合水龙头1只，有机玻璃水槽盖1只，注液、注气装置及触摸式液晶控制面板，喷枪等装置； 7.末洗槽配：升降PC罩、混合水龙头1只，高压水、气枪各1把，注液、注气装置及触摸式液晶控制面板，喷枪等装置； 8.干燥台：高、气枪1把； 9.其他附件：CR挂篮2只，微量冲洗龙头2只； 10.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计。 |  |
| 3.5 | 吊住台车等设备：1批 | / |
| 3.5.1 | 吊柱 数量：5套 每套配置如下： 1.尺寸：560*300*240 2.仪器平台：双层隔板中空设计 3.抽屉：抽屉载重≥13kg 4.电源插座：5孔国际插座：8个 5.气体终端：2个 6.RJ45网络接口：4个 7.电脑支架：2个 8.气枪：2把 |  |
| 3.5.2 | 包装材料切割机 数量：1台 1.尺寸：600*320*550 2.双层材料架 |  |
| 3.5.3 | 除锈槽（落地式） 数量：1台 1.37升容量 2.对流入水口16个 3.内置排风系统1套 |  |
| 3.5.4 | 密封回收车 数量：1台 1.尺寸：1000×600×1020mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：顶部、侧面半开门、单侧把手 4.万向轮：φ125聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 5.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.5 | 密封下送车 数量：1台 1.尺寸：1045×595×900mm 2.规格：单侧双开门，门可打开270°，合金铝箱体，柜内配两层活动层板，表面喷涂工艺,箱体，合金铝材质，高度防尘，净重≤68公斤 3.材质：轻型铝合金+表面高温静电喷涂 4.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.6 | 高压清洗机 数量：1套 1.枪头：8个 2.高压入水管：1根 3.高压喷管：1根 |  |
| 3.5.7 | 污物接收台 数量：1套 1.尺寸：4600×650×850mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 2.规格：全不锈钢，三层、三面全封闭 3.其中有一组台面带翻转门、正面向外开门 4.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.8 | 贮槽平台车 数量：3台 1.尺寸：1080×550×850mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：双层、上层凹台面、双层复合式 4.表面处理：框架电抛光处理 5.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.9 | 平板送物车 数量：2台 1.尺寸：800×600×205/900mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：单层,平板式 4.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.10 | 平台推车 数量：3台 1.尺寸：1080×550×850mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：双层、模压双层复合成型台面 4.表面处理：框架电抛光处理 5.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.11 | 疏列式货架 数量：4台 1.尺寸：1500×500×1800mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：四层，方管/整板式 4.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.12 | 工作台 数量：2台 1.尺寸：1800×600×850mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：不锈钢台面、上四抽、下四门，柜内有一层活动层板、无框工艺 4.表面处理：不锈钢柜体+抽屉/柜门（提供色彩学设计） 5.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.13 | 器械检查打包台 数量：5台 1.尺寸：2000×1400×850/1900mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：不锈钢或抗倍特台面、双面使用、配置：不锈钢斜口储物篮筐及透明翻转物品管理盒（每组有四只物品管理仓）、四组不锈钢（无框工艺）喷涂组合柜、双向电源插座及网络端子、顶部LED照明灯，台面配：放大镜灯一只 4.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.14 | 单列挂物车 数量：2台 1.尺寸：555×460×1620mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：单侧使用 4.产品组成：配4只“DIN”标准灭菌篮筐，其中2只可斜放式；（575×280×65/180）×2只 5.表面处理：整车电抛光处理 6.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.15 | 包布检查打包台 数量：2台 1.尺寸：1800×1300×850mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：不锈钢或抗倍特台面、配敷料检查照明装置 4.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.16 | 包布车 数量：3台 1.尺寸：1400×725×1000mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：四列，带卡环装置 4.表面处理：整车电抛光处理 5.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.5.17 | 器械柜 数量：2台 1.尺寸：905×680×2000mm 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.规格：双门柜（无框复合门）；柜体两侧双层复合式工艺，柜内五层 4.产品组成：柜内配双层复合式层板（高度可调）×4块 5.表面处理：不锈钢本色柜体+抽屉/柜门（提供色彩学设计） 6.内部具体结构和颜色，可按照临床需要做微调设计 |  |
| 3.6 | 高温蒸汽灭菌器1台（内置原厂洁净蒸汽发生器），以及标配的附件配件等，包括但不限于如下配置： | / |
| 3.6.1 | 装载层架：4套 |  |
| 3.6.2 | 装载车：4辆 |  |
| 3.6.3 | 数据采集系统：1套 |  |
| ★3.6.4 | 提供镇海区炼化医院原有4台高压灭菌器移机（为保证搬迁顺利及设备后续正常使用，须由中标人负责拟派工程师搬迁）和改造服务并提供3年维保服务，提供服务证明文件或投标商承诺函。 |  |
| 3.7 | 高温蒸汽灭菌器配套层架及推车，以及标配的附件配件等，包括但不限于如下配置： | / |
| 3.7.1 | 提供镇海区炼化医院原有4台高压灭菌器配套的导轨4根和层架10个，并完成安装 |  |
| 3.8 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给招标人。中标人自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给招标人，如有任何遗漏，招标人可拒绝验收通过，并拒付货款，直至中标人补齐为止 |  |
| ▲3.8 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.8 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |
| 四 | 其他要求 | / |
| 4.2 | 进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告。提供纸质装箱清单，纸质合格证，纸质出厂检测报告。 |  |
| 4.4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，中标人应向招标人提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 4.5 | 最新版本软件，并保证终身免费升级；提供长期有效的维修密码。 |  |
| 4.6 | 投标时如实提供响应招标文件的配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对招标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |  |
| ▲4.7 | 设备所涉及所有招标人今后可能会购买的耗材均需报价，非国家省市集采招标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时，属于医疗器械管理的耗材提供的名称务必为注册证名、提供耗材注册证号，写明耗材规格型号；不属于医疗器械管理的请予以说明。 |  |
| ▲4.8 | 放射设备，如招标人要求连接PACS系统，则端口费用等所有连接费用均由中标人承担。检验设备，与招标人LIS连接的相关费用均由中标人承担，是否需要双向连接，以招标人要求为准。不属于放射设备、检验设备的可不受此条款约束，请予以说明。 |  |
| ▲4.9 | 所有增配的设备及产品均需报出品牌型号，其中按照医疗器械管理的还需提供注册证或备案凭证。 |  |
| ▲4.10 | 设备在未经招标人允许情况下不得私自联网，传输数据，远程监测设备状态等 |  |
| ▲4.11 | 中标人提供的产品如无法与招标人安装场地已完成的排水电路等基建内容匹配，则基建方面的所有改造费用均由中标人承担 |  |
| ▲4.12 | 提供4台搬迁的高压蒸汽灭菌器以及1台新购置的高压蒸汽灭菌器的备用安全阀备用表，每台各1套 |  |
| ▲4.13 | 中标人需承担支付耐高温排水管及施工、供应室设备配电箱材料及施工、清洗机安装隔断墙面及高压灭菌器安装隔断墙面材料及施工、桥架材料及施工、高压灭菌器冷凝水排水管及施工、蒸汽发生器减压站等费用 |  |
| ▲4.14 | 中标人需免费完成现有供应室设备搬迁到招标人危化急救中心大楼及安装调试等工作，包括现有吊塔的移机以及预埋件安装等 |  |

二、商务要求表

| 序号 | 商务要求条款 |
| --- | --- |
| 1 | 付款条件 |
| 1.1 | 适用于中小企业： ①合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 ②验收合格后7个工作日内一次性付清余款。 适用于大型企业：项目安装验收合格并收到中标方提供的合法发票后一个月内付合同总金额的 80%，使用6个月且终验合格后7个工作日内付清余款。 |
| 2 | 交货时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装。 地点：医院指定科室。 |
| 3 | 履约保证金：无。 |
| 4 | 安装及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由中标人负责提供。 |
| 5 | 售后服务 |
| 5.1 | 下述条款应在合同签订前提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖维修部门章或单位公章）。 |
| ▲5.2 | 设备验收合格后整机原厂质保期≥三年，终身维修。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供招标人参考；其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算。使用前按政策规定及招标人要求，设备的首次计量检定、计量校准费用由中标人承担。验收前需提供原厂保修凭证或官方售后电话确认原厂保修年限。 |
| 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，中标人需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 |
| 5.4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天。若设备故障连续停机5天后，每超出1天延长保修期十天。 |
| 5.5 | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |
| 5.6 | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。保修期内故障需48小时内修复（包括节假日）。中标人应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |
| 5.7 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |
| 5.8 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保招标人使用人员可自行完成常规操作，招标人维修人员可自行处理常见故障维修。需由招标人受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，中标人仍有义务继续提供免费培训服务。 |
| 5.9 | 延保费用不高于中标价的6% |
| 六 | 其他要求 |
| ▲6.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 - 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分标准 |  |  | 分值 | 评审 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  | 30 | 客观 评审 |
| 技术 商务 部分 70分 | 对采购文件的技术响应 （36分） | 标注“▲”号的技术条款为实质性技术条款，注“★”号的技术条款为重要技术条款，其他技术条款为普通技术条款。技术响应的偏离按以下进行：任一条或以上实质性技术条款负偏离的，作无效标处理；重要技术条款每负偏离1条扣3分；普通技术条款每负偏离1条扣1分。扣至0分（或以下）时，作无效标处理。 | 36 | 客观 评审 |
|  | 供货方案 （5分） | 根据投标人提供的针对本项目的供货方案进行评议，包括供货期限、交货方式、供货保障流程、供货流程要点及实施步骤；供货方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得5分；供货方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得3分；供货方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得1分，未提供不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 安装与验收方案 （5分） | 根据投标人提供的针对本项目的安装方案、安装人员配置、开箱测试方式、调试要求、产品验收方案等进行评议，方案考虑充分措施有效的得5分，方案合理措施一般的得3分，方案考虑不够充分的得1分，未提供不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 售后服务 方案 （10分） | 根据投标人的售后服务方案进行评议，包括对招标文件中要求的售后服务的响应性，服务方式是否合理、服务响应时间是否及时、技术支持是否全面、服务体系是否完整、退换货品承诺是否合理等进行评议，方案考虑充分措施有效的得5分，方案合理措施一般的得3分，方案考虑不够充分的得1分，未提供不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  |  | 根据投标人的质保期方案进行评议，包括质保期内定期服务方案是否合理、巡检服务方案是否全面、售后服务保障是否完整、售后服务机构设置是否完善及售后人员配备是否充足等进行评议，方案考虑充分措施有效的得5分，方案合理措施一般的得3分，方案考虑不够充分的得1分，未提供不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 技术培训 服务 （5分） | 根据投标人所提供的技术培训服务内容进行评议，包括培训时间安排是否合理、培训内容是否全面、培训人员是否齐全、培训次数和培训场地安排是否合理，技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得5分；技术服务、培训方案安排的合理性一般，预计效果能满足采购人基本使用需求的得3分；技术服务、培训方案合理性较差的得1分，未提供不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 维修成本 （5分） | 根据投标人提供全保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运行成本低的得5分；报价和成本较合理的得3分，报价不合理运行成本较高的得1分，未提供不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类产品相同品牌（同一合同中同时具备多腔清洗消毒器（三腔）、单机双开门清洗机、高温蒸汽灭菌器三个产品）销售业绩进行评议，每提供一个合同得1分，满分3分。 注：①投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 ②首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | 3 | 客观 评审 |
|  | 政策加分 （1分） | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观 评审 |

注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评审小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观评分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.3汇总商务技术得分。评审小组各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，评审因素的量化指标评审得分次高的投标人为排名第二的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4.2.3投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.4采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.6投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14 采购需求（技术）响应情况分值扣至0分（或以下）的。

4.2.15投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本（参考样式）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六.转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由中标人直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到招标人的书面同意，中标人不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经招标人同意的分包行为，招标人有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交付期及交付地点

8.1 交付期：

8.2 交付地点：

九、货款支付

9.1 付款方式：

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由中标人负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在▲小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式▲份，具有同等法律效力，甲乙双方各执▲份，代理机构执一份；副本▲份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（加盖公章）；

（3）联合协议（如果有）；

- （4）业务专用章使用说明函（如果有）；

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件4）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件4），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

五、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 业务专用章使用说明函（如果有）

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）符合性审查资料；

（4）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（5）投标标的清单；

（6）商务技术偏离表；

（7）评标标准相应的商务技术资料；

（7-1）供货方案；

（7-2）安装调试方案；

（7-3）所投设备运行和维修成本及质保期后备品备件清单；

（7-4）质保期方案；

（7-5）技术培训方案；

（7-6）服务承诺；

（7-7）业绩一览表；

（7-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

（7-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2.1.2承诺函；

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有）；

2.1.6业务专用章使用说明函（如适用）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9评标标准相应的商务技术资料；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）

2.3.2分项报价表

2.3.3中小企业声明函

2.3.4残疾人福利性单位声明函(如有）

2.3.5由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件需要签字盖章的各页。 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

四、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中各项要求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

七、评标标准相应的商务技术资料

（7-1）供货方案；

（7-2）安装调试方案；

（7-3）所投设备运行和维修成本；

（7-4）质保期方案；

（7-5）技术培训方案；

（7-6）服务承诺；

质保期后备品备件清单

| 标项序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称((电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

（7-7）业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日  期：

（7-8）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（7-9）评标标准相应的其他商务技术资料。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）

（2）分项报价表

（3）中小企业声明函

（4）残疾人福利性单位声明函(如有）

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔清洗消毒器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单机双开门清洗机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 减压沸腾机（双开门） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 清洗台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 吊柱台车等配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高温蒸汽灭菌器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高温蒸汽灭菌器配套层架及推车 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次报价货物清单包括但不限于以上货物，投标人可自行增加货物，并按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

分项报价表

1、多腔清洗消毒器                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 自动装卸载台（2架位） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 清洗架回传系统（2架位） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 清洗架 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 装载推车 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 数据采集系统 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 清洗篮筐 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 集中供液系统 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 标准5L智能小桶（具备液位感应功能） |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 手洗槽酶液定量分配器 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 原厂原装酶液 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 润滑液 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

2、单机双开门清洗机                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 清洗架 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 装载推车 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 数据采集系统 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

3、减压沸腾机（双开门）                                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 清洗架 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 装卸载推车 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 清洗篮筐 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 高温干燥柜（双开门） |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 低温真空干燥柜(双开门) |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

4、清洗台                                                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 清洗台（手工清洗） |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 清洗台（机洗前预清洗） |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 清洗台（眼科器械清洗） |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 清洗台（内镜清洗） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

5、吊柱台车等配套设备                                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 吊柱 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 包装材料切割机 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 除锈槽（落地式） |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 密封回收车 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 密封下送车 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 高压清洗机 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 污物接收台 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 贮槽平台车 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 平板送物车 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 平台推车 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | 疏列式货架 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | 工作台 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | 器械检查打包台 |  |  |  |  |  |
| 5.14 | 单列挂物车 |  |  |  |  |  |
| 5.15 | 包布检查打包台 |  |  |  |  |  |
| 5.16 | 包布车 |  |  |  |  |  |
| 5.17 | 器械柜 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

6、高温蒸汽灭菌器                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 装载层架 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 装载车 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 数据采集系统 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

7、高温蒸汽灭菌器配套层架及推车                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

- 本次报价货物清单包括但不限于以上货物，投标人可自行增加货物；

- 分项报价表分项金额应与开标一览表（报价表）一致。

投标人名称(电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

- 中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                        （投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.             ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.             ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.             ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.             ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.             ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.             ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.             ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件5、政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                 （项目编号：                  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2024年  月  日（填写开标日当天日期）

说明：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：516302780@qq.com。

（2）在电子投标文件解密后投标人可看到所投标项的投标人名称，在确认与采购人和其他投标人无上述利害关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非投标文件的组成内容，无需编入投标文件中。