新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务项目

采购文件（服务）

（电子招投标）

项目编号：CBNB-20233300G

采购人：宁波市教育服务与电化教育中心

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 招标公告	3

第二部分 供应商须知	7

第三部分 采购需求	25

第四部分 评标办法	59

第五部分 拟签订的合同文本	75

第六部分 应提交的有关格式范例	78

- 第一部分 招标公告

项目概况： 新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年11月27日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：CBNB-20233300G

项目名称：新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务项目

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：标项一：4600000，标项二：1400000

采购需求：

标项一：

标项名称：新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务（主机房）

数量：1

预算金额（元）：4600000

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标项1，新云平台采用主备双机房设计，主机房承载的计算存储资源池、网络交换及安全设备、虚拟化和云管软件、直播服务等。具体详见采购文件第三部分 采购需求。

备注：

标项二：

标项名称：新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务（备机房）

数量：1

预算金额（元）：1400000

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标项2，新云平台采用主备双机房设计，备机房承载的计算存储资源池、网络交换及安全设备、备份软件、裸光纤等。具体详见采购文件第三部分 采购需求。

备注：（适用所有标项）1、标项划分：2个。供应商可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标，但1个供应商仅能中标1个标项。2、该预算金额/最高限价为单年度预算金额/最高限价。3、联合体成员不得超过两家。

合同履约期限：标项1、2，自合同签订之日起三年（合同一年一签，采购人有权根据中标人在上一阶段合同履约、考核情况决定是否续签），具体详见采购文件第三部分 采购需求。

本项目（是）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，2：无。

- 本项目的特定资格要求：标项1，2：无。

- 获取（下载）采购文件

时间：2023年11月7日至2023年11月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月27日09时00分（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交。

开标时间：2023年11月27日09时00分（北京时间）

开标地点（网址）：（1）政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；（2）中基会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。（4）电子招投标有关事项说明：①本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。③供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。（5）因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：宁波市教育服务与电化教育中心

地址：宁波市鄞州区文苑路462号

传真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-87680689

质疑联系人：吕老师

质疑联系方式：0574-

- 采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路 666 号中基大厦19楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈露、徐军、高书焓、林申杰、梁慧强、胡栋

项目联系方式（询问）：0574-87425512、88090036

质疑联系人：夏巍

质疑联系方式：0574-87425385

- 同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：李老师

联系电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

- 前附表（所有标项均适用）

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的： 新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务（主机房），属于 租赁和商务服务业 行业； - 标的： 新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务（备机房），属于 租赁和商务服务业 行业； - 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■ 本项目不允许采购进口产品。 □ 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | □ 同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。 ■ 不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■ 不组织。 □ 组织。 |
| 6 | 样品提供 | ■ 不要求提供。 □ 要求提供。 |
| 7 | 方案讲解（或现场演示）演示 | □ 不组织。 ■ 组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解（或现场演示）。讲解（或演示）人员不超过2人【演示人员须现场单独提供供应商出具的演示授权书（格式自拟）及开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）】。讲解（或演示）结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解（或现场演示）方式：评标现场讲解（或演示）。地点为 中基会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼） ，讲解（或演示）现场仅提供电源及投影设备，其他为达到演示效果所需设备及附属由供应商自行携带。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格证明文件 资信证明文件 | （1）资格证明文件：详见采购文件第二部分 供应商须知第11.1款。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分 评标办法提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | - 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价，即包干价。报价包括但不限于软件设计、系统开发、软硬件及附件（辅材）、配件、备品备件、专用工具价、第三方对接费用、运输费、保险费、集成、服务、培训、相关手册、配件、线缆、安装调试、测试、实施部署、运行维护、检测费、等保测评费用、安全评估费用、视频直播服务费、售后服务、税费、介质和服务期内软硬件维保等达到采购人所有要求所需的一切费用。 2、投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，未列入采购需求中设备清单的而实际使用过程中确实需要的设备，该费用也由供应商承担。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标报价中。 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外） 3、投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 （不适用） | /。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | □ 联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第四部分 评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 □ 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四部分 评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | ★履约保证金 | 详见采购文件第三部分 采购需求“商务条款要求”。 |
| 15 | ★付款方式 | 详见采购文件第三部分 采购需求“商务条款要求”。 |
| 16 | 质保期 | 详见采购文件第三部分 采购需求“商务条款要求”。 |
| 17 | 中标服务费的 收取标准 | - 本招标公司根据宁波市招标投标协会关于印发《宁波市招标（采购）代理服务收费知道意见》的通知规定的货物招标费率标准，按以下表格差额累进制招标标准向各中标人按照各标项中标通知书确定的中标总金额收取中标服务费： 费率 中标总金额; 货物 招标; 服务 招标; 工程 招标. 100万以下; 1.6％; 1.6％; 1.0％. 100～500万（含）; 1.2％; 0.9％; 0.7％. 500～1000万（含）; 0.9％; 0.5％; 0.55％. 1000～5000万（含）; 0.6％; 0.2％; 0.35％. （2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 其它： 开户银行：宁波银行科技支行 帐 号：31010122000005488 户 名：宁波中基国际招标有限公司 |

- 总则

- 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

- “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

- “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

- “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “★”系指实质性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

- 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

- 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）的规定执行。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉材料可寄送至：宁波市海曙区中山西路19号，收件人：李老师，电话：0574-89388042。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 采购文件的构成、澄清、修改

- 采购文件的构成

- 采购文件包括下列文件及附件：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

- 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 采购文件的澄清、修改

- 已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

- 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 投标

- 采购文件的获取

详见招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分 供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 业务专用章使用说明函（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 投标标的清单；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商声明（附录2）；

- 其他供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 分项报价表；

- 中小企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标文件的编制

- 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

- 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

- 投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件（不适用）

- 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。

- 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 直接提交备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

- 以邮政快递方式递交备份投标文件的，供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分 供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

- 供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有采购文件第四部分 评标办法第4.2款规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

- 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

- 开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

- 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

- 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的所有投标文件，公布供应商名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，供应商须在政府采购云平台的“开标记录”模块中进行在线签字确认。

- 资格审查

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

- 供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

- 合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

- 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 评标

- 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分 评标办法。

- 定标

- 确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

- 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

- 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标情况、资格审查情况、评标专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单等信息。

- 公告期限为1个工作日。

- 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分 拟签订的合同文本。

- 合同的签订

- 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

- 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购合同由采购人与中标人根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验收

- 验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分 采购需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见第三部分 采购需求 第一条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见第一部分 招标公告。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第二条。 |
| - 四 | - 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的数量、实施的时间（即合同履约期限）：详见第一部分 招标公告。 - 实施的地点：采购人指定地点。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第三条。 |
| - 六 | - 采购标的验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的其他技术、服务等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第四条。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 详见第二部分 供应商须知 前附表。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 本项目各潜在供应商宜至项目地点进行现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。 |
| - 十 | - 样品 | - / |

- 采购标的需实现的功能或者目标（所有标项均适用）

- 项目概括

宁波市智慧教育云平台从2015年6月开始建设，历经两轮扩建，目前具有2个机房25个机柜97台物理服务器，形成了5136个cpu核心、24256G内存、1700T存储的云资源池，已成为宁波教育信息化的重要基础支撑平台，承载了市、区、校各级各类教育应用80余个。

根据宁波市智慧教育云平台运行现状，新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务采购项目将采用整体迁建方案，即在现有机房之外，由供应商提供全新场地、设备，形成与现云平台规模、服务质量相当的新云平台，并将现云平台承载的应用迁移至新云平台。新规划拓扑图（该拓扑图仅供参考）如下：

（仅做参考）

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 标项一：

- 具体需求（具体参数详见“附：需求设备清单”）

## 计算存储资源池

新云平台需与现云平台规模相当，同时满足未来3年的增长需求，因此，主资源池应提供：

- 普通计算资源不少于5150vCPU（超分比1:4），可用内存不少于24000G；

- XC计算资源不少于1150vCPU（超分比1:4），可用内存不少于5560GB；

- 块存储可用容量不少于400T（SSD）；

- NAS存储可用容量不少于1.5P（HDD）。

## 网络出口、交换及安全设备

主机房需提供可构建起主资源池的网络交换设备以及满足等保要求的安全设备。具体如下：

- 核心交换机2台；

- 万兆交换机12台；

- 千兆交换机4台；

- 串口交换机1台；

- 下一代防火墙2台；

- 运维管理与审计系统1台；

- 日志审计1台；

- Web防火墙2台；

- 漏洞扫描1台；

- 入侵防御设备2台；

- 数据库审计1台；

- 数据脱敏1台；

- 数据水印溯源1台；

- 数据库加密1台；

- 零信任vpn设备1台；

- 应用负载均衡设备2台；

- 服务器密码机1台；

- 网络准入控制1台。

## 云管及虚拟化软件

教电中心（即采购人）对新教育云所采用的云管及虚拟化软件具有永久使用权，并支持对主备机房计算、存储资源池的统一虚拟化和云管。

- 云管

支持不同资源池纳管，支持对不同虚拟化软件的统一纳管，可提供API接口；支持主子账号，通过主账号实现云管的权限认证，通过主账号下挂载子账号实现对平台资源的管理；支持多级组织架构管理，以树型结构方式配置多级组织信息（分支机构）以及部门关系，并为各级组织配置组织管理员，运维管理员等角色用户信息；支持统一资源管理，提供统一的管理界面对计算、存储、网络等云服务的开通，以及全生命周期的管理；支持服务编排，将云服务能力编排成适合用户申请的云产品，并在产品目录中进行统一展示；支持服务运营，提供租户管理、配额管理、事件单管理等；支持对云资源的计量功能：支持云资源按区域、按时间、按资源类型等多维度的计量及计算功能；支持运维管理，运维监控支持对虚拟控制中心、可用域、主机、虚拟机、存储池进行监控；运维监控应至少包括监控大屏、统计分析和图形展示、细粒度监控、监控管理和数据管理、日志管理等功能模块。

- 虚拟化软件

支持多种规格的云主机，CPU与内存比支持1:1、1:2、1:4、1:8，最大可达到32核128GB；可按需求提供多种规格，按需支持规格的升降；云硬盘支持系统盘和数据盘，系统盘可自定义大小，数据盘容量可支持10G至32T；支持VPC、子网、安全组；实时采样监控目标，提供及时有效的资源信息监控告警；支持云主机配置多块网卡，可为云主机配置1张主网卡以及至少1张辅助网卡。具备虚拟化备份功能。

除普通（X86）弹性计算的功能需求外，还支持兼容鲲鹏、海光、飞腾等主流国产化芯片，兼容支持主流的Windows、Linux系列、银河麒麟、统信UOS操作系统等公共镜像。

## 迁移服务

本项目中需要将现教育云平台上应用系统迁移至新教育云平台，应确保应用系统迁移完成后，在新平台中稳定运行。

- 待迁移资源

本次迁移会涉及的业务资源如下：

1）虚拟机：约584余台虚拟机（共约4240个vCPU、9912G内存、670T存储资源）

2）业务系统：90余个业务系统

3）专线链路：

教科网：教电中心-北欧机房2条万兆波分链路

教科网-凌云机房2条裸光纤

政务云：市政府机房-凌云机房1条千兆波分链路

公安网：公安-凌云机房1条千兆波分链路

备份网络：凌云机房-北欧机房互通万兆波分链路2条

4）公网IP（涉及域名）：90余个公网IP（其中四分之三带域名）

- 迁移要求

迁移工作分为下面几个阶段（具体步骤可根据实际情况调整）：

1）完成备机房（教电中心）的网络出口建设；

2）完成备机房的资源池建设；

3）将原平台业务逐步迁移至备机房的资源池上（新旧主机房之间可直接迁移的，可同步开展）；

4）待主机房新平台建设完成后，将业务从备机房的资源池迁移至主机房。

迁移过程中必须确保业务连续性及数据安全性，务必将迁移对业务影响降至最低。采购人对供应商的迁移方式不做限制，可以使用工具，也可以人工迁移等。

## 等保

新教育云需严格按照等保三级（2.0版）要求进行建设。新教育云建设完成后，供应商需邀请有相关资质的第三方测评机构根据等保三级（2.0版）要求及标准，对新教育云所涉及的网络设备、安全设备、虚拟化及云管系统、物理机房基础设施及信息系统安全管理制度和信息系统运维环境等进行等保测评，出具信息系统等级测评报告和整改建议书。供应商需根据整改建议书进行整改，直至通过等保三级（2.0版）测评。

## 云计算服务安全评估

为了提高宁波市智慧教育云平台使用的云计算服务的安全可控水平，降低云计算服务带来的网络安全风险，增强宁波各学校及教育机构将业务及数据向教育云迁移的信心，本次宁波市智慧教育云平台拟开展云计算服务安全评估。

供应商需在云计算服务安全评估全流程中（包括申报、受理、专业技术机构评价、云计算服务安全评估专家组综合评价、云计算服务安全评估工作协调机制审议、国家互联网信息办公室核准、评估结果发布、持续监督等环节）做好组织协调工作，并承担相关的费用。

## 视频直播服务

在新教育云上应提供相应的视频直播能力，以满足全市师生的直播课程学习需求。新教育云应具备常规供4000人同时观看720P直播视频的能力，特殊时期能扩容至10万人同时观看。

- 常规要求

新教育云提供的视频直播能力应具备标准化API接口及paas层软件（提供软件永久使用权），可供部署运行在教育云上的应用系统调用。利用新教育云出口带宽及计算资源，满足教育云日常小规模（5000并发以下720P）直播的需求。

- 应急要求

新教育云提供的视频直播能力应具备标准化API接口，可供部署运行在教育云上的应用系统直接调用公有云直播服务能力进行视频直播推流，视频流经过公有云视频直播加速，并采用CDN网络进行分发，实现高并发视频直播功能。

新教育云应提供每年不低于200小时的10万人并发1080P直播视频流的CDN流量，约为17PB。

- 附：需求设备清单

| 主机房软硬件设备及服务清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/要求 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 投标 响应 |
| 一 | 计算存储资源池 |  |  |  |  |
| 1.1 | 宿主机1（计算节点） | CPU：不少于2颗，每颗不低于28个物理核心，核心主频不低于2.60GHz。 内存：不低于1152GB， 硬盘：不少于2块SATA SSD,每块容量不低于480GB。 内置存储：支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持热插拔 阵列卡：独立RAID卡1块或以上，每块缓存不低于2GB。 端口数不少于8个，端口速率不低于12Gb/s，配置电池或电容，支持RAID0、1、50、60以及直通。 网卡：千兆电口不低于2个，万兆光口不低于6个，满配光模块，具备带外管理口，支持IPv6。支持扩展≥2个OCP3.0网卡 系统管理：服务器标准远程卡。 管理功能：支持内存故障隔离功能，可接入连接BMC网络开展带外运维管理。 环境温度：长期工作环境温度支持5-45度。电源： 冗余双电源单电源功率≥900W；单电源额定功率最大支持≥2200W | 台 | 23 |  |
| 1.2 | ▲宿主机2（计算节点） | 国产自主可控，所投产品为最新一期国产化替代目录内产品 CPU：国产处理器国产芯片，不少于2颗，单颗CPU物理核数≥64，核心主频不低于2.6GHz。 内存：不低于1152GB。 硬盘：不少于2块SSD，每块容量不低于480GB。 阵列卡：独立RAID卡1块或以上，每块缓存不低于2GB，端口数不少于8个，端口速率不低于12Gb/s，配置电池或者电容，支持RAID0、1、10、50、60以及直通。 网卡：千兆电口不低于2个，万兆光口不低于4个，满配光模块，具备带外管理口，支持IPv6。 系统管理：服务器标准远程卡。 电源：双电源，冗余配置。 | 台 | 5 |  |
| 1.3 | ▲分布式存储节点（ssd）：提供一套分布式存储，总可用容量不少于400T(SSD),提供实际交付时可用容量的计算公式，投标人加盖公章。 | CPU：不少于2颗，每颗不低于32个物理核心，核心主频不低于2.6GHz 内存：不低于512GB。 系统盘：不少于2块 SATA SSD，每块容量不低于480GB 数据盘：不少于12块 NVMe SSD盘，每块容量不低于3.2TB,支持热插拔。 网卡：千兆电口不低于2个，万兆光口不低于4个，满配光模块。 系统管理：配置服务器带外管理口 电源：双电源，冗余配置。 支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度最快可达到：每TB≤10分钟。 提供第三方出具的测试认证报告。 支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理。提供第三方出具的测试认证报告。 支持安全沙箱功能：预设白名单用户可登录系统执行预设受控命令操作（如：查询系统状态、查询系统容量等）,无法执行非预设命令（如：增删用户、修改密码、获取root权限等）；非预设白名单用户无法通过SSH登录存储系统"。 SSD盘具备供应连续性，使用国产颗粒，禁止使用网络安全审查未通过产品。 | 台 | ≥11 |  |
| 1.4 | 服务器1 | CPU：不少于2颗，每颗不低于26个物理核心，核心主频不低于2.20GHz。 | 台 | 4 |  |
|  |  | 内存：不低于384GB。 |  |  |  |
|  |  | 系统盘：不少于2块SATA SSD，每块容量不低于480GB。 |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：独立RAID卡1块或以上，每块缓存不低于2GB，端口数不少于8个，端口速率不低于12Gb/s，配置电池或者电容，支持RAID0、1、10、50、60以及直通。 |  |  |  |
|  |  | 网卡：千兆电口不低于2个，万兆光口不低于8个，满配光模块，具备带外管理口，支持IPv6。 |  |  |  |
|  |  | 系统管理：服务器标准远程卡。 |  |  |  |
|  |  | 管理功能：支持内存故障隔离功能，可接入连接BMC网络开展带外运维管理。 |  |  |  |
|  |  | 环境温度：长期工作环境温度支持5-45度。 |  |  |  |
|  |  | 电源：双电源，冗余配置。 |  |  |  |
| 1.5 | 服务器2 | CPU： 不少于2颗，每颗不低于26个物理核心，核心主频不低于2.20GHz。 | 台 | 3 |  |
|  |  | 内存：不低于512GB。 |  |  |  |
|  |  | 系统盘：不少于2块SATA SSD，每块容量不低于480GB。 |  |  |  |
|  |  | 缓存盘：不少于2块SATA SSD，每块容量不低于960GB。 |  |  |  |
|  |  | 数据盘：不少于2块3.5吋7.2k SATA,每块容量不低于8TB，支持热插拔。 |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：独立RAID卡1块或以上，每块缓存不低于2GB，端口数不少于8个，端口速率不低于12Gb/s，配置电池或者电容，支持RAID0、1、10、50、60以及直通。 |  |  |  |
|  |  | 网卡：千兆电口不低于2个，万兆光口不低于4个，满配光模块。具备带外管理口，支持IPV6。 |  |  |  |
|  |  | 系统管理：服务器标准远程卡。 |  |  |  |
|  |  | 管理功能：支持内存故障隔离功能，可接入连接BMC网络开展带外运维管理。 |  |  |  |
|  |  | 环境温度：长期工作环境温度支持5-45度 |  |  |  |
|  |  | 电源：双电源，冗余配置。 |  |  |  |
| 1.6 | ▲NAS存储：提供一套分布式NAS存储，可用容量不少于1.5P（HDD）,提供实际交付时可用容量的计算公式，投标人加盖公章。 | CPU：不少于2颗，每颗不低于48个物理核心，核心主频不低于2.10GHz。 内存：不低于256GB。 系统盘：不少于2块 SATA SSD，每块容量不低于480GB。 缓存盘：不少于2块NVMe SSD，每块容量不低于1.92TB。 数据盘：不少于30块3.5吋7.2k SATA HDD，每块容量不低于18TB。 网卡：万兆光口不低于4个（含4个SFP+万兆光模块，850nm，300m，LC）。 每TB数据重构恢复时间≤30分钟，提供第三方评测机构测试报告复印件。 电源模块: 双电源，冗余配置。 投标品牌入选Gartner分布式文件和对象存储魔力四象。 为保证可靠性，支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级,提供官网截图证明。如果不支持动态EC，需要采用三副本架构。 空间利用率： 支持EC（纠删码）或三副本数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；支持22+2 EC配比，最高利用率高于90%。 支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点。 | 台 | ≥4 |  |
| 二 | 网络出口、交换及安全设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | ▲核心交换机 | 交换容量≥640Tbps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告； 转发性能≥230000Mpps,官网所列最低参数或产品说明书或检测报告；支持业务单板不少于36个400G光口，提供配置文档截图。 10GE以太网光接口板1块或以上，每块端口数量不低于48个，10G多模模块不少于48个；业务槽位不少于8个，支持独立交换网板不少于8个。 40GE以太网光接口板1块或以上，每块端口数量不低于36个，QSFP+40G多模模块不少于36个；CPU、LSW均为国产芯片，提供第三方测试报告； | 台 | 2 |  |
| 2.2 | 万兆交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告； | 台 | 12 |  |
|  |  | 转发性能≥2000Mpps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告； |  |  |  |
|  |  | 10GE光口不低于48个，40GE 光口不低于6个，含满配光模块，支持堆叠，支持IPv6，支持与核心交换机实现SDN网络演进。 |  |  |  |
| 2.3 | 千兆交换机（管理+带外） | 交换容量≥2.4Tbps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告； | 台 | 4 |  |
|  |  | ▲转发性能≥800Mpps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告； |  |  |  |
|  |  | GE电口不低于48个，10GE光口不低于4个，40GE光口不低于2个，含满配光模块，支持堆叠，支持IPv6 |  |  |  |
|  |  | CPU和转发芯片均为国产芯片，提供第三方测试报告。 |  |  |  |
| 2.4 | 串口交换机 | 不低于48个console端口（含端口转换模块），GE电口不低于2个，GE光口不低于2个，满配光模块，支持IPV6，同时支持高压直流和交流电源。 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | ▲下一代防火墙 | 网络层吞吐量不低于100Gpps，IPS吞吐量不低于30Gpps，新建连接数不低于90万，IPSec VPN吞吐量不低于40Gpps。 内存：不低于60GB。 硬盘：SSD，容量不低于950G。 电源：冗余电源。投标产品采用国产化的关键芯片(CPU ) （提供第三方机构测试报告证明）； 接口：万兆光口SFP+不少于8个，40G光口QSFP+不少于2个，满配光模块。配置4个光转电模块。 三年的防火墙、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务。 | 台 | 2 |  |
| 2.6 | 运维管理与审计系统 | 运维授权数不低于1500，最大可扩展资产数无限制，图形运维最大并发数不低于500，字符运维最大并发数不低于1200。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 硬盘：SATA，容量不低于6TB。 |  |  |  |
|  |  | 应支持远程应用单点登录的客户端水印，水印信息包括用户信息及运维时间；（要求提供产品证明截图） |  |  |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于4个，千兆光口不少于4个，满配光模块。 |  |  |  |
|  |  | 应支持运维人员使用的客户端工具管理，包括工具统一上传、统一下载等；（要求提供产品证明截图） |  |  |  |
| 2.7 | 日志审计 | 主机审计许可证书数数量不低于600，最大可扩展审计主机许可数不低于1000，RAID5模式可用存储量不低于16TB。并发处理能力不低于5万条/秒。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于4个，万兆光口SFP+不少于2个，满配光模块。 |  |  |  |
| 2.8 | Web防火墙 | 网络层吞吐量不低于50Gbps，HTTP应用层吞吐量不低于2.5Gbps，HTTP新建连接数不低于300000，HTTP并发连接数不低于4100000。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 内存：不低于16GB。 |  |  |  |
|  |  | 硬盘：容量不低于4TB。 |  |  |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于8个，万兆光口SFP+不少于4个，满配光模块。 |  |  |  |
|  |  | 支持对性质可疑的复杂攻击进行多维度关联攻击验证，支持同一时刻平行检查，有效阻止多阶段、隐匿性Web攻击，提供截图证明 |  |  |  |
|  |  | 含3年WAF规则库升级。 |  |  |  |
| 2.9 | 漏洞扫描 | 漏扫授权IP数不少于1000，WEB漏扫授权URL数不限。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 主机漏扫最大并发IP数不低于150，WEB漏扫最大并发URL数不少于15。 |  |  |  |
|  |  | 内存：不低于8GB。 |  |  |  |
|  |  | 硬盘：SATA，容量不低于2TB。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于6个，千兆光口SFP不少于2个，满配光模块。 |  |  |  |
|  |  | 具备操作系统扫描、弱口令扫描、数据库扫描模块。 |  |  |  |
|  |  | 配置三年漏洞特征库升级。 |  |  |  |
| 2.10 | 入侵防御设备 | 网络层吞吐量不低于50Gbps，IPS吞吐量不低于3.5Gbps，并发连接数不低于4100000，新建连接数不低于300000。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 内存：不低于16GB。 |  |  |  |
|  |  | 硬盘：容量不低于1TB。 |  |  |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于6个，万兆光口SFP+不少于4个，满配光模块。 |  |  |  |
|  |  | 支持应用风险调优，通过应用层检测引擎智能地分析安全策略允许通过的流量中存在的潜在风险。（提供功能截图） |  |  |  |
|  |  | 提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。 |  |  |  |
|  |  | 包含3年IPS规则库升级。 |  |  |  |
| 2.11 | 数据库审计 | 最大吞吐量不低于4Gbps，最大纯数据库流量不低于800Mb/s，数据库实例个数不少于50个，SQL处理性能不低于50000条SQL/s，日志检索性能不低于1000000条/秒。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 内存：不低于16GB。 |  |  |  |
|  |  | 硬盘：SATA，容量不低于2TB。 |  |  |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于6个，万兆光口SFP+不少于2个，满配光模块。 |  |  |  |
|  |  | 对于审计操作事件的回溯分析，支持登录事件或访问事件的会话追踪溯源回放，在同一界面展现与此次操作事件相关的登录、操作、退出等事件的全会话过程回溯回放。（提供产品功能截图） |  |  |  |
|  |  | 支持的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、Caché、REDIS。 |  |  |  |
| 2.12 | 数据脱敏 | 数据脱敏系统结合客户各种应用场景的需求，比如：开发环境、测试环境、数据开放共享环境等，对敏感信息通过脱敏规则进行数据变形，漂白和替换；可以自动发现敏感数据、智能化数据梳理，支持数据库、大数据、文本等脱敏数据源；拥有增量方式读取数据源、保持脱敏后数据的业务一致性等特点。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 内存：不低于16GB。 |  |  |  |
|  |  | 硬盘：SATA，容量不低于2TB。 |  |  |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于6个。 |  |  |  |
|  |  | 加密性能≥25GB/h。 |  |  |  |
|  |  | 支持主流关系型数据库：Oracle、DB2、SQL Server、Mysql四大库之间的异构脱敏；Hive与Oracle、Mysql之间的异构脱敏（投标时提供功能截图）。 |  |  |  |
|  |  | 支持增量脱敏方式，支持通过时间戳方式进行增量脱敏，支持数据库增量脱敏（投标时提供功能截图）。 |  |  |  |
|  |  | 支持通过可逆算法对脱敏后数据进行复敏，脱敏及复敏可在不同的独立环境中进行部署操作；支持在线及离线两种复敏场景（投标时提供功能截图） |  |  |  |
| 2.13 | 数据水印溯源服务 | 对数据文件中内容，进行全自动的读取，识别，变换，增加水印的专业的数据安全水印产品。可实现自动化发现源数据中的数据类型，并自动对数据增加仿真性水印，以应对数据泄露后的溯源查询。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 内存：不低于32GB。 |  |  |  |
|  |  | 硬盘：SATA，容量不低于3TB。 |  |  |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于6个。 |  |  |  |
|  |  | 日处理行数200万行。 |  |  |  |
|  |  | 支持Oracle、DB2、SQL Server、Mysql、PgSQL、DM、ODPS、KingBase关系型数据库作为源和目标（投标时提供功能截图）。 |  |  |  |
|  |  | 支持源文件和目标文件的格式为csv、excel、txt、word、pdf（投标时提供功能截图）。 |  |  |  |
|  |  | 支持伪行、伪列、无痕水印或者组合的方式进行水印（投标时提供功能截图）。 |  |  |  |
| 2.14 | 数据库加密服务 | 利用存储透明加密技术，对敏感数据进行加密，防止敏感数据泄露和数据库拖库的安全产品，主要包括：对敏感数据进行透明加密；识别非法访问并及时阻断；在线数据特权账号访问管理；合规管理等功能。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 内存：不低于32GB。 |  |  |  |
|  |  | 硬盘：SATA，容量不低于3TB。 |  |  |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于6个。 |  |  |  |
|  |  | 数据库实例数不少于16个。 |  |  |  |
|  |  | 至少支持数据库：武汉达梦（包括MPP、单机、主备模式）、山东瀚高HighGo DB、ORACLE（单机及RAC）、SQL SERVER、DB2、MySQL 、PostgreSQL、Elasticsearch、神通、teledb、hive、人大金仓、南大通用等数据库。（投标时提供功能截图） |  |  |  |
|  |  | 加密算法至少支持3DES168、AES128、AES192、AES256、SM1、SM2、SM3、SM4算法。（投标时提供功能截图） |  |  |  |
|  |  | 支持业务在线加密，不需要业务停机。（投标时提供功能截图） |  |  |  |
| 2.15 | 零信任访问控制系统 | 支持用户数不少于400，流量加密性能不低于300Mbps，最大并发连接数不低于15000。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于6个，千兆光口SFP不少于2个，满配光模块。 |  |  |  |
|  |  | 提供不少于100个并发接入授权。 |  |  |  |
|  |  | 功能要求： 1、认证功能：不依赖外部认证平台支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、CAS标准协议的票据认证、证书认证、HTTP(S)短信认证、腾讯云短信网关、阿里云短信网关、标准Radius令牌认证、本地OTP动态令牌认证等；可与企业微信、阿里钉钉、飞书结合实现扫码认证，支持飞书用户或钉钉通过H5接入。 2、访问控制：支持配置动态访问规则，可配置的ACL规则引擎，可将终端环境、用户身份、处置动作等进行配置，动态访问控制策略可指定适用用户范围和排除用户，支持针对操作系统（Windows、MacOS、国产系统、Android）单独设定访问控制策略，支持“与”、“或”条件嵌套。 3、“一机两用”管控：针对Windows用户，支持禁止“一机两用”，即当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统。且支持通过功能界面一键切换内网或互联网。 |  |  |  |
| 2.16 | 应用负载均衡 | 网络四层吞吐量（默认网口）不低于30Gbps，四层并发连接数不低于64000000，四层新建连接数CPS不低于800000，七层新建请求数RPS不低于1000000。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 内存：不低于32GB。 |  |  |  |
|  |  | 硬盘：SSD，容量不低于480GB。 |  |  |  |
|  |  | 电源：冗余电源。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于6个，千兆光口SFP不少于2个，万兆光口SFP+不少于4个，满配光模块。 |  |  |  |
| 2.17 | 服务器密码机 | 要求采用国产化芯片与操作系统；≥1T硬盘，≥8G内存，≥2个千兆电口。 | 台 | 1 |  |
|  |  | SM1计算速率≥870Mbps；SM2签名验证≥22000/18000次/秒；SM3≥885Mbps；SM4加解密≥870Mbps。 |  |  |  |
|  |  | 支持多种算法：SM1、SM2、SM3、SM4、SM9、RSA1024、RSA2048、RSA4096、ECC等。 |  |  |  |
|  |  | 密钥生成与管理：支持通过设备内密码卡物理噪声源生成和存储RSA、SM2密钥对。 |  |  |  |
|  |  | 密钥的安全存储：设备内密码卡可存储签名密钥对和加密密钥对，并且私钥部分受系统保护密钥加密保护。 |  |  |  |
|  |  | 密钥销毁：支持通过前面板钥匙销毁密钥、带电开机箱销毁密钥和不带电开机箱销毁密钥。（提供截图证明） |  |  |  |
| 2.18 | 网络准入控制 | 千兆电口≥6个。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 每秒事务数（TPS)≥3000（次/秒），最大吞吐量≥800Mbps，最大并发连接数不低于4000（条），配备用户许可不少于800个。 |  |  |  |
|  |  | 基于linux开发的专用系统，标准机架式硬件产品，所有功能基于一台设备即可实现，无需额外购买服务器、操作系统及数据库等中间件，具有独立自主知识产权。 |  |  |  |
|  |  | 提供监控软件对系统服务状态进行实时监控评估，触发关键事件时接管准入系统并提供指定服务。 |  |  |  |
|  |  | 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离准入技术；支持多种技术同时启用。 |  |  |  |
|  |  | LAN隔离技术须支持无客户端下端口级准入效果，不得改变现有网络环境；为避免不同VLAN隔离后可通信，VLAN隔离技术需支持一个正常VLAN对应一个隔离VLAN的方式。 |  |  |  |
|  |  | 单台准入设备可支持至少4路策略路由准入控制，支持至少4个镜像口进行准入控制，支持至少2种准入技术组合使用，以增强环境的兼容性。（提供截图证明） |  |  |  |
|  |  | 准入设备至少提供安全客户端（Agent）、浏览器控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS、国产操作系统专属客户端或APP。（提供相关证明材料） |  |  |  |
| 三 | 云管及虚拟化软件 |  |  |  |  |
| 3.1 | ▲计算虚拟化 | CPU与内存比支持1:1、1:2、1:4、1:8，支持多种规格，最大可达到32核128GB或以上。 可按需求提供多种规格，按需支持规格的升降。 虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对x86和ARM架构服务器进行统一管理。 云硬盘支持系统盘和数据盘，系统盘可自定义大小，数据盘容量可支持10GB至32TB。 支持VPC、子网、安全组。 实时采样监控目标，提供及时有效的资源信息监控告警。 支持云主机配置多块网卡，至少可为云主机配置1张主网卡以及1张辅助网卡。 具备虚拟化备份功能。 | CPU | 60 |  |
| 3.2 |  | 除普通普通弹性计算的参数要求外，需支持兼容鲲鹏、海光、飞腾等主流国产化芯片，兼容支持主流的Windows、Linux系列、银河麒麟、统信UOS操作系统等公共镜像。 投标人所投虚拟化软件需要兼容多种CPU芯片，至少包含海光、鲲鹏、飞腾3种芯片。 | CPU | 18 |  |
| 3.3 | 存储虚拟化 | 支持单块系统盘空间最大值2048GB或以上，单块数据盘空间最大值32768GB或以上。 | TB | 450 |  |
|  |  | 支持用户在范围内自由配置磁盘容量。 |  |  |  |
|  |  | 支持每台云主机挂载不少于16块云硬盘。 |  |  |  |
|  |  | 支持系统盘、数据盘扩容。 |  |  |  |
|  |  | 支持系统盘、数据盘备份，支持从备份创建数据盘。 |  |  |  |
|  |  | 支持创建快照和快照回滚，及时备份关键数据。 |  |  |  |
|  |  | 数据存储持久性≥99.99995%。 |  |  |  |
|  |  | 支持共享卷硬盘，可以同时挂载到多台云主机。 |  |  |  |
|  |  | 支持根据应用实际需要分配相应的实际存储空间。 |  |  |  |
| 3.4 | 云管软件 | 支持不同资源池纳管，支持对不同虚拟化软件的统一纳管，可提供API接口。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 支持主子账号，通过主账号实现云管的权限认证，通过主账号下挂载子账号实现对平台资源的管理。 |  |  |  |
|  |  | 支持多级组织架构管理，以树型结构方式配置多级组织信息（分支机构）以及部门关系，可为各级组织配置组织管理员，运维管理员等角色用户信息。 |  |  |  |
|  |  | 支持统一资源管理，提供统一的管理界面对计算、存储、网络等云服务的开通，以及全生命周期的管理。 |  |  |  |
|  |  | 支持服务编排，将云服务能力编排成适合用户申请的云产品，并在产品目录中进行统一展示； |  |  |  |
|  |  | 支持服务运营，提供租户管理、配额管理、事件单管理等。 |  |  |  |
|  |  | 支持对云资源的计量功能：支持云资源按区域、按时间、按资源类型等多维度的计量及计算功能。 |  |  |  |
|  |  | 支持运维管理，运维监控支持对虚拟控制中心、可用域、主机、虚拟机、存储池进行监控。 |  |  |  |
|  |  | 运维监控应至少包括告警管理、监控大屏、统计分析和图形展示、细粒度监控、监控管理和数据管理、日志管理等功能模块。 |  |  |  |
|  |  | 投标人所投云管软件系统应具备自主可控能力。 |  |  |  |
| 四 | 迁移服务 | 迁移过程中必须确保业务连续性及数据安全性，务必将云迁移对业务影响降至最低，应于2023年11月20日前完成。 | 项 | 1 |  |
| 五 | 等保 | 整体平台等保三级（只针对平台等保，不包含租户的业务系统） | 次/年 | 1 |  |
| 六 | 云计算服务安全评估 | 供应商需在云计算服务安全评估全流程中做好组织协调工作，确保平台通过评估 | 项 | 1 |  |
| 七 | ★视频直播服务 | 提供平时具备4000人同时观看最高分辨率为720P直播视频的能力，特殊时期能够临时扩容至10万同时观看1080P直播课的直播能力。 提供的视频直播能力应具备标准化API接口，可供部署运行在教育云上的应用系统直接调用公有云直播服务能力进行视频直播推流，视频流经过公有云视频直播加速，并采用CDN网络进行分发，实现高并发视频直播功能。 直播软件单教室支持不少于1000人实时互动，支持不少于100000人同时观看直播。 直播软件支持推流功能。 直播软件提供课程高清录制功能，支持课后用户下载和倍速观看，支持自动音频降噪，支持本地、云端录制，主持人可设置录制权限。 直播软件支持统筹安排授课端与听课端的课程教学进度和课时，通过“一托一”或“一托多”等形式，实现听课端与授课端学生在线同步上课、互动交流。 直播软件可实现课堂授课前使用平台备课工具，结合平台资源进行自主备课，同时还可引导学生进行课前预习。 直播软件可实现组建教研共同体，使用平台工具和资源开展集体备课、学科教研、培训交流专家指导、名师引领、课题研究等教研活动。 直播软件支持屏幕共享时共享整个桌面、某一个应用窗口、电子白板，共享屏幕时能同步共享声音。 直播软件支持多画面显示学生摄像头，帮助教师实时掌握学生的学习状态，最大支持30分屏。 提供配套的直播CDN流量包，每年流量不低于17PB。 CDN支持基于RTMP、FLV、HLS、webRTC等直播协议的加速，支持回客户源站拉流和回直播中心拉流两种方式。 CDN支持视频推拉流，支持转码、水印、录制、截图、时移、延播、协议转换、视频审核、音视频单播等多媒体处理。 CDN支持黑白名单IP防盗链、refer防盗链、UA防盗链，支持客户自定义key及过期时间（时间戳防盗链）、支持按协议访问等直播防盗链。 CDN支持在分发环节对图片内容的合规性进行鉴定（例如对涉黄图片进行鉴定识别并及时下发全网封禁的一站式鉴定封禁方案）。 | 项 | 1 |  |

- 注：招标文件中要求投标文件中需提供技术参数的证明材料或说明与投标文件中的技术参数内容不一致的，以提供的技术参数证明材料或说明为准。

标项二：

- 具体需求（具体参数详见“附：需求设备清单”）

## 计算存储资源池

备资源池需满足主资源池业务应用的备份需求，以及现教育云到新教育云的迁移中转需求，因此备资源池应提供：

- 计算资源不少于1500vCPU（超分比1:4），可用内存不少于7200G；

- NAS存储可用容量不少于2.5P（HDD）。

## 网络出口、交换及安全设备

因备机房位于教电中心，所以除需提供可构建起备资源池的网络交换设备外，还需提供统一网络出口后的出口侧设备。具体如下：

- 出口防火墙2台；

- 出口链路负载均衡设备2台；

- 上网行为审计管理设备2台；

- 万兆接入交换机2台；

## 备份软件要求

- 可用于备份虚拟机及虚拟机数据盘的重要数据备份；

- 提供持续数据保护场地授权代理，不限制客户端数量（具备异地应用拉起服务）；

- 提供永久增量备份代理服务；

- 支持NAS存储备份。

- 支持定时备份、CDP容灾、增量备份、差异备份、云备份功能，支持重复数据删除功能，支持Oracle、SQLserver、MySQL、GaussDB、MongoDB等主流及国产数据库备份，支持VMware、NAS、华为、Kubernetes、华三、天翼云等虚拟化平台备份，支持Windows、Linux等系统平台备份。

## 一体化机柜

- 为备机房的计算存储、网络交换和安全设备提供存放和运行环境，含6个标准机柜，电源、空调、灭火等功能模块。

## 裸光纤、光模块路线等

- 附：设备清单

| 备份机房软硬件设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 投标 响应 |
| 一、容灾备份 |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 备份软件 | 1、每套软件备份容量授权≥150T（根据备份数据实际使用容量计算，非备份服务器空间计算）；CDP/定时备份保护个数：无限制；系统应急接管容灾功能授权：不限；客户端备份个数授权：不限；主备机远程复制功能授权：不限。 2、对X86主机提供CDP，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达微秒级，并对被保护服务器性能影响小于1%。 3、保证备份数据的完整性以及勒索后方便快速的找到正常的备份点，需支持同时针对一个备份点自动化构建多个虚拟化验证主机用于验证，也可基于多个备份点按照同一时间构建多个虚拟机用于极简验证。 4、保障构建灾备系统具备真实灾备兜底能力，要求提供每年至少2次的灾备演练服务。演练时，演练目标机无需预置任何灾备演练环境（目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等）可即时开展对指定业务模拟故障后自动化的灾备演练重建功能。 5、提供对核心信息系统应急接管容灾，无需另配置容灾主机，灾备系统可自建应急容灾虚拟主机，无需集成/配置第三方虚拟化平台，降低因虚拟化平台兼容性而导致的容灾风险，并对接管主机增量CDP保护。 6、千兆网络环境中，无需预置灾备演练或灾难恢复环境，无论数据量大小，可15分钟内将应用系统灾备点重建至目标主机上，实现业务服务恢复。 7、可按照不同灾备源主机的任务进行配置同步复制频率，可按持续同步、每小时、每天、每周和每月按需设置；可对同步数据的存储保留时间策略、备份点数量策略、传输是否加密和带宽占用策略进行设置。 | 套 | 2 |  |
| ▲2 | 服务器 | CPU：不少于2颗，每颗不低于28个物理核心，核心主频不低于2.60GHz。 内存：不低于1152GB。 硬盘：不少于2块SATA SSD，每块容量不低于480GB。 阵列卡：独立RAID卡1块或以上，每块缓存不低于2GB，端口数不少于8个，端口速率不低于12Gb/s，配置电池或者电容，支持RAID0、1、10、50、60以及直通。 网卡：千兆电口不低于2个，万兆光口不低于6个，满配光模块，具备带外管理口，支持IPv6。 系统管理：服务器标准远程卡。 管理功能：支持内存故障隔离功能，可接入连接BMC网络开展带外运维管理。 环境温度：长期工作环境温度支持5-45度。 电源：双电源，冗余配置。 | 台 | 7 |  |
| ▲3 | 集中存储 | 双控制器阵列存储配置128GB 缓存 控制器采用国产多核处理器，且控制器处理器总核心数≥64 核(主频≥2.0GHz) 配置 8X 10GE 光口 (满配多模光模块) + 8XGE 电口+ 8X16G FC 口 (满配多模光模块) 配置≥16块 3.84TB 企业级 SSD 硬盘，配置≥10块10TB NL-SAS硬盘 投标品牌（非OEM原厂）入选Gartner主存储魔力四象限。 支持 NAS 协议 (包括 NFS 和 CIFS) 、IP SAN 和FC SAN 协议 提供 A-A 免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 支持RAID5、RAID6和容忍同时三盘同时失效，保障数据不丢和不中断业务，提供产品彩页或者官网截图； | 台 | 2 |  |
| ▲4 | 交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告。 转发性能≥2000Mpps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告。 万兆光口不少于48个，40G/100G光口不少于6个，满配光模块。 | 台 | 6 |  |
| ▲5 | NAS存储.提供一套NAS分布式存储，可用容量不少于2500T(HDD),提供实际交付时可用容量的计算公式，投标人加盖公章。 | CPU：不少于2颗，每颗不低于48个物理核心，核心主频不低于2.10GHz。 内存：不低于256GB。 系统盘：不少于2块SATA SSD，每块容量不低于480GB。 缓存盘：不少于2块 NVMe SSD，每块容量不低于1.92TB。 数据盘：不少于30块3.5吋7.2k SATA HDD，每块容量不低于18TB。 网卡：万兆光口不低于4个（含4个SFP+万兆光模块，850nm，300m，LC）。 每TB数据重构恢复时间≤30分钟，提供第三方评测机构测试报告复印件。 电源模块：双电源，冗余配置。 投标品牌入选Gartner分布式文件和对象存储魔力四象。 为保证可靠性，支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级，,提供官网截图证明。如果不支持动态EC，需要采用三副本架构。 空间利用率： 支持EC（纠删码）或三副本数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；支持22+2 EC配比，最高利用率高于90%。提供官网截图证明 支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点 | 套 | ≥6 |  |
| 二、出口安全 |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 下一代防火墙 | 网络层吞吐量≥160G，IPS吞吐量≥35G，并发连接数≥5000万，新建连接数≥110万。 内存：不低于60GB 硬盘：SSD，容量不低于950GB 电源模块:：双电源，冗余配置。投标产品采用国产化的关键芯片(CPU ) (提供第三方实验室测试报告证明； 接口：万兆光口不少于8个，40G光口不少于2个，满配光模块。配置4个光转电模块 三年的防火墙、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务。 支持IPv4/IPv6双栈工作模式；支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 出口链路负载均衡 | 四层吞吐量≥40Gbps，四层并发连接数≥38000000，四层新建连接数CPS≥1000000，七层新建请求数RPS≥1500000。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 电源模块：双电源，冗余配置。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于4个，千兆光口SFP不少于4个，万兆光口不少于8个，40G光口不少于2个，满配光模块。 |  |  |  |
|  |  | 三年质保和软件升级服务。 |  |  |  |
|  |  | 可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能可同时处于激活使用状态，无需额外购买相应授权。 |  |  |  |
|  |  | 支持IPv6双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66、FTP ALG、DNS64等协议转换；IPv6改造能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改。 |  |  |  |
|  |  | 链路负载功能可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，支持基于URL的链路调度功能，支持基于应用协议的智能选路。 |  |  |  |
| 3 | 上网行为管理 | 网络层吞吐量≥40Gbps，支持用户数≥200000，最大并发连接数≥14000000。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 电源模块：双电源，冗余配置。 |  |  |  |
|  |  | 接口：千兆电口不少于4个，千兆光口SFP不少于4个，万兆光口不少于4个，40G光口不少于2个，满配光模块。 |  |  |  |
|  |  | 三年应用规则库&URL库升级服务，硬件质保和软件升级服务。 |  |  |  |
|  |  | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6。 |  |  |  |
|  |  | 支持通过OAuth认证协议对接，支持钉钉、企业微信第三方账号授权认证；并且企业微信、钉钉平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、钉钉认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组；同时支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证。 |  |  |  |
|  |  | 对Saas应用有默认分类标签，支持不少于200种主流网络会议/办公OA/教育学习应用。 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 交换容量≥2.5Tbps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 转发性能≥790Mpps，官网所列最低参数或产品说明书或检测报告。 |  |  |  |
|  |  | 万兆光口不少于24个（配单模光模块不少于12个（其中40公里模块4个），多模光模块不少于12个）。 40G光口不少于6个 |  |  |  |
| 三、一体化机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化机柜 | 含6个标准机柜 单柜框架尺寸：600×1200×2000mm(宽×深×高) 整体安装尺寸：3600×1280×2000mm(宽×深×高) 柜内设冷热通道气流循环，内置智能应急送风装置，感应照明系统以及局部空载密闭组件。双模块空调制冷，支持最大制冷量不小于16kW。 不间断电源最大支持20KVA/16kW（含2小时后备电池）。 柜内为IT设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电。 触摸屏实现柜内环境、基础设施设备本地化管理，支持远程集中管理，手机APP（Android）、短信、Email报警功能，实现7x24小时无人值守。 带感温自启动灭火装置不少于2个，每个灭火剂容量不少于3KG。 | 套 | 1 |  |
| 四、链路及光模块跳线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 链路 | 提供主机房到备机房的10对裸光纤 | 对 | 10 |  |
| 2 | 光模块跳 | 2米、5米、10米多模光模块跳线若干 | 批 | 1 |  |

- 注：招标文件中要求投标文件中需提供技术参数的证明材料或说明与投标文件中的技术参数内容不一致的，以提供的技术参数证明材料或说明为准

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（所有标项均适用）

- 项目实施要求：

1.1 ★项目进度要求：（1）标项一：本项目中的的主机房所有产品须在合同签定后10个日历天内完成交付并提供整体云服务，同时做好新旧教育云切换的相关衔接工作。（2）标项二：本项目中的的备机房所有产品须在合同签定后10个日历天内完成交付并提供整体云服务。

1.2 ★对过程管理和成果产物的要求：过程文档：《月度资源统计报告》、《项目服务周报》、《故障（问题）处理说明报告》、《巡检报告》（月度、季度、半年度、年度）。

1.3 供应商提供的投标文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写。

1.4 供应商提供的投标文件应是能满足系统进行所需的安装调试、操作使用及维护管理等所有设备的详细技术资料。

1.5 供应商应保证提供项目所需如实施计划、测试文档等实施及维护文档。

- ★项目团队要求：

2.1项目实施全过程中，供应商应成立一个专职运维服务团队，提供集7×24小时值班、故障受理及处理、客户服务响应和支持、资源及服务管理为一体的全天侯、全方位、全协同的优质、高效、安全、可靠的整体服务。负责对宁波智慧教育服务用户提供一站式的服务团队应包括以下人员：项目实施过程中，供应商应严格按照招标文件中承诺提供的项目人员，不得随意更换。其中项目经理和技术负责人必须全程参与本项目的开发、实施过程，项目验收前无故不得更换。若有特殊原因需调整，应在采购人审核同意后进行。否则要依照合同中的有关条款进行罚款。

2.2 驻场人员要求：（1）标项一：主机房驻场人员至少2人，其中至少有1人应具备CISP（注册信息安全专业人员）或信息系统项目管理师证书。（2）标项二：备机房驻场人员至少1人，该人员应具备CISP（注册信息安全专业人员）或信息系统项目管理师证书。注：投标文件中提供上述人员的证书扫描件、开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章。

- 服务要求：

3.1 用户培训服务

中标人应根据项目实际需要，向采购方的管理及维护人员、系统用户提供全面培训。包括至少两名以上系统管理员培训和用户操作培训：

（1）项目管理培训；

（2）系统建设与日常维护培训；

（3）系统应用培训；

（4）中标人应提供完整的培训计划，包括培训方式、培训文件、课程内容、人数、时间、地点。

3.2 售后技术支持

（1）业务咨询：7×24小时全天候服务。

（2）故障处理：7×24小时全天候服务。

（3）技术支持：7×24小时全天候服务。

- 采购标的其他技术、服务等要求（即商务条款要求，所有标项均适用）

| 序号 | 商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：各标项合同总价的1%。 履约保证金形式：转账或银行保函形式或保险公司出具的保单形式。 履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 履约保证金退还时间：项目整体验收合格后7个工作日后无息退还。 |
| ★2 | 付款方式 | （1）预付款：合同签订后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50％； （2）项目完成交付、提供整体云服务并通过采购人初步验收后，向中标人支付合同总额的30％； （3）整体云服务试运行并由中标人提交试运行报告后，向中标人支付合同总额的20％； （具体内容以合同为准）注：每次付款前，中标人必须开具等额的正规税务发票给采购人。 |
| ★3 | 实施地点、合同履约期限（即实施的时间） | 1、实施地点：采购人指定地点。 2、合同履约期限（即实施的时间）：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 4 | 验收 | 采购人根据采购文件和供应商提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同要求，对性能指标进行验收，按约定开展考核、验收。 |
| 5 | 质保期 | 质保/运维周期：三年。 注：1、质保期从设备最终验收合格之日算起，在质保期内，所有上门维修服务及配件全部免费。2、在质保期内，如出现问题中标人在接到采购人通知后须2小时内响应，24小时内解决问题。如24小时内故障无法修复的，则免费提供与原参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常使用。 3、如果服务期内的中标人服务质量未达标或因中标人原因出现重大责任事故，招标人有权随时中止服务。供应商应按规定一次性提供服务，并负责三年服务期内的所有软硬件设备维保职责，设备资产的所属权归属于供应商。 |
| 6 | 售后服务 | 1、详见采购文件第三部分 采购需求。 2、供应商在投标文件中提供售后服务方案，评委将根据售后服务承诺进行评议。 |
| 7 | 其他要求 | 如果供应商提供的材料与投标文件、相关澄清文件、合同等要约中承诺内容不一致，经采购人确认，必须接受无条件退货并赔偿该合同金额100%的赔款。 |
| ★8 | 投标报价 | - 详见采购文件第二部分 供应商须知 前附表。 |

- 现场演示

标项一：

本标项需要供应商进行现场演示。

演示内容如下：

1、迁移演示：

迁移要求：投标人现场将指定虚拟机迁移到目标云上，可以采用数据复制、迁移工具等手段进行迁移。目标云所使用的云底座必须与投标人本次投标的云底座一致。迁移完成后，在目标云端打开虚拟机进行验证。

（1）迁移速度：根据投标人完成整个迁移所消耗的净时间进行评议。

（2）操作系统迁移有效性：根据目标云所打开的虚拟的操作系统的可用性，操作系统下的文件数据完整性进行评议。

（3）应用数据迁移有效性：根据应用的数据迁移有效性、完整性进行评议。

2、直播演示：

（1）平台使用同时支持PC端、移动端（包括Android和IOS）。

（2）支持大直播授课及互动直播。

（3）具备课件学习进度统计功能。

（4）具备音视频互动（举手发言和教师自由控制）、文字消息互动功能。

（5）支持教师实名点名、一键锁屏。

（6）支持教师窗口共享、屏幕共享、白板教学、课堂随测、本地录课。

（7）支持助教功能（课堂直播助教）。

（8）支持考试/作业发布、学生在线答题、考试/作业客观题自动批阅、我的题库。

（9）支持在线签到，一键上下课，举手/点名发言、屏幕共享、白板教学。

（10）系统具备对接甬上云校平台，实现宁波师生线上学习的能力。

标项二：

本标项需要供应商进行现场演示。

演示内容如下：

（1）保护能力：对业务系统进行CDP备份，实现微秒级别备份颗粒度。

（2）灾备能力：灾备系统里直接拉备份的主机，同时验证业务可用。

（3）兼容性：对任意品牌X86结构的32/64位操作系统平台及应用支持的灾备保护功能。

（4）验证：备份数据基于文件级验证、主机恢复验证。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

- 标项一：

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 （分） | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应：由评委根据供应商对采购文件中的“第三部分 采购需求”中“附：需求设备清单”的投标响应进行评议，任何一条带“★”的参数内容未响应或负偏离的，作无效标处理；任何一条“▲”的参数内容未响应或负偏离的，每条扣1.8分，任何一条未带“▲”或“★”的参数内容未响应或负偏离的，每条扣0.5分；满分30分。扣分值超过本项满分分值（＞30），则作无效标处理。 |  | 30 | 客观分 |
| 2 | 业绩：自2018年1月1日至今，供应商具有同类（云平台）购买服务形式业绩案例的，每提供1个得0.5分，满分1分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供项目中标通知书、合同、验收材料、用户使用报告的扫描件（上述材料缺一不可，否则不得分），均加盖公章。 |  | 1 | 客观分 |
| 3 | 供应商实力： | 供应商同时具有质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分；具有以上其中任意两项认证证书的得1分；具有其中任意一项认证证书的得0.5分；其余不得分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件并加盖公章。未提供或提供无效的均不得分。 | 2 | 客观分 |
|  |  | 供应商具有基础电信业务经营许可证的得1分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件并加盖公章。未提供或提供无效的均不得分。 | 1 | 客观分 |
| 4 | 现状情况及对需求的理解分析：由评委对供应商提供的项目建设方案匹配建设需求的情况进行评议： 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述准确全面，逻辑性强，科学合理，且完全结合本项目服务内容进行阐述的，得4分； 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述较为准确全面，较科学合理，且较好结合本项目服务内容进行阐述的，得3分； 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述欠准确全面，逻辑性欠强，欠科学合理，欠结合本项目服务内容进行阐述的，得2分； 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述存在逻辑偏差，未结合本项目服务内容进行阐述的，得1分； 缺项不得分。 |  | 4 | 主观分 |
| 5 | 整体方案：由评委对供应商提供的整体方案内容进行评议： 技术方案内容阐述详实全面，在先进性、可扩展性、长期演进的合理性等方面能满足用户实际需求，科学合理，针对性强的，得5分； 技术方案内容阐述较为详实，在先进性、可扩展性、长期演进的合理性等方面能部分满足用户需求，较为科学合理，针对性较强，得4分； 技术方案内容阐述尚且详实，在先进性、可扩展性、长期演进的合理性等方面尚能满足用户需求，尚且科学合理，针对性尚强，得3分； 技术方案内容阐述欠详实，在先进性、可扩展性、长期演进的合理性等方面欠能满足用户需求，欠科学合理，针对性欠强，得2分； 技术方案内容阐述空泛，思路模糊的，有漏洞的，得1分； 缺项不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 6 | 系统迁移服务方案：由评委对供应商提供的迁移方案总体情况进行评议： 迁移服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面完全满足本项目需求，且切实可行的，得5分； 迁移服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面较为满足本项目需求，且较为切实可行的，得4分； 迁移服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面尚满足本项目需求，尚且切实可行的，得3分； 迁移服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面欠满足本项目需求，欠切实可行的，得2分； 迁移服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面不够满足本项目需求，不够切实可行的，得1分； 缺项不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 7 | 对云平台安全物理环境满足等保2.0三级测评要求的保障措施：由评委对供应商提供的保障措施进行评议： 安全管理体系完善、对网络和系统的监控能力强、网络安全教育与培训水平高的，得3分； 安全管理体系较完善、对网络和系统的监控能力较强、网络安全教育与培训水平较高的，得2分； 安全管理体系不够完善、对网络和系统的监控能力不够强、网络安全教育与培训水平不够高的，得1分； 缺项不得分。 |  | 3 | 主观分 |
| 8 | 视频直播平台及服务方案：由评委对供应商提供的视频直播平台的直播服务能力、集成对接能力、实际使用的案例、视频直播服务方案的服务能力等情况进行评议： 视频直播服务方案中涉及的上述内容的日常直播、突发情况直播等方面完全满足本项目需求，且完全切实可行的，得4分； 迁移服务方案中涉及的上述内容的日常直播、突发情况直播等方面较为满足本项目需求，且较为切实可行的，得3分； 迁移服务方案中涉及的上述内容的日常直播、突发情况直播等方面欠满足本项目需求，欠切实可行的，得2分； 迁移服务方案中涉及的上述内容的日常直播、突发情况直播等方面不够满足本项目需求，得1分； 缺项不得分。 |  | 4 | 主观分 |
| 9 | 项目总体交付计划：由评委对供应商提供的在中标后，整体云服务需要的施工时间长度、系统迁移全部完成需要的时间长度、重难点分析、项目延期风险等进行评议： 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面完全满足本项目需求，且切实可行的，得4分； 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面较为满足本项目需求，且较为切实可行的，得3分； 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面尚且满足本项目需求，尚且切实可行的，得2分； 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面欠满足本项目需求，欠切实可行的，得1分； 缺项不得分。 |  | 4 | 主观分 |
| 10 | 运维服务保障措施：由评委对供应商提供的运维服务方案情况进行评议： 运维服务方案中涉及的上述内容描述详细合理，针对性强的，得4分； 运维服务方案中涉及的上述内容描述较为详细合理，较有针对性的，得3分； 运维服务方案中涉及的上述内容描述尚且详细合理，尚有针对性的，得2分； 运维服务方案中涉及的上述内容描述欠详细合理，欠有针对性的，得1分； 缺项不得分。 |  | 4 | 主观分 |
| 11 | 项目团队情况： （1）项目经理实力：项目经理同时具有计算机技术与软件专业技术资格（专业：信息系统项目管理师）证书（软考高级）、CISP（注册信息安全专业人员）、高级工程师证书（除信息系统项目管理师专业外）的得3分，每少一个证书扣1分。 （2）项目组人员实力：除项目经理外的项目组成员中，具有网络规划设计师证书（软考高级）或系统架构设计师（软考高级）的，每有一人具有一个证书得1分（同一人员具有两个证书不重复得分），最高得3分。 注：投标文件中提供上述人员的证书扫描件、开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的均不得分。 |  | 3 | 客观分 |
|  |  |  | 3 | 客观分 |
| 12 | 驻场服务人员： 供应商承诺为本项目拟派的驻场服务人员在满足招标文件要求【即主机房驻场人员至少2人，其中至少有1人应具备CISP（注册信息安全专业人员）或软考信息安全工程师证书】的基础上每多提供一名驻场服务人员的，得2分，满分4分。 注：投标文件中提供上述人员的证书扫描件、开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章。 |  | 4 | 客观分 |
| 13 | 迁移演示： 根据投标人现场迁移演示情况评议。 迁移要求：投标人现场将指定虚拟机迁移到目标云上，可以采用数据复制、迁移工具等手段进行迁移。目标云所使用的云底座必须与投标人本次投标的云底座一致，不一致的本项评分不得分。迁移完成后，在目标云端打开虚拟机进行验证，并根据以下评分项进行评议。 （1）迁移速度（3分）：根据投标人完成整个迁移所消耗的净时间进行评议。速度快为优秀的，得3分；速度较快为良好的，得2分；速度慢为差的得1分；迁移耗时是最快迁移时间2倍及以上的，得0分。注：若投标人整个迁移所消耗的净时间＞30分钟的，则视为迁移失败，整个“迁移演示”均不得分。 （2）操作系统迁移有效性（4分）：根据目标云所打开的虚拟的操作系统的可用性，操作系统下的文件数据完整性进行评议。操作系统及文件可用并完整的，得4分；文件数据不完整的，判定为本项迁移演示失败，本小项评分得0分。注：虚拟机操作系统无法正常打开的，判定为“迁移演示”失败，整个“迁移演示”均不得分。 （3）应用数据迁移有效性（4分）：根据应用的数据迁移有效性、完整性进行评议。应用能正常打开使用，数据完整无丢失的，得4分；应用无法正常打开的或应用数据不完整、有数据丢失的，本小项评分得0分。 |  | 3 | 主观分 |
|  |  |  | 4 | 客观分 |
|  |  |  | 4 | 客观分 |
| 14 | 直播演示： 评委将根据供应商对直播演示进行评议： （1）平台使用同时支持PC端、移动端（包括Android和IOS）；满分0.5分。 （2）支持大直播授课及互动直播；满分0.5分。 （3）具备课件学习进度统计功能；满分0.5分。 （4）具备音视频互动（举手发言和教师自由控制）、文字消息互动功能；满分0.5分。 （5）支持教师实名点名、一键锁屏；满分0.5分。 （6）支持教师窗口共享、屏幕共享、白板教学、课堂随测、本地录课；满分0.5分。 （7）支持助教功能（课堂直播助教）；满分0.5分。 （8）支持考试/作业发布、学生在线答题、考试/作业客观题自动批阅、我的题库；满分0.5分。 （9）支持在线签到，一键上下课，举手/点名发言、屏幕共享、白板教学；满分0.5分。 （10）系统具备对接甬上云校平台，实现宁波师生线上学习的能力；满分0.5分。 有一个功能点未演示或不满足要求，该功能点不得分。 演示时间：每位投标人有15分钟演示时间，到时停止演示，不接受延时和口头解释。 注：供应商演示内容若以PPT、视频、图片等形式进行演示的，本项不得分。 |  | 5 | 客观分 |
| 15 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有），评标基准价的得满分11分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×11％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 |  | 11 | 客观分 |

- 标项二：

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 （分） | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应：由评委根据供应商对采购文件中的“第三部分 采购需求”中“附：需求设备清单”的投标响应进行评议，任何一条“▲”的参数内容未响应或负偏离的，每条扣1.8分；任何一小条未带“▲”的参数内容未响应或负偏离的，每条扣0.5分；满分30分。扣分值超过本项满分分值（＞30），则作无效标处理。 |  | 30 | 客观分 |
| 2 | 业绩：自2018年1月1日至今，供应商具有同类（云平台）购买服务形式业绩案例的，每提供1个得0.5分，满分1分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供项目中标通知书、合同、验收材料、用户使用报告的扫描件（上述材料缺一不可，否则不得分），均加盖公章。 |  | 1 | 客观分 |
| 3 | 供应商实力： | 供应商同时具有质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的得4分；具有以上其中任意两项认证证书的得2分；具有其中任意一项认证证书的得1分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件并加盖公章。未提供或提供无效的均不得分。 | 4 | 客观分 |
|  |  | 供应商具有基础电信业务经营许可证得1分。 注：投标文件中提供以上证书扫描件并加盖公章。未提供或提供无效的均不得分。 | 1 | 客观分 |
| 4 | 现状情况及对需求的理解分析：由评委对供应商提供的项目建设方案匹配建设需求的情况进行评议： 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述准确全面，逻辑性强，科学合理，且完全结合本项目服务内容进行阐述的，得5分； 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述较为准确全面，较为科学合理，且较好结合本项目服务内容进行阐述的，得4分； 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述尚且准确全面，逻辑性尚强，尚且科学合理，尚能结合本项目服务内容进行阐述的，得3分； 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述欠准确全面，逻辑性欠强，欠科学合理，欠结合本项目服务内容进行阐述的，得2分； 供应商对项目的理解程度、需求分析及项目重难点等的表述存在逻辑偏差，未结合本项目服务内容进行阐述的，得1分； 缺项不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 5 | 整体方案：由评委对供应商提供的整体方案内容进行评议： 技术方案内容阐述详实全面，在先进性、可扩展性、长期演进的合理性等方面能满足用户实际需求，科学合理，针对性强的，得5分； 技术方案内容阐述较为详实，在先进性、可扩展性、长期演进的合理性等方面能部分满足用户需求，较为科学合理，针对性较强，得4分； 技术方案内容阐述尚且详实，在先进性、可扩展性、长期演进的合理性等方面尚能满足用户需求，尚且科学合理，针对性尚强，得3分； 技术方案内容阐述欠详实，在先进性、可扩展性、长期演进的合理性等方面欠能满足用户需求，欠科学合理，针对性欠强，得2分； 技术方案内容阐述空泛，思路模糊的，有漏洞的，得1分； 缺项不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 6 | 系统备份服务方案：由评委对供应商提供的备份方案情况进行评议： 备份服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面完全满足本项目需求，且切实可行的，得5分； 备份服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面基本满足本项目需求，且较为切实可行的，得4分； 备份服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面尚且满足本项目需求，尚且切实可行的，得3分； 备份服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面欠满足本项目需求，欠切实可行的，得2分； 备份服务方案中涉及的上述内容的技术方案、应急补救措施、不影响现网业务、数据不丢失等方面不够满足本项目需求，得1分； 缺项不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 7 | 项目总体交付计划：由评委对供应商提供的在中标后，备机房云服务需要的施工时间长度、系统迁移全部完成需要的时间长度、重难点分析、项目延期风险等进行评议： 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面完全满足本项目需求，且切实可行的，得5分； 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面较为满足本项目需求，且较为切实可行的，得4分； 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面尚且满足本项目需求，尚且切实可行的，得3分； 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面欠满足本项目需求，欠切实可行的，得2分； 项目总体交付计划中涉及的上述内容的各方面不够满足本项目需求，得1分； 缺项不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 8 | 运维服务保障措施：由评委对供应商提供的运维服务方案情况进行评议： 运维服务方案中涉及的上述内容描述详细合理，针对性强的，得5分； 运维服务方案中涉及的上述内容描述较为详细合理，较有针对性的，得4分； 运维服务方案中涉及的上述内容描述尚且详细合理，尚有针对性的，得3分； 运维服务方案中涉及的上述内容描述欠详细合理，欠有针对性的，得2分； 运维服务方案中涉及的上述内容描述空泛，针对性差的，得1分； 缺项不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 9 | 培训相关服务：由评委对供应商提供的培训方案内容进行评议： 培训方案中内容描述详细合理，针对性强的，得5分； 培训方案中内容描述较为详细合理，有一定针对性的，得4分； 培训方案中内容描述尚详细合理，尚有针对性的，得3分； 培训方案中内容描述欠详细合理，欠有针对性的，得2分； 培训方案中内容描述空泛，针对性差的，得1分； 缺项不得分。 |  | 5 | 主观分 |
| 10 | 项目团队情况： （1）项目经理实力：项目经理同时具有计算机技术与软件专业技术资格（专业：信息系统项目管理师）证书（软考高级）、CISP（注册信息安全专业人员）、高级工程师证书（除信息系统项目管理师专业外）的得3分，每少一个证书扣1分。 （2）项目组人员实力：除项目经理外的项目组成员中，具有网络规划设计师证书（软考高级）或系统架构设计师（软考高级）的，每有一人具有一个证书得1分（同一人员具有两个证书不重复得分），最高得3分。 注：投标文件中提供上述人员的证书扫描件、开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的均不得分。 |  | 3 | 客观分 |
|  |  |  | 3 | 客观分 |
| 11 | 驻场服务人员： 供应商承诺为本项目拟派的驻场服务人员在满足招标文件要求（备机房驻场人员至少1人）的基础上，每多提供一名驻场服务人员，得1分，满分2分。 注：投标文件中提供上述人员开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的均不得分。 |  | 2 | 客观分 |
| 12 | 服务承诺：针对本项目服务期满后服务承诺（供应商项目完成服务期满后的服务承诺列入合同内）：“若延续服务采购人继续向供应商购买，供应商愿意继续以同样的服务标准及收费承接；若项目不再延续或采购人购买其他供应商服务，供应商愿意配合完成服务交接工作。”供应商提供承诺函且包含以上内容的，得5分，未提供承诺或未承诺完整或其他情况的，不得分。 |  | 5 | 客观分 |
| 13 | 现场演示： （1）保护能力：对业务系统进行CDP备份，实现微秒级别备份颗粒度。满分2分。注：源业务系统由采购人提供。 微秒级别备份、资源占用≤1%得2分； 1%＜微秒级别备份、资源占用≤3%得1分； 微秒级别备份、资源占用＞4%不得分； （2）灾备能力：灾备系统里直接拉备份的主机，同时验证业务可用。满分2分。 直接拉备份的主机，同时验证业务可用，得2分。 直接拉备份的主机，无法验证业务是否可用，得1分。 无法拉起不得分。 （3）兼容性：对任意品牌X86结构的32/64位操作系统平台及应用支持的灾备保护功能。满分2分。 由各供应商对演示现场指定的一个品牌（注：所有供应商演示的品牌为同一个）进行x86操作系统安装备份客户端，实现与备份系统对接，完成x86系统整机备份任务，得2分。 安装客户端不成功或对接不成功或备份不成功，不得分。 （4）验证：备份数据基于文件级验证、主机恢复验证。满分4分。 对已备份的数据基于单文件机提取并验证，得2分。 对已备份的数据基于整机恢复并验证，得2分。 演示时间：每位投标人有15分钟演示时间，到时停止演示，不接受延时和口头解释。 注：供应商演示内容若以PPT、视频、图片等形式进行演示的，本项不得分。 |  | 2 | 客观分 |
|  |  |  | 2 | 客观分 |
|  |  |  | 2 | 客观分 |
|  |  |  | 4 | 客观分 |
| 14 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有），评标基准价的得满分11分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×11％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 |  | 11 | 客观分 |

备注（所有标项均适用）：1、供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 2、评委在上表设定的分值范围内进行评分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数。3、若供应商为联合体投标的，则上述“评标办法前附表”所列客观分评审内容均以联合体牵头人的为准。

- 评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 |
|  | 2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中 的 禁 止 参加 政 府 采 购 活 动 期 间 （ 以 投 标 截 止 日 当 天 在“ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选供应商进行事后查询。中标候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
|  | 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：/。 |
|  | 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 5、本项目接受联合体投标。 |

- 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 报价评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

- 浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 排序与推荐。本项目按照标项号的前后顺序（即先对标项一，再对标项二）进行评审，各供应商仅能按标项号的前后顺序中标一个标项，若某一供应商已在标项一推荐为第一中标候选人，则不再参加标项二的评标（即标项一的第一中标候选人不进入标项二的评审）。如某一标项供应商综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分相同且投标报价相同的，则抽签确定，先抽中者排名靠前。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 是否在投标文件中提供投标货物或服务的技术参数或要求。

- 投标文件标明的响应或偏离与事实是否相符或不存在虚假投标。

- 投标技术方案是否明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案。

- 是否满足招标文件中标注“★”的条款，投标文件中不存在采购人不能接受的附加条件。

- 投标文件的实质性内容是否使用中文表述、表述是否明确、不存在前后矛盾、使用计量单位是否符合招标文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 经评标委员会评审，供应商的投标报价是否合理（即不存在平衡报价）。

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案是否存在重大偏离的或投标报价中是否出现重大缺项、漏项。

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。

- 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

注：本合同文本格式、条款仅作为甲乙双方签订中标合同的参考，具体格式及条款由甲乙双方根据招标文件、乙方投标文件及其他与本次招标相关内容协商拟定。

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、	合同金额

本合同含税金额为（大写）：        元（¥      元）人民币。

三、	履约保证金

乙方交纳人民币   /  元作为本合同的履约保证金。

四、	转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金并追究乙 方的违约责任。

五、	服务期限：自合同签订之日起     个月内完成交货调试和试运行并通过甲方验收

六、	质保时间

项目验收合格后   年。

七、	款项支付：

八、	税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、	质量保证及后续服务

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

- 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对 达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 解除合同。

- 如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在丄小时内到达甲方现场。

- 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 十、违约责任

- 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方 支付违约金。

- 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过 约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可单方解除本合同。乙方因未能如期提 供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，

- 其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接 向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地有管辖权的法院以诉讼 的途径解决。

十三、其他约定事项

本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格证明文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

- 联合协议（如有）……………………………………………………………………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求………………………………………………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

采购人、采购代理机构：

我方参与（项目名称：                       ）【项目编号：              】政府采购活动，郑重承诺：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

- 分包意向协议（如有）…………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

- 投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 投标函

采购人：

我方参加你方组织的（项目名称：                       ）【项目编号：             】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起          天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

- 资格证明文件：

- 承诺函；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 投标标的清单；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件

- 开标一览表（报价表）；

- 分项报价表；

- 中小企业声明函（如有）。

- 我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件要求提交履约保证金（如有）；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明：                                        。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

附：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

我公司已认真阅读了                       项目采购文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

宁波中基国际招标有限公司中标服务费收取账号信息：

开户银行：宁波银行科技支行

帐    号：31010122000005488

户    名：宁波中基国际招标有限公司

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

供应商名称（公章）：

签发日期：  年  月   日

—————————————————————————————————————————————

授权委托书

（适用于联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

- 分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分。 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函。 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供）。 | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分 评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五-1、技术条款偏离表

（附件8：对照采购文件第三部分 采购需求中的所有内容逐一响应，“偏离情况”栏要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。表后提供相关证明材料。）

五-2、项目业绩表

（附件9：项目业绩表及本表所需证明材料，如有请提供）

五-3、拟派项目经理简历表

（附件10：拟派项目经理简历表及所需证明材料，如有请提供）

五-4、作业人员配置表

（附件11：作业人员配置表及本表所需证明材料，如有请提供）

- 投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三部分 采购需求前附表 “★实施的时间（即合同履约期限）、地点” |  |  |
| 2 | 第二部分 供应商须知前附表 “10、★报价要求” |  |  |
| 3 | 第二部分 供应商须知前附表 “14、★履约保证金” |  |  |
| 4 | 第二部分 供应商须知前附表 “15、★付款方式” |  |  |
| 5 | 第二部分 供应商须知 “17、投标有效期”第17.1款 |  |  |
| 6 | 第二部分 供应商须知 “25、合同的签订”第25.1款 |  |  |
| 7 | 第三部分 采购需求四、采购标的其他技术、服务等要求“验收” |  |  |
| 8 | 第三部分 采购需求四、采购标的其他技术、服务等要求“质保期” |  |  |
| 9 | 第三部分 采购需求四、采购标的其他技术、服务等要求“售后服务” |  |  |
| 10 | 第三部分 采购需求四、采购标的其他技术、服务等要求“其他要求” |  |  |
| 11 | 第五部分 拟签订的合同文本 “合同条款” |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

采购人、采购代理机构：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

- 不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

- 不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

- 不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标（或在建项目的建设资格），有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………………（页码）

- 分项报价表……………………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函（如有）……………………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

采购人、采购代理机构：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：                         ）【项目编号：                】的实施。

（单位：人民币 元）

| 标项号 | 采购内容 | 投标报价 | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写：￥ 元/年 大写：人民币 元/年 |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标分项报价表-1

（标项一适用）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 设备 | 单位 | 招标数量 | 投标数量 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 租赁单价 （元/人民币） | 租赁合价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算存储资源池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 宿主机1（计算节点） | 台 | 23 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 宿主机2（计算节点） | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 分布式存储节点（ssd） | 台 | ≥11 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 服务器1 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 服务器2 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | NAS存储 | 台 | ≥4 |  |  |  |  |  |
| 二 | 网络出口、交换及安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 万兆交换机 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 千兆交换机（管理+带外） | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 串口交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 下一代防火墙 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 运维管理与审计系统 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 日志审计 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Web防火墙 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 漏洞扫描 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 入侵防御设备 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 数据库审计 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 数据脱敏 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 数据水印溯源服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 数据库加密服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 零信任访问控制系统 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 应用负载均衡 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 服务器密码机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 网络准入控制 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三 | 云管及虚拟化软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 计算虚拟化 | CPU | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | CPU | 18 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 存储虚拟化 | TB | 450 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 云管软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 四 | 迁移服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 五 | 等保 | 次/年 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 云计算服务安全评估 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 七 | 视频直播服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写：￥ 元/年 大写：人民币 元/年 |  |  |  |  |  |  |

- 注：本表“投标报价”应和开标一览表的“投标报价”一致。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 投标分项报价表-2

（标项二适用）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 设备 | 单位 | 招标数量 | 投标数量 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 租赁单价 （元/人民币） | 租赁合价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、容灾备份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备份软件 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 集中存储 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | NAS存储 | 套 | ≥6 |  |  |  |  |  |
| 二、出口安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 出口链路负载均衡 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 上网行为管理 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 三、一体化机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化机柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 四、链路及光模块跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 链路 | 对 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 光模块跳 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写：￥ 元/年 大写：人民币 元/年 |  |  |  |  |  |  |

- 注：本表“投标报价”应和开标一览表的“投标报价”一致。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件2：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投 诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

采购人、采购代理机构：

我方   （供应商全称）    是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                     供应商“XX专用章”（印模）

- 附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称：                         ）【项目编号：                】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 分包工作履行期限、地点、方式

- 质量

- 价款或者报酬

- 违约责任

- 争议解决的办法

供应商名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7-1：

- 中小企业声明函（服务）

- （标项一适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务（主机房）），属于 （租赁和商务服务业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 附件7-2：

- 中小企业声明函（服务）

- （标项二适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务（备机房）），属于 （租赁和商务服务业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 附件8：

# 技术条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：                  标项号：

| 序号 | 采购文件的采购需求条款 | 投标文件的采购需求条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

供应商保证：除技术条款响应（偏离）表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

供应商名称（公章）：

- 日期：  年  月   日

附件9：

项目业绩表

项目名称：                                          招标编号：                标项号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 是否为“云平台购买服务形式” | 甲方联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表后附上表中所列业绩合同扫描件、项目中标通知书、验收材料、用户使用报告扫描件，均加盖公章。

供应商名称（公章）：

- 日期：  年  月   日

附件10：

拟派项目经理简历表

项目名称：                                   项目编号：                      标项号：

| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 专 业 |  | 学 历 |  | 职 称 |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  |  | 合同时间 | 管理业绩 |

注：1、本表可由供应商根据配置情况进行延展。2、本表后附拟派项目经理的证书扫描件、开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）以及采购文件第四部分 评标办法内容（如有请提供），均加盖公章。

供应商全称（公章）：

日期：

- 附件11：

作业人员配置表

项目名称：                                   项目编号：                       标项号：

| 序号 | 姓名 | 人员岗位 | 年龄 | 职称或技术等级 | 承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、本表可由供应商根据配置情况进行延展。2、本表后附上述人员的证书扫描件、开标前近三个月的供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）以及采购文件第四部分 评标办法内容（如有请提供），均加盖公章。

投标人全称（公章）：

日期：