海曙区堤防管理所水闸日常运行

管理服务项目

公开招标采购文件

- 项目编号：2024NBHSWT011

- 项目名称：海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目

- 采购单位：宁波市海曙区堤防管理所

- 代理机构：浙江绿邦招标代理有限公司

2024年1月

- 目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  供应商须知	43

第四章  评标办法及评分标准	50

第五章  政府采购合同主要条款	62

第六章　投标文件格式	67

- 第一章  公开招标公告

项目概况： 海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年02月06日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2024NBHSWT011

项目名称：海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目

预算金额（元）：7350000元/年

最高限价（元）：6857799元/年

采购需求：

标项一

标项名称：海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目（标项一）

数量：1项

预算金额（元）：2613208元/年

最高限价（元）：2438212元/年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：姚江流域碶（闸站）的日常运行、检查、保养及室内保洁、机电设施保养、维修等工作，具体详见“第二章 招标需求”。

合同履约期限：总期限约为33个月，合同一年一签。第一年自合同签订之日起计算。后一年合同的签订以招标人根据中标人在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

备注;/

标项二

标项名称：海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目（标项二）

数量：1项

预算金额（元）：2105018元/年

最高限价（元）：1964053元/年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：奉化江及剡江流域碶（闸站）的日常运行、检查、保养及室内保洁、机电设施保养、维修等工作，具体详见“第二章 招标需求”。

合同履约期限：总期限约为33个月，合同一年一签。第一年自合同签订之日起计算。后一年合同的签订以招标人根据中标人在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

备注;/

标项三

标项名称：海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目（标项三）

数量：1项

预算金额（元）：2631774元/年

最高限价（元）：2455534元/年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞江流域堤防绿化养护保洁、碶（闸站）的日常运行、检查、保养及室内保洁、机电设施保养、维修等工作，具体详见“第二章 招标需求”。

合同履约期限：总期限为三年，合同一年一签。第一年自合同签订之日起计算。后一年合同的签订以招标人根据中标人在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

备注;/

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年01月17日至2024年01月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：供应商注册后直接登陆“政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）下载电子招标文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的获取招标文件时间内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年02月06日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（宁波市海曙区气象路58号南门上，具体详见电子屏），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份投标文件的，投标无效。

开标时间：2024年02月06日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（一）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行解密。

（二）落实的政策：对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

（三）投标与开标注意事项:

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.投标文件制作：

2.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

2.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份投标文件，以用于异常情况处理。

3.供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件。

3.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件，需按以下要求递交：各供应商在投标截止时间前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以采购代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。

拟在开标前到件的邮寄地址为：鄞州区泰康中路858号广融大厦12B楼02室；

收件人：刘莎  联系方式：0574-28903688

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

3.2采用现场方式送达电子备份投标文件，在投标截止时间前将电子备份投标文件送至：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（宁波市海曙区气象路58号南门上，具体详见电子屏）。电子备份投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

4.开标过程全程视频监控记录。

5.本招标公告中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

6.海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://haishu.nbggzy.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市海曙区堤防管理所

地址：宁波市海曙区中山东路55号

传真：/

项目联系人（询问）： 周浩磊

项目联系方式（询问）：0574-55881289

质疑联系人：许航宇

质疑联系方式：0574-55881287

2.采购代理机构信息

名称：浙江绿邦招标代理有限公司

地址：鄞州区泰康中路858号广融大厦12B楼02室

传真：/

项目联系人（询问）：韩帅、鲁易囡、陈麒麟、戴科斌

项目联系方式（询问）：0574-28903686

质疑联系人：钱钧

质疑联系方式：0574-28903686

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市海曙区采购管理办公室

地址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传真：/

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-87297540

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

- ★一、商务要求一览表

| ★投标报价 及费用 | 1、报价方式：人民币报价； 2、报价构成：包含了完成本项目服务所需的所有费用，包括但不限于以下内容：人员工资【包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴等）社保（五险）人身意外伤害险等】，人员工作服、人员所使用作业工具等各类耗材费，管理费（包括人员培训费、其他管理费），机械作业设施设备购置、折旧费，维保及运行费，重大活动或节假日应急及其他保障费用、其他设施相关的费用，税金，利润及其他与完成本项目服务有关的一切费用。 3、最高限价：6857799元/年，标项一2438212元/年，标项二1964053元/年，标项三2455534元/年，投标报价超过最高限价、标项限价的投标均将作无效标处理。其中： # 标项; # 流域; # 最高限价 （人民币：元/年）; 备注. # 1; # 姚江流域; 2438212; 含50000元/年暂列金. # 2; # 奉化江及剡江流域; 1964053; 含50000元/年暂列金. # 3; # 鄞江流域; 2455534; 含50000元/年暂列金. # 合计; 6857799. 注：暂列金设施设备维修（含电气自动化）等工作内容，最后以工程签证单为准结合中标下浮率按实结算。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| --- | --- |
| ★服务期限 | 标项一、二合同履约期限约为33个月，标项三合同履约期限为3年，合同一年一签。第一年自合同签订之日起计算。后一年合同的签订以招标人根据中标人在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |
| 履约保证金 | 无 |
| ★付款办法 | 标项一、标项二： 一、每月按考核成绩核定拨付当月服务经费。 二、月服务经费=合同金额（扣除暂列金）/12-考核扣款。 三、如中标人中途退出合同，未养护的月服务经费不予发放。 标项三： 一、每月按考核成绩核定拨付当月服务经费，月服务经费由水闸运维养护部分及堤防绿化养护部分组成。 二、月服务经费=【水闸运维养护部分合同金额（扣除暂列金）/12-考核扣款】+【堤防绿化养护部分合同金额（扣除暂列金）/12-考核扣款】。 三、如中标人中途退出合同，未养护的月服务经费不予发放。 注：1、合同期间发生运行管理设施量调整的，按照实际运行管理设施量及服务月份按实结算；2、中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款目具体支付方式由双方在合后中自行约定。 |
| ★签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| ★服务响应 | 接到招标人通知后10分钟内响应，30分钟内到达指定地点。 |
| 其他 | 1、招标代理服务费：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务类费率下浮30%，按照各标项中标金额为收费基数，分别向中标单位收取中标服务费。 服务类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 2、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款； 3、中标服务费账号： 开户名称：浙江绿邦招标代理有限公司 开户银行：鄞州农村商业银行股份有限公司灵桥支行 帐 号：8101 3101 3022 43688 |

二、总体需求

（一）履约期限

合同按标项一年一签，招标人根据各标项中标人在上一阶段合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。其中标项一、二合同履约期限约为33个月（第一年2024年5月28日-2025年5月27日，第二年2025年5月28日-2026年5月27日，第三年2026年5月28日- ）。标项三合同履约期限为合同签订并生效后3年。标项一、二第三年合同履约截止时间与标项三第三年合同履约截止时间相同。

（二）服务内容

1、标项一、二：包括但不仅限于范围内碶（闸站）的日常运行、碶（闸站）管理范围内的检查、保养、工程检查、安全检查、日常设备及室内地面墙面保洁、机电及自动化设施设备的日常保养、维修、运行操作（落实防旱防汛应急预案）日常防淤冲淤、碶（闸站）范围内的档案和信息管理等。

2、标项三：包括但不仅限于范围内堤防的绿化养护保洁、碶（闸站）的日常运行、碶（闸站）及堤防的检查、保养、工程检查、安全检查、日常设备及室内地面墙面保洁、机电及自动化设施设备的日常保养、维修、运行操作（落实防旱防汛应急预案）日常防淤冲淤、碶（闸站）范围内的档案和信息管理等。

（三）工作要求

1、泵闸运行时，除了具备泵闸运行资质的相关岗位工作人员必须到场值守外，管理现场至少2名电工岗也必须在现场值守，直至泵闸运行结束。如遇启动自然灾害应急响应或其他突发紧急情况下，中标人须结合现场实际情况，主动或根据业主单位的指令增派相关岗位的出勤人数、延长相关岗位人员的出勤时间，直至自然灾害应急响应取消或突发紧急情况彻底平息为止。

2、运行期间，对于“执行调度指令，组织实施水闸、闸站安全运行作业；泵站、闸门、拍门、启闭机、拦污栅、清污机等设备的操作和安全运行；检查设备的运行情况，发现隐患或故障及时处理并报告；填报、整理运行值班记录”等工作。

3、当海曙区启动防汛防台应急响应时，全体人员均须到岗，24小时值守，直至响应结束。应急响应期间，中标人须根据业主单位下达的指令，安排至少2人/组，对未投入运行的水闸进行定时检查，直至应急响应结束。

4、日常管理：2人/组，每天上、下午对水闸（闸站）安全检查各1次，按采购人指定安装软件；投入运行水闸，每日检查2次；根据采购人要求做好台账记录。

5、闸室、水闸（闸站）管理用房范围及设备保洁至少一周2次。

6、一线作业人员允许兼任一个岗位。

7、配置项目服务用车1辆，专车专用，供中标单位为本项目服务使用。项目正式实施后的2周内，中标人须向业主单位提供车辆自购或租赁证明、车辆保险保单有效期、年检有效期证明等，经业主单位认可后，方可正式投入使用。

8、水闸（闸站）养护维修需要对经常检查发现的缺陷和问题，及时进行保养与局部维修，以保持工程和设备完好整洁，即水闸（闸站）设备设施的清洁、紧固、润滑、调整，一年一次的油漆保养。

9、日常办公、生活区域所产生的需求及费用由中标人自行负责承担。

10、中标人须负责作业区域的保洁工作。

11、中标人须负责维护网络安全和自动化系统正常运行。

12、中标人需负责管理范围内一切垃圾的处置及清运（费用包含在养护经费中，采购人不再另行支付），垃圾处置须符合政府相关分类处置要求。

13、运营管理产生的电费、液压油更换费用（不包括人工费）电瓶更换费用（不包括人工费）构筑物的结构性修复费用由采购人承担，运营管理所产生的一切水费均由中标人承担。

14、项目服务期内，一切水费均由中标人承担，具体费用在每年度最后一笔应拨养护经费中一次性回扣。

15、横涨码头、中型及以上泵站要求配置门卫。

三、各标项设施量及人员配置要求

标项一（姚江流域）：

（一）设备设施量

1、水闸基本情况：

| 序号 | 名称 | 设计流量 （单位：m³/s） | 工程级别 | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石桥头闸 | 33.35 | 小（1）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 2 | 后山闸 | 33.35 | 小（1）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 3 | 乍山闸 | 33.35 | 小（1）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 4 | 章浦碶 | 33.35 | 小（1）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 5 | 大嘴龙浦 | 33.35 | 小（1）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 6 | 周家浦 | 33.35 | 小（1）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 7 | 应陈闸 | 33.35 | 小（1）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 8 | 大西坝小闸 | 99.84 | 小（1）型 | 1 | 12 | 船闸 |
| 9 | 皇泥墙闸 | 78.55 | 小（1）型 | 2 | 10 | 排涝闸 |
| 10 | 沃家碶 | 34.68 | 小（1）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 11 | 叶家碶 | 176.83 | 中型 | 4 | 20 | 排涝闸 |

2、闸（泵）站基本情况：

| 序号 | 名称 |  | 设计规模 |  |  | 类型 | 工程级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钓鱼山闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 33.35 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝+调水 | 小(1)型 |
|  |  |  | 6.63+1.19 | 2+2 | 3.315+0.595 |  |  |
| 2 | 九曲闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 33.35 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 9.99 | 3 | 3.33 |  |  |
| 3 | 大西坝闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 中型 |
|  |  |  | 249.6 | 5 | 30 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 中型 |
|  |  |  | 30 | 3 | 10 |  |  |
| 4 | 邵家渡闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 中型 |
|  |  |  | 132.19 | 3 | 15 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 9.99 | 3 | 3.33 |  |  |
| 5 | 叶家碶泵站 | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 中型 |
|  |  |  | 20 | 3（2用1备） | 10 |  |  |
| 6 | 五江口闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 78.4 | 1 | 25 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 中型 |
|  |  |  | 30 | 3 | 10 |  |  |
| 7 | 黄家河泵站 | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝+调水 | 小(2)型 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |

注：1、一线人员配置（按非主汛期/主汛期描述）：钓鱼山闸站2/3人，九曲闸站2/3人，大西坝闸站4/5人，邵家渡闸站4/5人，叶家碶泵站4/5人，五江口闸站4/5人，黄家河泵站2/3人。合计非主汛期/主汛期配置22/29人。2、部分设施量若需待移交后纳入运维管理服务，移交前按系数比例扣除相应养护经费，移交前月养护经费=月养护经费*（1-相应未移交设施量系数）。3、系数以非主汛期人员配置比例结合工作内容考虑：钓鱼山闸站0.09，九曲闸站0.09，大西坝闸站0.18，邵家渡闸站0.18，叶家碶泵站0.18，五江口闸站0.18，黄家河泵站0.09，皇泥墙闸0.01。

3、人员配置要求：

（1）项目负责人：1名，本科及以上学历，水利工程类或机械工程类相关专业毕业，1年及以上大中型水闸泵站运维从业经验，水利工程类或机械工程类中级职称。

（2）现场管理人员：1名，大专及以上学历，水利工程类或机械工程类相关专业毕业，1年及以上大中型水闸泵站运维从业经验，水利工程类或机械工程类初级职称。

（3）一线作业人员：

1）主汛期（7月15日-10月15日）要求一线作业人员不得少于29人，其中高配工为3人，低配工为3人，机械工为1人，闸门运行工不得少于16人，泵站运行工不得少于13人。

2）非主汛期要求一线作业人员不得少于22人，其中高配工为3人，低配工为3人，机械工为1人，闸门运行工不得少于12人，泵站运行工不得少于10人。

注：1、人员须提供相应的资格、职业技能、职称等证书、证明；2、一线作业人员允许兼任一个岗位。

标项二（奉化江及剡江流域）：

（一）设备设施量

1、水闸基本情况：

| 序号 | 名称 | 设计流量 （单位：m³/s） | 工程级别 | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 类型 | 所在流域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行春碶 | 186.2 | 中型 | 3 | 15 | 排涝闸 | 奉化江 |
| 2 | 屠家堰 | 147.04 | 中型 | 5 | 20 | 排涝闸 |  |
| 3 | 大堰碶 | 42.64 | 小（1）型 | 2 | 6 | 排涝闸 |  |
| 4 | 娄家浦 | 42.64 | 小（1）型 | 2 | 6 | 排涝闸 |  |
| 5 | 水菱池碶 | 147.04 | 中型 | 5 | 20 | 排涝闸 |  |
| 6 | 三浦涵洞 | 21.32 | 小（1）型 | 1 | 3 | 排涝闸 |  |
| 7 | 大浦碶 | 14.98 | 小（2）型 | 1 | 4 | 排涝闸 | 剡江 |
| 8 | 毛家碶 | 14.98 | 小（2）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |  |
| 9 | 涵洞闸 | 11.2 | 小（2）型 | 1 | 3 | 排涝闸 |  |

2、闸（泵）站基本情况：

| 序号 | 名称 |  | 设计规模 |  |  | 类型 | 工程级别 | 所在流域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行春碶泵站 | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 中型 | 奉化江 |
|  |  |  | 30 | 3 | 10 |  |  |  |
| 2 | 风棚碶闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 中型 |  |
|  |  |  | 118 | 3 | 18 |  |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 大(2)型 |  |
|  |  |  | 80 | 6 | 13.33 |  |  |  |
| 3 | 徐家渡闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 小(2)型 | 剡江 |
|  |  |  | 14.98 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 中型 |  |
|  |  |  | 17 | 4 | 4.25 |  |  |  |

注：1、运维养护单位还需对奉化江流域横涨码头进行基础保洁及管理，人员不单独配置，由中标人自行考虑。2、一线人员配置（按非主汛期/主汛期描述）：行春碶泵站4/5人，风棚碶闸站6/7人，徐家渡闸站4/5人。合计非主汛期/主汛期配置14/17人。3、部分设施量若需待移交后纳入运维管理服务，移交前按系数比例扣除相应养护经费，移交前月养护经费=月养护经费*（1-相应未移交设施量系数）。4、系数以非主汛期人员配置比例结合工作内容考虑：行春碶泵站0.29，风棚碶闸站0.42，徐家渡闸站0.29人。

4、人员配置要求：

（1）项目负责人：1名，本科及以上学历，水利工程类或机械工程类相关专业毕业，1年及以上大中型水闸泵站运维从业经验，水利工程类或机械工程类中级职称。

（2）现场管理人员：1名，大专及以上学历，水利工程类或机械工程类相关专业毕业，1年及以上大中型水闸泵站运维从业经验，水利工程类或机械工程类初级职称。

（3）一线作业人员：

1）主汛期（7月15日-10月15日）要求一线作业人员不得少于17人，其中高配工为2人，低配工为2人，机械工为1人，闸门运行工不得少于7人，泵站运行工不得少于10人。

2）非主汛期要求一线作业人员不得少于14人，其中高配工为2人，低配工为2人，机械工为1人，闸门运行工不得少于6人，泵站运行工不得少于8人。

注：1、人员须提供相应的资格、职业技能、职称等证书、证明；2、一线作业人员允许兼任一个岗位。

标项三（鄞江流域）：

## （一）设备设施量

1、水闸基本情况：

| 序号 | 名称 | 设计流量 （单位：m³/s） | 工程级别 | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水碶 | 6 | 小（2）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 2 | 红卫碶 | 3.18 | 规模以下 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 3 | 金谷碶闸 | 2.28 | 规模以下 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 4 | 联盟碶 | 1.55 | 规模以下 | 1 | 2.5 | 排涝闸 |
| 5 | 后山下碶 | 1.42 | 规模以下 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 6 | 栏浦堰碶 | 6 | 小（2）型 | 1 | 4 | 排涝闸 |
| 7 | 朱家碶 | 1.5 | 规模以下 | 1 | 4 |  |
| 8 | 洪水湾节制闸 | 60 | 小（1）型 | 1 | 8 | 节制闸 |
| 9 | 洪水湾纳淡闸 | 30 | 小（1）型 | 1 | 6 | 节制闸 |
| 10 | 洪水湾排洪闸 | 275 | 中型 | 5 | 25 | 排涝闸 |
| 11 | 洪水湾翻板闸 | 160 | 中型 | 4 | 24 | 排涝闸 |
| 12 | 百梁桥上游节制翻板闸 | / | 大型 | 1 | 40 | 节制闸 |
| 13 | 百梁桥下游节制翻板闸 | / | 大型 | 1 | 36 | 节制闸 |

2、闸（泵）站基本情况：

| 序号 | 名称 |  | 设计规模 |  |  | 类型 | 工程级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝丰闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 规模以下 |
|  |  |  | 3.49 | 1 | 5 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 5 | 3（2用1备） | 2.5 |  |  |
| 2 | 元贞闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 规模以下 |
|  |  |  | 4.15 | 2 | 10 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 中型 |
|  |  |  | 20 | 3 | 6.67 |  |  |
| 3 | 章家碶闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 规模以下 |
|  |  |  | 1.55 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 5 | 3（2用1备） | 2.5 |  |  |
| 4 | 上水碶闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 92.45 | 3 | 12 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 中型 |
|  |  |  | 15 | 4（3用1备） | 5 |  |  |
| 5 | 塘堰闸站 | 水闸 | 设计流量 （单位：m³/s） | 闸孔数量 | 闸孔总净宽 （单位：米） | 排涝 | 小(2)型 |
|  |  |  | 7.57 | 1 | 5 |  |  |
|  |  | 泵站 | 总装机流量 （单位：m³/s） | 台数 | 单机流量 （单位：m³/s） | 排涝 | 小(1)型 |
|  |  |  | 5 | 3（2用1备） | 2.5 |  |  |

注：1、一线人员配置（按非主汛期/主汛期描述）：鄞江洪水湾节制闸、洪水湾纳淡闸、洪水湾排洪闸、洪水湾翻板闸3/5人，百梁桥上游节制翻板闸、百梁桥下游节制翻板闸1/2人，宝丰闸站2/3人，元贞闸站4/5人，章家碶闸站2/3人，上水碶闸站4/5人，塘堰闸站2/3人。合计非主汛期/主汛期配置18/26人。2、部分设施量若需待移交后纳入运维管理服务，移交前按系数比例扣除相应养护经费，移交前月养护经费=月养护经费*（1-相应未移交设施量系数）。3、系数以非主汛期人员配置比例结合工作内容考虑：鄞江洪水湾节制闸、洪水湾纳淡闸、洪水湾排洪闸、洪水湾翻板闸0.17，百梁桥上游节制翻板闸、百梁桥下游节制翻板闸0.06人，宝丰闸站0.11人，元贞闸站0.22人，章家碶闸站0.11人，上水碶闸站0.22人，塘堰闸站0.11人。

3、堤防绿化养护保洁设施量：

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价限价 （元） | 总价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | m2 | 72928.81 | 5.7 | 415694.22 |
| 2 | 堤防保洁 | m2 | 16545.12 | 2 | 33090.24 |
| 3 | 合计 |  |  |  | 448784.46 |

4、人员配置要求：

（1）项目负责人：1名，本科及以上学历，水利工程类或机械工程类相关专业毕业，1年及以上大中型水闸泵站运维从业经验，水利工程类或机械工程类中级职称。

（2）现场管理人员：1名，大专及以上学历，水利工程类或机械工程类相关专业毕业，1年及以上大中型水闸泵站运维从业经验，水利工程类或机械工程类初级职称。

（3）一线作业人员：

1）主汛期（7月15日-10月15日）要求一线作业人员不得少于36人，其中高配工为2人，低配工为2人，机械工为1人，闸门运行工不得少于16人，泵站运行工不得少于10人，保洁作业、绿地养护人员不得少于10人。

2）非主汛期要求一线作业人员不得少于28人，其中高配工为2人，低配工为2人，机械工为1人，闸门运行工不得少于11人，泵站运行工不得少于7人，保洁作业、绿地养护人员不得少于10人。

3）要求

注：1、人员须提供相应的资格、职业技能、职称等证书、证明；2、一线作业人员允许兼任一个岗位。

三、水闸运行管理具体要求

参照《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《泵站技术管理规程》（SL255-2000）、《浙江省大中型水闸运行管理规程DB33/T 2109-2018》、《浙江省泵站运行管理规程（DB/33T 2248-2020）》的内容和要求（在项目实施期间文件有更新则按新版本文件要求实施），中标人根据采购人的统一调度指令和要求进行水闸、泵站的运行；负责闸站内机械、液压、电气、自动化等设备及闸站管理范围的日常保养及保洁工作，确保闸站设备安全及运行人员安全；按照采购人的要求，负责水闸、泵站管理区域的检查观测，实施24小时有人值守；根据闸泵标准化管理要求，做好标准化管理平台中调度运行、工程检查和日常养护等模块电子台账数据填报工作，按考核要求形成相关纸质台账和运行总结。具体工作内容如下：

（一）组织管理

1、组织机构

根据采购人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构，并下设防汛抗旱小组和安全生产小组，以配合业主单位相应职能小组日常业务的开展。

2、岗位设置及人员配备

参考各工程操作手册，明确事项-人员-岗位，根据工程实际，设置项目负责岗，水闸/泵站运行岗，安全生产岗，机电和金结设备岗，自动化设备岗，资料整编及档案管理岗，物资管理岗，卫生保洁岗等，水闸/泵站运行岗人员必须持证上岗。

3、人员培训

所有人员上岗前都须进行岗前培训。中标人每年应组织专业技能培训和安全生产宣传培训各不少于一次。每年年初须上报年度培训计划，年终提交各次培训记录及年度培训情况总结。

4、档案管理

各闸点应配备档案管理设施设备，对已创标的闸泵工程，应及时在平台中录入工程运行、工程检查、工程观测和日常养护模块；暂未创标的闸泵工程使用纸质台账。档案管理人员根据业主需求定期整编工程运行记录、工程检查、工程观测、日常养护、日常保洁、人员出入登记、服务外包运行总结等台账资料并装订成册。工程资料案卷记录应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

5、工程环境和管理设施

服务外包人员工作期间应统一着装，值班期间禁止参与一切与工作无关的娱乐活动。中标人负责管理房及闸室内，室外道路的保洁工作，通过每周一次大扫除，改善生活及工作环境，既能使员工在优雅、舒适的环境中工作和生活，增加其幸福感，也能保障设备运行可靠性，提高工程运行效率。

（二）安全管理

1、安全生产

（1）安全生产制度

中标人应建立与业主相配套的安全生产管理体系，应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和安全生产检查制度。应严格执行<中华人民共和国安全法>贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定，遵守企业的各项管理制度，将安全生产纳入日常工作全过程。应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等规章制度和安全操作手册。

（2）安全生产培训

中标人应对到岗人员进行必要的安全培训和岗位技能培训，合格后方能上岗。对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

（3）安全用具配备及检验

安全用具应配备齐全且定期检验，严格遵守安全生产操作规定，保证设备运行安全，无较大及以上安全生产责任事故。各类安全设施、安全标志、标示标牌保养完好。如遇标示标牌状态异常应及时向业主反馈。

2、安全检查

配合业主单位管理人员完成各工程汛前及汛后检查，当工程遭受地震、特大洪水、风暴潮、台风、达到或超过设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报业主，并配合业主单位对工程进行特别检查，对发现问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划。检查内容参考水闸、泵站定期检查记录表。

3、安全监督

对水闸、泵站环境和工程进行安全监督，应遵循以下规定：严禁在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒或污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动；禁止超重车辆和无铺垫的履带车以及未经许可的社会货运车辆通过交通桥；禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道；对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏。

同时，中标人应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、自动化系统维护单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理，对自动化系统维修养护单位定期巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向业主上报。

4、设备评级

按《水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准》（SL240）和《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2004）规定，配合业主开展闸门、启闭机设备等级评定和泵站工程评级相关工作。计划在招标周期内对水闸闸门、启闭机设备完成一轮设备等级评定工作，泵站每年一次进行一轮设备等级评定。评级工作按评级单元、单项设备、单位工程三项逐级评定。

5、软件安全

任何设备、软件接(装)入系统前应进行病毒检查与审核批准；不应在系统中进行与系统无关的作业；系统所用计算机不应设置为共享。

（三）检查观测

检查是通过看、摸、听、闻等直观的方法，对设备设施、工程建筑物的状态进行查验，观测是指借助各种量器具、仪表等对工程运行状态进行检查，以确定工程是否满足安全运行要求。

1、经常检查

根据闸泵标准化管理要求，水闸、泵站应开展经常检查，按规定对上下游建筑物、金属结构、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标示标牌、界桩界碑、河道、堤防和水流形态等进行巡检，记录完整规范，发现异常或安全隐患及时报告。经常检查频次汛期固定为每周两次，无特殊原因于每周周一和周四进行检查；非汛期固定为每周一次，无特殊原因于每周周一进行检查。

2、定期检查

根据浙江省闸泵运行管理规程，结合采购人管理实际，水闸、泵站应开展定期检查，定期检查由中标人按规定的检查路线对上下游建筑物、金属结构、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标示标牌、界桩界碑、河道等进行全面检查，并着重检查经常检查中发现的问题部位，对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察。定期检查频次为每月一次。

3、特别检查

特别检查包括台风期检查、汛前汛后检查。

附表1：工程检查规定

| 序号 | 检查名称 | 频次要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经常检查 | 汛期：一星期二次 非汛期：一星期一次 | （周一、周四） |
| 二 | 定期检查 | 一个月一次 | 参与（含汛前、汛后检查） |
| 三 | 特别检查 | 按响应次数 | 参与（含台风期检查） |
| 四 | 安全检查 | 逢节检查 | 法定节日及安全月检查 |

如有工程创标，检查频次则按标准化要求。

（四）工程观测

1、观测目的

在水闸、泵站运行期间监视各观测指标状态变化和工作情况，发现不正常现象，及时通知采购人，同时现场分析原因，采取措施，防止事故发生，保证工程安全。

2、观测内容

根据浙江省闸泵运行管理规程和工程实际情况，观测项目包括水位、伸缩缝观测。若工程增设观测设施，应按浙江省闸泵运行管理规程中要求的观测频次进行记录。闸泵工程观测项目及频次表如下表所示：

工程观测频次表

| 工程位置 | 水位观测 | 伸缩缝观测 |
| --- | --- | --- |
| 泵站 | 8 时-9时，16 时-17时 | 一周两次 |
| 水闸 | 8 时-9时，16 时-17时 | 一周一次 |

（五）工程运行

1、调度运行流程

（1）采购人向中标人发送调度令，明确启闭闸门孔数，闸门开度，水泵数量，预计的启闭时间。

（2）中标人接到调度指令后，以信息回复形式反馈至调度人，并按操作指令要求和时间要求，迅速做好各项准备工作，严肃执行指令并对采购人的指令详细记录、复核。

（3）按操作流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。同时必要时通知上下游有关单位，并向采购人报告启闭时间等相关信息（附视频资料）。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向采购人如实汇报，并及时组织抢修。

2、运行具体要求

设备运行结合《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《泵站技术管理规程》（SL255-2000）、《浙江省大中型水闸运行管理规程DB33/T 2109-2018》、《浙江省泵站运行管理规程（DB/33T 2248-2020）》等内容和要求，做到早发现早处理，把事故隐患扼杀在萌芽状态，防止出现带病运行，使设备始终处于良好的热备状态。主要做好以下要求：

（1）严格依据调度指令执行运行操作，操作人员必须持证上岗，操作人员接到任务后，应做好各项准备工作。

（2）执行操作值班记录制度，启闭前后工作人员应检查相关设备，记录工况和相关情况，对指令进行记录，复核，执行完毕应主动报告。运行应严格按照调度指令和操作流程执行。

（3）操作人员交接班时，应落实交接班制度，及时通报设备设施运行情况。

（4）启闭前应检查上下游管理范围和安全警戒区内有无人员、船只、漂浮物或影响安全的障碍物，当上下游河道存在障碍物导致设备无法正常启动时，应组织人员实施垃圾打捞，保证工程安全运行。

（5）检查闸门开度是否最正常，门体有无歪斜，门槽是否堵塞，检查电动机、电源、动力电路、备用电源设备是否正常；电压表、电流表、自动化装置、监控显示等仪表是否完好、显示是否正常、指示是否正确；机电转动设备的润滑油是否充足，螺杆有无弯曲，吊点结合是否牢固，液压启闭机油泵、阀、滤油器是否正常，油箱是否漏油等。

（6）多孔水闸启门操作顺序应符合分级均匀启闭，由中间孔向两侧依次对称开启，关闸时由两岸向中间依次对称关闭，多孔闸门开度应保持同高，遇闸门振动或改善流态可调整开度，闸下河道淤积严重时，可开启单孔或少数孔适度冲淤，但必须加强监视，严防消能防冲设施遭受损坏。

（7）操作运行应按设计规定执行，工作闸门可在动水下启闭，检修闸门应在静水情况下启闭，事故、检修闸门不应用以流量控制。

（8）闸门启闭时，如发生沉重、停滞、卡阻、杂声等异常情况，应及时停机检查原因并予以处理，消除不正常现象后，再行启闭。

（9）启闭闸门时，应密切注意启闭机电动机运行动向，电器、电压、机械设备的运用，开度指示器及各种仪表所示的位置等，防止反转造成事故；若发现当启闭力达到要求，而闸门仍固定不动或发生其他异常现象时，应立即停机检查处理，不得强行启闭。启闭结束后应立即切断电源。

（10）闸门正在启闭时，不得按反向按钮，如需改变闸门运行方向时，应先停车，确认停止后，再反向运行。

（11）当闸门需要长期全开或固定在某一开度时，应投入锁定装置；投入锁定装置的闸门，启闭前应先打开锁定装置。

（12）使用液压启闭机，当闸门开启到达预定位置，而压力仍然升高时，应立即停机检查，并将回油控制阀开大到极限位置等可靠措施。

（13）装有限位装置的螺杆启闭机要随时注意限位装置的可靠性，防止过度启闭。当用人力操作闸门时，在接近最大开度或关闭位置时，应注意及时停止操作。

（14）当液压启闭机运行造成不同步时，应马上停机检查闸门纠偏控制系统。

（15）根据采购人计算机系统管理制度，不得利用监控计算机做与监控无关的事情；无安全措施时，不得接入外网。

（16）主水泵运行前应盘车检查，水泵叶轮及电机转子不得有不均匀碰擦；进出水管路应畅通，进水水位应高于水泵最低运行水位，运行前对拦污栅和清污机进行检查；采用油浸轴承的机组，运行前后油位变化应符合规定；防止可能损坏水泵的杂物进入泵内；停止运行后应检查停机后惰走的时间是否符合正常；管路上拍门应闭合紧密不能倒流；每月试机运行至少1次，每次30分钟。

（17）水泵主电机运行电压允许在额定电压的95%至110%范围内工作，但功率不得超过额定值，运行时三相电压不平衡率不得超过5%；主电机工作电流不应超过额定电流，运行时三相电流不平衡率不得超过10%；运行时主电机温度不应超过规定值，定子线圈温升不超过规定值，声音和振动不得超过规定值。

（18）远程控制的水泵主电机，必须由现场人员检查完毕后才能启动，等待主电机运行正常后方可离开，电机启动时避免同时多台启动，直接启动电机5-12秒后若没有变至运行状态，应立即停止电机，降压启动和变频启动若6-10秒后没有转至运行状态，应立即停止电机。运行时应检查主电机的电压、电流、温度、转速、噪音及振动，各项指标应在正常范围内，主电机外壳清洁，轴封密封良好，电气母线和电缆无过热破损现象。

（19）水泵变压器风扇停止工作时，允许的负载和运行时间应按厂方规定执行；变压器运行电压不应高于额定电压的5%。干式变压器停运期间，应防止绝缘受潮。

（20）分合高压断路器时应用控制开关进行远方操作，长期停运的高压断路器在正式执行操作前应进行试分合操作2至3次。在远控失效或无远控条件时，可在操作机构箱处进行手动操作；储能机构正在储能时，不应分合操作；高低压开关柜密封良好，接地可靠；继电器、隔离接触开关、仪表、端子排各电气件触电位置应接触良好，无松动脱落。

（21）为保障运行期间各开度仪等水下传感设备正常工作，应视情况对淤积处进行清淤工作。

（六）日常养护、岁修工作内容

1、清洁

清洁工作包括对闸门（拍门）启闭机、主水泵、主电机、清污设备、柴油发电机及起重设备、主要电气及自动化系统等外表、内部和周围环境，对闸室(泵房)、管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标示标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。主要内容如下：

（1）闸门（拍门）的清洁

闸门（拍门）应保持清洁完好，启闭运行灵活，门体上不得有油污、积水和附着水生物等污物。启闭机检修时应避免废油落于门体，门体上落水孔应畅通，严禁向闸门上倾倒污水垃圾等污物；门槽等常会被树木、钢丝、块石或其他杂物卡阻的，应及时检查清理。对浅水中的障碍物，利用人工或借助水力清除，深水中较大障碍物，应潜水检查和清理。

（2）启闭机的清洁

启闭机械在运行过程中，由于油路渗漏、灰尘等影响，必然会引起设备表面污垢，有些关键部位，如电磁阀控制线束接头、电气仪表接点、蓄电池等会因脏污而使设备不能正常运转，甚至引起事故。其中液压启闭机对环境要求更敏感，因此要求每周对液压启闭机进行清洁工作，其他类型启闭机视经常检查结果进行清洁。

（3）主水泵和主电机的清洁

做好日常清洁工作是主水泵和主电机运转正常，无异常振动噪声的重要保障，应防止有可能损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内，外壳应无尘垢油垢和锈迹，铭牌应完整、清晰，轴承组填料函内应无污垢，主电机转动部位应无异物，冷却通风口应无遮拦。主电机动力箱和操作箱内无异物，工作结束后，机组周围应无杂物，临时安全设施应拆除。

（4）清污设备的清洁

清污机或拦污栅的清洁是泵组持续正常运转的关键因素。应及时清除格栅片上的垃圾及污物，及时冲洗格栅平台，保持环境清洁。不长使用的格栅清污机，每周至少运行一次，并定期清除清污机底部淤泥，减速箱、液压箱应工作正常，无渗漏油现象。经常清洗皮带及当班上的垃圾及污物，保持设备清洁卫生，各部位应无垃圾堆积，不应影响清污机正常运行。对栅前浅水中的障碍物，利用人工或借助水力清除，深水中较大障碍物，应潜水检查和清理。

（5）电气及自动化系统的清洁

定期对传感器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查和清洁除尘；软启动柜应保持清洁无尘垢，低压/高压配电柜，控制屏及端子排内应无积尘，各类屏柜上标志应齐全，无脱落和积尘；互感器瓷瓶应清洁无裂纹、破损及放电痕迹；隔离开关、负荷开关瓷件清洁，灭弧装置应保持清洁。

（6）柴油发电机及起重设备的清洁

柴油发电机应定期更换空气滤清器，机油滤清器和燃油滤清器，设备外应清洁无漏油；起重设备应保持清洁，机构运行灵活。

（7）建筑物及附属设施的清洁及养护

管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标示标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好；泵闸室内外，渗水引起的粉刷脱落等情况及时进行维修养护。

2、紧固

紧固工作包括对闸门（拍门）启闭机、主水泵、主电机、清污设备、柴油发电机及起重设备等设备设施紧固件的检查和紧固，电气及自动化系统线束松紧度的检查和紧固。如使用转角法和扭矩法安装的关键部位紧固件，应根据安装要求进行定期校验以保证设备设施运行正常。主要内容如下：

（1）设备设施的紧固

应保证闸门与吊耳连接可靠无松动；止水橡皮应紧密贴合于止水座上，止水不严密或有缝隙将造成漏水，但预压过紧，会增加磨损导致挤压变形失去止水作用，因此，需根据实际调整紧固力。

启闭机的紧固联接，虽然在设计、安装时已采取相应的防松措施，但在工作过程中由于受力振动等原因，可能还会松动。如压力油系统中的螺纹管接头、密封用压盖螺栓松动会造成漏油；基础、法兰等各种定位螺栓、高强度螺栓、吊具联接螺栓等松动会改变受力和运动情况，并构成事故隐患，上述重点区域在经常检查时应着重关注。

水泵轴封机构应良好，水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固，主电机底脚螺母，接地线及靠背轮，防雨罩固定良好。

清污设备传动机构动作应灵活，链条应松紧正常，各种紧固件应无松动。柴油发电机应固定于放置平台，振动应在设计范围内，排烟管应固定良好。

柴油发电机各机构应动作灵活，柴油机和发电机若为柔性连接，其联轴器应松紧正常，无异常振动；若为刚性连接，飞轮盘与刚性连接片应接触平整，高强度螺栓松紧正常。起重设备应动作灵活，紧固良好。

室内外标示标牌基础应牢固。

（2）电气联接件的紧固

高低压开关柜应密封良好，接地牢固可靠，隔离触头应接触良好，无过热、变色、熔接现象，继电器外壳无破损、整定值位置无变动、线圈和接点无过度抖动，仪表外壳无破损，仪表引线无松动、脱落，导线与端子排接触良好，标号无脱落；隔离开关、负荷开关的导电部分，触头应接触紧密牢固；互感器二次侧应接地可靠；避雷针本体焊接部分无断裂，接地引下线连接紧密牢固，焊点不脱落；避雷针瓷套法兰边无裂纹；软启动柜接线牢固可靠；断路器和直流继电器触点无卡涩现象。动力电缆接线无松动。

3、润滑

所有闸泵设备中，凡是有相对运动的零部件，均需要保持良好的润滑，以减少磨损，延长设备寿命，降低事故率，节约维修成本并降低能源消耗等。国内外设备运行经验证明，设备寿命很大程度上取决于润滑，因此，润滑工作必须引起足够的重视。主要内容如下：

（1）闸门启闭机的润滑

对没有润滑装置的闸门，启闭前应对干燥的止水橡皮注水润滑；闸门行走支承机构是闸门运行和承力部件，一方面要求强度高，另一方面要求摩擦小，因此应定期向闸门主轮、吊耳销轴等部位注油，一般采用油杯或油枪配油嘴注油，对于经常处于水下或潮湿场所，应使用钙基或钙纳基润滑脂，对于滚轮处于门槽内可采用集中润滑，通过油箱自流润滑和压力注油润滑方式。闸门预埋件轨道水上部位摩擦面可涂润滑脂保护，其余部位应涂防锈涂料；螺杆应保证启闭顺畅，加涂润滑脂应均匀；蜗轮蜗杆应润滑可靠，若磨损异常应上报业主；液压启闭机关注液压油渗漏及杂质，若油品变质应及时更换。

（2）主水泵及电机的润滑

水泵机组轴承应润滑良好，检查轴承箱的油位，应指示正常，采用油浸轴承的机组，运行前后油位变化应符合规定；做好机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂牌号应符合规定；检查时关注机械密封和油腔内油质，变质时应更换；液压启闭机中活塞缸，柱塞阀，球阀，节流阀，溢流阀，梭阀等阀组应润滑良好，且无异常渗漏；减速箱润滑油应定期加注或更换。

（3）清污设备的润滑

格栅清污机传动机构应润滑良好，动作灵活；根据运行情况定期对清污机活动机构、轴承等适时加注润滑油脂，对皮带输送带驱动机构，从动机构，回转机构的滚动轴承、滑动轴承、转动部位添加润滑油脂，适时添加及更换清污机减速箱齿轮润滑油。

（4）柴油发电机及起重设备的润滑

柴油机应润滑良好，柴油、机油、冷却水应及时添加，柴油机与发电机连接处应定期润滑。应定期对起重设备驱动机构的电机轴承、减速器、联轴器、车轮轴承、卷筒齿轮、卷筒轴承、钢丝绳、定滑轮等摩擦部位以灌注、油枪、涂抹等方式添加相应的润滑脂和齿轮油。

中标人除负责对各滑动、滚动摩擦副润滑状态，润滑油品质检查外，同时负责润滑脂、机油、柴油、齿轮油、液压油的添加及更换，其中柴油、液压油、齿轮油由业主采购提供，机油、润滑脂的采购由中标人负责。

4、调整

水闸、泵站设备运行过程中，由于松动、磨损等原因，引起零部件相互关系和工作参数的改变，如不及时调整，轻则引起振动和噪声，导致零部件磨损加快，设备性能下降，甚至会导致事故。及时调整可以保证设备处于正常状态，确保灵活安全可靠地运行。主要内容如下：

（1）间隙调整。闸门门槽和行走支承间隙，双吊点闸门两侧钢丝长度或两侧液压缸开度；弹性联轴器轴向间隙和同轴度；拍门密封间隙；油封密封间隙；清污机格栅护板与从动链条的间隙；齿耙与格栅片的啮合间隙等。

（2）行程调整。如离合器的离合行程，安全限位开关的限位行程，液压缸活塞杆行程、电磁阀阀芯行程、闸门启闭位置指示行程等。

（3）松紧调整。如止水橡皮松紧的调整，启闭机转动皮带、链轮、拦污栅皮带轮。

（4）工作参数调整。如电流，电压，制动力矩，驱动力矩，液压启闭机工作压力，各阀组流量压差曲线，节流阀流速，溢流阀开启压力和截止压力，机组辅助设备油、气、水量的调整等。

5、机械表面油漆保养

（1）机械件表面要求油漆光滑，色泽鲜艳，原则上对机械件表面进行一年一度的油漆保养。

（2）机械设备、电气设备部分锈斑应及时除锈上漆。

6、清污机故障处理及垃圾清理

（1）清污机故障处理：清污机一旦出现故障，中标人应及时组织人员排除故障。如因清污机故障修复不及时造成泵组停机3小时以上，扣1万/次。

7、电气自动化系统养护维修

（1）自动化设备应储备必需的备品备件；备品应有专人管理，保存环境应符合产品规定条件。

（2）每年定期对设备进行检查、测试和记录，发现异常情况及时处理、并负责设备维修。

（3）线缆与接插件、接头联接牢固可靠，及时清扫控制设备上的灰尘，防止短路、放电等故障出现。

（4）按规定校验现场检测仪表。

（5）经常清扫端子排、元器件上的尘埃；保持所有接线牢固，接地良好。

（6）电动机接线盒应防潮气侵入，外壳接地牢固可靠，运行中应无异常噪声与振动。

（7）指示仪表应按规定检测校验。

（8）应及时更换动作不灵活、接触不良的各转换开关、空气开关及操作按钮。

（9）应定期检验接触器的各项指标，不符合要求，应更换元件。

（10）闸门开度仪、闸门荷载仪故障，应及时调试，保证准确、灵敏。

（11）闸门开度传感器、荷载传感器、压力传感器、限位开关应定期检查、养护和校核。

（12）闸门开度仪、闸门荷载仪损坏时，应更换仪表。

（13）闸门开度传感器、荷载传感器、限位开关等损坏时，应更换新件。

（14）高压变频器的养护维修

a)高压变频器应按规定进行预防性试验；

b)应定期校验变频器保护整定值；

c)变频器柜内外所有电气连接螺栓宜每半年紧固一次，防止螺栓松动及电缆虚接现象；

d)变频器宜每2个～3个月进行一次除尘，保持设备周围清洁；

e)维护与检修时，接近或接触柜内元器件时应消除静电，不应用手直接接触变频器线

路板。

（15）继电保护装置的检测

a)继电保护装置及操作回路、信号回路等设备每年一次进行全面检测；

b)主系统线路及母线的继电保护装置与系统自动装置及避雷装置，应在雷雨季节前进行一次检修。

（16）电气测量仪表的检测

a)主要设备及主要线路上的仪表每年校验一次；

b)控制柜和配电柜上仪表的定期检验和校验与该仪表所连接的主要设备的大修周期一致；

c)其他表盘上仪表的定期检验和校验每四年不少于一次。

（17）其他电气设备应每年一次进行检查、维护。

（18）拍门维修应符合下列规定：

a)检查或更换转动销每年一次；

b)定期检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动；

c)每两年一次检查或更换门板的密封圈。

（19）闸门及启闭设备养护维修

a)每年一次检查与维护门框、门板、导向支承、闸门连接杆及密封面等；

b)每月一次启闭闸门，检查运行工况、密封及腐蚀情况等；

c)每年一次检查减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油；

d)每年一次检查、清扫与维修电动装置内的各种电气元件及其触点，并更换不符合要求的电气元件；

e)每年一次检查、调整行程与过力矩保护装置。行程指示应准确，过力矩保护机构应动作灵敏，保护可靠。

（20）拦污栅、清污机养护维修

a)每年一次对非不锈钢材料的格栅进行防腐涂漆处理；

b)格栅如腐蚀严重、影响机械强度，应更换；

c)每年一次检查传动机构、制动器、齿耙、运行机构等，年运行时间较长的泵站应加密检查，如影响正常运行，应维修或更换。

（21）皮带输送机养护维修

a)每半年一次修整磨损的皮带接口；

b)每二年一次清洗、检查转鼓内的滚动轴承，更换润滑油脂，如滚动轴承磨损严重或损坏应及时更换；

c)每三年一次更换磨损或腐蚀的皮带滚辊和轴承；

d)每年一次对滚辊及钢架的非不锈钢结构件进行防腐涂漆处理；

e)每三年一次对驱动电机进行保养与维护。

（22）柴油发电机养护维修

a)柴油发电机应定期进行开机试验，检查机械设备运转是否正常，输出电压、电流、

功率是否符合要求，如发现达不到设计要求，及时联系厂家或维修单位修复；

b)根据发电机运行时间应及时进行保养，并按规定更换有关配件；

c)应及时对蓄电池充电维护，确保发电机启动正常。

（23）传感器、观测设备、监测设备、通信设备、闸门开度仪、荷载仪、限位开关等机电设备仪表应定期进行检测及维修。

（七）台账清单

1、日常管理文件

（1）工程管理日记及工程大事记。

（2）运行养护协调会议纪要文件。

（3）采购人通知、指令等。

（4）运行记录（日常运行和试机运行）设备操作记录。

（5）日常保养及维修养护记录。

（6）现场安全管理记录。

（7）日常巡视检查记录。

（8）工程观测报告。

（9）其他管理业务往来文件。

2、管理月报

次月5日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容：

（1）管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

（2）工程运行情况（日常运行和试机记录、值班记录、交接班记录）。

（3）日常检查及月度检查记录。

（4）日常保养及月度维修养护记录。

（5）月度工程观测记录。

（6）月度现场安全管理报告。

（7）管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、培训进展和存在的问题。

（8）其他有关事项。

3、汛前、汛后工程检查报告：每年的4月10日、10月30日前，完成并向采购人提交。检查报告主要内容：

（1）工程概要（含设计指标、设计效益）。

（2）工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）。

（3）汛前检查情况综述，检查发现的主要问题及处理意见。

（4）度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况。）

（5）汛前讯后工程大修建议报告。

4、年度管理工作总结：每年的12月10日前完成并提交采购人。内容包括：

（1）工程运行养护情况综述。

（2）履行管理合同情况。

（3）工程技术管理总结。

（4）工程运行总结。

（5）工程存在问题。

（6）建议和意见。

已创标的闸泵工程，上述运行记录、工程检查记录、观测报告、维修养护记录、日常保养记录、现场安全管理记录应同时在标准化管理平台中存入电子文档，未创标的根据闸泵标准化管理平台上述资料格式打印手动填入。上述记录每月5日前提交上月台账资料，共打印两册，一册上交采购人，一册放置现场资料柜以备检查。

文档资料需要提交资料

| 序号 | 资料名称 | 格式 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员名单 | 文件 | 中标后一星期内 |
| 2 | 项目经理、防汛抗旱小组、安全生产小组任命文件 | 文件 | 中标后一星期内 |
| 3 | 培训记录（计划和完成情况） | 文件 | 年初和年终 |
| 4 | 运行记录（值班、交接班、运行和试机） | 电子稿、书面文档 | 每月 |
| 5 | 工程检查记录（经常检查、定期检查、特别检查） | 电子稿、书面文档 | 每月 |
| 6 | 观测记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 |
| 7 | 维修养护记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 |
| 8 | 日常保养、保洁记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 |
| 9 | 现场安全管理记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 |
| 10 | 消防设施检查手册 | 电子稿、书面文档 | 每月 |
| 11 | 管理月报 | 电子稿、书面文档 | 每月 |
| 12 | 汛前工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 4月10日前 |
| 13 | 汛后工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 10月30日前 |
| 14 | 设备评级 | 电子稿、书面文档 | 12月底 |
| 15 | 年度管理工作总结 | 电子稿、书面文档 | 次年1月初 |

注：以上材料以一个工程为单位，闸站作为一个整体工程。

（八）移交手续

1、开工移交手续

当签订管养合同之日起一周内，采购人会同中标人及相关主管部门一起对泵（闸）站的运行现状进行检查，并做好相关书面记录，由各方人员签字确认移交。

2、完工移交手续

当合同截止之日起一周内，做好移交手续。移交办法同开工移交。如发现设施设备异常的，由原中标人负责处理维修，直至恢复。移交手续签字前，该标段仍由原中标人负责管理，采购人不另行支付费用。

3、合同到期

合同到期后，如新运维单位未进驻，按原合同执行，直至新单位进驻，办理移交。

（九）人员违约处理

1、项目负责人每月在管理现场的时间要求：项目负责人每月出勤不得低于22天，出勤日白天在岗不少于8小时，且要求到场时必须30分钟内到场。项目负责人工作时间内离开管理现场时，应事先报批准，必须妥善运行工作的交接，否则按缺勤处理。

2、项目负责人未经批准，擅自离开管理现场的违约责任：采购人有权按中标人项目负责人缺勤天数要求中标人承担违约金，违约金标准为人民币500元/天，违约金不超过合同年度总价的10%。项目负责人出勤率低于60%，采购人有权要求中标人更换项目负责人，中标人须进行书面解释和保证，承担由此产生的损失，并承担违约责任。

3、中标人擅自更换项目负责人的违约责任：不允许中标人擅自更换项目负责人，由于中标人原因需要更换项目负责人时，必须经批准。更换项目负责人时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

4、中标人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权要求中标人根据运行管理的情况更换项目负责人，中标人必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，中标人仍拒不执行，则视为项目负责人空缺，按缺勤处理，中标人应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

5、项目服务团队人员未经采购人同意不得任意更换，汛期内人员请假必须报采购人同意。

6、中标人无正当理由拒绝撤换其他工作人员的违约责任：采购人有权要求中标人根据项目的情况更换相关工作人员，采购人要求中标人撤换不合格人员，中标人必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，中标人仍拒不执行，则视为该岗位空缺，按缺勤处理，中标人应承担相应的违约金，违约金标准为人民币200元/人•天，违约金不超过合同年度总价的10%。

7、中标人擅自更换其他工作人员的违约责任：由于中标人原因需要更换其他工作人员时，必须经采购人批准，更换人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。未经同意擅自更换的，按违约处理，中标人应承担相应违约金，违约金标准为人民币2000元/人•次。

（十）其他要求

1、坚持日常检查养护，发现问题及时处理；日常运行养护维修工作要求到位，尤其在重大节假日、重大活动保障期间要加大工作力度，中标人必须无条件服从采购人及主管部门的调度，如遇突发事件，务必落实好相应的应急措施等，防台防涝期间需增派人员，保证设备设施正常运行。

2、中标人需在接到采购人需求通知后半小时内响应，具体服务根据实际需求执行；特殊情况可向采购人申报，经采购人同意后，可适当延长处理解决时间。

3、中标人采购的设备、零部件、耗材须符合设计和相关标准、规范的要求，任何材料的进场都需要提交出厂合格证或检验报告并经采购人验收合格后方能使用。

4、中标人在服务过程中，泵站机电设备维修的零部件和更换的设备原则上应为同一品牌，特殊情况下经采购人书面同意后，方可选择同一档次或以上的品牌。

5、若中标人在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由中标人承担：

（1）转包或未经采购人同意，分包给与合同无关的第三方；

（2）连续两个月或年累计两个月考核不合格的；

（3）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

四、绿化养护保洁具体要求

（一）绿化养护

1、主要作业内容

日常巡查管理、植物的日常养护（包括水肥管理、中耕除草、培土、修剪整形、补植涂白、病虫害防治等）、死苗补植、应急或突发事件处理、抗台防汛、冰冻雪灾、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理、配套设施清理保洁等一系列工作。

2、主要作业要求：

（1）对干旱、台风、大雪等自然灾害应做好预先防护工作，具体防护工作由供应商负责。

（2）供应商要安全生产，文明施工，确保全年不出安全交通事故等责任事故，如发生安全交通事故等责任事故，由供应商承担责任及损失。

（3）绿地实行动态保洁不少于8小时，建议夏令时上午6点至10点，下午3点至7点，冬令时上午8点至12点，下午1点至5点，如遭遇高温、台风、短时强降雨等恶劣天气需改变作业时间时，提前报业主同意，并及时补办书面手续。对因养护保洁原因引起苗木损失、死亡的，由供应商负责按季节无偿补植。如发生不可抗力或意外事故而造成的缺损或因规划建设需要而需移植、拆除、改造的，其发生的费用由采购人和供应商共同协商妥善解决，但供应商需采取有效的预防技术措施使损失降至最低。

（4）绿化作业垃圾必须做到及时分类收集、分类转运、分类处置，垃圾需运输到环卫处规定的正规消纳场所（垃圾运输处置合同应提交备案）。

（5）在规定的作业时间内作业人员不得远离地界与人闲聊。

（6）绿化人员作业时穿工作服、安全反光背心，雨天穿安全反光雨衣。保证作业时垃圾车安全停放。

（7）绿化人员严禁酒后上岗作业，禁止赤脚、穿拖鞋操作。

（8）台风应急处置要求：当海曙区启动防汛防台应急响应时，中标人可根据现场情况停止室外绿化养护作业，主要工作转为防汛道路巡查和清障，保证道路畅通。当防汛防台应急响应解除时，中标人需立即组织人员按采购人要求完成堤防的垃圾清理、树木扶正加固工作。

（9）制定年度施肥计划，根据绿植品种、养护方法，每年原则上施肥两次。

（二）堤防保洁

（1）通用质量要求应达到路面整洁，排水口清洁，无残留污水，无残积沙土，道路收集容器等环卫设施无明显污迹的要求。

（2）实行8小时单班循环保洁，作业时间建议夏令时上午6点至10点，下午3点至7点，冬令时上午8点至12点，下午1点至5点，如遭遇高温、台风、短时强降雨等恶劣天气需改变作业时间时，提前报业主同意，并及时补办书面手续；

（3）阶梯、扶手、栏杆等附属物应干净整洁，无乱贴、乱画。

（4）做好巡回保洁工作。

（5）道路清扫后达到无零星垃圾、瓦砾、杂草；无果皮、纸屑；无积泥、水；路面干净。

（6）路面、路牙（雨水口、井盖）、便道及隔离墩（栅）、周围的地面无污物，露出道路本色。保洁作业时，不得漏扫、反扫，垃圾应归拢、归堆并清除彻底，清扫保洁时不得将垃圾扫入窨井中或向路面两侧反扫，人工清雪作业时不得向路面洒雪。垃圾应倾倒在规定地点，不得焚烧垃圾、树叶。落叶旺季做到及时清扫和转运处理。

（7）保洁作业人员和作业工具管理：

a.保洁工作人员上岗按照规定统一着作业装，上装须有安全反光标志。

b.保洁工作人员着装要干净整齐，无破损，不得赤膊作业。

c.不得利用工作之便捡卖物品、干私活等。

d.保洁工作人员要遵纪守法、遵守社会公德。

e.保洁人员应文明作业，不得将垃圾、污水扫到、溅到行人身上，禁止将垃圾堆放或停留在窨井盖上，禁止将垃圾扫入或倒入窨井、绿地、河道等处，必须运送指定地点。

f.保持作业车辆安全正常运转，定期维护，每天擦拭或清洗作业工具。

（8）垃圾需日产日清，垃圾需运输到环卫处规定的正规消纳场所（垃圾运输处置合同应提交备案）。

（9）保洁作业垃圾必须做到分类收集、分类转运、分类处置。

（10）排水沟清理要求：清除排水沟沟内垃圾杂物，保持排水沟通畅。

（三）涵闸养护

（1）主要作业要求：包括但不限于以下内容

①经常打扫，清理垃圾、尘土，保持卫生整洁，油漆面无脱落；

②闸门门体无附着物，紧固件保持牢固，混凝土建筑保持消力池、门槽范围内无杂物，运转部位保持完好畅通；

③启闭机转动部位定期清洁保养，保持润滑美观。

（四）果壳箱保洁清理更换

（1）主要作业要求：

①果壳箱应及时清理，做到无满溢、无残存垃圾与污水。

②果壳箱每周清洗次数不少于 2次，保持箱体及周边环境干净整洁。

③果壳箱清理清洗后，应将垃圾收集容器复位并关闭箱门。

④根据采购人要求，对果壳箱进行维修更换。

五、风险责任

1、中标人应当为其拟派本项目所有工作人员（包括临聘人员）购买社会保障保险及意外伤害险；

2、在运营期间因中标人或其运行管理人员过错原因导致的事故、责任全部由中标人负责和处理。

六、暂列金结算

主要用于暂列金设施设备维修（含电气自动化）等工作内容，工程量以设计变更或签证单结合实际完成量为准。原清单有相同或类似单价的，采用原清单价格作为结算依据，原清单没有相同或类似单价的，需重新组价，组价部分结算造价以相关专业定额和取费标准（中值）及相关造价管理文件为依据结合开工当月信息价（无信息价的设备需签证，其他无信息价材料采用市场价），最后以工程签证单为准结合中标下浮率按实结算。

## 七、养护经费拨付及考核管理办法

1、养护经费按月考核，按月拨付。

2、标项一、二养护经费考核及拨付按《泵闸养护管理考核要求（试行）》、《海曙区堤防管理所泵闸日常运行管理服务项目考核管理办法》执行，标项三养护经费由水闸运维养护经费及堤防绿化养护保洁经费组成，水闸养护经费考核及拨付按《泵闸养护管理考核要求（试行）》、《海曙区堤防管理所泵闸日常运行管理服务项目考核管理办法》执行，堤防绿化养护保洁经费考核及拨付按《绿化养护保洁管理考核要求（试行）》、《绿化养护考核保洁评分细则》执行，详见附件。

3、考核违约扣款金额除按考核分值扣款外，还需执行考核违约情况形成的考核违约金，扣发部分的运行管理经费，均不以任何形式再核拨。

附件一：《泵闸养护管理考核要求（试行）》

附件二：《海曙区堤防管理所泵闸日常运行管理服务项目考核管理办法》

附件三：《绿化养护保洁管理考核要求（试行）》

附件四：《绿化养护保洁考核评分细则》

- 附件一：《泵闸养护管理考核要求（试行）》

泵闸养护管理考核要求（试行）

1、总则

1.1为规范海曙区泵闸运维养护工作，确保海曙区泵闸运维养护的整洁质量，提高工程品质，特制定本考核要求。

1.2本技术标准规定了海曙区泵闸运维养护及保洁的质量要求和内部管理标准。

1.3本技术标准适用于海曙区泵闸运维养护及保洁的质量管理正作。

1.4 本标准根据海曙区泵闸运维养护及保洁工作现状，并结合日常管理工作经验所制定，在执行过程中应积累经验、及时修正。

2、养护质量要求

详见《海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目考核管理办法》。

3、约谈机制

乙方出现下列情况之一，甲方对乙方启动约谈机制。

3.1发生重大安全生产事故但未造成重大人员伤亡或财产损失；

3.2无法对发现问题进行及时分析、协助制定应急方案和修复计划；

3.3未及时发现、制止并通知甲方在闸泵管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动；

3.4任何设备软件装入及接入系统前未经甲方审核批准；

3.5合同所列所有人员未按应急响应任务要求时间，延时到岗超过30分钟；

3.6未根据放水预警方案及时预警的而发生人员落水等意外；

3.7水闸、泵站接受指令后，非不可抗拒因素造成未及时启与闭，延时超30分钟；

3.8人员无证操作被甲方发现勒令即刻终止操作；

3.9泵站、中型水闸操作，未按要求派员上岗；

3.10泵、闸运行期间人员脱岗；

3.11单次考核“清洁及保洁项”扣分达到8分；

3.12未按合同内容（包括投标文件及招标文件）执行且未按业主单位提出的时限要求及时整改；

3.13其他甲方认为非常有必要约谈的情形。

合同服务期内，由甲方负责人约谈，扣除当月养护经费2万元；由海曙区水利局分管领导约谈，扣除养护经费5万元；乙方无故不参加约谈的，或者约谈后未按要求整改到位的，甲方有权解除合同。

4、考核验收

4.1 每月定期对乙方养护质量进行考核验收。

4.2考核分值

月度考核分值为100分制，月度考核分在80分（含）以上的为合格；月度考核总分在80分以下（不含）的为不合格。

4.3考核评定依据：按《海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目考核管理办法》执行。

5、养护经费核拨

5.1月度考核分在95分（含）以上全额拨付月度养护经费；

5.2月度考核分在90分（含）-95分，在95分基础上每低0.1分扣100元

5.3月度考核分在85分（含）-90分，在90分基础上每低0.1分扣300元；

5.4月度考核分在80分（含）-85分，在85分基础上每低0.1分扣500元；

5.5月度考核分在80分以下（不含）为不合格，且在80分基础上每低0.1分扣1000元。

6、合同到期后，如新养护单位未进驻，则按照原合同延长养护期限，直至新养护单位进驻。

附件二：海曙区堤防管理所泵闸日常运行管理服务项目考核管理办法

海曙区堤防管理所泵闸日常运行管理服务项目考核管理办法

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（18分） | 1、组织机构 | 1、成立相应的管理机构，并设有防汛抗旱小组和安全生产小组 | 3分 | 1、未成立上报相应的管理机构，扣1分；实际未完全按照上报的管理机构开展工作的，扣0.5-3分。 2、未设立上报防汛抗旱小组，扣1分；实际未完全按照上报的上报防汛抗旱小组开展工作的，扣0.5-3分。 3、未设立上报安全生产小组，扣1分；实际未完全按照上报的安全生产小组开展工作的，扣0.5-3分。 |
|  | 岗位设置及人员配备 | 1、明确人员-事项-岗位 2、项目负责人每月到岗至少22日，未经业主批准不得更换项目服务团队成员 3、门卫管理岗、防汛仓库管理岗必须全天候有人值守 4、中控室每天白天有人不间断值守不少于8小时 5、汛期未经业主批准，项目负责人不得离开宁波市、服务团队成员不得离开浙江省 | 3分 | - 人员-事项-岗位表与实施方案要求不相符，扣2分 - 当日应在岗人员无故脱岗扣1分/人/次，扣500元/人/次 - 未经业主允许更换项目服务团队成员的，扣除违约金2000元/次/人 - 汛期未经业主批准，项目服务团队成员擅自离开宁波行政区域的，扣1分/人/次，扣5000元/人/次 |
|  | 3、人员培训 | - 年初应上报当年度培训计划 - 培训计划应至少包含专业技能培训和安全生产培训各1次 - 合同履行中期和终期到期前一周须提交培训总结和各次培训记录 | 2分 | - 未上报人员培训计划，扣0.5分 - 培训计划不符合要求的，扣1分 - 未按计划及时完成培训的，每项扣0.5分 - 未按时提供培训总结和各次培训台账、照片记录的，扣1分/次。 |
|  | 4、档案管理 | - 已创标的工程，在标准化管理平台中及时完成工程运行、工程检查、维修养护、日常保养、工程观测等模块的数据录入工作，未创标的工程，及时提交运行、检查、观测、维修养护、现场管理材料纸质文档 - 定期整编和打印月度、汛前汛后及年度运行报告 - 应配备档案柜，各类文档规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时 | 3分 | - 日常档案未及时更新，每缺失一项，扣0.5分 - 月度总结未及时更新，每缺失一项，扣1分 - 年度总结未及时更新，内容有缺失，扣1分 - 台账未按要求定期整编，每项扣0.5分 - 标准化管理平台信息未及时录入，每项扣0.2分 - 未按要求达到各类文档规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时，扣1分 |
|  | 5、工程环境和管理设施 | - 值班期间统一着装（春、夏、秋、冬季换装应统一），佩戴安全帽，不得穿短裤、背心、拖鞋上班；值班期间无脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象 2、设立日常保洁小组，每周大扫除一次 | 3分 | - 值班期间有不统一着装情况每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋或其他不规范着装上班的，每项扣0.5分 2、未按要求设立日常保洁小组或实际实施不符合规范要求的，扣1分 3、每周未开展全面大扫除的，每次扣1分 |
|  | 6、项目服务用车使用管理 | 1、中标人在合同有效期内确保提供符合招标文件规定的服务车辆 2、不得用作与本项目无关的用途 3、根据业主指令，及时响应、及时行驶至指定地点 | 4 | 1、不能提供或擅自降低车辆规格要求的，扣1分/次，扣款5000元/次 2、用作与本项目无关用途的，扣1分/次，扣款5000元/次 3、未及时根据业主指令行驶至项目服务区指定地点，超过10分钟的扣每次1分；超过20分钟的，每次扣2分 |
| 二、安全管理（26分） | 1、安全生产 | 1、建立配套的安全生产管理体系，包含各类安全操作规程，安全生产责任制，安全生产检查制度、组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等 2、安全生产培训和岗前培训应到位，安全生产制度执行到位 3、安全用具配备齐全并定期检验，设备运行安全，无安全生产责任事故 4、各类安全设施、安全标志、标示标牌保养完好 5、定期进行安全生产检查，运行安全无事故 | 8分 | - 未按要求建立配套的安全生产管理体系和制度，每项扣1分 - 未按要求进行岗前培训的，扣0.5分/人/次 - 未按要求执行安全生产制度，扣0.5分/次 - 安全用具未配备齐全，如救生圈放置位置合理，绝缘靴各类尺码齐全，安全帽配置齐全，每少一项扣0.5分 - 安全用具应定期检查，灭火器应及时充液，定期检查不到位的，每项扣0.5分 - 未按时对安全设施、安全标志、标示标牌及时进行保养或维修的，每处扣0.5分 - 因人为因素造成的设备损坏损失除了履行赔偿责任外，在1万元（含）以上，5万元（不含）以下的扣2分，损失大于等于5万元的，扣4分；如发生重大安全生产事故的，本月度考核不合格 |
|  | 2、安全检查 | 1、配合业主完成各项工程汛前及汛后检查 2、当工程遇地震、特大洪水、风暴潮，台风达到设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报业主 3、配合业主单位对工程进行安全检查，对问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划 | 3分 | 1、未按时配合业主实施汛前和汛后检查的，每次扣1分 2、 地震、洪水、风暴潮、台风天气和超运行水位运行工况时未及时上报业主的，扣1分；未配合业主实施安全检查的，扣1分 3、无法对发现问题进行分析、协助制定应急方案和修复计划的，扣1分 |
|  | 3、安全监督 | 1、对闸泵环境和工程进行安全监督，发现在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动的应及时禁止并通知业主 2、应禁止超重车辆和无铺垫的履带车及未经许可的社会货运车辆通过交通桥，禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道 3、对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、照明等设施，防止人为破坏 4、中标人应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理，对自动化维修养护单位定期巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向业主上报 | 8分 | 1、未及时发现，制止并通知业主在闸泵管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动的，每项扣1分 2、应禁止超重车辆和无铺垫的履带车及未经许可的社会货运车辆通过交通桥，禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道，每项每次扣1分 3、对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏，每项人为破坏扣1分 4、对闸泵管理范围内岁修土建单位，岁修金结单位，自动化系统维修养护单位，绿化养护单位，河道保洁单位及其他施工单位施工过程的现场管理未执行并记录到位的，每项扣1分，因现场管理不到位导致施工单位对工程现场设备设施遭受破坏的，每项扣2分 |
|  | 4、应急管理 | 1、当台汛期启动应急响应，中标人根据合同要求派遣相关人员到岗到位，坚持24小时值班（保持手机等通讯设施随时畅通） 2、发生任何安全事故，需在发生安全事故第一时间通知业主单位，并积极开展应急处置。 | 4分 | - 合同所列所有人员未按应急响应任务书要求时间及时到岗的，扣2分/人，额外扣除违约金4000元/人次 - 发生安全事故未第一时间通知业主单位，超过10分钟的，扣2分/次，扣10000元/次 - 未及时发现安全事故、未及时积极开展有效应急处置造成重大后果或不良影响的，扣2分/次，扣50000元/次 |
|  | 5、设备评级 | 按要求配合业主开展设备评级和工程评级相关工作 | 1分 | 未按要求配合业主开展设备评级和工程评级相关工作的，扣1分 |
|  | 6、软件安全 | 1、任何设备软件装入及接入系统前应进行病毒检查和审核批准 2、禁止在控制系统计算机中进行与工作无关的作业 3、控制系统所用计算机不应设置为共享 | 2分 | 1、任何设备软件装入及接入系统前应进行病毒检查和审核批准，违规一次，扣2分 2、在系统中进行与工作无关的作业，发现一次扣0.5分 3、控制系统所用计算机若设置为共享，扣0.5分 |
| 三、检查观测 （10分） | 1、工程检查 | 按照规定检查路线，检查频次，依据水闸、泵站运行管理规程对建筑物各部位、金属结构和机电设备、辅助设施、观测设施、消防设施等按要求进行经常检查、定期检查、特别检查。 | 7分 | 1、未按规定检查路线开展各项工程检查的，每次扣0.5分 2、未按规定频次开展各项工程检查的，每次扣0.5分 3、未能及时发现安全隐患的，每处隐患扣0.5分 |
|  | 2、工程观测 | 中标人应承担的观测项目包括水位观测、伸缩缝观测。水位和伸缩缝由中标人按规定周期负责观测，并编制报告，放入相应的月度总结及年度总结报告中 | 3分 | 1、不及时开展各项观测工作的，每次扣0.5分 2、观测报告上报频次及内容不符合要求的，每次扣0.5分 |
| 四、工程运行（20分） | 1、操作运行 | 1、以信息回复形式反馈至调度人，并按操作指令要求和时间要求，迅速做好各项准备工作，并按照合同要求配置相应的运行人员，严肃执行指令并对采购人的指令详细记录、复核。 2、闸门的启与闭均须提供实时图像反馈 3、按操作流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。同时必要时通知上下游有关单位，并向采购人报告启闭时间等相关信息（附视频资料）。4、若因机电设备突发故障一时难以执行，应向采购人如实汇报，并及时组织抢修 5、按发包人指令开展生态环境调水 | 10分 | 1、未及时反馈调度令接受状态，10分钟内无人接听或响应的扣每次0.5分；30分钟内无人接听或响应的，每次扣1分；超过30分钟（不含）无人接听或响应的，每次扣2分 2、未遵守各项运行管理要求的，每次扣2分/次 3、未提供闸门的启与闭实时图像反馈的，每次扣1分 4、未根据放水预警方案及时预警的而发生人员落水等意外，如发生人员重伤以上(含）事故，扣3分/人次，一般性事故扣1.5分/人次 5、未做好运行前后各项检查的工作的，每次扣0.5分 6、未按发包人指令开展生态调水的，每次扣0.5分 7、未获得业主单位指令擅自开闸、开泵的，每次扣5分，扣款5万元/次 8、水闸、泵站运行期间未按合同要求配置相应的运行人员操作设备或值守的，扣2分/座，扣款1万元/座。 |
|  | 2、运行台账数据记录要求 | 1、及时在平台中检查并核对工程运行等模块的数据填入，数据有误时及时上报；应填报值班、交接班日志、日常运行和试机等纸质台账 2、纸质台账应无涂改，记录及时、准确、规范、整洁 3、及时向业主单位提交合同规定或业主单位临时布置的各类台账、表格、总结、报告及其他相关材料等 | 8分 | 1、凌乱无序、出现多处涂改的，扣1分/项 - 平台及纸质台账记录不及时、不准确的，扣0.5分每次，扣200元/处，电子台账不完整扣1分 - 未按规定、按要求、按时向业主单位提交各类台账、表格、总结、报告及其他相关材料的，扣1分/项，扣1000元/项 4、存在虚假或不完整数据，每次扣1分，扣200元/处 |
|  | 3、信息化管理 | 1、已创标的闸泵工程，上述运行记录、工程检查记录、观测报告、维修养护记录、日常保养记录、现场安全管理记录应同时在标准化管理平台中存入电子文档，未创标的根据闸泵标准化管理平台上述资料格式打印手动填入 | 2分 | 未按要求进行信息化管理的，每发现一次扣0.5分 |
| 五、维修养护（26分） | 1、清洁及保养 | - 维护闸门的清洁 - 维护启闭机的清洁 - 维护主水泵和主电机的清洁 - 维护清污设备的清洁 - 维护电气及自动化系统的清洁 - 柴油发电机及起重设备的清洁 - 维护建筑物及附属设施的清洁及养护 - 机械表面清洁及油漆保养 - 工具、劳保用品摆放整齐 | 8分 | - 闸门清洁工作不及时，不到位的，扣0.5分 - 启闭机清洁工作不及时，不到位的，扣0.5分 - 主水泵和主电机清洁工作不及时，不到位的，扣1分 - 清污设备清洁工作不及时，不到位的，扣0.5分 - 电气及自动化系统清洁工作不及时，不到位的，扣0.5分 - 柴油发电机及起重设备的清洁工作不及时、不到位，扣0.5分 - 维护建筑物及附属设施的清洁工作不及时，不到位的，一处扣0.5分 - 未及时对泵闸室内外渗水引起的粉刷脱落等情况及时进行维修养护的，一处扣1分 - 未及时对机械件表面锈斑进行除锈作业和一年一度的油漆保养的，每次扣0.5分 10.工具、劳保用品摆放混乱扣1分； |
|  | 2、紧固 | 1、维护设备设施的紧固 2、维护电气联接件的紧固 | 5分 | - 因未定期对设备设施紧固维护导致振动，异常磨损，每发现一处扣0.5分 - 因未定期对电气联接件紧固维护的，每发现一处扣0.5分 |
|  | 3、润滑 | - 闸门启闭机的润滑 - 主水泵及电机的润滑 - 清污设备的润滑 - 柴油发电机及起重设备的润滑 | 5分 | 1、未定期对闸门启闭机添加润滑脂、机油、液压油、齿轮油导致零件异常磨损，异常振动的，扣0.5分 2、未定期对主水泵及电机添加润滑油脂、齿轮油的，扣0.5分 3、未定期对清污设备连接处添加润滑油脂、齿轮油的，扣0.5分 4、未定期对柴油发电机及起重设备添加润滑油的，扣0.5分 |
|  | 4、修复 | 1、水闸单项维修金额不超过3000元、闸站单项维修金额不超过6000元的简易设施维修限7日内完成 2、在更换配件到位的情况下，清污机须在发生故障后及时修复（汛期限12小时内修复，非汛期限48小时内修复） | 4分 | - 泵（闸）简易设施维修限未及时维修的，扣2分/项，扣500元/项 - 在发现故障后未按规定及时修复的，每晚1个小时，扣3000元/次。 |
|  | 5、其他系统（包括照明、监控等） | 1、照明系统完好 2、计算机监控系统正常使用，画面清晰，无告警； | 4分 | - 照明系统故障未及时发现导致不能正常照明的，扣0.5分/盏 2、计算机监控系统不符，扣1分 |

注：1、在合同履行过程中，采购人有权根据项目实际实施情况或法律法规、规范文件变动等情况调整考核标准，且中标人不得有任何异议；

2、有视频监控的场所，考勤率以视频监控结合检查轨迹为依据；

3、发现破坏设施现象未能及时汇报，并进行有效阻止的，一经查实，扣除当月养护经费1万元；

4、上级领导批示或被媒体曝光的，一经查实，区级扣当月养护经费1万元；市级扣除当月养护经费2万元；省级扣除当月养护经费3万元，当月考核不合格。（出现同一事件不同媒体曝光的，当月不再二次处罚，但以从严为标准进行扣罚）；

5、如因运维单位原因，造成标准化创建、标准化回头看检查、上级部门考核等各类检查，未通过，扣5万元/次；

6、运维单位未按合同内容（包括投标文件及招标文件）执行且未按业主单位提出的时限要求及时整改的，每发生一起，扣3万元，同时启动约谈机制；

7、本考核管理办法的解释权归采购人所有。

- 附件三： 绿化养护保洁管理考核要求（试行）

绿化养护保洁管理考核要求（试行）

1、总则

1.1为规范海曙区堤防绿化养护及保洁工作，确保海曙区堤防的整洁美观，提高工程品质，特制定本考核要求。

1.2本技术标准规定了海曙区堤防绿化养护及保洁的质量要求和内部管理标准。

1.3本技术标准适用于海曙区堤防绿化养护及保洁的质量管理正作。

1.4 本标准根据海曙区城市堤防绿化养护及保洁工作现状，并结合日常管理工作经验所制定，在执行过程中应积累经验、及时修正。

2、养护质量要求

2.1详见《绿化养护保洁考核评分细则》。

2.2 参照宁波市《城市绿地养护质量等级标准》DB3302/T 1016-2010。

3、约谈机制

乙方出现下列情况之一，甲方对乙方启动约谈机制。

3.1一个合同周期内专职管理员累计两次无故不在岗，

3.2一个考核月度内一线作业人员出勤率低于70%；

3.3一个合同周期内累计两次考评得分不合格；

3.4在重大活动期间，不服从甲方工作安排的；

3.5出现严重安全责任事故、媒体严重负面报道、被上级部门发现问题等情况；

3.6出现投诉或上访事件，未及时处理造成不良影响；

3.7对破坏绿化、水利设施行为隐瞒不报或者未能及时进行阻止的。

合同服务期内，由甲方负责人约谈，扣除当月养护经费2万元；由海曙区水利局分管领导约谈，扣除养护经费5万元；乙方无故不参加约谈的，或者约谈后未按要求整改到位的，甲方有权解除合同。

4、考核验收

4.1 甲方每月采取定期普查与随机抽查相结合办法对乙方养护质量进行考核验收。

4.2考核分值

月度考核分值为100分制，月度考核分在80分（含）以上的为合格；月度考核总分在80分以下（不含）的为不合格。

4.3考核评定依据：按《绿化养护保洁考核评分细则》执行。

5、养护经费核拨

5.1月度考核分在95分（含）以上全额拨付月度养护经费；

5.2月度考核分在90分（含）-95，在95分基础上每低0.1分扣100元

5.3月度考核分在85分（含）-90，在90分基础上每低0.1分扣300元；

5.4月度考核分在80分（含）-85分，在85分基础上每低0.1分扣500元；

5.5月度考核分在80分以下（不含）为不合格，且在80分基础上每低0.1分扣1000元。

6、养护合同期满不续签合同的当年第12个月支付养护经费时，乙方须同甲方对养护区块的绿化养护保洁设施进行清点，如有损坏等需修复或补种完成，否则不支付养护经费。

7、合同到期后，如新养护单位未进驻，则按照原合同延长养护期限，直至新养护单位进驻。

附件四：绿化养护保洁考核评分细则

绿化养护保洁考核评分细则

| 项目 | 考 核 评 分 办 法 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| （一）绿化养护及设施维护质量标准 |  | 60 |
| 乔木 灌木 养护 | 1.1缺株、死树、残桩未及时处理扣0.5分/株。 | 15 |
|  | 1.2植株长势不良，树冠不完整或偏冠扣0.5分/株。 |  |
|  | 1.3修剪不及时、不规范，影响植株生长及景观效果的扣0.5分/株。 |  |
|  | 1.4植株倾斜倒伏，影响景观效果扣0.5分/株。 |  |
|  | 1.5植株支撑不合理、不规范，铁丝内嵌、草绳腐烂等影响植株正常生长的扣0.5分/株。 |  |
| 色块绿篱、 水生植物养护 | 1.6死缺株扣0.5分/ m2；种植品种不统一、杂乱、密度不够扣0.5分/ m2。 | 15 |
|  | 1.7修剪不合理、不及时、不规范，有明显窜枝、高度过高等现象扣0.5分/ m2。 |  |
|  | 1.8有杂草、藤蔓覆盖的扣0.5分/ m2，有野株等扣0.5分/株。 |  |
|  | 1.9绿篱、色块、水生植物生长不良、老化严重的扣0.5分/ m2。 |  |
| 草坪 地被 养护 | 1.10草坪、地被生长不良，反季节枯黄，大面积死亡的扣1-5分。 | 15 |
|  | 1.11裸地扣0.5分/ m2，杂草每平方扣0.3分/ m2，积水扣0.2分/ m2。 |  |
|  | 1.12草坪未及时修剪或修剪不规范扣1-3分。 |  |
|  | 1.13草花更换不及时、植株密度不够、黄土裸露、残花败叶、整体景观效果不佳扣0.5分/ m2。 |  |
| 施肥 施药 | 1.14有严重病虫害危害的,乔灌木扣1分/株,绿篱色块扣0.3分/ m2,草坪扣0.3/ m2；叶上有大面积虫粪虫网灰尘的扣1-3分。 | 10 |
|  | 1.15季节性防护措施不到位，影响植物正常生长的扣1-5分，如防冻防晒措施、涂白等。 |  |
|  | 1.16有缺肥、脱水现象的，草坪绿篱扣0.3分/ m2，乔扣1分/株，灌木扣0.5分/株；未按年度计划施肥的，扣5分/次。 |  |
| 设施 维护 | 1.17绿化设施残缺、破损、污物扣1分/处；乱贴、乱涂、乱刻扣0.5分/处；油漆脱落严重扣1分/处； | 5 |
|  | 1.18绿化带每月未定期清扫落叶的，扣0.1分/㎡；清扫后随意弃置未清理的，扣1分/处。 |  |
| （二）堤防保洁、排水沟清理、涵闸养护质量标准 |  | 30 |
| 堤防 保洁 | 2.1路面发现纸屑、果皮、烟头、塑料袋等垃圾（杂物）的，每处有1-5个扣0.2分，每处6个以上扣0.4分。 | 20 |
|  | 2.2人行道铺装、各类井盖间等缝隙有垃圾（杂物）、杂草的每处扣0.2分。 |  |
|  | 2.3路面油污、污渍、污迹＜10m2的每处扣0.2分，≥10m2的每处扣0.4分，路面清洗质量不到位未见本色的，每处扣0.5分。 |  |
|  | 2.4清扫保洁作业不规范导致路面扬尘的，每次扣0.2分；清扫后垃圾未吸净而有成条或小堆的，每处扣0.2分。 |  |
|  | 2.5道路、人行道漏扫的每处扣0.2分，垃圾归拢、归堆未清除的每处扣0.2分，清除不彻底的每处扣0.2分，清扫保洁时将垃圾扫入管道井中的每次扣0.4分。 |  |
|  | 2.6绿化生产垃圾及其他垃圾扣0.5分/处，卫生死角扣1分/处，未及时清运绿化垃圾扣2分/处。 |  |
|  | 2.7硬质铺装积水扣0.5分/ m2；垃圾箱表面有污渍，不清洁，扣0.5分/只；有安全隐患的扣5分。 |  |
| 排水沟清理 | 2.8排水沟沟内垃圾杂物清理不及时，每处扣0.4分；排水沟堵塞，每处扣1分。 | 10 |
| 涵闸 养护 | 2.9涵闸范围内发现纸屑、果皮、烟头、塑料袋等垃圾（杂物）的，每处有1-5个扣0.2分，每处6个以上扣0.4分。 |  |
|  | 2.10闸门门体有附着物，紧固件未保持牢固，运转部位未保持完好畅通，油漆面脱落的扣1.5分/处。 |  |
|  | 2.11清扫保洁作业不规范导致扬尘的，每次扣0.2分。 |  |
|  | 2.12启闭机转动部位出现卡顿，未定期清洁保养的，每处扣1分。 |  |
| 果壳箱保洁清理更换 | 2.13果壳箱周边有暴露垃圾的，每个扣0.1分。 |  |
|  | 2.14果壳箱清洗不到位、外观不整洁、箱门未关闭的，每个扣0.1分。 |  |
|  | 2.15果壳箱残缺破损、缺失，没有及时修理或更换的，每个扣0.1分。 |  |
| （三）日常管理及应急任务 |  | 10 |
| 日常管理及应急任务 | 3.1建立养护单位内部管理措施、内部台账制度，无措施、制度的，扣0.5分。 | 10 |
|  | 3.2建立养护单位内部考核机构，考核机构不齐全的，发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 3.3月度养护台账不规范、不全的，每处扣0.5分；台帐缺项、提交不及时的，扣2分。 |  |
|  | 3.4在岗人数和工作时间不得少于规定要求，不符合规定要求的扣0.2分/人次。 |  |
|  | 3.5上班脱岗、缺岗，上班时间做与工作无关之事（捡卖物品、干私活、抽烟等），酒后工作，每发现一人次扣0.2分。 |  |
|  | 3.6作业人员着装不规范，如衣冠不整（如钮扣不扣、工作帽歪戴等）、服装不洁、未穿着统一的工作服、未使用统一的保洁养护工具的每人次扣0.1分。 |  |
|  | 3.7养护员未按规定有序停放养护车辆，每人次扣0.1分。 |  |
|  | 3.8未按合同要求配备设施设备和车辆的，或设施设备和车辆配备不齐全的，发现一次扣2分。 |  |
|  | 3.9 工作日无巡查轨迹的，扣0.5分/次，轨迹未全线覆盖的，扣0.2分/天。 |  |
|  | 3.10 未按要求准时参加会议、活动、应急任务，迟到扣0.2分/人次；无故替开会扣0.3分/人次；无故缺席扣0.4分/人次。 |  |
|  | 3.11 未定期实施安全生产培训的，扣0.5分。 |  |
|  | 3.12有未经审批擅自占绿现象，且未及时上报的扣5分；人为占绿毁绿扣0.5分/处，严重影响景观的扣3-5分；吊挂、晾晒扣0.2分/处，严重影响景观的扣3-5分。 |  |
|  | 3.13机械使用不规范，造成安全事故的扣3-5分。 |  |
|  | 3.14发生其它涉堤水政违法事件，未及时报告的扣0.5分/次，未及时发现的扣1分/次。 |  |
|  | 3.15台风四级应急响应解除后未按要求完成堤防垃圾清理、树木扶正加固的，本项不得分。 |  |

- 第三章  供应商须知

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

★8、若采购货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本招标文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、公开招标公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1、资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

2、商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）

（10）同类业绩情况一览表（格式见附件）；

（11）技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3、报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函[提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)，格式见附件或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★（1）投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★（2）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4、中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5、投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（签名或盖章），供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”和“电子备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

- 四、特别说明

1、本项目  非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序（评审顺序按标项序号依次进行）：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参与过采购项目进口产品论证的专家应当回避；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标委员会根据供应商的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或政采云平台）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

采购代理机构按采购文件规定的时间、地点组织进行开标并按照标项序号依次进行评审，即完成标项一的评审后，再进行标项二的评审，依次类推。一家供应商最多只能作为一个标项的第一中标候选人，若某一供应商被推荐为标项一的第一中标候选人，则不再进入标项二的报价评审，以此类推。

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求”。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足招标文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（四）评分标准

（一）技术资信部分（适用于标项一、标项二）

| 评审项目 |  | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分 85分 | 项目了解 | 对本项目运维设施设备实际情况的了解和调研情况进行综合评审。 了解程度清晰、调研充分，得5分； 了解程度较清晰、调研较充分，得4分； 了解程度粗糙、调研充分度一般，得3分； 了解程度欠佳、调研不够充分，得2分； 了解程度不清晰、调研不充分，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 对本项目运行管理任务、实施目标的理解进行综合评审。 管理任务明确、理解充分，得5分； 管理任务较明确、理解较充分，得4分； 管理任务明确性一般、理解充分度一般的，得3分； 管理任务不太明确、理解不够充分，得2分； 管理任务不明确、理解不充分，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 对本项目泵站、碶闸运行管理的关键点和难点分析进行综合评审。 重难点分析精准到位的，得5分； 重难点分析较精准到位的，得4分； 重难点分析精准到位程度一般的，得3分； 重难点分析不太精准不太到位的，得2分； 重难点分析不精准不到位的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 针对性上述的关键点和难点分析的处理方案、合理化建议进行综合评审。 处理方案合理有效的，得5分； 处理方案较合理有效的，得4分； 处理方案合理有效程度一般的，得3分； 处理方案不太合理不太有效的，得2分； 处理方案不够合理，基本无效的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  | 运行管理 实施方案 | 根据投标人提供的运行管理目标及具体实施管理方案进行综合评审。 管理目标明确、管理方案合理可行的，得6分； 管理目标较明确、管理方案较合理可行的，得5分； 管理目标明确性一般、管理方案合理可行性一般的，得4分； 管理目标不太明确、管理方案不够合理可行的，得3分； 管理目标不明确、管理方案不合理不可行的，得1分； 未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人提供的日常养护、检查、故障维修、运行操作规程等进行综合评审。 规程内容全面、合理可行的，得5分； 规程内容较全面、较合理可行的，得4分； 规程内容全面性一般、合理可行性一般的，得3分； 规程内容不太全面、不够合理可行的，得2分； 规程内容不全面、不合理不可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的管理架构、排班计划进行综合评审。 管理架构合理、排班计划可行，得5分； 管理架构较合理、排班计划较可行，得4分； 管理架构合理性一般、排班计划可行性一般，得3分； 管理架构欠合理、排班计划欠可行，得2分； 管理架构不够合理、排班计划不可行，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的安全生产管理制度进行综合评审。 制度和方案合理可行的，得5分； 制度和方案较合理较可行的，得4分； 制度和方案合理性可行性一般的，得3分； 制度和方案不太合理不够可行的，得2分； 制度和方案不合理不可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的人员管理培训制度进行综合评审。 人员管理培训制度健全、目标要求明确，得5分； 人员管理培训制度较健全、目标要求较明确，得4分； 人员管理培训制度健全程度一般、目标要求明确程度一般，得3分； 人员管理培训制度不够健全、目标要求不够明确，得2分； 人员管理培训制度不健全、目标要求不明确，得1分； 未提供本项不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的安全检查、安全监督实施方案进行综合评审。 方案内容完整、可行的，得5分； 方案内容较完整、较可行的，得4分； 方案内容完整性一般、可行性一般的，得3分； 方案内容不太完整、不够可行的，得2分； 方案内容欠缺、不太可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的台账、清单资料准备方案进行综合评审。 方案内容完整、可行的，得5分； 方案内容较完整、较可行的，得4分； 方案内容完整性一般、可行性一般的，得3分； 方案内容不太完整、不够可行的，得2分； 方案内容欠缺、不太可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  | 应急预案 | 根据投标人提供的防汛防台应急响应、重大节庆假日、上级督查考核、突击任务等应急预案进行综合评审。 方案内容科学、操作性强的，得6分； 方案内容较科学、操作性较强的，得5分； 方案内容科学性一般、操作性一般的，得4分； 方案内容不太科学、操作性不强的，得3分； 方案内容不科学、操作性差的，得1分； 未提供不得分。 | 6 |
|  | 服务便捷性 | 根据投标人的服务机构设置的合理性、适用性、服务便捷性以及服务响应时间等进行综合评审。 服务场所满足项目需求，响应及时的，得4.5分； 服务场所较满足项目需求，响应较及时的，得3.5分； 服务场所基本项目需求，响应基本及时的，得2.5分； 服务场所不太满足项目需求，响应不太及时的，得1.5分； 服务场所不满足项目需求，响应不及时的，得0.5分； 未提供不得分。 | 4.5 |
|  | 人员配置情况 | 根据供应商提供的针对该项目拟投入的人员配置方案进行综合评审。 人员配置合理、分工安排可行，得5分； 人员配置较合理、分工安排较可行，得4分； 人员配置合理性一般、分工安排可行性一般，得3分； 人员配置不够合理、分工安排不够可行，得2分； 人员配置不合理、分工安排不可行，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | 设备设施投入情况 | 根据供应商提供的针对该项目拟投入的设备、设施情况进行综合评审。 拟投入设施设备完全匹配项目需求的，得5分； 拟投入设施设备较匹配项目需求的，得4分； 拟投入设施设备基本匹配项目需求的，得3分； 拟投入设施设备不太匹配项目需求的，得2分； 拟投入设施设备不匹配项目需求的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人所提供设备设施中，提供铲车的，得1分；提供挖机的得1分，提供垃圾清运车的，得1分。 注：设备若为自有的，需提供相应购置发票；若为租赁的需提供相应租赁合同，做入投标文件中。 | 3 |
|  | 拟派项目负责人 | 具有水利工程类或机械工程类中级职称证书的得1分；高级及以上职称证书的得2分。 注：投标文件中附项目负责人的人员证书；开标前近三个月供应商为其的缴纳社保证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 信用评价 | 经地市级及以上水利部门水利建设市场信用信息平台查询，供应商的信用等级为B级的得1分；为A级得2分；其他不得分。注：投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章，最终以开标时水利建设市场信用信息平台查询结果为准。 | 2 |
|  | 类似业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似大中型泵（闸）站运行管理服务项目的，提供2个及以上业绩的，得1.5分；只提供1个业绩的得0.5分。 （说明：同一个项目不同合同时期段的只作为一个业绩计算，投标文件中附合同复印件、中标通知书复印件和业主单位出具的业绩优良评价证明并加盖供应商公章，以上三样资料缺一不得分） | 1.5 |

（二）技术资信部分（适用于标项三）

| 评审项目 |  | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分 85分 | 项目了解 | 对本项目泵站、碶闸实际情况的了解和调研情况进行综合评审。 了解程度清晰、调研充分，得5分； 了解程度较清晰、调研较充分，得4分； 了解程度粗糙、调研充分度一般，得3分； 了解程度欠佳、调研不够充分，得2分； 了解程度不清晰、调研不充分，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的项目关键点和难点分析及相应解决措施方案进行综合评审。 重难点分析精准到位的，解决措施合理有效的，得6分； 重难点分析较精准到位的，解决措施较合理有效的，得5分； 重难点分析精准到位程度一般的，解决措施有效程度一般的，得4分； 重难点分析不够精准到位的，解决措施不够合理有效的，得3分； 重难点分析不精准不到位的，解决措施不合理有效的，得1分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | 运行管理 实施方案 | 根据投标人提供的运行管理目标及具体实施管理方案进行综合评审。 管理目标明确、管理方案合理可行的，得5分； 管理目标较明确、管理方案较合理可行的，得4分； 管理目标明确性一般、管理方案合理可行性一般的，得3分； 管理目标不太明确、管理方案不够合理可行的，得2分； 管理目标不明确、管理方案不合理不可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的日常养护、检查、故障维修、运行操作规程等进行综合评审。 规程内容全面、合理可行的，得5分； 规程内容较全面、较合理可行的，得4分； 规程内容全面性一般、合理可行性一般的，得3分； 规程内容不太全面、不够合理可行的，得2分； 规程内容不全面、不合理不可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的管理架构、排班计划进行综合评审。 管理架构合理、排班计划可行，得5分； 管理架构较合理、排班计划较可行，得4分； 管理架构合理性一般、排班计划可行性一般，得3分； 管理架构欠合理、排班计划欠可行，得2分； 管理架构不够合理、排班计划不可行，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的安全生产管理及人员培训制度进行综合评审。 管理制度合理可行的，人员培训制度健全，得5分； 管理制度较合理可行的，人员培训制度较健全，得4分； 管理制度合理可行程度一般的，人员培训制度健全程度一般，得3分； 管理制度不够合理可行的，人员培训制度不够健全，得2分； 管理制度不合理可行的，人员培训制度不健全，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的安全检查、安全监督实施方案进行综合评审。 方案内容完整、可行的，得5分； 方案内容较完整、较可行的，得4分； 方案内容完整性一般、可行性一般的，得3分； 方案内容不太完整、不够可行的，得2分； 方案内容欠缺、不太可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的植物养护、施肥方案等进行综合评审。 方案内容完整、可行的，得5分； 方案内容较完整、较可行的，得4分； 方案内容完整性一般、可行性一般的，得3分； 方案内容不太完整、不够可行的，得2分； 方案内容欠缺、不太可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的病虫害防、移植补种方案等进行综合评审。 方案内容完整、可行的，得5分； 方案内容较完整、较可行的，得4分； 方案内容完整性一般、可行性一般的，得3分； 方案内容不太完整、不够可行的，得2分； 方案内容欠缺、不太可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的堤防保洁方案等进行综合评审。 方案内容完整、可行的，得5分； 方案内容较完整、较可行的，得4分； 方案内容完整性一般、可行性一般的，得3分； 方案内容不太完整、不够可行的，得2分； 方案内容欠缺、不太可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的台账、清单资料准备方案进行综合评审。 方案内容完整、可行的，得5分； 方案内容较完整、较可行的，得4分； 方案内容完整性一般、可行性一般的，得3分； 方案内容不太完整、不够可行的，得2分； 方案内容欠缺、不太可行的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  | 应急预案 | 根据投标人提供的防汛防台应急响应、重大节庆假日、上级督查考核、突击任务等应急预案进行综合评审。 方案内容科学、操作性强的，得5分； 方案内容较科学、操作性较强的，得4分； 方案内容科学性一般、操作性一般的，得3分； 方案内容不太科学、操作性不强的，得2分； 方案内容不科学、操作性差的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  | 服务便捷性 | 根据投标人的服务机构设置的合理性、适用性、服务便捷性以及服务响应时间等进行综合评审。 服务场所满足项目需求，响应及时的，得4.5分； 服务场所较满足项目需求，响应较及时的，得3.5分； 服务场所基本项目需求，响应基本及时的，得2.5分； 服务场所不太满足项目需求，响应不太及时的，得1.5分； 服务场所不满足项目需求，响应不及时的，得0.5分； 未提供不得分。 | 4.5 |
|  | 人员配置情况 | 根据供应商提供的针对该项目拟投入的人员配置方案进行综合评审。 人员配置合理、分工安排可行，得5分； 人员配置较合理、分工安排较可行，得4分； 人员配置合理性一般、分工安排可行性一般，得3分； 人员配置不够合理、分工安排不够可行，得2分； 人员配置不合理、分工安排不可行，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 所提供人员中具备高级绿化工的，得1分。 注：投标文件中附人员职业技能证书。 | 1 |
|  | 设备设施投入情况 | 根据供应商提供的针对该项目拟投入的设备、设施情况进行综合评审。 拟投入设施设备完全匹配项目需求的，得5分； 拟投入设施设备较匹配项目需求的，得4分； 拟投入设施设备基本匹配项目需求的，得3分； 拟投入设施设备不太匹配项目需求的，得2分； 拟投入设施设备不匹配项目需求的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人所提供设备设施中，提供铲车的，得1分；提供挖机的得1分，提供垃圾清运车的，得1分。 注：投标文件中提供相关设备购置发票，租赁的还需提供租赁合同。 | 3 |
|  | 拟派项目负责人 | 具有水利水电类中级职称证书的得1分；高级及以上职称证书的得2分。 注：投标文件中附项目负责人的人员证书；开标前近三个月供应商为其的缴纳社保证明复印件加盖公章。 | 2 |
|  | 信用评价 | 经地市级及以上水利部门水利建设市场信用信息平台查询，供应商的信用等级为B级的得1分；为A级得2分；其他不得分。注：投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章，最终以开标时水利建设市场信用信息平台查询结果为准。 | 2 |
|  | 类似业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似大中型泵（闸）站运行管理服务项目的，提供2个及以上业绩的，得1.5分；只提供1个业绩的，得0.5分。 （说明：同一个项目不同合同时期段的只作为一个业绩计算，投标文件中附合同复印件、中标通知书复印件和业主单位出具的业绩优良评价证明并加盖供应商公章，以上三样资料缺一不得分） | 1.5 |

（三）价格分（适用于所有标项）

| 价格分15分 | 参与评审价格=有效投标报价（扣除小微企业优惠） 参与评审的价格最低的为评标基准价，基准价得分为满分15分。 其他投标单位的价格分按照下列公式计算： 各投标单位的投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 15分 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。2.小数点后保留一位数。3.重大事件由评标委员会集体讨论，以少数服从多数原则决定。

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

项目编号：

项目名称：海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目

标项名称：

甲方：宁波市海曙区堤防管理所

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过公开招标采购方式确定乙方为海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目服务（标项名称：      ）的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、服务内容

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：_____________元/年（¥_______________元/年）人民币。

三、合同履约期限

1.合同合同履约期限：      ，合同一年一签，甲方根据乙方在上一阶段合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务有关技术资料。

3.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、履约保证金（如有）

1.在合同签订后  5 个工作日内，乙方应向甲方支付年度合同金额   %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2.乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔运行管理经费中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后 15 个工作日内由甲方无息退还给乙方。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金

1.服务质量保证期  / 年。

2.服务质量保证金  /  元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：合同签订之日起；

2.履行地点：业主方指定地点。

九、考核验收

甲方有权根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收，具体详见附件。

十、款项支付

（一）付款办法

标项一、二

1.每月按考核成绩核定拨付当月服务经费。

2.月服务经费=合同金额（扣除暂列金）/12-考核扣款。

3.如中标人中途退出合同，未养护的月服务经费不予发放。

标项三：

1.每月按考核成绩核定拨付当月服务经费，月服务经费由水闸运维养护部分及堤防绿化养护部分组成。

2.月服务经费=【水闸运维养护部分合同金额（扣除暂列金）/12-考核扣款】+【堤防绿化养护部分合同金额（扣除暂列金）/12-考核扣款】。

3.如中标人中途退出合同，未养护的月服务经费不予发放。

注：1.合同期间发生运行管理设施量调整的，按照实际运行管理设施量及服务月份按实结算；2.中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款目具体支付方式由双方在合后中自行约定。

（二）具体经费拨付及考核管理办法

1.养护经费按月考核，按月拨付。

2.标项一、二养护经费考核及拨付按《泵闸养护管理考核要求（试行）》、《海曙区堤防管理所泵闸日常运行管理服务项目考核管理办法》执行，标项三养护经费由水闸运维养护经费及堤防绿化养护保洁经费组成，水闸养护经费考核及拨付按《泵闸养护管理考核要求（试行）》、《海曙区堤防管理所泵闸日常运行管理服务项目考核管理办法》执行，堤防绿化养护保洁经费考核及拨付按《绿化养护保洁管理考核要求（试行）》、《绿化养护考核保洁评分细则》执行，详见附件。

3.考核违约扣款金额除按考核分值扣款外，还需执行考核违约情况形成的考核违约金，扣发部分的运行管理经费，均不以任何形式再核拨。

注.项目服务期内，一切水费均需自行承担，具体费用在每年度最后一笔应拨养护经费中回扣。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．若中标人在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由中标人承担：

（1）转包或未经采购人同意，分包给与合同无关的第三方；

（2）连续两个月或年累计两个月考核不合格的；

（3）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

★因上述原因被解除合同的中标人不得参与本项目下一轮次的投标活动。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 贰 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之二作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值2%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、约谈诫勉

一旦出现以下情形的，甲方除了依据本合同约定的《考核办法》对乙方进行相关处罚外，还将视情形召集乙方相关负责人现场约谈诫勉。

1.发生重大安全生产事故但未造成重大人员伤亡或财产损失；

2.无法对发现问题进行及时分析、协助制定应急方案和修复计划；

3.未及时发现、制止并通知甲方在闸泵管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动；

4.任何设备软件装入及接入系统前未经甲方审核批准；

5.合同所列所有人员未按应急响应任务要求时间，延时到岗超过30分钟；

6.未根据放水预警方案及时预警的而发生人员落水等意外；

7.水闸、泵站接受指令后，非不可抗拒因素造成未及时启与闭，延时超30分钟；

8.人员无证操作被甲方发现勒令即刻终止操作；

9.泵站、中型水闸操作，未按要求派员上岗；

10.泵、闸运行期间人员脱岗；

11.单次考核“清洁及保洁项”扣分达到8分；

12.未按合同内容（包括投标文件及招标文件）执行且未按业主单位提出的时限要求及时整改；

13.其他甲方认为非常有必要约谈的情形。

十七、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执 份。

5.本合同附件：考核管理办法。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件、商务技术文件格式

1.资格、商务技术文件封面格式:

封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

2.资格文件：

（1）供应商资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

（3）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（4）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

浙江绿邦招标代理有限公司　　：

关于贵司      年　　月　　日发布                                项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

（3）供应商特定资格条件的证明文件（如有）：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（4）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

3.商务技术文件内容包括

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）供应商响应表（格式见附件）；

（3）商务条款偏离表（格式见附件）；

（4）投标函（格式见附件）；

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（6）技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

（7）供应商基本情况表（格式见附件）；

（8）本项目负责人简历表（格式见附件）

（9）本项目组人员配备情况表（格式见附件）

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表格式

供应商响应表

采购项目：

项目编号：

标段号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分除外）。

供应商名称：

年  月  日

（3）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

采购项目：

项目编号：

标段号：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（4）投标函格式

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

（5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月内（其中一个月即可）当地相关部门出具的社保证明。

（6）技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

采购编号：                   项目名称：

标段号：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（7）供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(8)本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购项目：

项目编号：

标段号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

(9)本项目组人员配备情况表格式

本项目组人员配备情况表

采购项目：

项目编号：

标段号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所处岗位 | 上岗证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（10）同类业绩情况一览表

同类业绩情况一览表

项目编号：                   项目名称：

标段号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年  月  日

二、报价文件

（一）报价文件封面格式：

封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函[提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)，格式见附件或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）开标一览表格式

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

单位：人民币

| 项目名称 | 报价内容 | 年度投标报价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海曙区堤防管理所水闸日常运行管理服务项目 标段： | 水闸运维养护 |  |  |
|  | 堤防绿化养护保洁 |  | 标段三填报 |
|  | 暂列金 | 50000 | 不可改动 |
|  | 合计 | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表（签名或印章），否则其投标作无效标处理。2、堤防绿化养护保洁为标段三填写，其他标段无需填写可自行删除该项。3、暂列金不得改动，否则按无效标处理

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

采购项目：                                               项目编号：

| 序号 | 分项内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人等 |  |  |  |  | 含维修养护费用 |
| 2 | 闸门运行岗 （主汛期） |  |  |  |  |  |
| 3 | 闸门运行岗 （非主汛期） |  |  |  |  |  |
| 4 | 高压电工岗 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低压电工岗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机械工岗 |  |  |  |  |  |
| 7 | 项目服务用车 |  |  |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运费用 （固定金额） | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 项目措施费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 暂列金 （固定金额） | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 11 | 绿化养护 （仅标段三提供） | m2 | 72928.81 |  |  |  |
| 12 | 堤防保洁 （仅标段三提供） | m2 | 16545.12 |  |  |  |
| 13 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金（6%） |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 注：1、报价不能超过单价及总价限价，否则作无效标处理；

- 2、报价为人民币报价，最多保留两位小数；

- 3、该部分合计应与开标一览表一致，不一致的以开标一览表为准；

- 4、该表中垃圾清运费、暂列金为固定金额不可改动，否则作无效标理。其中垃圾清运费为一次性包干费用，标段一为150000元，标段二为400000元，标段三为60000元。

5、绿化养护、堤防保洁费用仅由标段三投标供应商填写。

6、投标供应商可根据实际情况对该表进行补充和调整。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

日期： 年  月  日

（3）中小企业声明函[提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)，格式见附件或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

A.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3、供应商自行更改所属行业的，未填写企业类型（中、小、微型）的，本声明函作无效处理。

B.残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

- 电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日