政府采购

招标文件

采购编号： 2020NBHSC278

项目名称： 海曙区行政服务中心（农工商地块）信息化建设项目

宁波市海曙区公共资源交易中心

二〇二〇年十二月

政 府 采 购

招 标 文 件

采购编号： 2020NBHSC278

项目名称：海曙区行政服务中心（农工商地块）信息化建设项目

采购单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

集中采购机构：宁波市海曙区公共资源交易中心

招标文件编制日期：二0二0年十二月

（此页作为采购人对采购文件的纸质确认书）

目      录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、 其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 投标人须知	4

一、投标须知前附表	4

二、总则	5

三、招标文件	8

四、投标文件	8

五、投标文件的递交	10

六、开标及评标	11

七、合同签订	18

第三章 项目需求说明	19

第四章 合同条款及格式（仅供参考）	71

第五章 部分投标文件格式	74

# 第一章  招标公告

项目概况

海曙区行政服务中心（农工商地块）信息化建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年1月8日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2020NBHSC278

项目名称：海曙区行政服务中心（农工商地块）信息化建设项目

预算金额（元）：16504200元

最高限价（元）：16504200元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

合同履约期限：详见招标文件。

本项目（是）接受联合体投标,联合体家数不得超过两家，联合体协议明确牵头人。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2020年12月18日至2020年12月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

方式：依法获取招标文件方式为潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。 招标公告附件中提供的招标文件仅供阅览使用，未按上述规定依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取招标文件的投标人提交的投标文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年1月8日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（三）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]

开标时间：2021年1月8日 14:00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（三）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以公告发布之日起在上述网站查询结果为准，并按招标文件资格部分要求将查询结果做进投标文件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3、供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式）；

4、根据《浙江省财政厅关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》(浙财采监〔2020〕2号)及《浙江省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间开展政府采购活动补充事项的通知》(浙财采监〔2020〕4号)等文件的要求，各投标单位可通过邮寄或现场递交的方式递交投标文件。

采用邮寄方式递交投标文件的，请留足邮寄时间，递交时间以邮寄签收时间为准，拟在2021年1月8日11：30前（含）到件的邮寄地址为：宁波市海曙区中山西路298号5楼530办公室；拟在2021年1月8日11：30之后，2021年1月8日14：00之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（三）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]收件人：周老师；联系电话：87201283（尽量避免双休日和法定节假日寄达）。投标人邮寄后请电话或电子邮箱（737065605@qq.com）提供邮寄信息给采购机构，以便及时确认送达情况。邮寄延误送达或未密封的将予以拒收，采购机构无责确保文件及时接收，相关责任与后果全部由投标人自行承担。

采用现场递交方式递交投标文件的，投标人代表需持绿色“甬行码（或健康码）”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交投标文件，原则上每家投标单位派一名投标人代表参加开标会议，且参与现场开标活动的人员应严格遵守防疫规定，自觉遵守和服从交易现场管理，逾期送达或未密封的将予以拒收。（提醒事项：疫情期间，投标人须考虑委派人员是否符合地方及交易现场防疫相关规定，如因不符合规定导致无法参与开标活动而产生的相关责任与后果全部由投标人自行承担。）

5、关于分公司投标，除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

6、若本公告内容与招标文件不一致，以招标文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市海曙区政务服务办公室

地 址：宁波市中山西路298号海光大厦5楼

联系人： 张老师

联系方式：0574-87260553

2.集中采购机构信息

名  称：宁波市海曙区公共资源交易中心

地　址：宁波市海曙区中山西路298号海光大厦5楼

传  真：0574-87236382

项目联系人：周老师

电　话：0574-87201283

3.政府采购监督管理部门及投诉受理部门信息

名 称：宁波市海曙区政府采购办公室

联系电话：0574-87194482

# 第二章 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海曙区行政服务中心（农工商地块）信息化建设项目 |
| 2 | 采购编号：2020NBHSC278 |
| 3 | 采购单位：宁波市海曙区政务服务办公室 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标文件组成:投标文件:正本 1 份，副本 5份。 |
| 6 | 投标有效期：开标后 90日历天。 |
| 7 | 投标人的替代方案：不允许。 |
| 8 | 服务期限：以采购人需求为准。 |
| 9 | 付款方式：以采购人需求为准。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 11 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 12 | 评标标准及方法：综合评分法。 |
| 13 | 其他：/ |
| 14 | 履约保证金：不超过合同金额5%，具体按采购人要求（鼓励采购人根据采购项目特点和中标成交供应商信用情况免收履约保证金）。 |
| 15 | 本招标文件由招标采购单位负责解释。 |

## 二、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于投标邀请书（招标公告）中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”即宁波市海曙区公共资源交易中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2.3 “招标方”系指组织本次招标活动的集中采购机构或采购人。

2.4 “投标人”系指参加本次招标活动的供应商。

2.5 “投标人代理人”系指参加本次招标活动的供应商的被授权代表。

2.6 “小签”系指参加本次招标活动的投标人法定代表人或其授权代表的中文姓名。

2.7 “骑缝章”系指骑住投标文件所有缝的单位公章盖章，即盖完骑缝章后文本的每一页应该均有红印，不应存在漏页的情况，不论是中间漏还是前后漏。文本展开应该能够将骑缝章还原成原章。

3. 合格的投标人和投标产品

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件和招标公告规定的特定条件。

3.1.2 投标人与采购人（含集中采购机构）应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人（含集中采购机构）的委托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.3 投标人与采购人（含集中采购机构）有下列关系的，系直接或间接的关联，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任过投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.1.4 投标人之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.5 一个投标人对一个标包只能提交一个投标文件。

3.1.6 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.7 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式详见第五章投标文件格式部分）。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 信息公告媒体

5.1浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、宁波公共资源交易网海曙区分网（haishu.bidding.gov.cn）等公告载体。本次政府采购活动有关信息均在发布招标公告相同网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

6. 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

7. 联合体投标

本项目接受联合体投标，联合体家数不得超过两家，联合体协议明确牵头人。

8. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

9. 特别说明：

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

9.2 关于知识产权

9.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

9.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

9.3政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

9.3.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）。

9.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《投标单位（中小企业）声明函》。

9.3.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见评分表（如有）。

9.3.4 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.3.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见评分表（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

9.3.6 如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

9.3.7 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，

10.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

10.5质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证明文件或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 三、招标文件

11. 招标文件

11.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  项目需求说明；

第四章  合同条款及格式；

第五章  部分投标文件格式。

11.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

11.3集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间15日前，在发布招标公告相同网站上发布补充公告。招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对所有投标人具有约束力。

11.4所有投标人（尤其是从网站自行下载招标文件的投标人）均有义务不定期登陆集中采购机构公布的网站获取相关信息，集中采购机构发布在网站的补充公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

## 四、投标文件

12. 投标文件语言和计量单位

12.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

12.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13.投标文件编制的要求

13.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。

13.2 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（代表人）或其授权委托人签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

13.3投标人必须按照招标文件给定的投标文件格式编制投标文件并自编目录及页码。投标人需对投标文件装订成册（禁止使用活页装订。活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）。除投标文件封面以外，每页（非空白页）都要在右下角编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序书写，但字迹必须清晰可认，不可潦草。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由投标人自行承担。

13.4 投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。

14.投标文件的组成

14.1资格技术文件（单独包封）：

资格部分

（1）投标人营业执照副本复印件；

（2）投标人2019年的财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年的提供银行出具的资信证明材料复印件（若2019年财务状况报告尚未审计的，可提供财务报表）；

- 投标人开标日前六个月内任意一期依法缴纳（国税或地税）税收的凭证复印件，如依法免税或未开始缴纳税收的，应提供相应证明文件；

- 投标人开标日前六个月内任意一期社会保障资金的凭证复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件；

（5）投标人于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”；

（6）投标人商业贿赂行为承诺书；

（7）投标人法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（8）招标公告特定条件的相关证明资料；

（9）其他所需证明材料。

技术部分

（10）技术/服务条款偏离表；

（11）投标产品详情(若需提供产品，投标商须同时写明所投产品品牌及型号)；

（12）运维服务方案；

（13）人员管理实施方案；

（14）售后服务方案；

（15）完成的类似项目一览表及相关合同复印件；

（16）实施技术/服务人员一览表；

（17）评分标准中打分需要提供证明文件复印件；

（18）行业或产品必须的相关技术/功能证明资料或检验报告（若有）；

（19）与技术相关的其他资料。

14.2投标报价文件（单独包封）：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）投标单位（中小企业）声明函（若有）；

（5）与报价相关的其他资料。

14.3其他材料。投标人认为需要提供的其他相关数据和材料。

15. 投标文件的有效期、签署及规定

15.1 自开标日起 90 天内，投标书应保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标人同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

15.3 组成投标文件的各项资料（本须知第14条中所规定）均应遵守本条。

15.4 投标文件的正本必须以不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样，副本可以是“正本”的复印件。

15.5 投标文件的正、副本份数按《第二章 投标人须知前附表》中规定。如果正本与副本内容不符，以正本为准。

15.6 投标人应在封面填写全称，同时加盖单位公章（如果加盖投标专用章、合同专用章等，投标无效）。

15.7 投标文件必须有逐页小签或加盖骑缝章（公章）或逐页加盖公章。

15.8 投标文件所有要求签署的地方必须以不褪色的墨水签署。

15.9 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 五、投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1投标人应将资格技术文件和投标报价文件分别装订成册，且在每本投保文件封面上标明“正本”或“副本”字样；按资格技术文件和投标报价文件两类分别密封封装。各标包分别密封封装。

16.1.1如果要求投标人提供合同原件、资质原件或样品，应单独包封并注明其内容，以便评标委员会查阅后退回投标人。

16.1.2如果要求投标人提供如光盘等一次性介质，则该介质必须作为投标文件的一部分与投标文件封装在一个包封中。

16.1.4注明下列识别标志：投标文件的外包装封皮上应注明招标项目名称、投标文件类型、招标项目编号、标包号和“北京时间    年  月  日时  分之前不得启封”的字样（具体时间详见招标文件第一章“招标公告”规定的投标截止时间），注明“资格技术文件”和“投标报价文件”，并加盖投标人公章。

16.1.5“资格技术文件”正本1份、副本5份（含其他招标文件要求的资料）密封在“资格技术文件”包封中；“投标报价文件”正本1份、副本5份（含其他招标文件要求的资料）密封在“投标报价文件”包封中；并正确标明“资格技术文件”、“投标报价文件”及其他相关信息。

16.2 如果投标人未按第16.1条要求密封和标记，集中采购机构对投标文件的误投、错投或提前启封概不负责。对由此造成提前启封的投标文件，集中采购机构将予以拒绝，并退回投标人。

16.3投标人在投标时有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其投标文件：

（1）在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

（2）投标文件未按招标文件规定密封的。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，撤回情况须书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分，修改的内容需密封提交。

17.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤销。如在投标有效期内撤销投标文件的，追究其违约责任，并将此作为失信行为记录报政府采购监管部门。

## 六、开标及评标

18. 开标

18.1 集中采购机构按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由集中采购机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

18.2 投标人应派代表参加开标仪式，并签到。主持人介绍参加开标会议与会人员，并宣布开标纪律。

18.3 开标时由投标人代表或公证机构查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

18.4集中采购机构在开标仪式上，由工作人员当众拆封资格技术文件后提交评标委员会评定，公布资格技术结果后，再开投标报价文件提交评标委员会评定，公布评标结果。

19. 评标

19.1 招标方根据项目特点组建评标委员会，对具备明确响应招标文件的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术、经济专家等组成。

19.2 评标严格按照招标文件的要求和条件，遵循公正、公平、科学、择优的原则，同时考虑以下因素：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的无效标条件

（6）经营信誉。

20. 评标方法及投标无效的情形

20.1本项目的评标方法采用：综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项要素进行综合评审得出总分进行排名。评标总分为100分，具体详见附：评分表。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

20.2投标文件有下列情形之一的，按照无效投标处理：

（1）投标商未能通过资格性审查的，审查内容主要包括招标文件14.1的资格部分；

（2）投标文件未能通过符合性、有效性审查的，审查内容主要包括招标文件第二章第一、四部分相关内容；

（3）投标人未按采购文件规定的时间和方式获取采购文件的；

（4）在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

（5）投标文件具有重大偏差情形的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（7）未按要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件的要求做出明确响应的，投标将被作为无效投标处理。

（8）若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其投标文件为无效投标文件。

（9）投标文件采用活页装订。活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式。

（10）投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

（11）评委会认定的其他违法违规情况的。

21. 评标纪律

21.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责               任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

（4）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

21.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22. 评标程序

22.1 先评资格技术标。对投标文件的初审，初审内容为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查。依据招标文件的规定，对投标文件中的资格部分进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出明确响应。

22.2投标的澄清。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

22.3错误的修正。投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

22.5评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出明确响应。未能在实质上明确响应的投标，应做无效标处理。

22.6评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

22.6.1下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定的期限；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出明确响应，并按本规定第20.2规定作无效标处理。

22.6.2 细微偏差是指投标文件明确响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

22.7详细技术评审。经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分作进一步评审、比较。以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，进行打分汇总。

22.7.1由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标进行记名打分。统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，用算术平均法求出每一份投标文件的平均得分（小数点后保留2位，四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评委会组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

22.7.2综合评分。评分标准的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。

22.8最终得分及排序

（1）各投标人最终得分即技术分与报价分的总和；

（2）按评分结果由高到低排序，各投标人的最终得分若出现并列分，由评标委员会讨论确定。

附：评分表

| 评分因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价得分为满分30分。 参与评审的价格=投标报价-【（小微企业货物及服务价格×小微企业优惠6%）（如有）】 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 各投标单位的投标报价得分=（基准价/参与评审的价格）×30%×100。 说明：低于最高限价85%的投标报价视为“过低报价”。评审委员会应当要求其在评标现场0.5小时内提供书面说明及相关证明材料，若投标人未提供或虽然提供了证明资料，但评审委员会三分之二以上成员认为其证明材料依据不合理的，由三分之二以上评委书面确认后，该报价不再作为评标基准价，且价格得分为0分。 |  | 30 |
| 商务技术分 （70分） | 技术响应指标 （32分） | 技术响应性：供货产品可靠、先进、技术资料完整，系统功能、设备配置等完全符合招标文件要求得基本分30分，招标文件内标有▲的为重要参数，▲指标每偏离一项扣2分，其它每偏离一项扣1分，扣完为止。 | 32 |
|  | 项目技术方案 （4分） | 硬件技术方案： 要求总体架构设计合理、考虑完整，符合本项目的实际应用情况，包括但不限于产品的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的功能和备品配件等综合评价。 软件设计方案： 根据设计方案的先进性、完整性、合理性、适用性、扩展性，方案中是否详细阐述系统的体系架构设计、软件环境、整体部署及系统功能设计。 关于与政务服务网对接方案的合理性、可行性，与企业码对接方案的合理性、可行性，与政企直通车对接方案的合理性、可行性，与企服通对接方案的合理性、可行性，对接等重点功能的详细设计是否科学、合理、完整。 | 12 |
|  | 实施方案 （4分） | 实施方案： 对用户项目实施需求熟悉，项目实施有详尽的合理规划和施工组织方案，要求工序合理、装备齐全、人员充足、工期确保、质量可控等。 |  |
|  | 服务响应及 培训方案 （4分） | 根据服务响应时间、响应程度、解决问题能力、紧急故障处理预案、运维保障措施等方面提供具有可操作性行的方案、技术指导、综合评价。 根据供应商提供的人员培训计划的合理性、培训课程情况、培训时间、师资及方式等情况。 |  |
|  | 人员资质 （5分） | 软件承建投标人： 投入本项目的项目负责人具有高级工程师职称的得1分。 投入项目实施人员具有2个及以上信息系统项目管理师得1分。 系统集成或运营商： 投入本项目实施人员中具有pmp证书，得0.5分。 投入本项目实施人员中具有网络工程师证书，得0.5分 投入本项目实施人员中具有cisp证书，得0.5分。 投入本项目实施人员中具有高级通信工程师证书，得0.5分。 投入本项目实施人员中具有CCSK证书，得0.5分。 投入本项目实施人员中具有OCP证书，得0.5分。 说明：需在投标文件中提供拟派实施人员开标前六个月的社保证明材料复印件，相关证明均应加盖投标人公章。 | 5 |
|  | 现场演示 （5分） | 对整体平台及主要功能进行现场讲解演示，以系统形式演示，共5分（以PPT演示得0分）。 绩效考核管理（2分）：包括部门设置、岗位设置、机构人员设置、操作权限设置、绩效考核指标维护、个人KPI、员工KPI、考核评分、考核汇总、发表意见、意见回复、系统维护(数据备份与恢复、系统操作日志）等功能，对接各块数据，根据考核办法自动生成各类绩效考核报表，完整实现海曙区行政服务中心的绩效考核的理念与需求 远程同步视频传输(2分)： 1、智能互动书写板内窗口化本地文档打开：可以通过智能互动书写板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作 2、传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布 3、内置视频会议软件，打开视频会议可以进入智能互动书写板，实现与会方通过视频会议加入在异地同时在一块智能互动书写板上书写 投标人提供智能互动书写板样品得1分，现场无法提供样品此项不得分。 投标演示人员需提供开标前六个月的社保证明材料复印件，相关证明均应加盖投标人公章。 | 5 |
|  | 投标人资质 及实力 （8分） | 软件承建投标人： 1）具有计算机软件著作权的软件产品数量10至40项0.5分，40项以上得1分。 2）具有高新技术企业认定证书得1分。 3）具有信息安全管理体系认证证书得0.5分。 4）具有ITSS信息技术服务运行维护资质证书得1分。 5）具有涉密信息系统集成软件开发甲级资质得2分，乙级的1分。 系统集成或运营商： 6）具有信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； 7）具有信息安全管理体系认证证书得0.5分； 8）具有环境管理体系认证证书得0.5分； 9）具有质量管理体系认证证书得0.5分； 10）具有职业健康管理体系认证证书得0.5分； | 8 |
|  | 售后服务 （5分） | 软件承建投标人和系统集成投标人均具有本地化服务能力得3分，只有一方具有得0.5分。（提供产权证明或房屋租赁合同）（3分） 售后响应案例：提供政府职能部门应急保障案例每个得1分，最多2分。（2分）（需要提供证明文件及政府职能部门盖章） | 5 |
|  | 项目案例 （3分） | 投标人自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类政务服务类软件开发或实施服务类项目案例，每提供一个得1分，最多得3分。 在投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，投标时提供原件核对，否则不得分。 | 3 |

22.9编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

23． 评标过程监控及保密

23.1 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝，并承担相应法律责任；

23.2 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24. 中标人确定

政府集中采购机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知书及中标结果公告

自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，宁波市海曙区公共资源交易中心将向中标人发出《中标通知书》，并在招标公告相同网站上发布中标结果公告。

26.其他事项

26.1到报名截止时间，投标人不足3家的，将重新招标。

26.2投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 七、合同签订

27. 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件等约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

28. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29. 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，或者重新组织招标。

30. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%（除经政府采购监管部门认定的跟标采购项目外）。

31.中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。

# 项目需求说明

- 一、项目概况

根据《浙江省人民政府关于印发浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作总体方案的通知》（浙政发〔2018〕48号）的工作要求。本项目旨在提升宁波市海曙区新行政服务中心的整体服务能力，围绕“放管服”和深化“最多跑一次”改革的工作主线，认真贯彻落实国家大数据战略和浙江省委把数字经济作为“一号工程”来抓的决策部署，全面建设政务服务2.0，加快推进政府数字化转型。由于现有区行政服务中心场地和智能化服务能力所限，亟待完善政务服务功能，改善政务服务环境，提高办事服务体验，打造一个功能齐全、整洁有序、优质高效的服务环境，规划建设海曙新行政服务中心（农工商项目），实现“新大厅、新服务、新体验”全面推动我区政务服务改革、产业创新和社会发展。

- 二、建设内容

本次项目建设内容包括硬件基础设施及软件系统。

1、硬件基础设施建设内容

硬件基础设施建设内容包括：综合布线、机房建设、网络交换、监控拾音、智能政务服务工作台、门禁安防、数字时钟同步系统、信息发布系统、智能文件柜、排队叫号终端、智能引导机器人、多媒体会议系统、背景音乐系统、远程视频会议系统、人体体温检测系统。

2、软件系统建设内容

（1）智慧大厅云集中管理系统：包括基础支撑平台、窗口信息管理系统、排队叫号系统、评价交互系统、监控视频系统、录音系统、门禁安防系统、信息发布系统、多媒体会议系统、背景音乐系统、数字时钟同步系统、智能导引系统、智能政务服务工作台管理系统、智能核验及身份认证系统、云桌面系统、招标云备份系统、WIFI无线认证系统等子系统，实现各子系统对硬件设备的运行管理，并按统一数据标准规范进行对接融合、集中管理。

（2）智慧中心考核管理系统：包括人员管理、考勤及请假管理、好差评数据管理、服务现场标准化管理、检查督查管理、业务学习培训管理、绩效考核管理、固定资产管理等模块，可根据自定义考核细则实现智能化管理分析功能。

（3）政务服务数据仓：对接政务服务2.0业务平台，获取省市区及镇（乡）街道、村（社区）各类政务服务平台的相关数据，结合中心自有归集数据，建设政务服务数据仓，通过数据分析呈现可视化看板。包含AI知识宝典、近地感知、信息推送、预约服务、到期提醒、人物画像等功能，拓展海曙政务服务特色应用，定制开发多部门联办“一件事”，建设政企通平台，向多业务节点提供数据服务。通过数据驾驶舱面向领导、业务人员提供智能科学的数据看板，对企业群众量身定制推送相关政务服务，实现无感智办。

通过标准规范体系及安全保障体系建设，保障软件平台的标准化、规范性和安全性。

- 三、设计原则

（1）安全性原则

系统建设要符合用户对信息安全管理的要求，建立完善可靠的安全保障体系，对非法入侵、非法攻击和网络计算机病毒应具有很强的防范能力，确保系统具有严格的身份认证功能，并有相应的技术手段对数据安全和操作安全加以保护。

（2）可靠性原则

系统设计应采用成熟、稳定、可靠的软件技术，保证系统在大数据量、高并发的情况下长时间不间断地安全运行。

（3）实用性原则

根据业务需求和业务流程，从方便用户使用的角度进行系统设计、功能和模块划分。工作流程设计要求简捷流畅，能适应工作流不稳定和突发事件等各种现实情况。

（4）先进性原则

在保证可靠性和技术成熟性的基础上，采用先进的系统体系结构，先进的构架方式，先进的系统软件平台，先进的应用软件设计思想和实现技术，为平台提供最佳的技术支持，并符合今后的发展方向。

- 可扩展性原则

系统设计应能满足未来业务变化的需求，该平台是一个不断发展中的应用系统，当业务需求、外部环境发生变化时，可以扩展系统的功能和性能。软件设计要简明，

要适应业务发展需要，便于系统的继承和扩展。

- 采购清单

| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 六类配线架 | 详见“货物详细技术参数” | 130 | 个 |  |
| 2 | 1U数据理线架 | 详见“货物详细技术参数” | 130 | 台 |  |
| 3 | 六类数据跳线 | 详见“货物详细技术参数” | 2000 | 根 |  |
| 4 | 110配线架 | 详见“货物详细技术参数” | 20 | 台 |  |
| 5 | RJ45-110语音跳线 | 详见“货物详细技术参数” | 2000 | 根 |  |
| 6 | 1U光纤配线架 | 详见“货物详细技术参数” | 20 | 台 |  |
| 7 | LC耦合器 | 详见“货物详细技术参数” | 480 | 个 |  |
| 8 | 尾纤 | 详见“货物详细技术参数” | 480 | 根 |  |
| 9 | LC-LC3米跳线 | 详见“货物详细技术参数” | 240 | 根 |  |
| 10 | 光纤熔接 | 详见“货物详细技术参数” | 480 | 芯 |  |
| 11 | 机柜 | 详见“货物详细技术参数” | 45 | 个 |  |
| 二、网络设备系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 核心交换机 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 台 |  |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 3 | 24口交换机 | 详见“货物详细技术参数” | 18 | 台 |  |
| 4 | 48口交换机 | 详见“货物详细技术参数” | 91 | 台 |  |
| 5 | 汇聚万兆光模块 | 详见“货物详细技术参数” | 20 | 个 |  |
| 6 | 接入千兆光模块 | 详见“货物详细技术参数” | 100 | 只 |  |
| 7 | 24口poe交换机 | 详见“货物详细技术参数” | 15 | 台 |  |
| 8 | License | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 批 |  |
| 9 | 认证平台 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 项 |  |
| 10 | 无线AC | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 11 | 无线AP | 详见“货物详细技术参数” | 45 | 个 |  |
| 12 | 云管理平台 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 项 |  |
| 三、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 10KVA塔式 | 详见“货物详细技术参数” | 10 | 台 |  |
| 2 | 20KVA塔式 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 3 | 3KVA机架式 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 台 |  |
| 4 | 12V100AH电池 | 详见“货物详细技术参数” | 272 | 节 |  |
| 5 | A16电池箱含配线 | 详见“货物详细技术参数” | 14 | 个 |  |
| 6 | A8电池箱含配线 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 个 |  |
| 四、智能监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W网络电梯摄像机 | 详见“货物详细技术参数” | 5 | 台 |  |
| 2 | 电梯层显 | 详见“货物详细技术参数” | 5 | 台 |  |
| 3 | 无线网桥 | 详见“货物详细技术参数” | 5 | 对 |  |
| 4 | 200W网络红外半球摄像机 | 详见“货物详细技术参数” | 450 | 台 |  |
| 5 | 拾音器 | 详见“货物详细技术参数” | 150 | 个 |  |
| 6 | 200W网络红外枪型摄像机 | 详见“货物详细技术参数” | 150 | 台 |  |
| 7 | 枪机支架 | 详见“货物详细技术参数” | 150 | 只 |  |
| 8 | 200W网络双目摄像机 | 详见“货物详细技术参数” | 150 | 台 |  |
| 9 | 360全景摄像机 | 详见“货物详细技术参数” | 14 | 台 |  |
| 10 | 400W网络红外超清摄像机 | 详见“货物详细技术参数” | 60 | 台 |  |
| 11 | 客流分析专用摄像机 | 详见“货物详细技术参数” | 20 | 台 |  |
| 12 | 46寸液晶拼接屏 | 详见“货物详细技术参数” | 12 | 台 |  |
| 13 | 电视墙柜体 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 14 | 8路高清视频解码器 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 15 | 72盘位磁盘阵列 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 台 |  |
| 16 | 西部数据企业级硬盘4T | 详见“货物详细技术参数” | 72 | 个 |  |
| 17 | 西部数据企业级硬盘8T | 详见“货物详细技术参数” | 216 | 个 |  |
| 18 | 管理平台服务器 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 套 |  |
| 19 | 管理平台 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 套 |  |
| 20 | 流媒体服务器 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 21 | 服务器 | 详见“货物详细技术参数” | 12 | 台 | 服务标准化使用 |
| 22 | 声控器 | 详见“货物详细技术参数” | 150 | 台 | 服务标准化使用 |
| 23 | 人体感应器 | 详见“货物详细技术参数” | 150 | 台 | 服务标准化使用 |
| 24 | 供电电源 | 详见“货物详细技术参数” | 150 | 套 | 服务标准化使用 |
| 25 | 人脸分析主机 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 | 服务标准化使用 |
| 26 | 信号转换模块 | 详见“货物详细技术参数” | 45 | 套 | 服务标准化使用 |
| 五、智能叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 叫号窗口LED全色玻璃显示屏 | 详见“货物详细技术参数” | 120 | 块 | 透明玻璃屏1000*400一块 |
| 2 | 32寸液晶触控 智能排队取号机 | 详见“货物详细技术参数” | 10 | 台 | 取号机6台立式的，4台嵌入式 |
| 3 | 身份证模块 | 详见“货物详细技术参数” | 10 | 台 |  |
| 4 | 系统分配器 | 详见“货物详细技术参数” | 10 | 台 |  |
| 5 | 50寸液晶综合显示屏 | 详见“货物详细技术参数” | 30 | 台 | 竖屏 |
| 6 | 机顶盒 | 详见“货物详细技术参数” | 30 | 个 |  |
| 7 | pad评价器 | 详见“货物详细技术参数” | 100 | 个 |  |
| 8 | 呼叫器 | 详见“货物详细技术参数” | 100 | 台 |  |
| 9 | PAD充电防盗器 | 详见“货物详细技术参数” | 100 | 个 |  |
| 10 | LED 控制电脑 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 台 |  |
| 11 | 服务器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 12 | PAD报警器 | 详见“货物详细技术参数” | 100 | 个 |  |
| 六、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 详见“货物详细技术参数” | 77 | 台 |  |
| 2 | 280Kg单门磁力锁 | 详见“货物详细技术参数” | 22 | 台 |  |
| 3 | 280Kg双门磁力锁 | 详见“货物详细技术参数” | 45 | 台 |  |
| 4 | 闭门器 | 详见“货物详细技术参数” | 112 | 个 |  |
| 5 | 开门按钮 | 详见“货物详细技术参数” | 77 | 个 |  |
| 6 | 人脸采集终端 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 7 | 手机安检门 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 七、会议系统 经过重新整理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1、主楼夹层视频会议室*1间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接屏 | 详见“货物详细技术参数” | 20 | 台 |  |
| 2 | 前维护支架 | 详见“货物详细技术参数” | 20 | 幅 |  |
| 3 | 拼接控制器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 4 | 安装架、接插件 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 批 |  |
| 5 | 55寸液晶显示屏 | 详见“货物详细技术参数” | 12 | 台 |  |
| 6 | 伸缩挂架 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 个 |  |
| 7 | hdmi传输器 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 对 |  |
| 8 | 平板电脑 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 9 | 操作台 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 10 | 全彩条屏 | 详见“货物详细技术参数” | 11.45 | 平方 |  |
| 11 | 数字无线会议主机 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 12 | 数字无线主席单元 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 只 |  |
| 13 | 数字无线代表单元 | 详见“货物详细技术参数” | 8 | 只 |  |
| 14 | 调音台1 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 15 | 反馈抑制器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 16 | 音频处理器1 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 台 |  |
| 17 | 四天线真分集无线双手持无线话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 18 | 台式话筒架 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 19 | 变压器 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 只 |  |
| 20 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 个 |  |
| 21 | 8进4出高清混合矩阵 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 22 | 集中控制主机 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 23 | 系统软件 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 24 | 无线路由器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 只 |  |
| 25 | 平板电脑 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 块 |  |
| 26 | 功放 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 27 | 音柱音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 只 |  |
| 28 | 音箱支架 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 套 |  |
| 29 | 电源时序器1 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 30 | 标准机柜 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 2、主楼二层小会议室*2间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机1 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 2 | 120英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 幅 |  |
| 3 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 个 |  |
| 4 | 电源时序器2 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 3、主楼夹层中会议室*2间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机1 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 2 | 120英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 幅 |  |
| 3 | 调音台 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 5 | 变压器 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 只 |  |
| 6 | 无线一拖二双会议话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 套 |  |
| 7 | 无线一拖二双手持话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 套 |  |
| 8 | 台式话筒架 | 详见“货物详细技术参数” | 8 | 只 |  |
| 9 | 音频处理器1 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 10 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 个 |  |
| 11 | 功放 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 台 |  |
| 12 | 音柱音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 8 | 只 |  |
| 13 | 音箱支架 | 详见“货物详细技术参数” | 8 | 套 |  |
| 14 | 电源时序器2 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 15 | 标准机柜 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 个 |  |
| 4、主楼二层大会议室*1间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 150英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 幅 |  |
| 2 | 投影机2 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 3 | 反馈抑制器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 4 | 变压器 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 5 | 无线一拖二双会议话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 6 | 无线一拖二双手持话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 7 | 台式话筒架 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 只 |  |
| 8 | 音柱音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 只 |  |
| 9 | 功放 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 10 | 调音台2 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 11 | 音频处理器1 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 12 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 13 | 音箱支架 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 套 |  |
| 14 | 标准机柜 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 15 | 电源时序器2 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 5、主楼夹层小会议室*4间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机1 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 台 |  |
| 2 | 120英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 幅 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 个 |  |
| 4 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 4 | 个 |  |
| 6、辅楼2F阶梯大开标室368平方*1间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机1 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 2 | 150英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 幅 |  |
| 3 | 反馈抑制器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 4 | 四天线真分集双手持无线话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 5 | 四天线真分集双鹅颈会议无线话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 6 | 同轴线阵列音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 7 | 音柱音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 只 |  |
| 8 | 功放 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 9 | 变压器 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 10 | 调音台1 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 11 | 音频处理器2 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 12 | 台式话筒架 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 13 | HDMI分配器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 14 | HDMI切换器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 15 | 音箱支架 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 套 |  |
| 16 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 个 |  |
| 17 | 标准机柜 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 18 | 电源时序器2 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 7、辅楼2F中开标室85-96平方*3间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机1 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 2 | 120英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 幅 |  |
| 3 | 音柱音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 只 |  |
| 4 | 音频处理器1 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 5 | 无线一拖二双手持话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 套 |  |
| 6 | 台式话筒架 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 只 |  |
| 7 | 无线一拖二双会议话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 套 |  |
| 8 | 变压器 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 只 |  |
| 9 | 功放 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 10 | 音箱支架 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 套 |  |
| 11 | 投影机吊架 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 个 |  |
| 12 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 个 |  |
| 13 | 标准机柜 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 个 |  |
| 14 | 电源时序器2 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 8、辅楼2F小开标室80平方以下*3间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机1 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 2 | 120英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 幅 |  |
| 3 | 音柱音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 只 |  |
| 4 | 音频处理器1 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 5 | 无线一拖二双手持话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 套 |  |
| 6 | 台式话筒架 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 只 |  |
| 7 | 无线一拖二双会议话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 套 |  |
| 8 | 变压器 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 只 |  |
| 9 | 功放 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 10 | 音箱支架 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 套 |  |
| 11 | 投影机吊架 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 个 |  |
| 12 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 个 |  |
| 13 | 电源时序器2 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 台 |  |
| 14 | 标准机柜 | 详见“货物详细技术参数” | 3 | 个 |  |
| 9、辅楼3F小评标室80平方以下*6间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机1 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 台 |  |
| 2 | 120英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 幅 |  |
| 3 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 个 |  |
| 10、辅楼4F会议室*1间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机1 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 2 | 120英寸电动幕布 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 幅 |  |
| 3 | 红外无线功放 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 4 | 红外线颈挂式水滴形话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 只 |  |
| 5 | 红外线手持话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 只 |  |
| 6 | 双路座充 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 7 | 红外音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 8 | 台式话筒架 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 9 | 变压器 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 只 |  |
| 10 | 投影机吊架 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 11 | 多媒体地插/桌面插 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 12 | 电源时序器2 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 13 | 标准机柜 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 八、信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 主楼一层LED大屏展示 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏p1.89 | 详见“货物详细技术参数” | 17.5 | 平方 |  |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 3 | LED全彩屏接收系统 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频处理器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 5 | LED屏支架 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 6 | 管理工作站 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线投屏器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 交易中心三楼LED大屏展示 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏p1.89 | 详见“货物详细技术参数” | 12 | 平方 |  |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 3 | LED全彩屏接收系统 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频处理器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 5 | LED屏支架 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 6 | 管理工作站 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线投屏器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 个 |  |
| 九、背景音乐 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播服务器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 2 | IP网络广播软件（含分控、采播、直播、领导工作站） | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 3 | IP网络监听音箱 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 只 |  |
| 4 | IP网络话筒 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 5 | 消防信号强切服务器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 6 | 电源时序器 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 7 | IP吸顶喇叭 | 详见“货物详细技术参数” | 60 | 个 |  |
| 十、智能文件柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能文件柜 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 套 |  |
| 十一、政务服务机器人 |  |  |  |  |  |
| 1 | 政务服务机器人 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 十二、数字时钟同步系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | GPS北斗双模授时天线 | 详见“货物详细技术参数” | 1 | 台 |  |
| 2 | 中心母钟 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 3 | 单面同步时钟 | 详见“货物详细技术参数” | 13 | 台 |  |
| 十三、智能服务终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能服务工作台 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 套 |  |
| 2 | 半自助服务PAD | 详见“货物详细技术参数” | 20 | 台 |  |
| 3 | Pad报警器 | 详见“货物详细技术参数” | 20 | 个 |  |
| 4 | 网办云PC | 详见“货物详细技术参数” | 50 | 套 |  |
| 5 | 复印机 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 台 |  |
| 6 | 电子税务一体机 | 详见“货物详细技术参数” | 6 | 套 | 3种型号各2套 |
| 十四、远程视频会议 |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程视频会议 | 详见“货物详细技术参数” | 10 | 套 |  |
| 十五、软件应用服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件应用服务器 | 详见“货物详细技术参数” | 2 | 台 |  |
| 十六、招投标云备份系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 招投标云备份 |  | 1 | 套 | 5年180T容量 |
| 十七、智慧大厅云集中管理系统 |  | 详见应用系统功能需求 | 1 | 套 |  |
| 十八、智慧中心考核管理系统 |  | 详见应用系统功能需求 | 1 | 套 |  |
| 十九、政务服务数据仓 |  | 详见应用系统功能需求 | 1 | 套 |  |

五、主要货物详细技术参数

- （一）综合布线

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类配线架 | 六类非屏蔽24口配线架 |
| 2 | 1U数据理线架 | 1U金属理线架 |
| 3 | 六类数据跳线 | 六类非屏蔽数据跳线2米 |
| 4 | 110配线架 | 100线回，19英寸安装 |
| 5 | RJ45-110语音跳线 | RJ45-110语音跳线 1米 |
| 6 | 1U光纤配线架 | 满足FC/SC头12芯，LC双芯24芯 |
| 7 | LC适配器 | 单芯单模 |
| 8 | 尾纤 | 单芯单模1米 2.0 |
| 9 | LC-LC3米跳线 | 单芯单模3米 2.0 |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤熔接工程 |
| 11 | 机柜 | 1800*600*600高宽深 3块可承重50KG隔板，8口PDU，立柱2.0，侧板1.5，上下都可进线，网孔门 |

- （二）网络设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 交交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps，以官网最小值为准；槽位要求,提供官网截图； 业务槽数≥3，不含主控； 支持静态路由、BFD、RSVP、OSPF、BGP、IS-IS等协议, 单板卡支持万兆光口数≥48，支持万兆电口数≥24；提供官网选配截图； 支持多种安全板卡，应用控制、负载均衡、防火墙等，提供官网截图说明； 支持单槽位48端口万兆限速转发； 支持流量监管，IP MAC PORT绑定； 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 可靠性 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 支持可统一管理下行设备，通过web界面实现配置命令下发及版本升级；提供第三方测试报告 ▲支持堆叠带宽可达3.2T，支持4虚1；通过标准以太网端口实现多虚一技术(N:1)，提供第三方测试报告; 质保 投标时提供三年原厂项目授权、函保证明； |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 交换容量≥330Gbps,包转发率≥108Mpps；千兆光接口数量≥24个，万兆光接口≥4个，至少有8个combo口； 路由协议IPv4/v6静态路由、OSPF、RIP；支持集中式MAC地址认证；支持802.1x认证，支持基于端口和VLAN的 ACL； ▲支持与上行设备互联实现统一界面管理，提供官网截图； 支持10KV防雷能力，提供相关截图； 虚拟化堆叠；支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，统一管理协同工作、不间断维护功能；提供第三方测试报告。 质保 投标时提供三年原厂项目授权、函保证明； |
| 3 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps, 包转发率≥50Mpps，以官网最小值为准；千兆电口≥24个,千兆光口≥4个； 支持10KV防雷能力，提供相关截图； 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持时间段（Time Range）ACL；支持端口的VLAN，支持协议的VLAN； ▲支持与上行设备互联实现统一界面管理，提供官网截图； 虚拟化堆叠；支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，统一管理协同工作、不间断维护功能；提供第三方测试报告。 质保 投标时提供三年原厂项目授权、函保证明； |
| 4 | 48口交换机 | 交换容量≥420Gbps, 包转发率≥85Mpps，以官网最小值为准；千兆电口≥48个,千兆光口≥4个； VLAN特性，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持时间段（Time Range）ACL； 支持10KV防雷能力，提供相关截图； ▲支持与上行设备互联实现统一界面管理，提供官网截图； 虚拟化堆叠；支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，统一管理协同工作、不间断维护功能；提供第三方测试报告。 质保 投标时提供三年原厂项目授权、函保证明； |
| 5 | 汇聚万兆光模块 | 万兆模块(1310nm,10km,LC) ,要求5年质保与核心同一品牌 |
| 6 | 接入千兆光模块 | 光模块单模块(1310nm,10km,LC)，要求原厂5年质保，与核心同一品牌 |
| 7 | 24口poe交换机 | 交换容量≥330Gbps, 包转发率≥50Mpps，以官网最小值为准；千兆电口≥24个,千兆光口≥4个；支持POE、POE+, 至少有4个combo口； VLAN特性 ，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持时间段（Time Range）ACL； ▲支持与上行设备互联实现统一界面管理，提供官网截图； 支持10KV防雷能力，提供相关截图； 虚拟化堆叠；支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，统一管理协同工作、不间断维护功能；提供第三方测试报告。 质保 投标时提供三年原厂项目授权、函保证明； |
| 8 | License |  |
| 9 | 短信认证 | 需支持手机和PAD端等无差别访问， ▲厂商资质认证 投标产品制造厂商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书，提供复印件。 |
| 10 | 无线AC | 协议标准 支持新一代802.11ax技术，兼容802.11a/b/g/n/ac/ac wave2协议，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 协商速率 整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G，提供官网截图证明；最大接入用户数≥1000，提供工信部或下属实验室第三方检测报告； 接口 ≥2个千兆电口 ，支持802.3at/af兼容供电。 天线 内置智能天线系统 质保服务 投标时提供3年原厂质保服务函并盖章 |
| 11 | 无线AP | 支持802.11acwave2协议，支持2.4GHz和5GHz双频工作，支持2x2MIMO，最高速率达1.25Gbps。 IPv6 支持IPv4/IPv6双协议栈；支持WiFi 6 资质认证 投标设备必须持有国家工信部型号核准证 质保服务 投标时提供3年原厂质保服务函并盖章 |
| 12 | 云管理平台 | 支持现有现有国内外主要操作系统，包括Windows、CentOS、中标普华、中标麒麟、中标红旗、深度等。需提供兼容中标麒麟v6.0及v7.0版本的证证明材料。 ▲国产品牌，要求与海曙大数据发展服务中心现网国产虚拟化平台相互兼容，提供现网平台兼容性确认说明文件并盖章。 性能要求 支持与有线网络系统进行统一身份认证对接，能够通过统一身份认证系统帐号进行联动，实现帐号统一，最终实现有线网络与无线网络统一用户管理，无需二次认证即可实现访问外网。 实现认证系统与短信网关开发对接，访客用户直接通过手机短信接收密码认证方式，以手机号作为账号进行登陆，账号均有有效期，可以自定义。 支持所有虚拟地址、系统等统计，并导出文档； 实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份时对业务运行无影响，备份策略可细化到分钟级，提供界面截图。 |

- （三）UPS系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10KVA塔式 | 1、UPS主机容量≥10KVA，采用在线双变换架构，完全隔离市电杂讯与干扰。采用先进的DSP全数字化控制技术，可靠性高； 2、交流输入： 额定电压：220V（单相二线+G） 频率范围要求：40-70Hz 电压范围：110V-300V 。 功率因素：≥ 0.8 过载能力：130%负载30分钟，150%负载1分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性 3、故障：连续蜂鸣 4、提供与UPS电源同品牌的电池. |
| 2 | 20KVA塔式 | UPS采用在线双变换架构，完全隔离市电杂讯与干扰。采用先进的DSP全数字化控制技术，可靠性高； 支持三进三出、三进单出及单进单出 输入电压:304~520Vac， 输入频率: 50/60Hz±10% 自适应。 输入功效：≥ 0.95 过载能力:≤105%，连续工作；106%~110% 10min；105~130% 1min；130~150%，30s 具备LCD+LED面板显示运行状况。 输出端有电路开关保护及限流功能。 具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS发生故障时必须发出声光告警。 安全操控设计、使用安全方便，即使不按程序开机也不会造成UPS损坏。 |
| 3 | 3KVA机架式 | 机架式安装，采用在线双变换架构，完全隔离市电杂讯与干扰。 电压范围：110V-300V 功率因素：≥ 0.99 电流谐波：≤ 3% 电压稳定度： 220V±1%（单相二线+G）； 输出功率因数：≥0.8 过载能力: 105%-130% 1分钟； 频率：50/60HZ±0.5 告警提示 电池模式：间歇蜂鸣 故障：连续蜂鸣 LED状态指示：AC输入、电池、旁路、故障等 全中文LCD状态指示：输入/输出/旁路 频率、电压，负载百分比及电池容量百分比，后备时间，异常信息及智能自诊断等； 通信接口标准：具备RS232标准通信接口，并提供通信电缆和信号输出端子。 |
| 4 | 12V100AH电池 | 阀控式密封铅酸蓄电池，12V/100Ah； 蓄电池寿命≥十年，提供电池生产商相关证明材料； 蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记。 |
| 5 | A16电池箱含配线 | 定制16号电池箱，规格：长780*宽470*高1230mm |
| 6 | A8电池箱含配线 | 定制8号电池箱，规格：长780*宽470*高618mm |

- （四）智能监控系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200W网络摄像机 | 采用高性能二百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920*1080）30fps 支持H.264编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持10M/100M自适应网口 支持ROI，SMART H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 |
| 2 | 电梯层显 | 支持绊线入侵，区域入侵；采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出200万(1920×1080)@25fps）；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67/IK10防护等级； |
| 3 | 无线网桥 | 接口信息3*10/100Base-T RJ45电口；网络协议TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP；无线带宽(MAX)300Mbps；无线对射距离(实测）400m；无线方向定向；工作温度-30℃～+60℃；天线内置天线,增益:6dBi；电源适配器标配 |
| 4 | 200W网络红外半球摄像机 | 采用高性能二百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（（1920*1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持电压检测,区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警 支持报警2进2出，音频1进1出 支持DC12V/POE供电方式，支持DC12电源返送，最大电流160mA,方便工程安装 支持10M/100M自适应网口 支持IP67防护等级 ▲内置GPU芯片。（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） |
| 5 | 拾音器(桌面) | 设备类型：全向拾音器 监听范围：有效监听范围5~20平方可调 灵敏度：-35DB 频率响应：20Hz~20KHz 信噪比： 60DB 指向特性：全指向性 电路设计：高清音频处理器，雷击保护，电源极性反转保护 麦克风：进口镀银震膜电容咪头 动态范围：（大于等于符号）102Db (1kHz at Max Db SPL) 最大承受音压：（大于等于符号）120Db SPL(1KHz,THD1%) 安装方式: 桌面摆放固定 电源电压：DC12V/（9V-15V） |
| 6 | 200W网络红外（室内/室外）枪型摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，物品摆放、徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图等； 采用高性能200万像素星光级1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps实时图像 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 支持音频1进1出 支持10M/100M自适应网口 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 支持RJ45 自适应以太网口 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） ▲具有一键启停音视频录像功能：支持通过按压设备透明罩开启或关闭音视频录像，可同时保持双通道音视频录像或保存画中画音视频录像。（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） |
| 7 | 枪机支架/护眼 | 室内使用/铝合金；白色；最大承重4.0kg；支持壁装/面装； 护眼：铝合金材质； |
| 8 | 200W网络双目摄像机 | 采用高性能200W像素1/2.7 英寸CMOS图像传感器，动态双目桌面网络摄像机，低照度效果好，图像清晰度高； 可输出200万(1920×1080)@25fps 支持防闪烁，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持H.264H,H.264,H.264B,H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持动态检测,视频遮挡,场景变更,音频检测,本地报警,无SD卡,SD卡出错,SD卡空间不足,网络断开,IP冲突,非法访问,绊线入侵,区域入侵,物品遗留,快速移动,停车检测,人员聚集,物品搬移,徘徊检测,行为分析（跌倒检测、人员靠近检测、人数异常检测、人员滞留检测、剧烈运动检测） 支持10M/100M自适应网口 支持一键录音功能，内置麦克风，立体声； 动态范围：120DB 接口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口 支持音频1进1出，RS485，128G SD卡，内置MIC，支持2Pin白插转BNC； 支持DC12V/POE供电方式，支持电源返送,方便工程安装 支持IP67防护等级 |
| 9 | 360全景摄像机 | 星光级最高分辨率可达800万像素（4096×1800）,并在此分辨率下可输出30fps 支持支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 红外距离最远可达20米 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181协议接入 支持防雷、防浪涌、防静电 支持IP67防护 支持防暴等级IK10 支持宽压输入 支持10M/100M/1000M自适应网口 支持标准的128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持1对音频输入/输出(-S) 支持2对报警输入/输出(-S) 编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码 ▲可通过唯一一个IP进行访问。实现3路全景画面实时预览，操作和配置。（以公安部检验报告为准） 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤, 支持HTTPS安全认证,支持创建证书 设备初次使用需设置密码,保障密码安全 |
| 10 | 400W网络红外超清摄像机 | 采用高性能星光级四百万像素1/1/8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万（2688*1520）20ps 支持H.264编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图 支持报警2进1出，音频1进1出，128G SD卡 支持DC12V/POE,AC24V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 支持10M/100M自适应网口 识别检测 支持人脸侦测 ▲防护等级 IP67内置GPU芯片。（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明并加盖原厂公章）支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） |
| 11 | 客流分析专用摄像机 | 采用高性能200W像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，图像清晰度高 可输出300万(2048×1536)@25fps 支持H.265/H.265+编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离10米 支持防闪烁，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持H.264H,H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持遮挡报警，SD卡异常，网络异常，非法访问，动态检测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，全局配置，快速移动，人员聚集，停车检测，音频异常侦测，外部报警，客流量统计，区域人数统计,热度图 支持报警2进2出，音频2进1出，RS485，BNC，128G SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式，支持电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67/IK10防护等级 可开启/关闭反向进入报警功能，并可以按周为周期，设置每天的反向客流检测布防时间段，当功能开启后，检测到反向客流时，可触发报警并关联上传中心。（公安部检验报告证明） 支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量。（公安部检验报告证明） |
| 12 | 46寸液晶拼接屏 | 工业级面板，适合7*24小时连续工作 3.5mm拼缝 支持选配同轴高清HDCVI信号接入，轻松实现模拟高清显示 支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 物理分辨率高达1920 *1080 画面细腻，色彩丰富 输入接口： DVI,HDMI,VGA1, USB,CVBS 高清晰度、高亮度、高色域 视角可达178°，趋近于水平 显示面积大、体积小、重量轻 稳定运行寿命超长，维护成本低 挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） |
| 13 | 电视墙柜体 | 定制电视墙柜体，含底座、支架、线缆等辅材需根据设计要求 |
| 14 | 高清视频解码器 | 提供8路HDMI解码输出接口 输出接口支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768六种显示分辨率，其中6个输出接口最大支持3840x2160 支持H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2 /MJPEG/SVAC标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H.265解码性能与H.264相同 音频解码支持G.726,G.722.G.711A，ACC等音频解码 输入支持各VGA和DVI接入一路 输出：支持8路HDMI（可转接DVID）,4路BNC 支持144个通道同时解码，支持通道任意开窗、漫游、图层叠加功能，支持预案轮巡 支持1/4/9/16/36画面分割 支持主动解码和被动解码两种解码模式 音频：支持8路音频输出，对接输入输出各1路 支持2*2，2*3，3*2，3*3电视墙拼接 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 支持远程录像文件的解码输出 支持跨浏览器的WEB 3.0，同时对WEB上的配置进行调整 支持Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入 支持底色选择 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口，2个10M/100M/1000M自适应管理网口，16个RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1.5U机箱，19英寸机架设计 |
| 15 | 72盘位磁盘阵列 | 高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性； 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性； 支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级； 8U精细化机箱，支持72块硬盘；支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD； 8U机架式72盘位、冗余电源、支持SATA硬盘 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警； 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠； 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 支持图片直存，可配合电警卡口使用； 支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率； 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性； 支持2个千兆以太网口， 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 支持PSLA、Onvif、GB28181等标准网络协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； 完全标准化设备，兼容各类软件平台； |
| 16 | 西部数据企业级硬盘4T | 3.5" 4TB SATA |
| 17 | 西部数据企业级硬盘8T | 紫盘 8TB SATA6Gb/s 256M |
| 18 | 管理平台服务器 | 标准U量 2U CPU 64位10核CPU 操作系统 64位 内存 DDR4类型，标配16GB，支持最大可扩展至2T 千兆网口 标配4个 硬盘 2T 10k以上 2.5寸SAS硬盘 SAS接口 后置2个SAS3.0 宽端口 USB接口 前置2个USB2.0（白色）、后置2个USB3.0（蓝色），1个eSATA接口. HDMI输出 后置3个HDMI接口 VGA输出 后置1个VGA接口(DB18母座) 串口 1个3.5mm音频串口 音频输入输出 后置1对3.5mm音频输入（上-浅绿）/输出（下-粉红）口 硬盘兼容性 支持SATA盘 硬盘槽位 16个硬盘槽位 |
| 19 | 管理平台 | 支持图形化、列表化方式展示录像查询结果；支持日历上以不同颜色，区别展现通道录像天数分布状况；支持以不同颜色区别显示不同类型录像（所有录像、定时录像、报警录像、移动侦测、视频丢失及视频遮挡）；支持录像的打标、锁定（锁定后录像不能被循环覆盖，解锁后录像可被循环覆盖）及按时间、按文件下载；支持以时间刻度方式查看录像结果，可滚动调节刻度大小；支持1/2、1/4、1/8、2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放，支持抽帧；支持多路回放，多路同步回放（多路最大支持36路）；支持全帧倒放；支持切片回放；支持回放抓图、画面调节；支持录像进度条浮窗预览；支持通道回放上墙；支持视频通道录像回放时一键切换至该视频通道的实时模块 |
| 20 | 流媒体服务器 | 4210(8核2.1GHz)×2/32G DDR4/1TB 7.2K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA /1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗Xeon® Silver 4110（8核，2.1GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块 1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘。最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 操作系统：HIK OS 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） |
| 21 | 服务器 | "四核八线程主频3.6G；8G DDR3双通道； 1000M以太网口； NVIDIA GTX 1050TI OC 4G |
| 22 | 声控器 | 直流供电（默认）：10~30V DC。功率：0.4W。变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH。通信接口：485通讯（modbus）协议，波特率：2400、4800（默认）、9600，数据位长度：8位，奇偶校验方式：无，停止位长度：1位，默认ModBus通信地址：1，支持功能码：03。分辨率：0.1dB。测量范围：30dB~120dB。频率范围：20Hz~12.5kHz。稳定性：使用周期内小于2%。噪声精度：±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz）。 |
| 23 | 人体感应器 | 探测范围：安装在距地面2.4米高处，探测范围为直径8米的圆周。电源：12V DC。输出电压：12V DC W/短路保护。高度范围：2.3-4米。工作温度范围：-10°C到+55°C。安规认证：CE。外壳材料：高抗冲击工程塑料ABS。 |
| 24 | 供电电源 | 12V2A监控电源；输入/出线长：30cm；输入电压：AC交流电220V~110V；输出电压：DC12V。 |
| 25 | 人脸分析主机 | 大超脑，支持人脸识别、周界防范 支持人脸名单库比对报警，最大168路图片流人脸分析比对或64路视频流人脸抓拍加比对 支持周界防范报警（越界、区域入侵），最大128路200W视频流（说明：周界视频流最高支持800W分辨率，128路200W，64路400W，32路800W） 64个人脸名单库，总库容50万张 路人档案50万份 支持陌生人报警 支持人脸签到和考勤 支持人脸1v1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索人脸、按属性检索人脸 支持按属性检索人体 支持按属性检索车辆 |
| 26 | 信号转换模块 | 工作电压： DC12V 工作温度： -40℃~55℃ 通讯接口： RJ45（数据口1），RS485（数据口2） 触点容量： AC220V10A,DC30V10A 产品净重： 570g 模块尺寸： 250/110/60mm 安装尺寸： 240/100mm 软件支持： 16路网络控制软件，3.0内核程序软件 |

- （五）智能排队叫号系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 叫号窗口LED全色玻璃显示屏 | 材质 玻璃 外观 透明 吊牌生产厂有玻璃电路的自主知识产权及专利3项以上 发光材料 SMD2427LED 颜色 全彩色（full color） 灰度等级 65536级 扫描频率 4k Hz 像素点间距 10mm X 10mm 显示尺寸 1000mm×400mm 分辨率 128点（水平）×32点（垂直） 扫描方式 静态扫描 工作温度 -20℃ ~ 60℃ 存储温度 -40℃ ~ 80℃ 相对湿度 15%～95%RH 输入电压 AC 220V 工作电压 DC 5V 最大功耗 ≤260W 平均功耗 ≤100W |
| 2 | 32寸液晶触控 智能排队取号机 | - 液晶显示器 尺寸：32”LED屏（横式）；最佳分辨率：1920x1080；亮度：350°亮度；对比度：1000:1；（透射）；响应时间：6.3ms；输入/接口方式： VGA；观看视角（水平/垂直）：150°/140°；工作温度：-30 至 80度 2、触摸屏 32寸红外触摸屏，分辨率单点寿命6000万次 透光率：98％ 以上/分辨率:4096*4096/厚度：4mm 响应速度:<16ms/表面硬度：7级/操作电压：DC 12V 3、主机部分 工控集成主板，酷睿I3双核处理器，4G内存，64G固态硬盘 输入设备 1.二代身份证阅读器，支持统一取号，人脸识别，身份证认证，健康码、电子身份证、社保卡、电子社保卡取号，与浙里办APP预约取号对接 打印模块 T532热敏小票打印机；自动切纸（半切）； 打印宽度：80mm；打印密度：203DPI；纸卷直径：150MM；打印速度：150mm/sec； 4、整体机箱 外形：钢制金属烤漆机柜（可定制颜色）； 材质：坚硬厚实，不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏，亚光漆； 内部结构：模块定位，布线规范整齐；外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。装有立体音响、机柜材料为1.5mm锌板、1.5mm冷钢板，内置音响，外置1个网络接口、1个USB接口等。 5、提供国家强制产品证书 |
| 3 | 身份证模块 | 符合最新的公安部认证标准 可读居民身份证 可读港澳台居民居住证 可读外国人永久居民身份证 |
| 4 | 系统分配器 | 系统信号转换功能，为排队系统提供数据发送接收功能 |
| 5 | 液晶综合显示屏 | - 显示特性：LED高清显示屏，分辨率1920*1080，点距0.248（垂直）x 0.248(水平）mm ，色彩度（最大）16.7M colors,行频30KHz～80千赫兹，场频50Hz～75赫兹，亮度350 cd/m2，对比度1400：1，视角（度））80/80/80/80（上/下/左/右）。 2、电气特性：采用MINI-ATX工控电源，输入电压220V，内建3W小音箱(左右声道)，最大输入电压交流电:90～264伏 60/50赫兹，标准输入电压交流电:100～240伏 60/50赫兹，整机功率＜120瓦。 3、外观特性：整机尺寸1127.4*657.6*80mm。 4、工作环境：操作温度:10℃～40℃，操作湿度:20%～80%，贮藏温度:-20℃～40℃，贮藏湿度:0%～95%。 5、根据现场设计环境可选择横屏或竖屏 |
| 6 | 机顶盒 | 1、android系统，四核1.8GHz，支持1080P高清播放，分辨率最大支持4K。 2、支持2分屏、3分屏展示；支持视频播放。 3、支持定时开关机。 4、android系统，标配1G RAM内存 8GFLASH， 5、支持1080P高清播放。 |
| 7 | pad评价器 | 国产型号、10.8英寸屏幕，支持wifi版本，CPU：八核麒麟，运行内存4G，存储容量128G最大扩容512G，分辨率2560×1600，前置摄像头800万，后置1300万 |
| 8 | 呼叫器 | - 系统：嵌入式实时操作系统RTOS 2、处理器：物联网32-bit双核CPU - 3、显示：2.4”高亮TFT液晶屏幕，分辨率为320*240l 4、通讯：2.4G频段WIFI，支持802.11 b/g/n标准，速度达150Mbps 5、通信协议：支持http和https协议（支持二次开发） 6、2.5D电容触摸按键 7、自带数据统计分析功能模块，丰富的数据图表展示界面 8、业务指南功能模块 9、支持中英文切换；转移窗口、业务功能；延后呼叫功能；求助、一米线功能 |
| 9 | LED 控制电脑 | CPU i7-9700,8G内存，256G固态硬盘，WIN7操作系统，460W电源，配独立显卡，带PCI-E插槽，配21.5寸显示器，集成显卡，2个视频接口，双屏显示 抗菌键鼠（提供证书并加盖原厂公章） |
| 10 | 服务器 | 机架式双路2U R740【1*银牌4210R 10核20线程】 64G内存，可扩展≥24内存插槽，支持内存镜像、热备，硬盘2*1TSAS CPU实配数量:≥2颗，硬盘槽位≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位 接口：≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； |
| 11 | PAD报警器 | 需支持报警功能 |

（六）门禁系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 摄像头：200万CMOS双目低照度摄像头，视频压缩标准：H.264显示屏：7寸触摸显示屏，操作方式：电容触摸屏操作简便开门模式：支持照片视频防假，支持刷卡、远程、密码、二维码、人脸识别开门多种开门方式深度人脸识别算法，支持活体检测，人脸验证准确率≥99%，1：N比对时间≤0.2S/人，支持5000张人脸库名单，支持信息发布、本地发卡、人体接近感应、留影留言、自动抓拍、电梯控制、防拆报警等功能网络接口：支持5000张卡片，5000条记录，1路RJ45，10M/100M以太网口，支持 IPv4，FTP，DNS，RTSP，RTP，TCP，UDP，SIP等网络协议音频输入和输出：内置全指向麦克风和喇叭，RS485：1个，韦根接口：1路输入输出可配，报警接口：2路输入和2路输出开门接扭：1路，门状态检测:1路，门锁控制：1路常开，1路常闭外尺尺寸：389mm×145mm×43mm（高×宽×厚）防护等级： |
| 2 | 280Kg单门磁力锁 | 最大拉力280kg静态直线拉力；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等； 工作电流：12V/500MA,24V/250MA 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 |
| 3 | 280Kg双门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 4 | 闭门器 | 适用于40~60公斤单扇门；双扇门配2个 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； |
| 6 | 人脸采集终端 | 摄像头：200万CMOS双目低照度摄像头，视频压缩标准：H.264显示屏：3.9寸触摸显示屏，屏幕分辨率：800×480，操作方式：电容触摸屏操作简便开门模式：支持刷卡、远程、密码、二维码、人脸识别开门多种开门方式深度人脸识别算法，支持活体检测，人脸验证准确率≥99%，1：N比对时间≤0.2S/人，20000张人脸库支持信息发布、本地发卡、人体接近感应、留影留言、自动抓拍、电梯控制、防拆报警等功能网络接口：1路RJ45，10M/100M以太网口，支持 IPv4，FTP，DNS，RTSP，RTP，TCP，UDP，SIP等网络协议音频输入和输出：内置全指向麦克风和喇叭，RS485：1个，韦根接口：1路输入输出可配，报警接口：2路输入和2路输出开门接扭：1路，门状态检测:1路，门锁控制：1路常开，1路常闭外尺尺寸：389mm×145mm×43mm（高×宽×厚）防护等级：IP66 IK07 |
| 7 | 手机安检门 | 检测门内侧通道宽度可以达到70厘米，被检测人员可以以正常姿态和速度通过检测门，通过速度小于2秒时，手机检测率高达98%。 2、提高手机及电子产品检测的可靠性和效率，并且不会对被检测人员发出探测辐射源，无任何伤害。 3、可以有效屏蔽皮带扣、金属纽扣、拉链、手表或其他指定金属物品。 4、根据人体基本结构划分成相互重叠的网状探测区域。交互式探测，准确判定手机、笔记本、数码相机等电子产品的藏匿位置，消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更高，性能更稳定。 报警方式：声音+灯光报警，可疑物品图像显示，可调节声音大小 支持多方位检测无论在开机还是关机状态下，无论带有耳机还是去掉耳机，无论是水平放置还是垂直放置，还是被金属物所包裹，都会能够准确探测出，灵敏度高。 支持检测门与身份识别系统融合，对通过人员进行身份认证 电 源：AC100V-240V 50HZ-60HZ 功 率： <180W 外形尺寸（mm）： 2220(高)×1000(宽)×650(深) 通道尺寸（mm）： 2000(高)×700(宽)×650(深) 外观颜色：红色，蓝色，铁灰色或客户自定颜色 |

（七）会议系统

| 1 | 55寸拼接屏 | 物理拼缝：≦3.5mm；背光亮度：≧500cd/㎡；分辨率:1920X1080；寿命：100000小时；比例：16:9；对比度:4500:1；可视角度:179°；响应时间：6ms；显示色彩：16.7M；接口类型:HDMI/DVI/VGA/VIDEO/网口/USB ；功耗：198W；电源：AC100V-240V, 50/60Hz；尺寸：1213.7mm×684.5mm×70mm 投标品牌型号须在国家强制性节能产品政府采购品目清单内，符合《计算机显示器 2015版》1级能效标准，提供国家级能效标识中心出具备案证明文件与能效标识官网查询链接截图证明及节能产品政府采购品目官网链接截图证明。 信号采集驱动与供电电源双备份设计，确保7X24X365无故障持续运行，具有国家知识产权局出具双备份冗余电源及板卡装置证明文件，并附上国家知识产权局官网查询链接截图证明。 拼接屏带有防爆保护不飞溅特性，提供国家知识产权局出具的防爆液晶拼接屏证明文件，并附上国家知识产权局官网查询链接截图证明。 采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，屏幕漏光度小于0.0001cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作，产品32灰阶切换时间＜4.5ms；可选模块支持内置wifi 模块，支持无线管理/边缘屏蔽/智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，支持自动镜像功能/可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD 菜单的自定义0-360°旋转，具有节能可以实现拼接单元的自动变频节能功能；可选模块支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、HDMI等接口的环通显示，及RJ45 接口环通输出； 拼接屏带有防爆保护不飞溅特性，提供国家知识产权局出具的防爆液晶拼接屏证明文件，并附上国家知识产权局官网查询链接截图证明。 采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，屏幕漏光度小于0.0001cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作，产品32灰阶切换时间＜4.5ms；可选模块支持内置wifi 模块，支持无线管理/边缘屏蔽/智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，支持自动镜像功能/可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD 菜单的自定义0-360°旋转，具有节能可以实现拼接单元的自动变频节能功能；可选模块支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、HDMI等接口的环通显示，及RJ45 接口环通输出；无需外设拼接控制器可实现自拼接显示，内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。支持7 色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能，不需要人工参与自动对显示，进行色彩属性一致性校准。可将输入的非50Hz/60Hz 的图像转换成60Hz 输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅；以上功能须提供封面带有iLac标志的功能安全检测报告，并附上报告编号查询链接官网查询封面截图证明。 可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合JC/T 2130-2012标准中的技术要求，报告中须体现适用于液晶拼接屏可显示及防护用途，具有国家级质量监督中心出具的检验报告及可查询的报告编号。 耐磨性能符合GB/T 29061-2012标准中的技术要求，报告中须体现适用于液晶拼接屏可显示及防护用途，具有国家级质量监督中心出具的检验报告;及投标产品型号提供封面带有iLac标志的IP65防尘防水、防雷浪涌（冲击）抗扰度、防火防静电防辐射盐雾的检测报告查询链接 官网查询封面截图证明。 （中标签订合同前，须通过官网查询或原件核实以上资质与投标文件一致性及厂家加盖公章的售后证明函） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 前维护支架 | 配套支架；采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 颜色：黑色 弧度：0° LOGO：无 表面处理：静电喷塑 材料：SPCC高强度钢板 厚度：160mm+屏厚 |
| 3 | 拼接控制器 | 5U机箱+4路DVI输入+20 路HDMI 输出+单主控板+单电源 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式 支持PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式 支持ONVIF 协议接入设备解码 大屏拼接 最大支持20个显示屏的任意大屏拼接 支持开窗和漫游功能 窗口支持1/4/6/8/9/16 画面分割 最大支持8 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持场景预案 视频编码输入 采用H.264 视频压缩标准 支持DVI 视频信号接入编码 视频解码输出 支持HDMI 输出显示 支持1/4/6/8/9/16 画面分割显示 最高支持1200W 高清视频解码 最高160 路200W 高清视频解码能力 可设置视频码率为128Kbps~16384Kbps(提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。) 支持视频图像的水平、垂直手动调校及自动微调(提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。) 可对接入的云台进行8个方向旋转、自动扫描、控制光圈、变焦、速度调节、置点、花样扫描、巡航等控制操作(提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。) 最大支持解码7680X 4320、25fps的视频图像(提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。) |
| 4 | 安装架、接插件 | 定制 |
| 5 | 55寸液晶显示屏 | 窄边55寸液晶监视器，边框窄边塑胶，后盖金属，经济款 边框厚度：11.8mm 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：3500:1，功耗≤122W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1237.2×708×75.74 接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、BNC输入*1、BNC输出*1、Audio输入*1、USB*1 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、说明书*1、合格证*1、保修卡*1 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。 支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个； 监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 6 | 伸缩挂架 | 满足55寸液晶屏壁挂式支撑前维护安装 |
| 7 | hdmi传输器 | HDMI单网线延长器100米，接收端与发射端之间用CAT5e可达40米，CAT6e可达100米，支持3D传输，高清1080P。 |
| 8 | 平板电脑 | 10.2英寸屏幕，32G |
| 9 | 操作台 | 2*4米专用监控控制操作台 |
| 10 | 全彩条屏 | 像素点间距：4mm 像素密度：62500点/平方米 水平视角≥160度，垂直视角≥160度 刷新率：≥1920Hz 平均功耗：≤250W/㎡ 最大功耗：≤500W/㎡ 离散失控率：≤1/100000 除湿技术：LED生产厂商具有国家版权局颁发的相关除湿技术软件著作证书。（提供相关证明文件并加盖原厂商公章） 显示效果：LED生产厂商具有国家版权局颁发的关于图像增强技术的软件著作证书。（提供相关证明文件并加盖原厂商公章） 售后保障：LED生产厂商具有全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的售后服务认证证书（GB/T 27922），认证达到五星级标准（提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章） LED显示屏生产厂商具有安全生产标准化二级或以上资质证书、LED显示屏十大卓越品牌证书（提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章） |
| 11 | 管理工作站 | 处理器 Intel Core i5 主板Intel H470以上芯片组 内存 8G DDR4 2666Mhz，双内存插槽，最大支持64GB 显卡 集成显卡，带2个视频接口，双屏显示 声卡 集成声卡 硬盘 256GB M.2 SSD固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡 集成10/100/1000M以太网卡 扩展槽 1 个全高 PCI 插槽; 1 个 PCIe x1 插槽; 1 个 PCIe x16 插槽；2 个 M.2 插槽; 1 个 3 合 1 SD 卡读卡器槽位 5,6,7,8,9 (1 个 M.2 插槽用于 WLAN ，1 个 M.2 2242/2280 插槽用于存储器。 电源 500W电源，90%能效，出具原厂证明材料 显示器 21.5英寸LED显示器，带低蓝光认证,DP/HDMI高清接口 键盘、鼠标 USB防水抗菌键盘、 抗菌鼠标，投标时提供认证证书 接口前置：1 个 3 合 1 SD 卡读卡器槽位；1 个耳机 / 麦克风插孔组合模块；2 个第 2 代 USB 3.2 端口；4 个第 1 代 USB 3.2 端口 后置：1 个 HDMI 端口；1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；1 个 电源接口；1 个 RJ-45 端口；1 个串行接口；1 个 VGA 端口；2 个 USB 2.0 端口 11 内置：1 个并行端口； 2个 PS/2 端口 |
| 12 | 机柜 | 8米；37U机柜，规格600*600*1800。 |
| 13 | 数字无线会议主机 | 无线远程批量对频功能，不需要像传统红外线对频那样要近距离和主机一对一的对频方式。有讨论会议先进先出的（轮替模式）和固定发表性会议的（限制模式）。主席单元需优先发表时，可一键关闭所有开启的代表单元。同时发言的人数可设置为1-4人。工作电压：12V-14V2A.工作电流：600mA.功耗：5W。接收灵敏度：-105DBM。音频输出电压：1V。接收有效距离：无障碍直线60-80米。音频响应：50HZ~15KHZ。频率稳定度+-0.001%。信噪比：S/N:>100DB.失真度THD:<0.01% |
| 14 | 数字无线主席单元 | 席带有优先按键，可以关闭代表话筒，维持会场秩序。话筒可以进行先进先出功能，保证在线话筒数量。参数：邻频干扰抵制：>60DB.指向声：心形指向拾音灵敏度：>0DBM(1V)发射功率：>+10DBM(10MW)麦克风功耗：120MAUHF |
| 15 | 数字无线代表单元 | 话筒可以进行先进先出功能，保证在线话筒数量。参数：邻频干扰抵制：>60DB.指向声：心形指向拾音灵敏度：>0DBM(1V)发射功率：>+10DBM(10MW)麦克风功耗：120MAUHF |
| 16 | 调音台1 | 16通道调音台 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX)“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7") 净重： 6.6 kg (14.6 lbs.) |
| 17 | 调音台2 | 12通道调音台(4个单声道 + 4个立体声), 2编组母线 + 1立体声母线 , 2 AUX ,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路, 单旋钮压缩器 |
| 18 | 反馈抑制器 | 采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力， 保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，提升增益达6-15dB. |
| 19 | 四天线真分集无线双手持无线话筒 | 四天线真分集无线双手持无线话筒； 自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳的选择性 OLED点阵屏幕显示，下拉式菜单控制。 采用电子音量开关，操作快速方便。 6段式发射机电池电量指示功能 联机自动扫描选择频率。频率范围 580~870MHz（默认740-790MHZ)最大频道数 200最大频率个数 1600频带宽度 50MHz接收灵敏度 <-95dBm for 30dB S/N Ratio最大频偏 +/-60KHz频率响应 50~20000Hz信噪比 110dBm(A)失真度 <0.5%动态范围 >102dB音频插座 XLR+jack 天线插座 2 BNC,50Ω音频输出电平 +8dBu max电源 12~18V DC/1000mA |
| 20 | 音频处理器1 | 2进4出音频系统处理器； 1.24-bit DSP技术，高性能AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷。 2.灵活组合的2输入4输出，多种分频模式。 3.输入输出音量调节，范围从-40dB到+12dB，最小步进0.1dB。 4.每个输入/输出通道有7段参数均衡（PEQ)，每段参数均衡（PEQ）有参数（Parametric),Low-Shelf 6dB,Low-Shelf12dB,High-Shelf6dB,High-Shelf12dB多种EQ类型选择。 5.参数均衡（PEQ）频率范围从19.7Hz到21.9kHz，增益范围从-30dB到+15dB，带宽范围从0.017到4.750倍频程（Oct)。 6.输出高通、低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB,-24dB,-36dB,-48dB,滤波器类型有：巴特沃斯（Butterworth),贝塞尔（Bessel),宁可锐（Linkwitz-Riley)。 7.每个输入/输出通道可设置最长延时达1000.00ms,带延时开关。 8.每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间，关闭/硬拐点/5级软拐点可调。 9.每个输出通道带相位反转功能。 10.通道复制功能，令调节更省便。 11.多通道链接功能，可同时设置多个通道参数。 12.直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接。 13.多台机器连网功能，一台电脑可同时连接3种类型机器（DS418E，DS214E，DS216E），同一类型机器最多达32台。 14.132*32点阵LCD液晶屏显示。 15.7段输入/输出电平显示LED。 16.静音显示LED灯，按键指示LED灯。 17.开关电源：AC90V~250V,50Hz/60Hz。 |
| 21 | 音频处理器2 | 4进×8出音频处理器，24-bit DSP技术，高性能AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷。 2.灵活组合的4输入8输出(2输入6输出/2输入4输出），多种分频模式。 3.输入输出音量调节，范围从-40dB到+12dB，最小步进0.1dB。 4.每个输入/输出通道有7段参数均衡（PEQ)，每段参数均衡（PEQ）有参数（Parametric),Low-Shelf 6dB,Low-Shelf12dB,High-Shelf6dB,High-Shelf12dB多种EQ类型选择。 5.参数均衡（PEQ）频率范围从19.7Hz到21.9kHz，增益范围从-30dB到+15dB，带宽范围从0.017到4.750倍频程（Oct)。 6.输出高通、低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB,-24dB,-36dB,-48dB,滤波器类型有：巴特沃斯（Butterworth),贝塞尔（Bessel),宁可锐（Linkwitz-Riley)。7.每个输入/输出通道可设置最长延时达1000.00ms,带延时开关。 8.每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间，关闭/硬拐点/5级软拐点可调。9.每个输出通道带相位反转功能。10.通道复制功能，令调节更省便。 |
| 22 | 台式话筒架 | 带夹子高度：28-39CM，圆盘直径：13CM 圆盘底厚：1CM |
| 23 | 变压器 | 1.频率响应:频率响应:30Hz—20000Hz。 2.阻抗：600欧姆：600欧姆。 3.电感量：65mh。 4.最大输入信号 max 20dB。 5.变压器材质：镍钢坡莫合金，无氧铜漆包线。 6.外壳：铝合金，尺寸：72mm*40mm*38mm. 7.输入输出接口形式：卡农K3P,卡农J3P |
| 24 | 多媒体地插/桌面插 | 120型HDMI/RCA等根据需求 |
| 25 | 8进4出高清混合矩阵 | 路由规格：8进4出 多路HDMI信号输入,多路HDMI信号输出； HDCP1.3版本； 兼容DVI 1.0协议； 兼容HDCP 1.2 . HDCP 1.3 支持CEC； 支持36位真彩； 支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC； 支持音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD； 支持信号时序重整； 使用高品质HDMI 1.3版本的线缆，输入传输距离可达35米，输出传输距离可达15米； 输入端可以通过红外线进行遥控切换，也可以直接摁按钮进行控制，或PC控制； 通过RS-232遥控控制，机器可以进行软件升级，并且可以通过计算机进行信号输入的切换； 拥有记忆功能，重启或者重新连接时，可以复位； 特有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制；(选配) ； 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便； 全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能； 本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离异步切换等功能 设计中采用容错技术和独创的“RFIf2”第二代射频滤波抗干扰技术，有效的保证了通信的可靠性， 具有红外遥控功能和RS232通信功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换； 兼容市场同类产品的代码和指令；兼容控制设备（如：爱思创 快捷 快思聪等中控）配合使用； |
| 26 | 集中控制主机 | 采用主频高达667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存； 完全可编程，开放式的接口、扩展性强； 采用欧美流行的外观设计，线条流畅，融入时尚新意； 8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；每个接口可同时连接RS-232/422/485控制协议的设备； 8路弱电继电器接口； 8路数字输入/输出IO 接口； 四种网络通讯：CR-NET、CR-Link、Ethernet、Zigbee； USB2.0 编程通讯接口；方便用户下载与上传程序； 内嵌式红外学习器，方便调式和维护； 支持本地及远程多种控制方式；支持大型组网，集中管理； 国际通用宽适配电源设计（AC100~240V），自适应电源支持全球供电模式； 1个CR-NET-CDK控制总线接口，最多可外接256个网络设备，可任意扩展控制模块。 |
| 27 | 系统软件 | 软件运行授权软件，现场编程软件，根据现场需求人性化的人机界面 |
| 28 | 无线路由器 | 四颗独立放大器 四天线设计 |
| 29 | 平板电脑 | 10.2英寸屏幕，32G |
| 30 | 功放 | 电源：环形变压器 8Ω输出功率: 2X800W 4Ω输出功率: 2X1200W 频率响应： 20Hz~20KHz（+/- 3dB ） 输入灵敏度： 0.775V 输入阻抗 ： 20KΩ平衡输入,10KΩ/不平衡输入 信噪比（A计权）： ≥94dB 失真度/THD： ≤0.02 声道分离度： 72dB 阻尼系数： ≥290 转换速率： 30V/Us 提供CCC中国国家强制性产品认证证书 |
| 31 | 音柱音箱 | 低音单元：单元：4*4英寸子弹头全频喇叭，高音：1*3英寸音圈，高音：1*3英寸音圈 频响：80Hz ~ 20kHz 功率：240W/RMS,480W/PEAK 灵敏度：98db 最大声压：124dB 尺寸：620mm*150mm*150mm |
| 32 | 音箱支架 | 吊装/壁装支架 |
| 33 | 电源时序器1 | 1. 八路大功率继电器,正序上电,可设置正序或反序断电； 2. 前面板配置钥匙锁开关,即可手动打开又防止随意操作； 3. 具备多种控制方式，直流6-24V，开关量控制、AC220V直接控制，RS232通讯控制，面板钥匙控制。 4. LED直观指示当前控制与继电器状态，指示当前由哪种方式打开的设备，具备短路/开关、电压、AC、通讯指示灯 5. 80级以上可调时间，面板可调9级，软件可设15级。默认延时时间前面板0-4.5秒可调； |
| 34 | 电源时序器2 | 9位国际标准大电流电源插座,设备电源统一管理，方便操作，单相3线，单相两刀动力型空气开关，总功率：3500W |
| 35 | 标准机柜 | 高度1.8米，600*600*1800 |
| 36 | 投影机1 | 1、▲3LCD技术，液晶显示板≥0.59英寸；亮度≥4000流明；标准分辨率1280x800；对比度≥20000:1；显示宽高比16:10（支持4:3，16:9）；内置wifi 2、整机功率正常模式≤330W；灯泡≥230W；6000小时（标准模式）；12,500小时（省电模式） 3、接口COMPUTERIN1/2x2 MORNITOROUT（和COMPUTERIN2共用）x1 VIDEORCA插孔x1 HDMI1x1 HDMI2（支持MHL功能）x1 AUDIOIN（3.5mm）输入x2 AUDIOINRCA插孔L/Rx1 AUDIOOUT（3.5mm）x1 CONTROL9针D-Sub端子x1 USB-A（单机模式或者选购无线适配器）x1 USB-B（USB显示或者鼠标控）x1，RJ45插孔x1 4、HDCR(高动态对比显示)能够校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而增加对比效果；ACCENTUALIZER（图像分明处理）通过调整清晰度光泽度阴影处理来增强影像的真实感，从而达到媲美平板显示装置的清晰效果。此外，可根据环境对图像效果进行三级调节，使投射影像的色彩最接近真实色彩。 5、“焕影”图像优化技术（IMAGEOPTIMIZER）对图像内暗场和细节进行自动调节，弥补因灯泡亮度衰减带来的画面清晰度不足，给用户带来持续的真实色彩体验。 6、无线连接。通过选配的USB无线适配器，实现投影机与电脑无线连接。支持IEEE802.11b/g/n/ac协议 7、1.2倍手动变焦。覆盖投射比1.5-1.8通过手动控制聚焦变焦 8、主机控制模式。可以利用一台主机将局域网上多台电脑（最多50台*）中的任意1-4台的画面同时投影在同一画面上（需要下载最新版LiveViewer） 9、无线网络功能支持通过1台电脑输出至多达12台*2投影机同时进行投影。根据预先在菜单中设定的日程表，投影机可自动开关机及切换信号源等，轻松实现管理智能化 10、使用麦克赛尔专用的ProjectorQuickConnection客户端软件，可以将平板或者智能设备的图像、文档、照片等投射出来，还可实现投影控制功能。 11、附带遥控器有两个控制信号频率可选。 12、支持DICOM模拟模式，可用于显示例如X光照片等医疗图像。 13、自动梯形校正功能，支持水平和垂直梯形校正、边角校正 14、可以直接读取保存在USB存储器中的图像。 15、支持直接开启电源、自动开启电源、自动关闭电源功能。自动遮屏画面功能保护投影机出现残留余像。支持自选画面功能。 16、投标时提供3C认证，中国节能产品认证，中国环保产品认证产品、检测报告等证书复印件，附加产品彩页； 17、投标时提供厂家供货证明函和售后服务承诺函。 |
| 37 | 投影机2 | 1、▲3LCD技术；液晶显示板≥0.64英寸；对比度：1,500,000:1(动态模式)；亮度：≥5000LM(ISO21118标准)；分辨率：1920x1200，显示宽高比：16：10，内置wifi 2、激光光源；光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 3、整机功率：正常模式≤360W；待机功耗：≤0.5W(节能模式)； 4、重量：约7.5kg（工程机型）; 5、输入接口：15针微型D-sub端子×2、VIDEO端子x1、HDMIx3、AUDIO（3.5mm接口） x2、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax2、USB-Bx1;输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1； 6、ACCENTUALIZER(图像分明处理)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感。同时，第二代HDCR调整功能进行了“高演色化”改善，能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像。 7、内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕；内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 8、支持双数字信号画中画、画外画显示；支持MHL功能，通过移动端显示设备传输图像； 9、1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦 10、电子快门，可根据需要快速关闭影像，光源自动节能； 11、自定义开机显示画面和无信号显示画面； 12、无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 13、支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。 14、自带气压传感监控功能、状态监视液晶显示功能； 15、支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议；支持快速开关机、信号源激活开机； 16、日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、34 国语言选择； 17、提供3C认证，中国节能产品认证，中国环保产品认证产品检测报告等证书复印件，附加产品彩页； 18、供货时提供厂家供货证明函和售后服务承诺函。提供制造商环境管理体系认证证书ISO14001,质量管理认证证书ISO9001； |
| 38 | 120寸电动幕布 | 电动投影屏幕；屏幕类型：白塑幕；显示比例：16：10 |
| 39 | 无线一拖二双会议话筒 | 二只无线会议发射机 频率范围： 612.25-867MHz 调制方式： FM调频 可调信道数： 1600（可配置八个频段，每段200信道） 信道间隔： 250KHz 振荡方式： 锁相环PLL频率合成，频率稳定性：±10pmm 动态范围： 100dB 音频频响： 60-1600Hz 综合信噪比：≥110dB 综合失真度：≤0.5% 工作距离： 150m（在理想环境下） 工作环境温度：-10℃-+50℃ 接收机技术规格 频率范围740-789.75Mhz（可根据需要更改频段） 可调信道数: 100X2=200 震荡方式: 锁相环（PLL)频率合成 频率稳定性 ±10ppm 接收方式T: 超外差二次变频 接收灵敏度: -95dBm~-77dBm 音频频响: 40-18KHz 失真度: ≤0.5% 信噪比: ≥110dB 音频输出: +10db 电源规格: DC12V 发射器技术规格 频率范围：740-789.75MHz（可根据需要更改频率） 可调信道数：200CH(可配置八个频段，每个频道200信道） |
| 40 | 无线一拖二双手持话筒 | 无线手持话筒*2个，接收机*1台 红外对频麦克风主要技术参数：1. DPLL数字锁相环技术2. 载波频率范围:UHF640-690MHz 3. 调制方式：调频4. 可调信道数： 200 通道5. 通道间隔： 300K5. 对频方式： 红外对频7. 导频方式: 导频加数字ID8. 频率稳定性：±10ppm 9. 射频功率：10～30mW 10. 音频频响：40～16000Hz 11. 失真度：≤0.5％12. 动态范围：100dB13. 电池规格：2X1.5V AA 碱性电14. 接收灵敏度：>90dBm 15. 信噪比：≥100dB 16. 音频输出：（XLR）卡侬独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出17. 电源规格：220V /50Hz 5W 接收参数：电源供应：DC 3V （1.5V AA*2） 话筒耗电量：100mA 载波频率：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度：±25KHz 信噪比：>105dB 邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 动态范围：≥100dB 输出功率： 功率10MW， 杂散抑制： -60db |
| 41 | 台式话筒架 | 带夹子高度：28-39CM，圆盘直径：13CM 圆盘底厚：1CM |
| 42 | 150英寸电动幕布 | 长宽比：16:9，尺寸：150英寸，电动 |
| 43 | 四天线真分集双手持无线话筒 | 四天线真分集双手持无线话筒 自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳的选择性 OLED点阵屏幕显示，下拉式菜单控制。 采用电子音量开关，操作快速方便。 6段式发射机电池电量指示功能 联机自动扫描选择频率。频率范围 580~870MHz（默认740-790MHZ)最大频道数 200最大频率个数 1600频带宽度 50MHz接收灵敏度 <-95dBm for 30dB S/N Ratio最大频偏 +/-60KHz频率响应 50~20000Hz信噪比 110dBm(A)失真度 <0.5%动态范围 >102dB音频插座 XLR+jack 天线插座 2 BNC,50Ω音频输出电平 +8dBu max电源 12~18V DC/1000mA |
| 44 | 四天线真分集双鹅颈会议无线话筒 | 四天线真分集双鹅颈会议无线话筒 自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳的选择性 OLED点阵屏幕显示，下拉式菜单控制。 采用电子音量开关，操作快速方便。 6段式发射机电池电量指示功能 联机自动扫描选择频率。频率范围 580~870MHz（默认740-790MHZ)最大频道数 200最大频率个数 1600频带宽度 50MHz接收灵敏度 <-95dBm for 30dB S/N Ratio最大频偏 +/-60KHz频率响应 50~20000Hz信噪比 110dBm(A)失真度 <0.5%动态范围 >102dB音频插座 XLR+jack 天线插座 2 BNC,50Ω音频输出电平 +8dBu max电源 12~18V DC/1000mA |
| 45 | 同轴线阵列音箱 | 1. 同轴线阵列音箱 2. 单元组成：15个1英寸高音单元，4个5英寸低音单元 3. 频率响应:60Hz-20kHz 4. 灵敏度(SPL @1m):100dB 5. 功率:8Ω 500W 最大声压 级:127dB 6. 覆盖控制频率:800HZ 7. 尺寸:695 x 168 x 235 mm |
| 46 | HDMI分配器 | 一进四出HDMI分配器，支持4K*2K/30HZ,1920*1080/60HZ |
| 47 | HDMI切换器 | 四进一出HDMI分配器，支持4K*2K/30HZ,1920*1080/60HZ |
| 48 | 投影机吊架 | 定制 |
| 49 | 红外无线功放 | 1、集成：D类数字功放，红外线无线接收模块，反馈抑制模块于一体 2、集成USB MP3播放功能；集成蓝牙播放模块 3、具备校园广播优先功能； 4、话筒高低音输入调节旋钮； 5、频道组数≥2通道，支持两支无线话筒同时使用； 6、输入接口：音频输入≥3路；话筒输入≥2路（内置 48V幻想供电）；输出接口：音箱接口4路（每一路都支持4Ω-16Ω）；音频输出2路； 7、▲红外传输接接口：RJ45网口，可外接红外传感器数量≥4个；提供官网截图或实物功能图片并加盖原厂公章 8、频率响应：75Hz~15KHz ±3dB； 9、T.H.D.< 1% @ 10KHzDeviation； 10、信操比>60dB(MIC 1.2.), >70dB(LINE), >100dB(IR MIC)； 11、工作距离> 100㎡(15m line of sight ) 12、动态范围100dB 13、RF 载波稳定性:±0.005% (-10℃-40℃) 14、输出功率:额定功率8Ω≥4×60W，每个通道都可支持4Ω-16Ω 15、输入灵敏度:1.5mV(MIC 1.2.), 150mV(LINE) 16、输入阻抗:2KΩ (MIC 1.2.), 47Ω (LINE) 17、提供国家强制CCC证书， 18、提供红外线音频技术专利证书并加盖生产厂商公章。 19、提供国家认可的产品检验报告，并加盖生产厂商公章 |
| 50 | 红外线颈挂式水滴形话筒 | 1.无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗 2.拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 3.通道调节：双通道设计，可自由调节通道 4.电池工作时间≥6小时 5. ▲电池：1节AA （3.7V）可充电锂离子电池，支持两种充电方式：座充或mini usb 充电。 6. 安全电路设计：电池反装不会短路，电池反装充电不会短路，装入性能不匹配电池不工作、不充电。 7.外部音源接入：能支持外部音源输入，可连接手机等移动设备。 8.采用水滴形外观，重量≤50g。 9.佩戴方式：可颈挂和别夹方式佩戴，颈挂绳在受到一定拉力的情况下自动断开，并可手动复位 10.音量调节：采用滚轮式音量调节钮 11.功率调节：可调节发射功率大小 12.兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备 13.提供外观专利证书，并加盖生产厂商公章 14.提供国家认可的“产品检验报告”和“防火等级检验报告” |
| 51 | 红外线手持话筒 | 1. 无线传输制式：红外线(波长850nm)， 高灵敏度红外线发射管≥6颗 2. 拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 3. 通道调节：双通道设计，可自由调节通道 4. 电池工作时间≥6小时 5. 电池：1节AA （3.7V）可充电锂离子电池。 6. ▲充电方式：支持直插式桌面充电器充电。即话筒尾部安装环形充电金属片，话筒旋转360°，任意角度都可充电。提供国家认可的外观专利证书，产品检验报告并加盖生产厂商公章 7. 话筒具备防止电池短路设计，即：无法将电池反装入话筒内，且在任何电池短路的情况下都不会对设备造成损坏。 8. 采用手持式圆柱体形状设计，管体管身全部采用铝合金材质，并具备防滚跌落设计。 9. 兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备 10.提供国家认可的外观专利证书，产品检验报告，并加盖生产厂商公章 |
| 52 | 双路座充 | 1、▲标配两个充电位，且每个充电位都能给两种不同形状话筒充电（颈挂水滴形话筒、手持话筒），且两种话筒可以互换充电位充电。提供国家认可的外观专利证书，产品检验报告并加盖生产厂商公章 2、 充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。 3、充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况 4、电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。 5、电源：DC 9V, 1A 6、充电电压电流：DC 5V, 500mA 7、提供国家认可的外观专利证书，产品检验报告，并加盖生产厂商公章 |
| 53 | 红外音箱 | 1、▲箱体自带3路红外传感器，嵌入在音箱上，与音箱为一体化设计，提供国家认可的“产品检验报告”加盖厂家公章证明。 2、采用RJ45网口进行红外信号传输，并具备输入输出接口 3、单元组成：二分频，高音：3.5” 低音≥6.5" 4、频率响应：75Hz~15KHz ±3dB 5、额定/峰值功率≥40W/80W 6、灵敏度≥93dB/1W/1M 7、声压级≥93dB |

（八）信息发布系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 主楼一层LED大屏展示 |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏p1.89 | 整屏净显示尺寸不小于7200mm×2500mm=17.5㎡； 像素点位≥行1032点×3784点=3905088点 发光点中心距偏差≦3%；提供第三方国家级权威检测机构(如CNAS、CQC、IAF）出具的检测报告； 4.模块整体结构采用阻燃材料，散热效果佳。显示单元尺寸为320mm×160mm×17mm；像素点172*86；要求前维护操作. 防尘检测报告（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章） 刷新、灰度、水平垂直视角检测报告（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章）1.像素结构：SMD1515 像素间距（mm）：≤1.89 平方点数：≥284444点/㎡ 箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）带液晶显示 屏体显示尺寸7200mmX2500mm 模组分辨率（W×H）172×86 模组电源系统硬链接 防尘检测报告（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章） 刷新、灰度、水平垂直视角检测报告（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章） 屏体箱体组成（W×H）：12X10 箱体电源系统预留备份口 屏体显示像素：3840点X1080点 2K像素 屏体平整度（mm） ≤1（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章） 屏体箱体组成（W×H）：12X10 箱体电源系统预留备份口 屏体显示像素：3840点X1080点 2K像素 屏体平整度（mm） ≤1（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章） |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 与视频处理器二合一，与视频处理器同品牌 |
| 3 | LED全彩屏接收系统 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； |
| 4 | 视频处理器 | 持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； 最大输入分辨率10240*8192@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载650万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 支持视频源任意切换，任意缩放； 支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 支持HDCP1.4； 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 支持低亮高灰； 支持扩展U盘播放，WiFi投屏和1路HDMI高清输入； |
| 5 | LED屏支架 | 定制 |
| 6 | 管理工作站 | Intel i5-8500/8G/256GSSD+1Tstat 7200/定制版，10/100/1000M以太网卡 支持摇控大屏，支持统筹管理发布信息屏 |
| 7 | 无线投屏器 | 支持一键投屏功能 |
| 8 | Pad | 支持控制大屏等操作 |
| 开评标信息发布系统 |  |  |
| 1 | 55寸信息发布屏幕 | 55英寸智慧大屏显示器 音视频接口：VGA 输入×1、HDMI 输入X1、VGA Audio IN×1 网络接口：LAN*1（10/100M以太网）、WIFI(802.11bgn) 其他接口：USB2.0×2、SIM Card×1、AC Switch×1 支持视频、音频、图片、文本等常用媒体文件格式 支持横、竖摆放 可通过USB、局域网、广域网传输节目 支持视频加密，防止恶意替换视频文件，入系统的视频无法用其他播放器打开，以防止视频文件被窃取 |
| 2 | 管理工作站 | i5台式机图形工作站设计整机 支持WIN7 整机配21英寸IPS显示器E2720H i5-8500/8G/128G+1T/定制版，平台可支持控制所有开评标门口的不同开标信息内容编辑，发布。 |
| 交易中心三楼大屏 |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏p1.89 | 1.像素结构：SMD1515 2.像素间距（mm）：≤1.89 3.平方点数：284444点/㎡ 4.模组分辨率（W×H）：172×86 模组电源系统硬链接 5.箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）带液晶显示 6.屏体显示尺寸6000mmX2025mm 7.防尘检测报告（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章） 8.刷新、灰度、水平垂直视角检测报告（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章） 9.屏体箱体组成（W×H）：12X10 箱体电源系统预留备份口 10.屏体显示像素：3840点X1080点 2K像素 11.屏体平整度（mm） ≤1（提供检验报告复印件加盖原厂厂家公章） |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； |
| 3 | LED全彩屏接收系统 | 与视频处理器二合一，与视频处理器同品牌 |
| 4 | 视频处理器 | 持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 支持视频源任意切换，任意缩放； 支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 支持HDCP1.4； 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 支持低亮高灰； 支持扩展U盘播放，WiFi投屏和1路HDMI高清输入； |
| 5 | LED屏支架 | 定制 |
| 6 | 管理工作站 | Intel i5-8500/8G/256GSSD+1Tstat 7200/定制版，10/100/1000M以太网卡 |
| 7 | Pad | 支持控制大屏等操作 |
| 8 | 无线投屏器 | 支持一键投屏功能 |

- （九）背景音乐

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP网络广播服务器 | 15.6寸触摸屏操作 ，标准TCP/IP网络协议，系统软件包带有服务器软件、分控软件等多个部分；系统可在同网段或跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 2、负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。为工作站分控软件提供数据接口服务；为所有数字IP网络广播音频终端提供自动打铃、定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。 3、MEDSOME IP网络广播音频服务器控制软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中（可以容纳万首节目），方便用户今后任意利用和同时使用，可设定按每周、每天、每天定时播放 4、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。 5、系统软件具有广播监听功能、报警联动、无线远程控制、电话接入控制、节目源和数据不受限制、站点无限，扩容简便。 6、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。 7、系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 8、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。 9、系统具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。 10、具有远程分控讲话、分区自由点播、网上电台转播、寻呼对讲录音功能。 11、系统具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端做为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端。 12、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，局域网内每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 |
| 2 | IP网络广播软件（含分控、采播、直播、领导工作站） | 含服务器软件、采编软件、工作站软件；强插报警功能，含加密狗，加密保护软件和程序，支持 分区域、多区域广播设置 |
| 3 | IP网络监听音箱 | 1、一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 2、集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务3、器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 4、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 5、内置立体声功率放大器，输出阻抗/功率：8Ω/2x20W，音质达到CD级； 6、具有1路话筒输入、1路立体声线路输入、1路音频线路输出接口； 7、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用； 8、具有1组辅音箱输出接口，能外接辅音箱（定阻）； 9、具有高音、低音、总音量调节旋纽，实现本地灵活调节功能； 10、具有本地线路输入、话筒输入调节旋纽，在本地可直接对外接的音源及话筒灵活调整节； 11、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节； 12、内置6.5寸低音+2.5寸高音高保真喇叭单元； 13、待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准； 14、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |
| 4 | IP网络话筒 | 1、高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作； 2、可对各点、各区域及所有区域进行广播； 3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号即可实现全双工双向对讲； 4、自带27个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷； 5、内置2W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮； 6、具有电钟声提示和广播钟声话筒的功能； 7、支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能； 8、本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱或外接功放设备； 9、能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端； 10、当接收到多个寻呼终端对讲时，具有自动排队功能； 11、能直接远程对各终端播放MP3音频文件； 12、DC12V直流供电接口。 |
| 5 | 消防报警主机 | 19英寸标准机架式，1U高度；黑色铝合金、氧化拉丝，深灰色烤漆板机箱。 消防警报智能化接口，支持触点输入与直流电压输入方式； 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 报警信号优先，自动强插。 16路报警信号输入，有信号输入，相应指示灯亮。 16路广播分区自动激活，可扩展至1024个区.多至80个邻区自动触发； 可编程设定N、N±1、N±2、N±3、N±4报警规则； 可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗。 |
| 6 | 电源时序器 | 微电脑处理芯片；16路电源；支持自动开关机具有紧急自动开启功能。 |
| 7 | IP吸顶喇叭 | 1. ABS外壳,铁制网罩,单向终端，数字解码终端与有源天花喇叭一体；2、集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 4、内置立体声功率放大器，输出阻抗/功率：8Ω20W，音质达到CD级； 5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用； 6、具有1组辅音箱输出接口，能外接辅音箱（定阻）； 7、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节； 8、内置6.5寸低音+2.5寸高音高保真喇叭单元； 9、待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标准； 10、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 |
| 8 | 智能彩屏定压功放 | 人性化的操作提示，与工作状态提示，各种故障原因直观显示，并具有操作检测提示。 全新超大视角真彩2.8寸TFT液晶屏（320*240），中文直接指示功放的工作状态（如风扇状态，工作模式等）当前参数如音量、电流、输入信号等 具备双保险实时监测试功能，即一路由功放保护电路监测实时电流，另一路由MCU电路实时监测总电流。及时发现问题保护功放，降低因功放损坏可能。 多种工作方式切换：正常工作模式，线路测试模式等 多种全自动检测功能 |
| 9 | 话筒 | 材质：全金属底座 换能方式：电容式 指向性：超心型 灯环：LED显示灯环 |
| 10 | 机柜 | 高度1.8米 |

- （十）智能文件柜

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能文件柜 | 智能文件柜 主柜：尺寸：≥ 32寸；显示屏分辨率1920*1080； 防破坏设计：外观坚固、 屏幕等均可耐受一定冲击破坏； 支持扫码所有一维、二维条码，扫纸质和手机二维码 支持身份证阅读 支持双目摄像头 监控摄像：360度全景监控 供电电源：220VAC； 格柜：30个 |

- （十一）政务服务机器人

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能机器人 | 语音交互 具有声源定位、回声消除等功能，能够与客户进行语音交流，通过语音提示形式进行咨询接待、业务引导、信息查询、等业务操作。人机交互机器人具有高性能触摸屏，使用者可以根据屏幕显示内容与机器人进行互动，实现业务引导、信息查询、自助服务等业务功能，无人使用时可播放企业宣传、业务办理流程等内容。 人脸识别 具备人脸识别功能，主动识别、主动迎宾，结合语音交互功能致欢迎辞，进而做语音引导服务。 自主避障 在自主运动遇见障碍物时，能够提前检测障碍物，自主规划避让路径，提前改变运行轨迹，实现自主避让、柔性运动。 自主导航 采用先进的SLAM技术对环境进行建模，感知外界环境，可以按照指定路径进行自主运动，也可以在地图环境内随意自主漫游运动。 主动迎宾 机器人具备人体识别感应功能，当有人靠近时，机器人自动感应并被唤醒，主动与客人打招呼，致欢迎词。陌生客户：唤醒后致欢迎词 可以通过iPad操控机器人，进行开始灵活建图操作。iPad作为控制终端还可以控制机器人的模式切换，表情管理，行走控制，宣讲控制。 需提供二次开发功能接口 自主充电 可以进行自主充电，当机器人电量低时，机器人可自主寻找充电站进行充电，充电完成后，机器人可以继续投入使用。机器人充电电量可以调节，可根据实际需求，灵活安排机器人的充电时间。 |

- （十二）数字时钟同步系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPS北斗双模授时天线 | 北斗二代/GPS/GLONASS卫星信号和IRIG-B码信号；具有六种选择，分别为GPS北斗混合授时，GPS&GLONASS混合授时，北斗GLONASS混合授时，单GPS授时，单北斗授时，单GLONASS授时 标准RS485；供电电源：AC220V±20%,50HZ±10%； |
| 2 | 中心母钟 | 北斗/GPS双模授时，1U19寸机架式，标配:1路网口； 可定制：串口，多路网口，PPS输出； 外观尺寸：425×44×180mm; 工作电压：110-240V，,50Hz； 功率：5W； 环境要求：－20℃～+65℃。 北斗GPS信号接收 频段：北斗B1频点：1561MHz GPS L1频点：1575MHz高灵敏信号接收 同步性能 用户终端同步授时精度：<10ms（典型值）用户容量：>10000, NTP请求量：25000次/秒MTBF时间：>10万小时 支持协议 NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)，SNTP（RFC2030, 1321）, DHCP, HTTP, IPV4 |
| 3 | 单面同步时钟 | 1、接收母钟信号； 2、显示年、月、日、时、分、秒、星期； 3、大小：220*550*50mm； 4、电源：220 AC 50Hz，功率<4W； 5、环境要求：－20℃～+65℃； 6、MTBF：≥10万小时； 7、自动同步北京时间，每次上电自动校时一次，每天晚上自动校时一次； 8、计时无累计误差； 9、上下边框铝合金型材，两侧一次成型工程塑壳 |

- 智能服务终端

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能服务工作台 | 液晶规格19寸LED液晶屏 显示比例16比10 分辩率1440X900 对比度1000:1 响应时间8ms 亮度250cd/m2 可视角度H150°V130° 显示面积408.24mmx255.15mm 触摸屏规格19寸多点红外触摸屏 触摸分辩率4096*4096 扫描率scans/s）50scans/s 透光率达95% 最小触摸体（mm)≧3mm 响应速度（ms）＜16ms 耐久性承受超过60，000，000次以上的单点触摸 表面硬度莫氏7级 中央处理器(CPU) Intel® I3 4G内存，最高支持到8 GB 快关状态检测12V LED灯控制光敏开关检测多路控制开关扩展控制IO口 集成于高拍仪，二维码扫描：支持中文、英文、符号等字符扫描 集成于人脸识别摄像头，可用身份证头像、照片等图像与现场人脸图片进行对比运算，实现人脸识别验证 软件签字，可获取用户在触摸屏幕上的手写签字痕迹 支持数字/中/英/手写输入法输入字符 最高有效像素 2592(H) X 1944(V)集成二维码扫描功能，支持中文、英文、符号等二维码字符扫描，支持OCR，图片转文字，支持拍照上传、实现文件拍照、二维码扫描传化等一体化设计 类型 激光打印机 幅面 支持A4 幅面 打印机类型 黑白打印机，单面打印，打印速度 24ppm 200万像素，可支持拍照上传、人脸识别等功能 符合EMV&PBOC认证符合qPBOC认证符合中国银联终端产品入网许可 工作环境 -10 -- 50℃ 符合ISO/IEC 9995、GB/T14081标准优质不锈钢拉丝面板防尘、防水、防暴、防撬推荐的工作温度：0℃～+70℃ 相对湿度：30％～90％RH (正常条件下)大气压力：60～106 Kpa 热敏打印机，卷纸，自动切纸，支持全切/半切式，打印宽度 79.5±0.5 mm 可读取、查询第二代居民身份证全部信息；射频技术，符合ISO14443 Type B标准，保密模块：身份证核验系统专用模块，读卡距离：0-50mm ；立体声音效；产品通过3C认证，符合ISO9001：2015标准，能装Windows系统，设备功能模块可提供标准调用接口，便于二次开发 |
| 2 | 半自助服务PAD | 国产型号、10.8英寸屏幕，支持wifi版本，CPU：八核麒麟，运行内存4G，存储容量128G最大扩容512G，分辨率2560×1600，前置摄像头800万，后置1300万 |
| 3 | Pad报警器 | 需支持报警功能 |
| 1 | 主机-1 | - 采用标准机架式2U设备，CPU配置不低于2颗 Sliver 4214R (内核数≥12个，主频≥2.4GHz)；配置不少于448GB DDR4内存，内存插槽≥24；至少提供6块容量不少于960GB SSD、，最大可支持3.5英寸硬盘插槽≥8个；配置1Gb网口≥4个,，管理端口≥1个；配置热插拔冗余电源2个，额定功率≥495W，含带锁前置面板； - 提供产品彩页或技术规格书（需加盖厂商公章） - 提供3C、节能认证（需加盖厂商公章）。 |
| 2 | 服务器虚拟化 | - 内置服务器虚拟化系统软件，服务器虚拟化软件采用裸金属架构，无需绑定任何操作系统即可搭建虚拟化平台，单个集群的物理服务器数量≥16台； - 支持虚拟机对CPU颗粒化控制,可将虚拟机指定在某几个CPU上运行，指定占用CPU核的份额，指定CPU占用的优先级，在操作系统支持的前提下可在线动态增减CPU个数； - 支持使用动态内存控制，内存管理功能，使虚拟机之间的动态分配的内存，可指定虚拟机的内存使用范围，并在指定范围内自动的根据虚拟机的业务运行自动的调整和调度内存的使用，在线动态增加和减少内存；（功能界面截图佐证） - 支持弹性分布式管理架构，统一的管理软件，必须支持分布式远程系统监控和管理功能（启动、暂停、休眠、唤醒、重启、关闭等运行控制操作）； - 支持跨物理服务器统一管理的虚拟分布式交换机，通过分布式交换机，用户可统一创建和管理一个多租户隔离的和灵活的网络，并为虚机机提供一个安全和基于状态迁移的环境， 对虚拟化网络端口具有无限的支持，根据虚拟机和物理资源的使用可任意增加虚拟端口的数量。 - 管理软件：提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等功能。 - 支持性能预警和报告，能够提供性能监控功能，对物理服务器以及虚拟机资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 |
| 4 | 桌面虚拟化软件 | - 云桌面及虚拟化软件品牌为国产化桌面云软件品牌，产品非OEM，具有自主知识产权，产品自主化。要求厂商提供软件著作权证书（需提供证书截图，并盖原厂公章） - 为方便部署，需提供图形化部署工具，全程无命令行操作，从而降低部署难度并提高部署速度。（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - ▲桌面管理系统采用SOA架构，需同时支持KVM、XenServer、超融合以及至少1家国内主流云平台厂商，避免被单一厂商绑定，并保证将来扩容时的兼容性。（提供国内主流云平台厂商的互认证证书，并盖原厂公章） - ▲为简化运维提高管理效率，需支持统一平台管理，采用B/S架构，实现在同一个Web管理系统并且只需登录一次即可针对集群、主机、存储、镜像、桌面、虚拟机以及AD用户的管理，避免了管理中多个系统的来回切换，增加了管理操作的流畅性，降低了管理难度。（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 支持管理员查看自身或子服务的状态，并通过管理平台进行服务的启动、停止、重启以及服务器的重启等控制操作。（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 系统支持角色权限管理，相互监督限制，管理员能够赋予其它角色管理权限的角色。支持对用户组织结构进行分权分域管理，管理员可以分配不同的桌面组给不同的用户管理，提升管理效率和安全性。（需提供功能截图，并盖原厂公章） - 支持以组的形式批量创建“随机池、标准桌面、静态桌面”三个类型的VDI桌面。桌面支持windows7、windows10、Windows server2008/2012和中标麒麟等操作系统。可配置桌面的IP策略（动态或固定）、桌面支持动态内存和桌面分配给用户组。（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 支持批量创建3D（云电脑）桌面，并可以使用同一个镜像同时给用户发布VDI桌面和云电脑桌面，两个桌面的应用和数据可“漫游”使用。（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 支持发布vGPU桌面，并且vGPU桌面支持超配，即GPU被其他桌面占用，导致GPU资源不够时，新启动的桌面可以临时以无GPU模式启动。（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 支持批量发布虚拟应用，并指定登录用户或用户组，用户无需登录桌面并且不通过微软RDP协议，即可通过WEB直接访问发布给自己的虚拟应用。（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 为满足云电脑桌面的移动办公的便利性，需支持云电脑桌面和VDI桌面的镜像统一，可使用同一个镜像同时给用户发布云电脑桌面和VDI桌面，保证用户在不同场景下登录不同类型桌面时可实现应用和数据的“漫游”。支持云电脑桌面本地安装软件，同步到VDI桌面中。（需提供功能截图，并盖原厂公章） - ▲为满足高等级数据可靠性要求，需支持将系统平台数据保存至第三方商业化数据库中，至少支持1个商业化数据库平台（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - ▲为保证桌面的安全性，支持对桌面创建备份、还原备份和删除备份（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 提供通过用户名和密码、Radius动态口令进行双因素认证。可以根据场景需求，支持独立配置内网门户、外网门户、管理门户开启双因素认证；（需提供功能截图，并盖原厂公章） - 支持桌面清单导出，导出信息至少包括：桌面名称、所属组、分配用户、运行状态、IP地址、维护模式状态、桌面类型、桌面配置（CPU、内存、磁盘、vGPU）、桌面连接的网络（需提供功能截图，并盖原厂公章） - 为防止桌面数据被拍照或截屏泄露的风险，桌面需支持安全水印，能自定义水印内容，可配置字体颜色、反色调显示、透明度、字体大小、倾斜度、当前登录的用户和桌面IP地址，并支持在水印配置界面中预览实际水印效果（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - ▲提供大屏监控界面，把复杂繁多的管理资源清晰直观地呈现给管理员，使管理更加简单和轻松，包括：（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 平台整体概况（累计服务人次、累计服务时长、累计省电量和碳排放量减少等）； - 对平台资源（CPU、内存和磁盘）进行实时性能监控和历史数据查看，并通过图表直观展示； - 可对桌面云云平台关键组件（包括集群、主机、存储、桌面、系统服务和授权等）进行健康监测，并对综合健康状况进行评分； - 对桌面使用情况（桌面数量、用户在线数量和用户在线时长）进行动态监控，支持统计僵尸用户信息和空闲桌面信息； - 对系统的异常状态进行告警，并显示当前告警详情和历史告警统计。 - 为提高外设应用的安全性，支持外设接入桌面的策略配置，支持配置以下类型的外设：USB、打印机、摄像头、串并口、扫描仪、视频、磁盘和剪切板等，其中USB支持配置设备的黑白名单模式，并支持设备ID配置；磁盘支持配置自动重定向和只读属性、剪切板支持分别控制终端和桌面的单向剪切板。策略应用到组织结构、用户组和用户，支持例外配置；策略支持修改、删除和优先级的调整。（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - ▲为避免管理员在维护云桌面时将桌面误删除，支持回收站机制。删除桌面后，先将桌面移至回收站，管理员可选择恢复桌面或者彻底删除云桌面（需提供经CNAS或CMA认可的权威实验室出具的测试报告复印件并加盖原厂投标专用章或公章作为证明） - 支持云桌面模式下外设使用，需支持以下设备：U盘、U-Key，打印机、摄像头，高拍仪等，且需实现外设访问的权限控制。为保证外设兼容性及可靠性，要求厂商提供桌面云模式下外设映射技术相关专利不少于5个。 |
| 5 | 一体机终端 | - 终端需采用X86架构，21寸 显示屏，处理器核数≥4，处理器最高主频≥2.0GHz，内存容量≥2G，存储≥16G。USB 2.0 接口≥5个、USB3.0接口≥1个、音频输入输出接口≥1对、以太网接口≥1个、VGA接口≥1个，，VGA输出支持的最大分辨率≥1920*1080（需提供产品彩页） - 为降低云终端维护工作量，需提供云终端管理系统。云终端支持自动被管理系统发现纳管、自动配置。通过管理系统Web界面实现对云终端系统补丁升级、终端系统配置的提取与模板下发、批量的重启、关机，终端使用情况的监控；（需提供功能界面截图，并加盖厂商公章） - 支持对终端配置界面进行加密设置，管理员可统一管理终端的密码； - 终端本地需配置网络检测工具，当桌面连接不上时，可检测网络情况，快速定位故障； - 为保护固定资产，要求终端壁挂时提供安全锁扣，并设计有防盗功能； - 提供3C、节能认证复印件、提供中央政府采购网的节能产品截图（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）并加盖厂商公章。 |
| 4 | 复印机 | 自动双面输稿器，复印，网络打印，彩色网络扫描。 复印打印速度每分钟25张。 标配550页*2落地纸盒，手送100页，纸张容量最大4700页 纸张厚度：52—300g;双面器纸张厚度：52-256g 分辩率：1200*1200DPI *连续复印999份 预热时间小于等于25秒 首页输出黑白小于等于4.6秒，彩色小于等于7.1秒 扫描速度每分钟80张 内存容量2G+SOP内存2GB 硬盘250GB 标配英特尔处理器1.33GHZ以上 标配人体靠近红外感知处理器 标配10.1寸智能多点触控面板，安卓系统 标配桌面文档处理工具；标配管理软件功能；支持权限管理和印量管理。支持登陆界面定制化LOGO支持SD卡/U盘直接打印扫描；移动认证，解锁； ▲标配 Book Copy Helper，Conference Concierge, Recall JOB Settings，Group Destination Helper Share Point软件 |
| 5 | 电子税务一体机 | 查询打印发票清单 支持二维码扫描 触摸式操作 低能耗主材，稳定高效节能 支持A4高速激光打印（彩色） 机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形。表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等，表面涂镀层均匀，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤 |

- 远程视频会议

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程视频会议 | 1.整机设计 超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%以上，整机最薄处≤24mm 整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化 ▲采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块、Android 9.0系统模块、Linux系统模块切换使用（需提供国家级第三方认证机购测试报告并加盖原厂公章） ▲PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家(需提供视频会议软件著作权证明并加盖原厂公章） 支持一键开机，除电源线外，无其他连接线 ▲为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线（需提供国家级第三方认证机购测试报告并加盖原厂公章） 整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。 内置6个麦克风，8米有效拾音距离 采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器 整机支持故障检测，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传， 第一时间追本溯源 I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书 - 显示参数 整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广 - 触摸书写参数 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。 触摸点数：20点书写，20点触摸。 整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm。 4.无线传屏 ▲整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。 支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上 整机自带无线WIFI 5G局域网热点，无需外接设备或连接线。 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作。 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。 ▲传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（需提供国家级第三方认证机购测试报告并加盖原厂公章） 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌 5.应用软件功能参数 ▲窗口化本地文档打开：可以通过智能互动书写板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作（需提供国家级第三方认证机购测试报告并加盖原厂公章） 智能互动书写板内一键打印：支持智能互动书写板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存 智能互动书写板内容分享：支持智能互动书写板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密 ▲支持Type-c手机直接连接进行征集投屏（提供国家第三方检测报告） ▲支持手机投屏软件操控大屏，小屏控制大屏满足操控要求（提供国家级第三方认证检测报告） ▲Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存（需提供国家级第三方认证机购测试报告并加盖原厂公章） ▲小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能（需提供国家级第三方认证机购测试报告并加盖原厂公章） 投票功能：投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到智能互动书写板 ▲多屏联动：设备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注（需提供国家级第三方认证机购测试报告并加盖原厂公章） 录屏：整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密 ▲集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能（需提供国家级第三方认证机购测试报告并加盖原厂公章） ▲为确保整机软硬件为厂商自主研发，需提供≥4项计算机软件著作权证书，证书获得者与整机为同一厂家. 6. OTS模块 配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡 I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入 |

- （十五）软件应用系统服务器

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件服务器 | 2U机架式服务器 CPU型号:Intel 至强可扩展系列处理器 4110或以上，可支持最高205W处理器 CPU实配数量:≥2颗 内存功能:Advanced ECC、内存镜像、内存热备 内存实配规格:≥64GB 2666MHz DDR4 内存可扩展数量:可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB 实配硬盘及托架:≥2*600GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD通用硬盘模块 硬盘槽位:配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥37个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展3个3.5寸硬盘 阵列控制器:配置12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存，支持8个SAS口) |

- （十六）招投标云备份系统

六、应用系统功能需求

本次项目应用系统建设具备要求高、范围广、时间紧、安全严等特点，因此要求软件承建公司具有较为成熟的软件开发能力和丰富的软件开发经验，提供的设计方案具有先进性、合理性、完整性，软件承建公司能够组织高素质和经验丰富的技术人员，组成高效的项目团队按照相关要求的高标准、严规范的方式快速建设。该项目涉及大量隐私数据和关键性数据，所以要求软件承建公司应具备安全建设的能力。同时项目建设时间短，事繁琐，为了更好的配合采购方完成建设任务，提供快捷的运维服务，要求软件承建公司在本地拥有成熟的运维机构，具备完善的运维服务体系。

（十八）智慧大厅云集中管理系统

智慧大厅云集中管理系统将各独立的业务子系统组合成统一的业务服务，按统一数据标准规范进行对接融合、集中管理，供前端各个业务单元使用。

1、数据标准化规范

根据《浙江省大数据平台数据共享规范》，统一政务服务大厅数据标准化规范，包括：数据导入规范、数据使用规范、开发安全规范，统一数据接口、统一数据库类型、统一数据库字段，便于各子系统的数据对接。

1)可使用大数据开发套件的数据集成功能，进行子系统间的数据导入。对于网络问题导致无法使用数据集成，可使用数据迁移工具。

2)禁止将政务服务数据仓（原则上使用政务云资源）上的原始授权数据导出以防数据泄露。

3)对不涉及个人隐私和敏感信息的统计分析结果数据可以导出到中心管理部分所指定的数据库。其他分析处理后的数据可通过接口的方式与各项应用系统对接。

4)数据开发过程中不允许将政务服务数据仓的明细数据特别是敏感的数据进行复制或导出。导出的数据只能是计算结果数据或者非敏感数据，并经过行政务服务中心审核授权。

5)数据开发程序中不得向无关人员泄露，存储在配置文件中必须以加密形式存储。

6)各子系统的开发项目需对应有开发测试和生产两个环境。开发测试环境可以面向开发商使用。生产环境的权限必须严格控制，授权给特定用户使用。

7)数据表中如身份证号、手机号等敏感字段，推存使用数据保护伞配置规则进行数据的脱敏操作。或启用列级访问控制，对数据列根据保密程序设置不同的安全标签，只允许特定授权用户查看。

8)用户权限控制，需根据用户所需权限设置最低满足权限配置。利用主、子帐号分别最小授权，高权限的主账号进行管理及子账号授权，子账号进行子权限操作，防止权限滥用。

9)使用HTTPS加密访问数据库、存储和大数据资源。

#### 2、基础支撑模块

#### 建设基础支撑模块，实现权限管理、数据库管理、接口管理、人员管理，增、删、改、查功能。

- 3、窗口信息管理系统

对窗口显示屏信息进行管理，实现组织部门、人员信息获取、宣传语信息的增、删、改、查。

- 4、排队叫号系统

对接政务服务2.0，基于现场取号机和浙里办实现线下取号和移动端在线取号，取号方式有手机号取号、身份证取号、人脸识别取号、二维码取号、健康码取号、浙里办取号、微信公众号取号等。基于人流量统计分析实现错峰分流服务（网约对象）、叫号延时处理。实现即来即办、零等候的目标。

1）智慧取号

实现现场排队叫号数据与事项办理系统对接；网约排队叫号、数据与事项办理系统对接；在一体机上提交基础信息或材料后，一体机自动打印预登记排队叫号单；实现在“浙里办”、政务服务网直接取叫号，在“浙里办”查看叫号进度。

2）错峰分流服务

系统将根据后台的排队数据以及当前窗口业务办理情况，通过业务模型算法，动态计算办事对象所需等候的时间，公众用户可在浙里办端查看当前办事窗口排队情况，在网上预约，错峰办理，减少等待时间，也可将估算出的办理时长以短信方式发送给办事对象。

3）人流量统计

通过与监控系统对接，基于动态视频分析技术，统计中心办事人流量。

4）叫号延时处理

对叫号超时的办事窗口进行定位，在排队叫号系统后台进行消息提醒，后台管理人员可对相关办事窗口进行情况查看，同时也可通知导服人员上前人工疏导。

- 5、评价交互系统

网上评价、窗口评价、短信评价数据交互对接，实现读取评价信息，展示评价内容，统计分析评价结果。

- 1）网端对接

网上办事系统全部接入好差评业务中台，全部事项提交申请后实时调用统一好差评页面，对办事群众/企业进行邀评。

2）线下对接

实现二维码评价，现场办事后由系统打印回执单，办事群众/企业可扫描单上的二维码，直接对办件进行评价。

PAD评价器上显示综合工号牌、当前工作人员基本信息及评价按钮。

3）短信对接

根据取叫号数据，发送短信进行邀评。

4）停车系统对接

政务服务2.0事项评价系统与停车系统做对接，支持二维码扫码进出停车场，用户扫码输入车牌，享受办事一小时免停车政策。

- 平台接口对接

- 利用取号机数据进行开发，对接接口与社保、医保平台系统进行数据匹配、调用、分析。

- 6、监控视频系统

所有公共区域、走廊、过道、后台（不含办公室）、人流量统计监控系统安装于主楼二层监控室。大厅窗口监控系统安装于三层监控室，1对1拾音功能，与省级连通。对部署的监控设备进行数据存储管理，并实现按窗口号选择摄像头查看窗口监控信息。

视频监控采用网络型视频监控模式，具备与计算机通讯接口和编程控制。监控终端均能观察前端现场实时图像。定时点播，按照指定设备、指定通道进行图像实时监视调取，调取时不能影响其它通道进行图像传输。系统将监视到的图像进行记录，并记录用户操作等系统日志，配备存储设备，需保证录像存储时间90天以上。

可通过部署在各墙体上的监控设备，按需对工作人员、办事人员动态进行全面监控，杜绝在突发事件发生后无据可查的情况发生，督查管理人员可按照摄像头点位、时间段等条件，进行搜索，支持正常播放、快速播放、慢速播放、暂停、图像抓祯等功能，可随时查看办公区域内工作人员的工作情况。

实现各区域的客流量数据展示统计，支持某个楼层区域当日进入、离开人数等。支持报表统计功能，统计时间可选择，统计人进入人数、离开人数、和保留人数。

招投标监控要与原监控系统进行对接。

- 7、录音系统

录音系统对接，实现按窗口号查询录音情况。

- 8、门禁安防系统

行政服务中心大厅办公区域出入口门禁，身份证门禁、机房、档案室门禁，招标区门禁。

根据需求选用网络型门禁控制主机，采用TCP/IP方式，由管理主机、门禁控制器、前端读卡器、电磁锁、出门按钮、IC卡组成，按需设置管制方式，同时满足紧急逃生时人员疏散要求，门禁系统需与消防火灾报警系统联动，当发生火灾或紧急疏散时，人员使用卡应能直接迅速安全通过。

- 9、信息发布系统

信息发布系统采用TCP/IP传输协议，由中心控制系统和显示终端结合工作，系统软件构建一个通过集中管理实时多路播出、控制的信息发布平台，操作人员通过账号登录控制服务终端进行内容发布管理操作。集中控制和管理所有信息发布终端设备。

主楼一层大屏与政务服务数据仓对接，实现数据展板功能。辅楼三楼大屏实现招投标数据展板功能。

- 10、多媒体会议系统

电子多媒体会议系统主要包括会议发言、音频扩声、视频显示、切换系统、多功能会议厅、中央控制系统、会场监控跟踪、视频会议系统及专业扩声、发言、显示系统，提高领导决策的准确性，提高会议和工作的时效性。

主楼二层多媒会议室实现视联网对接，可召开远程视频会议。

- 11、背景音乐系统

使用具有纯数字音频、双向对讲、免提对讲、紧急呼叫、远程呼叫、音乐广播、应急广播等先进使用功能的数字IP网络双向对讲通讯系统，系统按照行政服务中心背景音乐系统广播全覆盖，实现定时播放、按楼层分区域播放、指定区域多音源播放、网上讲话（直播）及消防火警接入自动报警等功能。

- 12、数字时钟同步系统

数字时钟同步系统必须遵循国家相关技术标准，结合交易中心开标室的公告要求进行建设安装。系统需要有高度精准性、高智能化、高容错性。

- 13、智能导引系统

含楼层智能全景导航、政务服务机器人、一站式场景式导航，可通过微信公众号进行手机定位窗口路径，与AI知识宝典对接。

1）智能全景导航

以真实的行政服务中心办事大厅为模型，同时结合行政服务中心的交通路线指示图和中心大楼平面示意图，在每个办事事项中注明此事项的实际办理窗口并提供表格下载、办事指南及网上申报（支持办理链接挂载，不提供业务系统）等在线办事功能、预先了解办事流程和办事窗口所在位置，给需要前来行政服务中心办事的市民朋友带来方便，实现网上事项场景式导航。

2） 政务服务机器人

政务服务机器人可支持迎宾引导、前台问询、智能客服场景。可在普通室内环境下实现自主路径规划与导航，能够自主避障，自主导航，掌脉识别，身份证识别，人脸检测，物品递送，语音交互等能力，实现智能的室内移动化服务。可通过机器人语音交互功能和触摸屏开展信息咨询、办事引导、事项导办、业务查询等政务服务。通过机器人云管理平台实现导航管理、手动指令、云端人工座席、任务管理等。

3）一站式场景式导引

在一站式场景式导引终端上，基于行政服务中心平面布局示意图，展示各服务区域、服务窗口可办理的事项列表，为公众提供一站式场景式导引服务。

- 14、智能文件柜系统

与政务服务2.0中台对接，可通过刷身份证，扫二维码或者输入密码等方式打开取件，或者存放文件。智能柜与无人受理系统、数据交换系统共同构建了24小时无人受理服务平台。市民递交受理文件与领取的过程就像存取“快递柜”一样简单易操作。市民可以通过登录自助机的“无人受理窗口”界面，依托一体机自带的高拍仪将相关材料上传，自动生成二维码就可以打开指定的文件交换柜。市民将申报资料装入专用文件袋后投入其中便可离开。系统会短信通知工作人员前来获取申报资料，而后通过申报,回执打印，资料存入等简易环节，将回复资料再存入文件柜，系统发出短信通知居民自助领取。

- 15、智能政务服务工作台管理系统

智能政务服务工作台整体采用“工作台面”的设计理念，可供申请人就坐自助办理相关服务。集成电脑主机、显示屏、身份证读卡器、小票打印机、高拍仪、彩色A4打印机、摄像头等设备，实现音视频咨询、自助填单、自助申报、材料上传、材料补交、人证核验、表格打印、指南打印、进度查询等功能。

- 16、云桌面系统及智能核验及身份认证系统

云桌面系统集成服务器虚拟化、存储虚拟化、虚拟桌面控制器等软件平台，实现桌面云一体机集中部署、统一管理。

同时云桌面配置身份认证模块，做到信息统一管理，信息发布可溯源。

- 17、招标云备份系统

招投标业务数据提供双中心异地存储云备份，5年180T容量，主要用于招投标录像数据备份，支持可上传下载文件、设置账号、文件的访问权限等，云备份数据存储持久性不小于99% ，业务可用性不小于99%，需提供可信云官网证明。

18、WIFI无线认证系统

无线网络采用5GWIFI全覆盖，需满足未来5年建设要求、高效、稳定、安全传输数据，更好的支持政府移动与多媒体应用，简化网络部署和管理，提供卓越的性能，安全性和可扩展性，并能够为企业网络提供强大的容错能力，提供强大的可扩展性支持无线政府移动办公。

无线设备通过统一无线认证平台进行管控，提供短信认证方式，实现统一管理、监控、运维等功能，用户管理后台可实现对认证用户的上网速度、上传、下载、上网行为及在线时长进行设置管理。

无线系统入侵检测设备监听有攻击行为的无线设备，检测具有非法言论、发布不良信息等用户信息。对其设备封锁。

- （十九）智慧中心考核管理系统

智慧中心考核管理系统实现对全体工作人员和进驻部门的管理、督查和考核，可根据自定义考核细则实现智能化管理分析功能。

- 1、人员管理

设置部门进驻、人员进驻、人员离职等流程，统计分析工作人员各类情况，实现工号、更衣柜、休息室分配管理、物品领用登记、就餐管理等功能。

- 2、考勤及请假管理

整合行政服务中心的考勤信息，为中心工作人员考核提供可靠的数据依据。并结合浙政钉，实现PC端功能向政务钉钉移植，包括管理中心、智能人脸识别签到、通道考勤等功能。

- 3、好差评数据管理

掌握满意度情况，含窗口线下评议、政务网中台好差评、短信评议及人工回访数据。建立“差评”回访、核实、整改、反馈的全流程闭环工作机制。包括对接政务网好差评中台、短信评议及人工回访数据，灵活适应考核要求的变化。

- 4、服务现场标准化管理

着眼于加强窗口服务的规范化、事中事后监管，建立文明服务长效考核，通过全时段监测，发布紫牌、黄牌、红牌预警提示，实现对窗口文明服务的全程监控、预警纠错和绩效评估。功能包括文明服务考评、文明用语考评、桌面物品规范化检测、纪律管理考核、突发性事件告警、报表统计及数据分析。

- 5、检查督查管理

结合日常检查督查情况，支持拍照上传、视频上传、纸质上传，监控视频音频自动排查，实现智能督查管理。

- 6、业务学习培训管理

对接宁波市考试学习平台，结合周五课堂、审批考级评定及其他学习培训情况，对工作人员学习培训情况进行管理和考核。

- 7、绩效考核管理

根据不同考核细则，制定相应的绩效考核模块，实现考评规则自定义设置，对接各类业务数据，自动打分、自动统计，实现智能化绩效考核功能。

- 8、固定资产管理等模块

将新行政服务中心的所有办公资产、家具、固定设施（如空调等）、电子化设备、应用系统等资产数据都录入系统进行管理，通过系统实现统一管理、统一调配、统一处理、统一维护等；资产管理的功能包含资产基础数据管理、资产分配处置报减、资产清查盘点、资产统计分析报表等。

- （二十）政务服务数据仓

对接政务服务2.0业务平台，获取省市区及镇（乡）街道、村（社区）各类政务服务平台的相关数据，结合中心自有归集数据，建设政务服务数据仓，形成海曙特色的政务数据资源中心。打通政务服务数据的“存”、“通”、“治”、“用”环节，理清海量数据指标与维度，按主题、成体系呈现复杂数据背后的联系，构建政务服务数据智能全流程平台。 拓展海曙政务服务特色应用，向多业务节点提供数据上云、数据治理、数据分析、数据决策、结果展示和业务决策优化等功能，通过数据驾驶舱面向领导、业务人员提供智能科学的数据看板。对企业群众量身定制推送相关政务服务，实现无感智办。

- 1、AI知识宝典

1）建立业务知识库。基于事项的最小颗粒度梳理，办件材料、办事指南、办事流程、事项信息等服务相关的知识库，建立基础业务知识树，为咨询帮办等工作人员提供业务查询宝典。

知识库类目管理：提供知识库的分类管理，可自定义构建树状多层级知识分类体系。

知识批量管理：支持进行知识的批量导入导出。

知识库检索：支持进行知识的搜索。

知识库账号与权限管理：支持进行主账号、子账号的管理；支持自定义配置新的角色；支持进行权限和功能的配置。

词条管理：提供知识库类目下词条的增加、删除、编辑、转移类目功能；提供批量导入的功能，您可以基于此功能快速地配置知识库。

词条关联问题管理：提供词条关联问题的增加、删除、编辑功能；关联问题是知识库的核心，用户的咨询类对话会与关联问题进行匹配、通过关联问题中配置的答案为用户提供回答。

2）建立智能咨询导引系统。结合业务知识库，利用机器学习、自然语言处理、机器人等人工智能技术，为智能机器人、用户画像分析等智能化服务应用提供知识智库。利用人工智能、机器学习、自然语言处理等技术，引导公众找到对应事项。

3）建立5G云视频审批。结合业务知识库，设立“云上首席代表”，通过云视频进行首席代表在线实时导办，实现云柜台的直接应用，各基层窗口可通过指导实时办理线下业务，将事项办理有效延伸至基层，到百姓的家门口。

2、统一身份认证和统一消息中心

1）PC端和移动端提供统一的用户管理、权限管理和认证管理等服务，解决重复登录、多处授权、多账号管理混乱等问题，为用户提供“一站登录、全网漫游”功能。权限分级支持市级、区县级、乡镇分级分权限。用户体系根据标准接口同步浙政钉的用户体系数据。

2）消息服务组件的方式，提供标准开放接口，供第三方业务系统进行业务数据的图文消息推送，形成消息的发送-接口接收-渠道发送的闭环，实现消息的统一管理。对接主流消息渠道，如微信、钉钉、短信平台，通过消息渠道将消息推送到相应的终端，支持群发、图文发送。通过消息中心的API接口，对接核心的业务系统，将业务系统的数据，用户可以在一个消息入口查看所有业务消息，打通消息孤岛。

3、数据看板

基于政务服务数据仓已对接、落地的各项数据，根据用户业务需求，进行各类业务数据的展示，从多个维度进行数据的分析和晾晒、挖掘提升办事效率的有效路径，为辅助科学决策提供数据参考，设计数据接口实现大屏前端与数据端的联动。包括但不限于：排队取号情况展示、业务受理情况展示、业务组织管理展示、开标信息、评价数据情况展示、人员考勤情况展示、工作纪律作风通报等。

- 1)全区导览图：将海曙区乡镇GIS地图数据进行展示，区域内所有政务服务站点信息内容在地图上进行标注。

2)办件情况：呈现全区事项的可办、网办、掌办等情况，帮助用户了解当前业务发展上线情况。呈现当日和年度累计的收件情况，以及周同比情况，办件业务发展情况的整体分析。呈现月度事项办结情况、耗时、超时数等，帮助对办件效全面分析。呈现不同部门的事项数、收件量、评价数、好评率等，跨部门间的横向比较与排名。

3)人流情况和人物画像分析：呈现收件提交人数、收件TOP事项等，帮助了解办件人群整体情况。呈现收件提交人群的基础性别、年龄分布，帮助了解办件人群的基本属性分布。

4)车流量情况展示：停车场的车辆流入、流出、空车位数量等。

4、数据创新应用

1）定制开发多部门联办“一件事”。依托政务服务2.0中台，按照业务协同和数据协同的要求，定制开发“一件事”联办平台和浙政钉服务应用，推进一个平台统一受理、一个应用协同办理、一张网数据归集，以数据跑代替人工跑，全面实现“一件事”全流程网上联办。根据省要求完善办事流程、指南等，并推送至浙江政务服务网前台“多部门联合办事”模块；涉及跨层级的“一件事情”，需要推送全流程的办事指南流程。

2）预约服务和到期提醒

通过网约的办事对象在预约成功后，系统将通过手机短信、微信公众号推送预约成功信息。

根据排队叫号系统的预约数据，向办事对象发送办事提醒通知，满足用户碎片时间安排、遗忘事项通知等需求，办事对象在叫号排队后无需在大厅等候，可就近选择周边商业或休闲设施。

为群众“量身定制”的身份证、驾驶证等证件到期提供短信提醒服务，海曙区属地群众只要注册“浙里办”或“浙江政务服务网”，便可享受此服务。系统对接省政务服务网及省政务中台，系统每周都向符合条件的群众提供免费短信提醒服务。短信中告知证件的准确到期时间，并提供详细的换领途径和所需材料。

3）政企通平台

提供服务企业的线上政策查询一点通，对接甬易办平台的政策查询功能。

提供企业政策兑付服务，对接甬易办平台的“网上兑”功能。

针对中小微企业、个体户提供一站式服务专区。为中小微企业和个体工商户提供复工复产政策、金融扶持、法律服务、企业开办、个体户年报、税务服务等最关注的常用事项，实现小微企业政策一站知晓、服务一站办理。

- 5、数据运营驾驶舱

领导用户可以通过领导驾驶舱，直观掌握服务大厅的业务受理情况、办件效率、统一取叫号效能、统一收件/取件效能、服务满意度情况、内部管理效能等。

业务人员可以在个人驾驶舱查看个人相关的绩效数据、培训情况、业务办理量、评议数据等。

# 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

一般条款（双方可参照此格式或根据具体情况自行编制）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据海曙区公共资源交易中心关于项目编号为                   的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

标包号：                                                       金额单位：元

| 货物（服务）名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收

货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经交易中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，区公共资源交易中心和区财政局各执一份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                             开户行：

签字日期： 年  月  日                            开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

# 第五章 部分投标文件格式

注：1.以下的投标文件格式为通用的格式，投标人在制作投标文件时应以“第二章投标人须知第14投标文件的组成内容”的要求为准，选择相应的投标文件格式。

2. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

3、投标文件的资格技术文件、投标报价文件须分别编制并单独装订成册后,分别密封包装。

格式0

注：请投标人使用此页格式作为所编写投标文件的封皮。

海曙区政府采购项目

投  标  文  件

资格技术文件/投标报价文件

招标项目名称：

招标项目编号：

标包号：

投标人名称  （盖章）：

在      年  月  日  时  分之前不得开启

资格技术文件（独立封包）

格式1-1

（1）营业执照副本复印件；

（2）招标文件要求的财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年的提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）开标日前六个月内任意一期依法缴纳（国税或地税）税收的凭证复印件，如依法免税或未开始缴纳税收的，应提供相应证明文件；

（4）开标日前六个月内任意一期社会保障资金的凭证复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件；

（5）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”；

（6）公告中的特定条件。

（以上格式自拟）

格式1-2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

格式1-3

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。 就参加你中心组织的招标编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

格式1-4

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你中心组织的招标编号为             （项目编号）的            （项目名称）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成和服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日生效，无转委权，特此声明。

代理人：                   性别：         年龄：           。

单  位：                   部门：         职务：           。

（※此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  说明：法定代表人的授权委托人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书（粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限）。

格式1-5

技术商务/服务条款偏离表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

填写说明：1. 投标人必须认真填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件服务响应优于招标文件服务要求；“负偏离”是指投标文件服务响应劣于招标文件服务要求；“无偏离”是指投标文件服务响应与招标文件服务要求无差别。

3. 证明材料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

格式1-6

售后服务表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-7

完成的类似项目一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                 标包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-8

项目实施工作人员一览表

招标项目名称：                   招标项目编号：                  标包号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式1-9

投标产品详情

合理化建议

其他与评分有关的证明材料

投标人认为有必要提供的资料等

（格式自拟）

投标报价部分（独立封包）

格式2-1

投标函

致：宁波市海曙区公共资源交易中心

（投标人全称）授权               （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的

（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对

（标包号、标包名称）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

投标书（包括投标报价文件、资格技术文件等）正本1份，副本5份；

2、投标项目标包的总价为：                 （人民币：元）。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

6、本投标自开标之日起       天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通信请寄：

名称：

地址：                                               邮编：

联系人：            电话：                 传真：

移动电话：                 电子邮件：

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-2

开标一览表（报价表）

招标项目名称：                           招标项目编号：                        标包号：

| 序号 |  | 货物或服务内容 | 数量 | 投标总价 （人民币：元） | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、本表应按标包号分别填制；2、投标总价含义同“格式2-3投标分项报价表”中“投标总价”栏，“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第2项“投标项目的总投标价”一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

格式2-3

投标分项报价表（明细报价表）

招标项目名称：_______                  招标项目编号：_____                            标包号：                        （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13；

2、“投标总价合计”应与“格式2-1投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致；

3、单价为含税金额，项目有模块或配件的须提供明细，投标总价须小计；

4、开标一览表分项报价后本表可不采用。

投标人(盖章)：

投标人法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

格式2-4

投标单位（中小企业）声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2、本单位参加______项目（采购编号______标包号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

3、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

4、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

5、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

6、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的清单文件为准。

格式2-5

投标人认为有必要提供的其他相关数据和材料

（格式自拟）