浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:CBNB-20253237G

浙江万里学院

宁波中基国际招标有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月15日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20253237G

项目名称：浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：6000000

采购需求：

标项一

最高限价（元）：2392500

标项名称：低温高速台式离心机等设备

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为了完成对余姚创新研究院生命健康产品研发中心的建设和完善，采购低温高速台式离心机、水浴锅、烘箱、精密分析天平、分析天平、超声波细胞破碎仪、磁力加热搅拌器、高速均质搅拌器、生化培养箱等产品，本标项不允许采购进口产品，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

备注：

标项二

最高限价（元）：1617500

标项名称：离心机等设备

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为了完成对余姚创新研究院生命健康产品研发中心的建设和完善，采购离心机、超净工作台、迷你离心机、超低温冰箱、移液枪、色差仪、单反相机、生物安全柜、电子鼻等产品，本标项部分产品允许采购进口产品，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

备注：

标项三

最高限价（元）：980000

标项名称：三重四级杆气相色谱质谱联用仪等设备

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为了完成对余姚创新研究院生命健康产品研发中心的建设和完善，采购三重四级杆气相色谱质谱联用仪和多功能自动进样系统，本标项允许采购进口产品，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

备注：

标项四

最高限价（元）：1010000

标项名称：高效液相色谱仪等设备

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为了完成对余姚创新研究院生命健康产品研发中心的建设和完善，采购高效液相色谱仪、梯度PCR仪、化学发光成像仪和多功能酶标仪产品，本标项允许采购进口产品，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

备注：

- 合同履约期限：国产设备自合同签订之日起30天内完成全部产品的供货，安装调试期为1周，并具备验收条件；进口设备自合同签订之日起120天内完成全部产品的供货，安装调试期为2周，并具备验收条件。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.实行资格后审。

三、获取招标文件

时间：公告发布时间起至投标截止时间止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：（1）本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取招标文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47。

（2）通过本公告下方“游客，浏览招标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就招标文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

（3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年7月15日14点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中基招标会议中心（宁波市天童南路666号中基大厦1楼）开标室。

开标时间：2025年7月15日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中基招标会议中心（宁波市天童南路666号中基大厦1楼）开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江万里学院

地    址：宁波市钱湖南路8号

传    真：/

项目联系人（询问）：于老师

项目联系方式（询问）：0574-88223169

质疑联系人：肖老师

质疑联系方式：0574-88260578

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425386

项目联系人（询问）：高书焓、叶旭锴、张龙锋、林申杰、胡栋

项目联系方式（询问）：0574-88090039

质疑联系人：徐军

质疑联系方式：0574-88090336

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：/

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类 标项一：核心产品为：冷冻干燥机。 标项二：核心产品为：电子鼻。 标项三：核心产品为：三重四级杆气相色谱质谱联用仪。 标项四：核心产品为：高效液相色谱仪。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | ## （1）本项目为非专门面向中小企业采购。 ## （2）标的：标的物较多，详见《中小企业声明函（货物）》，属于工业行业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 √B本项目部分允许采购进口产品，详见具体以招标文件第三部分采购需求为准。 |
| 4 | 分包 | √A经采购人同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | √A不组织。 B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | √A不要求提供。 B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | √A不组织。 B组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标报价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中标服务费 | 招标代理服务费的收取标准： （1）各标项招标代理服务费的收取标准：按下表下浮30%向中标人收取中标服务费，不低于3000元。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下（含）; 1.6%; 1.6%; 1.0%. 100-500（含）; 1.2%; 0.9%; 0.7%. 500-1000（含）; 0.9%; 0.5%; 0.55%. 1000-5000（含）; 0.6%; 0.2%; 0.35%. 5000-10000（含）; 0.2%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000（含）; 0.05%; 0.05%; 0.04. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. （2）中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 招标代理服务费缴纳方式： （3）中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 招标代理服务费缴纳方式： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 银行账号：3101 0122 0000 05488 联系人：李小姐 联系电话：0574-88090098 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 不适用 |
| 15 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | √联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“√A、√B” 标粗字体系指适用本项目的要求，“A、B” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策（采购进口产品部分不适用）

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕2号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料可寄送至公告中同级政府采购监督管理部门。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2营业执照；

11.1.3联合协议（如果有)；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 布局方案（仅标项一提供）；

- 供货方案；

- 组织方案；

- 质量保证措施及方案；

- 安装调试及验收方案；

- 培训方案；

- 售后服务（承诺）和质保期方案；

- 设备运行和维修成本；

- 节能环保产品；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3中小企业声明函。

注：投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1本项目不要求提供备份文件。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密视为投标文件撤回。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金（如有）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 前附表（各标段均适用）

| - 序号 | - 子项 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 为了完成对余姚创新研究院生命健康产品研发中心的建设和完善，现采购仪器设备。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见第一章 公开招标采购公告第六条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 由采购人认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第二章 采购需求第一条。 |
| - 四 | - 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的数量：详见第二章 采购需求第一条。 - 实施的时间：按采购人要求。 - 实施的地点：采购人指定地点（浙江万里学院余姚创新研究院）。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第二章 采购需求第二条。 |
| - 六 | - 采购标的验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的其他技术、服务等要求 | - 详见第二章 采购需求第三条。 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 标项一：投标人自行前往踏勘，踏勘前请联系宋老师确认时间和地点，联系电话15728035274。 - 标项二：无。 - 标项三：无。 - 标项四：无。 |
| - 九 | - 进口产品 | - 本项目部分产品允许采购进口产品，详见采购清单。 |

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、采购清单

标项一：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温高速台式离心机 | 1 | 台 |
| 2 | 水浴锅 | 4 | 台 |
| 3 | 烘箱 | 2 | 台 |
| 4 | 精密分析天平 | 3 | 台 |
| 5 | 分析天平 | 2 | 台 |
| 6 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 台 |
| 7 | 磁力加热搅拌器 | 2 | 台 |
| 8 | 高速均质搅拌器 | 2 | 台 |
| 9 | 生化培养箱 | 1 | 台 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 |
| 11 | 旋涡震荡器 | 4 | 台 |
| 12 | 旋涡混合器 | 4 | 台 |
| 13 | 水平摇床 | 1 | 台 |
| 14 | ph计 | 2 | 台 |
| 15 | 冰箱 | 3 | 台 |
| 16 | 立式冷柜 | 2 | 台 |
| 17 | 恒温金属浴 | 2 | 台 |
| 18 | 隔膜真空泵 | 2 | 台 |
| 19 | 制冰机 | 1 | 台 |
| 20 | 超声波精洗机 | 1 | 台 |
| 21 | 二层叠加式全温振荡培养箱 | 1 | 台 |
| 22 | 低温恒温反应浴槽 | 1 | 台 |
| 23 | 液氮罐 | 1 | 台 |
| 24 | 低温培养箱 | 2 | 台 |
| 25 | 电导率仪 | 1 | 台 |
| 26 | 光电浊度仪 | 1 | 台 |
| 27 | 糖度计 | 1 | 台 |
| 28 | 臭氧水机 | 1 | 台 |
| 29 | 微纳米气泡发生器 | 1 | 台 |
| 30 | 粘度计 | 1 | 台 |
| 31 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 |
| 32 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 |
| 33 | 喷雾干燥机 | 1 | 台 |
| 34 | 微波消解仪 | 1 | 台 |
| 35 | 氮吹仪 | 1 | 台 |
| 36 | 电热恒温水槽 | 1 | 台 |
| 37 | 水平电泳系统 | 1 | 台 |
| 38 | 垂直电泳系统 | 1 | 台 |
| 39 | 紫外仪 | 1 | 台 |
| 40 | 无油真空泵 | 1 | 台 |
| 41 | 真空抽滤装置 | 1 | 套 |
| 42 | 超微量核酸分析仪 | 1 | 台 |
| 43 | 液压叉车 | 1 | 台 |
| 44 | 超微粉碎机 | 1 | 台 |
| 45 | 万能粉碎机（带除尘） | 1 | 台 |
| 46 | 高低温冷水机 | 1 | 台 |
| 47 | 鼓泡清洗槽 | 1 | 台 |
| 48 | 溶糖罐 | 1 | 台 |
| 49 | 台秤 | 2 | 台 |
| 50 | 气动灌装机 | 1 | 台 |
| 51 | 三（四）旋真空旋盖机 | 1 | 台 |
| 52 | 真空易拉罐封口机 | 1 | 台 |
| 53 | 巴氏杀菌槽 | 1 | 台 |
| 54 | 匀浆机 | 1 | 台 |
| 55 | 酶解罐 | 1 | 台 |
| 56 | 双联过滤器 | 1 | 台 |
| 57 | 管式离心机 | 1 | 台 |
| 58 | 膜过滤系统 | 1 | 台 |
| 59 | 膜浓缩系统 | 1 | 台 |
| 60 | 真空减压浓缩罐 | 1 | 台 |
| 61 | 调配罐 | 1 | 台 |
| 62 | 离心泵 | 1 | 台 |
| 63 | 高位罐 | 1 | 台 |
| 64 | 实验型超高温杀菌机 | 1 | 台 |
| 65 | 实验型无菌灌装机 | 1 | 台 |
| 66 | 翻斗式液固灌装机 | 1 | 台 |
| 67 | 半自动封杯机 | 1 | 台 |
| 68 | 三维混合机 | 1 | 台 |
| 69 | 干法制粒机 | 1 | 台 |
| 70 | 压片机 | 1 | 台 |
| 71 | 中央实验台1 | 1 | 套 |
| 72 | 中央实验台2 | 1 | 套 |
| 73 | 中央实验台3 | 2 | 套 |
| 74 | 转角台1 | 1 | 套 |
| 75 | 转角台2（含水槽） | 2 | 套 |
| 76 | 水盆台 | 2 | 套 |
| 77 | 边台1 | 3 | 套 |
| 78 | 边台2 | 1 | 套 |
| 79 | 边台3 | 1 | 套 |
| 80 | 边台4 | 1 | 套 |
| 81 | 边台5 | 2 | 套 |
| 82 | 万向抽气罩 | 6 | 套 |
| 83 | 原子吸收罩 | 3 | 套 |
| 84 | 全钢通风柜1 | 1 | 套 |
| 85 | 全钢通风柜2 | 1 | 套 |
| 86 | 不锈钢洗手盆 | 2 | 台 |
| 87 | 不锈钢更衣柜 | 4 | 台 |
| 88 | 不锈钢鞋柜 | 1 | 台 |
| 89 | 不锈钢货淋 | 1 | 套 |
| 90 | 不锈钢风淋 | 1 | 套 |
| 91 | 钢制单开门 | 1 | 扇 |
| 92 | 钢制双开门 | 1 | 扇 |
| 93 | 风机过滤系统（FFU） | 2 | 套 |
| 94 | 风管机空调 | 1 | 台 |
| 95 | 变频控制柜 | 1 | 台 |
| 96 | 实验室凳子 | 35 | 个 |
| 97 | 气瓶柜 | 2 | 个 |
| 98 | 防爆试剂柜 | 1 | 个 |
| 99 | 防腐酸碱柜 | 1 | 个 |
| 100 | 窗帘 | 1 | 批 |

标项二：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温高速离心机（允许采购进口产品） | 3 | 台 |
| 2 | 超净工作台（允许采购进口产品） | 2 | 台 |
| 3 | 迷你离心机（允许采购进口产品） | 4 | 台 |
| 4 | 超低温冰箱（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 5 | 移液枪（允许采购进口产品） | 20 | 支 |
| 6 | 色差仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 7 | 单反相机（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 8 | 生物安全柜（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 9 | 电子鼻（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 10 | 荧光定量PCR仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 11 | 二氧化碳培养箱（允许采购进口产品） | 2 | 台 |
| 12 | 蛋品质测定系统（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 13 | 倒置荧光显微镜（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 14 | 水分活度仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 15 | 普通光学显微镜（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 16 | 体视显微镜（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 17 | 中央纯水仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 18 | 超纯水仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |

标项三：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 2 | 多功能自动进样系统（允许采购进口产品） | 1 | 台 |

标项四：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 2 | 梯度PCR仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 3 | 化学发光成像仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |
| 4 | 多功能酶标仪（允许采购进口产品） | 1 | 台 |

2、采购需求

标项一：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品类别 | 数量 |  |
| - 1.1 | 低温高速台式离心机 | 1台 |  |
| - 1.2 | 水浴锅 | 4台 |  |
| - 1.3 | 烘箱 | 2台 |  |
| - 1.4 | 精密分析天平 | 3台 |  |
| - 1.5 | 分析天平 | 2台 |  |
| - 1.6 | 超声波细胞破碎仪 | 1台 |  |
| - 1.7 | 磁力加热搅拌器 | 2台 |  |
| - 1.8 | 高速均质搅拌器 | 2台 |  |
| - 1.9 | 生化培养箱 | 1台 |  |
| - 1.10 | 高压灭菌锅 | 1台 |  |
| - 1.11 | 旋涡震荡器 | 4台 |  |
| - 1.12 | 旋涡混合器 | 4台 |  |
| - 1.13 | 水平摇床 | 1台 |  |
| - 1.14 | ph计 | 2台 |  |
| - 1.15 | 冰箱 | 3台 |  |
| - 1.16 | 立式冷柜 | 2台 |  |
| - 1.17 | 恒温金属浴 | 2台 |  |
| - 1.18 | 隔膜真空泵 | 2台 |  |
| - 1.19 | 制冰机 | 1台 |  |
| - 1.20 | 超声波精洗机 | 1台 |  |
| - 1.21 | 二层叠加式全温振荡培养箱 | 1台 |  |
| - 1.22 | 低温恒温反应浴槽 | 1台 |  |
| - 1.23 | 液氮罐 | 1台 |  |
| - 1.24 | 低温培养箱 | 2台 |  |
| - 1.25 | 电导率仪 | 1台 |  |
| - 1.26 | 光电浊度仪 | 1台 |  |
| - 1.27 | 糖度计 | 1台 |  |
| - 1.28 | 臭氧水机 | 1台 |  |
| - 1.29 | 微纳米气泡发生器 | 1台 |  |
| - 1.30 | 粘度计 | 1台 |  |
| - 1.31 | 紫外分光光度计 | 1台 |  |
| - 1.32 | 冷冻干燥机 | 1台 |  |
| - 1.33 | 喷雾干燥机 | 1台 |  |
| - 1.34 | 微波消解仪 | 1台 |  |
| - 1.35 | 氮吹仪 | 1台 |  |
| - 1.36 | 电热恒温水槽 | 1台 |  |
| - 1.37 | 水平电泳系统 | 1台 |  |
| - 1.38 | 垂直电泳系统 | 1台 |  |
| - 1.39 | 紫外仪 | 1台 |  |
| - 1.40 | 无油真空泵 | 1台 |  |
| - 1.41 | 真空抽滤装置 | 1套 |  |
| - 1.42 | 超微量核酸分析仪 | 1台 |  |
| - 1.43 | 液压叉车 | 1台 |  |
| - 1.44 | 超微粉碎机 | 1台 |  |
| - 1.45 | 万能粉碎机（带除尘） | 1台 |  |
| - 1.46 | 高低温冷水机 | 1台 |  |
| - 1.47 | 鼓泡清洗槽 | 1台 |  |
| - 1.48 | 溶糖罐 | 1台 |  |
| - 1.49 | 台秤 | 2台 |  |
| - 1.50 | 气动灌装机 | 1台 |  |
| - 1.51 | 三（四）旋真空旋盖机 | 1台 |  |
| - 1.52 | 真空易拉罐封口机 | 1台 |  |
| - 1.53 | 巴氏杀菌槽 | 1台 |  |
| - 1.54 | 匀浆机 | 1台 |  |
| - 1.55 | 酶解罐 | 1台 |  |
| - 1.56 | 双联过滤器 | 1台 |  |
| - 1.57 | 管式离心机 | 1台 |  |
| - 1.58 | 膜过滤系统 | 1台 |  |
| - 1.59 | 膜浓缩系统 | 1台 |  |
| - 1.60 | 真空减压浓缩罐 | 1台 |  |
| - 1.61 | 调配罐 | 1台 |  |
| - 1.62 | 离心泵 | 1台 |  |
| - 1.63 | 高位罐 | 1台 |  |
| - 1.64 | 实验型超高温杀菌机 | 1台 |  |
| - 1.65 | 实验型无菌灌装机 | 1台 |  |
| - 1.66 | 翻斗式液固灌装机 | 1台 |  |
| - 1.67 | 半自动封杯机 | 1台 |  |
| - 1.68 | 三维混合机 | 1台 |  |
| - 1.69 | 干法制粒机 | 1台 |  |
| - 1.70 | 压片机 | 1台 |  |
| - 1.71 | 中央实验台1 | 1套 |  |
| - 1.72 | 中央实验台2 | 1套 |  |
| - 1.73 | 中央实验台3 | 2套 |  |
| - 1.74 | 转角台1 | 1套 |  |
| - 1.75 | 转角台2（含水槽） | 2套 |  |
| - 1.76 | 水盆台 | 2套 |  |
| - 1.77 | 边台1 | 3套 |  |
| - 1.78 | 边台2 | 1套 |  |
| - 1.79 | 边台3 | 1套 |  |
| - 1.80 | 边台4 | 1套 |  |
| - 1.81 | 边台5 | 2套 |  |
| - 1.82 | 万向抽气罩 | 6套 |  |
| - 1.83 | 原子吸收罩 | 3套 |  |
| - 1.84 | 全钢通风柜1 | 1套 |  |
| - 1.85 | 全钢通风柜2 | 1套 |  |
| - 1.86 | 不锈钢洗手盆 | 2台 |  |
| - 1.87 | 不锈钢更衣柜 | 4台 |  |
| - 1.88 | 不锈钢鞋柜 | 1台 |  |
| - 1.89 | 不锈钢货淋 | 1套 |  |
| - 1.90 | 不锈钢风淋 | 1套 |  |
| - 1.91 | 钢制单开门 | 1扇 |  |
| - 1.92 | 钢制双开门 | 1扇 |  |
| - 1.93 | 风机过滤系统（FFU） | 2套 |  |
| - 1.94 | 风管机空调 | 1台 |  |
| - 1.95 | 变频控制柜 | 1台 |  |
| - 1.96 | 实验室凳子 | 35个 |  |
| - 1.97 | 气瓶柜 | 2个 |  |
| - 1.98 | 防爆试剂柜 | 1个 |  |
| - 1.99 | 防腐酸碱柜 | 1个 |  |
| - 1.100 | 窗帘 | 1批 |  |
| 二 | 技术规格 |  |  |
| 2.1 | 低温高速台式离心机 |  |  |
| ▲2.1.1 | 采用变频电机驱动，最高转速≥22,500rpm，最大离心力≥34,000 xg； |  |  |
| 2.1.2 | 离心最大容量≥6×100mL； |  |  |
| 2.1.3 | 操作面板为LCD显示触摸屏，尺寸≥7英寸； |  |  |
| 2.1.4 | 具有得升速档位≥12档，具有得减速档位≥12档； |  |  |
| ▲2.1.5 | 温度控制范围：-20～40℃，温度控制精度±2°C，采用非氟利昂的环保制冷剂； |  |  |
| 2.1.6 | 转速精控制精度：±10rpm； |  |  |
| 2.1.7 | 具有转子自动识别功能（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能），具有转子平衡监测功能； |  |  |
| 2.1.8 | 离心舱门为自动吸门锁，方便开关； |  |  |
| 2.1.9 | 仪器噪音量：≤60db(A)； |  |  |
| 2.1.10 | 仪器采用宽电压设计，可以在电压范围220±22 V内正常使用，应对电压不稳对设备的影响； |  |  |
| 2.1.11 | 可灵活设置离心时间范围：1s to 99H59 min59s，并可具有瞬时离心功能； |  |  |
| 2.1.12 | 主机能够预存程序数量≥1000个； |  |  |
| 2.1.13 | 具有三级用户管理权限（管理员、超级用户、操作员），并可以配置独立用户名及密码≥100个； |  |  |
| 2.1.14 | 运行记录可以实时曲线显示，并可自动记录完整历史运行数据，[记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息、当中发生的事件例如报警等]（投标文件提供实时曲线显示和记录历史运行数据的截图证明）； |  |  |
| 2.1.15 | 具有时间戳的事件记录功能（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），记录数量≥10万条； |  |  |
| 2.1.16 | 操作界面支持中、英两种语言； |  |  |
| 2.1.17 | 配置：主机1台（包含6X50mL定角转子1套、1.5/2.0mL转子1套、15mL适配器1套）。 |  |  |
| 2.2 | 水浴锅 |  |  |
| 2.2.1 | 控温范围： RT+5-100℃； |  |  |
| 2.2.2 | 温度波动：≤±0.5℃； |  |  |
| 2.2.3 | 控温精度：≤0.1℃； |  |  |
| 2.2.4 | 消耗功率：800W； |  |  |
| 2.2.5 | 工作室尺寸：≥150×130×110mm×3孔 |  |  |
| 2.2.6 | 外形尺寸：≥510×255×310mm |  |  |
| 2.2.7 | 电源电压：AC220V 50Hz； |  |  |
| 2.3 | 烘箱 |  |  |
| 2.3.1 | 容积：≥136L； |  |  |
| 2.3.2 | 内胆尺寸（mm）W×D×H：≥550×450×550； |  |  |
| 2.3.3 | 外形尺寸（mm）W×D×H：≥840×580×730； |  |  |
| 2.3.4 | 搁板：2块； |  |  |
| 2.3.5 | 恒温波动度：≤±1℃； |  |  |
| 2.3.6 | 温度分辨率：≤0.1℃； |  |  |
| 2.3.7 | 温度均匀度：≤±3%（测试点为100℃）； |  |  |
| 2.3.8 | 工作环境温度：+5～40℃； |  |  |
| 2.3.9 | 控制范围：RT+10～200℃/ RT+10～250℃； |  |  |
| 2.3.10 | 输入功率：≤2.1KW。 |  |  |
| 2.4 | 精密分析天平 |  |  |
| 2.4.1 | 最大称量值：220g； |  |  |
| 2.4.2 | 读数精度：0.1mg； |  |  |
| 2.4.3 | 重复性：0.1mg （极限值） ； |  |  |
| 2.4.4 | 线性：0.2mg （极限值）； |  |  |
| 2.4.5 | 秤盘尺寸：ф80mm； |  |  |
| 2.4.6 | 风罩尺寸：214×185×258mm左右； |  |  |
| 2.4.7 | 灵敏度时间漂移：2.0ppm/℃； |  |  |
| 2.4.8 | 采用简单易用5键多功能控制面板，天平主机全部采用高强度铝合金材料，使用寿命更长。 抗静电能力更优； |  |  |
| 2.4.9 | 配RS232通讯口； |  |  |
| 2.4.10 | 外部校准，ACW系统具有自动侦别砝码功能，用户可自定义校准砝码重量（投标文件中提供彩页或产品说明书）； |  |  |
| 2.4.11 | 选无线蓝牙键盘数据传输，电脑和手机接收数据，无需额外安装软件和驱动程序（投标文件中提供设备与手机或电脑传输的实物图片）； |  |  |
| 2.4.12 | 可实现多台天平智能管理功能：选购数据采集软件可实现多台天平同时无线传输数据及独立传输，数据实时变化曲线图，用户可自定义数据采集时间如1S,2S…1min.... 支持485modbus-rtu协议，可采集实验室温度及压力传感器数据，实现实验室所有天平联网智能管理； |  |  |
| 2.4.13 | 采用高精度电磁力模块传感器，维护成本极低； |  |  |
| 2.4.14 | 隔离式的工作模块； |  |  |
| 2.4.15 | 标配齐全的应用程序、密度称量、计数、百分百称量、动物称重、求和应用，下挂称重等。 |  |  |
| 2.5 | 分析天平 |  |  |
| 2.5.1 | 最大称量值≥2200g； |  |  |
| 2.5.2 | 读数精度≤0.01g； |  |  |
| 2.5.3 | 重复性≤0.01g ； |  |  |
| 2.5.4 | 线性≤0.015g； |  |  |
| 2.5.5 | 秤盘尺寸≥170mm×170mm； |  |  |
| 2.5.6 | 灵敏度时间漂移≤2.0ppm/℃； |  |  |
| 2.5.7 | 5键多功能控制面板，天平主机全部采用高强度铝合金材料； |  |  |
| 2.5.8 | 配RS232通讯口； |  |  |
| 2.5.9 | 外部校准，ACW系统具有自动侦别砝码功能，用户可自定义校准砝码重量； |  |  |
| 2.5.10 | 可选无线蓝牙键盘数据传输，电脑和手机接收数据，无需额外安装软件和驱动程序； |  |  |
| 2.5.11 | 可实现多台天平智能管理功能：选购数据采集软件可实现多台天平同时无线传输数据及独立传输，数据实时变化曲线图，用户可自定义数据采集时间如1S,2S…1min.... 支持485modbus-rtu协议，可采集实验室温度及压力传感器数据，实现实验室所有天平联网智能管理； |  |  |
| 2.5.12 | 采用高精度电磁力模块传感器（天平使用若干年后更换传感器部件，可再延长使用寿命5--8年）； |  |  |
| 2.5.13 | 隔离式的工作模块； |  |  |
| 2.5.14 | 标配齐全的应用程序、密度称量、计数、百分百称量、动物称重、求和应用，下挂称重等； |  |  |
| 2.6 | 超声波细胞破碎仪 |  |  |
| 2.6.1 | 频率：20-25 KHz； |  |  |
| 2.6.2 | 显示方式不小于7寸触摸屏显示； |  |  |
| 2.6.3 | 功率：650 W（1%-100%）； |  |  |
| 2.6.4 | 随机变幅杆：6 mm； |  |  |
| 2.6.5 | 可选配变幅杆：2、3、10 mm； |  |  |
| 2.6.6 | 破碎容量：100μL-500 mL； |  |  |
| 2.6.7 | 占空比0.1-99.9 %； |  |  |
| 2.6.8 | 温度报警0-99.9℃（防止样品过热）； |  |  |
| 2.6.9 | 配置：主机 1台、变幅杆Φ3和Φ10 各1套、隔音箱 1套； |  |  |
| 2.7 | 磁力加热搅拌器 |  |  |
| 2.7.1 | 电源：AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz； |  |  |
| 2.7.2 | 工作盘尺寸 mm：∅ ≥137； |  |  |
| 2.7.3 | 定时范围：1m-99h59m； |  |  |
| 2.7.4 | 搅拌点位数量：1个； |  |  |
| 2.7.5 | 工作盘盘面材料：不锈钢 + 纳米陶瓷； |  |  |
| 2.7.6 | 温度范围：室温+5℃ -350℃； |  |  |
| 2.7.7 | 温度稳定度：±1℃； |  |  |
| 2.7.8 | 外接传感器接口：PT1000； |  |  |
| 2.7.9 | 转速范围：100-1500rpm； |  |  |
| 2.7.10 | 最大搅拌量（H2O）：20L； |  |  |
| 2.7.11 | 搅拌子最长尺寸：80mm； |  |  |
| 2.7.12 | 可调安全温度回路最小值：50℃； |  |  |
| 2.7.13 | 可调安全温度回路最大值：390℃； |  |  |
| 2.7.14 | 显示：TFT 彩屏； |  |  |
| 2.7.15 | 直流无刷电机免维护，扭矩大，防搅拌子跳动； |  |  |
| 2.7.16 | 加热台面采用不锈钢纳米陶瓷工艺，耐腐蚀耐热冲击； |  |  |
| 2.7.17 | 具有倒计时功能，用于敏感反应的动力学控制，具有提醒功能； |  |  |
| 2.7.18 | 关机后，加热台有过热保护，显示温度； |  |  |
| 2.7.19 | 配置主机1台，PT100温度传感器1支、固定支架1套、2cm和3cm转子各3个。 |  |  |
| 2.8 | 高速均质搅拌器 |  |  |
| 2.8.1 | 手持式设计，外观轻巧，可一只手进行操作； |  |  |
| 2.8.2 | 双重绝缘防护，保障安全； |  |  |
| 2.8.3 | 可进行混合，分散，乳化，均质等操作； |  |  |
| 2.8.4 | 工作头可进行高温消毒可重复使用，且拆卸方便； |  |  |
| 2.8.5 | 适用于在小型容器内分批加工流体物料，如加工肌肉、内脏、纤维类等； |  |  |
| 2.8.6 | 仪器空载转速（rpm）：8000～30000； |  |  |
| 2.8.7 | 处理量范围(ml)： 0.1～250（H2O），需要选择不同分散头； |  |  |
| 2.8.8 | 可选配工作头(ml)：φ5mm/L90mm(0.1～50mL)、Φ7mm/L160mm(0.3～50mL) 、φ10mm/L150mm(1～250mL)、φ14mm/L170mm(2～250mL)； |  |  |
| 2.8.9 | 额定电压：220V 50Hz； |  |  |
| 2.8.10 | 输入功率(W)：130； |  |  |
| 2.8.11 | 接触物料材质：316L不锈钢(适合所有灭菌方式)； |  |  |
| 2.8.12 | 噪音(db)：78（A）； |  |  |
| 2.8.13 | 配置：主机、支架、分散头。 |  |  |
| 2.9 | 生化培养箱 |  |  |
| 2.9.1 | 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调； |  |  |
| 2.9.2 | 采用环保制冷剂（R134a）； |  |  |
| 2.9.3 | 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能； |  |  |
| 2.9.4 | 循环风扇速度三档调速控制，避免试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发； |  |  |
| 2.9.5 | 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外； |  |  |
| 2.9.6 | 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况； |  |  |
| 2.9.7 | 液晶屏幕显示，菜单式操作； |  |  |
| 2.9.8 | 体积：≥250L； |  |  |
| 2.9.9 | 控温范围：0～60℃； |  |  |
| 2.9.10 | 温度分辨率：0.1℃； |  |  |
| 2.9.11 | 温度波动度：高温±0.5℃低温±1.0℃； |  |  |
| 2.9.12 | 温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）； |  |  |
| 2.9.13 | 电源电压：AC220V 50HZ； |  |  |
| 2.9.14 | 工作环境温度：+5～30℃； |  |  |
| 2.9.15 | 输入功率：600W； |  |  |
| 2.9.16 | 定时范围：0～9999min； |  |  |
| 2.9.17 | 载物托架（标配）：3块； |  |  |
| 2.9.18 | 内胆尺寸（mm）W×D×H：≥540×460×1000； |  |  |
| 2.9.19 | 外形尺寸(mm)W×D×H：≥637×662×1590； |  |  |
| 2.10 | 高压灭菌锅 |  |  |
| ▲2.10.1 | 灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（投标文件中提供厂家的特种设备（压力容器）制造许可证扫描件，不允许借用第三方资质）； |  |  |
| 2.10.2 | 容量：≥80升,立式结构,底部带脚轮； |  |  |
| 2.10.3 | 压力容器设计压力0.3Ｍpa，压力容器设计使用年限10年； |  |  |
| 2.10.4 | 灭菌工作温度：105-135度； |  |  |
| 2.10.5 | 操作界面分屏显示：灭菌温度、灭菌时间，并由专用按键设置，操作简便； |  |  |
| 2.10.6 | 采用微电脑智能控制系统，功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制； |  |  |
| 2.10.7 | 最高可存储20条故障信息记录，方便仪器管理； |  |  |
| 2.10.8 | 压力：安全阀起跳压力0.28Ｍpa； |  |  |
| 2.10.9 | 腔体材料：304不锈钢； |  |  |
| 2.10.10 | 门罩防烫装置：门罩由热绝缘塑料制成，避免蒸汽烫伤危险； |  |  |
| 2.10.11 | 闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作； |  |  |
| ▲2.10.12 | 干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；（投标文件中提供具有干烧保护装置的实物图）； |  |  |
| 2.10.13 | 过压双重保护：配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警； |  |  |
| 2.10.14 | 自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警； |  |  |
| 2.10.15 | 故障报警系统：当仪器出现故障，报警为声音报警提示同时显示相应故障代码； |  |  |
| 2.10.16 | 后台安全测试：可定期对系统的安全性以及安全防护措施进行检测； |  |  |
| 2.10.17 | 超温保护：超过设定温度，立即断电并报警； |  |  |
| 2.10.18 | 电气保护：采用高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护； 配置：主机 1台，带标准不锈钢提篮2个，1个蒸汽收集桶； |  |  |
| 2.11 | 旋涡震荡器 |  |  |
| 2.11.1 | 动态平衡，安全可靠的旋涡震荡器； |  |  |
| 2.11.2 | 旋钮调节振荡速度，多种振荡模式可选，LED指示灯显示振荡器的工作模式； |  |  |
| 2.11.3 | 直流马达，不会产生电火花，加速动态强劲，内嵌过载过电流安全切断功能； |  |  |
| 2.11.4 | 防腐蚀PP一次性压铸成型外壳； |  |  |
| 2.11.5 | 多种振荡器附件可选； |  |  |
| 2.11.6 | 振荡方式：涡旋振荡； |  |  |
| 2.11.7 | 振荡模式：点动或者连续； |  |  |
| 2.11.8 | 振荡直径：≥4mm； |  |  |
| 2.11.9 | 振荡速度：0-3000rpm可调，旋钮式振荡速度调节； |  |  |
| 2.11.10 | 马达输入输出功率：12W/6W； |  |  |
| 2.11.11 | 最大承载量：≥1.1Kg； |  |  |
| 2.11.12 | 材质：PP外壳，硅橡胶底座； |  |  |
| 2.11.13 | 外形尺寸 (mm；W×D×H)： 148×159×87 |  |  |
| 2.11.14 | 标准配置：主机1台，橡胶振荡台1个（适合试管和其他小体积容器，容器最大直径50mm）。 |  |  |
| 2.12 | 涡旋混合器 |  |  |
| 2.12.1 | 振荡频率：≥2600次/分； |  |  |
| 2.12.2 | 输出转矩：≥2800次/分； |  |  |
| 2.12.3 | 功率：12W； |  |  |
| 2.12.4 | 电压：220V&plusmn；10℅ 50HZ； |  |  |
| 2.12.5 | 工作面积：10cm； |  |  |
| 2.13 | 水平摇床 |  |  |
| 2.13.1 | 转速范围：50-250rpm； |  |  |
| 2.13.2 | 外形尺寸（W×D×H）：≥345×280×93（mm）； |  |  |
| 2.13.3 | 混匀方式：圆周； |  |  |
| 2.13.4 | 运行模式：连续操作； |  |  |
| 2.13.5 | 输入电源：DC24V 2A； |  |  |
| 2.13.6 | 时间：1m-99h59min/0为无限长； |  |  |
| 2.13.7 | 轨道直径：20mm ； |  |  |
| 2.13.8 | 最大载重（含夹具）：3.5kg； |  |  |
| 2.13.9 | 外壳防护等级：IP21； |  |  |
| 2.13.10 | 转速线性可调，振荡平稳； |  |  |
| 2.13.11 | 采用橡胶底垫；多种托盘可选，更换轻松； |  |  |
| 2.13.12 | 直流电机驱动； |  |  |
| 2.14 | ph计 |  |  |
| 2.14.1 | 显示：6.5英寸显示屏和触摸按键； |  |  |
| 2.14.2 | i-Steward智能管家会显示电极状态，主机定期提醒电极重新校准； |  |  |
| 2.14.3 | 电子测量范围：-2.00~16.00pH，±2000.0 mV，-5.0~110.0°C； |  |  |
| 2.14.4 | 分辨率：0.1,0.01pH/1mV/0.1°C/°F； |  |  |
| 2.14.5 | 准确度：±0.01pH/±1mV/±0.5°C/°F； |  |  |
| 2.14.6 | 缓冲液组：3 组； |  |  |
| 2.14.7 | 校准：3 点； |  |  |
| 2.14.8 | 存储数据库：1000组数据，带日期和时间，最近1次校准数据； |  |  |
| 2.14.9 | 2种读数模式：自动读数、连续读数； |  |  |
| 2.14.10 | 尺寸/重量：约210 W×142 D×51 H mm； |  |  |
| 2.14.11 | pH输入：BNC； |  |  |
| 2.14.12 | 温度输入：Cinch, NTC 30 kΩ； |  |  |
| 2.14.13 | ATC&MTC自动识别缓冲液，自动/手动温度补偿； |  |  |
| 2.14.14 | 独立电极支架，可实现仪表与支架一体化合并，节约实验室位置，具备多种功能； |  |  |
| 2.14.15 | 配置：主机、电极、支架一套。 |  |  |
| 2.15 | 冰箱 |  |  |
| 2.15.1 | 门款式：双门； |  |  |
| 2.15.2 | 面板材质：PCM彩涂板； |  |  |
| 2.15.3 | 制冷方式：风冷； |  |  |
| 2.15.4 | 变频/定频：变频； |  |  |
| 2.15.5 | 总容积：250-299L； |  |  |
| 2.15.6 | 能效等级：二级能效； |  |  |
| 2.15.7 | 控温方式：电脑控温； |  |  |
| 2.15.8 | 高度：170.1-180cm； |  |  |
| 2.16 | 立式冷柜 |  |  |
|  | 开门方式：侧开门； |  |  |
|  | 容积：≥270L； |  |  |
|  | 制冷方式：直冷； |  |  |
|  | 能效等级：1级； |  |  |
|  | 温控方式：机械控制； |  |  |
|  | 气候类型：ST； |  |  |
|  | 温度范围：0-10度； |  |  |
| 2.17 | 恒温金属浴 |  |  |
|  | LCD液晶显示； |  |  |
|  | 内置5段可编辑程序，方便单独调用或多段链接、循环； |  |  |
|  | 独特的PID温度控制技术，控温精准，线性好； |  |  |
|  | 采用铝合金模块，温度均匀性高，模块更换便捷； |  |  |
|  | LCD 液晶显示，实时显示当前温度，有温度校准功能； |  |  |
|  | 程序运行结束，发出报警提示； |  |  |
|  | 可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求； |  |  |
|  | 控温模式：半导体控温； |  |  |
|  | 控温范围：室温-30℃ ~100℃； |  |  |
|  | 控温精度：≤±0.3℃； |  |  |
|  | 温度稳定性：≤±0.3℃； |  |  |
|  | 定时时间：1m-99h59m/0为无限长； |  |  |
|  | 显示精度：≤0.1℃； |  |  |
|  | 升温时间：≤15min（20°升至100°）； |  |  |
|  | 降温时间：≤ 30min 100℃—25℃；≤ 30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测)； |  |  |
|  | 最高温度：100℃； |  |  |
|  | 最大功率：130W； |  |  |
|  | 净重：4.3kg； |  |  |
|  | 外形尺寸（W×D×H）：220×300×170 mm； |  |  |
|  | 模块与控制：多种模块可选，直流无刷电机； |  |  |
|  | 基本配置：主机1台，模块（32×0.2ml+25×1.5ml 组合型）1个； |  |  |
| 2.18 | 隔膜真空泵 |  |  |
|  | 抽气速度：≥30L/Min； |  |  |
|  | 极限压力真空度：≥0.095Mpa；50mbar； |  |  |
|  | 电机功率：160W； |  |  |
|  | 进气口：φ6mm； |  |  |
|  | 出气口：消音器； |  |  |
|  | 泵头：2； |  |  |
|  | 工作环境温度：7-40℃； |  |  |
|  | 泵体温度：＜55℃； |  |  |
|  | 膜片：橡胶； |  |  |
|  | 阀片：橡胶； |  |  |
|  | 噪音：＜60DB； |  |  |
|  | 电压：220Vac,50Hz。 |  |  |
| 2.19 | 制冰机 |  |  |
|  | 电源电压：220V； |  |  |
|  | 制冰方式：双螺旋挤压式； |  |  |
|  | 制冰量 (kg/24h)：≥50； |  |  |
|  | 储冰量 (kg)：≥15； |  |  |
|  | 冷凝方式：风冷； |  |  |
|  | 耗水量(L/H)：≤2.0； |  |  |
|  | 压缩机/制冷剂：无氟/R134a； |  |  |
|  | 箱体外壳：304不锈钢； |  |  |
|  | 输入功率(w)：280； |  |  |
|  | 箱体外形尺寸 (长×宽×高)(mm)：≥380×543×722； |  |  |
|  | 冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰； |  |  |
|  | 不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构； |  |  |
|  | 箱体隔热层保温效果好，延缓冰块融化； |  |  |
|  | 采用优质高效R134a无氟压缩机，运行稳定； |  |  |
|  | 制冰过程采用全电脑程序控制； |  |  |
|  | 采用直角中空减速器电机，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行； |  |  |
|  | 螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 |  |  |
| 2.20 | 超声波精洗机 |  |  |
|  | 操作界面：一键操作，旋转旋钮设置参数，按下旋钮启动超声或加热； |  |  |
|  | 容量：≥22L； |  |  |
|  | 频率：40KHz； |  |  |
|  | 功率：≥720W； |  |  |
|  | 加热功率：1000W； |  |  |
|  | 温度可调：室温—80℃； |  |  |
|  | 时间可调：1-999min； |  |  |
|  | 内槽长·宽·高：500×300×150(mm)L/W/H。 |  |  |
| 2.21 | 二层叠加式全温振荡培养箱 |  |  |
| 2.21.1 | 流线型外观；内胆采用304拉丝防腐不锈钢，圆弧R角设计，便于清洁；防腐蚀，不易滋生细菌，抑菌率可达99%； |  |  |
| 2.21.2 | 采用中空钢化玻璃门；磁吸式式开关门方式，侧边开门方便快捷； |  |  |
| 2.21.3 | 三轴联动驱动系统，运转平滑、稳定、耐久、可靠； |  |  |
| 2.21.4 | 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题； |  |  |
| 2.21.5 | 摇板可自由抽出，摇板能抽出70％，方便装卸摇瓶；每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时或单独运行； |  |  |
| 2.21.6 | 具有开门即停功能，使用更加安全快捷； |  |  |
| 2.21.7 | 具有LED照明+紫外线灭菌功能； |  |  |
| 2.21.8 | 中空加热钢化玻璃（3C认证）制作观察窗，防起雾、防滴水；可在不开门的情况下，全方位观察箱体内部运行状况； |  |  |
| 2.21.9 | 内胆采用无缝焊接技术；摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便； |  |  |
| 2.21.10 | 采用高密度聚氨酯发泡填充技术，保温效果好，温度均匀性好； |  |  |
| 2.21.11 | 独特的自动除霜功能，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰； |  |  |
| 2.21.12 | 高端伺服电机，控制速度精准，性能好，稳定性强； |  |  |
| 2.21.13 | LCD触摸屏搭配精美UI界面；设定运行参数和实时运行参数以及运行时间，显示在同一界面，无需切换界面，观察更直观（投标文件中提供UI界面实物图片佐证）； |  |  |
| ▲2.21.14 | 操作界面拥有密码锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；摇板正反转可自由设定，操作方便快捷； |  |  |
| 2.21.15 | 拥有数据存储功能，可存储近5年的数据，并且可显示温度曲线、速度曲线，方便数据的分析；双USB 接口，可将上述数据导出并保存； |  |  |
| 2.21.16 | 可进行多段运行程序编程，最多达到30段编程； |  |  |
| 2.21.17 | 配备微信小程序远程监控及控制功能，随时随地可监测到设备运行状况。（投标文件中提供运行状况实物图片佐证）； |  |  |
| ▲2.21.18 | 空载振荡速度：5rpm–350rpm； |  |  |
| 2.21.19 | 速度控制精度：±1rpm； |  |  |
| 2.21.20 | 振荡幅度：Ф26mm； |  |  |
| 2.21.21 | 控温范围：4℃～60℃（在室温23℃-25℃）； |  |  |
| 2.21.22 | 温度控制精度：±0.1℃； |  |  |
| 2.21.23 | 温度均匀度：±0.5℃（@37℃）； |  |  |
| 2.21.24 | 定时范围：1min～999h； |  |  |
| 2.21.25 | 摇板尺寸：≥475mm×465mm；； |  |  |
| 2.21.26 | 可装载高度：≥345mm |  |  |
| 2.21.27 | 外形尺寸mm（长×宽×高）：一层≥800×715×646，二层≥800×715×1192； |  |  |
| 2.21.28 | 单层最大容量（弹簧夹具）托盘：弹簧夹具或者夹具（250mLx25个或500mLx16个或1000mLx9个或2000mLx5个） |  |  |
| 2.21.29 | 基本配置：叠加双层主机1台，配置一层弹簧夹具，配置一层夹具（250mLx10个和500mLx8个和1000mLx9个）以及专用黏贴板1套。 |  |  |
| 2.22 | 低温恒温反应浴槽 |  |  |
|  | 温度范围（℃）：-20~100； |  |  |
|  | 工作槽开口(mm²)：≥180×140； |  |  |
|  | 工作槽尺寸（mm3）：≥260×200×140； |  |  |
|  | 工作槽容积（L）：≥6； |  |  |
|  | 温度精度（℃）：≤±0.1； |  |  |
|  | 数显分辨率（℃）：≤0.1； |  |  |
|  | 泵压（bar)：≥0.45； |  |  |
|  | 循环泵流量（L/min）：0-15； |  |  |
|  | 制冷量（25℃/kW）：≥0.42； |  |  |
|  | 加热功率（kW）：≥1.0； |  |  |
|  | 整机功率（kW）：≥1.4； |  |  |
|  | 基本配置：主机1台，配套硅胶管、保温管1套。 |  |  |
| 2.23 | 液氮罐 |  |  |
|  | 材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。 |  |  |
|  | 真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 |  |  |
|  | 几何容积：≥35L； |  |  |
|  | 静态液氮日蒸发量：≤0.36L； |  |  |
|  | 静态液氮保存期：≥95天。 |  |  |
|  | 口径：≥125mm； |  |  |
|  | 外径：≥451mm； |  |  |
|  | 高度：≥745mm； |  |  |
|  | 提桶数量：≥6个； |  |  |
|  | 提桶尺寸：5×5； |  |  |
|  | 提桶层数：5层； |  |  |
|  | 2mL冻存管数量：≥750个； |  |  |
|  | 标配：液氮罐1个、提桶数量6个、盖塞1个、锁盖1套、专配小推车1辆 |  |  |
| 2.24 | 低温培养箱 |  |  |
| 2.24.1 | 外门彩色涂层钢板，带有三层热吸收玻璃及防止玻璃破碎的保护板；观察门设计，可对箱内存储物进行观察； |  |  |
| 2.24.2 | 门可打开角度＞100度，便于存取；磁性门封条设计，确保密闭性；带有箱门锁，可保护箱内存储物； |  |  |
| 2.24.3 | 内部材料不锈钢，搁架材料漆包钢丝搁架，可根据保存物品的尺寸进行调节； |  |  |
| 2.24.4 | 隔热层硬质聚亚胺酯原位整体发泡； |  |  |
| 2.24.5 | 循环系统强制空气循环，开门时自动停止防止冷空气的流失； |  |  |
| 2.24.6 | 操作控制面板LCD面板,可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、程序设置；控制面板上装有温度显示器； |  |  |
| 2.24.7 | 测试通孔及排水口内径40mm，位于箱体侧面，通过该通孔将线缆引入设备箱体内； |  |  |
| 2.24.8 | 箱内清洗后可通过排水口将水排出； |  |  |
| 2.24.9 | 可调节水平底角安装时可对设备的高度和水平位置进行调节； |  |  |
| 2.24.10 | 内设蒸发盘，除霜水自然蒸发； |  |  |
| 2.24.11 | 内设结霜观察窗可随时检查冷凝器上的结霜状态； |  |  |
| 2.24.12 | 自动除霜功能：每天指定的时间自动除去蒸发器上的霜； |  |  |
| 2.24.13 | 程序设定分为24小时时钟模式和定时器模式，12个步骤，98个循环最大10个程序记忆功能，各程序可进行混合编程控制； |  |  |
| 2.24.14 | 程序运行时，根据程序打开/关闭照明； |  |  |
| 2.24.15 | 有效容积：≥406L； |  |  |
| 2.24.16 | 温度控制范围：-10℃~+60℃（环境温度+5℃~+35℃无负载）； |  |  |
| 2.24.17 | 温度报警当箱内温度偏离设定温度±2.5 ℃（±1.0℃～±5.0℃） 时，箱内温度闪烁，发出断续蜂鸣音； |  |  |
| 2.24.18 | 低湿度模式设定温度在20℃到40℃之间时，通过运行控制来减少箱内结露 |  |  |
| ▲2.24.19 | 厂家每年需提供校准服务（投标人承诺中标后3个工作日内向采购人提供厂家校准资质证明）； |  |  |
| 2.24.20 | 噪音≤45dB(A标度)； |  |  |
| 2.24.21 | 耗电量：（220V,50Hz）285W； |  |  |
| 2.24.22 | 压缩机全封闭型输出功率：250W； |  |  |
| 2.24.23 | 加热器322W； |  |  |
| 2.24.24 | 外部尺寸（W×D×H）：≥800×832×1810(mm)； |  |  |
| 2.24.25 | 内部尺寸（W×D×H）：≥640×550×1160(mm)； |  |  |
| 2.24.26 | 搁架数量5个；上部4个，尺寸≥宽580×深440mm； 下部1个，尺寸≥宽580×深490mm； 单个承重≥50kg。 |  |  |
| 2.25 | 电导率仪 |  |  |
|  | 测量范围：00.0μS/cm～199.9mS/cm； 0.1mg/L～199.9g/L(TDS)； 0～100°C； |  |  |
|  | 检测分辨率：0.01 μS/cm； 0.1mg/L； 0.1°C； |  |  |
|  | 显示屏：液晶显示器（LCD）； |  |  |
|  | 电极：STCON3 (标配) ； |  |  |
|  | 精度：≤±0.3°C ； |  |  |
|  | 电池使用寿命：使用干电池可工作250小时； |  |  |
|  | 电导率准确度（±）：≤0.5 %； |  |  |
|  | 电导率测量范围：0.01μS/cm～199.9mS/cm； |  |  |
|  | 尺寸 (高×长×宽)：33mm×170mm×90mm； |  |  |
|  | 测量范围（温度）：0°C～100°C； |  |  |
|  | 净重：0.16kg； |  |  |
|  | 电源 (2)：4节7号电池（标配）； |  |  |
|  | 电导率分辨率（可变）：0.01～1； |  |  |
|  | 温度补偿：自动； |  |  |
|  | 温度分辨率：≤0.1°C； |  |  |
|  | 温度传感器：30 KΩNTC； |  |  |
|  | 工作环境：5°C～40°C, 80%RH, 非冷凝； |  |  |
| 2.26 | 光电浊度仪 |  |  |
| 2.26.1 | 测定范围：0～1000NTU； |  |  |
| 2.26.2 | 示值下限：0.001NTU； |  |  |
| 2.26.3 | 示值误差：≤±5%； |  |  |
| 2.26.4 | 重复性：≤±3%； |  |  |
| 2.26.5 | 零点漂移：A＜0.001； |  |  |
| 2.26.6 | 数据存储：内置8G内存卡（500万个）。 |  |  |
| 2.27 | 糖度计 |  |  |
| 2.27.1 | 用于测量各类果汁、食品、饮料的糖度，如：奶茶、面汤、调味酱、蕃茄酱、各类果酱或带皮果酱，也可用于某些化学溶液，如切削油（液)，水溶性清洁剂和防冻剂等浓度测量。 |  |  |
| 2.27.2 | 测量范围：Brix 0.0~93.0%； |  |  |
| 2.27.3 | 测量精度：≤±0.1%； |  |  |
| 2.27.4 | 测量温度：10~100°C（ATC）； |  |  |
| 2.27.5 | 分辨率：≤0.1%； |  |  |
| 2.27.6 | 环境温度10~40°C。 |  |  |
| 2.28 | 臭氧水机 |  |  |
|  | 设备需做到无氮氧化物等毒副产物伴生，无电磁波辐射； |  |  |
|  | 人体的影响：用于消毒的臭氧水需做到对人体无毒无害、无刺激、无致癌风险； |  |  |
|  | 备智能化：设备随水龙头或水枪开关自动启停，无需人工操控； |  |  |
|  | 进行消毒剂中和剂载体定量鉴定试验时，可有效中和臭氧水的杀菌作用，且中和剂及中和产物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌无不良影响； |  |  |
|  | 实验条件下，连续冲洗物体表面≧1min，经3次重复试验，对金黄色葡萄球菌、⼤肠杆菌、白色念球菌的杀灭对数值均>3.00，符合《消毒技术规范》2002 版中相关条款的评价规定； |  |  |
|  | 实验条件下，连续冲洗物体表面≧2min，经3次重复试验，对其表面自然菌的平均杀灭对数值>1.00，符合《消毒技术规范》2002 版中相关条款的评价规定； |  |  |
|  | 实验条件下，连续冲洗外科手≧3min，经3次重复试验，对其表面自然菌的平均杀灭对数值>1.9，符合《消毒技术规范》2002 版中相关条款的评价规定； |  |  |
|  | 对出水口的臭氧水进行检测，所检项目中不得检出铜绿假单胞菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌。所检项目中的细菌菌落总数、真菌菌落总数均需<10cfu/mL； |  |  |
|  | 臭氧产量：≥10g/h； |  |  |
|  | 额定功率：≤180W； |  |  |
|  | 臭氧浓度：≥2-3mg/L； |  |  |
|  | 空气流量：≥16L/Min； |  |  |
|  | 冷却方式：风冷； |  |  |
|  | 臭氧出口：8mm； |  |  |
|  | 环境湿度：≤70%； |  |  |
|  | 环境温度：≤30℃； |  |  |
|  | 可24小时连续开机工作。 |  |  |
| 2.29 | 微纳米气泡发生器 |  |  |
| 2.29.1 | 耐腐蚀，过流部件均采用SUS304不锈钢/316L不锈钢/PTEF材质； |  |  |
| 2.29.2 | 采用工业级设计，连续24h运行稳定可靠； |  |  |
| ▲2.29.3 | 多种运行模式，可切换 N 种气源，可同时接入单一或多种混合型气体，流量可调； |  |  |
| 2.29.4 | 可连续性添加气体，无间断模式； |  |  |
| 2.29.5 | 智能控制，CPU集成主板智能操作，可遥控或定时模式； |  |  |
| 2.29.6 | 实验小水量也可以运行； |  |  |
| 2.29.7 | 便携式体机小重量轻； |  |  |
| 2.29.8 | 预留外接气源接口，满足各种气源种类的切换； |  |  |
| 2.29.9 | 可根据使用要求进行特殊定制； |  |  |
| 2.29.10 | 可以设置运行报警压力； |  |  |
| 2.29.11 | 触摸屏直观显示运行压力； |  |  |
| 2.29.12 | 运行时间PLC控制； |  |  |
| 2.29.13 | 水流量可以调节； |  |  |
| 2.29.14 | 设备流量：2-3L/min； |  |  |
| 2.29.15 | 进口管径：￠12×8； |  |  |
| 2.29.16 | 出口管径：￠8×5； |  |  |
| 2.29.17 | 外接气源口径：￠8×5； |  |  |
| 2.29.18 | 气体介质：空气； |  |  |
| 2.29.19 | 纳米粒径：10-100nm； |  |  |
| 2.29.20 | 进气方式：自然吸气； |  |  |
| 2.29.21 | 介质比例：1：9； |  |  |
| 2.29.22 | 配置：主机1台、二氧化碳钢瓶1套（包含减压阀）。 |  |  |
| 2.30 | 粘度计 |  |  |
|  | 能够快速测量各种液体的粘度值； |  |  |
|  | 转子可快捷安装； |  |  |
|  | 采用数字式水平仪, 水平调节简单； |  |  |
|  | 有一键功能，所有操作只需通过一个按键即可进行测量； |  |  |
|  | 可用一次性纸杯或塑料杯作为取样容器直接测样； |  |  |
|  | 除AC电源，也可使用电池，实现任何地点都可测量； |  |  |
|  | 测量项目：粘度、温度、扭矩%； |  |  |
|  | 可选配半导体温控附件及小样品测量系统，无需额外冷浴即可完成样品恒温； |  |  |
|  | 测量范围： 粘度：1~350,000,000mPa·s，1~350,000,000cP A1 50~200,000mPa·s，50~200,000cP； A2 100~600,000mPa·s，100 ~ 600,000cP； A3 500~2,000,000mPa·s，500~2,000,000cP（1mPa·s＝1cP）RE-77120：1～2,000 mPa·s，1～2,000 cP ； 扭矩：0.0 ~ 100.0%； 温度：10.0〜40.0℃，或50.0〜104.0°F； |  |  |
|  | 解析能力： 粘度：低于10.000mPa.s：0.1mPa.s， 超过10.000mPa.s：1mPa.s； 扭矩：0.1%，温度0.1℃； |  |  |
|  | 精度：粘度≤±1%（粘度最大值），温度≤±0.2℃； |  |  |
|  | 转速：0.5~250rpm，转阶数量：20； |  |  |
|  | 数据输出：USB~PC； |  |  |
|  | 材质：SUS外壳，铝合金支架，SUS底座和螺丝； |  |  |
|  | 配置：主机1台、1套转子（包含3个不同粘度范围的转子）。 |  |  |
| 2.31 | 紫外分光光度计 |  |  |
|  | 采用低杂散光的1200 l/mm的全息光栅； |  |  |
|  | 高端航天材料压铸底座和全模具化的塑壳； |  |  |
|  | 全新的波长驱动机构，大幅提高了波长精度和重复性，有效降低运行噪声； |  |  |
|  | 5英寸TFT彩色触摸屏，可存储1000条标准曲线，5000组测试数据，并可外接U盘，无限扩展；每条测试数据，均显示测试时间、日期、编号； |  |  |
|  | 宽大的样品室，适配自动五联架、自动八联架、微量架、恒温进样系统、反射附件、固体架、试管架、单/四联水浴恒温架及其它附件； |  |  |
|  | 开机自校准系统和预热； |  |  |
|  | 一键切换A/T/E； |  |  |
|  | 主机自带双波长差（比）建立标准曲线； |  |  |
|  | 主机自带光谱扫描功能（图片坐标自适应）； |  |  |
|  | 主机自带文件管理（数据保存，可编辑文件名,性能验证（可验证性能指标）,多语言操作系统； |  |  |
|  | 可通过USB连接个人电脑，通过软件可反控仪器，丰富和扩展应用； |  |  |
|  | 支持USB存储器直接升级固件； |  |  |
|  | 测量方式：光度测量，定量测量，光谱测量，动力学，时间扫描，多波长测量，生物方法测量； |  |  |
|  | 语言（支持6国语言切换 — 英，德，法，西，葡，中）； |  |  |
|  | 设备具备产品责任险； |  |  |
|  | 主机测量结果可记录，编辑名称，删除，保存，可通过U盘打印和导出（csv和txt等文件格式）； |  |  |
|  | 仪器样品池内的底部，设计有漏夜孔，可以不小心洒落的液体可通过该孔自动流出（投标文件中提供漏夜孔图片佐证）； |  |  |
|  | 主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳（投标文件中提供换灯的小窗口图片佐证）； |  |  |
|  | 标准曲线校正、系数输入法、OD值输入三种定量法； |  |  |
|  | 用户可根据实际需要，输入阙值，自动识别超范围的样品； |  |  |
|  | 测光方式：单检测器； |  |  |
|  | 波长范围：190～1100nm； |  |  |
|  | 光谱带宽：≤2nm； |  |  |
|  | 波长准确度：≤±0.5m； |  |  |
|  | 波长重复性：≤0.2nm； |  |  |
|  | 光度准确度：≤±0.003Abs(0～0.5Abs)； ≤±0.006Abs(0.5～1.0Abs)； ≤±0.5%T(0～100%T) |  |  |
|  | 光度重复性：0.0015Abs(0～0.5Abs)；0.003Abs(0.5～1.0Abs)；≤0.2%T(0～100%T） |  |  |
|  | 杂散光：<0.05%T(220nm,NaI； 340nm,NaNo2)； |  |  |
|  | 基线平直度：≤±0.002A； |  |  |
|  | 基线漂移 ：≤0.002Abs/h(500nm,预热2小时后) ； |  |  |
|  | 噪声：≤0.0005A； |  |  |
|  | 扫描速度：高、中、低三档可选； |  |  |
|  | 波长设置方式：自动； |  |  |
|  | 显示范围：0-200%T , -0.301 -3A； |  |  |
|  | 检测器：硅光二级管； |  |  |
|  | 光源：长寿命钨灯、氘灯； |  |  |
|  | 基本配置：主机、玻璃比色皿、石英比色皿、防尘罩。 |  |  |
| 2.32 | 冷冻干燥机 |  |  |
| 2.32.1 | 预冻干燥在原位进行，硅油控温，无需转移； |  |  |
| 2.32.2 | 控制系统可手动模式自动模式在任何节点任意切换，可独立运行； |  |  |
| ▲2.32.3 | 含远程控制功能，APP和上位机软件可在手机、平板、电脑端远程监控工作状态并操作设备，操作界面和设备完全一致； |  |  |
| 2.32.4 | 操作软件可以监控真空冷冻干燥机的温度，曲线，设置曲线，和所有的开关量控制，内置三种升温程序，直线升温，斜率升温，到温计时，自动切换； |  |  |
| 2.32.5 | 嵌入式触摸屏，PLC控制器，PID调节控温；显示冻干曲线和历史曲线。具有对压缩空气、冷却水压力等传感器参数的检测、监测及报警功能； |  |  |
| 2.32.6 | 多级权限设置，方便设备管理，符合GMP车间生产的可审计追踪要求； |  |  |
| 2.32.7 | 冻干数据以图表和表格实时储存，并以USB进行数据传输，可手机或电脑远程查询； |  |  |
| 2.32.8 | 高压压力保护系统：当制冷系统排气压力超过允许压力时，自动切断冷冻机运行，防止意外事故发生； |  |  |
| 2.32.9 | 排气温度调节系统：当冷冻机排气温度过高时，该系统自动启动冷却系统，防止高压部分超温运行。为实现冻干机的无人操作创造条件； |  |  |
| 2.32.10 | 防湿冲程调节系统：当冷冻机处于高负荷运行状态时，该系统可自动进入调整程序，以防湿冲程甚至“液击”现象发生。为实现冻干机的无人操作创造条件； |  |  |
| 2.32.11 | 压缩机马达温度多重保护系统：当冷冻机马达温度高于设定值时，为了保护设备，该系统将自动停止制冷机的运行； |  |  |
| 2.32.12 | 箱阱阀的打开或关闭具有反馈信号，可了解工作开关的真实性； |  |  |
| 2.32.13 | 阀门打开方式：气动或电动，气动带润滑的气动系统可以保证阀门有效开关,带过滤器的气动系统可保证阀门稳定性； |  |  |
| ▲2.32.14 | 制冷系统散热方式为水冷散热；压缩机为双级活塞式压缩机，转速≥1450转/分钟，电机功率≥5.5HP，排气量（高压12.6m3/h，低压19.7m3/h）；（投标文件中提供压缩机品牌彩页或产品说明书） |  |  |
| 2.32.15 | 冷凝器采用自动焊接技术，焊缝少，无菌性高，采用氦质谱仪进行泄漏检测； |  |  |
| 2.32.16 | 因场地要求，设备散热不用冷却塔，需搭配冷水机控温，冷水机制冷量5匹以上； |  |  |
| ▲2.32.17 | 因场地限制，需保证制冷用水可以有效控制末端散热（投标文件需提供用水管路图）； |  |  |
| 2.32.18 | 凝冰量25kg/批，盘装物料≥15kg/批； |  |  |
| 2.32.19 | 冻干面积：≥1.08㎡，板层尺寸450×600×16（mm），4+1层； |  |  |
| 2.32.20 | 板层光洁度Ra≤0.4µm；板层平整度≤±1mm/m； |  |  |
| 2.32.21 | 板层间距：不小于80mm； |  |  |
| 2.32.22 | 板层温度范围（℃)：-50~+70 (空载）； |  |  |
| 2.32.23 | 板层间温差≤±1°C，干燥效果均匀。； |  |  |
| 2.32.24 | 冷阱最低温度（℃)：≤-70 (空载）； |  |  |
| 2.32.25 | 极限真空度(Pa)：≤2.6（空载）； |  |  |
| 2.32.26 | 系统真空漏率：≤ 5×10-3pa.m3/ sec； |  |  |
| 2.32.27 | 冷水机制冷量：＞14000Kcal/h 压缩机：单机双级半封闭式5HP； |  |  |
| 2.32.28 | 冷水机水箱容积：60L； |  |  |
| 2.32.29 | 装机功率：7KW； |  |  |
| ▲2.32.30 | 整机尺寸(mm)：约长2200×宽1100×高1800，需符合现场场地安装要求，投标文件中提供设备安装布局图，落位图； |  |  |
| 2.32.31 | 开门方向：货到安装前根据现场情况可调整，开门角度＞100度； |  |  |
| 2.32.32 | 视镜方向：货到安装前根据现场情况可调整 ； |  |  |
| ▲2.32.33 | 承诺提供原厂售后服务（中标后3个工作日内提供原厂承诺书）； |  |  |
| 2.32.34 | 配置清单：原位真空冷冻干燥机1套（附件包含配套物料托盘1套、远程控制 1套，冷水机1台，油雾过滤器1个，配套工具1套，泵油1套）。 |  |  |
| 2.33 | 喷雾干燥机 |  |  |
| 2.33.1 | 水份蒸发率：≥1500mL/h； |  |  |
| 2.33.2 | 进风温度范围：30℃-300℃； |  |  |
| 2.33.3 | 出风温度控制：30℃-140℃； |  |  |
| 2.33.4 | 样品进量：蠕动泵可调最大为2000 mL/h； |  |  |
| 2.33.5 | 加热器功率：3kw，AC220V； |  |  |
| 2.33.6 | 风机：功率0.2kw，最大风量330 m3/h，最大风压686Pa； |  |  |
|  | 压缩机：功率0.8KW, 最大产气量4.2 m3/h，工作压力2-8bar； |  |  |
|  | 射流器疏通：撞针频率可变； |  |  |
|  | 喷雾系统：带有标准1.0mm喷射器的两流体喷嘴（其他可选）； 喷雾/热空气流向：同向，向下； |  |  |
|  | 电源：220/250V-50/60Hz-13amps； |  |  |
|  | 主机尺寸（L×W×H）： 550×505×1450 ( mm ) (根据场地要求定制)； |  |  |
|  | 重量：≤110kg； |  |  |
| 2.34 | 微波消解仪 |  |  |
| 2.34.1 | 磁控管结构与功率：最大微波输出功率≥1200W，腔体≤28L，微波能量密度≥42W/dm3(密度=微波输出功率/腔体容积)； |  |  |
| ▲2.34.2 | 批处理能力：主机可处理≥16位高通量消解罐转子（投标文件中提供具有处理能力描述内容的产品彩页盖章佐证）； |  |  |
| 2.34.3 | 腔体材料：整体由316L不锈钢无缝焊接而成，腔体5年质量保证，非人为损坏、如出现形变或腐蚀生锈，免费更换。 |  |  |
| 2.34.4 | 测温方式：采用底部红外测温技术，为保证微波消解高温段测温精度，红外传感器类型：底部透射红外，测温红外可直接透过TFM消解内罐测量内部溶液真实温度，可实现全部罐体温度监控，红外测温范围：60℃-400℃，为保证所用传感器为中红外传感器，要求在温度低于60℃时界面显示为RT； |  |  |
| 2.34.5 | 智能全罐控压技术：全罐定量控压技术，实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，超压自动释放，确保反应安全，可长期反复使用，无须更换耗材，拒绝外接传感器测压技术； |  |  |
| 2.34.6 | 采用主机一体式控制系统，历史实验数据可保存并在主机回看 ； |  |  |
| 2.34.7 | 仪器内置50种以上应用方法库，即调即用。可提供功率模式、斜率升温模式可选，置顶最近用过的三个方法，即调即用； |  |  |
| 2.34.8 | 运行前自动检测转子匹配、微波源、风机、马达等核心部件的状态，确保反应安全； |  |  |
| 2.34.9 | 彩色触摸屏图形界面，主机可实时显示温度、功率、步骤、时间等消解数据和曲线 ； |  |  |
| 2.34.10 | 消解罐批处理量：≥16位； |  |  |
| 2.34.11 | 消解罐罐体容积：≥60mL； |  |  |
| 2.34.12 | 消解罐最高耐受压力：≥1500psi； |  |  |
| 2.34.13 | 消解罐最高耐受温度：≥300℃； |  |  |
| 2.34.14 | 消解罐内罐材质：由TFM（改性聚四氟乙烯）制作，为减少元素残留，内壁光洁度＜0.6μ； |  |  |
| 2.34.15 | 消解罐压力套管性能：防爆裂并支持水洗易于清洁，由高强度增强型PEEK（聚醚醚酮）耐压材料制作。拒绝宇航纤维材质和合金反射微波材质； |  |  |
| 2.34.16 | 消解罐安全保护：每个消解罐都含有独立的定量控压功能模块，内含可拆解弹性结构体，定量可计量，超压自动泄压并可自动复原，即可保证实验的安全性又保证实验连续性，拒绝破损性泄压结构； |  |  |
| 2.34.17 | 装罐方式：分体式消解转子设计，每个消解罐都可分体独立放置到仪器主机内进行消解操作，可按需放置，转盘非联体上下层或工型结构设计，无需搬运（投标文件中提供消解转盘实物图片证明）； |  |  |
| 2.34.18 | 操作简便性：每个消解罐护套底部具有六角力矩结构，方便消解装罐、开罐操作。同时每个消解内罐均带有激光刻蚀的防伪标记及内罐字母+数字顺序编号，方便实验过程的记录； |  |  |
| 2.34.19 | 基本配置要求：主机（含一体式控制系统和操作软件）1台，全罐压力传感器1组，非接触式内温测量红外传感器1组，耐腐蚀排风系统1组，智能软件触摸屏操作系统1组，消解罐组件（含内罐，外罐，密封塞，泄压盖）10套，10位消解转盘1套，配套赶酸器1台，9工具包1套； |  |  |
| 2.35 | 氮吹仪 |  |  |
|  | 温度范围：室温+5℃~150℃； |  |  |
|  | 升温时间：≤30min（从20℃升至150℃ )； |  |  |
|  | 温度稳定性：@40℃：±0.3℃，@100℃：±0.5℃，@120℃：±1℃； |  |  |
|  | 放置模块数量：2块； |  |  |
|  | 定时时间设置：1m～99h59min/0为无限长； |  |  |
|  | 氮气流量：0~12L/min； |  |  |
|  | 氮气压力：≤0.2MPa； |  |  |
|  | 最大功率：400W； |  |  |
|  | 净重：5kg； |  |  |
|  | 外形尺寸（W×D×H）：220×290×540（mm）； |  |  |
|  | 气针相互独立，不会引起交叉污染； |  |  |
|  | 每个气针流量大小可单独调整； |  |  |
|  | 各吹管通道可组合使用或单独使用； |  |  |
|  | 每个气针流量调节阀和模块孔位垂直对应，调整直观、方便； |  |  |
|  | 系统控温精度高、控温范围广、温度校准方便； |  |  |
|  | 升降机构有安全保护装置，使用安全； |  |  |
|  | 配置：主机1台、氮吹针24个、气室一个。 |  |  |
| 2.36 | 电热恒温水槽 |  |  |
| 2.36.1 | 控温范围：RT+5-65℃； |  |  |
| 2.36.2 | 温度波动：≤±0.1℃； |  |  |
| 2.36.3 | 控温精度：≤0.1℃； |  |  |
| 2.36.4 | 消耗功率：1000W； |  |  |
| 2.36.5 | 工作室尺寸：500×300×200mm； |  |  |
| 2.36.6 | 外形尺寸：655×337×300mm。 |  |  |
| 2.37 | 水平电泳系统 |  |  |
| 2.37.1 | 电源：显示屏为彩色液晶屏，数据清晰，实用美观； |  |  |
| 2.37.2 | 电压、电流的显示精度为0.1，精确度高，稳定可靠； |  |  |
| 2.37.3 | 具有微电流保持功能，定时结束后电源会自动切换到微电流保持状态，可以有效维持电泳实验结果，防止条带扩散； |  |  |
| 2.37.4 | 微电脑智能控制，具有存储记忆功能和过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； |  |  |
| 2.37.5 | 输出组数：4组并联输出； |  |  |
| 2.37.6 | 输出电压：6-600V(显示精度：0.1V)； |  |  |
| 2.37.7 | 输出电流：4-600mA（显示精度：0.1mA）； |  |  |
| 2.37.8 | 电泳槽：聚碳酸酯注塑成型，操作方便，可以制作四种不同规格的琼脂糖凝胶； |  |  |
| 2.37.9 | 凝胶托盘带有加样背景黑带和荧光标尺，便于加样和观察； |  |  |
| 2.37.10 | 透明上盖开孔式设计，便于散热； |  |  |
| 2.37.11 | 高柔韧性导线，开盖断电，确保安全； |  |  |
| 2.37.12 | 下槽桥式设计，节省缓冲液； |  |  |
| 2.37.13 | 上盖具有限位功能，保证操作准确。 |  |  |
| 2.37.14 | 电极铂金丝纯度为99.95%，电场强大、稳定； |  |  |
| 2.37.15 | 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm(宽胶)；60×120mm(长胶)；120×120mm； |  |  |
| 2.37.16 | 样品梳：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿；8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) |  |  |
| 2.37.17 | 配置：水平电泳槽1套、电泳仪通用电源1台等 |  |  |
| 2.38 | 垂直电泳系统 |  |  |
|  | 电源：显示屏为彩色液晶屏，数据清晰，实用美观； |  |  |
|  | 电压、电流的显示精度为0.1，精确度高，稳定可靠； |  |  |
|  | 具有微电流保持功能，定时结束后电源会自动切换到微电流保持状态，可以有效维持电泳实验结果，防止条带扩散； |  |  |
|  | 微电脑智能控制，具有存储记忆功能和过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； |  |  |
|  | 输出组数：4组并联输出； |  |  |
|  | 输出电压：6-600V(显示精度：0.1V )； |  |  |
|  | 输出电流：4-600mA（显示精度：0.1mA）； |  |  |
|  | 蛋白电泳槽：进口高强度PC材料注塑成型，坚固耐用，同时保护铂金电极丝不受损伤； |  |  |
|  | 1小时内转印2块75mm×100mm凝胶，也可进行低强度过夜转印； |  |  |
|  | 铂金电极丝相距40mm，以产生强电场保证有效蛋白转印； |  |  |
|  | 颜色标记的转印三明治夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向； |  |  |
|  | 内置蓝冰冰盒，可快速吸收转印电泳过程中产生的热量； |  |  |
|  | 即可作为完整的独立电泳设备，又可作为一个模块与申花SH-DDY10V/SH-DDY20V电泳槽的缓冲液槽和上盖兼容； |  |  |
|  | 转印方式：湿转； |  |  |
|  | 转印面积：75×100mm； |  |  |
|  | 转印凝胶数量：2； |  |  |
|  | 缓冲液容积：450ml； |  |  |
|  | 铂金电极丝间距：40mm； |  |  |
|  | 转印时间：60min； |  |  |
|  | 冷却方式：蓝冰冰盒； |  |  |
|  | 垂直电泳槽：凝胶数量：1-2（可选：扩增至4块）； |  |  |
|  | 凝胶类型：手灌胶与预制胶； |  |  |
|  | 灌胶方式：使用制胶架，无须封胶； |  |  |
|  | 玻板尺寸：厚玻板101×82 mm； |  |  |
|  | 短玻板101×73 mm； |  |  |
|  | 凝胶尺寸：手灌胶83×73 mm；预制胶86×68 mm； |  |  |
|  | 样品梳：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚（选配）；10、15齿，0.75mm厚（选配）；缓冲液容积：2块胶：700 ml；4块胶：1000 ml； |  |  |
|  | 配置：垂直电泳槽、通用电泳仪电源、蛋白转印槽等。 |  |  |
| 2.39 | 紫外仪 |  |  |
| 2.39.1 | 由机座和全封闭罩箱二部份组成。全封闭罩箱设有观察窗、箱顶设有可调式照相架。机座内设有一组可见光透射装置，透射框：200×200（mm）。全封闭罩箱内设有紫外反射装置，波长254nm、300nm 和365 nm，（反射波长可换，用户可以选择）； |  |  |
| 2.39.2 | 紫外线波长： 254nm、300nm 、365nm（均为反射）； |  |  |
| 2.39.3 | 透射框：200×200（mm）； |  |  |
| ▲2.39.4 | 功率：18W（透射），18W（反射），60W（照明）； |  |  |
| 2.39.5 | 电源：220V AC50HZ； |  |  |
| 2.39.6 | 可调节光源强弱和带拍照模块。 |  |  |
| 2.40 | 无油真空泵 |  |  |
| 2.40.1 | 功率：245W； |  |  |
| 2.40.2 | 显示方式：压力表显示； |  |  |
| 2.40.3 | 压力表最小刻度负压力表：-0.002MPa；正压力表：0.02MPa； |  |  |
| 2.40.4 | 性能参数流量：60L/min； |  |  |
| 2.40.5 | 最大真空度：-0.09MPa； |  |  |
| 2.40.6 | 泵头个数：2个； |  |  |
| 2.40.6 | 转速范围：≥1360rpm； |  |  |
| 2.40.6 | 正压力：26.8psi（0.185MPa）； |  |  |
| 2.40.6 | 气管接口规格：φ8mm； |  |  |
| 2.40.6 | 噪音：＜62db。 |  |  |
| 2.41 | 真空抽滤装置 |  |  |
| 2.41.1 | 正负压两用型； |  |  |
| 2.41.2 | 显示方式：压力表； |  |  |
| 2.41.3 | 泵头数量：2个； |  |  |
| 2.41.4 | 最大真空度：0.085MPa； |  |  |
| 2.41.5 | 正压力：0.2MPa； |  |  |
| 2.41.6 | 抽气速度：15L/min； |  |  |
| 2.41.7 | 膜片材质：EPDM橡胶； |  |  |
| 2.41.8 | 工作噪音：≤60dB； |  |  |
| 2.41.9 | 配置：无油真空泵 1台、砂芯过滤装置一套。 |  |  |
| 2.42 | 超微量核酸分析仪 |  |  |
|  | 光源闪烁氙灯，寿命109次； |  |  |
|  | 检测器：2048线性CCD阵列； |  |  |
|  | 波长范围：180-910nm； |  |  |
|  | 波长精度：≤±1nm； |  |  |
|  | 波长分辨率：≤1.5nm（FWHM@Hg253.7nm）； |  |  |
|  | 重复性：≤±1nm； |  |  |
|  | 光程：1mm、0.2mm、0.05mm； |  |  |
|  | 核酸检测范围：2-15000ng/μl； |  |  |
|  | 蛋白质测量范围：0.1-400mg/ml； |  |  |
|  | 样品体积要求：0.5-2μl； |  |  |
|  | 吸光率准确度：≤±1％（7.332 at 260nm）； |  |  |
|  | 吸光率范围：0.02-300； |  |  |
|  | 样品测量时间：＜6s； |  |  |
|  | 样品基座材料：高强度硬铝和石英光纤； |  |  |
|  | 比色皿规格(光程)：10mm； |  |  |
|  | 比色皿检测模式波长扫描范围：600±8nm； |  |  |
|  | 比色皿最小体积：200μl； |  |  |
|  | 比色皿样品最小高度：10mm； |  |  |
|  | 比色皿类型石英比色皿，无温控； |  |  |
|  | 比色皿暗室标配比色皿暗室，可使用多种类型比色皿； |  |  |
|  | 可通过USB或网络转存数据无网络可通过U盘转存数据； |  |  |
|  | 无需预热无需预热； |  |  |
|  | 具有自动检测功能； |  |  |
|  | 可无线打印检测结果； |  |  |
|  | 配置：主机一台、比色皿一盒(两个)。 |  |  |
| 2.43 | 液压叉车 |  |  |
|  | 货叉材质整体冲压成型； |  |  |
|  | 额定负载：2500kg； |  |  |
|  | 货叉最低高度：85mm； |  |  |
|  | 货叉最高高度：195mm； |  |  |
|  | 货叉外宽：540mm/685mm； |  |  |
|  | 货叉内宽：220mm/365mm； |  |  |
|  | 货叉长度：1150mm/1220mm/1500mm等； |  |  |
|  | 转向轮尺寸：180×50mm； |  |  |
|  | 承重轮尺寸：74×70mm/82×70mm。 |  |  |
| 2.44 | 超微粉碎机 |  |  |
| 2.44.1 | 产能：普通中药材(食品)0.5-5kg/h（根据物料比重而定），粒径300目以上； |  |  |
| 2.44.2 | 功率：1.1KW； |  |  |
| 2.44.3 | 电源：380V； |  |  |
| 2.44.4 | 翻转限位：单锁式定位锁； |  |  |
| 2.44.5 | 翻转机构：全封闭多轴承盘环绕翻转结构支撑； |  |  |
| 2.44.6 | 磨筒：符合国家药品、食品生产标准高耐磨特殊304不锈钢； |  |  |
| 2.44.7 | 磨介材质：符合国家药品、食品生产标准高耐磨特殊304不锈钢； |  |  |
| ▲2.44.8 | 降温系统：与冷水机连接，水降温； |  |  |
| 2.44.9 | 控制操作：PLC智能系统； |  |  |
| ▲2.44.10 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工； |  |  |
| 2.44.11 | 配置：料筒2只（食品级304不锈钢）、隔音罩：低噪音不锈钢复合隔音罩。 |  |  |
| 2.45 | 万能粉碎机（带除尘） |  |  |
|  | 材质：304不锈钢； |  |  |
|  | 生产能力：100-300kg/h； |  |  |
|  | 主轴转速：3800rpm/min； |  |  |
|  | 进料粒度：＜12mm； |  |  |
|  | 粒碎细度：60-120目； |  |  |
|  | 电机功率：5.5kw； |  |  |
|  | 重量：≤320kg； |  |  |
|  | 外形尺寸：600×700×1450mm左右； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.46 | 高低温冷水机 |  |  |
| 2.46.1 | 制冷量：2322kcal/h； |  |  |
| 2.46.2 | 输入总功率：1.34kw； |  |  |
| 2.46.3 | 压缩机：0.88kw； |  |  |
| 2.46.4 | 冷却风量：1000m3/h； |  |  |
| 2.46.5 | 水箱容量：15L； |  |  |
| 2.46.6 | 压缩机：全封闭涡旋式 ； |  |  |
| ▲2.46.7 | 须放置室外并与室内设备相连接，水管须穿墙； |  |  |
| 2.46.7 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.47 | 鼓泡清洗槽 |  |  |
|  | 产品外尺寸：≤1200×800×970mm； |  |  |
|  | 产品内尺寸：≤1070×580×350mm； |  |  |
|  | 清洗功率/电压：500W/220V； |  |  |
|  | 清洗加热总功率/电压：3.5KW/220V； |  |  |
|  | 清洗耗电/小时清洗加热总耗电/时：500W/H； |  |  |
|  | 蔬菜清洗量：>100KG； |  |  |
|  | 瓜果清洗量：>190KG； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.48 | 溶糖罐 |  |  |
|  | 材质：304不锈钢； |  |  |
|  | 转速：配高剪切乳化头，转速可达2900rpm； |  |  |
|  | 有效容积：50升,三层罐； |  |  |
|  | 加热：7.5kw加热功率，夹套电加热、恒温、外加聚氨酯保温； |  |  |
|  | 进出口径：Φ32； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工； |  |  |
|  | 配置：搅拌、温度传感器、加热棒、取样阀、CIP清洗头等。 |  |  |
| 2.49 | 台秤 |  |  |
| 2.49.1 | 最大载重：30kg； |  |  |
| 2.49.2 | 精度：0.01g。 |  |  |
| 2.50 | 气动灌装机 |  |  |
|  | 设备电源：220V/50Hz； |  |  |
|  | 灌装精度：≤±1％； |  |  |
|  | 配用气压：0.4-0.6Mpa； |  |  |
|  | 用气量：≥0.1m3/min； |  |  |
|  | 灌装量范围：100-1000ml可调； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.51 | 三（四）旋真空旋盖机 |  |  |
| 2.51.1 | 电压：220V/50HZ； |  |  |
| 2.51.2 | 功率：1.5KW； |  |  |
| 2.51.3 | 气压：0.5-0.8Mpa； |  |  |
| 2.51.4 | 生产能力：600-700瓶/小时； |  |  |
| 2.51.5 | 旋盖直径：按用户要求定制； |  |  |
| ▲2.51.6 | 适用瓶子尺寸：按用户要求定制； |  |  |
| 2.51.7 | 机器尺寸：650×750×1600mm左右； |  |  |
| 2.51.8 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.52 | 真空易拉罐封口机 |  |  |
| 2.52.1 | 外观材质：不锈钢； |  |  |
| 2.52.2 | 封罐速度：4-6 罐/分钟； |  |  |
| ▲2.52.3 | 封罐头数：1刀轮个数：四刀轮（两个第一道封卷轮，两个第二道封罐卷轮）比普通两刀轮密封性更好封罐不旋转，封罐过程中罐体不旋转可更好保护瓶身，易碎液体类产品封口。 |  |  |
| 2.52.4 | 真空压力：-0.03~-0.06Mpa； |  |  |
| 2.52.5 | 封盖高度：50-200mm； |  |  |
| 2.52.6 | 净重：300kg； |  |  |
| 2.52.5 | 封罐罐径：50-130mm； |  |  |
| 2.52.5 | 整机功率：2.25KW； |  |  |
| 2.52.5 | 净重：小于300kg； |  |  |
| 2.52.6 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.53 | 巴氏杀菌槽 |  |  |
| 2.53.1 | 尺寸：800×1000×800mm左右； |  |  |
| 2.53.2 | 材质：SUS304不锈钢； |  |  |
| 2.53.3 | 加热：电加热，加热功率7.5kw； |  |  |
| 2.53.4 | 配套不锈钢篮子； |  |  |
| 2.53.5 | 配套进水口、溢水口和排污口 |  |  |
| 2.53.6 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工； |  |  |
| ▲2.53.7 | 配有恒温传感器，保证物料加热均匀性（投标文件中提供工作原理说明）。 |  |  |
| 2.54 | 匀浆机 |  |  |
| 2.54.1 | 材质：304不锈钢； |  |  |
| 2.54.2 | 容积：100L； |  |  |
| 2.54.3 | 电机功率：4000w，380V，50HZ； |  |  |
| 2,54.4 | 加水定量系统； |  |  |
| 2.54.5 | 配真空系统； |  |  |
| 2.54.6 | 尺寸：758×570×1180MM； |  |  |
| 2.54.7 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工； |  |  |
| ▲2.54.8 | 配有计量系统（投标文件中提供计量系统工作原理图）。 |  |  |
| 2.55 | 酶解罐 |  |  |
|  | 材质：304不锈钢； |  |  |
|  | 各部件搅拌器转速：50转/分； |  |  |
|  | 功率：0.37KW； |  |  |
|  | 有效容积：50升，三层罐； |  |  |
|  | 加热：7.5kw加热功率，夹套电加热、恒温、外加聚氨酯保温； |  |  |
|  | 进出口径：Φ32； |  |  |
|  | 配置：搅拌、温度传感器、加热棒、取样阀、CIP清洗头等； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.56 | 双联过滤器 |  |  |
|  | 外壳材质：SUS304不锈钢； |  |  |
|  | 过滤方式：布袋式过滤，可更换设计； |  |  |
|  | 最大使用压力：0.5Mpa； |  |  |
|  | 使用环境PH值：1~14； |  |  |
|  | 密封材料：EPDM，密封为食品级硅橡胶，可承受10kg压力； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.57 | 管式离心机 |  |  |
| 2.57.1 | 转鼓内径：75mm； |  |  |
| 2.57.2 | 转速：20000转/分； |  |  |
| 2.57.3 | 离心力：16700g； |  |  |
| 2.57.4 | 转子固相容积；2升； |  |  |
| 2.57.5 | 通水能力：0.2T/h； |  |  |
| 2.57.6 | 实际生产能力：10~60kg/h（与物料浓度与粘度固含量及分离要求有关）； |  |  |
| 2.57.7 | 控温：配备盘管，外接水，具有降温功能； |  |  |
| 2.57.8 | 电源：380V 50Hz； |  |  |
| 2.57.9 | 用电总功率：1.5KW； |  |  |
| 2.57.10 | 进料口口径；14mm； |  |  |
| 2.57.11 | 出料口口径； 30mm； |  |  |
| ▲2.57.12 | 材料：整机采用304全不锈钢材质与物料接触部件为316L不锈钢材质制造； |  |  |
| 2.57.13 | 整机重；280 kg左右； |  |  |
| 2.57.14 | 轴承；FAG轴承； |  |  |
| 2.57.15 | 外形尺寸：（长×宽×高）650×400×1200（mm）左右； |  |  |
| 2.57.16 | 电源；AC380V 50Hz（电机功率1.5kw）； |  |  |
| 2.57.17 | 配触摸屏数显控制系统，设备转速0-20000转范围内可调节； |  |  |
| 2.57.18 | 包含配置蠕动泵，配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.58 | 膜过滤系统 |  |  |
|  | 生产能力：50L/h；系统功率：2.2KW；工作压力：≤0.5Mpa；工作温度：5-70℃；工作 pH 值：1-14； |  |  |
|  | 管路材质：304不锈钢； |  |  |
|  | 预处理过滤：1套； |  |  |
|  | 列管式换热器：1套； |  |  |
|  | 膜元件数量：6只； |  |  |
|  | 膜元件孔径：200nm；过滤面积：约1㎡； |  |  |
|  | 膜元件材质：氧化铝； |  |  |
|  | 膜组件材质：304 不锈钢； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工； |  |  |
|  | 配置不锈钢流量计：2 只； 不锈钢压力：（0-0.6MPa）2 个； 不锈钢温度计：（0-100℃）1 个； .电控系统：1 套（变频控制）； 循环储罐：50L；材质：304 不锈钢。 |  |  |
| 2.59 | 膜浓缩系统 |  |  |
| 2.59.1 | 系统产能：30-50L/h； |  |  |
| 2.59.2 | 管路材质：304 不锈钢； |  |  |
| 2.59.3 | 预处理过滤：1 套； |  |  |
| 2.59.4 | 列管式换热器：1个； |  |  |
| 2.59.5 | 特种耐高温膜元件：4040； |  |  |
| 2.59.6 | 膜元件数量：1只； |  |  |
| 2.59.7 | 膜元件材质：聚酰胺； |  |  |
| 2.59.8 | 膜组件材质：304 不锈钢； |  |  |
| 2.59.9 | 循环储罐：50L；材质：304 不锈钢；系统功率：5.5KW； |  |  |
| 2.59.10 | 工作压力：≤2.0Mpa； |  |  |
| 2.59.11 | 工作温度：5-70℃； |  |  |
| 2.59.12 | 工作 pH 值：3-11； |  |  |
| ▲2.59.13 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工； |  |  |
| 2.59.14 | 配置不锈钢流量计：不锈钢流量计：2只；不锈钢压力：（0-4.0MPa）2个；不锈钢温度计：（0-100℃）1个；电控系统：1套（变频控制）。 |  |  |
| 2.60 | 真空减压浓缩罐 |  |  |
|  | 设备组成：浓缩罐50L，冷凝器：2㎡；冷却器：0.2㎡，回收罐：50L； |  |  |
|  | 电机功率0.25kw，搅拌转速36r/min，桨叶搅拌； |  |  |
|  | 表面处理：内表面镜面抛光，外表面拉丝处理，符合GMP要求； |  |  |
|  | 材质厚度：A、罐体内胆δ=3mm/304；夹套δ=3mm/304；保温层δ=2mm/304；保温层采用岩棉保温；C、冷凝器：δ=3mm/304；D、回收罐：δ=3mm/304； |  |  |
|  | 真空泵：0.81KW,水环式； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.61 | 调配罐 |  |  |
|  | 材质：304不锈钢； |  |  |
|  | 各部件搅拌器转速：50 转/分，0.37Kw.功率； |  |  |
|  | 有效容积：50升，三层罐； |  |  |
|  | 加热：7.5kw加热功率，夹套电加热、恒温、外加聚氨酯保温； |  |  |
|  | 进出口径：Φ32； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工； |  |  |
|  | 配置：搅拌、温度传感器、加热棒、取样阀、CIP清洗头等。 |  |  |
| 2.62 | 离心泵 |  |  |
| 2.62.1 | 材质：SUS304； |  |  |
| 2.62.2 | 流量：1000L/H，0.55kw电机功率，14米扬程； |  |  |
| 2.62.3 | 包含系统内各电线/电缆/信号线等。 |  |  |
| 2.63 | 高位罐 |  |  |
| 2.63.1 | 材质：SUS304不锈钢； |  |  |
| 2.63.2 | 结构：半开式结构，单层罐； |  |  |
| 2.63.3 | 视镜：板片式； |  |  |
| 2.63.4 | 有效容积：50升； |  |  |
| 2.63.5 | 内外焊缝抛光：300目； |  |  |
| 2.63.6 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.64 | 实验型超高温杀菌机 |  |  |
| ▲2.64.1 | 设备是管式杀菌机,集加热、杀菌、冷却、灌装为一体、充分模拟生产车间的实际生产状况、真实地反映生产数据于实验室，设备可以控制，产品的杀菌温度、流量等各种参数，操作简便、灵活，具备CIP清洗和SIP在线灭菌功能； |  |  |
| ▲2.64.2 | 设备通过一段加热系统来实现将液态产品加热到137℃，第一段预热段最高可加热到92℃；第二段从92℃加热到137℃（杀菌段）。（双锅炉可加热到150℃）冷却系统有二段，由自来水冷却；另外，还有SIP在线杀菌段，SIP冷却段，以降低SIP回流温度； |  |  |
| 2.64.3 | 微型,移动的实验室,占地2-3平方米，进料斗：≥4升；外设仅需自来水和电； |  |  |
| 2.64.4 | 杀菌温度88—150℃；灭菌时间：5S,15S,30S等； |  |  |
| 2.64.5 | 灌装形式：无菌冷灌装、常温灌装、热灌装； |  |  |
| 2.64.6 | 物料进出口直径：约14MM ，水进出口直径：约25MM； |  |  |
| 2.64.7 | 系统内工作压力最高可达10巴； |  |  |
| 2.64.8 | 设备外形尺寸：约1500mm×920mm×1300mm（长×宽×高﹚设备重量小于220公斤； |  |  |
| 2.64.9 | 电源：三相交流电380V±10%, 50HZ±10%，功率不超过12KW ； |  |  |
| 2.64.10 | 生产能力：标准产能20升/小时，5—50升/小时可调节；可最小实验量5升； |  |  |
| 2.64.11 | 变速泵一台，传送产品流量为5~50升/小时，CIP流量1000升/小时； |  |  |
| 2.64.12 | 杀菌装置：加热锅炉系统两组，分别控制预热段和加热段；最高杀菌温度可达到137℃； |  |  |
| 2.64.13 | 冷却装置：冷却段一组，自来水冷却至接近常温状态； |  |  |
| 2.64.14 | 温控器：第一段升温用热水循环器及控制器一套；第二段加热用过热水循环器及控制器一套； |  |  |
| 2.64.15 | 产品温度显示器：至少应具有用于一级、二级加热段处的温度显示器； |  |  |
| 2.64.16 | 过压卸压阀/背压减压隔膜阀/背压控制隔膜阀及三通转向阀一套； |  |  |
| 2.64.17 | 产品接触表面采用卫生级不锈钢材质,整个系统置于不锈钢移动基座之上； |  |  |
| 2.64.18 | 实时调控PID恒温控制技术，控温准确与电脑连接，试验数据自动生成曲线，可打印、在线记录、下载并永久保存； |  |  |
| 2.64.19 | 工艺参数可直接在控制面板上设置，实时读取各参数变化，直观了解系统工作状况； |  |  |
| 2.64.20 | 精确模拟调配、均质、老化、巴氏杀菌、高温短时杀菌、超高温瞬时杀菌及无菌灌装等多种生产工艺； |  |  |
| ▲2.64.21 | 控制系统：采用PLC控制，触摸屏操作，软件采用超高温杀菌机一体化集成系统，（投标文件中提供控制系统的照片） |  |  |
| ▲2.64.22 | 投标文件中提供超高温杀菌机生产工艺流程图； |  |  |
| 2.64.22 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.65 | 实验型无菌灌装机 |  |  |
| 2.65.1 | 系统充填室安装在UHT杀菌机之后，为一独立工作单元； |  |  |
| 2.65.2 | 系统内装有无菌三通阀，臭氧发生器、紫外杀菌机等使得灌装过程操作简单，通过脚踏开关及手持包材即可实现连续式灌装，用于批量制作样品，充填室内空气净化程度达百级、可自动进行整个试验线的CIP和SIP； |  |  |
| 2.65.3 | 具备技术新型无菌灌装机，系统内装有保温缓冲罐，臭氧发生器、电磁阀、单头充填阀、照明灯、机架、紫外杀菌灯、温度感应器及显示器，灌装过程操作简单，仅需通过脚踏开关及手持包材即可实现连续式灌装，用于批量制作样品，充填室内空气净化程度达百级、可自动进行整个试验线的CIP 和SIP； |  |  |
| ▲2.65.4 | 由风机、初效、高效过滤器及臭氧发生器组成的空气净化系统。工作时，外界空气经初效过滤器预过滤，再由风机送入高效过滤器，在操作区达到高超净度(百级)，最后由紫外灯和臭氧发生器灭菌，在局部形成超净无菌状态、 模拟工艺：无菌灌装； |  |  |
| 2.65.5 | 性能指标：层流方式：垂直层流； |  |  |
| 2.65.6 | 平均风速：≥0.4M/S，风速可调； |  |  |
| 2.65.7 | 洁净度：100级； |  |  |
| 2.65.8 | 照明灯功率：约20W； |  |  |
| 2.65.9 | 紫外灯功率：约18W； |  |  |
| 2.65.10 | 风机功率：370W； |  |  |
| 2.65.11 | 小包装灌装管路中装有10升容量之保温缓冲罐； |  |  |
| 2.65.12 | 配备单头充填阀，直径约8MM； |  |  |
| ▲2.65.13 | 12.5KG大包装管路中配备单头充填阀并手动控制开关，系统内配有SIP板片组块，可以满足无菌充填时SIP； |  |  |
| ▲2.65.14 | 投标文件中提供无菌灌装机生产工艺流程图； |  |  |
| 2.65.15 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.66 | 翻斗式液固灌装机 |  |  |
|  | 包装袋袋型：背封； |  |  |
|  | 适用包装物料范围：适用于食品、医药、化工等液体； |  |  |
|  | 包装膜规格：膜宽60-240、袋宽 25-120mm40-160mm5-100ml； |  |  |
|  | 包装袋长：40-160mm； |  |  |
|  | 包装容量：5-100ml； |  |  |
|  | 包装速度：40-80包/分钟bpm； |  |  |
|  | 重量：小于300kg； |  |  |
|  | 外形尺寸(L×W×H)：690×1010×1750mm左右； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.67 | 半自动封杯机 |  |  |
|  | 工作电压：AC220V； |  |  |
|  | 总功率：1500W； |  |  |
|  | 封口材料：可热封薄膜（片膜）； |  |  |
|  | 封口直径：根据杯尺寸来定制； |  |  |
|  | 封口速度：1200个/小时； |  |  |
|  | 可调温度：0～300； |  |  |
|  | 整机外型尺寸：900×860×600mm； |  |  |
|  | 整机重量：小于120KG； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.68 | 三维混合机 |  |  |
| 2.68.1 | 料筒容积：≥10L； |  |  |
| 2.68.2 | 最大装料容积：≥7L； |  |  |
| 2.68.3 | 主轴转速：0-20r/min； |  |  |
| 2.68.4 | 电机功率：0.55kw； |  |  |
| 2.68.5 | 外形尺寸（长×宽×高）：640×620×550mm。 |  |  |
| 2.69 | 干法制粒机 |  |  |
| 2.69.1 | 适用于实验室、中间实验装置和小型生产，只需80 克左右干粉末就可以其成型性。根据机械挤压造粒的工艺原理，将配置好的，具有一定结晶水的干粉状态或微细晶体状物料，挤压成薄片，随后经造粒系统，通过筛网制成所需大小的颗粒； |  |  |
| 2.69.2 | 压辊尺寸：80×25（mm）； |  |  |
| 2.69.3 | 生产能力：1-5Kg/h； |  |  |
| 2.69.4 | 压轮转速：0-18rpm； |  |  |
| 2.69.5 | 螺杆转速：0-61rpm； |  |  |
| 2.69.6 | 造粒转速：0-600rpm； |  |  |
| 2.69.7 | 成品粒度：0.3-3.5mm； |  |  |
| 2.69.8 | 压轮压力：0-4Mpa； |  |  |
| 2.69.9 | 整机功率：2kw； |  |  |
| 2.69.10 | 外形尺寸L×W×H（mm）：550×500×1180； |  |  |
| 2.69.11 | 重量：小于198kg； |  |  |
| 2.69.12 | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.70 | 压片机 |  |  |
|  | 转台冲模数：5付； |  |  |
|  | 最大工作压力：≥40 千牛； |  |  |
|  | 最大压片直径：15mm； |  |  |
|  | 最大压片厚度：6mm； |  |  |
|  | 最大充填深度：15mm； |  |  |
|  | 最大压片产量：9600片/小时； |  |  |
|  | 转台工作直径： 200mm； |  |  |
|  | 转台转速：0-23转/分； |  |  |
|  | 中模直径：26mm； |  |  |
|  | 中模高度：22mm； |  |  |
|  | 上、下冲杆直径：22mm； |  |  |
|  | 上、下冲杆长度：115mm； |  |  |
|  | 外形尺寸（长×宽×高）：610×450×1100mm； |  |  |
|  | 包含配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工。 |  |  |
| 2.71 | 中央实验台1 |  |  |
|  | 尺寸：3600×1800×850mm，实验台转角柜整体为全钢结构，一体焊接成型，实验台承重不小于700kg/m2，12.7mm厚实芯理化板台面，含8个双面岛式插座（5孔插座和4个16A插座）及强电接线（2.5平方线）及线管，带一个功能柱，功能柱从顶上下来接插座电线和气路，气路管道立柱及4个气体阀门。 |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构。 |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成； |  |  |
|  | 实芯理化板台面通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。（投标文件中提供具有CMA资质的检测机构出具的测试报告复印件）； |  |  |
|  | 实芯理化板台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa； |  |  |
|  | 实芯理化板台面板防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%； |  |  |
|  | 实芯理化板台面板参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级； |  |  |
|  | 实芯理化板台面板燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装; |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级。 |  |  |
| 2.72 | 中央实验台2 |  |  |
|  | 5000×1500×850mm，全钢材质，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含5000×300×800mm试剂架（带插座）、含8个双面岛式插座（5孔插座和4个16A插座）及强电接线和线管，试剂架为一层玻璃架，并附有5000×400×600mm吊柜，吊柜门带锁、不带玻璃； |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |  |
| 2.73 | 中央实验台3 |  |  |
|  | 5000×1200×850mm，全钢材质，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含5000×300×800mm试剂架（带插座）、含8个双面岛式插座（5孔插座和4个16A插座）及强电接线和线管，试剂架为一层玻璃架，并附有5000×350×600mm吊柜，吊柜门带锁、不带玻璃； |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级。 |  |  |
| 2.74 | 转角台1 |  |  |
|  | 1000×1000×850mm，全钢材质，一体焊接成型，实验台承重不小于 700kg/m2，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含2个岛式插座（5孔插座和1个16A插座）及强电接线（2.5平方线）及线管。 |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级。 |  |  |
| 2.75 | 转角台2（含水槽） |  |  |
|  | 尺寸：1000×1000×850mm，实验台转角柜整体为全钢结构，一体焊接成型，实验台承重不小于 700kg/m2，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含1套挡水线，1个洗眼器，1套滴水架，1套水槽和1个三联水龙头； |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构× |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级； |  |  |
| 2.75.13 | 洗眼器主要组成结构包括控制阀，洗眼盆，洗眼喷头，阀门驱动装置，应以至少11.4L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min。符合GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》； |  |  |
|  | 滴水架本体挂拉强度：将万能试验机数值设置在30kgf以上。（投标文件中提供具有CMA资质的检测机构出具的测试报告复印件）； |  |  |
|  | PP水槽腐蚀性试验：检测依据GB/T 11547-2008 及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色； |  |  |
|  | 水龙头重金属污染物析出试验：水龙头铅析出统计值不大于3.5μg/L，非铅元素的析出量不大于GB 18145-2014 中表1 规定的限值。（投标文件中提供具有CMA资质的检测机构出具的测试报告复印件）； |  |  |
|  | 水龙头适用于实验室特殊环境，耐中性盐雾。样品依据GB/T 1-125-2021标准进行中性盐雾试验，试验72小时，样品外观无缺陷，按照GB/T 6461-2002 6.1的评级标准，保护评级Rp达到10级。 |  |  |
| 2.76 | 水盆台 |  |  |
| 2.76.1 | 尺寸：2000×750×800mm，实验台转角柜整体为全钢结构，一体焊接成型，实验台承重不小于 700kg/m2，含1套挡水线，1个洗眼器，1套滴水架，1套水槽和1个三联水龙头，含三角阀和上下水接水； |  |  |
| 2.76.2 | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
| 2.76.3 | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
| 2.76.4 | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
| 2.76.5 | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
| 2.76.6 | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
| 2.76.7 | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
| 2.76.8 | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
| 2.76.9 | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
| 2.76.10 | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
| 2.76.11 | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； |  |  |
| 2.76.12 | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级； |  |  |
| 2.76.13 | 水盆台中洗眼器、滴水架、PP水槽、水龙头要求同转角台。 |  |  |
| 2.77 | 边台1 |  |  |
|  | 尺寸：4200×900×850mm，全钢材质，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含8个双排岛式插座（5孔插座和4个16A插座）及强电接线（2.5平方线）和线管，下柜带锁； |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级。 |  |  |
| 2.78 | 边台2 |  |  |
|  | 5700×900×850mm，实验台转角柜整体为全钢结构，一体焊接成型，实验台承重不小于 700kg/m2，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含10个双排岛式插座（5孔插座和4个16A插座）及强电接线和线管，下柜带锁； |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级。 |  |  |
| 2.79 | 边台3 |  |  |
|  | 尺寸：7800×900×850mm，全钢材质，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含7800×300×800mm双层试剂架（5孔插座和4个16A插座）及强电接线和线管，下柜带锁； |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级。 |  |  |
| 2.80 | 边台4 |  |  |
|  | 尺寸：7100×750×850mm，全钢材质，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含7100×300×800mm双层试剂架（5孔插座和4个16A插座）及强电接线和线管，下柜带锁； |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级。 |  |  |
| 2.81 | 边台5 |  |  |
|  | 尺寸：1500×750×850mm，全钢材质，裸板厚度1.2mm（正公差），12.7mm厚实芯理化板台面，含2个双排岛式插座（5孔插座和1个16A插座）及强电接线和线管，下柜带锁； |  |  |
|  | 柜体：采用厚度1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。基本柜体为独立的、可拆装结构； |  |  |
|  | 12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。理化板台面具体要求同上面中央实验台一致； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/24820-2009 条款6.1 主要尺寸(排除台面宽度(L)、台面高度(h1)、操作台高度(h2)； 条款6.2 外形尺寸偏差及形状位置公差 条款6.3 木工及外观要求 条款6.6安全性能(排除泛水处理要求) 条款6.9 力学性能； |  |  |
|  | 全钢实验台柜、试剂架，柜体喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出； |  |  |
|  | 全钢实验台柜符合GB/T3325-2017-金属件外观(喷涂层)金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀100h、附着力0级； |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 13667.1-2015，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |  |
|  | 全钢实验台柜理化性能符合GB/T 9286-2021，金属喷漆(塑)涂层-附着力不低于2级。 |  |  |
| 2.82 | 万向抽气罩 |  |  |
| 2.82.1 | 实验室抽气罩，装配有风门（气流调节阀），在增强密封性的同时，保障在运行过程中没有啸音产生，提供安静的操作环境。另外为达到实验室无尘要求，使整体工程更加美观，实验室抽气罩可配备吊顶孔罩，以保证工程投入使用时不会因为安装抽气罩时在天花板上留下的缝隙导致灰尘散落于实验室台面上，同时也可避免因为安装抽气罩在天花板上留下缝隙影响工程美观效果。实验室抽气罩关节转接处可360度旋转，任意定位满足实验需求；固定支架处可360度旋转。含独立控制开关和信号线接线； |  |  |
| 2.82.2 | 耐高温：符合GB/T 2423.2-2008试验Bb及委托单位要求，在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。 |  |  |
| 2.83 | 原子吸收罩 |  |  |
| 2.83.1 | 400×400mm，304不锈钢材质，厚度1.0mm。 |  |  |
| 2.84 | 全钢通风柜1 |  |  |
|  | 尺寸：1500×850×2350mm，全钢结果一体焊接成型，含强电接线及线管，含1套VAV系统，拉门玻璃采用3+3防爆玻璃，含遥控水阀、水嘴和小水杯； |  |  |
|  | 台面采用25mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果），一体成型蝶形台面，台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌； |  |  |
|  | 通风柜台面表面抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥83种化学试剂检测，），应至少包含有：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂； |  |  |
|  | 通风柜台面静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.71。静摩擦系数（湿态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.66（投标文件中提供具有CMA资质的检测机构出具的测试报告复印件）； |  |  |
|  | 通风柜台面耐磨性测定：参照GB/T3810.7-2016有釉砖表面耐磨性的测定，检测结果≥5级12000转； |  |  |
|  | 通风柜台面耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022标准，检测结果≥5级； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统提供满足以下数据： 1.响应时间小余2.5秒 2.示踪气体浓度测试泄漏率<0.01PPM 3.拉门移动影响测试泄漏率<0.01PPM； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统蝶阀阀体需满足GB/T11547-2008标准规定的耐酸碱及有机溶剂腐蚀要求； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统控制盒防火等级需符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B₁(难燃)级的要求； |  |  |
|  | 通风柜VAV位移传感器  位移传感装置用于探测通风柜调节窗的开合高度。  测量范围：0～1000mm，适用于通用通风柜调节门；  输出阻值：0-10KΩ与外部测量呈线性关系。 需具备抗电磁干扰能力，同时通过被限制有害物质测试并通过ROHS认证，至少包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质的含量不可超标； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统变风量蝶阀应具备流量测量功能，须能对通风柜实时排风量进行精确测量和控制，并且可以实时反馈变风量阀的流量值，在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差不大于8%，满足JG/T436-2014所规定要求； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统变风量蝶阀需具备抗电磁干扰能力，同时通过被限制有害物质测试，包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质的含量不可超标。 |  |  |
| 2.85 | 全钢通风柜2 |  |  |
|  | 尺寸：1800×850×2350mm，全钢结构，一体焊接成型，含强电接线及线管，含1套VAV系统，拉门玻璃采用3+3防爆玻璃，含遥控水阀、水嘴和小水杯。含37M2的PP阻燃风管，连接通风柜通风，以及弯头、直接和三通等配件，含风管固定所需角铁和丝杆，连接到原有风管，含2个气瓶柜排气接风管及连接装置； |  |  |
|  | 台面采用25mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果），一体成型蝶形台面，台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌； |  |  |
|  | 通风柜台面表面抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥83种化学试剂检测，），应至少包含有：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂； |  |  |
|  | 通风柜台面静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.71。静摩擦系数（湿态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.66； |  |  |
|  | 通风柜台面耐磨性测定：参照GB/T3810.7-2016有釉砖表面耐磨性的测定，检测结果≥5级12000转； |  |  |
|  | 通风柜台面耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022标准，检测结果≥5级； |  |  |
|  | 门板：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理。柜门采用内外双层构造，内设加强筋，敦实牢固，不易变形； |  |  |
|  | 抽屉：采用全新1.2mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经户外专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，抽头为内外双层构造。抽屉的大小、数量可根据不同的存贮需求而进行改变； |  |  |
|  | 背板 活动维修背板，采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。滑轨 抽屉两侧滑轨采用三节静音滑轨装置； |  |  |
|  | 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统提供满足以下数据： 1.响应时间小余2.5秒 2.示踪气体浓度测试泄漏率<0.01PPM 3.拉门移动影响测试泄漏率<0.01PPM； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统蝶阀阀体需满足GB/T11547-2008标准规定的耐酸碱及有机溶剂腐蚀要求； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统控制盒防火等级需符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B₁(难燃)级的要求； |  |  |
|  | 通风柜VAV位移传感器 位移传感装置用于探测通风柜调节窗的开合高度。 测量范围：0～1000mm，适用于通用通风柜调节门； 输出阻值：0-10KΩ与外部测量呈线性关系； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统变风量蝶阀应具备流量测量功能，须能对通风柜实时排风量进行精确测量和控制，并且可以实时反馈变风量阀的流量值，在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差不大于8%，满足JG/T436-2014所规定要求； |  |  |
|  | 通风柜VAV系统变风量蝶阀需具备抗电磁干扰能力，同时通过被限制有害物质测试，包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质的含量不可超标； |  |  |
| ◆2.85.17 | （投标文件中提供符合现场要求的平面布局图），以便后续设计和施工与现场实际情况相符。 |  |  |
| 2.86 | 不锈钢洗手盆 |  |  |
| 2.86.1 | 材质：304不锈钢，厚度1.0mm； |  |  |
| 2.86.2 | 尺寸：550×450×800mm。 |  |  |
| 2.87 | 不锈钢更衣柜 |  |  |
| 2.87.1 | 材质：304不锈钢，厚度1.0mm； |  |  |
| 2.87.2 | 尺寸：1200×450×1800mm。 |  |  |
| 2.88 | 不锈钢鞋柜 |  |  |
| 2.88.1 | 材质：304不锈钢，厚度1.0mm； |  |  |
| 2.88.2 | 尺寸：900×400×300mm。 |  |  |
| 2.89 | 不锈钢货淋 |  |  |
| 2.89.1 | 尺寸：W1950×L2200×H2100，304不锈钢材质，厚度1.0mm； 1、换气次数：700次/小时； 2、风速：25-30m/s； 3、控制系统：集成电路控制，微动触摸式按钮开关，LED显示吹淋时间（0-99s可调）自动感应吹淋，智能语音提示； 4、过滤效率：H13高效过滤器99.99% @0.3um；初效过滤器35% @5um； 5、门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁；平时电子互锁，只可打开其中的一扇门； 6、含快速卷帘门及人脸识别； 7、含安装和接线，风管和高效过滤等连接，以及配套的彩钢板隔断和铝合金等，与整体暖通和装修配套； |  |  |
| 2.89.2 | 含对GMP车间顶部夹层内的原有直膨机组进行信号线和控制箱的连接，对原风管进行和清洗，并涉及到风管和过滤器的部分调整； |  |  |
| 2.89.3 | 含对101房间进行新增风管和保温连接，以及控制开关的连接； |  |  |
| 2.89.4 | GMP车间，洁净等级十万级，温度23±2℃，湿度50%±10%； |  |  |
| 2.89.5 | 101房间，洁净等级十万级，温度23±4℃。 |  |  |
| ◆2.89.6 | （投标文件中提供符合现场要求的平面布局图）。 |  |  |
| 2.90 | 不锈钢风淋 |  |  |
| 2.90.1 | 尺寸：W19502200×L9002150×H2100mm，304不锈钢材质，厚度1.0mm。 1、换气次数：700次/小时； 2、风速：25-30m/s； 3、控制系统：集成电路控制，微动触摸式按钮开关，LED显示吹淋时间（0-99s可调）自动感应吹淋，智能语音提示； 4、过滤效率：H13高效过滤器99.99% @0.3um；初效过滤器35% @5um； 5、门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁；平时电子互锁，只可打开其中的一扇门； 6、含安装和接线，风管和高效过滤等连接，以及配套的彩钢板隔断和铝合金等，与整体暖通和装修配套； |  |  |
| 2.90.2 | 含23㎡的50mm厚度机制岩棉彩钢板，钢板厚度0.476mm，含原有墙板连接和收口，含配套喷塑铝合金型材及辅料等； |  |  |
| ◆2.90.3 | （投标文件中提供符合现场要求的平面布局图）。 |  |  |
| 2.91 | 钢制单开门 |  |  |
| 2.91.1 | 尺寸：900×2100mm， 门框为一体折弯整体成型组合框，根据现场墙体宽度提供全包墙门框，横竖框为90度搭接。门框侧壁不得有安装孔； |  |  |
| 2.91.2 | 门扇采用门板焊接工艺，门扇四周内置骨架固定加强工艺、门扇内设防撞内置架结构形式，门扇内填充高强度蜂窝板，门板四周无任何外露铆钉、螺丝孔、焊点、焊缝。含门锁等五金件 |  |  |
| 2.92 | 钢制双开门 |  |  |
| 2.92.1 | 尺寸：1500×2100mm， 门框为一体折弯整体成型组合框，根据现场墙体宽度提供全包墙门框，横竖框为90度搭接； |  |  |
| 2.92.2 | 门框侧壁不得有安装孔。门扇采用门板焊接工艺，门扇四周内置骨架固定加强工艺、门扇内设防撞内置架结构形式，门扇内填充高强度蜂窝板，门板四周无任何外露铆钉、螺丝孔、焊点、焊缝。含门锁等五金件； |  |  |
| 2.92.3 | 含长度7100mm和5200mm长度落地窗帘各一套。 |  |  |
| 2.93 | 风机过滤系统（FFU） |  |  |
| 2.93.1 | 风量1000m3/h，采用直流电机，安装在原水净化室（改为细胞房），使细胞房洁净等级达到十万级。 |  |  |
| 2.94 | 风管机空调 |  |  |
| 2.94.1 | 5p风管机，含安装及铜管、风管和保温，含6个风口（冻干机室、男一更、男二更、女一更、女二更和换鞋室6间制冷）。 |  |  |
| 2.95 | 变频控制柜 |  |  |
| 2.95.1 | 5.5kw，304不锈钢材质，厚度1.0mm，放置在室外，与室内通风柜VAV系统配套使用，含DWYER管道静压传感器1套，含 XSC8-AHIB1CA1V0管道压力控制仪1套，通风系统需要接入原有主管道系统。 |  |  |
| 2.96 | 实验室凳子 |  |  |
| 2.96.1 | 带旋转，升降手柄升降功能； |  |  |
| 2.96.2 | 加大底座直径、静压承重达120KG、防测翻更稳固、防滑耐磨、减震静音； |  |  |
| 2.96.3 | 凳面柔和触感，耐磨耐用，坐感舒适厚度不低于8cm。 |  |  |
| 2.97 | 气瓶柜 |  |  |
| 2.97.1 | 尺寸；900×450×1800mm |  |  |
| 2.97.2 | 柜体‌：多采用1.2mm厚的优质冷轧钢板。钢板经过酸洗、磷化处理，并通过环氧树脂静电喷涂，以达到防腐蚀及防锈效果。 ‌门板‌：同样采用冷轧钢板，配备可脱卸铰链，正面带有玻璃视窗，方便观察内部情况。 ‌固定链条‌：内部采用固定式链条，有效防止气瓶倾倒，确保储存安全； |  |  |
| 2.97.3 | 基本配置：气瓶柜（900×450×1900mm，全钢材质，裸板厚度±1.2mm），1个不锈钢一级减压阀，1个不锈钢二级减压阀，17米1/4”316L不锈钢管，2个316L球阀。 |  |  |
| 2.98 | 防爆试剂柜 |  |  |
| 2.98.1 | 大小：22加仑； |  |  |
| 2.98.2 | 柜体‌：多采用1.2mm厚的优质冷轧钢板。钢板经过酸洗、磷化处理，并通过环氧树脂静电喷涂，以达到防腐蚀及防锈效果。 ‌门板‌：同样采用冷轧钢板，配备可脱卸铰链，正面带有玻璃视窗，方便观察内部情况。 排风：有效排风口，有毒害气体能安全排出。 |  |  |
| 2.99 | 防腐酸碱柜 |  |  |
| 2.99.1 | 大小：22加仑 |  |  |
| 2.99,2 | 柜体：8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，柜体采用一体成型、无缝焊技术、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板一体焊接制作，四周有立边，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 |  |  |
| 2.100 | 窗帘 |  |  |
| 2.100.1 | 类型：柔纱窗帘，全系遮光面料，柔光遮光皆可得，折光率90%； |  |  |
| 2.100.2 | 方式：升降卷帘； |  |  |
| 2.100.3 | 颜色：定制 |  |  |
| 2.100.4 | 尺寸：定制，根据103/105房间现场测量。 |  |  |
| 三 | 配置必要的配件，以下未考虑到的所需配件，要根据自身仪器的特点与正常运行所需的辅助仪器、配件由供应商提供齐全，注明品牌，并附清单及报价，计入投标总价。达到即插用。 |  |  |
| 3.1 | 提供清单说明仪器的附件、配件，提供安装所必须的连接件、辅助仪器设备，投标人在投标文件中列出清单，达到即插用； |  |  |
| 3.2 | 投标人在投标文件中提供仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具，并附清单及报价，计入投标总价； |  |  |
| ◆3.3 | - 44-63项为功能性食品生产线建设设备，用户建设完整的生产线而不是简单的单台设备，请投标人自行考虑风险。同时要求负责设备就位、配套的配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工，投标人须根据招标文件在投标文件中提供建设项目的设备平面布置图、工艺流程图(PID)等相关设计图纸，中标后需要甲方确认以后开始安装生产线和调试。安装要求：一、管道系统(1)管道包括：物料管道，换热管道，排污管道，线管等；(2)材质：物料管道均采用 SUS304不锈钢卫生管，系统内所有阀门采用食品级卫生阀门,包括但不限于：手动球阀，手动蝶阀，气动蝶阀，电磁阀。(3)管卡，支管，平台均采用 SUS304不锈钢制造。所有操作平台均配置可调节支脚。(4)蒸汽管道采用 SUS304无缝钢管：(5)蒸汽，热水，冰水管道全部采用保温材质包裹。冰水管道保温材料：橡塑：热水，蒸汽管道保温材料：岩棉。所有保温材料不得裸露在外，采用必要的保护壳对保温材料做包裹。(6)压缩空气动力管，主管道SUS304不锈钢管道，分支采用高强度PVC管。 - 44-63项的配电系统：(1)根据设备配置配套满足用电负荷要求的配电柜、电缆、桥架等,以所在设备实验室内增设的总配电柜为界点至设备终端为止，工艺设备及设备框架连接静电接地。(2)线槽，线管离地敷设，所有电线不得裸露，安装有具有防水功能的护套；(3)以上管道及附件满足生产线的工艺要求，外形美观、运行稳定可靠。 |  |  |
| 四 | 文件资料：交货时提供电子版本和纸质版本的中文用户操作手册及安装维护手册1套。 |  |  |

标项二：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品类别 | 数量 |  |
| 1 | 低温高速离心机 | 3台 |  |
| 2 | 超净工作台 | 2台 |  |
| 3 | 迷你离心机 | 4台 |  |
| 4 | 超低温冰箱 | 1台 |  |
| 5 | 移液枪 | 20支 |  |
| 6 | 色差仪 | 1台 |  |
| 7 | 单反相机 | 1台 |  |
| 8 | 生物安全柜 | 1台 |  |
| 9 | 电子鼻 | 1台 |  |
| 10 | 荧光定量PCR仪 | 1台 |  |
| 11 | 二氧化碳培养箱 | 2台 |  |
| 12 | 蛋品质测定系统 | 1台 |  |
| 13 | 倒置荧光显微镜 | 1台 |  |
| 14 | 水分活度仪 | 1台 |  |
| 15 | 普通光学显微镜 | 1台 |  |
| 16 | 体视显微镜 | 1台 |  |
| 17 | 中央纯水仪 | 1台 |  |
| 18 | 超纯水仪 | 1台 |  |
| 二 | 技术规格 |  |  |
| 1 | 低温高速离心机 |  |  |
| 1.1 | 冷冻型，温度设置范围-9~+40℃，1℃递增； |  |  |
| 1.2 | 24×1.5/2.0ml 转头最高转速13300rpm，最大离心力17000×g, 100 rpm/ 100 ×g 递增； |  |  |
| 1.3 | 最快加/减速时间：6s/8s(PCR 8X8 转头)； |  |  |
| 1.4 | 时间设置：1~99min，1分钟递增；运行时时间显示：1分钟以内按秒递增，1分钟以上按分钟递增； |  |  |
| 1.5 | 离心模式：快速离心和连续离心； |  |  |
| 1.6 | 在最高转速下的最大噪音：< 50 dB (A) ； |  |  |
| ▲1.7 | 转头具有防生物污染密封功能，通过第三方检测认证，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全； |  |  |
| 1.8 | 预冷按键可提前对离心机内腔和转头温度进行预调； |  |  |
| 1.9 | 转头可121℃高温灭菌，透明转头盖方便观察离心结束，提高使用的安全性及方便性； |  |  |
| 1.10 | 安全性能： 离心机改自动锁定、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护； |  |  |
| 1.11 | 机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理； |  |  |
| 1.12 | 驱动系统： 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； |  |  |
| 1.13 | 控制系统： 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示； |  |  |
| 1.14 | 标准：IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61010-1, FCC 第15部分, IEC 61326-1 分级B； |  |  |
| 1.15 | 外部尺寸（H×W×D）：不大于330×285×450mm； |  |  |
| 1.16 | 基本配置：冷冻微量离心机主机 1 台，24×1.5/2.0ml 转头 1个 (最大转速 13300rpm，最大离心力 17000xg)，3ClickSeal 防生物污染密封盖1个； |  |  |
| 1.17 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 2 | 超净工作台 |  |  |
| 2.1 | 设备用途：超净工作台通过风机将空气吸入，经由静压箱通过高效过滤器过滤，将过滤后的洁净空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求，用于提供实验室研究所需的局部高洁净度工作环境； |  |  |
| 2.2 | 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；洁净ISO等级5（100级)； |  |  |
| 2.3 | 过滤效率：过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%（投标文件中提供具有高效过滤器的彩页或说明书）； |  |  |
| 2.4 | 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器； |  |  |
| 2.5 | 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂； |  |  |
| 2.6 | 工作区台面为304不锈钢材质； |  |  |
| 2.7 | 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；LCD显示屏显示内容有：显示实时风速和档位、显示时间、紫外灯的累计工作时间、过滤器的累计工作时间； |  |  |
| 2.8 | 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗； |  |  |
| 2.9 | 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； |  |  |
| 2.10 | 设置前视窗开口安全高度200-350mm，在低于或高于安全高度时机器报警，保证设备使用时性能稳定； |  |  |
| 2.11 | 预留PAO检测口，检测高效过滤器完整性； |  |  |
| 2.12 | 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定； |  |  |
| 2.13 | 工作环境温度：18-34℃； |  |  |
| 2.14 | 电源： AC; 230V，50 Hz/60Hz； |  |  |
| 2.15 | 气流流速：0.30～0.45m/s； |  |  |
| 2.16 | 紫外灯功率：40W； |  |  |
| 2.17 | LED日光灯功率：16W； |  |  |
| 2.18 | 前窗玻璃最大开口高度：470mm； |  |  |
| 2.19 | 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； |  |  |
| 2.20 | 工作台到地面高度：750mm； |  |  |
| 2.21 | 噪音：≤65dB(A)； |  |  |
| 2.22 | 照明：≥350lx |  |  |
| 2.23 | 外部尺寸：≥（L×D×H）1460mm×560mm×1850mm； |  |  |
| 2.24 | 内部尺寸：≥（L×D×H）1338mm ×530mm×650mm； |  |  |
| 2.25 | 额定功率：900 W； |  |  |
| 2.26 | 基本配置：超净工作台主机 、专用支架各一个/台； |  |  |
| 2.27 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 3 | 迷你离心机 |  |  |
| 3.1 | 最大处理量：6x2ml； |  |  |
| 3.2 | 转速：≥6000rpm(转速不可调)； |  |  |
| 3.3 | 离心力：≥2000xg(离心力不可调)； |  |  |
| 3.4 | 离心时间设定：不可设定； |  |  |
| 3.5 | 显示：背光显示屏,清晰可见； |  |  |
| 3.6 | 可设定rpm 或rcf 运行； |  |  |
| 3.7 | 具有Quick Spin 快速离心功能； |  |  |
| 3.8 | 无需工具，可快速更换转头； |  |  |
| 3.9 | 运行安静、噪音小(51dB-53dB)； |  |  |
| 3.10 | 外部尺寸（H×W×D）：153×128×104(mm)； |  |  |
| 3.11 | 标准： CE, CSA； |  |  |
| 3.12 | 基本配置：掌上离心机1台，6×1.5/2.0mL转头、16×0.2 mL转头(单独或4×8 条板)、6支0.2 mL适配器、6支0.5mL适配器，通用接头110-240V50/60Hz，带4个可更换插头； |  |  |
| 3.13 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 4 | 超低温冰箱 |  |  |
|  | 内部容积：≥549 L，2英寸冻存盒的存放数量≥400个； |  |  |
|  | 外部尺寸（H×D×W）：≤1981×978×826 (mm) ，单位样品量储存占地最小化； |  |  |
|  | 工作温度范围：-50℃~ -86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节； |  |  |
|  | 制冷剂：完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保； |  |  |
|  | 温度检测：整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断，（投标文件中提供内置7个温度探头的彩页或说明书）； |  |  |
|  | 保温结构设计：2.5cm厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间； |  |  |
|  | 内门：四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况； |  |  |
|  | 箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁； |  |  |
|  | 不锈钢搁板数量：标配3块，隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达110KG； |  |  |
|  | 密封条：四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域； |  |  |
|  | 铰链：工业级门铰链，不易变形，确保良好的密封性； |  |  |
|  | 减压阀：外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启； |  |  |
|  | 门把手：符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性； |  |  |
|  | 冷凝器过滤网：易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能； |  |  |
|  | 用户界面：5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态； |  |  |
|  | 安全和报警：具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能； |  |  |
|  | 控制操作面板：控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器；标配2个预留外接端口，可连接外部探头或仪器； |  |  |
|  | 温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口； |  |  |
|  | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 5 | 移液枪 |  |  |
| 5.1 | 可整支高温高压灭菌，提高操作安全性； |  |  |
| 5.2 | 可整支紫外线灭菌，操作更安全； |  |  |
| 5.3 | 体积显示≥4位数字，带镜面放大功能（投标文件中提供移液枪的实物照片证明），便于移液时观察； |  |  |
| 5.4 | 具有可伸缩式弹性吸嘴设计，确保移液气密性、均一性； |  |  |
| 5.5 | 有密度调节窗口显示（投标文件中提供密度调节窗口的实物照片证明），适用于不同密度的液体，通用性更广泛，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； |  |  |
| 5.6 | 小量程规格（0.1-2.5ul\0.5-10ul\2-20ul）三种规格移液器的末端吸嘴均需要金属材质（投标文件中提供吸嘴的实物照片证明）；可以适配小枪头，确保精确度； |  |  |
| 5.7 | 小规格0.1-2.5ul移液器的不准确度：2.5ul时±0.7%； |  |  |
| 5.8 | 快速衔接卡口，方便徒手拆卸下半支，易于清洁和维护； |  |  |
| 5.9 | 颜色标识及体积标识可快速识别体积大小及适配吸头； |  |  |
| 5.10 | 采用高科技材质，重量轻，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； |  |  |
| 5.11 | 配置要求： |  |  |
| 5.11.1 | 单道可调量程移液器（金属吸嘴）0.1-2.5ul 5支； |  |  |
| 5.11.2 | 单道可调量程移液器（金属吸嘴）0.5-10ul 5支； |  |  |
| 5.11.3 | 单道可调量程移液器（金属吸嘴）2-20ul 5支； |  |  |
| 5.11.4 | 单道可调量程移液器10-100ul 5支； |  |  |
| 5.11.6 | 单道可调量程移液器100-1000ul 5支； |  |  |
| 5.12 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 6 | 色差仪 |  |  |
| 6.1 | 照明/观测系统：di：8°, de：8°(漫射照明：8°观察)SCI（包括镜面反射光）/SCE（排除镜面反射光）模式可切换； |  |  |
| 6.2 | 积分球：Ø54 mm； |  |  |
| 6.3 | 传感器：双排32组硅光电二极管阵列； |  |  |
| 6.4 | 分光设备：衍射光栅； |  |  |
| 6.5 | 波长范围：400至700nm； |  |  |
| 6.6 | 波长间隔：10nm； |  |  |
| 6.7 | 半波宽：约10nm； |  |  |
| 6.8 | 反射率测量范围：0-175%；显示分辨率：0.01； |  |  |
| 6.9 | 光源：脉冲氙灯×1（带UV截断滤镜）； |  |  |
| 6.10 | 照明口径：Ø12 mm； |  |  |
| 6.11 | 测量口径：Ø8 mm； |  |  |
| 6.12 | 重复性：ΔE×ab 0.08 以内的标准偏差（测量条件：白色校准执行后，以 5 秒为间隔，测量白色校准板 30次）； |  |  |
| 6.13 | 器间差：ΔE*ab 0.4 以内(基于 12 块BCRA系列 II 色板的平均值； MAV SCI；)； |  |  |
| 6.14 | UV调整：仅 0%；400nm UV 截断滤镜； |  |  |
| 6.15 | 标准观察者：2°,10°； |  |  |
| 6.16 | 光源：A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65(同时用两种可能的光源进行评测)； |  |  |
| 6.17 | 显示数据：色度值/图，色差值/图，光谱图，通过/失败判断，仿真色； |  |  |
| 6.18 | 色度数据：L*a*b*, L*C*h, CMC (1：1), CMC (2：1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及这些空间的色差；Munsell (C)； |  |  |
| 6.19 | 指数：MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925)，Opacity，用户参数； |  |  |
| 6.20 | 色差方程：ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l：c)； |  |  |
| 6.21 | 适用标准：ISO 7724/1, CIE No.15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c”； |  |  |
| 6.22 | 测量时间：约 0.7秒（测量模式：SCI 或 SCE）（从按下测量按钮到测量完成）； |  |  |
| 6.23 | 最小测量间隔：约 1.5 秒（测量模式：SCI 或 SCE）； |  |  |
| 6.24 | 数据存储：1,000 目标数据 + 1,700 样品数据； |  |  |
| 6.25 | 电池性能：测量模式：SCI 或 SCE在 23°C 下使用专用锂电池以 10 秒为间隔进行测量时，大约 3,000次（使用蓝牙时大约 1,000 次）； |  |  |
| 6.26 | 取景器功能：可用（带白色 LED 光源）； |  |  |
| 6.27 | 显示屏：2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏； |  |  |
| 6.28 | 显示语言：英语日语德语法语意大利语西班牙语简体中文葡萄牙语俄语土耳其语波兰语； |  |  |
| 6.29 | 端口：USB 2.0；蓝牙（SPP-兼容。按需选配蓝牙模块）； |  |  |
| 6.30 | 电源：专用锂离子电池（可拆卸），USB 总线电源（安装锂离子电池）专用交流适配器（安装锂离子电池）； |  |  |
| 6.31 | 基本配置：主机1件，电源适配器1根、USB数据线1件、腕带1件、锂电子电池1件、校准板套件2件、比色皿1套、软件1套； |  |  |
| 6.32 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 7 | 单反相机 |  |  |
| 7.1 | 对焦方式：全像素双核对焦，单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦面部＋追踪，平滑区域自动对焦，实时单点自动对焦，手动对焦（可进行约5倍、10倍放大确认）； |  |  |
| 7.2 | 对焦点数：45点； |  |  |
| 7.3 | 最高分辨率：6240×4160； |  |  |
| 7.4 | 取景器描述： 类型：眼平五棱镜； 视野率：垂直/水平方向约为98%（眼点约为21毫米，长宽比设置为3：2时）； 放大倍率：约0.71倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦）； 眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1m）； 屈光度调节范围：约-3.0~1.0m（dpt）； 对焦屏：固定式，精确磨砂； 网格线显示：具备； 电子水准仪：具备； 取景器内信息显示：电池电量，拍摄模式，驱动模式，自动对焦操作，测光模式，图像类型：JPEG/RAW，闪烁检测，警告指示； 反光镜：快回型； 景深预览：具备； |  |  |
| 7.5 | 其它闪光灯性能： 闪光测光：E-TTL II自动闪光； 闪光曝光补偿：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节； 闪光曝光锁：具备； 同步端子：不具备； 外接闪光灯控制：外接闪光灯功能设置，外接闪光灯的自定义功 能设置；. |  |  |
| 7.6 | 产品接口： HDMI C型； 数码端子； 麦克风输入：3.5毫米直径立体声微型插孔； 遥控端子：与N3型遥控器兼容； 遥控器RC-6，无线遥控器BR-E1（蓝牙连接）； Eye-Fi存储卡：兼容； |  |  |
| 7.7 | ## 微距镜头： 镜头焦距：100mm； APS-C画幅：135mm； 焦距范围：100mm； 镜头结构：12组15片； 光圈叶片：9片（圆形光圈）； 最小光圈：F32； 最大光圈：F2.8； 最近对焦距离：约0.3米； 最大放大倍率：约1倍； 驱动系统：环形USM超声波马达； 手抖动补偿效果：2~4级（基于佳能测试标准）； 滤镜直径：67毫米； 最大直径及长度：约Φ77.7×123毫米； |  |  |
| 7.8 | 常规镜头： 镜头焦距：24-105mm； APS-C画幅：135mm； 镜头结构：12组17片； 光圈叶片：10片（圆形光圈）； 最小光圈：F22； 最大光圈：F4.0； 最近对焦距离：约0.45米； 最大放大倍率：约0.24倍； 驱动系统：环形USM超声波马达； 手抖动补偿效果：约3级（基于佳能测试标准）； 滤镜直径：77毫米； 最大直径及长度：约Φ83.5×118毫米。 |  |  |
| 7.9 | 基本配置：单反相机主机 1台，常规镜头和微距镜头各一个，及包和其它配套物品； |  |  |
| 7.10 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 8 | 生物安全柜 |  |  |
| - 8.1 | A2型，适合单人使用，二级生物安全柜； |  |  |
| - 8.2 | 柜体内部工作区尺寸范围： 内部尺寸(W×D×H)：≥1200×630×780mm； 外部尺寸(W×D×H)：≥1300×798×1568mm； |  |  |
| - 8.3 | 设备标配手动可调高度支架，可提供3到38英寸的工作表面高度，调节增量2英寸； |  |  |
| - 8.4 | 配有直观控制面板：显示有价值的安全和性能数据，实时显示仪器运行时间、下降风速和流入风速； |  |  |
| - 8.5 | 控制面板：显示总工作时间显示、定时器、紫外消毒剩余时长、气流是否稳定、前窗位于工作位置监测、节能模式，实时显示整个柜体的状态，确保用户在安全条件下工作； |  |  |
| - 8.6 | 控制面板声光报警：便于客户快速确认仪器状态、气流平衡等； |  |  |
| - 8.7 | HEPA过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤器符合EN1822标准H14级别。HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%。0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%； |  |  |
| - 8.8 | 工作台面表面承重不小于23kg，工作台面最高承重不小于50Kg； |  |  |
| - 8.9 | 前窗工作开口高度不小于250mm；前窗最高开口高度不小于535mm； |  |  |
| - 8.10 | 噪音：≤63dB |  |  |
| - ▲8.11 | 双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全； |  |  |
| - 8.12 | 风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警提醒用户； |  |  |
| - 8.13 | 安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。方便随时启用，节能环保； |  |  |
| - 8.14 | 设备配置254nm紫外灯：紫外消毒时间可在0：00（关闭）到24：00小时之间进行调节。紫外消毒时间是预先设定的，如有需要可以更改设置，步进为30分钟； |  |  |
| - 8.15 | 设备采用荧光灯照明； |  |  |
| - 8.16 | 前窗倾角：10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适； |  |  |
| - 8.17 | 前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管； |  |  |
| - 8.18 | 柜体材料：内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型； |  |  |
| - 8.19 | 柜体侧壁采用双层负压设计，以提供更大的保护。采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸； |  |  |
| - 8.20 | 左右侧壁各标配两个服务阀孔，用于安装气阀、水阀和真空阀； |  |  |
| - 8.21 | 工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条，以便于清洁； |  |  |
| - 8.22 | 设备配置两个可拆卸式搁手架，卡入式设计，操作方便舒适； |  |  |
| - 8.23 | 排气/进气量：585 (立方米/小时)；排气量，套管连接：761(立方米/小时)； |  |  |
| - 8.24 | 生物安全柜的能耗：运行时≤200W，节能模式时≤70W； |  |  |
| - 8.25 | 标准配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，侧壁各两个阀口，可调高度支架，一体成型不锈钢内壁； |  |  |
| - 8.26 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 9 | 电子鼻 |  |  |
| 9.1 | 主机面板具有大屏幕彩色液晶屏，实时显示实验进程，不接电脑可独立工作； |  |  |
| 9.2 | 主机内置10组高灵敏金属氧化物传感器； |  |  |
| 9.3 | 内置自动进样系统，可在线进样分析； |  |  |
| 9.4 | 主机内置存储系统，可自动存储1000组以上实验数据并可连接电脑进行数据的上传与下载； |  |  |
| 9.5 | 具有良好的进样兼容性，可以选择接浓缩富集装置； |  |  |
| ▲9.6 | 具有自动调整检测范围功能（自动稀释样品功能）和自动校正功能； |  |  |
| 9.7 | 传感器技术：加热传感器，工作温度200~500度； |  |  |
| ▲9.8 | 传感器仓：体积小于2毫升,温度高于105度,不锈钢体； |  |  |
| 9.9 | 传感器反应时间：通常小于1秒； |  |  |
| 9.10 | 测量循环时间：依据使用情况从4秒到几分钟。通常是1分钟（20秒检测，40秒恢复时间）； |  |  |
| 9.11 | 进样流量：10毫升/分钟----400毫升/分钟可设，内置流量控制和采样系统； |  |  |
| 9.12 | 内置采样系统：2个内置泵（采样和零气）； |  |  |
| 9.13 | 区别分析方法：主成分分析PCA线性差别函数分析LDA； |  |  |
| ▲9.14 | 未知样品定性判定方法：EUCLID欧氏距离CORRELATION相关性分析MAHALANOBIS马氏距离DFA判别函数分析，以及对数优化导数优化等多种优化方法； |  |  |
| 9.15 | 定量预测分析方法：PLS偏最小二乘法； |  |  |
| 9.16 | 传感器贡献率分析方法：LOADING； |  |  |
| 9.17 | 功率：不高于100W；电压：220V交流电和12V直流电； |  |  |
| 9.18 | 重量：不大于3千克； |  |  |
| 9.19 | 操作温度：一般为+5~40度； |  |  |
| 9.20 | 操作湿度：相对湿度5%~95% ，没有冷凝； |  |  |
| ▲9.21 | 电信号接口：TTL和数字信号接口，可与其它外置的装置进行沟通； |  |  |
| 9.22 | 基本配置 |  |  |
| 9.22.1 | 电子鼻分析主机系统 1台； |  |  |
| 9.22.2 | 配套顶空进样杯 8个； |  |  |
| 9.22.3 | 针式进样头 18个； |  |  |
| 9.22.4 | 数据分析软件 1套； |  |  |
| 9.22.5 | 活性炭过滤装置 2个； |  |  |
| 9.23 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 10 | 荧光定量PCR仪 |  |  |
| 10.1 | 仪器机械结构为一体化设计； |  |  |
| ▲10.2 | 通道数：3色激发光通道和3色检测光通道，可同时激发同时检测，适用于标准96孔PCR板，8连管，单管； |  |  |
| 10.3 | 温控模块最高升温速率：3.5°C/秒； |  |  |
| 10.4 | 精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%； |  |  |
| 10.5 | 运行时间：40分钟内完成96孔板40个循环反应； |  |  |
| 10.6 | 光学系统：全波长白色固态光源，有效寿命＞5年； |  |  |
| ▲10.7 | 检测器：CMOS同步收集荧光信号，确保检测灵敏度和分辨率（在单重反应中可区分1.5倍的拷贝数差异）； |  |  |
| 10.8 | 支持的荧光染料FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, JUN/ROX/Texas Red； |  |  |
| ▲10.9 | 被动染料校正功能：软件支持Rox荧光校正去除移液误差和孔间效应差； |  |  |
| 10.10 | 数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； |  |  |
| 10.11 | 内置触摸屏电脑：自带存储10GB(相当于2000-2500次的实验数据)；仪器触摸屏提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用； |  |  |
| 10.12 | 云服务平台：可在全球任意有网络的地方登陆云服务平台获取实验数据； |  |  |
| ▲10.13 | 温度范围：4 ℃~99.9 ℃； |  |  |
| 10.14 | 软件支持应用： |  |  |
| 10.14.1 | 基于标准曲线的绝对定量 |  |  |
| 10.14.2 | 相对标准曲线 ； |  |  |
| 10.14.3 | 基于比较Ct值的相对定量 ； |  |  |
| 10.14.4 | 免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查； |  |  |
| 10.14.5 | 实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序设这，以确定聚类分析的理想循环； |  |  |
| 10.14.6 | 融解曲线分析； |  |  |
| 10.14.7 | 存在/不存在； |  |  |
| 10.14.8 | 基于或非基于实时扩增的基因分型； |  |  |
| 10.14.9 | 基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件； |  |  |
| 10.14.10 | 基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件； |  |  |
| 10.14.11 | 基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件； |  |  |
| 10.14.12 | 基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件； |  |  |
| 10.15 | 配置要求： |  |  |
| 10.15.1 | 荧光定量PCR仪主机1台 |  |  |
| 10.15.2 | 原厂预装操作软件电脑工作站一套，含系统操作软件、相对定量分析软件、SNP分析软件、CNV分析软件、检测软件各一套;电脑：配置不低于 i5 2.9GHz CPU，4G RAM，硬盘500G以上，21英寸显示器，正版Windows 10 Professional。 |  |  |
| 10.15.3 | 正版引物探针设计软件一套； |  |  |
| 10.15.4 | 96孔反应模块一套； |  |  |
| 10.15.5 | 96孔安装验证试剂盒一套； |  |  |
| 10.16 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 11 | 二氧化碳培养箱 |  |  |
|  | 工作环境温度：5-40℃； |  |  |
|  | 工作环境湿度：20-80%； |  |  |
|  | 电源：220V±10%，50/60Hz； |  |  |
|  | 工作体积与尺寸：不小于180升，外部尺寸（W×D）不大于67CM× 66CM； |  |  |
|  | 腔室内壁：圆角设计，无冲压到内壁上的支撑横条或支撑支点设计，易于擦拭清洁； |  |  |
|  | 标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/16块； |  |  |
|  | 温度控制范围：高于室温5℃～50℃； |  |  |
|  | 温度控制精度：±0.1℃； |  |  |
|  | 温度均一性： ±0.3℃ (在37℃下)； |  |  |
|  | 温度跟踪报警：有； |  |  |
|  | 温度显示：绿色LED； |  |  |
|  | 加热方式：直热式； |  |  |
|  | 二氧化碳控制范围：0～20%； |  |  |
|  | 二氧化碳控制精度：±0.1%； |  |  |
|  | 二氧化碳跟踪报警：有； |  |  |
|  | 二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器，位置为腔室内。探头寿命不少于5年。设备进行高温干热灭菌时探头可保持原位； |  |  |
|  | 风扇：设备有风扇设计，辅助气流快速循环。门开启时自动停止风扇转动，减少气体交换； |  |  |
|  | 静音：支持一键静音，使声音警报处于无声； |  |  |
|  | 选配：可选配湿度显示实现低湿度报警； |  |  |
|  | 过滤器：配置HEPA高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次；（投标文件中提供高效过滤系统的彩页或说明书） |  |  |
|  | 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。正常运行状态下，设备显示屏幕显示“Class100”或“System OK”表示设备处于正常状态； |  |  |
|  | 断电自动启动：有； |  |  |
|  | 高温灭菌：具有不低于140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时。不可采用湿热灭菌；（投标文件中提供高温灭菌的彩页或说明书） |  |  |
|  | 可升级配备同品牌耐二氧化碳摇床，平台载重不小于6kg，转速最大不小于300rpm； |  |  |
|  | 可升级配置同品牌独立细胞培养室，培养室带有滤膜，带有锁扣小门，易于运输转移； |  |  |
|  | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 12 | 蛋品质测定系统 |  |  |
| 12.1 | 主要用于鸡蛋品质研究，测量和计算蛋重蛋白高度蛋黄颜色哈夫值HU和USDA鸡蛋新鲜度等级； |  |  |
| 12.2 | 测量时间：单个测量大约17秒钟； |  |  |
| 12.3 | 蛋重测量范围：0.0g～300.0g，蛋重测量精度：±0.1g； |  |  |
| 12.4 | 超声波传感器测量蛋白高度，蛋白高度测量范围： 0mm～15mm ，测量精度：±0.1mm； |  |  |
| ▲ 12.5 | 实时显示蛋白高度曲线，读取最佳蛋白高度值，也可以根据曲线对于蛋黄高度进行判读； |  |  |
| 12.6 | 哈夫值测量范围：0–130 HU； |  |  |
| 12.7 | 根据哈夫值HU结果进行鸡蛋新鲜度分级： AA：≧72，A：71～60，B：59～31，C：≦30； |  |  |
| ▲ 12.8 | 内置颜色传感器自动识别蛋黄颜色，颜色测量范围：根据DSM蛋黄比色扇分成1 – 16个扇区，同时显示颜色R值G值B值； |  |  |
| 12.9 | 3.5英寸彩色图形显示器，4个覆膜按键，免于蛋液进入操作键内，而影响使用； |  |  |
| 12.10 | 仪器具有单独测试重量功能，测量范围为0.0g-300.0g； |  |  |
| 12.11 | 全自动测量鸡蛋重量蛋白高度和蛋黄颜色，自动地计算和分级HU哈夫值，并顺序打印测量值和计算值； |  |  |
| ▲ 12.12 | 内置热敏打印机，具有报警功能。打印最大宽度60mm，测试完毕后自动输出打印测量和计算的结果（热敏打印纸），无需外界打印机； |  |  |
| 12.13 | 专用蛋品质测量软件，具有增强的数据检索数据处理和数据打印功能；用表格文件格式来保存和显示测量结果；具有数据双向通讯功能，实现数据自动管理和自动控制仪器， 无需人工操作按键操作，自动化程度高；软件自动生成检测批号和检测时间等， 可编辑供应单位和生产单位等相关信息，并可以观察历史记录和历史数据；； |  |  |
| 12.14 | 两种通讯连接方式：USB电缆和无线Wi-Fi。WiFi通讯连接功能，可无线连接电脑，软件系统能够输入WiFi网络名称和密码； |  |  |
| 12.15 | 校准方式：具有自动校准功能，开机自动校准蛋白高度和蛋黄颜色； |  |  |
| 12.16 | 超大内存的32GB SDHC卡，可存储、计算和平多至1000个测量数据； |  |  |
| 12.17 | 仪器电源：AC90V-240V/54W； |  |  |
| 12.18 | 仪器尺寸：不大于300(宽)×300(高)×390(深)mm，仪器重量：不小于8.0 KG； |  |  |
| 12.19 | 仪器配置：蛋品测定仪主机1台，测量托盘2个，打印纸1卷，专用的蛋品质测量软件1个，电源线1根，数据传输线1根和操作手册1本； |  |  |
| 12.20 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 13 | 倒置荧光显微镜 |  |  |
| 13.1 | 整套设备用于无色活细胞样品，基于玻璃底的无色样品观察与注射，免疫荧光及活细胞荧光样片的观察与拍照； |  |  |
| 13.2 | 无限远光学系统,具有明场相差，荧光观察功能； |  |  |
| ▲13.3 | 主机：研究级倒置显微镜主机，粗微调同轴调焦系统，LED长寿命照明光源，主机侧面带标准2个图像输出接口，可同时接两个CCD相机； |  |  |
| 13.4 | 中间变倍切换：主机带标准1.5X，转换器； |  |  |
| 13.5 | 目镜筒：人机工程学双目镜筒，正前方视线无遮档设计； |  |  |
| 13.6 | 目镜：带屈光度调节的10倍目镜两只； |  |  |
| 13.7 | 系统聚光器：长工作距离高数值孔径系统聚光器，配备相应观察功能模块； |  |  |
| 13.8 | 物镜转换器：六孔物镜转换器； |  |  |
| ▲13.9 | 物镜：4个高等级物镜 4 倍平场荧光相差物镜，N.A. 0.13 WD 16.5mm； 10倍平场荧光相差物镜，N.A. 0.3, W.D. 14.5mm； 20倍平场半复消色差相差荧光物镜，N.A. 0.45, W.D. 8.9-7.7mm, Cover glass correction： 0-2.0mm； 40倍平场半复消色差相差荧光物镜，N.A. 0.60, W.D. 3.3-2.3mm，Cover glass correction： 0-2.0mm； |  |  |
| 13.10 | 平台：人机工程学设计的机械XY平台，手柄自由可控； |  |  |
| 13.11 | 荧光系统： |  |  |
| 13.11.1 | “L”型荧光光轴，配备荧光消杂光势阱及六工位转盘，确保高信噪比的荧光输出； |  |  |
| 13.11.2 | 长寿命LED荧光照明，寿命不低于20000小时，荧光光强连续可调 |  |  |
| 13.11.3 | 配备蓝色（DAPI）绿色(FITC)，红色(TRITC)带通型发射荧光滤光块，无荧光串色现象； |  |  |
| 13.11.4 | 具有消除背景荧光的技术和荧光零漂移技术，不同颜色荧光激发零漂移功能； |  |  |
| 13.12 | 数码单色科研级别相机： |  |  |
| 13.12.1 | 高灵敏度相机，芯片大小不低于1.1英寸，拍摄的视野更大； |  |  |
| 13.12.2 | 分辨率不低于700万物理像素； |  |  |
| 13.12.3 | 3200×2200分辨率时，相机速度不低于50帧/秒；1600×1100分辨率，速度不低于133帧/秒； |  |  |
| 13.13 | 配套软件可进行图像采集，AVI录像，多通道荧光叠加，大视野图像拼接，景深扩展等功能； |  |  |
| 13.14 | 电脑：不低于 i5 CPU, 16G内存，1T硬盘，23寸液晶监视器； |  |  |
| 13.15 | 基本配置 |  |  |
| 13.15.1 | 研究级显微镜主机1套； |  |  |
| 13.15.2 | 荧光光源，红绿兰三色带通型滤光块等1套； |  |  |
| 13.15.3 | 高等级的荧光物镜4X/10X/20X/40X 物镜1套； |  |  |
| 13.15.4 | 高等级单色CCD相机及软件1套； |  |  |
| 13.15.5 | 配置电脑1套； |  |  |
| 13.16 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 14 | 水分活度仪 |  |  |
| 14.1 | 仪器维护简单，可测粉末状及挥发物样品； |  |  |
| 14.2 | 测量范围：0.03～1.00aw； |  |  |
| 14.3 | 分辨率：0.001aw； |  |  |
| 14.4 | 样品温度范围：5-45℃； |  |  |
| 14.5 | 标准品可重复使用，不需要频繁购买； |  |  |
| 14.6 | 采用电阻-电解型湿度传感器； |  |  |
| 14.7 | 仪器配置有SD卡可存储数据； |  |  |
| 14.8 | 基本配置 |  |  |
| 14.8.1 | 便携式水分活度仪主机1台； |  |  |
| 14.8.2 | 便携式手提箱1个； |  |  |
| 14.8.3 | 带证书的标准品3个； |  |  |
| 14.8.4 | SD存储卡1个； |  |  |
| 14.8.5 | 样品池40个； |  |  |
| 14.9 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 15 | 普通光学显微镜 |  |  |
| 15.1 | 用于细胞组织的观察； |  |  |
| - 15.2 | 光学系统：采用CFI无限远光学补正系统； |  |  |
| - 15.3 | 载物台：双层高硬度平台，平台行程76mm（X）×30mm（Y）； |  |  |
| - 15.4 | 调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗微调机构，微调格值0.02mm，粗动行程每圈0.2mm，调焦范围向上2mm，向下13mm；带有粗调随时上限位装置，随时定位焦面； |  |  |
| - 15.5 | 限位结构：可根据需求任意设置上限位定位焦面，用于快速更快切片，提升阅片效率，限位装置至于粗动手轮前侧，可根据习惯进行左右互换，避免镜身中置，操作不便； |  |  |
| - 15.6 | 聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构； |  |  |
| - 15.7 | 照明系统：≥60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统，照明舒适均匀； |  |  |
| - 15.8 | 三目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可根据身高调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，支持视场数≥20； |  |  |
| - 15.9 | 目镜：10X大视场目镜，视场数20mm； |  |  |
| - 15.10 | 物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘； |  |  |
| - 15.11 | 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥24） 10X（N.A.≥0.25 W.D≥6） 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6） 100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14 |  |  |
| - 15.12 | 防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜等光学部件都需采用防霉技术，有效保证显微镜在温湿环境下的正常使用； |  |  |
| - 15.13 | 光源开关：前置的光源开关及调光手轮，配合光源状态指示灯，使用明了便捷，可根据指示灯颜色了解显微镜的状态。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源； |  |  |
| 15.14 | 配置要求 |  |  |
| 15.14.1 | 主机 1台； |  |  |
| 15.14.2 | 10X目镜 2个； |  |  |
| 15.14.3 | 平场消色差物镜4X、10X、40X、100X 各1个； |  |  |
| 15.15 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 16 | 体视显微镜 |  |  |
| 16.1 | 用途：实体生物样本的观察与解剖； |  |  |
| 16.2 | 环境温度：15-30℃； |  |  |
| 16.3 | 湿度要求：相对湿度≤70%； |  |  |
| 16.4 | 电源电压：100–240 V/50–60HZ； |  |  |
| ▲16.5 | 连续变倍比：7.5:1； |  |  |
| ▲16.6 | 放大倍率：6.7X-50X； |  |  |
| 16.7 | 目镜：10X FOV22； |  |  |
| 16.8 | 工作距离：115mm； |  |  |
| 16.9 | 光源：透射LED光源、反射LED光源双光源系统，寿命不低于20000小时； |  |  |
| 16.10 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 17 | 中央纯水仪 |  |  |
| 17.1 | 用途：用于生产实验室用水； |  |  |
| 17.2 | 制水量：≥0.2吨/小时； |  |  |
| 17.3 | 水质：符合国家实验室用水GB6682-2008三级用水标准； |  |  |
| 17.3.1 | 脱盐率：≥98%； |  |  |
| 17.3.2 | RO电导率：≤5μｓ/cm； |  |  |
| 17.3.3 | 菌若总数：≤50个/ml； |  |  |
| 17.3.4 | 重金属去除率：99%； |  |  |
| 17.4 | 预处理系统 |  |  |
| 17.4.1 | 多介质过滤器：电子控制器，可设定反洗周期时间，自动控制反冲洗和设备运行程序； |  |  |
| 17.4.2 | 活性炭过滤器：电子控制器，可设定反洗周期时间，自动控制反冲洗和设备运行程序； |  |  |
| 17.4.3 | 保安过滤器：采用材质SUS304，过滤精度为5μm； |  |  |
| 17.5 | 主机：反渗透膜，脱盐率98%以上，膜壳采用卫生级不锈钢304材质；泵体为304不锈钢，设置过热保护。泵前后分别设置低、高压保护开关。当高压泵进水压力低于设定值后，高压泵停运，以保护高压泵，当高压泵出口压力高于设定值后，高压泵停运，以保护反渗透膜，反渗透每根组件外壳产水侧设有取样口，方便取样。具有一键清洗功能； |  |  |
| 17.6 | 纯水箱：纯水箱及管路为304不锈钢,水箱配置液位控制器、温度传感器、控制用电磁阀与原水泵、高压泵、供水泵等联锁控制，最大程度减低水，电消耗； |  |  |
| 17.7 | 后处理系统：采用紫外灯管，杀菌寿命9000小时，终端采用除菌不锈钢304过滤器精度0.2UM； |  |  |
| 17.8 | 控制系统：采用PLC控制系统，自动控制和手动控制连锁，符合电气标准规范 含有系统缺水、漏水、水位高低保护装置 各种控制参数（电导、压力、液位、流量、温度等开关量信号）设就地仪表盘，方便操作人员读取。系统运行参数不符合规定要求或出水水质达不到工艺要求，控制系统控制电磁阀自动排放。对非正常的工艺参数和设备的运行状态声光报警，出现危险和异常状态对设备进行联锁保护； |  |  |
| 17.9 | 基本配置：主机、250L存储罐、管线； |  |  |
| 17.10 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 18 | 超纯水仪 |  |  |
| 18.1 | 原水水源：纯水进水； |  |  |
| 18.2 | 进水要求：温度5-40℃,压力0.1-0.5Mpa； |  |  |
| 18.3 | 产 水 量：超纯水≥60L/H(瞬间流速)； |  |  |
| 18.4 | 超 纯 水：电阻率≥18.2MΩ/cm（25℃)； |  |  |
| 18.5 | 其他离子（参考）：重金属含量（mg/L.max）：<0.01； |  |  |
| 18.6 | 外形尺寸（mm）：不大于450×500×500； |  |  |
| - 18.7 | 微电脑程序控制，全自动制超纯水； |  |  |
| - 18.8 | 超纯水水质可根据需要自行调整，LCD在线显示纯水电阻值调节变化，满足定时定量取水，经济适用； |  |  |
| - 18.9 | 具有快捷按键操作，待取水无需排放即可快捷灵活地获得超低有机物、高电阻值的超纯水（LCD显示水质提高过程）； |  |  |
| - 18.10 | 具有自动提示混床超纯化柱、紫外线灯和自动报警功能的用户界面。 |  |  |
| - 18.11 | 具有自动/手动进行超纯水管路消毒功能； |  |  |
| - 18.12 | 全自动定期循环消毒，停用期间无需日常维护； |  |  |
| - 18.13 | 具有“运行状态自诊断系统”，用户界面显示系统运行状态，及时识别故障与误操作原因，并自动提示更换耗材和故障排除方法； |  |  |
| - 18.14 | 系统具有水质、水量等广泛的可升级性，根据用户需要可选水质资料输出系统和超纯水定时定量控制系统、可升级EDI模块； |  |  |
| 18.15 | 基本配置：主机含滤芯、超纯化柱、紫外线灯、终端过滤器（0.2um）各一套； |  |  |
| - 18.16 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 三 | 配置必要的配件，以下末考虑到的所需配件，要根据自身仪器的特点与正常运行所需的辅助仪器、配件由供应商提供齐全，注明品牌，并附清单及报价，计入投标总价。达到即插用。 |  |  |
| 3.1 | 提供清单说明仪器的附件、配件，提供安装所必须的连接件、辅助仪器设备，投标人在投标文件中列出清单，达到即插用。 |  |  |
| 3.2 | 投标人在投标文件中提供仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具，并附清单及报价，计入投标总价。 |  |  |
| 四 | 文件资料：提供电子版本、纸质版本的中文用户操作手册及安装维护手册1套。 |  |  |

标项三：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品类别 | 数量 |  |
| 1 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | 1台 |  |
| 2 | 多功能自动进样系统 | 1台 |  |
| 二 | 技术规格 |  |  |
| 1 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 |  |  |
| 1.1 | 气相色谱仪 |  |  |
| 1.1.1 | 柱箱 |  |  |
| 1.1.1.1 | 操作温度范围：室温以上2℃～450℃； |  |  |
| 1.1.1.2 | 可设定升温速率：≥250℃/min（投标文件中提供彩页或说明书）； |  |  |
| 1.1.1.3 | 程序升温的阶数：32阶33平台； |  |  |
| 1.1.1.4 | 温度设定精度：0.1℃； |  |  |
| 1.1.1.5 | 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)； |  |  |
| 1.1.1.6 | 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； |  |  |
| 1.1.1.7 | 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min（204s）； |  |  |
| 1.1.1.8 | 最大运行时间：9999.99分钟； |  |  |
| 1.1.1.9 | 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控； |  |  |
| 1.1.1.10 | 主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置； |  |  |
| 1.1.1.11 | 主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果； |  |  |
| 1.1.1.12 | 主机触摸屏支持显示配置3条流路通道； |  |  |
| 1.1.1.13 | 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命； |  |  |
| 1.1.1.14 | 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱； |  |  |
| 1.1.2 | 流路系统 |  |  |
| 1.1.2.1 | 具有室温补偿和自动环境补偿功能； |  |  |
| 1.1.2.2 | 具有恒线速度控制功能； |  |  |
| 1.1.3 | 分流/不分流进样口 |  |  |
| 1.1.3.1 | 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定； |  |  |
| 1.1.3.2 | 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能； |  |  |
| 1.1.3.3 | 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能； |  |  |
| 1.1.3.4 | 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作； |  |  |
| 1.1.3.5 | 最高温度：450℃； |  |  |
| 1.1.3.6 | 压力控制精度：0.001psi； |  |  |
| 1.1.3.7 | 压力程序的阶数：7； |  |  |
| 1.1.3.8 | 分流比设定范围：最大为12500:1； |  |  |
| 1.1.3.9 | 流量设定范围：0～1300mL/min； |  |  |
| 1.1.3.10 | 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。 |  |  |
| 1.2 | 三重四级杆质谱仪 |  |  |
| 1.2.1 | 基本性能 |  |  |
| 1.2.1.1 | 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机； |  |  |
| 1.2.1.2 | 质谱与气相色谱须相同品牌； |  |  |
| 1.2.1.3 | 质量数范围: 10～1090 u； |  |  |
| 1.2.1.4 | 灵敏度： |  |  |
| 1.2.1.4.1 | EI Scan:1pg OFN,S/N≥1500（氦气做载气）； |  |  |
| 1.2.1.4.2 | EI MRM:100fg OFN,S/N≥18000； |  |  |
| ▲1.2.1.4.3 | IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤1fg（投标文件中提供彩页或说明书）； |  |  |
| 1.2.1.5 | 分辨率：0.4～3.0u，可调； |  |  |
| 1.2.1.6 | 碰撞能：0～60eV，可调； |  |  |
| 1.2.1.7 | 质量稳定性：±0.1u/48h； |  |  |
| 1.2.1.8 | 最大扫描速度：20,000 u/sec； |  |  |
| 1.2.1.9 | 软件支持显示扫描速度数值； |  |  |
| 1.2.1.10 | 最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms； |  |  |
| 1.2.1.11 | 最小Event time：3ms； |  |  |
| 1.2.1.12 | 最大Event数：2048 events； |  |  |
| 1.2.1.13 | 最大MRM速度：800通道/sec； |  |  |
| 1.2.1.14 | 最大离子监测通道数：16 ch/1 event； |  |  |
| 1.2.1.15 | 一次进样能够设置的通道数不少于32768个。 |  |  |
| 1.2.2 | 离子源EI（标配） |  |  |
| 1.2.2.1 | 离子化能量：10～200eV； |  |  |
| 1.2.2.2 | 离子源温度：独立控温，140～300℃； |  |  |
| 1.2.2.3 | 灯丝电流：5～250μA（发射电流）； |  |  |
| 1.2.2.4 | 双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性； |  |  |
| 1.2.2.5 | GCMS 接口温度：50～350℃； |  |  |
| 1.2.2.6 | 离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换； |  |  |
| 1.2.2.7 | 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险（投标文件中提供维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆的彩页或说明书）； |  |  |
| 1.2.3 | 质量分析器 |  |  |
| ▲1.2.3.1 | 配备预四极的高精度全金属四极杆。无须控温更优。其他形式四级杆需供货时提供至少两套（投标文件中提供配备预四极的高精度全金属四极杆的彩页或说明书）； |  |  |
| 1.2.3.2 | 预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点（投标文件中提供预四极杆为非S型的彩页或说明书）； |  |  |
| 1.2.3.3 | 四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 |  |  |
| 1.2.3.4 | 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性； |  |  |
| 1.2.3.5 | Q2采用八极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染； |  |  |
| 1.2.3.6 | 碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气； |  |  |
| 1.2.3.7 | Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。 |  |  |
| 1.2.4 | 扫描功能 |  |  |
| 1.2.4.1 | 全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等； |  |  |
| 1.2.4.2 | 支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息； |  |  |
| 1.2.5 | 检测系统 |  |  |
| 1.2.5.1 | 二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（投标文件中提供能去除中性噪声的透镜系统的彩页或说明书）； |  |  |
| 1.2.5.2 | 离轴连续打拿电子倍增器； |  |  |
| 1.2.5.3 | 动态范围：8×106； |  |  |
| 1.2.6 | 真空系统 |  |  |
| 1.2.6.1 | 主泵：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，≥190 L/sec + 170L/sec； |  |  |
| 1.2.6.2 | 前级泵：≥30L/min（60Hz）机械泵； |  |  |
| 1.2.6.3 | 标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。 |  |  |
| 1.2.7 | 其他 |  |  |
| 1.2.7.1 | 配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行； |  |  |
| 1.3 | 数据处理系统 |  |  |
| 1.3.1 | GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。支持中/英文控制软件，支持中文的样品名、文件名等输入； |  |  |
| 1.3.2 | 具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中； |  |  |
| 1.3.3 | 工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息； |  |  |
| 1.3.4 | CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF； |  |  |
| 1.3.5 | 同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当； |  |  |
| 1.3.6 | 支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入； |  |  |
| 1.3.7 | 支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率； |  |  |
| 1.4 | 配置方案 |  |  |
| 1.4.1 | 三重四级杆质谱仪 1套； |  |  |
| 1.4.2 | 气相色谱仪 1套； |  |  |
| 1.4.3 | 分流不分流进样口 1套； |  |  |
| 1.4.4 | 机械泵 1套； |  |  |
| 1.4.5 | 质谱工作站 1套； |  |  |
| 1.4.6 | 2023版NIST质谱谱库 1套； |  |  |
| 1.4.7 | 工具包 1套； |  |  |
| 1.4.8 | 耗材包（含进样垫、石墨压环、O型圈、微量进样针、AFC分流过滤器、灯丝、金箔、铝箔） 1套； |  |  |
| 1.4.9 | 色谱柱（-5 MS柱，Column,30m×0.25mm×0.25um）1根； |  |  |
| 1.4.10 | 氦气专用过滤器 1套； |  |  |
| 1.4.11 | 载气管 2根； |  |  |
| 1.4.12 | 农残专用数据库 1套； |  |  |
| 1.4.13 | 电脑（配置不低于i5/8G/1T/DVD/22LCD/带一个串口／WIN10中文专业版）1套。 |  |  |
| 1.5 | 售后服务 |  |  |
| 1.5.1 | 整机提供至少2年质保。 |  |  |
| 1.5.2 | 宁波本地配备质谱工程师，可以保障24小时内提供上门服务。 |  |  |
| 2 | 多功能自动进样系统 |  |  |
| 2.1 | 可实现液体、顶空、SPME多种进样模式。 |  |  |
| 2.2 | 搭载内置芯片的智能进样针、智能SPME fiber。具有耗材管理功能，可以读取并显示智能进样针、智能SPME fiber上芯片信息，这些信息包括耐受温度、使用历史、使用日期以及运行次数等； |  |  |
| 2.3 | 具有瓶底探测、快速进样（100ms）功能； |  |  |
| 2.4 | 样品瓶容量：标配2mL样品瓶162位，可扩展； |  |  |
| 2.5 | 顶空瓶容量：标配45位 10/20mL样品瓶，可扩展； |  |  |
| 2.6 | 可选液体进样针类型：1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000ul，带智能芯片液体进样针； |  |  |
| ▲2.7 | 通过GC/GCMS工作站嵌入式控制，中英文版本均可提供（投标文件中提供GC/GCMS工作站嵌入式控制的透镜系统的彩页或说明书）； |  |  |
| 2.8 | 软件内置顶空进样、液体进样、SPME进样方法文件，可在数据文件中查阅自动进样器参数； |  |  |
| 2.9 | 配备液体进样模块、顶空进样模块、固相微萃取（SPME）； |  |  |
| 2.10 | 配置单 |  |  |
| 2.10.1 | 安装套件 1套； |  |  |
| 2.10.2 | 载气管 1根； |  |  |
| 2.10.3 | 162液体自动进样器 1套； |  |  |
| 2.10.4 | 45位顶空进样器 1套； |  |  |
| 2.10.5 | 固相微萃取进样系统 1套； |  |  |
| 2.11 | 售后服务 |  |  |
| 2.11.1 | 整机提供至少2年质保。 |  |  |
| 2.11.2 | 承诺中标后厂家为采购人配备宁波驻点质谱工程师，保障24小时内提供上门服务。 |  |  |
| 三 | 配置必要的配件，以下末考虑到的所需配件，要根据自身仪器的特点与正常运行所需的辅助仪器、配件由供应商提供齐全，注明品牌，并附清单及报价，计入投标总价。达到即插用。 |  |  |
| 3.1 | 提供清单说明仪器的附件、配件，提供安装所必须的连接件、辅助仪器设备，投标人在投标文件中列出清单，达到即插用。 |  |  |
| 3.2 | 投标人在投标文件中提供仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具，并附清单及报价，计入投标总价。 |  |  |
| 四 | 文件资料：提供电子版本、纸质版本的中文用户操作手册及安装维护手册1套。 |  |  |

标项四：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品类别 | 数量 |  |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1台 |  |
| 2 | 梯度PCR仪 | 1台 |  |
| 3 | 化学发光成像仪 | 1台 |  |
| 4 | 多功能酶标仪 | 1台 |  |
| 二 | 技术规格 |  |  |
| 1 | 高效液相色谱仪 |  |  |
| 1.1 | 四元溶剂管理系统 |  |  |
| ▲1.1.1 | 色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器； |  |  |
| 1.1.2 | 四元梯度：1~4路溶剂任意比例混合； |  |  |
| 1.1.3 | 脱气：4通道； |  |  |
| 1.1.4 | 流速范围：0.010~10.000 mL/min，以0.001 mL/min为增量； |  |  |
| 1.1.5 | 流速精度：≤0.075% RSD； |  |  |
| 1.1.6 | 最大操作压力：5,000psi； |  |  |
| 1.1.7 | 延迟体积：<650 µL，并且不随反压变化； |  |  |
| 1.1.8 | 混合范围：0.0 - 100.0%，以 0.1% 增量； |  |  |
| 1.1.9 | 梯度准确度：0.5%，不随反压变化； |  |  |
| 1.1.10 | 梯度精度：±0.15%，不随反压变化； |  |  |
| 1.1.11 | 压缩补偿：自动，连续； |  |  |
| ▲1.1.12 | 梯度模式：系统预置大于10种梯度曲线（预编线性、步进、凹线、凸线共四种类型）。 |  |  |
| 1.2 | 自动进样器管理系统 |  |  |
| 1.2.1 | 样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2 mL样品瓶； |  |  |
| 1.2.2 | 进样次数：每个样品1~99次进样； |  |  |
| 1.2.3 | 进样精度：< 0.5% RSD； |  |  |
| 1.2.4 | 样品污染度：<0.1%； |  |  |
| 1.2.5 | 进样准确度：±1µL； |  |  |
| 1.2.6 | 进样体积范围：0.1~100 µL； |  |  |
| 1.2.7 | 进样残留（交叉污染）：≤0.0025%，进样针为流动相流路一部分，减少交叉污染； |  |  |
| 1.2.8 | 洗针模式：独立进样针自动清洗流路系统，软件设置自动编程洗针； |  |  |
| 1.3 | 柱温箱 |  |  |
| 1.3.1 | 温度范围：20℃~65℃，增量：1℃； |  |  |
| 1.3.2 | 控温方式：强制空气循环； |  |  |
| 1.3.3 | 温控精度：0.1℃。 |  |  |
| 1.3.4 | 内部体积：可容纳30cm长色谱柱； |  |  |
| 1.4 | 二极管阵列检测器 |  |  |
| ▲1.4.1 | 波长范围：190~800 nm，单一光源：氘灯，无需使用辅助光源； |  |  |
| 1.4.2 | 波长准确度：±1 nm； |  |  |
| 1.4.3 | 带宽：1.2 nm； |  |  |
| 1.4.4 | 二极管数：≤512； |  |  |
| 1.4.5 | 数字分辨率：1.2 nm/像素； |  |  |
| ▲1.4.6 | 采样频率：80 Hz； |  |  |
| 1.4.7 | 漂移：≤1.0×10-3 AU/hr； |  |  |
| 1.4.8 | 流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应，池长：10 mm（分析池）；池体积：16.3 µL（分析池）。 |  |  |
| 1.4.9 | 三维谱图扫描：指定波长范围内全波长扫描，高分辨率和高灵敏度同时实现； |  |  |
| 1.5 | 示差折光检测器 |  |  |
| 1.5.1 | 折光率范围：1.00~1.75 RIU； |  |  |
| 1.5.2 | 噪音：±1.5 x 10-9RIU； |  |  |
| 1.5.3 | 漂移：≤±1.0 x 10-7RIU/hr； |  |  |
| 1.5.4 | 测量范围：5.0 x 10-4~7.0 x 10-9 RIU； |  |  |
| 1.5.5 | 线性动态范围：<5%，在5.0 x 10-4RIU； |  |  |
| 1.5.6 | 内部温度控制：30-55°C ±0.5°C，1C增量； |  |  |
| 1.5.7 | 外部控制柱温箱：150°C， 1.0C，1C增量； |  |  |
| 1.5.8 | 流通池：池体积10uL； |  |  |
| 1.5.9 | 最大耐压：100psi； |  |  |
| 1.5.10 | 流通池设计：专利设计，梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应； |  |  |
| 1.5.12 | 光源：LED 880 nm。 |  |  |
| 1.6 | 数据管理系统 |  |  |
| 1.6.1 | 在最新Windows 10或11，64中文版操作系统下编写和测试；至少支持中、英文两种语言； |  |  |
| ▲1.6.2 | 内置Oracle图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息； |  |  |
| 16.3 | 在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据，安装软件时需同时安装数据； |  |  |
| 1.6.4 | 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名的功能；具有分配用户使用权限的功能； |  |  |
| 1.6.5 | 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告，原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）； |  |  |
| 1.7 | 基本配置 |  |  |
| 1.7.1 | 四元溶剂管理系统（含在线脱气机） 1套； |  |  |
| 1.7.2 | 自动进样器管理系统 1套； |  |  |
| 1.7.3 | 柱温箱 1套； |  |  |
| 1.7.4 | 二极管阵列检测器 1套； |  |  |
| 1.7.5 | 示差折光检测器 1套； |  |  |
| 1.7.6 | 软件1套； |  |  |
| 1.7.7 | 色谱柱2根； |  |  |
| 1.7.8 | 进样瓶 200个； |  |  |
| 1.7.9 | 工作站 1套； |  |  |
| 1.8 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 2 | 梯度PCR仪 |  |  |
| 2.1 | 样品容量：96x0.2mL反应管8联管； |  |  |
| ▲2.2 | 最大升降温速率：5℃/sec； |  |  |
| 2.3 | 温度范围：0~99℃； |  |  |
| 2.4 | 温度准确性：±0.2℃； |  |  |
| 2.5 | 温度均一性：达到设定温度10秒内孔间±0.4℃(90℃值)； |  |  |
| 2.6 | 温度梯度范围：30~100℃； |  |  |
| ▲2.7 | 温度梯度温差范围：1~24℃； |  |  |
| 2.8 | 梯度准确度：最末列±0.2℃； |  |  |
| 2.9 | 列内温度均一性：达到设定温度10秒内同列内孔间±0.4℃； |  |  |
| ▲2.10 | 显示：8.5寸高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程； |  |  |
| 2.11 | 可输出的运行日志和系统错误日志，随时更新运行记录，包括可下载的确认报告和系统报告，以及仪器运行状态和历史记录； |  |  |
| 2.12 | “蜂巢式”加热模块，减轻了模块的重量，提高升降温速度，快速达到设定的温度，缩短总体反应的时间； |  |  |
| 2.13 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 3 | 化学发光成像仪 |  |  |
| 3.1 | 功能涵盖：化学发光，免染成像等，应用范围包括核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜； |  |  |
| ▲3.2 | ≥12英寸内嵌式触摸屏控制，支持多点触控功能； |  |  |
| 3.3 | CCD检测器：芯片性能增强型CCD检测器，图像分辨率6.1M pixel（2,758x2,208）； |  |  |
| ▲3.4 | 425nm处绝对Q/E值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm； |  |  |
| ▲3.5 | CCD暗电流：0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需值； |  |  |
| 3.6 | 使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦； |  |  |
| 3.7 | 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦； |  |  |
| 3.8 | 最大成像面积≥ 21×16.8cm； |  |  |
| 3.9 | 16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级； |  |  |
| ▲3.10 | 光源：反射白光，透射紫外（302nm）； |  |  |
| 3.11 | 曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进； |  |  |
| 3.12 | 累积曝光多次成像：可以在1～7200s内多次成像，曝光数量无限制，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存； |  |  |
| ▲3.13 | 免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像； |  |  |
| 3.14 | 数据传输：USB及局域网； |  |  |
| 3.15 | 可升级，加荧光模块即可做多通道荧光成像 |  |  |
| ▲3.16 | 提供中英文分析软件，不限制安装数量，软件终身免费升级 |  |  |
| 3.17 | 二、配置 |  |  |
| 3.17.1 | 1、成像仪主机 1台； |  |  |
| 3.17.2 | 2、化学发光/紫外/免染样品盘 1块； |  |  |
| 3.17.3 | 3、白光转换板 1块； |  |  |
| 3.17.4 | 4、配套正版软件 1套； |  |  |
| 3.18 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 4 | 多功能酶标仪 |  |  |
| - ▲4.1 | 检测类型：6-384孔微孔板，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl）； |  |  |
| - ▲4.2 | 应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度； |  |  |
| - 4.3 | 光源：高能氙闪灯光； |  |  |
| - ▲4.4 | 温度控制：室温+5℃~66℃； |  |  |
| - 4.5 | 温度均一性：±0.75°C； |  |  |
| - ▲4.6 | 温度准确度：±1℃@37℃； |  |  |
| - 4.7 | 震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）； |  |  |
| - ▲4.8 | 检测器：-5℃制冷PMT； |  |  |
| - 4.9 | 检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（所有模式），区域扫描（可达20X20密度/孔）； |  |  |
| - 4.10 | 电脑连接方式：网线（直接接入局域网）、允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析； |  |  |
| - 4.11 | 吸收光： |  |  |
| - 4.11.1 | 波长范围：230nm-1000nm，1nm可调； |  |  |
| - 4.11.2 | 波长带宽：4.0nm； |  |  |
| - 4.11.3 | 波长准确度：±2.0nm、波长重复性：±1nm、光度量范围：0-4.0(OD)； |  |  |
| - ▲4.11.4 | 测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-3.0OD； 测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-3.0OD； 杂散光：＜0.05%@230nm； |  |  |
| - 4.11.5 | 光程校正技术：配有专利PathCheck光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化。 |  |  |
| - 4.12 | 荧光强度： |  |  |
| - 4.12.1 | 荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测； |  |  |
| - 4.12.2 | 12.2、波长范围：250nm—850nm，1nm可调、带宽：(EX)15nm；（EM)25nm； |  |  |
| - 4.12.3 | 动态学范围：>6个数量级； |  |  |
| - 4.12.4 | 灵敏度(优化)： < 1pM荧光素，96孔板顶读； < 2pM荧光素，96孔板底读； < 1pM荧光素， 384孔板顶读； < 2.5pM荧光素，384孔板底读； |  |  |
| - 4.13 | 化学发光 |  |  |
| - 4.13.1 | 化学发光检测支持：微孔板顶部检测 |  |  |
| - 4.13.2 | 波长范围：300nm—850nm，1nm可调、动态学范围：>7个数量级 |  |  |
| - 4.13.3 | 灵敏度（辉光）： < 2pM ATP 96孔板，< 4pM ATP 384孔板 灵敏度（闪光）： <20amol ATP （Promega ENLITEN ATP Assay System） |  |  |
| - 4.13.4 | 孔间干扰：<0.1%，白色96和<0.2%，白色384孔板 |  |  |
| - 4.13.5 | 检测时间; 96孔板; 96孔板; 384孔板. 光吸收; 28秒（优化; 30秒; 1分25秒. 荧光; 21秒（优化; 30秒; 53秒. 化学发光; 21秒（优化; 30秒; 1分01秒. |  |  |
| - 4.14 | 机器臂兼容性：兼容 |  |  |
| - ▲4.15 | 近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC）：配备用户身份识别卡，内置感应芯片，使用前用户只需进行识别卡扫描，仪器即会自动识别用户身份，进入到该用户的个性化界面，调出所有此用户账户下的已建立的程序，然后点击运行即可，达到无纸化化的仪器登记使用管理； |  |  |
| - 4.16 | 仪器主机USB插口可数据输出：支持； |  |  |
| - ▲4.17 | 仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏：支持 无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看； |  |  |
| - 4.18 | SoftMax Pro数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，19种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改（SoftMax Pro验证包、IQ/OQ/PQ验证手册可选），针对Windows 7 /Windows8/ Windows 10和Mac系统均兼容。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol，数据导出格式：excel、TXT和XML； |  |  |
| - 4.19 | 基本配置 |  |  |
| - 4.19.1 | 多功能酶标仪主机（含光吸收、化学发光、荧光）1台； |  |  |
| - 4.19.2 | 操作软件1套； |  |  |
| - 4.19.3 | 电脑工作站1台； |  |  |
| - 4.20 | 质保期：至少2年。 |  |  |
| 三 | 配置必要的配件，以下末考虑到的所需配件，要根据自身仪器的特点与正常运行所需的辅助仪器、配件由供应商提供齐全，注明品牌，并附清单及报价，计入投标总价。达到即插用。 |  |  |
| 3.1 | 提供清单说明仪器的附件、配件，提供安装所必须的连接件、辅助仪器设备，投标人在投标文件中列出清单，达到即插用。 |  |  |
| 3.2 | 投标人在投标文件中提供仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具，并附清单及报价，计入投标总价。 |  |  |
| 四 | 文件资料：提供电子版本、纸质版本的中文用户操作手册及安装维护手册1套。 |  |  |

- 注：上述内容如有佐证材料（如界面截图、说明书、产品彩页、功能图、证书、检测报告等）请备佐证材料的具体页码。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1、商务要求：

| 序号 | 项目 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品及服务质量保证 | 1）供应商保证所供应的产品及其所有部件必须是全新合格产品。如发生所供的产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2）在所供应的产品交付时，供应商必须向采购人提供必备的相关资料。 |
| 2 | 质保期 | 1）除本章《采购需求》中已注明质保期的产品外，采购清单中其他产品的质保期自验收合格之日起不少于2年。被更换的零部件质保期：自更换之日起至少2年。 2）在质保期内，供应商应负责免费解决产品使用问题、安装、调试、技术支持、维护、软件升级等。维修、零件更换、校准、人工、差旅等一切费用由供应商负担。 3）质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维护。 4）质保期间除了免费维修维护外，供应商应提供对应软件系统或者控制系统的同步免费升级。 |
| ★3 | 交货期/工期 | 国产设备自合同签订之日起30天内完成全部产品的供货，安装调试期为1周，并具备验收条件； 进口设备自合同签订之日起120天内完成全部产品的供货，安装调试期为2周，并具备验收条件。 |
| ★4 | 交付地点 | 采购人指定地点（浙江万里学院余姚创新研究院）。 |
| ★5 | 质量标准 | 产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范； 1、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| ★6 | 付款方式 | 1、国产设备付款方式： 1）合同生效后，采购人在收到中标人提供的预付款保函，且采购人认为具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款； 2）货到指定地点、安装调试完毕，经采购人验收合格且采购人收到发票后10个工作日内一次性付清国产设备剩余合同款项。 2、进口设备付款方式： 1）合同生效后，采购人在收到中标人提供的预付款保函，且采购人认为具备实施条件后7个工作日内支付进口设备合同金额的60%给外贸代理公司作为预付款，外贸代理开具进口设备合同金额90%不可撤销L/C；中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款； 2）凭单支付至进口设备合同金额90%； 3）安装、调试、验收合格后支付进口设备合同总价的10%。 3、按照采购文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。保函金额不得低于采购人预付款金额，有效期须与交货期相一致。 |
| 7 | 安装调试 | 招标采购设备到达买方后，供应商应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试，并现场操作培训。后期使用单位需要技术和软件培训，供应商应在收到使用单位通知后七天内派合适的技术人员前往买方进行相应的培训，期间人工、差旅等一切费用由厂家负担。 供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。 供应商应承担投标产品及系统的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。 供应商应全力与采购人无条件配合（所有配合所产生的费用均包含在本次投标报价中），根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。 项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，供应商应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。 |
| 8 | 验收 | 1）设备调试后，按使用单位确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。 2）采购人有组织检测机构和第三方单位参与检测验收的权利，检测及相关费由中标人承担。 3）验收不合格的产品，采购人可以要求供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。 |
| ★9 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。招标文件中要求供应商在中标后完成的测试、接入或提供的其他材料，如中标人未在结果公示发出后30日内完成，视为中标供应商拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |
| ★10 | 投标报价 | 1）本项目投标报价应包含但不限于供应商完成本项目全部产品的供货、安装调试，经采购人验收合格投入正式运行并交付采购人使用前发生的一切费用【包括设备产品/系统供货费用、安装调试费（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件费用）、包装、运输费、验收、装卸、储存、人工、机械、人员培训费、技术服务、升级维护服务、保修及售后服务、场地清理、中标服务费、售后服务、企业管理费、合理利润、风险费用、税金等为完成本项目所产生的全部费用】。 2）本项目所投设备如为进口设备的，开标一览表中须同时报出人民币价格和免关税、增值税的CIF美元价格（如有惩罚性关税等其他费用一律由中标人承担）；其中人民币和美元之间统一以“CIF美元价格×美元与人民币的比值”进行折算，美元与人民币的比值为7.68，该折算约定仅供唱标及评标用。经评标委员会评审，该项投标报价与折算后的价格不符的，一律以“CIF美元价格×美元与人民币的比值”进行折算调整投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。 3）不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 11 | 售后服务要求 | 除本章《招标要求》中已注明响应时间的产品外，要求供应商对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话。在质保期内，应承诺提供7×24小时免备件费、免人工费、免服务费的服务；软硬件系统及服务平台出现故障影响正常运行的，供应商收到采购人故障维修通知后1小时内响应，24小时内到达现场进行修复，若8小时内无法修复必须告知采购人修复时间。如在24小时内不能解决问题，应提供同规格的替代产品给采购人代用，直至故障修复。 |
| 12 | 培训 | 要求在用户所在地现场对用户进行为期3天的培训。培训内容包括设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 |
| ★13 | 其他 | 在采购及合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 中标人须负责原有设备的拆卸，设备的更换，由中标人免费服务。 |
| ★14 | 配件要求 | 配置必要的配件，以下未考虑到的所需配件，要根据自身仪器的特点与正常运行所需的辅助仪器、配件由供应商提供齐全，注明品牌，并附清单及报价，计入投标总价。 提供清单说明仪器的附件、配件，提供安装所必须的连接件、辅助仪器设备，投标方在投标书中列出清单，达到即插用。 投标方在投标书中仪器安装、调试、维修、常规保养所需专用工具，并附清单及报价，计入投标总价。 |
| ★15 | 供货时提供的文件资料 | 电子版本、纸质版本的中文用户操作手册及安装维护手册2套。 |
| ★16 | 供应商其他责任 | 供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。 供应商应承担投标产品及系统的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。 供应商应全力与采购人无条件配合（所有配合所产生的费用均包含在本次投标报价中），根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。 项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，供应商应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。 保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 合同期内或合同终止后，未征得采购人同意，不得泄漏与项目、合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害采购人的知识产权。 过程中所产生的技术成果（包括项目实施文档、软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料等）的知识产权包括相关权益归采购人所有，未经同意，不得将涉及知识产权的技术秘密透露给第三方。中标人有不可争议的义务确保采购人依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。 |

- 采购标的的其他技术、服务等要求

- 服务标准

①中标产品应由中标人所投产品制造商或中标人亲自将货物送达指定的安装地点。

②设备调试后，按使用单位确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，采购人和中标人共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。

③中标产品到达采购人指定地点后，中标人应在收到采购人通知后七天内派合适的技术人员前往采购人完成安装调试，并现场操作培训。后期采购人需要技术和软件培训，中标人应在收到采购人通知后七天内派合适的技术人员前往采购人处进行相应的培训，期间人工、差旅等一切费用由中标人负担。

④供应商应在投标文件中明确说明售后服务机构的名称、位置、备品备件配置、人员配置等情况，以保证提供及时优质的售后服务。

⑤保修期间维修、零件更换、校准、人工、差旅等一切费用由厂家负担。质保期后，配件和调试工具不得提价。

⑥在质量保证期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题。

⑦免费提供两名人员外出免费的操作培训（含采购人和供应商差旅费）。培训内容包括仪器的技术原理、操作规程、数据处理软件、基本维护等。

⑧软件免费升级。

⑨中标后提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费。

- 期限（质保期）：详见本章商务要求。

四、投标要求（各标项均适用）

供应商需在投标文件中提供针对本项目的投标方案，包含但不限于：

- 布局方案（全钢通风柜、不锈钢货淋、不锈钢风淋、设备就位、配电电缆和功能管道连接、排水等配套施工、设备平面布置图、工艺流程图(PID)等相关设计图纸、配电系统等）仅标项一提供

- 供货方案（供货时间把控、供货流程及保障措施、供货实施步骤、运送方案、进场、出场方案等）

- 组织方案（组织机构，服务人员、工作程序和步骤，管理和协调方法，关键步骤的思路和要点等）

- 质量保证措施及方案（质量管理制度、巡检服务方案、生产质量检验、审核程序、回访等）

- 安装调试及验收方案（规划准备工作、开箱测试方式、安装方案、调试方案、验收方案等）

- 培训方案（培训内容-理论和实践两方面、培训时长、培训前期准备和资源、培训预期、培训合格审查等）

- 售后服务（承诺）和质保期方案（故障处理方案、服务响应时间、退换货品承诺、维保期间的配合机制、质保期内备品备件情况、人员同类项目实施经验、人员相关资质证书、人员数量、人员组织架构等）

- 设备运行和维修成本（质保期后的保修价格、设备配件价格、维修完成时间、维修质量保障、配件试剂送达服务等）

- 政策加分的相关证明材料；

- 其他证明材料。

- 第四部分  评标办法

评标办法前附表

标项一适用

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 |  | 30分 | 参与评审的报价为有效投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值（如有）]。 1、基准价=所有参与评审的报价中最低报价，参与评审的报价等于基准价的得30分。 2、价格得分=基准价/参与评审的报价×30（保留二位小数，最高为30分，最低为0分） | 客观分 |
| 综合实力 70分 | 技术响应 | 25分 | 供应商的“商务技术偏离表”内容完全符合或优于招标文件 第三部分“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求2、采购需求”的得25分；未标注“▲”或“◆”的每一条技术需求负偏离或未响应扣1分，标注“▲”的每一条技术需求负偏离或未响应扣2分，当扣减至0分（或以下）时作无效标处理。 注：对招标文件 第三部分“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求2、采购需求”中带“◆”号的技术条款不属于本项评审范围。 | 客观分 |
|  | 布局方案 | 3分 | 根据投标人提供的①全钢通风柜，②不锈钢货淋，③不锈钢风淋的平面布局方案进行评议，要求布局图内容完整详实、布局方案合理、布局符合采购人现场情况及使用要求，能很好保障本项目实施；评分范围：3、2、1、0。 | 主观分 |
|  |  | 5分 | 根据投标人提供招标文件 第三部分“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求2、采购需求”中第44-63项（超微粉碎机至高位罐共20项产品）的生产线配置方案（包含但不限于①设备就位，②配电电缆和功能管道连接，排水等配套施工，③设备平面布置图，④工艺流程图(PID)等相关设计图纸，⑤配电系统等）进行评议，要求相关设计图内容完整详实、布局方案合理、布局符合采购人现场情况及使用要求，能很好保障本项目实施；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 供货方案 | 5分 | 根据投标人提供的供货方案（包含但不限于①供货时间把控，②供货流程及保障措施，③供货实施步骤，④运送方案，⑤进场、出场方案等）进行评议，要求方案内容完整详实、有完善的供货方式、供货保障流程、供货实施步骤，能很好保障本项目实施；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 组织方案 | 5分 | 根据投标人提供的组织方案（包含但不限于①组织机构，②服务人员，③工作程序和步骤，④管理和协调方法，⑤关键步骤的思路和要点等）进行评议，要求方案完整清晰、组织机构完整、管理和协调方法完善、关键步骤的思路和要点详尽；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 质量保证措施及方案 | 5分 | 根据投标人提供的质量保证措施及方案（包含但不限于①质量管理制度，②巡检服务方案，③生产质量检验，④审核程序，⑤回访等）进行评议，要求质保期内定期服务和巡检服务方案合理，保证措施有效且可落实，能有效提高货物使用体验，回访服务目标明确清晰；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 安装调试及验收方案 | 5分 | 根据投标人提供详细完整的安装调试及验收方案（包含但不限于①规划准备工作，②开箱测试方式，③安装方案，④调试方案，⑤验收方案等）进行评议，要求安装调试及验收方案内容完整、合理、完全满足采购要求；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的人员培训（包含但不限于①培训内容-理论和实践两方面，②培训时长、培训前期准备和资源，③培训预期和培训合格审查等）进行评议，要求方案内容完善，培训周期及时长合理、安排较灵活，培训地点安排便利，满足项目需求；评分范围：3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 售后服务（承诺）和质保期方案 | 5分 | 根据投标人提供的服务承诺包（含但不限于①故障处理方案，②服务响应时间，③退换货品承诺，④维保期间的配合机制，⑤质保期内备品备件情况等）进行评议，要求售后服务方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术服务（含生产厂家的技术支持）力度大、质保期内的备品备件库与零配件供应保障措施充分；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  |  | 3分 | 根据投标人提供售后服务机构技术服务配置人员情况（包含但不限于①人员同类项目实施经验，②人员相关资质证书，③人员数量和人员组织架构等）进行评议，要求人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务；评分范围：3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 设备运行和维修成本 | 5分 | 根据投标人提供设备运行和维修成本（包含但不限于①质保期后的保修价格，②设备配件价格，③维修完成时间，④维修质量保障，⑤配件试剂送达服务等）进行评议，要求保修价格及设备配件价格合理、维修速度快、维修质量保障方案完整、配件试剂送达服务完善快捷；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 节能环保产品 | 1分 | 所有投标产品均属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 所有投标产品均属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 客观分 |

标项二、三、四适用

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 |  | 30分 | 参与评审的报价为有效投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值（如有）]。 1、基准价=所有参与评审的报价中最低报价，参与评审的报价等于基准价的得30分。 2、价格得分=基准价/参与评审的报价×30（保留二位小数，最高为30分，最低为0分） | 客观分 |
| 综合实力 70分 | 技术响应 | 30分 | 供应商的“商务技术偏离表”内容完全符合或优于招标文件 第三部分“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求2、采购需求”的得30分；未标注“▲”的每一条技术需求负偏离或未响应扣1分，标注“▲”的每一条技术需求负偏离或未响应扣2分，当扣减至0分（或以下）时作无效标处理。 | 客观分 |
|  | 供货方案 | 5分 | 根据投标人提供的供货方案（包含但不限于①供货时间把控，②供货流程及保障措施，③供货实施步骤，④运送方案，⑤进场、出场方案等）进行评议，要求方案内容完整详实、有完善的供货方式、供货保障流程、供货实施步骤，能很好保障本项目实施；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 组织方案 | 5分 | 根据投标人提供的组织方案（包含但不限于①组织机构，②服务人员，③工作程序和步骤，④管理和协调方法，⑤关键步骤的思路和要点等）进行评议，要求方案完整清晰、组织机构完整、管理和协调方法完善、关键步骤的思路和要点详尽；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 质量保证措施及方案 | 5分 | 根据投标人提供的质量保证措施及方案（包含但不限于①质量管理制度，②巡检服务方案，③生产质量检验，④审核程序，⑤回访等）进行评议，要求质保期内定期服务和巡检服务方案合理，保证措施有效且可落实，能有效提高货物使用体验，回访服务目标明确清晰；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 安装调试及验收方案 | 5分 | 根据投标人提供详细完整的安装调试及验收方案（包含但不限于①规划准备工作，②开箱测试方式，③安装方案，④调试方案，⑤验收方案等）进行评议，要求安装调试及验收方案内容完整、合理、完全满足采购要求；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 培训方案 | 5分 | 根据投标人提供的人员培训（包含但不限于①培训内容-理论和实践两方面，②培训时长，③培训前期准备和资源，④培训预期，⑤培训合格审查等）进行评议，要求方案内容完善，培训周期及时长合理、安排较灵活，培训地点安排便利，满足项目需求；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 售后服务（承诺）和质保期方案 | 5分 | 根据投标人提供的服务承诺包（含但不限于①故障处理方案，②服务响应时间，③退换货品承诺，④维保期间的配合机制，⑤质保期内备品备件情况等）进行评议，要求售后服务方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术服务（含生产厂家的技术支持）力度大、质保期内的备品备件库与零配件供应保障措施充分；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  |  | 4分 | 根据投标人提供售后服务机构技术服务配置人员情况（包含但不限于①人员同类项目实施经验，②人员相关资质证书，③人员数量，④人员组织架构等）进行评议，要求人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务；评分范围：4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 设备运行和维修成本 | 5分 | 根据投标人提供设备运行和维修成本（包含但不限于①质保期后的保修价格，②设备配件价格，③维修完成时间，④维修质量保障，⑤配件试剂送达服务等）进行评议，要求保修价格及设备配件价格合理、维修速度快、维修质量保障方案完整、配件试剂送达服务完善快捷；评分范围：5、4、3、2、1、0。 | 主观分 |
|  | 节能环保产品 | 1分 | 所有投标产品均属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 所有投标产品均属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 客观分 |

★备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前二的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

1.2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。（商务技术评审结束后开启报价文件）

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，评审得分第二的为第二中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

（本拟签订的合同文本为参考文本）

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据（招标编号、项目名称）  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 技术参数：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 相关规范

由甲方认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自竣工验收合格之日起计）

九、实施的时间及地点

9.1 交付的时间：国产设备自合同签订之日起30天内完成全部产品的供货，安装调试期为1周，并具备验收条件；进口设备自合同签订之日起120天内完成全部产品的供货，安装调试期为2周，并具备验收条件。

9.2 交付的地点：采购人指定地点。

十、付款方式

1、国产设备付款方式：

1）合同生效后，甲方在收到乙方提供的预付款保函，且甲方认为具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；

2）货到指定地点、安装调试完毕，经甲方验收合格且甲方收到发票后十个工作日内一次性付清国产设备剩余合同款项。

2、进口设备付款方式：

1）合同生效后，甲方在收到乙方提供的预付款保函，且甲方认为具备实施条件后7个工作日内支付进口设备合同金额的60%给外贸代理公司作为预付款，外贸代理开具进口设备合同金额90%不可撤销L/C；

2）凭单支付至进口设备合同金额90%；

3）安装、调试、验收合格后支付进口设备合同总价的10%。

3、保函金额不得低于甲方预付款金额，有效期须与交货期相一致。

十一、税金

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 材料与设备

12.1乙方采购的产品及材料须符合相关标准、规范的要求。产品及材料均须有合格证、质保单和检验报告等书面技术资料，并经甲方和监理单位确认合格后方能使用。如采用不合格的产品及材料，甲方和监理单位有权制止使用，并由乙方承担全部的经济损失和责任。无论甲方或监理单位是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由乙方负全责。

12.2对乙方采购的产品及材料的要求：

①乙方在定购产品及材料前，其品牌和质量应与投标文件及封样的样品（如有）相符，经甲方或监理单位书面确认后方可采购。

②乙方未按要求确定产品及材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，必须承担工程的返工损失和工期及质量违约责任。

③如甲方对乙方提供的产品及材料质量存在异议，由甲方委托第三方进行检测。如检测结果合格，检测费用由甲方承担；检测结果不合格，费用则由乙方负责。

12.3项目完工后，乙方必须负责实施地点的产品保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付甲方为止。在项目实施过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，乙方将负责修理或赔偿损失。

十三、质量保证及售后服务

13.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

13.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

13.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、调试和验收

14.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

14.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

14.3对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

14.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十五、货物包装、发运及运输

15.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 本次采购与安装货物交付周期为30天，乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江万里学院、宁波中基国际招标有限公司：

我方参与浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目【招标编号：CBNB-20253237G】标段     政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

浙江万里学院、宁波中基国际招标有限公司：

我方参加你方组织的浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目【招标编号：CBNB-20253237G】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 布局方案（仅标项一提供）；

- 供货方案；

- 组织方案；

- 质量保证措施及方案；

- 安装调试及验收方案；

- 培训方案；

- 售后服务（承诺）和质保期方案；

- 设备运行和维修成本；

- 节能环保产品；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。。

4、如我方中标，我方承诺：4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江万里学院、宁波中基国际招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目【招标编号：CBNB-20253237G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江万里学院、宁波中基国际招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目【招标编号：CBNB-20253237G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江万里学院、宁波中基国际招标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 投标分项报价表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

浙江万里学院、宁波中基国际招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目【招标编号：CBNB-20253237G】标段     的实施。

开标一览表（报价表）

项目名称：                                               项目编号：

| 标段号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 （人民币/元） | CIF美元 价格 | 交付时间、地点 | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口部分小计 | CIF美元总价： 美元 |  |  |  |  |  |
|  | 国产部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 国产部分小计 | 人民币 元 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（国产＋进口） |  |  |  | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |  |  |  |
| 投标 声明 | 若无，请写：“/”。 |  |  |  |  |  |  |

注：“CIF美元总价”=所有“进口部分”CIF美元价格之和，“投标总价”=“进口部分”投标报价+“国产部分”投标报价。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

其他：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、投标分项报价表

项目名称：                                        项目编号：         标段号：

| 序号 | 产品/服务名称 | 产地及品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元/人民币） | 合价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人)单位的浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

浙江万里学院、宁波中基国际招标有限公司：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目【招标编号：CBNB-20253237G】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目【招标编号：CBNB-20253237G】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为浙江万里学院余姚创新研究院生命健康产品研发中心仪器设备采购项目【招标编号：CBNB-20253237G】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  标段一 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 低温高速台式离心机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水浴锅属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 烘箱属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 精密分析天平属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 分析天平属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超声波细胞破碎仪属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 磁力加热搅拌器属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高速均质搅拌器属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 生化培养箱属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高压灭菌锅属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 旋涡震荡器属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 旋涡混合器属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水平摇床属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ph计属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冰箱属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 立式冷柜属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 恒温金属浴属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 隔膜真空泵属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 制冰机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超声波精洗机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二层叠加式全温振荡培养箱属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低温恒温反应浴槽属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 液氮罐属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低温培养箱属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电导率仪属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光电浊度仪属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 糖度计属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 臭氧水机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 微纳米气泡发生器属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘度计属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紫外分光光度计属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 冷冻干燥机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 喷雾干燥机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 微波消解仪属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 氮吹仪属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电热恒温水槽属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水平电泳系统属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 垂直电泳系统属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紫外仪属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 无油真空泵属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 真空抽滤装置属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超微量核酸分析仪属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 液压叉车属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超微粉碎机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 万能粉碎机（带除尘）属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高低温冷水机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 鼓泡清洗槽属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 溶糖罐属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 台秤属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 气动灌装机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三（四）旋真空旋盖机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 真空易拉罐封口机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 巴氏杀菌槽属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 匀浆机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 酶解罐属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双联过滤器属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 管式离心机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 膜过滤系统属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 膜浓缩系统属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 真空减压浓缩罐属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 调配罐属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 离心泵属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 高位罐属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验型超高温杀菌机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验型无菌灌装机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 翻斗式液固灌装机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 半自动封杯机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三维混合机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 干法制粒机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 压片机属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 中央实验台1属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 中央实验台2属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 中央实验台3属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 转角台1属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 转角台2（含水槽）属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水盆台属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 边台1属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 边台2属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 边台3属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 边台4属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 边台5属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 万向抽气罩属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 原子吸收罩属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢通风柜1属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 全钢通风柜2属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢洗手盆属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢更衣柜属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢鞋柜属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢货淋属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢风淋属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 钢制单开门属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 钢制双开门属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风机过滤系统（FFU）属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风管机空调属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 变频控制柜属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 实验室凳子属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 气瓶柜属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防爆试剂柜属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防腐酸碱柜属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 窗帘属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

风险提示：

- 对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

- 供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 如提供本函应将《采购清单》中的全部投标产品制造商相关企业的具体情况列明。

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  标段二 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 低温高速离心机，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超净工作台，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 迷你离心机，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超低温冰箱，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 移液枪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 色差仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单反相机，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 生物安全柜，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电子鼻，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 荧光定量PCR仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二氧化碳培养箱，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 蛋品质测定系统，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 倒置荧光显微镜，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 水分活度仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 普通光学显微镜，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 体视显微镜，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 中央纯水仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 超纯水仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

风险提示：

- 对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

- 供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 如提供本函应将《采购清单》中的全部投标产品制造商相关企业的具体情况列明。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  标段三 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 三重四级杆气相色谱质谱联用仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能自动进样系统，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

风险提示：

- 对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

- 供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 如提供本函应将《采购清单》中的全部投标产品制造商相关企业的具体情况列明。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  标段四 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 高效液相色谱仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 梯度PCR仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 化学发光成像仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能酶标仪，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

风险提示：

- 对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

- 供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 如提供本函应将《采购清单》中的全部投标产品制造商相关企业的具体情况列明。