目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况：2022年城区污水零直排查缺补漏项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年07月11日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：NBSD2022-036（交易登记号：FSCG2022135）

- 项目名称：2022年城区污水零直排查缺补漏项目

- 预算金额（元）：7350000.00

- 最高限价（元）：标项一：人民币3671807元；标项二：人民币3641995元

- 采购需求：

- 标项名称：2022年城区污水零直排查缺补漏项目标项一

- 数量：1

- 预算金额（元）： 3675000

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按照“污水零直排区”建设样板标准，对北外环以南公共市政管网、老旧生活小区、菜市场、沿街店铺、公建单位查缺补漏遗留混排问题进行闭环零星改造服务；详见招标文件第二章 招标需求。

- 标项名称：2022年城区污水零直排查缺补漏项目标项二

- 数量：1

- 预算金额（元）：3675000

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：按照“污水零直排区”建设样板标准，对北外环以南公共市政管网、老旧生活小区、菜市场、沿街店铺、公建单位查缺补漏遗留混排问题进行闭环零星改造服务；详见招标文件第二章 招标需求。

- 备注：/

- 合同履行期限：合同签订后135日历天内完成全部工作，根据施工实施点位向项目管理和采购人提交竣工验收单。

- 本项目不接受联合体投标。

注：1、本项目标项划分：2个标项，但最多只能中标其中一个标项。

- 合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

三、获取（下载）招标文件

1、时间：至2022年07月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点：浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、方式：本项目采购文件于“政府采购云平台”在线获取。投标人获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，登陆政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】），进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，仅浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”下载采购文件浏览；招标公告附件内的采购文件仅供阅览，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后方视作依法获取采购文件（法律、法规所指的获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政府采购云平台”完成相关流程引起的无效投标，责任自负。

6、招标文件售价：免费。

四、投标文件提交（上传）截止时间及地点

提交投标文件截止时间：2022年07月11日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作、传输递交电子投标文件。

开标时间：2022年07月11日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1供应商须在浙江政府采购网进行注册登记。注册具体要求及申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字{2009}28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”，未注册供应商应当注意注册登记所需时间，以免影响投标。

2.2本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网(http：//www.zjzfcg.gov.cn/)”及“宁波市公共资源交易网江北分网（http：//jiangbei.bidding.gov.cn/）”上公布，参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述两个网站。

2.3关于在线投标与开标注意事项：

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。

- 投标文件制作：3.1投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

3.2为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

3.3采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

3.4投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

- 3.5本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：宁波市江北区市政养护中心

地    址：宁波市江北区双东路105弄28号

传    真：/

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0574-87660957

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0574-87661825

2.采购代理机构信息

采购代理机构：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

地址：宁波市江北区宁慈东路699号（创意1956）6组团H工作室

传真：0574-87636525

项目联系人（询问）：王瑶红

项目联系方式（询问）：0574-87636525

质疑联系人：方海杰

质疑联系方式：0574-87636525

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市江北区财政局

地    址：宁波市江北区大庆南路181号

传    真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

# 一、项目概况

- 服务范围：

- 标项一：外滩文教片区

- 按照“污水零直排区”建设样板标准，对北外环以南公共市政管网、老旧生活小区、菜市场、沿街店铺、公建单位查缺补漏遗留混排问题进行闭环零星改造服务；

- （1）对城区公共道路上的垃圾收运点进行截污改造，暂定50个点位，具体点位和改造内容以现场勘查为准；

- （2）对2021年查缺补漏中已检测排查但未实施的外滩文教片区部分小区进行改造，具体改造内容以排查报告和设计图纸为准；

- （3）对区市政养护中心已完成的所有零直排改造点位和市政雨水预留井进行抽查，并出具抽查报告。点位抽查报告内容为：点位内部雨污水管井巡视及问题评判。其中巡视必须为管内无水巡视，手段为QV影像和目视，同时出具雨污水预留井内流动水的水质检测报告，检测指标为：CODcr、氨氮、总磷。其他报告内容参照《城镇“污水零直排区”建设技术规范—排查部分》（DB33/T 2450.2—2022）中附录D排查信息汇总表；排查报告时间为：待所有改造内容完成后开展巡查，排查报告限当月15日前出具。排查次数不少于2次，具体次数根据采购人需求考虑。

（4）小区及周边防汛防台应急。

- 标项二：孔浦甬江片区

- 按照“污水零直排区”建设样板标准，对北外环以南公共市政管网、老旧生活小区、菜市场、沿街店铺、公建单位查缺补漏遗留混排问题进行闭环零星改造服务；

- （1）对城区公共道路上的垃圾收运点进行截污改造，暂定50个点位，具体点位和改造内容以现场勘查为准；

- （2）对2021年查缺补漏中已检测排查但未实施的孔浦甬江片区部分小区进行改造，具体改造内容以排查报告和设计图纸为准；

- （3）对区市政养护中心已完成的所有零直排改造点位和市政雨水预留井进行抽查，并出具抽查报告。点位抽查报告内容为：点位内部雨污水管井巡视及问题评判。其中巡视必须为管内无水巡视，手段为QV影像和目视，同时出具雨污水预留井内流动水的水质检测报告，检测指标为：CODcr、氨氮、总磷。其他报告内容参照《城镇“污水零直排区”建设技术规范—排查部分》（DB33/T 2450.2—2022）中附录D排查信息汇总表；排查报告时间为：待所有改造内容完成后开展巡查，排查报告限当月15日前出具。排查次数不少于2次，具体次数根据采购人需求考虑。

（4）小区及周边防汛防台应急。

- 服务期限：合同签订后135日历天内完成全部工作，根据施工实施点位向项目管理和采购人提交竣工验收单

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 按国家、行业相关规范和标准为标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下规范和标准：

- （1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

- （2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

- （3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

- （4）《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016；

- （5）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

- （6）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2016；

- （7）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

- （8）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

- （9）《宁波市管线数据标准》；

- （10）《中华人民共和国道路交通安全法》；

- （11）《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021。

（12）《城镇“污水零直排区”建设技术规范》（DB33/T 2450-2022）

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- （一）服务内容

- 1、污水管网检测：由投标人先行对招标范围内的污水管网进行踏勘，理清与各污水户边界，对未摸排点位雨污水管网进行CCTV检测；同时巡检各污水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。

- 2、出具管网检测或污染源摸排报告交设计单位进行施工图纸设计。

- 3、原管道可以利用的继续利用，存在缺陷的进行非开挖和开挖修复，有污染源需要分流的新建雨污水管网，但需要对原混流管道和检查井进行疏通、清淤。

- 4、开挖改造及非开挖修复，根据检测报告，需进行开挖改造的管道将原管道挖除后重新铺设管道，污水管管材为球墨铸铁管，雨水管推广使用球墨铸铁管，原状路面及绿化带处破坏的需不低于原标准状况恢复。

- 说明：各投标人应详细了解本项目情况并到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的增加费用、索赔或工期延长申请将不获批准。

（二）2022年城区污水零直排查缺补漏项目标项一清单

| 序号 | 名称 | 分项特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） |  |
| 一 | 雨污分流开挖改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，土方类别综合考虑 | m³ | 3000 | 9.3 | 27900 |
| 2 | 余方外运 | 余方外运，含装车，运距由施工单位自行考虑，结算不做调整 | m³ | 1790 | 72.47 | 129721.3 |
| 3 | 余方处置 | 余方处置，处置费用由施工单位自行报价 | m³ | 1000 | 54.936 | 54936 |
| 4 | 支撑 | 钢板桩打、拔 | t | 50 | 565.21 | 28260.5 |
| 5 | 回填方 | 原土回填 | m³ | 2000 | 17.64 | 35280 |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m³ | 50 | 221.1 | 11055 |
| 7 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m³ | 500 | 297.89 | 148945 |
| 8 | 砼包管 | C25砼包管 | m³ | 400 | 654.36 | 261744 |
| 9 | 模板 | 砼包管模板 | ㎡ | 1200 | 82.8 | 99360 |
| 10 | 塑料雨水管 | DN110砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 50 | 43.05 | 2152.5 |
| 11 | 塑料雨水管 | DN160砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 200 | 62.86 | 12572 |
| 12 | 塑料雨水管 | DN160砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 200 | 56.87 | 11374 |
| 13 | 塑料雨水管 | DN225砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 600 | 90.12 | 54072 |
| 14 | 塑料雨水管 | DN225砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 600 | 84.2 | 50520 |
| 15 | 塑料雨水管 | DN300砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 800 | 140.35 | 112280 |
| 16 | 塑料雨水管 | DN300砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 800 | 134.47 | 107576 |
| 17 | 塑料雨水管 | DN400砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8),承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 | 222.66 | 22266 |
| 18 | 塑料雨水管 | DN400砼包管，HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 | 216.84 | 21684 |
| 19 | 塑料雨水管 | DN500砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 | 312.54 | 31254 |
| 20 | 塑料雨水管 | DN500砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 | 306.82 | 30682 |
| 21 | 塑料雨水管 | DN600砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 | 435.44 | 43544 |
| 22 | 塑料雨水管 | DN600砼包管，HDPE双壁波纹管SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 50 | 429.78 | 21489 |
| 23 | 铸铁污水管 | DN160砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 50 | 173.66 | 8683 |
| 24 | 铸铁污水管 | DN225砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 500 | 234.4 | 117200 |
| 25 | 铸铁污水管 | DN300砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 500 | 386.88 | 193440 |
| 26 | 铸铁污水管 | DN400砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 50 | 537.95 | 26897.5 |
| 27 | 排水立管 | UPVC排水立管DN110,承插粘结 | m | 50 | 27.37 | 1368.5 |
| 28 | 接户井排水指向热熔线箭头 | 长宽为：30CM*15CM，厚度不小于2mm | 个 | 5 | 50 | 250 |
| 二 | 路面修复 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 拆除路面 | 拆除10cm厚沥青道路，含外运处置 | ㎡ | 1000 | 15.77 | 15770 |
| 2 | 拆除路面 | 拆除沥青道路，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 1000 | 1.57 | 1570 |
| 3 | 拆除路面 | 拆除15cm厚混凝土路面，含外运处置 | ㎡ | 1200 | 24.14 | 28968 |
| 4 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 1050 | 1.44 | 1512 |
| 5 | 拆除人行道 | 拆除人行道板，含外运处置 | ㎡ | 1500 | 4.24 | 6360 |
| 6 | 拆除路面 | 路面锯缝，深度15cm厚 | m | 750 | 11.98 | 8985 |
| 7 | 拆除路面 | 路面锯缝，每增减1cm | m | 1000 | 0.73 | 730 |
| 8 | 拆除侧、平石 | 拆除侧、平石 | m | 500 | 4.24 | 2120 |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构 | m3 | 50 | 204.6 | 10230 |
| 10 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式改性沥青砼（AC-13C） | ㎡ | 800 | 65.69 | 52552 |
| 11 | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼（AC-13C），每增减1cm厚 | ㎡ | 1000 | 16.45 | 16450 |
| 12 | 透层、粘层 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | ㎡ | 1000 | 2.29 | 2290 |
| 13 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式普通沥青砼（AC-20C） | ㎡ | 1000 | 75.12 | 75120 |
| 14 | 沥青混凝土 | 中粒式普通沥青砼（AC-20C），每增减1cm厚 | ㎡ | 1000 | 12.52 | 12520 |
| 15 | 透层、粘层 | 透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2 | ㎡ | 2000 | 5.53 | 11060 |
| 16 | 水泥混凝土 | 15cm厚C35混凝土路面，养护，伸缩缝，刻防滑槽 | ㎡ | 1250 | 112.38 | 140475 |
| 17 | 水泥混凝土 | C35混凝土路面，每增减1cm | ㎡ | 500 | 6.08 | 3040 |
| 18 | 碎石垫层 | 10cm厚碎石垫层 | ㎡ | 800 | 25.72 | 20576 |
| 19 | 碎石垫层 | 碎石垫层，每增减1cm | ㎡ | 800 | 2.32 | 1856 |
| 20 | 混凝土垫层 | 10cm厚C25混凝土垫层 | ㎡ | 800 | 60.33 | 48264 |
| 21 | 混凝土垫层 | C25混凝土垫层，每增减1cm | ㎡ | 800 | 5.9 | 4720 |
| 22 | 石材路面 | 200*100*60厚人行道砖，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 749 | 82 | 61418 |
| 23 | 石材路面 | 30cm厚芝麻灰烧面花岗岩，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 200 | 209.65 | 41930 |
| 24 | 石材路面 | 原有石材利用，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 500 | 46.04 | 23020 |
| 25 | 混凝土侧石 | 1000*300*120混凝土侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 100 | 31.71 | 3171 |
| 26 | 混凝土平石 | 1000*250*100混凝土平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 100 | 23.27 | 2327 |
| 27 | 花岗岩侧石 | 1000*300*120芝麻灰烧面侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 110 | 112.96 | 12425.6 |
| 28 | 花岗岩平石 | 1000*250*100芝麻灰烧面平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 100 | 75.97 | 7597 |
| 29 | 钢筋混凝土路面恢复 | 1、20cm厚混凝土路面拆除；2、20cm厚C35水泥混凝土面层，扛着强度≥4.5MPa，每隔4m设置缩缝，聚氨酯填充，路面防滑条及养护；3、拉杆，HRB400。4、拆除物外运及处置 | ㎡ | 5 | 223 | 1115 |
| 30 | 陶瓷透水砖铺装恢复 | 1、现状人行道板及砂浆层拆除；2、10cm厚碎石垫层+15cm厚C20混凝土基础；3、透水水泥砖，30厚1：6干硬性水泥砂浆；4、现状灌木丛、草皮等挖除外运及处置 | ㎡ | 5 | 330 | 1650 |
| 三 | 检查井新建 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 检查井升高 | 400*400检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 15 | 127.86 | 1917.9 |
| 2 | 检查井升高 | 600*600检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 15 | 167.65 | 2514.75 |
| 3 | 检查井升高 | Φ700检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 15 | 162.02 | 2430.3 |
| 4 | 砌筑井 | 400*400检查井，平均井深0.8米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 5 | 645.06 | 3225.3 |
| 5 | 砌筑井 | 600*600检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 5 | 1022.27 | 5111.35 |
| 6 | 砌筑井 | Φ700检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 5 | 975.33 | 4876.65 |
| 7 | 混凝土井 | Φ1000检查井，平均井深1.8米，200厚C25钢筋砼井墙（12@200双层双向），C30混凝土井圈，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C25砼地板，100厚碎石垫层，含模板，防坠网，Φ700铸铁井盖D400 | 座 | 2 | 4436.09 | 8872.18 |
| 8 | 雨水口 | 360*480雨水口井，平均井深0.7米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 5 | 599.41 | 2997.05 |
| 9 | 井盖 | 400*400不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 15 | 841.87 | 12628.05 |
| 10 | 井盖 | 600*600不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 15 | 1108.82 | 16632.3 |
| 11 | 井盖 | 400*400复合井盖安装 C250 | 套 | 10 | 213.74 | 2137.4 |
| 12 | 井盖 | 400*400铸铁井盖安装 D400 | 套 | 15 | 377.53 | 5662.95 |
| 13 | 井盖 | 600*600复合井盖安装 C250 | 套 | 15 | 333.64 | 5004.6 |
| 14 | 井盖 | 600*600铸铁井盖安装 D400 | 套 | 15 | 628.23 | 9423.45 |
| 15 | 井盖 | Φ700复合井盖安装 C250 | 套 | 15 | 381.6 | 5724 |
| 16 | 一体式防沉降井盖 | 井盖要求采用标准球墨铸铁材质铸造，外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面。井盖承载等级达到国家DN400标准。 | 套 | 40 | 1800 | 72000 |
| 17 | 井篦 | 360*480复合井篦安装 C250 | 套 | 10 | 207.33 | 2073.3 |
| 18 | 井篦 | 360*480铸铁井篦安装 D400 | 套 | 20 | 394.21 | 7884.2 |
| 19 | 防坠网 | 防坠网安装，大小综合考虑 | 个 | 90 | 60 | 5400 |
| 四 | 化粪池、餐饮污水处理装置新建 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 玻璃钢化粪池 | 9m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 13127 | 13127 |
| 2 | 玻璃钢化粪池 | 12m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 16232 | 16232 |
| 3 | 钢筋砼化粪池 | 4#钢筋砼化粪池（容积7.2m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 40664 | 40664 |
| 4 | 钢筋砼化粪池 | 5#钢筋砼化粪池（容积10.08m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 47812 | 47812 |
| 5 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.5，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 2 | 12000 | 24000 |
| 6 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.83、CWDM-2.5，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 2 | 16690 | 33380 |
| 7 | 砖砌隔油池 | 4.5m3砖砌隔油池含挖填土、砖砌、砼浇筑、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集04S519 | 座 | 2 | 19272 | 38544 |
| 五 | 原有化粪池、隔油池清捞 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 化粪池清捞 | 化粪池清捞，含外运、处置 | m3 | 125 | 180 | 22500 |
| 2 | 隔油池清捞 | 隔油池清捞，含外运、处置 | m3 | 125 | 150 | 18750 |
| 六 | 雨、污水管检测 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | CCTV检测 | 检测所需的一切费用 | m | 750 | 19.62 | 14715 |
| 2 | QV检测 | 检测所需的一切费用 | m | 800 | 10 | 8000 |
| 七 | 雨、污水管疏通（含封堵、排水、清淤、淤泥外运处置）（管道堵塞情况小于2/3） |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 直径＜D300 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 3500 | 6.59 | 23065 |
| 2 | D300≤直径≤D400 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 1800 | 16.82 | 30276 |
| 3 | D400＜直径≤D600 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 300 | 27.85 | 8355 |
| 八 | 雨、污水管（含小区）气囊封堵（包括封堵等所有费用） |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除Φ≤600 | 次 | 3 | 4500 | 13500 |
| 2 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 600＜φ≤1000 | 次 | 3 | 6000 | 18000 |
| 九 | 清淤（含外运、处置）（管道淤积深度大于管径的2/3） |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 清淤 | 管道淤泥清理并外运及处置 | m³ | 50 | 162.37 | 8118.5 |
| 十 | 雨、污水管非开挖管道整体修复（紫外光CIPP固化工艺） |  |  |  |  | 0 |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（DN300*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 65 | 1512 | 98280 |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（DN400*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 30 | 1827 | 54810 |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（DN500*4mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 23 | 2268 | 52164 |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（DN600*5mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 18 | 3024 | 54432 |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（DN800*6mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 18 | 4032 | 72576 |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（DN1000*7mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 18 | 5733 | 103194 |
| 十一 | 雨、污水管非开挖点状修复（局部树脂固化工艺） |  |  |  |  | 0 |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN300） | 环 | 20 | 3213 | 64260 |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN400） | 环 | 8 | 3245 | 25960 |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN500） | 环 | 5 | 4221 | 21105 |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN600） | 环 | 3 | 4253 | 12759 |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN800） | 环 | 1 | 7005 | 7005 |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN1000） | 环 | 1 | 7075 | 7075 |
| 十二 | 绿化修复，养护一年 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 灌木起挖 | 灌木起挖 | ㎡ | 300 | 20 | 6000 |
| 2 | 草坪起挖 | 草坪起挖 | ㎡ | 350 | 6.1 | 2135 |
| 3 | 灌木修复 | 灌木修复，种植密度36株/㎡（不含苗木） | ㎡ | 150 | 30.4 | 4560 |
| 4 | 红叶石楠栽植 | 栽植红叶石楠H51-60，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 120 | 143.7 | 17244 |
| 5 | 大叶黄杨栽植 | 栽植大叶黄杨H51-70，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 50 | 79.42 | 3971 |
| 6 | 麦冬栽植 | 栽植麦冬草，25丛/m2 | ㎡ | 150 | 28.85 | 4327.5 |
| 7 | 草坪栽植 | 栽种马尼拉 | ㎡ | 150 | 30.19 | 4528.5 |
| 8 | 种植土回填 | 种植土回填 | m3 | 150 | 64.84 | 9726 |
| 十三 | 其他 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 标牌 | 检查井“雨”、“污”不锈钢走向牌φ5cm | 个 | 95 | 10 | 950 |
| 2 | 标线 | 热熔标线 | ㎡ | 175 | 49.79 | 8713.25 |
| 3 | 护栏拆除及安装 | 护栏拆除及安装（不含主材） | m | 190 | 25 | 4750 |
| 4 | 临时护栏 | 临时钢管护栏，摊销按3次考虑 | m | 180 | 65 | 11700 |
| 5 | 大型机械进出场费 | 大型机械进出场费，投标单位综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1 | 16000 | 16000 |
| 6 | 水质检测 | CODcr、氨氮、总磷 | 样 | 25 | 300 | 7500 |
| 7 | 防汛防台机械台班（按本项目特征合理安排） |  | 米 | 20 | 4710 | 94200 |
| 8 | 内部管网巡查巡视（按本项目特征合理安排） |  | 公里 | 15 | 2000 | 30000 |
| 十四 | 工程保险 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 第三者责任险 | 累计责任赔偿金额不低于1000万元；每次事故责任赔偿金额不低于300万元；每次事故每人人身伤亡责任赔偿金额不低于120万元。 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |
| 十五 | 合计 |  |  |  |  | 3671807 |

注：1.以上综合单价均为全费用价格，含各部分内容对应的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。

2022年城区污水零直排查缺补漏项目标项二清单

| 序号 | 名称 | 分项特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） |  |
| 一 | 雨污分流开挖改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，土方类别综合考虑 | m³ | 300 | 9.3 | 2790 |
| 2 | 余方外运 | 余方外运，含装车，运距由施工单位自行考虑，结算不做调整 | m³ | 1790 | 72.47 | 129721.3 |
| 3 | 余方处置 | 余方处置，处置费用由施工单位自行报价 | m³ | 1000 | 54.936 | 54936 |
| 4 | 支撑 | 钢板桩打、拔 | t | 50 | 565.21 | 28260.5 |
| 5 | 回填方 | 原土回填 | m³ | 2000 | 17.64 | 35280 |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m³ | 50 | 221.1 | 11055 |
| 7 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m³ | 500 | 297.89 | 148945 |
| 8 | 砼包管 | C25砼包管 | m³ | 400 | 654.36 | 261744 |
| 9 | 模板 | 砼包管模板 | ㎡ | 1200 | 82.8 | 99360 |
| 10 | 塑料雨水管 | DN110砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 50 | 43.05 | 2152.5 |
| 11 | 塑料雨水管 | DN160砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 200 | 62.86 | 12572 |
| 12 | 塑料雨水管 | DN160砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 200 | 56.87 | 11374 |
| 13 | 塑料雨水管 | DN225砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 600 | 90.12 | 54072 |
| 14 | 塑料雨水管 | DN225砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 600 | 84.2 | 50520 |
| 15 | 塑料雨水管 | DN300砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 800 | 140.35 | 112280 |
| 16 | 塑料雨水管 | DN300砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 800 | 134.47 | 107576 |
| 17 | 塑料雨水管 | DN400砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8),承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 | 222.66 | 22266 |
| 18 | 塑料雨水管 | DN400砼包管，HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 | 216.84 | 21684 |
| 19 | 塑料雨水管 | DN500砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 | 312.54 | 31254 |
| 20 | 塑料雨水管 | DN500砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 | 306.82 | 30682 |
| 21 | 塑料雨水管 | DN600砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 | 435.44 | 43544 |
| 22 | 塑料雨水管 | DN600砼包管，HDPE双壁波纹管SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 50 | 429.78 | 21489 |
| 23 | 铸铁污水管 | DN160砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 50 | 173.66 | 8683 |
| 24 | 铸铁污水管 | DN225砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 500 | 234.4 | 117200 |
| 25 | 铸铁污水管 | DN300砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 500 | 386.88 | 193440 |
| 26 | 铸铁污水管 | DN400砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 50 | 537.95 | 26897.5 |
| 27 | 排水立管 | UPVC排水立管DN110,承插粘结 | m | 50 | 27.37 | 1368.5 |
| 28 | 接户井排水指向热熔线箭头 | 长宽为：30CM*15CM，厚度不小于2mm | 个 | 5 | 50 | 250 |
| 二 | 路面修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 拆除10cm厚沥青道路，含外运处置 | ㎡ | 1000 | 15.77 | 15770 |
| 2 | 拆除路面 | 拆除沥青道路，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 1000 | 1.57 | 1570 |
| 3 | 拆除路面 | 拆除15cm厚混凝土路面，含外运处置 | ㎡ | 1250 | 24.14 | 30175 |
| 4 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 1050 | 1.44 | 1512 |
| 5 | 拆除人行道 | 拆除人行道板，含外运处置 | ㎡ | 1500 | 4.24 | 6360 |
| 6 | 拆除路面 | 路面锯缝，深度15cm厚 | m | 750 | 11.98 | 8985 |
| 7 | 拆除路面 | 路面锯缝，每增减1cm | m | 1000 | 0.73 | 730 |
| 8 | 拆除侧、平石 | 拆除侧、平石 | m | 500 | 4.24 | 2120 |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构 | m3 | 50 | 204.6 | 10230 |
| 10 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式改性沥青砼（AC-13C） | ㎡ | 1000 | 65.69 | 65690 |
| 11 | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼（AC-13C），每增减1cm厚 | ㎡ | 1000 | 16.45 | 16450 |
| 12 | 透层、粘层 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | ㎡ | 1000 | 2.29 | 2290 |
| 13 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式普通沥青砼（AC-20C） | ㎡ | 1000 | 75.12 | 75120 |
| 14 | 沥青混凝土 | 中粒式普通沥青砼（AC-20C），每增减1cm厚 | ㎡ | 1000 | 12.52 | 12520 |
| 15 | 透层、粘层 | 透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2 | ㎡ | 2000 | 5.53 | 11060 |
| 16 | 水泥混凝土 | 15cm厚C35混凝土路面，养护，伸缩缝，刻防滑槽 | ㎡ | 1250 | 112.38 | 140475 |
| 17 | 水泥混凝土 | C35混凝土路面，每增减1cm | ㎡ | 500 | 6.08 | 3040 |
| 18 | 碎石垫层 | 10cm厚碎石垫层 | ㎡ | 800 | 25.72 | 20576 |
| 19 | 碎石垫层 | 碎石垫层，每增减1cm | ㎡ | 800 | 2.32 | 1856 |
| 20 | 混凝土垫层 | 10cm厚C25混凝土垫层 | ㎡ | 800 | 60.33 | 48264 |
| 21 | 混凝土垫层 | C25混凝土垫层，每增减1cm | ㎡ | 800 | 5.9 | 4720 |
| 22 | 石材路面 | 200*100*60厚人行道砖，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 750 | 82 | 61500 |
| 23 | 石材路面 | 30cm厚芝麻灰烧面花岗岩，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 200 | 209.65 | 41930 |
| 24 | 石材路面 | 原有石材利用，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 500 | 46.04 | 23020 |
| 25 | 混凝土侧石 | 1000*300*120混凝土侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 100 | 31.71 | 3171 |
| 26 | 混凝土平石 | 1000*250*100混凝土平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 100 | 23.27 | 2327 |
| 27 | 花岗岩侧石 | 1000*300*120芝麻灰烧面侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 125 | 112.96 | 14120 |
| 28 | 花岗岩平石 | 1000*250*100芝麻灰烧面平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 100 | 75.97 | 7597 |
| 29 | 钢筋混凝土路面恢复 | 1、20cm厚混凝土路面拆除；2、20cm厚C35水泥混凝土面层，扛着强度≥4.5MPa，每隔4m设置缩缝，聚氨酯填充，路面防滑条及养护；3、拉杆，HRB400。4、拆除物外运及处置 | ㎡ | 5 | 223 | 1115 |
| 30 | 陶瓷透水砖铺装恢复 | 1、现状人行道板及砂浆层拆除；2、10cm厚碎石垫层+15cm厚C20混凝土基础；3、透水水泥砖，30厚1：6干硬性水泥砂浆；4、现状灌木丛、草皮等挖除外运及处置 | ㎡ | 5 | 330 | 1650 |
| 三 | 检查井新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井升高 | 400*400检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 15 | 127.86 | 1917.9 |
| 2 | 检查井升高 | 600*600检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 15 | 167.65 | 2514.75 |
| 3 | 检查井升高 | Φ700检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 15 | 162.02 | 2430.3 |
| 4 | 砌筑井 | 400*400检查井，平均井深0.8米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 5 | 645.06 | 3225.3 |
| 5 | 砌筑井 | 600*600检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 5 | 1022.27 | 5111.35 |
| 6 | 砌筑井 | Φ700检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 5 | 975.33 | 4876.65 |
| 7 | 混凝土井 | Φ1000检查井，平均井深1.8米，200厚C25钢筋砼井墙（12@200双层双向），C30混凝土井圈，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C25砼地板，100厚碎石垫层，含模板，防坠网，Φ700铸铁井盖D400 | 座 | 1 | 4436.09 | 4436.09 |
| 8 | 雨水口 | 360*480雨水口井，平均井深0.7米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 5 | 599.41 | 2997.05 |
| 9 | 井盖 | 400*400不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 14 | 841.87 | 11786.18 |
| 10 | 井盖 | 600*600不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 15 | 1108.82 | 16632.3 |
| 11 | 井盖 | 400*400复合井盖安装 C250 | 套 | 10 | 213.74 | 2137.4 |
| 12 | 井盖 | 400*400铸铁井盖安装 D400 | 套 | 15 | 377.53 | 5662.95 |
| 13 | 井盖 | 600*600复合井盖安装 C250 | 套 | 15 | 333.64 | 5004.6 |
| 14 | 井盖 | 600*600铸铁井盖安装 D400 | 套 | 15 | 628.23 | 9423.45 |
| 15 | 井盖 | Φ700复合井盖安装 C250 | 套 | 15 | 381.6 | 5724 |
| 16 | 一体式防沉降井盖 | 井盖要求采用标准球墨铸铁材质铸造，外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面。井盖承载等级达到国家DN400标准。 | 套 | 40 | 1800 | 72000 |
| 17 | 井篦 | 360*480复合井篦安装 C250 | 套 | 10 | 207.33 | 2073.3 |
| 18 | 井篦 | 360*480铸铁井篦安装 D400 | 套 | 20 | 394.21 | 7884.2 |
| 19 | 防坠网 | 防坠网安装，大小综合考虑 | 个 | 90 | 60 | 5400 |
| 四 | 化粪池、餐饮污水处理装置新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢化粪池 | 9m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 13127 | 13127 |
| 2 | 玻璃钢化粪池 | 12m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 16232 | 16232 |
| 3 | 钢筋砼化粪池 | 4#钢筋砼化粪池（容积7.2m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 40664 | 40664 |
| 4 | 钢筋砼化粪池 | 5#钢筋砼化粪池（容积10.08m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 47812 | 47812 |
| 5 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.5，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 2 | 12000 | 24000 |
| 6 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.83、CWDM-2.5，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 2 | 16690 | 33380 |
| 7 | 砖砌隔油池 | 4.5m3砖砌隔油池含挖填土、砖砌、砼浇筑、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集04S519 | 座 | 2 | 19272 | 38544 |
| 五 | 原有化粪池、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池清捞 | 化粪池清捞，含外运、处置 | m3 | 125 | 180 | 22500 |
| 2 | 隔油池清捞 | 隔油池清捞，含外运、处置 | m3 | 125 | 150 | 18750 |
| 六 | 雨、污水管检测 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | CCTV检测 | 检测所需的一切费用 | m | 750 | 19.62 | 14715 |
| 2 | QV检测 | 检测所需的一切费用 | m | 1000 | 10 | 10000 |
| 七 | 雨、污水管疏通（含封堵、排水、清淤、淤泥外运处置）（管道堵塞情况小于2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 直径＜D300 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 3000 | 6.59 | 19770 |
| 2 | D300≤直径≤D400 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 1800 | 16.82 | 30276 |
| 3 | D400＜直径≤D600 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 300 | 27.85 | 8355 |
| 八 | 雨、污水管（含小区）气囊封堵（包括封堵等所有费用） |  |  |  |  |  |
| 1 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除Φ≤600 | 次 | 2 | 4500 | 9000 |
| 2 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 600＜φ≤1000 | 次 | 2 | 6000 | 12000 |
| 九 | 清淤（含外运、处置）（管道淤积深度大于管径的2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 清淤 | 管道淤泥清理并外运及处置 | m³ | 50 | 162.37 | 8118.5 |
| 十 | 雨、污水管非开挖管道整体修复（紫外光CIPP固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（DN300*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 65 | 1512 | 98280 |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（DN400*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 30 | 1827 | 54810 |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（DN500*4mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 22 | 2268 | 49896 |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（DN600*5mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 17 | 3024 | 51408 |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（DN800*6mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 17 | 4032 | 68544 |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（DN1000*7mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 17 | 5733 | 97461 |
| 十一 | 雨、污水管非开挖点状修复（局部树脂固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN300） | 环 | 20 | 3213 | 64260 |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN400） | 环 | 8 | 3245 | 25960 |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN500） | 环 | 5 | 4221 | 21105 |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN600） | 环 | 2 | 4253 | 8506 |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN800） | 环 | 1 | 7005 | 7005 |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN1000） | 环 | 1 | 7075 | 7075 |
| 十二 | 绿化修复，养护一年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌木起挖 | 灌木起挖 | ㎡ | 400 | 20 | 8000 |
| 2 | 草坪起挖 | 草坪起挖 | ㎡ | 350 | 6.1 | 2135 |
| 3 | 灌木修复 | 灌木修复，种植密度36株/㎡（不含苗木） | ㎡ | 170 | 30.4 | 5168 |
| 4 | 红叶石楠栽植 | 栽植红叶石楠H51-60，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 120 | 143.7 | 17244 |
| 5 | 大叶黄杨栽植 | 栽植大叶黄杨H51-70，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 50 | 79.42 | 3971 |
| 6 | 麦冬栽植 | 栽植麦冬草，25丛/m2 | ㎡ | 175 | 28.85 | 5048.75 |
| 7 | 草坪栽植 | 栽种马尼拉 | ㎡ | 175 | 30.19 | 5283.25 |
| 8 | 种植土回填 | 种植土回填 | m3 | 150 | 64.84 | 9726 |
| 十三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标牌 | 检查井“雨”、“污”不锈钢走向牌φ5cm | 个 | 95 | 10 | 950 |
| 2 | 标线 | 热熔标线 | ㎡ | 175 | 49.79 | 8713.25 |
| 3 | 护栏拆除及安装 | 护栏拆除及安装（不含主材） | m | 197 | 25 | 4925 |
| 4 | 临时护栏 | 临时钢管护栏，摊销按3次考虑 | m | 200 | 65 | 13000 |
| 5 | 大型机械进出场费 | 大型机械进出场费，投标单位综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1 | 16000 | 16000 |
| 6 | 水质检测 | CODcr、氨氮、总磷 | 样 | 25 | 300 | 7500 |
| 7 | 防汛防台机械台班（按本项目特征合理安排） |  | 米 | 20 | 4710 | 94200 |
| 8 | 内部管网巡查巡视（按本项目特征合理安排） |  | 公里 | 20 | 2000 | 40000 |
| 十四 | 工程保险 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三者责任险 | 累计责任赔偿金额不低于1000万元；每次事故责任赔偿金额不低于300万元；每次事故每人人身伤亡责任赔偿金额不低于120万元。 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |
| 十五 | 合计 |  |  |  |  | 3641995 |

注：1.以上综合单价均为全费用价格，含各部分内容对应的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。

（三）具体工作内容

- 资料收集、前期排查

- 已有雨污水管线图；

- 管道的竣工图或施工图等技术资料；

- 已有管道检测资料；

- 管道闭路电视检测工作；

- 1）管道各类病害检查、判断；

- 2）管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；

- 3）管道淤积、污水不畅等原因的调查；

- 4）管道的清理、拆堵、封堵等；

- 5）其它采购人下达的与本项目有关的任务。

- 雨污水管道改造

- 开挖改造及非开挖管道修复

- 检查井、隔油池、化粪池清捞；

- 绿化修复，包括灌木、苗木、草坪等修复（不含养护）

- 标牌安装、标线、护栏拆除及安装等

（四）具体工作要求

- 1）本项目改造须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

- 2）检测过程中，投标人必须对管道管径、埋深、位置、距离、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交采购人。

- 3）本项目管道均在江北区城区区域内，投标人自行考虑现场实际情况。检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，必要时须铺设作业便道后再作业。

- 4）疏通、清淤后保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

- 5）若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由中标人提出疏通、清淤方案，经采购人确认后实施，确保实施过程中，管道内无污水、淤泥、固体废弃物等杂物，该疏通、清淤由中标人负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门、区人民政府处罚的，责任与后果由中标人负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，中标人须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的中标人还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且中标人需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标报价中。

- 6）中标人需对所有管道病害情况和污染源情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随竣工验收单一并提供。

- 7）因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，中标人应继续完成未完成的服务且在规定的工期内未完成检测的污水管道部分采购人将按未完成检测的污水管道长度×中标综合单价所得金额的一半进行支付费用，经催告仍无法完成作业的，采购人有权解除合同。

- ▲8）投标人应承诺：

- 承诺其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021等的相关要求。

- 项目实施过程中，非开挖修复的管道检测须进行不少于两次爬管，费用按一次进行结算。

- 项目验收时，应进行抽样验收的，抽样数量（不少于检测总量的5%）由采购人确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由采购人通知中标人后进行，费用由中标人承担。

- 9）出具污染源调查报告、管道检测报告

- 1、中标人还须按采购人要求出具染源调查报告、管道检测报告，采购人将报告交由设计单位进行施工图纸设计。

- 10）改造要求

- 10.1材质要求

- 10.1.1排水管道连接处的橡胶圈、弹性密封件由管道厂家配套提供，其性能指标应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》的要求。

- 10.1.2新建市政雨水污水管道推行混凝土现浇或成品检查井，禁止使用砖砌井。如涉及道路改造，需提高井座或作业环境影响的，需做好必要加固措施。

- 10.1.3车行道上建议采用一体式球墨铸铁防沉降井盖，其余场所可釆用D400型（试验荷载400kN）普通球墨铸铁井盖，要求球化率大于80%,球化级别达三级以上。位于绿化带内的井盖，应高出绿化培土。为满足日常养护的需要，禁止井盖上采用任何形式固定式覆盖。

- 10.1.4雨水篦子釆用球墨铸铁雨水篦，承载力250kN,材料釆用球墨铸铁QT500-7,球化率大于80%,球化级别达三级，宜采用偏沟式、平篦式或联合式，串联雨水口不宜超过3个，雨水口和雨水连接管流量按照雨水管渠设计重现期计算流量的1.5-3倍计，提高路面进入地下排水系统的径流量。

- 10.1.5小区的室内落水管与排水管道相交处采用软管处置，不得单独设置靠墙雨水井，防止道路、建筑沉降引起管道错开、脱节以及后续商铺倾倒等问题。

- 10.2建设管理

- 10.2.1沿街店铺雨污水须雨污分流后接入相应的市政排水管道，并催告店铺经营户办理排水许可证。

- 10.2.2在道路面层施工前应采用电视（内窥）检查，检查合格后方可进行道路面层施工。

- 10.2.3检查井的设计应选择最新的国家和浙江省标准图集。

- 10.2.4排水单元接入公共排水管网应设置专门的接户井和热熔线流向箭头。接户井采用接户井标识的专用彩色井盖，雨水接户井井盖为绿色，污水接户井井盖为红色，井内贴防腐耐蚀二维码，包含建设、管养和排水户信息，产权以接户井为界。

- 10.3验收移交

- 10.3.1验收规范

- 排水设施移交我区排水行政主管部门，必须经过正式的对口验收，且符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和《城镇雨污分流改造技术规程》（DB33/T 1234 -2021）质量合格的规定。

- 10.3.2移交办理

- 验收合格后办理排水设施验收工作移交单，移交产权单位或委托的服务单位进行养护，质保期到后，区排水行政主管部门另行组织对管网进行复检，如有质量问题建设单位整改修复后方可退还履约保证金。

- 10.4管网修复

- 10.4.1管网检测

- 按《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）标准，根据管网检测报告，对结构性缺陷达到三级病害（包括三级）的排水管网按资金情况需进行修复，管道内沉积、结垢、障碍物、树根、坝头、浮渣等功能性缺陷应归零。

- 10.4.2非开挖修复

- 1.管道非开挖修复施工工艺及材料性能要求参考《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210-2014）。

- 2.管道非开挖修复方法分为局部修复和整体修复。局部修复常用方法有拉入式原位固化法和点状原位固化法。拉入式原位固化法釆用光固性树脂，点状原位固化法釆用环氧树脂，树脂原材料原则上釆用进口材料。整体修复推荐UV-CIPP光固化修复和PE实壁短管置换。

- 3.为了减少管道过水断面的连续变化、改善水力条件、防止继发损坏，对于同一管段出现3处及以上结构性缺陷的，应采用非开挖整体修复。整体修复工艺需经区排水行政主管部门审核通过，修复后的管道强度必须满足国家或行业现行的相关规范要求。

- 4.修复材料质保期：验收通过后两年。

10.4.3开挖修复的要求

- 沟槽开挖前，积极与相关部门做好联系、沟通，逐一探明地下雨污水管道，电力、通信管道，燃气和其他构筑物的位置，并相互配合。还需根据实际场地和土质情况制定相应的施工、安全文明等方案，做好相应的保护措施。

- 在沟槽开挖过程中如需支护开挖，必须根据实际场地和土质情况制定相应的施工方案，此方案必须相关条件及要求进行相应验算并符合要求。

- 沟槽回填土前，必须清理沟槽内软泥、砾块等杂物及积水，回填土时，需要从管道、检查井两侧同步对称回填，确保管线及构筑物不产生偏移。不得回填积泥、有机物，槽内应无积水，不允许带水回填。

- 沟槽恢复质量必须最大程度达到原道路结构施工前状态和原绿化场地状况。砼路面必须双边切割，做好沟槽恢复后的养护及安全防护措施。

- 修复材料质保期：验收通过后两年。

- 10.4.4工程竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

- （1）建设基本程序办理资料及开工报告；

- （2）原有管道管竣工图纸等相关资料，工程沿线勘察资料；

- （3）修复更新前对原有管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV) 记录；

- （4）设计施工图及施工组织设计（施工方案）；

- （5）工程原材料、各类型材、管材等材料的质量合格证、性能检验报告、复试报告等质量保证资料；

- （6）所有施工过程的施工记录及施工检验记录；

- （7）所有分项工程验收批、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收记录；

- （8）修复更新后管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV)记录；

- （9）施工、监理、设计、检测等单位的工程竣工质量合格证明及总结报告；

- （10）管道功能性试验（进行闭水、闭气试验或管道渗水调查检验）、管道位置贯通测量、管道环向变形率等涉及工程安全及使用功能的有关检测资料；

- （11）相关工程会议纪要、设计变更、业务洽商等记录；

- （12）质量事故、生产安全事故处理资料；

- （13）工程竣工图（纸质和电子版）和竣工报告等。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务标准：

项目实施期间，中标人应严格按照各专业相关的检测作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 工作过程实行“定人”原则：

2.1定人：即投标人针对本项目设立项目部，项目部人员一经确认，人员（包括项目负责人、管理人员）不得随意更换。如有特殊情况确需更换的，须经采购人同意确认后方可更换，且更换人员仍需具有本招标文件要求资历。作业人员统一着反光背心、工作服。有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

▲2.2 投标人需承诺：合同履行期间，对其配置的项目部管理人员不得随意更换，确保管理人员与其投标时配置的人员一致；缺需更换的，需经采购人同意后方可。

- 人员配置：

▲3.1项目负责人配置要求：为保障服务质量，投标人需配置项目负责人1名。项目负责人为投标人现有的正式在职员工，须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），投标文件中提供项目负责人的劳动合同复印件、开标前近三个月的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）、执业资格证书复印件及安全生产考核合格证书（B证）复印件，以上内容均加盖公章。

▲3.2项目部中除项目负责人外，还需配备项目技术负责人、施工员、质量员、安全员关键岗位人员各1名，共4人。技术负责人具有市政专业工程师及以上职称证书，施工员、质量员须具有岗位证书，安全员具有岗位证书和有效的安全生产考核合格证书（C证）。投标文件中提供上述人员的劳动合同复印件、开标前近三个月的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）、岗位证书及安全生产考核合格证书（C证）（如有）复印件，以上内容均加盖公章。

▲3.3同步施工的小区或单位数量不得少于3个，每个施工点位的施工人员数量不得少于5人。

3.4一旦中标，除上述管理人员外其他人员允许在合同签订前组建完毕。

- 机械设备配置

▲4.1投标人自有管道冲洗疏通设备、一整套CCTV管道检测设备、紫外光固化修复设备、安全设施（包括有毒气体检测仪和安全防护服等）和检查井封堵用气囊要求至少配备一套；其他与本项目相关的专业施工设备等。投标文件中提供上述设施设备的购置发票复印件，租赁的还需提供租赁协议，承诺新购的需提供承诺书（格式自拟），加盖公章。

- 安全作业

5.1改造期间的交通组织均由中标人自行解决。

5.2安全文明作业具体要求如下：现场按进度分段设置围栏，做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道排放）。五是加强现场管理。现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

- 制定相关的项目实施进度计划，并上报采购人审核备案。

- 建立健全项目复核校对、疏通、清淤、检测的记录和台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况。

- 按采购人要求及时报送相关材料，并更新完善污水设施量，做到记录完整、准确。

- 安全文明要求：

- 投标人必须重视安全生产工作，确保合同履行期限内不发生安全生产责任事故等事故，并为此进行保险。如发生安全生产责任事故或交通事故，由投标人承担一切责任及损失。

- 合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由中标人承担。

- 投标人须在做好日常服务工作的同时，无条件服从采购人安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务。

- 中标人未履行工作过程中“定人”原则，未经采购人允许更换项目负责人的，每次处人民币20000元的违约金；未经采购人允许更换管理人员的，每次扣罚人民币5000元；有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣人民币5000元/次/人。

- 在工程量审查、签证过程中，每发现中标人上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对中标人、跟踪审计单位进行处罚，第一次扣罚人民币1000元，第二次扣罚人民币5000元，第三次扣罚人民币10000元，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月合同费用中扣除。

- 中标人如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由中标人在自行处理好伤亡事故之后，扣罚50000元且采购人有权单方终止合同。

- 中标人未按照采购人要求做好内业资料的，每发现一次扣罚人民币500元，中标人在接到采购人整改通知一周内完善内业资料。

- 因施工不规范出现老百姓投诉扣罚人民币1000元；因中标人原因造成10人及以上群访事件的，扣罚50000元；施工期间3次及以上群访事件的，采购人有权单方面解除合同；

- 因中标人原因造成服务期延误，每延误一天扣罚1000元；

五、商务要求表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 合同履行期限（工期） | 合同签订后135日历天内完成全部工作，根据施工实施点位向项目管理和采购人提交竣工验收单。 |
| ▲保修期 | - 保修期至少为2年，时间以项目整体验收合格之日起计算。质保期含工程质量问题、小区、店铺或商业综合体人为破坏造成的雨污混流问题的溯源工作，要求溯源需提供准确的管线资料； - 新铺设管道、检查井和预留井出现井壁漏水，维修后不漏水且质保期至少为1年，时间按维修完成并经采购人验收合格之日起计算。 |
| ▲结算及付款方式 | - 1、本项目最终工程量按实际进行计量，所有综合单价结合中标折扣率后固定不变。最终结算费用不超过最高限价金额（标项一：人民币3671807元；标项二：人民币3641995元）。 2、付款方式：合同签订后30日历天内支付合同价的10%；改造工程量完成50%时支付至已完工程量的80%；完工后，中标人出具竣工验收单和送审资料支付至合同价的90%；审计单位审核后结合中标人履约考评情况，支付至审计单位决算审计的100%。 |
| 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同价的2%。 2、履约保证金递交形式：电汇、网银、支票。 3、履约保证金的收取：在合同签订后15日内提交。 4、履约保证金的退取：履约保证金在质保期满后无息退还（但如成交供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| - 采购标的的验收标准 | - 按照《浙江省工程建设标准-城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T1234-2021验收标准，且雨水出水井雨天随机水质检测，出水水质须达到五类水及以上标准。 |
| - 其它 | - 1、本项目竣工验收时中标人须提供完整小区、店铺或商业综合体排水管网管线图、竣工图纸质及电子版。 2、由于本项目实施区域多为人群密集的小区、沿街商铺或者商业中心，中标人须在开工前购买第三者责任险。 |

《实施点位竣工验收单》格式

2022年城区污水零直排查缺补漏项目竣工验收单

| 点位名称： |  | 项目编号: |
| --- | --- | --- |
| 建设单位：宁波市江北区市政养护中心 |  | 施工单位（盖章）： |
| 开工日期： 年 月 日 |  | 完工日期： 年 月 日 |
| 质量 情况 | 工程质量符合国家施工验收规范一次性验收合格标准。 |  |
| 监理 单位 | 意见 |  |
| 项目 代管 | 意见 |  |
| 业主 单位 | 意见 |  |
| 其他 情况 | 无 |  |
| 各方签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |

注：本表一式四份，分别由施工、监理、代管和业主保留。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年城区污水零直排查缺补漏项目 |
| 2 | 服务期限：合同签订后135日历天内完成全部工作，根据施工实施点位向项目管理和采购人提交竣工验收单。 |
| 3 | ▲1、最高限价：投标人的投标报价采用折扣率方式进行报价，采用“%”的形式进行填报，保留小数点后两位，第三位进行四舍五入，折扣率最高限价为100%。 2、本项目的投标报价须包含完成本项目服务所需的所有费用，应包含：闭路电视检测、清淤、疏通、管道改造、绿化修复、出具竣工验收单、人员、材料、机械、设备、管理费、税金等其他与本次服务有关费用等。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、合同履行期间，所有综合单价结合中标折扣率后固定不变，并作为后续工程量调整过程中本合同同种服务内容的价格结算依据，最终结算费用不超过最高限价金额（标项一：人民币3671807元；标项二：人民币3641995元）。 5、若本项目在实施过程中，发生未包含的服务内容，采购人可参考本市区其它同类采购人已实施项目的价格。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | ▲投标文件组成：详见第三章 投标人须知（六）投标文件的签署和份数。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公告：评标结果公告于浙江政府采购网、宁波市政府采购站点、宁波市公共资源交易网江北分网。 |
| 12 | 付款方式：详见第二章招标需求商务要求表。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲14 | 履约保证金：详见第二章招标需求商务要求表。 |
| 15 | 采购资金来源：财政预算 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 17 | 招标代理服务费按照宁波市中介超市网参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定标准的70%计取，按照中标通知书确定的中标金额分别向各标段中标人收取，中标人在领取中标通知书前一次性支付。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

- 适用范围

本招标文件适用于2022年城区污水零直排查缺补漏项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指宁波市江北区市政养护中心。

- “投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

- “货物”系指招标文件规定投标人须承担的涉及本项目产品的供货。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “▲”系指实质性要求条款。

- 招标方式

- 本次招标采用公开招标方式进行。

- 投标委托

- 如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供法定代表人出具的授权委托书、身份证复印件（法定代表人授权委托书正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- 投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- 联合体投标

- 本项目不接受联合体投标。

- 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

- 特别说明

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 关于知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- 投标人的风险

1、投标人应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 招标文件的澄清与修改

- 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

- 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标文件的编制

- 投标文件的组成（资格文件、报价文件及技术商务文件组成）

- 资格文件：

- 资格条件自查表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 投标人最新的年度财务报告复印件（加盖公章）或开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- 投标人的2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- 投标人的2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- 书面声明（格式见第六章 投标文件格式）。

- 报价文件：

- 投标声明书（格式见第六章 投标文件格式），附：中标服务费支付承诺书；

- 开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 附采购人提供的费用清单；备注：投标人提供2022年城区污水零直排查缺补漏项目清单。

- 中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

- 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）；投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 技术商务文件：

- 评分索引表（格式自拟）；

- 法定代表人身份证明（格式见第六章 投标文件格式）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

- 投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）

- 商务条款响应（偏离）表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式），后附招标文件第四章  评标办法及评分标准中评分细则所需材料复印件，均加盖公章；

- 服务方案；（格式自拟）

- 安全文明作业；（格式自拟）

- 管材、性能阐述；（格式自拟）

- 人员管理方案（人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等）（格式自拟）

- 拟投入本项目的人员配备表，后附招标文件第二章 招标需求和招标文件第四章 评标办法及评分标准中评分细则所需材料的复印件加盖公章（格式见第六章 投标文件格式）

- 类似业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 服务承诺（格式见第六章 投标文件格式）；

- 投标人资质证书复印件（如有请提供，加盖公章）

- 第四章“评标办法及标准”中“商务和技术分”要求提供的其他资料；（格式自拟）

- 机械设备配置表（格式见第六章 投标文件格式），后附招标文件第二章 招标需求和招标文件第四章 评标办法及评分标准中评分细则所需材料的复印件，均加盖公章；

- 承诺函（格式见第六章 投标文件格式）；

- 招标文件要求提交的其它资料和有关必要的承诺。

- ▲注：资格文件、技术商务文件中不能出现报价。

- 投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 报价要求：详见招标文件第三章《投标人须知》前附表第3条。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标保证金（不适用）

- 投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应▲①上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。

②可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

以 U 盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南” 制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）

3、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

4、（如有）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

▲5、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

6、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7、投标人递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- （8）开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子备份投标文件进行在线解密。在线解密电子备份投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 评标

- 详见第四章 评标办法及评分标准。

- 定标

- 确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

- 凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 合同授予

- 签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行见证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 履约保证金

- 履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函等采购人认可的非现金形式。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。本项目质保期结束后7日内无息退还（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿）。

- 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件、中标人的投标文件以及考核办法，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

- 特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 质疑和投诉

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

- 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

- 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

- 总则

本项目按照标项号的前后顺序（即从标项一起评）进行评审，各投标人仅能按标项号的前后顺序中标一个标项，若某投标人已在排序靠前的标项号中标，能参与后序标项号的评审（即标项一的中标候选人可进入标项二的评审），但不得再被推荐为中标候选人。

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。对投标人单位负责人是否为同一人或者存在直接控股、管理关系的，采购代理机构将使用天眼查、企查查等相关工具进行查询核实，如存在不符合采购文件要求的情形的，将否决其投标。

评标委员会负责对采购代理机构提交的关联性审查复核。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |
|  | 3.本项目的特定资格条件：无。 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

B、在符合性审查（商务技术）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、商务技术中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11、商务技术存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

E、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

(四)澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

评分细则

| 技术商务分 80分 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1、服务 方案 45分 | 实施方案（21分）：由评委对投标人针对本项目的实施方案（包括交通组织管理、施工质量措施、施工进度控制措施、施工技术方案、污染源摸排报告、复核校对、合同履行期间各方配合等）进行综合评议，其中交通组织管理、施工质量措施、施工进度控制措施、施工技术方案、污染源摸排报告、复核校对及测量、合同履行期间各方配合等满分各3分。 |
|  |  | 服务方案（5分）：由评委根据招标文件第二章 招标需求对投标人的响应情况及针对提供的服务方案的完整性、针对性进行综合评议，满分5分。 |
|  |  | 了解程度（5分）：由评委对投标人针对涉及到的污水零直排改造现场实际情况的了解和调研的程度进行综合评议，满分5分。 |
|  |  | 重难点分析及相应的解决方法、措施（9分）：由评委对投标人针对阐述的重难点分析及相应的解决方法、措施进行综合评议，重难点分析全面性满分4.5分，针对重难点的相应的解决方法、措施的合理性满分4.5分。 |
|  |  | 应急服务响应及相关承诺（5分）：由评委对投标人提供的针对应急服务机构、响应时效及相关承诺进行综合评议，满分5分。 |
|  | 2、安全文明作业（6分）：由评委对投标人的安全文明作业阐述进行综合评议，满分6分。 |  |
|  | 3、材料评价（5分）：由评委对投标人的拟使用的管材、性能阐述进行综合评议，满分5分。 |  |
|  | 4、拟投入本项目的人员配备（5分）： （1）满足招标文件要求的基础上，增加具有市政相关专业中级及以上工程师职称关键岗位的人员，每多配置1名的，加1分，最高3分。 注：投标文件中提供上述人员对应的资格证书（职称证书或上岗证书或合格证书）复印件、开标前近三个月的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的，不予加分。 （2）拟派项目负责人具有市政公用工程专业一级注册建造师证书或市政相关专业高级及以上工程师职称证书的，得2分。 注：投标文件中提供人员的资格证书（职称证书或执业资格证书）复印件、开标前近三个月（2月、3月、4月）的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的，不予加分。 |  |
|  | 5、人员管理方案（5分）：由评委对投标人的人员管理方案（人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等）进行综合评议，满分5分。 |  |
|  | 6、机械设备配置（8分）： 由评委对投标人机械设备配置的专业性、合理性进行综合评议，满分8分。 |  |
|  | 7、投标人业绩（2分）：投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每取得一个得1分，满分2分。 注：投标文件中提供上述业绩的中标结果公示网页截图、中标通知书复印件、合同复印件三项证明资料，均加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的，不得分。 |  |
|  | - 9、投标人资质（2分）： 投标人具有住建部门颁发的市政公用工程总承包贰级及以上资质得2分；具有市政公用工程总承包叁级资质得1分。投标文件中提供上述资质证书复印件加盖公章。 |  |
| 报价分20分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的折扣率，参与评审的折扣率为投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有），评标基准价的得满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的折扣率）×20％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  |

- 合同条款

（参考合同）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（甲方）

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过 公开招标 采购方式确定乙方为2022年城区污水零直排查缺补漏项目的服务提供单位，双方经协商达成以下条款：

- 服务区域：

- 标项一：外滩文教片区

- 按照“污水零直排区”建设样板标准，对北外环以南公共市政管网、老旧生活小区、菜市场、沿街店铺、公建单位查缺补漏遗留混排问题进行闭环零星改造服务；

- （1）对城区公共道路上的垃圾收运点进行截污改造，暂定50个点位，具体点位和改造内容以现场勘查为准；

- （2）对2021年查缺补漏中已检测排查但未实施的外滩文教片区部分小区进行改造，具体改造内容以排查报告和设计图纸为准；

- （3）对区市政养护中心已完成的所有零直排改造点位和市政雨水预留井进行抽查，并出具抽查报告。点位抽查报告内容为：点位内部雨污水管井巡视及问题评判。其中巡视必须为管内无水巡视，手段为QV影像和目视，同时出具雨污水预留井内流动水的水质检测报告，检测指标为：CODcr、氨氮、总磷。其他报告内容参照《城镇“污水零直排区”建设技术规范—排查部分》（DB33/T 2450.2—2022）中附录D排查信息汇总表；排查报告时间为：待所有改造内容完成后开展巡查，排查报告限当月15日前出具。排查次数不少于2次，具体次数根据采购人需求考虑。

（4）小区及周边防汛防台应急。

- 标项二：孔浦甬江片区

- 按照“污水零直排区”建设样板标准，对北外环以南公共市政管网、老旧生活小区、菜市场、沿街店铺、公建单位查缺补漏遗留混排问题进行闭环零星改造服务；

- （1）对城区公共道路上的垃圾收运点进行截污改造，暂定50个点位，具体点位和改造内容以现场勘查为准；

- （2）对2021年查缺补漏中已检测排查但未实施的孔浦甬江片区部分小区进行改造，具体改造内容以排查报告和设计图纸为准；

- （3）对区市政养护中心已完成的所有零直排改造点位和市政雨水预留井进行抽查，并出具抽查报告。点位抽查报告内容为：点位内部雨污水管井巡视及问题评判。其中巡视必须为管内无水巡视，手段为QV影像和目视，同时出具雨污水预留井内流动水的水质检测报告，检测指标为：CODcr、氨氮、总磷。其他报告内容参照《城镇“污水零直排区”建设技术规范—排查部分》（DB33/T 2450.2—2022）中附录D排查信息汇总表；排查报告时间为：待所有改造内容完成后开展巡查，排查报告限当月15日前出具。排查次数不少于2次，具体次数根据采购人需求考虑。

（4）小区及周边防汛防台应急。

- 项目需求：

- 1、污水管网检测：由乙方先行对招标范围内的污水管网进行踏勘，理清与各污水户边界，对雨污水管网进行闭路电视检测；同时巡检各污水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。

- 2、出具管网检测和污染源摸排报告交设计单位进行施工图纸设计。

- 3、原管道可以利用的继续利用，存在缺陷的进行非开挖和开挖修复，有污染源需要分流的新建雨污水管网，但需要对原混流管道和检查井进行疏通、清淤。

- 4、开挖改造及非开挖修复，根据检测报告，需进行开挖改造的管道将原管道挖除后重新铺设管道，管材及管径同原管道，原状路面及绿化带处破坏的需不低于原标准状况恢复。

- 三、合同金额

本项目合同价暂为人民币            元；中标折扣率：       。

合同履行期间，所有综合单价结合中标折扣率后固定不变，并作为后续工程量调整过程中本合同同种服务内容的价格结算依据，最终结算费用不超过最高限价金额（7349984元）。

四、服务范围及要求

- 1、合同标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 按国家、行业相关规范和标准为标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下规范和标准：

- （1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

- （2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

- （3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

- （4）《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016；

- （5）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

- （6）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2016；

- （7）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

- （8）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

- （9）《宁波市管线数据标准》；

- （10）《中华人民共和国道路交通安全法》。

- （11）《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021

- （12）《城镇“污水零直排区”建设技术规范—排查部分》（DB33/T 2450.2—2022）

2、具体工作内容

- 2.1资料收集、前期排查

- 已有雨污水管线图；

- 管道的竣工图或施工图等技术资料；

- 已有管道检测资料；

- 2.2管道闭路电视检测工作

- 1）管道各类病害检查、判断；

- 2）管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；

- 3）管道淤积、污水不畅等原因的调查；

- 4）管道的清理、拆堵、封堵等；

- 5）其它甲方下达的与本项目有关的任务。

- 2.3雨污水管道改造

- 开挖改造及非开挖管道修复

- 检查井、隔油池、化粪池清捞；

- 绿化修复，包括灌木、苗木、草坪等修复（不含养护）

- 标牌安装、标线、护栏拆除及安装等

- 3、具体工作要求

- 1）本项目改造须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由乙方负责。

- 2）检测过程中，乙方必须对管道管径、埋深、位置、距离、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交甲方。

- 3）本项目管道均在江北区城区区域内，乙方自行考虑现场实际情况。检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，必要时须铺设作业便道后再作业。

- 4）疏通、清淤后保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

- 5）若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由乙方提出疏通、清淤方案，经甲方确认后实施，确保实施过程中，管道内无污水、淤泥、固体废弃物等杂物，该疏通、清淤由乙方负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由乙方自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门、区人民政府处罚的，责任与后果由乙方负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，乙方须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的乙方还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且乙方需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标报价中。

- 6）乙方需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随竣工验收单一并提供。

- 7）因乙方自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，乙方应继续完成未完成的服务且在规定的工期内未完成检测的污水管道部分甲方将按未完成检测的污水管道长度×中标综合单价所得金额的一半进行支付费用，经催告仍无法完成作业的，甲方有权解除合同。

- 8）其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021等的相关要求。

- 项目实施过程中，非开挖修复的管道须进行不少于两次爬管，费用按一次进行结算。

- 项目验收时，应进行抽样验收的，抽样数量（不少于检测总量的5%）由甲方确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由甲方通知乙方后进行，费用由乙方承担。

- 9）出具污染源调查报告、管道检测报告

- 1、乙方还须按甲方要求出具染源调查报告、管道检测报告，甲方将报告交由设计单位进行施工图纸设计。

- 10）改造要求

- 10.1材质要求

- 10.1.1排水管道连接处的橡胶圈、弹性密封件由管道厂家配套提供，其性能指标应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》的要求。

- 10.1.2新建市政雨水污水管道推行混凝土现浇或成品检查井，禁止使用砖砌井。如涉及道路改造，需提高井座或作业环境影响的，需做好必要加固措施。

- 10.1.3车行道上建议采用一体式球墨铸铁防沉降井盖，其余场所可釆用一体式普通球墨铸铁井盖，要求球化率大于80%,球化级别达三级以上。位于绿化带内的井盖，应高出绿化培土。为满足日常养护的需要，禁止井盖上采用任何形式固定式覆盖。

- 10.1.4雨水篦子釆用球墨铸铁雨水篦，承载力250kN,材料釆用球墨铸铁QT500-7,球化率大于80%,球化级别达三级，宜采用偏沟式、平篦式或联合式，设置必要的杂物拦截格栅，串联雨水口不宜超过3个，雨水口和雨水连接管流量按照雨水管渠设计重现期计算流量的1.5-3倍计，提高路面进入地下排水系统的径流量。

- 10.1.5小区的室内落水管与排水管道相交处采用软管处置，防止道路、建筑沉降引起管道错开、脱节等问题。

- 10.2建设管理

- 10.2.1沿街店铺雨污水须雨污分流后接入相应的市政排水管道，并催告店铺经营户办理排水许可证。

- 10.2.2在道路面层施工前应采用电视（内窥）检查，检查合格后方可进行道路面层施工。

- 10.2.3检查井的设计应选择最新的国家和浙江省标准图集。

- 10.2.4排水单元接入公共排水管网应设置专门的接户井。接户井采用接户井标识的专用彩色球墨铸铁防沉降井盖，雨水接户井井盖为绿色，污水接户井井盖为红色，内贴防腐耐蚀二维码，包含建设、管养和排水户信息，产权以接户井为界。（同上）

- 10.3验收移交

- 10.3.1验收规范

- 排水设施移交我区排水行政主管部门，必须经过正式的对口验收，且符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和《城镇雨污分流改造技术规程》（DB33/T 1234 -2021）质量合格的规定。

- 10.3.2移交办理

- 验收合格后办理排水设施验收工作移交单，移交产权单位或委托的服务单位进行养护。质保期到后，区排水行政主管部门另行组织对管网进行复检，如有质量问题甲方整改修复后方可退还履约保证金。

- 10.4管网修复

- 10.4.1管网检测

- 按《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）标准，根据管网检测报告，对结构性缺陷达到二级病害（包括二级）的排水管网需进行修复，管道内沉积、结垢、障碍物、树根、坝头、浮渣等功能性缺陷应归零。

- 10.4.2非开挖修复

- 1.管道非开挖修复施工工艺及材料性能要求参考《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210-2014）。

- 2.管道非开挖修复方法分为局部修复和整体修复。局部修复常用方法有拉入式原位固化法和点状原位固化法。拉入式原位固化法釆用光固性树脂，点状原位固化法釆用环氧树脂，树脂原材料原则上釆用进口材料。整体修复推荐UV-CIPP光固化修复和PE实壁短管置换。

- 3.为了减少管道过水断面的连续变化、改善水力条件、防止继发损坏，对于同一管段出现3处及以上结构性缺陷的，应采用非开挖整体修复。整体修复工艺需经区排水行政主管部门审核通过，修复后的管道强度必须满足国家或行业现行的相关规范要求。

4.修复材料质保期：验收通过后两年。

- 10.4.3开挖修复要求

- (1)沟槽开挖前，积极与相关部门做好联系、沟通，逐一探明地下雨污水管道，电力、通信管道，燃气和其他构筑物的位置，并相互配合。还需根据实际场地和土质情况制定相应的施工、安全文明等方案，做好相应的保护措施。

- (2)在沟槽开挖过程中如需支护开挖，必须根据实际场地和土质情况制定相应的施工方案，此方案必须相关条件及要求进行相应验算并符合要求。

- (3)沟槽回填土前，必须清理沟槽内软泥、砾块等杂物及积水，回填土时，需要从管道、检查井两侧同步对称回填，确保管线及构筑物不产生偏移。不得回填积泥、有机物，槽内应无积水，不允许带水回填。

- (4)沟槽恢复质量必须最大程度达到原道路结构施工前状态和原绿化场地状况。砼路面必须双边切割，做好沟槽恢复后的养护及安全防护措施。

- (5）修复材料质保期：验收通过后两年。

6）修复材料质保期：验收通过后两年。

10.4.4工程竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

建设基本程序办理资料及开工报告；

原有管道管竣工图纸等相关资料，工程沿线勘察资料；

修复更新前对原有管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV) 记录；

设计施工图及施工组织设计（施工方案）；

工程原材料、各类型材、管材等材料的质量合格证、性能检验报告、复试报告等质量保证资料；

所有施工过程的施工记录及施工检验记录；

所有分项工程验收批、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收记录；

修复更新后管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV)记录；

施工、监理、设计、检测等单位的工程竣工质量合格证明及总结报告；

管道功能性试验（进行闭水、闭气试验或管道渗水调查检验）、管道位置贯通测量、管道环向变形率等涉及工程安全及使用功能的有关检测资料；

相关工程会议纪要、设计变更、业务洽商等记录；

质量事故、生产安全事故处理资料；

工程竣工图（纸质和电子版）和竣工报告等。

4、合同标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

4.1服务标准：

项目实施期间，乙方应严格按照各专业相关的检测作业标准、规范、规程和甲方的管理规定开展本项目。

4.2工作过程实行“定人”原则：

4.2.1定人：即乙方针对本项目设立项目部，项目部人员一经确认，人员（包括项目负责人、作业人员）不得随意更换。如有特殊情况确需更换的，须经甲方同意确认后方可更换，且更换人员仍需具有本招标文件要求资历。作业人员统一着反光背心、工作服。有较大安全隐患的作业（由甲方明确）安全员必须到场。

4.2.2乙方需承诺：合同履行期间，对其配置的项目部人员不得随意更换，确保作业人员、管理人员与其投标时配置的人员一致；缺需更换的，需经甲方同意后方可。

4.3人员配置：中标后补充。

4.4机械设备配置：中标后补充。

4.5安全作业

4.1改造期间的交通组织均由乙方自行解决。

4.2安全文明作业具体要求如下：现场按进度分段设置围栏，做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道排放）。五是加强现场管理。现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。

4.6其他技术、服务等要求

（1）制定相关的项目实施进度计划，并上报甲方审核备案。

（2）建立健全项目复核校对、疏通、清淤、检测的记录和台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况。

（3）按甲方要求及时报送相关材料，并更新完善排水设施量，做到记录完整、准确。

（4）安全文明要求：

1）乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期限内不发生安全生产责任事故等事故，并为此进行保险。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

2）合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由乙方承担。

3）乙方须在做好日常服务工作的同时，无条件服从甲方安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务。

3.7乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.8在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

五、知识产权

5.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

六、产权担保

6.1乙方保证所交付的成果和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1履约保证金金额：合同价的2%。

7.2履约保证金形式：电汇、网银、支票。

7.3履约保证金的退取：履约保证金在质保期满后无息退还；乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔应付款中扣除，仍不足以扣除时，甲方有权继续向乙方追偿。

八、转包或分包

8.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

8.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同并没收履约保证金。

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

9.1 履行时间：

9.2 履行地点：

十、考核扣罚及款项支付

10.1违约、考评罚则

10.1.1乙方复核校对排水设施测量数据错误的，每发现一处错误的，扣罚人民币500元。

10.1.2乙方未履行工作过程中“定人”原则，未经甲方允许更换项目负责人的，每次扣罚人民币20000元；未经甲方允许更换作业人员的，每次扣罚人民币5000元；有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣罚人民币5000元/次/人。

10.1.3在工程量审查、签证过程中，每发现乙方上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对乙方、跟踪审计单位进行处罚，第一次扣罚人民币1000元，第二次扣罚人民币5000元，第三次扣罚人民币10000元，第四次甲方有权单方终止合同，扣除费用直接从当月合同费用中扣除。

10.1.4乙方如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由乙方在自行处理好伤亡事故之后，扣罚50000元且甲方有权单方终止合同。

10.1.5乙方未按照甲方要求做好内业资料的，每发现一次扣罚人民币500元，乙方在接到甲方整改通知一周内完善内业资料。

10.1.6因施工不规范出现老百姓投诉扣罚人民币1000元；因乙方原因造成10人及以上群访事件的，扣罚50000元；施工期间3次及以上群访事件的，甲方有权单方面解除合同；

- 10.1.7因乙方原因造成服务期延误，每延误一天扣罚1000元/天；

- 10.1.8如若履约保证金或甲方应付款不足以扣罚时，甲方有权继续向乙方追偿；

10.1.9付款方式：合同签订后30日历天内支付合同价的10%；改造工程量完成50%时支付至已完工程量的80%；完工后，中标人出具竣工验收单和送审资料支付至合同价的90%；审计单位审核后结合中标人履约考评情况，支付至审计单位决算审计的100%。

10.1.10其他：如若履约保证金或甲方应付款不足以扣除时，甲方有权继续向乙方追偿；

10.2甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

10.3当采购数量与实际提供服务数量不一致时，乙方应根据实际需要提供服务，合同的最终结算金额按实际提供服务数量乘以中标全费用单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1保修期：本项目保修期至少为2年，时间以项目整体验收合格之日起计算。

12.2乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

12.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

十三、保密条款

13.1乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金    万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、工期

- 14.1 工期：合同签订后135日历天内完成全部工作，根据施工实施点位向项目管理和采购人提交竣工验收单。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同价百分之五作为违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方未能如期提供服务的，每延误一天扣罚1000元/天。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价5%的违约金且罚没乙方缴纳的履约保证金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

16.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、法律适用及争议解决

17.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

17.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 本项目投标文件、投标承诺、招标文件作为合同附件。

18.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同见证方： |  |
| 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| 见证日期： |  |

附件

廉政安全条款

为严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及有关廉政建设的规定，做好党风廉政建设，保证项目高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特确定以下约定。

- 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规有关廉政规定。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 实施工地例会制度，双方项目负责人应根据工程具体情况，每月定期召开工地现场例会，对相对实施过程的安全文明施工、工程质量、施工进度等进行月度总结，排除安全和质量隐患，推进工程顺利实施。

- 开展每季度不少于1次的安全生产大检查活动，形成记录并下发通报文件。根据上级部门要求和实际需要，在重大节日、活动、重要事件节点前有针对性的开展安全生产大检查。

- 在建设过程中出现一般安全文明施工和工程质量隐患、工程进度未按计划实施等情况，甲方项目负责人会同监理单位、督促施工单位限期整改，对项目存在的违章指挥、违章操作等重大安全、质量隐患、有权勒令其停工整改，并对管理不重视、落实不到位、屡教不改的单位给与单次3000元至30000元不等的违约处罚，处罚金额从近期工程款中扣除。

- 对于主要由勘察报告或图纸设计错误所导致的质量隐患，勘察设计单位应及时对报告和图纸进行修改或补充，造成损失的，根据直接经济损失程度按相应合同条款约定向甲方单位支付赔偿金，各参建单位未履行质量管理职责或履职不力，造成严重质量问题、质量事故的，按《建设工程质量管理条例》处理。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 乙方愿意自觉接受甲方及社会各界对工程建设中安全生产的监督。项目实施期间因乙方原因发生任何安全责任事故，乙方应承担一切责任。

- 乙方必须有明确的安全生产责任人，并履行职责。向所属人员经常进行安全教育。进行安全检查，及时整改隐患，杜绝违章作业。

- 乙方应对被招用的人员生产技能，年龄、健康（有否作业禁忌症）等状况进行审查把关。

- 乙方对生产设施、工具及劳保用品必须经常进行安全检查。现场计量人员要熟悉施工现场的一般安全要求。必要时按规定穿戴必要的防护用品后方准进场。

- 对违反各种安全规定而造成的人身伤亡事故、道路交通事故、设备损坏等各类事故，均由乙方自负，与甲方无涉。甲方所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。人员违反各种治安管理法纪法规，由此引起的一切后果，均由乙方自负，与甲方无涉。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门对乙方予以处罚。

- 双方约定

本合同由双方上级及有关单位负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级及有关单位对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

标项号：

投标文件名称：资格文件/技术商务文件/报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格文件/技术商务文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人最新的年度财务报告复印件（加盖公章）或开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、投标人的2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4、投标人的2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供《书面声明》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信惩戒对象查询”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、本项目的特定资格要求：无。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

书面声明

我方郑重声明：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标声明书

致：                   （采购人名称）

根据贵方为                          （项目名称）的招标公告（招标编号：         ），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交     （标项号）的投标文件一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起______日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                   电话：

传真：                 投标人代表姓名：         职务：

开户银行：             银行帐号：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

宁波市盛达工程管理咨询有限公司中标服务费收取账号信息：

收款人：宁波市盛达工程管理咨询有限公司

开户银行：宁波银行南苑支行

账号：24040122000059033

开标一览表

项目名称：                                 招标编号：

| 标项号 | 服务内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （折扣率%） % | 采用折扣率方式进行报价，采用“%”的形式进行填报，保留小数点后两位，第三位进行四舍五入，投标报价折扣率最高限价为100%。 |
| 投标声明 |  | 若无，请写“/” |  |

注：投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章。

温馨提示：投标报价一栏中的折扣率填写采用“%”的形式进行填报，保留小数点后两位，第三位进行四舍五入，并非填写下浮率；如下浮率为-5%，则应填写的折扣率为：95%。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附采购人提供的费用清单（投标人提供费用清单，详见第二章招标需求中2022年城区污水零直排查缺补漏项目清单）

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                               性    别：

年    龄：                               职    务：

身份证号码：

系               （投标人名称）的法定代表人，为                （招标编号、项目名称）项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

致       （采购人名称）：

（投标人全称）法定代表人             （姓名、职务） 授权                 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的                   （招标编号、项目名称）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内投标人所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会统一代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                       招标编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：要求详见第二章招标需求 商务要求表及第三章投标人须知前附表；投标人应在“投标人的

承诺或说明”栏对偏离情况进行说明，若无偏离应在注明“无偏离”的字样。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

项目业绩表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （年/月） | 业主单位名称 | 合同金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.表中列出的项目必须提交评标细则要求的证明资料。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

拟投入本项目的人员配备表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书（岗位证书） | 职称 | 专业 | 拟担任何种专业岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 质量员 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 安全员 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | ...... |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附招标文件第二章 招标需求和招标文件第四章 评标办法及评分标准中评分细则所需材料的复印件加盖公章

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

机械设备配置表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 自有或租赁 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：后附招标文件第二章 招标需求和招标文件第四章 评标办法及评分标准中评分细则所需材料的复印件，均加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

承诺函

致：                   （采购人名称）

若我方有幸中标，从事                        （招标编号、项目名称）的服务，我方承诺：

其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021等的相关要求。

项目实施过程中，非开挖修复的管道须进行不少于两次爬管，费用按一次进行结算。

项目验收时，应进行抽样验收的，抽样数量（不少于检测总量的5%）由采购人确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由采购人通知中标人后进行，费用由中标人承担。

合同履行期间，对其配置的项目部管理人员不得随意更换，确保管理人员与其投标时配置的人员一致；缺需更换的，需经采购人同意后方可。

一旦中标，其它作业人员在合同签订前组建完毕，并报采购人审核，否则中标无效。

投标人其它承诺：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2、本单位参加______项目（项目编号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业投标人须根据上年财务报表等，登录进入网上投标人平台中“投标人账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型投标人不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。