公开招标采购文件

| 项目编号： | ZJZC-221191 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波大学本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造项目 |

浙江中创招投标有限公司

二〇二二年八月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	7

前附表	7

一、商务需求	8

二、技术需求	10

第三章  投标人须知	12

一、 总  则	48

（一）适用范围	48

（二）定义	48

（三）采购方式	48

（四）投标委托	48

（五）投标费用	48

（六）联合体投标	48

（七）转包与分包	48

（八）特别说明	48

（九）关于分公司投标	49

（十）关于知识产权	49

（十一）质疑和投诉	49

二、采购文件	49

（一）采购文件的构成。	49

（二）投标人的风险	50

（三）采购文件的澄清与修改	50

三、投标文件的编制	50

（一）投标文件的组成	50

（二）投标文件的语言及计量	52

（三）投标报价	52

（四）投标文件的有效期	52

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	52

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	53

（七）投标无效的情形	53

四、开标	53

五、评标	54

（一）组建评标委员会	54

（二）评标方法	54

（三）评标程序	54

（四）评标过程保密	54

六、定标	55

（一）确定中标人	55

七、评标过程的监控	55

八、合同授予	55

（一）签订合同	55

（二）履约保证金（如有）	56

九、特别说明	56

第四章  评标办法及评分标准	58

一、总则	58

二、评标委员会	58

三、评标方法	58

四、评标过程	59

五、资格条件审查	60

六、符合性审查	61

七、投标无效的情形	61

八、评分标准表	63

第五章  政府采购合同主要条款	65

第六章投标文件格式	69

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况 宁波大学本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年09月07日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-221191

项目名称：宁波大学本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造项目

预算金额（元）：5363250

最高限价（元）：5363250

采购需求：

标项名称: 宁波大学本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 5363250 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 宁波大学本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造，具体内容见采购文件招标需求 
    备注：

合同履约期限：标项 1，自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年08月16日至2022年08月23日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月07日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应于2022年09月07日09时00分（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台 www.zcygov.cn，并应于2022年09月07日09时00分前，将以U盘或光盘存储的电子备份响应文件及备份纸质文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。现场投递地址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室，王明，0574-27820691。邮寄送达：各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。邮寄过程中导致备份响应文件未在递交截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。

开标时间：2022年09月07日 09:00

开标地点（网址）：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室，本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：（1）参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。（2）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（3）本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市政府采购网”、“浙江中创招投标有限公司”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一品目的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件及纸质备份响应文件密封后送至开标地点：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室。
4. 开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，而采用纸质备份响应文件线下评审程序时，供应商在截止时间前未提交纸质备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件或纸质备份响应文件，均不退还供应商。
5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波大学

地    址：宁波市江北区风华路818号

传    真：

项目联系人（询问）：刁老师

项目联系方式（询问）：0574-87600165

质疑联系人：陆老师

质疑联系方式：0574-87600084

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中创招投标有限公司

地    址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼

传    真：

项目联系人（询问）：王明、叶子恒、郑建浩、林叶、蒋敏敏、李晶

项目联系方式（询问）：0574-27820691

质疑联系人：张百军

质疑联系方式：0574-87179082

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：/

传    真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 为了满足 宁波大学本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造使用的需求，进行本次采购。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 由招标人认可的有关国家权威标准。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见技术需求 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见商务需求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见商务需求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 详见技术需求 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见技术需求 |
| 八 | 核心产品 | 无 |
| 九 | 现场集中踏勘 | 参加现场踏勘的供应商请于2022年08月26日09：30到踏勘现场集合（地址：浙江省宁波市江北区风华路宁波大学东校区门口集合。联系人：杜晓毅老师，电话:0574-87609996）。届时请每家潜在投标人安排不超过1人出席，须携带本人身份证原件、加盖投标单位公章的介绍信（证明函）及7日内核酸检测阴性证明前来接洽。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。踏勘名单请供应商于2022年08月24日16：00前报备给招标代理公司，由招标代理公司统一汇报给宁波大学。 |
| 十 | 样品要求 | 无 |
| 十一 | 现场演示要求 | 无 |

## 一、商务需求

| 采购标的的数量 | 本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造 1批 |
| --- | --- |
| 完工期及地点 | 完工期：中标单位在合同签订后 3 天内安排技术人员进场进一步明确各项施工及安装布线配套工作，15 天之内准备工程施工人员和本项目的设备到项目现场进场施工及安装，要求在进场后 60 工作日内完成本项目的室内布线和施工、设备安装、调试及集成工作并交付宁波大学确保正常教学使用。需在 2023 年第一学期开学前完工并交付采购人正常使用。 地点： 宁波大学本部1号教学楼（采购人指定地点）。 |
| 付款条件 | 合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款，多媒体教室信息化整体改造完成并经采购人验收合格后15个工作日内支付剩余货款。 注：付款前需提供符合招标人要求的全额增值税专用发票。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 |
| 质保期 | 1、质量保证期（或质保期限）：3年，具体要求详见技术需求部分； 2、质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于3年； 3、卖方应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过内。在质量保证期内，卖方应每年至少安排一次定期检修，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |
| 售后服务要求 | 1、售后服务：卖方应确保在宁波地区有设立的服务机构，便于买方购买备件，便于在需要时及时安排相关服务。 2、售后服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后15分钟内有响应，1小时内到现场解决问题。 注：如技术需求有要求，则以技术需求为准。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同签订后5日内，由中标供应商向采购人交纳合同金额的1%作为履约保证金，在履行完合同后返还给中标供应商（不计利息）。 2.履约保证金形式：银行转账、银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等形式。 3.履约保证金的退还：在履行完合同条款后30日内一次性无息退还履约保证金及额外履约担保（如有）；但在合同履行内，中标供应商未按要求进行服务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |
| 验收标准 | 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 具体要求详见招标文件技术需求。 |

## 二、技术需求

（一）招标货物清单

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 宁波大学本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造项目 | 1批 |  |

（二）、总的说明和要求

1、货物执行的标准

1.1、货物标准：按标准制造的货物应符合国家或行业的有关标准或许可规范；非标准货物应按照采购人的要求和制造商的企业标准制造；

1.2、货物的环境、节能和安全：应满足国家有关的环保、节能和安全标准或规范；

1.3、货物的材料：应符合国家有关的材料应用标准或应用规范；

1.4、货物的零部件：均应按相关的国家、行业或企业标准制造、由具有制造资格的企业提供，并由货物的最终供应商负质量责任；

1.5、货物包装：包装及包装材料应符合国家、行业的包装规范，标识明晰，适合货物的保护和安全，防腐防潮，和运输要求。

1.6、货物验收标准：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范及合同约定；

1.7、本部分提出的技术指标或标准若与供应商执行的标准不一致，应按较高的标准执行；

1.8、货物使用地的电源：电源电压：三相交流380V±10%， 单相交流220V±10%，电源频率：50Hz±1%。

2、交货前的买方查验

2.1、如果有需要，买方有权在货物组装期间到卖方的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。买方查验人员的费用除合同有约定外由买方自负。

3、对买方人员提供培训以及货物安装与验收的要求

3.1、卖方应负责货物的安装与调试，并应在合同规定的期限内完成。

3.2、卖方应在买方现场对买方的操作人员和维修人员进行技术培训，使之能够独立操作和进行日常的维护保养。买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.3、货物的买方验收：

3.3.1、买方验收的目的：

a.确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收 程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。

b. 确认安装成功；

3.3.2、买方对运达的货物除合同有约定的外，不进行过程验收。合同项下的货物运达后须由卖方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应立即无条件掉换、补发；

3.3.3、安装后的检验：

在进行终交验收之前，对于国家实行特种设备管理的货物，卖方应该负责联系技术检验监督部门进行检验，并取得合格证或许可证。

3.3.4、终交验收：

买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的货物进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，按照合同内容向买方逐一核对货物的数量，演示并核对外观、功能、性能、能力、程序、达到的参数或/和指标等；如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在双方约定的时间内完成再次调试，因此而产生的全部费用由卖方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受该货物，卖方应赔偿买方的一切损失。

4、需要投标人提供伴随的相关服务要求：每年的维护保养，巡检，回访。

- 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体教室及1号楼中控和音响系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全高清智能网络中控1 | 采用主机与控制面板分体式设计，支持远程开、关等控制；通过学校现有校园卡或者虚拟卡刷卡主动取得设备使用权限；提供中控系统应公开的数据接口、无条件配合学校实现对已有中控平台的接管或者被接入管理平台，具体参数如下： 1.面板 外观、尺寸及安装界面：采用标准86型盒+钢化玻璃材质或LED触控面板设计，可安装于本案中升降讲台（涉及二次开孔的不得影响讲台台面的牢固性）或墙面。 2 主机 ▲2.1读卡（虚拟卡）功能：无缝对接学校现有一卡通数据；支持13.56Mhz射频的M1类型带金融级别芯片的校园卡或可采用虚拟校园卡开关机，对授权通过的校园卡（虚拟卡）具备本地存储功能，可实现断网认证。 2.2.网络及网络管理功能:内置嵌入式网络控制器和交换机模块，每台设备都具备唯一的识别码，支持联动控制功能，用户可根据使用习惯自行设定联动模式；能够在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，如：投影机、电脑、红外扩声系统等。 3 设备接口 ▲3.1音视频接口：要求支持至少3路HDMI与1路Audio混合输入接口，在任何一路信号源输入的情况实现同步3路信号同时输出，支持至少2路HDMI和1路Audio同步输出；内置输入信号检测电路，当新的视频信号接入时，无需手动按键切换，实现视频输入信号源的自动切换。 3.2网络及电源接口：内嵌交换机模块应不少于4路以太网RJ45输入；不少于2路受控220V交流电源输出；不少于1路电动幕布专用控制接口。 3.3扩展接口：不少于3路RS232控制接口。 4 集控管理 4.1具备信息推送及远程控制功能，支持通过移动端或者PC端软件对所有连接的设备进行远程控制操作，且设备具有信息推送功能，无需局域网，可在任意网络下实现移动端视频，图片等信息推送功能至投影显示。 4.2电脑远程接管功能，设备支持中控管理软件直接远程接管与中控连接的任何教室电脑桌面功能，实现远程控制及软件等应用的安装，方便统一管理及操作。 4.3网络中控设置软件自带常用投影机控制驱动代码，同时支持手动添加投影机控制驱动代码，支持RS-232设备控制码编程。 5 扩展性 5.1扩展接口支持对门禁、灯光、空调、电动窗帘等设备的集中控制和移动控制。 5.2可扩展话筒充电管理功能，中控提供可编程接口，能够支持话筒充电管理，连接充电底座，并且能够实时将话筒充电状态及归还状态上传到服务器平台和管理员手机，在话筒未及时归还状态下可通过推送信息给该教师及管理员归还话筒请求。 6.安全认证 产品通过国家3C强制安全认证。 ★7.需无条件配合学校实现对已有中控平台的接管或者被接入管理平台，并提供应公开的数据接口、需承诺无条件接受学校使用的第三方管理平台的接管，不得以任何名义收取技术配套费。 | 台 | 20 |  |
| 2 | 全高清智能网络中控2 | 采用主机与中控面板分体式设计，支持远程开关等控制；主动支持通过学校现有校园卡或虚拟校园卡刷卡取得设备使用权限；无条件配合学校实现对已有中控平台的接管或者被接入管理平台，并提供应公开的数据接口。具体参数如下： 1.面板 1.1外观、尺寸及安装界面：采用标准86型盒+钢化玻璃材质或者LED触控面板设计，可安装于本案中升降讲台（涉及二次开孔的不得影响讲台台面的牢固性）或墙面。 1.2具备快捷操作：一键上、下课功能，仅需“一键”实现所有设定教学设备的开启、或关闭。 1.3读卡（虚拟卡）功能：无缝对接学校现有一卡通数据；支持13.56Mhz射频的M1类型带金融级别芯片的校园卡或可采用虚拟校园卡开关机，对授权通过的校园卡（虚拟卡）具备本地存储功能，可实现断网认证。。 1.4支持本地离线工作模式，网络信号中断后可继续控制本教室多媒体设备。 2 主机 2.1采用强弱电一体化设计，支持本地控制和网络控制两种管理模式，对教室设备进行控制。 2.2能通过微校统一管理平台，所有多媒体教室都可通过移动端或PC端进行控制和远程开关机；内置输入信号检测电路，当接入其它信号源，如笔记本电脑等，则信号自动切换，无需人工操作。 2.3提供可扩展接口，能够扩展对灯光、空调、电动窗帘等设备的集中控制和移动控制。 2.4设备支持4路HDMI与1路Audio混合输入接口，在任何一路信号源输入的情况实现同步4路信号同时输出，支持至少4路HDMI、1路Audio；内嵌交换机模块，不少于4路千兆以太网RJ45输入，2路受控220V交流电源输出。 2.5中控具备KVM功能（Keyboard Video Mouse），通过电子白板和键盘鼠标既可以操作台式电脑，也可以操作笔记本电脑。 ▲2.6接口说明：VGA输入/输出接口≥1路，音频输入/输出≥1路，HDMI输入≥3路，HDMI输出≥2路，千兆网络接口≥4路，可编程I/O口≥6口，物联网扩展接口≥8口，AC220V输出≥2路，幕布控制接口≥1路，RS232控制接口≥2路。 2.7设备具有下课主动提醒功能，系统执行关机命令前，显示端能主动推送关机提醒，不干预则延时执行关机操作，否则将继续提供教学服务。 2.8电脑远程接管功能，可一键接管教室电脑，实时监控教室端电脑画面，接管键鼠，帮助任课教师完成电脑设定，并支持远程控制及软件等应用的安装。 2.9要求网络中控设置软件自带常用投影机控制驱动代码，同时支持手动添加投影机控制驱动代码，支持232设备控制码编程。 2.10安全认证：产品通过国家强制安全认证。 ★3.需无条件配合学校实现对已有中控平台的接管或者被接入管理平台，并提供应公开的数据接口、需承诺无条件接受学校使用的第三方管理平台的接管，不得以任何名义收取技术配套费。 | 台 | 12 |  |
| 3 | 网络信息电子时钟 | 1.显示颜色为红色； 2.内置TCP/IP和NTP两种协议，通信接口应为RJ45，通信方式为以太网通信； ▲3.具备三种不同的时间来源方式： 3.1为NTP授时服务器授时； 3.2为时间与信息管理系统软件授时； 3.3具有NTP授时服务器和时间与信息管理系统软件授时； 4.具备开关机功能，根据开关机时间执行显示屏的显示及通信开关动作； 5.具备考试倒计时功能，倒计时间期间显示正常的时间、倒计时时间启始时间和考试课目； 6.具备文字显示信息显示功能，根据文字信息的显示起始与终止时间、显示内容、显示次数，执行文字显示工作； 7.具备时间显示不同模式，可根据配置显示不同的方式； 8.具备脱离时间与信息管理系统软件正常授时及其他工作功能； 9.具备以太网络配置功能，使用专用的软件系统，配置以下参数： 网络点阵屏参数，NTP授时服务器IP，尺寸、显示方式，年月日，时分秒，汉字产品类别等信息； 10.内置温补时钟，外部断电，时钟正常走时，误差小于0.5秒/天； 11. 亮度≥600cd/m²；亮度调节 ≥ 32级；像素点间距4.75MM；最小显示汉字≥16*16点，一屏显示24个汉字； 12. 可视距离3m —50m； 13. 视角（2θ）水平+140度；垂直45°/65°；驱动方式1/16（恒流驱动）。 14.功耗最大≤40w； 15.供电220VAC±10%，50Hz； 16.环境要求-15℃— +55℃，10% — 95%RH； 17.屏幕尺寸:内径（长*宽*厚） ≈635*255*44mm，实际安装需符合教室安装空间要求，如现有产品不符合的要求单独定制。 | 个 | 35 |  |
| 4 | 钢木讲台 | ▲1.外观尺寸≥1400mm（长）×700mm（宽）×1240mm（高）。 2.升降高度（mm）：680-1240mm。 3.工作电压（V）：110-230V。 4. 速度（mm/s）：不低于38，负载（N）：不少于1200N。 5. 桌面边角采用平滑圆弧过渡、无毛刺，采用E1环保板材，2.5cm厚度优质密度板，三聚氰胺贴面压制而成。 6. T型嵌入式桌脚，桌腿采用2-4mm钢板，采用脱脂，除酸，磷化，静电喷塑等工艺，防腐性强，美观耐用。 7. 双电机驱动，无抖动匀速升降；带记忆功能，在升降范围自定义3个档位记忆高度随意切换。 8. 理线槽设计，防止线路外置影响安全及美观；支持嵌入中控面板。 | 张 | 32 |  |
| 5 | 长焦激光工程投影机 | ★1.DLP投影技术，激光光源，DMD尺寸≥0.67inch； 2.亮度≥6800lm（中心亮度），≥6200（ISO21118标准），分辨率≥1920×1200，对比度≥1，800：1静态；10，0000：1动态；300，0000：1极致黑，显示比例16：10。 3. 1.25倍变焦，投射比1.22~1.52，支持电动聚焦/变焦/位移；位移范围：V：±50%，H：±15%。 4.具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减；支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 5.4S（RGBY）brilliantcolor极致色轮。 ▲6.产品内置多点几何校正功能。支持PIP和PBP显示模式；可同屏显示双数字信号。 ▲7.支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，同时支持向下兼容，显示画面即切即现，显示画质无延迟拖尾，同时支持全部高清音频格式传输。HDMI2.0接口支持4K信号输入，HDMI接口兼容HDCP协议保护。 8.DLP-Link3D及IR3D，支持以下格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）注：支持全高清异形3D。 9.智能关机（可自定义关机时间）、通电后直接开机。 10.支持720度及垂直安装。 11.机械快门遮光设计。 12.HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制。RS-232串行端口波特率支持9种以上模式。串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 13.输入/输出接口：HDMI1（V2.0兼容4K支持HDCP）×1，HDMI2（v1.4支持HDCP*3）×1，PinMini-Dsub×1，HDBaseT×1，3D-SyncIn×1，AUDIO×1（3.5mm端口），Wiredx13.5mm（用于有线遥控器），RJ451×1（用于网络控制），RS232（D-sub9pin）×1，USB-A×2（无线局域网&DC5V），USB-B×1（用于软件升级），15-pinMini-Dsub×1，HDMI1.4（支持HDCP）OUT×1，3D-Sync×1，AUDIO×1（3.5mm端口）。 | 台 | 12 |  |
| 6 | 投影机吊架 | 配套吊架，满足投影机承重、安装拆卸简单及维护简单的功能。 | 副 | 12 |  |
| 7 | 画框幕150寸 | 1.基本尺寸3460*2067（16:10）。 2.亮度增益系数1.2，可视角＞160°，屏幕综合指数K=98，屏幕解像率125mm/线，屏幕反光颜色103K。 | 块 | 3 |  |
| 8 | 定制推拉书写纳米板 | 基本尺寸：3200mm×2067mm，上下推拉。 2.主要部件及材质要求 2.1板面：选用搪瓷白板，厚度0.4mm，搪瓷板的特滑表面是经滚筒方式涂上搪瓷面层，再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性。 2.2衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板或瓦楞纸板。 2.3背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 2.4覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 2.5包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，±1mm，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 2.6边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格37mm×20mm，±3mm。 3.配套专用环保书写工具： 3.1 干擦式教学墨水6瓶，黑色2瓶，蓝色2瓶、红色2瓶。 成膜型墨水，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶≥100ml。 3.2 书写笔30支，黑笔10支，蓝笔10支、红笔10支。 笔头，渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面。 书写笔可多次添加墨水，容量≥10mm，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 3.3 干擦板擦≥2套。 特质EVA板擦，规格≧95×30mm，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 3.4 清洁毛巾2条以上。 规格：≧350×350mm，脏后可清水清洗，拧干即可使用，清洁效果好。 3.5 专用多功能盒。 规格：≧120×145×165mm，一盒多用，盒盖有清洁板擦面的作用，方便收集清洗；内盒可放置书写笔和板擦，吸附在板面的任何位置，方便使用；盒体存储墨水瓶方便安全。 4.产品符合国家GB28231-2011标准。 | 块 | 3 |  |
| 9 | 画框幕120寸 | 1.基本尺寸：总宽2816mm ，高1654mm，边框厚32mm。 2.亮度增益系数1.2，可视角＞160°屏幕综合指数K=98 屏幕解像率不低于125mm/线屏幕反光颜色103K。 | 块 | 9 |  |
| 10 | 定制推拉书写纳米板 | 1.基本尺寸及推拉方式： 3000mm×1654mm，上下推拉。 2.主要部件及材质要求 2.1板面：选用搪瓷白板，厚度≥0.4mm，搪瓷板的特滑表面是经滚筒方式涂上搪瓷面层，再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性。 2.2衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板或瓦楞纸板。 2.3背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 2.4覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 2.5包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，±1mm，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 2.6边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格37mm（±3mm）×20mm（±3mm）。 3.配套专用环保书写工具： 3.1 干擦式教学墨水6瓶，黑色2瓶，蓝色2瓶、红色2瓶。 成膜型墨水，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶≥100ml。 3.2 书写笔30支，黑笔10支，蓝笔10支、红笔10支。 笔头，渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面。 书写笔可多次添加墨水，容量≥10mm，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 3.3 干擦板擦≥2套。 特质EVA板擦，规格≥95×30mm，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 3.4 清洁毛巾2条以上。 规格：≥350×350mm，脏后可清水清洗，拧干即可使用，清洁效果好。 3.5 专用多功能盒。 规格：≧120×145×165mm，一盒多用，盒盖有清洁板擦面的作用，方便收集清洗；内盒可放置书写笔和板擦，吸附在板面的任何位置，方便使用；盒体存储墨水瓶方便安全。 4.产品符合国家GB28231-2011标准。 | 块 | 9 |  |
| 10 | 大教室扩展显示屏 | 1.屏幕尺寸：55吋。 2.显示类型：LCD/LED，物理分辨率：3840*2160 60HZ，（亮度：350cd/m²，对比度：1400：1）。 3.可视面积：（H）1209.8mm×（V）680.3mm。 4.可视角度：178°/178°，响应时间（GtoG）：5ms。 5.输入接口不少于：HDMI×2，VGA×1，RS232×1，CVBS音频×1，USB×1。 6.中英文双语菜单。 7.通过国家3C认证。 | 台 | 6 |  |
| 11 | 86寸触控一体机（含云OPS） | 一、整机系统功能 1. 整机屏幕采用UHD超高清LED 液晶屏，背光源，A 规屏或以上标准；显示尺寸不小于86 英寸，显示比例16:9，显示分辨率不小于3840×2160，可视角度不小于178°。 ▲2. 整机内置非独立的高清摄像头，不低于1300万像素，超广角，视角120度，整机内置非独立外扩展的不低于5路的阵列麦克风（投标文件中提供相应佐证材料）。 3. 内置双路双频 （2.4GHz/5GHz） WIFI ，支持WIFI6，支持AP热点。 4. 前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别。 5. 外边框铝合金材质，前框四角圆弧型设计，全金属后壳，防腐蚀设计，高可靠性；整机前置接口具备一体化金属防撞挡板，保护U盘等外接设备。 6. 前置物理按键≥6个，可实现包含电源、“音量+”、“音量—”、设置、主页、返回、护眼、录屏、节能等功能。 ▲7. 内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备不低于12GB ROM， 不低于3GB RAM，安卓系统版本≥11.0，支持在线升级（投标文件中提供相应佐证材料）；。 8.在任意信号源通道下均可通过两指调出悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启动白板软件、调节音量、切换信号源等功能。 9.触控特性：要求20点以上红外触控技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别10点独立书写操作，触摸分辨率不少于32768*32768，无触摸死点； ▲10. 整机后置接口需具备：USB≥1，USB Touch≥1，HDMI IN≥1，HDMI OUT≥1，RS232≥1，千兆网络接口≥1（非OPS网络接口）等。 二、OPS内置电脑需求 ▲1. 内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护，不低于Intel10代I5及以上CPU； 8GB DDR4及以上内存；256G SSD及以上硬盘。OPS与大屏需为同一制造厂商； 2.可通过自有的管理服务器管控OPS状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。监控OPS信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU等温度； 3. 可实现OPS自主快速恢复和还原，不超1分钟将系统回溯到健康状态。 4. 支持跨服务器进行管理，各教学楼、分校区等可通过自有的管理服务器为本单位大屏的OPS提供桌面服务，上级单位也可以通过总服务器查看管控下级单位的交互智能大屏OPS的使用情况； 5. 支持背景更新、教学软件增量更新等OPS更新和运维方式； 三、白板工具需求 1.支持16点以上点同时书写，可自由选择笔颜色及粗细； 2.无PC条件下，需支持便捷实用功能：支持一指书写、两指放大缩小、多指漫游、手背/手掌擦除功能； 3. 无PC条件下，具备识别两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，既能够方便教师板书及批注重点，又可以保留真实书写。 4. 无PC条件下，白板软件需支持二维码分享白板记录。 | 台 | 7 |  |
| 12 | 定制嵌套纳米书写板 | 1 产品规格 1.1结构：电子产品居中安装，左右各一块搪瓷白板平面板，板面与一体机正面平齐。 1.2基本尺寸：1500mm×1154mm，高度和一体机一致，确保与一体机的有效配套。 1.3书写板面：选用进口e3搪瓷板，厚度0.4mm，亚光、墨白色、光泽度≤6Gloss unit。搪瓷板经滚筒方式涂上搪瓷面层，再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性。 1.4内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 1.5背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 1.6覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 1.7包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，圆弧型设计，防止划伤，有效保护师生安全。 2 配套专用环保书写工具： 2.1 干擦式教学墨水6瓶，黑色2瓶，蓝色2瓶、红色2瓶。 成膜型墨水，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶≥100ml。 2.2 书写笔30支，黑笔10支，蓝笔10支、红笔10支。 笔头，渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面。 书写笔可多次添加墨水，容量≥10mm，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 2.3 干擦板擦≥2套。 特质EVA板擦，规格≧95×30mm，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 2.4 清洁毛巾2条以上。 规格：≧350×350mm，脏后可清水清洗，拧干即可使用，清洁效果好。 2.5 专用多功能盒。 规格：≧120×145×165mm，一盒多用，盒盖有清洁板擦面的作用，方便收集清洗；内盒可放置书写笔和板擦，吸附在板面的任何位置，方便使用；盒体存储墨水瓶方便安全。 3.产品符合国家GB28231-2011标准。 | 块 | 7 |  |
| 13 | 红外扩声一体音箱 | ▲1.一体化集成设计，箱内集成D类数字功放、红外线无线接收主机、红外传感器、高品质反馈抑制器。 2.输入：支持2支红外线话筒同时使用。支持1路有线话筒接入。 支持33路红外传感器串联。支持外部音频无线输入（笔记本电脑、平板电脑、手机、MP3播放器等到音箱实现音频无线传输）。 3.音箱具备话筒高低音输入调节旋钮。 4.红外接收距离＞15米。 5.输出功率≥2×40W（8Ω）。 6.箱体材料：实木。 7.适配性：须与红外颈挂麦克风、红外话筒充电座、红外线传输器为同一品牌。 | 台 | 18 |  |
| 14 | 合并式功放调音台 | 1.采用集成设计，D类数字功放、红外线无线接收模块、反馈抑制模块于一体，集成USB播放MP3功能。 2.话筒高低音输入调节旋钮。 3.频道组数≥2通道，支持两支无线话筒同时使用。 4.输入接口：音频输入≥3路；话筒输入≥2路（48V幻象供电）。 5.输出接口：音箱接口4路；音频输出2路。 ▲6.红外传输接接口：RJ45网口，可外接红外传感器数量≥4个。 7.频率响应： 75Hz~15KHz±3dB；T、H、D<1%@10KHzDeviation；信噪比>60dB（MIC1、MIC2），>70dB（LINE），>100dB（IRMIC）。 工作距离>100㎡（15m line of sight）；动态范围100dB；RF载波稳定性：±0.005%（-10℃~40℃）；输出功率：额定功率8Ω4×200W；输入灵敏度：1.5mV（MIC1、2），150mV（LINE）；输入阻抗：2KΩ（MIC1、MIC2），47Ω（LINE）。 | 台 | 14 |  |
| 15 | 扩展音箱 | 1.一体化设计方案，箱体自带3路红外传感器，嵌入在音箱上。 2.采用RJ45网口进行红外信号传输，并具备输入输出接口。 3.单元组成：二分频，高音：3.5吋，低音≥6.5吋。 4.频率响应：75Hz~15KHz±3dB；额定/峰值功率≥40W/80W；灵敏度≥93dB/1W/1M；声压级≥93dB。 5.适配性：与合并式功放调音台同品牌。 | 个 | 56 |  |
| 16 | 桌面式双路充电座（简称座充） | 1.标配两个充电位，且每个充电位都能给两种话筒充电（颈挂水滴形话筒、手持话筒），且两种话筒可以互换充电； 2.充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电； 3.充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况； 4.可靠性：具备磁吸装置，确保充电的可靠性； 5.电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护； 6.电源：DC9V/1A；充电电压电流：DC5V/500mA； 7.适配性：须与红外扩声一体音箱、红外线传输器、红外颈挂麦克风为同一品牌； | 个 | 32 |  |
| 17 | 红外无线音频传输器 | 1.实现外部音源（电脑、手机、平板）的无线音频传输。 2.无线传输制式：红外线（波长850nm）。 3.供电电源：DC5V/500mA。 4.接口：3.5mm立体声输入，USB供电，线缆长度≥2米。 5.适配性：须与红外扩声一体音箱为同一品牌。 | 个 | 32 |  |
| 18 | 红外无线颈挂话筒 | 1.颈挂麦克风，红外无线话筒可颈挂胸前使用； 2.红外线无线传输距离＞15米； 3.拾音传感器：电容式驻极体音头ECM； 4.工作时间：连续工作≥6小时； 5.电池：1节AA size可充电锂离子电池（3.7V）； 6.二种充电方式：座充与mini usb充电； 7.尺寸：≤51mm×84mm×26mm； 8.须与红外扩声一体音箱、红外话筒充电座、红外线传输器为同一品牌。 | 个 | 32 |  |
| 19 | 红外无线手持话筒 | 1.无线传输制式：红外线（波长850nm）； 2.拾音传感器：电容式驻极体音头ECM； 3.通道调节：双通道设计，可自由调节通道； 4.电池工作时间：不少于6小时； 5.电池：1节AA（3.7V）可充电锂离子电池，桌面式充电座； 6.兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备； 7.适配性：须与红外扩声一体音箱为同一品牌。 | 个 | 32 |  |
| 20 | 直录播采集混编终端（双摄像机+采集麦克风） | 1 直录播控制设备参数 1.1 1U 380系列机箱，支持1路VGA或HDMI信号接入。 ▲1.2 支持最大8路IPC接入。 1.3 1路画中画通道（1大1小，1大2小，1大3小和1大4小）。 1.4 视频压缩编码：H.265或H.264。 1.5 音频编码：AAC或G711_a或G711_u，支持接入ONVIF、RTSP标准的网络摄像机。 1.6 支持最大800万像素高清网络视频的预览、存储与回放。 1.7 支持RTMP推流协议。 1.8 1个10M/100M/1000M自适应网口2个SATA接口，最大支持6T硬盘，本次配置4TB视频资源盘。 1.9 1路HDMI与1路VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出。 1.10 支持Ehome以及GB28181协议，实现平台接入。 ▲1.11 支持课程资源片头和片尾的静态图片或者短视频植入课程资源自动加载在课程头尾。 ▲1.12 支持按时间触发下载无文件头的MP4标准格式视频文件，以保证通用播放器可以直接播放。 ▲1.13 矢量OSD叠加功能，允许客户在画中画通道叠加OSD文字，该文字采用OSD矢量字体。 ▲1.14 通过自定义协议接入相机，通道名称存储在设备本地。 2 课堂教师像机1个，承诺中标后产品能够被本校已有在线课程平台——“云堂”https://live.nbu.edu.cn所管理和控制。 2.1 AI半球型网络摄像机，800万像素、1/1.8吋CMOS图像传感器。 2.2 支持输出教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面，其中教师全景画面最大支持3840×2160@30fps输出，教师特写及板书特写画面支持1920×1080@30fps输出。 ▲2.3 支持实时跟踪和动态跟踪两种教师特写跟踪模式，其中实时跟踪模式可准确定位教师位置，实时跟踪拍摄，跟踪过程平滑流畅；动态跟踪模式采用教师站定时切特写，走动时切全景的方式，画面切换过程不晃眼。 2.4 支持前置人脸抓拍和比对，实现教师考勤支持玩手机、课堂巡视等教师行为检测； 2.5 专业录播图像效果：最低照度：彩色：0.002Lux@（F1.2，AGCON）黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR镜头：（8-32mm）@F1.6，水平视场角：39°~15.6°三轴调节：P：0-355°，Tilt：0-75°，Rotation：0-355°视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，最大图像尺寸：3840×2160存储功能：支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（256G）断网本地存储，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）。 2.6 音频接口：音频输入：支持1路3.5mm JACKLINEIN；音频输出：支持1路3.5mmJACKLINEOUT；MIC：支持1个内置MIC（可关闭）通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，1个RS-485接口；报警输入：1路；报警输出：1路（报警输出最大支持DC24V/1A或AC30V/500mA）。 2.7 视频输出：1Vp-pCompositeOutput（75Ω/CVBS）；Reset按键：支持（内置）工作温度和湿度：-30℃～60℃（湿度：0-95%） 电源供应：DC12V±20%；AC24V±20%；PoE：802.3at，class4。 2.8 电源接口类型：两线式电源接口，红外波长：850nm，红外距离：10-30米，功耗：12V/1.2A。 3全向数字降噪拾音器2个； 3.1 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米。 3.2 内置DSP处理器，灵敏度-38dB；信噪比75dB。 3.3 吸顶安装（自带底座转接盘）；电源：DC12V/1A。 4 教室学生课堂巡课相机1个 4.1 内置智能感知算法，当封场时间出现人员进入教室区域，智能感应人员，进行检测与报警。 4.2 4mm镜头保证覆盖全考场，最低照度0.002Lux，满足夜间考场情况采集和异常人员进入识别。 4.3 可调整角度，水平:0°~360°，垂直:0°~75°，旋转0°~360，方便施工调整角度。 4.4 内置麦克风和扬声器，工作时可以选择是否监听现场声音，也可以根据需要禁用麦克风和扬声器。 4.5 存储功能:支持插卡或者外置存储，断网本地存储及断网续传。 4.6 具有网络通讯接口且支持POE供电。 | 套 | 19 |  |
| 21 | 无线视频展台 | 硬件产品参数： 1.1铝合金机身，圆弧边缘，直立无横臂的结构。 ▲1.2展台像素：最高分辨率2592×1944@500万，影像区域：≥A4幅面。 1.3连接方式：WIFI 5G传输，随机标配USB无线网卡。 1.4影像速率：500万@15fps/s无延迟，满足课堂演示清晰度和流畅度的需求。 1.5灯光补偿：无缝防尘设计，支持可触摸式三级补光调节。 1.6充电方式：分离式充电底座，展台放入底座即可实现充电；支持移动电源直充。 1.7电量指示：具有电池容量指示灯和充电指示灯，精准显示充电状态和电量不足。 1.8续航时长：内置高容量聚合物电芯，连续工作6-8小时。 1.9连接距离：无障碍连接距离20米流畅不掉线，且掉线后可以自动重连。 | 台 | 19 |  |
| 22 | 移动终端无线投屏应用客户端 | ▲1.跨平台投屏，无须在任何接收端单独安装额外硬件，接收端（显示端）兼容具备Android8.0系统及以上或具备Windows7及以上简体中文版系统的大屏或者固定显示设备。 2.投屏的移动端可以是Android8.0及以上系统、IOS11.0及以上系统、Windows7及以上的移动终端系统。 ▲3.单设备投屏性能最大满足1080P和连续投屏20分钟内毫秒级延时的性能，可同步播放投屏端音频，显示端和接收端之间无任何中间硬件设备直接连接。 4.接收端最大可同时接受4路移动终端的合并投屏，同一个屏幕可以显示4路移动终端的视频和指定一路的音频。 5.多路投屏延时在3秒以内、最大分辨率不低于720P。 6.接收端可以反向控制投屏端的退出、选择、缩放等基本操作。 ▲7.客户端采用原生开发其中Android客户端采用Java，iOS客户端采用C++或者 swift语言开发Windows采用C++/C#;框架采用QT。 8.投屏时只需两步操作打开投屏应用、输入投屏接收端提示的正确的验证码或者对应网址即可。 9.可集成在学校“风华宁大”客户端提供移动端的下载安装。 | 套 | 19 |  |
| 23 | 移动终端无线投屏服务端 | 1.采用前后端分离的开发技术；后台采用Java，前端采用原生客户端开发。 2.要求对接受端设备和投屏端的设备具有通用准入的特点，不单独针对某特定厂商设备开发。 3.硬件设备配置：机架式安装，配置要求不低于Intel sliver Xeon 10核2.0GCPU/128GDDR4内存/240GSSD+1.2THS-SAS硬盘 /2*1000M网卡/500W服务器电源。 ▲4.软件系统性能： 基于以上硬件配置能满足不少于20个投屏端单路同时投屏或者10组复合投屏（复合度最大的4路同时投向一个接受屏）。 具体描述： 4.1移动端投屏系统1（IOS系统） 扫码连接功能：扫码连接，扫描大屏上的投屏二维码，并输入投屏验证码后，可将移动设备画面投屏至扫码的大屏。 4.1.1连接历史设备功能：连接历史设备，在已经连接过的大屏，输入投屏验证码后，可将移动设备画面投屏至扫码的大屏。 4.1.2小窗模式：进行自主投屏后，互动软件在后台继续运行并切换为小窗模式，期间可操作其他应用。 4.1.3结束投屏功能：点击后结束投屏，可以在投屏端和被投屏端双向控制。 4.2移动端投屏系统2（安卓Android 8.0及以上） 4.2.1扫码连接功能：扫描大屏上的投屏二维码，并输入投屏验证码后，可将移动设备画面投屏至扫码的大屏。 4.2.2连接历史设备功能:对已经连接过的大屏，输入投屏验证码后，可将移动设备画面投屏至扫码的大屏。 4.2.3小窗模式:进行自主投屏后，互动软件在后台继续运行并切换为小窗模式，期间可操作其他应用。 4.2.4：结束投屏功:点击后结束投屏，可以在投屏端和被投屏端双向控制。 4.3投屏端是Windows设备（电脑或者笔记本）： 4.3.1保证PC设备、投屏设备一致的WiFi下浏览器进入，大屏提示地址，初次选择下载widows的投屏助手。 4.3.2 可通过投屏助手软件，输入大屏上的投屏码即可建立投屏连接。 4.3.3投屏过程中-大屏交互操作，当完成投屏后，大屏显示投屏设备画面。可在大屏上进行部分反控操作。投屏画面最小化，当有多路画面同时投屏时，切换回只展示单路画面，举例（当前1，2，3路画面同时投屏，可切换到只展示1、2、3的单路画面，）可从单路再回到多路。 4.3.4 结束投屏功:点击后结束投屏，可以在投屏端和被投屏端双向控制。 | 台 | 1 |  |
| 二、智慧互动教室（含5间10组屏，6间6组屏，2间4组屏）； |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K高清移动录播套 | 一、移动导播台1套： 软件功能技术指标： 1.系统采用Linux操作系统，可支持录播教室、礼堂、校园电视台、户外等多种应用场景的录制和直播。 2.系统支持一键录制、一键直播、一键互动、一键抠图，快速实现各种功能应用。 3.本系统需支持12路通道信号加载，具备主备播预监功能。信号可加载本地接口设备信号、无线网络信号、图片等。通道信号可自由切换至主备播。 4.视频切换时可具有多种转场特，实现主备播通道画面进行特效特效转场。 5.系统支持画面叠加效果，可一建式实现画中画、对话模式、三分屏、四分屏叠加特效。 6.支持自动加载片头和片尾，并且可对片头和片尾视频进行设置。 7.支持双录制机制。主播通道进行录制时，还可以同时进行3路通道信号录制。 8.可自定义位置添加2个logo图片。 9.内嵌导播规则，可自定义设置自动导播策略。配合定位系统使用可以实现全自动跟踪切换。 10.配合定位系统具备定位系统的手自动设置切换，可快速开启定位和关闭定位。 11.支持蓝绿背景抠图功能，通过叠加不同场景，快速实现校园电视台节目制作。 12.支持8个虚拟场景的叠加，包含软采笔记本信号和硬采笔记本信号 13.支持抠图区域的框选，支持抠图人物位置和大小设置。 14.支持PPT与人物结合实现微课录制。 15.支持一对一或者一对多点互动教学应用 16.支持双流互动，主讲端可把教师信号和PPT信号同时推送给听课端，实现沉浸式教学。 17.支持5路以上无线摄像机信号接入。 18.无线摄像机距离主机可达到200米以上。 19.无线信号进行自动匹配，设备通电后自动加载摄像机信号。 20.支持四维摇杆，可实现摄像机的转动和推拉焦距。并且具备锁定焦距按键，防止误操作。 21.支持预制位可实现摄像机的设置和调用，通过预制位按键长按进行设置，短按进行调研，快速实现摄像机预制位的操作。 22.支持音量调节，可对各输入音量进行单独调节，并且可对总音量进行调节。 23.支持自动混音和降噪功能。可对多路输入音频进行自动混音和自动降噪。 24.支持监听功能，可对设备进行实时监听。 25.主机卡农输入口支持48V供电，吊麦插上即可进行使用。 26.具有互动模块，支持互动服务器连接，可实现与远端教室的互动教学。 27.支持回声抑制功能，无需外接音频处理器即可实现回声消除功能。 硬件功能技术指标 主机： 1.主机采用全铝合金制作，内部无风扇，采用底部散热，实现设备无噪音。 2.主机具备15.6寸显示屏，通过操控画面可直接观看操作界面。 3.具备40+功能按键，实现各种功能快速调用。 4.具备4维摇杆，可实现摄像机的控制。 5.具备T型推杆，实现主备播的画面切换。 6.具备音频推杆，实现接口声音音量大小调节，以及总音量的大小调节。 视频接口： 1.支持5路本地SDI高清视频采集，分辨率达1080/30p。 2.支持2路HDMI高清信号采集，分辨率达1080/30p。 3.2根天线设计，支持≥5路网络视频信号采集。 4.支持4路本地视频输出，4路HDMI输出接口。 音频接口: 1.支持2路本地音频信号采集接口，3.5耳机插座， 2.支持2路卡农输入接口，并具备2个48V幻象供电开关。 3.支持2路音频信号输出接口，3.5耳机插座。 其他接口 1.支持4个USB接口。 2.支持1路RJ45接口。 3.支持一路调试口。二、无线麦克风套装1套。 二、发射机参数： 1.通道数 100通道 2.工作距离 开阔无遮挡地方：120米 3.频率范围 UHF 512-537MHz 4.有阻挡地方：60米 5.天线 1/4波长线 6.电源 Type-C充电3.5小时充满，DC 5V@1000mA 7.发射功率 低功率：10毫瓦/高功率：30毫瓦 8.电池 内置聚合物锂电池，3.7伏，1800毫安时 9.谐波辐射 <-60dB 续航时间 10小时 10.高通滤波 抵挡-75Hz;高挡-150Hz 11.外壳材料 铝合金 12.音频输出 单声道（左右声道） 13.适配设备 数码相机/数码摄像机/智能手机 14.屏幕显示 LCD 15.本体尺寸 约96*60*19（毫米） 16.音频失真 0.5%或更低（1KHz） 17.工作温度 0-50度 三、接收机参数： 1.通道数≧100通道 2.工作距离：（有阻挡情况下）60米-120米（开阔且无遮挡条件下） 3.频率范围 UHF 512-537MHz 4.信噪比 ≥85dB 5.电源：采用Type-C方式充电，DC 5V/1A下3.5小时充满 6.灵敏度 -95dBm 7.内置聚合物锂电池，3.7伏，1800毫安时 8.天线 1/4波长线 9.续航时间≧10小时 10.耳机输出功率 100毫瓦@32欧姆 11.外壳材料 铝合金 12.音频输出 单声道 13.适配设备 数码相机/数码摄像机/智能手机 14.音量 0-15电子音量调节 15.本体尺寸 96*60*19（毫米） 16.显示屏 LCD屏 17.工作温度 0-50度 四、无线摄像机2台 摄像机、镜头参数 1.图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2.有效像素：图像在16:9比例下达到207万 3.视频信号：SDI输出：1080p60/50/30/25/59.94/29.97；1080i60/50/59.94；720p60/50/30/25/59.94/29.97 4.LAN输出：最高支持1920*1080@60fps 5.支持光学与数字混合变焦 光学变倍：12倍光学变焦 F＝3.9mm～46.8mm； 数字变倍：10倍数字变焦 6.视角：6.3°~72.5° 7.光圈系数：F1.8–F2.4 8.最低照度：0.5Lux（F1.8， AGC ON） 9.数字降噪：支持2D﹠3D数字降噪 10.相关功能设定：“白平衡”支持自动/手动/一键白平衡/指定白平衡设定；“聚焦”支持自动/手动/一键聚焦等设定；“光圈”支持自动/手动设定；“电子快门”支持自动/手动模式；“背光补偿”支持开/关设定；“动态范围”支持关/动态等级调整设定；“视频调节”支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等设定。 12.信噪比：>50dB 13.视频输出：SDI、LAN、WiFi（无线射频） 14.图像支持双码流输出 H.265、H.264格式。 15.音频接口： 输入：双声道3.5mm线性输入；输出：SDI和LAN支持音频输出 16.音频压缩格式：AAC、MP3、G.711A 17.网络接口：1000M网口（10/100BASE-TX） 18.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位 19.控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P 20波特率：115200/9600/4800/2400 21.电源： 标准DC接口；输入电压/电流：DC12V/3A（Max）； 电源适配器：输入AC100V-240V；输出DC12V/5A；功耗：13W（最大）。 22.无线工作模式： 工作频率范围：5.1—5.9（GHz）； 发射功率：17dBm； 信道带宽：40MHz； 调制模式：OFDM； 传输距离：≤300米（室外空旷无阻挡情况下），≤150米（室内无阻挡情况下）； 传输数据速率：最大300Mbps（传输距离和信道占用情况决定）； 抗干扰模式支持手动/自动选择信道模式； 信号搜索支持可自动搜索设备端，自动匹配。 五、云台参数 1.水平转动：-170°～+170°； 俯仰转动：-30°～+90°； 水平控制速度：0.1 ～60°/秒； 俯仰控制速度：0.1～30°/秒； 预置位速度：水平：60°/秒，俯仰：30°/秒 2.预置位数量：用户最多可设置255个预置位（遥控器10个） 六、配套三脚架2个、无线鼠标1套、移动拉杆箱1套。 七、直播视频笔记本电脑一台：配置不低于英特尔酷睿i5 15.6英寸游戏笔记本电脑（12代i5-12500H 16G 512G RTX3050 2.5k液晶屏） | 台 | 1 |  |
| 2 | 互动汇聚管理设备 | 1.配置≥10个Gigabit Ethernet 千兆以太网接口，≥2个SFP口，具备业务扩展插槽，支持本次GE端口宽展到16GE口交换业务。 ▲2.支持POE供电，供电口数≥8个，整机POE供电输出功率≥150W，供电端口满足802.11af/at规范，单端口最大对外供电能力可达30w，满足大功率AP的供电需求。 3.支持4G/5G扩展，业务快速上线。 4.单台吞吐性能≥600Mbps，内置AC管理能力，本次配置≥64个可管理无线AP授权；URL数据库及应用特征库授权免费。 5.选路优化功能，为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。 6.流控带宽管理及升级功能：内置多种流控模型，支持一键开启智能流量控制；客户带宽升级后，只需要修改线路总带宽即可，其余策略都会自动按比例更新，无需每个策略调整。 7.网络安全：为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法web登陆功能。支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略。支持防ARP欺骗、ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系。 8.支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智慧教室互动课堂网关 | 一、内置课堂网关软件要求： 1.设备硬件需支持Ubuntu 20.04版本的Linux系统。 2.出厂交付时应安装本项目智慧互动教室交互应用控制系统。 3.系统及软件需三年免费升级。 二、系统硬件配置不低于： 1. 1*INTEL W1350P（4.0G/6C）。 2. INTEL W580芯片组及以上。 3. 16GB/DDR4，主频3200MHz ECC内存。 4. 1*4T企业级硬盘、RAID0/1。 5. 1个集成1GbE RJ-45网口。 6. 1个500W节能电源、塔式标准机箱、USB键鼠。 | 台 | 13 |  |
| 4 | 86寸触控大屏一体机1 | 一、整机系统功能 1. 整机屏幕采用UHD超高清LED 液晶屏，背光源，A 规屏或以上标准；显示尺寸不小于86 英寸，显示比例16:9，显示分辨率不小于3840×2160，可视角度不小于178°。 ▲2. 整机内置非独立的高清摄像头，不低于1300万像素，超广角，视角120度，整机内置非独立外扩展的不低于5路的阵列麦克风（投标文件中提供相应佐证材料）。 3. 内置双路双频 （2.4GHz&5GHz） WIFI ，支持WIFI6，支持AP热点。 4. 前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别。 5. 外边框铝合金材质，前框四角圆弧型设计，全金属后壳，防腐蚀设计，高可靠性；整机前置接口具备一体化金属防撞挡板，保护U盘等外接设备。 6. 为了满足任课教师便于操作的功能，前置物理按键至少不小于6个，可实现包含电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏等功能。 ▲7. 内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备不低于12GB ROM， 不低于3GB RAM，安卓系统版本≥11.0，支持在线升级（投标文件中提供相应佐证材料）； 8. 为了满足任课教师便于操作的功能，前置物理按键至少不小于6个，可实现包含电源、“音量+”、“音量—”、设置、主页、返回、护眼、录屏、节能功能。 9.在任意信号源通道下均可通过两指调出悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启动白板软件、调节音量、切换信号源等功能。 10.触控特性：要求20点以上红外触控技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别10点独立书写操作，触摸分辨率不少于32768*32768，无触摸死点； ▲11. 整机后置接口需具备：USB≥1，USB Touch≥1，HDMI IN≥1，HDMI OUT≥1，RS232≥1，千兆网络接口≥1（非OPS网络接口）等。 二、OPS内置电脑需求 ▲1. 内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护，不低于INTEL 10代I5及以上CPU；8GB DDR4及以上内存；256G SSD及以上硬盘。OPS与大屏需为同一制造厂商； 2.可通过自有的管理服务器管控OPS状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。监控OPS信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU等温度； 3. 可实现OPS自主快速恢复和还原，不超1分钟将系统回溯到健康状态。 4. 支持跨服务器进行管理，各教学楼、分校区等可通过自有的管理服务器为本单位大屏的OPS提供桌面服务，上级单位也可以通过总服务器查看管控下级单位的交互智能大屏OPS的使用情况； 5. 支持OPS背景更新、OPS教学软件增量更新等OPS更新和运维方式。 | 台 | 5 |  |
| 5 | 86寸触控大屏一体机2 | 1. 整机屏幕采用UHD超高清LED 液晶屏，背光源，A 规屏或以上标准；显示尺寸不小于86 英寸，显示比例16：9，显示分辨率不小于3840×2160，可视角度不小于178°。 ▲2. 整机内置非独立的高清摄像头，不低于1300万像素，超广角，视角120度，整机内置非独立外扩展的不低于5路的阵列麦克风（投标文件中提供相应佐证材料）。 3. 内置双路双频 （2.4GHz&5GHz） WIFI ，支持WIFI6，支持AP热点。 4. 整机前置接口需具备：USB≥2，HDMI≥1，Touch USB≥1，Type-C≥1，其中Typec要求具备15W PD快速充电，且接口有中文标识，方便快速识别与使用；。 5. 外边框铝合金材质，前框四角圆弧型设计，全金属后壳，防腐蚀设计，高可靠性；整机前置接口具备一体化金属防撞挡板，保护U盘等外接设备。 6. 便于任课教师操作，前置物理按键至少不小于6个，可实现包含电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏等功能。 ▲7. 内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备不低于12GB ROM， 不低于3GB RAM，安卓系统版本≥11.0，支持在线升级（投标文件中提供相应佐证材料）； 8. 便于任课教师操作，前置物理按键至少不小于6个，可实现包含电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏、节能功能。 9.在任意信号源通道下均可通过两指调出悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启动白板软件、调节音量、切换信号源等功能。 10.触控特性：要求20点以上红外触控技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别10点独立书写操作，触摸分辨率不少于32768×32768，无触摸死点； ▲11. 整机后置接口需具备：USB≥1，USB Touch≥1，HDMI IN≥1，HDMI OUT≥1，RS232≥1，千兆网络接口≥1（非OPS网络接口）等。 | 台 | 5 |  |
| 6 | 86寸交互智能纳米黑板 | 1.整机需采用三块拼接而成，中间一块为液晶显示画面，≥86英寸，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板，可以在上面进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式；钢化防护玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥9H。 2. 智慧黑板的尺寸：长≥4200mm；高≥1200mm，厚≤100mm；需采用专业的模块化构架、结构无缝一体化设计，利用无缝拼接，实现各板块和多媒体互动无缝融合， 整机采用超高清显示屏，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160，可视角度≥178°，屏体亮度≥400cd/㎡，对比度≥4000：1。 ▲3. 为保证产品运行流畅，嵌入式系统安卓版本不低于Android10.0，内存≥3GB，存储空间≥12GB。 4. 整机采用电容触控技术，支持20点触控，支持多达10人以上同时书写， 前置USB3.0 接口，支持Android 和Windows 双系统读取。 5. 液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间原有空气层的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。书写距离、光影折射、水雾水汽、可视分辨率、抗压撞击、触控可靠性满足标准要求。 6. 为方便教师使用，整机具备不少于 6个前置实物按键，且有明显中文标识，包含电源、主页、录屏、返回、护眼、设置、节能、音量减、音量加的功能;前置接口具备隐藏式接口设计，支持防尘，防止粉笔灰落入。 7.整机内置非独立的高清摄像头，拍摄像素不少于1300 万像素，内置非独立外扩展的不低于4阵列麦克风，拾音距离不小于12 米；可用于一键录屏对教室环境音频进行采集。无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹。 8.前置接口USB3.0≥2，Touch USB≥1，Type C≥1，HDMI≥1。 9.后置接口 10. 电脑接口严格遵循Intel®的OPS-C 相关规范，针脚数为80Pin，OPS 模块可抽拉式插入整机，可实现单独插拔内置 WiFi；内置网卡：10M/100M/1000M。 ▲11. 内置OPS电脑，性能不低于以下要求：处理器： ≥十代 Intel Corei5；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G-SSD 固态硬盘；≥1个HDMI接口，≥6个USB接口；支持IDV云管理。 ▲12. 整机具备丰富的后置接口可连接多种外部设备，包括但不限于USB3.0≥1（安卓/ OPS双系统可识别），HDMI≥1， USB Touch≥1， RJ45≥1，RS232≥1，HDMI OUT≥1。 13整机3年质量保障、3年免费上门服务，上门时效7×9小时，全年无休。 | 台 | 8 |  |
| 7 | 嵌套书写板 | 一、产品规格 1.结构：电子产品居中安装，左右各一块搪瓷白板平面板，板面与一体机正面平齐。 2.基本尺寸：1500mm×1154mm，高度和一体机一致，确保与一体机的有效配套。 3.书写板面：选用搪瓷板，厚度0.4mm，亚光、墨白色、光泽度≤6光泽单位。e3搪瓷板经滚筒方式涂上搪瓷面层，再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性. 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，圆弧型设计，防止划伤，有效保护师生安全。二、配套专用环保书写工具 1 干擦式教学墨水3瓶，红、蓝、黑各1瓶。 成膜型墨水，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶≥250ml。 2 书写笔3支，黑、蓝、红笔各1支。 笔头，渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面。 书写笔可多次添加墨水，容量≥30mm，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 3 干擦圆板擦1个。 特质EVA板擦，规格≧30×30mm，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 4 清洁毛巾1条。 规格：≧350×350mm，脏后可清水清洗，拧干即可使用，清洁效果好。 5 专用多功能盒。 规格：≧120×145×165mm，一盒多用，盒盖有清洁板擦面的作用，方便收集清洗；内盒可放置书写笔和板擦，吸附在板面的任何位置，方便使用；盒体存储墨水瓶方便安全。 | 块 | 5 |  |
| 8 | 教师控制端 | 1.ARM架构8核处理器不低于4*A73/2.0G+4*A53/1.8G。 2.屏幕不小于11寸，分辨率不低于2000×1200，多点触控 IPS。 3.摄像机：前置8MPFF，后置13MPAF，含闪光灯。 4.内存及存储：不低于6G内存+128GROM。 5.电池不低于：7700mAh（典型值），7500mAh*（最小值）， 功率不高于20W（10V，2A），QC3.0。 6.含手写触控笔，定制支架，需由原厂出厂定制安装教师客户端APP及常用办公软件。 7.接口：Type C 2.0/Micro SD扩展卡，WLAN：802.11 a/b/g/n/ac， 蓝牙5.1，FM，GPS+北斗+A-GPS | 台 | 13 |  |
| 9 | 交互式智能平板65寸 | 1.整机屏幕采用超高清LED液晶屏；显示尺寸 65 英寸，显示比例 16:9，显示分辨率 3840×2160，水平和垂直可视角度≥178°。 ▲2. 整机内置非独立的高清摄像头，不低于1300万像素，超广角，视角120度，整机内置非独立外扩展的不低于5路的阵列麦克风。（投标文件中提供相应佐证材料） ▲3. 内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备不低于12GB ROM， 不低于3GB RAM，安卓系统版本≥11.0，支持在线升级。 4.内置双路双频 （2.4GHz&5GHz） WIFI ，支持WIFI6，支持AP热点。 ▲5. 整机后置接口需具备：USB≥1，USB Touch≥1，HDMI IN≥1，HDMI OUT≥1，RS232≥1，千兆网络接口≥1（非OPS网络接口）等。 6. 整机设计：红外零贴合触控技术，书写高度2mm，书写效果更接近真实书写；整机采用硬件低蓝光背光技术，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄（莱茵认证）；整机采用无频闪设计，能够有效减轻屏幕闪烁给用户带来的视觉疲劳（莱茵认证）；整机内置4.2声道扬声器，朝前发声，4个10W高音单元，2个10W低音单元，额定总功率60W。 7. 在USB Type-C通道下支持一根USB数据线实现外部电脑与智慧互动大屏之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，传输分辨率支持3840×2160P@60Hz、1920×1080P@60Hz。 8. 为了满足任课教师便于操作的功能，前置物理按键至少不小于6个，可实现包含电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏、节能功能。 | 台 | 94 |  |
| 9 | 交互式智能平板65寸定制支架 | 1.与教室整体装修风格协调； 2.铝合金材质； 3.含上下高度和角度调整； 4.顶上可增加摄像机位； 5.内置束线器； 6.含万向轮和锁止器； 7.含置物架可放置PAD及笔记本等物品供存放及充电使用； | 台 | 94 |  |
| 10 | 小组智能作业控制端 | 1.ARM架构8核处理器不低于4xA73/2.0G+4xA53/1.8G。 2.屏幕：不小于11寸，分辨率不低于2000*1200，多点触控 IPS。 3.摄像机：前置8MPFF，后置13MPAF，含闪光灯。 4.内存及存储：不低于6G内存+128GROM。 5.电池不低于：7700mAh（典型值），7500mAh*（最小值）， 功率不高于20W（10V，2A），QC3.0。 6.含手写触控笔，定制支架，需由原厂出厂定制安装学生小组控制客户端APP及常用办公软件。 7.接口：Type C 2.0/Micro SD扩展卡，WLAN：802.11 a/b/g/n/ac， 蓝牙5.1，FM，GPS+北斗+A-GPS | 台 | 94 |  |
| 11 | 智慧教室互动交互应用系统（单教室） | 一、智慧型研讨教室整体功能要求 1.能够在智慧教室内进行互动音视频控制。 ▲2.教师屏广播：教师屏能够按照课堂教学需要自动选择在正常授课模式下的传屏功能，传屏能力不少于12屏同步，同步时间在1秒内。 3.具备小组屏申请传屏功能，被传屏方有选择接受和拒绝的功能。 4.具备不少于2组的小组屏申请互相比对的功能，满足2-4个小组的屏幕内容可以在一个小组屏上显示并操作。 5.具备教室教师授课流程自动运行或者教师切换控制。 6.具备教室内教师开展探究型课程选择及教师切换流程控制。 ▲7.系统具备自动录屏录课功能，录课后能自动进入校级或教学楼课程资源库。 8.系统具备其它移动端接入投屏功能。 二、智慧研讨型互动教室系统从功能上应具备互动系统与投屏系统。 ▲1.互动系统： 互动系统从使用角色及使用角色上分为大屏控制客户端，教师控制pad控制客户端以及小组pad控制客户端系统。 2.大屏系统控制客户端： 大屏客户端指安装在教室互动大屏上的软件，用于接收来自于互动装置的互动信号。具体具备： 3.教师大屏设备绑定功能：设备都只需在首次登陆时进行绑定，后续无需进行重复绑定操作。 4.小组大屏设备绑定功能：设备都只需在首次登陆时进行绑定，后续无需进行重复绑定操作。 5.自主投屏功能：在大屏空闲时（未接收教师传屏画面时），可将小组PAD端画面投屏至大屏。 三、教师PAD控制客户端功能 1.教师PAD功能：设备都只需在首次登陆时进行绑定，后续无需进行重复绑定操作。 ▲2.开始上课功能：默认进入授课模式 将教师PAD画面或者教师大屏传屏至教室内各小组大屏，同时系统将控制学生小组PAD。 3.上课计时功能：开始上课后进行计时，上课到下课提醒时间将进行下课提醒，到下课时间将进行自动进行下课提醒操作。 4.授课模式：互动中控区显示教师传屏画面。将教师大屏画面传屏至教室内各小组大屏，同时控制学生小组PAD。 5.互动研讨模式：进入互动研讨模式，显示研讨界面。小组屏区域显示连接状态。未开机或连接有误的小组屏显示灰色离线状态，正常连接显示绿色。 6.查看屏幕功能：点击“查看屏幕"可查看对应小组大屏画面。 7.组合对比功能：选中一个以上小组屏时，将自动将小组屏画面进行组合展示在互动中控上。（不少于支持将四个小组画面进行组合）。 8.进行定向广播功能：将互动中控区画面下发至指定小组屏。 9.结束广播功能：断开对小组大屏的广播。 10.下课功能：点击下课后，断开各大屏及PAD设备互动状态。 四.小组PAD互动控制客户端功能 1.小组pad设备绑定功能：设备都只需 在首次登陆时进行绑定，后续无需进行重复绑定操作。 2.模式切换： 根据教师上课模式，自动切换为相应界面。 3.互动研讨模式：可进行自主投屏及自主项目作业操作模式。 4.开始投屏模式：将pad画面投屏至绑定的小组大屏。 5.小窗模式：进行自主投屏后，互动软件在后台继续运行并切换为小窗模式，学生期间可操作PAD上的其他应用。 6.发起对比功能：可与其他小组进行画面对比。 7.发起传屏功能：可将自己的屏幕画面传屏至其他小组屏。 | 套 | 13 |  |
| 12 | 无线AP | 1.支持802.11ax标准，采用硬件独立的四路射频设计，支持三张射频卡同时工作在5G频段；（若单台AP不满足，可采用多台设备组合投标，单台设备性能不低于三频8流，整机速率≥4Gbps，同时提供配套的交换机模块等设备）。 2.整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥4Gbps； 3.至少支持1个2.5G以太网端口、1个SFP光口，支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块。 4.支持内置蓝牙5.0。 5.防护等级IP51。 | 个 | 13 |  |
| 13 | 16口千兆交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥16，1G/10G SFP+光接口≥4。 2.交换容量≥330Gbps，转发性能≥108Mpp。 3.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 4.产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 6.单台配置2个原厂万兆单模光模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。 | 台 | 13 |  |
| 14 | 智慧教室移动终端投屏应用 | 1.跨平台投屏，接收端可以是Android系统、Windows本机系统、IOS系统。 2.投屏的移动端可以是Android8.0及以上系统、iOS11.0及以上系统、Windows7及以上的移动终端系统。 ▲3.单设备投屏性能最大满足1080P分辨率和不高于1秒延时的性能，可同步播放投屏端音频。 4.接收端最大可同时接受4路移动终端的合并投屏，同一个屏幕可以显示4路移动终端的视频和指定一路的音频。 5.多路投屏延时在3秒以内、最大分辨率不低于720P。5.接收端可以反向控制投屏端的退出等基本操作。 6.客户端采用原生开发其中Android客户端采用Java，iOS客户端采用C++或者 swift语言开发，Windows采用C++原生开发技术。 7.投屏时只需两步操作打开投屏应用、输入投屏接收端提示的正确的验证码即可。 8.需要集成在宁大今日校园客户端。 | 个 | 13 |  |
| 15 | 直录播采集混编终端（双摄像机+采集麦克风） | 1.直录播控制设备参数 1.1 1U 380系列机箱，支持1路VGA或HDMI信号接入。 ▲1.2 支持最大8路IPC接入。 1.3 1路画中画通道（1大1小，1大2小，1大3小和1大4小）。 1.4 视频压缩编码:H.265或H.264。 1.5 音频编码:AAC或G711_a或G711_u，支持接入ONVIF、RTSP标准的网络摄像机。 1.6 支持最大800万像素高清网络视频的预览、存储与回放。 1.7 支持RTMP推流协议。 1.8 1个10M/100M/1000M自适应网口2个SATA接口，最大支持6T硬盘，本次配置4TB视频资源盘。 1.9 1路HDMI与1路VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出。 1.10 支持Ehome以及GB28181协议，实现平台接入。 ▲1.11 支持课程资源片头和片尾的静态图片或者短视频植入课程资源自动加载在课程头尾。 ▲1.12 支持按时间触发下载无文件头的MP4标准格式视频文件，以保证通用播放器可以直接播放。 ▲1.13 矢量OSD叠加功能，允许客户在画中画通道叠加OSD文字，该文字采用OSD矢量字体。 ▲1.14 通过自定义协议接入相机，通道名称存储在设备本地。 2.课堂教师像机1个，承诺中标后产品能够被本校已有在线课程平台——“云堂”https://live.nbu.edu.cn所管理和控制。 2.1 800万1/1.8吋CMOSAI半球型网络摄像机。 2.2 支持输出教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面，其中教师全景画面最大支持3840×2160@30fps输出，教师特写及板书特写画面支持1920×1080@30fps输出。 ▲2.3 支持实时跟踪和动态跟踪两种教师特写跟踪模式，其中实时跟踪模式可准确定位教师位置，实时跟踪拍摄，跟踪过程平滑流畅；动态跟踪模式采用教师站定时切特写，走动时切全景的方式，画面切换过程不晃眼。 2.4 支持前置人脸抓拍和比对，实现教师考勤支持玩手机、课堂巡视等教师行为检测； 2.5 专业录播图像效果：最低照度：彩色：0.002Lux@（F1.2，AGCON）黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR镜头：（8-32mm）@F1.6，水平视场角：39°~15.6°三轴调节：P：0-355°，Tilt：0-75°，Rotation：0-355°视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，最大图像尺寸：3840×2160存储功能：支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC卡（256G）断网本地存储，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）。 2.6 音频接口：音频输入：支持1路3.5mm JACKLINEIN；音频输出：支持1路3.5mmJACKLINEOUT；MIC：支持1个内置MIC（可关闭）通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，1个RS-485接口；报警输入：1路；报警输出：1路（报警输出最大支持DC24V/1A或AC30V/500mA）。 2.7 视频输出：1Vp-pCompositeOutput（75Ω/CVBS）；Reset按键：支持（内置）工作温度和湿度：-30℃～60℃（湿度：0-95%） 电源供应：DC12V±20%；AC24V±20%；PoE：802.3at，class4。 2.8 电源接口类型：两线式电源接口，红外波长：850nm，红外距离：10-30米，功耗：12V/1.2A。 3 全向数字降噪拾音器2个； 3.1 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米。 3.2 内置DSP处理器，灵敏度-38dB；信噪比75dB。 3.3 吸顶安装（自带底座转接盘）；电源：DC12V/1A。 4.教室学生课堂巡课相机1个 4.1 内置智能感知算法，当封场时间出现人员进入教室区域，智能感应人员，进行检测与报警。 4.2 4mm镜头保证覆盖全考场，最低照度0.002Lux，满足夜间考场情况采集和异常人员进入识别。 4.3 可调整角度，水平:0°~360°，垂直:0°~75°，旋转0°~360，方便施工调整角度。 4.4 内置麦克风和扬声器，工作时可以选择是否监听现场声音，也可以根据需要禁用麦克风和扬声器。 4.5 存储功能:支持插卡或者外置存储，断网本地存储及断网续传。 4.6 具有网络通讯接口且支持POE供电。 | 套 | 13 |  |
| 16 | 智慧教室间互动交互系统 | 一、平台技术指标 1.并发量：单个教室的画面最多可被16台设备同时调阅（包含教室的大屏端和调阅的客户端）。 2清晰度：画面清晰度为1080P或720P、480P。 3程序编制和运行操作系统要求无强制性许可收费及版权纠纷。 ▲4后台程序编制要求使用Java语言，运行在Java8及以上平台；大屏端和客户端使用Andriod开发，使用Android 21以上SDK版本开发。客户端开发技术采用CS架构。后台运行操作系统使用Linux，数据库使用MySQL。 5.开发采用微服务模式和前后端分离技术。 6.部署：本地独立部署，需要与所有相关设备在同一网络下。 7.网络要求：需要每个教室的推拉流设备拥有100Mbps以上独立带宽，以支持最大16路并发和直播推流，如不需要16路则可以同步减少带宽，但至少不少于20Mbps带宽。 二、跨教室互动教学功能 ▲1. 2间教室音视频对话功能：由任课教师所在教室（主教室）发起对话，学生教室（从教室）接收。学生可以看到教师的PGM画面（包含PC和摄像头）；任课教师可以看到学生的摄像头画面，两个教室彼此进行对话互动。 ▲2．直播功能：可以将教师的PGM画面（包含PC和摄像头）直播至其它需要参与教学的教室（从教室）或者个人显示设备上。 3．“从教室”大屏上观看主教室低延迟PGM画面，延迟不超2秒左右。 4．教师调阅其它从教室画面： 教师通过移动客户端或windows客户端，可以调阅从教室的即时学生画面。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 安装集成调试 | 1.视频线缆全部采用高清HDMI1.4版信号线，长度根据实际需要选择； 2.智慧黑板和触摸大屏的安装需整体安装，注意安装的承重和整体平整。 3.音响线缆采用2×200芯金银喇叭线。 4.电源线缆采用符合国家标准的产品。 5.网线需采用6类屏蔽网线。 6.互动教室需要贴墙安装一台不低于30的标准机柜，用于放置互动教室的控制设备；包含研讨型智慧教室线材包（内含高品质10米HDMI线，10米USB-Touch线（带信号放大），10米RS232控制线各一根及其它配件。 7.JDG20管、40管、线槽：JDG20管、40管、线槽、辅材，水平线槽中敷设线缆，线缆应顺直，尽量避免交叉；水平线缆敷设时，两端应做好标签，填好放线记录表；对于有安装天花的区域，所有的水平线缆敷设工作最好在天花施工前完成；所有线缆不应外露。 8.包工包料，费用包含在本项目中不另外新增。 | 间 | 13 |  |
| 配套门禁、网络、标准化考场、IP广播等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼层ip广播音响 | 1.功能特点：采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；内置嵌入式网络语音解码模块、2×20W/8Ω双通道输出功放，设备运行稳定性高；具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-256kbps自适应）；支持音量、平衡调节：设备具备全数字高音、低音和主音量调节。 ★2.须与业主已采购现用IP数字广播控制主机兼容和被管控。 技术参数如下： 2.1网络接口：RJ45、10M/100M。 2.2110V定压信号输入接口。 2.3网络协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）。音频格式：MP3/MP2。 2.4支持码流：32K-256K。频带宽度：20Hz-20KHz。灵敏度：不低于95dB。 2.5信噪比：线路：≥90dB；话筒：≥88dB。 额定功率双声道2×20W，最大功率2×30W，工业标准压线端子。扬声器阻抗：5吋8Ω，2.5吋8Ω，分频器分频。 2.6扬声器单元：5吋×1+2.5吋×1。 2.7尺寸（高*宽*深）： 不大于330mm×200mm×170mm。 2.8供电：AC220V±10%或50-60Hz/外置DC12V/5A可选；待机功率不高于0.2W。 | 个 | 20 |  |
| 2 | 网络门禁（人脸+刷卡+控制器） | 一、门禁一体机； 1.设备外观：采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，100000条记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5.视频对讲：支持与云眸、≥4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6.输入接口：LAN×1、Rs485×1、Wiegand×1、USB×1、门磁×1、报警输入×2、防拆×1、开门按钮×1； 7.输出接口：电锁×1个，报警输出×1个； 8.工作电压/电流：DC12V/3A，不自带电源； 9.使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11.产品尺寸：不大于239mm×116.5mm×33mm； 12.工作温度-30℃~65℃ 二、门禁控制器 1. 本次建设要求对应教室每个门各配置一套单门禁或者配4扇门置总计配一套4门禁控制器； 2. TCP/IP模式；内置电源，铁壳，电源：DC12V/0.5A； 3. 采用高速32位400MHZ高速CPU，嵌入式Linux操作系统，可连八个RS485读卡器，控制四扇门进出； 4. 四路辅助输入四路辅助输出；管制≥60000卡及≥20000枚指纹，≥100000条记录； 5. 具备反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能； 6. 采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单； | 套 | 65 |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 1. 最大拉力：280kg（600Lbs）静态直线拉力； 2. 支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯； 3.锁体尺寸（长×宽×厚）：不大于240mm×48.5mm×26.5mm； 4.吸板尺寸（长×宽×厚）：不大于180mm×38mm×11mm； 5.工作电源：12V/500mA； 6. 含安装磁力锁的配件； 7. 配套液压闭门器要求：适装门重：60-85KG，适装门宽≤ 1100mm，闭门力量：EN4，开门角度≤180°，使用寿命：100万次，适用环境温度范围：-30℃~50℃，双段速度可调，锁门速度：0°-15°范围内可调，闭门速度：15°-180°范围内可调，以门扇充分关闭为准。 | 套 | 64 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 1. 最大拉力：280kg（600Lbs）×2静态直线拉力； 2. 支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯； 3.锁体尺寸（长×宽×厚）：不大于480mm×48.5mm×26.5mm； 4.吸板尺寸（长×宽×厚）：不大于180mm×38mm×11mm； 5.工作电压：12V/500mA×2，24V/250mA×2。 6.配置液压（自动）闭门器要求：适装门重：40-65KG，适装门宽≤950mm；闭门力量：EN3，开门角度≤180°，使用寿命：100万次，适用环境温度范围：-30℃~50℃，双段速度可调，锁门速度：0°~15°范围内可调，闭门速度：15°~180°范围内可调，以门扇充分关闭为准。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 门禁控制服务系统集成 | 1.配套本次1号教学楼的门禁控制及服务系统，要求能够纳入本次校级监控运管平台；包含基础软件模块，包含门禁管理模块，支持对接顶层校级应用管控平台对接及二次开发； 2.对接人脸考勤系统； 3.需承诺无条件接受学校使用的第三方管理平台的接管，不得以任何名义收取技术配套费； | 台 | 1 |  |
| 6 | 宁波大学辅助教学软件（考勤二期）功能新增开发及项目集成 | 一、系统已有功能： 1.提供考勤辅助软件，实现一卡通考勤、完成数据的采集和推送工作。并且需要集成本次建设的1号教学楼的统一考勤数据；应用需要集成到宁大校园应用平台。 2.要求能够将学生考勤上课后的考勤数据能够采集到学校指定的服务器存放，数据要求按照学校教务对考勤要求的数据项及格式，包含且不限于教师信息、课程信息、学生签到的信息等。 3.要求软件能够和教务系统进行接口对接获取与本幢楼课程信息数据并不能对教务系统进行写操作及其它可能涉及教务系统本身安全的操作，系统应具有扩展性，未来能够为本校所有教学楼的考勤服务。 4.按照学校要求在学生考勤结束及在上课结束后15分钟内能将每个课程的考勤信息生成学校指定格式的报表或数据文件相应的推送给任课教师及本课程相关职能管理部门处，送达方式可以短信、移动端推送、邮件等多种形式（具体有校职能部门指定），考勤信息数据也可以由任课教师及相关职能部门实时查询。查询的方式可以按时间、教学楼、学院、教师、时间范围等多种关键字组合查询。 5.要求服务端采用spring boot框架，使用maven作为项目构建的工具，集成docker容器部署，用ngnix作为负载均衡和请求转发的中间件，前端采用VUE框架。系统能支持约10000人同时在线进行网上考勤查询工作。项目验收后须提供技术支持1年。 6.移动应用使用H5技术，教师、学生使用移动端课程码展示与输入进行课程考勤签到功能。在企业微信、今日校园中添加课程码展示与签到、查看考勤统计。 6.1教师：教师在移动端或PC端上完成课程码展示和统计查看；课程码列表获取：获取教师当日课程列表，展示上课时段、教学地点、课程名称，生成4位随机数的课程码和课程绑定。学生签到情况展示：试试展示本节课学生签到情况；课程码刷新：请求接口重新生成随即课程码且与该课程绑定； 6.2学生：学生在移动端完成课程码签到和当月统计查看；签到和统计展示，缺勤和迟到的次数，迟到的总时长，可以分月展示学生当月考勤数据汇总； 6.3管理员：管理员可以在后台页面展示本职教学任务课程码；教师课程考勤统计：可根据周次查询教师的课程统计，分页查询本学期所有课程；课程码签到：可以获取课程列表获取当日课程列表；课程码输入验证：输入教师端展示的本次课程码，签到时间呢在教务处规定设置的范围内属于正常考勤，签到时间超出贵定时长，记录为考勤迟到。 二、本次新增开发内容： 1.导出考勤详细信息：相关权限的任课教师可以导出考勤详细信息，信息以表单提供； 2.优化数据同步：添加开学初期每日同步排课表变化；添加退补选数据同步。 3.与今日校园辅导猫请假数据对接：对接辅导猫请假数据，添加任课教师点名显示请假状态。 4.任课教师/学生考勤情况推送：任课教师学生登录时推送本学期异常考勤信息。管理员后台添加学生异常考勤管理，支持数据导出。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 智慧教室运管平台——“云维”新增1号教学楼集成 | 平台一期（已建设）具备功能： 一、PC端（web页面）功能： 1.1首页 1.1.1要求提供当前教室概况、报修概况、巡检概况、当前不同楼宇的报修情况。 1.1.2要求提供近30天不同楼宇、不同设备的报修情况。 1.1.3要求提供近30天每天的报修情况和报修处理情况。 1.1.4要求提供近30天运维人员的工单情况、处理时长等。 1.2公告 要求提供对教室运维相关的公告的管理，支持附件文件上传，文件格式包括word、excel、pdf等类型。 1.3教室监控 1.3.1要求提供校区、楼宇、教室类型、教室状态等查询条件；列出各个教室的状态、排课状态、中控运行状态、报修情况；支持教室监控画面查看、对接中控，支持远程协助开关、教室问题一键报修。 1.3.2要求支持查看具体教室的设备情况、维修情况、近一段时间报修设备统计情况、每天的报修趋势、详细的报修明细情况（如故障设备、报修时间、处理状态）并支持手工处理报。 1.4报修情况 1.4.1对于电话报修要求支持操作人员进行在线登记功能，记录故障地点、故障设备、故障描述、报修人等信息，可实时查看每间教室的历史报修记录。 1.4.2要求支持对不同状态（待处理、处理中等）进行统计、并列出各状态下的报修清单、支持实时处理时长、支持催单等。 1.5派单 要求支持手工派单给具体的运维人员，支持报修流程的进度跟踪（申请、处理中、催单等）。 1.5.1派单监控：要求支持根据校区、楼宇、耗时等查询条件，统计目前的各个运维人员的维修情况，包括完成情况、处理情况、处理详细信息（教室、设备、耗时、处理状态等）。 1.5.2派单规则：要求支持派单规则的设置，并且系统可自动派单，包括按楼宇、设备、人员、最大工单量、优先级等设置。 1.6教室管理：要求支持对教室等基本信息（教室名称、楼宇、教室类型、教室状态等）的查询与维护并支持教室信息excel导入。 1.7设备管理：要求支持对设备等基本信息（设备名称、类型、状态、所在教室、图片等）的维护，并支持设备信息excel导入。 1.8教室配置：要求支持将空闲设备绑定教室，并支持批量绑定，支持设备信息查看。 1.9教室巡检：要求支持对巡检计划的录入（导入）、管理、执行、巡检结果的跟踪。 1.10用户与权限管理： 要求支持角色、用户信息的创建、设置、管理及维护。 字典表：要求支持对使用到的字典的管理，建设系统的字典库。 2 移动端功能 2.1公告查看 要求对于PC端和后台管理的公告，支持在移动端对公告进行查看，公告附件的查看，格式支持Word、PDF、Excel等文件及图片和文本格式。 2.2我要报修 要求支持扫教室二维码进行报修，支持图片、视频的上传。 2.2.1我的报修：要求支持报修人查看自己的报修历史，包括报修地点、故障设备、报修时间、报修状态等，支持催单、查看报修进度、报修完毕后的评价等。 2.2.2处理报修：要求支持处理报修，包括报修信息和报修进度查看、登记维修结果，支持报修任务转派给其他人。 2.2.3执行巡检：要求支持执行巡检，包括巡检基本信息查看、登记巡检结果。 2.2.4智能机器人：要求支持智能小客服机器人，7×24小时语音对话进行教室运维业务咨询及服务，并结合学校呼叫中心工作机制，满足FAQ知识库共享，实现无缝对接。 二、平台二期建设已经具有（已建设）功能： 1.数据集成 要求系统提供教务、本科生、研究生、资产、人事、多媒体技术保障相关数据集成工作。 2.硬件集成 2.1要求与现有教室建设厂商进行中控、摄像头等硬件设备集成。与本部2号教学楼的多媒体教室管理纳入到本平台实施统一管理。 3. 平台功能 3.1一站式呼叫协同 3.1.1云热线数据对接：要求建立与校内云热线统一的数据标准，包括接线、呼叫报修内容，支持统一运维平台与云热线系统的数据对接，确定数据交换的接口规范，实现报修记录的数据统一。 3.1.2报修数据导入：要求支持工单记录批量导入功能，支持云平台的数据批量导入统一运维平台，实现报修记录的数据统一。 3.1.3报修数据导出：要求支持报修记录批量导出功能，统一运维平台导出的报修记录与云热线系统数据结构一致。 3.2一站式采购协同管理 3.2.1采购目录维护：要求支持维修需要的采购物资目录维护，以支持维护和填报需采购消耗品的品目和规格等数据，保证物料云采购管理平台的一致性。 3.2.2采购数据填报：要求支持填报采购物品及数量的建议，在每个保修记录的维修处理意见中可以填写需采购物品品目及数量，进行维修结果反馈。 3.2.3采购订单管理：要求支持汇总报修处理的采购物品，支持汇总维修处理意见中填写的采购物品意见后形成采购清单，经审核后形成采购订单。 3.2.4采购平台接口调用：要求支持统一运维平台与宁波大学云采购平台的联动采购，根据采购物品汇总清单生产的订单进行物品采购，实现报修、维护与采购的闭环管理。 3.3校院两级管理 支持院级多媒体教室管理按照现有的系统逻辑、流程进行独立管理。 3.4用户评价 3.4.1用户满意度调查：要求支持统一运维平台的用户满意度调查功能，进行对报修处理满意度调查，并对调查结果进行汇总分析，生成用户满意度报表。 3.4.2自定义报表：要求提供自定义报表工具，可根据要求维护报表模版，生成的统计分析报表，并支持导出文档。 3.4.3报修分析报表：要求支持对用户报修、硬件维修、维修接单、维修响应等数据进行统计分析，深入分析报修过程，助力硬件维修流程调优。 3.5其它 优化用户报修申报表单项中内容更正功能。 4.技术要求 4.1开发要求：要求实行前后端分离开发模式，减少开发难度，提高工作效率。 4.2身份认证要求：要求支持宁波大学统一身份认证平台无缝集成，实现单点登录。 4.3平台兼容要求：要求支持与宁波大学统一运维平台无缝集成，实现数据打通，功能对接。 4.4设备集成要求：要求自研设备集成技术，可集成教室智能设备（如摄像头、中控、投影仪等），支持通过HTTP、RESTfull、WebService等协议或方式与硬件设备进行统一通信，解决与硬件接口实时通信与数据实时交换的问题，并且基于厂商开放的接口获取各种设备的状态、反向控制设备的开关、实时播放视频画面等。 4.5权限管理：要求支持用户自定义角色、自定义角色下的功能权限，同时满足管理者、运维人员、师生的功能需求。 4.6移动端支持：要求移动端支持H5页面开发，支移动端身份认证、照片视频上传、文本文档的预览等。 ▲三.要求将本部1号教学楼的32个教室的IOT终端和各设备集成和接入本系统，便于本系统在运维中进行统一管理和运维。 | 套 | 1 |  |
| 8 | “云堂”平台新增1号楼集成 | 在原有云堂的功能的基础上对接1号楼的课程资源；须与教务系统对接；能定制化的自动录课和上传已经录制好的课程资源；在系统上定制新增1号楼的课程页面；后台管理增加1号楼的课程资源及录制轨迹和录制行动管理。 | 批 | 1 |  |
| 9 | 标考红外高清网络半球摄像机 | 1.满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》规定的H.246、H.265视频编码标准，支持MPEG LayerII音频编码标准，并支持Program Stream系统流的封装；传感器1/2.7英寸CMOS/1920×1080；电子快门1/3s~1/30000s；可手动或自动调节；最低照度0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）；最大红外距离50m。 2.必须满足和宁波大学目前现有的SIP三合一转发平台设备兼容。如不兼容则必须提供解决方案，确保能够和省、市考试院现有设备对接，并将方案中涉及到的设备包含在此次报价中。 | 台 | 65 |  |
| 10 | 拾音器 | 监听面积：10平方米～100平方米；音频传输距离：最大3000米。 | 个 | 65 |  |
| 11 | 标考网络流媒体存储平台（4T*16） | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；支持MPEG-4和H.264视频编码、支持MPEG-LayerII、G711和AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；支持最大128路网络视频接入；支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出；支持16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式；支持eSTAT接口；支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）；支持4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离；支持2个千兆光口，支持容错、负载均衡和两网分离；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；16块硬盘（硬盘接口类型：SATA3.0适用类型：台式机，监控主机，总容量：4T；硬盘转数：7200rpm缓存：128MB；接口速率6Gb/秒）。 2.必须满足和宁波大学目前现有的SIP三合一转发平台、电视墙管理主机（软件）兼容和集成工作。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 桌面云IDV终端 | 1. 为了保证实施运维的方便简单，虚拟化软件需要直接安装在物理服务器上，VOI和IDV两种架构的云桌面服务端可以通过一个安装包实现的统一安装，并立即生效使用，无需部署其他组件。 ▲2.配置≥Intel第十代i5六核十二线程处理器（处理器主频≥2.9GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD （M.2 NVME）。 ▲3.集成21.5寸IPS显示输出设备（主机显示器一体架构），分辨率≥1920×1080； 4.USB接口≥4个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口。 5.配置≥1个内存扩展槽，可扩展4GB/8GB/16GB DDR4 SODIMM内存条。 6.配置≥1个SSD插槽，可扩展M.2 2280 NVME 256G/500G/1T SSD。 7.终端本地硬盘无需安装操作系统，通过PXE网络部署和引导，启动虚拟桌面方式运行操作系统及应用，简化部署维护工作。。 8. 客户端支持Windows7/8.1/10系列的32位和64位系统及Linux系统，支持打包windows\Linux系统镜像。客户端可自主选择不同的系统环境启动或由管理端指定启动环境且多个虚拟系统环境可快速切换。。 | 台 | 12 |  |
| 13 | 楼宇汇聚交换机万兆双电源 | 1.设备支持并实配10G/1G接口数≥20，40G接口数≥2； 2.为适应25G/100G的网络升级架构，满足以上设备端口数同时需配置≥4个25G接口。 3.交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpps。 4.支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道； 5.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 6.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，虚拟化链路数据故障恢复时间＜30ms； 7.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow协议标准； 8.支持纳入学校网络管理平台SDN平台统一管理。 | 台 | 2 |  |
| 14 | 千兆48口接入交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥85Mpps。 2.提供千兆电接口≥48个、千兆SFP光接口≥2个。 3. 支持生成树协议STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）和MSTP（IEEE802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4. 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 5. 支持基于端口和MAC的802.1X。 6. 支持Portal 2.0认证。 7. 支持DHCP Server。 | 台 | 9 |  |
| 15 | 千兆原厂光模块 | 原厂10KM千兆单模光模块，要在原厂服务系统中可被查询，与交换机同一品牌。 | 个 | 34 |  |
| 16 | 万兆原厂光模块 | 原厂10KM万兆单模模块，要在原厂服务系统中可被查询，和交换机同一品牌。 | 个 | 4 |  |
| 17 | POE 24口接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24个，1G/10G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps. 3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W； 4、投标产品支持单端口POE输出功率≥60W； 6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 7、支持并配置零配置上线功能、零配置替换功能，实现与学校SDN网络管理平台联动；当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置； 8、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，实现与学校SDN网络管理平台联动. 9、支持SNMP、CLI（Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web； | 台 | 9 |  |
| 18 | 高密高性能无线AP WiFi6 | 1、支持802.11ax标准，采用硬件独立的四路射频设计，支持三张射频卡同时工作在5G频段；（若单台AP不满足，可采用多台设备组合投标，单台设备性能不低于三频8流，整机速率≥4Gbps，同时提供配套的交换机模块等设备）； 2、整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥4Gbps； 3、至少支持1个2.5G以太网端口、1个SFP光口，支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 4、支持内置蓝牙5.0； 5、防护等级IP51； | 个 | 59 |  |
| 19 | 无线license授权包 16个/套 | 1.本次新采购无线AP管理授权每套16个，为保护前期学校已有投资，此次无线管理扩容授权要求能在学校现有无线控制器上使用，投标文件中提供承诺保证函（格式自拟）。 2.如所提供无线AP管理授权不能与学校现有无线控制器兼容使用，则必须额外免费提供2台多槽位无线控制器，每台控制器需满足以下指标： 标准机架式设备，实配主控引擎板≥2个，独立业务插槽≥5个，可热插拔电源数≥2个，配置双机虚拟化VSU集群功能；交换容量≥147Tbps，包转发性能≥30000Mpps；单台配置4个SFP+万兆光口、20个SFP+千兆光口、24个千兆以太网电口。最大可支持管理2500个AP，单机满配1500个无线管理AP授权；802.11转发性能≥45G，支持集中转发和本地转发两种模式。 3.与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理。支持虚拟化技术，所有物理AC对外呈现一台虚拟AC，一个IP地址，简化组网、简化维护：一个管理界面，配置自动同步到所有物理AC；任意一台物理AC宕机，下属的AP会自动迁移到其他物理AC上。 | 套 | 3 |  |
| 20 | 标准多媒体教室布线安装集成 | 1.投影机至壁挂一体机线缆全部采用高清HDMI1.4版信号线，长度根据实际需要选择。 2.投影机吊架安装：采用各型号投影机配套原厂吊架，安装时根据每个类型多媒体教室实际的高度定制安装，确保投影机投身画面能够让绝大多数学生平视清晰看到投影画面。 3.音响线缆采用2*200芯金银喇叭线。 4.电源线缆采用符合国家标准的优质品牌，国标认证产品。 5.网线需采用6类网线，采用优质品牌。 6.JDG20管、40管、线槽：JDG20管、40管、线槽、辅材，水平线槽中敷设线缆，线缆应顺直，尽量避免交叉；水平线缆敷设时，两端应做好标签，填好放线记录表；对于有安装天花的区域，所有的水平线缆敷设工作在天花板施工前完成；所有线缆不应外露。 7.安装集成须包工包料，费用包含在本项目中不另外新增。 | 间 | 19 |  |
| 21 | 网络机柜（40U） | 1. 不低于40U标准网络机柜。 2. 设计滚轮及可替代固定脚，可方便机柜运输及固定。 3. 优化的理线结构，强、弱电隔离，线缆可延展式设计。 4. 可安装导轨式强电设备，位数可扩展。 5. 强电安装采用模块化，可根据用电设备组合。 6. 设备安装与标准机柜一致，兼容主流机柜式安装设备。 7. 具备多个散热孔，合理的风道设计，可安装多个散热风扇。 8. 4面开门，可方便设备维护，前门带机柜锁。 9.扩展性强，可灵活调整强、弱电设备容量。 10.3个PDU，额定电压/电流：250V/10A，额定功率：2500W，适用范围：19寸标准机柜。总计不少于27个电源插空（国标）。 11.前门透明钢化玻璃门，带机柜锁。 | 个 | 2 |  |
| 22 | 一卡通门禁安装集成调试包工包料 | 在大楼强弱电装修施工布线完毕后，剩余安装材料包括RJ45头，理线架、6类室内网线、HDMI线及电源，跳线、箱体等材料购买和施工布线及设备安装等。 | 批 | 1 |  |

| 序号 | 售后服务及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、中标人承诺对于列入国家强制性产品认证目录的产品，在供货时提供3C强制认证证书。 2、中标人承诺对于属于工信部颁发的进网许可证的产品，在供货时提供相应证书。 |  |
| 2 | 本项目要求整体所有硬件设备三年全免费保修，确保所提供的硬件产品都是新品，产品的最终用户为宁波大学。本项目属于交钥匙工程，要求验收完毕后中标人派驻1名技术人员，常驻现场做日常设备维护检修 3 年，另 1 名技术人员需在接到业主告知设备故障 1 小时内到场配合采购人解决本项目涉及的问题解决。 |  |
| 3 | 中标人需承诺在合同签署时提供本项目中的中控、门禁考勤系统、投影机、多媒体教室音响设备、网络设备、云桌面设备原厂商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函（盖章原件）以及智慧校园云堂系统开发商三年升级支持服务承诺函（盖章原件）作为合同附件。 |  |
| 4 | 完工期：中标单位在合同签订后 3 天内技术人员进场进一步明确各项施工及安装布线配套工作，15 天之内准备工程施工人员和本项目的设备到项目现场进场施工及安装，要求在进场后 60 日内完成本项目的室内布线和施工、设备安装、调试及集成工作并交付宁波大学确保正常教学使用。试运营并验收时间应在2022年11月底前完成，需在 2023 年第一学期开学前完并交付采购人正常使用 |  |
| 5 | 施工要求：所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准建筑内部装修设计防火规范（GB 50222） 建筑设计防火规范（GB J16）和高层民用建筑设计防火规范（GB 50045）的规定。所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。工程施工的单位应具备相应的资质并应建立质量管理体系，施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工并应对施工全过程实行质量控制。 |  |
| 6 | 工程施工的人员：应有相应岗位的资格证书，严禁擅自改动建筑主体承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水暖电燃气通讯等配套设施，施工期间服从采购人的安排。 |  |

## 第三章  投标人须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波大学本部1号教学楼多媒体教室信息化整体改造项目 |
| 2 | 采购数量及单位：1批 |
| 3 | 投标报价及费用： - 投标报价：本项目投标报价为交钥匙价，包括设备采购、系统集成、测试、安装、运维服务、实施部署、技术人员常驻现场维护、培训、维护、税费等一切与本项目有关的费用。 - 本项目采购总预算/最高限价：人民币536.3250万元。投标总报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 招标代理服务费的收取标准： - 本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准下浮20%，单个项目的代理服务费经计算不足3000元的按照3000元收取。 - 中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 - 服务费汇入账户： 开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133） 户名：浙江中创招投标有限公司 账号：40030122000275085 - 中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |
| 4 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）纸质备份投标文件：资信证明文件、商务技术文件、报价文件（正本1份，副本2份）。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 6 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 7 | 信用记录： - 信用信息查询的时间：如潜在投标人数较多时，查询时间为递交投标文件截止时间前一天至资格审查工作结束前；如潜在投标人较少时，查询时间为递交投标截止时间后一个小时；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。 - 查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）； - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存； - 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网和浙江中创招投标有限公司网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：预算资金。 |
| *12 | 投标文件有效期：90天。 |
| *13 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。 |

# 一、 总  则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人（“供应商”）。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的制作、运输、装卸、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

### （三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件及授权代表开标之日前近一个月内缴纳社保的证明材料（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

### （八）特别说明

*1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结 果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

- 投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1．资格证明文件包括以下内容：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）本项目特定资格要求的证明材料（如有需提供）；

2.商务技术文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近一个月内投标人所缴纳社保的证明材料（均加盖公章），格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件）；

（4）制造商资格声明（如商务技术要求时须提供。格式见附件）；

（5）制造商出具的授权函（如商务技术要求时须提供。格式见附件）；

（6）同类项目业绩表（格式见附件）；

（7）商务条款偏离表（格式见附件）；

（8）投标产品概况（格式见附件）；

（9）投标产品技术规格响应表（格式见附件）；

（10）设备配置清单表（格式见附件）；

（11）实施方案；

（12）常驻维护方案；

（13）质量保证措施；

（14）人员配备情况；

（15）售后服务体系和售后服务机构介绍（包含“距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表”，格式见附件）；

（16）售后服务方案

（17）技术培训方案；

- （18）评分标准中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（19）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（20）节能环保产品证明材料【如有，提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章】；

- （21）评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）；

- （22）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

3. 报价文件包括以下内容：

（1）投标函 （格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）质保期后备品备件清单（格式见附件）

（5）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商均为小微企业，提供《中小企业声明函》。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）。

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，应以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，应作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

### （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的盖章、签署：

（1）纸质备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

（2）电子投标文件及电子备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分采用电子签章或按纸质备份投标文件要求签字后扫描上传均认可。

3、投标文件的份数：

本项目供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资信证明文件、商务技术文件、报价文件（正本1份，副本2份）。

4、电子投标文件：

4.1供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5、纸质备份投标文件：

5.1投标文件应按采购文件要求由资信证明文件、商务技术文件和报价文件三部分文件装订成一册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.2投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5.4投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

6、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“电子备份投标文件”→“纸质备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分文件装订成一册。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、开标

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 六、定标

### （一）确定中标人

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

或

1. 本项目由采购人事先授权评标委员会直接确定中标人。

2. 凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金（如有）

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金

## 九、特别说明

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目  非  专门面向中小企业采购。

2.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6％（工程项目为 2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*5. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）的价格给予20%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、曾经参加过本项目的进口产品论证工作；

4、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格-小微企业价格扣除优惠值20%

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3、报价要求：本次招标设有预算价（或最高限价），投标人报价超出预算价（或最高限价）的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由投标人抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

四、评标过程

1.资格审查

采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并中标人发出中标通知书。

五、资格条件审查

由招标人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）落实政府采购政策需满足的资格要求。 |
|  | （五）特定的资格条件。 |
|  | （六）本项目不接受联合体投标。 |

六、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 按招标文件要求签署、签章。 |
|  | 投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“*”和“★”的条款实质性偏离的。 |
|  | 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 委托人提供法定代表人授权委托书或填写项目齐全。 |
|  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  | 投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |
|  | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

七、投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。、

不同供应商的文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名或上传电子投标文件视为无效响应。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”和“★”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用招标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

八、评分标准表

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分（70分） | 技术性能指标响应性（20分） 完全响应招标文件招标要求中各项技术参数的得满分20分，一般技术参数每负偏离一条扣1分，标“▲”技术参数每负偏离一条扣2分，扣完20分为止。招标要求中标“★”的技术参数不允许负偏离，否则作无效标处理。 |  |
|  | 集成实施方案（15分） 1、评委根据投标人集成需求理解程度，集成方案的合理性和可行性进行综合评：集成方案合理、可行的得5分；集成方案较合理、较可行的得3分；集成方案有比较明显问题、存在缺陷的得1分。 2、评委根据投标人的供货时间节点安排是否合理，与项目整体进展的契合度进行综合评价：供货时间节点安排合理、可行、有契合度的得5分；供货时间节点安排较合理、较可行、较有契合度的得3分；货时间节点安排不合理、存在明显问题的得1分。 3、评委根据投标人对项目实施进度安排是否合理及安装组织措施进行综合评价：项目实施进度安排及安装组织措施合理、可行的得5分；项目实施进度安排及安装组织措施较合理、较可行的得3分；项目实施进度安排及安装组织措施不可行，存在明显问题的得1分。 |  |
|  | 常驻维护方案（5分） 对各投标人提针对本项目常驻现场技术人员日常设备维护检修方案进行综合评议：方案详细、完整、合理得5分；方案较详细、较完整、较合理得3分；方案简单、粗略的得1分。 |  |
|  | 产品性能综合评价（6分） 包括但不限于产品的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件进行综合评价：产品及备选配件性能先进、技术成熟、稳定、可靠的得6分；产品及备选配件性能较先进、技术较成熟、较稳定、较可靠的得4分；产品及备选配件性能不稳定、技术不成熟的得2分。 |  |
|  | 货物质量保证措施（5分） 对投标人提供的货物质量保证措施的科学性、合理性和可操作性进行综合评议：质量保证措施完整、科学、合理的得5分；质量保证措施较完整、较科学、较合理的得3分；质量保证措施不完整，无针对性的得1分。 |  |
|  | 项目组成员评价 （6分） 1、对项目经理的资质、从业经验进行综合评价：项目经理资质、从业经验丰富的得3分；项目经理资质、从业经验较丰富的得2分；项目经理资质、从业经验欠缺的得1分。 2、对项目组其他人员的数量、经验、资质、职称进行综合评议：项目组其他人员配置完整、经验丰富的得3分；项目组其他人员配置较完整、经验较丰富的得2分；项目组其他人员配置不完整、经验欠缺得1分。 注：投标文件需提供人员的资质、职称证书、近三个月的社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |  |
|  | 培训方案评价（5分） 根据投标人提供的培训及技术指导方案是否合理、详细，培训及技术指导可实施性及针对性进行综合评议：培训方案完整、合理、有计划的得5分；培训方案较完整、较合理、较有计划的得3分；培训方案简单、粗略的得1分。 |  |
|  | 售后服务评价（5分） 售后服务方案：包括服务的响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、培训、技术指导、质保内容、质保期后的维保方案进行综合评议：售后服务方案详细、完整、合理得5分；售后服务方案较详细、较完整、较合理得3分；售后服务方案简单、粗略的得1分。 |  |
|  | 同类业绩（2分） 根据投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来的实施完成案例的同类业绩，每提供一个得1分，最高2分。 （投标文件中需提供合同复印件并加盖中标单位公章，合同的有效性需得到评标小组认可） |  |
|  | 节能环保产品（1分） 提供的投标产品有属于节能产品（为财政部和国家发展改革委公布的最新一期的节能产品政府采购清单中的产品）得0.5分，有属于环境标志产品（为财政部和环境保护部公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单中的产品）得0.5分。 注：1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 价格分（30分） | 价格分（30分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 |  |

评委签字：                                                         日期： 年  月  日

# 第五章  政府采购合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲方：宁波大学

乙方：

招标编号：

招标日期：

合同编号：

一．内容、要求和金额：

| 仪器设备名称 | 型号、规格（配置清单附后） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产地及品牌 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

含税合计（人民币大写）:

二．设备交货时间及地点

1、合同签定之日起日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供产品说明书、产品合格证、质量保证书、保修卡、软件光盘等必须具备的相关资料和附件，如是进口产品乙方还需提供海关完税证明的复印件，设备运至甲方指定地点后个工作日内由乙方免费安装完毕。

2、若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

3、若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

4、交货地点为甲方指定地点。

三．双方的职责

甲方职责：

- 配合乙方在设备安装过程中需甲方配合的有关衔接事项。

- 组织办理竣工验收和款项支付。

- 提供符合设备正常使用的场地和环境。

乙方职责：

- 负责设备的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。

- 选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。

- 在质量保证期内，卖方应每年至少安排二次定期检修，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。

四．售后服务

1、乙方保证对所提供的产品实行年免费保修（免费上门服务），设备附带的软件年内免费升级，维修响应时间为接到用户保修电话后小时到现场解决，保修期从验收合格之日算起。乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计不少于   年；对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方协商定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。

2、保修期过后由乙方提供长期维修服务。

3、因设备故障原因造成的财产损失、人员伤亡等事故应由乙方承担全部责任。

4、乙方在接到甲方通知后，未及时派员维修的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用甲方有权从履约保证金中直接予以扣除。

五．付款方式及条件

1、付款方式：合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款人民币（大写）  拾  万  仟  佰  元整（￥     ），多媒体教室信息化整体改造完成并经采购人验收合格后15个工作日内支付剩余货款人民币（大写）  拾  万  仟  佰  元整（￥     ）。

注：付款前需提供符合招标人要求的全额增值税专用发票。

2、甲方增值税专用发票信息：（名称：宁波大学，纳税人识别号：123300004195291066，开户银行及账号：工行江北支行 3901130009000002464，地址：宁波市江北区风华路818号，电话0574-87609020）

3、以上款项由甲方汇入乙方指定的如下帐户内：

户    名：

帐    号：

开户银行：

六.履约保证金

1、履约保证金金额：合同签订后5日内，由乙方向甲方交纳合同金额1%人民币（大写）  拾  万  仟  佰  元整（￥     ）作为履约保证金，在履行完合同后返还给中标供应商（不计利息）。

2、履约保证金形式：银行转账、银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等形式。

3、履约保证金的退还：在履行完合同条款后30日内一次性无息退还履约保证金及额外履约担保（如有）；但在合同履行内，乙方未按要求进行服务的，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

七.设备验收及风险转移

- 由乙方负责对设备进行坚固的包装。

- 验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□投标（谈判）时递交的样品（如有）进行验收。

- 由双方共同对设备进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收，由此而产生的后果由乙方负责。

4、 乙方在设备安装调试完毕后，通知甲方验收。

5、风险转移：乙方需对所有设备购买保险，设备在甲方验收合格前毁损、灭失的风险由乙方承担，在甲方验收合格后毁损、灭失的风险由甲方承担。

八．违约责任

乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货，乙方需自行承担由此而产生的一切后果；延迟付款，甲方应付给乙方每星期按合同总价0.5%的违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%。

九．争议的解决

1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

2、如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十．附则

1、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

2、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。

3、乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利（包括合同货物所指软件的使用权以及软件的有效性和合法性），并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方购买软件的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

十一、其他约定

其他约定详见附件配置清单。

十二、本合同共有附件个，共计页

十三、甲方地址、联系人及联系方式：宁波市江北区风华路818号

乙方地址、联系人及联系方式：

甲    方：（盖  章）                            乙    方：（盖  章）

名称：宁波大学                                 名称：

代表签字：                                     代表签字：

日    期：                                     日    期：

本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据采购文件规定、成交供应商要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。

配置清单

| 名称 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 生产地及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第六章投标文件格式

格式一：投标人资格声明

投标人资格声明函

浙江中创招投标有限公司：

关于你贵司项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式二：符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.按招标文件要求签署、签章。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 2.投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 3.符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 4.不含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 5.委托人提供法定代表人授权委托书、填写项目齐全。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 6.投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 7.投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 8.投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 9.未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式三：法定代表人的身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：周岁职务：_

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

年月日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

格式四：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人签名：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年月日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表开标之日前近一个月内缴纳社保的证明材料，以上三项内容均须加盖公章。

格式五：投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年月- 年月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共人，其中，高级职称人，中级职称人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人基本情况 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式六：制造商资格声明

制造商资格声明

1．名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

传真 / 电话号码：

- 成立和 / 或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 主要负责人姓名：

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话，仅适用于国外制造商）

2.（1） 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称和地址：

年生产能力：

（2）本制造商不生产而需从其他制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件（软件）名称：

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、累计销售总量、商业运行起始日期）

4. 近三年该货物在中国国内主要用户的名称和地址：

5. 易损件制造商的名称和地址：

易损件名称制造商

6.基本账户开户银行的名称和地址：

7.制造商所属的集团公司，若有的话：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（公章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

格式七：制造商出具的授权函

制造商出具的授权函

致：浙江中创招投标有限公司

我们（制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在。兹指派按（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于项目（招标编号：）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

单位名称（公章）:

签字人姓名职务（印刷体）:

签字人（签名）:

格式八：同类项目业绩表

同类项目业绩表

项目名称：             招标编号：          标项：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：       招标编号：       标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的的数量 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十：投标产品概况

投标产品概况

| 品目 |  |  | 产品名称 |  |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物投放市场年份 |  |  |  | 制造商 |  |  |  |  |  |
| 近 三 年 业 绩 | 用户名 |  |  | 数量 | 合同年份 |  |  | 联系电话 |  |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由投标人按报价产品情况如实填写。

格式十一：投标产品技术规格响应表

投标产品技术规格响应表

项目名称：      招标编号：        标项：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件第二章技术需求逐条填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十二：质保期后备品备件清单

质保期后备品备件清单

项目名称：      招标编号：       标项：

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十三：设备清单

设备清单

表1  设备附件、配件及备品备件表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表1是供设备使用的附件、配件及备品备件表，请投标人列出，该费用计入投标总价。

表2  专用工具报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

表2是供设备安装、调试、维修、常规保养所需专用工具报价表，请投标人列出，该费用计入投标总价。

格式十四：距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目名称：   招标编号：         标项：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十五：投标函

投标函

致：浙江中创招投标有限公司

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（招标编号、项目名称）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资信证明文件、商务技术文件、报价文件（正本1份，副本2份）。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目标项   愿以投标报价为（大写）：      、（小写）：    元人民币，承担招标文件规定内容。（可按标项列明）

（2）本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（3）本投标自开标之日起   天内有效。

（4）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为招标人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

4、我们郑重声明：

我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

5、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人（盖章）：法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十六：开标一览表

开标一览表

项目名称：招标编号：

| 标项 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价 （人民币/元） | 交货时间、地点 | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计（大写）（人民币） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、若投标人尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

2、“投标报价”应与格式一“投标函”中“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十七：投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 制造商 名称 | 投标价 | 投标价组成（价格单位：人民币元） |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                         投标人单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②特殊工具清单及价目表法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

③备品、备件清单及价目表

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表日期：

格式十八：设备配置清单表

设备配置清单表

招标编号：           标项号：               设备名称：

| 名称 | 型号或规格 | 数量 | 生产地及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人必须如实填写投标产品配置组成情况。

2.如填写内容涉及英文名称须同时提供中文翻译。

3.如投标人投多台设备时，本表须按单台设备分别填写。

供应商名称（公章）:___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

格式十九：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式二十：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独发送至招标代理公司邮箱：tender01@126.com。

政府采购活动现场确认声明书

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （编号：          ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 （存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022 年  月  日