国内公开招标文件

采购编号：ZJFZ-2024-002

项目名称：西店镇滨海工业园区三期光电产业园工程一期电梯采购及安装项目

采购单位：宁海县兴滨泰实业有限公司

代理机构：浙江省方正工程管理咨询有限公司

二〇二四年三月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台www.lecaiyun.com”进行招投标活动，不接受纸质投标文件，接受以U盘介质存储的电子备份投标文件1份。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在时间内完成在线解密，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

乐采云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，本公司受宁海县兴滨泰实业有限公司委托，现就西店镇滨海工业园区三期光电产业园工程一期电梯采购及安装项目 进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：ZJFZ-2024-002

项目名称：西店镇滨海工业园区三期光电产业园工程一期电梯采购及安装项目

预算金额（最高限价）：10417580元

采购组织类型：国企采购

采购方式：公开招标

采购内容：

| 标项 | 招标内容 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西店镇滨海工业园区三期光电产业园工程一期电梯采购及安装 | 具体详见第二章 招标需求 | 43台 |

合同履约：交货期为45天，具体交货期接采购人通知，中标单位应及时与采购人和土建施工方对接。安装工期为90天。

二、申请人的资格条件（本项目资格后审）

（一）投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1、具备投标产品的制造及供货能力的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有制造商针对本项目的唯一授权书）；

2、投标的电梯品牌的制造商必须有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯制造，许可子项目含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)、曳引驱动载货电梯，许可参数达到本项目要求，并在有效期范围内 ；

3、投标人（或制造商）必须具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项目含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)、曳引驱动载货电梯，许可参数达到本项目要求，并在有效期范围内。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（五）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

三、获取招标文件

1、时间：2024年4月17日至2024年4月25日。

2、地点：乐采云平台www.lecaiyun.com。

3、方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

3.1标书费：招标文件每套500元人民币，售后不退。投标人应于获取截止时间前完成标书费缴纳。各单位通过基本账户以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向浙江省方正工程管理咨询有限公司提交；帐户名称：浙江省方正工程管理咨询有限公司，开户银行：中国建设银行宁波市分行，银行帐号：33101983679050037404。

注：潜在投标人应当按照本款方式获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负；如未按本款方式获取招标文件的，投标无效且不得对招标文件提起质疑投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月10日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com。

开标时间：2024年5月10日 9:00（北京时间）

开标地点：宁海县公共资源交易中心(宁海县桃源街道金水东路五号五楼，详见当天五楼大厅公告)。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1、按《宁海县投标保证金管理办法》

2、帐户名称：宁海县西店镇人民政府投标保证金专户

3、开户银行：中国农业银行股份有限公司宁海西店支行

4、银行帐号：39753001040021344

5、保证金金额：人民币贰拾万元整。

6、递交截止时间：2024年5月9日16:00时前实际到账。

7、西店镇财政所联系电话：0574-65181028

8、投标人的投标保证金一律通过投标人基本账户缴纳，否则由银行直接退回原缴纳账户，视为未提交投标保证金；投标人递交投标保证金后无需到招标人处开具收据，但须及时与西店镇财政所联系确认投标保证金是否递交成功，否则由投标保证金未按时到账引起的一切后果均由投标人自行承担。

注：投标保证金不计息，中标人的投标保证金在签订合同及提交履约保证金后退回，未中标人在开标结束7个工作日后退还。

七、本次招标有关信息公告在

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等，如有错过，后果自负。

八、其他补充事宜

1.1、其他注意事项：（1）本项目通过“乐采云平台www.lecaiyun.com”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。（3）投标文件制作：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见乐采云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询。1.2为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封递交，采用邮寄方式递交，需按以下要求递交：各供应商在响应文件提交截止时间前将响应文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。响应文件递交时间以采购代理实际收到响应文件的时间为准。
    拟在开标当天截止时间前一个小时到件的邮寄地址为：宁波市海曙区丽园南路501号地质大厦12楼（浙江省方正工程管理咨询有限公司）；收件人：任工 联系方式：13396679803。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。1.3采购代理机构将在投标文件规定的时间通过乐采云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录乐采云平台www.lecaiyun.com，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。1.4投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。1.5本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

九、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

招标人：宁海县兴滨泰实业有限公司

地址：宁海县西店镇振兴南路158号

联系人：尤经理

联系电话：0574-59991207

招标代理机构： 浙江省方正工程管理咨询有限公司

办公地址：宁波市海曙区丽园南路501号地质大厦12楼

联系人：任工

联系电话：13396679803

监督管理部门名称：宁海县西店镇纪律检查委员会

地址：宁海县西店镇振兴南路158号

联系人：魏女士

监督投诉电话：0574-65372760

- 第二章 采购需求

一、招标货物清单

| 楼号 | 梯型 | 有/无机房 | 载重 （kg） | 速度 （m/s） | 井道尺寸 （宽*深） mm | 轿厢尺寸（宽*深） mm | 门洞尺寸（宽*深） mm | 层站 | 底坑 （m） | 顶层含楼板 （m） | 提升高度（m） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 客梯 （其中1台兼无障碍） | 有 | 1000 | 1.75 | 2210*2060 | 1700*1624 | 1100*2200 | 7/7/7 | 1.7 | 4.5 | 24.6 | 3 |
| 2#/3# | 货梯 | 有 | 2000 | 0.5 | 2960*2760 | 1900*2450 | 1700*2300 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 4 |
|  | 货梯 | 有 | 2000 | 0.5 | 3060*2760 | 1900*2450 | 1700*2300 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 4 |
| 4# | 货梯 | 有 | 2000 | 0.5 | 2960*2760 | 1900*2450 | 1700*2300 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 2 |
|  | 货梯 | 有 | 2000 | 0.5 | 3060*2760 | 1900*2450 | 1700*2300 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 2 |
| 5#/6#/7# | 货梯 | 有 | 2000 | 0.5 | 2960*2760 | 1900*2450 | 1700*2300 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 6 |
|  | 货梯 | 有 | 2000 | 0.5 | 3060*2760 | 1900*2450 | 1700*2300 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 6 |
| 8# | 货梯 | 有 | 3000 | 0.5 | 3460*3060 | 2300*2750 | 2000*2500 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 2 |
|  | 货梯 | 有 | 2000 | 0.5 | 3060*2760 | 1900*2450 | 1700*2300 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 2 |
| 9#/10#/11# | 货梯 | 有 | 3000 | 0.5 | 3460*3060 | 2300*2750 | 2000*2500 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 6 |
|  | 货梯 | 有 | 2000 | 0.5 | 3060*2760 | 1900*2450 | 1700*2300 | 5/5/6 | 1.5 | 4.7 | 19.5 | 6 |

注：1. 井道尺寸、底坑深度具体以现场勘察为准。土建详细参数请投标商参照土建图纸（包括土建圈梁位置、电梯安装凿洞恢复），自行核对， 。投标人需明确写清产品型号和名称，型号必须是唯一的，若使用系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚，同时需提供具体投标产品的型式试验报告。

2. 根据现场实际情况，轿厢尺寸为最小尺寸，要求按照井道尺寸尽可能做到最大，若井道净尺寸不能满足常规轿厢尺寸要求，投标人须按实际尺寸定制轿厢，定制费用包含在投标总价中，不再额外支付。所有电梯同一品牌。

二、招标货物技术和规格要求

客梯部分

| 序号 | 招标技术规格 | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 电梯类型和数量：投标人按《招标货物清单》响应。所有电梯需为同一品牌。 型号要求：投标人要明确写明产品型号和名称(型号必须是唯一的，若使用某系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚)，并提供具体投标产品的型式试验报告。 ★投标电梯选型基本要求：采用永磁同步无齿轮曳引机，且不得为投标品牌中的最低端型号。 |  |
| 一、土建设计要求及主要技术要求 |  |  |
| 1.1 | 电梯速度：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.2 | 井道尺寸：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.3 | 载重量：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.4 | 电梯停靠层/站/门数：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.5 | 底坑深度：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.6 | 门净尺寸：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.7 | 轿厢净尺寸：详见《招标货物清单》，表中所列尺寸为最小尺寸要求； |  |
| 1.8 | 轿厢净高：≥2.4m； |  |
| 1.9 | 顶层高度：详见《招标货物清单》； |  |
| 二、客梯轿厢和厅门入口装饰要求 |  |  |
| 2 | 电梯轿厢和厅门入口装饰方案由投标人自荐彩色单页详细样本供业主选择，价格不作调整（须提供二种或二种以上装修方案供选，每个方案应提供装修材料清单,费用包含在投标总价中）。 |  |
| 2.1 | 开门方式：中分左右开，红外线光幕保护。 |  |
| ★2.2 | 轿厢、轿门材质：采用304材质发纹不锈钢板，厚度1.2mm及以上（不允许采用包覆钢板），其中无障碍电梯的轿厢后壁中间壁板采用304材质镜面不锈钢。不锈钢采用一次性成型，不允许外包。 |  |
| ★2.3 | 轿厢地面：地面采用标准规格的大理石饰面（投标人可提供照片或样本供业主任意选择方案，业主对投标人提供的样本不满意，可另行选择其他厂家方案，费用不作调整）。 |  |
| 2.4 | 轿厢顶：顶部标准型吊顶天花板装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制），灯具采用LED节能灯，轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。（提供3个及以上彩色图样吊顶样册，供业主免费选择） |  |
| 2.5 | 轿厢操纵盘：轿厢内操纵盘按钮采用轻触式按钮，有行使方向及楼层显示，显示和按钮在同一金属面板上（投标人提供照片及样本）。在样本中提供的操纵盘型号可以任选，请提供图片及相关资料详细说明。具有无障碍要求的电梯另配置无障碍操纵盘1套，以满足无障碍电梯标准。 |  |
| 2.6 | 轿厢门坎：硬质铝合金。 |  |
| 2.7 | 厅门坎：硬质铝合金。 |  |
| ★2.8 | 厅门：304材质发纹不锈钢板厅门，厚度1.2mm及以上（不允许采用包覆钢板）。不锈钢采用一次性成型，不允许外包。 |  |
| ★2.9 | 门套：304材质发纹不锈钢，厚度1.2mm及以上（不允许采用包覆钢板）。不锈钢采用一次性成型，不允许外包。 |  |
| 2.10 | 门厅按钮及显示：每层门厅按钮采用304材质发纹不锈钢面板，不锈钢按钮，有行驶方向及楼层显示等信息，显示和按钮在同一金属面板上（投标人提供照片或样本供招标人任意选择）。 |  |
| 2.11 | 招标人有变更轿箱装饰要求的权力，中标人须在合同签订前提供多套轿厢装饰方案供业主选择，业主在工厂排产前30天予以确认,相关费用应包含在投标报价中。 |  |
| 三、系统要求 |  |  |
| 3.1 | 开门机系统：永磁同步门机。采用VVVF控制系统，红外线光幕保护。 门电机防尘防水等级不小于IP65，提供所投部件第三方试验报告，不提供报告视为偏离。 |  |
| 3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 |  |
| 3.3 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）。 控制柜对于高温的耐性不小于60°，确保在高温环境下不死机，提供所投部件第三方试验报告，不提供报告视为偏离。 |  |
| 四、基本功能及选配功能 |  |  |
| 4.1 | 门保护：门光幕保护，光幕≥190束，且不得有盲区。提供光束数证明文件，不提供报告视为偏离。 |  |
| 4.2 | 轿内反向指令消除：电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令； |  |
| 4.3 | 开关门受阻保护：当轿厢门被物体阻挡而不能完全关闭时，门反向开启； |  |
| 4.4 | 门传感器自诊断：如果接触式传感器发生异常，系统将自动强制关门，维持电梯运行； |  |
| 4.5 | 安全停靠：如果电梯发生故障并停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制系统将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，开门并疏通乘客； |  |
| 4.6 | 电梯受阻失速保护：当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行； |  |
| 4.7 | 层站运行控制开关：通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯； |  |
| 4.8 | 五方通话：轿厢、轿顶、机房（机房至总控制室之间的预埋管及电缆由中标方提供技术要求和提供配合工作，业主指定专业弱电承包商施工）、机坑、安全中心（监控室）应能通过内部电话联系。电话应装在安全中心和机房等设备上，隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上； |  |
| 4.9 | 轿厢顶部须预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），随行电缆中应带有音视频电缆和电话线； |  |
| 4.10 | 有/无司机功能：通过轿厢操纵箱上的开关，可使电梯操作方式达到有无司机操作； |  |
| 4.11 | 火警应急返回：主层站或者操作盘上钥匙开关被转动，或火灾报警信号，所有召唤被取消，电梯立即驶往指定楼层、站、停靠并开门； |  |
| 4.12 | 取消错误召唤：在轿内如果按错层站按钮，只要双击同一按钮，就可取消错误召唤； |  |
| 4.13 | 基站返回：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站； |  |
| 4.14 | 超载报警：不允许关门，轿厢超载时，蜂发出警告声，并停止于该层；当超重现象消除，警报自动解除，电梯恢复正常运行； |  |
| 4.15 | 满载直驶功能：轿厢载荷超过额定载重量80%（可调整）时，电梯不响应沿途层站召唤； |  |
| 4.16 | 自动再平层功能； |  |
| 4.17 | 关闭操作：可按要求任意设定1-10分钟时间，以在没有服务召唤需要时，轿厢门会关上，通风扇、轿厢内的灯和电梯内的任何指示灯都会自动关闭，以节约能源； |  |
| 4.18 | 超载保护功能； |  |
| 4.19 | 具备故障自诊断系统； |  |
| 4.20 | 通风：隐匿排气扇，以排出模式运行； |  |
| 4.21 | 轿厢应急照明：停电发生后，紧急照明灯及电扇自动打开保持通风，可持续照明时间不小于2小时，且照明可以保证对操纵盘按钮、报警装置的控制，恢复供电后自动关闭。 |  |
| 4.22 | 检修操作：供维修人员使用的检修运行模式； |  |
| 4.23 | 消防电梯配有消防功能：消防开关启用后、所有的召唤即被取消、指定的电梯立即返回指定层站，停止运转； |  |
| 4.24 | 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启，轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫，如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物； |  |
| 4.25 | 基站待机：返回基站后，自动开门（或关门）待机； |  |
| 4.26 | 无障碍电梯具备以下配置和功能，但不限于： - 配置残疾人操作盘； - 中文语音报站功能； - 后壁圆形不锈钢扶手； - 盲文按钮。 满足《无障碍设计规范》GB 50763-2012要求。 |  |
| 4.27 | 消防电梯具备以下配置和功能，但不限于： （1）火灾应急返回； （2）消防员操作； |  |
| 4.28 | 投标人认为应提供的其他功能或电梯应有的未列出的标准的其他功能。 |  |
| 五、技术条件 |  |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±10%及供电频率波动≤±5%时仍能正常工作； |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时； |  |
| 5.3 | 机房内噪声：≤70dB（A）； |  |
| 5.4 | 轿厢内噪声：≤55dB（A）； |  |
| 5.5 | 开关门噪声：≤55dB（A）； |  |
| 5.6 | 平层精度：≤±3mm； |  |
| 5.7 | 称重装置误差：≤±1%； |  |
| 5.8 | 减速机不允许有渗漏油现象； |  |
| 5.9 | 运行曲线应平滑，运行效率高，按照GB/T10058-2009进行试验，垂直方向的振动加速度应≤20cm/s2，和水平方向的振动加速度应≤15cm/s2电梯起制动平均加、减速度应≥60cm/s2,最大值≤120cm/s2。(请投标商提供同类电梯的测试资料) |  |
| 5.10 | 每台电梯的起制动运行60000次中失效（故障）次数不超过5次。（人为因素除外）。 |  |
| 5.11 | 门机系统进行300万次完全循环操作仍能正常工作。（提供所投部件第三方试验报告复印件加盖公章） |  |
| 5.12 | 投标人写出电梯的设计使用年限，以及主机制动器、按钮、门机、层门锁、安全钳、限速器、缓冲器的动作寿命测试报告复印件加盖公章，每缺少一个部件的测试报告视同1项偏离） |  |
| 5.13 | 其它性能参数应符合《电梯技术条件》： 其他性能参数应符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》和GB7588－2003《电梯制造与安装规范》。 |  |
| 5.14 | 须符合宁波市人民政府第224号令《宁波市电梯安全管理办法》和宁波市质量技术监督局甬质特发【2016】21号《市质监局关于推进电梯远程监控系统建设的指导意见》要求。 |  |
| 5.15 | 所投产品型号为节能产品，具备电梯能效等级ISO 25745 A+++，提供第三方权威机构出具的能效报告证书并加盖制造商公章。 |  |
| 六、安全设备：供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |  |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |
| 6.3 | 缓冲器 |  |
| 6.4 | 限速器 |  |
| 6.5 | 安全钳 |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |
| 6.7 | 层门安全设施 |  |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  |
| 七、客梯以下部件要求 |  |  |
| ★7.1 | 控制柜：32位微机控制，交流电可变电压可变频率控制（VVVF）。整机与电梯同品牌； |  |
| ★7.2 | 曳引机：永磁同步无齿曳引机，整机与电梯同品牌； |  |
| ★7.3 | 门机: 采用永磁同步变频门机（VVVF），整机与电梯同品牌； |  |
| 7.4 | 主导轨：由投标人提供。 |  |
| 7.5 | 门光幕：进口，190束及以上红外线光幕保护，无盲区。 |  |
| 八、服务 |  |  |
| 8.1 | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |  |
| 8.2 | 免费质量保修期自电梯安装调试完毕经宁波市技术监督局验收合格、提交电梯工程档案资料并经城建档案馆核准（附电梯工程档案资料）且中标人将电梯移交招标人(或物业公司)之日起24个月（具体根据投标承诺的免费维保期）。质量保证期内免费提供维保,每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。 |  |
| 8.3 | 应急服务内容、费用（响应时间） |  |
| 8.4 | 售后服务故障处理承诺：需提供7×24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后1小时内赶到现场，一般故障2小时内解决，重大故障24小时内解决（质保期内须在产业园内常驻维保人员）。维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。 |  |
| 8.5 | 提供常用备品备件清单、产地、报价（10年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度） |  |
| 8.6 | 买方向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，中标人必须保证备件得提供，期限不能少于15年。 |  |
| 8.7 | 中标方应在所供零部件停产前3个月通知买方，以便买方有足够时间购买所需的零部件。 |  |
| 8.8 | 24个月（具体根据投标承诺的免费维保期）免费维保期后，中标人提供有偿维保服务，列出质保期满后清包和全包的价格： 清包费用为RMB￥ 元/月·台； 全包费用为RMB￥ 元/月·台； 有偿维保合同另行签订，合同上明确，该维保报价在质保期满后的10年之内不得调整，请各投标人认真报价。质保期后的前五年小包,第六至十年大包。 |  |
| 九、其他（投标人提供以下数据） |  |  |
| 9.1 | 轿厢自重 |  |
| 9.2 | 钢丝绳或钢带(注明型号、产地)，φ≥8MM |  |
| 9.3 | 不锈钢板(注明型号、产地) |  |
| 9.4 | 主导轨型号 |  |
| 9.5 | 设备性能：投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面符合国家标准中的优等品标准和相应的国际标准，在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。 |  |
| 十、其它必须承诺部分 |  |  |
| 10.1 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由中标人承担。 |  |
| 10.2 | 井道钢质牛腿、底坑爬梯、机房内的搁机钢梁、简易铁梯及平台护栏等均由中标人自行配套并承担所有费用。 |  |
| 10.3 | 电梯电源动力箱及同强电配电箱连接由中标人承担，采购人负责电源（三相五线）穿线接入到强电配电箱，其余均由中标人负责。 |  |
| 10.4 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由中标人自理，消防梯临时电源线缆在正常电源接通前不得拆除。 |  |
| 10.5 | 负责为中标人现场施工人员购买劳动保险和人身保险，现场管理及安装人员的一切安全责任由卖方自负。 |  |
| 10.6 | 如采购人需在机房内安装减振设备，或在轿箱内安装摄像头、梯控管理设备等配套设备，中标人应积极配合，且不得向配套设备公司收取费用。 |  |
| 10.7 | 电梯设备在交付采购人使用之前，电梯设备的零部件及完成安装的成品均由中标人保管和保护。中标人应在每台已完成安装的电梯进行电梯轿厢内壁的可拆卸保护层的设计、制作、安装（设计方案须取得采购人同意），费用由中标人承担，电梯设备交付采购人使用之前由中标人派人监护运行。 |  |
| 10.8 | 所有主机设备及配件的出厂时间与电梯设备到工地时间不大于180天，如分批交付以时间作相应调整。 |  |
| ★10.9 | 所有进口的电梯部件、材料均由中标人负责办理进出口手续，在交货时提供原产地证书和海关报关单。 承诺在交货时能提供以下文件（如有进口部分）： （1）国外制造商出具的进口电梯部件的产品合格证书复印件加盖中标人公章； （2）中国海关出具的进口电梯部件进口报关单（复印件加盖公章）。 |  |
| 10.10 | 电梯验收合格时间：不迟于当地质监站验收合格前15天，以宁波市特种设备检验研究院颁发的安全检验合格证日期为准。 移交时间：产业园综合验收通过后15天内，移交前电梯一切损坏（非买方原因）由卖方承担。 未按上述要求验收合格或移交的（卖方原因），每延误一天扣罚人民币1万元，因电梯延迟完工、验收或移交，造成买方损失的，由卖方全额赔偿；完工、验收合格或移交时间延误2个月以上的（卖方原因），全额罚没履约保证金。 |  |
| ★10.11 | 付款方式和条件：（详见合同特殊条款中的付款方式） |  |
| 10.12 | 投标报价为固定价格，不受市场变化、汇率变动等因素的影响。 |  |
| 10.13 | 投标人必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |
| 10.14 | 签订合同以后，中标人应提供电梯交付、安装周期表。 |  |
| 10.15 | 中标人有义务对本项目的图纸及现场进行认真地检查确认，并主动了解所有与电梯及安装的信息或尺寸，由此造成的后果或损失，采购人不承担相关的责任。 |  |
| 10.16 | 电梯安装并验收合格完成后，采购人因施工或其他需要，可使用电梯（具体使用电梯方式由中标人与本工程总承包单位协商解决），中标人应安排两名或以上有一定经验的人员到现场予以配合、操作和维护，直至工程整体验收合格并交付给物业。交付物业前须再次经宁波市特种设备检验研究院验收合格，费用由中标方承担。 |  |
| 10.17 | 其他承诺：合同签定后中标人须承诺会安排一名项目经理统一指挥、协调内外部工作。高度关注工程安全、工程质量、工程进度、处理好与其它分包单位的工作协调等。 |  |

注：序号前带★号为必须响应的重要条款,否则作无效标处理。

货梯部分

| 序号 | 招标技术规格 | 投标商响应规格 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 电梯类型和数量：投标人按《招标货物清单》响应。所有电梯需为同一品牌。 型号要求：投标人要明确写明产品型号和名称(型号必须是唯一的，若使用某系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚)，并提供具体投标产品的型式试验报告。 |  |
| 一、土建设计要求及主要技术要求 |  |  |
| 1.1 | 电梯速度：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.2 | 井道尺寸：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.3 | 载重量：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.4 | 电梯停靠层/站/门数：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.5 | 底坑深度：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.6 | 门净尺寸：详见《招标货物清单》； |  |
| 1.7 | 轿厢净尺寸：详见《招标货物清单》，表中所列尺寸为最小尺寸要求； |  |
| 1.8 | 轿厢净高：≥2.4m； |  |
| 1.9 | 顶层高度：详见《招标货物清单》； |  |
| 二、货梯轿厢和厅门入口装饰要求 |  |  |
| 2 | 电梯轿厢和厅门入口装饰方案由投标人自荐彩色单页详细样本供业主选择，价格不作调整（须提供二种或二种以上装修方案供选，每个方案应提供装修材料清单,费用包含在投标总价中）。 |  |
| 2.1 | 开门方式：中分左右开，红外线光幕保护。 |  |
| ★2.2 | 轿厢、轿门材质：304材质发纹不锈钢，厚度1.2mm及以上（不允许采用包覆钢板）。不锈钢采用一次性成型，不允许外包。轿厢内配置防撞设施（具体做法满足招标人要求）。 |  |
| ★2.3 | 轿厢地面：防滑钢板。 |  |
| 2.4 | 轿厢顶：顶部标准型吊顶天花板装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制），轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。（投标人提供照片及样本） |  |
| 2.5 | 轿厢操纵盘：轿厢内操纵盘按钮采用轻触式按钮，有行使方向及楼层显示，显示和按钮在同一金属面板上（投标人提供照片及样本）。 |  |
| 2.6 | 轿厢门坎：强化钢制。 |  |
| 2.7 | 厅门坎：强化钢制。 |  |
| ★2.8 | 厅门：304材质发纹不锈钢，厚度1.2mm及以上（不允许采用包覆钢板）。不锈钢采用一次性成型，不允许外包。 |  |
| ★2.9 | 门套：304材质发纹不锈钢，厚度1.2mm及以上（不允许采用包覆钢板）。不锈钢采用一次性成型，不允许外包。 |  |
| 2.10 | 门厅按钮及显示：每层门厅按钮采用304材质发纹不锈钢面板，不锈钢按钮，有行驶方向及楼层显示等信息，显示和按钮在同一金属面板上（投标方提供照片及样本）。 |  |
| 2.11 | 招标人有变更轿箱装饰要求的权力，中标人须在合同签订前提供多套轿厢装饰方案供业主选择，业主在工厂排产前30天予以确认,相关费用应包含在投标报价中。 |  |
| 三、系统要求 |  |  |
| 3.1 | 开门机系统：采用永磁变频门机，红外线光幕保护。 |  |
| 3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 |  |
| 3.3 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）。 |  |
| 四、基本功能及选配功能 |  |  |
| 4.1 | 关门等待取消：自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。 |  |
| 4.2 | 反向指令自动消除：在向上或向下运行时，对于与当前运行方向相反的指令可自动消除。 |  |
| 4.3 | 轿厢关门延迟保护：当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消。当电梯监测到门已正常关闭时，电梯恢复正常操作。 |  |
| 4.4 | 轿厢开门保护：当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间（默认为20秒）时，电梯会出现下列动作： - 把自己从群控系统中独立出去 - 熄灭大厅和轿厢内的方向指示灯 - 呼梯信号会分配给群控系统中的其他电梯 - 按下任何电梯控制板的按钮都会发出蜂鸣声 - 关门并按照当前的方向驶向下个楼层，直到到达基层以获得正确的方向信号 - 在反复尝试了3次开门动作后，轿厢门会关闭，将在下一层停止并开门 |  |
| 4.5 | 轿厢关门保护：当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。 |  |
| 4.6 | 满载直驶：当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |  |
| 4.7 | 停梯开关：即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回指定层楼，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。 |  |
| 4.8 | 自动泊梯：群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯组对召唤的响应速度。 |  |
| 4.9 | 自动返回基站：单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。 |  |
| 4.10 | 光幕门保护：专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，为进出的乘客提供最大程度的安全保护。 |  |
| 4.11 | 轿顶检修：电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。 |  |
| 4.12 | 轿内风扇与照明控制：在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇。 |  |
| 4.13 | 超载保护：当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能起动。 |  |
| 4.14 | 开、关门按钮：电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 |  |
| 4.15 | 厅、轿门分别控制：经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率。 |  |
| 4.16 | 厅外及轿内方向指示：为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。 |  |
| 4.17 | 大厅、轿内数字显示：在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时用十六段数码显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |  |
| 4.18 | 五方对讲：通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、轿底上的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系。 |  |
| 4.19 | 警铃：供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |  |
| 4.20 | 轿厢错误指令取消：当指令登记后，在电梯未起动前可通过连续点按此按钮以取消已登记的指令。电梯起动后，为保证乘客的人身安全，系统不允许取消已登记信号。 |  |
| 4.21 | 本层厅外开门：在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。 |  |
| 4.22 | 重新初始化运行：当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。 |  |
| 4.23 | 终端楼层保护：当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。 |  |
| 4.24 | 起动时力矩补偿：为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。 |  |
| 4.25 | 轿厢内紧急照明：在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。 |  |
| 4.26 | 开、关门按钮灯：按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。 |  |
| 4.27 | 自动再平层：当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。 |  |
| 4.28 | 开门动车保护：当电梯处于平层位置且门打开时，如果电梯出现意外移动，UCM安全装置马上启动保护，停止电梯运行。 |  |
| 4.29 | 投标人认为应提供的其他功能或电梯应有的未列出的标准的其他功能。 |  |
| 五、技术条件 |  |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±10%及供电频率波动≤±5%时仍能正常工作； |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时； |  |
| 5.3 | 平层精度：≤±5mm； |  |
| 5.4 | 称重装置误差：≤±1%； |  |
| 5.5 | 减速机不允许有渗漏油现象； |  |
| 5.6 | 每台电梯的起制动运行60000次中失效（故障）次数不超过5次。（人为因素除外）。 |  |
| 5.7 | 投标人写出电梯的设计使用年限。 |  |
| 5.8 | 其它性能参数应符合《电梯技术条件》： 其他性能参数应符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》和GB7588－2003《电梯制造与安装规范》。 |  |
| 5.9 | 须符合宁波市人民政府第224号令《宁波市电梯安全管理办法》和宁波市质量技术监督局甬质特发【2016】21号《市质监局关于推进电梯远程监控系统建设的指导意见》要求。 |  |
| 六、安全设备：供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |  |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |
| 6.3 | 缓冲器 |  |
| 6.4 | 限速器 |  |
| 6.5 | 安全钳 |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |
| 6.7 | 层门安全设施 |  |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  |
| 七、货梯电梯以下部件要求 |  |  |
| ★7.1 | 控制柜：32位处理器，运行控制与驱动变频控制集成化。整机与电梯同品牌；请提供品牌及产地。 |  |
| ★7.2 | 曳引机：永磁变频曳引机，整机与电梯同品牌；请提供品牌及产地。 |  |
| ★7.3 | 门机: 采用永磁变频门机，请提供品牌及产地。 |  |
| 7.4 | 主导轨：由投标人提供。 |  |
| 7.5 | 门光幕：红外线光幕保护，请提供品牌及产地。 |  |
| 八、服务 |  |  |
| 8.1 | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |  |
| 8.2 | 免费质量保修期自电梯安装调试完毕经宁波市技术监督局验收合格、提交电梯工程档案资料并经城建档案馆核准（附电梯工程档案资料）且中标人将电梯移交招标人(或物业公司)之日起24个月（具体根据投标承诺的免费维保期）。质量保证期内免费提供维保,每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。 |  |
| 8.3 | 应急服务内容、费用（响应时间） |  |
| 8.4 | 售后服务故障处理承诺：需提供7×24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后1小时内赶到现场，一般故障2小时内解决，重大故障24小时内解决（质保期内须在产业园内常驻维保人员）。维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。 |  |
| 8.5 | 提供常用备品备件清单、产地、报价（10年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度） |  |
| 8.6 | 买方向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，中标人必须保证备件得提供，期限不能少于15年。 |  |
| 8.7 | 中标方应在所供零部件停产前3个月通知买方，以便买方有足够时间购买所需的零部件。 |  |
| 8.8 | 24个月（具体根据投标承诺的免费维保期）免费维保期后，中标人提供有偿维保服务，列出质保期满后清包和全包的价格： 清包费用为RMB￥ 元/月·台； 全包费用为RMB￥ 元/月·台； 有偿维保合同另行签订，合同上明确，该维保报价在质保期满后的10年之内不得调整，请各投标人认真报价。质保期后的前五年小包,第六至十年大包。 |  |
| 九、其他（投标人提供以下数据） |  |  |
| 9.1 | 轿厢自重 |  |
| 9.2 | 钢丝绳或钢带(注明型号、产地) |  |
| 9.3 | 钢板(注明型号、产地) |  |
| 9.4 | 主导轨型号 |  |
| 十、其它必须承诺部分 |  |  |
| 10.1 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由中标人承担。 |  |
| 10.2 | 井道钢质牛腿、底坑爬梯、机房内的搁机钢梁、简易铁梯及平台护栏等均由中标人自行配套并承担所有费用。 |  |
| 10.3 | 电梯电源动力箱及同强电配电箱连接由中标人承担，采购人负责电源（三相五线）穿线接入到强电配电箱，其余均由中标人负责。 |  |
| 10.4 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由中标人自理，消防梯临时电源线缆在正常电源接通前不得拆除。 |  |
| 10.5 | 负责为中标人现场施工人员购买劳动保险和人身保险，现场管理及安装人员的一切安全责任由卖方自负。 |  |
| 10.6 | 如采购人需在机房内安装减振设备，或在轿箱内安装摄像头、梯控管理设备等配套设备，中标人应积极配合，且不得向配套设备公司收取费用。 |  |
| 10.7 | 电梯设备在交付采购人使用之前，电梯设备的零部件及完成安装的成品均由中标人保管和保护。中标人应在每台已完成安装的电梯进行电梯轿厢内壁的可拆卸保护层的设计、制作、安装（设计方案须取得采购人同意），费用由中标人承担，电梯设备交付采购人使用之前由中标人派人监护运行。 |  |
| 10.8 | 所有主机设备及配件的出厂时间与电梯设备到工地时间不大于180天，如分批交付以时间作相应调整。 |  |
| ★10.9 | 所有进口的电梯部件、材料均由中标人负责办理进出口手续，在交货时提供原产地证书和海关报关单。 承诺在交货时能提供以下文件（如有进口部分）： （1）国外制造商出具的进口电梯部件的产品合格证书复印件加盖中标人公章； （2）中国海关出具的进口电梯部件进口报关单（复印件加盖公章）。 |  |
| 10.10 | 电梯验收合格时间：不迟于当地质监站验收合格前15天，以宁波市特种设备检验研究院颁发的安全检验合格证日期为准。 移交时间：产业园综合验收通过后15天内，移交前电梯一切损坏（非买方原因）由卖方承担。 未按上述要求验收合格或移交的（卖方原因），每延误一天扣罚人民币1万元，因电梯延迟完工、验收或移交，造成买方损失的，由卖方全额赔偿；完工、验收合格或移交时间延误2个月以上的（卖方原因），全额罚没履约保证金。 |  |
| ★10.11 | 付款方式和条件：（详见合同特殊条款中的付款方式） |  |
| 10.12 | 投标报价为固定价格，不受市场变化、汇率变动等因素的影响。 |  |
| 10.13 | 投标人必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |
| 10.14 | 签订合同以后，中标人应提供电梯交付、安装周期表。 |  |
| 10.15 | 中标人有义务对本项目的图纸及现场进行认真地检查确认，并主动了解所有与电梯及安装的信息或尺寸，由此造成的后果或损失，采购人不承担相关的责任。 |  |
| 10.16 | 电梯安装并验收合格完成后，采购人因施工或其他需要，可使用电梯（具体使用电梯方式由中标人与本工程总承包单位协商解决），中标人应安排两名或以上有一定经验的人员到现场予以配合、操作和维护，直至工程整体验收合格并交付给物业。交付物业前须再次经宁波市特种设备检验研究院验收合格，费用由中标方承担。 |  |
| 10.17 | 其他承诺：合同签定后中标人须承诺会安排一名项目经理统一指挥、协调内外部工作。高度关注工程安全、工程质量、工程进度、处理好与其它分包单位的工作协调等。 |  |

注：序号前带★号为必须响应的重要条款,否则作无效标处理。

三、电梯其他要求

1.安装和调试

(1)	中标方与业主签订供货及安装合同外，还需与总承包方签订工程配合合同，配合合同所产生的费用由中标方自理，包括总承包配合费用。并尽快派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标方应立即更换安装施工队，业主不承担任何费用。

★(2)由中标方负责在业主建设工地进行电梯的整机安装、调试和试运行。电梯生产、使用、维护保养等单位应当采用物联网监控等先进技术和科学管理手段，提高电梯安全性能和管理水平，增强事故防范和应急救援能力。经宁波市技监局特种设备监督检验所检测、验收合格，并领到准用证并向业主办妥终交验收合格手续后交付业主使用，吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。

(3)	中标方应提供业主电梯安装、调试、试运行的分阶段计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验。

★本项目采用全包方式（交钥匙工程）：包含以下相关费用：交钥匙价：包括电梯的制造费、电梯的安装费、设备到场运输费、保险费、安全保护、现场清理、水电费及总承包管理、协调和服务费等费用，经宁波市特种设备安全监督管理部门检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。其中总承包管理、协调和服务费每台电梯为2500元，水电使用费，按实计量。

2.试验、验收和培训

(1)电梯在安装完毕后，业主要求对整机的性能进行试验。

(2)电梯的验收分预验收、过程验收和终验收三个阶段进行。业主人员培训可以结合在这三个阶段同时进行。过程检验主要是电梯在安装过程中对安装的质量进行有效的监控，对重要的环节进行现场的检验，只有在前一个过程合格基础上才能进行下道工序的施工，确保电梯的整体安装质量。

(3)中标方在业主工地进行终验收所发生的一切费用由中标方承担。

(4)电梯的设计、制造、安装、试验和验收应符合中国的现行法律、法规、规章和安全技术规范。

(5)设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表应符合业主认可的有关国际标准。

(6)由于非不可抗力原因，乙方逾期交货使用的，乙方应按逾期部分电梯设备金额万分之四每天的比例向采购人支付违约金。

(7)电梯必须经国家有关部门验收合格，由中标方邀请并负责组织实施（费用应包含在投标总价内）。

(8)中标方应在验收时向业主提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证。

(9)所有试验内容均满足生产厂及中国国家标准的要求时，方可正式办理验收的移交手续。

3. 技术资料：

中标方应向业主提供安装验收中的中文技术资料（包括以下所有内容的中文技术资料），其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。

（1）电梯土建总体布置图

（2）电气安装图

（3）电气设备及系统原理图

（4）电气设备及系统安装线路图

（5）安装调试手册

（6）说明书及操作手册

（7）维修手册

（8）制造、安装标准和技术规范

（9）安装和验收报告（每台4套）

（10）零部件清单和易损件清单

（11）产品合格证和生产许可证

（12）测试记录、安全部门及质量监管部门的检测记录和准用证

（13）制造商的资质证明

（14）安装委托书和安装单位的资质证明

（15）满足土建工程竣工验收需求的城建档案资料（电梯分部）

4.零备件供应：

中标方必须在投标文件中提供质保期后必备的易损件零部件和主要元器件清单及详细分项报价（表B），此部分报价无需含在投标总价内，但要供评委评标时参考。

5.维护要求：

（1）中标方有责任承担在电梯使用地区设立永久维修机构对电梯在有必要时进行定期维护和修理；

（2）要求中标方提供免费保修期后5年内的每月保养维修费用（含年检维修、保养费用）。每月保养不少于2次并在投标文件中列出各个档次的维护费用。

（3）中标方必须对电梯发生故障后的修复时间作出明确承诺，如在承诺的时间内未能使电梯恢复正常工作，中标方将承担由此产生的一切损失。

（4）中标方应与业主签订保养合同，在电梯质量保证期内和质保期后必须派维修、保养人员对电梯进行必要、及时的维修保养。

（5）零部件停产前，应于停产前3个月内通知买方，以满足买方需求，且无偿提供零部件图纸及技术规范，如不满足国家最新安全规范要求的应及时兑换或更新。

（6）中标方必须对电梯发生冷凝水渗漏等影响电梯使用的问题，提供解决方案并承诺修复时间。

6．承诺要求：

投标商必须严格按照招标文件中要求承诺的条款作出明确的答复。

四、商务条款

| 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同金额的2%； 2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）或保险保单等非现金形式； 3、中标人在签订该项目采购合同前，向采购人提交履约保证金。 4、履约保证金的退取：该项目经当地特检院验收合格后无息退还。 |
| --- | --- |
| ★质保期 | 质量保证期：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，双方交付电梯之日起24个月（具体根据投标承诺的免费维保期），每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑，质保期内供货方承担修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障的全部费用（包括易损件全部费用）。 |
| 备品备件 要求 | 同时提供质保期满后运行两年所需的备件，并提供清单及单价，不包含在投标总价中。 |
| 售后技术服务要求 | 售后服务：投标的品牌应在宁波地区设立售后服务机构，以保证及时便捷的售后服务和便于采购人购买备件，并确保及时提供技术服务。 售后服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后60分钟内。 |
| 交货时间及地点 | 交货及安装工期：交货期为45天，具体交货期接采购人通知，中标单位应及时与采购人和土建施工方对接。安装工期为90天。 交货地点：业主指定地点 |
| ★付款方式 | 付款方式和条件为： 设备款： 1.电梯设备排产前15天内，采购人向中标人支付合同设备款的20%作为排产款； 2.电梯设备全部到达工地15天内，采购人向中标人支付合同设备款的50%； 3.经当地质量技术监督局验收合格后，采购人向中标人支付合同设备款的25%，余款5%在质保期满后一个月并经采购人及物业管理单位确认无遗留问题后一次性付清（无息）。 安装款： 1．安装人员进场后支付实际安装款的50%； 2．电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付至实际安装款的80%。 3.余款在办理电梯交付手续后7天内付清。 |
| 其他说明 | 其他： 1.中标人在签订合同后7个工作日内需提供土建条件图，并明确井道和机房的土建预埋预留等做法。 2.在电梯土建条件图未提供前，施工现场已经完成的电梯井道墙体砌筑，中标单位需安装支架的费用已包含在总价中。 3. 土建详细参数请投标商参照土建图纸，自行核对，中标后不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿。 |

第三章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：西店镇滨海工业园区三期光电产业园工程一期电梯采购及安装项目 |
| ★2 | 预算金额（人民币）：10417580元 ； ★报价超出采购预算金额的投标文件均被视为无效标。 |
| 3 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★4 | 投标文件有效期：90天 |
| ★5 | 投标报价及费用： 1、报价构成； （1）投标报价是履行合同的最终价格，本项目为全包交钥匙工程（投标总价必须包括至电梯验收合格并正式运行时所发生的所有的费用，电梯验收费用由投标人支付）。投标人从中华人民共和国境内提供的货物的投标报价为：含增值税和其他税的货到工地价；若货物部件是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的均应包含全部进口税。 包含以下相关费用：货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费；交钥匙价：包括电梯的制造费、电梯的安装费、电梯的装修费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包管理、协调和服务费和现场配合费等费用，以及工地现场（包括已建好楼层的开凿打洞等）等发生的其他费用，经宁波市特种设备安全监督管理部门检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。其中总承包管理、协调和服务费每台电梯为2500元，水电使用费，按实计量。如难以计量时，按工程合同价的0.3%支付。由电梯中标人支付给土建总包方，总包方提供堆卸货场地、上述总承包管理、协调和服务费均为含税包干价。 （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （3）服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整； （4）招标代理服务费的收取标准：采购代理机构按下表中货物招标的标准，以中标金额为基准，向中标人收取招标代理服务费。 服费务类率型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.6%; 1.6%; 1.0%. 100-500; 1.2%; 0.9%; 0.7%. 500-1000; 0.9%; 0.5%; 0.55%. 1000-5000; 0.6%; 0.2%; 0.35%. 5000-10000; 0.2%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.04%. 备注：（1）中标服务费按差额定率累进法计算；（2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。汇入以下账户帐户名称：浙江省方正工程管理咨询有限公司，开户银行：中国建设银行宁波市分行，银行帐号：33101983679050037404。 |
| 6 | 投标保证金：详见第一章《采购公告》。 |
| 7 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 8 | 投标文件组成和份数： - 上传到乐采云平台的电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份。 U盘存储的电子备份投标文件单独装袋按要求密封做好标记。 注：1、电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 2、中标单位中标后在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正四副。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 投标保证金退还： （1）中标人的投标保证金在与采购人签订了合同并向本项目采购代理机构付清招标代理服务费后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。 （2）未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内原额无息退还。 （3）中标人和未中标投标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，采购人不承担任何利息和“资金占用费”。 |
| 11 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 投标文件有效期：自开标之日起90天 |
| 本招标文件的解释权归采购人 |  |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的方案成果及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须提供的方案。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和成果。。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目采用电子标不必派代表至现场。

（五）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为：“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。

2．“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端” 及本采购文件要求制作完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3．备份电子投标文件，是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，上一顺位的投标文件自动失效。投标文件未按时解密，投标人提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，否则视为投标无效。电子投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

- （六）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

投标人在报名的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件采购人不予受理。

（七）联合体投标

本项目是不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （九）特别说明：

★1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

★3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品为电梯，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（十）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求采购人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在宁波市政务服务办公室宁波市公共资源交易电子服务系统（宁海）(http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/ninghai/)和浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆宁波市政务服务办公室宁波市公共资源交易电子服务系统（宁海）(http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/ninghai/)和浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在供应商对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人／负责人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件

- 资格条件自查表（格式附后）

- 投标声明书（格式附后）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 投标人响应表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术条款偏离表(格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式附后）；

- 供应商情况一览表（格式附后）；

- 设备清单一览表（格式附后）；

- 商务条款偏离表（格式附后）；

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价表（格式附后）；

- 备品备件报价表（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- ★注：法定代表人授权书必须由法定代表人签章并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章；其中商务技术文件内容中不得出现与价格有关的描述，否则将做无效标处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写；

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 投标人须知《前附表》；

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，采购人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到乐采云平台的电子响应文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份响应文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据乐采云平台及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

3.2投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本 招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后 以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-8817190）。

4.电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由单位负责人或单位负责人的授权委托人签署，印章、字迹清晰，投标人应写全称。

投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者单位负责人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

不同标项的投标文件应分别编制。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

3.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）未按规定签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 四、开标

（一）开标准备

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，采购代理机构将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

（3）在乐采云平台开启已解密供应商的“资格审查文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在乐采云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1．只有在投标人成功上传电子加密投标文件，但无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），上传至乐采云平台项目采购模块，并对“备份电子投标文件”进行解密，以完成开标， CA加密的电子投标文件自动失效。未在投标截止时间之前递交“备份电子投标文件”的视为投标文件撤回。其余通过“乐采云平台”上传递交的已按时解密的“电子加密投标文件”继续有效，其“备份电子投标文件”自动失效。

2．若出现投标人的电子投标文件和备份电子投标文件都无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，经监管单位同意后，采购代理机构可中止电子交易活动。

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由采购人代表和技术、经济专家 5人组成，并按规定在国企采购专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由评标委员会对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合投标人一般资格条件 |
|  | （二）特定条件：1、具有独立法人资格、具备投标产品的制造及供货能力的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有制造商针对本项目的唯一授权书）； 2、投标的电梯品牌的制造商必须有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯制造，许可子项目含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)、曳引驱动载货电梯，许可参数达到本项目要求，并在有效期范围内 ； 3、投标人（或制造商）必须具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项目含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)、曳引驱动载货电梯，许可参数达到本项目要求，并在有效期范围内。 |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有）； |

- 2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有）。 |

- 3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

4.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

5.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3．评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章评标办法及评分标准。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果采购文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

- 七、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向采购单位相关纪委投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，否则将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

第四章 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国招标投标法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、评标程序

详见第三章《投标人须知》

四、评标过程

详见第三章《投标人须知》

五、中标原则

评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，推荐综合得分第一的投标人为中标候选人。

六、中标结果

采购机构将中标结果在招标公告发布的网站上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

如中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的，则重新招标。

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 评标项目 | 分值 | 评标要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（40分） | 40分 | 基准价的确定： 1.计算公式：基准价=满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值。 2.投标人的投标报价与基准价一致得40分，每高于基准价1%，扣0.5分，每低于基准价1%，扣0.3分（中间值采用内插法计算），以此类推，扣完为止。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。）记分保留小数后两位（以下四舍五入）。 |
| 商务、技术分（60分） | 电梯主要性能、技术参数性响应情况（12分） | 电梯主要性能、技术指标、基本要求功能响应情况：技术规格要求表中“★”不允许偏离，允许偏离的指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 投标品牌和产品因素（5分） | 根据投标电梯的品牌市场认可度、产地、技术先进性、产品成熟度、在宁波市场的维保量占有率（以宁波电梯协会公布的维保量为依据）由评标委员会进行综合评定。 |
|  | 主要部件（6分） | 曳引机：根据品牌、产地、性能、技术先进性综合评定。优2分；良1分；一般0分。 |
|  |  | 门机：根据品牌、产地、性能、技术先进性综合评定。优2分；良1分；一般0分。 |
|  |  | 控制柜：根据品牌、产地、性能、技术先进性综合评定。优2分；良1分；一般0分。 |
|  | 其它主要部件配套选择（4分） | 根据投标电梯配置的其它主要部件（光幕、安全钳、限速器、门锁、缓冲器等）配套选择情况由评标委员会综合评定。 |
|  | 装修美观性（3分） | 根据投标人提供装修方案的档次、美观度、质量由评标委员会评定。 注：提供产品样本和装修可选样本 |
|  | 安装调试和培训计划（5分） | 要求投标人提供配合采购人完成电梯安装调试的详尽计划，保证顺利通过有关部门对设备验收的方案及措施，投标人对本项目安装实施单位的承诺、驻项目现场安装管理人员及团队配备情况，以及电梯交付使用后的专业培训计划等由评标委员会综合评定 |
|  | 安装及维保服务能力(8分) | 投标人或投标产品制造商（或其分支机构）2022年获得宁波市特种设备行业协会颁发的电梯安装优胜单位的得3分。 注：提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的不予认可，该项不得分。 |
|  |  | 投标人或投标产品制造商（或其分支机构）2018年至今宁波市市场监督管理局通报发布的关于电梯维保单位综合量化记分及分类结果的情况进行评分。每得过一次A类得1分，最高得5分 注：提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的不予认可，该项不得分。 |
|  | 售后服务承诺、应急能力(8分) | 承诺为本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤60分钟；得1分，承诺为本项目提供24小时维保服务，一般故障修复时间≤90分钟得1分；承诺为本项目提供24小时维保服务，重大故障修复时间≤24小时得1分。其余不得分。 |
|  |  | 投标人或投标产品制造商（或其分支机构）2022年获得过宁波市市场监督管理局颁发的电梯“公共应急救援优胜单位”称号的得3分。 注：提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整的不予认可，该项不得分。 |
|  |  | 对投标人详细提供全包和清包两种维修保养方式的相应工作内容、责任条款以及主要零配件优惠率情况由评标委员会综合评定。（2分） |
|  | 管理体系认证（2分） | 提供制造商ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，ISO 50001能源管理体系认证，每获得一项认证得0.5分，最高得2分。 |
|  | 节能环保情况（2分） | 投标客梯获得国际认证机构提供的VDI 4707能效证书A级的得1分。投标客梯获得国际认证机构提供的ISO 25745能效证书A级的得1分。其余不得分。 |
|  | 合理化建议（2分） | 投标人针对本项目供货、安装、维保等阶段的合理化建议,由评标委员会综合评定。 |
|  | 优惠承诺（3分） | 电梯制造厂家针对本项目的优惠承诺, 根据响应情况由评标委员会评定，其中质保期在24个月基础上延长12个月得1分，延长24个月得2分，延长36个月得3分。 |

注：1、凡未按上述评分标准各评分要素得分要求提供资料的，对应评分要素项均不得分；

第五章 采购合同主要条款

（参考格式）

甲方:（发包方）                                    （买方）

乙方:（承包方）                                    （卖方）

（安装单位）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                              事项协商一致，订立本合同。

- 设备型号、数量及价格[具体规格参数详见附件]

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 数量 | 设备单价 （万元） | 安装调试单价 (万元) | 合同价 小计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价：（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 货物制造商名称： |  |  |  |  |  |  |
| 货物供货单位名称： 设备总价： |  |  |  |  |  |  |
| 货物安装单位名称： 安装总价： |  |  |  |  |  |  |

注：①  本合同为交钥匙价：货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费；交钥匙价：包括电梯的制造费、电梯的安装费、电梯装修费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用，以及工地现场（包括已建好楼层的开凿打洞等）等发生的其他费用，经宁波市特种设备安全监督管理部门检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。其中总包配合服务费每台电梯为2500元，水电使用费，按实计量。如难以计量时，按工程合同价的0.3%支付。由电梯中标人支付给土建总包方，总包方提供堆卸货场地，上述总包服务费均为含税包干价。

②  中标后不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出增加材料及安装费、额外补偿或延长供货时限等的要求

③  电梯设备采购发票类别： 增值税发票

④  电梯安装发票类别：建筑工程类发票

⑤  本合同发票及银行保函受益人。

- 合同价款

电梯总价款          元。

1、电梯采购与安装总价为          元整，（小写）￥      元（为交钥匙工程一次性包干价）；其中设备总价              元整，（小写）￥               元；安装总价为          元整，（小写）￥        元。

2、付款方式：

设备款：

1.电梯设备排产前15天内，采购人向中标人支付合同设备款的20%作为排产款；

2.电梯设备全部到达工地15天内，采购人向中标人支付合同设备款的50%；

3.经当地质量技术监督局验收合格后，采购人向中标人支付合同设备款的25%，余款5%在质保期满后一个月并经采购人及物业管理单位确认无遗留问题后一次性付清（无息）。

安装款：

1．安装人员进场后支付实际安装款的50%；

2．电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付至实际安装款的80%。

3．余款在办理电梯交付手续后7天内付清。

三、设备交货期

交货及安装工期：交货期为45天，具体交货期接采购人通知，中标单位应及时与采购人和土建施工方对接。安装工期为90天。

卖方必须无条件服从。

四、质量标准

电梯设备质量标准：新生产的、全新的优等品，达到终验一次性验收合格，且通过宁波市特种设备检验研究院验收通过。

五、组成合同的文件

1、本合同协议书及补充条款（包括有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分）

2、中标通知书

3、招投标书及其附件

4、本合同特殊条款

5、本合同一般条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货、安装调试、竣工交付并在质量保修期内承担设备质量和维修责任。质量保修金为合同价格的5%。

八、甲方向乙方承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：      年    月

合同订立地点：

本合同双方约定双方法人代表签字盖章并在乙方提交履约担保后生效。

十、合同一式六份，甲乙双方各二份，招标代理单位和监管部门各一份存档。

| 甲 方（发包方盖章）： |  | 乙 方：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（签章）： |  | 法定代表人（签章）： |
| 经办人： |  | 经办人： |
| 住所： |  | 住所： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 邮编： |  | 邮编： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 银行账号： |  | 银行帐号： |
| 税务登记号： |  | 税务登记号： |

第二节   合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“买方”系指购买货物的单位。

(6)“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重/净重（公斤）：

尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前30天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8.保险

8.1由卖方办理货物的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

10.1合同签订后7天，将土建条件图交买方。

10.2合同生效后30天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.3另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.4如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

10.5 有关技术资料的详细要求见招标文件第五部分。

10.6现场安装完毕，尚需提供满足城建档案验收要求的资料，交给总包，并经其确认符合要求。

11.质量保证

11.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

11.3卖方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果卖方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质保期为自货物通过最终验收起2年。

12.检验

12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

12.4买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

12.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13.索赔

13.1买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

退货：卖方按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

13.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为被卖方接受。卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方开具的履约保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1卖方应按照：“供货一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3如果卖方拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保函，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

15.违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“民法典”规定执行。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

17.2根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

18.履约保证金

18.1履约保证金为中标合同金额的2%，支票、汇票、银行无条件履约保函或保险保单形式，以履约保证金进入采购人指定帐户号为准。

18.2履约保证金的有效期应至卖方完成合同规定的义务，至设备安装完成经宁波市特种设备检验院验收合格止。

18.3 如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金中得到补偿。

19.仲裁和诉讼

19.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1买方在卖方违约的情况下，如果：

卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或

如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

20.2在买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1不允许分包

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.合同生效及其它

27.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

27.2本合同一式陆份，以中文书写，三方各执三份。

27.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三节  特殊条款

一、合同文件及解释顺序

1、本合同协议书及补充条款

2、中标通知书

3、招投标文件及其附件

4、本合同特殊条款

5、本合同一般条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分

二、付款方式：

乙方在合同签订前提供（合同总价5%履约保证金）。

设备款：

1.电梯设备排产前15天内，采购人向中标人支付合同设备款的20%作为排产款；

2.电梯设备全部到达工地15天内，采购人向中标人支付合同设备款的50%；

3.经当地质量技术监督局验收合格后，采购人向中标人支付合同设备款的25%，余款5%在质保期满后一个月并经采购人及物业管理单位确认无遗留问题后一次性付清（无息）。

安装款：

1．安装人员进场后支付至实际安装款的50%；

2．电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付至实际安装款的80%。

3．余款在办理电梯交付手续后7天内付清。

甲方应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款。乙方指定帐户为：

单位全称：                         ；

开户银行：                         ；

帐    号：                         ；

3、技术条款的确认

3.1在本合同签订后 7 日内乙方应向甲方提交土建布置图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起 7 日内将确认的技术条款交付乙方，但不免除乙方有义务对项目的图纸及现场再认真检查与复核，并主动了解所有与各种电梯及安装的信息或尺寸，否则由此造成的后果或损失，甲方不承担相关的责任。

3.2设备制造之前，乙方必须派专业技术人员到现场核对电梯井道、层高、地坑、门洞、顶层高度、吊钩等土建实际尺寸，核对情况乙方须向甲方出具书面说明，证实乙方已核对此项工作，若有与甲方招标时提供的相关数据以及上述3.1条款确认的内容不符，须及时书面通知甲方，否则引起的损失由乙方自负。

4 交货方式、运输及费用结算方式

4.1 交货地点：电梯运送至甲方指定的工地，所有设备运抵现场并采购人确认的日期为设备交货日期。

4.2 交货方式：由乙方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过相关部门验收合格。

4.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并由乙方负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备进场至交付使用期间的设备保管等费用，须由乙方自行负责，并承担一切责任。

5、到货查验

设备运抵现场后，乙方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织相关单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收合格为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内向乙方提出索赔。

6交付使用的办理

到货设备安装完毕并经宁波市特种设备检验研究院验收合格后，须提交六套完整的技术资料、图纸和文件，经采购人签字确认《电梯设备交付手续》表格的时间为交付使用的时间。（表格见附件三）

7、技术资料

7.1最终交付使用需提交六套完整的技术资料、图纸和文件；

7.2 设备交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

1.产品合格证或质量检验证书；

2.电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

3.电梯安装、使用、维护说明书以及有关手册；

4.易损件清单；

5.备品备件和专用工具清单；

6.提供关键零部件的产品合格证和质量检验文件的复印件；

7.卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

8.若技术资料不完整的，按合同价款扣罚5‰的资料损失费。

8、质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

电梯的制造、安装、验收标淮及技术规范，必须符合我国最新标准，或买方认可的其他标准。

电梯配套的电气装置，应符合IEC国际标准，仪表需符合相应的国际标准。

8.2电梯质量保证期为经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起，（同投标书）个月，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过3个月，质量保证期内免费提供维保。

9、设备供货的违约责任。

设备供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

10、履约保证金：本采购合同签订前，乙方提供合同总价5%计            元（￥     元）履约保函。

11、争议解决

11.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，按“民法典”规定在用户当地提交调解及诉至宁海县人民法院。

11.2调解及诉讼费由败诉方负担

11.3在调解及诉讼期间，除正在进行调解及诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12、本合同有关的一切税费均由乙方负担。

13、售后服务承诺

13.1培训：乙方负责对甲方的操作、维修人员进行无偿培训，培训时间、地点另行商定；每年免费提供给物业管理单位3-4次培训安全保障和电梯相关知识。

13.2电梯验收合格后，为本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤30分钟，一般故障修复时间≤30分钟，重大故障修复时间≤24小时。（具体内容同投标文件维保承诺内容）

13.3免费维保：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交接电梯之日起算，乙方负责不少于24个月（具体根据投标承诺的免费维保期）的免费维保，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月。每月维保不少于2次。乙方负责电梯安装完毕后第一年的年检费。如因甲方使用不当或人为原因而造成的电梯设备损坏，其修理费用及损坏部分的零件材料费及相应运费由甲方承担。（具体时间同投标文件）

13.4有偿维保：免费维保期后，乙方提供有偿维保服务。乙方承诺5年内有偿维保清包费用为RMB￥      元/月·台，全包费用为RMB￥      元/月·台，有偿维保合同另行签订。

13.5备品备件：本工程电梯有关备品备件10年内按不高于投标报价（合同单价）提供给甲方。

13.6在任何情况下，如遇甲方因施工或其他需要，需使用电梯时，乙方应安排两名或以上有一定经验的人员到现场予以配合操作和维护，直至工程整体验收并交付物业。

14、安装特殊条款

14.1 安装施工期

14.1.1 根据国家工期定额和使用需要，双方商定电梯安装工期为90天（日历天），跟进总包的进度。

14.1.2 乙方应按照甲方项目总施工进度计划要求，合理安排设备安装进度计划，并报甲方认可后方可施工，以便相互配合，确保安装工程进度满足工程总包单位进度需要，如期完工。

14.1.3 开工前7天内，乙方向甲方和监理单位发出开工书面报告。

14.1.4 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

因甲方原因导致乙方不能及时安装按延误的天数，经监理单位以及甲方现场代表签证后，安装工期予以相应顺延；

因人力不可抗拒的因素而延误的天数。

14.2 工程质量：验收合格，协助总包单位做好创杯创优，并通过宁波市特种设备检验研究院为准。

14.3 甲方责任

14.3.1甲方在安装施工现场尽可能协助提供足够面积的电梯部件存储库房和工具室。

14.3.2提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑；提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。

14.3.3协调提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），由乙方根据该项目总包单位指定位置自行接驳，费用由乙方承担。

14.3.4负责协调提供电梯吊装场地。

14.3.5协调本项目工程总承包人提供电梯安装所需的电梯井垂直运输条件所涉水、电接口。

14.3.6电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。但由于乙方管理不善，安全防护或成品保护措施不到位，由此产生的一切后果由乙方承担。

14.4、乙方责任

14.4.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，并负责做好门厅按钮及楼层显示的预留孔和预埋工作，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

14.4.2在设备到场后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。到货查验的具体内容要求按甲、乙双方签定的电梯设备买卖合同相关条款内容执行。

14.4.3设备进场后，负责保管安装的设备及部件。并承担一切费用和责任。

14.4.4按照国家电梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。

14.4.5遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合总包单位做好安全文明施工相关工作。

14.4.6参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

14.4.7负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

14.4.8负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

14.4.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

14.4.10提供六套安装检测记录、调试报告、验收报告、竣工验收证书等安装工程资料。

14.4.11 负责向宁波市特种设备检验研究院进行开工和验收申报，并负责向宁波市特种设备安全监督管理的部门进行现场验收申报工作和承担检测验收费用。

14.4.12负责电梯安装期间的现场安全防护、防火、防盗、并清除施工现场积水和杂物等工作，并服从本项目工程总承包人对施工现场的安全、文明等统一管理。

14.4.13现场安装用水用电由总承包人提供接口，乙方负责施工中的用水用电管理并承担实际发生的费用。

14.5、质量保证

14.5.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及相关部门颁发的电梯制造、安装标准和规范进行施工，并接受甲方派驻代表及监理单位的监管。

14.5.2本电梯安装工程由乙方供货运送至现场并负责安装、调试、通过相关部门验收后交付使用。乙方在安装施工过程中必须按有关规定提供设备、材料质量合格证，进行检验合格后方可用于工程。

14.5.3隐蔽工程必须经甲方派驻代表及监理单位检查、验收签章后，方可进行下道工序。

14.5.4保修期：经当地电梯质监部门验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起，（同投标文件）个月，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月。质量保证期内免费提供维保。

14.5.5在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

14.5.6 《电梯设备保养合同》另行签订。

14.6、安全施工

14.6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由承包人承担。

14.6.2乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，并配合施工总承包单位做好安全、文明标化工地创建工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由承包人承担。

14.6.3乙方应根据设备安装工程的特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案。

14.6.4乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

14.6.5乙方应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关电梯安装工程资料，工程竣工验收之前需提供6套完整的竣工资料给总包归档。若乙方工程资料不完整，按本合同价格的5‰扣罚资料损失费。

最终验收以通过宁波市特种设备检验研究院验收为准。

14.7、违约条款

14.7.1乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电梯安装，则乙方须向甲方支付违约金，违约金限额为乙方设备和安装费合同的5%。具体的计付方法为：①延迟天数10天内的违约金为2000元/天；②延迟天数10天以上的罚金为5000元/天

14.7.2乙方未达到质量标准的，违约金限额为乙方设备和安装费合同总价的5%。

附一：电梯规划表

附二：备品备件价格表

附三：电梯交付手续表格

电梯交付手续

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 电梯号 | （ ）幢（ ）单元（ ）号电梯 |
| 安装资料齐全 | □ 是 一式六套 □ 否 |
| 验收合格 | □ 是 验收合格时间（ ） □ 否 |
| 交付时间 |  |
| 乙方签字并盖章 |  |
| 采购人签字并盖章 |  |

第六章 投标文件格式

一、资格审查文件格式

1. 资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2. 资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1.资格条件自查表格式

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | （一）符合投标人一般资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）符合投标人特定资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标人未以联合体形式投标 | □通过 □不通过 | / |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供！其中上述（一）、（三）、（四）款仅需提供格式一投标声明书和按格式二要求提供的证明文件，无需提供其他材料。

格式一

投标声明书

浙江省方正工程管理咨询有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

（一）我公司（单位）符合供应商一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

投标人公章：

年    月    日

格式二、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 格式三、供应商特定资格条件的证明文件；

- 格式四、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

格式五：招标文件要求及投标人认为需要提供的其他证明材料（如有）

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1.符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或签字章），或签署人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供！

格式一

投标人响应表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

投标人名称：

年  月  日

格式二：投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章

格式三

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表（签名或印章）:___________                     日期:_____年___月___日

格式四-1

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

注：后附法定代表人身份证复印件（正反两面）。

格式四-2

法定代表人授权委托书

致                     ：（采购单位名称）

我                   （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工       （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（签章）：

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

注：后附法定代表人和被授权人的身份证复印件（正反两面）。

格式五

供应商情况一览表

供应商：（公章）                                                        日期：

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他技术人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

格式六

设备清单一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

格式七

商务条款偏离表

项目编号：                                                 项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 其他商务条款 | 响应招标文件的其他商务条款。 | 无偏离 |

注：1、招标文件要求具体见招标文件商务条款的相关内容；2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

格式八

技术条款偏离表

项目编号：                                    项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 其他技术条款 | 响应招标文件的其他技术条款。 | 无偏离 |

注：1、招标文件要求详见“第二章 招标需求”中的各条款内容，以此类推完整填写“技术条款偏离表”；2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

格式一

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

投标人  （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日 期：

格式二

投标分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 投标货物名称 | 数量 （台） | 规格型号 | 合价 | 设备费 |  |  |  |  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备费小计 | 产品出厂价 | 运输保险费 | 特殊工具、备品备件费 | 轿厢装饰费 | 税费、风险费 等其他 | 安装调试费小计 | 安装费 | 技术服务及培训费 | 措施费 | 税费、风险费等其他 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 全部投标产品总金额： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 项5 =项6+项7+项8+项9+项10； 项11 =项12+项13+项14+项15；2、本表中的“全部投标产品总金额”应与开标一览表中的“投标总价”一致；3. 以上分项报价表仅供参考，分项内容可根据各投标人投标文件编制情况自行拟定。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

格式三

备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

注：1、表中所列价格不计入投标总价。

2、表中所列价格10年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

格式四：投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四、电子文件格式

1.电子文件的外包装封面格式（不可缺）：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年 月  日