凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBDW-20221062

采 购 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

代理机构：宁波杜威工程项目管理有限公司

编制日期：2022年5月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知及前附表	5

第三章  评标办法及标准	17

第四章  采购合同样本	28

第五章  招标内容与技术需求	43

第六章  商务条款	62

第七章  附件	64

- 第一章  招标公告

项目概况 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年7月12日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBDW-20221062

项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目

预算金额（元）：8330038

最高限价（元）：6500000，1391678

采购需求：

标项：1

标项名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明

数量：1批

预算金额（元）：6928356

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括地面装饰性照明灯具、照明控制系统、投影系统等供货及安装，详见招标文件第五章招标内容与技术需求。

标项：2

标项名称：太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯

数量：1批

预算金额（元）：1401682

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括太河路北延（海关-骆霞线）工程、松花江路（泰山路-黄山路）改造工程、云台山路（东泰巷-铁路北仑支线）工程一标段、柴桥临港产业园纬三路南延及周边地块配套道路工程四个工程的路灯供货，详见招标文件第五章招标内容与技术需求。

备注：本次采购标项为2个，供应商可以选择标项投标。

合同履约期限：标项1、2，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无；标项2：专门面向中小企业采购，提供货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合本项目资格要求。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：标项1：具有建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质证书。

三、获取招标文件

时间：/至2022年7月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件实行“浙江政府采购网-政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网-政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆浙江政府采购网-政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月12 日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼北仑公共资源交易中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）及“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2022年7月12日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼北仑公共资源交易中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）及“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：2.1本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）”、“宁波公共资源交易网北仑区分网网站（http://beilun.nbggzy.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。2.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。2.4投标与开标注意事项：1)本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。2)标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。3)投标文件制作应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。4）以U盘介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，以用于异常情况处理。5）开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行下评标。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在开标前提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。2.4疫情期间特别提醒事项： 供应商递交备份电子投标文件方式：1）采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交： 供应商须在2022年7月11日17:00 前将备份电子投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市北仑区新碶街道明州路773号开发区商务大厦B幢十楼1001室，收件人：石静娜，联系方式：0574-86830803、15968008205。2）采用现场递交投标文件，供应商代表（原则上不超过1名）需持绿色“健康码”、“行程码”、佩戴口罩且体温测量正常（以开标当日测量为准）后方可进入开标现场（宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）递交备份电子投标文件，参与现场开标活动的人员应严格遵守防疫规定，自觉遵守和服从交易现场管理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

地    址：宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座七楼

传     真：/

项目联系人（询问）：姚飞英

项目联系方式（询问）：0574-89384040

质疑联系人：徐喆

质疑联系方式：0574-89384041

2.采购代理机构信息

名称：宁波杜威工程项目管理有限公司

地址：北仑区明州路773号开发区商务大厦B幢10楼1001室

传真：/

项目联系人（询问）：石静娜

项目联系方式（询问）：15968008205、0574-86830803

质疑联系人：宋世林

质疑联系方式：0574-86909377

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：北仑区财政局政府采购办公室

地    址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传     真：/

联   系  人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 投标人须知及前附表

# 前 附 表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目 项目编号：NBDW-20221062 |
| 2 | 采购人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心 联系人：姚飞英 电话：0574-89384040 地址：北仑区四明山路773号行政大楼B座7楼 采购代理机构：宁波杜威工程项目管理有限公司 联系人：石静娜 电话：15968008205、0574-86830803 名称：地址：北仑区明州路773号开发区商务大厦B幢10楼1001室 邮编：315100 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 评标方法：综合评分法 |
| 5 | 采购预算： 标项1：6928356 元；标项2：1401682元。 最高限价： 标项1：6500000元；标项2：1391678元。 |
| 6 | 是否接受进口产品投标：不接受 |
| 7 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 8 | 是否为专门面向中小企业的采购项目：标项1：否；标项2：是 |
| 9 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：否 |
| 10 | 现场踏勘：供应商如有需要，请自行踏勘现场。 |
| 11 | 投标报价： 1、报总价，详见《开标一览表》和《分项报价表》中要求。 2、本项目采购预算及最高限价详见《招标公告》，各个标项的投标报价超过相应标项最高限价，或标项2中各个工程项目的路灯报价超过相应工程项目所属货物（不同种类LED路灯）最高限价的，作无效标处理。 3、投标报价货币为人民币。 标项1：投标报价包含设备材料价格、运杂费、安装调试、利润、税金、售后服务、备品备件、产品保护、深化设计、技术培训及中标价的2%的总包配合费等全部费用等全部费用。 总包配合费不单独计算，由投标人在报价中综合考虑，由中标人进场前一次性支付给施工总包单位。 标项2：投标报价包括设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、售后服务、备品备件等全部费用。 4、投标人的投标报价明显低于其他通过初步审查的投标人的投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人对明显偏低的投标报价作出书面价格测算说明，投标人如不能在评委会规定的时间内提供说明的，或说明不被评委会认可的，评委会将认定其投标无效。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：详见第一部分招标公告。 |
| 13 | 开标时间及地点：详见第一部分招标公告。 |
| 14 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 ## 注：中标供应商领取中标通知书前补交纸质投标文件（电子投标文件的打印件并加盖公章）（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）6 份。 |
| 15 | 投标有效期：开标之日起90日历天 |
| 16 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 18 | 付款方式： （1）合同生效并具备实施条件后（接采购人供货通知后）7个工作日内，出资人凭卖方开具的发票及预付款保函支付合同金额的40%；预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额； - 货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后出资人向卖方支付合同金额 20％的货款并退回预付款保函； - 货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过出资人向卖方支付合同余款。 |
| 19 | 采购资金来源： 标项1：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明由宁波经济技术开发区新世纪旅游发展有限公司出资； 标项二：1、太河路北延（海关-骆霞线）工程路灯由宁波市北仑兴港市政建设维养有限公司出资；2、松花江路（泰山路-黄山路）改造工程、云台山路（东泰巷-铁路北仑支线）工程一标段、柴桥临港产业园纬三路南延及周边地块配套道路工程三个工程路灯由宁波市北仑区城兴建设管理有限公司出资。 |
| 20 | 投标人信用信息查询：资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且在禁止参加采购期限内的，其投标将被拒绝。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选供应商进行事后查询。中标候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
| 21 | 其他说明：对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件与其具有同等效力。 |
| 22 | 中标服务费： 标项1：中标服务费的收取标准：本招标公司根据中标通知书中的中标总金额按照下表中确定的货物收费标准下浮30%，向中标人收取中标服务费。 标项2：中标服务费的收取标准：本招标公司根据中标通知书中的中标总金额按照下表中确定的货物收费标准下浮20%，向中标人收取中标服务费。 （2）中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 |

## 一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市北仑区公共项目建设管理中心。

2、“代理机构”系指宁波杜威工程项目管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定承担的装饰性照明灯具、LED灯具、备品备件供货等。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。

（六）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

五、投标报价

5.1投标报价货币为人民币，投标报价包含设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、售后服务、备品备件等全部费用。

5.2供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

5.3投标文件的货币单位为人民币元。

5.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.5 因本项目采购路灯需根据各个工程的施工进度分不同时间、不同工程地点供货，单个工程也可能分批次供货，供应商应在投标报价中综合考虑涨价风险及生产、运输成本。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

标项1：

A、第一册：资格文件

A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

提供建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质证书复印件加盖供应商公章；

A2、提供开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章；

A3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式见附件1）；

A4、

①开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

②开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

（依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保）

A5、无重大违法记录的声明函（格式见附件2）；

A6、其他资格要求需提供的声明函（格式见附件3）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（格式见附件4）；

B2、法定代表人身份证明（格式见附件5）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件6）；

B4、供应商一般情况表（格式见附件7）；

B5、商务条款响应表（格式见附件8）；

B6、技术条款响应表（格式见附件9）；

B7、投标货物清单（格式见附件10）；

B8、类似项目业绩表（格式见附件11）；

B9、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（格式见附件12）；

C2、分项报价表（格式见附件13）；

C3、中小企业声明函（格式见附件14）；

C4、残疾人福利性单位声明函（格式见附件15）；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

标项2：

A、第一册：资格文件

A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A2、提供开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章；

A3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

A4、

①开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

②开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

（依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保）

A5、无重大违法记录的声明函；

A6、其他资格要求需提供的声明函。

A7、专门面向中小企业采购，提供货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合本项目资格要求。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

①提供中小企业声明函（格式详见附件14）；

②供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

③残疾人福利性单位声明函（格式见附件15）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书（格式见附件4）；

B2、法定代表人身份证明（格式见附件5）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件6）；

B4、供应商一般情况表（格式见附件7）；

B5、商务条款响应表（格式见附件8）；

B6、技术条款响应表（格式见附件9）；

B7、投标货物清单（格式见附件10）；

B8、类似项目业绩表（格式见附件11）；

B9、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表（格式见附件12）；

C2、分项报价表（格式见附件13）；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBDW-20221062                 ；

（3）项目名称：   凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目       ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

“电子备份投标文件”提交截止时间及投标地点详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：两阶段开标，先开“资格文件”和“商务和技术文件”，再开启“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）确认在规定时间内解密的电子投标文件，确认无误后，先开启“资格文件”、“商务和技术文件”；

（4）对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

（5）“资格文件”、“商务和技术文件”评标结束并宣布得分后再开启“报价文件”；投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（6）开标结束。

（7）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

招标代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

十四、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人有权全部或部分终止招标。

十五、定标

（一）确定中标人

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 十六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十七、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十八、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十九、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价，标项1：报总价，详见《开标一览表》和《分项报价表》中要求，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。标项2：投标人应按照“第五章  招标内容与技术需求”中各个工程项目及所属货物分别报价，其报价均不得超过各个工程项目及所属货物（不同种类LED路灯）的最高限价，否则作无效投标处理。

二十、招标代理服务费

- 向中标人收取招标服务费：

标项1：中标服务费的收取标准：本招标公司根据中标通知书中的中标总金额按照下表中确定的货物收费标准下浮30%，向中标人收取中标服务费。

标项2：中标服务费的收取标准：本招标公司根据中标通知书中的中标总金额按照下表中确定的货物收费标准下浮20%，向中标人收取中标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波杜威工程项目管理有限公司

开户银行：中国光大银行宁波北仑支行

银行账号：76820188000227370

二十一、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

（二）履约保证金

本项目不作要求。

（三）合同履行过程中，若发现投标人的投标文件中有投标价错误的，按不利于投标人的原则修正、调整相关价格，合同总价有变化的签订补充协议后作相应调整。

二十二、特别说明

本项目标项1为非专门面向中小企业采购，标项2为专门面向中小企业采购，标项1、标项2采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业制造业。

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

▲6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购标项1为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业制造业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商/工程承建企业/服务承接企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

2.2.7采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

2.2.8推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一名的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

评标程序：先评标项一、标项二的资格文件、商务和技术文件，评审结束并公布结果后，再开标项一、标项二报价文件。

先评审标项一报价文件，确定标项一中标候选人后，再评审标项二报价文件。

若投标人已成为标项一的第一中标候选人，其报价不再参与标项二报价文件的评审，且不得作为标项二的中标候选人。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐排序第一名的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供①开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；②开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保）。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供“无重大违法记录的声明函”。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 提供“其他资格要求需提供的声明函”。 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供“其他资格要求需提供的声明函”。 |
| 8 | 具有建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质证书复印件加盖供应商公章（标项1适用） | 提供建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质证书复印件加盖供应商公章。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）（标项2适用） | ①提供中小企业声明函； ②提供供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）； ③提供残疾人福利性单位声明函（如有）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价，标项1：报总价，详见《开标一览表》和《分项报价表》中要求，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。标项2：投标人应按照“第五章 招标内容与技术需求”中各个工程项目及所属货物分别报价，其报价均不得超过各个工程项目及所属货物（不同种类LED路灯）的最高限价，否则作无效投标处理。 | 提供“开标一览表”、“分项报价表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

标项1：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明采购

| 评标项目 |  | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分40分 | 技术指标响应性（8分） | 完全响应“第三章 项目内容及要求”中“采购清单与要求”中各项指标的得8分，负偏离一条打“▲”号（若有）的技术指标作无效标处理；每负偏离一条未打“▲”号的技术指标扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 设备的选型及配置说明 （8分） | - 评委根据投标人提供的灯具、芯片、驱动的选型及配置说明（内容至少包括产地、品牌、规格型号、详细的参数及产品介绍说明等）进行评审，最高得4分。 - 评委根据投标人提供的其他设备、元器件的选型及配置说明（内容至少包括产地、品牌、规格型号、详细的参数及产品介绍说明等）进行评审，最高得4分。 |
|  | 项目实施方案、人员安排（5分） | 项目实施方案（3分）：根据材料设备采购计划、进度计划、现场文明施工、安装、调试、验收方案等，由评委进行评审，最高得3分。 |
|  |  | 人员安排（2分）：根据项目人员配置情况、到岗、响应速度等情况，由评委进行评审，最高得2分。 |
|  | 安装质量保证措施（5分） | 根据投标人提供的拟投产品的安装质量保证措施进行横向评分，最高得5分。 |
|  | 项目的难点和重点分析 （3分） | 评委根据投标人对本项目实施的重、难点分析以及针对重、难点所提出的相应解决措施的全面性、针对性进行评审，最高得3分。 |
|  | 售后服务（3分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行评审，最高得3分。 |
|  | 技术培训方案（2分） | 评委根据投标人的技术培训方案的合理性、全面性进行评审，最高得2分。 |
|  | 合理化建议 （2分） | 评委根据投标人提供的合理化建议进行评审，最高得2分。 |
|  | 类似业绩 （3分） | 自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准），投标人完成过景观照明供货及安装业绩合同，每提供1个合同得1分，最高得3分。没有的不得分。 投标文件中须提供合同和竣工或履约验收合格证明资料复印件，合同和竣工或履约验收合格证明资料缺一不可，否则不得分。 |
|  | 节能环保政策 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

注：1、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。各评标委员会成员对投标人商务和技术分总和去掉客观分后的评分分值高低之差超过5分（含）的，应书面写出投标人商务和技术的优劣理由。2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

商务和技术评分表

标项2：太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯

| 评标项目 |  | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分40分 | 技术指标响应性8分 | 完全响应“第五章 招标内容与技术需求”中“二、技术参数表”各项指标的得分8分，负偏离一条打“▲”号的技术指标作无效标处理；每负偏离一条未打“▲”号的技术指标扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 灯杆样品8分 | 1、根据松花江路（泰山路-黄山路）改造工程10米双挑灯灯杆制作工艺质量、灯杆厚度、材质、外观等进行综合评议：3分。 2、根据太河路北延（海关-骆霞线）工程12米双挑灯铝合金波纹装饰管灯杆制作工艺质量、灯杆厚度、材质、外观等进行综合评议：3分。 3、灯杆电器具有防盗措施的，得1分，没有的不得分。 4、灯杆电器具有接地装置的，得1分，没有的不得分。 |
|  | 灯具样品5分 | 1、灯具产品美观大气、工艺精良、安装方便，灯具仰角可调等进行综合评比：2分。 2、根据灯具散热器的加工工艺和表面处理、散热结构是否合理进行评分：1.5分。 3、灯具具有防台风、防坠落装置、防雷装置的得1.5分，没有不得分。 |
|  | 灯具技术参数10分 | 1、根据投标人提供的灯具【太河路北延（海关-骆霞线）工程12米双挑灯250w+100W的灯具及柴桥临港产业园区纬三路南延及周边地块配套道路工程10米单挑灯80w的灯具】的整灯光效、6000小时光通量维持率和10000小时光能量维持率情况横向比较后进行评分：6分。 上述产品可为同结构产品，上述数据以投标人提供的国家质量监督检测中心出具的同结构灯具的检测报告为准。投标文件中提供检测报告复印件。 2、由评委根据投标人提供的驱动器、LED芯片品牌进行评分：4分。 |
|  | 生产、加工机械设备情况2分 | 根据投标人提供的路灯生产厂家的生产、加工机械设备的全面性、先进性进行评分：2分。 |
|  | 售后服务体系及服务承诺3分 | 售后服务及后期承诺：评委根据投标人提供的售后服务响应情况及质保期满后作出的后期维护的优惠承诺进行评分：3分。 |
|  | 投标人业绩3分 | 自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准），投标人完成过LED路灯供货业绩合同，每提供1个合同得1分，最高得3分。没有的不得分。 投标文件中须提供合同和履约验收合格证明资料复印件，合同和履约验收合格证明资料缺一不可，否则不得分。 |
|  | 节能环保政策1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

注：1、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。各评标委员会成员对投标人商务和技术分总和去掉客观分后的评分分值高低之差超过5分（含）的，应书面写出投标人商务和技术的优劣理由。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

标项1：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明采购

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 60 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分60分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×60%×100 （保留二位小数） | 60 |
| 报价得分（60分） |  | 60 |

标项2：太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 60 分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分60分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×60%×100 （保留二位小数） | 60 |
| 报价得分（60分） |  | 60 |

- 第四章  采购合同样本

标项1、凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明合同格式：

合同编号：

设备采购安装合同

工程名称：

采购标的：

买     方：

卖     方：

出  资 人：

设 备 采 购 安 装 合 同

宁波市北仑区公共项目建设管理中心（以下称“买方”）的     （工程名称）         项目   （标的）     ，出资人为                  ，经公开招标，经评标小组评定，确定                 (以下称“卖方”)为中标人，三方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

1.供货清单

单位:元

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详细规格型号、数量、单价见卖方投标分项报价表 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |  |  |  |

- 注：1、上表的单价包括设备材料价格、运杂费、安装调试、利润、税金、售后服务、备品备件、产品保护、深化设计、技术培训及中标价的   %的总包配合费等全部费用。

- 2、提供本合同采购件的备品备件，清单见附件。

- 3、在合同有效期内，买方要求增加供货清单中的货物数量时，卖方应按合同单价予以供应。

2.交货期及承包范围

2.1交货及安装时间：配合总包施工要求，在2022年11月10日前完成供货、安装调试并具备验收条件，若总包工期延期，则工期相应顺延，合同总价不予调整。

2.2交货方式：现场交付，卖方将货物运至买方指定的地点         。卖方负责货物的运输、装卸、就位等工作，并承担所涉及的一切费用。

2.3货物的安装由卖方负责，卖方应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为产品顺利运行提供完全技术保证。

2.4产品的调试由卖方负责，卖方为运行调试提供技术和产品的必要条件。

2.5安全：卖方应严格按安全标准组织安装、调试工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

3.合同价及付款方式

3.1本合同金额为：     元（大写：人民币           元整）。

3.2合同生效并具备实施条件（接采购人供货通知后）7个工作日内，买方收到卖方开具的发票及预付款保函后，出资方支付合同金额的40%的预付款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后出资人向卖方支付合同金额20％的货款并退回预付款保函；货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过出资人向卖方支付合同余款且退还预付款保函。

3.3卖方不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。

3.4出资人在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向卖方支付合同价款；
    3.5支付合同款项时，出资人有权要求买方或卖方提供合同的发包、履约、验收等相关资料，买方或卖方未提供的，出资人可不予支付合同价款；

3.6买方确保合同结算价不超过概算审定价（单项），如若超出，由买方负责办理该项工程的变更手续，未办理变更手续的，出资人可不予支付超过概算审定价以外的合同价款；

3.7出资人在付款前，卖方向出资人提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为出资人。

4.税费

4.1根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

4.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

5.技术规格

5.1提交货物的技术规格应与采购文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

5.2若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

6.技术服务

6.1技术交底

6.1.1卖方须在收到中标通知书后的7天内完成技术交底工作，技术交底深度必须满足设计院关于施工图设计所需的深度，并获得买方的认可。每逾期一天处以1000元违约金。

6.1.2技术交底工作包括向买方提供设备的技术资料（含样本、图纸）、设计衔接、设计修改（若有）等内容。

- 6.2技术资料

6.2.1卖方在中标后提供4套完整的供货设备技术资料（包括样本、图纸等）。

6.2.2在详细设计阶段及施工阶段，有关设备的补充资料也应及时提交买方和设计人员。

6.2.3设备交货时，卖方应提供交货清单、质量合格证书、安装图纸、检测报告、电气接线图、使用说明书等资料。

- 6.3技术培训：卖方提供现场培训计划，对买方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型产品，卖方还需就产品的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由卖方安排。

7.专利权

7.1卖方应保护买方和出资人在使用该货物或其任何一部分时不受其他方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何其他方提出侵权指控，卖方须与其他方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.产权担保

8.1卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.质量保证及售后服务

9.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，对造成的损失买方和出资人保留索赔的权利。

9.2本合同采购货物的保修期为货物验收合格之日起    个月。在保修期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。卖方在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。

9.3维修点应设在浙江宁波市，并有生产厂家授权的售后服务资格，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

9.4若投标文件中的“保修期和售后服务承诺”中有比上述更好的条款，则执行更好的条款。

9.5卖方如违反“保修期和售后服务承诺”中的有关内容，则给予每次扣除5%质保金的违约处理，直至质保金全部扣完为止。

10.检验

10.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

10.2货物运抵现场后，由监理方组织买方、有关单位按照采购文件的技术要求和国家有关质量标准，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

10.3买方有权提出在货物制造过程中派人到产品制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。卖方对货物进行运行试验和性能试验时，必须提前通知买方。

11.索赔

11.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.1.1退货：卖方将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经合同三方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

11.2如果在买方或出资人发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方或出资人将从未付款或从卖方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方或出资人有权向卖方提出不足部分的补偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.2除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处以1000元违约金。

12.3逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方可以采取终止合同，对造成的损失买方保留索赔的权利。

13.违约终止合同

13.1卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

13.2在买方根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

13.3卖方因验收不合格更换货物或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方可退货并终止合同，因此给买方造成损失的，卖方须承担赔偿责任。

14.不可抗力

14.1如果三方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经三方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知其他方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交其他方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，三方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.诉讼

15.1合同三方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，三方均可按《中华人民共和国民法典》规定向宁波市北仑区人民法院提起诉讼。

15.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

16.合同修改

16.1欲对合同条款进行任何改动，均须由合同三方签署书面的合同修改书。

17.合同附件

17.1与本合同有关的采购文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18、廉政建设

18.1合同三方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

18.2卖方承诺，如本工程卖方工作人员违反廉政规定，有违规向买方或出资人工作人员赠物送钱等行贿行为，买方可向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制卖方在北仑区承接政府投资项目施工业务1～3年。

18.3三方约定：因卖方违反廉政法规的行为，导致买方或出资人工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，买方或出资人出具通知书并直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算；工程竣工后二年内如发现卖方有违反廉政法规行为，买方和出资人有权追索。

19.其它约定

买方或出资人若发现卖方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，卖方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则买方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由卖方承担。

履约最终验收合格后，买方将对卖方进行履约考核评分。

20.未尽事宜

20.1未尽事宜，三方协商解决。

21.合同生效

21.1合同订立地点：宁波市北仑区

21.2本合同一式   份，三方各执   份。在三方签字盖章后开始生效。

买方：(公章)                     卖方：(公章)

法定代表人：(签字)               法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)               委托代理人：(签字)

联系方式：（电话）                联系方式：（电话）

日期：    年   月   日           日期：    年   月   日

出资人：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：（电话）

日期：    年    月    日

标项2、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购合同格式：

合同编号：

设备采购合同

工程名称：

采购标的：

买     方：

卖     方：

出  资 人：

设备采购合同

宁波市北仑区公共项目建设管理中心（以下称“买方”）的     （工程名称）         项目   （标的）     ，出资人为                  ，经公开招标，经评标小组评定，确定                 (以下称“卖方”)为中标人，三方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

一、供货清单

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详细规格型号、数量、单价见卖方投标分项报价表 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |  |  |  |

注：1、上表的单价包括设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、售后服务、备品备件等全部费用。

2、提供采购货物的备品备件，清单见附件。

3、在合同有效期内，买方要求增加供货清单中的货物数量时，卖方应按合同单价予以供应。

二、交货期及承包范围

1、交货时间：分别按不同工程，接采购人供货通知后20个日历天内交货（单个工程也可能分批供货）。

2、交货方式：现场交付，卖方将货物运至买方指定的地点         。卖方负责货物的运输、装卸等工作，并承担所涉及的一切费用。

三、合同金额及付款方式

1、本合同金额为：             元 (大写：人民币               元整)。

2、合同生效并具备实施条件（接采购人供货通知后）7个工作日内，出资人凭卖方开具的发票及预付款保函支付合同金额的40%；（预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额）；货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后出资人向卖方支付合同金额 20  ％的货款并退回预付款保函；货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过出资人向卖方支付合同余款。

3、卖方不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。

4、出资人在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向卖方支付合同价款；
    5、支付合同款项时，出资人有权要求买方或卖方提供合同的发包、履约、验收等相关资料，买方或卖方未提供的，出资人可不予支付合同价款；

6、买方确保合同结算价不超过概算审定价（单项），如若超出，由买方负责办理该项工程的变更手续，未办理变更手续的，出资人可不予支付超过概算审定价以外的合同价款；

7、出资人在付款前，卖方向出资人提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为出资人。

四、税费

1、根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

五、技术规格

1、提交货物的技术规格应与采购文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表(如果被买方接受的话)相一致。

2、若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

六、专利权

1、卖方应保护买方和出资人在使用该货物或其任何一部分时不受其他方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何其他方提出侵权指控，卖方须与其他方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

七、产权担保

1、卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、质量保证

1、卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，对造成的损失买方保留索赔的权利。

2、本合同项下货物的保修期为工程竣工验收合格之日起    个月。在保修期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。卖方在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。

九、检验

1、在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

2、货物运抵现场后，由监理方组织买方、施工方按照采购文件的技术要求和国家有关质量标准，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

3、对于验收不合格的，买方有权拒收货物，并书面通知卖方在规定时间内对货物予以更换。卖方在更换新货物后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方有权退货并终止合同。

4、买方有权提出在货物制造过程中派人到产品制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。卖方对货物进行运行试验和性能试验时，必须提前通知买方。

十、索赔

1、如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)退货：卖方将货款退还给出资人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经合同三方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

2、如果在买方或出资人发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方或出资人将从未付款或从卖方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方或出资人有权向卖方提出不足部分的补偿。

十一、延期交货

1、在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处以1000元违约金。

3、逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方或出资人可以采取终止合同，对造成的损失买方保留索赔的权利。

十二、违约终止合同

1、卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方或出资人可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

2、在买方或出资人根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同，买方或出资人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

3、卖方因验收不合格更换货物、重新提供服务或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方可退货并终止合同，因此给买方或出资人造成损失的，卖方须承担赔偿责任。

十三、不可抗力

1、如果三方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经三方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知其他方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交其他方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，三方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、诉讼

1、合同三方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，三方均可按《中华人民共和国民法典》规定向宁波市北仑区人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十五、合同修改

1、欲对合同条款进行任何改动，均须由合同三方签署书面的合同修改书。

十六、合同附件

1、与本合同有关的采购文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十七、廉政建设

1、合同三方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

2、卖方承诺，如本工程卖方工作人员违反廉政规定，有违规向买方或出资人工作人员赠物送钱等行贿行为，买方可向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制卖方在北仑区承接政府投资项目施工业务1～3年。

3、三方约定：因卖方违反廉政法规的行为，导致买方或出资人工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，买方或出资人出具通知书并直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算。

十八、其它约定

买方或出资人若发现卖方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，卖方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则买方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由卖方承担。

履约最终验收合格后，买方将对卖方进行履约考核评分。

十九、未尽事宜

1、未尽事宜，三方协商解决。

二十、合同生效

1、合同订立地点：宁波市北仑区

2、本合同一式   份，三方各执   份。在三方签字盖章后开始生效。

买方：(公章)                     卖方：(公章)

法定代表人：(签字)               法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)               委托代理人：(签字)

联系方式：（电话）                联系方式：（电话）

日期：    年   月   日           日期：    年   月   日

出资人：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：（电话）

日期：    年    月    日

- 招标内容与技术需求

标项1：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明

- 采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 图例、尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩照树灯 | 灯体6063铝合金整体压铸,高清钢化玻璃,36*1.5W ,LED大功率芯片,RGBW四通道控制,DMX512控制,芯片品牌:原装进口CREE、欧司朗、流明,埋地安装,发光角度30度,带铝合金蜂窝状遮光罩,304不锈钢面盖,AC220V,带呼吸阀,防护等级不低于IP67.草坪地面整体埋地安装,灌木位置基础与插地杆埋地安装,灯头与灌木顶平齐。 | 套 | 221 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 2 | 单色照树灯 | 36*1.5W ,LED大功率芯片,色温3000K,单色常亮,芯片品牌:原装进口CREE、欧司朗、流明,埋地安装,发光角度30度,带铝合金蜂窝状遮光罩, 304不锈钢面盖,灯体6063铝合金整体压铸,高清钢化玻璃, AC220V,带呼吸阀,防护等级不低于IP67.草坪地面整体埋地安装,灌木位置基础与插地杆埋地安装,灯头与灌木顶平齐。 | 套 | 246 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 3 | 水下射灯 | 3*3W LED大功率芯片,湖蓝色,嵌入式安装,发光角度30度,带铝合金蜂窝状遮光罩,304不锈钢灯壳与面盖,电压等级DC24V防护等级不低于IP68. | 套 | 432 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 4 | 环形水下射灯 | 12*1.5W LED大功率芯片,色温6000K,芯片品牌:原装进口CREE、欧司朗、流明,304不锈钢灯壳与面盖,发光角度30度,电压等级DC24V,防护等级不低于IP68. | 套 | 7 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 5 | 环形水下射灯 | 9*1W LED大功率芯片,色温6000K,芯片品牌:原装进口CREE、欧司朗、流明,304不锈钢灯壳与面盖,发光角度30度,电压等级DC24V,防护等级不低于IP68. | 套 | 30 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 6 | 水下软光条 | PVC透明阻燃共混改性工程塑料外壳,7.2W/M,LED光源,DC12V,湖蓝色,每米净重不低于185克,PVC外壳与印刷板无间隙,全密封一体化结构,抗盐雾测试,截面尺寸18*9mm,防护等级不低于IP68,阻燃等级V-0 | 米 | 169 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 7 | 草坪点光源/弧形坐凳点光源 | 透明阻燃共混改性工程塑料外壳,功率不小于1.92W, LED光源(防眩光), 抗盐雾测试,直径50MM,灯间距100MM,电压等级DC12V,色温3000K,防护等级不低于IP68,阻燃等级V-0级,电器安全等级Ⅲ类,工作温度-40℃至+55℃ 3.形式：含铝合金L形型材，尺寸80*80，厚度2mm，与石凳等长，表面喷色同石材及不锈钢保护罩，尺寸10*60，厚度1mm，与石凳等长 | 套 | 5058 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 8 | 坐凳点光源 | 透明阻燃共混改性工程塑料外壳,功率不小于0.96W, LED光源(防眩光), 抗盐雾测试,直径30MM,灯间距100MM,电压等级DC12V,GRBW四通道,DMX512控制,防护等级不低于IP68,阻燃等级V-0级,电器安全等级Ⅲ类,工作温度-40℃至+55℃ 3.形式：含不锈钢保护罩，尺寸10*40mm，厚度1mm，与石凳等长 | 套 | 5120 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 9 | 树叶全彩点光源 | 透明阻燃共混改性工程塑料外壳,功率不小于1.92W, LED光源, 抗盐雾测试,直径50MM,灯间距100MM,电压等级DC12V,GRBW四通道,DMX512控制,防护等级不低于IP68,阻燃等级V-0级,电器安全等级Ⅲ类,工作温度-40℃至+55℃ | 套 | 3370 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 10 | 地面全彩点光源 | 透明阻燃共混改性工程塑料外壳,功率不小于0.96W, LED光源(防眩光), 抗盐雾测试,直径30MM,灯间距100MM,电压等级DC12V,GRBW四通道,DMX512控制,防护等级不低于IP68,阻燃等级V-0级,电器安全等级Ⅲ类,工作温度-40℃至+55℃ 3.形式：含定制磨砂4mm+4mm钢化夹胶玻璃，全彩LED二次封装点光源，间距100mm，厚度2mm304不锈钢U型槽，304不锈钢焊块（详见图纸） | 套 | 2356 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 11 | 建筑全彩点光源 | 透明阻燃共混改性工程塑料外壳,功率不小于1.92W, LED光源, 抗盐雾测试,直径50MM,灯间距100MM,电压等级DC12V,GRBW四通道,DMX512控制,防护等级不低于IP68,阻燃等级V-0级,电器安全等级Ⅲ类,工作温度-40℃至+55℃ | 套 | 8678 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 12 | 开关电源及防护箱 | 350W，电压AC220/DC24V，安装在两侧通风防雨电气箱内（材质304不锈钢，厚度不小于1MM），防护等级不低于IP65，内装3A微型断路器，含混凝土基础 | 个 | 155 | 明纬、茂硕、英飞特 |  |  |
| 13 | 地面点光源电源和控制成套柜 | 两侧通风电器防护箱（材质304不锈钢，厚度不小于1.5MM），防护等级不低于IP65，内含1套平台化照明控制系统前端模块及1套LED主控器和2套LED分控器及12套开关电源，含混凝土基础 | 套 | 1 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 14 | 建筑全彩点光源控制主机柜 | 两侧通风电器防护（材质304不锈钢，厚度不小于1.5MM），防护等级不低于IP65，内含LED主控器,32位嵌入式工业控制计算机,输出像素数据桢容量为512*32, 桢刷新频率为30HZ,带伽玛校正功能,脱机可带12万点,SD 卡存储,外配遥控器,可实现播放片段选择、亮度调整、速度调整、 内置动画测试程序等功能，，含混凝土基础 | 套 | 1 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 15 | 建筑全彩点光源控制分机柜 | 内含LED分控器,USB接口,DMX512控制方式,带在线自动编址功能,3个像 素数据端口,16个带自动编址功能的DMX控制端口,单个端口 可控制像素点不低512个(单色),传输距离不低于300米, 像素分辩率为512*512,桢刷新频率为30HZ,物理方跳线设址,功耗15W,安装在两侧通风金属电器防护箱内（材质304不锈钢，厚度不小于1.5MM），防护等级不低于IP65，含混凝土基础 | 套 | 10 | 勇电、夏仑、托尔拓、明都创新 |  |  |
| 16 | 投影机控制柜 | 两侧通风电器防护（材质304不锈钢，厚度不小于1.5MM），防护等级不低于IP65，内含1套平台化照明控制系统前端模块，含混凝土基础 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 照树灯控制柜 | 两侧通风电器防护（材质304不锈钢，厚度不小于1.5MM），防护等级不低于IP65，内含1套平台化照明控制系统前端模块及1套LED主控器与1套LED分控器，含混凝土基础 | 套 | 2 | LED控制器品牌同灯具 照明控制系统品牌：上海五四所、禾光、阳光，详见照明控制系统参数详细清单 |  |  |
| 投影系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 工程投影机 | 图像：亮度不低于13500ISO流明，4原色（RGBY）色轮，对比度全开、关2,000,000:1，动态对比度6000:1；显示技术：类型：1*0.96"DMD芯片技术，分辨率1920 x 1200 光源：激光荧光体（配备）BOLDCOLOR技术，20,000小时光源寿命；信号输入：需要HDMI x 2，DVI-D x 1输入，高达120Hz输出; 控制和联网：支持RS232输入、HDBaseT控制，以太网 (10/100) RJ45控制；图像变形与融合：TWIST技术；功耗不高于1050W，正常噪音不高于36dB(A)；3D同步输出；镜头：配套0.38~2.3：1变焦镜头与安装支架;安装：须配套架杆安装，恒温电器防护室。 | 台 | 3 | CHRISTIE、松下、夏普 |  |  |
| 19 | 投影系统机组笼（恒温防水电器室） | 铸铝,,厚度20MM，详见施工图 | 套 | 3 | 定制 |  |  |
| 20 | 投影系统安装杆（基础见施工图） | 详见施工图 | 套 | 3 | 定制 |  |  |
| 21 | 精密仪器恒温恒湿系统设备 | 功率 风冷 峰值：1000W 均值：380W 风量 930m³/H 空气滤清系统 可更换式过滤网，更换周期6-9个月 加热功率 1000W 稳定工作时间 7*24H 基站外环境温度 ≥-5℃；≤40℃ 基站外环境湿度 0-100％ 基站内温度控制 5-40℃ 基站内湿度控制 10-80% 温度调整精度 0.1℃ 湿度调整精度 1% 基站供电需求 220V 50Hz | 套 | 3 | 杭州湿也，杭州柏朗，上海湿亚 |  |  |
| 22 | 人机互动系统设备 | 半径二十米的精准互动雷达系统 | 套 | 1 | 博影、卓视、大华 |  |  |
| 23 | 图像融合拼接系统（含3路高清信号媒体播放处理器）及主机电脑 | 2通道融合，配套三套3D互动素材，内容为互动沙滩脚印，花海蝴蝶，璀璨星空等场景类。 1.全面支持windows7（32位/64位） 2.超高融合性能，能够达到投影机的极限刷新率，120Hz或更高 3.任意几何校正，弧幕，球幕，柱幕，折幕，360°环幕等异形幕 4.高性能视频播放器最大支持8K分辨率片源，支持所有流行视频格式 5.支持主动/被动3D融合，VR（虚拟现实）融合，桌面融合 6.支持多级集群融合，视频同步播放，精确帧同步 7.支持多开窗口（画中画）融合，视频，图片，采集卡等数据源 8.兼容NVIDIA，AMD各类显卡，纯GPU融合渲染，兼容任意横向或纵向分屏宝 9.支持Ipad，Android等移动设备，笔记本等无线播放控制 | 套 | 1 | CHRISTIE、松下、夏普 |  |  |
| 24 | 定制片源 | 1、湖心岛位置一台投影机，投影面与湖心岛投精准切割，素材为海洋文化，以大型鱼类为主，时间不少于2分钟，不互动，配套音频。 2、旱喷区域由2台投影机拼接，尺寸不少于10米*10米，要求互动，互动精确度不低于90%， 素材以海洋文化为主，配套音频。。 3、 片源样品完成后须经业主审核。 | 套 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 全频音箱 | 单元组件：LF:15"×2/ HF:φ75mm×1 频率响应(±3dB)：42Hz--19kHz 灵敏度(1m/1W)：101dB 功率（连续/峰值）:1200W/2400W 指向性（H×V）：75 °×50° 标称阻抗：4Ω 输入方式：NL4×2，+1 -1 音箱尺寸（高*宽*深）：1250*545*508mm 重量：60KG | 台 | 4 | TOG、DESFINE、DSPPA |  |  |
| 26 | 纯后级功放 | 技术规格 额定功率：2×1500W 频率响应：20Hz–20kHz；总谐波失真：<0.1%；信噪比：>80 dB；阻尼系数：>300；转换速率：>20V/μs 输入灵敏度：0.775V /1V/1.4V；输入阻抗(不平衡/平衡)：10kΩ/20 kΩ；保护功能：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热；尺寸：457*441*135，重量：35.28KG | 台 | 4 | TOG、DESFINE、DSPPA |  |  |
| 27 | 调音台 | 12路调音台带16种混响效果 MP3播放USB插口，48V幻象供电,蓝牙接收，2路立体声输出，双编组 广泛应用于舞台演出、户外演出、酒吧演奏、婚庆晚会、会议现场、KTV现场、乐队演奏 | 台 | 2 | YAMAHA/SOUNDCRAFT/A&H |  |  |
| 28 | 无线话筒 | 产品特点： ◆ 超高频段UHF730-850MHz，EIA标准1U机箱，真分集双频道四接收。 ◆ 主机配用精美的LCD数码管指示面板，更能清晰明确地显示接收通道，RF和AF信号强度。而发射采用明亮的LCD液晶显示。 ◆ 具有（IR）红外线自动对频功能，只要一按按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。 ◆ 稳定的PLL相位锁定振荡电路，配合“杂音检测”静音控制功能，能有效地阻隔环境中的噪杂射频干扰。 ◆ 每通道100个可调频点，双通道共200个可调频点。 ◆ 电池使用寿命比普通话筒长达一倍。 ◆ 适用于卡拉OK、DJ、学校以及办公单位。是功能稳定，接收距离近，安装简易，性价比特高的系列产品 ◆ 振荡方式（Oscillation）:PLL相位锁定频率合成（PLL synthesized） ◆ 频率范围（Carry a frequency）:UHF730-850MHz ◆ 频率稳定性：±0.001％ ◆ 最大偏移度（Max eviationRange）:±50KHz ◆ 调制方式（Modulation Mode）:FM ◆ 信噪比S/N:﹥105dB ◆ 失真度（T.H.D）:﹤0.5％@1KHz ◆ 电源供应（Power Supply）:DC 14V-17V.1000m ◆ 音频输出（Audio Output）:独立（Free standing）0-300mV, 混合（Mixed style）0-300mV | 套 | 1 | 舒尔、铁三角、森海塞尔 |  |  |
| 配电箱、管路及其它辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 配电箱ALJZ | 1.名称：自动照明控制箱ALJZ，含混凝土基础 2.规格：非标定制304不锈钢壳体，厚度不低于1.5MM，落地安装，防护等级不低于IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备 | 台 | 1 | 电气元器件品牌：施耐德、ABB、西门子 控制系统品牌：上海五四所、禾光、阳光 |  |  |
| 30 | 配电箱AL1Z | 1.名称：自动照明控制箱AL1Z，含混凝土基础 2.规格：非标定制304不锈钢壳体，厚度不低于1.5MM，落地安装，防护等级不低于IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备 | 台 | 1 | 电气元器件品牌：施耐德、ABB、西门子 控制系统品牌：上海五四所、禾光、阳光 |  |  |
| 31 | 配电箱AL2Z | 1.名称：自动照明控制箱AL2Z，含混凝土基础 2.规格：非标定制304不锈钢壳体，厚度不低于1.5MM，落地安装，防护等级不低于IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备 | 台 | 1 | 电气元器件品牌：施耐德、ABB、西门子 控制系统品牌：上海五四所、禾光、阳光 |  |  |
| 32 | 配电箱AL3Z | 1.名称：自动照明控制箱AL3Z，含混凝土基础 2.规格：非标定制304不锈钢壳体，厚度不低于1.5MM，落地安装，防护等级不低于IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备 | 台 | 1 | 电气元器件品牌：施耐德、ABB、西门子 控制系统品牌：上海五四所、禾光、阳光 |  |  |
| 33 | 配电箱AL4Z | 1.名称：自动照明控制箱AL4Z，含混凝土基础 2.规格：非标定制304不锈钢壳体，厚度不低于1.5MM，落地安装，防护等级不低于IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备 | 台 | 1 | 电气元器件品牌：施耐德、ABB、西门子 控制系统品牌：上海五四所、禾光、阳光 |  |  |
| 34 | 配电箱AL5Z | 1.名称：自动照明控制箱AL5Z，含混凝土基础 2.规格：非标定制304不锈钢壳体，厚度不低于1.5MM，落地安装，防护等级不低于IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备 | 台 | 1 | 电气元器件品牌：施耐德、ABB、西门子 控制系统品牌：上海五四所、禾光、阳光 |  |  |
| 35 | 配电箱AL6Z | 1.名称：自动照明控制箱AL6Z，含混凝土基础 2.规格：非标定制304不锈钢壳体，厚度不低于1.5MM，落地安装，防护等级不低于IP65，箱内配置平台化照明控制系统前端设备 | 台 | 1 | 电气元器件品牌：施耐德、ABB、西门子 控制系统品牌：上海五四所、禾光、阳光 |  |  |
| 36 | 电力电缆 | WDZYJY4*95+50 | m | 87 | 东方、球冠、万马 |  |  |
| 37 | 电力电缆 | WDZYJY4*50+25 | m | 273 | 东方、球冠、万马 |  |  |
| 38 | 电力电缆 | WDZYJY4*25+16 | m | 73 | 东方、球冠、万马 |  |  |
| 39 | 电力电缆 | WDZYJY5*16 | m | 304 | 东方、球冠、万马 |  |  |
| 40 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯交联聚乙烯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 65 | 东方、球冠、万马 |  |  |
| 41 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯交联聚乙烯电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1KV-5*6 | m | 4435 | 东方、球冠、万马 |  |  |
| 42 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯交联聚乙烯电力电缆 2.型号：RVV-0.6/1KV-2*4 3.敷设方式：管内穿线 | m | 3998 | 东方、球冠、万马 |  |  |
| 43 | 双绞线缆 | 超六类网线 | m | 5270 | 东方、球冠、万马 |  |  |
| 44 | 配管 | 1、名称：塑料管地埋敷设 2、材质：PE50 3、含挖填土方 | m | 290 |  |  |  |
| 45 | 配管 | 1、名称：塑料管地埋敷设 2、材质：PE70 3、含挖填土方 | m | 333 |  |  |  |
| 46 | 配管 | 1、名称：塑料管地埋敷设 2、材质：PE100 3、含挖填土方 | m | 56 |  |  |  |
| 47 | 配管 | 1、名称：电力红管敷设 2、材质：Φ110 3、含挖填土方 | m | 681 |  |  |  |
| 48 | 配管 | 1.名称：电缆穿线管 2.规格：MR20*40 | m | 3277 |  |  |  |
| 49 | 配管 | 1.名称：电缆穿线管 2.规格：PE25 3、含挖填土方 | m | 720 |  |  |  |
| 50 | 配管 | 1.名称：电缆穿线管 2.规格：PE32 3、含挖填土方 | m | 4327 |  |  |  |
| 51 | 配管 | 1.名称：电缆穿线管 2.规格：PE40 3、含挖填土方 | m | 64 |  |  |  |
| 52 | 砌筑井 | 1.名称：手孔井 2.规格：800*800*1000 3.含混凝土井盖 | 座 | 18 |  |  |  |
| 53 | 其它辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |

特别说明：1、采购文件中的推荐品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于推荐品牌的设备进行报价，须在技术部分中提供相关证明资料及详细说明响应情况，如经评委会2/3及以上评委认定投标人响应的设备品牌及产品性能低于推荐品牌的，按未实质性响应招标文件要求处理。

2、以上设备清单中的设备和工程量供参考，投标人应根据采购人提供的施工设计图纸自行核算和填写设备的清单和工程量；未提供工程量的由投标人自行计算和填写。投标人报价有漏项、缺项的，为无效标。

3、招标文件采购清单中参考品牌项有具体品牌名称的，投标人投标时需列明品牌，否则为无效标（所列参考品牌为国产、定制的，投标人投标时也可列国产、定制）。

标项2：太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯

一、采购清单

| 序号 | 工程名称 | 货物名称 | 规格 | 功率 | 数量(盏) | 综合单价（元/盏） | 最高限价（元） | 预计供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松花江路（泰山路-黄山路）改造工程 | LED路灯 | 10米双挑灯 | 200W+100W | 24 | 3815 | 91560 | 2022年6月 |
|  |  |  | 14米高杆灯 | 4×150W | 4 | 9600 | 38400 |  |
| 2 | 太河路北延（海关-骆霞线）工程 | LED路灯 | 12米双挑灯 | 250W+100W | 61 | 10800 | 658800 | 2022年10月 |
|  |  |  | 14米高杆灯 | 4×150W | 6 | 9600 | 57600 |  |
|  |  |  | 10米单挑灯 | 100W | 14 | 7000 | 98000 |  |
|  |  |  | 8米单挑灯 | 60W | 5 | 5300 | 26500 |  |
| 3 | 柴桥临港产业园纬三路南延及周边地块配套道路工程 | LED路灯 | 10米单挑灯 | 80W | 74 | 2507 | 185518 | 2022年11月 |
|  |  |  | 14米高杆灯 | 4×120W | 4 | 8500 | 34000 |  |
| 4 | 云台山路（东泰巷-北仑铁路支线）工程一标段 | LED路灯 | 10米单挑灯 | 180W | 43 | 3100 | 133300 | 2022年12月 |
|  |  |  | 14米高杆灯 | 4×120W | 8 | 8500 | 68000 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  | 1391678 |  |

▲投标人应按照各个工程项目及所属货物分别报价，其报价均不得超过各个工程项目及所属货物（不同种类LED路灯）的最高限价，否则作无效投标处理。

二、技术参数表

说明：以下“招标技术规格要求”中相应国家标准及规范有新标准的按新标准执行。

1、松花江路（泰山路-黄山路）改造工程

（1）道路照明标准值：路面平均亮度2.0（cd/m2），总均匀度最小值为0.4，纵向均匀度UL最小值0.7。路面平均照度维持值30Lx，照度均匀度最小值为0.4。眩光限制阀值增量最大初始值10。环境比SR最小值0.5。

交汇区照明标准值：路面平均照度30Lx，照度均匀度0.4。

松花江路按城市主干路设计，对应照度值为301X，照明功率密度值为0.71W/m2。

投标人须承诺所投产品安装后均能满足上述设计标准值。

（2）灯具性能要求：

| 招标技术规格要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 1、投标人提供的灯具形式应能够与其提供的灯杆相配合。 |  |
| 2、LED灯具100W、150W、200W三种，额定电压：AC220V，不得采用集成封装。 |  |
| 3、光通维持率：3000h光通维持率≥90%，6000h光通维持率≥85%。 |  |
| 4、工作寿命：≥20000小时。 |  |
| 5、配光类型：符合GB/T24827要求。 |  |
| 6、色品容差：≤7SDCM。 |  |
| 7、色温：≤5000K。 |  |
| 8、显色指数Ra：≥65。 |  |
| 9、灯具初始光效：≥80lm/W（色温≤3000K）；≥901m/W（6000K≥色温≥3300K）。 |  |
| 10、功率因素：≥0.95。 |  |
| 11、电磁兼容：无线电骚扰特性应符合GB17743的要求；谐波电流应符合GB17625.1的要求，电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595的要求。 |  |
| 12、开关次数：应符合GB24907的要求。 |  |
| 13、防护等级：不低于IP65。 |  |
| 14、芯片及驱动电源要求： ▲14.1、芯片发光率不低于130lm/W；驱动要求：恒流驱动，驱动效率≥90%； 14.2、芯片推荐品牌科锐、飞利浦、欧司朗，驱动电源推荐品牌英飞特、明纬、飞利浦。 |  |
| ▲15、散热器采用6063铝型材或铝压铸，耐腐蚀抗氧化易散热处理。 |  |
| 16、灯具壳体：灯具壳体采用LED专用灯壳，需具有良好的散热设计，不得采用传统钠灯壳体内置散热方式。 |  |
| 17、灯具密封件采用耐高温抗老化硅胶。 |  |
| 18、工作温度：环境温度在25度时，结温小于65度。 |  |
| 19、采用截光型灯具，灯具机械强度应符合国家标准《灯具的一般安全要求和试验》GB7000.1-2002和《道路和街路照明灯具的安全要求》GB7000.5-2005。 |  |
| 20、灯具应具有过压保护、短路保护和防雷保护功能。 |  |
| 21、灯具节能要求： （1）各灯具带电容补偿，要求功率因数≥0.95； （2）采用半夜灯控制方式，即后半夜由功率变换镇流器将各光源减功率运行。 |  |
| 22、其他性能符合《道路照明用LED性能要求》GB/T24907-2010。 |  |
| 23、所有紧固件采用不锈钢材质。 |  |
| 24、按现行国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T7921规定的CIE1976均匀色标尺图中，在寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差不超过0.012。 |  |

（3）路灯灯杆要求：

| 招标技术规格要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 1、主杆采用优质Q235钢板，由大型折弯机一次成型为圆锥型。 灯杆壁厚要求：10米双挑灯杆壁厚≥4mm，14米高杆灯杆壁厚≥5mm； 杆底直径要求：杆底直径：详见图纸，并带有防盗基杆； 灯杆具体尺寸及造型见灯杆尺寸图。 |  |
| 2、灯杆内外经热镀锌防腐处理，镀层达到ZBJ360Ⅱ-89国家标准，厚度大于85um。 |  |
| 3、表面用进口防紫外线全树脂粉喷塑，塑层厚度不小于100um，表面层光滑整洁。 |  |
| 4、灯杆的防腐性能为Ⅱ类，附着力达到国家标准。 |  |
| 5、焊接采用全自动埋弧焊接，达到探伤检验焊接国家GB-T3323-1989Ш标准，熔深达80%以上，强度高，焊缝致密美观。 |  |
| 6、灯杆无横向焊接，纵向焊缝应匀称、饱满、无虚焊、无毛刺，灯杆垂直度误差小于3/1000。路灯连接部分牢固可靠，法兰与灯杆间应焊接4块加强筋。底座法兰开孔参考招标图纸。 |  |
| 7、电气门采用等离子切割，尺寸准确，割缝≤2mm。门锁为特殊结构防盗不锈钢暗锁。 |  |
| 8、路灯各连接部分牢固可靠，安装方便，电缆敷设进口线孔光滑，无焊渣，法兰与灯杆焊接应有加强筋。法兰铁板厚度不小于20mm。 |  |
| 9、灯杆抗风要求：抗风强度≥40m/s。 |  |
| 10、灯杆颜色：灰色（具体由采购人指定）。 |  |
| 11、铭牌（厂家、规格、生产日期）铝制，采用铆钉固定。 |  |

2、太河路北延（海关-骆霞线）工程

（1）道路照明标准值：路面平均亮度2.0（1.5)（cd/m2），总均匀度最小值为0.4，纵向均匀度UL最小值0.7（0.5），路面平均照度维持值30（20）Lx，照度均匀度最小值为0.4；眩光限制阀值增量最大初始值10，环境比SR最小值为0.5（括号内为城市次干路）。

交汇区照明标准值：路面平均照度30Lx，照度均匀度0.4。

太河路按城市主干路（双向8车道）设计，对应照度值为301X，照明功率密度值为0.64W/m2。

嵩山路按城市次干路（双向4车道）设计，对应照度值为201X，照明功率密度值为0.32W/m2。

投标人须承诺所投产品安装后均能满足上述设计标准值。

（2）灯具性能要求：

| 招标技术规格要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 1、投标人提供的灯具形式应能够与其提供的灯杆相配合。 |  |
| 2、LED灯具60W、100W、150W、250W四种，额定电压：AC220V，不得采用集成封装。 |  |
| 3、光通维持率：3000h光通维持率≥90%，6000h光通维持率≥85%。 |  |
| 4、工作寿命：≥20000小时。 |  |
| 5、配光类型：符合GB/T24827的要求。 |  |
| 6、色品容差：≤7SDCM。 |  |
| 7、色温：≤5000K。 |  |
| 8、显色指数Ra：≥65。 |  |
| 9、灯具初始光效：≥80lm/W（色温≤3000K）；≥901m/W（6000K≥色温≥3300K）。 |  |
| 10、功率因素：≥0.95（应符合GB/T31832-2015中6.4.3的要求）。 |  |
| 11、电磁兼容：无线电骚扰特性应符合GB17743的要求；谐波电流应符合GB17625.1的要求，电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595的要求。 |  |
| 12、开关次数：应符合GB24907的要求。 |  |
| 13、防护等级：不低于IP65。 |  |
| 14、芯片及驱动电源要求： ▲14.1、芯片发光率不低于130lm/W；驱动要求：恒流驱动，驱动效率≥90%； 14.2、芯片推荐品牌科锐、飞利浦、欧司朗，驱动电源推荐品牌英飞特、明纬、飞利浦。 |  |
| ▲15、散热器采用6063铝型材或铝压铸，耐腐蚀抗氧化易散热处理。 |  |
| 16、灯具壳体：灯具壳体采用LED专用灯壳，需具有良好的散热设计，不得采用传统钠灯壳体内置散热方式。 |  |
| 17、灯具密封件采用耐高温抗老化硅胶。 |  |
| 18、工作温度：环境温度在25度时，结温小于65度。 |  |
| 19、采用截光型灯具，灯具机械强度应符合国家标准《灯具的一般安全要求和试验》GB7000.1-2002和《道路和街路照明灯具的安全要求》GB7000.5-2005。 |  |
| 20、灯具应具有过压保护、短路保护和防雷保护功能。 |  |
| 21、灯具节能要求： （1）各灯具带电容补偿，要求功率因数≥0.95； （2）采用半夜灯控制方式，即后半夜由功率变换镇流器将各光源减功率运行。 |  |
| 22、其他性能符合《道路照明用LED性能要求》GB/T24907-2010。 |  |
| 23、所有紧固件采用不锈钢材质。 |  |
| 24、按现行国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T7921规定的CIE1976均匀色标尺图中，在寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差不超过0.012。 |  |
| 25、投标文件中提供2017年1月1日以来国家灯具质量监督检验中心出具的与“太河路北延（海关-骆霞线）工程12米双挑灯250w+100W的灯具”相同规格灯具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |

（3）路灯灯杆要求：

| 招标技术规格要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 1、12米双挑灯、10米单挑灯、8米单挑灯主杆由4根型材特制花瓣形上下可抽拉组合式整体拼装杆组成，底部采用Q235整体热浸锌底座，外包花瓣形铝合金装饰套管，套管拼装式，电器检修门需在套管上预留对应检修口，便于后期检修。 14米高杆灯主杆采用优质Q235钢板，由大型折弯机一次成型为圆锥型。 灯杆壁厚要求：12米双挑灯杆壁厚≥4mm 14米高杆灯杆壁厚≥5mm 10米单挑灯杆壁厚≥4mm 8米单挑灯杆壁厚≥4mm 杆底直径要求：杆底直径：详见图纸，并带有防盗基杆； 灯杆具体尺寸及造型见灯杆尺寸图。 构件具体参数详见设计图纸说明。 |  |
| 2、灯杆内外经热镀锌防腐处理，镀层达到ZBJ360Ⅱ-89国家标准，厚度大于85um。 |  |
| 3、表面用进口防紫外线全树脂粉喷塑，塑层厚度不小于100um，表面层光滑整洁。 |  |
| 4、灯杆的防腐性能为Ⅱ类，附着力达到国家标准。 |  |
| 5、焊接采用全自动埋弧焊接，达到探伤检验焊接国家GB-T3323-1989Ш标准，熔深达80%以上，强度高，焊缝致密美观。 |  |
| 6、灯杆无横向焊接，纵向焊缝应匀称、饱满、无虚焊、无毛刺，灯杆垂直度误差小于3/1000。路灯连接部分牢固可靠，法兰与灯杆间应焊接4块加强筋。底座法兰开孔参考招标图纸。 |  |
| 7、电气门采用等离子切割，尺寸准确，割缝≤2mm。门锁为特殊结构防盗不锈钢暗锁。 |  |
| 8、路灯各连接部分牢固可靠，安装方便，电缆敷设进口线孔光滑，无焊渣，法兰与灯杆焊接应有加强筋。法兰铁板厚度不小于20mm。 |  |
| 9、灯杆抗风要求：抗风强度≥40m/s。 |  |
| 10、灯杆颜色：灰色（具体由采购人指定）。 |  |
| 11、铭牌（厂家、规格、生产日期）铝制，采用铆钉固定。 |  |

3、柴桥临港产业园区纬三路南延及周边地块配套道路工程

（1）道路照明标准值：路面平均亮度0.75（cd/m2），总均匀度最小值为0.4，路面平均照度维持值10Lx，照度均匀度最小值为0.3；眩光限制阀值增量最大初始值15。

交汇区照明标准值：路面平均照度30Lx，照度均匀度0.4。

照明功率密度值为0.38W/m2。

投标人须承诺所投产品安装后均能满足上述设计标准值。

（2）灯具性能要求：

| 招标技术规格要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 1、投标人提供的灯具形式应能够与其提供的灯杆相配合。 |  |
| 2、LED灯具80W、120W二种，额定电压：AC220V，不得采用集成封装。 |  |
| 3、光通维持率：3000h光通维持率≥90%，6000h光通维持率≥85%。 |  |
| 4、工作寿命：≥20000小时。 |  |
| 5、配光类型：符合GB/T24827的要求。 |  |
| 6、色品容差：≤7SDCM。 |  |
| 7、色温： ≤5000K。 |  |
| 8、显色指数Ra：≥65。 |  |
| 9、灯具效能限值：≥90lm/W（色温≤3000K）；≥951m/W（4000K≥色温>3000K）；≥1001m/W（5000K≥色温>4000K）。 |  |
| 10、功率因素：≥0.95（应符合GB/T31832-2015中6.4.3的要求）。 |  |
| 11、电磁兼容：无线电骚扰特性应符合GB17743的要求；谐波电流应符合GB17625.1的要求，电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595的要求。 |  |
| 12、开关次数：应符合GB24907的要求。 |  |
| 13、防护等级：不低于IP65。 |  |
| 14、芯片及驱动电源要求： ▲14.1、芯片发光率不低于130lm/W；驱动要求：恒流驱动，驱动效率≥90%； 14.2、芯片推荐品牌科锐、飞利浦、欧司朗，驱动电源推荐品牌英飞特、明纬、飞利浦。 |  |
| ▲15、散热器采用6063铝型材或铝压铸，耐腐蚀抗氧化易散热处理。 |  |
| 16、灯具壳体：灯具壳体采用LED专用灯壳，需具有良好的散热设计，不得采用传统钠灯壳体内置散热方式。 |  |
| 17、灯具密封件采用耐高温抗老化硅胶。 |  |
| 18、工作温度：环境温度在25度时，结温小于65度。 |  |
| 19、采用截光型灯具，灯具机械强度应符合国家标准《灯具的一般安全要求和试验》GB7000.1-2002和《道路和街路照明灯具的安全要求》GB7000.5-2005。 |  |
| 20、灯具应具有过压保护、短路保护和防雷保护功能。 |  |
| 21、灯具节能要求： （1）各灯具带电容补偿，要求功率因数≥0.95； （2）采用半夜灯控制方式，即后半夜由功率变换镇流器将各光源减功率运行。 |  |
| 22、其他性能符合《道路照明用LED性能要求》GB/T24907-2010。 |  |
| 23、所有紧固件采用不锈钢材质。 |  |
| 24、按现行国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T7921规定的CIE1976均匀色标尺图中，在寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差不超过0.012。 |  |
| 25、投标文件中提供2017年1月1日以来国家灯具质量监督检验中心出具的与“柴桥临港产业园区纬三路南延及周边地块配套道路工程10米单挑灯80w的灯具”相同规格灯具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |

（3）路灯灯杆要求：

| 招标技术规格要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 1、主杆采用优质Q235钢板，由大型折弯机一次成型为圆锥型。 灯杆壁厚要求：10米单挑灯灯杆壁厚≥4mm， 14米高杆灯灯杆壁厚≥5mm； 杆底直径要求：10米单挑灯杆底直径：详见图纸，并带有防盗基杆； 14米高杆灯杆底直径：详见图纸，并带有防盗基杆； 灯杆具体尺寸及造型见灯杆尺寸图。 |  |
| 2、灯杆内外经热镀锌防腐处理，镀层达到ZBJ360Ⅱ-89国家标准，厚度大于85um。 |  |
| 3、表面用进口防紫外线全树脂粉喷塑，塑层厚度不小于100um，表面层光滑整洁。 |  |
| 4、灯杆的防腐性能为Ⅱ类，附着力达到国家标准。 |  |
| 5、焊接采用全自动埋弧焊接，达到探伤检验焊接国家GB-T3323-1989Ш标准，熔深达80%以上，强度高，焊缝致密美观。 |  |
| 6、灯杆无横向焊接，纵向焊缝应匀称、饱满、无虚焊、无毛刺，灯杆垂直度误差小于3/1000。路灯连接部分牢固可靠，法兰与灯杆间应焊接4块加强筋。底座法兰开孔参考招标图纸。 |  |
| 7、电气门采用等离子切割，尺寸准确，割缝≤2mm。门锁为特殊结构防盗不锈钢暗锁。 |  |
| 8、路灯各连接部分牢固可靠，安装方便，电缆敷设进口线孔光滑，无焊渣，法兰与灯杆焊接应有加强筋。法兰铁板厚度不小于20mm。 |  |
| 9、灯杆抗风要求：抗风强度≥40m/s。 |  |
| 10、灯杆颜色：灰色（具体由采购人指定）。 |  |
| 11、铭牌（厂家、规格、生产日期）铝制，采用铆钉固定。 |  |

4、云台山路（东泰巷-北仑铁路支线）工程一标段

（1）道路照明标准值：路面平均亮度2.0（cd/m2），总均匀度最小值为0.4。路面平均照度维持值30Lx，照度均匀度最小值为0.4；眩光限制阀值增量最大初始值10。

交汇区照明标准值：路面平均照度50Lx，照度均匀度0.4。

照明功率密度值为：0.628W/m2。

投标人须承诺所投产品安装后均能满足上述设计标准值。

（2）灯具性能要求：

| 招标技术规格要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 1、投标人提供的灯具形式应能够与其提供的灯杆相配合。 |  |
| 2、LED灯具120W、180W二种，额定电压：AC220V，不得采用集成封装。 |  |
| 3、光通维持率：3000h光通维持率≥90%，6000h光通维持率≥85%。 |  |
| 4、工作寿命：30000至50000小时。 |  |
| 5、配光类型：符合GB/T24827的要求。 |  |
| 6、色品容差：≤7SDCM。 |  |
| 7、色温：4000K±200。 |  |
| 8、显色指数Ra：≥70。 |  |
| 9、灯具初始光效：≥90lm/W（色温≤3000K）；≥951m/W（4000K≥色温>3000K）；≥1001m/W（5000K≥色温>4000K）。 |  |
| 10、功率因素：≥0.95。 |  |
| 11、电磁兼容：无线电骚扰特性应符合GB17743的要求；谐波电流应符合GB17625.1的要求，电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595的要求。 |  |
| 12、开关次数：应符合GB24907的要求。 |  |
| 13、防护等级：不低于IP65。 |  |
| 14、芯片及驱动电源要求： ▲14.1、芯片发光率不低于130lm/W；驱动要求：恒流驱动，驱动效率≥90%； 14.2、芯片推荐品牌科锐、飞利浦、欧司朗，驱动电源推荐品牌英飞特、明纬、飞利浦。 |  |
| ▲15、散热器采用6063铝型材或铝压铸，耐腐蚀抗氧化易散热处理。 |  |
| 16、灯具壳体：灯具壳体采用LED专用灯壳，需具有良好的散热设计，不得采用传统钠灯壳体内置散热方式。 |  |
| 17、灯具密封件采用耐高温抗老化硅胶。 |  |
| 18、工作温度：环境温度在25度时，结温小于65度。 |  |
| 19、采用截光型灯具，灯具机械强度应符合国家标准《灯具的一般安全要求和试验》GB7000.1-2002和《道路和街路照明灯具的安全要求》GB7000.5-2005。 |  |
| 20、灯具应具有过压保护、短路保护和防雷保护功能。 |  |
| 21、灯具节能要求： （1）各灯具带电容补偿，要求功率因数≥0.95； （2）采用半夜灯控制方式，即后半夜由功率变换镇流器将各光源减功率运行。 |  |
| 22、其他性能符合《道路照明用LED性能要求》GB/T24907-2010。 |  |
| 23、所有紧固件采用不锈钢材质。 |  |
| 24、按现行国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T7921规定的CIE1976均匀色标尺图中，在寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差不超过0.012。 |  |

（3）路灯灯杆要求：

| 招标技术规格要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 1、主杆采用优质Q235钢板，由大型折弯机一次成型为圆锥型。 灯杆壁厚要求：10米单挑灯灯杆壁厚≥4mm， 14米高杆灯灯杆壁厚≥5mm； 杆底直径要求：10米单挑灯杆底直径：详见图纸，并带有防盗基杆； 14米高杆灯杆底直径：详见图纸，并带有防盗基杆； 灯杆具体尺寸及造型见灯杆尺寸图。 |  |
| 2、灯杆内外经热镀锌防腐处理，镀层达到ZBJ360Ⅱ-89国家标准，厚度大于85um。 |  |
| 3、表面用进口防紫外线全树脂粉喷塑，塑层厚度不小于100um，表面层光滑整洁。 |  |
| 4、灯杆的防腐性能为Ⅱ类，附着力达到国家标准。 |  |
| 5、焊接采用全自动埋弧焊接，达到探伤检验焊接国家GB-T3323-1989Ш标准，熔深达80%以上，强度高，焊缝致密美观。 |  |
| 6、灯杆无横向焊接，纵向焊缝应匀称、饱满、无虚焊、无毛刺，灯杆垂直度误差小于3/1000。路灯连接部分牢固可靠，法兰与灯杆间应焊接4块加强筋。底座法兰开孔参考招标图纸。 |  |
| 7、电气门采用等离子切割，尺寸准确，割缝≤2mm。门锁为特殊结构防盗不锈钢暗锁。 |  |
| 8、路灯各连接部分牢固可靠，安装方便，电缆敷设进口线孔光滑，无焊渣，法兰与灯杆焊接应有加强筋。法兰铁板厚度不小于20mm。 |  |
| 9、灯杆抗风要求：抗风强度≥40m/s。 |  |
| 10、灯杆颜色：灰色（具体由采购人指定）。 |  |
| 11、铭牌（厂家、规格、生产日期）铝制，采用铆钉固定。 |  |

注：采购文件中的推荐品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于推荐品牌的设备进行报价，须在技术部分中提供相关证明资料及详细说明响应情况，如经评委会2/3及以上评委认定投标人响应的设备品牌及产品性能低于推荐品牌的，按未实质性响应招标文件要求处理。

三、样品要求

| 序号 | 样品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 松花江路（泰山路-黄山路）改造工程10米双挑灯200W+100W的灯具一套（含灯罩、电器、光源等）。 | 1套 |
| 2 | 松花江路（泰山路-黄山路）改造工程10米双挑灯灯杆实样一根（带法兰，离地开始截取≥0.9米）。 | 1根 |
| 3 | 太河路北延（海关-骆霞线）工程12米双挑灯铝合金波纹装饰管实样一根（长度≥0.9米）。 | 1根 |

备注：

1、样品在开标前随投标文件一起提供；开标结束后，招标人将对中标候选人的样品进行封存，作为验收的依据，其他投标人的样品在评标结束后自行领回。

2、投标样品仅作为评分项，评标委员会按照招标文件规定的评标办法及标准对样品进行评价。未提供样品、样品提供不齐全的，样品分得0分；投标样品不符合招标文件要求的，按评标办法及标准酌情扣分，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。

3、样品应隐去包括生产厂家名称、地址、商标（品牌）、供应商名称等供应商特有的标识（如有），否则样品分不得分。

4、灯杆样品壁厚小于招标文件要求的，样品分作0分处理。

- 商务条款

标项1、凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明采购项目

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货、安装时间要求：配合总包施工要求，在2022年11月10日前完成供货、安装调试并具备验收条件，若总包工期延期，则工期相应顺延，合同总价不予调整。 交货（实施）地点：北仑区，采购人指定地点（凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）项目工地，位于位于宁波市北仑区，岷山路以北，四明山路以南，长江路以东，辽河路以西（包括辽河路））。 |
| ▲2 | 付款方法和条件： 合同生效并具备实施条件后（接采购人供货通知后）7个工作日内，出资人凭卖方开具的发票及预付款保函支付合同金额的40%；（预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额）；货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后出资人向卖方支付合同金额 20％的货款并退回预付款保函；货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过出资人向卖方支付合同余款。 注：中标人不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。 |
| ▲3 | 质量标准：达到国家相关质量验收标准，配合总包达到创杯要求。 质量保证期（或保修期）：从工程竣工验收合格之日起 24 个月； 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计 24 个月； 质保期限从工程竣工验收合格之日起算起。其中，设备的制造商若提供产品质保期大于两年的，则以制造商的质保期为准；设备的制造商若提供产品质保期小于二年的，则以二年为准（由供应商负责）。 中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |
| 4 | 本项目服务响应要求：在接到用户的故障维修电话后1小时内响应，简单故障能通过电话予以解决，如用户提出需要上门服务，维修人员应在4小时内赶到现场，并在2个日历天内解决问题。如在规定时间内不能解决问题，应提供同规格的替代设备给用户代用，直至设备故障修复。 |
| ▲5 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |

标项2、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：分别按不同工程，接采购人供货通知后20个日历天内交货（单个工程也可能分批供货）。 交货（实施）地点：北仑区，采购人指定地点（按不同工程项目工地）。 |
| ▲2 | 付款方法和条件： 合同生效并具备实施条件后（接采购人供货通知后）7个工作日内，出资人凭卖方开具的发票及预付款保函支付合同金额的40%；（预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额）；货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后出资人向卖方支付合同金额 20 ％的货款并退回预付款保函；货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过出资人向卖方支付合同余款。 注：中标人不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。 |
| ▲3 | 质量标准：达到国家相关质量验收标准，配合总包达到创杯要求（如有）。 质量保证期（或保修期）：从工程竣工验收合格之日起 24 个月； 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计 24 个月； 质保期限从工程竣工验收合格之日起算起。其中，设备的制造商若提供产品质保期大于两年的，则以制造商的质保期为准；设备的制造商若提供产品质保期小于二年的，则以二年为准（由供应商负责）。 中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |
| ▲4 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 合同签订要求：按各个工程（共4个工程）分别单独签订采购合同，合同按招标文件中提供的采购合同版本签订。 |
| 5 | 抽检要求：采购人或使用单位要求对投标人提供的灯具进行随机抽测（送相关质量监督检测中心检测，每个工程项目的抽测灯具最多不超过5组，检测费用由投标人承担）。如测试参数不符合投标承诺的，投标人必须更换该功率的所有货物，并接受第二次抽测，检测费用由投标人承担。如造成工程延期的，另处以该功率路灯总金额的10%的违约金。 检测费用不单独报价，由投标人在投标报价中综合考虑。 |

- 第七章  附件

封面

凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目

采购编号：NBDW-20221062

标    项：（如有多个标项）

（资格文件/商务技术文件/报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件1

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

附件2：

无重大违法记录的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件3

其他资格要求需提供的声明函

致：采购人

我单位承诺：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、我单位不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目进行设计、编制规范、提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何直接或间接的关联。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

附件4

投标书

致：宁波杜威工程项目管理有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目（采购编号：NBDW-20221062）标项     （标项号）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

附件5

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

附件6

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目，采购编号为NBDW-20221062，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

附件7

供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

附件8

商务条款响应表

项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目

采购编号：NBDW-20221062

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

附件9

技术条款响应表

项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目

采购编号：NBDW-20221062

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与招标文件第五章  招标内容与技术需求中“技术参数”逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

附件10

投标货物清单

投标人全称：                           （公章）

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 产地、品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表设备名称填写的顺序应与本招标文件第五部分中的采购清单相一致。

2、采购清单中有具体参考品牌名称的，投标人投标时需例明投标产品品牌，否则为无效标（如采购清单所例参考品牌为国产、定制的，投标人投标时也可例国产、定制）。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件11

类似项目业绩表

投标人全称：                           （公章）

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、提供符合本招标文件要求的类似项目业绩，表后附合同复印件（加盖投标人公章），否则相关评分项目不得分。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

- 附件12

- 开标一览表

项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目

采购编号：NBDW-20221062

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标总价应为供应商提供本项目采购范围内的货物和服务所需的一切费用。

2、本表格的“投标报价”应与分项报价表的“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

附件13

分项报价表

项目名称：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目

采购编号：NBDW-20221062

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写及小写：元人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- 附件14

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市北仑区公共项目建设管理中心的凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目，属于工业制造行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

风险提示：
1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。
2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件15

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）装饰性照明、太河路北延（海关-骆霞线）工程等路灯采购项目（采购编号：NBDW-20221062）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |