2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBWY-XS-2023035

采 购 人：象山县公路与运输管理中心

代理机构：宁波威远工程造价咨询有限公司

编制日期：2023年08月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件、商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、投标人上传平台的是后缀为.jmbs的加密文件，递交给招标代理公司的是后缀为.bfbs的备份文件，未及时解密的责任自负！

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	14

第四章  采购合同样本	21

第五章  招标内容与技术需求	27

第六章  商务条款	50

第七章  附件	51

- 第一章  招标公告

发布日期：2023年08月31日

项目概况

2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2023年08月31日09:20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBWY-XS-2023035

项目名称：2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

预算金额（元）：6789912

最高限价（元）：6789912

采购需求：

标项名称: 2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

数量:1

预算金额（元）:6789912

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“招标内容与技术需求”

备注：具体详见“招标内容与技术需求”

合同履约期限：检测服务期：90日历天（10月25日前必须完成北门桥、中门桥监测数据接入市级及以上平台），运营维护5年（自交（竣）工验收合格开始计算）。试运营期：系统交付前应进行不低于3个月的试运行，试运行期内应开展系统使用培训、功能完善、设备基准值校正、超限阈值设置等工作。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：其本身或内设机构具有交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质；同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《计量认证证书》。

三、获取招标文件

时间：2023年08月11日至2023年08月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

方式：1、供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月31日09:20 （北京时间）

投标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）（政采云http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

开标时间：2023年08月31日09:20 （北京时间）

开标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）（政采云http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：象山县公路与运输管理中心

地 址：丹河东路879号

传  真：/

项目联系人（询问）：史工

项目联系方式（询问）： 0574-59129308

质疑联系人：倪老师

质疑联系方式：0574- 59129308

2.采购代理机构信息

名    称：宁波威远工程造价咨询有限公司

地    址：象山县丹东街道丹阳路558号楼2-1606室

传    真：/

项目联系人（询问）：朱琴琴

项目联系方式（询问）：0574-65979898、15888161601

质疑联系人：曾佳平

质疑联系方式：13456119898

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：象山县财政局政府采购管理办公室

地    址：象山县丹西街道丹峰西路163号

传    真：/

联系人 ：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县公路与运输管理中心。

2、“代理机构”系指宁波威远工程造价咨询有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“*”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

*三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价为招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：技术服务、技术服务人员工资、材料配件、安装、调试、测试验收、维护、培训、保险、利润、规费、税金、维保服务、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

*1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

## A3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、项目业绩表；

B8、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

*“资格文件、商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

中标供应商在签订合同前，需按采购人要求提供与电子投标文件一致的纸质文件。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

*九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：               “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：                 NBWY-XS-2023035               ；

（3）项目名称：  2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，供应商的授权代表在投标截止时间前一个工作日将投标文件送至地点：宁波威远工程造价咨询有限公司（象山县丹东街道丹阳路558号楼2-1606室），联系方式：朱琴琴15888161601。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1020623084@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守象山县公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

*十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：6789912.00元、最高限价6789912.00元；投标报价超过最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准下浮20%向中标供应商收取，该费用须在中标通知书发出前一次性付清。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书前向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波威远工程造价咨询有限公司象山分公司

开户银行：建设银行象山支行

账     号：33150199553600001215

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“*”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBWY-XS-2023035

| 序号 | 评审要点与内容 |  |  |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人与本项目相关的具体业绩（2分） |  |  | 投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过桥梁健康监测项目的得1分；如该合同为拱桥健康监测项目的得2分；本项目最高得2分。（须提供一个合同扫描件，未提供不得分） | 2 |
| 2 | 拟投入本项目的人员资格和能力 （13分） | 项目负责人 |  | 满足人员最低要求的得2分； 拟派项目负责人增加1个担任过桥梁健康监测项目的项目负责人或技术负责人的，加1分，最多加1分。 | 3 |
|  |  | 技术负责人 |  | 满足人员最低要求的得2分； 拟派技术负责人具有正高级工程师职称的，加1分，最多得1分。 拟派技术负责人每增加1个担任过桥梁健康监测项目的项目负责人或技术负责人的，加1分，最多加1分。 | 4 |
|  |  | 其它人员 |  | 满足人员最低要求的得2分； 拟派其它人员具有高级工程师及以上职称，且持有交通运输部门颁发的公路工程试验检测工程师证书(桥梁专业)或公路水运工程试验检测师证书（桥梁隧道工程专业），每个人得1分，最多得2分； 拟派其它人员具有信息技术(技术开发)或信息系统项目管理专业工程师及以上职称的得1分，具有信息技术(技术开发)专业高级工程师及以上职称的，得2分，最多得2分。 | 6 |
|  |  | 注：人员不得互相兼任，单人只计算一次分值；提供对应人员的职称证书、执业资格证书和近期社保证明。 |  |  |  |
| 3 | 拟投入本项目的硬件设备（10分） |  | 投标人投标硬件设备的技术指标完全满足招标文件中技术参数及要求的，得10分；投标人投标产品的技术指标不完全满足招标文件中技术参数及要求的，出现负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 |  | 10 |
| 4 | 投标人实力情况 ## （3分） |  | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每个得1分，满分2分。不提供证书扫描件及网页截图的不得分。 注：认证机构须在国家认可委员会备案，提供网页查询截图 |  | 2 |
|  |  |  | 投标人具有桥梁监测类相关软件著作权或专利证书的，得1分，最高得1分。（须提供软件著作权证书扫描件，未提供不得分） |  | 1 |
| 5 | 健康监测系统实施方案 （52分） |  | 系统建设方案，根据投标人系统建设方案完整、合理、可行﹐得15~13分；系统建设方案比较完整、合理、可行，得13~11分；项目建设方案基本完整、合理、可行，得11~9分。 |  | 15 |
|  |  |  | 桥梁监测重难点分析，监测重难点分析合理、全面得10-7分；比较合理、全面得7-5分；基本合理、全面得5-3分。 |  | 10 |
|  |  |  | 质量保证措施，由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的10-7分；比较满足的7-5分；基本满足的5-3分。 |  | 10 |
|  |  |  | 安全防护措施；由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的10-7分；基本满足的7-5分；部分满足的5-3分。 |  | 10 |
|  |  |  | 廉政保证措施；由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的7-5分；基本满足的5-3分；部分满足的3-1分。 |  | 7 |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：6789912.00元、最高限价6789912.00元；投标报价超过最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“*”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBWY-XS-2023035

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分20分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 |  |
| 报价得分（20分） |  |  |

- 第四章  采购合同（供参考）

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

发包方：                          （以下简称甲方）

发包方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称         （项目编号：  ）于    年  月  日，在宁波市象山区公共资源交易中心进行公开招标，经结果公告确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.招标文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称：

1.2服务期限：

1.3服务内容：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：               元（￥                元）人民币。

- 履约保证金

3.1履约保证金金额：

3.2履约保证金形式：

3.3担保收件人：

3.3履约保证金的退取：

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、合同付款方法

5.1付款方式

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1 服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认。

7.2服务期间，乙方须配备足够的人员和设备。

7.3合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同，由此引起的所以损失由乙方承担。

八、违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

8.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

8.3 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、招标文件及补充执行。

11.4本合同正本一式   份，甲乙双方各执  份；副本  份，甲乙双方各执  份。合同正副本具有同等法律效力。

甲方：(公章)                               乙方：(公章)

地址：                                     地址：

法定代表人或                               法定代表人或

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

邮政编码：                                 邮政编码：

- 第五章  招标内容与技术需求

# 1、项目概述

- 总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。监测系统设计主要参考以下标准和规范的相关技术文件（不限于）：

1）《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）

2）《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）

3）《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333-2012）

4）《结构健康监测系统运行维护与管理标准》（T/CECS 652-2019）

5）《结构健康监测系统施工及验收标准》（T/CECS 765-2020）

6）《结构健康监测海量数据处理标准》（T/CCES 16-2020）

7）《大跨度桥梁结构健康监测系统预警值标准》（T/CECS 529-2018）

8）《桥梁健康监测传感器选型与布设技术规程》（T/CCES 15-2020）

9）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）

10）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

11）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

12）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）

13）《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程（JTG F80/1-2017）

14）《公路工程质量检验评定标准》第二册机电工程（JTG 2182—2020）

15）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB/T 50343-2012）

16）《综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2016）

17）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

18）《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）

19）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

20）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

21）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

3、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

- 建设目标

为保障桥梁运营安全，提升大桥安全预警水平，实现科学、高效的运营管理，构建符合桥梁运营管理需求的桥梁健康监测系统，实现如下主要目标：

（1）通过系统能够获取桥梁主要结构参数和环境参数的变化信息，评估桥梁的运营状态，对桥梁的危险状态做出及时预警，确保桥梁的运营安全；

（2）为桥梁突发事件的及时感知、准确研判和快速响应提供支撑，提升桥梁的应急管理水平；

（3）与桥梁的日常检查、定期检查有效地结合，对桥梁的运营状态进行综合性评估，为桥梁的维修养护提供技术支持，降低养护成本，实现科学养护；

（4）掌握桥梁结构性能长期发展演化趋势，制定合理、主动、预防性养护措施，提高桥梁运营养护与管理水平，降低桥梁全寿命期运营养护成本，限度延长桥梁使用年限；

（5）全面应用信息化传感技术，建立桥梁重要结构与环境参数基础数据库，支撑浙江省重点桥隧动态安全监测系统构建。

- 采购内容

北门桥位于宁波市象山县X508石三线，建成于2008年，桥梁全长352.1m，主桥为跨径270m的中承式钢管混凝土提篮拱桥，桥面全宽12.5m，设计荷载等级为汽车－20级，挂车－100。中门桥位于宁波市象山县X508石三线，建成于2008年，桥全长368.1m，主桥为跨径270m的中承式钢管混凝土提篮拱桥，桥面全宽12.5m，设计荷载等级为汽车－20级，挂车－100。蜊门港大桥位于宁波市象山县石三线，建成于1995年，桥梁全长219m，主桥为主孔跨度为150m的预应力混凝土组合悬臂桁架拱结构，桥面全宽9.6m，设计荷载等级为汽车－20，挂车－100，目前限载20t。铜瓦门大桥位于宁波市象山县，连接东门岛与石浦大陆，建成于2002年，桥梁全长292m，主跨为238m的中承式钢管混凝土提篮拱桥，桥面总宽10.0m，设计荷载等级为汽车－20，挂车－100。

本次招标内容为对以上项目概况中提及的4座桥梁提供健康监测系统服务。具体如下：

北门桥监测指标及测点数量要求

| 监测 类型 | 监测项目 |  | 传感器类型 | 测点 数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 温度、湿度 |  | 温湿度仪 | 1 | 主跨跨中截面 |
| 作用 | 风速、风向 |  | 风速风向仪 | 1 | 主跨跨中截面 |
|  | 结构温度 |  | 温度计 | 1 | 主跨跨中截面 |
| 结构 响应 | 主梁竖向位移 |  | 压力变送器 | 8 | 主跨跨中、四分点位置及基准点 |
|  | 梁端纵向位移 |  | 拉绳式位移计 | 4 | 梁端伸缩缝处 |
|  | 拱顶位移 |  | GNSS | 3 | 拱顶截面及基准点 |
|  | 主拱应变 |  | 动应变计 | 24 | 拱脚及拱顶截面 |
|  | 吊杆索力 |  | 索力加速度计 | 22 | 3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23#吊索 |
|  | 振动 | 主梁振动 | 单向加速度计 | 1 | 主跨跨中截面 |
|  |  | 主拱振动 | 单向加速度计 | 3 | 拱顶（竖向2个、横向1个） |
| 视频 监控 | 车辆视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 庵山侧、石浦侧桥头截面 |
|  | 航道视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 主跨跨中截面 |
|  | 桥下视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 拱梁交接处 |
| 合计 |  |  |  | 74 | / |

中门桥监测指标及测点数量要求

| 监测 类型 | 监测项目 |  | 传感器类型 | 测点 数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 温度、湿度 |  | 温湿度仪 | 1 | 主跨跨中截面 |
| 作用 | 风速、风向 |  | 风速风向仪 | 1 | 主跨跨中截面 |
|  | 结构温度 |  | 温度计 | 1 | 主跨跨中截面 |
| 结构响应 | 主梁竖向位移 |  | 压力变送器 | 8 | 主跨跨中、四分点位置及基准点 |
|  | 梁端纵向位移 |  | 拉绳式位移计 | 4 | 梁端伸缩缝处 |
|  | 拱顶位移 |  | GNSS | 2 | 拱顶截面 |
|  | 主拱应变 |  | 动应变计 | 24 | 拱脚及拱顶截面 |
|  | 吊杆索力 |  | 索力加速度计 | 22 | 3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23#吊索 |
|  | 振动 | 主梁振动 | 单向加速度计 | 1 | 主跨跨中截面 |
|  |  | 主拱振动 | 单向加速度计 | 3 | 拱顶（竖向2个、横向1个） |
| 视频监控 | 车辆视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 庵山侧、万金山侧桥头截面 |
|  | 航道视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 主跨跨中截面 |
|  | 桥下视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 拱梁交接处 |
| 合计 |  |  |  | 73 | / |

蜊门港大桥监测指标及测点数量要求

| 监测 类型 | 监测项目 |  | 传感器类型 | 测点 数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 温度、湿度 |  | 温湿度仪 | 1 | 主跨跨中截面 |
| 作用 | 风速、风向 |  | 风速风向仪 | 1 | 主跨跨中截面 |
|  | 结构温度 |  | 温度计 | 1 | 主跨跨中截面 |
| 结构响应 | 主梁竖向位移 |  | 压力变送器 | 8 | 主跨跨中、四分点位置及基准点 |
|  | 梁端纵向位移 |  | 拉绳式位移计 | 4 | 伸缩缝处 |
|  | 应变 | 主拱应变 | 动应变计 | 10 | 拱脚及拱顶截面 |
|  |  | 桁架杆件应变 | 动应变计 | 12 | 斜腹杆 |
|  | 振动 |  | 单向加速度计 | 3 | 主跨跨中及四分点位置 |
| 结构变化 | 裂缝 |  | 裂缝计 | 4 | 下弦杆、斜腹杆、立柱 |
| 视频监控 | 车辆视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 高塘侧、鹤浦侧桥头截面 |
|  | 航道视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 主跨跨中截面 |
|  | 桥下视频 |  | 高清摄像头 | 1 | 主跨跨中 |
| 合计 |  |  |  | 49 | / |

铜瓦门大桥监测指标及测点数量要求

| 监测 类型 | 监测项目 |  | 传感器类型 | 测点 数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 温度、湿度 |  | 温湿度仪 | 1 | 主跨跨中截面 |
| 作用 | 风速、风向 |  | 风速风向仪 | 1 | 主跨跨中截面 |
|  | 结构温度 |  | 温度计 | 1 | 主跨跨中截面 |
| 结构响应 | 主梁竖向位移 |  | 压力变送器 | 8 | 主跨跨中、四分点位置及基准点 |
|  | 梁端纵向位移 |  | 拉绳式位移计 | 2 | 梁端伸缩缝处 |
|  | 拱顶位移 |  | GNSS | 3 | 拱顶截面及基准点 |
|  | 主拱应变 |  | 动应变计 | 12 | 拱脚及拱顶截面 |
|  | 吊杆索力 |  | 索力加速度计 | 16 | 3、5、7、9、11、13、15、17#吊索 |
|  | 振动 | 主梁振动 | 单向加速度计 | 1 | 主跨跨中 |
|  |  | 主拱振动 | 单向加速度计 | 3 | 拱顶（竖向2个、横向1个） |
| 视频监控 | 车辆视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 东门岛侧、铜瓦门隧道侧桥头截面 |
|  | 航道视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 主跨跨中截面 |
|  | 桥下视频 |  | 高清摄像头 | 2 | 拱梁交接处 |
| 合计 |  |  |  | 54 | / |

- 工程量清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度仪 | 个 | 4 | 温度： 测量范围：-40℃~+60℃， 分辨率：0.1℃， 精度：±0.5℃； 湿度： 测量范围：0%~100%Rh， 分辨率：0.1%Rh， 精度：±5%Rh； 通讯方式：RS-485； 防护等级：IP65及以上； 使用寿命：5年及以上。 |
| 2 | 风速风向仪 | 个 | 4 | 风速： 测量范围0～60m/s， 分辨率：<0.1m/s， 风向： 测量范围0～359º， 分辨率：<1º， 精度：＜±3º； 数据I/O：数字信号（串口RS485）， 波特率：2400～57600； 采样率≥10Hz； 环境要求： 适应于暴露在自然环境下， 防护等级：IP65， 操作温度：-40℃～+70℃； 使用寿命：5年及以上。 |
| 3 | 温度计 | 个 | 4 | 温度：-25℃~+80℃； 精度：±0.5℃； 测量方式 ：接触式； 使用寿命 ：5年及以上。 |
| 4 | GNSS | 台 | 8 | 静态GNSS定位： 水平方向：3mm+0.1ppm， 垂直方向：3.5mm+0.4ppm； 静态和快速静态精度： 水平方向：3mm+0.5ppm， 垂直方向：5mm+0.5ppm； 实施快速静态精度： 水平方向：8mm+1ppm， 垂直方向：15mm+1ppm； 通讯性能：蓝牙，以太网，串口及USB支持； 工作环境：-40℃～+70℃； 使用寿命：5年及以上。 |
| 5 | 压力送变器 | 个 | 32 | 量程：（0~100）kPa； 测量误差：±0.075%； 输出信号：4~20mA； 供电：（10.5~42.4）VDC； 使用寿命：5年及以上。 |
| 6 | 位移计 | 个 | 14 | 测量范围：0~1000mm（可定制）； 测量精度：0.5%FS； 分辨率：0.01mm； 工作温度范围：-20℃~+85℃； 通讯方式：RS-485； 防护等级：IP65及以上； 使用寿命 ：5年及以上。 |
| 7 | 应变计 | 个 | 82 | 应变量程：±1000με； 采集方式：桥式； 桥路电阻：350Ω； 非线性误差：≤±2.0%F.S； 工作温度：-20～80℃； 使用寿命：5年及以上。 |
| 8 | 单向加速度计 | 个 | 15 | 测量类型：加速度； 最大量程：±200mg； 灵敏度 25V/g； 频响范围：DC-120 Hz； 线性度：优于1%； 使用寿命：5年及以上 |
| 9 | 索力加速度计 | 个 | 60 | 量程：±2g； 频响范围：DC-100Hz； 动态范围：70dB； 灵敏度：2.5V/g； 使用温度：-40℃～85℃； 使用寿命：5年及以上。 |
| 10 | 裂缝计 | 个 | 4 | 测量范围：12.5mm； 非线性度：＜0.5%FS； 灵敏度：＜0.025%FS； 温度范围：-20℃~+80℃； 通讯方式：RS-485； 防护等级：IP65及以上； 使用年限：≥5年。 |
| 11 | 摄像头 | 个 | 23 | 摄像头： 快门：1/1-1/30000s； 像素：≥400万； 镜头大小：4mm； 图像： 主码流帧率及分辨率：30fps(1920×1080)； 子码流帧率及分辨率：30fps(1280×960)； 接口及功能：支持协议IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、FTP、PPPoE、SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181； 通讯方式：RJ-45； 防护等级：IP65及以上； 使用年限：5年及以上。 |
| 二、采集传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 信号采集仪 | 台 | 4 | 通道数：48通道； 采样频率：100Hz； 输入电压范围：±5V，4~20mA，0-5V，0~10V； AD位数：24位； 精度：＜±0.1%。 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 台 | 4 | 通道数：16通道； 硬盘：2T； 接口：LAN。 |
| 3 | 现场采集工控机 | 台 | 4 | CPU：Intel Core i5 3.3GHz及以上； 主板：Intel Core i5奔腾 ATX母板； 内存：8GB DDR3； 硬盘：1TB； 网络接口：10/100M； 串口：4个； PCI插槽：2个； USB接口：4个。 |
| 4 | 交换机 | 台 | 16 | 接口数量：8口/2光6口； 接口型号：RJ45； 接口：10/100/1000Base T(X)自适应； 输入电压：12~45V DC冗余输入； 工作温度：0~60℃； 工作湿度：5~95%，无凝结。 |
| 5 | 采集机柜 | 个 | 4 | 尺寸：2000*650*550； 空调：500W；厚度1.5mm； 防护等级：IP55；前后开门，左开门； 安装方式：落地；进线方式：底部。 |
| 6 | 串口服务器 | 个 | 20 | 网口：10/100M； 串口类型：RS485； 网络协议：TCP/UDP/IPV4； 电源：12-24V |
| 7 | 服务器 | 项 | 1 | 服务器：阿里云服务器； CPU：64位CPU 4核； 内存16G；存储4T； 网络：经典网络5M |
| 8 | 专用通讯网络 | 年 | 5 | 公网IP地址：1个； 网络带宽：50M； |
| 9 | 线缆 | 项 | 1 | 通信线缆、供电线缆、网线等 |
| 10 | 其它辅材 | 项 | 1 | 桥架、不锈钢管、螺栓、胶黏剂等 |
| 11 | 电源系统 | 套 | 4 | 含市电接入、配电箱、UPS、PDU等 |
| 12 | 防雷模块 | 套 | 4 | 工作电压：220V； 标称放电电流5KA； 最大放电电流10KA； 响应时间≤25ns |
| 三、设备安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装 | 项 | 1 |  |
| 2 | 系统集成调试 | 项 | 1 |  |
| 四、系统维护与数据分析 |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备维护 | 年 | 5 |  |
| 2 | 数据分析 | 年 | 5 |  |
| 五、系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 系统软件 | 套 | 1 |  |
| 六、专项费用 |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 临时交通维护费 | 项 | 1 |  |

- 建设要求

- （一）技术要求

（1）供应商可根据自身系统的特点，增加测点数量，但不得少于要求测点量。

（2）监测指标为基本要求，需完全响应。

（3）桥梁健康监测系统，尽量选用技术成熟、性能先进的监测设备，设备应具有较好的稳定性、抗干扰性及耐久性，实用性强，保证输出及采集数据准确、安全，并具备一定的扩展性，可以进行更换和升级。

（4）桥梁结构安全实时监测系统应具备数据采集、数据信息展示、图表绘制、安全报警、统计分析和系统管理等功能。

（5）桥梁结构安全实时监测数据可在PC终端随时查看，互联共享。

（6）中标供应商应对本项目硬件、软件及系统操作等内容提供培训服务。配合采购人将数据接入已有管理平台。

（7）桥梁监测系统数据应按照要求上传至省级、市级监测平台。

（8）项目其他要求详见附件施工图。

- （二）人员要求

主要人员最低要求：

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上技术职称，且持有交通运输部门颁发的公路工程试验检测工程师证书（桥梁专业）或公路水运工程试验检测师证书（桥梁隧道工程专业），年龄60周岁及以下；自2020年1月1日以来，无行贿犯罪行为（时间以法院判决日期为准，投标人无须提供），根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。 | 自有人员 |
| 技术负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上技术职称，且持有交通运输部门颁发的公路工程试验检测工程师证书（桥梁专业）或公路水运工程试验检测师证书（桥梁隧道工程专业），年龄60周岁及以下，根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。 | 自有人员 |
| 其它人员 | 4 | 具有工程师及以上技术职称。 | 自有人员 |

注：1、项目负责人行贿犯罪行为的认定：以通过“中国裁判文书网”查询的结果为准。

2、主要人员需提供身份证、职称证书、资格证书、毕业证的彩色打印件或清晰可辨的复印件为准。

3、持有试验检测证书的人员，其必须在本单位注册且与交通运输部公路水运工程试验检测管理信息系统查询结果一致，并附连续三个月（2023年4月~6月）的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章。

4、对主要人员业绩如有要求的，应出具相应业绩证明材料。

- （三）安全事项

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，做好安全生产工作，确保人员安全。所有施工工作必须符合国家有关的环保、安全等相关的法律法规要求，遵守城区管理的相关制度。

（2）施工过程中，由安全员负责现场安全，施工不得侵占道路和妨碍交通安全。作业人员统一工作服、穿戴反光背心、佩戴标识标牌，遵守交通规则，确保施工安全。

（3）使用车辆及驾驶员要求符合交通规则。中标人在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标人承担，采购人概不负责。由于中标人安全措施不力、施工工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害的，所发生的费用均由中标人自负，且采购人保留追究责任的权利。

（4）中标人应为本项目所有作业人员办理相关保险事宜。

（5）本项目实施期间，中标人应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨（台风）、洪水、雷电、冰冻、旱、雪等造成工程损害，中标人不得以不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

- （四）工程服务期

1、检测服务期：90日历天（10月25日前必须完成北门桥、中门桥监测数据接入市级及以上平台），运营维护5年（自交（竣）工验收合格开始计算）。试运营期：系统交付前应进行不低于3个月的试运行，试运行期内应开展系统使用培训、功能完善、设备基准值校正、超限阈值设置等工作。

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 检测服务期： 90日历天（10月25日前必须完成北门桥、中门桥监测数据接入市级及以上平台），运营维护5年（自交（竣）工验收合格开始计算）。试运营期：系统交付前应进行不低于3个月的试运行，试运行期内应开展系统使用培训、功能完善、设备基准值校正、超限阈值设置等工作。 |
| 3 | 1）合同签订后支付合同金额的30%作为预付款(同时中标方向甲方提供等额的预付款担保)； 2）项目验收合格后付至结算合同总价的80%； 3）进入5年运营维护期后，每年服务期满后支付结算合同总价的2%；最后1年服务期满支付结算合同总价的剩余款项。发票应随付款进度及时提供。 注：预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票之日起7个工作日内向供应商支付资金。 |
| 4 | 履约保证金：中标方须在合同签订后预付款支付前向甲方支付合同金额的1%作为履约保证金。其形式为现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经发包人确认，待项目验收通过后退回。 |
| 5 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

采购编号：NBWY-XS-2023035

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

B.商务和技术文件

封面

正（副）本

2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

采购编号：NBWY-XS-2023035

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波威远工程造价咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目（采购编号：NBWY-XS-2023035）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目，采购编号为NBWY-XS-2023035，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBWY-XS-2023035

项目名称：2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBWY-XS-2023035

项目名称：2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

采购编号：NBWY-XS-2023035

项目名称：2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、项目业绩表；

采购编号：NBWY-XS-2023035

项目名称：2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C.报价文件

封面

正（副）本

2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

采购编号：NBWY-XS-2023035

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBWY-XS-2023035

项目名称：2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

| 序号 | 内容 | 数量 |  | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、投标报价必须与分项报价表中的投标报价一致。

3、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBWY-XS-2023035

项目名称：2023年宁波市象山县北门桥、中门桥、蜊门港大桥、铜瓦门大桥健康监测系统采购项目

货币单位：元

| 序号 | 费用明细 | 数量 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计投标报价（元） |  |  |  |  |

注：本表“合计”必须与开标一览表“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

- C3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

- C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、其他未列明行业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |