镇海区骆驼中学教室配套设备和实验室设备采购项目（原项目标项二重招）

公开招标采购文件

项目编号：NBDH202506-028-1

采购人：宁波市镇海区骆驼中学

招标代理机构：宁波大合工程管理咨询有限公司

2025年7月

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  评标标准	14

第四部分  招标需求	18

第五部分  合同条款及合同格式	28

第六部分  投标文件格式	32

# 第一部分  招标公告

项目概况 镇海区骆驼中学教室配套设备和实验室设备采购项目（原项目标项二重招）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年07月25日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBDH202506-028-1

项目名称：镇海区骆驼中学教室配套设备和实验室设备采购项目（原项目标项二重招）

预算金额：230000元

最高限价：230000元

采购需求：

标项一

标项名称：（原项目标项二）实验室设备

数量：1批

预算金额（元）：230000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第四部分《招标需求》。

备注：/

合同履行期限：标项1，合同签订后30个日历天内完成交货及相关的现场安装、调试等工作，并验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本次采购专门面向中小企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年07月04日至2025年07月11日，每天00：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，登录浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）上进行供应商注册。附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月25日09：00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应于投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）

开标时间：2025年07月25日09：00（北京时间）

开标地点：宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（2）供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

（3）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。电子投标文件制作：应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。开标时间后半小时内投标人登录政府采购云平台https：//www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人：宁波市镇海区骆驼中学

地址：宁波市镇海区骆驼街道荣骆路372号

联系人：董老师

电话：0574-86572719

2.招标代理机构：宁波大合工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区朱一路2号6号楼4-2

联系人：李嘉鑫、戴笑莹

电话：0574-87642587

3.同级政府采购监督管理部门：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号C1-406

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线：400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 采购人名称：宁波市镇海区骆驼中学 |
| 2 | 采购代理名称：宁波大合工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称：镇海区骆驼中学教室配套设备和实验室设备采购项目（原项目标项二重招） |
| 4 | 其他说明： 1）供应商来源：国内 2）答疑会：不组织 3）现场踏勘：自行踏勘，不统一组织。 4）转包与分包：不允许转包，未经采购人书面许可不允许分包。 |
| 投标报价和货币 |  |
| ★5 | 投标报价：包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括产品费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费以及保修费、税费等。 本项目限价：详见《第一部分招标公告》，如投标人的投标报价超出采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。 |
| ★6 | 投标货币：人民币 |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| ★7 | 资格标准：详见《第一部分招标公告》 |
| 8 | 投标文件的组成：按《投标人须知》第C（一）条规定 投标文件的份数： （1）上传到政采云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件和报价文件）1份。 （2）备份投标文件：以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件和报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。 注：中标人中标后3个工作日内须另行提供3份纸质投标文件：（含资格文件、商务技术文件和报价文件），纸质投标文件需与电子投标文件一致按投标人须知第7条投标文件的组成编制。 |
| 9 | 投标保证金：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| ★10 | 投标有效期：自投标截止之日起90天 |
| 商务条款资料 |  |
| ★11 | 履约保证金：无 |
| ★12 | 付款方法： （1）合同生效并具备实施条件（接甲方供货通知）后7个工作日内，甲方收到乙方开具的发票及预付款保函后，甲方支付乙方合同总价的40%作为预付款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。乙方于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款； （2）货物装运到现场，全部安装调试完毕后，经甲方验收合格后14天之内，甲方向乙方支付至合同总价的100%并退还预付款保函。 |
| ★13 | 交货时间：接采购人供货通知后30天内完成交货并安装调试验收合格。 |
| ★14 | 质量保修期：货物装运到现场，全部安装调试完毕并验收合格之日起3年。 |
| ★15 | 售后技术服务要求： 1.质保期内本项目采购的所有货物出现问题，中标人负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。 2.接到采购人通知后2小时内响应，4小时内到达维修现场，一般问题12小时内修复，重大问题3个工作日内修复。 3.中标人未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由中标人支付。 |
| ★16 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 授予合同 |  |
| 17 | 按照政府采购管理办公室的规定、招标文件、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标结果公告的媒体 |  |
| 18 | 浙江政府采购网 宁波政府采购网（政采云） 宁波市公共资源交易电子服务系统 |
| 中标服务费 |  |
| 19 | 1.本采购代理机构根据《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》规定的货物招标费率标准，以中标通知书确定的中标金额为计费基数，向中标人收取中标服务费，但按前述标准计算后最低不得低于6000元。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下（含）; 1.6%; 1.6%; 1.0%. - 2.中标人应当在采购代理机构发出通知5个工作日内以现金、电汇方式支付中标服务费。 - 户名：宁波大合工程管理咨询有限公司 - 开户行：宁波银行庄市支行 - 账号：52040122000407402 |

# A总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号条款的负偏离和未作实质性响应都将直接投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

- 本项目为在线开标，供应商代表无需到开标现场。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人允许，不得分包。

★（八）特别说明：

1、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

4、关于分公司参加投标：除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司参加投标外，其余不允许分公司参加投标。如允许分公司参加投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- （九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- B招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、投标人须知

3、评标标准

4、招标需求

5、合同条款及合同格式

6、投标文件格式

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

C投标文件的编制

（一）投标文件由资格文件、商务技术文件及报价文件组成

1、资格文件主要包括但不限于以下内容：

（1）投标人营业执照复印件；

（2）投标人基本情况表；

（3）投标声明书；

（4）中小企业声明函；

（5）残疾人福利性单位声明函（如适用）；

（6）监狱企业声明函（如适用）；

（7）投标人认为有必要提供的其他资料。

2、商务技术文件主要包括但不限于以下内容：

（1）评标索引表；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）技术条款偏离表；

（4）商务条款偏离表；

（5）项目业绩表；

（6）针对本项目第三部分评标办法及评标标准中要求提供的内容；

（7）投标人认为有必要提供的其他资料。

★注：商务技术文件中不能出现报价。

3、报价文件主要包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，应根据本采购项目要求包括货物采购、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到就位以及施工安装、调试、验收、提交相应技术资料、返工、技术培训、保修、备品备件、售后服务、税费及合理利润等的一切为完成本项目的费用。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应①上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。②可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

以U盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）

3、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

4、（如有）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★5、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

6、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7、投标人递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

D投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- E开标

1、本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。

2、开标程序：

（1）电子招投标开标程序：

第一阶段：

1）投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

2）在政府采购云平台开启已解密投标人的“商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务技术得分情况；

3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

4）在政府采购云平台公布评审结果。

5）开标会议结束。

（2）本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- F评标和定标

1、本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

2、评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

3、评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

4、评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

5、投标文件的澄清

1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6、投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7、评标过程保密

开标之后，直到中标结果公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

8、确定中标供应商、中标结果公告

1）采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。

2）若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金，采购人可以确定排序第二的为中标候选人。采购人也可以选择重新招标。

3）中标供应商一经确定，本采购代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

- G授予合同

1、采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在项目监管单位规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容数量，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

2、中标通知

1）在中标结果公告发布同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

2）在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

3、签订合同

1）中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

2）中标通知书、招标文件、中标供应商的投标文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

4、履约保证金

1）中标供应商应在签订合同前，按照“投标人须知”中的规定向甲方提供履约保证金。

2）中标供应商如不按本须知规定递交履约保证金，采购人有权按本须知规定撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可按本须知规定另选中标供应商或重新组织招标。

H采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

I特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业〔2011〕300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2020〕46号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三部分  评标标准

一、评标总则

1.评标委员会按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（第87号令）》及有关法律法规的规定，遵循公平、公正、科学和诚实信用的评标原则。

2.本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

3.评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

4.评标办法：综合评分法，满分100分，由商务技术分、价格分两部分组成，具体分值见评分标准。评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各投标人进行独立评审。

5.评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；评委打分保留小数点后一位，第二位四舍五入，取各评委打分的算术平均值为各投标人的商务技术分（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6.最终得分=商务技术分+价格分。按最终得分由高到低顺序排列推荐排名第一的为中标候选人。得分相同的，按投标报价低者优先，得分和投标报价均相同的，采取随机抽签的方式确定排序。

7.评标过程中有其他未尽事宜的，由评标委员会集体讨论决定。

二、评标程序

评标程序包括资格审查、符合性审查、澄清或者说明、比较和评价、确定中标候选人名单等程序。

（1）资格审查：

本项目为资格后审，依据 “招标公告”的资格条件，对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。

依据 “招标公告”的资格条件，对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。（于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标）。

（2）符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。

（1）投标文件的完整性和有效性：投标文件的组成不符合招标文件《投标人须知》第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的[即投标文件不符合“投标文件格式”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（2）投标有效期不符合招标文件要求的；

（3）对招标文件的主要条款（注★号条款）有任何负偏离的或未实质性响应的；

（4）投标报价超出采购预算（或最高限价）的；

（5）如果投标人的投标报价明显低于其他有效投标人的投标报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

（6）符合招标文件规定的其他无效投标条件的；

（7）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二及以上评委签字确认的；

（8）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（9）不符合其他国家法律法规规定的。

（3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

在评标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

- 三、评标程序的终止

至投标截止时间，投标人不足三家，或经评审有效投标不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时，评标委员会将做出否决全部投标的决定，并依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

评分标准（评委打分表）

| 评分项及分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格（30分） 评标基准价得分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 | 30 |
| 商务技术分 （70分） | 1、技术参数响应性 根据招标文件第四部分“招标需求”要求对投标人响应情况进行评议，完全满足招标文件技术参数要求的得16分。带“▲”条款为重要参数，有负偏离的每条扣2分，一般技术参数有负偏离的每条扣1分，扣完为止。 | 16 |
|  | 2、根据投标人提供的样品进行评议： （1）外观款式评议：根据样品的主要尺寸与采购文件要求的契合程度，款式设计的时尚性、美观度、色彩搭配的协调性、有无明显色差进行评议（3分）。 （2）制作工艺评议：结合牢固、严密、平整程度；结构合理、使用舒适度程度；表面的纹理、图案、颜色应相称合理程度；没有明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口进行评议（3分）； （3）使用功能：根据样品的使用舒适度、符合人体工学性能设计、功能的合理性是否满足使用需求进行评议（2分）。 （4）总体评价：包括产品结构及安全、根据产品整体呈现效果、环境匹配程度等方面进行评议（2分）。 注：所投样品须与采购清单中项目内容要求一致，不一致的对应产品不得分。未提供样品，或样品提供不全的不得分。 | 10 |
|  | 3、设计深化方案 根据投标人依据参数要求定制的实验室设备的产品工艺图、产品效果图、室内整体效果图等从符合性、美观性、合理性进行评审： 设计工艺、效果表现，整体呈现效果完全符合学校环境及需求，整体清晰、色彩搭配美观、视觉效果和谐、设计合理且适用的得6分； 设计工艺、效果表现，整体呈现效果基本符合学校环境及需求，整体清晰、色彩搭配视觉效果基本符合、设计基本适用的得3分； 虽提供工艺图、效果图，但从符合性、美观性、合理性考虑，设计存在缺陷或者不完整的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  | 4、根据投标人提供的生产进度计划方案进行综合评议： 各个环节均落实到位、有明确的生产进度计划的得5分； 各个环节基本到位、生产进度计划基本满足得3分； 方案未落实到生产各个环节的、生产进度计划有瑕疵或缺陷的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 5、根据投标人提供的实施本项目组织安排方案（至少包含岗位人员的配置、产品安装）进行综合评议： 方案描述详细、合理可行的得5分； 方案方案基本合理符合的得3分； 方案描述有漏缺的安排不足的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 6、根据投标人对本项目的送货安装调试实施方案（包括交付的时间节点、合理安排专业人员、完成送货、安装、调试任务、确保按期交付等）进行评议： 安装、交付措施、调试方案内容详细、合理的得5分； 安装、交付措施、调试方案内容较详细、合理，但有欠缺的得3分； 安装、交付措施、调试方案内容不完整的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 7、根据投标人提供的针对本项目验收方案进行综合评议： 验收方案内容完整、切合实际的得5分； 验收方案基本符合本项目需求的得3分； 验收方案内容不完整、有欠缺的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 8、根据投标人提供的培训计划及后期支持方案进行综合评议： 培训计划方案描述详细、合理可行，完全满足学校教学需求的得5分； 培训计划方案基本合理符合，基本满足学校教学需求的得3分； 培训计划方案描述有漏缺的、安排不足的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 9、根据投标人提供的服务承诺、服务响应时间和售后服务保障措施（售后服务网点）、紧急故障处理预案、质保期后维保方案等情况进行综合评分： 售后服务方案内容详细、合理可行的得5分； 售后服务方案笼统简单的得3分； 售后服务方案内容存在不足的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 10、投标人自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准），具有完成过同类项目供应业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得3分。（投标文件中提供合同复印件并加盖公章） | 3 |
|  | 11、企业资信 （1）投标人或制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为有效，认证内容包含：钢木类家具，提供认证证书复印件和平台查询结果截图并加盖公章，每提供一个得1分，最高得3分。 （2）投标人或制造商具有有效期内的中国环保产品认证证书且在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为有效，认证内容包含：金属实验室家具（实验桌），提供认证证书复印件和平台查询结果截图并加盖公章，得1分。 （3）投标人或制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书且在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为有效，认证内容包含：钢木类家具，提供认证证书复印件和平台查询结果截图并加盖公章，得1分。 | 5 |
| 综合得分 |  | 100 |

注：1、投标样品仅作为评分项，评委按照招标文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评价，投标样品质量不影响其投标文件的有效性；本项目样品由评委现场评审；

2、样品请于投标截止时间前送至指定位置，并完成摆放。样品的提交地点：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号）地下停车场。

3、开标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存并作为验收的依据。其他投标人的样品在开标结束后自行领回，对未领回样品造成丢失损坏的损失由投标人自行承担。

# 第四部分  招标需求

- 一、采购需求

| - 序号 | - 名称 | - 参考图 | - 规格 | - 数量 | - 单位 | - 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 物理实验室 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 教师演示台 |  | - 1800*780*900/940㎜ | - 1 | - 张 | - 1、台面：采用12.7mm实芯理化板，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 2、前横梁：采用60*38mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口。 3、中横梁：采用20*20mm的钢质抗弯加固条。 4、后横梁：采用110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口。 5、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成C字形。 - 6、上支撑架：采用585*195*50mm铝材压铸一次性成型。 - 7、支撑立柱：采用150*50mm优质铝材，外侧带有弧形圆角，有郊避免意外发生。 - 8、下支撑脚：采用570*130*50mm铝材压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。 - 9、抽屉：采用1.0mm厚钢板裁剪折弯后满焊点焊接，配防撞橡胶垫。 - 10、导轨：三节静音滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好。 - 11、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 12、背挂：1800*180*940mm，铝合金框架，ABS工程塑料件组合，四周铝塑板封面，内部中空，可加装教师电源总控。 13、所有铝型材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 ▲14、检测依据：GB/T 3325-2024，检测内容包含桌类强度和耐久性。投标文件中提供投标人自2024年以来委托具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的合格检测报告。 |
| - 2 | - 教师总控台 |  | - 400*180*75/20mm | - 1 | - 套 | - 1、功能终端采用ABS工程注塑外形，配置电源面板：五孔插座2个、USB接口2个、网络接口1个、低压学生电源1组等。 2、面板采用亚克力面板，电容感应触摸开关，数码显示，微电脑控制，2.4G遥控技术控制学生端输出设备。 3、输入电压：220v±10%。 4、学生低压电源控制：接收教师总控电源采用2.4G遥控技术设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定。 5、教师电源输出：设有220V交流输出、低压交直流电源输出、USB输出。 - 6、220V交流输出：配备2个多功能220V五孔交流插座，带漏电过载保护功能，操作简单，安全可靠。 - 7、交流输出：0~30V，0.1V一档设定可调，额定电流可分四档输出，第一档0~6V，15A，第二档6.1~12V，10A，第三档12.1~24V，8A，第四档24V~30V，5A，最大恒流可输出15A，数字电压电流表实时显示，精度±0.1V，具有智能过载保护功能。 - 8、直流输出：0~30V，0.1V一档连续可调，额定电流可分四档输出，第一档0~6V，15A，第二档6.1~12V，10A，第三档12.1~24V，8A，第四档24V~30V，5A，最大恒流可输出15A，数字电压电流表实时显示，精度±0.1V，具有智能过载保护功能。 - 9、USB接口：额定输出5V，2A，最大可输出3A。 |
| - 3 | - 学生实验桌 |  | - 1200*600*780/855mm | - 26 | - 张 | - 1、台面：采用12.7mm双面膜实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落。 2、前横梁：采用60*38mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口。 3、中横梁：采用20*20mm钢质抗弯加固条。 4、后横梁：采用110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口。 5、后挡板：采用86*12mm铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面70mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 6、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成C字形。 7、上支撑架：采用 585*195*50mm铝压铸一次性成型，配有255*75mm倾斜式半包形围栏，与支撑架齐平，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，左右两侧支撑架上端位置预留安装220V多功能插座位置。 8、支撑立柱：采用150*50mm铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角， 9、下支撑脚：采用570*130*50mm铝压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。 10、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 11、所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 12、书包斗：规格470*300*150mm，采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 ▲13、检测依据：GB/T 3325-2024，检测内容包含桌类强度和耐久性、不少于10级的中性盐雾试验。投标文件中提供投标人自2024年以来委托具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的合格检测报告。 ▲14、检测依据：GB/T 32487-2016，检测内容包含有害物质限量。投标文件中提供投标人自2024年以来委托具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的合格检测报告。 |
| - 4 | - 多功能柱 |  | - 400*240*723mm | - 26 | - 套 | - 1、采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 ▲2、检测依据：GB/T 32487-2016，检测内容包含有害物质限量。投标文件中提供投标人自2024年以来委托具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的合格检测报告。 |
| - 5 | - 水槽柜（含三联水嘴） |  | - 500*660*788/940㎜ | - 1 | - 套 | - 1、水槽：整体采用PP改性材料，壁厚4mm，一次性注塑成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸：430mm*380mm*240mm/260mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 2、水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面标配有直径105mm废液缸，并预留上给排水、通风管道、电路及网络线孔位，水槽底部内置MCU给排水程序线路板及水位传感器采集器存放位置。 3、水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有380*160mmPP防溅过滤网及直径120mm不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。 4、底座固定框：尺寸660*500*50mm，采用PP改性材料，一体注塑成型。 5、水槽左右侧板：尺寸720*660*40mm，采用ABS改性材料，一体注塑成型，壁厚2.5mm，表面皮纹处理。 6、柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后卡扣安装，PP转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁，防止学生接触到电源及给水阀门。 7、水嘴：采用实验室专用折叠式三联水嘴，旋钮把手采用PP旋转式，鹅颈双联水嘴高度不低于370mm，可同步90度向前折叠，方便运输，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环、便于清洗滴淀管等特殊用水，中间单联固定式，带缓冲水嘴；水管管体为黄铜合金制品，90度瓷质阀芯，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 - ▲8、检测依据：GB/T 32487-2016，检测内容包含塑料件外观、喷涂件、产品尺寸等。投标文件中提供投标人自2024年以来委托具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的合格检测报告。 |
| - 6 | - 实验椅 |  | - 315*335*440mm | - 53 | - 张 | - 1、凳面成型尺寸315*335*135mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型，整体造型符合人体工程学，中心内凹且两侧圆弧上抬，与臀部无缝贴合，后端拥有腰部贴合小靠背，坐感舒适，呵护腰椎，提高整体使用体验，四周圆弧翻边处理，增加整体手感与舒适性，后侧带有镂空把手设计，方便整体使用与移动。 2、支撑柱采用直径50mm圆钢管，承托底盘为直径160*2mm圆弧内凹成型钣金，加强整体受力强度，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，增加整体牢固度，安装使用四颗直径8mm的内六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；以上所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 3、下端五星脚采用pp改性料一次性注塑加工成型，支撑柱周边加厚立体感处理，底部带有多道菱形加强筋，无臭无毒，有较高的弯曲疲劳寿命，而且整体轻便，承重且耐腐蚀性。 4、五星脚搭配橡胶脚垫使用，静音，防滑，不易摔倒。 ▲检测依据：GB/T 3325-2024，检测内容包含椅凳类强度和耐久性、不少于10级的中性盐雾试验。投标文件中提供投标人自2024年以来委托具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的合格检测报告。 |
| - 7 | - 220V侧边电源 |  |  | - 26 | - 只 | - 1、单独安装在学生桌侧边，内置防触电防尘罩，不影响实验操作。 2、设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。 |
| - 8 | - 桌面低压电源 |  | - 200*58*100mm | - 26 | - 套 | - 1、主体由ABS框架与电源面板组成。 2、主体框架：产品主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，操作面进行55度倾斜，方便操作使用，产品表面亮光处理。 3、电源操作界面：电源操作界面分别配备：USB接口一个，网络接口一个，低压学生电源一组等。 4、面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关，微电脑控制。 5、输入电压：220v±10%。 6、低压学生电源：接收教师总控电源采用2.4G遥控技术设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定。 7、交流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A，可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，具有智能过载保护功能。 8、直流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A，可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度正负0.1V，具有智能过载保护功能。 9、USB接口：额定输出5V，2A，最大可输出3A。 |
| - 9 | - 导线 |  |  | - 51 | - 付 | - 每付2色（红色与黑色），每根线长1.5米，一端香蕉叉，一端鳄鱼夹。 |
| - 10 | - 文化挂图 |  | - 840*597mm | - 1 | - 项 | - 1、尺寸：实际尺寸以实验室内可供悬挂位置进行订制，整体尺寸不超过840mm×597mm。 - 2、画纸采用正胶写真，面层材质为5mm厚无色透明亚克力，四周倒角。 3、背层材质为8mm厚PVC版，四角用不小于12mm*25mm的广告钉固定在墙上，共7幅，内容由双方商议后提供。 |
| - 11 | - 学科文化墙 |  |  | - 1 | - 项 | - 按照各学科特色设计，主题突出，每个实验室知识点内容有内涵有深度，符合现代中学生基本审美标准；采用≥5mm雪弗板制作，内容定制设计，高清写真安装；含设计及制作。 |
| - 生物标准实验室 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 教师演示台 |  | - 1800*780*900/940㎜ | - 1 | - 张 | - 1、台面：采用12.7mm实芯理化板，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 2、前横梁：采用60*38mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口。 3、中横梁：采用20*20mm的钢质抗弯加固条。 4、后横梁：采用110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口。 5、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成C字形。 6、上支撑架：采用 585*195*50mm铝材压铸一次性成型。 7、支撑立柱：采用150*50mm优质铝材，外侧带有弧形圆角，有郊避免意外发生。 8、下支撑脚：采用 570*130*50mm铝材压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。 9、抽屉：采用1.0mm厚钢板裁剪折弯后满焊点焊接，配防撞橡胶垫。 10、导轨：三节静音滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好。 11、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 12、背挂：1800*180*940mm，铝合金框架，ABS工程塑料件组合，四周铝塑板封面，内部中空，可加装教师电源总控。 13、所有铝型材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 |
| - 2 | - 教师总控台 |  | - 400*180*75/20mm | - 1 | - 套 | - 1、功能终端采用ABS工程注塑外形，配置电源面板：五孔插座2个、USB接口2个、网络接口1个、低压学生电源1组等。 2、面板采用亚克力面板，电容感应触摸开关，数码显示，微电脑控制，2.4G遥控技术控制学生端输出设备。 3、输入电压：220v±10%。 4、学生低压电源控制：接收教师总控电源采用2.4G遥控技术设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定。 5、教师电源输出：设有220V交流输出、低压交直流电源输出、USB输出。 6、220V交流输出：配备2个多功能220V五孔交流插座，带漏电过载保护功能，操作简单，安全可靠。 7、交流输出：0~30V，0.1V一档设定可调，额定电流可分四档输出，第一档0~6V，15A，第二档6.1~12V，10A，第三档12.1~24V，8A，第四档24V~30V，5A，最大恒流可输出15A，数字电压电流表实时显示，精度±0.1V，具有智能过载保护功能。 8、直流输出：0~30V，0.1V一档连续可调，额定电流可分四档输出，第一档0~6V，15A，第二档6.1~12V，10A，第三档12.1~24V，8A，第四档24V~30V，5A，最大恒流可输出15A，数字电压电流表实时显示，精度±0.1V，具有智能过载保护功能。 9、USB接口：额定输出5V，2A，最大可输出3A。 |
| - 3 | - 学生实验桌（提供样品） |  | - 1200*600*790/855mm | - 26 | - 张 | - 1、台面：采用实验室专用20mm厚陶瓷复合板，其陶瓷基材的厚度为11mm，下部复合材料的厚度为9mm，陶瓷面为四面凸边阻水，侧边为陶瓷背边20mm厚整体陶瓷，釉面和坯体经高温一体烧结而成，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落。 2、前横梁：采用60*38mm铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口。 3、中横梁：采用20*20mm钢质抗弯加固条。 4、后横梁：采用110*30mm铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口。 5、后挡板：采用86*12mm铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，顶端高出台面60mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 6、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成C字形。 7、上支撑架：采用 585*195*50mm铝压铸一次性成型，配有255*75mm倾斜式半包形围栏，与支撑架齐平，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，左右两侧支撑架上端位置预留安装220V多功能插座位置。 8、支撑立柱：采用150*50mm铝型材拉伸成型，内置加强筋，外侧带有弧形圆角。 9、下支撑脚：采用 570*130*50mm铝压铸一次性成型，外侧与前端弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，前后带有与地面固定的螺丝孔，带塑料装饰盖。 10、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔。 11、所有铝制材料表面均经防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 12、书包斗：规格460*315*154mm，采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 |
| - 4 | - 多功能柱 |  | - 400*240*723mm | - 26 | - 套 | - 1、采用ABS注塑成型，分为桶体和底座两部份，采用ABS材料，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 |
| - 5 | - 水槽柜（含三联水嘴）（提供样品） |  | - 500*660*788/940㎜ | - 14 | - 套 | - 1、水槽：整体采用PP改性材料，壁厚4mm，一次性注塑成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸：430mm*380mm*240mm/260mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 2、水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面标配有直径105mm废液缸，并预留上给排水、通风管道、电路及网络线孔位，水槽底部内置MCU给排水程序线路板及水位传感器采集器存放位置。 3、水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有380*160mmPP防溅过滤网及直径120mm不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。 4、底座固定框：尺寸660*500*50mm，采用PP改性材料，一体注塑成型。 5、水槽左右侧板：尺寸720*660*40mm，采用ABS改性材料，一体注塑成型，壁厚2.5mm，表面皮纹处理。 6、柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS材质，一体注塑成型，前后卡扣安装，PP转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁，防止学生接触到电源及给水阀门。 7、水嘴：采用实验室专用折叠式三联水嘴，旋钮把手采用PP旋转式，鹅颈双联水嘴高度不低于370mm，可同步90度向前折叠，方便运输，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环、便于清洗滴淀管等特殊用水，中间单联固定式，带缓冲水嘴；水管管体为黄铜合金制品，90度瓷质阀芯，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 |
| - 6 | - 实验椅 |  | - 315*335*440mm | - 53 | - 张 | - 1、凳面成型尺寸315*335*135mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型，整体造型符合人体工程学，中心内凹且两侧圆弧上抬，与臀部无缝贴合，后端拥有腰部贴合小靠背，坐感舒适，呵护腰椎，提高整体使用体验，四周圆弧翻边处理，增加整体手感与舒适性，后侧带有镂空把手设计，方便整体使用与移动。 2、支撑柱采用直径50mm圆钢管，承托底盘为直径160*2mm圆弧内凹成型钣金，加强整体受力强度，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，增加整体牢固度，安装使用四颗直径8mm的内六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；以上所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 3、下端五星脚采用pp改性料一次性注塑加工成型，支撑柱周边加厚立体感处理，底部带有多道菱形加强筋，无臭无毒，有较高的弯曲疲劳寿命，而且整体轻便，承重且耐腐蚀性。 4、五星脚搭配橡胶脚垫使用，静音，防滑，不易摔倒。 |
| - 7 | - 220V侧边电源 |  |  | - 26 | - 只 | - 1、单独安装在学生桌侧边，内置防触电防尘罩，不影响实验操作。 - 2、设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。 |
| - 8 | - 生物桌面灯 |  | - 200*58*100mm | - 26 | - 套 | - 1、主体由ABS框架搭配照明系统与电源面板组成。 2、主体框架：产品主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，操作面进行55度倾斜，方便操作使用，产品表面亮光处理。 3、照明系统：产品顶端下沿倾斜表面安装3W48灯，尺寸120*10mmCOB灯条，为实验操作提供照明保障。 4、面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关，微电脑控制。 |
| - 9 | - 洗眼器 |  |  | - 1 | - 套 | - 1、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理量泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：Φ70PP材质，使用时自动被水冲开。 3、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。 4、控水阀：止逆阀其阀门可自动关闭。 5、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 - 6、最大耐水压：6bar。 7、水量：单洗眼器＞6升/分钟。 |
| - 10 | - 文化挂图 |  | - 840mm×597mm | - 1 | - 项 | - 1、尺寸：实际尺寸以实验室内可供悬挂位置进行订制，整体尺寸不超过840mm×597mm。 - 2、画纸采用正胶写真，面层材质为5mm厚无色透明亚克力，四周倒角。 3、背层材质为8mm厚PVC版。四角用不小于12mm*25mm的广告钉固定在墙上，共7幅，内容由双方商议后提供。 |
| - 11 | - 学科文化墙 |  |  | - 1 | - 项 | - 按照各学科特色设计，主题突出，每个实验室知识点内容有内涵有深度，符合现代中学生基本审美标准；采用≥5mm雪弗板制作，内容定制设计，高清写真安装；含设计及制作。 |

- 二、其他要求

- （1）投标人必须充分考虑招标方案中的技术规范，根据招标货物式样、功能、结构、材质等技术要求，提供相应的技术方案和投标货物。投标货物技术指标和材料必须满足或者超过采购人要求，投标人在投标文件中要予以明确；主要材料、配件要注明产地、品牌。

- （2）验收标准：按国家和招标文件规定标准验收。在交付后，采购人可随机抽样检测（包括送第三方检测），如果不符合招标文件要求的，必须在规定时间内无条件整改或调换。

- 第五部分  合同条款及合同格式

采购合同（供参考）

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据       项目的采购结果，经双方协商签署本合同。

一、合同价

1.本合同项目总价为         元（大写：人民币          元整）。单价见投标文件的《投标分项报价表》。

2.合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括产品费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费以及保修费、税费等。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

七、运输方式及送达地点和费用负担

1.运输方式：

2.送达地点：

3.费用负担：

八、验收要求

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，数量、规格、外观等方面符合招标文件技术要求的，给予签收，如有不符，乙方应在3日内进行补齐或更换，直到甲方检验合格为止，由此所产生的一切费用均由乙方承担。

2.验收时乙方必须在现场，乙方协助验收等工作。

九、货物包装标准、包装物的供应与回收及费用负担

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，费用由乙方负担。包装物不再回收。

2.生产许可证、使用说明书、质量检验证明书、配附件备品和工具以及清单一并附于货物内，费用由乙方负担。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十、付款方式

（1）合同生效并具备实施条件（接甲方供货通知）后7个工作日内，甲方收到乙方开具的发票及预付款保函后，甲方支付乙方合同总价的40%作为预付款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。乙方于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款；

（2）货物装运到现场，全部安装调试完毕后，经甲方验收合格后14天之内，甲方向乙方支付至合同总价的100%并退还预付款保函。

十一、质保期及售后服务

1.货物装运到现场，全部安装调试完毕并验收合格之日起   年，但乙方不能免除所供货物因达不到国家相关标准所造成的永久质量责任。

2.质保期内本项目采购的所有货物出现问题，乙方负责免费维修，对不能修复的货物负责免费更换。

3.接到甲方通知后2小时内响应，4小时内到达维修现场，一般问题12小时内修复，重大问题3个工作日内修复。

4.乙方未及时响应或维修，甲方有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由乙方支付。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的：

（1）甲方有权拒收该货物，并要求乙方更换符合规定标准的货物；

（2）甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

（3）甲方有权拒收该货物，乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求赔偿损失。

（4）甲方有权拒收该货物，要求乙方更换符合规定标准的货物，但乙方不能提供符合规定标准货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求赔偿损失。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为镇海区。

十五、合同生效及其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同执行中相关的税费均由各方自理。

4.本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

5.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（章）：                              乙方（章）：

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

邮政编码：                                邮政编码：

签订地点：

签订日期：   年   月   日

# 第六部分  投标文件格式

所有投标文件的封面格式：（可选用）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时提供）

投标人名称：

法定代表人姓名：           性别：             职务：

身份证号码：

系     （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人单位（公章）：

日    期：

法定代表人授权书

（非法定代表人参加投标时提供）

致 （采购人）     ：

（投标人名称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（项目编号） （项目名称）  项目的招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：被授权代表姓名：（印刷体）

被授权代表签字：

电  话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件。

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

投标声明书

致：（采购人）

关于贵单位      年　　月　　日发布    项目（采购编号：　　   　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

注：后附信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），网上查询结果打印页。

评标索引表

| 评分内容 |  | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 |  |  |  |

注：请各投标人按评分标准中商务技术部分要求的评分内容填写，注明自评分及对应页码，并将本表装订在商务技术文件目录前。

商务条款偏离表

项目编号：                                         项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第二部分《投标人须知》“商务条款资料”情况填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

技术条款偏离表

项目编号：                              项目名称：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第四部分《招标需求》情况填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

项目业绩表

项目编号：                                    项目名称：

| 序号 | 业主单位 | 合同名称 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准提供证明文件。

投标函

致（采购人）     ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加  （项目编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1.提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件。

2.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目投标报价为开标一览表载明的投标报价。本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的一切费用。

（2）本投标自投标截止之日起  90  天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。并保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）完全同意采购文件中有关中标服务费的条款，保证在中标后按照采购文件的规定，向采购代理一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本次投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：            传真：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日      期：

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：投标报价超出采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

投标分项报价表

项目编号：                                项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

2）投标总价应与开标一览表的投标报价一致。如不一致，以开标一览表为准。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （采购单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业〔2011〕300号规定。

残疾人福利性单位声明函

（如适用，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业声明函

（如适用，请提供）

1、本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本单位______（填写：为符合或者不符合）条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |