公开招标文件

| 项目编号： | CXZFCG[2022]1134号（CBNB-20222109G） |
| --- | --- |
| 项目名称： | 白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目 |

招   标   人：慈溪市人民政府白沙路街道办事处

招标代理单位：宁波中基国际招标有限公司

2022年5月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	6

第三章  开标和评标须知	13

第四章  评分办法及标准	15

第五章  采购合同	18

第六章  招标内容与技术需求	22

第七章  商务条款	82

第八章  投标文件格式	83

# 第一章  招标公告

项目概况 白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年07月01日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：CXZFCG[2022]1134号

项目名称：白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1197825

采购需求：

标项名称: 白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目

数量: 1

预算金额（元）: 1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容见第二章 招标需求三、技术需求

备注：无

合同履约期限：标项 1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年06月07日至2022年06月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：

1.供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

2.通过本公告下方“游客，浏览招标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就招标文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

3.招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月01日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”现场提交地址：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

开标时间：2022年07月01日 14:30

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.2供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.3供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份电子投标文件”，备份电子投标文件递交可采用邮寄的方式。

方式：邮寄送达。供应商可以通过邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波中基国际招标有限公司（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼），联系人：史维，联系方式：0574-87425467。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1115194121@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。电子投标文件邮寄送达截止时间为提交投标文件截止时间前一天17:00。

3.开标时间后30分钟内供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政府采购云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

4.对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）；扶持不发达地区或少数民族地区企业。

5.投标与开标注意事项：

（1）投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取招标文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。 供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：慈溪市人民政府白沙路街道办事处

地    址：宁波市慈溪市三北大街2358号

传    真：/

项目联系人（询问）： 龚老师

项目联系方式（询问）：0574-63976560

质疑联系人：俞老师

质疑联系方式：0574-63993273

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

传    真：0574-87425391

项目联系人（询问）：方芸、史维

项目联系方式（询问）：0574-88090063

质疑联系人：陈冲

质疑联系方式：0574-87425731

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：慈溪市公共资源交易管理办公室

地    址：慈溪市南二环东路1355号

传    真：0574-63032032

联系人 ：赵先生

监督投诉电话：0574-63032252

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标供应商针对本项目所需提供的服务。

5、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

6、“*”系指实质性响应条款。

三、投标供应商的资格要求

1、具体见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》。

2.1、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的投标合计为准，并修改单价；

2.4、投标合计与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商确认后具有约束力，若投标供应商不确认的，则其投标无效。

3、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

*1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

2、特殊情况下，招标方可与投标供应商协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

（一）资格审查文件

1、资格证明文件：

1.1、资格条件自查表（格式见第八章投标文件格式）；

1.2、投标人资格声明函（格式见第八章投标文件格式）；

1.3、提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章。

（二）商务技术文件：

1、项目投标供应商响应表（格式见第八章投标文件格式）；

2、符合性自查表（格式见第八章投标文件格式）；

3、投标供应商一般情况（格式见第八章投标文件格式）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标供应商代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明；投标供应商的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月任一个月的养老保险缴纳证明资料）；

5、商务条款响应表（格式见第八章投标文件格式）；

6、技术条款响应表（格式见第八章投标文件格式）；

7、同类项目业绩表（格式见第八章投标文件格式）；

8、投标产品性能；

9、仪器配置方案；

10、项目实施方案；

11、售后服务；

12、拟投入本项目人员情况表（格式见第八章投标文件格式）；

13、其它本招标文件及评分标准中要求提供的证明材料。

（三）报价文件

1、投标书（格式见第八章投标文件格式）；

2、开标一览表（格式见第八章投标文件格式）；

3、投标报价明细表（格式见第八章投标文件格式）；

4、中小企业声明函（格式见第八章投标文件格式）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见第八章投标文件格式，如是请提供）；

6、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是，请提供）；

7、中标服务费支付承诺函（格式见第八章投标文件格式）；

8、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

八、投标文件的签署和份数

1、投标供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

2、以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）。

3、投标文件须由投标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标供应商应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

4、投标供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

九、投标文件的递交

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标供应商公章。

2、投标文件的补充和修改

投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

*十、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“*”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

9、违返公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标供应商的竞争行为或损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标供应商对修正后的报价不确认的；

11、未提供招标文件要求的资格证明文件

12、投标供应商有下列情形之一的视为投标供应商串通投标，其投标无效：

12.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

13、两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

14、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理公司提出，逾期视为各供应商对招标文件无异议。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面（或传真、邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3、潜在供应商收到代理机构发出的招标文件澄清或修改通知，或顺延提交投标文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、加盖供应商公章，以书面形式回复代理机构。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 十三、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余法人的分支机构不允许参加投标；分公司参加投标的，分公司负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

十四、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人将重新组织招标

十五、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

*十六、预算价/最高限价

本项目设最高限价：119.7825万元，投标价超过最高限价的作无效标处理。

十七、中标服务费

代理机构参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物费率，按照预算金额向中标人收取中标服务费。由中标单位支付给宁波中基国际招标有限公司。

账户名称：宁波中基国际招标有限公司

开户银行：宁波银行科技支行

账号：31010122000005488

户名：宁波中基国际招标有限公司

十八、特别说明

1、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

2、本招标文件解释权归招标方。

*3、核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算。

3.1若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.2若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

3.3非单一产品采购项目，投标供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标供应商认定。

4、参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归招标方。

7、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

7.1、本项目  非 专门面向中小企业采购。

7.2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

7.3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

7.4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

7.6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7.8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会议并签到。投标供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）电子招投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半小时内。

2、采购人或代理机构对投标供应商的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、政府采购云平台在线询问及答复流程

1、政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

2、供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

3、查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M。）

4、签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

5、确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交）。

6、完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

三、评标委员会

（一）评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、服务方案、公司业绩等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分排名第一的投标供应商为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标供应商为第二中标候选人，综合得分排名第三的投标供应商为第三中标候选人。

（二）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

*（三）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

1、资格审查（采购人或者采购代理机构对投标供应商的资格进行审查）：对投标供应商的资格条件进行审查，不满足的，投标无效。

2、符合性审查：对投标文件的完整性、投标有效性等方面进行审查。

3、商务评议：按照第七章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

4、技术评议：按照第六章招标内容与技术要求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

5、综合评估：通过资格审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6、推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的投标供应商为本项目第一中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第二名的投标供应商为第二中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第三名的投标供应商为第三中标候选人。

7、定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

第四章  评分办法及标准

一、评标办法

1.本项目实行“综合评分法”进行评标。

2.本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对满足招标文件要求的小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

3.综合评分法：在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，排名第三的投标供应商为第三中标候选人。

4、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分，对明显畸高、畸低的商务技术评分（其商务技术总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为本项目中标供应商。评分过程中采用四舍五入，并保留小数2位。

5、综合评分法评分表

| 评标内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值10%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 注：本项最高限价为人民币119.7825万元，投标报价超过本项最高限价的作无效标处理。 |
| 技术、资信及商务分（70分） | 技术参数响应情况（30分） | 评委根据投标人所提供的产品技术参数响应情况，完全响应招标文件第六章采购清单中标注★条款的技术参数要求的得19分，对标注★的技术条款每负偏离一条扣1分,19分扣完为止。 |
|  |  | 评委根据投标人所提供的产品技术参数响应情况，完全响应招标文件第六章采购清单中未标注★条款的技术参数要求的得11分，对未标注★的条款每负偏离一条扣0.5分，负偏离二十三条及以上的投标文件作无效处理。 |
|  | 项目实施方案（5分） | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的项目实施方案进行综合评定，方案合理、科学、全面的得4-5分；方案基本符合项目现状但科学性较为一般的得2-3.9分；方案内容较为简单，不够科学、合理、全面的得0-1.9分。 |
|  | 项目重难点分析（3分） | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的项目重难点分析以及解决方案进行综合评定，疑难点分析符合项目现状、解决方案可操作性强的得2-3分；重难点分析基本符合项目现状、解决方案可操作性一般的得1-1.9分；重难点分析不符合项目现状、解决方案可操作性差的得0-0.9分。 |
|  | 安装、调试、验收的方案和措施（5分） | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的项目安装调试方案和验收方案进行综合评定，方案合理、科学、全面的得4-5分；方案基本符合项目现状但科学性较为一般的得2-3.9分；方案内容较为简单，不够科学、合理、全面的得0-1.9分。 |
|  | 售后服务方案及售后机构设置（7分） | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、售后服务方案、售后服务承诺、售后服务便捷性）进行综合评定，满分4分。 |
|  |  | 提供计算机网络系统、安防系统（视频监控、门禁管理和停车场管理）、LED大屏显示系统、校园广播系统和多媒体音视频系统、会议平板一体机设备原厂三年售后服务承诺函，每提供1个得0.5分，满分3分。 投标文件中提供承诺函原件。 |
|  | 培训方案 （3分） | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的培训方案（包括但不限于培训方案、培训内容、培训人员）进行综合评定，方案合理、科学、全面的得2-3分；方案基本符合项目现状的得1-2分；方案内容较为简单，不够合理、全面的得0-1分。 |
|  | 企业实力 （4分） | 投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力优秀级认证（CS4)及以上资质的得2分； 投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证（ISO45001）、质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、管理体系认证（ISD/IEC27001），每具有一项得0.5分，共2分； 投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 业绩 （2分） | 投标人自2017年1月1日（以合同签订之日为准）起至今的同类型学校类智能化系统项目案例，每提供一份合同得1分，满分2分。投标文件中提供中标通知书复印件及合同复印件。 |
|  | 人员配置方案（9分） | 拟派项目负责人： 同时具有住房和城乡建设部的一级建造师（机电工程或通信与广电工程）和省级人社厅或人事厅颁发的信息技术类专业高级工程师证书的得3分； 投标文件中需提供以上人员证书复印件并加盖公章及开标前三个月内任意一月单位社保证明，否则不得分。 |
|  |  | 拟派项目实施小组技术力量： 具有信息系统项目管理师（髙级）资格证书得2分； 具有CCIE认证工程师的得1分； 具有CISP认证工程师2名及以上的得2分； 具有IT服务经理证书（或ITIL证书）2名及以上的得1分； 投标文件中需提供以上人员证书复印件并加盖公章及开标前三个月内任意一月单位社保证明，否则不得分，同一人中具有多项证书的，取其一计分，不累计得分。 |
|  | 政策分（2分）:节能产品、环境标志产品 | 1、投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 2、投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。 |

第五章  采购合同

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（招标人）：

乙方（供应商）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年  月  日                关于          项目公开招标的结果，签署本合同 ：

第一条  采购商品清单及合同价格

| 使用单位 | 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是   年  月  日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1、乙方在合同签订后    个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

按《售后服务承诺》及                  。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位及时负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  货款的支付

。

第七条  其它约定

1、履约保证金    元：在项目验收结束后一次性无息退还（若在项目验收结束前，乙方未按要求进行供货或者服务的，甲方有权从履约保证金中得到补偿）。

2、                                   。

第八条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期25日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可按照有关规定向甲方直接发起支付申请，并要求当地有关部门对其违规情况予以处理。

4、投标单位须针对本项目提供承诺函，若此项目最终验收检测结果与承诺内容不相符的则乙方应偿付合同总价百分之二十的违约金。

第九条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙各执二 份，一份报市公共资源交管办备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                     开户银行：

帐  号：                              帐  号：

鉴证方（盖章）

电话：

传真：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

- 招标内容与技术需求

采购需求前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 |  |
| 2 | 单位及数量 | 1批 |
| *3 | 交付时间 | 合同签订后三十天内完成供货。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见一、主要技术要求 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见一、主要技术要求 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见一、主要技术要求 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见一、主要技术要求 |
| 8 | 质量、安全要求 | 合格 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见一、主要技术要求 |
| 10 | 验收标准 |  |
| 11 | 现场踏勘 | 无 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 交换机 |

# 三、技术需求

## （一）项目概况

本项目位于慈溪市白沙街道，为已建1栋多3层教学楼及室外操场等区域。

白沙路街道湖滨实验幼儿园是一座标准的现代化幼儿园，按照创造一流的教学及办公环境、满足未来发展的需求、体现教育机构严谨而高效的工作效率的要求，将多项智能化系统工程进行集成，而这些系统的建设基本上涵盖了当今时代对现代化楼宇所赋予的大部分内容，完全能满足幼儿园的现在及未来一定时期内的使用需求。

## 1.1设计目标及总体要求

根据幼儿园的设计要求，白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目建设应该以幼儿园的教学、管理二大中心工作的质量提高和发展为主要服务内容，为教学和管理提供一个良好的现代化工作条件和平台为一个主要的目标。同时，智能化系统的建设也应该充分考虑为幼儿园的各项管理提供一个高效、可靠的管理手段和环境。白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目的建设应该紧紧地围绕这二个目标来进行考虑。

## 1.2设计范围

本次设计为总体设计方案，因此要求全面考虑，整体设计。设计范围包括：

1.综合布线系统

2.计算机网络系统

3.入侵报警系统

4.视频监控系统

5.门禁管理系统

6.停车场管理系统

7.LED大屏显示系统

8.多媒体信息发布系统

9.校园广播系统

10.多媒体音视频系统

11.UPS不间断电源系统

12.综合管线

# （二）综合布线系统

白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目由教学综合楼、室外操场等建筑物组成。根据要求和建筑结构，综合布线系统的主配线架设置一个，语音和数据主配线架共处一室，定于综合办公楼二层设置校园网络中心机房，大楼内设置弱电专用井道。

白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目综合布线系统的一般要求：

支持语音、数据、图像、多媒体信号传输；

开放式的结构，容易扩展、变更；

良好的安全性和可靠性；

良好的经济性和适应未来的先进性；

桌面可支持ATM、千兆以太网的应用。

PDS结构化布线中各子系统的需求：

工作区子系统：采用6类非屏蔽RJ45模块；面板具有防尘、保护跳线功能，并有颜色标记以识别数据、语音；模块统一采用TIA/EIA586-A连接方式。

水平子系统：水平配线采用6类非屏蔽双绞线，线缆防火等级为CMR。

干线子系统：数据主干采用室内单模光纤，各建筑间干线采用室外单模光纤；楼内垂直主干采用6类以上线缆作备份。

管理子系统：采用交连或互连方式，机柜安装；数据跳线板为标准RJ45端口，方便与网络设备进行跳线；色标符合GB/T50314-2000规定。

设备间子系统：采用交连方式；数据跳线板为标准的RJ45端口。

结构化布线系统的设计应考虑：计算机网络系统、电话通讯系统、多媒体教学系统及与其它弱电系统的连接。布线设备应提供二十年以上质量保证。

根据国际国内结构化综合布线的标准，考虑到学校的实际情况，按每个功能模块，幼儿园的结构化综合布线系统可归纳6个部分，如下图所示，这6个部分可以概括为“一间、二区、三个子系统”即：设备间、工作区、管理区、水平子系统、干线子系统、建筑群干线子系统。

# （三）计算机网络系统

白沙路街道湖滨实验幼儿园计算机网络信息化建设遵循网络整体规划，统一实施，最终完成网络信息化建设。

根据上图显示，整体网络架构采用二级架构，分为核心层和接入层。核心层位于中心机房，负责全网的路由交换，并与各服务器、存储等核心应用相连；接入层位于各大楼内的楼层，负责直接接入桌面系统，本次网络采用千兆到桌面，与核心层通过千兆光纤进行连接。

核心层：核心层是网络的高速交换主干，对整个网络的连通起到至关重要的作用。核心层应该具有如下几个特性：可靠性、高效性、容错性、可管理性、适应性、低延时性等。在核心层中，应该采用高带宽的万兆以上交换机。因为核心层是网络的枢纽中心，重要性突出。由于本方案中核心层还承担了汇聚层设备的部分功能，所以还具有实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网（VLAN）之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。

接入层：接入层向本地网段提供工作站接入。在接入层中，减少同一网段的工作站数量，能够向工作组提供高速带宽。接入交换机通过双绞线连接各终端节点，同时，在接入层交换机还可限制每端口的mac地址数据，以保证只有单台pc接入，为管理带来方便；在汇集和核心交换机上做硬件访问列表，封常见病毒端口如：冲击波、振荡波、蠕虫等病毒，避免病毒流量泛滥整个网络，导致网络瘫痪；可在汇聚交换机自动启用防arp欺骗功能，可向PC免费发arp reply报文，防止arp欺骗，并在交换机打印信息，通知用户杀毒；另外，还可通过vlan、安全端口、IP+MAC绑定等来防止IP地址盗用、账号游离使用等问题。

### 安全设计防火墙

采用一台防火墙做网络出口，既能保证业务数据的通畅，也做到了检测和预防木马、蠕虫、黑客攻击以及来自互联网的其它类型攻击；外地出差用户也可以通过VPN客户端实现安全的VPN专网连接。

# （四）入侵报警系统

## 4.1系统概述

入侵报警系统一般是采用电子围栏+微波红外探测防范方式，在周界及教学楼重点区域的天花或墙壁上安装各种规格的探测器，对整个幼儿园进行布防，在控制中心设报警主机，红外探测器间不断产生红外光波，一旦某处有人越入，切断光波，探测器即自动感应，触发报警，并向主机传送报警信号，中心机房显示报警部位，提示值班人员进行警情处理。人防与技防相结合，将有效保障幼儿园安全。

## 4.2系统设计

入侵报警系统由两部分构成：红外入侵报警部分、电子围栏入侵报警部分。

1、红外入侵报警部分由前端红外探测器、紧急报警按钮、及单防区总线模块组成，通过2芯的报警总线传输信号，后端与电子围栏共用主机设备。

2、张力式智能电子围栏是由张力模块、防区控制器、电源模块、控制杆、受力杆、支撑杆、多道规则钢绳等组成的有形围栏系统，为周界围墙构筑了一道有形的防范实体。

参考防区划分的距离应不大于40-50米，每隔3－5米安装一根支撑杆，在拐弯处应安装受力杆，采用附属式安装时，围栏的高度应不低于750mm，最下一道钢绳与实体周界上端的水平距离应在130mm－150mm之间，相邻两根钢绳的间距为200mm±10mm。

本配置按直线每个防区不超过50米，在有弧度的围墙段应视围墙弧度大小的不同适当缩短防区长度，整个周界分为7个防区，张力式智能电子围栏安装在围墙的上方，根据围墙的结构选择90°垂直向上、180°向上或向外倾斜安装。采用四道钢丝绳防范,每两个防区配置4个双张力模块、1个防区控制器、1个电源模块、1根控制杆、1根受力杆、在控制杆和受力杆之间，每商隔3－4米安装1根支撑杆(在有弧度的围墙段应将支撑杆改为受力杆，并加装万向轴承支架)。每个防区的每道钢绳配置1只弹簧、1只紧线器和4只压接铝套等。

# （五）视频监控系统

## 5.1系统概述

安防技术从上个世纪80年代进入我国以来，随着安防需求的急剧增加一直在飞速发展，从技术层面上来看，已经经历了多个不同的发展阶段。2001年DVR开始大规模进入中国安防领域。随后，在技术以及市场的双重驱动下，DVR开始突飞猛进地发展。到2006年，DVR已经占据了整个视频监控将近40%的市场份额，在视频监控从模拟向数字化发展的进程中，DVR扮演了极其重要的角色，可以说，DVR开创了一个数字监控时代。但随着监控技术的发展，传统DVR式的半数字式监控方式，在一定场景的应用中出现了图像不清晰、网络性能等瓶颈，而网络摄像机（IPC），网络硬盘录像机（NVR）的适时出现，正逐步改变着整个监控系统解决方案的构成，IPC+NVR式的纯数字化监控方式凭借其部署的便捷性，联网的可靠性，正逐步取代CA+DVR式的监控方案。

## 5.2系统功能

视频安防监控系统是强调实时监视以及事后取证的一类安保系统。它作为安全防范系统的一个重要组成部分，应当满足以下功能目标：

实时监视

通过设置在前端的视频摄像机，将光学信号转换为数字信号，实现在监控专网上的传输。

通过设置在监控中心监视屏幕，显示对前端设置的摄像机传回的网络视频信息，以供安保人员进行实时监视。

对重点的监控区域，可以进行全屏幕的监视，也可以设置程序，实现对某一系列的区域进行轮回的监视，达到重点区域重点监视的目的。

与周界报警系统的联动控制

视频安防监控系统提供了与周界报警系统的联动接口。通过定义，实现一个摄像机输入端口与报警输入端口的对应。当产生一个报警信号后，与其对应的摄像机传回的画面将自动全屏或者发出报警信号，以提醒安保人员处理。

对前端可控设备的远程控制

摄像机的探照范围终究是有限的，特别是在需要监视范围较大的时候，如果采用固定方向、焦距镜头的方式进行监视，往往达不到监视目的。

因此，在视频安防监控系统设计中，我们引入了前端可控监控设备以及后端控制平台，通过控制键盘的控制，安保人员可以根据实际需要，调整前端球型摄像机的探照角度、探照范围，也可以设定其旋转路线，实现无盲区的，有针对的探测监视。

视频信息存储

视频信息的存储是视频监控系统一个重要功能。

它为发生各类事件后，进行调查取证，现场重现等案件侦测提供依据。弥补了人工监视受人手不足、容易疲惫等缺陷。

视频信息存储主要通过数字服务存储服务器实现。使用“动态侦测和录像”技术后，可以大大减少视频信息对硬盘容量的要求，提高利用率和查询效率。

安保人员能够通过录像的操作软件对画面进行操作，比如：画面数量切换、系统参数设置、录像回放等。

录像片段获取和播放

发生事件后，安保人员能够通过：时间、地点等要素，对录像资料进行查询，获取需要取证的录像片段。另外，该录像片段能够通过优盘、移动硬盘等介质进行拷贝，能够利用常用的音视频播放器播放，以达到真正的使用目的，提高系统实用性。

## 5.3系统设计

白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目视频监控系统主要由前端摄像机组成，根据现场不同的环境和应用选用不同的摄像机，在教室、人流密集处选用红外半球网络摄像机，主要出入口、室外等选用红外枪式摄像机。图像资料通过NVR视频存储服务器进行存储。

本项目电视监控系统中的数字摄像机图像信号传输主干采用光纤为传输介质，数字摄像机采用非屏蔽超五类网线。

监控中心配置：

白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目视频监控系统共有41路网络视频信号送至监控主控机房。视频信号经过传输接入NVR视频存储服务器,分别对以上图像进行硬盘记录,整个录像像素达到1080P,视频录像帧率为每秒25帧 ,图像保存时间在实时录像情况下不少于30天。

本方案存储系统采用本地存储的方式，对于数字高清图像采用NVR视频存储服务器进行存储，监控中心安装2台NVR视频存储服务器对所有摄像机送到管理中心的图像信号进行监视、24小时实时录像，在非常事件突发时及时将附加有时间、地点等信息内容的现场情况记录下来，以便重放时分析调查，并作为具有法律效力重要证据。

# （六）门禁管理系统

门禁管理系统基于现代电子与信息技术，在建筑物内外的出入口安装自动识别系统，通过对人或物的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统。

普通门禁管理子系统通过读卡器或生物识别仪辨识或人脸识别，利用门禁控制器采集的数据实现数字化管理，其目的是为了有效的控制人员的出入，规范内部人力资源管理，提高重要部门、场所的安全防范能力，并且记录所有出入的详细情况，来实现出入口的方便、安全管理，包含发卡、出入授权、实时监控、出入查询及打印报表等，从而有效地解决传统人工查验证件放行、门锁使用频繁、无法记录信息等不足点。

# （七）停车场管理系统

校园平时是一个封闭的场所，进出校园车辆对校园环境和道路安全产生了严重影响。因此，一方面，需要对出入车辆实现有效管理，对外来车辆做好信息登记工作；另一方面，对校内主要道路要进行限速及监控，并禁止在消防通道等重要场所停车，对于违规车辆需要进行记录和警告等；同时，也可以采用校内停车收费制度，有效控制进入校园内车辆的数量。

校内停车场通过部署停车场管理系统实现整个停车场集中统一管理，并对停车场采集的数据进行应用分析，最终实现停车理。停车场管理系统设置在地下车库出入口处，所有进出口对临时和长期用户开放。长期用户通过进出口的高清摄像机识别车牌进出停车场，通过不同的权限设置提高入场安全级别，提升管理的有效性。

# （八）LED大屏显示系统

## 8.1系统概述

随着LED材料技术和工艺的提升，LED在电子显示屏方面的市场规模快速提升。户外广告、银行、证券市场、社区、高速公路、高架路等领域，LED显示屏的应用比例正在日趋扩大。

LED信息发布系统(既LED数字媒体控制系统-DigiControl系统)是一套专业化的数字媒体远程播放控制系统，它主要由数字媒体控制管理系统、数字媒体控制播放系统、网络平台和LED显示屏四部分组成。独有的主控软件与主控服务器完美结合，可靠性和可操作性均高于传统的播放管理软件。

LED信息发布系统能够提供丰富多样的视频、音频、图片、字幕(滚动字幕)等多媒体组合播放模式，并能实现实时信息与本地硬盘信息的灵活组合播放，在时间组合和空间组合上满足多样化的需求，且管理简单、使用方便，是新一代的LED信息发布系统。

## 8.2系统功能

1、素材管理

图片管理:支持图片 JPEG 、GIF 、 BMP 文件格式，调用图片编辑工具。

文字管理:在视频或图片中插入文字，文字信息可以多种方式显示，也可以插入图片格式(图片文件)的文字，文字管理包括字幕定义，字幕效果设置，如文字大小、字体、边框、显示速度、背景颜色等。

实时可视化编辑:编辑视频、音频，文字等信息组合成一个动态的多媒体视频文件。

2、传输管理

即时传输:选择指定的节目和任务实时发送。

定时传输:在规定的时间自动开始发送节目和任务文件。通过该功能，可以安排在网络不繁忙的时段发送大量的视频文件。

分组传输:可将播放器分区、分组，同时将素材文件发送给一组控制器。

传输状态显示:实时显示传输状态 。

3、节目管理

建立播放节目表:使用用户界面友好的操作功能将视频、图片、文字等文件组合成一个节目表。

编辑节目表:用户可以方便地编辑节目表，如播出顺序、重复次数等。

插入节目表模块:节目表模块是指在节目表中插入另一个节目表。

删除节目表:可以在自由的删除没有被应用的节目表。

4、发送管理

发送节目表:向指定的网络控制器或控制器组发送节目表，在进度条中可以

查看发送状态，可以中断发送。

正常播放:各个网络控制器按照节目表顺序自动播放。

即时播放:即时发送视频、音频、图片、文字素材以及节目表，即时播放。

设置默认节目表:对每一个网络控制器或控制器组，都可以设置开机自动播放默认节目表。

5、终端管理

创建网络控制播放组:建立并命名一个控制播放组，将网络控制器加入到组中，实现分组管理。

设置控制播放组中网络控制器的优先级:当向网络控制播放组发送播出单与内容时，播放组中的各个网络控制器，按照在控制播放组中的顺序，逐个地发送。可以修改网络控制器在控制播放组中的顺序。

编辑控制播放组:在控制播放组设置中，可以修改控制播放组名、显示类型、删除控制播放组。

6、高级配置

一般设置:对播放控制环境、控制器的时间同步、语言选择、网络安全、播放模式等进行配置。网络控制器软件可以通过网络远程控制到每一个控制器或控制播放器组的开关机。

网络控制器软件可以实现远程的升级:可以在控制中心对网络控制器进行远程的升级。

7、日志信息

节目表日志:查看标题、播放开始日期与时间、播放结束日期与时间、重复播放次数，播放记录。

错误日志:显示日志日期与时间、播放器错误信息与次数。

## 8.3系统设计

本次根据需求在幼儿园正门边上上设置一套室外P4全彩LED显示屏和三楼音体活动室设置一块室内P2.5全彩LED显示屏。

# （八）多媒体信息发布系统

多媒体信息发布系统，指文字、声音、图形、图像、动画、视频等等。"多媒体"是指能够同时获取、处理、编辑、存储和展示两个以上不同类型信息媒体的技术，也称多媒体技术。现在多媒体技术往往与计算机联系起来，这是由于计算机的数字化及交互处理能力，极大地推动了多媒体技术的发展。

本次在教室走廊处设置媒体智能终端一体机。

# （九）校园广播管理系统

## 9.1系统概述

对于一个高品位的幼儿园，其目标定位始终以人为本，构造一个舒适、温馨的人文环境。校园广播管理系统能够掩盖幼儿园环境的部分噪声并营造出一种和谐、轻松的氛围，使人在感觉不到声源位置，并不影响正常谈话的前提下，给人产生一种愉悦感。

因此，选用校园广播管理系统无论从实用性、功能性，或从经济性上来考虑，已经完全为用户提供了必需的环境，提升了校园的品位与档次。

## 9.2系统功能

可向幼儿园内播放背景音乐，通知等，当发生紧急情况时切换成紧急广播使用。

通过监听器可以实时监听系统的工作状况。

## 9.3系统设计

校园广播管理系统主要设置在教学楼内各主要通道、室外公共活动区域等处，校园广播管理系统平时进行背景音乐播放，当发生紧急情况时切换成紧急广播功能。

系统主要由音源设备、放大和处理设备、传输线路和放音设备四部分组成。具体设计如下：

（1）音源设备

在中心配置一台CD播放器、调谐器、广播控制主机。为了实现事务广播功能，配置一个话筒，实现幼儿园广播信息发布、知识宣传等功能。

（2）放大和处理设备

放大和处理设备由前置放大器、功放等组成。

前置放大器用来对音源信号进行电压放大和处理，确保音源信号质量，输出信号传给定压功放进行功率放大。

功放的选择要根据室外音柱的功率而定，根据大厦的实际情况，配置定压功放1台。

（3)传输线路

传输线路采取直接传输方式，采用RVS广播线缆将前端音响连接起来。

(4)放音设备

放音设备主要设置在幼儿园各楼层公共区域及教室、室外操场及公共活动区域，设置天花喇叭和室外音柱。

# (十)多媒体音视频会议系统

## 10.1系统概述

多媒体会议系统是一种让身处异地的人们通过某种传输介质实现"实时、可视、交互"的多媒体通讯技术。它可以通过现有的各种电气通讯传输媒体，将人物的静态/动态图像、语音、文字、图片等多种信息分送到各个用户的终端设备上，使得在地理上分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，增加双方对内容的理解能力，使人们犹如身临其境参加在同一会场一样。

## 10.2系统设计

三层音体活动室设置了几个子系统，包含扩声会议子系统，LED显示系统，舞台机械幕布系统中央控制系统。

（1）扩声会议系统：

舞台两侧吊装2台主扩音箱、舞台地面安装2台返听音箱、观众席两侧墙面壁装2台辅助音箱，设置相应配套功率放大器。

系统设置1台调音台，1台数字音频处理器，每个输入通道音量可独立控制调节大小，话筒和线性输入增益可切换，话筒的输入的灵敏度可调，输入通道处理部分包含低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能，输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元，所有的编程通过软件平台完成。

会议采用1套无线鹅颈话筒，2套无线手持话筒，1套头戴式无线话筒提供会议移动发言。

（2）LED显示系统：

考虑到本厅的大小及其要求，设置1套P2.5全彩LED显示屏。

5）中央控制系统：

系统设置了1台环境中央控制主机及配套操作平板终端，全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持任意分辨率的平板手持终端，通过无线网络与主机通讯；汇集音频、视频、计算机、电视会议、灯光、监控、机电环境等系统为一体，通过简单的控制界面（如触摸控制屏、可编程按键、PC机等），实现复杂的控制，从而使会议/教学/指挥得以流畅地进行。

二层会议室设置了显示系统。

（1）显示系统：

考虑到本厅的大小及其要求，设置一台85寸会议平板一体机，可接收显示Video、HDMI、高清信号，可提供便携电脑、幻灯片、资料的介绍活动。

同时为了保证会议音视频的播放，在会议桌设置1个多功能桌面信息插座，具有HDMI接口、电源接口。

# (十一)UPS不间断电源系统

在紧急情况下，为保证重要系统设备仍然能够持续有效的运行，我们设计机房UPS系统。

UPS系统由UPS主机、电池、电池柜等三部分组成。

UPS主机功率按照需要它提供电源的设备的功率之和乘以1.2系数来计算，选择10KVA UPS主机。我们暂时考虑由UPS提供紧急电源的系统包含：视频监控系统、周界报警系统、机房设备等。

UPS电池的数量由UPS主机的启动电压以及需要持续供电的时间长度进行估算。我们暂时设计持续供电时间2小时,配置16节100安时电池。

# (十二)综合管线

## 12.1系统概述

智能化系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与建筑物内的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些智能化系统有结构化综合布线系统、有线电视系统、公共广播系统、多媒体教室教学和控制系统、接地系统等。建筑物的弱电系统对建筑物来说是一个整体，每个智能化系统都有电缆管线，整个大楼遍布着智能化系统的电缆。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律，合理有序地安置在大楼内的综合管路中。

综合管路的工程设计，其内容包括与整个智能化系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道（如暖通、给排水和强电）的关系，以及建筑功能的综合配管或调整，桥架敷设预埋等。

## 12.2用户需求分析

白沙路街道湖滨实验幼儿园改造提升(信息化设备)采购项目是一个非常完善、先进、实用的系统，而规范、整齐、通畅的管路和桥架则是整个智能化系统综合功能能否充分发挥作用的关键。尤其是项目前期阶段，需要对智能化系统的综合管路进行统一设计。在土建施工时，就需进行预埋工作，以保证智能化工程实施时各种管线均能敷设到位，同时不互相干扰、互相碰撞。因此，做好前期的管路设计，对整个智能化系统功能的最终实现，具有重要意义。

根据我司以往的工程经验，智能化系统管路的桥架一般应做如下考虑：

1）消防系统桥架单独敷设，其自成单独系统，与其它系统互不干扰。

2）综合布线系统传输大量数据信号，因此需要较强的抗干扰性，同时综合布线系统中采用超五类以及光缆布线，对施工工艺要求较高，线缆量较大，也宜单独成一系统。以往大量工程实践证明中，单独设置综合布线系统的智能化桥架是适宜的。

3）其它几个子系统的智能化信号在统筹规划下，可合用一套桥架，以节约造价，同时方便维护和管理。

## 12.3系统设计

水平管路系统

根据设计要求，管路原则上在有弱电桥架的区域使用弱电桥架，在弱电桥架不可到达的地方再单独敷设专用管路。管路的的型号为PVC20和PVC25。

施工要求

金属电线管内线缆的填充率不超过30%；

管线施工单位要求能够根据国家标准，确保电缆铺设的可能性，清除管内毛刺和垃圾，并在管内留有穿线所需的引导钢丝；

为了确保穿线顺利，在电线管排放中，施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒；

根据综合布线系统的施工要求，每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因此，吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45度转角（对于200100的桥架，其45度转角边长为100mm；对于300150的桥架，其45度转角边长为200mm）；

在管线转弯处不能拐死角，转弯半径>10cm；

水平线槽和竖井桥架连接处，及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件，不能断接，以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全；

若管线长度不够，需加套管时，应加外套，不能加内套；

在个别地方不能通过铁管时，可用金属软管连接，软管内径不能小于铁管内径；

所有桥架在线缆安装完毕后，全部要求使用锁扣封闭，以防鼠害；

为确保线路安全，应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接，并在本楼层内接地（强电保护地）。接地线截面积不小于6平方毫米；

所有薄壁金属电线管均用导线焊接，并与桥架连接；

为防止电磁干扰，信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离：

| <2KVA | 127mm |
| --- | --- |
| 2-5KVA | 305mm |
| >5KVA | 610mm |

在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒，各铁盒与墙内管路应连接良好，不能断接；底盒上的螺丝孔（耳朵）不能损坏，否则面板无法安装。信息插座距离强电插座应该大于20cm。

管内穿线与线的连接

对穿管的导线，额定电压不应低于500V；相线应以颜色加以区别，相线与零线颜色应不同，PE线应采用黄绿相间的绝缘线。

不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽内。

穿线前，采用压缩空气，将管内的积水和杂物清除干净，并吸入少量滑石粉，以减少磨擦，并检查管口毛刺和刃口是否清除干净，以防穿线时导线绝缘被损坏。

放线时采用放线架，以免导线扭结和背扣，同时，引入导线外圈抽线头放线，以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。

导线在管内不得有接头和扭结，其接头应设在接线盒，管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%，且导线绝缘层不得损坏，导线不得扭曲。

如导线较多，为防止导线端头路途受阻，要剥出端部线芯，并排好，与引线一端缠绕接好，再穿管。

穿线时，应靠两人配合进行，一人在一端拉钢丝，一人在另一端把所有电线紧拧成一束送入管内，二人动作协调一致，应尽量减少导线与管中处磨擦。

导线的连接必须保证质量，割开绝缘层时，不得损伤线芯，芯线连接，绝缘带应均匀严密，不得低于原绝缘层的绝缘强度。

注意钢管穿线前应先戴护口，严禁先穿线后戴护口的施工方法。

导线连接完毕，应在接头处作好锡焊处理，并采用绝缘带包扎牢。

电缆敷设

⑴电缆保护管的敷设

电缆管不应有穿孔、裂缝，内壁应光滑，管口应无毛刺和尖角，管口做成喇叭形。

弯管后，不应有裂缝，其弯扁程度不超过10%，弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径。

电缆管外表面刷沥青漆作防腐处理，镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆，埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆。

电缆管管径如无设计要求，管内径与电缆外径之比不小于1.5，每根电缆管弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

电缆管连接应牢固，密封良好，两口对准，且不得直接对焊。

电缆保护管必须作好接地跨接，若管接头采用套管焊接时可以除外。

引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。

⑵控制电缆线槽的安装：

线槽及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准，并按设计进行选择，线槽的填充率不应大于40%，并应有一定的备用空位，以便今后扩容。

室内线槽的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行。

线槽的表面应光滑均匀、致密，喷涂光滑平整，焊缝应表面均匀，不得有裂纹等。

安装时应与土建紧密配合，作好孔洞预留和预埋件埋设，线槽的安装位置及高度，必须满足设计要求及规范规定。

线槽水平敷设，跨距为1.5~3m，线槽垂直敷设固定点间距不大于1.5m，支架应焊接牢固，横平竖直，同层横档高低偏差不应大于5mm，沿线槽走向的左右偏差不大于10mm。

线槽连接必须采用螺栓连接，且螺母应位于外侧。

线槽采用引出管时，必须用开孔器开孔，开孔应整齐，与管孔径吻合，严禁采用气、电焊割孔，连接应采用管接头，严禁焊接。

钢制线槽直线敷设超过30m，应采用伸缩连接板连接，线槽的转弯半径，不应小于电缆的弯曲半径。

线槽及其支吊架均应良好接地，接地干线与每段线槽，均应至少有一点可靠连接，包括弯头等，在有振动的场所，还应装置弹簧垫圈，软连接处应采用纺织铜线连接。

线槽在穿过预留孔洞、楼板及墙壁处，应采用防火隔板、防火堵料作好密封隔离措施，防止火灾沿线路延燃。

# (十三)采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与卡菲博语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 （超六类非屏蔽模块本身自带防尘门，如需与此款面板匹配需将模块上的防尘门拆除） 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 卡菲博/一舟/普天 | 个 | 52 |
| 2 | 单口面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与卡菲博语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 （超六类非屏蔽模块本身自带防尘门，如需与此款面板匹配需将模块上的防尘门拆除） 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 卡菲博/一舟/普天 | 个 | 12 |
| 3 | 铜地插 | 规格：三位弹起式地面插座； 要求：纯铜，内装模块化功能件，可根据客户的不同要求，内可装下120型功能件三位，任意组合。 防渗漏设计可保护在插座体合上时水滴等流体不易渗入；带专用接线端子，接线方便，防渗透，安全可靠。不含模块。 | 卡菲博/一舟/普天 | 个 | 1 |
| 4 | 六类RJ45模块 | 六类RJ45模块 | 卡菲博/一舟/普天 | 个 | 118 |
| 5 | 12芯单模光纤 | 8芯单模光纤 | 卡菲博/一舟/普天 | 米 | 70 |
| 6 | 100对大对数电缆 | 100对大对数电缆 | 卡菲博/一舟/普天 | 米 | 100 |
| 7 | 100对110配线架 | 产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2； 产品性能：传输频率≥16MHz，卡接24-26AWG缆芯；备有4对/5对110型连接块，安装方便、连接迅速；采用高强度的塑胶与钣金材料； 接触电阻：≤10 MΩ；寿命(插拔)：≥750次； IDC寿命：≥200次；绝缘强度：AC 1KV，1分钟，无击穿；镀金层厚度：≥50 μ"； 产品用途：通信设备与主干电缆以及水平布线间的连接或设备与配线架间的连接。 | 卡菲博/一舟/普天 | 个 | 2 |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 | 24口六类非屏蔽配线架 | 卡菲博/一舟/普天 | 个 | 6 |
| 9 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 卡菲博/一舟/普天 | 个 | 2 |
| 10 | 法兰 | 法兰 | 卡菲博/一舟/普天 | 只 | 48 |
| 11 | 尾纤 | 尾纤 | 卡菲博/一舟/普天 | 芯 | 48 |
| 12 | 双芯光纤跳线 | 双芯光纤跳线 | 卡菲博/一舟/普天 | 对 | 14 |
| 13 | 理线架 | 1、优质ABS工程塑料成品，避免划伤,静电粉末喷涂； 2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞； 3、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计； 4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线； 5、按19英寸机架标准设计； 6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合； | 卡菲博/一舟/普天 | 个 | 10 |
| 14 | 110-RJ45 1对语音跳线2M | 产品标准：TIA/EIA568C 和 ISO/IEC11801 产品性能：传输频率≥16MHz,由鸭嘴插头，水晶头和软线组成；采用多股芯电缆，阻抗100欧姆 ；接点镀金厚度为30μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，外护套为PVC材料，符合UL CM防火标准。 | 卡菲博/一舟/普天 | 根 | 53 |
| 15 | 六类RJ45-RJ45跳线2M | 六类RJ45-RJ45跳线2M | 卡菲博/一舟/普天 | 根 | 78 |
| 16 | 六类RJ45-RJ45跳线3M | 六类RJ45-RJ45跳线3M | 卡菲博/一舟/普天 | 根 | 50 |
| 17 | 19寸42U标准机柜 | 机柜600*600*2000，42U 标准:满足并超过ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准； 特点:可同时安装脚轮和支撑脚；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色钢化玻璃前门，钢板后门； 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 标准机柜配置：? 2只散热风扇，2层托板，一个插座板（待定）, 配套的安装螺丝 材料: SPCC优质冷轧钢板制作； 机柜厚度：立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm。 配件：4只脚轮，4个支撑脚，配套M6螺丝，钥匙，安装说明书 表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 承载: 静载500KG , 托板每层达到100KG | 国产 | 套 | 2 |
| 二 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| A | 校园网 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙（路由功能） | - 标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥1个，万兆光口 ≥1个，2个USB口； 2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 3、典型配置吞吐量≥2.5GB，用户规模≥1500终端； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡； 5、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求； 7、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理128个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能； 8、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能； 9、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为； 10、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等； 11、支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率； 12、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供500路免费SSL VPN接入授权； 13、为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台； ★14、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件。（投标文件中提供设备配置截图证明并加盖供应商公章） | 华为/华三/锐捷 | 套 | 1 |
| 2 | 24口核心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口，标准1U设备； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ★8、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，（投标文件中提供功能截图和网管平台软件产品登记测试报告证明并加盖供应商公章） 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 10、工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 1 |
| 3 | 48口千兆交换机 | 1、支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备，内存≥1GB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、交换缓存≥16Mbit； 3、支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 4、支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 6、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 7、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 8、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 9、支持QOS，支持端口流量限速； 10、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 11、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 13、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 14、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，保留测试权力； 15、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 16、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，保留测试权力； 17、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，保留测试权力； 18、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 1 |
| 4 | 24口千兆交换机 | - 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，提供官网链接及截图; 2、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 3、支持静态链路聚合 4、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 5、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 6、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 7、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 8、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，保留测试权力； 9、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 10、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 11、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 12、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 13、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； - 14、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 1 |
| 5 | 无线AP | 1、支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议； 2、支持1条空间流,单频最大接入速率≥433Mbps,整机最大接入速率≥833Mbps； 3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持云AC管理，保留测试权力。 6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 7、要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台； 8、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送； 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 12 |
| 6 | 无线控制器 | 固化5个千兆电口，1个USB口，免License授权，最大可管理256台设备；支持设备自组网，全网集中配置和管理，无线网络优化。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 1 |
| 7 | 24口千兆POE交换机 | - 标准1U设备，支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 2、支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 3、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口； 4、支持生成树STP/RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持静态链路聚合； 6、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 7、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，保留测试权力； 10、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 11、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； ★12、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；（投标文件中提供功能截图证明并加盖供应商公章） 13、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 14、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； - 15、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 1 |
| 8 | SFP千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 华为/华三/锐捷 | 只 | 6 |
| B | 设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口核心交换机 | 1、 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2、 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、 支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 4、 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 5、 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 7、 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 9、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 10、 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 1 |
| 2 | 48口千兆交换机 | 1、支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备，内存≥1GB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps； 2、交换缓存≥16Mbit； 3、支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900； 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 6、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 7、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 8、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 9、支持QOS，支持端口流量限速； 10、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 11、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 13、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 14、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 15、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 16、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 17、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； 18、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 1 |
| 3 | 24口千兆交换机 | - 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，提； 2、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 3、支持静态链路聚合 4、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 5、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 6、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 7、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 8、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，保留测试权力； 9、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 10、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 11、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 12、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 13、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； - 14、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 4 |
| 4 | 8口POE千兆交换机 | 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps； 2、支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 3、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持静态链路聚合 6、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，保留测试权力； 10、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 11、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 12、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 13、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 14、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； 15、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 3 |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 国产 | 对 | 5 |
| 三 | 入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单防张力主机 | 单防张力主机 单防区铝合金探测杆，内含张力式主机+探测模块+张力控制杆；工作电源：AC220V、DC24V、DC12V多种工作电源可选择，适用于不同的工作环境；围栏有入侵、防拆、拉紧、断线、松弛等报警功能； 支持掉电记忆，上电自动复位；可直接在主机上任意设置防区地址和报警灵敏度；报警触发响应时间：5s以上；张力电子围栏产生报警后3s内恢复到警戒状态；张力电子围栏产生报警时报警状态持续时间为5s；张力主机有开关量输出端口，无须外接继电器模块，更好的与声光报警灯和终端主机或其他安防设备联动；主机内置防雷装置，有效防区雷击。可连接控制管理软件，软件能进行撤布防、留存及打印报警信息、复位等功能；张力主机同时是具备485信号、开关量信号、光纤等多种传输方式，能与第三方报警主机连接，并能与交换机联动；多级联网：可通过RS-485通讯技术，与自主研发的报警主机和智能终端主机组成集中远程控制网络，并可连接报警主机或键盘的上位机软件，实现二级组网，组成庞大的报警网络。张力主机可以自动根据天气情况，适当自动调节报警阀值，让系统更加稳定，可靠；工作温度 -40℃～+85℃；可无线远程遥控布测防，更好的安装调试维护； | 安居宝/广拓/豪用 | 套 | 1 |
| 2 | 双防张力主机 | 双防张力主机 双防区铝合金探测杆，内含张力式主机+探测模块+张力控制杆；工作电源：AC220V、DC24V、DC12V多种工作电源可选择，适用于不同的工作环境；围栏有入侵、防拆、拉紧、断线、松弛等报警功能； 支持掉电记忆，上电自动复位；可直接在主机上任意设置防区地址和报警灵敏度；报警触发响应时间：5s以上；张力电子围栏产生报警后3s内恢复到警戒状态；张力电子围栏产生报警时报警状态持续时间为5s；张力主机有开关量输出端口，无须外接继电器模块，更好的与声光报警灯和终端主机或其他安防设备联动；主机内置防雷装置，有效防区雷击。可连接控制管理软件，软件能进行撤布防、留存及打印报警信息、复位等功能；张力主机同时是具备485信号、开关量信号、光纤等多种传输方式，能与第三方报警主机连接，并能与交换机联动；多级联网：可通过RS-485通讯技术，与自主研发的报警主机和智能终端主机组成集中远程控制网络，并可连接报警主机或键盘的上位机软件，实现二级组网，组成庞大的报警网络。张力主机可以自动根据天气情况，适当自动调节报警阀值，让系统更加稳定，可靠；工作温度 -40℃～+85℃；可无线远程遥控布测防，更好的安装调试维护； | 安居宝/广拓/豪用 | 套 | 2 |
| 3 | 控制杆底座含螺丝 | 铝合金万向底座，高强度，角度可调，壁厚≥4.0mm | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 6 |
| 4 | 张力主机电源 | 张力双防区控制器电源 | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 3 |
| 5 | 防雨箱 | 标准不锈钢400×300×150mm*1.0mm，有绝缘挂壁背板 | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 3 |
| 6 | 终端杆 | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度800×长度43×宽度25×厚度4mm，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观 | 安居宝/广拓/豪用 | 根 | 4 |
| 7 | 终端杆底座含螺丝 | 铝合金万向底座，高强度，角度可调，壁厚≥4.0mm | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 8 |
| 8 | 万向转向杆 | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度800×长度43×宽度25×厚度4mm，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角、高低落差处安装 | 安居宝/广拓/豪用 | 根 | 12 |
| 9 | 转向杆滑轮 | 铝合金材质，防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 48 |
| 10 | 转向杆底座含螺丝 | 铝合金万向底座，高强度，角度可调，壁厚≥4.0mm | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 24 |
| 11 | 中间支撑杆 | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度800×长度20×宽度10×厚度3mm，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观 | 安居宝/广拓/豪用 | 根 | 60 |
| 12 | 支撑杆万向底座含螺丝 | 铝合金万向底座，高强度，角度可调，壁厚≥4.0mm | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 60 |
| 13 | 张力收紧器 | 铝合金+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 20 |
| 14 | 张力弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 20 |
| 15 | 多股张力线 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，Φ1.2mm 500米/卷（符合国标） | 安居宝/广拓/豪用 | 米 | 1000 |
| 16 | 束线器 | 铝合金材质，防锈，固定张力线使用 | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 100 |
| 17 | 警示牌 | M3高密度雪弗龙板材，长200*宽100*厚3mm，夜光设计，标准警示用色 | 安居宝/广拓/豪用 | 块 | 20 |
| 18 | 声光报警器 | 声音和灯光双重报警，含支架 | 安居宝/广拓/豪用 | 套 | 3 |
| 19 | 中心控制主机 | 可控制128个主机防区，128个地址码模块防区，一路虚拟电子地图联动进行实时监控；液晶显示： 不小于3.5英寸LCD液晶屏，能显示：品牌LOGO、系统所有防区号，并滚动显示、产品服务电话、当前系统的工作状态等，人性化操作简易界面，各级菜单应采用中文显示；密码设备：可对系统设置密码、修改密码；可自动切换日夜高低压脉冲主机运行状态；信号传输：信号双向传输，可以通过网络/RS485总线远程操作防区布防与撤防，撤防后前端围栏网应一定没有电压搭载；远程控制：可远程控制周界报警设备的工作模式、调整工作参数、查询工作状态和报警记录；报警状态：具有辨别前端围栏、断线、短路、防拆等报警状态功能；时钟设置：内置实时时钟，提供精确的报警时间和定时时间；能实现与电子地图、灯光、视频监控系统联动；有掉电记忆功能，键盘断电后，能记忆原有的工作状态； | 安居宝/博世/豪用 | 台 | 1 |
| 20 | 电子地图 | 尺寸1000*700mm雪弗龙板材，铝合金边框，LED防区地图报警显示，直观显示当前报警防区位置 | 安居宝/博世/豪用 | 个 | 1 |
| 21 | 地图驱动模块 | 32路继电器模块，驱动电子地图配套使用 | 安居宝/博世/豪用 | 个 | 1 |
| 22 | 防区地址模块 | 防区地址模块 | 安居宝/博世/豪用 | 个 | 13 |
| 23 | 红外探测器 | 工作电压：9V-16VDC；工作电流：静态电流小于20MA；报警电流：大于25MA；探测角度：110°；报警输出：常闭；防拆开关：常闭；安装方式：有线壁挂；安装高度：2.2M | 安居宝/广拓/豪用 | 个 | 1 |
| 24 | 防区键盘 | 防区键盘 | 国产 | 个 | 1 |
| 25 | 紧急求助按钮 | 紧急求助按钮 | 国产 | 个 | 1 |
| 26 | 红外电子光栅 | 100米红外电子光栅，含支架 | 国产 | 对 | 11 |
| 27 | 探测器电源 | 探测器电源 | 国产 | 个 | 5 |
| 四 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素高清人脸枪式摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口和出入口模式切换 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护等级：IP67 ★设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） ★支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。 在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 4 |
| 2 | 400万像素高清防油污枪式摄像机 | 【防油污筒机】 1/3" Progressive Scan CMOS 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°； 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持萤石平台接入； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 支持1路音频输入，1路音频输出； 供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； PoE：802.3af，Class 3； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 9 |
| 3 | 400万像素高清枪式摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 补光距离不小于30米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 20 |
| 4 | 400万像素高清半球摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 信噪比不小于55dB。 ★摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 不低于IP66防尘防水等级。 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 38 |
| 5 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金 | 宇视/海康威视/大华 | 根 | 13 |
| 6 | 智能高清NVR | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 支持32路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。 支持16路实时视频结构化分析，支持32路非实时视频结构化分析。视频结构化分析功能包括人体视频结构化分析、车辆视频结构化分析、人和车视频结构化分析。 支持50个人脸库，库容20万张人脸图片；另有路人库，库容10万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储1000万条人脸历史记录 ★支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选；（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 人脸图片建模成功率不低于99.99%； ★2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 人脸戴眼镜检出率不低于99%； 支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%； 白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒； 人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%；监视名单误报率不超过≤0.01%；非监视名单漏报率≤0.1%； 支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入海康IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员考勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点。 支持查看人脸建模评分，可根据人脸评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低。 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后，设备带宽不下降。 | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 1 |
| 7 | 32路高清NVR | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） ★支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息；支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 2 |
| 8 | 6T监控级硬盘 | 3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s | 宇视/海康威视/大华 | 块 | 20 |
| 9 | 32寸液晶监视器 | 32寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080； 支持7×24小时工作模式 亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 723.24*423.25*211.79， 音视频输入接口：VGA × 1、DVI × 1、HDMI × 1、BNC IN (CVBS 信号) × 1、AUDIO IN × 1 音视频输出接口：BNC OUT (CVBS 信号) × 1 数据传输接口：USB × 1 控制接口：RS-232 IN × 1、RS-232 OUT × 1 | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 1 |
| 10 | 单路解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 1 |
| 11 | 55寸液晶监视器 | 55寸4K液晶监视器，塑料外观， 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 83.54 (D) mm 边框宽度:11.8 mm (上/下/左/右) 数据传输接口：USB × 1(不支持视频读取播放） 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 6 |
| 12 | 监视器支架 | 42-55寸监视器通用单屏壁挂 | 宇视/海康威视/大华 | 套 | 6 |
| 13 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 ★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景 支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024*768@60Hz/800*600@60Hz, 1280*1024@60Hz,1280*720@60/50Hz,1280*960@60Hz,1600*1200@60Hz,1920*1080@60/50Hz,1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,1440*900@60Hz,1680*1050@60Hz的视频图像并显示 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 1 |
| 14 | 线缆附件 | 线缆附件,配件等，HDMI，线材10米以上 | 宇视/海康威视/大华 | 套 | 9 |
| 15 | 管理终端 | 酷睿i5处理器/16G/256G SSD/独显2G/24寸液晶显示器 | 联想/戴尔/惠普 | 台 | 1 |
| 16 | 2工位操作台 | 2工位操作台 | 国产 | 套 | 1 |
| 17 | 15U墙柜 | 15U墙柜 | 国产 | 只 | 1 |
| 18 | 室外设备箱 | 室外设备箱，含空开、插线板等 | 国产 | 只 | 3 |
| 19 | 立杆 | 3.5米，含混凝土基础 | 国产 | 套 | 8 |
| 五 | 门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 设备应采用嵌入式 linux 系统。 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 ★应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 2 |
| 2 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； | 宇视/海康威视/大华 | 把 | 2 |
| 3 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 宇视/海康威视/大华 | 个 | 2 |
| 4 | 配件 | 配件 | 宇视/海康威视/大华 | 套 | 2 |
| 六 | 停车场管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能道闸 | 直流无刷全向道闸 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志 ★应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米 左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 开/关到位输出接口：各1组 485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 手柄控制接口：1组 机箱材质：SECC 工作电压：AC220V | 宇视/海康威视/大华 | 套 | 2 |
| 2 | 出入口抓拍显示单元 | 400万智能抓拍显示一体机，显示屏；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON)；黑白0.011lx(F2.0,AGC ON)；快门：1/30秒至1/100,000秒；镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 ★发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失。 支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种，包括红色、黄色（含橙色、金色）、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色（含银色）、黑色。 支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向抓拍和全部抓拍。 支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆。 支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 断网下事件记录数最大为100000条，用户数最大为15000条。 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 显示屏显示亮度：最大1500cd/m² 显示分辨率：分辨率1080P | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 2 |
| 3 | 出入口控制终端 | CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB； 标配128G SSD，可额外选配一块3.5寸机械硬盘； 双IP地址检验：样机可设置两个独立的IP地址。 单机模式检验：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等， 级联功能检验：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。 内嵌停车场功能检验：样机支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场 角色以及角色权限管理功能检验：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限 自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容,如入场播报”欢迎光临”,出场播报”一路顺风”等 白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民,可配置白天和夜晚的播报音量大小 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1个HDMI输出接口； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-10 ℃～50 ℃； | 宇视/海康威视/大华 | 台 | 1 |
| 4 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 宇视/海康威视/大华 | 只 | 2 |
| 5 | 配件辅材 | 线缆及辅材 | 宇视/海康威视/大华 | 项 | 1 |
| 七 | LED大屏显示系统 |  |  |  |  |
| A | 室外P4全彩LED |  |  |  |  |
| 1 | P4户外全彩LED显示屏 | 1) 类型：户外P4；显示尺寸 5.76m*2.08m 2) 像素间距：4mm； 3) 像素密度：62500点/㎡； 4) 亮度：≥5000nits； 5）视角：≥160°；投标产品显示屏有效显示尺寸为宽5.76米*高2.08米，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 6）刷新频率：≥3840Hz； 7）峰值功耗 ≤800W/㎡； 8)投标产品对比度≥8000：1;色温2500K~10000K可调;刷新率≥3840Hz； 9)投标产品的LED像素失控率≤1/200000； 10)LED显示屏具有良好的防护性，可通过盐雾10级检测试验； 11)投标产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟； 12)为保证产品屏体的稳定性，投标文件中需提供检测机构出具的户外屏IP65防护等级证书。 13)具有电源过流、过压、断电保护功能，分布 上电措施防雷等级＞4级抗盐雾等级＞10级抗震等级＞8级防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防 静电、抗震动、阻燃系统具有烟雾报警和温 升报警功能，具有动态扫描方式LED显示屏 驱动电路保护功。 | 中视/海康威视/宇视 | ㎡ | 12 |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持230万像素点带载能力，最宽4096像素，最高4096像素; 2.支持千兆有线网络; 3.支持多窗口输出模式，单页面支持2路4K或6路1080P或10路720P或20路360P视频播放; 4.4核A55/1.8GHz主频，1GB+16GB,Android 11 操作系统; 5.支持一路HDMI 1.4输入，一路HMDI1.4输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop 6.支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码； 7.支持千兆有线网络、支持立体音频输出； 8.支持1 路 USB3.0 接口，支持 U 盘节目导入播放，U盘固件升级; 9.支持4G联网功能； | 中视/海康威视/宇视 | 台 | 1 |
| 3 | 接受系统 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； | 中视/海康威视/宇视 | 台 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC | 中视/海康威视/宇视 | 套 | 1 |
| 5 | 包边及框架 | 镀锌钢架结构，正面黑钛金包边，前维护磁吸式。 | 中视/海康威视/宇视 | ㎡ | 12 |
| 6 | 智能配电箱 | 60KW，含接触器、空气开关、防雷器、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电 | 中视/海康威视/宇视 | 套 | 1 |
| 7 | 显示屏软件 | 配套显示屏控制软件，配套显示屏播放软件 | 中视/海康威视/宇视 | 套 | 1 |
| B | 室内P2.5全彩LED |  |  |  |  |
| 1 | P2.5室内全彩LED显示屏 | - 显示屏像素点间距2.5mm，LED主动发光，灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装。产品显示屏有效显示尺寸为宽≥7.36m,，高≥2.72m，要求不得负偏离，误差不得超过±1%。 2、底壳采取拉伸铝铝材质，全贴合设计，抗拉强度不小于200mpa，屈服强度≥150mpa，延伸率≥10%，散热系数200瓦/米*度，通过铝底壳导热进行散热； 3、支持前拆前维护和后拆后维护功能；支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装；支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒支持单点维修更换 4、显示屏整屏平整度≤0.1mm，模组间拼缝≤0.1mm 5、刷新率：≥3840Hz 6、显示屏亮度在100nit,灰度等级为14bit,刷新2500HZ以上，亮度在200nit,灰度等级为≥14bit,刷新3200HZ以上；亮度在500nit,灰度等级为16bit,刷新3800HZ以上； 7、显示屏垂直视角、水平视角不小于160°； 色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内。 8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 9、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20% 10、进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20K | 中视/海康威视/宇视 | 平方米 | 20 |
| 2 | 视频处理器 | 支持 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份，支持网口备份设置。 视频输出最大带载高达 650 万像素。 | 中视/海康威视/宇视 | 台 | 1 |
| 3 | 大屏智能管理平台 | 1、系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能。 2、支持拼控器、播控主机、 KVM 坐席、 PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 KVM 坐席、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式。 3、支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。 ★4、支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 5、软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理。 6、可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机。 | 中视/海康威视/宇视 | 套 | 1 |
| 4 | 接受系统 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； | 中视/海康威视/宇视 | 套 | 1 |
| 5 | 开关电源 | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC | 中视/海康威视/宇视 | 套 | 1 |
| 6 | 包边及框架 | 镀锌钢架结构，正面黑钛金包边，前维护磁吸式。 | 中视/海康威视/宇视 | 平方米 | 20 |
| 7 | 智能配电箱 | 60KW，含接触器、空气开关、防雷器、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电 | 中视/海康威视/宇视 | 套 | 1 |
| 8 | 显示屏软件 | 配套显示屏控制软件，配套显示屏播放软件 | 中视/海康威视/宇视 | 套 | 1 |
| 八 | 多媒体信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 媒体智能终端一体机 | 中央处理器（CPU） ARM A53 四核 运行内存（RAM） 1GB 系统内存（ROM） 8GB 角度 支持0°90°180°270°四个方向旋转 集中管理 支持外网远程异地更新 支持内网远程统一更新（同一网络内） 系统支持 支持 windows 7 服务器控制 支持 windows 10 服务器控制 开发端口 8235 8283 8239 1935(,提供用于 HTTP 服务的 tomcat) 最大支持 10 万台设备统一管理，统一控制 主要功能 远程设置多时段定时开关机，省事省电 计划性控制，多时段定时播放指定内容 远程多分屏，视频图片文字等混播 支持开机自动播放，无需专人操作 字幕功能（滚动，静态等多种形式） 支持遥控器开关机 支持添加倒计时功能 多 台统一下发，内容可一致可不一致 多个节目自动轮播，无需手动切换 支持 U 盘更新内容 支持新建子账号，区域分类管理 支持终端分组，分组统一管理 支持终端地图定位功能 主板输入/输出接口 USB 2 路外置 USB2.0，2 路端子 USB 4G 模块 选配（全网通） 扩展存储 无 SD 卡标准插座 HDMI 输入 无，不具备视频接口 网络接入  1 路标准 RJ45 有线以太网口（支持有线连接统一管理）  1 路无线 2.4G Wi-Fi（支持无线连接统一管理） 显示性能参数 背光类型 DLED 背光灯寿命 50000 小时 显示尺寸(mm) 598x336 物理分辨率 （1920 x 1080P） 整机峰值亮度 300cd/㎡-20 动态对比度 1000：1 观看视角 H/V：178/178 度 屏幕比例 16:9 显示色彩 10Bit, 16.7M 刷新率 60HZ 显示屏防护 全钢化高防爆玻璃 计算机响应 系统自动识别；≤15ms 驱动程序 免驱 27寸 | 国产 | 台 | 12 |
| 九 | 校园广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 广播控制主机 | 1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，打开分区通道； 4.设网络SL-HC总线，可控制≥16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7.设有≥4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座； 8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9.支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 2 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | ITC/北航星/特控 | 套 | 1 |
| 3 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 4 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | - 频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 - 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次SL变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | ITC/北航星/特控 | 套 | 1 |
| 6 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°。 | ITC/北航星/特控 | 套 | 1 |
| 7 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 8 | 数字功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：2个16A，2个16A接线端子和4个10A电源插座。 5.具有不小于1路USB接口。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 定制 | 国产 | 台 | 1 |
| 11 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | ITC/北航星/特控 | 只 | 42 |
| 12 | 音量控制器 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:6W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.衰减方式:变压器 7.音控级别:十一档 | ITC/北航星/特控 | 只 | 16 |
| 13 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | ITC/北航星/特控 | 只 | 5 |
| 十 | 多媒体音视频系统 |  |  |  |  |
| A | 二层会议室多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸会议平板一体机 | 超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm 整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化 采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块、Android 9.0系统模块、Linux系统模块切换使用 整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。 内置6个麦克风，8米有效拾音距离 采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器 具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器 I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 整机屏幕采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广 色域达到90% NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。 触摸点数：20点书写，20点触摸。 整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm。 手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容 白板内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密 ★支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存 在无线投屏状态中，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存 针对云盘、U盘和本机的文件分开显示，便于查找，内容也可按照文档、图片、音视频自动分类。 小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能 ★本地扫码带走：在不连接互联网时，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） | MAXHUB/鑫诚/视隆 | 台 | 1 |
| 2 | PC模块（windows系统专用） | 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用40pin接口，实现无单独接线的插拔。 I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入 | MAXHUB/鑫诚/视隆 | 台 | 1 |
| 3 | 无线传屏器 | 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。 支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏 | MAXHUB/鑫诚/视隆 | 套 | 1 |
| 4 | 移动支架 | 支持55-86寸落地安装 | MAXHUB/鑫诚/视隆 | 套 | 1 |
| 5 | 智能笔 | 支持无线翻页、控鼠、虚拟激光 | MAXHUB/鑫诚/视隆 | 支 | 1 |
| B | 三层音体活动室音视频系统 |  |  |  |  |
| a | 扩声会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计 ★3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖供应商公章） 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | ITC/北航星/特控 | 只 | 2 |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入，输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 4 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | ITC/北航星/特控 | 只 | 2 |
| 5 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg | ITC/北航星/特控 | 只 | 2 |
| 6 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | ITC/北航星/特控 | 只 | 2 |
| 7 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | ITC/北航星/特控 | 只 | 2 |
| 8 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 9 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | ITC/北航星/特控 | 只 | 2 |
| 10 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 11 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声SL-HC输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图证明并加盖供应商公章） | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 12 | 音频处理器 | 1.输入每通道：4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出每通道：8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.支持FIR滤波器。 4.内置数字音频处理算法：增益、延迟、EQ、混音矩阵、压缩器、分配和限幅器。 5.支持断电自动保护记忆功能。 6.支持通道联控功能。 7.支持USB和RJ45两种连接方式，实现PC软件控制，支持RS232控制，提供第三方控制协议，用于对接中控系统。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 13 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | ITC/北航星/特控 | 套 | 2 |
| 14 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有一台主机+双头戴无线话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6.输出功率:30mW。 | ITC/北航星/特控 | 套 | 1 |
| 15 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 | ITC/北航星/特控 | 套 | 1 |
| 16 | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 2 |
| 17 | 移动便携音箱 | 2个6.5英寸（176毫米）低音扬声器, 2个2.5英寸（65毫米）高音扬声器 输出功率：240W 频率响应：45 Hz-20 KHz (-6 dB) 信噪比：〉80dBA 电源：100-240V-50/60Hz 待机功耗：BT连接时v2W；<0.5W,无BT连接 支持蓝牙、USB等 电池充电时间：<3.5小时 电池播放时间：<18小时 | JBL/ITC/Harman | 套 | 1 |
| b | 舞台机械幕布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 拉幕机(铝合金) | 1.安装类型：本体安装 2.电源：380V/50Hz 3.功率：P4/400W 4.额定转速：200rpm 5.额定扭矩：12.8NM； 6.对开速度：0.012~1.2m/s 7.运行噪音：≤45dB(A) 8.驱动方式：电动履带 9.防护等级：IP44 10.绝缘等级：F级 11.工作制：S1 12.噪音：50dB 13.驱动类型：变频调速拉幕机装置 14.保护装置：行程限位、机械限位 15.设备尺寸：L325mm*W175mm*H212.5mm 16.自重：约11.5kg |  | 台 | 1 |
| 2 | 轨道(铝合金) | 1.安装类型：吊挂安装 2.轨道尺寸：10.9m 3.铝合金轨道 4.辅助配件：尼龙挂钩，安装码，带头车，同步带，传动箱，螺栓等 5.轨道尺寸：W88mm*H41mm，轨道自重：2.58kg 6.配件包括：设备所需的所有辅助配件 |  | 米 | 11 |
| 3 | 两路对开幕变频控制机箱 | 1.规格：4U； 2.颜色：黑色； 3.外形尺寸：L485mm*W440mm*H183mm； 4.安装方式：19英寸标准机柜水平安装； 5.接线方式：电机信号线-管型冷压端子接线； 6.电源输入：电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯； 7.电源输出：AC380V，级数-3P+E； 8.功率输出：2*1.1KW； 9.电源输出口：1个DC24V(备用）； 10.网络接口：一个以太网端口(备用）； 11.电机限位线接口：1个DC24V； 12.遥控接口：1个DC24V； 13.遥控范围：100米内无障碍控制； 14.控制按钮：4个DC24V； 15.急停按钮：1个DC24V； 16.切换开关：1个DC24V； 17.可编程控制器(PLC)I/O：12点输入/8点数出； 18.可编程控制器(PLC)I/O扩展模块：无，最多支持6个扩展模块； 19.数据传输速率：10/100 Mbit/s； 20.输出路数：两路输出，其中一路带变频控制输出。 |  | 台 | 1 |
| 4 | 幕布（金丝绒） | 6×6×3:1×2(长×高×折比3×块)阻燃处理 |  | m2 | 216 |
| c | 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 ★3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、8路独立可编程串口、8路独立可编程IR红外发射口、8路数字I/0控制口、8路弱电继电器控制接口、1个NET网络控制接口、1路TF卡接口。（提供接口截图证明并加盖供应商公章） 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据SL-HC传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| 2 | 无线触摸屏 | M1芯片/Liquid 视网膜 XDR 显示屏/Wi-Fi/256G | 定制 | 台 | 1 |
| 3 | 无线路由器 | 无线路由器 | 华为/华三/锐捷 | 台 | 1 |
| 4 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | ITC/北航星/特控 | 台 | 1 |
| d | 配件辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 音响线缆 | 音响线缆 | 国产 | 项 | 1 |
| 2 | 视频线缆 | 视频线缆 | 国产 | 项 | 1 |
| 3 | 其他配件及辅材 | 其他配件及辅材 | 国产 | 项 | 1 |
| 十一 | UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 10KVA，单进单出；宽输入电压频率范围：160VAC-276VAC；输出电压：220Vac～±3%；；波形与失真：正弦波THD＜3%；动态响应：满载±3%，稳定时间为20毫秒；峰值比：>3：1；系统效率（满载）：满载±3%，逆变（电池）工作状态96% | 国产 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 国产 | 节 | 16 |
| 3 | 电池箱 | 定制电池箱，最多可放16节蓄电池 | 国产 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 配电箱 | 国产 | 套 | 1 |
| 十二 | 综合管线 |  |  |  |  |
| A | 管路 |  |  |  |  |
| 1 | PVC20 | PVC20 | 国产 | 米 | 400 |
| 1 | PVC25 | PVC25 | 国产 | 米 | 100 |
| 2 | PE50 | PE50 | 国产 | 米 | 120 |
| 3 | PE25 | PE25 | 国产 | 米 | 285 |
| B | 线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类网线 | 超五类网线 | 国产 | 米 | 1500 |
| 2 | 六类网线 | 超五类网线 | 国产 | 米 | 1200 |
| 3 | 室外四芯单模光纤 | 室外四芯单模光纤 | 国产 | 米 | 800 |
| 4 | 报警线缆 | RVV4*1.0 | 国产 | 米 | 650 |
| 5 | 广播线缆 | RVS2*1.0 | 国产 | 米 | 200 |
| 6 | 电源线缆 | RVV3*2.5 | 国产 | 米 | 800 |
| 7 | 电源线缆 | YJV5*4 | 国产 | 米 | 350 |
| 8 | 电源线缆 | YJV5*10 | 国产 | 米 | 30 |

- 备注：招标文件中提供参考产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能及考量后参考的品牌或型号，投标人可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能需能满足采购项目整体性能的实现。

- 第七章  商务条款

| 1.质保期 | 验收合格之日起三年，质保期内投标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。 |
| --- | --- |
| 2.售后服务要求 | 1.投标人提供现场仪器操作和维护培训。 2.接采购人通知后，4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决。 3.投标人承诺仪器设备安装调试及维修保养全部由厂商工程师直接负责。厂商需具有全国统一服务热线电话。 |
| 3.交货期 | 合同签订后1个月内安装、调试并通过采购人验收。 |
| *4.付款方法 | 1、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同金额的40%， 说明:预付款保函应由银行、保险公司等金额机构出具且与预付款同等金额。 2、货到采购人指定地点经安装、试运行且验收合格后支付剩余合同金额。 |
| 5.履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同金额的2.5%，于合同签订后一日内缴纳履约保证金至采购人指定账户。 2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险公司或银行出具的保函等； 3、履约保证金的退还：在项目验收结束后一次性无息退还（若在项目验收结束前，中标人未按要求进行供货或者服务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |

- 第八章  投标文件格式

一、电子备份文件的外包装封面格式：

电子备份文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人公章或法定代表人或授权代表的盖章（或签字）

年  月  日

二、资格审查文件封面格式：

资格审查文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标供应商名称：

投标供应商公章或法定代表人或授权代表的盖章（或签字）                                                        年  月  日

资格审查文件包括：

1、资格证明文件：

1.1、资格条件自查表（格式见第八章投标文件格式）；

1.2、投标人资格声明函（格式见第八章投标文件格式）；

1.3、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件并加盖公章，投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件（加盖公章）。

1.1投标人资格声明函；

投标人资格声明函

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标供应商盖章：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年     月    日

1.2资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件并加盖公章，投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件（加盖公章）； |  | 第（ ）页 |
|  | 3.投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《投标人资格声明函》） |  | 第（ ）页 |
|  | 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《投标人资格声明函》）。 |  | 第（ ）页 |
|  | 6.投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 7.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

投标供应商盖章（公章）：

日  期：

1.3有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件并加盖公章；

三、商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标供应商名称：

投标供应商公章或法定代表人或授权代表的盖章（或签字）                                                        年  月  日

商务技术文件包括：

1、项目投标供应商响应表（格式见第八章投标文件格式）；

2、符合性自查表（格式见第八章投标文件格式）；

3、投标供应商一般情况（格式见第八章投标文件格式）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标供应商代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明；投标供应商的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月任一个月的养老保险缴纳证明资料）；

5、商务条款响应表（格式见第八章投标文件格式）；

6、技术条款响应表（格式见第八章投标文件格式）；

7、同类项目业绩表（格式见第八章投标文件格式）；

8、投标产品性能；

9、仪器配置方案；

10、项目实施方案；

11、售后服务；

12、拟投入本项目人员情况表（格式见第八章投标文件格式）；

13、其它本招标文件及评分标准中要求提供的证明材料。

1、投标供应商响应表格式：

项目投标供应商响应表

招标编号：                      项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各投标供应商根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

投标供应商盖章（公章）：

年  月  日

2、符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

投标供应商盖章（公章）：

日  期：

备注：投标供应商符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

3、投标供应商一般情况

投标供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标供应商盖章：   （公章）

年     月    日

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月任一个月的养老保险缴纳证明资料。

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

5、商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照商务条款逐项比较填写

投标供应商盖章（公章）

年     月    日

6、技术条款响应表

技术条款响应表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照招标文件《第六章-招标内容与技术需求》中“（三）货物的技术规格要求”的内容逐条填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。表后提供相关证明材料。

投标供应商盖章（公章）

年     月    日

7、同类项目业绩表

同类项目业绩表

项目编号：                                      项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 合同金额（元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2. 根据打分表中要求，在表后提供相应证明材料。

投标供应商盖章：   （公章）

年  月  日

8、拟投入项目人员情况表

拟投入项目人员情况表

招标项目名称：                          招标编号：

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  | 专 业 |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同中担任的职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学 系（科），学制 年 |  |  |  |  |
| 项目经历及荣誉状况 |  |  |  |  |  |

备注：

①一人一表

②根据打分表中要求，在表后提供相应证明材料。

投标供应商盖章：   （公章）

年     月    日

三、报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

投标供应商名称：

投标供应商公章或法定代表人或授权代表的盖章（或签字）

年  月  日

报价文件包括：

1、投标书（格式见第八章投标文件格式）；

2、开标一览表（格式见第八章投标文件格式）；

3、投标报价明细表（格式见第八章投标文件格式）；

4、中小企业声明函（格式见第八章投标文件格式）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见第八章投标文件格式，如是请提供）；

6、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是，请提供）；

7、中标服务费支付承诺函（格式见第八章投标文件格式）；

8、其它本招标文件要求提供的报价部分材料。

1、投标书

投 标 书

致：（招标方）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的    （项目名称）项目（项目编号：         ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、投标文件有效期为开标之日起    个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签字或盖章）：

年  月  日

2、开标一览表

开标一览表

招标项目名称：                               招标编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标合计（元） |  |  |  |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、公开招标实行一次性报价。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

年     月    日

3、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                  项目编号：                （价格单位：人民币元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商、产地 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：此表在不改变格式内容时，可自行制作。

4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。。

风险提示：

1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（如是，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

6、中标服务费支付承诺函

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

供应商单位名称郑重承诺：

若我司在                项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目中标服务费的规定，在本项目结果公示期满后5个工作日内向本代理机构支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在结果公示期满后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

投标供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日             期：