公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20221116G

项目名称：宁波市第一医院采购医疗设备项目

采购单位：宁波市第一医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2022年3月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	44

第四章  评标办法及评分标准	55

第五章  合同主要条款（参考）	58

第六章  投标文件格式	62

# 第一章 招标公告

### 项目概况

宁波市第一医院采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年3月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20221116G

项目名称：宁波市第一医院采购医疗设备项目

预算金额（元）：15130000.00

最高限价（元）：  4100000.00、2880000.00、1200000.00、2700000.00、1750000.00、2500000.00

采购需求：

标项一:
   标项名称:钬激光、掺铥光纤激光治疗机
   数量:2
   预算金额（元）:4100000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿 瘤的汽化和凝固，具体详见招标文件。

备注：其中钬激光数量为1台，掺铥光纤激光治疗机数量为1台，不接受进口产品。

标项二
   标项名称:手术床（1）
   数量:24 
   预算金额（元）:2880000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于肝胆外科、脑外科、泌尿外科、五官科、妇科、骨科等各种临床手术开展，具体详见招标文件。

备注：数量为24张，不接受进口产品。

标项三
   标项名称:手术床（2）

数量:6

预算金额（元）：1200000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于在气温-20℃-60℃之间，相对湿度5%-95%环境下运输，具体详见招标文件。

备注：数量为6张，不接受进口产品。

标项四
   标项名称:体外冲击波碎石机
   数量:2

预算金额（元）:2700000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于泌尿系结石碎石治疗，具体详见招标文件。

备注：数量为2台，不接受进口产品。

标项五
   标项名称:心电图机

数量:35
   预算金额（元）:1750000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：12导联同步采集分析，具体详见招标文件。

备注：数量为35台，不接受进口产品。

标项六
   标项名称:手术室不锈钢

数量:25
   预算金额（元）:2500000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：国标SUS304不锈钢，具体详见招标文件。

备注：数量为25套，不接受进口产品。

合同履约期限：标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年3月8日至2022年3月15日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年3月29日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”现场提交地址：中基招标会议中心1楼开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）

开标时间：2022年3月29日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：①对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；②优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。③落实扶持不发达地区和少数民族地区政府政策。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

（4）电子招投标有关事项说明：

（4.1）本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（4.2）供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4.3）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（4.4）供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”。

（4）疫情期间特别提醒事项：

供应商提交电子备份投标文件方式：

采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2022年3月28日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼。

收件人：印莹     联系方式：0574-87423685

采用现场递交方式递交备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市第一医院

地    址：宁波市柳汀街59号

传     真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-87085047

质疑联系人：褚老师

质疑联系方式：0574-87085047

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传     真：0574-87425386

项目联系人（询问）：徐承、印莹

项目联系方式（询问）：0574-87423685、87425387

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 九 | - 样品要求 | - 无 |
| - 十 | - 核心产品 | - 无 |

一、项目要求

| - 标项号 | 一 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 钬激光、掺铥光纤激光治疗机 |
| - 数量 | 2台，其中钬激光1台，掺铥光纤激光治疗机1台。 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为410.00万元（其中钬激光采购预算为100.00万元、掺铥光纤激光治疗机采购预算为310.00万元），投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 二 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 手术床（1） |
| - 数量 | 24张 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为288.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 三 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 手术床（2） |
| - 数量 | 6张 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为120.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 四 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 体外冲击波碎石机 |
| - 数量 | 2台 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为270.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 五 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 心电图机 |
| - 数量 | 35台 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为175.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

| - 标项号 | 六 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 手术室不锈钢 |
| - 数量 | 25套 |
| - 规格及型号 | 详见技术需求 |
| ★采购预算/ 最高限价 | 采购预算为250.00万元，投标报价超过采购预算/最高限价的作无效标处理。 |

二、技术及商务需求

标项一：钬激光、掺铥光纤激光治疗机

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| 设备名称：钬激光 1台 |  |  |
| ▲（一） | - 用途：用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿 瘤的汽化和凝固（以注册证为准）。 |  |
| （二） | 主要功能及技术参数 |  |
| ▲2.1 | 可以搭配使用内径为200μm的超细超软光纤做软镜手术，有效传输功率≥45W，手术效率高， 手术时间短（提供国家药监局备案说明书）。 |  |
| 2.2 | 200μm光纤外径：365μm±2%；光纤外径细可以减少工作通道占用，有助于术中回水，有效 降低肾内压力，减少术中感染风险，减少水煮输尿管热损伤风险，有利于排石，清石率高。 |  |
| 2.3 | 可以搭配使用内径为272μm的软光纤做软镜手术，有效传输功率≥60W，手术效率高，手术 时间短（提供国家药监局备案说明书）。 |  |
| ▲2.4 | 272μm光纤外径：400μm±2%；可以减少工作通道占用，有助于术中回水，有效降低肾内压 力，减少术中感染风险，减少水煮输尿管热损伤风险，有利于排石，清石率高。 |  |
| 2.5 | 高性能指示光：波长520nm，绿色护眼，功率≤5mW，调节步进为0.5mW，10档可调，稳 定性好，灵敏度高，确保术者手术视野清晰（提供国家药监局备案说明书）。 |  |
| ▲2.6 | 脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距大于等于600us。 |  |
| 2.7 | 窄脉宽：200μs，爆破力强，碎块化效果好，碎石效率高。 |  |
| 2.8 | 宽脉宽：800μs，粉末化效果好，散状止血，切割止血同步进行。 |  |
| ▲2.9 | 可搭配多种规格光纤：200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选。 |  |
| 2.10 | 激光治疗机可靠性高：连续工作8小时，功率稳定性高无衰减（提供检验报告）。 |  |
| 2.11 | 具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%（需提供检验报告）。 |  |
| 2.12 | 具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% （需提供检验报告）。 |  |
| 2.13 | 光纤末端单脉冲能量：0.5J~4.6J（提供检验报告）。 |  |
| 2.14 | 脉冲重复频率：5Hz~42Hz可调（提供检验报告）。 |  |
| 2.15 | 工作激光输出波长：2100nm ±100nm。 |  |
| 2.16 | 搭配内径550μm光纤输出最大功率：≥50W。 |  |
| 设备名称：掺铥光纤激光治疗机 1台 |  |  |
| （一） | 适用范围：适用于良性前列腺增生的治疗 |  |
| （二） | 激光波长：≤1940nm |  |
| （三） | 激光分类： 4类 |  |
| （四） | 激光器类型：光纤激光器 |  |
| （五） | 激光传输方式：光纤 |  |
| ▲（六） | 输出功率：5W~125W |  |
| （七） | 功率步进调节为1W |  |
| （八） | 激光输出方式：连续 |  |
| ▲（九） | 激光输出功率不稳定度：≤±0.3%（提供检验报告） |  |
| ▲（十） | 激光输出功率复现性：≤±0.2%（提供检验报告） |  |
| ▲（十一） | 激光发散角：550um光纤≤70mrad（提供检验报告） |  |
| （十二） | 指示光：绿色 ，功率≤5mW |  |
| （十三） | 冷却方式：风冷 |  |
| ▲（十四） | 具有斩波器技术 |  |
| （十五） | 激光输出系统：国际通用SMA905接口 |  |
| （十六） | 界面操作：彩色电容屏触摸操作界面、功能控制按钮、指示光亮度调节按钮。 |  |
| （十七） | 功率调节方式：具有触摸屏和旋钮两种调节方式 |  |
| ▲（十八） | 临床应用特点：激光对水吸收率高，汽化切割组织效率高，对接触组织精细切割，不损伤非接触组织，穿透深度约0.1~0.2毫米，组织热损伤小，去除组织后创面平整、无碎屑，术中几乎无 出血，手术视野清晰。 |  |
| （十八） | 有中国医学装备协会适宜技术推广培训基地 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （一） | 其他要求： |  |
| ★1.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （二） | 售后服务要求 |  |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 2.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 2.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 2.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.6 | 提供用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 2.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 2.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （三） | 安装及验收 |  |
| 3.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 3.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 3.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 3.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| （四） | 付款条件：到货后预付合同价的70%，验收合格后三个月内付清余款。 |  |

标项二：手术床（1）

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 总体要求： |  |
| 1.1 | 适用于肝胆外科、脑外科、泌尿外科、五官科、妇科、骨科等各种临床手术开展。 |  |
| （二） | 技术要求： |  |
| 2.1 | 手术床A 数量：22张 |  |
| 2.1.1 | 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 |  |
| 2.1.2 | 手术床具备电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动。 |  |
| 2.1.3 | 手术床可选配腰桥功能，且腰桥为隐藏式双螺纹套杆结构，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作，避免医护人员在床梁下方操作的弯腰导致不方便使用。 |  |
| 2.1.4 | 手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足不小于1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 |  |
| 2.1.5 | 手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 |  |
| 2.1.6 | 手术床承重≥250kg。 |  |
| 2. 1.7 | 手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 |  |
| ▲2.1.8 | 手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。（要求图片或样品体现） |  |
| 2.1.9 | 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折； |  |
| 2.1.10 | 头板和腿板可前后互换。 |  |
| 2.1.11 | 独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 |  |
| 2.1.12 | 同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 |  |
| ▲2.1.13 | 手术床台面最低高度≤600mm。 |  |
| 2.1.14 | 手术床为电动液压驱动机制，为了保证液压缸长时间使用稳定，要求液压油在厂家就完成杂质的透析过滤（要求提供相关证明文件） |  |
| 2.1.15 | 手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。 |  |
| 2.1.16 | 手术床长度≥2040 mm |  |
| 2.1.17 | 手术床宽度≥520 mm（不包含边轨） |  |
| 2.1.18 | 手术床升降行程≥350mm |  |
| 2.1.19 | 台面前后倾角度：±25° |  |
| 2.1.20 | 台面左右倾角度：±20° |  |
| 2.1.21 | 背板折转角度：+80°/-40° |  |
| 2.1.22 | 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° |  |
| 2.1.23 | 头板折转角度：+40°/-85° |  |
| 2.1.24 | 台面平移距离≥320mm |  |
| 2.2 | 手术床B 数量：2张 |  |
| 2.2.1 | 手术床为电动液压驱动机制，为了保证液压缸长时间使用稳定，要求液压油在厂家就完成杂质的透析过滤（要求提供相关证明文件） |  |
| 2.2.2 | 具有电动调节≥6个主要动作组（升降、前后倾、左右倾、背板升降、床体支脚升降、平移），由6组独立液压缸液压驱动 |  |
| 2.2.3 | 手术床配有高性能充电电池，可满足≥50次手术需要 |  |
| 2.2.4 | 手术床具有一键复位功能 |  |
| 2.2.5 | 手术床具有一键屈曲和反屈曲功能 |  |
| 2.2.6 | 具有手持有线控制器和立柱应急控制面板两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行，不接受应急控制面板安装在非立柱外的其他位置，提供彩页等证明文件。 |  |
| 2.2.7 | 备用控制：为了便于医务人员操作，应急控制面板应台柱上面、要求为按钮式而非拨杠式（要求在彩页或实物图片上体现）。 |  |
| ▲2.2.8 | 可选配无线控制器 |  |
| 2.2.9 | 手术床台面框架和立柱采用优质不锈钢制成.，基座外壳采用玻璃钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用，提供SGS出具的不锈钢材质测试报告 |  |
| 2.2.10 | 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 |  |
| 2.2.11 | 床体整体结实，坚固耐用，自重≥200KG ,可承重≥270KG以上病人手术 |  |
| 2.2.12 | 床板：由头板、背板、坐板及分体式腿板等四部分组成 |  |
| 2.2.13 | 头板可拆卸，便于安装神经外科头架 |  |
| 2.2.14 | 腿板要求采用气弹簧上下调节（非齿轮调节） |  |
| 2.2.15 | 头板和腿板可前后互换，以达到更大的造影空间 |  |
| 2.2.16 | 床板均可透过X线 |  |
| 2.2.17 | 采用记忆海绵床垫，根据人体自然塑形，可有效防止褥疮，接缝采用超声焊接，密封性能好，透气不透液; 床垫厚度≥75mm（要求图片或样品体现） |  |
| 2.2.18 | 独立电动液压控制床体支脚轮，收起支脚轮床体底下降接触地板固定，确保绝对稳固，同时不额外占用床下空间 |  |
| 2.2.19 | 可选配悬挂式骨科牵引架，与床体的连接操作便捷，连接方式为适配器悬挂式而非对孔插拔式（要求在彩页或图片体现） |  |
| 2.2.20 | 手术床长度：≥2060 mm |  |
| 2.2.21 | 手术床宽度：≥520 mm |  |
| ▲2.2.22 | 床面最低高度：≤499mm，床面升降范围≥500 mm |  |
| 2.2.23 | 前后倾角度：±25° |  |
| 2.2.24 | 左右倾角度：±20° |  |
| 2.2.25 | 背板折转角度：＋80°/－40° |  |
| 2.2.26 | 腿板折转角度：＋20°/－90° |  |
| 2.2.27 | 头板折转角度：＋45°/－90° |  |
| 2.2.28 | 水平电动平移距离：≥320 mm |  |
| （三） | 配置要求 |  |
| 3.1 | 手术床A：22张 手术床B：2张 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （一） | 其它要求 |  |
| ★1.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| 1.2 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 1.3 | 提供同型号机型的近二年用户名单 |  |
| 1.4 | 设备设计使用年限≥10年，提供相关证明材料。 |  |
| （二） | 售后服务及培训 |  |
| 2.1 | 设备验收合格后质保期：主机≥2年，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣，先维修后付款 |  |
| 2.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场 |  |
| 2.3 | 如果主机发生故障，提供备机给医院使用 |  |
| 2.4 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 2.5 | 设有售后服务点及常用配件仓库，能为医院提供便捷的售后服务。 |  |
| 2.6 | 培训： |  |
| 2.6.1 | 免费提供操作培训及维修保养培训 |  |
| 2.6.2 | 免费提供软件升级、提供维修密码 |  |
| （三） | 交货、安装与验收： |  |
| 3.1 | 交货时间：合同生效后60天 |  |
| 3.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 3.3 | 安装完成时间：接采购人通知后5天内 |  |
| 3.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 3.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |
| （四） | 付款条件：到货后预付合同价的70%，验收合格后三个月内付清余款。 |  |

标项三：手术床（2）

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 性能要求: |  |
| 1.1 | 所投产品必须整床原厂生产 |  |
| 1.2 | 使用环境: 适用于在气温-20℃-60℃之间，相对湿度5%-95%环境下运输；能在环境温度10℃-40℃和相对湿度20%-80%环境下工作。 |  |
| ▲1.3 | 动力系统：具备电动齿轮驱动模式（非液压）， 电动调节手术的升降、平移、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、正反折刀位以及电动一键0位所有功能。手术床电动升降行程达到370mm；电动平移可达340mm; 每个动作有单独的齿轮控制，保证使用安全性。手术床配有高性能充电电池，一次充满电用时<10小时，充满一次电可满足5个工作日手术需要，可交/直流供电。 |  |
| 1.4 | 操作方式：可配6种电动控制方式：1）有线控制：每个操控键有背景光提示。2）台柱应急控制面板；床柱控制面板采用双键操作，以防误操作。3）选配无线遥控：每个操控键有背景光提示。每床均标配有线和台柱应急控制面板两种控制方式，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。 |  |
| 1.5 | 移动式手术床：手术床床面必须为模块化，可实现头腿互换体位及床面水平移位功能。可方便拆卸头板和腿板。床面具有电动控制的柱式刹车系统。具备快速紧急解锁装置。在紧急情况下启动解锁功方便转运病人至安全区域。 |  |
| ▲1.6 | 整床影像透视性良好，可与常见C臂机做良好的工作配合，床下净空间（床面一端到床柱距离）最大≥1150mm(正向)15000mm(反向)，可满足各类极限体位。 |  |
| 1.7 | 故障状态模式：如果手术床中央系统受到损，在紧急模式下能结束正在进行的手术挽救患者。紧急状态下功能会受到限制：只能通过立柱控制界面操作手术台，故障状态下可以恢复正常体位。 |  |
| 1.8 | 原厂具备完善的配件系统，可满足临床各科室的使用需求。 |  |
| （二） | 材料: |  |
| 2.1 | 手术床床面框架和床柱外壳：采用优质镍铬不锈合金钢制成。可长久使用不生锈. 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 |  |
| ▲2.2 | 底座外壳：由镍铬不锈合金钢制作，一体成型，附有U型设计，表面平整光洁，方便术后清洁和术者站位。 |  |
| 2.3 | 床板：由透X光的高分子材料制成，可按手术要求更换不同床板。 |  |
| （三） | 结构: |  |
| 3.1 | 床板模块：均可拆卸和混合安装，整个床面可做到双向偏心柱形式，适用于术中C型臂X光透视。最大可承受270kg重量，可适应极限体位时的负载。 |  |
| ▲3.2 | 床垫：全床面记忆海绵床垫， 配内外两种床垫模块，一层高回弹海绵，一层粘弹性海绵。防水、易清洗，防静电，可拆卸。床垫由>80mm厚记忆海绵组成, 带双层三明治结构和不可拆卸的导电填料，X射线可以穿透，此外垫子不含乳胶，透气性好，可有效减少褥疮发生率。头板垫自带类头圈设计：固定头部，减缓枕骨受压，侧卧位减少对耳廓的压迫。 |  |
| ▲3.3 | 配备万向防静电大脚轮，脚轮直径10mm, 可节力搬运和站位,可直行或原地转向，，自带电动刹车4柱式刹车系统，满足即时转运功能。 |  |
| 3.4 | 安全性：床板与床架之间无任何缝隙，保证变体位时病人肢体或衣物不会被卷入。 |  |
| （四） | 技术参数: |  |
| 4.1 | 手术床长度(根据不同模块) 2010 mm |  |
| 4.2 | 手术床宽：600 mm |  |
| 4.3 | 手术床高度：660mm –1030mm |  |
| 4.4 | 纵向倾斜（头倾/脚倾）30°/30° |  |
| 4.5 | 侧向倾斜（左/右）：25°/25° |  |
| 4.6 | 背板（上/下）：80°/-60° |  |
| 4.7 | 腿板(上/下)：80°/-92° |  |
| 4.8 | 床面电动平移≥340mm |  |
| 4.9 | 手术床最大承载重量≥270kg |  |
| （五） | 配置要求（每张床包含）： |  |
| 5.1 | 主床-床柱x1 |  |
| 5.2 | 腿板及腿板垫（左右分离）x1 |  |
| 5.3 | 手板x2 |  |
| 5.4 | 麻醉幕帘架x1 |  |
| 5.5 | 有线遥控器x1 |  |
| 5.6 | 双关节头板x1 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （一） | 其他要求 |  |
| ★1.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （二） | 售后服务要求 |  |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 2.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 2.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 2.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.6 | 提供用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 2.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 2.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （三） | 安装及验收 |  |
| 3.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 3.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 3.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 3.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| （四） | 付款条件：到货后预付合同价的70%，验收合格后三个月内付清余款。 |  |

标项四：体外冲击波碎石机

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| - 一、技术需求 |  |  |
| - （一） | - 设备名称：冲击波治疗机 |  |
| - （二） | - 数量：2台 |  |
| - （三） | - 设备用途：用于泌尿系结石碎石治疗 |  |
| - （四） | - 技术参数： |  |
| - 4.1 | - 冲击波源系统： |  |
| - 4.1.1 | - 有透镜电磁式冲击波源。 |  |
| - 4.1.2 | - 高压放电范围：11～16KV； |  |
| - 4.1.3 | - 电容最大储能：50～128J； |  |
| - ▲4.1.4 | - 冲击波焦点治疗深度≥140mm，可变焦，提供产品注册证或检测报告证明。 |  |
| - 4.1.5 | - 第二焦点冲击波压力场参数：脉冲上升时间≤0.5us；，脉冲宽度≤1μS， |  |
| - 4.1.6 | - 聚焦范围径向±7.5mm，轴向-50mm～80mm。 |  |
| - 4.1.7 | - 压缩声压峰值：10～60MPa；膨胀声压峰值：≤9MPa； |  |
| - 4.1.8 | - 具备冲击波高频高压系统，保证冲击波能量的稳定性。 |  |
| - 4.1.9 | - 冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能，有效降低冲击波能量衰减，保证有效治疗； |  |
| - 4.1.10 | - 冲击波发生器以焦点为圆心可作球面运动。 |  |
| - 4.1.11 | - 能实现低能量、低剂量碎石。 |  |
| - 4.2 | - 定位系统：同一台设备具备X线和B超双定位系统，提供产品注册证证明。 |  |
| - 4.2.1 | - X线定位系统： |  |
| - 4.2.1.1 | - 9吋影像增强器；输出分辨率≥16LP/cm |  |
| - 4.2.1.2 | - 高清晰度100万像素CCD摄像机； |  |
| - 4.2.1.3 | - IMD X线高频高压发生器，工作电压40-110KV,工作电流0.1-5MA,工作频率 40kHz. |  |
| - 4.2.1.4 | - 组合球管：最大工作电压110KV,最大工作电流80MA, |  |
| - 4.2.1.5 | - 小焦点0.6mm,大焦点1.5mm. |  |
| - 4.2.1.6 | - 24吋高清医用显示器，X射线图象清晰度≥16LP/cm。 |  |
| - 4.2.2 | - B超定位系统： |  |
| - 4.2.2.1 | - 环冲击波源锥形运动B超探头定位装置，电子自动测距，数字自动显示功能。 |  |
| - 4.2.2.2 | - 探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤2mm。 |  |
| - 4.2.2.3 | - 探头表面与第二焦点测距误差＜2mm。 |  |
| - 4.2.2.4 | - 电动探头伸缩行程：25mm～125mm。 |  |
| - 4.2.2.5 | - 小C臂（带冲击波源）可上、下转角度范围≥180°，实现上、下定位。 |  |
| - ▲4.2.2.6 | - 小C臂（带定位装置）可做旋转式同轴运动（X线C臂运动轴 与 冲击波治疗头运动轴为同一轴体 ； 且主机与床体不可分拆，保证焦点稳定性 )，上下翻转180°，可实现上、下定位碎石。 |  |
| - 4.3 | - 操作控制系统： |  |
| - ▲4.3.1 | - 智能化数控MCU控制系统，隔室彩屏触摸屏控制台、床边手持彩屏触摸屏控制器，摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示。 |  |
| - 4.3.2 | - 模块化设计。 |  |
| - 4.3.3 | - 冲击波次数预设。 |  |
| - 4.3.4 | - 碎石能量可无级调节。 |  |
| - 4.3.5 | - 碎石放电频率可在60～120次/分钟(1～2HZ)之间自由调整。 |  |
| - 4.3.6 | - 国际化的操作图面指示。 |  |
| - 4.3.7 | - 冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能，有效降低冲击波能量衰减，保证有效治疗； |  |
| - 4.3.8 | - 病例管理系统具备DICOM3.0可连接医院PACS系统，实现图像传输，远程会诊；图像存储，打印病例报告。 |  |
| - 4.4 | - 人工智能手术导航系统 |  |
| - 4.4.1 | - 结石智能导航辅助定位（B超） |  |
| - 4.4.1.1 | - 治疗术前一键运动复位； |  |
| - 4.4.1.2 | - 治疗术前一键导航自动定位， |  |
| - 4.4.1.3 | - 焦点探测距离可视化，焦点定位跟踪可视化； |  |
| - 4.4.1.4 | - 结石实时监测：结石运动偏离靶心提醒； |  |
| - ▲4.4.2 | - X光定位碎石机术前智能导航 |  |
| - 4.4.2.1 | - 支持半自动和全自动导航两种模式； |  |
| - 4.4.2.2 | - 半自动导航在水平导航结束后需要医生手动控制C臂的摆动； |  |
| - 4.4.2.3 | - 全自动导航，医生只需选取结石初始位置，系统自动完成水平及垂直方向的导航； |  |
| - 4.4.2.4 | - 所有结石都可过X光碎石机术前智能导航系统完成定位； |  |
| - 4.5 | - 治疗床与主机： |  |
| - ▲4.5.1 | - 治疗床及主机一体化设计（非主机、治疗床分体式），调节方便，机械调节最小精度 ≤ 1mm。 |  |
| - 4.5.2 | - 治疗床可进行X、Y、Z三维六向运动：治疗床的升降运动范围≥200mm，横向运动范围≥150mm，纵向移动范围≥140mm。 |  |
| - 4.5.3 | - 治疗床载重≥135Kg。 |  |
| - 4.5.4 | - 床面离地最低高度60cm。 |  |
| - 4.5.5 | - 大C臂顺时针与逆时针旋转角度范围45°。 |  |
| - 4.5.6 | - 小C臂（带冲击波源）旋转角度范围≥180°。 |  |
| - 4.5.7 | - 小C臂沿圆弧滑轨滑动角度范围≥35°。 |  |
| - 4.5.8 | - 第二焦点测距定位误差≤2mm 。 |  |
| - （五） | - 产品配置要求 |  |
| - 5.1 | - 主机治疗床 |  |
| - 5.2 | - 电气柜 |  |
| - 5.3 | - 隔室控制台（带液晶触控屏摇杆操作） |  |
| 5.4 | 床旁控制盒（带液晶触控屏摇杆操作） |  |
| 5.5 | 冲击波源(电磁式声学透镜聚焦) |  |
| 5.6 | 电容箱(真空高压脉冲触发) |  |
| 5.7 | 冲击波高频高压发生器 |  |
| 5.8 | 水处理系统 |  |
| 5.9 | X线高频高压发生器组合球管 |  |
| 5.10 | 影像摄像机（100W像素） |  |
| 5.11 | 医用X射线影像增强器（9吋佳能） |  |
| 5.12 | 影像监视器高清医用显示器（24吋2兆） |  |
| 5.13 | 病例管理系统（PC主机+图像采集卡+打印机） |  |
| 5.14 | 智能导航系统 |  |
| 5.15 | B超定位装置 |  |
| 5.16 | 压腹带 |  |
| 5.17 | 硅胶水囊 |  |
| 5.18 | 工具箱 |  |
| 5.19 | 对讲系统 |  |
| 5.20 | 专业碎石导航定位B超机 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （一） | 其他要求 |  |
| ★1.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （二） | 售后服务要求 |  |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 2.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 2.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 2.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.6 | 提供用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 2.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 2.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （三） | 安装及验收 |  |
| 3.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 3.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 3.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 3.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| （四） | 付款条件：到货后预付合同价的70%，验收合格后三个月内付清余款。 |  |

标项五：心电图机

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| - 一、技术需求 |  |  |
| - （一） | - 心电信号处理 |  |
| - 1.1 | - ECG输入：12导联同步采集分析 |  |
| - 1.2 | - 输入阻抗≥10MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能 |  |
| - 1.3 | - 频率响应：0.04-150Hz(-3db) |  |
| - 1.4 | - 抗极化电压≥±300mV |  |
| - 1.5 | - 共模抑制比≥135dB |  |
| - ▲1.6 | - 采样率≥15000HZ |  |
| - 1.7 | - 分析频率>500HZ |  |
| - ▲1.8 | - 采集模式：后采集，10秒预采集 |  |
| - 1.9 | - 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能 |  |
| - 1.10 | - 起博检测：0.2ms@0.5mv/ 2.0ms@250mv |  |
| - ▲1.11 | - 起搏检测频率≥70000/秒/通道 |  |
| - 1.12 | - 患者漏电流<10 μA |  |
| - （二） | - 显示 |  |
| - 2.1 | - 显示器规格≥7英寸液晶显示屏 |  |
| - 2.2 | - 显示分辨率：800x480 |  |
| - 2.3 | - 显示信息：可显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等 |  |
| - 2.4 | - 显示通道：12 |  |
| - （三） | - 记录 |  |
| - 3.1 | - 记录类型：热敏式点阵打印机 |  |
| - 3.2 | - 分辨率：水平 40 dots/mm（25mm/S），垂直8 dots/mm |  |
| - 3.3 | - 振幅精度：±5% |  |
| - 3.4 | - 记录通道：12 |  |
| - 3.5 | - 记录速度：5, 12.5, 25 and 50mm/s |  |
| - 3.6 | - 记录灵敏度：2.5, 5, 10, 20 and 40mm/mV及自动 |  |
| - 3.7 | - 记录纸规格：Z型热敏折纸（210mmx297mm） |  |
| - 3.8 | - 记录模式：自动模式，手动模式，心律失常模式 |  |
| - （四） | - 软件 |  |
| - ▲4.1 | - 分析软件：FDA认证的自动测量诊断软件，具有性别-年龄特异性 |  |
| - 4.2 | - 信号质量检测：连续信号质量检测软件 |  |
| - 4.3 | - 语言支持：包括中文在内19种语言,操作手册包含31种语言 |  |
| - ▲4.4 | - 再分析功能：可修改测量点重新进行测量及分析 |  |
| - 4.5 | - 心电图：心室率,心房率,P电轴，QRS电轴，T电轴，QT间期，QTC间期，每导联的P波时间，P波幅值，Q波时间，Q波幅值，R波时间，R波幅值，S波时间，S波幅值，T波时间，T波幅值等100种以上参数 |  |
| - 4.6 | - QTC计算：至少提供2种计算公式 |  |
| - 4.7 | - 扩展连接方式：支持NEHB导联体系 |  |
| - （五） | - 网络连接 |  |
| - 5.1 | - 网络接口：LAN、串口、Modem、WIFI |  |
| - 5.2 | - 传输模式：直连心电管理系统 |  |
| - （六） | - 数据存储 |  |
| - 6.1 | - 内存：200份心电图 |  |
| - 6.2 | - SD卡：200份心电图 |  |
| - 6.3 | - 文件导出格式：PDF，hilltop，XML |  |
| - （七） | - 附件 |  |
| - 7.1 | - 键盘：医用级防水键盘 |  |
| - 7.2 | - SD卡：支持SD卡 |  |
| - 7.3 | - 扫描枪：可选配条码扫描枪 |  |
| - 7.4 | - 推车：配置专用推车 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （一） | 其他要求 |  |
| ★1.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （二） | 售后服务要求 |  |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 2.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 2.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 2.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.6 | 提供用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 2.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 2.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （三） | 安装及验收 |  |
| 3.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 3.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 3.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 3.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| （四） | 付款条件：到货后预付合同价的70%，验收合格后三个月内付清余款。 |  |

标项六：手术室不锈钢

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术需求 |  |  |
| （一） | 材质要求： |  |
| ▲1.1 | 国标SUS304不锈钢：为检验及保证材质的长期可靠性，并有据可查：提供自2019年1月1日以来由投标产品制造商送检的国标SUS304不锈钢板材（符合B/T3280-2015标准规定中的检验检测项目：1、C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50%~19.50%;3、Ni,% 8.00%~10%）的检测报告且检测单位具备CNAS或CMA标志（须有检测单位公章）。 |  |
| 1.1.1 | 提供2019年1月1日-2019年12月31日不同时间段的检测报告≥3份 |  |
| 1.1.2 | 提供2020年1月1日-2020年12月31日不同时间段的检测报告≥3份 |  |
| 1.1.3 | 提供2021年1月1日-2021年12月31日不同时间段的检测报告≥3份 |  |
| 1.2 | 主材厚度：所有产品上台面及所有抽屉面的用材厚度≥1.2mm；所有产品的主立柱管材厚度≥1.2mm ；所有产品其余部位用材厚度均≥1.0mm 。 |  |
| 2 | 制造工艺要求: |  |
| ▲2.1 | 多功能麻醉车等产品：提供20种以上符合色彩学色系的选择：为检验及保证（色系）喷涂质量可靠性，提供自2019年1月1日以来由投标产品制造商送检的检测报告，检测报告具备CNAS或CMA标志，检测内容：符合GB/T3325-2008；GB/T3325-2017标准规定的要求，漆膜附着力：优于2级；硬 度：≥H（防磨损）；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，无裂纹皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象（须有检测单位公章）； |  |
| 2.1.1 | 提供2019年的检测报告≥1份 |  |
| 2.1.2 | 提供2020年的检测报告≥1份 |  |
| 2.1.3 | 提供2021年的检测报告≥1份 |  |
| 2.1.4 | 提供≥20种色系的色板小样×1套（现场实物验证）； |  |
| ▲2.2 | 手术室器械台等活动件产品：经过电抛光表面处理：为检验及保证电抛光质量可靠性，提供自2019年1月1日以来由投标产品制造商送检的检测报告，检测报告具备CNAS或CMA标志，检测内容：耐湿热实验24小时（38℃，100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象（须有检测单位公章）； |  |
| 2.2.1 | 提供2019年的检测报告≥1份 |  |
| 2.2.2 | 提供2020年的检测报告≥1份 |  |
| 2.2.3 | 提供2021年的检测报告≥1份 |  |
| 2.3 | 所有产品均采用不锈钢氩弧焊焊接方式，所有产品的外体需尽量采用圆弧设计（无断丝毛刺，避免工作人员职业伤害） |  |
| 2.4 | “手术室器械台”台面为内凹模压成型，台面表面不得任何焊接。 |  |
| 2.5 | 所有台面、抽屉均为双层复合型板材，所有柜内两侧板材均为双层复合型；需提供体现整体工艺、美观度的整板式门板小样×1套（现场实物验证）： |  |
| 2.6 | 所有活动件推车围栏、不锈钢篮筐挂架等均为全圆弧无断丝工艺，表面经电抛光处理。 |  |
| 2.7 | 所有棒料类均为316材质实心棒料，不得使用管材代替。 |  |
| 3 | 配件要求： |  |
| 3.1 | 导轨：导轨推荐台湾金丝莱德、百隆BLUM、德国BMB或同档优质品牌； |  |
| 3.1.1 | 抽屉导轨：提供权威第三方检测机构（如TUV，SGS等）出具的检测报告×1份； |  |
| 3.2 | 脚轮：脚轮推荐使用台湾卡能、台湾施可瑞、德国TENTE或同档优质品牌。 |  |
| 3.2.1 | 活动产品脚轮：提供适用于室内环境下的脚轮检测报告×1份：由投标产品制造商送检至第三方检测机构（如TUV，SGS等）出具的检测报告； |  |
| 3.3 | 提供活动件产品的噪音检测报告×1份：提供由投标产品制造商送检至具备CMA或CNAS认可资质（须有检测单位公章）的检测机构出具的检测报告，检测内容：符合GB 3096-2008标准规定的内容，在医院场景下测试的结果：≤45 dB； |  |
| 4 | 需按照“产品明细清单”提供每个单项产品的图片，图片需为该投标制造商的品牌，如图片未显示品牌或提供图片货物的品牌与所投品牌不符，此项均为技术响应负偏离。 |  |
| （二） | 货物详细规格要求（每套含以下器械）： |  |
| 2.1 | 手术器械台 数量：1台； 1.尺寸：1120×600×850/920（mm）; ▲2.规格：全不锈钢、大号、双层（复合工艺），台面三面直管式围栏（复合工艺），台面均为内凹式模压一次成型台面（无焊接点）； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ25×1.0mm； 5.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 |  |
| 2.2 | 手术器械台 数量：1台； 1.尺寸：920×580×850/920（mm）; ▲2.规格：全不锈钢、中号、双层（复合工艺），台面三面直管式围栏（复合工艺），台面均为内凹式模压一次成型台面（无焊接点）； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ25×1.0mm； 5.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 |  |
| 2.3 | 手术室器械台 数量：1台； 1.尺寸：760×450×900～1250（mm）; 2.规格：全不锈钢、双杆升降、插入式； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ32×1.2mm、38×25×1.0mm； 5.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 |  |
| 2.4 | 手术室器械台 数量：1台； 1.尺寸：600×400×900～1250（mm）; 2.规格：全不锈钢、双杆升降、跨床式、直角托盘； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ32×1.2mm、38×25×1.0mm； 5.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 |  |
| 2.5 | 翻盖垃圾分装污物车 数量：1辆； 1.尺寸：785×480×880（mm）; 2.规格：盖板喷涂+不锈钢、双位分装、▲脚踏开启式，盖板缓冲回落装置（现场需有实物证明）、固定塑料袋卡，整车电抛光工艺； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ25×1.0mm； 5.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发； 6.标配2*2共4只防水布袋，污物袋材质为易于清洁，防缩水布料。 |  |
| 2.6 | 垃圾分装污物车 数量：1辆； 1.尺寸：φ400×360（mm）; 2.规格：不锈钢底架、脚踢式、电抛光处理； 3.附件：优质塑料桶×1； 4.材质：国标SUS304不锈钢； 5.主材规格：主管材：φ400×360； 6.万向轮：φ50聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 |  |
| 2.7 | 组合式脚凳数量：4张； 1.尺寸：500×350×100（mm）; 2.规格：单个、▲不锈钢模压防滑面、双层复合式（现场需有实物证明）、可叠加放置； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |  |
| 2.8 | 手术圆凳数量：5张； 1.尺寸：φ350×500～700（mm）; 2.规格：凳面为PU面一体压模成型、带透气孔、防滑底脚、不锈钢四腿弯管底架（电抛光处理工艺）、隐藏丝杆升降； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：主管材：φ50×1.2mm、32×1.0mm。 |  |
| 2.9 | 无菌物品室内转运车 数量：1辆； 1.尺寸：800×500×1600（mm）; 2.规格：四层、每层均配三面围栏，层板为整板、整体电抛光处理； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：主管材φ25×φ25×1.0mm，板材厚度≥1.0mm； 5.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 |  |
| 2.10 | 多功能麻醉车 数量：1辆； 1.尺寸：670×520×1030/1600（mm）; 2.由国标SUS304不锈钢及高强度轻型合金铝材料组合，材料表面高温静电粉末喷图而成； 3.车体：左侧面延伸操作台面×1只、正面五抽屉，内部配备均积木式物品分类装置； 4.附件：左侧：上面配合金铝管理盒1只、下面大号垃圾桶1只； 右侧：带抽屉钥匙通锁（另外请提供智能电子密码锁选择），上面配不锈钢储物篮1只、下面配不锈钢双桶挂篮1只，包含垃圾桶2只； 背部：带不锈钢高架桥装置：升降式仪器托盘及输液架×1套、透明翻转物品管理盒×2； ▲5.积木式物品分类装置（现场需有实物证明）: ①材质须为“铝合金”或“不锈钢”（为避免长期使用老化、断裂，不允许使用各种塑料材质）； ②为符合卫生学及清洁方便，物品分类装置的所有隔条上下均不能有齿口/ 切口/孔洞，必须为模压一次成形，隔条两面均有模压一次成形的加强筋； ③为方便分隔放置大小不同的物品，物品分类装置的所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔； ④为方便标识管理物品，物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡； ▲6.智能电子密码锁（现场需有实物证明）：智能电子密码锁：该密码锁中的‘智能芯片’具有分级管理功能，可进行≥四级不同密码授权使用，同时为符合院内感染控制要求，该密码锁的操作界面需为触摸平板式，不可有凹凸不平，藏污纳垢的部件，并具有无电或故障状态下的钥匙开锁功能，延迟关闭等功能，附带手动开锁； 7.万向轮：φ100毫米全ABS外罩聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈、刹车锁定等。 |  |
| 2.11 | 污物车 数量：1台； 1.尺寸：560×560×850（mm）; 2.规格：方型，配双袋； 3.材质：国标SUS304不锈钢； 4.主材规格：主管材φ25×1.2mm； 5.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发； 6.污物袋材质为易于清洁、防缩水布料。 |  |
| 二、商务需求 |  |  |
| （一） | 其他要求 |  |
| ★1.1 | 1.投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2.食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）。 |  |
| （二） | 售后服务要求 |  |
| 2.1 | 提供详细的设备配置清单及选配件、消耗品的投标价格；招标文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| 2.2 | 设备验收合格后免费保修≥贰年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，列出主要维修配件的价格清单及折扣供院方参考，提供国内维修点及零配件供应点。 |  |
| 2.3 | 零配件供应应保证≥8年。 |  |
| 2.4 | 正常使用率≥95%。要求有专业的售后部及服务人员，维修到场时间24小时内。 |  |
| 2.5 | 免费提供操作培训及维修培训，提供培训后笔试试题，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 2.6 | 提供用户操作手册和维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码等），提供预防性维护（PM）资料及方法，提供电子版操作规程 |  |
| 2.7 | 提供同类产品国内用户名单。 |  |
| 2.8 | 提供与投标产品同型号同配置的产品彩页和原厂datasheet。 |  |
| 2.9 | 列出不包括在投标总价中的其他相关配件和功能装置清单，包括名称、型号、用途、单价等，如未列出的将被认为已包括在投标总价中。 |  |
| 2.10 | 在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| （三） | 安装及验收 |  |
| 3.1 | 交货时间：合同签订后60日内交货。 |  |
| 3.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 3.3 | 安装地点：采购人指定科室。 |  |
| 3.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| （四） | 付款条件：到货后预付合同价的70%，验收合格后三个月内付清余款。 |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市第一医院采购医疗设备项目 |
| 2 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价；包括但不限于产品及零件费用、运输、保险、装卸、调试等，以及产品保护、现场清理、验收、技术资料、质保期维保费、中标服务费、税金等所发生的一切费用。 （2）本项目预算金额/最高限价：详见第一章《公开招标采购公告》。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。 （3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 其他： 中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：本公司参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （4）有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：宁波中基国际招标有限公司 开户银行：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| ★4 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |
| 5 | 投标文件份数： 1.上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2.以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评分办法及评分标准》 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 11 | 付款方式：自行支付 |
| 12 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（宁波中基国际招标有限公司）和采购单位（宁波市第一医院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件及缴纳社保的证明资料（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包、分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价文件、商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）

（2）资格条件自查表（格式见第六章）

（3）投标人资格声明函（格式见第六章）

2.报价文件：

- 投标函（格式见第六章）

- 开标一览表（格式见第六章）

- 投标报价明细表（格式见第六章）

- 质保期后备品备件清单（格式见第六章）

- 中小企业声明函（格式见第六章）

- 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如是请提供）

（7）中标服务费支付承诺函(格式见第六章)

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.商务技术文件：

- 符合性自查表（格式见第六章）

（2）不发达地区或少数民族地区企业证明材料（如有，提供相关证明材料并加盖公章）

（3）法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表身份证正反面复印件（格式见第六章）

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见第六章）

（5）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）

（7）技术条款响应（偏离）表（格式见第六章）

（8）技术需求中要求提供的证明资料

（9）业绩一览表（格式见第六章，附投标产品的销售业绩的合同复印件加盖公章）

（10）节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）

（11）根据评分标准中的各条评分项提供相应资料

（12）其他采购需求或评分标准所需资料

- （二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表第2条

- ★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子加密投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

- （七）投标无效的情形

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供的资料内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与不满足招标文件标注“★”的条款要求的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用投标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 投标报价中出现重大缺项、漏项或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术部分文件、报价部分文件进行评审；

4.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

解密失败的异常处理：若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回；如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6. 本项目对符合《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳定提质的通知》（浙财采监﹝2022﹞3号）规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

12、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

三.评标程序

1、采购机构按招标文件规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.本次公开招标投标文件的资格证明文件、商务技术文件、报价文件同时开启，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其商务技术内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照北部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐中标候选人。如该项目投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，同时向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 技术评议 （40分） | 技术需求响应全部满足招标文件要求的得40分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条标注“▲”指标的扣2分； 2.每负偏离一条未标注“▲”指标的扣1分； 3.当扣减至0分（或以下）时，作无效标处理。 |
| 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类设备销售业绩进行评定，有1个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 售后服务承诺和质保期方案 （10分） | 根据各投标人的售后服务承诺进行评议（5分）。 |
|  | 根据各投标人的质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）进行评议（5分）。 |
| 培训技术服务 （5分） | 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议（5分）。 |
| 安装验收方案 （5分） | 根据投标人对招标文件的安装验收方案的响应性进行评议（5分）。 |
| 对招标文件付款的响应（1分） | 投标人响应招标文件付款条件要求的得1分。 |
| 维修成本（4分） | 评委对维修成本进行评价，满分4分。 |
| 政策性加分 （1分） | 投标人为不发达地区或少数民族地区企业的得1分 。投标文件中提供证明材料。 |
| 节能产品、环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

- 合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：        ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如有）

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款条件：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

格式一：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价（大写）：          元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起  90  天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

格式二：

开标一览表

| 标项号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标单价（元） | 投标价合计（元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式三：

投标报价明细表（标项号：  ）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式四：

质保期后备品备件清单（标项号：  ）

| 标项 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式五：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

格式六：

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附：授权人身份证正反面复印件

格式七：

商务条款响应（偏离）表（标项号：  ）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |

注：对照第二章招标需求中的商务需求进行填写。

投标人（盖章）：

日  期：

格式八：

技术条款响应（偏离）表（标项号：  ）

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标应根据投标产品的性能指标，对照招标文件第二章招标需求 一、技术需求填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

日  期：

格式九：

业绩一览表（标项号：  ）

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式十：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

格式十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

风险提示：
1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。
2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

格式十二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 格式十三：

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件第三章投标人须知中有关中标服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：

- 格式十四：

- 资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。（提供《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

- 格式十五：

- 符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |