交易登记号：FSCG2020254

公开招标采购文件

| 项目编号： | CBNB-20206323G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 江北区中小学人工智能教学实验室 采购项目 |

采购人：宁波市江北区教育局

采购代理机构： 宁波中基国际招标有限公司

二〇二〇年十一月

目    录

第一章  公开招标采购公告	5

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	44

第四章  评标办法及评分标准	55

第五章  政府采购合同主要条款	62

第六章　投标文件格式	34

- 公开招标采购公告

项目概况： 江北区中小学人工智能教学实验室采购项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2021年01月06日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：CBNB-20206323G

- 项目名称： 江北区中小学人工智能教学实验室采购项目

- 预算金额（元）： 2847300.00

- 最高限价（元）：2847300.00

- 采购需求：

- 标项名称：江北区中小学人工智能教学实验室采购

- 数量：1

- 预算金额（元）： 2847300.00

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 具体详见招标文件第二章 招标需求。

- 备注：/

- 合同履行期限：接采购人通知后45个工作日内完成交货、进场安装、集成、调试及装修并通过验收，满足采购人使用要求。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：标项一：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标；投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

- 获取招标文件

- 时间：2020年12月16日至2021年01月06日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

- 方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

- 售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2021年01月06日14:00（北京时间）

- 投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

- 开标时间：2021年01月06日14:00（北京时间）

- 开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

- 公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

- 本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市政府采购站点”、“宁波市公共资源交易中心江北分网”、“宁波中基国际招标有限公司网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 名    称：宁波市江北区教育局

- 地    址：浙江省宁波市江北区新马路61弄

- 传    真：/

- 项目联系人（询问）：吴老师

- 项目联系方式（询问）：0574-89184741

- 质疑联系人：朱老师

- 质疑联系方式：0574-87667299

- 采购代理机构信息

- 名    称：宁波中基国际招标有限公司

- 地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

- 传    真：0574-87425373

- 项目联系人（询问）：翁可欣、周旭坤、孔晖、张嘉城、朱贤东

- 项目联系方式（询问）：0574-87425279、87426203

- 质疑联系人：王莹巧

- 质疑联系方式：0574-87425583

- 同级政府采购监督管理部门

- 名    称：宁波市江北区财政局

- 地    址：宁波市江北区财政局

- 传    真：/

- 联系人 ：张老师

- 监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 江北区中小学人工智能教学实验室采购 |
| 2 | 单位及数量 | 一批 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | （1）质量要求：符合国家验收规范（从高）一次性验收合格标准及相关部门验收合格。 （2）安全要求：合格。 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准及相关部门验收合格。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 评审现场 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 学生用电脑 |

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、交货期 | 接采购人通知后45个工作日内完成交货、进场安装、集成、调试及装修并通过验收，满足采购人使用要求。 |
| ★2、交货地点 | 采购人指定地点 |
| ★3、付款条件 | （1）合同签订后7个工作日内支付合同总额的30%； （2）安装调试并交付使用且验收合格后结清余款。 |
| ★4、履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同金额的5%； 2.履约保证金形式：电汇、转账支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、保险保单等非现金形式； 3.履约保证金收件人：采购人； 4.提交时间：合同签订后7个工作日内； 5.履约保证金的退取：该项目货物安装调试并交付使用且验收合格后根据实际履约情况扣除相应违约金后无息退还（但如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。 |
| ★5、质量保证 | 1.中标人确保提供的货物完全是崭新产品。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。 2.质保期不少于3年，时间从采购人验收合格之日起计算。 3.质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。 |
| 6、免费维修的响应期限 | 在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知后2个小时内作出响应，4小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知的4小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责，更换时间不得超过48小时。 |
| 7、备品备件及材料等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要（需在投标文件中明确免费提供的备品备件名称和数量，格式详见第六章《质保期内及质保期外备品备件报价表》）。 |
| 8、培训要求 | 在用户安装现场对用户进行操作培训；为用户提供基本原理、操作、日常维护及基础分析理论课程； |
| 9、其他说明 | 1、本招标所提的要求仅为主要要求，不应作为完整的详细的要求； 2、供应商应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 |

二、采购清单及技术参数要求

（一）高中人工智能实验室配备要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人工智能教室基础设施 |  |  |  |  |
| （1）硬件环境 |  |  |  |  |
| 1 | 学生用电脑 | 双核主频1.9GHz 系统：linux/WIN7/WIN8 DDR3（4G） SSD（128G） Intel 核心显卡 免费提供壁挂、桌面立式、显示器背挂等安装方式由采购单位自行选择 配套21.5寸显示屏，光电套件 | 48 | 台 |
| 2 | 教师用电脑 | 四核R5,8G内存，1T机械+128G固态，2G独显，内置wifi、蓝牙 配套21.5英寸显示屏，配套键鼠 | 1 | 台 |
| （2）软件环境 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面云管理平台 | 一、主要技术参数要求： 1. 云管理平台具有C/S、B/S两种管理模式，管理主界面应具有：镜像管理、桌面漫游、群组管理、客户端管理等功能模块，以便高效能管理。云桌面系统必须电子教室管理软件配合，可以在云桌面管理界面上统一设定学生机电子教室软件中的频道号参数。 2. WEB管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对终端的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机； 3. 为保证系统的安全，防止系统镜像感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式。 4. 云运维平台有图形化界面云终端网络拓扑展示图，每台云终端可分为绿色、红色、灰色，分别表示开机、出错、未开机状态，鼠标停留在每台终端可以了解终端详情。 5. 支持服务器多机热备，当一台或多台服务器发生宕机时，工作桌面的负荷将在瞬间自动切换到工作正常的服务器上。 6. 电脑不需要安装操作系统和软件，连上网络就可以启动。支持Windows XP、2003、7、8外，支持LINUX(Ubuntu、CentOS)和win10操作系统。电脑支持网络和本地模式双模启动方式运行。网络故障时，可自动切换到本地模式。 7. 单一台服务器可以支持1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件； 8. 以高性能本地缓存技术将操作系统流高速缓存于终端本地存储介质中,具有高速缓存、离线模式、精简模式，特别需要具备精简模式，为小硬盘电脑提供缓存帮助。 9. 云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端； 云终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括远程格式化硬盘、自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令；云终端支持网络唤醒功能。 10. 指定客户端电脑按还原或不还原的模式工作，可按镜像设定还原排程,还可设定每次开机执行操作,每天执行操作，每周执行操作（精确到周几），每月执行操作（精确到每月几号），同时对于客户机的本地数据盘同样能根据设定每次，每天，每周（精确到周几），每月（精确到每月几号）进行还原格式化，以满足日常教学的镜像与考试的镜像，分处不同的环境对于桌面的还原功能需求的不同。 ▲11. 为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，需具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制需得到客户端电脑使用者的许可。（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） 12. 提供同步注册表、同步文件的功能可将激活文件同步到主控机，每次云终端启动后再同步回来，保证在还原桌面的情况下需要破解的专业软件一次破解终身使用，授权码管理：可批量设置Windows授权码，使得每台客户机启动后都具有操作系统唯一正版授权码，可以批量激活应用软件系统，从而简化管理和配置工作。 13. 不同用户提供不同的账号密码服务，并绑定镜像,实现桌面的漂移，开机后可以在电脑中随意选择登陆方式。采用用户名认证模式登陆后，系统交付具有其个人应用软件、桌面私有文档的个性化私人桌面，对于用户临时创建的文档，当用户在其他电脑登陆时不被还原。若不以用户名密码登录，则交付标准公共桌面。 14. 从网络引导的操作系统能够自动地在客户端电脑上进行完全缓存，从而当网络或服务器故障时，客户端电脑仍然可以离线正常从缓存数据引导启动和工作（注意不是从部署在本地的操作系统启动），从而能够最大限度地保证教学秩序的正常进行。 15. 系统可以自动更新操作系统补丁，并自动生成快照，指定给客户端，可以一次性批量生成指定客户端的私有快照，这样方便部署需要个性化设置或批量部署需要手工激活的软件。 16. 提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数。 ▲17. 保障电子考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享，U盘可以设置禁用和只读两种模式,禁止共享，禁止连接互联网，禁止设置IP，禁用网关、DNS、软驱、光驱， 在服务器端能够自动修改客户机操作系统登录用户名，使得每台客户机不是统一的登录名，登录名为每台客户机的机器名，以满足各类考试需要。（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） 18. 云服务器要求支持设置定时任务，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒，定时任务包括开启云终端、关闭云终端、定时执行应用程序。提供完善的方案排程功能，可以根据工作要求将设置的技术参数和需要推送的软件应用环境设置成应用方案，并设置时间排程，系统将根据排程设定的时间自动切换应用方案，这样可以灵活自动化地满足多种教学应用需求。 19. 提供教学镜像隐藏功能，在云终端控制器后台对教学镜像设置后，可实现部分教学镜像任课老师和学生可见，部分镜像（如考试镜像）任课老师和学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置任课老师和学生均可看到镜像，保证重要镜像的安全性。 20. 管理员可在云运维平台中查看各个服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供给用户三种远程到服务器的功能，Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接。 ▲21. 云运维平台支持数据总览功能，根据云服务器的性能，可以获得该区域下前Top5的服务器核心CPU数据，内存资源，硬盘资源和网络资源的瞬时数据，并通过折线图呈现出来，可以显示总服务器数量和在线服务器数量。（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） 22. 云运维平台可自行选择相应的服务器查看其单独的各项指标概况，并可通过折线图直观显示。各项资源通过百分比呈现。 23. 云运维平台支持日志管理，对使用者的登陆情况，操作步骤做记录，超管可看到各个用户的操作，普通用户只能看到自己的操作日志。 24. 云运维平台只需要添加虚拟桌面服务器的IP和端口即可实现虚拟桌面管理、添加，编辑，删除等操作。 | 1 | 套 |
| （3）基础家具 |  |  |  |  |
| 1 | 智能中控系统 | 1、一键切换显示、一键开关机；音量控制、投影机控制、音视频切换、VGA信号切换；红外学习； 2、输入输出接口： VGA信号输入≥3路，VGA信号输出≥2路，VGA带宽≥500MHZ； 视频信号输入≥2路，VGA信号输出≥2路，VGA带宽≥300MHZ； 3路音频输入、2路音频输出；USB3.0接口：2进2出，网络接口：RJ45 1进2出，内置网络RJ45分配，无需外接HUB； 3、RS232串口≥1路，可编程串口≥1路，红外接口≥1路，红外遥控距离≥10米；I/O接口≥1路； 4、面板接口：网络接口、USB3.0接口2路、MIC输入口、笔记本音视频输入口、笔记本VGA输入口、自带标准五芯万能电源插座1路。 5、内置上百种RS232串口码，免写码设计，可通过组合键快速实现代码切换或红外自学习控制方式，可自定义延时时间； 6、背面三芯投影机保护电源1路， 保险丝座1个。 7、可升级为网络中控，实现远程集中控制管理； | 1 | 套 |
| 2 | 功放系统及音箱 | 功放： 1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；双声道信号指示灯；带RS232控制接口；带数码显视屏；三路音源输入，带输入选择切换开关； 2、额定功率：2×150W/8Ω； 3、最大功率：2×300W/8Ω ； 4、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、失真度 ≤0.5%； 7、信噪比：≥80dB(A计权)； 音响： 1、额定功率(AES)：100W； 2、最大输入功率：200W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：52HZ-20KHZ； 5、系统类型:6.5寸二路二单元全频音箱； 6、高音单元：3寸高音单元×1； 7、低音单元：6.5寸低音单元×1； 8、最大声压级：116dB； 9、灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)； 无线话筒：≥2个 | 1 | 套 |
| 3 | 学生桌 | 单人电脑桌 | 48 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 凳面光滑，4脚 | 48 | 把 |
| 5 | 机柜 | 1200mm×600mm×1000mm | 1 | 套 |
| 6 | 网络系统 | 实现室内全部计算机的网线接入，支持50个无线终端接入。 | 1 | 套 |
| 7 | 监控系统 | 网络监控系统。 | 1 | 套 |
| 8 | 48口交换机 | 千兆 | 1 | 台 |
| 9 | 16口交换机 | 千兆 | 1 | 台 |
| 二、人工智能功能区域 |  |  |  |  |
| （1）大数据初步分析 |  |  |  |  |
| 1 | 实验套件 | 支持前端推理和数据采集，可制作成无人驾驶小车、人脸识别、语音识别、人机交互等多种智能终端。 含摄像头、拾音器等传感器，ARM主板无人驾驶小车及机器人开发套件等。 开发板参数： 1、开发板功能性要求：Maxwell架构不小于128CUDA核心，4核CPU，4G内存，不小于16G存储空间。 2、视频编解码性能：支持4K30帧H.264或H.265视频编码；支持4K60帧H.264或H.265视频解码。 3、外设：同时支持12通道摄像头 4、网络：千兆以太网×1;无线×1 5、功能配件：提供机器人制作所需的外壳、电源、电机、传动等材料，能够利用相关部件制作一辆完整的无人驾驶原型车。同时提供各项接口，能够与人工智能实验平台上的软件无缝兼容对实验内容进行云端互联互通。还支持诸如远程调试、数据采集、前端推理、后端训练等功能。 6、教材教案：提供完整的无人小车组装调试等课程相关的正式出版的中文教材和相关教案。 | 10 | 套 |
| 2 | 人工智能竞赛、训练环境 | 场地标识、赛道、避障设备、寻迹设备。 | 1 | 套 |
| （2）开源平台的学习与应用（Python编程） |  |  |  |  |
| 1 | 深度学习一体机 | 运行云端实验环境，支持推理和训练 1、CPU≥2颗16核心以上（主频2.0以上） 2、内存≥128GB 3、硬盘≥SSD企业级480GB×2 4、网卡≥双千兆网卡 5、T4 GPU≥2块，单GPU卡含有1颗GPU，GPU内置2560处理核心和16GB显存。 6、内置云平台 7、内置GPU虚拟化 | 1 | 台 |
| 2 | 人工智能实验平台 | - 人工智能学习教学训练一体化实验管理系统（vLabEngine）内置人工智能实验引擎： 1、总体要求：支持裸金属架构虚拟化，平台配置不少于64用户并发许可，支持集群化部署，支持用户任意选择、浏览器、VNC和SPICE协议进行实验桌面连接。 2、用户体验：支持通过策略来控制多媒体、Flash、音频和图像的质量 3、镜像管理：支持桌面的单一镜像管理，管理员只需要更新模板即可实现同时对多实验环境上安装或更新应用。 4、镜像管理：支持单一镜像管理，在每次登录时，用户都可以获得一个包含最新更新的崭新、个性化的桌面。 5、镜像管理：实验镜像交付技术内置支持基于磁盘链接克隆技术 6、实验桌面：支持利用实验桌面的内存作为写缓存并溢出至磁盘技术，降低虚拟桌面对于物理磁盘IOPS需求大幅度降低，同时提高实验桌面读写性能； 7、实验桌面：系统能同时支持实验桌面和实验应用，实验桌面和实验应用采用统一的、相同的架构和管理控制台，采用相同的远程连接协议实现对实验桌面和实验应用的访问； 8、实验桌面：支持实验桌面个人磁盘功能，对用户个人数据重定向个人磁盘中，管理员工批量更新、升级实验镜像后不会影响个人数据。 9、管理方式：管理员通过单个向导就可为用户交付各种类型实验资源，能按需将实验授权给指定的用户。实验环境运行在服务器端并将运行界面远程交付给用户端。 10、管理方式：管理员只需要更新模板即可实现同时在多台实验服务器上安装或更新应用，而且前端用户无感知； 11、系统兼容性：支持开放的服务器虚拟化平台(vSphere，XenServer，Hyper-v)，同时支持Citrix、Microsoft和VMware的系统管理程序和虚拟化管理功能，实现与现有解决方案的轻松集成，同时提供随时扩展或更改基础架构的灵活性。 二、实验课程包 安装在深度学习一体机中,包含46个用户账号： Jupyter课件：交互式Python编程环境&网络爬虫 Matplotlab课件：Python可视化及其应用 Digits课件：深度学习GPU训练系统 Vlpr课件：图像识别&语音识别 Minist课件：手写数字识别 AlphaGo课件：人机围棋对战 Poet课件：机器人作诗词 Tensorflow课件：Tensorflow编程环境 Tensorflow-GPU课件：Tensorflow编程环境（GPU） LableImg课件：图片标注 Minist课件：手写数字识别 Python语言程序设计 简单算法及其程序实现 大数据处理 大数据典型应用 传感与控制 网络应用软件开发 字符串 二叉树的基本操作 迭代与递归 数据排序 数据查找 人工智能的现状与发展 贝叶斯分析 神经网络学习 对数据进行挖掘：知识挖掘 对数据进行学习：模式挖掘 人工智能安全 三、人工智能工具集 安装在瘦客户机中：各类编程工具、实验环境和数据集。实验内容涵盖高中学段的课程。 | 1 | 套 |
| 3 | VGPU虚拟化系统 | 安装在深度学习一体机中： 1、VGPU许可：需提供23个工作站级别的VGPU许可并发达到最高等级，可支持NVIDIA三大主流厂商的GPU卡。 2、VGPU兼容性：最高支持4块GPU卡，且单卡双精度32 TeraFLOPS；单精度64 TeraFLOPS；配640个Tensor核心，提供112万亿次级深度学习性能。 | 23 | 个 |
| 三、实验室装修及环境建设 |  |  |  |  |
| 1 | 室内及室外走廊装饰、装修 | 拆除、吊顶，墙面、顶面、地面处理与装饰；水、电路改造；室内及室外走廊文化氛围建设与营造、间隔，电子互动橱窗；整体主题色彩设计，主题造型设计，灯光设计及安装，地板装修，墙面设计装饰，顶部造型设计安装 | 1 | 批 |

（二）初中人工智能实验室配备要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人工智能教室基础设施 |  |  |  |  |
| （1）硬件环境 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体设备 | 激光投影机（4200流明）、90.5”电子白板 | 1 | 套 |
| 2 | 学生用电脑 | 双核主频1.9GHz 系统：linux/WIN7/WIN8 DDR3（4G） SSD（128G） Intel 核心显卡 免费提供壁挂、桌面立式、显示器背挂等安装方式由采购单位自行选择 配套21.5寸显示屏，光电套件 | 24 | 台 |
| 3 | 教师用电脑 | 四核R5,8G内存，1T机械+128G固态，2G独显，内置wifi、蓝牙 配套21.5英寸显示屏，配套键鼠 | 1 | 台 |
| （2）软件环境 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面云管理平台 | 一、主要技术参数要求： 1. 云管理平台具有C/S、B/S两种管理模式，管理主界面应具有：镜像管理、桌面漫游、群组管理、客户端管理等功能模块，以便高效能管理。云桌面系统必须电子教室管理软件配合，可以在云桌面管理界面上统一设定学生机电子教室软件中的频道号参数。 2. WEB管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对终端的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机； 3. 为保证系统的安全，防止系统镜像感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式。 4. 云运维平台有图形化界面云终端网络拓扑展示图，每台云终端可分为绿色、红色、灰色，分别表示开机、出错、未开机状态，鼠标停留在每台终端可以了解终端详情。 5. 支持服务器多机热备，当一台或多台服务器发生宕机时，工作桌面的负荷将在瞬间自动切换到工作正常的服务器上。 6. 电脑不需要安装操作系统和软件，连上网络就可以启动。支持Windows XP、2003、7、8外，支持LINUX(Ubuntu、CentOS)和win10操作系统。电脑支持网络和本地模式双模启动方式运行。网络故障时，可自动切换到本地模式。 7. 单一台服务器可以支持1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件； 8. 以高性能本地缓存技术将操作系统流高速缓存于终端本地存储介质中,具有高速缓存、离线模式、精简模式，特别需要具备精简模式，为小硬盘电脑提供缓存帮助。 9. 云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端； 云终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括远程格式化硬盘、自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令；云终端支持网络唤醒功能。 10. 指定客户端电脑按还原或不还原的模式工作，可按镜像设定还原排程,还可设定每次开机执行操作,每天执行操作，每周执行操作（精确到周几），每月执行操作（精确到每月几号），同时对于客户机的本地数据盘同样能根据设定每次，每天，每周（精确到周几），每月（精确到每月几号）进行还原格式化，以满足日常教学的镜像与考试的镜像，分处不同的环境对于桌面的还原功能需求的不同。 11. 为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，需具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制需得到客户端电脑使用者的许可。 12. 提供同步注册表、同步文件的功能可将激活文件同步到主控机，每次云终端启动后再同步回来，保证在还原桌面的情况下需要破解的专业软件一次破解终身使用，授权码管理：可批量设置Windows授权码，使得每台客户机启动后都具有操作系统唯一正版授权码，可以批量激活应用软件系统，从而简化管理和配置工作。 13. 不同用户提供不同的账号密码服务，并绑定镜像,实现桌面的漂移，开机后可以在电脑中随意选择登陆方式。采用用户名认证模式登陆后，系统交付具有其个人应用软件、桌面私有文档的个性化私人桌面，对于用户临时创建的文档，当用户在其他电脑登陆时不被还原。若不以用户名密码登录，则交付标准公共桌面。 14. 从网络引导的操作系统能够自动地在客户端电脑上进行完全缓存，从而当网络或服务器故障时，客户端电脑仍然可以离线正常从缓存数据引导启动和工作（注意不是从部署在本地的操作系统启动），从而能够最大限度地保证教学秩序的正常进行。 15. 系统可以自动更新操作系统补丁，并自动生成快照，指定给客户端，可以一次性批量生成指定客户端的私有快照，这样方便部署需要个性化设置或批量部署需要手工激活的软件。 16. 提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数。 17. 保障电子考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享，U盘可以设置禁用和只读两种模式,禁止共享，禁止连接互联网，禁止设置IP，禁用网关、DNS、软驱、光驱， 在服务器端能够自动修改客户机操作系统登录用户名，使得每台客户机不是统一的登录名，登录名为每台客户机的机器名，以满足各类考试需要。 18. 云服务器要求支持设置定时任务，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒，定时任务包括开启云终端、关闭云终端、定时执行应用程序。提供完善的方案排程功能，可以根据工作要求将设置的技术参数和需要推送的软件应用环境设置成应用方案，并设置时间排程，系统将根据排程设定的时间自动切换应用方案，这样可以灵活自动化地满足多种教学应用需求。 19. 提供教学镜像隐藏功能，在云终端控制器后台对教学镜像设置后，可实现部分教学镜像任课老师和学生可见，部分镜像（如考试镜像）任课老师和学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置任课老师和学生均可看到镜像，保证重要镜像的安全性。 20. 管理员可在云运维平台中查看各个服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供给用户三种远程到服务器的功能，Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接。 21. 云运维平台支持数据总览功能，根据云服务器的性能，可以获得该区域下前Top5的服务器核心CPU数据，内存资源，硬盘资源和网络资源的瞬时数据，并通过折线图呈现出来。可以显示总服务器数量和在线服务器数量。 22. 云运维平台可自行选择相应的服务器查看其单独的各项指标概况，并可通过折线图直观显示。各项资源通过百分比呈现。 23. 云运维平台支持日志管理，对使用者的登陆情况，操作步骤做记录，超管可看到各个用户的操作，普通用户只能看到自己的操作日志。 24. 云运维平台只需要添加虚拟桌面服务器的IP和端口即可实现虚拟桌面管理、添加，编辑，删除等操作。 | 1 | 套 |
| 2 | 人工智能体系化课程资源平台 | 一、体系化课程资源 体系化课程资源平台为学校提供人工智能、软件编程、硬件编程及互动媒体编程教学等人工智能steam创客教育基础入门知识的管理平台，融合视频讲解，课堂练习，课堂作业、游戏闯关、作品评比等。 1、课程资源按基础入门课程结合主题进阶课程的形式，满足不同阶段教学； 2、课程资源需按照真实课堂的模式开发：有情景导入，知识点讲解，重、难点区分，课堂练习，课堂总结，课后作业，单元测试等； ▲3、课程资源包含人工智能、编程、学科案例、竞赛等主题课程。（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） 4、课程资源包含scratch图形化、scratch互动编程、实验箱、机器人、python图形化、python代码等教学器材配套课程。 ▲5、平台支持体验课程和自定义课程。（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） 6、平台共计不少于20门课程，不少于240节课时，不少于500段结合MG动画特效的视频讲解，视频时长合计不少于36小时，MG动画时长合计不少于18小时； 7、平台提供游戏化闯关练习，不少于90节关卡内容，让用户在游戏中学习控制、动作、循环、条件、变量等编程知识点。 8、课程资源包含视频、PPT、教案、课后习题等，侧重突出思维的培养，灵活运用思维导图、项目流程图等思维工具。 二、教学管理平台 教学管理平台集课程资源、在线教学、系统管理，一站式解决学校的STEAM教育、创客教育、编程教育和人工智能教育等课程需求，为学生学习和老师授课提供良好的服务。 1.平台具有良好的管理系统，拉通备课、授课、实验、测验等全流程/全角色，对学校、班级、教师、学生以及课件、实验、作业、课堂都能有效管理； 2.平台能提供系统课程资源，支持课程信息展示、课程状态筛选、课件展示、视频展示、作业状态管理等； ▲3.平台能提供科学有效的在线编程学习环境，包含scratch编程、图形化python、代码Python编程；（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） 4.平台支持作业上传、作品分享，可自动生成学习报告，老师可通过系统的数据分析详细掌握学生的学习情况。 5.平台软件与论坛社区社区互通，支持实时答疑，作品保存分享； 6.平台支持多种硬件，包含掌控板、交互式可编程实验箱、机器人等，让编程更有趣、更直接； 7.平台能提供优质的课程资源，按基础入门课程结合主题进阶课程的形式，按照真实课堂的模式开发：有情景导入，知识点讲解，重、难点区分，课堂练习，课堂总结，课后作业，单元测试等，且具有一定的延续性，定期更新课程资源。 8.平台能提供丰富的赛事活动，鼓励学生参与各种线上线下活动，以赛促学、以赛促教； 9.平台能支持学校所有学生以个人账号的方式开展学习。 10.校级管理员，具有教师管理、学生管理、课程管理、学情分析等功能及权限，可随时查看全校学情数据，包含基础数据（今日登录人数、本学期登录人数、教师总人数、班级总数、学生总人数、课程总数）、教师上课概况及详情（授课总数、授课节数、批改作业数、批改率）、作业数据（学生完成情况、教师批改情况）。 11.区域管理员，多个账号具有区域内所有校级管理员的查看权限，可以查看各学校的学情数据。 | 1 | 套 |
| （3）基础家具 |  |  |  |  |
| 1 | 智能中控系统 | 1、一键切换显示、一键开关机；音量控制、投影机控制、音视频切换、VGA信号切换；红外学习； 2、输入输出接口： VGA信号输入≥3路，VGA信号输出≥2路，VGA带宽≥500MHZ； 视频信号输入≥2路，VGA信号输出≥2路，VGA带宽≥300MHZ； 3路音频输入、2路音频输出；USB3.0接口：2进2出，网络接口：RJ45 1进2出，内置网络RJ45分配，无需外接HUB； 3、RS232串口≥1路，可编程串口≥1路，红外接口≥1路，红外遥控距离≥10米；I/O接口≥1路； 4、面板接口：网络接口、USB3.0接口2路、MIC输入口、笔记本音视频输入口、笔记本VGA输入口、自带标准五芯万能电源插座1路。 5、内置上百种RS232串口码，免写码设计，可通过组合键快速实现代码切换或红外自学习控制方式，可自定义延时时间； 6、背面三芯投影机保护电源1路， 保险丝座1个。 7、可升级为网络中控，实现远程集中控制管理； | 1 | 套 |
| 2 | 功放系统及音箱 | 功放： 1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；双声道信号指示灯；带RS232控制接口；带数码显视屏；三路音源输入，带输入选择切换开关； 2、额定功率：2×150W/8Ω； 3、最大功率：2×300W/8Ω ； 4、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、失真度 ≤0.5%； 7、信噪比：≥80dB(A计权)； 音响： 1、额定功率(AES)：100W； 2、最大输入功率：200W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：52HZ-20KHZ； 5、系统类型:6.5寸二路二单元全频音箱； 6、高音单元：3寸高音单元×1； 7、低音单元：6.5寸低音单元×1； 8、最大声压级：116dB； 9、灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)； 无线话筒：≥2个 | 1 | 套 |
| 3 | 活动台 | 尺寸根据现场确定，不小于1M×1M，正方形或长方形，表面平整，可以多张组合、固定，可移动。 | 2 | 个 |
| 4 | 学生实验桌 | 可供2-6名学生分组使用，可选长方形、六边形等，最多不超过8名学生，六边形实验桌每个学生的桌面宽度不小于60cm；也可以由多张单人实验桌灵活拼接成大实验桌，拼接后应平正，适合摆放电脑和仪器设备；在实验桌可以方便地取电；长方形的实验桌四面适宜设计可翻折的挡板，上课时收纳在桌底下，测试机器人时可翻折、拼接、固定成围栏。 | 8 | 个 |
| 5 | 实验凳 | 圆形，不小于4脚，可升降 | 48 | 个 |
| 6 | 多功能陈列架 | 根据场室形状、摆放位置设计造型 | 4 | 个 |
| 7 | 储物柜 | 用于工具、套件、说明手册等存储，带整理箱可抽拉、堆叠，工具存放柜可选配移动挂架式。 | 4 | 个 |
| 8 | 网络系统 | 实现室内全部计算机的网线接入，支持50个无线终端接入。 | 1 | 套 |
| 9 | 48口交换机 | 千兆 | 1 | 台 |
| 10 | 机柜 | 1200mm×600mm×1000mm | 1 | 套 |
| 二、人工智能功能区域 |  |  |  |  |
| （1）人工智能应用体验（可编程） |  |  |  |  |
| 1 | AI教育平台功能配置 | 1.包含AI能力趣味体验模块功能配置，模块提供五大基于AI技术的体验及教学，包括：语音识别、语音合成、图像识别、人脸识别、文字识别。 2.包含有对应的AI技术原理介绍视频以及具有函数封装和说明的Python编程包，激发学生对AI技术学习的兴趣、助力教师一线教学、让学生快速上手学编程。 3.描述人工智能的概念和基本特征；帮助AI零基础和AI基础较差的用户快速了解AI能力，具备一定的AI认知需包含学习中心模块功能配置，提供由权威教育技术专家参与研讨、名师参与录制、与教育部合作开发的教学示范课程，用于指导教师进行AI教学。 4.提供教师学习通识课程，课程依据教师信息技术能力素养及培养阶段，呈现研发的初、中、高不同知识梯度的AI课程，提升教师信息素养和创新能力。呈现≥11个类别，包括AI趣味课堂、AI教学示范课、语音技术、深度学习、大数据处理等多类AI课程，课程数量应不少于254个。 5.包含AI 能力理解及趣味应用功能配置，需提供图形化编程功能，支持多种类硬件控制，通过操作集成和封装好的函数块调用AI程序，控制机器人的动作和语言，同时可提供部分现有的趣味化小程序，如天气播报、声音朗读、识别是否戴眼镜等，便于教师讲解编程的内容，是学生对编程概念有更加直观的了解。 6.需包模型训练和深度学习模块功能配置，具有AI模型训练功能，为教师和学生提供封装好的算法模型，为教师提供算法模型初识的讲解，让学生对于AI模型有一个初步认知，便于进行AI深度学习。 7.从实战出发，带领学生进行AI模型训练，学习模型训练机制，具备基本的模型训练能力。加深AI能力认知，构建AI思维。知道特定领域人工智能开发工具和平台。 8.面向基础能力较好的师生，通过AI模型开发学习AI算法，强化AI思维。利用开源人工智能应用框架，搭建简单的人公智能应用模块。平台需支持教师端登录和学生端登录，教师可以根据自己需要，建设不同班级，可以将学生名单和信息批量导入，自行生成学生账号，便于教师统一的教务管理。 | 1 | 套 |
| 2 | 人工智能入门套件 | 人工智能入门套件配有12课时。教程为人工智能入门教程，涵盖了无编程和编程，课程设计理念为，通过有趣的人工智能应用引入，主要从人工智能的机器学习、视觉识别、自然语言处理、机器人等领域方向，带领学生进入人工智能的时代，探究生活中的人工智能，并理解人工智能原理，应用人工智能解决实际问题从而在应用中去体会和理解人工智能的原理，以及机器学习、神经网络的定义与应用，帮助学生打破对于人工智能的虚幻的理解，真实的去制作和学习人工智能项目。 人工智能入门套件不仅设置简单，更能锻炼学生的动手能力；发展左右脑协调，让孩子具备初级的空间构建力、创造性思维能力；了解平衡、高度估算、能量守恒等简单定理。 | 5 | 套 |
| 3 | micro:bit造物粒子编程入门套件 | micro:bit造物粒子编程入门套件是针对小学编程学习的初级入门产品，含有13种电子模块，并含有无需编程的主板及micro:bit 编程主控板。套件所含主控板体积仅为尺寸仅1/2信用卡大小左右，可实现10多种编程项目，含无线通信、手势识别等高阶功能。 技术参数： 材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质； 连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.0 3Pin接口，可以防反插； 主控板：32位ARM Cortex M0芯片，板载5×5可编程LED点阵、按键、加速度计、电子罗盘、温度计、蓝牙等功能；BOSON免编程电源主板 扩展板：含板载3.5mm耳机接口, 音量调节旋钮，外接供电口（可控制电源系统） 输入模块：按钮模块，声音传感器，运动传感器，角度传感器 输出模块：七彩灯带，舵机，风扇模块，LED灯模块 ，录音模块，小喇叭 功能模块：逻辑与模块、逻辑或模块、逻辑非模块 配件：microUSB线，传感器连接线，12张项目卡，快速入门手册 可支持编程软件：Mixly、mind+等图形化编程软件、JavaScript、Python等代码式编程软件； 支持系统：Windows，macOS等平台； | 5 | 套 |
| 4 | Gravity系列37 件传感器套装 | 新版传感器套装中添加了颜色识别、心率传感器、数字功率计、电导开关、数字晃动等传感器模块，让你创造更多有趣的应用，还增加了一些执行器件，如RGB全彩LED灯、微型振动模块、直流风扇、带功放喇叭以及有特色的RGB彩色背光液晶屏。 DF传感器模块采用Gravity接口，且有大量附送代码资料。 本套件中包含了颜色识别、心率监测、光线、温度、气体、火源感知、方向、湿度、监测等传感器，以及光、声、显示等执行器件。 新版传感器套装，不仅支持原生态Arduino编译平台，还支持图形化编程学习。 | 10 | 套 |
| 5 | 人工智能交互实验箱 | 适用于人工智能、STEAM创客教育编程普及化大班教学，让学生从零基础体验人工智能，可以通过案例分析、项目式、探究式、跨学科学习等方式引导学生拓展思维，在大班授课的时候完成学生的作品编程原型。 1、人工智能主控---高性能64位双核带硬件FPU和卷积加速器的CPU,集成了机器视觉和麦克风阵列， 具备卷积人工神经网络硬件加速器，可高性能进行卷积人工神经网络运算, 可以实现各种机器视觉能力； 2、物联网通讯主控---双核处理器，一核处理高速连接，一核独立应用开发，240MHz时钟频率，520KB SRAM，8MB Flash，无缝连接物联网平台，具备Wi-Fi,蓝牙等通讯功能,使用scratch、python等编程语言； 3、板载硬件---摄像头:200万像素；3轴加速度计：±2g；3轴陀螺仪：±500°/秒（dps）；气象传感器：温度、湿度、气压，三为一体的气象传感器，精度湿度±3％，气压±1 hPa绝对，温度±1.0°C；超声波传感器: 5~300cm；滑杆：直滑电位器调节输出模拟量；人体红外感应器：基于热释电红外传感器，能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号；光线传感器；光敏电阻，输出模拟量；麦克风：支持音量检测和录音、语音识别等；1.3英寸OLED（128×64），支持中文显示；液晶显示屏：2英寸，分辨率320×240，LCD全彩显示屏；RGB LED矩阵：5×5 矩阵排列、全彩ws2812灯珠；马达小风扇：支持转速调节；蜂鸣器：无源蜂鸣器，可发出声音和各种音符；方向按键:五按键，上、下、左、右、OK；触摸按键：M/P/Y/T/H/O/N共6个触摸按键；物理按键：A/B共2个物理按键；Micro SD card卡槽 ：含8G内存卡；4PIN拓展接口：2个，兼容XH2.54端子和杜邦线；音频输出：喇叭最大输出功率1W，支持音频播放和TTS语音合成。 4、功能---支持语音识别、人脸检测、物体识别、颜色追踪、手写数字识别人工智能交互等。 | 5 | 套 |
| 6 | 中小学通用赛事套装(专业版) | 适用于各级省、市及国家级创意智造赛项，考察学生的创新思维，编程能力，以及智能硬件的综合应用能力。套装含主控模块，图形化编程软件，智能电子传感器硬件、机械结构件和相关配件，学生可根据比赛主题自行设计制作作品，要求创意新颖，完成竞赛任务，具有良好的互动体验。 1、主控板2个---3.3V工作电压；双核处理器、240MHz时钟频率、520KB SRAM、8MB Flash、支持WIFI、支持蓝牙；板载三轴加速度计、光线传感器、麦克风、3 个RGB全彩LED、1.3英寸OLED（128×64）、无源蜂鸣器、支持2个物理按键(A/B)、支持6个触摸按键、20个GPIO(部分与板上资源复用)、外部阻性输入接口。 2、主控拓展板2个---内置电机驱动和音频输出，喇叭最大输出功率：1W；外接DC马达数量：2个；马达最大驱动电流：150mA；I2C接口：2个；IO接口：12个。 3、硅胶保护套2个（红色、蓝色）---55mm×52mm×15mm软质硅胶套，保护主控板加拓展板，不影响板载功能使用的同时侧面具有丝印标注，方便连接各类拓展模块。 4、电子模块---双电路板结构,保护电路，同时避免学生使用时受伤；通用插针接口，方便拓展；双层板底板设有φ4圆孔，方便固定。含温湿度传感器、土壤湿度传感器、热敏温度、电压传感器、电流传感器、力传感器、光电门传感器、超声波传感器、循迹传感器、摇杆传感器、颜色传感器、满天星LED彩灯、旋钮电位器、红外探测传感器、按键、MP3音乐播放、数码管、4RGB灯、RGB-LED灯带、RGB光环板、FF30电机小风扇、TT马达、EMAX9G金属舵机、小型移动电源。 5、多功能连接板及拼装组件---多种金属结构件，方便组装各种机械结构，帮助实现创意作品，种类不少于10种，总数量不少于28个，含3×4-A型连接件、2×5-A型凸形连接件、2×5-B型凸形直角连接件、3×6-A型连接件、3×7-A型连接件、3×7-B型直角连接件、3×11-A型连接件、3×11-B型直角连接件、2×13-A型创意左连接件、2×13-A型创意右连接件。 6、工具及耗材---多种常用加工工具和耗材，方便动手制作，含12色水彩笔、双面胶、内六角扳手、十字螺丝刀、大弯头镊子、热熔胶枪、胶棒、美工刀、剪刀、2B铅笔、橡皮、学生套尺、防护手套、混色卡纸、DIY混色雪糕棒等。 7、配件---万向轮、塑料铆钉，螺丝螺母紧固件，扎带，螺丝收纳盒、数据线等。 | 5 | 套 |
| 7 | 人工智能音箱 | 产品尺寸 211.6mm×88mm×88mm 扬声器单元 2英寸 全频 频率响应范围 80Hz-18000Hz 扬声器灵敏度 82dB/W/m 额定阻抗 4欧姆 麦克风数量 6个 CPU 64位 Cortex A53 四核 1.2GHz 内存/闪存 ROM 256MB RAM 256MB | 3 | 台 |
| 8 | 智能教学助手 | 操作系统android6.0及以上配置，屏幕不小于7寸，分辨率≥1024×600；摄像头≥84°超宽视角，不低于200万像素；支持麦克风同时具有智能降噪功能； 具有一键唤醒投屏功能，提升课堂互动效果，丰富课堂内容； 具有在线图形化编程功能，可以通过云平台，进行图形化/Python编程，赋予AI相关的能力。图形化编程可以翻译为Python，Python编程支持调用AI相关函数，实现人脸识别、文字识别、语音识别、语音合成等功能； 可提供万级专业教学资源，字典、百科等内容，支持语音搜索，实现随问随答； 设备需聚焦课堂应用场景，无游戏和娱乐类等非教学内容； | 5 | 台 |
| （2）物联网体验与设计 |  |  |  |  |
| 1 | Huskylens Pro 二哈识图 | 主板规格 处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210 供电电压：4-pin防呆接口：3.3~5.0V MicoUSB接口：5.0V 电流消耗（典型值）： 320mA@3.3V，230mA@5.0V （人脸识别模式，80%背光亮度，补光灯关闭；不同板子因有个体差异，电流值会有点波动） 尺寸：52mm×44.5mm 基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别 高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类) 特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程 固件：内置固件，可通过USB接口更新 平台支持：Arduino、micro:bit、掌控、树莓派、LattePanda等 像素：500万 其他：2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头； 屏幕规格 类型：2.0寸 TFT 分辨率：320×240 视角：>170° 面板：IPS 背光：白光LED灯，亮度可调 外观特性：黑色排线，黑色金属保护框 | 10 | 套 |
| 2 | 物联网套装 | 材质：传感器pcb使用沉金工艺制作 连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接 主控：Arduino主控板(支持ISP下载功能、单片机TX/RX端子，AREF端子，六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3))，扩展板（集成xbee插口，蓝牙/APC接口，舵机单独供电接口，无线模块串口使能开关，兼容3.3v及5v主控板） 编程软件：免编程图形化编程软件、mixly，mind+，arduino ide等 输入设备：数字晃动传感器，红外开关，光敏传感器，角度传感器，声音传感器，温度传感器，按钮模块，超声波测距传感器，温湿度传感器 输出设备：舵机，小灯模块，RGB灯，蜂鸣器，液晶显示屏，继电器 通讯设备：蓝牙模块，物联网模块 配件：6节5号电池盒带插头，USB线，杜邦线 | 5 | 套 |
| 3 | easyIoT物联网应用套件 | 该套件是一套micro:bit物联网中级套件，配备了一个Microbit主控板、一个Wi-Fi模块和7个传感器/执行器，广泛用于现实的物联网应用。用户可以在Mind+中编写程序，然后上传到Microbit主控器中实现与智能设备的交互。提供一个免费的教育物联网平台，用户可以在物联网平台上发送和接收数据，该套件还兼容更多的Gravity系列传感器。 | 10 | 套 |
| 4 | 教室照明光平衡模块 | 一、智能灯具支持智能恒照度功能，智能感知外界光线强度 二、智能触控面板采用Zigbee协议，支持一键触发照明模式。 三、智能控制遮阳系统，支持预设位置的记忆功能，遇阻停止以及停电手拉功能，与照明联动，调光灯具输出，与传感器联动，自动开关隔热隔光，组串控制，电机优化设计，低噪音。 | 1 | 套 |
| 5 | 课堂学情评价模块 | - 高清摄像头（含同步音频采集）： - 800万自动变焦 - 支持H264格式视频 2. 服务器1台： CPU≥2颗，单颗6核心； T4 GPU×2，单GPU卡含有1颗GPU，GPU内置2560处理核心和16GB显存； - 内存容量：64GB - 硬盘容量：4T×2,SATA。SSD硬盘480G×2。 - 3.课堂分析软件 - 无感知人脸识别动态考勤 - 现场行为分析(学员7种情绪状态、21种面部表情；回头、低头、侧脸等头部姿态识别；趴桌子、举手、起立等上肢姿态识别) - 自动生成回放录像 | 1 | 套 |
| 6 | 可视化管理平台软件 | - 机架式服务器： - 产品结构：1U - 处理器:英特尔至强，四核四线程 - 处理器数量：1颗 - 内存容量：16GB - 硬盘容量：2T×2，SATA。 - 平台软件 - a、对课堂整体进行评测 - 整体评测主要通过“课堂气氛活跃度”、“学生课堂参与度”和“授课类型”这三个维度进行评测分析。 - b、对学生个体进行评测 - 个体评测就是对每位学生的上课过程进行微表情和肢体行为分析。 - c、无感动态考勤：可以实现一种全新的自动签到考勤功能。 - d、支持多校共用：可以管理多个学校的课评。 - e、支持多用户分权限管理：不同的用户只能访问其权限范围内的数据和视频。 - f、评测指标 - 可提供3种课堂整体气氛指标（课堂气氛活跃度、学生课堂参与度和授课类型） - 可提供5种学生个体评测指标（活跃、倾听、思考、注意力集中、注意力分散） - 可提供多种特定年龄段情绪及行为综合分析指标。 | 1 | 套 |
| （3）开源平台的学习与应用（Python编程） |  |  |  |  |
| 1 | 创客版套件 | 操作系统：Linux OS桌面操作系统。 硬件参数： CPU：1.5GHz MCU：8bit Flash MCU，16-32MHz，兼容Arduino UNO GPU：Mali-450MP2,支持OpenGL ES1.1/2.0 DDR：32bit位宽,2GB LPDDR3 eMMC：32GB支持eMMC 4.41,4.51,5.0 and 5.1 WIFI/BT：2.4G+蓝牙4.0 扩展接口：1个Micro USB电源接口，1个Micro USB OTG，3个USB2.0的HOST A type接口，1个USB3.0 HOST A Type接口，1个Mini HDMI ARDUINO接口：全兼容Arduino接口 应用软件： Python：内置Python3.5,预装Python库：opencv3.4(contrib版本），flash,pandas Arduino IDE：Arduino IDE版本1.6.10，预配置例程代码、ArduBLock Processing IDE：Processing IDE版本3.3.7.2 Jupyter：Jupyter版本1.0.0 Scratch：Scratch版本1.4 | 10 | 套 |
| 2 | 人工智能教学核心板（冲锋舟） | 本教学核心板基于Linux操作系统深度定制，集成mPython、Jupyter NoteBook、VS Code等编程软件、预装Python3.6开发环境以及丰富的新课标教材资源，满足从小学到高中的信息技术编程教学。 1、功能参数---CPU：Amlogic A311D SoC 12纳米工艺, 四核ARM Cortex-A73@2.2GHZ+ 双核Cortex A53@1.8GHZ；NPU（人工智能加速器）：新一代深度神经网络加速，5 TOPS算力（每秒进行5万亿次操作）；GPU：ARM G52；RAM：4GB LPDDR4/4X；存储：32GB EMMC；供电：USB Type-C，支持PD协议5—20V自协商；显示接口：双独立显示器接口，通过MIPI-DSI，输出1080P视频，通过HDMI端口，输出4K视频，可以通过TP连接器，进行多点触控输入；双摄像头接口：4通道MIPI-CSI，高达8MP ISP，带30针0.5mm间距FPC连接器；有线网络接口：1Gbps ethernet RJ45；无线网络：2T2R 802.11ac Wi-Fi，蓝牙5.0；USB接口：两路USB3.0；内置TF卡卡槽和冷却风扇接口；电路板尺寸：82.0mm ×58.0 mm×11.5mm；冷却风扇：额定电压5V，最大转速11550RPM；散热器：散射片 81.0 mm× 49.0 mm× 8.8mm；配套电源适配器。 2、操作系统---基于Linux深度定制，符合桌面操作系统使用习惯，适合中小学生开展编程教学、物联网教学、人工智能教学；预装Python3.6、Jupyter Notebook、mPython、VS code等常用信息技术教学软件；预装Tensorflow、Keras、Ope nCV等教材中涉及的Python库；内置新课标信息技术实验资源。 | 5 | 套 |
| 3 | mPython智能物联编程系统平台软件 | Python是一款支持图形化编程和代码编程的多功能软件平台，包含先进的编程辅助功能，如交互式提示、程序调试、异常处理等，降低编程入门的门槛，为人工智能教育普及提供基础保障。 1、支持硬件仿真功能，显示硬件上程序运行的效果（OLED显示、RGB灯）。 2、支持科学探究功能，以图表形式记录实验数据，支持全屏显示，支持PNG、XLS不同格式保持实验数据。 3、支持ONENET、TinyWebIO、Blynk、MQTT、小程序等物联网功能模块。 4、支持变量、函数、列表、元组、字典、集合、文件等操作。 5、支持文件系统管理，快速导入/导出文件。 6、内置教程，含视频、文档、课程案例，帮助快速入门。 7、支持图形化模块程序文件和代码程序文件存取。 8、支持语音识别、图像识别等人工智能项目设计需求。 9、支持程序刷入上传/在线运行功能，方便调试程序。 10、支持掌控板反读，获取掌控板文件信息。 11、支持自动识别com端口并连接，支持在线检查更新与刷新固件。 12、支持白天和夜光两种背光模式。 13、支持图形化和代码同屏显示。 14、支持对硬件和语法进行扩展，支持自定义图形化指令。 15、支持在线编程协助，一键寻求帮助，快速进入社区互动。 16、支持代码库功能，在线保存并分享程序，可一键加载。 | 25 | 套 |
| （4）机器人的设计与搭建 |  |  |  |  |
| 1 | 3D打印机 | - 1、主要参数： 打印技术：熔丝沉积成型（FDM） 机身结构：钣金 机器结构：全封闭且支持多向开启 打印尺寸：≥250mm×250mm×250mm 打印层厚：0.05mm-0.3mm 打印速度：30-180mm/s 定位精度：XY轴0.011mm Z轴0.00125mm 识别文件：STL、OBJ、G-CODE 喷头数量：单喷头 喷嘴直径：0.4mm 打印平台：可加热铝制平台，电加热可至100度 显示界面：3.2寸全彩全彩触摸屏 断丝报警功能：支持断丝自动报警并暂停打印 断电续打功能：支持断电后续点打印 打印方式：USB联机打印/SD卡脱机打印 安全性能：带有三层网状微粒过滤模块 打印耗材：PLA/ABS直径1.75mm | 2 | 台 |
| 2 | 打印耗材 | （含包装1000g PLA）直径1.75mm 打印温度：230度，多种颜色可选 | 20 | 卷 |
| 三、实验室装修及环境建设 |  |  |  |  |
| 1 | 室内及室外走廊装饰、装修 | 拆除、吊顶，墙面、顶面、地面处理与装饰；水、电路改造；室内及室外走廊文化氛围建设与营造、间隔，电子互动橱窗；整体主题色彩设计，主题造型设计，灯光设计及安装，地板装修，墙面设计装饰，顶部造型设计安装 | 1 | 批 |

（三）小学人工智能实验室配备要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人工智能教室基础设施 |  |  |  |  |
| （1）硬件环境 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体设备 | 激光投影机（4200流明）、90.5”电子白板 | 1 | 套 |
| 2 | 学生用电脑 | 双核主频1.9GHz 系统：linux/WIN7/WIN8 DDR3（4G） SSD（128G） 免费提供壁挂、桌面立式、显示器背挂等安装方式由采购单位自行选择 配套21.5寸显示屏，光电套件 | 29 | 台 |
| 3 | 教师用电脑 | 四核R5,8G内存，1T机械+128G固态，2G独显，内置wifi、蓝牙 配套21.5英寸显示屏，配套键鼠 | 1 | 台 |
| （2）软件环境 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面云管理平台 | 一、主要技术参数要求： 1. 云管理平台具有C/S、B/S两种管理模式，管理主界面应具有：镜像管理、桌面漫游、群组管理、客户端管理等功能模块，以便高效能管理。云桌面系统必须电子教室管理软件配合，可以在云桌面管理界面上统一设定学生机电子教室软件中的频道号参数。 2. WEB管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对终端的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机； 3. 为保证系统的安全，防止系统镜像感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式。 4. 云运维平台有图形化界面云终端网络拓扑展示图，每台云终端可分为绿色、红色、灰色，分别表示开机、出错、未开机状态，鼠标停留在每台终端可以了解终端详情。 5. 支持服务器多机热备，当一台或多台服务器发生宕机时，工作桌面的负荷将在瞬间自动切换到工作正常的服务器上。 6. 电脑不需要安装操作系统和软件，连上网络就可以启动。支持Windows XP、2003、7、8外，支持LINUX(Ubuntu、CentOS)和win10操作系统。电脑支持网络和本地模式双模启动方式运行。网络故障时，可自动切换到本地模式。 7. 单一台服务器可以支持1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件； 8. 以高性能本地缓存技术将操作系统流高速缓存于终端本地存储介质中,具有高速缓存、离线模式、精简模式，特别需要具备精简模式，为小硬盘电脑提供缓存帮助。 9. 云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端； 云终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括远程格式化硬盘、自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令；云终端支持网络唤醒功能。 10. 指定客户端电脑按还原或不还原的模式工作，可按镜像设定还原排程,还可设定每次开机执行操作,每天执行操作，每周执行操作（精确到周几），每月执行操作（精确到每月几号），同时对于客户机的本地数据盘同样能根据设定每次，每天，每周（精确到周几），每月（精确到每月几号）进行还原格式化，以满足日常教学的镜像与考试的镜像，分处不同的环境对于桌面的还原功能需求的不同。 11. 为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，需具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制需得到客户端电脑使用者的许可。 12. 提供同步注册表、同步文件的功能可将激活文件同步到主控机，每次云终端启动后再同步回来，保证在还原桌面的情况下需要破解的专业软件一次破解终身使用，授权码管理：可批量设置Windows授权码，使得每台客户机启动后都具有操作系统唯一正版授权码，可以批量激活应用软件系统，从而简化管理和配置工作。 13. 不同用户提供不同的账号密码服务，并绑定镜像,实现桌面的漂移，开机后可以在电脑中随意选择登陆方式。采用用户名认证模式登陆后，系统交付具有其个人应用软件、桌面私有文档的个性化私人桌面，对于用户临时创建的文档，当用户在其他电脑登陆时不被还原。若不以用户名密码登录，则交付标准公共桌面。 14. 从网络引导的操作系统能够自动地在客户端电脑上进行完全缓存，从而当网络或服务器故障时，客户端电脑仍然可以离线正常从缓存数据引导启动和工作（注意不是从部署在本地的操作系统启动），从而能够最大限度地保证教学秩序的正常进行。 15. 系统可以自动更新操作系统补丁，并自动生成快照，指定给客户端，可以一次性批量生成指定客户端的私有快照，这样方便部署需要个性化设置或批量部署需要手工激活的软件。 16. 提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数。 17. 保障电子考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享，U盘可以设置禁用和只读两种模式,禁止共享，禁止连接互联网，禁止设置IP，禁用网关、DNS、软驱、光驱， 在服务器端能够自动修改客户机操作系统登录用户名，使得每台客户机不是统一的登录名，登录名为每台客户机的机器名，以满足各类考试需要。 18. 云服务器要求支持设置定时任务，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒，定时任务包括开启云终端、关闭云终端、定时执行应用程序。提供完善的方案排程功能，可以根据工作要求将设置的技术参数和需要推送的软件应用环境设置成应用方案，并设置时间排程，系统将根据排程设定的时间自动切换应用方案，这样可以灵活自动化地满足多种教学应用需求。 19. 提供教学镜像隐藏功能，在云终端控制器后台对教学镜像设置后，可实现部分教学镜像任课老师和学生可见，部分镜像（如考试镜像）任课老师和学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置任课老师和学生均可看到镜像，保证重要镜像的安全性。 20. 管理员可在云运维平台中查看各个服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供给用户三种远程到服务器的功能，Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接。 21. 云运维平台支持数据总览功能，根据云服务器的性能，可以获得该区域下前Top5的服务器核心CPU数据，内存资源，硬盘资源和网络资源的瞬时数据，并通过折线图呈现出来。可以显示总服务器数量和在线服务器数量。 22. 云运维平台可自行选择相应的服务器查看其单独的各项指标概况，并可通过折线图直观显示。各项资源通过百分比呈现。 23. 云运维平台支持日志管理，对使用者的登陆情况，操作步骤做记录，超管可看到各个用户的操作，普通用户只能看到自己的操作日志。 24. 云运维平台只需要添加虚拟桌面服务器的IP和端口即可实现虚拟桌面管理、添加，编辑，删除等操作。 | 1 | 套 |
| 2 | 课程设计与制作平台 | - ▲1、具备PC版和移动版两个版本，根据访问终端进行自适应。（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） - 2、精品推荐MOOC课程由管理员或教师进行维护，最新MOOC课程、最热门MOOC课程由系统自动推荐，管理员或教师可以进行手工排序，以便在首页展现最佳效果 - 3、当用户登录后，默认打开的是本校的MOOC课程门户，有利于学生更好地学习和寻找MOOC课程 - 4、具备非常强大且易用的课程制作能力，能够编制出适合多样化教学的课程课件，并具备扩平台学习观看的能力。 - 5、在MOOC课程编辑部分，具备多类型媒体文件课程编辑能力，不仅要支持上传课件素材资料。而且平台本身就是一个很好的课程编辑工具。具备结构化、模板化编辑MOOC课程的能力，对于主要的课程类型，可以事先设置编辑模板，方便教师进行快速课程编辑。 - 6、在MOOC课程的编辑展现上，除了传统的富文本编辑工具，为了能制作出更加良好的MOOC课程效果，可以具备更多功能的MOOC课程编辑模式，比如类似PPT的编辑模式。 - 7、为满足学生自学的要求，支持类似配音PPT的教学课件形式，避免大量使用视频带来的制作困难。 - 8、对于MOOC课程的学习方式应该可以进行控制，比如无法进行快速跳转，只能顺序学习，完成一段学习内容，比如观看视频，或者观看图文介绍，设置一个巩固测验，根据测验结果，设定MOOC课程的学习流程。在课程的教学环节、方式设计中，需要提供多种工具支持，比如投票、测验等，还可以设置参与讨论、合作学习、师生互动、生生互动等环节； - 9、MOOC课程列表提供给教师或MOOC课程管理员对自己上传的MOOC课程进行查看、管理维护，教师用户在个人的MOOC课程空间中，查看展示用户自己上传的MOOC课程信息，可以对自己的MOOC课程进行编辑、删除、查看等操作；MOOC课程列表需要提供相关搜索功能，比如可以根据类别、关键词、学科等信息进行搜索； - 所有用户都可以查看MOOC课程基本信息，在平台中在MOOC课程列表或MOOC课程名称、MOOC课程图片的地方都提供MOOC课程的查看功能入口； - MOOC课程查看的信息主要是MOOC课程的基本信息，比如：MOOC课程名称、简介、导学、参考资料、MOOC课程公告、MOOC课程评价、MOOC课程点评、MOOC课程讨论等信息； - 10、对于登录的学习者，不仅能够看到上述基本信息，还需要能够进行MOOC课程评价、MOOC课程点评、进入MOOC课程讨论、MOOC课程报名、上课等业务功能入口； - 对于已经报名了本MOOC课程的用户，同时能够展示自己在当前MOOC课程中的相关信息，比如学习进度、个人评价记录等个人相关信息入口。 - MOOC课程可以在PC上进行学习观看，也可以通过移动终端进行学习和观看，要求根据访问终端自适应。 - 11、学校管理员或MOOC课程管理员可以对本校或所有MOOC课程进行上架/下架的操作。 - 上架操作是由教师提交需要上架的MOOC课程，由管理员审核后进行上架，系统应提供智能的检查报告，包括MOOC课程信息填写的完整性、MOOC课程题目的重复等问题，帮助管理员更好进行上架审核操作。如果审核不通过，管理需要给教师反馈信息。 - 下架操作的发起者可以是教师或者是管理员，如果是教师发起的操作，需要由管理员进行审核，下架操作系统要记录操作日志，以便进行查询。 - ▲12、同时支持PC端、手机端、PAD端MOOC课程中随机插入测验，在编制测验时，需要输入题目内容、选择答案和解题思路，并标记正确答案，允许多选，解题思路用文字描述，帮助学生理解解题过程。（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） - 13、在制作MOOC课程同时支持PC端、手机端、PAD端MOOC课程中随机插入音频、视频、图片，三端云同步，每页MOOC内容支持二维码同步认证。具备手机端、PAD端APP采集工具软件。 - ▲14、MOOC课程推送功能：MOOC课程推送功能是为了满足多人编辑MOOC课程的需求而设计，可以将自己编辑的MOOC课程推送给同一个机构内的其他老师，老师收到后可以在这个基础上进行继续编辑，以达到多人协同编课的目的，提高工作效率。（投标文件提供本项操作截图复印件并加盖投标单位公章） - 15、教学讨论。以论坛的形式为老师与学生、学生之间提供了沟通交流的渠道，最终讨论内容将形成讨论贴。另外，教学讨论的开展不局限与教学时间段，同样可以在教学开始前、结束后。 - 16、所有课程及作品展示均可通过本平台在微信、QQ的朋友圈及群内任意分享，支持二维码分享，支持浏览器观看，课程允许支持密码观看功能 | 1 | 套 |
|  | （3）基础家具 |  |  |  |
| 1 | 智能中控系统 | 1、一键切换显示、一键开关机；音量控制、投影机控制、音视频切换、VGA信号切换；红外学习； 2、输入输出接口： VGA信号输入≥3路，VGA信号输出≥2路，VGA带宽≥500MHZ； 视频信号输入≥2路，VGA信号输出≥2路，VGA带宽≥300MHZ； 3路音频输入、2路音频输出；USB3.0接口：2进2出，网络接口：RJ45 1进2出，内置网络RJ45分配，无需外接HUB； 3、RS232串口≥1路，可编程串口≥1路，红外接口≥1路，红外遥控距离≥10米；I/O接口≥1路； 4、面板接口：网络接口、USB3.0接口2路、MIC输入口、笔记本音视频输入口、笔记本VGA输入口、自带标准五芯万能电源插座1路。 5、内置上百种RS232串口码，免写码设计，可通过组合键快速实现代码切换或红外自学习控制方式，可自定义延时时间； 6、背面三芯投影机保护电源1路， 保险丝座1个。 7、可升级为网络中控，实现远程集中控制管理； | 1 | 套 |
| 2 | 功放系统及音箱 | 功放： 1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；双声道信号指示灯；带RS232控制接口；带数码显视屏；三路音源输入，带输入选择切换开关； 2、额定功率：2×150W/8Ω； 3、最大功率：2×300W/8Ω ； 4、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、失真度 ≤0.5%； 7、信噪比：≥80dB(A计权)； 音响： 1、额定功率(AES)：100W； 2、最大输入功率：200W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：52HZ-20KHZ； 5、系统类型:6.5寸二路二单元全频音箱； 6、高音单元：3寸高音单元×1； 7、低音单元：6.5寸低音单元×1； 8、最大声压级：116dB； 9、灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)； 无线话筒：≥2个 | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验桌 | 可供2-6名学生分组使用，可选长方形、六边形等，最多不超过8名学生，六边形实验桌每个学生的桌面宽度不小于60cm；也可以由多张单人实验桌灵活拼接成大实验桌，拼接后应平正，适合摆放电脑和仪器设备；在实验桌可以方便地取电；长方形的实验桌四面适宜设计可翻折的挡板，上课时收纳在桌底下，测试机器人时可翻折、拼接、固定成围栏。 | 4 | 套 |
| 4 | 实验凳 | 圆形，不小于4脚，可升降 | 24 | 个 |
| 5 | 多功能陈列架 | 根据场室形状、摆放位置设计造型 | 4 | 个 |
| 6 | 储物柜 | 用于工具、套件、说明手册等存储，带整理箱可抽拉、堆叠，工具存放柜可选配移动挂架式。 | 4 | 个 |
| 7 | 网络系统 | 实现室内全部计算机的网线接入，支持50个无线终端接入。 | 1 | 套 |
| 8 | 48口交换机 | 千兆 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 1200mm×600mm×1000mm | 1 | 套 |
| 二、人工智能功能区域 |  |  |  |  |
| （1）人工智能应用体验（可编程） |  |  |  |  |
| 1 | AI教育平台功能配置 | 1.包含AI能力趣味体验模块功能配置，模块提供五大基于AI技术的体验及教学，包括：语音识别、语音合成、图像识别、人脸识别、文字识别。 2.包含有对应的AI技术原理介绍视频以及具有函数封装和说明的Python编程包，激发学生对AI技术学习的兴趣、助力教师一线教学、让学生快速上手学编程。 3.描述人工智能的概念和基本特征；帮助AI零基础和AI基础较差的用户快速了解AI能力，具备一定的AI认知需包含学习中心模块功能配置，提供由权威教育技术专家参与研讨、名师参与录制、与教育部合作开发的教学示范课程，用于指导教师进行AI教学。 4.提供教师学习通识课程，课程依据教师信息技术能力素养及培养阶段，呈现研发的初、中、高不同知识梯度的AI课程，提升教师信息素养和创新能力。呈现≥11个类别，包括AI趣味课堂、AI教学示范课、语音技术、深度学习、大数据处理等多类AI课程，课程数量应不少于254个。 5.包含AI 能力理解及趣味应用功能配置，需提供图形化编程功能，支持多种类硬件控制，通过操作集成和封装好的函数块调用AI程序，控制机器人的动作和语言，同时可提供部分现有的趣味化小程序，如天气播报、声音朗读、识别是否戴眼镜等，便于教师讲解编程的内容，是学生对编程概念有更加直观的了解。 6.需包模型训练和深度学习模块功能配置，具有AI模型训练功能，为教师和学生提供封装好的算法模型，为教师提供算法模型初识的讲解，让学生对于AI模型有一个初步认知，便于进行AI深度学习。 7.从实战出发，带领学生进行AI模型训练，学习模型训练机制，具备基本的模型训练能力。加深AI能力认知，构建AI思维。知道特定领域人工智能开发工具和平台。 8.面向基础能力较好的师生，通过AI模型开发学习AI算法，强化AI思维。利用开源人工智能应用框架，搭建简单的人公智能应用模块。平台需支持教师端登录和学生端登录，教师可以根据自己需要，建设不同班级，可以将学生名单和信息批量导入，自行生成学生账号，便于教师统一的教务管理。 | 1 | 套 |
| 2 | 人工智能交互实验箱 | 适用于人工智能、STEAM创客教育编程普及化大班教学，让学生从零基础体验人工智能，可以通过案例分析、项目式、探究式、跨学科学习等方式引导学生拓展思维，在大班授课的时候完成学生的作品编程原型。 1、人工智能主控---高性能64位双核带硬件FPU和卷积加速器的CPU,集成了机器视觉和麦克风阵列， 具备卷积人工神经网络硬件加速器，可高性能进行卷积人工神经网络运算, 可以实现各种机器视觉能力； 2、物联网通讯主控---双核处理器，一核处理高速连接，一核独立应用开发，240MHz时钟频率，520KB SRAM，8MB Flash，无缝连接物联网平台，具备Wi-Fi,蓝牙等通讯功能,使用scratch、python等编程语言； 3、板载硬件---摄像头:200万像素；3轴加速度计：±2g；3轴陀螺仪：±500°/秒（dps）；气象传感器：温度、湿度、气压，三为一体的气象传感器，精度湿度±3％，气压±1 hPa绝对，温度±1.0°C；超声波传感器: 5~300cm；滑杆：直滑电位器调节输出模拟量；人体红外感应器：基于热释电红外传感器，能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号；光线传感器；光敏电阻，输出模拟量；麦克风：支持音量检测和录音、语音识别等；1.3英寸OLED（128×64），支持中文显示；液晶显示屏：2英寸，分辨率320×240，LCD全彩显示屏；RGB LED矩阵：5×5 矩阵排列、全彩ws2812灯珠；马达小风扇：支持转速调节；蜂鸣器：无源蜂鸣器，可发出声音和各种音符；方向按键:五按键，上、下、左、右、OK；触摸按键：M/P/Y/T/H/O/N共6个触摸按键；物理按键：A/B共2个物理按键；Micro SD card卡槽 ：含8G内存卡；4PIN拓展接口：2个，兼容XH2.54端子和杜邦线；音频输出：喇叭最大输出功率1W，支持音频播放和TTS语音合成。 4、功能---支持语音识别、人脸检测、物体识别、颜色追踪、手写数字识别人工智能交互等。 | 16 | 套 |
| 3 | 中小学通用赛事套装(专业版) | 适用于各级省、市及国家级创意智造赛项，考察学生的创新思维，编程能力，以及智能硬件的综合应用能力。套装含主控模块，图形化编程软件，智能电子传感器硬件、机械结构件和相关配件，学生可根据比赛主题自行设计制作作品，要求创意新颖，完成竞赛任务，具有良好的互动体验。 1、主控板2个---3.3V工作电压；双核处理器、240MHz时钟频率、520KB SRAM、8MB Flash、支持WIFI、支持蓝牙；板载三轴加速度计、光线传感器、麦克风、3 个RGB全彩LED、1.3英寸OLED（128×64）、无源蜂鸣器、支持2个物理按键(A/B)、支持6个触摸按键、20个GPIO(部分与板上资源复用)、外部阻性输入接口。 2、主控拓展板2个---内置电机驱动和音频输出，喇叭最大输出功率：1W；外接DC马达数量：2个；马达最大驱动电流：150mA；I2C接口：2个；IO接口：12个。 3、硅胶保护套2个（红色、蓝色）---55mm×52mm×15mm软质硅胶套，保护主控板加拓展板，不影响板载功能使用的同时侧面具有丝印标注，方便连接各类拓展模块。 4、电子模块---双电路板结构,保护电路，同时避免学生使用时受伤；通用插针接口，方便拓展；双层板底板设有φ4圆孔，方便固定。含温湿度传感器、土壤湿度传感器、热敏温度、电压传感器、电流传感器、力传感器、光电门传感器、超声波传感器、循迹传感器、摇杆传感器、颜色传感器、满天星LED彩灯、旋钮电位器、红外探测传感器、按键、MP3音乐播放、数码管、4RGB灯、RGB-LED灯带、RGB光环板、FF30电机小风扇、TT马达、EMAX9G金属舵机、小型移动电源。 5、多功能连接板及拼装组件---多种金属结构件，方便组装各种机械结构，帮助实现创意作品，种类不少于10种，总数量不少于28个，含3×4-A型连接件、2×5-A型凸形连接件、2×5-B型凸形直角连接件、3×6-A型连接件、3×7-A型连接件、3×7-B型直角连接件、3×11-A型连接件、3×11-B型直角连接件、2×13-A型创意左连接件、2×13-A型创意右连接件。 6、工具及耗材---多种常用加工工具和耗材，方便动手制作，含12色水彩笔、双面胶、内六角扳手、十字螺丝刀、大弯头镊子、热熔胶枪、胶棒、美工刀、剪刀、2B铅笔、橡皮、学生套尺、防护手套、混色卡纸、DIY混色雪糕棒等。 7、配件---万向轮、塑料铆钉，螺丝螺母紧固件，扎带，螺丝收纳盒、数据线等。 | 6 | 套 |
| 4 | 人工智能音箱 | 产品尺寸 211.6mm×88mm×88mm 扬声器单元 2英寸 全频 频率响应范围 80Hz-18000Hz 扬声器灵敏度 82dB/W/m 额定阻抗 4欧姆 麦克风数量 6个 CPU 64位 Cortex A53 四核 1.2GHz 内存/闪存 ROM 256MB RAM 256MB | 3 | 台 |
| 5 | 智能教学助手 | 操作系统android6.0及以上配置，屏幕不小于7寸，分辨率≥1024×600；摄像头≥84°超宽视角，不低于200万像素；支持麦克风同时具有智能降噪功能； 具有一键唤醒投屏功能，提升课堂互动效果，丰富课堂内容； 具有在线图形化编程功能，可以通过云平台，进行图形化/Python编程，赋予AI相关的能力。图形化编程可以翻译为Python，Python编程支持调用AI相关函数，实现人脸识别、文字识别、语音识别、语音合成等功能； 可提供万级专业教学资源，字典、百科等内容，支持语音搜索，实现随问随答； 设备需聚焦课堂应用场景，无游戏和娱乐类等非教学内容； | 5 | 台 |
| （2）开源平台的学习与应用（Python编程） |  |  |  |  |
| 1 | 实验套件 | 支持前端推理和数据采集，可制作成无人驾驶小车、人脸识别、语音识别、人机交互等多种智能终端。 含摄像头、拾音器等传感器，ARM主板无人驾驶小车及机器人开发套件等。 开发板参数： 1：开发板功能性要求：Maxwell架构不小于128CUDA核心，4核CPU，4G内存，不小于16G存储空间。 2：视频编解码性能：支持4K30帧H.264或H.265视频编码；支持4K60帧H.264或H.265视频解码。 3：外设：同时支持12通道摄像头 4：网络：千兆以太网×1;无线×1 5：功能配件：提供机器人制作所需的外壳、电源、电机、传动等材料，能够利用相关部件制作一辆完整的无人驾驶原型车。同时提供各项接口，能够与人工智能实验平台上的软件无缝兼容对实验内容进行云端互联互通。还支持诸如远程调试、数据采集、前端推理、后端训练等功能。 6：教材教案：提供完整的无人小车组装调试等课程相关的正式出版的中文教材和相关教案。 | 12 | 套 |
| 2 | 人工智能竞赛、训练环境 | 场地标识、赛道、避障设备、寻迹设备。 | 1 | 套 |
| 3 | Huskylens Pro 二哈识图 | 主板规格 处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210 供电电压：4-pin防呆接口：3.3~5.0V MicoUSB接口：5.0V 电流消耗（典型值）： 320mA@3.3V，230mA@5.0V （人脸识别模式，80%背光亮度，补光灯关闭；不同板子因有个体差异，电流值会有点波动） 尺寸：52mm×44.5mm 基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别 高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类) 特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程 固件：内置固件，可通过USB接口更新 平台支持：Arduino、micro:bit、掌控、树莓派、LattePanda等 像素：500万 其他：2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头； 屏幕规格 类型：2.0寸 TFT 分辨率：320×240 视角：>170° 面板：IPS 背光：白光LED灯，亮度可调 外观特性：黑色排线，黑色金属保护框 | 20 | 套 |
| 4 | 掌控板入门套件 | 教学用开源智能硬件，集成ESP-32高性能双核芯片，支持WiFi和蓝牙双模通信，可作为物联网节点，实现物联网应用。同时板上集成OLED显示屏、RGB灯、加速度计、麦克风、光线传感器、蜂鸣器、按键开关、触摸开关、金手指外部拓展接口，支持图形化及python代码编程，为普及STEAM创客教育、人工智能教育、编程教育而生，反映一线Python编程教学需求，迎接新课程改革。 | 20 | 套 |
| 5 | 人工智能教学核心板（冲锋舟） | 本教学核心板基于Linux操作系统深度定制，集成mPython、Jupyter NoteBook、VS Code等编程软件、预装Python3.6开发环境以及丰富的新课标教材资源，满足从小学到高中的信息技术编程教学。 1、功能参数---CPU：Amlogic A311D SoC 12纳米工艺,四核ARM Cortex-A73@2.2GHZ+双核Cortex A53@1.8GHZ；NPU（人工智能加速器）：新一代深度神经网络加速，5 TOPS算力（每秒进行5万亿次操作）；GPU：ARM G52；RAM：4GB LPDDR4/4X；存储：32GB EMMC；供电：USB Type-C，支持PD协议5—20V自协商；显示接口：双独立显示器接口，通过MIPI-DSI，输出1080P视频，通过HDMI端口，输出4K视频，可以通过TP连接器，进行多点触控输入；双摄像头接口：4通道MIPI-CSI，高达8MP ISP，带30针0.5mm间距FPC连接器；有线网络接口：1Gbps ethernet RJ45；无线网络：2T2R 802.11ac Wi-Fi，蓝牙5.0；USB接口：两路USB3.0；内置TF卡卡槽和冷却风扇接口；电路板尺寸：82.0mm×58.0 mm×11.5mm；冷却风扇：额定电压5V，最大转速11550RPM；散热器：散射片81.0 mm×49.0 mm×8.8mm；配套电源适配器。 2、操作系统---基于Linux深度定制，符合桌面操作系统使用习惯，适合中小学生开展编程教学、物联网教学、人工智能教学；预装Python3.6、Jupyter Notebook、mPython、VS code等常用信息技术教学软件；预装Tensorflow、Keras、OpenCV等教材中涉及的Python库；内置新课标信息技术实验资源。 | 6 | 套 |
| 6 | mPython智能物联编程系统平台软件 | Python是一款支持图形化编程和代码编程的多功能软件平台，包含先进的编程辅助功能，如交互式提示、程序调试、异常处理等，降低编程入门的门槛，为人工智能教育普及提供基础保障。 1、支持硬件仿真功能，显示硬件上程序运行的效果（OLED显示、RGB灯）。 2、支持科学探究功能，以图表形式记录实验数据，支持全屏显示，支持PNG、XLS不同格式保持实验数据。 3、支持ONENET、TinyWebIO、Blynk、MQTT、小程序等物联网功能模块。 4、支持变量、函数、列表、元组、字典、集合、文件等操作。 5、支持文件系统管理，快速导入/导出文件。 6、内置教程，含视频、文档、课程案例，帮助快速入门。 7、支持图形化模块程序文件和代码程序文件存取。 8、支持语音识别、图像识别等人工智能项目设计需求。 9、支持程序刷入上传/在线运行功能，方便调试程序。 10、支持掌控板反读，获取掌控板文件信息。 11、支持自动识别com端口并连接，支持在线检查更新与刷新固件。 12、支持白天和夜光两种背光模式。 13、支持图形化和代码同屏显示。 14、支持对硬件和语法进行扩展，支持自定义图形化指令。 15、支持在线编程协助，一键寻求帮助，快速进入社区互动。 16、支持代码库功能，在线保存并分享程序，可一键加载。 | 30 | 套 |
| （3）机器人的设计与搭建 |  |  |  |  |
| 1 | 造物粒子物联网主题套件 | 套件搭配有9种电子模块，结合micro:bit板载元件，可实现物联网的环境探究、智能家居、智慧交通、科学数据探究等场景下的项目。 1.含有pH计、土壤温湿度等科学探究传感器 2.基于专为教学设计的IoT物联网模块，简单易用 3.具有专为教育打造的物联网平台。 | 6 | 套 |
| 2 | 激光宝盒 | 激光器类型采用CO2激光管 激光器功率 ≥40W 激光器寿命 ≥10,000小时 激光机切割机尺寸 ≤958m×528mm×268mm Z轴行程 ≥25 mm 最大切割厚度 ≥16mm桐木板 工作区域 ≥500mm×300 mm 可放置最厚材料 ≥22mm 可选择有线或者无线连接方式 支持系统 Windows、mac OS 支持软件 Ps、Ai、CorelDRAW、AutoCAD、Solidworks等 支持文件格式 JPG，PNG，BMP，TIF，DXF，SVG等 支持加工材料 纸板、瓦楞纸板、木板、亚克力板、布料、皮革、垫板、双色板、PET、橡胶、木皮、玻璃纤维、塑料、可丽耐等数十种材料 工作速度≥ 600mm/s 定位精度 ≤0.05mm 可视工作区域 ≥490mm×290mm 配备不小于500万像素高清超广角镜头 对焦方式支持识别材料自动对焦、设置厚度自动对焦、视觉识别自动对焦等 采用计算机视觉定位冷却方式 内置水冷系统 设备连接方面支持多对一控制 可以通过手绘来定义切割及雕刻，无需任何电子设备辅助进行脱机操作。 可以智能提取物体（书籍，画册等）表面上的图案到软件中并应用。 打开正在工作的激光切割机，立即停止工作，避免发生意外。 配备智能烟雾净化器，滤芯即装即用。 | 1 | 台 |
| 3 | 配套耗材 | 激光切割机用亚克力板、椴木板、瓦楞纸耗材 | 1 | 套 |
| 三、实验室装修及环境建设 |  |  |  |  |
| 1 | 室内及室外走廊装饰、装修 | 拆除、吊顶，墙面、顶面、地面处理与装饰；水、电路改造；室内及室外走廊文化氛围建设与营造、间隔，电子互动橱窗；整体主题色彩设计，主题造型设计，灯光设计及安装，地板装修，墙面设计装饰，顶部造型设计安装 | 1 | 批 |

- 三、演示要求

- 本项目须现场进行实物操作演示，请供应商根据“第四章 评标办法及评分标准 五、评分标准表”的要求进行现场实物操作演示（演示所需所有工具及设备等费用均由供应商自己承担），现场实物操作演示时限为每位供应商不超过 20 分钟。

- 第三章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 2 | 数量及单位：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 3 | 采购内容：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| ★4 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目采购预算（最高限价）：详见第一章《公开招标采购公告》；投标总价超过采购预算（最高限价）的，作无效标处理。 3）投标报价：本项目投标应以人民币报价，应包括但不限于本项目的设备制造、供货、设计、安装、装修、调试、检验、运行、培训、税费、利润、质保服务等全部费用。 4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5）中标服务费的收取标准：招标公司根据采购预算金额，按下表中货物招标的标准（按差额定率累进法计算）的八折向中标供应商收取招标代理服务费。 服费务类率型 预算金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：中标供应商接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费汇入以下帐户： 开户银行： 宁波银行科技支行 帐 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 |
| 5 | 演示内容：详见第二章《招标需求》 |
| 6 | 投标文件组成：正本 1 份；副本 4 份；电子版 1 份（含资格审查文件、商务技术文件和报价文件的所有内容）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 8 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易中心江北分网、 宁波中基国际招标有限公司等网站。 |
| ★11 | 投标保证金（人民币）：无。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★14 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

- 总则

- 适用范围

本招标文件适用于江北区中小学人工智能教学实验室采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指宁波市江北区教育局。

- “供应商”系指向采购人提交投标文件的单位。

- “产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- “★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

- 招标方式

- 本次招标采用公开招标方式进行。

- 投标委托

- 如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- 投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

- 联合体投标

- 本项目不接受联合体投标。

- 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

- 特别说明

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 关于知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- 投标人的风险

1、投标人应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 招标文件的澄清与修改

- 采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

- 澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

- 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

- 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 投标文件的编制

- 投标文件的组成（资格证明文件、报价文件及技术商务文件组成）

- 资格证明文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 质保期内及质保期外备品备件报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有，格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）。

- 技术商务文件：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- （10）供应商认为有需要提供的其它证明资料。

- ★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

- 投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 报价要求：详见招标文件第三章《投标人须知》前附表。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 供应商同意延长有效期的，不能修改投标文件。

- 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标保证金（不适用）

- 投标文件的签署和份数

- 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 资格证明文件、报价文件及技术商务文件正本各1份、副本各4份分别编制并分别单独装订成册并单独包装，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 投标人应将资格证明文件、报价文件及技术商务文件分别密封封装在不同的包装内。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、投标文件名称（报价文件/资格证明文件/技术商务文件）等内容，并加盖投标人公章。

- 未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

- 投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

- （A）在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

（B）在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、商务技术文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

12、技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

（C）在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

- 开标

- 开标准备

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 开标程序

- 开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、应当回避的情形等注意事项。

- 投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封。

- 清点资格证明文件、技术商务文件数量，将其中密封的报价文件集中封存保管等候拆封，将拆封后的资格证明文件、技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的投标文件，经评标委员会评审后，由工作人员退还投标人代表。

- 评标委员会对投标人的技术商务文件进行评审，技术商务文件评审结束后，主持人宣告技术商务文件评审无效投标人名称及理由，有效投标人的技术商务得分情况，无效投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

- 采购代理机构拆封报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容并由记录人做开标记录，由投标人代表等在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件护送至指定评审地点，由评审小组对报价文件进行审查。

- 评审结束后，主持人公布中标候选人名单。

- 评标

- 详见第四章 评标办法及评分标准。

- 定标

- 确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

- 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

- 凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 合同授予

- 签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行见证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 中标人拖延、拒签合同的，将被并取消中标资格。

- 履约保证金

- 签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

- 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件、中标人的投标文件以及考核办法，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

- 特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、供应商为小型、微型企业的，所投的货物只有部分为小微企业提供的，不认定为小微企业，不享受小微企业的价格优惠。

- 质疑和投诉

- 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

- 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

- 评标原则和评标办法

评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

评标办法：本项目评标办法为综合评分法。

- 评标委员会的组建

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标过程

- 采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或者授权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

- 采购机构首先开启各投标人的资格证明文件和技术商务文件，资格证明文件和技术商务文件开标结束后，采购人或者采购代理机构会对投标人的资格进行审查，评标委员会根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务文件内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术商务分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后一位）。

- 技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评标委员会对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后一位）

- 根据各有效投标人的技术商务得分和报价得分计算各投标人的总得分（总得分保留小数点后一位）。

- 按照投标人的综合得分排名，评标委员会推荐3名中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

- 评标过程

- 资格审查

采购人或者采购代理机构会对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

- 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十一）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

- 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

- 详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。报价得分由评标委员会统一核算。最后对技术商务得分与报价得分汇总。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留一位小数）。

注：

- 评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

- 评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

- 评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

- 采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人，推荐综合得分排名第三的投标人为第三中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。

如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

- 中标结果

采购代理机构将中标结果在发布招标公告的网站上公示，并向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

| 评分内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 1、技术响应（24分） | （1）供应商所投产品的技术参数完全满足“ 公开招标采购文件 第二章 采购清单及技术参数要求 （一）高中人工智能实验室设备配备清单及参数”的带“▲”要求的得6分，每负偏离一条扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | （2）供应商所投产品的技术参数完全满足“ 公开招标采购文件 第二章 采购清单及技术参数要求 （二）初中人工智能实验室设备配备清单及参数”的带“▲”要求的得6分，每负偏离一条扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | （3）供应商所投产品的技术参数完全满足“ 公开招标采购文件 第二章 采购清单及技术参数要求 （三）小学人工智能实验室设备配备清单及参数”的带“▲”要求的得6分，每负偏离一条扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | （4）根据供应商的投标文件对产品的技术参数“公开招标采购文件 第二章 采购清单及技术参数要求”中高中人工智能实验室设备（2分）、初中人工智能实验室设备（2分）、小学人工智能实验室设备（2分）未带“▲”要求的负偏离情况进行综合评议，全部满足的得满分6分。 | 6 |
|  | 2、总体设计方案（12分） | （1）根据供应商对本项目建设背景理解的科学性及合理性进行综合评议。（4分） | 4 |
|  |  | （2）根据供应商针对本项目设计思路的科学性及合理性进行综合评议。（4分） | 4 |
|  |  | （3）根据供应商对本项目整体规划的科学性、合理性及实用性进行综合评议。（4分） | 4 |
|  | 3、履约能力（3分） | （1）投标人具有人工智能实验平台相关软件著作证书的得1分。（投标文件中须提供由中华人民共和国国家版权局签发的证书复印件加盖投标单位公章。） | 1 |
|  |  | （2）投标人具有桌面云相关软件著作权证书的得1分。（投标文件中须提供由中华人民共和国国家版权局签发的证书复印件加盖投标单位公章。） | 1 |
|  |  | （3）投标人具有课程制作平台相关软件著作权证书的得1分。（投标文件中须提供由中华人民共和国国家版权局签发的证书复印件加盖投标单位公章。） | 1 |
|  | 4、售后服务和培训方案等内容（6分） | （1）根据售后服务具体内容、具体售后服务响应能力、服务的便捷性（到达现场的时间）等情况进行综合评议（3分）。 | 3 |
|  |  | （2）根据具体培训计划安排、应急处理方案的科学合理性进行综合评议（3分）。 | 3 |
|  | 5、现场演示（24分） | （1）VGPU虚拟化系统: a、支持Nvidia Tesla M系列，P系列，T系列，V系列，RTX系列等专业显卡在vGPU模式下工作，并通过因特网远程演示至少3类显卡vGPU的实际分配模式（3分）。 b、最少1920×1080分辨率播放120帧及以上的超高帧视频，现场演示云终端或者PC客户端使用因特网连接演示，并使用FRAPS等第三方公开软件标明实际帧率（3分）。 | 6分 |
|  |  | （2）桌面云管理平台 a、云桌面系统管理平台具有C/S、B/S两种管理模式，通过B/S管理页面可以实现所有的管理操作。云桌面系统必须与电子教室管理软件配合，可以在云桌面管理界面上统一设定学生机电子教室软件中的频道号参数（2分）。 b、OS分发（操作系统分发）时，系统需提供组播协议和单播协议两种传输方式。用组播协议方式分发OS时，分发界面上能显示分发时间、发包数、丢包率等信息并能剔出接收数据不正常的客户端电脑（2分）。 c、云运维平台支持多个服务器管理，可以为所有服务器提供一个可视化视觉平台，用户可通过平台看到汇总的云服务器相关数据，云运维平台支持桌面地图，云服务器在地图中有准确的定位，管理员可查看各个服务器所在的位置，提供给用户三种远程到服务器的功能，Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接（2分）。 | 6分 |
|  |  | - 课程设计与制作平台演示，评委根据供应商对以下各项演示内容的完成情况进行评议： a、平台支持类似配音PPT的教学，手机下载相关配音软件，扫当页课程二维码，开始配音（3分）。 - b、自动生成语音文件，实时上传，pc端与手机端可同步试听（3分）。 | 6分 |
|  |  | （4）人工智能交互实验箱演示，评委根据供应商对以下各项演示内容的完成情况进行评议： a、打招呼：进入语音识别状态，对实验箱说“你好”，实验箱显示屏显示识别的语音内容“你好”，并语音回复“你好”（2分）； b、语音控制：对实验箱说“开灯”，实验箱显示屏显示识别的语音内容“开灯”，5×5RGB点阵显示灯泡图案，同时语音回复“灯已打开”（2分）； c、图像识别：对实验箱说“人脸检测”，实验箱显示屏显示识别的语音内容“人脸检测”，打开摄像头，显示屏显示摄像头获取的实时图像，并用方框标记图像中的人脸，同时语音回复“人脸检测已开启”（2分）。 | 6分 |
|  | 6、节能环保 | 1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价-【（小微企业货物及服务价格×小微企业优惠）（如有）】； 基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，基准价30分； 其余供应商得分为：报价得分=（基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 30 |
| 满分100 分 |  |  |  |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

- 第五章  政府采购合同主要条款

项目名称：                                     项目编号：

甲方：

乙方：

根据              （项目编号：     ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将装修内容以外的部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为        。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

- 签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 第六章 投标文件格式

- 资格文件格式

1.资格文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚采购文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

5.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

6.供应商的特定条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”（如有）；

7.招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

（10）供应商认为有需要提供的其它证明资料。

4.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      子包号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

6.技术部分：针对本项目第二章招标需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

7. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                   项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），授权代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商授权代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

8.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

9.技术（服务）条款偏离表

技术（服务）条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

10. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

11.供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

13.供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 质保期内及质保期外备品备件报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有）（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）；

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：

单位：元

| 子包号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注:报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5.投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：                   项目名称：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟表格。

- 如不一致，以开标一览表为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

6.质保期内及质保期外备品备件报价表

质保期内备品备件报价表

采购项目名称：                       项目编号：                 子包号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：质保期内备品备件价格包含在投标报价中。

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

质保期外备品备件报价表

采购项目名称：                        项目编号：                 子包号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：质保期外备品备件价格不包含在投标报价中。

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

7.中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（项目编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

8.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。