公开招标

采购文件

| 采购编号： | 2019NBHSWT085（CBNB-20196137G） |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2019年度计划材料（沥青混凝土、商品混凝土）采购项目 |
| 采购人： | 宁波市海曙区市政设施养护中心 |

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇一九年六月

目      录

第一章  采购公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	17

第四章  评标办法及评分标准	32

第五章  合同条款及格式	35

第六章  部分投标文件格式	55

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，宁波市政府采购相关规定和宁波市海曙区采购办核准的采购计划，宁波中基国际招标有限公司就宁波市海曙区市政设施养护中心的2019年度计划材料（沥青混凝土、商品混凝土）采购项目进行国内公开招标采购，欢迎国内符合相应要求的供应商参加投标。

一、采购编号：2019NBHSWT085（CBNB-20196137G）

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、自用

四、采购文件公告期限：2019年6月13日至2019年6月20日止

五、项目概况：

| 子包号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求 | 采购预算 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 沥青混凝土 | 1批 | 掺加4‰抗车辙剂等，详见采购文件 | 5501500元 |
| 二 | 商品混凝土 | 1批 | 抗压20 MPa等，详见采购文件 | 1470000元 |

六、合格供应商的资格要求：（适用所有子包）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

（二）本项目特定条件：无。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格）。

（五）供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式）。

（六）本项目不接受联合体投标。

七、采购文件获取方式

1、时间：2019年6月13日至2019年6月20日17:00时（北京时间）止；

2、采购文件的获取：本项目实行网上报名，网上未报名的，其投标将被视作无效；采购文件请至浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)自行下载采购文件并网上报名。

3、采购文件工本费：人民币500元，费用请于开标现场支付于招标代理单位，否则采购人将拒绝其投标。

4、供应商注册：参加投标的供应商应于投标截止时间前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”，注册咨询电话：4008817190；

八、投标保证金：

1、供应商应将投标保证金在提交截止时间前通过基本账户直接缴入宁波市海曙区公共资源交易中心账户，供应商在交纳投标保证金时，请务必在摘要栏中注明本投标项目的投标编号:本项目投标编号后5位即“WT085”（请不要采用“宁波同城实时清算系统”转账方式交纳保证金，因该银行转帐方式无法在摘要栏内注明相关内容）；

2、投标保证金（不接受现金）：子包一：人民币100000.00元，子包二：人民币28000.00元；

3、提交截止时间：2019年7月4日09:30时前，以到账时间为准。

开户名称：宁波市海曙区公共资源交易中心

开户银行：中信银行股份有限公司宁波中山路支行

银行账号：子包一（3114710037191843993），子包二（3114710037191487003）

投标保证金缴纳联系人：章老师，电话：0574-87260920，传真: 0574-87236382。

九、投标截止时间和地点：

供应商应于2019年7月4日09:30时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（4）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]。逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年7月4日09:30时（北京时间）在宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（4）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]，供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是供应商的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn）、宁波市公共资源交易服务平台（cs3.bidding.gov.cn:6062/platform//project/notice/area.jsp）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波市海曙区人民政府（www.haishu.gov.cn）、宁波市公共资源交易中心海曙分中心（ggzy.haishu.gov.cn）、宁波中基国际招标有限公司（www.cbbidding.com）。

十二、业务咨询

采购人：宁波市海曙区市政设施养护中心

地址：宁波市海曙区长安巷28-30号

联系人：王老师

电  话：0574-87347657

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：王莹巧、王近娜、周旭坤、张嘉城、朱贤东

联系电话： 0574-87425583、87426203传真：0574-87425373

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁波市海曙区采购管理办公室

联系电话：0574-87194482

- 第二章  采购需求

一、项目概况（适用于所有子包）

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 2019年度计划材料（沥青混凝土、商品混凝土）采购 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 时间：详见本章内容； 地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | 如有，详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 如有，详见本章内容 |
| 10 | 验收（考核）标准 | 如有，详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

二、商务要求（适用于所有子包）

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、交货期 | 合同签订后具体交货时间以采购人通知为准，要求在接到采购人通知后24小时内必须供货，并不得拒绝采购人小批量供货的要求。 |
| ★2、付款方式 | 子包一：1、货到工地，并完成安装（如需要）后的 30 日内，中标人向采购人开具全额增值税发票，采购人向中标人支付上批货款，末次到货货款在中标人完成末次供货后90日内结清。 - 合同价款的调整：1）如果仅仅是材料数量的增加或减少，综合单价按原材料报价清单中的综合单价执行。 子包二：每月10-15号为结算日，中标人向采购人开具全额增值税发票，采购人向中标人支付当月结算的全款货款。 |
| ★3、履约保证金 | 子包一： 履约保证金金额：合同金额的10%，电汇或转账。 履约保证金的退回时间：最后一批货物供货验收完毕后两个月内无息退还。 子包二：/ |
| 4、质保期 | 子包一：自末次供货验收合格之日起不少于一年； 子包二： / 。 |
| 5、质保金（质量保证金） | 子包一： 质保金金额：合同期内供货总金额的5%； 质保金形式：电汇或转账； 质保金退还：质保期满后视质保情况，二个月内无息退还剩余部分。 子包二：/ |
| - 售后服务 | 6.1供应商应为其供应的材料在质量保证期内免费提供保养等服务； 6.2供应商必须在宁波市设有售后服务机构，或委托宁波市内有相应服务资质、服务能力的单位负责质量保证期内及质量保证期后的售后服务工作（注：投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章）。 |
| 7、质量保证 | 货物的制造安装、验收标准及技术规范必须符合相应的国家标准，或采购人认可的其它标准。 |
| 8、索赔、违约终止合同 | 详见第五章 合同条款及格式 |
| ★9、合同终止 | 如采购人实行海曙区市政日常养护项目对外发包，本合同自行终止，中标人须无条件接受。 |

三、采购内容及要求

一）子包一：沥青混凝土

（一）采购清单、限价及技术指标

| 序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面铣刨（0-5cm） | 50000 | 平方米 | 9 | 450000 |  |
| 2 | 沥青路面铣刨（6-10cm） | 10000 | 平方米 | 13 | 130000 |  |
| 3 | 混凝土路面铣刨（0-10cm） | 100 | 平方米 | 110 | 11000 |  |
| 4 | 切边 | 2500 | 米 | 4 | 10000 |  |
| 5 | 改性AC-13沥青混凝土 | 1500 | 吨 | 680 | 1020000 |  |
| 6 | 改性AC-13沥青混凝土（采购材料，不含运费，不含摊铺） | 100 | 吨 | 610 | 61000 |  |
| 7 | 改性AC-20沥青混凝土 | 50 | 吨 | 650 | 32500 | 掺加4‰抗车辙剂 |
| 8 | 普通AC-20沥青混凝土 | 1500 | 吨 | 530 | 795000 |  |
| 9 | 普通AC-25沥青混凝土 | 50 | 吨 | 490 | 24500 |  |
| 10 | SMA-13沥青混凝土 | 1950 | 吨 | 800 | 1560000 | 掺玄武岩纤维剂量为4kg/吨 |
| 11 | SMA-13沥青混凝土 | 1200 | 吨 | 700 | 840000 | 掺凝灰岩纤维剂量为4kg/吨 |
| 12 | SMA-13沥青混凝土 （采购材料，不含运费，不含摊铺） | 100 | 吨 | 730 | 73000 |  |
| 13 | 乳化沥青(0.5L/m2) | 65375 | 平方米 | 4 | 261500 |  |
| 14 | 热沥青1.0L/m2 | 1000 | 平方米 | 8 | 8000 |  |
| 15 | 沥青碎石混凝土ATB-25 | 500 | 吨 | 450 | 225000 |  |
| 合计（总价最高限价） |  | 135925 |  |  | 5501500 |  |

★备注：

1）采购人对所中标的沥青混凝土随机取样检测，检测不合格两次以上（不含两次），取消中标资格。

2）除已注明采购材料的沥青原料外，所报沥青综合单价均含摊铺、运输、清扫、四周封边、各种井盖高度调整（不含所需更换的井盖）、交通管理、安全管理等完成施工的一切工作。

3）铣刨所报综合单价含铣刨、清扫、垃圾外运（包括摊铺沿线及窨井内沥青废料和多余沥青废料）等工作。

4）以上各项数量为暂定数量，具体数量以招标人实际确认的数量为准。单个规格的材料采购量超出，但合同总价不超出，中标人不得拒绝该规格材料的供货。

5）供应商须承诺提供的摊铺机械中包含胶辊压路机，如在作业过程中不使用胶辊压路机，采购人每发现一次扣除10000元。（投标文件中须提供相关承诺书，格式详见部分投标文件格式）

（二）改AC-13沥青技术规格及要求

沥青技术规格及要求

1、面层原材料技术指标

（1）沥青 采用优质SBS改性沥青

| 项目 |  | 单位 | 质量要求（5%SBS掺量） |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） |  | 0.1mm | 50-70 |
| 针入度指数PI,不小于 |  |  | -0.4 |
| 延度（5℃），不小于 |  | cm | 25 |
| 软化点（环球法），不小于 |  | ℃ | 65 |
| 运动粘度（135℃），不大于 |  | Pa.S | 3 |
| 闪点，不小于 |  | ℃ | 230 |
| 溶解度（三氯乙烯），不小于 |  | % | 99 |
| 离析，软化点差，不大于 |  | ℃ | 2.5 |
| 弹性恢复（25℃），不小于 |  | % | 80 |
| RTFOT后残留物 | 质量损失，不大于 | % | 1 |
|  | 加热后针入度比，不小于 | % | 65 |
|  | 延度（5℃），不小于 | cm | 20 |

（2）沥青混合料用粗集料的质量要求

| 项目 |  |  | 单位 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 |  | 表面层 | % |  | 20 |  |
|  |  | 其它层 | % |  | 24 |  |
| 磨光值，不小于 |  | 表面层 | — |  | 42 |  |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 |  |  | % | 28 |  |  |
| 表观相对密度，不小于 |  |  | — | 2.6 |  |  |
| 吸水率，不大于 |  |  | % | 2.0 |  |  |
| 对沥青的粘附性，不小于 |  | 表面层 | 级 |  | 5 |  |
|  |  | 其它层 | 级 |  | 4 |  |
| 坚固性，不大于 |  |  | % | 12 |  |  |
| 针片状颗粒含量，不大于 | 混合料 | 表面层 | % |  | 12 |  |
|  |  | 其它层 | % |  | 15 |  |
|  | 4.75mm-13.2mm | 表面层 | % |  | 15 |  |
|  |  | 其它层 | % |  | 18 |  |
|  | 13.2mm以上 | 表面层 | % |  | 10 |  |
|  |  | 其它层 | % |  | 12 |  |
| 水洗法（0.075mm颗粒含量，不大于） | 粒径大于4.75mm | 表面层 | % |  | 0.8 |  |
|  |  | 其它层 | % |  | 1.0 |  |
|  | 粒径2.36mm-4.75mm |  | % |  | 2 |  |
| 软石含量 |  | 表面层 | % |  | 2.5 |  |
|  |  | 其它层 | % |  | 3.5 |  |
| 方解石含量，不大于 |  |  | % |  |  | 10 |

（3）沥青混合料用细集料质量要求

| 项目 | 单位 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | — | 2.60 |
| 坚固性（＞0.3mm部分），不小于 | % | 12 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | 30 |

（4）沥青混合料用填料质量要求

| 项目 |  | 单位 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 |  | t/m³ | 2.60 |
| 含水量，不大于 |  | % | 1 |
| 亲水系数，小于 |  | — | 1 |
| 塑性指数，小于 |  | % | 4 |
| 粒度范围 | ＜0.6mm | % | 100 |
|  | ＜0.15mm | % | 90-100 |
|  | ＜0.075mm | % | 75-100 |
| 外观 |  | — | 无团粒结块 |

2、面层沥青混凝土技术标准

热拌SBS改性沥青混凝土马歇尔试验技术标准

| 试验项目 | 沥青混凝土类型 | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数（次） | AC-20 AC-13 | 双面各75 |
| 稳定度（KN）不小于 |  | 8.0 |
| 流值（0.1mm） |  | 20-50 |
| 孔隙率（%） |  | 4-6 |
| 沥青饱和度（%） |  | 65-75 |
| 残留稳定度（%），不小于 |  | 85 |

注：1）沥青混凝土混合料矿料间隙率（VMA,%）,当马歇尔试件设计孔隙率（%）为4、5、6时，AC-20分别为13、14、15，AC-13分别为14、15、16，当设计孔隙率不是整数时，用内插法确定要求最小的VMA；

2）配合比设计中，粉胶比宜控制在0.8-1.6范围内；

3）AC-13车辙试验动稳定度≥2800次/mm

3、沥青混合料的拌制

改性沥青混合料的施工温度

| 改性沥青加热温度 | 165℃-175℃ |
| --- | --- |
| 混合料出厂温度 | 正常范围170℃-185℃，超过195℃者废弃 |
| 混合料运输到现场温度 | 不低于165℃ |
| 摊铺温度 | 不低于160℃ |
| 初压开始温度 | 不低于150℃ |
| 复压最低温度 | 不低于130℃ |
| 碾压终了表面温度 | 不低于90℃ |

改性沥青技术指标符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG-2004表4.6.2聚合物改性沥青技术要求

（三）普通AC-20沥青技术规格及要求

沥青技术规格及要求

1、面层原材料技术标准

（1）沥青 采用优质沥青

| 项目 |  | 单位 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） |  | 0.1mm | 50-70 |
| 针入度指数PI,最小 |  |  | 0 |
| 延度（10℃），不小于 |  | cm | 25 |
| 软化点（环球法），不小于 |  | ℃ | 43 |
| 运动粘度（60℃），不小于 |  | Pa.S | 160 |
| 闪点，不小于 |  | ℃ | 230 |
| 溶解度（三氯乙烯），不小于 |  | % | 99．5 |
| 弹性恢复（25℃），不小于 |  | % | 80 |
| RTFOT后残留物 | 质量损失，不大于 | % | 0.8 |
|  | 加热后针入度比，不小于 | % | 65 |
|  | 延度（15℃），不小于 | cm | 20 |

（2）沥青混合料用粗集料的质量要求

| 项目 |  |  |  |  | 单位 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 |  |  | 表面层 |  | % | 20 |
|  |  |  | 其它层 |  | % | 24 |
| 磨光值，不小于 |  |  | 表面层 |  | — | 42 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 |  |  |  |  | % | 28 |
| 表观相对密度，不小于 |  |  |  |  | — | 2.6 |
| 吸水率，不大于 |  |  |  |  | % | 2.0 |
| 对沥青的粘附性，不小于 |  |  | 表面层 |  | 级 | 5 |
|  |  |  | 其它层 |  | 级 | 4 |
| 坚固性，不大于 |  |  |  |  | % | 12 |
| 针片状颗粒含量，不大于 | 混合料 |  | 表面层 |  | % | 12 |
|  |  |  | 其它层 |  | % | 15 |
|  | 4.75mm-13.2mm |  | 表面层 |  | % | 15 |
|  |  |  | 其它层 |  | % | 18 |
|  | 13.2mm以上 |  | 表面层 |  | % | 10 |
|  |  |  | 其它层 |  | % | 12 |
| 水洗法（0.075mm颗粒含量，不大于） | 粒径大于4.75mm | 表面层 |  | % |  | 0.8 |
|  |  | 其它层 |  | % |  | 1.0 |
|  | 粒径2.36mm-4.75mm |  |  | % |  | 2 |
| 软石含量，不大于 |  |  | 表面层 |  | % | 2.5 |
|  |  |  | 其它层 |  | % | 3.5 |
| 方解石含量，不大于 |  |  |  |  | % | 10 |

（3）沥青混合料用细集料质量要求

| 项目 | 单位 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | — | 2.60 |
| 坚固性（＞0.3mm部分），不小于 | % | 12 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | 30 |

（4）沥青混合料用填料质量要求

| 项目 |  | 单位 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 |  | t/m³ | 2.60 |
| 含水量，不大于 |  | % | 1 |
| 亲水系数，小于 |  | — | 1 |
| 塑性指数，小于 |  | % | 4 |
| 粒度范围 | ＜0.6mm | % | 100 |
|  | ＜0.15mm | % | 90-100 |
|  | ＜0.075mm | % | 75-100 |
| 外观 |  | — | 无团粒结块 |

2、面层沥青混凝土的技术标准

热拌普通沥青混凝土马歇尔试验技术标准

| 试验项目 | 沥青混凝土类型 | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数（次） | AC-13 AC-20 | 双面各75 |
| 稳定度（KN）不小于 |  | 8.0 |
| 流值（0.1mm） |  | 20-40 |
| 孔隙率（%） |  | 4-6 |
| 沥青饱和度（%） |  | 65-75 |
| 残留稳定度（%），不小于 |  | 80 |

注：1）沥青混凝土混合料矿料间隙率（VMA,%）,当马歇尔试件设计孔隙率（%）为4、5、6时，AC-20分别为13、14、15,AC-13分别为14、15、16，当设计空隙率不是整数时，用内插法确定要求最小的VMA；

2）配合比设计中，粉胶比宜控制在0.8-1.6范围内；

3）车辙试验动稳定度≥1000次/mm

3、沥青混合料的拌制

沥青混合料的施工温度

| 改性沥青加热温度 | 160℃-170℃ |
| --- | --- |
| 混合料出厂温度 | 正常范围155℃-170℃，超过195℃者废弃 |
| 混合料运输到现场温度 | 不低于150℃ |
| 摊铺温度 | 不低于140℃ |
| 初压开始温度 | 不低于135℃ |
| 碾压终了表面温度 | 不低于80℃ |

沥青技术指标符合《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004沥青技术要求。

（四）乳化沥青技术规格及要求

注：1）P为喷洒型，C、A、N分别表示阳离子、阴离子、非离子乳化沥青

| 试验项目 |  | 单位 | 品种及代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 阳离子 |  |  |  |  |  | 阴离子 |  |  |  | 非离子 |  |
|  |  |  | 喷洒用 |  |  |  |  |  | 喷洒用 |  |  |  | 喷洒型 |  |
|  |  |  | PC-1 |  | PC-2 |  |  | PC-3 | PA-1 | PA-2 |  | PA-3 |  | PN-2 |
| 破乳速度 |  |  | 快裂 |  | 慢裂 |  |  | 快裂或中裂 | 快裂 | 慢裂 |  | 快裂或中裂 |  | 慢裂 |
| 粒子电荷 |  |  | 阳离子（+） |  |  |  |  |  | 阴离子（-） |  |  |  | 非离子 |  |
| 筛上残留物（1.18mm筛）不大于 |  | % | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |
| 粘 度 | 恩格拉粘度计E25 | S | 2-10 |  |  | 1-6 |  | 1-6 | 2-10 | 1-6 |  | 1-6 |  | 1-6 |
|  | 道路标准粘度计C25.3 |  | 10-25 |  |  | 8-20 |  | 8-20 | 10-25 | 8-20 |  | 8-20 |  | 8-20 |
|  | 残留分含量，不小于 | % | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |
|  | 溶解度，不小于 | % | 97.5 |  |  |  |  |  | 97.5 |  |  |  | 97.5 |  |
|  | 针入度（25℃） | dm m | 50-20 0 | 50-30 0 |  |  | 45-150 |  | 50-200 |  | 50-300 | 45-150 | 50-300 |  |
|  | 延度（15℃），不小于 | cm | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |
| 与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于 |  |  | 2/3 |  |  |  |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  |
| 与粗、细粒式集料拌和试验 |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 水泥拌和试验的筛上剩余，不大于 |  | % | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 常温储存稳定性： 1d,不大于 5d,不大于 |  | % | 1 5 |  |  |  |  |  | 1 5 |  |  |  | 1 5 |  |

2）粘度可选为恩格拉粘度计或沥青标准粘度计之一测定

3）如果乳化沥青是高浓度产品运到现场经稀释后使用，表中的蒸发残留物等各项指标指稀释前乳化沥青的要求

（五）沥青玛蹄脂碎石（SMA）路面材料

1、沥青

根据JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》，JTG F42-2005《公路工程集料试验规程》，对沥青路面施工提出如下原料质量标准。

（1）SMA混合料中采用优质SBS改性沥青；

改性沥青（SBS类I-D类）道路石油沥青技术要求

| 检验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） |  | 0.1mm | 30~60 | T0604 |
| 针入度指数PI |  |  | ≥0 | T0604 |
| 延度（5cm/min，5℃） |  | cm | ≥20 | T0605 |
| 软化点（环球法） |  | ℃ | ≥60 | T0606 |
| 动力黏度60℃ |  | Pa.s |  | T0620 |
| 运动黏度135℃ |  | Pa.s | ≤3 | T0625 T0619 |
| 闪点（coc） |  | ℃ | ≥230 | T0611 |
| 溶解度（三聚乙烯） |  | % | ≥99 | T0607 |
| 弹性回复25℃ |  | % | ≥75 | T0662 |
| 储存稳定性，离析，48h软化点差 |  | ℃ | ≤2.5 | T0611 |
| 薄膜加热实验 163度，5h | 质量损失 | % | C±10 | T0610 |
|  | 针入度比25℃ | % | ≥65 | T0604 |
|  | 延度5℃ | cm | ≥15 | T0605 |
| 密度15℃（g/cm³）不小于 |  |  | 实测记录 | T0603 |

2、粗集料：采用质地坚硬、表面粗糙、形状接近立方体，有良好的嵌挤能力，具有足够的强度、耐磨性的石料。

沥青上面层粗集料质量技术要求（JTG E42-2005）

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 | % | 高温24 常温20 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 24 | T0317 |
| 视密度，不小于 | （t/m³） | 2.6 | T0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 2.0 | T0304 |
| 对沥青的粘附性，不小于 |  | 5级 | T0616 T0663 |
| 坚固度，不大于 | % | 12 | T0314 |
| 针片状颗粒（混合料）含量，不大于 | % | 12 | T0312 |
| 其中粒径大于9.5mm含量，不大于 | % |  |  |
| 其中粒径小于9.5mm含量，不大于 | % |  |  |
| 水洗法小于0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1#料0.6 | T0310 |
|  | % | 2#料0.8 |  |
|  | % | 3#料1.0 |  |
| 软石含量，不大于 | % | 3 | T0320 |
| 磨光值，不小于 | BPN | 44 | T0321 |
| 抗压强度，不小于 | Mpa | 120 | T0211 |

3、细集料：采用洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工压制的石料

面层沥青混合料细集料规格

| 规格 | 公称粒径（mm） | 通过下列筛孔的质量百分率（方孔筛） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S16 | 0-3 | 100 | 80-100 | 50-80 | 25-60 | 8-45 | 0-25 | 0-15 |

沥青混合料用细集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面相对密度，不小于 | （t/m³） | 2.60 | T0328 |
| 坚固度（＞0.3mm），不大于 | % | 12 | T0340 |
| 含泥量（＜0.075mm），不大于 | % | 3 | T0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 75 | T0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 | T0349 |
| 菱角性（流动时间），不小于 | s | 30 | T0345 |

4、填料：宜采用石灰岩碱性石料经细磨得到的矿粉

上面沥青混合料用矿粉技术要求

| 指标 |  | 单位 | 技术要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视密度，不小于 |  | （t/m³） | 2.50 | T0352 |
| 含水率，不大于 |  | % | 1 | T0103 |
| 粒度范围 | ＜0.6mm | % | 100 | T0351 |
|  | ＜0.15mm | % | 90~100 |  |
|  | ＜0.075mm | % | 75~100 |  |
| 外观 |  |  | 无团粒结块 |  |
| 亲水系数 |  |  | ＜1 | T0353 |
| 塑性指数 |  | % | ＜4 | T0354 |
| 加热安定性 |  |  | 实测记录 | T0355 |

5、玄武岩纤维：SMA面层需加用玄武岩纤维，用量0.4%，性能参数：纤维直径0.01-0.025mm；切断长短6-12mm；抗拉强度＞900Mpa，断裂伸长率≥10%；熔点≥263℃

6、沥青混合料的技术要求

级配范围要求见《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004

沥青混合料的配合比设计，应符合下表技术要求：

| 指标 | SMA-13 （掺加聚酯纤维） |
| --- | --- |
| 马歇尔试件击实次数 | 双面各50次 |
| 空隙率VV（%） | 3~4 |
| 矿料间隙率VMA（%） | ≥17 |
| 粗集料骨架间隙率VCA（%） 不大于 | VCADRC |
| 沥青饱和度VFA（%） | 75~85 |
| 马歇尔稳定度（KN） | ≥6.0 |
| 流值（mm） | / |

设计配合比检验，应符合下表技术规定：

| 指标 | SMA-13（惨加聚酯纤维） |
| --- | --- |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失（%） | ≤0.1 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失（20℃） | ≤15 |
| 渗水系数（ml/min） | ≤20 |
| 浸水马歇尔试验（48h）残留稳定度（%） | ≥85 |
| 冻融劈裂试验的残留强度比 （20℃、加载速率50mm/min） | ≥80 |
| 车辙试验动稳定度 （60℃、0.7Mpa）（次/mm） | ≥3000 |
| 构造深度（mm） | 0.8~1.5 |

（六）沥青混合料施工

1、施工准备

普通沥青结合料的施工温度宜参照下表范围选择，并根据实际情况选择高值或低值。

| 施工温度 | SMA-13 |
| --- | --- |
| 沥青加热温度 | 160-165 |
| 集料加热温度 | 190-200 |
| 沥青混合料出厂温度 | 170-185 |
| 混合料摊铺温度 | ≥160 |
| 开始碾压温度 | ≥150 |
| 碾压终了温度 | ≥90 |
| 开放交通表面温度 | ≤50 |

2、混合料的拌制

沥青混合料必须在沥青拌和厂（场、站）采用拌和机械拌制。拌和厂的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等规定。

3、混合料的运输

热拌沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，或急刹车、急弯掉头使封层造成损伤。

运料车运输混合料宜用苫布覆盖保温、防雨、防污染。

运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的赃物，否则宜设水池洗净轮胎后进入工程现场。沥青混合料在摊铺地点凭运料单接收，若混合料不符合施工温度要求，或已结成团块、已遭雨淋的不得铺筑。

4、混合料的摊铺

摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在2-6m/mim的范围内。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，予以消除。

沥青路面施工在寒冷的季节遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。

用机械摊铺的混合料，不宜用人工反复修整。

在雨季铺筑沥青路面时，应加强气象联系，已摊铺的沥青层因遇雨未进行压实的应予铲除。

5、沥青面层的压实及成型

压实成型的沥青路面应符合压实度及平整度的要求。

沥青路面施工应配备足够数量的压路机（其中必须配备钢轮压路机、小型压路机及胶辊压路机），选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压的碾压步骤。以达到最佳效果。

压路机应以慢而均匀的速度碾压。初压、复压、终压应在尽可能高的温度下进行，同时不得在低温状况下反复碾压。

沥青混合料的初压应符合下列要求：

（1）初压应在紧跟摊铺机后碾压，并保持较短的初压长度，减少热量损失。

（2）通常宜采用钢轮压路机静压1-2遍。

（3）初压后检查平整度、路拱，有严重缺陷时应进行修正乃至返工。

沥青混合料的复压应符合下列要求：

复压应在紧跟在初压后开始，且不得随意停顿。压路机碾压总长度应尽量缩短，通常不超过60-80m。

沥青混合料的终压应符合下列要求：

终压应在紧跟在复压后开始，如经复压后已无明显轮迹时可免去终压。终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭震动的震动压路机碾压不宜少于2遍，至无明显轮迹为止。

6、接缝

沥青路面施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。

纵向接缝部位的施工应符合下列要求：

（1）摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下100-200mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后做跨缝碾压以消除逢迹。

（2）当半幅施工产生纵向冷接缝时，宜加设挡板或加设切刀切齐。加铺另半幅前应涂洒少量沥青，重叠在已铺层上50-100mm，在铲走铺在前半幅上面的混合料，碾压时由边向中碾压留下100-150mm，再跨缝挤紧压实。或者先在已压实路面上行走碾压新铺层150mm左右，然后压实新铺部分。

表面层横向接缝应采用垂直的平接缝。

平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。

★7、实施人员要求：所有设备操作人员必须持证上岗。

8、沥青混凝土路面施工安全措施

施工地段必须用安全警示带或栏杆围起,竖立醒目的“禁止通行”或“绕道行驶”等警示标志,并设值勤人员维护交通和行人秩序。

（1）对夜间施工的机械、车辆进行安全检查，照明要正常；

（2）所有施工人员穿反光背心；

（3）现场设有专人指挥车辆卸料，配置手电筒照明；

（4）夜间施工，降低噪音，不影响周围居民休息；

（5）凡是参加沥青路面施工的操作人员,必须熟悉和掌握沥青的性能、特点,按规定穿戴好工作服、风帽、口罩、风镜、手套、厚皮底工作鞋等各种防护用品,严禁穿凉鞋、布鞋、短袖衣、短裤、裙子等。

（6）乳化沥青洒布车作业

1）洒布现场应设专人警戒。

2）施工现场的障碍物应清除干净。

3）洒油时作业范围内不得有人。

4）施工现场严禁使用明火。

5）检查机械、洒布装置及防护、防火设备是否齐全有效。

6）采用固定式喷灯向沥青箱的火管加热时，应先打开沥青箱上的烟囱口，并在液态沥青淹没火管后，方可点燃喷灯。加热喷灯的火焰过大或扩散蔓延时，应立即关闭喷灯，待多余的燃油烧尽后再行使用。

7）喷灯使用前除进行检查外，应先封闭吸油管及进料口。手提式喷灯点燃后不得接近易燃品。

8）满载乳化沥青的洒布车应中速行驶。遇有弯道、下坡时，应提前减速，尽量避免紧急制动。行驶时，严禁使用加热系统。

9）驾驶员与机上操作人员应密切配合，操作人员应齐全配戴防护用品，注意自身安全。作业时，在喷洒乳化沥青方向10m以内不得有人停留。

（7） 沥青混合料摊铺作业

1）驾驶台及作业现场要视野开阔，清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅离岗位。

2）运料车向摊机卸料时，应协调动作，同步进行，防止互撞。

3）换档必须在摊铺机完全停止时进行，严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行。

4）熨平板预热时，应控制热量，防止因局部过热而变形。加热过程中，必须设专人看管。

5）驾驶力求平稳，不得急剧转向。弯道作业时，熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm，以免发生碰撞。

6）用柴油清洗摊铺机时，不得接近明火。

（8）交通疏导原则

1）交通疏导要合理、有序、安全，标志明显，方便交通；

2）施工场地平面布置合理、有序，既方便施工又满足车辆交通安全要求；

3）施工现场配置专业交通疏导指挥人员维护施工现场内外的交通协管。

9、铣刨作业的要求

（1）应保证设备工作良好，并负责按设备的检修规程及时做好铣刨机的维护。

（2）在采购人发布任务计划并提供具备现场施工条件，中标人2天内机械设备进场完成施工准备。

（3）中标人不得拒绝采购人小面积铣刨的要求，不得以铣刨量少为理由要求增加进退场费用。

（4）严格按照采购人要求及提供的施工图（如有）中技术规范进行施工，不得擅自更改施工要求及工程内容。

（5）负责编制合理的施工方案，并报送采购人审核批准执行。

（6）负责本工程施工范围内的施工安全工作，并按采购人要求指定现场施工安全员。中标人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的一切责任和因此发生的费用。

（7）做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合采购人和监理单位进行质量检查。

★（8）按采购人提供的铣刨标准（以采购人出具的任务单为准）执行，超出采购人要求厚度外的沥青混凝土材料费用由中标人自行承担。（供应商须对上述要求进行书面承诺并加盖公章，格式详见第六章）

二）子包二：商品混凝土

（一）采购清单、限价及技术指标

| 序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C20 | 600 | 立方米 | 抗压20 MPa |
| 2 | C25 | 500 | 立方米 | 抗压25 MPa |
| 3 | C30 | 100 | 立方米 | 抗压30 MPa |
| 4 | C40 | 100 | 立方米 | 抗压40 MPa |
| 5 | 抗折4.0 | 800 | 立方米 | 抗折4.0MPa |
| 6 | 抗折4.5 | 800 | 立方米 | 抗折4.5 MPa |
| 合计 |  | 2900 | 立方米 |  |

注：以上各项数量为暂定数量，具体数量以招标人实际确认的数量为准。单个规格的材料采购量超出，但合同总价不超出，中标人不得拒绝该规格材料的供货。

（二）到货查验

材料运抵现场后，中标人提供到货清单并标明材料规格型号及产地品牌。采购人自接收中标人书面申请检验起7天内组织监理等单位对材料质量、规格、性能、数量和重量等进行检验。如发现材料规格型号及产地品牌与合同文件不符，中标人应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现材料的规格或质量或两者都与合同文件不符，采购人有权在材料运抵现场后90天内根据中标人按检验标准提供的检验结果或当地质检部门出具的检验证书向中标人提出索赔。

采购人有权对中标人所供材料重量不定期进行抽查，如抽查结果误差在正负2%以内(GB-14902《预拌混凝土》标准)双方互不追究，如抽查结果为负值且大于2%，则以当日所供商砼为单位，按当日当车方数亏损量比例计算，从中标人材料进度款中扣除。且每发现一次扣1000元。

- 第三章  供应商须知

一、投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 2019年度计划材料（沥青混凝土、商品混凝土）采购项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： 1）本项目投标以人民币和浮动率报价。供应商不得上浮报价，如投标报价浮动率为上浮的则作无效标处理。（注：下浮格式为－XX%，上浮格式为＋XX%或XX%） 2）投标报价： 子包一：包含但不限于材料沥青的生产、保温、运输（采购人指定地点）、摊铺、管理、保险、税费、质保期费用、利润及其它投标人应承担的一切工作所发生的费用，采购人不另行支付。招标文件中的清单数量为暂定数量，具体数量以招标人实际确认的数量为准。 子包二：包含但不限于材料供应、包装、运输（含运输损耗等）、税金、利润、卸货、货到业主指定堆放地点等所发生的一切费用，采购人不另行支付。招标文件中的清单数量为暂定数量，具体数量以招标人实际确认的数量为准。供应商须报出商品混凝土的信息价（单价）浮动率，在项目实施过程中根据供货当月（以采购人书面出具的发货通知单时间为准）《宁波市建设工程造价信息》（综合版）发布的市区（含税）信息价（单价），按实际供货数量，按中标浮动率按实结算。 3）本项目采购预算（或最高限价）：详见“第一章 采购公告”及“第二章 采购需求 三、采购内容及要求”。供应商的投标报价超过采购预算或综合单价（或总价）最高限价的作无效投标处理。 4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 5）中标服务费：子包一：本招标代理公司根据中标通知书中确定的中标总金额的0.8%，向中标供应商收取中标服务费。子包二：无。 |
| 3 | 投标文件数量：正本： 1 份、副本： 4 份，电子版1份。 |
| ★4 | 评标办法及评分标准：详见“第四章 评标办法及评分标准” |
| 5 | 评标结果公示：详见“第一章 采购公告”。 |
| ★6 | 投标保证金：详见“第一章 采购公告”。 投标保证金退还（不计息）： 1、未中标供应商的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还； 2、中标供应商的投标保证金，在与采购人签订合同起5个工作日内退还。在办理具体退还手续时，由中标供应商向宁波市公共资源交易中心海曙分中心提供缴纳合同原件。 |
| 7 | 采购资金来源：预算资金。 |
| ★8 | 投标文件有效期：自开标日起90天。 |
| 9 | 现场踏勘：自行踏勘现场，费用自理。 |
| 商务要求条款 |  |
| 10 | 按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的内容及中标金额签订合同。 |
| 11 | 合同签订时间：中标通知书发出30日内 |
| 12 | 合同价款的调整：详见“第二章 采购需求 付款方式”。 |
| 13 | 其它：不允许有投标备选方案 |
| 14 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

二、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3. “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的服务。

4. “书面形式”包括信函、传真、电报等。

5. “★”系指实质性要求条款。

（三）合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件和采购公告规定的特定条件。

3.1.2 供应商与采购人应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人的委托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.1.3 供应商之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

3.1.4 一个供应商对一个项目只能提交一个投标文件。

3.1.5 供应商代理人只能接受一个投标方委托参加投标。

3.1.6 如供应商代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式详见第六章部分投标文件格式）。

（四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（六）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（九）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（十）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十一）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十二）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.合同条款及格式

6.部分投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清或者修改公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间至少15日前，以网站公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的网站公告内容为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件内容包括

- 资格条件自查表；

- 投标声明书；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2017年或2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 商业贿赂行为承诺书；

- 供应商的特定条件的证明文件（如有，详见“第一章  采购公告六、合格供应商的资格要求”）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件

- 符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 基本账户开户许可证复印件加盖公章；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 企业业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 报价文件：

- 开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标分项报价表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

- 残疾人福利性单位声明函（如适用，格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式详见第六章 投标文件格式）；

以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明供应商名称）与投标同时递交，评审结束后退还给供应商。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.供应商须按规定提交投标保证金。

2.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金或者转为中标供应商的履约保证金。

4.采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）未按规定提交履约保证金的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份，word版电子版1份（包含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人的授权代表（签字或盖章）签署，供应商应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

★1所有递交的投标文件均应按以下方法密封和标记，未按规定密封、标记的投标文件为无效投标文件，本招标代理公司不予接受。

（1）“资格审查文件”正本1份、副本4份密封在“资格审查文件”包封中；“报价文件”正本1份、副本4份及电子文件（包含资格审查文件、商务技术文件和报价文件）1份（Ｕ盘或光盘）密封在“报价文件”包封中；“商务技术文件”正本1份、副本4份密封在“商务技术文件”包封中；并正确标明“资格审查文件”、“报价文件”和“商务技术文件”。

（2）包封封面应写明：项目编号、项目名称、供应商名称、供应商地址、子包号、“开标时启封”，并注明“资格审查文件”、“商务技术文件”和 “报价文件”。

（3）投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商公章或有供应商法定代表人或授权代表签字或盖章。

（4）若有多个子包，资格审查文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4.开标后供应商撤回投标的，其投标保证金将不予退还。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开所有子包投标文件的资格审查文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认；

6.资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7. 再打开所有子包投标文件的报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（工期、服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8.采购代理机构做开标记录，同时由记录人、监督人当场签字确认；

9.评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

10.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | （二）特定条件：（如有，详见“第一章 采购公告六、合格供应商的资格要求”）； |
|  | （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。 |
|  | （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格）。 |
|  | （五）供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见部分投标文件格式）。 |
|  | （六）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （七）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的； |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料。 |

3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

在投标响应截止时间或评审期间出现实质性响应供应商不足3家的情形，则请示主管部门后再定。

4.投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的。

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未在投标保证金规定的提交截止时间前通过基本账户缴纳投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间（工期、服务期限）、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）带“★”的条款不能满足采购文件要求，未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- 在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物（服务）的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术部分）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（5）商务技术文件中出现报价或单价的。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出综合单价（总价）最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

5.中标原则

评标委员会根据供应商投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分（=商务技术分+报价分）最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为该子包第一中标候选人。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标供应商发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

4.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金（如有），或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

八、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

九、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十、特别说明

1政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.6如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章 供应商须知。

- 评标程序

详见第三章 供应商须知。

- 评分标准

评分标准表（适用子包一）

| 评分项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（60分） | 1、改性沥青、普通沥青及乳化沥青的主要技术指标响应采购文件情况（7分）：针对改性沥青、普通沥青及乳化沥青的主要技术指标响应采购文件情况进行综合评议。 | 7 |
|  | 2、粗集料的主要技术指标响应采购文件情况（5分）：针对粗集料的主要技术指标响应采购文件情况进行综合评议。 | 5 |
|  | 3、细集料的主要技术指标响应采购文件情况（5分）：针对细集料的主要技术指标响应采购文件情况进行综合评议。 | 5 |
|  | 4、填料的主要技术指标响应采购文件情况（5分）：针对填料的主要技术指标响应采购文件情况进行综合评议。 | 5 |
|  | 5、沥青混凝土的（拌制），沥青混凝土主要技术标准指标响应采购文件情况（5分）：针对沥青混凝土的（拌制），沥青混凝土主要技术标准指标响应采购文件情况进行综合评议。 | 5 |
|  | 6、保温措施的可行性和可靠性情况（5分）：针对保温措施的可行性和可靠性情况进行综合评议。 | 5 |
|  | 7、与采购人的配合措施及服务承诺情况和应急预案（5分）：针对与采购人的配合措施及服务承诺情况，应急预案的合理性进行综合评议。 | 5 |
|  | 8、小批量（5吨/次）送货承诺，且具备独立施工（≥1000平米）沥青摊铺工作能力（不承诺则作缺项处理）（4分）：针对小批量（5吨/次）送货承诺及具备独立施工（≥1000平米）沥青摊铺工作能力进行综合评议。 | 4 |
|  | 9、企业技术、设备以及质量控制手段等（4分）：针对企业技术、设备以及质量控制手段等进行综合评议。 | 4 |
|  | 10、交货期承诺以及特殊情况提前告知承诺、付款方式承诺及其他优惠承诺等（3分）：针对交货期承诺，付款方式承诺及其它优惠承诺进行综合评议。 | 3 |
|  | 11、售后服务便捷性（3分）：供应商已有售后服务场所相对本项目服务地点的便捷性、售后保障能力等情况进行综合评议。 | 3 |
|  | 12、人员配备情况（3分）：投标人具有专职安全员的，得3分。 注：投标文件中须提供相关证书复印件及社保证明复印件并加盖公章，开标时携带原件备查。 | 3 |
|  | 13、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
|  | 14、标书制作（2分）：根据投标文件编制的方便阅读性、条例清晰性、编排合理性等综合评议，酌情给分。得满分条件：投标文件必须编有完整连续的编码。 | 2 |
|  | 15、产品业绩（3分）：针对供应商的业绩情况等进行综合评议。 | 3 |
| 二、价格分 （40分） | 参与评审的价格=投标报价-（小微企业所提供货物及服务报价×小微企业优惠值6%）（如有）； 评标基准价：有效标中最低的参与评审的价格为评标基准价。 评标基准价得满分40分，其他投标报价得分计算如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40×100%。 注：经评标委员会评审，投标人所投设备若有缺项、漏项，所缺、漏的部分将按其他投标人所投该缺、漏部分中的最高价格计入投标报价中。 | 40 |
| 总分 |  | 100 |

注：1）小数点后保留两位数。2）各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3）重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4）以上分值重复的地方，下限含，上限不含。

评分标准表（适用子包二）

| 评分项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（60分） | 1、评委对投标文件的技术指标符合性进行评审（15分）：完全响应采购文件技术参数要求中各项内容的得15分；对一般参数每负偏离一条扣3分，扣完为止。 | 15 |
|  | 2、企业管理水平（5分）：针对供应商的企业管理水平等进行综合评议。 | 5 |
|  | 3、供应商与采购人的配合（5分）：针对供应商与采购人的配合方案等进行综合评议。 | 5 |
|  | 4、产品销量水平（5分）：针对供应商产品销量水平情况等进行综合评议。 | 5 |
|  | 5、产品业绩（3分）：针对供应商的业绩情况等进行综合评议。 | 3 |
|  | 6、交货期承诺（5分）：针对交货期承诺进行综合评议。 | 5 |
|  | 7、付款方式承诺（5分）：针对付款方式承诺进行综合评议。 | 5 |
|  | 8、其它优惠承诺（4分）：针对其它优惠承诺进行综合评议。 | 4 |
|  | 9、售后服务便捷性（5分）：供应商已有售后服务场所相对本项目服务地点的便捷性情况进行综合评议。 | 5 |
|  | 10、售后保障能力（5分）：供应商的售后保障能力等情况进行综合评议。 | 5 |
|  | 11、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
|  | 12、标书制作（2分）：根据投标文件编制的方便阅读性、条例清晰性、编排合理性等综合评议，酌情给分。得满分条件：投标文件必须编有完整连续的编码。 | 2 |
| 二、价格分 （40分） | 评标价＝1+浮动率 参与评审的价格=评标价×【1-小微企业优惠6%（如有）】； (例如：评标价为94%，参与评审的价格=94%×(1-6%)=88.36%) 以满足招标要求的有效投标（初步评审合格且商务、技术、报价部分评审合格）中最低的参与评审的价格为评标基准价，得40分。 其他投标报价得分计算公式如下（保留小数点后一位）： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格)×价格权值（40%）×100。 | 40 |
| 总分 |  | 100 |

注：1）小数点后保留两位数。2）各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3）重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4）以上分值重复的地方，下限含，上限不含。

- 第五章  合同条款及格式

子包一

- 协议书

甲方（买方、发包人）：

乙方（卖方、承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     的采购等事项协商一致，订立本合同。

- 货物内容[具体规格参数详见附件]

| 序号 | 规格 | 单位 | 中标综合单价 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

① 本合同综合单价应包括包括采购文件“第三章  供应商须知 一、投标须知 前附表 投标报价”规定的内容。

② 货物发票类别：增值税发票

③ 实际供货中数量按实结算，单价不变。

④供货期间，若出现由上级单位布置的、费用另行拨付的项目，甲方可视情况另行招标，乙方不得提出异议。

⑤以上各项数量为暂定数量，具体数量以甲方实际确认的数量为准。单个规格的材料采购量超出，但合同总价不超出，中标人不得拒绝该规格材料的供货。

⑥铣刨所报综合单价含铣刨、清扫、垃圾外运（包括摊铺沿线及窨井内沥青废料和多余沥青废料）等工作。

⑦除已注明采购材料的沥青原料外，所报沥青综合单价均含摊铺、运输、清扫、四周封边、各种井盖高度调整（不含所需更换的井盖）、交通管理、安全管理等完成施工的一切工作。

若乙方在摊铺过程中，井盖高度调整未达到甲方要求，但乙方拒绝整改，甲方有权自行委托第三方施工，增加的费用从乙方货款中扣除。

- 货物交货期

乙方承诺合同签订后具体交货时间以甲方通知为准，要求乙方接到甲方通知后24小时内必须供货，并不得拒绝甲方小批量供货的要求。若未按照甲方需求供货，则按合同一般条款中“14.产品延期交货处理执行。”

- 质量标准

货物质量标准：新生产的、全新的优等品（具体标准要求详见采购文件）。

- 组成合同的文件及解释顺序

1、本合同协议书

2、本合同特殊条款

3、补充条款

4、本合同一般条款

5、中标通知书

6、投标书及其附件

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

- 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

- 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货、安装、竣工交付并在质量保修期内承担货物质量保修责任。

- 如甲方实行海曙区市政日常养护项目对外发包，本合同自行终止，乙方须无条件接受。

- 甲方向乙方承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 合同生效
　　合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

甲  方（公章）：　　                        乙  方：（公章）：

法定代表人（签章）：　                      法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                        委托代理人(签章):

经办人：                                   经办人：

住所：                                     住所：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

邮编：                                     邮编：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行帐号：

税务登记号：                               税务登记号：

- 合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

(3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切材料、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4) “材料”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质。

(5)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如运输、保险以及其它的服务，如协助安装、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(6)“甲方”系指购买货物的单位。

(7)“乙方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

(8)“现场”系指合同项下货物将要进行指导安装和运行的地点。

(9)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如有）及其投标文件的规格偏差表(如被甲方接受)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

  - 收货人：

  - 合同号：

  - 装运标志：

  - 收货人代号：

  - 目的地：

  - 货物名称、品目号和箱号：

  - 毛重/净重（公斤）：

  - 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

- 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

- 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

(3)甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8.保险

8.1由乙方办理货物的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

有关技术资料的详细要求详见特殊条款。

11.质量保证

11.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确指导安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3乙方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5除合同特殊条款规定定外，合同项下货物的应保证其质量，质保期满足国家相关规定。（其中：沥青质保期      个月，需提供在质保期内包更换或包维修的承诺书）

12.检验

12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后30天内，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5制造厂对所供货物进行性能试验时，必须提前通知甲方。

13.材料质量不合格处理

13.1甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 退货：在材料未使用情况下，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

（4）以上（1）、（2）、（3）条协商未果，甲方可向乙方提出索赔。具体索赔情况按14.2执行。

14.产品延期交货处理

14.1乙方承诺合同签订后具体交货时间以甲方通知为准，要求乙方接到甲方通知后24小时内供货，并不得拒绝甲方小批量供货的要求。

14.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可酌情延长交货时间。

14.3如果乙方拖延交货或材料质量问题，将受到以下制裁：

1、累计一次拖延交货或材料质量问题的，扣除履约保证金总额的20%；

2、累计二次拖延交货或材料质量问题的，扣除履约保证金总额的50%；

3、累计三次延期交货或材料质量问题的，扣除所有履约保证金，甲方可单方面终止合同。

（注：同一批次供货出现延期交货及材料质量问题的，按累计2次违约计算。）

15.违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“合同法”规定执行。该违约赔偿费的最高限额为合同价的10%（即履约保证金金额），如果卖方达到最高违约赔偿限额，买方有权终止合同。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

17.2根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

18.履约保证金

18.1卖方在收到的中标通知书的发出日起三十天内，通过一家银行，向买方通过转账或电汇的方式缴纳履约保证金。履约保证金保函的有效期到产品完成安装调试，用户在交接验收文件上签字时止。

18.2如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

19.仲裁和诉讼

19.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交调解和仲裁。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

- 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；

- 乙方提供的货物不符合要求；

- 1 或2 累计3次及以上的甲方有权终止合同。

如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后3天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在上述情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

20.2在甲方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务,不得分包。

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.当货物的数量变更时，应根据设计图纸极其变更，变更联系单，并经发包人或其委托的咨询单位工程师（如有）审定确认。

28.合同生效及其它

28.1合同在双方签字盖章后开始生效。

28.2本合同一式六份，以中文书写，双方各执三份。

28.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 合同特殊条款

- 发包人的责任

  - 承包人供货计划报发包人，经发包人同意后，应根据计划的要求及时为承包人提供作业现场。

  - 材料运抵现场后，应由发包人对材料的外观、规格、数量进行初检。如发现材料的规格或数量与合同不符或有缺陷、损件时，发包人有权要求承包人进行更换，直到检验合格为止。

  - 正常使用状况下，如果证实材料的质量在合同条款第4条规定的质量保证期内是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，发包人应立即通知承包人进行更换。如果发包人已经通知承包人，但在规定的时间内未得到更换，发包人有权报请相应的市级质量鉴定或权威部门进行质量鉴定或检测；如质量鉴定证书或检测报告不合格的，发包人有权凭质量鉴定证书或检测报告直接在货款中予以扣除；如质量鉴定证书或检测报告合格的，鉴定或检测费用由发包人承担。

  - 发包人应根据验收证书按时向承包人支付费用。

  - 铣刨作业的责任

（1）负责提供需要铣刨的桩号及铣刨厚度、面积。

（2）确定水准点与坐标控制点，并与乙方进行现场交验。

（3）负责组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要。

（4）负责乙方操作人员生产作业的指挥，并有权提出更换不合理的操作人员。

（5）进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。

（6）根据乙方实际工程进度，负责交通导行，锥筒、夜视灯及相关交通安全配套设施，并与业主、交警、路政协调分段路段的交通管理导行工作。

- 承包人责任

  - 承包人负责将合同约定的材料运输到发包人指定的地点。

  - 承包人在供货前，供货材料对应投标材料进行仔细核对（并向发包人提供机打送货清单），如果出现不符，由此造成的后果由承包人自行负责。

  - 承包人负责提供材料供货计划，领取中标通知书后3天内向发包人提供。

  - 承包人交货材料应符合招标文件第二章采购内容及要求和国家相关规范要求，应按合同约定的时间完成交货并承担材料在完成交货前毁损、缺失等一切风险责任。如承包人未能在规定的时间内交货，造成与此有关的一切损失，均由承包人负责赔偿。

  - 检验

在发货前，承包人应对材料的质量、规格、数量等进行准确而全面的自检，并出具一份证明材料符合合同约定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。承包人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。材料运抵现场后，发包人将对材料的外观、规格、数量等方面进行检验。若经发包人检验发现材料的外观、规格或数量与合同不符或有缺陷、损件时，承包人应进行重新更换，直到发包人检验合格为止，由此所产生的一切费用均由承包人承担并认为已含在合同价格之中。

  - 装运以及摊铺过程的要求

承包人应按照合同约定将材料运输到发包人指定的位置交货。承包人应事先调查并确定运输路线，凡运输中需要办理的各种手续（包括通行许可证、桥涵安全鉴定等）均由承包人自行办理并承担全部费用。承包人应按合同要求办理运输保险，如在运输过程中发生交通事故，与发包人无关，由承包人自行承担。且在装运过程中应采取有效的措施保护材料外表不受损伤，若由于承包人措施不力造成材料的损伤，发包人将不予验收。

承包人装载材料至发包人指定交货位置后，一律不得私自卸放，须听从发包方现场人员的指挥，且承包方在施工现场配备专职安全员负责现场安全。

2.7  铣刨作业的要求

（1）应保证设备工作良好，并负责按设备的检修规程及时做好铣刨机的维护。

（2）在甲方发布任务计划并提供具备现场施工条件，乙方2天内机械设备进场完成施工准备。

（3）乙方不得拒绝甲方小面积铣刨的要求，不得以铣刨量少为理由要求增加进退场费用。

（4）严格按照甲方要求及提供的施工图（如有）中技术规范进行施工，不得擅自更改施工要求及工程内容。

（5）负责编制合理的施工方案，并报送甲方审核批准执行。

（6）负责本工程施工范围内的施工安全工作，并按甲方要求指定现场施工安全员。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的一切责任和因此发生的费用。

（7）做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方和监理单位进行质量检查。

（8）按甲方提供的铣刨标准（以甲方出具的任务单为准）执行，超出甲方要求厚度外的沥青混凝土材料费用由乙方自行承担。

2.8 售后服务

- 承包人应为其供应的材料在质量保证期内免费提供保养等服务。

- 承包人必须在宁波市设有售后服务机构，或委托宁波市内有相应服务资质、服务能力的单位负责质量保证期内及质量保证期后的售后服务工作。

- 若在保修期内，材料产生质量问题，乙方接到甲方通知后五天内进行无条件更换并安装，若超出规定时间，甲方有权安排第三方进行更换并安装，所产生的费用由乙方支付，若乙方不同意或不支付，甲方有权在质保金内扣除。

- 支付与变更

  - 发包人支付使用人民币。

  - 合同价款支付方式：

3.2.1货到工地，并完成安装（如需要）后的 30 日内，乙方向甲方开具全额增值税发票，甲方向乙方支付上批货款，末次到货货款在乙方完成末次供货后90日内结清。

  - 变更原则及变更后综合单价的确定：如果仅仅是材料数量的增加或减少，综合单价按原材料报价清单中的综合单价执行。

- 质量保证期x

材料质量保证期为   年，从合同终止日起计。

- 质量保证金

本合同质保金为供货总金额的5%，质保期满后视质保情况，二个月内无息退还剩余部分。。

- 履约担保

履约保证金：合同金额的10%  。（最后一批货物供货验收完毕后两个月内无息退还。）

适用于子包二

- 协议书

甲方（买方、发包人）：

乙方（卖方、承包人）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     的采购等事项协商一致，订立本合同。

- 货物内容[具体规格参数详见附件]

| 序号 | 规格 | 单位 | 中标浮动率 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

① 本合同综合单价应包括包括采购文件“第三章  供应商须知 一、投标须知 前附表 投标报价”规定的内容。

② 货物发票类别：增值税发票

③ 实际供货中数量按实结算，单价根据供货当月（以买方书面出具的发货通知单时间为准）《宁波市建设工程造价信息》（综合版）发布的市区（含税）信息价结合中标浮动率确定。

④供货期间，若出现由上级单位布置的、费用另行拨付的项目，甲方可视情况另行招标，乙方不得提出异议。

⑤以上各项数量为暂定数量，具体数量以招标人实际确认的数量为准。单个规格的材料采购量超出，但合同总价不超出，中标人不得拒绝该规格材料的供货。

- 货物交货期

乙方承诺合同签订后具体交货时间以甲方通知为准，要求乙方接到甲方通知后24小时内必须供货，并不得拒绝甲方小批量供货的要求。

- 质量标准

货物质量标准：新生产的、全新的优等品（具体标准要求详见采购文件）。

- 组成合同的文件及解释顺序

1、本合同协议书

2、本合同特殊条款

3、补充条款

4、本合同一般条款

5、中标通知书

6、投标书及其附件

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

- 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

- 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货、安装、竣工交付并在质量保修期内承担货物质量保修责任。

- 如甲方实行海曙区市政日常养护项目对外发包，本合同自行终止，乙方须无条件接受。

- 甲方向乙方承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 合同生效
　　合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

甲  方（公章）：　　                        乙  方：（公章）：

法定代表人（签章）：　                      法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                        委托代理人(签章):

经办人：                                   经办人：

住所：                                     住所：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

邮编：                                     邮编：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行帐号：

税务登记号：                               税务登记号：

第二节  合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

(3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切材料、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4) “材料”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质。

(5)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如运输、保险以及其它的服务，如协助安装、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(6)“甲方”系指购买货物的单位。

(7)“乙方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

(8)“现场”系指合同项下货物将要进行指导安装和运行的地点。

(9)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如有）及其投标文件的规格偏差表(如被甲方接受)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

  - 收货人：

  - 合同号：

  - 装运标志：

  - 收货人代号：

  - 目的地：

  - 货物名称、品目号和箱号：

  - 毛重/净重（公斤）：

  - 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列方式，具体在合同特殊条款中规定。

- 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量和备妥交货日期通知甲方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知甲方。如因乙方未按照上述时间规定通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8.保险

8.1由乙方办理货物的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

有关技术资料的详细要求详见特殊条款。

11.质量保证

11.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确指导安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。

11.2根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3乙方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5除合同特殊条款规定定外，合同项下货物的应保证其质量。

12.检验

12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后30天内，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5制造厂对所供货物进行性能试验时，必须提前通知甲方。

13.材料质量不合格处理

13.1甲方有权根据乙方提供的材料委托第三方权威部门进行检测，若检测不合格，甲方有权向乙方提出索赔且检测费用均有乙方承担。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：

- 退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用且有权按照本合同实行进一步索赔权力。

14.产品延期交货处理

14.1乙方应按照甲方要求的供货时间及供货数量在规定时间内交货和提供服务。

14.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15.违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货或产品产生质量问题，甲方可从当次供货金额的10%作为赔偿，赔偿款将从拟付款或余款中扣除。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

17.2根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

18.履约保证金：无

19.仲裁和诉讼

19.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交调解和仲裁。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

- 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；

- 乙方提供的货物不符合要求；

- 1 或2 累计3次及以上的甲方有权终止合同。

如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后3天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在上述情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

20.2在甲方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务,不得分包。

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.当货物的数量变更时，应根据设计图纸极其变更，变更联系单，并经发包人或其委托的咨询单位工程师（如有）审定确认。

28.合同生效及其它

28.1合同在双方签字盖章后开始生效。

28.2本合同一式六份，以中文书写，双方各执三份。

28.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三节  特殊条款

1、合同文件及解释顺序

1.1、本合同协议书

1.2、本合同特殊条款

1.3、补充条款

1.4、本合同一般条款

1.5、中标通知书

1.6、投标书及其附件

1.7、招标文件

1.8、标准、规范及有关技术文件

1.9、图纸

2、付款方式

2.1每月10-15号为结算日，乙方向甲方开具全额增值税发票，甲方向乙方支付当月结算的全款货款。

3、技术条款的确认

3.1在本合同签订后 7日内乙方应向甲方提交工程布置图以及货物相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起 7 日内将确认的技术条款交付乙方。

4、交货方式、运输及费用结算方式

4.1 交货地点：甲方指定地点（甲方安装现场指定区域），所有材料运抵现场日期为交货日期。

4.2 交货方式：由乙方负责运送材料至现场并卸货，货物运输过程中产生的一切费用由乙方承担。

4.3 运输及费用：乙方负责办理通行证和保险，将材料运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。材料运输费、保险费、装卸费已包含在材料总价中，乙方不得以单次供货数量少为由要求增加运费。

5 数量及合同单价确定：

5.1.甲方代表签证确认。

5.2、合同单价确定：商品混凝土根据供货当月（以买方书面出具的发货通知单时间为准）《宁波市建设工程造价信息》（综合版）发布的市区（含税）信息价下浮   ，单价应包括货物交付采购人使用前所发生的一切费用，包括材料供应、包装、运输（含运输损耗等）、税金、利润、卸货、货到业主指定堆放地点等所发生的一切费用等。

6、到货查验

材料运抵现场后，乙方提供到货清单并标明材料规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织监理等单位对材料质量、规格、性能、数量和重量等进行检验。如发现材料规格型号及产地品牌与合同文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现材料的规格或质量或两者都与合同文件不符，甲方有权在材料运抵现场后90天内根据乙方按检验标准提供的检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

甲方有权对乙方所供材料重量不定期进行抽查，如抽查结果误差在正负2%以内(GB-14902《预拌混凝土》标准)双方互不追究，如抽查结果为负值且大于2%，则以当日所供商砼为单位，按当日当车方数亏损量比例计算，从乙方材料进度款中扣除。且每发现一次扣1000元。

7、技术资料

材料交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

·产品合格证或质量检验证书

·货物的安装图

·易损件清单

·材料专用清单

·乙方和甲方认为有必要提供的其它文件和技术资料

·进口件需提供报关单，原产地装货证明及清单等能证明原产地的相关资料（如有）。

8、质保期：无

9、材料供货的违约责任

材料供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

10、履约保证金：无

11、仲裁

11.1、买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，按“合同法”规定在用户当地提交调解、仲裁及诉至法院。

11.2、调解、仲裁及诉讼费由败诉方负担。

11.3、在调解、仲裁及诉讼期间，除正在进行调解、仲裁及诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12、本合同有关的一切税费均由乙方负担。

13、售后服务承诺

13.1以下投标人的承诺应放在投标书中：①交货期承诺、②小批量供货承诺、③付款方式承诺、④售后服务承诺、⑤其它优惠承诺。

- 第六章  部分投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格审查文件：

- 资格条件自查表；

- 投标声明书；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2017年或2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 商业贿赂行为承诺书；

- 供应商的特定条件的证明文件：（如有，详见“第一章  采购公告六、合格供应商的资格要求”）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2017年或2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.特定条件：（如有，详见“第一章 采购公告六、合格供应商的资格要求”）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六．采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.投标声明书

投标声明书

宁波中基国际招标有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

6.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（2）2017年或2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

7.商业贿赂行为承诺书：

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖名章）：

签署日期：          年        月        日

8.供应商的特定条件的证明文件:如有，详见“第一章  采购公告六、合格供应商的资格要求”

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商响应表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

- 基本账户开户许可证复印件加盖公章；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标单位情况一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 企业业绩表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

4.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商响应表：

供应商响应表

项目名称：          项目编号：                      子包号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据招标文件中的评分标准逐条填写。

供应商名称：

年  月  日

6.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

7.基本账户开户许可证复印件加盖公章；

基本账户开户许可证复印件加盖公章；

8.技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

8.1承诺书

承诺书

致:  宁波市海曙区市政设施养护中心

我司郑重承诺并保证如下：

1、我单位承诺提供的摊铺机械中包含胶辊压路机，如不使用胶辊压路机，招标人有权每发现一次扣除10000元。我单位对扣罚无任何异议，如不服从招标人的扣罚，招标人可解除合同，我单位将承担对招标人造成的所有损失。

2、我单位承诺按采购人提供的铣刨标准（以采购人出具的任务单为准）执行，超出采购人要求厚度外的沥青混凝土材料费用由我单位自行承担。

特此承诺！

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

9. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），授权代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份、副本4份、电子版1份。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  90  天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

10.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

11.技术（服务）条款偏离表

技术（服务）条款偏离表

项目名称：                       项目编号：                   子包号：

| 条款号 | 采购文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：请供应商针对招标文件“第二章  采购需求 三、采购内容及要求”中的技术（服务）条款进行响应。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

12. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                       项目编号：                   子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：请供应商针对招标文件“第二章  采购需求 二、商务要求”及“第三章  供应商须知  前附表”中的商务条款进行响应。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

13.投标单位情况一览表

投标单位情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.企业业绩表：

企业业绩表

项目名称：                       项目编号：                   子包号：

| 序号 | 服务名称 | 采购人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中提供评分标准要求的资料复印件并盖供应商公章，开标时原件备查；

- 供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

- 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

15.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

16.供应商认为有需要提供的其它有关资格、资质证明资料。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 投标分项报价表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 中小企业声明函（如有，格式详见第六章 投标文件格式）；

- 残疾人福利性单位声明函（如适用，格式详见第六章 投标文件格式）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式详见第六章 投标文件格式）；

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：             子包号：  一

| 子包号 | 采购内容 | 投标总价 （人民币：元） | 交货期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注: 投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

开标一览表

项目编号：                   项目名称：             子包号：  二

| 子包号 | 采购内容 | 浮动率 | 交货期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注: 1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、供应商不得上浮报价，如投标报价浮动率为上浮的则作无效标处理。（注：下浮格式为－XX%，上浮格式为＋XX%或XX%）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

5.投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                          项目编号：

子包号：  一                                                   单位：人民币元

| 序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价综合单价 | 浮动率 | 投标综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面铣刨（0-5cm） | 50000 | 平方米 | 9 | % |  |  |
| 2 | 沥青路面铣刨（6-10cm） | 10000 | 平方米 | 13 |  |  |  |
| 3 | 混凝土路面铣刨（0-10cm） | 100 | 平方米 | 110 |  |  |  |
| 4 | 切边 | 2500 | 米 | 4 |  |  |  |
| 5 | 改性AC-13沥青混凝土 | 1500 | 吨 | 680 |  |  |  |
| 6 | 改性AC-13沥青混凝土（采购材料，不含运费，不含摊铺） | 100 | 吨 | 610 |  |  |  |
| 7 | 改性AC-20沥青混凝土 | 50 | 吨 | 650 |  |  |  |
| 8 | 普通AC-20沥青混凝土 | 1500 | 吨 | 530 |  |  |  |
| 9 | 普通AC-25沥青混凝土 | 50 | 吨 | 490 |  |  |  |
| 10 | SMA-13沥青混凝土（玄武岩） | 1950 | 吨 | 800 |  |  |  |
| 11 | SMA-13沥青混凝土（凝灰岩） | 1200 | 吨 | 700 |  |  |  |
| 12 | SMA-13沥青混凝土 （采购材料，不含运费，不含摊铺） | 100 | 吨 | 730 |  |  |  |
| 13 | 乳化沥青(0.5L/m2) | 65375 | 平方米 | 4 |  |  |  |
| 14 | 热沥青1.0L/m2 | 1000 | 平方米 | 8 |  |  |  |
| 15 | 沥青碎石混凝土ATB-25 | 500 | 吨 | 450 |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目最高限价：详见“第一章  采购公告”及“第二章  采购需求 三、采购内容及要求”。供应商的投标综合单价（或总价）超过综合单价（或总价）最高限价（或采购预算）的作无效投标处理。

2、同一子包下的所有分项报价浮动率必须一致，并保留两位小数（例如-5.00%）；投标综合单价保留小数后两位（例如5.00元）。供应商不得上浮报价，如投标报价浮动率为上浮的则作无效标处理。（注：下浮格式为－XX%，上浮格式为＋XX%或XX%）

3、本表格供参考，供应商以采购文件清单要求为准，可根据项目实际情况自拟表格。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

投标分项报价表

项目名称：                          项目编号：

子包号：  二                                                   单位：人民币元

| 序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 浮动率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C20 | 600 | 立方米 | % |
| 2 | C25 | 500 | 立方米 |  |
| 3 | C30 | 100 | 立方米 |  |
| 4 | C40 | 100 | 立方米 |  |
| 5 | 抗折4.0 | 800 | 立方米 |  |
| 6 | 抗折4.5 | 800 | 立方米 |  |

注：1、供应商根据供货当月（以采购人书面出具的发货通知单时间为准）《宁波市建设工程造价信息》（综合版）发布的市区（含税）信息价填报浮动率确定。

2、同一子包下的所有分项报价浮动率必须一致，并保留两位小数（例如-5.00%）。供应商不得上浮报价，如投标报价浮动率为上浮的则作无效标处理。（注：下浮格式为－XX%，上浮格式为＋XX%或XX%）

3、本表格供参考，供应商以采购文件清单要求为准，可根据项目实际情况自拟表格。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

6.中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

7.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供本声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。