政府采购

公开招标文件

（全一册）

| 采购项目： | 海曙区石碶街道办事处消防队装备器材采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2022NBHSWT207 |
| 采购人： | 宁波市海曙区人民政府石碶街道办事处 |

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二二年八月

目      录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	28

第四章  评标办法及评分标准	37

第五章  政府采购合同主要条款	45

第六章  投标文件格式	51

- 公开招标公告

项目概况： (海曙区石碶街道办事处消防队装备器材采购项目)招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年08月24日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2022NBHSWT207

2.项目名称：海曙区石碶街道办事处消防队装备器材采购项目

3.预算金额（元）：1000000

4.最高限价（元）：1000000

5.采购需求：

标项名称:消防队装备器材采购

数量:1批

预算金额（元）：1000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章“采购需求”。

6.合同履约期限：（交货期）合同签订后30日历天内完成供货。

7.本项目（是）接受联合体投标。组成联合体的成员数量不超过2个。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。3.2供应商须提供政府采购领域商业贿赂行为承诺书（投标文件中须提供《供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见《第六章 投标文件格式》）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年08月04日至2022年08月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年08月24日09:30（北京时间）。

2.投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.开标时间：2022年08月24日09:30

4.开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1.2优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.1.3执行扶持不发达地区和少数民族地区的政策。

2.1.4海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://bidding.ningbo.gov.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.2.3.4本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

2.6采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

2.7.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。

拟在2022年08月23日16：00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；

拟在2022年08月23日16：00之后，2022年08月24日09：30之前到件的邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]；

收件人：周工   联系方式：0574-87426203

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.7.2采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：

所有供应商安排“健康码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至投标地点。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.8如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的微信号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：240845516@qq.com

2.9投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.10投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.11如投标截止时间前疫情解除，上述第2.7-2.10条内容废止。

2.12肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.13本公告发布媒体：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波公共资源交易网海曙区分网（http://haishu.nbggzy.cn/）、宁波中基国际招标有限公司网（www.cbbidding.com）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区人民政府石碶街道办事处

地    址：宁波市海曙区食品街1号

传    真：/

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0574-88251766

质疑联系人：施老师

质疑联系方式：0574-88251766

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：周旭坤、孔晖、张嘉城

项目联系方式（询问）：0574-87426203

质疑联系人：王莹巧

质疑联系方式：0574-87425583

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联系人 ：邹老师

投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本章内容 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | - 服务期限：详见本章内容 （2）实施地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 供应商所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | 质量要求：货物的制造安装、验收标准及技术规范必须符合相应的国家标准，或采购人认可的其它标准。 安全要求：合格。 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准及相关部门验收合格。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 手抬机动泵 |
| 15 | 是否允许采购进口产品 | 否 |

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、交货期及交货地点 | 交货期：合同签订后30日历天内完成供货。 交货地点：采购人指定地点 |
| ★2、付款方式 | 1、自合同签订之日起7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款； 2、全部交付完毕并通过验收后支付至合同总价的100%。 |
| 3、履约保证金 | 不适用 |
| ★4、质保期 | - 1、质保期自货物验收合格之日起不少于两年。时间从采购人验收（终验）合格之日起计算。 - 2、在质量保修期内，中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题负责；发生质量问题，提供上门服务，负责更换或维修，并承担相关费用。 |
| 5、售后服务 | - 1、中标人须提供常设 7 天×24 小时服务专线和长期的免费技术支持。 - 2、对采购人的服务通知，中标人必须在接报后半小时内响应，2小时内到达现场并处理完毕。特殊问题，需现场解决的，必须在接报后2小时内到达现场，6小时内处理完毕，由此产生的一切费用均由中标人承担。 - 3、节假日提供24小时值班电话，并能够随时支援。重大问题或其它无法迅速解决的问题中标供应商应在一周内解决或提出明确解决方案。 |
| 6、备品备件及材料等要求 | - 1、免费提供质保期内备品备件（列入投标总价）；供应商须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足采购人的需要。 - 2、列出质保期外备品备件清单及价格（不列入投标总价）。 |
| ★7、其他说明 | 1、供应商保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2、本招标所提的要求仅为主要要求，不应作为完整的详细的要求； 3、供应商应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 |

- 二、采购清单及技术参数

1、消防器材

| - 序号 | - 器材名称 | - 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 受理调度系统 | - 1.CPU i3-10100f 2.主板 H510M 3.显卡 730 2g 4.内存 8gDDR4 5.硬盘 500G固态 6.散热 四铜管散热 7.电源 额定300w 8.机箱 侧透机箱 9.显示器：24寸1920*1080分辨率高清显示器 10.操作系统：win 10 11.打印机：热敏打印机 12.扩展接口：2个USB、1个SD、1个手咪、1个HDMI输出 13.网络：以太网+WiFi版本，以太网+WiFi+4G LTE版本 14.工作温度：-15℃—+60℃ 15.存储温度：-20℃—+70℃ 16.工作湿度：0%～90%相对湿度，无凝露 存储湿度：0%～90%相对湿度，无凝露 17.检查出动：能够接收消防端发起的视频拉动，真实反馈执勤及前线情况；能够在演练和火灾情况下即时获取消防端指令信息和语音调度。 18.值班考勤：24小时全天在线，选择值班及巡逻状态；火情通知、应急救援、工作通知等一键打印，关键信息决不遗漏。 19.信息管理：记录及编辑专职消防队基本信息，保证“有人员、有器材、有战斗力”；开展自我检查，各类上级指令及检查记录留档留存。 20.能和总队微站管理调度系统互联互通无缝对接。 | - 1 |
| - 2 | - 基地台 | - 1.符合GA/T 1255-2015警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，具有无线电发射设备型号核准证。注：投标文件中须提供核准证复印件。 - 2.支持DMR协议Tier1和Tier2模式，兼容其它标准DMR终端，支持直通双时隙功能，同一频率同时支持两路通话，节省频率资源，同时支持中转模式双时隙功能。 3.产品通过国军标（GJB150A-2009）和IP54工业防护标准。 - 4.产品支持显示中文/英文操作界面，1.8英寸彩色显示屏5行(含上、下状态栏满屏共7行），每屏最多显示汉字数40，数字80。 5.产品信道数量不少于1024个，区域数量不少于248个，支持12.5/20/25KHz带宽选择。 6.产品支持内置高精度GPS和北斗定位模块，支持实时定位功能， 7.频段 UHF:350-400MHz 8.工作模式 常规（模拟/数字） 9.集群（PDT/MPT1327） 10.信道间隔 12.5kHz/20kHz/25kHz 11.尺寸约为 60*170*180 mm 12.显示 1.8英寸，65536色显示 13.工作电压 13.6V±15%（内置电源模块，交流220v供电，机箱顶置拉手，方便携带） | - 1 |
| - 3 | - 车载台 | - 1.符合GA/T 1255-2015警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法，具有无线电发射设备型号核准证。注：投标文件中须提供核准证复印件。 - 2.支持DMR协议Tier1和Tier2模式，兼容其它标准DMR终端，支持直通双时隙功能，同一频率同时支持两路通话，节省频率资源，同时支持中转模式双时隙功能。 3.产品通过国军标（GJB150A-2009）和IP54工业防护标准。 4.产品支持显示中文/英文操作界面，1.8英寸彩色显示屏5行(含上、下状态栏满屏共7行），每屏最多显示汉字数40，数字80。 5.产品信道数量不少于1024个，区域数量不少于248个，支持12.5/20/25KHz带宽选择。 6.产品支持内置高精度GPS和北斗定位模块，支持实时定位功能， 7.频段 UHF:350-400MHz 8.工作模式 常规（模拟/数字） 9.集群（PDT/MPT1327） 10.信道间隔 12.5kHz/20kHz/25kHz 11.显示 1.8英寸，65536色显示 12.工作电压 13.6V±15% | - 2 |
| - 4 | - 对讲机 | - 1.基于时分多址（TDMA）调频数字对讲机，具有核准证。注：投标文件中须提供核准证复印件。 2.支持DMR协议Tier1和Tier2模式，兼容其它标准DMR终端，支持中转模式双时隙功能。 3.产品边框采用铝壳金外壳散热、防摔强化机体，紧固耐用。 4.支持直通双时隙功能，相同频率同时支持两路通话，节省频率资源。 5.支持256个信道，支持12.5/20/25KHz带宽选择。 6.产品支持1.3英寸OLED显示屏和数字键盘，可支持150个汉字（300个字符）的短消息收发、文本编辑等功能。操作方便灵活。 7.支持多种呼叫模式，可实现全呼、组呼、个呼、紧急呼叫、广播呼叫等功能。 8.支持单独工作模式，当在危险场合工作人员处于独自作业的情况下，在一段时间内对讲机一直没有操作，在这段时间内会响起报警提示音，保障使用者人身安全。 9.支持色码功能，实现鉴权作用，可以限制非法对讲机接入。 10.支持多种报警类型和模式应用，满足不同客户群体的需求。11.支持自定义语音播报，满足客户要求。 12.工作频率：350-400MHz 13.工作模式：模拟、数字、数字/模拟混合通信； 14.重量：≤350克（带电池、天线）； 15.尺寸（带标配电池，不带天线）：≤122.8×55×35mm ； 16.工作电压：7.4V； 17.电池容量：≥2000mAh锂电池 18.频率稳定度：≤±1.5ppm； 19.灵敏度：模拟：≤0.22μV(典型值)(12dB SINAD)，数字：≤0.3μV/BER5%； | - 20 |
| - 5 | - 直流水枪 | - 进水口径约为：65mm； 出水口径约为：19mm； 水压强度试验：1.6MPa； 密封性能试验：0.9MPa； 工作压力：0.2-0.7MPa； 流量：≥450L/min； 射程：>28M； 最大开花面积约为：3.5*1M； | - 5 |
| - 6 | - 多功能消防水枪 | - 符合GB8181-2005《消防水枪》标准。用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能，水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性批示标记。水枪上标记每个可调流量的位置。 1．工作压力：0.6MPa 2．喷射性能：30°喷雾流量：I档 2.68L/s ； II档 ≥4.12L/s ； III档 ≥6.90L/s IV档 直流流量：≥7.42L/s 射程：≥32.4m 30° 喷雾流量：≥8.5L/s 70° 喷雾流量：≥8.55 L/s 最大喷雾角度, 喷雾流量：≥8.58 L/s 3．进水口直径：65mm 4．射 程：≥ 32m 5. 喷雾角最小调节范围：0-120° - 6.具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 5 |
| - 7 | - 水带 | - 符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。 内径：63.5mm 长度：20m 单位长度质量:≥274g/m 爆破压力:≥5.32MPa 延伸率:≥2.9% 膨胀率:≥4.6% 附着强度:≥55.8N/25mm 扯断伸长率：≥402.1% 扯断强度：≥49MPa | - 95 |
| - 8 |  | - 符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。 内径：76.0mm 长度：20m 单位长度质量：≥292g/m 爆破压力：≥5.04MPa 延伸率：≥3.5% 膨胀率：≥4.7% 附着强度：≥56.7N/25mm 扯断伸长率：≥406.6% 扯断强度：≥49.2MPa | - 95 |
| - 9 | - 水带挂钩 | - 符合国家消防有关标准 水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。 - 包装尺寸约为：430×260×170mm | - 6 |
| - 10 | - 水带包布 | - 符合国家消防有关标准 水带包布用于包裹消防水带破漏处，由帆布带和金属夹钳等零件组成。 包装尺寸约为：430×260×170mm | - 6 |
| - 11 | - 水带护桥 | - 用于保护水带不受挤压，水带置于护桥空隙，保证车辆正常行驶。优点：抗压、耐用，使用方便。符合国家有关标准。能承受大于50顿的重量。每副≥16kg。 橡胶护桥 ≥830mm 宽≥565mm 高≥75mm 包装尺寸约为：610×480×210mm. | - 4 |
| - 12 | - 分水器 | - 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求。分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。 1．进水口： （1）接口型式：内扣式、卡式 （2）公称通径（mm）：80 2．出水口 （1）接口型式：内扣式、卡式 （2）公称通径：65×3mm 3．公称压力：1.6MPa 4．开启力：≦97.6N | - 6 |
| - 13 | - 异型接口 | - 符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。密封性能：水带接口在0.3MPa和4.0MPa时无渗漏现象。 耐压性能：水带接口在4.0MPa时无断裂或变形现象。 | - 8 |
| - 14 | - 异径接口 | - 符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。密封性能：水带接口在0.3MPa和4.0MPa时无渗漏现象。 耐压性能：水带接口在4.0MPa时无断裂或变形现象。 | - 8 |
| - 15 | - 消火栓扳手 | - 材质为铸钢ZG310-570。 包装尺寸约为：430×260×170mm 质量：≤1kg。 | - 4 |
| - 16 | - 多功能挠钩 | - 用于消防灭火、救援，10种功能头，2个加长杆，能够自由组合。可装功能头材质为钢质，加长杆为环氧树脂管。功能头消防锹、消防爪耙、消防木榔头、消防斧、链刀锯、剪刀组件、双爪钩耙、单爪挠钩、双爪无头挠钩、双爪挠钩组成，杆部为三节，可组装加长。 | - 2 |
| - 17 | - 强光照明灯 | - 额定电压：DC21.6V 额定容量：13Ah. 额定功率：35W光源： LED 光源寿命：10000h 照明模式：聚光／泛光 调光形式：10%-100％无极调光 警示灯颜色：红／黄 连续照明时间：>8h 充电时间：<6h电池使用寿命：循环约1000次 外形尺寸：收缩状态500*270*175mm升起状态500*270*1500mm 重量：<8Kg 防护等级：灯头IP65箱体IP54 | - 3 |
| - 18 | - 消防斧 | - 符合GA138-2010《消防斧》标准要求， 斧全长：≥911mm 斧头长：≥187mm 斧顶宽：≥80mm 斧顶厚：≥28mm 斧刃宽：≥121mm 斧孔长：≥64mm 斧孔宽：≥20mm 孔位H：≥133mm - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 4 |
| - 19 | - 单杠梯 | - 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 - 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 工作长度：≥3.01m； 收缩宽度：≥135mm； 收缩厚度：≥70mm； 最小梯宽：≥250mm； 梯蹬间距：≥340mm； 水平弯曲残余变形比值:0.10%； 梯蹬弯曲残余变形比值:0.2%； 侧摇摆曲残余变形比值:0.15%； - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 1 |
| - 20 | - 消防拉梯 | - 符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 - 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 工作长度：≥6.01m； 收缩长度：≥3.81m； 收缩厚度：≥140mm； 收缩宽度：≥420mm； 最小梯宽：≥315mm； 梯蹬间距：≥280mm； 水平弯曲残余变形比值：0.11%； 梯橙弯曲残余变形比值：0.16%； 侧摇摆曲残余变形比值: 0.15%； - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 1 |
| - 21 | - 手抬机动泵 | - 水泵类型：单泵单程离心泵 真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米） 抽真空时间：1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒） 吸水口尺寸：Φ80 mm 出水口尺寸：Φ65 mm（可转动180度） 吸程3米 流量／压力：1550升/分钟/0.6MPa 1300升/分钟/0.8MPa 950升/分钟/1.0MPa 标准喷嘴：Φ28 mm Φ22 mm 发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷， 二冲程，冷却水还流式 输出功率：最大46PS=34KW 转速规格：5,200 转/分钟 油箱容量：18升（标准耗油量每小时约11升） 润滑供应：自动混合比率供应 点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.） 起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式 有效扬程 喷咀压力4公斤：Φ28MM/24米高 长度约为：700mm 宽度约为：620mm 高度约为：730mm 蓄电池：蓄电池12V，17Ah/5h 包含以下配件： 每台手抬消防泵配件：包含8米进水管一根，电池一个，充电器一个，射灯一套，过滤网一个，竹蓝网一个，出水口消防接口一个，工具箱一个，火花塞一个及装卸火花塞工具一套，减压垫，原装机油1壶，中文说明书一份。 | - 2 |
| - 22 | - 手动破拆工具组 | - 执行GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。 适用于对混凝土，墙体和门窗等的破拆。无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙。特别适用于地震初期救援工作。整套工具包括：凿子、钎子、冲杆、拆锁器等8件套。 1．该手动破拆工具组由1个多功能手柄和7个工具头组成。组合为冲击式破拆器时，冲击行程为340mm，工具头包括斩（V型凿）2个、钎（尖凿）2个、铲（平凿）1个；组合为撬斧时，连接金属切割器工具头后的总长度为1225 mm，连接撬锁拔钉器工具头后的总长度为1210mm。 2．多功能手柄为金属件外襄橡胶手柄套形式，不需要进行橡胶材料物理机械性能和木质材料含水率的检验。 | - 1 |
| - 23 | - 液压破拆工具组（1、液压机动泵；2、液压扩张器；3、液压剪切器；4、液压剪扩器；5、液压撑顶器） | - 1．三级轴向四冲程汽油机 2．功率：≥2kw。 3．燃油油缸容量：≥1.5L， 4．液压油油缸容量：≥4.0L， 5．有液压油位指示器 6．可接驳两套工具同时使用 7．工作压力：≥700 bar 8. 重量：≤25 Kg | - 1 |
| - 24 |  | - 1．最大扩张距离：≥660毫米 2．最大扩张力：≥28吨 3．最小扩张力：≥4吨 4．挤压力：≥6吨 5．牵引距离：≥600毫米，牵引力：≥4吨 6．工作压力：≥700 bar | - 1 |
| - 25 |  | - 1.最大开口距离：≥180毫米 2.剪切力：≥140吨 3.剪切圆钢直径：≥28毫米 4.工作压力：≥700 bar | - 1 |
| - 26 |  | - 1.最大扩张距离：≥430毫米 2.最大扩张力：≥5吨 3.刃端最大张距离：≥350毫米 4.剪切力：≥20吨 5.牵引力：≥2.5吨 6.剪切圆钢直径：≥24毫米 7.工作压力：≥700 bar | - 1 |
| - 27 |  | - 1.本体高度：450毫米 2.支撑高度：750毫米 3.工作压力：≥700 bar | - 1 |
| - 28 | - 机动链锯 | - 油锯用来满足需要动力工具进行修剪、剪枝、小直径木材切割，以及诸如劈柴等一般性工作。 - 技术参数：动力/排量 2.2HP-1.6KW/35.2ml 导板长度 35-41cm/14"-16" 链条节距/厚度 3/8"×.050" 油泵 自动式 润滑油/燃油箱容量 0.22L/0.32L | - 1 |
| - 29 | - 无齿锯 | - 汽缸排量：≥94cm3 汽缸缸管内径， 51mm 空转速度，2700 rpm 建议最大的高速空转速度， 9300（+/-150） rpm 功率，4.8/9000 kW/rpm 跳火间距：0.5mm 油箱容量：0.9公升 动力切割机{不带切割锯片或燃油)：11.8 kg 声能级，量测值：102dB(A) 锯片直径：400mm 切割深度：150mm | - 1 |
| - 30 | - 绝缘剪断钳 | - 抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体。 | - 2 |
| - 31 | - 救生缓降器 | - 符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。 由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。 钢丝绳索直径：4mm； 安全带长：1453mm，宽：50mm, 厚：1.2mm； 使用最高高度：30m 使用负荷重量：20-100kg 每次限载人数：1个 缓降绳索载荷：＞10000N 安全带载荷：＞10000N 安全钩载荷：＞10000N 缓降速度：0．16-1．5m/s | - 2 |
| - 32 | - 救生照明线套装 | - 符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准。用于黑暗、地下场所作业的导向照明。 绝缘性能在正常情况下不低于50MΩ，湿热情况下不低于1.5MΩ，线体长度为50m/根，可接力到100米。整个救生照明线系统和线体均通过高温和低温试验。将照明线体展开在地面上，继续通电15h，照明效果和线体、外皮都没有明显变形。 配电控制箱 额定电压：AC220V 额定工作电流：1.5A 漏电动作电流：≤30mA 温度范围：-20℃～60℃ 频率：50Hz 最大分断时间：≤0.2s 相对湿度：≤90% 线 体 额定电压：AC220V 额定工作电流：0.6A 温度范围：-20℃～60℃ 频率：50 Hz 额定功率：1.5W/m 防尘级别：IP44 连续工作时间：＞8h 表面最高温度：27.5℃ 发光亮度：86.3 绝缘电阻：＞50MΩ 包装尺寸约为： 360×320×490mm (照明线) 370×300×140mm（控制台） - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 1 |
| - 33 | - 医用折叠担架 | - 用于运送事故现场受伤人员，为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消。承重100kg。 展开尺寸（长×宽×高）约为：2000×530×180mm 折叠尺寸（长×宽×高）约为：925×500×100mm 管身材料：高强度喷塑 布面材料：牛筋面料 产品质量约为:6.5kg 总质量约为:7.5kg | - 1 |
| - 34 | - 灭火器 | - 干粉灭火器 | - 15 |
| - 35 | - 手持扩音器 | - 产品净重 约400克 电源类型 电池供电 电池容量 1500mAh 产品尺寸（mm）约为：230×220×150mm 声音技术 支持无卡录音300秒 接口 USB+3.5毫米音频接口 | - 1 |
| - 36 | - 各类警示牌 | - 用于危险场所或环境警示。 规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。 | - 1 |
| - 37 | - 闪光警示灯 | - 用于道路或特定场所警示。有三个调节档位，光线暗时自动闪光。有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强。 | - 2 |
| - 38 | - 隔离警示带 | - 用于灾害或事故现场的警戒。为卷状，塑料加工而成。长度100m，宽5cm,不反光，可反复使用。 | - 4 |
| - 39 | - 激流救生衣 | - 一、快脱带 1、外观结构：快脱带的宽度为50mm，且未影响上肢活动。 2、强度和抗滑移性能：快脱带在扣件闭合状态下能承受不小于2500N的拉力持续1min，织带相对扣件滑移为13mm，且扣件未出现开启或损坏现象。 3、开启性能：在受力250N、500N、1500N、2500N状态下,快脱带扣件的开启力均不大于110N，且能在10s内完全脱开。 二、浮力和浮力损失 7、固有浮力材料提供的浮力(N)：≥193 8、浮力损失（%）（24h）:≥2.6 三、强度 1、激流救生衣衣身能承受3250N的作用力10min而不损坏。 2、激流救生衣肩部能承受1000N的作用力5min而不损坏。 3、裆带与激流救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 四、穿脱性能 1、穿着时间(s)约：26 2、脱下时间(s)约：9 | - 8 |
| - 40 | - 救生圈 | - 用于水上救援。 1、外径710mm 内径440mm； 2、重量：≤0.8kg | - 3 |
| - 41 | - 消防自救式过滤呼吸器 | - 1、由消防过滤式自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。 2、头罩由铝箔布制成，达到防火耐高温防热辐射作用。 3、面罩由天然橡胶制成，适合各种头型，与面部密封性好。 4、单眼式大眼窗镜片。表面经特殊处理，具有开阔的视野，良好的光性能，耐磨、阻燃。 5、滤毒罐与半面罩连接牢靠处气密性可靠。 6、呼吸器采用真空密封包装，采用无橡胶塞设计方便老人小孩使用。 7、具有防烫伤结构，能有效防止使用者由于嘴唇与滤毒罐过近而烫伤情况发生。 主要技术参数： 1、符合公安部标准GB21976.7-2102规定。 2、防护时间：≥30分钟 3、防毒对象：氰氢酸、氯化氢、一氧化碳（煤气）、毒烟、毒雾等。 4、滤毒罐 （1）油雾透过系数＜5% - （2）质量≤300g - （3）阻力：＜120pa - （4）排尘量＜0.12mg 5、全面罩 （1）漏气系数＜0.005% （2）视野：总视野＞70％ 双目视野＞55％ 下方视野度＞35％ （3）实际死腔＜180ml （4）质量≤500g （4）适用环境温度：－30℃＋60℃ （5）吸气阻力≤800pa（7）呼气阻力≤300pa 6、毒气防护浓度，氰氢酸(HCN)0.3%，二氧化硫（SO2）0.3%，一氧化碳 0.25% | - 5 |
| - 42 | - 医药急救箱 | - 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、压舌板、听诊器、血压计各1个、骨夹板1包（内含4块）。 长×宽×高约为：35×20×20cm | - 1 |
| - 43 | - 防蜂服 | - 连体式:头罩、上下衣及防穿刺手套和防穿刺靴连为一体。 面罩为成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好等特点，能很好的保护使用者的面部。 不锈钢网的面罩使该服装具有透气性好，视窗清晰等优点。 在后腰配置两台降温风扇，风扇可用开关调节。 - 面料性能 1、抗蛰刺性能抗蛰刺力(N):≥0.48 2、阻燃性能 径向：续燃时间/s:0 损毁长度/cm：76 纬向：续燃时间/s:0 损毁长度/cm：76 3、耐磨性能：循环次数2000次无熔融、滴落现象。 4、断裂强力/N：径向：≥1303 纬向：≥813. 8 5、撕裂强力/N：径向：≥208.1 纬向：≥84.9 6、甲醛含量(mg/kg)：≥38.7 7、pH值：7.6 8、表面抗湿性能沾水等级(级)：4 9、拒油性能(级)：6 10、接缝断裂强力(N)：≥750.0 11、手套抗蛰剌性能抗蛰刺力(N)：≥0.88 12、手套耐切割性能割破力(N)：>2 13、手套撕破强力/N：径向：≥566. 3 ，纬向：≥527.3 14、靴子靴帮抗穿刺性能靴帮材料的最大抗穿刺力(N）≥192.4 15、靴子防滑性能始滑角(°)：>15 16、靴子电绝缘性能：击穿电压(v):> 5000 泄漏电流(mA):0.26 | - 4 |
| - 44 | - 消防专业绳 | - 符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 轻型安全绳的最小破断强度28.82KN； 当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率7%； 安全绳的直径为12.3 mm， 经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 | - 5 |
| - 45 | - 空气呼吸器充气泵 | - 1、四缸四级压缩，自然进气，驱动为三相电机，带进气过滤器，带油水分离器，带末级活性炭过滤器（油水分离器和末级活性炭过滤器采用铝合金一体化设计，便于维护），金属框架结构有喷塑涂层，末级安全阀提供过压保护，带铝和不绣钢中间级冷却器，带手动冷凝水排放阀，配2个出气口，2根高压软管，2个G5/8充接头； - 2、动力：380V 50Hz三相电机； - 3、排量：≥100L/min； - 4、压力：≥300Bar； - 5、转数：不小于2800 RPM； - 6、油量：≤0.35L； - 7、噪音：≤85 dB； - 8、功率：≥3KW； - 9、质量：≤50Kg。 | - 2 |
| - 46 | - 移动消防水炮 | - 符合GB19156-2019《消防炮》标准及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》。 - 具有自动放余水功能的消防炮,在喷射后,在3min内排尽炮身内余水。在炮进口主流道的位置设置压力表，压力表精度为2.5级。配备2根长度为10m的安全绳。 通过手动转换直流和喷雾功能，在进行转换操作时操作力矩为7.6N.m。 通过手轮进行水平俯仰回转手动操作时,操作力矩:俯仰:7.3N.m； 通过操作杆进行水平俯仰回转手动操作时,操作力矩:水平:7.8N.m； 消防炮的喷雾角连续可调,其连续可调喷雾角为0°～100°， 仰角范围：+30°～+70° 水平回转角：90°； 喷射介质为水时： 喷射压力：0.8MPa； 流量约：40L/s； 射程约：70m； 整机质量约：20kg | - 1 |
| - 47 | - 水域救援湿式服 | - 1.3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能； 2.在肩部、背部和手臂处都采用特殊的材质提高关部位的灵活性，降低活动的束缚性； 3.YKK前置拉链和腰部、踝部拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷； 4.所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，程度的确保保暖和舒适感； 5.在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护； 6.在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用； 7.手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的警20示性。 | - 6 |
| - 48 | - 干式水域救援服 | - 1.三层压复合面料技术，面料具有超轻、耐磨、抗切割、防水、透气等功能，可安全可靠的应用于寒冷水域救援工作。 2.全符合人体工学，穿着行动自由，不影响穿脱；红色为主色配置黑色，颜色显目，更利于救援；小便拉链设计，如厕时不用脱下整件衣服。 3.集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带。一体式防水袜套，防水，保暖。 4.高亮反光带，提高昏暗和有雾环境可见性； 5.前斜拉链为气密防水拉链，方便快速穿脱，保证完美的气密性； 6.领口、袖口使用乳胶材质，保证气密性和增强舒适度。 橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口。 7.防漏性能：水中浸泡 1 小时后服装进水量小于≤0.1kg； 8.经保温性能试验后，受试者的体表温度均未降至10℃以下，体温下降≤1.2℃，活动无限制。 - 9.服装具有防水透汽性能，面料及接缝耐静水压不小于 5 米，透湿性能不小于 5000g/㎡/24h； 10.质量：水域救援防护服：质量1700g左右； 11.便携式收纳袋，便于随行收纳。 12. 温度适用性能：10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 | - 6 |
| - 49 | - 水域救援头盔 | - 1.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； 2.头盔采用ABS 高强度工程塑料外壳，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； 3.铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； 5.头盔有多个排水通风孔；顶部设置透气孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； 6.两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），多功能侧导轨可用于安装手电； 7.配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 厘米之间调节； 8.冲击吸收性能：头模所受到的冲击力：≥3600N； 9.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度不低于170g，加速度超过150g的作用时间：≤0.1ms； 10.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 11.漂浮性能：经过4h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上； 12.质量：≤550g。 | - 8 |
| - 50 | - 水域救援手套 | - 1. 消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成，手套的掌心和手指部位缝有用于增强外层耐磨性的材质。 2.消防员水域救援手套为手指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨不少于25mm，且能限制杂物进入手套口。 3.在手腕处需有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性; 4.人员双手穿戴手套后，能对直径9.5mm、12.5mm、16mm的绳索进行结绳作业； 5.质量：≤130g（一副） | - 8 |
| - 51 | - 水域救援靴 | - 1.整体为系带中帮设计，双层结构，一体合成皮革与5mm氯丁橡胶涂层提供保暖，脚踝保护以及更好的固定；内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑. 2.7mm的氯丁橡胶内底，厚度达到3cm，可以提供良好的减震性，增加舒适度； 3. 鞋底防滑设计，坚固结实，安全舒适，可以适应水面和陆地的各种地形； 4. 经常磨损区域采用合成皮革和橡胶补强处理； 5. 靴子内侧设有排水孔，方便出水； 6. 脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。 7. 质量：≤1050g | - 8 |
| - 52 | - 水域救援割绳刀 | - 刀刃材料：钛合金 重量：120g 颜色：刀鞘ABS塑料黑色，刀锋灰色 形状：平头刀锋长度：≥77mm 整体长度：≥180mm 单刃带13齿锯； 刀刃带钩口，可用于割绳； 硬塑料刀鞘； 手柄带护口，塑料成型外嵌橡胶； 附两条橡胶腿绑带 | - 8 |
| - 53 | - 挂机橡皮艇 | - 船体材料：0.9PVC 底板材料：铝合金合板 气室：4+1 最大动力（HP）：30 最大载重（kg）：≥1080 总长（cm）：≥420 总宽（cm）：≥186 管径（cm）：≥47 承载成员(人)：10人 船体质量（kg）：82kg 抗张强度：1050(+-)50kg/5cm 抗拉强度：380*350(+-25)kg/5cm 粘合强度：10*20(+-5)kg/5cm 温度：负30度 - 45度 | - 2 |
| - 54 | - 舷外机 | - 冲程：2；功率：30马力（22KW）；重量约：50KG；缸体：2；排量约：500CC；转速：4500-5500转\min;挡位：前进挡-空挡-倒挡；长宽高约为：843*399*1146；冷却系统：水冷；启动方式：手动及电动；点火系统：CDI；标配油箱：外置24L； | - 1 |
| - 55 | - 水域漂浮绳100米 | - 1.直径：9.5mm； 2.破损强度：≥30KN； 3.延伸率：＜3； 4.漂浮性能：经48小时的漂浮性能实验，救生绳能始终漂浮在水面上； 5.线密度：＞45g/m； | - 1 |
| - 56 | - 漏电探测仪 | - 可鉴别电源断路或短路。无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。 探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz； 7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz 尺寸：ø45×520mm | - 3 |
| - 57 | - 救生抛投器 | - 符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准。 - 抛投器外部配备压力表显示，可显示充气压力。 气瓶容积/压力：1．5/30L/ MPa； 枪体工作压力：8．5MPa； 安全阀的开启力：9.4MPa 陆用抛射距离：238m； 水用抛射距离：83m； 抛射偏差角（°）：陆用抛射:3.6° 水用抛射：3.3° 发射气瓶及枪体气密性：工作压力下浸水5min无泄漏； 救生圈充气时间：3发射架S； 救生圈充气后气密性：完全浸入水中1h无泄漏； 水用抛绳尺寸：￠3mm×150M 破断强度：陆用抛绳2.35kN 水用抛绳6.07kN 救生圈浮力：8kg 整体质量：≤22kg - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 1 |
| - 58 | - 抽水泵 | - 流量：80m3，扬程28m，吸程：7米，功率8.5HP，口径40 | - 3 |

- 个人防护装备

| - 序号 | - 器材名称 | - 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防头盔 | - 符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求。 - 用于头部、面部及颈部的安全保护。具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能。火源离开帽壳后，帽内火焰在5秒内自熄。 内置式浅色透明面罩采用高强度材质，透光率高，伸缩灵活，且经高温试验，无变形及损坏现象；帽壳各部位冲击吸收性能均优于标准要求，主要由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带等组成。 冲击吸收性能 最大冲击力：≥3410.1N 帽顶部：最大冲击速度≥129.8gn 帽前部：最大冲击速度≥309.5gn 加速度＞150gn，其持续时间5.1ms 加速度＞200gn，其持续时间2.2ms 帽侧部：最大冲击速度319.6gn 加速度＞150gn，其持续时间5.0ms 加速度＞200gn，其持续时间2.1ms 帽后部最大冲击速度318.7gn 加速度＞150gn，其持续时间5.2ms 加速度＞200gn，其持续时间2.2ms 耐热性能：帽壳不能触及头模任何部件无被引燃或熔化 面罩：无明显变形和损害，帽箍调节装置、下颚带锁紧装置、附件和五金保持其原有功能。帽箍、帽托、缓冲层和下颚带均无明显变形和损坏 耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s，内自熄，并且不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象 帽壳泄露电流1.1mA 下颚带抗拉强度：下颚带不会发生断裂、连接件滑脱及搭扣松脱现象。 延伸长度8.9mm 侧向刚性：帽壳最大变形29.6mm 卸载后变形3.5mm 面罩：经耐热试验后，应无明显变形和损坏经抗高强度冲击试验，应不破碎或有明显冲击斑痕 经抗高速粒子冲击试验，应不破碎或有明显冲击斑痕。 透明面罩透光率69.8%； 视野左＞105° 视野右＞105° | - 24 |
| - 2 | - 消防员灭火防护服 | - 执行XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准。 - 用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层、隔热层及舒适层构成； 1.产品外层面料采用芳纶阻燃面料，单位面积质量为（210±10.5）g/㎡； 阻燃性能：经向续燃时间 0s ,损耗长度 29mm,纬向续燃时间0s，损耗长度 30mm； 断裂强力：经向979.9N, 纬向 941.9N； 撕破强力：经向 140.3N ,纬向 113.5N； 热稳定性能：变化率1.0% 色牢度：耐洗沾色 4级,耐水摩擦4级, 2.防水透气层面料采用芳纶无纺布+PTFE膜，单位面积质量为（108±5.4）g/㎡； 耐静水压：>50kPa ； 透湿率：5796g/（m2..24h) 拒油性能：4级； 热稳定性能:变化率 2.0%； 3.隔热层面料采用芳纶水刺隔热毡、单位面积质量为（70±3.5）g/㎡； 阻燃性能：经向续燃时间0s， 损耗长度41mm；纬向续燃时间0s,损耗长度 37mm； 热稳定性能：变化率 1.0%, 4.舒适层采用芳纶粘胶阻燃布、单位面积质量为（120±6）g/㎡； 阻燃性能：经向续燃时间0s， 损耗长度35mm；纬向续燃时间0s,损耗长度 38mm； 断裂强力：经向376.6N, 纬向 304.5N； 热稳定性能:变化率 1.0% 5.反光标志带采用3M反光带； 阻燃性能：经向续燃时间0s， 损耗长度20mm；纬向续燃时间0s,损耗长度 15mm； 6.外层加强材料采用菱形小提花阻燃耐磨布、单位面积质量为（360±36）g/㎡； 阻燃性能：经向续燃时间0s， 损耗长度5mm；纬向续燃时间0s,损耗长度4mm； 热稳定性能:变化率 1.0% 整体防护性能为32.7cal/cm2； 针距密度：明暗线13针/3cm； 接缝断裂强力:经向912.5N，纬向 827.9N； 色差：不小于4级 整套服装质量约：3kg 整套服装反光条全为横向。 - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 36 |
| - 3 | - 消防手套 | - 符合GA7-2004《消防手套》标准要求。 - 主要用于手部防护，采用外层、隔热层、防水透气层、衬里四层结构。面料采用芳纶1313+高性能阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能。 由外层、防水层、隔热层、衬里组成。手背缝合有宽度为不小于50mm的360°反光标志带。 阻燃性能 手套外层:(经向)续燃时间0S、阴燃时间0S 损毁长度59mm； (纬向)续燃时间0S、阴燃时间0S 损毁长度61mm； 手套隔热层:(经向)续燃时间0S、阴燃时间2S、损毁长度14mm； (纬向)续燃时间0S、阴燃时间2S、损毁长度15mm； 整体热防护性能：30.1cal/cm2； 耐热性能 手套收缩率：1.5%；衬里收缩率：1.0%； 耐磨性能：掌心＞2000N、背面＞2000N； 割破力：掌心15.0N、背面15.0N； 撕破力：掌心84.1N； 刺穿力：掌心60.9N - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 36 |
| - 4 | - 消防安全腰带 | - 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。 用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成。 安全腰带的织带为一整根结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 织带宽度为70mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。经高温下不出现熔融、焦化现象。所有金属件耐腐蚀，防静电。 设计负荷：1.33kN 长×宽：120×7cm - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 24 |
| - 5 | - 消防员灭火防护靴 | - 符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 - 消防员灭火防护靴用于保护消防员脚和下肢的安全，具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。 金属部件保护脚趾、脚掌防砸伤、刺穿。金属衬垫经腐蚀试验后无腐蚀现象.帮面材料为橡胶帮面材料为橡胶靴面、靴底材料为橡胶底。 耐油性能：胶面9.5% 围条9.8% 外底5.8% 防砸性能：静压力21mm；冲击20.5mm； 抗刺穿性能：1830N； 抗切割性能：试验后不会被割穿； 电绝缘性能：击穿电压>5000V； 泄漏电流0.059mA； 隔热性能：4℃； 抗辐射渗透性能：7℃； 防水性能：不会出现渗水现象； 防滑性能：>15o - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 24 |
| - 6 | - 佩戴式防爆照明灯 | - 额定电压 DC3.7V 额定容量 2200mAh 额定功率（LED） 3W 光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h 连续放电时间 5h（强光）/10h（工作光）/20h（频闪） 充电时间 5h 电池使用寿命 ≥1000（循环） 外形尺寸约32×135mm(直径×长度) 外壳防护等级 IP67 | - 24 |
| - 7 | - 消防员灭火防护头套 | - 符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。 - 1、面料性能 阻燃性能： 经向续燃时间0s；损毁长度8mm 纬向续燃时间0s；损毁长度7mm 热稳定性能：尺寸变化率4.4% 水洗尺寸变化率：直向2.9%；横向1.0% 抗起球性能：4级 甲醛含量：未检出 PH值：6.93 2、整体性能 接缝强力：916.7N； 面部开口尺寸稳定性：2.0%； 针距密度：编制明暗线每3cm12针； 质量约：150g - 3、具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 24 |
| - 8 | - 消防员呼救器/方位灯 | - 符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 1、发光亮度434cd/㎡ 2、空气呼吸器配套计时提醒时间5-80min可设定 3、允许静止时间29.47s 4、预报警时间14.24s 5、预报警声级响度:99.1dB 6、报警声级响度:110.6dB 7、连续报警时间>240min 8、连续开机时间>24h 9、电池欠压显示值7.2V 10、采用高精度温度传感器±0.5℃ 11、佩带质量：224.2g(含电池) 12、防爆标志ExibIIBT4 Gb 13、防护等级：IP68 14、工作电压：9.6V DC（单体镍氢电池8节串联） | - 24 |
| - 9 | - 消防轻型安全绳 | - 符合GA494-2004《消防防坠落装备》标准。安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 轻型安全绳的最小破断强度24.76KN，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为3.4%； 安全绳的直径为9.5 mm，长度20m， 耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象； 重量约为：1.5Kg。 | - 24 |
| - 10 | - D型挂钩 | - 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。 - 安全钩由金属材料制作，具有强度高，延伸率小，抗冲击性能好等特点。 安全钩为自锁式设计。（无棱角、毛刺、不会有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。） 在开口闭合状态时，通用型消防安全钩长轴的破断强度46.7kN； 在打开状态时，通用型消防安全钩长轴的破断强度16.3kN； 短轴方向下，通用型消防安全钩的破断强度14.1kN； 安全钩具有耐腐蚀性能。 尺寸约为：105×60mm | - 54 |
| - 11 | - 消防腰斧 | - 符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求。具备能砍、能凿、能撬等性能。斧头和斧柄用整块钢材制成。整斧的金属表面平整光洁，不会有裂纹、毛刺、凹痕或有害杂质等缺陷。平刃、柄刃和斧柄轴在同一平面上，整斧各部分对称于该平质量:0.8-1.0kg； 整斧长：285mm； 斧头长：75.5mm； 斧厚：10mm； | - 24 |
| - 12 | - 正压式消防空气呼吸器 | - 符合国家XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 - 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。 组成构件：气瓶、供气阀、面罩、背架、减压阀、安全阀、压力平视显示装置、气动报警器及指针式压力表。 1、气瓶：1个，压力大于25 MPa时，正常使用时间约60min。气瓶容量6.8L，工作压力30MPa，最大储气量2040L，使用年限为15年，使用环境温度-30℃～+60℃； 2、供气阀：体积小，自动开启吸气装置，能确保供气充足，节约用气。 3、面罩：面窗为全视野面窗，面罩能自动除雾，吸气阻力≤500Pa； 4、背架：为高强度的非金属材料制成； 5、减压阀：输出压力0.6～0.9 MPa，减压阀输出端具有他救接口； 6、安全阀：开启压力0.8～1.2 MPa； 7、压力平视显示装置：采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，无论头部是否摆动，佩戴者都可看到LED的工作状态。低压状态下的工作时间＞2h，具备防爆功能； 8、气动报警器及指针式压力表：气瓶报警压力（5.5±0.5）MPa，连续声响时间≥15s，间歇声响时间≥60s，发声声级≥90dB - 9、具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 12 |
| - 13 | - 抢险救援头盔 | - 执行XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。可以保护头部，具有防止冲击、锐物、热辐射、火焰以及防化学泡沫腐蚀等性能。质轻，稳定，可提供最大保护；还具有优异的防紫外线功能，良好的通风性能及高舒适性。 由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带等组成，帽箍可在53-63cm范围内自由调节，适合不同尺寸头型使用。全封闭防雾护目镜，镜片有超硬涂层。可选配防爆手电筒；可与多种无线通讯系统配套使用。 热稳定性能：在温度为180oC条件下，救援头盔边沿无明细变形、硬质附件功能完好、反光材料表面无碳化、脱落现象； 阻燃性能：火焰离开帽壳后，帽壳火焰1.2S后自熄； 帽壳材料: PA66/R 缓冲层材料名称：泡沫 帽壳成形工艺: 注塑成型 质量：700g（不含护目镜） | - 12 |
| - 14 | - 抢险救援手套 | - 本产品执行XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，具有防火、耐磨、隔热等性能，主要是用于扑救火灾和抢险救援过程中，保护手部安全的手套。 结构 消防员抢险救援防护手套由外层、内层等多层织物材料复合而成。 手掌心内层加防震胶保护手掌；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节。 掌心、手指部位缝制真皮、具有耐磨设计。 4、手背有黄色荧光嵌条反光标志。 款式 1、分指式结构。 2、手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm。 3、手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口。 4、与消防员抢险救援防护服配套使用。 5、阻燃性能： 掌心面材料： 经向续燃时间0s，损耗长度8mm， 纬向续燃时间0s，损耗长度8mm，均无熔融、滴落现象； 背面材料： 经向续燃时间0s，损耗长度8mm， 纬向续燃时间0s，损耗长度8mm，均无熔融、滴落现象； 6、热稳定性能： 收缩率：长度方向上1.2%；宽度方向上2.5%； 7、耐磨性能：掌心面材料：5000次，未被磨穿 8、抗切割性能： 割破力：掌心面材料＞5N；背面材料＞5N 9、撕破强力： 掌心面材料：横向102.3 纵向102.2 背面材料：横向105.7 纵向104.9 10、抗机械刺穿性能： 掌心面刺穿力：183.8N，背面刺穿力：174.3N 11、接缝断裂强力： 掌心面外层材料：379.8N，背面外层材料：373.8N 12、灵巧性能：徒手控制百分比：111.9% 13、抓握性能：拉重力比：87.2% 14、穿戴性能：穿戴时间：4.24S | - 12 |
| - 15 | - 17式消防员抢险救援防护服（夏款） | - 一、颜色 橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）夏款主体结构。 1、上下分体式结构 夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2、衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3、反光标志带。前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 （二）夏款附属结构 1、口袋。上衣左胸设置两条挂袢，胸前设置贴袋，双线固定口袋布。大腿两侧设置立体贴袋。 2、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 3、袖口及腋下。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。 4、裤腰及门襟。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 5、裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 6、行军帽。为棒球帽款式，正前方绣07式武警警徽，后部采用卡扣调节袢， 头部围度520-640 mm，警徽尺寸：长度×高度为50×50mm； 7、腰带。为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，冬季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×30×2.6mm；夏季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×50×2.6mm。 8、补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 9、左右肩部设有两个挂袢。 三、面料性能 1．面料阻燃性能：续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s； 2．面料拉伸强力：经向≥700N，纬向≥450N； 3.撕破强力：经、纬向≥130N； 毁损长度：≤120mm； 4．抗湿性能≥3级； 5. 缩水率≤2.5%； 6.防静电性≤3.5s； 7.质量：≤2 kg； | - 12 |
| - 16 | - 抢险救援靴 | - 执行XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。外型结构新颖、款式美观大方，主要用于扑救火灾和抢险过程中，保护脚部和小腿部安全。靴底材料为优质橡胶并装有防穿刺层，具备防水、防刺、防滑、耐热性能，采用高腰真皮和阻燃防水帆布组成。 性能：1、在满足技术性能同时透气性好； 满足小腿部及足部的防护需求； 具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚； 鞋底材质：双密度氯丁合成橡胶，一次成型； 靴帮材料的物理机械性能符合XF 633-2006标准中表3的要求； 救援靴的防砸性能和抗刺性能满足GB21148-2007的标准要求，具有防砸包头和抗刺穿垫； 救援靴的靴帮和外底结合度满足GB21148-2007的标准要求，防滑性能：始滑角≥15度； 电绝缘性能：在6000V下不会击穿，且泄露电流小于3mA； 阻燃性能：试验后其损毁长度：10.14mm;离火熄灭时间：0.7s 热稳定性能：满足XF 633-2006的标准要求，靴帮拉链具有自动锁止功能，品质同等于YKK或同类产品，周边为皮质材料，靴帮两侧印制“抢险救援”标识；反光标志带：安装在后跟处，按XF 10-2002标准执行，鞋带颜色跟服装颜色一致。 | - 12 |
| - 17 | - 消防护目镜 | - 适合军用、劳保、驾驶、医疗、钻探、野外考察等用途，具有抗冲击、耐热、耐磨性能。 1.镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氯乙烯(PVC)材料注塑而成，质软，舒适 2. 密切贴合脸部，可同时配带近视眼镜 3. 间接透气设计，防化学飞溅，防粉尘 4. 高性能橡筋调节，适合各种脸型。 5. 聚碳酸脂（POLYCARBONATE）强化镜片，防冲击，防刮擦 6. 水银镜片镀层，阻挡紫外线及其他有害光线（可选） 7. 防雾镜片镀层专为化工及医疗或特殊用途设计（可选） 8. 配透明色镜片 | - 24 |
| - 18 | - 消防安全吊带 | - 符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准。 - 此类吊带为可调全身式安全带。吊带的承重织带能调节尺寸大小以适合不同体型佩带。金属零件耐腐蚀。 吊带整体负荷：2.67KN 吊带上各辅助件负荷：1.66KN - 具有消防产品认证证书，投标文件中需提供证书复印件加盖公章。 | - 2 |
| - 19 | - 手提式强光照明灯 | - 额定电压 DC11.1V 额定容量 4400mAh 额定功率（LED） 3×3W 光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h 连续放电时间 8h（强光）/16h（工作光）/36h（频闪） 充电时间 6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后） 电池使用寿命 ≥1000（循环） 外形尺寸 69×165mm（直径×长） 重量约 1kg 外壳防护等级 IP68(100米) | - 6 |

- 三、其他要求

供应商需在投标文件中提出技术参数响应情况；供应商需提供供货及质量保证方案及措施，安装、调试、验收的方案，售后服务方案，培训方案，质保期；供应商需提供政策加分证明材料。

第三章 供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 1）本项目投标报价应以人民币报价；报价超出最高限价或者超出采购预算金额的将予以无效投标处理； 2）本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，应包括设备价、货物运至项目现场的运输费、安装费、保险费、培训费、售后服务、验收费、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。 3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4）招标代理服务费：招标公司按下表中货物招标标准（按差额定率累进法计算），根据预算金额，向中标人收取招标代理服务费。 金额（万元） 费率 服务类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取中标通知书。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费请汇入以下账户： 开户银行： 宁波银行科技支行 账 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 纸质备份投标文件：资格、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示网站详见第一章《公开招标公告》 |
| 4 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30日内 |
| 5 | 采购资金来源：预算资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：自开标日起90天。 |
| 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

★8、若采购货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。（纸质备份投标文件：资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册）

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 联合体协议（如有，格式见附件）；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

- 报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 质保期内及质保期外备品备件报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函[提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)，格式见附件或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）。

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按招标文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。资格文件、商务技术文件二部分可一起装订成册，报价文件须单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个标项，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按标项分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格、商务技术文件和报价文件二部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件/资格、商务技术文件)、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、“纸质备份投标文件”是指按招标文件要求编制的纸质投标文件。

5、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”。

在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

在“纸质备份投标文件”启用时，“电子投标文件”、“电子备份投标文件”自动失效。“电子投标文件”、“电子备份投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“纸质备份投标文件”的，由采购代理机构采用线下开标程序，未在投标截止时间之前递交“纸质备份投标文件”的视为放弃投标。所有供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”自动失效。

四、特别说明

- 1、本项目 否 专门面向中小企业采购。

- 2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   。

- 3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

- （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查所有资格、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开所有投标文件的资格、商务技术文件外包装，清点资格、商务技术文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参与过采购项目进口产品论证的专家应当回避；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

具体评定原则如下：

1、评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定，先抽中的排序在前。

2、若出现参与的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本项目作废标处理。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求”； |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目接受联合体投标； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、商务技术文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（四）评分标准

评分标准表

| 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 70分 | 1、技术参数响应（30分） | 根据供应商提供的产品完全满足招标文件“第二章 采购需求 二、采购清单及技术参数”中“技术参数”所有指标的得30分；指标负偏离或未响应的，每项扣1分。（“每项”特指“技术参数”中参数，即同一产品发生2项参数的负偏离或未响应，按2项计。） 注：当有供应商此项分值扣减至0分时，该供应商投标将被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 30 | 客观评审 |
|  | 2、供货及质量保证方案及措施（10分） | （1）根据供应商针对本项目制定的供货方案是否合理及质量保证方案是否全面进行评议，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （2）根据供应商针对本项目制定的质量保证措施是否合理进行评议，包括质量问题是否及时处理，质量改进计划是否可行，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 3、安装、调试、验收的方案（10分） | （1）根据供应商针对本项目制定的安装方案、调试方案是否合理进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （2）根据供应商针对本项目制定的验收方案思路是否清晰、是否便捷直观的情况进行评议，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 4、售后服务方案（10分） | （1）根据供应商针对本项目制定的售后服务方案进行评议，包括但不限于售后服务体系是否完善、售后服务方案是否全面、售后服务是否便捷，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  |  | （2）根据供应商针对本项目提出的售后服务承诺进行评议，包括响应情况是否及时和售后处理方案是否妥当，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 5、培训方案（5分） | 根据供应商针对本项目制定的培训方案进行评议，包括但不限于培训内容是否完整、培训人员配备是否全面，内容欠合理的每项扣0.5分，内容不合理的每项扣1分，无相应内容的不得分，扣完为止，本项最高得5分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 6、质保期（3分） | 根据供应商满足招标文件要求下的质保期，每增加半年的加1.5分，最高3分。 | 3 | 客观评审 |
|  | 7、政策加分（2分） | （1）供应商或制造商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。注：投标文件中提供相关证明材料扫描件加盖公章。 | 1 | 客观评审 |
|  |  | （2）节能环保产品（1分）： 投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观评审 |
| 报价分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 30 | 客观评审 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，以少数服从多数原则决定。3、联合体中任意一方具有上述证明材料的均予以认可。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

第五章 政府采购合同主要条款

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称（项目编号：   ）于       年    月   日，在海曙区公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方成交。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、货物清单

1.1 货物清单：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及产权担保

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金（不适用）

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期

8.1 交货期：

九、货款支付

9.1付款方式：

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 采购文件和乙方的响应文件及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

17.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.5 本合同一式   份，甲乙双方各执  份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章 投标文件格式

- 资格文件、商务技术文件格式

1.资格、商务技术文件的外包装封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 联合体协议（如有，格式见附件）；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本招标项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（3）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

供应商政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

签署日期：          年        月        日

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（4）联合体协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                 （联合体名称），共同参加            （项目名称）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．            （某成员单位名称）为                 （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）由联合体牵头人承担               工作（占合同总金额     %）；

（2）由联合体成员承担                 工作（占合同总金额     %）。

5．投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖章并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

联合体成员名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年     月    日

注：采用联合体形式投标的供应商必须提供联合体协议；如单独投标无须提供“联合体协议”。

（5）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

（1）符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表：

供应商响应表

项目编号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

- （3）技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

（4）投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                   项目的公开招标公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________

日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（5）法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：            法定代表人（签名或印章）：

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月（其中一个月即可）当地相关部门出具的社保证明。

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（6）技术（服务）条款偏离表

技术（服务）条款偏离表

项目编号：                   项目名称：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（7） 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（8）供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（9）企业业绩表：

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年  月  日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（10）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

（11）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）质保期内及质保期外备品备件报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函[提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)，格式见附件或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）。

（1）开标一览表

开标一览表

采购项目：                                               项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价（元） |  | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上“投标总价”应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（2）投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 项目内容 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位可根据实际情况自行调整表格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（3）质保期内及质保期外备品备件报价表；

质保期内备品备件报价表

项目编号：                项目名称：                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：质保期内备品备件价格包含在投标报价中。

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

质保期外备品备件报价表

项目编号：                项目名称：                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：质保期外备品备件价格不包含在投标报价中。

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（4）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、供应商须对本项目所有采购内容制造商的中小企业类型（大、中、小、微型）进行声明，未填写齐全的将不给予价格的政策优惠，供应商须自行承担相应后果。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

- 附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加海曙区石碶街道办事处消防队装备器材采购项目（编号：2022NBHSWT207）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022年  月  日