青田县中医医院采购1.5T以下磁共振和胃肠系统项目公开招标文件

项目编号：QTFSCG2020-105（CBNB-20201759G）

项目名称：青田县中医医院采购1.5T以下磁共振和胃肠系统项目

采购单位：青田县中医医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2020年11月

目    录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	24

第四章  评标办法及评分标准	37

第五章  合同主要条款	40

第六章  投标文件格式	44

第一章 公开招标采购公告

项目概况

青田县中医医院采购1.5T以下磁共振和胃肠系统项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2020年12月10日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTFSCG2020-105（CBNB-20201759G）

项目名称：青田县中医医院采购1.5T以下磁共振和胃肠系统项目

预算金额（元）：8500000

最高限价（元）：标项一：6000000,标项二：2500000

采购需求：

标项一:
标项名称：1.5T以下磁共振 
数量：1套
预算金额（元）：6000000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：磁场强度＜1.5T

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

备注：

标项二:
标项名称：胃肠系统 
数量：1 套 
预算金额（元）：2500000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：配置互相匹配，用于消化内科胃肠镜下早期癌症的诊断及治疗。 
备注：

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标；标项二:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标

三、获取招标文件

时间：/至2020年12月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/ 青田县政府采购招投标网http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月10日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

开标时间：2020年12月10日09:30

开标地点（网址）：青田县政府采购招投标交易中心(青田县塔山路101号)二楼开标室（二）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

2.1.采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

2.2.本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：青田县中医医院

地    址：青田县塔山路151号

传     真：/

项目联系人（询问）舒永勇

项目联系方式（询问）：0578-6528182

质疑联系人：周群丰

质疑联系方式：0578-6528182

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传     真：0574-87425386

项目联系人（询问）：单琛耘、戚鸿涛

项目联系方式（询问）：0574-88090150

质疑联系人：杨未

质疑联系方式：0574-87423682

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：青田县财政局政府采购监管科

地    址：青田县临江路1号

传    真：0578-6830575

联系人 ：吴建飞

监督投诉电话：0578-6826642

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见技术需求 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见技术需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见商务需求 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见商务需求 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见技术需求 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见技术需求 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无 |

一、商务要求

| 一 | 付款方式：签订合同且15日内支付合同金额的100%。不能至货需提供银行保函。 |
| --- | --- |
| 二 | 其他： |
| ★2.1 | 列出详细的设备配置清单（包括选配项及其附件），清单包括：硬件、软件、接口、规格型号、及选配件及其附件的分项价格并提供价格的折扣率。招标文件中未提及的某些属选配的功能、软硬件，供方必须充分告知院方，以院方选择为准。若在交付使用后院方发现其功能或软件未告知院方的，供方必须无条件提供。 |
| ★2.2 | 1、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证； 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）。 2、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的设备）。 |
| 三 | 售后服务 |
| 3.1 | 质保期:标项一：整机保修5年，标项二：整机保修2年 |
| 3.2 | 招标设备如为法定商检产品或国家强检计量设备，由中标方负责进行商检或计量，费用包含在投标总价之内。 |
| 3.3 | 保修期内，确保设备通过浙江省卫健委的质控检查和技术监督局等有关部门的技术检测。如不合格，承担重检费用，直至通过检测。 |
| 3.4 | 保修期后，投标人在保养、维修时不收取人工费 |
| 3.5 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按最大优惠程度供应（供应价格和折扣建议在投标文件中明确）。 |
| 3.6 | 质保期内，维保服务按规范进行（免费提供至少每年2次的上门维修保养服务），并提供仪器测试证明、详细的维保报告等。 |
| 3.7 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等），具体细节由院方定。 |
| ★3.8 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 3.9 | 提供厂家保修点地址。 |
| 3.10 | 提供终生免费软件升级。 |
| 四 | 安装及验收 |
| 4.1 | 安装地点：医院指定地点。 |
| 4.2 | 安装完成时间：接医院通知7天内。 |
| ★4.3 | 安装、验收前所产生的一切费用及风险（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 4.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |
| 4.5 | 验收：注：1.提供规范的安装验收报告。 2.提供简明操作规程（至少包括操作步骤、日常维护保养内容、操作注意事项、应急处理方案等）。 3.提供厂家标准维保（PM）内容。 4. 提供合格证明材料。 |
| 五 | 交货期：签订合同后 30 天内安装调试完毕。 地点：青田县中医医院指定地点 |

二、技术需求：

标项一：1.5T以下磁共振（不接受进口设备）                 数量：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| ★1.1 | 机型必须具备中国CFDA认证证书 |  |
| ★1.2 | 先进性：投标人需提供国内注册的磁场强度小于1.5T的超导磁共振（不包含1.5T） |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |
| 2.1 | 供电要求：三相交流AC380V±10% |  |
| 3 | 磁体系统 |  |
| 3.1 | 磁场强度＜1.5T |  |
| 3.2 | 磁场类型：超导 |  |
| 3.3 | 磁体材质：不锈钢合金 |  |
| 3.4 | 屏蔽方式：主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 3.5 | 裸磁体长度≤160cm |  |
| 3.6 | 磁体内径（患者检查孔道内径）≥60cm |  |
| 3.7 | 磁体重量（含液氦）≤3.9吨 |  |
| 3.8 | 磁场稳定度≤0.1ppm/h |  |
| 3.9 | 磁场均匀度：V－RMS测量法 |  |
| 3.9.1 | 10cmDSV≤0.002ppm |  |
| 3.9.2 | 20cmDSV≤0.02ppm |  |
| 3.9.3 | 30cmDSV≤0.06ppm |  |
| 3.9.4 | 40cmDSV≤0.2ppm |  |
| 3.9.5 | 50cmDSV≤0.5ppm |  |
| 3.10 | 液氦零挥发技术 |  |
| 3.11 | 液氦总容积（100%）≥1200L |  |
| 3.12 | 4K日本住友冷头保用≥1年 |  |
| 3.13 | 5高斯磁力线轴向范围：轴向≦4.0m |  |
| 3.14 | 5高斯磁力线径向范围：径向≦2.5m |  |
| 3.15 | 磁体监控装置 |  |
| 3.16 | 磁体紧急失超装置 |  |
| 3.17 | 高阶匀场线圈≥2组具备（B0,Z2） |  |
| 4 | 匀场方式 |  |
| 4.1 | 被动匀场 |  |
| 4.2 | 主动匀场 |  |
| 4.2.1 | 高阶匀场 |  |
| 4.2.2 | 三维容积匀场 |  |
| 4.2.3 | 局部动态匀场 |  |
| 5 | 梯度系统 |  |
| 5.1 | 最大梯度场强≥33mT/m |  |
| ▲5.2 | 最大切换率≥130mT/m/ms |  |
| 5.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到 |  |
| 5.4 | 最短爬升时间≤0.26ms |  |
| 5.5 | 工作周期：100% |  |
| 5.6 | 占空比：100% |  |
| 5.7 | 梯度控制系统：全数字实时发射接收 |  |
| 5.8 | 梯度工作方式：非共振 |  |
| 5.9 | 梯度线圈冷却方式：水冷 |  |
| 5.10 | 梯度功放冷却方式：水冷 |  |
| 6 | 射频系统 |  |
| 6.1 | 射频类型：全数字实时控制系统 |  |
| 6.2 | 射频放大器：固态前放 |  |
| 6.3 | 射频功率≤18KW |  |
| 6.4 | 前置放大器噪声水平≤0.5dB |  |
| 6.5 | 射频线圈免调谐技术 |  |
| 6.6 | 发射带宽≥600KHz |  |
| 6.7 | 接收带宽≥1MHz |  |
| 6.8 | 并行采集技术 |  |
| 6.9 | 射频接收通道数≥16个 |  |
| 6.10 | 相位分辨率：0.09° |  |
| 6.11 | 放大器冷却方式：风冷式 |  |
| 6.12 | 接收线圈接口位置：检查床长轴两端 |  |
| 6.13 | 接收线圈接口数量≥4个 |  |
| 7 | 接收线圈（以通道为基准） |  |
| 7.1 | 发射线圈必须具备独立接收功能 |  |
| 7.2 | 头颈联合线圈，≥16通道 |  |
| ▲7.3 | 柔性体部线圈，≥16通道 |  |
| 7.4 | 颈胸腰椎联合线圈，≥12通道 |  |
| ▲7.5 | 通用柔性线圈（小柔），≥8通道 |  |
| 7.6 | 膝部线圈，≥8通道 |  |
| ▲7.7 | 肩部线圈，≥8通道 |  |
| ▲7.8 | 乳腺线圈，≥8通道 |  |
| 8 | 检查床与环境调节系统 |  |
| 8.1 | 检查床最低高度≤500mm |  |
| 8.2 | 检查床重复定位精度≤±1mm |  |
| 8.3 | 检查床最大承受重量≥220kg |  |
| 8.4 | 检查床水平运动最大速度≥150mm/sec |  |
| 8.5 | 检查床长度≥2300mm |  |
| 8.6 | 检查床最大行程≥2600mm |  |
| 8.7 | 检查床自动步进 |  |
| 8.8 | 床旁双侧控制系统 |  |
| 8.9 | 全身足先进扫描模式（除头颈部） |  |
| 8.10 | 病人通道环境 |  |
| 8.10.1 | 照明系统 |  |
| 8.10.2 | 通风系统 |  |
| 8.10.3 | 对讲系统 |  |
| 8.11 | 呼叫报警装置 |  |
| 8.12 | 生理信号显示 |  |
| 8.13 | 紧急制动系统 |  |
| 8.14 | 进口无线门控装置 |  |
| 8.14.1 | 心电门控 |  |
| 8.14.2 | 呼吸门控 |  |
| 8.14.3 | 脉搏门控 |  |
| 8.15 | 床旁扫描启动功能 |  |
| 8.16 | 纵向移动计数器 |  |
| 8.17 | 激光定位系统 |  |
| 9 | 计算机系统 |  |
| 9.1 | 主CPU主频≥3GHz |  |
| 9.3 | 主内存≥8GB |  |
| 9.4 | 硬盘容量（SSD企业级）≥500GB |  |
| 9.5 | 硬盘图像存储量≥600,000幅，256×256矩阵，未压缩图像 |  |
| 9.6 | 最大重建矩阵≥2048×2048 |  |
| 9.7 | 重建速度（2D 傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，上述条件必须同时满足）≥5500幅/秒 |  |
| 9.8 | Linux 或windows 操作系统 |  |
| 9.9 | DVD+RW，DICOM光盘刻录机，一体化DVD+RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |  |
| 9.10 | 医用专业彩色LCD液晶显示器，≥24英寸 |  |
| 9.11 | 显示图像分辨率，≥1920×1200 |  |
| 10 | 扫描参数 |  |
| 10.1 | 最大FOV≥500mm |  |
| 10.2 | 最小FOV≤5mm |  |
| 10.3 | 二维最薄扫描层厚≤0.5mm |  |
| 10.4 | 三维最薄扫描层厚≤0.05mm |  |
| 10.5 | 最大采集矩阵≥1024×1024 |  |
| 10.6 | 梯度回波最短TR时间（128矩阵）≤0.9ms |  |
| 10.7 | 梯度回波最短TE时间（128矩阵）≤0.3ms |  |
| 10.8 | EPI最短回波间隔时间（128矩阵）≤0.4ms |  |
| 10.9 | 快速自旋回波最大回波链≥512 |  |
| 10.10 | EPI最大回波链≥512 |  |
| 10.11 | 自旋回波最短TR时间 128*128≤6.8ms |  |
| 10.12 | 自旋回波最短TE 128*128≤2.6ms |  |
| 10.13 | 回波间隔FSE 128*128≤2.4ms |  |
| 11 | 扫描技术与序列 |  |
| 11.1 | 自旋回波序列 |  |
| 11.1.1 | 组织弛豫时间测量 |  |
| 11.1.2 | 可选择角度的自旋回波 |  |
| 11.1.3 | 单回波、双回波、多回波技术 |  |
| 11.2 | 快速自旋回波序列（2D/3D) |  |
| 11.2.1 | 单次激发自旋回波技术 |  |
| 11.2.2 | 多次激发自旋回波技术 |  |
| 11.2.3 | 回波时间模式（长/短） |  |
| 11.3 | 反转恢复序列 |  |
| 11.3.1 | 常规反转恢复序列 |  |
| 11.3.2 | T1WI快速自由水抑制序列 |  |
| 11.3.3 | T2WI快速自由水抑制序列 |  |
| 11.3.4 | 快速翻转恢复脂肪抑制序列 |  |
| 11.4 | 扰相梯度回波序列（2D/3D) |  |
| 11.5 | 稳态梯度回波序列（2D/3D) |  |
| 11.6 | 平衡稳态梯度回波序列（2D/3D) |  |
| 11.7 | 翻转稳态回波序列（2D/3D) |  |
| 11.8 | EPI 平面回波序列 |  |
| 11.8.1 | 单次激发平面回波成像技术 |  |
| 11.8.2 | 多次激发平面回波成像技术 |  |
| 11.8.3 | 自旋回波 EPI |  |
| 11.8.4 | 梯度回波 EPI |  |
| 11.8.5 | 反转 EPI |  |
| 11.8.6 | 高分辨 EPI 采集 |  |
| 11.9 | 磁化转移技术 |  |
| 11.10 | 驱动平衡技术 |  |
| 11.11 | 水激发技术 |  |
| 12 | 颅脑神经系统成像功能 |  |
| 12.1 | 高分辨内耳3D扫描成像 |  |
| 12.2 | 视神经高分辨扫描技术 |  |
| 12.3 | 全脊神经一体化成像技术 |  |
| 12.4 | 灰、白质分离成像技术 |  |
| 12.5 | 磁敏感加权成像技术 |  |
| 12.6 | 弥散加权成像技术 |  |
| 12.7 | 弥散张量成像技术（方向数≥30） |  |
| ▲12.8 | IVIM扫描技术(单次弥散加权成像扫描最高不少于10个b值)，具备，提供证明图片 |  |
| 12.9 | ADC map分析功能 |  |
| 12.10 | 神经成像软件包（包含灌注测量及分析功能、全脑灌注大于50期），具备，提供功能截图及扫描图像 |  |
| 13 | 体部成像功能 |  |
| 13.1 | MRCP 磁共振胰胆管造影 |  |
| 13.2 | MRU 磁共振尿路造影 |  |
| 13.3 | MRM 脊髓造影 |  |
| 13.4 | 呼吸导航功能，具备，提供证明图片 |  |
| 13.5 | 容积重建技术 |  |
| 13.6 | 肝脏动态增强扫描及分析软件 |  |
| 13.7 | 腹部弥散技术 |  |
| 13.8 | 前列腺弥散技术 |  |
| 14 | 骨关节成像功能 |  |
| 14.1 | 骨关节高分辨扫描技术 |  |
| 14.2 | 全身各部位骨关节成像技术 |  |
| 14.3 | 骨关节软骨损伤定量分析技术 |  |
| 14.4 | 骨关节定量分析 |  |
| 15 | 乳腺成像高级功能 |  |
| 15.1 | 乳腺高分辨扫描技术 |  |
| 15.2 | 双侧乳腺容积动态增强扫描不少于10期 |  |
| 15.3 | 乳腺增强自动减影及TIC 时间强度曲线分析技术 |  |
| 15.4 | 双侧乳腺弥散加权成像 |  |
| 16 | 血管成像功能 |  |
| 16.1 | 2D/3D TOF MRA 成像技术 |  |
| 16.2 | PC MRA 成像技术 |  |
| 16.3 | PC MRV 成像技术 |  |
| 16.4 | CE MRA 增强血管成像技术 |  |
| 16.5 | 外周血管增强成像技术 |  |
| 16.6 | 动脉自旋标记血管成像技术 |  |
| 16.7 | 动静脉双期减影血管成像技术 |  |
| 17 | 全身成像技术 |  |
| 17.1 | 全身类PET成像技术 |  |
| 17.2 | 双下肢血管成像技术 |  |
| 17.3 | 全脊柱成像技术 |  |
| 18 | 快速扫描技术 |  |
| 18.1 | 并行采集技术 |  |
| 18.2 | 矩形FOV |  |
| 18.3 | 部分K空间扫描技术 |  |
| 18.4 | 部分回波采集技术 |  |
| 18.5 | 快速K空间填充技术 |  |
| 19 | 脂肪抑制技术 |  |
| 19.1 | 水激发功能 |  |
| 19.2 | 频率选择脂肪饱和法 |  |
| 19.3 | 快速翻转恢复脂肪抑脂技术 |  |
| 19.4 | 多脉冲频率选择脂肪抑脂技术 |  |
| 19.5 | 质子密度脂肪抑制技术 |  |
| 20 | 定位功能 |  |
| 20.1 | 三维定位系统 |  |
| 20.2 | 多层多角度片层定位 |  |
| ▲20.3 | 头颅智能自动定位技术（auto post），无需人工按键干预：具备，提供证明图片 |  |
| 20.3.1 | 横轴位扫描自动定位 |  |
| 20.3.2 | 冠状位扫描自动定位 |  |
| 20.3.3 | 矢状位扫描自动定位 |  |
| 20.4 | 中心成像功能 |  |
| 20.5 | 实时定位成像技术 |  |
| 20.6 | 透视成像技术 |  |
| 20.7 | 交互成像技术 |  |
| 21 | 空间饱和技术 |  |
| 21.1 | 图形交互式饱和带定位 |  |
| 21.2 | 自由饱和带技术（最大不少于8条饱和带） |  |
| 21.3 | 平行饱和带 |  |
| 21.4 | 追踪饱和带 |  |
| 22 | 伪影抑制技术 |  |
| 22.1 | 刀锋或螺旋桨或雷达或风车采集技术 |  |
| 22.2 | 容积图像均匀性校正技术 |  |
| 22.3 | 流动补偿技术 |  |
| 22.4 | 呼吸触发扫描技术 |  |
| 22.5 | 腹部屏气扫描技术 |  |
| 22.6 | 卷褶伪影消除技术 |  |
| 22.7 | 区域饱和技术 |  |
| 22.8 | 图像滤波增强技术 |  |
| 23 | 图像质量校正技术 |  |
| 23.1 | 图像伪影去除技术 |  |
| 23.2 | 图像变形校正技术 |  |
| 23.3 | 图像均衡化校正技术 |  |
| 23.4 | 图像滤波技术 |  |
| 23.5 | 图像插值 |  |
| 24 | 系统后处理功能 |  |
| 24.1 | 图像智能自动拼接技术 |  |
| 24.2 | 信噪比统计分析功能 |  |
| 24.3 | 图像插值放大技术 |  |
| 24.4 | 并行采集空间均匀性校正技术 |  |
| 24.5 | T2 弛豫图技术 |  |
| ▲24.6 | 智能自动实时MIP，具备，提供证明图片 |  |
| ▲24.7 | 智能自动实时MPR，具备，提供证明图片 |  |
| ▲24.8 | 智能自动实时VR，具备，提供证明图片 |  |
| 24.9 | 自由感兴趣区MIP重建 |  |
| 24.10 | 图像减影，电影回放 |  |
| 24.11 | 实时互动多平面重建 |  |
| 24.12 | 动态定量分析软件：有（ADC-map,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等） |  |
| 24.13 | 2D定量分析软件 |  |
| 25 | 其他扫描技术 |  |
| 25.1 | 静音扫描技术 |  |
| 25.2 | 支持组合扫描 |  |
| 25.3 | 频率/相位编码过采样技术 |  |
| 25.4 | 偏中心扫描技术 |  |
| 25.5 | 可变 K 空间填写方式 |  |
| 25.6 | 扫描暂停功能 |  |
| 25.7 | 自动语音功能 |  |
| 25.8 | 可变重建矩阵 |  |
| 25.9 | 客户许可控制协议 |  |
| ▲25.10 | 同时多b值扫描技术≥10组 |  |
| 25.11 | 同时多b值多方向扫描技术≥30个方向 |  |
| 26 | 软件接口 |  |
| 26.1 | 软件控制照相技术 |  |
| 26.2 | 远程维修接口 |  |
| 26.3 | DICOM Worklist |  |
| 26.4 | DICOM MPPS反复功能 |  |
| 26.5 | IHE Key Image Note关键图像注释功能 |  |
| 26.6 | IHE PDI 光盘刻录功能 |  |
| 26.7 | DICOM打印 |  |
| 26.8 | DICOM3.0接口 |  |
| 26.8.1 | DICOM查询/检索 |  |
| 26.8.2 | DICOM发送/接收 |  |
| 26.8.3 | DICOM 与RIS/PACS网络连接 |  |
| 27 | 附属设备 |  |
| 27.1 | 冷头、压缩机制冷系统一套 |  |
| 27.2 | 校正用标准水模一套 |  |
| 27.3 | 满足机房、扫描室和控制室使用要求的恒温恒湿的精密空调一套：提供品牌型号 |  |
| 27.4 | 水冷机组一套：提供品牌型号 |  |
| 27.5 | 符合当地电源环境和设备使用的稳压电源：一台 |  |
| 27.6 | 标准屏蔽机房装修（不含土建）：一套 |  |
| 28 | 售后服务 |  |
| 28.1 | 整机（含冷头、液氦、线圈）免费保修≥1年 |  |
| 28.2 | 维修应急时间：≤1小时响应，≤6小时到现场 |  |
| 28.3 | 开机率≥95% |  |
| 28.4 | 主要产品零配件供应保证时间≥10年 |  |

标项二：胃肠系统（可采购进口设备）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围和总体要求 |  |
| 1.1 | 配置互相匹配，用于消化内科胃肠镜下早期癌症的诊断及治疗 |  |
| 1.2 | 图像处理装置与冷光源分体化设计 |  |
| 1.3 | 主机可兼容荧光电子胃肠镜 |  |
| 1.4 | 主机具有窄带成像（NBI）功能 |  |
| 1.5 | 主机具有自体荧光成像（AFI）功能 |  |
| 二 | 内窥镜系统一套 |  |
| 2.1 | 窄波高清图像处理装置：（数量：1台） |  |
| 2.1.1 | 模拟HDTV信号输出：可以选择RGB或YPbPr 输出 |  |
| 2.1.2 | 数字HDTV信号输出：可选择DVI（1080P）、HD-SDI、及DV(IEEE1394)输出 |  |
| 2.1.3 | 数字信号输出分辨率最大要求1920*1200（WUXGA） |  |
| 2.1.4 | CCD成像方式：顺次式 |  |
| 2.1.5 | 扫描线≥1080P，逐行扫描，可选择16:9，16:10输出 |  |
| 2.1.6 | 自体荧光成像功能可以区分炎症及癌症 |  |
| 2.1.7 | 主机可兼容内科胸腔镜功能 |  |
| 2.1.8 | 自体荧光（AFI）功能：使用蓝色激励光的一种特殊光观察 |  |
| ★2.1.9 | 窄带成像（NBI）功能：使用窄波光观察的一种特殊观察用于观察腺管开口形态，毛细血管袢走形，判断早期癌症 |  |
| 2.1.10 | 自体荧光（AFI）色彩平衡调节功能 |  |
| 2.1.11 | 白平衡调节：通过前面板上的按键可以进行白平衡调节 |  |
| 2.1.12 | 色调调节：“R”红色调节：±8档 ，“B”蓝色调节：±8档，“C”色度调节：±8档 |  |
| 2.1.13 | 具有自动增益控制（AGC） |  |
| 2.1.14 | 具有对比度调节功能 |  |
| 2.1.15 | 降噪功能：在图像处理过程中校正噪点 |  |
| 2.1.16 | 测光模式：3种模式，自动测光模式（中央最亮处和外围部分平均亮度），峰值测光及平均测光 |  |
| 2.1.17 | 构造强调及轮廓强调功能：电子强调内镜图象的细微形态及轮廓 |  |
| 2.1.18 | 适应型IHb色彩强调：基于内镜图像的IHb值来识别粘膜细微的色彩差异 |  |
| 2.1.19 | IHb色图显示功能：血色素的二维成像图，用于观察炎症部位 |  |
| 2.1.20 | 具有电子放大功能 |  |
| 2.1.21 | 具有图像大小选择功能 |  |
| 2.1.22 | 主机面板具有USB输出：用于存储静态图片 |  |
| 2.1.23 | 主机具有画中画输入端口 |  |
| 2.2 | 高清晰度液晶监视器：（数量：1台） |  |
| 2.2．1 | 尺寸:≥26寸 |  |
| 2.2．2 | 分辨率:1920×1080点(全HD) |  |
| 2.2.3 | 实现画中画PIP功能 |  |
| 2.3 | 窄波内窥镜冷光源（数量：1台） |  |
| 2.3.1 | 灯泡：300W氙气短弧灯（无臭氧） |  |
| 2.3.2 | 灯泡平均寿命： ≥500小时 |  |
| 2.3.3 | 亮灯方式：切换调节器 |  |
| 2.3.4 | 亮度调节：光路光圈控制 |  |
| 2.3.5 | 具有窄波光输出 |  |
| 2.3.6 | 具有自荧光输出 |  |
| 2.3.7 | 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 |  |
| 2.3.8 | 自动曝光：≥17档 |  |
| 2.3.9 | 气泵：横膈膜式气泵 |  |
| 2.3.10 | 气泵压力开关：4级（关、低、中、高） |  |
| 2.4 | 高清电子胃镜（数量：1条） |  |
| 2.4.1 | 视野角度：140° |  |
| 2.4.2 | 视野方向：直视 |  |
| 2.4.3 | 景深：3-100mm |  |
| 2.4.4 | 先端部外径：8.9mm |  |
| 2.4.5 | 插入部外径：8.9mm |  |
| 2.4.6 | 弯曲角度：上210°，下90°，左/右100° |  |
| 2.4.7 | 有效长度：1030mm |  |
| 2.4.8 | 全长：1350mm |  |
| 2.4.9 | 内径：2.8mm |  |
| 2.4.10 | 最小可视距离：距先端部3mm |  |
| 2.4.11 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.4.12 | 具有内镜信息记忆功能 |  |
| 2.4.13 | 防水一触式接头，无需防水帽 |  |
| 2.5 | 电子治疗胃镜（数量：1条） |  |
| 2.5.1 | 视野角度：140° |  |
| 2.5.2 | 视野方向：0°直视 |  |
| 2.5.3 | 景深：3-100mm |  |
| 2.5.4 | 先端部外径：9.9mm |  |
| 2.5.5 | 插入部外径：9.9mm |  |
| 2.5.6 | 弯曲角度：上210°，下90°，左/右100° |  |
| 2.5.7 | 有效长度：1030mm |  |
| 2.5.8 | 全长：1350mm |  |
| 2.5.9 | 内径：3.2mm |  |
| 2.5.10 | 最小可视距离：距先端部3mm |  |
| 2.5.11 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.5.12 | 具有附送水功能 |  |
| 2.5.13 | 具有内镜信息记忆功能 |  |
| 2.6 | 电子放大肠镜（数量：2条） |  |
| 2.6.1 | 视野角：直视170° |  |
| 2.6.2 | 景深：5-100mm |  |
| 2.6.3 | 先端部外径≤11.7mm |  |
| 2.6.4 | 弯曲部弯曲角上/下180°,左/右各160° |  |
| 2.6.5 | 插入部外径≤11.5mm |  |
| 2.6.6 | 有效长度≥1330mm |  |
| 2.6.7 | 全长≤1655mm |  |
| 2.6.8 | 钳子管道内径≥3.2mm |  |
| 2.6.9 | 最小可视距离≤3mm |  |
| 2.6.10 | 镜头先端黑白CCD成像 |  |
| 2.6.11 | 具有内镜信息记忆功能 |  |
| 2.6.12 | 兼容HDTV成像 |  |
| 2.6.13 | 兼容NBI窄带成像 |  |
| 2.6.14 | 具有可变硬度调节功能：操作部具有调节旋转按钮（0、1、2、3档） |  |
| 2.6.15 | 具有副送水通道 |  |
| 2.6.16 | 具有HFT强力传导功能 |  |
| 2.6.17 | 具有PB智能弯曲功能 |  |
| 2.6.18 | 防水一触式接头，无需防水帽 |  |
| 2.6.19 | 采用三条导光束设计 |  |
| 2.7 | 侧漏器（数量：1个） |  |
| 2.8 | 其他 |  |
| 2.8.1 | 工作站一套 |  |
| 2.8.2 | 配套耗材一批 |  |
| 2.8.3 | 连接系统一套 |  |

# 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：青田县中医医院采购1.5T以下磁共振和胃肠系统项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备价、安装调试、系统集成、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。采购预算标项一6,000,000.00元，标项二2,500,000.00超过采购预算的报价作无效标处理。 ★2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； ★3、中标服务费的收取标准： （1）中标服务费的收取标准：招标公司参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知、原国家 计委计价格[2002]1980号文件和国家发改委发改价格[2011]534号通知中货物招标费率，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 （2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 （3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （4）中标服务费均汇入以下账户： 开户银行：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 户名：宁波中基国际招标有限公司 |
| 3 | 现场踏勘：本项目不组织统一踏勘，投标人可自行前往现场踏勘，费用自理。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予处理；招标采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以电子邮件提供的备份电子投标文件数量1份。（自行决定，非必须要求） 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（4893224@qq.com）。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一章 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 11 | 履约保证金金额：不适用 |
| 12 | 履约保证金形式：不适用 |
| ★13 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于青田县中医医院采购1.5T以下磁共振和胃肠系统项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1. 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

- 2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

- 3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务。

- 4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

- 5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第四章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购单位同意不允许分包。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；

（九）、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，法人的分支机构不能参加投标。

（十）、关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）、质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（报价文件、资格证明文件及商务技术文件组成）

1.报价文件：

- 投标函（格式一）；

- 开标一览表（格式二）；

- 投标报价明细表（格式三）；

- 质保期后备品备件清单（格式四）；

- 中小企业声明函（附件一）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件二）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件：

- 投标人自查表①资格条件自查表（附件三）；

- 投标人的营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 投标人资格声明函（格式七）；

- 投标人的特定条件的证明文件：如有请提供。

3.商务技术文件：

- 投标人自查表②符合性自查表（附件三）；

- 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（格式八、格式九）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式十）；

- 医疗器械产品注册证及注册登记表复印件（加盖公章）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式十一、按第二章要求填写）；

- 技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 设备配置清单及对设备的配置完整性、先进性、操作性的阐述（均不含报价）；

- 业绩一览表（格式十二），投标产品的销售业绩的合同复印件（加盖公章）；

- 优惠承诺；

- 售后服务的内容、措施及设立服务机构的承诺或现有服务机构的情况；

- 投标人所投产品的节能环保产品认证证书复印件及所投产品属于“节能产品政府采购清单”中所列产品的相关证明资料或截图（如有请提供，加盖公章）

- 其他采购需求或评分标准所需资料；

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备价、安装调试、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。

- ★3.投标文针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2.投标人应提供电子投标文件。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的上传递交、修改和撤回

- 1.投标文件的上传递交：

- （1）电子加密投标文件的上传递交：

- ★a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

- b.电子加密投标文件成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

- （2）备份投标文件的密封包装、递交：

- a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传递交后，还可以通过电子邮件在投标截止时间前递交备份投标文件；

- ★b.通过政府采购云平台成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台的，投标无效。

- 3.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交。投标截止时间前未完成上传递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传递交的投标文件，政府采购云平台将予以拒收。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格证明文件、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（2）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期等打“★”的商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2各工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

4.1提供虚假材料谋取中标的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4.4向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

4.6有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评标过程的监控

- 1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 九、履约验收

- 采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、特别说明

1.进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

2.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

2.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二. 评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由采购人、技术、经济方面专家等有关人员组成。

- 评标程序

1.采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2. 本次公开招标采用一阶段开标、评审，同时解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录。评审结束后，宣布综合得分排名情况。

3. 按照投标人的综合得分（商务技术得分+报价得分）由高到低，评标委员会推荐中标候选人。中标候选人推荐原则按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。候选人，经采购单位确认，在招标公告发布的网站上公布中标结果。

四.评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2. 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

- 评分标准

| 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类设备销售业绩进行评定，有1个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （49分） | 技术需求响应全部满足招标文件要求的得39分。 技术需求响应负偏离的： 1.每负偏离一条标注“▲”指标的扣4分； 2.每负偏离一条未标注“▲”和“★”指标的扣2分； 3.负偏离10项（含）以上作无效标处理。 |
|  | 设备的配置完整性、先进性、操作性（10分）： 根据各投标人提供的设备配置完整性进行评定，满分5分。 根据各投标人提供的设备配置先进性、操控性进评定，满分5分。 |
| 售后服务要求 （15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的售后服务承诺可行性进行评定，满分5分。 根据各投标人的质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力）进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评定，满分5分。 |
| 对招标文件的商务响应（2分） | 投标人响应招标文件付款条件要求的得2分。 |
| 节能产品、环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

注：评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

# 第五章  合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（招标编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。·1

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为丽水市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本     份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

# 第六章  投标文件格式

1.投标文件的外包装封面及投标文件封面格式：

外包装封面格式：

投 标 文 件（商务技术文件/报价文件/电子文件）

项目名称：青田县中医医院采购1.5T以下磁共振和胃肠系统项目

项目编号：QTFSCG2020-105（CBNB-20201759G）

标项号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人公章：

年  月  日

封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件（商务技术文件/报价文件）

项目名称：青田县中医医院采购1.5T以下磁共振和胃肠系统项目

项目编号：QTFSCG2020-105（CBNB-20201759G）

标项号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

- 年  月  日

格式一：

投标函

致（采购代理机构）：

（投标人全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：报价文件、资格证明文件及商务技术文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起       天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 投标人已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式二：

开标一览表

项目编号：            投标人名称：                        标项号：

| 标项 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间 、地点 | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式三：

投标报价明细表

项目编号：                      项目名称：

标项号：                                                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式四：

质保期后备品备件清单

项目名称：                                项目编号：                标项号：

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 数量 | 生产厂 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式五：

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）：

日          期：

格式六：

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人（盖章）：

日          期：

格式七：

投标人资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

日    期：

格式八：

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （投标人名称）      的法定代表人，为     （招标编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

格式九：

法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式十：

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                              标项号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

格式十一：

技术条款响应（偏离）表

项目编号：                              标项号：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标应根据投标产品的性能指标，对照招标文件第二章招标需求 二、技术需求填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离”的字样。

投标人（盖章）：

日  期：

格式十二：

业绩一览表

（投标人同类项目合同复印件）

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 数量（套） | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

附件一：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______标项号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章):___________________

日期:_____年___月___日

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

3、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

4、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

5、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的营业执照副本复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3、投标人资格声明函 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。（投标人资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！