目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	6

第三部分 采购需求	18

第四部分 评标办法	59

第五部分 拟签订的合同文本	67

第六部分 应提交的有关格式范例	71

- 第一部分 招标公告

项目概况

公安自建、代建监控项目过渡期运维服务及消防建设监控项目运维服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSCG2025101（KXZJ-JBCG2025001）

项目名称：公安自建、代建监控项目过渡期运维服务及消防建设监控项目运维服务

预算金额（元）：2108748.42

最高限价（元）：2108748

标项一：

标项名称：公安自建、代建监控项目过渡期运维服务及消防建设监控项目运维服务

数量：1项

预算金额（元）：2108748

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：江北区公安自建、代建监控项目过渡期运维服务及消防建设监控项目运维服务，具体详见招标文件第三部分采购需求。

备注：预算金额为服务期限内总预算。

标项划分：1个。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止，具体详见招标文件第三部分采购需求。

本项目接受联合体投标：是。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ要求以联合体形式参加，投标文件中提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 45 %，其中（即中小企业合同金额中）小微企业合同金额应当达到 70 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

以联合体形式投标的，提供联合协议(投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)在联合体协议中必须明确各联合投标单位的责任和义务，明确联合体牵头人。联合体成员数量不得超过三家。(联合体各方在同一采购项目中以自己名义单独参与投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效)

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年6月26日至2025年7月3日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月18日9点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线投标，并进行解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）。

开标时间：：2025年7月18日9点00分00秒

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市公安局江北区分局

地址：宁波市江北区环城北路西段96号

传真：/

项目联系人（询问）： 刘老师

项目联系方式（询问）：0574-81986062

质疑联系人：童老师

质疑联系方式：0574-81986062

2.采购代理机构信息

名称：浙江凯翔工程咨询管理有限公司

地址：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

传真：/

项目联系人（询问）：赵琦、王慧慧

项目联系方式（询问）：0574-83033198

质疑联系人：邬力

质疑联系方式：0574-83033570

3.同级政府采购监督管理部门：宁波市江北区政府采购管理办公室

联系电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）本项目预留采购项目预算总额的45%专门面向中小企业。 （2）标的：公安自建、代建监控项目过渡期运维服务及消防建设监控项目运维服务属于租赁和商务服务行业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | R本项目不允许采购进口产品。 £可以就/采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | RA允许非主体、非关键性的工作分包，但分包须经采购人书面同意。 £B不允许分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | RA不组织。 £B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | RA不要求提供。 £B要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | RA不组织。 £B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | ▲报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 - 投标报价须包含服务所需的前端设备、网络传输、后端设备运维服务费、前端系统供电服务费、安全责任制保险费、链路租赁费以及运行保障所需的人工、通讯、交通、办公、中标服务费、企业管理费、合理利润、风险费用、税金等为完成本项目所产生的全部费用。 本项目合同履行期间，合同金额均不因市场因素和政策因素的变动而调整。 （2）投标人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收 人员 | （1）投标人如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或直接方式递交备份投标文件，投标人需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 投标人应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号，收件人：王慧慧、赵琦，联系方式：18668812210。由采购代理工作人员进行签收，各投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由投标人自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用直接递交方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至宁波市江北区政务服务中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | £联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | £联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 R联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目采购代理机构向中标人（联合体投标的向联合体牵头人）收取代理服务费8000元。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要条款，“R”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

11.1.2金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，另须提供总公司（总机构）授权或房产权证或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。

11.1.3符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）

11.1.4联合协议（如联合体投标，请提供，格式见附件）；

11.1.5落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.6中小企业声明函(如有）；（格式见附件）

11.1.7残疾人福利性单位声明函(如有）；（格式见附件）

11.1.8由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；（格式见附件）

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；（格式见附件）

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（格式见附件）

11.2.3投标人基本情况表；（格式见附件）

11.2.4政府采购供应商廉洁自律承诺书；（格式见附件）

11.2.5商务技术偏离表；（格式见附件）

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标人认为有必要提供的其他技术资料及说明。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；（格式见附件）

11.3.2运维服务内容分项报价明细表；（格式见附件）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

资格文件及商务技术文件中不能出现报价，否则投标无效。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。除招标文件有特别要求外，其他采购文件要求需盖章的部分，可仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2电子招投标开标程序：

第一阶段：

18.2.1投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.2.2在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格审查文件”和“商务技术文件”；

第二阶段：

18.2.3在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

18.2.4公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

18.2.5在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

18.2.6在政府采购云平台公布评审结果。

18.2.7开标会议结束。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评审小组将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金（如适用）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.5%。

27.预付款

具体详见第三部分采购需求。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收（若项目所在区/县/市或其他部门有特殊规定的，从其规定）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

- 采购需求

- 一、商务要求

| 采购内容 | 公安自建、代建监控项目过渡期运维服务及消防建设监控项目运维服务 |
| --- | --- |
| ▲服务期限 | ①公安自建、代建监控项目过渡期运维服务，合同生效时间依据原服务合同确定（详见附表1《服务期限汇总表》）服务期限统一至2025年11月10日止。 ②消防建设监控项目运维服务，自合同签订生效之日起36个月。 |
| ▲服务地点 | 采购人指定的地点。 |
| ▲最高限价 | - 本项目最高限价为2108748元； 注：投标报价超过最高限价的作无效标处理。 |
| ▲服务方式 | 中标人负责公安自建、代建监控项目过渡期运维服务及消防建设监控项目运维服务，招标人以购买运维服务的形式向中标人支付费用。 |
| ▲付款方式 | - 预付款：根据浙财采监〔2022〕3号文件及北区财政〔2024〕71号文件要求，中标人应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（担保期限为一年）。采购人收到中标人提交的担保措施后。采购人收到中标人提交的担保措施后,在合同生效或中标人提供足额且符合税法规定的发票后7个工作日内，向中标人支付服务总费用的40%作为预付款。 - 预付款扣回：预付款分12次平均在每季度应当支付的消防建设监控项目运维服务进度款中予以扣回。 - 进度款： - ①公安自建、代建监控项目过渡期运维服务：服务期限内的服务费用结合考核结果在服务期结束后一次性支付。 - 注：其中服务期限不足一个月的，按每月服务费×使用天数/30天计。 - ②消防建设监控项目运维服务：服务期限内的服务费用结合考核结果按季度进行核拨。每次拨付的服务费用应当扣减预付款扣回额及考核扣除费用。 - ③最后一期进度款根据整个项目审定金额核拨。 |
| ▲履约保证金 | 1、履约保证金的收取：合同金额的0.5%计收。 2、履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。 3、履约保证金的缴纳：合同签订后20个工作日内。 4、履约保证金的退还：于合同履行完毕后（除违反采购文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外）返还。 5、不予退还的情形：因成交供应商原因造成合同无法履行时，采购人有权解除或终止合同，并没收成交供应商的全部履约保证金，由此造成的各项损失均由成交供应商承担。 |

附表1《服务期限汇总表》

| 类别 | 序号 | 内容 | 当前服务周期 | 服务周期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公安自建、代建监控项目过渡期运维服务 | 1 | 江北区**单位监控系统及配套服务项目 | 2020年11月 | 5 |
|  | 2 | 江北区**场所监控建设项目 | 2025年6月 | 5 |
|  | 3 | 网吧控烟监控（公安江北分局热成像吸烟检测场景建设安装服务） | 2025年8月 | 3 |
|  | 4 | 雪亮工程深化项目 | 2025年3月 | 5 |
|  | 5 | 公安江北分局****点监控接入安装服务协议 | 2023年6月 | 5 |
|  | 6 | 查漏补盲及F+感知建设项目(二期) | 2024年12月 | 5 |
|  | 7 | 九类场所监控视频接入项目 | 2024年12月 | 5 |
|  | 8 | 宁镇公路一期(常洪隧道-金河路)公共安全视频监控迁移改造服务项目 | 2024年11月 | 5 |
|  | 9 | 宁波市江北区环城北路一期(大闸路一人民路)改建工程公共安全视频监控迁移改造服务项目 | 2025年9月 | 2 |
| 消防建设监控项目运维服务 | 10 | 江北区消防救援大队消防生命通道违停项目 | / | 36 |

- 二、服务范围

1、区域范围：江北分局下辖的外滩派出所、孔浦派出所、文教派出所、甬江派出所、庄桥派出所、洪塘派出所、慈城派出所、前江派出所、文苑派出所共计9个派出所覆盖的整个辖区。

2、设备范围：前端视频监控设备、基础杆件、管网管线，网络链路，中心机房相关存储、应用、安全、传输和支撑系统运行的机房设备。

3、视频规模：纳入本次服务周期的视频共计1159路，其中消防148路。

4、链路规模：链路767条，其中消防148条（裸光纤）。

- 服务对象及内容

1、公安自建、代建监控项目过渡期运维服务：包含9个公安自建代建项目共1011路视频监控，619个点位。服务内容包括调研评估服务、例行运维服务、故障响应服务、主动监测服务、故障修复服务、优化完善服务、更新升级服务、特殊保障服务、应急保障服务、网络安全服务。

2、消防建设监控项目运维服务：包含1个项目共148路，148个点位。服务内容包括调研评估服务、例行运维服务、故障响应服务、主动监测服务、故障修复服务、优化完善服务、更新升级服务、特殊保障服务、应急保障服务、网络安全服务。

- 运维服务总体要求

- 本项目日常运维服务范围包括所有前端点位的设备、网络传输、取电和辅助设施，后端设备和软件的可靠、稳定运行。供应商在服务期内需提供如下服务：

- 必须保证在服务期间除去地震、洪水、战争因素外每天/每月/每年前端设备完好率在98%以上（包括因人为因素造成的前端监控设备故障），摄像机清晰率月均达到98%以上，后台设备完好率月均达到99%以上，视频专网完好率月均达到99%，软件平台完好率月均需达到99%以上，视频数据存储完整率月均达到99%以上，必须安排专用车辆和人员作为日常运维力量。

- 2）设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态。供应商应提供快速技术服务，接到报修电话后，服务响应时间不超过20分钟。供应商响应后，8小时内修复故障，若有特殊情况无法修复的须提交延期修复申请，申请延期时间最长不超过48小时。

- 3）提供安全责任制保险，供应商参照江北区公安分局统一购买，应购买安全责任制保险，当前端设备或系统因恶意破坏、自然灾难或其他不可抗力（火灾、恶意破坏、恐怖活动、战争、自然灾害）造成财产损失或人身伤害时，供应商应根据保险条款提供对应的损失赔偿。采购人不承担相关赔偿责任。

- 4）每周7×24小时技术支持，需落实具体的技术服务人员，负责日常视频监控平台专用软件的升级和运维。

- 5）配合采购人的重大活动的技术保障工作。

- 6）在服务期内，每年免费提供数量不高于总点位3%的摄像机点位迁移服务。

- 7）提供前端主要设备3%的备品备件。

- 六、运维服务主要内容、具体要求及措施

1.运维服务主要内容、具体要求

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端点位现场维护 | 每月对前端视频点位杆件、机箱、管网管线、摄像机镜头进行清洁保养，及对各种遮挡和监控角度的调整。 |
| 2 | 前端点位日常维护 | 每日对前端视频（纳入本次服务周期）开展实时监控、日常巡检、故障响应等工作。 |
| 3 | 传输网络维护 | 对网络设备的日常巡检、对故障的及时响应恢复、对网络系统的升级维护。 |
| 4 | 后端设备维护 | 机房的核心网络、服务器、存储及安全设备、机房设备等内容，对后端设备开展实时监控、日常巡检、常规作业（测试、升级等）、故障响应等工作。 |
| 5 | 后端设备更换 | 对故障件应及时更换、返修不能修复的设备，立即更换性能不低于原型号代用设备。 |
| 6 | 中心应用软件维护 | 检测、调试、升级、维护、故障排除等内容。 |
| 7 | 网络安全 | 配合业主单位做好各级部门组织的护网工作以及重大活动的保障工作。配合业主单位进行硬件设备故障或网络安全事件应急演练。针对市局省厅网络安全攻防演练结果，进行整改策略、及日志巡检、日常网络安全服务。 |
| 8 | 交通运输 | 实施单位配备不少于1辆专业登高作业车和1辆专业工程抢修车全天24小时随时响应，车辆车况良好并购买相关保险。 |
| 9 | 人员投入 | 实施单位配备不低于2位专门维保人员24小时全天候响应，至少派1名人员进行驻场办公（技术人员），相关运维人员需具有高空作业证、电工操作证及本行业颁发的从业资格证书。 |
| 10 | 备品备件 | 提供前端主要设备（摄像机）数量3%的备品备件，及一定数量的交换设备和中心硬盘等配件。 |
| 11 | 耗材更换 | 在服务期间对故障管线、管网更换，对无法维修的设备进行更换，更换后的设备总体性能不低于原设备标准。 |
| 12 | 前端主要设备更换 | 前端主要设备更换：在服务期间对无法维修的摄像机、传输设备、电源及补光灯、防雷器、漏电保护等设备进行更换，更换后的设备总体性能不低于原设备标准。 |
| 13 | 应急保障 | 重大安保活动应急保障、重大庆典应急保障、自然灾害应急保障等，全年不高于30次（或不高于40天）应急保障，每次不高于20人次的投入。 |
| 14 | 系统优化 | 每年提供不高于总点位数3%的免费迁移。 |
| 15 | 平台服务保障（含保障内容，费用不计入） | 定期对平台软件进行漏洞检测、补丁升级，对平台新接入点位进行治理，按“一机一档”要求登记前端点位基础信息，包含不限于设备编码、设备名称、监控点位类型、IP地址、前端点位经纬度、设备状态等信息。 |

- 运维服务具体措施

  - 调研评估服务

- 对前端设备、传输网络以及后端的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案。

  - 例行服务

    - 系统保障

- 7×24小时对前端设备运作情况（比如图像清晰度、监控方位、图像遮挡、F+车脸识别率、时钟同步等）进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。

    - 日常巡检及保养

- 对前端治安监控点位相关设备进行日常巡检。每季度完成一轮所有设施、设备的巡检。运维人员根据分工，按计划对宁波市公安局江北区分局所有点位进行巡检，查看各系统设备的运行情况、软件运行情况、设备配置情况、视频存储完好情况等。定期测试机房防雷接地是否符合要求，检查电源接入是否完好，是否有安全隐患等。对存在设备异常情况的应及时维修处理，并对每次巡检、故障处理结果进行记录。

- 每季度对服务范围内的所有设备进行一次清洁保养，包括设备、机柜的清洁、除尘，设备标签检查、线缆标签检查等。并清洁保养结果进行记录。

- 每季度对各系统设备至少进行一次测试演练，检测各系统设备运行状况、连通状况、视频质量、网络质量、比对测试效果、存储状态等，保证各系统处于正常、稳定、完好的状态。

- 每半年对前端防雷接地系统进行一次检测，对不达标的防雷接地进行相应的处理。

- 立杆、机箱定期清除小广告、对腐蚀杆体及时刷漆处理，定期剪枝等，确保前端系统的设备完好。

- 要求每天线上巡检、每季度线下巡检一次、每季度进行前端保洁一次、每半年进行前端接地电阻检测一次。

  - 故障响应服务

- 故障响应服务是供应商接到用户方服务请求或故障申告后，在承诺范围内尽快降低和消除对用户方业务的影响。根据响应的前提不同，分为故障驱动响应、服务请求响应和应急响应。

- 故障驱动响应

- 在系统运行过程中供应商提供专业运维队伍向采购人提供故障件更换、返修等服务，以保证设备或业务使用持续可用的服务。在现场不能修复的设备立即更换代用设备。

- 服务请求响应

- 由于采购人提出各类服务请求，引发的需要针对服务对象、服务等级做出调整或修改的响应型服务。

- 应急响应

- 指在服务范围内出现超出应急响应阈值的重大事件、发生重大自然灾害、由于政府部门发出行政指令或用户方提出要求时，应当启动应急处理程序。例如，政府发布台风预警，此时供应商应及时对视频监控系统进行巡检、加固危险隐患点位、做好防雨防风措施。

  - 主动监测服务

- 供应商应建立设备管理监控体系，有效地对系统的所有设备运行情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

- 供应商应安排运维工作组每天对路面设施情况进行线上、线下巡检，发现问题及时上报和处理。

- 供应商对每个系统的设备是否正常进行主动监测，以缩短故障发现时间。

- 供应商应对机房设备进行主动监测，及时发现隐性故障和系统漏洞并及时解决。

  - 故障修复服务

- 紧急抢修

- 供应商承担服务期内系统发生任何故障的抢修任务。

- 备用方案

- 如特殊原因造成系统无法正常使用的，供应商提供备用方案和措施确保系统运行正常。

- 备品备件

- 供应商应建立备品仓库，储存足够的备品备件，保证满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查，并提供备品备件清单。

- 更换设备

- 若某个设备在1个月内连续发生3次及以上故障，供应商应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用。

- 原厂服务

- 所有系统设备除日常的常规运维外（常规运维指设备参数设置、调整，线缆、接口维修、设备清洁），涉及设备损坏、更换、软件升级、接口协议对接等运维内容的，供应商应提供原厂服务。

  - 优化完善服务

- 供应商通过提供调优改进服务，达到提高运行维护服务对象性能或管理能力的目的。

- 适应性改进

- 为保持视频监控系统在已变化或正在变化的环境中可持续运行而实施的改造。

- 增强性改进

- 根据视频监控系统的运行需求或由于视频监控系统的缺陷，采取相应改进措施增强视频监控系统的安全性、可用性和可靠性。

- 预防性改进

- 检测和纠正视频监控系统运行过程中潜在的问题或缺陷，以降低系统风险，满足视频监控系统未来可靠运行的需求。

  - 更新升级服务

- 文档更新

- 供应商在链路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等方面建立资料库，作为系统服务，用户了解信息的途径。一旦资料进行了版本更新，供应商应在3天内向采购人提供最新版本的资料。

- 软件升级服务

- 供应商应及时了解产品的更新信息，在采购人同意的情况下提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方软件和应用软件等方面的升级服务。每次升级后供应商应进行系统整体测试，并将测试结果以书面形式提供采购人。

- 系统优化

- 供应商根据日常收集的系统动态运行信息认真分析，视运行情况和采购人要求定期提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

  - 特殊保障服务

- 重大保障

- 有重大会议、活动、指挥演练，供应商应按照采购人要求组成运维服务小组，并提供应急方案，派遣技术人员现场提供保障服务。重大活动开始之前，提前做好系统的检验工作，测试报警、监控、控制、供电等多环节功能是否出现异常，制定相关的保障预案，安排专人负责核心设备和易发生故障设备的现场运维和技术保障；突发事件期间，做好重要部位的安全保障工作，加大系统巡检次数，出现问题，立即排查，恢复使用功能。

- 临时保障

- 采购人如有上级视察、重大事件、现场指挥等较特殊的保障要求，供应商应组织应急小组，7×24小时待命，并派遣有经验的工程师前往现场，提供保障服务。

  - 应急保障服务

- 应急事件分类

- 应急预防主要针对突发性事件、灾害性天气等制定的管理办法。应急事件分为I类、II类、III类三个等级，具体如下：

- I类事件指节假日、灾害性天气发生的故障事件管理范畴。

- II类事件指采购人举行防恐、主题活动等视频监控演练工作，要求提供技术保障工作。

- III类事件指系统运行过程中，出现核心设备或软件故障，造成系统功能性瘫痪的事件。

- 处理原则

- I、II类应急事件发生后，服务应在20分钟内响应，1小时内到达故障现场，4小时内修复故障；

- III类应急事件发生后，服务应在20分钟内响应，40分钟内到达故障现场，2小时内修复故障。

- 通信保障

- 供应商应收集、建立项目故障应急处理小组内部及其他相关部门的应急联络信息，保证全天24小时通讯畅通。

- 装备保障

- 供应商运维团队应建立并保持电力、空调、机房等网络安全运行基本环境，备用一定数量的网络硬件设备，指定专人保管和运维。

- 数据保障

- 重要信息系统均建立备份系统，保证重要数据在受到破坏后可紧急恢复。

- 应急结束

- 应急事件解决后供应商应及时填写资料，并向业主单位反馈信息，应急事件处理完毕。

- 事件评估

- 建立应急事件处理档案，包括事件原因、处理方法、处理时间、设备故障原因、故障现象、设备故障数量进行统计、分析，检查薄弱环节，加强防范，积累经验，提高处理应急事件的能力。

  - 网络安全服务

- 全力做好机房的日常运维工作，利用现有网络安全设备加强网络安全防护。每月提供一次各机房设备现场及派出所核心设备远程巡检服务，提供详细的巡检报告，发现问题及时汇报并解决。提供7×24小时应急响应及现场服务，确保江北区动态监控网络平稳运行。

- 江北区公共视频监控网络安全运维及相关安全服务（每年不少于4次漏洞扫描服务、不限次安全通告服务、每年不少于1次安全培训服务）。

- 配合采购人做好各级部门组织的护网工作以及重大活动的保障工作。

- 配合采购人进行硬件设备故障或网络安全事件应急演练。

- 针对市局、省厅网络安全攻防演练结果，进行整改策略及日志巡检、日常网络安全运维。

- 定期对平台软件进行漏洞检测、补丁升级，对平台新接入点位进行治理，按“一机一档”要求登记前端点位基础信息，包含不限于设备编码、设备名称、监控点位类型、IP地址、前端点位经纬度、设备状态等信息。

- 七、运维服务标准

  - 前端设备服务标准

- 前端设备（应包括但不限于摄像机、ONU、立杆、设备箱体及附件、混凝土基础、受电设施、电源适配器、补光设施等）及连接线缆的日常运维、巡检、故障处理及其他保障监控系统正常运行的运维服务工作。每年重要节假日（“五一”、“十一”等）、大型活动期间，特定巡检、维修、运维、清洁、保养。要求每天线上巡检一次、每月线下巡检一次、每季度进行前端保洁一次、每半年进行前端接地电阻检测一次。

    - 调研评估服务

- 供应商需要对前端设备的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案，以明确并制定每年运维及改造的详细计划。

    - 例行运维服务

      - 系统监控

- 对前端设备的系统监控服务指通过运维管理平台7×24小时对前端设备运作情况（比如图像清晰度，监控方位等），进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。

      - 日常巡检

- 前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等；

- 球机外罩是否清洁、除尘；

- 检查杆件是否存在、损坏和有障碍物；

- 检查支架、护罩、控制箱是否存在、损坏；

- 立杆定期清除小广告；

- 检查周边的树木、建筑物及电缆是否遮挡镜头；

- 对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新；

- 前端摄像机点位每天巡检一次（线上或线下），摄像机和镜头清晰率需月均达到98%以上，立杆腐蚀需要及时进行防锈处理，根据需要定期剪枝。其他设备每季度测试检查一遍，确保完好。

    - 故障响应服务

- 供应商需提供7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间具体内容如下：

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 故障驱动响应 | 前端设备出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，8小时内到达现场并修复 |
| 服务请求响应 | 前端部分设备损坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话咨询，4小时内到达现场并修复 |
| 应急响应 | 前端设备故障 | 7×24小时电话咨询，2小时内到达现场并修复。 |

到达现场后，前端设备需8小时内修复，不能修复需要更换设备的，供应商需要免费更换故障设备，故障修复时间均以采购人申报开始计时，若有特殊情况须经采购人书面同意方可延长故障排除时间。

    - 优化完善服务

服务期间内，供应商应根据前端系统实际运行环境情况，提出相关点位迁移、杆件复用、功能升级等优化服务。根据采购人实际需要，供应商对前端抓拍设备的安装位置进行改进和调整，包括角度的调整、方向调整和点位位置的调整等。

    - 标识标牌更新

部分项目建设年代较早产品使用年限已到。服务标识如出现严重脱落现象，根据现场摸排服务标识标牌3M反光膜需及时更换。

  - 传输网络服务标准

    - 调研评估服务

本项目传输网络架构保持和原江北分局视频监控整体架构不变，供应商需要对系统内传输网络的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案。传输网络调研评估服务包括但不限于：

（整体或局部）网络实际负荷与承载能力分析；

（整体或局部）网络预期负荷与承载能力分析与建议；

（整体或局部）网络架构分析与建议；

（整体或局部）网络路由策略分析与建议；

（整体或局部）网络安全策略分析与建议；

（整体或局部）网络配置调优分析与建议等；

    - 例行运维服务

      - 系统监控

对传输网络的系统监控服务指通过运维管理平台7×24小时对传输线路的性能、通断情况进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。

      - 日常巡检

光纤链路、摄像机控制线路的检测、故障排除、隐患排查；

电缆和光缆线路是否裸露、破损；

所有接口、线路接口的检测；

传输设备如ONU设备、OLT设备、分光器、交换机等是否损坏；

    - 故障响应服务

供应商需提供7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障类型而定，内容如下：

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 故障驱动响应 | 传输网络出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，8小时内到达现场并修复 |
| 服务请求响应 | 传输网络部分损坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话咨询，4小时内到达现场并修复 |
| 应急响应 | 传输网络故障 | 7×24小时电话咨询，2小时内到达现场并修复 |

到达现场后，需8小时内修复，不能修复的，供应商需要负责免费更换。故障修复时间均以采购人申报开始计时，若有特殊情况须经采购人书面同意方可延长故障排除时间。

    - 优化完善服务

服务期间内，供应商应根据网络环境，提出相关链路复用等增强网络安全性、可用性和可靠性等相关服务。能够适应视频传输网的业务发展，灵活地设计、调整服务支持流程和组织结构，适应未来的发展变化。

  - 光缆线路服务标准

光缆线路（及其附属设备）是公共视频监控系统工程的重要组成部分，是承载统一视频资源接入和支持系统运行的基础网络。因此，为加强光缆线路的运维和管理工作尤其重要。

光缆线路设备运维范围：（1）中继光缆、主干光缆、配线光缆、联络光缆、局内光缆；（2）光缆所经过沿线管道、杆路；（3）光缆交接设备：光交接箱、接头盒、光分纤盒、光缆终端盒等；（4）附属设施：包括标识、标志牌、宣传牌、三线保护设施等。

    - 调研评估服务

供应商需要对光缆线路及其附属设备的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案，以保证光缆传输性能、质量良好，预防光缆线路障碍，降低光缆障碍率。做好光缆线路资料的动态管理，保证光缆线路资料的完整和准确。

    - 例行运维服务

中标人应根据项目实际运维情况提供包括但不限于以下资料：光缆线路工程的设计文件，竣工资料和文件，工程遗留问题处理意见；光缆线路设备的线路拓扑图、路由图、配线图、路由变更记录、光交接设备端面图、光交接设备纤序对照图、管道光缆占孔图、光缆纤芯分配图，应急调度预案；光缆的传输性能测试资料和其他相关资料；光缆线路障碍登记表、光缆接割记录表、质量报表及月、季、年运维工作计划及重大障碍专题分析报告。

      - 日常巡检

1）运维人员必须掌握所运维的光缆线路名称、路由走向、重点资料等相关信息。

2）分局、三个机房光缆，应每月对关键的路由巡查不少于1次，前端监控点每月路由网络巡查不少于1次。分局、三个机房光缆随时掌握路由动态信息，做好记录，确保光缆安全畅通，出现问题，应及时解决，并上报采购人。

3）对易发生外力因素影响的段落，光缆过河（沟）、外力施工工地、城乡结合部的桥涵、架空的特殊杆及光缆引上（下）等地段必须作为日常巡查重点，认真落实巡查，及时发现安全隐患。当遇台风季节，在暴雨过后要及时安排特殊巡查，以利于及时发现路由上的问题，排除故障隐患。

4）在巡查中应发现并消除各种隐患，如外力施工迹象、火烧、车撞等。当发现有异常迹象时，应及时采取有效措施，并落实人员跟踪处理。

5）在巡查中必须掌握外力施工工地的施工情况，对原有停工工地，必须掌握复工时间、施工方案变更情况。对新建工地，应仔细分析机械挖土、顶管、打桩等施工是否危害光缆安全。

      - 季节性运维

1）在汛期、台风、冰凌季节及法定节假日到来之前，应对线路设备的关键部位和薄弱环节进行加固、检修等，并制定应急预案。

2）在汛期、台风、冰凌季节及法定节假日期间，应加强对线路设备运行情况的监视和线路设备的巡查。

3）应定期检查仓库，做到障碍抢修所需材料、备用缆线及仪表、工具齐全，状况良好。

      - 线路障碍处理

光缆线路故障是指由于光缆线路原因而造成的通信阻断故障。光缆障碍处理应遵循“先抢通，后修复”的原则，线路障碍未排除之前，查修不得终止。

发生光缆障碍时，应迅速判明障碍段落和障碍性质，迅速组织应急调度处理，并尽快修复，障碍正式修复后须经测试确认，链路恢复正常后可清理现场；应按月把本月光缆障碍情况上报采购人；

应根据光缆所承载的业务重要性落实网络层面的保护措施，制定应急预案，明确职责分工，尽可能避免业务中断和压缩系统障碍历时。

光缆线路设备运维分为日常运维、障碍查修及相关配合工作。对光缆线路设备的技术和质量状况，应按规定的要求进行科学运维。

光缆发生线路故障导致系统中断至系统抢通时止为系统障碍历时，也即抢通时间；运维部门自受障后至光缆完全修复时止为光缆修复时间；超过障碍规定时限障碍为超时障碍。

应随时做好光缆障碍抢修的准备，做到在任何时间、任何情况下都能迅速抢修；抢修专用器材、仪表、机具及车辆等应处于可使用状态。

纤芯可用率指标要求：分局、三个机房光缆线路、光缆纤芯平均可用率达到99.99%，前端监控点光缆线路、光缆纤芯平均可用率达到99.95%。

光缆线路中断指标要求：分局、三个机房光缆线路障碍次数低于2次/年·百皮长公里，同一条光缆、同一地点（范围300米内）发生同种障碍重复率小于1次/年；前端监控点光缆线路障碍次数低于3次/年·百皮长公里，同一条光缆、同一地点（范围300米内）发生同种障碍重复率小于2次/年。

备纤测试要求：分局、三个机房光缆备纤测试每半年1次，前端监控点光缆线路备纤测试每年1次。

      - 应急预案

对于重大保障任务和突发应急事件，分局、三个机房或具体前端监控点光缆线路应结合业务和网络设备的具体情况按照一点一案的原则制定全程光路的应急恢复预案，确保在最短时间内恢复业务。

    - 故障响应服务

中心点、分中心点光缆平均抢通时间小于2小时，最长不超过4小时，并在障碍发生8小时内修复光缆；前端接入点光缆平均抢通时间小于4小时，最长不超过6小时，并在障碍发生8小时内修复光缆。由于自然灾害或其他不可抗力造成的障碍经与采购人协商同意后，可适当延长光缆抢通时间。

    - 优化完善服务

在项目实施过程中供应商需敦促运营商需要及时对链路质量进行检测，发现损耗较大等情况需要及时调整各类连接器设备、纤芯调整、路由调整等方式降低损耗，满足中继光纤链路规格质量提升的需求。

对于通信阻断，应在障碍排除后应编写障碍分析报告，分析障碍发生的原因，总结经验教训，提出改进意见和防范措施，并结合新建的光缆资源做好光缆网络优化工作。

  - 网络安全服务标准

    - 调研评估服务

对江北区公共视频监控网络及安全设备及相关信息进行登记和备份，及时掌握设备现状和配置信息，反映网络设备的可用性情况和健康状况，创建稳定可靠的网络环境，从而确保业主单位各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

    - 例行运维服务

      - 各机房日常运维

日常网络及系统运维；提供7×24小时技术支持服务；应急响应服务；配合用户进行应急演练。新增监控点位网络调试、在线点位离线网络排查、与社会资源网络对接、配合新上应用系统部署、新增存储设备前后端网络调试等工作。

      - 设备巡检

每月提供一次1个分局机房、3个中心机房、5个派出所机房现场巡检服务及放置在下属单位的汇聚交换机及防火墙远程巡检，发现问题的处理及跟进（及时处理修线路故障、设备配件更换等问题）。

      - 网络安全运维及相关服务

对重要服务器、应用系统、网络、安全设备等信息资产的运行情况、日志审计、安全策略、配置等周期性的进行安全检查，分析、发现各类系统存在的安全问题。对发现的问题及时向业主反馈并对相关安全策略进行优化。

每年不少于4次漏洞扫描服务、不限次安全通告服务、每年不少于1次安全培训服务；护网及重大活动保障（包括提供临时安全设备）。

    - 故障响应服务

供应商应根据采购人申告的故障级别，采取必要的服务措施，尽快修复故障，恢复系统正常运行。可通过电话指导、远程登录或现场服务等方式进行故障修复，及时完成备件的更换和返修，并保证满足双方约定的服务等级中相应故障级别的处理时限。

供应商应在每周7天×24小时内，无限次接受电话服务请求以及电话、传真、电子邮件等方式的咨询，并提供电话响应。当系统出现故障时，采购人通过供应商指定的值班响应电话或指定联系人进行报障。应保证服务时间内，95%以上的呼叫接通时间小于30秒；当需要查阅相关资料再对采购人的问题进行回复时，应确保在20分钟内回复。

| 故障级别 | 定义 | 故障现象 |
| --- | --- | --- |
| 特大故障 | 业务中断超过24小时且影响30%以上用户的故障为特大故障。 | 硬件故障、网络路由或交换故障、端口故障、配置数据丢失、关键功能丧失、系统不正常挂起、宕机等。 |
| 重大故障 | 业务中断持续时间超过4小时且影响全网30%以上用户的故障 | 硬件故障、网络路由或交换故障、端口故障、配置数据丢失、关键功能丧失、系统不正常挂起、宕机等。 |
| 严重故障 | 业务中断持续时间达到2小时的故障 | 硬件故障、网络路由或交换故障、端口故障、配置数据丢失、关键功能丧失、系统不正常挂起、宕机等。 |
| 一般故障 | 不发生业务中断的故障 | 系统性能降低，有报警现象等。 |

在故障修复后24小时内向采购人提供详细的《故障处理报告》，报告应至少包括以下内容：

- 申告故障时间/远程支持时间/现场服务时间/故障修复时间

- 服务工程师/业主单位配合运维人员

- 故障现象及业务影响

- 故障处理过程

- 故障原因分析

- 故障处理方案

- 故障预防性运维建议

    - 优化完善服务

对网络安全的性能和运行情况等进行分析，制定优化方案，经采购人认可后组织实施。针对市局省厅网络安全攻防演练结果，进行整改策略、及日志巡检、日常网络安全运维。

  - 后端设备服务标准

后端设备（应包括但不限于中心机房和各监控中心设备、视频编解码设备、光纤收发器、监视器、服务器、网络交换机、存储磁盘阵列、安全设备、系统软件、UPS、空调等）及连接线缆的日常运维、巡检、故障处理及其他保障监控系统正常运行的运维服务工作。

    - 调研评估服务

本项目需要供应商对后端总体的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案。

- 1.5.1.1.服务器调研评估：根据需方、供方或应用系统运行的需求，提供服务器的调研评估服务，并提出处理或改进的建议和方案，调研评估服务包括但不限于：

服务器负载情况分析；

服务器安全策略分析；

服务器的高可用性分析；

服务器性能分析及调整建议；

1.5.1.2.存储调研评估：通过对存储设备的运行记录、运行趋势进行分析，根据应用系统的特点和运行需求，提出处理或改进的建议和方案，调研评估服务包括但不限于：

存储的负载情况分析；

存储的空间使用分析；

存储的性能及调整建议；

存储的链路连接分析；

存储的高可用性分析；

    - 例行运维服务

      - 系统监控

| 服务对象 | 监控内容 |
| --- | --- |
| 网络及网络设备 | 网络设备的健康状况、整体运行状态、各项硬件资源开销状况 链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况 况下端到端选路变化、路由条目变化 管理权限用户的行为审计 设备软件配置变动审计 设备日志审计 安全事件审计 |
| 服务器 | 服务器LED 面板运行错误码和指示灯服务器电源工作状态指示灯 服务器硬盘工作状态指示灯 服务器CPU 工作状态指示灯 服务器内存工作状态指示灯 服务器PCI 卡工作状态指示灯 |
| 存储 | 存储设备控制器工作状态指示灯 存储设备电源工作状态指示灯 存储设备数据存储介质工作状态指示灯 存储设备接口卡工作状态指示灯 存储设备数据存储介质空间使用情况 存储设备读写速率情况 存储设备读写命中率情况 |

      - 日常巡检

| 服务对象 | 性能检查内容 | 脆弱性检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 网络及网络设备 | 网络设备非业务繁忙期CPU使用峰值情况 网络设备非业务繁忙期内存在使用峰值情况 设备板卡或模块状态使用情况 设备机身工作使用情况 主要端口的利用率 链路的健康状态，包括IP包传输时延、IP包丢失率、IP包误差率、无效IP包（包括攻击性IP包、欺骗性IP包、垃圾IP包等）检查其他的关键指标项，例如各类关键表项、会话连接数等 | 是否需要升级系统密码 设备链路的冗余度要求 安全事件周期性整理分析 设备生命周期性整理分析 设备生命周期评估 备件可用性周期检查 |
| 服务器 | 服务器CPU扩展性 服务器内存扩展性 服务器硬盘扩展性 服务器PCI卡扩展性 服务器电源扩展性 服务器关键设备是否支持在线更换 | 服务器关键部件是否满足运行冗余度要求 服务器关键部件的微码版本是否需要升级 服务器关键部件链路的冗余度要求 服务器硬盘是否RAID保护 |
| 存储 | IO读写速率情况 读、写缓存分配比例情况 数据读、写命中率情况 存储硬盘空间使用情况存储RAID级别情况 存储日志情况 存储所有连接主机信息 磁带读取和写入速率情况 磁带池使用情况 | 存储关键硬件部件是否满足运行冗余度要求 当前微码版本是否需要升级 存储配置备份机制是否完善 存储管理软件是否需要升级或打补丁 存储空间使用比例是否达到预定警告阈值 存储设备的离线记录检查 存储介质的坏块记录检查 |

      - 常规作业

| 服务对象 | 常规作业内容 |
| --- | --- |
| 网络及网络设备 | 设备操作系统软件备份及存档 系统微码升级 设备软件配置备份及存档 监控系统日志备份及存档 监控系统日志数据分析与报告生成 网络配置变更文件的审核 网络配置变更的操作 网络配置变更的记录 |
| 服务器 | 服务器关键部件微码升级 服务器设备清洁 服务器输入、输出电压检测 服务器关键部件指示灯检查 服务器硬盘RAID 配置检查 |
| 存储 | 系统微码升级 更换控制器电池 输入、输出电压检测 磁盘读、写正常性测试 配置文件备份 过期运行日志清理 与连接主机通信正常性测试 端口访问测试 |

    - 故障响应服务

对于后端设备服务方需提供7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障类型而定，其具体内容如下：

      - 故障驱动响应

1）网络故障驱动响应

针对网络设备的软、硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，包括但不限于：

故障定位；

停止、启动进程；

中断、连通网络连接；

关闭、启动端口；

网络备件更换；

更改、恢复配置。

2）服务器故障驱动响应

针对服务器设备的硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，包括但不限于：

服务器重启；

更换故障部件，包括主板、电源、CPU、内存、硬盘等；

服务器关键部件微码升级；

服务器硬盘RIAD 配置修复。

3）存储故障驱动响应

针对存储设备的软、硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，包括但不限于：

存储重启；

配置文件恢复；

更换故障部件，包括电源、硬盘等；

微码升级；

存储管理软件补丁安装；

数据修复。

      - 服务请求响应

1）网络服务请求响应

根据应用系统运行需要或需方、供方的请求，而进行的网络响应服务，包括但不限于：

增加、降低网络接入的数量或速度；

更改网络设备配置；

启动、关闭端口或服务；

更换、更新或升级设备硬件或软件。

2）服务器服务请求响应

根据应用系统运行需要或需方、供方的请求，进行的服务器响应服务，包括但不限于：

服务器设备搬迁；

服务器设备停机演练；

服务器设备清洁运维等。

3）存储服务请求响应

根据应用系统运行需要或需方、供方的请求，进行的存储响应服务，包括但不限于：

存储设备搬迁；

存储设备停机演练；

存储设备清洁运维；

存储硬盘空间扩容；

存储结构调整；

新增主机分配存储空间；

主机端多路径软件的安装配置。

4）响应时间

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 故障驱动响应 | 后端出现警告，不影响系统运行 | 7×24小时电话咨询，8小时内到达现场并修复 |
| 服务请求响应 | 后端设备部分损坏，但系统正常运行 | 7×24小时电话咨询，4小时内到达现场并修复 |
| 应急响应 | 后端故障 | 7×24小时电话咨询，2小时内到达现场并修复。 |

到达现场后，后端设备8小时内修复，不能修复的，供应商需要负责免费更换。故障修复时间均以采购人申报开始计时，若有特殊情况须经采购人书面同意方可延长故障排除时间。

    - 优化完善服务

每月服务方需对1个分局机房，3个中心机房后端设备的健康状况进行检测，硬盘损耗、网络丢包等进行评估，及时排查系统潜在问题和缺陷。系统运行过程中由供应商向采购人提供后端设备故障件更换、返修服务，以保证后端设备持续可用。

  - 中心应用软件服务标准

    - 系统软件检测、软件升级、软件运维、数据备份、故障排除等。

    - 系统软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、外设安装调试、系统安装调试与运维、应急、系统恢复及日常运维等。

    - 与市局平台的无缝对接，满足上级平台的运维考核要求。

    - 区视频共享平台点位治理

      - 字符叠加规范

对整合后的前端摄像机字符叠加应当遵循《视频图像文字标注规范》（GA/T 751-2008），且必须包含地点信息和时间信息。

      - 设备基础信息整合治理

前端视频采集设备需按《公安视频图像设备基础信息整合治理实施方案》及宁波“一机一档”填写要求进行基础信息填报，包含设备编码、设备名称、监控点位类型、MAC地址、IP地址、摄像机功能类型、经度、纬度、摄像机采集区域、设备状态等一机一档信息。

  - 数据安全标准

本项目范围内公共视频监控系统包含的数据和资料等有涉及敏感信息。因此项目要求供应商具有严密的保密措施。

保密范围包括但不限于前端设备的安装就位、网络拓扑结构、分析应用软件、存储设备、技术报告、测试报告、检测报告、存储数据、操作手册、技术文档，要求如下：

1）遵守保密的各项管理规定；

2）未经采购人书面许可，不得将所知的采购人秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息；

3）未经采购人许可，不得擅自查阅、复制采购人的文件、文档和其它保密资料；

4）未经采购人书面许可，不得带走从采购人得到的任何形式的文档、图纸、资料、磁盘等载有用户机密的介质；

5）在工作完成离开时，将包含采购人上述秘密的一切资料及其复制件如数交还采购人，不得擅自保留。

  - 服务报告标准

在整个服务周期内，供应商应与采购人建立完善的沟通协调机制，应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统运维总结报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求供应商就特定事件提交说明报告。

供应商应提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户的独立检查。

  - 安全保险标准

服务期内政策性规定的强制性险种及供应商的施工运维人员及所有财物均由供应商自行办理人身保险及财产保险及第三人人员生命财产保险，对不可抗力可能引起的设备损坏、人员伤损及第三人人员生命财产伤损，供应商必须实施保险，费用由供应商自行承担，且供应商承担所有安全相关责任。

八、运维服务过程

  - 安全管理

现场运维人员必须佩戴维保单位的标识，在现场运维时，需要做好安全警示标识。作业中应落实现场安全防护措施，保证作业安全、人身安全，作业中，现场作业人员不得少于2人。

运维人员应遵守安全保密工作规定，供应商应与运维人员签订保密协议，在运维系统核心部位时，应有采购人人员在场情况下进行。

工作过程中因现场运维人员不遵守安全管理规定造成的损失由供应商负责。

  - 服务报告

供应商应通过及时、准确、可靠的报告与用户方建立有效的信息沟通，为双方管理层提供决策支持。通过日报表，月报表等建立系统设备及软件维修和更新台账。提供的服务报告包括但不限于以下文档，包括巡检记录、评估报告、故障维修报告、日报表、月报表等相关文档。

  - 事件管理

本项目事件管理中，事件是指发生的对某一环节运行造成影响的事件，包括设备故障、系统崩溃、软件故障等任何影响业务操作和系统正常运作的故障，以及影响业务流程的情况。做到对历史事件的可查阅。

对日常运维工作中出现的突发事件（即日常运行维护管理平台自动发现并产生的告警事件）和由用户/运维人员报告的事件管理主要包括：

1）事件的发起

是事件管理流程的起点，在事件发生时快速准确地发现，并记录所需信息，以协助事件的诊断和解决并通知运维人员。

采购人在日常使用过程中发现的问题，提供维修工单向供应商报修，运维人员根据工单进行维修。

由供应商巡检发现的问题，可以向采购人发起运维情况报告，报告设备故障、原因、修复等情况。

2）事件审核

接到事件后，运维人员应进行审核和分析，事件可以是申告、故障、告警、咨询，对于每个事件，需要确立优先级和分类，若没有现成的解决方案或临时解决措施，则需要进一步分配给合适的运维人员对此进行调查。

3）调查和诊断

运维人员对事件进行调查，提出解决方案。诊断后无法解决，需采取其他深入的措施以解决。

4）解决及反馈

运维人员实施解决方案，并通过书面形式向采购人反馈解决的结果，得到采购人确认。

5）结束事件

当采购人书面确认事件解决后，可结束该事件。

  - 监测预警

    - 日常监测与预警

组织应该对运行维护服务对象的运行情况进行监测与预警，以跟踪和判别以下对象的容量、可用性和连续性：前端设备、传输网络、后端设备、软件平台。

    - 机房巡检流程

在进入机房时，首先清理身上的明显灰尘，清理完毕后，穿鞋套进入。巡检内容：

1）电源设备：市电、UPS电源；

2）网络设备：交换器、路由器；

3）传输设备：解码器、光端机；

4）存储设备：硬盘录像机、存储服务器；

5）控制设备：Pc电脑、云台键盘、控制软件、控制矩阵、视频分配器、多协议转换器、码分配器、解码器；

6）显示设备：监视器、DLP大屏、LED电子屏；

7）设备链路：检查各类设备连接线路是否整齐；

8）环境卫生：机房环境包括室内温湿度，卫生。

    - 前端巡检流程

1）查看杆件外观有无变形、基础是否松动、油漆是否脱落；

2）查看机箱外观有无变形、基础是否松动、油漆是否脱落、编号是否清楚；

3）各类设备如摄像机、机箱内设备外观是否完好，运行是否正常；

4）链路是否整齐美观；

5）环境卫生包括杆件外观、机箱内外、摄像机、机箱设备、线路等是否需要清洗。

    - 记录与报告

组织应建立监测、预警的记录和报告制度，并按照约定的形式和时间间隔上报现场负责人。

发现应急事件时，值班人员应提交报告，报告内容应包括：

1）应急事件发生及发现的时间、位置；

2）现象描述；

3）影响的范围；

4）初步原因分析；

5）报告人。

报告应及时提交给现场负责人。报告方式包括电话、邮件、传真或书面文件等，并确认对方收到报告。值班人员应采取必要措施，开展应急事件的先期处置，以提高应急响应效率，避免次生、衍生事件的发生。应该对应急事件保持持续性跟踪。

  - 故障处理

    - 分类故障处理

紧急抢修：供应商应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务；

备用方案：如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切断），供应商应协调采购人一起提供备用方案和措施确保系统运行正常；

现场技术支持：对于通过电话支持服务和远程技术支持服务都不能解决的设备故障，供应商须迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的运维工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障；

主动故障处理：针对日常运维远程巡检结果和记录，主动制定设备排障计划、设备清洗计划和运维整改计划，确保设备高质量的运行；

故障处理反馈：指针对影响客户业务正常使用的故障，从使用单位提出故障申告时起，按照相应的要求向用户反馈故障处理过程。

    - 维修记录

维修工作必须每次都有记录，并应有现场维修人员签字和采购人人员签字确认；维修记录应填写2份，分别由采购人和供应商各保存1份，系统服务年限结束时为止。

    - 故障修复流程

一般故障处理如下：

1）故障发现一般包括设备告警、用户反馈或运维人员在定期运维中发现；

2）故障发现后供应商应在20分钟内做出响应对故障进行受理；

3）到达现场后，供应商技术人员对故障的性质和范围进行分析定位，主要分系统设备故障和线路故障，并立即告知用户故障类型给出修复建议与预计修复时效。

4）系统设备故障包括软件问题和硬件问题，如是软件问题，则运维人员进行调试，消除故障并进行正常运行测试；如是硬件问题，运维人员则从备件库中直接更换。

5）如遇系统严重故障，一时无法修复的，则先启动应急方案，在不影响用户使用的情况下，再对系统故障进行分析解决。

6）每次故障处理完毕，供应商都应及时把故障类型、处理方式、责任认定、故障证明等信息反馈给用户方，并做好故障处理记录。

7）故障若为第三方产生（如交通事故造成的前端立杆基础或摄像机损坏），将由供应商修复故障后，依法向第三方追究责任并定价赔偿。

  - 运维管理

为保证视频运维管理流程的规范化，供应商需要制订全过程的《运维管理方案》，统一规范运维管理工作，包括运维管理模式、归口管理、组织结构与职责、人员岗位与职责、运维管理工作规划与执行、运维成果等内容。

九、运维服务保障

  - 机构保障

    - 组织机构

供应商应建立专门的服务管理机构，设立运行服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍。

服务咨询人员和运维工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

供应商要有完善明确的服务方案，明确规范的组织架构及运维人员；运维小组主要成员在项目实施期间维持不变。

季节性预防运维，如汛期、台风、重要通信保障时期等予以重点优先保障，需要提供相应的人员派驻。

建立服务咨询中心，提供免费的服务热线电话。该服务咨询中心应该在全年日历天内全天候（7×24小时）运行，热线电话拨通率应达到95%以上。在热线电话发生故障情况下，应提供其他备份的方便和迅速的联系方式。

    - 服务流程

供应商应参照国标运维服务标准体系，建立各项服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

服务流程应该包括服务平台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。

供应商需要具有完善明确的故障报修及处理流程；建立完善的安全施工规范，确保安全运维、文明运维，并符合相关安全施工规范；提供365天免费技术咨询、故障解决办法的意见及操作方法征询。

供应商要建立日常巡检制度，一旦发现各类故障隐患需立即处理解决，每月巡检线路及设备，半年普查一次，每年年检一次，并做好记录报采购人；每月将整个系统运行情况报采购人。

  - 人员保障

设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、通信光缆、电气设备、电力和计算机网等各类专业运维工程师。

配备不低于2位专门维保人员24小时全天候响应，至少派1名人员进行驻场办公（技术人员），相关运维人员需具有高空作业证、电工操作证及本行业颁发的从业资格证书。

  - 车辆保障

配备不少于1辆专业登高作业车和1辆专业工程抢修车全天24小时随时响应，要求车辆车况良好并购买相关保险。

注：以上车辆保障要求为本项目的最低要求，未满足上述要求的作否决投标处理。投标人在投标文件中附提供车辆行驶证扫描件复印件或车辆租赁合同复印件并加盖公章，若目前尚未购买或租赁的，投标人应在投标文件中承诺在合同签订前配备到位（投标文件中须附承诺函并加盖公章，格式自拟）。如中标人在合同签订前，无法提供相应车辆，将取消本次中标资格并依法承担相应法律责任。

  - 配件保障

主要设备备品备件配置率为：3%。在备品备件方面对常规设备，如：各种规格的摄像机、LED补光灯、硬盘等进行现场备货，以提高维保质量。同时提供一定数量的交换设备和中心硬盘等配件。

十、考核指标

  - 考核说明

（1）项目服务费按月计算，当月设备和系统正常率不低于考核指标时，月服务费=中标人投标报价÷服务期限。

（2）月设备正常率：月设备正常率=正常的设备数÷总设备数×100%，月设备正常率每月计算一次（相关统计数据以第三方质量管控机构出具的报告为准）。

（3）服务期限内，因点位取消采购人可以单方面减少服务点位数量，并同步扣减相关费用。

（4）如果考核不达标，根据下列考核指标中相关的不合理处理方式进行扣款或中止服务。

  - 前端运维技术考核指标

供应商负责运维系统的日常运作，在运行维护期间，前端设备月均完好率需达到当年宁波市公安局下达的最低考核指标（参照标准：分局月考核或市公安局月考核使用完好率指标，以最低者为准，依据每月末抽查考核及运维平台日平均完好率），月均设备完好率=每月完好设备总台数/设备总台数×100％。

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备完好率 | 按宁波市公安局当年考核指标，月均需达到98%以上，包括摄像机、镜头、杆件、防护罩、云台、机箱等的完好。 | 每下降一个百分点（含不到一个百分点），扣当月服务费5%；每下降两个百分点（超过一个百分点至两个百分点）扣当年服务10%；以此类推。若一年中出现三次以上（含三次）达不到考核目标，采购人有权终止与中标人合同。 |
| 2 | 摄像机清晰率 | 月均需达到98%以上。 | 每下降一个百分点（含不到一个百分点）扣当月服务费1%。 |
| 3 | 维修满意度情况 | 派出所主管民警签字确认。 | 每缺少一个派出所扣除1000元。 |
| 4 | 人员 、设备安全 | 不可出现人员伤亡、设备损坏。 | 修复和赔偿经费由中标人承担。 |

  - 后端运维技术考核指标

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后台设备完好率 | 月均需达到99%以上。 | 每下降一个百分点（含不到一个百分点），扣当月服务费3%；每下降两个百分点（超过一个百分点至两个百分点）扣当月服务费6%；以此类推。若一年中出现三次以上（含三次）达不到考核目标，采购人有权中止与中标人合同。 |
| 2 | 视频专网完好率 | 月均需达到99%以上。 |  |
| 3 | 软件平台完好率 | 月均需达到99%以上。 |  |
| 4 | 视频数据存储完整率 | 月均需达到99%以上。 |  |

  - 过程考核指标

    - 服务报告考核指标

| 序号 | 报告内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检报告 | 内容是否完整，日报表月报表是否按时提交。 | 一份报告不按时提交或内容不合格，扣罚200元。 |
| 2 | 监测报告 | 内容是否完整，日报表月报表是否按时提交。 |  |
| 3 | 预警报告 | 内容是否完整，日报表月报表是否按时提交。 |  |
| 4 | 应急事件报告 | 内容是否完整，日报表月报表是否按时提交。 |  |
| 5 | 预案启动报告 | 内容是否完整，日报表月报表是否按时提交。 |  |
| 6 | 维修报告 | 内容是否完整，日报表月报表是否按时提交。 |  |

    - 时间考核指标

      - 维修保养时间考核

| 序号 | 维修保养内容 | 维保时间标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备 | 前端摄像机、补光灯、机箱至少每季度一次。 | 抽查不按时维保，发现一次扣罚3000元。 |
| 2 | 传输网络 | 至少每个月一次。 |  |
| 3 | 后端设备 | 至少每个月一次。 |  |

      - 故障响应处理时限考核

中标人需提供7×24小时响应服务，响应及故障修复时间：

响应时间：故障上报派单后20分钟响应，以管理平台接单时间为准；

修复时间：中标人响应后，8小时内修复故障，若有特殊情况无法修复的须提交延期修复申请，申请延期时间最长不超过48小时。

超时处置：

1）响应时间每超过1小时，扣罚200元；

2）故障修复每超时8小时未修复，扣罚200元（报备点位除外）；

      - 日常巡检考核指标

| 序号 | 内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检内容 | 前端，线路，中心机房、派出所机房。 | 抽查巡检不合格，扣罚1000元/次 |
| 2 | 巡检流程 | 是否按照标准流程操作。 |  |
| 3 | 巡检频率 | 前端设备运行情况每天检查，线路、机房每个月检查一次。 |  |

  - 资源考核指标

| 序号 | 资源内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件 | 中标人在保修期内免费提供保证系统运行的全部部件及运维，对于故障件的紧急需求须提供紧急备件支持，备品率是否达到3%。 | 检查不合格，每次扣罚1000元 |
| 2 | 运维工具 | 在江北区内有固定1辆专业登高作业车和1辆专业工程抢修车，必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。 |  |
| 3 | 故障件 | 中标人须提供故障件更换、返修服务，设备发生故障后，中标人须提供故障件维修服务，承担返修过程中所发生的一切维修费用及运输费用。 |  |

  - 人员考核指标

| 序号 | 内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 配置一定工作能力、经验的专职2位专门维保人员，驻场维保人员1人，配备合理数量的其他人员。 | 一次不合格扣罚1000元 |
| 2 | 工作态度 | 服务过程中应态度和蔼、责任心强、做到文明运维。 | 一次不合格扣罚100元 |

  - 安全考核指标

| 序号 | 内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全 | 中标人必须做好运维现场安全管理，做到安全文明维护施工，不出现人员伤亡、设备损坏、第三者财产损害事故。 | 一次不合格扣罚2000元，并承担所有赔偿费用 |
| 2 | 信息安全 | 中标人必须做好安全教育培训，运维过程中不得随意调看、查阅、复制各种视频、录像档案。由于技术原因需要调看、查阅时，应征得采购人相关负责人的同意，不得外泄、翻拍，严禁出现一机两用，违规外连现象。 | 一次不合格扣罚2000元 |

- 考核指标

1、在采购人指定地点，由中标人的专业技术人员对采购人的相关人员进行培训，培训所产生的所有费用由中标人承担。

2、培训内容主要为运维流程的培训。针对不同角色人员进行培训，培训效果达到采购人要求。

3、培训结束后，中标人须继续提供技术咨询服务。

4、培训期间的技术资料由中标人提供。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（85分） |  |  |  |  |
| 1 | 体系认证（1.5分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得0.5分； 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的得0.5分； 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得0.5分； 投标文件中提供上述证书扫描件及认证网站查询截图，若联合体参加投标的，联合体任意方具备上述证书即可。 | 1.5 | 客观分 |
| 2 | 业绩分 （1.5分） | 投标人自2022年01月01日起(以合同签订之日起算)至今承担过同类项目业绩的，每提供1个符合要求的合同得1.5分，满分1.5分。 备注：1、投标文件提供项目合同和相关项目证明材料，未提供不得分。 2、若联合体参加投标的，联合体任意方提供即可。 | 1.5 | 客观分 |
| 3 | 人员证书 （2分） | 投入项目技术负责人具有与本项目相关的高级工程师证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每具备一项证书得1分，满分2分； 备注：1、投标文件中提供人员证书复印件加盖公章以及投标人为其缴纳的距开标前连续三个月内任一个月的社保缴纳证明材料复印件加盖公章； 2、若联合体参加投标的投入本项目人员为联合体任意方即可。 | 2 | 客观分 |
| 4 | 现状分析（9分） | 根据投标文件提供的对本项目现场前端点位现状及周边环境的勘察情况进行评议。 现状及周边环境勘察完善全面的得3分； 现状及周边环境勘察较完善全面的得2分； 现状及周边环境勘察不完善、不全面的得1分； 未提供的得0分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 本项目维护前端点位对应原有建设项目情况的分析进行评议。 对相应的设备现状、功能现状分析准确清晰的3分； 分析较准确清晰的2分； 分析不准确不清晰的得1分； 未提供的得0分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 本项目原运维情况的描述和分析，并详细描述统一运维后解决哪些重点难点问题进行评议。 重点难点问题描述准确清晰的3分， 较准确清晰的2分； 不准确不清晰的得1分； 未提供的得0分。 | 3 | 主观分 |
| 5 | 运行维护方案 （48分） | 总体运维服务方案：对前端设备、传输网络以及后端的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案的评议。 完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 例行运维服务方案包含（a、系统保障b、日常巡检及保养） 服务方案的评议。 完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 故障响应服务方案，接到用户方服务请求或故障申告后，尽快降低和消除对用户方业务的影响，根据响应的前提不同包含故障驱动响应、服务请求响应和应急响应的评议。 服务方案完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 主动监测服务方案，建立设备管理监控体系，有效地对系统的所有设备运行情况和传输线路的性能、通断情况进行实施监控，及早发现问题，排除故障能力的评议。 主动监测服务方案完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 故障修复服务方案包含（紧急抢修、备用方案、备品备件、更换设备、原厂服务）由评标委员会评议。 服务方案完善合理、高效快捷、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、较高效快捷、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷、服务滞后的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 优化完善及更新升级服务方案包含（适应性改进、增强性改进和预防性改进三种类型）由评标委员会评议。 服务方案完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 更新升级服务方案包含（文档更新、软件升级服务、系统优化）由评标委员会评议。 服务方案完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 特殊保障服务方案包含（重大保障、临时保障）由评标委员会评议。 服务方案完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 应急保障服务方案包含（依据应急事件分类处理响应承诺、通信保障、装备保障、数据保障、事件评估）由评标委员会评议。 服务方案完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 网络数据安全服务方案包含（1个分局机房、3个中心机房及5个派出所机房设备核心交换机的日常运维工作）由评标委员会评议。 服务方案完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 整改优化方案：投标人根据招标需求提供整改优化方案由评标委员会评议。 服务方案完善合理、符合项目需求的得4分； 方案较完善合理、基本符合项目需求的得2分； 方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 链路运行维护方案：投标人根据招标需求提供链路运行维护方案由评标委员会评议。 链路维护方案完善合理的得4分； 链路维护方案较完善合理的得2分； 链路维护方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 4 | 主观分 |
| 6 | 运维服务保障措施（11分） | 人员保障： 人员组织充足投入专门维保人员4人及以上的得5分； 人员组织较充足投入专门维保人员2人（含）-4人（不含）的得3分； 人员组织不足投入专门维保人员2人（不含）以下的得1分；未提供的得0分。 备注：1、投标文件中提供人员清单、投标人为其缴纳的距开标前连续三个月内任一个月的社保缴纳证明材料复印件； 2、若联合体参加投标的，联合体任意方提供。 | 5 | ### 客观分 |
|  |  | 维修响应： 故障维修响应时间及服务保障措施高效的得3分； 故障及服务响应较及时服务保障措施较高效的得2分； 故障及服务响应滞后服务保障措施较差的得1分； 未提供的得0分； | 3 | ### 主观分 |
|  |  | 配件保障： 配件配备充足，相关准备方案完善合理的得3分； 配件配备较充足，相关准备方案较完善合理的得2分； 配件配备不足，相关准备方案有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 3 | 客观分 |
| 7 | 重难点分析及解决措施（6分） | 评委根据供应商的投标文件，对其制定的项目实施过程中的重点、难点的评议。 重难点分析完善合理的得3分； 重难点分析较完善合理的得2分； 重难点分析有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 3 | ### 主观分 |
|  |  | 评委根据供应商的投标文件，对其制定的项目实施过程中的重点、难点的解决措施的评议。 解决措施针对性强切实可行的得3分； 解决措施针对性较强、较可行的得2分； 解决措施有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 3 | ### 主观分 |
| 8 | 考核应对措施（3分） | 评委根据供应商的投标文件，对其制定的考核应对措施评议。 考核应对措施完善合理的得3分； 考核应对措施较完善合理的得2分； 考核措施有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 3 | ### 主观分 |
| 9 | 培训计划（3分） | 评委根据供应商的投标文件，对其制定的培训计划进行评议。 培训计划合理、可操作性强的得3分； 培训计划较合理、操作性较强的得2分； 培训计划有缺陷的得1分； 未提供的得0分。 | 3 | ### 主观分 |
| 二、报价分（15分） |  |  |  |  |
| 10 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-价格扣除优惠（如有）。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 投标报价分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入 |  | 15 | 客观分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照招标文件要求签署、盖章的； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （四）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （五）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （六）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （七）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （八）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （九）不同供应商IP地址、MAC地址不相同； |
|  | （十）不同供应商计算机硬盘序列号不相同； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （三）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （四）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （五）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （六）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的； |
|  | （七）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。评标委员会按投标人的综合得分由高到低顺序排列并推荐排序第一的为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

浙江省政府采购合同指引（服务）

（合同指引文本为参考文本，采购人和中标人经过协商后签署最终合同）

甲方（使用方）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据公安自建、代建监控项目过渡期运维服务及消防建设监控项目运维服务公开招标采购结果签署本合同。

一、服务内容

1、区域范围：江北分局下辖的外滩派出所、孔浦派出所、文教派出所、甬江派出所、庄桥派出所、洪塘派出所、慈城派出所、前江派出所、文苑派出所共计9个派出所覆盖的整个辖区。

2、设备范围：前端视频监控设备、基础杆件、管网管线，网络链路，中心机房相关存储、应用、安全、传输和支撑系统运行的机房设备。

3、视频规模：纳入本次服务周期的视频共计1159路，其中消防148路。

4、链路规模：链路767条，其中消防148条（裸光纤）。

二、合同金额

本合同金额为：人民币（大写）___________元（￥__________元）。

- 本合同金额中须包含服务服务所需的前端设备、网络传输、后端设备运维服务费、前端系统供电服务费、安全责任制保险费、链路租赁费以及运行保障所需的人工、通讯、交通、办公、中标服务费、企业管理费、合理利润、风险费用、税金等为完成本项目所产生的全部费用。

本项目合同履行期间，合同金额均不因市场因素和政策因素的变动而调整。

三、技术资料

1.乙方应按招标招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程及提供的所有项目成果不侵犯任何第三方的知识产权。违反此条规定的，由乙方对外承担一切不利后果。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、人员要求

乙方拟派项目负责人姓名：

七、服务期限、履行方式及履行地点

1.服务期限：

2.履行方式：

3.履行地点：

八、付款方式

1.预付款：乙方应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。甲方收到乙方提交的担保措施后,在合同生效或乙方提供足额且符合税法规定的发票后7个工作日内向乙方支付服务总费用的40%作为预付款。

2.预付款扣回：预付款分12次平均在每季度应当支付的消防建设监控项目运维服务进度款中予以扣回。

3.进度款：

①公安自建、代建监控项目过渡期运维服务：服务期限内的服务费用结合考核结果在服务期结束后一次性支付。

注：其中服务期限不足一个月的，按每月服务费×使用天数/30天计。

②消防建设监控项目运维服务：服务期限内的服务费用结合考核结果按季度进行核拨。每次拨付的服务费用应当扣减预付款扣回额及考核扣除费用。

③最后一期进度款根据整个项目审定金额核拨。

4.每次核拨运维费用的节点：

第一次：

第二次：

第三次：

...

5.考核时间阶段：

第一阶段：

第二阶段：

第三阶段：

...

九、履约保证金

9.1 履约保证金的收取：合同金额的0.5%计收，人民币（大写）___________元（￥__________元）。

9.2 履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。

9.3 履约保证金的缴纳：合同签订后20个工作日内。

9.4 履约保证金的退还：于合同履行完毕后（除违反采购文件中规定的乙方应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外）返还。

9.5 不予退还的情形：因乙方原因造成合同无法履行时，甲方有权解除或终止合同，并没收乙方的全部履约保证金，由此造成的各项损失均由乙方承担。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收

以乙方提供的响应文件及乙方和甲方签订的合同为标准进行验收。

十三、保密要求

乙方应对服务内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料进行保密，未经甲方同意，不得以任何方式擅自使用、复制、传播、散布、公布、向第三方披露，否则应当承担相应法律责任。保密义务不因本合同的终止而终止。

十四、违约责任

任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金伍万元（人民币）。

约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

附件：考核办法

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

项目联系人：                             项目联系人：

联系电话：                               联系电话：

签字日期：      年    月   日            签字日期：      年    月   日

附件：考核办法

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，另须提供总公司（总机构）授权或房产权证或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）

- 联合协议（如联合体投标，请提供，格式见附件）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

- 中小企业声明函(如有）；（格式见附件）

- 残疾人福利性单位声明函(如有）；（格式见附件）

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；（格式见附件）

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，另须提供总公司（总机构）授权或房产权证或其他有效财产证明材料复印件加盖供应商公章。

三、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：      】标项     政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、联合协议（如适用）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】标项     投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部服务由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

五、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于租赁和商务服务业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____ （填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____ _单位的_____ 项目标项   采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：     ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

投标人为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 投标人基本情况表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 商务技术偏离表；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- （6-1）业绩一览表

- （6-2）拟投入的人员配备表

- 投标人认为有必要提供的其他技术资料及说明。

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：           】标项     招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2商务技术文件：

2.3报价文件

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：           】标项     政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：           】标项     政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件加盖投标人单位章。

四、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

（6-1）业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（6-2）拟投入的人员配备表

项目编号：

项目名称：

| 拟派人员及构成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职称 | 在本项目 拟担任职务 | 工作年限 | 主要工作业绩 |

注：供应商须随本表附拟派往本项目的主要人员相关证书复印件，主要技术人员须为供应商正式在职员工、且实际参加本合同实施工作中涉及到的主要专业负责人。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）

（2）运维服务内容分项报价明细表

一、开标一览表（报价表）

项目编号：

项目名称：

| 标项号 | 项目名称 | 标项名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 小写： 元； 大写： 元整。 |
| 备注 |  |  | 若无，请打填写“/”号 |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.开标一览表中的“投标报价”应与“运维服务内容分项报价明细表”中的所有投标报价合计加合相一致。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

二、运维服务内容分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

1）江北区**单位监控系统及配套服务项目

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护 | 5 | 104 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 2 | 安全责任制保险 | 5 | 77 |  |  |
| 合计（序号1+2） |  |  |  |  |  |

2）江北区**场所监控建设项目

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护 | 5 | 8 |  |  |
| 前端系统电费（按照点位数一次性包干） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（项） | 小计 |
| 2 | 8处点位（无补光灯 | 5 | 8 |  |  |
| 光纤链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（元/月/路） | 小计 |
| 3 | 光纤链路租赁费 | 5 | 8 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 4 | 安全责任制保险 | 5 | 8 |  |  |
| 合计（序号1+2+3+4） |  |  |  |  |  |

3）网吧控烟监控（公安江北分局热成像吸烟检测场景建设安装服务项目）

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护 | 3 | 43 |  |  |
| 光纤链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（元/月/路） | 小计 |
| 2 | 光纤链路租赁费 | 3 | 3 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 3 | 安全责任制保险 | 3 | 3 |  |  |
| 合计（序号1+2+3） |  |  |  |  |  |

4）雪亮工程深化项目

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护（城区） | 5 | 68 |  |  |
| 2 | 摄像机维护（乡镇） | 5 | 72 |  |  |
| 前端系统电费（按照点位数一次性包干） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（项） | 小计 |
| 3 | 65处点位（无补光灯 | 5 | 65 |  |  |
| 光纤链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（元/月/路） | 小计 |
| 4 | 光纤链路租赁费 | 5 | 65 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 5 | 安全责任制保险 | 5 | 65 |  |  |
| 合计（序号1+2+3+4+5） |  |  |  |  |  |

5）公安江北分局****点监控接入安装服务协议项目

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护 | 5 | 20 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 2 | 安全责任制保险 | 5 | 13 |  |  |
| 合计（序号1+2） |  |  |  |  |  |

6）查漏补盲及F+感知建设项目(二期)

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护（城区） | 5 | 251 |  |  |
| 2 | 摄像机维护（乡镇） | 5 | 99 |  |  |
| 前端系统电费（按照点位数一次性包干） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（项） | 小计 |
| 3 | 300处点位（无补光灯 | 5 | 300 |  |  |
| 光纤链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（元/月/路） | 小计 |
| 4 | 光纤链路租赁费 | 5 | 300 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 5 | 安全责任制保险 | 5 | 300 |  |  |
| 合计（序号1+2+3+4+5） |  |  |  |  |  |

7）九类场所监控视频接入项目

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护（城区） | 5 | 168 |  |  |
| 2 | 摄像机维护（乡镇） | 5 | 24 |  |  |
| 前端系统电费（按照点位数一次性包干） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（项） | 小计 |
| 3 | 65处点位（无补光灯 | 5 | 65 |  |  |
| 光纤链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（元/月/路） | 小计 |
| 4 | 光纤链路租赁费 | 5 | 65 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 5 | 安全责任制保险 | 5 | 65 |  |  |
| 合计（序号1+2+3+4+5） |  |  |  |  |  |

8）宁镇公路一期(常洪隧道-金河路)公共安全视频监控迁移改造服务项目

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护 | 5 | 94 |  |  |
| 前端系统电费（按照点位数一次性包干） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（项） | 小计 |
| 2 | 58处点位（无补光灯 | 5 | 58 |  |  |
| 光纤链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（元/月/路） | 小计 |
| 3 | 光纤链路租赁费 | 5 | 58 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 4 | 安全责任制保险 | 5 | 58 |  |  |
| 合计（序号1+2+3+4） |  |  |  |  |  |

9）宁波市江北区环城北路一期(大闸路一人民路)改建工程公共安全视频监控迁移改

造服务项目

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护 | 2 | 60 |  |  |
| 前端系统电费（按照点位数一次性包干） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（项） | 小计 |
| 2 | 30处点位（无补光灯 | 2 | 30 |  |  |
| 光纤链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（元/月/路） | 小计 |
| 3 | 光纤链路租赁费 | 2 | 30 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 4 | 安全责任制保险 | 2 | 30 |  |  |
| 合计（序号1+2+3+4） |  |  |  |  |  |

10）江北区消防救援大队消防生命通道违停项目

| 设备运维服务费（按摄像机数量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 摄像机数量 | 投标单价 （元/月/路） | 小计 |
| 1 | 摄像机维护（城区） | 36 | 120 |  |  |
| 2 | 摄像机维护（慈城乡镇） | 36 | 28 |  |  |
| 前端系统电费（按照点位数一次性包干） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（项） | 小计 |
| 3 | 148处点位（无补光灯 | 36 | 148 |  |  |
| 光纤链路租赁费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价（元/月/路） | 小计 |
| 4 | 光纤链路租赁费 | 36 | 148 |  |  |
| 安全责任制保险费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/服务分类 | 服务周期（月） | 点位数量 | 投标单价(元/月/点) | 小计 |
| 5 | 安全责任制保险 | 36 | 148 |  |  |
| 合计（序号1+2+3+4+5） |  |  |  |  |  |

注：以上所有投标报价合计加合应当与“开标一览表“的投标报价金额一致

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。