湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购

（财政审批编号：[2025]10572号）

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：中瑞采字【2025】32号

项目名称：湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）

采购

采 购 人：湖州师范学院                                    （盖章）

代理机构：浙江中瑞工程管理有限公司                     （盖章）

2025年6月

目 录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 招标需求	8

第三章 供应商须知	28

前 附 表	28

一、总  则	30

二、招标文件	33

三、投标文件的编制要求	34

四、开标	40

五、评标	42

六、定标	43

七、合同授予	44

八、其他内容	44

第四章 评标办法及评分标准	46

第五章 合同主要条款	51

第六章 投标文件格式	55

- 公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局（财政审批编号：[2025]10572号）批准，浙江中瑞工程管理有限公司受湖州师范学院的委托，就湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

一、采购项目编号：中瑞采字【2025】32号

二、项目组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 名称 | 预算 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购 | 539450元 | 一批 | 详见招标需求 |
| 注：采购清单中第27项化学隔膜泵允许进口产品参加投标。若办理进口产品入关相关事宜，全权由中标单位办理。 |  |  |  |  |

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目不接受联合体投标；

4、本项目不专门面向中小企业。

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间：2025年6月26日至投标截止时间止(潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)。

2、本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年7月17日9时00分（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于2025年7月17日9时00分（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）；

2.2数据电子备份投标文件（U盘）：投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以通过邮寄或现场递交的形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。接收人：范女士 电话：0572-2218820，地址：湖州市嘉年华广场C座20楼。供应商须留足时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/Pmw7VHIByNnJ3A2CbAN_/PXKYt3MByNnJ3A2CyAMX?keyword=CA），并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1596521623206），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

7、按照“不见面、少接触”的原则，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等）。

八、投标文件提交地点：政采云系统。

九、开标时间：2025年7月17日9时00分

十、开标地点：湖州市民服务中心2号楼二楼会议室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，届时详见二楼休息区电子显示屏）。未按时上传电子投标文件的将拒绝接收，作无效标处理。

十一、公告期限：5个工作日

十二、其他事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标投标文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、供应商对招标文件有异议的，应当在获取招标文件后七个工作日内以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

5、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

6、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

7、本次招标有关信息刊登在：

7.1浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

7.2湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/

- 本项目是否专门面向中小企业采购：否

9、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

10、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

十三、业务咨询：

1.采购代理机构名称：浙江中瑞工程管理有限公司

地址：湖州市嘉年华广场C座20楼

联系人：范女士                        联系电话：0572-2218820

供应商质疑函接收人：顾女士              联系电话：18868802329

2、采购人名称：湖州师范学院

联系人：徐老师           联系电话：0572-2322188

质疑联系人：李老师       质疑联系方式：0572-2321119

地址：吴兴区二环东路759号

3、同级政府采购监督管理部门名称：湖州市财政局政府采购监管处

地址：湖州市龙王山路518号

联系人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

湖州师范学院

浙江中瑞工程管理有限公司

2025年6月26日

- 第二章  招标需求

- 一、项目名称：湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 20 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 水浴锅 | 2 | 台 |  |
| 3 | 冰箱 | 3 | 台 |  |
| 4 | 超声波清洗器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 雪花制冰机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 显微熔点仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 |  |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 |  |
| 10 | 阿贝折射仪 | 2 | 台 |  |
| 11 | 套管换热器液-液热交换实验仪 | 1 | 台 |  |
| 12 | 饱和蒸气压实验装置 | 4 | 台 |  |
| 13 | 数字电位差综合测试仪 | 4 | 台 |  |
| 14 | 多孔金属相图 | 2 | 台 |  |
| 15 | 搅拌机 | 32 | 台 |  |
| 16 | 高效液相色谱C18柱 | 1 | 根 |  |
| 17 | 石英晶体微天平 | 1 | 台 |  |
| 18 | 恒温混匀仪（+0.5/1.5试管配件） | 2 | 台 |  |
| 19 | 迷你触屏型凝胶成像系统 | 1 | 台 |  |
| 20 | 流动微量注射泵 | 1 | 台 |  |
| 21 | 笔式pH计 | 3 | 台 |  |
| 22 | 磁力加热搅拌器 | 3 | 台 |  |
| 23 | 脱色摇床 | 1 | 台 |  |
| 24 | 移液枪 | 3 | 套 |  |
| 25 | 移液枪(排枪）100 uL | 2 | 台 |  |
| 26 | 迷你桌面离心机 | 1 | 台 |  |
| 27 | 化学隔膜泵 | 1 | 台 | 允许进口产品投标 |
| 28 | 手动12道移液器 | 1 | 台 |  |
| 29 | 12位冲水式兔笼 | 1 | 套 |  |
| 30 | 鼠架平板架 | 2 | 个 |  |
| 31 | 双人养殖水池 | 1 | 套 |  |

- 技术参数

| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 台 | 20 | 一、工作条件: 1 工作温度: -10°C to 45°C 2 湿度: 20%to 85% at25- 3 电源: 220V ，50Hz 二、技术指标： 1 光学系统：CCIS无限远多重色差校正光学系统。 ★2 观察筒：铰链式双目镜组，30°倾斜，360°旋转，视度调节为±5屈光度，瞳距调节范围：55-75mm；具有筒长补偿功能和视度补偿功能；内六角镜筒紧定结构，防止误拆卸。（证明材料：提供官方彩页、产品说明书等） 3 环保目镜：WF10X/20mm广角目镜，视场直径为20mm,双目间距可调，经防霉处理；目镜锁定于目镜筒，防止掉出，方便移动和学生操作。 4 物镜转换器：内倾式、内定位四孔物镜转换器； ★5 载物台：硬膜涂层表面，防腐、耐磨，钢丝传动，三角导轨,面积≥135mm×140 mm，行程：≥76 mm×50 mm，游标刻度≥0.1mm，阻尼式切片夹；并有左/右手操作两种载物台供选择。（证明材料：提供官方彩页、产品说明书等） ★6 无限远平场消色差EC Plan物镜四个：4X，10X，40X，100X。 EC Plan 4X/0.1 工作距离≥15.5mm 清晰圆直径≥17.0mm EC Plan 10X/0.25 工作距离≥7mm 清晰圆直径≥16.9mm EC Plan 40X/0.65 工作距离≥0.71mm 清晰圆直径≥16.8mm EC Plan 100X/1.25Oil 工作距离≥0.14mm 清晰圆直径≥16.3mm 齐焦性:物镜10→4倍≤0.008mm，10→40倍≤0.005mm，40→100倍≤0.005mm。 （证明材料：提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具检测报告复印件证实以上四项清晰圆直径指标和三项齐焦性指标，中标后需提供原件备查。） 7 调焦机构：粗微调同轴，粗调行程26mm，微调格值2-2.5um，带粗调松紧调节装置和粗动调焦高度限位调节螺钉；防止压坏玻片。为方便不同使用者的习惯，左右手均有粗微调手轮。 ★8 聚光镜：N.A.1.25聚光镜，中心亮度可调，可配相衬推拉板。精确限位设计，确保更为准确的观察高度。进行相衬或者暗场观察时，老师可预设聚光镜高度，避免学生误调。（证明材料：提供官方彩页、产品说明书等） ★9 照明系统：3W LED冷光源/6V 30W卤素灯互换模块，照明充足，适合油镜观察，亮度可调。使用寿命1万个小时以上，无需备用灯。集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片固定，防止滑落。（证明材料：提供官方彩页、产品说明书等） 10 其他：整机防霉设计，确保获得持续清晰的图像，并能延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响。并提供电子显微镜和倒置显微镜基本操作仿真软件。 三、配置要求： 1. 10X/20mm 目镜 1对 2. 铰链式观察双目观察头 1个 3. BA210主机架 1台 4. 无限远平场消色差EC Plan物镜（4X、10X、20X、40X） 4个 5. 3W/LED冷光源照明灯 1个 6. 香柏油 8ml 1瓶 7. 内六角扳手工具 1个 8. 尼龙防尘置 1个 9. 电源线 1根 |
| 2 | 水浴锅 | 台 | 2 | 电源电压：AC 220V.50Hz 控温范围：RT+5～100 ℃ 温度波动：±0.5℃ 消耗功率：2000W 工作室尺寸：≥550*350*150mm 备注：双列八孔 |
| 3 | 冰箱 | 台 | 3 | 面板颜色：玉墨银、钣金PCM，配套模拟放入培养皿，演示过程两层门打开，画面使用“画中画”的动画技术,画面中间具有说明对话框功能,具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，可随时回看上步，实现了更好的人机交互。 总容量(L)：≥541 冷冻室(L)：≥195 冷藏室(L)：≥346 制冷方式：风冷 控制方式：电脑 按键方式：触摸 类别：对开门 制冷剂：R600a 冷冻能力(kg/12h)：7 额定电压/频率：220V/50Hz 综合耗电量(kW-h/24h)：0.89 能效等级：1级 压缩机类型：变频 噪音值dB(A)：37 气候类型：SN·N·ST.T 尺寸含把手及电源线(深*宽*高mm)：≥647*908*1775 |
| 4 | 超声波清洗器 | 台 | 1 | 主要性能特点: 经典机械式控制，操作简单方便 清洗器主体材质均为304优质不锈钢 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低 标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz 技术参数: 外形尺寸：≥530*320*383mm 内槽尺寸：≥500*300*150mm 容量：≥22.5L 超声频率：40KHz 超声功率：500W 加热功率：800W 温度设定范围：室温-80℃ 工作时间可调：1-20min 其他配置：手控进排水、清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源 |
| 5 | 雪花制冰机 | 台 | 1 | 制冰量 (kg/24h)：≥100 储冰量 (kg)：≥25 冷凝方式：风冷 耗水量(L/H)：≤4.1 压缩机/制冷剂：无氟/R134a 箱体外壳：不锈钢 输入功率(w)：420 包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)：≥625×690×932 冰 型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 |
| 6 | 显微熔点仪 | 台 | 1 | 技术参数： 测量范围：室温~320 ℃ 测量方法：目视 放大镜倍数：40×-100×变倍 测量模式：毛细管法、热台法 最小示值： 0.1℃ 重复性：≤200℃±1℃，＞200℃±2℃ 观察方式：双目体视显微镜 电源：220V±22V,50Hz±1Hz 仪器尺寸：≥269×160×435mm 配置清单： 1 显微熔点仪：1台 2 体视显微镜头架：1套 3 6.3倍目镜：2只 4 25倍目镜：2只 5 橡胶眼罩：2只 6 镊子钳：1把 7 毛细管：1筒 80mm 8 盖玻片：4包 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 产品特点： ▪ 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。 ▪ 采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器， 带有定时功能， 控温精确可靠。并提供实验室温度控制仪器仿真系统软件著作权证书。 ▪ 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 ▪ 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 ▪ 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 技术参数： 电源电压：AC220V 50HZ 控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃ 恒温波动度 ：±1.0℃ 温度分辨率 ：0.1℃ 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 工作环境温度：+5～40℃ 输入功率：2050W 容积：≥136L 内胆尺寸（mm）W×D×H:≥550×450×550 外形尺寸（mm）W×D×H:≥840×580×730 载物托架（标配）:2块 定时范围:0~9999min |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 控温范围（℃）：室温+10~200 工作室尺寸（mm)：≥420×350×350 外形尺寸（mm)：≥716×580×520 消耗功率 ：800W 电源电压 ：220V，50HZ 载物托盘（标配）：2 定时范围：0~9999 min 控温精度：0.1℃ 温度波动度±1℃ 超温报警+10℃ RT+代表室温 台式带鼓风，水平强迫对流，有观察窗 |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 控温范围（℃）：室温+10~200 工作室尺寸（mm)：≥540x575x750 外形尺寸（mm)：≥705×820×1105 消耗功率 ：2200W 电源电压 ：220V，50HZ 载物托盘（标配）：2 定时范围：0~9999 min 控温精度：0.1℃ 温度波动度±1℃ 超温报警+10℃ RT+代表室温 立式带鼓风，垂直强迫对流，有观察窗 |
| 10 | 阿贝折射仪 | 台 | 2 | 产品特点： 1、6位OLED液晶数显功能，线性精度高，同时显示折射率、糖度值、温度。内置锂电池，连续工作时间72小时以上。配套阿贝折射仪三维虚拟仿真软件，三维操作过程目镜随着调节变化，效果逼真，读取数据具有数字漂浮效果。仿真步数不低于70步。 2、自动、手动休眠功能，正常使用10天不用充电。 3、Type_C USB接口，数据传输同时可进行充电。 4、USB数据传输带时间标签，脱机工作可存储100组数据。 4、体积小巧，携带方便。可接恒温水浴。 产品参数 ： 折射率：1.30000-1.72000nD 糖度：0-95%Brix 温度：-50-150℃ 折射率：0.00001 糖度：0.01% 温度：0.1℃ 折射率：±0.0002 糖度：±0.05%Brix 温度：±0.2（0-50℃ ）/0.5（其他范围） 自动温度补偿：0-60℃ 接口：Type_C USB接口 数据充电接口 电源：5V（稳压） |
| 11 | 套管换热器液-液热交换实验仪 | 台 | 1 | 技术指标 （1）流量范围：热水16-320L·h-1 冷水450 L·h-1 （2）热水温度：0-60±0.1℃ （3）最大功率：不小于6KW 主要设备及其规格 （1）套管换热器 1台 内管： Ф12×1.5mm L＝1300（钢管） 套管： Ф20×2.0mm L＝1100mm（UPVC） 保温管：Ф50×2mm L＝1100mm 测试段长度：1000mm （2）恒温循环水槽 不锈钢水槽尺寸：≥850mm（W）×270mm（D）×250mm（H）电热功率：6KW 恒温范围与精度：0—60±0.1℃ （3）循环水泵（不锈钢、无泄漏、耐腐蚀全封闭式）：1台 流量：50L·min−1 扬程：8mH2O （4）高位稳压水槽（透明upvc） 1台 外形尺寸：≥Ф150mm×200mm（H） （5）转子流量计（二只并联测热水流量用） 量程：16—160L·h-1 （6）控温与测温系统 1套 铜－康铜热电偶6只 数字电压表 0－20mV±10μV |
| 12 | 饱和蒸气压实验装置 | 台 | 4 | 1、测量范围：0～-101.3kPa； 2、分 辨 率：0.01kPa，4 1/2数字显示； 3、准 确 度：0.1%F.S.； ★4、缓冲储气罐配有不锈钢微量调节阀，密封性好，U型等位计压力调节缓慢、平衡自如； 5、玻璃仪器： U型等位计、冷凝管； 6、配置：精密数字压力计（真空）、饱和蒸气压玻璃仪器（双组）、不锈钢缓冲储气罐、需提供配套软件著作权登记证书和精密数字真实压力计仿真软件著作权证书复印件，中标后提供原件备查。 ★7、配套饱和蒸气压实验装置三维实物仿真软件一套，仿真技术软件采用3D虚拟仿真技术，有中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，可对接教学管理平台，仿真实验及考核步数量不少于40步，提供演示视频。 ★８、配套化学实验室安全事故可视化演练虚拟仿真综合实验手机端（英文版）：包括个人防护安全仿真演练、火灾事故处理仿真演练、强酸试剂洒出事故仿真演练、水银泄露事故仿真演练、实验室安全隐患查找于处理仿真演练模块，交互步骤不低于150步。提供演示视频。 |
| 13 | 数字电位差综合测试仪 | 台 | 4 | - 1、显 示：六位数字显示； - 2、测量范围：±5V； 3、分 辨 率：10uV； 4、将UJ电位差计、光电检流计、1V标准电池、电源功能结合于一体，无需另配标准电池； 5、采用无极波段开关，可任意调节； 6、可用内标或外标进行标定。 ★7、配套配套数字电位差综合测试仪三维实物仿真软件一套，三维实物仿真软件一套，仿真技术软件采用3D虚拟仿真技术，有中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，可对接教学管理平台，仿真实验及考核步数量不少于40步，提供中英文切换功能截图不少于三张。 ★８、配套实验室化学仪器操作三维虚拟仿真系列软件包含超级恒温水浴、玻璃恒温水浴、烘箱、通风厨（≥8步）、离心机（≥16步）、分光光度计（≥24步）、离子计（≥71步）、阿贝折光仪（≥73步）、烘箱（≥7步）、PH计（≥23步）、电导率仪（≥24步）、旋光仪包括配制溶液、仪器零点校正和反映过程的旋光度测定三个部分，仿真步骤≥49步。提供演示视频及实验室仪器操作三维虚拟仿真计算机软件著作权登记证书复印件，中标后提供原件备查） ９、配套教学管理系统平台软件自动汇总各学生的理论考核成绩、虚拟操作考核成绩、实验报告成绩，三者权重用户自行调整，并提供教学管理系统软件著作权证书复印件，中标后提供原件备查。 |
| 14 | 多孔金属相图 | 台 | 2 | ★1、本装置采用一体化设计，及内置9根测、控温传感器，一组控温，八组同时采集；加热炉内嵌，样品管全封闭于加热炉内，安全可靠。 - 控温范围：0～650℃（可扩展范围）； 3、分 辨 率：0.1℃； ★4、显示：7寸彩色智能触控屏,可实时显示加热炉温度、设定温度、八组样品温度及定时，具有步冷曲线绘制及8数据存储查询功能； 5、定时显示范围：0～100s； 6、最快升温速度：40℃/min； 7、最快降温速度：30℃/min（可通过“冷风量调节”控制）； 8、加热功率：1.5kW； ★9、配套八根不锈钢样品管，加样量≥100g； - USB接口输出，支持全系windows系统。 - 配套金属相图实验装置三维实物仿真软件一套； ★12、实验室安全三维虚拟仿真软件一套，配备手机版，包含实验室紧急措施简介和实验室安全操作模块及理论试题题库，虚拟仿真模块的安全隐患不得少于30步，剧毒物品排除时的可选种类不得少于五种，化学品分类隔离存放时的化学品可选种类不得少于12种，提供演示视频。 |
| 15 | 搅拌机 | 台 | 32 | 1，搅拌器采用有刷电机驱动，宽调速，恒力距，恒转速，搅拌棒的大小可以跟剧用户要求定做。 2，搅拌器恒速范围200一2500转。 3，搅拌功率100W。 4，定时0一9999分钟。 5，电源220V，50HZ |
| 16 | 高效液相色谱C18柱 | 根 | 1 | 柱厂：250mm 内径：4.6mm Ph：2-7.5 最大压力：200kpa 包装清单：1pcs 粒径：5.0um |
| 17 | 石英晶体微天平 | 台 | 1 | 电位范围: -10to10V 电位上升时间: <2微秒 槽压: 12V 三电极或四电极设置 电流范围: 250mA 参比电极输入阻抗: 11012欧姆 灵敏度: 110-12-0.1A/V共12档量程 输入偏置电流: <50pA 电流测量分辨率: <1pA CV的最小电位增量: 0.1mV 电位更新速率: 10MHz 数据采集: 16位分辨@1MHz 自动及手动iR降补偿 CV和LSV扫描速度: 0.000001-5000V/s 电位扫描时电位增量: 0.1mV@1000V/s CA和CC脉冲宽度: 0.0001-1000sec CA和CC阶跃次数: 320 DPV和NPV脉冲宽度: 0.0001-10sec SWV频率: 0.1-100kHz ACV频率: 0.1-10kHz SHACV频率: 0.1-5kHz 自动电位和电流零位调整 电流测量低通滤波器,自动或手动设置，覆盖八个数量级的频率范围 旋转电极控制输出: 0-10V(430C以上型号) 电解池控制输出: 通氮，搅拌，敲击 最大数据长度: 256K-1,384K点可选 ★配套数据处理系统和电化学仿真软件，仿真软件包括分为工作电极的预处理、电化学工作站软件的使用方法、实验结束后的处理方法。提供不低于三张截图，其中截图必须包含10mV、100mV、150mV、和Ｋ－４曲线图的对比图。 |
| 18 | 恒温混匀仪（+0.5/1.5试管配件） | 台 | 2 | 温度设置范围 0℃~100℃ 时间设置 1min~99h59min/∞ 显示精度 0.1℃ 转速范围 200~1800Rpm 升温时间 ≤12分钟（25℃升温到100℃）* 多点循环运行 支持（可以循环数99次） 开机自动运行 支持 样品容量 见模块选型表 电压 AC220V/50-60HZ 外形尺寸 (mm)260x195x150 mm 控温范围 室温+5℃~100℃ 控温精度 ≤±0.3℃* 温度均匀性 ≤±0.3℃* 水平振幅 3mm 多点运行 支持（5点） 自动预热 支持 断电自动恢复 支持 输入功率 150W 熔 断 器 250V 3A Ф5×20 |
| 19 | 迷你触屏型凝胶成像系统 | 台 | 1 | - 1技术参数: - 1.1摄像头:高分辨科研级摄像头 - 1.2有效像素:2592x1944(503万) - 1.3像素密度:16bit(65536灰阶) - 1.4像素点大小:5.2μmx5.2μm - 1.5感光效率:0.78 - 1.6信噪比:69.8dB - 1.7读出燥声:5.1e-RMS - 1.8★镜头:高通透电动定焦镜头，F1.4:可电动对所拍摄样品聚焦 - 1.9滤光片:590nm,可选配其他滤光片 - 1.10★阵列式排布三波长蓝光LED、紫外LED、白光LED灯珠设计。需提供不低于三张实物图 - 1.11落射白光:两侧高亮LED冷光源 - 1.12透射面积:≥130x170mm，可见光透射面积:≥130x170mm - 1.13样品台:抽屉式电动样品台智能识别，智能识别白光/蓝光/紫外托盘，可通过软件进行开关，也可手动应急开关样品台。 - 1.14★切胶装置:标配专用切胶装置，只能感应识别，任意角度可调 - 1.15模块控制:高度程序化，实现镜头模组、透射光源及反射光源、切胶光源全自动模块化控制 - 1.16定时关灯:1-60分钟无操作自动关闭蓝光光源，有效延长蓝光灯组的使用寿命 - 1.17结构:密闭无光泄露，微处理器控制暗箱，开门自动保护系统 - 1.18计算机:内置:双核I5CPU，8G内存，256G固态硬盘 - 1.19显示器:10.1寸电容触摸屏2 智能软件: - 2.1图像拍摄:光源/镜头/相机控制，手动对焦、图像拍摄、图像管理; - 2.2图像处理:调整亮度、对比度、Gamma、图像旋转、图像反色、图像裁切、图像缩放，图像染色、图像合并 - 2.3 1D分析功能:泳道的自动/手动识别、条带的自动/手动识别、可手动添加、删除泳道和条带， - 可自定义分子量标准，进行分子量和浓度计算 - 2.4操作软件自带直接打印窗口。网格线功能，选中后，图片界面出现均匀排布绿色网格线，并 - 且专设可移动紫色横线，固定绿色框线与移动紫线相配合，方便参照对比Marker。 - 2.5设有图像默认保存路径，无需手动保存;也可在拍摄前自定义保存路径，当次拍摄图片自动 - 存入所选路径，拍摄完成退出软件后，下次进入自动恢复默认路径，防止存储混乱。 - 2.6其他分析功能:菌落、斑点杂交\克隆计数 - 2.7数据导出:结果可导出到Excel - 2.8软件终身免费安装、升级、培训 |
| 20 | 流动微量注射泵 | 台 | 1 | 微量注射泵工作模式：灌注、抽取、先抽取后灌注、先灌注后抽取、连续 流量范围：0.831nl-150.5ml/min 可安装注射器数量：2 最大行程：140mm 行程分辨率：0.156μm 线速度范围：5μm/min-65mm/min(流量=线速度×注射器内截面积) 线速度调节分辨率：5μm/min 行程控制精度：误差≤±0.5%(行程≥最大行程的 30%时) 额定线性推力：＞280N 注射器选择：内置主要厂家、主要型号注射器供选择 注射器自定义：可直接输入注射器内经 流量校正：通过校正程序获得更为精确的液量 运行参数设置：分配液量、注射时间等 显示参数选择：液量、流量或线速度 掉电记忆：重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作 状态信号输出：2 路 OC 门信号输出，用于指示启/停和方向状态 控制信号输入：2 路启停控制输入端，1 路下降沿触发信号控制启停；1 路 TTL 电平信号控制启停 通信接口：RS485 外形尺寸：≥280×210×140(mm) 重量：≥4.5kg 使用电源：AC 90V-260V/30W 工作环境相对湿度：＜80% 工作环境温度：0℃-40℃ |
| 21 | 笔式pH计 | 台 | 3 | 产品特点： 只需一个按键，操作简单便捷。 外形小巧：智能型芯片设计，先进的测量技术，具有 1 点自动校准、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。 符合 IP57 的密封等级要求 , 适合野外和现场使用。配置 pH 7.00 校准溶液。 技术参数： 测量范围：0 ~ 14.0 pH 分辨率：≤0.1 pH 精确度：±0.1pH±1 个字 自动校准：1 点校准（pH7.00） 电源 ：7 号碱性电池 2 节，可连续使用 100 小时以上 尺寸和重量：≥39×25×176mm / ≥95g 防水等级 ：IP57 装箱配套: 1.笔式 pH 计：1支 2.pH 校准溶液（pH7.00）：1瓶 3.7 号碱性电池：2节 4. 说明书：1份 |
| 22 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 3 | 产品特点： 1.工作盘面尺寸135mm，铝合金环保纳米陶瓷外壳。 2.铝合金环保纳米陶瓷外壳。 3.控温范围,室温 +5℃ -320℃。 4.最大搅拌量为 15L ( 水 )，转速范围 100-1800 rpm。 5.高清 LCD 显示，双旋钮简易操作。 ★6.控温精度高达到 ±0.5℃。 7.采用 8 类铝镍钴磁芯，更优的磁场分布和高温特性。 8.外置传感器跌落自动检测功能。 ★9.独立限温保护功能，最高安全温度350℃，确保使用更安全。 ★10.断电后余温提示，防止烫伤。 ★11.可以连接电脑软件，1台电脑最多可连接32台主机。 产品技术参数： 工作盘尺寸：Ø135 工作盘盘面材料：铝合金纳米陶瓷 转速范围：100-1800rpm 控温范围：室温 +5℃ -320℃ 最大搅拌量（水）：≥15L 搅拌子最长尺寸：70mm 安全温度：350℃ 输入电源：220VAC50HZ/110VAC60HZ 电源功率：600W 控温精度：±0.5℃ 可以连接电脑软件：是 产品尺寸（W×D×H)：≥281×164×100mm 净重：≥3.2Kg |
| 23 | 脱色摇床 | 台 | 1 | - 产品特点： 1.高效节能电机，噪音小，经久耐用，确保使用命 2.优质台面硅胶垫，具有防滑和易清洁的优点 3.速度和时间有刻度指示和数显静音两种款式 4.操作简单，可定时调速 5.多重保护，宽电压设计，确保仪器使用安全 ★6.整机一体成型，设计合理，造型美观，体积小巧节省空间，提供实验室仪器操作三维虚拟仿真软件和计算机软件著作权登记证书复印件，中标后提供原件备查。 运动方式：360°回旋 定时范围：1-999h59min 转速范围：2-300rpm 振荡幅度：≥20mm 载重：≥8kg 载物盘尺寸：≥280×240mm 载物盘附件：专用器皿粘板 工作电压：100-240V,50/60HZ 显示方式：LED显示 |
| 24 | 移液枪 | 套 | 3 | 特点优势： 手动可调式移液器; 计数器内部有专利顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程； 轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然； 使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修； 精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655； 下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护； 管嘴连件具有高化学稳定性； 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件并配套微量移液器的基本操作软件，软件演示包括调节、装载吸头、转移液体、更换吸头和实验整理模块，移液器分为单通道和多通道两种。 技术参数： 量程; 增量; 测量体积; 允许最大系统误差（准确度）; 允许最大随机误差（精密度）. 0.5-10μl; 0.1μl; 10μl 5μl 1μl; 1.00% 1.50% 2.50%; 0.80% 1.50% 1.50%. 2-20μl; 0.5μl; 20μl 10μl 2μl; 0.90% 1.20% 3.00%; 0.40% 1.00% 2.00%. 5-50μl; 0.5μl; 50μl 25μl 5μl; 0.60% 0.90% 2.00%; 0.30% 0.60% 2.00%. 10-100μl; 1μl; 100μl 50μl 10μl; 0.80% 1.00% 3.00%; 0.15% 0.40% 1.50%. 20-200μl; 1μl; 200μl 100μl 20μl; 0.60% 0.80% 3.00%; 0.15% 0.30% 1.00%. 100-1000μl; 5μl; 1000μl 500μl 100μl; 0.60% 0.70% 2.00%; 0.20% 0.25% 0.70%. |
| 25 | 移液枪(排枪） | 台 | 2 | - 技术参数： 量程：10-100μl 增量：1μl 测量体积：100μl、50μl、10μl 系统误差（准确度）：μl（±0.80、±0.50、±0.30），%（±0.80、±1.00、±3.00） 随机误差（精密度）：μl（±0.30、±0.40、±0.20），%（±0.30、±0.80、±2.00） |
| 26 | 迷你桌面离心机 | 台 | 1 | 控制方式：开关启动 转速范围：4000/7000rpm 最大相对离心力：1080/3286xg 开盖保护：是 转向：逆时针 转子容量：0.2/0.5/1.5/2ml*12+0.2ml*8*4(离心管)0.5/1.0ml*12(微量采血管) 功率：≥25W 电压：AC100-240V 电源适配器：DC24V/1.5A 产品尺寸：≥185*180*135mm |
| 27 | 化学隔膜泵 （允许进口产品投标） | 台 | 1 | 50Hz / 60Hz下的最大抽速：2.0 m³/h / 2.3 m³/h 极限真空度：≥7 mbar ★标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度：≥12 mbar ★高耐受化学腐蚀，隔膜材质PTFE涂层，进/出气阀门为FFKM橡胶、所有气体管路均为PTFE ★夹层结构隔膜、泵腔盖和隔膜夹紧盘具有金属内芯，外覆ETFE和碳纤维增强材质 进/出气口接口8-10mm 真空泵系统配备有进气口回收瓶和出气口水冷盘管冷凝器溶剂回收装置，回收瓶容积500ml，有外覆塑料防护膜。 真空泵系统包含两个进气端口，其中一个为手动流量控制，另一个为自动真空控制；可实现两个独立的真空应用并行操作且避免交叉污染 自动控制端口的真空控制器包含外置的传感器和电磁阀，可探测初始沸点并维持压力 ★真空控制器的操作面板为彩色触摸屏，根据安装方式不同，可将显示屏旋转90° ★外置的电容式真空传感器含放气阀，测量范围：1080mbar – 0.1 mbar 真空控制器具有功能扩展槽，可外接放气阀、液面探测阀、高真空传感器等功能组件 真空控制器具有2个USB接口，可用于数据的导入和导出 真空控制器过程界面有数字型压力指示器，并可通过数字式键盘、压力设定箭头和阶梯式按键设定压力 真空控制器应用文件夹中预定义的应用可直接运行、或进行编辑后并保存 真空控制器中的应用编辑器，可通过“拖放”操作插入或删除过程步骤，编辑并保存个性化的真空应用程序 ★通过欧盟ATEX防爆认证设备分类3设备，内部环境满足ATEX: II 3G IIC T3 X标准 |
| 28 | 手动12道移液器 | 台 | 1 | 应用：移取水性溶液，移液管、吸量管、滴定管的操作仿真包括：移液管润洗、用移液管吸取溶液、移液管放液（锥形瓶、容量瓶）；酸式滴定管或者两用管(滴定管检漏、滴定管润洗、滴定管赶气泡、进行滴定)、碱式滴定管(滴定管检漏、滴定管润洗、滴定管赶气泡、进行滴定)。 产品类型：移液器 操作方式：手动 产品定位：重量轻，操作用力小，人体工程学设计 移液原理：气体活塞式 量程：0.1 μL-10 mL 通道选择：12道 RFID 追踪：有(只能读取) 高温高压灭菌：可(整支) 耗材：通用吸头，epT.I.P.S.吸头 |
| 29 | 12位冲水式兔笼 | 套 | 1 | 1、笼架规格：≥2310×750×1850mm（不含水箱高度），3层*4列=12笼位。 1.1.材料：不锈钢SUS304托盘板厚≥0.8mm，槽钢≥1.5m，丁字钢板厚≥1.2mm； 1.2.框架：采用≥25×38×1.5mm不锈钢304方管； 1.3.外观：表面光洁，无毛刺，无划痕； 底部要求有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置。 2、兔笼规格：≥460×620×400mm。 2.1.材质：304不锈钢钢丝直径：≥ф2.0 mm，框架直径：≥ф4.0mm，钢线间距：24mm笼底格栅间距：16mm； 2.2.焊点拉力：20N静态拉力20S不断裂、脱焊； 2.3.外观：不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑；两侧及背部带高度≥120mm的挡尿板，防止尿液溅出；板厚≥0.8mm 2.4.兔笼：材质采用304不锈钢丝，采用≥Φ2.0-Φ4.0mm不锈钢钢丝点焊；钢线间距：≤24mm，笼底格栅间距：≤16mm，使用模具压花编织；兔笼距托盘中央；食斗板厚≥1.0mm。 3.全套兔笼架，配12只兔笼, 配食斗12只，不锈钢托盘3只,自动饮水系统1套，冲洗式水箱1个。 |
| 30 | 鼠架平板架 | 个 | 2 | 1.规格≥1600×400×1600mm； 2.材质：采用不锈钢304板厚≥1.2mm，立柱圆管采用≥38×1.5mm圆管，外形美观，牢固稳定，焊点无毛刺，表面无划痕。 3.底部要求有 4 个不锈钢万向脚轮，其中 2 个要带刹车装置。 |
| 31 | 双人养殖水池 | 套 | 1 | 1.规格：≥1200×700×800mm。双人位 2.材质：采用304不锈钢板，板厚≥1.2mm。 3.前段装有两个水龙头，底部设有两扇可开启不锈钢门。 4.底部要求带有调节脚。 |

- 注：1.其中核心产品为：生物显微镜。核心产品如出现同品牌情况的，评标委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行。

- 标有“▲”的为实质性能指标，负偏离作无效标处理；标有“★”的为重要性能指标，允许偏离。

- 采购清单中第27项化学隔膜泵允许进口产品参加投标。若办理进口产品入关相关事宜，全权由中标单位办理。

四、其他要求

4.1本次采购货物需执行国家相关标准及规范。

4.2产品质量保证期为2年，在质保期间，除人为损坏的问题，均由投标人负责维修和更换，所有费用由投标人自行承担，质保期从验收合格交付使用之日起算。

4.3质量、技术要求：所提供货物，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

4.4知识产权：中标供应商应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.5质保期后：供应商负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件先交货后付款（可提供更优方案）。

4.6数量调整：采购人保留在签约时调整采购数量和服务的权力，供应商应对投标文件中的货物和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

4.7设备安装：中标单位按照制造商的要求免费安装和调试。

4.8验收方式：设备安装完毕后，根据采购人的验收管理相关规定，由采购人及中标单位共同对设备进行验收。验收时需提供产品出厂合格证及要求的检测报告，验收所需所有费用由中标单位承担，验收过程中对设备产生的损坏由中标单位承担损失。产品收到后，采购方有权核实，如发现为贴牌产品，则全部退回，一切损失由中标单位承担，并承担相应法律责任。

4.9其他要求：中标单位承担所有国家要求的检测项目费用。

五、商务要求

| ▲质保期 | 质保期至少2年，自项目验收合格之日起计算。 |
| --- | --- |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30日内供货并完成安装； 地点：湖州师范学院,要求由中标供应商直接送货上门并安装调试，拒绝接收快递；如为快递，采购人有权拒收，由此产生的一切后果由中标供应商承担。 |
| ▲付款方式 | 付款方式一：根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。 （1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%,采购人在向供应商支付预付款之前，供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； （2）供应商在完成本项目并经采购人验收合格后，供应商依法依规开具相应金额发票，采购人应自收到供应商开具的发票后14个工作日内支付合同金额剩余款项60%。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 付款方式二：适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。 中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于30个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。 |
| 培训要求 | 中标人应提供针对采购人的培训服务，并提供所有设备的中文使用说明书。培训内容：仪器原理、构造、操作维护和简单维修，以保证采购方的技术人员熟练掌握仪器软硬件的操作。 |
| 售后服务 | 1、质保期内，要求供应商7×8小时电话技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人服务要求电话后，2小时内派相关人员到达现场，并提供一系列的售后服务。24小时内解决问题；如在24小时之内仍不能排除故障的，中标单位应提供与原产品相同或不低于原产品档次的备用产品。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。低值易耗品需在现场提供备品备件。 2、出现故障后，中标单位如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标单位承担。 3、质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标单位承担。 4、质保期外，中标单位仍应提供不低于质保期内水平的质量保障，相关维护费用不得超过项目采购价的5%。 |
| 履约保证金 | 履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。 |

六、扶持政策说明：

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。具体详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业[2011]300号]。

2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

6、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

7、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

8、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

9、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

10、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

11、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

12、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第三章  供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购 |
| 2 | 编号 | 招标文件编号：中瑞采字【2025】32号 财政审批编号：[2025]10572号 |
| 3 | 采购内容 | 湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购 |
| 4 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 投标报价及费用 | - 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的招标代理服务费按中标金额*1.5%*66.3%收取（折扣计算服务代理费不足 5000元的，按5000元结算。），由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构，请供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 6 | 答疑时间 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 7 | 采购预算 | 539450元 |
| 8 | 投标文件要求 | 1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下： 2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理； 2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应提供《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》允许制作成一个U盘，但须密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）均按未提供处理。 |
| 9 | 投标截止时间 | 2025年7月17日9时00分 |
| 10 | 投标文件提交地点 | 投标地点：政采云系统。 1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。 2、数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：浙江中瑞工程管理有限公司 （湖州市嘉年华广场C座20楼），联系人：范女士，电话：0572-2218820。邮寄截止时间：供应商应于2025年7月16日11时前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。 3、整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 11 | 开标时间 | 2025年7月17日9时00分 |
| 12 | 开标地点 | 湖州市民服务中心2号楼二楼会议室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，届时详见二楼休息区电子显示屏），未按时上传电子投标文件的将拒绝接收，作无效标处理。 |
| 13 | 投标有效期 | 120天（日历天） |
| 14 | 评标办法及评分标准 | 详见第四章评标办法及评分标准 |
| 15 | 中标公告 | 中标供应商确定后，中标公告于浙江省政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/； |
| 16 | 中标通知书 | 在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书 |
| 17 | 履约保证金的收取及退还 | 履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。 |
| 18 | 采购人 | 详见招标公告。 |
| 19 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人。 |
| 20 | 其他 | 1、在确定中标人后，签订合同前，中标人须提供二份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 2、特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位湖州师范学院，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的浙江中瑞工程管理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托（两种方式）

1、本项目原则上采用不见面形式开标，法定代表人或其授权委托人无需到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等方式）。

2、若供应商派授权代表出席开标会议，须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件（格式见第六章）。

注：供应商若派授权代表出席开标会议，须随身携带笔记本电脑及制作电子投标文件的CA锁，交易中心不提供无线网络，由供应商自行解决。

（五）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目的招标代理服务费按中标金额*1.5%*66.3%收取（折扣计算服务代理费不足 5000元的，按5000元结算。），由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构，请供应商自行考虑计入投标报价中。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）特别说明：

▲1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件分为电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下：

1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。

2.投标文件的效力

投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘））由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件主要包括下列内容：

▲1.1有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；（资格审查条款）

▲1.2法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

▲1.3授权代理人最近三个月任意一个月个人社保缴纳证明文件（法定代表人参加投标无需提供）；（资格审查条款）

▲1.4供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；（资格审查条款）

▲1.5自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，二者缺一不可，截图模板详见附件）

▲1.6信用承诺书；（资格审查条款）

▲1.7供应商认为需要提供的其它资格文件和资料。

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表：

2.2技术、商务、资信及其他文件：

2.2.1供应商自评分索引表：

2.2.2技术性能指标（技术参数偏离表）；（格式见第六章）

2.2.3投标货物（设备）组成清单；（格式见第六章）

2.2.4技术资料、彩本（页）等（如有，格式自拟）

2.2.5商务条款偏离表；（格式见第六章）

2.2.6保证工期的方案和措施；（格式自拟）

2.2.7确保货物质量的措施；（格式自拟）

2.2.8安装调试方案和措施；（格式自拟）

2.2.9对采购人的操作培训方案；（格式自拟）

2.2.10售后服务及优惠承诺；（格式自拟）

2.2.11企业业绩；（格式见第六章）

2.2.12企业认证；（格式自拟）

2.2.13视频演示（U盘形式单独密封提供）；

2.2.14供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.3报价文件：

2.3.1 投标响应函； （格式见第六章）

2.3.2投标报价一览表；（格式见第六章）

2.3.3投标报价明细表；（格式见第六章）

2.3.4中小企业声明函（如有）；（格式见第六章）

2.3.5监狱企业声明函（如有）；（格式见第六章）

2.3.6残疾人福利性单位声明函（如有）；（格式见第六章）

2.3.7招标代理费承诺函；（格式见第六章）

2.3.8供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用人民币（元）表示。

2.供应商的报价是履行合同的最终价格，应含拟投入本项目工作所发生的费用及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

4.报价如大写与小写不符时以大写为准。

5.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：

在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在开标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注项目名称、单位名称、联系电话并加盖公章，确保在开标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以确认），逾期送达的将拒绝接收。递交主要有以下两种方式（详见招标公告）

3.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面或指定电子邮件的形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供授权代理人最近三个月任意一个月个人社保缴纳证明文件；

（4）未提供供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；

（5）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（7）未提供信用承诺书的；

（8）其他重大违法、违规记录；

（9）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）明显不符合招标文件技术要求、质量标准的，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）未按招标文件要求报价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

（6）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（7）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的；

（8）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。若供应商派授权代表出席开标会议，应当准时签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

3.主持人介绍参加开标会的人员名单；

4.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,请有关人员回避，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，并由采购人及监督人检查数据电子备份投标文件（U盘）的密封、包装情况；

5.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的相关人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑问或者回避申请应当及时处理。供应商未准时在线参加开标的，视同认可开标结果；

6.投标截止时间后，供应商应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

7.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

8.由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

9.由主持人在系统上公布的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

10.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

11.最终在政采云系统上公布评审结果；

12.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

（三） 其他

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家由5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

- 八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务资信及其他部分70分。合格投标供应商的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的投标供应商为中标候选供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数二位。

投标供应商评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)

二、评标内容及标准

1、价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

落实政府采购政策：

1.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监【2022】8号）文件的通知，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

此项由评审委员会集体核实后统一打分。

评标委员会在评审时发现投标供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标供应商书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

2、技术、商务、资信及其他分（70分）

本项目设技术分、商务资信及其他分70分。

（1）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评分 因素 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观 | 技术参数 | 任何一项▲实质性能指标或者技术指标发生低于招标需求的，投标无效； 1.满足招标文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分20分。 2.非实质性能指标低于招标文件要求的基本整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项减分（负偏离），每低于一项扣1分，扣完为止。 3.任何一项“★”的重要性能指标低于招标文件要求的（负偏离），每低于一项扣2分，扣完为止。 | 20分 |
| 2 | 主观 | 保证工期的方案和措施 | 确保项目交货期、施工组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行的，得4分；方案措施较好的得3分；方案措施基本满足需求的得2分；方案措施一般的得1分；方案措施差或无方案无措施的不得分。 | 4分 |
| 3 | 主观 | 确保货物质量的措施 | 有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分；质量控制措施较好的得3分；质量控制措施基本满足需求的得2分；质量控制措施一般的得1分；方案措施差或无方案无措施的不得分。 | 4分 |
| 4 | 主观 | 安装调试方案和措施 | 安装调试各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得4分；安装调试措施较好的得3分；安装调试措施基本满足需求的得2分；安装调试措施一般的得1分；安装调试措施差或无方案无措施的不得分。 | 4分 |
| 5 | 主观 | 对采购人的操作培训方案 | 供应商提供针对采购单位详细完善的培训方案的得5分；培训方案全面的得4分；培训方案较全面的得3分；培训方案基本满足需求的得2分；培训方案一般的得1分；培训方案差或无方案无措施的不得分。 | 5分 |
| 6 | 主观 | 售后服务及优惠承诺 | 6.1.售后服务（0-3分）： 项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件等情况）的有效性和售后服务的响应情况，售后服务方案及维护计划合理、全面周到，得3分；有售后服务方案服务方案，但不够全面周到，不能够有效的回应服务需求，得2分；有售后服务方案，但存在较大的欠缺，得1分；欠缺售后服务方案或不符合本项目招标需求不得分。 | 7分 |
|  | 客观 |  | - 6.2.现场响应时间（0-2分）：供应商在3小时内到达现场响应不得分；每减少1小时加1分，最高加2分；本项最高得2分。 - 6.3.质保期（0-2分）：质保期响应招标文件要求，每超过一年加1分，最高得2分； |  |
| 7 | 客观 | 企业业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的同类（大专院校实验室）案例证明进行评分，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供相关合同、中标（成交）通知书扫描件或清晰的复印件加盖公章，未提供不得分。 | 3分 |
| 8 | 客观 | 企业认证 | - 投标供应商或本项目核心产品制造商具有有效的环境管理体系证书的得1分； - 投标供应商或本项目核心产品制造商具有有效的质量管理体系证书的得1分； - 投标供应商或本项目核心产品制造商具有有效的职业健康安全管理体系的得1分； - 注：提供有效期内的证书（清晰的扫描件或复印件）及国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图（或网站打印页）加盖公章，二者缺一不可，未提供不得分。 | 3分 |
| 9 | 主观 | 视频演示 | 针对项目需求，投标人需提供符合招标文件要求的软件演示视频。 - １．生物显微镜中视频演示生物显微镜三维设备软件，生物显微镜采用3D软件建模，可360度观察生物显微镜；并提供电子显微镜和倒置显微镜基本操作仿真软件视频演示。分值（0,1,2,3,4） - ２.饱和蒸气压实验装置中视频演示中英文版饱和蒸气压实验装置三维实物仿真软件，软件的UI界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，并详细演示饱和蒸气压实验仿真软件液面平衡状态的调节，液面随着抽气和进气的调节进行变化，过冲会进行提示报警，温度上升，液面也会随着变化，以上为手机端演示；分值（0,1,2,3,4） - ３.饱和蒸气压实验装置中视频演示化学实验室安全事故可视化演练虚拟仿真综合实验手机端（英文版）：包括个人防护安全仿真演练、火灾事故处理仿真演练、强酸试剂洒出事故仿真演练、水银泄露事故仿真演练、实验室安全隐患查找于处理仿真演练模块，交互步骤不低于 150 步。分值（0,1,2,3,4） ４.数字电位差综合测试仪中中英文版数字电位差综合测试仪三维实物仿真软件，软件的UI界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，并视频演示配套实验室化学仪器操作三维虚拟仿真系列软件包含超级恒温水浴、玻璃恒温水浴、烘箱、通风厨（≥8 步）、离心机（≥16 步）、分光光度计（≥24 步）、离子计（≥71 步）、阿贝折光仪（≥73 步）、烘箱（≥7 步）、PH 计（≥23 步）、电导率仪（≥24 步）、旋光仪包括配制溶液、仪器零点校正和反映过程的旋光度测定三个部分，仿真步骤≥49 步。分值（0,1,2,3,4） ５.多孔金属相图中视频演示实验室安全三维虚拟仿真软件（中英文版本），包含实验室紧急 措施简介和实验室安全操作模块及理论试题题库，虚拟仿真模块的安全隐患不得少于 30 步，剧毒物品排除时的可选种类不得少于五种，化学品分 类隔离存放时的化学品可选种类不得少于 12 种，以上为手机端演示； 分值（0,1,2,3,4） 【注：视频演示应制作成MP4格式（图片或PPT方式不得分），演示时间控制在10分钟以内，演示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起邮寄】 | 20分 |

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同范本

（以最终合同为准）

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定，但不得改变实质性内容）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江中瑞工程管理有限公司关于湖州师范学院2025年生科院生物化学实验教学中心建设（仪器）采购公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期：     年。（自验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后    天内交货并完成安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定

十、货款支付

1.付款方式：

付款方式一：根据（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，适用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的中小企业合同。所投产品均为中小企业生产并正确提供中小企业声明函可认定为中小企业合同。

（1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%,采购人在向供应商支付预付款之前，供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

（2）供应商在完成本项目并经采购人验收合格后，供应商依法依规开具相应金额发票，采购人应自收到供应商开具的发票后14个工作日内支付合同金额剩余款项60%。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

付款方式二：适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》认定的大型企业合同。

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于30个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执二份，采购代理机构执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

- 资格文件格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我    （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （采购代理机构名称）的                          项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                      （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                         （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日期：    年   月  日

————————————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件）

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：（盖章/签名）

时   间：  年  月  日

2）技术、商务、资信及其他文件格式：

技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 指标参数 | 投标文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人盖章：

日 期：

投标货物（设备）组成清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明或优化方案 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人盖章：

日 期：

企业业绩

| 序号 | 委托方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 委托方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交合同复印件并加盖投标人公章，未提供的，该部分评分时不得分

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

3）报价文件格式：

投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》），电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起120天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

开标一览表

供应商：

项目编号：中瑞采字【2025】32号

报价单位：元

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币：元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注：

▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、应包含招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲4、投标报价不得高于预算。

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月  日

投标报价明细表

供应商：

项目编号：中瑞采字【2025】32号

报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家/产地 | 品牌 | 型号 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

年    月    日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：填写要求：①“标的名称”、“文件中明确的所属行业”依据文件内容填写；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④《中小企业声明函》填写不清晰完整，被不予认可的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

招标代理服务费承诺函

浙江中瑞工程管理有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司缴纳中标项目的招标代理服务费，在收到成交通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：2025年  月  日

代理费汇款账号：

账户名称：浙江中瑞工程管理有限公司湖州分公司

开户行：中国工商银行湖州吴兴支行营业部

账号：1205230209049290959

附件：

1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、网页截图模板

某某

2、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。