国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZJHY-NHCG2022042

项目名称：宁海县城区生活垃圾中转站提升改造项目

采购单位：宁海县环境卫生指导中心

代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司

二〇二二年九月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件，接受以U盘介质存储的电子备份投标文件1份。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的政府采购合同

第六章　投标文件格式

第一章 公开招标采购公告

项目概况 宁海县城区生活垃圾中转站提升改造项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台www.zcygov.cn。（免费获取） 获取（下载）招标文件，并于 2022年11月3日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-NHCG2022042

项目名称：宁海县城区生活垃圾中转站提升改造项目

预算金额（元）：10521700

最高限价（元）：10521700

采购需求：

标项名称: 宁海县城区生活垃圾中转站提升改造项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 10521700 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：垃圾中转站提升改造 
    备注：

合同履约期限：标项 1，接到采购人通知后3天内进场，要求在30天内完成6座中转站的安装调试，剩余中转站在120天内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。

三、获取招标文件

时间：2022年10月14日至2022年10月21日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn。（免费获取）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月03日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标；

开标时间：2022年11月03日 14:00

开标地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：2.1落实的政策：（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；
（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。 2.2、其他注意事项：（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。（3）投标文件制作：3.1投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。3.2投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封递交，采用邮寄方式递交，需按以下要求递交：各供应商在响应文件提交截止时间前将响应文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。响应文件递交时间以采购代理实际收到响应文件的时间为准。
拟在开标当天截止时间前一个小时到件的邮寄地址为：宁海县桃源街道气象北路295号环球中心24-2（浙江鸿远建设工程管理有限公司）；
收件人：徐工 联系方式：0574-65568666
请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。3.3采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。3.3投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。3.4本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁海县环境卫生指导中心

地    址：宁海县桃源中路127号

传    真：

项目联系人（询问）：陈洁

项目联系方式（询问）：0574-65501192

质疑联系人：朱晨

质疑联系方式：0574-65501192

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鸿远建设工程管理有限公司

地    址：宁海县桃源街道气象北路295号环球中心24-2

传    真：0574-65568666

项目联系人（询问）：徐璐璐

项目联系方式（询问）：0574-65568666

质疑联系人：施工

质疑联系方式：0574-65568666

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人 ：王老师

监督投诉电话：0574-65265668

- 第二章 采购需求

- 一、采购清单

| 1、城西中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 离子除臭设备 | 风量≥10000m3/h；尺寸:≥3.0*1.8*1.5(H)m；功率≥ 0.5kW，机箱采用 1.2mm 厚 304 不锈钢制作；设备电场采用 304 不锈钢耐腐材质；技术原理采用高压静电技术；前置均风过滤网，末端内置活性炭纤维净化层；底部含杂质收集排放口。 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥10000m3/h，全压 2000pa，功率 11kW,配隔音罩 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | ø600，至屋顶，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 6.0*2.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 10 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 11 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 12 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 13 | 设备移位 | 压实器控制柜及相关设备移位 |  |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 环境监测系统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 7 | 套 |  |
| 19 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 6 | 套 |  |
| 20 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 2 | 套 |  |
| 21 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 22 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 26 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.66m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.6m×H5.0m |  | 1 | 项 |  |
| 29 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.55m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 4 | 台 |  |
| 31 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 3 | 台 |  |
| 32 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 33 |  | 铝合金窗更换 | 洞口尺寸：2400X1800mm，铝合金窗采用 80 系列，详见立面分隔，参见省标图集 2010 浙 J7 |  | 6 | 项 |  |
| 34 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 156 | m2 |  |
| 35 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 31.2 | m2 |  |
| 36 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 13.77 | m |  |
| 37 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 6 | m |  |
| 38 | 洗桶钢棚 | 钢棚 | 7.68*3.8m，最底处 3m，由设备厂家根据现场情况二次设计 | 钢结构 | 1 | 座 |  |
| 39 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 40 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 41 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 4.5m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 42 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 43 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 2、怡惠中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 离子除臭设备 | 风量≥8000m3/h；尺寸:≥2.5*1.8*1.5(H)m；功率≥ 0.4kW；机箱采用 1.2mm 厚 304 不锈钢制作；设备电场采用 304 不锈钢耐腐材质；技术原理采用高压静电技术；前置均风过滤网，末端内置活性炭纤维净化层；底部含杂质收集排放口。 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥8000m3/h,风压≥800Pa，功率 ≥5.5kW | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | Ø500，至屋顶，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 5.5*2.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 10 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 11 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 12 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 13 | 设备移位 | 压实器控制柜及相关设备移位 |  |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 环境监测系 统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压 缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 4 | 套 |  |
| 19 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 7 | 套 |  |
| 20 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 21 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 22 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 26 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.3m×H3.6m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.6m×H3.6m |  | 1 | 项 |  |
| 29 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.3m×H3.6m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 2 | 台 |  |
| 31 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 4 | 台 |  |
| 32 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 33 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 152 | m2 |  |
| 34 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 30.4 | m2 |  |
| 35 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 36 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 3、桐山中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 洗涤一体式除臭设备 | 除臭塔 2 座：φ1600*6500mm，单座喷淋塔设置二级喷淋，材质 FRP；循环水泵 2 台：过流部件 FRPP 或氟塑料，3.75kw； 配药箱：加药桶 1 立方，搅拌机 0.75kw,加药泵 0.37kw；配套 UPVC 管道管件阀门等；配套液位计、pH 计、ORP 计等 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥10000m3/h，全压 2000pa，功率 11kW,配隔音罩 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | ø600，高 15m，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 12.0*3.0*0.3m，配C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 | 含 100 厚素砼及 200 厚 碎石垫层 |
| 10 |  | 给水管 | DN20 PN1.0MPa | HDPE | 20 | m | 暂估 |
| 11 |  | 球阀 | DN20 PN1.0MPa | 铜 | 2 | 只 |  |
| 12 |  | 排水管 | De110 | UPVC | 20 | m | 暂估 |
| 13 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m | 暂估 |
| 14 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 | 暂估 |
| 15 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m | 暂估 |
| 16 | 环境监测系 统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 6 | 套 |  |
| 21 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 8 | 套 |  |
| 22 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 24 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.5m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.5m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 31 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 6 | 台 |  |
| 32 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 33 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 194 | m2 |  |
| 34 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 19.4 | m2 |  |
| 35 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 13.2 | m |  |
| 36 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 9 | m |  |
| 37 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 38 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 39 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 8m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 40 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 41 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 42 | 生物菌除臭剂 |  | 生物菌除臭剂（1年用量），相关参数要求详见生物菌技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 4、桥头胡中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 洗涤一体式除臭设备 | 除臭塔 2 座：φ1600*6500mm，单座喷淋塔设置二级喷淋，材质 FRP；循环水泵 2 台：过流部件 FRPP 或氟塑料，3.75kw； 配药箱：加药桶 1 立方，搅拌机 0.75kw,加药泵 0.37kw；配套 UPVC 管道管件阀门等；配套液位计、pH 计、ORP 计等 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥10000m3/h，全压 2000pa，功率 11kW,配隔音罩 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | ø600，高 15m，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 12.0*3.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 10 |  | 给水管 | DN20 PN1.0MPa | HDPE | 20 | m |  |
| 11 |  | 球阀 | DN20 PN1.0MPa | 铜 | 2 | 只 |  |
| 12 |  | 排水管 | De110 | UPVC | 20 | m |  |
| 13 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 14 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 15 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 16 | 环境监测系统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 10 | 套 |  |
| 21 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 6 | 套 |  |
| 22 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 24 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.5m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.5m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 31 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 4 | 台 |  |
| 32 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 3 | 台 |  |
| 33 |  | 风幕机 | 长度 2000mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 2 | 台 |  |
| 34 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 35 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 194 | m2 |  |
| 36 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 19.4 | m2 |  |
| 37 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 13.2 | m |  |
| 38 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 9 | m |  |
| 39 | 洗桶钢棚 | 钢棚 | 7.0*4.0m，最底处 3m |  | 1 | 座 |  |
| 40 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 41 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 42 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 6.8m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 43 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 44 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 45 | 生物菌除臭剂 |  | 生物菌除臭剂（1年用量），相关参数要求详见生物菌技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 5、金山六路中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 洗涤一体式除臭设备 | 除臭塔 2 座：φ1200*6500mm，单座喷淋塔设置二级喷淋，材质 FRP；循环水泵 2 台：过流部件 FRPP 或氟塑料，2.2kw； 配药箱：加药桶 1 立方，搅拌机 0.75kw,加药泵 0.37kw；配套 UPVC 管道管件阀门等；配套液位计、pH 计、ORP 计等 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥8000m3/h,风压≥800Pa，功率 ≥5.5kW | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | Ø500，高 15m，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 吸风口 | 吸风口 DN200,含百叶 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 10.0*2.4*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 | 含 100 厚素砼及 200 厚碎石垫层 |
| 10 |  | 给水管 | DN20 PN1.0MPa | HDPE | 20 | m |  |
| 11 |  | 球阀 | DN20 PN1.0MPa | 铜 | 2 | 只 |  |
| 12 |  | 排水管 | De110 | UPVC | 20 | m |  |
| 13 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 14 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 15 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 16 | 环境监测系 统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 8 | 套 |  |
| 21 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 5 | 套 |  |
| 22 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 24 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.6m×H4.13m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.7m×H4.13m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 31 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 4 | 台 |  |
| 32 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 33 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 113 | m2 |  |
| 34 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 22.6 | m2 |  |
| 35 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 11.3 | m |  |
| 36 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 8 | m |  |
| 37 | 洗桶钢棚 | 钢棚 | 10.0*4.0m，最底处 3m |  | 1 | 座 |  |
| 38 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 39 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 40 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 4m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 41 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 42 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 43 | 生物菌除臭剂 |  | 生物菌除臭剂（1年用量），相关参数要求详见生物菌技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 6、梅林中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除 臭系统 | 洗涤一体式除臭设备 | 除臭塔 2 座：φ1600*6500mm，单座喷淋塔设置二级喷淋，材质 FRP；循环水泵 2 台：过流部件 FRPP 或氟塑料，3.75kw； 配药箱：加药桶 1 立方，搅拌机 0.75kw,加药泵 0.37kw；配套 UPVC 管道管件阀门等；配套液位计、pH 计、ORP 计等 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥10000m3/h，风压2000pa，功率 11kW,配隔音罩 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | ø600，高 15m，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 12.0*3.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 10 |  | 给水管 | DN20 PN1.0MPa | HDPE | 20 | m |  |
| 11 |  | 球阀 | DN20 PN1.0MPa | 铜 | 2 | 只 |  |
| 12 |  | 排水管 | De110 | UPVC | 20 | m |  |
| 13 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 14 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 15 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 16 | 环境监测系 统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 10 | 套 |  |
| 21 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 5 | 套 |  |
| 22 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 24 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.6m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.6m×H5.0m |  | 1 | 项 |  |
| 31 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.7m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 32 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 9 | 台 |  |
| 33 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 34 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 194 | m2 |  |
| 35 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 19.4 | m2 |  |
| 36 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 13.2 | m |  |
| 37 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 9 | m |  |
| 38 | 洗桶钢棚 | 钢棚 | 10.0*4.0m，最底处 3m |  | 1 | 座 |  |
| 39 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 40 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 41 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 10m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 42 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 43 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 44 | 生物菌除臭剂 |  | 生物菌除臭剂（1年用量），相关参数要求详见生物菌技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 7、辛岭中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 洗涤一体式除臭设备 | 除臭塔 2 座：φ1600*6500mm，单座喷淋塔设置二级喷淋，材质 FRP；循环水泵 2 台：过流部件 FRPP 或氟塑料，3.75kw； 配药箱：加药桶 1 立方，搅拌机 0.75kw,加药泵 0.37kw；配套 UPVC 管道管件阀门等；配套液位计、pH 计、ORP 计等 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥10000m3/h，全压 2000pa，功率 11kW,配隔音罩 | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | ø600，高 15m，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 12.0*3.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 | 含 100 厚素砼及 200 厚碎石垫层 |
| 10 |  | 给水管 | DN20 PN1.0MPa | HDPE | 20 | m |  |
| 11 |  | 球阀 | DN20 PN1.0MPa | 铜 | 2 | 只 |  |
| 12 |  | 排水管 | De110 | UPVC | 20 | m |  |
| 13 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 14 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 15 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 16 | 环境监测系统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 10 | 套 |  |
| 21 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 5 | 套 |  |
| 22 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 24 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.60m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.6m×H5.0m |  | 1 | 项 |  |
| 31 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B4.53m×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 32 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 9 | 台 |  |
| 33 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 34 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 177 | m2 |  |
| 35 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 17.7 | m2 |  |
| 36 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 14.75 | m |  |
| 37 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 9 | m |  |
| 38 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 39 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 40 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 8.75m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 41 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 42 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 43 | 生物菌除臭剂 |  | 生物菌除臭剂（1年用量），相关参数要求详见生物菌技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 8、城南中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 离子除臭系统 | 离子除臭设备 | 风量≥8000m3/h；尺寸:≥2.5*1.8*1.5(H)m；功率≥ 0.4kW；机箱采用 1.2mm 厚 304 不锈钢制作；设备电场采用 304 不锈钢耐腐材质；技术原理采用高压静电技术；前置均风过滤网，末端内置活性炭纤维净化层；底部含杂质收集排放口。 | 不锈钢 | 1 | 套 | 设备尺寸暂定 |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥8000m3/h,风压≥800Pa，功率 ≥5.5kW | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | Ø500，至屋顶，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 5.5*2.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 10 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m | 暂估 |
| 11 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 | 暂估 |
| 12 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m | 暂估 |
| 13 | 设备移位 | 压实器控制柜及相关设备移位 |  |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 环境监测系统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 5 | 套 |  |
| 19 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 5 | 套 |  |
| 20 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 21 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 22 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 26 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.3m×H3.26m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.6m×H3.26m |  | 1 | 项 |  |
| 29 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.3m×H3.26m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，功率 1950W，风量 7520m3/h，射程≥4.5m，电压 380V |  | 2 | 台 |  |
| 31 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，功率 2000W，风量 8500m3/h，射程≥4.5m，电压 380V |  | 4 | 台 |  |
| 32 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 33 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 152 | m2 |  |
| 34 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 30.4 | m2 |  |
| 35 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 11.74 | m |  |
| 36 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 8 | m |  |
| 37 | 洗桶钢棚 | 钢棚 | 10.82*4.0m，最底处 3m |  | 1 | 座 |  |
| 38 | 雨污分流 | 隔油沉淀池 | GC-1SQ，参见国标图集 04S519 施工，配ø800 球墨铸铁井盖及井座 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 39 |  | 进水管 | DN200 PN1.0MPa 排水实壁管 | HDPE | 10 | m | 360°砼包管 |
| 40 |  | 检查井 | 500*500，配 500*500 球墨铸铁井盖及井座 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 41 |  | 路面修复 | 22cm 厚现浇 C30 混凝土路面 |  | 10 | m2 |  |
| 42 |  | 收集井 | 预制混凝土装配式雨水口 700*400*880，参照图集 05S518-32 施工，配 700*400 球墨铸铁雨箅及井座 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 43 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 44 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 9、城东中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 离子除臭设备 | 风量≥8000m3/h；尺寸:≥2.5*1.8*1.5(H)m；功率≥ 0.4kW；机箱采用 1.2mm 厚 304 不锈钢制作；设备电场采用 304 不锈钢耐腐材质；技术原理采用高压静电技术；前置均风过滤网，末端内置活性炭纤维净化层；底部含杂质收集排放口。 | 不锈钢 | 1 | 套 | 设备尺寸暂定 |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥8000m3/h,风压≥800Pa，功率 ≥5.5kW | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | Ø500，至屋顶，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  |  | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 5.5*2.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 10 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m | 暂估 |
| 11 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 | 暂估 |
| 12 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m | 暂估 |
| 13 | 环境监测系 统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 15 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 10 | 套 |  |
| 18 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 4 | 套 |  |
| 19 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 21 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 22 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 24 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 25 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 26 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.70m×H3.80m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 27 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.66m×H3.80m |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.65m×H3.80m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 29 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 6 | 台 |  |
| 30 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 31 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 106 | m2 |  |
| 32 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 21.2 | m2 |  |
| 33 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 11.81 | m |  |
| 34 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 6 | m |  |
| 35 | 雨污分流 | 隔油沉淀池 | 2 立方成品玻璃钢隔油池，配重型复合井盖及井座，安装方式参照图集 2010 浙 S13 玻璃钢化粪池选用及安装施工 | 玻璃钢 | 1 | 座 |  |
| 36 |  | 进水管 | DN200 PN1.0MPa 排水实壁管 | HDPE | 33 | m | 360°砼包管 |
| 37 |  | 检查井 | 500*500，配 500*500 球墨铸铁井盖及井座 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 38 |  | 路面修复 | 22cm 厚现浇 C30 混凝土路面 |  | 33 | m2 |  |
| 39 |  | 收集井 | 预制混凝土装配式雨水口 700*400*880，参照图集 05S518-32 施工，配 700*400 复合雨箅及井座 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 40 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 41 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 42 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 4.5m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 43 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 44 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 10、杜鹃中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 设备除臭 |  | 压缩坑位拆除 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 路面修复 |  | 22cm 厚现浇 C30 混凝土路面 |  | 50 | m2 |  |
| 3 | 宣传长廊 |  | 不锈钢，9680mm（L）*2420mm（H） |  | 1 | 项 |  |
| 11、湖东中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 环境监测系统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 10 | 套 |  |
| 6 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 4 | 套 |  |
| 7 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 9 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 13 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B6.11m×H4.90m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 15 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B2.40m×H4.90m |  | 1 | 项 |  |
| 16 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B5.76m×H4.90m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 17 |  | 风幕机 | 长度 2000mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 7 | 台 |  |
| 18 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 19 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 235 | m2 |  |
| 20 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 11.75 | m2 |  |
| 21 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 15.7 | m |  |
| 22 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 16 | m |  |
| 23 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 25 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 7.37m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 26 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 12、城北银河中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 离子除臭设备 | 风量≥8000m3/h；尺寸:≥2.5*1.8*1.5(H)m；功率≥ 0.4kW；机箱采用 1.2mm 厚 304 不锈钢制作；设备电场采用 304 不锈钢耐腐材质；技术原理采用高压静电技术；前置均风过滤网，末端内置活性炭纤维净化层；底部含杂质收集排放口。 | 不锈钢 | 1 | 套 | 设备尺寸暂定 |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥8000m3/h,风压≥800Pa，功率 ≥5.5kW | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | Ø500，至屋顶，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 5.5*2.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 10 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 11 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 12 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 13 | 设备移位 | 压实器控制柜及相关设备移位 |  |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 环境监测系 统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 8 | 套 |  |
| 19 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 6 | 套 |  |
| 20 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 21 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 22 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 26 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.16×H3.48m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.60m×H3.48m |  | 1 | 项 |  |
| 29 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.14×H3.48m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 2 | 台 |  |
| 31 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 4 | 台 |  |
| 32 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 33 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 106 | m2 |  |
| 34 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 21.2 | m2 |  |
| 35 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 11.81 | m |  |
| 36 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 6 | m |  |
| 37 | 洗桶钢棚 | 钢棚 | 5000*3000，最底处 3m |  | 1 | 座 |  |
| 38 | 雨污分流 | 隔油沉淀池 | GC-1SQ，参见国标图集 04S519 施工，配ø800 球墨铸铁井盖及井座 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 39 |  | 进水管 | DN200 PN1.0MPa 排水实壁管 | HDPE | 32 | m | 360°砼包管 |
| 40 |  | 检查井 | 500*500，配 500*500 球墨铸铁井盖及井座 | 钢砼 | 2 | 座 |  |
| 41 |  | 路面修复 | 22cm 厚现浇 C30 混凝土路面 |  | 32 | m2 |  |
| 42 |  | 收集井 | 预制混凝土装配式雨水口 700*400*880，参照图集 05S518-32 施工，配 700*400 球墨铸铁雨箅及井座 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 43 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 44 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 45 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 6.8m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 46 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 13、宁昌中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 负压除尘除臭系统 | 离子除臭设备 | 风量≥8000m3/h；尺寸:≥2.5*1.8*1.5(H)m；功率≥ 0.4kW；机箱采用 1.2mm 厚 304 不锈钢制作；设备电场采用 304 不锈钢耐腐材质；技术原理采用高压静电技术；前置均风过滤网，末端内置活性炭纤维净化层；底部含杂质收集排放口。 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 离心风机 | 风量≥8000m3/h,风压≥800Pa，功率 ≥5.5kW | 玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 烟囱 | Ø500，至屋顶，含雨帽、检测孔及支架（支架不锈钢） | PP | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电控系统 | 自动化 PLC+HMI 控制，附适量的电气电缆、支架及安装附件。包括电动柜，至各动力设备和风阀的电缆等 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 集气罩 | 1200*1500 | PP | 1 | 批 |  |
| 6 |  | 连接管道 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 7 |  | 风管支架 |  | PP | 1 | 批 |  |
| 8 |  | 墙面开孔 | 700*700，风管安装完成后封堵 |  | 1 | 项 |  |
| 9 |  | 设备基础 | 5.5*2.0*0.3m，配 C12@150 单层双向钢筋 | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 10 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 11 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 12 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 13 | 设备移位 | 压实器控制柜及相关设备移位 |  |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 环境监测系统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 7 | 套 |  |
| 19 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 5 | 套 |  |
| 20 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 21 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 22 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 26 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.00×H3.70m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 28 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.62m×H3.70m |  | 1 | 项 |  |
| 29 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B3.30×H3.70m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 风幕机 | 长度 1500mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 2 | 台 |  |
| 31 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 4 | 台 |  |
| 32 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 33 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 153 | m2 |  |
| 34 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 30.6 | m2 |  |
| 35 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 11.7 | m |  |
| 36 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 8 | m |  |
| 37 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 38 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 39 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 7.53m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 40 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 41 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 14、湖西中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 环境监测系 统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 13 | 套 |  |
| 6 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 3 | 套 |  |
| 7 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 9 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 13 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 14 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B6.07×H5.00m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 15 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 2.46m×H5.00 |  | 1 | 项 |  |
| 16 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B5.78×H5.00m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 17 |  | 风幕机 | 长度 2000mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 7 | 台 |  |
| 18 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 19 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 235 | m2 |  |
| 20 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 11.75 | m2 |  |
| 21 |  | 排水沟 | 150mm 宽，沟内 1.2mm 不锈钢贴面，配 D400 铸铁沟盖板 250*500 |  | 15.7 | m |  |
| 22 |  | 排水管 | DN150 排水实壁管，360°砼包管 |  | 16 | m |  |
| 23 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 25 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 10m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 26 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |
| 15、物流园区中转站主要工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 材料 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 植物液喷淋 | 管道翻新 | ø10 | 不锈钢 | 80 | m |  |
| 2 |  | 雾化喷嘴 | 雾化量：50ml/min， 工作压力； 7Mpa， 雾化粒径：<50u，雾化锥长度：≥2.5m |  | 30 | 个 |  |
| 3 |  | 钢丝绳 | ø12 | 不锈钢 | 48 | m |  |
| 4 | 环境监测系统 | 臭气噪声在线监测站 | 氨气、硫化氢、甲烷、噪声四合一 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频监控 | 录像机 | 32 路网络硬盘录像机 |  | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 交换机 | 16 口汇聚交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 电源 | 220V-UPS |  | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 室外枪型摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 10 | 套 |  |
| 9 |  | 半球摄像机 | 主码流帧率分辨率：300 万像素，有效像素：≥1920(H)x1080(V)，信噪比 S/N≥50db。防护等级：≥IP66。视频压缩码率：32kbps～8Mbps 红外照射距离>=30m。支持 GB28181 协议。 |  | 4 | 套 |  |
| 10 |  | 摄像机支架 | 立杆安装 |  | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 硬盘 | 16t |  | 3 | 套 |  |
| 12 |  | 矩阵切换控制器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 控制键盘 |  |  | 1 | 套 |  |
| 14 |  | 监视器 | 23 吋 LCD 显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 15 |  | 电缆及网线 |  |  | 1 | 项 |  |
| 16 |  | 系统调试安装 |  |  | 1 | 项 |  |
| 17 | 密闭压缩 | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B6.00×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 18 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B2.53m×H5.0m |  | 1 | 项 |  |
| 19 |  | 快速卷帘门 | 洞口尺寸 B6.1×H5.0m，配地面感应装置 |  | 1 | 项 |  |
| 20 |  | 风幕机 | 长度 1800mm，射程≥4.5m，电压 380V |  | 7 | 台 |  |
| 21 |  | 电气控制及电缆 |  |  | 1 | 项 |  |
| 22 | 地坪改造 | 防腐地坪 | 表面打磨或喷砂处理,环氧打底料一道,2 厚环氧玻璃钢（三油两布）,1 厚环氧玻璃鳞片涂料 |  | 236 | m2 |  |
| 23 |  | 地坪修补 | 200 厚现浇 C30 混凝土地面 |  | 23.6 | m2 |  |
| 24 | 洗桶钢棚 | 钢棚 | 6.0*3.0m，最底处 3m |  | 1 | 座 |  |
| 25 | 电子汽车衡 | 地磅 | 长度 8.0 米，宽度 3.0m，最大称量 30t，含无人值守系统，支持进出场拍照，支持二次开发和多个外部平台对接，后台服务读取数据库调用 http 接口主动上传数据，支持断点记忆重新上传数据。 |  | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 设备基础 | 3.66*8.6*0.5m | 钢砼 | 1 | 座 |  |
| 27 | 门禁系统 | 停车管理系统 | 10m 宽，含道闸 |  | 1 | 套 |  |
| 28 | 数字化监管系统+综合分析系统+网络管理系统 |  | 含工作站，工业交换机，防火墙，标准机柜，内部光纤网络连接以及平台建设对接 |  | 1 | 项 |  |
| 29 | 植物液除臭剂 |  | 植物液除臭剂（1年用量），相关参数要求详见植物液技术要求条款。 |  | 1 | 项 |  |

二、其他技术参数

（一）本采购项目的核心产品同时为除臭产品为：离子除臭设备、洗涤一体式除臭设备。

（二）本项目要求提供中转站运行1年的所需的除臭剂量，雾化喷淋系统配植物液除臭剂，洗涤一体式除臭设备为二级系统，分别采用生物菌除臭剂、植物液除臭剂。

除臭剂的性能要求满足一下条件：

| 序号 | 货品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物液除臭剂 | 植物型除臭药剂。绿色液体，标准香型，安全无毒，25L/桶，稀释比：1：100。 | 1年用量 |
|  |  | 植物液要求植物提取液浓度≥10%。 |  |
|  |  | 植物液满足PH值 6-9。 |  |
|  |  | 植物液不会对设备储存罐、管道、风机、泵等器件造成腐蚀损害，要求对对金属碳钢锈蚀检测为无无腐蚀性。 |  |
|  |  | ▲要求植物液对人体无毒、无害、无不良反应，人体接触后不产生任何副作用，对人体入口无毒，皮肤及眼粘膜组织无伤害，需提供第三方权威检测机构出具的的植物液除臭剂急性经口毒性试验、急性眼刺激试验、皮肤刺激试验、急性吸入毒性试验检测报告。 |  |
|  |  | 植物除臭剂经《小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验》结果为阴性。 |  |
|  |  | 植物液要求耐热、耐寒。 |  |
|  |  | 植物液中的铅、砷、汞，甲醇、甲醛含量检测必须符合国家规定范围内。 |  |
|  |  | 植物液除臭剂要求菌落总数、大肠菌群（未检出）。 |  |
|  |  | 植物液对大肠杆菌的抑菌率须达到 99.9%。 |  |
|  |  | 植物液对金黄色葡萄球菌的抑菌率须达到 99.9%。 |  |
|  |  | 植物液对白色念珠菌的抑菌率须达到 99.9%。 |  |
|  |  | ▲植物液对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌杀菌率≥99%；需提供第三方检测权威机构出具的检测报告。 |  |
|  |  | ▲要求植物液除臭剂对氨气、硫化氢、甲醛去除率≥70%，对甲硫醚、甲硫醇去除率≥30%，需提供第三方权威检测机构出具的检测报告。 |  |
| 2 | - 生物型除臭剂 | 安全无毒，25L/桶，稀释比：1：100。1 年用量。 | 1年用量 |
|  |  | 生物菌有效活菌总数＞1*109cfu/ml，含乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌. |  |
|  |  | 生物菌除臭剂 PH 值范围 3-4.5。 |  |
|  |  | 生物菌除臭剂要求沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌未检出。 |  |
|  |  | 生物菌除臭剂要求汞、砷、镉、铅、铬等重金属未检出，符合国家限值规定。 |  |
|  |  | 生物菌除臭剂对金属碳钢锈蚀为无腐蚀。 |  |
|  |  | 微生物除臭剂对甲醛去除率≥70%。 |  |
|  |  | 微生物除臭剂对鱼类急性毒性试验检为无毒。 |  |
|  |  | ▲投标产品须对人体无毒、无害、无不良反应，人体接触后不产生任何副作用，对人体入口无毒，皮肤及眼粘膜组织无伤害，需提供第三方权威检测机构出具的急性经口毒性试验报、急性眼刺激试验、急性吸入毒性试验检测报告。 |  |
|  |  | ▲要求微生物除臭剂对硫化氢、氨气、臭气的去除率≥70%，对甲硫醚、甲硫醇去除率≥30%，需提供需提供第三方权威检测机构出具的检测报告。 |  |

（二）离子除臭设备技术参数要求

| 货品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 离子除臭设备 | ▲白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀灭率≥99%；需提供第三方权威检测机构出具的检测报告。 |
|  | ▲氨气去除率≥75%；需提供第三方权威检测机构出具的检测报告。 |
|  | ▲硫化氢去除率≥75%；需提供第三方机检测构出具的检测报告。 |
|  | ▲除病毒率≥90%；需提供第三方权威检测机构出具的检测报告。 |
|  | ▲负离子浓度≥50 万/cm3，需提供第三方权威检测机构出具的检测报告。 |
|  | ▲臭氧浓度小于 0.1ppm(即小于0.214mg/m3)，需提供第三方机检测构出具的检测报告。 |

（三）洗涤一体式除臭设备技术参数要求

▲臭气去除率要求达到≥80%，提供经一体化洗涤喷淋处理系统处理后对臭气浓度去除率数据，并提供经第三方权威检测机构出具的检测报告。

（四）排放限值要求

垃圾转运等过程产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准（GB14554-93），具体标准限值见下表。

恶臭污染物排放标准值

| 序号 | 控制项目 | 排放筒高度m | 排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |
| 2 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 3 | 臭气浓度 | 15 | 1000（无量纲） |

降噪要求：采购设备噪声排放应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348、《声环境质量标准》GB3096的有关规定。

★三、商务要求

- （一）项目实施要求

- 1.设备到货检验

      - 安装前的设备检验: 产品安装施工前应对所安装的设备外观、设备清单（包含名称、型号规格、品牌、产地、数量、重量、标志、标签、设备合格证、说明书等），由采购人组织相关人员进行检验（中标人必须无条件协助采购人进行相关的检验工作），检验产品是否选用厂家原装产品，产品性能是否达到采购要求和国家标准的规定，检验合格后才能进行下一步安装。

      - 原厂原包装到场验收合格后再安装调试，所有设备提供不少于1年质保，并实行免费上门服务。

      - 中标人提供的设备必须是按投标时注明的设备，安装前须先由采购人确认，如所供设备不能满足采购方规定的质量及技术规格要求的，将作退货处理，采购人有权解除合同并没收全部履约保证金，由此对采购人造成经济损失的，中标人应赔偿。

      - 安装实施前，中标人需向采购人提交平面布置图、设备安装图、管路布置图、基础配套设施的建设、污水管网的改造方案等，待采购人确认同意后方可实施。

      - 中标人应根据设备安装要求进行基础配套设施的建设。基础配套建设应划分具体建设单元，各单元内的建设配置应精简、节能环保。

    - 质量要求

      - 本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制方案，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

      - 中标人必须无条件接受采购人以及相关部门质量检查和管理，共同把好质量关。

      - 中标人所供的设备必须为全新的，符合国家标准的合格产品。否则采购人有权做退货处理，由此导致的所有结果均由中标人承担。

      - 中标人所供设备不会侵犯任何第三方知识产权。投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的全部费用均与采购人无关。

- （二）工期、进场时间、交货时间、地点及要求

- 1.中标人须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时须提供制造商出具的保修卡、中文汉语说明书。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则投标人必须承担由此产生的一切责任。

- 2.本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节要求供应商出具检测报告。

- 3.签订合同后，中标人按照其与采购人的事先约定，将所供货物上门送货至采购人指定地点后拆箱，并负责安装调试，正常运行后交用户单位验收。

- 4.合同签订后，150个日历天内按照投标文件实施进度表完成供货、设备安装与调试。投标人在其投标文件中需明确供货明细方案，在投标文件中对整个进度作出合理安排并作出承诺，制定进度计划。

- 项目进度：接到采购人通知后3天内进场，要求在30天内完成6座设备的安装调试，剩余设备在120天内完成。

- 5.设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的安全、稳定。

- 6.  安装调试完毕后，中标人需要负责提供中转站内相关除臭药剂1年消耗量的供应。

- （三）备品备件要求

针对本项目需要提供备品备件由投标单位自行考虑。

注：投标时商务报价文件内另附表格标明常用备品备件及耗材的价格，不计入投标报价，服务期免费更换。

- （四）服务期及售后服务保障要求

- 1.从验收合格之日起，本项目设备整体服务期（质保期）为1年，质量保修期自项目验收合格之日起计，并提供不少于1年7×24小时的电话技术支持和7×12小时的免费上门现场技术服务。

- 2.服务期内的维修费用（包括配件）全部由中标人负责。

- 3.在服务期内中标人不得以任何理由影响用户的正常使用。中标人必须对所供产品实行终身维修。

- 4.在项目的正常周期内，提供多种方式的技术支持。提供上门维护、升级服务，接到电话后0.5小时内响应，1小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等补救措施，以保证使用方的正常工作，中标人有其它服务承诺的，一并履行。

- （五）培训要求

- 1.培训对象

- 本项目的培训对象主要为厨房设备相关使用人员。通过培训，能掌握各类设备的日常工作。

- （六）项目验收方式

- 1.中标人须将原包装货物送到采购人指定地点，在采购人监督下拆箱并经采购人初步验收确认，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标文件与投标文件要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 2.供货后由采购人组织专业人员验收，可抽样送国家认可的专业检测机构作破坏性检测、出具质量检测报告。验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，工期不得延误，直到符合要求为止，否则不支付货款，并罚没履约保证金。验收费用由中标人承担，计入投标人投标总价中，不单独另行支付。

- 3.设备调试合格后，由采购人组织验收，确认设备安装是否正确；规格及材质等是否符合合同要求；所有检测报告是否合格。

- 4.应按项目技术规范和服务要求完成产品的运输、安装、调试及售后服务等工作。

- 5.产品的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见采购需求清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

- （七）保险

- （1）第三者责任保险

- 中标人应对中标人人员以及第三方全权负责(中标人应投保第三责任险)，在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。

- （2）员工人身意外

- 在服务期内，中标人所有人员（主要对象为设备运输、安装、测试、维修等相关工作人员）的事故由中标人自行全权负责(中标人应对其员工投保人身意外险)，以保证采购人在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束。

- （3）其他保险及费用

- 中标人须按《民法典》和政府有关各部门规定为全体参与本项目服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。中标人对此全权负责。

- （八）履约保证金及付款方式

- 1.履约保证金：合同签订时，中标人向采购人缴纳合同总金额的1%作为履约保证金。验收合格结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

2.付款方式：合同签订后支付合同价款的40%，待验收合格后支付剩余合同价款。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 联合体投标：√不接受； 接受，最多 家 如招标文件接收联合体投标，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。 |
| 2 | 专门面向中小微企业采购：口是；√否。 |
| ★3 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）投标报价：投标报价中须包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、施工配合费、 运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收、伴随服务、质保期售后服务及合 同实施过程中的应预见和不可预见费用、税金、采购代理服务费、采购文件约定工作内容所包含的一切费用、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任、成果验收等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。 3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4）本项目采购预算（最高限价）：详见第一章 公开招标采购公告；超过采购预算（最高限价）的投标报价将被视为无效投标。 5）中标服务费的收取：浙江鸿远建设工程管理有限公司（本项目采购代理机构）向中标人收取捌万陆仟叁佰陆拾柒元整招标代理服务费。该费用须中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可以自行去现场踏勘 |
| 5 | 投标文件组成： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - U盘存储的电子备份投标文件单独装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。 - 注：1、电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 2、中标单位中标后在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正四副。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 7 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁波市政府采购网、宁海县公共资源交易信息网、浙江政府采购网。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）：无 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政基金。 |
| 13 | 付款方式：详见第二章 采购需求。 |
| ★14 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 15 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的指导安装、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是单位负责人，须有单位负责人出具的授权委托书。单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、未经采购单位允许，不得分包。

（八）特别说明：

★1. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★2. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期10日以前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

5. 延长投标截止时间和开标时间，至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有采购文件收受人。

三、投标文件的形式和效力

1．投标文件分为：“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。

2．“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端” 及本采购文件要求制作完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3．备份电子投标文件，是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“备份电子投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，上一顺位的投标文件自动失效。投标文件未按时解密，投标人提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，否则视为投标无效。电子投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件

- 投标声明书（格式附后）；

2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术要求响应表(格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- 供应商资格声明（格式附后）；

- 7、设备清单一览表（格式附后）；

- 8、拟投入人员配备表（格式附后）；

- 9、商务响应（偏离）表（格式附后）；

- 10、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标报价明细表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名或加盖单位公章；其中商务技术文件内容中不得出现与价格有关的描述，否则将做无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

不适应

（六）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政采云平台及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

3.2投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本 招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公 章部分均采用CA签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后 以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-8817190）。

4.电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由单位负责人或单位负责人的授权委托人签署，印章、字迹清晰，投标人应写全称。

投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者单位负责人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

不同标项的投标文件应分别编制。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

3.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

五、开标

1、采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- （2）投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，采购代理机构将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

- （3）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1．只有在投标人成功上传电子加密投标文件，但无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），上传至政采云平台项目采购模块，并对“备份电子投标文件”进行解密，以完成开标， CA加密的电子投标文件自动失效。未在投标截止时间之前递交“备份电子投标文件”的视为投标文件撤回。其余通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子加密投标文件”继续有效，其“备份电子投标文件”自动失效。

2．若出现投标人的电子投标文件和备份电子投标文件都无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，经监管单位同意后，采购代理机构可中止电子交易活动。

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | - （二）特定条件：标项1：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
|  | （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）； |

- 2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有）。 |

- 3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

- 4.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定签章的；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

七、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

八、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

九、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

十、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

十一、特别说明

- 本项目  非 专门面向中小企业采购。

- 2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   。

- 3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

- （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

- 6、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 7、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

- 开标程序

详见第三章《供应商须知》

- 评标程序

详见第三章《供应商须知》

五.评分标准

具体评分内容和标准，见下表：

| 评分内容 | 细则 | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |  | 0-30分 |
| 资信技术70分 | 技术参数响应情况（15分） | 对根据投标单位提供货物配置清单及技术参数进行打分，经评标委员会讨论认可，技术参数完全符合招标要求的得15分；标有▲号的指标以提供检测报告为证明材料，否则做负偏离处理，每负偏离一项扣1分；其他指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（相同设备相同参数偏离按一项计算） |  | 0-15分 |
|  | 同类项目业绩情况（3分） | 供应商在近三年(2019 年1月1日-至今，以合同的签订时间为准）承担过类似垃圾中转站等场所负压除臭项目的，每提供一项得0.25分。最多得3分。（要求同时提供中标通知书及对应合同，缺项则不得分。） |  | 0-3分 |
|  | 同类项目验收检测报告（2分） | 供应商在近三年(2019 年1月1日-至今）提供同类中转站臭气处理项目经过第三方权威检测机构出具的盖有 CMA 检测章的臭气检测报告的，得2分,同时提供相应项目的中标合同及检测报告，否则不得分。 |  | 0-2 分 |
|  | 人员配备（8分） | 投标人拟派的项目负责人具有环境类相关专业的中级工程师及以上证书的，必须同时提供人社局颁发的工程师证书复印件、项目负责人学历证明、身份证、近开标日连续3个月的社保证明（社保缴纳单位与投标人名称须一致）和劳动合同复印件的得3分，以上5项材料有缺失的不得分。 |  | 0-3分 |
|  |  | 其他人员配备情况：根据投标人提供的针对本项目配备的其他人员（除项目负责人外）资质情况进行综合评议，评审人员根据相关人员相关资料进行打分。 |  | 0-5分 |
|  | 施工方案（18分） | 1、针对本项目改造提升的施工技术方案内容全面完整、措施有效,质量控制机构健全，职责明确等内容进行综合评议酌情打分。（0-5分） |  | 0-5分 |
|  |  | 2、安全作业、环保作业保障方案详尽、合理，保障运维人员安全及现场安全生产，各项环保工作满足要求，根据投标人提供的方案进行打分（0-5分）。 |  | 0-5分 |
|  |  | 3、针对施工进度计划是否合理，组织机构、人员配置、工作时间进度表、工作程序和步骤的描述是否能满足本项目要求。（0-4分） |  | 0-4分 |
|  |  | 4、根据提供对施工时突发事件及后期运维中的应急预案及措施的合理性及全面性等情况酌情打分（0-4分）。 |  | 0-4分 |
|  | 设备保障技术方案（10分） | 1、根据原有设备与现有投标设备的合理安排、相较设备优越性及提升性进行打分（0-5分）。 |  | 0-5分 |
|  |  | 2、针对投标人对于本次改造提升项目的设计思路 设计工艺的优化、管路的合理布局等进行综合打分（0-5分） |  | 0-5分 |
|  | 安装、调试、验收方案 （5分） | 针对投标人提供的安装、调试、验收方法合理性、科学有效程度等进行综合打分（0-5分）。 |  | 0-5分 |
|  | 售后服务方案（8分） | 投标人商品售后服务评价体系认证证书属于五星及以上的得 2分，4 星及以下的得1分。 |  | 0-2分 |
|  |  | 质保期：在满足招标文件的基础上，每增加一年的1分，最多2分。 |  | 0-2分 |
|  |  | 根据供应商提供的售后服务方案及培训方案内容、培训计划、培训课时时间情况等内容的合理性、科学有效程度进行综合打分。 |  | 0-4分 |
|  | 节能环保（1分） | 节能产品（0.5分）：投标产品列入财政部、发展改革委等部门发布的“节能品目清单”，且获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.25分，最高得0.5分。 | 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 环境标志产品（0.5分）：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.25分，最高得0.5分。 |  |  |

- 第五章  拟签订的政府采购合同

政府采购合同参考范本

（货物类）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（甲方）

乙方：（乙方）

甲、乙双方根据招标的结果，签署本合同。

一、项目内容

1. 项目名称：

2. 项目范围：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币元作为本项目的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金（维修保证金）并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装完成视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、安全、文明施工及环境保护

1、为了在施工期间确保施工区域周围环境的整洁和交通正常进行，乙方必须按宁波市、区有关规定，做到“两通三无五必须”。

2、乙方违反规定野蛮施工的甲方有权停工整顿，一切损失由乙方负责。

3、乙方需对作业人员进行安全操作规程教育，包括作业期间可能出现的交通事故等。

4、乙方在施工过程中应采取保护措施，防止管线受损，其费用包含在投标总价中。若因乙方原因产生的管线损坏；影响公共安全和公共环境；甲方将按直接损失双倍金额对乙方进行扣罚。

5、乙方若需夜间施工的，须有切实可行的施工方案和相关预案，确保安全、文明施工，不发生扰民现象。夜间施工增加费均由乙方负责。

6、项目施工过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目施工期间所引起的安全事故，其一切责任和后果由乙方自己承担。

十六、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向采购人支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量、颜色不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

6、 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收维修保证金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；代理公司一份。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日             签字日期：      年  月  日

合同见证方：

见证日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件内容包括

- 2.1、投标声明书（格式附后）；

- 2.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 2.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 2.4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 2.1、投标声明书

投标声明书

浙江鸿远建设工程管理有限公司：

关于你贵司发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本项目不接受联合体。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

2.2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 2.3、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；

- 2.4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

2.商务技术文件：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术要求响应表 (格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- 供应商资格声明（格式附后）；

- 7、设备清单一览表（格式附后）；

- 8、拟投入人员配备表（格式附后）；

- 9、商务响应（偏离）表（格式附后）；

- 10、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 1、符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 2、评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

- 3、投标函格式

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、子包号、项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本投标自开标之日起90天内有效。

（2）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（3）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

（4）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（5）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（6）投标方已详细审查并理解全部采购文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

日      期：

- 4、技术要求响应表格式；

技术要求响应表

项目编号：                  项目名称：              子包号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |  |  |  |

说明：

1．根据招标文件项目需求和投标人自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写视为均满足招标文件要求。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

日     期：

- 5、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件  （正反面）

- 6、供应商资格声明格式；

供应商资格声明

供应商：（公章）                                                        日期：

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他技术人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

7、设备清单一览表（格式附后）

设备清单一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 备注 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

- 8、拟投入人员配备表格式：

本项目拟任职负责人情况表

项目负责人：（项目负责人、技术负责人、联络人及其他主要管理人员均需填写本表，并注明职务）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 相关专业资质证书 |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

本项目拟投入人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 从事类似 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

- 9、商务响应（偏离)表格式；

商务响应（偏离）表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注 ：供应商须针对第二章《采购需求》前附表、商务要求表、第三章《供应商须知》内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

日     期：

10、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

- 三、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

2.报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标分项报价明细表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 1、开标一览表格式

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

- 2、投标分项报价明细表格式：

投标分项报价表

分项报价表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、按照第二章招标清单填写，格式可以调整。

投  标  人  （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期

- 3、中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

4、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 四、电子文件格式

1.电子文件的外包装封面格式（不可缺）：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：