政府采购

公开招标文件

项目名称：余姚市公共安全视频图像信息共享总平台项目

项目编号：CG21-003

余姚市政府采购中心

地    址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦

二0二一年二月

目   录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 合同文本

第四章 采购内容及技术要求

第五章 投标文件格式

第一章 投标邀请

项目概况

余姚市公共安全视频图像信息共享总平台项目招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2021年3月1日 09点 00 分（北京时间）前递交电子投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：CG21-003

项目名称：余姚市公共安全视频图像信息共享总平台项目

预算金额：781万元

最高限价：735.5万元（其中硬件部分最高限价554.5万元，软件服务部分最高限价181万元）

采购需求：视频总平台项目（具体详见第四章 采购内容及技术要求)

合同履行期限：

硬件部分：合同签订之日起2个月内完成供货、安装、调试。

软件部分：合同签订之日起6个月内完成安装部署、调试，试运行3个月。

系统维护期（初验通过后）二年。（包括本项目所有软硬件）

2021年内项目初验合格；2022年项目终验合格。（初验和终验均包括本项目所有软硬件）

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单；

2.本项目不允许联合体投标。

- 三、获取招标文件

时间： 2021年2月9日至 2021年3月1日

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年3月1日 09点 00 分（北京时间）

地点：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

- 五、公告期限(招标文件公告期限)

自公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在投标人。 2、招标公告内容与采购文件内容不一致处，以采购文件为准。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：余姚市大数据发展管理局

地址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦

联系人： 沈老师

联系方式： 0574-62806916

2.采购代理机构信息

名 称：余姚市政府采购中心

地　址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦附楼4楼

联系人：张维维

联系方式：0574-62835247

第二章  投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标 采购 人 | 集中采购机构（招标人）：余姚市政府采购中心 联系人：张维维，联系电话：0574-62835247 网址：http://yuyao.bidding.gov.cn/ 采购人：余姚市大数据发展管理局 |  |
| 2 | 项目名称及 编 号 | 项目名称：余姚市公共安全视频图像信息共享总平台项目 招标编号：CG 21-003 |  |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 4 | 招标范围与 内 容 | 详见第四章 采购内容及技术要求 |  |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第四章 招标需求”另有规定的除外。 |  |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。 注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |  |
| 7 | 是否允许采购进口产品： | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |  |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 |  |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 接受联合体投标的请提供联合体协议书。 |  |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |  |
| 11 | 是否提供演示 | 系统演示具体要求详见采购文件。 |  |
| 12 | 是否提供样品 | 否 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |  |
| 13 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |  |
| 14 | 投标人 资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单； 2.本项目不允许联合体投标。 |  |
| 15 | 公告期限(招标文件公告期限) |  | 自公告发布之日起5个工作日。 |
|  | 招标文件下载及要求 |  | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 16 | 投标 有效期 |  | 投标之日起90日历天。 |
| 17 | 投标 保证金 |  | 投标保证金金额： 人民币0元整。(无需交纳) |
| 18 | 投标文件提交 截止时间 |  | 截止时间：2021年3月1日上午9:00 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 19 | 开 标 |  | 开标时间：2021年3月1日上午9:00 开标时间后半小时（2021年3月1日上午系统提示开启标书后半小时内）供应商可以登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年 3月1日上午系统提示开启标书后半小时内）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：余姚市公共资源交易中心（本项目网上开评标，投标人无须现场参加开评标，投标人请保持政采云平台、项目联系人网络畅通、手机畅通，如因此未收到招标人项目相关通知，由投标人自行负责）（余姚市谭家岭东路2号） |
| 20 | 合同签订时 间 及 地 点 |  | 时间：中标通知书发出后7天内 地点：采购人指定地点 |
| 21 | 合同履约保 证 金 |  | 合同总额的5% |
| 22 | 交货地点及 时 间 |  | 地点：采购人指定的地点 时间： 硬件部分：合同签订之日起2个月内完成供货、安装、调试。 软件部分：合同签订之日起6个月内完成安装部署、调试，试运行3个月。。 系统维护期（初验通过后）二年。（包括本项目所有软硬件） 2021年内项目初验合格；2022年项目终验合格。（初验和终验均包括本项目所有软硬件） |
| 23 | 投标人资格审查 |  | 资格后审 |
| 24 | 投标文件形式、递交及组成 |  | 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。 |
| 25 | 特别说明 |  | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 4、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 5、【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】 |

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见前附表第1项。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表第2项。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见前附表。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

2.3有能力提供本次招标产品并符合投标邀请（招标公告）中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证属地经营的本地分公司可直接参加许可证范围内项目的投标，本地分公司参加非许可证范围内项目投标的须提供公司的授权）。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一章 投标邀请；

4.1.2第二章 投标须知；

4.1.3第三章 合同文本；

4.1.4第四章 采购内容及技术要求；

4.1.5第五章 投标文件格式。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.质疑

5.1.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、招标人提出质疑。提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标人将不予受理。

5.1.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、招标人提出质疑。

5.1.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

5.3投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

6.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件

7.1投标文件的形式

7.1.1本项目实行网上投标。

7.1.2供应商应准备电子投标文件。

7.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

7.2投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.2.1价格部分格式：

7.2.1.1▲投标报价明细表（附件一）；

7.2.1.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2.1.3中小企业声明函（若有，格式见附件二）；

7.2.1.4残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

7.2.2资质、商务和技术部分格式：

7.2.2.1▲投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

7.2.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

7.2.2.3▲有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书等（加盖公章）；

7.2.2.4法定代表人（企业负责人）的身份证明书或法定代表人（企业负责人）授权书（若投标人的代表为法定代表人（企业负责人）的，则提交法定代表人（企业负责人）的身份证明书，若非法定代表人（企业负责人）的则提交法定代表人（企业负责人）授权书）（附件五）（企业负责人应以企业营业执照为准）；（原件扫描件）

7.2.2.5▲投标人情况表（附件六）；

7.2.2.6▲财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

7.2.2.7▲具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

7.2.2.8评分对应表（格式见附件七，主要用于评委对应评分内容）

7.2.2.9投标项目明细清单（含货物、服务等，附件八）；

7.2.2.10▲技术响应表（格式见附件九）；

7.2.2.11系统演示，根据采购文件要求、评分要求，提供演示视频文件名称、百度云账号及密码；（大小150M以内，时长15分钟以内，以一个MP4格式文件保存在百度云网盘内，以供开标时下载。该账号内在开评标结束前不要存放其他文档及修改文档，以保证文档的下载，对于不按要求提供演示视频的，后果自行承担。）

7.2.2.12▲产品属于政府强制采购节能的，需提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；

7.2.2.13项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、技术解决方案等）；

7.2.2.14项目实施计划（可包含且不限于保证工期的实施组织方案及人力资源安排、项目组人员清单【附件十】等）；

7.2.2.15▲商务响应表（格式见附件十一）；

7.2.2.16售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

7.2.2.17技术培训计划（若有）；

7.2.2.18投标人2017年以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩的，提供合同复印件等（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十二）；

7.2.2.19招标文件要求的相关证书、材料等（包括环境标志产品认证证明，若有）；

7.2.2.20投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

8.投标报价

8.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

8.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、集成、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

9.投标文件的语言及投标货币

9.1投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

9.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

10.投标有效期

10.1投标有效期见前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求。同意延期的投标人不得因此而提出修改投标文件的要求。

11.投标保证金

无需交纳

12.投标文件的签署

12.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

12.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

13投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

14.投标文件的修改、撤回及串标认定

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

14.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

14.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审程序

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评标委员会组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

16.7对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标办法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

22.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7招标人工作人员宣布会议结束。

23评标细则：

根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中的资质、商务和技术、价格等内容进行评分，最终得出该投标人的总分。

24评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1资质、商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件资质、商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

24.2价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

24.3最终得分与中标人的确定：

24.3.1投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

24.3.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.3.3各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按招标文件要求签署、盖章的；

25.1.2.2未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.3与招标文件有重大偏离、未提供带▲的有关资料或未满足招标文件第四章中带★的技术指标和要求的；

25.1.2.4投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.5投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.6以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.7投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.8未按本章“二、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.10投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的，为无效标；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为不合理报价，作为无效投标处理；

25.1.4.1评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：打“※”核心产品的品牌相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评审标准

| 类别 | 评标项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价 | 软件服务部分 | 5 | 小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除参与评审。 有效投标报价中软件服务部分最低投标报价为软件服务部分评标基准价。等于软件服务部分基准价的得5分；投标人的软件服务部分报价得分=（软件服务部分评标基准价/投标软件服务部分报价）×0.05×100 |
|  |  | 硬件部分 | 25 | 小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除参与评审。 有效投标报价中硬件部分最低投标报价为硬件部分评标基准价。等于硬件部分基准价的得25分；投标人的硬件部分报价得分=（硬件部分评标基准价/投标硬件部分报价）×0.25×100 |
| 资格证明材料部分 | 投标人的实力 |  | 8 | 项目经理具有计算机应用技术类高级工程师职称的得0.5分，具有计算机应用技术类正高级工程师职称及以上的得1分。 项目组成员中具有注册信息安全专业人员资格（CISP）和项目管理专业人员资格证书(PMP)的人员得1分。 具有软件设计师中级及以上证书和项目管理专业人员资格证书(PMP)的人员得1分。 投标人具有较强的实施质量管理能力，已获得质量管理体系认证证书ISO9001和政府部门颁发相关（质量、管理方面）市、省、国家级荣誉情况的得1分。 投标人具有自主知识产权：投标人具备视频信息平台类或视频图像质量诊断类或IT设备运行监测类的软件著作权，每证得0.5分，最高1.5分。（提供相关证书证明材料复印件并加盖公章） 投标人具有较强的视频平台类软件开发能力，提供权威检验测试中心出具的，检验依据为《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181的平台检测报告，如有得1分。 投标人是具有较强的视频设备、平台接入的关键技术解决能力和资源整合利用的能力，参与过视频相关如《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181的标准起草，如有以此标准起草单位的封面作为证明文件得1.5分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人具有视频信息平台类似项目成功实施案例、经验业绩（提供2017年来类似项目成功案例合同复印件，验收报告，每提供1个得1分）,最高2分。 投标人具有视频信息联网运行监测系统类似成功实施案例、经验业绩（提供2017年来类似项目成功案例合同复印件，验收报告,得1分）。 |
| 技术部分 | 项目整体解决方案 |  | 8 | 根据集成需求理解程度，集成方案的合理性和可行性等进行综合评分，最高得3分； 本次项目建设需与余姚“雪亮工程”平台进行规范化无缝联网、对接，并能在余姚市公共安全视频图像信息共享总平台分控中心实现共享共用，确保视频图像能够无缝呈现。 本次项目建设需与余姚公安分平台进行规范化无缝联网、对接，并能在余姚市公共安全视频图像信息共享总平台分控中心实现共享共用，确保视频图像能够无缝呈现。 本次项目建设需与宁波市级总平台进行规范化无缝联网、对接，并能在余姚市公共安全视频图像信息共享总平台分控中心实现共享共用，确保视频图像能够无缝呈现。 对接方案评分项： 对接方案完善合理、能否满足未来3年内余姚市公共安全视频图像信息共享总平台业务发展需求的得5-3分； 实施方案基本合理，基本符合采购人需求的得3-1分； 实施方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1-0分。 |
|  | 应急维护方案 |  | 2 | 根据应急维护方案的科学性、可操作性等进行综合评分，最高2分。 |
|  | 质量性能综合评价 |  | 25 | 投标产品的技术指标符合招标文件打★号要求的得20分，如有不满足，为无效标；所有技术指标每正偏离一项，则加1分，最多不超过5分；带▲号的技术指标每负偏离或缺漏一项，将被扣1分，扣完为止。不带▲号的技术指标每负偏离或缺漏一项，将被扣0.5分，扣完为止。（无实质性意义的正偏离不加分。） |
|  | 产品的整体性能 |  | 2 | 按所投产品的整体性能等进行综合评分，最高2分。 |
|  | 产品节能情况 |  | 2 | 提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》认证机构认证的环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图的，1分（所投货物提供一份得0.5分）, 节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图的，1分（非强制采购节能产品，所投货物提供一份得0.5分）。 |
|  | 视频演示 |  | 13 | 投标人对软件各项功能采用录制视频进行演示。演示形式仅为视频演示，演示时间不超过15分钟，专家根据演示内容、讲解及答疑情况进行打分。 注：未提供视频演示的，不得分。 演示功能如下： 1、公共安全视频图像信息平台门户网站，应包含但不限于目录资源管理、资源申请审批、视频调阅、GIS电子地图、人员及车辆等场景应用、视频质量监控、考核评价、新闻发布、通知通告模块，各模块统一集成，平台实现统一登录、统一管理。（0-1分） 2、系统应具备视频资源和权限的申请、审批功能。视频资源申请应以资源所属机构为单位的授权，权限申请应细化到某项功能权限。（0-2分） 3、授权管理支持审批通过、退回、批复意见填写，已授权的资源或功能可根据有效期自动终止授权、临时性暂停授权和提前终止授权功能。(0-2分) 4、系统支持共享资源调用情况分析，支持按调用部门、调用人、调用时长、调用次数进行分析，形成资源调研情况统计表。(0-2分) 5、目录资源管理子系统支持按监控点位类型、位置类型、设备厂商、功能类型等进行。支持通过地区分布、行业分布、建设年份进行分析。支持按来源平台进行建档质量分析，支持对建档数、一致数、建档率、无经纬度、经纬度重复、未设置标等问题进行分析，签便于对不同来源平台的建档质量进行考评。支持对所有视频资源进行标签设置、并能基于标签进行资源搜索或筛选。(0-2分) 6、考核评价子系统对在线率、视频完好率、录像的完整率等各类指标进行评价，以此为依据对各接入单位进行考核，并提供月度考核报表。系统应有报备功能，对于停电、道路施工等客观原因产生的问题可提前报备，报备审核后不纳入考核。(0-2分) 7、视频资源质量监管:系统应具备对视频资源的完好率监测、视频质量监测、录像完整性监测展示。支持对资源目录数据审计，系统应具备平台资源一致性审计、平台资源推送审计、平台资源完整性审计结果展示。支持点位修复情况分析：统计出已经修复故障的点位，可按时间分析出各个时段内已复修的数量。(0-2分) |
|  | 售后服务方案 |  | 4 | 售后服务方案包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、技术指导等综合评分，最高2分。 售后服务团队人员中具有IT服务工程师证书（ITSS培训认定）的，每人得1分，本项最高得2分。 |
|  | 项目培训方案 |  | 1 | 项目培训方案包括培训目的目标、培训人员资质、培训主要内容、内容安排、培训方式等综合评分。 按照项目建设背景、目标、任务制定培训方案和提交培训PPT文稿，最高1分。 |
|  | 合理化建议 |  | 1 | 投标人针对本项目提供的合理化建议等进行综合评分，最高1分。 |
|  | 政府采购政策加分 |  | 1 | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的1分； 监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。 |

注：1、在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）

# 2、采购需求中1.2.16-1.2.27；1.5.1-1.5.3应按软件服务部分报价参与评审，其他采购需求按硬件部分报价参与评审。

七、合同的授予

27.中标通知

27.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。

27.2中标人按约定与采购人签订政府采购合同。

27.3中标通知书作为合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标通知书发出后7天内，中标人须派法定代表人（企业负责人）或其委托代理人前往投标须知前附表约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

28.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

28.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

29.履约保证金

29.1中标人与采购人签订合同，应向采购人提交合同价5％的履约保证金。

29.2中标人如未按第28.1及29.1条的约定办理，采购人有权撤销其中标资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，采购人可另选中标人或另行招标。

29.3履约保证金的形式为银行汇票、转账、银行保函、电汇等形式。

29.4如中标人（出卖人）未按合同约定的履行义务，采购人（买受人）有权从履约保证金中扣除违约金。

29.5如履约保证金不足以支付违约金的，采购人（买受人）有权追偿。

29.6履约保证金在合同履行义务后无息退还。

30. 项目验收

1、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、本项目验收按照《余姚市人民政府关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余政发[2013]114号文件执行。（另有规定的除外）

第三章  合同文本

一、合同一般条款（硬件部分）

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”指买卖双方设立的、载明买卖双方权利和义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”指根据合同约定，在出卖人完全履行合同义务后，买受人应付给出卖人的款项。

1.3“货物”指出卖人根据合同约定须向买受人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

1.4“服务”指根据合同约定出卖人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

1.5“买受人”指购买货物和接受服务的单位。

1.7“出卖人”指根据合同约定提供货物和服务的具有法人资格的公司或经济实体。

1.7“现场”指合同项下货物将要进行安装和运行的地点

1.8“验收”指合同双方依据约定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

出卖人提交货物的技术规范应与招标文件约定的技术规范和技术规范附件（若有）及其投标文件的规格偏差表（如果被买受人接受的话）相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

出卖人应保护买受人在使用该货物时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，出卖人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有约定外，出卖人提供的货物，均应采用国家或行业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由出卖人承担。

4.2每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5.交货方式

出卖人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由出卖人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.保险

如果货物是按现场交货方式报价的，由出卖人办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括出卖人承诺装运的货物；如果货物是由工厂交货、或买受人自提货物方式报价的，其保险由买受人办理。

7.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

8.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款约定外）将以下列方式交付：

8.1合同生效后15天之内，出卖人应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给买受人。

8.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3如果买受人确认出卖人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，出卖人将在收到买受人通知后3天内将这些资料免费寄给买受人，否则视作未交货处置。

9.质量保证

9.1出卖人应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。买受人先查看包装是否完好，封印是否清晰完整，确认是否为厂家的“原装货”，然后再打开包装，查看合格证及设备上的生产日期标志和条形码，有无涂改、改动迹象，打厂家免费电话查询确认。出卖人应保证所提供的货物经准确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有的性能。在货物质量保证期限内，出卖人应对提供的货物由于设计、工艺或材料的质量缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.2出卖人交付的货物不符合约定的，买受人应在约定的时限内以书面形式通知出卖人，由出卖人承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.3出卖人在收到通知后15天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4如果出卖人在收到通知后15天内未弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但费用由出卖人承担。

10.检验

10.1在交货前，制造企业应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同约定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造企业检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2货物运抵现场后，买受人将对货物质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量与合同不符的，买受人有权在货物运抵现场后，根据合同约定检验标准由质检部门出具的检验证书向出卖人提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条约定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买受人将有权向出卖人提出索赔。

11.索赔

11.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买受人有权按照合同约定检验标准所检验的结果或质检部门出具的质检证书向出卖人提出索赔。

11.2在根据合同第9条和第10条约定的检验期限和质量保证期限内，出卖人对买受人提出的索赔负有责任。出卖人应按照买受人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1出卖人同意退货，并按合同约定的同种货币将货款退还给买受人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买受人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，出卖人应承担一切费用和风险，并负担买受人所发生的一切直接费用。同时，出卖人应按合同第9条约定，相应顺延质量保证期限。

11.3如果在买受人发出索赔通知后10天内,出卖人未作答复,上述索赔应视为已被出卖人接受。如出卖人未能在买受人提出索赔通知后10天内或买受人同意的延长时间内,按照本合同第11.2条约定的任何一种方法解决索赔事宜，买受人将从应付款或从出卖人开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额的，买受人有权向出卖人提出追偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果出卖人遇到不能按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买受人。买受人在收到出卖人通知后，应进行分析，如果同意，可变更合同，酌情延长交货时间。

12.2如果出卖人无理延迟交货，买受人可选择以下方式作出处理：①不予退还履约保证金；②赔偿损失；③要求出卖人承担违约责任；④解除合同。

13.违约赔偿

除合同第14条约定外，如果出卖人没有按照合同约定的时间交货或提供服务，买受人可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，买受人可扣除5000元违约金。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、发生火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同不能履行的，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

14.2受事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件以书面形式告知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过协商，另订补充协议。

15.税费

15.1根据国家现行税法对买受人征收的与本合同有关的一切税费均由买受人负担。

15.2根据国家现行税法对出卖人征收的与本合同有关的一切税费均由出卖人负担。

15.3在境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由出卖人负担。

16.履约保证金

如出卖人未能履行合同约定的任何义务，买受人有权从履约保证金中扣除违约金。

17.解决争议方法

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如果协商不成的，任何一方有权向合同履行地人民法院起诉或要求仲裁机构仲裁。

18.合同解除条件

18.1有下列情形之一的，买受人可向出卖人发出书面通知，解除部分或全部合同。

18.1.1出卖人未能在合同约定的限期内或买受人同意延长的限期内提供全部或部分货物的；

18.1.2出卖人未能履行合同约定的其它义务，经催告后30天内、或经买受人书面认可延长的时间内未能履行合同义务的。

在以上情况下，并不影响买受人向出卖人提出索赔：

18.2在买受人根据上述第18.1条规定，解除了全部或部分合同，买受人可以购买与未交货物类似的货物，出卖人应对购买类似货物所超出的费用负责。而且出卖人还应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产解除合同

如果出卖人破产或无清偿能力时，买受人可在任何时候以书面通知出卖人解除合同。该解除合同将不损害或影响买受人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20.转包或分包

不允许转包。

21.合同变更

本合同的范围、条件和变更应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

22.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的方式送达，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23.计量单位

除技术规范中另有约定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25.合同生效及其它

25.1合同经双方签字盖章并在买受人收到出卖人提供的履约保证金后生效。

25.2本合同一式4份，以中文书写，买受人、出卖人各执两份。

二、合同一般条款（软件服务运维部分）

（一）定义

本合同中使用的下列词语具有如下含义：

1、“软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于本合同附件     中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括出卖人为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

2、“交付件”指附件  中指定的由出卖人所交付的软件，包括源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

3、“交付” 指出卖人在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。但是出卖人完成交付行为，并不意味着出卖人已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

4、“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

5、“源代码”指用于该软件的源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其它技术文件。

6、“商业秘密”指买受人、出卖人各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、出卖人在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

7、“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

（二）软件系统开发与进度

1、项目管理

出卖人指派代表组成本软件系统项目开发管理小组，小组成员如未能履行本合同所规定的义务，从而导致项目迟延或终止，其后果如构成对本合同的违约，依本合同的违约条款承担违约责任。

2、信息与资料的提供

买卖双方应按照本项目的性质，互相配合，充分沟通；在不影响买受人及职能人员正常工作的前提下，出卖人有权根据本合同的规定和项目需要，向买受人了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查了解有关系统情况，以对该软件系统进行全面的研究和设计，买受人应予以积极的配合。

3、设计方案

出卖人在取得了买受人所提供的必要资料后，将依据本合同所规定的软件系统的功能与目标，高标准完成设计方案并提交买受人审核，签字认可。买受人在收到该设计方案后，组织有关专家对设计方案进行审核。买受人组织专家通过方案审核后，出卖人才可进行项目部署。

买受人虽然对设计方案进行了审核并签字，但买受人只对设计方案中软件系统对买受人的适用性、可行性等进行审核。买受人并不对设计方案中的技术问题进行审核，如该设计方案在今后出现任何技术问题或技术调整，仍由出卖人承担责任。

该设计方案经买受人、监理方、出卖方三方签字后，作为本合同的附件。

4.项目实施进度

第一阶段：自系统合同签约之日6个月内完成系统调研、开发及部署安装，并进行业务指导、培训，系统进入试运行。

第二阶段：系统试运行3个月，并在试运行结束后1个月内项目通过初验合格。

5、进度报告

出卖人应每周向买受人提供书面的项目阶段进度报告。内容包括但不限于：项目进度与计划执行、已完成的开发项目、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置、有无项目变更或变更情况、或其它与本项目有关的买受人应该知道的情况或买受人要求知道的情况。如有重大的问题或重要的变更发生，出卖人需在5天前向本项目监理方提出书面报告；出卖人也应当及时响应监理方或买受人提出的与本项目相关的询问。如出卖人违反本条的规定，出卖人应承担由此而引起的项目迟延和买受人不能及时付款或配合项目进行的后果及项目延期的责任。

（三）项目变更

在本项目的基本范围内，买受人有权在履行本合同的过程中适时地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分包括但不限于增加或减少系统的相应功能、技术参数的提高或提升、交付或安装的时间与地点；为此，双方同意：

1、 若买受人提出项目的部分变更，买受人应以书面形式提交给出卖人。出卖人应在5个工作日内对此做出书面回应，其内容包括详细的该变更对合同价格、项目交付日期、系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

2、 买受人收到出卖人的上述回应后，应在5个工作日内以书面方式答复出卖人是否同意和接受出卖人的上述回应。如果买受人接受出卖人的上述回应，则双方另行对此变更签署予以确认，出卖人则按变更后的约定履行本合同。

3、 如买受人不同意出卖人的上述回应、如对价款或交付日期的变化等发生争议时，甲乙双方有权就此争议向余姚市人民法院提起诉讼。在法院做出判决前，买受人执行出卖人回应中的要求，出卖人执行买受人所要求的变更。在法院做出判决后，双方即依据判决执行并由出卖人承担诉讼费用。

（四）验收

1、需求方案设计验收

出卖人经过详细、周全的实地考察，认真进行需求分析，需求方案整体设计完成后，买受人应及时进行需求方案设计验收。为了保证验收的顺利进行，设计验收前5天，出卖人以书面形式向买受人递交需求方案设计验收申请书，经监理单位和买受人审核认可后，买受人组织有关专家进行验收，验收合格后出具相应的需求方案设计验收结论。如需求方案设计验收不合格，买受人有权终止本合同，不再履行合同中的各项义务，因此造成的一切损失由出卖人承担。

2、系统验收前的检测与检验

出卖人在合同内各项目验收前，应当对所提交验收的项目进行功能和运行检测，以确认提交验收的项目符合本合同所约定的软件系统任务、要求和功能；如有缺陷，出卖人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估，向买受人提交改进情况的书面反馈。如有重大缺陷导致无法进行检测，买受人有权终止本合同，并不再履行合同中的各项义务，由此造成的一切损失由出卖人承担。

3、系统验收

系统验收分为初步验收和最终验收。

（1）初步验收

合同内各子项目功能开发完成并检测通过后，买受人应及时进行子项目验收。为了保证验收的顺利进行，验收前，出卖人以书面形式向买受人递交子项目验收申请书和测试方案，经买受人审核通过后，由买受人组织有关专家进行测试验收，验收合格后出具相应的子项目验收结论。如某一子项目验收不合格，买受人有权终止本合同，合同终止后开发完成的所有软件及产品归出卖人所有，但不再履行合同中的各项义务，由此造成的一切损失由出卖人承担。

（2）最终验收

系统初步验收合格后，并且正常运行三个月，若因买受人要求，可适当延长至最多六个月,买受人应及时组织相关人员对系统进行最终验收。验收前，出卖人以书面形式向买受人递交系统前期运行阶段的运行记录、完善方案及整体测试方案，经买受人审核通过后，由买受人组织有关专家进行测试验收。

（五）系统正式投运

1、正式投运时间和地点

应用系统按照本合同及其附件所规定的时间和项目验收之后，买受人将正式投运本应用系统；正式投运地点：采购人指定地点。

2、正式投运方式

每项合同所约定的项目在终验通过后，即标志该项目已经正式投运。

3、文档交付内容

出卖人在系统正式投运后应按照合同所约定的内容和时间进行文档交付；按照计算机软件工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，包括但不限于《开发计划》、《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《用户操作手册》、《管理与维护手册》、《安装手册》、《故障诊断与排除手册》、所有授权给买受人的第三方软件的所有权、版权和使用权等书面文件等，此外，还需交付可执行程序包，所开发软件的源代码要有必要的注释。所交付的文档与文件应当有电子版式。

（六）使用权

1、受买受人委托，由出卖人开发的系统及相关源代码、文件、文档的使用权买受人所有。与本软件系统相关的且由此项目开发而新产生的商业秘密信息、技术资料和技术诀窍等所有权归买受人所有。出卖人不得向第三方转让本条所约定的相关所有权和使用权或泄露秘密信息、技术资料或技术诀窍。

2、出卖人提供给买受人的来自于或属于第三方的软件，具有合法的使用权，出卖人必须将所有授权给买受人的第三方软件的使用权等书面文件的原件交买受人。

（七）付款方式

付款方式见合同特殊条款。

（八）保密

1、任何一方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，首次从对方所获得的、有关对方或属于对方的商业秘密包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道、企业战略及其他被认为是秘密的信息，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。

2、任何一方为本项目需要，向对方透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明。

3、上述秘密信息，该获取方只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

（九）项目培训与服务

出卖人应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求，及时安排对买受人的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够完成其操作对象，实现依据本合同所规定的软件系统的目标和功能。

（十）系统保证和维护

1、出卖人承诺：

本合同项下由出卖人提供的任何第三方的、应用于本合同所规定的软件系统的软件等知识产权，具有合法的所有权或使用权或处分、许可权，并不会侵犯第三方的合法权利；

出卖人受买受人委托而开发的软件没有、也不会侵犯他人的合法权利；

如出卖人依据本合同的规定，需对第三方的软件进行修改、添加或升级，则出卖人须保证其已经取得了第三方的合法授权；

出卖人所交付的软件系统中，出卖人不会为任何理由而植入自动终止或妨碍系统运作的软件；

如出卖人所提供的软件，包括受买受人委托所开发的软件，如有须经国家有关部门登记、备案、审批、许可的，出卖人应保证所提供的软件是完成了登记、备案、审批、许可的软件。

出卖人违反本条的规定而导致买受人被第三方追究法律责任，或导致买受人不能正常运作本软件系统，则出卖人负责赔偿买受人由此而引起的损失。

2、出卖人保证依据本合同向买受人所提供的软件系统及其附属产品时，不存在品质或工艺上的瑕疵，能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。出卖人并保证，出卖人所提供的软件系统在当前情况下是最适合买受人目前使用的版本。

3、出卖人在系统整体初验合格后，如发生系统运行故障，或出现瑕疵与缺陷，出卖人将按照下列方式提供技术支持和维护服务：

（1）工作时间内，提供驻场人员服务。

（2）须对整个系统提供相应的升级更新以及其他的支持服务，并提供7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为10分钟。在此期间，7*24小时须通过电话提供解决方案，或者利用厂商远程维护方式解决问题。若不能在3小时内解决故障问题的，须保证厂商在2小时内赶到现场解决。

（3）在技术支持和维护服务期内，对于故障处理未能在上述要求时间内恢复，将视作违约。

（4）出卖人在系统整体初验合格后提供上述维护、技术支持与服务。

（十一）系统升级约定

1、升级及升级成果权利的约定

买受人对出卖人所提供的软件有自行升级的权利。买受人有权利对出卖人所提供的自行开发软件进行升级，升级后的成果属于买受人所有。

2、对原本程序的附加或修改

为顺利运行本软件系统，买受人可以根据其实际需要，对出卖人所提供的自行开发的软件进行必要的附加或修改；并有权在本系统上运行其他的应用软件。

3、出卖人在系统整体初验验收合格后2年内，若系统需进行升级，则必须免费升级，否则将视作违约。

（十二）违约与赔偿责任

1、交付违约

如出卖人未依据本合同所规定的计划和时间内完成和交付本合同所规定的项目，买受人有权要求出卖人采取补救和补偿措施，及继续履行本合同所规定的义务。同时，每延期1天，出卖人应向买受人支付每天5000元的违约金。

2、更换项目主要人员

项目主要人员（指实际参加本项目的管理、技术等方面的负责人，一般指专职项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人、数据库技术负责人、美工，同时应按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员）未经业主单位书面许可不得更换；否则，每更换一人次，在合同总额中扣2万元。项目主要人员的工作能力不符合买受人等各方要求，出卖人应及时调换合适的人员，并每换一人次，买受人有权在合同总额中扣1万元。

3、保密违约

任何一方违反本合同所规定的其所在保密方面的义务，违约方应按本合同总价的10%，或按照受损失一方的实际损失包括受损失的利润支付违约金；受损失的一方有权选择以上两种方式之一要求对方赔偿损失。本违约金和赔偿金的支付义务是独立于其它违约义务的。

如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于5个工作日内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或损害本项目以强行实施违约金。

三、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1.定义：

1.1买受人：本合同买受人指：采购人

1.2出卖人：本合同出卖人指：中标供应商

1.3现场：采购人指定

2.交货方式：

由中标供应商运送货物至现场并完成招标要求提供的服务。

3.交货时间：

硬件部分：合同签订之日起2个月内完成供货、安装、调试。

软件部分：合同签订之日起6个月内完成安装部署、调试，试运行3个月。

系统维护期（初验通过后）二年。（包括本项目所有软硬件）

2021年内项目初验合格；2022年项目终验合格。（初验和终验均包括本项目所有软硬件）

4.付款方式：

4.1以人民币付款；

4.2买受人在合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额30%的预付款；买受人在项目经初验合格后15日内支付合同总额的10%；买受人在项目终验合格后支付合同总额40%的货款；买受人项目初验合格后两年内的最后一个月支付合同总额的20%（尾款）。（违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款。）

4.3因出卖人未完全履行合同或者验收未通过，付款期依次顺延。

5.履约保证金：在签署本合同时，出卖人应向买受人提交总合同金额5%作为履约保证金。验收合格后15日内，买受人需将履约保证金无息退还。

6.售后服务：卖方的承诺。

7.违约责任：如出卖人没有按照合同约定的时间交货或提供服务，买受人可从合同款中扣除违约金，每延期1天（含休息日）交货，买受人可扣除5000元违约金。

8、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

10、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

11、转包或分包

不允许转包。

12、不可抗力事件处理

12.1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13、争议解决

13.1、如合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商不能解决时，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

13.2、如发生任何争议，及对任何争议向余姚市人民法院提起诉讼时，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

四、合同格式

政 府 采 购 合 同

项目名称：

货物名称：

合同编号：

出 卖 人：

买 受 人：

签订日期：

政府采购合同

（买受人）

（项目名称）中所需            （产品名称）经余姚市政府采购中心以          号招标文件在国内招标。经评标委员会评定，                    （出卖人）为中标供应商。买、卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同一般条款（招标文件第三章第一部分）

（2）合同特殊条款（招标文件第三章第二部分）

（3）中标通知书

（4）投标报价明细表（投标文件）

（5）采购内容及技术要求（招标文件第四章）

（6）投标项目明细清单（投标文件）

（7）技术响应表 （投标文件）

（8）合同补充条款或说明（包括出卖人出具的承诺书、投标文件中的各类承诺）

（9）履约保证金等

注：1、项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2、合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述约定的合同文件内容一致。欲对合同（需变更的金额占合同总金额10 ％以上或10 万元以上的项目）进行任何改动，均须按照《 余姚市政府采购合同变更管理暂行规定》余政办发2012（88）号文件精神执行。

3、货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见采购货物明细表。

4、合同总价

本合同总价为（大写）            元人民币，含硬件部分为（大写）            元人民币；含定制软件及运维服务部分为（大写）            元人民币。

5、付款方式

本合同的付款方式在合同特殊条款中约定。

6、交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见合同及买受人出具的“商品交验单”。

7、合同的生效

本合同经双方法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字盖章后生效。

买 受 人：                    出 卖人：

名称（公章）：                 名称（公章）：

法定代表人                    法定代表人（企业负责人）

或其委托代理人（签章）：       或其委托代理人（签章）：

地    址：                    地    址：

邮政编码：                    邮政编码：

电    话：                    电    话：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

第四章 采购内容及技术要求

- 一、项目背景

公共安全视频图像信息联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治理体制具有重要意义。

根据浙江省大数据局于2018年底印发《关于浙江省公共安全视频图像信息共享总平台建设规范的通知》和中共余姚市委2020年37号办公室文件要求，余姚市公共安全视频图像信息共享总平台项目已列入余姚市大数据发展管理局2020年局重点工作。10月27日，数字余姚建设工作领导小组办公室已同意建设《余姚市公共安全视频图像信息共享总平台》，并要求抓紧组织实施，推进“雪亮工程”智能应用，进一步提升视频资源整合和利用水平。

近期中共宁波市委政法委员会、宁波市发展和改革委员会、宁波市公安局和宁波市大数据发展管理局4部门联合印发《宁波市2020年“雪亮工程”推进计划》的通知，要求认真执行《浙江省公共安全视频图像信息共享总平台建设规范》，按照“一总二分+X”的架构体系，持续推进省市县三级视频图像信息共享总平台、综治平台、公安平台以及其他行业、领域、区域子平台的建设及联网；大数据管理部门要继续推进各部门、各行业视频图像资源的整合联网；大数据局制定和完善面向政府部门授权使用、访问管理的制度规范和工作机制，依托总平台，加快推进视频图像资源共享。各区县对全市视频图像资源进行分级分类，全量推送至宁波市公共安全视频图像信息共享总平台。

- 二、建设目标

通过统筹建设余姚市视频监控体系，整合各职能部门的视频资源，构建具有余姚特色的视频资源整合、共享网络和智能化应用体系，实现余姚市各职能部门、街道和乡镇视频监控的大联网、高共享，全面推动全市视频监控建设应用，进一步提升城市数据治理能力。

通过余姚市公共安全视频图像信息共享总平台的建设，形成政府职能部门共享视频图像信息的核心平台，平台纵向将视频资源推送至宁波市级共享平台，并覆盖本级全部行业及社会面视频图像资源，横向连接公安专网、以及互联网等网络，实现视频信息整合汇聚和共享应用，并确保信息安全。

- 三、建设任务

本项目建设内容主要包括余姚市视频专网建设、余姚市公共安全视频图像信息共享总平台建设、视频智能化应用能力中心建设和视频共享交换管理中心建设等相关内容。主要任务如下：

1、余姚市视频专网建设

余姚市视频专网建设内容包括视频专网光纤链路建设，视频专网通过视联网接入服务器实现与视联网的通讯。通过新增敷设光纤链路，接入端链路费用由雪亮工程负责，雪亮平台至总平台链路走电子政务网，部门浏览公共视频监控的应用采用电子政务外网。对水利、综合行政执法等余姚市各职能部门、街道和乡镇的视频监控网络进行改造，实现IP地址统一规划和分配，构建余姚市视频专网。本次配置核心交换机一台，设计余姚市公安分局通过敷设光纤链路直接连接到视频专网的核心交换机。本次配置汇聚交换机一台，用于除公安以外的余姚市其他职能部门、街道和乡镇的视频汇聚，部署在余姚市雪亮工程机房。在余姚市政府数据中心机房与包括公安、综合行政执法、水利、交通、应急等余姚市各职能部门、街道和乡镇之间分别新增敷设光纤链路，形成以余姚市政府为核心的光纤传输网络。对包括水利、综合行政执法、交通、应急等余姚市各职能部门、街道和乡镇的原有视频监控网络进行改造，实现余姚市视频专网IP地址统一规划和分配。

2、余姚市视频资源整合及共享平台建设

新建余姚市视频共享平台，部署在余姚市视频专网上。包括视频共享支撑平台和视频共享综合应用平台。视频共享支撑平台的主要功能是整合余姚市各职能部门、街道和乡镇的视频资源，实现全市二类点位的集中管理，满足余姚市各职能部门、街道和乡镇的视频数据共享需求。本次采购的视频共享平台，对下实现与公安分平台与综治分平台的对接级联，对上实现与宁波市视频图像共享总平台的共享推送。视频共享综合应用平台的主要功能是利用视频共享支撑平台的视频资源，通过时空云余姚节点和GIS地图服务的对接，形成余姚市视频监控一张图，在此基础上，通过余姚市综合行政执法和水利部门的相关视频数据的采集和叠加，形成综合行政执法视频一张图和水利视频一张图的展示效果。本次采购的平台硬件设备需保证视频共享平台的所有功能的正常运行，并满足接入不低于10万路视频、容量不小于100路视频1个月的存储空间等性能指标。平台建设的硬件设备，包括但不仅限于采购清单内容。

3. 视频智能化能力中心建设

规划建设全市统一的视频智能化应用能力中心，实现全市视频资源智能化应用的集中，各职能部门、街道和乡镇机构按需使用系统能力。能力中心可将视频资源智能化分析结果推送到各职能部门和下属机构进行应用，也可将视频智能化分析任务下发到各职能部门和下属机构的智能化服务器，再返回分析结果。

视频结构化解析是采用GPU服务器，根据人脸类型、车脸类别、人车物分离等规则对视频图像进行结构化解析处理，形成大量的图片和文本数据，可以提供给相关的职能部门进行智能化分析应用。

视频智能分析主要是实现对存在多部门联合执法场景的视频进行后端智能分析，分析结果及告警信息可推送给相关执法监管部门业务系统进行现场监管及证据存档。

项目投标单位需要在投标书中明确能力中心所能够提供的相关模型介绍，并针对余姚市的实际情况，结合同期建设的余姚市时空云，提出相应的创新应用，应用数量不少于五个。

配置高性能视频分析服务器1套，满足不低于50路实时视频分析能力，未来可以通过扩容，实现整个能力中心的计算能力升级。

4、安全系统建设

（1）余姚市视频专网与市公安视频专网之间采用网闸设备连接，实现余姚市视频共享平台的访问管理。

（2）余姚市视频共享平台与雪亮工程的视频管理平台之间采用网闸设备连接，实现余姚市视频共享平台的访问管理。

（3）余姚市视频专网与政务外网之间采用一台防火墙设备进行连接，满足根据余姚市站点调用余姚市视频共享平台视频资源数据的需要。

（4）总计包括但不仅限于防火墙1台、安全网闸2台、入侵检测系统1台、堡垒机1台、日志审计1台。为确保网络安全设备充分可靠，中标设备保留在签订合同前进行实物验证的权利。

5、智慧调度会议系统建设

智慧调度会议系统实现应急指挥调度基本功能。包括指挥调度子系统、扩声子系统、中控子系统、会议子系统、大屏显示子系统和配套办公设备等。

指挥调度系统主要功能包括：报到、发言、表决、扩声、资料显示、进程控制等。

扩声子系统：系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。通过计算会议室的音响场地系数进行设计，保证会议室每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果。

中控子系统：集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能。

会议子系统：提供考勤管理、会议议程、会议投票、分组讨论、资料查阅等多种功能。

大屏显示子系统：实现视频信号接入、解码拼控及上墙显示等功能。

配套办公设备：根据本项目建设需求，结合业务开展需要，在管理中心配置相应的办公工作站、中心会议桌、椅子，及移动办公笔记本电脑等设备。

6、系统软件功能建设

（1）公共安全视频图像信息平台门户网站，可包含但不限于目录资源管理、资源申请审批、视频调阅、GIS电子地图、人员及车辆等场景应用、视频质量监控、考核评价、新闻发布、通知通告等模块，各模块统一集成，平台实现统一登录、统一管理、报表管理、日志管理、系统设置。

（2）系统功能包含但不限于具备视频资源和权限的申请、审批功能，权限可细化。视频资源申请应以资源所属机构为单位的授权，权限申请应细化到某项功能权限。

（3）授权管理包含但不限于支持审批通过、退回、批复意见填写，已授权的资源或功能可根据有效期自动终止授权、临时性暂停授权和提前终止授权功能。

（4）系统支持共享资源调用情况分析能力。支持包含但不限于按调用部门、调用人、调用时长、调用次数进行分析，形成资源调研情况统计表。

（5）目录资源管理子系统包含但不限于支持按监控点位类型、位置类型、设备厂商、功能类型等进行。支持通过地区分布、行业分布、建设年份进行分析。支持按来源平台进行建档质量分析，支持对建档数、一致数、建档率、无经纬度、经纬度重复、未设置标等问题进行分析，签便于对不同来源平台的建档质量进行考评。支持对所有视频资源进行标签设置、并能基于标签进行资源搜索或筛选。

（6）考核评价子系统包含但不限于对在线率、视频完好率、录像的完整率等各类指标进行评价，以此为依据对各接入单位进行考核，并提供月度考核报表。系统应有报备功能，对于停电、道路施工等客观原因产生的问题可提前报备，报备审核后不纳入考核。

（7）视频资源质量监管:包含但不限于系统应具备对视频资源的完好率监测、视频质量监测、录像完整性监测展示。支持对资源目录数据审计，系统应具备平台资源一致性审计、平台资源推送审计、平台资源完整性审计结果展示。支持点位修复情况分析：统计出已经修复故障的点位，可按时间分析出各个时段内已复修的数量。

7、南雷大厦应用场景功能建设

在行政服务中心9个出入口安装9套人脸客流摄像机，通过对进入行政服务中心人脸客流统计，分析浙里办的知晓率和掌上办理率，对“浙里办”办事用户进行奖励措施调整及精简行政服务中心办事窗口提供参考依据。

通过对接行政服务中心3个出入口的道闸抓拍系统数据，实现车辆统计分析，对内部车辆、办事车辆及周边外部单位上班车辆进行分析，通过物业管理缓解停车难现状，为政府其他部门入驻办公，节省公办场地租赁费用，提高南雷大厦的利用率，减少空置楼层创造条件。

在南雷大厦顶楼西南角、东南角各安装一台共计2台高空瞭望球型摄像机，实现对谭家岭路与南雷路的全景覆盖，既兼顾大场面，又实现具体目标特写拍摄，为道路交通、环保监控、城市**、紧急搜救、人群非法集会监视、城市远距离防火预警提供现场视频画面。

8、水库桥面应用场景功能建设

本次项目拟在梁辉水库-寺岙桥头建设两套声光警戒网络智能球机，实现对人员落水，非法垂钓，车辆违停等事件的发生，能够提前预警，保证人身财产安全。

系统设计

报警二次过滤

系统可以自动识别出拍摄区出现的物体进行二次过滤，过滤动物（猫狗等）以及风吹草动等引起的误报。

越界检测

可在视线区域内划定虚拟界线，若有人闯入，则触发报警信号给后端平台并进行弹窗报警。

报警功能

如发现有人员越界，可以在监控室进行语音报警，提醒处理，也可以通过声音和光线进行警示。

智能分析

智能全自动分析，支持人、车分类，精准检测，无需人员值守和人为操作。

绊线入侵

用户可以在整个视频区域中自行设置警戒线和入侵方向并可以设置需要监控的目标类型。当目标穿越警戒线且满足用户设置的入侵方向时，使用告警框进行标识、触发联动规则同时对目标持续跟踪。警戒线可以为直线或折线。

区域入侵

用户可以在整个视频区域中自行设置任意多边形区域并可以设置需要监控的目标类型。当目标进入、离开或突然出现在用户设置的区域内，使用告警框进行标识、触发联动规则同时对目标持续跟踪。入侵规则可由用户配置。

停车检测

用户在视频区域内设置违停区域，当区域内的目标车辆超过用户所设定的时间后，触发联动报警。

人员徘徊

在用户设置的区域内，如果发现有人员在该敏感区域内逗留，且超过用户设置的时间阈值时触发报警。

9、秸秆焚烧、森林防火应用场景功能建设

本次项目通过对视频数据进行逐帧烟火检测，可以实现烟雾、火点的双重识别，基于深度学习的烟火识别算法以安防大数据为基础，通过大量模拟实验、现场点火结合，提取烟火多重特征进行学习判断。一旦前端发现森林火灾，后端中心将会马上发出报警信号并定位着火点位在GIS地图上显示，同时可对火场进行火情分析、火势蔓延分析、应急调度指挥、灾损评估等功能。

通过获取前端实时视频流，对烟、火、大型施工器械（挖掘机、推土机、压路机、塔吊等）、建筑材料（砖堆、土堆、沙堆、脚手架等）等违法行为智能识别，可实现火情研判、智能告警推送、火情巡查与反馈及预警等综合管理功能。形成全天候、多维度的一体化的智能多维感知体系，提升生态环境部门对露天禁烧的综合治理水平，为管理部门情况核实、现场执法取证、人员指挥调度等业务提供专业化服务。

10、渣土车无遮盖识别应用场景功能建设

若渣土车出工地的时候未进行遮盖，沿途运输过程中扬尘和泄漏抛洒现象严重，对城市环境造成了二次污染。视频智能分析系统，可自动分析工地出入口的渣土车是否进行遮盖。

11、“无杆停车”应用场景功能建设

若汽车进出未设置栏杆的停车场区域，视频平台能够通过监控视频流实时记录相关信息，如车牌号、进入时间、离开时间、判别和计算停车费，通知第三方平台进行相关扣费操作，固定停车证据。实现车主可以不用排队缴费、不用等待抬杆，直接不停车进出停车场，提升城市通行效率，提升群众获得感。

- 网络拓扑图

- 五、建设清单

以“★”标识的为重要采购需求条款，如投标单位未能做出实质性响应将导致废标。

★投标单位提供的项目投标分项报价表需要按照以下建设清单建设内容分别报价，否则其投标作为无效处理。要求硬件细化到每一个设备，软件要细化到二级功能子模块。

★为实现本项目的建设任务，采购内容包括但不仅限于建设清单内容。

软件服务部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 余姚市公共安全视频图像信息共享总平台建设 |  |  |  |
| 1.2.16 | 视频资源汇聚应用 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.17 | 视频质量诊断功能 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.18 | 服务门户基础子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.19 | 服务门户后台管理子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.20 | 视频资源目录管理子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.21 | 视频资源申请审批子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.22 | 视频发布服务子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.23 | 视频资源调阅子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.24 | 电子地图应用子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.25 | 视频资源质量监管子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.26 | 视频资源考核管理子系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.2.27 | 领导驾驶舱 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 其他费用 |  |  |  |
| 1.5.1 | 软件评测 | 出具第三方权威机构评估报告 | 1 | 份 |
| 1.5.2 | 人员驻场服务 | 初验合格后，提供一个人员的二年现场常驻服务 | 2 | 年 |
| 1.5.3 | 项目培训 | 投标人应按采购人要求的时间实施项目培训 | 1 | 批 |

硬件部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 余姚市视频专网建设 |  |  |  |
| 1.1.1 | ※核心交换机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.1.2 | 汇聚交换机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.1.3 | 接入交换机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.1.4 | 万兆防火墙（电子政务外网） | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.1.5 | 边界安全隔离系统 | 详见技术参数要求。 | 2 | 台 |
| 1.1.6 | 入侵检测系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.1.7 | 保垒机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.1.8 | 日志审计 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.1.9 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 10 | 个 |
| 1.1.10 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 5 | 个 |
| 1.2 | 余姚市公共安全视频图像信息共享总平台建设 |  |  |  |
| 1.2.1 | NTP服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.2 | 数据库服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.3 | 存储阵列 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.4 | 企业级硬盘 | 容量：6000G；转速：7200RPM；缓存：256M；接口类型：SATA。 提供所投产品原厂三年质保和不返还服务 | 36 | 台 |
| 1.2.5 | 流媒体服务器（总平台侧） | 详见技术参数要求。 | 3 | 台 |
| 1.2.6 | 流媒体服务器（雪亮平台侧） | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.7 | 地图服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.8 | 视联网接入服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.9 | 门户应用服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.10 | 视频发布服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.11 | 上级平台视频接入网关 | 详见技术参数要求。 | 3 | 台 |
| 1.2.12 | 下级平台视频接入网关 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.13 | 图片转发服务器模块 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.14 | 图片转发服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.2.15 | 平台服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3 | 视频智能化应用能力中心建设 |  |  |  |
| 1.3.1 | 多目拼接高空瞭望摄像机 | 详见技术参数要求。 | 2 | 台 |
| 1.3.2 | 人脸客流暖光摄像机 | 详见技术参数要求。 | 9 | 台 |
| 1.3.3 | 声光警戒网络智能球机 | 详见技术参数要求。 | 2 | 台 |
| 1.3.4 | 6米监控立杆 | L形杆，6米，主要挑0.5-3米，立杆壁厚6MM，材料采用热轧钢板（Q235），表面热镀锌喷塑；立杆底板采用420*420MM正方形或直径Ф420MM圆形钢板，厚度20MM，带加强筋，配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等。 | 2 | 根 |
| 1.3.5 | 室外设备箱 | 箱体尺寸：300mm*400mm*250mm，壁厚1.5MM，采用不锈钢材质（喷塑）；丝印相关水利标志、字样及监控点位编号及警示标识，包含配线架、安装配件等；采用棕胶密条与箱体门紧合，防雨水进入；机箱内电气开关采用国内知名品牌；箱体防护等级为IP54。 | 4 | 个 |
| 1.3.6 | 6米立杆基础施工 | 1M（宽）*1M（宽）*1.5M（深）C25混凝土浇筑，接地电阻≤10Ω（需要根据实际情况调整），渣土清运和路面修补；基础预埋件规格（6-M22）*1400MM；含防雷接地。 | 2 | 项 |
| 1.3.7 | 挑杆安装 | 楼顶安装，直径76MM,主要挑出0.5米，无缝钢管，壁厚6MM，热镀锌喷塑，含抱窟及楼顶固定配件，需要根据楼顶情况进行安装杆件设计及施工。 | 2 | 套 |
| 1.3.8 | 摄像机壁装 | 根据现场实际安装坏境，借用外墙壁挂安装，含安装所需的配套材料等。 | 9 | 套 |
| 1.3.9 | 电力电缆 | 室外供电电缆，YJV3*4。 | 400 | 米 |
| 1.3.10 | 电源线 | 监控摄像机电源线，RVV2*1.0。 | 100 | 米 |
| 1.3.11 | 室外防水网线 | 6类六类非屏蔽双绞线顶级性能的6类非屏蔽电缆，十字骨架分隔结构提供真正的6类性能，适合各种项目应用采用十字骨架分隔结构，提供真正的6类性能。 | 800 | 米 |
| 1.3.12 | PE管 | 聚乙烯PE管，φ32。 | 400 | 米 |
| 1.3.13 | 路面开挖修复 | 路面开挖、修复，部分区域管路需要混凝土预埋；具体情况根据现场实际需求而定。 | 100 | 平方 |
| 1.3.14 | 电力配套接入建设 | 根据现场实际情况，从就近市电配电箱或就近取电位置接入电力链路至前端设备抱杆箱内，保证监控设备的正常运行及网络传输设备使用，含PVC管，塑料软管、部分开挖/架空走线等。 | 5 | 项 |
| 1.3.15 | 窖井 | 根据现场实际需求定制手孔井，内围尺寸不小于500(长)×500(宽)×600(深)MM,包括红砖、水泥浇筑、砂石、抹灰等，含复合井盖。 | 2 | 项 |
| 1.3.16 | 24口汇聚交换机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.17 | 网络存储 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.18 | 企业级硬盘 | 容量：6000G；7200RPM；256M；SATA，提供所投产品原厂三年质保和不返还服务 | 36 | 块 |
| 1.3.19 | 综合管理平台 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.20 | 人车分析比对模块 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.21 | AR全景模块 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.22 | 视频结构化服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.23 | 视频结构化调度服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.24 | 视频智能分析监测管理平台一体机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.25 | 视频智能分析辅助决策系统硬件服务器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.3.26 | 视频智能分析辅助决策系统 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.3.27 | 手机APP软件许可 | 视频智能分析辅助决策系统手机APP软件许可。 | 1 | 套 |
| 1.3.28 | 县区级许可许可 | 视频智能分析辅助决策系统县区级许可。 | 1 | 套 |
| 1.3.29 | 网络视频存储服务器 | 详见技术参数要求。 | 2 | 台 |
| 1.3.30 | 机械硬盘 | 6000G；5400RPM；256M；SATA，提供所投产品原厂三年质保和不返还服务 | 48 | 块 |
| 1.4 | 视频共享交换管理中心建设 |  |  |  |
| 1.4.1 | 指挥调度会议系统 |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 专业功放 | 详见技术参数要求。 | 2 | 台 |
| 1.4.1.2 | 专业音箱 | 详见技术参数要求。 | 4 | 只 |
| 1.4.1.3 | AWC系列支架 | 详见技术参数要求。 | 4 | 个 |
| 1.4.1.4 | 调音台 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.5 | 音频处理器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.6 | 无线话筒 | 详见技术参数要求。 | 1 | 套 |
| 1.4.1.7 | 话筒天线 | 详见技术参数要求。 | 1 | 对 |
| 1.4.1.8 | 电源时序器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.9 | 会议系统主机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.10 | 会议主席单元 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.11 | 会议代表单元 | 详见技术参数要求。 | 9 | 台 |
| 1.4.1.12 | 抑制器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.13 | 发射器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.14 | 充电箱 | 详见技术参数要求。 | 2 | 台 |
| 1.4.1.15 | W类编程软件 | W类编程软件 | 1 | 套 |
| 1.4.1.16 | C类红外发生棒 | C类红外发生棒 | 8 | 根 |
| 1.4.1.17 | 无缝高清矩阵切换器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.18 | HDMI无缝高清输入卡 | 详见技术参数要求。 | 1 | 块 |
| 1.4.1.19 | HDMI无缝高清输出卡 | 详见技术参数要求。 | 1 | 块 |
| 1.4.1.20 | 超高清KVM发送器 | 详见技术参数要求。 | 2 | 台 |
| 1.4.1.21 | 超高清KVM接收器 | 详见技术参数要求。 | 2 | 台 |
| 1.4.1.22 | 电子桌牌 | 详见技术参数要求。 | 20 | 台 |
| 1.4.1.23 | 网络中控主机 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.24 | 控制器 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.1.25 | 移动平板电脑 | 8.4英寸平板电脑4GB+128GB WIFI，分辨率：2560*1600dpi | 1 | 台 |
| 1.4.1.26 | 无线路由器 | 5G双频百兆智能无线路由器 | 1 | 台 |
| 1.4.1.27 | 机柜 | 36U标准机柜 | 1 | 个 |
| 1.4.1.28 | 交换机 | 千兆可管理以太网交换机 | 1 | 台 |
| 1.4.1.29 | 辅材一批 | 各类项目施工线材与附件 | 1 | 批 |
| 1.4.2 | 配套办公设备 |  |  |  |
| 1.4.2.1 | 办公工作站（一） | 详见技术参数要求。 | 3 | 台 |
| 1.4.2.2 | 办公工作站（二） | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.2.3 | 投影仪 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.2.4 | 电动幕 | 详见技术参数要求。 | 1 | 块 |
| 1.4.2.5 | 会议大屏 | 详见技术参数要求。 | 1 | 台 |
| 1.4.2.6 | 主会议桌 | 详见技术参数要求。 | 1 | 张 |
| 1.4.2.7 | 长条会议桌 | 详见技术参数要求。 | 8 | 张 |
| 1.4.2.8 | 会议座椅 | 详见技术参数要求。 | 42 | 把 |
| 1.4.2.9 | 移动办公笔记本（一） | 英特尔酷睿i7 14英寸轻薄窄边框商务办公笔记本电脑 标配 i7-8565u 8G内存 512G固态 | 3 | 台 |
| 1.4.2.10 | 移动办公笔记本（二） | 英特尔酷睿i3-10110U 15.6英寸商务办公笔记本电脑 标配8G内存 512G固态 | 3 | 台 |
| 1.4.2.11 | 台式机（一） | 英特尔酷睿十代i5-10400 8G内存 1T硬盘 wifi win10 21.5英寸显示器 | 3 | 台 |
| 1.4.2.12 | 台式机（二） | 英特尔酷睿 i3-7100 8G内存 480G固态硬盘 | 2 | 台 |

- 六、技术参数要求

特别申明：

以“★”标识的为重要采购需求条款，如投标单位未能做出实质性响应将导致废标。

核心交换机：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 核心交换机 | 1、★整机业务槽位数（不含电源槽、风扇槽等）≥6、交换容量≥300Tbps、包转发能力≥57600Mpps，实配高性能引擎≥2块、电源模块≥2块、千兆光口≥24个、千兆电口≥48个、万兆光口≥16个。 2、MAC表≥1M、学习速率≥130K/S、IPv4 FIB表项≥3M、IPv6 FIB表项≥1M、ARP表项≥180K、学习速率≥1.1K/S、ACL表项≥64K、端口缓存≤200ms。 3、单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4。 4、支持静态路由、RIP，OSPF， ISISv4，BGP4、IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP、国际标准的LAN/SAN融合网络FCoE等协议。 5、▲支持ERPS、FCOE、OpenFlow、TRILL、Vxlan等数据中心功能，提供权威第三方测试报告证明。 6、支持硬件独立安全业务插卡如：防火墙、入侵检测、流控、行为审计、负载均衡等功能。 7、支持IEEE 802.1az能效以太网、802.at等技术。 8、▲支持对VXLAN报文的Sflow、Netstream流量统计、分析功能，提供截图证明。 9、支持用户分级管理和口令保护、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、标准和扩展ACL、Ingress/Egress ACL、全局ACL、RADIUS和TACACS+用户登录认证、端口聚合、端口隔离、端口镜像、等价路由、策略路由、路由策略等功能。 10、支持零配置上线、MACsec、PPPOE、IPOE、BRAS、安全资源虚拟化等功能。 11、支持独立的硬件监控板卡（非主控集成）, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗，提供产品文档和链接证明。 12、▲支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告。 13、▲支持telemetry技术，提供产品信息截图证明。 14、▲支持4框虚拟化技术、一虚多技术、支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供权威第三方测试报告。 15、★服务要求:提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

汇聚交换机：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 汇聚交换机 | 1、★性能：交换容量≥730Gbps ，包转发率≥200Mpps 。端口：≥24千兆电口其中光电复用口≥8个，≥4个万兆SFP+，支持业务扩展插槽数≥1。 2、▲电源和风扇：为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，热插拔模块化风扇冗余。 3、表项规格：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K。 4、▲支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP，提供第三方测试报告。 5、支持OpenFlow 1.3标准。 6、▲支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）和纵向虚拟化技术，提供第三方权威测试报告。 7、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 8、可靠性：支持VRRPv2/v3、支持RRPP，环网故障恢复时间不超过200ms。 9、访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；ACl条目数≥4K条。 10、支持端口≥10KV防雷功能。 11、有线无线一体化：为满足后续无线管理需求，本次要求实配无线控制功能。 12、业务扩展性：支持FW，IPS、负载均衡等模块插卡。 13、为简便客户运维工作，要求支持云平台交换机连接管理功能，可直接通过外网云平台进行管理查看设备状态，并直接telnet等功能，并支持蓝牙连接管理功能。 14、为保障设备可靠性和高安全性，要求支持Macsec安全加密/支持EPRS、OSPF FRR功能/VxLAN/Evpn/支持CPU保护功能。 15、支持内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，包括设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置等；实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 16、★服务要求:提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

接入交换机：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 接入交换机 | 1、★整机性能:交换容量≥430Gbps，包转发率≥85Mpps，(若有双指标，以低指标为准,以最新产品信息为准)。 2、★接口类型:要求设备支持千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个。 3、虚拟化:支持横向虚拟化功能，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 4、VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。 5、端口聚合:支持GE端口聚合，支持10GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合。 6、组播协议:支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2;支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2;支持PIM Snooping。 7、路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF;支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 8、SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。 9、管理和维护:支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管。 10、业务端口防雷:≥10KV业务端口防雷能力。 11、★服务要求:提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

万兆防火墙（电子政务外网）：

| 指示项 |  | 指示要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 系统结构 | 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性； |
|  | 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 |
| ★系统性能 | 防火墙吞吐 | ≥30Gbps |
|  | 最大并发 | ≥700万 |
| 硬件配置 | 机箱 | ★≥2U标准高度 |
|  | 接口配置 | 为了便于维护，所有扩展卡插槽均要求位于设备前面板，并且在维护现场即可进行扩展（无需返厂）； ★千兆电口≥6个，SFP插槽≥2，万兆光口≥4个，双冗余电源≥1个,入侵防御升级许可≥三年,防病毒升级许可≥三年。 |
| 网络 接入 | 工作模式 | 支持路由、交换、混合工作模式。 |
|  | 路由交换 | 支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式。 |
|  |  | 支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发。 |
|  | 接入功能 | 支持GRE与IPSEC VPN接入。 IPSEC VPN可提供国密算法。 |
|  | 链路聚合 | 为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合。 提供不少于11种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担。（提供截图） |
|  | IP/MAC绑定 | 支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出。 |
|  | 地址转换 | 支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同。（提供截图） |
|  |  | 支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换。（提供截图） |
|  | 智能DNS | 支持智能DNS及DNS Docting功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。 |
| IPv6 | 双栈模式 | 支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 |
|  | 访问控制 | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。； |
|  | 安全防护 | 支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤、ADS、IPS检测。 |
| 虚拟系统 | 资源虚拟化 | 支持在一台物理设备上默认可划分出24个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源。 |
|  | 功能虚拟化 | 支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、异常行为分析、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化。 |
| 用户管控 | 认证方式 | ▲内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、证书认证及免认证等方式，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS等多种第三方外部认证设置。（提供截图） |
|  | 用户管控 | 综合运用身份认证与访问控制技术，通过内置智能过滤引擎实现基于用户身份的安全防护策略部署与可视化监控；支持手动创建用户、批量导入导出用户，同时支持设备扫描方式创建用户。 |
|  |  | 支持设置密码有效性，如首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置，用户忘记密码时，支持密码找回。 |
|  |  | ▲支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书（提供截图）；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件。 |
| 应用管控 | 应用识别 | 内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用、云应用、加密应用等。 内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义。 |
|  | 带宽管理 | ▲支持基于IP/IP组、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略（提供截图），支持带宽策略优先级，可配置包含链路、父通道、子通道的4层多级带宽策略，对流量进行细分管理，保证带宽的利用率。 |
|  | 连接控制 | 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制。 |
|  |  | ▲为保护内部网络资源以及合理分配设备系统资源，需支持对指定的源/目的IP地址、MAC地址、应用制定相应的连接限制策略，策略包含三种限制类型：单个IP每秒新建连接限制、单个IP连接数限制及连接总数限制。（提供截图） |
|  |  | ▲支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制。（提供截图） |
|  | 病毒过滤 URL过滤 | 内置病毒检测引擎，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议的病毒防御，对每种协议数据流的检测方向可选双向、上传、下载。 |
|  |  | ▲内置至少2种专业反病毒厂商或研究机构的病毒特征库，符合等级保护相关标准对网关防病毒特征库和主机防病毒特征库异构的要求。（提供至少2家知名、专业防病毒厂商或研究机构的合作文件复印件）病毒特征库规模超过350万（提供截图） |
|  |  | 支持病毒白名单，用户可以根据实际业务需求将特定威胁进行排除（提供截图）。 |
|  |  | 内置互联网URL分类库，支持超过80大类、2500万的URL地址分类库，用户可根据上述网站类别，对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为，从而净化网络应用环境。 |
|  | DDOS防御 | 内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略；提供丰富的策略模板，且支持策略模板自定义。 |
|  |  | 支持基于IP协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描。 |
|  |  | 支持基于TCP协议的检测清洗，支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击。 |
|  |  | 支持基于UDP协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对UDP最大及最小报文限制；同时支持UDP关联认证，要求所有去往服务器的UDP报文，必须首先与该服务器的TCP端口建立TCP连接，对源地址进行合法性认证。 |
|  |  | 支持基于DNS协议的检测清洗，包括但不限于：DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS投毒攻击、DNS格式检查、DNS NX异常比率检测等；支持DNS QUERY源认证、DNS REPLY源认证。 |
|  |  | 支持基于HTTP协议的检测清洗，支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击。 |
|  |  | 支持基于NTP协议的检测清洗，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略。 |
|  |  | 支持根据DOS/DDOS攻击行为自动添加动态黑/白名单功能，可自定义动态黑/白名单超时时间。 |
|  | 文件过滤 | 内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过40种文档类型的文件过滤。（提供截图） |
|  | 内容过滤 | 支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤。（提供截图） |
|  | 敏感数据泄漏防护 | 内置DLP数据防泄漏引擎，可针对发送者或接收者模式配置独立的DLP策略，对数据进行监控识别，达到敏感数据防护目的。支持识别的文件类型数量不少于1000种；文件内容识格式不少于300种。 加密文件格式不少于12种；压缩文件格式不少于25种，如RAR、ZIP、GZ、TAR等；支持识别Linux，Unix等非Winodws的文件类型；支持识别异常文件格式类型；支持识别自定义文件类型。（提供截图） |
|  | 配置维护 | 支持多个配置文件并存，配置文件数量不少于20个。 |
|  | 升级维护 | 支持多个系统升级包并存，系统升级包文件数量不少于5个。 |
|  | 系统诊断 | 支持分别针对网络层、传输层和应用层提供诊断系统网络连通性的工具，包括 PING、 TRACEROUTE、 TCP、 HTTP 和 DNS。 支持在WEB界面进入CLI模式，执行系统配置、网络诊断、过滤抓包等命令，提高管理员运维效率。 |
|  | 管理员 | 支持系统管理员能够通过本地认证及外部认证方式进行登录管理，外部认证失败时可转本地认证。 支持管理员分权管理，可自定义管理员权限模板，所有功能模块组合可由管理员自由组合配置。 |
| 数据中心 | 报表 | 内置15类预定义报表模板，支持根据通信流量、上网行为、威胁统计等来源数据库自定义报表模板；支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间。 |
|  |  | 支持报表按照PDF、WORD及EXCEL格式导出。 |
|  | 审计 | 支持独立配置审计策略，同时也可将指定的 IP 地址、 URL、 应用加入白名单，不进行数据审计。 |
|  |  | 支持网站访问审计：审计指定类别的 URL 地址、审计命中指定关键字的网页标题和网页内容。 |
|  |  | 支持邮件内容审计：对接收/发送邮件行为及邮件内容进行审计；FTP审计：对FTP上传/下载行为及文件内容进行审计。 |
|  |  | 支持网盘审计：对主流网盘应用上传内容进行审计。 |
|  |  | 支持telnet审计：对telnet协议命令进行审计。 |
|  |  | 提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、 FTP、 网盘、 TELNET等；（提供截图）同时支持对用户上网流量时长进行完整的审计数据查询，包括服务端IP、用户名、协议、上行流量、下行流量、总流量、时间等。 |
|  | 日志 | ▲支持日志本地存储6个月以上，可对不同类型日志设置存储空间；（提供截图）同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥。 |
|  |  | 日志查看可划分为系统日志和安全日志等两大模块。（提供截图） |
| 显示监控 | 资源监控 | 在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值。（提供截图） |
|  | 流量统计 | 支持根据应用对通过设备的数据报文流量进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、新建连接数、当前会话数以及流速。（提供截图） |
|  |  | 支持根据用户/用户组对通过设备的数据报文流量进行统计，包括用户总流量排名和各个用户的用户名、认证类型、上行流量、下行流量、新建会话数、当前会话数以及流速。 |
|  |  | 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数。 |
|  |  | 支持指定监控时间周期，包括：实时、最近1小时、最近1天、最近1周、最近1月等。 |
|  | 威胁统计 | 支持根据按照病毒防御、入侵防御、APT防御、ADS攻击进行威胁统计，可按照威胁类型/攻击者/受害者三种方式进行威胁排名。（提供截图） |
| 其它 | 产品资料证书 | - 公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书（三级）。 - 信息安全认证中心中国国家信息安全产品认证证书。 - 具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级），要求业务种类必须为：系统集成、软件开发。 4.属于权威应急服务支撑单位。 |
| 服务要求 |  | ★提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

边界安全隔离系统

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲系统基本架构 | “2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换。 |
|  | 信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV 标准，提供相关证明。 |
| ★硬件要求 | ≥2U，电源≥2个，内外端机双侧液晶屏，各≥1TB硬盘； 内端机≥6个10/100/1000Base-T接口，≥4个SFP插槽，≥2个SFP+插槽，≥1个扩展槽位； 外端机≥6个10/100/1000Base-T接口，≥4个SFP插槽，≥2个SFP+插槽，≥1个扩展槽位。 |
|  | 网络吞吐量≥7Gbps 并发连接数≥40万 满足至少1500路*2M高质量视频并发数据交换要求。 |
| 安全体系结构 | 只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，不允许使用任何数据通讯口进行管理。可避免内外端机由于被黑客从通讯口入侵，导致隔离网闸被黑客完全控制的现象。 |
| 操作系统 | 采用安全操作系统、增强型内核，能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要文件、数据不受黑客侵袭。 操作系统基于Linux标准操作系统精简、强化； 采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性； 不采用通用的指令库和函数库，只提供有限的内部调试用指令函数； 内置病毒查杀库，可查杀基于Linux操作系统各种主流病毒，保证操作系统安全，保证网闸自身不受病毒、木马侵害； |
| 安全上网功能 | 支持WEB应用传输，支持HTTP协议应用的各种指令控制。 ▲支持HTTPS网络传输，并且可在该加密通道中分解出正常HTTPS网络应用，保障传输。同时可以屏蔽自由门等各类加密翻墙软件的传输。为避免虚假应标，（提供截图）。 访问控制对象：源地址、目标地址、源端口、目的端目、域名、URL、访问方式、时间等。 内容过滤：关键字过滤。 脚本过滤：javascript、Applet、ActiveX等。 其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等。 |
| 安全邮件功能 | 提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议 支持邮件主机地址过滤、附件过滤 支持发件地址、收件地址过滤 支持访问时间控制 |
| 文件传输功能 | 支持FTP文件传输协议，支持主动被动两种模式 支持FTP命令参数控制 支持IP-MAC绑定 支持对传输文件的类型过滤 支持内容过滤 支持访问时间控制 |
| 文件同步功能 | 支持Samba、FTP、HTTP等多种通信协议 支持内容过滤 支持文件类型黑白名单传输控制 可通过专用客户端或共享方式提供安全的文件同步功能 支持windows平台和linux平台 同步传输方向可控，双向或单向 支持实时扫描传输 支持一对多或多对一传输 支持目录内子目录同步，至多支持30级目录 支持中文文件名或目录同步 |
| 数据库访问功能 | 提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问 支持SQL语句控制 支持操作时间限制，设定特定时间访问数据库操作 |
| 数据库同步功能 | 基于专用客户端与网闸安全连接方式，提供多种主流数据库系统（ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2等）之间的同步。 支持同构、异构数据库之间的同步。 支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的传输方式。 支持BLOB大字段的同步。 同步可具体设置到字段级别。 支持数据库同步数据统计、查询功能；支持数据库同步事件邮件报警功能。 支持数据一对一、一对多、多对多的单向或双向交换和同步。 支持实时交换或定时同步的策略定义。 数据库同步高可靠性，即使发生网络故障，已变化数据也不会丢失。 无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改及二次开发。 ▲内、外网主机系统分别采用冗余双系统启动模式，当A系统运行失败后，能从B系统启动，且A、B系统可互为备份。 |
| 视频监控 | 采用复杂对称多处理（RSMP）技术，成倍提升处理能力，使网闸能够 根据策略配置可以控制视频数据的单向传输。 采用专有均衡算法，将大量的业务请求平均分配到各个子安全隔离模块，从而获得成倍的性能提升，适用于视频数据交换的大流量、高负载的特点。 对接入点身份进行审查，对未通过审查的对象一律丢弃。保证视频数据交换的安全可控。 针对公安专网的网络特点网闸具备很好的适应性，能够无缝地部署在网络中。 |
| 数据库同步 | ▲支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。（提供截图） |
| TCP应用单项传输 | 支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足行业二次防护对数据传输的安全性需求。 |
| 自定义功能 | ▲支持基于URL分类知识库的web网站过滤功能，支持URL知识库的升级，并提供后续升级服务。（提供截图） |
| 双机热备功能 | 支持双机热备及多机热备。当主设备出现故障时，从设备会立刻取代主设备进行工作，网络切换时间小于2秒，最大化的保障用户使用可靠性。 |
| 其他功能 | 支持SNMP协议，可与标准网管平台无缝兼容。 支持SYSLOG协议。 支持OSPF动态路由穿透。 支持IP/MAC地址绑定 可实现基于IP与MAC绑定的客户端访问控制。 |
| 管理配置功能 | ▲管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理。（提供截图） 支持情景模式，可据时间自动切换运行的安全策略。 支持策略规则模板的导入、导出。 设备管理端提供系统状态查看，可以实时的了解到设备的CPU、内存以及系统网络数据吞吐量，管理者可设定状态监测的更新频率。 |
| 日志审计 | 系统可审计包含系统日志、管理日志、网络活动日志、入侵报警及处理日志、访问控制日志。 支持统一图形化日志统计报表，并生成html格式的日志报表文件。 提供ping、traceroute、tcp、http、dns等诊断诊断测试工具，支持设备健康记录和调试信息的导入导出。 |
| 资质要求 | 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书； 设备生产厂商具备通信网络安全服务能力二级（风险评估）证书； 产品入围公安部组织测试的接入平台安全产品名单； 要求设备生产商具有信息安全应急处理服务一级资质； 设备生产厂商具备能力成熟度模型集成CMMI5证书； |
| 服务要求 | ★提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

入侵检测系统

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 品牌要求 |  | 国内知名品牌, 为保证投标产品为国产品牌，安全自主可控，要求采用国产完全自主版权的操作系统。 ▲为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R5.0/R5.0标准（提供证明文件）。 |
| ★设 备 基 本 要 求 | 硬件架构 | ≥1U机箱，≥6个千兆电口，≥4个SFP插槽（不含接口模块），电源≥1个 。 |
|  |  | 支持双操作系统。当常用系统出现故障可以使用备用系统进行恢复。 |
|  |  | 为保证日志记录与攻击证据保留存储于读写速度，磁盘有碎片不会影响系统的性能，采用专业SSD固态硬盘存储日志等其他数据，非SATA普通硬盘； |
|  | 性能指标 | 整机吞吐率≥2Gbps；IPS吞吐率≥1Gbps；并发链接数≥250万。 |
|  | 规则库 | 网站知识库升级许可≥1年 |
|  |  | 要求支持攻击规则库、应用程序识别库、URL库和病毒库的扩展且单独分开，并可支持各库单独的手动、自动、以及离线升级。 |
| 网 络 适 用 性 | 部署模式 | 要求支持直连、路由、IPS监听及混合模式接入。 |
|  |  | 多端口链路聚合，支持11种负载均衡算法。 |
|  |  | 要求支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 |
|  | 部署环境 | 要求支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 |
|  |  | 为适应IPv6发展，要求产品支持IPv6环境接入、支持IPv6&IPv4双栈运行，支持RFC246X、RFC4861、RFC4862等IPv6一致性测试要求，能够在该网络环境中检测出攻击事件； |
| 攻 击 防 护 功 能 | 入侵防御功能 | 要求能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的多种攻击事件，提供截图证明， 原厂属于国家信息安全漏洞共享平台成员，要求报送漏洞数量不小于3500个。 厂商需加入微软MAPP计划，可提前获知操作系统漏洞。 |
|  |  | 支持攻击统计，具有攻击排名、受攻击主机排名、攻击源主机排名、攻击源区域排名等信息显示，可更加直观了解攻击情况。 |
|  |  | ▲支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。（提供截图）。 |
|  | DDOS防御功能 | 支持检测包括land、Smurf、Pingofdeath、winnuke、tcp_sscan、ip_option、teardrop、targa3、ipspoof、Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、ipsweep等在内的DOS/DDOS攻击。 |
|  |  | ▲系统支持DHCP异常包及DHCP Flood攻击防御。（提供截图） |
|  |  | ▲系统支持主机并发连接数和半连接数的限制。（提供截图） |
|  | 病毒防御功能 | 同时支持文件型和网络型病毒查杀，支持带毒邮件警告提示（警告动作），支持带毒邮件破坏染毒附件（阻断动作）。 |
|  | 规则库 | 要求产品支持检测规则库的独立扩展，支持针对于网络攻击的攻击规则库、针对于网络中应用程序的应用程序识别库、针对于网页的URL库和针对于病毒攻击的病毒库，并可支持所有库的升级，升级的方式有手动、自动、离线三种模式，并可以单独进行库的升级 支持440万以上病毒检测规 |
|  | 关键业务加速 | 支持关键业务加速功能，可通过在服务器中部署插件实现： 可以增强TCP连接稳定性，显著降低访问失败率 加速对服务器资源消耗较小，不会额外增大服务器资源开销 加速服务可自动绑定被加速网卡或手动选择需加速网卡 |
|  | 应用防御功能 | 根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、流媒体、股票交易、网络游戏、网络电视等，并可对对应用协议的阻断和流量管控。 |
| 技术能力 | 漏洞挖掘 | ▲投标厂商具备专业的攻防研究团队，能够对安全漏洞进行持续的挖掘与跟踪.近三年向CNVD(国家信息安全漏洞共享平台)贡献的漏洞数量（提供CNVD截图）。 |
| 监 控 功 能 | 日志和报表 | 支持日志本地数据库存储，并内置无机械固件的SSD固态硬盘（要求拆开机箱做检测），提高设备的稳定性，可保证设备断电日志不丢失； |
|  |  | 系统支持攻击检测日志中可以直观的展示攻击事件中的攻击特征编码 |
|  |  | 支持生成日报、周报、月报。 |
|  | 安全日志 | 支持攻击检测日志、DDOS日志、病毒检测日志、应用识别日志、URL过滤日志，可基于时间、事件号、协议类型、接口、源目IP、源目端口等条件进行日志查询，可更加直观了解安全事件，方便管理。 |
|  | 攻击监控 | 支持web页面的实时显示攻击事件，可实时查看网络流量/攻击状况。 |
|  | 内网监控 | 支持实时基于主机、区域的攻击与被攻击的统计显示，在监控信息中直观显示IP地址所处国家。并支持自定义地址薄导入功能。 |
|  | 设备监控 | 支持设备温度监视以及报警，可以自定义温度阀值。 |
| 资质要求 |  | 中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品自主原创测评证书》； 设备生产厂商属于权威应急服务支撑单位； 设备生产厂商具备通信网络安全服务能力二级（风险评估）证书； 设备生产厂商具备能力成熟度模型集成CMMI5证书； |
| 服务要求 |  | ★提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

堡垒机

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★硬件要求 | 机型≥1U，≥1个console口，≥2个USB口； ≥6个千兆电口，≥2个SFP插槽，≥2个可扩展插槽；≥16G内存，≥2T存储空间，电源≥1个；≥100个主机/设备许可，用户数不限制； 原厂软件升级服务≥一年。 内置VPN模块≥1，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入。 |
| 产品设计 | ▲信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV 标准，提供相关证明。 |
| 部署方式 | 物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构，不改变运维人员的运维习惯。 |
| 组织结构 | 支持组定义类型（用户、资源、综合）便于管理和快速查找。 |
| 用户管理 | 完整的用户帐号生命周期管理，实现帐号的创建、维护、修改、删除的集中管理；自定义用户类型，基于针对用户类型进行用户地址策略。 |
|  | 支持以组节点进行批量导入导出。 |
|  | 分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。 |
|  | 通过配置口令策略，达到指定密码有效期和限制主帐号密码强度的目的。 配置访问锁定策略，达到限制主帐号密码输入错误次数和锁定时间。 配置访问地址策略，达到限制主帐号访问时所在工作站的IP地址池。 配置访问时间策略达到限制主帐号只能在规定的时间段内进行资源访问。 |
| 资源管理 | 分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。 |
|  | 支持SSH、TELNET、FTP、SFTP、VNC、XWINDOW、WINDOWS文件共享等协议。 |
| 从账号管理（设备账号） | 支持资源从账号的管理，系统具有各种资源类型驱动器能够将资源上的账号进行自动抽取、推送及属性的变更等。 |
|  | 支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求。 |
|  | ▲定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生。（提供截图） |
| 授权管理 | 支持自定义角色。角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。角色权限细粒度高，可自由组合。 |
|  | 资源授权模式基于岗位授权，岗位上绑定资源账号，这样授权可迁移、授权粒度更细；并可针对岗位设置相关安全策略。 |
| 单点登录SS0 | 运维人员可将经常访问的资源添加到收藏夹。 |
|  | 支持批量单点登录资源，简化工作量。 |
| 认证管理 | 自身提供证书认证服务，也可与第三方CA、动态令牌、生物识别、短信认证等方式进行结合。支持组合认证，提高访问的安全性。 |
|  | 平台在网络设备的认证协议上不仅支持RADIUS和TACACS+协议，而且产品系统自身可以作为Radius和TACACS服务器。 |
| 安全管理 | 可以配置成可访问时间段方式，也可以配置成不可访问时间段方式。配置时间段时可以配置日期和小时。 |
|  | ▲上下行剪切板控制、共享磁盘控制、控制台登录控制。（提供截图） |
|  | 支持命令操作的黑白名单设置，命令权限控制规则应支持正则表达式，并可以对命令的参数进行限制并记录日志。 |
|  | 内置VPN功能，无需专用VPN硬件支持，即可保证远程接入堡垒机的链路安全。 |
| 审计管理 | 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、文件传输记录的指定位置开始回放。 |
| 系统管理 | 包括：cpu工作情况，内存使用情况，磁盘使用情况，网卡使用情况，系统数据库工作情况， WEB服务工作情况，其他关键组件工作情况等。 |
|  | 对系统服务配置清除、审计日志清理、还原出厂设置；关机重启等功能。 |
|  | ▲支持日志数据的外置存储备份，支持NFS和windows文件共享协议，远程审计存储和本地存储对审计员透明。（提供截图） |
| 高可用性 | 支持以Active-Standby方式部署 |
|  | 支持堡垒机集群模式部署； 支持集群设备多节点数据实时同步。 |
|  | 实现公司总部与各分公司之间，组织机构分散而需要统一集中管理的问题。 |
|  | 堡垒机须内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，可同时使用动态令牌和USBkey。 |
|  | 支持在mac电脑里使用navicat工具通过堡垒机登录mysql、oracle等数据库服务器。 |
| 资质要求 | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 设备生产厂商属于权威应急服务支撑单位； 设备生产厂商具备通信网络安全服务能力二级（风险评估）证书； 设备生产厂商具备能力成熟度模型集成CMMI5证书； |
| 服务要求 | ★提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

日志审计

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| ★基本要求 | 接收日志性能≥10000条/秒。 支持BT级数据交互式多条件查询,上亿级数据查询结果返回延时小于10s 支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s； |
|  | ≥1U机架式设备；≥16G内存；≥250G SSD 系统盘；数据存储容量≥4T；千兆电口≥7个，≥6 USB接口；日志综合采集处理峰值：≥5000EPS。日志源审计授权≥50个。 |
| 产品设计 | ▲信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV 标准，提供相关证明。 |
| 日志收集 | 支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。 支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持支持Telnet、Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、WMI、FTP等进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。 支持标准化日志描述语言快速扩展兼容特殊日志 支持日志数据采集实时展示 支持控制被采集设备的日志流量速度 支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者 支持将日志按照类型等方式进行分类 |
| 日志存储 | 可设置日志存储策略。包括系统日志保存期（月，年）、日志保存期（月，年）、覆盖最久日志（磁盘使用率%）； 支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数； 可设置磁盘存储上限告警，并可设定告警阀值 支持最慢日志记录50000条/秒以上； 支持日志文件备份到外部。 |
| 日志分析 | ▲三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。须提供国家权威检测机构（公安部信息安全产品检测中心或中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心）的检测报告证明。 ▲提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则（提供截图） |
| 日志查询 | 支持按日期和时间过滤显示； 支持按照设备类型、日志源进行多组合查询显示； 支持分页显示；支持全文检索；日志查询结果可将归一化日志和原始日志对比显示； 支持查询结果导出；支持外部备份文件导入进行查询。 |
| 报表管理 | 支持预定义报表，报表模板>500种； 支持自定义报表；支持报表导出为PDF、Word和Excel格式文件； 支持计划报表，包括：年报表、季报表、月报表、周报表和日报表。可将生成的报表自动发送给指定邮件地址；支持修改报表页脚图片。 |
| 告警响应管理 | 支持安全告警概况、安全告警趋势以及实时安全事件的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类 支持按事件级别产生告警，可设置事件发生频率； 支持自定义告警规则；支持告警频率设置； 支持的响应方式包括SNMP Trap、执行本地命令、本地声音和电子邮件； 系统支持智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应； |
| 系统监控 | 支持系统运行状态监控。包括日志流量、内存使用率、CPU使用率和存储空间使用率； 支持实时日志监控；支持实时告警事件监控；支持实时安全事件监控； |
| 系统管理 | 支持三权分立方式管理系统，账户分为操作管理员、账户管理员和审计管理员三种角色。 支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器。 支持分布式部署，支持页面一键添加子节点，自动进行绑定添加，采集器可以选择同步日志范围，按需转发数据； ▲支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称；（提供截图） |
| 系统展示 | 支持WEB展示；支持自动拓扑图生成，拓扑图可显示日志来源与服务器的连接健康状态； 支持实时安全事件数量趋势图；支持实时日志数量趋势图；支持实时报表展示； |
| 其他指标 | 支持B/S模式管理；支持SSL加密模式访问；支持日志转发。 |
| 多点多级 | 支持多点多级部署。 |
| 产品及厂家资质证书 | 提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（必须是日志审计产品） 设备生产厂商具备通信网络安全服务能力二级（风险评估）证书； 产品获得国家保密科技测评中心检测并获得涉密信息系统产品检测证书，需符合《涉及国家秘密的信息系统安全监控与审计产品技术要求》，并提供完整的检测报告复印件； 设备生产厂商具备能力成熟度模型集成CMMI5证书。 |
| 服务要求 | ★提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

NTP服务器

1.授时精度：小于1ms;
2.操作系统 Linux OS;
3.可用性指标 MTBF可达80000小时;
4.服务器同步精度 小于1us;
5.接口配置≥1个Console设置口;≥1个USB口;≥4个10/100/1000M自适应以太网接口;
★6.授时容量 ≥10000次/秒，最高可达25000次/秒; 
7.网络协议 RFC 1119/1305  NTP v2/v3/v4;RFC 1769/2030  SNTP v2/v3/v4;10M/100M/1000M自适应以太网;
8.高可靠性 双路220V冗余电源;
9.支持双机热备;
10.支持网卡绑定;
11.卫星接收机 支持GPS、北斗二代双参考源;
12.授时模式 支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast;
13.配置方法 支持Console、Telnet、windows远端和SSH进行管理、配置和升级;
★14.WEB管理 1、 WEB设置：NTP设置，网络设置;2、  NTP状态：监视NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况, GPS状态：包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况;
15.面板显示 配置高亮度OLED液晶;
16.支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态;指示灯 支持显示NTP服务是否启动、电源、报警、GPS锁定等信息;
17.按键 支持按键设置网络;
18.支持查询网络、卫星、NTP、系统运行状态;
19.天线 BNC，1路，稳定度<=10ns（;σ）
20.环境 温度：0～50℃，相对湿度：0～90％;

21.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

数据库服务器

- ≥2U机架式服务器；≥双路64位多核处理器
★2. 硬件性能不低于：≥Intel 4110 *2，≥32GB/DDR4 ECC 内存，≥300G 2.5吋 SAS硬盘*2，≥600G 2.5吋 SAS硬盘*8
3.≥1个RAID卡
4.≥4个千兆网口（RJ45接口）
★5. ≥550W 冗余电源
6.结构化数据存储和管理软件，单机支持≥10亿条数据量存储
7.采用ORACLE11.2g 进行数据的存储，配套云数据库服务完成数据的接入和查询API，支撑上层业务平台进行数据的查询；
8.数据基础PaaS服务，支持数据实时接入模块，数据查询模块

9.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

存储阵列

★1. ≥4U高度，嵌入式LINUX系统，≥64位高性能多核处理器，单控制器，≥8G内存，≥1+1冗余电源，≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口，支持≥36个2.5、3.5英寸企业级硬盘，≥512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，≥32路（64Mbps）网络回放。
2.采用LINUX操作系统，具有≥1个控制单元，内存可扩展至≥64GB。具有≥128GB SSD固态硬盘，可扩展至≥2个512GB SSD固态硬盘。
3.可扩展≥1个2.5英寸SATA硬盘。
★4. 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器（提供法定权威部门检测报告复印件）
▲5. 支持同时接入≥512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；（提供法定权威部门检测报告复印件加盖原厂公章）
★6. 可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示（提供法定权威部门检测报告复印件）

7.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

流媒体服务器（总平台侧）：

1.设备接入，数据类型包括视频，人，车，Mac，RFID，报警设备等，接入类型支持不同厂家，不同协议设备接入；
2. 数据存储，支持包括录像、图片和结构化数据存储；媒体转发，支持直播，回放，录像下载等；
3.★硬件性能不低于：CPU：≥1颗Hygon 3135 3.2G 8M 4核 75W ；内存：≥1条16GB DDR4 2666 REG；硬盘：≥1块1T，3.5吋 6Gb SATA 企业级机械硬盘
4.网口：≥8个千兆网口
5.▲支持同一个播放窗格上预览视频画面和拖拽时间进度条进行录像回放，可灵活切换预览和回放，并支持会放到任意时刻（提供法定权威部门检测报告复印件加盖原厂公章）

6.▲支持节点各服务CPU使用率、内存使用量等资源监控、数据可视化（提供法定权威部门检测报告复印件）

7.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

流媒体服务器（雪亮平台侧）：

1.▲支持2700Mbps码流接入(需要网口绑定、路由器也要网口绑定)

2.▲支持2700Mbps码流转出

3.支持800Mbps的HLS接入、800Mbps的HLS转出，支持1000个IP、5000路通道

4.支持主动注册、GB28181、ONVIF等设备接入，支持远程运维升级。

5.★支持≥1颗 Intel Xeon E3-1225 V5 产品系列CPU ，≥4核4线程，主频3.3GHZ，Cache为8MB,最大支持TDP为80W，内存≥16GB，支持≥4个DIMM插槽。

6.LINUX系统

7.≥550W CRPS冗余均流电源

8.≥4个千兆网口；

9.≥1块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘，前置≥4盘位, 可支持≥4个3.5英寸ATA硬盘。

10.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

地图服务器：

1.≥2U机架式。

2.★≥2颗Intel Xeon 4108 8核，内存≥64GB DDR4， ≥2*2TB3.5吋企业级机械硬盘

3.支持≥8个千兆以太网口

4.热插拔风扇

5.★支持1+1冗余电源。≥550W，白金级能效

6.工作环境温度5～45°C；工作环境湿度 8%～90%（无冷凝）

7.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

视联网接入服务器

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 视联网接入服务器 | ★要求须与宁波市大数据局的视频交换服务器无缝对接。 ★支持视联网技术，支持TCP/IP协议。 至少支持RTP、RTSP协议。 支持ONVIF协议、GB/T28181-2016（兼容GB/T 28181-2011）标准。支持 IPC、DVS、DVR、NVR等设备接入。 单台设备可以对接不少于100万路的监控信号，支持不少于70路（每路2Mbps）或30路（每路4Mbps）并发上传到上级平台。须与第三方视频监控系统实现无缝数字对接。 不少于2*10M/100M/1000Mbps自适应网络接口。 须支持独立的WEB访问、配置、管理界面。 须支持接入设备状态查看、视频通道状态查看、网络连接状态查看。 须具备对设备资源总数、设备在线数量的统计功能。 须具备参数配置、日志获取、系统升级等设备远程维护功能。 提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

门户应用服务器

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 门户应用服务器 | 服务器外型机架式 服务器高度 ≥2U，标配原厂导轨 ★CPU实配数量 ≥2颗，规格性能≥Intel 至强可扩展系列处理器4208(2.1GHz/8核/11MB/85W) ★内存实配规格：≥64GB 2933MHz DDR4，内存功能 Advanced ECC、内存镜像、内存热备内存可扩展数量：可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB ★实配硬盘及托架 ≥8块4TB SATA3.5硬盘热插拔硬盘。 硬盘槽位 配置≥12个3.5英寸热插拔硬盘槽位，该机型支持≥20个3.5英寸硬盘+≥4个2.5英寸硬盘。提供对外产品截图证明。 阵列控制器 提供≥1个阵列卡专用插槽。 启动盘可选项 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 PCI I/O插槽 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽. 网卡 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），本次配置≥6个千兆电口 ，≥2个万兆以太网口。 GPU 可配置≥3块双宽企业级。 接口 ≥5个USB3.0接口； 标配≥1个VGA； 支持后部独立的管理端口。 冗余电源 2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 冗余风扇 热插拔冗余风扇 工作温度 支持最高5-45°C标准工作温度 嵌入式管理 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 嵌入式管理安全选项 支持嵌入式安全防护平台，支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则，支持IPV6。其它安全选项 提供UEFI安全启动。 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 ★服务要求:提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

视频发布服务器

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 视频发布服务器 | 服务器外型 机架式 服务器高度 ≥2U，标配原厂导轨 ★CPU实配数量 ≥2颗，规格性能≥Intel 至强可扩展系列处理器4208(2.1GHz/8核/11MB/85W) ★内存实配规格 ≥64GB 2933MHz DDR4，内存功能 Advanced ECC、内存镜像、内存热备内存可扩展数量 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB ★实配硬盘及托架 ≥8块4TB SATA3.5硬盘热插拔硬盘。 硬盘槽位 配置≥12个3.5英寸热插拔硬盘槽位，该机型支持≥20个3.5英寸硬盘+≥4个2.5英寸硬盘。提供对外产品截图证明。 阵列控制器 提供≥1个阵列卡专用插槽。 启动盘可选项 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 PCI I/O插槽 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽. 网卡 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），本次配置≥6个千兆电口 ，≥2个万兆以太网口。 GPU 可配置≥3块双宽企业级。 接口 ≥5个USB3.0接口； 标配1个VGA； 支持后部独立的管理端口； 冗余电源 2个≥550w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 冗余风扇 热插拔冗余风扇 工作温度 支持最高5-45°C标准工作温度 嵌入式管理 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 嵌入式管理安全选项 支持嵌入式安全防护平台，支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则，支持IPV6。其它安全选项 提供UEFI安全启动； 支 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 ★服务要求:提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |

上级平台视频接入网关：

- 注册和注销 1.支持不带鉴权和带鉴权的两种方式的注册与注销方式；
2.心跳 1.支持与上级平台心跳保活功能，心跳发送时间间隔可动态配置；
3.★目录推送 1.支持GB/T28181-2011（根据ParentID挂载父子关系）及GB/T28181-2016（根据行政区划挂载父子关系）方式的目录推送；2.支持GB/T28181-2016方式的业务分组、虚拟组织方式推送；
4.★实时预览 1.支持标准国标码流协商方式；2.支持第三方获取PS负载H264；3.支持信令TCP或者UDP方式的点播实时视频；4.支持码流TCP或者UDP方式的点播实时视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动模式（passive）
5.录像检索 1.支持第三方通过UAC检索DSS平台中的设备录像；2.支持第三方通过UAC检索DSS平台中的中心录像；3.支持上级平台模糊查询方式；
6.录像回放1.支持标准国标码流协商方式；2.支持第三方获取PS负载H264；3.支持信令TCP或者UDP方式的点播实时视频；4.支持码流TCP或者UDP方式的点播实时视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动模式（passive）；
7.录像回放控制 1.支持倍速播放（快放，慢放），支持随机拖放，支持暂停与暂停恢复；
8.设备控制 1.支持云台全方位的转动（上，下，左，右；左上，左下，右上，右下）；2.支持预置位的设置，查询，调用，删除；3.支持拉框放大、拉框缩小；4.支持光圈缩小，光圈放大，聚焦近，聚焦远；
9.接入平台能力 1.最大支持16个外域接入（推荐1个上级域15个下级域）;
10.用户数量 1.最大支持30个用户访问web管理界面。
11.接入资源数量 "1.一体机支持2W视频通道的接入，超过2W可以升级对应的硬件。
12.外形规格 ≥1U机架产品
13.★主处理器 不低于1颗 Intel Xeon E3-1225 V5 产品系列CPU ，4核4线程，主频3.3GHZ，Cache为8MB,最大支持TDP为80W；操作系统 Windows Server 2012 R2 Standard 64；芯片组 性能不低于Intel C236 chipset。
14.PCIe扩展 ≥2* PCIEx8
15.具备≥1个DB-15 VGA接口，≥4个 千兆网口，≥1个BMC管理网口，支持后置≥2个USB3.0接口和前置≥2个USB3.0接口
16.配置内存条数量 配置≥2条8GB DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 
17.内存插槽 每个处理器支持≥2个内存通道 ,总共支持≥4个DIMM插槽.
18.配置≥1块1T 3.5吋 6Gb SATA热插拔硬盘，前置≥4盘位, 可支持≥4个3.5英寸SATA硬盘
19.内置主板支持≥2个M.2 接口（基于PCIe 3.0 x4 协议）
20.供电方式：交流:100~127V，50/60HZ，7.1A，200~240V，50/60HZ，3.4A；直流: 240V，3.6A Max
21.电源额定功率 ≥550W CRPS冗余均流电源
22.安装方式 标准19英寸机架式安装安装导轨 含安装导轨

23.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

下级平台视频接入网关：

1.可基于GB/T28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。

2.标准≥1U机身，软硬件一体化设计。

3.支持加密狗授权机制。

4.支持Web方式访问、配置、管理网关设备。

5.支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。

6.支持联网标准协议GB/T 28181和DB33，具备符合上述协议的快速接入能力。

7.符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。

8.支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。

9.支持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。

10.项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商视频监控系统的接入。

11.支持≥2万路视频级联和汇聚

12.★支持≥1颗 Intel Xeon E3-1225 V5 产品系列CPU ，≥4核4线程，主频3.3GHZ，Cache为8MB,最大支持TDP为80W

13.≥1个DB-15 VGA接口，≥4个 千兆网口，≥1个BMC管理网口

14.配置≥2条8GB DDR4/带ECC UDIMM速率2400MHZ，每个处理器支持≥2个内存通道 ,总共支持≥4个DIMM插槽

15.配置≥1块1T 3.5吋 6Gb SATA热插拔硬盘，前置≥4盘位, 可支持≥4个3.5英寸SATA硬盘

16.≥550W 单电源

17.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

图片转发服务器模块：

1.提供数据同步必须的抽取，协议转换，清洗，上传，等基础能力；
2.为非标定制模块提供运行载体；
3.满足性能指标，并可根据数据源的不同做调整优化；

4.带小图数据：≥200W条/日带大图数据：≥400W条/日不带图数据：≥600W条/日

5.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

图片转发服务器

1.★至少支持1颗 Intel Xeon E3-12 V5 产品系列CPU.

2.★配置≥1条16GB DDR4/带ECC UDIMM速率2400MHZ,每个处理器支持≥2个内存通道 ,总共支持≥4个DIMM插槽.配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ 整机支持≥64GB

3.≥1个DB-15 VGA接口，≥4个 千兆网口，≥1个BMC管理网口支持前置≥2个USB3.0接口

4.可支持Raid 0/1/10 (基于选配LSI RAID/HBA卡)

5.配置≥1块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘，前置≥4盘位, 可支持≥4个3.5英寸SAS/SATA硬盘，配置SAS HBA卡，内置主板支持≥2个M.2 SATA接口

≥550W 均流电源,输出+12V，45A；+12Vsb，3A

- 基于64位的主流Linux版本 （Centos 7.x 和 Centos 6.9 ,Debian 9.4 ） Windows 10

7.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

平台服务器（具备视频资源汇聚应用、视频质量诊断功能）

- ★≥2U机架式，≥2颗Intel Xeon 4108 8核，内存≥64GB DDR4，≥2块*2TB,3.5吋,企业级机械硬盘
2.≥8个千兆以太网口
3.热插拔风扇
4.≥1+1冗余电源。
5.支持B端和C端统一账户访问，B端作为平台的管理员端，C端作为平台的客户端；
6.支持基本的视频能力、录像回放能力、视频实时上墙和任务上墙；
7.集群汇总、满足不同路数的接入、转发、存储；
8.具体应用：统一门户、视频集中管理、视频统一调度、授权管理、系统管理、视频存储、时钟同步、电子地图、二次应用开发及日志管理功能。
9.★支持不低于10万路的视频接入管理，实现动态负载扩展，满足不同路数的接入、转发、存储，本次授权≥5万路视频接入应用。
10.★支持≥10000 路轮巡分析，检测各路视频的运行状态，并对出现的异常现象进行统计和报警。
11.★可配置 ≥10 种检测功能方案、≥10 个轮巡任务和≥10 个轮巡计划
12.★支持视频清晰度异常检测、视频亮度异常检测、视频低对比度检测、视频偏色异常检测、视频运动抖动异常检测、视频噪声异常检测、视频条纹干扰异常检测、视频丢失异常检测、视频冻结异常检测、视频遮挡异常检测、视频场景变化检测。

13.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

服务门户基础子系统

支持将后台管理、目录管理、视频资源申请审批、视频调阅、电子地图、视频资源质量监管与考核子系统融为一体,实现统一登录、应用与管理，界面风格一致。

具体功能要求：

1、本级政务部门个人用户能够访问平台服务门户，检索可供共享的资源目录，调取经授权的图像、录像等资源。

2、支持访问综治服务平台，检索静态信息，提交社会问题，并在专属用户空间查询所提交社会问题的过程信息和历史信息，维护用户空间信息。

3、展现各类视频资源联网、整合、共享的标准化建设和规范化管理文件，并可上传下载文件。

4、根据用户权限展示相应权限可见视频图像共享总平台整体运行态势，包括视频监控在线数、同路视频监控采用不同设备编号的监控点数、在线率、高清率、录像完好率，资源总数、区域分布、资源类别、建档情况及应用情况的分析展示。

5、门户首页的待办提醒业务功能，展现与当前登录用户相关的业务申请、审批进展等消息。

6、建立视频片段库，面向多部门、多用户提供的视频片段的存储和共享。用户可以将访问视频流时截取的视频片段存储在视频片段索引库中，对视频片段进行查询、删除、回放、下载等功能，并可根据业务需要将视频片段指定共享给其他行业和用户。

7、支持通知通告、新闻信息发布。

服务门户后台管理子系统

包括组织机构管理、用户管理、角色管理、用户功能及视频资源授权、系统日志审计管理、代码字典管理、通知通告管理、新闻管理、业务系统接口配置相关模块等。

1、组织机构管理，管理各委办局及下属组织机构，支持多级组织。支持从浙政钉同步组织机构。

2、用户管理：支持从浙政钉同步人员姓名，并分为平台管理员、部门管理员、部门用户。平台管理员：为各本级政务部门用户单位提供用户单位管理员账号；部门管理员：负责创建、管理、授权、删除本部门个人用户账号，负责核验本部门个人账号身份信息；部门用户：政务部门个人用户账号；

3、角色管理模块：管理员可以创建各种角色，这些角色可以给分配每个页面的查看，导出，导入，新增，删除，修改，历史版本导出等其中的部分功能；也可以新增删除角色。

4、代码管理模块：数据字典数据为框架平台所共享，根据权限进行增加、修改、删除的管理。

5、日志管理模块：支持系统平台日志管理，主要包括操作日志、报警日志、系统日志、监控日志以及设备历史状态日志，所有日志都能够导出，并具有日志数据保护功能，可以设定禁止修改功能，保证这些数据的真实性。对于所有登录、操作等都实时记录在操作日志中，具有相应权限的管理员可以查看、导出日志等操作。

6、通知通告管理：提供给相关管理人员发布与视频共享、视频联网相关的通知通告。通知通告一经发布，即在门户主页中显示，所有用户都可以查看。系统支持富文本编辑知通内容。可发布图、文、表格混合的通知事项。

视频资源目录管理子系统

各子系统采用同一目录资源进行相应的管理和应用。基本功能包括设备管理、系统管理和统计分析功能，接口服务包括数据同步接口、数据查询接口等。系统可与视频图像信息联网/共享平台对接，实现摄像机信息的同步，通过GB/T28181协议可实现实时视频点播；系统可与视频图像信息数据库对接，为视频图像信息数据库提供摄像机信息基础数据；系统也可将摄像机信息推送给其他业务系统。

1、目录资源采集：

(1)资源录入：实现设备信息的更新和维护，完成信息编辑、校验、保存，并提交审核。支持多字段批量更新和修改，可按查询结果行批量更新。支持设备信息的更新和维护，包括手工修改和批量修改。修改后信息的状态变更为“未提交审核”状态。支持根据区域、地理位置等对资源进行分组，支持自定义名称，识别设备型号、IP地址等基本信息。按照自定义或者模板对前端监控资源进行登记、分组。可实现设备信息的批量导入、导出功能，可按固定模板实现EXCEL格式数据的批量导入并完成数据校验，能够将设备查询结果以EXCEL格式文件导出。支持将本地未同步设备信息表中的数据向其他系统进行同步，同步完成的设备信息移动到已同步设备信息表中。

(2)资源查找：支持本地资源目录库中设备信息的查询检索，支持根据设备属性信息的组合查询。系统还支持根据平台内预先设定的点位数据校验规则进行异常数据查询。对于检索结果，系统支持批量下载功能。对于检索结果，系统支持批量下载功能。

(3)资源审核:支持平台管理员审核新录入或修改的设备信息，确保资源目录信息的正确性和完整性。审核通过的设备信息进入待同步设备信息表中。

2、资源目录库：资源目录库中规定的字段用以描述视频监控资源的特征，以便于对其进行展示、检索、定位与获取。资源目录库包括摄像机基础信息字段和扩展信息字段。

(1)支持与总平台的视频点位基础信息同步。

(2)支持实现定期将本地资源目录库中未同步的数据向上级或其他系统进行同步，同步完成的设备信息移动到已同步设备信息表中。系统可接受各委办局或下级单位的目录资源推送，系统也可将摄像机信息推送给其他业务系统。同其他平台同步满足公安部下发的“一机一档”标准要求。

(3)资源目录库访问通过权限进行控制。

3、点位覆盖率统计：按“行政区划”、“基层组织”、行业部门、监控点位类型、摄像机位置类型、建档率、高清率、经纬度重复、经纬度越界等进行统计分析。

▲投标人承诺在项目验收时提供本子系统全部源代码，如投标人采购第三方的厂家产品，厂家也需承诺在项目验收时提供本子系统全部源代码。

视频资源申请审批子系统

对余姚市公共安全视频图像信息共享总平台收到的资源共享申请的核准及授权系统，所有用户在资源调阅操作前，均须进行核准和授权。视频资源申请审批子系统由工单流转子系统、共享业务权限数据库和共享质量监管子系统组成。

1.工单流转子系统： (1)资源申请：通过目录树或GIS界面进行操作，包括流程创建、资源展示、资源选择、申请单生成、工单流转审批、批量资源申请审批等环节，申请者可以撤销申请。 (2)工单审批：用户提交后，进入流转审批阶段，审核者可以拒绝、退回、同意等操作，在批复中可以留言。

2.共享业务权限数据库：是工单流转子系统的后台数据库，存储工单流转过程中生成信息和从其他系统同步获取的信息生成的各类表单。表单包含但不限于可展示资源表单、申请表单、申请资源表单、审批流程记录表单、用户权限表单等。

3.工单审批统计：共享业务权限数据库支持向统计分析系统提供申请表单、资源表单及审批流程记录表单等调用服务，实现审批服务的统计分析。

4.资源共享调用情况统计：可从视频调阅子系统获取调用视频情况的统计数据，并生成统计、分析结果。统计数据包括但不限于调用操作时间、调用时间、调用次数、调用是否成功、调用监控点位ID等。

5.浙政钉应用：实现与浙政钉APP集成，实现用户信息同步、组织机构信息同步。实现与浙政钉APP集成，实现统一用户认证，实现浙政钉APP资源查询、待办事项查询及处理，实现业务应用功能及资源的申请、审批、流程处理，实现浙政钉APP消息推送、告警提醒等功能。

▲投标人承诺在项目验收时提供本子系统全部源代码，如投标人采购第三方的厂家产品，厂家也需承诺在项目验收时提供本子系统全部源代码。

视频发布服务子系统

具有强大的安防系统集成联动能力、流媒体级联能力，借助流媒体级联技术实现跨平台级联，保证音视频数据的跨平台快速传输，实现多种视频格式内容的发布服务。

1、支持GB/T28181-2016国标协议与向上级联和向下级联，实现视频图像的跨部门接入与共享发布。

2、系统可接入前端各类不同品牌的IPC、DVR、NVR等视频监控设备，也可接入主流厂家视频平台。

3、提供HLS/RTSP/RTMP/GB28181多种标准化视频流的发布方式。

4、系统支持抓拍计划，抓拍数据可以FTP或HTTP的方式上传给其他需要使用数据的系统。

5、支持实时视频获取和复制分发、支持录像数据获取和复制分发、支持实时视频云台控制、支持跨平台跨系统的实时视频显示、抓拍计划。

6、支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SIP、FTP。

7、音视频实时转发服务模块，提供音视频实时转发功能，为各种取流客户端(B/S、平台SDK、国标GB/T 28181)提供实时码流转发功能；支持集群部署，通过流媒体管理服务器实现负载均衡功能；单个流媒体最大支持300路实时转发；

8、支持对外提供以下服务协议：

(1)PTZ 控制协议:设备 ID，通道号，方向（向上，向左，向下，向右），放大及缩小，开始及停止，控制速度。

(2)预置点控制协议：设备 ID，通道号，设置、调用或删除，预置点。

(3)手动抓拍协议:设备ID，通道号。

(4)根据名称搜索相关通道HLS 的协议:用户名，密码，是否树模式，区域名或设备名，HLS的URL，通道名，是否采用UTF8编码返回。

(5)根据设备序列号查询相关通道 HLS 的协议请求: 用户名，密码，是否树模式，设备ID号，HLS的URL，通道名，是否采用UTF8编码返回。

(6)读取设备组织树协议:用户名,密码,是否采用 UTF8 编码返回,是否读取 rtsp 的 url。<1>节点：区域节点，设备节点，通道节点。 <2>通道号：当一个设备有多个通道时，区分用。<3> 在离线：是否在线的标志， <4> 节点的名称，根据 区域节点来定，可能是区域名，可能是设备名，也可能是通道名。<5> 设备ID。<6>流媒体IP。<7>流媒体端口。<8>HLS的URL。<9>RTSP的URL。

(7)查询通道在线状态的协议:设备ID号，通道号，在离线状态。

视频资源调阅子系统

与视频发布系统、目录系统、视频资源申请审批无缝对接，为各委办局用户实现视频图像、录像的快速、跨平台调用。

1、系统支持按设备多种树形结构调阅；可选择实时视频和历史视频；

2、系统具备实时点播功能，支持多种画面组合显示，方便用户根据需要，采用不同的组合方式。除了支持标准的1x1，2x2，3*3，4*4等常规组合外，还支持用户根据实际的监控喜好，以其它方式显示的组合方式。

3、轮询播放。方便用户对特定监控场景的快速打开。对于某些组合监控的场景，可以通过轮巡功能，设定固定几个监控画面进行单屏循环播放这几个监控画面。

4、视频截图。支持实时视频和历史录像时的图片抓拍,也可连续抓拍。在本地进行存储。

5、支持摄像机的云镜控制，可实现上、下、左、右等右个方面的云台转动，支持镜头缩放、镜头聚焦等操作。支持鼠标框选控制、鼠标拖动控制、鼠标点选控制和键盘控制等多种云台控制方式。下图是点住鼠标左键，从左向右画了一个方框。系统会将镜头移动到这个方框内，进行放大。方框越小，放大的程度就越大。但是太小的方框，将被自动忽略。如果要缩小，可以用鼠标从右下向左上画一个方框，方框越大，缩小的程度就越大。（鼠标的滚轮，也可以控制窗口的缩放。向上滚动是放大，向下滚动是缩小）

6、资源目录检索。支持树形组织、自定义组（收藏夹）、模糊搜索等方式的视频图像资源查询功能。

7、录像回放。支持前端按设备录像、中心录像和时间片的查询和回放，支持回放抓图、慢放、慢放、单侦、倒放等控制。

8、可以对录像进行下载，任何一段连续时间的录像都可以根据用户需求下载保存一个或者多个文件。

9、支持本地即时录像。

10、支持分组管理。可对常用的监控点位进行分组收藏。

▲投标人承诺在项目验收时提供本子系统全部源代码，如投标人采购第三方的厂家产品，厂家也需承诺在项目验收时提供本子系统全部源代码。

电子地图应用子系统

对接政务外网中已有的天地图系统，实现视频图像在地理信息系统中的可视化应用，为摄像头的分布、标绘、空间定位、查询及分析提供功能和接口支撑。

1、新点位接入时平台时，系统提供坐标系转换功能。

2、提供地图常规的缩放、平移、漫游、搜索功能。

3、支持点选、线选、圈选、框选及多边型选择，其中线选是以沿线多少米为范围进行选择。被选中视频资源可立即开始实时播放操作。系统支持单窗口、多窗口播放，自动根据选中的资源数量调节播放窗口。

4、支持图层控制显示及数据管理功能。

5、支持行政区域定位、视频点位定位功能。

6、支持与视频资源调阅子系统的分组同步。

7、支持在地图上展示视频设备的在、离线状态。

8、支持在地图上对视频设备的基本信息进行查看。

9、支持与视频资源申请审批子系统无缝对接，所选的视频监控点位能直接递交到视频资源申请审批子系统，进行申请审批流程。

10、支持多种方式查询视频监控点位，查询结果显示一个或多个视频点位。

11、提供设备聚合功能，当地图缩小时，相近的监控设备聚合成一个点并表示此区域监控设备数量；当地图放大时，聚合的监控设备随着放大分散开。

12、支持最短路径方式检索路径周边的监控设备。

13、监控设备树形图展示：支持以树形结构按行政区域展示监控设备。

视频资源质量监管子系统

用于实现对各级总平台的跨域联网运行情 况进行监测和管理的系统。系统应具有各级平台运行监测（联网 平台服务器、联网网络设备、监控点、录像资源）、联网数据审 计（资源目录同步、视频状态同步、视频资源编码、监控点坐标 数据标注、视频资源属性标注），实现各类运行状态显示、故障 告警等功能，并将监测和统计数据级联上 报给上级联网运行管理系统。

1、支持与上级系统对接，支持上级视频资源质量监管系统向本级系统采用实时拉的方式获取监测数据。

2、对同路视频监控采用不同设备编号的监控点、视频监控的完好率、录像完好率、高清率指标进行监测，提供每台2000路/小时的视频监测功能及平台稳定性监测，并进行各种方式的统计分析。

3、信息一览：整体布局和平台的最新总体状态的呈现。平台运行状态、在离线情况、有无视频情况。最新事件、最新告警、按区域的目录资源信息审计汇总表。

4、视频完好率：系统提供完好率显示及发布页面，页面可以显示最新5天内的检测结果，需要查询更早的点位完好率可点击“早5天”查询，检测结果发布时间可以任意设定。 各检测数、完好数、异常数都可以点击“查看”，可查看到详细的点位检测情况，系统通过模拟点播，检测视频是否离线、是否点播异常、是否点播失败、是否点播超时、是否为无视信号等。点击未修复点位的“数字”可查看对应的监控列表明细记录，并能显示每个点连续出现故障的天数，即修复耗时。

5、点位修复情况分析:系统通过对近30天内的监测数据进行分析，统计出已经修复故障的点位，可接时间分析出各个时段内已复修的数量。

6、对平台所相关的网络设备的在线状态、CPU使用率、内存使用率、收发消息数等指标的运行监测展示。

7、对平台所相关的服务器进行监测，可监测服务器的在线时长、CPU使用、内存使用、硬盘使用等情况。

8、目录资源审计：支持审计上下级平台监控点位推送情况，下级平台数量跟上级平台数量一致，“多出数”和“少出数”，并能提供差异性清单。当推送出现差异时，在上级平台“多出数”或“少出数”列表中汇总点位差异数量。提供拓扑图方式展示点位的差异，线上分为X/Y两部分，X为只有上级有，Y为只有下级有。

9、监控点在线状态一致性审计： 用于审计上下级平台推送监控点位在线状的一致性情况，下级平台在线数量跟上级平台在线数量一致，即“审计个数”和“相同数”一致，“百分比”为100%，“上级在线下级不在线”和“下级在线上级不在线”为“0”；当推送出现差异时， “上级在线下级不在线”或“下级在线上级不在线”列表中汇总点位有差异数量；点击“刷新”刷新审计结果。提供拓扑图方式展示线上分为X/Y两部分，X为只有上级有，Y为只有下级有。

10、实时推送审计：通过实推送审计块，可查看本级平台监控点位数据变化情况。可通过明细查看差异点位，通过“全部”、“新增”和“删除”查看不同差异状态的数据，可通过“开始时间”、“结束时间”选择一个时间段，查询监控点位差异情况。

11、延时推送审计：通过延时推送审计功能，系统可诊断出基础视频平台推送是否及时，也可查看平台监控点位推送延迟了多少时间的情况。可通过点击变更方式的“全部”、“新增”和“删除”查看不同状态的点位推送情况。可通过“开始时间”、“结束时间”选择一个时间段，查询监控点位推送情况。

12、未推送点位审计：通过上下级对比，找出下级平台未向上向推送的点位，以便用户及时发现问题和处理，及时向上级平台推送。

13、属性完整性审计：系统支持对监控点位的属性进行审计，从而发现哪些位的属性定义不完整情况，并列出缺失属性点位的数量和百分比。点位编码规范性审计：系统支持对点位的编码规范进行审计，按照GB/T28181-2016 及一机一档的标准要求进行审计，查看平台监控点位不规范点位，“编码为空”、“编码重复”、“编码长度异常”、“编码中有字符”等。

14、可通过事件告警模块，了解“平台上线”、“平台下线”、“平台数据库故障”、“服务器离线”、“设备离线”等告警事件。

▲投标人承诺在项目验收时提供本子系统全部源代码，如投标人采购第三方的厂家产品，厂家也需承诺在项目验收时提供本子系统全部源代码。

视频资源考核管理子系统

根据监控数据日常应用范围，对设备的建档率、平台稳定性考核、视频完好率、录像的完整存储，高清数、等各类指标进行评价，以此为依据对各接入单位考核。

- KPI定义：（1）在线状态：设备每次监测的在离线状态。（2）设备每次监测的视频有无图像。（3）图像质量：每次监测的视频质量评分（含各质量指标的分数，如：清晰度、对比对、亮度等）。（4）录像完整率：从运维系统获取设备每日录像的时长占全天的比例。（5）录像保存时长：从运维系统获取设备的录像在保存要求的天数内是否存在。(6)平台在离线。

- 考核任务：可自由选择考核对象（如机构、项目、分组），指定考核办法，在考核有效期内按照日、周、月、整体等周期进行考核，可按选择的多个考核对象及其子对象生成报表生成考核报表。既可支持日常考核，也可以支持特殊考核（如春运），。

- 考核办法：（1）指标扣分规则:定义指标的扣分规则和扣分方式。扣分规则：如日离线率到达阈值进行扣分，或者离线次数达到阈值进行扣分；扣分方式：如每次离线扣分，或者离线多次以上扣分，或者按离线率的比例扣分或离线率高于多少以上扣分。（2）设备计分规则:对设备的各项指标，按照指标单项得分和权重进行扣分计算。（3）分类设备计分规则:对每类设备根据各设备的分数进行计算得出该类设备的得分。如视频监控得分，平台离线得分。(4)权重设置:各KPI所占权重,可根据权重采用加分制或扣分制。

- 考核报表：（1）报表查询：按任务、时间、部门、报表周期等多条件组合查询相关月度报表。(2)运行考核结果:列表展示考核任务中各对象，对象的各类设备得分，最终得分。如果考核对象中存在子对象，可展开查看各子对象考核分数。(3)运行考核结果详情:针对具体的考核对象，展示各类设备的得分，扣分设备清单，并可追踪到计算得分的详细监测结果。(4)运行考核结果分析:针对具体的考核对象单次的结果分析，如最低得分设备，低分设备数量，低分日期分布，扣分较多指标等；展示最近几次的结果比较。

- 考核报备:(1)报备申请:对提前预知的不可考核设备进行提前报备，如线路改造等。可批量选择设备，可导入设备清单。报备需选择开始和结束时间，上传相关证明文件附件。(2)报备审核:管理人员对申请进行审核，通过审核后，相关设备在报备期内不参与考核。

- 结果申诉：(1)申诉请求:对已完成的考核的设备，因不可抗拒等原因或不认可考核结果的可提起申诉。申诉请求只能对一定周期内的考核进行申诉，申述可对一天或连续多天，批量设备进行申诉，可导入设备清单和申诉考核周期。(2)申诉确认:管理人员对申诉请求进行核实，通过确认后，将撤销相关设备在请求周期的扣分。

- 考核任务分析服务:(1)任务调度管理:按考核任务设置，根据日、周、月、预设日等不同，适时自动开启数据采集、分析、计算。(2)指标分析服务:根据指标扣分规则，计算各设备、各指标的得分。(3)设备考核服务:根据设备计分规则和指标分析得分，计算各设备的考核分数。(4)考核结果计算服务:根据考核对象规则、权重和已计算的设备得分计算出考核最终结果，并形成考核报表。

领导驾驶舱

支持多数据源整合，能够接入本项目内第三方系统的数据资源。系统功能包括数据接入服务、数据处理服务及可视化大屏展示。
    1、视频资源总数、视频资源分类情况、视频完好率、录像完好率、高清率、服务器在线情况、交换机在线情况等。

2、视频资源完好率、近7日完好率曲线展示。

3、视频质量情况展示。

4、视频资源分布地图展示、分类分布直方图。

5、视频资源质量考核排名。

6、结构化数据采集量展示；设备活跃率展示。

7、月度申请审批量展示、月度热点资源利用排行展示。

8、系统用户量、在线数户数、视频资源调用频次、时长展示。

9、智能化应用数据展示。

10、消防通道、人员聚焦等事件告警信息展示。

11、可视化后台管理：

(1)展示模块定义:多个可选模块设计开发，用于多维度的展示数据。

(2)布局管理：设置模块显示位置及大小尺寸。配置包含大屏展示页在内的所有展示页中所展示的内容。

(3)模块发布管理：设置需要展现的模块。高权限管理者可以配置并修改各个角色有权使用的功能模块。

(4)数据源关联获取：可支持数据库、接口方式获取本系统内的数据资源

多目拼接高空瞭望摄像机

- ★内置≥3个GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；（提供法定权威部门检测报告复印件）
2.★单个传感器采用超星光超低照度≥400万像素单个1/1.8英寸CMOS，低照度效果好，图像清晰度高；输出≥2400万(8192 ×2700)@25fps（提供法定权威部门检测报告复印件）；
3.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
4.★支持透雾自动切换工，当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（提供法定权威部门检测报告复印件）
5.主视频图像视场角：水平视场角：≥240°，垂直视场角：≥100°
6.开启区域车辆检测功能后，当设置区域内的车辆数量同时超过设定值时，IE浏览器应给出报警提示并联动录像和抓拍
7.开启车辆统计功能后，样机可对设置区域内车辆进行统计并在IE浏览器上显示
8.支持三种智能资源切换：通用行为分析、车辆密度、人群分布图；支持人群分布图：人群监测、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能，为人群全局监测、焦点监测提供强有力措施；
9.球机内置红外补光灯，最大红外监控距离≥400米；
10.支持不低于≥512G的本地存储
11.支持≥IP66防护等级。

12.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

人脸客流暖光摄像机

- 采用超低照度1/1.8英寸CMOS图像传感器，
2.★分辨率≥400万（2688×1520）@25fps。
3.支持标准H.265编码。
4.内置高效暖光灯，补光距离不低于40m。
5.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。
6.支持≥IP67。内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。
7.▲可通过IE浏览器或客户端软件设置检测区域及离岗时间，支持对人员离岗状态进行检测，当区域内人员离开设置区域并超出设定时间阀值后，可触发报警、抓图、发送邮件，并支持人数及报警阀值可设置；人员离岗行为检测准确率≥99%（提供法定权威部门检测报告复印件加盖原厂公章）
8.★支持人脸检测、人数统计同时检测，可对出现在视频画面中人员进行人数统计，并可检测、跟踪、抓拍到较优人脸；采用单人依次通行测试，双智能（人数统计、人脸抓拍）并行同开；人脸抓拍率≥99%，人数统计率≥99%；人脸抓拍重复率≤1%（提供法定权威部门检测报告复印件）
9.★可通过客户端软件和IE浏览器对录像文件进行回放及剪辑，并可下载保存图片及录像，且可将录像转存为MP4。（提供法定权威部门检测报告复印件）
10.支持五种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、立体行为分析。

11.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

声光警戒网络智能球机

- 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍。采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器。                                                                              2.支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）。                                                                 3.★支持H.265编码，实现超低码流传输。                                         4.内置150米红外灯补光，80米暖光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀。                                                                      5.支持报警联动白光警戒，声音报警，对目标进行跟踪。                               6.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区。                                                                                7.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径。                                          8.内置扬声器，支持不低于10条喊话报警。                                                            9.支持IP66防护等级                                                                            10.★智能行为分析功能检验:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示a)区域入侵;b)停车;c)越界入侵;d)人员聚集;e)进入区域;f)离开区域;g)快速移动;h)物品移除;i)物品遗留;j)徘徊;（提供法定权威部门检测报告复印件）                                                11.★目标自动跟踪功能检验:在监视画面中检测出多个移动目标(人或车)后，样机可自动跟踪其中一个目标并调节变倍(默认变倍倍数及跟踪时间可选择)直至目标离开监控区城（提供法定权威部门检测报告复印件）

12.★联动白光抓拍功能检验:在设定的侦测区域内有目标移动时，可联动开启白光灯并抓拍图像;当侦测区域内没有目标时，白光灯可在设定的时间内自动关闭（提供法定权威部门检测报告复印件）

13.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

24口汇聚交换机

- ★≥24口三层汇聚交换机，≥24个千兆光口，≥4个万兆SFP+；交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps；
2.支持ARP表项规格≥8000；
3.支持≥4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
4.支持IPv4/IPv6静态路由支持RIP/RIPng，OSPF；

5.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

网络存储

- ★≥高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统，单控制器，≥32GB DDR4 主频2666MHz，
2.≥1+1冗余电源
3.≥8个千兆数据电口，≥1个eSATA接口，≥1个RS-232接口
4.★内置≥1块2.5英寸SATA 1TB企业级机械硬盘
5.支持≥36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘。
6.支持视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务。

7.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

综合管理平台

- ★嵌入式Linux一体机，硬件参数不低于：处理器不低于Intel Xeon E3、内存DDR4≥8GB
2.支持≥4个千兆网口、
3.硬盘可支持≥4个3.5英寸SATA硬盘，可支持硬盘热插拔。
4.模块组件化设计，支持灵活扩展；
5.业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，集成停车场，人员出入口数据接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计、车辆统计；
6.★支持多址模式下≥800M码流的接入、转发和存储；支持绑定模式下≥1500M码流的接入、转发和存储； （提供法定权威部门检测报告复印件）
8.支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；
9.支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入；
10.支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用；
11.支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口；

12.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

人车分析比对模块

- ★支持≥30万张人脸图片，≥50个人脸名单库；支持≥30万张车牌名单，≥50个车牌库,支持黑名单/白名单；支持≥16路人脸识别（1080p视频流）或40张/秒图片流比对报警；支持≥1000万条人脸历史抓拍库；支持≥500万条周界防范历史抓拍库 ；支持≥1000万人体检测历史抓拍库；支持≥1000万机动车检测历史抓拍库；支持≥1000万非机动车检测历史抓拍库；
2.支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对；
3.支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报。
4.具备硬盘接口≥8个，SATA3.0，单盘≥10T。
5.可对硬盘进行加密及解密
6.▲支持接入视图库，上报多个通道的人脸、人体、机动车、非机动车属性和图片支持多个平台上报（提供法定权威部门检测报告复印件加盖原厂公章）
7.★支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（提供法定权威部门检测报告复印件）

8.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

AR全景模块

- 基于视频云架构，实现视频AR打标，通过关联视频、卡口、人脸、警情警力、周边资源等实现立体化全景监控；
2.支持事件报警、如拉横幅、人群聚集等智能报警推送、支持订阅人脸布控以及车辆布控报警并第一时间搜索周边警员警力处理报警事件。
3.结合AI（人脸识别、车辆二次分析）技术，替代原本观看监控视频录像的实战体验，提供全景浸入式指挥实战体验。

4.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

视频结构化服务器

- 支持视频结构化处理或图片结构化处理，功能二选一，含行人、非机动车、机动车辆检测
2.支持≥200张/秒人脸小图，日处理≥1700万
3.支持≥1000万抓拍库或注册库以图搜图秒级响应
4.支持人脸图片流检测分析，支持性别、年龄段、表情、眼镜、胡子、口罩、眼睛开闭等属性
5.支持对人、机动车、非机动车的目标分类。对实时视频流、历史视频流（联合平台支持）以及离线上传的录像文件进行智能结构化分析，并从中提取出活动目标的结构化信息
6.★≥2颗Intel Gold 5120；支持≥4张TESLA T4卡，≥8根16GB DDR4内存条，最大槽位数≥24个 
7.≥2个千兆以太网电口
8.双电源冗余

9.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

视频结构化调度服务器

1.对结构化相机行人、非机动车、机动车数据的结构化数据特征查询功能。  
2.支持对视频通道进行实时视频结构化分析
3.支持对视频结构化通道根据图片进行人、机动车、非机动车的以图搜图;支持设置颜色、任务、通道、时间段、相似度、查询结果数等检索参数。  
4.支持对视频通道进行实时视频结构化分析

5.基本的录像回放、录像下载、快速预览、播放控制、录像锁定、时间轴等功能 
6.配置：2U机架式
7.★≥2*Intel Xeon 4108 1.8G 8C，≥64GB；≥2*2TB 3.5寸硬盘8LFF 硬盘机型：最多支持前部8LFF 硬盘
8.配置千兆网口≥4 
9.1+1冗余电源

10.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

视频智能分析监测管理平台一体机

★1.Linux操作系统，≥64位4核CPU，≥3个HDMI接口；≥3U;≥8GB*2;支持≥16块3.5英寸硬盘;≥3个HDMI接口;≥4个自适应10/100/1000Mbps 以太网口;

▲2.支持原始比例或全屏比例线显示 ;支持窗口预览无分割、或1+3模式、或1+5模式等多种画面分目再分割模式选择;（提供法定权威部门检测报告复印件）
3.支持再分割子画面拖移;

4.支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示;支持自定义分割;支持全分割画面的全屏显示;

5.支持实时预览关闭、所有关闭;支持手动、自动切换主、辅码流类型;支持实时预览画面局部电子放大;支持实时优先、流畅优先、均衡优先及自定义的播放模式调节;

6.支持浏览画面地图定位;支持视图保存;支持通道、全部通道的自定义收藏;

7.支持报警输出控制;支持设置为报警窗口;支持抓图、连续抓图（静默及连续张数须配置使能）;

8.支持本地录像、远程录像;支持视频通道实时预览时一键切换至该视频通道的回放模块;支持实时预览通道的即时回放;

▲9.支持设备树设备轮巡;支持视图中设备轮巡;支持收藏夹设备训巡;（提供法定权威部门检测报告复印件加盖原厂公章）

▲10.支持八方向控制;支持1-8级步长设置;支持变倍+、变倍-;支持聚焦+、聚焦-;支持光圈+、光圈-;支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心距离自动调整转动速率、方向;支持预置点添加、删除、修改及快速定位;支持巡航线设置、启用、停用;（提供法定权威部门检测报告复印件加盖原厂公章）

11.支持雨刷、灯光、自动旋转、红外灯、线扫及巡迹；

12.支持人脸库人员的增删改查功能；支持按照特征方式查询人脸库或者记录信息；支持按照图片方式查询人脸库或者记录信息；支持查看识别记录信息，并可根据人员姓名、ID、年龄、性别进行过滤；支持人脸库与抓拍设备进行绑定下发的功能；

13.支持1:1认证比对功能，可导入两张人脸图片进行分析比对，输出比对相似度结果；

14.支持1：N比对功能，可导入一张人脸图片与人脸库中N张照片进行分析比对，并输出比对结果；

★15.支持实时统计客流量数据；支持按照年、月、日检索客流统计数据；支持按照柱状图，趋势图，列表展示客流统计数据；支持客流统计数据导出；支持查询热度图；支持导出热度图；（提供法定权威部门检测报告复印件）
16.支持对视频质量诊断，能够分析图像的亮度，偏色，对比度，清晰度等属性，识别视频丢失情况，并图形化展示统计结果；

17.支持实时画面的亮度、对比度、饱和度及色调的画面调节;支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强;

视频智能分析辅助决策系统硬件服务器（视频智能分析辅助决策系统）

1.性能不低于1*Intel Xeon 3106 1.7G 8C；

2.≥16GB 2666*1最多支持24根DDR4内存条支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB；

3.支持≥6 个USB 接口，前置媒体模块提供内置≥9 个SATA 接口：

对外呈现≥1 个mini SAS 接口（x8 SATA 接口）和≥1 个x1 SATA接口，≥1 个RJ45 HDM 专用网络接口，≥支持2 个VGA 接口；

4.性能不低于Intel C622 Lewisburg芯片组；

5.支持以森林防火为对象，以森林资源基础数据、防火信息以+V172及卫星遥感为数据源，基于成熟的3S技术、计算机技术，集防火信息管理、实时监控、指挥扑救、预测预报和灾后处理为一体。

6.为护林员、前指人员、扑救人员提供GPS定位服务、标绘服务。

7.提供森林防火指挥部、专业森林消防队、乡镇应急扑火队、林区危险及重要设施等管理，对森林防火相关视频、图片、模板等文件进行管理。

8.支持将山体、道路、河流以三维模型的形式直观表现，对现场进行三维仿真显示，可放大、缩小、旋转、三维全图显示。

9.提供多种检索功能，查询工具包括坐标查询、行政区查询、居民点查询、山峰查询、模糊查询。

10.火灾热点自动报警、热点绘制、热点分布图片输出，热点档案管理、火灾热点智能分析、热点播报.

11.火情管理：系统能够自动识别并定位疑似烟火、火点和雾气的位置，能够及时接收视频监控、群众报告、巡护员上报的火情信息，实现火点定位;

12.能够实现气泡标注火点的详细信息，如火点的经纬度、所属区域、上报人、监控点的经纬度等。另外火情管理里面可进行针对性的查询、反馈详情及导出火情反馈统计表。如查询可实现在“上报时间”一栏中选择或输入要查询的时间段（当天、当周、当月、当年、所有、自定义）和类型（实际火警、误报火警、所有），选定后列表中即可筛选出对应时间的火情信息。

反馈详情可实现查看App用户针对该条火情的反馈情况，包括反馈人、反馈时间、位置信息、扑救情况、反馈内容（图片、文字、音视频）等。

13.App与软件平台互动：

①通过App上报的火情，可在软件平台上及时查看火情的具体信息，包括所在区域、上报日期时间、定位成功与否、火情发生具体地点及经纬度、过火面积、具体情况描述、视频或图片等内容。

②通过软件平台接收到的火情信息下发给App，App里面可以查看情的具体信息，包括所在区域、上报日期时间、定位成功与否、路线导航、火情发生具体地点及经纬度、过火面积、具体情况描述、视频或图片等内容。

③App里面可实现一键求助报警功能，当扑火人员或护林员发生意外情况时，可以通过此功能进行求助，实现人员的具体位置定位。

④App里面可实现个人轨迹查看。⑤支持APP后台运行，在隐藏界面的情况下能实时接收报警信息。

14.在系统中查看各监测点实时视频，实现单路/多路视频播放、云台可视域、监控覆盖范围、视频监控联动（地图反控）、图像抓图、视频录像（回放）、操控云台、设备信息维护、多路视频显示管理。

15.支持热点统计、火灾统计、报表生成、报表查询、报表统计、报表分析；森林防火国家标准报表（森林防火月报表统计、森林火灾年报表统计、八种火灾报表）

网络视频存储服务器

1.支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放

2.在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发

★3.可支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出
4.采用LINUX操作系统，≥1个控制单元，≥1个64位四核处理器，≥4G内存，可扩展128G高速缓存

5.≥5个RJ45网络接口均为100M/1000M自适应接口，≥2个光口均为10000M接口

▲6.支持单个SAMBA共享文件夹，可对≥128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对≥128个用户同时进行管理（提供法定权威部门检测报告复印件加盖原厂公章）

7.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器

8.人体检测属性查询包括下列等：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索;

▲9.支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；（提供法定权威部门检测报告复印件）支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载

10.支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；支持画中画通道视频显示，并进行存储；

11.当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局

★12.支持同时接入≥512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；（提供法定权威部门检测报告复印件）

▲13.在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps（提供法定权威部门检测报告复印件）

14.支持14T、16T氦气硬盘接入

15.可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录；

16.可限制仅允许用户在特定时间段登录；

17.应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态

▲18.可对用户操作样机过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；（提供法定权威部门检测报告复印件）

▲19.支持将N（N>=2）台设备组建成一个集群，全部设备都参与数据存储，无需备用机（提供法定权威部门检测报告复印件）

▲20.可通过浏览器实时查看硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、内存使用率、CPU使用率、网络速度等信息（提供法定权威部门检测报告复印件）

专业功放

★1、≥两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。且采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

▲2.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。功放类产品提供中国强制性CCC认证证书复印件和质量监督检测研究院的产品功能证书。
3、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

专业音箱

- 阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
★3.额定功率：≥200W；音响类产品投标厂家提供中国绿色环保产品证书（证书含专业音响和数字会议字样）复印件。
4.灵敏度：96dB/W/M
5.覆盖角度：(H)80°(V)60°
6.高音：1.4"压缩高音单元×1
7.低音：8"低音×1

8.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

AWC系列支架

固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm
箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm

调音台

- 支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。
★2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。所投设备需提供中国强制性3C认证证书复印件。
3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。
4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。
5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz

6.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

音频处理器

- 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。
★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证) (出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。

8.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

无线话筒

★1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

- 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
★4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风
8.输出功率:3mW~30mW。

9.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

话筒天线

1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。
2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。
3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。
4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。

电源时序器

- 采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。
2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。
3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。
4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。

5.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

会议系统主机

1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。

2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。

3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。

4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。

★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有≥1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳≥两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）

6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。

▲7.具有≥1路RS-485接口，支持≥1台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证）

▲8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）

▲9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、≥5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）

10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。

▲11.需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件。

12.提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

会议主席单元

1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。

2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止W-C系列窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。

3.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。

4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥10400mAh，可持续≥14小时发言。

5.支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。

6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。

▲7.具备≥4.3英寸全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告）

▲8.可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告）

▲9.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告）

10.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

会议代表单元

1.桌面式话筒支持5.15GHz~5.85GHz通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。

2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止W-C系列窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。

3.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。

4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和充电，内置容量锂电池，电池容量≥10400mAh，可持续≥14小时发言。

5.支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。

6.采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。

▲7.具备≥4.3英寸全视角IPS电容触摸显示屏，支持触屏签到。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告）

▲8.可设置SSID和密码功能，具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告）

▲9.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告）

10.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

抑制器

1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换

▲2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

2.支持≥144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供≥6段LED显示输出电平；每通道≥24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

▲3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储≥30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

8.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

发射器

1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。

2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。

3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。

4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。

5.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

充电箱

1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。

2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。

3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

4.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

无缝高清矩阵切换器

1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。

2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。

3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。

4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。

5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。

▲6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）（提供接口截图佐证）

7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。

8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。

9.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

HDMI无缝高清输入卡

1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。

2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率WC-WE：1920X1200P@60。

5.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

HDMI无缝高清输出卡

1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。

2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持WC-WE倍线功能，最高分辨率支持1080P。

5.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

超高清KVM发送器

1.输入接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，输出接口支持有≥1x HDBaseT网口≥；1x HDMI TYPE-A监视输出口，≥1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。

2.使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。

3.支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。

4.HDMI线可支持≥15米，传输距离远，双绞线长度支持≥100米，支持通过双绞线POE远程供电。

5.支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。

6.支持USB在线升级固件。

7.支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。

8.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

超高清KVM接收器

1.输入接口支持有≥1x HDBaseT网口，输出接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，≥2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。

2.使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。

3.支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。

4.HDMI线可支持≥15米，传输距离远，双绞线长度支持≥100米，支持通过双绞线POE远程供电。

5.支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。

6.支持USB在线升级固件。

7.支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。

7.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

电子桌牌

智能电子桌牌采用双屏≥7英寸液晶显示屏设计，内置高性能处理器和处理软件，可同步显示参会人信息，支持Logo、背景图片、背景颜色、单位、姓名、职位等会者信息，具有常规会议服务功能，同时支持自定义服务；一套系统可满足会议多种功能需求，同时提供会议整体会议效率和会议规格，桌牌显示界面专业时尚的UI设计，最大程度地简化用户操作步骤，增强用户会议新体验。

产品特点

1.采用≥4核1.6GHz高性能中央处理器进行数据处理，远程及区域无纸化会议功能得到极大提升，具备强大的系统扩展性；

2.双侧屏可同步显示参会人信息，包括与会者姓名/职务/单位名称/单位LOGO/会徽会标等，支持背景颜色/模板/文字大小颜色/字体/语种等自定义编辑；

3.内侧屏带触控功能，可触控实现更多会议服务功能；支持会议文稿和图片显示/呼叫后台等服务；

4.支持参会人员名称等信息可以通过终端自带触控的软键盘或插入电脑键盘进行修改与添加；

5.支持桌牌单元通过后台统一控制或参会人信息USB导入方式

6.支持桌牌自带USB接口自动导入功能，不需要专用的编辑软件便可以一次触控双面自动显示与会者信息，支持Excel表格内人名清单自动对号显示。

7.设置了单机版资料处理功能，用户可以选择使用自带U盘对文件进行会议终端导入阅读，并支持资料权限导出；

8.支持参会人员名单批量导入，可以实现几百与会人员3秒内全部更新。

9.采用有线、无线双重组网智能多点触控模式，安装、使用最为便捷。

10.支持生成模拟布局：根据参会人员名字与座位安排，以电子图片式显示出实际会场模拟图。

11.支持缺席机制：在设置完成座位安排，系统支持缺席后所有后面的名字自动向上移动，填补缺席座位并瞬间显示。

12.支持增加机制：在设置完成座位安排，系统支持在增加名字后，本座位包括后面所有名字自动下移。

13.支持座位互换机制：在设置完成座位安排，系统支持座位拖动后前端桌牌自动显示放到本座位的名字。

14.支持单位信息分行显示。

15.支持会议服务功能，与会者可以触控向后台发送服务要求。

16.支持后台软件对电子桌牌统一关机操作。

17.可预置多场参会人员：支持一次性预置≥2000多场会议人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新。

技术参数

1.显示屏：IPS双屏高清≥7英寸液晶屏

2.分辨率：≥1024×600dpi

3.屏幕亮度：≥400流明

4.处理器：≥28nm Cortex-A9 四核 1.6GHz

5.内存：≥1G

6.存储器：≥4G

7.操作系统：Android 5.1

8.触控类型：电容触控

9.触控点数：≥10点

10.通信方式：有线/无线WIFI

11.供电方式：适配器12V2A供电/POE 24V供电/电池供电

12.颜色：银色

13.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

网络中控主机

- 采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。
★2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。
3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。
4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。
5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。
6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。
7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。
8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。

9.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

控制器

- 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
★3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证）；
4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。
▲5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。提供中控触屏软件计算机软件著作权登记证书。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

7.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

办公工作站一

| 办公工作站一 | ★性能不低于Corei9-9900(3.1G/16M/8核)/≥128G(DDR42666)/≥256G(M.2NVMeSSD)/≥4G独显/Windows10Home64位/USB超薄抗菌键盘/USBOptical抗菌鼠标/≥250W白金电源 3-3-3全保/机箱智能电磁锁/VGA接口 / E324q (≥31.5"宽屏16:9 LED背光VA液晶显示器,三边超窄边框, HDMI1.4,DP1.2, USB type-c(支持HDCP)接口,含HDMI,DP和USB typec-c线缆,3个USB接口,350nits,3000:1,5百万:1(动态对比度),7ms(灰度),TCO Certified Edge认证,EPEAT银奖,能源之星 ★分辨率≥2560 x 1440,可视角度为水平178度/垂直178度,屏幕高度可调整,轴心旋转,左右旋转,低蓝光认证显示器 提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |
| --- | --- |

办公工作站二

| 办公工作站二 | ★性能不低于英特尔酷睿 i9-10900 (10 核, 20M 缓存, 基本频率 2.8GHz, 最高睿频 5.2GHz) /本次配置内存≥32GB 2X16GB DDR4 2666MHz 或 2933MHz UDIMM 非ECC 内存/本次配置≥256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 固态硬盘+1TB 7200rpm SATA 3.5" HDD /本次配置性能不低于Nvidia Quadro P2200, 5GB, 4 DP /Windows10Home64位/有线键盘、鼠标/电源≥300W 能效高达 85% 的 (80 Plus Bronze) PSU, 标准 Front I/O/≥27英寸 ≥2K IPS 广色域 低蓝光 旋转升降 四边微边框 99%REC709、亮度350 cd/m2、点距0.233、色数16.7M 提供所投产品原厂三年质保和硬盘不返还服务，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。 |
| --- | --- |

投影仪

★1.3LCD技术工程型投影机、重量8KG以上；

★2.标准分辨率1920*1200或以上、标准亮度6000流明或以上；

★3.光源类型：激光二级管；光源寿命≥20000小时（标准模式下）；

4.对比度≥2500000:1；

▲5.专业工程镜头、镜头中置，1.6倍光学变焦或以上 投射比范围不小于1.35-2.20；

6.镜头垂直移动（上下）最大50%或以上，水平镜头移动（左右）最高20%或以上；

7.输入端口：≥HD-BaseT接口*1、≥HDMI高清接口*2、≥VGA计算机接口*2、≥S-Video*1、音频接口：≥RCA(L/R)视频输入*1、≥232串口*1  ≥有线LAN接口*1 ；

▲8.自定义亮度输出功能：用户可以在亮度100%~70%之间进行精确到1%的亮度调节。同时还可以选择亮度恒定模式，保证使用期间亮度无衰减。

9.视频信号、台式电脑信号双信号同屏显示功能，实现教学演示对比功能；

10.投影机安装时通过镜头位移，实现投影机无梯形校正，图像压缩安装，保证投影效果；

11.支持几何校正（水平垂直梯形校正，点校正，弧形校正），四画面分割投影；

▲12.无线投影机功能，内置无线投影功能 ，可中控面板直接切换无线信号。实现笔记本、智能平板无线投影功能；

▲13.投标产品为近几年来IDC市场数据报表中主流品牌；

▲14.提供原厂整机五年售后质保，产品检测报告。

15.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

电动幕

电动幕带有拉线自动锁紧功能。确保幕布完全平整

材质：进口高清无拼接玻仟幕，要求可视角度大于180度，材料阻燃

多层交错结构所组合而成的前投幕布材料

具有多层次编织结构组合而成，表面被覆白色反光复合物

电机：静音大功率静音管状电机，管状限位器，定位精准，低功率，长寿命

适用于墙壁或天花板式安装设计，安装简单。

尺寸：≥180寸

比例：16：9

采用两侧弹力可调自绷机构，自助弹力修复功能可有效消除水波纹，物理厚度≥0.4mm,在-15℃到+45℃环境温度下仍可保持良好的延展性和可恢复性。抗UV、防静电，可清洗、防潮、防霉、阻燃，长久使用不老化、不沾灰；

视角≥160度；增益度≥1.2；

材质：进口高清纳米白软幕，要求可视角度大于180度，材料阻燃，多层交错结构所组合而成的前投幕布材料，具有多层次编织结构组合而成，表面被覆白色反光复合物

外壳：高光喷涂外壳，下轴采用加重型铝材管，绝对保证幕布平稳定升降

动力系统：原装管电收卷系统，可保证强劲稳定的提升动力。大功率高速低噪音设计，性能稳定，确保屏幕升降一次时间≤60S。为了保证电机的安全和稳定性，电机采用了高温自动断电控制设计，温度高于120°时电机自动暂停，待温度下降到80°左右电机会自动恢复提升功能。（注：幕布放下时不宜受到过大外力干扰，所以应尽量避开通风口或其它可能影响到幕布正常收放的外力）

控制系统 ：采用最新的无线触发技术，利用国际通用红外遥控技术，其数据数率能达到11Mbps，传输稳定，对人体辐射很低。在使用的时候，只需要将遥控手柄对准银幕上面的接收盒既可，通过发射器与屏幕和接受装置自我学习功能，即可实现屏幕的遥控功能。

提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

会议大屏

厂商通过ISO9001质量管理体系认证、OHSAS 18001认证、QC080000有害物质过程管理认证、ISO14001环境管理体系认证（需提供认证证书复印件）

▲厂商具备高新技术企业认证（需提供认证证书复印件）

整机设计：

★1.整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，全高清4K系统图标显示（提供权威第三方认证机构测试报告）

▲2.超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm（提供权威第三方认证机构测试报告）

▲3.整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。（提供权威第三方认证机构测试报告）

▲4.内置≥6个麦克风，≥8米有效拾音距离（提供权威第三方认证机构测试报告）

5.采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器（提供权威第三方认证机构测试报告）

6.环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损（提供权威第三方认证机构测试报告）

▲7.整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷

▲8.整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广（提供权威第三方认证机构测试报告）

9.整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全。（提供权威第三方认证机构测试报告）

▲10.产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证。（提供认证报告）

软件功能：

★12.侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现（提供权威第三方认证机构测试报告）

▲13.主页快捷方式自定义：支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求（提供权威第三方认证机构测试报告）

★14.采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块、Android 9.0系统模块、Linux系统模块切换使用（提供权威第三方认证机构测试报告）

15.多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密；

无线传屏:

16.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。（提供权威第三方认证机构测试报告）

17.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上

18.支持同时≥8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。

★19.软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接、支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏、无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全、支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求、集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能、具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器（提供权威第三方认证机构测试报告）

▲20.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌

21.提供所投产品原厂三年质保，最终享受质保单位需与本次项目招标单位一致。

主会议桌、长条会议桌、会议座椅

★主会议桌规格为8000W*2200D*750H、长条桌规格为1600W*600D*750H。 1、面 材：饰面选用实木木皮，木皮厚度厚0.60mm以上，木纹美观清晰；摩擦色牢度干擦≥4级。颜色可选 2、基 材：采用符合国际E1环保优质实木中纤板，甲醛释放量≤1.6mg/100g，含水率≤9%，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 3、油漆：采用进口环保油漆，漆膜硬度达2H~3H之间。 挥发性有机化合物含量≤300g/L，苯系物含量未检出，游离甲醛含量≤100mg/kg,可溶性重金属含量未检出。 4、油漆工艺：采用五底三面磨退工艺处理，底漆为底擦漆，面漆为抗划伤。 5、粘胶：进口“DORUS”高级环保胶粘剂，符合GB18586-2001标准。 6、配件：优质五金配件。 技术要求： ▲7、水性底漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的近两年来地市级或以上质量检测部门出具的具有 CMA 资质原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查 ▲8、水性面漆：挥发有机化合物（VOC）≤110g/L，游离甲醛≤20mg/kg，乙二醇醚及酯类含量未检出，苯系物含量未检出。需在投标文件中提供投标人的近两年来地市级或以上质量检测部门出具的具有 CMA 资质原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查 ▲9、热熔胶：总挥发性有机物（g/L）≤2g/L；需在投标文件中提供投标人的近两年来地市级或以上质量检测部门出具的具有 CMA 资质原材料抽样检验合格报告的复印件。原件备查。 - ★本次采购会议座椅规格为：580W*740D*970H 产品材质：靠背、座板为双层曲木板，椅面、扶手面采用高品质头层牛皮及高密度PU发泡海绵，冷轧钢脚架常规壁厚1.6，高品质4层电镀银白色光亮铬。 10.提供所投产品原厂三年质保。

七、其他要求

1、技术及服务要求

中标人须配合完成项目相关软硬件的测试及联通工作，并提出合理可行项目配合方案。
    中标人需满足本平台与其他各现有系统、新建系统的对接要求，因对接产生的接口及协议开发工作由中标人负责，所需开发费用由中标人承担。
    中标人须提供整体解决方案，以及软件部分的需求功能说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书和详细设计说明书，并实现各相关系统安装部署、系统集成、联调、测试，使得平台整体达到招标要求。
    中标人需对所有接入余姚市公共安全视频图像信息共享总平台的监控点位进行打标签处理，包括但不限于基础信息、详细信息、位置信息、维护信息、云台信息等（具体需求将在项目实施过程中需求调研阶段确认）。
    项目完成部署后，中标人需要提供详细的测试方案和测试计划，并经招标人和监理单位确认后进行测试，测试结束后，需要提供详细功能的测试报告。
    中标人需要提供详细功能说明书，并负责相应的培训工作。
    中标人必须提供本项目软件的代码等其他相关资料，软件原代码与招标人共享，招标人可自主使用原代码进行软件升级。
    本项目试运行不得少于三个月，具体时间由中标人和招标人协调确定，试运行结束后需要提交详细的试运行报告，经招标人和监理单位认可后，方能进入验收阶段。

2、性能要求

（1）系统响应速度

系统平均响应时间(ART)≤3秒；

系统一般最大响应时间(MRT)≤5秒。

（2）网络环境的性能

要求数据传输网络畅通、快捷、安全、可扩展。

（3）硬件和系统软件平台性能

要求采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大中型数据库系统，保证系统良好的可扩展性能和兼容性能。

（4）服务支撑系统的性能

要求服务支撑系统为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性。

（5）应用系统性能

应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

（6）安全性能

按照信息安全等级，在不同的信息安全域实施相应的安全等级保护；对不同安全等级的信息，通过身份认证和访问控制，实现授权访问；同时整个系统具备数据备份、恢复和应急响应等功能。

（7）数据质量

系统数据应及时、准确、完整， 能够满足汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等要求。

3、培训要求

投标人应保证提供有经验的教员，提供软件和硬件的管理和操作培训，使甲方相关人员在培训后能够独立地对软件进行管理、维护，对硬件进行配置调试、日常维护及故障判断等。投标人应按采购人要求的时间实施项目培训。培训内容需在投标文件中详细描述。

4、实施要求

交货期：中标供应商在合同签订生效之日起6个月内完成所需要部署的软件开发、测试、部署和2个月内硬件的上架、加电、测试等工作，为实施部署做好准备。硬件设备完成到货工作后，经业主方和监理单位通过认可，中标供应商应当立即开始部署实施工作，实施时间不得超过30天。软硬件实施结束后由中标供应商会同监理单位进行测试，测试通过进入试运行。
    若投标人未按工期要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标方承担。
    在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目经理或者技术员，中标人必须予以更换；中标人更换项目经理或主要技术骨干必须书面报采购人同意后方可进行。
    人员要求：项目经理具有项目管理专业人士资格认证(PMP)证书、具有系统分析师（高级程序员）证书。
    开发实施期间实施人员驻场要求，要求中标单位提供不少于两人的驻场开发服务。

5、售后服务要求

（1）中标人须提供核心设备（核心交换机）三年原厂免费质保、软件系统初验后二年免费维护升级服务。

（2）中标人应全面接受建设单位及监理单位的监督、指导和管理，从合同签署、现场勘察、方案设计、软件需求调研、设备到货报验、项目实施、检查测试、系统上线、试运行、培训、验收等各阶段按合同约定，执行监理单位下发的相关指令。

（3）经招标人授权，监理单位依据国家相关法律法规、标准规范、项目管理制度对目建设过程进行全过程监理，并依据项目合同相关条款对中标方的违约行为进行索赔；中标人在项目建设过程中产生的合同建设内容、项目组织及人员的调整及变更、工程款支付，必须经过监理单位的审核、经审核通过后方可进行；中标人在项目建设过程中须严格依照国家、行业及监理方的相关文档的规范要求进行文档的编制、审定和装订，所有文档须经招标人和监理方的审核和确认。

（4）中标人需承诺提供硬件备件服务，无需提供现场备件：即按照服务响应要求在重大事故发生时，如果是硬件问题，应在响应期内提供备件进行更换。

（5）咨询服务。在质保期内免费提供系统软件应用和维护技术咨询服务。

（6）在保修期结束前，须由中标人工程师和建设方代表进行一次全面检查， 任何缺陷必须由投标人负责修改，在修改之后，投标人应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给建设方，报告一式两份。

（7）质保期内的技术服务不再另行收费。

（8）投标人须做出无推诿承诺。投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到建设方通知后，须立即派遣工程师到达现场，全力协助系统集成商和其他投标人，使系统尽快恢复正常。

（9）本项目为“交钥匙”工程，投标报价应包括经当地有关部门验收合格投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用（如：运输、保险、税金、安装、调试等等所有费用）。

6、运维服务要求

（1）运行维护体系

运行维护机构主要负责信息化系统的日常管理、技术维护和业务指导。

试运行期间由项目开发单位负责项目的运行、管理和维护，并负责完成项目使用维护人员的技术和业务培训。

项目初验合格后，正式交付使用后2年内由相关开发商免费提供相关技术支持和维护服务。

（2）运维要求

项目应用软件中标单位主要服务内容如下：

技术服务包括系统的功能完善、故障排除、软件升级、性能调优、技术咨询等；改正性维护，即在软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷；适应性开发服务，即当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化；管理内容主要包括：对共享平台涉及的所有点位进行管理，确保点位的在线率，以达到上级部门考核要求为准；提供系统的整体运行维护和技术指导；监视系统运行和安全告警信息；进行数据库安全策略的制定与实施；提供系统安全事件的处理；当使用用户对象变更时，提供集中式现场补充培训；提供各项指标变更和用户变更时候的系统配置服务；提供每周一次的系统日常巡检服务；进行每季度一次的平台诊断服务，确保平台的稳定运行；每季度电话回访，了解用户系统运行状况、及时改进和调整服务策略；每年提供一次数据清理服务，清理一些不必要的缓存和无效数据，确保软件的高效率工作运行；提供专人驻场服务，工作时间随项目使用单位，服务期限为初验合格后两年。
    （3）考核办法

项目使用单位必须每月对中标人的运维服务情况记录并考核，在每年度服务期结束后把每月运维服务考核表交于招标人，招标人在每年度服务期结束后作为考核结算依据。

附表：运维服务考核表

1、前端点位考核

每周，运维单位需要对接入单位的接入情况进行考核，并出具考核情况汇总， 形成巡检报告，为业主对接入情况进行考核提供数据支撑。

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端清晰率考核 | 每周出具一次报告（按照接入单位进行分类） | 每缺少一次扣2000元 |
| 2 | 人员到位率 | 驻场人员在建设方单位工作情况 | 发现人员未请假离岗的，每次扣300元 |
| 3 | 人员、设备安全 | 不可出现人员伤亡，设备损坏 | 修复和赔偿经费由中标单位承担 |

2、后端设备完好率

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端设备完好率 | 月均需达到99%以上 | 每下降一个百分点（含不到一个百分点），扣当年运维费3%；每下降两个百分点（超过一个百分点至两个百分点），扣当年运维费6%；以此类推。 |
| 2 | 视频专网完好率 | 月均需达到99%以上 |  |
| 3 | 软件平台完好率 | 月均需达到99%以上 |  |
| 4 | 视频数据存储完整率 | 月均需达到99%以上 |  |

3、服务报告考核

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检报告 | 内容是否完整，日报表、月报表是否按时提交 | 一份报告不按时提交或者内容不合格，扣罚100元 |
| 2 | 监测报告 | 内容是否完整，日报表、月报表是否按时提交 |  |
| 3 | 预警报告 | 内容是否完整，日报表、月报表是否按时提交 |  |
| 4 | 应急事件报告 | 内容是否完整，日报表、月报表是否按时提交 |  |
| 5 | 预案启动报告 | 内容是否完整，日报表、月报表是否按时提交 |  |
| 6 | 维修报告 | 内容是否完整，日报表、月报表是否按时提交 |  |

4、维修保养时间考核

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输网络 | 至少每月一次 | 抽查不按时维保，发现一次扣罚2000元 |
| 2 | 中心机房设备 | 至少每月一次 |  |
| 3 | 视频共享平台 | 至少每月一次 |  |

5、故障响应处理时限考核

响应时间每超过1小时，扣罚200元；故障处理每超过1小时未修复，扣罚200元（特殊情况业主单位书面同意延长排除时间的除外）；故障处理严重超时，且无法提供用户方能认可的原因的，扣罚1000元每次。

6、日常巡检考核

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检内容 | 前端，线路，中心机房，公安雪亮机房 | 抽查巡检不合格，扣罚1000元每次 |
| 2 | 巡检流程 | 是否按照标准流程操作 |  |
| 3 | 巡检频率 | 前端设备运行情况每天检查，线路、机房每个月检查一次 |  |

7、运维人员考核

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 配置一定工作能力、经验的专职运维人员1人，配备合理数量的其他人员 | 一次不合格扣罚1000元 |
| 2 | 职业道德 | 维护过程中不得随意调看、查阅各种视频、录像档案。由于技术原因需要调看、查阅时，应征得业主单位相关负责人的同意，并记录在案，不得泄露 | 一次不合格扣罚200元 |
| 3 | 工作态度 | 运维过程中应态度和蔼、责任心强、做到文明维护 | 一次不合格扣罚100元 |

八、商务要求表

| ★供货时间（项目工期）及地点 |  | 地点：采购人指定的地点 时间：硬件部分：合同签订之日起2个月内完成供货、安装、调试。 软件部分：合同签订之日起6个月内完成安装部署、调试，试运行3个月。 系统维护期（初验通过后）二年。（包括本项目所有软硬件） 2021年内项目初验合格；2022年项目终验合格。（初验和终验均包括本项目所有软硬件） |
| --- | --- | --- |
| ★付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | - 买受人在合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额30%的预付款；买受人在项目经初验合格后15日内支付合同总额的10%；买受人在项目终验合格后支付合同总额40%的货款；买受人项目初验合格后两年内的最后一个月支付合同总额的20%（尾款）。因出卖人未完全履行合同或者验收未通过，付款期依次顺延。（违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款。） 2、在签署本合同时，出卖人应向买受人提交总合同金额5%作为履约保证金。验收合格后15日内，买受人需将履约保证金无息退还。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划 | / |
|  | 响应情况 | （1）工作时间内，提供驻场人员服务。 （2）须对整个系统提供相应的升级更新以及其他的支持服务，并提供7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为10分钟。在此期间，7*24小时须通过电话提供解决方案，或者利用厂商远程维护方式解决问题。若不能在3小时内解决故障问题的，须保证厂商在2小时内赶到现场解决。 （3）在技术支持和维护服务期内，对于故障处理未能在上述要求时间内恢复，将视作违约。 |
|  | 技术培训 | 投标人应按采购人要求的时间实施项目培训 |
| 履约能力 | 公司力量 | 要求提供能体现投标人实力的相关证书资料 |
|  | 经验或业绩要求 | 2017年以来类似项目相关成功案例合同复印件等 |

## 注：1、质量保证

## （一）所投产品及主要部件均须为非停产设备的当前主流产品；

## （二）所投产品须符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用；

## 2、服务约定

## 在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；

## 3、验收依据《余姚市人民政府关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余政发[2013]114号文件（文件详见宁波市公共资源交易网余姚分网，政策法规栏）。

第五章 投标文件格式

投标文件

项目编号:CG

项目名称：

投标人：

二○二  年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价明细表 | 附件一 |
| 2 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  |
| 3 | 中小企业声明函 | 若有，附件二 |
| 4 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

附件一-1

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 硬件部分（最高限价554.5万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 |  | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件部分合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件服务部分（最高限价181万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  | 服务人员数量 |  | 工作量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件服务部分合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、集成、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。这些服务由中标单位提供） 3、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 备注：1、采购需求中1.2.16-1.2.27；1.5.1-1.5.3应按软件服务部分报价，其他采购需求按硬件部分报价。

# 2、有效投标报价中软件服务部分最低投标报价为软件服务部分评标基准价。等于软件服务部分基准价的得5分；投标人的软件服务部分报价得分=（软件服务部分评标基准价/投标软件服务部分报价）×0.05×100

3、有效投标报价中硬件部分最低投标报价为硬件部分评标基准价。等于硬件部分基准价的得25分；投标人的硬件部分报价得分=（硬件部分评标基准价/投标硬件部分报价）×0.25×100

日期：

附件二：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        的            项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   的          采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。 | 以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准 |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章 |
| 4 | 法定代表人（企业负责人）的身份证明 或法定代表人（企业负责人）授权书 | 附件五-1、附件五-2 （原件扫描件） |
| 5 | 投标人情况表 | 附件六 |
| 6 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件 |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书 |
| 8 | 评分对应表 | 主要用于评委对应评分内容，附件七 |
| 9 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件八 |
| 10 | 技术响应表 | 附件九 |
| 11 | 系统演示，根据采购文件要求、评分要求，提供演示视频文件名称、百度云账号及密码； |  |
| 12 | 产品属于政府强制采购节能的，需提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图 |  |
| 13 | 项目总体解决方案 | 可包含且不限于对项目总体要求的理解、技术解决方案等 |
| 14 | 项目实施计划 | 可包含且不限于保证工期的实施组织方案及人力资源安排、项目组人员清单【附件十】等 |
| 15 | 商务响应表 | 附件十一 |
| 16 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 17 | 技术培训计划（若有） |  |
| 18 | 投标人2017年以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，提供合同复印件等（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十二 |
| 19 | 招标文件要求的相关证书、材料（包括环境标志产品认证证明，若有） |  |
| 20 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五—1

法定代表人（企业负责人）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（企业负责人），特此证明。

单位全称（盖章）

年    月    日

附注：法定代表人（企业负责人）身份证号码：

联系电话：

附件五-2：

法定代表人（企业负责人）授权委托书

余姚市政府采购中心：

我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号     项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人（企业负责人）签名（或签名章）：            职务：

投标人全称（公章）：                    日  期：

附件六

投标人情况表

投标人（公章）：    填表日期：

| 单位名称 |  |  | 代 码 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 信箱号 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历 及 机 构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 计算单位 | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 |  | 上年产值 |  |  |  | 产品技术 先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |  |  |

附件七：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件八：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件九：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件十：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十一：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

附件十二：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |

日期：

投标成本测算清单（参考）

- 投标人提供自己制造的产品：应按单个产品提供原材料及零配件的数量、购入单价、购入供应商，加工制造所需的工时、人工费，以及汇总合计价格。原材料及零配件已购入的应当提供购入发票复印件，拟购入的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人提供其他供应商制造的产品：应提供购入价格和供应商清单。购入供应商是中间商的，须提供直至产品原厂商的全部销售渠道证明材料。已购入货物的应提供进货发票复印件，拟购入货物的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人涉及的人工服务费用：应提供参与项目员工的名单、工作量、年度收入及费用清单（包括但不限于应发月工资奖金、投标人单位应缴纳的社保费及公积金，年度加班费及奖金等明细清单及合计），并提供上述员工最近社保缴纳清单。

投标人（盖章）：

年     月     日