【政府采购/货物/服务】⊙【公开招标】

招标文件

| 招标编号: | YY-WJ2020-014 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市妇幼保健院、余 姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心、余 姚市朗霞街道社区卫生服务中心、余姚市小曹娥镇卫生院采 购医疗设备及卫生辅助项目 |

余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地址：余姚市舜水南路121号

二〇二〇年九月

# 目    录

第一部分  招标公告........................................................................2

第二部分  投标资料表....................................................................6

第三部分  投标须知.......................................................................10

第四部分  采购内容及其它要求....................................................24

第五部分  合同文本格式（范本）................................................63

第六部分  格式与表格...................................................................68

# 招标公告

项目概况

（余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心、余姚市小曹娥镇卫生院采购医疗设备及卫生辅助项目) 招标项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020 年 9 月 23日13 点 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YY-WJ2020-014

项目名称：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心、余姚市小曹娥镇卫生院采购医疗设备及卫生辅助项目

预算金额（元）：9370000

最高限价（元）：790000，790000，910000，4500000，1000000，600000。

采购需求：

标项一:
标项名称: 余姚市人民医院临床技能中心综合管理平台

数量: 1项

预算金额（元）: 790000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对实训中心、技能中心、考试中心等所有资源进行科学有效管理 
备注：

标项二:
标项名称: 余姚市人民医院电梯维保 
数量: 1项

预算金额（元）: 790000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电梯维保。 
备注：

标项三:

标项名称: 余姚市人民医院消毒设备 
数量: 1批  
预算金额（元）: 910000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：化验室、护理病房及有净化要求的房间作空气消毒、室内空气清新处理用。

备注：

标项四:
标项名称:余姚市中医医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院CT维保服务 
数量: 1项  
预算金额（元）: 4500000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：CT维保服务。 
备注：

标项五:
标项名称:余姚市第四人民医院关节镜摄像系统 
数量: 1套  
预算金额（元）: 1000000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于内窥镜手术、记录和存档。
备注：

标项六:
标项名称:余姚市梨洲街道社区卫生服务中心、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心、余姚市小曹娥镇卫生院医疗特种车辆 
数量: 3辆  
预算金额（元）: 600000 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗救护用。 
备注：

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间： 2020年 9月3日至  2020 年9 月 10日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月23日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

开标时间：2020年9月23日 13:30

开标地点（网址）：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
 2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易网余姚分网公布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心、余姚市小曹娥镇卫生院

地    址：余姚市城东路800号、余姚市中山南路1500号、余姚市世南西路1072号、余姚市泗门镇河塍路1号、余姚市南兰江东路1-1号、余姚市朗霞街道杨家村裘皮城一条街7号、余姚市小曹娥镇朗海村朗夹公路193号。

传    真：

项目联系人（询问）：谢松波，应烽锋，宣建桥，陆文军，李超光，方猛奇，田启东，谢金辉。

项目联系方式（询问）：0574-62619527，0574-62619059，0574-62793358，0574-62906161，0574-62121316 ，0574-62793505，0574-62211012，0574-62083966

质疑联系人：应烽锋，王云， 宣建桥，陆文军，李超光，方猛奇，田启东，谢金辉。

质疑联系方式：15257463373,15158386005，0574-62793358，0574-62906161，0574-62121316 ，0574-62793505，0574-62211012，0574-62083966

2.采购代理机构信息

名    称：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

地    址：余姚市舜水南路121号

联系方式： 0574-62703275

3.项目联系方式

项目联系人：张老师

电　    话： 0574-62703275

4、书面受理质疑地点：

联系人：　邵老师

电  话：　0574-62715800

邮  箱：　wsxtcg@163.com

第二部分    投标资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标采购人 | 招标人：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心 联系人：张老师，联系电话：0574-62703275 采购人：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心、余姚市小曹娥镇卫生院 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市人民医院、余姚市中医医院、余姚市妇幼保健院、余姚市第四人民医院、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心、余姚市小曹娥镇卫生院采购医疗设备及卫生辅助项目 招标编号： YY-WJ2020-014 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围与内容 | 详见第四部分：采购内容及其它要求 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第四部分 采购内容及其它要求”另有规定的除外。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容 具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 系统演示具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。 |
| 12 | 投标文件的接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 2．特定条件：无 |
| 14 | 招标文件公告期限 | 2020年 9月3日起至2020年9 月 10 日止（5个工作日） |
|  | 招标文件下载及要求 | 1、招标文件售价：0元。 2、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。 3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190） （1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作； （2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 （3）其它政采云平台认可的CA数字证书。 4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。 6、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币0元整。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间 | 截止时间：2020年 9 月23日下午13:30(北京时间) |
| 18 | 开 标 | 开标时间：2020年9月23日下午13:30(北京时间)； 开标时间后半小时内（2020年 9月 23日下午13:30后）供应商登录“政采云”平台，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年9 月23日下午14:00前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：本项目网上开评标，投标人无须到现场。 |
| 19 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 |
| 20 | 合同履约保证金 | 无 |
| 21 | 交货地点及时间 | 地点：采购人指定的地点 时间：合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试、且验收合格。 |
| 22 | 投标人资格审查 | 资格后审 |
| 23 | 投标文件形式、递交及组成 | 本项目实行网上投标； 电子投标文件一份； 电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求准时递交、解密； |
| 24 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 3、投标人的法定代表人或其委托代理人请在项目开评标期间保证能上网的电脑及CA锁（需与制作投标文件的CA锁为同一把）远程参加开评标，包括解密投标文件，评审过程中有关澄清、说明或者补正的提交等。 |
| 25 | 投标报价 | 1.投标方式：总价(若另有分项报价要求按报价一览表执行) 2.投标内容：实货物主机价、备品备件价、专用工具价、需要配备的仪器附件价格、交付业主正常使用前的所有费用；（货物价、货到业主地安装、人工及验收合格的一切费用）；运达采购人单位的国内的运输费，保险费；设备安装、调试等相关费用详细列出； 3.计量单位：个/按照采购要求； 4.报价货币：人民币（一律以人民币计算）； |
| 26 | 投标文件 | 1、投标文件份数：上传到政府采购云平台的电子投标文件1份。 2、投标文件编制：须按照“投标须知”规定的投标人应提交的投标文件； |
| 27 | 其他说明 | 符合资格的供应商另外还需准备U盘存储的电子备份投标文件1份和纸质备份投标文件1份（正本和副本各1本）以便给采购单位和招标代理机构后期做档案用； 投递方式：顺丰快递，地址：余姚市舜水南路121号（原市行政服务中心）3号楼1楼105室，张老师收）。快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至wsxtcg@163.com，邮件主题请注明“XXX公司关于YY-WJ2020-014投标文件快递底单”，并在邮件中留下联系人姓名+手机号，以便查询及查收。 注：备份投标文件仅作档案用，评审以政采云上传的电子投标文件为准！ |

第三部分    投标须知

一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见第一部分招标公告。

1.2本次采购项目名称及项目编号见第一部分招标公告。

2.投标人资格

2.1投标人资格详见第二部分投标资料表第13项。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一部分  招标公告

4.1.2第二部分  投标资料表

4.1.3第三部分  投标须知

4.1.4第四部分  采购内容及其它要求

4.1.5第五部分  合同文本格式（范本）

4.1.6第六部分  格式与表格

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.质疑（根据《政府采购质疑和投诉办法》要求，以书面形式通过邮寄方式寄递质疑材料给项目采购公告中招标单位联系人）。

5.1.1潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.1.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

5.1.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

5.3投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

6.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

7.1投标文件的形式和效力

7.1.1本项目实行网上投标（网上投标资料填报必须准确无误、齐全，由于填报错误或延迟而造成后果一律自负）。

7.1.2供应商应准备电子投标文件1份；

另外，U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件各1份（含正本和副本各1本）。

7.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

7.1.2.2备案文件（含电子备份投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份）以顺丰快递形式递交。

7.2投标文件的组成

投标文件由资质、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.2.1价格部分格式：

7.2.1.1★开标一览表（附件一）；

7.2.1.2★设备配置及分项报价表（附件十四）

7.2.1.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

7.2.1.4小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件二）；

7.2.1.5残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件三）。

7.2.2资质、商务和技术部分格式：

7.2.2.1★投标声明书 (附件四，含重大违法记录声明)

7.2.2.2提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

7.2.2.3★有效的企业营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

7.2.2.4★投标人情况表（附件五）；

7.2.2.5★财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(若不需要缴纳税收和社会保障资金的，请提供相应证明文件)；

7.2.2.6★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

7.2.2.7评分对应表（格式见附件六，主要用于评委对应评分内容）

7.2.2.8★投标项目明细清单（含货物、服务等，附件七）；

7.2.2.9★技术响应表（格式见附件八）；

7.2.2.11项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单[附件九]等）；

7.2.2.12有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有）

7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有）

7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书；
7.2.2.15环境标志产品认证证明（若有）；

7.2.2.16★商务响应表（格式见附件十）；

7.2.2.17售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

7.2.2.18技术培训计划（若有）；

7.2.2.19投标人提供2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

7.2.2.20法定代表人（负责人）授权书和被授权代表身份证复印件（若有）（附件十二）；

7.2.2.21招标文件要求的相关证书、材料；

7.2.2.22投标人推荐的供选择的配套货物表；

7.2.2.23投标人提出的合理化建议（若有）；

7.2.2.24投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

8、投标报价

8.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同额外配置，不得另行收费）。

8.2投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、实施和完成所需的服务等一切税金和费用）。

9.投标文件的语言及投标货币

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

9.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

10.投标有效期

10.1投标有效期见投标资料表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金（如有适用）。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

11.投标保证金（如有适用）

11.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

11.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

11.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

11.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。

12.投标文件的签署

12.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

12.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密（以此为准）。

备份文件应在规定时间内寄到（仅作备案用）

14.投标文件的修改、撤回及串标认定

14.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交、解密，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的、解密，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输和解密的投标文件，将被政采云平台拒收，视为无效投标。

14.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还（若有适用）。

14.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

14.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

14.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

14.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

14.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

14.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

14.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标

15.开标

15. 1电子招投标开标及评审

15.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

15.1.2.采购人及评审小组对资质、商务和技术文件进行评审；

15.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

15.1.4在系统上开启报价文件；

15.1.5评审小组对报价情况进行评审；

15.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

15.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

15.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

15.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

15.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

15.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

15.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

15.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

16.评标

16.1采购人代表或由采购人委托的评审小组对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

16.2评审小组组成：

16.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评审小组，评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评审小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.3评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

16.4评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

16.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

16.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

16.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

16.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

16.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

16.5投标的澄清：

16.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

16.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政采云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

16.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审小组半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

16.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

16.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

16.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

16.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

16.7招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.评标过程保密

17.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评标报告

18.1评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.2评标报告应当包括以下内容：

18.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

18.2.2投标人名单和评审小组成员名单；

18.2.3评标方法和标准；

18.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

18.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

18.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评审小组要求进行的澄清、说明或者补正，评审小组成员的更换等。

19.定标

19.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

19.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标人应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

20.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

六、评标标准与评标办法

21.评标原则

21.1公平、公正地对待所有合格的投标人。

21.2遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

21.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

21.评标方法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

22.评审程序

22.1招标人工作人员按评审小组名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

22.2招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

22.3组织推选评审小组组长，负责组织评审活动；

22.4评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

22.5招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

22.6评审小组形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

22.7招标人工作人员宣布会议结束。

23.评标细则

23.1以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

24.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

24.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目外，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

24.3价格部份的评分，先由评审小组对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评审小组进行调整，得出评估价。

24.4最终得分与中标人的确定：

24.4.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务部分得分+技术部分得分；

24.4.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.4.2各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.无效标

25.1资格审查由采购代理机构负责，符合性审查及评审由评审小组负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

25.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

25.1.1.1不符合政府采购法第22条第一款之规定；

25.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

25.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

25.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

25.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

25.1.2.1未参加讲标演示的（若招标要求）；

25.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；

25.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

25.1.2.4与招标文件有重大偏离、未提供带★的有关资料或未满足招标文件第四章部分中最低技术指标和要求的；

25.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

25.1.2.6投标报价超过预算价或者最高限价的；

25.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

25.1.2.9未按本部分“三、投标文件的编制”第8点投标报价要求报价的；

25.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.1.2.11投标人被视为串通投标的；

25.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

25.1.4投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为低于成本价投标为无效标；

25.1.4.1评审小组半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在合理时间内向评审小组提供成本测算资料；

25.1.4.2投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、依据不充分、或评审小组半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

25.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

26.废标

26.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

26.1.1合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“★”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

26.1.2法律法规规定的其他情形。

评  审  标  准

适用于：品目三、五

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 | 对招标文件技术参数、功能及配置的响应情况评分 45分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术条款每负偏离或不响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 对所投设备的机型和功能综合评分 5分 对各投标人所提供设备的机型和功能等比较后评分 最新，最高端机型，功能最齐全的得5分，最新，非最高端机型，功能齐全的得4分，中端机型得3分，低端机型得0分 |  |  |  |
| 商务10分 | 对招标文件商务条款、售后服务的响应情况评分 10分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款每负偏离或未响应一条的，扣3分，扣完为止 关键条款（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
| 价格40分 | 对设备报价评分（设备报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |

注：★1、评审小组认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

2、各评审小组成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评审小组集体讨论，须有三分之二或以上的评审小组签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

评 审 标 准

适用于：品目一、二、四

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务45分 | 对招标文件服务要求及配置的响应情况评分 40分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 服务要求及配置，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |  |
|  | 对所投服务方案及承诺综合评分 5分 对各投标人所提供服务方案及承诺等比较后评分 有承诺和方案，且方案经逻辑推理评价是最全、最完善的得5分，有承诺但方案一般得4分，有承诺但无方案得3分，无承诺且方案经不起逻辑推理得0分 |  |  |  |  |
| 商务25分 | 商务20分 | 对招标文件商务条款及其他的响应情况评分 20分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 商务条款及其他，每负偏离一条扣3分，扣完为止 关键（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |
|  | 方案2分 | 对投标人的培训及应急方案进行评议 2分 培训方案详尽可行，应急及时可靠的得2分 培训方案较为详尽可行，应急适宜的得1分 培训方案差的得0分 |  |  |  |
|  | 业绩3分 | 根据投标时提供的2017年1月1日至2019年12月30日类似合同业绩进行评分 每提供一个得1分，最高得3分。 （提供合同复印件并加盖投标单位公章） |  |  |  |
| 价格30分 | 对项目报价评分（项目报价遵从相关政府采购政策优惠） 30分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得30分 投标价得分=（基准价/投标价）×30分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |  |

注：★1、不允许出现报价明显高于市场价或明显低于其他通过符合性审查响应人的报价且不能证明其报价合理性的情况；

★2、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

4、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可；

5、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

评 审 标 准

适用于：品目六

| 投标单位简称 评分项及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术及商务50分 | 对招标文件技术和商务要求及配置的响应情况评分 44分 对照招标文件，评审投标文件是否响应或偏离情况进行逐条评分 技术要求及配置每负偏离或不响应一条的扣3分，扣完为止 关键参数（标注“★”）任何一条负偏离或不响应，则按无效响应处理 |  |  |  |  |
|  | 对所投货物的品质、功能和出厂时间综合评分 6分 对各投标人所提供货物的品质、功能和出厂时间等比较后评分 最新、品质最高，功能最齐全的得6分，最高品质，功能最齐全，非最新的得4分，评价一般的得2分，评价差的得0分 |  |  |  |  |
| 商务10分 | 质量保证4分 | 对所投货物的质量保证等证明材料进行打分 4分 有证明材料的得2分，未提供的得0分 有质量保证承诺书的得2分，未提供的得0分 (必须提供原始证明材料的复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分) |  |  |  |
|  | 证明材料3分 | 对提供的节能、环保、安全证明材料进行打分 3分 每提供一份证明材料得1分 (必须提供原始证明材料的复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分) |  |  |  |
|  | 业绩3分 | 对提供的业绩证明材料进行打分 3分 每提供一份证明材料得1分 (必须提供原始证明材料的复印件，并加盖投标单位公章，否则不得分) |  |  |  |
| 价格40分 | 对货物报价评分（货物报价遵从相关政府采购政策优惠） 40分 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价报价得40分 投标价得分=（基准价/投标价）×40分 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位) |  |  |  |  |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  |  |  |  |

注：★1、评审小组认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

2、各评审小组成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评审小组集体讨论，须有三分之二或以上的评审小组签字认可；

4、有效小微企业（或等同）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格（或等同）扣除优惠值6%。

七、合同的授予

28.中标通知

28.1中标公告发布后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2中标人签订政府采购合同,按约定向采购人提交履约保证金，招标人将无息退还其投标保证金（若有）。

28.3中标通知书作为合同的组成部分。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

30.履约保证金

30.1中标人与采购人签订合同，应向采购人提交合同价5％的履约保证金。（若有）

30.2中标人如未按第29.1及30.1条的约定办理，招标人有权撤销其中标资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

30.3履约保证金的形式为银行转帐支票或银行汇票。

30.4如中标人未按合同约定的履行义务，采购人有权从履约保证金中扣除违约金。

30.5如履约保证金不足以违约金的，采购人有权追偿。

30.6履约保证金在合同履行义务后无息退还。

31. 项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四部分    采购内容及其它要求

品目一、临床技能中心综合管理平台

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临床技能中心综合管理平台1个 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 考前准备、考中支持、考后统计及日常管理 |  |
| 1.2 | 可对实训中心、技能中心、考试中心等所有资源进行科学有效管理 |  |
| 1.3 | 具备智能化考试、资源自动调度、数据自动存储分析等功能 |  |
| 1.4 | 实现整个考试过程的自动化、无纸化，提升考试效率 |  |
| 1.2 | 服务项目中若涉及到设备，要求所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准） |  |
| 2 | 服务要求及配置 |  |
| 2.1 | 考前准备：通过排考系统和预约管理可以进行智能化自动排考，最大限度合理分配各种资源（人员、设备、房间、时间等要素），自动检测资源冲突情况和设备状态，根据资源调配情况动态生成排考规划，极大的减轻了教师考前的准备工作量，极大的提高了工作效率 |  |
| 2.1.1 | 排考系统 |  |
| 2.1.1.1 | 系统可以进行智能化自动排考，最大限度合理分配各种资源，根据资源调配情况动态生成排考规划，以形象化图标显示； |  |
| 2.1.1.2 | 支持自动生成排考表，可以按照房间或学生查看排考表，并可导出排考表； |  |
| 2.1.1.3 | 排考表内容由用户自定义显示，包括考生姓名、考号； |  |
| 2.1.1.4 | 考试时长可以精确到半分钟； |  |
| 2.1.1.5 | 内置问诊、问诊+查体、单项技能的考站类型，并可以自定义添加考站类型； |  |
| 2.1.1.6 | 支持多位SP/评委对同一考生同时评分； |  |
| 2.1.1.7 | 支持各评分角色间不同评分权重设定，每场考试可为评委及SP分配任意评分权重； |  |
| 2.1.1.8 | 支持评分表绑定SP/评委，多位SP/评委同时打分可绑定不同评分表； |  |
| 2.1.1.9 | 系统支持远程评委评分； |  |
| 2.1.1.10 | 系统支持单站式考核：可以复制单站站数，不限考站内容，不限考生数量，科学合理分配设备模型、标准化病人、评委等资源，可以达到时间利用率、人员利用率最优； |  |
| ★2.1.1.11 | 支持使用分配考题模式快速排考，资源自动与考题匹配；省略了大部分考试要素的设置，进一步提高了排考效率；单站、多站考核可以设置随机抽题考核，可以设置学生随机顺序考核；在没有确切的考试名单或者承接社会考试时，可使用虚拟考生排考，考生现场签到后按签到顺序设定排考，或根据手持评分扫描考生二维码进行考试，自动关联虚拟考生信息，极大的增强了考试的开放性和灵活性；可以进行即时排考，即排考后经过指定的时间后马上开始考试；完成排考的考试可以保存为考试模板，利用模板只需重新添加考生即可完成排考，进一步提高了排考效率；排考时可以为各考站设置换算分数，不需修改评分表即可按照设定好的分数核算考试成绩，大大增加了评分表的通用性和成绩的可比性；支持考试暂停，暂停后自动计算考生入场时间。当考试暂停，界面显示暂停考试；恢复考试后，自动显示更新后的入场时间；（提供软件截图，必要时提供现场演示） |  |
| 2.1.1.12 | 针对多站考核，系统支持效率最优（轮循）及安全性最优（队列）两种考核方式； |  |
| 2.1.1.13 | 支持长短站模式考核； |  |
| 2.1.1.14 | 内置多种考试类型：出科考、月考、季考、入学考、毕业考、期中考、期末考等，考试类型可新增、编辑； |  |
| 2.1.1.15 | 可根据需求选择添加后备评委、后备SP、督考官； |  |
| 2.1.1.16 | 督考官可在规定时间内对评委/SP进行替换调整，并可替换评分表； |  |
| 2.1.1.17 | 通过列表、日历形式浏览排考信息，自动更新和筛选出与登陆着相关的活动呈现给登陆着，使用户对与己相关的日程一目了然； |  |
| 2.1.1.18 | 支持手工排考，根据用户的个性化需求自定义考试； |  |
| ★2.1.1.19 | 系统内置《2017年住院医师规范化培训结业实践技能考核》考试模板，其中包括：内科、儿科、急诊科、皮肤科、精神内科、神经内科、全科、康复医学科、外科、神经外科、胸心外科、泌尿外科、整形外科、骨科、儿外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、病理科、医学检验科、放射科、超声医学科、核医学科、放射肿瘤科、遗传科、预防医学科、放射肿瘤科、医学遗传科、预防医学科、口腔全科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔病理科、口腔颌面影像科等34个科室；权威的考试模板供教师参考使用，有利于考试与国家标准和行业发展要求接轨。 |  |
| 2.1.1.20 | 系统提供排考表预览功能，提交考试预约审批前可进行排考表预览； |  |
| 2.1.2 | 预约管理 |  |
| 2.1.2.1 | 通过列表、日历形式浏览考试预约信息 |  |
| 2.1.2.2 | 支持预约一览，可查询申请、审批情况、资源使用情况等，具体内容包括：考试内容、考站内容、申请房间、考生信息、评委信息、标准化病人信息、申请设备信息等； |  |
| 2.1.2.3 | 根据需求分配具体设备，具体到设备编号，可查询库存及各设备的状态；无需再进行线下的协调和确认 |  |
| 2.1.2.4 | 自动检测资源冲突、人员冲突、时间冲突、对冲突进行智能化提示； |  |
| 2.1.2.5 | 预约审批，根据实际情况(考试内容、考站内容、申请房间、考生信息、评委信息、标准化病人信息、申请设备信息等)审查所有考试申请，决定是否通过；实现了审核者对考试的全面管理 |  |
| 2.2 | 考中支持 |  |
| 2.2.1 | 考场秩序维护 |  |
| 2.2.1.1 | 通过语音和自动屏幕显示（待考信息显示、考站信息显示、考站内考生指引系统、全局广播系统），自动指引学生在正确的时间进入正确的考场，指挥人员有序流动。极大的减轻了秩序维护的工作量，使整场考试有条不紊，井然有序。 |  |
| 2.2.2 | 待考信息显示 |  |
| 2.2.2.1 | 待考信息以高清液晶电视（投影仪、拼接屏、液晶大屏等）作为显示终端可以实时滚动显示待考信息，支持显示考生考号、姓名、考试房间及顺序，进场时间、考试状态（考试中/待考中），若考生信息较多，支持滚屏显示考生信息，滚屏间隔时间可自由设置；在侯考区即可让考生对自己的考试流程全面掌握 |  |
| 2.2.2.2 | 支持显示考生总数，考试完成人数，考试进行中人数，待考人数； |  |
| 2.2.2.3 | 支持待考界面字体以大、中、小三种模式显示，界面背景色与文字高对比度清晰显示； |  |
| 2.2.3 | 考站信息显示 |  |
| 2.2.3.1 | 各个考站门口均配备智能化信息提示终端，具有丰富的考试信息显示功能，并可以语音提醒考生进入考站，支持（iOS 、Android、Windows等系统的终端设备）；在考试区每一个考站门口，进一步对考生的进行自动指引，确保了考试的正常进行。 |  |
| 2.2.3.2 | 支持拍照实时上传功能，考生照片实时上传到服务器，方便评委利用手持评分端比对考生身份信息； |  |
| 2.2.3.3 | 支持考试暂停功能，自动计算考试恢复时间，显示倒计时；如遇异常情况，可暂停考试进行解决 |  |
| 2.2.3.4 | 支持时间步长精确到半分钟； |  |
| 2.2.3.5 | 系统可以语音提示考生进入考站；语音与显示互相配合，极大的提高了指引的效率和准确性 |  |
| 2.2.4 | 全局广播系统 |  |
| 2.2.4.1 | 总控可向所有考站进行语音广播，声音清晰，同步；可以进行点对面的信息发布。 |  |
| 2.2.4.2 | 总控可向某个站点进行定点语音播报；可以进行点对点的信息沟通 |  |
| 2.2.4.3 | 总控可向部分站点进行定点语音播报； |  |
| 2.2.5 | 站内考核辅助系统 |  |
| 2.2.5.1 | 在站内对考试内容进行全面的显示和指引 |  |
| 2.2.5.2 | 可以呈现考生考试时的病例场景； |  |
| 2.2.5.3 | 可以提示考生需要完成的任务； |  |
| 2.2.5.4 | 提示考生考试时间，并适时提供语音提醒功能； |  |
| 2.2.5.5 | 对应抽题功能可以针对不同的考生自动切换考题； |  |
| 2.2.5.6 | 显示考题中绑定的附件（心电图、X线片等），播放考题绑定的音频（心肺听诊等）； |  |
| 2.3 | 督考 |  |
| 2.3.1 | 督考官在中央控制室通过中央总控系统即可一键掌控考场全局，可以监控每一个考场的每一个细节，有争议时视频可回放。 |  |
| 2.3.2 | 如遇考试发生突发状况可以暂停考试，增强了督考官对考试的掌控能力和问题处理能力。 |  |
| 2.3.3 | 中央总控系统 |  |
| 2.3.3.1 | 视频监控 |  |
| 2.3.3.2 | 全局监控系统，监视控制所有监控点，多路视频同时录制保存； |  |
| 2.3.3.3 | 支持考试暂停功能，系统自动计算最长暂停时间并弹出对话框提示； |  |
| 2.3.3.4 | 支持暂停恢复后自动重新开始录像，录制的视频自动添加暂停考试事件标签； |  |
| 2.3.3.5 | 支持全屏、4画面、单主6画面、9画面、双主10画面、16画面显示模式； |  |
| 2.3.3.6 | 支持多路视频按排考计划自动录制功能，考试开始，摄像头即时开始录制；同时支持手动录像； |  |
| 2.3.3.7 | 支持用户自定义勾选摄像头以显示不同的画面； |  |
| 2.3.3.8 | 可以在监控画面上通过鼠标点击改变摄像头的方向，以最快速度达到关注点；支持摄像头参数设置及云台控制，包括摄像头角度调整、转动速度调节、焦距调节等功能；摄像头角度提供上、下、左、右、左上、左下、右上、右下共8个方向的旋转调整视角，以便调整至合适的角度； |  |
| 2.3.3.9 | 登录和退出系统时都需要输入用户名和密码，保障信息安全； |  |
| 2.3.3.10 | 考试回放 |  |
| 2.3.3.11 | 系统根据排考计划，自动录制排考考站内的考试视频，视频保存到服务器磁盘指定文件夹内； |  |
| 2.3.3.12 | 支持模糊查询的方式检索所有视频资料，快速定位并回放视频； |  |
| 2.3.3.13 | 支持按照考试时间，考试名称，考站名称，考生姓名，考号快速查询考试回放视频； |  |
| 2.3.3.14 | 支持从服务器预览下载多媒体数据，进行备份工作； |  |
| 2.3.3.15 | 支持四画面同时回放考试视频，每一单独画面均可放大显示； |  |
| 2.4 | 考试评分：通过评分系统，实现了成绩的实时统计和上传，不但省去了考后合分的繁琐过程，提高了效率。而且还大大降低了合分的错误率。考后教师只需一键导出成绩即可，真正实现了“考试结束考务结束”和“无纸考试”的目标。 |  |
| 2.4.1 | 评分系统 |  |
| 2.4.1.1 | 移动手持评分 |  |
| 2.4.1.2 | 支持移动端设备手持评分，系统根据排考计划自动加载考生信息，评委在移动设备登录，在特定时间内智能自动加载评分表； |  |
| 2.4.1.3 | 手持评分系统允许SP登陆并参与评分； |  |
| 2.4.1.4 | 自主设置评分方式和评分时的最小步长值，评分方式包括打分制和扣分制； |  |
| 2.4.1.5 | 评委可在移动手持评分终端上看到考生现场拍摄的照片，并可与数据库中预存的考生照片进行对比； |  |
| 2.4.1.6 | 评委对当前考生进行评分，如果不是当前考生的考试时间时，会出现相应提示； |  |
| 2.4.1.7 | 智能排序显示考生学号，可随时查看考生信息； |  |
| 2.4.1.8 | 考试现场使用平板电脑进行实时评分，支持手写数字签名，一并提交数据库； |  |
| 2.4.1.9 | 支持多个评委及多个SP对同一考生打分，成绩立即自动上传，按照评分权重汇总分数； |  |
| 2.4.1.10 | 支持评分倒计时提醒，高亮显示当前考生；智能辅助评委评分，系统内置倒计时钟，当前考生结束后可播放自定义语音提示，手持评分系统在考试后网络突然中断甚至服务器突然出现故障的情况下，依然可以完成考试，保证考试的顺利进行，网络恢复后系统可以自动恢复上传考试数据，不需要人为干预；手持评分系统通过扫描考生的二维码可以进行评分，如果采用虚拟考生排考方案，可以把虚拟考生替换为真实考生。（提供软件截图，必要时现场演示） |  |
| 2.4.2 | 远程评分 |  |
| 2.4.2.1 | 评委可登录远程评分系统对指定考站考生评分，可支持4路视频、一路音频、一组屏幕截屏、一组事件记录。可以在监控画面上通过鼠标点击改变摄像头的方向，以最快速度达到关注点；支持远程摄像头云台控制，焦距调节视角远近、角度，进行实时评分；可对视频时间轴实时添加评语和事件标记，标记分为不同样式，自动记录事件日志；使学生能够了解自己考试中的不足和缺点，便于进一步的改进。支持多达3种评分方式：分值型、比例型、Yes/No型；（提供软件截图） |  |
| 2.4.2.2 | 自动加载相应考试的评分表，可查询已考、在考、未考考生的考试相关信息； |  |
| 2.4.2.3 | 系统自带常用示意图标，允许编辑自定义图标，代表不同的事件类型； |  |
| 2.4.2.4 | 支持视频窗口位置调整，可根据需要关闭或打开某个窗口； |  |
| 2.4.2.5 | 支持对扣分点自动添加标记的功能； |  |
| 2.4.3 | 成绩信息显示 |  |
| 2.4.3.1 | 可自主选择当前任一场考试，实时显示考生的成绩，并可根据考生成绩进行自动排名； |  |
| 2.4.3.2 | 可设置刷新时间和每屏显示人数 |  |
| 2.5 | 日常管理 |  |
| 2.5.1 | 组织机构管理 |  |
| 2.5.1.1 | 可以自由添加不超过三层的组织机构，提高管理、搜索效率，组织机构以树形结构显示，可实现展开与折叠整个组织机构、可以编辑、删除已存在的组织机构内容； |  |
| 2.5.1.2 | 系统支持考组，同一个用户可以分属不同多的考组，方便灵活的管理每一场考试的人员；批量导入用户时，可以直接选择任意组织机构导入，如果导入的用户和系统中有相同用户信息，系统支持该用户信息在两个组织机构中存在； |  |
| 2.5.2 | 用户信息管理 |  |
| 2.5.2.1 | 可以新增、导入用户信息，系统提供用户具体信息输入框，记录该用户的详细信息； |  |
| 2.5.2.2 | 系统支持批量导出、导入用户信息，批量设置用户信息； |  |
| 2.5.2.3 | 可一键全选导出当前页面用户，也可在无任何选择时导出组织机构下全部用户； |  |
| 2.5.2.4 | 用户管理页面可根据关键字进行用户筛选，选择筛选后的用户导.出为文件； |  |
| 2.5.2.5 | 可以编辑、查询、删除已存在的用户信息，支持关键字模糊查询； |  |
| 2.5.2.6 | 不同角色的用户具有不同的功能模块及功能树； |  |
| 2.5.3 | 设备管理 |  |
| 2.5.3.1 | 系统可对设备进行分类管理，支持设备信息、维护、统计等管理；可以自动统计设备的使用情况，极大的减轻了管理员繁琐的统计工作。 |  |
| 2.5.3.2 | 结构性有效管理设备，自由设定多层分级目录，提高设备查询的速度和效率； |  |
| 2.5.3.3 | 支持设备添加、批量导入、修改、删除管理； |  |
| 2.5.4 | 摄像头管理 |  |
| 2.5.4.1 | 通过摄像头的IP地址可以测试摄像头是否连通，如果处于连通的状态，就可以将其加入到系统中并且绑定到相应的房间； |  |
| 2.5.4.2 | 管理摄像头信息包括IP地址、所在房间、摄像头类型、摄像头标识； |  |
| 2.5.4.3 | 可修改、删除摄像头信息； |  |
| 2.5.5 | 房间管理 |  |
| 2.5.5.1 | 可设置房间的基本信息、考站类型、摄像头列表； |  |
| 2.5.5.2 | 面积较大的房间可以设置子房间，子房间可以作为单个房间使用；提高了房间的使用效率 |  |
| 2.5.6 | 评分表管理 |  |
| 2.5.6.1 | 系统内支持评分表的添加、修改、删除； |  |
| 2.5.6.2 | 系统自带常用标准评分表，用户可根据情况编辑评分表使用； |  |
| 2.5.6.3 | 支持验证评分表分值是否正确； |  |
| ★2.5.6.4 | 支持评分表批量导入、导出（可同时导入不少于500张评分表），对于系统中不存在的评分表类型自动添加，可以预览/查询评分表细节；系统提供包含内、外、妇、儿、护理、急救、中医等科室的评分表，单个科室不少于20个，总数不少于500个的评分表；权威的评分表供教师参考使用，支持创建多种类型评分表：分值型、比例型、Yes/No型； |  |
| 2.5.6.5 | 可设置评分表是否共享，如共享则有查看评分表权限的角色都可以查看及使用该评分表，如不共享则只有本人可以查看及使用；方便了数据的编辑和共享。 |  |
| 2.5.7 | 病例管理 |  |
| 2.5.7.1 | - 自由设置分科目的病例及病例剧本，实现不同场景下的问诊查体考试； |  |
| 2.5.7.2 | - 一个病例可以设置绑定多个剧本，每个剧本能绑定多个评分表，排考时能直接加载病例，并能选择加载病例下具体剧本和对应评分表；提供不少于200个的各科病例。（提供软件截图） |  |
| 2.5.8 | - 题库管理 |  |
| 2.5.8.1 | - 可以在考题管理页面添加、删除、编辑考题，支持批量添加、批量设置、批量删除考题； |  |
| 2.5.8.2 | - 支持根据考试科目、考题类型、考题难度、考题编号、考题名称等查询考题； |  |
| 2.5.8.3 | - 支持为考题添加图像、音频附件，可以应用于在站内辅助考核系统中使用。 |  |
| 2.5.9 | - 成绩管理 |  |
| 2.5.9.1 | - 具备客观化记录功能，可以将每个考生考试音视频信息、详细评分表、实际成绩等多种信息同步关联，并存储到考生独立账户中，实现考核及评价可追溯，评分细节及评委签名可以导出为excel文件； |  |
| 2.5.9.2 | - 考试结束后，可以录入和修改考生各个考站的成绩，并且可以查看并打印评分详细； |  |
| 2.5.9.3 | - 考试结束后，即可打印出考生成绩；自动汇总学生各站成绩，考试过程中实时显示考生成绩排名； |  |
| 2.5.9.4 | - 支持多种成绩查询方式，包括学生姓名模糊查询以及选择查询等； |  |
| 2.5.9.5 | - 成绩统计分析，包括统计班级、学生成绩，能对多个学生成绩进行对比，以雷达图形式展现； |  |
| 2.5.9.6 | - 根据用户不同权限，查询内容不同，只能查询与自己相关的考试信息及考试成绩及公开的考试相关视频； |  |
| 2.5.9.7 | - 最终成绩能以Excel格式导出； |  |
| 2.5.9.8 | - 支持用户自定义成绩打印模板； |  |
| 2.5.10 | 实训点评系统 |  |
| 2.5.10.1 | 通过实训点评系统可以在没有考试时，充分利用考站进行教学和训练，本系统可对教学或训练进行录像和点评。标记操作要点，使学习和教学具有极强的针对性。 |  |
| 2.5.10.2 | - 实训点评功能可实时显示实训室内摄像头的监控画面，支持手动录制视频的功能，同时设备转显也开始录制视频。可同时支持4路高清视频，1路音频； |  |
| 2.5.10.3 | - 实训点评支持添加事件标记、评语标记、录音标记，以及转显的截屏记录，并标记到视频时间轴上作为视频锚点，同时可在事件记录列表中进行查看； |  |
| 2.5.10.4 | - 实训点评过程中，往回拖动视频时间轴，用于实时播放已录下的视频，或者通过点击视频时间轴上的视频锚点跳转至对应时间节点进行实时回放。实时回放的过程中，实训课继续录像； |  |
| ★2.5.10.5 | - 支持监护仪转显，监护仪图像识别可使用人工手动标识监护仪截图的不同区域，识别关心的各项参数。可实时抓取监护仪图像上的实时数据，根据采集的模拟人监护仪的常用参数实时数据，实时绘制成趋势图；（提供界面截图） |  |
| 2.5.10.6 | - 实训回放查询视频，根据条件筛选结果，视频、转显截屏和事件同时回放。播放方式为在线播放。提供查询，删除和排序。点击视频锚点可跳转至对应时间节点进行视频播放； |  |
| 2.5.10.7 | - 可以在画面上通过鼠标点击改变摄像头的方向，以最快速度达到关注点；支持摄像头参数设置及云台控制，包括摄像头角度调整、转动速度调节、焦距调节等功能； |  |
| 2.6 | 硬件 |  |
| 2.6.1 | 医用教学及考试用显示仪器连接线 数量：4套 |  |
| 2.6.1.1 | - 长度：≥15米 |  |
| 2.6.1.2 | - 接口：HDMI接口 |  |
| 2.6.1.3 | - 其他特性：高纯度无氧铜镀锡线芯 |  |
| 2.6.1.4 | - 24K镀金处理,精确焊点压铸式端子 |  |
| 2.6.1.5 | - 外层采用高密度编织网屏蔽 |  |
| 2.6.2 | - 医用教学示教及考试用设备电源 数量：2 |  |
| 2.6.2.2 | - 输出插座数量 ≥8孔 |  |
| 2.6.2.4 | - 进线电线规格 ≥1.0mm² |  |
| 2.6.2.5 | - 电源线 ≥2米 |  |
| 2.6.3 | 医用教学示教及考试用网络交换机 数量：1台 |  |
| 2.6.3.1 | 全千兆三层网管POE交换机 |  |
| 2.6.3.2 | - 传输速率:10/100/1000Mbps |  |
| 2.6.3.3 | 交换方式:存储-转发 |  |
| 2.6.3.4 | 端口描述: ≥24个千兆RJ45端口/4个千兆SFP端口 |  |
| 2.6.3.5 | 控制端口: ≥1个RJ45 Console端口 |  |
| 2.6.3.6 | VLAN:支持≥4K个VLAN |  |
| 2.6.3.7 | 支持802.1Q VLAN、MAC VLAN、协议VLAN、Private VLAN |  |
| 2.6.3.8 | 支持Guest VLAN、Voice VLAN |  |
| 2.6.3.9 | 持VLAN VPN（QinQ） |  |
| 2.6.3.10 | 支持GVRP协议 |  |
| 2.6.3.11 | 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |  |
| 2.6.3.12 | 电源电压:100-240V，50/60Hz/电源功率：PoE输出功率：≥370W |  |
| 2.6.4 | 医用教学示教及考试用固定监控设备 数量：28 |  |
| 2.6.4.1 | ≥200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR |  |
| 2.6.4.2 | 快门 1/3秒至1/100,000秒 |  |
| 2.6.4.3 | 镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm可选) |  |
| 2.6.4.4 | 镜头接口类型 M12 |  |
| 2.6.4.5 | 日夜转换模式 ICR红外滤片式 |  |
| 2.6.4.6 | 3D数字降噪 |  |
| 2.6.4.7 | 调整角度 水平:0～355°,垂直:0～70° |  |
| 2.6.4.8 | 宽动态范围 120dB |  |
| 2.6.4.9 | 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG |  |
| 2.6.4.10 | H.265编码类型 Main Profile |  |
| 2.6.4.11 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |  |
| 2.6.4.12 | ROI支持三码流分别设置1个固定区域 |  |
| 2.6.4.13 | 最大支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(≥128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |  |
| 2.6.4.14 | - 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测 |  |
| 2.6.5 | 医用教学示教及考试用信息发布设备 数量：10套 |  |
| 2.6.5.1 | 显示参数：≥21.5寸，1920×1080@60Hz，≥250cd/m2 |  |
| 2.6.5.2 | CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz |  |
| 2.6.5.3 | 存储参数：内存1G,内置SD卡32G |  |
| 2.6.5.4 | 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 |  |
| 2.6.5.5 | 接口：HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1,RJ45 IN×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 |  |
| 2.6.5.6 | 出货自带壁挂支架 |  |
| 2.6.5.7 | 带触摸功能 |  |
| 2.6.6 | 医用教学示教及考试用可移动触摸显示屏 数量：5套 |  |
| 2.6.6.1 | 显示尺寸≥65英寸 |  |
| 2.6.6.2 | 4K分辨率 |  |
| 2.6.6.3 | 带触摸系统 |  |
| 2.6.6.4 | 安卓/windows双系统 |  |
| 2.6.7 | 医用教学示教及考试用分控工作站 数量：2 |  |
| 2.6.7.1 | i7 6700处理器及以上 |  |
| 2.6.7.2 | ≥16G DDR3内存 |  |
| 2.6.7.3 | ≥2T 硬盘 |  |
| 2.6.7.4 | ≥2G独显 |  |
| 2.6.7.5 | ≥23寸显示器 |  |
| 2.6.8 | 医用教学示教及考试用语音播放主机 数量：1 |  |
| 2.6.8.1 | - 屏幕尺寸 17.3寸液晶屏 |  |
| 2.6.8.2 | - 操控方式 触摸屏 |  |
| 2.6.8.3 | 工作环境 环境温度：5-35ºC; 相对湿度：≤75%; 气压：86-106kpa |  |
| 2.6.8.4 | 定时电源带载能力 单通道电流：2A |  |
| 2.6.8.5 | 系统音频信号信噪比 LINE: >70dB; MIC: >60dB |  |
| 2.6.8.6 | 系统音频信号失真度 1kHz<0.5% |  |
| 2.6.8.7 | 系统音频信号标准输入电平 LINE : 300mV±20mV; MIC :10mV±2mV。 |  |
| 2.6.8.8 | 系统音频信号标准输出电平 0dBV |  |
| 2.6.8.9 | 功率输出方式 定阻输出 |  |
| 2.6.8.10 | 不失真输出功率 10W |  |
| 2.6.8.11 | 自身耗电量 AC 220-2 |  |
| 2.6.9 | 医用教学示教及考试用设备陈列柜 数量：1 |  |
| 2.6.9.1 | 类型：在线式 |  |
| 2.6.9.2 | 规格：600*1000*2055±100（毫米） |  |
| 2.6.10 | 医用教学示教及考试用数据传输分机 数量：5套 |  |
| 2.6.10.1 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） |  |
| 2.6.10.2 | 整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W |  |
| 2.6.10.3 | 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 |  |
| 2.6.10.4 | 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 |  |
| 2.6.10.5 | 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 |  |
| 2.6.10.6 | 支持通过Web、PC端软件进行管理 |  |
| 2.6.10.7 | 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 |  |
| 2.6.11 | 医用教学示教及考试用LCD拼接屏 数量：1 |  |
| 2.6.11.1 | LCD液晶显示单元 数量4 |  |
| 2.6.11.2 | 尺寸: ≥46英寸 |  |
| 2.6.11.3 | 分辨率 ：1920x1080 |  |
| 2.6.11.4 | 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10) |  |
| 2.6.11.5 | 响应时间：6.5ms(G to G) |  |
| 2.6.11.6 | 对比度：4500:1 |  |
| 2.6.11.7 | 亮度：≥500cd/㎡ |  |
| 2.6.11.8 | 物理拼缝：≤5.3mm |  |
| 2.6.11.9 | 输入接口大于等于 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1 |  |
| 2.6.11.10 | 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz |  |
| 2.6.11.11 | 寿命：≥60000 小时 |  |
| 2.6.11.12 | 运行温度和湿度： 0℃--50℃，10%--90% |  |
| 2.6.11.13 | 外形尺寸：1023.7mm×578.3mm×114.8mm(长×宽×高) |  |
| 2.6.11.14 | 边框宽度：3.6mm(左上),1.7mm(右下) |  |
| 2.6.12 | 医用教学示教及考试用无线网络管理器 数量：1 |  |
| 2.6.12.1 | 自动发现并统一管理AP，最多可管理300个AP |  |
| 2.6.12.2 | AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便 |  |
| 2.6.12.3 | 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射 |  |
| 2.6.12.4 | 支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式 |  |
| 2.6.12.5 | 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量 |  |
| 2.6.12.6 | 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端 |  |
| 2.6.12.7 | AP LED灯开启和关闭 |  |
| 2.6.13 | 医用教学示教及考试用可旋转监控设备 数量：15 |  |
| 2.6.13.1 | 200万1/3＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机 |  |
| 2.6.13.2 | 最小照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON) |  |
| 2.6.13.3 | 快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门 |  |
| 2.6.13.4 | 镜头：2.8-12mm, 水平视场角100°~32° |  |
| 2.6.13.5 | 宽动态范围 120dB |  |
| 2.6.13.6 | 红外补光20m |  |
| 2.6.13.7 | 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG |  |
| 2.6.13.8 | 主码流分辨率与帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |  |
| 2.6.13.9 | 第三码流分辨率与帧率 ：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1280×720)；60Hz: 30fps(1280×720) |  |
| 2.6.13.10 | 支持感兴趣区域ROI功能 |  |
| 2.6.13.11 | 存储功能：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） |  |
| 2.6.13.12 | 智能功能：人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |  |
| 2.6.13.13 | 水平及垂直范围：水平355°；垂直0°-90° |  |
| 2.6.13.14 | 键控速度：水平0.1°-100°/s;垂直：0.1°-100°/s；速度可设 |  |
| 2.6.13.15 | 协议：支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石接入 |  |
| 2.6.13.16 | - 内置麦克风,同时支持一进一出音频 |  |
| 2.6.13.17 | 工作温度和湿度：-20℃-60℃；湿度小于90% |  |
| 2.6.13.18 | 电源供应： DC12V；电源需另配，电源适配器为圆头，1A适配器即可 |  |
| 2.6.13.19 | - 功耗：12.2 MAX |  |
| 2.6.13.20 | 防护等级 IP66；防暴等级 IK10 |  |
| 2.6.14 | 医用教学示教及考试用音频采集设备 数量：2 |  |
| 2.6.14 | 全向监控拾音器 |  |
| 2.6.14.1 | 拾音范围≥70平方米 |  |
| 2.6.14.2 | 音频传输距离≥3000米 |  |
| 2.6.14.3 | 灵敏度≥-34dB |  |
| 2.6.14.4 | 信噪比≥60dB |  |
| 2.6.14.5 | 安装方式：吸顶安装 |  |
| 2.6.15 | 医用教学示教及考试用显示仪器关联设备 数量：1 |  |
| 2.6.15.1 | 支持CVBS、YPbPr、VGA、SDI、HDMI、DVI等信号输入 |  |
| 2.6.15.2 | 支持HDMI1.4/1.3版本、HDCP1.4及DVI1.0标准 |  |
| 2.6.15.3 | 支持EDID自动管理，保证每一路信号呈现出最佳效果 |  |
| 2.6.15.4 | 支持图像拼接显示，实现矩阵和拼接两大功能二合一（选配） |  |
| 2.6.15.5 | 支持预案轮巡功能，可设置轮巡开关、轮巡时间与轮巡通到等参数 |  |
| 2.6.15.6 | 提供16个预案，可随时对预案济宁储存与调用，一键切换到您所保存的显示状态 |  |
| 2.6.15.7 | 自动保存断电前的显示状态，开机自动切换到电前的显示状态 |  |
| 2.6.15.8 | 支持LCD液晶屏显示，中英文显示轻松切换 |  |
| 2.6.15.9 | 支持面板、遥控器、串口、网口、手机、IPad等多种管理方式 |  |
| 2.6.15.10 | 均带信号指示灯，方便监测输入输出的信号状态 |  |
| 2.6.15.11 | HDMI输出支持独立音频插座输出 |  |
| 2.6.15.12 | 支持授权加密设计，可设置矩阵使用时间 |  |
| 2.6.15.13 | 支持对最高达20米的长线输入作自动均衡 |  |
| 2.6.15.14 | 采用插卡式机箱，全模块化设计，配置灵活，升级方便 |  |
| 2.6.15.15 | 支持1.5U/3U/5U机箱，使用19英寸机柜 |  |
| 2.6.16 | 医用教学示教及考试用主控设备 数量：1 |  |
| 2.6.16.1 | 处理器4110 1.8GHz *2 |  |
| 2.6.16.2 | 最大可拓展到32TB存储空间 |  |
| 2.6.16.3 | 光驱 DVD-RWR500 |  |
| 2.6.16.4 | 电源 标配550W 铂金单电源 |  |
| 2.6.16.5 | 内存：≥64GB（16GB*4） |  |
| 2.6.16.6 | 硬盘容量：≥16T（2T*8） |  |
| 2.6.16.7 | 电源：TSV 550W HS冗电 G4-SSP |  |
| 2.6.17 | 医用教学示教及考试用语音播放连接设备 数量：16 |  |
| 2.6.17.1 | 网络接口：标准RJ45输入 |  |
| 2.6.17.2 | 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) |  |
| 2.6.17.3 | 3.4英寸LCD液晶显示屏，显示一目了然，具有红外遥控功能，操作方便快捷 |  |
| 2.6.18 | 医用教学示教及考试用无线网络终端 数量：14 |  |
| 2.6.18.1 | 最高传输速率：1167Mbps |  |
| 2.6.18.2 | ≥2个1000M以太口 |  |
| 2.6.18.3 | 支持供电：POE供电方式 |  |
| 2.6.19 | 医用教学示教及考试用语音播放连接设备终端 数量：24 |  |
| 2.6.19.1 | 额定功率：≥10W |  |
| 2.6.19.2 | 灵敏度：92DB±3DB |  |
| 2.6.19.3 | 输入：70V/100V |  |
| 2.6.19.4 | 频率：100-13KHZ |  |
| 2.6.20 | 医用教学示教及考试用语音播放前端设备 数量：1 |  |
| 2.6.20.1 | 图形化界面显示，触屏操控 |  |
| 2.6.20.2 | 可控制≥1000个分区 |  |
| 2.6.21 | 医用教学示教及考试用后端监控一体设备 数量：1 |  |
| 2.6.21.1 | 8个SATA接口，配备32TB存储容量，可用于录像和备份 |  |
| 2.6.21.2 | 音频输出：2个接口 |  |
| 2.6.21.3 | 视频输出：2个HDMI |  |
| 2.6.21.4 | H.265、H.264编码 |  |
| 2.6.21.5 | 4K高清网络视频的预览、存储与回放 |  |
| 2.6.21.6 | 即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 |  |
| 2.6.21.7 | 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能 |  |
| 2.6.21.8 | 支持全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能 |  |
| 2.6.21.9 | 支持面板触摸按键 |  |
| 2.6.21.10 | 支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动 |  |
| 2.6.21.11 | 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 |  |
| 2.6.21.12 | 支持标签定义、查询、回放录像文件 |  |
| 2.6.21.13 | 支持重要录像文件加锁保护功能 |  |
| 2.6.21.14 | 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 供货期限：签订合同后1个月内或根据医院实际需求； |  |
| 3.2 | 质保期≥3年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供中文操作手册或维修手册； |  |
| 3.5 | 若采购方有需要，免费提供操作或维护等类似培训； |  |
| 3.6 | 提供货物质量保证承诺书； |  |
| 3.7 | 提供经营企业许可证或生产企业许可证等类似有效证件； |  |
| 3.8 | 提供货物节能、环保、安全等类似有效证明材料； |  |
| 3.9 | 提供主要配件或易耗易损件报价单和最低折扣率； |  |
| 3.10 | 免费提供软件升级 |  |
| 3.11 | 免费提供设计图纸 |  |
| ★3.12 | 负责现场施工布线、安装及调试，并承担所有费用 |  |
| 3.13 | 付款方式：安装调试并验收合格后凭成交货物的正规销售发票支付合同总价的90%，余款10%在质保期满后付清; |  |
| 3.14 | 验收要求：货物履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业纳入卫健系统失信名单。 |  |
| 3.15 | 项目若涉及到环保、节能、涉密、安全等国家法律强制执行的职责要求都由中标方承担； |  |

品目二、电梯维保

| 序号 | 服务条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电梯维保 1项 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 电梯数量 |  |
| 1.1.1 | 自动扶梯(型号为1200EX-NL) 4台 |  |
| 1.1.2 | 自动扶梯(型号为S1000MXB-N) 2台 |  |
| 1.1.3 | 观光电梯（型号为NPX-O1000-CO60） 2台 |  |
| 1.1.4 | 病床电梯（型号为NPX-B1600-2S60） 8台 |  |
| 1.1.5 | 病床电梯（型号为NPX-B1600-2S90） 10台 |  |
| 1.1.6 | 曳引式客梯（型号为NPX-800-CO60） 3台 |  |
| 1.1.7 | 杂物梯 5台 |  |
| ★1.2 | 根据《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）的要求，电梯维保单位(B级及以上）及维护人员需具有国家相关法律法规所规定的相应的特种设施设备安装、维护资质及证书； |  |
| ★1.3 | 根据国家质量监督检验检疫总局发布的TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求，进行每半月、每季度、每半年、每年的常规检查和例行保养，详见附件《日常维护保养项目（内容）和要求》； |  |
| 1.4 | 根据所保养电梯使用的特点，制订合理的保养计划与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整、维修，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行； |  |
| 2 | 服务要求及配置 |  |
| ★2.1 | 二十四小时在医院驻点1人及以上，采购方提供宿舍一间和值班手机一部 |  |
| 2.2 | 电梯一般故障，驻院人员必须在15分钟内到现场处理； |  |
| ★2.3 | 电梯困人故障，驻院人员必须在10分钟内到现场处理（修理、盘车应急救援等工作必须严格按国家相关规定执行）； |  |
| 2.4 | 当设备出现重大故障、疑难杂症时，需及时解决问题，最大可能地保障设备的正常运行，保证不影响医院正常工作； |  |
| ★2.5 | 协助采购方做好电梯年检、特种设备检验检测机构的检查及救援演练工作，如年检及检查未通过，年检复查费用及处罚费由维保单位支付； |  |
| 2.6 | 日常维保工作中发现的电梯设施故障，必须免费24小时内修复，如果需要更换配件，原则上由采购方提供，如采购方有需要可委托代为采购，配件到位后24小时内修复； |  |
| 2.7 | 设备老化损坏无法修复，需书面提交报告，由采购方购买新设备后，协助安装调试； |  |
| 2.8 | 按采购方需求协助采购方做好施工区域的电梯使用； |  |
| 2.9 | 提供常规维护保养工作一般安排在非公休假日的正常工作时间内进行（一般安排在14：00以后），不得影响医院日常工作； |  |
| 2.10 | 半个月一次的常规保养工作，必须以书面计划形式于每月25日前，将下一个月每台电梯（扶梯）保养的具体时间安排计划上报到采购方管理部门，以便采购方监督管理； |  |
| 2.11 | 电梯维保时，必须设置醒目“维保护栏”，确保安全；因维保人员原因，导致人员受伤、死亡的，中标方需承担所有法律责任及经济损失； |  |
| 2.12 | 协助医院做好电梯新装、改造等方案。协助管理部门做好后勤管理软件的各种数据录入工作； |  |
| 2.13 | 遵守医院的各项规章制度，执行6S相关要求，着装规范，佩戴相关胸卡服务证上岗； |  |
| 2.14 | 因医院的特殊性，派驻人员不能经常更换，要求固定3—5人（签订合同时提供人员名单及资质证明）。如确实要更换，请提前向采购方申请，否则视违约； |  |
| 2.15 | 按采购方要求作每日巡检，并每月上交巡检卡。巡检发现问题需及时修复（不超过24小时，需采购配件除外）； |  |
| 2.16 | 配合采购方建立每台电梯的档案，内容包括年检、日常保养、运行故障和维修记录等涉及电梯的相关资料； |  |
| 2.17 | 将日常保养记录和维修记录等资料每月一次上交采购方存档； |  |
| 2.18 | 按照医院6S要求，做好电梯机房和宿舍管理工作，采购方不定期组织检查； |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 项目启动最短期限：签订合同后1周内或根据采购方实际情况； |  |
| 3.2 | 本项目合同有效期3年，合同一年一签，根据规定，采购方、中标方、保险公司签订三方合同（采购方将维保费用支付给保险公司，保险公司按合同规定支付中标方维保费用）；服务期满后考核合格（考核细则另定），经上级主管部门备案审核同意,可再续签2年。（若遇上级政策性强制调整，本采购合同自动终止。） |  |
| 3.3 | 应急服务响应时间：24小时在医院驻人值班； |  |
| 3.4 | 提供详细的服务方案和维护人员的保险方案，方案并能经得起正常逻辑推理； |  |
| 3.5 | 提供应急可替代方案； |  |
| 3.6 | 提供投标方现运行的内控全套相关制度，特别是应急类相关应对制度； |  |
| 3.7 | 提供服务项目所涉及的人员培训和考核奖惩绩效等资料； |  |
| 3.8 | 提供有效营业执业和证明投标方能力等证明资料； |  |
| 3.9 | 提供项目详细组成清单、管理和税收等相关报价； |  |
| 3.10 | 承诺无条件服从采购方各项医疗行业法律法规，行业要求及相关规章制度； |  |
| 3.11 | 承诺按照采购方服务项目启动前拟定的考核细则进行考核和奖罚，详见附件《电梯维保细则及处罚》； |  |
| 3.12 | 服务项目中所涉人员管理、保险和所有工资待遇都由中标方承担； |  |
| 3.13 | 项目若涉及到环保、节能、涉密、安全等国家法律强制执行的职责要求都由中标方承担； |  |
| 3.14 | 项目执行季度考核制度，连续2次考核不合格，采购方有权自动终止合同，重新招标。考核方案详见《电梯维保单位考核细则》； |  |
| 3.15 | 付款方式：季度考核合格后付3个月维保款； |  |
| 3.16 | 其他要求：项目履约验收完全按照投标文件中的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

电梯维保细则及处罚

（一）、维保单位必须二十四小时在医院驻人，院方提供宿舍一间、提供联系值班手机一部。白天要求在院方指定办公室上班并由院方安排工作。如发现维保单位无人在医院值守，每次罚款500元，发现三次以上（含三次）即认定为维保单位违约，院方有权解除合同。

（二）、电梯一般故障，乙方驻院维修人员15分钟内到现场处理；电梯困人故障，乙方驻院专业维修人员必须在10分钟内到现场处理（修理、盘车应急救援等工作必须严格按国家相关规定执行）。如有延误，每次罚款500元人民币。发现三次以上（含三次）乙方维修人员未及时到现场处理，即认定乙方违约，甲方有权解除合同。

（三）、维保单位须协助院方做好电梯年检、特种设备检验检测机构的检查及救援演练工作，如年检及检查未通过，每次扣款10000元，并且年检复查费用及处罚费由维保单位支付。

（四）、维保单位在日常维保工作中发现的电梯设施故障，必须免费24小时内修复，如果需要更换配件，原则上由院方提供，如院方有需要可委托维保单位代为采购，配件到位后24小时内修复；如果设备老化损坏无法修复，由院方负责购买新设备，维保单位负责免费安装调试。如有违反每次扣款500元。

（五）、院方有装修施工区域，维保单位必须按院方需求协助医院做好施工区域的电梯使用。

（六）、乙方提供的常规维护保养工作一般安排在非公休假日的正常工作时间内进行（一般安排在14：00以后），但不得影响医院日常工作。半个月一次的常规保养工作，乙方必须以书面计划形式于每月25日前，将下一个月每台电梯（扶梯）保养的具体时间安排计划上报到维修中心监管组和综合保障（安全生产）科，以便甲方监督管理。

(七)、维保人员在进行电梯维保时，必须设置醒目“维保护栏”，确保安全。如有违反，每次罚款200元。因维保人员原因，导致人员受伤、死亡的，由乙方承担法律责任、经济损失。

（八）、协助医院做好电梯新装、改造等方案。协助总务部做好后勤管理软件的各种数据录入工作，如有违反每次扣款100元。

（九）、维保人员应遵守医院的各项规章制度，执行6S相关要求，着装规范，佩戴相片胸卡服务证上岗。如有违反每次扣款50元。

(十)、因医院的特殊性，驻医院维保人员不能经常更换，要求固定3—5人（签订合同时提供人员名单及资质证明）。如确实要更换，请提前向院方申请，否则视乙方违约，每次罚款1000元。

（十一）、维保人员需按院方要求作每日巡检，并每月上交巡检卡。巡检发现问题需及时修复（不超过24小时，需采购配件除外），如有违反每次扣款100元。

（十二）、乙方须配合甲方建立每台电梯的档案，内容包括年检、日常保养、运行故障和维修记录等涉及电梯的相关资料。

乙方须将日常保养记录和维修记录等资料每月一次上交院方存档。

（十三）、按照医院6S要求，做好电梯机房和宿舍管理工作，院方不定期组织检查，检查中发现问题罚款50元/项。

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

1、半月维保项目（内容）和要求   未完成每次扣款300元；

表1-1 半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

2、季度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款1000元

季度维保项目（内容）和要求除符合表1-1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表1-2的项目（内容）和要求。

表1-2 季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款2000元

半年维保项目（内容）和要求除符合表1-2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表表1-3的项目（内容）和要求。

表1-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维保项目（内容）和要求   未完成每次扣款5000元

年度维保项目（内容）和要求除符合表1-3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表1-4的项目（内容）和要求。

表1-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

杂物电梯日常维护保养内容和要求

1、半月维保项目（内容）和要求   未完成每次扣款300元；

见表2-1。

表2-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机和电动机 | 运行时无异常振动和异常声 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |
| 8 | 急停开关 | 工作正常 |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 10 | 对重块及压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 20 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

2、 季度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款1000元

季度维保项目（内容）和要求除符合2-1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2-2的项目（内容）和要求。

表2-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |
| 3 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 5 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 6 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 7 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款2000元

半年维保项目（内容）和要求除符合表2-2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2-3的项目（内容）和要求。

表2-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 6 | 曳引绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 7 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 8 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 9 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 10 | 上下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款5000元

年度维保项目（内容）和要求除符合表2-3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2-4的项目（内容）和要求。

表2-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 | 工作正常 |
| 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |
| 8 | 轿厢及对重导轨支架 | 固定、无松动 |
| 9 | 轿厢及对重导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 12 | 安全钳钳座 | 固定、无松动 |
| 13 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 14 | 缓冲器 | 固定、无松动 |

自动扶梯日常维护保养内容和要求

1、半月维保项目（内容）和要求   未完成每次扣款300元；

见表3-1。

表3-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角档板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦（表述有问题） |

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 30 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 31 | 急停开关 | 工作正常 |

2、季度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款1000元

季度维保项目（内容）和要求除符合表3-1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3-2的项目（内容）和要求。

表3-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

D3  半年维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款2000元

半年维保项目（内容）和要求除符合表3-2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3-3的项目（内容）和要求。

表3-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

4、年度维保项目（内容）和要求  未完成每次扣款5000元

年度维保项目（内容）和要求除符合表3-3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3-4的项目（内容）和要求。

表3-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

四、院方每季度一次对维保单位进行考核（未列入季度考核项目，按合同规定以院方整改或处罚通知单为依据）电梯维保单位考核细则（季度）

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 应按照国家相关要求建立每台电梯的安全技术档案。维保记录、年度自行检查记录或者报告、设备运行故障记录至少保存2年，其它资料应当长期保存。(4分） | 未按照要求配合医院建立每台电梯的安全技术档案的扣1分 安全技术档案未按规定时间保存的扣1分 |  |  |
| 02 | 维保单位必须二十四小时在医院驻人（10分） | 如发现维保单位无人在医院值守，每次扣10分 |  |  |
| 03 | 一般电梯故障，维修人员15分钟内到现场处理；电梯困人故障，维修人员必须在10分钟内到现场处理（20分） | 如有延误，每次扣10分 如果困人故障未在10分钟内到现场，每次扣10分 （以甲方通知记录时间为准） |  |  |
| 04 | 维保单位应有急修记录或报告，对故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并有使用单位安全管理人员签字。（5分） | 无记录、台帐扣2分 记录内容不全面扣1分 |  |  |
| 05 | 维保单位将日常保养记录和维修记录等资料每月一次上交院方（4分） | 查看记录，每少一份资料，扣1分 |  |  |
| 06 | 每月25日前上交下月维保计划给院方（4分） | 未提交扣10分，每迟交一天扣2分 |  |  |
| 07 | 电梯设施故障，必须免费24小时内修复，如需更换配件，配件到位后24小时内修复；院方负责购买配件，维保单位负责免费安装调试。（10分） | 如有违反每次扣10分 |  |  |
| 08 | 检验合格证应张贴于轿厢显著位置（2分） | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止 |  |  |
| 09 | 乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置。（2分） | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止 |  |  |
| 10 | 实施维保、维修作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏，确保安全。（10分） | 随机抽查，每次扣5分 |  |  |
| 11 | 应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作 （15分） | 有一次未按规定时间和要求进行维保的扣5分，扣完为止 每缺一次维保记录的扣3分，扣完为止 |  |  |
| 12 | 工作人员按照医院6S要求，做好电梯机房和宿舍管理工作，维保工作中统一着装，整齐整洁（2分） | 随机抽查，每次扣1分，扣完为止 |  |  |
| 13 | 工作期间劳动保护用品应佩戴齐全，礼仪符合院方要求 （2分） | 着工装，戴工牌；维保时穿戴防护鞋、手套等；现场维保时耍手机打游戏看电影等言行；每发现一次扣1分 |  |  |
| 14 | 客户投诉（5分） | 因乙方维保原因造成有效投诉，每次扣5分 |  |  |
|  | 每台电梯同一类型故障不大于3次/月（5分） | 如有，每次扣5分，甲方整改通知单为准 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

说明：满分为100分，80分以上为合格，连续两季度考核不合格，则定为年度考核不合格。

考核部门：

品目三、消毒设备

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照 响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 消毒设备1批 |  |
| 1 | 总体要求： |  |
| 1.1 | 等离子体空气消毒器适用范围：适用于化验室、护理病房及有净化要求的房间作空气消毒、室内空气清新处理用； 床单位臭氧消毒机适用范围：适用于病房被褥、服装、枕心、手术衣物、床垫等消毒； 呼吸回路消毒机适用范围：适用于呼吸机的进气端、出气端、内部气路以及湿化瓶部分的消毒； |  |
| ★1.2 | 所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 等离子体空气消毒器1批 |  |
| 2.1.1 | 消毒净化方法：等离子体，提供相关证明材料； |  |
| 2.1.2 | 电源：AC 220V±10%，50Hz； |  |
| 2.1.3 | 工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85%； |  |
| 2.1.4 | 动态功能：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染； |  |
| 2.1.5 | 苯、甲苯、二甲苯去除率：≥95%（须提供省级以上相关检测报告）； |  |
| 2.1.6 | 甲醛去除率：≥80%； |  |
| ★2.1.7 | 适用体积：壁挂的≧100m3 数量28台； 吸顶式的≥ 80 m3数量 34 台， 吸顶的≧120m3 数量 31台； 可移动的≥ 120 m3 数量 11台， |  |
| 2.1.8 | 壁挂机循环风量： 100 m3≥1000m3/h； 吸顶机循环风量：80 m3≥800 m3/h ，120 m3≥1200m3/h； 可移动式机循环风量：≥1200m3/h； |  |
| 2.1.9 | 噪声：≤60dB（A）； |  |
| 2.1.10 | 空气臭氧量：≤0.16mg/m3； |  |
| 2.1.11 | 菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿) ，Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)； |  |
| 2.1.12 | 安全防护：应符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》 （投标文件中须提供医疗器械专业机构的检测报告复印件加盖公章） |  |
| 2.1.13 | 产品认证：必须取得卫生部或国家卫计委合格有效的批件； |  |
| 2.1.14 | 功能配置 |  |
| 2.1.14.1 | 过滤网清洗提示； |  |
| 2.1.14.2 | 等离子体或高能紫外线反应器故障自动报警并停机； |  |
| 2.1.14.3 | 空气污染自动检测超标时启动净化消毒； |  |
| 2.1.14.4 | 微电脑智能控制，多个预设间隔时段自动开关机（也可手动操作）； |  |
| 2.1.14.5 | 壁挂机要求机壳采用平板式全金属喷塑制作 |  |
| 2.1.14.6 | 壁挂机要求液晶显示屏 |  |
| 2.1.15 | 每套设备配备两套滤网；另配18套吸顶机滤网备用 |  |
| 2.2 | 床单位臭氧消毒机9台 |  |
| 2.2.1 | 消毒效果：≥99.9% |  |
| 2.2.2 | 消毒因子：O3 |  |
| 2.2.3 | O3输出浓度：≥1000mg/m3（须提供检测报告） |  |
| 2.2.4 | 臭氧发生器：合金铝壳双陶瓷沿面放电 |  |
| 2.2.5 | 消毒方式：全自动单床消毒时间≤40分钟，双床消毒时间≤60分钟，被褥或室内空气辅助消毒时间≤15分钟 |  |
| 2.2.6 | O3环境泄露量：≤0.10mg/m3 |  |
| 2.2.7 | 工作噪声：≤50dB(A) |  |
| 2.2.8 | 工作环境：温度-10～45℃，湿度≤85% |  |
| 2.2.9 | 工作电压：220V±10%，50Hz |  |
| 2.2.10 | 输入功率：≧220W |  |
| 2.2.11 | 功能及配置 |  |
| 2.2.11.1 | 采用空气压缩技术，由真空抽气→消毒充气→保持→回收解析构成消毒程序，使臭氧完全渗入到被褥、床垫内部消毒。 |  |
| 2.2.11.2 | 设有残留臭氧高分子纳米解析功能，分解后无二次污染。 |  |
| 2.2.11.3 | 采用抽真空渗透技术，使臭氧均匀地渗透到棉絮内彻底消毒。 |  |
| 2.2.11.4 | 对消毒物品有明显的增白作用。 |  |
| 2.2.11.5 | 内设空气过滤干燥系统，氮氧化物低。 |  |
| 2.2.11.6 | 能除去各种因素引起的异味。如药味、霉味、血腥味、屎尿味。 |  |
| 2.2.11.7 | 经常消毒的床垫、被褥不会寄生各种虫类，如跳蚤类等。 |  |
| 2.2.11.8 | 微电脑智能控制，一键自动完成消毒流程，操作简便。 |  |
| 2.2.11.9 | 采用红外线跟踪臭氧发生器运行状态，对控制系统干扰极小，电路稳定性好。 |  |
| 2.2.11.10 | 投标的产品必须由经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。 |  |
| 2.2.12 | 每台设备配备两套床罩 |  |
| 2.3 | 呼吸回路消毒机2台 |  |
| 2.3.1 | 消毒原理：采用纯氧制活氧的消毒原理，氧气管道压力0.36-0.6Mpa，浓度为90%-95%，（提供检测报告）； |  |
| ★2.3.2 | 消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值≥3.0（须提供国家政府监督机构的监测报告为依据）； |  |
| 2.3.3 | 消毒机提供动态单循环消毒系统； |  |
| 2.3.4 | 消毒运行中过程中需监控核心部位温度，机器内部温度不得高于55℃； |  |
| 2.3.5 | 输气速度为8L/min1.6L/min，抽气速度为5L/min1L/min，雾化量为0.2ml/min-1ml/min； |  |
| 2.3.6 | 消毒机消毒管路臭氧浓度最高值需≥140mg/ m³，但不得＞180 mg/ m³； |  |
| 2.3.7 | 动态功能：消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，并保证内回路外环境O₃浓度低于0.16 mg/m³，可在人机共存的环境中使用，确保使用时周边环境无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积要求； |  |
| 2.3.8 | 消毒残留：消毒完成后内回路内O₃残留量低于0.03 mg/m³，； |  |
| 2.3.9 | 消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方的查验； |  |
| 2.3.10 | 自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果； |  |
| 2.3.11 | 显示屏为高清数码触摸屏，≥7寸； |  |
| 2.3.12 | 消毒机及内部均采用耐腐蚀材料，保证气体无泄漏，以及机体的稳定性，有效延长消毒机使用寿命； |  |
| 2.3.13 | 连接方式：三进三出； |  |
| 2.3.14 | 操作简单，一键模式操作； |  |
| 2.3.15 | 电源：AC 220V±10%，50Hz，功率：≤100W，噪音≤60dB； |  |
| 2.3.16 | 产品认证：必须取得相对应型号的经卫生部或卫计委通过技术评审的消毒器械卫生许可批件或国家卫计委关于消毒产品卫生安全评价报告备案凭 |  |
| 2.3.17 | 另附消毒液20瓶； |  |
| 3 | 商务条款、售后服务： |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| 3.2 | 质保期≥2年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。 |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的彩色样本；提供操作规程 |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册；提供2名工程人员维修培训； |  |
| 3.6 | 免费提供操作培和维护； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供详细售后服务承诺书； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单； |  |
| 3.10 | 提供主要配件报价及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 提供有效合格批件； |  |
| 3.12 | 设备付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目四、CT维保服务

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照响应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | CT维保服务1项 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备情况：24排CT、AW4.5和4.7工作站，品牌：GE，规格型号：Optima 540， |  |
| 1.2 | 余姚市中医医院、余姚市妇幼保健医院和余姚市第四人民医院各1台 |  |
| 2 | 每台保修服务需求 |  |
| 2.1 | 紧急人工及备件服务（含开机保证） |  |
| 2.1.1 | 保修服务为全保3年； |  |
| ★2.1.2 | 保修范围：Optima 540主机、探测器、球管、高压油箱、高压注射器、工作站及后处理软件及附件等在内的整套设备； |  |
| 2.1.3 | 保修内容包括；在保修服务期内所有维修、保养配件（全保），人工劳务及差旅住宿等费用； |  |
| 2.1.4 | 投标商提供在线支持、远程服务、现场维修、零配件更换及保养耗材更换； |  |
| 2.1.5 | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供 |  |
| ★2.1.6 | 投标商提供维修、保养的配件要求原厂且全新，需为经过原厂检测认证的合格产品，可提供原厂检验合格证书。 |  |
| 2.1.7 | 要求每年提供2次的设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告和每年年度服务总结报告，年度服务总结报告，一式两份； |  |
| 2.1.8 | 定期的预防性维护包括设备清洁、性能检测及参数校准、必要的机械或电气安全检查 ，以及非紧急性质的补救性维修，定期对设备的数据进行备份。确保系统能按照验收标准、制造商的产品Datasheet或国家、国际标准要求运行。如有需要，服务提供商需要协助医院共同完成国家检测检验事物 |  |
| 2.1.9 | 提供24小时技术电话支持（24小时x365天） |  |
| 2.1.10 | 具备400客户服务专线电话，全年365天开通， 并设有不少于10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于12小时。 |  |
| 2.1.11 | 在保修服务期内接报修电话后，响应时间≤2小时内，工程师到现场维修时限≤24小时；维修备件在确认后送达维修现场时限≤24小时。 |  |
| 2.1.12 | 在保修服务期内设备正常开机率不低于95%。如果此开机率未能达到(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，对于开机率低于95% 的每一个百分点, 维修合同期限将相应延长7 个日历日 |  |
| 2.1.13 | 服务报告：每次保养、维修后，投标商工程师以邮件或者Email或现场汇报形式为医院提供服务报告 |  |
| 2.1.14 | 维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障 |  |
| 2.1.15 | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明。 |  |
| 2.1.16 | 投标人有权限访问原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。 |  |
| 2.1.17 | 投标人提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 |  |
| 2.1.18 | 投标人有原厂全职认证合格的GE CT临床应用培训人员，提供姓名。并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持（费用另计，不含在投标总价中）。 |  |
| 2.1.19 | 设备运行环境监控 如温度，湿度，对GE品牌设备关键部件的监控，电子计算机断层扫描设备(CT)， 关注磁盘空间，重建系统，球管曝光量等参数 |  |
| 2.2 | 球管服务 |  |
| 2.2.1 | 在维保服务期内，如院方在用球管发生损坏，投标商安装全新球管，同时损坏球管由投标商收回处理；维保服务期满，院方拥有正在使用的球管的使用权及产权； |  |
| 2.2.2 | 球管发货时间：故障确认后的两天内 |  |
| 2.2.3 | 运输、方式及费用：由投标商办理运输和保险，费用由投标商承担； |  |
| 2.2.4 | 安装：由投标商负责； |  |
| 2.2.5 | 提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA sheet），且一下应标参数均以此技术白皮书为准； |  |
| ★2.2.6 | 要求投标商提供原厂制造商生产的全新球管（球管证明） |  |
| ★2.3 | 全新球管要求 |  |
| 2.3.1 | CFDA证为有效期内 |  |
| 2.3.2 | 阳极热容量：4.7MJ |  |
| 2.3.3 | 进口全新原装球管 |  |
| 2.3.4 | 焦点数量：≥两个 |  |
| 2.3.5 | 焦点尺寸（IEC 336/1993）：小焦点≤0.7mm*0.6mm；大焦点≥0.9mm*0.9mm |  |
| 2.3.6 | 球管最大额定电压≥140KV |  |
| 2.3.7 | 阳极靶面角度：7度 |  |
| 2.3.8 | 长度35.4 cm；直径23.4 cm |  |
| 2.3.9 | 靶材料：钨 - 铼聚焦轨道，由石墨作为衬底的钼合金基片 |  |
| 2.3.10 | 旋转速度8400 RPM |  |
| 2.3.11 | 额定阳极输入功率（参考 IEC 60613）：53.2 kW (0.1 秒) |  |
| 2.3.12 | 最大灯丝电流（参考 IEC 60613）：6.5 A |  |
| 2.3.13 | X 射线管组件的热特征（参考IEC 60613）：X射线管组件的蓄热容量： 10 MHU (7.4 MJ)；X射线管组件的最大持续热耗散：当操作过程中使用热交换器时为 3.5 kW（284 kHU/ 分钟） |  |
| 2.3.14 | 重量：不含安装板： 84 kg；含安装板： 90 kg； |  |
| 2.3.15 | 原则尺寸（包括安装支架）宽度： 50.6 cm；高度： 82.4 cm；深度： 32.5 cm |  |
| 2.3.16 | 驱动旋转阳极所需的数据（参考IEC 60601-2-28）：加速： 12 秒， 0 到 140Hz 升压期间的最大电流： 24A， 3 相电机， 280Hz （产生 140Hz 驱动）；稳态：在 480V 下 7A， 3 相电机， 280Hz；制动时间： 30 秒， 12A，三相电机， 140Hz 到 20Hz； |  |
| 2.3.17 | 球管曝光能力：；kVp 小焦点max mA大焦点max mA 80 300 400100 240 420 120 200 440 140 170 380 |  |
| 2.4 | 其他要求 |  |
| 2.4.1 | 工作站硬件每年更新一次。 |  |
| 2.4.2 | 一年提供两个培训名额（一个临床，一个设备科），一年一次培训讲师到院培训 |  |
| 3 | 投标商要求： |  |
| 3.1 | 提供原厂或者原厂授权文件 |  |
| 3.2 | 具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，有原厂授权服务资质的优先； |  |
| 3.3 | 国内至少有2家备件库，提供配件库地址、合同等证明。 |  |
| 3.4 | 所有服务工程师必须为经过原厂认证培训合格，取得相关GE医疗设备维修服务资格证的专业人员（需提供服务工程师的资格证明、培训证书证明文件）工程师要求 浙江本省有原厂培训证书资质的工程师人数≥6人，以具备有效资质证书为准。 |  |
| 3.5 | 提供报修电话，以及维修服务网点、人员联系方式 |  |
| 3.6 | 合同签订：本合同为三年期合同，合同壹年一签， |  |
| 3.7 | 合同期内，如遇到机器提前终止使用，该年费用按月结算，第二年合同自动终止 |  |
| 3.8 | 付款方式：合同签订后2月内支付当年维保费，以后每年按第一年的同月支付；最后一年分两次付清：同月先付当年维保费用的90%，最后一个月再付剩余的10%； |  |
| 3.9 | 保修时间从合同签订之日起； |  |
| 3.10 | 投标时提供各个机器的分项维保价格； |  |
| 3.11 | 中标方必须完全按照所投的标书中响应标准执行，否则视为中标方违约。 |  |

品目五、关节镜摄像系统

| 序号 | 技术条款及其它要求 | 投标人对照 响 应 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关节镜摄像系统 1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 全球知名品牌，要求原装进口，适用于内窥镜手术、记录和存档 |  |
| ★1.2 | 承诺所投设备必须是最新出厂的设备（进字号的6个月内，准字号的3个月内，以验收时间为准）。 |  |
| 2 | 技术参数、功能及配置： |  |
| 2.12 | 高清摄像系统一套（含摄像主机、摄像头） |  |
| 2.1.1 | 用户界面：创新图形化菜单，个性化参数设置，智能化菜单避免手术遮挡 |  |
| 2.1.2 | 摄像头采集和摄像主机输出的像素均1920ⅹ1080P，非交错式，画面宽高比：16 ：9； |  |
| 2.1.3 | 影像输出：DVI、USB等; |  |
| 2.1.4 | 自动曝光控制，自动 1/60-1/17,000秒 |  |
| 2.1.5 | 具有纤维镜优化模式，可过滤纤维镜成像的网格，优化图像 |  |
| 2.1.6 | 图像亮度增强5级可调 |  |
| ★2.1.7 | 主机功能具有扩展性，模块化平台，可适配于荧光摄像系统和3D摄像系统及单平台双镜联合，两幅不同腔镜模式图像在同一显示器上分屏显示 |  |
| ★2.1.8 | 主机内置图文处理系统：至少4个USB接口，插U盘或硬盘可直接通过摄像头控制按钮完成抓取全高清1920*1080的图像和记录1920*1080P的动态图像。 |  |
| 2.1.9 | 画面增强功能：可通过画中画功能实现至少4种同屏双画面对比显示模式 |  |
| 2.1.10 | 摄像主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号 |  |
| 2.1.11 | 可连接同品牌多种类电子镜 |  |
| 2.1.12 | 具有双白平衡功能； |  |
| 2.1.13 | 摄像主机和摄像头电气安全等级均要求CF一类； |  |
| 2.1.14 | 提供EC认证、TUV认证等证书； |  |
| 2.2 | 冷光源 |  |
| 2.2.1 | 医用氙灯，功率≥300W，色温≥5500K，使用寿命≥500小时，光亮度可调节，待机保护。提供备用灯一个； |  |
| 2.2.2 | 纤维导光束：直径≥3.5mm,长度≥230cm; |  |
| 2.2.3 | 有灯泡寿命预警 |  |
| 2.2.4 | 安全等级：CF级 |  |
| 2.3 | 监视器 |  |
| 2.3.1 | 27寸医用级全高清监视器，能提供高分辨率的图像 |  |
| 2.3.2 | 分辨率1920 x 1080，宽高比16：9 |  |
| 2.3.3 | 视角（水平/ 垂直）：178°/ 178° |  |
| 2.3.4 | 输入信号：DVI（x 2）、3G-SDI、RGB、S-Video、复合视频 |  |
| 2.3.5 | 输出信号：DVI、3G-SDI、S-Video、复合视频 |  |
| 2.4 | 动力主机 |  |
| 2.4.1 | 双触摸屏直观显示及设置 |  |
| 2.4.1.1 | 语音提示操作，音量可调节 |  |
| 2.4.1.2 | 自定义刨销往复周期 |  |
| 2.4.1.3 | 具备刨削窗口锁定功能，可个性化设定 |  |
| 2.4.1.4 | 可支持2个手柄同时运行，都能保证100%输出 |  |
| 2.4.2 | 刨削手柄； |  |
| 2.4.2.1 | 具备手柄或脚踏两种控制方式供选择 |  |
| 2.4.2.2 | 手柄采用人体工程学设计，使用轻便 |  |
| 2.4.2.3 | 更高转速和扭矩，大幅提升清除效率 |  |
| 2.4.2.4 | 双卡槽固定，性能更稳定 |  |
| 2.4.2.5 | 无极负压吸引调节 |  |
| 2.5 | 镜子 |  |
| 2.5.1 | 30°广角镜 |  |
| 2.5.2 | 直径4mm ，长度18cm |  |
| 2.5.3 | 视场角≥100° |  |
| 2.5.4 | 可高温高压消毒，带光纤接口 |  |
| 2.6 | 镜鞘 |  |
| 2.6.1 | 直径 5.5 mm，有效工作长度 12 cm，带有两个可旋转旋塞 |  |
| 2.7 | 鞘芯 |  |
| 2.7.1 | 半尖，与镜鞘配合使用 |  |
| 2.8 | 刀头 |  |
| 2.8.1 | 3.5mm无齿刨刀 |  |
| 2.8.2 | 4.2mm双齿刨刀 |  |
| 2.9 | 磨头 |  |
| 2.9.1 | 4.mm卵圆形磨头 |  |
| 2.9.2 | 4.5mm球形磨头 |  |
| 2.10 | 配置要求 |  |
| 2.10.1 | 摄像主机，原厂录像系统（1920*1080P），摄像头，冷光源（单套含1根导光束），监视器，各1台； |  |
| 2.10.2 | 4mm 30°广角镜1根，长度18cm,可高温高压消毒 |  |
| 2.10.3 | 配合30°广角镜使用：镜鞘1个，鞘芯1个 |  |
| 2.10.4 | 动力主机1台（含刨削手柄1个，刀头2把，磨头2个） |  |
| 2.10.5 | 膝关节器械 |  |
| 2.10.5.1 | 探针 1根 |  |
| 2.10.5.2 | 3.4mm直大力抓钳（用于游离体抓钳）1把 |  |
| 2.10.5.3 | 3.4mm直蓝钳1把 |  |
| 2.10.5.4 | 90°左弯蓝钳1把 |  |
| 2.10.5.5 | 90°右弯蓝钳1把 |  |
| 2.10.5.6 | 3.4mm上翘15°蓝钳1把 |  |
| 2.10.6 | 肩关节器械 |  |
| 2.10.6.1 | 交换棒1把 |  |
| 2.10.6.2 | 抓线钳1把 |  |
| 2.10.6.3 | 勾线器1把 |  |
| 2.10.6.4 | 剪线钳1把 |  |
| 2.10.6.5 | 鸟嘴钳1把 |  |
| 2.10.6.6 | 推结器1把 |  |
| 3 | 商务条款及售后服务 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后1个月内； |  |
| ★3.2 | 主机质保期≥2年，镜头及器械质保期≥1.5年，终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费； |  |
| 3.3 | 响应时间：2小时内回复，24小时内到现场； |  |
| 3.4 | 提供所投产品的（含技术参数）彩色样本； |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册及维修手册； |  |
| 3.6 | 免费提供操作和维护的培训计划； |  |
| 3.7 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 3.8 | 提供有效的医疗器械注册证、产品代理授权书、医疗器械经营企业许可证或生产企业许可证等证件； |  |
| 3.9 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.10 | 提供主要配件及易耗易损件报价单和最低扣率； |  |
| 3.11 | 终身免费提供软件升级； |  |
| 3.12 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内付90%，余款一年内结清； |  |
| 3.13 | 验收要求：项目履约验收完全按照投标文件中响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业列入卫健系统失信名单。 |  |

品目六、医疗特种车辆

| 序号 | 货物技术条款及其它要求 | 投标人对照 响 应 |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 医疗特种车辆3辆 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| ★1.1 | 所投货物必须是最新出厂的货物(要求生产日期为6个月内，以验收时间为准)，并提供证明材料； |  |
| 2 | 技术参数及配置 |  |
| 2.1 | 乘员人数≧6人 |  |
| 2.2 | 排量：≧1.998L |  |
| ★2.3 | 排放标准：国VI |  |
| 2.4 | 额定功率：≧90KW |  |
| 2.5 | 燃油箱容量：≧80L |  |
| 2.6 | 驱动形式：前置前驱 |  |
| 2.7 | 最小离地间隙：142mm |  |
| 2.8 | 变速箱：5前进，1倒档 |  |
| 2.9 | 悬挂形式：麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬挂 |  |
| 2.10 | 助力类型：机械液压助力 |  |
| 2.11 | 制动式：四轮盘式制动 |  |
| 2.12 | 医疗警示外观 |  |
| 2.12.1 | 车辆外观：全车身白色，车头贴大救护花，驾驶室左右车门贴小救护花，双开尾门玻璃贴小救护花，颜色鲜艳、醒目，有效警示 |  |
| 2.12.2 | 警示灯具：蓝色超薄 LED 长排警灯：（高分子材料注塑一体成型）喇叭功率 100W，内配 LED 灯，有效警示 |  |
| 2.13 | 医疗舱救护设施 |  |
| 2.13.1 | 救护系统：折叠担架：骨架采用铝合金型材、圆型管，重量轻、承重量大，担架采用铝合金骨架和帆布结构，承重159kg 输液支架：两个弦挂式输液瓶夹持器，每个承重2.5kg，造型美观，质量可靠 |  |
| 2.13.2 | 医疗氧气控制系统：救护舱标配一个10L钢质氧气瓶，公称压力15MPA（重量轻，便于装卸更换），配套浮标式氧气吸入器，含湿化瓶，配套单表气瓶减压阀，病人吸氧时可控制出氧量，并配有湿化瓶为病人提供湿润氧气，更利于病人吸氧 |  |
| 2.14 | 温控及照明系统 |  |
| 2.14.1 | 温控设备：1套后空调和后暖风装置，冷暖独立控制，根据需要合理调控舱内温度 |  |
| 2.14.2 | 照明灯：2盏LED圆形嵌入式室内照明灯，光源稳定，照射面大 |  |
| 2.15 | 医疗舱橱柜内饰配置 |  |
| 2.15.1 | 中隔墙总成：驾驶室与医疗舱之间安装新型环保材料中隔墙，分开前后车厢，分隔墙上设有一个可推拉观察窗，便于观察，沟通 |  |
| 2.15.2 | 橱柜：多抽屉结构设计，容量大，简洁美观 |  |
| 2.15.3 | 医疗舱内饰：原车内饰防尘耐脏，良好隔热，耐冲击；医疗舱地板采用新型轻体地面装饰材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗 |  |
| 2.16 | 辅助设备 |  |
| 2.16.1 | 座椅：医疗舱 3 套朝前单人座椅，配三点式安全带 |  |
| 2.16.2 | 灭火器：2套≥1kg干粉式灭火器，前后舱各一个 |  |
| 2.16.3 | 消毒系统：1盏≥30W的紫外线消毒灯，智能化定时消毒 |  |
| 2.16.4 | 污物桶：1个，脚踏式带盖的污物桶，利于污物的合理存放 |  |
| 2.16.5 | 换气扇：1套，医疗舱换气使用，可吸排气 |  |
| 2.17 | 选装配置（投标时标明品牌、型号及分项报价，签合同时根据实际需要相应进行增减） |  |
| 2.17.1 | 对讲机：免提对讲，医疗舱与驾驶室双向通话模式，沟通顺畅、便捷自如 |  |
| 2.17.2 | 自动上车担架：作为普通担架转移病员使用。 |  |
| ★2.17.3 | 提供除首次免费保养1次外再配送5次常规保养。 |  |
| ★2.18 | 其他要求：提供车辆的检测、上牌、保险等服务，相关费用凭实际发票到采购单位核算收取。 |  |
| 3 | 商务条款及其他 |  |
| 3.1 | 交货期：签订合同后2个月内； |  |
| 3.2 | 响应时间：半小时内回复，24小时内到现场 |  |
| 3.3 | 包修期限为自经销商向用户开具购车发票之日起3年或行驶里程6万公里；终身维修；在包修期内，若出现产品质量问题，用户凭三包凭证由修理者免费修理(包括工时费和材料费) |  |
| 3.4 | 提供所投产品的(含技术参数)彩色样本或宣传活页 |  |
| 3.5 | 提供中文操作手册或维修手册 |  |
| 3.6 | 提供产品质量保证承诺书 |  |
| 3.7 | 提供货物节能、环保、安全等类似有效证明材料 |  |
| 3.8 | 提供详细标准配置清单及报价； |  |
| 3.9 | 提供主要配件或易耗易损报价单和最低折扣率 |  |
| 3.10 | 付款方式：安装调试并验收合格后凭成交货物的正规销售发票支付合同总价的100%付清。 |  |
| 3.11 | 验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 3.12 | 验收要求：货物履约验收完全按照投标文件的响应情况执行，若有不一致，视为中标方违约，违约企业纳入卫健系统失信名单。 |  |

# 第五部分   合同文本格式（范本）

浙江省政府采购合同文本

【本合同示范本仅供参考，采购人将依据招标条款与采购内容采用本单位固定格式合同文本】

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                          项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：详见招标文件

  - 型号规格：详见招标文件

  - 技术参数：详见招标文件

  - 数量（单位）：详见招标文件

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 双方权利和义务

  - 甲方的权利

4.1.1、甲方在合同期内具有对本项目的管理及使用权，未经甲方同意，乙方不得挪作他用或改变使用性质。合同期内软件部分产权归属乙方所有，合同期满后该部分产权移交甲方。

4.1.2、甲方对乙方的平台设备不能正常运行或因维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。

  - 甲方的义务

4.2.1、合理使用相关软件与设备，不得将用于本项目归属乙方的软件进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用；

4.2.2、甲方应当遵守双方商定的本合同资费标准；

4.2.3、甲方应根据合同规定按时交纳相关费用；

4.2.4、乙方负责进行本项目施工工作中的相关协调事宜和各项准备工作，甲方应积极协助，主要包括：组织、协调、勘查工作，保证各机构配合乙方的安装调测工作；协助乙方进行相关单位的协调工作。

  - 乙方的权利

4.3.1乙方有权按照与甲方签署的合同，收取相关费用，以保证项目的正常运营；

4.3.2、甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

  - 乙方的义务

4.4.1、乙方按设计要求进行施工，保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合招标文件、国家相关主管部门的质量标准和技术要求（标准不一致时，按高标准要求执行），保证满足甲方需求【具体参照招标文件第四部分采购需求】。

4.4.2、在服务期内，乙方负责所有权归属乙方的设备及软件的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

4.4.3、项目设计深化方案、实施方案和进度计划应经过甲方和监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

4.4.4、乙方负责建立健全项目技术档案和维护档案并提供给甲方；

4.4.5、乙方应指定专门的联络人，负责项目的技术咨询、业务开通等的接洽工作；

4.4.6、甲乙双方应当维护置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因人为原因损坏或失窃，费用由责任方承担，在未找到责任人前，乙方有义务先行修复，以保证系统的正常运行，相关事宜双方协商解决。

4.4.7、在建设期和服务期：①因乙方的建设、运营维护行为和设备给第三人的人身、财产造成损害的，由乙方自行承担赔偿责任；②由于被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由乙方承担；③乙方承担设备灭失或毁损的风险。但是在服务期内，由因甲方原因误操作或被盗、火灾（因设备质量问题或系统设计缺陷引起的火灾除外）、第三方行为等原因造成其灭失或毁损的，由甲方负责

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 本项目不适用。

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 设计要求：合同签订后半年之内完成软硬件设备安装、调试和初步验收的准备工作。

  - 交货期：在合同签订15日内完成方案深化设计，经甲方批准通过后，才能用于指导实际的建设实施工作。

  - 交货方式：

  - 交货地点：采购人指定地点。

- 货款支付

  - 付款方式：具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

  - 乙方向甲方收取服务费时，应当提交当期的设备运营报告和发票给甲方。

  - 甲方根据年度考核评分按考核办法支付乙方相应服务费。（具体考核评分办法由甲乙双方经协商后制定并作为合同附件）。

  - 在服务期内，除招标需求外后期增加服务需求的，增加部分按余政办发〔2012〕88号《余姚市人民政府办公室关于印发余姚市政府采购合同变更管理暂行规定的通知》，费用双方应友好协商。

  - 对于招标文件第四部分采购需求未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设各、材料，供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中｛投标报价包括系统深化设计、开发、运输、保险、包装、安装、调试、验收、日常维护、税金等所有项目相关服务内容），采购人不再另行支付。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及    银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 考核细则

具体要求详见第四部分采购内容及其他要求对应内容。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

  - 验收按照上级行政部门《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》余政发【2013】号文件执行。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

  - 由于乙方未能按照服务响应时间要求及时处理相应故障问题而造成系统不能恢复使用的，甲方将按照合同金额的0.05%/天，根据延期时间在维保服务费用中扣除，扣除总额不超过合同总额的5%。

  - 由于乙方服务记录不全，在合同约定的服务期内不能够按照服务条款提供相应服务或延迟提供服务的，甲方有权推迟甚至拒付年度服务费用。

  - 由于甲方未按双方约定时间支付服务费用，或未遵循协议中规定的条例，致使乙方无法正常进行服务工作，乙方将按合同金额的  0.05% / 天 对延期额外收取服务费，相应责任由甲方承担，违约总金额不超过合同总金额的5%。

  - 由于不可抗力（非中标方原因所致），造成维护服务拖延或不能正常进行，采购方应按实际情况调整维护服务时间和内容，不计入违约之内。

  - 双方有任何一方产不生其他违约一次，违约方须支付合同金额的0.5％作为违约金支付给对方。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、台方和地震以及其他不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方应当承担责任，同时尽快将不可抗力事件受到的灾害情况通知另一方。在不可抗力消除后24小时内，双方应当继续履行合同

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交诉讼，任何一方均可向余姚市人民法院提起诉讼。

  - 诉讼费应由败诉方负担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，一周内到局采购中心备案后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报余姚市政府采购管理办公司备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，按照乙方投标文件和遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

  - 本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

注：合同签订后7天内必须到局采购中心备案

第六部分    格式与表格

本部分仅提供相关格式，内容填写必须按照本招标文件有关条款要求！！！

投标函

致：余姚市卫生健康系统部门集中采购中心

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：（此处可针对装订密封要求进行适当调整）

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：（描述各个品目或标段总价）

- 我方对招标项目愿以[品目]总报价为（大写）：          元人民币、（小写）：CNY          元，承担招标文件规定内容。

- 本报价已经包含了所提供货物/产品及伴随服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起     天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为招标人招标内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮箱：                               电话：

投标人单位（盖章）：	   授权代表人（签字）：

日期：     年   月   日

投标文件

项目编号:YY

项目名称：

投标人：

二○二○年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件一 | 第 页 |
| 2 | 设备配置及分项报价表 | 附件十四 | 第 页 |
| 3 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |  | 第 页 |
| 4 | 小微企业声明函、网页证明资料 | 若有，附件二 | 第 页 |
| 5 | 残疾人福利企业声明函 | 若有，附件三 | 第 页 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

附件一

开标一览表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 品目 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （人民币万元） | 投标价 （总价、万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 |  | （小写） |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.注意分品目（包）列明，区分有关投标价合计、投标价、投标分项报价等等，可适当增加说明或指示，以确保表述一致。

2.有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

附件二：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                  单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、资质、商务和技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 附件四，含重大违法记录声明 |
| 2 | 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准） |  |
| 3 | 企业营业执照或事业单位法人证书 | 加盖公章的复印件 |
| 4 | 投标人情况表 | 附件五 |
| 5 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书） |  |
| 7 | 评分对应表（主要用于评委对应评分内容） | 附件六 |
| 8 | 投标项目明细清单（含货物、服务等） | 附件七 |
| 9 | 技术响应表 | 附件八 |
| 10 | 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）（适用于品目二） | 附件九 |
| 11 | 有效的医疗器械经营许可证书及医疗器械生产许可证复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；（若有） 7.2.2.13有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） 7.2.2.14投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 12 | 有效的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件；（若有） |  |
| 13 | 投标人若为代理商的，须出具投标项目的产品代理授权书； |  |
| 14 | 环境标志产品认证证明（若有） |  |
| 15 | 商务响应表 | 附件十 |
| 16 | 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等） |  |
| 17 | 技术培训计划（若有） |  |
| 18 | 投标人2017年1月1日至2019年12月30日项目合同业绩（以合同签订时间为准）的，提供合同复印件（加盖公章），投标人业绩情况一览表 | 附件十一 |
| 19 | 招标文件要求的相关证书、材料 |  |
| 20 | 投标人推荐的供选择的配套货物表 |  |
| 21 | 投标人提出的合理化建议 |  |
| 22 | 投标人认为有必要提供的其他资料 |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

附件四：

声 明 书

致余姚市卫生健康系统部门集中采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五

投标人情况表

投标人（公章）：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 代 码 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 信箱号 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  | 法定代表人或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机 构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 计算单位 | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 |  | 上年产值 |  |  |  | 产品技术 先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |  |  |

附件六：

评分对应表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

日期：

附件七：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

日期：

附件八：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的技术性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件九：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 职位 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格等 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

日  期：

附件十：

商务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的商务条款、售后服务对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

日 期：

附件十一：

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

日期：   年  月  日

附件十二：

法定代表人（负责人）授权书

（法定代表人/负责人来投标的，此表不用）

致：（招标方）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人/负责人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，项目编号为               ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（负责人）签字或签章：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮箱：

附被授权代表身份证复印件（正反面）及被授权代表在开标前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明资料

附件十三：

法定代表人（负责人）身份证明

（法定代表人/负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反面）

附件十四：

设备配置及分项报价表

投标分项报价表或费用组价报价明细表格格式可由投标人要求自行设计，但内容不得少于本表格要求内容！！！

招标编号：                                     项目名称：                         价格单位：人民币/元

| 序号 | 投标产品名称 | 主要规格/型号 | 数量单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 产品单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 服务培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价人应根据采购项目特征及理解分解，如实填报有关各分项有关报价的情况，并核实价格组成与总和。

2、供应商必须按各品目技术规格表中的所有内容要求填写完整，不得缺项报价。其价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及利润、必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和

投标人单位（盖章）：                          授权代表人：