政府采购项目

公开招标采购文件

（电子招投标版）

项目编号：NBXC-2022-33

项目名称：2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目

采购人：余姚市水利局

采购代理机构：宁波旭诚工程项目管理有限公司

编制时间：2022年8月

目    录

- 公开招标采购公告

- 采购需求

- 供应商须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

# 招标公告

项目概况

2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目的潜在投标人应在（政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2022年09月08日下午14点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NBXC-2022-33

项目名称：2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目

预算金额（元）：6670000

最高限价（元）：2009040,2138682,2522278

采购需求：

标项一
    标项名称: 2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目1标 
    数量: 不限  
    预算金额（元）:  2009040 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：小型水库系统治理详见采购需求 
    备注：

标项二
    标项名称: 2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目2标 
    数量: 不限  
    预算金额（元）:  2138682
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：小型水库系统治理详见采购需求 
    备注：

标项三
    标项名称: 2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目3标 
    数量: 不限  
    预算金额（元）:  2522278
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：小型水库系统治理详见采购需求 
    备注：

合同履行期限：标项1，2,3合同签订之日起100日历天内完成施工且验收合格

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2022年8月16日至2022年8月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 09月08日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），本项目实行电子招投标，无须投标人到现场

开标时间：2022年 09月08日 14:30

开标地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易网余姚市分网发布，视同送达所有潜在供应商

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：余姚市水利局

地址：余姚市磨刀桥路315号

项目联系人（询问）：韩老师

项目联系方式（询问）：0574-62799106

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-62641909

2.采购代理机构信息

名称：宁波旭诚工程项目管理有限公司

地址：余姚市城东路88号油漆市场四#楼4楼

项目联系人（询问）：徐再生

项目联系方式（询问）：15867807842

质疑联系人：龚流芳

质疑联系方式：13738420999

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

联系人：303办公室

监督投诉电话：0574-62713103

- 第二章  采购内容及技术要求

- 一、项目目标

本次小型水库系统治理的总体目标是通过继续完善小型水库现有基础设施以满足水利信息化需要，形成以智慧水利为基础的信息化框架体系，实现系统化管理、自动化监测、实时化调度、科学化决策，以信息化推动现代化。

根据《土石坝安全监测技术规范》，结合余姚市现状小型水库现场实际情况与现有监测体系，本项目的具体目标如下：

- 建设一套全新的水库监测系统综合平台，实现对水库重要运行数据的实时数据展示、分析，包括水库大坝表面位移监测、坝体渗流量、坝体孔隙水压力、雨量、水位变化、视频等，实时掌握水库库区的运行状况；

- 通过对小型水库大坝在线监测系统的自动化、信息化建设改造，实现大坝位移和沉降数据、自动获取、自动传输、自动展示等功能，并结合北斗高精度定位技术、物联网通信技术、云计算技术等，实现小型水库大坝位移和沉降监测系统信息化、智能化的目标，以保证在防汛抗台工作期间获取大坝位移和沉降数据的稳定性。

- 随着水库大坝在线监测系统的运行，积累的大坝位移和沉降数据可融合到余姚市统一的相关信息化管理平台，实现大数据融合。

- 系统功能上需要具备三维漫游功能、全景展示功能、实时数据显示、历史数据查询、数据分析、报表输出和报警预警等，满足水库大坝表面位移和沉降监测的自动化监测需求。

- 前端监测设备产生的物联网感知数据统一接入到智慧水利平台（物联网汇聚平台），物联网汇聚数据需要和一网感知数据进行对接。

本项目建设目标为完成余姚市水库大坝安全监测及雨水情测报设施的设备采购与建设安装，实现全市小型水库雨水情自动测报系统全覆盖，测报信息向市级平台发送，实现小水库大坝安全监测及雨水工情集总接收，实现余姚市区域数据互联互通、信息共享。为政府部门之间纵向、横向的数据共享与交换提供高速、稳定、可靠、安全的平台，能够在异构平台、异构环境、异构网络中实现数据交换和业务，实现政府内部的数据资源共享，保障各种应用系统在政府部门之间顺利的协同工作，实现各个应用系统之间数据的无缝交换。

后续系统建成后需实现与横向部门平台对接，将通过服务接口的方式对接，获取横向部门（气象、水利、地质等）相关部门数据，同时对于需要余姚市水库大坝安全监测及雨水情系统相关数据的部门，也可以通过接口的方式实现数据共享。

根据《余姚市数字底座标准-数字底座万物互联感知接入规范》要求，数据共享需满足以下要求：

1、数据源管理：支持多源异构数据的统一接入、ETL、管理、存储、查询功能，并向上层业务提供实时高效的数据服务。

- 具备多源异构数据接入、存储和查询功能，支持数据接入的全链路监控；

- 具备业务元数据的统一采集和管理功能，支持构建统一的元数据模型；

- 具备数据质量管理功能，支持规则管理和质量监控；

- 具备数据安全管理功能，支持对涉密数据的加密存储和访问控制；

- 具备数据血缘管理功能，将数据产生、清洗、加工和流转的关系可视化展示。

2、协议接入服务：支持通用物联设备和边缘计算的标准工业协议数据的直接接入与管理功能。

- 支持终端设备和边缘设备接入，提供控制命令下发和设备数据上报功能；

- 支持MQTT、CoAP、LwM2M、HTTP/HTTPS等原生协议, 配合网关可以实现MODBUS、OPCUA等协议接入，支持TCP行业协议和泛协议接入（客户自定义私有协议）；

- 支持涉密数据的加密传输和加密存储，确保数据安全；

- 支持集群部署、负载均衡、弹性扩展，从而有效应对不同数量规模的设备接入应用场景。

3、数据加工服务：支持对数仓内的数据进行标准化、结构化，配合算法应用，输出需要上报的结果数据或需要展示的数据源

- 系统应支持自定义维护指标信息，用来存储用户需要上报、转发或展示的指标对象；

- 系统应具备提供所有加工中心数据的数据字典，目录，分类，分级管控，方便用户查找和定位数据；

- 系统应支持通过源数据结合算法进行自定义数据建模，或经由外部导入等方式管理输出所需要的数据模型；

- 向算法开发人员和算法应用人员提供算法模块的提交、管理、配置、发布、监控和运维功能，实现各类算法的统一管理；

- 支持算法模块的提交上传和配置，具备同一算法的多版本管理能力；

- 提供算法模块的发布运行环境，支持多个算法在同一时刻并发执行、互不影响；

- 支持算法模块的运行资源监控、运行状态监测和运行日志查询功能；

- 具备基础的通用算法如几何平均算法、线性回归算法等，支持数据预测，支持用户自定义算法规则；

4、数据消费服务：统一数据共享的目标，支持数据接入、数据分析、数据开放等能力，生成的API接口统一进行授权管理

- 支持用户通过可视化工具进行API接口url、请求参数等接口参数进行自定义管理；

- 支持用户将数据资产通过自定义的处理形成新的数据资产，并通过API接口形式对外开放；

- 支持根据各委办局多变的资源访问需求快速配置资源访问权限，实现用户上层业务应用访问资源的需求可管可控；

- 支持使用可视化操作工具，对数据集成工作流进行创建、删除、编辑、停用/启用等操作，完成工作流配置和管理工作；

- 具备图形分析输出接口，支持对消费数据的可视化分析展示，经由图形化组件用户可以自定义输出视图，或直接输出分析数据至BI类产品；

- 支持无缝对接数字基座和智慧驾驶舱（大数据局、城运中心、应急局、气象局）；

- 支持数字孪生类业务平台Unity或Unreal类引擎数据对接；

5、系统管理：应提供对接平台、中转平台所需的通用业务功能

- 具备权限配置、角色配置、菜单配置和组织架构配置等统一后台管理功能；

- 应具备页面推送消息通知功能，宜支持短信、邮件的消息通知方式；

- 应具备系统日志、异常日志和操作日志的存储、检索功能。

- 二、项目概况

余姚市2022年余姚市小型水库系统治理——自动化检测服务项目主要包括以下五个方面内容：

1.大坝表面变形观测设施建设；

2.渗流压力观测设施建设；

3.渗流量监测设施建设；

4.水雨情及视频监控建设；

5、智能化监测平台系统建设。

6、后期平台日常运管、维护及设备的日常调测数据效对

本次工程建设规模主要如下：

1、大坝表面变形观测设施建设：采用GNSS方式表面进行变形监测设施水库15座，采用全站仪自动机器人监测水库2座；

2、渗流压力观测设施建设：进行渗流压力观测的水库共计2座；

3、渗流量监测设施建设：进行渗流量监测设施建设水库共计19座；

4、水雨情及视频监控建设：进行水雨情及视频监控建设2座水库；

5、智能化监测平台系统建设1项；

6、项目整体建设服务清单见下表：

| 序号 | 水库名称 | 坝体类型 | 监测服务内容 | 提供服务的主要设备 | 单位 | 数量 | 标项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百丈水库 | 土石坝 | 新建渗压监测断面 | 测压管监测站 | 套 | 4 | 标项1 |
| 2 | 龙溪水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 3 | 上村水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 4 | 横泾水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 5 | 华山水库 | 照谷社坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 4 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 6 | 王石坑水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 7 | 大岩下水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 8 | 纺车岩水库 | 重力坝 | 表面变形观测（全站仪观测） | 全站仪测量机器人 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 圆棱镜 | 套 | 6 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 9 | 龙潭水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 10 | 黄湖监狱水库 | 土石坝 | 雨量监测站 | 雨量计监测 | 套 | 1 | 标项2 |
|  |  |  | 水位感知(雷达)监测站 | 遥测终端 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 雷达水位监测 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 视频监控 | 400W黑光网络球机(含3年链路费用） | 套 | 3 |  |
| 11 | 步梯岩水库 | 照谷社坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 7 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 7 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 12 | 茅湾水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 13 | 唐田二级水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 14 | 下寺坑水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 4 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 15 | 岩下山水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 4 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 4 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 16 | 桃花岭水库 | 重力坝 | 表面变形观测（全站仪观测） | 全站仪测量机器人 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 圆棱镜 | 套 | 6 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 17 | 黄纸厂水库 | 拱坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 3 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 3 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 18 | 烂蛇弄水库 | 土石坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 10 | 标项3 |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 10 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 19 | 梅树弄下游山塘 | 土石坝 | 视频监控 | 400W黑光网络球机 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 雨量监测站 | 雨量计监测 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 水位感知(雷达) | 遥测终端 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 雷达水位传感器 | 套 | 1 |  |
| 20 | 张公岭水库 | 土石坝 | 表面变形观测 | 大坝监测专用 GNSS设备 | 套 | 6 |  |
|  |  |  |  | 扼流圈天线 | 套 | 6 |  |
|  |  |  | 新建渗压监测断面 | 测压管监测站 | 套 | 6 |  |
|  |  |  | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 21 | 向家弄水库 | 土石坝 | 渗流量观测 | 量水堰监测 | 套 | 1 |  |
| 22 | 智能化监测系统平台 | 软件开发、软硬件购置 | 软件开发 | 物联系统 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 软件开发 | 安全监测系统 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 软件开发 | 智能化监测平台（移动版） | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 软硬件购置 | 监测数据解算应用系统软件 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 软硬件购置 | TPS数据处理软件 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 软硬件购置 | GPU服务器 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 其他费用 | 平台日常运管及维护（服务期1年） | 年 | 3 |  |
|  |  |  | 其他费用 | 向家弄水库无人机倾斜摄影 | 项 | 1 |  |

- 项目硬件要求及技术参数

- 3.1 、项目硬件要求及技术参数（适用于标项1）

| 序号 | 监测类型 | 主要硬件设备 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面变形观测 | ※大坝监测专用GNSS设备 | 一、GNSS接收机 - 支持三星八频卫星系统，可接收BDS B1/B2/B3、GPS L1/L2/L2C和GLONASS L1/L2信号； - ★精度指标：设备最高精度能反应出大坝变形位移量的响应，其中平面和高程的精度满足《土石坝安全监测技术规范SL551-2012》中的要求：水平位移（平面）及垂直位移（高程）监测精度相对于临近工作基点应不大于±3mm（提供质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书,以证书上的精度为准）； - 主机：内置高精度GNSS模组、4G全网通模组、浪涌保护模组、嵌入式Linux系统； - 支持本地化原始数据存储功能； - 支持光纤、RS485、4G/3G/GPRS、无线网桥、数传电台等数据通讯传输方式； - 外部接口：RS232/RS485/LAN/4G/GNSS，支持外部传感器接入，支持太阳能电量采集； - 设备可靠性：产品无故障运行时间不低于四年； - ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证）； - 操作温度：-40℃～+80℃ - 湿 度；95%无冷凝" - ★设备可靠性：产品无故障运行时间不低于四年（MTBF≥35064小时）（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - ★设备需匹配软件 “GNSS实时变形监测系统软件”、“多精度级别变形监测软件”和“三维空间坐标转换软件”； |
|  |  |  | 二、GNSS扼流圈天线 - 三星多频：GPS/GLO/BDS - 3D扼流圈天线 - 增益：5.5dBi - 噪声：≤2dB - 极化：右旋圆极化 - 连接器：TNC - 湿度：95%不冷凝，完全密封 - 安装：5/8-11螺纹安装 |
|  |  | 全站仪测量机器人设备 | - 测角精度：0.5" - 角度检测功能: 内置IACS角度自校准系统 - 补偿器功能：液体双轴倾斜传感器 - ★补偿范围：6’ - 单棱镜测程：1.3至3500m - ★反射片RS50N-R测程：1.3至200m - 棱镜测量精度：0.8mm + 1ppm - ★反射片测量精度：0.5mm+1ppm - 无棱镜测量精度：1mm+1ppm - ★测量时间（精测模式）: 0.9S（初次1.5S） - 马达类型：DC马达 - 马达最高转速：85°/秒 - 显示器：亮度自动控制、带LED背光、3.5英寸透射式TFT QVQA彩色液晶显示器自动照准距离（单棱镜） 1.3 至1000 米 - 自动照准精度（单棱镜） 1”(1mm，200m) - 数据接口：RS232串口,USB2.0(标准A口和miniB口) - ★设备内置软件需提供 “自动全站仪变形监测系统”、“全站仪机载自动监测软件” 等证明材料。 |
| 2 | 测压管监测站 | 渗压计设备 | - 量程：20m水深 - ★分辨率： ≤0.025%F.S（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - ★拟合精度：≤ 0.5%F.S（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - 测温范围：-40～+80℃ - 测温灵敏度：±0.1℃ - 测温精度：±0.5℃ - 耐水压：1.5倍标准量程 |
|  |  | 数据采集仪 | - 传感器接口：设备支持接入输出开关量、RS485等信号数据的传感器，支持4-20mA、0-2.5V信号输入 - 触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报 - 召测功能：设备可自动上报传感器工作状态，具备定时采集、阈值触发、远程召测、远程更新维护等功能 - ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证）； - 数据存储：支持数据存储功能，可选配16GB存储容量 - 内置锂电池指标容量：5000mAh电压：7.2VDC - 电源输出：DC12V - 整机功耗待机状态：＜3mW，工作状态：＜1W - 工作温度：-30℃~+70℃ - 存储温度：-40℃~+80℃ - 工作环境湿度：≤95%（@40℃） - ★设备进入《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 |
| 3 | 渗流量观测 | 量水堰计设备 | - 测量范围：0mm～600mm（自选） - 测量精度：0.1%F.S - 耐水压≥0.5MPa - 信号输出：RS485（Modbus） - 测温范围：-40℃～+80℃ - 灵敏度：0.01mm - 存储温度：-30℃～+70℃ |
|  |  | 数据采集仪 | - 传感器接口：设备支持接入输出开关量、RS485等信号数据的传感器，支持4-20mA、0-2.5V信号输入 - 触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报 - 召测功能：设备可自动上报传感器工作状态，具备定时采集、阈值触发、远程召测、远程更新维护等功能 - ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - 数据存储：支持数据存储功能，可选配16GB存储容量 - 内置锂电池指标容量：5000mAh电压：7.2VDC - 电源输出：DC12V - 整机功耗待机状态：＜3mW，工作状态：＜1W - 工作温度：-30℃~+70℃ - 工作环境湿度：≤95%（@40℃） 11. ★设备进入《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 |

注：1.供应商需承诺本标段所投硬件设备和本章“项目软件要求及技术参数”章节中的软件产品无缝对接；

2.表中主要硬件设备中标示“※”号的为核心产品。

- 3.2、 项目硬件要求及技术参数（适用于标项2）

| 序号 | 监测类型 | 主要硬件设备 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面变形观测 | ※大坝监测专用GNSS设备 | 一、GNSS接收机 - 支持三星八频卫星系统，可接收BDS B1/B2/B3、GPS L1/L2/L2C和GLONASS L1/L2信号； - ★精度指标：设备最高精度能反应出大坝变形位移量的响应，其中平面和高程的精度满足《土石坝安全监测技术规范SL551-2012》中的要求：水平位移（平面）及垂直位移（高程）监测精度相对于临近工作基点应不大于±3mm（提供质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书,以证书上的精度为准）； - 主机：内置高精度GNSS模组、4G全网通模组、浪涌保护模组、嵌入式Linux系统； - 支持本地化原始数据存储功能； - 支持光纤、RS485、4G/3G/GPRS、无线网桥、数传电台等数据通讯传输方式； - 外部接口：RS232/RS485/LAN/4G/GNSS，支持外部传感器接入，支持太阳能电量采集； - 设备可靠性：产品无故障运行时间不低于四年； - ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证）； - 操作温度：-40℃～+80℃ - 湿 度；95%无冷凝" - ★设备可靠性：产品无故障运行时间不低于四年（MTBF≥35064小时）（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - ★设备需匹配软件 “GNSS实时变形监测系统软件”、“多精度级别变形监测软件”和“三维空间坐标转换软件”； |
|  |  |  | 二、GNSS扼流圈天线 - 三星多频：GPS/GLO/BDS - 3D扼流圈天线 - 增益：5.5dBi - 噪声：≤2dB - 极化：右旋圆极化 - 连接器：TNC - 湿度：95%不冷凝，完全密封 - 安装：5/8-11螺纹安装 |
|  |  | 全站仪测量机器人设备 | - 测角精度：0.5" - 角度检测功能: 内置IACS角度自校准系统 - 补偿器功能：液体双轴倾斜传感器 - ★补偿范围：6’ - 单棱镜测程：1.3至3500m - ★反射片RS50N-R测程：1.3至200m - 棱镜测量精度：0.8mm + 1ppm - ★反射片测量精度：0.5mm+1ppm - 无棱镜测量精度：1mm+1ppm - ★测量时间（精测模式）: 0.9S（初次1.5S） - 马达类型：DC马达 - 马达最高转速：85°/秒 - 显示器：亮度自动控制、带LED背光、3.5英寸透射式TFT QVQA彩色液晶显示器自动照准距离（单棱镜） 1.3 至1000 米 - 自动照准精度（单棱镜） 1”(1mm，200m) - 数据接口：RS232串口,USB2.0(标准A口和miniB口) - ★设备内置软件需提供 “自动全站仪变形监测系统”、“全站仪机载自动监测软件” 等证明材料。 |
| 2 | 渗流量观测 | 量水堰计设备 | - 测量范围：0mm～600mm（自选） - 测量精度：0.1%F.S - 耐水压≥0.5MPa - 信号输出：RS485（Modbus） - 测温范围：-40℃～+80℃ - 灵敏度：0.01mm - 存储温度：-30℃～+70℃ |
|  |  | 数据采集仪 | - 传感器接口：设备支持接入输出开关量、RS485等信号数据的传感器，支持4-20mA、0-2.5V信号输入 - 触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报 - 召测功能：设备可自动上报传感器工作状态，具备定时采集、阈值触发、远程召测、远程更新维护等功能 - ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - 数据存储：支持数据存储功能，可选配16GB存储容量 - 内置锂电池指标容量：5000mAh电压：7.2VDC - 电源输出：DC12V - 整机功耗待机状态：＜3mW，工作状态：＜1W - 工作温度：-30℃~+70℃ - 存储温度：-40℃~+80℃ - 工作环境湿度：≤95%（@40℃） - ★设备进入《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 |
| 3 | 水雨情监测 | 雨量计 | - 雨量计筒直径：Φ200 +（0～0.6mm） - 雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强 8mm/min） - 分辨率：0.2mm - 测量准确度：≤±3%，达到国家准确度II级标准 - 刃口锐角：40°～45° - 输出方式：脉冲型 - 工作温度：0～65℃ - 工作湿度：≤95%（@40℃） - 防护等级：IP68 |
|  |  | 水位感知(雷达) | - 测量范围：30m - 测量精度：±3mm - 分辨率：1mm - 工作频率：26GHz - 响应时间：1S - 防护等级：IP68 - 供电范围：DC 6-36V，典型12V - 功耗：≤12mA @DC 12V - 通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA - 通讯协议：Modbus协议,可自定义协议 - 工作温度：-30℃～+70℃ - 工作湿度：99%（40℃） |
|  |  | 视频监控摄像头 | - 400W黑光网络球机 - 焦距: 6 mm～150 mm，25x光学 - 红外照射距离: 200 m - 水平范围: 360° - 垂直范围: -20°～90°（自动翻转） - 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） - 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG - Smart图像增强: 120 dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR - 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） - 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 - SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB - 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% - 防护: IP67 |
|  |  | 遥测终端机 | - 应用接口：支持1个翻斗式雨量计接口；1路脉冲计数接口，最高可支持1KHz脉冲接入；1个SDI-12接口；8路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流信号输入，可选0-5V电压信号输入）；8路开关量输入接口（光隔离）； - 电源供电范围：DC5~36V - 功耗：工作电流<50mA@12VDC；待机电流<10mA@12VDC；静态值守电流<2mA@12VDC； - 工作温度：-35~+75℃ - 相对湿度：95%(40℃)，无凝结 - 平均无故障时间：MTBF≥25000h - 采集功能：定时采集上报雨量、水位、流量、水质和其它数据，采集和上报周期可以自定义设置; |

注：1.供应商需承诺本标段所投硬件设备和本章“项目软件要求及技术参数”章节中的软件产品无缝对接；

2.表中主要硬件设备中标示“※”号的为核心产品。

- 3.3 、项目硬件要求及技术参数（适用于标项3）

| 序号 | 监测类型 | 主要硬件设备 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面变形观测 | ※大坝监测专用GNSS设备 | 一、GNSS接收机 - 支持三星八频卫星系统，可接收BDS B1/B2/B3、GPS L1/L2/L2C和GLONASS L1/L2信号； - ★精度指标：设备最高精度能反应出大坝变形位移量的响应，其中平面和高程的精度满足《土石坝安全监测技术规范SL551-2012》中的要求：水平位移（平面）及垂直位移（高程）监测精度相对于临近工作基点应不大于±3mm（提供质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书,以证书上的精度为准）； - 主机：内置高精度GNSS模组、4G全网通模组、浪涌保护模组、嵌入式Linux系统； - 支持本地化原始数据存储功能； - 支持光纤、RS485、4G/3G/GPRS、无线网桥、数传电台等数据通讯传输方式； - 外部接口：RS232/RS485/LAN/4G/GNSS，支持外部传感器接入，支持太阳能电量采集； - 设备可靠性：产品无故障运行时间不低于四年； - ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证）； - 操作温度：-40℃～+80℃ - 湿 度；95%无冷凝" - ★设备可靠性：产品无故障运行时间不低于四年（MTBF≥35064小时）（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - ★设备需匹配软件 “GNSS实时变形监测系统软件”、“多精度级别变形监测软件”和“三维空间坐标转换软件”； |
|  |  |  | 二、GNSS扼流圈天线 - 三星多频：GPS/GLO/BDS - 3D扼流圈天线 - 增益：5.5dBi - 噪声：≤2dB - 极化：右旋圆极化 - 连接器：TNC - 湿度：95%不冷凝，完全密封 - 安装：5/8-11螺纹安装 |
| 2 | 测压管监测站 | 渗压计设备 | - 量程：20m水深 - ★分辨率： ≤0.025%F.S（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - ★拟合精度：≤ 0.5%F.S（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - 测温范围：-40～+80℃ - 测温灵敏度：±0.1℃ - 测温精度：±0.5℃ - 耐水压：1.5倍标准量程 |
|  |  | 数据采集仪 | - 传感器接口：设备支持接入输出开关量、RS485等信号数据的传感器，支持4-20mA、0-2.5V信号输入 - 触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报 - 召测功能：设备可自动上报传感器工作状态，具备定时采集、阈值触发、远程召测、远程更新维护等功能 - ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证）； - 数据存储：支持数据存储功能，可选配16GB存储容量 - 内置锂电池指标容量：5000mAh电压：7.2VDC - 电源输出：DC12V - 整机功耗待机状态：＜3mW，工作状态：＜1W - 工作温度：-30℃~+70℃ - 存储温度：-40℃~+80℃ - 工作环境湿度：≤95%（@40℃） - ★设备进入《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 |
| 3 | 渗流量观测 | 量水堰计设备 | - 测量范围：0mm～600mm（自选） - 测量精度：0.1%F.S - 耐水压≥0.5MPa - 信号输出：RS485（Modbus） - 测温范围：-40℃～+80℃ - 灵敏度：0.01mm - 存储温度：-30℃～+70℃ |
|  |  | 数据采集仪 | - 传感器接口：设备支持接入输出开关量、RS485等信号数据的传感器，支持4-20mA、0-2.5V信号输入 - 触发功能：设备具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，可立即采集监测数据并自动上报 - 召测功能：设备可自动上报传感器工作状态，具备定时采集、阈值触发、远程召测、远程更新维护等功能 - ★防护等级：IP68（提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告具有CMA 或CNAS 的认证） - 数据存储：支持数据存储功能，可选配16GB存储容量 - 内置锂电池指标容量：5000mAh电压：7.2VDC - 电源输出：DC12V - 整机功耗待机状态：＜3mW，工作状态：＜1W - 工作温度：-30℃~+70℃ - 工作环境湿度：≤95%（@40℃） 11. ★设备进入《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 |
| 4 | 水雨情监测 | 雨量计 | - 雨量计筒直径：Φ200 +（0～0.6mm） - 雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强 8mm/min） - 分辨率：0.2mm - 测量准确度：≤±3%，达到国家准确度II级标准 - 刃口锐角：40°～45° - 输出方式：脉冲型 - 工作温度：0～65℃ - 工作湿度：≤95%（@40℃） - 防护等级：IP68 |
|  |  | 水位感知(雷达) | - 测量范围：30m - 测量精度：±3mm - 分辨率：1mm - 工作频率：26GHz - 响应时间：1S - 防护等级：IP68 - 供电范围：DC 6-36V，典型12V - 功耗：≤12mA @DC 12V - 通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA - 通讯协议：Modbus协议,可自定义协议 - 工作温度：-30℃～+70℃ - 工作湿度：99%（40℃） |
|  |  | 视频监控摄像头 | - 400W黑光网络球机 - 焦距: 6 mm～150 mm，25x光学 - 红外照射距离: 200 m - 水平范围: 360° - 垂直范围: -20°～90°（自动翻转） - 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） - 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG - Smart图像增强: 120 dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR - 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） - 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 - SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB - 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95% - 防护: IP67 |
|  |  | 遥测终端机 | - 应用接口：支持1个翻斗式雨量计接口；1路脉冲计数接口，最高可支持1KHz脉冲接入；1个SDI-12接口；8路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流信号输入，可选0-5V电压信号输入）；8路开关量输入接口（光隔离）； - 电源供电范围：DC5~36V - 功耗：工作电流<50mA@12VDC；待机电流<10mA@12VDC；静态值守电流<2mA@12VDC； - 工作温度：-35~+75℃ - 相对湿度：95%(40℃)，无凝结 - 平均无故障时间：MTBF≥25000h - 采集功能：定时采集上报雨量、水位、流量、水质和其它数据，采集和上报周期可以自定义设置; |

注：1.供应商需承诺本标段所投硬件设备和本章“项目软件要求及技术参数”章节中的软件产品无缝对接；

2.表中主要硬件设备中标示“※”号的为核心产品。

- 四、项目软件要求及技术参数（仅适用标项3）

| 序号 | 软件名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GNSS数据采集与解算软件系统 | - 具有GNSS基准站、监测站的管理功能，并自动完成数据采集、原始数据质量控制、环境误差建模、基线解算、变形量分析、数据存储与备份、数据远程推送等功能； - 系统支持串口、TCP/IP Client、 TCP/IP Server等多种实时接入方式；并可接收、存储GNSS接收机原始数据； - 系统支持GNSS多星多频数据解算，可自动识别单双频观测数据，可自主选择参与解算的卫星星座（GPS、北斗、GLONASS）； - 系统可按用户自定义时间间隔输出（如5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时等）变形探测结果； - 具有GNSS原始数据后处理功能，可根据项目实际需要配置参数； - 系统具备容错能力，可自动监控所有系统组件的运行状态，在出现异常时能自动报警，并自动重启解算服务； - 系统支持自定义坐标系转换，可将监测坐标系数据转换到当地坐标系或工程坐标系； |
| 2 | 全站仪数据处理系统 | - 具备测量数据查询、平差与成果查询、数据统计、报表查询、测站平差等功能； - 系统支持多型号测量机器人，支持多基准点联合平差解算； - 具有相对变形数据、绝对变形数据查询功能，可查询平差前、平差后数据，包括统计数据查询； - 系统具备自动平差、手动平差功能，跟根据需要进行数据的平差处理，满足不同应用需求； - 系统支持自定义坐标系转换，可将监测坐标系数据转换到当地坐标系或工程坐标系； - 具备数据报表下载功能； |
| 3 | 数据分析与展示软件系统 | - 监测软件为B/S架构设计，支持主流web浏览器登录，通过网页即可查询监测情况； - 能对运行的数据实时采集、传输、计算、分析、报表、存储、查询、打印等，实时掌握整体运行的安全状态； - 数据分析模块可将各类数据具有时序曲线分析、相关性分析等多种模式，并将设置的多级别报警线标识在曲线图上；可根据传感器部署断面分析监测数据和同类数据不同监测点间的相关性分析； - 利用图表等能直观显示各项监测、监控信息数据的历史变化过程及当前状态，为安全管理人员提供简单、明了、直观、有效的信息参考； - 监测平台软件报警功能，包括监测数据超限报警、通讯故障报警、设备故障报警；能够进行短信、邮件、声光等形式报警； - 系统可为每一种监测数据设置多级报警；每个传感器可设置不同的报警修正值；具有多参数预警修正功能，减少系统误报； - 系统具备可用不同图标表示不同传感器，用不同颜色表示安全状态，并用数字表示报警次数。 8. 项目可视化功能：项目可通过接入GIS地图、全景导入、三维模型等方式，实现监测点位的可视化展示和监测数据的管理，在地图上展示监测点分布、最新监测数据、传感器状态等信息（第 C项功能为试点水库项目研制功能） A.GIS地图兼容功能 具备地图展示功能，可在其上展示监测点分布、最新监测数据，监测点状态信息，传感器状态等信息； B.全景展示功能 系统支持全景图数据展示，可将监测数据接入到库区的全景图中，点击图标既可查询监测数据的详细情况，图标可按设备类型区分，数据异常可按颜色展示； C.三维漫游功能 可为大坝堤断制作三维漫游，可将监测数据直观的展示到漫游动画上，清晰直观。漫游速度可调节，图标展示可按设备类型区分，数据异常能直观的以颜色区分展示。 |
| 4 | 物联网系统 | - 系统为B/S架构，支持物联网协议设备状态信息与监测数据上传，支持设备在线升级、状态预警、下行控制等功能； - 系统具备设备管理功能，可对接入设备的在线情况、启用状态、设备类型等进行管理； - 系统可对设备进行在线健康诊断，包括设备数据的上报频度是否满足要求，设备的通讯、供电是否异常，设备的流量是否满足使用需求，设备的传感器是否异常等； - 系统具备自定义指令功能，可对设备进行远程的控制，包括远程遥测、远程固件升级、远程时间同步、远程参数配置等； - 系统可针对设备的不同健康状态进行报警、预报警操作，如设备的供电、流量、信号超出了设置的阈值，即可将报警消息推送给指定的设备运维人员； - 系统可对监测数据进行规范整理，支持查看历史数据； |
| 5 | 智能化监测平台（移动版） | - 物联系统及安全监测系统同步开发移动版 A.物联系统模块移动版 包含监测数据管理、设备管理、设备健康诊断、设备远程控制、设备告警管理功能。功能与PC-web版趋同； B.安全监测系统板块移动版 项目可视化，支持三维漫游功能、全景展示功能、兼容地图，功能与PC-web版趋同。 - 支持Android、iOS操作系统的移动终端； - 具有实时曲线、历史曲线统计分析功能； - 可自定义查询、预览数据曲线； - 监测数据超限、通讯故障、设备故障等报警功能； - 多项目综合管理功能。 - 具备多种不同类型展示功能（第 B、C项功能为试点水库项目研制功能）。 A.移动客户端APP地图展示功能 具备地图展示功能，可在地图上展示监测点分布、最新监测数据，监测点状态信息，传感器状态等信息。 B.移动客户端APP全景展示功能 移动客户端支持全景图展示功能，与PC端展示功能相同，并且便携性更好。 C.移动客户端APP三维漫游功能 移动客户端支持三位漫游功能，与PC端功能相同，并且便携性更好，用户可随时掌握大坝的相关数据。 |

注：本项目中软件和硬件设备需承诺可以无缝对接。

- 五、设备实施安装要求（适用于标项1、标项2、标项3）

1、GNSS监测站应根据监测区域的实际情况及监测点所监测的内容，GNSS自动化监测系统监测站采用镀锌立杆安装，立杆直径140mm，高度2米。监测点的基础的开挖尺寸视现场情况而定，一般不低于500*500*500mm,基准点的安装位置需选择在周边基岩或相对稳定的区域位置，基础开挖浇筑需与稳定基岩结合，如周边无基岩则开挖尺寸不宜小于600*600*800mm,基础的混凝土标号不宜小于C20。安装防雷设计还应加装避雷装置和设置避雷接地体。

2、测压管监测站应根据监测区域的实际情况及监测点所监测的内容已建工程渗压计的埋设，应采用钻孔埋设法。钻孔孔径，一般采用￠100～150mm的孔径。钻孔孔深要比渗压计设计埋设高程深40cm以上。成孔后应在孔底铺设粗砂，用透水砂包裹住渗压力计放入孔中其上铺设中细砂，渗压计埋设与封孔过程中，应随时进行检测，严禁施工中损坏渗压计和观测电缆，一旦发现异常现象，必须及时处理或重新埋设。

3、量水堰计应安装在堰板的上游≥100cm处，需在堰槽的侧壁做一内凹槽，在底部开一个安装洞，安装洞的直径应大于￠15cm，低于水面深为 10cm。在安装洞中插入防污管，后续安装设备时需监测设备上端的水平泡调整防污管的垂直度，管四周用水泥砂浆固结，防止砂浆进入防污管。在防污管四周填入清洁细碎石，直至将凹槽填满。

- 4、水位、雨量、视频一体化监测站为800mm*800mm*800mm的钢筋混凝土结构，预埋螺栓（出基础顶面100mm）与支架连接。立杆设计，计划采用高4m的DN200镀锌钢管。悬臂采用DN65镀锌钢管，长度需结合现场实际情况制定，固定在工作平台底部平面，水位计安装在悬臂端部固定牢固；雨量计支架采用DN100的镀锌钢管与工作平台法兰连接。

- 六、项目服务要求（适用于标项1、标项2、标项3）

1、项目安装服务：供应商根据工程现场进行深化设计，按照审核通过的深化设计图纸进行安装，根据施工进度，服从采购方的安装指示。供应商应派遣有经验的工程师到现场对设备进行安装。安装完毕后，供应商应提交表明设备的安装已符合施工安装图纸和产品合格证明，可以进行现场调试。

项目调试服务：设备安装后应进行现场调试。供应商应自行备用安装、调试和维修所需的全部工具和设备。

2、提供3年的免费技术支持，承担监测系统设备的运行、维护、升级等相关服务。

3、提供每天24小时电话服务和EMAIL咨询服务。

4、对于系统产生的任何问题，24小时内解答疑问（电话或现场指导）。

5、提供3年质保期内免费维修（非人为因素造成的损坏），质保期外的维修费用按成本价收取。设备出现故障通过电话、传真等进行技术维修支持，如无法排除，在24小时内将派遣工程师赴现场，进行故障排除，如无法现场修复，在一周内提供备件等方式并由合格技术人员排除故障。

- 七、付款方法和条件（适用于标项1、标项2、标项3）

第一期：在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同的40%预付款，（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款，采购单位可不适用前述规定）；

第二期：项目建设完成经验收合格后后支付至合同价的80%；

第三期：项目建设完成运维满2年后支付合同价的10%；

第四期：余款待运维满3年后一次性支付；

- 八、其他要求（适用于标项1、标项2、标项3）

1、交付时间：

要求本项目自合同正式签署生效起100日历日内完成系统建设。

2、培训要求：

供应商应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训内容、培训时间安排、培训方式等。培训地点为采购人指定地点；培训费用包含在项目实施费用中，由中标供应商承担。

（1）培训主要内容需包括：

1）信息系统使用：对本项目建设的各个系统的使用进行培训。

2）技术维护、支持：对系统建设中所涉及的网络、安全、存储、系统软件等基础技术环境的配置、常见问题解决等进行培训，主要面向对象为技术人员。

（2）培训主要方式需包括：

1）集中授课：主要培训对象为业务人员和日常维护技术人员。

2）使用手册：编制详尽的使用手册，供使用人员参考、使用。

3、服务保障和自罚承诺：

（1）供应商应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

4、供应商报价要求：

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

5、履约保证金：合同价的1.0%。按合同规定递交，待合同履行完毕后退还（扣除违约金）。可采用以下方式递交①采用转账支票或银行汇票（电汇）形式并通过投标人的基本账户按规定递交；②银行保函：出具履约担保的银行级别：县、市级支行及以上银行。③保险公司保单

6、验收条件和标准：

（1）验收条件：系统稳定试运行3个月后。

（2）验收标准：

1）承建方已提交项目验收申请；

2）项目交付文档齐全，签署交付文档确认清单；

3）对照合同产品与服务清单，所有产品与服务均已响应，对于有变更部分，不属于实质性变更，不对项目结算价造成影响，且有相应会议纪要/变更文件支撑；若存在影响风险，有决算报告支撑，以决算意见为准；

4）对于需召开专家验收会议的，专家验收会决议通过，并签署项目验收报告。

- 第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目 |
| *2 | 预算金额及最高限价：详见招标公告，投标人的投标报价超过预算价（最高限价）的，作无效标处理 |
| 3 | 采购需求：详见第二章 采购需求 |
| 4 | 招标范围：详见第二章 采购需求 |
| 5 | 投标报价及费用： 1．本项目投标应以人民币报价； 2．投标报价：完成本服务项目，达到第二章《采购需求》所有要求，及其实施过程中所产生的全部费用。 3．不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 投标保证金：/。 |
| 7 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘踏，供应商可自行前往，费用自理。 |
| 8 | 中标候选人确定：本项目分三个标段，各供应商可以任选一个或多个标段进行投标，但各标段选择不同的中标人，即评审时按第一标段到第七标段的标段顺序评审，供应商获得第一标段中标资格后不再取得其他标段的中标资格，以此类推，但均参加所投标段的商务技术及价格的评议。 |
| 9 | 投标文件组成：资格证明部分、商务技术部分、投标报价部份组成 |
| 10 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 供应商应于投标截止时间（北京时间）前完成“电子加密投标文件（后缀jmbs，下同）”的传输递交（上传递交至“政府采购云平台”）。投标截止时间后递交“电子加密投标文件”将被政采云平台拒收。【本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。】 允许投标人在投标截止时间前补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充或者修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。 |
| 11 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》。 开标时间后将开启标书解密，解密开始后的半小时内供应商可以登录“政府采购云平台”按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》对“电子加密投标文件”进行解密。若投标人在该规定时间内无法解密或解密失败的则作放弃投标处理。解密投标文件必须有CA锁，路径：登入政采云平台—用户中心—项目采购—开标评标。 注：本项目采用不见面开标，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。投标人的法定代表人或其授权代表人无须来开标现场，但必须保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅。在开标时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、答疑等，否则自行承担所有不利后果。 【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】 |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 13 | 中标结果公告：采购单位自中标供应商确定之日起2个工作日内，在宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）和宁波市公共资源交易服务网余姚分网（www.yyztb.gov.cn）等网站或媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：/ |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:合同价的1.0%。按合同规定递交，待合同履行完毕后退还（扣除违约金）。可采用以下方式递交①采用转账支票或银行汇票（电汇）形式并通过投标人的基本账户按规定递交；②银行保函：出具履约担保的银行级别：县、市级支行及以上银行。③保险公司保单 |
| 17 | 投标文件有效期： 90 天 |
| 18 | 招标代理服务费： 1、招标代理费用收费标准：本次采购代理费由成交人支付，采购代理费金额为： 1标段18072元；2标段19239元；3标段22689元； 2、收款账号： 开户单位名称：宁波旭诚工程项目管理有限公司 开户银行：温州银行股份有限公司宁波余姚支行 开户银行账号：9020 2012 0190 0031 85 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |
| 20 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》； 通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。 特别提醒：请使用 windows7 及以上 64 位操作系统，不适用于 mac 或 linux 桌面系统。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，如未申领的供应商，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可： （1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3? keyword=CA） （2）请自行登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 特别提醒：请各投标（响应）人提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）， 政采云平台客服电话: 400-881-7190； |
| 21 | 其他事项说明： 1、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 2、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和宁波市公共资源交易服务网余姚分网（http://www.yyztb.gov.cn）上公布，视同送达所有潜在供应商。 3、潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 4、因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。 |
| 22 | 落实的政策： 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。 |
| 23 | 本项目所属行业：根据工信部联企业[2011]300号文件，本项目所属行业为其他未列明行业 |

注：本前附表内打有“*” 号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

- 一、总则

（一）适用范围

本采购文件适用于2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2．“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、维修、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目（是）接受联合体投标。

（七）转包与分包

成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议

（八）知识产权

1.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（九）服务内容

供应商按照招标文件的要求提供服务，服务内容详见采购需求。

（十）特别说明：

1．多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

3．2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

4．供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5．供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6．供应商在投标活动中提供虚假材料、失实材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 二、采购文件

采购文件是供应商编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

1．供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或评定为无效投标。

2．采购文件中标注“*”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （三）采购文件的澄清与修改（包含答复或补充等形式）

1．供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应以书面形式要求采购单位澄清。采购单位可以对已发出的采购文件进行必要澄清、修改，澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位应当在投标截止时间至少15日前（含15日），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．采购文件的澄清、修改以法定形式发布。

4.没有提出质疑且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件文件的形式

本项目采用不见面招投标，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购，投标文件形式为电子投标文件。

（二）电子投标文件制作说明

（1）投标人应按照采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子投标文件。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。需要由法定代表人或其委托代理人签字的，采用先打印成纸质文件，完成签字后通过扫描或拍照方式上传至政采云平台。扫描或拍照不清晰所引起的后果由供应商负责。

投标人在使用“政府采购项目电子交易平台”的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

(2)政采云平台电子投标工具请投标人自行在“浙江省政府采购网”上下载并安装，（“20190830政采云电子交易客户端”下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），电子投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（网址https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。投标人登陆政采云账号，点链接就可以跳转到操作指南的界面。

(3)请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

- （三）投标文件的组成

投标文件由资格证明部分、商务技术部分、投标报价部份组成。

- 1、资格证明材料部分：

- *（1）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）营业执照的复印件；

- *（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书；（附件一-1）

- *（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书；（附件一-2）

- *（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书；（附件一-3）

- *（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书；（附件一-4）

- *（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明书；（附件一-5）

- *（7）法定代表人的身份证明（附件二-1）。如果供应商派委托代理人参加投标的，另提供法定代表人授权书（附件二-2）。

- *（8）联合体协议书（投标人以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理）（附件三）；

- （9）投标人认为需提供的其他资格审查资料。

- 商务技术部分

- *（1）投标人情况表（附件四）；

- *（2）技术要求及合同条款偏离表（附件五）；

- 其他评分需要提供的商务技术资料，方案、证书、证明等（详见评审内容）；

- 分包意向协议（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）（附件六）

- 3.报价部分：

- *（1）投标函(附件七)；

- *（2）开标一览表（附件八）；

- *（3）投标分项报价表（附件八-1）；

- （4）中小企业声明函，如满足条件则提供（附件九）；

- （5）残疾人福利性单位声明函，如满足条件则提供（附件十）

- （6）监狱企业证明文件；如满足条件则提供。

- （7）其他需提供的报价资料

- （四）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （五）投标报价

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章供应商须知。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （六）投标文件的有效期

1．自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金（如有）的有效期，但不能修改投标文件。

4．中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （七）投标保证金（如有，则适用以下条款）

1．供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票、银行汇票、电汇等。汇款人名称应当与供应商的名称相一致。

3．保证金退还：采购单位自中标通知书发出起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金（如有）（注：因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）。

4．保证金不计息。

5．供应商有下列情形之一的，投标保证金（如有）将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金的；

（6）供应商在投标过程中弄虚作假，提供失实、虚假材料的；

（7）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（8）拒绝履行合同义务的；

（9）其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标文件的签署和份数

1．供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、制作电子投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2．供应商制作一份电子投标文件，包含资格证明部分、商务技术部分、投标报价部分。电子投标文件即为正本，无副本。中标单位另行提供纸质版投标文件3份。

3．投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。需要由法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字的，采用先打印成纸质文件，完成签字后通过扫描或拍照方式上传至政采云平台。扫描或拍照不清晰所引起的后果由供应商负责。

4．投标文件不得涂改，投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- （九）投标文件的递交、修改和撤回

1．投标人按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，在投标截止时间前递交至“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。

2.允许投标人在投标截止时间前补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充或者修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。

- （十）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

1．在资格审查与符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（2）未提供带“*”的投标资料。

（3）不符合采购文件规定的资格要求的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全，未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）投标文件中提供的内容或资料存在失实、虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应采购文件要求

（8）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）提供的电子投标文件无法读取的。

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动，所有相关供应商的投标文件皆无效。

（11）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该采购项目的其他采购活动，其投标无效。

2．在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准、服务标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目、服务标准发生实质性负偏离的；或者未标注“*”的条款负偏离达到或者超过采购文件规定数量的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同或者差错相同，经投标人澄清后，评委仍认定存在串标嫌疑的；

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评标委员会认为投标报价明显过低或明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供成本测算资料，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4．符合采购文件中第四章“评标办法及评分标准”规定的投标无效条件的。

5．被拒绝或放弃的投标文件视为无效投标。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式开评标。由代理机构主持。

（二）开标程序

1．开标会议开始，开启标书解密，供应商在规定时间内完成标书解密；

2．本项目全程采用政采云平台进行电子招投标，依次进行资格审查、符合性审查、商务技术评审、报价评审、得分汇总、得分公布等环节；

3．评审中，按程序进行询标、澄清、公布无效标情况、公布得分与中标结果等；

4．投标人在开标开始时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、澄清等，否则自行承担所有不利后果。

- 五、评标

见第四章“评标办法及评分标准”

- 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人；

2．采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；

3．采购单位自中标供应商确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和宁波市公共资源交易服务网余姚分网等网站或媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书；

4．中标供应商拒绝与采购人签订合同或因被质疑、投诉查实等原因取消中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动；

5．中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将按规定对违规供应商进行处罚。

- 七、废标

出现以下情况之一的，应予废标：

1．符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．因重大变故，采购任务取消的。

4.废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- 八、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 九、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

- 十、质疑和投诉

（一）供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（三）供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 十一、招标代理服务费

中标供应商按“第三章供应商须知”前附表支付代理费。

- 十二、合同授予

（一）签订合同

1．采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定签订政府采购合同。采购文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订政府采购合同的，将视为放弃中标，将被扣罚投标保证金（如有）并取消中标资格，并按规定报监管部门进行处理。

2．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

3．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网等网站或媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（二）履约保证金

1．中标供应商应根据采购文件约定向采购人足额交纳履约保证金。

2．签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 十三、有关中小企业声明、监狱企业、残疾人福利性单位的规定

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。供应商不用提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.本次采购非专门面向中小企业，对满足采购文件要求并按规定提供证明材料的小型和微型企业的价格（包括监狱企业、残疾人福利性单位）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 十四、采购方式转换

1.公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成，负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查

采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）营业执照的复印件； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明或相关证明材料 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明或相关证明材料 |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明或相关证明材料 |
|  |  | （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1、供应商提供书面声明或相关证明材料 2、开标当日、采购人或采购代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档。 |
|  |  | （7）供应商法定代表人的身份证明 | 提供法定代表人的身份证明。如果供应商派委托代理人参加投标的，另提供法定代表人授权书。 |
|  |  | 联合体协议书 | 供应商以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理，格式以采购文件为准 |
|  |  | （8）特定条件 | / |

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照或事业单位法人证书一致。 |
| 2 | 法定代表人身份证明书及授权书 | 法定代表人身份证明书及授权书有效，签字、盖章齐全。 |
| 3 | 响应有效期 | 符合采购文件规定。 |
| 4 | 响应文件签署、盖章 | 响应文件由供应商在规定位置盖章，响应文件必须由法定代表人或授权代表签署。 |
| 5 | 响应文件内容 | 对采购文件作出实质性响应。 |
| 6 | 报价有效且唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 7 | 其他 | 未出现“无效标的情形”中的情形。 |

（三）澄清有关问题

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或电子招投标允许的形式）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或符合电子招投标允许的形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

综合评分法：

（四）比较与评价

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值保留一位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法保留二位小数。

（五）推荐中标候选人

1．投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。若总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若总得分且投标报价相同的，采取随机抽取的方式确定。

2．若排名第一的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

3.本项目分三个标段，各供应商可以任选一个或多个标段进行投标，但各标段选择不同的中标人，即评审时按第一标段到第三标段的标段顺序评审，供应商获得第一标段中标资格后不再取得其他标段的中标资格，以此类推，但均参加所投标段的商务技术及价格的评议。

- 评分标准

适用标段1、标段2

| 评审项目 | 评审标准 | 评审因素的量化指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （30分） | 报价 （30分） | （1）参加评审的价格=最终报价-小微企业价格优惠幅度20%（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的价格优惠幅度6%）。 （2）评审基准价=满足招标文件要求且参加评审的价格中最低的价格为评审基准价，评审基准价得分为满分30分。 （3）报价得分=（评审基准价/参加评审的价格）×30分。 （4）监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。（在报价文件中提供证明材料） |  |
| 商务技术分（70分） | 同类项目业绩（3分） | 客观分 | 投标人或联合体牵头人或联合体成员提供自2019年1月1日以来的同类项目业绩，每个业绩得1分，本项最高得3分。 客观分得分需满足的要求：①投标文件中提供同类项目业绩合同复印件；②时间以合同签订日期为准。 |
|  | 体系认证证书（6分） | 客观分 | （1）投标人或联合体牵头人或联合体成员具有质量管理体系认证证书的得2分。 （2）投标人或联合体牵头人或联合体成员具有信息安全管理体系认证证书的得2分。 （3）投标人或联合体牵头人或联合体成员具有信息技术服务管理体系认证证书的得2分。 客观分得分需满足的要求：证书须在有效期内，投标文件中提供证书复印件。 |
|  | 需求指标偏离情况（30分） | 客观分 | 投标产品的技术指标符合招标文件要求的得30分，如有不满足，带★号的技术指标每负偏离或缺漏一项扣3分（提供相应的证明材料），非带★号的技术指标每负偏离一项，将被扣1分，扣完为止。 |
|  | 人员配备情况（5分） | 客观分 | （1）拟派项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）认证证书或具有注册信息安全专业人员认证证书（注册信息安全管理人员）（即：CISP证书）的得3分。 （2）拟派项目组成员具有系统集成项目管理工程师认证证书的得1分，具有通信专业技术人员职业资格认证证书（中级及以上）的得1分。（若1人同时具有多类认证，只计算其中一类）。 客观分得分需满足的要求：①投标文件中提供对应评审因素的证书复印件；②投标文件中提供三个月由投标人或联合体牵头人或联合体成员为其缴纳的社会保险缴纳证明复印件（须由社保机构出具并盖章，带社保机构电子章的电子件无需再次到社保机构盖章确认）。 |
|  | 建设方案 （12分） | 主观分 | 根据采购内容及要求中的建设要求提供建设方案，可从建设流程、设备安装、时效性保障等着手，评标委员会进行评分。 - 建设方案的细化全面、逻辑清晰程度（4分） 建设方案全面合理，逻辑清晰，得4分 建设方案全面合理，逻辑较清晰，得2分 建设方案全面合理，逻辑不清晰，得0分 - 建设方案与项目实际情况的切合程度等（2分） 建设方案与项目实际切合度强，得2分 建设方案与项目实际切合度较强，得1分 建设方案与项目实际切合度不强，得0分 - 建设方案中配置的设备先进性、稳定性（4分） 建设方案中所选设备先进性强、稳定性高，得4分 建设方案中所选设备先进性较强、稳定性较高，得2分 建设方案中所选设备先进性不强、稳定性不高，得0分 - 设备放置的点位分散，投标人如何保证在合同签订之日起100日历天内完成设备的建设或提前完成设备的建设，提供建设时效性的保障措施（2分）。 建设方案中时效性的保障措性强，得2分 建设方案中时效性的保障措性较强，得1分 建设方案中时效性的保障措性不强，得0分 |
|  | 培训方案 （6分） | 主观分 | 培训方案全面合理有效，培训团队专业性强，培训时间安排合理，培训内容针对性强，得6分。 培训方案较全面合理，培训团队专业性较强，培训时间安排较合理，培训内容针对性一般，得3分。 培训方案片面，培训团队专业性不强，培训时间安排不合理，培训内容没有针对性，得0分。 |
|  | 运维方案 （4分） | 主观分 | 投标人提供的运维服务响应高效，提供的日常运维方案合理，得4分。 投标人提供的运维服务响应较高效，提供的日常运维方案较合理，得2分。 投标人提供的运维服务响应不高效，提供的日常运维方案不合理，得0分。 |
|  | 应急保障措施（3分） | 主观分 | 投标人结合自身经验，针对本项目中可能发生的各种突发事件（如通信线路中断、核心设备故障、业务数据损坏）制定的应急保障措施的全面性、可执行性、时效性进行综合评审。 应急保障措施全面、逻辑清晰、时效性高、可执行性高，得3分 应急保障措施较全面、逻辑较清晰、时效性较高、可执行性较高，得1.5分 应急保障措施不全面、逻辑不清晰、时效性不高、可执行性不高，得0分 |
|  | 政府采购政策分（1分） | 客观分 | （1）投标人或联合体牵头人或联合体成员是国家认定的不发达地区企业的得0.5分。 （2）投标人或联合体牵头人或联合体成员是国家认定的少数民族地区企业的得0.5分。 客观分得分需满足的要求：在商务技术文件中提供证明材料。 |

注：1、商务技术部分评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有评委分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

*不合理报价的认定：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价 ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

适用标段3

| 评审项目 | 评审标准 | 评审因素的量化指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （30分） | 报价 （30分） | （1）参加评审的价格=最终报价-小微企业价格优惠幅度20%（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的价格优惠幅度6%）。 （2）评审基准价=满足招标文件要求且参加评审的价格中最低的价格为评审基准价，评审基准价得分为满分30分。 （3）报价得分=（评审基准价/参加评审的价格）×30分。 （4）监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。（在报价文件中提供证明材料） |  |
| 商务技术分（70分） | 同类项目业绩（3分） | 客观分 | 投标人或联合体牵头人或联合体成员提供自2019年1月1日以来的同类项目业绩，每个业绩得1分，本项最高得3分。 客观分得分需满足的要求：①投标文件中提供同类项目业绩合同复印件；②时间以合同签订日期为准。 |
|  | 体系认证证书（6分） | 客观分 | （1）投标人或联合体牵头人或联合体成员具有质量管理体系认证证书的得2分。 （2）投标人或联合体牵头人或联合体成员具有信息安全管理体系认证证书的得2分。 （3）投标人或联合体牵头人或联合体成员具有信息技术服务管理体系认证证书的得2分 客观分得分需满足的要求：证书须在有效期内，投标文件中提供证书复印件。 |
|  | 需求指标偏离情况（20分） | 客观分 | 投标产品的技术指标符合招标文件要求的得20分，如有不满足，带★号的技术指标每负偏离或缺漏一项扣2分（提供相应的证明材料），非带★号的技术指标每负偏离一项，将被扣1分，扣完为止。 |
|  | 软件服务提升能力（13分） | 客观分 | 软件部分根据供应商提供的演示视频进行评审，详细方式如下： 数据分析与展示软件系统（6分） - 演示监测软件为B/S架构设计，支持主流web浏览器登录，通过网页即可查询监测情况，能对运行的数据分析、报表、查询、打印等，评委根据演示的内容进行综合评审，1分。 - 演示系统具有实时曲线、历史曲线统计分析功能、可自定义查询、预览数据功能。评委根据演示的内容进行综合评审，最高得1分。 - 演示监测平台软件报警功能，可为每一种监测数据设置多级报警，支持设备报警、故障报警、多级报警等形式。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 - 演示系统具备可用不同图标表示不同传感器，用不同颜色表示安全状态，并用数字表示报警次数。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 - 演示系统具备数据分析模块可将各类数据进行时序曲线分析、相关性分析等多种模式，并将设置的多级别报警线标识在曲线图上；可根据传感器部署断面分析监测数据和同类数据不同监测点间的相关性分析。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 - 演示监测平台项目可视化功能：项目可通过接入GIS地图、全景导入、三维模型等方式，实现监测点位的可视化展示和监测数据的管理；在地图上展示监测点分布、最新监测数据、传感器状态等信息。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 物联网系统（7分） - 演示系统为B/S架构，支持物联网协议设备状态信息与监测数据上传，支持设备在线升级、状态预警等功能。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 - 演示系统具备设备管理功能，可对接入设备的在线情况、启用状态、设备类型等进行管理。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 - 演示系统可对设备进行在线健康诊断，包括设备数据的上报频度及设备的流量是否满足使用需求；设备的通讯、供电及设备的前端传感器是否异常等。评委根据演示的内容进行综合评审，得2分。 - 演示系统具备自定义指令功能，可对设备进行远程的控制，包括远程遥测、远程固件升级、远程时间同步、远程参数配置等。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 - 演示系统可针对设备的不同健康状态进行报警、预报警操作，如设备的供电、流量、信号超出了设置的阈值，可将报警消息推送给指定的设备运维人员。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 - 演示系统可对监测数据进行规范整理，支持查看历史数据。评委根据演示的内容进行综合评审，得1分。 视频资料，根据采购文件要求、评分要求，提供视频文件名称、百度云账号及密码；（大小200M以内，时长15分钟以内，以一个MP4格式文件保存在百度云网盘内，以供开标时下载。该账号内在开评标结束前不要存放其他文档及修改文档，以保证文档的下载。对于不按要求提供视频、视频无法下载、下载后无法正常播放的，后果自行承担。） |
|  | 人员配备情况（5分） | 客观分 | （1）拟派项目负责人：具有信息系统项目管理师（高级）认证证书或具有注册信息安全专业人员认证证书（注册信息安全管理人员）（即：CISP证书）的得3分。 （2）拟派项目组成员具有系统集成项目管理工程师认证证书的得1分，具有通信专业技术人员职业资格认证证书（中级及以上）的得1分。（若1人同时具有多类认证，只计算其中一类）。 客观分得分需满足的要求：①投标文件中提供对应评审因素的证书复印件；②投标文件中提供三个月由投标人或联合体牵头人或联合体成员为其缴纳的社会保险缴纳证明复印件（须由社保机构出具并盖章，带社保机构电子章的电子件无需再次到社保机构盖章确认）。 |
|  | 建设方案 （12分） | 主观分 | 根据采购内容及要求中的建设要求提供建设方案，可从建设流程、设备安装、时效性保障等着手，评标委员会进行评分。 （1）建设方案的细化全面、逻辑清晰程度（4分） 建设方案全面合理，逻辑清晰，得4分 建设方案全面合理，逻辑较清晰，得2分 建设方案全面合理，逻辑不清晰，得0分 （2）建设方案与项目实际情况的切合程度等（2分） 建设方案与项目实际切合度强，得2分 建设方案与项目实际切合度较强，得1分 建设方案与项目实际切合度不强，得0分 （3）建设方案中配置的设备先进性、稳定性（4分） 建设方案中所选设备先进性强、稳定性高，得4分 建设方案中所选设备先进性较强、稳定性较高，得2分 建设方案中所选设备先进性不强、稳定性不高，得0分 （4）设备放置的点位分散，投标人如何保证在合同签订之日起100日历天内完成设备的建设或提前完成设备的建设，提供建设时效性的保障措施（2分）。 建设方案中时效性的保障措性强，得2分 建设方案中时效性的保障措性较强，得1分 建设方案中时效性的保障措性不强，得0分 |
|  | 培训方案 （3分） | 主观分 | 培训方案全面合理有效，培训团队专业性强，培训时间安排合理，培训内容针对性强，得3分。 培训方案较全面合理，培训团队专业性较强，培训时间安排较合理，培训内容针对性一般，得1.5分。 培训方案片面，培训团队专业性不强，培训时间安排不合理，培训内容没有针对性，得0分。 |
|  | 运维方案 （4分） | 主观分 | 投标人提供的运维服务响应高效，提供的日常运维方案合理，得4分。 投标人提供的运维服务响应较高效，提供的日常运维方案较合理，得2分。 投标人提供的运维服务响应不高效，提供的日常运维方案不合理，得0分。 |
|  | 应急保障措施（3分） | 主观分 | 投标人结合自身经验，针对本项目中可能发生的各种突发事件（如通信线路中断、核心设备故障、业务数据损坏）制定的应急保障措施的全面性、可执行性、时效性进行综合评审。 应急保障措施全面、逻辑清晰、时效性高、可执行性高，得3分 应急保障措施较全面、逻辑较清晰、时效性较高、可执行性较高，得1.5分 应急保障措施不全面、逻辑不清晰、时效性不高、可执行性不高，得0分 |
|  | 政府采购政策分（1分） | 客观分 | （1）投标人或联合体牵头人或联合体成员是国家认定的不发达地区企业的得0.5分。 （2）投标人或联合体牵头人或联合体成员是国家认定的少数民族地区企业的得0.5分。 客观分得分需满足的要求：在商务技术文件中提供证明材料。 |

- 合同主要条款

招标编号：

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

2.1本合同为固定综合单价，总价按实可调合同。

2.2 本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

履约保证金的金额：合同价的1.0%。

六、转包或分包

成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议

七、免费质量保证期和服务质量保证金

1、免费质量保证期：不适用

2、服务质量保证金：不适用

八、服务期限及地点

1、服务期限：

2、服务地点：甲方指定地点

九、付款方法和条件：

第一期：在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同的40%预付款，（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款，采购单位可不适用前述规定）；

第二期：项目建设完成经验收合格后后支付至合同价的80%；

第三期：项目建设完成运维满2年后支付合同价的10%；

第四期：余款待运维满3年后一次性支付；

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务未达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场处理。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方须与甲方签订保密协议，确保不得将保密信息披露给第三方，否则，甲方有权解除合同，并不予支付余款，同时，乙方还将承担所有责任。

4、乙方的违约金在支付款项中予以扣除。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目考核标准由甲乙双方协商制定。

4、其他约定事项：

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式两份，签字、盖章后有效，甲乙各持一份，具有同等法律效力。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

签订地点：    年   月   日                   签订日期：     年  月  日

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格证明材料部分目录（政采云平台上传资料时不要此目录）

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）营业执照的复印件 | 加盖单位公章 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书 | 附件一-1 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书 | 附件一-2 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书 | 附件一-3 |  |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书 | 附件一-4 |  |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明书 | 附件一-5 |  |
| 7 | 法定代表人的身份证明（附件二-1）。如果供应商派委托代理人参加投标的，另提供法定代表人授权书（附件二-2） | 附件二-1 附件二-2 |  |
| 8 | 联合体协议书（投标人以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理） | 附件三 |  |
| 9 | 投标人认为需提供的其他资格审查资料 | / |  |

- 附件一-1

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此声明！附相关证明资料。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件一-2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明！附相关证明资料。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件一-3

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！附相关证明资料。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件一-4

在经营活动中没有重大违法记录的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照的行政处罚），特此声明！附相关证明资料。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件一-5

信用声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明！附相关证明资料。

供应商（公章）：

二○二  年  月  日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

- 附件二-1

法定代表人（企业负责人）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（企业负责人），特此证明。附法定代表人（企业负责人）身份证复印件。

供应商全称（单位公章）

年    月    日

附：法定代表人（企业负责人）身份证号码：

通信地址：

移动电话：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

- 附件二-2

法定代表人（企业负责人）授权书

（供应商全称）法定代表人（企业负责人）        授权       （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）       （采购编号）公开招标采购活动，全权处理公开招标采购活动中的一切事宜。附委托代理人身份证复印件。

供应商（单位公章）：

法定代表人（企业负责人）（签字或盖章）：

二○二  年  月  日

附：

委托代理人姓名（签字或盖章）：

职    务：

通信地址：

移动电话：

关于本函的签字说明：1、完整填写本函并打印，线下完成手写签字后，扫描或拍照后上传政采云平台，再进行电子签章。内容必须清晰，否则无效！

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

附件三

联合体协议书

（投标人以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）          （联合体牵头人名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

（2）          （联合体成员一名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联合体成员一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

- 二、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子   包：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

2. 商务技术文件目录

*（1）投标人情况表（附件四）；

*（2）服务要求及合同条款偏离表（附件五）；

（3）分包意向协议（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）（附件六）

（4）其他评分需要提供的商务技术资料，方案、证书、证明等（详见评审内容）。

重要提示：投标文件制作时应当编制目录与页码，便于阅读与查阅。因投标文件编制混乱，导致投标文件的漏读误读，责任由投标人承担，需提供的方案格式自拟。

- 附件四

投标人情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：   （公章）

年     月    日

- 附件五

技术要求及合同条款偏离表

项目编号：               项目名称：

| 序号 | 《招标文件》要求 | 《投标文件》响应 | 偏离项详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若存在偏离，注明偏离内容及正负） |
|  |  |  | （无偏离时此处填写完全响应） |

备注：1、如投标文件对本采购文件中的服务要求及合同条款有偏离的，在本表中列明，并注偏离情况说明。

2、未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的服务要求及合同条款。

投标人盖章：   （公章）

年   月   日

附件六

分包意向协议

（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）

投标人：

分包意向投标人一：

......（如有多个分包意向投标人的，按同格式增加）

（投标人全称）、          （分包意向投标人一全称）自愿达成分包意向，参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（投标人全称）为投标人、          （分包意向投标人一全称）为分包意向投标人，          （投标人全称）以投标人的身份参加本项目的采购活动，如获得成交资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的投标人与          （投标人全称）签订分包合同。投标人对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向投标人对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向投标人中小微型企业认定

，属于软件和信息技术服务业 ；分包意向投标人为          （分包意向投标人一全称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。将承担合理分包部分          （具体分包的工作内容），占项目合同金额的          %。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间          （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，投标人无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得成交资格，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得成交资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

投标人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向投标人一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个分包意向投标人的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

- 三.报价文件格式

1、报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

子   包：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

2、报价文件目录

*（1）投标函(附件七)；

*（2）开标一览表（附件八）；

*（3）投标分项报价表（附件八-1）；

（4）中小企业声明函（附件九），（如满足要求则提供）；

（5）残疾人福利性单位声明函（附件十），（如满足要求则提供）；

（6）监狱企业证明文件，如满足条件则提供；

（7）其他需提供的报价资料。

- 附件七

投标函

余姚市水利局：

（投标人全称）授权               （其委托代理人姓名）            （职务、职称）为其委托代理人，参加贵方组织的                       （项目编号、项目名称、标段号）招标的有关活动。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件；

2.我单位已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我单位对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我单位在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我单位同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.三年投标报价为人民币（大写）：            元，（小写）：            元。

8.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

名  称：

地  址：                           邮  编：

联系人：          电  话：         传  真：

手  机：                电子邮箱：

投标人（公章）：

二○二  年  月  日

- 附件八

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 标段名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目 | 1 | 1项 | 大写： 小写： | 最高限价 2009040元 |

注：1.本表格的“投标报价”应与投标函的“投标报价”一致。

2以上价格包含人工费、管理费、税金等所有费用

3.投标报价四合五入保留整数

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 标段名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目 | 2 | 1项 | 大写： 小写： | 最高限价 2138682元 |

注：1.本表格的“投标报价”应与投标函的“投标报价”一致。

2以上价格包含人工费、管理费、税金等所有费用

3.投标报价四合五入保留整数

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 标段名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年度余姚市小型水库系统治理—自动化监测服务项目 | 3 | 1项 | 大写： 小写： | 最高限价 2522278元 |

注：1.本表格的“投标报价”应与投标函的“投标报价”一致。

2以上价格包含人工费、管理费、税金等所有费用

3.投标报价四合五入保留整数

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月

### 附件八-1：投标分项报价表

投标报价明细表

项目编号：                   项目名称：

标段号：                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 以上价格包含人工费、机械费、管理费、税金等所有费用。

- 格式仅供参考，可根据实际情况自行调整

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

- 附件九

中小企业声明函（如满足要求则提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加        （采购单位名称）  的                               （采购项目名称）      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.                          （采购项目名称）  ，属于    软件和信息技术服务业；承接企业为          （供应商名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖电子公章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、各行业划型标准为：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3、中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件十

残疾人福利性单位声明函（如满足要求则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“          项目（采购编号：          ）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖电子公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。