政府采购项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：NBSYF-2023-035

项目名称：余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分

采购人：余姚市第四职业技术学校（盖章）

采购代理机构：宁波市宇丰工程管理咨询有限公司（盖章）

编制时间：2023年11月

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。获取（下载）采购文件，并于2024年1月4日9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBSYF-2023-035

项目名称：余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1265786

最高限价（元）：1265786

采购需求：

标项名称：余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分

数量：1

预算金额（元）：1265786

单位：项

简要规格描述：智能化采购项目

备注：/

合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成到货安装调试交付

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本次采购专门面向中小企业，响应文件中必须提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2023年12月21日至2023年12月28日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

方式：1.本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

3.竞争性磋商公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年1月4日9时00分（北京时间）。

地点（网址）：政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

五、响应文件开启

开启时间：2024年1月4日9时00分（北京时间）。

地点（网址）：政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（余姚）发布，视同送达所有潜在供应商。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：余姚市第四职业技术学校

地址：余姚市泗门镇大沽塘路1号

传真：/

项目联系人（询问）：姚金桓

项目联系方式（询问）：0574-62156503

质疑联系人：尧老师

质疑联系方式：13777168605

2.采购代理机构信息

名称：宁波市宇丰工程管理咨询有限公司

地址：余姚市万成大厦24楼

传真：0574-62678150

项目联系人（询问）：徐滢

项目联系方式（询问）：0574-62678150

质疑联系人：孙亦西

质疑联系方式：15958227888

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

传真：/

联系人：303办公室

监督投诉电话：0574-62713103

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分

2、最高限价：本项目最高限价为人民币1265786元，投标报价超过最高限价的为无效标

二、采购内容

一、综合布线系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络、电话 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 详细参数见附件一 | 47 | 个 |  |
| 2 | 双口面板 | 详细参数见附件二 | 54 | 个 |  |
| 3 | 网络模块 | 详细参数见附件三 | 89 | 个 |  |
| 4 | 电话模块 | 规格：三类语音模块 | 66 | 只 |  |
| 5 | 六类跳线2米（机房端） | 详细参数见附件四 | 154 | 块 |  |
| 6 | 语音跳线 | 1.RJ11-RJ45型跳线由RJ11/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成， 2.柔软、易弯曲不易折断； 3.性能向下兼容三类、五类系统； 4.外护套：PVC； | 67 | 根 |  |
| 7 | 110配线架 | 规格：100对机架110语音配线架 | 4 | 条 |  |
| 8 | 理线器 | 规格：1U 19" 数据理线架 | 8 | 条 |  |
| 9 | LC单模千兆尾纤 | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 产品描述 BAS光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 | 72 | 米 |  |
| 10 | 机架式24口光纤配线架LC型 | 规格：1U24芯LC接口光纤配线架 | 5 | 只 |  |
| 11 | 耦合器 | 规格：光纤适配器 产品描述 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 72 | 只 |  |
| 12 | 千兆单模LC光纤跳线 | 规格：9/125单模双芯光纤跳线 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 材料：陶瓷 | 36 | 根 |  |
| 13 | 光纤熔接 | 含熔接 | 72 | 点 |  |
| 14 | 水晶头 | 规格：六类水晶头 | 3 | 盒 |  |
| 二、综合布线线材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对电缆 | 详细参数见附件五 | 7900 | 米 |  |
| 2 | 室内光电混合缆 | 室内双芯2x1.0mm²室内光电混合缆 | 2200 | 米 |  |
| 3 | 室外12芯单模光纤 | 规格：室外9/125中心束管式轻铠装单模 | 500 | 米 |  |
| 4 | 综合布线管理软件 | 详细参数见附件六 | 1 | 套 |  |
| 三、安防报警线材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽4对电缆 | 详细参数见附件五 | 5130 | 米 |  |
| 2 | 监控电源线 | RYY2*1.0 | 5130 | 米 |  |
| 3 | 室外防水六类非屏蔽4对电缆 | 详细参数见附件五 | 640 | 米 |  |
| 4 | 室外监控电源线 | KVVR2*1.5 | 640 | 米 |  |
| 四、广播系统线材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内 | RVS 2*1.5 | 600 | 米 |  |
| 2 | 室外 | RVS 2*1.5 | 1250 | 米 |  |
| 六、电梯五方通话线线材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五方通话线 | RYYP6*1.0 | 200 | 米 |  |
| 七、综合线路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV3*2.5 | 120 | 米 |  |
| 2 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 120 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | RVV4*2.5 | 60 | 米 |  |
| 4 | 限位线 | RVVP3*0.75 | 60 | 米 |  |
| 5 | 门禁专用线 | RVVP4*1.0 | 400 | 米 |  |
| 6 | 专业音箱线 | EVJV2*2.5 | 600 | 米 |  |
| 7 | 话筒线 | RVVPSN2*0.37 | 100 | 米 |  |
| 8 | 高清线缆 | HDMI线缆 | 100 | 米 |  |
| 八、电话光端机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4路电话光端机 | 4路 | 5 | 对 |  |
| 2 | 16路电话光端机 | 16路 | 7 | 对 |  |
| 九、其他配套辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源插座二三插 | 二三插 | 5 | 只 |  |
| 2 | 安装底座(塑料)86盒 | 86盒 | 400 | 只 |  |

二、综合管路系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌喷塑弱电桥架 | 300*200*1.2 | 100 | 米 |
| 2 | 镀锌喷塑弱电桥架 | 200*100*1.2 | 420 | 米 |
| 3 | 镀锌喷塑弱电桥架 | 100*50*1.0 | 100 | 米 |
| 4 | 支架 | 配套 | 210 | 付 |
| 5 | 室外镀锌钢管SC50 | SC50 | 400 | 米 |
| 6 | 室外PE50 | PE50 | 100 | 米 |
| 7 | 穿线保护管JDG20厚度1.6 | JDG20 | 980 | 米 |
| 8 | 穿线保护管JDG25厚度1.6 | JDG25 | 960 | 米 |
| 9 | 穿线保护管JDG32厚度1.6 | JDG32 | 200 | 米 |
| 10 | 弱电井（含复合树脂窨井盖） | 600*600*800mm | 9 | 只 |
| 11 | 电缆沟挖填 含建筑垃圾土 |  | 50 | 立方 |

三、监控系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前段设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红外枪式摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 34 | 台 |
| 2 | 红外半球摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm/6mm/8mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；输入异常；声强突变；电压检测；SMD； 接入标准：ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI；乐橙； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 21 | 台 |
| 3 | 室外红外枪式摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 8 | 台 |
| 4 | 支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 42 | 个 |
| 5 | 电梯摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：20m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；乐橙； 最大Micro SD卡：256 GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：1路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IK10;IP67 | 1 | 只 |
| 6 | 网络传输器 | 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配） | 1 | 只 |
| 7 | 数字楼显 | 高灵敏度的光电（或磁铁）传感器，楼层、运行方向显示准确，无乱码，抗干扰能力强，安装简单，兼容多个品牌的摄像机。 | 1 | 只 |
| 8 | 室外红外枪式摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 4 | 台 |
| 9 | 专用支架 | 顶楼安装 | 4 | 套 |
| 二、机房设备 |  |  |  |  |
| 10 | 32路硬盘录像机 | 详细参数见附件七 | 3 | 台 |
| 11 | 8T监控级硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 17 | 块 |
| 12 | 55寸液晶电视机 | 55寸 运行内存RAM2G,存储内存16G | 3 | 台 |

四、网络系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校园网 |  |  |  |
| 1 | 核心万兆板卡含电源 | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC）需兼容学校现有H3C 7506E核心交换机 | 1 | 块 |
| 2 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，完全兼容核心交换机。 | 2 | 块 |
| 3 | 核心交换机 | 详细参数见附件八 | 1 | 台 |
| 4 | 核心交换机电源模块 | 550W交流电源模块，用于与核心交换机，需完全兼容核心交换机。 | 1 | 块 |
| 5 | 核心侧光模块 | 1.▲单个光模块支持万兆速率，且各波长通道间相互物理隔离，可支持同时发射8种不同的波长光，单波长支持万兆速率，且各波长通道间相互物理隔离，单个光模块总速率≥80Gbps 2。需接入核心交换机，需完全兼容核心交换机，光模块总速率≥80Gbps | 2 | 组 |
| 6 | 接入侧光模块 | 万兆单模光模块，光模块组，每组含8个万兆光模块 | 2 | 组 |
| 7 | 无源波分汇聚框 | 汇聚外框，包含6个槽位，支持上架或贴墙安装 | 1 | 台 |
| 8 | 无源波分汇聚板卡 | 详细参数见附件九 | 2 | 块 |
| 9 | 恒星主机 | 详细参数见附件十 | 1 | 台 |
| 10 | 理线盒 | 支持24根光电混合尾纤输入和24根光电混合缆输出，用于光电混合尾纤与光电混合缆续接，附带24根光电混合尾纤。需完全兼容核心交换机。 | 1 | 个 |
| 11 | 接入交换机 | 详细参数见附件十一 | 9 | 台 |
| 12 | 接入交换机 | 详细参数见附件十二 | 1 | 台 |
|  | 安防网 |  |  |  |
| 13 | 24口万兆汇聚交换机(4口万兆光口) | 详细参数见附件十三 | 1 | 台 |
| 14 | 48口千兆交换机 | 详细参数见附件十四 | 2 | 只 |
| 15 | 24口千兆交换机 | 详细参数见附件十五 | 1 | 台 |
| 16 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，与核心交换机同一品牌 | 2 | 块 |
| 17 | 千兆光模块 | 千兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP接口，需完全兼容核心交换机。 | 6 | 块 |

五、无线网络系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园网 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 详细参数见附件十六 | 1 | 台 |
| 2 | 高密AP | 详细参数见附件十七 | 5 | 台 |
| 3 | 吸顶AP | 详细参数见附件十八 | 22 | 台 |
| 4 | 24口POE交换机 | 详细参数见附件十九 | 3 | 台 |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，与核心交换机同一品牌 | 2 | 块 |
| 6 | 4口面板行星AP | 详细参数见附件二十 | 11 | 台 |
| 7 | 8口面板行星AP | 详细参数见附件二十一 | 6 | 台 |

六、门禁机道闸系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 双门磁力锁 | 输入电压：DC12V 工作电流12V/380mA 安全类型：通电上锁、断电开锁 | 3 | 台 |
| 2 | 磁力锁支架 | 用于安装ZL-280系列单门磁力锁锁体 L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板 | 6 | 个 |
| 3 | 出门按钮 | 50万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用, PC防火材料, | 3 | 套 |
| 4 | 人脸识别 | 钉钉智能考勤门禁一体机（支持钉钉考勤） | 3 | 套 |
| 5 | 磁力锁电源 | 直流输出范围 12V,0～8.5A 输出电压精度 ±1% 纹波 120mVp-p 效率 88% 输入电压范围 85～284VAC/120～373VDC 输入浪涌电流 冷启动, 230V时为50A 电压调整范围 10.2～13.8V 启动上升保持时间 230VAC满载时500ms,30ms,55ms/115VAC满载时500ms,30ms,10ms 漏电流 过载保护 过电流点在110%～150%，自动检测,自动复原 过电压保护 13.8～16.2V时关断输出电压,重启复原 绝缘特性 输入端与输出端间:3.75KVAC,输入端与外壳间:2KVAC,输出端与外壳间:1.25KVAC 1分钟 工作温度 -30～+70℃(参见输出降载曲线) 抗震动性 10～500Hz,5G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟 安规认证 通过UL60950-1,TUV EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2-16,CCC GB4943认证 电磁兼容标准 发射:EN55022(CISPR22),GB9254 class B 谐波:EN-55014,EN61000-3-2,-3 电磁兼容标准 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A级重工业标准 平均无故障时间 ≥72.06万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) 接线方式 7P/9.5mm带盖端子排 | 3 | 台 |
|  | 道闸系统 |  |  |  |
| 6 | 室外人行摆闸（左）（右） | 产品尺寸1500mm×220mm×980mm（长×宽×高）；外壳材料SUS304；驱动电机直流有刷电机；电机使用寿命300万次；摆臂材料SUS304；通道宽度600mm；最大定制通道宽度1100mm；红外对射10对；通行速度20人~30人/min；开闸时间＜1.0s；开门模式刷卡；输入接口4路开门输入；功耗100W（工作）；工作温度-30℃~+70℃（0℃以下需要另配加热模块）；使用环境室内、室外 | 2 | 台 |
| 7 | 室外人行摆闸（中） |  | 1 | 台 |
| 8 | 室外人行摆闸（右） |  | 2 | 台 |
| 9 | 8寸人脸闸机模块(室外) | 详细参数见附件二十二 | 3 | 台 |
| 10 | 利旧设备安装 |  |  |  |
| 11 | 利旧设备安装 | 门卫原设备拆卸安装(包含车闸，人行闸、治安监控等设备线缆），广播机房移位利旧，原正元门禁改造设备利旧 | 1 | 项 |

七、校园广播系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼设备 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 设备概况： 1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计。 2、适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 技术规格 1.扬声器单元：1×6.5" 2.灵敏度：92dB±3dB 3.额定功率：6W；接100V 4.额定功率：3W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：1.7KΩ（红） 7.频率响应：130Hz-16KHz 8.防护等级 ：IP5X 9.尺寸：200×105×276mm 10.重量：1Kg 11.材料：塑料 | 6 | 只 |
| 2 | 功放 | 详细参数见附件二十三 | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | 技术规格 1.扬声器单元：1×5" 2.灵敏度(1W/1M)：92dB 3.额定功率：1.5W, 3W, 6W；接100V 4.额定功率：0.75W, 1.5W, 3W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：6.7KΩ（红）、3.3KΩ（绿）、1.7KΩ（白） 7.频率响应(-10dB)：110Hz-18KHz 8.尺寸：200×55mm/开孔：170mm： 9.重量：0.8Kg 10.材料：铁质外壳+铝质网罩 | 19 | 只 |
| 宿舍楼前端设备 |  |  |  |  |
| 4 | 功放 | 详细参数见附件二十四 | 1 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 | 设备概况： 1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计。 2、适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 技术规格 1.扬声器单元：1×6.5" 2.灵敏度：92dB±3dB 3.额定功率：6W；接100V 4.额定功率：3W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：1.7KΩ（红） 7.频率响应：130Hz-16KHz 8.防护等级 ：IP5X 9.尺寸：200×105×276mm 10.重量：1Kg 11.材料：塑料 | 16 | 只 |
| 室外音柱 |  |  |  |  |
| 6 | 室外音柱 | 设备概况： 1、大功率室外防水音柱。 2、全金属结构，六级防水。 3、适用于大型广场、操场等场所。 技术规格 1.扬声器单元：2×6.5"+1×3" 2.灵敏度：91dB 3.额定功率：60W；接100V 4.额定功率：30W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：160Ω（白） 7.频率响应：110Hz-15KHz 8.防护等级：IP66 9.尺寸：240×190×570mm 10.重量：6.3kg 11.材料：铁质 | 4 | 个 |
| 7 | 音柱支架 | 国产 | 4 | 个 |
| 8 | 功放 | 详细参数见附件二十五 | 1 | 台 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 9 | 音频连接线 | 音频跳线：RCA莲花-RCA莲花(1.8m) | 4 | 根 |
| 10 | 音频连接线 | 音频跳线：RCA莲花-6.35mm大单芯(1.8m) | 2 | 根 |

八、会议系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音响 | 详细参数见附件二十六 | 2 | 只 |
| 2 | 前级功放 | 话筒输入：3路 面板材料：铝合金拉丝面板 面板字体：英文 音乐输入：六路，AUX/VCD/LD/DVD/MP3/BLUE 音乐调节：高低音、左右平衡、总音量 话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度 话筒总音量 后板连接:一路音乐和话筒混合录音输出、四路音频信号输入 MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，带蓝牙功能,可读多种MP3版本和格式，可用遥控控制 技术参数： 输出功率（8Ω）300W x 2 频率响应 20Hz-20KHz 失真率 0.05% 音乐线路输入灵敏度：250mv 话筒线路输入灵敏度：5-100mv 输出灵敏度：0.775V 麦克风音质调整 ±8dB 信噪比 98dB | 1 | 台 |
| 3 | 无线会议话筒 | 使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率; 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度; 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统 | 1 | 套 |
| 4 | 音响支架 | 音响支架（承重20-50KG) | 2 | 只 |
| 5 | 会议摄像头 | 视频会议摄像头，1080P， 云台转动，10倍变焦。 | 1 | 只 |
| 中会议室 |  |  |  |  |
| 6 | 大屏电源 | LED显示屏换用节能电源 | 36 | 台 |
| 7 | 控制系统 | 单卡最大带载256×256 像素，采用8个标准的HUB75 接口，支持逐点亮色度校正，支持快速亮暗线调节 | 30 | 张 |
| 8 | 二合一视频处理器 | 支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，支持 3 个窗口和 1 路 OSD 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持设备间备份设置 视频输出最大带载高达 390 万像素 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 投屏输入子卡支持 AP / WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 1 | 套 |
| 9 | 智能配电柜 | 定制10KW，智能分配电流，延时上电，支持配电箱温度检测，支持配电箱湿度检测，8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能啁节 | 1 | 套 |
| 10 | 控制软件 | 1、用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现； | 1 | 套 |
| 11 | 镀锌钢结构 | 镀锌钢结构 HS现场定制 | 9.32 | m2 |
| 12 | 四周不锈钢 | 采用304不锈钢四周收边 | 1 | 项 |
| 13 | 屏体电源线 | 采用6平方三相五线电缆到屏体 | 1 | 批 |
| 14 | 室内六类非屏蔽网线 | 网线：室内六类8芯网线， 数量：7根（6用1备） 距离：控制点至电箱至显示屏 | 1 | 批 |
| 15 | 专业音响 | 详细参数见附件二十六 | 4 | 只 |
| 16 | 前级功放 | 话筒输入：3路 面板材料：铝合金拉丝面板 面板字体：英文 音乐输入：六路，AUX/VCD/LD/DVD/MP3/BLUE 音乐调节：高低音、左右平衡、总音量 话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度 话筒总音量 后板连接:一路音乐和话筒混合录音输出、四路音频信号输入 MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，带蓝牙功能,可读多种MP3版本和格式，可用遥控控制 技术参数： 输出功率（8Ω）300W x 2 频率响应 20Hz-20KHz 失真率 0.05% 音乐线路输入灵敏度：250mv 话筒线路输入灵敏度：5-100mv 输出灵敏度：0.775V 麦克风音质调整 ±8dB 信噪比 98dB | 2 | 台 |
| 17 | 无线会议话筒 | 使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率; 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度; 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统. | 2 | 套 |
| 18 | 音响支架 | 音响支架（承重20-50KG) | 4 | 只 |
| 19 | 会议摄像头 | 视频会议摄像头，1080P，云台转动，10倍变焦 | 1 | 只 |

九、舞台机械、灯光、扩声系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉幕机 | 详细参数见附件二十七 | 1 | 台 |
| 2 | 轨道 | 1.安装类型：吊挂安装 2.轨道尺寸：Xm 3.铝合金轨道 4.辅助配件：尼龙挂钩，安装码，带头车，同步带，传动箱，螺栓等 5.轨道尺寸：W88mm*H41mm，轨道自重：2.58kg 6.配件包括：设备所需的所有辅助配件 | 9 | 米 |
| 3 | 控制设备 | 1.规格：4U； 2.颜色：黑色； 3.外形尺寸：L485mm*W440mm*H183mm； 4.安装方式：19英寸标准机柜水平安装； 5.接线方式：电机信号线-管型冷压端子接线； 6.电源输入：电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯； 7.电源输出：AC380V，级数-3P+E； 8.功率输出：2*1.1KW； 9.电源输出口：1个DC24V(备用）； 10.网络接口：一个以太网端口(备用）； 11.电机限位线接口：1个DC24V； 12.遥控接口：1个DC24V； 13.遥控范围：100米内无障碍控制； 14.控制按钮：4个DC24V； 15.急停按钮：1个DC24V； 16.切换开关：1个DC24V； 17.可编程控制器(PLC)I/O：12点输入/8点数出； 18.可编程控制器(PLC)I/O扩展模块：无，最多支持6个扩展模块； 19.数据传输速率：10/100 Mbit/s； 20.输出路数：两路输出，其中一路带变频控制输出。 | 1 | 台 |
| 4 | 幕布 | B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 10.8 | m2 |
| 5 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 198 | m2 |
|  | 灯光系统 |  |  |  |
| 6 | 影视灯 | 功能特点： 1.颜色：冷暖白色温可调。 2.调光：0-100%无抖动平滑线性调光。 3.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 产品参数： 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，120W 2.光源：暖白300颗0.2W 2835 LED+冷白330颗0.2W 2835 LED 3.平均寿命：30000H 4.色温：3000-6500K可调，CRI≥97，TLCI≥95 5.通道：2/5通道 6.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.防护等级：IP20 8.灯具尺寸（L×W×H）：525×368×94mm 9.包装尺寸（L×W×H）：575×165×440mm 10.毛重：11.8kg 11.净重：9.8kg | 12 | 台 |
| 7 | 固定染色灯 | 功能特点： 1.频闪：独立电子频闪1-25Hz。 2.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 3.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 4.灯具连接：三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 5.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1.3米长电源、信号线。 6.声控灵敏度：65-130dB。 7.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 产品参数： 1.输入电压 AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源 54×3W LED(W54) 3.平均寿命 50000H 4.色温 3200K 5.透镜角度 25°(15°、45°可选) 6.控制方式 多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道 2通道 8.灯具材料 铸铝外壳 9.防护等级 防火V-1，防护IP20 10.灯具尺寸（L×W×H） 287×215×330mm 11.包装尺寸（L×W×H） 250×250×360mm 12.毛重 3.7kg 13.净重 3.2kg | 6 | 台 |
| 8 | 控台 | 功能特点： 1.总通道数：240路 2.可控电脑灯数量：12台 3.可控电脑灯最大通道数：16通道 4.程序最大步数（场景）：40步 5.程序总步数（场景）：480步 6.场景停顿时间：0.1-25.5秒/步 7.场景渐变速度：0.1-25.5秒 8.调光通道：24通道 9.显示屏：LCD液晶显示屏,16*2字符DMX512输出口：3芯XLR针座及孔座 10.存贮容量：128K大容量记忆卡。 产品参数： 1.输入电压：AC 220-240V 50/60Hz 2.产品尺寸（L×W×H）：483×178×80mm 3.包装尺寸（L×W×H）：510×305×130mm 4.毛重：3.4kg 5.净重：2.6kg | 1 | 台 |
| 9 | 直通箱 | 功能特点： 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单32A胶木插输出。 4.外形尺寸：国际标准3U。 产品参数： 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 3.产品尺寸（L×W×H）：415×485×133mm 4.包装尺寸（L×W×H）：535×465×205mm 5.毛重：11.8kg 6.净重：11.2kg | 1 | 台 |
| 10 | 信号放大器 | 功能特点： 1.DMX512公母接口输入。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 产品参数： 1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz 2.输出：DMX512/1990信号 3.产品尺寸（L×W×H）：482×165×44.5mm，国际标准1U尺寸 4.包装尺寸（L×W×H）：525×225×105mm 5.毛重：3.5kg 6.净重：2.7kg | 1 | 台 |
| 11 | 配件 | 产品参数： 1.规格：28mm厚；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | 18 | 个 |
| 12 | 配件 | 产品参数： 1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。 | 18 | 条 |
| 13 | 灯杆 | DN40镀锌圆管，内径40，外径48 | 75 | 米 |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
| 14 | 左右主扩线阵音响 | 详细参数见附件二十八 | 8 | 只 |
| 15 | 主音箱功放 | 详细参数见附件二十九 | 4 | 台 |
| 16 | 线阵列超低音音箱 | 详细参数见附件三十 | 2 | 只 |
| 17 | 线阵列超低音功放 | 详细参数见附件二十九 | 1 | 台 |
| 18 | 低频专业音响 | 详细参数见附件三十一 | 2 | 只 |
| 19 | 超低音功放 | 详细参数见附件三十二 | 1 | 台 |
| 20 | 辅助音箱 | 详细参数见附件三十三 | 4 | 只 |
| 21 | 辅助音箱功放 | 详细参数见附件三十四 | 2 | 台 |
| 22 | 返听音箱 | 详细参数见附件三十五 | 2 | 只 |
| 23 | 辅助音箱功放 | 详细参数见附件三十四 | 1 | 台 |
| 24 | 手持无线话筒一拖二 | 工作范围：91米(300 英尺)可视 注意：实际范围与射频信号的吸收、反射和干扰相关。 音频响应：50 到 15,000 赫兹 注意：取决于话筒类型 总谐波失真：参考 ±33 千赫偏移，1 千赫音频，0.5%, 典型 动态范围：100 dB, A-加权, 典型 操作温度：-18°C (0°F) 到 57°C (135°F) 注意：电池特性可能会限制该范围。 极性：话筒振膜上的正向压力会产生正电压，在XLR接口2芯和3芯间以及在 6.35 毫米（1/4 英寸）的端子上有输出。输出阻抗：XLR接口200 Ω，6.35毫米（1/4 英寸）接口50 Ω 音频输出电平：参考 ±33千赫偏移，1 千赫音频，XLR接口–27 dBV (连接100 kΩ 负载)，6.35毫米（1/4 英寸）接口–13 dBV (连接 100 kΩ 负载) 射频灵敏度：-105 dBm 对应 12 dB SINAD, 典型 镜频抑制：>50 dB, 典型 外观尺寸：1.50 英寸 X 12.13 英寸 X 3.98英寸 (38 毫米 X 308 毫米 X 101 毫米) 高度 x 宽度 x 深度 重量：15.1盎司 (429 克) 外壳：ABS铸模 电源要求：12–15 V DC @ 235 mA (BLX88, 320 mA), 由外部电源供电（尖端为正极） 发射机： 音频输入电平:0dB -20 dBV最大值,-10dB -10 dBV最大值 增益调节范围:10 dB 射频发射机输出:10 mW, 典型 根据地区不同有所差别 外观尺寸:8.82 英寸 X 2.09 英寸 (224 毫米 X 53 毫米) 长度 x 直径 重量:7.7 盎司 (218 克) 无电池 外壳:ABS 铸模 电源要求:2 LR6 五号电池, 1.5 伏, 碱性电池 电池使用时间:最大 14 小时 (碱性电池) 话筒头： 类型:动圈 频率响应:50 到 15,000 赫兹 指向性形状:心形指向性 灵敏度:1千赫下,开路电压-56.0 分贝伏/帕 | 3 | 套 |
| 25 | 天线分配器 | 频率范围：500-900MHz 天线输入接头类型：BNC 天线输出接头类型：SMA 输入/输出阻抗：50Ω 最大输入信号：+13dB 外接电源：DC12V 120MA 天线类型：对数周期偶极振子阵列 射频频率范围：500-900MHZ 工作电压：10V DC 输出阻抗：50Ω 输出接头类型：BNC 天线增益：7.5dBi 主要特点 提供使用8台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线， 以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏 | 1 | 套 |
| 26 | 话筒天线 | 频率范围：500-900MHz 天线输入接头类型：BNC 天线输出接头类型：SMA 输入/输出阻抗：50Ω 最大输入信号：+13dB 外接电源：DC12V 120MA 天线类型：对数周期偶极振子阵列 射频频率范围：500-900MHZ 工作电压：10V DC 输出阻抗：50Ω 输出接头类型：BNC 天线增益：7.5dBi 主要特点 提供使用8台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线， 以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏 | 2 | 套 |
| 27 | 调音台 | 1.麦克风输入：14路（14个卡侬接口） 2.线路输入：14路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：2组 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：2组立体声主输出、2组辅助输出、2编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型） 7.幻象电源：+48V带开关 8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003%（A-weighted） 10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11.共模抑制比：60dB 12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14.主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15.通道串音：-85dBu（A-weighted） 16.最大输出水平：+20dBu 17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19.电源：内置开关电源适配器110-220V，30W 20.功耗：≤18W 21.尺寸（L×W×H）：575*350*95mm 22.重量：7.8kg | 1 | 台 |
| 28 | 数字音频处理器 | 详细参数见附件三十六 | 1 | 台 |
| 29 | 反馈抑制器 | 1. 供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz 2. 可选:2进2出机型 3. 话筒开机自动防啸叫效果 4. 移频量：5Hz±1Hz 5. 传声增益提升量：5-14dB 6. 线路输入阻抗≥5KΩ 7. 线路输出阻抗≤600Ω 8. 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 9.移频状态：150Hz-15KHz | 1 | 台 |
| 30 | 效果器 | 4 进 4 出立体声 / 环绕音效双混响处理器 支持 USB 接口 可实现 VST/AU 软件控制环境 Lexicon 混响、延迟效果器 内置 dbx 动态处理程序 4 声道环绕音效计算法则 l XLR 均衡 I/O 接口 技术参数： 通道数目 8通道 支持的操作系统版本 windows/mac/windows 供电需求 AC220V | 1 | 台 |
| 31 | 监听音箱 | LCM220是4英寸金属盘低音单元+1英寸丝绢膜球顶高音单元音箱类别HiFi音箱,低音炮音箱，有源无源有源功率60W频率响应50Hz-20KHz信噪比80dB阻抗8Ω喇叭单元4英寸金属盘低音单元+1英寸丝绢膜球顶高音单元调节形式旋钮，按键箱体材料木质供电模式220V/50Hz输入接口3.5mm音频接口功能特点支持蓝牙传输,4.2+EDR产品尺寸152×215×243mm | 1 | 套 |
| 32 | 电源时序器 | 1.面板颜色：铁墨绿与黑色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 7.主电缆线规格：3*4平方电缆，总长度为1.2米（不配电源输出插头） 8.开启类型：方船型开关 9.机身尺寸：长480MM*宽185MM*高48MM(非标准1U) 10.功能特点： ①.顺序开启逆序关闭 ②.PASS键可全通道同时打开 ③.精准电压显示（数码管显示电压表） ④.每路开关间隔时间/定时时间：1秒 ⑤.六重稳定保护：稳压保护，短路保护，过热保护，过流保护，过压保护，过放保护 ⑥.可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器） | 2 | 台 |
| 33 | 70米双绞线发送器 | ▲1、采用单根网线全数字，无压缩、无延时传输HDMI信号、双向IR信号和双向RS232控制信号 ▲2、传输距离70米，最高分辨率1920x1080p @60Hz 3、支持超清4K 信号传输，带宽高达10.2Gbps，支持HDMI1.4a，40米内支持4K*2K,分辨率向下兼容； 4、支持多种音频格式：DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD 支持音频加嵌和解嵌 5、双向电源传输POC供电 ▲6、具有EDID自动识别功能,接收端Autosmatch技术，自适应不同分辨率显示 | 2 | 只 |
| 34 | 70米双绞线接收器 | ▲1、采用单根网线全数字，无压缩、无延时传输HDMI信号、双向IR信号和双向RS232控制信号 ▲2、传输距离70米，最高分辨率1920x1080p @60Hz 3、支持超清4K 信号传输，带宽高达10.2Gbps，支持HDMI1.4a，40米内支持4K*2K,分辨率向下兼容； 4、支持多种音频格式：DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD 支持音频加嵌和解嵌 5、双向电源传输POC供电 ▲6、具有EDID自动识别功能,接收端Autosmatch技术，自适应不同分辨率显示 | 2 | 只 |
| 35 | 线阵列田子架 | 线阵列音响配套田子架 | 2 | 只 |
| 36 | 音响支架 | 音响支架（承重20-50KG) | 4 | 只 |
| 37 | 辅材 | 连接线及链接头 | 1 | 批 |
| 38 | 地插 | 配套 | 3 | 只 |
| LED大屏系统（条屏配套设备） |  |  |  |  |
| 39 | 控制卡 | 1口异步信发卡，65万 | 1 | 套 |
| 40 | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、图像、文字等形式的媒体文件播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到展现。 | 1 | 套 |
| 41 | 镀锌钢结构 | HS现场定制 | 5.84 | ㎡ |
| 42 | 室内六类非屏蔽网线 | 网线：室内六类8芯网线， 数量：7根（6用1备） 距离：控制点至电箱至显示屏 | 1 | 批 |
| 43 | 穿线保护管 | 配套PVC穿线保护管 | 1 | 批 |
| 报告厅LED大屏（大屏配套设备） |  |  |  |  |
| 44 | 大屏电源 | LED显示屏换用节能电源 | 142 | 台 |
| 45 | 控制系统 | 单卡最大带载256×256 像素，采用16个标准的HUB75 接口，支持逐点亮色度校正，支持快速亮暗线调节 | 78 | 张 |
| 46 | 二合一视频处理器 | 支持1路HDMI，4路DVI，1路3G-SDI输入；支持4K输入输出支持HDR输出，增强显示效果支持16网口，4路光纤输出，1040万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持5窗口任意布局支持视频输出画面预监支持EDID支持10个预设场景 | 1 | 套 |
| 47 | 智能配电柜 | 定制40KW，智能分配电流，延时上电，支持配电箱温度检测，支持配电箱湿度检测，8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能啁节 | 1 | 套 |
| 48 | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、图像、文字等形式的媒体文件播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到展现。 | 1 | 套 |
| 49 | 镀锌钢结构 | 镀锌钢结构 HS现场定制 | 39.68 | m2 |
| 50 | 四周不锈钢 | 采用304不锈钢四周收边 | 1 | 项 |
| 51 | 屏体电源线 | 国标足额电源线，采用10平方三相五线电缆到屏体 | 1 | 批 |
| 52 | 室内六类非屏蔽网线 | 网线：室内六类8芯网线， 数量：7根（6用1备） 距离：控制点至电箱至显示屏 | 1 | 批 |
| 53 | 100寸电视机 | 100寸 运行内存RAM 4G 储存内存 64G 刷屏率144Hz | 4 | 台 |
| 54 | 移动支架 | 配套100寸电视机移动支架 | 4 | 台 |
| 55 | 无线投屏器 | 详细参数见附件线阵列田子架 |  |  |

十、网络安全演播厅多媒体系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏电源 | LED显示屏换用节能电源 | 52 | 台 |
| 2 | 控制系统 | 单卡最大带载256×256 像素，采用8个标准的HUB75 接口，支持逐点亮色度校正，支持快速亮暗线调节 | 48 | 张 |
| 3 | 二合一视频处理器 | 支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，支持 3 个窗口和 1 路 OSD 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持设备间备份设置 视频输出最大带载高达 390 万像素 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 投屏输入子卡支持 AP / WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 1 | 套 |
| 4 | 智能配电柜 | 定制10KW，智能分配电流，延时上电，支持配电箱温度检测，支持配电箱湿度检测，8×触点通断端子；4x外设接口；输出：1xAudio，音频传输、电源管理、亮度智能啁节 | 1 | 套 |
| 5 | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、图像、文字等形式的媒体文件播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到展现。 | 1 | 套 |
| 6 | 镀锌钢结构 | 镀锌钢结构 HS现场定制 | 15 | m2 |
| 7 | 四周不锈钢 | 采用304不锈钢四周收边 | 1 | 项 |
| 8 | 屏体电源线 | 采用6平方三相五线电缆到屏体 | 1 | 批 |
| 9 | 室内六类非屏蔽网线 | 网线：室内六类8芯网线， 数量：7根（6用1备） 距离：控制点至电箱至显示屏 | 1 | 批 |
| 10 | 专业音响 | 详细参数见附件二十六 | 4 | 只 |
| 11 | 前级功放 | 话筒输入：3路 面板材料：铝合金拉丝面板 面板字体：英文 音乐输入：六路，AUX/VCD/LD/DVD/MP3/BLUE 音乐调节：高低音、左右平衡、总音量 话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度 话筒总音量 后板连接:一路音乐和话筒混合录音输出、四路音频信号输入 MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，带蓝牙功能,可读多种MP3版本和格式，可用遥控控制 技术参数： 输出功率（8Ω）300W x 2 频率响应 20Hz-20KHz 失真率 0.05% 音乐线路输入灵敏度：250mv 话筒线路输入灵敏度：5-100mv 输出灵敏度：0.775V 麦克风音质调整 ±8dB 信噪比 98dB | 2 | 台 |
| 12 | 会议摄像头 | 视频会议摄像头，1080P，云台转动，10倍变焦 | 1 | 只 |
| 13 | 无线会议话筒 | 使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率; 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度; 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统. | 2 | 套 |
| 14 | 音响支架 | 音响支架（承重20-50KG) | 4 | 只 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 14 | 科技感灯具 | LED造型灯创意异形Y形六边形吊灯 空心框 颜色待定 40CM 功率30W | 20 | 盏 |
| 15 | 移动演讲台 | 现代简约 可移动、可升降 | 1 | 张 |
| 16 | 会议摄像头 | 视频会议摄像头，1080P，云台转动，10倍变焦。 | 1 | 只 |

十一、机房建设系统

| 序号 | 名称 | 基本参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电高架地板安装（无边）600*600*35mm | 600*600*35mm | 75 | m2 |
| 2 | 踢脚线h=10cm | h=10cm | 90 | 米 |
| 3 | 设备机柜散力架 | 定制 | 3 | 套 |
| 二、室外防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机安装立杆4M | （含基础、接地角铁及接地线） | 3 | 套 |
| 2 | 防雷安装箱30*40 | 30*40 | 3 | 套 |
| 3 | 二合一电涌保护器 | 网络摄像机网络、电源线路防雷；电源：最大持续运行电压Uc:30V,标称放电电流In:5KA,最大放电电流Imax:10KA,保护水平Up＜65V,响应时间≤25ns,接口：同轴2芯电缆线对接；网络信号：最大持续运行电压Uc:6V,标称放电电流In:3KA,Imax:5KA,保护水平Up＜18V,响应时间≤1ns,插入损耗≤0.5dB,传输速率:10M、100M,RJ45接口；金属外壳 | 8 | 台 |
| 4 | 监控电源DC12V/20A | 电源DC12V/20A | 10 | 台 |
| 5 | 监控电源DC12V/2A | 电源DC12V/20A | 8 | 台 |
| 三、防雷 |  |  |  |  |
| 1 | 接地端子箱 | 接地端子箱 | 1 | 只 |
| 2 | 铜排30*3mm | 铜排30*3mm | 10 | 米 |
| 3 | 静电泄漏网 | 60MM*0.6MM紫铜带 | 10 | 平方 |
| 4 | 绝缘子5CM | 绝缘子5CM | 8 | 只 |
| 四、机柜及安防箱 |  |  |  |  |
| 1 | 分机房机柜 | 600*600*2000 | 2 | 台 |
| 2 | 分机房机柜 | 800*1000*2000 | 1 | 台 |
| 3 | 分机房机柜 | 600*600*1200 | 1 | 台 |
| 4 | 音控柜 | 600*600*1200 | 3 | 台 |
| 5 | 音控柜 | 600*600*2000 | 1 | 台 |
| 7 | PDU | 配套PDU | 7 | 只 |

附件一   单口面板技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 |
| 2 | 面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 |
| 3 | 6型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口、双口和四口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； |
| 4 | 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 |
| 5 | ★为了方便查询信息点位及后期数据维护，语音数据面板上需带有二维码图标标识，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息。为避免知识产权纠纷，投标时须提供独立软件的著作权登记证书。 |

附件二   双口面板技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 |
| 2 | 面板上带二维码图标，配合手机客户端二维码软件使用，扫描二维码后，显示该点位的相关信息以及整条链路上的配线架和交换机的相关信息。 |
| 3 | 6型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口、双口和四口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； |
| 4 | 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 |
| 5 | ★为了方便查询信息点位及后期数据维护，语音数据面板上需带有二维码图标标识，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息。为避免知识产权纠纷，投标时须提供独立软件的著作权登记证书 |

附件三   网络模块技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽智能导航模块插座 性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568标准； 性能优于六类标准的要求，向下兼容五类、超五类产品； |
| 2 | 模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 金针整体50μm镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命； |
| 3 | 采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0阻燃性标准； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 可卡接22～26AWG规格导体； 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上； |
| 4 | ★为方便施工与后期维护，要求六类非屏蔽模块为智能导航模块，带有LED指示灯，通过亮灯指示来区分线路，提供由第三方检测机构出据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件，检验报告中体现该功能描述，（检测报告需要提供检测机构电话，以便备查，一旦发现检测报告恶意造假，作废标处理）。 |

附件四   六类跳线技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 规格：2米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线 ■产品特性 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； |
| 2 | 标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成； 十芯RJ45网络水晶首尾2芯为导光线，中间8芯为网络线缆，按正常色标打线； |
| 3 | 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 |
| 4 | ★在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水晶头上的导光线会发光，可以快速定位跳线的另一端位置； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； |

附件五  六类非屏蔽4对电缆技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； |
| 2 | 双绞线符合国内绿色环保产品的要求，出据国家绿色环保产品的证书和编号， 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径 导体直径：23AWG |
| 3 | ★六类非屏蔽线缆：综合布线系统产品需通过国内权威检测机构第三方独立实验室的认证，和国内的质量体系认证以及由第三方检测机构出具的关于六类非屏蔽网络布线的测试报告（注：证书编号清晰、认证官网上可查） |

附件六  综合布线管理软件技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 能够仿真模拟出多栋大楼内的综合布线系统情况、交换机和配线架的连接情况、机柜内的设备端口与信息点的分配情况。 |
| 2 | 为了方便查询信息点位及后期数据维护管理要求：语音数据面板和配线架上需带有二维码图标标识，可结合综合布线软件使用。 |
| 3 | 手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息。 |
| 4 | ★PC端和手机客户端演示软件，为避免知识产权纠纷，投标时须提供独立软件的著作权登记证书。 |

附件七：硬盘录像机技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主处理器：工业级微控制器； |
| 2 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； |
| 3 | 操作界面：Web，本地GUI； |
| 4 | 接入路数：32路； |
| 5 | 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T。； |
| 6 | 分辨率：12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF； |
| 7 | 解码能力：不开智能：1路12M@25fps; 2路8M@25fps; 3路 5 MP@25fps; 4路 4 MP@25fps；10路 2 MP@25fps开智能：1路12M@25fps; 2路8M@25fps; 3路 5 MP@25fps; 4路 4 MP@25fps；9路 2 MP@25fps； |
| 8 | 多路回放：最大支持16路回放； |
| 9 | 报警输入：16路； |
| 10 | 报警输出：4路； |
| 11 | 画面分割：不开智能：主屏: 1/4/8/9/16/25/36，辅屏：1/4/8/9/16开智能：主屏: 1/4/8/9/16，辅屏：1/4/8/9/16； |
| 12 | 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、智能动检； |
| 13 | ★支持自动维护功能，可根据时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。（提供有效检测报告复印件） |
| 14 | ★抽帧回放；通过客户端软件远程回放录像时，样机可支持抽帧回放；（提供有效检测报告复印件） |
| 15 | ★互联网平台接入：样机可接入到互联网平台服务器，通过手机APP软件可远程P2P预览、回放、PTZ控制；（提供有效检测报告复印件） |
| 16 | ★支持网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽；（提供有效检测报告复印件） |
| 17 | 后智能分析：支持后智能SMD； |
| 18 | 音频输入：1路，RCA接口； |
| 19 | 音频输出：1路，RCA接口； |
| 20 | HDMI接口：1个； |
| 21 | VGA接口：1个； |
| 22 | 人脸检测前智能性能（路数）：6 路； |
| 23 | 人脸识别前智能性能（路数）：6 路 |

附件八：核心交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥19T，包转发率≥3600Mpps。（若官网有2个值，以小值为准）； |
| 2 | ▲具有10个SFX万兆端口，支持100G上联，支持≥2个100G QSFP28光接口，同时支持1G/10G/25G扩展，支持线速转发，配置2个电源模块 |
| 3 | ▲支持具备至少80间房间万兆入室交换机通过10G以太网光口独享上行到分中心汇聚的互联接口 |
| 4 | 支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰 |
| 5 | 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 |
| 6 | 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 |
| 7 | 支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 |
| 8 | 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 9 | 支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗 |
| 10 | 出厂预置管理软件和业务模板，免安装，极速部署；除了可以实现对网络的业务规划，还可以对接入的交换机实现即插即用、零配置上线、智能零替换以及光链路故障监测预警功能；提供官网截图和链接证明，或产品说明文档。 |
| 11 | 支持 对CPU、内存等信息的周期性采集 |
| 12 | ▲当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；投标时提供产品功能界面截图证明； |
| 13 | ▲支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；投标时提供产品功能界面截图证明； |
| 14 | ▲为了方便运维，内嵌SDN管理软件，此次配置500个授权 |

附件九：无源波分汇聚板卡

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲汇聚设备的各通道间，应实现物理隔离（提供官网截图或产品说明文档） |
| 2 | 汇聚设备需支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式 |
| 3 | 汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作 |
| 4 | 为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8 |
| 5 | 方案中使用光模块的工作波长，应满足在1271nm~1571nm范围内（提供官网截图） |
| 6 | 支持通过excel批量导入设备信息，控制器可显示整网拓扑，包括设备端口使用情况，链路故障能及时响应 |
| 7 | ▲汇聚设备各端口通道支持点到点透明传输，端口不分光、带宽不收敛，即接入侧端口速率与核心侧端口速率相同（提供官网截图） |

附件十：恒星主机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps（以官网小值为准）； |
| 2 | PoE+供电端口≥20个，PoE++供电端口≥4个,整机最大PoE输出功率≥480W。上行万兆SFP+光口≥4个。 |
| 3 | ▲主机固化2.5G光口≥24个，支持对AP进行光电混合缆供电。 |
| 4 | 单主机固化PoE供电DC端口≥24个（5.5*2.1mm） |
| 5 | 支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。为节省空间，光电混合缆采用扁缆，并采用钢丝防拉伸。 |
| 6 | 配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示端口供电情况（包括不仅限于电源开启状态、供电状态、功率、电流、电压）。需提供功能截图。 |
| 7 | ▲配合管理软件实现供电端口可视化展示，可以展示光口通讯状态（包括不仅限于接收功率、发送功率、温度、电压、电流），需提供功能截图。 |
| 8 | 供电链路支持短路保护，当发生短路时，主机可识别短路，并停止供电，当检测短路状态恢复，可再次上电。需提供功能截图。 |
| 9 | 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 |

附件十一：接入交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 固化10/100/1000M以太网电口≥12个，1G/10G SFP+光接口≥1个。 |
| 2 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥63Mpps（以官网小值为准）； |
| 3 | 为保障设备在壁挂、桌面等安装部署场景的易用性，设备需具备或配置理线架。 |
| 4 | 要求设备采用静音无风扇节能设计，噪声值＜20dB。 |
| 5 | ▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供官网截图或检测报告等证明材料。 |
| 6 | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 7 | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 |
| 8 | 室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； |
| 9 | 支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案； |
| 10 | 支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务； |
| 11 | 当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 |
| 12 | ★当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；投标时提供官网截图或检测报告等证明材料。 |
| 13 | 支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议； |

附件十二：接入交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥336G,包转发率≥108Mpps(以官网小值为准)； |
| 2 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 |
| 3 | 支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 |
| 4 | 绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 |
| 5 | 为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 |
| 6 | ▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供权威检测机构出具的测试报告。 |
| 7 | 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
| 8 | 支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 |
| 9 | 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 |
| 10 | ▲支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。提供官网截图和链接； |

附件十三：汇聚交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥336G,包转发率≥108Mpps(以官网小值为准)； |
| 2 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 |
| 3 | 支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 |
| 4 | 绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 |
| 5 | 为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 |
| 6 | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供权威检测机构出具的测试报告。 |
| 7 | 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
| 8 | 支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 |
| 9 | 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 |
| 10 | 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 |

附件十四：48口千兆交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps（以官网小值为准）； |
| 2 | 固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52。 |
| 3 | 支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 |
| 4 | 绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 |
| 5 | 为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 |
| 6 | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供权威内检测机构出具的测试报告。 |
| 7 | 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
| 8 | 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； |
| 9 | 支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 |
| 10 | 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。投标时提供官网截图和官网链接； |

附件十五：24口千兆交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个 |
| 2 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps（以官网小值为准） |
| 3 | 要求设备采用静音无风扇节能设计 |
| 4 | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标时提供权威机构测试报告 |
| 5 | 工作温度-5°-55°，所投设备具有节能设计，功耗≤22W |
| 6 | ▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接或产品说明文档。 |
| 7 | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 8 | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
| 9 | 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
| 10 | 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 |

附件十六：无线控制器

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个,默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理448个AP。 |
| 2 | 单台设备最大可管理用户数≥7168；802.11转发性能≥8G 。 |
| 3 | 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048。 |
| 4 | ▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器至少达到防护等级IK07。投标时提供第三方权威测试报告（需具备CNAS或CMA标志）复印件、第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接。 |
| 5 | 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络。 |
| 6 | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 |
| 7 | 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。 |
| 8 | AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。 |
| 9 | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 |
| 10 | 为避免显示设备被抢占，设备应支持 airplay 投影防串流功能，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务。 |
| 11 | 支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License。 |

附件十七：高密无线AP

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持802.11X标准，整机空间流≥6条，整机最大接入速率≥3.2Gbps。 |
| 2 | 至少支持2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口。 |
| 3 | 至少支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块；支持蓝牙5.0（内置） |
| 4 | ▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点至少达到防护等级IK08，提供第三方权威测试报告（需具备CNAS或CMA标志）复印件，及第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接。 |
| 5 | ▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点达到防护等级IP51，提供具有CNAS或CMA标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件。 |
| 6 | 支持802.3at/本地DC48V电源供电模式。 |
| 7 | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 |
| 8 | 为保障移动终端业务实时在线并提供持续的网络连接，所投AP支持多台物理AP虚拟成一个“虚拟AP”,从而使终端以为自己一直关联在同一台AP，无需进行主动漫游。漫游均由 AC 实时为终端进行决策，避免终端主动漫游带来的丢包。提供权威机构检测报告。 |
| 9 | 整机最大接入用户数≥1536。 |
| 10 | 支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 |

附件十八：吸顶无线AP

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条 |
| 2 | 整机最大无线速率≥2.97Gbps；整机功耗≤12.95W。 |
| 3 | 至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。 |
| 4 | 支持内置蓝牙5.1。支持防盗锁孔。 |
| 5 | ▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点达到防护等级IP51，提供具有CNAS或CMA标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件。 |
| 6 | ★为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点至少达到防护等级IK08，投标时提供第三方权威测试报告复印件，需体现设备防护等级。 |
| 7 | ★为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求SAR值不高于2.0W/kg。提供第三方权威测试机构出具的测试报告。 |
| 8 | 整机最大接入用户数≥1024。支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 |
| 9 | 支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 |
| 10 | 为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 |
| 11 | 支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 |

附件十九：24口POE交换机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps（以官网小值为准）； |
| 2 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 |
| 3 | 支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 |
| 4 | 绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 |
| 5 | 为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 |
| 6 | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标时提供测试报告。 |
| 7 | 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
| 8 | 合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； |
| 9 | 配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒 |
| 10 | 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 |
| 11 | 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。提供官网截图和链接 |

附件二十：4口面板行星AP

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机最大接入速率≥2.97Gbps，5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps；2.4GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥0.574Gbps。 |
| 2 | 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 |
| 3 | 支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或86盒安装。 |
| 4 | 持蓝牙5.1。 |
| 5 | ▲1个2.5G以太网光口上联，4个1G以太网电口下联。提供官网截图证明。 |
| 6 | ▲支持1个Micro USB的Console接口。提供官网截图和产品照片证明。 |
| 7 | 支持1个凤凰接线端子受电，支持DC直流供电（DC 输入电压电流：48V/0.5A）或光电混合缆供电（满足802.3af PoE供电标准）。提供官网截图证明。 |
| 8 | 支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。 |
| 9 | 支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电，室内最大支持1100米光电混合缆部署。 |
| 10 | 支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用。 |
| 11 | 支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 |
| 12 | 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 |

附件二十一：8口面板行星AP

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机最大接入速率≥2.97Gbps。5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps。2.4GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥0.574Gbps。 |
| 2 | 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流。 |
| 3 | 支持多种形态安装，可壁挂或86盒安装。 |
| 4 | 支持蓝牙5.1。 |
| 5 | ▲上联2.5G以太网光口≥1个，下联1G以太网电口≥8个。提供官网截图证明。 |
| 6 | ▲支持1个Micro USB的Console接口。提供官网截图和产品照片证明。 |
| 7 | 支持1个凤凰接线端子受电。支持DC直流供电（DC 输入电压电流：48V/0.5A）或光电混合缆供电（满足802.3af PoE供电标准）。提供官网截图证明。 |
| 8 | 支持简化部署，主AP和微AP可以通过光电混合缆传输数据和供电。 |
| 9 | 提供无线电发射设备型号核准证复印件及工信部官网的查询截图。 |
| 10 | 支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用。 |
| 11 | 支持光口统一运维，在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 |
| 12 | 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 |

附件二十二：人脸闸机模块

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★安装完成后要求接入到余姚市智慧校园管理平台，要求在智慧校园管理平台上及余姚市公安局雪亮平台上能实时读取、显示学校进出人员信息。 |
| 2 | ▲采用8英寸液晶屏，分辨率 800 × 1280； |
| 3 | RGB 摄像机图像传感器 1/2.7" 逐行扫描 CMOS |
| 4 | 4分辨率 1932 × 1092视场角95.8°； |
| 5 | 支持自动补光，可有效降低环境光污染； |
| 6 | 采用IPS 全视角 LCD 屏，工作温度 -10 ℃～50 ℃工作湿度 10%～90%，可适应各种环境； |
| 7 | 支持10万个用户、10万张人脸、50万张卡、50个管理员、30万条记录支持人脸检测 同时检测跟踪 5 个人，识别准确率 99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0、1%误识率下识别通过率 99.27%）；支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头可小范围上下转动)；基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；8、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行； |
| 8 | 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； |
| 9 | 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广； |
| 10 | 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全； |
| 11 | 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私；支持胁迫、防拆报警； |
| 12 | 支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、特殊用户下发。 |
| 13 | ★人脸识别速度应<75ms（提供公安部有效检测报告） |
| 14 | 设备应支持最多6人同时进行人脸识别（提供公安部有效检测报告）； |
| 15 | 设备应支持视频广告播放，视频应支持至少5段，上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持MP4、AVI（提供公安部有效检测报告）； |
| 16 | ★设备应支持通过文本转语音自定义播报内容，播报内容可分时段自定义，时间段应不少于4个。应支持播报可叠加姓名，姓名可配置为前置或者后置。应支持可自定义调整播报语速，音频可配置为男声播报或女声播报（提供公安部有效检测报告）； |
| 17 | ★设备应支持通过扩展二维码模块自动识读二维码，无需用户点击。二维码下模块应带有可见光补光功能，能在0.2m~1m距离范围内正常识读，二维码的容量应不小于512字节（提供公安部有效检测报告）； |
| 18 | ★设备应支持外接身份证模块、身份证二维码模块、身份证指纹模块、二维码模块、二维码指纹模块、指纹模块实现人证核验、二维码及指纹识读功能（提供公安部有效检测报告）。 |
| 19 | ▲要求无条件数据接口开放。 |

附件二十三：功放

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 |
| 2 | 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 |
| 3 | 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥240W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 |
| 4 | 4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。 |
| 5 | 5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 |
| 6 | 6.支持短路、过载、过热保护功能。 |
| 7 | ▲投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图并加盖公章） |
| 8 | ▲投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的十星级《售后服务认证证书》。（提供第三方认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖公章） |

附件二十四：功放

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品功能： |
| 2 | 1.高档1U喷砂面板，美观大方； |
| 3 | 2.放大器工作效率高达85%。 |
| 4 | 3.采用最新专利技术的D类功放设计。 |
| 5 | 4.采用最优的散热内部布局，使内部工作温度控制在55℃，可延长设备的使用寿命。 |
| 6 | 5.设备接口包括1路定压100V/定阻4-16Ω功率切换输出。 |
| 7 | 6.具有故障检测输出接口，实时检测功放工作状况。 |
| 8 | 7.具有1路独立电源供电。 |
| 9 | 8.具有1路端子平衡输入 |
| 10 | 9.具有1路端子功率输出。 |
| 11 | 技术规格： |
| 12 | 1.输出功率：240W |
| 13 | 2.输出方式：100V定压输出、4-16Ω定阻输出 |
| 14 | 3.输入灵敏度（阻抗）：±385mV/20KΩ（平衡） |
| 15 | 4.过载源电动势：>11dB |
| 16 | 5.频响：80Hz~16KHz (+1, -3dB) |
| 17 | 6.S/N：≥85dB |
| 18 | 7.总谐波失真：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 |
| 19 | 8.控制方式：远程电源开关控制和故障检测反馈 |
| 20 | 9.保护机制：高温保护、过载保护、短路保护 |
| 21 | 10.冷却机制：风机强制通风散热 |
| 22 | 11.状态指示灯：信号、峰值、保护、电源 |
| 23 | 12.电源：230V/50Hz |
| 24 | 13.功耗：300W（MAX） |

附件二十五：功放

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品功能： |
| 2 | 1.高档1U喷砂面板，美观大方； |
| 3 | 2.放大器工作效率高达85%。 |
| 4 | 3.采用最新专利技术的D类功放设计。 |
| 5 | 4.采用最优的散热内部布局，使内部工作温度控制在55℃，可延长设备的使用寿命。 |
| 6 | 5.设备接口包括1路定压100V/定阻4-16Ω功率切换输出。 |
| 7 | 6.具有故障检测输出接口，实时检测功放工作状况。 |
| 8 | 7.具有1路独立电源供电。 |
| 9 | 8.具有1路端子平衡输入 |
| 10 | 9.具有1路端子功率输出。 |
| 11 | 技术规格： |
| 12 | 1.输出功率：350W |
| 13 | 2.输出方式：100V定压输出、4-16Ω定阻输出 |
| 14 | 3.输入灵敏度（阻抗）：±385mV/20KΩ（平衡） |
| 15 | 4.过载源电动势：>11dB |
| 16 | 5.频响：80Hz~16KHz (+1, -3dB) |
| 17 | 6.S/N：≥85dB |
| 18 | 7.总谐波失真：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 |
| 19 | 8.控制方式：远程电源开关控制和故障检测反馈 |
| 20 | 9.保护机制：高温保护、过载保护、短路保护 |
| 21 | 10.冷却机制：风机强制通风散热 |
| 22 | 11.状态指示灯：信号、峰值、保护、电源 |
| 23 | 12.电源：230V/50Hz |
| 24 | 13.功耗：600W（MAX） |
| 25 | ▲投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图并加盖公章） |
| 26 | ▲投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的十星级《售后服务认证证书》。（提供第三方认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖公章） |

附件二十六：专业音响

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.配置：内置两分频 |
| 2 | 2.单元组成：低音:1×10”，高音:1×1.4” |
| 3 | 3.额定功率：240W 配置：内置两分频 |
| 4 | 4.单元组成：低音:1×10”，高音:1×1.4” |
| 5 | 5.额定功率：240W 峰值功率：960W |
| 6 | 6.频率响应：75HZ∽18KHZ |
| 7 | 7.标称阻抗：8欧 |
| 8 | 8.灵敏度：95dB |
| 9 | 9.最大声压级：124dB |
| 10 | 10.覆盖角度：100°(H)×70°(V) |
| 11 | 11.尺寸（高×宽×深）：410×255×290(mm) |
| 12 | 12.重量：11kg |
| 13 | 13.连接插座：2×NL4MP 峰值功率：960W |
| 14 | 14.频率响应：75HZ∽18KHZ |
| 15 | 15.标称阻抗：8欧 |
| 16 | 16.灵敏度：95dB |
| 17 | 17.最大声压级：124dB |
| 18 | 18.覆盖角度：100°(H)×70°(V) |
| 19 | 19.重量：11kg |
| 20 | 20.连接插座：2×NL4MP |
| 21 | ▲投标时提供测报告，测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件。 |

附件二十七：拉幕机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.安装类型：本体安装 |
| 2 | 2.电源：380V/50Hz |
| 3 | 3.功率：P4/400W |
| 4 | 4.额定转速：200rpm |
| 5 | 5.额定扭矩：12.8NM； |
| 6 | 6.对开速度：0.012~1.2m/s |
| 7 | 7.运行噪音：≤45dB(A) |
| 8 | 8.驱动方式：电动履带 |
| 9 | 9.防护等级：IP44 |
| 10 | 10.绝缘等级：F级 |
| 11 | 11.工作制：S1 |
| 12 | 12.噪音：50dB |
| 13 | 13.驱动类型：变频调速拉幕机装置 |
| 14 | 14.保护装置：行程限位、机械限位 |
| 15 | 15.设备尺寸：L325mm*W175mm*H212.5mm |
| 16 | 16.自重：约11.5kg |
| 17 | ▲投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图并加盖公章） |
| 18 | ▲投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的十星级《售后服务认证证书》。（提供第三方认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖公章） |

附件二十八：主扩线阵音响

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 额定功率：低音:500W，高音:100W |
| 2 | 峰值功率：低音:1800W，高音:400W |
| 3 | 频率响应：135HZ∽20KHZ |
| 4 | 标称阻抗：低音:8欧，高音:8欧 |
| 5 | 灵敏度：:105dB |
| 6 | 最大声压级:139dB |
| 7 | 覆盖角度：100°(H)×10°(V) |
| 8 | 连接插座：2×EP8 |
| 9 | ▲投标时提供检测报告，测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件。 |

附件二十九：主音箱功放

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 超大容量的开关电源功放 |
| 2 | 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 |
| 3 | 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏 |
| 4 | 输入单通道，立体声，桥接模式选择 |
| 5 | 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器 |
| 6 | 左右通道有电子分频器，5段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能 |
| 7 | 面板配备USB数字接口，连接电脑操作 |
| 8 | 平衡输入接口 |
| 9 | SPEAKON 输出连接器 |
| 10 | 483MM 标准机架结构 |
| 11 | 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统 |
| 12 | 散热风扇采用先进的无级变速电路控制 |
| 13 | 输出/Output (8Ω、1kHz):2x850W |
| 14 | 输出/Output (4Ω、1kHz)：2x1600W |
| 15 | 桥接(8Ω、1kHz):无桥接功能 |
| 16 | 频率响应：20Hz~20kHz ±3dB |
| 17 | 总失真：1%(8Ω、550W时) |
| 18 | 输入灵敏度：+4dB * (1.23V) |
| 19 | 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式/Balanced) |
| 20 | 信噪比/S/N：≥80dB |
| 21 | ★投标时提供检测报告（检测报告中必须含1-6项的功能检测），测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件 |

附件三十：线阵列超低音音响

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 额定功率：700W |
| 2 | 峰值功率：2800W |
| 3 | 频率响应：39HZ∽197HZ |
| 4 | 标称阻抗：8欧 |
| 5 | 灵敏度：104dB |
| 6 | 最大声压级：138dB |
| 7 | 尺寸（高×宽×深）：575×833×700(mm) |
| 8 | 重量：52.10kg |
| 9 | 连接插座：2×NL4MP |
| 10 | ▲投标时提供检测报告，测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件。 |

附件三十一：低频专业音响

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置：无源超低 |
| 2 | 单元组成：1×18” |
| 3 | 额定功率：700W |
| 4 | 峰值功率：4800W |
| 5 | 频率响应：33HZ∽180HZ |
| 6 | 标称阻抗：8欧 |
| 7 | 灵敏度：103dB |
| 8 | 最大声压级：140dB |
| 9 | 重量：30.25kg |
| 10 | 连接插座：2×NL4MP |
| 11 | ▲投标时提供检测报告，测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件 |

附件三十二：超低音功放

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 超大容量的开关电源功放 |
| 2 | 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 |
| 3 | 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏 |
| 4 | 输入单通道，立体声，桥接模式选择 |
| 5 | 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器 |
| 6 | 左右通道有电子分频器，5段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能 |
| 7 | 面板配备USB数字接口，连接电脑操作 |
| 8 | 平衡输入接口 |
| 9 | SPEAKON 输出连接器 |
| 10 | 10.483MM 标准机架结构 |
| 11 | 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统 |
| 12 | 散热风扇采用先进的无级变速电路控制 |
| 13 | 输出/Output (8Ω、1kHz):2x1050W |
| 14 | 输出/Output (4Ω、1kHz)：2x1800W |
| 15 | 桥接(8Ω、1kHz):无桥接功能 |
| 16 | 频率响应：20Hz~20kHz ±3dB |
| 17 | 总失真：1%(8Ω、550W时) |
| 18 | 输入灵敏度：+4dB * (1.23V) |
| 19 | 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式/Balanced) |
| 20 | 信噪比/S/N：≥80dB |
| 21 | ★投标时提供检测报告（检测报告中必须含1-6项的功能检测），测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件。 |

附件三十三：辅助音响

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 单元组成：低音:1×12”，高音:1×3” |
| 2 | 额定功率：530W |
| 3 | 峰值功率：2400W |
| 4 | 频率响应：67HZ∽20KHZ |
| 5 | 标称阻抗：8欧 |
| 6 | 灵敏度：98dB |
| 7 | 最大声压级：132dB |
| 8 | 重量：21.kg |
| 9 | 连接插座：2×NL4MP |
| 10 | ▲投标时提供检测报告，测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件。 |

附件三十四：辅助音响功放

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 超大容量的开关电源功放 |
| 2 | 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 |
| 3 | 功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏 |
| 4 | 输入单通道，立体声，桥接模式选择 |
| 5 | 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器 |
| 6 | 左右通道有电子分频器，5段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能 |
| 7 | 面板配备USB数字接口，连接电脑操作 |
| 8 | 平衡输入接口 |
| 9 | SPEAKON 输出连接器 |
| 10 | 483MM 标准机架结构 |
| 11 | 功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统 |
| 12 | 散热风扇采用先进的无级变速电路控制 |
| 13 | 输出/Output (8Ω、1kHz):2x650W |
| 14 | 输出/Output (4Ω、1kHz)：2x900W |
| 15 | 桥接(8Ω、1kHz):无桥接功能 |
| 16 | 频率响应：20Hz~20kHz ±3dB |
| 17 | 总失真：1%(8Ω、550W时) |
| 18 | 输入灵敏度：+4dB * (1.23V) |
| 19 | 输入阻抗：10kΩ(电子平衡式/Balanced) |
| 20 | 信噪比/S/N：≥80dB |
| 21 | ★投标时提供检测报告（检测报告中必须含1-6项的功能检测），测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件 |

附件三十五：返听音响

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置：内置两分频 |
| 2 | 单元组成：低音:1×12”，高音:1×3” |
| 3 | 额定功率：530W |
| 4 | 峰值功率：2120W |
| 5 | 频率响应：70HZ∽18KHZ |
| 6 | 标称阻抗：8欧 |
| 7 | 灵敏度：99dB |
| 8 | 最大声压级：132dB |
| 9 | 覆盖角度：100°（HF coverage） |
| 10 | 重量：20.90kg |
| 11 | 连接插座：2×NL4MP |
| 12 | ▲投标时提供检测报告，测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件 |

附件三十六：数字音频处理器

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 4个输入通道，8个输出通道； |
| 2 | 输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡(支持多种类型，包括PEQ、High- Shelf、Low-ShelfLP、HP): |
| 3 | 输出每通道:音箱管理器(8段参量均衡和31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器)、即时响应限幅器 |
| 4 | 多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式:☆全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调:☆LAN多用途数据传输及控制端口:支持网络中控: |
| 5 | GPIO可编程控制接口，8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制: |
| 6 | 1.54”OLED显示屏，可显示设备名称和IP地址: |
| 7 | USB2.O，录放接口: |
| 8 | ★投标时提供检测报告（检测报告中必须含2-6项的功能检测），测试标准按照GB8898-2011要求，投标时提供复印件。 |

附件三十七：无线投屏器

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P）。 |
| 2 | 无线规格要求：5GHz，802.11ac 2T2R，蓝牙4.0。 |
| 3 | 设备接口:1个HDMI输出;1个LAN Ethernet接口（100Mbps）; 1个USB接口；一个直流电源接口。 |
| 4 | ★网络加密接入：支持PEAPv0, EAP-TLS & EAP-MSCHAPv2等企业路由加密协议，支持不同国家和地区的无线信道选择切换，支持无线直连、无线桥接外网和有线连接多种网络连接模式，投标时提供软件功能截图。 |
| 5 | ▲支持Windows、苹果、安卓系统的电脑手机设备无线同屏。 |
| 6 | 支持可选配USB接口发射器、HDMI接口发射器和Type-C接口发射器混合同时使用。 |
| 7 | ★支持苹果iOS系统和安卓系统的手机／平板无线投屏（声音和画面同时传输），并可设置投屏码和主客控制功能，确保投屏安全可控。支持Google Home APP和电脑Chrome浏览器无线投屏，投标时提供软件截图。 |
| 8 | ▲支持单、双画面输出，最多二个不同设备信号可以同时显示出来。 |
| 9 | ▲支持USB回控，能够接入鼠标、触摸屏等输入设备来控制被投屏的电脑。支持自动循环播放U盘内视频文件，并可自动切换投屏和播放状态。可选配带uvc无线回传发射器，支持usb摄像头无线传输。 |
| 10 | ★支持在没有互联网状态下，下载投屏软件并投屏；支持网页后台管理，要求系统具备10个以上国家语言系统版本可选，投标时提供软件截图。 |
| 11 | ▲设备要求采用可长时间工作不需要重启的Linux系统，并具备自动重启功能。 |
| 12 | ★要求具备设备管理系统软件，可实现在线设备的状态监测、群组管理、批量设置、定时重启、在线升级等中控管理功能，投标时提供软件截图。 |
| 13 | ▲具备无线投屏协作软件系统或会议无线投屏设备远程集中控制系统的软件著作证书。投标时提供软件著作权证书复印件。 |
| 14 | 提供三年保修服务，中标后提供三年原厂质保函。 |

1、以上货物交货中包含运输、安装、调试、培训、售后等内容。

三、商务要求

1、安装调试：由供应商负责安装与调试，软硬件产品整体可以正常使用后交付采购人进行验收。设备安装调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，招标人可以委托第三方验收机构参与验收。

2、货物质保期：智能化设备一般质保三年，具体详见货物技术参数要求。质保期自到货验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

3、质保期内，乙方应当提供7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，24个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在48个小时内免费更换备品备件。如设备在质保期内，出现经常性停机故障或需长时间停机维修，卖方应无条件的接受退货并补偿买方的损失。质保期外只收取零部件费，费用合理（低于市场价）；提供终身维修服务。

4、交货期：配合工程进度，签订合同之日起60日内到货并进行安装调试完毕，如因卖方责任造成的延期而产生的逾期违约金由卖方负担；

5、货款支付方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，所有产品交货完毕并验收通过后支付至合同价的100%。供应商在接收预付款前，须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

在合同签订时，供应商明确表示无需付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按供应商意见执行。

6、质量要求：由采购人组织验收。验收不合格，采购人有权不予支付货款，且可追究供应商的违约责任。供应商应保证所提供的设备和技术不低于本规格书所提出的各项要求。按出厂检验合格项目进行验收，卖方配合提供验收所需的资料和工具。

7、提供免费培训：培训内容包括设备基本工作原理、设备系统与构造、设备操作、日常维护与保养、编程、电气原理等；培训人员交通、食宿费由卖方自理；培训地点由业主指定且培训人员不得少于2名。

8、投标报价：（1）本项目投标总价是完成本项目所有建设内容至正常交付使用的价格，包括但不限于软硬件费用、管线耗材费用、安装调试费、培训费、售后服务、质保、税金等。（2）报价不允许超过最高限价，否则投标无效。

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：余姚市第四职业技术学校 联系人：姚老师 联系电话：0574-62156517 联系地址：余姚市泗门镇大沽塘路1号 |
|  | 采购代理机构：宁波市宇丰工程管理咨询有限公司 联系人：俞工 联系电话：0574-62678150 联系地址：余姚市万成大厦24楼 |
| 2 | 项目编号：NBSYF-2023-035 项目名称：余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分 |
| 3 | 采购方式：竞争性磋商。 |
| ★4 | 本项目预算金额（最高限价）：人民币1265786元。报价超过最高限价或分项最高限价的均作无效标处理。 |
| ★5 | 合格供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购专门面向中小企业，响应文件中必须提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 合格供应商的其他要求： 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.本项目接受联合体投标。 |
| 6 | 资格审查：本项目采用资格后审。 |
| ★7 | 信用信息查询： 1.供应商资格要求中有关信用中国及中国政府采购网查询的内容由采购人代表在进行供应商资格审查环节时查询，查询资料保存期限为从采购结束之日起保存十五年。在评审过程中因不可抗力无法进行查询的，则在评审结束后进行查询，如参加供应商在上述名单里并影响成交结果的，采购人应按照政府采购有关规定确定排名次位的成交候选人作为成交供应商或重新组织采购。 2.供应商为联合体的审查主体为联合体牵头人及联合体所有成员。 |
| 8 | 磋商保证金的收取及退还：本项目不收取磋商保证金。 |
| ★9 | 现场踏勘：供应商根据需要自行踏勘。供应商踏勘现场发生的费用及所发生的人员伤亡和财产损失均自理，采购人和采购代理机构对供应商踏勘现场后做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 |
| ★10 | 响应文件份数：电子加密响应文件1份，响应文件提交截止时间前将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 |
| 11 | 原件提交：本项目供应商不需要提交原件，供应商应对所提供的全部资料及响应文件的真实性、合法性承担法律责任。 |
| ★12 | 响应文件提交截止时间及电子响应文件上传要求：供应商应于2024年1月4日9时00分（北京时间）前将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传的电子响应文件，将被政府采购云平台拒收。 |
| ★13 | 开启时间、地点及要求：本项目将于2024年1月4日9时00分（北京时间）在余姚市公共资源交易中心（余姚市谭家岭东路2号[南雷大厦附楼5楼]）开启，供应商无需现场参加。开启时间后30分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》进行解密“电子加密响应文件”。 |
| 14 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起30日历天内。 合同签订地点：采用邮寄方式签订或与采购人协商确定合同签订地点。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还：合同金额1%，合同签订后3个工作日内向甲方缴纳，履约完毕且无履约争议后无息退还。 |
| ★16 | 响应有效期：响应文件自响应文件提交截止之日起60日历天内有效。 |
| 17 | 1.采购代理服务费：1.招标代理费用收费标准（含专家评审费）：本次招标代理费用为15000元，由本项目中标人向招标代理机构支付招标代理费。 2.中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向本招标代理机构支付招标代理费。 3.开户单位名称：宁波市宇丰工程管理咨询有限公司 开户银行：宁波银行股份有限公司马渚支行 开户银行账号：61090122000187120 |
| 18 | 质疑与投诉：供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑与投诉根据“财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》”执行。 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 同级政府采购监督管理部门（投诉部门） 名称：余姚市财政局 地址：余姚市南滨江路118号 联系方式：303办公室0574-62713103 |
| ★19 | 落实的政策：1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2.《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）；3.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；4.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；5.对按规定提供证明材料的国家认定的不发达地区和少数民族地区的供应商进行政策加分。 |

注：本前附表中加“★”的部分，为制作响应文件的实质性要求和条件，着重提醒供应商注意，供应商认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

电子招投标规程及注意事项

1.注意事项

1.1本项目采用电子投标，本部分内容与采购文件其它部分内容存在不一致的，以本部分内容为准。

1.2本采购文件所指的电子交易平台为政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

1.3制作电子响应文件的系统配置要求：请使用windows7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

1.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，如未申领的供应商，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）供应商应于响应文件提交截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http：//www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

1.5供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网>下载专区>电子交易客户端>政采云电子交易客户端）制作响应文件，响应文件制作具体流程详见本采购公告附件：《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

1.6供应商在使用电子交易平台进行磋商响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190（服务时间：工作日8：00-20：00）。

1.7 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

1.8供应商可自行前往浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）进行学习。

2.响应文件的形式及电子响应文件上传要求

2.1响应文件的形式为电子加密响应文件（后缀jmbs），按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》及本采购文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在响应文件提交截止时间前上传。供应商在响应文件提交截止时间前需要对电子响应文件进行补充、修改的，应当使用政采云电子交易客户端重新制作并上传。响应文件提交截止时间后供应商不得撤回响应文件。

3.电子招投标开启及评审程序

3.1参加采购的供应商须在开启时间后30分钟内完成响应文件解密工作（用制作响应文件时同一数字认证证书（CA证书）。

3.2供应商不足3家，不进入解密程序。

3.3对在规定期限内解密的电子响应文件进行电子评审。

3.4评审过程中，采购人有权就响应文件中含混之处向供应商提出询标或澄清要求，供应商应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为响应文件的一部分，供应商对响应文件的澄清不得改变价格及实质内容。

3.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.本“电子招投标规程及注意事项”涉及的CA驱动和申领流程、政采云电子交易客户端、《供应商政府采购项目电子交易操作指南》，如遇版本更新或升级，以浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）和政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）为准。

一、总则

（一）项目概况

1.本项目为政府采购项目，采用竞争性磋商采购方式。项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定执行。

2.采购人委托宁波市宇丰工程管理咨询有限公司代理本次采购项目。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、联系电话、联系地址及项目有关信息等载明在《供应商须知前附表》中。

（二）关于分公司的磋商响应

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购。

（三）合格的供应商

合格的供应商除了满足《供应商须知前附表》第5项的要求外，还需对本采购文件各项要求作出实质性响应。

（四）供应商代表

1.如供应商代表不是法定代表人的，须有法定代表人出具的授权书，供应商代表应具有有效身份证明（在响应文件中以法定代表人身份证明书及法定代表人授权书形式体现）。

2.两家及以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代表，否则，其响应文件作为无效处理。

（五）磋商响应费用

不论采购结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商有关的全部费用（采购文件如有相反的规定除外）。

（六）联合体

1.本项目允许中型企业与小微企业组成联合体、小微企业与小微企业组成联合体参与响应。

2.供应商以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当符合资格审查要求，并应当向采购人提交《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（七）知识产权

1.供应商应保证磋商响应过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人及采购代理机构的利益，若采购人及采购代理机构因此而遭受损失的，供应商应赔偿该损失。

2.如在磋商响应过程中采用供应商所不拥有的知识产权，则自行承担合法获取该知识产权的相关费用。

3.如打算在项目实施过程中采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（八）转包或分包

1.本项目不允许转包，当分包金额占到合同金额的100%时视为转包。

2.本项目允许中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包。

3.成交供应商可以将项目的非主体、非关键性工作合理分包，分包供应不得再次分包。

4.成交供应商可以依法采取合理分包方式履行合同，采购人不得限制成交供应商的合理分包行为。政府采购合同分包履行的，成交供应商对采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商对分包项目向采购人负责。

（九）特别说明

1.供应商磋商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本单位所拥有；供应商磋商响应所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工。

2.供应商在采购活动中提供虚假材料、失实材料的，其磋商响应无效，并报监管部门查处，自行承担有关法律责任，并视情况列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、采购文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是磋商小组评审的依据和标准。采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）采购文件的组成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购内容及要求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审办法及标准；

第五章 合同文本；

第六章 响应文件格式；

第七章 本项目采购文件的澄清、修改等内容（如有）。

（二）采购文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以不包含问题来源的更正公告形式在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，视同送达所有潜在供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.采购文件的澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分，当采购文件与采购文件澄清、修改的更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发布的更正公告内容为准。

（三）采购文件的质疑与投诉

1.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（获取采购文件晚于采购文件公告期限届满之日的，以采购文件公告期限届满之日起算）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门（余姚市财政局）投诉，质疑与投诉根据“财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》”执行。

2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成（带★的内容必须按要求提供，否则作无效标处理）

响应文件由资格文件、报价文件和商务技术文件三方面组成。

1.资格文件：（供应商为联合体的提供联合体牵头人及联合体所有成员的资格文件证明材料）

（1）★《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》（附件一-1或附件一-2）；

（2）★合格供应商的承诺书（附件二）；

（3）★有效的营业执照复印件；

（4）★2021年12月1日以来任意一段时间供应商的财务报表复印件或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件或供应商提供符合“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的书面承诺；

（5）★2021年12月1日以来任意一个月供应商缴纳税收的凭据证明材料复印件或供应商提供符合“有依法缴纳税收的良好记录”的书面承诺；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（6）★2021年12月1日以来任意一个月供应商缴纳社会保险的凭据证明材料复印件或供应商提供符合“有依法缴纳社会保障资金的良好记录”的书面承诺；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（7）★供应商基本情况表（附件三）；

（8）联合体协议书（供应商以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理）（附件四）；

（9）供应商认为需提供的其他资格审查资料。

2.报价文件：

（1）★初次报价表（附件五）；

（2）★初次报价明细表（附件六）；

（3）分包意向协议（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）（附件七）；

（4）供应商认为需提供的其他资料。

3.商务技术文件：

（1）★磋商响应函（附件八）；

（2）★法定代表人身份证明书（附件九-1）；

（3）★供应商代表若非法定代表人的须提供法定代表人授权书（附件九-2）；

（4）★服务要求、商务要求及合同条款偏离表（附件十）；

（5）第四章评分所需提供内容

（6）供应商认为需提供的其他资料。

供应商应详细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制响应文件，并对所提供的全部资料及响应文件的真实性、合法性承担法律责任；供应商没有按照采购文件要求编制响应文件或者没有对采购文件各方面要求作出实质性响应是供应商的责任，并可能导致磋商响应被拒绝或被评为无效标。

（二）响应文件的语言及计量单位

1.语言采用中文汉语，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外文字表述的响应文件视同未提供，涉及外文的资料应提供中文译本。

2.采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价

1.报价应按采购文件有关附件格式填写，并包含项目实施过程中可能涉及的全部费用。

2.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.经磋商后，供应商在最终报价表中填写的报价是履行合同的最终价格。

（四）响应有效期

1.响应文件应在《供应商须知前附表》第16项规定的响应有效期内保持有效，响应有效期短于规定期限的作无效标处理。

2.在特殊情况下，采购人在原定的响应有效期内可以根据需要以书面形式向供应商提出延长响应有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复，供应商可以拒绝采购人的要求，同意延期的供应商也不会被要求或允许修改响应文件。

3.成交供应商的响应文件自开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金

本项目不收取磋商保证金，供应商在采购活动中如有违法、违规等行为的，自行承担有关法律责任，并视情况列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（六）响应文件的签署

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件按照采购文件规定的附件格式制作并由供应商在规定位置盖电子公章，响应文件必须由法定代表人或授权代表签署。

3.电子响应文件可参照《供应商政府采购项目电子交易操作指南》制作，电子响应文件在“政采云电子交易客户端”制作完成后自动生成“电子加密响应文件”。

4.在电子响应文件中，涉及到加盖供应商单位公章的均需加盖电子公章（电子章与实物章具有同等法律效力）。涉及到法定代表人或授权代表签字或盖章的，供应商可以加盖电子法人章；如果供应商没有电子法人章的，涉及到法定代表人或授权代表签字或盖章的内容，供应商可以由法定代表人或其授权代表线下签字或盖章后扫描上传，但内容必须保证清晰！

四、响应文件的提交

（一）响应文件的密封及标记

1.“电子加密响应文件”无需密封及标记，在响应文件提交截止时间前上传递交至“政府采购云平台”。

2.响应文件提交截止时间及电子响应文件上传要求见《供应商须知前附表》第12项。电子响应文件应上传递交至政府采购云平台，在规定的响应文件提交截止时间后上传的电子响应文件，将被政府采购云平台拒收。

（二）响应文件的补充、修改或者撤回

1.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传的电子响应文件，将被政府采购云平台拒收。

2.响应文件提交截止时间后供应商不得撤回响应文件。

五、开启

（一）开启会议程序

1.开启会议由采购代理机构主持，采购人代表现场参加，有关监管部门可视情况派员现场监督。

2.开启时间后30分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”通过“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节。

3.开启会议结束。

六、评审

详见第四章“评审办法及标准”。

七、无效标的情形

（一）出现下列情形之一的，作无效标处理

1.未按采购文件规定提交响应文件的；

2.电子响应文件无法解密或解密失败的；

3.不符合采购文件中规定的合格供应商的资格要求或合格供应商的其他要求的；

4.响应文件未按采购文件规定要求签署、盖章的；

5.响应有效期不满足采购文件要求的；

6.未实质性响应采购文件要求的；

7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.未提供带★的有关资料的；

9.报价超过预算金额（最高限价）或分项最高限价的；

10.未按照采购文件规定的币种报价的；

11.供应商对同一采购项目报有两个及以上的报价，且未声明以哪一个报价为准的；

12.法律、法规等和采购文件规定的其他无效标情形的。

（二）出现下列情形之一的，视为供应商串通响应，作无效标处理

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装。

八、废标的情形

（一）出现下列情形之一的，应予废标

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（符合“例外处理”规定的除外）；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算（最高限价）或分项最高限价，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，废标理由在政府采购云平台显示，视同通知所有供应商。

九、定标

（一）定标原则及程序

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定一名成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排序第一的成交候选人为成交供应商。

3.采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日。

4.出现下列情形之一的，采购人应按照政府采购有关规定确定排名次位的成交候选人作为成交供应商或重新组织采购：（1）排名前位的成交候选人，因自身原因放弃成交或不履行合同的；（2）排名前位的成交候选人在本次采购活动中存在所提供的资料有失实、弄虚作假行为的或有其他违法违规行为的。

十、采购代理服务费

获得成交资格后成交供应商应向采购代理机构支付采购代理服务费，采购代理服务费收费依据、要求等详见《供应商须知前附表》第17项。

十一、合同授予

（一）成交通知

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，采购人或者采购代理机构将采用邮寄纸质成交通知书的方式或发送电子成交通知书的方式同时向成交供应商发出成交通知书，成交供应商也可以在采购人或者采购代理机构处现场领取成交通知书。

（二）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日历天内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

3.成交通知书、采购文件、成交供应商的响应文件、采购过程中产生的资料等均应作为合同附件。

4.合同执行中涉及采购资金追加的，须按照《中华人民共和国政府采购法》等规定办理。

5.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人有权撤销其成交资格，在这种情况下，采购人可以直接确定排名次位的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（三）履约保证金

1．中标供应商应根据采购文件约定向采购人足额交纳履约保证金。

2．签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评审办法及标准

一、总则

1.采购活动遵循公开透明、公平竞争、公正、诚实信用的原则依法进行，采购活动及当事人接受依法实施的监督。

2.本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。采购文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据。

3.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件作无效标处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.磋商小组对响应文件的判定，只根据响应文件本身对采购文件的响应情况进行，不考虑供应商在响应文件提交截止时间后提交的任何的补充声明、修正方案（供应商的澄清、说明或者更正除外）。

二、评审组织

（一）评审工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表的授权意见确认书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.公布供应商名单，宣布评审纪律，告知评审专家应当回避的情形；

3.组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

4.在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

5.介绍采购文件及与评审相关的政策规定；

6.维护评审秩序，监督磋商小组按照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

7.核对评审结果；

8.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

9.处理与评审有关的其他事项。

（二）磋商小组：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。并在采购活动过程中履行下列职责：

1.从符合相应条件的供应商名单中确定不少于2家的供应商参加磋商；

2.审查供应商的响应文件并作出评价；

3.视情况要求供应商解释或者澄清其响应文件；

4.编写评审报告；

5.告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

三、评审程序

（一）资格审查

采购人代表根据采购文件的规定，对资格文件进行审查，以确定供应商是否具有响应资格。资格审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购专门面向中小企业，响应文件中必须提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。 3.本项目的特定资格要求：无。 | 1.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。 2.合格供应商的承诺书。 3.有效的营业执照复印件。 4.2021年12月1日以来任意一段时间供应商的财务报表复印件或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件或供应商提供符合“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的书面承诺。 5.2021年12月1日以来任意一个月供应商缴纳税收的凭据证明材料复印件或供应商提供符合“有依法缴纳税收的良好记录”的书面承诺；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。 6.2021年12月1日以来任意一个月供应商缴纳社会保险的凭据证明材料复印件或供应商提供符合“有依法缴纳社会保障资金的良好记录”的书面承诺；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 7.供应商基本情况表。 8.采购人代表在进行供应商资格审查环节时在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询。在评审过程中因不可抗力无法进行查询的，则在评审结束后进行查询。 |
| 2 | 合格供应商的其他要求： 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.本项目接受联合体投标。 | 1.合格供应商的承诺书。 2.供应商为联合体的，提供《联合体协议书》。 |

资格审查审查项目中有任意一项不符合的，为未通过资格审查，作无效标处理。

（二）符合性审查

磋商小组根据采购文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商或联合体牵头人或联合体成员名称 | 与营业执照一致。 |
| 2 | 法定代表人身份证明书及授权书 | 法定代表人身份证明书及授权书有效，签字、盖章齐全。 |
| 3 | 响应有效期 | 符合采购文件规定。 |
| 4 | 响应文件签署、盖章 | 响应文件由供应商在规定位置盖章，响应文件必须由法定代表人或授权代表签署。 |
| 5 | 响应文件内容 | 对采购文件作出实质性响应。 |
| 6 | 报价有效且唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 7 | 其他 | 未出现“七、无效标的情形”中的情形。 |

符合性审查审查标准中有任意一项不符合的，为未通过符合性审查，作无效标处理。

（三）澄清有关问题

1.磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由供应商代表签字或者加盖电子公章并作为响应文件的一部分。

2.响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定（1）至（4）的顺序修正。修正应当采用书面形式，修正后的报价经供应商确认由供应商代表签字或者加盖电子公章后产生约束力，供应商不确认的，作无效标处理。

（四）比较与评价

1.磋商小组按照采购文件中规定的评审办法及标准，对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务技术及报价评审。

2.对不同文字文本的内容解释发生异议的，以中文文本为准。

3.发现有两份及以上响应文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经磋商小组三分之二成员确认，其响应文件作无效标处理，不进入单独磋商环节。

（五）评审标准

1.报价得分及商务技术得分均四舍五入保留两位小数。

2.评审得分=报价分+商务技术分。

| 评分项目 | 评分标准及细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 价格分（30分） |  | 评标基准价=满足招标文件要求的参与评审价格中的最低价； 评标基准价得分为满分。 参与评审价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（扣除20%） 投标报价得分=（评标基准价/参与评审价格）×30分 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 小微企业价格扣除的认定标准：根据供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》认定。监狱企业以属于监狱企业的证明文件认定。 |
| 商务技术（70分） | 产品技术符合性26分 | 客观分 | 完全符合招标文件产品“技术参数”没有负偏离的得26分；带“★”的技术参数，如有不满足的，为无效标；带“▲”的技术参数，每负偏离一项，扣1分。其他技术参数，每负偏离一项，扣0.5分。扣完为止。 注：1、要求投标人对产品技术参数进行逐项响应，对技术参数有偏离的，如实填写至《技术偏离表》中，未在《技术偏离表》中填写的，视为参数无偏离。《技术偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。 2、技术参数要求提供相关证明材料，未提供证明材料的，视为参数负偏离。证明材料制作索引目录，提供《证明材料索引表》，方便评委查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的，造成的不利后果由投标人自行承担责任。 |
|  | 类似业绩 （3分） | 客观分 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有类似业绩的每个得1分，最多得3分。 注：提供中标通知书及合同（复印件加盖投标人公章）。 1、投标文件中提供中标通知书和合同清晰扫描件。未按要求提供的不得分。 |
|  | 投标人的相关资信（5分） | 客观分 | 根据投标人所具有的相关资质资信情况评分： 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质二级的得1分，一级的得3分； 2、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分； 投标文件中提供有效期内的证书复印件并加盖单位公章。未按要求提供的不得分。 |
|  | 体系认证证书（2） | 客观分 | 1、具有有效的信息技术服务管理体系认证 2、具有有效的信息安全管理体系认证； 注：投标人每具有1个有效证书得1分，最高2分。。 投标文件中提供证书清晰扫描件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 |
|  | 拟投入的项目负责人情况（9分） | 客观分 | 1、拟投入的技术负责人具有建筑电气专业高级工程师职称的得3分；具有建筑电气专业中级工程师职称的得1分；其余不得分。 2、拟投入的项目负责人具有机电工程专业一级建造师资格和工信部颁发的信息技术应用创新专业人员证书的得3分；具有有机电工程专业二级建造师资格和工信部颁发的信息技术应用创新专业人员证书的得1分；其余不得分。 3、拟投入的售后服务负责人具有信息系统项目管理师高级证书的得3分 注：投标文件中提供证书清晰扫描件及2023年9月、10月、11月投标人为其连续缴纳的社保缴纳证明清晰扫描件。未按要求提供的不得分。 |
|  | 拟投入的项目组成员情况（6分） | 客观分 | 1、拟投入的项目组成员具有2名及以上机电专业二级及以上建造师的得2分； 2、拟投入的项目组成员具有1名及以上ITSS IT服务项目经理证书的得2分； 3、拟投入的项目组成员具有5名及以上电气专业工程师及以上职称的得2分。 注：1、本项同一人员拥有多本证书的，只能在其中一个条款中得分，不重复计算；2、证书须在有效期内，投标文件中提供以上证明材料、证书等的清晰扫描件及2023年9月、10月、11月投标人为其连续缴纳的社保缴纳证明清晰扫描件。未按要求提供的不得分。 |
|  | 施工方案 （4分） | 主观分 | 根据施工方案、工期、进度安排的合理性（2分），与学校实际情况结合性等情况进行打分（2分） |
|  | 培训方案 （6分） | 主观分 | 投标人提供针对本项目的培训方案，包括培训人员安排的合理性（2分）、培训时间安排的完整性（2分）、培训内容可操作性（2分） |
|  | 售后服务 （8分） | 客观分 | 根据投标人提供的售后服务方案的完整性、合理性、可行性及与学校实际情况的贴合度进行评分（3分） |
|  |  | 客观分 | 根据投标人提供的常驻运维人员情况进行评议： 1. 提供1名及以上常驻ITSS认证的IT服务工程师的得2分，常驻运维周期至少3年，不提供常驻人员的不得分。 注：相关人员证书以及2023年9月、10月、11月投标人为其连续缴纳的社保证明（复印件加盖投标人公章） |
|  |  | 主观分 | 根据投标人快速服务响应能力情况进行评议： 投标人在本项目执行期间或质保服务期间。当项目发生突发应急事件（恶劣气候影响、校园考试期间）系统急需维修或保障时，能通过就近的地理区域、快速的交通优势提供最省时、高效的服务响应。（3分） |
|  | 扶持不发达地区和少数民族地区（1分） | 客观分 | ①供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分； ②供应商注册在少数民族地区的，得0.5分； 注：供应商应在磋商响应文件中提供相关 证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明投标人注册地属于“扶持不发达地区”、 “少数民族地区”等等资料），监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。 |

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子询标方式要求其在合理的时间内（一般30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（六）单独磋商

1.磋商小组所有成员将通过评标室座机集中与通过资格审查、符合性审查的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.单独磋商环节开始后供应商代表应保持手机通讯畅通，以便及时取得联系，未能取得联系的视作放弃进一步磋商机会，将以原响应文件或已完成的磋商成果作为评审依据。

3.磋商小组将与单一供应商对涉及采购要求的方方面面进行一轮或多轮次的磋商。

4.在单独磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得暗示、提示、透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息等，在供应商未挂断电话之前不得谈论或评价有关问题以及其他有关的事项等。

5.当轮次磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内作出报价及承诺或最终报价及承诺，报价或最终报价原则上小于等于供应商的前一次报价。

6.采购代理机构在政府采购云平台上开启新一轮报价或者最终报价。注：（1）每轮报价时间均为30分钟，如供应商均提前报价完成则可提前进入下一个环节；（2）供应商在规定的30分钟内未报价的，采购代理机构按上一轮的有效报价作为本轮的报价，在系统上手动输入，并以“在线询标”方式让供应商提供加盖电子公章的报价确认文件。（3）政采云公司如对电子化开启及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

7.已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

8.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由供应商代表签字或者加盖电子公章。

（七）推荐成交候选人

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。有效供应商只有两家的，可推荐两名成交候选人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（技术指标是指商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

2.成交金额=供应商的最终报价。

3.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（八）评审报告

1.磋商小组根据评审记录和评审结果编写评审报告，评审报告应当包括以下主要内容：（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；（2）响应文件开启日期和地点；（3）获取采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；（5）提出的成交候选人的排序名单及理由。

2.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（九）评审、磋商过程的保密

1.采购人、采购代理机构应当按照政府采购有关规定组织开展采购活动，并采取必要措施，保证评审、磋商在严格保密的情况下进行。

2.任何单位和个人不得非法干预、影响评审、磋商过程和结果。

3.所有涉及对响应文件的审查、澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

4.供应商在评审、磋商过程中所进行的试图影响采购结果的不公正活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应法律责任。

5.磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审、磋商情况以及评审、磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

（十）例外处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（十一）有关中小企业声明、监狱企业、残疾人福利性单位的规定

1.中小企业声明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。供应商不用提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.监狱企业：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第五章  合同文本

采购单位（甲方）：余姚市第四职业技术学校

供货商（乙方）： xxxx

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和XXX采购项目的招标文件、中选供应商的投标文件等相关文件协议，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

1、采购计划编号：

2、货物名称：

3、具体型号/规格及配置

4、采购数量：

5、实际成交单价 元，合同总价 元。

注： “合同总价”包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

二、货款结算

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，所有产品交货完毕并验收通过后支付至合同价的100%。供应商在接收预付款前，须向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

在合同签订时，供应商明确表示无需付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按供应商意见执行。

2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3、（其他）

三、履约保证金（如有）

1、本合同签订后 3个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 1%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后     个工作日内由甲方无息返还给乙方。

3、（其他）

四、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于： 安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。

3、交货期：乙方接到甲方的交货通知后X日内送达甲方指定地点。

4、交货方式：

5、收货人及地址：

6、（其他）

五、安装与验收

1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准：

（1）由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收；

（2）装箱单；

（3）乙方保证一次开箱合格率大于        。

3、到货验收：甲方应在收到货物后   7   个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

5、（其他）

六、保修与售后服务

1、货物质保期为 3年，自（ 填写到货验收合格或最终验收合格）之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、质保期内，乙方应当提供 7×24小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后        个小时内响应，        个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在        个小时内免费更换备品备件。

交货后        个月内，乙方提供免费更换服务。更换后的货物质保期应重新计算。

3、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

4、（其他）

七、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2、（其他）

八、违约责任

1、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价1‰的违约金；乙方逾期20日不能交货的，应向甲方支付合同总价20%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

2、乙方在协议供货有效期内违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

3、非乙方产品质量问题或未出现采购要求约定退货情形，甲方拒收货物的，应向乙方支付合同总价20%的违约金。

4、 甲方无正当理由拒收设备的，甲方向乙方偿付拒收设备总值10%的违约金。

5、甲方无故逾期验收或无故（财政原因除外）逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

九、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、（其他）

十、合同生效及其他

1、采购项目招标文件以及投标文件、询标纪要、有关协议、承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）有关协议和承诺书；

（4）投标文件；

（5）其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4、（其他）

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人 | 法定（授权）代表人 |
| （签字）： | （签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第六章  响应文件格式

附件一-1

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加        （采购单位名称）  的       （采购项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （采购项目名称）  ，属于  制造业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。

……

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商或联合体牵头人或联合体成员名称（盖电子公章）：

日  期：

填写说明：

1.根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2.各行业划型标准为：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件一-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“  余姚市第四职业技术学校 单位的、 余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分 项目”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商或联合体牵头人或联合体成员名称（盖电子公章）：

日  期：

填写说明：

1.本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件二

合格供应商的承诺书

余姚市第四职业技术学校：

我方根据          （项目编号）、          （项目名称）的采购文件要求，对供应商资格要求及供应商其他要求已进行自查。

（一）我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）我方声明：我方在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）除单一来源采购项目外，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此承诺。

供应商或联合体牵头人或联合体成员（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月     日

附件三

供应商基本情况表

| 供应商或联合体牵头人或联合体成员名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业主要负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  | 人 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 其他 |  |  | 人 |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商或联合体牵头人或联合体成员（盖电子公章）：

日期：          年     月     日

附件四

联合体协议书

（供应商以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）          （联合体牵头人名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

（2）          （联合体成员一名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

5.联合体所有成员单位之间          （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联合体成员一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

附件五

初次报价表

项目编号：

项目名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（元） | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分 | 1项 |  | 1265786元 |
| 合计投标报价大写： 元整（小写：￥ ） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

=

供应商或联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月     日

附件六

初次报价明细表

项目编号：

项目名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 费用类别 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元 |  |

注：初次报价明细表的表格样式仅做参考，供应商自行拟定费用类别并列明报价的组成明细。

供应商或联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月     日

附件七

分包意向协议

（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）

供应商：

分包意向供应商一：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

（供应商全称）、          （分包意向供应商一全称）自愿达成分包意向，参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（供应商全称）为供应商、          （分包意向供应商一全称）为分包意向供应商，          （供应商全称）以供应商的身份参加本项目的采购活动，如获得成交资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的供应商与          （供应商全称）签订分包合同。供应商对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向供应商对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向供应商中小微型企业认定

余姚市教学研资源扩容提质工程（2022年度）-市第四职业技术学校改扩建工程-智能化部分 ，属于 租赁和商务服务业 ；分包意向供应商为          （分包意向供应商一全称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。将承担合理分包部分          （具体分包的工作内容），占项目合同金额的          %。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间          （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，供应商无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得成交资格，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得成交资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

供应商（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向供应商一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

附件八

磋商响应函

余姚市第四职业技术学校：

我方授权          （授权代表姓名）、          （职务名称）为本公司合法代理人，参加贵单位组织的          （项目编号）、          （项目名称）采购活动，全权代表本公司处理采购活动中的一切事宜，并对本项目进行磋商。在此：

1.提供供应商须知规定的全部响应文件：电子响应文件1份。

2.我方已详细审查采购文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、成交结果有进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.保证向贵单位提交的所有响应文件、资料等都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4.承诺按贵单位要求提供任何与该项目磋商有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实性、合法性。

5.保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准，保证在成交后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

6.保证在成交后忠实地执行与贵单位所签署的政府采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7.本响应文件自响应文件提交截止之日起  60  日历天内有效。

8.与本项目有关的一切电子往来通讯请发送至：

电子邮箱：            传  真：

9.与本项目有关的一切纸质往来通讯请寄至：

联系人：            手机号码：

地  址：            邮    编：

供应商或联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月     日

附件九-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）同志，在我公司任          （职务名称）职务，系我公司法定代表人，特此证明。

供应商或联合体牵头人（盖电子公章）：

日期：          年     月     日

附：法定代表人的

手机号码：          （评审期间请保持手机通讯畅通，以便及时取得联系）

座机号码：

法定代表人的身份证（正反面）复印件

附件九-2

法定代表人授权书

我          （法定代表人姓名）系          （供应商全称）的法定代表人，现授权          （授权代表姓名）为本公司合法代理人，参加贵单位组织的          （项目编号）、          （项目名称）采购活动，全权代表本公司处理采购活动中的一切事宜，并对本项目进行磋商，我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

供应商或联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：          年     月     日

附：授权代表的

职    务：

手机号码：          （评审期间请保持手机通讯畅通，以便及时取得联系）

座机号码：

授权代表的身份证（正反面）复印件

附件十

服务要求、商务要求及合同条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 注明“正偏离” 或“负偏离” |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.如响应文件对本采购文件中的服务要求、商务要求及合同条款有偏离的，在本表中列明，并注明正偏离或负偏离。

2.如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在响应文件的其他部分与采购文件要求有负偏离或回避不答，亦均视为完全响应采购文件中所要求的最低标准并写入合同。若供应商在合同签订前后，以上述事项为借口而不进行合同签订手续或不履行合同，则视作其放弃成交资格。

3.未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的服务要求、商务要求及合同条款。

4.本表中如有负偏离的视为没有实质性响应采购文件要求，作无效标处理。

供应商或联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月     日