2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目

（招标编号：永敬工政采招[2020]33号）

公

开

招

标

文

件

招 标 人：慈溪市城乡公共交通有限公司

代理机构：宁波永敬工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年8月

温馨提醒

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“变更公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、投标人应安排“甬行码或健康码”为绿码的相关人员（原则上不超过一名）。

3、疫情防控期间，请各投标单位遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。

目    录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同样本	17

第五章  采购项目需求	19

第六章  商务条款	35

第七章  附件	36

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》等有关规定，宁波永敬工程造价咨询有限公司受慈溪市城乡公共交通有限公司的委托，就2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、采购编号：永敬工政采招[2020]33号

二、项目名称：2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目

三、采购方式：公开招标

四、招标内容

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算价 (万元) | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目 | 53 | 台 | 424 | 提供配套计费系统（含IC卡106张），具体内容见招标需求。 | 其中45台为2020年度慈溪市民生实事工程纯电动公交车配套充电桩，8台为高新区纯电动公交车配套充电桩。 |

五、供应商资格要求：

1、符合招标投标法规定的有关投标人的资格条件；同时符合下列条件：

2、营业执照须包含本次招标产品所需的经营范围；

3、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、潜在供应商应当在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn/）上注册账号并登录后获取招标文件，否则，招标代理机构将拒绝接收供应商的投标文件。供应商网上报名操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/w3Cd3GwBFdiHxlNd-BRD。

2、招标文件提供期限：自采购公告发布之日起至2020年9月9日下午14:30时止。

3、招标文件售价：免费。

注：本采购公告的附件中的招标文件仅供阅览。潜在供应商应当按照本款方式获取招标文件，未按本款方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

七、投标与开标注意事项：

1.投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取招标文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

3.2投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html
供应商投标文件制作及电子交易操作指南：
文档：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。
视频：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM。
供应商投标文件制作及电子交易操作指南，这两个网址都需要供应商登录后才能看。

3.3本项目供应商可以以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

八、投标截止时间、地点及要求：

供应商应当于投标截止时间2020年 9 月 9 日下午14:30前须将电子投标文件上传至政采云平台，供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

供应商在上传电子投标文件的同时，也可安排“甬行码或健康码”为绿码的相关人员（原则上不超过一名）于投标截止时间前将以U盘或DVD光盘存储的备份电子投标文件密封后送交到慈溪市公共资源交易中心二楼第 五 开标室（慈溪市南二环东路1355号），逾期送达或未密封将被拒收。

本项目接受EMS邮递投标，供应商可以通过EMS邮寄送达投标文件，送达地址：慈溪市孙塘南路4号永敬商务楼215室，联系方式0574-63898331。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：362153643@qq.com），以便招标代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以招标代理工作人员实际签收时间为准。

疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若投标人员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各投标人员遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送标时间。

九、开标时间及地点：

开标时间：2020年 9 月 9 日 14 : 30 （北京时间）；

开标地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第 五 开标室（慈溪市南二环东路1355号）；

开标时间后30分钟内（2020年 9 月 9 日 15 : 00 前）供应商应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年 9 月 9 日 15: 00 前）无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，招标代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

十、投标保证金：本项目无需递交投标保证金。

十一、联系方式：

1、招标人名称：慈溪市城乡公共交通有限公司

地点：慈溪市逍林镇汽贸大道2288号

联系人：董先生

联系电话：0574-63952209

2、代理机构名称：宁波永敬工程造价咨询有限公司

地    址：慈溪市浒山街道孙塘南路4#

联 系 人：侯先生

联系电话：0574-63898331

十二、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

3、本项目禁止分包和转包。

4、未获取招标文件者的投标将被拒绝。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市城乡公共交通有限公司。

2、“代理机构”系指宁波永敬工程造价咨询有限公司。

3、“供应商”系指向招标人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向招标人提供2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统的供应商。

5、“货物”系指2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统。

6、“服务”系指2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统安装及售后等服务。

7、“★”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本次采购中标服务费由中标人支付，中标人在发放中标通知书之前支付给代理机构代理。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费收取金额如下：根据国家发改委（发改价格〔2011〕34号）文件通知和国家计委（计价格〔2002〕1980号）文件规定的货物招标费率标准，按照合同总金额向中标供应商收取招标服务费。

3、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

（1）开标时，供应商应按招标文件要求认真填写报价内容，投标文件报价前后不一致的，按以下规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标保证金

本项目无需递交。

七、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”、“备份电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）二部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。商务技术文件、报价文件内容如下：

〈一〉资格审查文件

1.关于资格的声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件加盖供应商公章；

3.其他资格要求需提供的资料。

〈二〉商务技术文件

1、投标函（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、商务条款响应表（格式见附件）；

4、技术条款响应表（格式见附件）；

5、供应商一般情况（格式见附件）；

6、类似项目业绩一览表；

7、项目实施人员一览表（格式见附件）；

8、投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

9、对本项目招标需求的理解、技术方案；

10、项目组织实施方案（包括安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等）；

11投标产品技术及相关资料；

产品品牌及规格、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、产品质量相关检测报告（如有）等内容；

12、项目培训计划；

13、距招标人最近的服务网点详细介绍，包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容等；

14针对本项目的售后服务措施及承诺（包括产品质保期内、外的售后服务措施及承诺、优惠内容等）；

15、供应商认为需要提供的其他资料。

〈三〉报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、报价明细表（格式见附件）；

3、供应商认为需要的其他资料。

九、投标文件的份数、密封、签署

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、供应商于“政采云”上提供电子投标文件（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章），并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。未传输递交电子投标文件的，投标无效。

3、备份电子投标文件：以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份，可安排一名“甬行码或健康码”为绿码的相关人员递交或EMS邮递，单独密封递交，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子备份文件）、采购项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章，如果供应商未加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

★未按规定提供相应的备份电子投标文件，造成项目开评标活动无法进行的，其投标无效。

4、投标文件字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件分为电子投标文件和电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、电子备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、投标文件的效力

4.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.2投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

5、投标文件的递交

供应商于投标截止时间（开标时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

投标人可安排“甬行码或健康码”为绿码的相关人员（原则上不超过一名）将U盘或DVD光盘等介质存储的电子备份投标文件密封并盖单位公章后递交至投标文件接收地点。本项目接受EMS邮递投标，邮递投标地址：慈溪市孙塘南路4号永敬商务楼215室，联系方式0574-63898331。本方式递交时间以招标代理工作人员签收时间为准。逾期送达不予接收。

疫情防控期间，请各投标单位遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。

十一、开评标程序

1.1招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标，疫情防控期间，不要求投标人员必须到场参加现场开标，若法定代表人或其授权代表需参加现场开标，法定代表人参加开标会的应出具《法定代表人身份证明书》及身份证明，授权代表参加开标会的应出具《法定代表人授权委托书》及身份证明。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.2开标会由代理机构主持。开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如投标人认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

1、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

4、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，投标人法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

1.3电子招投标开标及评审程序

1.3.1投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3.2招标人或代理机构对供应商的资格进行审查；

1.3.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

1.3.4在系统上公开商务技术评审结果；

1.3.5在系统上公开报价开标情况；

1.3.6评标委员会对报价情况进行评审；

1.3.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.4.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

1.4.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，招标人将中止电子交易活动。

1.4.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.4.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.4.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.4.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

1.4.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、评标委员会

2.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、评标原则与方法

3.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，根据综合得分排名推荐中标候选人。

3.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

3.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

3.5招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3.6资格性审查：招标人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，招标人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

3.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

3.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

3.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3.12推荐预中标候选人

3.12.1按评分结果由高到低排序并按排序推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.13定标

本项目由招标人确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为3日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人应在招标公告发出之日起10日内以书面形式向代理机构提出询问，代理机构在收到投标人依法提出的询问后3个工作日内作出答复。

2、招标代理机构在原采购公告发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“变更公告”。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标人具有约束力。另请潜在投标人注意采购项目发布媒体的相关公告并自行下载。

十三、质疑

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、招标文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，招标人、招标代理机构将不予受理（对于招标人、招标代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网下载专区下载自行下载《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、招标人、招标代理机构接收质疑函的方式：供应商应以当面递交、邮寄、传真或电子邮件等方式提出质疑函。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、招标人、招标代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、招标人、招标代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

十四、预算价

本次公开招标设有预算价 424万元（最高限价424万元），总投标报价超出预算价或最高限价的投标为无效投标。

十五、合同相关

1、招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起15日内签订服务合同。同时，招标代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给招标人造成的损失的还应当予以赔偿。

十六、特别说明

1、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（一）标项以赠送方式响应的，或提供两个及以上方案的；

（二）供应商投标有效期不足的；

（三）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）经全体评标委员会一致认为，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约且不能提供有效材料证明其报价合理性的；

（六）有以下情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2、不同供应商的投标文件相互混装；

（七）供应商违反公平竞争原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争，损害招标人或者其他供应商的合法权益的；

（八）供应商因投标文件报价前后不一致而修正报价后不确认的；

（九）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（十）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 3、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 4、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

5、本招标文件解释权归招标人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1招标人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1商务技术文件评审：

3.1.1初步审查：包含资格性审查和商务技术文件符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。商务技术文件符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和商务技术文件符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。

3.1.3招标代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.2报价文件评审

3.2.1报价文件符合性审查：报价文件符合性审查是指评标委员会根据“附表4报价文件符合性审查表”的要求对供应商报价文件逐一进行评审。报价文件符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.3综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.4推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.5确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低排序，根据排序向招标人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人将重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商代表未在开标现场的可以按规定以网上远程电子形式进行答复。

4.2供应商的现场澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场或网上电子形式进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4.4、网上电子澄清方式

1、评标委员会对投标文件存在疑问的地方，可以进行询标，供应商代表未在开标现场的可以进行远程询标，要求投标人在合理时间内（至多30分钟，以开始网上接收时间为准）发送有关证明资料电子版，以便核验。

2、供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。路径：用户中心—项目采购—询标澄清。

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 1、符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件； 2、营业执照须包含本次招标产品所需的经营范围。 | 提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章。 |
| 2 | 依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。 | 提供“关于资格的声明函”。 |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、未办理多证合一的供应商须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证副本扫描件。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

5、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：

商务技术文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 |
| 4 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 5 | 法定代表人身份证明符合招标文件要求 | 法定代表人身份证明书。 |
| 6 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和招标文件中规定并对实质性要求完全响应 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和招标文件中规定的并对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 商务技术文件符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，商务技术文件符合性审查不合格。

- 本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传或关联（有特殊备注的除外）（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 商务资信分 |  |  | 15分 |
| 1 | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书得2分；具有有效的环境管理体系认证证书得2分；具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分；具有有效的知识产权管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中提供有效的认证证书扫描件加盖公章。 | 6 |
| 2 | 荣誉 | 投标人被国家发改委认定为国家企业技术中心的得2分，否则不得分； 投标文件中提供相应证书扫描件并加盖供应商公章。 | 2 |
|  |  | 投标人获得由工业和信息化部相关单位评定的“中国充电桩十大品牌”，满足得2分，否则不得分。 投标文件中提供相应证书扫描件并加盖供应商公章。 | 2 |
| 3 | 业绩 | 投标人自2017年1月1日以来（以签订合同日期为准），投标产品或同类产品在全国有EPC（采购与安装）且装机功率1800kW及以上的公交类项目销售业绩，每个项目得1分，满分5分。 注：投标文件中须附上合同扫描件并加盖供应商公章。 | 5 |
| 2.技术分 |  |  | 45分 |
| 4 | 实用技术 | 投标人在充电技术上高安全性、电池保养方面有更深造诣与研究，已经拥有该方面成熟技术且经过国家级电力权威检测机构出具的鉴定证书的，做加分处理，每被认可1项得2分，至多3项，满分6分。注：提供相关证明材料在投标文件中附上扫描件并加盖投标供应商公章。 | 6分 |
|  |  | 投标人提供箱体具有国家建筑材料测试中心出具的耐火检验报告，耐火极限能达180min的得4分，耐火极限能达120min的得3分，耐火极限能达60min的得2分。 注：提供相关证明材料在投标文件中附上扫描件并加盖投标供应商公章。 | 4分 |
| 5 | 技术参数及要求响应情况 | 基础分为15分。将投标人投标文件和技术支持资料的技术参数与招标文件技术参数进行比较，设备参数优于招标文件实质性要求的，不加分；非实质性条款每出现1条负偏离，扣除基础分1分，扣完为止。 | 15分 |
| 6 | 项目组织实施方案 | 依据以下方面进行综合评价（包含但不仅限于）：项目管理机构及协调、施工准备、施工进度控制、主要施工工艺、质量管理措施、安全文明施工管理措施等。0-3分 | 3分 |
| 7 | 核心产品科技评价 | 投标人提供本次招标核心产品智能充电系统，能提供相关产品科技评价省级及以上报告或鉴定证书，且满足要求，每具备一项报告得1分，满分4分。 注：提供相关证明材料在投标文件中附上扫描件。 | 4分 |
| 8 | 运营管理及监控平台 | 综合评价运营管理及充电智能监控平台的技术和性能,是投标人自主开发、性能完备(1分),充电桩信息接入宁波市级充电设施公共数据与监测服务平台(2分),接入慈溪公共交通充电监控平台、汽车监控平台(2分) | 5分 |
| 9 | 售后服务的措施及承诺、优惠内容、培训 | 1、距招标人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容等）由评委综合比较，酌情评分，得0～2分； 2、根据投标人的售后服务措施及承诺（包括具体的售后服务内容，质保期、故障响应时间、响应方式等），得0～2分； 3、根据培训计划的完整性与可行性酌情评分，得0～2分。 4、评委认为投标人提供的优惠内容超出招标内容要求且切实可行的，得0～2分。 | 8 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位 |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：

年  月   日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书一致。 |
| 2 | 总投标报价超出预算价的投标为无效投标。 | 预算价为424万元，总投标报价超出预算价的投标为无效投标； |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 | 标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 |
| 4 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和招标文件中规定并对实质性要求完全响应。 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和招标文件中规定的并对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价文件符合性审查不合格。

2、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传或关联（有特殊备注的除外）（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （40分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标方的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100，得分保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 | 40 |
| 报价得分（40分） |  |  |

第四章  合同主要条款

甲方：（招标人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据2019年度市民生实事工程纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目            公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、更正补充文件。

4、招标文件。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

2. 质保金                               。

十、项目工期、交货方式及交货地点

1. 项目工期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.当招标数量与实际使用数量不一致时，由招标单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（注：如项目招标文件“招标需求”中有相关明确内容的，此条款可根据相关内容进行调整）

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府招标监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方    份；乙方    份；招标代理机构、仙居县国有资产管理局各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签约地点：                               签约日期：      年  月  日

# 采购项目需求

- 重要提示：

★1、本次招标的产品如属于国家实施强制性认证产品目录内的产品，投标人所投产品必须是按照《强制性产品认证管理规定》通过强制性认证的产品。

★2、本项目招标内容提出的充电设备及配套、售后服务等方面的技术要求为最低限度的技术要求，投标供应商应保证提供符合本招标文件和国家有关标准要求的优质产品和服务。

3、加“★”的参数指标和需求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的产品参数或投标承诺必须完全满足或优于要求，投标人须在投标产品技术说明或投标承诺中有清晰描述，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

一、项目说明

1、投标人负责事项

1.1.投标人负责智能充电桩及计费系统的供货，指导安装、调试滨给提供技术支持。

1.2.投标人负责系统的整体调试。

2 、招标人负责的事项

2.1招标人负责本项目内必要的协调工作。

3、其它

3.1.投标人应自行对工程现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：董先生，联系电话：0574-63952209 。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，招标人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3.2.交付地点：慈溪市客运中心站或慈溪境内招标人指定场地。

3.3.交付要求：至中标通知书发出后7天内签订合同（逾期未签订视为自动放弃中标资格），签订合同后30天内完成安装、调试并验收合格。

★4.付款方式：①合同签订后7日内，招标人向中标人支付合同总价的20％；②系统安装调试完毕经招标人验收合格后7个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的75％；③验收合格之日起五年后的7个工作日内，设备及系统无重大质量问题，招标人向中标人支付合同总价的5％。

二、项目要求

1.充电桩技术要求:

120KW（20KW整流模块6个）双枪直流落地式一体机必须符合国家和行业最新技术规范标准，充电设备非易损件要求提供5年质保，易损件【整流模块（单个20KW）、充电枪（含线）】要求提供3年质保；满足设备后续8年以上的计费系统免费升级，充电桩箱体、内部电线等等配置须满足后期升级至不少于180KW（可增加3个及以上20KW整流模块），其他相关配置预先按不少于180KW预留。

| 型号 参数 |  | 120KW一体式直流充电机（双枪） |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 额定电压(Vac) | 380(三相五线制，3P+N+PE) |
|  | 额定频率(Hz) | 50 |
|  | 功率因数 | ≥0.99 |
| 输出 | 充电枪（个） | 2 |
|  | 充电枪线长（m） | 7 |
|  | 输出电压范围(Vdc) | 200~750 |
|  | 输出电流范围（A） | 0-250 |
|  | 最大输出功率(kW) | 120（箱体、内部电线等等配置须满足后期升级至不少于180KW） |
|  | 效率 | 94%或最新国标 |
|  | 稳压精度 | ≤±0.5% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
|  | 通信方式 | 以太网、4G或5G |
|  | 工作环境温度(°C) | -20~+50 |
|  | 存储温度(°C) | -30~+70 |
|  | 工作湿度 | 5~95% |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 噪音 | ＜65dB |
| 其他 | 整流模块推荐品牌 | 英可锐、英飞源、特锐德 |
|  | 充电枪推荐品牌 | 广州知崇，中航光电，菲尼克斯 |

2.充电模式可以实现单枪、双枪智能分配模式。

3.充电机需采用模块化设计，基本构成包括：功率单元、控制单元、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面等。

4.安装方式：落地式安装，需提供安装图纸及安装螺栓等配件。

5.充电设定方式可以分为自动设定方式和手动设定方式两种。

自动设定方式：在充电过程中，充电机依据电动汽车蓄电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程；手动设定方式：由操作人员通过外部手动控制设备设置充电方式、充电电压、充电电流等参数，充电机根据设定参数执行相应操作，完成充电过程。充电机采用手动设定方式时，应具有明确的操作指示信息。

6. 充电机应具备充电模块自动断切功能。当检测到某一充电模块发生故障，能够自动切除该模块，不影响充电机其他功率模块的正常输出；

7.充电模块能达到在线维护要求，不影响充电机的正常充电。

8.人机界面

8.1充电机人机界面采用≥7寸高清彩色触摸屏，需要内置电源隔离；

8.2 充电机人机界面要便于操作及指示且显示文字应使用中文。显示信息包括以下内容，信息显示字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。

（1）充电机应显示的信息：

——电池类型、充电电压、充电电流、已充电时间和电能量计量信息；

——电池单体最高/最低电压；

——故障及报警信息；

——在手动设定过程中应显示人工输入信息。

（2）充电机可显示的信息：

——电池温度、设定参数和电池单体电压等

9、一体式直流充电机功能指标

9.1 输入功能

一体式直流充电机应具有外部手动设置充电参数、费率、充电机的编号、运营监控系统前置IP和端口，实现手动控制的功能和界面，实现手动输入和控制的功能。

9.2 计量功能

充电机应具有对所配备的各个充电接口输出采用独立的相应电能量进行计量，表精度等级不低于1.0级表计。

9.3收费、读写卡功能

支持按充电电能计费，支持配置包括费率时段、计费单位电量、计费费率等参数，账务管理模块实时读取电能表的电量数据，根据电能表的用电量和设置的计量单价，累计并返写用户非接触式IC卡消费金额。
   充电机使用安全等级较高的非接触IC卡，符合《中国金融集成电路（IC）卡规范》，支持DES算法加密。用户需要通过充电卡完成开始充电、结束充电的过程，同时结算消费金额。

9.4 通信功能

（1） CAN接口，获得蓄电池系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定；

（2）一体式直流充电机应具有与监控系统通信的功能，通信方式可选择以太网和4G方式

9.5 保护功能

（1）具备急停按钮，急停按钮外部加防护罩，防止误操作和人为破坏；
（2）充电机应具备防止电池电流倒灌功能；
 （3）充电机应具备蓄电池极性检测功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统连接时，检测蓄电池极性正确后，才允许充电机的直流输出回路接通蓄电池；
 （4）充电机应具备蓄电池连接确认功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，必须立即切断直流输出；当充电机与电动汽车断开连接后，充电接口的任意带电导体之间或带电导体与地之间的电压在1s内要降到60V以下，以防止潜在的电击伤害；
 （5）充电机在充电过程中，应保证蓄电池的充电电压、充电电流不超过允许值；
 （6）充电机在充电过程中，当出现蓄电池的温度、电压超过允许限值时，充电机应停止充电；
 （7）充电机在充电过程中，当出现与电动汽车蓄电池管理系统通信中断时，充电机应停止充电；
 （8）充电机应具备直流输出侧的过压、短路保护。当出现直流输出过压时，充电机应能自动切断直流输出并发出告警信号；当出现直流输出短路时，充电机应能自动进入限流输出状态；
 （9）充电机应具备直流输出侧的绝缘检测及绝缘降低报警功能；

（10）充电机在停止充电时，应保证直流输出回路处于断开状态；

（11）充电桩场地变压器过压保护功能，即超过变压器最高电压时，充电机应能自动限制或切断直流输出并发出告信号。

9.6 充电预约

具备根据互动平台预约信息锁定充电工位，为用户预留充电工位。

9.7 定时充电

支持设定时间后定时充电。

9.8 有序充电

具备支持接受上级互动平台远程控制，进行有序充电。

9.9 充电模式

双枪充电模式具备通过后台软件和主机触摸屏配置为轮循、独立均充或智能功率分配等充电模式，满足不同使用场景。

9.10 电气隔离

双枪同时充电时，两把充电枪输出的正极和负极要完全电气隔离，不能共正极或共负极，提高安全性，并提供相关说明。

9.11 通用性

一体式直流充电机需满足兼容新国标和旧国标

9.12  BMS要求

BMS辅助电源默认支持24V或默认识别，并可以通过在触摸屏进行配置选择；并提供相关说明。

10、一体式直流充电机耐气候环境要求

10.1 充电机的桩体防护等级应不低于IP54；

10.2 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护，一体式充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理；

10.3 防锈(防氧化)保护充，充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理

11、允许温度

在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：
——金属部分，50℃；
——非金属部分，60℃；

可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：
——金属部分，60℃；
——非金属部分，85℃

12、电击防护，充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

13、电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合额定绝缘

| 电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |

注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。
      注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。
      注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。

14、接地保护

14.1一体式直流充电机的接地要求应能满足以下的规定：

（1）充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志；

（2）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω；
  （3） 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm²；
   （4）接地母线和机体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

15、绝缘电阻

用开路电压为绝缘额定电压规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ

16、工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受绝缘额定电压所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象

17、安全要求

17.1一体式直流充电机应具备电源输入侧的过压、欠压保护。当出现交流输入过压、欠压时，充电机应能自动切断直流输出并发出告警提示；
  17.2一体式直流充电机应具备输出过压保护。在电流指令值发生急剧变化或突然失去负荷时，输出电压也不得超过当前输出的10%；
  17.3 充电机内充电模块应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出；

17.4 一体式直流充电机应具备绝缘检测功能。

17.5 一体式直流充电机在启动充电时应人工确认启动；

17.6 一体式直流充电机应具备软启动功能，输入冲击电流不应超过额定输入电流的110%，软启动时间宜为3s～8s；

17.7 一体式直流充电机应具备蓄电池反接保护功能；

17.8 一体式直流充电机在自动充电前，应具有蓄电池电压检测功能；

17.9在充电过程中，充电机应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作；

17.10 一体式直流充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，锁止装置可通过专用方式（电子方式）才能打开；
  17.11 一体式直流充电机应具备过充保护；

2.充电桩监控管理平台要求

| 序号 | 名 称 | 项 目 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩管控 | 信息管理 | 存贮和记录每个充电回路的信息，用于对每个充电回路的识别和管理，应包括但不限于：充电桩的ID编号（二维码）、CAN地址、所属充电站、行政区划的省市信息等。 |
| 2 |  | 监控 | 监控每个充电桩的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压电流功率，充电回路的起动、停止、暂停、直流充电的电压电流调节控制等，实现所有场站充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施。 |
| 3 | 充电计量 | 采集和管理 | 采集、记录各充电支路的充电电量。记录充电过程中电量变化，并保存与充电过程有关的各种信息，如起始时间、充电账户、计费时段、峰谷电费结算等信息。实现充电数据的汇总、存储、统计、分析、导出及打印功能 |
| 4 | 设备集群管理 | 数据实时性 | 保存所有充电设备的实时状态映射，投标人应出具在系统确保用户端的数据实时与准确的同时，降低充电站智能监控系统对通讯通道的占用的措施。 |
| 5 | 区域负荷 | 采集分配 | 系统可采集和记录充电系统所在区域的负荷信息，并进行短、中、长期负荷预测的分析，进而实现区域负荷调配。 |
| 6 | 负荷管理 | 负荷动态管理 | 采集区域负荷，实现充电负荷的实时调节，进而实现安全负荷调度、负荷平衡调度、峰谷用的调度。 |
| 7 | 预约管理 | 充电预约 | 提供充电预约接口，实现预约充电。 |
| 8 | 车辆监控 | 监控及数据分析 | 在车企提供数据对接的情况下，支持对车辆的实时运行情况（如位置、速度、状态、电池电量、电池问题、电池电压、电池电流等）、行驶轨迹、故障报警等的监控。监控平台上可直接看到车辆行驶状态，并可通过多种方式提供故障报警信息，并对监控的车辆在不同维度进行统计分析。 |
| 9 | 充电服务管理 | 内容 | 应包括但不限于充电站及充电终端的监控管理、充电作业的控制管理、充电故障的警报处理、充电费用结算及财务管理、充电服务的查询统计分析等功能，并可通过多种途径将信息反馈给充电站管理者。 |
| 10 | 报表中心 | 报表 | 实现招标人在应用过程提出数据分析统计报表功能需求。 |
| 11 | 日常管理 | 用户中心 | 应包括但不限于用户账号的注册与充值、充电设施的查询与导航、在线充电控制，历史充值与消费的统计查询功能。 |
| 12 |  | 充电方式 | 支持刷卡（IC卡）和识别车辆VIN进行充电。 |
| 13 | 其他 | 服务拓展 | - 预留面向社会车辆运营服务，并能实现充电用户通过APP、扫码等方式进行充电， - 预留实现支付宝、微信支付等主流支付功能，支持充电站位置查询与导航、充电终端充电状态查询、充电历史记录查询、电站及充电终端收藏、账户余额查询与充电过程监控等功能。 3、预留自建平台计费功能。 |

3、总则

3.1 一般规定

3.1.1 投标方应具备招标公告所要求的资质。

3.1.2 投标方须仔细阅读包括本规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标方提供的设备应符合招标文件所规定的要求。

3.1.3 本规范提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。

3.1.4 本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

3.1.5 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出差异，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在技术偏差表中列出。

3.1.6 本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

3.2 工作范围和进度要求

3.2.1 本规范仅适用于招标货物需求及供货范围中所列的设备，包括必备的备品备件、专用工具和仪器仪表。

3.2.2 合同签订时，应确定投标方向招标方提交生产进度计划的时限。投标方应在招标方要求的时限内向招标方提交详尽的生产进度计划。

3.2.3 如生产进度有延误，投标方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。

3.3 标准和规范

3.3.1参照标准

IEC726           《国际电工标准》

GB156-80         《电器设备额定电压》

GB/T 12326-2008  《电能质量 电压波动和闪变》

GB/T145497.0.4   《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 15543       《电能质量 三相电压允许不平衡度》

GB50348          《安全防范工程技术规范》

GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求》

GB/T 20234.1-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分 通用要求》

GB/T 20234.3-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分 直流充电接口》

GB/T 27930-2015    《非车载充电机与电池管理系统之间的通信协议》

NB/T 33001-2010    《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》

NB/T 33003-2010  《电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议》

QC/T 841-2010     《电动汽车传导式充电接口》

QC/T 842-2010     《电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议》

Q/GDW 233-2009    《电动汽车非车载充电机通用要求及编制说明》

Q/GDW 235-2009    《电动汽车非车载充电机通信协议及编制说明》

Q/GDW 236-2009    《电动汽车充电站通用技术要求及编制说明》

Q/GDW 237-2009    《电动汽车充电站布置设计导则及编制说明》

Q/GDW 238-2009    《电动汽车充电站供电系统规范与编制说明》

Q/GDW 478-2010    《电动汽车充电设施建设技术导则》

Q/GDW 488-2010    《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》

以上标准若出现更新或替换，以新标准为准。未明确的标准要求，也以国家及行业最新标准为准。

3.4 需随设备提供的资料

投标人应免费随设备提供给招标方相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等以及配套软件的安装介质。

3.5 投标时必须提供的技术数据和信息

3.5.1 投标方应按本规范的技术参数特性表列举的项目逐项提供技术数据，所提供的技术数据应为保证数据，这些数据将作为合同的一部分。如与招标方在技术参数特性表中所要求的技术数据有差异，还应写入技术偏差表中。

3.5.2 提供产品性能、特点，主要生产设备、制造技术和工艺，产品检测报告、业绩证明以及其他需要提供的信息。

3.7 到货验收及工期

3.7.1 投标方负责将合同设备运送到招标方指定的安装、调试地点，由此产生的费用由投标方承担。

3.7.2 招标方依投标方在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。

3.7.3 买卖双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。

3.7.4 在招标方指定的地点和环境下，投标方负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），加电实现正常运行，并达到投标方在投标文件中承诺的技术指标和性能。

3.7.5 设备到货验收及加电验收中出现性能指标或功能上不符合投标方在投标文件中的承诺、产品质量问题以及合同要求时，招标方有拒收的权利并取消投标方中标资格。

3.7.6 招标方随机抽取投标方供货产品，送具备CMA及CNAS资质的第三方检验机构（国网电科院、中国电科院、开普实验室）做型式试验，如抽检不合格将取消供应商中标资格，解除合同，扣押质保金。且送检型式试验费用由投标方自行承担。虚假应标的按相关法律、法规及规定处理。

3.7.7 因抽检不合格造成设备整改，耽误工期，将按照当批次合同金额1%／天扣除违约金。

3.7.8 工期：合同签订后30日历天内安装调试完成并验收合格。

第六章 商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工期：合同签订后30日历天内安装调试完成并验收合格。 |
| ★2 | 履约保证金金额：履约保证金按合同价的5%，在合同签订后5个工作日内递交给招标人。合同履行完毕（验收合格）后该款无息退还。 |
| ★3 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| ★4 | 付款：①合同签订后7日内，招标人向中标人支付合同总价的20％；②系统安装调试完毕经招标人验收合格后七个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的75％；③验收合格之日起三年后的七个工作日内，设备及系统无重大质量问题，招标人向中标人支付合同总价的5％。 |

第七章  附件

附件

投 标 函

：

(供应商全称)授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的  2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目  （招标项目名称）（编号为 永敬工政采招[2020]33号 ）招标活动并投标。为此：

（1）、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

（2）、提供供应商须知规定的全部投标文件。

（3）、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

（4）、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

（5）、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

（6）、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标人的规定进行处罚。

（7）、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（9）、投标有效期为自开标日起 90 个日历天。

（10）、我们郑重声明：在同一合同项下的采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

供应商名称（公章）：

日期：        年   月   日

附件

法定代表人身份证明

- （若法定代表人参加开标的，在开标身份确认时另提供一份原件）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：                           系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件

附件

关于资格的声明函

致：招标人

关于贵方对采购编号为   永敬工政采招[2020]33号  的 2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目（项目名称），本单位申明如下：

- 符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件。

- 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

- 本项目我单位非联合体投标。

供应商（盖章）：

日            期：

附件

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围： |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日            期：

附件

商务条款响应表

项目名称：2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目

项目编号： 永敬工政采招[2020]33号

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与相应标项的商务条款逐项比较填写。

供应商盖章：   （公章）

年     月    日

附件

技术要求偏离表

项目名称：2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目

项目编号： 永敬工政采招[2020]33号

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与相应标项的所有技术需求逐项比较填写。

供应商盖章：      （公章）

年      月

附件

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 项目单位名称 地址及联系方式 | 项目合同金额 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：      （公章）

年      月

附件

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商盖章：      （公章）

年      月

附件

开标一览表

项目名称：2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目

项目编号： 永敬工政采招[2020]33号

| 内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目 | 53 |  |  |
|  | 计费系统 | 免费提供 |  |
| 投标总报价(元) | 小写 |  |  |
|  | 大写 |  |  |

注:

1、投标人根据招标文件的要求，须将供货、运输、安装、系统集成、调试、验收（含第三方验收）、检测、售后服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用都包含在投标总报价中。

2、以上投标总报价应与“投标报价明细表”中的“投标总报价”相一致。

投标人名称：                    （公章）

投标日期：        年    月   日

附件

报价明细表

项目名称：2020年度慈溪市民生实事工程、高新区纯电动公交车配套充电桩及计费系统项目

项目编号： 永敬工政采招[2020]33号

| 序号 | 常用配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20KW整流模块 |  |  |  |
| 2 | 充电枪 |  |  |  |
| 3 | 充电枪电缆 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、明细表中必须含有20KW整流模块，充电枪的报价明细。

2、投标人必须填写今后可供设备的产品名称、型号规格、单位、单价；

3、本项目均以人民币报价；

4、表格内容可自行扩展。

投标人名称：                    （公章）

投标日期：        年    月   日

附件

法定代表人授权书

（若授权委托人参加开标的，在开标身份确认时提供一份原件）

致                 （招标人）：

（供应商全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的                   （项目名称）采购招标，采购编号为 永敬工政采招[2020]33号 ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日 期：        年    月    日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章