慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

招标文件

项目编号：QTGGZY2022054

招 标 人：慈溪市公共交通有限公司

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2022年7月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、投标人应安排“甬行码或健康码”为绿码的相关人员（原则上不超过一名）。

5、疫情防控期间，请各投标单位遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	11

第四章  合同条款	18

第五章  招标内容与技术需求	26

第六章  商务条款	54

第七章  附件	57

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》及其它有关办法，慈溪市基建审计事务所受慈溪市公共交通有限公司的委托，就慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人前来投标。

一、项目概况

慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目的潜在投标人应在（乐采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2022年7月29日9点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

项目编号：QTGGZY2022054

项目名称：慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

招标方式：公开招标

招标内容、用途、数量、简要技术要求：

| 标项 | 货物名称 | 数量（辆） | 主要技术规格 | 预算价、最高限价 （不含国补） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10米系列纯电动公交车 （直流充电） | 24 | 10300mm-10600mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥300kwh | 114万/辆 | 铝合金车身 (骨架) |
| 2 | 8.5米系列纯电动公交车 （直流充电） | 32 | 8300mm-8600mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥220kwh | 92万/辆 | 铝合金车身 (骨架) |
| 3 | 8.5米系列纯电动公交车 （直流充电） | 32 | 8300mm-8600mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥220kwh | 90万/辆 |  |
| 4 | 8.6-8.9米系列纯电动公交车 （直流充电） | 12 | 8600mm-8900mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥220kwh | 92万/辆 |  |
| 5 | 10米系列纯电动公交车 （直流充电） | 12 | 10300mm-10600mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥300kwh | 114万/辆 | 铝合金车身 （骨架）或钢车身（骨架） |
| 6 | 5.9米系列纯电动公交车 （直流充电） | 13 | 5500mm-5950mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥125kwh | 60万/辆 |  |

注：各标人可就上述6个标项同时进行投标，但每个投标人最多只能中1个标项。

- 申请人的资格要求：

1符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定应具备的条件。

2本项目特定资格要求：

（1）投标人为具有独立法人资格的投标货物的制造商；

（2）近三年内在招投标等活动中没有重大违法违规记录，且未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；以开标当天查询结果为准，若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人列入各项记录名单的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标。

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

3本次招标不接受联合体投标。

4资格审查：采用资格后审。

三、招标文件的获取：

时间：2022年7月7日至2022年7月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：（1）供应商登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。

（2）获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本磋商公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在乐采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其报价均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

注：本采购公告的附件中的招标文件仅供阅览。潜在供应商应当按照本款方式获取招标文件，未按本款方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2022年7月29日9点30分（北京时间）。

2、地点：开标地点（网址）：乐采云平台

3、开标时间：2022年7月29日9点30分（北京时间）。

4、开标地点（网址）：乐采云平台开标大厅。

3、投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到“乐采云”平台（https://www.lecaiyun.com/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用邮寄送达方式递交。送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号中兴大厦405）联系人周昊，联系方式0574-63041902、13454745186。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：594270148@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

4、疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应具有48小时核酸阴性证明，全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

5、开标时间后半小时内（2022年7月29日10时00分）投标人可以登录“乐采云”平台（https://www.lecaiyun.com/），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内（2022年7月29日10时00分）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。采购代理机构于评审结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

6、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 投标保证金：本项目无需递交投标保证金。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

八、联系方式：

1、招标人名称：慈溪市公共交通有限公司

地点：慈溪市逍林镇汽贸大道2288号

联系人：董先生

联系电话：0574-63952209

2、代理机构名称：慈溪市基建审计事务所

地    址：慈溪市三北大街732号中兴大厦4楼405室

联 系 人：周先生

联系电话：0574-63041902

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市公共交通有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的售后服务、培训以及其他类似的义务。

6、“监督部门”系指宁波慈溪交通集团有限公司。

7、“▲”系指实质性响应条款，未响应实质性条款要求的，作无效标处理。

▲三、投标人的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，货到招标人指定地点价，含货物价、运输费、保险费、质保期内的售后服务费用、税金及利润等。

2、投标人在报价时自行考虑一定的风险系数（风险包括政策性调价及市场材料价格变化等因素）。风险系数进入单项报价中，投标后不作调整。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数（标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6分别制作）

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、投标资格声明函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、投标人一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、详细技术参数；

B9、售后服务、理赔、质量技术保证承诺书；

B10、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B11、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、主要配件价格表；

C3、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

C4、中小企业声明函（格式见附件）

2、投标文件的份数（标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6，分别制作）：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：

（1）上传到乐采云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”         ；

（2）项目编号：          QTGGZY2022054              ；

（3）项目名称：慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目；

（4）所投标项：                         ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）投标人的名称：                                           。

投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

投标人未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见招标公告。

2、投标人未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改、补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向招标人提交正式文件。

十二、开标

1.1采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.2开标会由代理机构主持。开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如投标人认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

1、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

4、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，投标人法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

1.3电子招投标开标及评审程序

1.3.1投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3.2采购人或代理机构对供应商的资格进行审查；

1.3.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

1.3.4在系统上公开商务技术评审结果；

1.3.5在系统上公开报价开标情况；

1.3.6评标委员会对报价情况进行评审；

1.3.7在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.4.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

1.4.2若因乐采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

1.4.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.4.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.4.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.4.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

1.4.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、评标委员会

2.1评标委员会依法7人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、评标原则与方法

3.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，根据综合得分排名推荐中标候选人。

3.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

3.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

3.5采购人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3.6资格性审查：采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

3.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

3.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

3.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3.12推荐预中标候选人

3.12.1按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的投标人为本项目第一中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第二名的投标人为第二中标候选人。

3.13定标

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（3）本项目按标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6顺序开标。

十三、评标

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，应在2022年7月14日16：00之前以书面形式一次性向招标人（或代理机构）提出，逾期不予受理，视为各投标人同意招标文件各条款。

2、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

十五、异议和投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

▲十六、预算价

- 本次公开招标设有预算价：投标报价超出预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

- 本项目代理机构向中标人收取招标代理服务费，总计伍万伍仟元（¥55000），各投标人按中标金额的比例缴纳，计算精度保留整数，小数点后四舍五入。

十八、特别说明

- 1、本项目不组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑。

- 2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本招标文件解释权归招标人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

1.4推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，每个标项推荐1名中标候选人。标项1到标项6每个投标单位限中一个标项，本次招标按标项1、标项2、标项3、标项4、标项5、标项6的顺序推荐一名中标候选人，即推荐标项1综合评分排列第一的投标单位为标项1中标候选人，推荐标项2综合评分排列第1的投标单位（标项一中标候选人投标报价不计入本标项的投标报价的计算）为标项2中标候选人，推荐标项3综合评分排列第一的投标单位（标项1、标项2中标候选人投标报价不计入本标项的投标报价的计算）为标项3中标候选人，推荐标项4综合评分排列第一的投标单位（标项1、标项2、标项3中标候选人的投标报价不计入本标项的投标报价的计算）为标项4中标候选人，推荐标项5综合评分排列第一的投标单位（标项1、标项2、标项3、标项4中标候选人的投标报价不计入本标项的投标报价的计算）为标项5中标候选人，推荐标项6综合评分排列第一的投标单位（标项1、标项2、标项3、标项4、标项5中标候选人的投标报价不计入本标项的投标报价的计算）为标项5中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4参加采购响应的投标人中，有两家或两家以上投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，随机抽取方式确定。

2.2.5 如多家投标人提供相同品牌的产品参加同一标项竞争的，应当按一家投标人认定。评审后得分最高投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术文件得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.2.6综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，每个标项推荐1名中标候选人。

若投标人被推荐为标项1的中标候选人，则不再参与标项2、标项3、标项4、标项5、标项6的投标报价的计算。以此类推。报价分按0分计入。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向招标人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人，公告期限为1个工作日。

2.4合同签订

采购合同由招标人与中标人签订。（见合同格式）

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，投标人安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向投标人发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由投标人的法定代表人或授权代表签字或者加盖投标人公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效投标人少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定应具备的条件。 2本项目特定资格要求： （1）投标人为具有独立法人资格的投标货物的制造商（提供制造商的营业执照扫描件并加盖公章）； （2）近三年内在招投标等活动中没有重大违法违规记录，且未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；以开标当天查询结果为准，若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人列入各项记录名单的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标。 （3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。 3本次招标不接受联合体投标。 4资格审查：采用资格后审。 | 1、提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章。 2、提供“关于资格声明函”。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。

附表2：                                符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在乐采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表（标项1-6）

项目编号：

| 投标人 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分70分 | 1、技术协议满足性（33分）：基本得分为33分，全部符合得33分；厂家描述优化的不加分；经评标委员会认定为负偏离的，在33分基础上每项扣1分，扣完为止。 | 33 |
|  | 2、交货计划（3分）：按要求的基础上，交货期每提前一天加0.2分，满分1分。承诺负责车辆检测及上牌的，得2分；不承诺的得0分。 | 3 |
|  | 3、整车（除动力电池8年质保）质保期限（3分）：质保期限 36 个月，得基础分 1 分，每延长 6 个月，加 1 分，满分 3 分。 | 3 |
|  | 4、整车工艺及先进性（8分）：据投标产品的新技术、新工艺的先进性评分，A档8分，B档5分，C档2分。 | 8 |
|  | 5、提供零配件目录和价格（4分）：提供大件总成目录和价格的得1分，详细提供零配件目录和价格的得4分，不提供目录和价格的得 0 分。 | 4 |
|  | 6、付款方式（3分）：符合招标单位付款方式A得1分,方式B得2分，方式C得3分（付款方式不满足招标文件要求的，视为无效标） | 3 |
|  | 7、售后综合服务能力（10分）： （1）在本地区内有固定售后服务站或承诺中标后设置售后服务站的得 3分，无售后服务站且未承诺的得 0 分。（提供相关证明材料扫描件或承诺书） （2）投标人在本地区能提供整车零配件配送能力，满足项目售后服务需求的得7分，基本满足项目售后服务需求的得3分，不能满足项目售后服务需求的，得0分。（提供相关证明材料扫描件） | 10 |
|  | - 产品适用性、外观、荣誉、品牌、综合实力等（6分） - 车型符合慈溪公交城市形象，外观美观协调，维修简便、材料轻量化、操作简便、内饰材料耐脏易清洗、色彩搭配柔和、车内易磕碰处涉及安全性处、座椅布置合理人员数量乘坐率，底盘通过性适用项目地城市和乡镇道路的情况等，完全符合得3分、较为符合得2、基本符合得1分 （2）投标人或投标产品制造商在新能源汽车、电驱动技术、电控系统项目中受到国家级或国际级科学技术创新示范企业、科学技术进步奖、中国工业大奖、国家级专利、承担国家863项目研发和具有国家级新能源汽车研发机构。每项得1分，最多得3分（提供相关证明材料扫描件） | 6 |
| 合计 |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价：本次公开招标设有预算价，投标报价超出预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过第一阶段评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表（标项1-6）

项目编号：

| 投标人 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 本次采购为非专门面向中小企业，本次评审将对中小企业声明函中满足采购文件要求的小微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标人报价得分计算公式如下： 其他投标人报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |  |
| 报价得分（30分） |  |  |

- 合同条款

- 慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目采购合同

(合同编号：              )

- 合

- 同

- 书

- 买方：慈溪市公共交通有限公司

- 卖方：

- 签订时间：    年    月   日

慈溪市公共交通有限公司新能源公交客车项目合同（参考文本）

合同编号：

招标人：（以下称买方） 慈溪市公共交通有限公司

中标人：（以下称卖方）

根据招标文件招标编号（QTGGZY2022054）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定     (卖方)为中标人。买卖双方依据相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“产品清单”。

- 第二条　合同总价款

2.1本合同项下货物总价款为人民币             。( 车价不含国家补贴，国家补贴由卖方负责申请，归卖方所有，买方配合提供相关资料。)分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

2.4本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | （￥：元） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1本合同书

3.1.2中标通知书

3.1.3中标人澄清修改文件

3.1.4中标人投标文件

3.1.5招标文件澄清修改文件

3.1.6招标文件

- 第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方造成的全部直接经济损失。

- 第五条　质量保证

5.1卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知之日起 七 日内应维修或更换有缺陷的货物或部件，确实需要一定供货周期的特殊部件更换时，卖方应以书面形式向买方申请，获得许可后方可延长时间。

5.4如果卖方在收到通知后七 日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.5随车交付的《使用说明书》、《质量保证手册》系本合同组成部分，卖方对产品的售后服务和产品质量按照《质量保证手册》的规定执行。《质量保证手册》中加粗字体标示的内容为特别提示条款，请买方认真阅读并严格执行。买方未付清全部购车款前，卖方保留车辆所有权，但若因卖方问题导致买方不予支付车款的除外。

5.6买方出现以下情形的，应向卖方支付该车辆对应的国家补贴和地方补贴，并按照合同总价的20%承担违约责任:①以空驶、空转等方式增加车辆里程；②私自修改仪表里程；③在卖方领取到国家补贴前，未经卖方书面同意转售车辆；④在车辆报废前对车辆进行拆解、测试。

5.7续航里程因受驾驶习惯、路况、天气，以及随着运营年限增长带来的电池容量衰减等因素影响，实际线路运营续驶里程与标准工况续驶里程会有差异。卖方提供的纯电动客车标准工况续驶里程参数仅作参考，不作为实际路况运营里程依据使用。

- 第六条  技术资料

6.1卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知之日起  七  天内将这些资料寄给买方。

- 第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第八条　交货时间、方式、地点

8.1交货方式：8.1交货方式：上牌前招标人对卖方所交付的货物品种、型号、规格、参数指标等进行验收（其中车辆技术性能和安全性能以公安车检部门的上牌检测为准），验收未合格的，车辆不予接收，具体按合同条款13.5条执行。验收合格后，卖方才可送公安部门上牌，相应上牌和验收等费用由中标人承担。

8.2交货时间：卖方应在本合同签订后45 日历天内将上牌后车辆送达到交货地点，交货地点为慈溪市逍林镇汽贸大道2288号。

8.3车辆交付及服务提供的时间和地点以本合同载明的吋间和地点为准,合同未载明的，以买方通知为准。除非接到买方的另行书面通知，否则卖方不得随意更改时间和地点。

8.4在车辆交付买方以及提供服务前，卖方有义务主动提供该等物品的生产、检验、运输等的详细进展情况，也有义务接受买方的随时询问。

8.5 如果卖方弄错交货地点，则卖方应该负责将货物交付至本合同所规定的正确地点，并承担物品转移到正确地点所发生的所有费用；造成买方损失的或者造成物品交付迟延等的责任，均由卖方承担。

8.6卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

- 第九条  检验和验收

9.1卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照招标合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。本项目将聘请专家小组进行参加验收，因此产生的费用由各投标人按中标金额的比例缴纳，计算精度保留整数，小数点后四舍五入。。

9.3买方应当在到货后的七个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的 三 个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章；验收不合格的货物，卖方应在 十 个工作日内予以更换，造成交货延误的，按照预期交货处理，由卖方承担相关的违约责任。买方退货的，卖方应于买方发出通知后 十 日内返还货款。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前2天通知买方，否则由此产生的损失由卖方负责。

- 第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：    （以投标人响应文件为准）。

10.3卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4所购货物按国家标准执行， 整车保修（   ）年 ,（以投标人响应文件为准）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整车进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 4个小时；非工作期间为 8 小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 8 小时；非工作期间为 12 小时。

10.8下列货物若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

- 履约保证金

11.1履约保证金金额：合同总价的5％，合同签订后5个工作日内递交，使用一年且无质量问题30天内一次性无息退回。

11.2履约保证金形式：

可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保函。

11.3履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

- 第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法（具体以中标人在其投标响应文件中响应方式为准。）：

- 方式A:车辆上牌后3个月付总车款30﹪；上牌后整车免费保养6个月后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，其他各种配件保修时间按投标人承诺的条件履行）付总车款50﹪；车辆上牌1年后无重大质量问题，视为最后验收合格，一次性付清。

- 方式B:车辆上牌后3个月付总车款30﹪；上牌后整车免费保养6个月后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，其他各种配件保修时间按投标人承诺的条件履行）付总车款40﹪；车辆上牌1年后无重大质量问题，视为最后验收合格，一次性付清。

方式C:车辆上牌后3个月付总车款30﹪；上牌后整车免费保养6个月后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，其他各种配件保修时间按投标人承诺的条件履行）付总车款30﹪；车辆上牌1年后无重大质量问题，视为最后验收合格，一次性付清。

- 第十三条　违约责任

13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价千分之一的违约金。

13.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额万分之五的滞纳金。如卖方逾期交货达  10 天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，以书面形式答复可酌情延长交货时间并加盖公章；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合招投标文件和合同约定的，买方有权拒收。若卖方对此结果不认同的有权聘请第三方鉴定机构对货物进行鉴定。经鉴定或卖方认同确有不符合与招标文件和合同约定不一致的，卖方须无条件整改直至达到验收标准，并且卖方应向买方支付货款总额3%的违约金和由此产生的所有费用。

卖方所交付的货物若验收及使用中发现货物内部零部件与招投标文件上记载的数量、型号等不一致时，买方有权聘请第三方鉴定机构对货物因与招投标文件不一致而产生的车价差额部分给予鉴定，该部分差额按缺一赔三的比例承担，相应鉴定费由卖方承担。

13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按实际损失全额赔付买方。

13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

- 第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

- 第十五条　合同的变更和终止

除招标合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的双方当事人应当变更、中止或者终止合同外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下 第一  种方式解决争议：

17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 慈溪 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经监管部门批准，并签书面补充协议报监管部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式七份，买卖双方各执三份，一份报监管部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 买 方：慈溪市公共交通有限公司 | 卖 方： |
| --- | --- |
| 名 称：(印章) | 名 称：(印章) |
| 被委托人(签字)： | 被委托人(签字)： |
| 地 址： 慈溪市逍林镇汽贸大道2288号 | 地 址： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第五章招标内容与技术需求

一、内容、用途、数量、各项基本要求

招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 货物名称 | 数量（辆） | 主要技术规格 | 预算价、最高限价 （不含国补） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10米系列纯电动公交车 （直流充电） | 24 | 10300mm-10600mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥300kwh | 114万 | 铝合金车身 (骨架) |
| 2 | 8.5米系列纯电动公交车 （直流充电） | 32 | 8300mm-8600mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥220kwh | 92万 | 铝合金车身 (骨架) |
| 3 | 8.5米系列纯电动公交车 （直流充电） | 32 | 8300mm-8600mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥220kwh | 90万 |  |
| 4 | 8.6-8.9米系列纯电动公交车 （直流充电） | 12 | 8600mm-8900mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥220kwh | 92万 |  |
| 5 | 10米系列纯电动公交车 （直流充电） | 12 | 10300mm-10600mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥300kwh | 114万 | 铝合金车身（骨架）或钢车身（骨架） |
| 6 | 5.9米系列纯电动公交车 （直流充电） | 13 | 5500mm-5950mm系列纯电动双开门空调公交车，电池储能量（kwh）≥125kwh | 60万 |  |

注：1、招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起10个日历天内签订购车合同（逾期未签订合同视为放弃中标资格），并在合同签订后45日历天内将上牌后车辆送达到招标人指定地点。

2、因新能源公交车厂家、车型较多，为积累新能源车辆使用相关数据，供今后采购提供支撑，各投标人可就上述6个标项同时进行投标，但每个投标人最多只能中1个标项。

- 3、执行标准要求：投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）。

- 4、投标人必须保证其所提供的产品必须满足国家和浙江省地方新能源汽车补贴政策的所有条件，若其产品因上述原因而未能在2年内获得任何一种补贴的，其相应的所未能获得的补贴金额由中标人承担，且与招标人无关。

- 标项车辆简要技术要求

- 备注：表中打▲部分为重大偏差项目，不允许负偏离，否则按投标响应重大偏差作无效投标处理。如满足招标要求的，请在“投标应答” 栏目中填写“满足”，如有优化或不符合情况的，请如实填写。

- 本项目招标文件中具有提供推荐品牌的产品，投标时若为其他品牌的，其功能、性能及质量须与推荐品牌相当，并经三分之二及以上的评委认可，否则将被视为负偏离。

- 标项1、24辆10300mm-10600mm系列纯电动双开门空调公交车（铝合金车身、骨架）

| 系统 | 项目 部位 | 主要技术要求 | 主要入围配件推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型 基本 信息 | ▲要求 | 客车整车在功能、结构、强度等方面的技术要求均应符合 GB／T13094－2013《客车结构安全要求》、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB/T18384-2015《电动汽车安全要求》、GB/T32960—2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》、JT/T:1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》及国家现行最新有关标准,以及卖方所明示达到的各项技术指标要求。车型和各大总成通过“3C”认证等相关机构认证资格证明。车型必须有国家产品公告目录和符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策通知》（财建[2019]138 号），性能符合国家四部委联合下发的财建 2015年 134 号《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》文件规定，列入国家工信部最新《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和国家免税目录，能获得国家同类型车型最高中央财政补助 |  |
|  | ▲车长 | 10300mm—10600mm |  |
|  | ▲车型 | 新能源纯电动公交车（铝合金车身、骨架） |  |
|  | ▲提供相 关目录 | 车辆公告、车辆推广目录、免税目录、电池目录并提供证明及公告批次 |  |
| 纯电动系统 | ▲动力电池 | 电池储能量（kWh）≥300 kWh，能满足整车满载、空调开启、城市道路工况下续航里程≥250km，磷酸铁锂电池，充电倍率≥1C，动力电池必须有专门的冷却设施（液冷），确保电池正常工作，质保 8 年，动力电池 5年内衰减不超过 20%，8 年内衰减不超过 30%，（以具有资质的第三方检测报告为准，每份合同每年检测 2个电池模组，检测费用由中标人承担。），配备电池热管理系统（液冷），质保8年 | 电池热管理系统:哲弗智能系统（上海）有限公或浙江国创热管理科技有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 整个电池系统及每个电池箱体内部安装快断器，每个电池箱的快断器带保险，当支路电池系统出现电流过大情况时，带保险的电池箱可自动熔断，然后整个支路池系统断开，整车高压切断，确保任何一个电池箱体出现故障问题及时断开，并设有故障报警装置 |  |
|  |  | 电池舱有防撞钢梁和下底护板，与整车隔离，防尘、绝缘、防火隔热设计 |  |
|  | ▲灭火装置 | 配置安装电池箱灭火装置（1套），质保 8 年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 电池箱灭火装置:浙江物元汽车零部件有限公司或上海元驰商贸有限公司或烟台创为新能源科技股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 高压舱自动灭火装置（安装4只0.5KG管网灭火器），质保8年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 车用灭火装置：扬州博祥汽车部件有限公司或江苏中远消防设备有限公司或浙江林鑫瑞科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲充电方式 | 直流充电，充电系统符合国家技术要求和规定 |  |
|  | ▲驱动电机 | 后置（直驱或轮边电机），永磁同步，无级变速，具有缓速器功能，同时具有能量回收功能；电机峰值功率≥180KW，峰值扭矩≥1500NM,外壳防护等级≥IP68，驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力。质保 8 年 |  |
|  | ▲冷却系统 | 纯电动专用智能冷却系统（含无刷磁力泵），采用进口无刷电机、风扇；带系统应急启动插头；可视液面不锈钢膨胀水箱，低水位报警器及指示灯，质保8年 | 自动温控系统（ATS）：苏州驿力机车科技股份有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或浙江比洛德新能源有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 控制系统 | 具备多级安全保护及异常故障报警功能；高压配件集成设计，质保 8 年 |  |
|  | ▲电动空气压缩机 | 无油免维护活塞电动空压机，质保 8 年 | 电动无油空压机：宁波天风汽车科技有限公司或宁波科晶达新能源汽车部件有限公司或上海英格索兰压缩机有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲整车电气安全性 | 电池、电机和电控的防尘、防水防护等级≥IP68，涉水深度（m）≥0.30（提供第三方检测报告原件）；配备全芯片数字配电模块，将相关信息上传CAN系统，并在仪表显示。 |  |
| 底盘系统 | ▲前桥 | 额定载荷≥6.5T，配专用车桥；整体锻钢件；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 | 车桥：东风德纳车桥有限公司或采埃孚传动技术（嘉兴）有限公司或方盛车桥(柳州)有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲后桥 | 额定载荷≥11T，双向精磨齿主减速器（如选轮边电机的对该设备无要求）；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 |  |
|  | 悬挂方式 | 前2后4空气悬架 |  |
|  | 制动系统 | 双回路气制动系统，储能弹簧驻车制动器作用于后轮； WABCO空气干燥器、制动总泵、ABS及阀类 |  |
|  | 转向系统 | 电动液压助力转向，配备双源电动转向泵；豪华四幅方向盘，上下、前后可调 |  |
|  | 坡道辅助 | 通过自动驻车装置实现坡道驻车及平稳起步，可有效防止溜车 |  |
|  | ▲集中润滑 | 底盘集中统一润滑系统,除360度旋转的润滑点外所有需润滑点位安装集中润滑，有计数、油压、油位显示功能，质保 8 年 | 集中润滑系统：宁波渤浪汽车部件有限公司或象山越菱三翔汽车部件有限公司或洛阳凯绅机电科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 储气筒 | 标配，预留电气喇叭接口，配置智能排水系统，排水阀组件为全铜排水通道，侧向排水；能实现全自动智能排水；故障时会通过指示灯报警 |  |
|  | 胎压监测系统 | 在车辆启动后，轮胎压力出现异常时，能提供声音或光报警功能，并显示异常轮胎位置和异常类型 |  |
|  | ▲轮胎钢圈 | 标配,锻造亮面铝合金钢圈（含备胎） | 锻造铝合金轮毂：正兴车轮集团有限公司或江苏珀然股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 轮胎 | 选用国内知名品牌（注明品牌）275/70R22.5真空公交专用花纹轮胎（含备胎）安装轮胎螺母防松片 |  |
| ▲空调系统 | 智能变频冷暖空调，带电加热，进口直流无碳刷风机，优质铜管路芯体，卧式进口全封闭变频压缩机，符合 GB/T21361-2008《汽车用空调器》及相关标准。制冷量符合实际使用需求。结合以往修理需要和已配备特约维修站情况，质保3年 |  | 空调：江苏阿尔特空调实业有限责任公司或上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或上海金翅鹏实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
| 除霜系统 | 电除霜（前档玻璃除霜，且驾驶员脚部有暖风出口） |  |  |
| 车身系统 | ▲承载方式 | 全承载，车身骨架采用优质铝合金，辊压成形预应力涨拉蒙皮，采用一级踏步形式，前后乘客门踏步高度≤360mm |  |
|  | ▲车身防腐、隔热、隔音要求 | 底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应作防石击涂漆处理，车身骨架采用先进拼焊工艺，骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封、防水防锈处理；骨架质量保证期限 8 年以上。 整车使用防火阻燃填充材料，车顶、侧围骨架使用防火隔热闭泡材料；底盘、轮毂使用防火隔声降噪乙烯基材料；电池仓使用气凝胶防火毡。技术性能必须达到国家《GB38262-2019》标准，提供国家认可机构出具的报告，整车不得使用水剂发泡材料 | 内饰防火隔热材料：中海能装备有限公司或杭州创联汽车销售服务有限公司或浙江纳成新材料有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲驾驶区域 | 整体式司机全包围（符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019标准），司机全包围醒目位置装钉铝制“影响公交车驾驶员安全驾驶涉嫌违法犯罪”警示牌；气囊减震司机座椅，三点式安全带；驾驶区域安装铝合金花纹地板；驾驶室左侧适当位置安装一块45度脚垫；驾驶员座位左上方侧安装小电扇；驾驶室或合适区域安装带锁证件箱、茶杯架；在仪表台适当位置安装一盏门铃灯，门铃按下时灯会亮起；中门倒车监视器，型号：TD-DJ790 |  |
|  | 座位数 | 座椅布置及数量在公告允许范围内由招标人待定 |  |
|  | 乘客座椅 | 座椅采用塑料软座椅，符合QC/T 964-2014《城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度》有关要求：底座与靠背连体式，塑料覆膜，乘坐舒适，擦洗方便（防静电吸附），按规定安装黄色爱心座，并在醒目位置装订“爱心座” 标牌满足客车厂的设计要求及国家汽车质量监督检验中心GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的检验要求；下客门左侧安装无菱角一体式箱（拖把、灭火器一体） | 乘客座椅：余姚市欣铁汽车附件有限公司或江苏正明车辆科技有限公司或南京瑞力汽车配件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲风道 | 连续式全广告铝风道，铝材全部采用喷涂铝合金（或阴极电泳铝合金），光源采用进口LED芯片，车厢顶灯灯罩材料为进口阻燃PC材料，厢灯采用两组开关交叉控制；厢灯不延伸至司机正上方，司机灯单独设置并控制，同一车型内灯箱片，尺寸统一；整套设备保修8年 | 铝合金风道：广州通达汽车电气股份有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或丹阳市金业来车辆装饰件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 车内饰 | 车内顶采用冲孔铝塑顶板；内饰为灰色基调，上浅下深；阻燃型铝塑板内饰板，整车直角处采用45°圆弧拼接 |  |
|  | ▲扶手、拉手 | 整车采用不锈钢扶手管，并采用弧形设计，扶手各连接部位的螺栓加保护螺套，配深色带，内嵌式螺帽。在右前第二第三座位置中间加装扶手，中门后2×2座左前加装立柱、横向扶手，右前加装挡板。上、下客门处两边须安装护板，确保乘客安全。广告式吊环车内若干只（由厂家根据荷载人数合理配装） | 不锈钢扶手及其拉手：余姚市欣铁汽车附件有限公司或无锡市宏宇汽车配件制造有限公司或常州市军越车辆科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 乘客门 | 前单、后双气动带防夹功能内摆门；铝合金门板，安装乘客门起步阻止装置，配前门遥控，质保8年 | 乘客门：江苏盛龙机电制造有限公司或淮安市久泰汽车零部件制造有限公司或常州市平瑞车辆附件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 后视镜 | 具有电子除霜功能，铁杆手动左短右长长杆后视镜 |  |
|  | 前后档风玻璃 | 标配 |  |
|  | ▲侧车窗 | 节能隔热专用钢化玻璃（透光率符合国家正常上牌要求），玻璃四角位置粘贴砸窗警示标贴，内嵌式大推拉窗；车身两侧各设置手自一体外推式应急窗一个；司机窗两扇可推拉；全车安装窗帘轨道和遮阳帘 | 侧窗玻璃：常州市武进耀华汽车安全玻璃有限公司或江苏志云新材料股份有限公司或常州长江玻璃有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 安全天窗 | 带换气扇安全出口2只 |  |
|  | ▲灭火器等 安全设施 | 公交车破窗器、逃生窗需具有按钮自动及手动功能（各2扇窗，要求需有保险及报警功能）、配报警式护手安全锤（8把及以上，其中司机上方1把）、灭火器8只（其中4只为手掷式灭火瓶，安装在驾驶员工作区域，其余为ABC型4公斤干粉灭火器，安装位置得当，不得影响乘客行走安全） |  |
|  | ▲地板、地板革 | PVC或PP蜂窝阻燃地板，厚度≥18mm，铺设进口石英砂耐磨地板革，前后乘客门踏步区域采用黄色同型专用地板革（印“禁止站立”中英文字样），质保8年 | 地板革：宁波嘉柏科技有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或杭州振和实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 拖车装置 | 车辆纵梁前部适当位置设置拖钩 |  |
|  | 电源总闸门 | 电源总闸位置设置小门，可单独开关 |  |
|  | 车门外开关 | 合适位置设置前乘客门车门外开关 |  |
| 电气系统 | ▲CAN总线 及仪表 | - 整车CAN总线系统所有电路均由模块控制，前后通用模块，无偿提供车辆运行CAN总线相关数据，另配云模块，整车CAN系统必须主动匹配车载GPS调度终端和后续公交相关运营平台对接接口，内容包括车辆总能耗，电池总电压、总电流及其单体编号、电压、电流、温度，车辆故障，空调工作状态，胎压、胎温及驾驶操作开关等实时信息。 | CAN总线：宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司或安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司或宁波兴为汽车电子有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 整车线束 | 镀锌铜线，线束采用的绝缘材料阻燃等级、性能符合国标。所有电器导线捆扎成束、布置整齐 |  |
|  | 灯光设施 | 前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。前照灯远光强度≥4万CD，全车车内灯光设施使用LED光源 |  |
|  | 喇叭 | 标配 |  |
|  | 温度显示 | 温度表（显示温度，要求安装醒目，显示清晰） |  |
|  | 低压蓄电池 | 符合车辆正常低压供电需求，国内知名品牌，免维护型(质保2年)。 |  |
|  | ▲主动安全防御系统 | 安装车载视频监控系统和智能化报警设备（含通讯费用），与招标方原有平台须互通(智能分析仪型号：AE-AC1130-A，前车预警相机型号：AE-VC155T，驾驶行为相机型号：AE-VC154T-IT，右侧盲区相机型号：AE-VC126T-IT)，安装一键报警、车载对讲模块和设施，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲易燃挥发物装置 | 安装易燃挥发物监测报警装置对于车箱内泼洒易燃物的响应时间应不大于3s; 易燃挥发物监测报警装置应具有自检功能，并可发出声和光故障报警信号。质保八年含维护、易损、易耗等所有服务费用，并出具承诺书原件 |  |
| 公交专用设施 | ▲公交调度监控一体机 | 安装海康威视车载监控系统：车载8路主机1个，型号为：全网通版或5G且配置不低于DS-MP7508TS-GJ/GLE，摄像机6个内置拾音器,与智能化报警设备互通），车内摄像机型号为：AE-VC011P-IRS，倒车摄像机型号为AE-VC153T-IT，公交信息调度屏1个，型号为：DS-MP1318TS-HM自带GPS模块，内置1块2.5寸2T硬盘,配一个监控主机保护箱。车内六路摄像机安装要求（第一路摄像机在车厢内前挡风玻璃上方处，监控车前方一定范围内路况；第二路摄像机要求监控前门、投币箱及驾驶员操作；第三路摄像机要求监控整车车厢；第四路摄像机车厢后部区域；第五路摄像机监控倒车区域；第六路监控下客门）整套系统需与调度平台无缝对接；接汽车仪表的CAN总线传输油耗等车辆信息，通过485线对接；与公交调度监控一体机协议互通；按下客铃需语音播报“本站有乘客下车、开门请当心”，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲线路显示牌 | 前、后电子路牌：要求32点阵全彩屏,要求13字显示； 车厢内电子牌: 36.7寸液晶屏；电子LED腰牌：配（64点阵）15列站名，型号：TD-05-64-15,可实时更改显示的线路与站点信息，15米距离能清晰显示，其他性能符合SJ/T11141-2012的要求。点间距5×5，显示区域可视面积不少于1200mm×320mm，安装位置在前车门后车窗下方。装饰罩下沿距离窗下框30mm—50mm，方便清理杂物；电源开关单独设置，电子路牌需与公交调度监控一体机联动，以上配置具体按中标车型尺寸确定。整套设备保修8年 | 电子路牌、LED车内屏及LCD导乘：广州通达汽车电气股份有限公司或杭州五湖电子有限公司或杭州图软科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲IC装置 | 安装POS终端机线索以及安装支架2套，市民卡机具宁波市民卡GL-POS-A105和银联机具杭州国朗GL-POS-A105。安装后须实现与调度终端能实时读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台。通过232端口与车载智能调度终端能对接读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台 |  |
|  | 门铃 | 中门左右直立扶手各装一只门铃按钮，有线与报站器联通，安装下车铃指示灯型号TD-XCLED-0001。报站器语音提示为：本站有乘客下车，开门请当心，整套设备保修8年 |  |
|  | 儿童身高 标示 | 前、后门处扶手杆上设国家规定的1.3米儿童免票/半票标志 |  |
|  | 站节牌 | LCD站节牌38寸液晶屏两块，站节牌需与报站器联动。全网通支持后台下发参数，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲投币机 | 纸硬币同口投币机： 可内嵌安装于仪表台的小型投币机，型号TD-E-01-C06030。纸币、硬币同一个投币口投入。存钞容量为纸币200张，硬币500枚。箱体采用CPU卡刷卡开锁，内胆采用无线供电技术开锁，并通过红外通信技术进行密钥验证解锁。保质8年。 |  |
|  | 油漆及图案 | 车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作 |  |
| 其它 | 附属设施 | ▲安装客流分析仪，采用单目视频识别技术，前后门各一组摄像头，识别率不低于95%，配套客流统计平台能精确显示站点、车门上下客人数等。须接入公交公司现有统计平台 |  |
|  |  | 1、驾驶区域后安装双层工具箱；一车一套随车工具，三角警示牌、车内安装工具箱（内配专用工具一套，符合车辆的千斤顶，另加一把敲胎专用工具一头小锤一头小钩，三角枕木二只）、垃圾桶座、安装体积大约为20*30*40厘米的便民服务箱（单车内除投币机外，所有箱体锁钥匙统一） 2、车厢左右侧座椅旁各安装2个USB充电接口（规格5V、1A）。 3、配装智能测温仪，质保3年。采用高精密红外传感器，屏幕支持温度数字显示，有温度异常自动报警功能，支持USB、电池等多种供电方式。 4、在前挡风玻璃左侧A柱安装小电风扇1只，采用软叶片。 5、驾驶室区域布置安装驾驶员茶杯支架1个，配装不锈钢衣帽挂钩。 |  |
|  | 国标行标 | 必须符合国家及行业相关标准，并确保上牌 |  |
|  | ▲备注 | - 本项目报价不含国家补贴价格，如果国家补贴政策在车辆交付期间发生变化，导致中标厂家所提供的产品不满足上牌需求，中标人须提供满足国家新补贴政策且可以上户的产品，车辆配置不得低于招标要求，车价变更由中标人承担。投标厂家出具承诺函并加盖单位公章 - 最高限速要求设置为55公里/小时，并对买方开放权限，一年内提供不少于一次的相关服务。 |  |

- 标项2、32辆8300—8600mm系列纯电动双开门空调公交车（铝合金车身、骨架）

| 系统 | 项目 部位 | 主要技术要求 | 主要入围配件推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型 基本 信息 | ▲要求 | 客车整车在功能、结构、强度等方面的技术要求均应符合 GB／T13094－2013《客车结构安全要求》、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB/T18384-2015《电动汽车安全要求》、GB/T32960—2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》、JT/T:1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》及国家现行最新有关标准,以及卖方所明示达到的各项技术指标要求。车型和各大总成通过“3C”认证等相关机构认证资格证明。车型必须有国家产品公告目录和符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策通知》（财建[2019]138 号），性能符合国家四部委联合下发的财建 2015年 134 号《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》文件规定，列入国家工信部最新《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和国家免税目录，能获得国家同类型车型最高中央财政补助 |  |
|  | ▲车长 | 8300mm-8600mm |  |
|  | ▲车型 | 新能源纯电动公交车（铝合金车身、骨架） |  |
|  | ▲提供相 关目录 | 车辆公告、车辆推广目录、免税目录、电池目录并提供证明及公告批次 |  |
| 纯电动系统 | ▲动力电池 | 电池储能量（kWh）≥210 kWh，能满足整车满载、空调开启、城市道路工况下续航里程≥250km，磷酸铁锂电池，充电倍率≥1C，动力电池必须有专门的冷却设施（液冷），确保电池正常工作，质保 8 年，动力电池 5年内衰减不超过 20%，8 年内衰减不超过 30%，（以具有合格资质的第三方检测报告为准，每份合同每年检测 2个电池模组，检测费用由中标人承担。），配备电池热管理系统（液冷），质保8年 | 电池热管理系统:哲弗智能系统（上海）有限公或浙江国创热管理科技有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 整个电池系统及每个电池箱体内部安装快断器，每个电池箱的快断器带保险，当支路电池系统出现电流过大情况时，带保险的电池箱可自动熔断，然后整个支路池系统断开，整车高压切断，确保任何一个电池箱体出现故障问题及时断开，并设有故障报警装置。 |  |
|  |  | 电池舱有防撞钢梁和下底护板，与整车隔离，防尘、绝缘、防火隔热设计 |  |
|  | ▲灭火装置 | 配置安装电池箱灭火装置（1套），质保 8 年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 电池箱灭火装置:浙江物元汽车零部件有限公司或上海元驰商贸有限公司或烟台创为新能源科技股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 高压舱自动灭火装置（安装4只0.5KG管网灭火器），质保8年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 车用灭火装置：扬州博祥汽车部件有限公司或江苏中远消防设备有限公司或浙江林鑫瑞科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲充电方式 | 直流充电，充电系统符合国家技术要求和规定 |  |
|  | ▲驱动电机 | 后置（直驱或轮边电机），永磁同步，无级变速，具有缓速器功能，同时具有能量回收功能；电机峰值功率≥150KW，峰值扭矩≥1500NM,外壳防护等级≥IP68，驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力。质保 8 年 |  |
|  | ▲冷却系统 | 纯电动专用智能冷却系统（含无刷磁力泵），采用进口无刷电机、风扇；带系统应急启动插头；可视液面不锈钢膨胀水箱，低水位报警器及指示灯，质保8年 | 自动温控系统（ATS）：苏州驿力机车科技股份有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或浙江比洛德新能源有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 控制系统 | 具备多级安全保护及异常故障报警功能；高压配件集成设计，质保 8 年 |  |
|  | ▲电动空气压缩机 | 无油免维护活塞电动空压机，质保 8 年 | 电动无油空压机：宁波天风汽车科技有限公司或宁波科晶达新能源汽车部件有限公司或上海英格索兰压缩机有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲整车电气安全性 | 电池、电机和电控的防尘、防水防护等级≥IP68，涉水深度（m）≥0.30（提供第三方检测报告原件）；配备全芯片数字配电模块，将相关信息上传CAN系统，并在仪表显示 |  |
| 底盘系统 | ▲前桥 | 额定载荷≥5T，配专用车桥；整体锻钢件；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 | 车桥：东风德纳车桥有限公司或采埃孚传动技术（嘉兴）有限公司或方盛车桥(柳州)有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲后桥 | 额定载荷≥9T，双向精磨齿主减速器（如选轮边电机的对该设备无要求）；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 |  |
|  | 悬挂方式 | 前2后4空气悬架。 |  |
|  | 制动系统 | 双回路气制动系统，储能弹簧驻车制动器作用于后轮； WABCO空气干燥器、制动总泵、ABS及阀类。 |  |
|  | 转向系统 | 电动液压助力转向，配备双源电动转向泵；豪华四幅方向盘，上下、前后可调 |  |
|  | 坡道辅助 | 通过自动驻车装置实现坡道驻车及平稳起步，可有效防止溜车。 |  |
|  | ▲集中润滑 | 底盘集中统一润滑系统,除360度旋转的润滑点外所有需润滑点位安装集中润滑，有计数、油压、油位显示功能，质保 8 年 | 集中润滑系统：宁波渤浪汽车部件有限公司或象山越菱三翔汽车部件有限公司或洛阳凯绅机电科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 储气筒 | 标配，预留电气喇叭接口，配置智能排水系统，排水阀组件为全铜排水通道，侧向排水；能实现全自动智能排水；故障时会通过指示灯报警 |  |
|  | 胎压监测系统 | 在车辆启动后，轮胎压力出现异常时，能提供声音或光报警功能，并显示异常轮胎位置和异常类型 |  |
|  | ▲轮胎钢圈 | 标配,锻造亮面铝合金钢圈（含备胎） | 锻造铝合金轮毂：正兴车轮集团有限公司或江苏珀然股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 轮胎 | 选用国内知名品牌（注明品牌）255/70R 22.5真空公交专用花纹轮胎（含备胎），安装轮胎螺母防松片 |  |
| ▲空调系统 | 智能变频冷暖空调，带电加热，进口直流无碳刷风机，优质铜管路芯体，卧式进口全封闭变频压缩机，符合 GB/T21361-2008《汽车用空调器》及相关标准。制冷量符合实际使用需求。结合以往修理需要和已配备特约维修站情况，质保3年 |  | 空调：江苏阿尔特空调实业有限责任公司或上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或上海金翅鹏实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
| 除霜系统 | 电除霜（前档玻璃除霜，且驾驶员脚部有暖风出口）。 |  |  |
| 车身系统 | ▲承载方式 | 全承载，车身骨架采用优质铝合金，辊压成形预应力涨拉蒙皮，采用一级踏步形式，前后乘客门踏步高度≤360mm |  |
|  | ▲车身防腐、隔热、隔音要求 | 底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应作防石击涂漆处理，车身骨架采用先进拼焊工艺，骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封、防水防锈处理；骨架质量保证期限 8 年以上。 整车使用防火阻燃填充材料，车顶、侧围骨架使用防火隔热闭泡材料；底盘、轮毂使用防火隔声降噪乙烯基材料；电池仓使用气凝胶防火毡。技术性能必须达到国家《GB38262-2019》标准，提供国家认可机构出具的报告，整车不得使用水剂发泡材料 | 内饰防火隔热材料：中海能装备有限公司或杭州创联汽车销售服务有限公司或浙江纳成新材料有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲驾驶区域 | 整体式司机全包围（符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019标准），司机全包围醒目位置装钉铝制“影响公交车驾驶员安全驾驶涉嫌违法犯罪”警示牌；气囊减震司机座椅，三点式安全带；驾驶区域安装铝合金花纹地板；驾驶室左侧适当位置安装一块45度脚垫；驾驶员座位左上方侧安装小电扇；驾驶室或合适区域安装带锁证件箱、茶杯架；在仪表台适当位置安装一盏门铃灯，门铃按下时灯会亮起；中门倒车监视器，型号：TD-DJ790 |  |
|  | 座位数 | 座椅布置及数量在公告允许范围内由招标人待定 |  |
|  | 乘客座椅 | 座椅采用塑料软座椅，符合QC/T 964-2014《城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度》有关要求：底座与靠背连体式，塑料覆膜，乘坐舒适，擦洗方便（防静电吸附），按规定安装黄色爱心座，并在醒目位置装订“爱心座” 标牌满足客车厂的设计要求及国家汽车质量监督检验中心GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的检验要求；下客门左侧安装无菱角一体式箱（拖把、灭火器一体） | 乘客座椅：余姚市欣铁汽车附件有限公司或江苏正明车辆科技有限公司或南京瑞力汽车配件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲风道 | 连续式全广告铝风道，铝材全部采用喷涂铝合金（或阴极电泳铝合金），光源采用进口LED芯片，车厢顶灯灯罩材料为进口阻燃PC材料，厢灯采用两组开关交叉控制；厢灯不延伸至司机正上方，司机灯单独设置并控制，同一车型内灯箱片，尺寸统一；整套设备保修8年 | 铝合金风道：广州通达汽车电气股份有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或丹阳市金业来车辆装饰件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 车内饰 | 车内顶采用冲孔铝塑顶板；内饰为灰色基调，上浅下深；阻燃型铝塑板内饰板，整车直角处采用45°圆弧拼接 |  |
|  | ▲扶手、拉手 | 整车采用不锈钢扶手管，并采用弧形设计，扶手各连接部位的螺栓加保护螺套，配深色带，内嵌式螺帽。在右前第二第三座位置中间加装扶手，中门后2×2座左前加装立柱、横向扶手，右前加装挡板。上、下客门处两边须安装护板，确保乘客安全。广告式吊环车内若干只（由厂家根据荷载人数合理配装） | 不锈钢扶手及其拉手：余姚市欣铁汽车附件有限公司或无锡市宏宇汽车配件制造有限公司或常州市军越车辆科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 乘客门 | 前单、后双气动带防夹功能内摆门；铝合金门板，安装乘客门起步阻止装置，配前门遥控，质保8年 | 乘客门：江苏盛龙机电制造有限公司或淮安市久泰汽车零部件制造有限公司或常州市平瑞车辆附件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 后视镜 | 具有电子除霜功能，铁杆手动左短右长长杆后视镜 |  |
|  | 前后档风玻璃 | 标配 |  |
|  | ▲侧车窗 | 节能隔热专用钢化玻璃（透光率符合国家正常上牌要求），玻璃四角位置粘贴砸窗警示标贴，内嵌式大推拉窗；车身两侧各设置手自一体外推式应急窗一个；司机窗两扇可推拉；全车安装窗帘轨道和遮阳帘 | 侧窗玻璃：常州市武进耀华汽车安全玻璃有限公司或江苏志云新材料股份有限公司或常州长江玻璃有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 安全天窗 | 带换气扇安全出口2只 |  |
|  | ▲灭火器等 安全设施 | 公交车破窗器、逃生窗需具有按钮自动及手动功能（各2扇窗，要求需有保险及报警功能）、配报警式护手安全锤（8把及以上，其中司机上方1把）、灭火器8只（其中4只为手掷式灭火瓶，安装在驾驶员工作区域，其余为ABC型4公斤干粉灭火器，安装位置得当，不得影响乘客行走安全） |  |
|  | ▲地板、地板革 | PVC或PP蜂窝阻燃地板，厚度≥18mm，铺设进口石英砂耐磨地板革，前后乘客门踏步区域采用黄色同型专用地板革（印“禁止站立”中英文字样），质保8年 | 地板革：宁波嘉柏科技有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或杭州振和实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 拖车装置 | 车辆纵梁前部适当位置设置拖钩 |  |
|  | 电源总闸门 | 电源总闸位置设置小门，可单独开关 |  |
|  | 车门外开关 | 合适位置设置前乘客门车门外开关 |  |
| 电气系统 | ▲CAN总线 及仪表 | 整车CAN总线系统所有电路均由模块控制，前后通用模块，无偿提供车辆运行CAN总线相关数据，另配云模块，整车CAN系统必须主动匹配车载GPS调度终端和后续公交相关运营平台对接接口，内容包括车辆总能耗，电池总电压、总电流及其单体编号、电压、电流、温度，车辆故障，空调工作状态，胎压、胎温及驾驶操作开关等实时信息。 | CAN总线：宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司或安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司或宁波兴为汽车电子有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 整车线束 | 镀锌铜线，线束采用的绝缘材料阻燃等级、性能符合国标。所有电器导线捆扎成束、布置整齐 |  |
|  | 灯光设施 | 前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。前照灯远光强度≥4万CD，全车车内灯光设施使用LED光源 |  |
|  | 喇叭 | 标配 |  |
|  | 温度显示 | 温度表（显示温度，要求安装醒目，显示清晰） |  |
|  | 低压蓄电池 | 符合车辆正常低压供电需求，国内知名品牌，免维护型(质保2年)。 |  |
|  | ▲主动安全防御系统 | 安装车载视频监控系统和智能化报警设备（含通讯费用），与招标方原有平台须互通(智能分析仪型号：AE-AC1130-A，前车预警相机型号：AE-VC155T，驾驶行为相机型号：AE-VC154T-IT，右侧盲区相机型号：AE-VC126T-IT)，安装一键报警、车载对讲模块和设施，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲易燃挥发物装置 | 安装易燃挥发物监测报警装置对于车箱内泼洒易燃物的响应时间应不大于3s; 易燃挥发物监测报警装置应具有自检功能，并可发出声和光故障报警信号。质保八年含维护、易损、易耗等所有服务费用，并出具承诺书原件 |  |
| 公交专用设施 | ▲公交调度监控一体机 | 安装海康威视车载监控系统：车载8路主机1个，型号为：全网通版或5G且配置不低于DS-MP7508TS-GJ/GLE，摄像机6个内置拾音器,与智能化报警设备互通），车内摄像机型号为：AE-VC011P-IRS，倒车摄像机型号为AE-VC153T-IT，公交信息调度屏1个，型号为：DS-MP1318TS-HM自带GPS模块，内置1块2.5寸2T硬盘,配一个监控主机保护箱。车内六路摄像机安装要求（第一路摄像机在车厢内前挡风玻璃上方处，监控车前方一定范围内路况；第二路摄像机要求监控前门、投币箱及驾驶员操作；第三路摄像机要求监控整车车厢；第四路摄像机车厢后部区域；第五路摄像机监控倒车区域；第六路监控下客门）整套系统需与调度平台无缝对接；接汽车仪表的CAN总线传输油耗等车辆信息，通过485线对接；与公交调度监控一体机协议互通；按下客铃需语音播报“本站有乘客下车、开门请当心”，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲线路显示牌 | 前、后电子路牌：要求32点阵全彩屏,要求13字显示； 车厢内电子牌: 36.7寸液晶屏；电子LED腰牌：配（64点阵）15列站名，型号：TD-05-64-15,可实时更改显示的线路与站点信息，15米距离能清晰显示，其他性能符合SJ/T11141-2012的要求。点间距5×5，显示区域可视面积不少于1200mm×320mm，安装位置在前车门后车窗下方。装饰罩下沿距离窗下框30mm—50mm，方便清理杂物；电源开关单独设置，电子路牌需与公交调度监控一体机联动，以上配置具体按中标车型尺寸确定。整套设备保修8年 | 电子路牌、LED车内屏及LCD导乘：广州通达汽车电气股份有限公司或杭州五湖电子有限公司或杭州图软科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲IC装置 | 安装POS终端机线索以及安装支架2套，市民卡机具宁波市民卡GL-POS-A105和银联机具杭州国朗GL-POS-A105。安装后须实现与调度终端能实时读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台。通过232端口与车载智能调度终端能对接读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台 |  |
|  | 门铃 | 中门左右直立扶手各装一只门铃按钮，有线与报站器联通，安装下车铃指示灯型号TD-XCLED-0001。报站器语音提示为：本站有乘客下车，开门请当心，整套设备保修8年 |  |
|  | 儿童身高 标示 | 前、后门处扶手杆上设国家规定的1.3米儿童免票/半票标志 |  |
|  | 站节牌 | LCD站节牌38寸液晶屏两块，站节牌需与报站器联动。全网通支持后台下发参数，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲投币机 | 纸硬币同口投币机： 可内嵌安装于仪表台的小型投币机，型号TD-E-01-C06030。纸币、硬币同一个投币口投入。存钞容量为纸币200张，硬币500枚。箱体采用CPU卡刷卡开锁，内胆采用无线供电技术开锁，并通过红外通信技术进行密钥验证解锁。保质8年。 |  |
|  | 油漆及图案 | 车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作 |  |
| 其它 | 附属设施 | ▲安装客流分析仪，采用单目视频识别技术，前后门各一组摄像头，识别率不低于95%，配套客流统计平台能精确显示站点、车门上下客人数等。须接入公交公司现有统计平台 |  |
|  |  | 1、驾驶区域后安装双层工具箱；一车一套随车工具，三角警示牌、车内安装工具箱（内配专用工具一套，符合车辆的千斤顶，另加一把敲胎专用工具一头小锤一头小钩，三角枕木二只）、垃圾桶座、安装体积大约为20*30*40厘米的便民服务箱（单车内除投币机外，所有箱体锁钥匙统一） 2、车厢左右侧座椅旁各安装2个USB充电接口（规格5V、1A）。 3、配装智能测温仪，质保3年。采用高精密红外传感器，屏幕支持温度数字显示，有温度异常自动报警功能，支持USB、电池等多种供电方式。 4、在前挡风玻璃左侧A柱安装小电风扇1只，采用软叶片。 5、驾驶室区域布置安装驾驶员茶杯支架1个，配装不锈钢衣帽挂钩。 |  |
|  | 国标行标 | 必须符合国家及行业相关标准，并确保上牌 |  |
|  | ▲备注 | 1、本项目报价不含国家补贴价格，如果国家补贴政策在车辆交付期间发生变化，导致中标厂家所提供的产品不满足上牌需求，中标人须提供满足国家新补贴政策且可以上户的产品，车辆配置不得低于招标要求，车价变更由中标人承担。投标厂家出具承诺函并加盖单位公章 2、最高限速要求设置为55公里/小时，并对买方开放权限，一年内提供不少于一次的相关服务。 |  |

- 标项3、32辆8300—8600mm系列纯电动双开门空调公交车

| 系统 | 项目 部位 | 主要技术要求 | 主要入围配件推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型 基本 信息 | ▲要求 | 客车整车在功能、结构、强度等方面的技术要求均应符合 GB／T13094－2013《客车结构安全要求》、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB/T18384-2015《电动汽车安全要求》、GB/T32960—2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》、JT/T:1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》及国家现行最新有关标准,以及卖方所明示达到的各项技术指标要求。车型和各大总成通过“3C”认证等相关机构认证资格证明。车型必须有国家产品公告目录和符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策通知》（财建[2019]138 号），性能符合国家四部委联合下发的财建 2015年 134 号《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》文件规定，列入国家工信部最新《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和国家免税目录，能获得国家同类型车型最高中央财政补助 |  |
|  | ▲车长 | 8300mm-8600mm |  |
|  | ▲车型 | 新能源纯电动公交车 |  |
|  | ▲提供相 关目录 | 车辆公告、车辆推广目录、免税目录、电池目录并提供证明及公告批次 |  |
| 纯电动系统 | ▲动力电池 | 电池储能量（kWh）≥210 kWh，能满足整车满载、空调开启、城市道路工况下续航里程≥250km，磷酸铁锂电池，充电倍率≥1C，动力电池必须有专门的冷却设施（液冷），确保电池正常工作，质保 8 年，动力电池 5年内衰减不超过 20%，8 年内衰减不超过 30%，（以具有合格资质的第三方检测报告为准，每份合同每年检测 2个电池模组，检测费用由中标人承担。），配备电池热管理系统（液冷），质保8年 | 电池热管理系统:哲弗智能系统（上海）有限公或浙江国创热管理科技有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 整个电池系统及每个电池箱体内部安装快断器，每个电池箱的快断器带保险，当支路电池系统出现电流过大情况时，带保险的电池箱可自动熔断，然后整个支路池系统断开，整车高压切断，确保任何一个电池箱体出现故障问题及时断开，并设有故障报警装置 |  |
|  |  | 电池舱有防撞钢梁和下底护板，与整车隔离，防尘、绝缘、防火隔热设计 |  |
|  | ▲灭火装置 | 配置安装电池箱灭火装置（1套），质保 8 年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 电池箱灭火装置:浙江物元汽车零部件有限公司或上海元驰商贸有限公司或烟台创为新能源科技股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 高压舱自动灭火装置（安装4只0.5KG管网灭火器），质保8年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 车用灭火装置：扬州博祥汽车部件有限公司或江苏中远消防设备有限公司或浙江林鑫瑞科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲充电方式 | 直流充电，充电系统符合国家技术要求和规定 |  |
|  | ▲驱动电机 | 后置（直驱或轮边电机），永磁同步，无级变速，具有缓速器功能，同时具有能量回收功能；电机峰值功率≥150KW，峰值扭矩≥1500NM,外壳防护等级≥IP68，驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力。质保 8 年 |  |
|  | ▲冷却系统 | 纯电动专用智能冷却系统（含无刷磁力泵），采用进口无刷电机、风扇；带系统应急启动插头；可视液面不锈钢膨胀水箱，低水位报警器及指示灯，质保8年 | 自动温控系统（ATS）：苏州驿力机车科技股份有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或浙江比洛德新能源有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 控制系统 | 具备多级安全保护及异常故障报警功能；高压配件集成设计，质保 8 年 |  |
|  | ▲电动空气压缩机 | 无油免维护活塞电动空压机，质保 8 年 | 电动无油空压机：宁波天风汽车科技有限公司或宁波科晶达新能源汽车部件有限公司或上海英格索兰压缩机有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲整车电气安全性 | 电池、电机和电控的防尘、防水防护等级≥IP68，涉水深度（m）≥0.30（提供第三方检测报告原件）；配备全芯片数字配电模块，将相关信息上传CAN系统，并在仪表显示 |  |
| 底盘系统 | ▲前桥 | 额定载荷≥5T，配专用车桥；整体锻钢件；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 | 车桥：东风德纳车桥有限公司或采埃孚传动技术（嘉兴）有限公司或方盛车桥(柳州)有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲后桥 | 额定载荷≥9T，双向精磨齿主减速器（如选轮边电机的对该设备无要求）；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 |  |
|  | 悬挂方式 | 前2后4空气悬架 |  |
|  | 制动系统 | 双回路气制动系统，储能弹簧驻车制动器作用于后轮； WABCO空气干燥器、制动总泵、ABS及阀类 |  |
|  | 转向系统 | 电动液压助力转向，配备双源电动转向泵；豪华四幅方向盘，上下、前后可调 |  |
|  | 坡道辅助 | 通过自动驻车装置实现坡道驻车及平稳起步，可有效防止溜车 |  |
|  | ▲集中润滑 | 底盘集中统一润滑系统,除360度旋转的润滑点外所有需润滑点位安装集中润滑，有计数、油压、油位显示功能，质保 8 年 | 集中润滑系统：宁波渤浪汽车部件有限公司或象山越菱三翔汽车部件有限公司或洛阳凯绅机电科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 储气筒 | 标配，预留电气喇叭接口，配置智能排水系统，排水阀组件为全铜排水通道，侧向排水；能实现全自动智能排水；故障时会通过指示灯报警 |  |
|  | 胎压监测系统 | 在车辆启动后，轮胎压力出现异常时，能提供声音或光报警功能，并显示异常轮胎位置和异常类型 |  |
|  | ▲轮胎钢圈 | 标配,锻造亮面铝合金钢圈（含备胎） | 锻造铝合金轮毂：正兴车轮集团有限公司或江苏珀然股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 轮胎 | 选用国内知名品牌（注明品牌）255/70R 22.5真空公交专用花纹轮胎（含备胎），安装轮胎螺母防松片 |  |
| ▲空调系统 | 智能变频冷暖空调，带电加热，进口直流无碳刷风机，优质铜管路芯体，卧式进口全封闭变频压缩机，符合 GB/T21361-2008《汽车用空调器》及相关标准。制冷量符合实际使用需求。结合以往修理需要和已配备特约维修站情况，质保3年 |  | 空调：江苏阿尔特空调实业有限责任公司或上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或上海金翅鹏实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
| 除霜系统 | 电除霜（前档玻璃除霜，且驾驶员脚部有暖风出口） |  |  |
| 车身系统 | ▲承载方式 | 全承载，车身骨架采用优质铝合金或高强度钢，辊压成形预应力涨拉蒙皮，采用一级踏步形式，前后乘客门踏步高度≤360mm |  |
|  | ▲车身防腐、隔热、隔音要求 | 底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应作防石击涂漆处理，车身骨架采用先进拼焊工艺，骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封、防水防锈处理；骨架质量保证期限 8 年以上。 整车使用防火阻燃填充材料，车顶、侧围骨架使用防火隔热闭泡材料；底盘、轮毂使用防火隔声降噪乙烯基材料；电池仓使用气凝胶防火毡。技术性能必须达到国家《GB38262-2019》标准，提供国家认可机构出具的报告，整车不得使用水剂发泡材料 | 内饰防火隔热材料：中海能装备有限公司或杭州创联汽车销售服务有限公司或浙江纳成新材料有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲驾驶区域 | 整体式司机全包围（符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019标准），司机全包围醒目位置装钉铝制“影响公交车驾驶员安全驾驶涉嫌违法犯罪”警示牌；气囊减震司机座椅，三点式安全带；驾驶区域安装铝合金花纹地板；驾驶室左侧适当位置安装一块45度脚垫；驾驶员座位左上方侧安装小电扇；驾驶室或合适区域安装带锁证件箱、茶杯架；在仪表台适当位置安装一盏门铃灯，门铃按下时灯会亮起；中门倒车监视器，型号：TD-DJ790 |  |
|  | 座位数 | 座椅布置及数量在公告允许范围内由招标人待定 |  |
|  | 乘客座椅 | 座椅采用塑料软座椅，符合QC/T 964-2014《城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度》有关要求：底座与靠背连体式，塑料覆膜，乘坐舒适，擦洗方便（防静电吸附），按规定安装黄色爱心座，并在醒目位置装订“爱心座” 标牌满足客车厂的设计要求及国家汽车质量监督检验中心GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的检验要求；下客门左侧安装无菱角一体式箱（拖把、灭火器一体） | 乘客座椅：余姚市欣铁汽车附件有限公司或江苏正明车辆科技有限公司或南京瑞力汽车配件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲风道 | 连续式全广告铝风道，铝材全部采用喷涂铝合金（或阴极电泳铝合金），光源采用进口LED芯片，车厢顶灯灯罩材料为进口阻燃PC材料，厢灯采用两组开关交叉控制；厢灯不延伸至司机正上方，司机灯单独设置并控制，同一车型内灯箱片，尺寸统一；整套设备保修8年 | 铝合金风道：广州通达汽车电气股份有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或丹阳市金业来车辆装饰件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 车内饰 | 车内顶采用冲孔铝塑顶板；内饰为灰色基调，上浅下深；阻燃型铝塑板内饰板，整车直角处采用45°圆弧拼接 |  |
|  | ▲扶手、拉手 | 整车采用不锈钢扶手管，并采用弧形设计，扶手各连接部位的螺栓加保护螺套，配深色带，内嵌式螺帽。在右前第二第三座位置中间加装扶手，中门后2×2座左前加装立柱、横向扶手，右前加装挡板。上、下客门处两边须安装护板，确保乘客安全。广告式吊环车内若干只（由厂家根据荷载人数合理配装） | 不锈钢扶手及其拉手：余姚市欣铁汽车附件有限公司或无锡市宏宇汽车配件制造有限公司或常州市军越车辆科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 乘客门 | 前单、后双气动带防夹功能内摆门；铝合金门板，安装乘客门起步阻止装置，配前门遥控，质保8年 | 乘客门：江苏盛龙机电制造有限公司或淮安市久泰汽车零部件制造有限公司或常州市平瑞车辆附件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 后视镜 | 具有电子除霜功能，铁杆手动左短右长长杆后视镜 |  |
|  | 前后档风玻璃 | 标配 |  |
|  | ▲侧车窗 | 节能隔热专用钢化玻璃（透光率符合国家正常上牌要求），玻璃四角位置粘贴砸窗警示标贴，内嵌式大推拉窗；车身两侧各设置手自一体外推式应急窗一个；司机窗两扇可推拉；全车安装窗帘轨道和遮阳帘 | 侧窗玻璃：常州市武进耀华汽车安全玻璃有限公司或江苏志云新材料股份有限公司或常州长江玻璃有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 安全天窗 | 带换气扇安全出口2只 |  |
|  | ▲灭火器等 安全设施 | 公交车破窗器、逃生窗需具有按钮自动及手动功能（各2扇窗，要求需有保险及报警功能）、配报警式护手安全锤（8把及以上，其中司机上方1把）、灭火器8只（其中4只为手掷式灭火瓶，安装在驾驶员工作区域，其余为ABC型4公斤干粉灭火器，安装位置得当，不得影响乘客行走安全） |  |
|  | ▲地板、地板革 | PVC或PP蜂窝阻燃地板，厚度≥18mm，铺设进口石英砂耐磨地板革，前后乘客门踏步区域采用黄色同型专用地板革（印“禁止站立”中英文字样），质保8年 | 地板革：宁波嘉柏科技有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或杭州振和实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 拖车装置 | 车辆纵梁前部适当位置设置拖钩 |  |
|  | 电源总闸门 | 电源总闸位置设置小门，可单独开关 |  |
|  | 车门外开关 | 合适位置设置前乘客门车门外开关 |  |
| 电气系统 | ▲CAN总线 及仪表 | 整车CAN总线系统所有电路均由模块控制，前后通用模块，无偿提供车辆运行CAN总线相关数据，另配云模块，整车CAN系统必须主动匹配车载GPS调度终端和后续公交相关运营平台对接接口，内容包括车辆总能耗，电池总电压、总电流及其单体编号、电压、电流、温度，车辆故障，空调工作状态，胎压、胎温及驾驶操作开关等实时信息。 | CAN总线：宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司或安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司或宁波兴为汽车电子有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 整车线束 | 镀锌铜线，线束采用的绝缘材料阻燃等级、性能符合国标。所有电器导线捆扎成束、布置整齐 |  |
|  | 灯光设施 | 前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。前照灯远光强度≥4万CD，全车车内灯光设施使用LED光源 |  |
|  | 喇叭 | 标配 |  |
|  | 温度显示 | 温度表（显示温度，要求安装醒目，显示清晰） |  |
|  | 低压蓄电池 | 符合车辆正常低压供电需求，国内知名品牌，免维护型(质保2年) |  |
|  | ▲主动安全防御系统 | 安装车载视频监控系统和智能化报警设备（含通讯费用），与招标方原有平台须互通(智能分析仪型号：AE-AC1130-A，前车预警相机型号：AE-VC155T，驾驶行为相机型号：AE-VC154T-IT，右侧盲区相机型号：AE-VC126T-IT)，安装一键报警、车载对讲模块和设施，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲易燃挥发物装置 | 安装易燃挥发物监测报警装置对于车箱内泼洒易燃物的响应时间应不大于3s; 易燃挥发物监测报警装置应具有自检功能，并可发出声和光故障报警信号。质保八年含维护、易损、易耗等所有服务费用，并出具承诺书原件 |  |
| 公交专用设施 | ▲公交调度监控一体机 | 安装海康威视车载监控系统：车载8路主机1个，型号为：全网通版或5G且配置不低于DS-MP7508TS-GJ/GLE，摄像机6个内置拾音器,与智能化报警设备互通），车内摄像机型号为：AE-VC011P-IRS，倒车摄像机型号为AE-VC153T-IT，公交信息调度屏1个，型号为：DS-MP1318TS-HM自带GPS模块，内置1块2.5寸2T硬盘,配一个监控主机保护箱。车内六路摄像机安装要求（第一路摄像机在车厢内前挡风玻璃上方处，监控车前方一定范围内路况；第二路摄像机要求监控前门、投币箱及驾驶员操作；第三路摄像机要求监控整车车厢；第四路摄像机车厢后部区域；第五路摄像机监控倒车区域；第六路监控下客门）整套系统需与调度平台无缝对接；接汽车仪表的CAN总线传输油耗等车辆信息，通过485线对接；与公交调度监控一体机协议互通；按下客铃需语音播报“本站有乘客下车、开门请当心”，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲线路显示牌 | 前、后电子路牌：要求32点阵全彩屏,要求13字显示； 车厢内电子牌: 36.7寸液晶屏；电子LED腰牌：配（64点阵）15列站名，型号：TD-05-64-15,可实时更改显示的线路与站点信息，15米距离能清晰显示，其他性能符合SJ/T11141-2012的要求。点间距5×5，显示区域可视面积不少于1200mm×320mm，安装位置在前车门后车窗下方。装饰罩下沿距离窗下框30mm—50mm，方便清理杂物；电源开关单独设置，电子路牌需与公交调度监控一体机联动，以上配置具体按中标车型尺寸确定。整套设备保修8年 | 电子路牌、LED车内屏及LCD导乘：广州通达汽车电气股份有限公司或杭州五湖电子有限公司或杭州图软科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲IC装置 | 安装POS终端机线索以及安装支架2套，市民卡机具宁波市民卡GL-POS-A105和银联机具杭州国朗GL-POS-A105。安装后须实现与调度终端能实时读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台。通过232端口与车载智能调度终端能对接读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台 |  |
|  | 门铃 | 中门左右直立扶手各装一只门铃按钮，有线与报站器联通，安装下车铃指示灯型号TD-XCLED-0001。报站器语音提示为：本站有乘客下车，开门请当心，整套设备保修8年 |  |
|  | 儿童身高 标示 | 前、后门处扶手杆上设国家规定的1.3米儿童免票/半票标志 |  |
|  | 站节牌 | LCD站节牌38寸液晶屏两块，站节牌需与报站器联动。全网通支持后台下发参数，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲投币机 | 纸硬币同口投币机： 可内嵌安装于仪表台的小型投币机，型号TD-E-01-C06030。纸币、硬币同一个投币口投入。存钞容量为纸币200张，硬币500枚。箱体采用CPU卡刷卡开锁，内胆采用无线供电技术开锁，并通过红外通信技术进行密钥验证解锁。保质8年。 |  |
|  | 油漆及图案 | 车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作 |  |
| 其它 | 附属设施 | ▲安装客流分析仪，采用单目视频识别技术，前后门各一组摄像头，识别率不低于95%，配套客流统计平台能精确显示站点、车门上下客人数等。须接入公交公司现有统计平台 |  |
|  |  | 1、驾驶区域后安装双层工具箱；一车一套随车工具，三角警示牌、车内安装工具箱（内配专用工具一套，符合车辆的千斤顶，另加一把敲胎专用工具一头小锤一头小钩，三角枕木二只）、垃圾桶座、安装体积大约为20*30*40厘米的便民服务箱（单车内除投币机外，所有箱体锁钥匙统一） 2、车厢左右侧座椅旁各安装2个USB充电接口（规格5V、1A）。 3、配装智能测温仪，质保3年。采用高精密红外传感器，屏幕支持温度数字显示，有温度异常自动报警功能，支持USB、电池等多种供电方式。 4、在前挡风玻璃左侧A柱安装小电风扇1只，采用软叶片。 5、驾驶室区域布置安装驾驶员茶杯支架1个，配装不锈钢衣帽挂钩。 |  |
|  | 国标行标 | 必须符合国家及行业相关标准，并确保上牌 |  |
|  | ▲备注 | 1、本项目报价不含国家补贴价格，如果国家补贴政策在车辆交付期间发生变化，导致中标厂家所提供的产品不满足上牌需求，中标人须提供满足国家新补贴政策且可以上户的产品，车辆配置不得低于招标要求，车价变更由中标人承担。投标厂家出具承诺函并加盖单位公章 2、最高限速要求设置为55公里/小时，并对买方开放权限，一年内提供不少于一次的相关服务。 |  |

- 标项4、12辆8600mm-8900mm系列纯电动双开门空调公交车

| 系统 | 项目 部位 | 主要技术要求 | 主要入围配件推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型 基本 信息 | ▲要求 | 客车整车在功能、结构、强度等方面的技术要求均应符合 GB／T13094－2013《客车结构安全要求》、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB/T18384-2015《电动汽车安全要求》、GB/T32960—2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》、JT/T:1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》及国家现行最新有关标准,以及卖方所明示达到的各项技术指标要求。车型和各大总成通过“3C”认证等相关机构认证资格证明。车型必须有国家产品公告目录和符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策通知》（财建[2019]138 号），性能符合国家四部委联合下发的财建 2015年 134 号《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》文件规定，列入国家工信部最新《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和国家免税目录，能获得国家同类型车型最高中央财政补助 |  |
|  | ▲车长 | 8600mm-8900mm |  |
|  | ▲车型 | 新能源纯电动公交车 |  |
|  | ▲提供相 关目录 | 车辆公告、车辆推广目录、免税目录、电池目录并提供证明及公告批次 |  |
| 纯电动系统 | ▲动力电池 | 电池储能量（kWh）≥210 kWh，能满足整车满载、空调开启、城市道路工况下续航里程≥250km，磷酸铁锂电池，充电倍率≥1C，动力电池必须有专门的冷却设施（液冷），确保电池正常工作，质保 8 年，动力电池 5年内衰减不超过 20%，8 年内衰减不超过 30%，（以具有合格资质的第三方检测报告为准，每份合同每年检测 2个电池模组，检测费用由中标人承担。），配备电池热管理系统（液冷），质保8年 | 电池热管理系统:哲弗智能系统（上海）有限公或浙江国创热管理科技有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 整个电池系统及每个电池箱体内部安装快断器，每个电池箱的快断器带保险，当支路电池系统出现电流过大情况时，带保险的电池箱可自动熔断，然后整个支路池系统断开，整车高压切断，确保任何一个电池箱体出现故障问题及时断开，并设有故障报警装置 |  |
|  |  | 电池舱有防撞钢梁和下底护板，与整车隔离，防尘、绝缘、防火隔热设计 |  |
|  | ▲灭火装置 | 配置安装电池箱灭火装置（1套），质保 8 年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 电池箱灭火装置:浙江物元汽车零部件有限公司或上海元驰商贸有限公司或烟台创为新能源科技股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 高压舱自动灭火装置（安装4只0.5KG管网灭火器），质保8年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 车用灭火装置：扬州博祥汽车部件有限公司或江苏中远消防设备有限公司或浙江林鑫瑞科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲充电方式 | 直流充电，充电系统符合国家技术要求和规定 |  |
|  | ▲驱动电机 | 后置（直驱或轮边电机），永磁同步，无级变速，具有缓速器功能，同时具有能量回收功能；电机峰值功率≥150KW，峰值扭矩≥1500NM,外壳防护等级≥IP68，驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力。质保 8 年 |  |
|  | ▲冷却系统 | 纯电动专用智能冷却系统（含无刷磁力泵），采用进口无刷电机、风扇；带系统应急启动插头；可视液面不锈钢膨胀水箱，低水位报警器及指示灯，质保8年 | 自动温控系统（ATS）：苏州驿力机车科技股份有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或浙江比洛德新能源有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 控制系统 | 具备多级安全保护及异常故障报警功能；高压配件集成设计，质保 8 年 |  |
|  | ▲电动空气压缩机 | 无油免维护活塞电动空压机，质保 8 年 | 电动无油空压机：宁波天风汽车科技有限公司或宁波科晶达新能源汽车部件有限公司或上海英格索兰压缩机有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲整车电气安全性 | 电池、电机和电控的防尘、防水防护等级≥IP68，涉水深度（m）≥0.30（提供第三方检测报告原件）；配备全芯片数字配电模块，将相关信息上传CAN系统，并在仪表显示 |  |
| 底盘系统 | ▲前桥 | 额定载荷≥5T，配专用车桥；整体锻钢件；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 | 车桥：东风德纳车桥有限公司或采埃孚传动技术（嘉兴）有限公司或方盛车桥(柳州)有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲后桥 | 额定载荷≥9T，双向精磨齿主减速器（如选轮边电机的对该设备无要求）；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 |  |
|  | 悬挂方式 | 前2后4空气悬架 |  |
|  | 制动系统 | 双回路气制动系统，储能弹簧驻车制动器作用于后轮； WABCO空气干燥器、制动总泵、ABS及阀类。 |  |
|  | 转向系统 | 电动液压助力转向，配备双源电动转向泵；豪华四幅方向盘，上下、前后可调 |  |
|  | 坡道辅助 | 通过自动驻车装置实现坡道驻车及平稳起步，可有效防止溜车 |  |
|  | ▲集中润滑 | 底盘集中统一润滑系统,除360度旋转的润滑点外所有需润滑点位安装集中润滑，有计数、油压、油位显示功能，质保 8 年 | 集中润滑系统：宁波渤浪汽车部件有限公司或象山越菱三翔汽车部件有限公司或洛阳凯绅机电科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 储气筒 | 标配，预留电气喇叭接口，配置智能排水系统，排水阀组件为全铜排水通道，侧向排水；能实现全自动智能排水；故障时会通过指示灯报警 |  |
|  | 胎压监测系统 | 在车辆启动后，轮胎压力出现异常时，能提供声音或光报警功能，并显示异常轮胎位置和异常类型 |  |
|  | ▲轮胎钢圈 | 标配,锻造亮面铝合金钢圈（含备胎） | 锻造铝合金轮毂：正兴车轮集团有限公司或江苏珀然股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 轮胎 | 选用国内知名品牌（注明品牌）255/70R 22.5真空公交专用花纹轮胎（含备胎），安装轮胎螺母防松片 |  |
| ▲空调系统 | 智能变频冷暖空调，带电加热，进口直流无碳刷风机，优质铜管路芯体，卧式进口全封闭变频压缩机，符合 GB/T21361-2008《汽车用空调器》及相关标准。制冷量符合实际使用需求。结合以往修理需要和已配备特约维修站情况，质保3年 |  | 空调：江苏阿尔特空调实业有限责任公司或上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或上海金翅鹏实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
| 除霜系统 | 电除霜（前档玻璃除霜，且驾驶员脚部有暖风出口） |  |  |
| 车身系统 | ▲承载方式 | 全承载，车身骨架采用优质铝合金或高强度钢，辊压成形预应力涨拉蒙皮，二级踏步，前后乘客门一级踏步自然高度≤360mm |  |
|  | ▲车身防腐、隔热、隔音要求 | 底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应作防石击涂漆处理，车身骨架采用先进拼焊工艺，骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封、防水防锈处理；骨架质量保证期限 8 年以上 整车使用防火阻燃填充材料，车顶、侧围骨架使用防火隔热闭泡材料；底盘、轮毂使用防火隔声降噪乙烯基材料；电池仓使用气凝胶防火毡。技术性能必须达到国家《GB38262-2019》标准，提供国家认可机构出具的报告，整车不得使用水剂发泡材料 | 内饰防火隔热材料：中海能装备有限公司或杭州创联汽车销售服务有限公司或浙江纳成新材料有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲驾驶区域 | 整体式司机全包围（符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019标准），司机全包围醒目位置装钉铝制“影响公交车驾驶员安全驾驶涉嫌违法犯罪”警示牌；气囊减震司机座椅，三点式安全带；驾驶区域安装铝合金花纹地板；驾驶室左侧适当位置安装一块45度脚垫；驾驶员座位左上方侧安装小电扇；驾驶室或合适区域安装带锁证件箱、茶杯架；在仪表台适当位置安装一盏门铃灯，门铃按下时灯会亮起；中门倒车监视器，型号：TD-DJ790 |  |
|  | 座位数 | 座椅布置及数量在公告允许范围内由招标人待定 |  |
|  | 乘客座椅 | 座椅采用塑料软座椅，符合QC/T 964-2014《城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度》有关要求：底座与靠背连体式，塑料覆膜，乘坐舒适，擦洗方便（防静电吸附），按规定安装黄色爱心座，并在醒目位置装订“爱心座” 标牌满足客车厂的设计要求及国家汽车质量监督检验中心GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的检验要求；下客门左侧安装无菱角一体式箱（拖把、灭火器一体） | 乘客座椅：余姚市欣铁汽车附件有限公司或江苏正明车辆科技有限公司或南京瑞力汽车配件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲风道 | 连续式全广告铝风道，铝材全部采用喷涂铝合金（或阴极电泳铝合金），光源采用进口LED芯片，车厢顶灯灯罩材料为进口阻燃PC材料，厢灯采用两组开关交叉控制；厢灯不延伸至司机正上方，司机灯单独设置并控制，同一车型内灯箱片，尺寸统一；整套设备保修8年 | 铝合金风道：广州通达汽车电气股份有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或丹阳市金业来车辆装饰件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 车内饰 | 车内顶采用冲孔铝塑顶板；内饰为灰色基调，上浅下深；阻燃型铝塑板内饰板，整车直角处采用45°圆弧拼接 |  |
|  | ▲扶手、拉手 | 整车采用不锈钢扶手管，并采用弧形设计，扶手各连接部位的螺栓加保护螺套，配深色带，内嵌式螺帽。在右前第二第三座位置中间加装扶手，中门后2×2座左前加装立柱、横向扶手，右前加装挡板。上、下客门处两边须安装护板，确保乘客安全。广告式吊环车内若干只（由厂家根据荷载人数合理配装） | 不锈钢扶手及其拉手：余姚市欣铁汽车附件有限公司或无锡市宏宇汽车配件制造有限公司或常州市军越车辆科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 乘客门 | 前单、后双气动带防夹功能内摆门；铝合金门板，安装乘客门起步阻止装置，配前门遥控，质保8年 | 乘客门：江苏盛龙机电制造有限公司或淮安市久泰汽车零部件制造有限公司或常州市平瑞车辆附件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 后视镜 | 具有电子除霜功能，铁杆手动左短右长长杆后视镜 |  |
|  | 前后档风玻璃 | 标配 |  |
|  | ▲侧车窗 | 节能隔热专用钢化玻璃（透光率符合国家正常上牌要求），玻璃四角位置粘贴砸窗警示标贴，内嵌式大推拉窗；车身两侧各设置手自一体外推式应急窗一个；司机窗两扇可推拉；全车安装窗帘轨道和遮阳帘 | 侧窗玻璃：常州市武进耀华汽车安全玻璃有限公司或江苏志云新材料股份有限公司或常州长江玻璃有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 安全天窗 | 带换气扇安全出口2只 |  |
|  | ▲灭火器等 安全设施 | 公交车破窗器、逃生窗需具有按钮自动及手动功能（各2扇窗，要求需有保险及报警功能）、配报警式护手安全锤（8把及以上，其中司机上方1把）、灭火器8只（其中4只为手掷式灭火瓶，安装在驾驶员工作区域，其余为ABC型4公斤干粉灭火器，安装位置得当，不得影响乘客行走安全） |  |
|  | ▲地板、地板革 | PVC或PP蜂窝阻燃地板，厚度≥18mm，铺设进口石英砂耐磨地板革，前后乘客门踏步区域采用黄色同型专用地板革（印“禁止站立”中英文字样），质保8年 | 地板革：宁波嘉柏科技有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或杭州振和实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 拖车装置 | 车辆纵梁前部适当位置设置拖钩 |  |
|  | 电源总闸门 | 电源总闸位置设置小门，可单独开关 |  |
|  | 车门外开关 | 合适位置设置前乘客门车门外开关 |  |
| 电气系统 | ▲CAN总线 及仪表 | 整车CAN总线系统所有电路均由模块控制，前后通用模块，无偿提供车辆运行CAN总线相关数据，另配云模块，整车CAN系统必须主动匹配车载GPS调度终端和后续公交相关运营平台对接接口，内容包括车辆总能耗，电池总电压、总电流及其单体编号、电压、电流、温度，车辆故障，空调工作状态，胎压、胎温及驾驶操作开关等实时信息。 | CAN总线：宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司或安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司或宁波兴为汽车电子有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 整车线束 | 镀锌铜线，线束采用的绝缘材料阻燃等级、性能符合国标。所有电器导线捆扎成束、布置整齐 |  |
|  | 灯光设施 | 前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。前照灯远光强度≥4万CD，全车车内灯光设施使用LED光源 |  |
|  | 喇叭 | 标配 |  |
|  | 温度显示 | 温度表（显示温度，要求安装醒目，显示清晰） |  |
|  | 低压蓄电池 | 符合车辆正常低压供电需求，国内知名品牌，免维护型(质保2年) |  |
|  | ▲主动安全防御系统 | 安装车载视频监控系统和智能化报警设备（含通讯费用），与招标方原有平台须互通(智能分析仪型号：AE-AC1130-A，前车预警相机型号：AE-VC155T，驾驶行为相机型号：AE-VC154T-IT，右侧盲区相机型号：AE-VC126T-IT)，安装一键报警、车载对讲模块和设施，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲易燃挥发物装置 | 安装易燃挥发物监测报警装置对于车箱内泼洒易燃物的响应时间应不大于3s; 易燃挥发物监测报警装置应具有自检功能，并可发出声和光故障报警信号。质保八年含维护、易损、易耗等所有服务费用，并出具承诺书原件 |  |
| 公交专用设施 | ▲公交调度监控一体机 | 安装海康威视车载监控系统：车载8路主机1个，型号为：全网通版或5G且配置不低于DS-MP7508TS-GJ/GLE，摄像机6个内置拾音器,与智能化报警设备互通），车内摄像机型号为：AE-VC011P-IRS，倒车摄像机型号为AE-VC153T-IT，公交信息调度屏1个，型号为：DS-MP1318TS-HM自带GPS模块，内置1块2.5寸2T硬盘,配一个监控主机保护箱。车内六路摄像机安装要求（第一路摄像机在车厢内前挡风玻璃上方处，监控车前方一定范围内路况；第二路摄像机要求监控前门、投币箱及驾驶员操作；第三路摄像机要求监控整车车厢；第四路摄像机车厢后部区域；第五路摄像机监控倒车区域；第六路监控下客门）整套系统需与调度平台无缝对接；接汽车仪表的CAN总线传输油耗等车辆信息，通过485线对接；与公交调度监控一体机协议互通；按下客铃需语音播报“本站有乘客下车、开门请当心”，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲线路显示牌 | 前、后电子路牌：要求32点阵全彩屏,要求13字显示； 车厢内电子牌: 36.7寸液晶屏；电子LED腰牌：配（64点阵）15列站名，型号：TD-05-64-15,可实时更改显示的线路与站点信息，15米距离能清晰显示，其他性能符合SJ/T11141-2012的要求。点间距5×5，显示区域可视面积不少于1200mm×320mm，安装位置在前车门后车窗下方。装饰罩下沿距离窗下框30mm—50mm，方便清理杂物；电源开关单独设置，电子路牌需与公交调度监控一体机联动，以上配置具体按中标车型尺寸确定。整套设备保修8年 | 电子路牌、LED车内屏及LCD导乘：广州通达汽车电气股份有限公司或杭州五湖电子有限公司或杭州图软科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲IC装置 | 安装POS终端机线索以及安装支架2套，市民卡机具宁波市民卡GL-POS-A105和银联机具杭州国朗GL-POS-A105。安装后须实现与调度终端能实时读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台。通过232端口与车载智能调度终端能对接读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台 |  |
|  | 门铃 | 中门左右直立扶手各装一只门铃按钮，有线与报站器联通，安装下车铃指示灯型号TD-XCLED-0001。报站器语音提示为：本站有乘客下车，开门请当心，整套设备保修8年 |  |
|  | 儿童身高 标示 | 前、后门处扶手杆上设国家规定的1.3米儿童免票/半票标志 |  |
|  | 站节牌 | LCD站节牌38寸液晶屏两块，站节牌需与报站器联动。全网通支持后台下发参数，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲投币机 | 纸硬币同口投币机： 可内嵌安装于仪表台的小型投币机，型号TD-E-01-C06030。纸币、硬币同一个投币口投入。存钞容量为纸币200张，硬币500枚。箱体采用CPU卡刷卡开锁，内胆采用无线供电技术开锁，并通过红外通信技术进行密钥验证解锁。保质8年。 |  |
|  | 油漆及图案 | 车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作 |  |
| 其它 | 附属设施 | ▲安装客流分析仪，采用单目视频识别技术，前后门各一组摄像头，识别率不低于95%，配套客流统计平台能精确显示站点、车门上下客人数等。须接入公交公司现有统计平台 |  |
|  |  | 1、驾驶区域后安装双层工具箱；一车一套随车工具，三角警示牌、车内安装工具箱（内配专用工具一套，符合车辆的千斤顶，另加一把敲胎专用工具一头小锤一头小钩，三角枕木二只）、垃圾桶座、安装体积大约为20*30*40厘米的便民服务箱（单车内除投币机外，所有箱体锁钥匙统一） 2、车厢左右侧座椅旁各安装2个USB充电接口（规格5V、1A）。 3、配装智能测温仪，质保3年。采用高精密红外传感器，屏幕支持温度数字显示，有温度异常自动报警功能，支持USB、电池等多种供电方式。 4、在前挡风玻璃左侧A柱安装小电风扇1只，采用软叶片。 5、驾驶室区域布置安装驾驶员茶杯支架1个，配装不锈钢衣帽挂钩。 |  |
|  | 国标行标 | 必须符合国家及行业相关标准，并确保上牌 |  |
|  | ▲备注 | 1、本项目报价不含国家补贴价格，如果国家补贴政策在车辆交付期间发生变化，导致中标厂家所提供的产品不满足上牌需求，中标人须提供满足国家新补贴政策且可以上户的产品，车辆配置不得低于招标要求，车价变更由中标人承担。投标厂家出具承诺函并加盖单位公章。 2、最高限速要求设置为55公里/小时，并对买方开放权限，一年内提供不少于一次的相关服务。 |  |

- 标项5、12辆10300mm—10600mm系列纯电动双开门空调公交车

| 系统 | 项目 部位 | 主要技术要求 | 主要入围配件推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型 基本 信息 | ▲要求 | 客车整车在功能、结构、强度等方面的技术要求均应符合 GB／T13094－2013《客车结构安全要求》、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB/T18384-2015《电动汽车安全要求》、GB/T32960—2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》、JT/T:1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》及国家现行最新有关标准,以及卖方所明示达到的各项技术指标要求。车型和各大总成通过“3C”认证等相关机构认证资格证明。车型必须有国家产品公告目录和符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策通知》（财建[2019]138 号），性能符合国家四部委联合下发的财建 2015年 134 号《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》文件规定，列入国家工信部最新《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和国家免税目录，能获得国家同类型车型最高中央财政补助 |  |
|  | ▲车长 | 10300mm—10600mm |  |
|  | ▲车型 | 新能源纯电动公交车（铝合金车身、骨架或钢车身、骨架） |  |
|  | ▲提供相 关目录 | 车辆公告、车辆推广目录、免税目录、电池目录并提供证明及公告批次 |  |
| 纯电动系统 | ▲动力电池 | 电池储能量（kWh）≥300 kWh，能满足整车满载、空调开启、城市道路工况下续航里程≥250km，磷酸铁锂电池，充电倍率≥1C，动力电池必须有专门的冷却设施（液冷），确保电池正常工作，质保 8 年，动力电池 5年内衰减不超过 20%，8 年内衰减不超过 30%，（以具有合格资质的第三方检测报告为准，每份合同每年检测 2个电池模组，检测费用由中标人承担。），配备电池热管理系统（液冷），质保8年 | 电池热管理系统:哲弗智能系统（上海）有限公或浙江国创热管理科技有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 整个电池系统及每个电池箱体内部安装快断器，每个电池箱的快断器带保险，当支路电池系统出现电流过大情况时，带保险的电池箱可自动熔断，然后整个支路池系统断开，整车高压切断，确保任何一个电池箱体出现故障问题及时断开，并设有故障报警装置。 |  |
|  |  | 电池舱有防撞钢梁和下底护板，与整车隔离，防尘、绝缘、防火隔热设计 |  |
|  | ▲灭火装置 | 配置安装电池箱灭火装置（1套），质保 8 年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 电池箱灭火装置:浙江物元汽车零部件有限公司或上海元驰商贸有限公司或烟台创为新能源科技股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 高压舱自动灭火装置（安装4只0.5KG管网灭火器），质保8年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 车用灭火装置：扬州博祥汽车部件有限公司或江苏中远消防设备有限公司或浙江林鑫瑞科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲充电方式 | 直流充电，充电系统符合国家技术要求和规定 |  |
|  | ▲驱动电机 | 后置（直驱或轮边电机），永磁同步，无级变速，具有缓速器功能，同时具有能量回收功能；电机峰值功率≥180KW，峰值扭矩≥1500NM,外壳防护等级≥IP68，驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力。质保 8 年 |  |
|  | ▲冷却系统 | 纯电动专用智能冷却系统（含无刷磁力泵），采用进口无刷电机、风扇；带系统应急启动插头；可视液面不锈钢膨胀水箱，低水位报警器及指示灯，质保8年 | 自动温控系统（ATS）：苏州驿力机车科技股份有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或浙江比洛德新能源有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 控制系统 | 具备多级安全保护及异常故障报警功能；高压配件集成设计，质保 8 年 |  |
|  | ▲电动空气压缩机 | 无油免维护活塞电动空压机，质保 8 年 | 电动无油空压机：宁波天风汽车科技有限公司或宁波科晶达新能源汽车部件有限公司或上海英格索兰压缩机有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲整车电气安全性 | 电池、电机和电控的防尘、防水防护等级≥IP68，涉水深度（m）≥0.30（提供第三方检测报告原件）；配备全芯片数字配电模块，将相关信息上传CAN系统，并在仪表显示 |  |
| 底盘系统 | ▲前桥 | 额定载荷≥6.5T，配专用车桥；整体锻钢件；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 | 车桥：东风德纳车桥有限公司或采埃孚传动技术（嘉兴）有限公司或 方盛车桥(柳州)有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲后桥 | 额定载荷≥11T，双向精磨齿主减速器（如选轮边电机的对该设备无要求）；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 |  |
|  | 悬挂方式 | 前2后4空气悬架。 |  |
|  | 制动系统 | 双回路气制动系统，储能弹簧驻车制动器作用于后轮； WABCO空气干燥器、制动总泵、ABS及阀类。 |  |
|  | 转向系统 | 电动液压助力转向，配备双源电动转向泵；豪华四幅方向盘，上下、前后可调 |  |
|  | 坡道辅助 | 通过自动驻车装置实现坡道驻车及平稳起步，可有效防止溜车。 |  |
|  | ▲集中润滑 | 底盘集中统一润滑系统,除360度旋转的润滑点外所有需润滑点位安装集中润滑，有计数、油压、油位显示功能，质保 8 年 | 集中润滑系统：宁波渤浪汽车部件有限公司或象山越菱三翔汽车部件有限公司或洛阳凯绅机电科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 储气筒 | 标配，预留电气喇叭接口，配置智能排水系统，排水阀组件为全铜排水通道，侧向排水；能实现全自动智能排水；故障时会通过指示灯报警 |  |
|  | 胎压监测系统 | 在车辆启动后，轮胎压力出现异常时，能提供声音或光报警功能，并显示异常轮胎位置和异常类型 |  |
|  | ▲轮胎钢圈 | 标配,锻造亮面铝合金钢圈（含备胎） | 锻造铝合金轮毂：正兴车轮集团有限公司或江苏珀然股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 轮胎 | 选用国内知名品牌（注明品牌）275/70R22.5真空公交专用花纹轮胎（含备胎）安装轮胎螺母防松片 |  |
| ▲空调系统 | 智能变频冷暖空调，带电加热，进口直流无碳刷风机，优质铜管路芯体，卧式进口全封闭变频压缩机，符合 GB/T21361-2008《汽车用空调器》及相关标准。制冷量符合实际使用需求。结合以往修理需要和已配备特约维修站情况，质保3年 |  | 空调：江苏阿尔特空调实业有限责任公司或上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或上海金翅鹏实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
| 除霜系统 | 电除霜（前档玻璃除霜，且驾驶员脚部有暖风出口）。 |  |  |
| 车身系统 | ▲承载方式 | 全承载，车身骨架采用优质铝合金或高强度钢，辊压成形预应力涨拉蒙皮，采用一级踏步形式，前后乘客门踏步高度≤360mm |  |
|  | ▲车身防腐、隔热、隔音要求 | 底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应作防石击涂漆处理，车身骨架采用先进拼焊工艺，骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封、防水防锈处理；骨架质量保证期限 8 年以上。 整车使用防火阻燃填充材料，车顶、侧围骨架使用防火隔热闭泡材料；底盘、轮毂使用防火隔声降噪乙烯基材料；电池仓使用气凝胶防火毡。技术性能必须达到国家《GB38262-2019》标准，提供国家认可机构出具的报告，整车不得使用水剂发泡材料 | 内饰防火隔热材料：中海能装备有限公司或杭州创联汽车销售服务有限公司或浙江纳成新材料有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲驾驶区域 | 整体式司机全包围（符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019标准），司机全包围醒目位置装钉铝制“影响公交车驾驶员安全驾驶涉嫌违法犯罪”警示牌；气囊减震司机座椅，三点式安全带；驾驶区域安装铝合金花纹地板；驾驶室左侧适当位置安装一块45度脚垫；驾驶员座位左上方侧安装小电扇；驾驶室或合适区域安装带锁证件箱、茶杯架；在仪表台适当位置安装一盏门铃灯，门铃按下时灯会亮起；中门倒车监视器，型号：TD-DJ790 |  |
|  | 座位数 | 座椅布置及数量在公告允许范围内由招标人待定 |  |
|  | 乘客座椅 | 座椅采用塑料软座椅，符合QC/T 964-2014《城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度》有关要求：底座与靠背连体式，塑料覆膜，乘坐舒适，擦洗方便（防静电吸附），按规定安装黄色爱心座，并在醒目位置装订“爱心座” 标牌满足客车厂的设计要求及国家汽车质量监督检验中心GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的检验要求；下客门左侧安装无菱角一体式箱（拖把、灭火器一体） | 乘客座椅：余姚市欣铁汽车附件有限公司或江苏正明车辆科技有限公司或南京瑞力汽车配件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲风道 | 连续式全广告铝风道，铝材全部采用喷涂铝合金（或阴极电泳铝合金），光源采用进口LED芯片，车厢顶灯灯罩材料为进口阻燃PC材料，厢灯采用两组开关交叉控制；厢灯不延伸至司机正上方，司机灯单独设置并控制，同一车型内灯箱片，尺寸统一；整套设备保修8年 | 铝合金风道：广州通达汽车电气股份有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或丹阳市金业来车辆装饰件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 车内饰 | 车内顶采用冲孔铝塑顶板；内饰为灰色基调，上浅下深；阻燃型铝塑板内饰板，整车直角处采用45°圆弧拼接 |  |
|  | ▲扶手、拉手 | 整车采用不锈钢扶手管，并采用弧形设计，扶手各连接部位的螺栓加保护螺套，配深色带，内嵌式螺帽。在右前第二第三座位置中间加装扶手，中门后2×2座左前加装立柱、横向扶手，右前加装挡板。上、下客门处两边须安装护板，确保乘客安全。广告式吊环车内若干只（由厂家根据荷载人数合理配装） | 不锈钢扶手及其拉手：余姚市欣铁汽车附件有限公司或无锡市宏宇汽车配件制造有限公司或常州市军越车辆科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 乘客门 | 前单、后双气动带防夹功能内摆门；铝合金门板，安装乘客门起步阻止装置，配前门遥控，质保8年 | 乘客门：江苏盛龙机电制造有限公司或淮安市久泰汽车零部件制造有限公司或常州市平瑞车辆附件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 后视镜 | 具有电子除霜功能，铁杆手动左短右长长杆后视镜 |  |
|  | 前后档风玻璃 | 标配 |  |
|  | ▲侧车窗 | 节能隔热专用钢化玻璃（透光率符合国家正常上牌要求），玻璃四角位置粘贴砸窗警示标贴，内嵌式大推拉窗；车身两侧各设置手自一体外推式应急窗一个；司机窗两扇可推拉；全车安装窗帘轨道和遮阳帘 | 侧窗玻璃：常州市武进耀华汽车安全玻璃有限公司或江苏志云新材料股份有限公司或常州长江玻璃有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 安全天窗 | 带换气扇安全出口2只 |  |
|  | ▲灭火器等 安全设施 | 公交车破窗器、逃生窗需具有按钮自动及手动功能（各2扇窗，要求需有保险及报警功能）、配报警式护手安全锤（8把及以上，其中司机上方1把）、灭火器8只（其中4只为手掷式灭火瓶，安装在驾驶员工作区域，其余为ABC型4公斤干粉灭火器，安装位置得当，不得影响乘客行走安全） |  |
|  | ▲地板、地板革 | PVC或PP蜂窝阻燃地板，厚度≥18mm，铺设进口石英砂耐磨地板革，前后乘客门踏步区域采用黄色同型专用地板革（印“禁止站立”中英文字样），质保8年 | 地板革：宁波嘉柏科技有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或杭州振和实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 拖车装置 | 车辆纵梁前部适当位置设置拖钩 |  |
|  | 电源总闸门 | 电源总闸位置设置小门，可单独开关 |  |
|  | 车门外开关 | 合适位置设置前乘客门车门外开关 |  |
| 电气系统 | ▲CAN总线 及仪表 | 整车CAN总线系统所有电路均由模块控制，前后通用模块，无偿提供车辆运行CAN总线相关数据，另配云模块，整车CAN系统必须主动匹配车载GPS调度终端和后续公交相关运营平台对接接口，内容包括车辆总能耗，电池总电压、总电流及其单体编号、电压、电流、温度，车辆故障，空调工作状态，胎压、胎温及驾驶操作开关等实时信息。 | CAN总线：宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司或安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司或宁波兴为汽车电子有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 整车线束 | 镀锌铜线，线束采用的绝缘材料阻燃等级、性能符合国标。所有电器导线捆扎成束、布置整齐 |  |
|  | 灯光设施 | 前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。前照灯远光强度≥4万CD，全车车内灯光设施使用LED光源 |  |
|  | 喇叭 | 标配 |  |
|  | 温度显示 | 温度表（显示温度，要求安装醒目，显示清晰） |  |
|  | 低压蓄电池 | 符合车辆正常低压供电需求，国内知名品牌，免维护型(质保2年) |  |
|  | ▲主动安全防御系统 | 安装车载视频监控系统和智能化报警设备（含通讯费用），与招标方原有平台须互通(智能分析仪型号：AE-AC1130-A，前车预警相机型号：AE-VC155T，驾驶行为相机型号：AE-VC154T-IT，右侧盲区相机型号：AE-VC126T-IT)，安装一键报警、车载对讲模块和设施，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲易燃挥发物装置 | 安装易燃挥发物监测报警装置对于车箱内泼洒易燃物的响应时间应不大于3s; 易燃挥发物监测报警装置应具有自检功能，并可发出声和光故障报警信号。质保八年含维护、易损、易耗等所有服务费用，并出具承诺书原件 |  |
| 公交专用设施 | ▲公交调度监控一体机 | 安装海康威视车载监控系统：车载8路主机1个，型号为：全网通版或5G且配置不低于DS-MP7508TS-GJ/GLE，摄像机6个内置拾音器,与智能化报警设备互通），车内摄像机型号为：AE-VC011P-IRS，倒车摄像机型号为AE-VC153T-IT，公交信息调度屏1个，型号为：DS-MP1318TS-HM自带GPS模块，内置1块2.5寸2T硬盘,配一个监控主机保护箱。车内六路摄像机安装要求（第一路摄像机在车厢内前挡风玻璃上方处，监控车前方一定范围内路况；第二路摄像机要求监控前门、投币箱及驾驶员操作；第三路摄像机要求监控整车车厢；第四路摄像机车厢后部区域；第五路摄像机监控倒车区域；第六路监控下客门）整套系统需与调度平台无缝对接；接汽车仪表的CAN总线传输油耗等车辆信息，通过485线对接；与公交调度监控一体机协议互通；按下客铃需语音播报“本站有乘客下车、开门请当心”，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲线路显示牌 | 前、后电子路牌：要求32点阵全彩屏,要求13字显示； 车厢内电子牌: 36.7寸液晶屏；电子LED腰牌：配（64点阵）15列站名，型号：TD-05-64-15,可实时更改显示的线路与站点信息，15米距离能清晰显示，其他性能符合SJ/T11141-2012的要求。点间距5×5，显示区域可视面积不少于1200mm×320mm，安装位置在前车门后车窗下方。装饰罩下沿距离窗下框30mm—50mm，方便清理杂物；电源开关单独设置，电子路牌需与公交调度监控一体机联动，以上配置具体按中标车型尺寸确定。整套设备保修8年 | 电子路牌、LED车内屏及LCD导乘：广州通达汽车电气股份有限公司或杭州五湖电子有限公司或杭州图软科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲IC装置 | 安装POS终端机线索以及安装支架2套，市民卡机具宁波市民卡GL-POS-A105和银联机具杭州国朗GL-POS-A105。安装后须实现与调度终端能实时读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台。通过232端口与车载智能调度终端能对接读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台 |  |
|  | 门铃 | 中门左右直立扶手各装一只门铃按钮，有线与报站器联通，安装下车铃指示灯型号TD-XCLED-0001。报站器语音提示为：本站有乘客下车，开门请当心，整套设备保修8年 |  |
|  | 儿童身高 标示 | 前、后门处扶手杆上设国家规定的1.3米儿童免票/半票标志 |  |
|  | 站节牌 | LCD站节牌38寸液晶屏两块，站节牌需与报站器联动。全网通支持后台下发参数，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲投币机 | 纸硬币同口投币机： 可内嵌安装于仪表台的小型投币机，型号TD-E-01-C06030。纸币、硬币同一个投币口投入。存钞容量为纸币200张，硬币500枚。箱体采用CPU卡刷卡开锁，内胆采用无线供电技术开锁，并通过红外通信技术进行密钥验证解锁。保质8年。 |  |
|  | 油漆及图案 | 车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作 |  |
| 其它 | 附属设施 | ▲安装客流分析仪，采用单目视频识别技术，前后门各一组摄像头，识别率不低于95%，配套客流统计平台能精确显示站点、车门上下客人数等。须接入公交公司现有统计平台 |  |
|  |  | 1、驾驶区域后安装双层工具箱；一车一套随车工具，三角警示牌、车内安装工具箱（内配专用工具一套，符合车辆的千斤顶，另加一把敲胎专用工具一头小锤一头小钩，三角枕木二只）、垃圾桶座、安装体积大约为20*30*40厘米的便民服务箱（单车内除投币机外，所有箱体锁钥匙统一） 2、车厢左右侧座椅旁各安装2个USB充电接口（规格5V、1A）。 3、配装智能测温仪，质保3年。采用高精密红外传感器，屏幕支持温度数字显示，有温度异常自动报警功能，支持USB、电池等多种供电方式。 4、在前挡风玻璃左侧A柱安装小电风扇1只，采用软叶片。 5、驾驶室区域布置安装驾驶员茶杯支架1个，配装不锈钢衣帽挂钩。 |  |
|  | 国标行标 | 必须符合国家及行业相关标准，并确保上牌 |  |
|  | ▲备注 | 1、本项目报价不含国家补贴价格，如果国家补贴政策在车辆交付期间发生变化，导致中标厂家所提供的产品不满足上牌需求，中标人须提供满足国家新补贴政策且可以上户的产品，车辆配置不得低于招标要求，车价变更由中标人承担。投标厂家出具承诺函并加盖单位公章 2、最高限速要求设置为55公里/小时，并对买方开放权限，一年内提供不少于一次的相关服务。 |  |

- 标项六、13辆5900mm-5995mm系列纯电动双开门空调公交车

| 系统 | 项目部位 | 主要技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型 基本信息 | ▲要求 | 客车整车在功能、结构、强度等方面的技术要求均应符合 GB／T13094－2013《客车结构安全要求》、GB 7258—2017《机动车运行安全技术条件》、GB/T18384-2015《电动汽车安全要求》、GB/T32960—2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》、JT/T:1240-2019《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》及国家现行最新有关标准,以及卖方所明示达到的各项技术指标要求。车型和各大总成通过“3C”认证等相关机构认证资格证明。车型必须有国家产品公告目录和符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策通知》（财建[2019]138 号），性能符合国家四部委联合下发的财建 2015年 134 号《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》文件规定，列入国家工信部最新《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和国家免税目录，能获得国家同类型车型最高中央财政补助 |  |
|  | ▲车长 | 5900-5995mm |  |
|  | ▲车型 | 新能源纯电动公交车 |  |
|  | ▲提供相 关目录 | 车辆公告、车辆推广目录、免税目录、电池目录并提供证明及公告批次 |  |
| 纯电动系统 | ▲动力电池 | - 电池储能量（kWh）≥120kWh，能满足整车满载、空调开启、城市道路工况下续航里程≥180km，磷酸铁锂电池，充电倍率≥0.8C，动力电池必须有专门的冷却设施（液冷），确保电池正常工作，质保 8 年，动力电池 5年内衰减不超过 20%，8 年内衰减不超过 30%，（以具有合格资质的第三方检测报告为准，每份合同每年检测 2个电池模组，检测费用由中标人承担。），配备电池热管理系统（液冷），质保8年 | 电池热管理系统:哲弗智能系统（上海）有限公或浙江国创热管理科技有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 整个电池系统及每个电池箱体内部安装快断器，每个电池箱的快断器带保险，当支路电池系统出现电流过大情况时，带保险的电池箱可自动熔断，然后整个支路池系统断开，整车高压切断，确保任何一个电池箱体出现故障问题及时断开，并设有故障报警装置 |  |
|  |  | 电池舱有防撞钢梁和下底护板，与整车隔离，防尘、绝缘、防火隔热设计 |  |
|  | ▲灭火装置 | 配置安装电池箱灭火装置（1套），质保 8 年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 电池箱灭火装置:浙江物元汽车零部件有限公司或上海元驰商贸有限公司或烟台创为新能源科技股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  |  | 高压舱自动灭火装置（安装4只0.5KG管网灭火器），质保8年，使用期间如需更换，费用由客车厂承担,以上相关配置要求符合JT/T1240-2019标准 | 车用灭火装置：扬州博祥汽车部件有限公司或江苏中远消防设备有限公司或浙江林鑫瑞科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲充电方式 | 直流充电，充电系统符合国家技术要求和规定 |  |
|  | ▲驱动电机 | 后置直驱，永磁同步，无级变速，具有缓速器功能，同时具有能量回收功能；电机额定功率≥50KW，峰值扭矩≥750NM,外壳防护等级≥IP68，驱动电机功率须满足公交服务要求，并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性。质保 8 年 |  |
|  | ▲冷却系统 | 纯电动专用智能冷却系统（含无刷磁力泵），采用进口无刷电机、风扇；带系统应急启动插头；可视液面不锈钢膨胀水箱，低水位报警器及指示灯，质保8年 | 自动温控系统（ATS）：苏州驿力机车科技股份有限公司或江苏阿尔特空调实业有限责任公司或浙江比洛德新能源有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 控制系统 | 具备多级安全保护及异常故障报警功能；高压配件集成设计，质保 8 年 |  |
|  | ▲电动空气压缩机 | 无油免维护活塞电动空压机，质保 8 年 | 电动无油空压机：宁波天风汽车科技有限公司或宁波科晶达新能源汽车部件有限公司或上海英格索兰压缩机有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲整车电气安全性 | 电池、电机和电控的防尘、防水防护等级≥IP68，涉水深度（m）≥0.30（提供第三方检测报告原件）；；配备全芯片数字配电模块，将相关信息上传CAN系统，并在仪表显示 |  |
| 底盘系统 | ▲前桥 | 额定载荷≥3.5T，配专用车桥；整体锻钢件；脂润滑免维护轮毂；盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警，车桥总成质保 8 年 | 车桥：东风德纳车桥有限公司或采埃孚传动技术（嘉兴）有限公司或方盛车桥(柳州)有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲后桥 | 额定载荷≥5T，双向精磨齿主减速器；脂润滑免维护轮毂，车桥总成质保 8 年 |  |
|  | 悬挂方式 | 悬架采用少片簧，前悬架安装横向稳定装置 |  |
|  | 制动系统 | 双回路气制动系统，前盘后鼓式或前后盘式制动，储能弹簧驻车制动器作用于后轮； WABCO空气干燥器、制动总泵、ABS及阀类 |  |
|  | 转向系统 | 电动液压助力转向，配备双源或单源电动转向泵；豪华四幅方向盘，上下、前后可调 |  |
|  | 坡道辅助 | 通过自动驻车装置实现坡道驻车及平稳起步，可有效防止溜车 |  |
|  | ▲集中润滑 | 底盘集中统一润滑系统,除360度旋转的润滑点外所有需润滑点位安装集中润滑，有计数、油压、油位显示功能，质保 8 年 | 集中润滑系统：宁波渤浪汽车部件有限公司或象山越菱三翔汽车部件有限公司或洛阳凯绅机电科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 储气筒 | 标配，预留电气喇叭接口，配置智能排水系统，排水阀组件为全铜排水通道，侧向排水；能实现全自动智能排水；故障时会通过指示灯报警 |  |
|  | 胎压监测系统 | 在车辆启动后，轮胎压力出现异常时，能提供声音或光报警功能，并显示异常轮胎位置和异常类型 |  |
|  | ▲轮胎钢圈 | 配备17.5×6英寸锻造亮面铝合金钢圈（含备胎），质保八年 | 锻造铝合金轮毂：正兴车轮集团有限公司或江苏珀然股份有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 轮胎 | 选用国内知名品牌（注明品牌）215/75R17.5真空公交专用花纹轮胎（含备胎），安装轮胎螺母防松片 |  |
| ▲空调系统 | 智能变频冷暖空调，带电加热，进口直流无碳刷风机，优质铜管路芯体，卧式进口全封闭变频压缩机，符合 GB/T21361-2008《汽车用空调器》及相关标准。制冷量符合实际使用需求。结合以往修理需要和已配备特约维修站情况，质保3年 |  | 空调：江苏阿尔特空调实业有限责任公司或上海加冷松芝汽车空调股份有限公司或上海金翅鹏实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
| 除霜水暖系统 | 电除霜、电取暖（前档玻璃除霜，且驾驶员脚部有暖风出口） |  |  |
| 车身系统 | ▲承载方式 | 全承载，车身骨架采用高强度钢，辊压成形预应力涨拉蒙皮，采用二级踏步，前后乘客门踏步高度≤360mm |  |
|  | ▲车身防腐、隔热、隔音要求 | 底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应作防石击涂漆处理，车身骨架采用先进拼焊工艺，骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨酯密封胶进行密封、防水防锈处理；骨架质量保证期限 8 年以上 整车使用防火阻燃填充材料，车顶、侧围骨架使用防火隔热闭泡材料；底盘、轮毂使用防火隔声降噪乙烯基材料；电池仓使用气凝胶防火毡。技术性能必须达到国家《GB38262-2019》标准，提供国家认可机构出具的报告，整车不得使用水剂发泡材料 | 内饰防火隔热材料：中海能装备有限公司或杭州创联汽车销售服务有限公司或浙江纳成新材料有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲驾驶区域 | 整体式司机全包围（符合JT/T1240-2019、JT/T1241-2019标准），司机全包围醒目位置装钉铝制“影响公交车驾驶员安全驾驶涉嫌违法犯罪”警示牌；气囊减震司机座椅，三点式安全带；驾驶区域安装铝合金花纹地板；驾驶室左侧适当位置安装一块45度脚垫；驾驶员座位左上方侧安装小电扇；驾驶室或合适区域安装带锁证件箱、茶杯架；在仪表台适当位置安装一盏门铃灯，门铃按下时灯会亮起；中门倒车监视器 |  |
|  | 座位数 | 座椅布置及数量在公告允许范围内由招标人待定 |  |
|  | 乘客座椅 | 座椅采用塑料软座椅，符合QC/T 964-2014《城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度》有关要求：底座与靠背连体式，塑料覆膜，乘坐舒适，擦洗方便（防静电吸附），按规定安装黄色爱心座，并在醒目位置装订“爱心座” 标牌满足客车厂的设计要求及国家汽车质量监督检验中心GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的检验要求；下客门左侧安装无菱角一体式箱（拖把、灭火器一体） | 乘客座椅：余姚市欣铁汽车附件有限公司或江苏正明车辆科技有限公司或南京瑞力汽车配件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲风道 | 连续式全广告铝风道，铝材全部采用喷涂铝合金（或阴极电泳铝合金），光源采用进口LED芯片，车厢顶灯灯罩材料为进口阻燃PC材料，厢灯采用两组开关交叉控制；厢灯不延伸至司机正上方，司机灯单独设置并控制，同一车型内灯箱片，尺寸统一；整套设备保修8年 | 铝合金风道：广州通达汽车电气股份有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或丹阳市金业来车辆装饰件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 车内饰 | 车内顶采用冲孔铝塑顶板；内饰为灰色基调，上浅下深；阻燃型铝塑板内饰板，整车直角处采用45°圆弧拼接 |  |
|  | ▲扶手、拉手 | 整车采用不锈钢扶手管，并采用弧形设计，扶手各连接部位的螺栓加保护螺套，配深色带，内嵌式螺帽。在合理位置加装扶手。上、下客门处两边须安装护板，确保乘客安全。广告式吊环车内若干只（以上配置由厂家根据车型大小和荷载人数合理配装） | 不锈钢扶手及其拉手：余姚市欣铁汽车附件有限公司或无锡市宏宇汽车配件制造有限公司或常州市军越车辆科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 乘客门 | 前单（双）、后单（双）气动带防夹功能内摆门；铝合金门板，安装乘客门起步阻止装置，配前门遥控，质保8年 | 乘客门：江苏盛龙机电制造有限公司或淮安市久泰汽车零部件制造有限公司或常州市平瑞车辆附件有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 后视镜 | 具有电子除霜功能，铁杆手动左短右长后视镜 |  |
|  | 前后档风玻璃 | 标配 |  |
|  | ▲侧车窗 | 节能隔热专用钢化玻璃（要求透光率 51%，符合国家正常上牌要求），玻璃四角位置粘贴砸窗警示标贴，内嵌式大推拉窗；车身两侧各设置手自一体外推式应急窗一个；司机窗两扇可推拉 | 侧窗玻璃：常州市武进耀华汽车安全玻璃有限公司或江苏志云新材料股份有限公司或常州长江玻璃有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 安全天窗 | 配备带换气扇安全出口1个 |  |
|  | ▲灭火器等 安全设施 | 公交车破窗器需具有按钮自动及手动功能（2扇窗，要求需有保险及报警功能）、配报警式护手安全锤（5把及以上，其中司机上方1把）、灭火器3只（其中1只为手掷式灭火瓶，安装在驾驶员工作区域，其余为ABC型4公斤干粉灭火器，安装位置得当，不得影响乘客行走安全） |  |
|  | ▲地板、地板革 | PVC或PP蜂窝阻燃地板，厚度≥18mm，铺设进口石英砂耐磨地板革，前后乘客门踏步区域具有明显提醒“禁止站立”标示，质保8年 | 地板革：宁波嘉柏科技有限公司或浙江佳客汽车配件制造股份有限公司或杭州振和实业有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 拖车装置 | 车辆纵梁前部适当位置设置拖钩 |  |
|  | 电源总闸门 | 电源总闸位置设置小门，可单独开关 |  |
|  | 车门外开关 | 合适位置设置前乘客门车门外开关 |  |
| 电气系统 | ▲CAN总线 及仪表 | 整车CAN总线系统所有电路均由模块控制，前后通用模块，无偿提供车辆运行CAN总线相关数据，另配云模块，整车CAN系统必须主动匹配车载GPS调度终端和后续公交相关运营平台对接接口，内容包括车辆总能耗，电池总电压、总电流及其单体编号、电压、电流、温度，车辆故障，空调工作状态，胎压、胎温及驾驶操作开关等实时信息。 | CAN总线：宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司或安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司或宁波兴为汽车电子有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | 整车线束 | 镀锌铜线，线束采用的绝缘材料阻燃等级、性能符合国标。所有电器导线捆扎成束、布置整齐 |  |
|  | 灯光设施 | 前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。前照灯远光强度≥4万CD，全车车内灯光设施使用LED光源 |  |
|  | 喇叭 | 标配 |  |
|  | 温度显示 | 温度表（显示温度，要求安装醒目，显示清晰） |  |
|  | 低压蓄电池 | 符合车辆正常低压供电需求，国内知名品牌，免维护型(质保2年) |  |
|  | ▲主动安全防御系统 | 安装车载视频监控系统和智能化报警设备（含通讯费用），与招标方原有平台须互通(智能分析仪型号：AE-AC1130-A，前车预警相机型号：AE-VC155T，驾驶行为相机型号：AE-VC154T-IT，右侧盲区相机型号：AE-VC126T-IT)，安装一键报警、车载对讲模块和设施，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲易燃挥发物装置 | 安装易燃挥发物监测报警装置对于车箱内泼洒易燃物的响应时间应不大于3s; 易燃挥发物监测报警装置应具有自检功能，并可发出声和光故障报警信号。质保八年含维护、易损、易耗等所有服务费用，并出具承诺书原件 |  |
| 公交专用设施 | ▲公交调度监控一体机 | 安装车载监控系统：车载8路主机1个，型号为：全网通版或5G且配置不低于DS-MP7508TS-GJ/GLE，摄像机6个内置拾音器,与智能化报警设备互通），车内摄像机型号为：AE-VC011P-IRS，倒车摄像机型号为AE-VC153T-IT，公交信息调度屏1个，型号为：DS-MP1318TS-HM自带GPS模块，内置1块2.5寸2T硬盘,配一个监控主机保护箱。车内六路摄像机安装要求（第一路摄像机在车厢内前挡风玻璃上方处，监控车前方一定范围内路况；第二路摄像机要求监控前门、投币箱及驾驶员操作；第三路摄像机要求监控整车车厢；第四路摄像机车厢后部区域；第五路摄像机监控倒车区域；第六路监控下客门）整套系统需与调度平台无缝对接；接汽车仪表的CAN总线传输油耗等车辆信息，通过485线对接；与公交调度监控一体机协议互通；按下客铃需语音播报“本站有乘客下车、开门请当心”，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲线路显示牌 | 前、后电子路牌：要求24点阵全彩屏,要求9字显示； 车厢内电子牌: 28寸液晶屏；电子LED腰牌：配（64点阵）12列站名，型号：TD-05-64-12,可实时更改显示的线路与站点信息，15米距离能清晰显示，其他性能符合SJ/T11141-2012的要求。点间距5×5，显示区域可视面积不少于1200mm×320mm，安装位置在前车门后车窗下方。装饰罩下沿距离窗下框30mm—50mm，方便清理杂物；电源开关单独设置，电子路牌需与公交调度监控一体机联动，以上配置具体按中标车型尺寸确定。整套设备保修8年 | 电子路牌、LED车内屏及LCD导乘：广州通达汽车电气股份有限公司或杭州五湖电子有限公司或杭州图软科技有限公司或功能、性能及质量相当的同类产品 |
|  | ▲IC装置 | 安装POS终端机线索以及安装支架2套，市民卡机具宁波市民卡GL-POS-A105和银联机具杭州国朗GL-POS-A105。安装后须实现与调度终端能实时读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台。通过232端口与车载智能调度终端能对接读取POS终端机签到、刷卡等内容并上传至平台 |  |
|  | 门铃 | 下客门左右直立扶手各装一只门铃按钮，有线与报站器联通，安装下车铃指示灯。报站器语音提示为：本站有乘客下车，开门请当心，整套设备保修8年 |  |
|  | 儿童身高 标示 | 前、后门处扶手杆上设国家规定的1.3米儿童免票/半票标志 |  |
|  | 站节牌 | LCD站节牌28寸液晶屏两块，站节牌需与报站器联动。全网通支持后台下发参数，整套设备保修8年 |  |
|  | ▲投币机 | 纸硬币同口投币机： 可内嵌安装于仪表台的小型投币机，型号TD-E-01-C06030。纸币、硬币同一个投币口投入。存钞容量为纸币200张，硬币500枚。箱体采用CPU卡刷卡开锁，内胆采用无线供电技术开锁，并通过红外通信技术进行密钥验证解锁。保质8年。 |  |
|  | 油漆及图案 | 车身图案、颜色、标识按招标人提供要求制作 |  |
| 其它 | 附属设施 | ▲安装客流分析仪，采用单目视频识别技术，前后门各一组摄像头，识别率不低于95%，配套客流统计平台能精确显示站点、车门上下客人数等。须接入公交公司现有统计平台 |  |
|  |  | 1、驾驶区域后安装双层工具箱；一车一套随车工具，三角警示牌、车内安装工具箱（内配专用工具一套，符合车辆的千斤顶，另加一把敲胎专用工具一头小锤一头小钩，三角枕木二只）、垃圾桶座、安装体积大约为20*30*40厘米的便民服务箱（单车内除投币机外，所有箱体锁钥匙统一） 2、车厢左右侧座椅旁各安装2个USB充电接口（规格5V、1A）。 3、配装智能测温仪，质保3年。采用高精密红外传感器，屏幕支持温度数字显示，有温度异常自动报警功能，支持USB、电池等多种供电方式。 4、在前挡风玻璃左侧A柱安装小电风扇1只，采用软叶片。 5、驾驶室区域布置安装驾驶员茶杯支架1个，配装不锈钢衣帽挂钩。 |  |
|  | 国标行标 | 必须符合国家及行业相关标准，并确保上牌 |  |
|  | ▲备注 | - 本项目报价不含国家补贴价格，如果国家补贴政策在车辆交付期间发生变化，导致中标厂家所提供的产品不满足上牌需求，中标人须提供满足国家新补贴政策且可以上户的产品，车辆配置不得低于招标要求，车价变更由中标人承担。投标厂家出具承诺函并加盖单位公章。 - 最高限速要求设置为55公里/小时，并对买方开放权限，一年内提供不少于一次的相关服务。 |  |

另注▲：每车必须配备人脸识别系统（公交车载人脸识别系统设备参数及服务要求）

## 一、采集设备

### 1、采集器

视频人脸图像采集器满足以下要求：

像素数：不低于200万像素，水平不小于1920像素，垂直不少于1080像素，视场范围越大，要求采集器的像素数越多；

采集帧率：1920x1080图像不少于25帧/秒；

快门调节：最低速度小于百分之一秒；

响应范围：宽动态，高灵敏度；

具有人脸检测的采集器应具有人脸图像优选功能，同时应具有输出一张最佳人脸图像功能。

### 2、镜头

视频人脸图像采集器选配的镜头应满足以下要求：

畸变率η：不大于1%；

自动光圈镜头最大光圈不小于F=1.4；

选配镜头使目标人人脸区域视场空间XYZ如下，以满足GA/T922.2-2011中4.1.1要求；

焦距：镜头焦距f满足公式（3）。

f：镜头焦距（单位mm）；

L：采集设备距目标人实测距离；

h：采集设备图像传感器靶面水平测试宽度，见附录C.1和C.2；

X：目标人周围区域视场空间的水平实测宽度；

n：目标人周围区域视场空间的图像水平像素数；

D：目标人两眼间实测距离；

m：目标人人脸图像两眼间像素数。

3、采集效果

视频人脸图像采集效果满足以下要求：

最大抓拍数：采集设备人脸抓拍区域如同时出现多个人脸，至少可同时检测抓拍16个人脸。

人脸抓拍率：在满足采集设备最大抓拍数的前提下，较为理想抓拍场景（目标人周围光照充足，目标人正向、有序通过采集设备的抓拍区域），人脸抓拍率不低于95%。

### 4、功能要求

（1）支持人脸小图输出

采集设备支持人脸图像输出，图片输出标准符合数据标准要求。

（2）人脸区域自动曝光

采集设备支持人脸区域曝光。曝光补偿模式时，当在预览画面中识别到人脸时，采集设备按照参考亮度值自动调整人脸亮度（人脸亮度值越大，预览画面越亮），保证在逆光环境下抓拍高质量的人脸图片。

# 二、数据标准

## 1、过人人脸图片

### （1）文件格式

文件格式符合以下要求：

- 视频文件格式：AVI、MPEG、MP4；

- 图像文件格式： JPEG；

- 人脸区域占图片面积3/4以上，图片大小建议为20K到80K之间；

- 压缩编码类型：H.264、H.265、MJPEG、SVAC；

- 压缩比：宜不小于95%。

### （2）图像质量

### 人脸图像质量符合以下要求：

- 两眼间距：两眼间距不小于40像素，建议60像素以上；

- 人脸姿态角度：水平转动角不超过±30°、俯仰角不超过±20°、倾斜角不超过±30°；建议水平转动角不超过±15°、俯仰角不超过±10°、倾斜角不超过±20°，宜配合有辅助措施保证人脸角度满足要求；

- 分辨率ф：不小于100dpi；

- 灰度： 动态灰度范围不小于180级或24位真彩色；

- 清晰度： 人脸清晰，无阴阳脸，无明显拖尾、抖动等运动模糊；

- 噪波： 图像无明显噪波；

- 光照：前光照不低于100lux，行人左右侧光照强度差不超过一倍，行人背面光照强度不超过正面光照强度的两倍。如果现场的光线不满足上述任意一条要求，则需要通过遮挡光或者补光的方法优化现场的光照条件。

## 2、过人人脸结构化数据

必须包含拍摄时间、拍摄地点经度、拍摄地点纬度、设备编码、设备名称及过人场景照片地址，并预留视频流关联字段，以便扩展人像比对系统对关联视频的调用功能。

# 三、性能标准

## 1、人脸捕获

最大同画面捕获人脸数：采集视频流中人脸拍摄区域如同时出现多个人脸，至少可同时检测抓拍20个人脸；人像抓拍机至少同时检测抓拍16个人脸；

在满足本规范的设备架设条件及图像质量要求的情况下，人脸捕获率应不低于97%，即每100个过人，系统漏捕获的人脸数不超过3个；

支持根据车辆门开关状态，控制终端抓拍功能启停（开门启动抓拍，关门停止抓拍）

系统支持联网同时处理不少于1000路摄像头图片流或视频流的能力。

符合《GA/T 1400.4-2017公安视频图像信息应用系统》 第4部分∶接口协议要求。

### 2、本地存储

支持图片和视频文件在终端本地存储，图片为JPEG等通用格式，视频采用H.264编码。本地存储图片和视频数据可按时间先后自动覆盖，无需人为干预。存储数据有效时间不低于30天。

### 3、断点续传

配置4G全网通通讯模块，在网络正常连接的情况下，车载智能监控终端可将抓拍图片通过Ftp上传方式实时上传给数据管理中心；网络中断时，主机能将人脸抓拍图片进行缓存，待网络恢复正常时可重新将抓拍图片成功上传。同时抓拍图片在终端确认上传成功后的一段时间会自动删除。

# 四、服务要求

1、车载人脸识别系统设备能够支持宁波市公安系统现有平台；

2、车载人脸识别系统设备质保8年，提供8年上门维修服务，接到故障电话后要求4小时内修复，紧急时要求1小时修复。

第六章  商务条款

一、交货时间和地点

1、交货时间：所有标项要求合同签订后45日历天内将上牌后（上牌前招标人对其外观、内饰、部件品牌、附件等进行验收，验收合格后再进行上牌）车辆送达到招标人指定的地点。

- 2、交货地点：由中标人上牌后运送货物至慈溪市公共交通有限公司（慈溪市逍林镇汽贸大道2288号）（送货费用由厂家负责）。

- 二、付款方式

- 付款方式：

- 方式A: 车辆上牌后3个月付总车款30﹪；上牌后整车免费保养6个月后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，其他各种配件保修时间按投标人承诺的条件履行）付总车款50﹪；车辆上牌1年后无重大质量问题，视为最后验收合格，一次性付清。

- 方式B: 车辆上牌后3个月付总车款30﹪；上牌后整车免费保养6个月后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，其他各种配件保修时间按投标人承诺的条件履行）付总车款40﹪；车辆上牌1年后无重大质量问题，视为最后验收合格，一次性付清。

- 方式C: 车辆上牌后3个月付总车款30﹪；上牌后整车免费保养6个月后无质量问题（空调、暖风系统必须符合《客车空调系统技术条件》要求，其他各种配件保修时间按投标人承诺的条件履行）付总车款30﹪；车辆上牌1年后无重大质量问题，视为最后验收合格，一次性付清。

- 三、售后服务、理赔、质量技术保证的承诺

- 1、售后服务：中标单位必须在慈溪范围内设立特约维修站，（已有特约维修站出具详细地址、维修站资质及联系电话）实行24小时服务，在质保期内，接报修电话，3小时内维修人员必须到现场解决故障。

- 2、质保期内车辆主要总成件发生故障，必须在24小时内修复。

- 3、中标人必须负责提供相关的车辆使用保养手册、使用说明书，每车一套（另提供招标人维修厂每车型三套），并提供免费的使用维护保养培训工作，且提供海康监控读取设备每个标项各一套。

- 4、供方在车辆试运行二周内，三包人员跟踪服务。

- 5、理赔承诺由投标方按下列情况，分别作出理赔承诺：

- 5.1、过交货期的理赔方式。

- 5.2、保期内因车辆制造、质量问题造成的车辆损失以及第三者责任损失的理赔。

- 5.3、保期内因车辆制造、质量问题造成运营损失的理赔。

- 5.4、理赔不及时的赔偿承诺。

- 6、质量技术保证

- 6.1、整车质保期要求：整车3年（不含易损易耗件，但技术参数中明确含易损易耗件的除外）。

- 6.2、车身防腐；车辆底架包括车架、纵梁、横梁质保期最低为8年（含）。

- 6.3、提供不漏水、不腐锈的技术支撑和终身免费维护漏水、腐锈承诺。

- 7、提供主配件、易损件的名称、规格、供应商联系办法及价格（详见附表，按要求进行填写），提供价格必须是市场最低价（指今后一年内配件供应价）。

- 8、诚信度、成功业绩

- A、提供产品使用的良好信誉证明及荣誉。

- B、提供在公交运输企业成功中标销售的业绩证明文件。

- C、对此次招标的优惠政策的承诺。

- 四、验收及交货

- （一）中标人应提供针对中标车辆有效检验文件，经招标人认可后，是车辆验收标准之一。

- （二）整车性能要求：

车型必须是国家工信部《车辆生产企业及产品公告》以及纳入“新能源汽车推广应用推荐车型目录”且所使用的动力蓄电池必须满足《汽车动力蓄电池规范条件》，客车整车性能必须符合国家GB7258《机动车运行安全条件》、GB13094《客车结构安全要求》和客车噪声达到国家GB1495《加速行驶车外噪声》等相关客车标准要求。车辆其它布置及配置应符合《公共汽车类型划分及等级评定》（JT/T888）、《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》（JT/T1240-2019）的要求。其它按国家标准及行业的标准和要求，以及投标人在投标书所明示达到的各项技术指标要求。

- （三）投标人应于投标文件中提供车辆的产品质量检测报告，产品验收标准（应符合中国有关的国家、地方、行业的标准）如若成交，经招标人确认后作为验收的依据之一。

- （四）车辆安全技术性能验收以车辆上牌时检测站之合格报告为准，达到上牌之所有技术标准为重要验收标准之一。

- （五）招标人组织进行验收，如果车辆的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实车辆具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，有权向中标人提出索赔。

- （六）由中标方运送标的物至招标方指定场地，经中标人验收合格，其中分解为：中标人到车交货时，第一步需经招标人对其外观、内饰、部件品牌、附件等进行验收；第二步需至车辆上牌检测合格及上牌完成，双方办理交接手续。验收中发现车辆达不到验收标准或上牌不合格，中标人必须承担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

- 第七章  附件

A.资格文件

A1、投标资格声明函

致：采购人

我单位承诺：

- 符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定应具备的条件；

（1）我单位为具有独立法人资格的投标货物的制造商；

（2）我单位承诺近三年内在招投标等活动中没有重大违法违规记录，且未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、我单位承诺在本项目中不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的情形。

3、本项目非联合体投标。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章

B.商务和技术文件

封面

正（副）本

慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

项目编号：

标 项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：

（投标人全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目（项目编号：）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

投标人（盖章）：

日          期：

B2法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件加盖投标人公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：招标人（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目，项目编号为         ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件件加盖投标人公章；

B4投标人一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章、商务条款逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单；

### 详细的交货清单

项目名称：慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

项目编号：

标项号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 （内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1.本表格不得体现报价；

B8、详细技术参数：

项目名称：慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

项目编号：

标项号：

| 内 容 |  |  |  | 技术参数及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |
| 整 车 | 长×宽×高 |  |  |  |
|  | 标配座位数 |  |  |  |
|  | 前悬/后悬（mm） |  |  |  |
|  | 轴距（mm） |  |  |  |
|  | 前轮距/后轮距（mm） |  |  |  |
|  | 前轮距/后轮距（mm） |  |  |  |
|  | 最小转弯直径（m） |  |  |  |
|  | 最小离地间隙（mm） |  |  |  |
|  | 最大爬坡能力（﹪） |  |  |  |
|  | 最大制动距离 |  |  |  |
|  | 整车装备质量（kg） |  |  |  |
|  | 整车最大总质量（kg） |  |  |  |
|  | 一级踏步高（mm） |  |  |  |
|  | 乘客门宽（mm）（前/后） |  |  |  |
|  | 过道处宽（mm） |  |  |  |
|  | 车内高度（mm） |  |  |  |
|  | 最高车速（KM/h） |  |  |  |
| 底盘 | 形式 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |
| 动力电池 | 电池容量 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |
| 电机 | 型号、功率 |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |
| 控制器 | 型式 |  |  |  |
|  | 厂家 |  |  |  |
| 后桥 | 型式 |  |  |  |
|  | 厂家 |  |  |  |
|  | 载重（t） |  |  |  |
| 车架 |  |  |  |  |
| 转向器 |  |  |  |  |
| 电动空压机 |  |  |  |  |
| 制 动系 | 行车制动 |  |  |  |
|  | 制动器规格 |  |  |  |
|  | 驻车、应急制动 |  |  |  |
|  | 制动管路 |  |  |  |
| 车身部分 | 车身结构 |  |  |  |
|  | 车身油漆 |  |  |  |
|  | 乘客门 |  |  |  |
|  | 乘客窗 |  | 材料 |  |
|  |  |  | 型式 |  |
|  | 司机窗 |  | 材注 |  |
|  |  |  | 型式 |  |
| 其他部分 | 遮阳帘 |  |  |  |
|  | 乘客座椅 |  |  |  |
|  | 司机座椅 |  |  |  |
|  | 内饰 |  |  |  |
|  | 顶灯 |  |  |  |
|  | 倒车镜 |  |  |  |
|  | 空调 |  |  |  |
|  | 暖风系统 |  |  |  |
|  | 地板厚度 |  |  |  |
|  | 地板革厂家 |  |  |  |
|  | 刮水器型式 |  |  |  |
|  | 轮胎 |  |  |  |
|  | 前风挡 |  |  |  |
|  | 仪表 |  |  |  |
|  | 仪表台 |  |  |  |
|  | 扶手 |  |  |  |
|  | 安全锤、灭火器、专用工具 |  |  |  |
|  | 报站器（带配喊话器） |  |  |  |
|  | 前、后、腰电子路牌 |  |  |  |

（投标时按投标车型情况填写，表格不够可自行扩展）      投标单位全称(盖章)：

日期：

B9、售后服务、理赔、质量技术保证承诺书；

售后服务、理赔、质量技术保证承诺书

格式由投标方自制，以不低于采购人的要求制定，原则上由三部分组成：

一、标准服务、行业常规服务；

二、特色（或特殊）服务，按每个供应商的实际情况，针对本次采购项目进行售后服务特别承诺。

三、要求整改的项目时限为半年。

投标人（盖章）：

日          期：

B10、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B11、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

项目编号：

标 项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

项目名称：慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

项目编号：

标项号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 元； 小写：人民币 元 |  |

投标人（盖章）：

日          期：

- C2、大件总成、零配件目录及价格表

项目名称：慈溪市公共交通有限公司更新购置125辆新能源公交客车项目

项目编号：

标 项 号：

| 共性部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个性部分 |  |  |  |  |  |

备注：说明：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人（盖章）：

日          期：

C3、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |  |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |  |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |  |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |