慈溪市融媒体中心数字电视机顶盒及配件采购项目

招标编号：NBGXCG21063-1

公

开

招

标

文

件

采购人：慈溪市融媒体中心

采购代理机构：宁波广兴工程管理有限公司

编制日期：2021年8月

温馨提醒

采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章  招 标 公 告	3

第二章  投 标 须 知	8

第三章  开标和评标须知	17

第四章  评标细则	22

第五章　采购合同样本	25

第六章  招标内容与技术要求	28

第七章  商 务 条 款	45

第八章  附 件	46

- 第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，宁波广兴工程管理有限公司受慈溪市融媒体中心委托，就慈溪市融媒体中心数字电视机顶盒及配件采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、招标编号：NBGXCG21063-1

二、项目名称：慈溪市融媒体中心数字电视机顶盒及配件采购项目

三、采购方式：公开招标

四、招标内容：

| 标项 | 采购内容 | 采购数量 | 简要技术规格 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字电视机顶盒 （高清互动型） | 2.5万只 | 具体见招标文件第六章招标内容与技术要求 | 215元/只 |

注：配件价格按照数字电视机顶盒（高清互动型）投标价进行分项报价，本次采购预算总价为950万元。

五、供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售

1、招标文件提供期限：自采购公告发布之日起至投标截至时间止。

2、招标文件获取方式：浙江政府采购云平台，网址http://www.zcygov.cn/。

3、招标文件售价：免费。

4、提示：

（1）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

（2）本采购公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台（www.zcygov.cn/login）登录供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（3）潜在供应商应当在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn/）上注册账号并登录后获取采购文件，否则，采购代理机构将拒绝接收供应商的投标文件。供应商网上报名操作指南：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47

七、投标与开标注意事项：

1.投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

3.2供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2020-10-01/12975.html，

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号后浏览）

3.3本项目供应商可以以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

八、投标截止时间和地点：

供应商应于2021年11月23 日09:30（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，备份电子投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式。

（一）现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至慈溪市公共资源交易中心开标室 五 （慈溪市白沙路街道南二环东路1355号），投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）邮寄送达。供应商可以通过邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波广兴工程管理有限公司（慈溪市古塘街道商检路148号2楼），联系方式0574-63112628、18367448463。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：542370551@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

疫情防控期间，不要求供应商员必须到场参加现场开标，若供应商员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商员遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送标时间。

九、开标时间及地点：

开标时间：2021年11月23日09: 30（北京时间）

开标地点：慈溪市公共资源交易中心开标室五（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

开标时间后30分钟内（2021年11月23日10:00前）供应商应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2021年11月23日10:00前）无法解密或解密失败，可以以备份电子投标文件作为依据，若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，采购代理机构于开评标结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

十、联系方式

1、采购单位：慈溪市融媒体中心

联系人: 陈聪迪      联系电话：0574-63980000

质疑答复人：程翊    联系电话：0547-58997018

联系地址：慈溪市新城大道北路288号

2、采购代理机构：宁波广兴工程管理有限公司

联系人：周宏立、陈跃  电话、传真：0574-63112628

质疑答复人：陈璐璐    电话、传真：0574-63112628

地址：慈溪市古塘街道商检路148号2楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：慈溪市公共资源交易管理办公室

联系人：赵先生

监督投诉电话：0574-63032252

传真：0574-63032032

地址：慈溪市白沙路街道南二环东路1355号

十二、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

3、参加本项目的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

- 第二章  投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的服务和货物。

二、定义

(一)“采购人”系指慈溪市融媒体中心；

(二)“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商；

(三)“中标供应商”系指在本次招标中确定向采购人提供服务的供应商；

(四)“货物”系指慈溪市融媒体中心数字电视机顶盒及配件采购；

(五)“★”系指本招标文件中实质性条款，未响应本实质性条款的投标文件作无效标处理。

三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

(一)无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

(二)本次采购代理费用由中标方支付，以中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算中标服务费（100万元以下的货物招标为1.5%，100万元-500万元的货物招标为1.1%，500万元-1000万元的货物招标为0.8%）打八折。

五、投标报价

投标报价以人民币为结算货币。

六、投标有效期

★(一)投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

(二)特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

(三)同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的组成（投标文件中电子公章均采用CA签章）

（一）商务和技术文件：

1、封面（附件十四）；

2、投标函（附件一）；

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（供应商代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前三个月任一个月的社保证明资料）（复印件加盖公章）（附件二）；

4、资格审查资料

（1）关于资格的声明函（附件三）；

（2）“多证合一”的营业执照复印件，如未办理多证合一的，提供营业执照复印件、税务登记证复印件（复印件加盖供应商公章）；

（3）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（附件四）；

（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附件五）；

（5）开标前六个月任一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料扫描件（加盖供应商公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（6）开标前六个月任一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料扫描件（加盖供应商公章），如依法不需要缴纳社保的，应提供相关文件证明其依法不需要缴纳社保；

（7）供应商一般情况（附件六）；

（8）无违法违规行为记录承诺书（附件七）；

（9）采购人合格测试报告扫描件；

5、商务条款响应表（附件八）；

6、投标货物参数响应一览表（附件九）；

7、供应商提供类似业绩；

8、供应商提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证扫描件；

9、供应商提供产品的技术先进性、可靠性、产品制造工艺、优惠承诺、售后保修服务承诺；

10、供应商认为需要提供的其他资料。

（二）报价文件：

1、封面（附件十四）；

2、开标一览表（附件十）；

3、投标报价明细表（附件十一）；

4、中小企业声明函（附件十二）；

5、残疾人福利性单位声明函（附件十三，如是提供）；

6、供应商认为需要提供的其他资料。

八、投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、供应商于提供电子投标文件须加盖电子公章（均采用CA签章），并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。未传输递交电子投标文件的，投标无效。

3、备份电子投标文件：以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份，并单独密封递交，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子备份文件）、采购项目名称、项目编号、子包及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章，如果供应商未加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、未按规定提供相应的备份电子投标文件，造成项目开评标活动无法进行的，其投标无效。

九、投标文件的递交

1、投标文件分为电子投标文件和电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、电子备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、投标文件的效力

4.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.2投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

5、投标文件的递交

供应商于投标截止时间（开标时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，并于投标截止时间（开标时间）前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封后，（一）现场递交方式。供应商应于投标截止时间前将电子备份投标文件送至投标地点。（二）EMS邮寄送达。供应商应于投标截止时间前将电子备份投标文件邮寄至宁波广兴工程管理有限公司，自行考虑邮寄在途时间。

★十、无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、未按照招标文件规定要求签署、盖章；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4、供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

5、授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

6、《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

7、授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

8、参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

9、投标文件中的投标函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

10、供应商递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

11、因未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

12、出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

13、投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

14、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

15、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

16、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

17、投标文件“商务技术文件”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

18、采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

19、《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

20、供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

21、供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

21.1使用伪造、变造的许可证件；

21.2提供虚假的财务状况或者业绩；

21.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

21.4提供虚假的信用状况；

21.5其他弄虚作假的行为。

22有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

22.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.5不同供应商的投标文件相互混装；

23有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

23.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

23.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

23.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

23.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

23.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

23.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

24电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

25评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

26其他违反法律、法规的情形。

十一、招标文件答疑：

供应商如对本招标文件存在疑问，请将书面文件在开标日5日前送至宁波广兴工程管理有限公司（慈溪市古塘街道商检路148号），采购人将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各供应商均对此无异议。

十二、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

★十三、采购预算价：950万元；供应商报价超过采购预算价的为无效标。其中机顶盒(标配)最高限价为215元/只。分项报价中，电源适配器最高限价为16元/只；遥控器最高限价为14元/只；外接红外线接收头最高限价为4 元/只；射频用户线最高限价为4元/条；HDMI线最高限价为4.5元/条；天线隔离器最高限价为4.5元/只；AV线（选配）最高限价为4 元/条。

十四、投标时间及地点

详见招标公告。

十五、开标地点和时间

详见招标公告。

十六、其他

★(一)如果有确凿证据证明各供应商之间存在串标等舞弊、违法行为，采购人认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的供应商投标或投标作废。

★(二)多家供应商参加投标，如单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

(三)采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

(四)招标文件获取后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

(五)本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

(六)本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会议并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。疫情防控期间，不要求供应商员必须到场参加现场开标，若供应商员需参加现场开标，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商员遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。

（二）电子招投标开标及评审程序

1、 供应商的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

2、供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

3、开标会由代理机构主持。

4、投标文件启封前，供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

5、电子招投标开标及评审程序

5.1投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

5.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.4在系统上公开报价开标情况；

5.5评标委员会对报价情况进行评审；

5.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.7本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

5.7.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购人将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

5.7.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

5.7.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

5.7.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

5.7.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

5.7.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

5.7.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.7.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

6、在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标段回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

1、政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

2、供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

3、查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：不超过50M。）

4、签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

5、确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

二、评标

1、评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

2、评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3、评标委员会负责对供应商资格的最终审定。

4、评标委员会可以要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

6、评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

7、投标文件的初审鉴定

7.1资格性审查

7.1.1开标后，采购人或采购机构将依法对供应商的资格进行审查。

7.1.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

7.1.3供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

7.1.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

7.1.5合格供应商不足3家的，不再评标。

7.2符合性审查

7.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

7.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

★8. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

8.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商不确认的，其投标无效。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

9.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

9.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9.6汇总。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总得分情况。

9.7 报价审核。对经商务技术评审符合采购需求的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

★9.7.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

9.7.2如需投标价格修正，按第8点规定对投标价格进行修正。

9.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

★10、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

三、定标

本项目由采购人确定供应商。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，采购人依法确定供应商后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》。

四、质疑和投诉

1、供应商认为招标过程和评审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑，书面质疑文件中应说明质疑的具体事项，并注明质疑供应商名称、联系人真实姓名、联系电话、传真并加盖供应商公章，采购人或采购代理机构将在收到供应商书面质疑后三个工作日内作出书面答复。对于匿名或不按规定时间提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予答复。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定供应商。

五、授予合同

1、采购人与供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标文件内容不一致的，应予以纠正。

2、供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、招标程序终止

投标截止时间止或评标期间，如果每个标段实质性响应的供应商不足3家，采购人将重新组织采购。

# 第四章 评标细则

★1、本次采购项目设置采购预算价。供应商的投标报价超过采购预算价的为无效报价，其投标无效。若所有供应商报价均超过采购预算价，本项目将重新组织采购。

2、本次采购项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术分40分，报价分60分，评分过程中分数的计算结果采用四舍五入法，并保留小数点后2位。

3、评委评审打分部分

（1）由评委对各供应商的投标文件进行审阅，然后对供应商进行询标（如有必要）和评议，对每一家供应商的商务技术文件和报价文件进行打分。

（2）统计、汇总所有评委对每一家供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留2位数）为该供应商的综合得分。

4、综合得分与预供应商的确定

（1）各供应商最终得分按以下方法进行计算：

综合得分=商务技术分+报价分。

（2）推荐综合得分最高的为预中标供应商，若综合得分出现并列，则报价低的排列在前；若报价相同，则商务技术优者排列在前，均相同的由得分相同的供应商抽签决定排序。

5、在规定的分值内由评标委员会各成员自行评定打分。

具体评分标准见下表：

评分标准（兼评标委员会打分表）

项目名称：

| 评分项目 |  | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分40分 | 1、供应商2016年1月1日（自合同签订之日起）至今具有与采购设备同种主芯片的机顶盒的合同，提供5份及以上的得8分，提供5份以下3份及以上的得5分，提供3份以下的得2分，不能提供得0分。 | 8 |
|  | 2、供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个有效认证体系证书复印件的得1分，最高得3分。 | 3 |
|  | 3、技术响应程度：投标产品技术响应情况：根据供应商提供货物配置和技术参数并结合技术条款响应表等进行打分，是否能够满足招标文件要求，全部满足招标文件要求的得10分，每负偏离1条扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 4、技术先进性、可靠性：根据供应商产品的技术先进性、可靠性进行评分，产品质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平得5-3分；产品质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致得3-2分；产品质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷得2-0分。 | 5 |
|  | 5、产品制造工艺：根据供应商产品制造工艺进行评分，产品工艺性能可靠、稳定，达到国内先进水平得5-3分；产品工艺较为成熟，与招标需求基本一致得3-2分；产品工艺性能较为落后，存在隐患或缺陷得2-0分。 | 5 |
|  | 6、优惠承诺：供应商案中包含了潜在的对采购人有利的承诺，作为除报价以外的优惠条件，每提供1条得1分，最高得4分。 | 4 |
|  | 7、售后保修服务承诺：包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等进行评议：方案合理、科学、全面的得5-4分；方案基本符合项目现状但科学性较为一般的得3-2分；方案内容较为简单，不够科学、合理、全面的得1-0分。 | 5 |
| 价格分60分 | 参与评审的价格：小微企业=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%；其他企业=投标报价。 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。 基准价得分为满分60分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×60%×100 得分四舍五入保留到小数点后二位。 | 60 |

注：1、以上分值重复的地方上限含下限不含。

签名：                                                            年  月  日

- 第五章　采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                             的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1.服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用

途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

- 第六章  招标内容与技术要求

1、招标货物一览表

1.1 设备使用描述

本次慈溪市融媒体中心采购的机顶盒作为用户增机及部分高清改造使用，有线数字电视机顶盒是整个数字电视系统不可或缺的重要组成部分，是有线数字电视走进千家万户的重要标志。为了便于机顶盒的规范管理、统一要求，现对所有投标的机顶盒厂家提出本机顶盒技术平台说明：目前慈溪市融媒体中心数字电视使用的平台由信号接收、节目复用、系统监控，以及CA、EPG、BOSS等各子系统组成的DVB平台和慈溪互动电视VOD点播平台。DVB平台由哈雷的复用、调制、编码设备和PBI接收机组成，CA系统采用永新视博与数码视讯两家同密，版本号分别为CDCAS3.0和StreamGuard5.1， EPG播发系统为数码视讯。慈溪VOD互动点播平台采用的是北京东方广视的VOD系统，数字电视广告系统是广州如加的多媒体视讯系统。

1.2 采购数量

| 规格型号 | 采购数量 | 最高限价（元/只) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字电视机顶盒 （高清互动型） | 2.5万只 | 215 |  |

配件价格按照投标分项报价为准，本次采购预算总价为950万元。

机顶盒标配：数字电视高清机顶盒一只；电源适配器一只；用户线一根；高清线一根；遥控器一只；外接红外线接收头一只;天线隔离器一只等。

2、技术要求

2.1高清互动型机顶盒须满足以下要求：

2.1.1通过国家强制性产品认证（交货前取得3C 认证）；

2.1.2在机顶盒的面板上要印上慈溪数字电视的LOGO及“慈溪数字电视”字样；

2.1.3集成哈雷DVB前端数字电视系统；

2.1.4同时集成永新视博和数码视讯两家CA系统；

2.1.5集成数码视讯EPG系统；

2.1.6集成了广州如加的多媒体视讯系统；

2.1.7集成节目表直接接收功能（无需搜索即可实现节目表的生成）；

2.1.8集成东方广视VOD互动系统；

2.1.9同时支持多种方式实现双向数据通信，包括窄带EOC，网口、WIFI等；

2.1.10支持MPEG2、H.264、AVS+硬解码，支持MPEG1、MPEG2（Layer I/II）、AC-3解码；

2.1.11集成两套遥控编码；

2.1.12机顶盒要求采用阻燃工程材料或金属防火材料。

2.2高清互动型机顶盒技术要求

2.2.1基本配置

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥1000MHz | 推荐MSD7C51G方案 |
| 2 | 解调方式 | 32、64、128、256QAM |  |
| 3 | FLASH | ≥ 256 MByte |  |
| 4 | 内存 | ≥ 512 Mbyte |  |
| 5 | 窄带EOC模块 | 兼容东方广视窄带EOC局端 |  |
| 6 | 网口 | 10M/100M自适应网口至少1个 |  |
| 7 | 内置WIFI | 支持2.4G和5G 802.11n | 可选 |
| 8 | 智能卡接口 | 1个 |  |
| 9 | HDMI输出接口 | 至少1个 |  |
| 10 | CVBS输出接口 | 1组（PAL） |  |
| 11 | S/PDIF | 1个 |  |
| 12 | 射频解调器 | 满足数字电视DVB和窄带EOC的信号传输要求 |  |
| 13 | 射频输入 | 射频输入接口: IEC169-1母头 |  |
| 14 | 数据接口 | 1个RS232串口（可内置） | USB型、5针串口、DB9可选 |
| 15 | USB接口 | 支持USB2.0或更高标准接口至少1个 | 需支持外接WIFI（支持2.4G和5G 802.11n） |
| 16 | 内置红外接收头 | 1个 |  |
| 17 | 外置红外接口 | 1个，用于红外延长线接收 | 3.5mm耳机插座 |
| 18 | 电源适配器 | 必需包含防浪涌（雷击）设计 | 浪涌电压≥2.5KV |
| 19 | 电源接口 | 12V DC插座外置电源，插芯：Φ2mm |  |
| 20 | 电源线规格 | 长度≥1.5 米，电源插头符合国家标准 |  |
| 21 | 按键 | 1个电源键，其他选配 |  |
| 22 | 配件 | 外接红外线接收头、电源适配器、学习型遥控器一只、用户线一根（≥1.5米）、高速HDMI线一根（≥1.5米）、用户使用手册一份（含产品保修卡） | AV 线一组（≥1.5米）（非标配件，要求厂方报价，但不包含在总价价格内。） |
| 23 | 整机待机功耗 | 小于1W |  |

2.2.2基本功能

| 序号 | 项目 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示界面 | 支持中文菜单，至少包含GB2312的一、二级完整字库，界面总体样式以慈溪当前实际使用样式为准。 |
| 2 | 软件更新 | 1、内置Loader模块，支持通过Loader软件实现在线升级，可下载更新机顶盒系统软件，升级过程具有断电保护、自动恢复或再升级机制，防止因升级中断或升级不成功造成机顶盒故障。 2、当机顶盒处于刚开机状态，系统软件升级流在默认频点播出,机顶盒检测到网络中有新版本软件时，应在电视屏幕上显示相关信息，提示并引导用户进行软件更新。 3、可通过本地串行数据接口和USB接口进行软件升级。 4、升级过程中具有良好的人机界面。 |
| 3 | 节目接收 | 1、能正常接收慈溪有线网络中传输的符合DVB-C标准的数字电视、数字音频广播、数据广播（背景音乐）和相关服务信息。 2、至少可保存300个频道。 3、前端CA系统出现故障中断时，机顶盒可以在1秒内接收不加扰的节目。 4、接收广播节目时，能显示指定的背景界面（如慈溪数字电视LOGO）。 |
| 4 | 节目搜索 | 1、支持单频点、全频段(可修改起始和结束频点)和按NIT表快速搜索功能。 2、机顶盒出厂前预设好NIT表接收频点（默认频点为219Mhz），连接到网络上开机后自动接收NIT表。在使用过程中可根据前端设置变动，手动更改主频点，重新搜索。 3、自动及全频段搜索过程中应显示搜索指示条，出现频率信息，搜索到的节目名称、数量。搜索完成后分别显示视频节目、音频节目，以及数据广播等交互应用的数量。按NIT表快速搜索时若EPG未对该节目描述时，该节目不予显示。 4、自动及全频段搜索完成可按数字电视节目、音频广播节目和数据信息广播等类别分别按BAT表节目顺序自动排序。 5、NIT搜索完再手动搜索，新增的节目排序应在原节目后面。 6、支持节目表直接接收功能，无需搜索即可接收前端发送的完整节目表（每次开机需比对该节目表并更新）。 |
| 5 | 节目管理 | 1、具有家长锁功能，可分别对节目频道、节目级别进行加锁。 2、具有节目预约功能，预约节目开始前出现显示提示信息，可自动切换到预约节目。 |
| 6 | 频道切换 | 1、同一频点的加密节目切换时间 ≤ 1.5秒，不同一频点加密节目切换时间 ≤ 2.5秒。 2、频道间切换时无黑屏、无屏幕抖动等现象，切换时主观无明显感觉。 |
| 7 | 显示设置 | 1、应可设置菜单透明度、信息条显示时间、语言设置 2、菜单透明度－应能调整菜单的透明度，数值越大越透明。 3、语言设置—应能从默认的两种语言（中文和英文）中选取一个作为显示语言，并使所有的菜单和节目事件信息都以此种语言显示。 |
| 8 | 电视参 数设置 | 1、支持4：3和16：9的屏幕输出。 2、支持 ≥3层的显示功能。 3、输出制式——应默认为PAL制式。 |
| 9 | 声道 | - 可分别设置并保存每套节目的左、右声道、立体声、5.1声道等设置。 - 能提供5.1声道环绕立体声功能。 |
| 10 | 音量控制 | 1、音量分级≥24级，符合人耳的听觉模型。 2、根据前端BAT表，机顶盒能自动音量补偿。 |
| 11 | 双向网络 | - 支持与东方广视窄带EOC局端，网口，WIFI的双向通信。 - 根据接入情况自动判断可用网络接口。 - 支持DHCP或手动配置网络参数。 - 在主界面固定位置显示成功接入网络的指示图标（窄带EOC，网口，WIFI需有各自对应图标），未接入网络则显示网络断开的指示图标。 |
| 12 | EPG | 1、能够正确、完整地接收网络上传播的EPG信息，生成频道名称列表、节目播出时间表、当前播出节目信息、即将播出节目信息和当前时间显示等基本节目指南，其中节目信息包括节目名称、节目简介等内容。 2、支持小窗口视频预览，随节目名称切换。 3、能够为用户提供以下EPG信息浏览方式：按照节目频道浏览顺序浏览。 4、为用户提供以下EPG操作方式：通过菜单进入EPG浏览、通过遥控器的快捷键进入EPG浏览。 5、在预览中按确定或退出进入观看当前节目。 6、当EPG更新时，节目名称、节目播出时间表及节目简介能实时自动更新。 |
| 13 | CA | 机顶盒需支持慈溪广电指定的CA系统：永新视博和数码视讯CA系统。 |
| 14 | 邮件、 短消息 | 1、支持邮件功能，可正常接收前端发送的邮件。 2、接收到邮件时应在电视屏幕显示提醒标志，如用户未干预，一直显示。对邮箱中的邮件可显示已读、未读、重要、普通标识。 3、机顶盒中可存储的邮件不少于20条。 4、支持短消息功能。 |
| 15 | 信号检测 | 可根据节目查看该物理频道的信号电平、信噪比、误码率等信息，信号质量（坏，较好，好）以SNR或BER为评估基础。 |
| 16 | 遥控功能 | 1、具备全功能遥控操作。 2、详见遥控器选型规范 |
| 17 | 屏幕保护 | 在正常收视过程中，若发生射频信号突然丢失、前端的视、音频信号中断、前端TS流中断的任一种情况，机顶盒的输出画面5－15秒应停留在丢失信号前的最后一帧画面上，5－15秒后不得停留在丢失信号前的最后一帧画面上，应显示信号中断等提示信息及慈溪客户服务热线63036303。 |
| 18 | 主观评价 | 电视画面、字幕清晰稳定，无闪烁、抖动等现象。 |
| 19 | 系统信息 | 1、应显示机顶盒硬件信息（生产厂商、厂商代码-可选、硬件版本号、硬件序列号），软件信息（软件版本号、发布日期等） 2、可显示CA信息。 |
| 20 | 智能卡 信息 | 1、可显示智能卡的信息，包括生产厂商、CA软件版本、序列号、网络ID号等。 2、可显示卡内用户相关信息。 |
| 21 | 恢复设置 | - 选择恢复出厂设置前，应输入密码。 - 选择恢复出厂设置须显示提示信息，由用户确认。 3、恢复出厂默认设置，清空所设置的参数、节目列表等。并提示按“确认”键后进行自动搜索。 |
| 22 | 电视游戏 | 提供3个以上（含）简单游戏，用户可以通过操作机顶盒进行游戏娱乐。 |
| 23 | 开机界面 | 1、开机时显示界面以慈溪实际使用界面为准。 2、支持开机界面小视频。 |
| 24 | 互动电视 业务 | 集成东方广视互动VOD系统，可以实现时移电视、视频点播、开机资讯、插播广告、信息浏览、收视率调查等多种业务。 |
| 25 | 其他 | 1、在机顶盒的面板上要印上慈溪数字电视的LOGO及“慈溪数字电视”字样。 2、支持真待机功能，非简单关断视音频输出。 3、支持一机一卡、机卡配对/解配对。 4、机顶盒系统时间，必须保持与前端一致，自动更新。 5、用户如果要修改密码，必须输入新密码两次。 |

2.2.3性能参数及其他要求

2.2.3.1　 机顶盒开箱合格率不低于99%，前3个月故障率必须低于1%。

2.2.3.2　 机顶盒应符合在正常工作条件下，平均故障间隔时间MTBF至少15000小时；机顶盒使用寿命至少80000小时；安全性应符合GB/T 8898中II类设备的有关要求。

2.2.3.3　 说明其设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。设备发热应小，足以保证设备能够在较封闭，不通风环境下长期稳定运行。

2.2.4硬件平台要求

（1）射频输入接口

| 技术要求 | 参 数 |
| --- | --- |
| 射频输入频率 | 满足数字电视110-862MHz，窄带EOC971MHz信号传输要求 |
| 输入电阻 | 75欧姆 |
| 最小输入电平 | ≤40dBuV（64QAM） |
| 最大输入电平 | ≥80dBuV（64QAM） |
| 物理频道带宽 | 8MHz |
| C/N门限 | ≤28dB（64QAM，6.952Mbaud） |
| MER门限 | ≤26dB（64QAM） |
| 频率捕捉范围 | ±150kHz |
| 输入反射损耗 | ≥8dB（在射频调谐器当前调谐频道进行测试） |
| 解调方式 | 32QAM，64QAM，128QAM，256QAM， |
| 符号率 | 3.6-6.952Mbaud（64QAM） |
| 本振泄漏 | ≤43dBuv |
| 物理接口 | IN-IEC 169-1 母头 |

（2）　窄带EOC模块参数指标

| 技术要求 | 参 数 |
| --- | --- |
| 工作频点 | 971MHz |
| 发射电平 | 105±1dB |
| 接收门限 | 35dB |
| 调制方式 | QPSK/FSK |

（3）　复合视频输出接口

| 技术要求 | 参 数 |
| --- | --- |
| 视频输出幅度 | 700±30mV（p-p） |
| 视频同步幅度 | 300±20mV（p-p） |
| 视频幅度-频率特征 | ±0.8 dB（≤4.8MHz）；±1 dB（4.8-5MHz）；+0.5/-4 dB（≥5.5MHz） |
| 微分增益 | ≤8% p-p |
| 微分相位 | ≤8度p-p |
| 视频信杂比（加权重） | ≥56dB |
| 亮度 非线性 | ±8% |
| 色度/亮度增益差 | ±5% |
| 色度/亮度时延差 | ≤50ns |
| K系数 | ≤4% |
| 电视制式 | 出厂预设为PAL D/K |

（4）　复合音频输出接口

| 技术要求 | 参 数 |
| --- | --- |
| 音频输出电平 | ±6 dBu |
| 音频失真度 | ≤1.5（60Hz-18kHz） |
| 音频幅频特性 | +1/-2（60Hz-18kHz）；+1/-3（60Hz-20kHz） |
| 音频信噪比（无权重） | ≥70dB |
| 音频左右声道串扰 | ≤-70dB |
| 音频左右声道相位差 | ≤5度( 60Hz – 18kHz ) |
| 音频左右声道电平差 | ≤0.5dB( 60Hz – 18kHz ) |
| 音量调节 | 24量级 |

（5）　HDMI输出

| 技术要求 | 参 数 |
| --- | --- |
| HDMI标准 | 支持1.4或更高 |
| HDMI线缆类型 | 高速HDMI线 |
| HDMI线缆传输要求 | 支持1080P/60Hz，支持3D等 |

（6）　智能卡插槽

机顶盒必须有一个符合ISO7816标准（T=0和T=14）的智能卡接口，主要用于支持CA有条件访问控制系统。

（7）　信号解码要求

| 技术要求 | 参 数 |
| --- | --- |
| 视频解码器 | 完全兼容DVB，支持MPEG2、H.264、AVS+硬解码。 |
| 音频解码器 | 支持MPEG1，MPEG2（Layer I/II），AC-3解码，支持单声道、双声道、立体声、5.1声道环绕立体声输出。 |
| 分辨率 | 支持480P、576P、720P、1080I、1080P输出，达到60Hz |
| 显示比 | 支持4:3和16:9 |

机顶盒应能处理在DVB-SI标准和MPEG2标准中定义的所有强制性表格定义。

（8）　指示灯显示

能明显表示电源/锁定/失锁状态。

2.2.5软件要求

满足上述2.2.2基本功能中的相关软件要求，所有机顶盒需通过采购人的测试方可供货。

2.2.6电源要求

机顶盒电源模块符合以下要求：

| 交流 | 100-240V |
| --- | --- |
| 直流 | 12V |
| 整机功耗 | <20W |
| 绝缘电阻 | ≥ 2 MΩ（直流电压500V） |
| 抗电强度 | 220Ｖ（交流峰值），１ｍｉｎ不击穿 |
| 电磁辐射干扰值 | ≤ 110-10 W |
| 防浪涌（雷击）设计 | 浪涌电压≥2.5KV |

2.2.7电磁兼容

| 注入电源的骚扰电压 | 应符合GB13837-97中4.2的要求 |
| --- | --- |
| 天线端骚扰电压 | 应符合GB13837-97中4.3的要求。 |
| 射频输出端有用信号和骚扰信号限值 | 应符合GB13837-97中4.4的要求。 |
| 辐射骚扰功率限值如下表 | 应符合GB13837-97中4.5的要求。 |
| 骚扰功率 | 应符合GB13837-97中4.6的要求。 |
| 谐波电流限值 | 应符合GB17625.1-1998的要求。 |

2.2.8外观及机壳

机顶盒外观设计要求小巧美观、色泽协调、色调柔和，并且坚固耐用，要求采用阻燃工程材料或金属壳。机壳及内部的总体结构应充分考虑安装（要易于垂直安装）、维护的方便和扩容调整量的灵活性，实现部件模块化。机壳应具有足够的机械强度和刚度，机壳应具有一定的防振抗震能力，应保证设备经过常规的运输、储存和安装后不破损不变形。

设备的表面涂敷应满足防腐的要求。所有喷漆（塑）零件的表面应平整牢固，不允许有划痕、斑疵、流挂、脱落和破损。电镀零件的表面应有金属光泽，不允许有裂纹、斑点、毛刺和缺陷。

2.2.9印刷电路板

所有印刷电路板均应防腐蚀。印刷电路板不允许有飞线。印刷电路板应插拔灵活可靠，并装有锁定装置。同一品种的电路板应具有完全的互换性。

2.2.10冷却与通风

说明其设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。设备发热应小，足以保证设备能够在较封闭，不通风环境下长期稳定运行。

工作温度：－1 0oC 到 ＋50oC

储存温度：－40oC 到 ＋60oC

相对湿度： 5 到95 %

2.2.11其他

| 标记 | 应符合GB8898-97中第5章的要求。(条形码符合国家标准) |
| --- | --- |
| 结构 | 应符合GB8898-97中第9章的要求。 |
| 绝缘、抗电强度 | 应符合GB8898-97中第10章的要求。 |
| 线性温升 | 应符合GB8898-97中第11章的要求。 |
| 电源线 | 应符合GB8898-97中第16章的要求。 |

3.1遥控器技术要求

机顶盒遥控器是用户与机顶盒进行人机交互的输入和控制工具，用户可以通过遥控器获得对机顶盒的基本操作功能。本次招标的机顶盒需支持本遥控器规范。常用功能应设有一次性按键调出的快捷键，可通过快捷键直接切入数字电视、时移回放、主页、数字广播、节目搜索、节目指南等业务。

遥控器采用红外线方式与机顶盒通信。红外遥控接收频率为38KHz。遥控距离≥8 m，上下左右受控角≥60度。

在用遥控器数字按键选取节目时，数字按键的操作延时时间为1秒，一秒内连续操作即取消延时，延时一秒后无操作或连续操作三次即进行转换节目。

机顶盒遥控器正表面必须根据慈溪广电要求，印有慈溪数字电视LOGO和服务热线电话，按键的具体标识和功能见下表，表中对机顶盒遥控器按键的标识和定义提出要求，并附外观参考图（外形尺寸约50mm×185mm）。遥控器具体要求：

3.1.1  键值定义及功能要求

键值定义

| 序号 | 功能分区 | 按键名称 | 按键标识 | 按键功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 控制区 | 电视机待机 | 电源开关 | 设置电视机的待机或开机。 |
| 2 |  | 设置 | 设置 | 学习设置功能 |
| 3 |  | TV/AV | TV/AV | 电视TV/AV模式切换 |
| 4 |  | 音量+ | 音量+ | 电视机的音量增加 |
| 5 |  | 音量- | 音量- | 电视机的音量减小 |
| 6 |  | 自定义 | 自定义 | 用户自定义 |
| 7 | 机 顶 盒 常 用 操 作 区 | 待机 | 电源开关 | 设置机顶盒待机或开机 |
| 8 |  | 菜单 | 菜单 | 点击进入数字电视主页菜单 |
| 9 |  | 回放 | 回放 | 收看已经播放过的电视节目 |
| 10 |  | 电视 | 电视 | 点击进入上次关机前的电视频道 |
| 11 |  | 主页 | 主页 | 点击进入主页面 |
| 12 |  | 音量+ | 音量+ | 机顶盒的音量增加 |
| 13 |  | 音量- | 音量- | 机顶盒的音量减小 |
| 14 |  | 上页/快进 | 上页 | 对对象向前翻页/点播中可快进 |
| 15 |  | 下页/快退 | 下页 | 对对象向后翻页/点播状态可快退 |
| 16 |  | 退出 | 退出 | 退出返回主菜单 |
| 17 |  | 上方向键 |  | 用于光标在对象间移动/频道增大，移动到下一节目 |
| 18 |  | 下方向键 |  | 用于光标在对象间移动/频道减少，移动到上一节目 |
| 19 |  | 左方向键 |  | 用于光标在对象间移动/节目播放状态下，可减小音量 |
| 20 |  | 右方向键 |  | 用于光标在对象间移动/节目播放状态下，可增大音量 |
| 21 |  | 确认/ 播放/暂停 | 确认/ 播放/暂停 | 认可执行/调出频道列表/对点播的影片进行播放/暂停控制 |
| 22 |  | 静音 | 静音 | 禁止或打开声音输出 |
| 23 |  | 返回 | 返回 | 返回菜单上一层/擦除输入/返回上一个收看的电视频道 |
| 24 |  | 喜爱 | 喜爱 | 点击进入设定的喜爱频道 |
| 25-34 |  | 数字键 | 0-9 | 十个数字键分别是1、2、3、4、5、6、7、8、9、0 |
| 35 |  | 功能键F1 | （红） | 用户扩展自定义 |
| 36 |  | 功能键F2 | （绿） | 用户扩展自定义 |
| 37 |  | 功能键F3 | （黄） | 用户扩展自定义 |
| 38 |  | 功能键F4 | （篮） | 用户扩展自定义 |
| 39 |  | 导视 | 导视 | 点击进入导视界面 |
| 40 |  | 广播 | 广播 | 点击可在广播与电视状态间切换 |

功能要求

（1）遥控器必须具备普通遥控器的所有功能且必须具备较好的学习能力，达到同时控制机顶盒和电视机的双重功能，方便用户操作；

（2）学习功能要求操作简单，易学易用，一次性学习成功率99%以上；

（3）提供的遥控器的芯片需经市场大规模应用，稳定可靠，无不良反馈；

（4）学习功能强大，能至少学习国内99%以上的电视机的红外线遥控型号；

（5）遥控器功耗小，若采用一对标准的碱性电池，在正常情况下要使用一年以上；

（6）遥控器必须具备掉电保护功能，确保断电不会丢失学习的所有数据；

（7）要求遥控器在学习及正常使用过程中不得出现死机现象。

3.1.2  遥控器参考外观示意图及按键对应编码值

遥控器外观平面图（下图为举例，非遥控器外观模板图）

3.1.3  遥控器技术要求

遥控器技术主要包含遥控器的通用要求、编码方式、产品规格要求等部分。

通用要求

（1）环境温度及湿度

运输和储存温度：-10—+60℃

使用温度：保证性能指标：-5—+50℃

保证工作：-10—+50℃

相对湿度：保证性能指标：10%——90%（+35℃）

保证工作：5%——95%（+35℃）

（2）表面涂敷处理

设备的表面涂敷应满足防腐的要求。所有喷漆（塑）零件的表面应平整牢固，不允许有划痕、斑疵、流挂、脱落和破损。电镀零件的表面应有金属光泽，不允许有裂纹、斑点、毛刺和缺陷。

（3）印刷电路板

所有印刷电路板均应防腐蚀。

印刷电路板不允许有飞线。

印刷电路板应插拔灵活可靠，并装有锁定装置。

同一品种的电路板应具有完全的互换性。

编码方式

要求有两种码值，编码方式与目前慈溪使用的遥控器相一致。

遥控器产品规格

（1）具备全功能遥控操作，遥控器按键使用中文标识（或图标）。

（2）学习型按键可记忆用户电视机相应按键的代码，然后用机顶盒遥控器代替电视机遥控器实现遥控功能，对电视机的控制要求任何时候都能起作用，能达到原配遥控器的使用效果。

（3）遥控器必须满足以下技术标准要求：

| 编号 | 说明项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | -5～60℃ |
| 2 | 相对湿度 | ≤95% |
| 3 | 环境亮度 | 自然光或萤光灯200±50LUX |
| 4 | 电池环境温度 | -10℃～60℃ |
| 5 | 存储温度 | -10℃～60℃ |
| 6 | 红外波长 | 950±50nm |
| 7 | 载波频率 | 37.9±0.2KHz |
| 8 | 工作电流 | ≤30mA（指遥控功能而言） |
| 9 | 静态电流 | ≤5uA（指遥控功能而言） |
| 10 | 额定工作电压 | DC 3V |
| 11 | 工作电压范围 | 2.4V～3.2V |
| 12 | 作用距离 | ≥8m |
| 13 | 指向性 | ≥30° |
| 14 | 指向性作用距离 | ≥8m （在30度状态下的直线距离） |
| 15 | 欠压(2.5V)状态作用距离 | ≥6m |
| 16 | 按键作用力 | 大键：180±30g 小键：150±30g |
| 17 | 按键负荷寿命 | ≥80万次 |
| 18 | 自由跌落试验 | 100cm高度自由跌落在3cm厚的木板时，需满足：功能测试正常、外壳不开裂、扣位不能出现断裂等现象。 |
| 19 | 静电环境试验 | ±15KV |
| 20 | 学习功能1 | 采用学习遥控器红外波形方式，能学习各种载波频率的电视机遥控器的相应按键 |
| 21 | 学习功能2 | 可学习无载波方式的电视机遥控器的按键 |
| 22 | 学习功能3 | 能学习市面上99%的电视机遥控器的相应按键 |
| 23 | PCB电路板 | 单面碳油纸板，厚度≥1.6mm |
| 24 | 外观颜色 | 光面象牙白或灰白外壳 |
| 25 | 塑胶材质 | ABS/全新料，厚度≥2.0mm，（无味无毒） |
| 26 | 按键材质 | 硅胶原料（不加粉） |
| 27 | 使用电源 | 3V (AAA电池2节) |
| 28 | 发射角度 | 30°-45°(8米) |
| 29 | 编码格式 | 两套以上（自定义格式和NEC格式） |
| 30 | IC型号 | 封装IC |
| 31 | 高温存储试验 | 85℃（12hr×4） |
| 32 | 低温存储试验 | －20℃（12hr×4） |
| 33 | 恒定湿热测试 | 40℃相对湿度90％（12hr） |
| 37 | 高低温循环试验 | （四个循环）－20℃×3hr ，85℃×3hr |
| 38 | 晶振频率 | ≥8M |
| 39 | 存储IC容量及方式 | ≥32KB 主芯片内置方式防止掉码 |

其他要求

(1) 电气编码及用户码符合设计图纸要求。

(2) 电池弹簧采用圆锥形弹簧，在装配时应装到位，装上电池后，不应出现电池弹起现象。

(3) 电池弹簧应做到当电池反接时电池不导通（是指弹片被挤压时不能与相邻正极出现短路），同时能通过盐雾实验，标准参照国标。

(4) 遥控器数字5键上需带1个明显的凸点。

(5)遥控器所有按键都使用金属触点。

(6)遥控器编码采用双码值设置，一旦自定义格式编码发生串码现象可以启用第二套编码来避开串码现象。

(7)主控芯片能够在线升级程序以方便产品升级拓展。

(8) 塑胶壳材质：满足遥控器在成品使用状态下能够达到装配及可靠性要求（如：跌落测试等），厚度≥2.0mm。导电粒要求耐磨，电阻小、导电性能好。

(9) 内部晶振采用双层封装，并且用胶固定。

(10) 遥控器的塑胶外壳的配合间隙＜0.5mm，断差小于0.3 mm。

(11) 遥控器包装箱尺寸、结构不作具体要求，每箱数量应小100PCS，整箱在100cm一角六面的跌落实验时不应出现外壳爆裂、电池盖弹出、功能失效的不良现象。

(12) PCB上需注明生产日期,以便后续更好的追踪当时的品质状况. (如是丝印,用干布不可擦掉色)。

(13) 按键胶边缘结构需增加“防水墙”，以达到按键装配后，用手指扣时不能脱出胶壳按键孔。

(14)按键面定位过孔采用硅胶包塑胶设计，使整个硅胶按键面没有破孔，以保证长时间使用板面整洁。

(15) 包装要求: 单个遥控器必需用PE胶袋包装,其封口必需用透明胶袋粘贴在电池盖处，不允许封在发射管处； 包装箱上必需注明公司的物料编号、物料名称、数量、生产厂家、检验合格章。

3 、规范性引用文件

下列文件中的部分条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。然而，鼓励根据本规范达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

1、GB/T 17975.1-2000《信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第1部分：系统》

2、GB/T 17975.2-2000《信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分：视频》

3、GB/T 17975.3-2002《信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第3部分：音频》

4、GY/T240-2009 《有线数字电视系统用户终端接收机入网技术条件和测量方法》

5、GB13837 -2003《声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法》

6、GB6833-86 《电子测量仪器电磁兼容性试验规范》

7、GB8898-2001 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》

8、GB2099.1 《家用和类似用途插头插座·第一部分：通用要求》

9、GB1002-1996 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

10、GY/Z175-2001 《数字电视广播条件接收系统规范》

11、GY/T230-2008 《数字电视广播业务信息规范》

12、GY/T201-2003《数字电视系统中的数据广播规范》

13、GY/T231-2008《数字电视广播电子节目指南规范》

14、GY/T134-1998 《数字电视图像质量主观评价方法》

15、GB2312-1980  《信息交换用汉字编码字符集》

16、GB3174-1995 《PAL-D制电视广播技术规范》

17、GB/T 11318.1-1996《电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件 第1部分：通用规范》

18、GB/T 18239-2000《集成电路（IC）卡读写机通用规范》

19、GB/T 16649.1-2006《识别卡 带触点的集成电路卡第1部分 物理特性》

20、GB/T 16649.2-2006《识别卡 带触点的集成电路卡第2部分 触点尺寸和位置》

21、GB/T 16649.3-2006《识别卡 带触点的集成电路卡第3部分 电信号和传输协议》

22、GB/T 14960-1994《电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法》

23、GY/T170-2001 《有线数字电视广播信道编码与调制规范》

24、GY/T192-2003 《数字音频设备的满度电平》

25、国家广播电影电视总局《有线数字电视机顶盒和遥控器功能实施指导意见》

26、ETSI TR 101290 《Measurement guidelines for DVB systems》

27、SJ/T 11327-2006数字电视接收设备接口规范 第一部分：射频信号接口

28、SJ/T 11328-2006数字电视接收设备接口规范 第二部分：模拟音频信号接口

29、SJ/T 11329-2006数字电视接收设备接口规范 第三部分：复合视频信号接口

30、SJ/T 11330-2006数字电视接收设备接口规范 第四部分：RGB模拟基色视频信号接口

31、SJ/T 11331-2006数字电视接收设备接口规范 第五部分：亮度、色度分离视频信号接口

32、SJ/T 11332-2006数字电视接收设备接口规范 第六部分：YPBPR模拟分量视频接口

33、SJ/T 11333-2006数字电视接收设备接口规范 第七部分：传送流接口

34、SJ/T 11325-2006数字电视接收及显示设备可靠性试验方法

35、SJ/T 11326-2006数字电视接收及显示设备环境试验方法

36、GY/T 241-2009 高清晰度有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法

4、质量保证体系

4.1  质量保证系统的要求

1） 供应商可提供符合质量管理体系要求的质量管理认证。该认证是经过合同双方之外第三方确认的，在合同履行期间，采购人应得到与确认有关的所有评估和访问报告的副本。

2） 供应商应提交与本次招标相关物品的质量手册。

3） 供应商应在履行合同的全过程（从供货到最终验收），对所有供货和服务的质量负责。即保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

4.2  附加质量保证要求

1） 采购人应能在双方商定的时间内与入围单位进行接触，并在必要时检查质量系统并及时提出新的要求。采购人还应有权进行现场考察，以就目前状况、具体事宜、进度等与入围单位达成协议。入围单位应提供保证采购人代表达到访问目的所必需的各项安排。

2） 采购人应能得到所有相关文件，包括质量和生产检验指标以及合同规定的其它技术文件。以这些文件作为依据来确保质量执行过程与合同规定的质量计划一致。

- 第七章  商 务 条 款

1、付款方式：根据双方约定的期限内分批次供货（单次货款金额=中标单价*单次供货数量），约定后15天内支付单次货款金额的30%，货到验收合格后三个月内支付单次货款金额的70%。

2、履约保证金：签订合同后，递交5万元作为履约保证金，履约保证金在项目完成并验收合格后一次性无息退还。

3、供货期：供货期限两年或者预算金额950万元用完为止（以先到为准）。

4、质量保证

1） 供应商应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2） 因供应商产品的质量问题或本身缺陷，造成人身伤害或买方及第三方的其他经济损失的，供应商应承担一切责任。采购人代供应商处理质量问题，所发生的一切费用由供应商全额承担。

3） 双方约定产品的质量检验期为5年，如采购人在销售给用户时发现产品质量问题，仍可顺延保修期等权利。

5、检验

1） 供应商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合规定的质量证书及检验报告。

2） 在规定的质量保证期或后续使用过程中，如果发现货物的质量或规格与标书规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人有权要求供应商出示货物或原材料的相关资质认证；采购人也有权委托第三方进行产品质量检验，如发现产品质量不符合招标要求，供应商必须赔偿采购人相应的费用，采购人有权中止供货协议，并按照招标打分由高到低排序的原则，确定其他单位中标。

3） 测试验收

按技术要求部分规定的交货时间测试验收，供应商提供相应的验收方案和测试设备，经采购人认可后进行测试验收。

4） 售后服务

本次招标的所有硬件产品提供三个月的产品免费包换期和五年的产品免费保修服务。保修期自数字电视用户领取到机顶盒之日起计算，其中数字电视用户领取到机顶盒之日最长不超过机顶盒到货或抽样验收合格后的三个月，如不满足将导致废标。在保修期内，供应商应无偿修理由于货物本身质量问题而发生故障的货物。保修期过后，如需维修，供应商应以成本价提供有偿服务，并保证提供的产品符合国家标准。投标书中须明确列清关于供货设备保修期后的续保费用情况。

6、测试

供应商中标后10天内需进行现场测试，包括基本功能及页面显示，必须通过慈溪直播DVB系统、CA授权、EPG展示、双向VOD点播平台等测试，如测试未通过采购人有权拒签合同。

- 第八章  附 件

- 附件一：

投 标 函

：

(供应商全称)授权             （全名、职务）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为                ）招标活动并投标。为此：

1、供应商已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标文件自开标之日起有效期为    个工作日。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称：                    （公章）

供应商法定代表人签字或盖章：

投标日期：        年   月   日

- 附件二：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                     年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (报价单位名称)                     的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：               (公章)

日  期：           年         月        日

附法人身份证复印件

法定代表人授权书

致                 ：

（供应商全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的                   （项目名称）政府采购招标，招标编号为            ，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人签字或盖章：

日 期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附法定代表人及其授权代表人身份证复印件。

附件三：

关于资格的声明函

致                 ：

关于贵方对采购编号为            的    （项目名称）    发出的投标邀请，本单位申明如下：

一、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、我单位对本项目不进行联合体投标。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人签字或盖章：

日 期：

- 附件四：

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

本公司在参加采购编号为           的         政府采购活动以前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

年  月   日

- 附件五：

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

年  月   日

- 附件六：

供应商一般情况（参考）

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日 期：

- 附件七：

无违法违规行为记录承诺书

致：

我单位在参加本次采购项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、拟派管理处经理（项目总负责人）无违法违规行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内）

三、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

四、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照采购相关规定接受处罚，列入采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

年  月   日

- 附件八：

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：

招标编号：

注：须与“第七章  商 务 条 款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在响应文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日 期：

附件九

投标货物参数响应一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 品牌型号规格 | 产品规格及技术参数响应情况 |  | 数量 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件要求货物参数 | 响应货物参数 |  |  |

注：须与“招标内容与技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在响应文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日 期：

- 附件十：

开标一览表

招标编号：                          项目名称：

| 项目名称 | 单价（元/只) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数字电视机顶盒 （高清互动型） |  |  |

注：1、本次招标设有最高限价，超过最高限价的视为无效。

2、实行一次性报价，报价包含产品到达用户方并能正常使用所需的一切费用。

3、以上产品的报价必须是采购方所需产品的报价，即机顶盒标配：数字电视高清机顶盒一只；电源适配器一只；用户线一根；高清线一根；遥控器一只；外接红外线接收头一只;天线隔离器一只等。

4、如投标单位提交的样品与采购方所需产品不一致的，中标的必须按照采购方标书要求供货，如不能供货的，采购方可单方面终止合同，并没收履约保证金。

5、投标报价严重偏离市场价可能导致投标无效，请各投标人诚实报价。

6、提供一只机顶盒做为样本（包括所有标配件）。

7、为更好的做好机顶盒的维保服务，中标方必须向采购单位提供不少于采购量1%的同款备用机顶盒（全新整机），产权归采购单位所有，备用机随采购的机顶盒同时送达。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人签字或盖章：

日 期：

- 附件十一：

投标报价明细表

项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字电视高清互动型机顶盒（裸机） | 高清互动 |  |  |
| 2 | 电源适配器 | 包含防浪涌（雷击）设计 浪涌电压≥2.5KV |  |  |
| 3 | 用户线 | 用户线一根，1.5米 |  |  |
| 4 | 高清线 | 高速HDMI线一根，1.5米 |  |  |
| 5 | 遥控器 | 学习型遥控器 |  |  |
| 6 | 外接红外线接收头 | 用于红外延长线接收，1.5米 |  |  |
| 7 | 天线隔离器 |  |  |  |
| 8 | 其它费用 | 输费、装卸费、保险费用、税费以及技术指导、人员培训和售后服务费等 |  |  |
| 9 | AV线 | AV 线一组，1.5米 |  | 非标配件，不包含在机顶盒标配价格内 |

注：分项报价表包括相应机顶盒主要的必配件和选配件，是甲方日后采购配件的价格参考。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日 期：

- 附件十二：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- 附件十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

- 附件十四：

- 正（副）本

- 招 标 方：

- 项目名称：

- 招标编号：

（商务技术文件或报价文件）

投

标

文

件

- 供应商名称：              （加盖单位公章）

- 通讯地址：

- 投标联系人及联系方式：

在  年  月  日 时 分前不得开启

政府采购活动现场确认声明书

宁波广兴工程管理有限公司：

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加                  项目（采购编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由采购代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。