- 温州医科大学慈溪生物医药研究院VPN网关、防火墙系统及考试教室监视采购项目

招标编号：330282202207002921

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

采购人：温州医科大学慈溪生物医药研究院

采购代理机构：宁波广兴工程管理有限公司

编制日期：2022年9月

温馨提醒

采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章  招 标 公 告	1

第二章  投 标 须 知	4

第三章  评标办法及标准	11

第四章　采购合同样本	18

第五章  招标内容与技术要求	23

第六章  商 务 条 款	47

第七章  附 件	49

- 第一章  招 标 公 告

项目概况 温州医科大学慈溪生物医药研究院VPN网关、防火墙系统及考试教室监视采购项目招标项目的潜在供应商应在 政采云平台 获取（下载）招标文件，并于2022年09月26日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 1.项目编号：330282202207002921

2.项目名称：温州医科大学慈溪生物医药研究院VPN网关、防火墙系统及考试教室监视采购项目

3.预算金额（元）：1233640

4.最高限价（元）：1233640

5.采购需求：

标项名称:温州医科大学慈溪生物医药研究院VPN网关、防火墙系统及考试教室监视采购项目

数量:1批

预算金额（元）:1233640

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：VPN网关、防火墙系统及考试教室监视采购，具体见招标文件。

备注：

合同履行期限：合同签订后30个日历天内完成供货，并通过采购人验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2022年09月02日至2022年09月23日。每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地址（网址）：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上获取采购文件操作指南：浙江政府采购网>办事指南>省采中心>网上报名。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2022年09月26日 09:30（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台开标大厅。

开标时间：2022年09月26日09:30（北京时间）。

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（4）供应商在线提起质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州医科大学慈溪生物医药研究院

地址：慈溪市科技路18号智慧谷13号楼

传真：/

项目联系人（询问）：胡斐

项目联系方式（询问）：0574-63021015

质疑联系人： 张维斌

质疑联系方式：15067425090

2.采购代理机构信息

名称：宁波广兴工程管理有限公司

地址： 慈溪市古塘街道商检路148号2楼

传真: 0574-63112628

项目联系人（询问）：周宏立

项目联系方式（询问）：0574-63112628

质疑联系人：陈璐璐

质疑联系方式：0574-63112628

- 同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市公共资源交易管理办公室

地址：慈溪市白沙路街道南二环东路1355号

- 传真：0574-63032032

联系人：赵先生

监督投诉电话：0574-63032252

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投 标 须 知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

(一)“采购人”系指温州医科大学慈溪生物医药研究院；

(二)“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商；

(三)“中标方”系指在本次招标中确定向采购人提供服务的供应商；

(四)“货物和服务”系指温州医科大学慈溪生物医药研究院VPN网关、防火墙系统及考试教室监视；

(五)“★”系指本招标文件中实质性条款，未响应本实质性条款的投标文件作无效标处理。

三、供应商的资格要求

见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成（投标文件中电子公章均采用CA签章）

1、资格文件

1.1封面（具体见附件）；

1.2关于资格的声明函（具体见附件）；

1.3营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

1.4中小企业声明函（具体见附件）；

1.5残疾人福利性单位声明函（具体见附件，如是提供）；

1.6监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

1.7供应商认为需要提供的其他资料。

2、商务和技术文件：

2.1封面（具体见附件）；

2.2投标函（具体见附件）；

2.3法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（供应商代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，供应商的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书）（复印件加盖公章）（具体见附件）；

2.4商务条款响应表（具体见附件）；

2.5技术条款响应表（具体见附件）；

2.6“第三章 评标办法及标准，商务和技术评分表”涉及的所需提供的相关资料；

2.7供应商认为需要提供的其他资料。

3、报价文件：

3.1封面（具体见附件）；

3.2开标一览表（具体见附件）；

3.3分项报价表（具体见附件）；

3.4供应商认为需要提供的其他资料。

九、投标文件的签署盖章、份数和制作

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190或政采云服务专员电话0574-63917219。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：               330282202207002921            ；

（3）项目名称：温州医科大学慈溪生物医药研究院VPN网关、防火墙系统及考试教室监视采购项目  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波广兴工程管理有限公司（慈溪市古塘街道商检路148号2楼），联系方式0574-63112628、18367448463 。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：542370551@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、开标准备

1.1采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

1.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、开标流程（两阶段）

2.1开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

2.2开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

★本次公开招标设有预算金额：1233640元，最高限价：1233640元，投标报价超出最高限价的为投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理服务费金额：以中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算中标服务费（100万元以下的货物招标为1.5%，100万元-500万元的货物招标为1.1%）。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波广兴工程管理有限公司

开户银行：宁波银行慈溪中心区营业部

银行账号：62030122000495605

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

（6）本项目行业根据中小微行业划型标准规定为工业。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商为本项目第一中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第二名的供应商为第二中标候选人。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1商务技术文件评审：

3.1.1初步审查：包含资格性审查和商务技术文件符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。商务技术文件符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和商务技术文件符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。

3.1.3采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.2报价文件评审

3.2.1报价文件符合性审查：报价文件符合性审查是指评标委员会根据“附表4报价文件符合性审查表”的要求对供应商报价文件逐一进行评审。报价文件符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.3综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.4推荐中标候选人

按评分结果由高到低排序，得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商为本项目第一中标候选人，按照评审因素的量化指标评审得分第二名的供应商为第二中标候选人。

3.5确定中标人

本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商代表未在开标现场的可以按规定以网上远程电子形式进行答复。

4.2供应商的现场澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场或网上电子形式进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4.4、网上电子澄清方式

1、评标委员会对投标文件存在疑问的地方，可以进行询标，供应商代表未在开标现场的可以进行远程询标，要求供应商在合理时间内（至多30分钟，以开始网上接收时间为准）发送有关证明资料电子版，以便核验。

2、供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。路径：用户中心—项目采购—询标澄清。

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、关于资格的声明函； 2、具有有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件。 |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、采购人、采购代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 2、若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业。 | 1、中小企业声明函； 2、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； 3、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）； |
| 4 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

4、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”） |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分

项目名称：

| 评分项目 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术分65分 | 供应商所投防火墙设备厂家拥有系统相关软件著作认证同时通过中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质，得5分。 | 5 |
|  | 供应商拟投入本项目软硬件管理运营的网络管理员具有系统集成项目管理工程师证的得3分。 注：本项得分还须提供有效的身份证复印件、劳动合同和供应商方为其缴纳的由社保机构出具的社保证明（2022年5月-2022年7月）。 | 3 |
|  | 供应商拟投入本项目的防火墙、VPN网络软硬件设备与温州医科大学本部校区现有防火墙、VPN网络设备的平台兼容、无缝对接方案，方案内容齐全、完整，操作性强，科学、设备品牌配置合理的得3分，方案内容基本完整、操作性及合理性较为一般的得1分，方案内容不齐全、混乱，缺项的得0分。 | 3 |
|  | 根据“第五章 招标内容与货物要求”中的“一、货物清单及技术参数”，对投标产品的技术响应情况进行评议，完全响应的得20分，打▲每负偏离1条（共40条）扣0.5分。 | 20 |
|  | 评标委员会对供应商针对本项目了解现有网络架构，提供网络规划图，越详细越符合架构的：内容齐全、完整，科学、参数合理的得8分，内容基本完整、参数合理性较为一般的得6分，内容不齐全、混乱，参数不能很好符合项目实际开展的得3分，缺项的得0分。 | 8 |
|  | 评标委员会对供应商针对本项目在教学软件的描述和说明，能充分利用信息化技术与应用的相结合，提高对高校教学等数据的管理能力、运用能力及方案的合理性等进行评议：内容齐全、完整，科学、参数合理的得10分，内容基本完整、参数合理性较为一般的得7分，内容不齐全、混乱，参数不能很好符合项目实际开展的得4分，缺项的得0分。 | 10 |
|  | 评标委员会对供应商针对本项目的网路软件管理运营和软硬件设备维护维修方案进行评分。内容齐全、完整，操作性强，科学、合理的得8分，内容基本完整、操作性及合理性较为一般的得6分，内容不齐全、混乱，不能很好符合项目实际开展的得3分，缺项的得0分。 | 8 |
|  | 评标委员会对供应商针对本项目在技术支持、产品保修期及售后服务保障、培训等方面的响应情况进行综合比较，要求计划完备、可行、保障措施有力，有详细的售后服务手册。内容齐全、完整，操作性强，科学、合理的得8分，内容基本完整、操作性及合理性较为一般的得6分，内容不齐全、混乱，不能很好符合项目实际开展的得3分，缺项的得0分。 | 8 |

注：1、以上分值重复的地方上限含下限不含。

签名：                                                            年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：1233640元，最高限价：1233640元，投标报价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 35分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的为评审基准价，等于基准价的得分为满分。其他供应商的报价分按照下式计算： 报价得分＝（基准价÷参与评审报价）×35。 | 35 |
| 报价得分（35分） |  |  |

- 第四章　采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据    （项目名称）   公开招标采购结果（采购编号：        ），确定         为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

甲方的《招标文件》、乙方的《投标文件》及其澄清文件、中标通知书均为本合同不可分割部分。

第一条   货物名称、规格、数量及金额：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 交货及安装期 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价包括但不限于所有货物、配件及辅料的制作及购置、运输、装卸、质保期内售后服务等相关费用（包括材料、货物物价上涨因素）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条   项目工期：

合同签订后30个日历天内完成供货，并通过采购人验收。

第三条   项目地点

采购人指定地点。

第四条   质量要求

质量要求：一次性验收合格。

第五条   履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的1%，即_________元。合同签订后由乙方支付给甲方，所有货物交货完毕并通过采购人验收后30天内无息退还。

2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。

第六条   付款方式

合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额40%的预付款；所有货物到施工现场交货完毕，采购人向中标供应商支付合同金额35%的货款；安装调试完成并通过有关部门验收合格且经采购人确认后30天内，支付至合同总价的100%，并退还履约保证金（不计息）。

第七条   税费及保险

1、中国政府根据现行税法所征收的销售商品产生的一切税费由乙方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、货物装运后乙方办理保险，其费用及运输风险由乙方承担。

第八条   质量保证

1、乙方保证所供的产品是全新的、未使用过的且符合国家技术规格、质量标准和环保标准的出厂原装合格产品；如发生所供产品与技术要求不符，甲方或使用单位有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、乙方保证对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、本合同项下产品的质量保证（简称“质保”）期为验收合格交付使用起一年，质保期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质保期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。

第九条   检验

1、在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。对于生产过程中发现的质量缺陷，需及时处理，否则因此造成对甲方产生一切损失，由乙方承担。

2、乙方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其材料符合本合同规定的检验合格证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、参数、数量的最终质量确认。

第十条   合同双方的责任及义务

1、甲方的责任和义务：

1.1 严格履行合同，检查落实合同履约情况，并及时处理合同履行中存在或发现的问题。

1.2 甲方应及时按合同约定的时间与乙方结算并支付货款。

1.3 甲方有以下权利：

（1）对货物的制造、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等合同履约有关的交货期、质量检验和验收、合同结算等签字认可或不认可或发出其它有关指令；

（2）审查、接收乙方提交的资料；

（3）变更的审核、确认。

2、乙方的责任和义务：

2.1 乙方应根据合同的规定，完成货物的制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作。

2.2 乙方在签订合同前，应检查并保证自身了解建筑及周围环境，并已考虑所有影响履约的风险、意外事故及其它情况等全部因素，在履约中对上述所有因素以及环境影响、交通等问题负责，承担发生的相应费用。

2.3 严格执行甲方根据合同规定发出的，涉及货物供货及服务的各项指令（无论这些事项在合同中写明与否）。

2.4 乙方应对甲方提供的书面资料进行技术性评估，并将评估结果反馈甲方；

2.5 保证按本合同有关规定和所附《售后服务承诺书》要求完成货物的供货、运输、安装、维保等工作。

2.6 如非甲方原因，乙方人员在建筑受到伤害或伤害到甲方或第三方人员；乙方在建筑财物遭到损坏/灭失，遭受到其他经济损失或者对甲方或第三方造成经济损失；乙方应承担全部责任。

第十一条   包装

1、乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，并确保货物完好不受损坏。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的装卸设施的情况。

第十二条   运输及装卸保险

1、乙方应选择有资质和良好信誉的保险公司对本合同项下的货物制作、运输、装卸、存放及交货过程进行投保，并用人民币提供保险金。

2、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

第十三条   验收及交付

1、货物到达现场并安装完成后，乙方应及时提供供货清单、合格证、材质报告、验收报告（包括产品的外观、数量、型号规格、技术性能等）等资料，报请甲方验收。甲乙双方按共同确认的内容对货物的质量、规格和数量等进行检查。如检验不合格则乙方应无条件退货，并由乙方承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

2、甲乙双方验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，双方签字后即表示交货验收完成，此项验收不作为最终质量验收，并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿。

3、如乙方未指派有关人员在收货地点清点，关于产品的数量及不合格品数量的确定以甲方的验货记录为准进行结算，如甲方收到的数量少于乙方送货单中标明的数量时，乙方承担缺少货物的相应费用及运输费用责任。

4、在验收过程中，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方可申请质量技术监督局检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。

5、若在使用过程中发现品质缺陷，则立即通知乙方，乙方接甲方通知后48小时内到达现场，在双方确认后，乙方应立即无条件无偿提供补货换货，以最短的时间及安全有效的方式替换存在有质量问题的产品，乙方须承担由于更换所发生的材料、制作、运输等费用。如乙方未能按时到达现场时（包括未派人到现场），则以甲方的处理方式和结果为准，乙方无条件认可。

6、乙方须向甲方提供下列文件资料及服务：

（1）货物清单、货物技术性能和参数、货物说明书、合格证、图纸；

（2）货物安装、保修、质量保证等服务；

（3）货物详细的使用和维护手册和维修专用工具和零星配件；

（4）在甲方项目所在地，就货物的使用、维护等培训甲方的人员，确保甲方人员掌握货物的使用、维护相关内容。

7、因乙方提供的产品无法满足甲方的要求，甲方有权另行采购，并按正常市场价格将该部分自行采购费用在合同价款中扣除。

8、合同实施过程中甲方需对材料规格进行调整，乙方应配合。

第十四条   安全

乙方必须无条件满足甲方的安全生产管理要求，如乙方原因引起的任何安全事故，与甲方无涉。

第十五条   不可抗力

1、合同双方当事人中任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行本合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免或无法克服的。

2、受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电话、传真或邮件及时通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式提交对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十六条   违约责任及索赔

1、延期交货与误期赔偿：

如果乙方未能按合同规定的时间交货和提供服务时（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付货款中扣除。核定损失额比率为每迟交1日，按1000元/日计取，不满1日按1日计算。如果乙方延迟供货超过15日，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、索赔：

（1）乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如果甲方已于规定的检验、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A.乙方同意甲方拒收货物并由乙方承担由此发生的一切损失和费用；

B.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方协商降低货物价格；

C.更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、数量、质量和性能要求，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。

（2）如果甲方提出索赔通知后15日内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方在甲方提出索赔通知的15日内或甲方同意的更长一些的时间内，未能按甲方同意的上述任何一种方式处理完毕索赔事宜，甲方将从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、乙方提供的货物在验货时不合格或不符合甲方的规格要求，乙方首先应无条件更换，直至符合甲方要求，如乙方在规定时间内不能或无法提供符合要求的产品，甲方有权终止合同，并由乙方承担后续供应商增加的费用。如造成甲方损失，则应赔偿甲方损失，该损失从应付款中扣除。

4、整体货物安装完毕后，不符合验收要求，乙方应无条件返工安装，直至符合甲方验收要求，由此引起的工期延误，按1000元/日处罚，不满1日按1日计算。

第十七条   争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十八条   合同的生效

本合同一式五份，甲乙双方各执两份，一份代理公司存档。

与本合同有关的招标文件、投标文件同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签约时间：    年    月    日

签约地点：

- 第五章 招标内容与技术要求

## 一、货物清单及技术参数

| 序号 | 分项名称 | 技术规格及性能配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、校区网络安全系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | VPN网关(SSL VPN) | 1、性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：300，最大理论并发用户数：1200，IPSec加密最大流量（Mbps）：135，设备整机理论最大吞吐量：900Mbps，设备整机理论最大并发会话数：100w。本次开通900个授权。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。 3、支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、主备模式、集群模式、分布式集群模式的部署。 ▲4、产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。（提供截图证明） 5、支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。 6、支持与第三方终端安全软件联动，实现策略动态关联。 ▲7、支持与阿里钉钉、企业微信APP认证对接，移动端访问企业自建应用时可自动拉起VPN，实现其内置应用的VPN安全接入。 （提供配置截图） 8、产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或WAN、LAN、DMZ口之间访问控制；为了避免人为配置错误，产品必须支持对防火墙的过滤规则能够进行在线虚拟测试。 （提供配置截图） 9、支持设备自身的抗攻击防护，支持防Host头部攻击设置，用于防止Host头部攻击, 设备只允许通过符合设置规则的地址进行访问；支持防SWEET32攻击设置，用于防止SWEET32攻击。（提供配置截图） 10、产品成熟度：提供原厂商网络安全应急服务支撑单位证书CNCERT/CC证书； 11、为保障软件开发质量，要求厂商具有CMMI5级认证； 12、提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查； 13、提供中华人民共和国公安部颁发的VPN三级《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 14、提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告；（三级以上为四级、五级） 15、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证。 | 1台 |  |
| 1.2 | 上网行为管理(AC) | 1、性能参数：网络层吞吐量（大包）：3Gb，应用层吞吐量：300Mb，带宽性能：200Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：30Mb，支持用户数：1000，包转发率：27Kpps，每秒新建连接数：2390，最大并发连接数：120000。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 3、部署方式支持网关模式、网桥模式、旁路模式、多主模式、虚拟化模式。 ▲4、支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为：1.支持自定义配置终端数量和冻结时间; 2.支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式; 3.支持可选“冻结IP”还是“冻结用户名”。4.支持添加信任列表; 5.支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图; 6.支持例外排除功能：如冻结条件是指定例外条件1台PC，2个终端。当PC或终端数超过例外条件才会被判定为共享; 7.支持在数据中心报表中可查询通过共享上网的IP、用户，并能导出报表。（提供产品界面截图） 5、URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上。（提供第三方机构检测报告证明） ▲6、识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面。（提供相关证明） 7、内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。（提供产品界面截图） 8、为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等，提供自主知识产权证明；审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题，提供第三方权威机构检测报告证明； 9、产品成熟度：《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； 10、中国信息安全认证中心ISCCC《IT产品信息安全产品认证证书》 11、具有工信部颁发的《电信设备进网许可证》 12、网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书 13、国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位 14、公司研发体系通过国际认证CMMI5 15、国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书（国家级） 以上资质需提供资质证书复印件。 | 1台 |  |
| 1.3 | 下一代防火墙(AF) | 1、性能参数：网络层吞吐量：12G，应用层吞吐量：4.4G，IPSec最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：250M。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 ▲3、产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品提供具备第三方机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。 ▲4、产品预定义漏洞特征数量超过7650种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（提供产品功能截图） 5、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 6、产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。（提供产品功能截图） ▲7、产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过3320种。（提供产品功能截图） 8、产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（提供产品功能截图） 9、产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品提供具备第三方机构关于“CC攻击防护”功能项的产品检测报告。 ▲10、产品支持未知威胁检测能力，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“未知威胁检测”的证书或检测报告。 | 1台 |  |
| 1.4 | 防火墙(FW) | 1、性能参数：网络层吞吐量：12Gbps，应用层吞吐量：650Mbps，并发连接数：1800000，新建连接数：80000，IPSec VPN最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：350Mbps。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 3、支持路由模式、透明模式、镜像模式、混合模式等多种部署方式，满足用户复杂多样的网络环境； 4、支持静态路由、RIP和OSPF动态路由、策略路由等多种路由协议；支持链路探测；支持ARP代理和静态ARP绑定；支持配置DNS及DNS代理，支持DHCP中继、DHCP服务器；支持SNMP v1、v2、v3网络管理协议，支持SNMP Trap配置。 5、支持IPv4/v6 NAT地址转换，支持多个内部地址映射到同一个公网地址、多个内部地址映射到多个公网地址、内部地址到公网地址一一映射、源地址和目的地址同时转换等多种方式。 6、支持外部网络主机访问内部服务器、支持DNS映射功能；支持IPv4/IPv6双栈工作模式；支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4/v6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护。 7、支持IP地址扫描、端口扫描防护、ARP欺骗防护功能、IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；支持IPSec VPN远程接入。 8、支持P2P、IM、游戏、炒股软件、网银，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制，支持识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条。 9、支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制； 10、访问控制规则支持从IP、端口、服务、应用、时间维度进行细粒度的一体化设置与管控。 ▲11、访问控制规则支持数据模拟匹配，根据输入源的五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试。（提供相关功能截图） 12、支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载方式过滤。 13、支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；支持针对HTTP、FTP协议内容检测与病毒查杀。 ▲14、支持针对客户端的各种漏洞攻击防护，包括Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Web Browse、Web Activex、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击。（提供相关功能截图） 15、支持后门软件、间谍软件、木马软件、蠕虫等恶意软件防护。 16、支持对常见应用服务（FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 17、支持A/A，A/S模式部署；支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 18、支持自定义维度查询流量统计、应用统计、内容安全、漏洞攻击防护、DOS攻击、内容安全、应用控制、本机安全事件、用户登录/注销、系统操作等多种安全日志。 19、支持网页、PDF、EXCEL等格式导出查询日志。 20、支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限。 21、支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式，支持安全防护策略一体化配置，一条策略可同时对应用和用户进行安全防护设置，减少策略配置数目，提高管理易用性。 22、支持配置向导功能，快速实现设备初始运维部署。 23、支持内置规则库的手动/自动更新。 24、支持邮件、短信等多种告警方式。 25、支持安全设备集中管理，包括配置策略统一下发，规则库统一更新等功能。 26、厂商资质：所投产品的生产厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位； 27、所投产品的生产厂商的软件研发实力具备CMMI L5认证； 28、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证。 29、要求所投产品的生产厂商参与制定《信息安全技术第二代防火墙安全技术要求》； 30、要求所投产品的生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员； 31、要求所投产品的生产厂商为中国反网络病毒联盟ANVA成员单位； 32、要求所投产品的生产厂商为国家信息安全漏洞库CNNVD技术支撑单位； 33、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质； 34、厂商具备质量管理体系认证证书ISO9001； 以上资质需提供资质复印件。 35、产品成熟度：产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 | 1台 |  |
| 1.5 | 安全感知管理平台一体机(SIP一体机) | 1、性能参数：吞吐性能：600Mbps。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：128G MSATA+4T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 3、旁路部署，支持探针同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响。 4、简述系统基于审计的流量元数据，利用机器学习、人工智能、威胁情报、沙盒检测、特征分析等方法进行威胁检测的整个过程。同时，能以安全事件视角和服务器/终端视角直观的看清内网安全状况。（提供产品功能截图证明） 5、支持大屏展示全网安全事件风险状况，包括安全事件、事件等级分布、安全事件态势、安全事件TOP5、威胁面最大的事件TOP10、事件类型TOP5、风险业务/终端TOP5。（提供截图证明） 6、支持大屏展示全网横向威胁态势，包括终端到服务器的访问趋势、服务器到终端的访问趋势、服务器到服务器的访问趋势，发起威胁终端TOP5、遭受威胁业务TOP5、访问趋势图，支持以不同颜色标注横向攻击、违规访问、可疑行为、风险访问等行为。（提供产品功能截图证明） 7、支持3D地球大屏展示网络攻击态势，包括攻击次数、遭受攻击资产组、攻击源地址、攻击源IP、攻击手段排行、遭受攻击服务器排行，支持境外、境内切换。（提供截图证明） 8、支持大屏展示业务外连态势，包括外连风险总览、外连威胁TOP10、外连态势、外连地区TOP5、实时威胁监控，支持国际、国内地图自主切换。（提供产品功能截图证明） 9、支持大屏展示业务脆弱性态势，包括漏洞风险态势、漏洞类型TOP5、高危漏洞TOP5、业务总览、脆弱性业务TOP5、实时脆弱性监测。（提供产品功能截图证明） 10、支持展示CPU、内存、磁盘利用率进行实时监控，同时支持对核心的资源占用率进行实时分析。（提供产品功能截图证明） 11、支持对近期网络安全行业中发生的热点流行事件进行原理介绍及概览展示，通过该功能，快速感知当前网络是否感染热点安全事件。（提供产品功能截图证明） 12、具备失陷(业务和服务器)主机详细分析，包含攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证、开放端口等信息。攻击阶段包含存在漏洞、遭受攻击、C&C通信、黑产牟利、内网扫描、内网扩散、盗取数据支持对每个安全事件详细举证分析，包含风险危害、处置建议、专杀工具等。（提供产品功能截图证明） 13、支持终端维度展示终端IP、所属终端组、风险等级、安全事件标签、处理状态、联动状态，风险等级包含已失陷、高危、中危、低危等。 14、支持终端的详细分析，包含风险评估、攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证等信息。（提供产品功能截图证明） 15、不区分主机类型，仅以安全事件的视角，展示发生的所有安全事件。将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，时间这四个字段排序，并结合事件类型、攻击结果、攻击阶段、处置状态、事件统计和事件趋势等进行统计和过滤显示、可设置关注的安全事件，可实时监控发生的安全事件，能复制攻击IP、XFF代理，并能够基于HTTP状态码进行事件筛选。（提供产品功能截图证明） 16、结合情报以及各种行为检测引擎，支持各种流行、新型僵尸网络以及蠕虫病毒检测。 17、支持对僵木蠕的安全告警做专项性分析，比如僵木蠕威胁常用的攻击手法以及威胁趋势分析。将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。（提供产品功能截图证明） ▲18、支持对勒索病毒的安全告警做专项性分析，比如中了勒索病毒的风险主机分布、威胁趋势分析，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。（提供产品功能截图证明） 19、支持对隐蔽隧道的告警做专项性分析，比如攻击者利用哪些协议进行隐蔽通信以及威胁趋势分析，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。（提供产品功能截图证明） 20、支持对威胁情报的安全告警做专项性分析，比如通过情报匹配的风险主机分布、威胁趋势分析，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。（提供产品功能截图证明） 21、针对网站威胁的安全告警做专项性分析，比如网站攻击类型的分布以及威胁趋势分析。将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件，能复制攻击IP、XFF代理，并展示事件域名、http状态码辅助进行事件分析。（提供产品功能截图证明） ▲22、支持文件威胁分析，可展示文件分析过程、文件检测趋势、恶意文件TOP5；支持恶意文件的详情分析，包括支持记录恶意文件感染的主机、所属IP、文件名、病毒名称、传输协议等；支持导出文件威胁分析结果（提供产品功能截图证明）。 ▲23、支持沙盒文件检测，能够对exe可执行文件、dll应用程序扩展、BAT批处理文件、PDF、office、VB脚本、PHP网页脚本、PY脚本等进行检测。（提供产品功能截图证明）。 24、支持安全检测日志、审计日志存储；日志类型包括漏洞利用攻击、网站攻击、僵尸网络、业务弱点、DOS攻击、邮件安全、文件安全、网络流量、DNS、HTTP、POP3、SMTP、IMAP等（提供产品功能截图证明）。 25、可根据时间、攻击类型、严重等级等选择项进行组合查询。 26、根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索。 27、日志可以定时刷新，搜索框鼠标放上去，会显示对应的字段，新增过滤条件中，对自动进行整理，支持IP地址模糊查询，日志总条数突出。 28、安全日志和HTTP日志增加“代理”字段，解决通过代理无法找到真实IP的场景。 29、安全检测日志的源内容支持按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等。（提供产品功能截图证明） 30、支持感知业务/服务器资产，可定义IP地址、主机名、责任人、所属业务、操作系统、服务与端口等信息。 31、支持感知终端资产，可定义终端/ip组、主机名、用户名、用户邮箱等信息，并支持基于流量自动识别终端。 32、支持受监控内部IP组名、IP范围、IP属性、更新时间、责任人等自定义添加。（提供产品功能截图证明）。 33、支持检测7类以上常见协议FTP、LADP、mysql、POP3、SMTP、TELNET、WEB等的弱密码，支持镜像流量检测业务系统中的弱密码，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分析和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包内容。（提供产品功能截图证明）。 34、支持展示需要处理的风险主机与风险状况报告，报告内容包括业务与终端风险、业务风险与终端详情分析，提供危害解释和参考解决方案；适用于日常处理安全问题的运维人员。（提供产品功能截图证明） 35、支持完整展示网络的安全态势和详情的综合风险报告，报告内容包括系统说明、安全风险概括、业务与终端安全详情分析、安全规划建设建议等。（提供产品功能截图证明） 36、支持接入防火墙、终端EDR（提供功能截图证明） ▲37、支持自定义规则内容进行字符串，正则表达式匹配、支持设置请求、应答、双向方向的匹配方向，支持设置的高、中、低等风险等级。（提供功能截图证明） 38、支持DNS服务器日志导入，可以接入DNS服务器的日志，安全分析引擎将结合DNS服务器的日志，定位出DNS服务器代理风险外连场景下真实源IP，从而有效地进行风险处置闭环。（提供产品功能截图证明） 39、产品成熟度：销售许可证安全管理平台安全专用产品。 40、厂商资质：厂商具备软件开发成熟度CMMI 5级认证，提供证书复印件； 41、厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位； 42、厂商需是中国反网络病毒联盟ANVA成员单位； 43、厂商是微软安全响应中心的MAPP计划成员 44、厂商为国家信息安全漏洞共享系统CNVD用户组成员，提供CNVD官网截图证明； 45、厂商具备云安全成熟度成熟度模型CSA-CMMI 5认证，提供证书复印件。 | 1台 |  |
| 1.6 | SDWAN-WOC（安全网关） | 1、性能参数：办公场景下VPN加密流量300Mbps，视频场景下VPN加密流量180Mbps，加速性能100Mbps；硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，2、硬盘容量：128G MSATA SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口。 ▲3、支持与温州医科大学总校区实现加速组网对接，实现教学资源的共享和业务数据的安全快速传输。（提供相应功能截图或者相关证明材料） ▲4、支持网关、单臂、网桥、网桥多线路等部署模式。（提供设备界面截图证明） 支持DES，3DES，AES 128，AES 192，AES 256等加密算法。 5、支持本地用户名密码认证、Radius认证、LDAP认证等多种动态身份认证方式。（提供设备界面截图证明） 6、支持硬件网关的硬件鉴权，可根据设备本身的硬件信息生成证书，用于唯一识别本网关设备，可以用于VPN总部设备对VPN用户进行身份鉴别，也可以用于中心端设备对分支端用户进行身份鉴别，防止非法网关的接入。（提供设备界面截图证明） 7、具备基于状态监测技术的防火墙功能，可基于服务对象、源IP、目的IP、时间、方向自定义防火墙规则，可防范来自外网、内网的DOS攻击，支持ARP欺骗防护功能。 8、支持与Cisco、Juniper等第三方标准IPSec VPN进行对接。 9、在单条链路无法负载单个大流量业务或单个会话传输时，支持通过按包负载的方式将此业务负载到两条链路上同时进行传输。（提供设备界面截图证明） 10、支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级。（提供设备界面截图证明） 11、主隧道组线路全部无效时可自动切换到备份隧道组上，保证业务不中断。 ▲12、针对专线优化同时建立VPN备份线路，实现对专线业务的备份和业务切换功能，提高业务稳定性。（提供设备界面截图证明） 13、内置不少于2500条的应用识别规则列表，基于应用数据特征码而非简单的端口识别，可精准定位应用，便于通过对应用的智能识别匹配相应加速策略，大大简化管理员配置工作量；支持手动添加应用识别规则。（提供设备界面截图证明） 14、支持多级子通道划分技术，实现带宽有效划分利用；支持对限制通道线路空闲时，允许突破限制，提高带宽利用率，已满足现有及后续应用的智能分配。（提供设备界面截图证明） 15、支持弱特征识别等相关技术，识别非常见的、新出现的P2P软件、原有P2P软件的新版本。（提供相关证明） 16、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。（提供产品界面截图） ▲17、支持通过FEC前向校验技术优化链路丢包，支持动态自适应以及自定义条件的开启模式，保障在线路高丢包环境下的应用访问体验。（提供设备界面截图） 18、支持查看流量削减率、加速前后实时流速、当天流量削减情况，包括应用名称、削减前后流量、削减带宽、削减率等。 19、支持查看VPN运行状态，包括VPN隧道名称、实时收发流量、Internet IP、内网IP、接入时间、传输类型等。 20、支持通过Web图形化配置界面管理，并支持页面上配置对设备进行重启、关机、恢复出厂配置、格式化流缓存分区、配置备份及恢复等操作，便于管理。 21、支持自我健康状态检测，包括对网络部署、网卡兼容性、路由设置、磁盘信息、Windows域设置等进行正确性和健康状态检测，方便管理员进行问题排查。 22、内置数据中心，支持IP流量排行和应用流量排行报表查看，并支持基于IP、应用、加速用户、设备进行加速削减报表查看；为方便管理员定期查看，要求支持周期性生成PDF报表，通过邮件自动发送给管理员。 ▲23、支持流缓存技术，实现网关与网关之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果。（提供相关证明） 24、支持HTTP协议代理优化，支持设置最大缓存对象（50-1024KB），支持设置对象超时时间（60-36000S）,支持手动添加缓存的对象类型。 25、支持含Kerberos模式下的CIFS代理优化，支持网上邻居139端口优化，支持启用SMB以及SMB2优化。实现文件夹上传下载、文件在线打开及保存、目录查看、远程打印等网上邻居基本操作进行交互优化及数据削减。（提供设备界面截图证明） ▲26、支持对视频会议优化代理技术，通过快速重传恢复丢失的数据包，有效解决视频会议出现马赛克和卡现象。（提供设备界面截图证明） 27、产品成熟度：所投产品需具备公安部颁发的计算机系统安全专用产品销售许可证，提供证明材料。 28、所投产品需具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证明材料； 29、厂商资质要求：设备生产厂商要求具备CMMI 5级资质； 30、提供原厂商售后服务体系ISO9001认证证书； 设备生产厂商具有国家高新技术企业证书； 以上证书提供复印件。 | 1台 |  |
| 1.7 | AD(应用交付网关) | 1、吞吐量5Gbps，并发连接数8,000,000 4层新建连接数CPS150,000 7层新建连接数RPS150,000 内存8GB，硬盘SSD 128GB，6个千兆电口2个千兆光口(*1) 2、支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 ▲3、服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量。（提供设备操作界面截图证明材料） 4、支持二个或四个以上的多重引导（根据硬盘的大小来判断，每100g可以虚拟出一个分区，比如240g就可以两个多重引导，480g就是4个多重引导），便于软件版本升级。 5、IPv6支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66、FTP ALG、DNS64等协议转换。 6、IPv6改造方案能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改，不允许通过人工解析配置的方式解决天窗问题。 7、支持网站页面IP形式和域名形式外部链接的正常访问；支持静态和动态网站页面静态和动态引用站外内容的正常显示；支持静态和动态网站页面静态和动态外部链接的无限级正常跳转。 8、支持通过syslog的方式实现IPv4/IPv6协议转换日志功能，累积存储和查询3个月内数据；提供IPv6/IPv4协议翻译和互通的日志信息，包括源/目的IP地址和端口，被访问的URL等信息，并在需要的情况下，回溯查询用户信息。 9、七层虚拟服务支持时间戳、TIME_WAIT资源快速回收、节点失效关闭连接和重置无效连接功能。（提供设备操作界面截图证明材料） 10、支持SSL卸载功能，卸除服务器端的密集型运算任务，释放服务器计算资源，并提升SSL业务的处理速度。 ▲11、支持非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需在用户终端或应用服务器上安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限制，并且用户首次访问应用服务即可产生加速效果。(提供第三方评测报告,证明所投产品厂商可提供此类技术) ▲12、内置智能告警系统, 支持E-mail、SNMP Trap两种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。（提供设备操作界面截图证明材料） 13、支持标准的RESTful形式的API接口，可提供Python和Java的SDK工具，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。（提供设备操作界面截图证明材料） 14、产品成熟度：所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》； 15、所投产品具备《IPv6 Ready Phase-2金色认证证书》； 16、所投产品生产厂家通过CMMI5认证以保证产品代码质量与稳定性； 17、所投产品具备国家强制性产品认证（CCC认证）报告； 18、所投产品具备国家工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》； 以上资质需提供资质复印件作为证明材料。 | 1台 |  |
| 2、10间考试教室监控及宿舍楼监控系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 200万红外摄像机筒机POE | 1、200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 3、宽动态: 数字宽动态 4、焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°，6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°，8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49°，12 mm，水平视场角：26°，垂直视场角：15°，对角线视场角：30° 5、补光灯类型: 红外光，最远可达30 m 6、波长范围: 850 nm 7、最大图像尺寸: 1920 × 1080 8、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 9、网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 10、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; 11、电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗：4 W 12、电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 13、产品尺寸: 147.5 × 92.9 × 78.2 mm 14、包装尺寸: 190 × 110 × 95 mm 15、设备重量: 370 g 16、带包装重量: 530 g 17、防护: IP67 | 69台 |  |
| 2.2 | 吊装支架 | 吊装支架/铝/白色喷塑 | 69只 |  |
| 2.3 | 32路硬盘录像机 | 1、硬件规格： 2U标准机架式 1个HDMI，1个VGA，同源输出 8盘位，可满配6T硬盘 2个千兆网口 前面板2个USB2.0接口、后面板1个USB2.0接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 2、软件性能： 输入带宽：200M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持6×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 3台 |  |
| 2.4 | 硬盘 | 存储内存为4T | 24块 |  |
| 2.5 | 24口POE交换机 | 1、24*GE RJ45（POE/POE+）端口，2*GE SFP端口 + 2*GE Combo端口，单交流电源 2、包转发率：72Mpps、交换容量：350Gbps / 3.50Tbps， | 3台 |  |
| 2.6 | 网线 | cat6 305米/每箱 | 12箱 |  |
| 2.7 | 安装调试 | 包含布线，辅材及调试 | 1项 |  |
| 3、学校无线网络覆盖（教室，动物房，食堂，宿舍楼） |  |  |  |  |
| 3.1 | 无线控制器 | 主机含6个10/100/1000M自适应 RJ-45以太网口，2个GE光口。最大支持管理1000个AP支持外置Portal认证（账号密码认证、短信认证），支持Radius认证，支持计费与认证分离。最大用户数1300。 | 1台 |  |
| 3.2 | 无线资源授权 | 无线接入控制器AP资源授权(64AP) | 108套 |  |
| 3.3 | 无线AP 换 | 2.4GHz和5GHz双频1200Mbps 11ac Wave2吸顶AP；支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议；200mW；1*千兆WAN口，1*千兆LAN口；POE供电802.3af/at | 108台 |  |
| 3.4 | 24口POE交换机 | 24*GE RJ45（POE/POE+）端口，2*GE SFP端口 + 2*GE Combo端口，单交流电源 | 11台 |  |
| 3.5 | 网线 | cat6 305米/每箱 | 15箱 |  |
| 3.6 | 安装调试 | 包含布线，辅材及调试 | 1项 |  |
| 4、教学计算机房 |  |  |  |  |
| 4.1 | 电脑双人桌 |  | 20张 |  |
| 4.2 | 48口千兆交换机 | 48*GE RJ45端口，2*GE SFP端口 + 2*GE Combo端口，单交流电源 | 1台 |  |
| 4.3 | 课堂管理系统软件 | 课堂管理系统软件，要求与现有管理软件无缝兼容，小于等于100用户，全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 7 （32位、64位）\Windows 8/8.1（32位、64位）、win10（32位、64位）操作系统。 ▲软件为2022最新版。（提供相关证明材料） 1.功能介绍 1.1课堂教学 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 ▲扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 ▲屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 ▲共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 ▲网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 语音广播：将教师机麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 ▲分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 ▲分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 ▲文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 1.2教学评测 试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。 开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 ▲阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 ▲答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 ▲抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 1.3课堂管理 ▲签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 ▲打印和光盘限制：对打印的权限和光盘使用做限制。 ▲U盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 ▲网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 ▲程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 ▲图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 | 1套 |  |
| 4.4 | 机柜 | 22U立柜 | 1台 |  |
| 4.5 | 网线 | cat6 305米/每箱 | 3箱 |  |
| 4.6 | 安装调试 | 包含布线，光纤敷设，辅材及调试 | 1项 |  |

- 第六章  商 务 条 款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同履约期限：合同签订后30个日历天内完成供货，并通过采购人验收。 |
| 2 | 付款方法和条件：合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额40%的预付款；所有货物到施工现场交货完毕，采购人向中标供应商支付合同金额35%的货款；安装调试完成并通过有关部门验收合格且经采购人确认后30天内，支付至合同总价的100%，并退还履约保证金（不计息）。 |
| 3 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：合同金额的1%。甲合同签订后由中标方支付给采购人，所有货物交货完毕并通过采购人验收后30天内无息退还。 2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。 |
| 4 | 质保期：验收合格之日起，质保期不少于二年。 |
| 5 | 质量要求：满足招标文件规定的各项技术要求及国家、行业相关标准，并一次性验收合格。 |
| 6 | 中标后签合同前提供所投网络设备的产品具有包含2年质保和软件升级，须提供授权函和售后服务承诺函并加盖原厂商公章（加盖原厂商公章）。 |
| 7 | 中标后7个工作日内，提供AD(应用交付网关）样机，对其的技术规格及性能参数要求进行逐一测试验证，全部通过后才能签订合同，测试中发现虚假应标的行为，采购人将拒绝签订合同并保留对该厂商追究相关责任的权利。 |
| 8 | 中标后7个工作日内，提供加盖设备生产制造商公章的全部产品功能截图证明原件，缺一不可，如发现虚假材料的行为，采购人将拒绝签订合同并保留对该厂商追究相关责任的权利。 |
| 9 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附 件

附件：

关于资格的声明函

致                 ：

关于贵方对采购编号为            的    （项目名称）    发出的投标邀请，本单位申明如下：

一、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、我单位对本项目不进行联合体投标。

供应商名称（公章）：

日 期：

附件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元 1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- 附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他不符合规定的单位禁止提供，中标、成交单位提供《残疾人福利性单位声明函》的，代理机构将在发布中标、成交公告时同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件：

投 标 函

：

(供应商全称)授权             （全名、职务）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为                ）招标活动并投标。为此：

1、供应商已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标文件自开标之日起有效期为 90 个日历天。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称：                    （公章）

供应商法定代表人签字或盖章：

投标日期：        年   月   日

- 附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                     年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                     的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：               (公章)

日  期：           年         月        日

附法人身份证复印件

法定代表人授权书

致                 ：

（供应商全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的                   （项目名称）政府采购招标，招标编号为            ，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人签字或盖章：

日 期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

- 附法定代表人及其授权代表人身份证复印件。

- 附件：

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：

招标编号：

注：须与“第七章  商 务 条 款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在响应文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。

供应商名称（公章）：

日 期：

附件:

投标货物参数响应一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 品牌型号规格 | 产品规格及技术参数响应情况 |  | 数量 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件要求货物参数 | 响应货物参数 |  |  |

注：须与“招标内容与货物要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在响应文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。

供应商名称（公章）：

日 期：

- 附件：

开标一览表

招标编号：                          项目名称：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1批 | 大写： 小写： |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、投标报价包括但不限于所有货物、配件及辅料的制作及购置、运输、装卸、质保期内售后服务等相关费用（包括材料、货物物价上涨因素）。

供应商名称（公章）：

日 期：

- 附件：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 投标单价 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

日 期：

- 附件：

- 正（副）本

- 招 标 方：

- 项目名称：

- 招标编号：

（商务技术文件或报价文件）

投

标

文

件

- 供应商名称：              （加盖单位公章）

- 通讯地址：

- 投标联系人及联系方式：

在  年  月  日 时 分前不得开启

政府采购活动现场确认声明书

宁波广兴工程管理有限公司：

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加                  项目（采购编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由采购代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。