慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

政府采购工程

竞争性磋商文件

项目编号：330282202506004813

采 购 人：慈溪市住房和城乡建设局

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2025年7月

温馨提醒

1、磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中均不得出现涉及磋商报价的内容，否则作无效报价处理。

3、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	5

第三章  评定成交的标准	13

第四章  合同样本	23

第五章  用户需求书	52

第六章  商务条款	66

第七章  附件	67

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年7月29日14：30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：330282202506004813

项目名称：慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1031407

最高限价（元）：1031407

标项名称：慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

数量：1

预算金额（元）：1031407

单位：项

简要规格描述：

1、机关大楼网络系统及弱电综合布线系统改造、城建档案馆数据保全系统建设、边界网络安全提升改造等；

2、建设地点：住建局机关大楼；

3、施工范围：图纸范围内的全部内容，具体以图纸和工程量清单为准；

4、质量要求：合格；

5、安全要求：无安全责任事故；

合同履约期限：标项1，计划工期：120日历天（其中试运行时间为30日历天）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】1、供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

2、拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类）；

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年7月16日至2025年7月23日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本磋商公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其报价均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月29日14：30（北京时间）

地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第  四 开标室/政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月29日 14 ：30（北京时间）

地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第  四  开标室/政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的磋商。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市住房和城乡建设局

地址： 慈溪市古塘街道三北大街458号

传真：/

项目联系人（询问）： 孙老师

项目联系方式（询问）： 0574-63029038

质疑联系人： 陆老师

质疑联系方式： 0574-63029092

2.采购代理机构信息

名称：慈溪市基建审计事务所

地址：慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼

传真：0574-63010961

项目联系人（询问）：胡冲辉、陈超棋

项目联系方式（询问）：0574-63989820

质疑联系人：陈健

质疑联系方式：0574-63010961

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼619室

传真：/

联系人：胡老师

监督投诉电话：0574-63912958

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  磋商须知

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的服务的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市住房和城乡建设局。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

5、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

1、详见竞争性磋商公告。

四、磋商费用

1、不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

五、磋商报价

1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。响应文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

2、本项目磋商报价（人民币报价）包括所有招标内容，磋商报价包括但不限于设备费、材料费、运输、二次搬运、备品备件、检验检测费、安装调试费、安全生产、文明施工、验收、培训费用、售后服务、招标代理服务费、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成招标内容及要求本项目所提供服务涉及的全部费用。注：供应商的最后报价（投标总价）与“报价单（初次报价）的投标总价”不一致的，《已标价工程量清单》的投标综合单价根据比例进行调整。计算公式：《已标价工程量清单（最后报价）》的投标综合单价=《已标价工程量清单（初次报价）》的投标综合单价×【（最后报价（投标总价）-暂估价（含税）-暂列金额（含税））/（“报价单（初次报价）的投标总价”-暂估价（含税）-暂列金额（含税））】。

最后报价出现下列情形的，响应文件无效：

响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的；

最后报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

3、报价编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《建设工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》省、市现行的有关规定《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建【2018】61号、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建【2019】92号）文件等；

（2）磋商文件、施工图、工程量清单、供应商的施工组织设计及施工方案等；

（3安全文明施工基本费根据2018版《浙江省建设工程计价规则》相应规定及最新文件计取，投标人不得以低于相应基准费率的90%（即施工取费费率的下限）竞价，否则视为重大偏差；

（4）规费按2018版《浙江省建设工程计价规则》文件规定计取，但在政策平稳过渡期内按标准费率30%计取，不得参与竞争，否则视为重大偏差；

（5）税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）规定计取，税金（9%）不得参与竞争，否则视为重大偏差；

（6）提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费等组织措施费由投标人在投标报价时自行考虑，结算时按合同约定执行；

（7）各种材料市场价；

（8）施工企业内部的施工定额及管理水平。

六、磋商有效期

▲1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

七、磋商响应文件的形式和效力

1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。

2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件的，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

八、磋商响应文件的组成、制作

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函(格式见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

A3、中小企业声明函(格式见附件）；

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

A6、提供电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书原件扫描件或电子证书、企业安全生产许可证原件扫描件或电子证书。

A7、提供项目负责人有效的机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，同时提供有效的安全生产考核合格证书（B类）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、磋商函(格式见附件）；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（响应文件由授权代表签字的须提供社保部门出具的供应商单位开标前三个月（除开标当月）任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件）；

B4、商务条款响应表；

B5、用户需求书响应表；

B6、材料（设备）品牌选用表（格式见附件）；

B7、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“资格文件”、“商务和技术文件”中均不得出现涉及磋商报价的内容，否则作无效报价处理。

C、第三册：报价文件

C1、报价单（初次报价）(格式见附件）；

C2、已标价工程量清单；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、磋商响应文件制作：

（1）应按照本项目竞争性磋商报价和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在磋商截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、磋商响应文件的签署盖章

1、竞争性磋商文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字（或盖章）部分由法定代表人或授权代表签字（或盖章）后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、磋商响应文件的密封和标记

1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋密封后递交。

3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注明：“电子备份磋商响应文件”；

（2）项目编号：  330282202506004813   ；

（3）项目名称：                  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                  ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                  。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、磋商响应文件的递交

▲1、电子磋商响应文件：供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份磋商响应文件：供应商于提交磋商响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号四楼419室），联系方式：胡冲辉，0574-63989820、 13586790038。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：162100950@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份磋商响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份磋商响应文件密封破损而不符合磋商文件对电子备份磋商响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份磋商响应文件未能在磋商截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份磋商响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份磋商响应文件不强制要求提交，但因电子磋商响应文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份磋商响应文件的，将被视为磋商响应文件撤回，作无效响应处理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份磋商响应文件，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、竞争性磋商文件的澄清或修改

1、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、磋商采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取竞争性磋商文件的，不得就竞争性磋商文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性磋商公告。

▲十四、预算价和最高限价

- 本项目设有预算价标项1：人民币1031407元；

- 本项目设有最高限价标项1：为招标控制价（1031407元）。

十五、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、代理机构向确定成交供应商收取代理服务费：按宁波市网上中介超市中选通知书计取，代理费10000元。

2、成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加磋商的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑。

▲5、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

6、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

7、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

- 第三章  评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，向采购人推荐综合得分排序前三名的作为成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

2、本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、1.4本次采购标项1为专门面向中小企业，采购标项对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

4、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、磋商小组

1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效文件处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。如磋商小组认定磋商文件技术、服务要求以及合同草案条款无需进行变动且供应商应答明确，则以书面形式（政采云系统发出磋商响应函或邮件形式等）通知所有符合性审查合格的供应商。

三、评审程序

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目实行网上磋商，采用电子磋商响应文件。磋商截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密，在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间后半小时内。供应商按时在线解密电子磋商响应文件的，以在线解密的电子磋商响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份磋商响应文件作为评审依据（若备份磋商响应文件与政采云平台上传的电子磋商响应文件被识别为不一致，视为磋商响应文件撤回）。无论是否启用备份磋商响应文件，备份磋商响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份磋商响应文件或所提供的备份磋商响应文件无法读取的，视为磋商响应文件撤回。

2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在磋商开始后对供应商的磋商响应文件进行评审。

3、资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

4、比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

5、报价文件审查：报价文件审查是指评审小组根据“附表4报价审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效报价处理。

6、磋商小组所有成员与单一供应商分别进行磋商，参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（投标总价），提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价也须在政采云中完成。

7、评审小组根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

8、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。

9、推荐成交候选供应商：磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，向采购人推荐综合得分排序前三名的作为成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

10、确定成交供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

四、磋商的澄清

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

3、本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

4、磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织磋商活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函(格式见附件）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 | A3、中小企业声明函(格式见附件）； A4、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 |
| 3 | 特定资格要求： 1、供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。 2、拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B类）； | A6、提供电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书原件扫描件或电子证书、企业安全生产许可证原件扫描件或电子证书。 A7、提供项目负责人有效的机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，同时提供有效的安全生产考核合格证书（B类）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按竞争性磋商文件要求附入磋商响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于磋商当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其磋商将被认定为无效响应。

若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在成交公示期间对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期：符合第二章第六条的要求。 | 提供“磋商函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）磋商响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）磋商响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求。 | 磋商响应文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | “资格文件”、“商务和技术文件”中均不得出现涉及磋商报价的内容，否则作无效报价处理。 | “资格文件”、“商务和技术文件”中是否出现涉及磋商报价的内容。 |
| 5 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效。 | 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 |
| 6 | 其他 | （1）对同个标项不允许提供两个磋商方案。 （2）不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件。 （3）供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 （4）符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“▲”标记） |
| 7 | 本项目不接受联合体参加。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。

- 上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

- 上述审查项目中，第3项至第6项，无需在政采云中设置关联点。

附表3：                            商务技术评分表

项目编号：330282202506004813

| 供应商得分 评分内容及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 |  | 分值 |  |
| 商务分4分 | 1、业绩（1分）： 供应商2022年1月1日以后（以合同签订日期为准）承担过类似项目（含网络设备及安全设备）的，每提供1个业绩得0.5分，最多得1分。 注：提供合同（协议）复印件加盖供应商公章，若合同无法体现评审内容的还须提供业主证明复印件加盖供应商公章。 | 1 |  |
|  | 2、供应商资信情况（3分）： ①投标人具有有效的ISO9001质量管理体系证书得1分； ②投标人具有有效的ISO27001信息安全体系认证证书得1分； ③投标人具有有效的信息系统建设和服务能力评估体系（CS）证书，等级不低于CS2级，得1分。 注：投标文件中提供证书扫描件，并附上全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果（结果状态须为有效），加盖投标人公章，否则不予认可。 | 3 |  |
| 技术分61分 | 1、对照招标文件“第二部分 招标需求”中“二、技术参数要求一览表”，标“★”指标共18分，每负偏离一条扣1.5分，扣完为止； 未标“★”指标共6分，每负偏离一条扣0.1分，扣完为止； | 18 |  |
|  | 2、施工期间重点难点分析和解决措施（5分） 根据投标人针对本项目重难点的分析和解决措施进行评审（5分）：重难点的分析全面，解决方案合理切实可行、保全系统能与现有城建档案管理系统匹配度、容灾重建、演练、数据无缝迁移方案与项目实际情况贴合度高的，得5分； 重难点的分析较为到位、解决方案较为符合实际情况的，得3分； 重难点的分析存在偏差，解决方案笼统的得2分； 重难点的分析存在较大偏差，解决方案笼统的得1分； 未提供不得分。 | 5 |  |
|  | - 对保全系统模块功能软件设计方案（提供界面功能截图及设计内容文字说明）进行评审； - 1）演示数据入库功能（2分） ①支持在线、离线两种备份方式，进入长期保存库时会对入库数据进行四性检测，可以查阅并导出检测报告。 ②检测报告内容除四性检测结果外，还应包含病毒检测报告和被检测文件的基本信息。 基于以上功能界面清晰合理、阐述合理、可操作性强的，功能满足采购人需求得2分；界面基本合理、阐述及可操作性基本合理的，功能基本满足采购人需求得1分，界面有偏差、阐述及可操作性不可行的，功能与采购人需求有偏差得0.5分，完全不满足采购人需求的得0分。 2）演示文件管理功能（2分） ①演示分区管理功能，系统中的长期保存库分为原始区、镜像区、打包区、回收区、解密区等多个区。 ②能够查看每个文件的详情和生命周期。 基于以上功能界面清晰合理、阐述合理、可操作性强的，功能满足采购人需求得2分；界面基本合理、阐述及可操作性基本合理的，功能基本满足采购人需求得1分，界面有偏差、阐述及可操作性不可行的，功能与采购人需求有偏差得0.5分，完全不满足采购人需求的得0分。 - 3）演示数据检测功能（2分） ①支持全站检测、自定义检测和随机抽样检测三种检测方式。 ②用户可以查看检测结果，并对异常文件进行手动保全。 基于以上功能界面清晰合理、阐述合理、可操作性强的，功能满足采购人需求得2分；界面基本合理、阐述及可操作性基本合理的，功能基本满足采购人需求得1分，界面有偏差、阐述及可操作性不可行的，功能与采购人需求有偏差得0.5分，完全不满足采购人需求的得0分。 - 4）演示数据修复功能（2分） ①对原始区中异常删除、异常增加以及异常修改的数据可以进行修复保全。 ②系统支持数字自动修复保全和手动修复保全。 ③自动修复保全功能用户可以自定义修复策略，可以按照时间间隔或者固定周期定期自动执行。 基于以上功能界面清晰合理、阐述合理、可操作性强的，功能满足采购人需求得2分；界面基本合理、阐述及可操作性基本合理的，功能基本满足采购人需求得1分，界面有偏差、阐述及可操作性不可行的，功能与采购人需求有偏差得0.5分，完全不满足采购人需求的得0分。 | 8 |  |
|  | 4、根据投标人针对本项目的应急预案进行评议： 预案全面、措施合理、适用，基本能保障遇到紧急、突发情况仍能确保系统正常运行的得3分； 预案较合理，但存在可预见的紧急、突发情况未列入预案、未提供合适的应对措施的，有可能会对软件正常运行造成一定影响的2分； 预案一般，大概率会影响软件正常运行的得1分。 | 3 |  |
|  | 5、投标人技术方案中投标人对项目背景、项目目标、项目需求、建设思路的理解和把握准确程度进行综合评价： 1）需求理解透彻、符合项目实际得的5分。 2）需求理解较符合项目实际的得3分。 3）需求理解不符合实际的得1分。 | 5 |  |
|  | 6、施工组织保障措施：根据供应商提供的质量、进度、安全、应急响应管理等保证措施进行综合评议：（3分） 根据供应商提供的质量、进度、安全、应急响应管理等保证措施进行综合评议： ①施工组织保证措施全面完整、切实可行的的得3分； ②施工组织保证措施较为全面完整、较为可行的的得2分； ③施工组织保证措施不够全面完整、可行性较差的得1分； ④未提供的本项不得分。 | 3 |  |
|  | 7、团队人员（6分）： 1）拟投入本项目的项目负责人（2分）： ①高级工程师证书（智能化设计专业）；②信息系统保护CIIPT证书以上证书每具有一项得1分，最多得2分。 2）拟投入本项目的技术负责人（2分）： ①系统架构师证书（高级）；②软件设计师证书，每具有一项得1分，最多得2分。 3 ）驻场人员 投标人承诺在项目验收后派遣1名具有信息系统项目管理师证书提供驻场技术支持3个月的，得1分。 4）项目组成员（1分） 具有系统集成项目管理工程师证书或信息系统管理师证书或软件测评师证书或系统分析师,每配备一人得0.5分，满分为1分。若项目组成员一人持有多项证书按一本证书参与一次得分评审。 注：上述人员提供相关证书扫描件及开标前三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件，否则不得分。上述人员之间不能兼任。 | 6 |  |
|  | 8、城建档案管理系统运维服务方案（4分） 对现有城建档案管理系统提供软件技术服务，为在日常运行中存在问题提供解决方案。服务内容包括日常维保服务、应用软件系统维保服务等。城建档案管理系统运维服务方案内容详细，切实可行的得4分；运维服务方案内容清楚，基本可行的得3分；技术方案内容简单，不够完善的得2分；未提供的不得分。 | 4 |  |
|  | 9、根据供应商针对本项目的培训方案（培训内容、方式、计划）进行评议（3分） 方案内容详细，目标明确，切实可行的得3分；方案内容清楚，目标基本明确，技术方案基本可行的得2分；方案内容简单，目标不明确，技术方案不够完善的得1分；未提供的不得分。 | 3 |  |
|  | 10、根据投标人提供的验收方案及措施进行评审（3分）： 方案考虑充分、措施有效的得3分； 方案合理措施较深入的得2分； 方案笼统、考虑不够充分的得1分； 未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 11、根据投标人针对本项目提供的售后服务方案中售后服务能力、提供的技术支持进行评审（3分）： 服务能力强、提供完善的技术支持的，得3分； 服务能力较强、提供的技术支持有所欠缺的，得2分； 服务能力差、提供的技术支持无法满足项目需求的，得1分； 未提供不得分。 | 3 |  |

注：磋商响应文件中未按上述要求提供相关资料的，不得分。

磋商小组成员签名：                                  年   月   日

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应当为供应商全称，响应文件供应商名称、营业执照、安全生产许可证供应商名称应当一致。 | 响应文件供应商名称、营业执照、安全生产许可证供应商名称应当一致。 |
| 2 | 最高限价：为招标控制价（ 1031407元），（其中暂估价（含税） / 元，暂列金额（含税）： /元），响应报价超过最高限价的将作无效响应处理 | 提供“报价单（初次报价）”(格式见附件）。 |
| 3 | 符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求。 | 磋商响应文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 供应商不得出现赠送或零元报价。 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。 | 符合所述要求。 |
| 5 | 符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求竞争性磋商文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 6 | 按照磋商文件要求进行报价。供应商的分部分项工程量清单与采购人提供的对应工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应一致，不得缺项。 | 按照磋商文件要求进行报价。 |
| 报价审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、响应文件中已标价工程量清单内容与响应文件中相应内容不一致的，以已标价工程量清单为准。

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以已标价工程量清单的总价为准，并修改单价。

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

附表5

价格评分表

项目编号：330282202506004813

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=有效供应商最后报价（投标总价） 评审基准价=满足磋商文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评审基准价 基准价得分为满分35分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评审基准价/参与评审的价格）×35%×100 |  |
| 报价得分（35分） |  |  |

- 第四章  合同样本

（GF—2017—0201）

慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：慈溪市住房和城乡建设局

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目。

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：      。

4.资金来源：市财政。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：图纸范围内的全部内容，具体以图纸和工程量清单为准。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工基本费：

人民币（大写）                   (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     /          (¥    /      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    /           (¥    /      元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     /          (¥     /     元)。

2.合同价格形式：单价合同。

- 五、项目负责人

承包人项目负责人：          。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）磋商文件及响应文件（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于 2025 年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在慈溪市住房和城乡建设局签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自承包人提交足够的履约保证金并经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章），单位盖章后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (盖章)                    承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：  

地  址：              地  址：  

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：      

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：            电  话：

传  真：            传  真：  

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：            开户银行：

账  号：                账  号：

- 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

- 第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  /    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括  是指用于工程施工的场所，以及在施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、建设部、浙江省及宁波市、慈溪市有关工程建设的法律、法规、规定、办法（如有冲突，按就高原则处理） 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：最新版本的《市政工程施工质量验收统一标准》、《质量验收强制性条文》等现行国家、建设部、浙江省及宁波市、慈溪市与本工程相关的施工及验收规范、标准（如有冲突，按就高原则处理）。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： /。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书（如果有）；（3）招标文件及其补充文件；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：〔开工通知〕载明的开工日期前7天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套施工图，根据工程需要，承包人可自行复制施工图中的任何部分供现场施工之用，也可向发包人提出加晒图纸的要求。超出上述3份图纸之外增加的图纸费用，由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图及相关资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工总进度计划、施工组织设计，每月25日提交本月工程进度表及下月进度计划及当月完成工作量和工作价款表。

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式二份；

承包人提供的文件的形式为：提交监理人，监理人收到承包人文件后3天内审查完毕报送发包人；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后5天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸（包括变更的图纸），供发包人（现场代表）及有关人员进行工程检查之用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：慈溪市住房和城乡建设局；

发包人指定的接收人为：发包人现场代表。

承包人接收文件的地点：工地现场；

承包人指定的接收人为：         。

监理人接收文件的地点：工地现场；

监理人指定的接收人为：          。

1.10 交通运输

施工中应保证现状道路状况和正常通行，符合市卫生文明城市相关要求

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整合同价，在工程结算时一并计入。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    /

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：                  ；

职    务： 发包人现场代表     ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人处理本工程建设过程中的各项事宜，以及对工程师在授权范围内作出的各项签证的最终认可，代表发包人督查合同履行，发布指令、通知等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

无

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行 。

发包人是否提供支付担保：否 。

发包人提供支付担保的形式：/。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整、合法、有效的并按城建档案馆资料归档要求整理，如资料不符合归档要求，需档案馆重新整理，费用由承包人承担。

承包人需要提交的竣工资料套数： 三套，其中一套原件、二套复印件（能提供原件的须提供原件）、电子版一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后28个工作日内。为保证该项义务的履行，承包人须提供2万元的竣工资料保证金，由发包人在进度款支付至80%时从进度款中直接扣除，保证金在工程竣工资料完整提交后五个工作日内一次性不计息退还（如有扣除项目的，退还扣除后的余额）。如果承包人逾期移交竣工资料的，则承包人应按人民币2000元/天向发包人支付违约金，不封顶，先从竣工资料保证金扣除，不足扣除的，从工程款再扣 。

承包人提交的竣工资料形式要求：按城建档案馆建档要求。

- 承包人应履行的其他义务：

①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：按招标文件要求执行。

②应提供计划、报表和名称及完成的时间：开工前三天提供施工总进度计划、施工组织设计，每月25日提交本月工程进度表及下月进度计划及当月完成工作量和工作价款表，上报发包人核定。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，并承担相应费用。

④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人自行负责。

⑤需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：及时办理本条通用条款中提及的相关手续。

⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在交付使用前由承包人负责承担，相关费用已包含在本合同总价中。

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应根据实地情况，提出应采取的防护具体方案，经发包人及监理人同意后实施。

⑧施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合慈溪市有关规定、投标文件及承诺、文明施工等有关规定；承包人应在交工前自行清运、清理完毕发包人提供的场地范围内所有机械、建筑垃圾、生活设施等所有发包人认为应清理、清运的物品；并须在工程验收合格后20个日历天内清退临时设施；上述相关费用均已包含在本合同总价中。同时必须按慈溪市文明标化工地管理的有关要求、规定执行，所需费用由承包人负担。

⑨双方约定承包人应做的其他工作：

a.承包人必须有足量的措施费，确保正常施工；

b.承包人应自备发电设备设施（相关费用已包含在本合同总价中）以确保正常施工，不能因停电而停工停产，否则作违约处理；

c.工地所产生的水、电费用均应按供水、供电部门的通知，在规定时限内由承包人自行结算。

d.管理维护好发包人已施工好的围墙、临时施工道路、供电、供水设施等及房屋移交前的所有成品保护工作，相关费用已包含在本合同总价中。

3.2 项目经理

3.2.1

项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   必须确保每月22天的到岗率（关键工序施工时建造师必须在场），否则，发包人有权解除合同，扣没履约保证金。 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在到岗期内，建造师每天驻工地时间不少于8小时，缺勤按2000元人民币/天.次扣除，连续缺勤二周以上，发包人有权解除合同。监理例会项目经理（建造师）必须参加，每缺席一次扣除相应违约金2000元。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付违约金：调换建造师1万元/人.次。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权解除合同，其所造成的经济损失由承包人赔偿。

经发包人批准同意承包人更换项目部人员的（项目部人员死亡、重大疾病致无法工作的和甬建发[2016]200 号文件的第十三条规定的情形除外），承包人须向发包人支付违约金：调换项目经理 5000 元/人.次；调换技术负责人 2000元/人.次；调换其他人员 1000元/ 人.次。上述违约金在合同结算款中扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 按该主要施工管理人员缺勤处理，违约金800元/天.人，违约金上限达到履约保证金中的人员到岗保证金金额仍拒绝撤换的，发包人有权解除合同，造成的损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：调换技术负责人0.5万元/人.次；调换其他人员2000元/人.次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按该主要施工管理人员缺勤处理，违约金800元/天.人。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作  。

主体结构、关键性工作的范围：/    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：非主体结构、非关键性工作  。

其他关于分包的约定：承包人如需将本工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包内容、分包金额和分包单位资质要求等必须符合相关规定，并须经发包人事先书面确认。否则，发包人有权终止合同，造成的损失由承包人承担。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起止时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到发包人接收工程为止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承合同签订后7个工作日内承包人向发包人提供履约担保，担保方式为采用银行保函或保险保单或担保保函〔若采用保函的，保函需采用无条件赔付形式，应含有以下条款：我行保证在收到贵方的书面通知，声明承包方未能按合同要求履行其相关义务后七个工作日内按贵方所要求的方式向贵方支付不超过人民币（金额）       元整的款项，无须任何条件和理由。贵方的书面索赔须经有权签字人签字并加盖公章，随附本保函正本；银行保函期限自提交履约担保起至贵方履约考核完毕为止，若遇项目延期，不论何种原因，承包人须通知银行延长保函有效期〕；履约保证金金额为签约合同价的1%，其中：质量履约保证金占30％、工期履约保证金占30％、文明安全施工履约保证金占20％，项目班组人员到岗履约保证金占10％，廉政履约保证金占10％。

在合同签订前中标人须明确采用何种履约担保方式，具体投保方式须经招标人确认，具体投保内容须经发包人确认。

廉政履约保证金根据《建设工程廉政合同》进行结算；其他履约保证金待出具竣工验收报告、经发包人履约考核并出具考核结果后7个工作日内进行结算；所有履约保证金均不计息。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理委托合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理委托合同执行。引发投资增加、工期延长和图纸更改等工程变更指令和暂停或恢复工程施工指令的下达权需要取得发包人批准才能行使。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /   。

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号：   ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定： /。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   /   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： （1）发包人或监理工程师检查发现的质量问题，在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款 1000 元/项；未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款2000 元/次；在施工过程中发现偷工减料现象、现场使用材料与材料报验不符、使用不合格或以次 充好的材料按每违反一项罚款 3000元/次；经主管部门检查（包括发包方组织的检查）发现的明显质量问题，罚款 5000 元/项。罚金在工程款中扣除。

关于工程奖项的约定：  /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：参照慈溪市安全文明施工标准化工地的标准进行管理。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：治安保卫工作由承包人组织实施，费用已包含在本签约合同价中  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处理，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或被有关管理部门检查后通报，每次从承包人承诺的文明安全施工履约保证金中扣除人民币3000元整，不足部分从合同价款中扣除；承包人必须做好安全防范措施，落实各项安全制度措施，确保施工安全，如在施工过程中发生重大安全事故，发包人将全额扣除承包人的文明安全施工履约金，并按每次5000元从合同款中扣除，且拥有继续追索损失的权利。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见专用条款“12.2预付款”及“12.4工程进度款支付”。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款执行 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /   。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用条款执行  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：

a.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路，即便是关键的工序，监理工程师也不应考虑总工期的延长；

b.由于发生突发事件（如发生交通事故、临时设施受损等）使得局部工程进度受到影响，承包人应采取积极有效的措施予以弥补，总工期不得推迟。如影响特别重大，承包人的工期延长的申请，应由监理工程师现场核实后根据有关条款报业主批准；

c. 因政策处理原因导致工期延长的, 发包人不承担因此所致的机械停置、人员窝工、停工等损失,承包人不得索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期延误的，承包人按照总工期的延误天数，向发包人支付1000元/天的违约金。若违约金总额超过工期履约保证金或者发包人按施工进度计划分阶段检查，证实承包人不能按期完成，也无能力采取补救措施者，发包人有权另择其他单位施工，其发生的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期履约保证金。

7.5.3 因承包人原因，工程进度没有达到约定的总进度计划中关键工期节点的完成时间要求，发包人将停止工程进度款的支付，直到承包人采取的有效补救施工进度的措施且工程进度达到总进度计划的要求，方恢复支付工程进度款，同时每延误一天，承包人应支付违约金1000元（在工程款中扣除）。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：异常恶劣的气候（风、雨、雪、洪、地震等）条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、因气候原因造成工地严重受淹以及不利的降水等引起延误的情况。不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

1、设备、材料须具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、功能等，并与投标时相同；承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求的一等品（或正品，有厂家的质保单，须经质检部门检验的材料应检验）；无投标价的材料设备或主要材料、设备或暂定材料，承包人在采购前提前报计划给发包人、监理人，并由发包人、监理人派员参加选点、看样、审价（承包人采购的无信息价的材料设备或主要材料、设备的价格须经发包人审核并书面确认）、订货。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，按照专用条款10.4.1（2）确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  按通用条款执行  。

8.8.2 发包人提供的施工设备或临时设施：   /   。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   /  。

施工现场需要配备的试验设备：   /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /          。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  根据质监站及相关规定要求 。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     按通用条款执行

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）清单中有施工工艺或项目特征类似的工程项目，且合同中的类似项目单价正常，则不另套定额，参照类似项目单价组价；

（2）清单中没有类似项目单价的，根据实际发生的项目特征，先按相关定额标准计算组价，材料价按发包人审定的招标控制价中的主材单价定价原则计算，后按投标时发包人审定的招标控制价与承包人中标价的差率〔注：（招标控制价-中标价）/（招标控制价-暂定价）*100%〕同比例下浮。

（3）合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。（其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。）

（4）发包人发生合理的工程变更（包括因政策处理原因而延迟开工及途中不能顺利施工的），承包人应无条件服从和配合，并且不得对利润及管理费等工程相关费用提出索赔（机械进退场费可按市场价计取成本费）。

（5）承包人应严格执行发包人的工程变更管理办法。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /

10.7 暂估价：     /

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不作调整，材料、人工价格均一次性包干  。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

A、市场风险；

B、停水、停电、停气风险；

C、招标文件约定的风险范围；

D、承包人可以或应该预见的风险；

E、政策性文件。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：招标时暂定的材料价格、暂定造价部分和发包人确定的新增材料价格最终以相关审计单位审计为准。

12.1.1工程结算根据招投标文件、合同和国家有关定额、技术规范及设计图纸等为依据；对暂定工程量、清单项目的数量增减及设计变更的工程量结算应遵照本合同及招投标有关文件约定，依据完整有效的设计图纸及变更联系单，按国家及有关部门颁布的相关规范性文件如《建设工程工程量清单计价规范》中的工程量计价规则和浙江省现行的相关规定确定，在承包人提供完整的竣工资料，并经发包人和监理人确认后进行。同时，约定如下：

1、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价，约定按如下原则确定：

（1）清单中有施工工艺或项目特征类似的工程项目，且合同中的类似项目单价正常，则不另套定额，参照类似项目单价组价；

（2）清单中没有类似项目单价的，根据实际发生的项目特征，先按相关定额标准计算组价，材料价按发包人审定的招标控制价中的主材单价定价原则计算，后按投标时发包人审定的招标控制价与承包人中标价的差率〔注：（招标控制价-中标价）/（招标控制价价-暂定价）×100％〕同比例下浮。

2、工程量清单数量差异的结算

因非承包人原因引起清单数量调整或施工图纸与工程量清单数量有差异时，合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。

3、品牌、规格、型号差异的结算

（1）发包人有权对材料的品牌、规格、型号进行调整，承包人须无条件服从和配合，且不得对调整取消的材料或项目进行利润及相关任何费用索赔；在结算时只计取材料价差、税金及规费，不再计取其他任何费用。

（2）承包人提出的材料调整（包括同品种不同规格之间调整）价格按以下原则确定：取消或减少的材料按发包人招标控制价与同期信息价（市场价）比较，按高的价格调整计算；增加的材料，按发包人招标控制价与同期信息价（市场价）比较，按低的价格调整计算。

(3)工程招标时就品牌、规格等未作详细明确，承包人实际采购的材料，须经发包人及监理人确认，以该种材料投标时的信息价（市场价）相近于招标控制价为原则，如相差过大（原则上为10%），结算时对应材料款项按实调减，但不作调增。

(4)工程招标时发包人就材料、设备的品牌、规格等已作详细明确的，承包人若采用“技术和经济指标相当于”发包人要求的其他品牌的材料、设备的，须在实际使用前将材料、设备的有关技术和经济指标报监理人及发包人进行确认，造价减少按实结算，造价增加不作调整。

4、承包人安全防范措施落实不到位，监理人或发包人要求作较大整改达三次及以上的，发包人可以扣除全部或部分安全履约保证金。

5、本工程严格执行按慈溪市住建局《关于慈溪市在建工程施工现场全面实行劳务工实名制管理（试行）的通知》。

6、本合同工期已综合考虑了可能停电、停水所引起的工期增加，承包人应已综合考虑由于停电、停水而引起的费用增加部分的造价，结算时不予调整。

7、本工程严格执行《关于加强房屋和市政基础设施工程用砂管理的通知》（慈住建〔2011〕3号）的规定。

8、土方、建筑垃圾等外运运距、处置方式等费用已包含在签约合同价中，结算时不予调整，并符合有关慈溪市建筑垃圾管理办法的规定，若发生罚款或处罚与发包人无涉。承包人踏勘现场后自行确定施工机械和运输装载车辆，因运输工具、施工机械等引起的费用已包含在签约合同价中，结算时不作调整。

9、施工现场设置安全警示标志并做好交通组织工作，有安全隐患处应设置安全防护措施，相关费用已包含在合同价中，结算不作调整。

10、承包人自行选择施工机械和运输装载车辆，因机械、运输工具等引起的费用已包含在合同价中，结算不作调整。

11、工程结算审计费用按如下原则：承包人送审的工程造价，核减额超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用由承包人承担；承包人在支付了应承担的审查费后，方可进行工程款的结算。

12、工程价格最终结算时，如实际支付金额已超过结算价，超付部分由承包人在竣工结算报告出具后14个日历天内全部返还给发包人。

13、承包人须落实完善安全生产措施，在施工中发生的一切生产安全事故及其它事故由承包人负责，同发包人无涉；根据《慈溪市人民政府办公室关于印发慈溪市建筑施工企业从业人员参加工伤保险暂行办法的通知》（慈政办发〔2014〕181 号）文件规定，中标单位必须为工程期间参与项目建设的所有从业人员办理工伤保险参保登记和一次性缴费手续，费用在投标报价时综合考虑，其余险种发包人另有要求的，也应投保。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /。

风险费用的计算方法： /。

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

3、其他价格方式：/ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的40%（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，允许调整预付款支付比例）。

预付款支付期限：开工报告（开工令）发出、承包人完成相关保险手续后14个工作日内支付预付款。

预付款扣回的方式：    不扣回

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /        。

预付款担保的形式为：               /           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价依据》（GB50500-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行，每月25日提交已完成工程量报告。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）竣工验收合格后支付合同价的40%（累计80%）；余款在专业审计部门审计完毕并出具审计报告三个月后结清，余款不计息。

由于本项目为财政预算拨款，待财政指标下达后按程序支付，如财政指标下达因故延迟，付款时间将顺延，但供应商不得以付款延迟为理由拖延或拒绝履行合同义务，否则按严重违约处理。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行，因变更引起的价格调整，支付按照专用条款10.4.2的约定执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月12日前  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后3天内完成审查并报送全过程咨询单位及发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 3天内完成审批并签发 。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后7天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按照通用条款执行  。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按发包人要求 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期逾期违约承担违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  根据项目实际确定 。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在工程验收合格后20天内。

- 14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：

承包人应在竣工报告批准后28日内按国家有关规定将结算报告以及完整的结算资料提交给发包人。

发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28个工作日内进行核实，给予确认或提出修改意见；经双方认可后，方可提请结算审计。

经审计单位审核完毕、出具报告后28个工作日内，发包人按审计报告确定的金额，结合履约考核结果，扣除应扣款项后，向承包人支付工程余款。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同价格、结算定案造价、累计已付工程款、应扣水电费、应扣总包服务费（如有）、缺陷责任期内发生的增减费用、履约考核奖罚情况等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人竣工结算资料经相关审计单位审核确认后7天内。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用条款执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按第20条﹝争议解决﹞约定处理。

施工结算审核费用按如下原则：承包人送审的工程造价在核减额超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用由承包人承担；承包人在支付了应承担的审查费后，方可进行工程款的结算。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 叁份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后90天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）发包人完成支付的期限： /  。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  工程验收合格之日起24个月   。

15.3 质量保证金

质量保证金额度: 0%。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修；发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后12小时内到达事故现场抢修。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他：  / 。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1）若工程质量没有达到协议书中约定的质量目标，承包人除自行承担返工费用外，还需承担违约责任和由此给发包人造成的损失，发包人将扣除履约保证金中的质量保证部分，并拥有继续追索损失的权利。

双方对工程质量有争议，由有相应资质的质量鉴定机构鉴定。

2）承包人违反﹝材料与设备专用要求﹞的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，发包人有权对承包人下达停工指令，直至承包人重新将上述材料或设备运送至现场，造成的损失及工期延误，由承包人承担。

3）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担，且履约保证金不予退还。

其余违约责任承担方式见本合同相关条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担 。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：根据《慈溪市人民政府办公室关于印发慈溪市建筑施工企业从业人员参加工伤保险暂行办法的通知》（慈政办发〔2014〕181号）文件规定，承包人必须为工程期间参与项目建设的所有从业人员办理工伤保险及建筑安装工程一切险参保登记和一次性缴费手续，费用已包含在合同价中，其余险种发包人另有要求的，也应投保。

如因承包人迟迟不办妥该险种，导致工程无法推进，发包人有权在支付款项中扣除相应费用予以补办，同时保留索赔的权利。

在不限制合同约定承包人和发包人的义务和责任条件下，承包人应承包人或/和发包人为收益人对工程进行投保。

所有保险不应免除由于承包人过失造成损失而承担的责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   /  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定： /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向  宁波市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  /   人民法院起诉。

21. 补充条款

1.发包人发生合理的工程变更（包括因政策处理原因而延迟开工及途中不能顺利施工的），施工单位应无条件服从和配合，并且不得对利润及管理费等工程相关费用提出索赔（机械进退场费可按市场价计取成本费）。

2.本工程产生的多余土方、废渣、建筑垃圾等外运运距、处置方式、开挖方式各投标人在开标前踏勘现场后自行确定，综合单价在投标时一次性包干,综合单价结算时不予调整，并符合慈溪市建筑垃圾管理办法的有关规定，若发生罚款或处罚与发包人无涉。同时投标人在开标前踏勘现场后自行确定施工机械和运输装载车辆，因运输工具、施工机械等引起的费用在结算时不作调整。

3.由于野蛮施工造成的损坏均由承包人自行承担。

4.施工现场设置安全警示标志并做好交通组织工作，有安全隐患处应设置安全防护措施，相关费用由承包人自行承担，请各承包人在投标报价时综合考虑，结算不作调整。

5.根据《中华人民共和国政府采购法》规定，本合同由于设计变更、现场签证及工程内容取消引起的费用增加限额为签约合同价的10%。

- 附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：工程建设项目廉政合同

附件3：安全生产合同

- 附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：慈溪市住房和城乡建设局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围具体保修的内容，双方约定如下：按工程承包范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.其他项目保修期限约定如下：   本工程质量保修期二年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.自城建档案馆数据保全系统最终验收合格之日起质保期二年。质保期内乙方免费负责软件维护、升级等，质保期满后，有义务向甲方提供有偿的后续技术服务。在质保期内发现服务质量缺陷，乙方负责返工或采取补救措施，但因甲方使用、保管不当引起的问题除外;返工或采取补救措施所产生的费用由乙方承担或进行贬值处理。

4.在保修期内的维修项目经维修后仍存在质量问题,其保修期限应从维修完成之日重新计算。

5.对现有城建档案管理系统提供软件技术服务，为在日常运行中存在问题提供解决方案。服务内容包括日常维保服务、应用软件系统维保服务等。服务期限：项目终验后1年。

采用现场维护方式，乙方24小时热线响应，在接到电话要求后48小时之内到达维护地点，一般问题在4小时内解决，严重问题要求及时提出甲方可接受的解决方案和服务承诺。

现场维护期满后，乙方提供长期远程维护服务，采用电话等远程维护方式。

6.成交人应在接到采购人维修通知时起12小时内响应，在保证维修工程质量的前提下3日内派人赴现场完成维修。如遇特殊情况（如天气、材料等因素）无法按时完成维修的，应采取有效地措施，保证采购人正常使用，并在具备条件后立即组织抢修。如成交人不能满足维修内容及时限要求，采购人可自行委托第三方维修，由此产生的一切费用由成交人承担。

7.本工程保修内容为成交人在本合同项下的全部提升改造项目，包括但不限于标志、标线等工程。并且在保修期间内发生的非人为因素造成的破坏，均由成交人负责免费维修。

8.在保修期内，如因采购人或第三方人为造成破坏的，经采购人与成交人双方人员检查认可后，由成交人进行维修，维修费用按成交人报价中约定价格收取。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、双方约定的其他工程质量保修事项： 无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：              

地  址：                          地  址：      

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：   

传  真：                            传  真：                  

开户银行：                          开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件2

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

工程项目地址：

发包人（甲方）：慈溪市住房和城乡建设局

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。

第一条  甲乙双方的权利义务

（一）严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。

（二）严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四) 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任义务

甲方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶子女安排工作。

(四) 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目工程施工合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任义务

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

(三) 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员的配偶子女安排工作。

(四) 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。

(五) 廉政保证金的比例按该工程履约保证金的10%确定。

第四条  违约责任

(一) 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的1-3倍从廉政保证金中扣取违约金，违约金数额不超过廉政保证金的总额。

(三) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的3-5倍从廉政保证金中扣取违约金，违约金数额不超过廉政保证金的总额。

(四) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可根据检察机关关于行贿犯罪档案查询的相关规定对乙方做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至市住建局等行业主管部门和公共资源交管办备案。

第五条  廉政保证金在工程竣工验收合格后自动失效。

第六条  本合同与工程合同同步签订，与工程合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。

第七条 《廉政合同》一式六份，由甲、乙双方各执三份，并报建设单位或主管部门纪检监察部门备案。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人签字：　　　　　　法定代表人或授权委托人签字：

地址：　　　　　　　　　　               地址：

电话：　　　　　　　　　             　  电话：

年  月  日                              年  月  日

- 附件3：

安 全 生 产 合 同

为在慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人慈溪市住房和城乡建设局 (以下简称“甲方”）与承包人          （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《建筑施工机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动，各级领导、工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各只能部分、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。并设安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止乙方员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃爆的材料拆除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易贷或以其它方式转让给其它人。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、施工中必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具备相关的安全标志牌。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

承包人应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《工程安全施工合同》条款，被安检部门处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，发包人将扣除承包人安全履约金1000元/次，扣完履约金为止。若违反《工程安全施工合同》条款，被监理人员发现一条并在限期内不予整改的，扣安全履约金200元/条，扣完履约金为止。

本合同一式六份，合同双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：              

地  址：                          地  址：      

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：   

传  真：                            传  真：                  

开户银行：                          开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                          邮政编码：

- 第五章  用户需求书

一、工程概况

本次项目根据建设目标要求，根据业务需求调整网络结构，优化网络拓扑，提高传输效率和网络稳定性。通过重新规划，机房空间利用率提高。建设内容主要包含机关大楼网络系统及弱电综合布线系统改造、城建档案馆数据保全系统建设、边界网络安全提升。具体如下：

（一）机关大楼网络系统及弱电综合布线系统改造

1.布线系统的建设原则为“线路整洁、布局合理、预留充足、扩展方便、配置简单、管理方便、易于维护、美观实用”。

2.管线系统应根据综合布线系统、安保监控系统等进行综合考虑、统一规划，并满足弱电系统的相应规范。

3.系统采用结构化综合布线系统，支持数据、电话及视频等多种信息传输。按照各机房区域的功能划分及信息系统的要求，进行综合考虑。

4.线路及点位部署按机关大楼每层办公室房间用途和用户需求确定，面积在10平方米左右的每个房间按2-4个网络信息点，面积在大于或等于15平方米左右的按6-8个网络信息点，并且每层分别设置一个弱电间，用于汇聚各房间或其他功能区域的弱电线路。

5.中心机房基础建设

按数据中心标准建设，包含以下几方面内容：

机房装修设计（满足机房防尘、防潮、抗静电等机房环境需求）

机房管理间、设备间系统设计（满足网络设备的存放位置及环境需求）

机房安全系统（满足机房防雷接地、消防灭火等物理安全需求）

机房综合布线（满足机柜内部数据互通）

（二）城建档案馆数据保全系统建设

通过采用数据多向校验技术，以数据保全技术为核心基础，对现有电子档案安全保障体系的补充，实现对所有入库数据进行实时监测、实时预警、实时保全、实时修复。最大程度实现档案数据的安全监管，确保数据的长久安全，避免多种隐患的发生，促进存储和电子档案安全规范化、标准化管理。

（三）边界网络安全提升改造

在现有网络安全建设成果基础上，部署1台防火墙，对住建党政网、视频网的安全区域进行安全控制，确保视频网流量能够合法通过。

（四）施工范围：施工图范围内的全部内容，具体以施工图和工程量清单为准；

（五）质量要求：合格；

（六）安全要求：无安全责任事故；

（七）本项目工程量清单招标控制价为         元。

二、人员要求

2.1供应商应针对本项目组建一个服务团队，包括项目负责人（1人）及其他作业人员，项目负责人与其他作业人员不可兼任。

2.2项目负责人：

①具有注册在投标人单位的机电工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书；

▲②项目负责人不得有在建项目。

2.3其他作业人员：满足项目需求即可。

注：（1）在建项目的认定标准：项目负责人在响应文件提交截止日前有在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，其他工程项目包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制；在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）；

（2）以下情形视为“有在建合同工程”：

①合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

②合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

③项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；

④在全国建筑市场监管公共服务平台、浙江省建筑市场监管公共服务系统、宁波市建筑市场信用信息管理系统中未解锁的项目负责人（因特殊情况未能解锁的，须提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目完工证明材料）。

（3）在建项目的项目负责人办理更换后，投标时须提供的资料：①项目业主同意更换的证明；②原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息截图。

三、施工要求

3.1技术参数及标准：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络综合布线系统 |  |  |  |
| 一） | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 网络信息模块 | 1、推荐品牌：公牛、一舟、韩电 2、产品描述1、产品描述：6类非屏蔽模块，带≤1个寻址LED灯，LED前置与前壳齐平（180度）（白色） 3、产品参数： 模刻品牌商标； 带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个与前壳齐平的LED灯，发光后显而易见； LED灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能； 标准：YD/T 926.3； IDC：磷青铜； 金针采用磷青铜表面镀金，PCB性能补偿设计； 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料，前壳颜色：白色； 插头与插座插合次数：≥1000次； 导线端接次数：≥20次； 打线方式： T568A/T568B； IDC与金针方向：180度； 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 最高传输频率：250MHz； 额定电流：0.75A； 工作温度：-10℃～+60℃； 4、合同签订前提供符合YD/T926.3标准要求具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告； ▲5、产品传输性能符合GB/T50312-2016、YD/T1013-2013标准5米信道（二节点）、9米信道（三节点）、14米信道（四节点）、100米信道（六节点）、90米永久链路，合同签订前提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标记以及真伪查询二维码的第三方检验报告，报告中的型号与投标型号一致； 6、产品符合REACH要求。 | 496 | 个 |
| 2 | 面板 | - 推荐品牌：公牛、一舟、韩电 - 六类双口面板 | 248 | 个 |
| 3 | 底盒 | - 86明装盒 | 248 | 个 |
| 二） | 水平布线/垂直干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 1、六类4对双绞非屏蔽网线产品描述：YD/T1019，U/UTP CAT.6 4×2×0.57，十字骨架，LSZH护套紫色，室内非屏蔽电缆 2、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号； ▲3、每一卷网线合格证带有唯一随机防伪码以及对应的二维码同时线缆印字印有与合格证一致的唯一随机防伪码，可以对产品防伪鉴别，可通过厂家微信公众号扫码查询，合同签订前提供厂家盖章证明文件； 4、为保障产品质量，网线必须品牌自主工厂生产，不允许代工外包，必要时可进行生产现场考察； 5、产品合格证标准：YD/T1019，产品合格证型号：HSYZ-6 4×2×0.57； 符合的标准：YD/T1019，GB/T18380.12（IEC60332-1-2），GB/T17651.2（IEC61034-2），GB/T17650.2（IEC60754-2）（护套） 通过标准最高传输频率250MHz测试； 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE； 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：紫色； 最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内； 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱； 使用场景：室内固定应用； 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃； ▲6、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/），合同签订前提供证书加盖制造商公章； 7、HSYZ-6 4×2×0.57 符合TLC认证，UTP CAT6 4×2×23AWG LSZH符合EC单体产品认证； 8、产品传输性能符合GB/T50312-2016标准92米长信道（10节点）、15米短信道（6节点）、15米永久链路（6节点）、90米永久链路（10节点），合同签订前提供具有CMA、CNAS标记的第三方检验报告； 9、产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点），合同签订前具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告； 10、产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求。 | 105 | 箱 |
| 2 | 多模光缆 | 1、12芯室内万兆多模光纤产品参数： 标准：YD/T1258.4-2019，GB/T18380.12（IEC60332-1-2），GB/T17651.2（IEC61034-2），GB/T17650.2（IEC60754-2）（护套），型号：GJFJH（≤24芯）、GJFJH-J（＞24芯）； 衰减＠20℃（dB/Km），光纤类型，护套颜色：单模：@1310nm≤0.4、@1550nm≤0.3，B1.3，黄色；多模：@850nm≤3.0、@1300nm≤1.0，A1a.1（OM2），橙色/A1a.2（OM3），水绿色/A1a.3（OM4），紫罗兰/A1a.4（OM5），柠檬绿； 加强件：芳纶纱； 紧包：LSZH、紧包外径：0.9mm或0.6mm； 护套：LSZH； 允许拉伸力：2-12芯：Flt:≥70N、Fst: ≥220N，14-24芯：Flt: ≥130N、Fst: ≥440N，＞24芯：Flt: ≥200N、Fst: ≥660N； 允许压扁力：长期：≥200N/100mm、短期：≥1000N/100mm； 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D； 贮存温度：-10℃～+50℃，安装温度：-5℃～+40℃，工作温度：-20℃～+60℃； ▲2、GJFJH室内多模12芯光缆符合标准性能，合同签订前提供检测依据为YD/T1258.4-2019具有CMA、ilac-MRA、CNAS标记的第三方检验（检测）报告，报告中的型号与投标型号一致； 3、合同签订前提供第三方光信道检验报告； 4、OM3/OM4/OM5光纤微分模时延指标符合标准要求，合同签订前提供综合布线厂家委托的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告。 | 500 | 米 |
| 3 | 大对数电缆 | 25对 | 150 | 米 |
| 4 | 大对数电缆 | 50对 | 350 | 米 |
| 5 | 电源线 | 各弱电间UPS集中供应电源线RVV3*4 | 460 | 米 |
| 三） | 管理间/设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | - 推荐品牌：公牛、一舟、韩电 - 24U,600*600*1200mm，前后网孔门，带8位10A PDU一套 | 8 | 个 |
| 2 | 网线配线架 | 1、24口六类非屏蔽网络配线架（含模块） 2、产品描述：19英寸1U24口模块化6类非屏蔽配线架（带寻址、带防尘门）（含模块） 产品参数： 标准：YD/T 926.3； 标准19英寸机架式安装，高度：1U，平面形模块化设计（满配模块），24口； 带有可更换标识纸和标识盖，端口带白色丝印序号标识； 采用全塑料面板，金属底板结构； 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸； 带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1个与前壳齐平的LED灯，发光后显而易见，配线架本体带弹簧式防尘门； 标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识； 阻燃级别：V-0； IDC：磷青铜； 金针：磷青铜表面镀金； 线缆保护盖：PC 材料； 进线方式：180°进线； 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 打线方式：T568A/T568B； 插头与插座插合次数：≥1000次； 导线端接次数：≥20次； 最高传输频率：250MHz； 工作温度：-10℃～+60℃； ▲3、合同签订前提供符合YD/T926.3标准要求、检测报告中体现网口具备指示灯具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告加盖制造商公章； 4、产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路，合同签订前提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告； 5、产品符合REACH要求。 | 25 | 个 |
| 3 | 光纤配线架 | 12口机架式光纤配线架（满配，含耦合器、尾纤） | 8 | 个 |
| 4 | 光纤配线架 | 96芯ODF光纤配线架（满配，含耦合器、尾纤） | 1 | 套 |
| 5 | 理线架 | 1U | 30 | 个 |
| 6 | 网络以太网交换机 | 1、交换容量 ≥672Gbps，转发性能 ≥207Mpps，；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议； ★2、针对RDP、SSH、FTP、MY SQL、SQL SERVER等，提供防暴力破解功能，锁定攻击源。对通过系统的账户管理机制进行改造，能够锁定账户，能够阻止针对账户的破解,提供功能截图加盖公章； 3、内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理、整网拓扑可视；支持10KV防雷； ▲4、硬件设备保修信息均“慈溪市住房和城乡建设局”。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，含制造商首次上门安装服务，合同签订前提供原厂商针对该项目不少于3年质保函。 | 14 | 台 |
| 7 | 多模模块 | ▲万兆多模光模块XG-850 SFP+，保修信息均“慈溪市住房和城乡建设局”。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，含制造商首次上门安装服务，合同签订前提供原厂商针对该项目不少于3年质保函。 | 28 | 块 |
| 8 | 核心交换机万兆板卡扩容 | ▲原核心交换机扩展24万兆光口板卡，保修信息均“慈溪市住房和城乡建设局”。在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，含制造商首次上门安装服务，合同签订前提供原厂商针对该项目不少于3年质保函。 | 1 | 块 |
| 10 | 电话跳线架 | 100对110型跳线架 | 12 | 个 |
| 四） | 配套辅材 |  |  |  |
| 1 | 网络数据跳线 | 1、2米，六类非屏蔽6类24AWG非屏蔽低烟无卤跳线，100%单体测试，灰色，X米 产品参数： 标准：ISO/IEC 11801； 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能； 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接； 水晶头护套与RJ45水晶头尺寸等宽设计，满足高密度场景下的使用； 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG； 屏蔽方式: U/UTP； 护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色； 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳； 线序：T568B-T568B； 插拔次数：≥1000次； 最高传输频率：250MHz； 工作温度：-10℃～+60℃； 3、产品符合ROHS（2011/65/EU、（EU）2015/863）和REACH要求。 | 300 | 条 |
| 2 | 网络语音跳线 | 2米，RJ45-鸭嘴 | 200 | 条 |
| 3 | 网络数据跳线 | 5米，六类非屏蔽 | 300 | 条 |
| 4 | 网络语音跳线 | 5米，RJ45-RJ11 | 200 | 条 |
| 5 | 光纤跳线 | 多模万兆5米 | 64 | 条 |
| 五） | 弱电综合管路及施工 |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 | 钢制槽式防火桥架 200*100*1.2mm（ 含盖板，连接件等） | 240 | 米 |
| 2 | PVC直管 | PVC25 | 5000 | 米 |
| 3 | PVC软管 | DN25 | 3000 | 米 |
| 4 | PVC线槽 | 明装走线槽方形线槽50*25mm加厚 | 1400 | 米 |
| 5 | 地面铝合金线槽 | 半圆弧形地面压线槽56mm宽 | 600 | 米 |
| 6 | 附件 | 相关配套管材附件 | 1 | 批 |
| 7 | 墙面吊顶开孔及修补 | 墙面穿线开孔及部分吊顶开孔及修补 | 1 | 项 |
| 8 | 链路测试 | 光纤及网线链路测试 | 1 | 项 |
| 六） | 机房整理、整改 |  |  |  |
| 1 | 机房地面整改（原静电地板更换） | 无边防静电静电地板；板幅极限偏差0到-0.40mm，厚极限偏差±0.30mm，表面平整度≤0.60mm，相邻边垂直≤0.30mm；集中荷载≥3430N/㎡，极限载荷≥10650N/㎡，均部载荷≥15500N/㎡；测试电压为100V系统电阻＜1×106Ω；国 家 A 级不燃。 | 38 | ㎡ |
| 2 | 机房墙面、顶面整改 | 机房原隔断拆除，机房顶面、墙面乳胶漆粉刷 | 1 | 项 |
| 3 | 原信息机房布线整理 | 原信息机房内设备利旧，需对机房内设备及布线进行整理。 | 1 | 项 |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | 5公斤*2+箱子组合 | 1 | 套 |
| 七） | 系统集成 | 网络集成、策略优化，包含本项目所有网络交换机、交换机板卡部署、上架、安装调试、联调联通、技术培训等各类费用；含一年机房老设备维护，本项目建设为软硬件一体网络集成项目，包括硬件设备的采购和配套软件的部署，中标方提供“交钥匙”工程，即将所提供的软、硬件产品按招标方的要求安装，调试完毕，保证招标方能够正常部署生产系统，保障各科室正常办公系统正常稳定运行。负责此次项目的数据迁移，且保证迁移过程中数据的完整性，如果在迁移过程中产生数据丢失，由其所导致的一切经济损失由中标方承担。 期间要求部署1套自动化综合运维管理平台，对本项目范围内的机房设备进行实时监测、预警，要求如下： 1、采用B/S架构，支持中文管理界面。 2、★支持WebLogic、Tomcat等主流业务中间件监控。采用JMX直接监控Java应用程序服务器的功能，无需第三方模块或集成层。使用高效的Java网关监视Tomcat等应用服务器，包括：JVM可用内存、JVM最大内存、JVM总的内存、线程等。（提供功能演示截图并加盖公章）； 3、支持集中式和分布式部署方式，实现跨机房的数据中心运维监控。监控对象采用无代理方式部署，支持SNMP、SSH、JMX等采集模式，采集过程要求不影响监控对象的性能。可以作为数据中心服务平台单独使用，也可以作为运维云的线下服务终端使用。 ★4、系统支持集中管理，集中管理平台能够监控系统的时时状态，能够汇聚系统的软硬件资产信息，能够集中对系统的功能进行开关，支持对主机软硬件资产进行统一管理，包括：主机硬件资产信息、主机账户信息、主机网络信息、主机进程信息、主机服务信息等。其中硬件资产信息包括：CPU、内存、磁盘等信息，支持设定阈值告警；账户信息包括账户名、属主及权限；网络信息包括对外开放端口、连接会话等；进程信息包括活跃进程、进程路径等；服务信息包括服务列表、服务启停状态等。（提供功能截图加盖公章） ★5、管理平台自身支持基于OTP动态口令的身份认证，同时支持对访问源的IP地址、访问时间段进行控制。管理中心支持配置密码策略，防止暴力破解。（提供功能截图加盖公章） 6、▲支持对主机网络环境的微隔离，默认主机之间不能相互访问。支持基于工作组、服务器类型等配置微隔离策略；可拓展支持统一收集主机账号，托管账号，收回账号，支持账号自动改密； | 1 | 项 |
| 二 | 城建档案馆数据保全系统 |  |  |  |
| 一） | 数据保全系统软件 |  |  |  |
| 1 | 系统首页 | 系统首页宏观展示了本单位数据备份保全的整体情况，包括服务器、磁盘的硬件核心指标状态监测、数据入库情况以及数据容量统计分析。支持数据管理者快速地掌握硬件运行情况、数据入库情况以及数据分析情况，查漏补缺，保证各类业务数据的备份保全。主要功能模块包括概况信息及主题切换 | 1 | 项 |
| 2 | ▲数据入库 | 本模块面向数据管理员，将业务系统中所有数据上传至保全系统内进行备份保全。系统提供数据接收、数据检测、数据整理、入库信息管理功能。 | 1 | 项 |
| 3 | 档案数据管理 | 系统提供数据打包、数据同步、数据删除、组盘管理、数据仓库管理以及数据版本管理功能，为用户提供了高效、安全、便捷的数据处理服务。 | 1 | 项 |
| 4 | 数据安全监管 | 系统支持实时监测数据是否异常，支持全站检测、自定义检测、随机抽样检测，支持出具检测报告、检测报告查看。该功能能够实时监测已入库的数据，以检测是否存在异常情况，如数据篡改、数据缺失或数据格式错误等 | 1 | 项 |
| 5 | ▲保全修复 | 系统监测到数据异常后马上启动异常报警及保全修复机制，通过数据保全功能中已保全的数据来修复异常数据，修复完成后系统会自动检测修复的数据是否和原始备份的状态保持一致。 | 1 | 项 |
| 6 | 数据调取 | 在应用系统数据出现灾害时可以通过电子档案数据保全系统办理数据调取回载，并生成数据回载登记表。系统提供快速搜索定位工具，让用户的数据调取修复更便捷，数据回载时系统将自动进行数据一致性的检测，保证用户回载数据的完整性。支持业务流程建模，可按实际需求定制数据调取流程相关审批环节。 | 1 | 项 |
| 7 | 统计分析 | 系统提供详细的数据管理，包含数据备份节点状态分析，数据信息统计分析、数据入库信息统计分析、数据检测信息统计分析、数据异常信息统计分析、数据保全信息统计分析、数据利用信息统计分析等。 用户可实时地调取查看系统状态及数据状态报表，更加方便地了解并管理系统运行。 | 1 | 项 |
| 8 | 数字摘要管理 | 系统支持电子档案自动生成数字摘要的要求，支持建立了完善的数字摘要库功能，支持记录入库数据的数字摘要信息，并通过列表形式清晰展示。 | 1 | 项 |
| 9 | 数据生命周期管理 | 在数据处理的全流程中，系统支持能够实时记录数据从业务端产生到最终入库的每一个环节，并在整个保存和监管过程中自动捕获和记录所有相关事件信息。事件信息包括但不限于数据的入库时间、来源、传输路径、处理步骤、操作人员等。系统支持先进的留痕技术，确保每一次操作都有据可查，从而实现对数据流转和处理的全面追踪和监管，增强了数据的可追溯性和安全性，也为后续的利用、分析和问题解决提供了宝贵的依据。 | 1 | 项 |
| 10 | 日志管理 | 对登录用户的操作进行实时记录，确保数据的安全性。需要跟踪的信息用户可以设置拦截器自定义要监控的内容。对设置好拦截器的操作都自动进行日志记录，管理人员对日志记录进行查询、管理、统计和分析。对于用户误操作删除的信息可以通过日志进行修复。 | 1 | 项 |
| 11 | 系统维护 | 系统维护可最大程度方便用户对系统的使用用户、单位、组织机构、角色权限、监控策略、菜单权限等各类业务信息进行自定义维护，使得系统具备极强的可开放性。通过软件系统维护，管理员可以及时发现并解决潜在的软件缺陷，保持系统的最佳状态，为用户提供更加可靠、高效和满意的服务。 | 1 | 项 |
| 12 | ★兼容性 | 此系统能与现有城建档案管理系统无缝对接。 |  |  |
| 二） | 信创运行环境 |  |  |  |
| 1 | 信创一体机 | 1.主机参数：2颗国产CPU，ARM架构，单颗CPU核心≥16核，主频≥2.0GHz，内存：配置≥64GBDDR4内存；配置≥8块3.5寸硬盘，做raid5，实际可用容量大于40T，配置2个千兆网口，配置2GBCache，支持电容掉电保护，双电源。 ▲2. 关键部件安全要求：1）CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； ★3.可支持移动介质授权管理，提供移动介质注册上报接口，移动介质在使用前须经过授权。合同签订前提供相关证明材料加盖公章； ★4. 利用RDP、SSH或者本地登录主机时，支持硬件USB-KEY的双因素身份认证功能，认证因子包括操作系统密码、USB-KEY的PIN码。合同签订前提供相关证明材料加盖公章； ▲5. 服务支持：要求设备为原厂3年保，合同签订前提供原厂针对本项目3年质保函 | 2 | 台 |
| 三） | 原系统运维服务 |  |  |  |
| 1 | 服务内容 | 对现有城建档案管理系统提供软件技术服务，为在日常运行中存在问题提供解决方案。服务内容包括日常维保服务、应用软件系统维保服务等。服务期限：项目终验后1年。 | 1 | 项 |
| 三 | 边界网络安全 |  |  |  |
| 一） | 信创下一代防火墙 |  |  |  |
| 1 | 信创下一代防火墙 | 1、网络吞吐量：≥20G，2U,内存1≥6G、系统盘masta卡≥8G、机械硬盘≥4T，1个MGMT口、1个HA口、≥6个千兆电口、≥4个千兆光口（满配千兆多模模块）和≥2个万兆光口（满配万兆多模模块）,冗余电源,1个扩展槽位,TCP并发连接数： IPv4≥2000.000万，IPv6≥2000.000万； 2、★支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板；提供第三方关于“SIP、NTP、DNS FLOOD 攻击防护”的产品功能测试文件。 3、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果，提供第三方关于“策略冗余/冲突检测”和“重复对象分析”的产品功能测试文件； 4、★支持独立的WAF防护模块，WAF防护特征总数在1000条以上，并支持针对地址、应用设置WAF白名单，支持攻击规则搜索以及自定义；（逐项提供功能证明截图，并加盖公章） 5、★内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测；（逐项提供功能证明截图，并加盖原厂公章） 6、★支持通过管理平台集中自动化部署，支持一键完成自动化检测环境、自动化安装，管理平台可直接对保护服务器进行配置管理。（提供截图证明加盖公章） 7、★支持将高风险服务程序加入到权限容器中，限制服务的访问权限（提供截图证明加盖公章）。 8、设备生产厂商具备中国信息安全测评中心颁发的安全工程类三级证书； 9、设备生产厂商具备中国信息安全测评中心颁布的安全开发二级证书； ▲10、服务支持：要求设备为原厂3年保，合同签订前提供原厂针对本项目3年质保函 | 1 | 套 |
|  |  | 入侵防御特征库升级（按年） | 3 | 年 |
|  |  | 病毒防护特征库升级（按年） | 3 | 年 |
| 二） | 机房设备移位、安全加固 |  |  |  |
| 1 | 机房设备移位、安全加固 | 机房原设备移位及系统迁移技术服务，含新老网络系统调优配置，安全加固，数据较验等安全技术服务（含项目施工期设备移位及应急技术保障7*24小时） | 1 | 项 |

- 注：采购人推荐品牌的，各投标人应选用推荐品牌或其他同等及以上档次品牌，并在标书中注明选用品牌。如投标人投标报价时未明确品牌的，则视为由业主有权在品牌范围内确定任一品牌，中标人不得拒绝。如在实施期间由于市场原因无法采购到选定品牌产品的，则承包人必须向发包人申请在推荐品牌中另择厂家产品代替，并必须经发包单位书面批准，且价格不予调整。投标人选择招标人推荐品牌之外同等及以上档次品牌的，须提供相关证明材料经业主确认，无法证明的则业主有权要求更换品牌。

3.2服务内容及标准：完成本项目工程量清单、施工图纸以及发包人要求范围内的所有工作并达到合格标准；

3.3安全要求：

（1）施工过程中，施工单位须做好安全防护工作，保证施工人员和过往行人、车辆的安全，由此产生的安全责任及费用均由施工单位负责。

（2）施工期间，施工单位应做好防火、防盗等措施，减少对周边建筑物、构筑物、地下管线的影响及扰民现象的产生，绝不影响发包人日常工作，做好安全防护工作，文明施工，保证项目的顺利推进；否则由此造成的不良结果所导致工期拖延、质量影响及一切经济损失和纠纷调解等后果均由施工单位负责，与发包人无关。

（3）施工单位必须为其施工人员投保人员工伤保险和建设工程一切险，费用自理。施工期间，发生的一切工伤事故均由施工单位自负，发包人概不负责。

3.4环保要求：因建设地点所在区域周边为办公区域，要求供应商制定详细的施工方案，确保在工程施工期间有效控制现场的扬尘、噪音、水、光等污染，按规范要求处置各类废弃物。

3.5安全文明施工要求：在合同履行期间必须保证成交人（含所有参与本项目的人员）、项目所在地及第三方的安全，做到文明施工、规范施工。期间若发生安全责任事故或被相关部门查处的，一切责任及经济赔偿由成交供应商承担，由此给采购人造成损失的，由成交供应商予以赔偿。

3.6项目实施要求：具备开工施工条件，与设计单位与监理交底，明确设计方案，提交本次工程的施工图、施工组织设计、施工组织机构、施工方案、有保证工程质量和安全的具体措施、缴纳履约保证金。

四、其他要求

4.1成交供应商不得将承包工程转包和个人挂靠，施工中如发现转包、挂靠及其他违约行为的，采购人将没收其履约保证金，并终止合同。由此造成的损失均由成交供应商自行承担。

4.2除采购人提供外，所有材料、设备均由成交供应商负责采购、运输和保管并承担相应费用。成交供应商应对其采购的材料和设备负责，要求如下：

（1）成交供应商在定购产品及材料前，其品牌和质量应与响应文件相符，经采购人书面确认后方可采购。如采用不合格、劣质、假冒品牌的材料和设备，一经发现，采购人有权制止使用，并处以3000元/次的违约金，从履约保证金中扣除，情节严重的可解除合同并追究赔偿。无论采购人是否发现或制止，采用不合格、劣质、假冒品牌的材料和设备造成的一切后果由成交供应商承担。

（2）成交供应商未按要求确定产品及材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，必须承担工程的返工损失和工期及质量违约责任。

（3）主要设备或者材料进场安装前，应由采购人代表或其委托的第三方机构进行初验，确认无误后方可进场施工。

（4）如采购人对成交供应商提供的产品及材料质量存在异议，由采购人委托的第三方机构进行检测。如检测结果合格，检测费用由采购人承担；检测结果不合格，费用则由成交供应商负责。

4.3成交供应商应做好原有设施的保护工作。在拆除原有设施时，按顺序记好次序，整齐堆放，并有专员对原有设施进行看护。在恢复安装时，保证原有设施的性能依旧完好并无破损的情况，如发生原有设施损坏、无法照常工作的，须照价赔偿并负责修复，直至其性能达到采购人要求。

4.4成交供应商进场后对划定的施工区域内原已建成的各类管线加强保护，并对场地内原有生活垃圾、杂物、建筑垃圾等由成交供应商负责清理外运，费用包含在施工组织措施费及合同总价中。成交供应商必须负责实施地点的产品保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付采购人为止。在项目实施过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商将负责修理或赔偿损失。

4.5成交供应商必须及时支付民工工资，如因民工工资纠纷对采购人造成负面影响的，采购人有权对成交供应商处以一定的经济处罚。

4.6为更好地完成本次服务，供应商须具备与本次服务相匹配的工器具、机械设备，供应商可根据实际需求自行配置。

4.8施工期间水、电费用由承包人自行承担。

五、验收

本项目在承包人在交工后由采购人组织验收，承包人应在交工验收阶段按招标文件规定的要求，将养护原始记录、文件资料、图表记录等按发包人规定进行编制并提交监理人审核。编制的档案、图表、资料所需的费用由承包人承担。

六、图纸

详见附件。

七、招标控制价

详见附件。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 计划工期：120日历天（其中试运行时间为30日历天） |
| 2 | 质量要求：合格 |
| 3 | 安全要求：无安全责任事故 |
| 4 | 付款方式：（2）预付款支付比例或金额：签约合同价的40%（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，允许调整预付款支付比例）。 - 竣工验收合格后支付合同价的40%（累计80%）；余款在专业审计部门审计完毕并出具审计报告三个月后结清，余款不计息。 注：由于本项目为财政预算拨款，待财政指标下达后按程序支付，如财政指标下达因故延迟，付款时间将顺延，但供应商不得以付款延迟为理由拖延或拒绝履行合同义务，否则按严重违约处理。 |
| 5 | 保修期： 1、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为：本工程质量保修期2年。 2、自城建档案馆数据保全系统最终验收合格之日起质保期二年。质保期内乙方免费负责软件维护、升级等，质保期满后，有义务向甲方提供有偿的后续技术服务。在质保期内发现服务质量缺陷，乙方负责返工或采取补救措施，但因甲方使用、保管不当引起的问题除外;返工或采取补救措施所产生的费用由乙方承担或进行贬值处理。 3、在保修期内的维修项目经维修后仍存在质量问题,其保修期限应从维修完成之日重新计算。 4、对现有城建档案管理系统提供软件技术服务，为在日常运行中存在问题提供解决方案。服务内容包括日常维保服务、应用软件系统维保服务等。服务期限：项目终验后1年。 采用现场维护方式，乙方24小时热线响应，在接到电话要求后48小时之内到达维护地点，一般问题在4小时内解决，严重问题要求及时提出甲方可接受的解决方案和服务承诺。 现场维护期满后，乙方提供长期远程维护服务，采用电话等远程维护方式。 5、成交人应在接到采购人维修通知时起12小时内响应，在保证维修工程质量的前提下3日内派人赴现场完成维修。如遇特殊情况（如天气、材料等因素）无法按时完成维修的，应采取有效地措施，保证采购人正常使用，并在具备条件后立即组织抢修。如成交人不能满足维修内容及时限要求，采购人可自行委托第三方维修，由此产生的一切费用由成交人承担。 6、本工程保修内容为成交人在本合同项下的全部提升改造项目，包括但不限于标志、标线等工程。并且在保修期间内发生的非人为因素造成的破坏，均由成交人负责免费维修。 7、在保修期内，如因采购人或第三方人为造成破坏的，经采购人与成交人双方人员检查认可后，由成交人进行维修，维修费用按成交人报价中约定价格收取。 |
| 6 | 承包方式：包工包料 |
| 7 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总金额的1%，乙方须在甲方支付预付款前交纳，甲方于合同履行期限结束后7个工作日内无息退还。 （2）履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、履约保证保险。 |
| 8 | 授予合同： ①确定成交通知书发出之日起30天内，成交供应商应按照竞争性磋商文件的规定、成交供应商的磋商响应及确定成交通知书确定的金额签订合同。 ②成交供应商如不遵守竞争性磋商文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到成交通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 9 | 合同变更：根据《中华人民共和国政府采购法》规定，本合同由于设计变更、现场签证及工程内容取消引起的费用增加限额为签约合同价的10%。 |

- 第七章附件

A.资格文件

封面

慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

项目编号：330282202506004813

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位满足本项目的特定资格要求。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日            期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目（标的名称），属于建筑业（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，建筑业划分标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

3、中标单位的《中小企业声明函》将公示，提供虚假资料者责任自负。

4、本项目为专门面向中小企业采购，必须提供符合要求的《中小企业声明函》，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业。

A4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

A6、提供电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书原件扫描件或电子证书、企业安全生产许可证原件扫描件或电子证书。

A7、提供项目负责人有效的机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书，同时提供有效的安全生产考核合格证书（B类）。

封面

慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

项目编号：330282202506004813

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

B1.磋商函

致：慈溪市基建审计事务所

（供应商全称）　授权（全名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目（项目编号：330282202506004813 ）竞争性磋商活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供竞争性磋商文件中“磋商须知”规定的全部磋商响应文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）磋商报价为报价单（初次报价）载明的磋商报价。

本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本磋商响应文件自磋商响应文件递交截止之日起90天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（5）我们已详细了解磋商文件中的合同条款并响应，保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意竞争性磋商文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性磋商文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（8）我们承诺，拟派项目负责人在响应文件提交截止日前无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

3、与本项目磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

B2.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证扫描件。

B3.法定代表人授权书

致：慈溪市基建审计事务所

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目（项目编号： 330282202506004813 ）磋商活动，其在磋商活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮编：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证扫描件；

2、本项目由授权代表签署磋商响应文件的，须提供社保部门出具的供应商单位开标前三个月（除开标当月）任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。

B4.商务条款响应表

项目编号：330282202506004813

项目名称：慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日期：

B5.用户需求书响应表

项目编号：330282202506004813

项目名称：慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第五章“用户需求书”中的“施工要求”和“其他要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在磋商响应文件的其他部分说明与磋商文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合磋商文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。

供应商（盖章）：

日期：

B6、材料（设备）品牌选用表（格式可自拟，但须包含下述表格内容）

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌（型号） | 供应商品牌选用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

B7、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“资格文件”、“商务和技术文件”中均不得出现涉及磋商报价的内容，否则作无效报价处理。

封面

慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

项目编号：330282202506004813

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

C1.报价单（初次报价）

项目编号：330282202506004813

项目名称：慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

| 项目名称 | 投标总价（元） | 投标总价（元） | 投标工期 | 拟派项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目 | 小写： | 大写： | 120日历天（其中试运行时间为30日历天） |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；采购内容未包含在《报价单》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。

3、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章版磋商响应文件中本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日期：

C2、已标价工程量清单

按采购文件工程量清单编制（另册）

C3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

特别说明：此表无需编制在响应文件内，二次报价时进行填报即可。

最后报价（投标总价）表

项目编号：330282202506004813

项目名称：慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目

| 最后报价 |  |
| --- | --- |
| 最后报价（投标总价） | 小写： 大写： |
| 备注 | 供应商的最后报价（投标总价）与“报价单（初次报价）的投标总价”不一致的，《已标价工程量清单》的投标综合单价根据比例进行调整。计算公式：《已标价工程量清单（最后报价）》的投标综合单价=《已标价工程量清单（初次报价）》的投标综合单价×【（最后报价（投标总价）-暂估价（含税）-暂列金额（含税））/（“报价单（初次报价）的投标总价”-暂估价（含税）-暂列金额（含税））】。 |

注：

1、供应商提交的最后报价，在正式合同签订前，成交供应商必须提供与响应文件最后报价相一致的已标价工程量清单明细，作为供应商响应文件的有效组成部分。

供应商（盖章）：

日 期：

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）（姓名）合法授权参加慈溪住建局机关大楼网络数字化改造升级项目（项目编号：330282202506004813 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非磋商响应文件的组成内容，不须在磋商响应文件中提供。

2、磋商现场，供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、建筑业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |