政府采购

公开采购文件

（电子招投标）

| 项目名称： | 镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CBZJ-20233010G |
| 采购人： | 宁波市镇海区新闻中心 |

浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二三年十月

目  录

第一部分 采购公告	1

第二部分 投标人须知	4

第三部分 采购需求	18

第四部分 评标办法	115

第五部分 拟签订的合同文本	122

第六部分 应提交的有关格式范例	131

- 第一部分 采购公告

项目概况：

镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年11月09日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBZJ-20233010G

项目名称：镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造项目

预算金额（元）：13506800

最高限价（元）：13506800

采购需求：

标项名称：镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造

数量：1批

预算金额（元）：13506800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广播系统安全升级改造、高清频道播出系统升级、高清数字化演播室升级、网络数字机房设备升级；具体以采购文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：

合同履约期限：标项1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2023年10月20日至2023年10月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取

方式：供应商注册后直接登录“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）下载电子采购文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取采购文件的，其投标无效。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月09日09:30（北京时间，下同）。

投标地点（网址）：电子加密投标文件通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线上传提交。

开标时间：2023年11月09日09:30

开标地点（网址）：浙江省宁波市镇海区骆驼街道金华南路57号三楼开标厅（三）（https://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。2.2因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为“重大税收违法失信主体”，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。（3）电子招投标的说明：3.1电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；3.2投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；3.3采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；3.4投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；3.5采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；3.6对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；3.7不提供采购文件纸质版；3.8投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；3.9投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密；若30分钟解密时间已到，投标人仍未解密或解密失败的，则对该投标人作无效标处理；3.10具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（4）采购文件公告期限与采购公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区新闻中心

地    址：宁波市镇海南大街36号

传    真：/

项目联系人（询问）：章老师

项目联系方式（询问）：0574-26273932

质疑联系人：董老师

质疑联系方式：0574-26273927

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张龙锋、叶旭锴、梁工

项目联系方式（询问）：0574-87425571

质疑联系人：王燕

质疑联系方式：0574-87425370

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，核心产品为： 数字直播调音台 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：详见“第六部分 应提交的有关格式范例 附件7”，本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 ■可以进口产品，详见第三部分采购需求中设备清单及相关参数。 |
| 4 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ■B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■A不组织。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ■A不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 ■B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示方式：评标现场讲解演示。现场讲解地点为宁波市镇海区骆驼街道金华南路57号三楼评标室 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、商务技术、报价文件 | （1）资格文件：见采购文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据采购文件“第四部分 评标标准”提供。 |
|  |  | （3）报价文件：见采购文件第二部分11.3。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 本项目投标应以人民币报价，应包括但不限于本项目的设备制造（如为进口产品应包含进口所需所有费用）、供货、设计、安装、装修、调试、检验、运行、培训、税费、利润、质保服务等全部费用。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目不适用。 |
| 13 | 特别说明（如适用） | 联合体投标的，联合体中牵头人按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | 1、中标服务费：采购代理机构按下表中标准的75%，以中标通知书确定的中标总价为基准，按差额定率累进法计算后向中标人收取采购代理服务费。 金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 2、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 3、中标服务费账号： 关于本次采购的服务费汇入以下账户： 开户银行： 宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 帐 号： 3001 0122 0012 29488 户 名： 浙江中基正采管理咨询有限公司 注：中标人在结果公示后5个工作日内向本采购代理机构领取中标（成交）通知书（通知书及发票根据中标人需求可采用邮寄或到采购代理机构现场领取；请将专票及邮寄信息在服务费汇款当天联系前台李小姐0574-88090098）。 |

一、总则

1、适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“采购人、招标人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人、供应商”系指是指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“★” 系指实质性要求条款，“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3、采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★3.6如采购货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。

4、询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕2号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5投诉材料可寄送至：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号，收件人：金老师，电话：0574-89389666投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、采购文件的构成、澄清、修改

5、采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6、采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

三、投标

7、采购文件的获取

详见采购公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8、开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9、投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10、投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11、投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1营业执照（事业单位法人证书）；

11.2.2投标函；

11.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.4分包意向协议（如有)；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单（如有）；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3中小企业声明函（适用于落实政府采购政策需满足的资格要求无要求项目)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12、投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13、投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14、投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并及时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15、备份投标文件（本项目不适用）

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在采购公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄漏、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16、投标文件的无效处理

有采购文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17、投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18、开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密；若30分钟解密时间已到，投标人仍未解密或解密失败的，则对该投标人作无效标处理。具体开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内；

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由，公布经评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；后开启除无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果；

（5）开标会议结束。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21、评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评标办法。

21.1本次招标依法组建评标委员会；评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员人数的三分之一。

21.2评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

21.3评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1）本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5）评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

六、定 标

22、确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。注：按评审后得分由高到低顺序确定1名中标人。

23、中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24、合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25、合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26、履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27、预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品-填写供应商信息-选择中标项目-确认信息-等待保险/保函受理-确认保单-支付保费-成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28、电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29、出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30、验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、工期 | 合同签订生效后9个月内完成系统细化、软硬件现场安装调试及用户培训，使系统能正常运行，并具备初验条件。 |
| ★2、付款方式 | 1）在合同生效以及具备实施条件（并收到中标人提交的等额预付款保险单或保函）后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款； 2）项目初验合格后且收到发票后7个工作日内向中标人支付至合同总价的70%（含预付款）； 3）采购人最终验收、出具终验合格单且收到发票后7个工作日内向中标人支付至合同总价的100%。 |
| ★3、履约保证金 | 无。 |
| ★4、质保期 | 自采购人终验合格之日起三年。 |
| 5、售后服务 | 1）售后服务的响应时间要求：详见本章。 2）投标人提供售后服务方案，评委将根据售后服务承诺进行评议。 |
| ★6、产品及服务质量保证 | 1）供应商保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自项目验收合格之日起计。 2）在所供商品交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、合格证、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 7、备品备件及材料等要求 | 1）免费提供质保期内备品备件（列入投标总价）；供应商须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足采购人的需要。 2）列出质保期外备品备件清单及价格（不列入投标总价）。 |
| 8、培训 | 供应商应对采购人的维修、使用人员提供免费的培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |
| 9、项目实施人员 | 要求具备相应能力和经验人员参与本项目实施。 |
| ★10、其他说明 | 1）实施地点：采购人指定地点。 2）本招标所提的要求仅为主要要求，不应作为完整的、详细的要求； 3）供应商应对投标材料的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害；一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼及其费用均与采购人无关。 |
| ★11、对采购内容进行变更的处理 | 1）合同期内，清单内免费外的备品备件采购按中标单价按实结算货款。 2）合同期内，清单外采购由采购人同意方可实施，具体内容以业务联系单为准，货款以采购人指定的第三方审计机构出具的审计结果为准。 |
| ★12、合同终止 | 1）未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2）未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3）未能履行合同规定的其他义务。 |

二、项目概况

宁波市镇海区新闻中心，是一家集广播、电视、报纸、网络为一体的全媒体区直属正处级事业单位。承担着宣传贯彻党委、政府各项方针政策和中心重点工作，讲述镇海区好故事、传递镇海区好声音、树立镇海区好形象的职责使命。近年来，始终在围绕中心、服务大局中发声发力，用主流声音构建主流舆论场。

长久以来，镇海区新闻中心内的各个系统及设备一直处于高负荷工作运行中，大量基础设施陈旧老化，存在数据传输、存储、网络、安全播出等方面隐患，部分设备功能缺失，已经无法满足日常的业务需求。为适应新时代融媒体平台的建设趋势，中心亟需加强业务系统的能力提升、提高整体的业务制作水平，健全业务流程安全保障机制，从而推进广电传统媒体与新媒体从“业务相加”到“业务相融”，做强做大广播电视传统主流传播平台，拓展占领新型主流传播阵地，并有效支撑媒体融合创新和快速发展。

三、项目建设原则

本次项目的建设必须符合有关国际、国家、广电行业通用标准、协议和规范，保证平台具有良好的可靠性、可扩展性和可维护性；同时要充分发挥现有资源的作用。

坚持从实际出发，因地制宜，近期目标与长远发展相结合，立足于成熟、经济、适用、先进又可靠的专业广播、电视与信息技术，和业务工作紧密结合，注重系统的实用性，合理配置资源，服务、服从于业务需要，符合统筹规划、统一标准、规范设计、周密计划、合理实施的原则。

采用开放性、模块化、智能化的体系结构，实现整个系统科学、高效、可靠、协调的管理与运行。

项目建设完成后，可以使镇海区新闻中心内各个系统包括广播、电视、节目制作、数据机房等配套系统均得到大幅的提升，能够为镇海区新闻中心在新时代大背景下的事业发展奠定坚实的基础和提供强有力的技术保障。

四、项目具体建设要求

- （一）、广播系统安全升级改造

- 1、系统概况

- 镇海区新闻中心目前拥有2个频率。为更加完善电台的综合业务，提高台内综合实力，深化改革，加快广播事业建设和广播产业发展的步伐，拟计划在原址上改造和建设广播系统。要求对广播电台全业务系统进行设计，建设一套全新的广播制播系统，升级现有的直播间和录制间设备，建设视频直播系统，实现对广播电台全业务系统的数字化、网络化、智能化管理与控制；同时升级改造传输与信号监测系统、传输发射系统，为镇海区新闻中心在新时代大背景下的事业发展奠定坚实的基础和提供强有力的技术保障。

- 2、系统建设原则

本系统建设需要遵循以下原则：

（1）安全性原则：在系统构建中要求充分考虑系统设计的安全性和可靠性，具有完善的应急预案和冗余备份措施，确保设备一旦出现故障，所造成的影响和损失为最小。

（2）标准性原则：本项目建设将严格遵守我国相关国家标准及国家新闻出版广电总局颁布的行业标准，按照总局颁发的《广播电台数字化网络化建设白皮书》的要求进行设计及实施。

（3）成熟稳定性原则：充分考虑广播电台的媒体特性，在兼顾先进性的同时，必须考虑技术的成熟性。

（4）先进性原则：广电技术日新月异，采用符合国际、国内标准且比较成熟的技术，兼顾数字广播新技术的发展方向，保证系统在较长时间内不落后。

（5）可扩展性和开放性原则：必须考虑系统的易扩展性和兼容性，系统采用开放式设计，保证各大厂商设备、系统的良好兼容性；同时系统应具有较强的可扩展性，在保证目前需求的前提下，预留有适当的扩展空间，保证将来相关新业务的开展。

（6）实用性原则：本项目设计的各环节遵循电台现有业务模式，新系统要求简单易懂，具体操作层级便于快速掌握，最大程度缩短磨合期。

（7）经济性原则：本项目设计要充分、合理的利用广播电台现有的设备和现有资源及原有数据，要体现新购设备的兼容性能，以避免重复投资而造成国有资产的浪费。

★本次项目为原址在线改造（不停播），要求本次在线升级改造保证招标人的电台广播系统播出安全，不允许在升级改造过程中造成停播事故，不允许因升级改造原因引发其他风险造成安全播出事故。

- 3、系统建设标准及规范

本项目所涉及的设计、施工、验收等应符合国家有关标准及规范（如有更新，按最新执行）：

- 《GB 5438-1985单声和立体声节目传输特性和测量方法》

- 《GY 5046-93广播中心建设标准 》

- 《GY/T 168-2001广播音频数据文件格式规范》

- 《GB/T 9385-1988计算机软件需求说明编制指南》

- 《GY/T 168-2001广播音频数据文件格式规范.广播波形格式（BWF）》

- 《ISQ/IEC11801-95信息技术互连国际标准》

- 《GA/T75-94安全防范程序与要求》

- 《GY 75-1989广播声频通路运行技术指标等级》

- 《GB/T 14919-1994 数字声音信号源编码技术规范》

- 《GY/T 192-2003数字音频设备的满度电平》

- 《GA/T 387-2002计算机信息系统安全等级保护网络技术要求》

- 《GY/T 202.2-200广播电视音像资料编目规范第2部分：广播资料》

- 《GY/T 193-2003数字音频系统同步》

- 《AES3-1992两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口》

- 《GY/T 298-2016音频系统小损伤主观评价方法》

- 《GY/T 202.2-2016广播电视音像资料编目规范 第2部分：音频资料》

- 《GY/T 291-2015广播中心系统运行维护规程》

- 《GY/T 285-2014数字音频设备音频特性测量方法》

- 《GY/T 281-2014音频扩展文件格式MBWF/RF64》

- 《GY/T 275-2013电台节目制播质量监测技术规范》

- 《GY/T 274-2013数字调音台技术指标和测量方法》

- 《中国广播电台数字化网络化建设白皮书》

- 《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》

- 《广播电视安全播出管理规定》（总局62号令）

- 4、系统总体架构设计

系统建成后，新的广播制播系统架构图如下：

制播服务器设备采用冗余备份设计，解决播出系统单点故障的存在；主备服务器数据库及数据文件可以进行实时备份，保证数据和文件的安全，采用分频率分库的服务器存储架构，让系统更安全稳定。如：主备播出站、多库多指向、本地播等。

对广播制播系统相关软件进行升级和部署，包括录制、编排、管理、播出、慢录、内外网安全交互系统等相关功能模块站点部署和软件升级。

系统建成后，新的传输与信号监测系统架构图如下：

按照2个频率、2+1个直播间进行通道设计，采用最新支持AES67和AES70标准的Dante网络音频技术，构建架构更为简洁、安全的新一代信号分配、调度、传输系统和高度智能化、网络化的信号监控与应急播出的系统。通过把所有监测数据纳入统一的信息化监控平台，实现对各种不同数据来源的统一管理、同步处理、统一展现、统一用户登录和权限控制，建成智能化、信息化、一体化的智能播控中心系统，完成对电台全流程业务的监测监控。

升级后，智能音频切换器作为总控系统的关键设备，需要能够在故障发生时，无需人工干预，即可提供智能化的自动化的应急切换处理，保障播出安全。

升级后，系统需实现对关键节点音频信号技术指标的实时监测，监测内容包括音频信号的电平、相位等，并对信号异常进行判断和报警。

升级后，系统需具备智能故障分析功能，能够在多个站点，例如告警站上提示故障源点；能够生成急策略，方便值班人员采取最适宜的方式保证安全播出。

- 配备大屏显示系统，展示播出监测系统等信号展示、监管系统等，支持随意进行显示布局及内容调整。

- 5、系统建设详细需求

- 5.1 调频发射机、馈线及天线更换技术需求

- 要求配置2台5KW调频发射机，调频发射主机采用双激励器；

- 更换一根长约50米的40馈管；含配套的2个RF110馈管头及25只馈管夹

- 更换一副8层垂直天线；

- 更换一只宽带功分器，要求跟现有80馈管配套使用

- 对发射中心外围安全设施改造,采用竖向25φmm的不锈钢管排列，横向30*30mm的不锈钢管固定，根据现场实际情况进行合理定位布局，按照一定距离空间围绕发射中心外围一圈，进行基础桩基建设，保证外围设施长年可靠使用，有效防止非专业人员入内。

- 5.2音频工作站系统设备升级技术需求

本次制播系统升级改造，按2个频率、2个广播直播间、6个录制间进行规划设计。

本次建设的广播制播系统要求在频率专业化、自动化、智能化方面需达到高标准、高层次的技术及规范要求，同时系统还应具备全网络化的安全监测与报警功能，能够配套电台其他业务系统一起，建立起具备技术先进性、安全性、实用性等特点的全台网应用系统。

系统应包括音频工作站及相关硬件设备和软件系统；具有数字化音频制作与播出系统集音频制作、管理、编排、播出等功能，要求加强节目在制作、审核、播出、归档全流程各环节的管理，并提供安全、稳定、快捷的方式实现制作系统和播出系统的数据交互；实现广播节目采、录、编、审、传送等一体的多功能广播数字音频综合管理。

音频工作站系统建设目标：

- 升级现有制播系统软件，能够适应融合媒体时代不断进步的融媒业播出要求。需要具有多重数据备份和全网络化的安全侦测报警，保证系统运行的安全性和高可靠性。

- 制播服务器设备采用冗余备份设计，解决系统单点故障的存在。

- 升级现有的制播系统，新版本软件，保证安全的基础上，提升了运行效率，无需培训即可使用，升级安全快速，所有数据无缝迁移，主持人可无感升级使用。

- 满足频率要求，播出软件需增加双通道播出功能，让节目衔接更自然便捷，更大解放主持人播出强度和操作直观性，提高节目播出质量。

- 采用先进的SOA构架来构建整个系统，通过WebService等先进技术的采用，实现制作、播出系统的站点通过“数据桥”等安全隔离设备跨网部署。

- 支持ESB数据总线，使制作、播出系统能够通过ESB数据总线方便的和其他系统进行数据交换。

- 实现电台音频资料的集中存储与管理，并具有完善的备份冗余措施，确保制作、播出数据的安全。

- 采用安全、可靠的集中存储系统构架和软件设计，制播服务器设备采用冗余备份设计，解决系统单点故障的存在。

- 采用多种安全措施与手段，保证数据和播出的高安全性及高可用性，如主备同步、多库多指向性、本地热备播出等。

- 支持各种不同编码格式、文件格式和采样精度节目的自动化播出、制作、编排与管理。

- 主备数据库服务器及数据文件可以进行实时备份，保证数据和文件的安全，采用分频率分库的服务器存储架构，频道服务器之间互备，让系统更安全稳定。

- 升级内外网安全交互系统，配备服务工作站及内外网安全交互系统软件，构建新一代的内外网安全交互通道，实现外网的节目上载到内网过程中进行流程化的管理，实现负载均衡、热备冗余机制的文件交互。

- 升级制播软件，要求升级后的软件需在软件界面、操作习惯、数据结构上与原有的播出系统保持一致，保证原有系统的节目素材等数据全部导入到新系统中，不影响节目正常播出。

- 实现原有制播服务器所有节目数据的完整安全迁移，制定详细、安全的播出应急预案，确保在升级时，如果遇到问题，可及时进行安全应急处置，确保播出系统的平稳、安全过渡。

- 软件界面友好，具备个性化定制、模块化应用等优点。

- 5.3直播室系统改造技术需求

升级直播间的一批设备，包含调音台、话筒支架、直播桌、数字电话导播系统，设备需要满足如下要求：

1）满足广播节目时效性、参与性、娱乐性、多样性的业务流程特点，适应直播、录播、网播、转播等多种节目播出形式和听众参与、热线互动等直播操控，人机界面友好，操控简便灵活，易于管理和维护。

2）广播直播间系统设计充分考虑极端状况下的应急方案，核心设备关键部位采用冗余技术，保证设备运行安全性、可靠性，确保安全播出。

3）满足《广播电视安全播出管理规定广播中心实施细则》及相关行业规定。

4）系统兼容XRL、RCA、AES\EBU、SPDIF等多种接口设备接入，设备的接口阻抗和电平全部符合相关接口标准要求。

5）选用成熟稳定的调音台等广播级专用设备。选用在行业内广泛使用的数字导播等广播级专用设备。

6）根据广播技术的发展趋势，能无缝拓展新的业务需求（如新媒体广播、多媒体广播等）。

- 5.4视频直播系统技术需求

- 建设一套视频直播系统，通过高清云台摄像机进行视频拍摄，导播切换台（需实现至少4路有线视频输入及4路网络拉流输入的视频导播切换）实现实时采集、多机位切换、编码、直播和录制多通道的高品质音视频流。同时配备返送大屏，用于视频直播返送监看。

- 5.5传输与信号监测系统技术需求

本次传输与信号监测系统建设，将按照2个频率、2+1个直播间进行通道设计，采用最新支持AES67和AES70标准的Dante网络音频技术，构建架构更为简洁、安全的新一代信号分配、调度、传输系统和高度智能化、网络化的信号监控与应急播出的系统。通过把所有监测数据纳入统一的信息化监控平台，实现对各种不同数据来源的统一管理、同步处理、统一展现、统一用户登录和权限控制，建成智能化、信息化、一体化的智能播控中心系统，完成对电台全流程业务的监测监控。

要求：

- 选用的关键音频传输监测设备，提高广播传输安全性，符合总局62号令对广播播出安全规范。

- 建设可同步自动切换的安全传输通道，实现广播播出节目的交换、控制、分配等。

- 系统应支持AoIP（Dante）网络音频技术。

- 对关键节点的音频信号的实时监测，包括直播间信号、转播信号、空收信号。能够对音频信号进行彩条监视及智能化监听。监测内容包括音频信号的峰值、有效电平、相位等，并对信号异常进行判断和报警。

- 故障状况下能够自动紧急处理，记录所有的信号和设备的异态情况，进行故障原因的智能分析。对系统故障进行智能化故障分析和判断。

- 支持整个信号传输系统的图形化全程监测，显示整个音频系统的详细连线情况。包括逻辑图、连线图等，方便维护和检修。

- 5.6系统建设软硬件需求

- 投标人必须充分考虑与现有设备、系统的兼容对接，降低项目投资成本，实现电台设备的价值最大化。

- 软件界面简单易懂、操作方式与现有制播软件相比，具有较强延续性，方便主持人上手，安装、维护方式和数据结构接近，保证原来多年数据全部导入到新系统中去。

- 数字直播调音台、网络音频矩阵、数字音频智能切换器等广播专用设备必须是被市县级以上广播电台广泛使用的主流产品。数字直播调音台、专业声卡等设备必须为广播级的产品。

- 所有的系统软件应能在当前主流计算机操作系统（包括：Windows 7、Windows 10等）下正常运行，在操作系统更新换代之后，投标单位应具有根据新操作系统对软件进行修改的能力。在各种操作系统下，音频软件的功能必须保持完全一致。

- 投标单位必须完全独立自主开发音频播出软件、音频编辑软件、节目编排管理软件等系统软件，包括底层编解码、驱动和上层应用等各个层面,以便在使用中有需要的情况下，投标单位能按照需要进行包括底层编解码、驱动和上层应用等各个层面的修改；制播网内各系统软件的各项功能应专门为广播电台节目制作而开发，既具有较强大的功能，又保证符合广播电台播音人员的操作习惯。

- 各子网之间的接口标准、开放，便于后期升级扩容。

- ★5.7系统安全等保要求

- 系统建设需确保系统制播的安全，根据甲方利旧的等保设备（包括堡垒机、日志审计等），配合新采购的安全设备，搭建等保系统，并满足国家重要信息系统等级保护二级的要求。系统搭建完成后需通过有等保检测资质的公司进行二级信息系统安全等级保护备案并出具证明。

- （二）、两频道高清播出系统

- 1、系统概况

镇海区新闻中心拥有2个电视高标清频道，现有电视高标清同播系统自2014年底建设，至今已经连续运行8年。目前系统内核心设备如：服务器、播出板卡，已经多次出现故障，其他周边设备也存在老旧、运行不稳定状况，且许多配件都已经停产，已经严重影响电视播出安全。因此建设一套新的电视播出系统，已经迫在眉睫。

★本次项目为原址在线改造（不停播），要求本次在线升级改造保证招标人的电视播出安全，不允许在升级改造过程中造成停播事故，不允许因升级改造原因引发其他风险造成安全播出事故。在原址上新建一个基于数字化、文件化、网络化高标清兼容的电视播出系统，以满足二个频道高标清同播的播出需求。新系统建成后，将完全代替原有的播出系统，为镇海区新闻中心提供全面高效的播出业务功能。

- 投标人必须确保系统功能完善，运行良好，安全可靠。系统升级改造主旨需按照总局“62号令”进行设计，系统升级改造方案满足冗余备份技术需求，核心系统采用主备热备或镜像机制、系统无单一崩溃点，数据无孤岛，按照全天24小时播出设计。

- 2、系统建设原则

系统设计在满足安全播出的前提下，以“安全为主、总体规划、瞄准先进、平稳过渡”为总的设计原则。节目播出的主要环节配备安全可靠的备份系统，播出方式以全硬盘播出为主，充分考虑到系统的安全性、可用性、先进性、兼容性和可扩展性。

1）安全性原则

系统安全可靠，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端的安全，具有多重安全防护，无单一崩溃点，应急播出时，系统升级改造过程不对正常播出频道产生影响。

2）高效性原则

通过对业务模式的梳理和分析，设计合理高效的业务流程，提高文件的传输效率，并且运用先进的自动处理技术和负载均衡架构提高生产效率。

3）高质量性原则

在全程文件化网络制播的模式下，为了保证技术质量，根据播出业务模式和特点，合理确定电视播出文件编码格式、封装格式，在数据流程的关键环节采用合理的质量审核措施，对信号和文件的内容和质量进行自动和手动的监控和调整。

4）实用性原则

做到一切面向应用，由应用的实际需求层层下溯，从网络、存储、主机、软件等各个方面对播出系统规模进行量化，设计出实用的系统。

5）先进性原则

在实用和安全的基础上，升级改造方案应有一定的前瞻性，必须考虑应用和需求的发展以及技术的进步，从而确保系统具备可持续发展能力。

6）可扩展性原则

考虑到系统适应未来、适应发展的需要，系统必须具备可扩展性，扩展不影响现有系统的正常使用。

7）开放性原则

考虑在全台网的体系架构下，播出网络系统必须具备开放性，满足与全台媒资系统或生产网络互联互通的需求。

- 3、系统建设标准及规范

系统所有设备的单机技术指标及整个播出系统的技术指标应符合广播电视行业有关技术标准（如有更新，按最新执行）：

- GB/T17953-2000《4：2：2数字分量图像信号的接口》

- GY/T160-2000《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

- GY/T161-2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

- GY/T164-2000《演播室串行数字光纤传输系统》

- GY/T165-2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

- GY/T107-92  《电视中心播控系统维护规程》

- GY/T167-2000《数字分量演播室的同步基准信号》

- GY/T155-2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

- GY/T157-2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

- GY/T162-2000《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式》

- GY/T107-92《电视中心播控系统维护规程》

- GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

- GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

- GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》

- GA 38-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》

- GBJ 115-87《工业电视系统工程设计规范》

- GB 7401-87《彩色电视图像质量主观评估方法》

- GB 1583-79《彩色电视图像传输标准》

- GB 6510-96《30MHZ-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》

- GBJ 16-87《建筑设计防火规范》

- JGJ/T 16-92《商用建筑电气设计规范》

- GB 8566-88《计算机软件开发规范》

- GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》

- GBKJ-90《通信系统机房设计》

- GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》

- GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

- EIA/TIA-568《商用建筑物电信布线标准》

- EIA/TIA-569《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》

- EIA/TIA606《商业建筑物电信基础结构管理标准》

- EIA/TIA607《商业建筑物接地和接线规范》

- EIA/TIA TSB-67《UTP布线系统现场测试标准》

- EIA/TIA TSB-72《集中式光纤布线系统标准》

- EIA/TIA TSB-75《开放式办公布线系统标准》

- GBJ 42-81《工业企业通信设计规范》

- GBJ 115-87《工业企业通信接地设计规范》

- GBJ 232-90.92《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

- GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》（2000年版）

- GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- IEEE 802.3U《以太网100BASE-T标准》

- YD/T 926.1-97《大楼通信综合布线系统》

- YD/T 2008-93《城市住宅区和办公楼电话通讯设施设计规范》

- 《中国电视台数字化网络化建设白皮书》

- 《GY/T 274-2013数字调音台技术指标和测量方法》

- 《中国广播电台数字化网络化建设白皮书》

- 《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》

- 《广播电视安全播出管理规定》（总局62号令）

4、系统建设详细需求

4.1 播出系统整体架构要求

本次播出系统升级改造需要与节目生产系统互联，实现从节目生产到播出的全业务流程文件化设计，节目生产系统的素材经过边界安全系统迁移至二级存储或视频服务器中，播出备播系统负责对文件进行完整性校验、自动技审、并迁移到播出服务器中进行播出。

播出系统互联架构示意图

4.2 视频服务器技术要求

本次高清视频服务器设计采用主备各1台视频服务器，要求每台具备4个编解码双向通道，其中2个通道用于线路上载、审看。

主备高清视频服务器是播出系统的关键设备，必须是在地市级及以上电视台播出系统主播出通道有广泛应用的产品。

配置需求：

- 视频服务器采用硬编解码设计，必须采用开放式设计。系统对外数据传输端口应采用工业级标准的千兆以太网接口规范, 直接支持FTP文件传输协议，以保证其与二级存储系统及各服务器系统之间数据传输的互连互通。

- 主备视频服务器，要求具有冗余的控制端口和网络端口，支持RS422控制协议，要求采用冗余备份电源、风扇等设计。

- 主备视频服务器采用内置存储，具有极高的安全性，全局数据多级别冗余保护，单机有效容量不少于12TB；

- 主备视频服务器支持主流国际标准控制协议：具备RS422控制接口，通过Louth-VDCP协议实现视频节目的播放控制；

- 单台视频服务器主机硬件提供至少4个通道授权。

- 视频可采用MPEG2 标清编码压缩 8Mbps至15Mbps，高清编码25Mbps至50Mbps之间的任意变换，支持IBP帧长GOP、支持全I帧，支持4：2：2和4：2：0数字视频采样。

- 系统音频采用嵌入方式，支持符合SMPTE标准的嵌入式数字音频信号的输入与输出。支持每路视频嵌入最少4路数字音频信号；

- 视频服务器本地端口至少配置4个千兆以太网接口支持绑定功能，至少两个网口接入交换机。

- 最短播放素材长度允许大于5秒；

- 编解码通道全部工作时，FTP读写混合带宽不低于90MB/s；视频服务器使用非Windows操作系统，有免受病毒干扰机制；

- 支持MXF OP1a/OP1b、QuickTime MOV封装格式，传输过程中视频文件无需再封装，可直接拷贝到视频服务器中播出；

- 要求视频服务器管理界面便于操作、简洁明了；同时提供完善的图形化监控界面及远程调试接口，方便系统监控与维护；具有错误和故障日志记录及相关查询功能；

4.3 第三备视频服务器技术要求

第三备视频服务器采用All IN ONE架构播出视频服务器，与新系统主备视频服务器自动同步热备播出，按需接入新系统分控矩阵及四选一视频切换器。

要求三备ALL IN ONE将承担与主/备播出链路的同等功能，要求实现高清电视节目自动播出功能，支持自动受控播出、手动应急播出、硬盘节目播出、外部实时信号播出、图文字幕叠加等常规播出功能；

1.硬件平台采用机架式X86站点企业级服务器架构，具备冗余热插拔双电源、风扇，支持7*24小时不间断 运行；模块化设计，单频道崩溃不影响其他频道播出，提高播出安全性；

2.单台站点应提供不少于4路HD SDI视频信号输出，支持2频道高清SDI信号输出（每个频道支持1路外来信号转播，1路硬盘解码输出，支持硬盘信号与外来信号切换，切换无画面抖动），每个播出通道支持实时图文包装，支持台标、简单字幕的叠加；

3.单台站点支持外来信号输入，且支持外来信号与文件播出信号之间切换；

4.单台站点支持本地内置台标，简单字幕的叠加；

5.单台站点具有系统盘冗余，RAID 保护，数据盘的有效存储空间不小于 12TB ，Raid5冗余保护；

6.操作系统：支持Windows或Linux操作系统，安全性高；

7.同一素材可在TS Over IP和SDI视频输出接口并行同步输出PGM信号；

8.解码输出要求能够支持不同码率高/标清节目无缝混播，可将标清节目自动上变换为高清节目播出或高清节目自动下变换为标清节目播出；

9.支持时长最小为2秒的高清素材播出；

10.可满足基于帧的切换精确要求；

11.站点与播控工作站之间的控制方式，可通过RS422或IP方式实现，要求能够达到帧精度控制。

12.应采用成熟的基带视频播出产品，保证产品性能。

4.4 二级存储技术要求

播出二级存储系统作为正常播出流程中节目素材文件中转、存储、分发的重要环节，要求稳定、可靠、能提供稳定的大数据量的文件读写带宽，有完备冗余备份措施，确保24小时正常工作。

二级存储是播出系统的核心素材仓库，由于其容量大、存储时间长，且承担大量素材迁移存储工作等特点，对二级存储容量及带宽有较高的要求。播出二级存储需采用双控NAS文件存储，存储裸容量不小于120TB。要求与现有二级存储互为主备二级存储，中标方负责现有二级存储集成和调试。

技术要求：

- 广电专用存储系统，Intel 至强高性能处理器，不低于32GB高速缓存，≥16个可热插拔磁盘，支持SATA/SAS/SSD硬盘，可扩展至112个硬盘插槽，自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM 风扇；支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD；

- 基于64位Linux系统开发，NAS／IP-SAN统一存储系统，≥2万兆+2千兆接口，混合读写性能大于2000MB／s

- 本项目物理存储总量不低于16块8TB，SATA企业级硬盘，支持SAS/SATA/SSD硬盘混插。

- 媒体专用存储，可以用于制作、媒资、采集、播出、新媒体等等媒体应用环境，读写机制可以针对大文件、小文件不同应用环境的优化操作。

- 5）提供卷加密、卷快照、自动精简配置、重复数据删除、支持分层存储、SSD缓存技术。提供素材检索功能，通过WEB和客户端迅速实时的在大量数据中检索出需要的素材。

- 6）实时监控用户正在访问的素材文件，可以随时中断非法访问链接。可以实现网管监控，监控访问站点的CPU、内存和指定进程。

- 7）支持绿色节能特性，自调节风扇、CPU变频和磁盘休眠等技术，降低功耗和磁盘使用寿命。

- 8）提供磁盘自动预警，包括磁盘健康状态预警、RAID健康状态预警、读写峰值预警，能够自动检测磁盘健康状态，通过邮件、声光、客户端弹窗进行告警。

- 9）存储端支持QOS流量控制，可以实现站点的读写带宽限制，针对每个访问IP设定读带宽和写带宽，

- 10）支持桌面客户端数据同步，在本地客户端软件可设定目录与后台存储数据实时同步。

- 11）存储自带数据复制和数据灾难恢复功能，提供基于策略的数据复制备份和恢复（可以制定全局、目录、文件类型、大小、时间、增量等策略）。

- 12）支持虚拟客户端，通过客户端自动挂载快速访问存储设备。

- 13）内置支持智能报警系统和相关硬件装置，可定期自动化巡检存储设备的健康状况，当出现硬盘下线、网络中断等故障时，可触发内置的报警装置，进行报警提高日常运维的效率。

- 14）可以实现NAS集群功能，允许多台存储设备组成主备、双机、或者集群部署。

- 15）以实现自动化运维功能，可配置声音、邮件和SNMP告警，当系统检测到故障后会以相应方式发告警。

4.5播出数据库技术需求

数据库是整个播出网络节目存储、管理信息交换与节目单调用的核心。要求本次项目的数据库系统设计满足能够7×24小时安全运行，采用主备的架构，主备数据库要求采用可靠冗余容错体系结构，主/备数据库切换可自动，也可以手动。建立安全检查机制，发生故障时告警。第三数据库服务器（共享媒体处理服务器主机）采用数据订阅方式定期从主备数据库获取数据，实现与主备数据库的数据同步。设立核心数据的订阅机制和数据库定期归档机制。

采用实体数据库服务器，采用主备加第三备的方式，使用双机热备软件完成主备数据库的倒换。

4.6内容管理/接口服务器需求

内容管理系统提供了内容服务平台中所有业务、节目相关信息的管理服务。通过内容管理系统可以方便的对系统中的素材、流程、任务策略、系统配置等信息进行管理操作。

内容管理是通过B/S的方式进行管理操作，不同用户可以分别登录并拥有独立的权限。

支持素材查询、放入回收站、彻底删除

支持多格式管理，一个系统可以同时管理不同视频服务器

支持软解码预览素材内容，

支持在界面上手动提交迁移、MD5、技审等任务，支持对已经提交的任务进行重置。

支持设置策略执行计划，支持策略类型有一致性检测、自动删除、自动送播、主备同步、自动迁移等。

配置2台物理服务器用于接口软件的部署

要求采用高端服务器平台支持7*24*365不间断工作，确保系统稳定性和硬件的售后服务。不接受自攒机。

4.7媒体处理服务器需求

媒体处理系统根据业务流程提供的各类任务进行驱动，并且根据优先级和执行服务器的忙闲情况调度任务，完成对素材进行迁移、MD5 校验、文件技审等后台自动化功能。

要求采用高端服务器平台支持7*24*365不间断工作，确保系统稳定性和硬件的售后服务。不接受自攒机。

媒体处理中心功能需求：

媒体处理中心Actor作为系统文件实际处理模块，每台部署ACTOR的服务器支持MD5、迁移、技审、删除等所有功能。

需满足提供任务节点视图，节点间采用任务链路的形式进行查看和操作；支持实时显示节点进度百分比，实现直观的任务监控

支持可视化系统资源监控，支持对ACTOR计算机资源状态实时监控，包括cpu、内存、磁盘、网络。

需满足提供执行服务器在线任务状态监控：支持显示被执行文件的信息，显示迁移、技审、MD5等任务的类型信息和进度信息。

支持控制ACTOR在自动管理、手动下发任务两种状态进行切换。

要求在自动管理状态下，管理端将根据ACTOR计算机资源的实时状态，根据策略，采用负载均衡模式对所有ACTOR下发任务，使每台服务器的负载平均，充分利用系统资源。

要求任务管理端支持主、备模式，不能有单溃点

通过负载均衡模式，确保迁移、MD5、技审等任务可以实现多台服务器并发。

所有服务器的计算资源都参与工作，效率最大化；

支持技审、转码等任务支持切片执行，成倍提高系统效率；

损坏一台服务器对系统效率影响降到最低；

支持自动重置失败任务。

迁移和MD5功能需求：

支持多种迁移模式，包括CIFS到FTP， FTP到CIFS以及FTP到FTP，可根据实际需要自由选择。

支持多目的同传模式，一个文件可同时传到存储或者主、备、三备3个视频服务器，更多目的存储可以配置，以降低对源带宽资源的占用，提高系统的整体效率。

支持迁移带宽控制。

支持在迁移过程中可同时进行MD5校验，缩短迁移与检验的整体时间，提高效率。

支持在迁移完成后进行MD5文件校验、文件技审、文件转码等。

技审功能需求：

要求技审软件支持对MPEG TS/PS、MXF、GXF等主流播出文件格式， MPEG-2 (IMX、XDCAM)、H.264/AVC等视频编码格式，MPEG-1/2、AAC、HE AAC、PCM (AES、BWF、AIFF、WAV)、DV、WMA、杜比-D/AC-3、杜比-E的音频编码格式

应支持提供获取文件元数据格式、比特率、量化、帧频、GOP、宽高比、彩色格式、VBV 缓存、文件大小、视音频码流数、音频通道数等信息；

要求支持提供编码错误、语法错误、视频文件与元数据标示错误等报警；

要求支持提供视频信号黑场，彩场，彩条，静帧等报警；

要求支持提供静音，音频丢失，音频过低，音频过高，爆音等报警；

对多款视频服务器提供文件格式的可识别性检查；

支持标清、高清文件技审

需支持查看自动技审结果同时支持更新节目审核状态、节目入出点信息；

应支持切片技审技术，通过切片可以成倍提高技审速度，技审结果合并无延迟。

技审结果支持人工复审，人工复审软件采用软解码方式，也可以被后续视频服务器硬解码审片程序所继承。

4.8 播出控制系统技术要求

播出控制软件主要通过控制视频服务器、切换设备、录像机、字幕机等设备根据播出串联单进行频道节目播出和台标、字幕图文的叠加工作。控制必须达到帧精度。支持7x24小时不间断运行，软件成熟度至关重要。

需满足播出控制软件应采用完善的松耦合架构，在数据库无法访问的情况下，依然可以进行程序启动、在线加单、在线改单、播出控制、主备同步等完整的播出操作，确保系统安全性。

控制方式需采用RS232或422控制视频服务器、矩阵等设备。

要求支持成熟的主、备机制：控制软件安装在播出工作站中，每频道配主备工作站，分别控制主备播出服务器解码通道，并通过RS422倒换器，实现播出相关设备的共享控制。正常情况下由主播出工作站控制所有共享设备，如出现故障，备工作站可自动或手动接管控制任务。

4.9 播出控制软件技术要求

- 基本功能需求

支持对视频服务器、信号源切换设备、录像机及相关受控设备进行状态检测，支持网络状态检测，在界面上用明显位置展示与告警，支持分级报警。

录像机控制：系统支持全硬盘自动播出和盘带结合的自动播出方式，支持通过TC码或CTL码控制，

支持硬盘与录像机同播模式，提高关键节目的播出安全性。

要求界面设计简洁、美观，操作方便。对录像机和切换台等控制设备有美观的仿真界面，做到能在软件上对它们进行完全操作控制。

支持切换前10秒的播出倒计时声讯提示，声讯提示支持声卡输出和蜂鸣器等多种形式。

支持素材包的播放，可将多条素材逻辑组合成一个素材包进行播放。

支持显示插播节目的插播点、绝对时间。

支持本地日志记录，对程序自动、手动操作等提供详细的日志。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录，支持集中统一的软件进行检索、显示及导出。

完善的素材流程支持：待播素材到位后自动或手动关联，对素材重新打点或换版流程也可以自动或手动更新。

- 应急操作需求

提供HOLD、TAKE素材包、TAKE单条素材、主从切换、垫片播出等多种手动干预手段。要能够对素材包中的素材进行跳过播出。

并支持应急上载素材边上载边播出。

播出控制软件界面，提供EMG应急按键，可以直接控制切换台切换到指定垫片信号。

支持播出界面锁定功能，防止无权限的人进行操作。

- 节目单管理需求

节目单加载：支持手动或自动追加节目单，支持从网络、本地、数据库等多个源加载节目单。

支持顺序播出、定时播出、手动播出、顺序插播、定时插播、跟随播出等多种播出方式。

提供准确的播出串联单逻辑时间检查功能。对于节目单在追加或编辑后进行深度检查，能够对节目时间逻辑进行严格的检测分析，发现有间隙、时间重叠、超越等影响播出的错误，要能够及时报警提示。

支持先编单后上传功能，可以缓解编单人员的编单压力；

支持时间逆推功能，以实现快速的定时节目调整。

支持7x24小时不间断播出

支持与字幕图文系统接口，实现节目单同步，并保持在线更新

非24小时连续播出情况下，在节目单播出完成后，可以支持整单循环播出，也支持最尾节目循环播出，也支持自动切换到指定信号源。

- 时钟服务需求

提供成熟稳定的网络时钟服务软件，播控软件可以直接与网络时钟服务软件校时，不受本地操作系统时间干扰。

播控软件也可以采用本地操作系统时间作为校时源。

需支持多级时钟异常跳变容错，每级软件都实时检测时钟源是否存在且判断时钟源时钟是否发生跳变，对于时钟源发生跳变的情况，播出控制软件不予跟随校正时间，并能够及时报警。

- 上载与审片功能需求

支持控制视频服务器编解码通道进行上载、审片工作，支持控制通用的录像机采用TC码或CTL码进行信号上载，控制达到帧精度，支持上载中完成AFD信息的嵌入。

审片操作支持对素材进行打点，对于未入库的素材，审核完成后方可入库。支持帧精度控制。

支持素材倍速预览，可以倍速方式前进或者后退进行审片，提高审片效率；

- 头尾审功能需求

要求提供头尾快速审看模块：控制解码通道，对硬盘节目素材进行快速审看，支持按节目单批量审看或单条审看。可以审看头、中、尾各5秒（时长可配），或者1:1审看。控制达到帧精度。支持过滤外来信号、未到位素材、重复素材、已播节目等。支持重播重审

4.10字幕机技术需求

要求符合国家广电总局各项技术指标，既要满足原有传统字幕机的功能，又要实现字幕制播系统网络化要求。不但具有传统字幕机的高安全性、高可靠性、高灵活性、高易用性，同时具备网络化应用等。

支持与播出系统实现节目单互联互通，提高播出字幕制作效率。

采用高清广播级图像板卡。

字幕机可获取播出表单数据，并可根据表单对字幕、角标飞播时间进行自动调整。要求投标方提供安全、可靠的字幕单与播出节目单联动方案。

支持字幕翻板的3D播出；字幕左飞时支持斜角消失；倒计时提示并可以自定义版式；支持字幕播出单绝对时间的设置；

产品须具备基于曲线轮廓封闭环域和像素掩码矩阵的字幕渲染方法和能力，保证字幕整体渲染精细，清晰。

具备先进的字幕对象矢量轮廓中自相交封闭轮廓的分割的能力，保证字幕渲染无锯齿。

4.11播出周边系统要求

分控系统要求

周边设备技术指标必须达到国家广电总局相关标准。所有周边设备应是在省、市级电视台有广泛应用的产品。

播出频道分控系统负责2个频道的播出信号切换、字幕上键等功能。

本项目分控系统需要按照2个频道的高标清同播频道设计，统一末级下变换输出为标清信号。播出分控的信号通路必须加装跳线装置，关键设备具备掉电直通能力。

要求每频道的主备通路设备间无共享设备，周边板卡无单卡多通道配置，要满足每个频道的主备通路信号流程零耦合设计思想，要求各频道主备板卡机箱独立，绝不允许采用各频道间共用板卡机箱。为方便扩展设备，要求每个机箱留有10%的插槽余量。

要求播出分控通路上的周边板卡机箱、遥控面板、多画面必须双电源设计，要求主备设备安装于不同的机柜。

同步系统要求

同步系统需要采用主备同步信号发生器，通过同步信号倒换器进行主备路切换，保障整体系统同步信号的安全稳定输出，同步设备支持外同步锁相、支持STAY IN SYNC功能，当输入的外同步信号发生异常时可保持原相位以保障系统的稳定。

时钟系统要求

时钟系统要求采用各项技术指标都符合广播级标准主备发生器，主备时钟发生器通过时钟倒换器进行时钟信号输出，时码倒换需要支持双路时码的自动监测切换输出，倒换器输出的EBU时钟信号最终接入设备机房和操作机房的时钟，以及键控台标进行校时。

通过GPS/北斗时间同步设备首先将服务器本机时间和北京标准时间完全同步，然后通过网络系统可方便的将网络中的所有站点本机和服务器时间达到同步，从而完成整个系统本机时间和北京标准时间的同步。时钟校时系统设备或软件需具备时间防跳变功能，避免因时钟接收设备故障等原因导致系统整体时间跳变。

★4.12系统安全等保要求

系统建设需确保播出系统的安全，根据甲方利旧的等保设备（包括堡垒机、日志审计、数据库审计等），配合新采购的安全设备，搭建等保系统，并满足国家重要信息系统等级保护三级的要求。系统搭建完成后需通过有等保检测资质的公司进行三级信息系统安全等级保护备案并出具证明。

- （三）、智能媒资及模块化数据中心升级改造

- 1、智能媒资系统

- 1.1系统概况

- 目前镇海区新闻中心在线使用的非编制作系统项目在2017年6月投入试运行，已连续运行5年，只适用于内网的一些节目素材的制作和检索。而随着媒体融合的快速发展，以及新媒体、移动采编等新需求的产生，原有系统已无法满足业务需求，因此急需建设一套现代化融合媒体云平台智能媒资系统，以私有云平台提供的存储、计算和网络能力为基础，以海量的素材存储和共享为中心，利用语音识别、人脸识别等智能AI及大数据技术，提供多系统的素材管理、归档、交互、共享以及发布等功能，合理高效地对媒资素材进行便捷管理，满足业务需求，提升业务能力。

- 1.2系统建设原则

镇海新闻中心融合媒体云平台智能媒资项目应符合GBT22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》、广电总局《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》（2015）和中宣部、国家广电总局共同发布的县级融媒体中心建设规范（2019）的要求。遵循标准、立足需求、以全媒体技术为基础、以节目安全生产为目的。在系统设计上，严格遵循系统稳定、先进为第一要素的指导方针，具体指导原则如下：

- 全局性

系统建设从全局出发，做好总体设计与功能扩展规划，适应中心融合媒体云平台智能媒资系统总体规划设计及建设实施的过程。

- 标准化

平台建设应依照相关接口规范要求，采用标准化技术与协议，形成标准开放接口，对外提供可开发环境，并能够与第三方厂商保持良好的对接。

- 高安全

平台应具备高安全、高可靠性，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端安全，具有多重安全防护，无单一崩溃点。在网络化建设中应把安全性放在首要位置，针对整个云平台架构，要求采用应用多分布式互联网技术，具备横向扩展、负载均衡、灵活部署、自我修复、无单点故障，满足广播电视安全生产、安全播出的要求，满足信息系统安全要求。

- 高性能

平台要能够提供优秀的网络性能、计算性能、存储能力、流程引擎、服务能力，为业务提供优良的性能支持，实现平台各项业务的优质高效开展。

- 先进性

系统设计充分考虑当前技术状态下先进的云技术、大数据技术、高清AV技术、先进的IT技术、IP技术以及网络技术，选择具备一定超前性及先进性的技术，构建全媒体协同生产系统以及相应管理网络，兼顾未来技术动向。

- 可扩展

具有良好扩展性与可伸缩性，可以按需提供资源服务支撑，部署服务器虚拟资源、存储资源等；使得能力可以不断扩展，可以不断通过新业务上线，使业务功能不断扩展。

- 易用性

要求平台具备良好的易用性，用户界面的友好，使用方便快捷，面向软件的性能及用户需求变化，具备不断优化快速迭代更新的能力。

- 1.3系统建设标准及规范

系统使用的各项软、硬件技术在设计过程中，均遵循现有的（或通用的）国内标准，若无相应的标准，则遵循国际有关技术标准（如有更新，按最新执行）：

- 数字电视基础标准类

GB/T7400.11 数字电视术语

GY/T134 数字电视图像质量主观评价方法

GY/T144 广播电视SDH干线网管理接口协议

GY/T145 广播电视SDH干线网网元管理信息模型规范

GY/Z174 数字电视广播业务信息（SI）规范

GY/Z175 数字电视广播条件接收系统（CA）规范

- 信道编码及调制标准

GB/T 17700-1999卫星数字电视广播信道编码及调制标准

GY/T170-2001有线数字电视广播系统信道编码及调制规范

GY/T143 有线电视系统调幅激光器发送机和接收机入网技术条件和测量方法

GY/T146 卫星数字电视上行站通用规范

GY/T147 卫星数字电视接收站通用技术要求

GY/T148 卫星数字电视接收机技术要求

GY/T149 卫星数字电视接收站测量方法——系统测量

GY/T150 卫星数字电视接收站测量方法——室内单元测量

GY/T151 卫星数字电视接收站测量方法——室外单元测量

GY/T198－2003有线数字电视广播QAM调制器技术要求和测量方法

GY/T 243-2010 标准清晰度电视数字视频信道技术要求和测量方法

GY/T 241-2009 高清晰度有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法

- 视音频编码及复用标准

ITU-R BT.601数字电视编码标准。

SMPTE 10 比特4:2:2 分量使用的串行数字接口SDI，及工作在4:2:2 601推荐级别下的

625 行(Scan Lines) 电视数字分量，即SMPTE 125M 规定的数据电气接口标准。

ITU-R BT.656-4（eqv. GB/T 17953-2000）工作在4:2:2 601推荐级别下的625行电视

数字分量，即SMPTE 125M 及EBU Tech 3267 规定的数据电气接口标准。

ITU-R BT.711 供分量数字演播室使用的同步基准信号。

SMPTE RP 168 为实现同步视频切换，关于场消隐切换点的规定。

AES3供数字伴音工程线性表示的数字伴音数据的串行传输格式。

AES11供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步格式。

压缩视频信号的4:2:2 级规范。

ITU-R BT.624 对模拟复合输出监视的规定，及SMPTE170M 规定的数据电气接口标准。

MPEG-2 视频标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则

MPEG-2 系统标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则

GB/T 17975.1-2000 信息技术——运动图像及其伴音信号的通用编码 第1部分：系统

GB/T 17975.2-2000 信息技术——运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分：视频

GB/T 17975.3-2000 信息技术——运动图像及其伴音信号的通用编码第2部分：音频

GY/T 212-2005 标准清晰度数字电视编码器、译码器技术要求和测量方法。

GY/T 316-2018 用于节目制作的先进声音系统

GY/T 315-2018 高动态范围电视节目制作和交换图像参数值

GY/T 313-2017 高清晰度电视节目录制规范

GY/T 212-2017 MPEG-2 标清编码器、译码器技术要求和测量方法

GY/T 307-2017 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值

GY/T 301-2016 视频节目对白字幕数据格式规范

GY/T 283-2014 高标清混合制播图像幅型比变换规范

GY/T 282-2014 数字电视节目平均响度和真峰值音频电平技术要求

GY/T 272-2013 16:9的高清图像在4:3屏幕上显示的安全区域

GY/T 270-2013 数字电视隐藏字幕系统规范

SMPTE ST 425-1-2017  3 Gb / s串行接口的源图像格式和辅助数据映像

SMPTE ST 333 2008  数字电视闭路字幕服务器的编码器接口

SMPTE ST 334-1 2007  字幕数据及其他相关数据的垂直辅助数据映像

SMPTE ST 334-2 2007  字幕分发包（CDP）定义

SMPTE ST 337-4 2012  MXF多声道音频标签框架

SMPTE ST 2084  主控参考显示器的高动态范围电子传递函数

SMPTE ST 2086  掌握显示颜色卷元数据支持高亮度和宽色域图像

SMPTE RDD 18 2012  采集摄像机参数元数据集

ITU-R-REC-BS.2051-1-201706-I  用于节目制作的先进音响系统BS系列广播服务（声音）

R-REC-BT.709-6-201506-I  制作和国际节目交换的高清电视标准的参数值

R-REC-BT.1886-0-201103-I用于高清电视演播室制作的平板显示器的参考光电转换功能

R-REC-BT.2100-0-201607-I  用于制作和国际节目交换的高动态范围电视的图像参数值

- 信息技术软件质量标准

GB/T 17544-1998 《信息技术 软件包 质量要求和测试》

GB/T 16260-1996 《信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南》

- 计算器网络综合布线类

ISO/IEC 11801 商业建筑物综合布线系统国际标准

EIA/TIA 568A 商业建筑物综合布线系统美国标准

EIA/TIA 569 通信布线管线和空间设计施工标准

CECS 72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

CECS 89:97建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范

YD/T 926-1997《大楼通信综合布线系统》

YD/T5023-96《用户接入网工程设计暂行规定》

GY/T211-2005《广播影视网络专有IP地址规划》

- 1.4系统建设要求

- 1.4.1总体技术要求

本项目建设范围主要分以下几部分：本地私有云平台建设、媒资管理系统，智能化管理模块以及系统间实现互相连通，同时在传统媒体的基础上，充分利用新媒体的传播渠道和传播优势，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合媒体机制，从而进一步提升电视媒体的传播力、影响力、竞争力，提高电视媒体的服务水平和服务质量，为镇海建设生态、宜居的主城区营造良好的舆论氛围提供电视采编硬件基础。

后台支撑平台必须是一个可横向和纵向扩展的弹性架构，必须能够扩展支撑中心未来十年内的业务增长对技术系统的需求。采用微服务技术细化业务功能，实现精细的业务弹性伸缩。

系统服务采用分布式技术架构并行计算机制。任意一个系统服务（包括数据库）所处的虚拟服务器宕机时，业务运行无缝接续，业务数据无损续写。分布式系统服务随时处于活跃状态，即随时都是自动负载均衡和自动故障切换。

建设厂商要求在国内拥有广泛的客户群体，设备品牌商为设备生产商或授权代理商，拥有自主知识产权的技术和完善的售后服务体系。所有投标供应商必须为新建的中心网络系统提供完善的接口设计、业务流程设计、系统整体架构及详细设计方案，必须遵从媒体融合要求、必须配合和其它系统联调。

实现镇海新闻中心的所有素材的上载入库，智能化处理，系统对接，通过近线存储实现素材备份，归档，审核，下载，内容分发等业务需求。

智能化处理平台，要求采用业内先进的智能化处理引擎，采用本地化布署，对入库的素材实现自动编目。人工智能引擎要求包括人脸识别引擎、ASR引擎、语义分析引擎等人工智能引擎，为智能化媒资系统提供相应的AI智能处理能力服务，同时也可以为其它的融媒生产服务。

对原有制作系统的转码服务器升级，并且和中心原有业务平台实现接口对接，确保这几个系统和智慧媒资系统互联互通。

在本次项目中考虑到多元化业务的实际需求，整体融媒体平台的以太网络链路需采用核心万兆+千兆混合以太网络结构。

要求系统具有完善的安全冗余机制，一旦私有云在线存储出现故障后，仍需保证系统能够正常检索媒资资料以及从近线媒资库回迁相关视音频资料以供下载使用。

媒体服务平台采用全对等分布式技术架构，实现业务负载均衡和服务高可用；数据库、中间件、消息队列、转码、合成、存储管理、资源管理、内容检索引擎、工作流程引擎均需实现多节点容器集群并行计算机制。本次项目中规划部署3个实体数据库服务集群，同时配置3台超融合的服务器集群，通过虚拟化，部署后台核心服务及应用服务。采用3+2的模式来构建，按照实际应用的需要，在线扩展，实时扩容。

- 1.4.2平台设计要求

构建了以数据为中心的内容库管理系统，汇聚的各类信息和生产环节中产生的内容信息都存放于内容库集中管理。内容库对各种不同类型的新闻数据存储和管理，对结构化数据和非结构化数据统一索引和标注。统一内容库为镇海新闻中心在系统运行期进行大数据分析提供了必要的架构支持，未来通过详细的数据分析，可以帮助改善运营和新闻产品质量。

融合媒体云平台智能媒资系统需满足我台的协同生产业务需要，以平台+内容+服务运营的方式实现融合媒资内容管理的需求。

对于媒体服务平台而言，需要从业务出发，全面抽象的了解媒体业务所需的各种公共服务，并借助先进的互联网技术为所抽象的服务要求提供部署环境。同时，对下实现面向业务的底层资源管理，对上通过完善的接口规范满足各种媒体及通用业务的接入要求。

平台软件需要细化业务功能，实现精细的业务弹性伸缩，满足后续整个平台为相关的宣传口服务。

数据库、集群服务、负载均衡服务、日志服务、检索引擎、消息服务、工作流引擎、内容管理、空间管理、用户及权限管理、配置管理等系统服务，并将各业务系统进行精细划分解耦，以实现业务应用的弹性扩展。

系统要求提供统一的用户和认证管理、统一协同生产门户、统一的接口管理、统一的文件管理、统一监控日志管理。

- 1）统一用户和认证管理

要求平台采用多租户软件架构设计，支持对租户的资源权限、工作流程、工具权限等的管理。支持基于多租户组织架构的资源配额分配，不同的组织架构可以分配不同的资源配额。

要求支持可对保存的用户信息进行统一管理，并且完善用户的详细信息，包括用户基础信息的增、删、改操作，栏目信息，内容访问权限等。

要求支持可按照用户或用户组为其授权或者配置在协同服务平台内可以使用的应用或者服务，支持组织结构管理，包括部门增、删、改等操作，能对用户的部门或者组织归属进行完整管理。配置管理支持用户组管理，设定用户组的内容权限等。

用户认证的目标是实现单点登录，保证所有协同生产平台上的所有认证在使用时能够自如地跳转和无缝集成，无需重新登录。

平台的用户认证会提供用户基本信息的管理和统一认证登录管理，并提供开发接口，供上层应用程序查询。

支持为平台内所有服务或者应用提供统一认证的登录服务。

支持登录认证模块认证响应在秒级以内，通过高可用实现，提供24小时不间断服务。

- 2）统一协同生产门户

制作网和媒资网可分别提供一个web形式的展现页面，作为集成到平台的各个应用服务的统一入口，比如媒资检索，B/S文稿，非编软件，任务流程等等；办公网也可通过web页面进行媒资查询检索。

- 3）统一的接口管理

系统能够面向应用提供标准开放的接口API，通过接口可以调用平台的各种服务和串联协同生产平台的应用及服务，为保证平台各个服务和应用能够有效运行，需要提供统一的接口规范供第三方系统进行集成和调用。

- 4）统一的文件管理

能够同时支持多种存储类型，包括文件存储、对象存储。

支持统一内容库物理文件免迁移，保证针对相同媒体文件内容，存储只保留一份物理文件，统一物理文件的多次引用仅为相关指针的使用。

支持建立对物理文件的元数据信息以及副本文件，进行多种元数据管理，支持编目、标签、检索等，支持第三方应用使用。

支持提供统一文件管理的可视化界面，便于工作人员进行检索、查看、删除等操作，在文件管理界面中可以直观看到文件名、文件地址、存储池、存储单元、大小、创建时间、文件状态、元数据状态等。

支持统一文件资源管理可以进行运行所需的关键参数的配置及管理。配置管理功能包括用户管理、权限管理、逻辑空间管理等功能。

- 5）统一监控日志管理

网络监控系统可全面监控与之相关的网络设备、安全设备、服务器主机、数据库、中间件、通用服务、业务系统等的运行状态，采集它们的事件，按照该规范生成相关日志，并要求提供接口进行日志的查询等，帮助管理员迅速定位故障点，发现高危安全事件，及时采取有效措施，保障用户业务连续性。支持完备的日志管理功能，包括系统各个后台服务的运行日志、各个应用的运行日志、各个用户的登入/登出操作日志、资源操作日志（如编目项修改记录、资源增加删减记录）等，同时支持对这些日志可进行下载、查询、导出、备份等，方便系统管理员对系统的运行状况进行巡查及维护、对系统资源操作进行追溯、对用户行为进行跟踪等

- 1.4.3应用多分布要求

系统将采用应用多分布的应用系统架构，主要分为全媒体生产域和私有云本地生产域，并通过高安全区域进行应用多分布交互与隔离。媒体文件的应用多分布访问，实现跨域的统一媒体文件隔离交互访问；构建应用多分布的网络架构，以提供统一的内容管理、统一流程管理、统一生产服务等。

无论用户在台外、全媒体生产域和私有云本地生产域，都可以访问到一致的内容。同时无论用户在台外、全媒体生产域和私有云本地生产域，都可以利用统一的核心应用，媒资系统内容检索、编目、归档及分布等内容管理业务，可以不受地域的限制，为用户提供灵活的生产手段。

- 1.4.4内容管理能力要求

支持视频、音频、图片等不同类型文件的分类管理；支持资源包形式的管理、存储与交互；

利用PAAS层提供的流程引擎，调用平台所提供的音视频处理工具，对于内容进行加工处理，如：转码、快编、打点、非编、技审、拆条等；

编目管理：支持编目字段的自定义；

词库管理功能：可自定义关键词词库、关联规则库、敏感词词库内容；

素材管理功能：支持对全媒体内容库存储素材的集中管理能力，支持对素材属性信息的修改，素材发布状态的修改，素材生命周期的修改等；

用户管理功能：支持对用户账户的管理、用户权限的管控、用户角色的分配；

智能分析配置管理：可根据不同汇聚来源配置不同的智能分析处理流程、处理节点，当素材或线索汇聚时，自动判断应该按照何种处理流程进行分析；

生命周期管理：可根据业务需求设计存储在全媒体内容库素材和数据的生命周期，制定定期清理策略，支持存储水位线触发策略。

日志管理功能：支持对用户操作日志、系统日志的记录查询；

- 1.4.5智能能力处理要求

自动查重：支持记录唯一索引，避免相同信息重复入库，对多渠道采集内容具备自动分析匹配重复内容的能力，避免反复采集统一数据，查重不以单独某个文件内容作为判断标准，应该根据素材组或素材包来评判；

敏感词自动过滤功能：自动过滤汇聚素材中的敏感内容，并将包含敏感词的素材放入待发布区，有人工二次处理；

关键词自动提取：可自动对汇聚的文本内容提取其中的关键词；

分类聚类功能：根据编目信息、自动提取的数据信息，支持文件属性自动辨别分类，元数据分析分类，元数据自动关联，话题内容相似性聚类，可通过自动聚类技术自动聚焦一段时间内网上热点信息，可自定义需进行自动聚类运算的素材来源和类别；

自动关联：新闻稿件相关内容自动关联，自动关联相关、相似的多媒体素材，形成新闻素材集合，便于编辑制作人员有针对性的挑选采用，可自定义需进行自动关联的来源，可灵活配置自动关联分析灵敏度；

多格式转换：可将多种音视图文素材转换为标准的制作格式、码率，供电视新闻生产网或新媒体调用；

可根据不同汇聚来源配置不同的智能分析处理流程、处理节点，当素材或线索汇聚时，自动判断应该按照何种处理流程进行分析；

- ★1.4.6安全等保要求

融合媒体云平台智能媒资系统需建立统一的安全体系，确保云平台业务承载的安全性与业务服务的连续性。

在融合媒体云平台智能媒资系统体系中，需要构建云平台的安全体系，统一考虑物理与环境安全、主机安全、网络安全、虚拟化安全、接口安全、运行安全、数据安全与应用安全的相关问题。通过云平台的安全体系与相应安全策略的部署，确保平台的安全稳定运行及业务的连续服务。建设包括云安全、边界安全和高安全交互区等全方位确保系统制播的安全，满足国家重要信息系统等级保护二级的要求，系统搭建完成后需通过有等保检测资质的公司进行二级信息系统安全等级保护备案并出具证明

- 1.4.7系统互联对接要求

本次建设的融合媒体云平台智能媒资系统，需要考虑到其它的系统的对接，主要实现传播大脑的天目蓝云系统和本地制作系统的互联互通，以及和广播系统的互联，通过接口API的方式实现文件和元数据的对接。

- 1.5、基础支撑技术需求

- 1.5.1网络系统要求

- 1.5.1.1网络架构要求

整套网络采用“万兆+千兆”以太网络部署架构。整个拓扑网络分为系统核心存储区、后台核心服务区，DMZ高安全区、智能媒资后台、媒资前台应用、办公网区域、系统互联对接区。

网络核心配置两台万兆以太网交换机作为核心交换区，两台交换机采用堆叠链接，各个区域通过接入交换机及万兆网络接入核心交换机。

- 1.5.1.2系统核心服务区

主要包括本地分布式核心存储系统、超融合服务器集群、媒资系统后台引擎处理服务、智能应用服务、近线存储，安全平台。

本地存储系统为4节点分布式集群存储，配有2台内部以太网交换机，通过内部交换机进行数据传输，向上将内部交换机接入核心万兆以太网交换机。

系统包括3节点超融合服务器集群、2台融媒体转码服务器，设备都经万兆网络连到接入核心交换机。

智能媒资系统包括1台媒体处理服务器、1台智能化处理引擎服务器，1台归档管理服务器、1套蓝光盘库。其中蓝光盘库和归档管理服务器之间通过8Gb光纤网络进行数据传输，服务器都经万兆网络接入核心交换机。其余设备都经千兆网络连到接入核心交换机

- 1.5.1.3媒资应用服务区

该区域包括利用原有制作网的编辑工作站作为系统的素材上载，编目，检索工作站，同时支持在办公网实现素材的检索和下载的功能。

- 1.5.1.4网络高安全区

主要包括增加2台防火墙，配置1台EDR，配置1套数据安全隔离区，部分安全设备利旧（1台数据库审计系统，1台日志审计，1台堡垒机）整个系统采用二级等保。

- 1.5.2核心硬件要求

1.5.2.1核心存储要求

存储系统采用分布式集群存储，具备全对称架构的横向扩展能力， 支持EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比。融合接口模式，支持NFS/CIFS/S3多种访问协议, 支持智能负载均衡，快照，WORM等高级功能，存储软件必须具有完全的软件自主知识产权，非开源软件开发，例如不能使用开源Lustre和Ceph软件等，保障后续产品的连续性。

分布式存储要求：

| 多文件系统 | 单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件。 |
| --- | --- |
| 单目录文件数 | 单目录支持的文件数不低于3000万。 |
| 前后端网络隔离 | 为了避免数据重构、动态分级等内部流量对前端业务产生影响，同时基于网络安全等因素，必须配置独立的后端网络接口卡和交换机用于承载内部流量。 |
| 多租户 | 支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、Qos，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询。 |
| 前端主机网络连接 | 前端网卡可支持 25GE/10GE ，后端网卡可支持 10GE/25GE。 |
| 后端网络连接： | 支持10GE，25GE，不同节点间通信带宽不小于20Gbps。 |
| 数据冗余 | 采用N+2:1的保护级别模式，每个数据分条包括N个原始数据条带和2个通过计算生成的冗余数据条带，允许任意2块硬盘故障而不影响数据完整性或任意1个存储节点故障而不影响数据完整性。 |
| 协议支持和互通 | 一套存储支持NFS/CIFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点；支持NFS/CIFS/S3多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点 |
| 数据重构 | 当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度需能满足：每TB≤15分钟。 |
| 网络传输加速 | 支持后端10GE、25GE组网下的RDMA模式传输， |
| 协议支持 | 一套存储支持NFS/CIFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点。 |
| 流转存图片性能 | 单节点最大可满足8000张/s图片同时写入。 |
| QOS | 支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源 可基于租户、命名空间（文件系统/桶）或客户端进行配置 可限定带宽和IOPS上限 可控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量。 |
| 管理特性 | 分布式存储系统通过GUI图形界面提供独立的OM操作维护图形界面来对存储资源池进行管理。 |
|  | 支持检测磁盘SMART信息，支持慢盘检测，并在磁盘损坏前进行隔离并告警 如果存储节点性能异常，分布式存储软件可以自动检测对应的节点，触发告警并提供处理方案 |
|  | 支持针对存储节点的网络出现丢包、错包、网络时延大、网口协商降速、网口故障故障现象可提供故障告警并隔离 |
| 硬件配置 | 每节点配置4≥10GE接口 |
|  | 支持SATA，SAS，SSD 企业级硬盘；4U 单节点最多支持 36 块硬盘，硬盘容量支持 6TB/8TB/10TB/14TB/18TB。配置硬盘：每节点配置 ≥1*3.2TB SSD NVMe硬盘、≥36*8TB SATA 硬盘、≥2* 480GB SSD SATA硬盘 |
|  | 硬件级别数据掉电保护缓存 |
|  | 单节点标配256GB（该内存须系统自带，不能以插PCI卡和闪存盘方式扩充，且必须是读写双向内存。) |

1.5.2.2核心交换机设备

- 存储后端交换机要求：

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 交换规格 | 交换容量4.8Tbps （若官网有两个参数则以小的为准） |
|  | 包转发率2000 Mpps （若官网有两个参数则以小的为准） |
|  | 单台实际配置：48个10GE SFP＋接口,6个40G/100GE QSFP28接口,配置可热插拔双电源，配置8块SFP+万兆多模光模块，配置1根不少于3M不低于40G堆叠线缆 |
|  | 灵活支持前后和后前风道，支持电源和风扇冗余配置，保障业务无间断运行，创新的节能技术； |
| 数据中心互联 | 支持VxLAN Mapping，实现多DC二层互通 |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 |
| VxLAN | 支持BGP-EVPN作为VxLAN的控制平面，简化DC内、DC间的VxLAN的配置 采用VxLAN等协议组建无阻塞大二层网络，保证虚拟机的大范围迁移以及用户业务的灵活部署 |
| 虚拟化 | 支持iStack 堆叠、支持M-LAG |
|  | 支持VxLAN routing 和VxLAN bridging |
| SDN控制器 | 支持iMaster NCE-Fabric 支持VMware NSX |
| QOS | 支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4 协议优先级等的组合流分类支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 支持ACL、CAR、Remark、Schedule 等动作 支持PQ、WRR、DRR、PQ＋WRR、PQ＋DRR等队列调度方式 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 支持流量整形 |
| 流量分析 | 支持Netstream 功能 支持sFlow 功能 |
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 支持 default VLAN 支持QinQ 支持MUX VLAN 支持GVRP |
| IPV6 | 支持IPv6 ND（Neighbor Discovery） 支持IPv6 VxLAN over IPv4 支持IPv6的TCP、Ping、Tracert、Socket、UDP、RawlP |
| MAC地址表 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 |
| 管理维护 | 支持全网路径探测 支持Telemetry 支持缓存的微突发状态统计 支持VxLAN OAM：VxLAN ping，VxLAN tracert |
|  | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务；支持SNMPv1／v2c／v3等网络管理协议；支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件；支持BootROM升级和远程在线升级；支持热补丁 |
| 安全 | 支持802.1x认证 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持AAA、Radius、HWTACACS等多种认证方式 |
|  | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |
| 可靠性 | 精细化微分段安全隔离 支持LACP 支持STP、RSTP和MSTP 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 支持SmartLink 及多实例 支持DLDP 支持ERPS以太环保护协议（G．8032） 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP 支持 BFD for BGP／IS-IS／OSPF／静态路由 支持BFD for VxLAN |
| 产品资质 | 产品具有IPV6 Ready 证书 |
|  | ★产品具有CCC证书 |

- 存储管理交换机要求：

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 交换机规格 | 交换容量≥1.28Tbps（若官网有两个参数则以小的为准） |
|  | 包转发率≥426Mpps（若官网有两个参数则以小的为准） |
|  | 本次配置模块化可插拔双电源 |
| 实际配置要求 | 配置24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+（单套配置4块SFP+万兆多模光模块） |
|  | 支持业务扩展插槽数≥1，扩展业务卡支持2*40GE、8*10GE电口、8*10GE或2*25GE光口子卡 |
| 无线管理 | 支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 |
| 二层 | 支持MAC地址≥256K |
|  | 支持ARP表项≥64K |
|  | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) |
|  | 支持策略VLAN |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
| 三层 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 路由表≥256K |
|  | 支持IPv6 路由表≥32K |
|  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持集中式和分布式部署方式 |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| QoS | 支持SP、DWRR、SP+DWRR等调度方式 提供广播风暴抑制功能、双向流限速 |
| 安全 | 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
|  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 |
| 加密通信分析 | 交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防 |
| 可靠性 | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协 |
|  | 支持ETH OAM、802.1ag、802.3ah、Y.1731、BFD |
| 堆叠 | 支持堆叠 |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持自动配置、批量升级 |
| 产品资质 | 提供工信部入网证 |

- 核心万兆以太网交换机要求：

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥2.4Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥700Mpps |
| 端口 | 支持24个万兆SFP+，6个40GE QSFP+ |
| 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持1+1电源备份，本次配置两个交流电源 |
|  | 为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4 |
| 二层 | 支持MAC表项≥64K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
|  | 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 |
| 三层 | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 |
|  | 支持ARP表容量≥32K |
|  | 支持IPv4路由表项≥32K |
|  | 支持IPv6路由表项≥16K |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 |
| 堆叠 | 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| 加密通信分析 | 交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防 |
| 威胁诱捕 | 交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防 |
| QOS | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 |
| 管理维护 | 支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag） 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持NetStream |
|  | 可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维 |
| 安全 | 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
|  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 |
|  | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms |
| 资质 | 提供工信部入网证 |

- 接入千兆以太网交换机：

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 交换机规格 | 交换容量≥1.28Tbps（若官网有两个参数则以小的为准） |
|  | 包转发率≥426Mpps（若官网有两个参数则以小的为准） |
|  | 本次配置模块化可插拔双电源 |
| 实际配置要求 | 配置24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+（单套配置4块SFP+万兆多模光模块和1根3M万兆堆叠线缆） |
|  | 支持业务扩展插槽数≥1，扩展业务卡支持2*40GE、8*10GE电口、8*10GE或2*25GE光口子卡 |
| 无线管理 | 支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 |
| 二层 | 支持MAC地址≥256K |
|  | 支持ARP表项≥64K |
|  | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) |
|  | 支持策略VLAN |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
| 三层 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 路由表≥256K |
|  | 支持IPv6 路由表≥32K |
|  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持集中式和分布式部署方式 |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| QoS | 支持SP、DWRR、SP+DWRR等调度方式 提供广播风暴抑制功能、双向流限速 |
| 安全 | 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
|  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 |
| 加密通信分析 | 交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防 |
| 可靠性 | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协 |
|  | 支持ETH OAM、802.1ag、802.3ah、Y.1731、BFD |
| 堆叠 | 支持堆叠 |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持自动配置、批量升级 |
| 产品资质 | 提供工信部入网证 |

1.5.2.3核心服务器设备

- 超融合服务器：

| 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 资质要求 | 总体要求 | 超融合虚拟化软件、分布式存储软件具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明 |
|  |  | 超融合底层Host OS操作系统具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明 |
|  |  | 超融合硬件需具有3C认证证书，提供复印件证明 |
|  |  | 投标超融合产品的软硬件部件来自同一个厂商，使用同厂商品牌产品。 |
| 超融合一体机硬件配置要求 | 节点架构 | 标准X86机架服务器，配置冗余风扇、电源 |
|  | 节点数量 | 本次配置计算存储融合节点≥3个 |
|  | 单节点CPU | ≥intel 至强银牌4314（2.4GHz/16-Core）*2 |
|  | 单节点内存 | ≥8*32G（DDR 4 RDIMM） |
|  | 单节点系统盘 | ≥2*600G SAS |
|  | 单节点缓存盘 | ≥1*1600G NVMe PCIe |
|  | 单节点容量盘 | ≥6*1200G SAS |
|  | 单节点网卡 | ≥2*10G 以太网光通道卡（包含2个SFP+光模块） |
|  | 单节点RAID卡 | ≥1*2GB缓存 PCIE 4.0，支持RAID 0, 1, 5, 6,10 |
| 特性功能 | 管理功能 | 支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、网络、虚拟化平台。 |
|  |  | 支持告警邮件/短信/微信/钉钉等通知，系统将自动将告警信息通过邮件/短信/微信/钉钉发送给相关人员，也可设置将告警转储到第三方服务器。支持告警屏蔽和取消屏蔽。支持通过SNMP V2/V3协议向第三方平台上报告警，方便统一运维管理 |
|  |  | 支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计 |
|  |  | 支持服务器的电源、风扇、CPU、内存、磁盘和网卡的硬件信息查看和监控告警，支持对第三方交换机信息查看和监控告警 |
|  |  | 管理平台界面支持服务器真实前后面板管理，所见即所得；支持服务器/硬盘/网卡/电源等部件的关键状态展示，支持服务器点灯和硬盘点灯，支持向导式更换硬盘操作界面的管理 |
|  | 计算虚拟化 | 支持虚拟机的CPU 、内存、存储的QoS设置，满足不同应用的性能需求 |
|  |  | 支持DPM动态电源管理，对于资源利用率的主机低于一定阈值时，可自动迁空并下电主机 |
|  |  | 支持以集群为单位设置跨代CPU虚拟机热迁移属性．支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中,并且支持虚拟机在不同CPU型号服务器之间进行业务不中断热迁移 |
|  | 存储虚拟化 | 分布式存储的管理和业务网络均支持配置使用IPv6 |
|  |  | 支持ROW卷快照，快照对主机业务性能影响小于5% |
|  |  | 在全SSD配置及SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置。 |
|  |  | 同一个存储节点可以同时配置全闪硬盘池和混闪硬盘池，可同时提供两种不同性能的资源池 |
|  |  | 支持提供文件共享存储作为超融合操作系统ISO镜像存储池，能够提供镜像仓库管理功能，便于虚拟机创建与部署 |
|  |  | 当磁盘故障时，系统能自动进行数据快速重构，3节点集群系统1TB重构时间≤10分钟。 |
|  | 网络虚拟化 | 支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置 |
|  |  | 支持OVS(Open VSwitch)+DPDK(Data Plane Development Kit)，加速提升网络转发性能 |
|  |  | 支持SR-IOV直通，网络传输绕过软件模拟层，直接分配到虚拟机，降低了软件模拟层中的I/O开销 |
|  | 可靠性 | 超融合管理节点采用主备或集群方式确保平台的可用性，单管理节点故障不影响用户业务和管理功能 |
|  |  | 支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理 |
|  |  | 支持卷的虚拟快照功能，每隔1秒创建快照对性能影响小于7% |
|  |  | 支持IOPS及带宽的瞬时冲高（burst）能力，可按照一定规则配置某个卷在多长时间内可以提供的最大IOPS，满足业务量暴增场景性能诉求 |
|  | 安全 | 支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复 |
|  |  | 超融合系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求 |

- 数据库服务器：

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 规格硬件 | 2U 机架式服务器，可支持导轨及理线架 |
|  | 配置两颗CPU，主频≥2.2GHz，单颗处理器核数≥10核 |
|  | 内存配置容量：≥2*16GB DDR4内存 |
|  | 硬盘配置：≥2块600 SAS |
|  | 配置≥2个千兆网口，2个万兆光口（含2块万兆多模光模块） |
|  | 配置不低于900W冗余电源 |
|  | 标配集成32M显卡 |
|  | 配置独立RAID卡≥1块，支持RAID 0, 1, 5, 6,10 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度 |
| 可管理性和安全特性 | 支持Kerberos认证 |
|  | 支持SSDP自动发现协议 |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
|  | 支持TLS安全协议 |
|  | 支持深度休眠，系统下电后，进入深度休眠模式的电源会关闭输出 |
|  | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国境内注册厂商 |
|  | 支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息。 |

- 3）ODA管理服务器

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 规格硬件 | 2U 机架式服务器，可支持导轨及理线架 |
|  | 配置两颗CPU，主频≥2.2GHz，单颗处理器核数≥10核 |
|  | 内存配置容量：≥2*16GB DDR4内存 |
|  | 硬盘配置：≥2块600 SAS |
|  | 配置≥2个千兆网口，2个万兆光口（含2块万兆多模光模块） |
|  | 配置不低于900W冗余电源 |
|  | 标配集成32M显卡 |
|  | 配置独立RAID卡≥1块，支持RAID 0, 1, 5, 6,10 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度 |
| 可管理性和安全特性 | 支持Kerberos认证 |
|  | 支持SSDP自动发现协议 |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
|  | 支持TLS安全协议 |
|  | 支持深度休眠，系统下电后，进入深度休眠模式的电源会关闭输出， |
|  | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国境内注册厂商 |
|  | 支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息。 |

- 4）智能媒资应用服务器

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 规格硬件 | 2U 机架式服务器，可支持导轨及理线架 |
|  | 配置两颗CPU，主频≥2.2GHz，单颗处理器核数≥10核 |
|  | 内存配置容量：≥4*16GB DDR4内存 |
|  | 硬盘配置：≥2块600 SAS，2*固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s |
|  | 配置≥2个千兆网口，2个万兆光口（含2块万兆多模光模块） |
|  | 配置不低于900W冗余电源 |
|  | 标配集成32M显卡 |
|  | 配置独立RAID卡≥1块，支持RAID 0, 1, 5, 6,10 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度 |
| 可管理性和安全特性 | 支持Kerberos认证 |
|  | 支持SSDP自动发现协议 |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
|  | 支持TLS安全协议 |
|  | 支持深度休眠，系统下电后，进入深度休眠模式的电源会关闭输出 |
|  | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国境内注册厂商 |
|  | 支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息。 |

- 5）智能媒资后台AI处理服务器

| 指标项 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 规格硬件 | 2U 机架式服务器，可支持导轨及理线架 |
|  | 配置两颗CPU，主频≥2.1GHz，单颗处理器核数≥20核 |
|  | 内存配置容量：≥8*32GB DDR4内存 |
|  | 硬盘配置：≥2*固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s，2*固态硬盘-1920GB-SATA 6Gb/s |
|  | 配置≥2个千兆网口，2个万兆光口（含2块万兆多模光模块） |
|  | 配置不低于1500W冗余电源 |
|  | 配置4块高性能的GPU显卡，规格要求：AI处理GPU扩展加速器，采用70W半高设计，核心数量：320，单精度支持8.1 TFLOPS ,混合精度支持65 TFLOPS,GPU显存：16GB GDDR6 300G/S ,支持ECC,互联带宽32GB/秒，系统接口采用x16 PCIe半高卡，散热采用被动式，计算API采用CUDA，支持所有AI框架和网络类型 |
|  | 配置独立RAID卡≥1块，RAID 卡 MR,RAID0,1,5,6,10,50,60,2GB Cache,支持超级电容和边带管理 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-45度 |
| 可管理性和安全特性 | 支持Kerberos认证 |
|  | 支持SSDP自动发现协议 |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息 |
|  | 支持TLS安全协议 |
|  | 支持深度休眠，系统下电后，进入深度休眠模式的电源会关闭输出 |
|  | 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国境内注册厂商 |
|  | 支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 |
|  | 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息。 |

1.5.2.4近线存储体要求

近线存储要求采用蓝光库介质，便于长期保存的高码率优质内容，有效克服传统数据流磁带库对存储环境要求高，易受外界因素（如雨水、紫外线照射等）影响，且驱动器兼容性差等问题；

本次蓝光盘库要求配有抓取光盘的移动机械手，配置主备数据流光盘驱动器（含光纤接口模块），并至少提供不低于200GB的海量数据流光盘1000张，配置高密光盘匣数300个，配置蓝光光驱12个，总容量最大可装载光盘3600张；

配置近线存储归档软件，支持对素材的归档和回迁；

配置近线存储管理服务器，控制器通过FC光纤链路接到近线存储。

1.6媒资系统功能需求

媒资系统软件的核心业务功能要求全部采用B/S结构实现，通过浏览器即可实现常规操作，为素材管理要求提供内容支撑，实现数字资源导入、编目、管理、检索、导出等操作。

要求系统中所有的应用及模块集成在一个基于Web的用户界面框架中，要求支持HTML5格式的浏览器无需安装插件即可直接运行。要求提供一站式的全媒体中心技术系统用户界面，要求支持多任务窗口，提高全媒体中心工作体验和工作效率，降低系统维护难度和成本

要求视音频资源的数字化主存储格式为MXF格式，同时也要支持按照资源文件源格式存储的模式，能实现视音频可变码率、多格式混合存储。

不同类型的文件可以直接在网页上进行在线流媒体文件预览及其他操作：

视音频素材：要求采用H.264编码格式转码生成MP4流媒体文件，用于在线快速预览和编目。

纯音频素材：各种音频文件可以转码MP3流媒体文件在线试听

图片素材：在线预览图片

文档素材：部分文档素材可以转码生成流媒体文件，在线预览文档内容

不同类型的文件可以直接在网页上进行简单编辑：

元数据编辑：不同类型的素材，可以配置不同的元数据字段

标签编辑：智能标签提取，标签分类

编目层编辑：素材打点片段保存并编辑元数据

标记点编辑：素材抽帧信息保存并编辑描述信息

格式转码：

可以根据需要进行片段格式转码：

片段剪辑：视频和音频素材可以打点片段，片段保存为新素材，片段直接出库。

视频转码：视频素材整段转码，视频素材片段转码

记录内容的使用情况：浏览次数，下载次数，出库次数等等，用于后续的大数据分析提取有效信息

1.6.1素材上载功能

要求提供网页上下载，Web页面上载无需其他软件辅助或安装插件，直接在浏览器上载页面选中待上载素材，即可实现素材上载入库，并填写对应元数据信息。

具有WEB引入权限的用户要求支持单个和批量本地素材入库，要求支持对选择的素材编辑元数据信息后入库，要求支持视音频、音频、文档、图片其它类型的素材入库；

选择同一类型的素材，点击批量编辑，可以对选中的素材进行批量编辑元数据信息；要求支持展示上传进度和状态；

要求支持素材按来源或栏目等分类，要求支持创建资料集，创建资料集后可编辑其元数据信息，要求支持上传图片作为该资料集的封面。

图片导入时附带元数据信息，包括素材名称（图片物理文件名）、上传者名称、幅面大小（图片属性）、图片格式（图片属性）、拍摄修改日期（图片属性）等。

要求支持手动添加预览图，针对无法自动生成预览图格式，通过上传代表帧JPG文件，在用于入库后的预览图。

1.6.2内容管理功能

支持对视音频、音频、图片、文字等内容的预览、审核、编辑、搜索、删除等常规操作功能，支持内容的批量处理；

支持视音频文件的大小/时长/码流/类型/来源/添加时间等基本信息的展示与管理；图片资源的应尽量继承图片原有EXIF信息，减少编目工作量，并要求支持同一目录图片的连续快速编目；图片编目的操作也应基于B/S浏览器窗口实现，不应采用独立程序方式实现

支持用户的多群组管理和用户权限管理，可以针对用户对资源进行访问权限控制，不同权限的用户可以访问不同的内容，具有不同的文件搜索、修改、删除等权限；

支持可基于台内常见的新闻主题，新闻事件等进行自定义的主题包设置，比如两会、专题，交流会等等，方便业务人员快速定位获取相关主题的内容。主题包中包含所有匹配条件的内容，可供后续的专题报道，定向推送等提供数据集合

支持查看操作日志和审计功能，追踪内容的来源、导入者与创建时间；

要求系统中需预置国家广电总局制定的广播电视多层编目规范中所涉及到分类规范、元数据信息规范，对影音资料做出合理的分类。

要求可实时在线对各种视音频文件进行基于时间线操作方式的多级编目操作（包括场景层、片段层、镜头层）。为保证编目工作的灵活性，该操作实现应基于B/S浏览器，不允许采用单独应用程序完成。

要求编目支持快速编目和自定义流程编目。

要求支持全媒体中心自定义编目字段，可自定义编目对象，满足对不同资源编目自定义的要求。

要求支持后台设置中开启或关闭是否先入库后编目，还是先编目后入库功能，且要求支持二次编目；开启先编目后入库后，默认上传的资料将自动进入编目任务认领列表。

要求具有编目权限、审核权限以及编目管理权限，不同权限的用户可以看到不同的界面，发起编目权限可以在检索界面发起编目任务；支持编目任务管理，不同人员可领取编目任务，可通过后台配置编目角色及编目审核角色，编目权限可以打开编目应用并进行编目操作；审核权限可以对编目提交的任务进行审核，审核通过完成编目任务；编目管理权限可以查看整个编目任务的进度、分配编目和审核任务。

生命周期管理：系统管理员可在系统中根据素材来源、类型、标签等方面设定内容的生命周期，制定定期清理策略（不清理已审核入库素材）。

系统采用目前广电行业颁布的编目和分类规范及自定义方式两种分类方式：

第一，《广播电视音像资料编目规范》和《广播电视节目资料分类法》， 2004年广播电影电视总局颁布行业标准《广播电视音像资料编目规范》和《广播电视节目资料分类法》行业标准化指导性文件。系统要求完全支持上述编目和分类方法。

第二，采用用户自己制订的分类标准，在音像类的分类方法制订出以后电视台可以依据系统提供的分类法导入功能加入新的分类法。

用户可以自由选择其中一种或两种方法并存的方式对内容进行维护。

1.6.3媒资检索功能

媒体资产管理系统要求支持全文检索、二次检索、按字段高级检索、条件过滤等多种检索方式，且不同权限用户在检索结果页面对素材的操作权限不同，要求支持检索结果不同的排序方式和呈现形式。

检索系统要要求提供视音频浏览服务，要求支持全文、分类、关键字、组合查询等多种检索方式。对节目资料的检索要求提供方便、快捷的检索方式，可以通过各种匹配检索、全文检索查到所需资料。

对于视音频素材，可按素材入库时间，素材类型，编目分类等条件进行检索，也可以输入素材精确信息或全文模糊查询进行检索。

要求支持对图片、视音频、文档、资料集等类型进行快速过滤。

要求支持对文档元数据进行全文检索。

要求面向视音频、图片、文档要求提供不同的资源详情浏览页面，在线方便的查看浏览资源内容。

要求基于新闻结构化后的片段层级，可以对不同层级的片段进行各自有针对性的标签提取，覆盖不同类型用户的检索目的及检索习惯。具备片段层标签，对新闻内容的实体标签及关键词提取，用户检索新闻相关的内容，可以检索到对应的新闻节目片段；场景及镜头层标签是对画面本身的标签提取，用户检索画面内容的时候，也可以检索到画面对应的片段。

在检索界面上可以汇聚不同维度的标签信息，可以直接点击标签进行内容的过滤查找，也可以直接输入标签进行全文检索，或者指定维度标签的高级检索。片段检索结果打开后直接定位到对应的片段入点位置，用户可直接浏览片段内容

1.6.4下载和推送功能

要求支持将检索查询到的素材进行下载，既可进行单条素材下载也可批量下载。下载无需其他软件要求支持，只需要通过B/S浏览器自带的下载功能即可。

要求通过接口对接，支持将各种类型的素材（视音频、音频、图片、文字等）向各个协同生产平台传输，实现素材传输交换的自动化和流程化。对于视音频文件，支持整段或打点推送，只推送打点标记的部分，无需推送整段素材。推送的素材可指定格式，系统自动实现格式转换。

在导出素材到客户端时可设置多种转码格式。

要求系统支持导出推送审核；要求支持具有导出推送审核权限的用户根据导出策略配置对出库的素材进行审核操作；审核通过后则继续后续出库推送步骤，审核拒绝则出库任务失败且在任务中心显示拒绝原因；列表中显示通过审核或拒绝审核的任务记录

1.6.5媒资归档的功能

媒资系统中的内容海量存在，内容的安全存储极为重要。为充分考虑内容的分类管理，安全存储，高效回调等多种因素，向用户提供了归档策略管理的相关功能，媒资归档工具主要功能包括：

（1）支持多种条件配置归档回迁策略，可以自动分配归档任务、自动删除时间设置、备份机制设置及物理位置指定等；

（2）可根据每个内容的具体特征，自动应用不同类别的迁移策略，以达成珍贵资料备份、同类资料、同介质存储、多带库扩容；

（3）支持高低质量分离存储等功能；

（4）支持多种近线设备ODA 蓝光库（ODS-L30M）、LTO磁带库等；

（5）支持对归档流程进行管理和监控；

（6）支持对存储介质进行管理。

1.6.6媒资后台业务统计

系统要求支持数据统计功能，要求支持入库统计、下载统计、推送目标平台统计、编目统计等；要求支持统计通过不同方式入库到媒资库的素材相关信息，按照类型、来源、部门、用户统计；要求支持统计从媒资库出库的素材相关信息，按照类型、出库目标、部门、用户统计；要求支持统计编目和审核相关信息，包括编目用户统计、审核用户统计；要求支持将统计信息导出为Excel报表。

1.6.7历史资料的继承和对接

本次构建的媒资管理系统是完全继承台原有新奥特的制作系统的历史数据，包括高低码码流素材，系统需要考虑和老的系统的对接及接口开发，实现数据的继承。

智能云平台需要对外提供标化的API接口，能够满足新闻制作系统、广播制播系统以及其他系统基于统一的一套API接口与全台智能媒资平台实现互联互通。

智能媒资平台入库接口建议以 Restful 方式实现：协议类型各系统建议遵循广电总局颁布的《广播电视台融合媒体云平台接口规范》。

对接的方案所需要的设备及接口开发费用，包含在此次投标费用当中。

媒资系统与制作系统（包含广播制播系统）交互以“视音频文件+元数据文件”进行交互。媒资系统内容库与其它系统的内容库以文件同步形式传递低码文件、按需可同步高码。

新媒体发布端提供接口、采用文件、手动发送等形式进行文件交互。

1.7、本地化智能媒资要求

近年来随着拍摄、传输门槛的降低，视频生产的数量大幅增加。对于持有大量视频内容而言，如何对海量的视频进行高效的标引，内容审核以及检索，成了必须解决的问题。随着融合媒体的发展，对新闻视频的加工处理效率要求提高。而传统新闻播出后的人工拆条和编目一般需要很长时间，制约了全媒体多渠道同步发布的推进，因此，需要推进自动化、智能化的视频内容处理。

因此本项目需要采购本地化智能化媒资系统，本地采用媒体AI智能一体机，能够将“媒体+智能”应用于实际工作中，减少人力成本，提高工作效率，具体需求如下：

智能媒资的核心功能包括语音识别ASR，语义理解、动态人脸识别、人流量统计、人脸核身、文字识别OCR、自然语言处理 NLP，所有算法均是同一厂商自研算法。

所投引擎的核心功能包括语音识别ASR，动态人脸识别，自然语言处理NLP及文字识别OCR。

1.7.1语音识别要求

语音识别要求根据音频提取出对应的文字信息，分析结果包含每一句话的内容，入出点等信息。通过该项技术，可以帮助内容生产者快速完成写稿、上唱词、检索素材等工作。

在入媒资库时能够调用智能语音分析引擎，对素材进行分析，在内容库素材预览界面中，会将视频中的语音转化成对应语段的文本，选择相应的文本段，视频即可跳转到对应的时间线，便于快速打点出库面向新媒体发布。

在制作网上载内容时可调用智能语音分析引擎，对素材进行分析，并将素材的语音转化为相应的文本断供写稿和上唱词使用（方言例外），同时，若语音识别的结果中有敏感词汇，则会进行特殊提示。

投标厂商所提供的媒体智能语音识别引擎，针对互联网随机下载的新闻类视音频节目，语音识别平均准确率不低于99%，并对识别结果可在线修正。

若语音识别的结果中有敏感词汇（涉政、涉黄、涉暴等），系统则会进行特殊提示。

1.7.2 OCR识别要求

OCR识别是从视频画面中提取出对应的文字信息。包含文本检测和文字识别。功能需求如下：

文本检测要求基于图像分割算法对图片中的文字区域进行检测。

文字识别要求基于上述检测到的文本框，将对应的文字区域裁剪出来，送入文字识别网络识别文本框中的字符串。将识别出的字符串信息结构化返回。

OCR的分析结果应包含图片或视频中的文字内容和对应的文字坐标信息。

需支持视频内容标签的提取，需支持智能标签应用。

1.7.3人脸识别要求

人脸识别引擎能够读取媒资库中的视频、图像数据，分析其中包含的人物及在图像中的位置，并对视频数据输出人物出现的各个时间段。使用人脸聚类技术为视频、图像中出现的每一个人建档，用于后续对人物视频片段的快速搜索。

对于已经入库、命名的人物，支持使用人物的名称搜索其在媒资库中的所有视频片段及图像。支持通过传入一张人脸图片，搜索媒资库中该人脸所对应人物的所有视频片段及图像，该人物可以是未入库、未命名的人物。支持对人物库进行增删改查，此人物库是将人脸特征与名称绑定，方便通过名称检索人物片段

支持人脸检测引擎，人脸特征提取引擎，包含基础贪腐库、明星库、政治人物库以及自定义分类。

1.7.4自然语言识别NLP

智能分词准确率达到96%，居于市场领先地位；

文本分类准确率90%以上，且类别覆盖度广，其中：通用15类，新闻场景285类，银行投诉273类，居于市场领先地位；

敏感词库20万+，规模业界领先，后期支持自定义词库；

词向量800万+，基于领先的NLP模型，建造了800万个中文词向量，在此基础上可以做同义词、文本相似度比对、以及作为各项复杂任务的基础。

自然语言处理能够满足业务系统对文字信息提取关键词，新闻分类以及时间，地点，人物等新闻要素信息需求的业务模块。该项技术有要求如下：

- 能够调用智能基础服务层的自然语言处理服务；

- 采用基于智能框架进行模型的训练；

- 能够实现对要素信息的提取，如时间、地点、人物、机构；

- 能够实现对关键词的提取，并处理加工成分类标签；

- 能够实现对新闻分类的功能；

1.7.5个性化、本地化语义标签库

为了使标签更具有效性，在构建语义库时，需建立适配镇海新闻中心个性化、本地化需求的语义标签库。通过对历史媒资专业编目数据信息（如人物、地点、机构、关键词等等）进行提取并整理以及对浙江本地区人文地理（机构、名人、街道、地名、公交、地铁等等）等重要信息进行统计整理形成一套语义标签库。语义库应不断迭代学习，在学习过程中引入淘汰算法，并综合考虑诸如共同出现次数、平均出现距离、信息熵以及单字语义信息等多种对词语间语义关系产生影响的因素。

1.7.6视频结构化拆分

要求基于基础的智能感知识别结果，如语音，字幕及人脸等，能够建立多个跨模态算法模型，实现整档新闻、单条成品新闻节目或素材的结构化分析，能自动的拆条并标注新闻片段，场景及镜头的分段信息。

该项技术有要求如下：

简单结构化：需包含一个片段层，多个场景层和镜头层，适用于单条节目，素材，综艺节目。

高级结构化：需包含多个片段信息，多个场景层和镜头层，适用于整档新闻。

要求智能媒资系统具有视音频内容标签，标签指的是针对整个视频进行描述的标签,描写视频的整体特征，主要是新闻要素中的人物、地点、时间、机构，关键词等；

不同标签提取是利用算法模型，规则引擎以及知识图谱中的信息对视音频内容中的信息提取和分析，对视频各层级片段进行标注，为检索和个性化内容推送要求提供必要的支撑数据。

要求具备规则引擎实现多来源数据的映射转换机制，将各种数据融合、萃取、修正后得到用户需要的标签集合。

要求支持结合媒资知识图谱，对标签进行归一化处理及标签释义

要求提供人工审校的功能，传统的编目人员不再是去添加内容，而是对智能识别结果进行审校，保留正确的内容，改掉错误的内容，系统能会对人工审校的结果进行记录，并反馈给算法模型进行学习，从而逐步改进识别结果。

1.8、媒资转码功能需求

转码要求采用基于Linux操作系统的视音频文件的转码系统，要求统一接入网管系统，实现任务调度、告警、统计、维护，日志等管理和控制功能，实现全模版化管理，方便用户快速接入与上线，方便用户统一管理。要求实现：可同时支持制播域与新媒体化传输域格式的转码，包括支持 MPEG2、 ProRes、DNxHD/D- NxHR、XAVC、DV 等多种制播域格式，支持 H.264、 H.265、AVS2、AVS3 等多种新媒体化传输域格式，此外还支持多种摄像机录制格式的导入转码，支持 BD/DVD/AVCH- D/P2 等目录结构的自动正片提取支持一进多出，多进多出，自动化等大量技术方案，支持分布式切片转码，支持加台标、外挂字幕、加遮挡、画面裁剪、时间轴裁剪、打点拆条等基本的视频编辑功能，并可全部实现自动化，在提高工作效率的同时，还节省了系统建设成本。

1.8.1系统要求

1、系统要求：

操作系统需采用Linux系统，以减少病毒，黑客等攻击；

编转码设备需配置双电源，保证7*24 小时的连续、低风险地稳定工作；

转码设备或者多节点设备的每一个节点，需要支持输入网络、输出网络、管理网络隔离；为保证输入、输出、管理网络的稳定，系统需要支持输入网口、输出网口、管理网口的双网卡绑定；

支持在网管界面上实时监控网口的连接状态与负载状况；

支持用IPv6协议进行通信和数据传输，并可以在网管界面上配置。

2、转码输入要求：

支持FTP/HTTP/CIFS/NFS等离线文件输入协议，以确保可以从多种渠道直接获取输入源，无需中间环节的协议转换设备，支持FTP协议边下载边转码功能以提高效率；

支持主流封装格式输入：MP4、TS、PS、AVI、WMV、ASF、RM、RMVB、MOV、FLV、F4V、MKV、MXF、3GP、GXF、HLS；

支持主流视频格式输入：MPEG1/2/4、DIVX、H.263、WMV、H.264、H265、MJPG、VP8、RM、DNxHD、ProRes、DV、AVS+/AVS，支持DNxHR、Prores、XAVC、H264、H265等主流4K视频格式输入；

支持主流音频格式输入：DTS、DTS-HD、MP1/2/3、WMA、AAC、AMR、Real audio、OGG audio；

支持高质量的好莱坞4K IMF文件格式输入；

支持BD/DVD脱壳功能，即可将BD/DVD目录结构直接作为转码输入源，并可正确解析其中的“章节”、“音轨”和“字幕”以供用户选择性转码，支持DVD的多角度选择功能；

支持输入源的媒体信息分析，可显示输入源的音频格式、视频格式、分辨率、码率和音量；

支持直接通过网管系统进行音视频播放预览；

支持WMA、MP3、WAV和AAC纯音频文件输入转码，并支持APE、FLAC、TTA无损格式音频文件输入转码；

支持纯视频文件输入转码。

3、转码输出要求：

支持主流文件封装格式输出：MP4、TS、PS、AVI、ASF、MOV、FLV、MKV、3GP、MXF；

支持MPEG DASH自适应码率封装格式输出；

支持HLS(m3u8)自适应码率封装格式输出，支持子目录m3u8设置，支持HLS V5或以上协议，可设置单独的音频分组及字幕分组，播放列表可自由选择音频分组及字幕分组，支持WebVTT格式的字幕输出；

支持SmoothStreaming(ismc)自适应码率封装格式输出；

支持常规视频格式输出：MPEG1/2、H.263、MPEG4、H.264、H.265；

支持主流音频编码格式输出： MP2/3、WMA、AAC、AMR、Vorbis、PCM、DTS（其中AAC包含：MPEG4 AAC与MPEG2 AAC）；

支持在网管系统管理DTS License，可更新升级DTS License文件；

支持AAC、MP3、WMA、MP2、AMR、WAV、OGG主流纯音频文件输出；

支持1进多出多屏分发，支持不同编码格式及不同封装的文件同时输出；

支持MP4、TS多音轨输出，以便不同档次的终端自适应选择最佳音轨播放；

支持音轨合并输出，支持把两个单声道音轨格式的输入源合并成立体声音轨格式进行输出；

支持手机拍摄的文件源的旋转信息处理，旋转信息处理可开关；

支持纯音频文件源填充视频数据或纯视频文件源填充音频数据，然后以音视频齐全的格式进行转码输出。

4、音视频编码要求：

支持H.264 Baseline/Main/High Profile编码格式与H.265 Main/Main10 Profile编码格式，H.265格式编码时需支持8bit/10bit位深及420/422采样格式，编码最大支持60帧；

支持从3840*2160至128*96的多种分辨率输出并可自定义设置；支持输出码率可调；支持输出帧率上调或下调；

支持CBR、VBR和ABR编码模式，支持精准的码率控制，支持I、P和B帧编码，B帧至少可以设置3个；

支持帧编码模式和PAFF或MBAFF场编码模式，支持场编码输出时的顶场优先或低场优先设置；

支持CAVLC和CABAC 熵编码选择；

支持对TS输出格式（如TS、HLS）的Service ID、Service Name、Service Provider、PMT PID、Video PID、Audio PID、PCR PID、PCR周期、SDT周期、PAT周期、TOT&TDT插入及相应周期的设定，并且多音轨输出时可对每一条音轨进行PID的设置；

支持单声道、立体声、5.1和7.1声道等编码模式；

支持一进多出多码率编码时GOP对齐，支持多码率输出时IBP帧类型完全一致；

支持Open GOP或Closed GOP类型的设置；

支持动态场景检测技术，并且支持采用动态场景检测技术的情况下可选择插入I帧或IDR帧；

支持SD到FHD、FHD到4K的上变换转码，支持上变换后的高画质（如4K H.265 25fps 15M下的画质对比），画面流畅，无抖动、色块、花屏、音视频不同步等现象；

支持较低码率下的高画质（如720P H.264 25fps 1.5M、576P H.264 25fps 600K下的画质对比），画面流畅，无抖动、色块、花屏、音视频不同步等现象；

支持输入源PTS不连续、跳变的容错处理。

5、音视频效果处理要求：

支持画面自动裁剪；

支持自动加黑边功能，当输入源和输出设定的宽高比不一致时，要求转码器自动加黑边确保输出画面不变形，比如，16：9的输入源要求转换成4：3时，输出画面自动上下填充黑边；

支持添加多个台标功能，位置、透明度和缩放比例可调，编辑效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致，支持用鼠标直接在视频画面上进行位置处理；

支持添加多个马赛克功能，至少支持3种马赛克类型，位置、大小和马赛克粒度可调，效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致，支持用鼠标直接在视频画面上进行位置处理；

支持多个文件拼接转码功能，可以播放式预览原始拼接文件，可以裁剪原始拼接文件后再进行拼接；

支持长视频的缩时转码，可按时长或倍速设置缩时模式；

支持添加多个动图序列功能以支持二维码、广告等业务，支持TGA、PNG、BMP等动图素材文件格式，且动图的位置、播放模式、时段模式可设置；

支持对输入源的打点、拆条功能，以进行广告裁剪或新闻拆条，编辑效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致；

支持添加字幕功能，要求支持SRT、ASS、SSA和STL字幕格式，字体、大小、位置、颜色、透明度、同步时间可设置，中英文字体可以单独设置字号，允许同时添加中英文双字幕；

支持视频画面基本参数调整：亮度、饱和度、对比度等调整；

支持视频画面增强调整：去噪、去块、锐化、动态亮度等调整；

支持音量增益和平衡；

支持声道复制、声道混合；

支持音频、视频透传功能（不转码，只转封装格式）；

支持快照截图功能，用以海报制作等功能；

支持转码时自动生成截图的功能，截图生成的时间间隔、路径、文件名、是否循环删除可配置，并且文件名支持宏输入；

支持转码时的文字叠加，文字支持宏定义，文字的字体、字号、颜色、透明度、背景颜色、位置、宽度高度可设置，文字支持滚动，滚动方式以及速度可设置；

支持把普通的平面视频转成VR效果视频，可灵活设置需要与源视频进行拼接的顶部logo图片、底部logo图片、背景图片。

1.8.2网管要求

网管系统具备概览界面，可以通过一个界面观察整个云转码运行状态，包括设备、存储、任务的状态等，降低维护难度；

网管系统具备业务量统计功能，可以根据群组、时间、编码格式、编码清晰度（如4K、HD、SD）等维度统计转码时长，统计结果可按图表或列表形式进行直观显示；历史统计数据可下载到本地查看，也可删除；

网管系统具备转码业务状态及对应设备使用状况的统计功能，统计结果可按图表或列表形式进行直观显示；历史统计数据可下载到本地查看，也可删除；

网管系统支持转码设备的分组管理，需提供统一管理平台控制管理所有转码设备，各个转码设备的运行状态可监测；

网管系统支持对转码设备的配置和操作，包括挂载存储、重启设备、设置IP、设置NTP；

网管系统支持弹性扩容功能，只需通过网管系统输入设备的IP地址、端口及账号密码等信息，即可自动把转码软件系统部署到扩容节点进行扩容；

支持动态扩减容功能，可以根据业务繁忙程度动态添加或删除转码节点进行智能扩减容，支持和云平台对接申请转码所需资源；

支持多个转码组共享节点，即不同的组可以根据时间、转码等待任务等条件，动态共享一部分节点；

网管系统支持任务的统一下发调度，转码分组可指定，当有多个转码节点时，需对转码任务进行负载均衡调度，以达到最佳转码效率，支持对各转码节点能力的手动分配设置或者智能化自适应分配；

网管系统支持监视告警功能，可以在网管系统中查看CPU温度告警、CPU使用超负荷告警、网口流量使用超负荷告警、硬盘使用超负荷告警等硬件告警，以及转码问题告警；

网管系统支持统一配置功能，即所有任务可以在网管系统中进行统一配置，包括但不限于创建、删除、复制任务和编码模板等，系统自带常见的新媒体点播及台内制作格式预设模板；

网管系统支持实时查询各个转码任务的启动时间、持续时间、当前状态和转码进度；

网管系统支持任务的导入和导出功能，支持全部或者部分的导入导出；

支持自动文件夹监测，即自动监测文件夹内是否放入新的文件，当发现新文件，自动按照预设的转码策略，开始转码；并且可以设置后缀过滤、分辨率过滤、子文件夹检测、字幕加载、源目录结构沿用、扫描间隔设置；创建的自动化任务可实现批量启停及删除操作；

网管系统支持输入源的统一管理功能，可列表显示输入源，并可根据输入源批量选择源文件进行转码；

网管系统支持任务优先级管理，下发任务时可以设置任务优先级，优先级支持动态调整，即等待中的任务可以调整优先级；

网管系统支持插队模式，低优先级任务运行中，下发高优先级任务，低优先级任务暂停，先执行高优先级任务；

网管系统可配置多节点对同一任务进行切片方式转码以实现快速上线；

网管系统可配置专业转码器与X86架构通用服务器的混合部署，可在X86架构通用服务器上部署转码软件，支持虚拟化节点部署；

支持基于WEB管理界面的远程网管，网管应具备可视化人机友好界面，具备便捷的配置界面，具备清晰全面的设备检测告警界面，具备完善的日志管理功能；

网管系统支持邮件报警；

网管系统支持以SNMP的方式发送系统告警信息，从而可与第三方网管系统进行无缝对接；

网管系统提供API接口可与第三方媒资系统对接；

网管系统提供API接口可与编辑系统对接，作为编辑系统的引擎，实现拆条、台标、遮挡等简单功能的转码合成；

支持直接在网管系统对转码系统软件版本进行升级，简化升级流程

1.8.2网管要求

网管系统具备概览界面，可以通过一个界面观察整个云转码运行状态，包括设备、存储、任务的状态等，降低维护难度；

网管系统具备业务量统计功能，可以根据群组、时间、编码格式、编码清晰度（如4K、HD、SD）等维度统计转码时长，统计结果可按图表或列表形式进行直观显示；历史统计数据可下载到本地查看，也可删除；

网管系统具备转码业务状态及对应设备使用状况的统计功能，统计结果可按图表或列表形式进行直观显示；历史统计数据可下载到本地查看，也可删除；

网管系统支持转码设备的分组管理，需提供统一管理平台控制管理所有转码设备，各个转码设备的运行状态可监测；

网管系统支持对转码设备的配置和操作，包括挂载存储、重启设备、设置IP、设置NTP；

网管系统支持弹性扩容功能，只需通过网管系统输入设备的IP地址、端口及账号密码等信息，即可自动把转码软件系统部署到扩容节点进行扩容；

支持动态扩减容功能，可以根据业务繁忙程度动态添加或删除转码节点进行智能扩减容，支持和云平台对接申请转码所需资源；

支持多个转码组共享节点，即不同的组可以根据时间、转码等待任务等条件，动态共享一部分节点；

网管系统支持任务的统一下发调度，转码分组可指定，当有多个转码节点时，需对转码任务进行负载均衡调度，以达到最佳转码效率，支持对各转码节点能力的手动分配设置或者智能化自适应分配；

网管系统支持监视告警功能，可以在网管系统中查看CPU温度告警、CPU使用超负荷告警、网口流量使用超负荷告警、硬盘使用超负荷告警等硬件告警，以及转码问题告警；

网管系统支持统一配置功能，即所有任务可以在网管系统中进行统一配置，包括但不限于创建、删除、复制任务和编码模板等，系统自带常见的新媒体点播及台内制作格式预设模板；

网管系统支持实时查询各个转码任务的启动时间、持续时间、当前状态和转码进度；

网管系统支持任务的导入和导出功能，支持全部或者部分的导入导出；

支持自动文件夹监测，即自动监测文件夹内是否放入新的文件，当发现新文件，自动按照预设的转码策略，开始转码；并且可以设置后缀过滤、分辨率过滤、子文件夹检测、字幕加载、源目录结构沿用、扫描间隔设置；创建的自动化任务可实现批量启停及删除操作；

网管系统支持输入源的统一管理功能，可列表显示输入源，并可根据输入源批量选择源文件进行转码；

网管系统支持任务优先级管理，下发任务时可以设置任务优先级，优先级支持动态调整，即等待中的任务可以调整优先级；

网管系统支持插队模式，低优先级任务运行中，下发高优先级任务，低优先级任务暂停，先执行高优先级任务；

网管系统可配置多节点对同一任务进行切片方式转码以实现快速上线；

网管系统可配置专业转码器与X86架构通用服务器的混合部署，可在X86架构通用服务器上部署转码软件，支持虚拟化节点部署；

支持基于WEB管理界面的远程网管，网管应具备可视化人机友好界面，具备便捷的配置界面，具备清晰全面的设备检测告警界面，具备完善的日志管理功能；

网管系统支持邮件报警；

网管系统支持以SNMP的方式发送系统告警信息，从而可与第三方网管系统进行无缝对接；

网管系统提供API接口可与第三方媒资系统对接；

网管系统提供API接口可与编辑系统对接，作为编辑系统的引擎，实现拆条、台标、遮挡等简单功能的转码合成；

支持直接在网管系统对转码系统软件版本进行升级，简化升级流程

1.9、系统互联对接要求

1.9.1与制作系统互联互通

中心本构建了非编制作系统主要满足于电视台节目的精加工，新闻节目的制作，需要和新建的智能化的内容库系统实现紧耦合的方式互联，制作系统的素材的成片都需要采用接口方式实现相互推送。

新闻网以API接口的方式提交接入智能化媒资管理系统，并且可以在新闻网制作网络里直接调用内容库的接口，检索到相关素材。

内容库系统可以手动推送或者流程自动同步的方式，把相关素材推送到制作系统。

本系统需要和广播系统实现互联，实现素材的推送，保证广播音频素材的备份和调用。

1.9.2与传播大脑的天目蓝云系统（镇灵通APP）互联

新建智能媒资通过接口方式实现和传播大脑的天目蓝云系统的互联，实现素材的互联互通，内容库系统可以手动推送或者流程自动同步的方式，把相关素材推送到天目蓝云系统。

- 2、模块化数据中心

2.1、项目概况

当前，在云计算、物联网、大数据的推动下，数据中心建设进入了非同以往的发展阶段。同时微模块以融合多种技术的优势，完美匹配新时代的数据中心特征，成为数据中心发展的主流趋势。

根据甲方各个业务子系统设备运行的需求，拟在5楼改建新的数据中心机房，以保证其他子系统专业设备的安装及运行。

2.2、总体建设需求

本次项目规划设计1套微模块数据机房，主机房共计19个IT机柜、1个精密配电柜,并预留4个列间空调，方便后期扩展。

通道内设置19个机柜，单机柜负载功率为约3~5KW（暂按4KW/柜计算），IT总负荷为76KW。通道设置4台风冷列间空调，在列头处安装1台双路供电精密配电柜，配电区部署1台100KVA三进三出的UPS，同时配置64节12V-100AH铅酸蓄电池，保证UPS后备1小时。

微模块提供整体的环境和动力接口，要求实现对模块内供配电、空调、温湿度、

漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取色彩变换、E-mail、声音告警等多种式，记录历史数据和报警信息。

微模块设计为两排机柜面对面摆放，中间预留1200mm宽的通道，机柜敷设在底座上，走道两端安装1200mm宽双开门，在走道上方安装有模块化可翻转活动天窗，和通道门一起构成冷通道封闭系统。微模块顶部每列安装M型走线槽，分别用于强弱电布线。两列线槽通过列间走线梯再横向连接，用于两列之间的综合布线。

封闭通道两端设计安装电动平开门，门体结构为边框加钢化覆膜玻璃，美观大方。

2.3、系统建设详细需求

2.3.1服务器机柜

2.3.1.1框架和结构性能

1)	机柜采用封闭柜式框架结构，能够满足19"国际标准机柜，支持不同制式的业务设备安装，结构设计保证业务设备在操作、运行、检查、维修时的安全可靠。

2)	机柜尺寸600mm（W）*1200mm（D）*2000mm(H)，机柜采用底座落地安装方式，净高度不宜高于2000mm。

3)	机柜基本结构由框架、立柱、前后门、侧板、顶板、底板及相应定位、紧固件组成。机柜内部可安装层板及进排风、配线单元等。

4)	机柜前后框架与横梁采用全焊接结构以保证设备整体强度。

5)	装配具有一致性和互换性，零部件最大限度地采用标准件和通用件，紧固件无松动。外露和操作部位的零部件光滑，无毛刺。

6)	前后门均采用外开门方式，前门为单开门，后门为双开门，前后门带锁。为保证服务器通风散热良好，门板采用密排六边形网孔，前门开孔率不小于75%，孔径在6mm～8.0mm之间，开孔区域面积比不小于80%；后门开孔率不小于75%，孔径在6mm～8.0mm之间，开孔区域面积比不小于70%。

7)	机柜前后门框右下角处设有接地装置，前门接地栓连底座，底座和底座之间形成接地网，靠近门框，不影响设备上架安装。

8)	机柜可以并排安装，随机配有并柜连接件。机柜并柜后，柜体之间没有明显的透光缝隙；并柜件设置合理，满足在不拆卸前后门的情况下进行并柜操作，且不影响其他配件的安装，不影响冷热通道的封闭。

9)	门边与框架接触位置设有减震装置。

10)	机柜内部设置不少于4根安装U立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能前后移动调节。

11)	层板便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。层板的固定方式可采用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式，可根据采购人需求选用，每个机柜配置足够的卡扣螺丝等用于置顶交换机和网络设备上架使用。层板的垂直压力承重（不变形）如下：

标准型托板：≥100kg。

加强型托板：≥200kg。

12)	机柜采用上走线时，顶板后部设置有相应安装孔。

13)	密封盲板采用1U或2U的免工具安装的快拆塑胶盲板，所用材料满足UL94-V0级阻燃要求。

14)	在设计阶段，充分考虑机柜并柜、及各部件组装后，尺寸累加后公差的问题，避免造成无法并柜、及设备无法上架的情况，（如：机柜并柜后总长大于600mm×N（N为并柜数）；

2.3.1.2外观及表面处理

1）机柜颜色

颜色为为黑色、哑光，机柜灯光下无眩晕感；

2）表面涂层

机架表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆，耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受于手汗影响、附着力100%附着、抗冲击，安全防护达到IP20标准；

表面处理采用ICI专业高硬度粉末静电喷涂确保达到防静电及BS6497国际标准，表面电泳加喷涂，表面喷塑厚度达到60-120µm，喷塑硬度大于2H，和高温烤漆处理工艺，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和修饰、防静电；

焊缝整齐均匀，没有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，焊缝外表物夹渣、气孔、旱瘤，凹坑等缺陷，焊后进行打磨，表面粗糙度符合行业相关标准。

外部件表面喷涂符合欧洲ROSH标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。

机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；各部件均无锋利棱角，可避免对人体造成伤害。

3）机柜标志齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。

4）机柜及其附件、涂覆层、标志、饰物等均采用难燃和不燃材料。

2.3.2封闭通道系统

2.3.2.1通道天窗

1)	封闭通道天窗采用单元模块式设计，安装于机柜前门顶部，每个天窗均能单独安装并能实现互换，相邻天窗模块间相互连接固定。框架与机柜水平支架以特殊连接孔连接，以增加整体稳固度，同时还具有方便拓展的功能。

2)	封闭通道天窗分为固定天窗（用于安装传感器、摄像头等设备）、翻转天窗（带钢化玻璃翻转结构，用于消防联动）、平顶天窗（带钢化玻璃）

3)	封闭通道上部顶盖采用平顶结构，比机柜顶部高200mm~300mm，天窗总宽度为1000mm~1200mm（不规则的通道按实际情况定制）。

4)	翻转天窗开启后确保通道净高大于机柜高度，保证活动天窗开启时机柜门能够正常开合。不影响日常维护工作和维护人员安全。天窗由侧板、顶板、旋转天窗组成，以单个机柜为扩展模块单元。旋转天窗天窗旋转原理：旋转天窗采用偏心结构。当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转。旋转天窗的驱动方式是通过电磁锁触发装置翻转。

5)	翻转天窗玻璃采用5mm以上钢化覆膜玻璃，天窗玻璃透光率90%以上。天窗边框为冷轧钢板，防止玻璃粉碎而造成对数据机房及维护人员的影响。

6)	在正常状态下,翻板顶盖由通电的磁铁吸合，翻板面与走道平行，达到密封效果, 一旦发生火警通过通道内部署的温湿度传感器、烟感的预先设定值，消防联动开启。

7)	在通道外两端安装翻转天窗应急按钮，在紧急情况下可通过天窗应急启动按钮一键开启通道内所有翻转天窗，以减少不必要的损失。

8)	翻转天窗活动翻转部分，与支撑骨架直接采用密封条进行密封，保证通道的密封性，以免通道内冷空气外漏。

9)	当通道上方遇到橫穿桥架时，通道封闭处建议采用固定天窗。

10)	在正常情况下功能天窗部署在通道的两端和中间位置，以安装视频监控系统、温湿度传感器、烟感以及消防联动控制单元等器件。

11)	天窗上设有照明灯及氛围灯安装结构件，用于安装相应照明装置。

2.3.2.2通道端门

1)	通道门采用电动平开门，无框玻璃结构，最大程度保证通道内的通透性。

2)	端门两侧采用封闭式门盒设计，玻璃门开启后收入门盒内，不直接外露在视野范围内。

3)	门板玻璃采用12mm以上钢化覆膜玻璃，通光率90%以上。

4)	通道端门门禁系统，可通过人脸识别、指纹、密码等方式开启。通道端门配有备用电池。在消防断电解除门禁的情况下自动打开玻璃门，以确保不必要的伤亡或损失。

5)	两扇玻璃门板之间采用密封胶条进行密封，门板与门框之间、门框与机柜衔接处均采用毛刷式密封条密封，以确保通道的密封性。

6)	通道端门具有微动调节装置，门板与地面之间的间隙可在现场实施时对门体进行微调，确保通道的密封性。

7)	封闭通道满足设备安装要求和《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）抗震要求，通过9级烈度抗震测试。

2.3.2.3通道照明

1) 通道内沿天窗骨架安装LED照明灯管。

2) 根据通道长度配置合适长度的多色告警联动LED灯，可根据模块内动环监控系统发出的告警等级变换相应的颜色。

3) 通道外前后端门处均设有双控开关，可实现开关控制。

2.3.3制冷系统

根据使用要求，选择风冷列间空调，水平送风模式，规格要求为：

风冷型行间级精密空调，采用高效涡旋式直流变频（EC）压缩机，20%~100%动态制冷量输出；为便于机房后期维护，压缩机须放置于外机，充分节能。

具备不小于7寸的彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。

制冷量（KW）≥25，显冷量(KW) ≥25，采用R410a环保冷媒；

机组配置高效节能且风量连续可调的EC风机，风机数量≥5，采用前送风、后回风的水平送风方式，送风量(m3/h) ≥4000；

精密空调报警记录储存量不少于500条的功能；

加热量（KW）≥6，采用多级电加热；

可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥3kg/h；

空调具备低噪音特性；

需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控；

2.3.4消防系统

根据要求配置1套柜式七氟丙烷灭火装置，气体灭火系统在火灾发生时，要求感烟探测器报警后，火灾控制器发出火警预警声、光报警信号，此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时，控制器发出声光报警信号。要求在手动或自动启动灭火程序喷气前，总控制台发出指令，通知人员撤离，并发出联动控制信号，切断机房配电柜供电电源，即切断非消防电源供电的用电设备。

2.3.5环境监控系统

环境监控系统监控范围主要为动力监控、环境监控、安防监控。动力监控包括不间断电源、精密配电柜、精密空调、电池运行等。环境监控包括通道内温湿度、漏水、烟雾探测等。安防监控包含视频监控、门禁监控、入侵监控、消防监控。并通过手机短信、电话语音、网络报警信息等方式发送相关报警信息。

整个动力环境监控系统要求采用嵌入式技术对场地内各个需要监控的设备进行数据的采集和分析。把采集到的信息通过网络传到本地客户管理主机上监控和显示。并能够通过WEB浏览器，使获得授权的相关管理人员通过网络对各监控设备系统的运行状况进行管理，所有数据均以非常友好的人机界面显示在本地客户管理主机上。

具体监控要求如下：

- 显示界面：系统能提供人性化界面视图，方便运维人员监控管理

- 监控管理：系统提供设备监控管理功能，实现对模块化数据中心设备的精细化管理

- 告警管理：系统提供告警管理功能，实现对模块化数据中心告警进行有效管理和高效响应

- 能效管理：系统具备能效管理功能，方便运维人员管理模块化数据中心能源使用情况

- 门禁管理：系统具备门禁管理功能，支持门状态展示，记录所有的门进出记录和异常事件，并提供搜索、筛选和导出功能，并支持门远程控制开门

- 视频管理：系统具备视频管理功能，支持实时视频浏览和历史视频回放，并支持告警与实时视频浏览联动

- 联动管理：系统提供联动控制功能，支持系统自定义联动策略能力，支持按照已设置好的联动策略进行自动控制操作

- 报表管理：系统具备统计和分析的功能，便于运维人员统计分析

- 权限管理：系统具备完善的安全防范措施，对不同的操作人员（管理员、运维人员、一般人员）赋予不同的操作权限，并有完善的密码管理功能，支持用户进行更改密码，以保证系统及数据的安全

- 日志管理：系统具备操作、安全、运行三种日志记录，并支持按操作类型、用户、时段查询日志信息。日志信息不可篡改，以便审计提供

2.3.6防雷接地系统

- 要求在数据机房地板下四周采用30*3铜排组成“田”字格等电位基准网，用绝缘子和铜排支架安装，将设备机柜与等电位网进行最短距离连接，最后引出一根50mm的接地线，接入等电位箱，由等电位箱引出镀锌扁铁，接入大楼等电位，使各机房设备在同一个等电位上。

- 要求彻底消除与大楼接地的耦合以及与其它接地的耦合。严格防止寄生电容的周边干扰，防止雷击对主机的破坏；在楼层UPS输出配电柜分别安装二级电源防浪涌保护器作为机房配电的保护

2.3.7 UPS系统

- 根据使用需求配置1套100KVA 三进三出的UPS设备，用于设备应急供电。

- UPS配置足够的铅酸蓄电池，后备时间不低于1小时，电池要求选用12V免维护阀控铅酸电池，电池使用寿命≧3年，电池容量≧100AH，外观没有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰；正、负极端子有明显标志，且在电池侧面便于连接和维护；配套提供电池柜/架、电池线、电池开关，电池线缆/铜排要连接可靠。

2.3.8 供配电系统

- 精密配电柜可实时对三相电流，电压，有功功率，无功功率，电能等重要电力参数的监测，并能够接入动环监控系统，提供更方便的监控管理功能，可以配合统计机房PUE值，对机房能效作出客观的评估。

- 支持MODBUS或SNMP协议，通过RS485或FE接口上报，满足精密配电柜接入统一监控管理要求；

- 支持主回路电压电流、空开状态、视在功率、有功功率、电能等指标监测；

- 支持主回路过压欠压告警，过流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡告警；

- 监控系统可对每个开关的电压、电流数据进行阀值设定，当开关运行数据接近阀值的80%时进行预警，达到阀值时进行报警。

- 精密配电柜总容量按单机柜不低于3KW设计，双电源输入。

（四）、高清数字化演播室系统升级

1、项目概况

镇海区新闻中心180演播室建成后已服役多年，演播室内拍摄效果空洞，无背景装饰，设备方面整体老旧、落后。为满足台内日益增长的节目拍摄及制作需求，同时推进融媒体建设发展，打造区级一流融媒体中心，镇海区新闻中心拟改建台内四楼原180㎡的演播室，通过合理、科学的设计，改造成新型全媒体演播室。

本次改造主要包括全媒体演播厅、导控室的系统集成。改造完成后可以实现各类访谈、专题、小型活动类节目拍摄的制作要求。

2、系统总体建设要求及适用标准

本次系统设计以4K 12G视频信号为主导，满足数字4K的节目制作需求，定位双机位切换拍摄。以4K全功能切换台作为系统的主要视频输出通道，调音台作为节目的主要音频输出通道，满足基础的节目拍摄、录制需求。

3、系统具体要求

3.1视、音频系统技术需求

3.1.1视频输入、输出通道技术需求

系统配置2台4K摄像机用于节目的多机位拍摄，摄像机信号输出直接进切换台。视频的PGM信号通过切换台直接输出，并经视频分配器，分配给技术监视器、录像机或其他采录设备等。

3.1.2 4K直播切换一体机技术需求

系统配置1台专业的不少于8路的4K全功能切换台，其具备广播指标的 UHD4K50/60，12G SDI和HDMI2.0输入接口，既可用传统模式的实体全功能按键导播，也可用时尚便捷的 5 寸全彩 LCD 触控操作，实现一键一功能的简单自在的节目创作。

切换台提供四路12G SDI 与三路HDMI 2.0 共七路的输出，信号自由指派调用，完成满足系统监看及采集使用。

内建两组 PIP 画中画编排构成效果、Wipe 转场特效、静态图片素材存储、

亮度键、色键、线性键、下游键。

内置专业的音频延迟器，可选择延迟时间、校准音频信号，保证音画同步。

3.1.3其他周边设备需求

1.配置视频分配器1台，用于PGM信号分配处理

2.配置1套内部通话系统，用于导播与摄像师之间的内部通话，带tally提示，满足至少8路通道

3.配置单反套机2套，用于节目拍摄

4.配置4K录像机一台，用于PGM信号采集

5.配置4K抽拉屏监视器一台，用于信号监看

6.配置无线手持话筒4套，用于主持人节目拾音

3.1.4灯光系统技术需求

演播室的灯光系统必须是一个安全、实用、完整的系统，整体布局合理、美观，能够满足演播室内的拍摄任务。灯光系统配置合理、调节灵活、节能环保、便于维护。系统建成后要和整体演播厅融为一体，直观的从拍摄的画面中体现出美观、大气。

演播室满足访谈、专题或小型互动类节目需求。灯光系统配置一定数量的染色灯、聚光灯围绕主持人、嘉宾，用于面光及氛围光打造。利用不同的灯具按节目拍摄的需要对环境加以修饰和衬托，使演播厅灯光整体和谐统一，体现立体感、空间感。灯具均采用LED灯，保证低功耗、低热量、长寿命。

要求对原有灯光吊杆轨道进行重新布置，所有吊杆可电动升降，方便灯具位置调整及日常维护。

- 五、设备清单及主要技术要求（包含但不限于以下内容）

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数最低要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1、调频发射机、馈线及天线更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5KW调频发射机 | 1、▲发射机要求为全固态发射机，符合《米波调频广播技术规范GB/T4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T169-2001》。 2、★发射机需具有生产许可证书、国家新闻出版广电局入网证书及工信部无线管理局型号核准证书。 3、可带电维护维修：采用热插拔结构，功放模块和电源模块可带电插拔。 4、输出功率富裕量大：由4片1.5KW热插拔模块高效合成，最大输出5.5KW。 5、工作效率高：采用最新高效率LDMOS功放管，满功率射频效率高达70%。 6、输出功率稳定：采用智能化自动功率控制技术（AGC），确保输出功率不随开机时间和环境温度的变化而变化，功率稳定度控制在10W以内。 7、无用发射小：配备高性能腔体输出滤波器，最大限度减少无用发射。 8、▲电源可靠性高：至少采用4只2.5KVA热插拔开关电源并联均流供电，电源容量富裕量大；提供产品照片。 9、高品质调频激励器：采用FPGA+DDS数字化调制技术。 10、音频输入信号源：两路数字音频信号、一路模拟音频信号、立体声复合信号，四者可自动切换（数字音频优先） 11、人机界面友好：采用≥8英寸真彩色触摸液晶显示屏，实时显示机内各种参数（包括每只功放管的电流）；无需任何培训，在屏幕提示下即可操作。 12、保护功能齐全：具有过功率保护、反射功率过大保护、过温保护、过压保护和过流保护；并可在部分功放模块故障时智能调节输出功率，既维持最大安全功率播出、又可保证故障不会扩大。 13、防尘性能良好：所有进风口均采用优质滤网、可滤除空气里的灰尘以延长发射机的平均无故障时间。 14、防雷性能优良：对整机电源进行防雷保护。 15、真正热插拔功能：在任何情况下，可在不停机的情况下插拔功放模块和电源模块，可在不停机的情况下维修和复原发射机。 16、定时自动调节输出功率：通过现场设定，发射机可在每天不同时段自动调节输出功率，给电台经济运行带来方便。 17、先进的遥控遥测接口：可通过TCP/IP网络接口进行WEB访问发射机内部主要参数。 18、主要技术参数要求： RF频率范围：87MHz～108MHz 步进10kHz 输出功率：0～5000W 连续可调 残波辐射：＜-83dB 寄生调幅：＜-55dB 载频频率允许偏差：±100Hz 频率响应：±0.01dB 30Hz～15000Hz（无加、去重） 左右声道电平差：≤0.01dB（100%调制） 立体声分离度：≥73dB 30Hz～15000Hz 立体声信噪比：≥92dB 1KHz，100%调制 失真度：≤0.01% 30Hz～15000Hz | 2 | 台 |  |
| 2 | 馈管 | 40馈管，长约50米，含2个RF110馈管头，含25只馈管夹 | 1 | 根 |  |
| 3 | 8层垂直天线 | 1、侧挂式低损耗 2、宽带天线 3、垂直极化 4、不锈钢材料 5、直流接地 6、主要技术参数要求： 特性阻抗：50Ω 频率范围：87～108MHz 增益：10.5dBd（八层） 极化：垂直极化 电压驻波比：<1.15（指定频点），<1.35 (全带宽) 额定输入功率：>6KW 输入接口：IF70-50K 风负荷：32kg 最大风速：200km/h 桅杆直径：φ50-100mm 材料：辅射体:：304不锈钢，内导体：镀银铜，绝缘支撑：聚四氟乙烯，夹具：热浸锌钢 | 1 | 副 |  |
| 4 | 宽带功分器 | 天线功分器，要求实现一分八，要求跟现有80馈管配套使用 | 1 | 只 |  |
| 5 | 发射中心安防系统 | 发射中心外围安全设施改造,采用竖向25φmm的不锈钢管排列，横向30*30mm的不锈钢管固定，围绕发射中心外围一圈，有效防止非专业人员入内 | 1 | 项 |  |
| 2、音频工作站系统设备升级 |  |  |  |  |  |
| A、制播系统软件及服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频服务器 | 1、19英寸机架式服务器，2U高度； 2、CPU：实配相当或优于1颗八核Xeon-Silver 4210R系列处理器，主频≥2.20GHz，≥13.75MB三级缓存； 3、内存：实配≥16GB 2666 DDR4内存；具备ECC内存保护技术；要求支持内存智能验证技术,能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能； 4、硬盘：实配2块600GB SAS 10K 2.5英寸硬盘+10块2.4T SAS 10K 2.5英寸硬盘，其中一块用作冷备； 5、配置1个智能阵列控制器，支持支持RAID 0/1/5/6。最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制，可额外增加智能电池，为同一机箱内所有的智能阵列卡提供断电数据保护功能，且使用寿命不低于7年； 6、PCI I/O插槽可支持数量：≥3个PCI-e3.0可用插槽，可扩展至≥8个PCI-e可用插槽； 7、外部接口：5个USB 端口，2个SD 插槽； 8、网络接口：配置≥4个10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口； 9、电源：实配2个≥800W通用插槽热插拔高效铂金冗余电源；热插拔冗余风扇； 10、配置Windows Server 2019操作系统。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 服务器管理软件 | 节目的多库多属性管理(支持对播出数据库系统、录制数据库的有效管理，能实现数据库校验、日志检测等多种管理手段) 支撑服务软件包 ▲需要将现有制播系统的业务数据、文件完整迁移至新系统，实现无缝对接，无需开发新接口。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 主备同步备份软件 | 提供数据镜像的高可用系统，支持基于以太网TCP/IP协议，通过数据实时镜像技术，将制播系统数据库主机的数据实时复制至备用主机；支持实时监测应用资源运行状态，实现资源故障时自动切换，解决软、硬件的单点故障，从而保障制播系统业务系统连续运营。 | 1 | 套 |  |
| B、播出工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主播出站主机 | 1、CPU：实配相当或优于1颗六核Intel i5-10500系列处理器，主频≥3.1GHz，9MB高速缓存； 2、内存：实配≥8GB 2666 DDR4内存，最大支持内存128GB； 3、硬盘：实配≥256 GB PCIe® NVMeTM M.2 固态硬盘； 4、PCI I/O 插槽可支持数量：2×PCIe x 1，2×PCIe x 16； 5、外部接口：≥11*USB 接口（9*USB 3.1、2*USB 2.0）； 6、电源：≥260W 白金电源适配器； 7、键鼠：USB超薄抗菌键盘/USBOptical抗菌鼠标； 8、显示器：≥23.8"宽屏显示器； 9、其他：机箱智能电磁锁、Windows10操作系统。 | 2 | 套 |  |
|  | 专业声卡1 | 1、▲广播级专业声卡；24-位/192kHz AD/DA转换；共2块 2、一对平衡模拟立体声输入，一路平衡的AES/EBU数字立体声输入，一对平衡模拟立体声输出，一路平衡的AES/EBU数字立体声输出； 3、两个GPIO口；PCI-E接口。 |  |  | 允许进口 |
|  | 播出站软件 | 1、★操作习惯要求与现有的操作模式接近，减少学习成本；软件与现有的制作系统应能无缝对接，实现制作-编排-播出流程化管理，确保播出安全。中标人应在本项目中标结果公示之日起7个日历天内向招标人提供与现有操作软件细化、可实现的对接方案，逾期提供或所提供方案不可行的均取消其中标资格。 2、广泛应用于地市级及以上电台； 3、含自动播出软件、数据库查询引擎、播出备份（本地播）软件、音频库智能连接软件（多库多联接）、高级点歌模糊查询软件、音频播出流控制软件、一点即播软件 4、支持云化播出部署，支持虚机漂移秒级服务切换，多重安播保护 5、具备灵活的广告和节目编单功能，支持传统编排的同时，还支持AI智能编排、CLOCK编排、直接批量编排等 6、全新的融媒体直播互动模块，互动信息通过安全通道在播出站可直接播出，让直播互动安全高效；独立的新媒体互动平台，互动通道可按需扩展，支持两微一端、短信、电话、小广播小程序等等互动通道，后期扩展无需升级播出系统 7、支持双屏幕图形化的显示界面，可实现预听、Jingle播放（快捷播放）、点歌器、列表编辑播出、广告播放、以及录音等众多功能。 8、支持多通道，可以定义主输出通道、快捷通道、预听通道、Jingle播出通道以及点歌器播出通道，支持双向导播信息功能； 9、具有全文检索以及快捷查询功能，可以根据相关信息查询（如节目的出处，时间，作者等)； 10、单独的广告播出窗口，便于主持人操作，保证广告正常播出 11、具有软键盘缩略检索功能，通过鼠标即可快速检索节目。 12、支持网络故障情况下的正常播出（本地播出）； 13、支持个性化补白； 14、支持录播状态自动锁定。 15、具有边播边录功能，录制方式可设置为定时自动录制，也可由操作人员手动录制。 16、★播出站具有自动侦测网络及服务器状态功能，当检测到故障时，可自动切换到本地播出进行播出；提供界面截图。 17、主备机支持操作联动，当主机音量调整同时备机也可自动进行同步调整。 18、支持主备播通过声音监测，录播栏目如果在设定时间内静音时间超过设定值，切换到备播站； 19、通过鼠标拖动可对正在播出的节目单进行播出顺序、以及播放内容的增删 20、快捷播放模版（Jingle）可根据主持人的不同而自动进行调整； 21、Jingle单可以和个人关联，也可以和栏目关联，实现Jingle栏目组共享； 22、各种播出衔接方式如淡入/淡出、淡出停止、Cross fade等各种播放模式。 |  |  |  |
| 2 | 备播出站主机 | 1、CPU：实配相当或优于1颗六核Intel i5-10500系列处理器，主频≥3.1GHz，9MB高速缓存； 2、内存：实配≥8GB 2666 DDR4内存，最大支持内存128GB； 3、硬盘：实配≥256 GB PCIe® NVMeTM M.2 固态硬盘； 4、PCI I/O 插槽可支持数量：2×PCIe x 1，2×PCIe x 16； 5、外部接口：≥11*USB 接口（9*USB 3.1、2*USB 2.0）； 6、电源：≥260W 白金电源适配器； 7、键鼠：USB超薄抗菌键盘/USBOptical抗菌鼠标； 8、显示器：≥23.8"宽屏显示器； 9、其他：机箱智能电磁锁、Windows10操作系统。 | 2 | 套 |  |
|  | 专业声卡2 | 1、★广播级专业声卡；24-位/192kHz AD/DA转换； 2、一对平衡模拟立体声输入，一路平衡的AES/EBU数字立体声输入，一对平衡模拟立体声输出，一路平衡的AES/EBU数字立体声输出； 3、两个GPIO口；PCI-E接口。 |  |  | 允许进口 |
|  | 播出站软件 | 1、★操作习惯要求与现有的操作模式接近，减少学习成本；软件与现有的制作系统应能无缝对接，实现制作-编排-播出流程化管理，确保播出安全。中标人应在本项目中标结果公示之日起7个日历天内向招标人提供与现有操作软件细化、可实现的对接方案，逾期提供或所提供方案不可行的均取消其中标资格。 2、广泛应用于地市级及以上电台； 3、含自动播出软件、数据库查询引擎、播出备份（本地播）软件、音频库智能连接软件（多库多联接）、高级点歌模糊查询软件、音频播出流控制软件、一点即播软件 4、支持云化播出部署，支持虚机漂移秒级服务切换，多重安播保护 5、具备灵活的广告和节目编单功能，支持传统编排的同时，还支持AI智能编排、CLOCK编排、直接批量编排等 6、全新的融媒体直播互动模块，互动信息通过安全通道在播出站可直接播出，让直播互动安全高效；独立的新媒体互动平台，互动通道可按需扩展，支持两微一端、短信、电话、小广播小程序等等互动通道，后期扩展无需升级播出系统 7、支持双屏幕图形化的显示界面，可实现预听、Jingle播放（快捷播放）、点歌器、列表编辑播出、广告播放、以及录音等众多功能。 8、支持多通道，可以定义主输出通道、快捷通道、预听通道、Jingle播出通道以及点歌器播出通道，支持双向导播信息功能； 9、具有全文检索以及快捷查询功能，可以根据相关信息查询（如节目的出处，时间，作者等)； 10、单独的广告播出窗口，便于主持人操作，保证广告正常播出 11、具有软键盘缩略检索功能，通过鼠标即可快速检索节目。 12、支持网络故障情况下的正常播出（本地播出）； 13、支持个性化补白； 14、支持录播状态自动锁定。 15、具有边播边录功能，录制方式可设置为定时自动录制，也可由操作人员手动录制。 16、★播出站具有自动侦测网络及服务器状态功能，当检测到故障时，可自动切换到本地播出进行播出；提供界面截图。 17、主备机支持操作联动，当主机音量调整同时备机也可自动进行同步调整。 18、支持主备播通过声音监测，录播栏目如果在设定时间内静音时间超过设定值，切换到备播站； 19、通过鼠标拖动可对正在播出的节目单进行播出顺序、以及播放内容的增删 20、快捷播放模版（Jingle）可根据主持人的不同而自动进行调整； 21、Jingle单可以和个人关联，也可以和栏目关联，实现Jingle栏目组共享； 22、各种播出衔接方式如淡入/淡出、淡出停止、Cross fade等各种播放模式。 |  |  |  |
| C、节目录制站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站主机 | 1、CPU：实配相当或优于1颗六核Intel i5-10500系列处理器，主频≥3.1GHz，9MB高速缓存； 2、内存：实配≥8GB 2666 DDR4内存，最大支持内存128GB； 3、硬盘：实配≥256 GB PCIe® NVMeTM M.2 固态硬盘； 4、PCI I/O 插槽可支持数量：2×PCIe x 1，2×PCIe x 16； 5、外部接口：≥11*USB 接口（9*USB 3.1、2*USB 2.0）； 6、电源：≥260W 白金电源适配器； 7、键鼠：USB超薄抗菌键盘/USBOptical抗菌鼠标； 8、显示器：≥23.8"宽屏显示器； 9、其他：机箱智能电磁锁、Windows10操作系统。 | 6 | 套 |  |
| 2 | 专业声卡3 | 1、★广播级专业声卡；24-位/192kHz AD/DA转换； 2、一对平衡模拟立体声输入，一路平衡的AES/EBU数字立体声输入，一对平衡模拟立体声输出，一路平衡的AES/EBU数字立体声输出； 3、两个GPIO口；PCI-E接口。 |  |  | 允许进口 |
| 3 | 软件 | 1、音频制作软件： 1）新一代的专业音频处理系统，主要实现广播电视的音频录音、编辑、制作、效果处理，使制作节目、广告、片花、特效、新闻等任务可以更轻松地完成 2）提供录制编辑站数据库查询引擎，具有灵活的工作流程，操作简便。 3）支持VST效果器插件，实现顶级的音频效果制作，完成高品质而富有创意的作品。每个音频块可配置多个效果器，支持20多种效果处理，如消除噪音、淡入淡出、归一化和压缩器等。 4）快捷的音量曲线调节。 5）强大的效果预设功能。每个轨道都可以预先设置效果器的参数，对于需要进行统一处理的节目，无需反复设置参数，极大提高工作效率。 6）先进的压扩技术。可以将音频块按比例压缩或者扩大，保持音高不变，只改变节奏的快慢。 7）对信号的电平、相位实时监测。实时显示文件是否存在破音。 8）多种录音模式可供选择。支持插入式录音、磁头覆盖式录音、块覆盖式录音和录音机四种方式，即录即改，高效便捷，满足不同使用场景的需要。 9）实用的标记点功能。在音轨上的任意一个位置，都可以通过快捷键做好标记，减少反复试听、剪辑等此类繁琐的工作。不同的音频块之间系统会自动打上标记点，以示区分。 10）自动保存录音内容，制作站出现故障或异常退出时，录音文件也不会丢失。 11）自动保存编辑过程和编辑结果。编辑过程的操作随文件一起保存，可跨越工作站执行撤销和恢复操作。 12）混缩时自动检测静音现象，确保节目的安全播出。 13）混缩输出的音频文件格式可选MP3、WAV和S48三种格式，可选设置采样率和码率。 2、广告管理软件：支持广告合同审核；广告音频制作与灌录申请；广告音频审核；广告节目的个性化编单与查询等主要任务。 3、节目编排管理软件：完成节目单、模板、JINGLE单等编排以及权限、配置管理；引进策略概念，使节目编排更加简单；个性化的自动编排策略，满足不同播出风格；智能的抽单策略，可以根据定义自动抽取一定比例的节目，自动编排串联节目单；节目直接可以进行FadeIn、FadeOut、CrossFade、IntelligentFade，让节目可听性大大提高，提高听众粘合度；无限制的编目规则以及灵活的设置方式，可为用户建立一个完善的播出数据库；可根据系列台、部门以及各种实际操作用户，分配不同的用户权限，而且用户权限可以交叉设置，同一个人对于不同的系列台可以拥有不同的权限；具有密码加密算法，达到二级等保要求；完善的操作记录以及查询功能，用户的任何对数据进行改动的动作都将被记录；具有个人空间存放分配和管理的功能；具有节目自动的整理功能，如设定转移策略后，某个类别的节目就会根据日期，或者使用频率自动转移到另外一个类别中；具有自动备份策略设置；具有DVD节目盘功能；具有CD抓轨直接入库功能； 4、系统管理软件：具有节目管理和系统管理两大功能模块。节目管理主要实现节目信息的设置（如歌手、专辑等），节目的增加、查询、修改和删除等操作。系统管理主要实现管理频道信息、用户权限和日志查询等操作；广告节目快速上单与播出，操作方面更加便捷。 以上软件均满足与自动播出软件匹配。 |  |  |  |
| D、编排管理站 |  |  |  |  |  |
|  | 工作站主机 | NewCorei5-10500(3.1G/9M/6核)/ 8G(1*8G DDR4 2666*) /256GB(M.2 NVMe SSD) /超薄USB抗菌键盘/USBOptical抗菌鼠标/260W白金电源/机箱智能电磁锁/23.8寸显示器/Windows10操作系统 | 利旧 |  |  |
|  | 软件 | 节目编排管理软件： 完成节目单、模板、JINGLE单等编排以及权限、配置管理； 引进策略概念，使节目编排更加简单； 个性化的自动编排策略，满足不同播出风格； 智能的抽单策略，可以根据定义自动抽取一定比例的节目，自动编排串联节目单； 节目直接可以进行FadeIn、FadeOut、CrossFade、IntelligentFade，让节目可听性大大提高，提高听众粘合度； 无限制的编目规则以及灵活的设置方式，可为用户建立一个完善的播出数据库； 可根据系列台、部门以及各种实际操作用户，分配不同的用户权限，而且用户权限可以交叉设置，同一个人对于不同的系列台可以拥有不同的权限； 具有密码加密算法，达到二级等保要求； 完善的操作记录以及查询功能，用户的任何对数据进行改动的动作都将被记录； 具有个人空间存放分配和管理的功能； 具有节目自动的整理功能，如设定转移策略后，某个类别的节目就会根据日期，或者使用频率自动转移到另外一个类别中； 具有自动备份策略设置； 具有DVD节目盘功能； 具有CD抓轨直接入库功能； 系统管理软件： 具有节目管理和系统管理两大功能模块。节目管理主要实现节目信息的设置（如歌手、专辑等），节目的增加、查询、修改和删除等操作。系统管理主要实现管理频道信息、用户权限和日志查询等操作。 广告节目快速上单与播出，操作方面更加便捷。 | 利旧 |  |  |
| E、慢录系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 慢录软件 | 1、具有自主知识产权，中标人应在本项目中标结果公示之日起7个日历天内向招标人提供著作权证明材料，逾期提供或不符合的均取消其中标资格； 2、★支持16路立体声音频信号同时录音； 3、具有频道节目录音、网络节目录音、质量检测服务、音频格式转码、回放预听、节目块截取与编辑、节目下载和发送入库等功能； 4、支持无限长时间录音，可以实现7*24小时365天不间断录音； 5、支持MPEG1 L2、L3和WAVE、LINEAR PCM等多种编码格式，采样率支持从8K-48K的不同采用率； 6、记录的文件格式包括：S48、MP3、MP2、Wave等； 7、允许用户对每个通道设置不同的开始结束录制时间，允许为每个通道设置不同的录音格式，设置不同的录制音频质量； 8、支持导入播出节目单作为录制时间表进行自动录音； 支持大屏模式显示，可以构建音频彩条监测监听系统 9、★具有强大的停播报警功能，允许用户对每一个录音通道单独设置静音报警门限和停播报警时段，支持闪烁字母报警和自定义声音报警； 10、各个通道的录音内容可以通过网络进行方便地直接查询监听，可灵活设置单声道或立体声监听方式，可对正在记录的音频进行实时监听，并能监看各通道音频信号的VU表、PPM表以及相位表； 11、支持用户通过IE浏览器就可以查询任何一路信号、任何日期、时间的录音内容； 12、可以设置每个通道的录音文件的保存天数，支持存储空间的监测报警。 | 1 | 套 |  |
|  | 工作站主机 | NewCorei7-10700/16G(2*8G DDR4 2666*) /256GB(M.2 NVMe SSD)+1TB /超薄USB抗菌键盘/USBOptical抗菌鼠标/260W白金电源/机箱智能电磁锁/23.8寸显示器/Windows10操作系统 | 利旧 |  |  |
|  | 专业声卡4 | 4路AES/EBU输入，4路AES/EBU输出，24-bit/192KHz，最大输入和输出电平：+24dBu | 利旧 |  |  |
| F、内外网交互系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据摆渡工作站 | 1、CPU：实配相当或优于1颗八核Intel i7-10700系列处理器，主频≥2.9GHz，16MB高速缓存； 2、内存：实配≥16GB 2666 DDR4内存，最大支持内存128GB； 3、硬盘：实配≥256GB(M.2 NVMe SSD)+1TB； 4、PCI I/O 插槽可支持数量：2×PCIe x 1，2×PCIe x 16； 5、外部接口：≥11*USB 接口（9*USB 3.1、2*USB 2.0）； 6、电源：≥260W 白金电源适配器； 7、键鼠：USB超薄抗菌键盘/USBOptical抗菌鼠标； 8、显示器：≥23.8"宽屏显示器； 9、其他：机箱智能电磁锁、Windows10操作系统。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 内外网交互系统软件 | 1、基于具有自主知识产权的网络安全隔离技术，从而实现两个网络间的节目安全交互。 2、和安全网闸配套使用，在保证内外网隔离的前提下，实现双向安全的音频文件传输。 3、应至少具有外网节目发送过滤池及任务排队软件；外网音频节目重编码加密校验软件；发送节目格式转换软件；内网内容节目过滤和转发入库解析软件。 4、具有智能的误码校验机制，系统传输误码的情况下自动提示。 5、支持高达10M的大文本文件传输。 6、具有安全认证的第三方访问接口，方便实现系统集成。 7、实现节目查询节目单查询的功能，按条件查询，精准快捷。 8、实现节目和节目单的预听和下载功能，把节目从内网调到外网进行试听或者下载，解决内外网物理隔离造成无法传输文件的问题； 8、实现同时同步大量节目的功能，即方便又快捷。 9、查询管理发送任务，可以取消不需要发送的任务。 10、按条件查询广告，如按时段、按广告、按播出等条件查询广告信息，精准快捷。 11、内网需实现：具有内容节目过滤和转发入库解析功能；具有内网节目下载媒体包编码打包发送功能，实现跨网发送。 12、外网需实现：外网节目下载媒体包解包接收分发；外网节目发送过滤池及任务排队软件；外网音频节目重编码加密校验软件；外网镜像库管理软件外网节目管理和发送软件。 13、与自动播出软件为同一品牌。 | 1 | 套 |  |
|  | 数据桥 |  | 利旧 |  |  |
| G、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | KVM切换器 | 1、8端口PS/2-USB VGA LCD KVM 多电脑切换器 2、整合具备17"LCD液晶显示器的KVM控制端于单一抽拉式机身内； 3、支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器与控制端； 4、可管理8台服务器 | 1 | 台 |  |
|  | 接入交换机 | 1、24*10/100/1000Base-T电口（其中8个是combo口）+4*1G/10G BASE-X SFP+万兆光口 2、整机交换容量：336Gbps/3.36Tbps 3、包转发率：126Mpps 4、双电源。 | 利旧 |  |  |
| 3、直播室系统改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字直播调音台 | 1、★专业级网络化数字播出调音台，采用音频系统与控制面分体式结构或网络分散式结构。主备双电源配置。 2、▲DSP核心模块兼容网络交换器功能。所有推子输入模块、主控制模块、音频接口模块与DSP核心模块都分别为独立安装模块，上述所有模块之间的互连采用AoIP 网线方式连接。 3、主控制模块具备≥4个马达自动输入推子和1个≥10英寸或以上的调音台原厂标配的多触控彩色触摸屏，16路推子 。 4、所有的触摸屏显示的内容可被用户自定义，可显示每通道输入电平表、输出电平表、相位表、计时器、均衡和动态调整曲线、响度表，并可显示系统内部温度、湿度、取样频率和同步数据监测信息。并具备报警提示。触摸屏上可以自定义功能操作按键。（不接受第三方定制或用外置计算机软件显示方式的配置 ）。 5、主控控制模块上具备≥2路立体声监听输出接口； 6、★每套调音台的输入输出的总数量不低于以下的配置：8路话筒输入、16路线路输入、10路数字输入、18路GPI；16路线路输出、8路数字输出、18路GPO、6路耳机输出；具备Dante 64x64 AOIP接口，配Dante 64x64 卡。 7、每套调音台配置≥2路USB立体声音频输入和输出，每路USB音频接口直接与工作站USB接口相连直接进行音频的输出和输出。与工作站的连接无需配置额外的音频专用PC接口卡。 8、★调音台内无PC、无硬盘；冷启动至有音频信号输出，时间不超过20秒。所有功能无需外接计算机支持。非Windows平台。 | 2 | 台 | 允许进口 |
| 2 | 话筒显示器组合架 | 万向伸缩话筒架+显示器支架，可同时挂2台显示器 | 4 | 套 |  |
| 3 | 直播桌 | 定制与调音台配套的操作台，根据要求定制，含6把椅子 | 2 | 套 |  |
| 4 | 数字电话导播系统 | 1、提供8路外线、6路座席，2路接调音台的线路接口，具体包含： 2、数字导播主机一台，24"液晶显示器及鼠标键盘 2套 3、数字电话导播系统软件一套（含自动/手动导播功能，自动录音、查询、音频文件导入、导出功能、电话白黑名单以及用户管理等功能） | 1 | 套 |  |
| 4、视频直播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 导播切换台 | 1、有线接口：≥4路视频输入。至少支持两个SDI和两个HDMI四路有线同时输入，网络拉流：同时支持≥4路网络视频拉流，支持RTMP，RTSP网络协议拉流，分辨率最大支持1080P60fps；支持屏幕实时预览，同时支持至少八路视频导播。 2、内置≥7英寸高清触屏，支持1920*1200分辨率，可监看，可触屏导播控制参数操控同时支持导播按键硬切换。 3、支持混音功能。支持外置音频输入，并且支持外置音频和八路视频中的任意4路音频混音叠加；8路视频音频和外置音频9路音频音量可分别单独控制；支持全局静音和音频重采样，采样率和音频码率可设置；支持音频通道锁定和音频自动跟随；支持双声道立体声编码。 4、至少支持以下视频输入格式：1080p60、1080p50、1080i60、1080i50、720p60、720p50、576i50、480i60。 5、视频编码格式支持H.264和H.265；支持CBR(固定码率控制)和VBR（动态码率控制）两种码率控制方式，动态码率时可根据链路状态实时调整编码码率以保障流畅性。 6、网络协议：支持RTMP推流，支持SRT推流；支持RTMP/RTSP拉流；支持RTSP server功能。 7、支持9:16竖屏直播模式。 8、支持一路HDMI视频环出，可以支持PGM画面环出大屏。 9、支持2路内置4G网络，支持SIM卡热插拔；内置4G模块为中国大陆全网通模块，支持USB拓展一路Dongle，支持联通、电信、移动三大运营商4G网络。最大支持3路4G网络+1路有线+1路WIFI共计5路网络聚合叠加带宽。 10、网络聚合功能支持开关，可支持局域网推流。 11、支持推流状态指示灯，以便操作人员直观看到推流状态。 12、支持APP远程操控。 设备APP支持iOS和Andriod版本，可实时操控设备，以便于导播师可随时调整直播参数。 13、设备参数设置在直播过程中实时生效，以便于随时根据现场情况和导播需要调整直播参数。 14、支持台标、字幕、时间标等OSD操作。 15、支持内置电池供电，满电续航能力至少3小时。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 云台摄像机 | 成像器件：1/2.8"Progressive Scan CMOS 有效像素：400万 镜头参数：2.8-6mm，2倍光学变倍 最低照度 彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON) 黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON) 0 Lux with IR 电子快门：1-1/10000秒 信噪比：＞52dB 动态侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 | 3 | 台 |  |
|  | 摄像机支架 | 材质：铝合金； 类型：专业轻型三脚架，脚架&云台套装； 最高工作高度：1815mm; 最低工作高度：890mm； 收缩高度：922mm； 碗径：75mm； 最大承重：5-10KG； 自重：4.7kg。 | 利旧 |  |  |
|  | 无线领夹麦克风 | 无线1拖2，领夹式麦克风，每套含发射机*2，接收机*1，领夹式话筒*2 | 利旧 |  |  |
|  | 无线耳返 | 无线1拖2，P3T 无线发射机*1，P3R腰包*2，SE112隔音耳机*2 | 利旧 |  |  |
|  | 直播调音台 | 数字调音台，14+2 个推子，16×单声道话筒输入， 2×立体声线路输入，16×母线输出，机柜安装式，含安装支架； 配四路输入四路输出数字板卡； 电平：7 个用于显示已选通道/母线，总输出和监听的八段电平表； 每个推子上方有4 段电平表，可显示增益的衰减量和门限的关闭状态； 20路AUX输出母线(可配置为N - 1 )； 1对立体声PGM主输出母线和20路辅助输出母线（可作录音母线）； 1路耳机输出； 220V交流电源接口； Word Clock 接口； RJ45网络接口 | 利旧 |  |  |
|  | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 交流供电 支持PoE+ | 利旧 |  |  |
|  | 音频编码设备 | 4路AES/EBU音频的输入采集，2路音频接口为XLR接入。 音频编码标准为Mpeg-1 Layer2，AAC-LC，编码码率可调。 | 利旧 |  |  |
| 5、传输与信号监测系统 |  |  |  |  |  |
| A、矩阵及信号传输 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络音频矩阵 | 1、1U机架式设备，冗余电源； 2、支持至少4路数字立体声输入，4路数字立体声输出，4路数字立体声环路输出； 3、▲配置冗余网口，采用AoIP(Dante)协议,AoIP网络音频信号和监测信号同网口传输； 4、具备音频信号的监听、监看以及设备状态监测功能； 5、AES3数字输入接口以及模拟输入接口具备Loop环出； 6、前面板配备LCD液晶屏，显示通道电平和设备参数(设备名称、IP 地址，工作模式等信息)； 7、前面板具备多个LED指示灯，指标设备状态； 8、带DSP处理功能，实现音频电平、相位的调整； 9、设备内置存储器，掉电路由保存及上电自动恢复； 10、THD+N：<0.001% @ -20dBFS 1khz，动态范围125dB； 11、▲提供音频幅度、相位、AES3状态、设备温度以及电源状态网络监测功能； 12、★通过广电总局广播电视计量检测中心检测；合同签订前提供证明材料，逾期或未提供的取消其中标资格。 | 3 | 台 |  |
|  |  | 1、1U机架式设备，冗余电源； 2、支持至少8路模拟立体声输入； 3、▲配置冗余网口，采用AoIP(Dante)协议,AoIP网络音频信号和监测信号同网口传输； 4、具备音频信号的监听、监看以及设备状态监测功能； 5、AES3数字输入接口以及模拟输入接口具备Loop环出； 6、前面板配备LCD液晶屏，显示通道电平和设备参数(设备名称、IP 地址，工作模式等信息)； 7、前面板具备多个LED指示灯，指标设备状态； 8、带DSP处理功能，实现音频电平、相位的调整； 9、设备内置存储器，掉电路由保存及上电自动恢复； 10、THD+N：<0.001% @ -20dBFS 1khz，动态范围125dB； 11、▲提供音频幅度、相位、AES3状态、设备温度以及电源状态网络监测功能； 12、★通过广电总局广播电视计量检测中心检测；合同签订前提供证明材料，逾期或未提供的取消其中标资格。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字音频智能切换器 | 1、1U机架式设备,冗余电源； 2、模块化设计,支持8路音源的智能切换,无需人工值守； 3、可预设主备音源的8个优先级切换顺序,当主信号故障时,自动切换到下一个正常备用信号； 4、支持AES3数字立体声、模拟立体声、内置MP3补乐、AoIP(Dante)网络音频等多种音源混合输入； 5、至少支持1路AES3数字立体声输出、1路模拟立体声输出，2路AOIP(Dante)输出，可设置同源输出，断电第1路音源直通输出； 6、支持AoIP，所有的输入信号可以加入到网络矩阵，并和其他进入网络矩阵的信号一样，进行统一的电平和相位监测； 7、▲配置冗余网口，采用AoIP(Dante)协议,AoIP网络音频信号和监测信号同网口传输； 8、音频切换器具有强大的DSP处理功能，可以对每一路输入输出信号进行EQ\压限\混音\电平调节\相位校正\信号发生器\等处理功能； 9、总控系统智能控制软件能够通过设备DSP功能，对输出信号的电平和相位进行在线调整； 10、具有按键保护罩，防止误按； 11、★通过广电总局广播电视计量检测中心检测；合同签订前提供证明材料，逾期或未提供的取消其中标资格。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 有源数模混合音分 | 1、1U机架式安装； 2、需具备冗余双电源； 3、至少具备1路数字输入，4个数字通道输出+2组模拟立体声通道输出； 4、具有断电旁通功能； 5、采用AOIP音频实时传输技术，支持DANTE（符合AES67标准）协议; 6、前面板液晶屏可显示通道电平、网络状况等信息； 7、前面板指示灯可显示对应的输入输出状态； 8、提供本地监听，可通过设备前面板监听任一路信号； 9、对输入和输出信号实时进行失锁、静音和反相检测； 10、对音频信号故障提供多种报警方式，包括面板指示灯提示报警、内置蜂鸣器提示报警、网络报警、串口报警和GPO输出报警； 11、★通过广电总局广播电视计量检测中心检测；合同签订前提供证明材料，逾期或未提供的取消其中标资格。 | 2 | 台 |  |
| 4 | KVM切换器 | 1、8端口PS/2-USB VGA LCD KVM 多电脑切换器 2、整合具备17"LCD液晶显示器的KVM控制端于单一抽拉式机身内； 3、支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器与控制端； 4、可管理8台服务器。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音频解码器 | 4路音频解码器,支持输出4路AES数字音频和4路立体声模拟音频同时输出 | 1 | 台 |  |
| 6 | 光端机 | 1、一台光发机加一台光收机为1对。 2、▲至少传输四路AES/EBU数字音频信号。 3、输入/输出AES/EBU信号，兼容AES3、S/PDIF。 4、输出信号符合国标GY/T156-2000 GY/T158-2000 GY/T187-2002。 5、★单级传输距离不小于60Km。 6、双电源相互独立供电，冗余备份。 | 1 | 对 |  |
| 7 | 调频接收机 | 1、可以同时接收4路调频（FM）广播。 2、每路调谐器输出音量可调，可同时满足转播、监录需要。 4、直观的LCD信息显示，每屏LCD界面可以显示4个调谐器的频道状态。 5、通过面板按键，可以方便地快速设定或选择每个调谐器的接收频率。 6、每个调谐器可以预置20个频道。 7、带监听音箱。 | 1 | 台 |  |
| B、智能监测与管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监测管理平台服务端软件 | 音频监测平台数据库及数据处理服务；系统数据处理软件；日志中心服务；用户中心服务；报警中心服务。异态信息（含音视频、设备状态等）切分、存储服务；音视频及其他事件回放服务；事件回溯时间同步服务；监测平台数据库及处理服务备份。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 监测系统软件包 | 1、网络音频路由控制软件要求： 可以实现各输入/输出通道之间的路由切换，根据不同需要，可以选择不同的路由方式，包括固定路由、计划路由（周计划或临时计划）等，站点同时支持对网络中的所有音频信号实现监听监测，配备可视化的监测界面，并在出现报警后即时发布报警信息，实现路由的灵活配置和全面监测。 2、监听管理软件要求： 支持自定义配置想要监测的采样点信号； 直观展示音频信号的相对数字电平、相位、静音、过载、反相等音频状态 支持自由监听各通道的实时信号音频； 支持显示各监测点信号的专业音频分析图形包括李萨育图形、波形图、频谱图等； 支持立体声、左声道、右声道等监听方式； 支持自动轮询、手动选择、定时、事件触发等多种监听模式。 3、音视频信号综合监测站软件要求： 支持实时展示直播间、导播间最多3个摄像头多角度的监控视频； 实时显示直播间延时器状态、主备电压状态、温湿度环境状态等； 支持自定义配置需要显示的采样点信号并对其实时监测，展示相对数字电平、音频彩条、过载、静音、相位状态等； 实时显示调音台推子的实际位置状态； 支持显示主输出信号的专业音频分析图表，包括李萨育图形、左右声道波形图、频谱图等。 4、故障分析与应急处理站软件要求： 支持触摸屏界面； 具有多种控制接口，可以控制数字矩阵、网络矩阵、音频切换器等设备； 播出正常时，支持手动执行预案变化链路状态； 当发生系统故障或者信号劣播时，显示故障的详细信息； 根据应急预案，自动为停播事故给出最佳解决方案，实现故障的自动判断和执行，在第一时间恢复播出，保证播出安全； 根据应急预案，对反相、电平过高过低、声道丢失等劣播故障，则提示利用系统的DSP功能，进行电平、相位的自动校正，保证播出信号的质量； 支持记录所有发生的故障记录、故障时间、应急站操作记录等。 5、纯音频彩条监测站软件要求： 支持自定义组屏、自定义配置需要展示的音频信号； 实时监测音频信号的相对数字电平值、即时电平峰值、相位、过载、静音状态； 当监测的通道中出现信号异常时，即时报警； 直观展现各频率最近一次的报警记录。 6、要求事件回溯站软件： 支持选择故障时间点还原该播出系统故障时段的事件现场； 支持展示各采样点音频信号彩条状态、音频信号波形图查看、监控视频显示、工艺流程图及调音台推子状态等； 支持灵活拖动时间轴，更便捷地查看故障细节； 支持指定模块的放大展示； 支持监听故障点录制下来的音频文件； 支持对已设置的监测点的历史音频文件进行监听。 7、告示告警站软件要求： 以卡片形式直观展现各种通告类型：值班留言、维护提醒、重大事项、提醒通告； 支持配置通告提醒，在特定时间高亮闪烁提醒值守人员； 实时展示台内各频率发生故障的报警信息； 直观展示台内各频率当前的播出状态； 支持切换至公告大屏，展示自定义样式的文本。 8、系统管理站软件要求： 包含包括用户登录、用户注销、更改口令、用户管理、频道管理、栏目库管理、专家库管理、故障字典管理、彩条风格管理、界面图元管理、维护计划管理、值班日志、维护日志、故障处理日志、操作日志、故障统计分析、控制单元管理、软件分类管理、设备管理、备件管理、监控点分类管理、监控点管理、工艺流程管理、分布位置管理、工具栏、状态栏、控制栏、多屏扩展等功能配置。 9、机架环境和设备状态显示站软件要求： 同比例图形化展示台内各机房各机架设备的真实摆放位置； 实时监测并支持查看各设备的工作运行状态； 当设备发生故障时，对应设备将会高亮闪红，精准定位报警设备的物理位置。 10、工艺流程图显示站软件： 以链路图的形式直观展示频率下全链路的通路状态和设备状态； 实时监测并支持查看各设备各监测点的信号状态，当播出出现故障时，故障的设备将会高亮闪红，精准定位到故障设备的位置； 支持对矩阵内部路由状态进行监测； 支持实时监测各设备监测点的音频信号彩条； 具备自动轮询功能； 支持查看报警记录和报警持续时间。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 一播四工作站 | NewCorei5-10500(3.1G/9M/6核)/ 8G(1*8G DDR4 2666*) /256GB(M.2 NVMe SSD) /NOCD/超薄USB抗菌键盘/USB Optical抗菌鼠标/260W白金电源/机箱智能电磁锁/23.8寸显示器/Windows10操作系统 | 利旧 |  |  |
|  |  | 多通道广播级专业声卡； 4路AES/EBU数字立体声输入/输出。 | 利旧 |  |  |
|  |  | 可以实现2-4路的立体声播出，可用于智能应急播出或者多频道录播节目的集中播出； 可以作为独立的系统，也可以和自动播出系统互联，实现节目单的自动同步下载。 | 利旧 |  |  |
| C、总控大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视机 | 1、屏幕尺寸：≥55英寸； 2、屏幕分辨率：≥1920x1080； 3、输入端口 ：HDMI接口,USB接口； 4、含安装支架 | 9 | 台 |  |
| 2 | LED显示屏 | 根据电视墙实际长度定制，用于显示时间、日期、文字信息。 | 1 | 套 |  |
| D、其它设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 1、24*10/100/1000Base-T电口（其中8个是combo口）+4*1G SFP+千兆光口，两个1G的光模块 2、整机交换容量：336Gbps/3.36Tbps 3、包转发率：126Mpps 4、双电源。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 标准机柜 | 42U标准机柜 | 利旧 |  |  |
| 6、系统对接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视媒资接口开发 | 定制开发广播制播系统与电视媒资系统的接口，实现资源互联互通，实现广播资源可以备份至电视媒资系统里。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 数据库审计与风险控制系统 | 1.性能说明： 支持的数据库实例个数：2； 峰值SQL处理能力：3000条/秒； 硬件最大吞吐量：500Mbps； 双向审计数据库流量：50Mbps； 标配日志存储数：10亿条； 审计日志检索能力：1500万条/秒； 2.硬件规格：1U机架式；CPU4核4线程*1；内存8GB；硬盘2TB*1；内置250W交流单电源； 2个千兆电口管理口（admin口1个、HA口1个）；4个千兆业务电口; 3.产品须获得公安部销售许可证 4.支持对SQL server（2005及以上版本）数据库采用加密协议通讯，可以通过导入证书的方式实现审计和防护； 5.支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 主机安全及管理系统EDR | 1、电脑终端20个，服务器端10个，管理中心1个 2、具备病毒查杀、漏洞管理 、系统登录防护 、进程防护、资源监控、外设管理、微隔离 、防端口扫描 、违规外联防护、风险评估、已知勒索防护、未知勒索防加密、webshell查杀、网站漏洞防护、cc攻击防护、网站访问控制 3、通过公安部检测获得网络版防病毒产品（一级品）销售许可证书 4、支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断 违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式可配置是否允许访问特定的网站和地址；黑名单模式可自定义恶意IP，支持黑名单告警和阻断 | 1 | 套 |  |
| 4 | 二级等保测评 | 完成系统二级等保评测工作，漏洞扫描服务，系统安全关键指标体现 | 1 | 项 |  |
| 5 | 堡垒机 |  | 利旧 |  |  |
| 6 | 日志审计系统 |  | 利旧 |  |  |
| 二、两频道高清播出系统 |  |  |  |  |  |
| 1、视频服务器及存储部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主备视频服务器 | 1、★单机架构，采用嵌入式Linux操作系统，以保证服务器不受病毒影响； 2、具备4个编解码双向通道，通道全部支持高标清兼容，解码模式下支持对播出节目实现实时上、下变换； 3、配置4块4TB原厂硬盘，有效存储容量12TB； 4、播出站点支持主流国际标准控制协议：Louth-VDCP、RS-422、GPI等； 5、播出站点存储控制单元、电源、风扇等具有冗余设计，且支持热拔插； 6、配套视频站点系统管理软件； | 2 | 台 | 允许进口 |
| 2 | 第三备视频服务器 | 1、标准2U 19英寸机架式设备； 2、支持2频道高清SDI信号输出（每个频道支持1路外来信号转播，1路硬盘解码输出，支持硬盘信号与外来信号切换，切换无画面抖动），每个播出通道支持实时图文包装，支持台标、简单字幕的叠加； 3、支持高标清同步播出，支持MXF、MPG主流视频格式，支持MPEG-2/H.264视频格式编码，支持MPEG1-Layer2/AAC音频格式编码； 4、机架式服务器，有效存储容量8TB； 5、▲支持国产化银河麒麟操作系统，提供认证测试报告，支持2秒短素材（HD、4K）播出，提供广电总检测报告截图证明 | 1 | 台 |  |
| 3 | 二级存储主 | 行业专用万兆NAS存储系统，标准19寸3U机架式，Intel 高性能处理器； 2、高速缓存：32GB ，16个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD磁盘 ，2个千兆+2个10Gb光纤接口、支持网络接口聚合、故障冗余； 3、自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇； 4、支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD，可扩展至112个硬盘插槽； 5、提供NAS/IP-SAN功能，支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI协议 ； 6、提供硬盘S.M.A.R.T.健康状态管理； 7、内置智能素材迁移备份软件，对指定格式或类型素材进行N天数据循环同步 ; 8、支持卷快照、精简配置、Worm等高级特性； 9、提供细粒度的权限控制，客户端管理员可管理其拥有共享下的所有目录及文件的访问权限； 10、支持文件过滤、绿色节能、高级用户管理、高级告警管理； 11、CIFS支持回收站：开启回收站后，客户端删除的文件将不会直接删除，可存入回收站，降低误操作风险； 12、提供CIFS存储客户端软件，通过Windows/MAC客户端,客户端软件可自动挂载快速访问存储设备。 13、配置16块企业级SATA硬盘，硬盘容量：8TB; 接口类型：SATA; 转速：7200rpm；硬盘尺寸：3.5英寸; 14、平均无故障时间：120万小时以上 15、存储应内置支持智能语音报警系统和相关硬件装置，可定期自动化巡检存储设备的健康状况，当出现硬盘下线、网络中断等故障时，可触发内置的语音报警装置，进行报警提高日常运维的效率。提供软件功能截图。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 二级存储备 |  | 利旧 |  |  |
| 2、网络交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 播出接入交换机 | 1、配置至少48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位 2、配置至少8端口10GE SFP+接口板（含8个万兆光模块） 3、150W 交流电源模块X2 | 2 | 台 |  |
| 2 | 周边交换机 | 1、配置至少28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位 2、150W 交流电源模块X2 | 1 | 台 |  |
| 3、应用服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 1、标准2U机架式服务器 2、CPU：2颗英特尔® 至强®Silver 4210（2.2 GHz /13.75MB/ 10核） 3、内存：32GB RDIMM, 2666MT/s 4、系统硬盘：2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘 5、智能阵列 ：支持RAID 0/1/5 6、电源：2个冗余热插拔电源 7、2个冗余热插拔风扇/集成2千兆网卡/集成显卡/串口卡 8、windows server 2016 操作系统（预装） | 2 | 台 |  |
|  |  | 当一台服务器宕机，有另外一台服务器接管，数据同步，无磁盘阵列柜的高可用软件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 内容管理/接口服务器 | 1、标准2U机架式服务器 2、CPU：2颗英特尔® 至强®Silver 4210（2.2 GHz /13.75MB/ 10核） 3、内存：32GB RDIMM, 2666MT/s 4、系统硬盘：2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘 5、智能阵列 ：支持RAID 0/1/5 6、电源：2个冗余热插拔电源 7、2个冗余热插拔风扇/集成2千兆网卡/集成显卡 8、windows server 2016 操作系统（预装） | 2 | 台 |  |
| 3 | 媒体处理中心服务器 | 1、标准2U机架式服务器 2、CPU：2颗英特尔® 至强®Silver 4210（2.2 GHz /13.75MB/ 10核） 3、内存：32GB RDIMM, 2666MT/s 4、系统硬盘：2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘 5、配置2个万兆SFP+接口（含2个万兆光模块） 6、智能阵列 ：支持RAID 0/1/5 7、电源：2个冗余热插拔电源 8、2个冗余热插拔风扇/集成2千兆网卡/集成显卡 9、windows server 2016 操作系统（预装） | 2 | 台 |  |
| 4 | KVM键鼠切换器 | 四合一帶8口PS/2+USB混接机架型LCD KVM,OSD(17") | 2 | 台 |  |
| 4、应用工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 播出控制工作站 （1+1备份） | 1、CPU：Intel Core i3 2、内存：8GB DDR4-2666 3、系统硬盘：1TB SATA 4、显示器：21.5寸液晶宽屏 5、控制口：8口RS422/485聪明型多串口卡 6、USB键鼠/千兆以太网接口/高效电源 7、专业工作站，为应对繁重的 24x7x365 工作负载而设计 8、Microsoft Windows 10 X64（预装） | 4 | 台 |  |
| 2 | 应急上载工作站 | 1、CPU：Intel Core i3 2、内存：8GB DDR4-2666 3、系统硬盘：1TB SATA 4、显示器：21.5寸液晶宽屏 5、控制口：4口RS422/485聪明型多串口卡 6、USB键鼠/千兆以太网接口/高效电源 7、专业工作站，为应对繁重的 24x7x365 工作负载而设计 8、Microsoft Windows 10 X64（预装） | 2 | 台 |  |
| 3 | 422自动设备倒换开关 | 8组RS-232/422 主备倒换器,每组可以单独倒换，也可8组同时切换, 支持RS485控制，主通道具有掉电直通功能，掉电记忆状态，冗余电源，1RU。 配置遥控面板，冗余电源 | 2 | 台 |  |
| 4 | 编单/导入工作站 | 1、CPU：Intel Core i3 2、内存：8GB DDR4-2666 3、系统硬盘：1TB SATA 4、显示器：21.5寸液晶宽屏 5、USB键鼠/千兆以太网接口/高效电源 6、专业工作站，为应对繁重的 24x7x365 工作负载而设计 7、Microsoft Windows 10 X64（预装） | 2 | 台 |  |
| 5 | USB安全隔离器 | 1、硬件配置不低于：Intel Celeron J3160 64位处理器 1.6GHz 4核/4G DDR3L/120G SSD 2、软件：安全传输管理系统； 3、多种访问方式：支持unc共享，FTP和Http三种方式访问 4、多格式支持：mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、 jpg、png等40多种格式文件并支持文件自定义及深度过滤； 5、支持双向深度过滤检测，通过独有数据传输协议，实现安全隔离过滤等多种安全策略； 6、白名单过滤：内置文件内容深度检测算法，快速识别病毒伪装文件，保证存储介质访问的安全性，高效阻断病毒传输 7、用户权限管理：支持多用户接入并可对不同用户访问进行权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作； 8、高速传输：快速的读写速度，大大缩减了外置设备拷贝时间。读速度100MB/S,写速度50MB/S。 9、日志功能：对于三种传输方式均提供日志的读取、查询、删除、导出等操作，日志要严格分类提醒，包络时间、用户名、文件名称、传输方式、传输结果等。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 高清字幕播出机 | 1、CPU：Inter Xeon W2223 2、内存：16G 3、系统硬盘：1TB SATA 4、显卡：4GB高性能显卡 5、视频板卡：广播级视频板卡，支持3G/HD/SD-SDI输入输出，支持至少1路FILL+1路KEY+1路preview输出 6、DVD-ROM 7、21.5”宽屏液晶显示器 8、WINDOWS 10 64位中文专业版 9、高标清三维电视图文制播系统、网络化字幕编播系统 | 1 | 台 |  |
| 7 | 高清字幕播出机升级 | 1、CPU：Inter Xeon W2223 2、内存：16G 3、系统硬盘：1TB SATA 4、显卡：4GB高性能显卡 5、视频板卡：广播级视频板卡，支持3G/HD/SD-SDI输入输出，支持至少1路FILL+1路KEY+1路preview输出 6、DVD-ROM 7、21.5”宽屏液晶显示器 8、WINDOWS 10 64位中文专业版 | 1 | 台 |  |
| 5、软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 播出软件 | 播出软件系统包括： -素材上载子系统 -主控播出控制子系统 -系统管理子系统 -播前审看子系统 | 2 | 频道 |  |
| 2 | 内容管理软件 | 内容管理软件 -素材管理子系统授权 -数据自动调度模块 -播出软件数据调度接口模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | 外部文件B/S导入系统 | 包括： -B/S导入界面 -入库接口 -文件迁移接口 -文件校验插件 -工作流接口 | 1 | 套 |  |
| 4 | 接口软件 | 与制作系统互联互通，实现文件化传输 | 1 | 套 |  |
| 5 | 媒体处理系统 | 媒体处理中心管理软件 -实现物理资源之间的资源虚拟化 -任务的统一调度 -任务的统一分发 -任务管理控制软件模块 -后台资源执行器集中配置软件模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 技审执行能力组件 -主流视音频文件格式的自动技审 -常规视频技术指标检测 -常规音频技术指标检测 | 1 | 套 |  |
|  |  | MD5执行能力组件 -MD5校验执行模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 迁移执行能力组件 -磁盘迁移执行模块 -FTP执行模块 | 1 | 套 |  |
| 6、业务流程监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务流程监控服务器 | 1、标准2U机架式服务器 2、CPU：2颗英特尔® 至强®Silver 4210（2.2 GHz /13.75MB/ 10核） 3、内存：32GB RDIMM, 2666MT/s 4、系统硬盘：2块600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘 5、智能阵列 ：支持RAID 0/1/5 6、电源：2个冗余热插拔电源 7、2个冗余热插拔风扇/集成2千兆网卡/集成显卡 8、windows server 2016 操作系统（预装） | 1 | 台 |  |
|  |  | 1)系统要求支持在每个频道播出链路的关键节点上取点，进行信号监测链路实时展示; 2)对检测出的信号质量问题提供报警功能，报警方式支持声音，颜色提醒等多种模式; 3)检测故障类型支持黑场、静帧、彩场、彩条、静音、音量过高/低，各个故障报警阀值可调； 4)要求具备报警分析功能、报警信息推送功能。 5)提供链路大屏展示模块，同时支持关键节点的视频信号的播放； 6)链路状态，可以按不同的信号状态，用不同的颜色区分； 7)提供信号接入模块，支持关键点位的； 8)要求采用多点同步检测和智能判断技术； 9)提供流程展示模板可按需求定制化更改； 10)对报警信息进行智能判断过滤，避免普通信号监测系统误报高的问题； | 1 | 套 |  |
| 7、视音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高标清帧同步 | HD/SD帧同步器,支持AFD信息嵌入 | 6 | 块 | 允许进口 |
|  |  | 双宽背板 | 6 | 块 |  |
| 2 | 模拟视频分配器 | 1x8模拟视频分配放大器 | 6 | 块 | 允许进口 |
|  |  | 模拟视分视分后接口板，1分8输出，带环通，双槽位 | 6 | 块 |  |
| 3 | 测试图发生器 | 高标清数字图卡发生器支持SD/HD/3G -SDI，一路BB输入，一路LTC输入，三路SDI输出 | 1 | 台 |  |
| 4 | 卫星接收机 | PCMCIA: CI 插槽x 2 输入接口：RFx1 ，ASIx1，IPx2 BBx1(带帧同步） 码流输出：ASIx2，IPx2 网管接口：IPx1 视频输入格式：AVS+、AVS-P2、H.264、MPEG-2 音频输入格式：DRA、Dolby（LPCM支持6通道输出 ）、MPEG Audio 视频输出：HD-SDI×2、HDMI×1、 YPbPr×1、COMP×1 音频输出：XLR 电源模块：热备份冗余双电源 带帧同步 | 1 | 台 |  |
| 5 | 高标清数字播出切换 | 1)播出切换开关机箱最大支持规模不低于32x32,本次配置规模16x16；支持16路HD-SDI输入，16路HD-SD输出； 2)配置主备冗余电源，单电源矩阵可正常工作； 3)矩阵具有交叉点断电状态数据保存功能； 4)输入/输出板卡高标清信号自适应，支持3G-SDI (SMPTE 424M)/HD-SDI (SMPTE 292M)/SD-SDI (SMPTE 259M)/DVB-ASI； 4)支持4K信号（4路3G-SDI）捆绑调度； 5)支持输入电缆均衡，输出支持Re-Clock功能； 6)矩阵支持主备以太控制和串口控制，支持SNMP协议；支持外部BB同步； 7)支持日志记录功能； | 4 | 台 | 允许进口 |
| 6 | 高标清键混台标 | 高标清数字键混，板卡式设计，自带4GB内存，可烧录内置台标，支持包括台标、字幕等信息的键信号，提供两路键控，带外同步输入 | 4 | 个 | 允许进口 |
|  |  | 高清键控双宽背板 | 4 | 个 |  |
|  |  | 可以控制键混器，实现5路键信号的上下，按键声音可设置有无，按键灯指示上下键状态，配备DB44转网口线，面板GPI接口采用RJ45。单电源。 | 4 | 个 |  |
| 7 | 高清4X1倒换器 | 12G/3G/HD-SDI信号4x1倒换开关，支持静切换。 | 4 | 块 | 允许进口 |
|  |  | 双宽后接口板， HD-BNC接口. 支持掉电直通。 | 4 | 块 |  |
|  |  | 16声道ALC组件 | 4 | 个 |  |
|  | 面板 | 1RU 2组GPI控制，4X1面板，双电源 手动/自动一体，可以通过GPI控制主流周边厂家的Nx1开关类产品 | 2 | 个 |  |
| 8 | 下变换器 | 高清下变换，带帧同步 | 2 | 块 | 允许进口 |
|  |  | 双宽后接口板 | 2 | 块 |  |
| 9 | 高清视频分配器 | HD/SD/ASI 视频分配器 带均衡 | 30 | 块 | 允许进口 |
|  |  | 单宽背板，1入7出 | 29 | 块 |  |
|  |  | 双宽背板，1入9出 | 1 | 块 |  |
| 10 | 周边机箱 | 1、▲3RU 20槽位机箱，带双以太网口控制卡，支持被监控； 2、电源模块：双电源系统，输入电压220V，单电源即可支持机箱满载工作； 3、具备10/100M自适应以太网接口，含网络卡，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、配置和报警功能，提供相关的网络控制软件和硬件接口，开放接口协议，便于第三方软件集成； 4、带风扇，组件采用前装载模式，所有板卡和电源都可以热插拔 | 5 | 台 | 允许进口 |
| 11 | 高标清帧同步 |  | 利旧 |  |  |
| 12 | 下变换器 |  | 利旧 |  |  |
| 13 | 高清视频分配器 |  | 利旧 |  |  |
| 14 | 周边机箱 |  | 利旧 |  |  |
| 8、同步系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 同步信号发生器主 | 1、高精度多格式视频信号发生器，提供3路同步基准输出，包括NTSC/PAL黑场色同步或HD三电平同步 2、支持48KHZ的字时钟输出，LTC输入/输出 3、Stay Genlock和GPS切换恢复功能防止外部基准丢失时发生同步冲击 | 1 | 台 | 允许进口 |
|  |  | 增加第二个可热插拔的冗余(备份)电源和第二条电源线 | 1 | 个 |  |
| 2 | 同步倒换器 | 1、切换NTSC和PAL模拟黑场色同步信号以及高清三电平模拟同步信号。 2、提供3个可由用户配置的BNC通道倒换 3、前面板的LED可以指示每一个通道的故障以及电源状态指示。 | 1 | 台 | 允许进口 |
|  |  | 增加第二个可热插拔的冗余(备份)电源和第二条电源线 | 1 | 个 |  |
|  | 同步信号发生器备 |  | 利旧 |  |  |
| 9、时钟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 北斗/GPS双模卫星母钟 | 北斗/GPS双模卫星校时，内含高稳、输出：2路SZ/1路EBU/2路232/2路485，标配30米天线 | 2 | 台 |  |
| 2 | 主备时钟切换器 | 对2路时钟信号进行手动/自动切换；断电直通功能；输入可选LTC（EBU）/RS422；输出2路EBU/2路RS422/2路RS232/1路SZ/1路1PPS | 1 | 台 |  |
| 3 | 时码分配中继器 | EBU时码分配，10路输出 | 1 | 台 |  |
| 4 | 串行时码分配器 | 8路RS232/RS485输出 | 1 | 台 |  |
| 5 | 3+5双联日历子钟 | 红色数码管显示年、月、日、星期与标准时间 输入：1路LTC 输出：无 | 1 | 台 |  |
| 6 | 5吋子钟 | 5"红色数码管显示时分秒。输入：1路LTC 输出：无 | 1 | 台 |  |
| 7 | 5吋单联日历子钟 | 5"单联红色数码管，显示年、月、日、星期 输入：1路LTC 输出：无 | 1 | 台 |  |
| 10、监看监听 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多画面分割器 | 1、包含一个十画分，二个六画分，一个2U机箱 2、十画分：10路SD/HD/HD-SDI信号输入 HDMI+3G-SDI双输出。 支持音柱显示以及UMD显示。 支持视频静帧，黑场，信号丢失检测 支持音频静音，超标等检测。 任意一路输入图像可放大至满屏。 可自定义编辑通道的边框颜色，或者取消显示边框。 通过对视频先进的去隔行滤波功能输出高质量的视频图像。 支持模块热插拔 外置冗余适配器电源，安全可靠 支持实时在线网络监控 3、六画分：6路SD/HD/HD-SDI信号输入 HDMI+3G-SDI双输出。 支持音柱显示以及UMD显示。 支持视频静帧，黑场，信号丢失检测 支持音频静音，超标等检测。 任意一路输入图像可放大至满屏。 可自定义编辑通道的边框颜色，或者取消显示边框。 通过对视频先进的去隔行滤波功能输出高质量的视频图像。 支持模块热插拔 外置冗余适配器电源，安全可靠 支持实时在线网络监控 标准19英寸机架安装，2U高度机箱，12个槽位。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 高清监听 | 支持2路SDI输入，AES输入，Analog输入，喇叭和耳机接口，一对模拟立体声输出，16通道音柱 | 4 | 台 |  |
| 3 | 19英寸标准机柜 | 标准42U机柜，全拼装结构，数控机床加工生产，优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部结构件采用环保附铝锌板，每台机柜配托架、盲板、绑线杆、双开后网门、1条150mm宽竖线槽、2套风扇、前门、接地铜条、2条16孔16A竖式安装专业PDU ，整体配置2对侧门。 | 2 | 个 |  |
|  | 双联监视器 |  | 利旧 |  |  |
| 11、三级等保 |  |  |  |  |  |
| 1 | EDR | 1、电脑终端50个，服务器端20个，管理中心1个 2、具备病毒查杀、漏洞管理 、系统登录防护 、进程防护、资源监控、外设管理、微隔离 、防端口扫描 、违规外联防护、风险评估、已知勒索防护、未知勒索防加密、webshell查杀、网站漏洞防护、cc攻击防护、网站访问控制 3、通过公安部检测获得网络版防病毒产品（一级品）销售许可证书 4、支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断 违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式可配置是否允许访问特定的网站和地址；黑名单模式可自定义恶意IP，支持黑名单告警和阻断 | 1 | 套 |  |
| 2 | 准入控制 | 1U机架结构；单电源；标准配置6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥1000（次/秒），最大吞吐量：≥500Mbps，最大并发连接数：1000（条）；支持350个用户认证客户端。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 三级等保测评 | 完成三级等保测评，漏洞扫描服务，系统安全关键指标体现 | 1 | 项 |  |
|  | 数据库审计 |  | 利旧 |  |  |
|  | 日志审计 |  | 利旧 |  |  |
|  | 堡垒机 |  | 利旧 |  |  |
| 三、智能媒资数据中心升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1、核心及交换设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 本地内容库存储 | 1、规格硬件（配置4个节点，单节点配置如下）： 1）4U 服务器,36个*3.5"插槽,2*32Core 2.6GHz,BBU,4*GE,K42R-02)×1 2）服务器白金2000W 2.0版本交流电源×2 3）内存：DDR4 RDIMM-16GB-2933MT/s-1Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC×12 4）以太网卡：双端口，25GE光口-SFP28(不含光模块)PCIe 3.0 x8×2 5）3.2TB SSD NVMe硬盘单元(2.5")×1 6）480GB SSD SATA硬盘单元(2.5")×2 7）8TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5")×36 2、单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件 3、单目录支持的文件数不低于3000万 4、为了避免数据重构、动态分级等内部流量对前端业务产生影响，同时基于网络安全等因素，必须配置独立的后端网络接口卡和交换机用于承载内部流量 5、▲支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、Qos，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询，提供第三方CNAS测评认证报告；一套存储支持NFS/CIFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点，提供第三方CNAS测评认证报告；支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源，可基于租户、命名空间（文件系统/桶）或客户端进行配置，可限定带宽和IOPS上限，可控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量，提供第三方CNAS测评认证报告 | 1 | 套 |  |
| 2 | 存储后端交换机 | 1、端口配置：≥48个10GE SFP＋接口,≥6个40G/100GE QSFP28接口, 2、配置可热插拔双电源 3、配置8块SFP+万兆多模光模块，配置1根不少于3M不低于40G堆叠线缆 4、交换容量：≥4.8Tbps ；包转发率：≥2000 Mpps 5、灵活支持前后和后前风道，支持电源和风扇冗余配置，保障业务无间断运行，创新的节能技术 6、支持BGP-EVPN作为VxLAN的控制平面，简化DC内、DC间的VxLAN的配置，采用VxLAN等协议组建无阻塞大二层网络，保证虚拟机的大范围迁移以及用户业务的灵活部署；支持VxLAN routing 和VxLAN bridging；支持精细化微分段安全隔离 | 2 | 台 |  |
| 3 | 存储管理交换机 | 1、端口配置：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个万兆SFP+（单套配置4块SFP+万兆多模光模块） 2、配置可热插拔双电源 3、支持业务扩展插槽数≥1，扩展业务卡支持2*40GE、8*10GE电口、8*10GE或2*25GE光口子卡 4、交换容量：≥1.28Tbps ；包转发率：≥426Mpps 5、支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP 6、支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 7、支持VxLAN功能，支持集中式和分布式部署方式 8、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协 9、支持堆叠，支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理 | 1 | 台 |  |
| 4 | 核心万兆以太网交换机 | 1、端口配置：≥24个万兆SFP+,≥6个40GE QSFP+ 2、配置可热插拔双电源 3、实配光模块-SFP+ 24个 4、交换容量：≥2.4Tbps ；包转发率：≥700Mpps 5、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4 6、支持MAC表项≥64K；交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防；支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 | 2 | 台 |  |
| 5 | 接入千兆以太网交换机 | 1、端口配置：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口,≥4个万兆SFP+（单套配置4块SFP+万兆多模光模块） 2、配置可热插拔双电源 3、支持业务扩展插槽数≥1，扩展业务卡支持2*40GE、8*10GE电口、8*10GE或2*25GE光口子卡 4、交换容量：≥1.28Tbps ；包转发率：≥426Mpps 5、支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP 6、支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 7、支持VxLAN功能，支持集中式和分布式部署方式 8、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协 9、支持堆叠，支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理 | 2 | 台 |  |
| 6 | 超融合服务器 | 1、硬件配置要求 1）标准X86机架服务器，配置冗余风扇、电源 2）CPU：≥intel 至强银牌4314（2.4GHz/16-Core）*2 3）内存：≥8*32G（DDR 4 RDIMM） 4）系统盘：≥2*600G SAS 5）缓存盘：≥1*1600G NVMe PCIe 6）容量盘：≥6*1200G SAS 7）网卡：≥2*10G 以太网光通道卡（包含2个SFP+光模块） 8）RAID卡：≥1*2GB缓存 PCIE 4.0，支持RAID 0, 1, 5, 6,10 2、▲管理功能： 1）支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、网络、虚拟化平台 2）支持告警邮件/短信/微信/钉钉等通知，系统将自动将告警信息通过邮件/短信/微信/钉钉发送给相关人员，也可设置将告警转储到第三方服务器。支持告警屏蔽和取消屏蔽。支持通过SNMP V2/V3协议向第三方平台上报告警，方便统一运维管理,提供软件界面截图证明 3）支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计，提供软件界面截图证明 3、▲存储虚拟化： 1）分布式存储的管理和业务网络均支持配置使用IPv6，要求提供CNAS第三方证明报告 2）支持ROW卷快照，快照对主机业务性能影响小于5%。 3）在全SSD配置及SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置。要求提供CNAS第三方证明报告 4）当磁盘故障时，系统能自动进行数据快速重构，3节点集群系统1TB重构时间≤10分钟。要求提供CNAS第三方证明报告 4、网络虚拟化： 1）支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置 2）支持OVS(Open VSwitch)+DPDK(Data Plane Development Kit)，加速提升网络转发性能 3）支持SR-IOV直通，网络传输绕过软件模拟层，直接分配到虚拟机，降低了软件模拟层中的I/O开销 5、可靠性： 1）▲支持IOPS及带宽的瞬时冲高（burst）能力，可按照一定规则配置某个卷在多长时间内可以提供的最大IOPS，满足业务量暴增场景性能诉求。提供软件界面截图证明 2）支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理 3）支持卷的虚拟快照功能，每隔1秒创建快照对性能影响小于7% ▲6、资质要求： 1）超融合虚拟化软件、分布式存储软件具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明 2）超融合底层Host OS操作系统具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明 3）超融合硬件需具有3C认证证书，提供复印件证明 4）投标超融合产品的软硬件部件来自同一个厂商，使用同厂商品牌产品 | 3 | 台 |  |
| 7 | 数据库服务器 | 1、规格硬件： 1）2U 机架式服务器，可支持导轨及理线架 2）配置两颗CPU，主频≥2.2GHz，单颗处理器核数≥10核 3）内存配置容量：≥2*16GB DDR4内存 4）硬盘配置：≥2块600 SAS 5）配置≥2个千兆网口，2个万兆光口（含2块万兆多模光模块） 6）配置不低于900W冗余电源 7）标配集成32M显卡 8）配置独立RAID卡≥1块，支持RAID 0, 1, 5, 6,10 2、▲可管理性和安全特性： 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国境内注册厂商 支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息。 | 3 | 台 |  |
| 8 | 集群转码服务器 | 1、硬件配置：1U机架式服务器 CPU:Intel Xeon Processor *2 内存：32G内存 硬盘：240G SSD 网口：2口千兆以太网接口 电源：冗余双电源，万兆网卡 2、软件配置： 1）、系统应采用Linux操作系统或非WINDOWS类的开源操作系统。 2）、支持4K、高清、标清节目编转码 3）、支持主流封装格式输入： MP4、TS、AVI、WMV、ASF、MOV、FLV、MKV、3GP、3g2、M2TS、MPG、VOB 4）、支持主流视频格式输入：MPEG1/2/4、H.263、WMV、H.264、H.265、ProRes、AVS/AVS+、windows media、XDCAM等。 5）、支持BD/DVD脱壳功能，即可将BD/DVD目录结构直接作为转码输入源，并可选择其中的“音轨”和“字幕”以供用户选择性转码。 6）、支持自动识别文件夹内素材格式及分辨率，不同的分辨率可自动对应不同的转码模板进行转码，无需人工干预。 7）、支持通过网管系统对输入信源的音视频播放预览。 8）、可按照目录进行转码，可对监测到的新文件按照不同的转码模板自动转码。 9）、支持主流文件封装格式输出：3GP、TS、AVI、MP4、FLV、ASF、3G2、MPG、MOV、WMV、audio、TS segmenter、MXF、MKV、M2TS 10）、支持常规视频格式输出：H.264、H.265、MPEG-2、MPEG-4、H.263、WMV8、WMV9 11）、支持HLS(m3u8)自适应码率封装格式输出，支持TS切片类型，支持对切片时长、切片索引名称设定，支持生成带I帧索引文件，支持DRM加密。 12）、支持B帧的设定，至少支持5个B帧。 13）、支持添加图标功能，图标支持bmp、jpg、png、tgz类型的图片，可对设定序列图片的显示间隔时间设定。 14）、支持预滤波功能：极弱、弱、正常、强、极强可自定义。" | 2 | 台 |  |
| 2、DMZ高安全区系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据隔离安全区 | 1、主机(1Gb电口，10Gb万兆卡,32G内存,文件缓存大小8T，双电源,2U机架）*2 2、文件类型深度检测 3、文件名后缀白名单过滤 4、文件完整性校验 5、杀毒服务调用 6、双向传输速度350MB/s 7、文件上传数量可配 8、单文件大小可配 9、传输方向可配 10、人员、角色配置 11、任务状态监控 12、任务优先级调整 | 1 | 台 |  |
| 2 | 防火墙 | 1、性能参数：性能参数：网络层吞吐量：35G，应用层吞吐量：20G，防病毒吞吐量：3.5G，IPS吞吐量：2.5G，全威胁吞吐量：1.8G，并发连接数：410万，HTTP新建连接数：18万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：35，SSL VPN最大用户数（单独购买）：120，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：300M，IPSec VPN 最大接入数：4000，IPSec VPN吞吐量：1.2G。 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：256G SSD，电源：冗余电源，接口：16千兆电口+6万兆光口SFP+。 3、含：防火墙软件基础级(*1套); 防火墙软件增强级模块(*1套); 订阅软件(*3套) | 2 | 台 |  |
| 3 | EDR | 电脑终端50,服务器端20,管理中心 1 病毒查杀、漏洞管理 、系统登录防护 、进程防护 资源监控、外设管理、微隔离 、防端口扫描 、违规外联防护、风险评估、已知勒索防护、未知勒索防加密 webshell查杀、网站漏洞防护、cc攻击防护、网站访问控制 通过公安部检测获得网络版防病毒产品（一级品）销售许可证书 支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断 违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式可配置是否允许访问特定的网站和地址；黑名单模式可自定义恶意IP，支持黑名单告警和阻断 | 1 | 台 |  |
| 4 | 二级等保测评 | 完成系统二级等保评测工作，漏洞扫描服务，系统安全关键指标体现 | 1 | 项 |  |
| 5 | 数据库审计 |  | 利旧 |  |  |
| 6 | 综合日志审计 |  | 利旧 |  |  |
| 7 | 堡垒机 |  | 利旧 |  |  |
| 3、相关软件及对接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 媒体业务后台服务软件包 | 提供统一用户，统一认证，统一文件，流程引擎，统一门户，个性能控制台，多分布管理 ，租户管理，运维监控； 打包，转码，技审相关服务的接入，拆条服务，推流服务和相关抽帧服务； 支持人脸识别，字幕识别，场景识别，通用文字识别，智能翻译，自然语言处理，多模态检索等功能的接入和管理。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 全媒体内容库管理软件包 | 包含：基础软件包、全媒体内容检索、全媒体内容管理、全媒体内容编目工具、流媒体服务 等模块。支持工具应用集成平台(平台门户)、基础配置、角色管理、用户管理、部门管理、流程配置、资产类型、应用系统、登陆日志、当前会话、任务监控、流程监控、统一元数据管理、全文检索、高级检索、分类检索、关联检索、智能排序、自适应浏览播放器,检索下载、生命周期管理、全媒体内容本地上传、全媒体内容入库管理、全媒体内容出库管理、基础编目功能、编目模型配置、关键帧提取、编目审核、二次编目（多次编目）、编目数据接入服务 等功能。 | 1 | 套 |  |
| 4、媒资系统升级相关设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据流光盘库 | 高密光盘匣数量：300个 最大装载光盘数量：3600张 最大装载蓝光光驱：24台 存储介质可靠性：光盘库采用的光盘，数据保持时间典型值不少于 30年。本项认可根据 ISO/IEC 16963 标准进行的光盘寿命推断测试结果（提供第三方测试证明文件）。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 工业级蓝光光驱 | 12 | 个 |  |
|  |  | 200GB档案级蓝光光盘 | 1000 | 张 |  |
|  |  | 数字归档系统软件 | 1 | 套 |  |
| 2 | ODA管理服务器 | 1、规格硬件： 1）2U 机架式服务器，可支持导轨及理线架 2）配置两颗CPU，主频≥2.2GHz，单颗处理器核数≥10核 3）内存配置容量：≥2*16GB DDR4内存 4）硬盘配置：≥2块600 SAS 5）配置≥2个千兆网口，2个万兆光口（含2块万兆多模光模块） 6）配置不低于900W冗余电源 7）标配集成32M显卡 8）配置独立RAID卡≥1块，支持RAID 0, 1, 5, 6,10 2、▲可管理性和安全特性： 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国境内注册厂商 支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 近线存储管理软件 | 数据流光盘库管理软件，实现媒体资料在近线存储中的管理、迁移和调度 | 1 | 套 |  |
| 5、智能媒资本地化布署 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能媒资应用服务器 | 1、规格硬件： 1）2U 机架式服务器，可支持导轨及理线架 2）配置两颗CPU，主频≥2.2GHz，单颗处理器核数≥10核 3）内存配置容量：≥4*16GB DDR4内存 4）硬盘配置：≥2块600 SAS，2*固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s 5）配置≥2个千兆网口，2个万兆光口（含2块万兆多模光模块） 6）配置不低于900W冗余电源 7）标配集成32M显卡 8）配置独立RAID卡≥1块，支持RAID 0, 1, 5, 6,10 2、▲可管理性和安全特性： 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国境内注册厂商 支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 智能媒资后台AI处理服务器 | 1、规格硬件： 1）2U 机架式服务器，可支持导轨及理线架 2）配置两颗CPU，主频≥2.1GHz，单颗处理器核数≥20核 3）内存配置容量：≥8*32GB DDR4内存 4）硬盘配置：≥2*固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s，2*固态硬盘-1920GB-SATA 6Gb/s 5）配置≥2个千兆网口，2个万兆光口（含2块万兆多模光模块） 6）配置不低于1500W冗余电源 7）▲配置4块高性能的GPU显卡，规格要求：AI处理GPU扩展加速器，采用70W半高设计，核心数量：320，单精度支持8.1 TFLOPS ,混合精度支持65 TFLOPS,GPU显存：16GB GDDR6 300G/S ,支持ECC,互联带宽32GB/秒，系统接口采用x16 PCIe半高卡，散热采用被动式，计算API采用CUDA，支持所有AI框架和网络类型 8）配置独立RAID卡≥1块，RAID 卡 MR,RAID0,1,5,6,10,50,60,2GB Cache,支持超级电容和边带管理 2、▲可管理性和安全特性： 服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国境内注册厂商 支持硬盘告警精细化，可以区分硬盘固件、配置、物理故障三类告警。 支持内存UCE Non-Fatal故障精准告警功能，需要包含故障内存的具体槽位信息。 3、软件：AI智能媒资后台处理系统，包括：语音识别能力，文字识别能力，图像识别能力，人脸识别能力，私有化人物库等服务 1）▲支持对视频或图片中的人物进行检测和识别，AI产品厂家需提供不少于4个的人脸检测或识别在人工智能领域的国际赛事认证/刷榜冠军。 2）▲支持人物翻库，针对库内新增的人物但在历史分析的媒资素材里面未被识别为已知人物，需求通过翻库功能，在不需要完整重新分析视频的情况下，把新增人物在已有视频内容中出现的记录“翻”出来。AI产品厂家需针对此能力，提供广电总局等国家权威机构的功能资质证明。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能标签应用模块 | 1、通过对视音频文件进行AI分析，将视音频内容结构化，得出人像信息、语音转文本结果、OCR标签结果，将所有标签结果与内容的关键时码关联。 2、通过人脸识别，支持将视频、图片中包含的关键人物进行识别，并给出人物出现的片段和出场率。 3、系统支持未知人脸聚合，通过人工录入人物名称、简介等，即可同步更新至人物库，用于后续此人物的智能识别。 4、语音识别，支持将视频、音频文件的语音转写成文字，支持时码与文本两种显示方式，用户可对识别内容进行修改。 5、字幕识别，支持提取视频、图片中包含的文字信息，按照时码顺序显示。 6、支持以标签作为检索条件，检索出所有带有该标签的资源。 7、支持语音结果和视频同步播放，文字实时滚动。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能内容处理基础模块 | 1、提供部门、人员等权限设置，提供日志 2、上传、智能处理、人工编目、审核等模块工作流程自定义 3、上载、编目、审核、敏感内容监测等工作流可配置。 4、智能处理系统可独立运行智能编目、智能标签和智能拆条等功能。 5、系统支持对转码、近线、离线存储的无缝对接。 6、支持水印、有效期管理。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 上传入库模块 | 1、支持内容采集功能，可对融媒体网上视频直接通过URL视频地址方式入库。 2、可直接调用互联网搜索能力，对相关视频网站进行内容检索，并可选择相应内容进行监测任务创建。 3、可以实现统一管理多家市、县、或CP/SP提供商内容，通过FTP协议登记内容到智能媒资共享平台，并可对远端客户进行权限管理。 4、要求支持入库资源文件的白名单校验，不符合要求的非标准文件限制入库。 5、要求支持将文件上传到资源库指定位置，支持按业务需求选定资源入库业务流程。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能检索中心 | 1、支持高性能分布式文件检索； 2、支持复杂逻辑关系组合查询； 3、支持亿级数据全文检索； 4、支持联想、模糊等多形态方式检索； 5、支持系统推荐、我喜欢，高危节目等系统智能检索模式。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 自定义库管理 | 1、支持敏感人物自定义； 2、自定义人脸模块； 3、自定义文本安全模块； 4、自定义库支持个性化监测机制配置。 | 1 | 套 |  |
| 6、非编媒资系统开发及相关设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | KVM设备 | KVM一体机（8口、17液晶）,抽拉式设计，支持键盘多语言 | 2 | 套 |  |
| 2 | 数据备份 | 继承原有制作系统内容、含元数据信息，实现相关素材的备份 | 1 | 项 |  |
| 3 | 系统对接开发服务 | 1、与传播大脑的天目蓝云系统的互联，实现素材的互联互通 2、实现和本地制作系统的互联互通，需要实现软件接口级别的对接。 3、和广播系统实现互联互通，实现素材的备份 | 1 | 项 |  |
| 7、机柜及通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600(W)*1200(D)*2000(H)mm ，黑色，网孔前门，双开网孔后门，通风率达75%，含顶盖底板，2块PDU安装板&绑线板，支架2mm厚，承重2100KG | 18 | 个 |  |
|  | 服务器机柜（定制） | 600(W)*1200(D)*2000(H)mm ，黑色，网孔前门，双开网孔后门，通风率达75%，含顶盖底板，2块PDU安装板&绑线板，支架2mm厚，承重2100KG | 1 | 个 |  |
|  | 侧板 | 机柜侧板，适用于1200mm深，2000mm高的柜体，每侧配2块,适配SRA61242BY & SRA81242BY | 8 | 块 |  |
|  | 层板 | 适配1200深，19英寸机柜，承重100kg | 34 | 块 |  |
|  | 盲板 | 1U免工具安装盲板，塑胶材质，正面挡风使用 | 450 | 块 |  |
|  | 翻转天窗（600） | 600(W)*1200(D)*300(H)mm，翻转天窗含钢化玻璃，电磁锁偏心翻转控制，含天窗支撑件 | 6 | 个 |  |
|  | 固定天窗（600） | 600(W)*1200(D)*300(H)mm，固定天窗（钣金）含烟感、温感传感器安装位； | 4 | 个 |  |
|  | 固定天窗（300） | 300(W)*1200(D)*300(H)mm，固定天窗（钣金） | 2 | 个 |  |
|  | 通道端门 | 适配1200*2000mm机柜，1200mm通道。含钢化玻璃，含门罩，电动平移双开 | 2 | 个 |  |
|  | 柜顶走线组件 | M型走线槽，适配600mm宽机柜强电或弱电走线 | 20 | 个 |  |
|  | 柜顶走线组件 | M型走线槽，适配300mm宽机柜强电或弱电走线 | 4 | 个 |  |
|  | 柜顶走线组件 | 列间走线梯，3000mm | 3 | 个 |  |
|  | 围板（600） | 600mm宽机柜上围板，600(W)*300(H)mm | 20 | 个 |  |
|  | 围板（300） | 300mm宽机柜上围板，300(W)*300(H)mm | 4 | 个 |  |
|  | 通道控制器 | 用于冷通道自动移门、消防顶板、通道照明、背景照明的电源采集管理箱（每个通道配一套）内部含有24V电源变压器、开关电源、空开等电器设备； | 2 | 套 |  |
|  | 通道照明 | LED白色与蓝色双工作照明灯，采用内嵌式安装工艺；满足照明及视觉效果明显，同通道天窗模块化阵列配置，每颗灯珠0.24瓦。输入电压DC24V。 | 10 | 个 |  |
| 2 | 门禁系统 | 门禁机、磁力锁及开门按钮等 | 2 | 套 |  |
| 8、制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调（变频） | 1、风冷型行间级精密空调，采用高效涡旋式直流变频（EC）压缩机，20%~100%动态制冷量输出；为便于机房后期维护，压缩机须放置于外机，充分节能。提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书； 2、采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。精密空调内部控制器不得采用第三方品牌，必须为自主研发产品，避免专利纠纷。 3、空调制造厂商具备高热密度列间冷却空调技术；空调具备低噪音特性； 制冷量（KW）≥25，显冷量(KW) ≥25，采用R410a环保冷媒； 4、机组配置高效节能且风量连续可调的EC风机，风机数量≥5，采用前送风、后回风的水平送风方式，送风量(m3/h) ≥4000； 5、精密空调报警记录储存量不少于500条的功能； 6、加热量（KW）≥6，采用多级电加热； 7、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥3kg/h； 8、空调机组尺寸，长×宽×高（mm）≤300mm*1200mm*2000mm； 9、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； | 4 | 台 |  |
| 9、消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防系统 | 含烟感、温感、消防主机等 | 1 | 项 |  |
| 2 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 七氟丙烷药剂及喷放柜体 | 1 | 项 |  |
| 10、环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | RS485通讯接口 显示：内置LCD显示测量值 测湿范围:0～100％RH 精度:±3%RH 测温范围:-20～70℃ 精度:±0.5℃(25℃) | 4 | 套 |  |
| 2 | 不定位漏水控制器 | 含10米漏水绳 | 2 | 套 |  |
| 3 | 烟感 | 技术参数 工作电压: DC9V-16V 静态电流: ≤2MA(DC12V时) 报警电流: ≤30MA(DC12V时) 报警方式: 报警声音/LED灯光闪烁指示/同时输出电信号至联网控制主机 (报警输出常开/常闭可选) | 4 | 套 |  |
| 4 | 嵌入式监控软件 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 5 | 采集主机 | 1、具备底端协议解析。 2、向下通过自身所带的通信口获取微模块内基础监控数据。 向上通过北向接口连接集中管理平台。 3、2个网口，1000M和100/10M自适应各1个。 4、10个下行RS-485串口。每个RS485采用单独RJ45接口，具备供电功能，满足各接入设备的DC12V供电，输出电流 500mA。 5、提供12个DI输入端口，每个DI采用单独RJ45接口，具备供电功能，满足各接入设备的DC12V供电，输出电流 100mA。 6、提供4个DO输出端口，每个DO采用单独RJ45接口，DO-1/2 控制是否输出 DC12V（电流 800mA）；DO-3/4 控制通/断。 7、RS485\DI\DO 各端口均提供必要的DC12V 供电，简化布线。 8、支持单串口多种智能设备混接。端口过流、过压、防反接、防错接保护。 支持离线底端告警事件联动DO输出功能，具备自定义不同的告警事件联动不同DO输出。 9、支持双路交、直流供电输入，满足高压直流适配需求。 10、支持Web远程配置和WEB展示、Telnet远程配置，支持SNMP、网管功能。 11、1U 机架式设计，面板带LED 指示，工作状态一目了然。两组电源输出2组， DC12V/1A，各电源输出独立，各自带过流过压和防反接。交、直流双电源输入 12、平均无故障时间 > 120万小时。设计寿命 > 10年。功耗 12W，自身功耗，不含对外供电功耗。过流保护 2路电源输出：3A 13、DO-1/2电源输出端口：1350mA，DO-3/4输出端口 :1350mA 14、485供电口：500mA485信号：200mA 15、DI供电口：100mA；DI信号：50mA 16、过压保护 RS485/DI：5V；DO：30V，防雷保护 网络/485端口/DI：2KV/1KA 17、工作温度 摄氏 -40° C ~ 60°C相对湿度 5% ~ 95%（无凝结） | 1 | 套 |  |
| 6 | 触摸一体机10.1寸 | 1U金属壳 "RS485:6 DI:4 DO:2 网口：2个100/10M自适应 USB:2个2.0接口 输入：1路240VDC/220AC 支持以串口或TCP方式接入各种智能设备，支持SNMP、HTTP、modbus等北向接口可接入不低于1万个测点 | 1 | 套 |  |
| 7 | 短信电话报警模块 | 支持电话和短信的方式通知告警，全网通，需要客户自备4G sim卡 | 1 | 套 |  |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警功能模块 | 2 | 套 |  |
| 9 | UPS接入 | 用户需提供智能设备通信协议及通讯板。可对数据内容进行实时组态展示，对异常数据进行告警管理。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 精密空调接入 | 用户需提供智能设备通信协议及通讯板。可对数据内容进行实时组态展示，对异常数据进行告警管理。 | 4 | 套 |  |
| 11、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防雷接地系统 | 含等电位箱、接地铜排、接地线等 | 1 | 项 |  |
| 12、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工频机UPS主机 | 100KVA，三进三出；内置输出隔离变压器，主路输入电压范围 (Vac)：380/400/415; 165~280(Ph-N)/285~485(Ph-Ph)；相数：三相+中性+PE；输入频率范围(Hz)：50±5（±10%）; 60±5（±10%）；输入功率因数：≧0.7(非滤波器);≧0.97(加滤波器)；整流技术：可控硅；输入电流谐波成份(THDI)：<50％（线性负载）；旁路输入规格：输入电压范围 (Vac)：176~264(Ph-N);304~456 (Ph-Ph)；相数：线+中性+PE；频率跟踪范围(Hz)：50 ±5（±10%）;60 ±5（±10%）；发电机接入：支持；过载能力：150%~180% 1h~300s ; >180% 300s；输出电压(Vac)：220/230/240Vac；输出稳压精度：±1%；输出有功功率：0.8；输出波形：正弦波 | 1 | 台 |  |
| 2 | 蓄电池 | 电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；重量（约）：29Kg(63.9 Ibs)；内阻：完全充电25℃ ≤4.6mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（25A）充电电压：14.40-15.0V；浮充使用充电电压：13.50-13.80V | 64 | 节 |  |
| 3 | 电池箱 | 可放置32节蓄电池，含电池连接线 | 2 | 套 |  |
| 4 | 直流空开箱 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 13、供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合配电柜 | 定制 | 1 | 台 |  |
| 2 | 精密配电柜 | 600(W)*1200(D)*2000(H)mm，含C级防雷器。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 市电输出电缆至5楼列头柜 | YJV 4*70+1*35 | 100 | 米 |  |
| 4 | UPS输出电缆至5楼列头柜 | YJV 4*70+1*35 | 100 | 米 |  |
| 5 | 1楼UPS输入输出电缆 | YJV 4*50+1*25 | 30 | 米 |  |
| 6 | 机柜输入电缆 | YJV 3*6 | 250 | 米 |  |
| 7 | 精密空调输入电缆 | YJV 4*10+1*6 | 60 | 米 |  |
| 8 | 竖装PDU | 32A输入：16*10A和4*16A国标插座，带指示灯。 | 34 | 个 |  |
| 9 | 工业连结器 | 32A三孔工业连接器（含公头和母头） | 34 | 个 |  |
| 10 | 承重底座 | 定制 | 28 | 套 |  |
| 四、高清数字化演播室系统升级 |  |  |  |  |  |
| 1、视音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 1.4K便携式手持摄录一体机，支持12G SDI输出 2.1/2英3CMOS影像传感器 3.灵敏度：F12(59.95P)/F13(50P) 4.有效像素：3840x2160 5.4档ND灰度滤镜，线性可调 6.具有4K 10bit 4:2:2 50P/60P录制功能 7.17倍高质量变焦镜头，支持手动聚焦、变焦、光圈调节 8.两个SXS插槽，支持同步”、“接力”或“备份”模式录制 9.另配摄像机软包*1、电池*2、充电器*1、配套120G存储卡*2、配套读卡器*1 | 2 | 套 |  |
| 2 | 摄像机三脚架 | 摄像机三脚架，含单手柄，承重不小于10KG | 2 | 套 | 允许进口 |
| 3 | 高清直播切换一体机 | 1、4K全功能切换台，支持8通道12G SDI输入和4通道HDMI2.0输入， 2、支持四路12G SDI、3路HDMI 2.0，共七路的输出，输出信号任意指派 3、支持2160_50/60P视频信号输入与输出，内置上转换与下转换器 4、内置画中画、WIPE转场、静态图片存储、字符叠加、亮度键、色键、线性键、下游键 5、支持模拟音频输入输出 6、支持5寸全彩LCD触控操作完成切换台设置 | 1 | 台 |  |
| 4 | 视频分配器 | 12G SDI信号分配器，支持1进8出带时钟恢复 | 1 | 个 | 允许进口 |
| 5 | 无线导播通话系统 | 8通道全双工通话，双耳耳机，TALLY功能，自动调频 | 1 | 台 |  |
| 6 | 微单套装 | 1.高性能DIGIC X数字影像处理器搭配全像素双核CMOS AF，有效像素不低于2010万 2.标准ISO感光度ISO 100-102400 3.高速连拍：最高约20张/秒 4.含24-105mm镜头、电池、充电器等配件 5.含128G V90 SD存储卡*1、脚架*1、手持稳定器*1 | 2 | 台 | 允许进口 |
| 7 | 镜头 | 镜头焦距 15-35mm 镜头结构 12组16片 光圈叶片 9片（圆形光圈） 最小光圈 22 最近对焦距离 约0.28米 最大放大倍率 *1 约0.21倍 驱动系统 NANO USM超声波马达 手抖动补偿效果 5级（基于CIPA测试标准，35mm焦距端，使用EOS R时） 滤镜直径 82毫米 | 1 | 只 | 允许进口 |
| 8 |  | 镜头焦距 70-200mm 镜头结构 13组17片 光圈叶片 9片（圆形光圈） 最小光圈 32 最近对焦距离 约0.7米 最大放大倍率 约0.23倍(200mm时) 驱动系统 NANO USM超声波马达 手抖动补偿效果 5级（基于CIPA测试标准，200mm焦距端，使用EOS R时） 滤镜直径 77毫米 | 1 | 只 |  |
| 9 | 4K录像机 | 1.4K机架式录像机，内建五英寸触控屏幕 2.支持1路4K HDMI输入或1路12G SDI输入 3.采用10-Bit 4:2:2 ProRes 压缩格式录制视频 4.支持斑马纹过曝提示、直方图、RGB示波器、波形矢量器 5.提供同时录制四路 HD 视频成 ProRes 文件并且具有实时回放功能 6.搭载两个2.5” SSD固态硬盘插槽，当其中一个硬盘的录制空间存满时，录像机将自动录制到另一个硬盘中 7.含两张1TB SSD固态硬盘 | 1 | 个 |  |
| 10 | 4K抽拉屏监视器 | 1U机架式可抽拉17.3寸4K液晶监视器，采用背光式LED显示模式 支持4K HDMI输入， 3G/HD/SD-SDI输入 支持安全框、伪彩、单色调节、中心标记、色温调整等多种模式，支持音量监听和调整、输入一键切换 | 1 | 台 |  |
| 11 | 无线手持话筒 | 1.纯自动半机架接收器，采用全金属外壳内，LCD显示屏用于控制 2.最多20个兼容通道 3.最高42 Mhz带宽，带1680个可选择的频率，可在稳定的UHF范围内完全调谐 4.传输范围：最远100米 5.接收机/发射机： THD，总谐波失真：≤ 0.9 % 信噪比：≥ 110 dBA 6.话筒：心形动圈麦克风 频率响应：50 Hz ~ 18,000 Hz 最大声压级：154 dB 灵敏度：2.5 mV/Pa | 4 | 套 | 允许进口 |
| 2、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯光吊杆升降机 | ·载荷：400kg ·功率：3KW P4 ·减速箱：蜗轮蜗杆 ·运行速度：0.3m/s（非变频） ·电源：380V ·吊点：4个吊点 ·升降行程：20m内 ·定位精度：≤5mm ·运行噪音：≤50dB（A） ·制动装置：刹车制动器（单制动） ·吊杆机卷绳形式：单层缠绕 ·安全措施：上下限位保护、防冲顶保护 | 5 | 台 |  |
| 2 | 台上控制系统 | 采用强弱电分体式操作台控制，通路指示灯、电锁、断相与相序保护，防止进电错误引致安全问题、冲顶断电保护、紧急制动，升降7路 | 1 | 套 |  |
| 3 | LED染色灯 | 光源:19颗40W大功率RGBW4合1LED; 光源寿命:>50000小时； 水平扫描:540°或630°(16bit精度扫描)，垂直扫描:270°(16bit精度扫描)； RGBW混色系统； 可手动调节白平衡，预设2700K/3200K/4300K/5600K/6500K/8000K色温模式； 变焦范围∶6.5°-54°；0-100%线性调光；最高可达25Hz,并可选择随机频闪； 可点控；GAMMA值:2.0/2.2/2.4/2.6/2.8，适应不同视觉线性要求； 刷新率:900Hz-25000Hz | 6 | 台 |  |
| 4 | LED聚光灯 | 光源:单颗COB大功率LED模组； 色温5800K； 显色指数:可达90； 光通量:14000lm； 变焦范围∶光束角:13°-55°，光斑角:23°-72°； 0-100%线性调光；最高可达25Hz | 10 | 台 |  |
| 5 | 灯光控制台 | 1、Linux操作系统 2、5/1 DMX五芯输出输入口 3、内置1个12.1英寸触摸屏+1个9英寸触摸屏 4、10个高精度电动推杆、2个AB场电动推杆、1个主控电动推杆、1个高灵敏度轨迹球、1个千兆以太口、4个USB2.0、MIDI输入输出接口 5、支持DMX512、Artnet、ACN协议 6、支持舞台3D效果模拟、实时现场模拟 7、支持RDM管理 8、支持10000个编组、10000个效果 9、支持10000个程序，每个程序包括9999个场景 | 1 | 台 |  |
| 3、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制动力柜 | 1.配置1套200A 3P总断路器 2.柜体与设备机柜同款同样式 3.分回路配置：2只100A/3P开关、1只32A/3P开关、8只32A/1P开关、，1套3级防浪涌保护器，1套带液晶显示屏的LED智能电量仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 设备机柜 | 1.至少22U半高尺寸的标准机柜，机柜采用钢铝结构搭建； 2.机柜主要采用冷轧钢板或型材制作，主立柱板材厚度2.0mm，其余1.5mm，侧板、后门1.2mm制作； 3.安装设备配件均为冷轧钢板制作，机柜规格：满足600*800*1500（可以深化定制调整尺寸）； 4.机柜内左右均配置竖向扎线板，后视左侧安装标准8插位双电源条。 | 1 | 台 |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装配件辅材 | 1、含数字视频线、数字/模拟音频线、HDMI线缆、视频跳线盘、音频跳线盘、视音频接插件、六类网络线及水晶头、光纤、尾纤等相关线缆 2、含列间空调安装底座支架、20米内铜管、进出水管、制冷剂、保温管、信号线、空调防水堰、包扎带等 3、含UPS系统及供配电的强电桥架、铜鼻子、胶布、KBG管、主机到电池连接线95平方30米、其他强电电缆等 4、含灯光吊挂的φ150滑轮20个、断火开关5套、花兰螺丝20个、国标4.2MM航空钢丝绳600米、吊杆杆体（吊杆长：9m；数量：4道）等 | 1 | 批 |  |
| 2 | 系统集成服务 | 系统安装调试、系统培训、技术服务等 | 1 | 项 |  |

注：如采购文件中内容与上表不一致的，以上表内容为准。

六、项目其他要求

1、售后服务：

系统所涉及的所有硬件产品在质保期内应能提供充足的备品备件和专用工具，保证系统正常稳定运行；

质保期内，对系统集成商自产软件出现的故障和缺陷应免费予以解决；对于产品设计、制造、安装导致的故障和缺陷，在设备生命周期内应免费予以解决；

系统平台的升级不能影响软件的使用，并在软件使用期限内，提供系统平台的维护保障；

承诺在系统建设完成后，对于今后系统可能的改造和扩容（含软件授权点数量扩容，硬件增补，新增媒体服务能力等），承诺以不高于本次投标价格或不低于本次投标优惠幅度，积极配合采购人完成；

▲提供7*24小时电话技术支持服务。提供的技术支持包含但不限于：解决系统故障或异常、系统迭代升级支持、软件日检维护支持、应急处置；响应速度要求：收到采购人通知后15分钟内做出响应，30分钟内到达招标人指定地点，48小时内解决技术问题。

▲须开通本系统至本地市级广播电视播出机构的电视节目上送专用通道；中标人应在本项目中标结果公示之日起7个日历天内向招标人提供证明材料，逾期提供或提供资料不符合的均取消其中标资格。

2、用户培训要求

投标人应承诺对招标人指定的技术人员进行全面、系统、深入的培训，包括系统和设备的工作原理、连接、配置、操作、保养、维护，软件的安装、使用、配置等。面向技术人员提供合理的现场培训计划，使其达到能独立进行管理和维护工作；在项目应用部署期间，对用户的技术人员提供系统操作手册；

投标人必须制定详细的用户培训和考核计划，所有培训课程需用中文进行，并通过招标方审核同意。面向业务人员提供不少于20人次的现场培训，使其能使用系统独立进行业务生产，并根据用户方要求完成人员考核和上机操作认证；

培训地点：采购人指定地点。

3、实施服务要求

中标人在工程实施过程中，必须服从采购人在工程进度、质量、施工管理等多方面的管理要求。中标人必须定期参加现场会议，积极配合采购人工作，以解决安装、调试、试运行中的所有问题；

本项目采购完成后，将分为系统资源申请、现场软硬件安装调试、用户培训和系统试运行、系统正式运行等五个基本工作阶段。在系统资源申请阶段，将针对投标方案进行细化、补充，使之具备完善实施计划，必要时安排相关测试和验证。在准备阶段完成后，将进入项目现场，顺序完成现场软硬件安装调试、用户培训和系统试运行、系统正式运行等工作阶段；

中标人需根据上述工作阶段规划和采购人具体要求，制定详细的项目实施方案和项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，供采购人核实和掌控实施准备、现场施工的进度和质量；

中标人需要在合同签订后，提交完整的过渡实施方案，采购人认可后方可正式实施，要求投标人在合同签订后规定时间内完成安装、调试并交付使用。中标人不能按期完成任务，也无能力采取补救措施者，采购人有权另择其他单位进行项目系统集成及服务安装，其发生的费用由中标人承担，并承担违约责任。

项目进入现场软硬件安装调试阶段后，中标人应在采购人的统一安排和指挥下，严格遵守相关操作规范和制度，在不影响其他项目施工和已建成系统正常运行的前提下，确保本项目工作顺利进行。

★4、作业要求

（1）安全生产要求：中标人须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购人原因的安全事故由中标人全权负责。

（2）文明施工要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

（3）中标人必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险、公众责任保险费等其他保险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或公众安全事故（含交通事故），一切责任及损失由中标人承担。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分内容 |  |  |  | 分值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 技术分（70分） | - 1、技术参数响应情况（20分）：响应并满足采购文件第三部分采购需求中商务及技术（含设备需求清单的设备描述）要求的得20分；标注“★”的条款每负偏离或未响应一项条款作无效投标处理；标注“▲”的条款每负偏离或未响应一项条款扣1.5分，未标注的条款每负偏离或未响应一项条款扣1分，扣至零分的将对其作无效投标处理。 |  |  | 20 | 客观分 |
|  | - 2、技术方案 | - 1）针对本项目的整体系统架构图（包括广播总控系统图、广播网络拓扑图、频道播出分控系统图、频道播出网络拓扑图、智能媒资系统网络拓扑图、高清数字化演播室灯光布置图）完全满足项目需求、内容齐全，扩展性强、安全可靠的得5分；架构图设计存在瑕疵，部分功能可以实现但效果达不到预期，能实现采购人要求的基本功能，功能较齐全、设备的可用性及安全性较好的的得3分；架构图设计部分功能存在欠缺可能导致该部分无法实现、部分功能可以实现但效果差存在缺陷，安全性一般、扩展性一般、可用性一般的得1分；架构图部分设计有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供架构图的得0分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | - 2）针对本项目提供广播电台全业务系统方案的技术性能进行评议：技术性能充分满足招标要求、满足广播电台全业务系统的数字化、网络化、智能化管理与控制，性能稳定、安全可靠、实用性好、经济性好、扩展性好且能够满足与甲方原系统实现无缝对接的得5分；部分技术性能与招标需求存在差异、广播电台全业务系统的数字化、网络化、智能化管理与控制存在部分瑕疵，性能较稳定、较安全可靠、实用性较好、经济性较好、扩展性较好的得3分；部分技术性能与招标需求存在缺陷、可能无法实现广播电台全业务系统的数字化、网络化、智能化管理与控制，性能稳定一般、安全可靠性一般、实用性一般、经济性一般、扩展性一般的得1分；部分技术性能有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的得0分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | - 3）针对本项目提供两频道高清播出系统方案的技术性能进行评议：技术性能充分满足招标要求、能确保原址在线改造（不停播）， - 系统功能完善、运行良好、兼容性好、经济实用、操作简便且能够满足与甲方原系统实现无缝对接的得5分；部分技术性能与招标需求存在差异、原址在线改造（不停播）存在部分瑕疵，系统功能较完善、运行较良好、兼容性较好、较经济实用、操作性较强的得3分；部分技术性能与招标需求存在缺陷、可能无法实现原址在线改造（不停播），系统功能存在缺陷、运行可能存在不稳定状况、兼容性性一般、操作性一般的得1分；部分技术性能有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的得0分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | - 4）针对本项目提供智能媒资及模块化数据中心升级改造方案的技术性能进行评议：技术性能充分满足招标要求、能够确保在搬迁过程中媒资业务不会产生中断、能无缝继承现有生产系统资料与媒资资料、安全高效的得5分；部分技术性能与招标需求存在差异、迁移搬迁过程中媒资业务产生中断的概率较低、实现无缝继承现有生产系统资料与媒资资料存在部分瑕疵、较安全、较稳定、较同步的得3分；部分技术性能与招标需求存在缺陷、可能导致迁移搬迁过程中媒资业务产生短暂中断、难以确保在实施过程中无缝继承现有生产系统资料与媒资资料，存在一定安全隐患的的得1分；部分技术性能有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的得0分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | - 5）针对本项目提供高清数字化演播室系统升级的方案技术性能进行评议：视音频产品配置完全符合要求且科学可行、质量可靠、经济实用，灯光系统设计布局合理、设计新颖、功能齐全的得5分；视音频产品部分技术性能与招标需求存在差异、技术较先进、功能较为齐全、较为安全高效，灯光系统设计方案中部分设计略有瑕疵但基本满足能项目需求、布局较合理、设计较为新颖、功能较齐全、与主题贴合度较高的得3分；视音频产品部分技术性能与招标需求存在缺陷、可能无法实现部分功能要求，灯光系统设计方案有明显欠缺或不合理可能导致该部分存在缺陷或无法实现的得1分；部分技术性能有重大缺陷导致该部分可能无法实现项目目标或未提供方案的得0分。 |  | 5 | 主观分 |
|  | - 3、实施方案（3分）：项目实施方案内容完整，有详细的供货、安装、调试、测试及验收方案，有完善的质量控制制度、配备专用的工具等技术力量保障，能很好保障本项目实施的得3分；内容较为完整，技术力量和质量保证措施可行性较强，能基本保障项目实施的得2分；方案欠完整，有缺漏，部分细节有待补充，合理性、可行性一般的得1分；方案笼统、质量控制不完善，未配备专用运输、安装工具，或未提供方案的得0分。 |  |  | 3 | 主观分 |
|  | - 4、售后服务方案（3分）：针对本项目售后方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术服务（含生产厂家的技术支持）力度大、备品备件库与零配件供应保障措施充分、培训方案全面详实的得3分；方案基本完整但有瑕疵、保修范围较为完整、技术人员实力略有欠缺、备品备件库与零配件供应保障措施不足、培训方案略有欠缺或瑕疵，响应及时性和措施保障能满足项目基本需求的得2分；方案存在明显欠缺、保修范围不够完整、技术人员实力不足、备品备件库与零配件供应保障措施有缺陷、培训方案对采购人不够便利，可能影响后期培训效果，响应及时性一般的得1分；售后服务体系无法满足项目要求、服务响应速度慢，或未提供方案的得0分。 |  |  | 3 | 主观分 |
|  | - 5、方案讲解 |  | - 1）针对本项目的重难点分析准确、全面、针对性强，广播及电视播出无缝对接及不停播方案完全符合项目需求，整体合理、科学、可行的得5分，重难点分析较准确、较全面、针对性较强，广播及电视播出无缝对接及不停播方案基本符合项目需求，整体较合理、较科学、较可行的得3分，重难点分析准确性一般、全面性一般、针对性一般，广播及电视播出无缝对接及不停播方案与项目需求存在部分瑕疵或缺陷，整体合理性一般、科学性一般、可行性一般的得1分，讲解内容存在重大缺陷、欠缺或未讲解的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  |  |  | - 2）提供的硬件设备选型完全满足项目需求、讲解清晰、配置科学合理、功能设计齐全、实用性强的得5分；硬件设备选型基本满足项目需求、讲解条理较清晰、功能设计较齐全、实用性较强的得3分；部分配置或选择存在缺陷导致功能存在缺陷、实用性一般、科学性一般的得1分；讲解内容存在重大缺陷、欠缺或未讲解的得0分。 | 5 | 主观分 |
|  | - 6、投标人拟派项目负责人具备人社部门颁发的广播电视类专业中级工程师的得0.5分，具有人社部门颁发的广播电视类专业副高级工程师的得1.5分，具有人社部门颁发的广播电视类专业正高级工程师的得3分。注：投标文件中提供证书复印件及开标前3个月内任意一个月的投标人或投标人控股单位为其缴纳的社保证明材料。 |  |  | 3 | 客观分 |
|  | - 7、投标人拟派技术负责人具备人社部门颁发的广播电视类专业中级工程师的得1分，具有人社部门颁发的广播电视类专业副高级工程师的得2分。注：投标文件中提供证书复印件及开标前3个月内任意一个月的投标人或投标人控股单位为其缴纳的社保证明材料。 |  |  | 2 | 客观分 |
|  | - 8、资质认证（1分）：投标人具有有效的ISO9001质量管理体系、IS014001环境管理体系，每具备一个得0.5分，最高得1分。注:投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章或提供全国认证认可信息公共服务平台网站上投标人具有本项证书的截图。 |  |  | 1 | 客观分 |
|  | - 9、项目业绩（2分）：自2020年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有同类广播电视系统项目建设业绩（合同内容应包含广播直播室或电视播出系统或演播室或新闻指挥系统或媒资系统或视频制作系统），每提供一个业绩案例得0.5分，满分2分。注：投标文件中须提供合同及中标通知书的复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |  |  | 2 | 客观分 |
|  | 10、节能环保产品（1分）： 1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：①提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。②《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |  | 1 | 客观分 |
| 报价分（30分） | 1）评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格； 2）参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）； 3）参与评审的价格为评标基准价的其价格分得满分30分； 4）其他供应商价格得分按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |  |  | 30 | 客观分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准：

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐2名中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.6商务技术文件中出现报价或单价的；

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标文件不满足采购文件的其他实质性要求的；

4.2.15不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的。

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与采购人冲突）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起    个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的   5   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面地检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | 1）在合同生效以及具备实施条件（并收到乙方提交的等额预付款保险单或保函）后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款； |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 1）在合同生效以及具备实施条件（并收到乙方提交的等额预付款保险单或保函）后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款； 2）项目初验合格后且收到发票后7个工作日内向乙方支付至合同总价的70%（含预付款）； 3）甲方最终验收、出具终验合格单且收到发票后7个工作日内向乙方支付至合同总价的100%。 |
| 1.7.1 | 合同签订生效后9个月内完成系统细化、软硬件现场安装调试及用户培训，使系统能正常运行，并具备初验条件。 |
| 1.7.2 | 甲方指定地点。 |
| 1.7.3 | 满足甲方要求 |
| 1.8.6 | / |
| 1.9 | 宁波市 |
| 2.3.2 | 归甲方所有 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 满足甲方要求 |
| 2.8 | 责任方承担 |
| 2.12.3 | 不可抗力事件发生后7天。 |
| 2.12.4 | 不可抗力事件发生后7天。 |
| 2.16.1 | 以甲方约定为准 |
| 2.16.3 | 满足甲方要求 |
| 2.20 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。每份均具有同等法律效力。 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市镇海区新闻中心、浙江中基正采管理咨询有限公司：

我方参与镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造项目【项目编号：CBZJ-20233010G】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：    年  月   日

二、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）营业执照（事业单位法人证书）……………………………………………………（页码）

（2）投标函………………………………………………………………………………（页码）

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……………（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

宁波市镇海区新闻中心、浙江中基正采管理咨询有限公司：

我方参加你方组织的镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造项目【项目编号：CBZJ-20233010G】采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1营业执照（事业单位法人证书）；

2.2.2投标函；

2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.4分包意向协议（如有)；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单（如有）；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标分项报价表；

2.3.3中小企业声明函（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波市镇海区新闻中心、浙江中基正采管理咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造项目【项目编号：CBZJ-20233010G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波市镇海区新闻中心、浙江中基正采管理咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造项目【项目编号：CBZJ-20233010G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(盖章/公章)：

联合体成员名称(盖章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如有）

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其他实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 采购文件“第五部分 拟签订的合同文本”中要求，投标人应全部响应 |  |  |
|  | 除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求 |  |  |

注：商务、技术条款详见采购文件“第二部分 投标人须知  第三部分 采购需求”等。

投标人名称(盖章)：

签发日期：   年  月   日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市镇海区新闻中心、浙江中基正采管理咨询有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

宁波市镇海区新闻中心、浙江中基正采管理咨询有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造项目【项目编号：CBZJ-20233010G】【标项号：  】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 采购内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇海区新闻中心广播电视专业系统设备升级改造 | 大写：人民币 圆 （小写：人民币 元） |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、投标分项报价表

投标分项报价表

（可根据实际情况自行调整格式，但不得少于以下内容。）

项目编号：                  项目名称：                      标项号：

| 序号 | 名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表“投标报价”应和开标一览表（报价表）的“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、中小企业声明函（如有）

[采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖章/公章)：

联合体成员名称(盖章/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。

投标人名称(盖章)：

分包供应商名称(盖章/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （5KW调频发射机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （馈管） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （8层垂直天线） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. （宽带功分器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. （音频服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. （主播出站主机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. （专业声卡1） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. （备播出站主机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. （专业声卡2） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. （工作站主机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. （专业声卡3） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. （数据摆渡工作站） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. （KVM切换器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. （数字直播调音台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. （话筒显示器组合架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. （直播桌） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. （导播切换台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. （云台摄像机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. （网络音频矩阵） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，

20. （数字音频智能切换器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. （有源数模混合音分） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. （KVM切换器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. （音频解码器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. （光端机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. （调频接收机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，

26. （液晶电视机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. （LED显示屏） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. （网络交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. （主备视频服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. （第三备视频服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. （二级存储主） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. （播出接入交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. （周边交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. （数据库服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. （内容管理/接口服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. （媒体处理中心服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. （KVM键鼠切换器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. 【播出控制工作站（1+1备份）】 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. （应急上载工作站） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. （422自动设备倒换开关） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. （编单/导入工作站） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. （USB安全隔离器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. （高清字幕播出机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. （高清字幕播出机升级） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

45. （业务流程监控服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. （高标清帧同步） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

47. （模拟视频分配器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. （测试图发生器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

49. （卫星接收机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. （高标清数字播出切换） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

51. （高标清键混台标） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. （高清4X1倒换器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

53. （面板） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54. （下变换器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

55. （高清视频分配器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. （周边机箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

57. （同步信号发生器主） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. （同步倒换器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

59. （北斗/GPS双模卫星母钟） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60. （主备时钟切换器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

61. （时码分配中继器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. （串行时码分配器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

63. （3+5双联日历子钟） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64. （5吋子钟） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

65. （5吋单联日历子钟） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. （多画面分割器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

67. （高清监听） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

68. （19英寸标准机柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69. （本地内容库存储） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

70. （存储后端交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

71. （存储管理交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

72. （核心万兆以太网交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

73. （接入千兆以太网交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

74. （超融合服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

75. （数据库服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

76. （集群转码服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

77. （数据隔离安全区） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

78. （防火墙） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

79. （数据流光盘库） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

80. （ODA管理服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

81. （智能媒资应用服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

82. （智能媒资后台AI处理服务器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

83. （KVM设备） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

84. （服务器机柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

85. （门禁系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

86. 【列间空调（变频）】 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

87. （消防系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

88. （柜式七氟丙烷灭火装置） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

89. （温湿度传感器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

90. （不定位漏水控制器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

91. （烟感） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

92. （采集主机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

93. （触摸一体机10.1寸） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

94. （短信电话报警模块） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

95. （声光报警器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

96. （UPS接入） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

97. （防雷接地系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

98. （工频机UPS主机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

99. （蓄电池） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

100. （电池箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

101. （直流空开箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

102. （综合配电柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

103. （精密配电柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

104. （市电输出电缆至5楼列头柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

105. （UPS输出电缆至5楼列头柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

106. （1楼UPS输入输出电缆） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

107. （机柜输入电缆） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

108. （精密空调输入电缆） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

109. （竖装PDU） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

110. （工业连结器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

111. （承重底座） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

112. （4K摄像机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

113. （摄像机三脚架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

114. （高清直播切换一体机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

115. （视频分配器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

116. （无线导播通话系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

117. （微单套装） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

118. （镜头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

119. （4K录像机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

120. （4K抽拉屏监视器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

121. （无线手持话筒） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

122. （灯光吊杆升降机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

123. （台上控制系统） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

124. （LED染色灯） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

125. （LED聚光灯） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

126. （灯光控制台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

127. （定制动力柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

128. （设备机柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。