海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务

政府采购公开招标文件

项目编号：2023NBHSWT065

采 购 人：宁波市海曙区人民政府段塘街道办事处

代理机构：德威工程管理咨询有限公司

编制日期：2023年3月

目   录

第一章  采购公告	3

第二章  投标须知	7

第三章  评标办法及标准	16

第四章  采购合同样本	25

第五章  招标内容与技术需求	33

第六章  商务条款	83

第七章  附件	85

# 第一章  采购公告

项目概况

海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年03月 30 日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023NBHSWT065

项目名称：海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务

预算金额（元）：15816817

最高限价（元）：15816817

采购需求：

标项名称：采购海曙区段塘街道南都未来社区建设，包括数字化工程、提升改造、综合运营服务

数量：不限

预算金额（元）：15816817

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章 招标内容与技术需求”。

备注：/

合同履行期限：标项1，（1）数字化工程：合同签订后35日历天内完成数字化硬件设备、网络部署，以及能力支撑平台、社区自建应用的开发和部署；（2）提升改造：合同签订后35日历天内完成所有提升改造内容；（3）综合运营：本项目签订合同后即进入试运营阶段，试运营期限为1个月，试运营期满后，由省住建部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：【标项1】供应商须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2023年03月09日至2023年03月20日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，在网上获取招标文件。（2）获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”上进行供应商注册申请，并登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月30日 14：00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）；供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2023年03月30日14：00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室3（宁波市海曙区气象路58号，南门上）(本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包号的投标。 3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。 4、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

6、供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：在规定时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。迟到的备份投标文件将被拒收。

拟在投标截止时间前一日16:00前到件的邮寄地址为：宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼招标代理部；

收件人：华飞龙  联系方式：13566523420

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室3 [宁波市海曙区气象路58号]。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

7、本公告发布媒体：中国政府采购网、浙江省公共资源交易服务平台、浙江政府采购网、宁波政府采购、宁波公共资源交易网海曙区分网。

8、特别政策扶持：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站：http://haishu.nbggzy.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市海曙区人民政府段塘街道办事处

地址：宁波市海曙区鄞奉路934号

传真：/

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：0574-87387072

质疑联系人：刘翀显

质疑联系方式：0574-87386834

2.采购代理机构信息

名称：德威工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区星海南路100号华商大厦6楼

传真：0574-87686776

项目联系人（询问）：华飞龙、黄斌

项目联系方式（询问）：13566523420、13505741384

质疑联系人：王皓

质疑联系方式：0574-87686671

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市海曙区政府采购办公室

地址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦2楼

传真：/

联系人：邹老师

监督投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市海曙区人民政府段塘街道办事处　。

2、“代理机构”系指德威工程管理咨询有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。合格的投标货物应该是中国境内生产的货物，若投标货物是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。投标人应保证所提供的产品免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

注：本项目不允许采购进口产品。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。合格的投标服务应该是中国境内提供的服务。若投标服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的服务，则应具备相应有效的证书。国家规定有标准及规范的，投标服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。投标人应保证所提供服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市海曙区财政局。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，本项目的投标报价须包含完成本项目服务所需的所有费用，包含但不限于包含本项目所有内容，包括但不限于数字化工程、提升改造工程、综合运营费用以及项目试运行、第三方检测或验收、专家评审及相关审批、质保服务、各类保险费、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、报价包括所有服务内容及过程中、一切可预见的、不可预见、税费成本等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也包含在投标报价内，即采购人不再支付其他任何费用。合同履行期限内，中标供应商承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。

3、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

4、投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1.关于资格的承诺函；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3.电子与智能化工程专业承包资质证书复印件加盖供应商公章；

A4.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

B、第二册：商务和技术文件

B1.投标书；

B2.法定代表人身份证明；

B3.法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4.供应商一般情况表；

B5.商务条款响应表；

B6.技术条款响应表；

B7.拟派项目负责人简历表；

B8.拟派本项目人员配置表；

B9. 类似业绩及证明文件；

B10.履约能力及证明文件；

B11.设计实施方案；

B12.综合运营方案；

B13.售后服务及运维支撑能力；

B14.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）

B15.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1.开标一览表；

C2.分项报价表；

C3.中小企业声明函；

C4.残疾人福利性单位声明函；

C5.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：             “电子备份投标文件”         ；

（2）项目编号：              2023NBHSWT065               ；

（3）项目名称：海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                    ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                      。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件。

采用邮寄方式递交备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件），需按以下要求递交：在规定时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。迟到的备份投标文件将被拒收。

拟在投标截止时间前一日16:00前到件的邮寄地址为：宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼招标代理部；

收件人：华飞龙  联系方式：13566523420

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室3 [宁波市海曙区气象路58号]。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2、电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作递交。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

- 本次公开招标设有预算价15816817.00元，最高限价15816817元，其中，数字化工程部分最高限价7840589元，提升改造部分最高限价3276228元（含暂列金 485000元），综合运营部分最高限价4700000元，投标报价超出最高限价或超过分项最高限价的投标无效。

注：暂列金部分，根据实际施工情况，按实结算，结算组价原则参照清单编制原则。

十七、招标代理服务费

1、招标代理服务费按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及原发改办价格[2003]857号文件规定的货物类收费标准打八折计取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

户名：德威工程管理咨询有限公司

开户银行：宁波银行大榭支行

账号：82610120108000245

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企采购人管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为其他未列明行业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1.关于资格的承诺函； A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 本项目的特定资格要求：供应商须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 | A3.电子与智能化工程专业承包资质证书复印件加盖供应商公章； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

- 上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供 “法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 供应商有下列情形的，视为符合性审查不合格： 两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：2023NBHSWT065

| 类别 | 评分项 | 类别 | 评定标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分 | 以往业绩 | 客观评价 | 自2020年1月1日起至今（合同签订日期为准），投标人承接或完成过与未来社区相关的项目且相关未来社区通过验收正式命名的，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供政府网站项目中标（成交）结果公告截图（须体现网站链接）、合同复印件加盖单位公章及未来社区已正式命名的证明材料，缺一不可。 | 3 |
|  | 履约能力 | 客观评价 | 投标人具有安全防控类或智慧服务类或能力服务类的未来社区平台相关计算机软件著作，每提供1个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相关材料证明复印件加盖单位公章。 | 3 |
|  |  |  | ①投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS4）的得1分。 | 4 |
|  |  |  | ②投标人具有省级安防行业资信等级壹级证书的得1分，贰级得0.5分。 |  |
|  |  |  | ③投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 |  |
|  |  |  | ④投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中须提供上述有效的证书复印件加盖单位公章。 |  |
|  | 技术参数响应 | 客观评价 | 评标委员会根据投标产品技术指标对第五章中“软件清单”、“硬件清单及技术参数”内容的响应情况： | 25 |
|  |  |  | 技术参数完全符合招标要求没有负偏离的得25分；带▲的参数为重要指标，负偏离一条得23分，负偏离两条得20分，负偏离三条及以上的，得分为25/（负偏离项数-1）；未带▲的参数为一般指标，负偏离一条得24分，负偏离两条得22分，负偏离三条及以上的，得分为25/（负偏离项数-1）。同时负偏离重要指标及一般指标的，本项以得分更低的只计取一次得分。 |  |
|  |  |  | 注：招标文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰的则评委可以以该条技术参数负偏离处理，引起的后果由投标人负责。 注：负偏离重复的技术参数仅扣除一次得分。 |  |
|  | 人员配置 | 客观评价 | 根据投标人针对本项目拟建立的项目组，项目负责人、技术负责人、项目组成员的配置情况进行评议： | 6 |
|  |  |  | ① 项目负责人同时具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书、高级工程师（通信工程或信息工程等）证书、信息系统项目管理师证书的得3分，同时具备上述任二项证书的得2分，具备其中一项的得1分。 |  |
|  |  |  | ②技术负责人同时具备CISAW证书、信息系统项目管理师、软件架构高级测评师的得3分，同时具备上述任二项证书的得2分，具备其中一项的得1分。 |  |
|  |  |  | 注:投标文件中须提供上述人员的证书复印件及开标日前三个月投标人为其缴纳的社保证明材料复印件加盖单位公章。 |  |
|  | 设计实施方案 | 主观评价 | 1、根据投标人提供的针对本项目制定的深化设计方案、现场勘测图纸深化等情况进行评议。0-2分。 | 10 |
|  |  |  | 2、根据投标人提供的针对本项目制定的针对性实施方案全面、合理、可操作性进行评审（实施方案内容包括项目实施管理、进度安排、质量保证、安全文明施工管理、测试、试运行、验收方案进行综合评议。0-2分。 |  |
|  |  |  | 3、贯通实施浙里未来社区在线重大应用：利用省级重大应用的支撑能力，提供通用版未来社区智慧服务平台，对接通用版在线管理系统情况进行评议。0-2分； |  |
|  |  |  | 4、对接段塘街道未来社区一期系统：根据投标人提供的与段塘街道未来社区一期系统对接方案，方案包括但不限于与街道级驾驶舱，街道视频平台的对接。针对方案的科学性、合理性、可行性进行综合评议。0-4分。 |  |
|  | 综合运营方案 | 主观评价 | 场景运营设计方案、宣传策划方案、数字化运营方案与本项目运营目标、运营需求的契合程度进行综合评议。0-2分 | 2 |
|  | 演示演示 | 主观评价 | 供应商自行提供一个真实系统演示，时长要求不得超过10分钟。演示包含以下内容： | 15 |
|  |  |  | 1、提供有关浙江省未来社区的社区应用案例演示（包括浙里办应用、微信小程序）。0-3分。 |  |
|  |  |  | 2、提供有关于“省浙里未来社区在线”重大应用贯通的相关开发案例演示（如浙住通、浙里康养、浙里善育）。0-3分。 |  |
|  |  |  | 3、提供社区人房数据便捷管理维护的工具能力，人房数据多形式展示能力（数字孪生，二维地图，房态图）并进行演示。0-3分。 |  |
|  |  |  | 4、提供有关驾驶舱的演示案例：基于宁波市一体化智能化公共服务平台，对照GIS地图（或天地图），实现驾驶舱社区三维瓦片地图、社区切片矢量地图、社区数据看板，并演示社区人房关系数据展示。0-3分。 |  |
|  |  |  | 5、提供有关区域未来社区平台积分案例演示：包含积分池的建立、积分的分配、用户积分的获取、流水账单的查询。0-3分。 |  |
|  |  |  | （注：投标人根据招标文件招标需求进行现场演示，未进行演示（讲标）的，本项不得分。） |  |
|  | 售后服务及运维支撑能力 | 主观评价 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务体系、售后服务方案、售后服务承诺、售后服务人员配备情况进行评议；根据投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、培训内容是否完整、科学合理进行评议： | 2 |
|  |  |  | 内容详实，全面、可操作性强的得2分； |  |
|  |  |  | 内容基本齐全且具有一定的可操作性的得1分； |  |
|  |  |  | 内容简单、粗略，欠缺较严重且可操作性低的得0.5分； |  |
|  |  |  | 未提供本项内容不得分。 |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价15816817.00元，最高限价15816817元，其中，数字化工程部分最高限价7840589元，提升改造部分最高限价3276228元（含暂列金 485000元），综合运营部分最高限价4700000元，投标报价超出最高限价或超过分项最高限价的投标无效。 注：暂列金部分，根据实际施工情况，按实结算，结算组价原则参照清单编制原则。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：2023NBHSWT065

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值10%（如有） 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |  |
| 报价得分（30分） |  |  |

第四章  采购合同样本

（合同文件供参考，具体以合同签订时甲乙双方确定的版本为准）

甲方：宁波市海曙区人民政府段塘街道办事处（以下简称甲方）

法定代表人：

联系方式：

乙方：                                  （以下简称乙方）

法定代表人：

联系方式：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务公开采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

采购内容

海曙区南都未来社区建设提升改造、数字化工程及运营服务，具体详见附件清单。

二、合同金额及支付方式

2.1 本合同金额为人民币（大写）：      元（￥      ）；其中数字化工程部分合同金额为人民币（大写）：      元（￥      ）；提升改造部分合同金额为人民币（大写）：      元（￥      ），其中暂列金为人民币（大写）：      元（￥      ）。综合运营部分合同金额为人民币（大写）：      元（￥      ）。注：暂列金部分，根据实际施工情况，按实结算，结算组价原则参照清单编制原则。

2.2结算原则：

（1）智能化设备的结算原则

采用固定综合单价的方式结算，工程量按实调整，单价按投标单价结算；新增设备无投标单价的，按重新组价原则并乘以（1-本项目下浮率），（下浮率计算公式为1-投标报价（扣除不可竞争费、暂估价、暂列金额）/预算金额（扣除不可竞争费、暂估价、暂列金额）*100%，余同）计取。

（2）管线结算原则

本工程综合布线系统费用取值暂按设备价（含安装）的27%计入，当结算时实际综合布线费用比例不高于设备价（含安装）的27%则按实结算，若高于设备价（含安装）的27%，则按综合布线投标价结算，高出部分不补，由投标单位自行承担。

（3）重新组价原则

工程取费：建筑装饰工程按单独装饰工程中值计取；安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取；绿化景观工程按园林绿化及景观工程中值费率计取；市政工程按市政道路、排水等工程中值费率计取；施工组织措施费按各专业工程施工组织项目费中值费率计取，其中安全文明施工基本费根据浙建建发〔2022〕37号文件按市区工程*1.15计取，绿化景观工程和市政工程计取行车行人干扰费，不计提前竣工增加费、其他施工组织措施费；利润按建筑装饰工程按单独装饰工程中值计取，安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值费率计取，绿化景观工程按园林绿化及景观工程中值费率计取，市政工程按市政道路、排水等工程中值费率计取；规费根据浙建建﹝2018﹞61号文件，按各专业工程费率的30%及相应调整系数计取；税金按实际实施收入细项分别计税，综合税率9%。

信息价套用：人工按《宁波建设工程造价信息》（综合版2023年1月刊）计取；材料按《宁波建设工程造价信息》（综合版2023年1月刊）计取，缺项材料按同期《浙江造价信息》，材料价格取定顺序为宁波市、浙江省，无价材料参照市场询价计取；机械费用的调整按价差法计取，机上人工费、燃料动力费根据《宁波建设工程造价信息》（综合版综合版2023年1月刊）计取。

计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及相关补充规定；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等现行国家及省市其他相关文件、规范等的规定及相关补充解释。

下浮率：下浮率计算公式为1-投标报价（扣除不可竞争费、暂估价、暂列金额）/预算金额（扣除不可竞争费、暂估价、暂列金额）*100%，余同）计取。

2.3 本合同金额包括但不限于：包括但不限于数字化工程、提升改造工程、综合运营费用以及项目试运行、第三方检测或验收、专家评审及相关审批、质保服务、各类保险费、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2.4付款方式：

（1）数字化工程部分：合同签订且进场后7个工作日内，采购人向中标人支付数字化工程部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同金额的80%；经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同部分审核结算金额的95%，余款在第三方审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。

（2）提升改造部分：合同签订且进场后7个工作日内，采购人向中标人支付提升改造部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造部分合同金额的80%，经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造合同部分审核结算金额的95%，余款在第三方审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。

（3）综合运营部分：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付综合运营部分合同金额的20%，工程竣工验收后甲方向乙方支付至综合运营部分合同金额的60%（包括运营搭建费用和首年综合运营费用）；后续综合运营费用在每年度合同开始履行后7个工作日内支付，支付比例为综合运营部分合同金额的10%，付完为止。

注：付款前乙方应提供正规有效发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、产权、版权及保密约定

4.1 乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4.2 资料使用和管理

（1）甲方提供的既有资料只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止；

（2）乙方应根据国家有关保密法律法规要求以及本合同的约定，承担对相关资料保密的法律义务。

4.3 乙方应保证甲方在本合同范围内使用的产品、服务不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，若因违反本合同约定引起的第三方权利纠纷的，由乙方负责解决，包括甲方使用该产品、服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品、服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失

五、组成合同的文件

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及其附件；

（4）采购文件；

（5）标准、规范及有关技术文件。

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

六、履约保证金及预付款担保

6.1 履约保证金

6.1.1乙方向甲方交纳签约合同价的1%，即人民币       元作为本合同的履约保证金。

6.1.2 履约保证金形式：       。

6.1.3提交时间：合同签订后7个工作日内支付给甲方。

6.1.4履约保证金的退还：履约保证金在乙方完成合同履约后视履行情况不计息退还，但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

6.2 预付款担保

6.2.1预付款担保金额：等同于数字化工程部分、提升改造部分、综合运营部分预付款金额；

6.2.2 预付款担保形式：银行或保险公司等金融机构出具的保函；

6.2.3 预付款担保提交时间：合同签订后7个工作日内；

6.2.4 预付款担保期限：合同签订后7个工作日内至省住建部门进行整体验收合格之日止。

6.2.5 预付款担保的退还：省住建部门进行整体验收合格之日不计息退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方书面的同意，否则乙方不得分包给他人；

7.3 本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

八、质保期

8.1数字化工程：工程竣工验收合格之日起软件3年，硬件3年。

8.2提升改造：工程竣工验收合格之日起整体计5年。

8.3综合运营：无。

8.4在质保期内，出现质量问题，乙方应当在甲方通知之日起48小时内免费上门进行维修、更换，如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货。

8.5乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

九、交货期

9.1 数字化工程：合同签订后35日历天内完成数字化硬件设备、网络部署，以及能力支撑平台、社区自建应用的开发和部署。

9.2 提升改造：合同签订后35日历天内完成所有提升改造内容。

9.3 综合运营：本项目竣工验收后即进入试运营阶段，试运营期限为1个月，试运营期满后，由省住建部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3售后服务的响应速度要求：

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

13.6乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品生产工艺、材料缺陷或安装不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

十四、违约责任及其他约定

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同价款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五违约金，如造成甲方损失超过约定的违约金的，超出部分由甲方向人民法院请求予以增加。

14.4 乙方所交的服务、货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或货物，乙方愿意整改或更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改或更换货物的，甲方可单方面解除合同，且乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由甲方向人民法院请求予以增加。

14.5 本合同履行过程中发生的安全或者意外事故等，由乙方自行承担全部责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市海曙区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方确认，方可作为主合同不可分 割的一部分。

17.3 本项目的招标文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

17.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：

地  址：                                                地   址：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

帐    号：                                              帐    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

附件

廉政安全条款

为严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及有关廉政建设的规定，做好党风廉政建设，保证项目高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特确定以下约定。

- 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规有关廉政规定。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 实施工地例会制度，双方项目负责人应根据工程具体情况，每月定期召开工地现场例会，对相对实施过程的安全文明施工、工程质量、施工进度等进行月度总结，排除安全和质量隐患，推进工程顺利实施。

- 开展每季度不少于1次的安全生产大检查活动，形成记录并下发通报文件。根据上级部门要求和实际需要，在重大节日、活动、重要事件节点前有针对性的开展安全生产大检查。

- 在建设过程中出现一般安全文明施工和工程质量隐患、工程进度未按计划实施等情况，甲方项目负责人会同监理单位、督促施工单位限期整改，对项目存在的违章指挥、违章操作等重大安全、质量隐患、有权勒令其停工整改，并对管理不重视、落实不到位、屡教不改的单位给与单次3000元至30000元不等的违约处罚，处罚金额从近期工程款中扣除。

- 对于主要由勘察报告或图纸设计错误所导致的质量隐患，勘察设计单位应及时对报告和图纸进行修改或补充，造成损失的，根据直接经济损失程度按相应合同条款约定向甲方单位支付赔偿金，各参建单位未履行质量管理职责或履职不力，造成严重质量问题、质量事故的，按《建设工程质量管理条例》处理。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 乙方愿意自觉接受甲方及社会各界对工程建设中安全生产的监督。项目实施期间因乙方原因发生任何安全责任事故，乙方应承担一切责任。

- 乙方必须有明确的安全生产责任人，并履行职责。向所属人员经常进行安全教育。进行安全检查，及时整改隐患，杜绝违章作业。

- 乙方应对被招用的人员生产技能，年龄、健康（有否作业禁忌症）等状况进行审查把关。

- 乙方对生产设施、工具及劳保用品必须经常进行安全检查。现场计量人员要熟悉施工现场的一般安全要求。必要时按规定穿戴必要的防护用品后方准进场。

- 对违反各种安全规定而造成的人身伤亡事故、道路交通事故、设备损坏等各类事故，均由乙方自负，与甲方无涉。甲方所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。人员违反各种治安管理法纪法规，由此引起的一切后果，均由乙方自负，与甲方无涉。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门对乙方予以处罚。

- 双方约定

本合同由双方上级及有关单位负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级及有关单位对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

- 第五章  招标内容与技术需求

## 一、项目建设要求前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《采购公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《采购公告》 |
| 3 | 交付或者实施的 时间和地点 | 详见第一章 《采购公告》 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 质量、安全要求 | 符合国家技术规格和质量标准，一次性验收合格；安全要求合格。 |
| 7 | 服务标准、期限、效率 (培训等） | 详见本章内容 |
| 8 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 9 | 现场踏勘 | 投标人需现场勘察的可自行前往，并由采购人出具相关证明材料，证明材料编制入投标文件。参加现场勘查的人员须出示投标人为其缴纳的社保证明材料和现场踏勘授权函。主要对本次项目背景、需求、建设目标等情况进行介绍和技术交流，由采购人出具相关证明材料，以确认潜在投标人必要的技术能力。投标人应充分了解本项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。地址：宁波市海曙区人民政府段塘街道办事处,联系人：吴老师，联系方式：0574-87387072 。 |
| 10 | 演示时间及地点 | 详见评分标准。 |

## 二、项目背景

2022年浙江省未来社区数字化建设工作，全面依托“浙里未来社区在线”重大应用实施。依据《浙江省未来社区数字化建设指引（2.0版）》建设要求，及《“浙里未来社区在线”重大应用实施指引（试行）》的数字化重点任务要求，“浙里未来社区在线”总体框架为1326N结构，即“明确全省一体的未来社区数字化顶层架构，提供一个数字底座、一批应用组件、一套贯通机制三大支撑，打造政府侧和社区侧两个通用版系统，实现省、市、县、街道、社区、小区六级贯通，多跨协同集成邻里交往、社区治理、智慧通行、一老一小、生活服务等N项服务”。形成人房数据贯通、应用高效集成、设施线上联动、运营动态评价的未来社区数字化全域推进新模式新机制，真正实现数字化改革在群众身边可见可感。1326N体系在未来社区创建验收中发挥了重要作用。

贯通“浙里未来社区在线”应用是落实省委、省政府数字化改革和共同富裕示范区重大改革任务的重要部分，段塘街道未来社区建设认真对照应用贯通优秀案例，不断完善未来社区场景应用功能，切实提高居民使用体验，保障重大应用贯通的实战实效。

南都未来社区位于宁波市海曙区段塘街道，实施单元地处宁波南侧，位于环城西路以东，市委党校以西，新典路以北，占地面积20余万平方米。社区自然环境优美，祖关河在社区内绵延达一公里，又与南郊公园为邻，沿天然地形自然分别设计了茶花园、月季园、桂花园、南都绿洲、玉兰园五个小区，能容纳居民2109户。

南都未来社区数字化建设是未来社区“139”架构的重要组成部分，即在社区空间尺度范围内建设社区智慧服务平台，构建智能感知系统形成社区数字基建，根据数字化改革总体要求和数字社会系统建设方案，充分衔接行业主管部门现有应用系统和数据资源，贯通一体化智能化公共数据平台和城市大脑，承接社会事业“12个有”优质公共服务精准落地。基于数据安全与隐私保护准则，高效链接服务应用商城和社区个性化、品质化、市场化服务，整合形成社区九大场景高质量应用，形成可持续、自循环、优服务的运营模式，打造数字社会城市核心应用场景、共同富裕现代化鲜活单元。

## 数字化工程部分总体需求

（一）需求描述

海曙区南都未来社区智慧服务平台以未来社区为载体，部署智能门禁、高空抛物、人脸车脸抓拍、区域热成像、水浸预警、梯控等安防设施。在街道社区配备自助借书终端、数字大屏、阳康小屋、低碳光伏等设备，本次南都未来社区范围覆盖茶花园、百合园、紫园、五兰园、月季园、桂花园、南都绿洲等小区。

按要求完成段塘街道“南都未来社区”数字化部分主体建设。

为加快南都未来社区建设，把南都社区打造成为数字社会综合应用核心业务场景为目标，项目根据数字化改革“1612”体系构架，以“上下贯通、综合集成、全域推进”为原则，依据《浙江省城镇未来社区验收办法（试行）》数字化部分操作细则、《浙江省未来社区数字化建设指引（2.0版）》、《省风貌办关于贯通实施“浙里未来社区在线” 重大应用的通知》要求，基于海曙区实际，围绕“一统三化九场景”理念，立足自身资源禀赋和现实条件，突出需求导向，按照1326N体系架构，以“底座赋能”、“标准+选配”原则落实特色场景完成南都社区数字化基础建设及南都社区特色化应用建设。

1.1浙里未来社区在线贯通任务

依据省未来社区数字化建设相关文件要求，重大应用实施的重点任务是部署通用版社区平台，平台一般采用“SaaS+本地化”混合模式部署，同时兼顾政务服务和市场服务的需要，具体实施内容包括：

1.1.1部署标准化轻量化数字底座

可采用边缘计算、边云协同等技术实现社区数字底座快速实施部署，预集成安防、门禁、停车等基础管理模块，提供基础数据支撑能力，为社区平台提供安全可靠、低延时、易扩展的运行环境，并满足迭代升级、运营维护、数据安全保护等要求。社区数字底座由社区物联引擎、社区数据仓、社区应用能力中心及空间数据资产组成。

1.1.2装配形成三端服务入口

以高效治理和便捷服务为出发点，结合社区文化元素，装配形成具备社区特色的服务端、治理端、运营端入口，服务端可采用微信小程序等本地入口，提供标配基础应用及其他特色应用服务。

1.1.3线上线下融合打造高质应用

社区应围绕邻里、服务、治理、健康、教育五大标配场景，因地制宜推动建筑、创业、交通、低碳选配场景，开展应用建设。部署实施省级标配基础应用，与邻里中心等线下配套空间和场景要素实现无缝对接，推动公共服务集成化、社区治理精准化、智慧通行无感化、邻里生活互动化，真正做到治理有机制，服务有运营。同时，要充分发动群众参与，注重应用体验反馈，完善应用运营机制，提高应用使用频率，建立社区应用常态化迭代更新机制，打造符合地方需求的个性化特色应用。利用在线系统的场景应用服务能力，推动优质应用“成熟一个、标化一个、集成一个”，提供多样化、可复制、快部署的数字化产品与服务，营造优质应用共享推广的良好生态。

1.1.4加快数字社会公共服务落地

根据数字社会系统建设要求，通过城市大脑和基层智治系统，结合未来社区公共服务配套空间，推进托育、养老、教育、就业、健康、救助、居住、便民利民 8 条跑道优质公共服务应用落地未来社区，利用重大应用的集成能力，同步在社区平台同源输出、一触直达。聚焦“一老一小”，重点推进“浙里康养”和“浙有善育”高质量落地，形成社区空间线上联动的综合服务体系。同时，数字社会落地应用应注重百姓感受和反馈，注重第三方社会力量参与，纳入社区可持续运营长效机制。

1.1.5全面对接政府侧在线系统

结合创建月报、公共服务设施调查管理等工作，依据运营数据对接规范，将社区创建和运营数据全面对接在线系统，确保数据真实有效鲜活，并基于动态运营能力指数和运营评价体系，切实提升社区运营监测评估、预测预警的管理能力，综合评价公共服务设施运行状态，通过数据共享和多跨协同，多部门联动提升设施服务质量，为未来社区可持续运营提供重要支撑。

1.1.6加强数字化安全保障

依照国家网络安全相关法律法规，坚持“属地管理，谁主管谁负责”的原则，落实各方的安全责任，开展等保定级测评，健全网络安全保障体系，构建云、边、端三位一体的安全防护能力。应从网络传输、操作系统、数据存储、应用接入等多个维度全方位保障平台安全性；存储于政务云的数据需实现与外界的隔离保护；对例如身份证等敏感信息做加密与脱敏存储；通过动态签名机制、操作系统安全加固、数据库系统安全加固、非对称加密技术、接入鉴权等来保障系统安全设计的落地实现，并配以规范合理的安全管理组织架构与运维规则，实现安全的全面可控。

1.2浙里未来社区在线实施要求

创建社区要充分开展用户调研，按照重大应用贯通实施要求编制实施方案，开展重大应用技术培训，调动多方力量协同推进，特别是要与运营方强化统筹协调，落实应用上线所需的配套机制和运营支撑。其中：未开展数字化建设的创建社区，应使用通用版社区平台开展贯通实施。社区可充分利用重大应用的平台装配能力、数据贯通能力和快速实施能力，打造标准化轻量化数字底座,搭建具备社区文化标识的三端服务入口，部署标配基础应用，推进“一老一小”等数字社会场景集成落地，实现与在线系统无缝对接，按需选择或开发社区个性应用，集成对接地方优质应用、市场服务应用等，确保应用可用好用管用。

## 主要建设内容

省重大应用贯通实施采购内容及要求

2.1社区底座贯通实施

2.1.1社区物联网引擎

与社区子系统集成实施，包括：人行系统等物联子系统的集成。满足验收基本要求实现对物联终端进行统一接入与管理，汇报所有物联数据，支撑社区管理需要。

2.1.2社区数据仓

满足验收基本要求，实现社区数据汇聚，包括物联感知数据、社区自组织各主体数源及市场服务等数据。社区空间人、车、房、物等资产数据和动态记录数据存储及管理功能。在数据安全与隐私保护基础上，上报数据到在线管理系统。

2.1.3空间数据资产

集成现有基础空间资源，为社区提供空间服务能力。

2.1.4应用能力中心

在社区物联引擎集成实施的基础之上，支撑门禁、停车、安防等应用服务；支撑智慧通行停车管理等场景应用的落地；在人房数据基础之上，形成社区账户等服务能力。满足验收基本要求，在社区平台上实施应用提供应用承接及落地集成的能力，包括统一的空间、用户、权限、支付、评价、物联、数据对接等基础支撑服务，实现应用接入、验证、发布、关闭等模块化集约化管理，避免重复建设，减少定制开发，有效降低成本。

2.2社区三端入口装配服务

2.2.1治理端

完成通用版社区智慧服务平台治理入口的建设，满足验收基本要求；建成后可实时精准反映健康、养老、教育、邻里、治理场景的动态运行状态，辅助社区实现精准智理。

2.2.2服务端

完成通用版社区智慧服务平台居民服务入口的建设，满足验收基本要求；实现省级共性应用、属地共性应用、社区特色应用的上下贯通、综合集成，快速将应用透出到小程序，数字社会应用上架到浙里办·我的家园；满足未来社区居民对公共服务和市场化服务的基本需求。

2.2.3运营端

完成通用版社区智慧平台运营入口的建设，满足验收基本要求；建成后可联动线下运营团队等，实现事件的分发、工单的管理，完成整体服务的闭环。

2.3省未来社区重大应用贯通实施服务

2.3.1高质高频应用应用实施

通过“应用服务中心”将应用透出到居民服务入口；通过“应用服务中心管理后台”中的“项目应用管理-应用管理”模块发布该应用到小程序中；完成应用初始化，确保应用内业务闭环，确保应用间协同顺利。

2.3.2数字社会优质应用贯通服务

加快数字社会优质公共服务精准落地“一老一小”浙里康养、浙有善育数字社会重大应用。

2.4浙里办·我的家园上架实施服务

根据浙里办·我的家园上架要求，进行应用上架。

2.5属地数字社会应用建设集成

对接81890等海曙区委办局推荐应用上架到省场景应用服务中心。

2.6政府侧在线管理系统对接实施服务

将社区创建和运营数据全面对接在线系统，确保数据真实有效鲜活。

2.7对接段塘街道未来社区一期系统

投标人提供与段塘街道未来社区一期系统对接方案，方案包括但不限于与街道级驾驶舱，街道视频平台的对接。

## 软件建设清单

- 省未来在线平台底座

| 内容 | 服务项 | 实施内容 | 实施服务细项 | 实施内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用版社区平台 | 部署标准化轻量化的社区数字底座 | 社区物联网引擎 | 社区物联引擎 | 1、与社区子系统集成实施，包括：人行系统等物联子系统的集成 |
|  |  | 社区数据仓 | 组织架构配置 | 结合本地情况，设置人员组织架构，便于进行权限设置、事件处理、组织管理。 |
|  |  |  | 基础数据初始化 | 1、通过省级库创建未来社区基础数据； 2、为社区初始化省级人房数据管理系统账号和权限； 3、社区、小区、幢、房，人、组织等人房基础数据初始化； |
|  |  |  | 数据汇聚 | 汇聚各业务子系统数据，包括人，房，车，物等主数据，以及各应用产生的数据。 |
|  |  |  | 数据治理 | 对汇聚过来的数据进行清洗，存淀干净的数据 |
|  |  |  | 数据应用 | 聚合数据为应用提供数据服务 |
|  |  |  | 数据上报 | 对接通用版在线管理系统，上报运营监测数据。 |
|  |  | 空间数据资产 | 空间数据资产 | 集成现有基础空间资源，为社区提供空间服务能力；若无，则自行进行个性化建设 |
|  |  | 应用能力中心 | 应用能力中心功能实施 | 1、在社区物联引擎集成实施的基础之上，支撑门禁、停车、安防等应用服务；支撑智慧通行停车管理等场景应用的落地； 2、在人房数据基础之上，形成社区账户等服务能力； |
|  | 装配形成三端服务入口 | 治理端搭建 | 治理驾驶舱 | 1、利用社区平台装配中心大屏可视化配置工具，根据社区治理指标需求设计及配置驾驶舱（设计稿双方签字确认，可以提供1次免费设计与配置调整，超出部分另行收费）； 2、根据社区平台装配中心场景配置工具配置综合驾驶舱、健康、教育、邻里、服务、治理五个场景驾驶舱； 3、根据社区平台装配中心数据源连接工具，按照指标对应数据需求，配置数据源； |
|  |  |  | 治理移动端 | 标配社区治理移动端程序落地。 |
|  |  | 服务端搭建 | 居民服务小程序 | 1、根据社区平台装配中心小程序生成工具生成所在社区本地小程序居民服务入口。 2、利用场景应用服务中心，将智慧通行、邻里互动、生活一张图、报事报修等服务应用配置化透出在本地居民服务端口； |
|  |  | 运营端搭建 | 运营管理系统 | 利用场景应用服务中心配置化生成运营管理系统，配置居民服务入口的页面布局及对应的内容；（物业系统按需定制化部署） |
|  | 加快数字社会优质公共服务精准落地 | 一老一小 | 浙里康养、浙有善育 | 1、优先落地“浙里康养”“浙有善育”数字社会重大应用，完成公共服务设施相关数据校验与落地。 2、按需完成当地个性化“一老一小”相关应用落地 |
|  |  | 浙里办上架 | 浙里办上架 | 根据浙里办我的家园上架要求，进行应用上架 |
|  |  | 数字社会应用集成对接 | 支持本地公共服务应用对接 | 支持本地委办局推荐的应用上架到省场景应用服务中心 |
|  | 全面对接政府侧在线管理系统 | 在线系统对接 | 在线系统对接 | 将社区创建和运营数据全面对接在线系统，确保数据真实有效鲜活 |
|  | 技术服务 | 培训服务 | 培训 | 根据未来社区数字化建设及验收要求，进行不超过3次的现场服务及培训，远程服务及培训次数不限，辅助完成数字化平台落地性验收材料编制。 人员培训：包括领导层培训、业务经办人员培训、系统维护人员培训、系统使用人员培训； 系统培训：对操作系统使用和维护进行培训。 |
|  |  | 技术支持 | 技术支持 | 系统使用问题支持，三方应用接入支持 |
|  |  | 安全服务 | 安全服务 | 1、网络安全：IPS 2、主机安全：云堡垒机审计服务、EDR服务器安全 3、应用安全：云WEB应用防火墙服务WAF 4、数据安全：数据库安全防护系统 5、安全测试：代码审计 |
|  |  | 统一运维 | 运维服务 | 1、系统运维：服务监控、定期巡检、定期备份、故障告警； 2、安全运维：网络安全运维、主机安全运维、应用安全运维、数据安全运维、日志安全运维； 3、软件升级迭代 |

- 省未来在线应用

| 序号 | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | 项目切换 | / | 可切换不同项目 |
| 2 |  | banner | / | 展示项目banner |
| 3 |  | 金刚区 | / | 展示全部应用，点击可进入应用进行使用 |
| 4 |  | 公告 | / | 展示项目公告信息 |
| 5 |  | 内容组件 | / | 可配置各种展示样式的内容 |
| 6 | tab | tab配置 | / | 可将应用按需配置在tab进行展示 |
| 7 | 我的 | 我的房屋 | 添加房屋 | 房屋信息填写，业主认证 |
| 8 |  | 我的动态 | / | 圈子动态消息 |
| 9 |  | 我的活动 | / | 用户参与的活动 |
| 10 |  | 我的消息 | / | 系统消息提醒 |
| 11 |  | 我的收藏 | / | 用户收藏的动态 |
| 12 |  | 意见反馈 | / | 用户可提出个人意见至运营服务系统 |
| 13 |  | 关于我们 | / | 展示版本信息、用户协议与隐私协议 |
| 14 | 轻应用 | 邻里交往 | 活动 | 1、支持用户查看官方发布活动的内容，包括活动地点、活动时间、活动介绍等相关信息。 2、支持用户报名参加活动，对已报名的活动支持活动线上签到 3、支持用户在活动下进行评论、点赞等互动 |
| 15 |  |  | 动态 | 1、用户可以看到其他用户发布的动态列表。 2、通过动态列表可以查看到已关注圈子相关的动态更新信息。 3、用户可以发布自己的动态信息，支持图文、话题 |
| 16 |  |  | 圈子 | 1、用户可以根据自己的喜好选择加入的圈子。 2、用户可以主动选择创建一个属于自己的圈子。 |
| 18 |  | 社区治理 | 我的社区 | 1）展示我的社区整体概况信息 2）展示我的小区下的网格力量信息，展示我的社区下的网格力量信息 |
| 19 |  |  | 报事报修 | 1）用户通过上传图片、视频，输入文字等形式提交报事、报修、建议事件信息，可选择是否将上报的事件公开展示到事件大厅板块。 2）展示我的社区下公开显示的事件信息，查看事件明细情况和处置记录 3）个人上报的事件记录，查看事件的处置流转过程和最终办结结果，可对已办结的事件进行星级评价和文字评论。 |
| 20 |  |  | 问卷调查 | 1）根据当前登录会员身分信息，显示该会员可参与互动的所有问卷信息 2）支持在线参与问卷调查，按需填写想要反馈的信息内容 3）查看问卷最终的统计分析结果 |
| 21 |  |  | 信息栏 | 接收通知公告、政策解读、难题公开等图文、视频信息，查看信息，可对感兴趣的信息进行点赞。 |
| 22 |  |  | 党员报到 | 1）填写个人党员身份信息，根据所在党组织，提交给对应社区进行审核。 2）管理个人提交的所有申请报到记录信息，查看申请的审核结果。 |
| 23 |  |  | 党员风采 | 查看所在社区党员的风采信息，包括党员基础信息、先锋任务情况、先锋分、简介等信息。 |
| 24 |  | 智慧通行 | 业主核验 | 通过产权核验确认业主和房屋的关联，核验通过后开通浙住通二维码 |
| 25 |  |  | 家属授权 | 通过成员管理授权房屋家属，授权后给家属开通浙住通二维码 |
| 26 |  |  | 租户授权 | 通过成员管理授权房屋租客，授权后给租客开通租房合同租期内有效的浙住通二维码 |
| 27 |  |  | 访客授权 | 邀请访客，授权后以信息发送浙住通二维码 |
| 28 |  | 一老一小 | 浙里康养 | 集成“浙里康养”重大应用成果，支持养老相关各类服务，如申请长者码、领取高龄津贴、预约挂号、查看养老地图等 |
| 29 |  |  | 浙有善育 | 集成“浙有善育”重大应用成果，支持婚嫁、生育、养育、教育相关的服务，如婚姻预约登记、生育登记、入托、儿童疫苗接种等 |
| 30 |  | 生活服务 | 点位切换 | 通过地图查看周边生活服务资源，如场馆、公共空间、公共设施、商家等点位 |
| 31 |  |  | 分类选择 | 可根据分类选项筛选各类点位信息 |
| 32 |  |  | 点位详情 | 1、点击icon可显示具体的点位信息卡片 2、点击后进入点位详情页 |
| 33 |  |  | 地图导航 | 点击导航可进行目的地的精准导航 |
| 34 |  |  | 服务预约 | 公共空间、场馆支持通过详情中的“预约”按钮进行服务预约 |

- 南都未来社区自建功能清单

| 海曙区段塘街道南都未来社区数字化平台自建部分清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项 | 采购内容 | 服务说明 |
| 社区数据底座 | 社区基础库 | 采用市城市大脑统一ODPS数据处理工具，对于社区用户基础库建设（含空间资产、户籍、业主、法人、流动人口）。基础库建设主要用于收集社区发展所需的人、房、地、物、事等基本数据，对接省市区公共数据平台，以资源目录体系为纽带，即时连接、调度、清洗，通过对各类数据进行整体标准化治理和目录化梳理，形成各个应用所需基础数据、业务数据、专题数据、行业数据，为未来社区驾驶舱、社区运营后台、社区、街道决策等提供支撑。 |
|  | 社区专题库 | 采用市城市大脑统一ODPS数据处理工具，对于社区用户专题库建设，以社区基础库中社区用户类型（线上用户、社区住户、社区租户、社区访客、住户年龄分布、住户性别分布、住户特殊人群分布等）为横向数据，以各项社区运营数据（人社养老数据、民生服务数据、企业就业数据、教育文化数据、生态环保数据、医疗卫生数据、综治管理数据等采集）为纵向数据为基准，字段包含但不仅限于数据参数名称、类型、功能描述、示例值、状态、数据来源、对应场景、展示权限等。 |
|  | 社区指标库 | 社采用市城市大脑统一ODPS数据处理工具，对于社区治理指标建设，其内容包含依据未来社区各场景的约束性和指导性指标建设包括规划及创建进度指标；社区特色化治理指标；社区特色化治理指标； |
| 应用能力中心 | 社区特色空间资产中心 | 以省空间资产中心为参照，以段塘全域为实施范围，集成现有基础空间资源，为社区提供空间数据服务能力； |
|  | 社区住户/用户中心 | - 对于社区用户、户籍人口、房产业主、法人、流动人口，及其他用户相关数据集成管理，并落地在社区基础库。 - 管理整个社区居民、访客、社工、企业员工等各种生产生活中的各种人员的中心。可以对居民进行分类管理，并对外提供统一的居民信息能力。 - 按照居民的数据信息分级隶属关系：人-户-楼道（单元）-幢-小区-社区-街道，并配置7级信息统计查看。 - 分别根据人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育，城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作等分层级分口径对辖区居民，流动人口，商铺，法人等信心进行搜索汇集。可以实现快速导出功能。 |
|  | 积分能力中心 | 社区积分能力中心，对于积分的预算、分配、积分账户、积分分配的管理 |
|  | 第三方消息中心 | 以短信推送、渠道、智能机顶盒消息推送为核心，提供应用服务的消息通知能力，包括：集成主流运营商短信通知渠道、邮件通知渠道、微信服务号消息模板智能电视智能机顶盒等推送渠道；提供消息模板配置，提供通知接口调用申请、审核、开放等全周期的管理。（短信推送成本不包含在本项目） |
|  | 系统配置及权限中心 | 系统配置及用户权限管理，实现小区、社区和街道三级管理。 |
| 社区IOT平台建设 | 社区IOT接入系统 | 针对各种智能设备、物联终端的适配接入，实现智能设备、物联感知设备管理、参数配置、预警接收、运行管理等应用，实现智能设备、物联感知设施的全生命周期管理。搭建物联资源可视化展示，以物联设备、物联数据为资产，通过物联资源一张图，实现物联感知设备的可看、可控。 |
|  | 智能视频设备接入实施 | 摄像头状态、摄像头直播流获取、陌生人识别告警事件、黑名单告警事件、人员分析（人脸图片、进入时间等等）、人流统计分析数据、车辆分析。（进入时信息图片、车牌信息等等）、当日车流统计数据、火警事件（火点定位只有设备PTZ值）、以图搜图（需要增加软件授权）、水位预警，设置阈值。、街道事件（垃圾管理：垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾 摊位管理：占道经营、店外经营、游摊小贩 街面管理：乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒 车辆管理：机动车/非机动车乱停乱放）" |
|  | 门禁设备接入实施 | 人脸下发和结果、IC卡下发和结果、二维码生成和结果（注意二维码生成规则在isc平台。目前不支持自定义二维码）、远程开门和结果、人脸删除和结果、IC卡删除和结果、二维码删除和结果、门禁心跳包、开门记录 |
|  | 宣传屏接入实施 | 实现信息发布管理（显示屏信息投放管理），包括文字信息，图文信息，视频信息的下发，替换，删除功能。 |
|  | 睡眠检测接接入实施 | 用睡眠监测器采集，设备报警阀值，关联房间。 |
|  | 防跌倒装置接入实施 | 用防跌倒装置进行数据采集，设备报警阙值，关联房间。 |
| 未来治理入口 | 未来治理特色驾驶舱 | 以无人机建模方式对于段塘全域范围内进行空间建模，并按要求进行切片到楼，以天地图或GIS引擎为实施基础，以未来社区指标库为数据指标进行数据看板建设。 |
|  | 未来治理特色智慧管理后台 | 对于社区特色化应用部分进行后台数据管理； |
| 特色化应用：邻里场景 | 积分系统 | 建立社区积分体系，居民可在每日任务或在社区内参加活动、消费等渠道获得积分，可进行积分兑换、积分抵现、积分抽奖等活动，增加社区生活趣味性。 |
|  | 邻里公约 | 居民可共同参与社区公约的制定，对于已制定的公约表同意态度的需要进行签字，表否定态度的可以向社区提出异议，通过该模式加强居民与居民、居民与社区间的交流，达成沟通邻里的目的。南都社区公约是参与制定的单位和个人共同信守的行为规范，它对于维护社会秩序、促进安定团结、加强社会主义精神文明建设有着不可低估的作用。 |
|  | 社区活动大厅 | 通过活动发布为居民展示多样化社区活动，居民通过活动报名参与社区活动、 |
|  | 社区直播 | 社区直播移动端查看；社区直播内容预告的管理 第三方平台直播地址管理（第三方平台维护费用包含在硬件实施费中） |
| 特色化应用：教育场景 | 24小时书房预约 | 提供24小时书房线上预约服务 |
|  | 托幼预约 | 提供托幼预约系统，家长可以在线进行托幼预约，托幼期间可以在线通过监控查看托幼的实时动态，托幼结束后可以通过系统对服务进行评分。 |
| 特色化应用：交通场景 | 交通信息 | 可查阅公共交通的实时信息。 一键挪车：一键点击挪车电话，方便居民通知挪车。 |
| 特色化应用：服务场景 | 社区居民二维码 | 为每位居民赋二维码，实现给人一人一码，开放信息验证接口。未来可以用于人员识别，空间扫码进入等功能。 |
|  | 积分兑换O2O商城 | 社区O2O主要功能包括社区商城管理、商城商品管理 社区商城管理：提供社区商城信息的配置功能，包括商城名称、商城Logo、运费模板配置、客服联系方式、支付配置等。 商城商品管理：实现社区商城商品从商品池挑选上架的功能，支持批量选择，支持对上架商品进行包括库存、价格、积分兑换数量等交易参数的配置。 |
|  | 邻享商家 | 提供南都社区周边商家信息，同时提供商家福利。为居民提供有别于一般用户的优惠。 |
| 特色化应用：创业场景 | 空间预约 | 居民使用该平台对社区内内部场馆进行预约申请，线上流程审批，审批过程实时可查看，参与获得积分。 |
|  | 81890 | 便民服务综合性平台，面向市民、商家、员工提供服务发布到售后的一站式解决方案。 |
|  | 社区创业通 | 社区创业场景专栏、社区创业大厅专区、我要求职（创建简历流程）、社区招聘职位列表、社区招聘企业明细展示、社区招聘职位明细展示、简历投递操作、社区共创空间查询、共享创业空间预约申请/审核/通过、社区创业宣传文章列表（政策/说明/宣传）、社区创业宣传文章明细、社区创业技能培训（活动）列表、社区创业服务列表、社区创业服务明细展示。 |
| 特色化应用：治理场景 | 社区助手 | 对于社区动态差异化数据，以工单方式发送给网格员，可以对数据工单进行移动处理的工作台。 |
|  | 社区议事厅 | 以社区共治为目的，实现社区居民可在线发起共建建议，由业委会负责受理、采纳以及全过程跟踪，向全社区居民公开共建内容。 |
|  | 社区投票 | 社区可以发起投票，并对投票用户进行身份限制，并统计投票数据。 |

## 南都未来社区数字化建设硬件

| 安防监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 段塘街道小区人脸识别摄像机+车牌识别摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.名称：人脸抓拍机(含高清镜头.支架) 2.参数： 400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品 遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 红外: 2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA 电流及功耗: DC：12 V，1.33 A，最大功耗：15.9 W；PoE：802.3at，42.5V~57V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.8W ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（需提供公安部权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂公章） | 台 | 69 |
| 2 | 监控摄像设备 | 1.名称：车脸抓拍机(含高清镜头.支架) 2.参数： 400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型 d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 人数统计模式： 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light;黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角线视场角：141.3°~48.1° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持RS-485 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 防护: IP67 2).支架：壁装支架，外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm | 台 | 44 |
| 3 | 摄像机电源 | 1.名称：开关电源 2.参数：12V10A | 个 | 69 |
| 4 | 计算机应用、网络系统接地 | 1.名称：电源网络二合一防雷器 2.参数：支持电源和网络保护正常/故障遥信输出，适用于多种电压制式的网络摄像机防护，针对现场巡检不便的场所，提供远程可视化管理 电源保护参数： 额定工作电压Un：12V～36V AC/DC 48～62Hz； 最大持续运行电压Uc：40V～60V AC 48～62Hz 标称放电电流In(8/20)μs：5kA；最大放电电流Imax(8/20)μs：10kA；保护水平Up：300V 网络保护参数： 最大持续运行电压Uc：8V DC 总放电电流Itotal(8/20)µs：10kA 标称放电电流In(8/20)μs：2.5kA 最大放电电流Imax(8/20)μs：3kA 具备电源和网络遥信功能，电源保护正常/故障遥信输出，网络保护正常/故障遥信输出 | 套 | 113 |
| 5 | 摄像机立杆 | 1.名称：摄像机立杆（含混凝土基础） 2.参数：2.5米 | 根 | 2 |
| 6 | 交换机 | 1.名称：5口千兆交换机 2.参数：5口千兆非网管交换机，5个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面型 | 台 | 62 |
| 7 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 台 | 7 |
| 8 | 收发器 | 1.名称：光纤收发设备 2.参数：百兆光口，距离10公里 | 台 | 69 |
| 9 | 接线箱 | 1.名称：室外壁挂箱 2.参数：不锈钢材质，300*400*200mm | 个 | 69 |
| 城管监控（车辆乱停放） |  |  |  |  |
| 10 | 监控摄像设备 | 1.名称：400万变焦枪式摄像机(含高清镜头、护罩、支架) 2.参数： 400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品 遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 8~32 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 补光距离: 混合补光: 8~32 mm：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：14 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA 产品尺寸: 206.5×103.9×100mm 设备重量:1360g 带包装重量: 2150g 电流及功耗: DC：12 V，1.71 A，最大功耗：20.4 W ；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.49 A~0.36 A，最大功耗：20.5 W 线缆长度: 35cm 包装尺寸: 385×158×155mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at,Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 防护: IP67 （2).支架：壁装支架，外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm | 台 | 12 |
| 11 | 摄像机电源 | 1.名称：开关电源 2.参数：12V2A | 个 | 12 |
| 12 | 计算机应用、网络系统接地 | 1.名称：电源网络二合一防雷器 2.参数：支持电源和网络保护正常/故障遥信输出，适用于多种电压制式的网络摄像机防护，针对现场巡检不便的场所，提供远程可视化管理 电源保护参数： 额定工作电压Un：12V～36V AC/DC 48～62Hz； 最大持续运行电压Uc：40V～60V AC 48～62Hz 标称放电电流In(8/20)μs：5kA；最大放电电流Imax(8/20)μs：10kA；保护水平Up：300V 网络保护参数： 最大持续运行电压Uc：8V DC 总放电电流Itotal(8/20)µs：10kA 标称放电电流In(8/20)μs：2.5kA 最大放电电流Imax(8/20)μs：3kA 具备电源和网络遥信功能，电源保护正常/故障遥信输出，网络保护正常/故障遥信输出 | 套 | 12 |
| 13 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 台 | 9 |
| 14 | 收发器 | 1.名称：光纤收发设备 2.参数：百兆光口，距离10公里 | 台 | 9 |
| 15 | 摄像机立杆 | 1.名称：摄像机立杆（含混凝土基础） 2.参数：3.5m，挑臂0.6m | 根 | 9 |
| 16 | 接线箱 | 1.名称：抱杆箱 2.参数：不锈钢，200*150*100mm | 个 | 9 |
| 水位监测 |  |  |  |  |
| 17 | 监控摄像设备 | 1.名称：水尺球机摄像机 2.参数： 400万+400万水文监测枪球 支持自动视频水位识别，AI开放平台，内置漂浮物检测、船只检测模型 水尺测量距离≤80 m，测量落差0~40 m，分辨力1 cm，检测精度±2 cm 支持闭环高精度云台，运动精度偏差小于0.08度 水位雨量数据上报支持《SL 651-2014 水文监测数据通信规约》、SDK协议、ISUP 5.0协议 支持翻斗式雨量计接入和雨量数据上报 支持远程唤醒功能，休眠状态可通过平台下发指令唤醒 支持定时抓图和录像功能，每个通道独立配置 支持除雾配置功能，内置加热玻璃，有效除雾 细节路支持周界、水位检测、AI开放平台，默认水位检测，全景路支持周界 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动特写摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。支持细节路对设定区域进行布防 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS, 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）， 0 Lux with IR；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 光学变倍：【细节】32倍 焦距：【全景】4 mm；【细节】7.1~227.2mm 视场角：【全景】水平90°，垂直44.7°；【细节】60.2°~2.3°（广角~望远） 白光照射距离：30 m 补光灯距离：【全景】30 m；【细节】红外补光200 m 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0~360° 垂直范围：【全景】默认12°，±5°可调；【细节】-20~90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°~160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 移动通信类型：数据传输 宽动态：支持120 dB超宽动态 陀螺仪：支持 内置扬声器：支持 网络接口：支持100 M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 恢复出厂设置：支持 测量距离：≤100 m 测量落差：0~40 m 分辨力：1 cm 检测精度：±2 cm 电源：DC：12 V/5 A 电源接口类型：直流供电 喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 雨刷：支持 除雾：支持 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 6 |
| 18 | 水尺 | 1.名称：水尺 2.规格：【双面不锈钢1米水尺】 颜色:白底黑字+黄底黑字（双面） 材质:SUS 304 尺寸:1000mm×80mm×1mm | 台 | 6 |
| 19 | 摄像机立杆 | 1.名称：摄像机立杆（含混凝土基础） 2.参数：3.5m，厚度3mm镀锌钢管，烤漆色结合景观；带横杆、地笼、2~3头枪机横臂；顶部带有防雨球。 | 根 | 4 |
| 20 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 台 | 6 |
| 21 | 摄像机电源 | 1.名称：开关电源 2.参数：12V2A | 个 | 6 |
| 22 | 收发器 | 1.名称：光纤收发设备 2.参数：百兆光口，距离10公里 | 台 | 6 |
| 23 | 接线箱 | 1.名称：室外壁挂箱 2.参数：不锈钢,300*400*200mm | 个 | 2 |
| 24 | 计算机应用、网络系统接地 | 1.名称：电源网络二合一防雷器 2.参数：支持电源和网络保护正常/故障遥信输出，适用于多种电压制式的网络摄像机防护，针对现场巡检不便的场所，提供远程可视化管理 电源保护参数： 额定工作电压Un：12V～36V AC/DC 48～62Hz； 最大持续运行电压Uc：40V～60V AC 48～62Hz 标称放电电流In(8/20)μs：5kA；最大放电电流Imax(8/20)μs：10kA；保护水平Up：300V 网络保护参数： 最大持续运行电压Uc：8V DC 总放电电流Itotal(8/20)µs：10kA 标称放电电流In(8/20)μs：2.5kA 最大放电电流Imax(8/20)μs：3kA 具备电源和网络遥信功能，电源保护正常/故障遥信输出，网络保护正常/故障遥信输出 | 套 | 6 |
| 25 | 接线箱 | 1.名称：抱杆箱 2.参数：不锈钢,200*150*100mm | 个 | 4 |
| 段塘中心机房 |  |  |  |  |
| 26 | 网络服务器 | 1.名称：巡检超脑 2.参数： 【AI融合巡检超脑】 集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 设备内置 2 颗GPU 一、人 1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对+陌生人报警+人员频次 2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计（64人以内） 3、安全帽检测：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙），可选增加人脸比对编排 二、车 1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）（场景主要针对加油站） 2、非机动车识别（电瓶车+自行车） 三、行为 1、通用行为分析：人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架） 2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留 3、周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测 4、抽烟打电话：抽烟+打电话识别（主要场景企业园区、加油站，支持二次检测） 四、事件 1、街道事件，具体包含如下 垃圾管理：垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾 摊位管理：占道经营、店外经营、游摊小贩街面管理：乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒 车辆管理：机动车/非机动车乱停乱放 2、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）+远距离烟雾检测（秸秆燃烧、森林防火） 3、消防通道占用（室内） 五、AIOP 1、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行； 轮巡分析支持200-800W分辨率，间隔可配置10-3600秒，一次最大轮巡4个通道 定时抓图，间隔可配置3-3600秒 硬件规格： 2U标准机箱 8盘位，可满配10T硬盘，支持硬盘热插拔 2个HDMI，2个VGA，1个eSATA接口 2个千兆网口 2个USB2.0接口（前置）、1个USB3.0接口（后置） 报警IO：16进8出 软件性能： 支持32个人脸库，总库最大支持10万张人脸图片 输入/输出带宽：320M/256M 32路H.265、H.264编码混合自适应接入 最大支持16路1080P解码，最大支持16路同步回放 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，支持全局热备 ▲城管事件检测功能：接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的城管事件进行自动侦测。城管事件包含： 店外经营、占道经营、游摊小贩、乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾挂、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、非机动车乱停放、机动车乱停放（需提供公安部权威机构出具的检验报告复印件并加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 27 | 网络服务器 | 1.名称：人脸超脑 2.参数： 1U标准机架式2盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达24TB) 1个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 1个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：128Mbps 输出带宽：200Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 【智能应用】 一、目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大8路图片流分析或4路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容10万张（证件照） 路人档案1万份，抓拍库500万张目标图片 支持陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 支持接入抓拍机分析精准客流： 1）支持客流分组统计、组内去重，可过滤特定人员库 2）支持客群分析，按性别、年龄段统计 3）支持对接客流引擎 | 台 | 11 |
| 28 | 存储设备 | 1.名称：32路硬盘录像机 2.参数： 【轻智能超脑】 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容1万张 (平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持热成像接入、存储、报警 支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，最高支持10TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：320M，输出带宽：256M 开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码支持H.265、H.264解码 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK | 台 | 2 |
| 29 | 硬盘 | 1.名称：8TAR硬盘 2.参数： 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 年写入负载：不小于550TB 24×7全天候高效稳定运行 支持5年有限质保服务 | 台 | 13 |
| 30 | 硬盘 | 1.名称：6T硬盘 2.参数： 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 台 | 9 |
| 31 | 交换机 | 1.名称：24口千兆接入交换机 2.参数： 交换容量 ≥336Gbps，转发性能 ≥51Mpps；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，千兆复用Combo口≥4个；MAC地址数≥16K；支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化；支持纵向虚拟化技术；支持静态路由、RIP、OSPF；内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理、整网拓扑可视；支持10KV防雷 | 台 | 4 |
| 32 | 交换机 | 1.名称：24口千兆核心交换机 2.参数： 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 33 | 插箱、机柜 | 1.名称：光纤收发器机箱 2.参数：19英寸2U光端机箱，21插槽，双220V电源 | 台 | 11 |
| 34 | 插箱、机柜 | 1.名称：机柜 2.参数：600*600*2000,42U标准机柜 | 台 | 1 |
| 茶花园小区改造 |  |  |  |  |
| 35 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络摄像机(含高清镜头、支架) 2.参数： 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 （2).支架：壁装支架，外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm | 台 | 2 |
| 36 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球网络摄像机 2.参数： 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 内置1个麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 5 |
| 37 | 摄像机电源 | 1.名称：开关电源 2.参数：12V10A | 个 | 3 |
| 38 | 计算机应用、网络系统接地 | 1.名称：电源网络二合一防雷器 2.参数：支持电源和网络保护正常/故障遥信输出，适用于多种电压制式的网络摄像机防护，针对现场巡检不便的场所，提供远程可视化管理 电源保护参数： 额定工作电压Un：12V～36V AC/DC 48～62Hz； 最大持续运行电压Uc：40V～60V AC 48～62Hz 标称放电电流In(8/20)μs：5kA；最大放电电流Imax(8/20)μs：10kA；保护水平Up：300V 网络保护参数： 最大持续运行电压Uc：8V DC 总放电电流Itotal(8/20)µs：10kA 标称放电电流In(8/20)μs：2.5kA 最大放电电流Imax(8/20)μs：3kA 具备电源和网络遥信功能，电源保护正常/故障遥信输出，网络保护正常/故障遥信输出 | 套 | 2 |
| 39 | 网络系统及设备联调 | 1.名称：无线网桥, 任意两芯线传输网络信号，最远距离1000米，百兆透明传输，最大物理带宽500M，可任意组网，支持一对多使用 | 套 | 2 |
| 40 | 存储设备 | 1.名称：16路硬盘录像机 2.参数： 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大4路图片流分析或1路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容1万张（证件照） 抓拍库500万张目标图片 支持陌生人报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 GPU分析能力： 图片流：4路；视频流：1路200W/1路400W | 台 | 1 |
| 41 | 显示设备 | 1.名称：显示器 2.参数：32寸 亮度： 200cd/m2对比度： 3000:1分辨率： 1920×1080裸机尺寸(含边框) 安装方式：底座、壁挂控制方式：旋钮按键、红外遥控输入信号： VGA(D-Sub)× 1、HDMI× 1、USB多媒体×1输出信号：内置喇叭标配配件： HDMI线缆、电源线、底座、遥控器 | 台 | 1 |
| 42 | 硬盘 | 1.名称：硬盘 2.参数： 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 套 | 2 |
| 43 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：交换容量 ≥18Gbps，转发性能 ≥13.4Mpps，，千兆电口≥8个，千兆光口≥1个；机架式 | 台 | 2 |
| 44 | 插箱、机柜 | 1.名称：墙柜 2.参数：500*600*200mm | 台 | 1 |
| 桂花园小区居家养老院 |  |  |  |  |
| 45 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球网络摄像机 2.参数： 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 内置1个麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口防护: IP66 | 台 | 3 |
| 46 | 摄像机电源 | 1.名称：开关电源 2.参数：12V10A | 个 | 1 |
| 47 | 存储设备 | 1.名称：16路硬盘录像机 2.参数： 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大4路图片流分析或1路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容1万张（证件照） 抓拍库500万张目标图片 支持陌生人报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 GPU分析能力： 图片流：4路；视频流：1路200W/1路400W | 台 | 1 |
| 48 | 显示设备 | 1.名称：显示器 2.参数：32寸 ″亮度： 200cd/m2对比度： 3000:1分辨率： 1920×1080裸机尺寸(含边框) 安装方式：底座、壁挂控制方式：旋钮按键、红外遥控输入信号： VGA(D-Sub)× 1、HDMI× 1、USB多媒体×1输出信号：内置喇叭标配配件： HDMI线缆、电源线、底座、遥控器 | 台 | 1 |
| 49 | 硬盘 | 1.名称：6T硬盘 2.参数： 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 套 | 2 |
| 50 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 台 | 1 |
| 51 | 插箱、机柜 | 1.名称：机柜 2.参数：600*600*2000mm | 台 | 1 |
| 52 | 网络系统及设备联调 | 1.名称：路由器 2.参数：无线路由器 | 套 | 1 |
| 百合园、紫园、玉兰园 |  |  |  |  |
| 53 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络摄像机(含高清镜头、护罩、支架) 2.参数： 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 （2).支架：壁装支架，外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm | 台 | 19 |
| 54 | 摄像机电源 | 1.名称：开关电源 2.参数：12V10A | 个 | 11 |
| 55 | 摄像机立杆 | 1.名称：摄像机立杆（含混凝土基础） 2.参数：3.5m，厚度3mm镀锌钢管，烤漆色结合景观；带横杆、地笼、2~3头枪机横臂；顶部带有防雨球。 | 根 | 11 |
| 56 | 计算机应用、网络系统接地 | 1.名称：电源网络二合一防雷器 2.参数：支持电源和网络保护正常/故障遥信输出，适用于多种电压制式的网络摄像机防护，针对现场巡检不便的场所，提供远程可视化管理 电源保护参数： 额定工作电压Un：12V～36V AC/DC 48～62Hz； 最大持续运行电压Uc：40V～60V AC 48～62Hz 标称放电电流In(8/20)μs：5kA；最大放电电流Imax(8/20)μs：10kA；保护水平Up：300V 网络保护参数： 最大持续运行电压Uc：8V DC 总放电电流Itotal(8/20)µs：10kA 标称放电电流In(8/20)μs：2.5kA 最大放电电流Imax(8/20)μs：3kA 具备电源和网络遥信功能，电源保护正常/故障遥信输出，网络保护正常/故障遥信输出 | 套 | 19 |
| 57 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 台 | 6 |
| 电瓶车进电梯示警 |  |  |  |  |
| 58 | 监控摄像设备 | 1.名称：电梯相机 2.参数： 400万 1/3" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距＆视场角: 2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线复位: 支持 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IK08 | 台 | 30 |
| 59 | 摄像机电源 | 1.名称：开关电源 2.参数：12V2A | 个 | 30 |
| 60 | 网络系统及设备联调 | 1.名称：无线网桥，任意两芯线传输网络信号，最远距离1000米，百兆透明传输，最大物 理带宽500M，可任意组网，支持一对多使用 | 套 | 30 |
| 61 | 收发器 | 1.名称：光纤收发设备 2.参数：百兆光口，距离10公里 | 台 | 30 |
| 62 | 服务器显示设备 | 1.名称：楼层显示器 2.参数：支持电梯数据上报，支持超高速电梯，支持采用磁感和光电感应的各品牌电梯。智能计算电梯楼层、方向速度、超强纠错。 | 台 | 1 |
| 党群服务中心室内增加摄像机 |  |  |  |  |
| 63 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球网络摄像机 2.参数： 200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 内置1个麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 10 |
| 64 | 摄像机电源 | 1.名称：开关电源 2.参数：12V10A | 个 | 5 |
| 65 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 台 | 5 |
| 党建中心 |  |  |  |  |
| 66 | 网络服务器 | 1.名称：服务器 2.参数： 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 67 | 插箱、机柜 | 1.名称：机柜 2.参数：600*600*2000mm | 台 | 2 |
| 68 | 插箱、机柜 | 1.名称：光纤收发器机箱 2.参数：19英寸2U光端机箱，21插槽，双220V电源 | 台 | 4 |
| 69 | 存储设备 | 1.名称：32路硬盘录像机 2.参数： 名单库比对报警（8路人脸分析比对（图片流），或2路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 支持陌生人报警 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA 9盘位，最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进9出 支持DC 12V，ctrl 12V反向供电 软件性能： 输入带宽： 256Mbps 输出带宽：160Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 2 |
| 70 | 显示设备 | 1.名称：显示器 2.参数：32寸 ″亮度： 200cd/m2对比度： 3000:1分辨率： 1920×1080裸机尺寸(含边框) 安装方式：底座、壁挂控制方式：旋钮按键、红外遥控输入信号： VGA(D-Sub)× 1、HDMI× 1、USB多媒体×1输出信号：内置喇叭标配配件： HDMI线缆、电源线、底座、遥控器 | 台 | 2 |
| 71 | 交换机 | 1.名称：24口千兆接入交换机 2.参数：交换容量 ≥336Gbps，转发性能 ≥51Mpps；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，千兆复用Combo口≥4个；MAC地址数≥16K；支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化；支持纵向虚拟化技术；支持静态路由、RIP、OSPF；内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理、整网拓扑可视；支持10KV防雷 | 台 | 2 |
| 72 | 交换机 | 1.名称：24口千兆核心交换机 2.参数：三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 73 | 基础包 | 1.名称：基础包 2.参数：系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 套 | 1 |
| 74 | 视频监控 | 1.名称：视频监控 2.参数：视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 300 |
| 75 | 门禁管理 | 1.名称：门禁管理 2.参数：基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 门 | 50 |
| 76 | 访客管理 | 1.名称：访客管理 2.参数：访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 一、提供访客预约管理应用 1、支持管理员在平台端进行访客预约操作； 2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作； 3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息； 4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果； 5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约； 二、提供访客登记管理应用 1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记； 2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记； 3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记； 4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记； 5、支持访客登记时进行人证比对； 6、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记； 5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台； 6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访； 三、提供访客权限管理应用 1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸布控； 2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限； 3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限； 3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改； 4、支持针对下发失败的权限重新下发； 四、提供访客签离管理应用 1、支持在访客机上人工签离； 2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离； 3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离； 4、支持签离后回收访客权限； 五、提供短信通知管理应用 1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义； 2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等； 六、提供访客记录查询应用 1、支持访客预约记录查询； 2、支持访客来访记录查询； 3、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、人脸抓拍机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示； 4、支持异常访客记录查看 | 套 | 1 |
| 77 | 人脸评分服务 | 1.名称：人脸评分服务 2.参数：人脸评分服务提供人脸图片质量评分能力： 1、支持针对人员信息管理上传的人脸图片进行图片质量检测； 2、支持针对智能监控人脸分组上传的人脸进行图片质量检测； 3、支持访客机访客登记人证比对评分； 4、支持针对访客微信预约访客自助上传的人脸图片进行图片质量检测； 5、支持为第三方提供openapi人脸评分接口调用能力； 6、支持针对H5人脸采集上传的人脸图片进行图片质量检测； | 套 | 1 |
| 78 | 园区卡口 | 1.名称：园区卡口 2.参数：园区卡口提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆布控能力和车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏，违规次数超过阈值后在园区停车场出入口禁止通行 一、卡口管理 1、支持卡口设备、终端服务器、违停球设备的接入 2、支持卡口车道管理，包含车道名称、车道方向、车道号 二、车辆抓拍 1、支持园区道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等 2、支持园区道路车辆违规检测，包含点位测速、区间测速、违停、逆行、压线 3、支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单布控 4、支持车辆白名单管理 5、支持在中心客户端实时查看卡口抓拍车辆信息，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车主姓名、车主手机号、速度、通过时间等 6、支持卡口设备的视频预览和回放 三、轨迹信息 1、支持按车牌号、车牌颜色查询轨迹信息，并支持车辆经过各卡口点位的轨迹回放 四、违规信息发布 1、支持将违章车辆信息推送到LED上进行展示 五、违规车辆禁止通行 1、支持配置车辆违规超次的阈值 2、车辆违规超过阈值后，自动将车辆设置为黑名单，联动停车场出入口限制放行 六、查询统计 1、支持抓拍记录查询和违规记录查询 2、支持车流量统计 3、支持违章事件的统计 | 个 | 50 |
| 79 | 园区人员布控 | 1.名称：园区人员布控 2.参数：人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前后端分析设备对人脸抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布控服务的能力。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、支持配置行为分析规则，实现行为分析服务器的事件上报； | 套 | 1 |
| 80 | 园区人车智能搜索 | 1.名称：园区人车智能搜索 2.参数：智能检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示； 3、支持人脸抓拍记录查询； | 套 | 1 |
| 81 | 设备网络管理 | 1.名称：设备网络管理 2.参数：设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 路 | 300 |
| 82 | 基础客流 | 1.名称：基础客流 2.参数：基础客流包含：双目客流，密度客流以及客流对接、统计组管理等。 双目客流：支持按时间、统计组，监控点，设备对客流数据进行统计；支持客流同环比；支持客流实时数据展示 密度客流：支持按时间、统计组，监控点，设备对密度数据进行统计；支持密度同环比；支持客流实时密度展示 | 套 | 1 |
| 83 | 信息发布管理 | 1.名称：信息发布管理 2.参数：提供信息发布屏和诱导LED屏管理，终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。 | 套 | 1 |
| 84 | 信息发布终端数量 | 1.名称：信息发布终端数量 2.参数：信息发布终端数量限制，接入终端总数量范围：1~30000； 阶梯报价：0~1000路包含在信息发布模块费用中 >1000:50元/路 | 个 | 8 |
| 85 | 浙住通对接 | 1.名称：浙住通对接 2.参数： 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含附赠的OpenAPI, 多网域访问， 事件服务， 日志服务， 邮件， 地图，校时， 短信代理服务能力 【建议销售场景】【必选】所有场景 3、浙江未来社区必选的销售项实现浙住通对接 4、1. 支持小区管理、房屋管理、人员管理、车辆管理、人房关系管理、单位管理、从业人员管理； 5、支持在房屋管理中一次性快捷添加人员、人房关系、车辆、卡片数据； 6、支持人房关系、特殊人员类型等字典项的自定义管理功能 7、最大支持本级10个小区的接入； 8、支持接收视频设备的人脸抓拍事件、车辆抓拍事件并展示。 PS： 不支持下级小区/汇聚平台的级联接入 【建议销售场景】【必选】全场景 此模块已包含acsncg和xCascade给三方推送数据的授权 1. 采集本级一标四实数据， 人脸/车辆抓拍数据， 门禁、停车场、访客等数据。 2. 支持本级平台数据 通过 部标协议 推送一标四实， 人脸/车辆抓拍，门禁、停车场、访客数据给到三方平台 3. 支持本级平台数据 通过1400标准协议，推送人脸/车辆抓拍 数据 给第三方 4. 支持本级平台数据 通过1400智慧社区扩展协议，向上级 推送一标四实， 人脸/车辆抓拍，门禁、停车场、访客数据给到三方平台（不支持小区名称推送）备注：本级数据推送给上级必选销售项 【建议销售场景】【联网场景必选】小区平台，街道多小区管理平台，全区县小区管理平台 | 套 | 1 |
| 86 | 软件定制 | 1.名称：软件定制 2.参数：对接访客二维码 | 套 | 1 |
| 87 | 1000M光纤专线 | 1.名称：1000M光纤专线，3年 | 条 | 1 |
| 88 | 50M光纤专线 | 1.名称：50M光纤专线，3年 | 条 | 12 |
| 89 | 20M光纤专线 | 1.名称：20M光纤专线，3年 | 条 | 23 |
| 90 | 10M光纤专线 | 1.名称：10M光纤专线，3年 | 条 | 11 |
| 91 | 100M互联网宽带 | 1.名称：100M互联网专线，3年 | 条 | 3 |
|  |  | 2.名称：100M互联网宽带，3年 | 条 | 5 |

| 党群服务中心访客系统及显示屏系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 访客预约系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：人脸门禁一体机 2.参数：操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A； 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； | 台 | 15 |
| 2 | 模块 | 1.名称：明眸配件 2.参数： 模块功能：支持拓展二维码识别、蓝牙开门功能 模块尺寸：110.5mm*47.7mm*23.7mm 物理接口：Type C*1 使用环境：室内室外 | 台 | 15 |
| 3 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：磁力锁含磁力锁配件 2.参数： 磁力锁：锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 磁力锁配件：选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 台 | 15 |
| 4 | 电源 | 1.名称：门禁开关电源 2.参数：输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-30℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 机箱尺寸：237*285*85mm； | 个 | 15 |
| 5 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：门禁-开门按钮 2.参数：结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 台 | 15 |
| 6 | 输入设备 | 1.名称：管理电脑 2.参数：商用，四核心/2TB/8GB/22寸液晶 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 1.名称：8口千兆交换机 2.参数：8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 台 | 8 |
| 显示屏系统 |  |  |  |  |
| 8 | 扩声系统设备 | 1.名称：86寸会议一体机 2.参数：1厂商通过ISO9001质量管理体系认证（需提供认证证书复印件） 2厂商通过ISO45001认证（需提供认证证书复印件） 3厂商通过QC080000有害物质过程管理认证（需提供认证证书复印件） 4厂商通过ISO14001环境管理体系认证（需提供认证证书复印件） 5厂商具备高新技术企业认证（需提供认证证书复印件） 6厂商通过GB/T 27922-2011售后服务评价体系及SB/T10962-2013商品经营企业服务质量评价体系，评级10星（需提供认证证书复印件） 7所提供厂商设备需通过权威机构产品信息安全评估认证（需提供认证证书复印件） 整机参数 1整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 2采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，整机屏幕触摸有效识别高度≤3mm，单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm。书写精度可达±1mm，书写延时≤30ms。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 3整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色；支持≥5种色彩空间选择（提供国家级第三方认证机构测试报告） 5在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5（提供国家级第三方认证机构测试报告） 6整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议（提供国家级第三方认证机构测试报告） 7整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器（提供国家级第三方认证机构测试报告） 10 具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器（提供国家级第三方认证机构测试报告） 11▲支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒（提供国家级第三方认证机构测试报告） 12手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 14传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（提供国家级第三方认证机构测试报告） 15可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬（提供国家级第三方认证机构测试报告） 16可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对（提供国家级第三方认证机构测试报告） 17白板内支持mp3、mp4、ppt、pdf、word等多种格式文件窗口化插入，插入后可随意调整其位置、大小，同时支持对窗口化文件重点内容直接截图并以图片格式插入白板中（提供国家级第三方认证机构测试报告） 18▲白板内可一键打开协同白板，可多人同时扫码，从手机端及大板端同时在白板内进行创作，并支持语音通话（提供国家级第三方认证机构测试报告） 19支持单笔双色书写：笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注（提供国家级第三方认证机构测试报告） 20支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷（提供国家级第三方认证机构测试报告） 21在任意通道下可一键快速进入批注；PC/安卓通道下的批注内容可本地，支持二维码分享，二维码分享时可加密；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 22支持带有NFC功能的手机开启NFC后，一碰即可将手机与大板链接，并进行投屏等后续操作（提供国家级第三方认证机构测试报告） 23集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 24提供时钟、会议、连接码、单日程、日程组等组件，可自由编辑桌面内容（提供国家级第三方认证机构测试报告） 25支持多人同时将文件上传至大板，并可以选择所有上传文件切换播放（提供国家级第三方认证机构测试报告） 26支持文件播放与投屏可随时切换显示（提供国家级第三方认证机构测试报告） 27可通过协作平台使用会议平板发起音视频会议，并支持控制麦克风、摄像头、邀请成员（提供国家级第三方认证机构测试报告） 28产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证（需提供认证证书复印件） 29产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件） 30.PC模块配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G（可选）/CPU Intel® Core i7/内存DDR4 16G /固态硬盘256G（可选）；Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡；I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入；为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版激活Win10企业版操作系统 31.▲需提供原厂项目授权及原厂质保函 | 台 | 2 |

| 宣传屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 党群服务中心外墙 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器显示设备 | 1.名称：户外P5全彩屏体（含不锈钢包边、内置音箱及散热系统） 2.参数：像素封装：SMD1921 像素构成：表贴三合一 像素间距（mm）：5 像素密度（点/m2）：62500 模组尺寸（mm）：320（W）×160（H） 模组分辨率（W×H）：80×40 驱动方式：1/10扫描，恒流驱动 模组重量：0.5kg±0.02kg 亮度均匀性：≥97% 色温：3500-9300K 最佳视距（m）：≥4 最大功耗（W/m2）：750 防护等级：正面IP65 亮度（cd/m2）：≥6000cd/㎡ 视角（°）：水平120，垂直120 模组间隙（mm）：＜0.4 盲点率：小于万分之一 平均功耗（W/m2）：250 灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits 显示颜色：16777216种 换帧频率（帧/秒）：≥60 刷新频率（Hz）：≥1920 亮度调节：256级手动/自动 | m2 | 19.2 |
| 2 | 网络服务器 | 1.名称：控制系统 2.参数： • 集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 • 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 • 支持逐点亮色度校正。 • 支持接收卡预存画面设置。 • 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 • 支持 5Pin 液晶模块 | 台 | 1 |
| 3 | 软件 | 1.名称：控制系统 2.参数：LED演播室定制软件 | 套 | 1 |
| 4 | 视频系统设备 | 1.名称：视频播放盒 2.参数：带载65万；输入：1xHDMI ；输出：1xAudio、1x网口、1xUSB；支持WIFI、支持U盘节目导入、支持Vnno×、Novaicare；外置播放盒 | 台 | 1 |
| 5 | 电视墙 | 1.名称：信息发布盒 2.参数：安卓8.1 播放盒, 支持4路1080P监控画面直播 支持4K画面播放 CPU：四核Cortex-A17 存储参数：内存2G，储存空间：16GB（EMMC） 网络：有线、无线WIFI 接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1 | 套 | 1 |
| 南都未来社区（7个小区） |  |  |  |  |
| 6 | 服务器显示设备 | 1.名称：65寸横挂室外信息发布屏 2.参数：windows i5 4G内存+128G EMMC存储 非触摸 素材类型多样：支持图片、音频、视频、滚动字幕、TXT、PDF、office文档、网页、网络IPC 视频流等；最高支持同时播放 4路200W IPC解码和4个1080P视频播放 节目编排灵活：支持多种素材自由排版，素材混播；支持多种日程编排，按日，按周，轮播等 组织资源管理：支持自定义创建组织关系、创建用户，精确分配每个用户的权限；支持使用权限模板快速配置权限及审核，方案灵活完备 终端集中管理：支持单台或多台终端远程控制管理，定时开关机设置、一键关机开机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；设备出厂无密码，客户自行激活后，保障密码安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改 节目更新方式：支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新 高结构硬件规格：钢化玻璃、铝型材；原装工业模组、高于行业的硬件测试标准，稳定性高寿命长 防水性：符合IP55 标准防水和防尘测试标准 自动温度保护：工作环境温度-40～50℃，超过环境温度设备自动保护模式 | 台 | 3 |
| 7 | 服务器显示设备 | 1.名称：65寸立柱室外信息发布屏 2.参数：windows 4G内存+128G EMMC存储 非触摸 素材类型多样：支持图片、音频、视频、滚动字幕、TXT、PDF、office文档、网页、网络IPC 视频流等；最高支持同时播放 4路200W IPC解码和4个1080P视频播放 节目编排灵活：支持多种素材自由排版，素材混播；支持多种日程编排，按日，按周，轮播等 组织资源管理：支持自定义创建组织关系、创建用户，精确分配每个用户的权限；支持使用权限模板快速配置权限及审核，方案灵活完备 终端集中管理：支持单台或多台终端远程控制管理，定时开关机设置、一键关机开机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；设备出厂无密码，客户自行激活后，保障密码安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改 节目更新方式：支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新 高结构硬件规格：钢化玻璃、铝型材；原装工业模组、高于行业的硬件测试标准，稳定性高寿命长 防水性：符合IP55 标准防水和防尘测试标准 自动温度保护：工作环境温度-40～50℃，超过环境温度设备自动保护模式 | 台 | 4 |
| 8 | 软件 | 1.名称：信息发布管理 2.参数：提供信息发布屏和诱导LED屏管理，终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。 | 套 | 1 |

| 公共广播系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 紫园 |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 1.名称：数字合并式功放 2.参数： 1.带mp3/TUNER/蓝牙的合并式功率放大器，具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.带mp3/TUNER/蓝牙模块，数码屏显示USB当前播放的曲目。 3.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 4.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 5.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 6.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥120W；通道串音衰减：≥50dB。 7.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。 8.频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.5%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。。 | 台 | 1 |
| 2 | 扩声系统设备 | 1.名称：草地音箱 2.参数： 1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 | 台 | 3 |
| 百合园 |  |  |  |  |
| 3 | 扩声系统设备 | 1.名称：数字合并式功放 2.参数： 1.带mp3/TUNER/蓝牙的合并式功率放大器，具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.带mp3/TUNER/蓝牙模块，数码屏显示USB当前播放的曲目。 3.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 4.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 5.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 6.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥120W；通道串音衰减：≥50dB。 7.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。 8.频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.5%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。。 | 台 | 1 |
| 4 | 扩声系统设备 | 1.名称：草地音箱 2.参数： 1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 | 台 | 7 |
| 玉兰园 |  |  |  |  |
| 5 | 扩声系统设备 | 1.名称：数字合并式功放 2.参数： 1.带mp3/TUNER/蓝牙的合并式功率放大器，具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.带mp3/TUNER/蓝牙模块，数码屏显示USB当前播放的曲目。 3.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 4.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 5.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 6.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥120W；通道串音衰减：≥50dB。 7.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。 8.频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.5%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。。 | 台 | 1 |
| 6 | 扩声系统设备 | 1.名称：草地音箱 2.参数： 1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 | 台 | 5 |

| 直播录播系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 录播直播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络服务器 | 1.名称：录播主机 2.参数： 1、标准1U机架式设备，包含:录制、直播、点播、集控、导播管理、智能切换、自动合成存储、视音频编码等功能于一体； 2、视频接口：4个HDMI高清输入；1路HDMI高清视频输出。 3、音频接口：1路3.5mm音频输入，1路3.5mm线路输出；1路凤凰端子线路输入，1路凤凰端子线路输出；2路MIC输入； 4、视频格式可录制MP4格式、TS格式、FLV三种格式。编码格式：标准H.264，H.264+、H265，音频AAC；可以通过本机回放和网页下载。 5、控制接口：1路485控制，2路232控制，支持外接控制键盘及中控，最多可以控制4个云台摄像机； 6、支持开机自动录制，关机自动停止；录制文件自动保存到本机硬盘； 7、具备本地导播和WEB导播两种导播方式；支持本地U盘录制文件下载及WEB录制文件下载两种录制文件拷贝方式； 8、支持最大输入为1080P/30/50/60HZ全高清视频同时采集处理，包括4路摄像机视频信号、1路网络摄像机信号、超多路场景信号的同时采集的录制； 9、编码码流：48Kbps~10Mbps可调，网络直播：网络流媒体实时直播，网络接口：802.3ab 1000Base-T千兆网络接口， 10、内置1TB硬盘（最高支持8T），用于节目的长时间录制， 11、支持录制完成后自动保存至录制主机，并生成下载列表,或者保存到远程存储设备上可进行选择保存设置。 12、支持控制4个云台摄像机，每个摄像机支持设置8个预置位，每个预置位具有远景、中景、近景；摄像机预置位只要将当前图像拖动到预置位编号即可； 13、支持一键开启直播推流，推流码流可设置。 14、内置多种分屏预设值，支持2分屏、3分屏、4分屏；分屏图像支持手动拖动修改； 15、支持音频信号输入、输出音量调节，支持一键音频信号输出，支持自带背景音乐；支持音频电平信号指示显示； 16、录播主机支持SIP协议，支持两台录播主机高清互动，支持与其他视频会议平台对接； 17、支持自定义是否需要开机密码，支持用户名和密码修改； 18、主机采用满足潮湿环境下12V 5A低压安全供电电压，且整机功率小于或等于60W。 | 台 | 1 |
| 2 | 信息插座 | 1.名称：控制面板 2.参数： 1、采用7英寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示(64K色)，一键式控制，与录播配套使用； 2、连接方式：RS232； 3、支持录播系统的录制、停止；支持自动模式、手动模式切换； 4、支持摄像机手动控制及预置位设置； 5、支持分屏切换录制，支持5种分屏切换； 6、支持手动通道切换，支持PGM通道及6个单通道录制功能。 7、电源：DC12V。 | 个 | 1 |
| 3 | 监控摄像设备 | 1.名称：高清云台摄像机含落地三脚支架 2.参数： 1、采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍。 2、支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 3、采用全新一代松下1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 4、1080P下输出帧频可达60fps。 5、支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 6、支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 7、超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 8、支持HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出。 9、使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 台 | 1 |
| 4 | 服务器显示设备 | 1.名称：22寸显示器 2.参数：22寸高清显示器 亮度： 200cd/m2对比度： 3000:1分辨率： 1920×1080裸机尺寸(含边框) 安装方式：底座、壁挂控制方式：旋钮按键、红外遥控输入信号： VGA(D-Sub)× 1、HDMI× 1、USB多媒体×1输出信号：内置喇叭标配配件： HDMI线缆、电源线、底座、遥控器 | 台 | 1 |
| 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 5 | 扩声系统设备 | 1.名称：语音音箱 2.参数： 1、额定/峰值功率：60W/240W； 2、额定阻抗：8Ω； 3、特性灵敏度：90dB/W/m； 4、输出声压级：109dB/W/m(Continues) 115dB/W/m(Peak)； 5、额定频率范围:55~20000Hz； 6、覆盖角度HxV：90ºx60º； 7、扬声器单元：LF:1*8英寸 HF:1*1.英寸； 8、箱体材料采用12mm中密度纤维板； 9、压缩接线柱输入接口； 10、具有专用壁架吊挂点； 11、音箱底部具有Φ35mm支撑座； ▲提供具有CAL/CMA/CNAS/标识的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 台 | 2 |
| 6 | 扩声系统设备 | 1.名称：合并功放 2.参数： 1、“音频处理放大器是重点为高教与普教打造的产品，该产品集音频处理部分和功放部分于一体，方便教学扩音使用。 2、功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统； 3、数字处理器部分采用第三代波形比对技术，完全自适应反馈消除与自适应环境噪声抑制，操作极为简化，上电即用，无需调试；同时设置了噪声抑制等级调节按钮，反馈消除开启/关闭按钮，使产品的应用变得更加灵活；三级噪声消除，ANC等级一键式调节；具备参数保存、参数恢复、恢复出厂设置等功能。 4、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入； 5、三组线路输入，一路定压广播信号输入； 6、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出； 7、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡； 8、凤凰接口话筒：话筒反馈消除能力：提升增益8-12dB 环境噪声消除能力：30dB（稳态噪声） 9、平衡式凤凰接口话筒输入端口具备+48V标准幻像，二路有线话筒具有环保麦克风插口带+48V幻像电源和供电开关； 10、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制； 11、带有定压广播信号优先播放功能； 12、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 13、具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点； 输入灵敏度：吊麦话筒 10mv±5mv 话筒 30mv±3mv 无线话筒 500mv±50mv 线路 300mv±30mv 额定功率： 2×110W/8Ω 2×165W/4Ω 输出功率： 2×220W/8Ω 峰值功率： 2×300W/8Ω 频率响应： 20Hz～20KHz -3dB，+1dB 话筒均衡提衰量：10dB ±2db 凤凰接口话筒：话筒反馈消除能力（提升增益8-12dB） 环境噪声消除能力：30dB（稳态噪声） 幻像电源： +48V 失真度：≤0.5% 录音输出：≥0dB 整机净尺寸：483×94×363（mm） 净重：9KG并加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 7 | 扩声系统设备 | 1.名称：枪式吊装话筒含悬挂话筒拾音组件 2.参数： 枪式吊装话筒： 1、类型：ECM电容式； 2、指向性：超心形； 3、灵敏度：-35±3dB （0dB=1V/pa at 1KHz）； 4、频率响应：50Hz-15KHz； 5、阻抗：50Ω； 6、信噪比：≥60dB（A）； 7、供电：48V平衡幻象； 8、接口：XLR公三针； 9、颜色：黑色； 10、咪头径：Φ14mm； 11、结构：枪式； 12、防风罩：有； 13、输出线：无线，配XLR公、母头 悬挂话筒拾音组件： 1、不锈钢管结构圆形底盘话筒吊架，表面电镀银灰色； 2、内管结构，可伸缩折叠，360°旋转，高度和方位任意调整； 3、使用在教学、舞台、录播室、等场所； 4、吊架高度调节： 60cm—120cm； 5、底盘进线最大直径：0.9cm； 6、主管长度：60cm； 7、主管直径： 2.5cm； 8、内管长度：60cm，内管直径： 2.1cm | 台 | 1 |
| 8 | 扩声系统设备 | 1.名称：2.4G笔形话筒 2.参数： 1、笔形话筒载波频率为2400-2482Mhz，调制方式：GFSK，RF功率：0dBm， 2、最大无线传输距离：10-15米 3、笔形发射器具有头戴、胸挂、领夹、手持等多种佩戴方式，笔形发射器长*直径：160*15mm，接收器长*宽*高：68*26*10MM 4、发射器工作电压：聚合物锂电池3.7V，连续工作时间：8-12小时； 5、笔形发射器指向性：电容式单指向性，灵敏度：-44(dB)，频响范围：40-16K(Hz) | 只 | 1 |
| 9 | 扩声系统设备 | 1.名称：电源时序器 2.参数： 1、具备2吋全彩LED，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可执行日期时间设定； 3、8路通道输出，可自由设定每路延时开启和关闭时间； 4、支持不少于8组设备开关场景数据； 5、欠压、超压检测及报警功能； 6、单路额定输出电≥13A，总输出≥30A，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； 7、支持多台设备级联控制，可自动检测及设置； 8、支持外部中央控制设备控制； 9、支持远程集中控制通过ID检测和设置； 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作 | 台 | 1 |
| 10 | 插箱、机柜 | 1.名称：16U控制机柜 2.参数： 1.导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω。 2.绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。 3.两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4.护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约11.0㎜。 5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 台 | 1 |

| 阳康健康小屋 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 医用肺部流量体检查分析 | 1.名称：医用肺部流量体检查分析 2.参数： 京械注准201182210193 检测项目 肺活量；补呼气容积；补服气容积；0.5秒用力呼气容积；1秒用力呼气容积；3秒用力呼气容积；1秒用力呼气容积/用力肺活量；1秒用力呼气容积/肺活量；3秒用力呼气容积/用力肺活量；3秒用力呼气容积/肺活量；呼出气量；呼出时间；最高中段呼气流量，同MMEF；平均呼吸量；1秒用力吸气容积/用力肺活量；1秒用力吸气容积/用力吸气肺活量 1.符合美国胸科协会标准,2.中英文显示测量报告,3.精密型流量传感器，易清洁、消毒长久耐用。4.可存储300份测量报告,5.内置110热敏打印机,6.可与PC机工作站能过USB接口相连，可存储上万条测量记录,7.PC工作站支持药前药后测量及对比功能,8.针对中国人的正常值预测公式及ITS/ECCS/KNUD/SON,MORRIS/DOLGAR预测公式,9.体积小、重量轻、携带方便. 3.含与平台对接费用 | 台 | 1 |
| 2 | 纯石墨烯能量房 | 1.名称：纯石墨烯能量房 2.参数：石墨烯材料，单层石墨烯，纯碳原子柔性膜；释放光波长：6-14μm远红外光波；电热转换率：99%，透光率：97.5%；升温速度：3秒；温度均衡：恒温2 ℃以内；安全性：阻燃材料；健康环保技术：VOC=0，电辐射=0。 医院康复用品，经临床验证具有促进血液循环，改善血液流变性、促进新陈代谢、修复受损细胞、改善神经系统功能、提高机体免疫能力的作用。 除此之外，在疾病治疗范围方面覆盖广泛，还可用于支气管炎支气管哮喘、慢性胃炎、十二指肠溃疡、慢性肝炎、肠炎、便秘、腹泻、预防伤口感染、伤口愈合不良、慢性前列腺炎、软组织损伤、腰肌劳损、骨关节炎、颈椎病、湿疹、轻度烧伤、褥疮、冻疮、慢性盆腔炎、痛经、小儿肺炎、腮腺炎等疾病的辅助治疗。（来自医疗器械注册审批证原文） 1、通三焦：以高能远红外波激发同频共振能量，加速内循环产生内热压力释放，由内而外的疏通津液运行管道，打通人体三焦。 2、代谢快：通过1亿次/秒的同频共振对毒垢侵蚀的细胞进行清理，加速新陈代谢、排出五脏六腑的深层毒素毒垢。 3、提高免疫力：正常体温每上升一度，免疫力便增强5-6倍，石墨烯能量舱能让体温提升5-8度，人体免疫功能将增强25倍以上，可对人体病灶进行全面的调理和修复，达到自愈功效。 4、祛邪气：可有效祛除人体内风、寒、湿、暑、燥、火等有害因素。 5、设备生产企业为国内石墨烯单层碳结构透明膜片专利持有者（且唯一能生产企业），拥有完整的可批量生产供应链工厂。 6、单层石墨烯透明膜片的远红外发热波段通过了国家检测中心报告显示具备与人体远红外波段几乎相近、且是目前是所以发热材料中最接近人体的同频共振效应。 7、测试容量标准：时间曲线法，流速曲线法（F-V）；测量标准： 4次/分～60次/分，精度±1次/分或±5%；测量次数：各项检测可反复进行测量，并可比较3次测试结果；预测公式：提供10种预测公式，并具有5种（ITS，ECCS，KNUDSON，MORRIS，DOLGAR）专门针对国人预测公式；可测量参数：VC 肺活量 Vext 呼出气量 屏幕尺寸：5.7寸320*240点阵液晶屏 对外接口：USB，可连接电脑、外部工作站 存储：1万条 打印：内置高精度110mm热敏打印机，可打印10例完整波形测量报告或300例以上非波形测量报告，VC、FVC、MVV测量结果及曲线，及相应的药后测量结果打印 3.含与平台对接费用 | 套 | 1 |
| 3 | AED | 1.名称：AED 2.参数： 注册证号：国械注准20203080583 除颤类型：半自动体外除颤仪 除颤能量：最大360j 尺寸（mm）：210*286*78 重量：≤2.6kg 防水防尘：PI55等级 分析心率：5S 开机到200J：7S 电极片有效期：5年 模式切换：成人/儿童模式一键切换 | 台 | 1 |
| 4 | 阳康健康包 | 1.名称：阳康健康包 2.参数： 耳温枪*1个血氧仪*1个 核酸抗原*1盒（20个） 急救箱*1（不含药品） 肺功能呼吸训练器*1 | 台 | 5 |
| 5 | 智能体侧仪器 | 1.名称：智能体侧仪器 2.参数： 1、支持青少年、儿童和成人本测 2、检测项目包括但不限于:姿态评估、体成分、身体维度成长势分析、静态心率运动能力评估、高血压风险预警肺活量测量、眼视力评估平衡能力评估、眼手脑反应速度评测，一分钟跳绳评估 3、配备A智能捕捉摄像头。 4、配备高清显示屏幕，检测过程动态可视 5、配备相应检测终端(平板电脑)，外设(医疗级血压，静态心率，血氧浓度检测仪1和耗材 6、▲健康数据管理:支持移动端、PC瑞体测数据的实时查看、分析、统计和数据打印、通过盟出口CE/RoHS认证通过国家体育用品质量监督检测， 机身高度: 1900mm宽度:450mm厚度: 69mm 7、底座高度: 100mm宽度:465mm长度:950mm 测量重量0~200KG 精度0.1KG 身高测量0~200CM 精度0.1CM适用年龄3~99岁 BIA电流280uA 8电极、20kHz、100kHz 5节段生物阻抗 项目:体重、体脂率、骨骼肌率节段肌肉、节段脂肪等26项人体成分数据、血压、静态心率、血氧浓度、平衡能力、敏捷反应能力、肺活量、体姿态风险、裸眼视力评估、一分钟跳绳评估等 3.含与平台对接费用 | 台 | 1 |
| 6 | 健康宣传 | 1.名称：健康宣传 2.参数：阳康健康生活涵盖养生、慢病、心理、母婴等七类健康资讯，含设计 | 项 | 1 |

| 太阳能光伏系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 太阳能光伏板 | 1.名称：太阳能光伏板组件安装 单晶硅540Wp，规格2279*1134*35mm，含MC4接头 4mm2 | 块 | 80 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称：光伏并网柜安装，含槽钢基础制作安装 | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能电池 | 1.名称：光伏逆变器安装，40KW | 组 | 1 |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆ZR-VV22-0.6/1.0 2x25mm² 2.敷设方式：穿管敷设 | m | 200 |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆ZPV1-F-1×4mm² 2.敷设方式：穿管敷设 | m | 400 |
| 6 | 电力电缆头 | 1.名称：干包式电力电缆头 25mm² | 个 | 2 |
| 7 | 配管 | 1.名称：PVC管 DN50 2.敷设方式：沿砖、混凝土结构暗配 | m | 24 |
| 8 | 配管 | 1.名称：PE波纹管 DN32 2.敷设方式：沿砖、混凝土结构暗配 | m | 16 |
| 9 | 接地母线 | 1.名称：40*4热镀锌扁钢做防雷网 2.敷设方式：沿砖、混凝土结构暗配 | m | 40 |
| 10 | 接地极 | 1.名称：角钢接地极 2.敷设方式：L50*50*5 L=2500 | 根 | 10 |
| 11 | 防火封堵 | 1.名称：防火封堵（完成本工程需要的洞口堵洞，按项包干，结算不予调整） | 项 | 1 |
| 12 | 水泥屋面平台支架 | 1.名称：水泥屋面平台支架 | 套 | 80 |

| 驾驶仓 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 网络服务器 | 1.名称：防火墙 2.参数：2U机架式设备，双电源。网络处理能力≥20Gbps，并发连接≥500万，每秒新建连接15万/秒，配置16个10/100/1000M自适应电、4个SFP插槽和4个SFP+插槽,1个Console口，配置25个IPsecVPN 并发隧道数（最大3000）和25个SSLVPN 并发用户数（最大500），另外含有2个扩展插槽。 要求配置防火墙、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅模块，提供三年软件升级服务及硬件质保服务。支持802.3ad协议，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份系统支持IPV6环境，提供高性能IPv6防火墙系统计算机软件著作权登记证书。 ▲支持双机热备和双机负载均衡功能，防火墙做双机热备。支持标准VRRP协议，支持路由、透明模式下“主-备”、“主-主”方式部署，设备支持多防火墙的负载均衡方法及装置的技术，投标时要求提供自主知识产权证明或第三方检测报告。 支持漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息；（提供相关功能截图并加盖原厂公章） ▲所投产品必须支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流（提供相关功能截图并加盖原厂公章） ▲产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级）,产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL4+） ▲提供原厂授权及三年质保承诺函 | 台 | 1 |
| 2 | 网络服务器 | 1.名称：服务器 2.参数：CPU：i7 12900k/主板：Z690/内存：32G及以上/SSD：1T及以上/显卡：RTX3090 显存24G | 套 | 1 |
| 3 | 输入设备 | 1.名称：高性能笔记本 2.参数：RTX3070 8G独显 12代酷睿十四核 i9-12900H 32G 1TB固态 升级版 16英寸 2.5K超高清｜165Hz专业电竞屏 | 台 | 13 |

| 一老一少应用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 睡眠监测 | 1.名称：睡眠监测 2.参数：电磁频段60GHz 发射功率≤20mw 工作环境温度-10℃ ~ 45℃ 整机功率≤3w 房间墙上侧装 支持 天线覆盖范围120° 最大探测距离2m 侧装强电预留220V两插孔，距离<=3m 对外接口协议HTTP 、 TCP/IP 网络连接方式WIFI / 4G 设备大小 "睡眠体征感知器：82mm(直径）*27mm(高）--主体不含 转轴 82mm(直径）*70mm(高）--含转轴"设备重量 睡眠体征感知器：110g 安全认证 "射频电场&射频功率检测认证（辐射）电流、电路、机械强度、抗电强度认证" 核心芯片 TI IWR6843睡眠体征探测原理 通过毫米波雷达探测由目标微小振动（人的胸腔由于呼吸、心跳所引发的微小震动）所引起的在特定的Range bin的FMCW信号的相位变换，通过对雷达稀疏信号的处理、相位解缠绕、滤波、FFT等方法的处理，提取出人的心跳和呼吸的频率。 体征数据误差率 呼吸监测误差低于2次/分钟，心率监测误差低于5次/分钟，通过二类医疗器械检验测试 体征雷达可输出数据 实时呼吸值、实时心率值、睡眠报告（包含平均呼吸率、平均心率、呼吸率最大最小值、心率最大最小值、上床时间、入睡时间、醒来时间、起床时间、起夜次数、深睡眠时间、浅睡眠时间等）监测信息数据刷新频率 呼吸心率1次/秒 软件对接 支持软件接口对接私有化部署 支持私有化部署 | 台 | 10 |
| 2 | 防跌倒 | 1.名称：防跌倒 2.参数：电磁频段60GHz 发射功率≤20mw 工作环境温度-10℃ ~ 45℃ 整机功率≤3w 房间顶部安装支持 房间墙上侧装 支持 顶装层高限制2m-4m 顶装探测范围10㎡--30㎡（高度越高，覆盖越大）侧装高度 0.8m-2.8m 侧装探测范围：根据安装高度不同，20㎡-35㎡（高度越高，覆盖越小） 天线覆盖范围：120° 最大探测距离：6m 顶装强电预留：220V两插孔，距离<=3m 侧装强电预留：220V两插孔，距离<=3m 对外接口协议：HTTP 、 TCP/IP 网络连接方式：WIFI/4G设备大小 姿态跌倒感知器：70mm*70mm*30mm（方） 设备重量 姿态跌倒感知器：100g 安全认证："射频电场&射频功率检测认证（辐射） 电流、电路、机械强度、抗电强度认证" 核心芯片 TI IWR6843 | 台 | 20 |

| 24小时书吧、K歌厅 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 24小时智能借阅柜 | 1.名称：24小时智能借阅柜（藏书111册） 2.参数： 1.名称：24小时智能借阅柜（藏书111册） 2.参数：1、采用主柜和副柜分离式设计，主柜可单独使用 2、可以放下高度30cm宽度5cm的书。 3、书柜必须具备刷卡功能，可识别市民卡、身份证、支付宝信用借还 4、可对接宁波地区各公共馆通借通还 5、采用集成式结构设计，置书格采用透明亚克力设计。 6、置书格使用物联网锁，通过RS232通讯，能反馈电磁门锁状态。 7、设备软件可定制设置只借书功能 8、需具备后台管理系统，统计书柜的借还记录 9、配备触摸显示屏，尺寸不小于21寸 10、柜子高度1.95米,柜子长度3.1米，厚度0.32米 11、配备箱内LED照明装置。 12、主柜组合藏书量111册 13、主控制板：J1900以上，标配4G内存，windows操作系统 14、硬件通讯板：通信协议：RS232接口；支持动态硬件状态反馈。 15、电控锁：采用电磁设计原理，带防软片插入装置；使用寿命不低于10万次。 主柜尺寸1.55（长）*1.95（高）*0.32（厚） | 台 | 1 |
| 2 | 迷你K歌房 | 1.名称：迷你K歌房 2.参数：外观尺寸： 长 156×宽 156×高 280(CM)标准版 额定电源：AC220V 50HZ 额定功率：整机为 1000W，包含冷凝空调和通风系统。 主要材质：钢化玻璃+五金 主要配置：唱吧机箱 1 个；21.5 英寸触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显 示屏 32 英寸 1 个； 安卓主控机 1 个； 专业级声效处理器 1 个；专业麦克风 2 个；专业监听耳机 2 个；声学导音装饰条一对；复古座椅 2 个；侧面装饰 窗帘套件 2 个；实木小吧台 2 个。 适玩人数：1-3 人 | 台 | 1 |

| 指挥LED大屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 服务器显示设备 | 1.名称：LED显示单元（显示尺寸为6.4*2.4m）含落地式支架 2.参数： 1投标产品像素点间距：1.538mm 2像素密度≥422500点/㎡， 3箱体比例：4:3，全封闭压铸铝材质 4显示屏有效显示尺寸（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 5.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 7.LED显示屏整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm 8.刷新率：≥3840Hz（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000：1;色温2000K~10000K可调。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 11.▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 12.组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 13.▲具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 14按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 15LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 16.LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 17.LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求 18、显示屏厂家具有产品及平台开发体系CMMI5证书和中国软件行业信用AAA级证书 19、▲显示屏具有视觉低疲劳电子产品认证证书。 落地式支架; 1) 一般用于箱体产品 2）落地安装 3）屏表面离后墙70cm 4）地面需考虑承重 | m2 | 15.36 |
| 2 | 视频系统设备 | 1.名称：LED控制卡 2.参数： 1、LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于会议室、演播厅、体育场、机场车站、银行、广告、家庭影院等多种场合。 2、4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点； 3、带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源； 4、16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 5、3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； 6、投标产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；（提供封面具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 7、投标产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置；（提供封面具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； ▲8、为保证系统的兼容及稳定性，控制卡厂家与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证 | 台 | 6 |
| 3 | 网络服务器 | 1.名称：拼接控制器机箱 2.参数： 5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 1.投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 2.投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 投标支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 3.▲投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 4.投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 5.可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 6.▲投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） 7.投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称：LED配电柜 2.安装方式：混凝土基础抬高 | 台 | 1 |
| 5 | 无线投屏器 | 1.名称：无线投屏器 2.参数： 可搭配投影机、监视器、LED全彩、LCD拼接屏、DLP拼接屏等显示类产品无线投屏使用 支持电脑、手机、PAD无线投屏、支持4分屏展示应用等功能 含1个无线投屏器及1个无线接收盒 1、无线投屏器： 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB 支持系统：Windows7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 帧率：30fps 传输延迟：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI 无线速率：> 400 Mbps 频段：2.4G&5.8G 2、无线接收盒： 主控： Cortex-A17 ，1.8 Ghz， 2G DDR3 存储空间：8G 电源：DC 5V，2A 操作系统：Android 5.1 接口：HDMI out ×1，USB×2，RJ45×1，耳机×1，TF扩展（最大 64G）×1 支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 支持比例：4:3,16:9 （特殊比例可手动匹配） WIFI 类型：2.4G/5G 双频WIFI 无线传输协议无线速率： > 200 Mbps *2无线传输协议： IEEE 802.11 a/g/n/ac （双AC通道） Wifi工作模式：STA与 AP 同时工作 频段： 2.4G/5.8G 加密： AES 验证协议： WPA2-PSK 视频解码：Support H263,H.264,H265，VP8，RV，WMV，AVS，MPEG4 触控支持：USB HID接口，鼠标，红外触控，电容触控，激光触控 | 套 | 1 |
| 6 | 输入设备 | 1.名称：工作站 2.参数：I712代/16G/256G/独立显卡（含二个显示器） | 台 | 2 |
| 7 | 输入设备 | 1.名称：笔记本 2.参数：16英寸标压轻薄本R5-660H 16G 512G 2.5K， | 台 | 1 |
| 8 | 空调器 | 1.名称：1.5P壁挂空调 2.参数：正1.5匹，能效等级：三级，冷暖方式：冷暖，空调技术：变频，额定制冷3500，额定制热4600 | 台 | 1 |
| 9 | 激光笔 | 1.名称：激光笔 2.参数：/ | 支 | 1 |
| 10 | 插箱、机柜 | 1.名称：机柜 2.参数：600*800*2000 | 台 | 1 |
| 11 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：门禁一体机 2.参数：密码+刷卡 | 台 | 1 |
| 12 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：双门磁力锁 2.参数：双门 | 台 | 1 |
| 13 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：出门按钮 2.参数：出门按钮 | 台 | 1 |
| 14 | 矛调指挥机房改造 | 1.名称：矛调指挥机房装修改造暂估价 | 项 | 1 |

## （四）系统能力要求

1、社区专题库能力要求

（1）数据管理

- 数据源接入：提供多种类型的数据源接入方式，支持数据源的新增、编辑及删除功能，比如支持接入关系型数据库、非关系型数据库、外部API数据资源等，根据配置信息能从指定数据源抽取数据，并能支持全量同步以及增量同步。

- 资产建模：基于临时数据仓中的源数据，针对不同的业务需要，创建合理的数据模型，并通过相应的算子对指定字段进行数据处理分析，其中算子功能可支持数据清洗、数据再加工、新增字段等基本功能，最后形成数据初级资产。

- 存储管理：提供将采集到的数据经过数据处理后存入数据仓的临时仓库中等待下一步离线分析或者实时分析。支持比较常见的数据库作为临时数据仓，比如mysql、ES等。支持被数据资产模型进行引用绑定。

- 数据分析：针对模型数据进行二次加工分析，通过配置离线分析或者实时分析的方式，来支持其他业务领域的需求。

- 数据集市：基于数据分析的结果，以开放接口的方式提供给订阅方调用，调用权限有开放平台统一管控。

（2）开放资源管理

- 订阅接口配置：支持对开放平台增加新的接口，以及设置新接口的名称、权限、调用上线数量。

- 订阅接口管理：支持对接口资源列表进行审核和驳回操作、以及调整接口的基本属性，如有效调用上线、有效状态等。

- 第三方应用管理：支持对第三方开发者上传配置的应用信息进行审核处理。

- 开放平台账号管理：支持对社区账号以及开发者账号进行审核和删除。

2、社区物联引擎能力要求

（1）设备管理能力

- 产品管理：平台支持产品建模功能，用户可以根据业务的需要定制产品模型；针对不同行业、不同类型的终端进行建模和标准化，模型包括设备基本信息和业务信息（包含属性）。具备对产品的增、删、改的能力。

- 设备管理：平台支持设备在平台上进行注册，支持单个和批量导入操作。系统能提供设备的鉴权信息、以及对设备信息的维护。

（2）规则管理能力

- 具备规则引擎，用于定位处理各种事件。支持预定义各种事件处理的判断条件和对应处理动作，利用规则引擎可以完成异常事件的通知及处理，帮助终端用户维护、监控设备。支持以阈值、位置等条件作为规则条件，并关联对应的处理动作。

- 1、规则管理：平台支持用户自定义规则配置，并根据配置的规则条件触发单个设备或设备之间的动作执行;支持规则的增、删、改、查，支持规则的启动、停止。

- 2、内部联动控制：平台支持多产品的设备间的联动。

（3）告警管理能力

- 具备与工单联动的方式，控制告警工单的全生命周期的处理。

3、空间数据管理系统能力要求

（1）总体能力要求

- 空间数据管理系统，基于CIM基础平台的标准化空间服务能力，实现社区空间要素数字化、状态可视化、管理精细化。该系统主要提供空间数字资产的管理，包含模型上传、处理、分发等功能，便于通过三维模型辅助空间治理服务，还包含空间热点管理，通过热点将空间与物联网设备、活动场馆等信息紧密关联，更好为各个场景提供服务。

（2）功能要求

仪表盘：以仪表盘方式，通过卡片数字方式直观展示平台场景应用数量、三维数据数量、三维热点数量统计以及三维数据引用过程情况等统计。

场景管理：将三维数据与业务平台页面进行绑定管理，可以方便在页面中动态加载不同三维数据以及三维热点。

三维数据管理：实现３６０全景＼倾斜摄影等多源三维数据管理功能

三维热点管理：提供热点信息与热点样式管理功能，以便于将热点与物联网设备、活动场馆等信息进行绑定，便于后续业务展开，针对业务需求提供不同样式展示。

（３）安全性要求

- 公网内容分发支持HTTPS 加密；

- 支持账号、密码、权限设立。

4、应用能力中心要求

(1) 应用商城

- 展示全部应用列表，包括：平台提供多个基于九大场景的标准应用；开发商提供的三方应用，满足社区用户的特色需求。

- 社区用户可以根据需求，选购标准应用和适合当前社区的特色应用。

(2) 社区注册

- 平台管理员初始化社区管理员账号及社区基本信息。

- 以手机号作为基本账号，方便后续验证码验证身份和接收必要的短信通知。

(3) 开发商注册

- 开发商从开发平台自主注册。注册时，提供公司的基本信息和相关资质信息。以手机号作为基本账号，方便后续验证码验证身份和接收必要的短信通知。

- 平台管理员对开发商注册信息进行审核。

- 开发商账号审核通过后，可以进入开放平台后台，进行数据维护和应用功能配置。

(4) 应用管理

- 开发商提供的三方应用向平台提交上架申请。平台审核通过后，可以供社区用户从开放平台应用商城选购。

- 开放平台提供三方应用在线调试功能。

4、平台技术运维服务

（1）程序维护：对程序本身存在的问题进行修复，维护系统的正常平稳运行；

（2）安全维护：维护保障系统服务的安全性；

（3）数据维护：维护数据库处于高效、准确地运行，做好备份工作；

（4）维保服务：包含操作指导、升级更新、定期回访；

（5）系统等保测评：根据系统定级进行相应等级的等保评测。

- 提升改造部分总体需求

详见预算编制说明、工程量清单、设计答疑

- 综合运营部分总体需求

（一）综合运营服务内容

根据省市区“数字化改革”及“未来社区”相关工作要求，段塘街道南都社区坚持以人为核心，打造共建、共治、共享的共同富裕型未来社区，促进环境优化、服务多元、内涵丰富、享受充分，选取对段塘街道南都社区场景运营、宣传策划、运营接待、数字化运营（不含系统建设开发）和未来社区验收等一体化运营服务单位。

（二）具体服务要求

本项目社区康养中心运营所需场地（宁波市环城西路569-591号、恒春街208-224号，运营面积不少于700平方），按照未来社区标准装修后交付招标人，并由招标人委托中标单位进行运营。

| 运营模块 | 运营内容 | 详细要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动运营 | 活动策划、组织、签到、活动现场照片等资料收集 | 1、体现社区特色文化主题的文艺辅导、培训、讲座3+居民自发邻里交往活动3+教育活动8+双创交流竞赛学习1+老年精神文化活动（社群社团活动）4=19次/月 2、传统文化传承活动2 3、活动需要线上、线下同步发起、签到 4、活动需要现场照片、签到表 |  |
| 数字化平台运营 | 小程序拉新推广 | 1、注册人数达50%户数 |  |
|  | 日活与高频应用 | 1、日均活跃用户不低于注册人数的5% 2、形成5个高频应用（近一个月平均日活跃度大于 50 人次） |  |
|  | 积分运营 | 1、积分注册人数不低于常住居民的20% 2、积分注册居民的至少20%有积分储存或消费记录 |  |
|  | 浙里办“我的家园” | 浙里办上的热度数据，点击率需要保持在海曙区前50%。 |  |
|  | 验收后后续运营 | 1、活动的发布 2、高频应用的维护 |  |
|  | 驾驶舱数据更新 | 驾驶舱数据更新 |  |
|  | 智能化硬件维护 | 定时检查智能化硬件的状态，及时报修。 |  |
| 空间运营 | 第三方商业空间 | 1、日常水电、保洁、门禁、空间服务、活动等 |  |
|  | 社区公共空间 | 1、日常水电、保洁、门禁 2、光伏展厅、烘焙室、盲人体验馆、儿童交换屋等活动组织 3、百草园的日常管理 4、百草园的活动组织 |  |
| 平台运维 | 平台运维 | 平台应用的迭代更新、稳定性、等保测评等 |  |

（三）验收服务

1、自评报告：按《浙江省城镇未来社区验收办法(试行)》要求整理未来社区验收自评资料；

2、协助民意调研：配合居民满意度调研；

3、配合专家调研：配合专家组现场勘察验收；

4、配合省级验收：整理省级专家评审汇报；

5、配合不定期抽查：配合验收后不定期抽查汇报（合同期内）。

- 第六章  商务条款

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | (1)数字化工程：合同签订后35日历天内完成数字化硬件设备、网络部署，以及能力支撑平台、社区自建应用的开发和部署； (2)提升改造：合同签订后35日历天内完成所有提升改造内容； (3)综合运营：本项目竣工验收后即进入试运营阶段，试运营期限为1个月，试运营期满后，由省住建部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。 |
| ★付款办法 | （1）数字化工程部分：数字化工程部分：合同签订且进场后7个工作日内，采购人向中标人支付数字化工程部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同金额的80%；经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至数字化工程合同部分审核结算金额的95%，余款在第三方审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。 （2）提升改造部分：合同签订且进场后7个工作日内，采购人向中标人支付提升改造部分合同金额的30%；工程竣工验收后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造部分合同金额的80%，经采购人委托的第三方咨询单位完成审核结算并出具结算报告后7个工作日内，采购人向中标人支付至提升改造合同部分审核结算金额的95%，余款在第三方审计结束后，根据审计审定金额不计息结清。 （3）综合运营部分：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付综合运营部分合同金额的20%，工程竣工验收后甲方向乙方支付至综合运营部分合同金额的60%（包括运营搭建费用和首年综合运营费用）；后续综合运营费用在每年度合同开始履行后7个工作日内支付，支付比例为综合运营部分合同金额的10%，付完为止。 注：付款前中标人应提供正规有效发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |
| 预付款担保 | 1、预付款担保金额：金额等同于数字化工程部分、提升改造部分、综合运营部分预付款金额； 2、预付款担保形式：银行或保险公司等金融机构出具的保函； 3、预付款担保提交时间：合同签订后7个工作日内； 4、预付款担保期限：合同签订后7个工作日内至省住建部门进行整体验收合格之日止。 5、预付款担保的退还：省住建部门进行整体验收合格之日不计息退还。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：签约合同价的1%。 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 提交时间：合同签订后7个工作日内支付给采购人。 履约保证金的退还：履约保证金在中标人完成合同履约后视履行情况不计息退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |
| ★质保要求 | （1）数字化工程：工程竣工验收合格之日起软件3年，硬件3年。 （2）提升改造：工程竣工验收合格之日起整体计5年。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务

项目编号：2023NBHSWT065

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1.关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3.电子与智能化工程专业承包资质证书复印件加盖供应商公章；

A4.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B.商务和技术文件

封面

海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2023NBHSWT065

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：德威工程管理咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目（项目编号：2023NBHSWT065）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

后附：法定代表人身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称） 法定代表人 （法定代表人姓名） 授权 （授权代表姓名） 为授权代表，参加海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目，项目编号为2023NBHSWT065  ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）；

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

B5商务条款响应表

项目名称：海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2023NBHSWT065

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | ★付款办法 |  |  |  |
| 3 | 预付款担保 |  |  |  |
| 4 | ★履约保证金 |  |  |  |
| 5 | ★质保要求 |  |  |  |
| 6 | 合同终止 |  |  |  |

注：须与第六章 商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日期：

B6技术条款响应表

项目名称：海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2023NBHSWT065

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与招标文件第五章“软件清单”、“硬件清单及技术参数”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日期：

B7.拟派项目负责人简历表

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：本表后附人员的执业资格证书、职称证书复印件。

供应商（盖章）：

日期：

B8.拟派本项目人员配置表

拟派本项目人员配置表

| 本项目拟配备人员（拟派项目负责人除外）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目岗位 | 专业 | 职业证书或职称证书 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附人员的执业资格证书或职称证书复印件。

供应商（盖章）：

日期：

B9. 类似业绩及证明文件；

B10. 履约能力及证明文件；

B11. 设计实施方案；

B12. 售后服务及运维支撑能力；

B13.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）

B14.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2023NBHSWT065

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目名称：海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2023NBHSWT065

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 名称 | 服务期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目 | (1)数字化工程：合同签订后35日历天内完成数字化硬件设备、网络部署，以及能力支撑平台、社区自建应用的开发和部署； (2)提升改造：合同签订后35日历天内完成所有提升改造内容； (3)综合运营：本项目竣工验收后即进入试运营阶段，试运营期限为1个月，试运营期满后，由省住建部门进行整体验收，整体验收合格后正式进入运营期，综合运营期限自验收合格之日起计5年。 | 大写： 小写： |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

供应商（盖章）：

日          期：

C2分项报价表

项目名称：海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目

项目编号：2023NBHSWT065

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合运营部分 | 1 | 项 |  |
| 2 | 提升改造部分（含暂列金 元） | 1 | 项 |  |
| 3 | 数字化工程部分 | 1 | 项 |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |

注：1、本表“投标报价合计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

附：详细报价

1、综合运营部分详细报价：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 综合运营部分报价合计（元） |  |  |  |  |

2、提升改造部分详细报价：

根据工程量清单组价

- 数字化工程部分详细报价：

南都未来社区软件清单：

| 序号 | 名称 |  | 子项 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件报价合计（元） |  |  |  |  |  |

南都未来社区硬件清单：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 硬件报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

C3.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、                ，属于其他未列明行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、                 ，属于其他未列明行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、                 ，属于其他未列明行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）（姓名）合法授权参加海曙区段塘街道南都未来社区建设项目提升改造、数字化工程及运营服务项目（项目编号：2023NBHSWT065）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |