（定稿）

机电产品采购

国际竞争性招标文件

（第二册）

2014年版

招 标  编 号： 0655-2141NIT2003N

招标项目名称：采购X线计算机断层扫描仪（CT）项目

招   标   人：宁波市医疗中心李惠利医院（盖章）

招标代理公司：宁波市国际招标有限公司（盖章）

商务部机电和科技产业司编

二○二一年十月

目    录

第五章 投标邀请（招标公告）	错误！未定义书签。

第六章 投标资料表	5

第七章 合同条款资料表	8

第八章 货物需求一览表及技术规格	9

第五章  投标邀请（招标公告）

项目概况

宁波市医疗中心李惠利医院采购X线计算机断层扫描仪（CT）项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年12月16日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：0655-2141NIT2003N

项目名称：宁波市医疗中心李惠利医院采购X线计算机断层扫描仪（CT）项目

预算金额（元）：21000000

最高限价（元）：21000000

采购需求：

标项名称: X线计算机断层扫描仪（CT） 
   数量: 1  
   预算金额（元）: 21000000 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第八章“货物需求一览表及技术规格” 
   备注：本项目为国际招标，允许采购进口产品。

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：1、凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可参加投标。 2、未购买招标文件的不得参加投标。 3、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人（联合体投标的，指联合体各方）不得为失信被执行人。招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。 4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年11月11日至2021年11月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人应在规定的招标文件提供期限内在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）登录注册账号后免费获取招标文件。 未在规定的提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月16日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅二

开标时间：2021年12月16日 09:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅二

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市医疗中心李惠利医院

地    址：宁波市兴宁路57号

传    真：/

项目联系人（询问）：郭老师

项目联系方式（询问）：0574-87018533

质疑联系人：财务

质疑联系方式：18358200627

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：0574-87323935

项目联系人（询问）：史涛

项目联系方式（询问）：0574-87358557

质疑联系人：陈燕

质疑联系方式：0574-87322846

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市中山西路19号

传    真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布时间：2021年11月11日

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称、电话：宁波市医疗中心李惠利医院，0574-87018533 |
| 1.1 | 合同名称：采购X线计算机断层扫描仪（CT）项目合同 |
| 2.1 | 招标机构、电话：宁波市国际招标有限公司，0574-87322846 |
| *2.2 | 合格的投标人：凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可参加投标 |
| 3.1 | 合同中所有的提供货物及有关服务的原产地： 均应来自上述2.2条款规定的合格来源国或地区。 |
| 投 标 语 言、 报 价 和 货 币 |  |
| 8.1 | 投标语言： 中文或英文，技术部分应有中文文本。中文本与英文本如有差异，以中文本为准。 |
| 11.1 | *投标报价须附有分项报价表。 投标价为一次性报价。投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明，除此之外的任何报价均不视为投标报价。 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。 |
| 11.2.1 | 投标人从中华人民共和国境内提供的货物的投标报价为：含增值税和其他税的到医院价 ；若货物是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的均应包含全部进口税。 |
| 11.2.2 | 投标人从中华人民共和国境外提供的货物的投标报价： CIP医院价 报出相关费用：货物运至现场的国内运输费、保险费和伴随费用、安装调试培训费等。 |
| 12.1 | 从中华人民共和国境内提供的货物和服务的投标货币： 人民币 |
| 12.2 | 来自中华人民共和国境外的货物和服务的投标货币：美元或其他国际流通货币 |
| 投 标 书 的 编 制 、 递 交、开 标 日 期 |  |
| *13.3 | 资格标准： 详见《招标公告》 |
| 14.3 | 货物质保期后2年内所需的备件清单及价格。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| *16.1 | 投标有效期： 自开标日起 90 天 |
| 17.1 | 投标文件的份数：纸质投标文件正本1份，副本4份，（上传到政采云平台的电子投标文件1份），电子投标文件与纸质不符合以纸质投标文件为准 |
| *17.2 | 投标文件的每一页都应由法人或其授权代表小签 |
| 18.2 | 投标文件递交至：详见《招标公告》 |
| 18.2 | 投标文件的项目名称和招标编号：宁波市医疗中心李惠利医院采购X线计算机断层扫描仪（CT）项目，0655-2141NIT2003N |
| 19.1 | 投标截止期：详见招标公告 |
| 22.1 | 开标日期/地点：详见招标公告 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 本次招标采用的评标办法：最低评标价法 |
| 24.4 | 投标文件对本须知中加注“*”的任一条款的偏离将导致废标。 |
| *24.5 | (8)超出经营范围投标的 |
| 26.4 | 评标价量化因素：26.4.1、2、3、4、5、6、7、8 |
| 26.4.1 | 在中华人民共和国境内的运输费、保险费及其他伴随服务费用： 对以CIF/EXW报价的投标，评标时将把货物运至项目现场的境内运输、保险及其他伴随服务费计入评标价。投标人可提供每件包装箱的估计的尺寸、运输重量和数量，供评标时核对报价估算所需。 |
| 26.4.2 | 交货时间：详见《货物需求一览表》 所选方案：调整用的百分比（%）：每延期1周，其评标价增加投标总金额的1％，延期6周及以上者为商务评议不合格 |
| 26.4.3 | 付款计划：详见《表B 设备技术要求、规格》 所选方案：不允许偏离。任何偏离均为商务不合格。 |
| 26.4.4 | 零部件和备件的费用 所选方案： 26.4.4(1) 备件价格： 2年所需备件价格清单 |
| 26.4.5 | 投标人设有的负责联络和售后服务的常驻机构 调整用百分比（％）： 未提供国内售后服务机构的投标，其评标价将增加1％ |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用： 不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知26.4.7(1) 调整方法： 一般技术指标的偏离，每项调整价格为投标总价的1%；每缺少一项功能配置，其投标价加上其他投标商投标中最好的性能或功能配置的相应价格；一般技术指标偏离的项数达到14项的技术评议为不合格。 技术规格中标注“*”号的为主要指标，对这些主要指标的任何偏离将导致废标。 *投标文件必须提供对这些关键技术参数的支持资料（如制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等，网上下载的data sheet应加盖制造商公章），未提供的在评标时不予认可。 本项目采购预算详见《招标公告》，超过采购预算的投标无效。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：不适用 |
| 26.5 | 推荐中标候选人数量：1个 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.1 | 中标人的确定：招标人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 34 | 按照招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 中标服务费 |  |
| 中标方须按以下标准和规定向本招标公司缴付中标服务费： - 以“中标通知书”中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 - 中标服务费按国家计委计价格〖2002〗1980号规定的货物招标费率的8折和发改委发改办价格[2003]857号通知向中标人收取。 - 中标服务费币种与开标时的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布汇率卖出价折算）。 - 中标服务费的缴付方式： - 在签约前向本招标公司直接缴付中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式（但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金）。 - 中标通知书发出后5天内按上述规定的标准，一次向本招标公司缴清中标服务费。 （户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，账号94090154800000191）。 |  |

第七章合同条款资料表

本表内容是对招标文件第一册第二章“合同条款”相应条款的具体补充和修改，若有矛盾，应以本表内容为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 7.1 | 履约保证金金额：不适用 履约保证金形式：不适用 |
| 11.1 | 目的港：宁波港 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：合同条款及技术规格表中要求 |
| 17.2 | 备品备件要求：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.2 | 保证期：合同条款及技术规格表中要求 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：合同条款及技术规格表中要求 |
| *20.1 | 付款方法和条件为：详见《表B 设备技术要求、规格》 |
| 35 | 卖方通知送达地址：宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重增税和防止偷漏税的协定。” |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章货物需求一览表及技术规格

### 货物需求一览表

| 品目 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | X线计算机断层扫描仪（CT） | 1套 | 合同生效后60天 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |  |  |

#### ◆ 表B  设备技术要求、规格

品目一、X线计算机断层扫描仪（CT）  1套

| 序号 | 招标要求 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要参数 |  |
| 1. | 数据采集系统 |  |
| 1.1. | 各厂家请提供最新、最高端型号的超高端CT，如GE 必须提供最新型号256排CT 、西门子必须提供最新型号双96排CT ，佳能必须提供最新型号320排CT，联影必须提供最新型号320排CT，其他品牌必须提供最新最高端同等档次或更高端机型 |  |
| *1.2. | 提供各厂家最高端产品探测器Z轴方向覆盖宽度：单套采集系统，探测器Z轴方向覆盖宽度≥16厘米；或具备两套采集系统，探测器Z轴方向覆盖宽度≥5厘米 |  |
| 1.3.. | 探测器物理排数：探测器Z轴方向物理排数≥256排，或具备两套采集系统≥96排x2 |  |
| 1.4. | 单圈扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥192层x2 |  |
| *1.5. | 探测器每排物理单元数≥830个 |  |
| 1.6. | 探测器总单元数≥220000个 |  |
| 1.7. | 探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.6mm |  |
| 1.8. | 数据采样率≥2400view/圈 |  |
| 1.9. | 具备3D防散射栅格 |  |
| 2. | 球管和高压 |  |
| 2.1. | 球管热容量≥7.5MHU或等效热容量≥30MHU |  |
| 2.2. | 焦点个数≥3个 |  |
| 2.3. | 最小焦点尺寸≤0.4mm x 0.8mm |  |
| *2.4. | 最大焦点尺寸≤1.2mm x 2.0mm |  |
| 2.5. | 高压发生器最大功率≥100kW |  |
| 2.6. | 最低输出管电流≤10mA |  |
| 2.7. | 最高输出管电流（不含等效概念）≥700mA |  |
| 2.8. | 管电流步进≤1mA |  |
| 2.9. | 最长连续曝光时间≥60s |  |
| *2.10. | 最低管电压≤70kV |  |
| 2.11. | 最高管电压≥140kV |  |
| 2.12. | 管电压可选档数≥6档 |  |
| 2.13. | 具备X轴方向飞焦点 |  |
| 2.14. | 具备Z轴方向飞焦点 |  |
| 3. | 扫描机架 |  |
| 3.1. | 机架物理最快转速（非等效）≤0.25s/圈 |  |
| 3.2. | 机架孔径≥80cm |  |
| 3.3. | 机架倾角≥±30° |  |
| 3.4. | 焦点到探测器距离≤120cm |  |
| 3.5. | 焦点到等中心点距离≤60cm |  |
| 3.6. | 电磁直接驱动技术：具备 |  |
| 3.7. | 低压滑环：具备 |  |
| 3.8. | 机架冷却方式：风冷或水冷 |  |
| 3.9. | 床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示 |  |
| 3.10. | 机架控制面板：具备 |  |
| 3.11. | 语音呼吸导航系统：具备 |  |
| 3.12. | 视觉呼吸导航系统：具备 |  |
| 3.13. | 内外激光定位灯：具备 |  |
| 4. | 扫描床 |  |
| 4.1. | 最大水平移动范围≥250cm |  |
| 4.2. | 最大螺旋可扫描范围≥200cm |  |
| 4.3. | 最大水平移床速度≥440mm/s |  |
| 4.4. | 垂直升降最低位置≤48cm |  |
| 4.5. | 垂直升降最高位置≥95cm |  |
| 4.6. | 最大垂直升降速度≥40mm/s |  |
| 4.7. | 水平定位精度≤±0.25mm |  |
| 4.8. | 最大承重≥300kg |  |
| 4.9. | 扫描床控制脚踏开关：提供 |  |
| 4.10. | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者的CT检查：提供 |  |
| 4.11. | 一体化扫描床托盘架，方便患者随身物品放置：提供 |  |
| 4.12. | 一体化扫描床纸床单架：提供 |  |
| 4.13. | 一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供 |  |
| 5. | 扫描导航系统 |  |
| 5.1. | 患者上床后可智能识别全身位置：具备 |  |
| 5.2. | 可识别的患者体位种类≥8种 |  |
| 5.3. | 具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 |  |
| 5.4. | 具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 |  |
| 5.5. | 具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 |  |
| 5.6. | 具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况 |  |
| 5.7. | 具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV |  |
| 5.8. | 具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 |  |
| 6. | 主控制台及重建计算机系统 |  |
| 6.1. | 主控台计算机CPU≥4核 |  |
| 6.2. | 主控台计算机内存≥24GB |  |
| 6.3. | 主控台硬盘容量≥2TB |  |
| 6.4. | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥3,000,000幅 |  |
| 6.5. | 重建计算机CPU≥8核 |  |
| 6.6. | 重建计算机内存≥32GB |  |
| 6.7. | 重建计算机硬盘容量≥4TB |  |
| 6.8. | 显示器尺寸≥24英寸 |  |
| 6.9. | 显示器分辨率≥1920x1200 |  |
| 6.10. | 支持CD/DVD读取和刻录 |  |
| 6.11. | 具备USB外置硬盘接口 |  |
| 6.12. | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  |
| 7. | 扫描和重建参数 |  |
| 7.1. | 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm |  |
| 7.2. | 单圈轴扫采集层数≥512层 |  |
| 7.3. | 轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.25s |  |
| 7.4. | 螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm |  |
| 7.5. | 单次螺旋连续扫描时间≥60s |  |
| 7.6. | 螺旋扫描最大螺距系数≥1.3 |  |
| 7.7. | 螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.25s |  |
| 7.8. | 提供轴扫和螺旋融合扫描功能 |  |
| 7.9. | 提供门控和非门控融合扫描功能 |  |
| 7.10. | 最薄扫描图像层厚≤0.6mm |  |
| 7.11. | 最大扫描FOV≥50cm |  |
| 7.12. | 双能量扫描最大FOV≥50cm |  |
| 7.13. | 重建FOV范围≥50cm |  |
| 7.14. | 最大扩展重建FOV≥60cm |  |
| 7.15. | 最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024 |  |
| 7.16. | 图像显示矩阵≥1024x1024 |  |
| 7.17. | 最小CT值（非扩展）≤-1000HU |  |
| 7.18. | 最大CT值（非扩展）≥8000HU |  |
| 7.19. | 图像重建速度≥60幅/秒 |  |
| 7.20. | 具备宽体散射伪影校正算法 |  |
| 7.21. | 具备宽体锥束重建算法 |  |
| 8. | 图像质量 |  |
| 8.1. | X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm |  |
| 8.2. | Z方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm |  |
| 8.3. | 低对比度分辨率≤2mm@0.3% |  |
| 9. | 剂量控制方案 |  |
| 9.1. | 扫描剂量预估：提供 |  |
| 9.2. | 结构化剂量报告：提供 |  |
| 9.3. | 剂量监控和预警：提供 |  |
| 9.4. | 实时定位像：提供 |  |
| 9.5. | 3D智能管电流调制：提供 |  |
| 9.6. | 70kV低剂量扫描模式：提供 |  |
| 9.7. | 60kV超低剂量扫描模式：提供 |  |
| 9.8. | 自动管电压推荐：提供 |  |
| 9.9. | 根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 |  |
| 9.10. | 出厂儿童协议：提供 |  |
| 10. | 临床应用软件 |  |
| 10.1. | 多平面重建（MPR）：提供 |  |
| 10.2. | 最大密度投影（MIP）：提供 |  |
| 10.3. | 最小密度投影（MinP）：提供 |  |
| 10.4. | 曲面重建（CPR）：提供 |  |
| 10.5. | 容积三维重建（VR）：提供 |  |
| 10.6. | 区域生长：提供 |  |
| 10.7. | 表面重建（SSD）：提供 |  |
| 10.8. | 提供多种容积三维重建模板：提供 |  |
| 10.9. | 三维仿真内窥镜显示功能：提供 |  |
| 10.10. | 图像剪影功能：提供 |  |
| 10.11. | 电影模式图像浏览功能：提供 |  |
| 10.12. | 组织裁剪功能：提供 |  |
| 10.13. | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供 |  |
| 10.14. | 可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供 |  |
| 10.15. | 多期增强扫描技术：提供 |  |
| 10.16. | CTA血管造影技术：提供 |  |
| 10.17. | CTU尿路造影技术：提供 |  |
| 10.18. | 造影剂自动跟踪技术：提供 |  |
| 10.19. | 小剂量团注跟踪测试技术：提供 |  |
| 10.20. | 脑出血测量技术：提供 |  |
| 10.21. | 脑容积测量技术：提供 |  |
| 11. | 高级图像后处理工作站 |  |
| 11.1. | 计算机CPU≥4核 |  |
| 11.2. | 计算机内存≥64GB |  |
| 11.3. | 硬盘容量≥3TB |  |
| 11.4. | 显示器尺寸≥24英寸 |  |
| 11.5. | 显示器分辨率≥1920x1200 |  |
| 11.6. | 支持CD/DVD读取和刻录 |  |
| 11.7. | 具备USB外置硬盘接口 |  |
| 11.8. | 提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  |
| 12. | 心血管成像及高级后处理软件包 |  |
| 12.1. | 心脏扫描与图像重建技术：提供 |  |
| 12.1.1. | 心电门控技术及门控装置：提供 |  |
| 12.1.2. | 床旁心电图显示：提供 |  |
| 12.1.3. | 主控台心电图显示：提供 |  |
| 12.1.4. | 单心动周期冠脉成像技术：提供 |  |
| 12.1.5. | 单心动周期心功能成像技术：提供 |  |
| 12.1.6. | 胸痛三联一站式成像技术：提供 |  |
| 12.1.7. | TAVI一站式成像技术：提供 |  |
| 12.1.8. | 心脑联合一站式成像技术：提供 |  |
| 12.1.9. | 前瞻式门控轴扫成像：提供 |  |
| 12.1.10. | 心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相：提供 |  |
| 12.1.11. | 回顾式螺旋扫描：提供 |  |
| 12.1.12. | 心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距：提供 |  |
| 12.1.13. | 自动心律不齐检测和曝光调整：提供 |  |
| 12.1.14. | ECG自动管电流调制：提供 |  |
| 12.1.15. | 图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据：提供 |  |
| 12.1.16. | 最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相：提供 |  |
| 12.1.17. | 冠脉运动伪影校正技术：提供 |  |
| 12.1.18. | 针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供 |  |
| 12.2. | 心血管高级后处理软件包：提供 |  |
| 12.2.1. | 冠脉分析支持多期相数据加载：提供 |  |
| 12.2.2. | 心脏自动分割：提供 |  |
| 12.2.3. | 腔室自动分割：提供 |  |
| 12.2.4. | 冠脉自动分割：提供 |  |
| 12.2.5. | 中心线自动提取：提供 |  |
| 12.2.6. | 中心线自动命名：提供 |  |
| 12.2.7. | 中心线编辑：提供 |  |
| 12.2.8. | 区域增长（血管，软组织）：提供 |  |
| 12.2.9. | 单点冠脉半自动提取：提供 |  |
| 12.2.10. | 多点冠脉半自动提取：提供 |  |
| 12.2.11. | 手动编辑：裁剪、橡皮擦：提供 |  |
| 12.2.12. | 狭窄近端远端距离测量 ：提供 |  |
| 12.2.13. | 管径轮廓编辑：提供 |  |
| 12.2.14. | 狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）：提供 |  |
| 12.2.15. | 斑块半自动提取：提供 |  |
| 12.2.16. | 斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）：提供 |  |
| 12.2.17. | 斑块结果编辑：提供 |  |
| 12.2.18. | 斑块参数统计：提供 |  |
| 12.2.19. | 虚拟血管内超声显示：提供 |  |
| 12.2.20. | 心功能分析支持多期相数据加载及查看：提供 |  |
| 12.2.21. | 瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）：提供 |  |
| 12.2.22. | 腔室结果编辑：提供 |  |
| 12.2.23. | 长短轴编辑：提供 |  |
| 12.2.24. | 支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数 |  |
| 12.2.25. | 支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数 |  |
| 12.2.26. | 自动标记心肌：提供 |  |
| 12.2.27. | 牛眼图显示室壁运动位移、厚度：提供 |  |
| 12.2.28. | 电影播放心脏多时相运动：提供 |  |
| 12.2.29. | 标记并以伪彩区分钙化点：提供 |  |
| 12.2.30. | 钙化点修改，支持用户确认或重命名钙化点：提供 |  |
| 12.2.31. | 支持钙化点增加：提供 |  |
| 12.2.32. | 以质量积分计算钙化积分：提供 |  |
| 12.2.33. | 以agatston积分计算钙化积分：提供 |  |
| 12.2.34. | 以体积积分计算钙化积分：提供 |  |
| 12.2.35. | 支持快速保存功能，用户可以一键式的将冠脉VR MPR等截图按预设进行保存：提供 |  |
| 12.2.36. | 高级后处理结果一键发送到结构化报告：提供 |  |
| 12.3 | 提供AI冠脉追焦技术：对冠脉运动伪影进行校正 |  |
| 13. | 灌注成像及高级后处理软件包 |  |
| 13.1. | 灌注扫描与图像重建技术：提供 |  |
| 13.1.1. | 无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm |  |
| 13.1.2. | 摇篮床动态扫描最大范围≥40cm |  |
| 13.1.3. | 灌注采样最短间隔时间≤1s |  |
| 13.1.4. | 灌注非等间隔采样功能：提供 |  |
| 13.1.5. | 支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 |  |
| 13.2. | 70kV低剂量全脑容积灌注扫描：提供 |  |
| 13.2.1. | 脑部灌注分析软件包：提供 |  |
| 13.2.2. | 卒中协议：提供 |  |
| 13.2.3. | 肿瘤协议：提供 |  |
| 13.2.4. | 头部运动校正：提供 |  |
| 13.2.5. | 自动去骨分割：提供 |  |
| 13.2.6. | 自动脑脊液分割：提供 |  |
| 13.2.7. | 自动动静脉点选择：提供 |  |
| 13.2.8. | 同时支持手动选取动静脉点 |  |
| 13.2.9. | 血管抑制屏蔽不参与计算的血管：提供 |  |
| 13.2.10. | 支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 |  |
| 13.2.11. | 支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数 |  |
| 13.2.12. | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |  |
| 13.2.13. | 自动生成中心线对称的ROI：提供 |  |
| 13.2.14. | 对称ROI对比统计分析：提供 |  |
| 13.2.15. | 根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算：提供 |  |
| 13.2.16. | 不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪：提供 |  |
| 13.3. | 体灌注分析软件包：提供 |  |
| 13.3.1. | 肝脏灌注分析协议：提供 |  |
| 13.3.2. | 肺部灌注分析协议：提供 |  |
| 13.3.3. | 肿瘤灌注分析协议：提供 |  |
| 13.3.4. | 肾脏灌注分析协议：提供 |  |
| 13.3.5. | 胰腺灌注分析协议：提供 |  |
| 13.3.6. | 脾脏灌注分析协议：提供 |  |
| 13.3.7. | 子宫灌注分析协议：提供 |  |
| 13.3.8. | 运动校正：提供 |  |
| 13.3.9. | 自动/手动软组织分割：提供 |  |
| 13.3.10. | 自动肝动脉和门静脉选择：提供 |  |
| 13.3.11. | 同时支持手动定义肝动脉和门静脉：提供 |  |
| 13.3.12. | 血管抑制屏蔽不参与计算的血管：提供 |  |
| 13.3.13. | 支持自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP等灌注参数 |  |
| 13.3.14. | 支持自动计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差 |  |
| 13.3.15. | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |  |
| 13.3.16. | 将参数图像和解剖图像进行3D 或2D 融合，直观显示灌注参数和解剖功能：提供 |  |
| 14. | 能谱成像及高级后处理软件包 |  |
| 14.1. | 能谱扫描与重建技术：提供 |  |
| 14.1.1. | 无需动床最大能谱扫描范围≥8cm |  |
| 14.1.2. | 虚拟单能量图像能级范围：40-190keV |  |
| 14.1.3. | 最佳CNR图像：提供 |  |
| 14.2. | 混合增强图像：提供 |  |
| 14.2.1. | 基物质对图像：提供 |  |
| 14.2.2. | 有效原子序数图像：提供 |  |
| 14.2.3. | 电子密度图像：提供 |  |
| 14.2.4. | 痛风尿酸成分分析：提供 |  |
| 14.2.5. | 结石成分分析：提供 |  |
| 14.2.6. | 能谱曲线：提供 |  |
| 14.2.7. | 直方图分析工具：提供 |  |
| 14.2.8. | 散点图分析工具：提供 |  |
| 14.2.9. | 图像融合：将不同的功能图像进行融合显示，可设置不同的伪彩：提供 |  |
| 15. | 头颈部血管分析高级后处理软件包 |  |
| 15.1. | 头颈部血管一键提取，无需平扫数据：提供 |  |
| 15.2. | 头颈部DSA剪影去骨：提供 |  |
| 15.3. | 一键分割和提取动脉瘤：提供 |  |
| 15.4. | 动脉瘤体积、截面积、直径自动计算：提供 |  |
| 15.5. | 自动去除静脉窦：提供 |  |
| 15.6. | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑：提供 |  |
| 15.7. | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏：提供 |  |
| 15.8. | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 |  |
| 15.9. | 支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 |  |
| 15.10. | 支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度：提供 |  |
| 16. | 体部血管分析高级后处理软件包 |  |
| 16.1. | 体部血管一键提取，无需平扫数据：提供 |  |
| 16.2. | 泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）：提供 |  |
| 16.3. | 探针手动去骨：提供 |  |
| 16.4. | 支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 |  |
| 16.5. | 中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏：提供 |  |
| 16.6. | 支持对血管狭窄异常进行手动标记 |  |
| 16.7. | 支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 |  |
| 16.8. | 支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 |  |
| 16.9. | 一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告：提供 |  |
| 17. | 结肠分析高级后处理软件包 |  |
| 17.1. | 自动结肠分割：提供 |  |
| 17.2. | 自动中心线提取：提供 |  |
| 17.3. | 支持电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能 |  |
| 17.4. | 一键小肠隐藏，仅显示结肠结构：提供 |  |
| 17.5. | 自动息肉检测和分割：提供 |  |
| 17.6. | 可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割 ：提供 |  |
| 17.7. | 提供息肉参数信息：体积、长短径，CT值，距离肛门距离 |  |
| 17.8. | 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供 |  |
| 17.9. | 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供 |  |
| 18. | 肺结节分析高级后处理软件包 |  |
| 18.1. | 肺结节自动检测和分割：提供 |  |
| 18.2. | 支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节 |  |
| 18.3. | 结节轮廓线可编辑：提供 |  |
| 18.4. | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供 |  |
| 18.5. | 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供 |  |
| 18.6. | 支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片 |  |
| 18.7. | 支持结节传递：随访数据的结节半自动分割 |  |
| 18.8. | 支持评估结节的变化曲线 |  |
| 19. | 肺实质分析高级后处理软件包 |  |
| 19.1. | 肺自动分割：提供 |  |
| 19.2. | 肺轮廓编辑：提供 |  |
| 19.3. | 肺叶自动分割：提供 |  |
| 19.4. | 肺裂线调整、肺叶结果编辑：提供 |  |
| 19.5. | 支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析 |  |
| 19.6. | 肺气肿量化测量和颜色标记：提供 |  |
| 19.7. | 支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示 |  |
| 19.8. | 支持气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示 |  |
| 19.9. | 中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑：提供 |  |
| 19.10. | 支持气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数 |  |
| 20. | 肝脏评估高级后处理软件包 |  |
| 20.1. | 平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览：提供 |  |
| 20.2. | 自动肝脏分割提取：提供 |  |
| 20.3. | 自动血管分割提取（肝动脉、门静脉、肝静脉）：提供 |  |
| 20.4. | 病灶支持半自动分割：提供 |  |
| 20.5. | 提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取 |  |
| 20.6. | 肝段分割模板≥6种 |  |
| 20.7. | 最多支持肝段分割数量≥8段 |  |
| 21. | 骨结构评估高级后处理软件包 |  |
| 21.1. | 自动肋骨提取：提供 |  |
| 21.2. | 自动肋骨标记：提供 |  |
| 21.3. | 自动肋骨3D显示：提供 |  |
| 21.4. | 自动单肋骨CPR显示：提供 |  |
| 21.5. | 自动多肋骨CPR显示：提供 |  |
| 21.6. | 支持手动肋骨骨折标记并记录至列表 |  |
| 21.7. | 支持自动椎间盘标记，包含颈椎、腰椎、胸椎 |  |
| 21.8. | 支持多组椎间盘批处理重建同时进行 |  |
| 22. | 齿科分析高级后处理软件包 |  |
| 22.1. | 齿科全景图：提供 |  |
| 22.2. | 齿科剖面图：提供 |  |
| 23. | 肿瘤评估高级后处理软件包 |  |
| 23.1. | 可同时加载的随访检查时间点数≥8个 |  |
| 23.2. | 自定义任意时间点之间对比显示：提供 |  |
| 23.3. | 不同时间点图像之间的自动配准：提供 |  |
| 23.4. | 半自动肺结节分割：提供 |  |
| 23.5. | 半自动肝脏肿瘤分割：提供 |  |
| 23.6. | 半自动淋巴结分割：提供 |  |
| 23.7. | 通过编辑轮廓线修正肿瘤大小：提供 |  |
| 23.8. | 在单个时间点上标记的病灶可一键匹配、传播到其他时间点：提供 |  |
| 23.9. | 提供全面的肿瘤统计参数：体积、长径、短径、倍增时间、CT值和变化率等 |  |
| 23.10. | 通过曲线、表格查看肿瘤的体积和大小的变化趋势：提供 |  |
| 23.11. | RECIST标准评估肿瘤情况：提供 |  |
| 23.12. | RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：提供 |  |
| 23.13. | 3D实时多维成像技术：提供 |  |
| 二 | 最高限价2100万 |  |
| 三 | 配置清单 |  |
| 1 | CT 一台 |  |
| 2 | 移动DR 一台 |  |
| 3 | 86寸医用大屏及相关视频系统 一套 |  |
| 4 | CT用进口双筒高压注射器 一套 |  |
| 5 | 铅衣 四套（成人2套，儿童专用2套） |  |
| 四 | 其它要求 |  |
| 1 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 2 | 提供近两年内同型号产品在国内三级医院的用户名单、联系电话 |  |
| 3 | 提供主要配件及易耗易损件型号、价格等清单 |  |
| 4 | 标书中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 5 | 到货日期必须在生产设备出厂日期6个月内 |  |
| 6 | 免费开放信息化传输端口，未来可以连接至医院信息化系统 |  |
| 7 | 装机后安排有计量资质的检测机构进行设备计量并出具计量报告， 合格后进行设备验收工作 |  |
| 五 | 售后服务及培训 |  |
| 1 | 设备验收合格后质保期≥2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣，先维修后付款 |  |
| 2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场 |  |
| 3 | 免费提供临床赴国内知名三甲医院现场培训 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 5 | 免费提供操作培训及2名工程师国内原厂维修保养培训 |  |
| 6 | 免费提供软件升级、提供维修密码 |  |
| 六 | 交货、安装与验收： |  |
| 1 | 交货时间：合同生效后60天 |  |
| 2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| *5 | 付款方式：验收合格三个月内付款，金额超过50万的押款总金额的10%，至验收合格保修期后付清。 |  |

◆ 表C 设备及设备附件清单

C－1 设备清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |

C－2 设备附件清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |