宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202230015G

采 购 人：宁波职业技术学院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2022年1月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	14

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	31

第六章  商务条款	56

第七章  附件	57

- 第一章  招标公告

发布日期：2022年1月24日

项目概况 宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年2月17日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202230015G

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

预算金额（元）：1500000.00

最高限价（元）：1500000.00

采购需求：

标项：一

标项名称：化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

数量：1批

预算金额（元）：1500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第五章招标内容与技术需求。

备注：详细采购需求见本公告附件。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年1月24日至2022年2月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年2月17日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼开标大厅一,本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2022年2月17日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼开标大厅一,本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件及纸质备份响应文件密封后送至开标地点：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼开标大厅一。

4.开标时间后半小时内（2022年2月17日14:30前）供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2022年2月17日14:30前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，而采用纸质备份响应文件线下评审程序时，供应商在截止时间前未提交纸质备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件或纸质备份响应文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波职业技术学院

地址：宁波经济技术开发区庐山东路388号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师、朱老师

项目联系方式（询问）：0574-86891262

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0574-86894504

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：0574-87388460

项目联系人（询问）：章海波、翁伟冬、郭爱

项目联系方式（询问）：0574-87295348

质疑联系人：严锋

质疑联系方式：0574-87295348

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波职业技术学院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按采购文件规定承担的化学工程学院2021年度实验室建设、备品备件供货等。

5、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

本项目仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标，但需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。

（六）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲（七）合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

五、投标报价

5.1投标报价货币为人民币，投标报价包含设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、售后服务、备品备件等全部费用。

5.2供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

5.3投标文件的货币单位为人民币元。

5.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、纸质备份投标文件按本章第八条投标文件的组成编制。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件、纸质备份投标文件的，以电子备份投标文件、纸质备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件、纸质备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、投标人承诺书

A4、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、纸质备份投标文件：“资格文件正本1份”、“商务和技术文件正本1份”、“报价文件正本1份”用封袋密封后递交。

4、电子备份投标文件、纸质备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”                    ；

（2）采购编号：NBITC-202230015G                                              ；

（3）项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                         ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                           。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

“电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”提交截止时间及投标地点详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。修改后的纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘或光盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

招标代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

十四、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人有权全部或部分终止招标。

十五、定标

（一）确定中标人

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 十六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十七、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十八、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十九、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价详见第一章招标公告，投标价超出最高限价作无效标处理。

二十、招标代理服务费

1、向中标人收取招标服务费：本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准下浮20%，按照中标通知书确定的中标总金额向中标人收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

4、邮箱：nbitc@126.com

二十一、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

（二）履约保证金

中标供应商须按合同金额的5%以支票、银行转账或银行保函、保险保函等非现金方式向采购人交纳履约保证金；履约保证金在供应商履行完采购合同约定义务事项后15天内无息退还。

（三）合同履行过程中，若发现投标人的投标文件中有投标价错误的，按不利于投标人的原则修正、调整相关价格，合同总价有变化的签订补充协议后作相应调整。

二十二、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

▲6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本采购文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的货物制造商/工程承建企业/服务承接企业均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一名、第二名的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐排序第一名、第二名的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审结果排名先后替补，确定下一个供应商为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）； A3、投标人承诺书； A4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价（详见第一章招标公告），投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”、“分项报价表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 评标项目 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分70分 | 技术指标、商务条款响应性（30分）： 完全响应“第五章招标内容与技术需求”、“第六章商务条款”中各项条款的，得30分； 负偏离一条打“▲”号的技术指标作无效标处理； 每负偏离一条打“★”号的技术指标扣2分，扣完为止。 每负偏离一条未打“▲”和“★”号的技术指标扣1分，扣完为止。 |  | 30 |
|  | 项目实施方案（6分）： 1、根据供应商对本项目情况的了解以及对项目系统总体要求的理解情况进行综合评议；（2分） 2、根据投标人组织实施方案工作流程及各环节的合理性、实用性、科学性、规范性、可操作性等（包括设备供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容）进行综合评议；（2分） 3、针对项目开展中有可能存在的问题主要因素提出相应解决措施与方案及项目的合理化建议进行综合评议。（2分） |  | 6 |
|  | 所投产品质量、产品品牌、功能、使用性能（4分）： 根据供应商对所投产品的质量、产品品牌、功能、使用性能进行综合评议。（4分） |  | 4 |
|  | 质保期（5分）： 所有产品满足招标文件要求,整体质保3年的不得分，每延长12个月质保期得2.5分（不足12个月的不得分），最多得5分（即整体质保期延长至5年）。 |  | 5 |
|  | 投标人资质（3分）： 1、投标人同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书且都在有效期内。（1分） 2、投标人具有ISO20000认证证书。(2分) |  | 3 |
|  | 供应商的售后服务能力（3分）： 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务网点设置的完整性、可行性、合理性。重点对保修范围、响应时间、服务标准、售后培训等保障措施等承诺内容进行综合评议。（3分） |  | 3 |
|  | 质量保证措施和工期承诺（3分）： 根据供应商是否具有明确的建设质量目标、质量保证措施和详细可行的实施内容等情况，以及针对本项目的工期承诺能否满足采购人需求等情况进行综合评议。（3分） |  | 3 |
|  | 成功案例（5分）： 2015年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承接过的电子班牌、智慧门禁、数字孪生等类似项目业绩，每提供1个有效案例得1分，最多得5分。（提供案例相关合同复印件加盖投标人公章。） |  | 5 |
|  | 现场演示（10分）： 1、电子班牌（限时5分钟，完成要求演示得5分）每缺一条演示扣1分，扣完为止； （1）场地展示。可展示场地名称，管理员，办公电话，移动电话，门牌号，简介等信息，点击“全部”可查看完整的详细信息； （2）考试模块。显示考场和人员信息，包括考场号、考试时间、考试内容、考试班级等； （3）门禁集成。支持刷脸、刷一卡通、远程三种及以上模式开门； （4）媒体播放。实现视频和图片全屏播放； （5）管理后台。实现WEB管理，实现一键关机、一键重启、定时息屏等功能； 2、智能门禁（限时2分钟，完成要求演示得2分）每缺一条演示扣1分，扣完为止； （1）门禁系统。登录后可查看门禁设备列表，设备信息，电量情况等。 （2）场所预约。预约场地后，下发预约信息到门禁设备； 3、数字孪生（限时3分钟，完成要求演示得3分）每缺一条演示扣1分，扣完为止； （1）三维建筑。演示模拟建筑物外观、内部的三维立体效果，首页展示相关的数据，如设备的运行情况，人员的进出情况等，可查看楼层布局以及安装设备情况； （2）综合布线。模拟一个建筑物展示内部的网络设备的三维可视化效果； （3）安防演示。模拟一个建筑物展示内部的强电配电的三维可视化效果； |  | 10 |
|  | 节能环保政策（1分） | 1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 本次公开招标设有最高限价（详见第一章招标公告），投标价超出最高限价作无效标处理。 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章  采购合同样本

（供参考）

甲方：宁波职业技术学院

地址：宁波经济技术开发区庐山东路388号

乙方：

地址：

招标编号：

招标日期：

合同编号：

一、内容、要求和金额：

| 设备名称 | 型号、规格 （配置清单附后） | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 原产地及品牌 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

合同金额包括但不仅限于：所有设备、运输及装卸、安装调试、验收、质保期内的售后服务、利润、税金、技术培训及政策性文件规定的各项应有的所有费用。

二、付款方式及条件

1、乙方应当向甲方支付履约保证金，以作为其履行本合同的保证。

（1）履约保证金金额：合同总价的5%；

（2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。

（3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。

（4）履约保证金退还时间：最终验收后，具体详见付款方式。

收件人：宁波职业技术学院

2、付款方式：

付款方法和条件：

1）合同签订后30个日历天内，采购人支付中标人合同总价的30%作为预付款；

2）项目安装完毕，并经采购人最终验收，采购人收到中标人提供的合同总价全额增值税发票及抵扣联后，15个日历天内支付中标人剩余合同总价的70%，同时无息返还履约保证金（合同总价的5%）。

3、甲方增值税发票信息：

名称：宁波职业技术学院

纳税人识别号：

开户银行及账号：

地址：                     ，电话

4、以上款项由甲方汇入乙方指定的如下帐户内：

户    名：

帐    号：

开户银行：

三、设备交货时间及地点

- 乙方应当于合同签订之日起          日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供产品说明书、产品合格证、质量保证书、保修卡、软件光盘等必须具备的相关资料和附件。

- 乙方负责对设备进行坚固的包装，以防止设备在运输中发生损害。

- 乙方应当于设备运至甲方指定地点后个工作日内免费安装完毕。

- 若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

- 若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

- 交货地点：           。

四、甲方义务

- 甲方应当配合乙方在设备安装过程提供衔接事务，提供符合设备正常使用的场地和环境。

- 甲方应当按合同约定组织办理验收和款项支付。

五、乙方义务

1.  负责设备的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。

2.  选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。

六、售后服务

- 乙方保证对所提供的产品实行          年免费保修（免费上门服务），设备附带的软件年内免费升级，维修响应时间为接到用户保修电话后小时到现场解决。乙方在接到甲方通知后，未及时派员维修的，甲方有权自行委托第三方进行维修，甲方有权从履约保证金中直接予以扣除产生相关费用。

- 由此产生的费用保修期从验收合格之日算起计算，乙方提供的货物在保修期内因货物、软件本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。

- 保修期过后由乙方提供维修服务。双方可另行签订维修服务合同，如采购文件对维修费用有约定，则应当以采购文件约定为准。

- 乙方应当承担因设备故障原因造成的甲方财产损失、人员伤亡等赔偿责任。

七、设备验收及风险转移

- 验收标准：按下列第( )项执行： 
 (1) 按照＿＿＿＿＿＿标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。 
 (2) 按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。 
 (3) 按双方商定要求执行，具体为： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿（应具体约定产品质量要求）。

- 由于设备不符合合同约定的标准或国家标准、行业标准，甲方拒绝受领的，设备的风险仍由乙方承担。

- 开箱验收：由双方共同对设备进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收设备且可以单方通知乙方解除合同，由此而产生的后果由乙方负责。

- 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后日内向乙方提出书面异议。

- 乙方在接到甲方书面异议后，应在＿＿＿＿＿日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 风险转移：乙方需对所有设备购买保险，设备在乙方送货前毁损、灭失的风险由乙方承担；在乙方送货后因乙方或乙方设备的自身原因造成的毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方人为破坏造成的毁损、灭失的风险由甲方承担。乙方应当在送货前告知甲方关于设备的存放条件及保管要求，因乙方未告知情况下造成的设备毁损、灭失，该风险也由乙方承担。

八、设备的安装调试

- 乙方在设备开箱验收合格后3日内完成设备的安装调试。

- 乙方完成安装调试后，应以书面形式通知甲方进行安装调试后的验收。

- 设备功能验收

- 甲方应在收到乙方书面通知后的当日内完成安装调试后的验收，如验收不合格，乙方须重新进行安装调试，并再次向甲方提交书面验收通知，经甲方两次验收仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并按照本合同第七条的约定追究乙方的违约责任。

- 功能验收合格后，应由甲乙双方在《验收报告》上签字盖章确认。《验收报告》一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

九、违约责任

- 乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货且可以单方通知乙方解除合同，乙方需自行承担由此而产生的一切后果；延迟付款，甲方应付给乙方每星期按合同总价0.5%的违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的5%。

- 违约金应在守约方发出书面违约通知之日起十个工作日内完成支付，因违约方违约行为给守约方造成损失的，违约方还需承担全部赔偿责任，守约方为维护权益，向违约方主张权利的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

十、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、通讯地址

- 甲方与乙方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为：宁波经济技术开发区庐山东路388号

乙方确认其有效的送达地址为：

- 甲方或乙方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

十二、知识产权保护

- 乙方承诺出售给甲方的设备不会侵犯任何第三方的合同知识产权或其他权益。

- 本合同履行过程中及设备使用过程中，如发生第三方主张甲方侵权，乙方须负责与第三方交涉，承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，应承担的损失包括但不限于：生效判决书、仲裁书、调解书中所确定的赔偿金额、和解协议确定的赔偿金额、诉讼费或仲裁费与诉讼或仲裁相关的费用、律师费、差旅费、公证费。

- 乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利（包括合同货物所指软件的使用权以及软件的有效性和合法性），并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方购买软件的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

十三、附则

- 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份、招标代理机构壹份。

- 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。

十四、其他约定

其他约定详见附件    配置清单     。

- 本合同共有附件个，共计  页。

合同附件1：安全生产合同

合同附件2：工程建设项目廉政合同

甲    方：（盖  章）                            乙    方：（盖  章）

名称：宁波职业技术学院                         名称：

代表签字：                                     代表签字：

联系电话：                                     联系电话：

日    期：    年    月    日                      日    期：       年    月    日

合同附件1：

安全生产合同

买方：宁波职业技术学院

卖方：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强投资建设项目的安全生产管理，确保施工安全，控制和减少伤亡事故，提高文明施工水平，建立安全生产的激励和制约机制，特签订本安全生产责任书。

一、项目名称：

二、卖方概况

法人代表：

安全工作负责人：

办公电话：                 移动电话：

三、责任期

买卖双方的该项目工程施工承包合同期内。

四、安全管理目标

1、项目安全生产管理达到 宁波市建设、安全主管部门的相关要求 标准。

2、杜绝各类安全事故的发生。

五、安全管理责任

（一）、买方责任：

1、及时传达国家和地方安全生产工作指示、安全文件、会议精神。

2、根据具体项目施工安全特点和年度建设安排，督促监理单位和施工单位落实安全措施。

3、督促监理单位协调好施工单位间的相互干扰及其它安全问题；定期开展安全检查，随时进行安全抽查，主持召开安全例会督查监理单位的安全监理工作。

4、对卖方各项安全制度落实情况进行检查，按照"三不放过"（问题原因未查清不放过,质量责任未追究不放过,整改措施未落实不放过）原则，监督各类事故隐患的整改。

5、根据有关安全事故调查规程的规定，参与事故的调查和善后处理工作。

（二）、卖方责任：

1、认真贯彻执行国家和地方有关安全生产政策、法规、标准。

2、建立健全安全监督管理机构，配齐安全监督管理人员并通过培训取得安全资格证书，参建人员安全基本知识教育达要100%，特种作业人员持证上岗率达到100%。严格执行施工机械设备和安全防护用品的使用管理规定。

3、贯彻"抓质量同时保安全"的原则，做到工程建设过程中在计划、布置、检查、总结、评比工程的同时，做好计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

4、对本项目的职工经常进行安全教育，对新调入的人员进行安全生产培训，特殊工种的工人，必须经过严格训练，考试合格，方可持证上岗。

5、及时报告事故，参加事故调查，分析原因和提出预防事故措施及事故处理意见。

6、有权拒绝不符合安全生产和文明生产的指令和意见。

六、安全奖惩：

卖方认真贯彻落实各项安全制度措施。

如安全生产制度措施不落实，施工过程中如出现因施工安全存在隐患，被主管部门勒令停工整改或通报批评的，出现安全事故的，卖方除按安全生产管理有关规定接受处罚外，另按施工承包合同中的有关约定处理。

七、违约责任

卖方在履行合同过程中，造成人员和财物损害的，承担相应的法律责任。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，招标代理机构二份。

买方：            （公章）               卖方：         （公章）

委托代理人：                             委托代理人：

年    月      日                         年    月      日

合同附件2：

工程建设项目廉政合同

项目名称：

项目地址：

买方：宁波职业技术学院

卖方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 买卖双方的责任义务

（一）严格遵守国家、建设部及省市建设行政主管部门的有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权力。

第二条 买方的责任义务

买方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向卖方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在卖方和相关单位报销任何应由买方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受卖方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶子女安排工作。

（四）不准参加卖方和相关人员安排的宴请；不准参加卖方和相关单位安排的健身、娱乐等活动；不得接受卖方和相关单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（五）不准向卖方介绍或为配偶、子女、亲属参与买方项目工程施工合同有关的业务活动。不得以任何理由向卖方和相关单位推荐分包单位和要求卖方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 卖方的责任义务

应与买方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向买方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为买方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为买方及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。

（四）不准为买方及相关单位或个人装修住房，为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供费用。

（五）不准以任何理由为买方、相关单位或个人安排宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）买方及其工作人员有违反本合同有关条款的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分，辞退或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）卖方及其工作人员有违反本合同有关条款的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给买方单位造成政治和经济损失的，廉政保证金不予退还，同时赔偿由此造成的一切损失。

（三）双方约定，卖方及其工作人员违反廉政合同的，买方可视情节轻重拒绝卖方参加由买方实施的政府项目建设，直至取消卖方的政府投资项目投标资格。

第五条 本合同与工程施工合同同步签订，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本合同一式   份，甲乙双方各执   份，招标代理机构二份。

买方：            （公章）                卖方：         （公章）

委托代理人：                              委托代理人：

年    月      日                          年    月      日

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、采购清单要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目 | - 1批 |

- 二、技术要求

| 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 1、平台要求 |  |
| 1.1、数据集中管理、数据源融合共享 平台与各智能化子系统及相关业务系统实现数据对接，在数据层面将各系统的数据资源予以打通，消除原有系统数据各自独立不能互通的格局。 平台通过与各智能化子系统异构数据进行对接进行数据集成，建立数据共享机制及规范，并根据需要对外开放数据接口，实现各智能化子系统和其它业务系统的数据交换共享。通过统一的数据服务接口，实现各系统间的数据交换共享。 根据需求对各子系统的数据进行采集、管理、存储，实现数据集中管理，为数据查询、统计、分析、展现等功能实现奠定基础。 |  |
| 1.2、实现跨系统协同联动 平台通过对各智能化子系统进行深度业务集成，在业务功能层面将各系统予以打通，消解原有系统功能各自独立不能和难以联动的格局。 平台通过统一的业务功能集成，向各子系统提供功能对接服务，代替系统因为功能需要而进行的软件间或硬件间的直接对接方式，以平台为中心，通过平台的中介作用实现了跨系统的协同与联动。 |  |
| 1.3、实现系统整体功能提升，业务流程融合再造 通过平台的集成管理，平台与各系统融合成为一个集中管理、分布运行，信息互通、协同联动的统一系统，智慧楼宇平台依据业务需求在平台上将各个系统的业务功能整合贯通起来，实现业务流程的融合和再造。在聚合平台资源的各功能模块。可以生成有别与各系统功能的更丰富、更综合、更能体现信息互通功能协同的管理功能模块。 |  |
| 1.4、数据分析、问题发现 依据平台所集中获取的数据，按照各业务管理内容确定各业务数据统计与分析方案，通过程序自动对数据进行统计、比对分析，生成各类统计报表，以及各类用于分析的可视化图形场景，同时提供手动数据挖掘和分析工具，帮助管理者发现问题，予以辅助决策。 |  |
| 1.5、辅助决策、应急指挥 当发生突发事件或紧急事件时，平台除自动向相关人员进行报送事件信息外，平台基于信息协同技术与多屏互动技术，按照设置规则在坐席、监控中心拼接屏、远程管理人员客户端屏幕上协同推送与事件相关信息，辅助现场指挥人员或远程指挥人员进行指挥决策。 |  |
| 2、系统架构要求 系统基于SOA标准体系的设计架构，保证可靠性、标准性和开放性，提供系统全局数据总线和数据交换组件支持，可与各个系统数据交互；符合《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）技术标准，系统设计框架、设备名称、数据对象定义、通讯规约、数据交换接口等实现全面标准化。 |  |
| 2.1、平台界面风格 采用主流Web2.0的架构方案，成熟的前端框架设计，与可视化图形场景界面设计风格相结合，方便管理员进行设备的管控以及通过二维图形场景或三维虚拟场景或GIS为背景对大楼设备进行可视化管理。 |  |
| 2.2、操作系统支持 系统兼容WINDOWS、IOS、Android等桌面和移动端操作系统，支持与主流移动平台进行对接，如企业微信、钉钉等。 |  |
| 2.3、数据库支持 平台支持对接MySQL、SQL Server、Oracle等各种主流数据库； |  |
| 2.4、集成接口 平台采用高效的通用接口技术，通过对多种协议支持（OPC、BACNET、MODBUS、 LONWORKS、API、ODBC、Web Service等），从软件应用层和智能硬件两个层面无缝集成各智能化系统和智能硬件设备。 |  |
| 2.5、日志管理 平台提供系统日志查询功能，包括用户操作日志、系统运行状态日志、报警日志等；所有日志可以根据查询条件即时生成报表，并可打印输出；系统日志不可被任何人修改；除最高级用户外，系统日志也不能被删除。 |  |
| 2.6、自定义报表 查看所有设备数据的报表。根据时间条件查询设备运行数据，形成设备报表，并支持在线导出报表。 可以根据用户需求定制报表模板及格式（如日报表、周报表、月报表等）。可以采用用易于理解的点线图、直方图、饼图、网状图、交互式可视化、动态模拟、计算机动画技术表现复杂数据及其相互关系。 |  |
| 2.7、积木式部署开发 系统可为用户提供功能强大的积木搭建式开发工具和丰富、可维护的基本图型库。用户可在可视化图形场景空间中采用“拖放”的方法和相应关联及属性设置，可自行完成界面开发和设备增减等维护。 |  |
| 2.8、多类型客户端支持 B/S客户端、手机客户端、企业微信、钉钉。 |  |
| 3、智慧化工统一管控平台具体功能要求 |  |
| 3.1、基础功能 1、用户权限 平台集中进行帐户设置管理与授权，安全管理机制为不同的人员赋予不同的操作权限。人员数据和权限数据可以同步学校的数据中心，并做到实时更新，权限内容支持可控设备、可看设备、可访问页面、可访问功能页面的权限控制。 2、日志管理 平台提供系统日志查询功能，包括用户操作日志、系统运行状态日志、报警日志等；所有日志可以根据查询条件即时生成报表，并可打印输出；系统日志不可被任何人修改；除最高级用户外，系统日志也不能被删除。 3、任务管理 定时任务：可以指定一系列的任务在指定的时间里自动执行，即用户可以设定任意多个日程安排，可以设定在某个时间由系统自动执行某个或某些任务。 普通任务：以固定时间点执行一个或多个任务。 循环任务：设定以执行时间、间隔时间、执行次数等为循环条件自动执行的任务。 每周任务安排：设定一周内每天执行什么任务，并以周为循环周期，每周循环执行。 特殊日期任务安排：设定在固定日期执行一次任务，用来满足临时或特别的任务需求。 4、自定义报表 查看所有设备数据的报表。根据时间条件查询设备运行数据，形成设备报表，并支持在线导出报表。 可以根据用户需求定制报表模板及格式（如日报表、周报表、月报表等）。可以采用用易于理解的点线图、直方图、饼图、网状图、交互式可视化、动态模拟、计算机动画技术表现复杂数据及其相互关系。 5、系统配置 在系统配置功能页面中，用户可以查看指定的或所有的设备的详细配置信息。并根据需求来修改设备参数；通过 “设备配置”、“遥测量配置”、“遥信量配置”等配置项，对设备的通讯参数、测点的报警上下限、报警级别、报警方式、报警提示等信息进行修改、保存、生效。 6、设备报警 报警提示与通知：报警发生时系统支持在软件界面上显示报警画面，支持现场声光报警，同时可支持电话、短信等方式进行报警信息报送。 接处警管理，报警发生时系统报警界面显示故障相关信息，监控值守人员进行相关确认和处置。 7、人流统计 化工大楼实时人员进出数据统计、展示、 接入，在数据大屏中展示。 8、开放接口 系统平台支持主流的开放接口，自身提供完善的接口调用，可以为第三方提供相关的数据，也可以根据第三方的标准接口进行调用。后续可以接入一些智能化设备，如智能语音机器人，智能导航机器人等，可以通过接口能使得这些设备互联互动，数据共享。 |  |
| 3.2、设备管控 1、门禁设备管控 平台集中对化工楼内的所有门禁设备进行管控，包括闸机，人脸门禁一体机，电子门锁，人脸门禁，磁力锁等，进行统一的人员授权，预约设置，远程开门，参数设置等功能，并能在平台中查看设备的运行情况和运行记录。 2、电子班牌管控 平台提供化工楼内所有电子班牌的管控功能，包括系统的硬件管控和软件管控，硬件管控包括设备的状态，远程的控制等内容，软件管控包括设备的通知公告显示、课表显示、预约功能、考试模式、门禁功能、人脸签到等内容进行统一管控，并可以支持移动端进行局部功能的使用。后续通过设备接口接入的方式对学校内其他电子班牌的管控和集成，可以拓展形成学校的统一管控平台。 3、LED大屏管控 可以采用单点登录形式或者集成形式在平台中对大楼LED大屏进行管控，包括LED大屏的内容管理，功能设置，播放设置等，也可以共享平台中的资源库与电子班牌进行配合播放或者同步播放。 4、其他设备管控 平台预留其他设备对接的接口，通过标准的API接口对接其他设备，如监控设备，智慧教室设备，会议平板设备，物联网设备等，为后续功能扩展和系统完善预留充足的空间。 |  |
| 3.3、移动端平台 1、掌上管控 平台支持移动端的相关设备管控，比如查看设备、远程控制设备、一些设备的简单操作等，如替换展示图片，播放对应素材等，将功能集成到企业微信中，并通过企业微信的权限进行自动分配，不同的人员可以操作不同的功能，在一些特殊情况下可以直接通过移动端完成整个大楼的一些基础工作。 2、移动报表 平台系统支持在移动端进行大楼的整体运行情况查看，包括大楼设备的运行情况，人流量，实验室的运行情况的等，在移动端展示一些楼的基础数据和实时动态。 3、远程查看 平台系统支持在移动端调取实验室的摄像头及大楼摄像头进行远程查看大楼的实时图像，根据权限控制，提供给安保，管理层不同查看区域，方便管理，可以在处理一些危机情况下发挥一定的作用。 |  |
| 3.4、协同联动 1、多屏联动 平台可以支持大楼内的多屏联动，电子班牌、LED大屏，显示屏等多个显示设备进行联动播放，既可以实现同步播放也可以根据场景进行异步播放，满足个性化的展示需求。 2、设备协同 平台实现多个不同类型设备的相互协同，通过不同设备互相之间的管理机制，通过平台的智慧化工大脑来统一调配，如门禁系统支持课程的自动开关门，监控系统支持陌生人的识别并报警，门锁根据学校通讯录权限进行自动分配等。 - 危机干预 平台可以通过不同的设备的监测进行危机的预判，比如通过烟感或者摄像头来预判大楼是否存在危险，如果一旦出现危险，直接根据规则通知对应的管理人员和校园相关人员及时处理相关险情，保障大楼运行安全。 |  |
| 3.5、数据分析 1、历史曲线 系统对重要运行参数提供历史曲线功能，并支持任意时段的曲线查询，曲线数据可以无极缩放，便于用户了解精确的数据变化，方便管理人员对设备运行状况做出分析与评估。 2、数据智能化 系统可以根据预先设置的数据规则自动分析大楼的运行情况，比如大楼人流量的时间趋势，实验室的进出率，办公室的开门记录，然后根据这些数据统一分析，提供数据分析和参考，为化工学院的管理提供数据支撑，提升学院的管理能力，提高管理效率。 3、数据可视化 系统提供对各类统计数据进行可视化图表展示，供用户进行数据分析。 4、数据报表及分析模块 可以根据用户需求定制报表模板及格式（如日报表、周报表、月报表等）。报表内可以实现计算统计功能，通过设计实现可视化图表展示。 |  |
| 3.6、场地运行监测 1、实现将化工学院的场地集中管理，根据楼、层、场地等信息绘制层次清晰的场地运行情况视图看板；支持后期将全校范围内的按楼、层、场地的运行管理看板。 1）按一楼一页面平面地图方式展示； 2）不同颜色展示某楼运行情况： 红色：登录当前时间，本场地有教学、课余使用的任务； 绿色：登录当前时间的当天，本场地有教学、课余使用的任务； 无色：当天，本场地无教学、开放、实训周的任务； 3）点击“数据”展示教学、课余使用的详细任务信息； 4）点击“视频”可查看该场地的实时视频内容，并可控制摄像机； 5）自动汇总统计全院所有场地使用情况； |  |
| 4、数字化工孪生功能要求 |  |
| 4.1、数据生产 完成校园化工楼整栋楼的室内外模型的数字化精细建模（包括地下室、楼宇内部结构、管网，通道，化工实验室的主要设备及布局），完成学校东、西校区主要楼宇的楼体建模（不包括内部精细建模）及校园周边50米范围内的配套场景的布局；项目场景内须实景贴图建模； |  |
| 4.2、数据融合 本次项目完成安防系统、门禁系统、消防系统、综合布线、实验室内部实景场景等应用系统的数据接入、整合，展示；后期可接入暖通新风系统、地下管网、多媒体会议系统、能耗系统等系统以及校园其他业务系统的接入； |  |
| 4.3、数据驾驶舱 实现接入数据的三维可视化呈现，构成业务数据和校园运行数据的大数据驾驶舱。 |  |
| 4.4、数据三维可视化应用及展现 ★1、三维场景综合应用服务系统实现基本的场景及数据的三维可视化需求，要求包括： - 导航设置功能；平台可根据用户设定的起点和终点，自动生成三维场景导航路线，路线具有偏好选择功能、长度测算功能及行进漫游功能； - 场景BIM模型更新维护功能，模型更新后对系统内的设备部署和功能使用无实质性影响； - 设备模型维护功能：要求系统自带300件以上的设备模型库，具有设备模型增加、删除、修改等功能；设备模型的属性管理功能； - 设备台账：设备设施进行分类管理、导出功能； - 设备设施部署功能：要求系统可利用自带的设备设施模型库，在三维场景中实现用户级别的设备设施部署功能，具体指设备设施的场景添加、位置调整、属性定义：大小、颜色、样式等； - 模型复制功能：系统具有对场景已部署模型的复制功能，实现模型的单一复制、批量复制； - 用户权限管理功能； - 多媒体盒子功能：盒子具有上传照片、视频的功能，用户可通过打开盒子相关的图片、视频来展示场景中的实景内容； - 管网制作功能，系统具有针对楼内的各种管网及管网的连接设备的设计制作功能，实现管理链路的用户级管理。 2、网络设备的三维可视化，要求实现各弱电间的设备、主干链路及工作区节点的三维可视化； 3、数据中心三维可视化，通过对接数据中心已有各类设备设施、监控系统（动环监控、IT监控、能耗），实现数据中心各类资产运行环境的三维可视化；提供50个机房设备的建模服务；要求本模块无缝接入三维场景综合应用服务系统； 4、强电配电的三维可视化，通过对化工大楼配电设备设施及线路的场景部署和智慧用电系统的数据对接，实现化工大楼内部输配电主干线路的三维可视化、实现配电用房及内部设施的三维可视化、实现楼宇配电设施的三维可视化、实现主要配电节点的负载测试、实现供配电系统运行状态的监测。 5、电子班牌可视化功能模块要求，要求本模块无缝接入三维场景综合应用服务系统，实现电子班牌分布的可视化，班牌设备运行状态的可视化以及班牌其他数据接入的可视化呈现。 6、一卡通系统的三维可视化，要求本模块无缝接入三维场景综合应用服务系统；要求把本次招标范围一卡通系统的主要设备，以实物模型的方式，根据实际安装位置，标注在校园三维场景当中；实现门禁状态检测；远程开关门；门禁刷卡记录查询；门禁刷卡和视频监控的联动设置及联动。 7、安消一体三维可视化：功能要求如下： 要求实现接入的监控、门禁、报警设备的三维可视化，实现监控视频的场景调取查看、实现报警监控的三维场景联动设置和联动报警，实现消防烟感和监控视频的联动功能，可自动或者手动关联相关的摄像头； 系统具有消防三维预案编制功能，包括预案建立、修改、删除以及相关预案的消防车辆、消防人员等消防力量的三维场景的动态部署、力量统计等功能；重点部位、着火点的、登高面等消防救援信息的模拟部署和呈现功能。 ★8、二次开发功能，要求系统提供业务数据展示的二次开发功能，提供视窗数据的场景自定义，提供二次开发标准数据接口或工具。 |  |
| 5、设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量. 一、1层. （一）门禁. 1; 智能人脸识别一体机+磁力锁等; 台; 2. 2; 自动开门机; 台; 2. 3; 智能电子锁(纯刷卡式，12V）; 台; 7. 4; 智能客流统计筒型网络摄像机; 台; 2. （二）人员通道西边. 1; 左通道; 台; 1. 2; 中间通道; 台; 2. 3; 右通道; 台; 1. 4; 通道人脸组件; 台; 8. （二）人员通道东边. 1; 左通道; 台; 1. 2; 中间通道; 台; 1. 3; 右通道; 台; 1. 4; 通道人脸组件; 台; 4. 5; 千兆交换机; 台; 1. 二、1.5层. （一）门禁. 1; 智能电子锁（5V）; 台; 2. 三、2层. （一）门禁. 1; 智能电子锁（5V）; 台; 19. （二）班牌门禁. 1; 智能电子班牌; 台; 8. 2; 千兆交换机; 台; 2. 四、3层. （一）门禁. 1; 智能电子锁（5V）; 台; 16. 2; 人脸门禁机+磁力锁等; 台; 3. （二）班牌门禁. 1; 智能电子班牌; 台; 19. 2; 千兆交换机; 台; 2. 五、4层. （一）门禁. 1; 智能电子锁（5V）; 台; 13. （二）班牌门禁. 1; 智能电子班牌; 台; 11. 2; 千兆交换机; 台; 2. 六、顶层. 1; 智能电子锁(纯刷卡式，12V）; 台; 2. 七、附楼. 1; 人脸门禁机+磁力锁等; 台; 2. 2; 智能电子锁（5V）; 台; 5. 3; 千兆交换机; 台; 1. 八、操作中心. 1; 液晶拼接屏; 套; 1. 2; 工作站操作电脑; 套; 2. 3; 监控接入交换机; 台; 1. 4; 门禁核心交换机; 台; 1. 5; 抗静电地板; 平方; 26. 6; 操作台; 张; 1. 7; 电脑椅; 把; 2. 8; 挂壁式空调; 台; 1. 九、管理系统. 1; 智慧化工统一管控平台; 套; 1. 2; 门禁、电子班牌系统; 套; 1. 3; 数字孪生可视化3D平台; 套; 1. |  |
| 6、详细参数要求 |  |
| 6.1、智能人脸识别一体机+磁力锁等 和场地可视化管理平台联动，接受平台的控制，并回传数据给平台。 |  |
| 6.1.1 人脸识别一体机指标参数 1.设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，不低于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持≥6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥6000张卡片，≥50000条记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6.输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8.工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9.使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 10.1产品尺寸：约239mm*116.5mm*33mm； 10.2工作温度：-30~65℃。 |  |
| 6.1.2 磁力锁等指标参数 含磁力锁、出门按钮、闭门器等一套 |  |
| 6.1.2.1 磁力锁 1、采用铝合金精铸而成； 2、≥280KG吸力； 3、具备安全防拆设计，采用专用扳手； 4、具备常开、常闭信号反馈功能； 5、延时开关： （1）具备可调节延时开关锁时间； （2）具备二种调节方法； 6、全密封防水设计； 7、支持正反向安装。 |  |
| 6.1.2.2 出门按钮 1、亚克力面板； 2、触摸型开关方式； 3、信号输出：常开、常闭；NO/NC/COM； 4、尺寸：≥104 mm *94 mm *42mm； 5、供电电压：12VDC。 |  |
| 6.2 全自动开门机 |  |
| 6.2.1. 性能要求 1、智能化设计 （1）智能化控制系统，采用伺服电机系统，软件控制运行；可随意设定门扇的运行速度，并可精确确设定开门角度（精确值为1%），调节方便； （2）具有自学习功能，自动检测门的重量、宽度，根据检测的结果使门始终保持在最佳运行状态； （3）具有自动矫正功能，即使遇到大风等原因引起的运行阻力增大，仍然能够保持平稳的开关门动作； 2、安全性设计 （1）具有自动反转安全装置，当碰到障碍物或人体等异常状况时，门扇自动反转/停止（可设定），避免夹人事件和机件损毁的现象发生，大幅度提高人员进出的安全，延长自动门寿命； （2）门扇开启轻巧方便，当停电时，女性、儿童等均可开闭自如，1000mm的门扇开闭力量在3.0KG以下，安全可靠； （3）以IEC 61000-4-5 GB/T 17626.5 中的Ⅰ类标准对整机做防雷击测试来保证设备的安全性和稳定性。 3、可靠性设计 （1）一体化驱动装置:具高效率、省电、低噪音、高转速、高扭力、连续使用不发热等特性； （2）电机和传动装置:由于采用直流电机驱动,优质减速机结构，低功耗的节能设计，驱动120kg门体的额定功率应低于60w； （3）采用高性能电源输入,电压摆幅在200-250V皆可全自动稳压，此外在负载瞬间短路时还有过电压及过电流保护措施设计，能有效保障运转的正确性、安全性与耐久性。 4、安装维护简单 采用免维护设计，施工非常简便，在移装时亦可简单拆分后再次安装使用；应满足门扇向内，向外两种不同的开启方式； |  |
| 6.2.2 指标参数 基本参数; 增强功能; 安全功能. 开启方式; 室内外挂式单向开启; 锁门方式; 冲击上锁/缓慢上锁可设定; 手持操作器; 有. 适用门宽; 700MM~1500MM; 程序开关; 三档程序开关; 三段程序开关; 有. 门状态输出; 有; 过载自动保护; 有. 开门保持时间; 数字调节0-60S; 双门互锁; 有; 冲击力自动限制; 有. 开门速度; 数字调节15-45°/S; 节能模式; 有; 行人保护方式; 四种行人保护方式可选. 关门速度; 数字调节15-30°/S; 运行监察; 有; 关门力自动限制; 有. 压门力; 数字调节0-100%; 一键恢复; 有; 输出过电流保护; 有. 开门角度; 数字调节60-250°; 密码保护功能; 有; 电源输出; DC12V750MA. 左右手门; 编程器可设定; 多功能自定义端口; 有; 电源输入; AC75V-250V. 行人保护; 灵敏度5-100%数字可调; 双门同步器; 有; 火警联动; 支持火警三种预案. |  |
| 6.3 智能电子锁(纯刷卡式，12V） 和场地可视化管理平台联动，接受平台的控制，并回传数据给平台，含门禁控制器、磁力锁、读头、出门按钮等； |  |
| 6.3.1 门禁控制器 1、需采用单芯片构架，集成CPU，RAM，Flash，Ttl，I2C，SPI，AD采样及网络通讯等模块； 2、具有独立的CPU、存储、跨路由通讯功能； 3、配套电源功率：12VDC 4-7A； 4、读卡器输入格式：Wiegand 34； 5、输出继电器最大负载电流：7A，开门延时时间：0-600秒可调； 6、TCP/IP网络型控制器不限台数，运行温度:-40 至70摄氏度，运行湿度：10-90％RH，无冷凝； 7、用户注册卡数量：≥2万张卡权限；记录脱机存储数量：≥10万条存储记 8、停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失； 9、读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内； 10、可远程控制自动开锁，门状态信号输出：可做锁状态和门状态信号输出； 11、提供公安部安全产品检测报告； |  |
| 6.3.2 读头 1、尺寸：约76*112*21mm 2、颜色：银色 3、工作电压：DC12V电压输入 4、工作电流：≤100mA 5、材质：金属 6、工作环境：-20℃－65℃ 7、输出格式：W26/34 |  |
| 6.3.3 出门按钮 1、亚克力面板； 2、触摸型开关方式； 3、信号输出：常开、常闭；NO/NC/COM； 4、尺寸：≥104*94*42mm； 5、供电电压：12VDC。 |  |
| 6.3.4 磁力锁 1、采用铝合金精铸而成； 2、≥280KG吸力； 3、具备安全防拆设计，采用专用扳手； 4、具备常开、常闭信号反馈功能； 5、延时开关： （1）具备可调节延时开关锁时间； （2）具备二种调节方法； 6、全密封防水设计； 7、支持正反向安装。 |  |
| 6.4 智能客流统计筒型网络摄像机 1、具有不低于400万像素 CMOS传感器。 2、具有不小于1/1、8"靶面尺寸。 3、内置GPU芯片。 4、最低照度彩色不大于0、0002 lx，黑白不大于0、0001 lx。 5、设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 6、支持H、264、H、265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7、需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 8、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（提供公安部检测报告） 9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H、265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 10、具有倾斜客流统计和人员密度检测两种设置选项。（提供公安部检测报告） 11、支持倾斜客流统计，可设置最多3个允许交叉的多边形客流统计区域，每个区域均可设置统计方式为：进入、离开、进入和离开，可在预览画面实时叠加统计结果。（提供公安部检测报告） 12、支持人员密度检测功能，可设置最多8个多边形人员密度检测区域，并支持在OSD上叠加每个区域的人数/等级/占空比信息。（提供公安部检测报告） 13、支持设置3个人员密度等级，当人员数量或区域占空比达到设定阈值时，可触发报警。 需支持IP67防尘防水。 14、支持DC12V电源反送功能。 15、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压50kPa环境下正常工作。 16、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |
| 6.5 人员通道 和场地可视化管理平台联动，接受平台的控制，并回传数据给平台。采用无线无源开关门机方便临时人员出人； |  |
| 6.5.1 人员通道性能要求 选用国标 304 不锈钢板，设计新颖，工艺精湛，造型美观大方，防锈、耐用，为出入口人员进出提供文明有序的通行方式，同时又可杜绝无关人员出入。驱动电机方面采用最新无刷伺服系统，配置 4 组红外感应装置，具有非法闯入报警、非法尾随报警、逆向闯入报警，三重防夹逻辑判断，可自由设置通行模式，具有通行记忆功能、电机堵转保护、出通道延时等。 1、超长使用寿命：搭载高性能无刷伺服系统，通过权威第三方机构 MTBF600 万次寿命检测。 2、毫秒级响应：无刷伺服电机响应速度快，0.4 秒极速开闸，且速度可调。 3、无惧外力撞击：无刷伺服电机具备电流过载能力，可承受一定力度的外力撞击不损坏机械传动系统。 4、安全通行不夹人：系统具备红外、电流、位置三道防夹人技术，保障行人的通行安全。 5、室外防水：高于行业标准的 IP54 防护等级，可应用于室外环境。 6、短路保护：设备支持 12V 短路保护，主控系统正负极反接不会损坏设备。 7、消防接口：紧急情况时可手动控制紧急按钮进入消防模式，通道常开，同时语音提示人员疏散。 8、通行状态交互：绿色通行、蓝色待机、红色报警。 9、通讯接口丰富：1 路 RS485、1 路 RS232 通讯接口，可实现与上位机的数据通讯。 10、真材实料：机箱采用国标 304 不锈钢板，抗腐蚀不生锈。 11、故障预防：实时故障自检及报警提示，确保系统安全稳定运行，方便维护使用。 |  |
| 6.5.2 左、中、右通道指标参数 1、规格尺寸：长 1400mm*宽 200mm*高 1000mm 2、箱体材质：1.2mm 国标 304 不锈钢板 3、摆门材质：透明有机玻璃或不锈钢摆门 4、通道宽度：650mm~1050mm 5、检测点位：4 组（可扩展至 6 组） 6、驱动电机无刷伺服 7、开门响应时间：≤0.4 秒(公安部检测报告证明) 8、工作环境温度：-30-75℃(公安部检测报告证明) 9、防护等级：IP54(公安部检测报告证明) 10、相对湿度：≤90% 11、电源电压：AC220V, 50HZ 12、工作环境：室内/室外 13、通讯方式：1 路 RS485、1 路 RS232、1 路 I/O 14、短路保护：支持(公安部检测报告证明) 15、电流防夹：支持(公安部检测报告证明) 16、电流过载保护：支持(公安部检测报告证明) 17、消防接口：支持(公安部检测报告证明) 18、平均无故障运行：不低于600 万次(第三方机构检测报告证明) |  |
| 6.5.3 通道人脸指标参数 1、设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，不低于200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持≥6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥6000张卡片，≥50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； （1）产品尺寸：约239mm*116.5mm*33mm； （2）工作温度：-30~65℃。 |  |
| 6.5.4 无电池无线开关门机 支持无线开关就可以远程开门； 1、采用微动能自发电技术，无需电池和电源线，可灵活部署； 2、支持多个无线开关，管理一扇门； 3、采用自主设计的无线通讯协议，稳定可靠，超低功耗； 4、无线协议：CC433/WIFI 5、控制距离：80米 6、发射器、执行控制器各一； 7、电源输入：85—265VAC 50/60HZ、12A MAX 8、华为、天猫、小米等均采用的无线开关； |  |
| 6.6 智能电子锁（5V) 智能电子锁通过统一管控平台进行管理和控制，提供通用标准接口用于对接和管理，门锁本身也需要一套本地化系统进行简单的管理，用于特殊情况下使用。 |  |
| 6.6.1、智能电子锁指标参数 1、联网方式：无线门锁与天线扩展模块采用无线2.4G通讯，采用智能跳频技术，当某个无线信道被其他无线（例如Wi-Fi、蓝牙等）占用时，可自动跳转到其他信号上。 ★2、开门模式：必须实现IC卡、密码、远程方式开门；以下开门模式可选，包括指纹、遥控器、机械钥匙、二维码主扫、微信小程序APP开门。 3、供电：四节5号(AA)碱性电池。 4、电池平均使用寿命：每天开门20次，可使用10个月以上。 5、静态电流：小于30uA。 6、工作电流：≤150mA。 7、欠压报警点 4.4V±0.2；报警后能开关锁操作100次。 8、锁舌操作寿命：10万次寿命。 9、开门响应时间：平均约为0.5秒。 10、提示音：多种语音及提示音提示。 11、指示灯运行：电池低压告警指示、电池电量告警 、门锁指示灯及声音告警、中心管理主机显示告警。 12、时钟：可以通过网络自动校时或感应卡校时。 13、刷卡认证： 锁内已存储卡数据认证，设备脱机不影响正常进出门。 14、门锁状态信息发送： 刷卡信息、开关门状态信息、电池电量信息、无线信号强度信息、温度信息。 15、脱机刷卡记录：≥200条。 16、锁内权限数量：卡片：≥100条、指纹模板：≥100条、密码：≥100条。 17、锁体类型：6068双快锁体。 18、锁体材质：锁体面板及锁舌采用304全不锈钢。 19、锁执手材质：铝合金。 20、锁面板外观及材质：锁具外观采用圆角全曲面屏、铝合金底壳。5A级钻化屏，能够经久耐用，抗腐蚀，耐破拆，锁具适配木门和防盗门。 21、状态感应：门锁带门磁感应功能，能记录并上传开关门状态信息（提供产品实拍图片）。 22、机械锁芯：B级锁芯。 23、快速换向：把手能够根据门方向现场快速左右换向（提供产品实拍图片或现场演示）。 24、可通过遥控器控制无线智能门锁实现远程开门或者切换常开常闭功能 |  |
| 6.6.2 天线扩展模块 1、通讯接口：能通过2.4g与无线门锁进行通讯。各扩展模块间采用总线型组网，通过CAN或485总线与无线主控器通讯。提供公安部检测报告。 2、供电方式：无需单独接电，从无线主控器端集中供电。 3、无线控制能力：5米直径至少能控制4把无线门锁。 4、网络校时：具备自动校时功能，以确保设备时钟与系统平台保持同步。扩展模块能与主控器、无线门锁之间至少每日同步一次时钟。提供公安部检测报告。 5、具有硬件抗干扰设计，能避开wifi、蓝牙、运营商4g天线等2.4ghz无线干扰。提供产品图片等资料说明。 |  |
| 6.6.3 无线主控器 1、通讯接口：具有工业级CAN或485总线接口，可与天线扩展模块或有线门禁控制器通讯。同一控制器能同时控制有线门禁和无线智能锁。具有网络口，通过LAN接口与管理中心服务器进行通讯。提供彩页证明。 2、控制能力：内置电源，可向扩展模块供电，至少2路CAN总线接口，至少可连接30个天线扩展模块，控制120把无线门锁，系统可保存100万条门锁开门刷卡记录。 3、网络校时：具备自动校时功能，以确保设备时钟与系统平台保持同步。主控器能与天线扩展模块及无线门锁之间至少每日同步一次时钟。 |  |
| 6.6.4 门锁系统功能需求 1、门锁系统所有功能都需要提供全功能接口，可以通过接口直接控制班牌的所有功能，接口需提供标准的API接口，支持主动和被动调用。 2、支持设备的日常管理，查看设备状态，进行设备的添加删除等操作。 3、支持设备的权限管理，通过权限自动下发对设备的开门权限，可以与学校数据中心进行对接。 4、支持门锁和其他系统进行联动，如场地预约系统，会议系统等。 5、门锁支持远程开门控制，通过移动端可以进行控制，也可以远程下发密码。 6、支持紧急情况下的门锁常开，便于场所疏散。 7、系统支持有远程查看设备状态，包括是否上线，电量情况等。 8、系统支持低电量报警和设备离线报警，方便管理人员维护。 9、支持开门记录保存，至少保存6个月以上的开门记录。 |  |
| 6.7 智能电子班牌（智能电子班牌+磁力锁等） 智慧电子班牌通过统一管控平台进行控制，也需要一套单独的管理系统，在特殊情况下进行控制。 |  |
| 6.7.1 智能电子班牌功能要求 1、场地简介 （1）展示场地名称，管理员，办公电话，移动电话，门牌号，部分场地简介。 （2）点击“全部”进入详情页面查看完整信息。 （3）可以根据后台设置的时间进行倒计时，时间到后自动回到首页； （4）场地图片动态轮播，场地显示主题可以支持更换。 2、考勤及开门 （1）支持依据课表进行人脸识别、刷卡的考勤，考勤结果在班牌上实时动态展示： 应到人数、实到人数、迟到人数；考勤结果一目了然； （2）系统自动判断考勤、开门或者考勤+开门，执行不同操作； ★（3）支持二种以上身份认证模式，在刷脸不成功情况下，支持刷卡、远程等开门，确保人员进出便利； ★（4）系统支持在本机进行身份认证，支持在断网情况下，在电子班牌上的人脸及刷卡权限能正常开门（断网后变动的人脸及刷卡权限除外）， （5）系统支持在系统故障或服务器异常的情况下能正常开门。支持安卓系统、嵌入式系统可以独立运行，在安卓无法正常控制门禁情况下，嵌入式系统可以保证门正常使用； （6）同一实验室内有多道门时，必须实现管控功能，并知道门的状态. （7）页面支持设定时间自动跳转主页面功能； 3、考场功能 （1）支持显示考场信息和人员信息，人员信息点击后可以显示详情并展示人员头像。 （2）支持对接教务系统等第三方系统进行数据调取，也支持考试信息导入。 （3）支持结合考勤功能进行考场人脸签到，刷卡签到等功能； （4）支持调用考场摄像头用于查看考场，可以自由选择摄像机。 4、资讯展播 （1）支持全屏显示资讯信息，包括图片，视频，动画等类型； ★（2）支持自定义页面显示，类型包括网页，直播页面等自定义URL； （3）资讯内容支持离线显示，在无网络的情况下默认显示设定内容。 （4）支持资讯内容按照节目单方式进行播放，可以自定义播放时间播放次数和轮训规则等。 ★（5）系统支持资讯显示的发布审核，至少提供二级审核权限，保证资讯发布安全，同时发布者支持二次验证，如短信，人脸等方式； 5、课表功能 （1）展示对应场地本周每一天课表内容。课表自动同步更新； （2）系统当前时间，自动以不同颜色标注出来，以便老师、学生查看； （3）点击日期格子内容“更多”或者其他图标，弹出对应课表格子的详细信息。 （4）页面可以根据后台设置的时间进行倒计时，时间到后自动回到首页。 （5）系统自动依据课表内容（教室教学、开放）实现面向老师、学生的刷脸、刷卡授权，方便师生刷脸、刷卡开门及考勤； 6、课堂巡查 （1）经过授权的特定角色，在刷脸/刷卡后进行身份认证，认证成功后弹出巡检页面。 （2）系统支持绑定教室内摄像头，在班牌上显示教室内摄像头，如有多个摄像头，点击那个就显示那个。 （3）页面支持设定时间自动跳转主页面功能，杜绝没有权限的人员使用该功能； （4）支持在不影响教学、考试的情况下的课堂巡查及考试巡查； 7、场地预约 （1）支持点击“场地预约”按钮，经过身份认证：刷卡或人脸识别成功后进入预约页面。 （2）支持预约记录查询，点击后可以查看历史预约记录，未审核通过的数据可以点击修改和删除，要支持按条件搜索； （3）支持按学号、姓名、班级的模糊搜索； （4）支持学生、节次的多选，支持跨天、支持签订“场地借用责任书”式预约； （5）支持和已部署的实训室可视化运行管理平台的教学课表、WEB端、手机端的预约进行全面的冲突监测，杜绝教学事故的发生； （6）支持自动依据审核后的开放计划实现人脸及刷卡的授权，以便人脸及刷卡开门；以便实现实训室的无人值守式开放； （7）支持预约的调整，并自动调整门禁授权，； （8）页面支持设定时间自动跳转主页面功能； 8、通知公告 （1）系统默认显示最新一条通知公告标题及内容。 （2）点击“更多”进入通知公告列表页面查看历史公告内容。 （3）页面支持设定时间自动跳转主页面功能。 （4）支持按人员权限管理及发布通知公告。 （5）支持紧急状态下的全屏大公告模式。 9、操作交互 （1）支持一些简单的系统操作使用，如一些常见查询，活动报名等。 （2）支持和危化品管理系统进行对接，直接查询库存和一定范围的出入库。 （3）支持一些常规的数据采集工作，如人脸采集比对等。 （4）通过权限可以利用班牌控制门禁设备及其他设备，作为临时控制台使用。 （5）支持其他简单的应用系统操作集成。 10、其它 ★（1）智慧版牌所有功能都需要提供全功能接口，可以通过接口直接控制班牌的所有功能，接口需提供标准的API接口，支持主动和被动调用。 （2）支持远程对班牌进行的关机，重启操作。 （3）可以对班牌进行时间校准操作 （4）支持电子班牌亮度动态管理（通过后台设置的时间范围降低屏幕亮度，时间范围超过后恢复亮度）以便延长屏幕使用寿命及降低能耗； （5）支持电子班牌一键黑屏操作，在紧急情况下对班牌进行控制，优先权最大 （6）支持在断网时，显示网络故障，以便及时维护； |  |
| 6.7.2 智慧班牌指标参数 1、外观结构 （1）产品功能：整机为安卓系统一体机，内置安卓系统、集成刷卡模块、人脸识别模块、无需另配刷卡器、喇叭、无线功能等，可壁挂； （2）产品规格：壁挂式竖屏;显示尺寸>=21.5寸； （3）交互方式：触摸 2、功能特性 （1）21.5英寸TFT显示屏，分辨率≧1920*1080，屏幕比例16：9，显示颜色：8bitRGB，点间距：0.24795 mm×0.24795 mm；对比度：≧1000:1，亮度:≥260 cd/m²，可视角度（水平/垂直）:≧178°/178°，响应时间：≦14ms； （2）前置宽动态、≥200万像素摄像头，内置人脸比对算法（提供标准API接口或SDK接口供第三方调用） （3）内置全向麦克风； （4）支持ISO14443 TypeA、TypeB刷卡签到功能； （5）1路USB接口，支持外接鼠标、U盘等； （6）1路RJ45网线接口； （7）标配电源开关按钮； （8）内置WIFI无线功能，协议支持802.11 b/g/n； （9）喇叭：2x8Ω/2W 箱体喇叭； （10）采用直流24V供电；功耗：≤30W。 （11）预留了开关量，可接门禁主机 3、操作系统 （1）Android智能操作系统6.0以上，稳定可靠； （2）系统内存：≧2G内存保证系统最优性能； （3）系统CPU：Cortex-A17,四核1.8GHZ主频保证系统快速运行； （4）系统存储空间：内置16G emmc |  |
| 6.7.3 磁力锁等指标参数 1、出门按钮 （1）亚克力面板； （2）触摸型开关方式； （3）信号输出：常开、常闭；NO/NC/COM； （4）尺寸：≥104*94*42mm； （5）供电电压：12VDC。 2、磁力锁 （1）采用铝合金精铸而成； （2）≥280KG吸力； （3）具备安全防拆设计，采用专用扳手； （4）具备常开、常闭信号反馈功能； （5）延时开关：具备可调节延时开关锁时间；具备二种调节方法； （6）全密封防水设计； （7）支持正反向安装。 |  |
| 6.8 千兆交换机 ★1、需接入校园网管平台，与学校入网统一身份认证集成 2、交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps(官网X/Y形式以最小值为准) 3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个（购买授权情况下，固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个） 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标时提供第三方权威机构检验报告证明 7、支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms 9、提供工信部三层交换机进网许可证 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 |  |
| 6.9 液晶拼接屏 4块55寸液晶拼接屏组成，需含相关的配件，实现直接使用。 |  |
| 6.9.1 55寸液晶拼接屏指标参数 1、LCD液晶显示单元； 2、尺寸：55英寸； 3、分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 4、视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 5、响应时间：8 ms (G to G)； 6、对比度：1200:1； 7、亮度：500cd/㎡； 8、物理拼缝：3.5mm； 9、输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP × 1, USB × 1、输出接口：HDMI × 1 10、控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 11、可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 12、功耗：≤ 210 W； 13、电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 14、寿命：≥60000 小时； 15、工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 16、外形尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.74 (D) mm 17、边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； 18、液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA或CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 19、拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。（提供封面具有CMA、ilac-MRA或CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 20、拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。（提供封面具有CMA、ilac-MRA或CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 21、拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。（提供封面具有CMA、ilac-MRA或CNAS标志的权威检测机构的检测报告） |  |
| 6.9.2 拼接屏配套线材 1、HDMI电缆,HDMI/AM转HDMI/AM,15m,黑,加强型 2、端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 3、即插即用，无需驱动程序。 4、环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 5、产品经过多项专业测试，有品质保证。 6、产品特性：接口类型：HDMI、视频版本：HDMI 1.3、支持最大分辨率：1080P 60Hz、线缆类型（音视频线）：铜缆 |  |
| 6.9.3 拼接控制器 基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@60HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率， 支持漫游、开窗功能。 • 支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接，级联情况下仅有第一个设备的2个信号输入口可以使用，不支持通过级联增加输入口。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入 输入接口：2个HDMI 2.0 4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口：4个HDMI 2.0 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz 音频输出 1路 3.5 mm音频接口 网络接口 1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 同步口：1个Sync In同步输入口、1个Sync Out同步输出口 级联口： 1个LOOP OUT环通输出口 控制方式 客户端，前面板 电源 外置12 VDC 功耗 18W-50w 尺寸 约222.8 mm (W) × 41.8 mm (H) × 154.2 mm (D) |  |
| 6.10 工作站操作电脑 1、类型：图形工作站产品，官网可查； 2、推荐品牌：联想/惠普/戴尔 3、CPU：Intel Core I7-11700处理器（2.8GHz 主频、8核） 4、内存：16G(16GB DDR4 2666 UDIMM)，最大支持128G内存； 5、机械硬盘：2T HDD 3.5寸，7200转 SATA3硬盘，支持选配单块最大6T HD 7200RPM 3.5； 6、固态硬盘：256GB M.2接口 NVMe协议 TLC,支持选配单块最大2TB M.2SSD； 7、网卡：集成单口千兆网卡； 8、电源型号： 220V 500W 白金认证电源； 9、10个USB接口(前置6个USB 3.2 G1，含2个USB3.2 G2，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接）； 11、键盘鼠标：USB键盘鼠标，黑色； 12、插槽：PCIe 3.0 x16 插槽≥1个，PCIe x4 插槽≥1个，PCI 插槽≥1个； 13、串口：标配1个串口，可扩展第2个； 14、物理规格：可立可卧塔式机箱，免工具拆卸，内置扬声器，顶置电源开关； 15、安全标准：CCC认证； 16、产品认证：获得Autodesk/Adobe/Avid/PTC/Siemens/Ansys等ISV软件支持认证； 17、显示器：≥23.8英寸全高清护眼显示屏；VGA+DP+HDMI三接口，分辨率1920*1080；提供低蓝光认证资料，与主机同一品牌 18、提供原厂三年免费保修及上门服务 |  |
| 6.11 监控接入交换机 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，适配器供电（出厂已配），无风扇。 |  |
| 6.12 门禁核心交换机 ★1、需接入校园网管平台，与学校入网统一身份认证集成 2、交换容量≥880Gbps，包转发率≥420Mpps(官网X/Y形式以最小值为准) 3、固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口 4、设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展，同时另外预留1个扩展插槽，提供对外官网截图及链接证明 5、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6 6、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议 7、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL，投标时提供第三方权威机构检验报告证明。 8、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 9、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，提供对外官网截图及链接证明 10、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 11、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标时提供第三方权威机构检验报告证明。 12、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 13、提供工信部三层交换机进网许可证 14、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书 |  |
| 6.13 静电地板 1、全钢防静电地板技术参数：地板规格，600x600x40mm； 2、地板材质，冷轧钢板（产地上海宝钢产冷轧钢板）上钢板0.6mm，下钢板0.5mm； 3、表面贴面10mm厚高耐磨防静电瓷砖釉面贴面； 4、地板外表面磷化、喷塑，环氧聚脂粉未、喷塑粉喷塑层与钢板的粘结度能承受40Kgf的冲击； 5、地板填充物，轻质发泡水泥（425#泥、铝粉膏）； 6、外欢尺寸，板幅极限偏差+-0.4mm、板厚极限偏差+-0.3mm、表面平整度＜0.6mm、相邻边垂直度＜0.3mm； 7、地板重量38kg+-0.5kg； 8、集中荷载2950N、均布荷载12500N每平方米、阻燃性能A级；提供检测报告； 9、配件要求，支架上托6.5Cm宽3.0mm厚、下托8.5Cm宽2.0mm厚、圆管直经2.5Cm壁厚1.0mm、横梁壁厚1.0mm； 10、防静电地板上面板与下面板之间的焊接采用10头焊机，确宝焊接焊透、焊牢、无击穿及虚焊现象。 |  |
| 6.14 操作台 1、板材用材：均选用E1级优质三聚氰胺贴面刨花板；桌面厚度25mm。 2、封边：优质PVC封边条一次成型热压封边； 3、五金配件：广东品牌五金； 4、脚架；钢架采用30*60*1.2mm铁喷塑方管，所有钢制件焊接均为满焊，无漏焊、气泡焊、焊瘤、焊渣、焊穿等现象，表面需打磨抛光，且平整光滑圆润无毛刺，然后经酸洗、除油、去锈、磷化等处理，高温静电喷塑。 5、定制三联操作台，900*1710*750mm |  |
| 6.15电脑椅 定制电脑转椅；牢固。 |  |
| 6.16 挂壁式空调 主要参数 1、冷暖类型：冷暖型 2、内机堆码层数极限：10 3、产品类型：壁挂机 4、能效等级：二级及以上 5、适用面积：22-33 6、空调技术：变频 7、功率：2匹 8、质保时间：6年 |  |
| 7、工程要求 ★1、智慧门禁、视频必须实现集中供电，实现集中管理； 2、工程施工不得破坏原有装修； 3、施工服务费，包含所有软硬件系统的安装、调试、（驻场服务）及培训等费用； ★4、本项目为交钥匙工程，预算包含工程实施中所需其他配套设备及费用，如光纤费用等。 5、必须有详细的、符合我校实际情况的施工方案（进度安排及施工计划）； 6、必须有详细的项目组成员安排、项目成员必须有同类项目经验； 7、必须有详细的施工质量管理、安全管理、环境管理； 8、必须有详细的确保工期、质量的措施； ★9、本招标方案中所涉及到各种电源线、网线、音视频线、PVC管材、光缆等为预估数字，实际投标人因施工工艺上差距有可能会导致数量增减，由此所产生的费用变化不作调整。招标人均按投标人投标总报价结算。 |  |

说明：（1）以上“招标技术规格要求”中相应国家标准及规范有新标准的按新标准执行。

（2）采购文件中的推荐品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于推荐品牌的设备进行报价，须在技术部分中提供相关证明资料及详细说明响应情况，如经评委会2/3及以上评委认定投标人响应的设备品牌及产品性能低于推荐品牌的，按未实质性响应采购文件要求处理。

（3）技术参数中的材料规格、厚度为最低要求，允许投标人优于招标要求进行投标。

（4）技术参数中产品的尺寸参数仅供参考，允许投标人在合理范围内进行偏差响应，合理范围由评标委员会现场进行认定。

▲（5）合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订之日后30天内交货并安装完毕。 |
| 2 | 技术支持：供应商合同履约期间需具备本地化服务能力，遇到软件报修在1小时内维护及时响应，2小时内到现场，24小时内处理并解决好问题，确保软件能正常使用；对远程无法解决的问题，供应商工程技术人员必须在24小时内赶赴现场并给予解决；免费提供系统升级，对系统本身漏洞终身免费提供系统补丁和解决方案。 |
| 3 | 培训计划： （1）供应商须承诺提供不小于3次，每次2小时，人数30人以上的培训承诺； （2）提供实时在线培训服务；教师应用培训，现场提供面对教师不少于6次每次6小时的免费培训；管理员培训，现场提供面对管理员不少于4次每次6小时的免费培训； （3）培训内容：系统使用功能整体介绍；教师功能介绍，实际操作练习； （4）培训目标：教师可以熟练使用教师功能；使系统管理员可以熟练使用 本系统管理功能；系统维护培训服务与支撑技术培训服务。 |
| ▲4 | 质量标准：达到国家相关质量验收标准。 质量保证期（或保修期）：从项目验收合格之日起不少于36个月，（第五章招标内容与技术需求二、技术要求中个别产品质保的有单独要求的，以技术要求中描述为准）。 中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |
| ▲5 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的5% （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：最终验收后，具体详见付款方式。 |
| ▲6 | 付款方法和条件： 1）合同签订后30个日历天内，采购人支付中标人合同总价的30%作为预付款； 2）项目安装完毕，并经采购人最终验收，采购人收到中标人提供的合同总价全额增值税发票及抵扣联后，15个日历天内支付中标人剩余合同总价的70%，从货物验收合格之日起12个月后无息返还履约保证金（合同总价的5%）。 注：中标人不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。 |
| ▲7 | 授予合同：按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |

- 第七章  附件

- A.资格文件

封面

正（副）本

宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

采购编号：NBITC-202230015G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、投标人承诺书

本投标人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____________ 项目投标(响应)，特郑重承诺如下:

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、与采购人不存在以下利害关系：采购人在该投标人中有股份的。

五、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标(响应)的行为；

六、不以他人名义投标(响应)或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交) ；

七、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

八、不参与串标、围标及抬标(响应)情形，不排挤其他投标(响应)人的公平竞争；

九、不与采购人或采购代理机构串通投标(响应)，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

十、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标(成交) ；

十一、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标(响应)、质疑或投诉；

十二、若我方中标(成交)，将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、交货期、 投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

特此声明！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日           期：

- B.商务和技术文件

封面

正本

宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

采购编号：NBITC-202230015G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目（采购编号：NBITC-202230015G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目，采购编号为NBITC-202230015G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

采购编号：NBITC-202230015G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

采购编号：NBITC-202230015G

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与采购文件第五章  招标内容与技术需求逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

采购编号：NBITC-202230015G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

采购编号：NBITC-202230015G

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 交货期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C2分项报价表

项目名称：宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目

采购编号：NBITC-202230015G

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写 人民币 元，小写：人民币 元）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加______单位的______项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称）   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波职业技术学院化学工程学院新大楼门禁及电子班牌智能化建设项目（采购编号：NBITC-202230015G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |