政府采购货物、服务类

公开招标采购文件

项目名称：海曙区人行天桥及地下通道养护管理项目

招标编号：2021NBHSWT313

采购单位：宁波市海曙区市政设施养护中心

宁波建兴招标有限公司

二〇二一年十二月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	7

一、特别说明	7

二、投标文件的组成	9

三、投标文件的语言及计量	11

四、投标报价	11

五、投标文件的有效期	12

六、电子投标文件的编制	12

七、投标文件的补充、修改和撤回	12

八、转包或分包	12

第三章 采购内容和技术（服务）要求	13

第四章 开标及评标	61

一、开标	61

二、评标委员会	61

三、评标方法	62

四、评标程序	63

五、定标	69

六、评标过程的监控与保密	70

七、合同签订	70

八、考核与验收	70

第五章 合同条款	71

第六章 投标文件格式内容	79

第一章 招标公告

项目概况：海曙区人行天桥及地下通道养护管理项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn）上获取招标文件，并于2022年1月12日14点00分（北京时间）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2021NBHSWT313；

2、项目名称：海曙区人行天桥及地下通道养护管理项目；

3、采购方式及用途：公开招标、设施养管；

4、预算金额：第一年4200000元，第二年4200000元，两年合计8400000元；

5、最高限价：第一年3994626元，第二年4014626元，两年合计8009252元；

6、采购需求：养管工作内容包含药行街人行地下通道、月湖地下通道、第一医院人行天桥、妇儿医院人行天桥、泽民人行天桥及日新街人行天桥的设施（土建设施、机电设施、附属设施）日常运行管理、应急保障、维保、维修、专项检测，具体内容详见采购文件第三章采购内容和技术（服务）要求。

7、合同履行期限：2年，合同一年一签。采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，招标人有权终止合同）。合同周期内出现符合招标文件第三章采购内容和技术（服务）要求中第十三项商务条款第5点退出机制，采购人有权提前终止合同。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人（投标人）的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：①投标人具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。②拟投入本项目的项目负责人具备市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。

三、获取招标文件

1、获取时间：2021年12 月22日至2021年12 月29 日（北京时间，法定节假日除外）；

2、获取地点：政采云平台（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、获取方式：

3.1本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

3.2潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.3招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2022年1月12日14点00分（北京时间）；

2、提交投标文件地点：投标人应将电子投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标；

3、开标时间：2022年1月12日14点00分（北京时间）；投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的视为投标无效。

4、开标地点：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（3）[宁波市海曙区气象路58号（南门上）]。

五、招标文件公告期限

1、自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、发布公告的网站

“中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）”、“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易网海曙区分网（http：//haishu.bidding.gov.cn/）”、“浙江省公共资源交易服务平台（http：//zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

2、关于在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过“政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政府采购云平台发布的《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-07-23/12975.html）

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

3、需要落实政府采购相关政策：本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、对供应商的限制：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。

七、业务咨询

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市海曙区市政设施养护中心

采购单位地址：宁波市海曙区长安巷28-30号

项目联系人（询问）：胡老师、王老师

项目联系方式（询问）：0574-87560715

质疑联系人：樊老师

质疑联系方式：0574-89297664

2、采购代理机构信息

名称：宁波建兴招标有限公司

地址：宁波市海曙区苍水街79号苍水大厦9楼

项目联系人（询问）：杜宏发

项目联系方式（询问）：18958278756

质疑联系人：叶原波

质疑联系方式：0574-83890892

邮箱：nbjxzb@163.com

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市海曙区政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：邹老师

监督投诉电话：0574-87194482

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

“服务”系指招标文件规定供应商须承担的全部服务内容。

（二）供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（三）供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（四）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动）。

（五）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（六）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（七）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（九）招标代理服务费

中标人须根据国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的招标费率标准的80%，按照中标通知书确定的年度中标金额，在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳费用。

（十）解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件和报价文件组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资格响应文件包括但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2020年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

7. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

9.投标人的特定条件的证明文件：

①投标人具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。

②拟投入本项目的项目负责人具备市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。

（二）商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

7.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

8.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（1）项目现场情况了解及分析；（根据评分标准结合采购需求编制）

（2）项目整体策划及设想；（根据评分标准结合采购需求编制）

（3）设施（土建设施、机电设施、附属设施）日常运行管理、维保、应急保障（即包干部分）养管方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（4）设施（土建设施、机电设施、附属设施）维修、专项检测（即按实结算部分）养管方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（5）项目重难点分析及应对措施；（根据评分标准结合采购需求编制）

（6）值班管理方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（7）服务人员组成及人员状况；（根据评分标准结合采购需求编制）

（8）拟投入设备情况；（根据评分标准结合采购需求编制）

（9）应急预案和处置方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（10）服务响应；（根据评分标准结合采购需求编制）

（11）政府采购政策。

（三）报价文件包括但不限于以下内容

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价明细表（经费测算表）（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（格式见附件）。

5.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价组成：投标报价是履行合同的价格，包含购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人充分考虑合同执行期间所有市场风险及工程环境风险报价。

本项目投标报价为完成本项目所需的全部费用包括但不限于：

1）包干价部分：包括设施（土建设施、机电设施、附属设施）日常运行管理、维保、应急保障等与本项目履行合同内容所需的相关费用包括措施费、利润、税金、保险费、管理费、规费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等及其他与本次采购相关的一切费用；

2）按实结算部分：包括设施（土建设施、机电设施、附属设施）维修、专项检测等与本项目履行合同内容所需的相关费用包括措施费、利润、税金、保险费、管理费、规费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等及其他与本次采购相关的一切费用；

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）本项目按实结算部分投标报价方式采用全费用综合单价法，本项目综合单价包括完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需要的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费和税金。本项目包干价部分投标报价方式采用总价包干方式进行报价。

（五）客户端填写的报价与以电子投标文件中的报价不一致的，应以电子投标文件中的报价为准。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

▲（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

八、转包或分包

本项目不得转包。对于地道天桥专项检测、电梯维保维修部分内容，若中标人无相关资质的，经招标人同意后，可以将该部分工作分包给具备相关资质的单位。已分包的工作不得进行二次转包或分包。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、项目概况

1、养管设施概况

1.1第一医院人行天桥于2014年5月竣工试运行，该人行天桥长28米、宽4米铝合金桁架；南侧建10+17.5米长的连廊与一院门诊大厅2楼相连。桥面铺50mm厚空心铝行道板，喷涂5mm厚聚脂防水涂料防滑层，2021年南侧增加13.2*2.1连接建设大厦（防滑聚脲），桥面铺50mm厚空心铝行道板，喷涂5mm厚聚脂防水涂料防滑层。桥底板距路面4.5米，人非高度3.5米；每侧均设1米宽上、下自动扶梯各1座，倾角35度，0.5米/秒；建行门口设残障垂直电梯1座，与门诊楼内部电梯形成南、北上下通道。该人行天桥桥墩采用φ100钻孔灌注桩4枚，φ80钻桩8枚；利用各桥墩的桩钢筋作垂直接地体，钢箱梁通过编织铜带接地。

1.2宁波市妇儿医院人行天桥于2014年8月开工，于2015年6月竣工。该人行天桥位于妇儿医院东北侧，横跨柳汀街，与道路正交。人行天桥主桥两跨由北向南33.6+7.8m,为异型钢桁架结构，7.8m端为悬臂端，布置了两个桥墩。天桥北侧通过13m长钢结构通道与楼梯口相连，近楼梯口处与停车楼通过2.0m宽钢结构通道相连。该人行天桥设计人群荷载按《城市人行天桥与人行地道技术规程》（CJJ69-95）取值；桥下车行道净高≥5.0m人非混行道净高≥3.5m。天桥主梁为异型钢桁架结构，桥面净宽4.0m，桁架梁总宽5.55m，总高4.2m，桁架斜撑及上横撑呈圆弧形布置，斜撑纵横交错，斜撑与上横撑在立面上为同一轴线，配合顶棚装饰，结构优美，桥面铺装采用50mm厚空心铝合金人行道板，上面喷涂5mm聚脲防水涂料防滑层。该人行天桥采用盖梁式墩台，Ф80钻孔灌注桩基础，1.2*0.8m钢箱立柱，1.2*0.75m变高度钢箱盖梁，柳汀街两侧的桥墩立柱内灌注C30微膨胀混凝土；连接通道采用柱式钢平台结构，Ф80钻孔灌注桩基础，1.2*1.0m钢箱立柱，0.75m高钢结构平台。妇儿医院人行天桥主要有天桥结构及附属设施；垂直电梯2台；自动扶梯4台；电梯井排水提升泵4台；1套监控系统及1台配电箱等供电系统。

1.3日新街人行天桥于2016年4月开工，于2017年1月底初步验收结束后试运行。该人行天桥布置在都市仁和的东北侧，灵桥广场的西北侧，横跨药行街和日新街，呈“L”型设置。人行天桥跨越药行街部分为三跨由北向南 6.97+36+6.0米，为带双悬臂的悬臂钢箱梁，布置在日新街西侧，天桥布置了两个桥墩（D03、D04墩），两侧桥墩均布置在公交专用道和非机动车道间的隔离栏内，南侧另设置一个钢平台(D05 墩)连接出入口。人行天桥跨越日新街部分为单跨 37.5 米，桥墩均设置在日新街远期扩宽红线以外，天桥均采用φ80cm 钻孔灌注桩承台式基础，钢结构立柱、盖梁、平台。上部结构：主梁为钢箱梁结构，桥面净宽 4.0 米，钢箱梁总宽 5.5 米，变高度箱梁结构高度由跨中的 1.3 米渐变至支点的 1.8 米，六边形的钢箱梁整体断面呈现出钻石般的夺目，整体造型美观大方。下部结构：人行天桥采用盖梁式墩台，φ80 钻孔灌注桩基础，1.2x0.8m 钢箱立柱，Y 型钢箱盖梁，D03、D04 墩立柱内灌注 C30 微膨胀混凝土；D05 墩采用柱式钢平台结构，φ80 钻孔灌注桩基础，1.2x0.8m 钢箱立柱，1.3m 高钢结构平台。天桥上设置景观灯光并在钢箱梁外侧设置景观装饰，使天桥更加的具有景观效果，使其成为天一的一道靓丽风景。日新街人行天桥主要有天桥结构及附属设施；垂直电梯3台；自动扶梯3台；人行步梯3座，电梯井排水提升泵6台；1套监控系统及3台配电箱等供电系统。桥面采用喷涂5mm聚脲（加金刚砂）防水涂料防滑层，即美观又保障行人通行安全。

1.4泽民人行天桥及周边道路整治工程于2015年5月开工，于2016年8月竣工。该人行天桥位于环城西路与环城西路北段86弄丁字交叉口，该过街设施上跨环城西路。人行天桥主桥由东向西跨径布置为29.0+11.5（两端均设挑臂），为等高度鱼腹式钢箱梁形式。该人行天桥设计人群荷载按《城市人行天桥与人行地道技术规程》（CJJ69-95）取值；桥下车行道净高≥5.0m人非混行道净高≥3.5m。天桥平面呈一字型布置，主桥上跨环城西路，采用两跨等高度连续梁结构，主梁为钢箱梁形式，桥面净宽3.7m，钢箱梁总宽4m，箱梁梁高1m，其中鱼腹式钢箱梁高度变化范围为（1.0m~0.35m），钢箱梁顶、底板、腹板板厚均为16mm，箱梁顶、底板均设置I形纵向加劲肋，钢箱梁横断面外轮廓采用圆弧造型，视觉上可有效降低梁高。桥面铺装采用50mm厚空心铝合金人行道板，上面喷涂5mm聚脲防水涂料防滑层。该人行天桥桥墩采用钢管砼的结构形式，墩柱由两φ55cm园钢管（壁厚20mm，内填C35微膨胀砼）与钢横系梁焊接成整体，呈“X”型布置。桥墩立柱柱脚处均外包10cm厚C30砼，露出地面高度均为10cm。下部承台采用C30钢筋砼结构，构造尺寸为4.5*2.0*1.5m，桩基采用D100cm钻孔灌注桩和D80cm钻孔灌注桩。泽民人行天桥结构及附属设施；垂直电梯2台；自动扶梯3台；电梯井潜污泵8台；1整套监控系统（5套监控设备）及1台配电箱等供电系统。

1.5药行街人行地下通道（药行街—开明街口）：于2003年2月初开始建设，2003年10月17日竣工，并于当年12月初正式投入使用。通道面积约900㎡，设计有4个出入口，为“Ⅱ”字型结构，分别联通天一广场、南苑鞋城、亚细亚商城和城隍庙商场四处。该地道配有自动扶梯10台，监控摄像头28只，管理房位于亚细亚出入口处的地道内。

1.6月湖人行地下通道：于2020年4月开始建设，2021年11月30日竣工，位于海曙区柳汀街与镇明路交叉口以西约60m处，地道北侧为月湖公园玉兰林，南侧为月湖公园院士林，主通道横穿柳汀街。地道总长约74m，建筑面积约751m2，呈“I”布置，设计有2个出入口，每个出入口设置升降电梯一部。 两侧出入口采用深基坑开挖施工，基坑深度10.8米，基坑四周采用TRD连续墙桩基施工，基坑地板、边墙及顶板结构采用800厚钢筋混凝土施工。通道采用大型预制钢筋混凝土顶管施工，主通道长54米，分36节预制管节按序顶进，每节管片1.5米，为防止渗水，管接与管节之间采用密封橡胶垫圈连接，承插套入。井道结构底板、边墙、顶板均采用C40P10钢筋混凝土浇筑，混凝土厚度均为800mm，侧墙单边模板施工，侧墙采用钢管满堂架对撑施工，顶板采用碗扣承重架施工。

天桥和地道设施具体参考清单见下表(天桥清单随养护项目可能微调）

1.1第一医院天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 |  | 2014 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | 配电箱 |  | 2014 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | LED灯 |  | 2014 |  |  | 100 | 盏 |  |
| 4 | 监控摄像头数字 |  | 2014 |  |  | 8 | 套 |  |
| 5 | 监控摄像头数 |  | 2018 | 海康威视 |  | 2 | 套 | 2018年项目增加 |
| 6 | 硬盘录像机 |  | 2014 |  |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 空调 |  | 2014 |  |  | 3 | 套 | 其中垂梯一台 |
| 8 | 消防应急灯 |  | 2014 |  |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 硬盘2TB |  | 2014 |  |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 液晶监视器 | 22寸液晶监视器 | 2014 |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 灭火器 |  | 2017 |  |  | 4 |  |  |
| 12 | 自动扶梯1#建设银行上行（F8N81894) | 自动扶梯(室外普通型）X0-508-1000-35/5.75M | 2014.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 自动扶梯2#建设银行下行（F8N81895） | 自动扶梯(室外普通型）X0-508-1000-35/5.75M | 2014.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 自动扶梯3#第一医院上行（F8N81896） | 自动扶梯(室外普通型）X0-508-1000-35/5.75M | 2014.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 自动扶梯4#第一医院下行（F8N81897） | 自动扶梯(室外普通型）X0-508-1000-35/5.75M | 2014.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 垂直电梯5#无机房（F8N81893）北侧 | 曳引驱动乘客电梯（无机房）GeN2-630/1.0-D-08-L-JXW | 2014.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 设施 | 50mm铝道板270平方米，不锈钢栏杆270平方米，桥面面积270平方米，幕墙玻璃305平方米，外包铝塑板220平方米，不锈钢垃圾箱4个， 不锈钢管理房1个。自来水接自第一医院 |  |  |  |  |  |  |

1.2妇儿医院天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 |  | 2015 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | 配电箱 |  | 2015 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | LED灯 |  | 2015 |  |  | 64 |  |  |
| 4 | 监控摄像头数字 |  | 2015 |  |  | 11 | 套 |  |
| 5 | 硬盘录像机 |  | 2015 |  |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 空调 |  | 2015 |  |  | 5 | 套 | 其中垂梯两台 |
| 7 | 嵌入式灯具 |  | 2015 |  |  | 49 | 套 |  |
| 8 | 消防应急灯 |  | 2015 |  |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 排气扇 |  | 2015 |  |  | 6 | 套 |  |
| 10 | 硬盘2TB |  | 2015 |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 液晶监视器 | 22寸液晶监视器 | 2015 |  |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 灭火器 |  | 2017 |  |  | 6 |  |  |
| 13 | 1#垂直电梯（无机房）(F8N0D787)南侧 | 曳引驱动乘客电梯（无机房）GeN2-630/1.0-D-08-L-JXW | 2015.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 自动扶梯2# 妇儿医院上行(F8N0D788) | 自动扶梯(室外普通型）X0-508-1000-30/5.65M | 2015.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 自动扶梯3#妇儿医院下行(F8N0D789) | 自动扶梯(室外普通型）X0-508-1000-30/5.65M | 2015.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 自动扶梯4#停车场上行(F8N0D790) | 自动扶梯(室外普通型）X0-508-1000-30/5.65M | 2015.01 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 自动扶梯5#停车场下行(F8N0D78791) | 自动扶梯(室外普通型）X0-508-1000-30/5.65M |  | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 18 | 6#垂直电梯（无机房）(F8N7P929)停车场 | 曳引驱动乘客电梯（无机房）GeN2-1000/1.0 3层 | 2016.11 | 西子奥的斯电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 19 | 设施 | 50mm铝道板280平方米，不锈钢栏杆358平方米，桥面面积280平方米，幕墙玻璃349平方米，外包铝塑板430平方米，不锈钢垃圾箱4个， 铝合金顶棚360平方米，铝板吊顶360平方米，人行步梯两座，管理房2个。 |  |  |  |  |  |  |

1.3日新街天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水泵 | QDX10-16-0.75 | 2016 | 申科（台州） | 0.75 | 6 |  |  |
| 2 | 水泵控制箱 | GQK-2P-4 | 2016 | 冠泉（上海） |  | 3 |  |  |
| 3 | 低压动力配电箱 | XL-1 | 2016 | 浙江正工 |  | 1 |  |  |
| 4 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD2625F-I | 2016 | 海康威视 |  | 9 |  |  |
| 5 | 200万星光级智能球机 | DS-2CDF82231W-A | 2016 | 海康威视 |  | 1 |  |  |
| 6 | 700线红外定焦CCD半球 | DS-2CD56F5P-IT3 | 2016 | 海康威视 |  | 3 |  |  |
| 7 | 网络摄像头 |  | 2018 | 海康威视 |  | 2 |  |  |
| 8 | 网络视频编码器（WD1） | DS-6701HW | 2016 | 海康威视 |  | 3 |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | DS-3D01R-A | 2016 | 海康威视 |  | 2 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | DS-3D01T-A | 2016 | 海康威视 |  | 2 |  |  |
| 11 | 交换机 | DS-3E0326-S | 2016 | 海康威视 |  | 1 |  |  |
| 12 | 液晶显示器 | 21.5 | 2016 | 冠捷（武汉） |  |  |  |  |
| 13 | 硬盘录像机 | DS-8832N-K8 | 2016 | 海康威视 |  | 1 |  |  |
| 14 | 监控专用硬盘 | WD3T | 2016 | 海康威视 |  | 5 |  |  |
| 15 | 海尔柜式空调 | KFR-50LW/90YBA13 | 2016 | 海尔（青岛） |  | 1 |  |  |
| 16 | 空调 |  | 2016 |  |  | 3 |  | 3部垂梯井道空调 |
| 17 | 空调 |  | 2018 |  |  | 3 |  | 3部垂梯轿厢空调 |
| 18 | LED扶手灯 | LT-XTD-001 | 2016 | 永耀（宁波） |  | 120 | 米 |  |
| 19 | LED洗墙灯 | LT-XTD-001 | 2016 | 永耀（宁波） |  | 162 | 米 |  |
| 20 | LED壁灯 | LT-XTD-001 | 2016 | 永耀（宁波） |  | 203 | 米 |  |
| 21 | 配电箱 | AP-TQZM | 2016 | 明安（宁波） |  | 1 |  |  |
| 22 | 配电箱 | AP-TQDT | 2016 | 明安（宁波） |  | 1 |  |  |
| 23 | 自动扶梯FT2# ET65081东北 | 9000(自动扶梯室外公共交通型）30/6.65/6000 | 2016.11.25 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 |  |  |
| 24 | 自动扶梯FT1# ET65080南侧 | 9001(自动扶梯室外公共交通型）30/6.65/6000 | 2016.11.25 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 |  |  |
| 25 | 垂直电梯1#（无机房）E1650320南侧 | schinder3300AP(无机房电梯） | 2016.11.25 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 |  |  |
| 26 | 自动扶梯FT3# ET65082西北 | 9000(自动扶梯室外公共交通型）30/6.65/6000 | 2016.11.25 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 |  |  |
| 27 | 垂直电梯2#（无机房）E1650321东北 | schinder3300AP(无机房电梯）800KG | 2016.11.25 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 |  |  |
| 28 | 垂直电梯3#（无机房）E1650322西北 | schinder3300AP(无机房电梯）800KG | 2016.11.25 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 |  |  |
| 29 | 设施 | 桥面：（ 6.97+36+6.0）*4米，桥面面积495平方米，垂直电梯井外包8+1.52+8mm钢化夹胶白玻352.2平方米，含不锈钢爪件等，步梯栏杆毛面玻璃，采用6mm+6mm夹胶钢化玻璃104.3平方米，含不锈钢爪件等，石材墙面及石材台阶面2cm厚1：2水泥砂浆+3cm厚花岗岩贴面85平方米，500*300*3mm不锈钢集水井，5mm厚不锈钢面板共10座主桥栏杆制安，110*80*5mmQ235C方钢管栏杆立柱，Φ72*3.5mmQ235C圆圆钢管栏杆扶手，Φ60*3mmQ235C共181.70米，儿童扶手及扶手连接件，栏杆毛面玻璃采用6mm+6mm夹胶钢化玻璃141.73平方米，含不锈钢爪件等，栏杆防腐油漆等要求同天桥主体，桥面采用5mm聚脲弹性体喷涂防滑层（加金刚砂）534.4平方米。 |  |  |  |  |  |  |

1.4泽民天桥设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 50QW25-10-1.5 （ 4组一用一备含控制柜就地） | 2016 | 上海蓝鲸电机制造有限公司 | 1.5 | 8 |  | 油侵泵021-66304341 |
| 2 | 红外数字红外球机 |  | 2016 | 海康威视 |  | 6 |  |  |
| 3 | UPS电源 | DS-2CD4132FWD-1 3kva | 2016 | 海康威视 |  | 1 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 8路7708N-E4（带附属设施）） | 2016 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 原6个，拟增设2只 |
| 5 | 交换机 | 16口 千兆 | 2016 |  |  | 1 | 套 | H3C |
| 6 | 空调 |  | 2016 |  |  | 3 | 套 | 其中两部垂梯空调 |
| 7 | 监视器 | 22寸1080P | 2016 |  |  | 1 | 套 | 海康 |
| 8 | 硬盘2TB |  | 2016 |  |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 荧光灯 | 格栅灯 3*14W | 2016 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | 装饰灯 | LED线条灯1M GB-XT-6702 6W 蓝光 | 2016 | 浙江东能光电科技有限公司 |  | 111 | 米 |  |
| 11 | 装饰灯 | LED线条灯0.5M GB-XT-6702 3W 蓝光 | 2016 | 浙江东能光电科技有限公司 |  |  | 米 |  |
| 12 | 装饰灯 | LED线条灯0.3M GB-XT-6702 1.8W 蓝光 | 2016 | 浙江东能光电科技有限公司 |  | 130 | 米 |  |
| 13 | 装饰灯 | LED线条灯0.4M GB-XT-6702 2.4W 蓝光 | 2016 | 浙江东能光电科技有限公司 |  |  | 米 |  |
| 14 | 配电箱 | 主电源 | 2016 | 上海锐电电气有限公司 |  | 1 |  |  |
| 15 | 配电箱 | 潜水泵控制箱 | 2016 |  |  | 4 |  |  |
| 16 | 自动扶梯控制箱 |  | 2016 |  |  | 3 |  |  |
| 17 | 垂梯控制箱 |  | 2016 |  |  | 2 |  |  |
| 18 | 灭火器 |  | 2016 |  |  | 4 |  |  |
| 19 | 垂直电梯（无机房）(HI540148) | schinder3300AP(无机房电梯）800KG 1(m/s) | 2016.12.16 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 垂直电梯（无机房）(HI540147) | schinder3300AP(无机房电梯）800KG 1(m/s) | 2016.01.20 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 21 | 自动扶梯 hT54005(东） | 9000(自动扶梯室外公共交通型）0.5/30/6.1/6000/1000 | 2016.01.20 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 自动扶梯 hT54006 | 9000(自动扶梯室外公共交通型）0.5/30/6.1/4800/800 | 2015.12.15 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 23 | 自动扶梯 hT54007 | 9000(自动扶梯室外公共交通型）0.5/30/6.1/4800/800 | 2015.12.14 | 迅达（中国）电梯有限公司 |  | 1 | 台 |  |
| 24 | 设施 | 桥面：（29+11.5）*3.7米，钢箱梁Q345C钢材87.71吨，梯道钢箱梁30.228吨，桥面2cm灰色毛面花岗岩，桥面面积240平方米，防撞栏杆高75cm，Q235B钢材，热镀锌，9米，天桥钢化玻璃栏杆127.25米，排水格栅8套，6+1.4+6MM带骨架玻璃幕墙243.79平方米,4mm厚铝塑板30平方米。 |  |  |  |  |  |  |

1.5药行街人行地道设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV配电柜 |  | 2003 |  |  |  |  | H1~H8 |
| 2 | 低压配电柜 |  | 2003 | 无锡市电力仪表成套厂 |  |  |  | DP1~DP7 |
| 3 | 变压器 | SD108-18 160KVA | 2003 |  |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 配电所排气控制箱 |  | 2003 | 上海中基电气机械有限公司 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 诱导风机控制箱 |  | 2003 | 上海中基电气机械有限公司 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 配电所电源控制箱 |  | 2003 | 上海中基电气机械有限公司 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 路灯控制箱 |  | 2003 | 上海中基电气机械有限公司 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 33回路PZ30终端箱 |  | 2003 | 上海中基电气机械有限公司 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 33回路PZ30终端箱 |  | 2003 | 上海中基电气机械有限公司 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 中控控制箱 |  | 2003 | 上海中基电气机械有限公司 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 9回路PZ30终端箱 |  | 2003 | 上海中基电气机械有限公司 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 电梯电源柜LDV |  | 2003 |  |  | 5 | 台 |  |
| 13 | 主照明 | T5支架 荧光灯 | 2011 |  | 28W | 336 | 盏 | 全部照明共602盏 |
| 14 | 主照明 | T5支架 LED灯 | 2011 |  | 16W | 92 | 盏 |  |
| 15 | 辅助照明 | 4寸筒灯 | 2011 |  | 9W | 33 |  |  |
| 16 | 辅助照明 | 3.5寸筒灯 | 2011 |  | 7W | 32 |  |  |
| 17 | 出入口照明 | 投光灯LED | 2011 |  | 50W | 9 |  |  |
| 18 | 出入口照明 | 3.5寸筒灯 | 2011 |  | 7W | 97 |  |  |
| 19 | 出入口照明 | T5支架 LED | 2011 |  | 16W | 3 |  |  |
| 20 | 潜水泵控制柜 | JSB |  |  |  | 3 | 台 |  |
| 21 | 排风扇控制柜 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 潜水泵 | 380V |  |  | 4KW | 6 | 台 |  |
| 23 | 潜水泵 | 220V |  |  | 0.75KW | 2 |  | 城隍庙一台，备一台 |
| 24 | 施耐德双回路控制箱 | 380V，250A | 2016 | 施耐德 |  | 2 | 台 |  |
| 25 | 施耐德双回路控制箱 | 380V 100A | 2016 | 施耐德 |  | 1 | 台 | 照明、水泵使用 |
| 26 | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 道路专用摄像机 | DS-2CD5A5BRF-WD | 2019 | 海康威视 |  | 18 |  |  |
| 28 | 网络半球摄像机 | DS-2CD232B-QF | 2019 | 海康威视 |  | 5 |  |  |
| 29 | 光端机 | WTOS-VT16 | 2012 | 微创 |  | 1 | 对 | 药行街与隧道中控室各一台 |
| 30 | 电源 | DC-12v | 2012 | 明纬 |  | 1 | 只 |  |
| 31 | 数字硬盘录像机 | DS-8632N-K8 | 2019 | 海康威视 |  | 2 | 台 |  |
| 32 | 硬盘 | 4T | 2019 | 迈拓 |  | 8 | 只 |  |
| 33 | 显示器 | 22寸 |  | 戴尔 |  |  |  |  |
| 34 | UPS | 2KVA | 2012 | APC |  | 1 | 台 |  |
| 35 | 矩阵 | 16路输入板 | 2012 |  | 11300 | 1 | 个 | 隧道控制室 |
| 36 | 路视频分配器 | 16路进，32路输出 | 2014 |  | 450 |  |  |  |
| 37 | 液晶监视器 | 22寸液晶监视器） | 2014 |  | 4000 |  |  |  |
| 38 | 广告箱 | 亚光不锈钢广告灯箱 | 2003 |  |  | 37 | 个 |  |
| 39 | 高清网络枪式摄像机 | CAIPBC210T 2百万像素， | 2015 | 霍尼韦尔 | 2690 | 8 | 套 |  |
| 40 | 镜头 | CALA28120F14M2 f=2.8-12mm, | 2015 | 霍尼韦尔 | 885 | 8 | 套 |  |
| 41 | 高清网络半球摄像机 | CAIPDC210T-4 2百万像素， | 2015 | 霍尼韦尔 | 2890 | 5 | 套 |  |
| 42 | 核心交换机 | S1724G 千兆 |  | 华为 |  | 1 | 台 |  |
| 43 | 录像存储 | DS-9616N-ST 16路视频存储 |  | 海康威视 | 7200 | 1 | 台 |  |
| 44 | 企业级硬盘（2T） | ST3000NM0033 3T SATANB6GB/S 7200RPM |  | 海康威视 |  | 4 | 只 |  |
| 45 | 显示器 | 27寸 |  | 三星 | 1500 | 2 | 台 |  |
| 46 | 写字台 |  |  |  |  | 1 | 张 |  |
| 47 | 工作椅 |  |  |  |  | 4 | 只 |  |
| 48 | 自动扶梯1# | X021NP-L1000-30/7.95 速度0.5M/S,宽度1000mm,倾斜角30度，提升高度7.95米，输送能力6000P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 上次检验日期2018.10，一年一检。天一东北上行 |
| 49 | 自动扶梯2# | X021NP-L1000-30/7.95 速度0.5M/S,宽度1000mm,倾斜角30度，提升高度7.95米，输送能力6000P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上天一东北下行 |
| 50 | 自动扶梯3# | X021NP-L1000-30/7.95 速度0.5M/S,宽度1000mm,倾斜角30度，提升高度7.95米，输送能力6000P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上亚细亚东南上行 |
| 51 | 自动扶梯4# | X021NP-L1000-30/7.95 速度0.5M/S,宽度1000mm,倾斜角30度，提升高度7.95米，输送能力6000P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上亚细亚东南下行 |
| 52 | 自动扶梯5# | X021NP-L1000-30/7.95 速度0.5M/S,宽度1000mm,倾斜角30度，提升高度7.95米，输送能力6000P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上城隍庙西南上行 |
| 53 | 自动扶梯6# | X021NP-L1000-30/7.95 速度0.5M/S,宽度1000mm,倾斜角30度，提升高度7.95米，输送能力6000P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上城隍庙西南下行 |
| 54 | 自动扶梯7# | X021NP-S600-35/4M 速度0.5M/S,宽度600mm,倾斜角35度，提升高度3.5米，输送能力3600P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上奥康西北上行（下级）） |
| 55 | 自动扶梯8# | X021NP-S600-35/4M 速度0.5M/S,宽度600mm,倾斜角35度，提升高度3.5米，输送能力3600P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上奥康西北下行（下） |
| 56 | 自动扶梯9# | X021NP-S600-35/3.95M 速度0.5M/S,宽度600mm,倾斜角35度，提升高度3.5米，输送能力3600P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上奥康西北上行（上） |
| 57 | 自动扶梯10# | X021NP-S600-35/3.95M 速度0.5M/S,宽度600mm,倾斜角35度，提升高度3.5米，输送能力3600P/H | 2003.9.20 | 西子OTIS电梯有限公司 |  | 1 | 台 | 同上奥康西北下行（上） |
| 58 | 设施 | 地面800*800花岗石火烧板25mm,墙面：钢化面砖，顶棚：条形彩色铝板吊顶，楼梯：浅灰色防滑地砖10mm,挡墙浅色面砖，扶手：不锈钢。顶盖主体钢结构，外包不锈钢，顶部采用8+8夹膜玻璃。 |  |  |  | 900 | 平方 |  |

1.6月湖人行地道设备设施清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 购置日期 | 制造单位 | 功率（KW） | 数量 | 单位 | 备注（质保期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥迪斯双开门电梯 |  |  |  |  | 2 | 部 | 2年 |
| 2 | 电梯控制箱 |  |  |  |  | 2 | 个 | 2年 |
| 3 | 电梯双电源箱 | AT-DT1 | 2021年5月 | 宁波顺鹰电气制造有限公司 |  | 1 | 个 | 2年 |
| 4 | 总配电箱 | AP1、AP2 | 2021年5月 | 宁波顺鹰电气制造有限公司 |  | 2 | 个 | 2年 |
| 5 | 潜水泵双电源箱 | AP-SB | 2021年5月 | 宁波顺鹰电气制造有限公司 |  | 1 | 个 | 2年 |
| 6 | 照明配电箱 | AL | 2021年5月 | 宁波顺鹰电气制造有限公司 |  | 1 | 个 | 2年 |
| 7 | 应急照明配电箱 | 150WIP33 | 2021年5月 | 宁波月波电气设备有限公司 |  | 1 | 个 | 2年 |
| 8 | UPS配电箱 | AT-RD | 2021年5月 | 宁波顺鹰电气制造有限公司 |  | 1 | 个 | 2年 |
| 9 | 洗墙灯 | 10WLED | 2021年6月 | 雷士照明控股有限公司 |  | 110 | 米 | 2年 |
| 10 | LED T5灯带 | 10WLED | 2021年6月 | 雷士照明控股有限公司 |  | 24 | 米 | 2年 |
| 11 | 圆形筒灯 | 18wLED | 2021年6月 | 雷士照明控股有限公司 |  | 8 | 个 | 2年 |
| 12 | 应急照明灯 | 顶装集中型A型6WLED | 2021年6月 | 宁波月波电气设备有限公司 |  | 17 | 个 | 2年 |
| 13 | 石碑射灯 | 18WLED | 2021年6月 | 雷士照明控股有限公司 |  | 20 | 个 | 2年 |
| 14 | 双管LED T8灯 | 2×28WLED | 2021年6月 | 雷士照明控股有限公司 |  | 5 | 个 | 2年 |
| 15 | LED长条2400*20 | 24WLED | 2021年6月 | 创科之光照明有限公司 |  | 20 | 个 | 2年 |
| 16 | 逃生指示灯 | 集中型A型1W | 2021月5月 | 宁波月波设备有限公司 |  | 11 | 个 | 2年 |
| 17 | 指示牌超大灯箱 | 艾伯特Led灯高亮超级模组 迈杰工程款防水电源 伸春进口亚克力2m*3m板 | 2021年7月 | 宁波银河印象文化传媒有限公司 |  | 2 | 个 | 2年 |
| 18 | 广告灯箱 | 艾伯特Led灯高亮超级模组 迈杰工程款防水电源 伸春进口亚克力2m*3m板 | 2021年6月 | 宁波银河印象文化传媒有限公司 |  | 26 | 个 | 2年 |
| 19 | 庭院灯 | 50WLED | 2021年6月 | 创科之光照明有限公司 |  | 2 | 个 | 2年 |
| 20 | 电梯摄像机 2CD3525FDV2-1 | 200万1/2.7 CMOS 日夜型半球网络摄像机;最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR ; 0.028 Lux@(F2.0,AGC ON). O Lux with IR; 快门1/3秒至1/100,000秒;镜头4mm, 水平现场角90(2.8mm,6mm,8mm选)調整角度水平-15~15,垂直0~90",旋转-15~15";宽动态范围120dB ;视频压标准H.265 / H.264;率50Hz： 25fp(1920 × 1080,1280 × 960,1280 x 720) ; ROI支持三码流分别设置1个固定区域;克MMicro SD (即为F卡) /SDHC/SDXC长(128C)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ;支持智能后检案,配合NVR支持事件的二次检家分析;工作温度和湿度-30℃~60℃,度小于95%(无疑 );电源供应DC12V+25% / PoE (802.3at) ;耗5W MAX (ICR换瞬同7WMAX)护等级1P66 |  | 海康 |  | 2 | 个 | 2年 |
| 21 | 红外一体摄像机 DS-3626FWDA/F | 200万星光级1/1.8“CMOS AI智能人脸日夜一体式网络摄像机 支持三种智能资源切换：人脸抓拍(默议认),道路监控。Smart事件 抓图分辨率：分辨率：1920x1080 人脸曝光支持 宽动态：超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控 最低照度彩色0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白：0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) 鏡头 3.8-16mm/11-40mm (可选,需单独下单) 聚焦-A：支持ABF辅助聚焦 视频压标准H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸： 1920×1080 感兴趣区域ROI支持三码流分别设置4个固定区城、全画面动态人险跟踪存储功能支持Micro SD (即为TFt)/SDHC /SDXC长(128G)断图本地存储NAS(NFS,SMB/CrS支持) |  | 海康 |  | 4 | 个 | 2年 |
| 22 | 红外半球摄像机 2CD3326-I | 200万星光级1/1.8" CMOS Al智能人脸日夜半球网络摄像机 支持三种智能资源切换：人险抓拍(默认)、道路监控.Smart事件 抓图分辨率：分辨率- 1920x1080 人险曝光文持 宽动态：超宽动恋范围达120dB ,室内逆光环境下监控 最低照度彩色0.0005 Lux @(F1.2.AGC ON) ;黑白：0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) 头 3.8-16mm/11-40mm (可选,需单独下单) 聚焦-A： 支持ABF辅助聚焦 频标准H.265/H.264/ MJPEC 最大图像尺寸：1920x1080 感兴趣区域ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人险艰障 存储功能支持Micro SD (即为T+)/SDHC /SDXC长(1286)断阅本地储NAS(NFS,SMB/CF |  | 海康 |  | 2 | 个 | 2年 |
| 23 | 宽动态摄像机 DS-3626FWDA/F | 200万星光级4/1.8" 支持三种智能资源切换：人脸抓拍(默认)、道路监控.Smart事件 抓图分辨率：分辨率： 1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号,抓拍时间、监测点信息 宽动态：超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控 最低照度彩色 0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白：0.000Lux @(F1.2,AGC ON)镜头：3.8-16mm/11-40mm (可选,需单独下单) 聚焦-A：支持ABF辅助聚焦 最大图像尺寸：1920×1080 存储功能支持Micro SD (即为TF卡) /SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持通讯接口：1个RJ145 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应DC ： 12V; AC： 24V ; PoE ： 802.3af |  | 海康 |  | 2 | 个 | 2年 |
| 24 | 电池组12V.100AH | 12V/100Ah蓄电池4小时 |  |  |  | 1 | 组 | 2年 |
| 25 | 录像设备、机柜、交换机 | 16路数字硬盘录像机： 3U标准机架式2AHDMI , 2VGA, HDMI+ VGA 配5块4T硬盘,硬盏转数7200RPM,缓存128MB,SATA 录像机：12个10/100/1000Base-TPoE++ 以太网端口.4个千兆SFP. POE供电交换容量： 336Gbps 包转发率： 108Mpps 42U标准机柜 |  | 录像机：海康 机柜：嘉盛 交换机：TP |  | 1 | 台 | 2年 |
| 26 | UPS主机 | C3KS华运智美支持全局热各3KVA UPS主机16节12V/100Ah蓄电池4小时. |  | 华运智美 |  | 1 | 台 | 2年 |
| 27 | WQ40-14-4潜水泵 | WQ40-14-4 | 2021年4月 | 上海蓝工泵业有限公司 | 4 | 4 | 台 | 2年 |
| 28 | 潜水泵控制箱 | LGK-2WH-4 | 2021年4月 | 上海蓝工泵业有限公司 |  | 2 | 个 | 2年 |
| 29 | 潜水泵水位显示器 | 液位显示器 | 2021年6月 |  |  | 1 | 个 | 2年 |
| 30 | 灭火器 | MFZ/ABC5型 | 2021年6月 | 浙江浙安消防设备有限公司 |  | 6 | 个 | 2年 |
| 31 | 广告灯箱电箱 | AL-GG1 | 2021年5月 | 宁波顺鹰电气制造有限公司 |  | 1 | 个 | 2年 |
|  | 设施 | 井道内装修为干挂大理石628.54平方；吊顶为铝方通415.8平方；铝板吊顶82.1平方；通道内靠墙扶手不锈钢栏杆75.8米；楼梯不锈钢玻璃栏杆23.9米，灯箱20个，石壁雕刻10幅。 |  |  |  |  |  |  |

2、养管设施分类及定义

养管设施主要分为土建设施、机电设施、附属设施；

2.1土建设施是指地道天桥的各类土木建筑工程结构物，包含地道天桥主体结构、出入口及顶棚、地面、桥面、梯道、井道、给排水设施、无障碍设施、装饰及红线范围内等结构物。

2.2机电设施是指为地道天桥运行服务的相关设施，包括供配电设施、照明设施、给排水及消防设施、监控及通信设施、电/扶梯、空调、风机及其他机电设施等。

2.3附属设施是指为保证地道天桥安全运行所配置的相关设施，包括管理房、配电房、灯箱、指路标识牌、地毯、电/扶梯安全提示标志设施、天桥公益广告、灭火器等消防设施等。

3、养管内容划分及计价方式、预算说明

3.1养管内容划分：海曙区人行天桥及地下通道养护管理项目按照计价方式分为两部分养管内容，具体划分如下：

| 序号 | 计价方式 | 养管内容 | 养管设施 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包干价部分 | 包括日常运行管理、应急保障、电/扶梯维保 | 药行街人行地下通道、月湖地下通道、第一医院人行天桥、妇儿医院人行天桥、泽民人行天桥及日新街人行天桥 | 第一年2994226元第二年3014226元 |
| 2 | 按实结算部分 | 包括维修、专项检测 |  | 第一年1000400元第二年1000400元 |
| 3 | 合计 |  |  | 第一年3994626元第二年4014626元 |

说明：（1）按实结算部分的养管内容具体根据实际情况由采购人派单后予以实施。

- 招标后，养护扣罚及包干价部分剩余未实施结余金额直接列入到按实结算部分。

- 月湖地下通道包干价部分人员经费根据移交时间按实结算，经费已经纳入本项目的预算内，设施（土建设施、机电设施、附属设施）维保维修自各项设施质量保修期到期后起计，其中维保按一年20000元包干，根据合同履行时间结算，维修按实结算。

（4）特别说明：因设施新增、移交等原因需对养护范围进行调整的，经招标人同意后，自动纳入本合同养护范围，费用结算标准按本合同相关条款执行。

3.2养管内容范围

主要养管内容如下：

3.2.1日常运行管理：包含日常巡查、保安服务、保洁服务、土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护、养护台账资料编制等；

3.2.2应急保障：包含防汛防台、防冰雪抗冻、重大活动、节日保障及突发事件的应急处置、应急演练、应急任务等；

3.2.3电/扶梯维保：包含电/扶梯商业综合责任险、每月例行保养，每年按时检验检测；电/扶梯故障维修、电/扶梯相关配件更新更换等；

3.2.4维修：包含土建设施、机电设施及附属设施的维修；维修为新增设施（标志标贴、地毯除外）、甲方要求改造更新、不可控因素（天灾、人为因素）破坏造成设施维修、单座设施单项维修总费用经审计超1万以上（电梯除外），电/扶梯除维保范围的相关配件更新更换。

3.2.5专项检测：包含结构检测、沉降观测、高压预试等。

3.3养管预算说明

3.3.1包干价部分人员及养管清单预算说明

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 单价限价 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员（日常运行管理） | 项目负责人 | 1人 | / | 2138026元 | 根据劳动合同法要求，合理配置保安、保洁岗位人员数 |
|  |  | 保安人员 | 7岗 | / |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 6岗 | / |  |  |
|  |  | 综合维修工 | 3人 | / |  |  |
|  |  | 土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护 （面积不含月湖地下通道） | 2213㎡ | 80元/㎡ | 177040元 | 月湖地下通道第一年所有设施均处于质保期内，设施（土建设施、机电设施、附属设施）维保自各项设施质量保修期到期后起计，维保按一年20000元限价包干，根据合同履行时间结算 |
| 2 | 应急保障 | 防汛防台、防冰雪、重大活动、节日保障等 | 1项 | 40000元 | 40000元 |  |
| 3 | 电梯维保 | 自动扶梯 | 24台 | / | 639160元 | 月湖地下通道电梯处于质保期内，未计入 |
|  |  | 垂直电梯 | 8台 | / |  |  |
| 4 | 包干价部分最高限价（第一年） |  |  |  | 2994226元 |  |
| 5 | 包干价部分最高限价（第二年） |  |  |  | 3014226元 |  |

3.3.2按实结算部分养管清单

| 序号 | 名称 |  | 数量暂定 | 单价限价 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修 |  | 暂定900000元 |  |  |  |
| 2 | 专项检测 | 天桥结构检测（一年一次） | 4次 | 8400元/次 | 33600元 |  |
| 3 |  | 地道结构检测（一年一次） | 2次 | 12600元/次 | 25200元 |  |
| 4 |  | 沉降观测（一月一次） | 40点 | 45元/点 | 21600元 |  |
| 5 |  | 高压预试 | 1项 | 20000元 | 20000元 |  |
| 6 | 按实结算部分最高限价（第一年） |  |  |  | 1000400元 |  |
| 7 | 按实结算部分最高限价（第二年） |  |  |  | 1000400元 |  |

二、包干价部分（日常运行管理、应急保障、电梯维保）养管要求

1、日常运行管理

包含日常巡查、保安服务、保洁服务、土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护、养护台账资料编制等；

（1）日常巡查

巡查范围包括土建设施、机电设施及附属设施，地道、天桥巡查频率不少于4次/日；遇台风、冰雪等恶劣天气时需适当增加巡查频率。巡查期间应加强运行安全管理，对于人员非法滞留、设摊经营等行为，应及时引导、劝离，保障正常运行。每日巡查结果形成书面记录，填写《人行地道巡查记录表》、《人行天桥巡查记录表》，表格形式详见附件。

（2）保安服务

包括监控管理、交通组织保障、电梯运行管理、全天候保安执勤。

保安人员值班。共计7个值班岗位，分别如下：

| 序号 | 地点 | 保安工作时间 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药行街人行地下通道 | 每天24小时值班 | 2 |  |
| 2 | 月湖地下通道 | 每天24小时值班 | 1 |  |
| 3 | 第一医院人行天桥 | 每天24小时值班 | 1 |  |
| 4 | 妇儿医院人行天桥 | 每天24小时值班 | 1 |  |
| 5 | 泽民人行天桥 | 每天24小时值班 | 1 |  |
| 6 | 日新街人行天桥 | 每天24小时值班 | 1 |  |

保安岗位实行人员24小时值班制度；电梯运行期间，要求值班人员每2小时现场巡查1次；现场施工及其他异常情况，要求值班人员现场监管，并及时上报；其余时间不间断查看视频监控，并做好监控记录。

上表内的7个值班岗位是本项目的最低岗位配置数，投标人根据岗位数及每天值班时间，结合劳动合同法关于劳动保护的相关条款，合理配置保安人员数，并在投标文件内提供详细的人员配置说明及合理的排班（值班）安排及轮休方案。

交通组织保障。养护过程中，保证安全及文明施工等采取的交通疏导、安全围挡、人员组织等措施。

附件：人行地道巡查记录表

| 人行地道名称（编号） |  |  | 巡检单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 完好 | 损坏类型 | 损坏程度（数量） | 损坏位置 | 备注 |
| 衬砌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 挡墙 | □是□否 |  |  |  |  |
| 梯道 | □是□否 |  |  |  |  |
| 出入口 | □是□否 |  |  |  |  |
| 栏杆或护栏 | □是□否 |  |  |  |  |
| 面层铺装 | □是□否 |  |  |  |  |
| 排水设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 照明设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 通风设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 消防设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 监控设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 雨棚 | □是□否 |  |  |  |  |
| 垂直电梯及自动扶梯 | □是□否 |  |  |  |  |
| 标识标牌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 电力设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 地道保护区域内施工 |  |  |  |  |  |
| 其他危及行人安全的病害 |  |  |  |  |  |
| 非法滞留、设摊经营等行为 |  |  |  |  |  |
| 巡查人 |  |  | 巡查日期 | 年 月 日 星期 天气 |  |

附件：人行天桥巡查记录表

| 人行天桥名称（编号） |  |  | 巡检单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 完好 | 损坏类型 | 损坏程度（数量） | 损坏位置 | 备注 |
| 桥名牌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 限高牌、限载牌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 伸缩缝 | □是□否 |  |  |  |  |
| 栏杆 | □是□否 |  |  |  |  |
| 排水设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 桥面铺装 | □是□否 |  |  |  |  |
| 上部结构 | □是□否 |  |  |  |  |
| 支座 | □是□否 |  |  |  |  |
| 人行梯道 | □是□否 |  |  |  |  |
| 下部结构 | □是□否 |  |  |  |  |
| 垂直电梯及自动扶梯 | □是□否 |  |  |  |  |
| 标识标牌 | □是□否 |  |  |  |  |
| 监控设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 电力设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 消防设施 | □是□否 |  |  |  |  |
| 桥梁保护区域内施工 |  |  |  |  |  |
| 其他危及行人安全的病害 |  |  |  |  |  |
| 非法滞留、设摊经营等行为 |  |  |  |  |  |
| 巡查人 |  |  | 巡查日期 | 年 月 日 星期 天气 |  |

（3）保洁服务

（3.1）保洁人员配备：共计6个专职保洁岗位，分别如下：

| 序号 | 地点 | 保洁工作时间 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药行街人行地下通道 | 每天早6：00到晚22：00 | 1 |  |
| 2 | 月湖地下通道 | 每天早6：00到晚22：00 | 1 |  |
| 3 | 第一医院人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 | 1 |  |
| 4 | 妇儿医院人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 | 1 |  |
| 5 | 泽民人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 | 1 |  |
| 6 | 日新街人行天桥 | 每天早6：00到晚22：00 | 1 |  |

保洁工作时间外其余时段由保安人员代为保洁。

上表内的6个值班岗位是本项目的最低岗位配置数，投标人根据岗位数及每天值班时间，结合劳动合同法关于劳动保护的相关条款，合理配置保洁人员数，并在投标文件内提供详细的人员配置说明及合理的排班（值班）安排及轮休方案。

（3.2）保洁内容与要求：

（a）保洁范围：地道及天桥红线范围内各出入口、主通道、管理用房、配电房、地面、桥面、墙壁、顶棚、门窗、立柱、电梯（含垂直电梯及自动扶梯）、玻璃幕墙等。保持设施基本整洁、无明显污渍、脏乱现象，边沟清洁、无明显杂物及积水现象，无飞扬物、非法张贴物及广告。

（b）保洁频率要求如下：

地面及桥面机扫频率不少于1次/日，人工保洁频率不少于3次/日，梯道保洁频率不少于3次/日。

扶手栏杆、扶手玻璃、侧墙、立柱及装饰层：保洁频率不少于1次/日。

顶棚及井道玻璃：包括地道出入口顶棚玻璃、通道顶棚、天桥顶棚玻璃、井道玻璃，保洁频率不少于1次/月。

垂直电梯及自动扶梯：轿厢、扶手带、梯级、挡板等常规保洁频率不少于1次/日，运行期间实行部分巡回保洁；扶梯梯级深度保洁频率不少于1次/月。

设施消毒：扶手栏杆、电梯扶手带、垂直电梯的触摸按键需定时消毒，消毒频率不少于1次/日。

不锈钢设施保洁：对不锈钢设施进行保洁时，需使用不锈钢清洁保养剂。

垃圾处理：垃圾桶保洁频率不少于1次/日，桶内垃圾存放量不得超三分之二；及时清理保洁垃圾及其他垃圾，清运频率不少于1次/日。

注：在规定时间内要求达到上述保洁频率，其余时间实行动态巡回保洁。

（c）人行天桥和地道的保洁内容及最低保洁频率应符合下表规定。

人行天桥和地道的保洁内容及最低保洁频率

| 序号 | 内容 | 药行街人行地下通道 | 月湖地下通道 | 第一医院人行天桥 | 妇儿医院人行天桥 | 泽民人行天桥 | 日新街人行天桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥面铺装、通道路面清扫 | 机扫1次/日， 人工3次/日 | 机扫1次/日， 人工3次/日 | 机扫1次/日， 人工3次/日 | 机扫1次/日， 人工3次/日 | 机扫1次/日， 人工3次/日 | 机扫1次/日， 人工3次/日 |
| 2 | 梯道 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 | 3次/日 |
| 3 | 墙体、装饰层、2米以下雨棚的清洗 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 |
| 4 | 栏杆、扶手玻璃 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 | 1次 /日 |
| 5 | 垂直电梯及自动扶梯 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 |
| 6 | 垃圾处理 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 |
| 7 | 排水沟清理 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
| 8 | 地道出入口顶棚、天桥顶棚玻璃、立面 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
| 9 | 地道天桥照明设施 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 |
| 10 | 地道监控设施 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 | 1次/季 |
| 11 | 飞扬物清理 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 |
| 12 | 机械清扫后的残留物 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 |
| 13 | 非法张贴物及广告 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 | 即时 |

备注：因重大活动保障和应急任务等原因适当增加保洁频率时，增加费用不再另行结算。

（4）土建、机电和附属设施维保养护

包干范围包括地道天桥土建设施、供配电设施、照明设施、给排水设施、消防设施、监控及通信设施、电梯及附属管理用房等机电设施设备的检查、维保工作。

（4.1）供配电设施：高低压配电柜、变压器、ups、电缆、箱体等设施保养、维修、保洁；供配电设施的工作电压、工作负荷和控制温度应在额定值的允许范围内进行；供配电设施及周围环境应保持整洁、卫生，确保正常运行。

（4.2）照明设施：包含灯具、电缆及控制箱保养、维修、保洁，确保正常运行。药行街地道、月湖地道照明灯24小时开启，天桥桥面景观灯19：00～22：00，节能减排期间全部关停。天桥地灯和照明灯19：00开启-次日7：00点关闭，开启关闭时间以实际日照为准。

（4.3）给排水设施：包含水泵、液位检测装置、控制箱及相关机电设备等设施保养、维修、保洁；各类设施设备应保持良好状态，网络通讯正常。

（4.4）消防设施：包括消防箱、安全疏散指示标志、应急照明、灭火器等设施保养、维修、保洁；应急照明时间不得低于90分钟，每个合同期内检测一次。

（4.5）监控及通信设施：包含摄像机、录像机、光端机、计算机等设施维修、保洁；确保图像清晰，矩阵控制功能完好，视频传输正常；监控操作人员操作熟练，视频信息严禁外泄。

（4.6）通风设施：包括空调、风机等设施维修、保洁；确保运行正常。

（4.7）土建设施：墙面、地面、顶棚无破洞，瓷砖无明显裂痕和破损。

（4.8）附属管理用房及其他设施设备：包括管理房、配电房、灯箱（包括广告箱）、标识标牌、地毯、安全提示标志等设施维修、保洁；保持干净、整洁、运行正常。

（4.9）关于设施（土建设施、机电设施、附属设施）维保养护价格结算的说明（电梯除外）

4.9.1）单座设施单项维修总费用1万元（含）及以下的，属于包干部分，由投标人自行考虑设施维保使用的易损件、备品备件等配件材料费用，合同履行过程中不予调整。

4.9.2）土建和机电设施年维保最高限价说明。

| 序号 | 地点 | 面积 | 综合单价限价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药行街人行地下通道 | 900㎡ | 80元/㎡ | 72000元 | 此部分面积合计2213㎡ |
| 2 | 第一医院人行天桥 | 298㎡ | 80元/㎡ | 23840元 |  |
| 3 | 妇儿医院人行天桥 | 280㎡ | 80元/㎡ | 22400元 |  |
| 4 | 泽民人行天桥 | 240㎡ | 80元/㎡ | 19200元 |  |
| 5 | 日新街人行天桥 | 495㎡ | 80元/㎡ | 39600元 |  |
| 6 | 月湖地下通道 | 500㎡ | 40元/㎡ | 20000元 | 维保自各项设施质量保修期到期后起计，维保按一年20000元限价包干，根据合同履行时间结算 |

2、应急保障

应急管理保障。包含防汛防台、防冰雪抗冻、重大活动、节日保障及突发事件的应急处置、应急演练（电梯故障或突发事件处置，不少于1次/年）、应急任务，按要求配备应急人员、车辆及物资，并建立台账资料。

3、电梯维保

电梯（含垂直电梯及自动扶梯）：电/扶梯商业综合责任险、每月两次例行保养、按照规定进行季度、半年度等的保养、每年按时检验检测；电梯故障维修、电梯相关配件更新更换；电梯运行正常，开梯、停梯规范，应急电话畅通，夏季高温加强轿厢监控。

（1）关于电梯维保价格结算的说明

下列零部件更新更换在维保费用内包含（因不可抗力、甲方不当使用或第三方原因造成的零部件损坏除外，改造所需配件除外）：

电梯（包含但不限于以下内容）：

电气部分：控制柜内电器部件和电子线路板；派梯设备、平层装置；电梯主开关盒内的电器开关和与主机、控制柜的连接电线； 机器部分：安装在主机上的编码器； 安全设备部分：限速器、限速器轮和和安全钳； 井道部分：随行电缆、井道电线、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及滚轮、导靴和导靴片、缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、补偿链、钢丝绳或钢带； 厅、轿门部分： 轿厢和厅门按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门吊架、厅门导靴及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、厅门保护装置、门安全光幕、称重设备、轿架、轿架安全装置和轿厢平台。 其他：润滑油和润滑脂。

扶梯（包含但不限于以下内容）：

驱动部分：驱动链轮、驱动轴、牵引链轮、主机驱动链、扶手带驱动链、驱动轴承、紧急制动装置； 扶手系统：涨紧装置、扶手带摩擦轮和压轮、调整装置、扶手毛刷防罩、扶手带出入口塑料块、扶手带导向轮、扶手带导向滑块、扶手导轨； 梯路系统：梯级和轮、踏板和轮、前沿板、梳齿板、梯级链、主轮、踏板定界、梯路导轨、上下头部分支切向导轨； 电气部分：控制柜（包括继电器、接触器、开关、电子线路板、变压器、整流器等控制线路）、传感器、光电立柱、上下地台开关、限位开关、扶手带保护开关，以及各安全开关及其他所有控制设备； 其他：防夹条或毛刷，润滑油和润滑脂。

（2）电梯维保最高限价说明。

| 序号 | 地点 | 电梯类型 | 数量 | 品牌 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药行街人行地下通道 | 自动扶梯 | 10台 | 奥的斯 | 639160元 |  |
| 3 | 第一医院人行天桥 | 自动扶梯 | 4台 | 奥的斯 |  |  |
| 4 | 第一医院人行天桥 | 垂直电梯 | 1台 | 奥的斯 |  |  |
| 5 | 妇儿医院人行天桥 | 垂直电梯 | 2台 | 奥的斯 |  |  |
| 6 | 妇儿医院人行天桥 | 自动扶梯 | 4台 | 奥的斯 |  |  |
| 7 | 泽民人行天桥 | 自动扶梯 | 3台 | 迅达 |  |  |
| 8 | 泽民人行天桥 | 垂直电梯 | 2台 | 迅达 |  |  |
| 9 | 日新街人行天桥 | 自动扶梯 | 3台 | 迅达 |  |  |
| 10 | 日新街人行天桥 | 垂直电梯 | 3台 | 迅达 |  |  |
| 11 | 月湖地下通道 | 垂直电梯 | 2台 |  | / | 尚在质保期 |

（3）电梯维保要求

（3.1）日常维护保养应遵守的标准如《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯维修规范GB/T 18775-2002》、《浙江省电梯维护保养安全管理规范》DB33/T728-2016、《宁波市电梯安全管理办法》（政府令第224号）；每月两次维保根据规定需要招标人签字确认，按照规定进行季度、半年度等的保养；

（3.2）在电梯安全检验合格有效期届满前一个月对电梯进行自检，并出具年度自检报告；

（3.3）保存每台电梯原始资料，建立管理和使用记录档案；

（3.4）建立电梯使用情况的巡查制度，保证电梯的用电、通讯和监控报警装置等系统安全可靠；保证机房、井道、底坑无漏水渗水现象；进入机房通道畅通且机房有足够的照明、通风、适合设备运行的温度；

（3.5）应当制定电梯事故应急防范、救援措施；

（3.6）中标人应储存合理数量的电梯专用备件和更换零件，以备必要的更换。更换的零部件应采用原装配套零部件。

（3.7）维修保养作业人员应当按照国家有关规定特种设备安全监督管理部门考核合格，

取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业。在维修保养作业中，现场作业人员不得少于两人。

（3.8）中标人负责办理政府部门电梯年检的申报工作并支付费用，落实电梯通过年检，并完成年检中发生的属本招标范围内的整改工作。招标期内的电梯，如因维保质量未能通过定期检测（年检）的，发生复检费用由中标人负责。如因中标人维保原因导致延期通过年检所造成招标人的损失由中标人承担，扣除该台设备年维修保养费用的20%。

（3.9）合同期内如遇电梯设备大修包含单台电梯整体质保，从竣工报告之日起（同时满足特检院出具检查报告）至质保结束之日止，养护经费只支付清包费用，清包费用为中标价的50%（单台），包括年检费用。

三、按实结算部分（零星维修、专项维修、专项检测）养管要求

1、零星维修、专项维修

指包干范围外的维修工作，包含土建设施、机电设施及附属设施的维修。零星维修、专项维修计划可能因交通组织、天气、实际工作需求等多方面因素，对实施内容、范围及先后顺序进行合理化调整。内容具体包括如下：

（1）地面、桥面、墙面、梯道、顶棚、护栏、不锈钢板、垃圾桶、排水管（沟）、集水井等各类土建设施的维修工作。

（2）钢化玻璃更新更换：如钢化玻璃碎裂后存在安全隐患，应采取维护警示措施，并在8小时内消除隐患；常规尺寸的钢化玻璃需备料，非常规尺寸的钢化玻璃备料时间原则上不超过一周。

（3）UPS电池更换：UPS电池无法满足应急照明90分钟容量要求或超过使用寿命年限时，应及时进行更换，更换后的UPS电池性能参数不得低于现有配置。

（4）设施设备新增、更新、更换费用：因实际工作需要新增、更新、更换（新增、更换张贴类标志标贴除外）的设施设备费用。

（5）主体结构自身问题及其造成的破坏，不可抗力因素造成的土建设施、机电设施、附属设施等的破损、损坏。

（6）其他零星点工、机械台班、车辆等。

（7）因中标人自身原因造成设施设备损坏，由此产生的维修费用不予结算。如中标人将此类维修费用作为按实结算费用上报结算，一经发现，按照虚报工程量进行扣罚。

（8）零星维修、专项维修经费结算原则

（8.1）单座设施单项维修总费用经审计审定的结算金额在1万元以上3万元（含）及以下的，属于按实结算部分（零星维修），但因本项目配备有固定的综合维修工，按实结算时须扣除人工费用。

（8.2）单座设施单项维修总费用经审计审定的结算金额在3万元以上的，属于按实结算部分（专项维修）。

结算原则详见合同条款十三。

2、专项检测

（1）电气设备预防性试验（药行街人行地道）

检测周期要求两年一次，对干式变压器进行绝缘电阻试验、绕组直流电阻试验、工频耐压试验；对变压器电缆进行绝缘电阻试验和工频耐压试验；对H2计量、H7计量柜、H3#1变压器开关柜、H6#2变压器开关柜进行绝缘电阻试验；对10KV I段母线（H1至H4）、10KV II段母线（H4至H8）进行绝缘电阻试验和工频耐压试验；对配电房接地网进行接地电阻测试。

（2）结构检测（天桥）

（2.1）桥面系检测

（a）桥面铺装层是否有网裂、坑槽、破碎或破裂、洞穴及贯通纵横缝等；

（b）桥头是否有沉降，台背处是否有下沉等；

（c）伸缩缝缝内是否有沉积物阻塞及异常声响，接缝处是否有高差，接缝处铺装是否有破损等；

（d）泄水管是否有阻塞或残缺脱落，桥面是否有积水等；

（e）栏杆或护栏是否露筋锈蚀、松动错位、丢失残缺等；

（f）人行道块件是否网裂、塌陷、残缺等。

（2.2）上部结构检测

（a）梁式构件是否有网状裂缝、混凝土剥离、露筋锈蚀、梁体下挠、结构裂缝等。

（b）钢梁是否有油漆剥落、锈蚀，钢梁焊缝是否开裂、锈蚀。

（c）横向联系是否有连接件脱焊松动、连接件断裂、梁体异常振动等。

（2.3）下部结构检测

（a）桥墩盖梁是否有蜂窝、麻面，剥落、露筋，空洞、孔洞，钢筋锈蚀，混凝土碳化、腐蚀及裂缝等缺陷存在桥墩墩身是否有蜂窝、麻面，剥落、露筋，空洞、孔洞，钢筋锈蚀，混凝土碳化、腐蚀，磨损，圬工砌体缺陷，位移，裂缝等缺陷的存在；钢结构桥墩、墩身是否存在破损、油漆脱皮、结构生锈等。

（b）基础是否有掏空，剥落、露筋，冲蚀；

（c）支座垫板是否松动锈蚀、橡胶支座是否变形、支座底板混凝土是否锈蚀碎裂等。

（2.4）附属结构检测（主要为电梯）

（2.5）要求采用常规检测和结构检测相结合的方式，常规检测对各构件的检查以人工目测为主，辅以相关检查工具，具体包括综合裂缝测试仪、钢卷尺、游标卡尺、 相机、手电筒等。结构要求包括混凝土强度无损检测、混凝土碳化深度检测、 钢筋保护层厚度检测，后依据《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)对城市桥梁技术状况进行评定，并出具检测结果要点、结论及建议。

（3）结构检测（地道）

（3.1）常规检测：基本几何尺寸调查；检测主体结构是否存在剥落、风化、渗漏水、露筋等现象；道面是否存在裂缝、破损、坑槽等病害；检测主体结构是否有裂缝出现，调查其分布情况（含长度、宽度等），并绘制裂缝分布图；检测人行地通道等装饰是否完好、排水系统是否畅通，通道进出口梯道、坡道、扶手是否完好、安全；检测人行通道的通风、整洁等环境状况；检测下穿道的限高标志、防撞设施和护栏等安全设施是否完好。

（3.2）结构检测：对主体结构混凝土的强度、碳化深度进行检测。

（3.3）要求采用常规检测和结构检测相结合的方式，对地道技术状况进行评定，并出具检测结果要点、结论及建议。

（4）沉降观测

根据《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ/T 233-2015)、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)、桥梁相关图纸及养护资料进行沉降观测

四、服务时效性响应要求

1、维修时效性

（1）影响地道天桥运行的机电设施故障，应立即进行应急处置，及时恢复正常工作状态；普通机电设施故障（不影响使用功能）维修时限为3天。

（2）存在安全隐患的土建及附属设施类病害，应立即进行应急处置，并在24小时内消除安全隐患；主体结构病害维修处置时限视实际情况另行确定。

（3）智慧城管案件、市政110案件、其他渠道转办案件、以及上级部门转交下达的案件，应安排专人查看、处置、跟踪、回复，并在规定时限内完成处置；处置率达到100%，及时处理率达到100%。

（4）电梯故障响应时间为1小时，电梯困人及施救30分钟内。

（5）因备品备件采购、天气等特殊情况导致无法及时处置的，经与招标人协商后可酌情延期处置。

（6）因中标人未按要求及时响应的，按有关条款进行处罚，由此造成的一切责任由中标人承担。

2、服务承诺

（1）投标人必须在投标文件中承诺进场后按照招标人提供的物资储备清单进行备料，并经招标人确认。

五、现场管理要求

1、养护场地：中标人须自行解决养护场地，满足养护机械、设备、车辆的停放需求以及养护人员办公需求。

2、人员考勤：项目负责人、安全员、电工作业人员必须常驻并考勤，考勤结果按月提交招标人，若无特殊原因不在岗的视情况在考核中做出相应处罚；安保人员、保洁人员应提供人员排班表，并报招标人备案。

3、项目进场准备：中标人需按照国家、省、市有关安全文明施工规范、标准、相关规定及要求组织安排好安全文明施工，在施工期间，及时做好施工区域必要的安全围护措施，安全围护符合宁波市相关文件要求，因安全围护不到位等引发事故的一切责任由中标人承担。

4、安全要求：中标人应按规定和要求建立安全生产责任体系、制度及工作机制，定期开展安全教育培训和安全技术交底，形成书面记录并报监理（如有）、招标人签认。项目进场时，中标人需梳理项目的安全风险源，严格执行较大安全隐患方案审查和过程管理的规定。现场施工作业须按规定做好安全文明管理，做好对现场安全措施、安全防护、安全维护的管理，必要时应做好影像记录且形成事后台账。中标人应建立并规范安全生产台账，分类整理并及时归档。招标人对现场作业安全及相关台账资料开展不定期检查，检查结果纳入合同考核。

5、人员及设备配备要求：养护车辆、设备及人员配备，不得少于采购文件所规定的数量及等级。

6、台账整理：中标人做好项目各项服务作业（包括日常运行管理、日常养护维修、设施保洁、设施维保等）的现场文字影像记录、整理归档工作。如果不提供相关完整材料，则视为不符合要求，招标人有权对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

7、养管质量：养护维修质量按照相关规定和技术标准、以及合同约定进行管理。日常养护维修应做好过程记录，有事前事后对比，及时做好验收，养护质保期应符合合同约定和一般规定；其中，经常性养护项目应注意事后及时做好质量考核，事中应有影像资料留底，须严格按照合同加强考核，以保障养护质量。单项养护维修工程量较大时，中标人应按要求编制养护方案并上报，经审批后方可组织实施，必要时需出具设计图纸或报原设计单位审核。中标人应组织监理单位（如有）、跟踪审计（如有）、施工单位等各方参加，对施工外观质量、过程记录、材料原始证明资料、送检抽检资料进行查验，单项养护维修工程量较大时，经各方确认后方可通过验收。日常养护维修的质保期为一年，机电设备的质保期不得低于一年，并符合国家有关规定。

六、档案资料

1、养管工作须做好文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养管工作的“追溯机制”，以备检查。

2、每年对日常巡查、养护维修、清洁维护、专项检测及应急处置等工作进行总结，形成年度养管报告并存档。

3、项目养管工作流程应符合设施养护内审等的要求。中标人应加强电子档案建立归档等，各项养护作业记录，巡检记录、计量记录等应及时整理、归档。

七、项目质量要求

1、招标人有权要求对工程材料进行不定期原材料检测，相关检测费用由中标人综合考虑，自行承担。若检测指标不合格，该批次项目工程量不予计算，且按照质量不合格进行处罚。

2、若中标人质量不符国家、地方相关检验标准的，招标人可要求中标人无偿返工，并按相应条款进行处罚。

3、对于中标人多次整改仍达不到相关检验标准的，招标人有权拒绝结算该部分工程量，并参照相应条款加倍处罚。

八、安全文明措施

1、安全文明措施（交通维护、高空作业安全、攀登作业安全、用电作业安全、围挡作业）须满足《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（试行）》以及交通等其他相关行业的标准。如果未满足要求，招标人有权可以对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

2、养护方案需包含交通安全组织方案，随养护方案一并提交审批。养护作业过程中严格按照规定要求落实交通维护措施，不得随意压缩简化交通维护措施，中标人做好维护记录。

3、中标人应建立安全生产管理体系和工作制度，所有巡查及养护作业人员都应做到安全作业、文明作业，中标人应全权负责一线作业人员的安全教育及安全责任，建立安全台账，做好安全防护工作，确保作业人员、行人、车辆的安全。

4、除流动作业外的其他占道养护，中标人均应按照制定的交通组织方案实施，并按照规定办理相关占道、审批手续。审批手续经相关部门批准后，中标人应按照审批意见及要求，在作业现场划出作业区，设置相应的标志与设施，进行必要的安全围护，以确保作业期间的交通安全。

5、地道天桥的检测、维修等养护作业应做好安全防护工作，确保作业人员、行人的安全。

6、养护作业现场应设置明显标志并采取其他必要的安全措施，严防飞溅物对车辆及行人造成伤害。

7、中标人做好施工过程中安全维护措施的现场记录工作。每一次养护作业的安全维护应有相应的文字影像记录，证明维护措施按要求落实到位，并由监理（如有）核实签认，记录整理归档后随当期费用支付资料上报，作为当期费用支付的凭证依据。如果不提供相关完整材料，则视为不符合要求，招标人有权可以拒绝支付当期的费用，并对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

8、中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，招标人有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时招标人有权可以对中标人给予经济处罚，情节严重的列入合同考核及企业信用评价。

9、为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和行人正常进行。中标人必须按照有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行有关安全生产和安全文明施工的要求，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作。

10、中标人有违反上述要求行为的，招标人有权对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

九、其他要求

投标人可根据自身实力情况，对本项目提供养护新工艺、新技术以及新材料、新设备。

十、人员要求

1、项目部主要管理人员要求

▲（1）项目负责人，1名，具备市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。主要工作职责：做好与招标人、监理（如有）、审计（如有）等单位配合工作，负责养护方案及工作计划审核，抓好养护工作的管理、合同的管理、资金的管理、人员的管理等。

▲（2）安全员（属于投标人企业项目管理人员兼任），1名，具有有效期内的安全生产考核合格证书（C证）。主要工作职责：负责安全方案编制、安全交底、安全教育以及现场安全相关的所有安全管理工作。

▲（3）专职电工作业人员，至少1名，要求同时具有[电工进网作业许可证（作业类别为高压）或高压电工作业证]和低压电工作业证或者是配备满足上述要求的人员。主要工作职责：负责机电设施设备的检查、维修、保养等相关工作。

投标人须对以上所有人员在投标文件中提供以下证明材料复印件并加盖公章：①各人员相对应的资格/岗位证书；②社保机构（或官方网站）打印的由投标人为各人员缴纳的开标前连续三个月的社保缴纳证明材料。③投标人必须在投标文件中承诺，在接到招标人通知后，保证人员在30分钟内到达招标人指定地点，超时未到达的，按相应处罚条款进行处罚。

2、其他养护人员要求

（1）兼职电工作业人员，至少2名，要求同时具有：[电工进网作业许可证（作业类别为高压）或高压电工作业证]和低压电工作业证或者是配备满足上述要求的人员。涉及电力施工作业或操作时与本项目的专职电工作业人员配合。

（2）安保人员：要求具有保安员证书。7个岗位，每个岗位24小时值班，年龄60周岁以下。

（3）保洁人员：本项目共设置专职保洁岗位6个，每个岗位16小时值班，年龄65周岁以下。

上述保安、保洁值班岗位是本项目的最低岗位配置数，投标人根据岗位数及每天值班时间，结合劳动合同法关于劳动保护的相关条款，合理配置人员数，并在投标文件内提供详细的人员配置说明及合理的排班（值班）安排及轮休方案。

（4）其他要求

（a）以上人员，若已配备的，在投标文件中提供以下证明材料复印件并加盖公章：①各人员相对应的职称/岗位证书；②社保机构（或官方网站）打印的由投标人为各人员缴纳的开标前连续三个月的社保缴纳证明材料。

以上人员，若目前未配备的，在投标文件中提供承诺书并加盖公章。承诺：中标后在公示期结束前配齐完全符合招标文件要求的各类人员，超时未配齐到位的，超时30日（含）内的，招标人扣罚其履约保证金的20%；超时30日（不含）以上60日（含）以内的，招标人扣罚其履约保证金的30%；超时60日（不含）以上90日（含）以内的，招标人扣罚其履约保证金的50%，以此类推。履约保证金在扣罚后需在7天内补充齐全，否则招标人有权终止合同。若损失超过履约保证金数额的，中标人对超过部分予以赔偿。超时时间一律从公示期结束当天起计算。

（b）投标人需在投标文件中承诺：兼职电工作业人员在电力施工作业或操作时必须在岗，否则招标人可对投标人进行处罚，第一次发现扣罚1万元，第二次发现扣罚2万元，第三次发现扣罚4万元，以此类推。

（c）投标人应承诺投入本项目的所有人员无无违法、犯罪记录，身体健康，遵纪守法，品行端正，能用普通话正常交流。

十一、机械设备、设施、车辆、材料等要求

1、本项目必须配备的机械设备、设施、车辆、材料

▲（1）作业车辆：具备载货功能车辆1辆、登高车1辆。

▲（2）多功能手推保洁车（6台）。

▲（3）交通围挡：反光锥不少于100个（反光锥高度不低于90cm，反射系数值不低于GB/T18833 2012规定的Ⅲ类高强级反光膜），导向牌不少于2个，爆闪灯（棒）不少于10个。

▲（4）应急保障物资：抽水泵2台（要求：4寸及以上）；发电机1台（要求：功率不低于5千瓦）；L型挡水板不少于50块、沙袋不少于200个。

▲（5）橡皮艇（1艘）：可载坐4人及以上。

备注：①作业车辆在执行养护工作任务时须具备定位及轨迹查询功能。

▲②上述本项目必须配备的机械设备、设施、车辆、材料允许中标后配置，但投标人必须在投标文件内提供中标后在公示期结束前前配置完毕并能立即投入使用的承诺书及相应的有配备能力的说明（说明包括：自行购买的提供承诺及资金来源；租赁的提供意向租赁协议；目前就自有的提供响应的购置放票及所有权证，例如行驶证等。）

③投标人必须在投标文件中承诺（未提供承诺书的作无效标处理），在接到招标人通知后，保证所需的机械设备、设施、车辆在30分钟内到达指定地点，超时未到达的，按相应处罚条款进行处罚。

十二、考核要求

1、考核评分说明

（1）按考核周期分为周考核、月度考核、不定期考核及年度考核。考核办法详见附件。

（a）周考核由中心业务科室负责，现场考核由业务科室牵头组织施工单位、监理单位（如有）代表参加。考核内容包括对设施状况、养护情况、内业资料、设施设备、人员到岗等，抽查考核样本不少于设施养护总量的50%。业务科室根据现场考核情况，按照评分标准（附表1《区管地道天桥养护项目周考核评分表》）进行评分，并作相应扣罚处理。业务科室、监理单位（如有）在日常管理过程中发现的其他问题，可计入周考核。

（b）月度考核由中心考核小组负责，现场考核由中心考核小组牵头组织施工单位、监理单位（如有）、业务科室及相关科室代表参加，可邀请上级部门参加。考核内容包括设施状况、巡查监测情况、养护作业情况、合同履行情况、内业资料、安全文明施工等。抽查考核样本应不少于设施养护总量的25%，内容为自报指定与随机抽检相结合。考核小组依据现场考核结果，结合监理单位（如有）、跟踪审计单位（如有）及相关业务科室意见，按照评分标准（附表2《区管地道天桥养护项目月考核评分表》）进行综合评分，并作相应处罚处理。

（c）不定期考核：市局、区局参照考核标准进行不定期考核督查，考核督查内容包括设施状况督查、作业现场督查、安全文明施工督查、养护质量督查等。考核期间发现问题，按双倍进行扣罚（含扣分及经济处罚），扣分计入月考核评分表，经济处罚在当期工程进度款中扣除。

（d）月度考核综合得分计算方法参照（附表3《区管地道天桥养护项目月度考核评分汇总表》）。月度考核综合得分情况列入宁波市城市管理行业信用信息系统，如月度考核不合格（月度考核综合得分<90分），将影响企业信用得分和等级。

（e）月度考核综合得分为月度实际结算依据。月度考核合格时（月度考核综合得分≥90分），月度实际结算金额=月度养护款-考核经济处罚额；月度考核不合格（月度考核综合得分<90分），月度实际结算金额=月度养护款×月度考核综合得分÷100—考核经济处罚额。月度养护款=月度完成的包干养护部分的费用+按实计算部分实际完成工程量×该项工程中标单价[注：中标单价=招标控制价清单中的综合单价×（1-投标下浮率）]。

（f）年度考核由中心考核小组负责，由考核小组组长牵头组织上级监管部门、施工单位、监理单位（如有）及相关科室代表参加。考核内容包括对该年度养护工作完成情况、内业资料、外业情况、服务响应和养护信息化等。考核人员依据施工单位年度工作总结、设施养管状况、台账资料及月度考核综合得分等情况，按照评分标准（附表4《区管地道天桥养护项目年度考核评分表》）进行评分。年度考核得分情况将作为“1+1”养护合同的下一年度续签依据，考核合格（年度考核得分≥90分）的原则上可继续承担下一年度养护任务。

2、考核处罚

中标人应按照要求履行各项工作，招标人有权根据中标人的履约情况进行相应的经济扣罚。

（1）人员方面

（a）项目服务期内，招标人发现项目负责人有其他在建项目的（含政府采购项目），中标人须无条件更换人员，招标人按照《宁波市城市管理行业信用监管办法》相关规定对中标人进行处理，并作相应经济处罚，第一次扣罚2万元，第二次扣罚4万元，第三次扣罚8万元，以此类推。项目特种作业人员有其他在建项目的（含政府采购项目），中标人须无条件更换人员，招标人有权作相应经济处罚，扣罚额度为2000元/人次。

（b）未经招标人同意，中标人不得随意更换项目负责人、安全员、专职电工作业人员。如中标人擅自更换项目负责人，扣罚5万元/人次；擅自更换安全员、专职电工作业人员，扣罚2万元/人次。上述人员因重大疾病的，经招标人同意后，允许中标人进行更换。因其他原因更换上述人员时，经招标人同意后，按更换项目负责人1万元/人次，更换安全员、专职电工作业人员2000元/人次进行扣罚。

（c）招标人认为项目负责人及安全员无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。中标人在收到《整改通知书》后仍无改善的，招标人有权要求中标人更换项目负责人、安全员及专职电工作业人员。项目负责人更换后仍无法胜任工作的，扣罚1万元/次；安全员、专职电工作业人员更换后仍然无法胜任工作，扣罚2000元/人次；如中标人无正当理由拒绝更换的，招标人有权解除合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

（d）项目负责人、安全员、专职电工作业人员必须按照合同约定考勤在岗，并报招标人备案确认。人员未按招标人要求及时到场的，招标人按照项目负责人1000元/人次，安全员、专职电工作业人员、其他工作人员500元/人次的标准对中标人进行扣罚处理。

（2）日常养护管理方面

（a）日常巡查：未按合同要求开展巡查工作，扣罚500元/次；巡查不到位的，扣罚500元/处。

（b）日常养护：养护、维修、保养、保洁不及时或不到位的，扣罚500元/次，养护质量不达标扣罚1000元/处，返工整改后不达标扣罚2000元/次，拒不整改的扣罚1万元/次；未按审批方案实施的扣罚2000元/次；原材料检测不合格的扣罚2000元/次；无特殊原因，不执行或未完成年度养护计划的扣罚5000元/项。

（c）安全文明施工：养护作业期间，安全文明措施不到位的扣罚500元/次，未及时整改的扣罚1000元/次；野蛮施工、违章作业的扣罚2000元/次，拒不整改的立即责令停工并扣罚1万元/次。

（d）应急保障：应急事件处置响应和重大活动保障不力的，扣罚5000元/次。

（e）机械设备、设施、车辆未按招标人要求及时到位的，扣罚500元/台次。

（f）单部电/扶梯一个月内出现四次及以上停梯，扣除该台电/扶梯年维修保养费用的10%。

（g）因中标人养护不到位被质监局检查通告的，扣罚5000元/次；未在规定的时间出具电子合格证造成停梯的，扣罚5000元/台次；当电梯困人及意外需施救时维保响应时间超出30分钟（以受困人报警和意外发生时间计算），扣罚5000元/次；电梯困人2小时及以上的，第一次扣罚1万元，第二次扣罚2万元，第三次扣罚4万元，以此类推。

（3）资料管理方面

（a）中标人虚报工程量（超过实际完成工程量的5%）以及数据资料造假的，在一个考核年度内，发现第一次扣罚1000元，第二次扣罚2000元，第三次扣罚4000元，以此类推。

（4）其他管理方面

（a）因市政设施受损维修不及时或安全文明施工不到位等被投诉或索赔的，经核实确认中标人有责的，每起扣罚1000元，由此造成的全部损失由中标人承担。

（b）市委、市政府领导督查、批示，或市级媒体曝光，且确认中标人有责的，每发生一起扣1万元；省委、省政府领导督查、批示或省级及以上媒体曝光，且确认中标人有责的，每发生一起扣2万元。

（5）其他处罚

（a）中标人未及时发现存在的严重安全隐患，或发现后未及时上报、处置的，扣罚2000元。

（b）发生安全事故，经确认中标人有责的，根据事故严重程度进行扣罚。一般事故，按第一次处罚2万元，第二次处罚4万元，第三次处罚6万元，以此类推；较大事故，按第一次处罚5万元，第二次处罚10万元，第三次处罚20万元，以此类推；重大事故及特别重大事故，按20万元/次进行处罚，同时招标人有权解除合同；因事故造成的责任和损失，由中标人承担。发生较大事故、重大事故及特别重大事故时，招标人按规定在宁波市城市管理行业信用信息系统中将中标人信用等级降至E级。

（6）招标人发现的其他问题，未在上述条款中明确经济处罚额度的，按照周、月考核评分标准，每扣1分，扣罚500元的标准作相应扣罚。如考核表和上述条款出现扣罚额度不一致时，取高值。

注：考核要求解释权归招标人，招标人有权根据项目需要调整考核办法。

附表1：区管地道天桥养护项目周考核评分表

区管地道天桥养护项目周考核评分表

考核周次：   年  月 第   周                  养护单位：

| 序号 | 考核内容 |  | 评分标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建设施及装饰 | 主体结构及装饰 | 主体结构完好，安全可靠。衬砌变形、开裂、渗漏水、表面腐蚀、剥落；变形缝渗漏、错台、止水带老化破损；每处扣3分；装饰板、墙砖、护栏、玻璃、涂装等破损、缺失；每处扣2分。装饰层、吊顶污渍、积灰，每处扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 路面、桥面及排水 | 铺装层裂缝、破碎、坑洞、不平整；检修井、盖板、沟体、集水井、排水管、泄水孔等设施破损、缺失；排水不畅；每处扣2分；路面、桥面应保持干净、整洁；发现存在垃圾的，每处扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 出入口 | 楼梯、坡道、防滑条破损；扶手栏杆松动、缺失、损坏等；雨棚、井道玻璃破损、开裂，钢结构锈蚀等每处扣2分；出入口楼梯、坡道、栏杆、雨棚、井道等应保持干净、整洁，发现存在垃圾的，每处扣1分。 | 10 |  |  |
| 2 | 机 电 设 施 | 供配电系统 | 设施供电系统范围及线路走向应在配电房显眼位置上墙示意；变压器、高低压配电柜、投切开关、应急电源、电缆线等设备完好、整洁、运行正常，设备所处环境正常稳定、安全可控；检查台账记录齐全；发现一项不合格，扣1分； | 5 |  |  |
|  |  | 照明系统 | 照明灯具、开关箱等设备完好、整洁、运行正常；线缆整洁有序；控制系统完好有效；照度、均匀度符合规范要求；发现一项不合格，扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 给排水及消防设施 | 潜污泵、开关箱、液位仪等设备完好、运行正常；管道、保护措施及支架完好，无渗漏、锈蚀、变形；灭火器外观应保持完好、整洁，箱体无锈蚀、破损；消防安全疏散指示标志、应急照明设施、广播等设备应处于正常状态；发现一项不合格，扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 监控系统 | 监控探头、服务器、显示器、存储等设备完好、整洁、运行正常；线缆整洁有序；发现一项不合格，扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 电梯及无障碍设施 | 电梯运行正常，无明显异响、抖动、部件磨损、缺失等隐患；应急电话系统等运行正常；夏季轿厢温度适宜；遵守电梯运行管理制度及其它特种设备条例规范的；发现一项不合格，扣2分。电梯外装饰及梯级清洁、完好，发现一项不合格，扣1分。 | 10 |  |  |
| 3 | 附属设施 | 管理房 | 管理房（含监控、配电室）设施完好、物品摆放整洁有序；发现一项不合格，扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 标志、标牌等设施 | 灯箱、指路标识牌、电梯安全提示灯标志，不齐全、不整洁，每处扣1分。 | 5 |  |  |
| 4 | 其他 | 应急保障 | 建立和完善各类应急制度，发现制度缺失或严重错误的，每项扣1分；做好恶劣气候、重大活动、节假日等应急保障及备勤工作，及时处理、上报各类突发应急事件，未及时响应，或响应保障不力的；每项扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 值班管理 | 值班人员着装统一、训练有素，职责清晰、设备操作熟练，遵守值班制度，对待外来人员有礼有节；各项台账记录规范、完整；发现一项不合格扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 人员配备 | 项目负责人未按要求到场的，每人次扣2分；其他人员未按要求到场的，每人次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 机械设备、设施、车辆管理 | 机械设备、设施、车辆未按招标人要求及时到位的，每台次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 安全生产 | 做好安全生产工作，安全文明措施不到位，养护不到位、野蛮施工、违章作业的每次扣2分；拒不整改扣5分；发生有责安全事故的每次扣10分。设施养护范围及安全保护区域内运行正常，发现存在问题，每次扣1分。 | 10 |  |  |
| 5 |  | 合计 |  | 100 |  |  |

考核人员：                          时间：   年  月  日

附表2：区管地道天桥养护项目月考核评分表

区管地道天桥养护项目月考核评分表

考核月份：    年   月              养护单位：

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划小结 | 制定月度重点养护计划和总结上月养护情况，并及时上报；根据养护计划，及时反馈实施进度情况；未按规定要求上报，每次扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 计划落实 | 按月度重点养护计划进行养护，养护作业规范，质量符合要求；发现一处不合格，每处扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 自查自改 | 按照规范对设施、设备进行巡查、维护，发现巡查、维护不当的每次扣1分；发现问题未及时整改的每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 4 | 督查整改 | 做好设施各类问题的整改工作，问题整改不到位或未回复的每次扣1分；领导督办件，每件扣2分，情节严重的加倍扣罚。 | 10 |  |  |
| 5 | 投诉处理 | 做好市长热线、智慧城管、网络舆情、等投诉受理工作，发生有责投诉每次扣2分，发生重复投诉每次扣4分。 | 10 |  |  |
| 6 | 隐患整治 | 及时发现安全隐患，未及时发现的每次扣1分；及时编制整治方案和消除隐患，未编制方案、未及时整治的每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 7 | 突发事件 处置 | 做好设施保护范围内巡检，发现违章施工、设施遭破坏等，及时报告、采取措施和协助执法，未及时报告的每次扣1分，未采取措施或措施不力的每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 8 | 安全生产 | 做好安全生产工作，安全文明措施不到位，养护不到位、野蛮施工、违章作业的每次扣2分；拒不整改扣5分；发生有责安全事故的每次扣10分。 | 10 |  |  |
| 9 | 档案资料 | 建立养护档案，含日常检查、养护维修、排查整治、服务保障、定期检测、大中修、应急抢险、防汛抗冰雪等、人员考勤、车辆管理，发现不完整、不准确每处扣1分。 | 5 |  |  |
| 10 | 应急保障 | 建立和完善各类应急制度，发现制度缺失或严重错误的，每项扣1分；做好恶劣气候、重大活动、节假日等应急保障及备勤工作；及时处理、上报各类突发应急事件。未及时响应，或响应保障不力的，每项扣2分。 | 5 |  |  |
| 11 | 值班管理 | 值班人员着装统一、训练有素，职责清晰、设备操作熟练，遵守值班制度，对待外来人员有礼有节；各项台账记录规范、完整；发现一项不合格扣1分。 | 5 |  |  |
| 12 | 人员配备 | 项目负责人在项目服务期内有其他在建项目或政府采购项目，每发现一起扣3分；项目负责人、安全员、养护主管、专职电工作业人员未按要求到场的，每人次扣2分；其他人员未按要求到场的，每人次扣1分。处罚金额按照招标文件考核要求相关条款执行。 | 5 |  |  |
| 13 | 不定期考核 | 局、中心监管处（科）室发现问题，参照考核标准，按双倍进行扣罚（含扣分及经济处罚）。 | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |

考核人员：                         时间：    年  月  日

附表3：区管地道天桥养护项目月度考核评分汇总表

区管地道天桥养护项目月度考核评分汇总表

考核月份：    年   月              养护单位：

| 序号 | 考核内容 |  | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周考核 | 第一周 |  |  |
|  |  | 第二周 |  |  |
|  |  | 第三周 |  |  |
| 2 | 月考核 |  |  |  |
| 3 | 月度考核综合得分 |  |  | 月度考核综合得分=100-（第一周考核扣分+第二周考核扣分+第三周考核扣分+月考核扣分） |
| 4 | 综合评定 |  |  |  |

备注：1、填表数值均保留小数点后1位；

2、月度考核综合得分≥90分时，评定为合格；月度考核综合得分＜90分时，评定为不合格。

考核人员：

填 表 人：                             填表时间：    年    月   日

附表4：区管地道天桥养护项目年度考核评分表

区管地道天桥养护项目年度考核评分表

考核年度：     年                     养护单位：

（合同起止时间：   年  月  日至   年  月  日）

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长效管理 | 建立长效管理机制，健全巡查和养护制度及方案，完善投诉处理及值班制度，未及时完成（当年年前）每类扣1分。及时制定市管地道天桥年度养护计划，未及时完成的扣2分。 | 15 |  |  |
| 2 | 养护配备 | 按要求配备相应的专业技术人员和机械设备，未按要求配备专业技术人员每次扣2分，未按要求配备机械设备的每次扣2分。特种设备，需委托有资质的维护单位维护，并将相关情况上报，无资质维护、未及时上报情况的每次扣2分。 | 15 |  |  |
| 3 | 检测评估 | 按要求制定年度定期检测计划，按相关规范要求对设施、设备开展检测，并形成检测评估报告。未检测评估的每项扣3分；未及时提交检测报告的每项扣2分。 | 15 |  |  |
| 4 | 安全生产 | 全年无安全生产事故，累计发生2次有责安全事故扣10分，累计发生3次及以上有责安全事故扣20分。（此项不设分值，得分为负数，为倒扣分） | — |  |  |
| 5 | 突发事件处置 | 发生突发事件，及时上报情况，未及时上报情况的每次扣2分；及时采取临时性应对措施防止事态扩大，并编制抢修方案，未及时采取临时性应对措施或编制方案的每次扣2分；未在规定的时间内完成的每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 6 | 应急保障 | 建立和完善各类应急制度，发现制度缺失或严重错误的，每项扣1分；做好恶劣气候、重大活动、节假日等应急保障及备勤工作；及时处理、上报各类突发应急事件。未及时响应，或响应保障不力的，每项扣2分。 | 15 |  |  |
| 7 | 日常养护维修 | 养护方案未及时编制、上报审批的，或未按计划开展的每次扣2分。 | 15 |  |  |
| 8 | 档案资料 | 建立和完善档案资料，发现不完整、不准确的每处扣1分。 | 15 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |
| 综合评定 |  |  |  |  |  |

考核人员：                         时间：    年  月  日

十三、商务条款

1、合同履行期限：2年，合同一年一签。

2、合同签订时间：中标通知书发出后30天内。

3、付款方式：

（1）合同生效、具备实施条件及中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施后，招标人向中标人支付合同金额（扣除按实结算部分费用，若月湖地道未移交，月湖地道相关费用一并扣除）30%的预付款。

（2）预付款从首次支付的养护费用开始抵扣，直至扣完为止；

（3）月度考核综合得分为月度实际结算依据。中标人每月提出养护费用支付申请，月度考核合格时（月度考核综合得分≥90分），月度实际结算金额=月度养护款-考核经济处罚额；月度考核不合格（月度考核综合得分<90分），月度实际结算金额=月度养护款×月度考核综合得分÷100—考核经济处罚额；

（4）月度养护款=月度完成的包干养护部分的费用+按实计算部分实际完成工程量×该项工程中标单价[注：中标单价=招标控制价清单中的综合单价×（1-投标下浮率）]。

按实结算部分半年度委托第三方造价咨询单位审核一次，与中标人半年度结算一次。

（5）招标人向中标人付款时，中标人须向招标人提供与招标人付款金额等额的合法有效发票，否则招标人有权拒绝付款。

4、履约保证金：

（1）履约保证金金额：年度合同总价的5%；

（2）履约保证金形式：电汇、转账支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、保险保单等；

（3）履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内；

（4）履约保证金的退还：在合同履行完毕，完成终交验收手续后一周内无息退还（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）；

（5）履约保证金在中标人履行合同规定义务期间必须保持有效，若发生履约保证金扣罚情形的，在扣罚后须补足履约保证金金额；

（6）履约保证金不予退还或扣除情形：①因中标人原因导致本合同被解除的，中标人除承担相关责任外，招标人还将罚没中标人履约保证金。②因中标人经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，招标人有权从履约保证金中代付相关费用。③中标人损坏招标人设施、设备且不按规定赔偿，招标人有权从履约保证金中扣除相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。④中标人未能履行合同规定的任何义务给招标人造成直接或间接损失的，招标人有权直接从履约保证金中扣除。⑤中标人无正当理由拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，招标人有权扣除全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥中标人提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，招标人有权从履约保证金中扣除。

5、退出机制：

（1）一个考核年度内，累计发生3次或连续2次月度考核得分不合格时。

（2）因中标人原因，发生重大或特别重大安全生产事故的。

（3）一个考核年度内，受到3次市委、市政府领导督查、批示或市级媒体曝光，且确认中标人有责的；受到2次省级政府部门及以上督查、批示或省级及以上媒体曝光，且确认中标人有责的。

（4）因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的。

（5）中标人在一个年度养护服务过程中达不到招标人的要求和标准，招标人有权按规定进行经济处罚，累计扣罚金额达到该年度合同金额20%。

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，视为自动放弃投标处理。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布投标人商务技术得分（总分）情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 技术分、资信分(%) | 报价分(%) |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 85 | 15 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+（技术分+资信及其他得分）。

3.报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

1.投标文件如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

1.1《开标一览表》内容与《投标报价明细表（经费测算表）》不一致的，以《开标一览表》为准；

1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.投标文件如果出现表达上的错误，修正错误的原则如下：

2.1对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.2客户端填写的报价与以电子投标文件内开标一览表报价不一致的，应以电子投标文件内开标一览表中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件 |
|  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。 |
|  | 3.本项目联合体投标：□接受 ■不接受。 |
|  | 4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | 5.特定条件：①投标人具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。 ②拟投入本项目的项目负责人具备市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 3.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 4.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）电子投标文件解密失败，且未在投标截止时间前提交有效电子备份投标文件或提交的电子备份投标文件无法解密的。

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（3）投标人上传的电子投标文件为同一网卡地址且是同一IP地址的；

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人签名,或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达  /  项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

（6）商务技术文件中出现报价或单价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

4、评委会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的且投标人不能提交相关证明材料或提交的证明材料不被评委会认可，不能证明其报价合理性的；投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为不合理报价；

（1）对于低于所有有效投标报价算数平均值75%投标报价视为'过低报价'，评审委员会应当要求其在评标现场0.5小时内提供书面说明及相关证明材料，若投标人未提供或虽然提供了证明资料，但评审委员会三分之二以上成员认为其证明材料依据不合理的，由三分之二以上评委书面确认后，该报价不再作为评标基准价，且价格得分为0分；

（2）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

（3）投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

（四）电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分表

评分标准

| 评分项目 | 评分标准及细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术（85分） | 1、项目现场情况了解及分析（6分）： 评委根据投标人提供的项目现场了解报告进行评议： 项目现场了解报告内容详细、完整、有针对性，综合评议（6分）。 |  |
|  | 2、项目整体策划及设想（6分）： 针对本项目的背景、目的，所要达到的目标进行整体策划及设想，评委根据投标人提供的项目整体策划及设想方案的科学性、合理性、适用性进行综合评议（6分）。 |  |
|  | 3、设施（土建设施、机电设施、附属设施）日常运行管理、维保、应急保障（即包干部分）养管方案（14分）：评委根据投标人提供的设施（土建设施、机电设施、附属设施）日常运行管理、维保、应急保障方案及流程进行评比，综合评议： 1）方案科学合理，工作操作规程及流程规范可行性（5分）； 2）服务质量保障措施及养管方案设计合理、规范、内容齐全（5分）； 3）设施设备使用管理合理、可行，养管作业安全文明规范（4分）。 |  |
|  | 4、设施（土建设施、机电设施、附属设施）维修、专项检测（即按实结算部分）养管方案（14分）：评委根据投标人提供的设施（土建设施、机电设施、附属设施）维修、专项检测养管方案及流程进行评比，综合评议： 1）方案科学合理，工作操作规程及流程规范可行性（5分）； 2）服务质量保障措施及养管方案设计合理、规范、内容齐全（5分）； 3）设施设备使用管理合理、可行，养管作业安全文明规范（4分）。 |  |
|  | 5、项目重难点分析及应对措施（8分）： 1）评委根据投标人提供的针对本项目的、重点及难点分析是否准确、合理进行综合评议（4分）。 2）评委根据投标人提供的针对本项目的重点及难点的解决方法和措施是否有针对性、是否科学合理进行综合评议（4分）。 |  |
|  | 6、值班管理方案（5分） 评委根据投标人对其针对本项目制定的值班管理方案进行评审，值班管理方案适应本项目的需求，工作内容要求齐全，符合项目开展实际情况的由评委评审后进行给分（5分）。 |  |
|  | 7、服务人员组成及人员状况（10分）： 1）评委根据投标人提供的拟投入本项目的人员岗位设置、人员层次、工作经验、技能水平、工作内容进行综合评议，0-5分。 投标文件中提供人员的开标日前连续3个月社保缴纳证明加盖公章，资格证书及其他人员专业技术职称证书、荣誉复印件加盖公章。 2）评委根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案，如人员考核方案、奖惩方案、人员培训方案、合同执行期间的人员数量保障方案、人员管理规范等进行评议，0-5分。 |  |
|  | 8、拟投入设备情况（8分）： 1）投标人为本项目配备登高车的得3分； 注：须提供车辆行驶证，车辆所有人与投标人必须为同一单位，否则不得分，以上证明资料复印件编入资信技术文件中。 2）对投标人拟投入的设备的数量、合理性、专业性等方面进行综合评议（5分）。提供设备照片及购置时的发票，发票抬头要求为投标人，否则不得分。 |  |
|  | 9、合同业绩（3分）： 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过综合性养管项目的每个得1分，最高得3分。综合性养管项目指养管的内容达到两种或两种以上，养管内容指保安、保洁、机电养护、市政养护。 注：投标文件中须提供中标通知书、合同和招标结果公告网页截图复印件（证明材料必须清晰至少包括首页、相应评审要素内容页、盖章页），证明资料缺一不得分。 |  |
|  | 10、应急预案和处置方案（6分）： 评委根据投标人提供的针对本项目制定的应急演练方案、应急处置预案进行评审，应急演练方案切实可行，对于处理突发自然灾害（如防汛、防台、抗震等）、突发事故灾害（如安全事故、公共设施故障等）、突发社会事件（如打架斗殴、恐怖袭击等）方面的应急方案合理内容进行评审（6分）。 |  |
|  | 11、服务响应（4分）： 评委根据投标人提供的服务方案、服务保障承诺、服务响应时间、服务便捷性（是否具有满足项目开展所需的养护基地以及养护基地的整体配置状况）等内容进行评审（4分）。 |  |
|  | 12、政府采购政策（1分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。 提供相关证明资料复印件编入资信技术文件。 |  |
| 投标报价（15分） | 包干价部分+专项检测部分 （10分） | 满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 |
|  | 维修（5分） | 满足招标文件要求且参与评审价格（折扣率）最低为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×5%×100 备注：投标下浮率折算为折扣率后进行计算。 |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供由主管部门认定的证明文件。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐1名中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在中国政府采购网、浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网海曙区分网、浙江省公共资源交易服务平台上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

八、考核与验收

1、采购人负责对本项目履约情况进行考核。

2、采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

第五章 合同条款

海曙区人行天桥及地下通道养护管理项目承包合同（仅供参考）

甲方（发包人）：宁波市海曙区市政设施养护中心            （以下简称甲方）

乙方（承包人）：                                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》，海曙区人行天桥及地下通道养护管理项目（招标编号：2021NBHSWT   ）于2021年  月  日，在宁波市海曙区公共资源交易中心进行政府采购招标活动，确定由乙方中标。

根据《中华人民共和国民法典》和政府采购结果，经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿的原则，就乙方承包海曙区人行天桥及地下通道养护管理项目一事，达成以下协议：

一、项目概况

1.项目名称：                                     。

2.项目地点：                                     。

3.资金来源：                                     。

4.项目内容：                                     。

5.承包范围：                                     。

本项目具体服务要求以招标文件规定的内容为准，若乙方的投标文件中有优于招标文件的响应内容的，则可按投标文件中的承诺执行。

二、服务期限

2年，合同一年一签。

第一阶段合同起始时间：年 月 日至 年 月 日止。

甲方根据乙方在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，甲方有权终止合同）。合同周期内出现符合招标文件第三章采购内容和技术（服务）要求中第十三项商务条款第5点退出机制，甲方有权提前终止合同。

三、质量保证

质量符合国家现行标准。乙方提供的服务成果在质量保修期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。

四、保修

1.保修责任

1.1本项目质量保修期为：日常养护维修（包干范围除外）的质保期为一年，机电设备的质保期不得低于一年，并符合国家有关规定。

2.修复通知

合同当事人约定：乙方收到保修通知并到达现场的合理时间为24小时内（含24小时）。如超出时限，甲方可另行委托维修单位进行修复，发生的费用由乙方承担。

五、安全生产

1.乙方必须落消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

六、履约保证金

（1）履约保证金金额：年度合同总价的5%；

（2）履约保证金形式：电汇、转账支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、保险保单等；

（3）履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内；

（4）履约保证金的退还：在合同履行完毕，完成终交验收手续后一周内无息退还（如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到相应补偿）；

（5）履约保证金在乙方履行合同规定义务期间必须保持有效，若发生履约保证金扣罚情形的，在扣罚后须补足履约保证金金额；

（6）履约保证金不予退还或扣除情形：①因乙方原因导致本合同被解除的，乙方除承担相关责任外，甲方还将罚没乙方履约保证金。②因乙方经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，甲方有权从履约保证金中代付相关费用。③乙方损坏甲方设施、设备且不按规定赔偿，甲方有权从履约保证金中扣除相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。④乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除。⑤乙方无正当理由拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权扣除全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，甲方有权从履约保证金中扣除。

七、签约合同价

1.签约合同价为：暂定                          ；

其中包干价部分：             ；按实结算部分（暂定）：               ；

2. 按实结算部分中标下浮率：下浮      %，专项检测根据实际履行数量据实结算。

八、付款方式

1. 合同生效、具备实施条件及乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施后，甲方向乙方支付合同金额（扣除按实结算部分费用，若月湖地道未移交，月湖地道相关费用一并扣除）30%的预付款。

2.预付款从首次支付的养护费用开始抵扣，直至扣完为止。

3.月度考核综合得分为月度实际结算依据。乙方每月提出养护费用支付申请，月度考核合格时（月度考核综合得分≥90分），月度实际结算金额=月度养护款-考核经济处罚额；月度考核不合格（月度考核综合得分<90分），月度实际结算金额=月度养护款×月度考核综合得分÷100—考核经济处罚额；

4.月度养护款=月度完成的包干养护部分的费用+按实计算部分实际完成工程量×该项工程中标单价[注：中标单价=招标控制价清单中的综合单价×（1-投标下浮率）]。

按实结算部分半年度委托第三方造价咨询单位审核一次，与乙方半年度结算一次。

5.甲方向乙方付款时，乙方须向甲方提供与甲方付款金额等额的合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

九、知识产权

1.甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2 .乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。

4.乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

十、转包、分包

本项目不得转包。对于地道天桥专项检测、电梯维保维修部分内容，若乙方无相关资质的，经甲方同意后，可以将该部分工作分包给具备相关资质的单位。已分包的工作不得进行二次转包或分包。

十一、项目负责人

姓    名：            ；

身份证号：            ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               ；

1.乙方对项目负责人的授权范围如下：在乙方授权范围内履行乙方的职权，对养护项目的质量、安全、工期以及价格负责，所有上报给甲方的文件均需项目负责人签字。

2.乙方项目负责人必须与乙方投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。未经甲方书面许可，乙方不得更换项目负责人。乙方项目负责人以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

3.乙方对项目负责人的授权范围如下：在乙方授权范围内履行乙方的职权，对养护项目的质量、安全、工期以及价格负责，所有上报给甲方的文件均需项目负责人签字。

4.乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：甲方有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由乙方承担。

5.关于项目负责人每月在项目现场的时间要求：项目服务期间每月在项目现场时间不得少于22天，每天工作时间不得少于8小时且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加。

十二、乙方人员

1.乙方应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺一致的人员安排报告。

2.乙方项目部人员离开施工现场的批准要求：考勤天数按每人每月22日计，有特殊情况少于上述时间的，须报甲方同意后方可。

十三、结算原则

1.结算总原则：

1）维保结算金额在1万元（含）及以下的，属于包干部分，不属于按实结算部分。

2）维保结算金额在1万元以上3万元（含）及以下的，属于按实结算部分（零星维修），但因本项目配备有固定的综合维修工，按实结算时须扣除人工费用。

3）维保结算金额在3万元以上的，属于按实结算部分（专项维修），按照定额结算。

上述维保结算金额指单座设施单项维修总费用。

2.按实结算部分维修计价原则：

2.1编制依据：

1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2）《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）；

3）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

4）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

5）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

6）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

7）《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）；

8）《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）；

9）养护技术标准和要求；

10）其他造价管理规定。

2.2取费标准：

1）天桥的土建设施、附属设施的企业管理费、利润、施工组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）桥梁工程取费费率中值乘以《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）取费项目及调整系数表中对应系数计取，组织措施费只计取安全文明施工基本费、二次搬运费及行车行人干扰费，其他组织措施费不计，其中安全文明施工基本费按市区工程计取。

2）地道的土建设施、附属设施的企业管理费、利润、施工组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程工程取费费率中值乘以《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）取费项目及调整系数表中对应系数计取，组织措施费只计取安全文明施工基本费、二次搬运费及行车行人干扰费，其他组织措施费不计，其中安全文明施工基本费按市区工程计取。

3）天桥地道的机电设施养护、专项检测费及系统维保等安装工程的企业管理费、利润、施工组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）市政安装工程取费费率中值乘以《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）取费项目及调整系数表中对应系数计取，组织措施费只计取安全文明施工基本费、二次搬运费及行车行人干扰费，其他组织措施费不计，其中安全文明施工基本费按市区工程计取。

4）本工程的规费均按标准收费的30%计取。

5）税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）调整，按9%计取。结算时税金按相关文件政策调整。

6）人工价格、材料价格根据维修当月《宁波建设工程造价信息》（综合版），宁波市区信息价缺项的参照同期《浙江造价信息》，无信息价材料参照有关文件并结合市场价取定。

十四、价格调整

1.市场价格波动引起的调整

1.1合同当事人约定：市场价格波动不调整合同价格。

十五、甲方违约

合同履行过程中甲方未按主合同约定向乙方支付养护费用的，乙方可追偿甲方的违约责任。

十六、乙方违约

属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内（含24小时）派人保修。如有以下情况的，甲方有权委托他人代为修理，维修费用由乙方承担，并对乙方进行处罚。

1.乙方不在约定期限内派人保修的。

2.已维修的设施设备因施工不当、质量不符要求的，且乙方拒不整改或是整改后仍达不到相关标准的。

十七、处罚条款

详见：招标文件第三章-采购内容和技术（服务）要求中 “考核要求”内容。

十八、合同文件构成

本合同书与下列文件一起构成合同文件，文件优先顺序为：

（1）本合同；

（2）中标通知书；

（3）招标文件

（4）投标函及投标文件；

（5）图纸；

（6）已标价的工程量清单；

（7）其他合同附件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

十九、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

二十、不可抗力

视为不可抗力的其他情形： 火灾、洪水、政府征用、政府禁止令等。

二十一、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：

（1）向 宁波 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉

二十二、签订地点

本合同在    签订。

二十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

二十四、合同生效

本合同自 双方法人（或授权代表）签字（或盖章）并加盖单位公章且乙方提交履约保证金生效。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

二十五、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，甲方执  份，乙方执  份。

甲方：                                   乙方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.投标人资格声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2020年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

7. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

9.投标人的特定条件的证明文件：①投标人具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。②拟投入本项目的项目负责人具备市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。

1.投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波建兴招标有限公司/宁波市海曙区市政设施养护中心：

关于你公司      年　　月　　日发布                                     项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与招标采购单位不存在管理、控股、隶属关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.2020年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

4.2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5.2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

7. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

8.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

9.投标人的特定条件的证明文件

①投标人具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。

②拟投入本项目的项目负责人具备市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

7.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

8.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（1）项目现场情况了解及分析；（根据评分标准结合采购需求编制）

（2）项目整体策划及设想；（根据评分标准结合采购需求编制）

（3）设施（土建设施、机电设施、附属设施）日常运行管理、维保、应急保障（即包干部分）养管方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（4）设施（土建设施、机电设施、附属设施）维修、专项检测（即按实结算部分）养管方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（5）项目重难点分析及应对措施；（根据评分标准结合采购需求编制）

（6）值班管理方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（7）服务人员组成及人员状况；（根据评分标准结合采购需求编制）

（8）拟投入设备情况；（根据评分标准结合采购需求编制）

（9）应急预案和处置方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（10）服务响应；（根据评分标准结合采购需求编制）

（11）政府采购政策。

1.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

2.商务响应表格式：

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务条款要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3.投标承诺函

投标承诺函

宁波建兴招标有限公司/宁波市海曙区市政设施养护中心：

我方确认收到贵方提供的                                                     项目（项目编号：            ）的采购文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后60天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8、我方承诺对该项目成果、相关技术支持提供     年的质量保证期（自验收合格之日起算）。质量保证期内，如果证实服务成果是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求等，我方应立即免费调整、修改，保证达到合同规定的服务要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

4.技术响应一览表

一般性条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

带“▲”实质性条款响应一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：招标文件要求提供承诺书或证明资料的，必须提供相关依据，否则不予认可。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

5.投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

6.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

7.同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

8.评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（1）项目现场情况了解及分析；（根据评分标准结合采购需求编制）

（2）项目整体策划及设想；（根据评分标准结合采购需求编制）

（3）设施（土建设施、机电设施、附属设施）日常运行管理、维保、应急保障（即包干部分）养管方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（4）设施（土建设施、机电设施、附属设施）维修、专项检测（即按实结算部分）养管方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（5）项目重难点分析及应对措施；（根据评分标准结合采购需求编制）

（6）值班管理方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（7）服务人员组成及人员状况；（根据评分标准结合采购需求编制）

（8）拟投入设备情况；（根据评分标准结合采购需求编制）

（9）应急预案和处置方案；（根据评分标准结合采购需求编制）

（10）服务响应；（根据评分标准结合采购需求编制）

（11）政府采购政策。

格式自拟。

三、报价文件内容包括但不限于以下内容：

1.投标函（格式见附件）；

2.投标报价明细表（经费测算表）（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（如有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

1.投标函格式：

投 标 函

致：                            （采购单位名称）：

根据贵方为                                                     项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：          ），签名代表                    （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交电子资信技术文件、电子报价文件。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

2、投标报价明细表（经费测算表）格式

投标报价明细表（包干价部分）（第一年）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员（日常运行管理） | 项目负责人 | 1人 |  | 元 | 根据劳动合同法要求，合理配置保安、保洁岗位人员数 |
|  |  | 保安人员 | 7岗 |  |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 6岗 |  |  |  |
|  |  | 综合维修工 | 3人 |  |  |  |
|  |  | 土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护 | 2213㎡ |  | 元 | 药行街地、第一医院天桥、妇儿医院天桥、泽民天桥、日新街天桥 |
| 2 | 应急保障 | 防汛防台、防冰雪、重大活动、节日保障等 | 1项 |  | 元 | 自行预估，自负盈亏，完成采购人所有的应急任务 |
| 3 | 电梯维保 | 自动扶梯 | 24台 |  | 元 | 合同期内月湖地下通道电梯属于质保范围未计入 |
|  |  | 垂直电梯 | 8台 |  |  |  |
| 4 | 包干价部分年投标报价 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

投标报价明细表（包干价部分）（第二年）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员（日常运行管理） | 项目负责人 | 1人 |  | 元 | 根据劳动合同法要求，合理配置保安、保洁岗位人员数 |
|  |  | 保安人员 | 7岗 |  |  |  |
|  |  | 保洁人员 | 6岗 |  |  |  |
|  |  | 综合维修工 | 3人 |  |  |  |
|  |  | 土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护 | 2213㎡ |  | 元 | 药行街地、第一医院天桥、妇儿医院天桥、泽民天桥、日新街天桥 |
|  |  | 月湖地下通道 土建设施维保养护、机电设施维保养护、附属设施维保养护 | 500㎡ |  | 元 | 月湖地下通道第一年所有设施均处于质保期内，设施维保自各项设施质量保修期到期后起计，维保按一年20000元限价包干，根据合同履行时间结算。自行预估，自负盈亏。 |
| 2 | 应急保障 | 防汛防台、防冰雪、重大活动、节日保障等 | 1项 |  | 元 | 自行预估，自负盈亏，完成采购人所有的应急任务 |
| 3 | 电梯维保 | 自动扶梯 | 24台 |  | 元 | 合同期内月湖地下通道电梯属于质保范围未计入 |
|  |  | 垂直电梯 | 8台 |  |  |  |
| 4 | 包干价部分年投标报价 |  |  |  |  |  |

备注：1.第二年与第一年相同内容报价必须一致否则作无效标处理。

2.每项合价均不得超过第三章 采购内容和技术（服务）要求3.2养管预算说明中的合价。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

投标报价明细表（按实结算部分）

项目名称：

项目编号：

零星维修、专项维修投标报价明细表

| 序号 | 内容 | 结算标准 | 投标下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星维修、专项维修 | 合同约定的计价清单定额（浙江省市政设施养护维修预算定额2018版）标准 | 下浮 % |

备注：1、采用统一下浮率形式报价，下浮率必须≥0。

2、下浮率填写时直接填写阿拉伯数字（无需在数字前添加任何“+”或“-”符号），%号前最多保留到小数点后二位，未按此要求报价的作无效标处理。

专项检测投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量暂定 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天桥结构检测（一年一次） | 4次 | 元/次 | 元 |  |
| 2 | 地道结构检测（一年一次） | 2次 | 元/次 | 元 |  |
| 3 | 沉降观测（一月一次） | 40点 | 元/点 | 元 | 按年计算 |
| 4 | 高压预试 | 1项 | 元 | 元 |  |
| 5 | 专项检测年投标总价 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                                             单位：元（人民币）

| 序号 | 计价方式 | 养管内容 | 投标总价/投标下浮率（%） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包干价部分 第一年 | 包括日常运行管理、应急保障、电/扶梯维保 | 元/年 |  |
|  | 包干价部分 第二年 | 包括日常运行管理、应急保障、电/扶梯维保 | 元/年 |  |
| 2 | 按实结算部分 | 维修 | 根据合同约定的计价清单定额（浙江省市政设施养护维修预算定额2018版）标准下浮 % |  |
|  |  | 专项检测 | 元/年 |  |
| 3 | 2年投标总价 |  |  |  |
| 4 | 包干价部分+专项检测部分 |  |  |  |
| 投标声明： |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、2年投标总价=包干价部分第一、二年+（维修900000×（1-下浮率）+专项检测）×2。

3、包干价部分+专项检测部分=包干价部分第一、二年+专项检测×2。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加      （单位名称）      的    （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、人行天桥及地下通道养护管理，属于建筑业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2、  （分包部分自行填写，如有）  ，属于建筑业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

行业划分：根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为       符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的                                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日