竞争性磋商采购文件

| 项目编号： | TC【2023】CG1007号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 保税东、西区绿化养护服务项目 |

采购人：宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心

代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

二〇二三年五月

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 政府采购合同（服务）	18

第四章 项目需求	38

第五章 评审标准	60

第六章 响应文件格式	62

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 保税东、西区绿化养护服务项目的潜在供应商在政采云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2023年5月17日14：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：TC【2023】CG1007号

项目名称：保税东、西区绿化养护服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：931067

最高限价（元）：931067

采购需求：

标项名称：保税东、西区绿化养护服务项目

数量：1

预算金额（元）：931067

单位：项

简要规格描述：主要包括但不仅限于如下内容，具体详见采购需求：

1、整形修剪、病虫害防治、草坪打孔、割草、除草、浇水、扶正、补植、松土切边、施肥、涂白、支撑、看护，草花更换等日常养护；

2、防台抗台抗旱雨雪冰冻等灾害气候中的绿化管护处置；

3、绿地内保洁（仅指清理修剪下来的树枝，枯枝，落叶等园林垃圾的收集处置，配合环卫做好卫生死角的清理）

4、绿地巡查；

5、应急情况处置等；

6、上级主管部门布置的其他任务。

合同履约期限：合同生效之日起至2023年12月底止。期间若因政策调整、机构整合、养管模式调整、绿化提升改造等原因需要重新进行招标的，采购人有权提前终止合同。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【以投标截止日当天采购代理机在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业。

- 本项目的特定资格要求：无

- 获取招标采购文件

时间：公告发布时间至响应截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其响应均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 响应文件提交（上传）

截止时间：2023年05月17日14：00（北京时间）

地点（网址）：“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线提交，未上传电子响应文件，视为供应商放弃响应。

- 响应文件开启

开启时间：2023年05月17日14：00（北京时间）

地点（网址）：宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B楼北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）交易厅（详见中心候标区电子显示屏）。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

2.2 本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。

2.3 本项目实行网上响应，采用电子响应文件。若供应商参与响应，自行承担响应一切费用。

2.4 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

2.5 响应文件制作：1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。2）供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），响应文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.6 落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

- 凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名  称： 宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心

地  址：宁波市北仑区镇府路78号

传  真：/

项目联系人（询问）：林老师

项目联系方式（询问）：0574-86781287

质疑联系人： 俞老师

质疑联系方式：0574-86781315

- 采购代理机构信息

名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼

传真：/

项目联系人（询问）：张燕平、许丹、蒋森佳、彭秀雅

项目联系方式（询问）：0574-87031582,13157499807

质疑联系人：孔佳钰

质疑联系方式：13967830072

- 同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号

联系人 ：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

- 第二章  供应商须知

- 总则

- 采购方式及定义

1.1 本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

1.2 采购人指本项目的需求方，即宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心。

1.3 代理机构指负责组织本次竞争性磋商的浙江天诚工程咨询有限公司。

1.4 “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的服务。

1.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.6 “★”系指实质性要求条款。

- 合格的供应商

- 满足竞争性磋商公告中供应商资格条件的规定。

- 满足本文件实质性条款的规定。

- 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。

- 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 磋商费用

- 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2本项目招标代理费将参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知、国家计委计价格【2002】1980号文件和发改价格【2011】534号文规定的服务招标费率标准下浮10%后向中标供应商收取（具体计费基数以中标通知书确定的中标金额为准），供应商投标时需充分考虑此因素。

- 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 采购文件

- 采购文件构成

采购文件有以下部分组成：

6.1 竞争性磋商公告

6.2 供应商须知

6.3合同条款及格式

6.4 项目需求

6.5 评审标准

6.6 响应文件格式

- 竞争性磋商文件的澄清及修改

任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在相关网站上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 响应文件的递交及编制

- 供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后传输递交的响应文件，将被拒收。

- 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 响应文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 响应文件组成。

- 响应文件包括以下内容：

A. 资格审查部分：

（1）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（若有）等（格式见附件）；

- （4）供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B. 技术商务部分：

（1）评分索引表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章），格式见附件】；

（4）投标人（供应商）一般情况表（格式见附件)；

（5）商务条款偏离表（格式见附件）；

（6）技术(服务)条款偏离表（格式见附件）；

（7）项目实施方案（格式自拟，具体结合项目需求及评标办法）

（8）类似项目业绩表；（格式见附件）

（9）第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

（10）投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

C. 报价部分：

（1）开标一览表；（格式见附件）

（2）分项报价表；（格式见附件）

（3）招标文件规定或投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

- 供应商应该按照磋商文件的要求编写响应文件。

- 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

- 投标有效期

★自投标截止日起60天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

- 磋商保证金（不适用）

- ★报价要求

14.1 所有报价均以人民币报价。

14.2 供应商的报价要求详见 第四章 项目需求 中商务要求条款。

14.3 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

14.4 最高限价：详见第一章 竞争性磋商采购公告。

14.5 最后报价超过最高限价的作无效标处理。

- 四、响应文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、响应文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格审查部分、技术商务部分、报价部分）1份。

3、电子响应文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

- 五、磋商程序

- （一）磋商准备

- 采购代理机构将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或授权代表应参加磋商并签到。供应商的法定代表人或授权代表未按时签到的，视同放弃磋商权利、认可磋商结果。

- （二）磋商程序：

- 1、电子招投标开标程序：

- 第一阶段：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间之前完成电子响应文件的传输递交。

- ★（2）响应截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为开标时间后30分钟内；若30分钟解密时间已到，供应商仍未解密或解密失败的，则对该供应商作无效标处理。

- （3）在政府采购云平台开启已解密供应商的“响应文件”，并做首次报价记录。

- 第二阶段：

- （1）资格审查：采购人或者采购代理机构对供应商的资格进行审查，不符合资格审查的供应商将被拒绝。

- （2）符合性审查：磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

- （3）磋商小组依照顺序与进入磋商的单一供应商分别进行磋商。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本采购文件第四章 项目需求）以及合同草案条款（即本采购文件第三章 合同条款及格式）；对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。重新提交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- （4）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（评分标准详见第五章 评审标准）。

- （5）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- （6）在政府采购云平台公布评审结果。

- （7）磋商会议结束。

- （8）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购代理机构在浙江省政府采购网、宁波市政府采购网和浙江天诚工程咨询有限公司网站上公布成交结果。

- 2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- （1）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

- 1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 六、评审

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组依法组建。

评审中因磋商小组成员缺席、回避或健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购代理机构停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组作出的评审意见无效。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询问,供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件做出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术商务得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分，对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。磋商小组按评审原则推荐成交候选供应商同时起草评审报告。

3.响应无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的响应文件将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。但磋商小组可以要求供应商在限期内对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其响应无效。供应商澄清、说明或更正后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

- 1）在资格审查中，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名；

2）在符合性审查（技术商务部分）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

（2）未按照采购文件规定要求签署或盖章；

（3）响应文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

（4）响应文件项目不齐全；

（5）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

（10）响应文件的有效期不满足采购文件要求；

（11）响应文件（技术商务部分）存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

- 3）在符合性审查（报价部分）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未按照采购文件规定要求签署或盖章；

（2）响应文件项目不齐全；

（3）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（4）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（8）响应文件（报价部分）内容与响应文件（技术商务部分）内容有重大差异的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

（10）响应文件（报价部分）存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

4）不同供应商的响应文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- （五）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下（其中第3、4款本项目不适用）：

1．响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将作为无效报价处理。

七、评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第六章 评审标准》。

八、确定成交

1.本项目确定1名成交供应商。本项目由磋商小组推荐成交候选人，采购人不得在磋商小组推荐的成交候选人以外确定成交候选人。

2.代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告确定的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购人在收到评审报告之日起5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人排序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

3.代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对成交结果进行公示，成交结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

九、评审过程的监控与保密

1.本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应文件被拒绝。

2.磋商活动开始后到成交通知书发出之前，所有涉及磋商小组名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

十、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

3.成交供应商拒绝与采购人签订合同或其他违规情形的，采购人可以重新采购。

十一、履约验收

采购人负责对成交供应商的履约行为进行验收，验收标准为本项目的磋商文件以及成交供应商的响应文件。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十二、政府采购政策

1、本项目为专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.4采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企采购人管部门负责认定。

投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5《中小企业声明函》由参加投标的投标人提交，如投标人为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

5、对于非专门面向中小企业采购的货物、服务采购项目，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体参与投标或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业合理分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十三、质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取磋商文件的，不得就磋商文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本磋商文件第一章有关联系方式。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 第三章  政府采购合同（服务）

（本合同为合同格式，双方协商后确定）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，     项目名称（项目编号：   ）于    年    月   日进行竞争性磋商，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.招标文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

- 养护项目相关情况

- （一）养护名称：

（二）养护范围和面积：

养护服务范围：     区

养护面积：        平方米

（三）养护管理内容：

1、绿化养护和保洁

绿化养护内容：（包括但不限于以下内容）

1）整形修剪、病虫害防治、草坪打孔、割草、除草、浇水、扶正、补植、松土切边、施肥、涂白、支撑、看护，草花更换等日常养护；2）防台抗台抗旱雨雪冰冻等灾害气候中的绿化管护处置；3）绿地内保洁（指清理修剪下来的树枝，枯枝，落叶等园林垃圾的收集处置，配合环卫做好卫生死角的清理）；4）绿地巡查；5）应急情况处置等；6）上级主管部门布置的其他任务.

养管具体要求：

| 养 管 要 求 |  | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 工作 职责 | 养护单位按一级绿化养护标准做好绿化养护、设施管理工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。因养管作业不当造成设施损坏、偷盗、遗失的，由养护单位负责恢复。其他原因或灾后造成损失，在本招标合同中另行明确。同时，根据工作内容，合理安排作业人员到岗并向主管部门报备。 | 制定工作计划，合理安排人员。 |
| 养护重点工作要求 | 1.一、二月进行落叶树修剪，植株高度控制得当、分布匀称、自然丰满、枝叶繁茂；保持绿地清洁，及时清理绿化及其他垃圾，确保不留卫生死角。 2.三、四月进行春季施肥，以增强树木长势、促进开花；有绿篱断篱、草坪秃斑、植株老化等现象须进行苗木更新；病虫害进行提前预防和治理，减少病虫害发生面。 3.五、六月对草坪及时修剪，合理施肥进行复壮；做好绿地台汛期的灾前准备、灾中应对、灾后恢复工作。 4.七、八月适时、适量开展浇灌水，做好高温干旱的防护工作；及时清除杂草，保持地被景观良好。 5.九、十月秋季适量施肥，恢复植株长势；对夏季受损草坪，绿篱缺株等及时进行苗木补种。 6.十一、十二月份做好苗木的防冻抗寒、安全越冬工作，同时进行设施更新。 | 根据计划按时全面落实。 |
| 浇灌 | 根据不同树种和不同立地条件，对新栽树木进行适时、适量浇灌，保持土壤湿润，新栽或立地环境较差的树木，还宜进行叶面喷雾。已栽成活树木，土壤缺水时应及时浇灌；对水分和空气湿度有较高要求的树种，宜在清晨或傍晚浇灌。高温季节浇水应在早晚进行，冬季浇灌宜在中午进行。灌溉要一次浇透。及时排除树木周围积水。 | 浇水要及时，树木周围应无积水。 |
| 修剪 | 根据苗木种类和特性，合理安排修剪工作。 1、乔木类修剪每年至少一次整修修剪，以自然构形为主，可根据生长发育特性定向塑形，将树冠修成一定形状。主要修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。遇架空线时，应按杯状修剪。树冠保持圆整，分枝均衡，幅度不宜覆盖全部路面，道路中间高空宜留有散放废气的空隙。常绿树应通过逐年修剪来提高主干高度。剪口应靠节，在剪口芽上方2 cm～3 cm处，并与剪口芽的反侧呈45°倾斜，且平整。剪口芽的方向应按培养方向选择。过于粗壮的大枝应分段截枝，防扯裂，并涂抹防腐剂。树木影响采光、通风、安全及严重病虫害时，可采用疏枝、短截、回缩等方式修剪，不应截除树木主干、去除树冠。 2、灌木类修剪应先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新，使枝叶繁茂，分布匀称。花灌木修剪应有利于促进短枝和花芽形成，可根据不同树种的习性，将老枝从枝条基部剪除，留下新枝。 3、绿篱类修剪应促绿篱分枝，保持枝叶丰满；特殊造型应逐步修剪成形。整形重修剪宜在早春进行。 4、地被、攀援类修剪应促进分枝，加速覆盖和攀缠。多年生的攀援植物应定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱藤蔓，促发新枝。 5、观（花）果树种类。观花树种修剪做好花前花后的修剪安排工作，花前做好孽枝整理，花后做好复壮修剪，早春开花植物不宜进行修剪。观果树种应按促发新枝、树冠均匀等观果景观类树种技术要求进行，并调节好营养生长和生殖生长的平衡关系。 6、整形修剪时期。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪。观花类落叶树种宜在花后修剪，其它落叶树种可在落叶后至萌芽前修剪。常绿及抗寒力差的树种宜早春修剪，不宜在严冬修剪。生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。根据各类树木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去残花、疏蕾、疏果等。造型树木在休眠期剪除枯枝、病枝、并列枝、内生枝等枝条，在生长期不定期开展修剪，及时摘心，促进分枝，根据造型要求修剪枝条，防止枝叶徒长，维持原有造型景观。 7、根据树木年龄差异进行修剪。幼年期树木宜轻剪，树冠厚度一般宜不低于树高的1/2～1/3，小苗偏于2/3为宜。成年期树木应按以下要求修剪：强主枝强剪，抑制其生长；弱主枝弱剪，促使生长；强主枝弱剪，进行保持；弱主枝强剪，促使发芽生长，使侧枝分布均匀。老年期修剪应以恢复其生长势进行更新为主，并保留方向性好的徒长枝，用于复壮。 8、灾害性气候修剪。在冰冻雨雪、台风等灾害性气候来临前，对高大常绿乔木和抗风能力较差的树种，进行疏枝修剪，灾后对能够成活的受灾树木修剪树冠的部分枝叶，然后扶正、培土、加固。 | 修剪符合树木生长特性，修剪及时，合理，无过度修剪现象，无花前修剪现象，景观效果良好。 |
| 支撑 | - 支撑的材料、安装、日常维护、刷漆保养由养护单位全权负责，费用包含在养护经费内。 - 新种、补种和落实防台防汛措施的苗木必须进行规范支撑，综合考虑树木种类、根系和冠幅萌孽能力、树木生长势、树木高度等因素，确定新栽树木支撑期限。支撑期限一般宜为2年，银杏、雪松、木兰科等浅根性树种3年为宜。大规格及名贵树木生长势较弱且恢复树冠时间较长的，可长期保留支撑。 - 其他苗木不得再有支撑，且随时整理树木的保暖保湿包裹物。 - 定期对公园内的支撑进行检查，发现支撑残缺、脱落、绑扎材料松散或嵌入树体、立桩松动等现象发生时，应及时补全、调整或重新绑扎。 - 支撑期限到期后应及时拆除支撑部件。 | 树木按规定支撑，乔木钢管支撑无明显锈迹，绑扎材料无松散、无嵌入树体、无立桩松动现象。 |
| 树穴管理 | 树穴内应干净整齐，无杂草污物。一年一次松土。 | 树穴内干净整齐，无杂草污物。 |
| 防治虫害 | 做好病虫害预测预报，预防为主、综合治理，根据病虫害特点和易发季节做好防治工作，一年不少于4-5次病虫害防治。防治充分利用物理和生物手段。病虫害防治时进行作业防护，不得影响行人及周边环境。冬季是消灭园林虫害的有利季节，11-12月完成乔木刷白工作。胸径10cm以上乔木主干每年涂白一次，高度统一1.2米。涂料堆放规范，不得直接接触地面、清理及时。 | 植物生长健壮，无明显病虫害现象。 |
| 施肥 | - 树木休眠期和栽植前，需施基肥。树木生长期，可根据植株的生长势施追肥。施肥量视树木生长情况、土壤肥力而定。乔木胸径15 cm以下的，每3 cm胸径施有机肥1.0 kg。乔木胸径在15 cm以上的，每3 cm胸径施有机肥1.0 kg～2.0 kg。 - 树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，适当增加施肥量。施肥前先挖好施肥环沟，其外径与树木的冠幅相适应，深度和宽度一般宜为25 cm～30 cm。肥料种类应根据树种、生长期、观赏、土壤缺肥等状况选择。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥；观花观果树种应增施磷、钾肥。宜应用微量元素和根外施肥的技术，推广应用复合肥料。有机肥应腐熟后施用。根部施肥宜在晴天且土壤干燥时进行；根外施肥应控制浓度，防止肥害。 - 入秋后对树木施以有机基肥，尽量减少复合肥的使用。入春是树木根系生长旺期，根据苗木特性，进行追肥工作的安排。花灌木宜在花芽分化前和花后施肥，果木类应按不同种类的不同养护技术要求进行，一般乔木类宜春季施肥。 | 施肥视植物生长状况合理作业。一般绿地内乔、灌、草、地被植物等保证每年施有机肥或者复合肥2-3次，个别品种如黑麦草、时令草花及一些开花乔、灌木做好适时追肥。 |
| 修补和补植 | - 及时治疗乔木枝干伤口。治疗时，先削平伤口四周，再用杀菌防腐药剂处理。 - 及时修补树干空洞。树洞不深或创口较小时，按枝干伤口治疗方法处理，做好防水和排水，每隔半年重涂一次防护剂。树洞直径大于5 cm的应进行修补。先对树洞清创和杀菌杀虫，然后采用封闭修补法和填充修补法处理，在最外面做好仿树皮状纹路，增加美观和真实感。 - 尽早适时补植绿地缺株。树木补植季节以春秋两季种植为主，非种植季节补植时宜采用容器苗。补植前，对缺株、踩踏、死亡的乔灌木按原有的品种规格或采购人另行要求及时清除。补植的树木宜选用原来树种且规格相近；改变树种或规格则时，应与景观相协调。行道树补植时，应与同路段树种一致。绿篱补植应保持品种、规格、密度等方面一致，不影响景观效果。加强补植后的养护管理。 | 乔木伤口处理得当，树干无空洞，移植或补植后的树木生长良好，景观效果显著。 |
| 草花 | 做好草花更换方案，草花更换及时，一年四季保证花坛有花（本招标养护期内更换次数不少于4次），特别是五一、春节、国庆等重大节日及重大活动保障，必须提前3天做好草花更换工作。具体品种要求如下： 季度（月份）; 草花品种（包含但不限于以下品种）; 数量. 春季（3月-5月，包含五一）; 矮牵牛、一串红、孔雀草、四季海棠、百日草、鸡冠花、长春花、金盏菊。; 按实. 夏季（6月-8月）; 鸡冠花、夏堇、太阳花、美女樱、彩叶草。. 秋季（9月-11月，含国庆）; 鸡冠花、长春花、夏堇、孔雀草、一串红、矮牵牛、金盏菊。. 冬季（12月-2月，含元旦、春节）; 石竹、三色堇、羽衣甘蓝（红色）、角堇、金盏菊、四季海棠、瓜叶菊。. - 技术要求如下： - 1、所栽植株生长健壮、植株粗壮、分支点高度合理、叶片茂密、株型饱满； - 2、植株叶片无病虫害、叶面无虫斑斑点，植株种植盆土内无地下害虫等； - 3、植株下部不脱脚叶，无明显光杆现象； - 4、植株整体长势匀称，无明显偏冠、偏头现象； - 5、植株高度适中，符合植物正常生长状态下的生长高度，无徒长、疯长等情况； - 6、植株整体开花率不少于30%，同时不高于50%； - 7、植株整体花色鲜艳，单株上无其他杂色花朵（特殊品种除外）； - 8、营养杯直径要求：10cm-12cm。 9、草花种植密度不得低于36株/㎡，一、二年生花卉花谢后失去观赏价值的应及时更换。 | 草花更换及时，密度达标，整体效果佳。 |
| 花境 | 1、施肥：宿根花卉栽植应深翻土壤，施入有机肥料。开花植株在春季新芽抽出时追肥，花前和花后各追肥1次。幼苗生长期、枝叶发育期宜多施氮肥，孕蕾期、开花期宜多施磷肥。施肥前松土，施肥后及时浇透水；中午前后或有风时不应施追肥。施肥量依据植物品种确定。高大的开花类宿根植物不应施肥太多，避免发生徒长、开花减少和倒伏。 2、浇水：因时、因地、因树制宜浇水。新栽植物及时浇足水。移植后连续3次浇透水，第一次在栽植后，过3天后进行第二次，再过5天～7天进行第三次，至植物恢复长势后，依据天气情况实施灌溉。浇水时间依据天气、降雨等情况确定。夏季或气候干燥多风时多浇水，雨季少浇水，冬季上冻之前提前浇足。 3、修剪整形依据植物个体的生理特性，对各种植物进行修剪整形，保证花境整体观赏效果，包括：摘心：摘除枝梢顶芽；抹芽：抹去枝条上过多的侧芽或新生的小嫩枝；剥蕾：剥去花枝中过多的侧蕾；修枝：剪除枯枝、病虫枝、位置不正而扰乱株形的枝条、开花后的残枝等。剪除宿根花卉多余的侧枝及败谢的花朵或花序。经多年生长的宿根花卉的根系密集时，应进行分株。在土壤中施入有机肥，重新种植，恢复花境。花灌木及乔木类植物除适时剪除死枝、弱枝外，可根据景观需要进行疏枝修剪和整形修剪。冬季具有较高观赏价值的植物和一些耐寒性较差的植物，保留地上部分直到翌年春天再进行修剪整理。 4、中耕：结合灌溉、施肥、除草进行中耕，疏松土壤。幼苗期应浅，近植株处应浅，株行间可适当加深，宜为3 cm～5 cm，后随着花苗生长加深，或随枝叶生长而耕浅，直至停止中耕。 5、换花与调整：出现局部生长过疏过密或者整体不协调等现象时，应及时通过修剪、换花等方式进行调整，保持整体景观效果。 | 花境春夏秋三季有花，冬季常绿，无病虫害，无杂草，保证无裸地，景观效果良好。 |
| 草坪 | - 及时剔除草坪中杂草。杂草过多且无法净化时，应淘汰重铺。低洼常年积水处，应采取填土整平或浅沟排水措施。空秃地段应及时补种。 - 采用化学除草剂时，应选用已经过试验成功的药剂。严格掌握施用的浓度和时间。 - 草坪生长期，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。 - 草坪应适时修剪，高度视不同品种及不同季节，一般宜为4 cm～10 cm，普通草坪不超8 cm。冷季型草坪(如高羊茅)生长季宜控制在8 cm，休眠期宜控制在10 cm～12 cm；暖季型草坪生长季控制在4 cm～6 cm，休眠期控制在4 cm。 - 靠近道路一边和树穴的草要修剪整齐，保持线条清晰。修剪前清除草坪上的石子、瓦砾、树枝等杂物。修剪平整，边角无遗漏，及时清除草屑。 - 草坪生长期应及时浇水。冷季型草坪夏季应充分浇水，暖季型草坪应在早春和11月份各浇一次透水，以后视情况而定。 - 草坪施肥应薄肥勤施，以有机肥和复合肥为主。冷季型草坪宜在10月～翌年3月施肥，一般宜分为3次～5次施肥；特殊品种应视具体情况而定，适当增加次数。暖季型草坪视生长而定，宜在4月～9月施肥，一般分为l次～2次施肥。 - 草坪萌芽期，土壤过湿或浇水后应暂停开放。 - 在春季可行加泥滚压，不使草根暴露。 - 及时防治病虫害。4月～9月期间，应防止冷季型草坪夜蛾害虫的发生。 - 草坪可采用打孔法进行土壤疏松，冷季型草坪宜在秋季进行，暖季型宜在早春进行。 - 对矮生百慕大等暖季型草坪，需要套播冷季型草坪的，宜在10月份套播，套播应细密均匀，养护得当。套播草籽用量35g/m2以上为宜，草籽纯度98％以上，发芽率在95％以上。 | 草坪覆盖率达到100%；草坪切边完整，草坪内杂草控制在5%以内且无10cm以上杂草、无积水；生长茂盛，颜色正常。 |
| 地被 | 地被植物在未覆盖前期，及时中耕除草，促进郁闭覆盖。早春发芽前期施肥，薄肥勤施。土壤干燥时，应适时、适量浇水。枯死植株挖除后应及时补植，避免黄土裸露，补植品种、密度应保持一致；枯叶残花随时整理清除。木本地被植物萌发能力强者宜在冬季休眠期修剪；植株生长期间应保持高度不超过60 cm。球根、宿根类地被植物的根部分蘖影响其正常发育时，可进行分株更新。 | 地被整洁边界清晰，杂草控制在5%以内且无10cm以上杂草、无积水，生长茂盛，颜色正常。 |
| 水生植物 | 1、沉水植物。水位变动范围宜在沉水植物承受的幅度之内。沉水植物长出水面影响景观时，应人工打捞或机割。及时清除浮出水面的死株及非目的性沉水植物。采取隔离保护措施防止食草性鱼类和水禽过量人侵。 2、浮水植物及挺水植物。确保常水位，保持植株生长最适水深。遇极端天气变化影响水位时，及时排水或补水。植物生长较弱时，适当施肥。根基施肥选择植物所需营养元素，肥料经无纺布包裹后，埋入根基周围；叶面喷施选择叶面肥料，添加粘着剂。及时删剪枯黄、枯死植株及过密枝叶；开花植物进行花后修剪，促进开花，延长花期(如睡莲)；冬至后至立春萌动前打捞清理枯萎枝叶。对易受冻害植物，冬季来临前应采取灌水加深水位、根基培土、起掘移栽至保护地等防寒措施。 3、漂浮植物。水位变化应限制在不影响漂浮植物的范围内，水深不宜小于20 cm。漂浮植物过密时，应人工打捞清除部分植株。冬季霜冻后，应人工打捞清理水上部分枯死的植株。及时去除岸边线水区的挺水类杂草，人工打捞去除水面非目的漂浮植物。采取隔离保护措施防止水禽和其他水生动物的取食。 | 水生植物生长良好，开花及时，密度达标，整体效果佳。 |
| 立体绿化 | 1、一般要求。夏季浇水一天两次，其余季节每2ｄ～3ｄ一次，以土壤湿透至滴水为度。施肥一年二次，充分利用有机肥，也可用复合肥。对立地环境不适应、长势不佳的植物品种，及时更换调整品种。 2、墙面绿化。挂网、铁质线、墙体支撑、种植容器、给排水系统等设施应完好，及时检修。及时修剪攀援植物的枯叶枯枝，短截向外生长枝条。新种植株修剪宜与理藤同时进行，栽植2年以上植株宜在2月～3月或花后进行修剪。春季做好牵引固定，秋季及时松绑。墙面贴植每年在生长期后(5月后，或10月后) 进行补充整形、固定。对新长出的填充空档的枝条固定绑扎2年～3年，墙面完全铺满后逐步拆除绑扎，每年修剪2次～3次。做好夏季抗旱。生长较弱和不耐旱的，进行叶面喷雾并适当轻剪。及时更新长势差的植物。 3、棚架绿化。定期检查棚架，及时替换破损构件，保证棚架景观的整体性和完整性。做好栽植初期的苗木和新生枝条的植株生长引导。植株栽后至植株自身能独立沿依附物攀援期间，应根据攀援植物种类、生长时期，使用不同的牵引方法。栽植无吸盘的攀援植物时，应予及时固定，固定点的设置可根据攀援植物枝条的长度、硬度而定。枝叶稀少的植株可摘心或抑制部分徒长枝的生长，重剪生长势衰弱的植株，促使其萌发。及时清理枯枝落叶、杂草等，消灭病源虫源，防止病虫扩散、蔓延。 | 立体绿化生长良好，开花及时，密度达标，整体效果佳。 |
| 清卫保洁 | 清理修剪下来的树枝，枯枝，落叶等园林垃圾的收集处置，配合环卫做好卫生死角的清理。 |  |
| 防汛、防台、防涝、防冰冻、雪灾 | 预先做好防汛防台防涝以及冰冻雪灾的应急预案和物资准备工作，梅雨、台风季节随时进行安全巡查，发现险情及时处理。台风季节对高大乔木和抗风能力较差的树种，要做好疏枝、立桩、打地桩等加固工作，发生水涝后及时对植物进行排水、遮阴和修剪，冰冻雪灾时对植物进行草包绑扎等防冻措施，并组织人力物力配合做好灾后恢复工作。 | 灾前做好预防措施，灾后做好恢复工作。 |
| 安全生产 | 做好安全生产和安全文明作业。对大型高空修剪必须有负责人现场指挥，督促安全规范操作；针对草坪机、绿篱机等具有一定危险性的机械，采取定人操作，必须在操作前进行培训；对于农药使用需注意个人防护,喷洒高毒农药必须穿戴防护服，并在显著位置对游客进行避让提示，尽量选择在游客量少的时间段进行。严格规范农药、汽油、柴油等易燃剧毒物品领用制度。对于高温等特殊天气，做好作业人员的劳动保障措施。 | 全年不发生养护人员作业以及游客安全责任事故。 |
| 台账记录 | 根据绿地特性，每年做好年、月工作计划，每月25日前后向主管部门上报本月工作完成情况及下个月工作计划并有相应工作日志（包含月度养护人员名单）。在养护中重要工作节点（如草花更换、花境调整、施肥及其他重要工作任务）均有记录。 | 按计划做好工作计划和相应台账记录。 |

- 承包期限

合同生效之日起至2023年12月底止。期间若因政策调整、机构整合、养管模式调整、绿化提升改造等原因需要重新进行招标的，甲方有权终止合同。

合同服务期限从 2023 年    月     日至 2023年   月    日止。

- 承包费用：

本合同总价暂定           元/年，其中暂列金为   元 。具体养护管理清单及综合单价如下：

| 序号 | 项目内容、位置 | 工程量 | 单位 | 养护单价 | 养护费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

以上费用说明如下：

1、以上承包费用包含所有工作人员工资｛包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴等）、社保、人身意外保险等｝，人员工作服，所有作业机械、工具维护费用（购置从事本项目必备的通讯、器械等装备的费用），管理设备分摊及固定资产折旧，行政办公费用，各类绿化播种、养护、管理费用、苗木补植和修复费用，垃圾的分类、清运及处置费用，防汛防台等应急费用，管理费（包括管理人员工资、人员培训费、其他管理费），税金，利润，规费，组织措施费，其他费用（养护工人病重或因公致伤、残、死亡时发生的全部费用）等其他一切完成本项目绿化养护综合管理服务所需的一切费用。

2、如遇政府最低工资标准、社保基数调整等情况，乙方应自行考虑风险，合同下浮率不予调整，由乙方自行调整人员工资或社保基数等。

3、合同履行期间，如因城市建设、养管范围下放、绿地提升改造等原因，如发生招标文件清单所列以外的养护设施量增加，以签证认可的联系单为准，产生的费用按合同规定的同类型同等级养护要求的综合单价×数量来核算并计入发生期间所对应的月份中。

4、合同履行期间，如发生不可抗力或意外事故而造成设施缺损或因规划建设需要而需移植、拆除、改造的，或因养护范围下放的，其核减的费用以双方签证认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中。

- 组成合同的文件

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件；

4、招标文件；

5、标准、规范及有关技术文件；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

- 双方职责

（一）甲方职责

1、提供给乙方本合同所述养管项目有关养护设施量及图纸资料；

2、对乙方养护管理项目进行监督和考核检查；

3、按规定核拨给乙方养护经费；

4、合同期限届满，对本合同养护项目设施量保存率及设施完好率进行清点；

5、其它有关组织协调工作。

（二）乙方职责

1、由乙方承包养护的本合同养护项目应达到《宁波市城市绿地养护质量等级标准》。承包养护期限内，乙方应严格按照考核要求，合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理任务。

2、对本合同养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

3、乙方应积极配合甲方做好绿地审批工作。切实做好审批前的设施核对，审批后的绿化移植、实时监管及事后复绿工作。因行政审批开挖、占用绿地项目或其他原因临时核减养护面积的区域，乙方须继续纳入日常巡查监管范围，避免出现因违法施工造成的绿地性质破坏，如发生监管不力按考核办法扣减养护经费。

4、乙方应无偿为甲方提供相关的技术支持、技术咨询、定期回访。应于每月25日前将当月完成的实际工作量及下月的养护计划（包含养护人员名单）报送甲方，并建立完整的养护技术档案，填写养护日记。养护技术档案应包括：合理的养护工序；管护范围内的设施、设备维护及保洁方案；对乔木、灌木、花卉、草坪等植物不同习性的具体养护措施；根据养护期内不同月历的气候条件等因素提出合理的养护细则等。甲方针对乙方的养护计划逐项进行核查，如发现未按计划实施或整改的，按考核标准规定扣分。

5、乙方若不能在规定时间内按照甲方口头或者书面的通知（整改通知书、维修任务单等）对养护范围内的绿地和设施进行养护整改的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用，从乙方的月度养护经费中扣除。

6、合同履行期间，由于非甲方原因（如偷盗等人为破坏行为）引起本合同养护项目设施（苗木及配套设施）发生缺损的，乙方应予及时补植或修复，并承担全部费用。

7、人员配备及相关要求：项目负责人      名，姓名：       ，月到岗时间不得少于22天；安全管理人员       名（常驻，负责本项目的日常安全生产工作），姓名：      ，其他工程管理人员        名，绿化养护作业人员数量    人。

8、要求乙方在签订合同后按照招标文件的要求及投标承诺，完成养管队伍的组建并落实到位所有与本项目相关的机械设备及机具。如乙方未按招标文件上述要求及投标承诺履行合同的，一经发现甲方有权单方面解除合同，由此产生的一切责任与损失均由乙方自行承担。

9、绿地巡视、日常巡逻人员需每日到岗签到，并将巡视、巡逻情况每日进行反馈、上报给甲方。

- 10、 机械设备配备要求：乙方须按投标承诺配备巡查车辆   辆、运输车   辆、登高作业设备   辆（台）、（洒）水车   辆以及完成本项目需要的各类机具（树枝粉碎机、割草机、割灌机、绿篱机、喷雾机、打药机、打药泵、水泵、油锯等）。

11、乙方在搞好日常养护工作的同时，必须配合甲方参加市、局布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

12、按照法律、法规的规定，确保职工办理了相关社保（五金）和人身意外等其他保险手续。乙方必须重视安全工作，确保在承包期限内不出安全生产责任事故，如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

13、乙方对于现场作业人员应逐步采用现场考核系统或人员定位系统，以保证作业人员的到场情况并满足甲方的考核要求，相关费用包含在合同价中。

14、乙方应根据树种特性、季节特点，及时做好相关的病虫害防治工作，规范操作。如不达标，则根据考核办法扣罚。

15、因乙方养护不力而导致乔木死亡的，乙方必须及时适时按同品种同规格进行补种。确因实际情况，经甲方同意确认需更换品种或规格的，按宁波市当月苗木市场信息价的补差进行扣款。

16、施肥视植物生长状况合理作业。一般绿地内乔、灌、草、地被植物等保证每年施有机肥或者复合肥2-3次，个别品种如黑麦草、时令草花及一些开花乔、灌木做好适时追肥工作。肥料（复合肥、尿素等）用量按相关养护标准执行。乙方需及时上报施肥计划并提早一天通知甲方具体的施肥作业安排，甲方考核人员在施肥期间根据乙方的计划安排现场核实确认，以签证联系单的形式检查施肥作业工作，包括施肥范围、面积、施肥对象、计划用量等内容。全年施肥总量根据甲方认可的施肥计划、施肥签证联系单以及投标承诺标准予以确认。如不达标，则根据考核办法、招标文件要求扣除相关经费。

- 考核办法验收：考核总分100 分。

1、考核办法：

（1）本项目的考核办法及细则的解释权归采购人所有；如有必要，采购人有权在合同签订前与中标人商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

（2）采购人监督及处罚办法：由采购人指定专人代表采购人担当监督联系人；监督内容为中标人投标承诺、管理指标、各项管理制度、工作制度等，采购人将进行定期或不定期的内部或外部审核。

（3）采购人将视中标人履约情况予以奖励。

（4）考核由采购人或采购人上级部门或其委托的第三方进行考核。每月养护质量进行独立考核（详见附表一）。总分为100分，综合考核得分在85分（含）以上为优秀，得分在80（含）-85分的为合格，80分以下的为不合格。考核分数有小数点的，四舍五入，取其整数为考核拨款依据全额拨付该月度养护经费；

（5）考核办法：采购人采取日常巡查，月度考核相结合的办法对养护单位的养护质量进行考核验收。

（6）其他

①具体作业考核标准及扣分细则详见附件，最终以实际合同签订时为准。

②养护期满，中标人须及时做好移交工作。

③合同履行过程中，采购人有权根据养管工作的实际情况调整合同条款、考核标准及考核内容。

2、验收要求：

养护地块范围内胸径大于15CM以上（含15CM）的每种乔木的成活率必须达到98%以上，其余每种植物的成活率必须达到95%以上。在移交验收时，若每种植物的数量低于约定的成活率，视作移交不合格，承包方必须按照相应的植物规格品种进行补种工作；若承包方不进行补种，发包方按照需补种植物的规格所对应的宁波建设工程信息园林苗木专刊（最新期为准）价格，扣除相应的违约费用。

- 养护经费核拨方式

1、养护经费核拨方式 ：全年养护经费按月结算，月度考核为合格的，全额拨付月度养护经费；月度考核为不合格，在75（含）-80分的，每下降一分扣当月养护经费的1%，65（含）-75分的，每下降一分扣当月养护经费的2%，65分以下的，不予拨付当月养护经费。

出现严重安全责任事故、媒体严重负面报道、造成恶劣社会影响等，直接不核拨当月养护经费。

2、由考核验收结果引起的经济扣罚直接在当月核拨的养护经费中扣除。

3、具体养护费用支付流程为：根据考核成绩，按实支付。乙方每次应向甲方报备下月工作安排及上月度相关台账，经甲方考核后支付。每次支付额=审核的日常养护费用-考核核减费用。

4、合同期内除因城市建设、养管范围下放、绿地提升改造等原因外，费用固定不变，中标人须自主经营，自负盈亏。

- 履约保证金

1、履约保证金金额=合同价×1%；

2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单或银行保函；

3、履约保证金的退取：合同周期内乙方履行完合同义务，完成养管任务并经甲方验收合格通过后，甲方在收到中标人的退还履约保证金申请后一个月（具体时间根据甲方流程确定）内一次性无息退还乙方履约保证金。

- 违约责任

1、合同期限内，甲、乙双方任何一方不得单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违反，甲方有权提前解除合同。

2、退出机制：合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权立即终止合同，造成损失甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济和法律责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

- 合同期内，累计发生3次（含）以上考核不合格；

- 因乙方管理不善造成乙方员工一人以上死亡或两人以上重伤或发生《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条中规定的任意一项事故并由乙方负主要责任的；

- 乙方未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上的；乙方拖欠任一员工工资（含加班工资）达一个月以上的；宁波市最低工资标准发生变化，乙方拒绝予以相应调整的；

- 服务期间出现投诉或上访事件，造成重大影响的[认定为受到2次（不含）以上市委、市政府督查、批示或市级媒体曝光且确认乙方有责的；受到1次（不含）以上省级政府部门及以上督查、批示或省级及以上媒体曝光且确认乙方有责的]；

- 因政策调整、机构整合、养管模式调整等原因需要重新进行招标的。

- 非自然原因造成绿地设施重大损失（具体根据养护合同内规定）。

3、合同履行期间，未按招标要求进行养护服务且情节严重的，第一次警告，第二次约谈，第三次仍未达标的，甲方有权解除合同。

4、因乙方原因导致重大火灾、失窃等事件或其他违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

5、服务期间一般不得更换项目负责人，特殊情况必须更换的，每年最多更换1次，更换人员须在满足工作需求及不低于原配置人员资质能力的情况下，经甲方书面同意后方可更换，否则乙方需向甲方缴纳3万元/人的违约金。如服务期间，甲方要求更换项目负责人的，乙方需无条件执行，更换人员须在满足工作需求及不低于原配置人员资质能力的情况下，否则视同乙方违约。

6、应急任务或重大活动保障不力、上级部门、相关部门督查督办、或群众举报情况严重并经查证属实，视情节轻重扣除当月养护经费1—3万元/次；工人或公司相关人员有重大违法违纪行为的、且在园林行业中造成恶劣影响的，视情节轻重扣除当月养护经费3—6万元/次，且甲方有权解除合同。

- 附则

1、因自然灾害等不可抗力因素造成本合同养护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2、因乙方管理不力、设施缺陷、作业不规范等导致意外事故发生的，在业主的公众责任险范围外的责任均由乙方负责赔偿和承担一切责任。

3、因行政区划等政府政策因素而导致的工程数量及养护区域变更或合同无法继续履行等情况时，由乙方自行承担因此造成的一切损失和责任，并服从政策和甲方针对本项目标项内容的调整方式及管理规定，且不得向甲方提出任何索赔。

4、合同执行期间，若甲方有零星绿化改造要求需乙方提供服务的，乙方须积极响应配合，相关价格按本项目成交单价执行，工程量按实结算。

5、本合同养护标准、考核办法作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

6、本合同未尽事宜，以招标文件、乙方的投标文件及投标澄清和承诺或以双方签订的补充协议为准，均与本合同具有同等效力。

7、本合同壹式   份，甲乙双方各执  份。

8、本合同经甲、乙双方法定代表人或授权人签字后生效。

9、诉讼：双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

甲方（盖章）：	                     乙方（盖章）：

法人代表：	                         法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

签订时间： 年  月  日                签订时间： 年  月  日

附件1 ：

廉政合同

发包人（以下称甲方）：

承包人（以下称乙方）：

为加强工程项目廉政建设，规范工程建设甲乙双方行为，防止发生各种违反廉政要求的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行本项目甲乙双方签订的           项目合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明（法律、法规认定的商业秘密和合同文件另有规定除外）的原则，双方人员不得为获取不正当的利益，对工程费用、材料供应、设备采购、工程量变更、工程验收、施工质量等问题进行私自商谈或达成默契，不得行贿受贿，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理等规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

2、不准参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

5、不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

2、不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

3、不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

4、不准为甲方单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

5、不准接受供应商或其他人的贿赂，损害甲方利益。

第四条  违约责任

1、甲方工作人员违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以建议有关行业管理部门给予乙方限制其一至三年内不得进入北仑区、开发区建设市场的处罚。

3、乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  特别约定

1、乙方承诺，如本工程中有乙方工作人员违反廉政规定，违规向甲方工作人员赠物送钱，甲方向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制乙方在北仑区承接政府投资项目施工业务5年。

2、双方约定，乙方发生违反廉政法规行为，扣除当季养护经费，并解除当前养护合同。

3、因乙方发生行贿等违反廉政法规行为，导致甲方工作人员受处分，扣乙方相应款项额度25万元。

第六条  本合同由区纪检监察机关和区人民检察院负责监督。日常监管由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第七条  本合同作为              合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第八条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程养护承包合同到期时止。

第九条  本合同一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

签订日期：     年   月   日

附件2：

安全生产合同

发包单位名称（以下称甲方）：

承包单位名称（以下称乙方）：

为在         养护合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，双方特此签订安全生产合同：

1、甲方职责：

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行养护工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查总结和评比。

（3）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

2、乙方责任：

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全 生产教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全生产工作同时计划布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目 经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配置安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无操作的现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须规定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议书一式四份，合同双方各执二份。由双方法定代表人和其授权的代理人签署与加盖公章生效，全部养护工程承包到期后失效。

甲方单位：（盖章）            乙方单位：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

地址：                       地址：

电话：                       电话：

年   月   日                   年     月    日

- 第四章  项目需求

前附表（适用于所有标项）

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 保税东、西区绿化养护服务 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 公开招标公告 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 时间：详见本章一、重要商务要求一览表 地点：采购人指定地点 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行《DB3302T1117-2020城市绿地养护技术规范(公示稿）》《宁波市城市管理养护作业服装技术指引》《DB3302T 1016城市绿地养护质量等级标准》等国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范。 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 无。 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收（考核）标准 | 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

★一、重要商务要求一览表

| 项目内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1、服务期限 | 合同生效之日起至2023年12月底止。期间若因政策调整、机构整合、养管模式调整、绿化提升改造等原因需要重新进行招标的，采购人有权提前终止合同，投标人在投标时须对此作出同意承诺。 |
| 2、实施地点 | 采购人指定地点。 |
| 3、投标报价 | 投标报价及费用： 1、本项目投标报价应以人民币报价。 2、本项目的投标报价须包含完成本项目服务所需的所有费用。投标报价包括但不限于：人员费用：所有人员的基本工资、社保（五险）、高温津贴、其它津贴补贴（如有）、保险、人员工作服，培训费，体检费，暂住费等；机械及其它费用：作业人员使用作业工具等各类耗材费，车辆作业中使用费（油费、保险费、营运费、维修费、年检费等），设施维修费（如有），垃圾清运处置费等；重大活动或节假日应急保障费用，税费，利润及其他与完成本项目养护有关的一切费用。 3、其中人员基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资的110％；社保（五险）的缴费基数及缴费费率不得低于宁波市劳动和社会保障局最新公布的最低缴费基数及缴费费率（无需缴纳社保的退休返聘人员除外）；夏季高温津贴标准不得低于浙江省人力资源和社会保障厅2018年6月21日的《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》的标准要求，低于的作无效报价处理。 4、本次招标的预算金额/最高限价：投标报价超过预算金额（或最高限价）或分项单价超过各单价最高限价的作无效标处理。 5、合同履行期间，中标人的投标报价原则上不因市场因素和政策因素的变动而调整，若发生服务量增加或减少，原则上由甲方统一调配并以签证认可的联系单为准，价格不高于投标时的中标单价，产生的费用计入发生期间所对应的月份中。 6、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4、付款方式 | 1）养护经费核拨方式 ：全年养护经费按月结算，月度考核为合格的，全额拨付月度养护经费；月度考核为不合格，在75（含）-80分的，每下降一分扣当月养护经费的1%，65（含）-75分的，每下降一分扣当月养护经费的2%，65分以下的，不予拨付当月养护经费。 2）由考核验收结果引起的经济扣罚直接在当月核拨的养护经费中扣除。 3）具体养护费用支付流程为：根据考核成绩，按实支付。乙方每次应向甲方报备下月工作安排及上月度相关台账，经甲方考核后支付。每次支付额=审核的日常养护费用-考核核减费用。 4）合同期内除因城市建设、养管范围下放、绿地提升改造等原因外，费用单价固定不变，中标人须自主经营，自负盈亏。 |
| 5、退出机制 | 1）中标人在服务过程中，发生下面情况之一的，采购人可立即终止养护合同，造成损失的甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济和法律责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。 ①合同期内，累计发生3次（含）以上考核不合格； ②因中标人管理不善造成中标人员工一人以上死亡或两人以上重伤或发生《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条中规定的任意一项事故并由中标人负主要责任的； ③中标人未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上的；中标人拖欠任一员工工资（含加班工资）达一个月以上的；宁波市最低工资标准发生变化，中标人拒绝予以相应调整的； ④服务期间出现投诉或上访事件，造成重大影响的[认定为受到2次（不含）以上市委、市政府督查、批示或市级媒体曝光且确认中标人有责的；受到1次（不含）以上省级政府部门及以上督查、批示或省级及以上媒体曝光且确认中标人有责的]； ⑤因政策调整、机构整合、养管模式调整、绿化提升改造等原因需要重新进行招标的。 ⑥非自然原因造成绿地设施重大损失（具体根据养护合同内规定）。 - 中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。中标人不论任何原因需要退出的，应当做好退出前的衔接工作，保证采购人养管工作的顺利过渡。 |
| 6、履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： - 履约保证金金额：合同价的1% 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单或银行保函； 3）履约保证金的退取：合同周期内中标人履行完合同义务，完成养管任务并经采购人验收合格通过后，采购人在收到中标人的退还履约保证金申请后一个月内（具体时间根据甲方流程确定）一次性无息退还中标人履约保证金。 |

- 服务内容及要求

（一）项目基本情况、服务内容

| 序号 | 标项名称 | 养护标准 | 主要内容（包括但不限于以下内容，具体详见服务要求）： |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保税东、西区绿化养护服务项目 | 道路一级为主 | - 整形修剪、病虫害防治、草坪打孔、割草、除草、浇水、扶正、补植、松土切边、施肥、涂白、支撑、看护，草花更换等日常养护； - 防台抗台抗旱雨雪冰冻等灾害气候中的绿化管护处置； 3、绿地内保洁（仅指清理修剪下来的树枝，枯枝，落叶等园林垃圾的收集处置，配合环卫做好卫生死角的清理） 4、绿地巡查； 5、应急情况处置等； 6、上级主管部门布置的其他任务。 |
| 说明： - 养护面积以最终业主移交的实际数量为准， - 具体养护标准详见《宁波市城市绿地等级标准》 3、养护范围包括绿化带后1米空地的清卫、除草，如有围墙，需负责绿地与围墙间裸地的清卫、除草，但不计入养护面积。 4、最终确定一家中标人，根据规定的养护标准做好服务范围内的绿化养护以及其他采购人要求协助的相关工作等，根据应急措施预案，落实相应工作安排。 5、本项目西区河道、排水管网内的水为咸水，不可用于浇灌绿化，故项目实施涉及浇灌绿化用水须采用外来水源，建议投标人在投标报价成本分析时充分考虑该因素。 |  |  |  |

### 养护管理清单及综合单价最高限价

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 养护时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化 | 211926 | ㎡ | 0.5 | 7.5 |
| 2 | 行道树 | 1300 | 棵 | 1.25 | 7.5 |
| 3 | 草花 | 689.76 | ㎡ | 45 | 4次 |
| 说明：1、养护时间暂估7.5个月，草花按更换不少于4次。最终按实结算。 |  |  |  |  |  |

### （三）服务要求

| 养 管 要 求 |  | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 工作 职责 | 养护单位按一级绿地养护标准做好绿化养护、设施管理工作，根据应急措施预案，落实相应工作安排。因养管作业不当造成设施损坏、偷盗、遗失的，由养护单位负责恢复。其他原因或灾后造成损失，在本招标合同中另行明确。同时，根据工作内容，合理安排作业人员到岗并向主管部门报备。 | 制定工作计划，合理安排人员。 |
| 养护重点工作要求 | 1.一、二月进行落叶树修剪，植株高度控制得当、分布匀称、自然丰满、枝叶繁茂；保持绿地清洁，及时清理绿化及其他垃圾，确保不留卫生死角。 2.三、四月进行春季施肥，以增强树木长势、促进开花；有绿篱断篱、草坪秃斑、植株老化等现象须进行苗木更新；病虫害进行提前预防和治理，减少病虫害发生面。 3.五、六月对草坪及时修剪，合理施肥进行复壮；做好绿地台汛期的灾前准备、灾中应对、灾后恢复工作。 4.七、八月适时、适量开展浇灌水，做好高温干旱的防护工作；及时清除杂草，保持地被景观良好。 5.九、十月秋季适量施肥，恢复植株长势；对夏季受损草坪，绿篱缺株等及时进行苗木补种。 6.十一、十二月份做好苗木的防冻抗寒、安全越冬工作，同时进行设施更新。 | 根据计划按时全面落实。 |
| 浇灌 | 根据不同树种和不同立地条件，对新栽树木进行适时、适量浇灌，保持土壤湿润，新栽或立地环境较差的树木，还宜进行叶面喷雾。已栽成活树木，土壤缺水时应及时浇灌；对水分和空气湿度有较高要求的树种，宜在清晨或傍晚浇灌。高温季节浇水应在早晚进行，冬季浇灌宜在中午进行。灌溉要一次浇透。及时排除树木周围积水。 | 浇水要及时，树木周围应无积水。 |
| 修剪 | 根据苗木种类和特性，合理安排修剪工作。 1、乔木类修剪每年至少一次整修修剪，以自然构形为主，可根据生长发育特性定向塑形，将树冠修成一定形状。主要修剪徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。遇架空线时，应按杯状修剪。树冠保持圆整，分枝均衡，幅度不宜覆盖全部路面，道路中间高空宜留有散放废气的空隙。常绿树应通过逐年修剪来提高主干高度。剪口应靠节，在剪口芽上方2cm～3cm处，并与剪口芽的反侧呈45°倾斜，且平整。剪口芽的方向应按培养方向选择。过于粗壮的大枝应分段截枝，防扯裂，并涂抹防腐剂。树木影响采光、通风、安全及严重病虫害时，可采用疏枝、短截、回缩等方式修剪，不应截除树木主干、去除树冠。 2、灌木类修剪应先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新，使枝叶繁茂，分布匀称。花灌木修剪应有利于促进短枝和花芽形成，可根据不同树种的习性，将老枝从枝条基部剪除，留下新枝。 3、绿篱类修剪应促绿篱分枝，保持枝叶丰满；特殊造型应逐步修剪成形。整形重修剪宜在早春进行。 4、地被、攀援类修剪应促进分枝，加速覆盖和攀缠。多年生的攀援植物应定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱藤蔓，促发新枝。 5、观（花）果树种类。观花树种修剪做好花前花后的修剪安排工作，花前做好孽枝整理，花后做好复壮修剪，早春开花植物不宜进行修剪。观果树种应按促发新枝、树冠均匀等观果景观类树种技术要求进行，并调节好营养生长和生殖生长的平衡关系。 6、整形修剪时期。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪。观花类落叶树种宜在花后修剪，其它落叶树种可在落叶后至萌芽前修剪。常绿及抗寒力差的树种宜早春修剪，不宜在严冬修剪。生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。根据各类树木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去残花、疏蕾、疏果等。造型树木在休眠期剪除枯枝、病枝、并列枝、内生枝等枝条，在生长期不定期开展修剪，及时摘心，促进分枝，根据造型要求修剪枝条，防止枝叶徒长，维持原有造型景观。 7、根据树木年龄差异进行修剪。幼年期树木宜轻剪，树冠厚度一般宜不低于树高的1/2～1/3，小苗偏于2/3为宜。成年期树木应按以下要求修剪：强主枝强剪，抑制其生长；弱主枝弱剪，促使生长；强主枝弱剪，进行保持；弱主枝强剪，促使发芽生长，使侧枝分布均匀。老年期修剪应以恢复其生长势进行更新为主，并保留方向性好的徒长枝，用于复壮。 8、灾害性气候修剪。在冰冻雨雪、台风等灾害性气候来临前，对高大常绿乔木和抗风能力较差的树种，进行疏枝修剪，灾后对能够成活的受灾树木修剪树冠的部分枝叶，然后扶正、培土、加固。 | 修剪符合树木生长特性，修剪及时，合理，无过度修剪现象，无花前修剪现象，景观效果良好。 |
| 支撑 | - 1、支撑的材料、安装、日常维护、刷漆保养由养护单位全权负责，费用包含在养护经费内。 - 2、新种、补种和落实防台防汛措施的苗木必须进行规范支撑，综合考虑树木种类、根系和冠幅萌孽能力、树木生长势、树木高度等因素，确定新栽树木支撑期限。支撑期限一般宜为2年，银杏、雪松、木兰科等浅根性树种3年为宜。大规格及名贵树木生长势较弱且恢复树冠时间较长的，可长期保留支撑。 - 3、其他苗木不得再有支撑，且随时整理树木的保暖保湿包裹物。 - 4、定期对公园内的支撑进行检查，发现支撑残缺、脱落、绑扎材料松散或嵌入树体、立桩松动等现象发生时，应及时补全、调整或重新绑扎。 - 5、支撑期限到期后应及时拆除支撑部件。 | 树木按规定支撑，乔木钢管支撑无明显锈迹，绑扎材料无松散、无嵌入树体、无立桩松动现象。 |
| 树穴管理 | 树穴内应干净整齐，无杂草污物。一年一次松土。 | 树穴内干净整齐，无杂草污物。 |
| 防治虫害 | 做好病虫害预测预报，预防为主、综合治理，根据病虫害特点和易发季节做好防治工作，一年不少于4-5次病虫害防治。防治充分利用物理和生物手段。病虫害防治时进行作业防护，不得影响行人及周边环境。冬季是消灭园林虫害的有利季节，11-12月完成乔木刷白工作。胸径10cm以上乔木主干每年涂白一次，高度统一1.2米。涂料堆放规范，不得直接接触地面、清理及时。 | 植物生长健壮，无明显病虫害现象。 |
| 施肥 | - 1、树木休眠期和栽植前，需施基肥。树木生长期，可根据植株的生长势施追肥。施肥量视树木生长情况、土壤肥力而定。乔木胸径15 cm以下的，每3 cm胸径施有机肥1.0 kg。乔木胸径在15 cm以上的，每3 cm胸径施有机肥1.0 kg～2.0 kg。 - 2、树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，适当增加施肥量。施肥前先挖好施肥环沟，其外径与树木的冠幅相适应，深度和宽度一般宜为25 cm～30 cm。肥料种类应根据树种、生长期、观赏、土壤缺肥等状况选择。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥；观花观果树种应增施磷、钾肥。宜应用微量元素和根外施肥的技术，推广应用复合肥料。有机肥应腐熟后施用。根部施肥宜在晴天且土壤干燥时进行；根外施肥应控制浓度，防止肥害。 - 3、入秋后对树木施以有机基肥，尽量减少复合肥的使用。入春是树木根系生长旺期，根据苗木特性，进行追肥工作的安排。花灌木宜在花芽分化前和花后施肥，果木类应按不同种类的不同养护技术要求进行，一般乔木类宜春季施肥。 | 施肥视植物生长状况合理作业。一般绿地内乔、灌、草、地被植物等保证每年施有机肥或者复合肥2-3次，个别品种如黑麦草、时令草花及一些开花乔、灌木做好适时追肥。 |
| 修补和补植 | - 1、及时治疗乔木枝干伤口。治疗时，先削平伤口四周，再用杀菌防腐药剂处理。 - 2、及时修补树干空洞。树洞不深或创口较小时，按枝干伤口治疗方法处理，做好防水和排水，每隔半年重涂一次防护剂。树洞直径大于5 cm的应进行修补。先对树洞清创和杀菌杀虫，然后采用封闭修补法和填充修补法处理，在最外面做好仿树皮状纹路，增加美观和真实感。 - 3、尽早适时补植绿地缺株。树木补植季节以春秋两季种植为主，非种植季节补植时宜采用容器苗。补植前，对缺株、踩踏、死亡的乔灌木按原有的品种规格或采购人另行要求及时清除。补植的树木宜选用原来树种且规格相近；改变树种或规格则时，应与景观相协调。行道树补植时，应与同路段树种一致。绿篱补植应保持品种、规格、密度等方面一致，不影响景观效果。加强补植后的养护管理。 | 乔木伤口处理得当，树干无空洞，移植或补植后的树木生长良好，景观效果显著。 |
| 草花 | 做好草花更换方案，草花更换及时，一年四季保证花坛有花（本招标养护期内更换次数不少于4次），特别是五一、春节、国庆等重大节日及重大活动保障，必须提前3天做好草花更换工作。具体品种要求如下： 季度（月份）; 草花品种（包含但不限于以下品种）; 数量. 春季（3月-5月，包含五一）; 矮牵牛、一串红、孔雀草、四季海棠、百日草、鸡冠花、长春花、金盏菊。; 按实. 夏季（6月-8月）; 鸡冠花、夏堇、太阳花、美女樱、彩叶草。. 秋季（9月-11月，含国庆）; 鸡冠花、长春花、夏堇、孔雀草、一串红、矮牵牛、金盏菊。. 冬季（12月-2月，含元旦、春节）; 石竹、三色堇、羽衣甘蓝（红色）、角堇、金盏菊、四季海棠、瓜叶菊。. - 技术要求如下： - 1、所栽植株生长健壮、植株粗壮、分支点高度合理、叶片茂密、株型饱满； - 2、植株叶片无病虫害、叶面无虫斑斑点，植株种植盆土内无地下害虫等； - 3、植株下部不脱脚叶，无明显光杆现象； - 4、植株整体长势匀称，无明显偏冠、偏头现象； - 5、植株高度适中，符合植物正常生长状态下的生长高度，无徒长、疯长等情况； - 6、植株整体开花率不少于30%，同时不高于50%； - 7、植株整体花色鲜艳，单株上无其他杂色花朵（特殊品种除外）； - 8、营养杯直径要求：10cm-12cm。 9、草花种植密度不得低于36株/㎡，一、二年生花卉花谢后失去观赏价值的应及时更换。 | 草花更换及时，密度达标，整体效果佳。 |
| 花境 | 1、施肥：宿根花卉栽植应深翻土壤，施入有机肥料。开花植株在春季新芽抽出时追肥，花前和花后各追肥1次。幼苗生长期、枝叶发育期宜多施氮肥，孕蕾期、开花期宜多施磷肥。施肥前松土，施肥后及时浇透水；中午前后或有风时不应施追肥。施肥量依据植物品种确定。高大的开花类宿根植物不应施肥太多，避免发生徒长、开花减少和倒伏。 2、浇水：因时、因地、因树制宜浇水。新栽植物及时浇足水。移植后连续3次浇透水，第一次在栽植后，过3天后进行第二次，再过5天～7天进行第三次，至植物恢复长势后，依据天气情况实施灌溉。浇水时间依据天气、降雨等情况确定。夏季或气候干燥多风时多浇水，雨季少浇水，冬季上冻之前提前浇足。 3、修剪整形依据植物个体的生理特性，对各种植物进行修剪整形，保证花境整体观赏效果，包括：摘心：摘除枝梢顶芽；抹芽：抹去枝条上过多的侧芽或新生的小嫩枝；剥蕾：剥去花枝中过多的侧蕾；修枝：剪除枯枝、病虫枝、位置不正而扰乱株形的枝条、开花后的残枝等。剪除宿根花卉多余的侧枝及败谢的花朵或花序。经多年生长的宿根花卉的根系密集时，应进行分株。在土壤中施入有机肥，重新种植，恢复花境。花灌木及乔木类植物除适时剪除死枝、弱枝外，可根据景观需要进行疏枝修剪和整形修剪。冬季具有较高观赏价值的植物和一些耐寒性较差的植物，保留地上部分直到翌年春天再进行修剪整理。 4、中耕：结合灌溉、施肥、除草进行中耕，疏松土壤。幼苗期应浅，近植株处应浅，株行间可适当加深，宜为3 cm～5 cm，后随着花苗生长加深，或随枝叶生长而耕浅，直至停止中耕。 5、换花与调整：出现局部生长过疏过密或者整体不协调等现象时，应及时通过修剪、换花等方式进行调整，保持整体景观效果。 | 花境春夏秋三季有花，冬季常绿，无病虫害，无杂草，保证无裸地，景观效果良好。 |
| 草坪 | - 1、及时剔除草坪中杂草。杂草过多且无法净化时，应淘汰重铺。低洼常年积水处，应采取填土整平或浅沟排水措施。空秃地段应及时补种。 - 2、采用化学除草剂时，应选用已经过试验成功的药剂。严格掌握施用的浓度和时间。 - 3、草坪生长期，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。 - 4、草坪应适时修剪，高度视不同品种及不同季节，一般宜为4 cm～10 cm，普通草坪不超8 cm。冷季型草坪(如高羊茅)生长季宜控制在8 cm，休眠期宜控制在10 cm～12 cm；暖季型草坪生长季控制在4 cm～6 cm，休眠期控制在4 cm。 - 5、靠近道路一边和树穴的草要修剪整齐，保持线条清晰。修剪前清除草坪上的石子、瓦砾、树枝等杂物。修剪平整，边角无遗漏，及时清除草屑。 - 6、草坪生长期应及时浇水。冷季型草坪夏季应充分浇水，暖季型草坪应在早春和11月份各浇一次透水，以后视情况而定。 - 7、草坪施肥应薄肥勤施，以有机肥和复合肥为主。冷季型草坪宜在10月～翌年3月施肥，一般宜分为3次～5次施肥；特殊品种应视具体情况而定，适当增加次数。暖季型草坪视生长而定，宜在4月～9月施肥，一般分为l次～2次施肥。 - 8、草坪萌芽期，土壤过湿或浇水后应暂停开放。 - 9、在春季可行加泥滚压，不使草根暴露。 - 10、及时防治病虫害。4月～9月期间，应防止冷季型草坪夜蛾害虫的发生。 - 11、草坪可采用打孔法进行土壤疏松，冷季型草坪宜在秋季进行，暖季型宜在早春进行。 - 12、对矮生百慕大等暖季型草坪，需要套播黑麦草等冷季型草坪的，宜在10月份套播，套播应细密均匀，养护得当。套播草籽用量35g/m2以上为宜，草籽纯度98％以上，发芽率在95％以上。 | 草坪覆盖率达到100%；草坪切边完整，草坪内杂草控制在5%以内且无10cm以上杂草、无积水；生长茂盛，颜色正常。 |
| 地被 | 地被植物在未覆盖前期，及时中耕除草，促进郁闭覆盖。早春发芽前期施肥，薄肥勤施。土壤干燥时，应适时、适量浇水。枯死植株挖除后应及时补植，避免黄土裸露，补植品种、密度应保持一致；枯叶残花随时整理清除。木本地被植物萌发能力强者宜在冬季休眠期修剪；植株生长期间应保持高度不超过60 cm。球根、宿根类地被植物的根部分蘖影响其正常发育时，可进行分株更新。 | 地被整洁边界清晰，杂草控制在5%以内且无10cm以上杂草、无积水，生长茂盛，颜色正常。 |
| 水生植物 | 1、沉水植物。水位变动范围宜在沉水植物承受的幅度之内。沉水植物长出水面影响景观时，应人工打捞或机割。及时清除浮出水面的死株及非目的性沉水植物。采取隔离保护措施防止食草性鱼类和水禽过量人侵。 2、浮水植物及挺水植物。确保常水位，保持植株生长最适水深。遇极端天气变化影响水位时，及时排水或补水。植物生长较弱时，适当施肥。根基施肥选择植物所需营养元素，肥料经无纺布包裹后，埋入根基周围；叶面喷施选择叶面肥料，添加粘着剂。 及时删剪枯黄、枯死植株及过密枝叶；开花植物进行花后修剪，促进开花，延长花期(如睡莲)；冬至后至立春萌动前打捞清理枯萎枝叶。对易受冻害植物，冬季来临前应采取灌水加深水位、根基培土、起掘移栽至保护地等防寒措施。 3、漂浮植物。水位变化应限制在不影响漂浮植物的范围内，水深不宜小于20 cm。漂浮植物过密时，应人工打捞清除部分植株。冬季霜冻后，应人工打捞清理水上部分枯死的植株。及时去除岸边线水区的挺水类杂草，人工打捞去除水面非目的漂浮植物。采取隔离保护措施防止水禽和其他水生动物的取食。 | 水生植物生长良好，开花及时，密度达标，整体效果佳。 |
| 立体绿化 | 1、一般要求。夏季浇水一天两次，其余季节每2ｄ～3ｄ一次，以土壤湿透至滴水为度。施肥一年二次，充分利用有机肥，也可用复合肥。对立地环境不适应、长势不佳的植物品种，及时更换调整品种。 2、墙面绿化。挂网、铁质线、墙体支撑、种植容器、给排水系统等设施应完好，及时检修。及时修剪攀援植物的枯叶枯枝，短截向外生长枝条。新种植株修剪宜与理藤同时进行，栽植2年以上植株宜在2月～3月或花后进行修剪。春季做好牵引固定，秋季及时松绑。墙面贴植每年在生长期后(5月后，或10月后) 进行补充整形、固定。对新长出的填充空档的枝条固定绑扎2年～3年，墙面完全铺满后逐步拆除绑扎，每年修剪2次～3次。做好夏季抗旱。生长较弱和不耐旱的，进行叶面喷雾并适当轻剪。及时更新长势差的植物。 3、棚架绿化。定期检查棚架，及时替换破损构件，保证棚架景观的整体性和完整性。做好栽植初期的苗木和新生枝条的植株生长引导。植株栽后至植株自身能独立沿依附物攀援期间，应根据攀援植物种类、生长时期，使用不同的牵引方法。栽植无吸盘的攀援植物时，应予及时固定，固定点的设置可根据攀援植物枝条的长度、硬度而定。枝叶稀少的植株可摘心或抑制部分徒长枝的生长，重剪生长势衰弱的植株，促使其萌发。及时清理枯枝落叶、杂草等，消灭病源虫源，防止病虫扩散、蔓延。 | 立体绿化生长良好，开花及时，密度达标，整体效果佳。 |
| 清卫保洁 | 清理修剪下来的树枝，枯枝，落叶等园林垃圾的收集处置，配合环卫做好卫生死角的清理 |  |
| 防汛、台、涝、冰冻雪灾 | 预先做好防汛防台防涝以及冰冻雪灾的应急预案和物资准备工作，梅雨、台风季节随时进行安全巡查，发现险情及时处理。台风季节对高大乔木和抗风能力较差的树种，要做好疏枝、立桩、打地桩等加固工作，发生水涝后及时对植物进行排水、遮阴和修剪，冰冻雪灾时对植物进行草包绑扎等防冻措施，并组织人力物力配合做好灾后恢复工作。 | 灾前做好预防措施，灾后做好恢复工作。 |
| 安全生产 | 做好安全生产和安全文明作业。对大型高空修剪必须有负责人现场指挥，督促安全规范操作；针对草坪机、绿篱机等具有一定危险性的机械，采取定人操作，必须在操作前进行培训；对于农药使用需注意个人防护,喷洒高毒农药必须穿戴防护服，并在显著位置对游客进行避让提示，尽量选择在游客量少的时间段进行。严格规范农药、汽油、柴油等易燃剧毒物品领用制度。对于高温等特殊天气，做好作业人员的劳动保障措施。 | 全年不发生养护人员作业以及游客安全责任事故。 |
| 台账记录 | 根据绿地特性，每年做好年、月工作计划，每月25日前后向主管部门上报本月工作完成情况及下个月工作计划并有相应工作日志（包含月度养护人员名单）。在养护中重要工作节点（如草花更换、花境调整、施肥及其他重要工作任务）均有记录。 | 按计划做好工作计划和相应台账记录。 |

- 配备的人员和设备设施要求

1、人员配备要求：

（1）投标人至少应配备如下管理技术岗人员（其他作业人员不得兼任管理人员）：项目负责人1名（项目负责人须具备园林绿化专业工程师及以上职称），安全管理人员1名（要求常驻，负责本项目的日常安全生产工作）。其余人员由中标人根据需要自行设置。上述人员投标文件中须提供开标前3个月内的社保证明。

（2）绿化养护工：养护工要求男性65周岁（含）以下，女性60周岁（含）以下。养护工人最低配备数量不少于16人；投标文件中须列明实际每日到岗排班情况表、应急情况人员投入表、特殊时期人员排班表，投标人须承诺：在项目实施过程中投入人员符合上述人员配置要求，且根据采购人要求提供应急服务人员。（投标文件中须提供承诺，否则作无效标处理。）；绿地巡视、日常巡逻人员需每日到岗签到，并将巡视、巡逻情况每日进行反馈、上报给采购人；

（3）投标人需承诺在防汛防台、抗旱等灾害性天气、节假日及重要会议活动期间、创优评优和突击检查等应急保障响应预案切实可行建立应急救灾队伍（每队不少于10人），将应急预案和人员名单上报采购人备案，须无条件服务相关部门的应急养护救灾需求。应急人员、装备必须无条件服从相关部门的统一指挥。（投标文件中需提供相关承诺，否则作无效标处理）。

（4）投标人拟派本项目的工作人员及实施队伍应符合招标文件技术要求，配备技术熟练、经验丰富的人员，并保持其岗位的相对稳定。项目负责人月到岗时间不得少于22天。投标人应接受采购人对其人员到位率考核。

（5）投标人须承诺：一旦中标，作业人员应在合同签订后10日内全部配备完毕，并报采购人审核确认（投标文件中须提供承诺，否则作无效标处理）。

（6）投标人须对所有符合参加人身意外伤害保险条件的人员统一进行参保（社会保险参保人员除外）。

（7）中标人必须按规定支付人员工资【含节假日（年休假）加班工资】。社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等）及住房公积金等相关费用均由中标人承担。如发现中标人未按规定缴纳或支付相关费用，违反法律法规，与用工人员发生纠纷及出现伤、病及意外死亡情况时，导致影响采购人工作，给采购人造成经济、声誉影响，由中标人承担一切责任。

（8）中标人必须严格管理，制订相应的规章制度，人员要坚守岗位，实行专人负责制，负责人必须跟班作业，服从管理，做到服务第一，质量第一。特定岗位员工须持有效证件上岗。

（9）中标人应针对本项目建立服务方案，以及组织架构、人员录用等内容的规章制度，在实施前向采购人报告，采购人有审核的权力。

（10）采购人对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权与审批权。

（11）中标人必须严格按照国家、浙江省、宁波市有关的劳动法规和保险条例，为作业人员提供完善的劳动权益保障。

（12）中标人在日常管理中要建立交接班、请（休）假等登记备案等制度，采购人有权查阅记录。对作业人员的奖惩、休请假、撤换或辞退等须经采购人同意认可。如因作业人员的休请假、撤换或辞退造成作业人员人数的空缺，中标人应在当日内予以补充。

（13）采购人有权提出更换不符合使用要求的作业人员，中标人应无条件接受要求，并在三日内予以更换。

（14）服务期间一般不得更换项目负责人，特殊情况必须更换的，合同期内最多更换1次，更换人员须在满足工作需求及不低于原配置人员资质能力的情况下，经采购人书面同意后方可更换，方可进行，否则中标人需向采购人支付3万元/人的违约金。如服务期间，采购人要求更换项目负责人的，中标人需无条件执行，更换人员须在满足工作需求及不低于原配置人员资质能力的情况下，否则视同中标人违约。

2、作业人员服装等配备要求：

一线绿化养护作业人员和巡查人员需穿着统一规范的园林绿化养护服装，款式及颜色需经采购人认可。

3、养护设备及设施（材料）配备要求：

中标人应结合科研并投入相关的设备积极探索创新养护方式，更好地做好绿化养护工作。

（1）根据养护设施量、养护质量标准及考核标准等，由投标人按要求自行配置巡查、作业所需的车辆、机械和设备。

（2）极端恶劣天气，投标人至少须配备巡查汽车1辆，确保监管无盲区。应考核需要或其他应急情况时，中标人应无条件同意采购人免费征用中标人的车辆。

（3）投标人需配备以下种类的养护作业车辆和设备：

绿化养护作业：运输车、登高作业设备、（洒）水车、树枝粉碎机、割草机、割灌机、绿篱机、喷雾机、打药机、打药泵、水泵、油锯及其他投标人完成本项目需要提供的机具。投标人须重视安全生产工作，配备安全帽、护目镜、耳塞等安全防护工具，投标时须提供拟投入车辆、设备的配置清单。上述养护设施设备要求中标人在签订合同后20日内按照招标文件的要求及投标承诺配备完毕，超时未到位的，扣除本月养护经费的5%，投标时须对此作出承诺。

（4）养护用房由中标人自行负责。

（5）病虫害防治药剂：需承诺严禁使用剧毒、高残留和有关部门规定禁用的化学农药，严格按照《农药安全使用规范》(NY/T1276-2007)操作，承诺根据工作需要按实配备。同时投标人需承诺尽可能采用新型生物或物理方法进行病虫害防治。

（6）肥料：需承诺使用正规厂家生产的合格产品，承诺根据工作需要按实配备。

- 其他要求：

（1）本项目管理服务过程中的所有垃圾（含园林废弃物）必须做到及时分类收集、分类转运、分类处置。

（2）合同履行期间，如因城市建设、养管范围下放、绿地提升改造等原因，如发生招标文件清单所列以外的养护设施量增加，以签证认可的联系单为准。产生的费用按合同规定执行。

（3）合同履行期间，如发生不可抗力或意外事故而造成设施缺损或因规划建设需要而需移植、拆除、改造的，或因养护范围下放的，其核减的费用以双方签证认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中。

（4）投标人必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由投标人承担一切责任及损失。

（5）中标人应配合考核管理部门做好相应的台账资料，不限于文字、图表、图像及影像等的储存。

（6）要求中标人按照招标文件的要求及投标承诺，完成养护队伍的组建并落实到位所有与本项目相关的机械设备及机具。如中标人未按招标文件上述要求及投标承诺履行合同的，一经发现采购人有权单方面解除合同，由此产生的一切责任与损失均由中标人自行承担。

（7）中标人对于现场作业人员应逐步采用现场考核系统或人员定位系统，以保证作业人员的到场情况并满足采购人的考核要求，相关费用包含在投标报价中。

（8）本项目合同履约过程中产生的水、电费用由中标人承担，采购人不另行支付。

（9）项目实施过程，采购人有权根据项目实际情况进行其合同主体变更。

（10）其他未尽事宜见第五章《政府采购合同主要条款》。

- 考核办法和验收：

1、考核办法：

（1）本项目的考核办法及细则的解释权归采购人所有；如有必要，采购人有权在合同签订前与中标人商议并对考核标准及细则进行合理的修改。考核详见附表。

（2）采购人监督及处罚办法：由采购人指定专人代表采购人担当监督联系人；监督内容为中标人投标承诺、管理指标、各项管理制度、工作制度等，采购人将进行定期或不定期的内部或外部审核。

（3）采购人将视中标人履约情况予以奖励。

（4）考核由采购人或采购人上级部门或其委托的第三方进行考核。每月养护质量进行独立考核（详见附表一）。总分为100分，综合考核得分在85分（含）以上为优秀，得分在80（含）-85分的为合格，80分以下的为不合格。考核分数有小数点的，四舍五入，取其整数为考核拨款依据全额拨付该月度养护经费；

月度考核为合格的，全额拨付月度养护经费；月度考核为不合格，在75（含）-80分的，每下降一分扣当月养护经费的1%，65（含）-75分的，每下降一分扣当月养护经费的2%，65分以下的，不予拨付当月养护经费。

出现严重安全责任事故、媒体严重负面报道、造成恶劣社会影响等，直接不核拨当月养护经费。

（5）考核办法：采购人采取日常巡查，月度考核相结合的办法对养护单位的养护质量进行考核验收。

（6）养护经费支付办法：详见商务要求一览表

（7）其他

①具体作业考核标准及扣分细则详见附件，最终以实际合同签订时为准。

②养护期满，中标人须及时做好移交工作。

③合同履行过程中，采购人有权根据养管工作的实际情况以及相关行政主管部门的最新规定调整合同条款、考核标准及考核内容。

2、移交验收

验收要求：养护地块范围内胸径大于15CM以上（含15CM）的每种乔木的成活率必须达到98%以上，其余每种植物的成活率必须达到95%以上。在移交验收时，若每种植物的数量低于约定的成活率，视作移交不合格，承包方必须按照相应的植物规格品种进行补种工作；若承包方不进行补种，发包方按照需补种植物的规格所对应的宁波建设工程信息园林苗木专刊（最新期为准）价格，扣除相应的违约费用。

- 附件清单

附件1：北仑区市政公用设施管理服务中心对外承包养护绿地考核办法

附件1 ：

北仑区市政公用设施管理服务中心对外承包养护绿地

考核办法

根据《宁波市园林绿化养护考核实施办法》、《宁波市城市绿地等级标准》《宁波市城市绿地养护技术规程》等文件精神，结合北仑区的具体实际，北仑区市政公用设施管理服务中心（以下简称中心）特制订本绿地考核办法。

一、考核细则和考核计分：中心考核细则以《宁波市城市绿地等级标准》为依据编制而成，实行百分等级评定。考核由采购人或采购人上级部门或其委托的第三方进行考核。每月养护质量进行独立考核（详见附表一）。总分为100分，综合考核得分在85分（含）以上为优秀，得分在80（含）-85分的为合格，80分以下的为不合格。考核分数有小数点的，四舍五入，取其整数为考核拨款依据全额拨付该月度养护经费；

月度考核为合格的，全额拨付月度养护经费；月度考核为不合格，在75（含）-80分的，每下降一分扣当月养护经费的1%，65（含）-75分的，每下降一分扣当月养护经费的2%，65分以下的，不予拨付当月养护经费。

出现严重安全责任事故、媒体严重负面报道、造成恶劣社会影响等，直接不核拨当月养护经费。

二、考核办法：采购人采取日常巡查、月度考核相结合的办法对养护单位的养护质量进行考核验收。

三、其他考核扣分扣费处理办法：

1、受到新闻媒体、区及区以上领导批评的，每次扣5分，视情节扣除当季养护费3000-5000元，情节特别严重的扣除当季养护费。

2、受到市园林部门养护督查反馈书面批评意见的，每次扣2分，并扣除当季养护费2000元，

3、区城管局提出书面批评的，每次扣1分，并扣除当季养护费1000元。

4、智慧城管案件未按要求处置被回退的，每退一次扣500元。

5、市园林部门月度考核通报中考核分数在80分以下的，每少一分扣2000元。同时，中心的本季度考核也为不合格；

6、在市园林部门的月度通报中，考核分排名后三名的扣该检查路段当月考核区域相应养护经费的3%、5%和8%，排名前三名的，奖励该检查路段当月考核区域相应养护经费的8%、5%和3%。

7、对重大节庆和重大活动布置的临时任务完成不好，视情节每次扣2-5分，并扣当季养护费3000-10000元。

8、防火、抗台、抗旱及预防各类自然灾害措施不力，灾后救治不力，未按要求人员及时到位、未及时上报受灾情况，每次扣2-5分，并扣除当季养护费1000-5000元。

9、作业期间发生安全事故或作业不到位导致安全事故发生的，有死亡人员，每人次扣10分，并扣当季养护费5000元；有重伤人员，每人次扣5分，并扣当季养护费3000元；有轻伤人员及设施损坏，除负责赔偿外，每次扣2分，并扣当季养护费2000元。未及时上报安全事故，视情节每次扣5-15分，情节严重的，扣当季养护费5000-10000元。养护人员在作业中未穿反光标识工作衣的，每人、每次扣200元。

10、如果未响应招标规定的最低人员标准，随机抽查中，一个考核季度内，检查发现每少1人扣除6840元/人.季度，按宁波市最低工资1个月2280元/人扣除。

11、项目负责人和现场负责人根据投标书内人员安排到岗到位，原则上不得更换，其他养护作业人员在签订合同后15日内上交身份证复印件。如未上交的一次性扣10分，并扣当季养护费5000元。

12、每年未按招标文件规定的数量及时间完成施肥工作，按每吨4000元计算扣除相应费用。

13、在高温抗旱季节，水泵不能按招标文件规定的最低标准到位抗旱的，按每台4000元计算扣除相应费用。

14、对清除的生活垃圾及绿篱修剪物规范处置，禁止乱堆乱倒，每发现一次扣2分，并扣当季养护费2000元/次；所用的农药包装物要求集中定时送到甲方指定地点，未按要求办理的，每季度扣养护费1000元。

15、修剪下来的树枝必须集中运输至中心指定的地点，未按要求办理的，扣当季养护费5000元；乱堆乱倒被相关部门投诉或被查处的，每次扣5分，并扣当季养护费10000元。

16、禁止使用高毒高残留农药，使用农药品种根据国家规定最新标准，如违规使用发现，每次扣1000元。

17、发生绿地火灾，面积大于1000平方米的，每次扣2分，并扣当季养护费2000元；1000~500平方米的，每次扣1分，并扣除当季养护费1000元；500~300平方米的，扣0.5分, 扣除当季养护费500元；300-50平方米的， 扣0.5分。

18、主要机械设备（除水泵）未到位的（按投标书上报的机械表考核），每季扣2-5分，按设备到位情况扣3000-10000元。

19、季度考核中发现乔木死亡的，胸径15CM以下的扣500元/株，胸径15-20CM（含20）的扣1000元/株；花灌木死亡的扣200元/株；乔灌木部分枯死，导致树木整体景观效果丧失的视同死亡。 若到期移交时死亡或缺株，另行支付赔偿费。

修剪不合理、花前修剪的，扣200元/处；支撑构建嵌入植株的扣200元/处；绿篱死亡的扣100元/平方米；支撑不规范或破损的扣 200元/套。在适宜种植的季节不及时对死株、缺株、草坪进行补种的，补种苗木要求同规格、同品种，超过业主通知的期限，每延期一天扣除苗木价的10%。

20、不及时清除管养范围内未经审批设置标牌的，发现一块扣2000元；不及时阻止、24小时内不报告未经审批擅自占用、开挖绿地的情况或擅自作主同意占用，发现一处扣1000-5000元。不及时清除管养范围内菜地等占绿现象，扣100元/平方米。

21、突发性事故，未及时向中心汇报，对上报处置方案及损失统计不实的、对台风过后不及时上报损失统计或数字不实的，每次扣1000元。

22、项目负责人或法人代表每年参加业主召开的各种会议到会率在75%以下的，每少于一次扣1000元。

23、没有协助做好公园、绿地内流动摊贩的劝离管理，公园、绿地内设有流动摊贩的，扣当季养护费500元/次；由于没有劝离流动摊贩在公园、绿地内设摊，造成安全事故的，参照本办法（三、其他考核扣分扣费处理办法 第九条）执行。

24、未按照《宁波市城管系统市政设施养护市场信用评价和信息管理办法》要求操作的，扣5分，并扣当季养护经费2000元，经提醒未能及时整改的，甲方有权终止合同。

25、全年无火灾发生的，第四季度，考核加2分。

26、行道树修剪要求：每年定期抹芽，树枝最低点距离地面2.5米以上，一年修剪一次，无明显的枯枝、下垂枝等。发现不符合要求的视严重程度扣100-500元/株。

27、受到市园林中心、新闻媒体表扬的，每次加5分。

28、被评上市级最美绿地的，每次加5分，当季度奖励养护经费20000元；被评上市级最差绿地的，每次扣5分，扣除当季度养护经费20000元。

四、考核内容：主要有植物养护、设施维护、绿地保洁、人员到位、养护计划台帐等。人员名单（附身份证复印件）、养护计划、台帐按月上报并考核，每月25日前上报下月计划，当月台帐在下月8日前上报。未按时上报月度台账的，每次扣500元。

五、草花质量要求：

1、草花植株生长健壮、植株粗壮、分支点高度合理、叶片茂密、株型饱满，冠幅大小覆盖营养杯口（12号杯）；

2、草花植株叶片无病虫害、叶面无虫斑斑点，植株种植盆土内无地下害虫等；

3、草花植株下部不脱脚叶，无明显光杆现象；

4、草花植株整体长势匀称，无明显偏冠、偏头现象；

5、草花植株高度适中，符合植物正常生长状态下的生长高度，无徒长、疯长等情况；

6、草花植株整体开花率40%左右，无过多残花、败花；

7、草花植株整体花色鲜艳，单株上无其他杂色花朵（特殊品种除外）。

8、未按照以上要求采购种植的草花，中心有权扣款，并可要求重新种植，费用养护单位自理。

9、每次草花种植前，草花规格和品种需报中心确认。

公园绿化养护质量考核实施细则

绿地名称：

考核日期：2023年  月  日

| 项目 |  | 考 核 评 分 办 法 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）绿化养护质量标准 |  |  | 65 |  |
| 植物养护 | 乔灌木养护 | 1.1缺株、死树、残桩未及时处理扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  |  | 1.2植株长势不良，树冠不完整或偏冠扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  |  | 1.3修剪不及时、不规范，影响植株生长及景观效果的扣0.5分/株。 | 4 |  |
|  |  | 1.4植株倾斜倒伏，影响景观效果扣0.5分/株。 | 3 |  |
|  |  | 1.5植株支撑不合理、不规范，铁丝裸露、内嵌、草绳腐烂等影响植株正常生长的扣0.5分/株。 | 3 |  |
|  | 色块 绿篱 养护 | 1.6死缺株扣0.5分/ m2；种植品种不统一、杂乱、密度不够扣0.5分/ m2。 | 6 |  |
|  |  | 1.7修剪不合理、不及时、不规范，有明显窜枝、高度过高等现象扣0.5分/ m2；。 | 5 |  |
|  |  | 1.8有杂草、藤蔓覆盖的扣0.5分/ m2，有野株等扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  |  | 1.9绿篱、色块生长不良、老化严重的扣0.5分/ m2。 | 4 |  |
|  | 草坪 地被 养护 | 1.10草坪、地被生长不良，反季节枯黄，大面积死亡的扣1-5分。 | 5 |  |
|  |  | 1.11裸地扣0.5分/ m2，杂草每平方扣0.3分/ m2，积水扣0.2分/ m2。 | 4 |  |
|  |  | 1.12草坪未及时修剪或修剪不规范扣1-3分。 | 3 |  |
|  |  | 1.13草花更换不及时、植株密度不够、黄土裸露、残花败叶、整体景观效果不佳扣0.5分/ m2。 | 3 |  |
| 植物保护 |  | 1.14有严重病虫害为害的,乔灌木扣1分/株,绿篱,色块扣0.3分/ m2,草坪扣0.3/ m2；叶上有大面积虫粪虫网灰尘的扣1-3分；造成投诉及恶劣影响该项全扣。 | 5 |  |
|  |  | 1.15季节性防护措施不到位，影响植物正常生长的扣1-5分，如防冻防晒措施、涂白等。 | 5 |  |
| （二）园容园貌养护质量标准 |  |  | 25 |  |
| 设施维护 |  | 2.1设施残缺、破损、污物扣1分/处；“三乱”扣0.5分/处；油漆脱落严重扣1分/处；硬质铺装积水扣0.5分/ m2；有安全隐患的扣5分，出现严重事故则扣除该季度养护费用。 | 15 |  |
| 清卫保洁 |  | 2.2绿化生产垃圾及其他垃圾扣0.5分/处，卫生死角扣1分/处，水面有漂浮物的扣0.5分/ m2；节假日或重要活动加倍扣分。 | 10 |  |
| （三）其他 |  |  | 10 |  |
| 其他 |  | 3.1有擅自占用绿地现象扣5分；人为毁绿扣0.5分/处，严重影响景观的扣3-5分；吊挂、晾晒扣0.3分/处，严重影响景观的扣3-5分。机械使用不规范，容易造成安全事故的扣3-5分。 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |
| 签名 |  |  |  |  |

道路绿化养护质量考核实施细则

绿地名称：

考核日期：2021年  月  日

| 项目 | 考 核 评 分 办 法 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）绿化养护质量标准 |  | 75 |  |
| 行 道 树 养 护 | 1.1修剪、抹芽不及时，不规范，影响植株生长及景观效果的扣0.5分/株；树干分枝点过低，影响行车安全，扣0.5分/枝。 | 10 |  |
|  | 1.2植株长势不良，树型不佳，扣0.5分/株。 | 10 |  |
|  | 1.3缺株、死树、残桩未及时处理扣1分/株。 | 5 |  |
|  | 1.4 支撑不规范，不合理，铁丝裸露、内嵌、草绳腐烂等影响植株正常生长的扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  | 1.5树木倾斜明显或倒伏，影响景观效果，扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  | 1.6 树穴裸地扣0.5分/处，穴内有明显杂草扣0.5分/处。 | 5 |  |
| 绿化带 养护 | 1.7绿篱、色块死（缺）株、断篱明显，扣0.5分/m2；绿篱色块修剪不及时、不合理、不规范，扣0.2分/m2；不整齐、老化扣0.2分/m2。 | 10 |  |
|  | 1.8杂草、积水扣0.5分/m2；藤蔓类覆盖，扣0.5分/ m2；存在野树，扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  | 1.9草坪、地被超过高度未及时修剪，扣0.5分/10m2，缺株出现裸地，扣0.5分/10m2。 | 5 |  |
|  | 1.10草花更换不及时、植株密度不够、黄土裸露、残花败叶、整体景观效果不佳扣0.5分/ m2。 | 5 |  |
| 植物保护 | 1.11有严重病虫害为害的,乔灌木扣0.5分/株,绿篱,色块扣0.5分/ m2,草坪扣0.5分/ m2；叶上有大面积虫粪虫网灰尘的扣0.5分/株。 | 10 |  |
| （二）市容清卫及设施标准 |  | 15 |  |
| 设施维护 | 2.1设施污损扣0.5分/处； 栏杆、小品等绿化设施破损扣0.5分/处。 | 10 |  |
| 清卫保洁 | 2.2绿篱、树穴内存在绿化垃圾、其他垃圾、卫生死角，扣0.5分/处；节假日或重要活动加倍扣分。 | 5 |  |
| （三）其他 |  | 10 |  |
| 其他 | 3.1 存在占绿行为（堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等）扣1分/处；行道树树干上钉栓刻画、挂牌、架线等扣0.3分/处；吊挂、晾晒扣0.3分/处，严重影响景观的扣3-5分。 | 5 |  |
|  | 3.2 养护人员操作不规范（安全措施不到位），扣0.5分/人；未在施工场地放置警示牌或安全告示标识，扣0.5分/处。 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |
| 签名 |  |  |  |

- 第五章  评审标准

本次磋商本着公平、公正、公开的原则，采用评审打分形式，综合最高分者，确定为成交供应商。

| 报价 得分 10分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，评标基准价的得满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×价格分权重×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术 商务 分 90分 | 1、绿化养护方案（24分） | ⑴根据投标人提供的月度养护计划是否契合本项目的实际情况，是否全面、具体进行综合评议，最高5分。 |
|  |  | ⑵根据投标人提供的日常养护具体措施与项目采购需求的匹配程度及其全面性、合理性及可操作性等进行综合评议，最高5分。 |
|  |  | ⑶根据投标人提供的绿地内保洁具体措施与项目采购需求的匹配程度及科学合理性、切实可行性等进行综合评议，最高5分 |
|  |  | ⑷根据投标人提供的绿地巡查等具体措施与项目采购需求的匹配程度及科学合理性、切实可行性等进行综合评议，最高4分 |
|  |  | ⑸根据投标人提供的具体养护服务质量承诺及保障措施是否有针对性、且科学可行进行综合评议，最高5分。 |
|  | 2、养护管理措施（9分） | ⑴根据投标人针对本项目制定的养护管理体系是否契合本项目实际，是否完善、有保障进行综合评议。最高4分。 |
|  |  | ⑵根据投标人针对本项目制定的养护管理制度、规程是否齐全、合理等进行综合评议。最高5分。 |
|  | 3、内部考核制度（9分） | ⑴根据投标人依据本项目考核要求制定内部考核组织方式、具体考核办法是否合理、切实可行进行综合评议，最高4分； |
|  |  | ⑵根据投标人制定的针对考核结果的补救措施和奖惩办法针对性、可行性进行综合评议，最高5分； |
|  | - 重点、难点（10分） | ⑴根据投标人对养护区域的重点和难点分析是否全面具体、有针对性进行综合评议，最高5分； |
|  |  | ⑵根据投标人对重点、难点提出的解决方法及措施是否与项目实际情况相匹配且科学合理、切实可行进行综合评议，最高5分； |
|  | 5、人员配备及管理方案（10分） | ⑴根据投标人拟投入本项目的人员团队的人员数量、岗位配置与本项目服务需求的匹配程度、人员分工合理性以及相关人员的专业资质、技能水平、工作经验等进行综合评议，最高5分。相关人员的证书复印件等资料须编入投标文件中。 |
|  |  | ⑵根据投标人针对本项目合同执行期间的人员数量保障方案、人员管理规范、人员培训方案等进行综合评议，最高5分。 |
|  | - 主要机械设备（5分） | 投标人拟投入使用的机械设备数量、类别、功能与本绿化养护项目实际规模匹配程度等进行综合评议，最高得5分。投标时提供拟配置设备购买发票及行驶证复印件，租赁设备还需提供设备租赁合同复印件。 |
|  | 7、安全文明措施（5分）:根据投标人提供的安全文明施工措施等是否科学合理、切实可行进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 8、环保保障措施（5分）:根据投标人针对本项目实施期间的环保保障措施是否科学合理、切实可行进行综合评议，最高5分。 |  |
|  | 8、特殊时期应急保障（12分） | （1）根据投标人提供的防汛防台、抗旱等灾害性天气应急措施的合理性、可行性进行综合评议，最高5分。 |
|  |  | （2）根据投标人提供突发疫情应急预案的合理科学进行综合评议，最高4分。 |
|  |  | （3）创优评优和突击检查等应急措施：根据投标人提供的创优评优和突击检查等应急措施的合理科学进行综合评议，最高3分。 |
|  | - 投标人类似项目业绩 - （1分） | 投标人类似项目业绩：投标人自2019年1月1日至今（具体以合同签订时间为准）承接过绿化养护项目业绩(不包括高速公路、护路林或防护林)的每个得0.5分，最高1分。 注：①投标文件中需提供完整加盖公章的合同复印件、中标通知书复印件、及网上中标公示打印件；三者缺一不可，否则不得分；以上原件备查。②同一个项目的续签合同按一个业绩计算；③以施工为主体含有养护的业绩，不得计算为本项目业绩。④以转包方式或分包方式取得的业绩不得计入本项目得分。 |

注：1、小数点后保留二位数。2、各磋商小组成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，按照“少数服从多数”原则。

- 第六章 响应文件格式

- 一、资格文件

封面

正（副）本

保税东、西区绿化养护服务项目

采购编号：

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：           （采购人名称）：

（投标人名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格声明如下：

1、我单位为¨法人¨其他组织¨自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的其他资格条件的要求。

投标人（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）；

A3、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

A4、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心（采购单位名称）的  保税东、西区绿化养护服务项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 保税东、西区绿化养护服务（标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

风险提示：

1、对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 二.商务和技术文件

封面

正本

保税东、西区绿化养护服务项目

采购编号：

（商务和技术文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年  月  日

评分索引表

| 评标项目 | 评分内容 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 |  |  |  |  |

1、投标函

致：

（投标人全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的保税东、西区绿化养护服务项目（采购编号：        ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 60 个日历天。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

投标人（盖章）：

日            期：

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖投标人公章。

3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加保税东、西区绿化养护服务项目，采购编号为       ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖投标人公章；

2、提供社保部门出具的投标人单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

4、投标人一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

日          期：

5、商务条款响应表

项目名称：保税东、西区绿化养护服务项目

采购编号：

| 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ……… |  |  |  |

注：须与“第三章  采购需求”中“商务条款要求”对比后逐项比较填写偏离情况。

投标人（盖章）：

日          期：

6、技术条款响应表

项目名称：保税东、西区绿化养护服务项目

采购编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须根据采购文件采购需求中相关产品的“技术参数、规格要求”如实填写偏离情况。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日          期：

7、项目实施方案

具体结合项目需求及评标办法，部分附表格式如下：

拟派本项目人员配备汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 职称 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：以上表格中如为现有正式在职员工的，后附人员的身份证、近3个月的社保证明、证书（如有）等资料复印件；社保证明及证书投标时携带原件备查。非现有员工的，只需注明各岗位人员配备数量。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 |  | 发包人及联系电话 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

机械仪器设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号规格 | 用途 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承 诺 书

我公司（单位）承诺：

- 若我公司（单位）中标，我方承诺在项目实施过程中投入人员符合招标文件人员配置要求，且根据采购人要求提供应急服务人员。

- 若我公司（单位）中标，我方承诺在防汛防台、抗旱等灾害性天气、节假日及重要会议活动期间、创优评优和突击检查等应急保障响应预案切实可行建立应急救灾队伍（每队不少于10人），将应急预案和人员名单上报采购人备案，并无条件服务市级部门的应急养护救灾需求。应急人员、装备必须无条件服从市级部门的统一指挥。

- 一旦中标，我方承诺作业人员应在合同签订后10日内全部配备完毕，并报采购人审核确认，否则中标无效。

- 我方承诺按规定支付人员工资【含节假日（年休假）加班工资】。社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等）及住房公积金等相关费用均由我方承担。如发现我方未按规定缴纳或支付相关费用，违反法律法规，与用工人员发生纠纷及出现伤、病及意外死亡情况时，导致影响采购人工作，给采购人造成经济、声誉影响，由我方承担一切责任。

- 我方承诺在签订合同后20日内养护作业车辆和设备按照招标文件的要求及投标承诺配备完毕。超时未到位的，扣除本月养护经费的5%。

- 病虫害防治药剂：我方承诺严禁使用剧毒、高残留和有关部门规定禁用的化学农药，严格按照《农药安全使用规范》(NY/T1276-2007)操作，承诺根据工作需要按实配备。同时我方承诺尽可能采用新型生物或物理方法进行病虫害防治。

- 肥料：我方承诺使用正规厂家生产的合格产，承诺根据工作需要按实配备。

- 我方承诺在签订合同后按照招标文件的要求及投标承诺，完成养护队伍的组建并落实到位所有与本项目相关的机械设备及机具。如我方未按招标文件上述要求及投标承诺履行合同的，一经发现采购人有权单方面解除合同，由此产生的一切责任与损失均由我方自行承担。

- 我方承诺绿化养护人员基本工资不得低于宁波市人力资源和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准；

- 我方承诺并同意在项目实施期间若因政策调整、机构整合、养管模式调整、绿化提升改造等原因需要重新进行招标的，采购人有权提前终止合同。

特此承诺！

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日  期：

8、类似项目业绩表

项目名称：保税东、西区绿化养护服务项目

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、列出符合招标文件要求的类似项目业绩，表后附对应合同和竣工（或履约）验收合格证明复印件并加盖制造商公章。投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。（投标文件中须同时提供招标文件要求提供的其他证明材料）

- 2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人（盖章）：

日          期：

9、评标办法及标准中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

10、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

- 三.报价文件

封面

正（副）本

保税东、西区绿化养护服务项目

采购编号：

（报价文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1首次报价一览表

项目名称：保税东、西区绿化养护服务项目

采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量（暂估） | 单位 | 投标单价 |  | 养护时间（月） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化 | 211926 | ㎡ | （元/㎡/月） |  | 7.5 |  |
| 2 | 行道树 | 1300 | 棵 | （元/㎡/月） |  | 7.5 |  |
| 3 | 草花 | 689.76 | ㎡ | （元/㎡/次） |  | 4次 |  |
| 4 | 投标总价（元） |  |  |  | 大写：人民币 元整 小写：¥ 元 |  |  |
| 5 | 投标声明： |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月  日

C2投标分项报价表（2-1）

项目名称：

项目编号：

| 项1 |  | 项2 | 项3 | 项4 | 项5 | 项6 | 项7 | 项8 | 项9 | 项10 | 项11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 |  | 面积（㎡） | 人员数量（人） | 人员费用 （元/人/月） | 各类耗材费用 （元/人/月） | 作业车辆费用 （元/月 ） | 管理费 （元/月） | 其他费用（元/月） | 单价(元/㎡/月（次）) | 合价（元/月） | 备注 |
| 绿化 养护 | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行道树 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：养护合价（元/月）=｛【项3×（项4+项5）】+项6+项7+项8｝×（1+税金）

养护单价(元/㎡/月（次）)=（项10÷项2）

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标分项报价表（车辆分项）（2-2）

项目名称：

项目编号：

| 项1 | 项2 | 项3 | 项4 | 项5 | 项6 | 项7 | 项8 | 项9 | 项10 | 项11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（辆） | 年度费用（元/辆.月） |  |  | 人员数量（人） | 人员工资 （元/人.月） | 管理费（元/月） | 其他费用（元/月） | 合计费用(元/月) | 备注 |
|  |  | 营运费 | 维修保养费 | 年检费 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：合计费用(元/月）={【项2×（项3+项4+项5)+项6×项7】+项8+项9}×（1+税金）

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

项目人员人工费用测算表（2-3）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 子项 | 数量 | 单价（元/月） | 合价（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |  |
| 2 | 社保（五险一金） |  |  |  |  |
| 3 | 岗位津贴 |  |  |  |  |
| 4 | 早餐费 |  |  |  |  |
| 5 | 高温补贴 |  |  |  |  |
| 6 | 其它补贴（如有） |  |  |  |  |
| 7 | 保险 |  |  |  |  |
| 8 | 人员劳动保障用品 |  |  |  |  |
| 9 | 培训费 |  |  |  |  |
| 10 | 管理费 |  |  |  |  |
| 11 | 其它人工费用 |  |  |  |  |
| 小计 |  | / | / |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

- C3投标人认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：买方

本人经由（投标人名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加保税东、西区绿化养护服务项目（采购编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与买方之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      投标人     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各投标人，由各投标人签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |