政府采购

招标文件

采购编号:NBZFCG2019X022G

项目名称: 宁波市中医院国家中医药传承创新工程数据中心设备及网络基础设备采购项目

宁波市政府采购中心

二 0 一 九 年

目  录

第一章 专用部分

第一部分  投标邀请（招标公告）

第二部分  项目需求说明及评标标准

第三部分  投标人须知资料表

第二章 通用部分

第四部分  投标人须知

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  其他文件格式

第一部分 投标邀请（招标公告）

宁波市政府采购中心就“宁波市中医院国家中医药传承创新工程数据中心设备及网络基础设备采购项目”进行公开招标采购，现邀请合格供应商参加投标。

一、采购编号：NBZFCG2019X022G

二、采购需求：

标包1：医用数据中心设备采购项目，详见招标文件；

标包2：医用网络基础设备采购项目，详见招标文件。

三、采购预算（最高限价）：标包1：350万元；标包2:150万元。

四、供应商资格要求：1、符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2、本项目特定资格条件：不接受联合体投标。

五、标书发售日期：自公告发布之日起至2019年10月10日止（节假日及法定假日除外）。

六、标书售价、地点及方式：免费，请到浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)或宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）下载电子招标文件。

七、投标截止时间和开标时间：2019年10月29日9：30。

八、投标和开标地点：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

九、公告期限：自公告之日起5个工作日。

十、其他事项：参加投标的供应商请于投标截止时间2天前在政采云平台(www.zcygov.cn)完成网上注册。

采购人：宁波市中医院/林先生/13567884101

集中采购机构：宁波市政府采购中心

联系人：谢先生	TEL：0574-87187960	FAX：87187961

地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼562室  邮编：315066

第二部分  项目需求说明及评标标准

特别申明：

- 任何违反《政府采购法实施条例》第20条规定的要求均为无效采购需求。

- 不得将注册资金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商规模条件作为资格要求或者评审因素，不得将除进口产品以外的生产厂家的授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。

- 采购需求中出现的品牌型号仅供参考，欢迎其他相当的产品投标。

- 非单一产品项目，以“※”标识的为核心产品。

- 以“★”标识的为重要采购需求条款。

- 现场踏勘：参加现场踏勘的供应商请于2019年10月11日09：30到 宁波市中医院踏勘现场集合（地址：宁波市海曙区丽园北路819号二楼信息科   联系人：林先生   电话：13567884101）。供应商应认真踏勘现场，中标后，供应商不得以不完全了解施工现场和周围环境情况为借口，提出额外补偿的要求！

项目需求说明：

一、项目概述

本项目为宁波市中医院国家中医药传承创新工程信息设备采购项目，本项目保证着宁波市中医院的正常医疗信息化工作，同时对于提高宁波市中医院的信息化水平有着重要意义。二期机房建成后需要满足5～8年内的可靠性和先进性，并具备在更长生命周期内的可扩容性。

项目内容包括包括：计算中心、超融合、二期大楼基础网络、网络安全等四个系统，为宁波市名医馆、宁波市中医药博物馆、宁波市治未病中心、宁波市中医住院医师规范化培训基地等国家中医药传承创新工程提供信息化支撑，实现各类医疗资源和系统互联互通的安全性、可靠性，确保信息系统正常运行，计划于2019年底投入使用。

二、项目建设要求

随着宁波市中医院信息化建设的推进，宁波市中医院信息化建设已具有规模，服务器，数据存储设备、网络设备、网络安全设备和软件等大都配备完成，已经运行多年，大多信息设备老旧，稳定性差。 随着医院二期大楼建设，不仅需要满足现在和未来在医疗、科研、管理、交流等方面的需求，同时形成在医院内部与外部进行信息沟通的体系，满足医院日常应用、医疗科研和管理需求的计算机环境，为医院各类人员提供充分的网络信息服务，在网络环境中进行日常办公、医疗研究、收集信息等工作。

医院业务系统的稳定运行、网络的安全、对数据进行有效的备份以及保证数据的安全性为原则，消除系统使用者和操作者的后顾之忧。医院业务系统为关键的业务系统，要求高度的安全性、可靠性、稳定性，以实现7*24小时的不间断运行。选用的设备，必须是被广泛应用和被证明的稳定的可靠的，并具有良好的系统扩展性。随着系统业务的不断发展，访问量不断增长，数据越来越多，更新越来越快，设备必须具有高的处理能力来满足一定阶段内不断增长的业务处理需求。

计算机网络来自内部和外部对内网的攻击，给业务的正常运行、数据安全带来极大威胁。因此，要求系统具有高的抗攻击的能力，充分保障数据的安全性。另外，信息设备维护是业务系统建成后的重要工作，进行操作的人员也处于不同的层次。这就需要一个直观的、操作简单的图形化用户界面，缩短操作人员的学习时间，减轻操作人员的工作压力，使管理工作得以轻松地设置和完成。

- 为此，我们着重从高可靠性、高可用性、稳定性、全面性、安全性这几个原则，结合现有的信息化系统实际情况，对于医院二期信息化建设满足业务需求为导向，对总体架构设计能进行投资保护，以经济、高效、高可靠、高扩展性为目标，选用合适的设备，推进医院信息化的发展。

根据宁波市中医院的计算、网络、安全的现状，以满足医院二期信息化建设的要求，建设计算中心、基础网络、网络安全三大主要内容的高可靠性、高可用性、高安全性、高扩展性等需求，对信息化系统的建设整改进行规划设计。具体建设内容如下：

- 更新、迁移HIS核心数据库应用系统及相应的数据存储设备

- 更新、迁移PACS影像系统及相应的数据存储设备

- 建立核心应用系统的本地容灾系统

- 新建可按需分配的超融合架构的应用业务系统

- 医院二期核心网络建设为全院核心、现有的核心网络降为楼宇汇聚

- 医院二期楼层接入、无线覆盖等基础网络建设与规划

- 医院二期互联外部网络建设与规划

- 医院二期设备网络建设与规划

- 新数据中心建设参照信息安全等级保护2.0规范建设，符合安全防护、审计、控制、管理等行业标准的安全防护体系

三、项目工期要求

标包一、二工期要求：各标包在中标通知书发出后3个工作日内，与业主洽谈签订合同事宜。签订合同后，25个日历天内到货并完成安装和调试。

原厂质保期要求：标包1（医用数据中心设备）所有设备(不包括跳线辅材)质保3年；标包2（医用网络基础设备），所有网络设备原厂质保5年。

标包1：医用数据中心设备采购项目

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※核心数据库服务器 | 2台 | IBM、Huawei、HPE |  |
| 2 | ※核心业务存储 | 2套 | NetApp、EMC、Huawei |  |
| 3 | 核心业务光纤交换机 | 2台 | 博科、EMC、Huawei |  |
| 4 | 核心数据库容灾服务器 | 2台 | IBM、Huawei、HPE |  |
| 5 | 核心业务容灾存储 | 1套 | NetApp、EMC、Huawei |  |
| 6 | 容灾光纤交换机 | 1台 | 博科、EMC、Huawei |  |
| 7 | 容灾业务软件 | 1套 | 美创、Huawei、dsg |  |
| 8 | PACS存储 | 1套 | EMC、Huawei、HPE |  |
| 9 | 2U机架式服务器 | 4台 | IBM、Huawei、HPE |  |
| 10 | 核心网络交换机 | 2套 | Cisco、Huawei、H3C |  |
| 11 | 5米SFP多模光纤跳线 | 30对 | 爱谱华顿、泛达 西蒙 |  |
| 12 | 3米SFP多模光纤跳线 | 388对 | 爱谱华顿、泛达 西蒙 |  |
| 13 | 2米六类网络跳线 | 257根 | 耐克森、康普、爱谱华顿 |  |
| 14 | 3米六类网络跳线 | 467根 | 耐克森、康普、爱谱华顿 |  |
| 15 | 5米六类网络跳线 | 285根 | 耐克森、康普、爱谱华顿 |  |
| 16 | 业务系统迁移与实施 | 1项 |  | 一期数据库及数据的迁移与实施 ,包括老机房所有设备整体搬迁、以及新建所有系统的综合调试及系统接入整合服务 |

二、技术参数要求

# 1．核心数据库服务器（2台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 具有自主知识产权 |
| 形态 | 高度4U，可放入42U标准机柜 |
| 处理器 | ★≥4个Intel英特尔至强金牌5120 2.2GHz/14核 |
| 内存 | 内存类型：ECC DDR4 2666MHz |
|  | ★内存配置容量：≥16根 32GB ECC DDR4 2666MHz |
|  | 内存扩展能力：≥48个DDR4插槽 |
|  | 内存保护技术：支持内存镜像 |
| 存储 | 硬盘槽位最大支持24个 |
|  | ★配置：≥2块 600GB 2.5英寸 SAS硬盘 |
|  | 配置独立的磁盘阵列卡，2GB缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，含超级电容 |
| I/O扩展 | 最大支持≥11个PCIE扩展插槽 |
| 网卡 | ★配置≥4端口千兆电口+2*10Ge 光口（配置两个光模块） |
| HBA卡 | ★配置≥1块双端口16Gbps FC HBA卡 |
| 电源 | 电源：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 冗余风扇 |
| 管理维护功能 | 可管理和维护性:1.集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |
|  | 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。投标商需要提供相关证明材料。 |
|  | 支持BIOS中文界面，提供证明截图； |
| 安全性 | 提供国产管理芯片，芯片厂家为国产厂家。 |
| 产品要求 | 提供中国环境标志产品认证证书 |
| 工作温度 | 5ºC-45ºC，投标商需要提供相关证明材料。 |
| 服务 | 中标后提供原厂商三年质保证明材料； 提供三年7*24*ND原厂技术支持与售后服务； 设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 在接到业主故障报告后，投标商承诺在2小时内能提供原厂备品备件。 |

# 2. 核心业务存储（2套）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 具有自主知识产权； |
| 体系架构 | 1.全闪存阵列，仅支持SSD盘，不支持HDD硬盘。 2.双控之间A-A，多控scale-out扩展架构，最大可扩展为8个控制器，控制器之间采用高速PCIe或者IB连接。 |
|  | 支持SAN和NAS统一存储，可同时为数据库和文件类应用服务，提供证明材料 |
| 控制器缓存容量 | ★配置双控制器，系统一级缓存容量配置≥512GB，（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、NVRAM等），提供断电保护功能，在出现电源故障时，可将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）； |
| 时延 | 稳定时延≤0.5ms，包括开启增值功能的情况下，如开启重删、压缩、快照等多个功能，提供时延实时监控图形化管理界面截图，并提供SPC-1测试报告； |
| 在线重删压缩 | 配置全局在线重删/压缩功能，重删/压缩可根据需要单独开启或关闭，提供系统重删/压缩比实时在线监控图形化管理界面截图或其他证明材料； |
| 块管理力度 | 应用感知的全闪存架构，可按照业务类型设置基础块大小，以实现细粒度的SSD块读写，IO大小（Size）支持4K/8KB/16K/32K，并提供块粒度大小可调整的管理界面截图或其他证明材料。 |
| 前端主机通道接口 | ★本次双控配置：≥8*16G FC +8*Ge电口+8*10Ge光口，具备控制器在线主机接口IO模块热拔插功能； |
| 后端磁盘通道 | 本次双控配置：8*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道，双控最大支持≥12*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； |
| 配置硬盘 | ★配置裸容量≥19.2TB SSD磁盘，SAS接口的企业级SSD硬盘，支持数据完整性校验DIF， 单盘容量≦1.92TB |
| RAID级别 | 提供RAID5、RAID6和容忍三盘失效，提供官网截图或其他证明材料。 |
| 双活 | 支持SAN双活和NAS双活，能实现统一管理，本次配置SAN双活功能 1）提供A-A双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行，提供相关证明材料； 2）双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致； 3） 提供主、备2套仲裁服务器，提供操作界面截图或其他证明材料； 4） 双活引擎数据传送采用FC协议和IP（10GE）两种链路双活； |
| 复制 | 配置远程复制功能，无需额外网关，提供与传统硬盘混合存储间的数据同步和异步复制功能： 1.支持同步复制和异步复制2种传输模式，提供操作页面截图或其他证明材料； 2.异步复制支持链路压缩，节省传输带宽； 3.支持FC和IP两种链路复制. |
| 关键业务保障 | 配置QoS功能，支持按照3级优先级控制策略、按照IOPS或者带宽的流量控制策略等设置QoS策略，支持QoS策略互相嵌套，提供操作页面截图或其他证明材料； |
| 资源使用效率提升 | 配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率； |
|  | 多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域； |
| 快照 | 提供定时快照功能，用户可以自行设置定时策略，且存储性能不会因为快照数量增加而下降，提供证明材料。 |
| 在线不停业务的数据迁移 | 存储系统支持基于异构虚拟化功能的不停业务的在线数据迁移，支持EMC、HDS、IBM、HPE等主流存储厂商的设备。 |
| 多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux \AIX\Solaris等主流操作系统； |
| 可维护性 | 支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔，接口热插拔；投标商需要提供相关证明材料。 |
|  | 配置云智能管理系统，利用存储厂商大数据分析和AI技术，提供自动报障、容量性能预测以及硬盘风险预测等服务，提前预防潜在风险，并为容量规划提供依据；投标商需要提供相关证明材料。 |
| 可管理性 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件 |
| 服务要求 | 中标后提供原厂商三年质保证明材料； 提供三年7*24*ND原厂技术支持与售后服务； 设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 在接到业主故障报告后，投标商承诺在2小时内能提供原厂备品备件。 |

- 核心业务光纤交换机（2台）

| 序号 | 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 产品类型 | 企业级光纤交换机产品； |
| 2 | 接口规格 | 光纤通道端口 | 交换机模式(默认)：24个端口，可通过按需增强端口许可证，以8端口的增量增加为16和24个通用(E、F、M或D)端口； |
|  |  | 端口数量 | ★本次配置并实际激活24个16Gb/s端口； |
|  |  | 光纤模块 | ★本次配置≥24个16Gbps SFP； |
| 3 | 设备带宽 | 端口交换速度 | ★≥16Gbps ，并可以向下兼容8Gbps、4Gbps等端口； |
| 4 | 售后服务 | 3年原厂免费服务； |  |

- 4、核心数据库容灾服务器（2台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 具有自主知识产权； |
| 形态 | 高度4U，可放入42U标准机柜 |
| 处理器 | ★≥4个Intel英特尔至强金牌5120 2.2GHz/14核 |
| 内存 | 内存类型：ECC DDR42666MHz |
|  | ★内存配置容量：≥16根 32GB ECC DDR4 2666MHz |
|  | 内存扩展能力：≥48个DDR4插槽 |
|  | 内存保护技术：支持内存镜像 |
| 存储 | 硬盘槽位最大支持25个 |
|  | ★配置：≥2块600GB2.5英寸 SAS硬盘 |
|  | 配置独立的磁盘阵列卡，2GB缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，含超级电容 |
| I/O扩展 | 最大支持≥11个PCIE扩展插槽 |
| 网卡 | ★配置≥4端口千兆电口+2*10Ge 光口（配置两个光模块） |
| HBA卡 | ★配置≥1块双端口16Gbps FC HBA卡 |
| 电源 | 电源：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 冗余风扇 |
| 管理维护功能 | 可管理和维护性:1.集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |
|  | 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。提供白皮书或官网截图或其他证明材料。 |
|  | 支持BIOS中文界面，提供证明截图； |
| 安全性 | 提供国产管理芯片，芯片厂家为国产厂家。 |
| 产品要求 | 提供中国环境标志产品认证证书 |
| 工作温度 | 5ºC-45ºC，提供官方证明材料 |
| 服务 | 中标后提供原厂商三年质保证明材料； 提供三年7*24*ND原厂技术支持与售后服务； 设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 在接到业主故障报告后，投标商承诺在2小时内能提供原厂备品备件。 |

- 5. 核心业务容灾存储（1台）

| 容灾存储： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | ★体系结构 | 一体化统一存储架构，支持SAN及NAS环境，且不需要增加额外的硬件组件即可支持FC/ISCSI/NFS/SMB（CIFS)等协议 “双活”（Active-Active）双控控制器工作设计，任何卷都可以从任何控制器的任何目标端口进行访问； |
| 基本性能指标 |  |  |
| 2 | ★控制器 | 控制器部件全冗余，支持NAS、FC、iSCSI数据访问服务；基于控制器的静态数据加密； 控制器对称双活，双控制器能同时访问同一个份数据单元（LUN）； 控制器数量≥2，配置控制器缓存≥192GB，每控制器CPU≥32核，主频≥1.8G Hz； |
| 3 | 缓存 | 支持写缓存镜像保护和掉电保护；掉电情况下，缓存数据需写到磁盘，保证写缓存数据永久不丢失；数据缓存层需全部配置DWPD大约等于3的企业级SSD |
| 4 | ★磁盘存储容量 | 本次配置4个800GB SSD硬盘,16个1.2TB SAS 硬盘； |
| 5 | 支持磁盘类型 | 所投存储系统可同时支持eMLCSSD、3D NAND TLC SSD、SAS、NL-SAS磁盘；硬盘数量≥500块（非Cluster模式）；SSD单盘最大可支持3.2TB， SAS单盘最大可支持1.8TB，NL-SAS单盘最大可支持6TB；投标商需要提供相关证明材料。 |
| 6 | ★前端主机端口 | 支持接口类型：最大支持的FC端口≥20；最大支持的10GbiSCSI端口≥24；本次配置4个16Gb/s的前端FC光纤通道端口+4个万兆电口IP接口。 |
| 7 | 后端端口带宽 | 配置磁盘阵列连接磁盘的后端端口带宽≥96Gb/s； |
| 8 | 扩展能力 | 单台阵列最大支持的磁盘数≥500； 可管理的最大容量≥3.5PB； 具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等； |
| 9 | ★支持的协议和功能 | 配置并支持以下协议及功能： - 数据块协议：iSCSI、光纤通道； - Internet控制消息协议（ICMP）； - Kerberos身份认证； - LDAP轻型目录访问协议； - REST API实现存储网络之间的数据自动、透明移动 - 锁定管理器（NLM）v1、v2、v3、v4 |
| 10 | RAID保护方式 | 支持多种RAID保护方式，包括0/1,5,6； |
| 11 | ★最大支持SAN主机数 | ≥1024，本次配置双控制器（一个HA对）1024个主机支持。 |
| 软件要求 |  |  |
| 12 | ★存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理； 支持基于角色的管理；为不同的管理人员分配对应的管理权限； |
| 13 | ★存储控制器软件 | 配置主存储控制器软件的独立运行版本，支持Windows、Linux、Unix操作系统，配置SAN、NFS、CIFS、iSCSI与VVOLs协议，配置自动存储分层功能，配置存储复制功能，能够与此次所投存储实现复制，配置服务质量管理QoS功能；配置不小于4TB的容量许可。 |
| 14 | 集中化管理 | 提供管理软件，可管理的阵列数量≥1000台； |
| 15 | 性能分析软件 | 配置阵列的性能分析软件，能够获取实时的性能数据和历史性能数据；产生性能报表； |
| 16 | 虚拟资源调配 | 支持并配置虚拟资源调配功能，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率； |
| 17 | ★数据无缝及无破坏迁移功能 | 配置数据存储无缝迁移功能，可将原来存储数据无缝迁移至新购存储上，不破坏现有存储之上的数据。本次需配满系统所配容量的该功能许可。 |
| 18 | 服务质量管理(QoS) | 通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，实现对应用程序的IOPS、带宽和响应时间的控制优化； |
| 19 | ★本地数据复制保护功能 | 配置防病毒，加密，存储系统配置本地快照及本地克隆技术；每个LUN的快照数量≥256个； |
| 20 | ★自动存储分层功能 | 配置自动存储分层软件及许可。根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上；可设置迁移策略和指定数据的初始位置；迁移过程多主机透明，无需停机；迁移层数≥3层（SSD，SAS，NL_SAS），迁移粒度粒度≤256MB。 |
| 21 | ★高速二级缓存 | 配置高速二级缓存功能软件，实现缓存的高速扩展。 |
| 22 | ★生态系统集成 | 配置VMware、Microsoft、OpenStack集成功能，包括 VSI、VASA、ESI、MMC、SCOM 等的集成功能。 |
| 23 | 基于异构阵列的数据迁移 | 提供迁移工具，将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移； |
| 24 | ★云数据分层功能 | 提供在业界标准公有云和弹性云平台上进行数据分层和快照分层功能 |
| 25 | 灾难恢复 | 需支持基于数据块级远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复；配置同步/异步复制软件许可； |
| 26 | 支持操作系统 | 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris、HP-UX， IBM AIX， Linux， windows操作系统，支持服务器集群功能； |
| 27 | ★Vmware虚拟环境的集成 | 支持VAAI，VASA功能， VAAI支持包括：硬件Zero Copy；硬件 Lock Reservation；硬件Accelerated Copy；支持SRM功能，能够提供Failover，Failback 功能；支持VVOLs。 |
| 服务与授权 |  |  |
| 28 | ★服务 | 提供原厂商软件与硬件三年原厂7*24服务，并可通过原厂800/400服务热线查询服务期限，设备序列号可查用户：宁波市中医院； |

- 6.容灾光纤交换机（1台）

| 序号 | 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 产品类型 | 企业级光纤交换机产品； |
| 2 | 接口规格 | 光纤通道端口 | 交换机模式(默认)：24个端口，可通过按需增强端口许可证，以8端口的增量增加为16和24个通用(E、F、M或D)端口； |
|  |  | 端口数量 | 本次配置并实际激活24个16Gb/s端口； |
|  |  | 光纤模块 | 本次配置≥24个16Gbps SFP； |
| 3 | 设备带宽 | 端口交换速度 | ≥16Gbps ，并可以向下兼容8Gbps、4Gbps等端口； |
| 4 | 售后服务 | 3年原厂免费服务； |  |

# 7.容灾业务软件（1套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 容灾目标 | 1) 实现数据库级别的监控灾备状态，提高系统运行的稳定性和可靠性。 2)当生产端发生灾难故障时进行切换，将灾备端数据库一键式切换到容灾端，保证数据库能够对外提供持续服务。3)含1个数据库容灾许可（Oracle、Sql server等），含一年7*24小时标准服务。 |
| ★支持数据库版本 | ORACLE 9i、ORACLE 10g、ORACLE 11g、ORACLE 12C、Sqlserver2008、Sqlserver2012、Sqlserver 2014、Sqlserver 2016等。 |
| 容灾距离 | 实现80KM左右的同步容灾，考虑今后的需求，要求可以实现200KM以上的同步容灾。 |
| ★RPO要求 | 要求实现数据零丢失，支持同步和异步模式。 |
| ★RTO要求 | 要求容灾切换在5分钟内完成。 |
| 网络带宽 | 灾备系统可以运行在高带宽或低带宽网络环境下，对于网络带宽不需要有太高的要求，可以运行在百兆网络、千兆网络、光纤等。 |
| 网络质量 | 灾备系统可以运行在稳定网络环境或不稳定网络环境下，对于网络质量不需要有太高的要求，系统运行过程中，网络出现短暂的网络终止等异常问题，灾备系统仍能保持正常运行、不会被终止。 |
| 网络容错 | 可以利用多块网卡或多条链路实现链路容错,当某一链路出现故障、暂停或时断时续的现象时，灾备系统可以自动识别，不能影响灾备系统的不间断运行 |
| 灾难完备性 | 实现由于自然灾害（地震，火灾，雷击等）引起的站点失败恢复。实现由于大面积电力故障等非自然灾害引起的站点失败恢复。实现由于主机，存储以及其他IT物理部件失败或者电力故障引起的物理部件失败灾难恢复。实现由于基础平台bug（Oracle bug,OS bug,卷管理器以及文件系统bug，存储系统bug以及其他基础软件）引起的数据库无法启动以及数据获取失败等各类灾难恢复。实现由于电力故障引起的逻辑失败引起的数据库无法启动以及数据获取失败等各类灾难恢复。实现由于程序错误、误操作以及入侵引起的灾难性恢复。 |
| 逻辑错误传播 | 要求避免逻辑错误传播，从而对于逻辑失败形成根本性的保护。 |
| ★数据完整性 | 实现所有数据库内的数据操作的复制，包括INSERT\UPDATE\DELETE、DDL操作、Create table ..as 语句，ROWID相关语句等。 |
|  | 实现所有数据库内的所有对象复制，包括普通表格、压缩表格、临时表格、垃圾箱内的闪回表格等。 |
|  | 要求两个库之间的所有对象完全相同，包括ROWID，基表，视图，同义词，自定义TYPE，IOT表格，SYS用户内的所有对象等。 |
| 对系统性能影响 | 对系统性能影响小于百分之五。 |
| 统一的容灾管理 | 提供直观的简体中文图形化WEB操作控制台，可以在一个WEB图形界面里管理所有业务系统的容灾系统管理, 要求所有容灾功能统一在WEB界面上操作。 |
| 在线实施要求 | 在线实施，实施期间生产系统不得停机，业务不能终止。 |
| 在线软件升级 | 对容灾平台进行软件升级安装时，无需停止容灾平台，不中断容灾业务系统的运行。 |
| ★数据库同步方式 | 要求采用物理同步方式，无需考虑复杂的内部数据关系，支持数据库中所有对象的同步，支持所有DDL、DML等语句的复制。 |
| 虚拟化环境支持 | 通过容灾系统可以自动实现虚拟化环境上的各类数据库的同步。 |
| 对业务系统影响 | 要求灾备系统对生产业务系统无影响，无需改造生产系统主机上的文件系统，不能更改系统卷配置，生产数据库内不允许嵌入任何程序，不修改生产数据库配置参数,不增加数据库内的表格或其他对象。 |
| ★数据库切换功能 | 容灾系统内，通过统一的容灾平台全部实现一键式数据库切换。 |
| 容灾切换时间 | 容灾切换时间在5分钟以内，提供自动切换和手动切换两种模式。 |
| 容灾切换功能 | 支持一键式切换，所有切换都要求提供命令行和WEB图形界面两种模式，所有切换都要求一步完成。(提供软件功能截图) |
| ★计划内维护切换功能 | 实现短时间内（比如30分钟的硬件升级）的计划性维护切换以支持日常运行涉及时间比较长的运行维护操作，实现从生产系统切换至容灾系统，从容灾系统切换回生产系统。 |
| ★桌面演练功能 | 要求容灾系统具有桌面演练功能，能够在“沙盘”环境中模拟整个容灾切换过程，桌面演练可以在生产系统业务高峰期间进行，不增加生产系统额外资源开销（包括CPU\内存\IO），不影响业务的继续运行。 |
| ★误操作以及入侵破坏 | 对于程序错误、误操作以及入侵破坏等操作，比如：truncate table,drop table,drop tablespace等提供快速的恢复能力，并要求零数据丢失。 |
| 备份能力 | 要求容灾站点可实现常规物理备份,以代替生产系统备份。 |
| 备份兼容性 | 容灾系统的一体化备份要求被RMAN兼容，可以使用RMAN完成数据库恢复。 |
| 容灾系统在线校验 | 实现容灾系统在线校验，支持容灾系统运行时随时打开容灾库以检查容灾可用性。 |
| API二次开发接口 | 提供API接口,具备二次开发能力，能够定制部分容灾平台功能。 |
| 短信通知 | 提供手机短信预警接口。 |
| 负载分担 | 容灾站点的数据库可以打开，对外方便的提供查询能力，提供负载分担，可以支持任意开发工具的连接访问。 |
| ★增值服务 | 要求容灾站点数据库可以作为逻辑备份、数据仓库等源数据，被应用程序或ETL工具所使用。 |
| 数据更新能力 | 要求容灾站点实现边同步边查询的能力，活动数据库提供活动数据而不是静态数据，随时跟踪生产站点数据库，差异性间隔时间：0至5分钟。 |
| 双活冗余能力 | 支持20公里内构建双活数据中心，即双机双柜的冗余数据中心，任意一台服务器和存储设备故障，业务系统正常运行都不会受到影响。 |
| 容灾数据安全保护 | 容灾系统支持容灾数据安全保护，对容灾数据中的敏感数据进行安全保护，防止未经授权的工具和应用或未经授权的用户随意访问。 |

- 8. PACS存储（1套）

| 指标项 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品要求 |  | 拥有自主知识产权，非基于开源软件开发（如Lustre和Ceph软件等）； |
| 体系架构 | 分布式架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，平滑扩展，扩容升级不中断和影响业务。投标商需要提供相关证明材料。 |
|  | 系统扩展性 | 系统支持≥120节点线性扩展； |
|  | 全局命名空间 | 所有节点可组成一个完整的文件系统，应用可通过任意节点，任意前端网络访问文件系统内的数据。 |
|  | 存储容量 | 单一文件系统存储容量可扩展至≥20PB，本次配置可用容量≥140TB。 |
|  | 数据保护 | 支持N+M冗余模式，本次配置至少容忍1个节点以及同时任意两个硬盘失效时业务不中断，数据不丢失。 |
|  | 空间利用率 | 文件系统磁盘利用率可达磁盘裸容量的66%以上； |
|  | 前端主机网络连接 | 支持25GE/10GE/GE/100Gbps Infiniband组网。 |
|  | 后端网络连接 | 支持10GE/100Gbps Infiniband,不同节点间通信带宽不小于20Gbps。 |
|  | 全局缓存 | 系统支持全局缓存，提高存储访问效率，每节点的缓存可为全局所用， 为了保证全局缓存有效运行，需支持分布式锁管理（DLM）功能。投标商需要提供相关证明材料。 |
|  | 在线扩容 | 可在系统运行时，实现在线扩容，新增节点在1分钟内体现容量增加、新接口性能体现，并和已有节点平均数据存量，提供证明材料。 |
|  | 后端交换机统一管理 | 具备对后端10GE交换机的管理能力：支持查询端口状态和告警转发。 |
| 性能 | 带宽 | 支持并使用标准NFS/CIFS协议提供服务。 |
|  |  | 支持单客户端对多个节点进行并发访问，单客户端最大带宽可达2.5GBps。 |
|  | 数据恢复 | 为了确保数据可靠性，数据重构速率能达到1TB/小时，提供证明材料； |
| NAS存储软件功能 |  | 支持并配置客户端连接负载均衡软件,负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值。如果不支持负载均衡，则必须在投标设备中增加第三方商用的负载均衡设备。 |
|  |  | 配置空间配额管理功能，支持至少8级目录嵌套，可支持NIS，Microsoft Active Directory，LDAP的域控集成权限管理。 |
|  |  | 支持自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用。 |
|  |  | 支持并配置目录级别的远程复制功能，支持一对多，多对一复制模式，支持全量，增量复制功能，并对复制任务实时监控，提供证明材料； |
|  |  | 支持分级、快照功能、企业级WORM等；投标商需要提供相关证明材料。 |
| 管理特性 | 可管理性 | 提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统结构图，提供对整个存储系统各个部分的监测，可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。投标商需要提供相关证明材料。 |
|  | 报表特性 | 可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。投标商需要提供相关证明材料。 |
| ★硬件配置 | 节点数量 | 本次项目配置≥3个存储节点主机。 |
|  | 节点主机接口 | 本次项目每节点配置4个10GE接口。 |
|  | 配置硬盘 | 本次项目每节点配置2块600G SAS盘用作操作系统盘，数据盘配置1块3200G SSD、11块8TB 7.2K rpm SATA硬盘。 |
|  | 内存 | 单节点配置内存≥32GB； |
|  | 配套硬件 | 配置2台内部组网万兆交换机、18个10GE光模块，1台千兆管理交换机。 |
| 在线升级 |  | 支持在线升级，业务无感知，提供截图或其他证明材料。 |
| 服务 |  | 中标后提供原厂商三年质保证明材料； 提供三年7*24*ND原厂技术支持与售后服务； 设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 在接到业主故障报告后，投标商承诺在2小时内能提供原厂备品备件。 |

- 9. 2U机架式服务器（4台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 具有自主知识产权； |
| 形态 | 高度2U，2路机架服务器,可放入42U标准机柜 |
| 处理器 | ★≥2个英特尔至强5120处理器(带散热器) |
| 内存 | 内存类型：ECC DDR42666MHz |
|  | ★内存配置容量：≥8根 32GB ECC DDR4 2400MHz |
|  | 内存扩展能力：≥24个DDR4插槽 |
|  | 内存保护技术：支持内存镜像，故障DIMM标识 |
| 存储 | 内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
|  | ★内置原厂硬盘配置：≥2块600GB10K RPM 2.5英寸 SAS 硬盘 |
|  | 配置独立的磁盘阵列卡，2GB缓存，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，含超级电容 |
| I/O扩展 | 最大支持≥10个PCIE I/O插槽 |
| 网卡 | ★配置≥4*GE电口+2*10Ge 光口(含2个万兆多模模块) |
| HBA卡 | ★配置≥1块双端口 16Gb FC HBA卡（带2个光模块） |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
| 风扇 | 满配冗余风扇 |
| 管理维护功能 | 可管理和维护性:1.集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |
|  | 提供国产管理芯片，芯片厂家为国产厂家。 |
|  | 支持BIOS中文界面，提供截图证明； |
| 可管理性 | 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。投标商需要提供相关证明材料。 |
| 产品要求 | 提供中国环境标志产品认证证书 |
| 工作温度 | 5ºC-45ºC，投标商需要提供相关证明材料。 |
| 服务 | 中标后提供原厂商 三年质保证明材料； 提供三年7*24*ND原厂技术支持与售后服务； 设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 在接到业主故障报告后，投标商承诺在2小时内能提供原厂备品备件。 |

- 10、核心网络交换机（2台）

| ★性能 | 交换容量≥52Tbps；包转发率≥7200Mpps，若以上规格官网有两个值，则以最小值为准）。 |
| --- | --- |
| ★规格要求 | 槽位≥8，实配主控板≥2，实配电源≥3，交换网板≥3； |
|  | 实配≥48个千兆电接口，实配≥48个千兆光接口，实配≥32个万兆光接口 |
|  | 实配≥2块独立8*10G端口板卡部署核心交换机虚拟化； |
|  | 配置无线控制器功能，包含无线AP授权许可≥100个； |
|  | 要求满足上述配置后预留业务槽位≥4块； |
| 硬件要求 | 设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |
|  | 为了适应机柜并排部署，采用机箱后出风风道设计。投标商需要提供相关证明材料。 |
|  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥2，且同一系列、不同款型间电源可以通用。 |
| VLAN | 支持4K VLAN |
|  | 支持1：1、N：1 VLAN mapping |
|  | 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN |
|  | 支持 PVLAN 或类似技术 |
| IPv6 | 支持IPv6路由协议 RIPng、ISISv6、OSPFv3、 BGPv4+ |
|  | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
|  | 支持IPv6特性。投标商需要提供相关证明材料。 |
| MPLS | 支持MPLS、MPLS TE |
|  | 支持RSVP |
| VPN | 支持MCE |
|  | 支持L3VPN |
|  | 支持GRE隧道 |
|  | 支持MPLS 隧道入出方向的Qos |
| QoS协议 | 支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR调度方式 |
|  | 支持双向CAR |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持基于IPv6的管理 |
|  | 支持集群管理 |
|  | 支持WEB网管 |
|  | 支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |
| 服务要求 | 原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保证明材料。 |

★号技术指标必须在投标文件中提供相应的证明材料，可以为（制造商出具盖章确认的技术指标偏离表，或者提供制造商公开发布的资料，或者由国家认可的检测机构出具的检测报告）。上述技术支持资料未提供或提供不清的，视为实质性负偏离处理。

标包2：医用网络基础设备采购项目

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※服务器接入交换机（48口万兆光） | 2套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 2 | ※内网汇聚交换机（24口千兆电） | 2套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 3 | 安全管理接入（48口千兆电） | 2套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 4 | 楼层汇聚交换机（24口万兆光） | 2套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 5 | 井道接入交换机（48口千兆电） | 45套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 6 | 井道接入交换机（24口千兆电） | 20套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 7 | 内网多模万兆模块 | 430个 | Cisco、Huawei、H4C |
| 8 | 中心AP | 22套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 9 | 房间远端接入模块 | 315套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 10 | 走廊AP | 40套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 11 | 裙楼AP | 120套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 12 | POE交换机 | 10套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 13 | 外网核心交换机 （28口万兆光+48口千兆电） | 2套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 14 | 外网楼层汇聚交换机 （4口万兆光+24口千兆电） | 2套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 15 | 井道外网接入交换机（48口千兆电） | 6套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 16 | 井道外网接入交换机（24口千兆电） | 15套 | Cisco、Huawei、H3C |
| 17 | 千兆光模块 | 92套 | Cisco、Huawei、H3C |

二、技术参数

1．服务器接入交换机（48口万兆光）（2套）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ★性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1080Mpps，官网有两个指标以小的为准； |
| ★端口 | 48*10 GE SFP+端口，2个QSFP+端口，扩展插槽≥1。40G堆叠线≥1根； |
| 电源 | 配置可插拔双电源 |
| 风扇要求 | 支持风扇备份，风扇在线更换；配置冗余风扇 |
| 链路层与接口功能 | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| ★二层功能 | 支持ARP表项≥44k，第三方检测机构出具的检测报告。支持MAC地址自动学习和老化； 支持4K个VLAN； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持基本、灵活QinQ功能； 支持PVLAN/MUX VLAN、策略VLAN； |
| ★三层功能 | 路由表≥16K； 静态路由、RIP V1/2、ECMP，支持URPF、OSPF、IS-IS、BGP、VRRP 支持策略路由；支持路由策略； 支持6to4 、ISATAP 、手动配置隧道； 支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL支持MLD v1/v2 snooping。 |
| ★可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 |
|  | 支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah、BFD。 |
| 堆叠 | 支持堆叠，堆叠单向带宽≥240G |
| 安全性 | 支持CPU保护功能。投标商需要提供相关证明材料。 |
| 设备维护 | 支持自动配置、即插即用、USB开局、自动批量远程升级功能，便于部署升级和业务发放，简化后续的管理和维护性能。 |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 2.内网汇聚交换机（24口千兆电）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 端口类型 | 实配≥24个千兆电口，≥4个SFP+接口，万兆堆叠线缆≥1根； |
| ★插槽 | 提供扩展插槽，支持8*10GE电接口子卡,8*10GE光接口子卡及2*40G 光接口子卡； |
| ★规格性能 | 包转发率≥216Mpps（L2、L3都必须满足）；交换容量≥758Gbps，官网有两个指标以小的为准。 |
| 电源 | 配置冗余双电源； |
| 风扇要求 | 配置冗余风扇 |
| 二层/三层功能 | 支持4K VLAN; |
|  | 支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN; |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  | 支持端口隔离和端口组隔离 |
|  | 支持端口聚合，最大128个 |
|  | 支持静态路由、策略路由，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 安全功能 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |
|  | 支持DHCP Option 82; |
|  | 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping |
|  | 支持802.1X认证，MAC认证 |
|  | 支持MFF/IPSG/DAI |
|  | 支持BPDU guard |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持双向ACL |
| 虚拟化 | 支持堆叠，堆叠带宽≥80G； |
|  | 堆叠系统中的设备数量最大可支持16台 |
| 服务要求 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 3.安全管理接入交换机（48口千兆电）（2套）

| 功能类别 | 技术指标及要求 |
| --- | --- |
| ★性能 | 交换容量≥590Gbps，转发性能≥252Mpps。 |
| ★接口要求 | ≥48个10/100/1000Base-T以太网口，≥4个万兆SFP+，≥1个扩展子卡槽位 |
| 电源 | 实配冗余双电源； |
| 风扇要求 | 支持风扇备份，风扇在线更换，配置冗余风扇； |
| 二层功能 | 支持64K MAC地址容量，提供第三方检测报告 |
|  | 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持MUX VLAN功能或类似技术 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 |
| ★路由特性 | 静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，ISIS； |
|  | 路由表≥16000 |
|  | 支持ND, RIPng，OSPFv3，ISISv6，BGP4+； |
|  | 支持策略路由、路由策略、ECMP、uRPF、VRRP； |
|  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，VRRP。 |
|  | 支持IPv6 |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 组播 | 三层组播组数≥2048； |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； |
|  | 支持IGMP snooping、MLD snooping； |
|  | 支持可控组播IPTV CAC； |
|  | 支持BFD for PIM。 |
| 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； |
|  | 支持流镜像； |
|  | 支持远程端口镜像（RSPAN）。 |
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 |
|  | 支持报文重定向，支持WRED |
|  | 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 |
|  | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 |
|  | 支持基于队列限速和端口整形功能 |
|  | 支持1:1、N:1、N:4端口镜像 |
| 安全功能 | 支持CPU保护功能，提供第三方检测机构检测报告 |
|  | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |
|  | 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击； |
|  | 支持BPDU guard， Root guard； |
|  | 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； |
| 可靠性 | 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag |
|  | 支持G.8032标准以太环网协议 |
| 管理维护 | 支持智能堆叠iStack |
|  | 支持系统日志、分级告警，支持sFlow |
|  | 支持802.3az能效以太网EEE |
| 资质 | 要求提供IPV4/IPV6入网证明 |
| 保修服务 | 原厂5年保修服务，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 4.楼层汇聚交换机（24口万兆光）（2套）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥720Mpps，官网有两个指标以小的为准； |
| 端口 | 24个GE SFP/10 GE SFP+端口，2个QSFP+端口，扩展插槽≥1，提供原厂官网截图证明。40G堆叠线≥1根； |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，配置可插拔双电源，配置模块化双电源 |
| 风扇要求 | 支持风扇备份，风扇在线更换；配置冗余风扇 |
| 链路层与接口功能 | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| ★二层功能 | MAC地址≥288K； 支持ARP表项≥44k； 支持MAC地址自动学习和老化 支持4K个VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持基本、灵活QinQ功能 支持PVLAN/MUX VLAN、策略VLAN |
| ★三层功能 | 路由表≥16K； 静态路由、RIP V1/2、ECMP、支持URPF、OSPF、IS-IS、BGP、VRRP 支持策略路由 支持路由策略 支持IPv4 FIB≥128k； 支持6to4 、ISATAP 、手动配置隧道 支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL支持MLD v1/v2 snooping |
| ★可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 |
|  | 支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah、BFD。 |
| 堆叠 | 支持堆叠，堆叠单向带宽≥240G |
| 安全性 | 支持CPU保护功能，提供第三方检测机构检测报告 |
| 设备维护 | 支持自动配置、即插即用、USB开局、自动批量远程升级功能，便于部署升级和业务发放，简化后续的管理和维护性能。 |
| 资质 | 要求提供IPV4/IPV6入网证明； |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 5.井道接入交换机（48口千兆电）（45套）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ★性能 | 交换容量≥330Gbps（若官网有两个值，以最小值为准） |
|  | 包转发率≥140Mpps（若官网有两个值，以最小值为准） |
| 端口类型 | ≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+； |
| 电源 | 实配冗余双电源 |
| 二层特性 | 支持ARP表项≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 |
| 三层功能 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 |
|  | 支持Ipv4 FIB表项≥8K |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 虚拟化 | 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备， |
|  | 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 |
| 安全认证 | 支持802.1X认证，MAC认证 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保 |
| 质保 | 提供原厂5年原厂质保证明材料。 |

- 6.井道接入交换机（24口千兆电）（20套）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ★性能参数 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps |
| ★电源 | 配置可插拔双电源，支持交流或直流供电 |
| 端口类型 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，其中4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+，提供官网截图证明； 支持console口，管理网口和U盘开局并都位于设备前面板，便于维护 |
| 二层功能 | ARP表项规格≥4K |
| 三层功能 | Ipv4路由表≥8K 静态路由，支持RIP，OSPF/OSPFv3，支持VRRP； |
|  | IPV6路由表>=2K，支持DHCPv6，支持SAVI |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 组播 | 支持三层组播功能 |
| 安全功能 | 支持MFF，支持ND snooping |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms |
| 虚拟化 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥24G。 |
| 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持NQA；支持集群管理；支持基于IPv6的管理； 支持带外管理以太网口； |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 7.内网多模万兆模块（430个）

| 功能及技术指标 | 单台设备技术要求 |
| --- | --- |
| 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 8、中心AP（22套）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 无线授权 | 无线控制器大于256个授权 |
| ★硬件 | AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间 |
|  | AP下挂射频模块接口数≥24个，最大支持接入射频模块数≥48个； |
| 工作模式 | 支持瘦AP模式，零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| 用户管理 | 整个AP支持最大接入用户数≥4096个 |
| ★端口 | 支持GE下行口≥26个，自适应100/1000Mbps，所有电口支持IOT拓展口，扩展全制式物联网协议 |
|  | ≥2个SFP+ |
| 电源 | 实配冗余双电源； |
| 静音设计 | 所投产品要求无风扇并带静音设计，可以更好的适用于医院场景，可壁挂部署，无噪音产生，实现绿色、环保、节能的效果，降低用户维护成本。提供官网截图证明或其他证明材料。 |
| 漫游 | 用户在本AP下挂的所有射频单元之间漫游用户无需重新关联认证，业务不中断 |
| 认证与安全 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS） |
|  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
| 供电 | 24口标准POE输出供电 |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 9、房间远端接入模块（315套）

| 技术指标 | 设备技术要求 |
| --- | --- |
| 802.11标准 | 同时支持802.11a/n/ac Wave2协议和802.11b/g/n工作 |
|  | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) |
|  | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, |
|  | 以上工作频段要求与无线型号核准证上一致 |
| 安装方式 | 支持吸顶、挂壁、面板式（86盒）等安装方式 |
| 工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| 用户管理 | 支持最大接入用户数≥256个 |
| 射频 | 支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps |
| 接口 | 1个GE上行接口 |
|  | 1个GE下行接口 |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 供电 | 支持PoE供电 |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 10、走廊AP（40套）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 802.11标准 | 同时支持802.11a/n/ac WAVE 2工作 |
|  | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) |
|  | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, |
|  | 以上工作频段要求与无线型号核准证上一致 |
| 工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| 用户管理能力 | 支持最大接入用户数≥256个 |
|  | 支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥1K |
| 射频 | 支持2SU-MIMO/2MU-MIMO，整机速率≥1.26Gbps |
| 接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45 ) |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙或支持扩展蓝牙功能 |
| 电源 | 支持并配置本地POE供电模块； |
| 物联网 | 支持物联网模块扩展，提供原厂官网截图证明； |
| 认证与安全 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS） |
|  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  | 支持802.11w管理帧加密 |
| 负载均衡 | 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入 |
|  | 支持基于用户和流量的负载均衡 |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 11.裙楼AP（120套）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 802.11标准 | 同时支持802.11a/n/ac WAVE 2工作 |
|  | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) |
|  | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, |
|  | 以上工作频段要求与无线型号核准证上一致 |
| 工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| 用户管理能力 | 支持最大接入用户数≥256个 |
|  | 支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥1K |
| 射频 | 支持2SU-MIMO/2MU-MIMO，整机速率≥1.26Gbps |
| 接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45 ) |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙或支持扩展蓝牙功能 |
| 电源 | 支持并配置本地POE供电模块； |
| 物联网 | 支持物联网模块扩展，提供原厂官网截图证明； |
| 认证与安全 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS） |
|  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  | 支持802.11w管理帧加密 |
| 负载均衡 | 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入 |
|  | 支持基于用户和流量的负载均衡 |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 12.POE交换机（10套）

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★性能 | 交换容量≥590Gbps，转发性能≥216Mpps。 |
| ★接口要求 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网口，≥4个万兆SFP+； 要求电口支持POE/POE+供电；且确保所有电口均能POE+满供 |
| 硬件 | 实配模块化可插拔双电源 |
|  | 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 |
| 节能要求 | 支持端口休眠功能 |
|  | 为倡导节能环保理念，要求整机功耗小于45W，提供原厂官网截图证明； |
| 风扇要求 | 支持风扇备份，风扇在线更换；配置冗余风扇； |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥64K |
|  | 支持4K个VLAN |
|  | 支持Guest VLAN、Voice VLAN |
|  | 支持MUX VLAN功能或类似技术 |
| 路由特性 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，ISIS； |
|  | 支持路由表≥16000 |
|  | 支持策略路由、路由策略、ECMP、uRPF、VRRP； |
|  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，VRRP。 |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； |
|  | 支持流镜像； |
|  | 支持远程端口镜像（RSPAN）。 |
| QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 |
|  | 支持报文重定向，支持WRED |
|  | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 支持基于队列限速和端口整形功能 |
|  | 支持1:1、N:1、N:4端口镜像 |
| 安全功能 | 用户分级管理和口令保护 |
|  | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |
|  | 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击 |
|  | 支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X |
|  | 支持扩展防火墙、入侵防御 |
|  | 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； |
| 可靠性 | 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag |
| ★管理维护 | 支持智能堆叠iStack |
|  | 支持零配置部署 |
|  | 支持802.3az能效以太网EEE |
| 资质 | 要求提供IPV4/IPV6入网证明 |
| 保修服务 | 原厂5年保修服务，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 13.外网核心交换机（28口万兆光+48口千兆电）（2套）

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ★性能 | 交换容量≥19Tbps(若官方有两个值，以最小值为准) |
|  | 包转发率≥2880Mpps(若官方有两个值，以最小值为准) |
| ★硬件 | 实配冗余电源、冗余主控，业务槽位数≥6个； 万兆光口≥32个，千兆光口≥48个，千兆电口≥48个； |
|  | 实配虚拟化，虚拟化带宽≥40G |
|  | 实配无线控制器功能/板卡，可管理无线AP≥6K，本次包含无线AP管理许可≥16个； |
| VLAN | 支持4K VLAN 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN; 支持Voice VLAN; |
| 虚拟化 | 支持4虚1，提供第三方检测机构检测报告 |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥128K，提供第三方检测机构检测报告 |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  | 支持IPv6特性，投标商需要提供相关证明材料。 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； 支持PIM-SM/DM/SSM； 支持IGMP Proxy； |
| IPV6 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、 |
| 流量可视化 | 支持Telemetry流量可视化功能 |
| QoS | 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式；支持双向CAR；提供广播风暴抑制功能；风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发；支持WRED； |
| 可靠性 | 支持Y.1731端到端时延的检测和监控。 |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击 支持BPDU guard， Root guard 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持WEB网管 |
|  | 支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 14.外网楼层汇聚交换机（4口万兆光+24口千兆电）（2套）

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★性能参数 | 交换容量≥590Gbps，转发性能≥220Mpps |
| ★端口类型 | 千兆光口≥24个，万兆SFP+光口≥4个； |
| 电源 | 配置冗余双电源； |
| 风扇要求 | 配置冗余风扇 |
| 二层功能 | ARP表项规格≥4K |
| 三层功能 | 静态路由，支持RIP，OSPF/OSPFv3，支持VRRP, 并提供原厂官网截图证明 |
|  | IPV6路由表>=2K，支持DHCPv6，支持SAVI |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 组播 | 支持三层组播功能 |
| 安全功能 | 支持MFF，支持ND snooping，支持MACsec |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms |
| 虚拟化 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥24G。 |
| 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持NQA；支持集群管理；支持基于IPv6的管理； 支持带外管理以太网口； |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 15、井道外网接入交换机（48口千兆电）（6套）

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥132Mpps，提供原厂官网截图证明； |
| 电源 | 实配可插拔双电源 |
| ★端口类型 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP+； 支持console口，管理网口和U盘开局并都位于设备前面板，便于维护； |
| ★二层功能 | 支持MAC地址规格≥16K |
|  | 支持ARP表项规格≥4K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 |
|  | 支持Ipv4路由表≥8K，Ipv6路由表≥2K，提供第三方检测机构检测报告 |
|  | 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel |
|  | 支持DHCPv4/v6 client/relay/server |
|  | IPV6路由表>=2K，支持DHCPv6，支持SAVI |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 组播 | 支持三层组播功能 |
|  | 支持三层组播功能，提供第三方检测机构检测报告 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms |
| 安全功能 | 支持dot1X、MAC认证和Portal认证 |
|  | 支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF， |
|  | 支持CPU保护功能，提供第三方检测机构检测报告 |
| 虚拟化 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥24G。 |
| 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持NQA；支持集群管理；支持基于IPv6的管理； 支持带外管理以太网口； |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

- 16.井道外网接入交换机（24口千兆电）（15套）

| 功能指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥336Gbps，转发性能96Mpps |
| CPU | 要求设备为多核CPU，提高设备处理效率 |
| 电源 | 提高设备可靠性，要求支持可插拔双电源，支持交流或直流供电或实配可插拔双交流电源 |
| 端口类型 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口， 4个千兆SFP，4个复用千兆Combo SFP；4个万兆SFP+，支持console口，管理网口和U盘开局并都位于设备前面板，便于维护 |
| 二层功能 | ARP表项规格≥4K |
| ★三层功能 | Ipv4路由表≥8K，Ipv6路由表≥2K；静态路由，支持RIP，OSPF/OSPFv3、VRRP； |
|  | IPV6路由表>=2K，支持DHCPv6，支持SAVI |
|  | 支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms |
| 虚拟化 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥24G。 |
| 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持NQA；支持集群管理；支持基于IPv6的管理；支持带外管理以太网口； |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

# 17、千兆光模块（92套）

| 功能及技术指标 | 单台设备技术要求 |
| --- | --- |
| 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| 保修服务 | 原厂5年免费保修，中标后提供原厂5年质保证明材料。 |

★号技术指标必须在投标文件中提供相应的证明材料，可以为（制造商出具盖章确认的技术指标偏离表，或者提供制造商公开发布的资料，或者由国家认可的检测机构出具的检测报告）。上述技术支持资料未提供或提供不清的，视为实质性负偏离处理。

评标标准与评标办法

一、评标原则

1、公平、公正地对待所有合格的投标人。

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

二、无效标

资格审查由招标人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

  - 符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

- 不符合政府采购法第22条第一款之规定；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合特定资格条件的（若有）；

（4）未按规定缴纳投标保证金（若有）。

  - 符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

- 未按要求提供诚信投标承诺书、法定代表人授权书、投标函、开标一览表、投标分项报价表的；

- 属于政府强制采购节能产品品目范围，投标产品没有或未提供有效认证证书的；

- 投标有效期少于招标文件要求的；

（4）投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；

（5）投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（6）投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

（7）投标人应做好详细的投标成本测算，有下列情形之一的，视为投标人不能证明其报价合理性：

（i）对于低于采购预算（或最高限价）70%的投标报价，投标人未在投标文件中提供成本测算资料的；

（ii）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显过低时，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料的；

（iii）投标人虽然提供了成本测算资料，但评审委员会半数以上成员认为其成本测算依据不合理的。

  - 法律、法规和规章规定的其他情形。

三、废标

凡出现以下情况之一的，本项目废标：

（1）合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“※”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

（2）法律法规规定的其他情形。

四、投标不足三家后续处理

1、投标供应商不足三家、或评审过程中发生有效投标不足三家的，评审专家须重点审查招标公告时间和程序是否符合规定，供应商资格条件、采购需求和评审标准是否存在不合理条款，并出具审查意见和修改建议。存在不合理条款的，应按审查意见和建议修改招标文件后重新组织招标。没有不合理条款的，按以下原则处理：

（1）单个标包预算金额不到公开招标数额标准：2家供应商具有竞争性的，可以根据“浙财采监字[2007]2号”文件规定继续按原程序进行2家供应商评审，或者比照竞争性磋商（综合评分法适用），或者比照竞争性谈判（最低评标价法适用）；1家供应商可以进行单一来源采购。

（2）其他情形的，后续程序终止，除采购任务取消外，招标人将重新组织招标或依法经同级财政部门批准采取其他方式组织采购。

2、竞争性谈判（磋商）程序：

（1）招标项目的评审委员会转为竞争性谈判（磋商）的评审小组；

（2）评审小组确认原招标文件为竞争性谈判（磋商）文件；

（3）供应商的投标文件转为竞争性谈判（磋商）的首次响应文件；

（4）评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判（磋商），并给予所有参加谈判（磋商）的供应商平等的谈判（磋商）机会；

（5）谈判（磋商）结束后，评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）竞争性谈判按照最低评标价法确定成交供应商，竞争性磋商按照综合评分法确定成交供应商。

3、单一来源采购程序：

（1）招标项目的评审委员会转为单一来源采购的评审小组

（2）评审小组确认原招标文件为单一来源采购文件；

（3）供应商的投标文件转为单一来源采购的首次响应文件；

（4）评审小组与供应商协商确定合理的成交价格。

五、评审程序

1、招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

2、招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3、评审委员会确定主持人，负责组织评审活动；

4、招标人工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错的、或畸高畸低的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

5、招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

6、评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

7、招标人工作人员宣布会议结束。

六、评标方法

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

综合评分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。

七、评标细则

首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入综合比较与评议。

(一)  评分标准

标包一评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 1、投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格给予6%的价格扣除后参与评审（专门面向小微企业招标项目不适用）。 2、基准价为满足招标文件要求的最低评审价格，报价得分=（基准价/评审价格）*价格分值。 |
| 2 | 技术 | 42 | 1、需求指标偏离情况30分：全部满足或者优于招标要求的得30分；其他根据指标负偏离情况综合扣分。 2、质量性能综合评价6分：包括但不限于产品的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件等综合评价。 3、实施方案6分：包括但不限于施工/供货方案的合理性、可行性、实用性、完善性，安装组织措施、施工进度计划合理性，工期/供货期的合理性等综合评价。 |
| 3 | 服务 | 17 | 1、售后服务方案6分：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等综合评价。 2、项目组人员8分： （1）项目组成员具有信息系统项目管理师资格证书的得1分，最多1分，无不得分； （2）其他根据项目组人员数量、经验、资质等综合评价（7分）。 3、本地化服务3分：根据投标人在宁波大市内服务设施和服务人员的数量、经验、资质等综合评价。 |
| 4 | 商务 | 8 | 1、同类业绩3分：根据投标人近3年（合同签订日期自2017年1月1日）以来实施完成类似案例（至少包含服务器和存储），1个1分，最多3分。提供合同、中标公告网页及链接地址、用户证明和税务发票（四项不全的不得分），用户证明包括但不限于验收、完工、使用证明等材料。 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 3、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 4、投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 5、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分。 6、标书编制1分：编排装订整齐清晰合理，节约环保双面印制。 |
| 5 | 政府采购政策分 | 3 | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的1分；投标产品全部为节能产品的1分，部分的得分按节能产品投标价格除以投标总价后保留1位小数；投标产品全部为环境标志产品的1分，部分列入的得分按环境标志产品投标价格除以投标总价后保留1位小数。 监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。 |

注：投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料复印件。人员包括与投标人建立劳动关系的职工和劳务派遣用工，应当提供社保缴纳证明、劳务派遣合同（若有）。未提供或提供不清的不得分，原件中标后视情备查。

标包二评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 1、投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格给予6%的价格扣除后参与评审（专门面向小微企业招标项目不适用）。 2、基准价为满足招标文件要求的最低评审价格，报价得分=（基准价/评审价格）*价格分值。 |
| 2 | 技术 | 42 | 1、需求指标偏离情况30分：全部满足或者优于招标要求的得30分；其他根据指标负偏离情况综合扣分。 2、质量性能综合评价6分：包括但不限于产品的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件等综合评价。 3、实施方案6分：包括但不限于施工/供货方案的合理性、可行性、实用性、完善性，安装组织措施、施工进度计划合理性，工期/供货期的合理性等综合评价。 |
| 3 | 服务 | 17 | 1、售后服务方案6分：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等综合评价。 2、项目组人员8分： （1）项目组成员具有CISP(注册信息安全专业人员)认证证书的得1分，最多1分，无不得分； （2）其他根据项目组人员数量、经验、资质等综合评价（7分）。 3、本地化服务3分：根据投标人在宁波大市内服务设施和服务人员的数量、经验、资质等综合评价。 |
| 4 | 商务 | 8 | 1、同类业绩3分：根据投标人近3年（合同签订日期自2017年1月1日）以来实施完成类似案例（至少包含交换机），1个1分，最多3分。提供合同、中标公告网页及链接地址、用户证明和税务发票（四项不全的不得分），用户证明包括但不限于验收、完工、使用证明等材料。 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 3、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 4、投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 5、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分。 6、标书编制1分：编排装订整齐清晰合理，节约环保双面印制。 |
| 5 | 政府采购政策分 | 3 | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的1分；投标产品全部为节能产品的1分，部分的得分按节能产品投标价格除以投标总价后保留1位小数；投标产品全部为环境标志产品的1分，部分列入的得分按环境标志产品投标价格除以投标总价后保留1位小数。 监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。 |

注：投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料复印件。人员包括与投标人建立劳动关系的职工和劳务派遣用工，应当提供社保缴纳证明、劳务派遣合同（若有）。未提供或提供不清的不得分，原件中标后视情备查。

（二）评分办法

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后根据需要对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有评委对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法求出每一份投标文件非价格部分的平均得分。

- 价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评委会进行调整，得出评估价。

- 其他部分

除明确给出评判标准的项目外，由评委根据投标人情况综合评定，各项指标的最小打分单位为0.1分。

- 最终得分与中标人的确定

- 各投标人最终分按以下方法进行计算：最终得分＝价格得分+其他得分；

- 各投标人的最终得分若出现并列分，则由报价低的排列在前，报价也相同的则由技术得分高的排列在前，价格和技术得分均相同的则由先提交投标文件的排列在前。

评审委员会在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。推荐中标人公示无异议的将被确定为中标人；推荐中标人的投标文件若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格，由得分次高的投标人为推荐中标人进行公示，以次类推。确定中标人后由招标人向中标人发出中标通知书。

第三部分  投标人须知资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市中医院国家中医药传承创新工程数据中心设备及网络基础设备采购项目 采购编号： NBZFCG2019X022G |
| 2 | 招标人：宁波市政府采购中心 开户行：中国建设银行宁波东城支行 帐号：33150198367100000022 地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼562室、邮编：315066 联系人：谢先生 TEL：0574-87187960 FAX：87187961 采购人：宁波市中医院/林先生/13567884101 |
| 3 | 采购预算(最高限价)：标包1：350万元；标包2:150万元。 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 进口产品投标：√不接受； 接受，已经同级财政部门批准。 |
| 6 | 联合体投标：√不接受； 接受，最多 家。 |
| 7 | 专门面向小微企业招标： 是；√否。 |
| 8 | 集中现场考察及答疑：标包一、二均有 |
| 9 | 样品：无 |
| 10 | 讲标与演示:无 |
| 11 | 可选择报价方案：否 |
| 12 | 交货（服务）对象及地点：采购人指定地点 |
| 13 | 现场投标文件接收时间：2019年10月29日9:00-9:30 |
| 14 | 投标文件纸质正本1份 、纸质副本5份、电子文档1份 |
| 15 | 投标有效期：开标后90天 |
| 16 | 本项目不收取招标文件工本费及招标代理服务费 |
| 17 | 投标保证金：人民币零元整（免缴） |
| 18 | 质疑接收：谢先生TEL：0574-87187960 FAX：87187961 地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼562室、邮编：315066 |

第四部分    投标人须知

A 总则

1、适用范围

1．1 本招标文件适用于投标邀请（招标公告）中所述项目的采购。

2、定义

2．1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2．2 “集中采购机构”即宁波市政府采购中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2．3 “招标人”系指组织本次招标活动的集中采购机构。

2．4 “投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

2．5 “投标人代理人”系指参加本次投标活动的投标人授权代表。

3、合格的投标人和投标产品

3．1合格的投标人应具备以下条件：

3．1．1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件。

3．1．2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3．1．3 有能力提供本次招标产品并符合投标邀请（招标公告）中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，其他类型分公司投标的必须提供公司的授权）。

3．1．4 投标人与采购人一般应无任何直接或间接的关联。有关联的，投标人应当在投标截止时间3日前告知招标人，在“诚信投标承诺书”中如实说明，并提供关联关系材料。

3．1．5 投标人之间存在下列关联关系情形之一的，不得参加同一标包投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3．1．6 一个投标人对一个标包只能提交一个投标文件。

3．1．7 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3．1．8 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，金融、保险、电信等分支机构投标的提供分支机构负责人授权书）。

3．1．9 除招标文件有规定外，两个或两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。

联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3．2合格的投标产品或服务

3.2.1应该是中国境内生产的产品或提供的服务。

若投标产品或服务属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

若投标产品属于进口产品，则应按照《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）文件和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）文件办理。

3.2.2投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

4、投标费用

4．1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、信息公告媒体

5．1 浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)为政府采购监督管理部门指定的政府采购信息发布媒体。本次政府采购活动有关信息均在该网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

5.2 投标前供应商应在浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)上完成供应商注册工作。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6．2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

6．3为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，在知道或应当知道起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出质疑请求、理由及事实证据材料。

6．4投标人可在投标截止时间5日前，对招标文件如有疑问要求澄清的，可用书面形式通知招标人，招标人应用书面作答（包括网上公告形式）。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标人。

6．5招标人在投标截止时间前，可对招标文件做必要的澄清或修改，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6．6因6.4条款或6.5条款做出实质性澄清或修改影响投标人编制投标文件的，至投标截止时间不足15日的，应顺延推迟投标截止时间和开标时间，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。

C  投标文件

7、投标文件语言和计量单位

7．1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7．2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的组成

8．1投标书按A4幅面，统一格式填写、编码、装订成册。

8．2资格证明文件按统一格式填写、装订成册。

8．3投标保证金保函（若采用保函方式的，投标时原件单独递交，复印件编入资格证明文件内）

8.4投标书附件由投标人视情自行编制，招标人鼓励双面打印，附于投标书正文的后面。

- 投标文件电子文档（用于存档、查询等）

投标文件电子文档按照“投标人须知前附表”要求提供，一般提供WORD格式（无需盖章），有关资质证书和检测报告提供扫描件等图片，请以U盘或光盘等存储介质单独密封提交(封面注明“投标文件电子文档”及项目编号、项目名称、投标人名称)。

10、投标报价

10．1投标人要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

10．2对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

10．3所有投标均以人民币报价，投标人如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

10．4除招标文件中有特殊规定外，招标人不接受任何选择报价，投标人对每一种产品只允许有一个报价。

10．5最低报价不能作为中标的保证。

11、投标保证金

11．1投标人应按“投标人须知前附表”规定提供投标保证金。

11．2投标保证金缴纳不接受现金，可采用下列形式之一：

- 电汇、支票、或网上银行转帐

在投标截止时前，由投标人银行账户转账方式缴付到宁波市政府采购中心指定帐户，投标时凭银行回执复印件出具收据。

- 保函（统一格式）

有效期应比投标书的有效期长30天，投标商在投标时单独提交原件1份，复印件装订在投标文件内。

11．3投标保证金退还条件。

- 中标方的投标保证金在与买方签订合同并提交履约保证金后。

- 未中标投标人的投标保证金在中标结果公告后。

11．4投标人在符合退还条件并向招标人提交《保证金退还申请表》后5个工作日内以转帐方式无息退还投标保证金。

11．5发生下列情况之一，保证金将作为违约金全部不予退还。

- 《政府采购法》第77条规定之情形的。

- 在投标截止时间后，投标人撤回其投标。

- 中标方不按本须知第25条规定签约。

12、投标文件的有效期、签署及规定

12．1在投标有效期内，投标书应保持有效。

12．2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

12．3投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

12．4投标文件的正、副本份数按“投标人须知前附表”中规定。如果正本与副本不符，以正本为准。

12．5投标文件必须由法定代表人或授权代表以不褪色的墨水签署。

12．6投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.7除采购需求说明要求另行提供原件审查外，投标人在投标文件所提供的资格、技术审查所需证明材料复印件应清晰、完整，否则后果由投标人自负。

D投标文件的递交

13、投标文件的密封及递交

13．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

13．1．1投标文件正本密封袋内装投标文件正本。封口处应有法定代表人或者投标人代表的签字（签章），或者投标人公章。封皮上写明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件正本”字样。

13．1．2投标文件副本密封袋内装投标文件副本。封口处应有法定代表人或者投标人代表的签字（签章），或者投标人公章。封皮上写明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件副本”字样。

13．1．3电子文档（如果要求提交）须单独密封，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称，并注明“电子文档”字样。

13．2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

13．3投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

14．投标文件的修改和撤回

14．1投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标人者有效。

14．2投标人修改投标文件的书面村料，须密封送达招标人，同时应在封皮上注明“修改投标文件（并注明采购编号）”字样。

14．3撤回投标应以书面（或传真）的形式通知招标人。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。

14．4  开标后投标人不得撤回投标，投标文件不予退还。

E  开标及评标

15．开标

15．1  投标人授权代表应参加开标仪式并签到，需要参加项目讲标（答辩）的，原则上不超过三人，并在投标时提供参会人员名单。

15．2  招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

15．3  开标程序

15.3.1开标时间到，唱标人宣布会议开始和开标纪律，公布揭标人、唱标人、记录人、公证人员（如委托）等有关工作人员名单。

15.3.2唱标人根据“供应商投标登记表”宣布参加投标的供应商数量。

15.3.3由公证人员或按“供应商投标登记表”顺序前2名的投标人代表查验投标文件是否密封，密封有问题的投标人代表可以现场查验其投标文件是否与其提交时一致，有提前启封嫌疑的，开标暂停，报监管部门调查处理。

15.3.4揭标人按照“供应商投标登记表”顺序当场逐个拆封投标文件，唱标人宣读《开标一览表》有关内容、以及投标修改撤回等情况，并由记录人做唱标记录，揭标人、唱标人、记录人等有关人员对开标记录进行签字确认。

15.3.5开标活动委托公证的，公证人员对开标活动全过程进行公证记录，并提供公证词。

15.3.6唱标人宣布开标会议结束，并保管好所有投标文件。

16．对投标文件的初审

16．1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算错误，文件签署是否齐全及验证保证金。

16．2对价格错误，评审委员会按下述原则修正：

- 开标一览表与分项报价表等投标文件相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16．3投标文件内容有歧义或不一致的，按不利于投标人作出认定。

16．4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17．讲标（答辩）及投标的澄清

17.1需要讲标（答辩）的，招标人工作人员应核对投标人讲标（答辩）人员，依次逐个带领投标人代表进出讲标（答辩）场所。

17．2招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人应当按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

17．3必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17．4投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18．比较及评价

18．1招标人根据招标产品特点组建评审委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评审委员会由招标人、产品需求方、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

18．2评标标准及评标方法详细见招标文件第二部分。

19．评标过程保密

19．1开标之后，直到评标结束，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19．2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F  授予合同

20、公示及定标

20．1评标结果公示。招标人在评标结束后，评标结果在政府采购监督管理部门指定媒体上公示2个工作日，投标人可询问自身评审综合得分与排序。

20．2定标的形式有二种，一种是经采购人授权，由评审委员会直接确定中标方，另一种是由采购人对预中标进行审查确认中标方。

20．3接受最终审查的预中标方，应当予以配合并提供所需的有关资料。

21．招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权按有关规定变更数量和服务的内容。

22．中标通知

22．1在投标有效期内，招标人以书面形式（包括网站公布）通知所选定的中标方。

22．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

23．签订合同

23．1中标方应按规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23．2招标文件，中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24．履约保证金

24．1中标方在收到中标通知书后，应在规定的时间内，向买方提供履约保证金，履约保证金金额不超过合同金额的10%。

24．2中标方如未按第23.1及24.1条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格并没收投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标方或另行招标。

24．3履约保证金在合同履行完毕后无息退还（招标文件有约定的，从其约定）。

25．质量保证金

25.1中标方在合同履行完毕后，应按合同条款规定的要求，向买方提供质量保证金。

### G  风险监督

### 26.廉洁自律规定

26.1   集中采购机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通。

26.2   集中采购机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 27.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向集中采购机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 28.质疑的提出与接收

28.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向集中采购机构提出质疑。

28.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从www.ccgp.gov.cn网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

28.3  质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址见投标资料表。

第五部分 合同格式

宁波市政府采购合同（参考格式）

采购编号：NBZFCG                           签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和宁波市政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1. 履约时间：

2. 履约方式：

3. 履约地点：

十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

采购编号:NBZFCG

项目名称:________________________

投 标 方:________________________

标    包:________________________

年    月   日

投标函

致：宁波市政府采购中心

我方参加贵方组织的xxxxxxx（采购编号、项目名称）招标的有关活动，并进行投标。据此函，我方宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件，正本1份、副本x份、电子文件1份。

- 投标报价详见开标一览表。

- 已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 保证遵守招标文件中的有关规定，承担规定的责任义务。

- 提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 投标文件内容有歧义或不一致的，同意按不利于我方作出解释。

- 投标有效期：90天。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

投标单位全称：

地址：                                 邮编：

联系人：            电话：             传真：

移动电话：             电子邮件：

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

开标一览表

项目名称：xxxx  采购编号：xxxx 标包号：xxxx

| 投标总价合计人民币（小写）：￥ 投标总价合计人民币（大写）： |  |
| --- | --- |
| 工期： 日历日 |  |
| 小微企业产品价格合计（若有）：小写￥ |  |
| 节能产品价格合计（若有）：小写￥ |  |
| 环境标志产品价格合计（若有）：小写￥ |  |
| 投 标 人 申 明 |  |

投标单位全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

注：1、本表应按标包号分别填制；2、投标总价、小微、节能、环保产品价格合计与对应分项报价表投标总价合计一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

投标分项报价表

项目名称：_______                        采购编号：_____                标包号：              （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌（或生产商） | 规格型号及配置（或服务内容） | 产地 | 数量 | 数量 单位 | 市场平均单价 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  |

说明：  1、产地为境内的请填写设区市、地市级地区名称，允许进口产品投标的境外产品方可填写国家或地区名称（含港澳台地区）；工程和服务的产地是指生产商所在地，货物的产地是指整机（非零部件）最终生产地点。

2、市场平均单价是指该同等配置产品在近期国内市场实际销售的平均价格，投标单价不得高于市场平均单价。

投标单位（盖章）：                     法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                   日  期：

小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______                     采购编号：_____                标包号：              （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：  1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，中标供应商应当向招标人提供经会计事务所审计的财务会计报告、社保部门的年度社保缴纳人员清单。

3、生产商划型是指根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体划型标准见“投标单位声明函”的说明。

投标单位（盖章）：                     法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                     日  期：

节能产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______                     采购编号：_____                标包号：              （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 节能产品认证证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：  1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、节能产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                     法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                 日  期：

环境标志产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______                     采购编号：_____                标包号：              （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 环境标志产品证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：  1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、环境标志产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                     法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                  日  期：

投标成本测算清单（参考）

- 投标人提供自己制造的产品：应按单个产品提供原材料及零配件的数量、购入单价、购入供应商，加工制造所需的工时、人工费，以及汇总合计价格。原材料及零配件已购入的应当提供购入发票复印件，拟购入的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人提供其他供应商制造的产品：应提供购入价格和供应商清单。购入供应商是中间商的，须提供直至产品原厂商的全部销售渠道证明材料。已购入货物的应提供进货发票复印件，拟购入货物的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人涉及的人工服务费用：应提供参与项目员工的名单、工作量、年度收入及费用清单（包括但不限于应发月工资奖金、投标人单位应缴纳的社保费及公积金，年度加班费及奖金等明细清单及合计），并提供上述员工最近社保缴纳清单。

技术规范偏离表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：1、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表及其支持证明资料将依申请公开。2、技术规范偏离不得笼统提供，必须按招标文件要求逐条填报，并按要求提供技术支持证明资料所对应页码，投标响应与招标要求完全一致的才能填写“无偏离”、其他应当如实分别填写“正偏离”或“负偏离”。3、若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

商务/服务偏离表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

售后服务表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

## 完成的类似项目一览表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表及其证明材料将依申请公开，若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

## 实施/技术人员一览表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表及其证明材料将依申请公开，若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

投标保证金保函

（若采用保函方式缴纳的，投标时原件单独提交招标人，复印件编入投标文件内）

致：宁波市政府采购中心

本函是我行（                                            [银行全称]）为

（投标人全称）参加贵处组织的

项目（                 [采购编号]）招标的投标所作的担保。

1、保证金金额人民币（大写）                   元。

2、在担保期内，我行在收到贵方通知，说明下列事实中的任何一点时，即按要求无条件地向贵方支付保证金。

- 投标人在开标后撤销投标；

- 投标人在收到中标通知后，未能按中标通知书规定的时间、地点与买方签订中标经济合同；

- 投标人在收到中标通知后，未能按合同特殊条款规定的时间内出具履约保证金保函；

3、本函自开标之日起生效，直到投标书有效期后30天或贵方与投标人书面协定的延长期后30天内有效。

4、请贵方于本保函有效期满后30天内将保函退回我行。

银行全称：         开具人：          日期：

（公章）           （签字）

履约保证金保函

（若采用保函的，在中标后开具提交采购人）

致：宁波市政府采购中心

本保函是我行（                                         [银行全称]）为

（以下简称卖方）根据贵处组织的

项目（采购编号）招标结果，将与

（以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金金额为（大写人民币）                      元。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至合同履约结束之日止。

银行全称：

（盖章）

开具人（签字）：

职务：

日期：

保证金退还申请表

致：宁波市政府采购中心

我方为（项目名称）                       （项目编号：            ）投标所提交的保证金人民币大写         元，请贵单位退还时划到下列账户：

收款单位：

开户银行：                              账    号：

联 系 人：                              联系电话：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

注：1、申请表高度原则上不超过10.5cm；2、原保证金打款凭证复印件附上。

资格证明材料

| 序号 | 材料名称 | 正本要求 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚信投标承诺书 | 原件一份 |  |
| 2 | 投标单位申明函、残疾人单位申明函（若有） | 原件一份 |  |
| 3 | 营业执照、事业或社团登记证等副本 | 复印件加盖公章 |  |
| 4 | 国、地税登记证副本(非多证合一的提供) | 复印件加盖公章 |  |
| 5 | 社保登记证明副本(非多证合一的提供) | 复印件加盖公章 |  |
| 6 | 组织机构代码证书副本(非多证合一的提供) | 复印件加盖公章 |  |
| 7 | 前2年财务报告（不足2年的提供最近的） | 复印件加盖公章 |  |
| 8 | 法定代表人授权书 | 原件一份 |  |
| 9 | 法定代表人与授权人身份证明材料 | 复印件加盖公章 |  |
| 10 | 制造厂商授权函 | 若有，原件一份 |  |
| 11 | 投标保证金保函 | 若有，原件一份 |  |
| 12 | 联合投标协议及成员方资格材料 | 若有，原件一份 |  |
| 13 | 生产许可证 | 若有，复印件加盖公章 |  |
| 14 | 特定资格条件证明材料 | 若有，复印件加盖公章 |  |
| 15 | 其他材料 | 若有，复印件加盖公章 |  |

提示：副本中可提供复印件

诚信投标承诺书

宁波市政府采购中心：

我方愿意参与“xxxxxxx项目（采购编号：NBZFCG      ）”的投标，并作出如下承诺：

- 我方符合政府采购法第22条第1款规定的条件，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、需经听证程序的较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

- 与采购人     （填“有/无”）关联，没有采取任何影响公平投标的行为。

- 在招投标过程中，不做以下任何事项：

（1）投标截止时间后撤回投标（包括开标后拒绝应当进行的讲标演示）；

（2）投标文件中提供虚假材料或不实材料；

（3）与其他投标人达成可能限制竞争的协议；

（4）为影响投标而向有关招标当事人提供金钱、物质及服务；

（5）与其他投标人围标、陪标；

（6）其他任何串通投标行为。

3、保证所投产品来自合法的供货渠道。

4、若中标后，保证按照投标承诺及时签订合同并履约。

我方若违背以上承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理，同时承担依据国家法律法规追究的其他责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

特别说明：本承诺书不得实质性改动，否则视为无效标。

投标单位声明函

根据《政府采购法实施条例》、财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，市场平均价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中：由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元、其他未划型企业制造的货物金额为_____万元。其中：进口产品金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

各行业企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

新成立企业暂以当前实际数据填报，事业社团其他类型供应商不划型。

从业人数包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。

以分公司投标的，须填写法人公司的企业划型。

2、第3条有关金额应与投标分项报价表相一致。有多个标包的，须按每个标包分别填写。无此分类货物金额的应填“零”。投标价格不得超过市场平均价格。

3、联合体投标的，由联合体牵头方提供本表。

4、列入国家节能产品清单、环境标志产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上发布的文件为准，并在投标文件中提供有关证书复印件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“                                    项目（采购编号：NBZFCG      ）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

法定代表人授权书

致：宁波市政府采购中心

（投标单位全称）法定代表人             （姓名）                 （身份证件号码）授权      （姓名、职务）                 （身份证件号码）为委托代理人，参加贵方组织的                       项目（采购编号            ）政府采购活动，全权处理政府采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

投标单位全称（单位公章）：

日期：

制造厂商授权函（参考格式）

致：宁波市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）：

签字人姓名及职务：

签字人（签名）：

联合投标协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （招标人名称）（以下简称招标人）         （项目名称）      标包（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、         （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5、资格预审和投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格预审、未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：            （签字）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：             （签字）

……

年   月   日

备注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

第七部分 其他文件格式

政府采购供应商参加开标（答辩）人员名单

| 采购编号 | NBZFCG20XXXXXG | 标包 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |

投标单位全称（公章）：

日期：

说明：供应商参加开标（答辩）的，本表在投标时提交投标文件接收工作人员。

## 政府采购履约情况反馈表

采购人名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  |  |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 |  | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 （公章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表为采购人向宁波市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。