宁波市人亚学校实验室设备采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

采购人：宁波市北仑区教育局

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年5月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	4

第三章 评标办法及标准	13

第四章 采购合同样本	23

第五章 招标内容与技术需求	26

第六章 商务条款	68

第七章 附件	70

- 第一章 招标公告

项目概况

宁波市人亚学校实验室设备采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年5月29日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202430253G-BL040

项目名称：宁波市人亚学校实验室设备采购项目

预算金额（元）：1240000

最高限价（元）：1240000

采购需求：
标项名称：实验室设备
数量：1
预算金额（元）：1240000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求
备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项1，自合同签订之日起至合同全部义务履行结束；进度要求：接到招标人通知后60日内完成安装并通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项属于专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年5月9日至2024年5月16日

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月29日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅、政府采购云平台（www.zcygov.cn）线上投标）

开标时间：2024年5月29日09：30

开标地点（网址）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅、政府采购云平台（www.zcygov.cn）线上开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）。
4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。
5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区教育局

地址：宁波市北仑区四明山路773号行政大楼B座4楼

传真：/

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0574-86868659

质疑联系人：周老师

质疑联系人电话：15658227960
2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈若水、姚露泽、王炫皓、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87357607

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864
3.同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传真：/

联系人：田老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章 投标须知

投标人须知前附表

注：1、本须知前附表是对投标人须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。

2、本附表中“*”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即按无效投标处理。

| 序号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | NBITC-202430253G-BL040 |
| 2 | 招标人 | 名称：宁波市北仑区教育局 联 系 人：徐老师 联系电话：0574-86868659 |
| 3 | 招标代理机构 | 名称：宁波市国际招标有限公司 地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室 联系人：陈若水、姚露泽、王炫皓 电话：0574－87357607 |
| 4 | 采购项目名称 | 宁波市人亚学校实验室设备采购项目 |
| 投标基本原则 |  |  |
| *5 | 投标人资质要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标报价 | 1、报价以人民币元为计算单位。 2、按要求的格式内容填写报价。 3、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括本项目全部完成价格（包含本项目可能发生的所有满足第二章“技术服务需求”的费用），应包括但不限于项目相关人工工资、集成服务费、系统软件、系统对接、设备、安装调试、培训、验收、售后服务、企业利润、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。中标后，投标人不得以不完全了解招标文件、建设现场和系统环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求。 |
| *7 | 项目预算 | 最高限价为：1240000元人民币 注：不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
| *8 | 投标有效期 | 90日历天（从开标日起计算） |
| 投标文件准备与递交 |  |  |
| *9 | 投标保证金 | / |
| 10 | 投标文件份数 | *上传政采云系统的电子投标文件一份； 电子备份投标文件（介质：U盘）1份 |
| 11 | 交货地点 | 具体地点由采购人指定 |
| 12 | 投标截止日期 | 详见招标公告 |
| 13 | 开标日期、地点 | 详见招标公告 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 中标原则 | 详见评标细则 |
| 16 |  | 投标人的排名按总得分从高至低排序，得分一致的，以其中投标报价低者排名在前，如投标报价也相同则由抽签确定排名。 |
| 17 | 中标 服务费 | 中标服务费：本项目按13000元向中标人收取招标服务费。 |
| 合同通用条款 |  |  |
| *18 | 交货期 | 接到招标人通知后60日内完成安装并通过验收。 |
| *19 | 质量保证期 | 项目整体质保3年，自验收通过之日起计算。第五章“招标内容与技术需求”有要求的，从其规定。 |
| *20 | 付款条件 | 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%的预付款（乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 2、余款待项目全部完成并通过验收后7个工作日内支付。 |
| *21 | 履约保证金 | （1）履约保证金金额：合同总价的1%； （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：合同签订后7个工作日内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：最终验收后，具体详见付款方式。 |
| 22 | 安装或交货地点 | 采购人指定地点 |
| *23 | 授予合同 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采购人指定地点 本项目合同采用三方合同，付款由丙方宁波市北仑兴港市政建设维养有限公司支付。 |
| 24 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 25 | 质疑期及接收人 | 1、投标人如认为招标文件存在限制性、排他性或者其他违法等内容，使自己权益受到损害的，应在已获取或应当获取本招标文件7个工作日内提出质疑。质疑书必须按《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》规定。 2、接收质疑书联系人：陈若水 联系电话：0574-87128864 |

投标人须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市北仑区教育局。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、系统、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。

7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

7.4本项目合格的货物来源：国产，不允许进口。

8、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1以人民币为结算货币。报价包括完成该项工作所需的人工费、材料费、运输费、安装费（包括安装用辅材）、垃圾清运费、税金、管理费、利润、中标服务费等完成本项目服务所发生的全部费用。

除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

A5、监狱企业提供相关证明材料（如有）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注明：“电子备份投标文件”；

（2）采购编号：NBITC-202430253G-BL040    ；

（3）项目名称：宁波市人亚学校实验室设备采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：             ；

（5）在年月日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后在政采云系统中开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、最高限价

本次公开招标设有最高限价：1240000元，投标价超出最高限价作无效标处理。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构向中标供应商收取招标服务费13000.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

▲6、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章 评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标项1为工业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌（核心产品：生物学生实验桌）相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函； A5、监狱企业提供相关证明材料（如有）。 |
| 2 | 特定资格条件 | 本标项属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注： 1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：1240000元，投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

| 评审项 |  | 分值 | 评审标准 | 主/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分（70分） | 招标内容与技术需求”响应性 | 15分 | 根据“第五章 招标内容与技术需求”中“二、技术参数要求”的各项指标响应情况进行评议，完全响应的得15分。未标有“▲”的技术参数每负偏离1条扣1分，标有“▲”的技术参数每负偏离1条扣3分，扣完为止。 备注：每条指标按最小序号计，如不同产品涉及同一证明材料的按一条计。 | 客观分 |
|  | 平面布置方案 | 8分 | 根据投标人针对本项目的布置方案（包含但不仅限于清单里面所有功能区的效果图、平面布置图、水位、电点位，通风图设计方案），提供的方案效果新颖度、可实施性、专业性、完整性、美观度等进行综合评议： ①提供图纸完整及美观、实施性强得8分； ②提供部分图纸及美观、实施性一得5分； ③提供较少图纸及美观、实施性差； ④无方案不得分。 | 主观分 |
|  | 生产实施方案 | 5分 | 根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评议（如实施技术团队能力、生产组织实施、工艺流程及具备生产能力（在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配））： ①生产实施方案完善、生产进度明确且优于采购需求、建设需求的得5分； ②生产实施方案较为完善、生产进度符合项目实际情况，不会实质影响项目建设实施的得3分； ③生产实施方案不详细或有缺失，存在可能影响项目建设实施的缺陷或不足的得1分； ④无方案不得分。 | 主观分 |
|  | 设备配置的完整性和功能性进行评议 | 6分 | 根据各投标人提供设备的功能性进行评定，提供的设备（材料、货物）功能完整、得4-6分；提供的设备（材料、货物）性能一般、功能比较完整的得2-3.9分；提供的设备（材料、货物)功能配置不完善的得0-1.9分。 | 主观分 |
|  | 供货安装方案 | 6分 | 根据供应商提供的安装实施方案与采购需求的满足情况进行评议（包括但不限于明确货物交付时间、送货安装时间、拆装人员的落实及工作安排等内容）： ①方案详细明确、交付时间和送货安装时间优于采购需求、各环节的工作进度安排合理、人员落实配备到位的得6分； ②方案基本明确、交付时间和送货安装时间满足采购需求、各环节的工作进度安排较为合理、人员落实配备满足采购需求，不会实质影响项目建设实施的得4分； ③方案不详细或有缺失、交付时间和送货安装时间响应采购需求、各环节的工作进度安排、人员落实配备基本满足采购需求，存在可能影响项目建设实施的缺陷或不足的得2分； ④无方案不得分。 | 主观分 |
|  | 品质管理管控方案 | 6分 | 根据供应商提供的品质管理管控方案与采购需求的满足程度进行评议（包括但不限于有原辅材料采购质量把控、独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善）： ①方案详细明确、原辅材料采购质量把控合理、人员安排合理、质保控制完善，满足项目建设实施需要的得6分； ②方案基本明确、原辅材料采购质量把控较合理、人员安排较为合理、质保控制已具备，符合项目实际情况，不会实质影响项目建设实施的得4分； ③方案不详细或有缺失、原辅材料采购质量把控粗糙、或人员安排不够合理、或质保控制不够完善，存在可能影响项目建设实施的缺陷或不足的得2分； ④无方案不得分。 | 主观分 |
|  | 售后服务方案及培训方案 | 3分 | 1、培训方案：评委根据培训方案科学合理，培训人员经验丰富，数量投入充足，培训范围涵盖采购人需求进行综合评议： ①培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样的得2-3分。 ②培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得1-2分。 ③培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容基本能满足本次培训目标的得0.1-1分。 ④未提供本项内容的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 3分 | 2、售后服务方案（包含但不仅限于包括服务响应时间、响应程度、服务体系、服务管理流程、紧急故障处理、服务期内的服务内容的评议等综合评价）： ①提供的本地化售后方案完整，针对性、可行性、合理性、可靠性强、服务人员充足、经验丰富，完全满足采购人需求的得2-3分； ②提供的本地化售后方案较完整，针对性、可行性、合理性、可靠性较强、服务人员数量一般、经验一般，较好的满足采购人需求的得1-2分； ③提供基本的本地化售后方案内容有部分疏漏，针对性、可行性、合理性、可靠性较弱、服务人员欠缺得0.1-1分； ④未提供本项内容的不得分。 | 主观分 |
|  | 企业实力 | 4分 | 1.投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的全部满足得2分、缺一个扣1分，扣完为止。 2.投标人具有售后服务认证证书的得2分。 备注：投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。 | 客观分 |
|  | 系统视频演示提供 | 3.5分 | 一、科学教育管理系统视频演示 1、大数据管理 1.1登录不同的账号，系统可依据权限显示区域大数据管理界面，分国家级、省级、市级、校级（得0.5分） 1.2系统可以实现区域内器材数据管理，分类不少于6种，并在主界面进行显示（得0.5分） 2、智慧开课管理 2.1 系统自动显示辖区内的学校当天所开课的实验课程，并自动统计实验开课率（得0.5分）。 3、智慧器材管理 3.1 系统排课后，自动跳出课程所需的器材，并自动扫描客户端的器材库，对于不满足实验条件的，予以警示。（得0.5分） 3.2 系统实验排课，自动统计有关器材的使用率。（得0.5分） 3.3 通过系统打印的标签，手机小程序扫一扫即可完成出入库手续。（得0.5分） 3.4 通过系统打印的储物柜定位标签，手机扫一扫即可知悉储物柜里面的货物清单。（得0.5分） | 主观分 |
|  |  | 3.5分 | 二、物理顶部多模块电源供应装置演示要求； 演示功能如下： 1、电源功能模块升降分16组；满足此项功能得1分，不满足不得分； 2、通过控制屏幕，满足全选、反选、不选及单个选择功能；选择控制面板“升”的按键，电源功能模块上升；选择控制面板“降”的按键，电源功能模块下降；选择控制面板“停”的按键，“电源功能模块”可在任意位置停止；高压、低压电源模块升降由一根独立供电线路连接，模块必须为垂直直线升降，电源模块共四面，其中高压两面低压两面，成对称状；满足此项功能得1分，不满足不得分； 3、通过控制屏幕，满足全选、反选、不选及单个选择功能、选择照明“开”按键，模块储藏装置底部一圈氛围灯点亮；满足此项功能得1分，不满足不得分； 4、所有电源模块可以根据实验需求，自定义分组；满足此项功能得1分，不满足不得分； 5、低压控制学生 0-24V直流及1.5-24V交流电源，同时教师可以锁定学生电源，防止学生误操作；满足此项功能得1分，不满足不得分； 6、高度设定，可以设置电源功能模块初始高度，适合不同高度的场景；满足此项功能得1分，不满足不得分； 7、系统设置：可以对时间、开机密码进行设置，系统同时显示当前室内温度及相对湿度。满足此项功能得1分，不满足不得分； | 主观分 |
|  |  | 4分 | 三、液体内部压强实验 1、液体内部压强实验器的压强测量组件，压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：1°；压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中；（得1分） 2、无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件；（得1分） 3、自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系；自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验；（得1分） 4、自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量；可自动生成电子二维码，用于数据无线传输；.自带可充电锂电池，无需外接电源。（得1分） | 主观分 |
|  |  | 注：投标人提供系统演示录屏方式或PPT或其他动态形式进行演示，接受现场或腾讯会议的方式演示，演示时间不得超过10分钟，采用录屏视频文件方式的建议为MP4格式，演示文件可与电子备份文件同时密封递交或单独密封递交，代理机构不接受投标截止时间后投递的功能演示文件。 |  |  |
|  | 业绩 | 3分 | 提供供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成的类似项目业绩，每提供一份合同得1分，此项最高得3分。 投标文件中提供合同复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 | 客观分 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：年 月 日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |

- 第四章 采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：宁波市北仑区教育局

乙方：中标供应商 （卖方）

丙方：宁波市北仑兴港市政建设维养有限公司

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，甲、乙、丙三方方在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成如下协议：

一、委托事项

甲方委托乙方组织开展宁波市人亚学校实验室设备采购项目。

二、合同金额

合同金额为：                          。

本合同金额包括完成本项目所有服务的所发生的一切费用，包含材料费、运输费、安装费、检测检验费、规费、售后维保费、管理费、利润、税金等所有费用。

三、采购内容

宁波市人亚学校实验室设备采购项目采购，具体详见清单。

四、进度要求

接到甲方通知后    日内完成安装并通过验收。

五、付款方式

1、第一次付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%的预付款（乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。

2、第二次付款：余款待项目全部完成并通过验收后7个工作日内支付。

3、乙方在提取款项时，必须提供相应的合法票据。

六、质保期

1、整体质保3年，自验收通过之日起计算。

2、质保期内，出现售后或质量问题，无论何种原因，中标人须在24小时内到达现场查看原因，确定原因后售后维修人员须在3日内到达施工现场。

3、在质保期内，如因甲方的责任造成货物损坏，乙方仍有责任负责修复、更换，材料及人工只收成本费。

七、甲方权利、义务

1、对乙方制订的项目实施方案、工作安排等进行审查；

2、定期监督检查乙方的工作情况；

3、按约定向乙方支付费用。

八、乙方权利、义务

1、按国家标准、行业标准、地方标准、采购文件（投标文件）规定标准等完成供货安装。

2、完成合同清单的供货安装、调试、售后维保等。

九、知识产权归属

乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

十、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关 的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

十一、违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的货物不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，

并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违

约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其他

1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同一式     份，其中甲乙双方各执      份。

甲  方： （盖章）                          乙  方： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）   法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

2024年    月    日                        2024年    月    日

丙  方： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

- 2024年    月    日

- 第五章 招标内容与技术需求

一、采购清单

| 序号 | 区域名称 | 采购设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一层 |  |  |  |  |
| 1 | 生物实验室1/2（共2间） | 教师演示讲台 | 张 | 1 |  |
| 2 |  | 讲台底座 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 1 |  |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 生物学生实验桌 | 张 | 25 |  |
| 6 |  | 全新钢塑水槽柜 | 套 | 13 |  |
| 7 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 13 |  |
| 8 |  | PP一体化水槽 | 套 | 13 |  |
| 9 |  | 多功能实验下水装置 | 套 | 13 |  |
| 10 |  | 多功能柱 | 套 | 25 |  |
| 11 |  | 安全光源 | 只 | 25 |  |
| 12 |  | 学生安全电源 | 个 | 25 |  |
| 13 |  | 教师演示电源 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 实验凳 | 张 | 50 |  |
| 15 |  | 电气布线（地面以上部分） | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 给、排水系统（地面以上部分） | 套 | 1 |  |
| 1 | 生物准备室 | 中央台 | 张 | 1 |  |
| 2 |  | 实验室专用试剂架 | 组 | 1 |  |
| 3 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 1 |  |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 实验室专用洗眼器 | 付 | 1 |  |
| 6 |  | 滴水架 | 组 | 1 |  |
| 7 |  | 仪器柜 | 个 | 9 |  |
| 8 |  | 小推车 | 个 | 1 |  |
| 1 | 生物仪器室 | 标本柜 | 个 | 4 |  |
| 2 |  | 双面标本柜 | 个 | 3 |  |
| 3 |  | 仪器柜 | 个 | 5 |  |
| 1 | 化学实验室1/2（共2间） | 教师演示讲台 | 张 | 1 |  |
| 2 |  | 讲台底座 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 1 |  |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 实验室专用洗眼器 | 付 | 1 |  |
| 6 |  | 化学学生实验桌 | 张 | 25 |  |
| 7 |  | 全新钢塑水槽柜 | 套 | 13 |  |
| 8 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 13 |  |
| 9 |  | PP一体化水槽 | 套 | 13 |  |
| 10 |  | 多功能实验下水装置 | 套 | 13 |  |
| 11 |  | 多功能柱 | 套 | 25 |  |
| 12 |  | 学生安全电源 | 个 | 25 |  |
| 13 |  | 教师演示电源 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 实验凳 | 张 | 50 |  |
| 15 |  | 落地式紧急冲淋 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 电气布线（地面以上部分） | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 给、排水系统（地面以上部分） | 套 | 1 |  |
| 1 | 通风系统部分 | 铝合金万向罩 | 个 | 26 |  |
| 2 |  | 万向吸风罩底座 | 套 | 26 |  |
| 3 |  | PP离心风机 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 风帽 | 只 | 1 |  |
| 5 |  | 进风口软接头 | 只 | 1 |  |
| 6 |  | 消音器 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 消音器底架 | 式 | 1 |  |
| 8 |  | 防火阀 | 只 | 1 |  |
| 9 |  | 室内行程通风管道 | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 室外行程通风管道 | 项 | 1 |  |
| 11 |  | 风机电缆线+PVC线管 | 项 | 1 |  |
| 12 |  | 变频器控制电箱 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 耗材及附件 | 项 | 1 |  |
| 14 |  | 通风系统安装 | 项 | 1 |  |
| 1 | 化学准备室&危化品室 | 中央台 | 张 | 1 |  |
| 2 |  | 实验室专用试剂架 | 组 | 1 |  |
| 3 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 1 |  |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 实验室专用洗眼器 | 付 | 1 |  |
| 6 |  | 滴水架 | 组 | 1 |  |
| 7 |  | 药品柜 | 个 | 4 |  |
| 8 |  | 阶梯药品柜 | 个 | 3 |  |
| 9 |  | 小推车 | 个 | 1 |  |
| 10 |  | 通风柜 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 毒品柜 | 个 | 1 |  |
| 12 |  | 防火柜 | 个 | 1 |  |
| 13 |  | PP离心风机 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 风帽 | 只 | 1 |  |
| 15 |  | 进风口软接头 | 只 | 1 |  |
| 16 |  | 防火阀 | 只 | 1 |  |
| 17 |  | 室内行程通风管道 | 项 | 1 |  |
| 18 |  | 室外行程通风管道 | 项 | 1 |  |
| 19 |  | 风机电缆线、控制线 | 项 | 1 |  |
| 20 |  | 变频器控制电箱 | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 时控控制电箱 | 个 | 1 |  |
| 22 |  | 耗材及附件 | 项 | 1 |  |
| 23 |  | 通风系统安装 | 项 | 1 |  |
| 1 | 化学仪器室（不含通风系统） | 仪器柜 | 个 | 16 |  |
| 2 |  | 声音的产生和传播活动箱 | 套 | 2 |  |
| 3 |  | 水的组成活动箱 | 套 | 2 |  |
| 4 |  | 二氧化碳活动箱 | 套 | 2 |  |
| 5 |  | 大气层活动箱 | 套 | 2 |  |
| 6 |  | 氧气的制取活动箱 | 套 | 2 |  |
| 二 | 二层 |  |  |  |  |
| 1 | 物理创新实验室1/2（共2间） | 教师演示讲台 | 张 | 1 |  |
| 2 |  | 讲台底座 | 个 | 1 |  |
| 3 |  | 教师演示电源 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 物理学生实验桌 | 张 | 25 |  |
| 5 |  | 实验凳 | 张 | 50 |  |
| 6 |  | 边台 | 张 | 1 |  |
| 7 |  | 边台 | 张 | 1 |  |
| 8 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 2 |  |
| 9 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 2 |  |
| 1 | 智能吊装系统 | 顶部多模块电源供应装置 | 个 | 13 |  |
| 2 |  | 模块储藏装置 | 个 | 13 |  |
| 3 |  | 低压电源模块 | 个 | 26 |  |
| 4 |  | 高压电源模块 | 个 | 26 |  |
| 5 |  | 智能升降系统 | 个 | 13 |  |
| 6 |  | 综合布线 | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 安装支架 | 间 | 1 |  |
| 8 |  | 安装辅件 | 间 | 1 |  |
| 9 |  | 系统调试 | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 顶装安装 | 项 | 1 |  |
| 1 | 物理准备室 | 中央台 | 张 | 1 |  |
| 2 |  | 岛式插座 | 个 | 4 |  |
| 3 |  | 仪器柜 | 个 | 8 |  |
| 4 |  | 加大仪器柜 | 个 | 4 |  |
| 5 |  | 小推车 | 个 | 1 |  |
| 1 | 物理仪器室 | 仪器柜 | 个 | 10 |  |
| 2 |  | 加大仪器柜 | 个 | 12 |  |
| 3 |  | 科学教育管理系统 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 数据采集器 | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 传感器数据显示模块 | 只 | 2 |  |
| 6 |  | 传感器转接模块 | 只 | 1 |  |
| 7 |  | 力传感器A | 个 | 2 |  |
| 8 |  | 温度传感器 | 个 | 2 |  |
| 9 |  | 声波/声级传感器 | 个 | 1 |  |
| 10 |  | 微电流传感器 | 个 | 1 |  |
| 11 |  | 多量程电流传感器 | 个 | 1 |  |
| 12 |  | 多量程电压传感器 | 个 | 1 |  |
| 13 |  | 磁感应强度传感器A | 个 | 1 |  |
| 14 |  | 压强传感器 | 个 | 3 |  |
| 15 |  | 相对压强传感器 | 个 | 3 |  |
| 16 |  | 高温传感器 | 个 | 1 |  |
| 17 |  | 相对湿度传感器 | 个 | 1 |  |
| 18 |  | pH传感器 | 个 | 1 |  |
| 19 |  | 氧气传感器 | 个 | 1 |  |
| 20 |  | 二氧化碳传感器 | 个 | 1 |  |
| 21 |  | 气液相密封实验器 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 心率传感器 | 套 | 1 |  |
| 23 |  | 气态酒精传感器 | 个 | 1 |  |
| 24 |  | 浮力定律实验器 | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 二力平衡实验器V2.0 | 套 | 1 |  |
| 26 |  | 电阻定律实验器 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 焦耳定律实验器 | 套 | 1 |  |
| 28 |  | 电磁铁实验器 | 套 | 1 |  |
| 29 |  | 电磁波传播实验器发射模块 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 电磁波传播实验器接收模块 | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 摩擦力实验器 | 套 | 1 |  |
| 32 |  | 高灵敏度线圈 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | 初中版电学实验板 | 套 | 1 |  |
| 34 |  | 马德堡实验器 | 套 | 1 |  |
| 35 |  | 压缩气体做功实验器 | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 匀强磁场螺线管 | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 远红外加热器 | 套 | 1 |  |
| 38 |  | 热辐射的吸收实验器 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 电磁感应与楞次定律实验器 | 套 | 1 |  |
| 40 |  | 流体压强实验器 | 套 | 1 |  |
| 41 |  | 液体内部压强实验器 | 套 | 1 |  |
| 42 |  | 静电计 | 套 | 1 |  |
| 43 |  | 真空铃实验器 | 套 | 1 |  |
| 44 |  | 实验软件 | 套 | 1 |  |
| 45 |  | 附件 | 套 | 1 |  |
| 46 |  | 铝合金箱 | 套 | 1 |  |
| 47 |  | 方块电路-初中教师版 | 套 | 1 |  |
| 48 |  | 多量程电导率传感器 | 只 | 1 |  |
| 49 |  | 多用途生化传感器支架A | 套 | 1 |  |
| 50 |  | 密封实验套件 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 摩擦做功实验器 | 套 | 1 |  |

采购文件中的推荐品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于推荐品牌的设备进行报价，须在技术部分中提供相关证明资料及详细说明响应情况，如经评委会2/3及以上评委认定投标人响应的设备品牌及产品性能低于推荐品牌的，按未实质性响应采购文件要求处理。

- 技术参数要求

| 序号 | 采购设备 | 规格型号 | 技术参数要求 | 投标人提供投标产品图片 | 投标响应（▲条款证明材料对应页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一层 |  |  |  |  |
| 一 | 生物实验室1/2（共2间） |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 规格：≥3000*700*900mm 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级及以上环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 ▲教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、台面、正视面板翘曲度要求：700≤对角线长度<1400mm,≤2.0mm；2、台面、正视面板平整度≤0.2mm；3、底脚平稳性≤1mm；4、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000mm，长度差≤3.0mm；对边长度＜1000mm,对边长度差≤2.0mm； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 2 | 讲台底座 | 2990*640*200mm | 规格：≥2990*640*200mm 1、全木结构； 2、基材采用≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 ▲实验室专用水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、CNAS认证的检测机构出具的实验室专用水槽检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  |  |
| 5 | 生物学生实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 ▲生物学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 1、操作台台面理化性能（1）耐磨a mg/100r：磨损值≤80，b表面情况：素色：磨350r后未出现露底现向，（2）耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕，（3）物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm；3、甲醛释放量≤1.5mg/L 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的生物学生实验桌检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 6 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810mm | 规格：≥450*600*800mm 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 ▲全新钢塑水槽柜技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、CNAS认证的检测机构出具的全新钢塑水槽柜检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 7 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  |  |
| 8 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 水槽为整体模具一体成型，尺寸≥450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 ▲PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、CNAS认证的检测机构出具的PP一体化水槽检测报告复印件或扫描件并加盖 ▲多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、CNAS认证的检测机构出具的多功能实验下水装置检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 9 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  |  |  |
| 10 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 ▲多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、CNAS认证的检测机构出具的多功能柱检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 11 | 安全光源 | 常规 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 |  |  |
| 12 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4、直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 |  |  |
| 13 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 ▲教师演示电源技术要求满足：GB 4943. 1-2011信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 1、元器件：符合GB4943.1或相关元器件标准，所使用的零部件符合GB4943.1或相关元器件标准；元器件的评定和试验，已被证实符合有关IEC和/或国家、行业标准的元器件在其额定范围内使用，没有对应的IEC标准的元器件已按设备中实际存在的条件进行过试验； 2、接地导体及其连接的电阻： 电阻（Ω）0.022Ω，试验电流（A）32A，试验时间（min）2min； 3、电气绝缘：绝缘材料的特性，无天然橡胶、吸湿材料和含石棉的材料；湿热处理：试验时间120h 相对湿度93%,温度30℃；绝缘等级；与危险电压的隔离；使用隔离方法； 4、布线、连接和供电： 基本要求：电流额定值和过流保护；机械损伤防护；内部布线的固定；导体的绝缘；导体的端接，10N拉力试验；布线上的套管； 与电网电源的连接：连接装置；与交流电网电源的连接；与直流电网电源的连接；多种电源连接：单个电源连接； 与电网电源的断开：断开装置；永久性连接式设备；持续带电的零部件；软线上的开关；电极的数量——单相设备和直流设备；电极的数量——三相设备：单相设备；作为断开装置的开关；作为断开装置的插头；互连设备；多个电源； 5、稳定性： 设备质量(kg) <18kg，符合100角；任意方向施力试验:作用力(N)；800N向下施力试验:作用力(N) 6、机械强度：基本要求；1ON的恒定作用力试验；3ON的恒定作用力试验；25ON的恒定作用力试验；冲击试验； 7、结构设计：棱缘和拐角；把手和手动控制装置；可调节的控制装置；零件的固定；使用插头和插座的连接； 8、发热要求：基本要求；温度试验；材料的温度限值；接触温度的限值； 9、防火： 基本要求：PCB满足V-1；防火防护外壳的材料：外壳满足V-0； 10、电气要求和模拟异常条件：接触电流和保护导体电流；基本要求；受试设备(EUT)的连接方法；通过与交流电网电源的单独连接；与交流电网电源的多路同时连接：单独连接；试验电路；测量仪器的使用；测量程序；试验测量值：试验电压(V) 242V, 50Hz，测得的电流值(mA)： L/N-接地部件：0.108；允许的最大接触电流值(mA)： L/N-接地部件：3.5mA；测得的保护导体电流值(mA) ；允许的最大保护导体电流(mA) ；抗电强度：基本要求；试验程序。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、CNAS认证的检测机构出具的教师演示电源检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 14 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 ▲实验凳技术要求满足:GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件 1、可溶性重金属：1、可溶性铅≤90mg/kg，未检出；2、可溶性镉≤75mg/kg，未检出；3、可溶性铬≤60mg/kg，未检出；4、可溶性汞≤60mg/kg，未检出； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的实验凳检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 15 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 |  |  |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 |  |  |
| 二 | 生物准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1200*850 | 规格：≥3000*1200*800mm 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， ▲三聚氰胺板技术要求满足: GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 1、静曲强度≥11.0MPa；2、内结合强度≥0.35MPa；3、2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；4、含水率3.0~13.0%；5、握螺钉力（1）、板面≥900N（2）、板边≥600N；6、甲醛释放量：E₁：≤0.124mg/m³ 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的三聚氰胺板检测报告复印件或扫描件 4、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |  |
| 2 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750mm | 规格：≥2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 | 800*460*325mm | 规格：≥800*460*325mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 |  |  |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  |  |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  |  |
| 6 | 滴水架 | PP | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 |  |  |
| 7 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚≥1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 8 | 小推车 | 600*450*850mm | 规格：≥600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |  |  |
| 三 | 生物仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 标本柜 | 1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、下柜采用全木结构，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；一块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚≥1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 3、上部高≥1200mm，四面为≥5mm厚透明白玻镶嵌，双面为金属包边白玻推拉门设计，内部两层≥5mm厚玻璃活动隔层；下部橱柜高为≥800mm，板式对开门。 4、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 5、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 2 | 双面标本柜 | 1000*1000*2000mm | 规格：≥1000*1000*2000mm 1、铝木结构 2、下柜采用全木结构，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；一块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚≥1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 3、上部高≥1200mm，四面为≥5mm厚透明白玻镶嵌，双面为金属包边白玻推拉门设计，内部两层≥5mm厚玻璃活动隔层；下部橱柜高为≥800mm，板式对开门。 4、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 5、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为≥16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 四 | 化学实验室1/2（共2间） |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm | 规格：≥3000*700*900mm 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |  |
| 2 | 讲台底座 | 2990*640*200mm | 规格：≥2990*640*200mm 1、全木结构； 2、基材采用≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 |  |  |
| 4 | 三联高低位龙头 |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  |  |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  |  |
| 6 | 化学学生实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 ▲化学学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。 1、操作台台面理化性能（1）耐磨a mg/100r：磨损值≤80，b表面情况：素色：磨350r后未出现露底现向，（2）耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕，（3）物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； 2、甲醛释放量≤1.5mg/L 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的化学学生实验桌检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 7 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810mm | 规格：≥450*600*800mm 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 |  |  |
| 8 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  |  |
| 9 | PP一体化水槽 | 450*600*250mm | 水槽为整体模具一体成型，尺寸≥450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 |  |  |
| 10 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  |  |  |
| 11 | 多功能柱 | 350*230*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 |  |  |
| 12 | 学生安全电源 | 92*152mm | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4、直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 |  |  |
| 13 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 |  |  |
| 14 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm，凳面≥Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 |  |  |
| 15 | 落地式紧急冲淋 | 立式 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 |  |  |
| 16 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 |  |  |
| 17 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 |  |  |
| 五 | 通风系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 四节 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 ▲铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 1、盐雾试验：720h中性盐雾试验 10级 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、CNAS认证的检测机构出具的铝合金万向罩检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 2 | 万向吸风罩底座 |  | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金房管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 |  |  |
| 3 | PP离心风机 | 5.5KW | 6.5# 功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-756Pa,转速；1440转/分,电压：380V |  |  |
| 4 | 风帽 |  | 6.5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 |  |  |
| 5 | 进风口软接头 | De650/500*250H | De650/500*250H，软质PVC |  |  |
| 6 | 消音器 |  | 双层PP材质，内部填充环玻璃纤维吸音棉 |  |  |
| 7 | 消音器底架 | 40*40*2mm | ≥40*40*2mm镀锌C型钢 |  |  |
| 8 | 防火阀 | 500*250H | ≥500*250H，不锈钢材质 |  |  |
| 9 | 室内行程通风管道 |  | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s |  |  |
| 10 | 室外行程通风管道 |  | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s |  |  |
| 11 | 风机电缆线+PVC线管 |  | 4㎡*3+2.5㎡*2 |  |  |
| 12 | 变频器控制电箱 | 5.5KW | 电箱尺寸≥300*400*200mm，5.5KW，内含空气开关 |  |  |
| 13 | 耗材及附件 |  | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫（不含桁架） |  |  |
| 14 | 通风系统安装 |  | 标准化安装、现场安装机具 |  |  |
| 六 | 化学准备室&危化品室 |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1200*850 | 规格：≥3000*1200*850mm 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |  |
| 2 | 实验室专用试剂架 | 2200*300*750mm | 规格：≥2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |  |  |
| 3 | 实验室专用水槽 | 800*460*325mm | 规格：≥800*460*325mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 |  |  |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  |  |
| 5 | 实验室专用洗眼器 | 双眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  |  |
| 6 | 滴水架 | PP | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 |  |  |
| 7 | 药品柜 | 1000*500*1970 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  |  |
| 8 | 阶梯药品柜 | 1000*500*1970 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 |  |  |
| 9 | 小推车 | 600*450*850 | 规格：≥600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，≥高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |  |  |
| 10 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 规格：≥1500*850*2350mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用≥30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 ▲钢化玻璃技术要求满足：GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃，1、碎片状态：取4块试样进行试验，每块试样在任何50mm*50mm区域内的最少碎片数不少于40片，且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm， 2、表面应力：钢化玻璃的表面应力不应小于90MPa。取3块试样进行试验，当全部符合规定为合格，2块试样不符合则为不合格；当2块试样符合时，再追加3块试样，如果3块全部符合规定则为合格。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 11 | 毒品柜 | 900*510*2000mm | 1、规格：≥900*510*2000mm；门类型：双开门 2、毒品柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量245m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 12.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 12.3集时控开关、温湿度值于一体的4.3英寸嵌入式一体化触摸屏，防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 12.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13、配备接地装置实现完全接地。 |  |  |
| 12 | 防火柜 | H1650*W1090*D460mm | 规格：≥H1650*W1090*D460mm 1、外部尺寸：H1650*W1090*D460mm内部尺寸：H1550*W1010*D360mm层板尺寸：W1008*D360*H25mm 2、容积：45/170（加仑/升） 3、重量：95kg 4、开门方式：手动/自动层板：二板可调 5、门型：双门锁具：双锁 |  |  |
| 13 | PP离心风机 | 2.2KW | 5#, 功率；2.2KW,风量；3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；1440转/分,电压：380V |  |  |
| 14 | 风帽 |  | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 |  |  |
| 15 | 进风口软接头 |  | De500/300*250H，软质PVC |  |  |
| 16 | 防火阀 | 300*250H | 300*250H，不锈钢材质 |  |  |
| 17 | 室内行程通风管道 |  | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s |  |  |
| 18 | 室外行程通风管道 |  | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速小于12m/s |  |  |
| 19 | 风机电缆线、控制线 |  | 4㎡*3+2.5㎡*2 |  |  |
| 20 | 变频器控制电箱 | 300*400*200mm | 电箱尺寸300*400*200mm，2.2KW,3个点 |  |  |
| 21 | 时控控制电箱 |  | 内含380V空开交流接触器，含时控开关（手动、自动可以切换） |  |  |
| 22 | 耗材及附件 |  | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 |  |  |
| 23 | 通风系统安装 |  | 标准化安装、现场安装机具 |  |  |
| 七 | 化学仪器室（不含通风系统） |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚≥1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 2 | 声音的产生和传播活动箱 | 450*300*200mm | 1、实验箱箱体性能 ▲1.1基础性能要求，需生产厂家提供箱体的通过CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以证明如下技术要求。 （1）容量偏差小于2% （2）对称部位壁厚比小于2% （3）操作性能：扣锁结实，不存在扣不紧或卡滞现象。 （4）按0.4kg/L荷载比负载聚丙烯粒料冲击后无破损，组件功能无异常。 （5）按0.4kg/L荷载比负载聚丙烯粒料进行负载性能测试，不发生永久性变形，不发生断裂。 （6）按0.4kg/L荷载比负载聚丙烯粒料进行堆码稳定性性能测试，不倾斜、不破裂、不倒塌。 （7）箱体无气泡、黑点。 ▲1.2安全性能要求：材质符合ROSH检测标准（至少10项），安全、环保、耐用，需生产厂家提供箱体的通过CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告以证明如下技术要求。 （1）重金属，含铅、镉、汞、六价铬等，不得检出。 （2）多溴联苯，含一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯等不得检出。 （3）多溴联苯醚，含一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚等不得检出。 （4）增塑剂，含DBP、BBP、DEHP、DIBP等不得检出。 1.3、尺寸：尺寸不大于45*30*20cm，以便于携带和户外教学。 1.4、人体工程学手柄，握感舒适，便于携带和实验。 ▲1.5、标配密码锁，方便实用，防止内部实验器材丢失。 1.6、内部结构合理，实验器材取出和放置简便，提高使用便利性。箱体美观大方，颜色可定制。 ★1.7、原厂家通过ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证、五星级及以上售后服务认证，确保产品质量和服务品质。 2、产品特性 ▲2.1 完全符合浙教版《科学》七年级下“声音的产生和传播”相关活动实验要求，与教材同步，免去了繁琐的每次实验器材准备，极大提高了教学效率。 2.2 配置：橡皮筋*1、笔套*1、钢直尺*1、玻璃缸*1、铁块*1、真空电铃套件*1、一次性杯*1、细线*1、透明水槽*1、铅笔*1、软木塞*1、蜡烛*1、可调音量喇叭*1 |  |  |
| 3 | 水的组成活动箱 | 450*300*200mm | ▲1.水解电解器必须为铂金电极，以提升演示效果。 2.套件保存安装在便携式的箱体内，方便运输和携带。 3.完全符合浙教版《科学》八年级上“电解水实验”相关活动实验要求，与教材同步，免去了繁琐的每次实验器材准备，极大提高了教学效率。 4.配置：水电解演示器（铂金电极）*1、火柴*1 |  |  |
| 4 | 二氧化碳活动箱 | 450*300*200mm | ▲1.完全符合浙教版《科学》八年级下“二氧化碳气体/CO2使蜡烛火焰自下而上熄灭/充满CO2的瓶内加水实验、紫色石蕊试液颜色的变化、简易酸碱灭火器、”相关活动实验要求，与教材同步，免去了繁琐的每次实验器材准备，极大提高了教学效率。 2.配置：二氧化碳制取装置*1、250ml烧杯*1、蜡烛架（梯式双台阶，不锈钢）*1、小蜡烛*2、塑料瓶*2、试管（15mm*150mm）*2、酒精灯*1、火柴*1、试管夹*1、简易酸碱灭火器套件*1、杜氏小管（7mm小管，含鱼线2根）*1、洗涤剂*1。 |  |  |
| 5 | 大气层活动箱 | 450*300*200mm | 1、配置专用的高硼硅材质的对流演示装置。 ▲2.完全符合浙教版《科学》八年级上“对流试验”相关活动实验要求，与教材同步，免去了繁琐的每次实验器材准备，极大提高了教学效率。 3.配置：对流演示装置*1、酒精灯*1、不锈钢铁架台*1、线香*1、橡皮泥*1、烧杯*1 |  |  |
| 6 | 氧气的制取活动箱 | 450*300*200mm | 1.所有装置必须安装在便携式箱体内，并进行定位。 2.漏斗必须为聚四氟塞漏斗，铁架台的材质必须为不锈钢铁架台。 ▲3.活动箱可完成2种不同的氧气制取方法。 4.完全符合浙教版《科学》八年级下“制取氧气的装置”相关活动实验要求，与教材同步，免去了繁琐的每次实验器材准备，极大提高了教学效率。 5.配置：氧气制取装置套件*1（聚四氟漏斗）、透明水槽*1、不锈钢铁架台*1、大试管*1、集气瓶*2、酒精灯*1。 |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |
| 一 | 物理创新实验室1/2（共2间） |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900mm | 规格：≥2400*700*900mm 1、柜体全木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |  |
| 2 | 讲台底座 | 2350*640*200mm | 规格：≥2350*640*200mm 1、全木结构； 2、基材采用≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； |  |  |
| 3 | 教师演示电源 | 500*260 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 |  |  |
| 4 | 物理学生实验桌 | 1200*600*780mm | 规格：≥1200*600*780mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 ▲物理学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 1、操作台台面理化性能（1）耐磨a mg/100r：磨损值≤80，b表面情况：素色：磨350r后未出现露底现向，（2）耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕，（3）物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm；3、甲醛释放量≤1.5mg/L 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的物理学生实验桌检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 5 | 实验凳 | Φ315*450-500mm | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 |  |  |
| 6 | 边台 | 1800*600*800 | 规格：≥1800*600*800mm 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |  |
| 7 | 边台 | 3000*600*800 | 规格：≥3000*600*800mm 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |  |
| 8 | 实验室专用水槽 | 440*340*200mm | 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 |  |  |
| 9 | 三联高低位龙头 | 普校 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 |  |  |
| 二 | 智能吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源。 ▲顶部多模块电源供应装置技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； 2、电压调节范围:AC\DC:0～24V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求检测机构出具的顶部多模块电源供应装置检测报告复印件或扫描件 |  |  |
| 2 | 模块储藏装置 | 373*373*130 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 |  |  |
| 3 | 低压电源模块 | 1.5-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 ▲低压电源模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上。 2、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求检测机构出具的低压电源模块检测报告复印件或扫描件。 |  |  |
| 4 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V，多功能安全插座; |  |  |
| 5 | 智能升降系统 | 520*390*100 | 采用自动升降系统，自带保护功能 |  |  |
| 6 | 综合布线 | 国标 | 2.5平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 |  |  |
| 7 | 安装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 |  |  |
| 8 | 安装辅件 | 定制 | 国标五金件（不含桁架） |  |  |
| 9 | 系统调试 | 定制 | 升降功能、高低压电源系统调试 |  |  |
| 10 | 顶装安装 | 定制 | 标准化安装 |  |  |
| 三 | 物理准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3000*1200*850 | 规格：≥3000*1200*800mm 1、钢木结构； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体， 4、钢架部分：主框架采用≥40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5、防腐三节静音导轨及铰链：三节滚珠滑轨及大弯铰链，承重性强，滑动顺滑； 6、拉手：铝合金条形暗拉手； 7、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |  |
| 2 | 岛式插座 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， |  |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为≥16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 4 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 规格：≥1350*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚≥1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 5 | 小推车 | 600*450*850 | 规格：≥600*450*850mm 1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，厚度1.0，二层之间层间距440MM，护栏采用≥16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。 2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。 3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。 4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 |  |  |
| 四 | 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 规格：≥1000*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为≥16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 2 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 规格：≥1350*500*2000mm 1、铝木结构 2、铝框架结构，立柱采用≥36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件； 4、隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5、上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |  |
| 3 | 科学教育管理系统 | 定制 | 一、技术特点 1、实现中小学科学教育和实验室管理的移动办公，极大的简便了日常教学过程中的课程管理、教学设备管理和教学器材管理等。 ▲2、拥有丰富的教学资源，包括但不限于浙教版、教科版等中小学科学实验（含理化生实验）课程的同步课程信息资源，也可依据实际的需求增补有关课程资源。支持各地区教育局或学校自建课程资源。支持选配实验教学视频资源、科学课本和实验册电子书，实现在线预览和辅助教学。 3、系统自带对应课程的设备和器材数据库，实现了便捷的安全库存管理，及时预警，避免器材损耗过度导致教学过程无法正常开展。 3.1 课程和器材的数据无缝联动，选择排课系统自动给出实验室器材的库存情况，并对于器材不足进行预警提示。 ▲3.2 系统可自动统计器材或设备使用率。 ▲4、智慧实验室数据看板 4.1 五级大数据管理平台系统，支持全国、省级、市级、区县、校级数据联动。支持校长进行本校实验课程和实验器材的大数据监管，支持各级教育领导单位对本辖区的各个学校的实验课程和实验器材的大数据监管。 4.2 实时更新本区域的温湿度环境数据，便于实验室进行必要的防护措施，提高化学药品、器材的保存寿命。 4.3 实时更新管辖校区的实验课程开课率大数据，以统计图形直观展示。 4.4 大数据看板界面可对实验室的药品、器材实施预警，预警范围包括超保质期、库存不足等。 4.5 校级大数据看板界面可实时更新实验排课情况，并同步至选配的智能展示机进行展示。 ▲5、实验器材物联识别功能：系统自带器材物联网二维码，可实时打印。也可通过器材自动的物联网二维码，通过扫描自动识别、输入到系统，从而提升器材的管理效率。 6、报告功能 6.1 支持自定义报告系统，可依据实际情况导出各种模板的器材报告和统计报告。 6.2 离线打印报告，快捷方便，多种模板可选，实现免书写。 7、应用参数 7.1登入条件：同时支持电脑（MacOS系统、Windows操作系统）、手机登入（安卓系统、苹果IOS系统、HUAWEI Harmony OS系统）。 7.2校本课程自建数量：不限制 7.3最大登入人数：不限制 ▲8、拥有中华人民共和国认可的计算机软件著作权登记证书。 三、配置 1、软件单元（标配）： 1.1智慧实验室客户端管理系统1套 1.2智慧实验室大数据看板系统1套 1.3实验课程展示系统1套 2、硬件单元：实验室标签打印机1套及耗材1套； 四、使用期限：4年 |  |  |
| 4 | 数据采集器 | 定制 | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K； 2、通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能； 3、与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits； 4、数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接 5、数字通讯功能：数据采集器与所有传感器进行通讯均采用数字信号传输； 6、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率高达20KHZ。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 7、数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道可以同时对信号进行数据采集，并行数据采集，互相不受影响； 提供含有产品图片的检测报告，且检测报告能佐证4-7参数要求。 为保证产品质量所投产品制造商拥有与国家正规教育部门合作的专业数字化产品研发部门并且具有专业研发专家需提供研发部门和专家证明材料 为保证产品质量及与教材的适配性所投产品需通过中小学课程鉴定 |  |  |
| 5 | 传感器数据显示模块 | 定制 | 1、模块化设计既可以与传感器通过BT接口连接，也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现； 2、自带不小于1.77寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据； 3、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控，简洁、美观、实用，减少因按键失灵造成的实验功能缺失； 4、接口采用BT接口连接，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、自带不小于8M内存； 6、数据上传有线模式：数据显示模块自带miniUSB接口，可与计算机连接。通过软件将数据上传并自动绘制变化图像。到处数据以Excel形式保存，图像可以图片的形式保存。可用于编制实验报告上传至实验评测系统进行数据统计及分析（也可结合学校实际情况上传至云端服务器）； 7、数据上传无线模式：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线； 8、自带可充电锂电池，最大电池容量不低于1100MAh。全铜触点，双保电芯，自动锁电。3.7V。满电最大待机续航时间不少于240h。可通过专用充电器完成充电，也可通过数据上传有线模式完成充电。 |  |  |
| 6 | 传感器转接模块 | 定制 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 |  |  |
| 7 | 力传感器A | 定制 | 1、测量范围：-20N～20N； 2、分度：0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 4、手柄式结构，自带防滑纹。符合人体工程学原理，自带一大一小两个传感器固定位，便于传感器的固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 提供含有产品图片的检测报告，且检测报告能佐证3-8参数要求 |  |  |
| 8 | 温度传感器 | 定制 | 1、测量范围：-50℃～200℃； 2、分度：0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。提供具有CNAS和CMA标识的含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的第三方检测报告，并且符合GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分_ 试验方法 试验B_ 高温》及GB/T2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》中相应内容的标准要求。 |  |  |
| 9 | 声波/声级传感器 | 定制 | 1、声波频率测量范围：20Hz～20kHz，声级测量范围：20 dB ～130dB，分度：0.1dB； 2、通过转换按钮切换测量声音的波形和强度； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 5、支持系统：windows、Android、iOS系统。 提供含有产品图片的检测报告，且检测报告能佐证2-5参数要求 |  |  |
| 10 | 微电流传感器 | 定制 | 1、测量范围：-5μA～5μA； 2、分度：0.01μA； 3、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 |  |  |
| 11 | 多量程电流传感器 | 定制 | 1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA 2、自带硬件按钮,支持硬件调零； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 |  |  |
| 12 | 多量程电压传感器 | 定制 | 1、测量范围：-20V～20V；分度：0.01V 测量范围：-2V～2V；分度：0.001V 测量范围：-0.2V～0.2V；分度：0.1mV 2、自带硬件按钮,支持硬件调零； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 |  |  |
| 13 | 磁感应强度传感器A | 定制 | 1、测量范围：-15mT～15 mT； 2、分度：0.01 mT； 3、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、自带硬件调零按钮； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 |  |  |
| 14 | 压强传感器 | 定制 | 1、测量范围：0 kPa～700 kPa； 2、分度：0.1 kPa； 3、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 配件：20ml注射器 |  |  |
| 15 | 相对压强传感器 | 定制 | 1、测量范围：-20kPa～20kPa； 2、分度：0.01 kPa； 3、可用于测量气体的相对压强； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、自带硬件调零按钮； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 |  |  |
| 16 | 高温传感器 | 定制 | 1、测量范围：0℃～1200℃； 2、分度：1℃； 3不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 为保证多种环境下均能正常工作需提供经低温存储、高温存储、恒温恒湿试验后能正常启动并工作的检测报告 |  |  |
| 17 | 相对湿度传感器 | 定制 | 1、测量范围：0～100%； 2、分度0.1％； 3、测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 6、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 7、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 8、支持系统：windows、Android、iOS系统。 |  |  |
| 18 | pH传感器 | 定制 | 1、测量范围：0-14，分度：0.01； 2、自带传感器固定口，便于传感器固定； 3、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 4、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔； 5、有校准功能，配套三种专用校准试剂，方便传感器校准； 6、为方便区分、使用，设备外壳丝印有名称、型号及测量范围； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 为保证多种环境下均能正常工作需提供经低温存储、高温存储、恒温恒湿试验后能正常启动并工作的检测报告 |  |  |
| 19 | 氧气传感器 | 定制 | 1、测量范围：1～30%； 2、分度：0.1%； 3、自带硬件校准按钮； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 提供含有产品图片的检测报告，且检测报告能佐证4-6参数要求 |  |  |
| 20 | 二氧化碳传感器 | 定制 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm； 2、分度1ppm； 3、为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环； 4、自带传感器固定口，便于传感器固定； 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 7、支持系统：windows、Android、iOS系统。 |  |  |
| 21 | 气液相密封实验器 | 定制 | 与生物化学传感器密闭连接，可呼出气体与外界气体的比较、蜡烛的燃烧等实验 |  |  |
| 22 | 心率传感器 | 定制 | 1、测量范围：0次～200次 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形 3、尺寸：不大于80mm*41mm*25（±5mm,不含电极夹具） 4、自带传感器固定口，便于传感器固定。 5、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式。 6、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 7、支持系统：windows、Android、iOS系统 |  |  |
| 23 | 气态酒精传感器 | 定制 | 1、测量范围：0mg/L～2mg/L； 2、自带传感器固定口，便于传感器固定； 4、模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式； 5、采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落，同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败，支持热插拔； 6、支持系统：windows、Android、iOS系统。 |  |  |
| 24 | 浮力定律实验器 | 定制 | 由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，专用物块由5只体积为15cm3的小物块用细杆连接而成。配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律 |  |  |
| 25 | 二力平衡实验器V2.0 | 定制 | 二力平衡实验器V2.0由驱动台(包含电机轮、滑轮×2、电机)、控制器、信号线、电源线、配重块、塑帽螺栓、牵引线、绑扎带构成，与力传感器C、传感器无线发射模块、无线接收器及钩码配合，安装于铁架台上使用，完成初中物理二力平衡实验。 |  |  |
| 26 | 电阻定律实验器 | 定制 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 |  |  |
| 27 | 焦耳定律实验器 | 定制 | 由量热器、底座组成，外形尺寸：140mm*140mm*157mm(±5mm);量热器内金属丝长度为86cm±2mm;每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)，结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，并能根据此研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 |  |  |
| 28 | 电磁铁实验器 | 定制 | 由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成，外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm);与磁传感器配合使用，电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压，分别接入不同匝数的线圈，可在通用软件中观察磁传感器所测数据的变化；完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 |  |  |
| 29 | 电磁波传播实验器发射模块 | 定制 | 一体化设计(自带2寸显示屏幕，可实时显示输出波形)，发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为200Hz的载波与信号波调制而成的电磁波，外接天线，可调制并发射正弦波、方波和三角波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。由2节5号电池供电; |  |  |
| 30 | 电磁波传播实验器接收模块 | 定制 | 接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。由2节5号电池供电 |  |  |
| 31 | 摩擦力实验器 | 定制 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 |  |  |
| 32 | 高灵敏度线圈 | 定制 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 |  |  |
| 33 | 初中版电学实验板 | 定制 | 由欧姆定律实验板、导体的伏安特性实验板、补偿法测量电池电动势实验板、限流法测灯泡的伏安特性实验板（限流、分压）、自感现象实验板、电阻的串并联实验板、伏安法测电阻实验板、楞次定律及电磁感应现象实验板、电感及附件构成，配合电流传感器和电压传感器使用完成物理电学实验。 |  |  |
| 34 | 马德堡实验器 | 定制 | 由马德堡实验装置（包含透明上下壳、微型压强传感器、吊环、阀门）、数据线、抽气装置构成，用于验证大气压强存在。可通过显示屏实时显示压强数据，也可采用无线的方式将数据传输到移动端。 |  |  |
| 35 | 压缩气体做功实验器 | 定制 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 |  |  |
| 36 | 匀强磁场螺线管 | 定制 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 |  |  |
| 37 | 远红外加热器 | 定制 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 |  |  |
| 38 | 热辐射的吸收实验器 | 定制 | 由三种相同材料不同颜色物块及支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领。 |  |  |
| 39 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 定制 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 |  |  |
| 40 | 流体压强实验器 | 定制 | 由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用，提供自主知识产权证书及省级或省级以上检测报告；进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 为保证师生使用安全需提供外观、铅、砷、汞、甲醛检测合格的检测报告 |  |  |
| 41 | 液体内部压强实验器 | 定制 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：1°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。 |  |  |
| 42 | 静电计 | 定制 | 1、测量范围≥-100nC～100 nC，分度：1 nC；2、自带液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果，也可通过无线传输方式与计算机进行通讯；3、配套专用专用实验软件（提供静电计软件著作权登记证书），软件自带截图和实验帮助功能，实验数据既可以以仪表的形式显示，也可以以示波的形式显示（提供两种不同显示方式截图）。 |  |  |
| 43 | 真空铃实验器 | 定制 | 由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。提供含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告 |  |  |
| 44 | 实验软件 | 定制 | 1、为数字化实验分析软件软件。用于数据收集和结果分析。 2、包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。 2.1、通用软件： （1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。 （2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用。通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等。可通过回访功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小。可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性； （3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件zxd），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。 （4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。解决了数字实验无现象的难题（为减少软件操作复杂性，用其他软件录屏视为功能性缺失。） 2.2、物理专用软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作（现场提供教材彩色复印件加以证明，未提供或者证明不足，视为符合性差）。 2.3、化学专用软件：涵盖了初重点实验，起到温故知新的作用。 2.4、生物专用软件：涵盖了初重点实验，起到温故知新的作用。 2.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。 2.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。 3、应用平台：支持windows、Android、iOS系统 4、为保证实验软件和所供传感器的高度匹配和后期的升级服务，提供计算机软件著作权证书盖章复印件（要求注明Windows系统、iOS系统、安卓系统）。 |  |  |
| 45 | 附件 | 定制 | 1、含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学； 2、彩色印刷版物理实验指南书，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）。 |  |  |
| 46 | 铝合金箱 | 定制 | 尺寸：≥511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 |  |  |
| 47 | 方块电路-初中教师版 | 定制 | 由导线模块、折导线模块、T型导线模块、发光二极管模块、可变电阻模块、二极管模块、电表模块、小灯泡模块、续电器模块、电动机模块、蜂鸣器模块、开关模块、电源模块、扩展并联模块、扩展模块及导线附件构成，6类不少于12种不少于22块电路模块（≥60mm*60mm*15mm）及若干配件组成，包含USB隔离器、USB集线器、双头充电器、USB Type-C数据线等附件组成。各个模块可通过磁吸方式拼接在一起，通过金属触点使得电路导通；模块背面内置磁铁可以使模块数值吸附在磁性金属表面。 电压表、电流表可同时由数据线连接至电脑，通过PC端软件展示分析实验数据；也可通过扫描屏显二维码的方式连接到移动终端（安卓或IOS系统），进行实验数据采集；电流表、电压表模块支持一键调取二维码，支持硬件调零、软件调零，支持电表小数点显示位数的手动调整；电流表模块支持三种测量范围自由切换±2A、±200mA、±20mA，满足不同实验的测量需求。 可完成串联电路、并联电路、点亮灯泡、用电流表测电流、用电压表测电压、验证电阻定律、验证欧姆定律、伏安法测电阻、测小灯泡的电功率、描绘小灯泡的伏安特性曲线等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。供货时提供国家认可的检测机构所出具的权威检测报告复印件或扫描件。 |  |  |
| 48 | 多量程电导率传感器 | 定制 | 1、测量范围：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm 测量范围：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm 测量范围：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm 2、自带硬件按钮,支持硬件调零； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能（可以防止传感器脱落包保证数据传输稳定）的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至狄安娜或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据。提供含有产品图片的检测报告，且检测报告能佐证2-4参数要求 |  |  |
| 49 | 多用途生化传感器支架A | 定制 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。 |  |  |
| 50 | 密封实验套件 | 定制 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 |  |  |
| 51 | 摩擦做功实验器 | 定制 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 |  |  |

三、技术说明

（1）以上“招标技术规格要求”中相应国家标准及规范有新标准的按新标准执行。

（2）采购文件中的推荐品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于推荐品牌的设备进行报价，须在技术部分中提供相关证明资料及详细说明响应情况，如经评委会2/3及以上评委认定投标人响应的设备品牌及产品性能低于推荐品牌的，按未实质性响应采购文件要求处理。

（3）技术参数中的材料规格、厚度为最低要求，允许投标人优于招标要求进行投标。

（4）钢制型材规格长或宽尺寸在50mm及以上的，投标人提供的管型长、宽尺寸偏差范围在±5mm以内均视为满足招标要求。

（5）技术参数中产品的尺寸参数仅供参考，允许投标人在合理范围内进行偏差响应，合理范围由评标委员会现场进行认定。

（6）颜色中标后根据用户需求确定。

（7）施工工艺要符合钱江杯评审要求。

（8）凡要求提供检测报告，但未提供检验报告或检测内容不符合采购要求的或检验报告中受检单位名称和委托单位名称与投标人或其制造商名称不一致的，按不满足该条款处理，同项检验报告的，不重复扣分。

- 第六章 商务条款

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：接到招标人通知后60日内完成安装并通过验收。 |
| ▲2 | 付款方式： 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%的预付款（乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 2、余款待项目全部完成并通过验收后7个工作日内支付。 |
| ▲3 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的1%； （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：合同签订后7个工作日内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：最终验收后，具体详见付款方式。 |
| ▲4 | 合同签订：按照招标的规定、中标人的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ▲5 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内。 |
| ▲6 | 质量保证期：项目整体质保3年，自验收通过之日起计算。第五章“招标内容与技术需求”有要求的，从其规定。 |
| ▲7 | 售后服务：质保期内，出现售后或质量问题，无论何种原因，中标人须在24小时内到达现场查看原因，确定原因后售后维修人员须在3日内到达施工现场。 |

- 第七章 附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市人亚学校实验室设备采购项目

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市北仑区教育局的宁波市人亚学校实验室设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 教师演示讲台 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 讲台底座，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 实验室专用水槽 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 三联高低位龙头 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 生物学生实验桌 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 全新钢塑水槽柜 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. PP一体化水槽，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 多功能实验下水装置，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 多功能柱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 安全光源，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 学生安全电源，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 教师演示电源，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 实验凳，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 电气布线（地面以上部分），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 中央台，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 实验室专用试剂架，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 实验室专用水槽，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.实验室专用洗眼器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 滴水架，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.仪器柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 小推车，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 标本柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 双面标本柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 化学学生实验桌，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 落地式紧急冲淋，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 铝合金万向罩，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. 万向吸风罩底座，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. PP离心风机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 风帽，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 进风口软接头，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 消音器、消音器底架，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 防火阀，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 室内行程通风管道，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 室外行程通风管道，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 变频器控制电箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 耗材及附件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 通风系统安装，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 药品柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39. 阶梯药品柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40. 毒品柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41.通风柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

42. 防火柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

43. 风机电缆线+PVC线管，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

44. 变频器控制电箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

45. 时控控制电箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

46. 声音的产生和传播活动箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

47. 水的组成活动箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

48. 二氧化碳活动箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

49. 大气层活动箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

50. 氧气的制取活动箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

51. 物理学生实验桌，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

52. 边台，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

53. 顶部多模块电源供应装置，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

54. 模块储藏装置，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

55. 低压电源模块，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

56. 高压电源模块，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

57. 智能升降系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

58. 综合布线，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

59. 安装支架，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

60. 安装辅件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

61. 系统调试，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

62. 顶装安装，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

63. 加大仪器柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

64. 科学教育管理系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

65. 传感器数据显示模块，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

66. 传感器转接模块，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

67. 力传感器A，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

68. 温度传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

69. 声波/声级传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

70. 微电流传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

71. 多量程电流传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

72. 多量程电压传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

73. 磁感应强度传感器A，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

74. 压强传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

75. 相对压强传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

76. 高温传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

77. 相对湿度传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

78. pH传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

79. 氧气传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

80. 二氧化碳传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

81. 气液相密封实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

82. 心率传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

83. 气态酒精传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

84. 浮力定律实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

85. 二力平衡实验器V2.0，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

86. 电阻定律实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

87. 焦耳定律实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

88. 电磁铁实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

89. 电磁波传播实验器发射模块，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

90. 电磁波传播实验器接收模块，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

91. 摩擦力实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

92. 高灵敏度线圈，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

93. 初中版电学实验板，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

94. 马德堡实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

95. 压缩气体做功实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

96. 匀强磁场螺线管，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

97. 远红外加热器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

98. 热辐射的吸收实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

99. 电磁感应与楞次定律实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

100. 流体压强实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

101. 液体内部压强实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

102. 静电计，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

103. 真空铃实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

104. 实验软件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

105. 附件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

106. 铝合金箱，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

107. 方块电路-初中教师版，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

108. 多量程电导率传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

109. 多用途生化传感器支架A，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

110. 密封实验套件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

111. 摩擦做功实验器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A5、监狱企业提供相关证明材料（如有）

B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市人亚学校实验室设备采购项目

采购项目

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的宁波市人亚学校实验室设备采购项目（采购编号：NBITC-202430253G-BL040    ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：邮编：。

电话：传真：。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市人亚学校实验室设备采购项目，采购编号为NBITC-202430253G-BL040    ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

B5商务条款响应表

项目名称：宁波市人亚学校实验室设备采购项目

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 交货期：接到招标人通知后60日内完成安装并通过验收。 |  |  |
| ▲2 | 付款方式： 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%的预付款（乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 2、余款待项目全部完成并通过验收后7个工作日内支付。 |  |  |
| ▲3 | 合同签订：按照招标的规定、中标人的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。 |  |  |
| ▲4 | 合同签订时间：中标交通知书发出之日起30天内。 |  |  |
| ▲5 | 质量保证期：项目整体质保3年，自验收通过之日起计算。第五章“招标内容与技术需求”有要求的，从其规定。 |  |  |
| ▲6 | 售后服务：质保期内，出现售后或质量问题，无论何种原因，中标人须在24小时内到达现场查看原因，确定原因后售后维修人员须在3日内到达施工现场。 |  |  |

注：须与“第六章商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

B6、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市人亚学校实验室设备采购项目

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

C1开标一览表

项目名称：宁波市人亚学校实验室设备采购项目

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

| 标项号 | 项目名称 | 进度要求 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市人亚学校实验室设备采购项目 | 接到招标人通知后 日内完成安装并通过验收。 | 小写： 大写： |

注：本表中投标价内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表的投标价为准。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

C2分项报价表

项目名称：宁波市人亚学校实验室设备采购项目

采购编号：NBITC-202430253G-BL040

| 序号 | 区域名称 | 采购设备 | 单位 | 数量 | 产地/品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物实验室1/2（共2间） | 教师演示讲台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 讲台底座 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 生物学生实验桌 | 张 | 25 |  |  |  |  |
| 6 |  | 全新钢塑水槽柜 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 7 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 8 |  | PP一体化水槽 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 9 |  | 多功能实验下水装置 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 10 |  | 多功能柱 | 套 | 25 |  |  |  |  |
| 11 |  | 安全光源 | 只 | 25 |  |  |  |  |
| 12 |  | 学生安全电源 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 13 |  | 教师演示电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 实验凳 | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 15 |  | 电气布线（地面以上部分） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 给、排水系统（地面以上部分） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 生物准备室 | 中央台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 实验室专用试剂架 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 实验室专用洗眼器 | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 滴水架 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 仪器柜 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 8 |  | 小推车 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 生物仪器室 | 标本柜 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 2 |  | 双面标本柜 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 仪器柜 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 化学实验室1/2（共2间） | 教师演示讲台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 讲台底座 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 实验室专用洗眼器 | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 化学学生实验桌 | 张 | 25 |  |  |  |  |
| 7 |  | 全新钢塑水槽柜 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 8 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 9 |  | PP一体化水槽 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 10 |  | 多功能实验下水装置 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 11 |  | 多功能柱 | 套 | 25 |  |  |  |  |
| 12 |  | 学生安全电源 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 13 |  | 教师演示电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 实验凳 | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 15 |  | 落地式紧急冲淋 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 电气布线（地面以上部分） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 给、排水系统（地面以上部分） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 通风系统部分 | 铝合金万向罩 | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 2 |  | 万向吸风罩底座 | 套 | 26 |  |  |  |  |
| 3 |  | PP离心风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 风帽 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 进风口软接头 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 消音器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 消音器底架 | 式 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 室内行程通风管道 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 室外行程通风管道 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 风机电缆线+PVC线管 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 变频器控制电箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 耗材及附件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 通风系统安装 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 化学准备室&危化品室 | 中央台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 实验室专用试剂架 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 实验室专用洗眼器 | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 滴水架 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 药品柜 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 8 |  | 阶梯药品柜 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 小推车 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 通风柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 毒品柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 防火柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | PP离心风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 风帽 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | 进风口软接头 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 室内行程通风管道 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 室外行程通风管道 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 风机电缆线、控制线 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 变频器控制电箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 时控控制电箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 耗材及附件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | 通风系统安装 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 化学仪器室（不含通风系统） | 仪器柜 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 2 |  | 声音的产生和传播活动箱 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 水的组成活动箱 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 二氧化碳活动箱 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 大气层活动箱 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | 氧气的制取活动箱 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 二 | 二层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物理创新实验室1/2（共2间） | 教师演示讲台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 讲台底座 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 教师演示电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 物理学生实验桌 | 张 | 25 |  |  |  |  |
| 5 |  | 实验凳 | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 6 |  | 边台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 边台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 实验室专用水槽 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | 三联高低位龙头 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装系统 | 顶部多模块电源供应装置 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 2 |  | 模块储藏装置 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 3 |  | 低压电源模块 | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压电源模块 | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 5 |  | 智能升降系统 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 6 |  | 综合布线 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 安装支架 | 间 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 安装辅件 | 间 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 顶装安装 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 物理准备室 | 中央台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 岛式插座 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 仪器柜 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  | 加大仪器柜 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 小推车 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 物理仪器室 | 仪器柜 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 2 |  | 加大仪器柜 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  | 科学教育管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 数据采集器 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 传感器数据显示模块 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | 传感器转接模块 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 力传感器A | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | 温度传感器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | 声波/声级传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 微电流传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 多量程电流传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 多量程电压传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 磁感应强度传感器A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 压强传感器 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 15 |  | 相对压强传感器 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 16 |  | 高温传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 相对湿度传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | pH传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 氧气传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 二氧化碳传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 气液相密封实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 心率传感器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | 气态酒精传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 浮力定律实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 二力平衡实验器V2.0 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 电阻定律实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | 焦耳定律实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  | 电磁铁实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | 电磁波传播实验器发射模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | 电磁波传播实验器接收模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | 摩擦力实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 32 |  | 高灵敏度线圈 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 33 |  | 初中版电学实验板 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  | 马德堡实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  | 压缩气体做功实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 36 |  | 匀强磁场螺线管 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 37 |  | 远红外加热器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 38 |  | 热辐射的吸收实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 39 |  | 电磁感应与楞次定律实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 40 |  | 流体压强实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 41 |  | 液体内部压强实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 42 |  | 静电计 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 43 |  | 真空铃实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 44 |  | 实验软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 45 |  | 附件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 46 |  | 铝合金箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 47 |  | 方块电路-初中教师版 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 48 |  | 多量程电导率传感器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 49 |  | 多用途生化传感器支架A | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 50 |  | 密封实验套件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 51 |  | 摩擦做功实验器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标总价应与开标一览表“投标报价”一致，不一致的一开标一览表为准。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、建筑业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |