政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

(全册)

项目编号：2023NBHSWT187（NBITCH-202320261G）

项目名称：宁波市海曙区卫生健康局采购彩超项目

采 购 人：宁波市海曙区卫生健康局

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司海曙分公司

2023年5月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

一、采购货物清单	6

二、采购货物技术和商务要求	6

第三章  投标人须知	11

第四章  评标方法及评标标准	23

第五章  合同文本	30

第六章  投标文件格式	41

# 第一章  招标公告

项目概况

宁波市海曙区卫生健康局采购彩超项目的潜在投标人应在政采云（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年06月09日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023NBHSWT187（NBITCH-202320261G）

项目名称：宁波市海曙区卫生健康局采购彩超项目

预算金额（元）：7900000

最高限价（元）：7900000

采购需求：

标项一:

标项名称:彩超（心血管方向）（海二）

数量:1台

预算金额（元）:1800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”。

标项二:

标项名称:彩超（海二）

数量:1台

预算金额（元）:800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”。

标项三:

标项名称:彩超（高桥）

数量:1台

预算金额（元）:1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”。

标项四:

标项名称:彩超（西门望春中心）

数量:2台

预算金额（元）:2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”。

标项五:

标项名称:彩超（段塘）

数量:1台

预算金额（元）:1800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”。

备注：无

合同履约期限：标项 1、2、3、4、5，合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年05月19日至2023年05月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件。供应商未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标将被拒绝，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年06月09日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室5（南门上，宁波市海曙区气象路58号）。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

开标时间：2023年06月09日14:00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室5（南门上，宁波市海曙区气象路58号）。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南）。

2.4、投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。电子备份投标文件不做强制性要求。如提供，供应商可采用邮寄方式（提前一天寄到招标代理公司）或现场方式递交备份投标文件。

2.5、本项目发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、浙江省公共资源交易服务平台（http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）及宁波市公共资源交易网海曙区分网（http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/）。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

2.6、注意事项：（1）本项目为电子标，供应商无需到开标现场。（2）所有到现场人员须做好佩戴口罩。（3）请所有到现场人员遵守宁波市海曙区公共资源交易中心规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：宁波市海曙区卫生健康局

地   址：宁波市海曙区苍水街131号

传    真：/

项目联系人（询问）：马老师

项目联系方式（询问）：0574-89188272

质疑联系人：费老师

质疑联系方式：0574-89297710

2.采购代理机构信息

名   称：宁波市国际招标有限公司

地   址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

项目联系人（询问）：陈琴、苏芸、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87300418

质疑联系人：章海波

质疑联系方式：0574-87495260

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：宁波市海曙区采购管理办公室

地   址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联  系  人：邹老师

监督投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2023年5月 19 日

# 第二章  采购需求

- 一、采购内容

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 最高限价 | 采购需求摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩超（心血管方向）（海二） | 1台 | 180万元 | 详见技术需求 |
| 二 | 彩超（海二） | 1台 | 80万元 |  |
| 三 | 彩超（高桥） | 1台 | 150万元 |  |
| 四 | 彩超（西门望春中心） | 2台 | 200万元 |  |
| 五 | 彩超（段塘） | 1台 | 180万元 |  |

- 技术需求

- 标项一：彩超（心血管方向）（海二）

| 序号 | 采购技术需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备要求及功能用途：以成人心脏、小儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，覆盖外周血管、腹部、妇产、浅表组织与小器官、儿科等全面应用。 |  |
| 二 | 主要规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 系统概述 |  |
| 2.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.1.2 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.3 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.4 | 编码脉冲反向谐波技术 |  |
| 2.1.5 | 一键式实时自动连续优化图像技术 |  |
| 2.1.6 | 组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |  |
| 2.1.7 | 高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |  |
| 2.1.8 | 实时空间复合成像技术，应用于包括彩色模式在内的多种成像模式 |  |
| 2.1.9 | 斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级 |  |
| ★2.1.10 | 空间像素成像技术，连续高速发射与接收超声信号，本地大数据存储原始射频信号，全场一次性成像，无焦段与焦点，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率 |  |
| 2.1.11 | 动态空间像素聚焦技术，采用无影灯式聚焦，使整个声场的所有像素点均同时聚焦，保证高帧频和增强对比分辨率 |  |
| 2.1.12 | 智能像素优化技术，直接提取回波信号用于成像，智能去除噪音，增强真实解剖结构，自动获得更佳的对比分辨率，同时不降低帧频 |  |
| 2.1.13 | 二维灰阶血流成像技术，非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢 |  |
| 2.1.14 | 实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |  |
| 2.1.15 | 组织多普勒定量分析技术，实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示 |  |
| 2.1.16 | 血管内中膜自动测量功能，血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线。可自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等 |  |
| 2.1.17 | 直线解剖M型和曲线解剖M型，在实时、冻结或回放图像上可进行M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记 |  |
| ★2.1.18 | 在线斑点追踪定量分析功能，半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）、收缩后收缩指数（PSI）、提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等 |  |
| 2.1.19 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间(TPLS)、峰值应变离散(PSD)，提供≥18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |  |
| 2.1.20 | 心肌纹理成像技术，通过对前端原始射频信号采用特殊的算法，以达到减少噪声、增强心肌细节结构的显示，提高心肌结构的识别度以及心肌节段显示成功率。可提高心肌病变的诊断准确性，如心肌致密化不全、心肌淀粉样病变等 |  |
| ★2.1.21 | 心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数 |  |
| 2.1.22 | 左心室造影成像 |  |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |  |
| 2.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、狭窄率、压差等 |  |
| 2.2.2 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.2.4 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.5 | 产科测量软件包 |  |
| 2.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.3.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |  |
| 2.3.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件 |  |
| 2.3.3 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |  |
| 2.3.4 | 主机一体化DVD驱动器 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 2.4.1 | 输入：ECG, DVR, USB |  |
| 2.4.2 | 输出：DVI-D，音频，以太网，USB |  |
| 2.4.3 | DICOM 3.0接口 |  |
| 2.5 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.5.1 | 内置图像管理系统 |  |
| 2.5.2 | 主机硬盘≥500GB |  |
| 2.5.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |  |
| 三 | 技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 显示器: ≥22英寸高分辨率OLED显示器 |  |
| 3.1.2 | 操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 |  |
| 3.1.3 | 操作控制台可电动调节高度，并前后左右移动 |  |
| 3.1.4 | 探头接口：激活的探头接口数≥4个 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频变频探头，工作频率明确显示；探头中心频率可选择≥4种 |  |
| 3.2.2 | 探头配置及频率范围： 成人心脏相控阵探头一把：超声频率1.5 - 4.5 MHZ 腹部凸阵探头一把：超声频率1.5 - 6.0 MHz 血管线阵探头一把：超声频率2.5 - 9.0 MHz 小器官线阵探头一把：超声频率4.0 - 12.0 MHz |  |
| ★3.2.3 | 扫描角度：成人心脏相控阵探头扫描角度≥120°（附图证明） |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 3.3.1 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |
| 3.3.2 | 成像速率: 相控阵探头，90°角，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 |  |
| 3.3.3 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |  |
| 3.3.4 | 二次谐波：相控阵探头谐波数≥6组 |  |
| 3.3.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |  |
| 3.3.6 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |  |
| ★3.3.7 | 系统最大扫描深度≥46cm（附图证明） |  |
| 3.4 | 频谱多普勒 |  |
| 3.4.1 | 方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD |  |
| 3.4.2 | 最大测量速度： PWD血流速度≥7.5m/s；CWD血流速度≥10m/s |  |
| 3.4.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 3.4.4 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |  |
| 3.4.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级 |  |
| 3.4.6 | 电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |  |
| 3.5.2 | 相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示 |  |
| 3.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 3.5.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.5.5 | 彩色显示帧频： 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥28帧/秒； 相控阵探头，90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥135帧/秒 |  |
| 3.5.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |  |
| 3.6 | 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| 四 | 售后服务及其他 |  |
| 4.1 | 整机保修期肆年。提供24小时技术维修服务专线，接到用户报修通知后2小时内响应，省内24小时内到达现场 |  |
| 4.2 | 提供电脑接口并开通 |  |
| 4.3 | 提供工作站电脑一套，并免费接入用户系统，免费提供技术培训及现场指导，确保用户能正常操作及使用设备 |  |
| 4.4 | 免费提供超声床一张及配套椅子一把 |  |
| 4.5 | 所有工作站均免费开放 |  |
| 4.6 | 根据用户使用需求免费配置四把探头 |  |

## 标项二：彩超（海二）

| 序号 | 采购技术需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途说明：腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、心脏、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用 |  |
| 二 | 主要技术及系统概述 |  |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.1.1 | 数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.1.2 | 高分辨率LED液晶显示器≥21.5英寸。 |  |
| ★2.1.3 | ≥13英寸液晶触摸屏 |  |
| 2.1.4 | 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间 |  |
| 2.1.5 | 数字化波束形成器，多倍声束处理 |  |
| 2.1.6 | 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射 |  |
| 2.1.7 | 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥7级调节 |  |
| ★2.1.8 | 一键实时扫查优化技术（非传统一键优化技术）：扫查前按下面板上该功能键，扫查过程中可以实时动态优化灰阶图、彩色多普勒、频谱多普勒图像；切换扫查部位无需重复按键，始终保持优化状态, 扫描深度变化的同时，频率、增益、线密度等参数随之改变 |  |
| 2.1.9 | 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头） |  |
| 2.1.10 | 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头 |  |
| 2.1.11 | 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图 |  |
| 2.1.12 | 具备曲线解剖M型 |  |
| 2.1.13 | 心内膜自动包络计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，一幅图像分三部分显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据，支持成人、小儿及新生儿心脏探头 |  |
| 2.1.14 | 组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等 |  |
| 2.1.15 | 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度 |  |
| 2.1.16 | 产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果 |  |
| ★2.1.17 | 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作（附图证明） |  |
| 2.1.18 | 中文操作界面 |  |
| 2.1.19 | 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量 |  |
| 2.1.20 | 膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积 |  |
| 2.1.21 | 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥7个 |  |
| 2.1.22 | 语音备注：连接外接话筒，点击触摸屏上的功能图标，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放 |  |
| 2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.2.1 | 一般测量 |  |
| 2.2.2 | 妇产科测量 |  |
| 2.2.3 | 心功能测量与分析 |  |
| 2.2.4 | 多普勒血流测量与计算 |  |
| 2.2.5 | 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数 |  |
| 2.2.6 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.3 | 电影回放重现及病案管理单元 |  |
| 2.3.1 | 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像 |  |
| 2.3.2 | 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节 |  |
| 2.3.3 | USB接口≥4个 |  |
| 2.3.4 | USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中 |  |
| 2.3.5 | 内置硬盘≥500GB |  |
| 2.4 | 输入、输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入、输出接口：VGA、S-Video、RCA、Audio、USB、HDMI等 |  |
| 2.4.2 | DICOM3.0接口部件 |  |
| 三 | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 探头规格 |  |
| 3.1.1 | 激活探头接口≥4个 |  |
| 3.1.2 | 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz |  |
| 3.1.3 | 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率 |  |
| 3.1.4 | 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面、术中、容积腹部、容积腔内探头等 |  |
| 3.1.5 | 穿刺导向：具有穿刺引导线 |  |
| 3.1.6 | 探头配置及扫描频率： 腹部凸阵探头一把：超声频率2.0—5.0 MHz 浅表线阵探头一把：超声频率4.0—11.0 MHz 心脏相控阵探头一把：超声频率2.0—5.0 MHz 血管线阵探头一把：超声频率 5.0-9.0MHz； |  |
| ★3.1.7 | 扫描角度：相控阵探头扫描角度≥120°（附图证明） |  |
| 3.2 | B型成像主要参数 |  |
| 3.2.1 | 灰阶：≥256 |  |
| 3.2.2 | 发射声束聚焦：≥8段 |  |
| 3.2.3 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒 |  |
| 3.2.4 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，减少常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 3.2.5 | 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥10段；LGC调节≥8段（附图证明） |  |
| 3.2.6 | 超声系统最大探查深度≥33 cm |  |
| 3.2.7 | 系统动态范围≥275 dB |  |
| 3.2.8 | 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥46帧； 相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥81帧 |  |
| 3.3 | 频谱多普勒 |  |
| 3.3.1 | 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD |  |
| 3.3.2 | 多普勒发射频率可视可调 |  |
| 3.3.3 | 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s； 最小测量速度：≤1mm/s |  |
| ★3.3.4 | 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显（附图证明） |  |
| 3.3.5 | PW取样容积宽度1-16mm |  |
| 3.4 | 彩色多普勒 |  |
| 3.4.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |
| 3.4.2 | 彩色多普勒频率可视可调 |  |
| 3.4.3 | 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧； 相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧； |  |
| 四 | 售后服务及其他 |  |
| 4.1 | - 整机保修期肆年。提供24小时技术维修服务专线，接到用户报修通知后2小时内响应，省内24小时内到达现场 |  |
| 4.2 | 提供电脑接口并开通 |  |
| 4.3 | 提供工作站电脑一套，并免费接入用户系统，免费提供技术培训及现场指导，确保用户能正常操作及使用设备 |  |
| 4.4 | 免费提供超声床一张及配套椅子一把 |  |
| 4.5 | 所有工作站均免费开放 |  |
| 4.6 | 免费配置四把探头（心脏、腹部、浅表、血管） |  |

## 标项三：彩超（高桥）

| 序号 | 采购技术需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：超高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 |  |
| 二 | 数量：一套 |  |
| 三 | 设备用途说明： 腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 |  |
| 四 | 主要技术规格和描述： |  |
| 4.1 | 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： |  |
| 4.1.1 | ≥21" 逐行扫描液晶监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调，≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 |  |
| 4.1.2 | 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。 |  |
| 4.1.3 | 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 |  |
| 4.1.4 | 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。 |  |
| 4.1.5 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |  |
| 4.1.6 | 数字化M型显示及分析系统 |  |
| ★4.1.7 | 数字化组织多普勒显示和分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 4.1.8 | 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 |  |
| 4.1.9 | 数字化能量血流成像单元 |  |
| 4.1.10 | 数字化频谱多谱勒显示和分析系统 |  |
| ★4.1.11 | 数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 4.1.12 | 组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调 |  |
| 4.1.13 | 空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 |  |
| ★4.1.14 | 高精细血流成像技术，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能，可频谱测量，操作面板上有单独操作键（附图） |  |
| 4.1.15 | 高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，支持3D/4D |  |
| 4.1.16 | 编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可显著提高远场图像的穿透力。 |  |
| 4.1.17 | 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 |  |
| 4.1.18 | 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
| 4.1.19 | 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 |  |
| 4.1.20 | 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多谱勒速度、基线等参数 |  |
| 4.1.21 | 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 |  |
| 4.1.22 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示，可双幅同时显示穿刺引导线及穿刺深度 |  |
| 4.1.23 | 实时自动多普勒包络分析;可提供心脏、外周血管实时包络及专业分析，胎儿静脉导管实时包络及专业分析，具备多普勒角度自动校正技术 |  |
| ★4.1.24 | 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值；具有PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI 可调 |  |
| ★4.1.25 | 具备实时组织弹性成像功能；具有应变曲线，具有压力标尺指示功能，双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择；支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等。具有自动应变比值定量分析功能，可进行应变比值测量 |  |
| 4.2 | 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。 |  |
| 4.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髋关节角度、直方图、B Index |  |
| 4.2.2 | M型测量：距离 (振幅)，时间间隔，心率，速度，M.Index，解剖M型 |  |
| 4.2.3 | 多谱勒血流测量及分析：速度，加速度， 阻力指数（RI），时间间隔，压力减半时间，心率，D.Caliper测量，通用指标测量，平均速度，脉搏波指数（PI），D.Trace测量，狭窄血流测量，返流测量，多普勒自动描记，血流容积 |  |
| 4.2.4 | 实时多谱勒频谱自动描计：能对胎儿静脉导管频谱自动描记并计算 |  |
| 4.2.5 | 产科测量与分析：具备胎龄，胎儿体重，胎儿多谱勒测量，胎儿心脏功能测量，羊水指数（AFI），子宫颈长度，兼容多胎妊娠，生长曲线分析功能(显示过去的测量数据)，自动NT测量 |  |
| 4.2.6 | 子宫测量与分析：具备子宫动脉测量 |  |
| 4.2.7 | - 卵巢、卵泡测量与分析：具备卵泡容积测量，卵巢动脉测量，只测量单一径直 - 线，智能识别。（附图） |  |
| 4.2.8 | - 妇科测量与分析：具备专业卵泡测量软件包 ，可自动计算卵泡大小及平均值， 具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序，报告中每侧显示卵泡≥10个 |  |
| 4.2.9 | 心脏功能测量与分析：具备左室容积、质量，右室，二尖瓣、三尖瓣，LA/AO，肺动脉瓣，LVOT，RVOT，返流，狭窄，冠脉，PISA测量 |  |
| 4.2.10 | 外周血管血流测量与分析（自动、实时显示）：具有快速测量下肢血管局部狭窄的功能 |  |
| 4.2.11 | 泌尿科测量和分析 |  |
| 4.2.12 | 小器官测量和分析 |  |
| 4.2.13 | 腹部测量和分析 |  |
| 4.2.14 | 报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购PC打印机直接打印报告，输出格式可以是CSV文件。 |  |
| 4.2.14.1 | 具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT （内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告 |  |
| 4.2.14.2 | 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 |  |
| 4.2.14.3 | 测量结果的字号可以更改≥3种选择 |  |
| 4.2.14.4 | VCR回放图像可以测量，利于手动校准 |  |
| 4.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 4.4 | 输入/输出信号 |  |
| 4.4.1 | 输入: VCR，外部视频 |  |
| 4.4.2 | 输出: 复合视频，S---视频 |  |
| 4.5 | 图像管理与记录装置：超声图像存档与病案管理，USB接口，兼容DICOM3.0 |  |
| 五 | 技术参数及要求: |  |
| 5.1 | 系统通用功能 |  |
| 5.1.1 | 监视器：≥21"逐行扫描液晶监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调 |  |
| 5.1.2 | 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 |  |
| 5.1.3 | 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 |  |
| 5.1.4 | 探头个数：4个（腹部、高频、心脏、腔内） |  |
| 5.1.5 | 全激活可任意互换电子探头接口：≥4个 |  |
| 5.1.6 | 二维、彩色双幅实时成像功能 |  |
| 5.1.7 | 系统数字化通道≥400,000 |  |
| 5.1.8 | 系统动态范围≥220dB |  |
| 5.1.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 5.1.10 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |  |
| 5.2 | 灰阶显像主要参数 |  |
| 5.2.1 | 探头工作频率范围 |  |
| 5.2.1.1 | 凸阵：超声频率1-5MHz |  |
| 5.2.1.2 | 线阵：超声频率2-12MHz |  |
| 5.2.1.3 | 相控阵：超声频率1-5MHz |  |
| 5.2.1.4 | 腔内凸阵：超声频率2-10MHz |  |
| 5.2.2 | 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射，≥16段 |  |
| 5.2.3 | 接收方式：多重高速数字化声束形成器 |  |
| 5.2.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 5.2.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥19000幅 |  |
| 5.2.6 | 增益调节：B、M、D可独立调节 STC分段≥8段调节 实时调节或冻结后可再调节 |  |
| 5.2.7 | 成像速率： 凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥19帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥47帧/秒 |  |
| 5.2.8 | 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 |  |
| ★5.2.9 | 最大扫描深度：≥40cm |  |
| 5.3 | 频谱多谱勒 |  |
| 5.3.1 | 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler |  |
| 5.3.2 | 多谱勒频率可选择≥2种，可视可调 |  |
| 5.3.3 | 最大测速：PWD正向或反向血流速度≥8.02 m/s CWD血流速度≥16.04 m/s |  |
| 5.3.4 | 最低测速：≤2mm/s |  |
| 5.3.5 | 零位移动：≥6级 |  |
| 5.3.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 5.3.7 | 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 5.3.8 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |  |
| 5.4 | 彩色多谱勒 |  |
| 5.4.1 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 |  |
| 5.4.2 | 彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 |  |
| 5.4.3 | 高精细动态血流，具有无二维背景显示 |  |
| 5.4.4 | 彩色显示帧频： 凸阵探头全视野，18cm深，彩色显示帧频10帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频20帧/秒 |  |
| 5.4.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30° |  |
| 5.4.6 | 彩色自动优化功能 |  |
| 5.4.7 | 彩色壁运动消除技术 |  |
| 5.5 | 探头规格 |  |
| 5.5.1 | 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥5种，多谱勒中心频率可选择≥2种 |  |
| 5.5.2 | 类型：腹部凸阵探头、小器官/血管线阵探头、心脏相控阵探头 |  |
| 5.5.3 | B、D、M兼用：凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M，线阵：B/PWD，B/CWD，B/M，相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 5.5.4 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 5.5.5 | 原始射频数据存储 |  |
| 5.5.6 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 |  |
| 六 | 售后服务及其它 |  |
| 6.1 | 提供医疗设备注册证及产品注册登记表，提供诊疗用床及工作椅 |  |
| 6.2 | 整机保修期：≧叁年。提供24小时技术维修服务专线,接到用户报修通知后2小时内响应，省内24小时内到达现场 |  |
| 6.3 | 卖方需免费提供工作站电脑一套，卖方应免费接入需方PAC系统，免费提供现场技术培训及临床指导，确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 |  |
| 6.4 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助用户解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 6.5 | 要求设有备件、维修配件保税库，保证6年以上的配件供应期。要求浙江省内设有售后服务中心，并提供联系方式。 |  |
| 6.6 | 提供设备安装操作手册一套，使用操作手册一套，维修手册一套和说明书 |  |

## 标项四：彩超（西门望春中心）

| 序号 | 采购技术需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 |  |
| 二 | 数量：两套 |  |
| 三 | 设备用途说明： 腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 |  |
| 四 | 主要技术规格和描述： |  |
| 4.1 | 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： |  |
| 4.1.1 | ≥17" 逐行扫描液晶监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调，≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 |  |
| 4.1.2 | 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。 |  |
| 4.1.3 | 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 |  |
| 4.1.4 | 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。 |  |
| 4.1.5 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |  |
| 4.1.6 | 数字化M型显示及分析系统 |  |
| 4.1.7 | 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 |  |
| 4.1.8 | 数字化能量血流成像单元 |  |
| 4.1.9 | 数字化频谱多谱勒显示和分析系统 |  |
| ★4.1.10 | 数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 4.1.11 | 组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调 |  |
| 4.1.12 | 空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 |  |
| 4.1.13 | 高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，支持3D/4D |  |
| 4.1.14 | 编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可显著提高远场图像的穿透力。 |  |
| 4.1.15 | 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 |  |
| 4.1.16 | 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
| 4.1.17 | 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 |  |
| 4.1.18 | 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多谱勒速度、基线等参数 |  |
| 4.1.19 | 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 |  |
| 4.1.20 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示，可双幅同时显示穿刺引导线及穿刺深度 |  |
| ★4.1.21 | 具备荧光棒技术，可增强穿刺针道的显示，易于识别，提高穿刺介入时的准确性 |  |
| 4.1.22 | 具备E-FLOW高分辨率的空间复合血流成像技术或高精细血流成像技术 |  |
| ★4.1.23 | 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能，可频谱测量，操作面板上有单独操作键 |  |
| 4.1.24 | 实时自动多普勒包络分析;可提供心脏、外周血管实时包络及专业分析，胎儿静脉导管实时包络及专业分析，具备多普勒角度自动校正技术 |  |
| ★4.1.25 | 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值；具有PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI 可调 |  |
| ★4.1.26 | - 具备实时组织弹性成像功能；具有应变曲线，具有压力标尺指示功能，双幅实 - 时对比显示模式，8种彩色色标选择；支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内 - 窥镜、腹腔镜探头等。具有自动应变比值定量分析功能，可进行应变比值测量 |  |
| 4.2 | 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。 |  |
| 4.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髋关节角度、直方图、B Index |  |
| 4.2.2 | M型测量：距离 (振幅)，时间间隔，心率，速度，M.Index，解剖M型 |  |
| 4.2.3 | 多谱勒血流测量及分析：速度，加速度， 阻力指数（RI），时间间隔，压力减半时间，心率，D.Caliper测量，通用指标测量，平均速度，脉搏波指数（PI），D.Trace测量，狭窄血流测量，返流测量，多普勒自动描记，血流容积 |  |
| 4.2.4 | 实时多谱勒频谱自动描计：能对胎儿静脉导管频谱自动描记并计算 |  |
| 4.2.5 | 产科测量与分析：具备胎龄，胎儿体重，胎儿多谱勒测量，胎儿心脏功能测量，羊水指数（AFI），子宫颈长度，兼容多胎妊娠，生长曲线分析功能(显示过去的测量数据)，自动NT测量 |  |
| 4.2.6 | 子宫测量与分析：具备子宫动脉测量 |  |
| 4.2.7 | 卵巢、卵泡测量与分析：具备卵泡容积测量，卵巢动脉测量 |  |
| 4.2.8 | 心脏功能测量与分析：具备左室容积、质量，右室，二尖瓣、三尖瓣，LA/AO，肺动脉瓣，LVOT，RVOT，返流，狭窄，冠脉，PISA测量 |  |
| 4.2.9 | 外周血管血流测量与分析（自动、实时显示）：具有快速测量下肢血管局部狭窄的功能 |  |
| 4.2.10 | 泌尿科测量和分析 |  |
| 4.2.11 | 小器官测量和分析 |  |
| 4.2.12 | 腹部测量和分析 |  |
| 4.2.13 | 报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购PC打印机直接打印报告，输出格式可以是CSV文件。 |  |
| 4.2.13.1 | 具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT （内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告 |  |
| 4.2.13.2 | 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 |  |
| 4.2.13.3 | 测量结果的字号可以更改≥3种选择 |  |
| 4.2.13.4 | VCR回放图像可以测量，利于手动校准 |  |
| 4.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 4.4 | 输入/输出信号 |  |
| 4.4.1 | 输入: VCR，外部视频 |  |
| 4.4.2 | 输出: 复合视频，S---视频 |  |
| 4.5 | 图像管理与记录装置：超声图像存档与病案管理，USB接口，兼容DICOM3.0 |  |
| 五 | 技术参数及要求: |  |
| 5.1 | 系统通用功能 |  |
| 5.1.1 | 监视器：≥17"逐行扫描液晶监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调 |  |
| 5.1.2 | 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 |  |
| 5.1.3 | 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 |  |
| 5.1.4 | 探头个数：3个（腹部、高频、腔内） |  |
| 5.1.5 | 全激活可任意互换电子探头接口：≥3个 |  |
| 5.1.6 | 二维、彩色双幅实时成像功能 |  |
| 5.1.7 | 系统数字化通道≥300,000 |  |
| 5.1.8 | 系统动态范围≥220dB |  |
| 5.1.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 5.1.10 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |  |
| 5.2 | 灰阶显像主要参数 |  |
| 5.2.1 | 探头工作频率范围 |  |
| 5.2.1.1 | 凸阵：超声频率1-5MHz |  |
| 5.2.1.2 | 线阵：超声频率2-12MHz |  |
| ★5.2.1.3 | 腔内凸阵：超声频率2-10MHz，200° |  |
| 5.2.2 | 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射， ≥16段 |  |
| 5.2.3 | 接收方式：多重高速数字化声束形成器 |  |
| 5.2.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 5.2.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 |  |
| 5.2.6 | 增益调节：B、M、D可独立调节 STC分段≥8段调节 实时调节或冻结后可再调节 |  |
| 5.2.7 | 成像速率： 凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥19帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥47帧/秒 |  |
| 5.2.8 | 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 |  |
| 5.2.9 | 最大扫描深度：≥ 40cm |  |
| 5.3 | 频谱多谱勒 |  |
| 5.3.1 | 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler |  |
| 5.3.2 | 多谱勒频率可选择≥2种，可视可调 |  |
| 5.3.3 | 最大测速：PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s CWD血流速度≥12 m/s |  |
| 5.3.4 | 最低测速：≤2mm/s |  |
| 5.3.5 | 零位移动：≥6级 |  |
| 5.3.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 5.3.7 | 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 5.3.8 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |  |
| 5.4 | 彩色多谱勒 |  |
| 5.4.1 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 |  |
| 5.4.2 | 彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 |  |
| 5.4.3 | 高精细动态血流，具有无二维背景显示 |  |
| 5.4.4 | 彩色显示帧频： 凸阵探头全视野，18cm深，彩色显示帧频10帧/秒，相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频20帧/秒 |  |
| 5.4.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30° |  |
| 5.4.6 | 彩色自动优化功能 |  |
| 5.4.7 | 彩色壁运动消除技术 |  |
| 5.5 | 探头规格 |  |
| 5.5.1 | 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥5种，多谱勒中心频率可选择≥2种 |  |
| 5.5.2 | 类型：腹部凸阵探头、小器官/血管线阵探头、心脏相控阵探头 |  |
| 5.5.3 | B、D、M兼用：凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M，线阵：B/PWD，B/CWD，B/M，相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 5.5.4 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 5.5.5 | 原始射频数据存储 |  |
| 5.5.6 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 |  |
| 六 | 售后服务及其它 |  |
| 6.1 | 提供医疗设备注册证及产品注册登记表 |  |
| 6.2 | 整机保修期：叁年。提供24小时技术维修服务专线,接到用户报修通知后2小时内响应，省内24小时内到达现场 |  |
| 6.3 | 卖方应免费提供现场技术培训及临床指导，确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 |  |
| 6.4 | 提供软件免费升级，每年回访≥2次，帮助用户解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。 |  |
| 6.5 | 要求中国境内设有备件、维修配件保税库，保证6年以上的配件供应期，附实物清单及价格。要求浙江省内设有售后服务中心，并提供联系方式。 |  |
| 6.6 | 提供设备安装操作手册一套，使用操作手册一套，维修手册一套和说明书 |  |

## 标项五：彩超（段塘）

| 序号 | 采购技术需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 1 | 主机成像系统 |  |
| 1.1 | 此设备为超高档次全身应用彩色多普勒超声诊断仪。具有开展心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官等超声新技术的能力,客户认可机型 |  |
| 1.2 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业显示器, 英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 1.3 | 操作面板具备抽拉操作键盘，多方向控制转位, 可升降 |  |
| ★1.4 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |  |
| 1.5 | 触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像，便于临床操作; 具备全屏高清放大功能，通过触摸屏一键获取，放大后图像显示区域尺寸≥21寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）（附图证明） |  |
| 1.6 | 二维图像灰阶≥256 |  |
| 1.7 | 数字化处理通道≥7,000,000，多波束信号并行处理 |  |
| 1.8 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB |  |
| 1.9 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |  |
| ★1.10 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能(附图，有相关菜单显示)，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段 |  |
| 1.11 | XRES自适应图像处理技术 |  |
| 1.12 | iScan一键图像优化技术 |  |
| 1.13 | 具备自适应血流成像技术 |  |
| 1.14 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| ★1.15 | Purewave纯净波探头技术 |  |
| ★1.16 | 系统屏幕必须具备TAC1/TAC2操作键（附图），针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响 |  |
| 1.17 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| 1.18 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |  |
| 2.3 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 2.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 |  |
| 3.2 | 硬盘≥500G（1024G），DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧 |  |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |  |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  |
| 4. | 输入/输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 二 | 系统技术参数及要求 |  |
| 1 | 系统通用功能 |  |
| 1.1 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转 |  |
| 1.2 | 操作键盘：多方向控制转位,具有触摸屏操作界面≥12寸 |  |
| 1.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔 |  |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2 | 探头规格 |  |
| 2.1 | 频率：超宽频带或变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  |
| 2.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |  |
| 2.3 | 探头数量：4把 |  |
| ★2.4 | 所配探头≥3把纯净波探头或冰晶探头或单晶体探头； |  |
| 2.5 | 腹部探头1把：扫描频率1.0-5.0MHz，纯净波单晶体探头 |  |
| 2.6 | 高频探头1把：扫描频率2.0-22.0MHz，纯净波单晶体探头 |  |
| 2.7 | 腔内探头1把：扫描频率3.0-10.0MHz，纯净波单晶体探头 |  |
| 2.8 | 血管探头1把：扫描频率3.0-12.0MHz。 |  |
| 3 | 二维显像主要参数 |  |
| 3.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 3.3 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 |  |
| 3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 3.5 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |  |
| 3.6 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦 |  |
| 3.7 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |  |
| 3.8 | 二维灰阶成像 ≥ 256 灰阶 |  |
| 4 | 频谱多普勒 |  |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |  |
| 4.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD2.0-4.0MHz；电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz |  |
| 4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW |  |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度19.0m/s |  |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 1 mm/s (非噪音信号) |  |
| 4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调 |  |
| 4.7 | 零位移动：≥ 9 级 |  |
| 4.8 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 5 | 彩色多普勒 |  |
| 5.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT |  |
| 5.2 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率≥15 帧/秒 |  |
| 5.3 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW |  |
| 5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM) |  |
| 5.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° |  |
| 6 | 记录装置 |  |
| 6.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 6.2 | USB接口≥４个，用于图像传输 |  |
| 7 | 超声工作站一套（电脑、激光彩色打印机、接口费）、超声床1张、超声椅1把、桌子一张、UPS电源1台、计量院首次检测费。 |  |
| 8 | 售后服务 |  |
| 8.1 | 设备验收合格后质保期原厂保修5年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费（按报价70%以下计算），并保证先维修后付款； |  |
| 8.2 | 提供软件终生升级服务； |  |
| 8.3 | 维修响应时间2小时内，工程师24小时内到位排除故障； |  |
| 8.4 | 免费提供操作培训及维修培训； |  |
| 9 | 安装与验收： |  |
| 9.1 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 9.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 9.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 9.4 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准； |  |
| 9.5 | 验收合格前所产生的所有费用由供货方提供。 |  |

## 三、商务条款要求

| 序号 | 商务条款要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金金额：合同总价的1%； 提交时间：合同签订后15个工作日内提交。 履约保证金的退还：服务期满后十日内退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |  |
| 2 | 履约保证金形式：可接受银行、保险公司出具的保函；银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等非现金形式提交； |  |
| 3 | 交货地点：业主指定 交货期：详见二、技术需求 安装地点：业主指定 |  |
| 4 | 应提供的伴随服务：安装、调试、培训等 |  |
| 5 | 质量保证期（或保修期）：详见第二章采购需求（二、技术需求），质量保修期自安装调试完毕验收合格之日起计。 |  |
| 6 | 售后服务要求：详见第二章采购需求（二、技术需求） |  |
| 7 | 付款方法和条件： 适用中小企业投标： 1、采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；(若中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可调整此条款）。 2、设备安装调试、培训完毕并验收合格后，采购人在7个工作日内向中标人付清余款。 适用大型企业投标： 验收合格后付全款。 注：中标人需与各使用单位分别签订供货合同，设备费用由各使用单位按供货数量直接支付给中标人。 |  |
| ▲8 | 1、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件； 2、投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。 3、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明复印件（适用于按医疗器械管理的设备，不属于医疗器械的产品，需提供国家食品药品监管部门的说明文件。） 4、投标人应提供具有合法有效的供货及经营相关授权文件。 |  |
| 9 | 按照采购文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |  |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 采购人：宁波市海曙区卫生健康局 地址：宁波市海曙区苍水街131号 联系人：马老师 联系电话：0574-89188272 |
| 2 | 1.2.2 | 采购代理机构：宁波市国际招标有限公司海曙分公司 地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼 联系人：陈琴、苏芸、严锋 联系电话：0574-87300418 邮箱：nbitc02@126.com |
| 3 | 1.2.8 | 发布媒体： 中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 浙江省公共资源交易服务平台 zjpubservice.zjzwfw.gov.cn 浙江政府采购网 www.zjzfcg.gov.cn 宁波市公共资源交易网海曙区分网 ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu 宁波市国际招标有限公司网 www.nbbidding.com |
| 4 | ▲2.2 | 合格的投标货物来源：标项一：国内/进口 标项二、三、四、五：国内 |
| 5 | 3.4.1 | 现场考察或开标前答疑会：不组织 |
| 6 | 4.3 | 备选投标方案：不允许 |
| 7 | ▲4.4 | 采购预算金额：见招标公告 投标报价超过预算金额的投标将作无效投标处理 |
| 8 | ▲4.5 | 投标报价：应当包含设备价、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、检测费、维护保养费等采购需求要求的一切设备和服务费用。 |
| 9 | ▲5.1 | 投标有效期：90天 |
| 10 | ▲6.1 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 11 | 7.1 | 投标文件组成： 资格证明文件组成： （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； 商务技术文件组成 （1）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明； （2）法定代表授权人社保证明； （3）技术条款响应表； （4）商务条款响应表。 （5）技术方案、实施方案、措施及进度计划安排； （6）售后服务方案； （7）技术支持和培训方案； （8）提供第四章评标标准（兼评委打分表）所需证明资料； （9）其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。 投标报价文件组成： （1）开标一览表； （2）投标函； （3）投标价格明细表； （4）中小企业声明函（如是提供）； （5）残疾人福利性单位声明函（如是提供）； |
| 12 | 7.3.1 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ▲（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。 （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 13 | 7.5.1 | 投标截止时间及地点：2023年06月09日14:00（北京时间） 宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（南门上，宁波市海曙区气象路58号），本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。 |
| 14 | 8.2.1 | 开标时间及地点：2023年06月09日14:00（北京时间） 宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室（南门上，宁波市海曙区气象路58号），本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。 |
| 15 | 9.4.1 | 中标候选人数量：按评标结果排序推荐中标候选人 |
| 16 | 10.1.1 | 中标人确定：采购人委托评标委员会每子包直接确定一名中标人 |
| 17 | 11.3.1 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 18 | 11.3.3 | 中标人放弃中标后的处理：若推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同、或考核不合格终止中标人提供服务资格的，采购人可以确定下一顺位的中标候选人为推荐中标人。推荐中标人放弃中标后采购人也可以重新招标。 |
| 19 | 11.4.2 | 履约保证金金额：/ |
| 20 | 12.1 | 1、中标服务费的收取标准：按照本项目每个标项的预算金额（按差额定率累进法计算），向每个标项的中标人收取中标服务费。 服费类型 金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 2、中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4、服务费缴纳： 户名：宁波市国际招标有限公司海曙分公司 开户银行：宁波银行湖东支行 帐号：21010122000687128 |

投标人须知正文

一、总  则

1.1适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1采购人：见前附表

1.2.2 采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

1.2.3 投标人、供应商：均指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4货物：系指供应商按照采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5服务：系指供应商按照采购文件规定，须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.2.7采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

1.2.8发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

二、投标、投标货物

2.1合格的投标人：指符合采购公告供应商资格要求的投标人。

2.1.1 法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

2.1.2自然人仅指中国公民。

2.1.3投标人名称：投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。

2.2合格的投标货物来源：见前附表。卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.2.1合格的投标货物或服务应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2.2.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.2.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

2.3投标人代表

2.3.1若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见第六章]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

2.3.2若投标人代表是法定代表人，投标文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明。

2.4投标费用：不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法及评标标准

5.合同文本

6.投标文件格式

3.2采购文件的依法获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.3.2潜在供应商收到采购代理机构发出的采购文件澄清或修改通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上投标人单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

3.4现场考察或者开标前答疑会

3.4.1采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、投标报价要求

4.1 投标报价：指“开标一览表”中的投标报价，是评标委员会评审的依据之一，开标程序中采购代理机构将依据“开标一览表”唱出各投标人的投标报价。

4.2投标报价必须是人民币报价。

4.3投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外，具体见前附表。

4.4投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。

4.5投标报价应当包含的内容：见前附表。

五、投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期(见前附表)。

六、投标保证金

因目前尚处于新冠肺炎疫情防控期，本项目不收取投标保证金。

七、投标文件

7.1投标文件的组成：投标文件由资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件三部分组成。具体见前附表。

7.2投标文件编制和格式

7.2.1投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2.2投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2.3投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4投标文件格式见第六章，投标文件应当按照格式要求编制。投标人应按资信商务技术文件、投标报价文件分别编制。

7.2.5投标文件应标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数

7.3.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

7.3.2电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

7.4投标文件的密封、标记和递送

7.4.1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

7.4.2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

7.4.3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

7.4.4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4.5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

7.4.6、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”               ；

（2）项目编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                             ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上按要求加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

7.5投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商可于提交投标文件截止时间前一天，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼014室），联系方式：苏芸，0574-87300418。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc02@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录，或者送至开标现场。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。也可于投标当天投标截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后送至开标地点：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（宁波市海曙区气象路58号）。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，

应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作递交。在投标截止

时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标

文件的，应向采购人提交正式文件。

八、开标

8.1接收投标文件

8.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

8.1.2有下列情形之一的投标文件拒绝接收：

- 逾期送达的投标文件；

- 未按照采购文件要求密封的投标文件；

- 未购买采购文件的投标人的投标文件。

8.2 开标

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的资格商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）无论是否启用备份投标文件，备份投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件或所提供的备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

九、评标

9.1评标委员会

9.1.1 受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

9.1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评标方法

9.2.1评标方法见第四章。

9.3评标程序

9.3.1评标程序见第四章。

9.4推荐中标候选人：

9.4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见前附表。

9.5 评标过程保密

9.5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

十、定标

10.1确定中标人

10.1.1本项目确定中标人的规定见前附表。

10.1.2采购人确定中标人的，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

若排名第一的推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人将可以确定排名第二的中标候选人为推荐中标人。推荐中标人放弃中标后采购人也可以重新招标。

10.1.4评标委员会受采购人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.5采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。

十一、政府采购合同签订

11.1 政府采购合同适用民法典，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2中标通知书

11.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

11.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

11.3签订合同

11.3.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

11.3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

11.3.3 中标人因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人将按照前附表的规定进行处理。

11.4履约保证金

11.4.1 履约保证金是中标人按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见前附表。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

十二、招标代理服务收费

12.1招标代理服务收费：是指采购代理机构接受采购人委托，从事编制采购文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。费用收取方式及收费标准见前附表。

十三、落实政府采购政策的特别说明

13.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

13.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

13.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

13.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

13.9特别政策扶持：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站办理具体业务。

十四、对供应商质疑的有关规定:

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递公司收件时间为准）。

14.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第四章  评标方法及评标标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本评标方法及评标标准。

一、总则

1、本项目评标方法：综合评分法。

2、综合评分总分为100分，由技术商务分、价格分两部分组成，具体分值见评标标准。

3、评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各投标人进行独立评审，对各投标人的综合评分=技术商务分+价格分。

4、各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

5、评标结果排序：按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

6、确定中标候选人名单：按照采购文件规定的中标候选人数量确定中标候选人名单，按照评标结果排序，最终得分排名第一的候选人为中标人。

二、政府采购政策的具体落实

1、本次采购标项为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

2、本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

三、评标委员会须知和评标过程处理原则

1、出现评标专家缺席、回避等情形导致评标现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。

2、评标专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3、单个子包通过资格审查的合格投标人不足三家的，该子包不得评标。

4、单个子包通过符合性审查的有效投标人不足三家的，该子包不得进入下一步评标程序。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

8、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一子包项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购子包，采购文件中应载明核心产品(如有，具体见第二章采购需求技术条款要求)，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。评审中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，所有供应商都按照无效投标处理。

10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标，评审中，按照无效投标处理。

11、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

12、投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会应当对发现的投标文件报价错误按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

13、废标：评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

（一）单个子包通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

四、评标过程中投标无效的认定：

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合采购文件要求的；

（6）投标文件组成或投标文件数量不符合采购文件要求的；

（7）采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“▲”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会经过审查，认定投标人投标报价低于成本价的；

（12）评标委员会对投标人投标文件报价有修正的，投标人不予确认的；

（13） 有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人参与同一子包投标的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

（15）评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的；

（16）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（17）法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

五、评标程序

评标程序包括资格审查、符合性审查、澄清或者说明、比较和评价、确定中标候选人名单等程序。

（一）资格审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，单个子包合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间前三天内或当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 3 | 特定资格条件 | 无 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，单个子包有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 详见投标人须知2.3投标人代表 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见投标人须知前附表▲5.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订及份数 | 详见投标人须知7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见投标人须知前附表▲7.1 |  |
| 6 | 投标报价 | 详见投标人须知四、投标报价要求 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带▲号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带▲号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四、评标过程中投标无效的认定及采购文件 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 关于资格的承诺函 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）澄清或者说明

1、对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（四）投标文件比较和评价

1、由评标委员会按照采购文件的要求和“评标标准（兼评委打分表）”对照投标人投标文件的响应进行技术、资信商务比较和评价，评定其偏离性质和程度，并对其技术、资信商务进行评分。

2、 综合评分：计算各投标人的价格得分。评标委员会成员对各投标人进行综合评分。各投标人的综合评分=技术商务分+价格分

（五）确定中标候选人名单

1、由评标委员会负责计算各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

2、评标结果排序：按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3、确定中标候选人名单：投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标按评标结果排序推荐中标候选人，最终得分排名第一的候选人为中标人。

（六）编写评标报告

1、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

2、评标结束。

评标标准（兼评委打分表）

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术 分 70分 | - 技术需求响应情况（28分）：技术需求响应全部满足招标文件第三部分采购需求：一、技术及服务要求及二、商务要求表的得28分。 标注“▲”条款的负偏离作无效标处理，每负偏离一条标注“★”条款的扣4分，其他一般条款每负偏离一条扣2分；扣分＞28分的作无效标处理。 | 28 |
|  | 2、评标委员会对投标产品性能进行评议（4分）： 对各家的投标产品的性能综合评议。产品技术、设备功能充分满足使用要求得4分；产品技术、设备功能情况有部分不能满足使用要求的得2分；产品较为落后，设备功能情况与使用要求差距较大的得1分。 | 4 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的稳定性进行评议（4分）： 对各家的投标产品的可靠性、故障率综合评议。产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得4分；产品性能比较稳定、故障率较低的得2分；产品性能不稳定、故障率较高的得1分。 | 4 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（4分）： 设备配置齐全、合理、科学，具有升级空间的得4分，设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得2分，设备配置存在缺陷的得1分。 | 4 |
|  | 5、评标委员会对供应商提供的技术支持资料（包括但不限于制造商提供的样本、图纸、产品说明书、技术数据、检测报告、手册等）进行评议（4分）： 技术支持资料有效并且完整的得4分；技术支持资料有效且较完整的得2分；技术支持资料不完整的得1分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会根据供应商针对安装调试方案的合理性进行评议（3分）： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会根据供应商的供货方案进行评议（2分）： 供货方案详细完善，合理可行，针对性强、具有可操作性的得2分； 供货方案较详细、安排较合理、有一定针对性、操作性一般的得1分； 供货方案内容简单、缺乏针对性、操作性差的得0.5分。 | 2 |
|  | 8、评标委员会根据供应商提供的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训）进行评议（2分）： 技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得2分， 技术服务、培训方案安排的合理性一般，预计效果能满足采购人基本使用需求的得1分；技术服务、培训方案合理性较差的得0.5分。 | 2 |
|  | 9、评标委员会根据供应商所投设备运行和维修成本进行评议（5分）： 提供全保、人工保等各种质保期后的保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运维成本低的得5分；报价和运维成本较合理的得3分；报价不合理运维成本较高的得1分。 | 5 |
|  | 10、售后服务方案（8分） |  |
|  | （1）售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应迅速，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分； | 3 |
|  | （2）售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。 | 3 |
|  | （3）售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，无人员配备得0分。 | 2 |
|  | 11、质保期（2分）：在招标文件要求的基础上每增加1年得1分，最多得2分。 | 2 |
|  | 12、业绩（3分）： 2020年1月1日（合同签订时间为准）至今，所投产品同型号设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得0.5分，满分3分。 提供合同复印件加盖供应商公章、用户联系方式，否则不得分。 | 3 |
|  | 13节能产品环境标志产品（1分） 13.1、投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 13.2、投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章。 |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价×（1-小微企业价格扣除优惠值10%（若有）） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 计算结果四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

打分人签名:                          时间：   年  月  日

# 第五章  合同文本

浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目名称公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金:/

- 转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

一、资信商务技术文件格式

1.资信商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.关于资格的承诺函：

关于资格的承诺函

致：_______     __（采购人名称）：

_______     __（投标人名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格声明如下：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

6、本投标文件自开标之日起90天内有效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

4. 法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

5、法定代表人授权委托书格式：（授权代表参加投标的须提供）

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约过程等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：1、法定代表人及授权代表身份证复印件（正反面）；

2、授权代表社保证明；

6、法定代表人身份证明格式：（法定代表人参加投标的须提供）

法定代表人身份证明

致：_______     __（采购人名称） ：

我单位_______     __（投标人名称）的法定代表人为_______     __，与我单位营业执照的法定代表人一致，现由其参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等过程具体事务和签署相关文件。

法定代表人信息如下：

姓名：       性别：      年龄：      职务：   _

身份证号码：

特此证明。

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

7、特定资格条件要求提供的资格证明材料：

8、技术条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件 技术条款要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1、须与采购文件第二章  采购需求（二、采购需求）逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

9、商务条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：须与第二章采购需求（三、商务条款要求）逐项比较填写。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

二、投标报价文件格式

1、投标报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、投标报价文件封面格式：

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3、开标一览表格式：

开标一览表

招标项目名称：                              招标编号：

子包：                                      单位：元（人民币）

| 子包 | 货物名称 | 数量 | 产地品牌 | 交货时间、地点 | 投标报价 （小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上投标报价应与“投标报价明细表”中的“投标报价（总价）”相一致。

3、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

4、投标函格式：

投 标 函

致宁波市国际招标有限公司海曙分公司：

（投标人全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、采购项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

提供采购文件中“投标人须知及前附表”规定的全部投标文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（3） 保证遵守采购文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5） 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（6） 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

5、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

子包：                                 单位：人民币（元）

| 子包名称 | 序号 | 项目名称 | 品牌 |  | 型号规格 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

6、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |