宁波市第一医院

制剂室设备配液系统等采购及安装项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202211462G

采 购 人：宁波市第一医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2022年11月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	29

第六章  商务条款	71

第七章  附件	72

- 第一章  招标公告

发布日期：2022年11月14日

项目概况

宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年12月05日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202211462G

项目名称：宁波市第一医院制剂室配液系统等设备采购及安装项目

预算金额（元）：8315000

最高限价（元）： /，/

采购需求：

标项1：

标项名称:制剂室配液系统设备采购及安装

数量:1

预算金额（元）:3405000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求。

备注：数量1批，具体详见招标货物清单，详细采购需求见本公告附件

标项2：

标项名称:制剂室生产线设备采购及安装

数量:1

预算金额（元）:4910000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求。

备注：数量1批，具体详见招标货物清单，详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项1、2，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，提供中小企业声明函；（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年11月14日至2022年11月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月05日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

开标时间：2022年12月05日13:30

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。
（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市第一医院

地址：宁波市海曙区广济街31号

传真：/

项目联系人（询问）：傅先生

项目联系方式（询问）：0574-87085047

质疑联系人：劳先生

质疑联系方式：0574-87085029

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87198579

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市第一医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”、“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

▲7、合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1本项目的投标报价为含税固定价，包括但不仅限于设备价、规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、人员培训、按照招标文件“第五章  招标内容与技术需求”中要求的维护保养价格等等、在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用。

5.2对于招标文件第六章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设备、材料，投标供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

5.3供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；（详见附件）

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；（详见附件）

A4、残疾人福利性单位声明函；（详见附件）

A5、供应商认为需要的其他资料；（如有需提供）

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；（详见附件）

B2、法定代表人身份证明；（详见附件）

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；（详见附件）

B4、供应商一般情况表；（详见附件）

B5、技术响应表；（详见附件）

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7、商务条款响应表；（详见附件）

B8、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B9、实施技术方案；（格式自拟）

B10、实施技术方案；（格式自拟）

B11、供货安排及进度计划；（格式自拟）

B12、针对安装调试方案；（格式自拟）

B13、质量保证措施及安全措施；（格式自拟）

B14、售后服务方案

B15、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B16、供应商认为需要的其他资料。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；（详见附件）

C2、投标分项报价表；（详见附件）

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电 子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或相应人员的CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”                ；

（2）采购编号：             NBITC-202211462G                  ；

（3）项目名称：   宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目       ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价，标项1：3405000元；标项2：4910000元。投标报价超出对应最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定的招标代理货物收费标准向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的所有核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：

标项1：序号1-8	纯化水制备系统、序号1-9	双管板蒸馏水系统、序号1-10双管板纯蒸汽发生器；

标项2：序号2-4	溶液剂理瓶灌装旋盖流水线A、序号2-6中药合剂理瓶灌装旋盖流水线、序号2-7溶液剂理瓶灌装旋盖流水线B；

评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.4确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 专门面向中小企业采购，货物制造商应为中小微企业，（监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业）。 | 供应商提交《中小企业声明函》货物制造商均应满足中小微企业认定标准，或提供监狱企业或残疾人福利性单位证明资料。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注： 1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个供应商案。 | 是否有两个供应商案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价:标项1：3405000元；标项2：4910000元。投标报价超出对应最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202211462G                                                适用于所有标项

| 供应商 分值 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术、商务70分 | 1、对“第五章 招标内容与技术需求”响应性（25分） （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得25分。 （2）每负偏离一条标“★”指标的扣3分。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标或“★”指标的扣2分。 （4）本项最高得25分，当扣减分数≥25分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“▲”）的，作无效投标处理。 | 25 |
|  | 2、评标委员会根据供应商提供的核心材料设备的技术水平进行评议（10分） ①技术先进性；②产品性能持久性；③设备功能充分满足使用要求；④运行可靠稳定性；⑤维修保养便捷。上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料）；每项0-2分，由评委进行综合评议，最高得10分。 | 10 |
|  | 3、评标委员会根据供应商的实施技术方案进行评议（10分） 分别从实施方案的①科学性②可行性③全面性④先进性⑤工序衔接合理性；5个方面进行评议。每项0-2分，由评委进行综合评议，最高得10分。 | 10 |
|  | 4、评标委员会根据供应商的供货安排及进度计划进行评议（3分） ①供货方案详细完善；②货源支持及货源保障措施；③进度安排计划切实可行；每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得3分。 | 3 |
|  | 5、评标委员会根据供应商针对安装调试方案的合理性进行评议（4分）： ①对场地环境的了解程度；②设备的调试进度安排；④调试的步骤、措施；④问题的解决方案；每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得4分。 | 4 |
|  | 6、评标委员会根据供应商的质量保证措施及安全措施，检验、验收等采用或依据的标准、规范评议（6分）： ①质量保证措施详细可行；②安全措施详细有效；③检验、验收等采用或依据的标准、规范符合行业标准；每项0-2分，由评委进行综合评议，最高得6分。 | 6 |
|  | 7、评标委员会对供应商提供的技术培训方案进行评议（3分）： ①内容合理详细；②规范、切合实际；③方式多样；每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得3分。 | 3 |
|  | 8、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议（5分）： ①响应承诺时间；②后期维保服务方案具体；③维护人员安排合理、充足；④后续技术支持完善；⑤应急保障措施齐全；每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得5分。 | 5 |
|  | 9、业绩（3分）： 供应商自2019年1月1日（合同中签订落款时间为准）至今具有类似项目业绩的得3分。 （提供合同复印件加盖供应商公章，同一用户不累计得分。） | 3 |
|  | - 10、政策性加分（1分）： - 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |
| 综合得分70分 |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。上述分值范围重复的，上限含下限不含。2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。原件和投标文件中的复印件不一致的不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202211462G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格最低，基准价得分为满分30分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30%×100 | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章  采购合同样本

买方（全称）

卖方（全称）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

# 一、定义和法律

1.1 “合同”系指买方和卖方已签署的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

1.2 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、器具、耗材、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料等。

1.3 “服务”系指合同规定卖方须承担与货物相关的服务，包括但不限于安装就位、安装指导、安装调试、技术协助、校准、培训以及其它卖方应承担的义务。

1.4 “现场”系指合同项下货物仓储、存放、安装就位、安装指导、安装调试、运行的现场。

1.5 “验收”系指买方依据技术规格书（用户需求书）规定接受合同货物所依据的程序和条件。

1.6  本合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、项目所在地的地方法规、地方规章。

# 二、合同标的

2.1 合同生效后，买方同意采购、卖方同意提供本合同项下的所有货物及服务。本次合同的标的为：                ，具体内容及要求详见合同附件。

2.2 卖方提供的所有货物及服务内容必须完全满足合同的要求。

# 三、合同价格

3.1本合同总金额为：（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。详细分项报价见合同附件。

3.2 本合同约定的货物单价为固定价格，在合同执行期间不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等影响。

3.3 本项目为“交钥匙”工程，以人民币为结算货币，是经买方检验合格投入运行并交付采购人使用前所发生的一切费用，包括但不仅限于包括但不仅限于设备价、规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、人员培训、按照招标文件“第五章  招标内容与技术需求”中要求的维护保养价格等等、在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用。对于单价中没有包含的项目，买方将不再支付，并均认为已包含在合同总金额内。

3.4 质保期内的备品备件均由卖方提供，费用已含入合同总金额内。

3.5 合同及附件中所列的数量为本次预计采购数量，如有调整以买方发出的交货通知为准。不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同履行期间按照本合同约定的货物单价执行。

# 四、交货

4.1交货期：合同签订后 2 个月内交货，接买方通知后7天内完成安装。

4.2 项目地点：买方指定的仓储地点或现场存放点，存放点由买方现场指定。卖方负责交货地点的卸货和现场存放点的就位。

# 五、合同文件和资料

5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3除了合同本身之外，合同条款5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如买方有要求，卖方在完成本合同后应将这些文件及复制件全部归还给买方。

5.4 卖方应提供与货物相符的中文技术资料，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，并随每批货物一同装箱。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

5.5技术资料的全部费用已包含在合同总金额内。

# 六、知识产权

6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉；若买方受到此类侵权指控（包括收到第三方的律师函、索赔函等文书）或起诉，卖方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用（包括但不限于法院诉讼费、保全费和律师费等为处理相关事宜支出的所有费用）。如买方不得不继续使用该货物，由此扩大损失部分也由卖方承担，但买方需提前发函告知卖方。

6.2买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需承担任何费用。

# 七、包装运输

7.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7.3．卖方负责办理运输和保险，将设备运抵至买方指定地点，并负责到场卸货，设备运输费、保险费及装卸费包含在设备总价中。

7.4．设备运输及到场卸货均由卖方自行负责，设备到场后，继续由卖方负责保管直至通过最终验收并办理交接手续为至。

# 八、安装、验收

8.1卖方应于发货前3个工作日书面通知买方，根据双方协定时间地点进行交货并开箱检验，该检验不代表已经验收合格。如发现设备元件、配件规格和数量或两者都与合同文件、招标文件不符，卖方应无条件及时更换。

8.2货物检验时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：①装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；②该批次货物采购文件及本合同附件所涉及的质量、技术、服务及验收的相关内容。

8.3．卖方负责其提供货物的就位、安装和调试，包括卖方提供货物与公用设施、建筑等界面的连接。卖方应在买方指定日期派遣工程师到现场进行就位、安装和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

8.4．就位、安装、调试的安全管理

（1）卖方是本项目施工和安装调试的责任人，应对建设工程安全管理负全部责任并承担所有的责任和费用支付。卖方承诺：应对本项目的安装和调试过程的安全管理负责；在整个过程中遵守国家法规和买方所在地相关主管部门的有关规定。

（2）卖方应对项目实施从深化设计、采购到安装、调试直至顺利通过验收并交付使用的全过程的质量、安全负责，并按照本项目的设计图纸、标准与规范和有关技术要求组织本项目的实施，不得偷工减料。

（3）除本合同另有规定，卖方应根据安装工程的实际需要，自行解决施工所用的照明、围栏、各种警示标志和警卫。除不可抗力外，由于卖方的原因导致安装调试过程所产生的设备、设施损失和损坏以及人身伤害（包括买方的设备、设施受损及配合人员受伤），由卖方承担责任及所有发生的费用，并全价赔偿。

（4）卖方应严格执行安装施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守政府有关部门对工地交通和卫生管理的有关规定，达到文明工地标准，并承担由于违反规定引起的罚款及买方的损失。文明施工费已包含在合同总价内。

（5）卖方承包范围内部分已经竣工的工程未正式交付买方之前，卖方负责已完工程的保护工作，如保护期间发生成品损坏，卖方应自费予以修复或赔偿。

8.5设备在通过买方组织的竣工验收合格后，三个月内设备运行正常无问题，视为最终验收合格，最终验收合格之日起计算质保期。

# 九、质量标准、质保期和售后服务

9.1卖方交付的货物应符合技术规格书(用户需求书)所述的标准。如没有提及适用标准，则应符合国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

9.2本合同项下的货物质保期：     个月，自最终验收合格之日起计算。

9.3有保质期的产品，卖方所供的有效日期必须大于整个保质期的2/3以上。如涉及到特殊物品，由双方协商决定。

9.4卖方提供的货物必须是全新原装正品，符合货物要求的规格型号和技术指标。质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，卖方需在2天内负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

9.5质保期内维修包括提供维修所需的材料、配件的生产、运输、装卸至维修现场、安装调试等全过程所产生的成本和费用以及卖方应承担的一切税费。质保期满后，卖方应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。

9.6在质保期内，卖方应实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈。

9.7质保期外，如若设备故障，卖方提供维修服务，维修费买方先付50%，另50%待设备运行一月后结清，设备配件如需要重新购买则按不超过投标文件中承诺的报价计算。

9.8如配件将要停止生产，卖方应事先告知买方将要停止生产的计划，使买方有足够的时间采购所需的备品备件。

9.9在配件停止生产后，如买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

# 十、所有权与风险转移

10.1 货物所有权和毁损、灭失的风险自卖方将货物运至买方指定的交货地点并通过最终验收后止，出具书面验收报告并办理交接手续后由卖方转移至买方。

10.2 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不得减轻或免除卖方的产品质量责任；不影响因卖方履行义务不符合合同约定，买方要求其承担违约责任的权利。

# 十一、付款方法和条件

11.1合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。

11.2安装调试完成，经相关单位验收合格后，卖方按买方要求提交竣工资料、结算资料并经买方最终确认后，支付至合同金额的100%；

# 十二、履约保证金：（本项目不收取）

# 十三、违约责任

13.1如买方未按时支付合同款项，应按延误天数及同期银行存款利率向卖方支付违约金。

13.2如卖方延期交货，每逾期一日，卖方应按未交付货物的金额1%向买方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的10％；逾期超过20日仍不能交货的，买方有权单方解除合同。

13.3如卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、数量、质量及提供服务等不符合合同规定及技术资料规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换补货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换补货物的，买方可单方解除合同。如因买方原因造成的，卖方可免除责任。

如有合同变更，如卖方所交付货物性能、品牌、规格型号等与合同不一致，本项货物经买方认可同意更换，优于原合同的，按原合同价格结算，并扣除本项物资金额5%的违约金；更换补货物性能、品牌、规格型号差于原合同的，按照市场询价结果结算，并扣除本项物资金额5%的违约金。

13.4卖方不履行保修义务或拖延履行保修义务的，买方有权罚没余款，同时买方有权将卖方列入不良行为记录名单、一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.5 卖方存在恶意磋商或虚假承诺等不正当竞争行为，买方有权将卖方列入不良行为记录名单，一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.6由于卖方所提供的产品质量不合格给买方或第三方造成人身财产损失的，卖方应承担全部赔偿责任。

13.7卖方存在违反合同条款有关知识产权的违约行为，向买方支付合同总金额的10%违约金。

13.8卖方存在违反合同条款有关转让和分包的违约行为，经买方指出仍不纠正的，买方有权单方解除合同。

13.9因卖方逾期交货、不能交货或交付的货物不符合规定要求等违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总金额10%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

13.10对于合同中所列的违约金和赔偿款，买方有权从货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除卖方继续履行合同的义务，也不减轻卖方合同项下的其他责任和义务。

# 十四、不可抗力

14.1不可抗力系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻方应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生原因、情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同下义务的影响，并在另一方合理要求的时间内提供证明。

14.3发生不可抗力事件时，双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

14.4若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

14.5一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成一致的处理办法。

14.6 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

# 十五、税费

15.1根据中国现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

15.2发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

# 十六、变更

16.1、当买方提出设备数量减少时或者增加不超过投标数量10%时，合同价款可进行调整。调整的依据为：设备清单中的单价×增减的数量。

16.2、涉及买方要求设备变更的，双方在变更确定后7天内，卖方提出变更合同价款的报告，经买方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更设备的单价，按合同已有的单价变更合同价款；

（2）合同中只有适用或类似于变更设备的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更设备的价格，由卖方提出适当的变更单价，经买方或买方委托的造价咨询确认后执行。

16.3、卖方在双方确定变更后7天内不向买方提出变更签证的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

16.4、买方提出的对已交货部分进行变更，卖方对于有可能被重复利用的设备，必须报买方确认，否则视为全部重新利用。

16.5、现场签证由卖方填写，买方单位派人审核数量和单价，经买方代表审定后方为有效。

16.6、因卖方擅自变更发生的费用和由此导致买方的直接损失，由卖方承担，延误的工期不予顺延。

16.7、卖方提出的合理化建议涉及到对清单内规定的设备的更改及对设备的换用，须经买方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，卖方承担由此发生的费用，并赔偿买方的有关损失，延误的工期不予顺延。

# 十七、转让和分包

除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

# 十八、合同修改

欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

# 十九、合同的解除和终止

19.1如果卖方迟延履行或交付不符合要求，买方有选择是否继续接受。

1）如买方接受，则买方应支付与所交付产品相对应的相关款项；

2）如买方不接受，解除合同，卖方需支付合同总金额10%的违约金。

19.2合同的解除及终止不影响任何一方依据本合同的约定向另一方提出索赔、追索或其他约定、法定权利。

# 二十、争端处理

20.1因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由宁波市仲裁委员会裁决解决。

20.2仲裁发生的费用（包括仲裁费、律师费、保全费、执行费等）均由违约方承担。

# 二十一、合同生效及其它

21.1本合同在双方签字盖章后生效。

21.2招标文件、投标文件和招标过程中的澄清文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

21.3 本合同一式陆份，买方肆份，卖方贰份，具有相同法律效力。

二十二、合同附件

下列合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)供货范围及分项报价表；

22.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下:

1) 本合同文本及附件；

2) 中标通知书；

3) 授标前澄清文件（含询标纪要及承诺）；

4) 招标文件及招标补充文件（澄清文件、其他补充资料）；

5) 投标文件及附件。

买方（盖章）：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：         法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户账号：                               开户账号：

开户银行：                               开户银行：

税号：                                   税号：

签订日期：                               签订日期：

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、招标货物清单

| 标项 | 货物名称 | 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制剂室配液系统设备采购及安装 | 序号1-1 | 中药液配液系统 | 1 |
|  |  | 序号1-2 | 内服配液系统 | 1 |
|  |  | 序号1-3 | 西药液配液系统 | 2 |
|  |  | 序号1-4 | 外用中药配液系统 | 1 |
|  |  | 序号1-5 | 内服配液系统 | 1 |
|  |  | 序号1-6 | 滴眼剂配液系统 | 1 |
|  |  | 序号1-7 | 蒸煮夹层锅 | 2 |
|  |  | 序号1-8 | 纯化水制备系统 | 1 |
|  |  | 序号1-9 | 双管板蒸馏水系统 | 1 |
|  |  | 序号1-10 | 双管板纯蒸汽发生器 | 1 |
|  |  | 序号1-11 | 多功能提取罐 （带不锈钢平台） | 1 |
|  |  | 序号1-12 | 提取液储罐 | 1 |
|  |  | 序号1-13 | 单效回收酒精浓缩器（配过滤器） | 1 |
|  |  | 序号1-14 | 浓缩液储罐 | 1 |
|  |  | 序号1-15 | 醇沉罐 | 1 |
|  |  | 序号1-16 | 上清液储罐 | 1 |
|  |  | 序号1-17 | 回收酒精储罐 | 1 |
|  |  | 序号1-18 | 酒精配制罐 | 1 |
|  |  | 序号1-19 | 刮板球形浓缩器 | 1 |
|  |  | 序号1-20 | 离心泵 | 5 |
|  |  | 序号1-21 | 防爆真空泵A | 1 |
|  |  | 序号1-22 | 防爆真空泵B | 1 |
| 标项1：预算金额340.5万元 |  |  |  |  |
| 3 | 制剂室生产线设备采购及安装 | 序号2-1 | 滴眼剂灌装机械手加塞旋盖生产线 | 1 |
|  |  | 序号2-2 | 口服液灌装压盖生产线 | 1 |
|  |  | 序号2-3 | 口服液灌装压盖生产线 | 1 |
|  |  | 序号2-4 | 溶液剂理瓶灌装旋盖流水线A | 2 |
|  |  | 序号2-5 | 口服溶液剂理瓶灌装旋盖流水线 | 1 |
|  |  | 序号2-6 | 中药合剂理瓶灌装旋盖流水线 | 1 |
|  |  | 序号2-7 | 溶液剂理瓶灌装旋盖流水线B | 1 |
| 标项2：预算金额491万元 |  |  |  |  |

- 注：1、本项各标项均设有预算金额，投标报价超过采购预算的作无效标处理。

- 标项1：须对序号1-1至序号1-22同时投标，否则作无效标处理；

- 标项2：须对序号2-1至序号2-7同时投标，否则作无效标处理。

- 二、招标货物技术规格和要求

- 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

- 表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

表B技术需求表

1、技术需求表中，指明的品牌型号仅供参考，投标产品的质量性能指标及服务内容不应低于所推荐参考品牌型号之质量性能指标和服务内容。

2、投标文件中《技术条款偏离表》要根据“表B技术需求表”的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实地详细地填写，不允许虚假应标，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的偏离甚至导致投标无效。

3、“★”指标为主要技术条款。

- 标项1：制剂室配液系统设备采购及安装

1、采购明细

| 标项 | 货物名称 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 制剂室配液系统设备采购及安装 | 序号1-1 | 中药液配液系统 | 1 |  |
|  |  | 序号1-2 | 内服配液系统 | 1 |  |
|  |  | 序号1-3 | 西药液配液系统 | 2 |  |
|  |  | 序号1-4 | 外用中药配液系统 | 1 |  |
|  |  | 序号1-5 | 内服配液系统 | 1 |  |
|  |  | 序号1-6 | 滴眼剂配液系统 | 1 |  |
|  |  | 序号1-7 | 蒸煮夹层锅 | 2 |  |
|  |  | 序号1-8 | 纯化水制备系统 | 1 |  |
|  |  | 序号1-9 | 双管板蒸馏水系统 | 1 |  |
|  |  | 序号1-10 | 双管板纯蒸汽发生器 | 1 |  |
|  |  | 序号1-11 | 多功能提取罐 （带不锈钢平台） | 1 |  |
|  |  | 序号1-12 | 提取液储罐 | 1 |  |
|  |  | 序号1-13 | 单效回收酒精浓缩器（配过滤器） | 1 |  |
|  |  | 序号1-14 | 浓缩液储罐 | 1 |  |
|  |  | 序号1-15 | 醇沉罐 | 1 |  |
|  |  | 序号1-16 | 上清液储罐 | 1 |  |
|  |  | 序号1-17 | 回收酒精储罐 | 1 |  |
|  |  | 序号1-18 | 酒精配制罐 | 1 |  |
|  |  | 序号1-19 | 刮板球形浓缩器 | 1 |  |
|  |  | 序号1-20 | 离心泵 | 5 |  |
|  |  | 序号1-21 | 防爆真空泵 | 1 |  |
|  |  | 序号1-22 | 防爆真空泵 | 1 |  |

二、以下标准的最新版本（包括己颁布即将实施的）作为设备设计、制造、运输、安装、验收和验证的依据：

- 中国2010版CGMP

- 中国药典2010版

- 使用说明书：符合GB9969.1-2008

- 产品行业标准：符合JB/T20098-2007

- 设备机械电气设备部分符合GB/T5226.1-2008

- 医药工业洁净厂房设计规范GB50457-2008。

- 设备的包装储运图示标志符合GB191-2000

- 设备运输包装及收发货标志符合GB6388-86

- 整机线达到洁净厂房设计规范设计标准GB50073-2013

- 整机线达到国家安全设计标准GB/T2900

- 整机达到国家环保标准GB12348-2008

- 产品外购件质量不锈钢GB1220-2007

三、技术参数及要求

序号1-1	中药液配液系统、序号1-2	内服配液系统、序号1-3	西药液配液系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 设备基本技术参数及说明备注 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配液罐 | 4 | GB150-2011《压力容器》 GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备》。 立式，上下封头，3只腿支撑。 设计压力：罐内：—0.1PMa；夹套：0.3MPa。 全容积：1200L。换热面积：4㎡。 内胆直段：DN1100×1000㎜； 夹套直段：DN1200×750㎜㎜； 外包直段：DN1300㎜×1000㎜㎜。 主体材质及厚度：内胆筒体及上下封头316L/6mm；夹套304/5mm；外包封头304/3mm，外包皮筒体304/2mm。 保温材质及厚度：聚氨脂发泡/50㎜。 抛光要求：内外表面镜面抛光。 附：清洗球，一体视灯，人孔。 搅拌系统：顶装；采用新型搅拌。 电机功率： 2.2KW。带304不锈钢保护罩。 |  |
| 2 | 微孔过滤器 | 4 | 过滤量：≥3m³/h；设计压力：0.4MPa。 过滤精度：0.45μｍ。壳体材质：316L。 |  |
| 3 | 输液泵 | 4 | 流量：≥3m3/h；扬程：24m；316L不锈钢材质。 防爆电机功率：1.55KW。 |  |
| 4 | 称重模块 | 12 | 精度：≤0.1kg。 |  |
| 5 | 呼吸器 | 4 | 304材质，滤芯：5吋聚四氟乙烯，符合GMP要求。接口：DN25，电加热方式，温度可调。 |  |
| 6 | 隔膜压力表 | 4 | 0.6MPa；材质316L。 |  |
| 7 | 温度表 | 4 | 材质316L。带远传信号 |  |
| 8 | 电控箱 | 4 | 触摸屏控制箱: 二合一箱体，材质304。 PLC数字化触摸屏控制， 数显示及操作全部在触摸屏上。 电 线:2.5ｍｍ²,铜芯 电力套管:Ø20，材质304。 气 管:6ˊ，材质PE。连接软管:Ø20，组合件。 |  |
| 9 | 管阀件 | 4 | 安全阀:卫生级；材质304 排气管阀件:气动球阀DN50, 材质316L。 蒸汽阀组:气动式阀组DN25, 材质304。 冷却水阀组:气动式阀组DN25, 材质304。 疏水阀组:气动式阀组DN25, 材质304。 纯化水管阀:气动隔膜阀DN25, 材质316L。 物料管阀件:隔气动膜阀DN25, 材质316L。 饮用水管阀件:气动阀DN25, 材质316L。 排污管阀件:气动球阀DN25, 材质316L4。 管道软连接：DN25,法兰连接；材质304;DN25,快装连接； 材质：快装卡头+卫生级PVC管。 |  |
| 10 | 模块支架 | 4 | 材质304。撬装式模块结构。 |  |

序号1-4	外用中药配液系统

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 设备基本技术参数及说明备注 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配液罐 | 1 | 立式，上下封头，3只腿支撑。 设计压力：罐内：—0.1PMa；夹套：0.3MPa。 全容积：≥500L。换热面积：≥1.5㎡。 内胆直段：DN900×750㎜； 夹套直段：DN600×600㎜㎜； 外包直段：DN650㎜×850㎜㎜。 主体材质及厚度：内胆筒体及上下封头316L/5mm；夹套304/4mm；外包封头304/3mm，外包皮筒体304/2mm。 保温材质及厚度：聚氨脂发泡/50㎜。 抛光要求：内外表面镜面抛光。 附：清洗球，一体式视灯，手孔。 搅拌系统：顶装；采用新型搅拌。 电机功率： 1.5KW。带304不锈钢保护罩。 |  |
| 2 | 微孔过滤器 | 1 | 过滤量：≥3m³/h；设计压力： 0.4MPa。 过滤精度：0.45μｍ。 壳体材质： 316L。 |  |
| 3 | 输液泵 | 1 | 流量：≥1m3/h；扬程：24m；316L不锈钢材质。 防爆电机功率：1.1KW。 |  |
| 4 | 称重模块 | 3 | 精度：≤0.1kg。 |  |
| 5 | 呼吸器 | 1 | 304材质，滤芯：5吋聚四氟乙烯，符合GMP要求。接口：DN25，电加热方式，温度可调。 |  |
| 7 | 温度表 | 1 | 材质316L。带远传信号 |  |
| 8 | 电控箱 | 1 | 触摸屏控制箱: 二合一箱体，材质304。 PLC数字化触摸屏控制，数据显示及操作全部在触摸屏上。 电 线:2.5ｍｍ²,铜芯 电力套管:Ø20，材质304。 气 管:6ˊ，材质PE。 连接软管:Ø20，组合件。 |  |
| 9 | 管阀件 | 1 | 安全阀:卫生级；材质304 排气管阀件:气动球阀DN50, 材质316L。 蒸汽阀组:气动式阀组DN25, 材质304。 冷却水阀组:气动式阀组DN25, 材质304。 疏水阀组:气动式阀组DN25, 材质304。。 纯化水管阀:气动隔膜阀DN25, 材质316L。 物料管阀件:隔气动膜阀DN25, 材质316L。 饮用水管阀件:气动阀DN25, 材质316L。 排污管阀件:气动球阀DN25, 材质316L。 软连接：DN25,法兰连接;材质304;DN25,快装连接； 材质：快装卡头+卫生级PVC管。 |  |
| 10 | 支架 | 1 | 材质304。撬装式结构。 |  |

序号1-5	内服配液系统

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 设备基本技术参数及说明备注 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配液罐 | 1 | 立式，上下封头，3只腿支撑。 设计压力：罐内：—0.1PMa；夹套：0.3MPa。 全容积：250L。换热面积：1.5㎡。 内胆直段：DN550×850㎜； 夹套直段：DN600×600㎜㎜； 外包直段：DN650㎜×850㎜㎜。 主体材质及厚度：内胆筒体及上下封头316L/5mm；夹套304/4mm；外包封头304/3mm，外包皮筒体304/2mm。 保温材质及厚度：聚氨脂发泡/50㎜。 抛光要求：内外表面镜面抛光。 附：清洗球，一体式视灯，手孔。 搅拌系统：顶装；采用新型搅拌。 电机功率： 0.55KW。带304不锈钢保护罩。 |  |
| 2 | 微孔过滤器 | 1 | 过滤量：≥1m³/h；设计压力： 0.4MPa。 过滤精度：0.45μｍ。 壳体材质： 316L。 |  |
| 3 | 输液泵 | 1 | 流量：≥1m3/h；扬程：24m；316L不锈钢材质。 防爆电机功率：0.55KW。 |  |
| 4 | 称重模块 | 3 | 精度：≤0.1kg。 |  |
| 5 | 呼吸器 | 1 | 304材质，滤芯：5吋聚四氟乙烯，符合GMP要求。接口：DN25，电加热方式，温度可调。 |  |
| 6 | 隔膜压力表 | 1 | 0.6MPa；材质316L。 |  |
| 7 | 温度表 | 1 | 材质316L。带远传信号。 |  |
| 8 | 电控箱 | 1 | 触摸屏控制箱: 二合一箱体，材质304。 PLC数字化触摸屏控制，数字显示及操作全部在触摸屏上。 电 线:2.5ｍｍ²,铜芯 电力套管:Ø20，材质304。 气 管:6ˊ，材质PE。 连接软管:Ø20，组合件。 |  |
| 9 | 管阀件 | 1 | 安全阀:卫生级；材质304 排气管阀件:气动球阀DN38, 材质316L。 蒸汽阀组:气动式阀组DN20, 材质304。 冷却水阀组:气动式阀组DN20, 材质304。 疏水阀组:气动式阀组DN20, 材质304。 纯化水管阀:气动隔膜阀DN15, 材质316L。 物料管阀件:隔气动膜阀DN15, 材质316L。 饮用水管阀件:气动阀DN15, 材质316L。 排污管阀件:气动球阀DN15, 材质316L。 软连接：DN2O,法兰连接;材质304;DN15,快装连接； 材质：快装卡头+卫生级PVC管。 |  |
| 10 | 支架 | 1 | 材质304。撬装式结构。 |  |

序号1-6	滴眼剂配液系统

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 设备基本技术参数及说明备注 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配液罐 | 1 | 立式，上下封头，3只腿支撑。 设计压力：罐内：—0.1PMa；夹套：0.3MPa。 全容积：200L。换热面积：1.25㎡。 内胆直段：DN550×650㎜； 夹套直段：DN600×500㎜㎜； 外包直段：DN650㎜×650㎜㎜。 主体材质及厚度：内胆筒体及上下封头316L/5mm；夹套304/4mm；外包封头304/3mm，外包皮筒体304/2mm。 保温材质及厚度：聚氨脂发泡/50㎜。 抛光要求：内外表面镜面抛光。 附：清洗球，一体式视灯，手孔。 搅拌系统：顶装；采用新型搅拌。 电机功率： 0.55KW。带304不锈钢保护罩。 |  |
| 2 | 微孔过滤器 | 1 | 过滤量：≥1m³/h；设计压力： 0.4MPa。 过滤精度：0.45μｍ。 壳体材质： 316L。 |  |
| 3 | 输液泵 | 1 | 流量：≥1m3/h；扬程：24m；316L不锈钢材质。 防爆电机功率：0.55KW。 |  |
| 4 | 称重模块 | 3 | 精度：≤0.1kg。 |  |
| 5 | 呼吸器 | 1 | 304材质，滤芯：5吋聚四氟乙烯，符合GMP要求。接口：DN25，电加热方式，温度可调。 |  |
| 6 | 隔膜压力表 | 1 | 0.6MPa；材质316L。 |  |
| 7 | 温度表 | 1 | 材质316L。带远传信号。 |  |
| 8 | 电控箱 | 1 | 触摸屏控制箱: 二合一箱体，材质304。 PLC数字化触摸屏控制，数据显示及操作全部在触摸屏上。 电 线:2.5ｍｍ²,铜芯 电力套管:Ø20，材质304。 气 管:6ˊ，材质PE。 连接软管:Ø20，组合件。 |  |
| 9 | 管阀件 | 1 | 安全阀:卫生级；材质304 排气管阀件:气动球阀DN38, 材质316L。 蒸汽阀组:气动式阀组DN20, 材质304。 冷却水阀组:气动式阀组DN20, 材质304。 疏水阀组:气动式阀组DN20, 材质304。。 纯化水管阀:气动隔膜阀DN15, 材质316L。 物料管阀件:隔气动膜阀DN15, 材质316L。 饮用水管阀件:气动阀DN15, 材质316L。 排污管阀件:气动球阀DN15, 材质316L。 软连接：DN2O,法兰连接;材质304;DN15,快装连接； 材质：快装卡头+卫生级PVC管。 |  |
| 10 | 支架 | 1 | 材质304。撬装式结构。 |  |

序号1-7	蒸煮夹层锅

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸 煮 夹 层 锅 | 2 | 按照GB150.1-4-2010《压力容器》设计、制造、试验和验收。与药液直接接触金属部位全部使用304不锈钢；非金属部件使用硅橡胶。 抛光要求：内表面抛光粗糙度≤0.6um。外表面采用拉丝亚光处理，表面粗糙度≤0.8μm。 立式,三支腿支撑半开盖，全容积：≥500L。 加热面积：≥1.3㎡。 设计压力：设备内：常压；内盘管：0.3MPa。 内胆球体：ф1000×4mm，内胆直筒：ф1000×400×4mm； 内套球体：ф1100㎜；外包球体：ф1200㎜， 外包直筒：ф1200×400×2mm。 内胆：4㎜/304；夹套：4㎜/304； 外包皮：3㎜/304；保温层50mm/聚氨酯。 配置附件：1吋进水快装球阀，DN25蒸汽截止阀、1吋出料快装球阀、压力表、安全阀和直插式温度表等。 |  |

序号1-8	纯化水制备系统

| 序号 | 参数要求 |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统名称 | 纯化水制备系统 |  | 容 积 | ≥1000L/h |  |
| 1 | 容器类别 | 常 压 |  | 数 量 | 1套 |  |
| 2 | 设计制造标准 | GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备》；JB/T4735-2007《钢制焊接常压容器》 |  |  |  |  |
|  | 名称 | 技 术 参 数 |  |  |  |  |
| 3 | 1000L 原水罐 | 1.结 构 形 式 | 立式，单层。内表面抛光Ra≤0.4um，外表面镜面抛光。 |  |  |  |
|  |  | 2.主 体 形 式 | 筒 体：直径x长：φ1000xh1200mm。 |  |  |  |
|  |  | 3.材 质 | 筒体及封头：304 |  |  |  |
|  |  | 4.壁 厚 | 筒 体：δ=3mm；封头：δ=3mm。 |  |  |  |
|  |  | 5.使 用 压 力 | 常压 |  |  |  |
|  |  | 6.工 作 温 度 | 100℃ |  |  |  |
|  |  | 7.浮 球 阀 | DN25材质304 |  |  |  |
|  |  | 8．液位计 | 玻璃管式 |  |  |  |
| 4 | 原水泵 | 卫生级离心泵 | Q=3m3/h；H=45m；304不锈钢材质，1.1KW |  |  |  |
| 5 | 过滤器 | 1.机械过滤器 | 不锈钢304柱体；滤 料：天然高纯石英砂 |  |  |  |
|  |  | 2.活性炭过滤器 | 不锈钢304柱体；滤 料： 优质果壳净水活性炭 |  |  |  |
| 6 | 二级反渗透主机 | 1.高压泵 | H=165m:立式多级泵; 304不锈钢材质1.5km |  |  |  |
|  |  | 2.过滤膜 | CPA2—4040脱盐率99.2% |  |  |  |
|  |  | 3.膜壳 | 4040×2 304不锈钢材质： 承压:3.0MPa |  |  |  |
|  |  | 4.流量计 | DN25, 304不锈钢材质 |  |  |  |
|  |  | 5.压力表 | 1.0Mpa 不锈钢防震压力表 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5Mpa 不锈钢防震压力表 |  |  |  |
|  |  | 6.电导率 | DN25, 304不锈钢材质 |  |  |  |
|  |  | 7.保安过滤器 | 3芯20寸 不锈钢304材质 精度5um |  |  |  |
| 7 | PH调节 装置 | 1.计量泵 | Q=9-20L H=0.69MPa |  |  |  |
|  |  | 2.药剂箱 | PZ材质 ，容积：≥100L 。 |  |  |  |
|  |  | 3.混合器 | DN25, 304不锈钢材质 |  |  |  |
| 8 | 杀菌装置 | 紫外线杀菌 | 功率0.5KW；波长254nm；不锈钢304材质 |  |  |  |
| 9 | 纯水泵 | 卫生级离心泵 | Q=3m3/h；H=25m ；304不锈钢材质，0.75KW |  |  |  |
| 10 | 2000L 纯水罐 | 1.结 构 形 式 | 立式，单层。内表面抛光Ra≤0.4um，外表面镜面抛光。 |  |  |  |
|  |  | 2.主 体 形 式 | 筒 体：直径x长：φ1200xh1800mm。 |  |  |  |
|  |  | 3.材 质 | 筒体及封头：304 |  |  |  |
|  |  | 4.壁 厚 | 筒 体：δ=3mm；封头：δ=3mm。 |  |  |  |
|  |  | 5.使 用 压 力 | 常压 |  |  |  |
|  |  | 6.工 作 温 度 | 100℃ |  |  |  |
|  |  | 7.浮 球 阀 | DN25材质304 |  |  |  |
|  |  | 8．液位计 | 玻璃管式 |  |  |  |
| 11 | 工艺 管阀件 | 1．管阀件 | 气动球阀DN25, 材质304。 |  |  |  |
|  |  | 2.支架 | 材质304。撬装式结构。 |  |  |  |
| 12 | 控制 电器 系统 | 1．触摸屏控制箱 | PLC数字化触摸屏控制，数据显示及操作全部在触摸屏上。 二合一箱体，材质304。 |  |  |  |
|  |  | 2.电 线 | 2.5ｍｍ²,铜芯 |  |  |  |
|  |  | 3.电力套管 | Ø20，材质304。 |  |  |  |
|  |  | 4.气 管 | 6ˊ，材质PE。 |  |  |  |
|  |  | 5.气管套管 | Ø20，材质304。 |  |  |  |

序号1-9	双管板蒸馏水系统

| 序号 | 技术参数 |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统名称 | 双管板蒸馏水系统 | 容 积 | ≥1000L/h |  |
| 1 | 容器类别 | 常 压 | 数 量 | 1套 |  |
| 2 | 设计制造标准 | GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备》；GB/T2000-30注射用水设备标准 |  |  |  |
|  | 名称 | 技 术 参 数 |  |  |  |
| 3 | I效蒸发器 | 设计标准：GB150 GB151 结构：双管板；材质：内筒体316L，保温筒体为304 外镜面抛光 保温材料：复合硅酸盐针丝毡 |  |  |  |
| 4 | II效—ⅳ效 蒸发器 | 设计标准：GB150 GB151 结构：单管板；材质：内筒体316L，保温筒体为304、外镜面抛光 保温材料：复合硅酸盐针丝毡 |  |  |  |
| 5 | I—ⅳ效 预热器 | 设计标准：GB150 GB151 结构：双管板；材质：内筒体316L，保温筒体为304、外镜面抛光 保温材料：复合硅酸盐针丝毡 |  |  |  |
| 6 | I—II冷凝器 | 设计标准：GB150 GB151 结构：双管板；材质：内筒体316L，保温筒体为304、外镜面抛光 保温材料：复合硅酸盐针丝毡 |  |  |  |
| 7 | 机架 | 材质304 |  |  |  |
| 8 | 1效视镜 | 材质：316L；带液位控制；数字量输出：0-1；密封材质：PTFE |  |  |  |
| 9 | II—ⅳ效视镜 | 材质：316L；密封材质：PTFE |  |  |  |
| 10 | 流量计 | 量程：25-250L；浮子材质：316L；连接：快卡；密封材质：PTFE |  |  |  |
| 11 | 温度计 | 材质：316L；量程：0-200℃；输出：4-20mA；类型：PT100 |  |  |  |
| 12 | 电导率仪 | 型号：230；材质：316L；输出：4-20mA；带温度补偿；带显示仪表 |  |  |  |
| 13 | 压力变送器 | 量程：0-1.0MPa；输出：4-20mA；连接：螺纹 |  |  |  |
| 14 | 触摸屏 | PLC数字化触摸屏控制；数据显示及操作全部在触摸屏上。 箱内电器部分均采用施耐德等知名品牌；箱子材质304。 |  |  |  |
| 15 | PLC |  |  |  |  |
| 16 | 模拟量模块 |  |  |  |  |
| 17 | 原水泵 | CHL2-60，材质304，功率0.75KW |  |  |  |
| 18 | 管阀件 | 304/316L不锈钢.型号DN25，生蒸汽管道DN40. |  |  |  |
| 19 | 注射用水储罐 | 立式，上下封头，3只腿支撑。 设计压力：常压；全容积：≥600L。换热面积：≥1.0㎡。 内胆直段：DN900×800㎜；夹套直段：DN9100×500㎜㎜； 外包直段：DN910㎜×800㎜㎜。 主体材质及厚度：内胆筒体及上下封头316L/4mm；夹套304/3mm；外包封头304/3mm，外包皮筒体304/2mm。 保温材质及厚度：聚氨脂发泡/50㎜。 抛光要求：内外表面镜面抛光。 附：清洗球，一体式视灯，人孔。 |  |  |  |
| 20 | 注射用水分配系统 | PLC数字化触摸屏控制。数据显示及操作全部在触摸屏上。 换热面积：≥1.5㎡；自动恒温，恒压，恒流控制。 在线监测循环用水的电导，温度。 |  |  |  |

序号1-10	双管板纯蒸汽发生器

| 序号 | 技术参数 |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统名称 | 双管板纯蒸汽发生器 | 型 号 | L500 |  |
| 2 | 容器类别 | 常 压 | 数 量 | 1套 |  |
| 3 | 设计制造标准 | GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备》；JB/T2000-31纯蒸汽发生器标准 |  |  |  |
|  | 名称 | 技 术 参 数 |  |  |  |
| 4 | 蒸发器 | 设计标准：GB150 GB151 结构：双管板；材质：内筒体316L，保温筒体为304 外镜面抛光 保温材料：复合硅酸盐针丝毡 |  |  |  |
| 5 | 预热器 | 设计标准：GB150 GB151 结构：双管板；材质：内筒体316L，保温筒体为304、外镜面抛光 保温材料：复合硅酸盐针丝毡 |  |  |  |
| 6 | 储气筒 | 材质：内筒体316L，保温筒体为304、外镜面抛光 |  |  |  |
| 7 | 取样冷凝器 | 设计标准：GB150 GB151 结构：双管板；材质：内筒体316 |  |  |  |
| 8 | 机架 | 材质：304 |  |  |  |
| 9 | 视镜 | 材质：316L；带液位控制；数字量输出：0-1；密封材质：PTFE |  |  |  |
| 10 | 蒸发器 | 设计标准：GB150 GB151； 结构：双管板；材质：内筒体316L，保温筒体为304 外镜面抛光 保温材料：复合硅酸盐针丝毡 |  |  |  |
| 11 | 预热器 | 设计标准：GB150 GB151 结构：双管板；材质：内筒体316L，保温筒体为304、外镜面抛光 保温材料：复合硅酸盐针丝毡 |  |  |  |
| 12 | 管阀件 | 304/316L不锈钢.型号DN25，生蒸汽管道DN40. |  |  |  |
| 13 | 压力控制器 | 量程：0-1.0MPa；连接：螺纹 |  |  |  |
| 14 | 压力表 | 量程：0-1.6MPa；连接：卡箍 |  |  |  |
| 15 | 流量计 | 量程：0-400L；连接：快卡 |  |  |  |
| 16 | 温度传感器 | 材质：316L；量程：0-200℃；类型：PT100；输出：4-20mA |  |  |  |
| 17 | 触摸屏 | PLC数字化触摸屏控制；数据显示及操作全部在触摸屏上 箱内电器部分均采用施耐德等知名品牌；箱子材质304。 |  |  |  |
| 18 | PLC |  |  |  |  |
| 19 | 原水泵 | 材质：304，型号：CDMF1-9。功率：0.55KW |  |  |  |

序号1-11	多功能提取罐 （带不锈钢平台）

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 结构描述：立式正锥型，下快开出渣门，安全可靠，出渣方便。 |  |
| 2 | - 设备组成： - 提取罐：≥2000L； - 除沫器：DN200， - 冷凝器:8㎡， - 冷却器:1.5㎡ - 油水分离器：40L， |  |
| 3 | - 表面处理：内表面镜面抛光，外表面磨砂处理，符合GMP要求； |  |
| 4 | - 材质厚度： A、提取罐:内胆δ=6mm/304；夹套δ=5mm/304；保温层δ=2mm/304 B、冷凝器：δ=3mm/304；列管φ25/304 C、冷却器：δ=3mm/304；蛇管φ38/304 |  |
| 5 | 工作压力：加热蒸汽:0.25MPa； |  |
| 6 | 设备配置： A、各工艺管口，清洗球；压力表；温度表；视镜灯；人孔等； B、出料泵；双联过滤器； C、气动控制箱一台； |  |
| 7 | 性能描述： 本设备可进行水煎、温浸、强制循环、及芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作，具有效率高、操作方便等优点。 |  |
| 8 | 文件资料：提供压力容器证书、检验报告、材质证明、说明书； |  |
| 9 | 规格型号：2000L |  |

序号1-12	提取液储罐

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 结构 ：立式单层,上下椭圆封头，支腿支撑； |  |
| 2 | - 表面处理：内外表面洁净级抛光，无卫生死角，符合GMP要求； |  |
| 3 | - 材质厚度：内胆δ=3mm/304； |  |
| 4 | 工作压力：常压； |  |
| 5 | 罐上配置：清洗球；呼吸器；玻璃管液位计；快开人孔等； |  |
| 6 | 文件资料：提供检验报告、材质证明、说明书; |  |
| 7 | 规格型号：2000L |  |

序号1-13	单效回收酒精浓缩器（配过滤器）

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构： A、采用列管加热外循环和真空蒸发结合的方式; B、加热器盖采用快开结构，方便清洗； C、采用列管冷凝冷却系统； |  |
| 2 | 设备组成： A、加热器10m2；B、蒸发器有效容积≥1000L； C、汽液分离器DN350；D、冷凝器27m2； - E缠绕式冷却器2平方； F、回收罐≥300L； |  |
| 3 | - 表面处理：设备内表面洁净级抛光，无卫生死角，外表面亚光； |  |
| 4 | 材质厚度： A、加热器:壳体δ=4mm/304；加热管φ32x2mm/304； B、蒸发室内胆δ=5mm/304； C、外包δ=2mm/304；保温材料聚胺酯发泡； D、冷凝器：壳体δ=3mm/304；加热管φ25x1.5mm/304； E、受液槽δ=5mm/304； |  |
| 5 | 规格型号：500L |  |

序号1-14	浓缩液储罐

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 ：立式单层,上下椭圆封头，支腿支撑； |  |
| 2 | - 表面处理：内外表面洁净级抛光，无卫生死角，符合GMP要求； |  |
| 3 | - 材质厚度：内胆δ=3mm/304； |  |
| 4 | 工作压力：常压； |  |
| 5 | 罐上配置：清洗球；呼吸器；玻璃管液位计；快开人孔等； |  |
| 6 | 文件资料：提供检验报告、材质证明、说明书; |  |
| 7 | 规格型号：1000L |  |

序号1-15	醇沉罐

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构：上椭圆封头，下锥形，夹套冷却保温,立式支腿，带搅拌； |  |
| 2 | - 表面处理：内表面洁净级抛光，无卫生死角，外表面亚光处理； |  |
| 3 | 工作压力：内胆设计压力：常压；夹套冷却水循环压力：0.25MPa。 |  |
| 4 | 材质厚度：罐内胆δ=4mm/304；夹套δ=3mm/304； 保温层聚胺酯发泡；外包厚度δ=2mm/304； |  |
| 5 | 搅拌系统：A、防爆电机1.5kw，釜用机械密封204型； B、双层桨式搅拌器，搅拌转速82r/min |  |
| 6 | 出料方式：360度自由摇臂旋转出料；旋转手柄高度根据需要调整； |  |
| 7 | 罐上配置： 清洗球；温度表；旋转出料口；防爆视灯;快开人孔 |  |
| 8 | 资料：提供检验报告、材质报告、说明书； |  |
| 9 | 规格型号：1000L |  |

序号1-16	上清液储罐

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 ：立式单层,上下椭圆封头，支腿支撑； |  |
| 2 | 表面处理：内外表面洁净级抛光，无卫生死角，符合GMP要求； |  |
| 3 | 材质厚度：内胆δ=3mm/304； |  |
| 4 | 工作压力：常压； |  |
| 5 | 罐上配置：清洗球；呼吸器；玻璃管液位计；快开人孔等； |  |
| 6 | 文件资料：提供检验报告、材质证明、说明书; |  |
| 7 | 规格型号：1000L |  |

序号1-17	回收酒精储罐

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 ：立式储罐,上下椭圆封头，支腿支撑； |  |
| 2 | - 表面处理：内外表面洁净级抛光，无卫生死角，符合GMP要求 |  |
| 3 | 材质厚度：内胆δ=3mm/304； |  |
| 4 | 罐上配置：清洗球；呼吸器；玻璃管液位计；快开人孔等； |  |
| 5 | 文件资料：提供检验报告、材质证明、说明书; |  |
| 6 | 规格型号：1000L |  |

序号1-18	酒精配制罐

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 ：立式储罐,上下椭圆封头，支腿支撑，带搅拌； |  |
| 2 | - 表面处理：内外表面洁净级抛光，无卫生死角，符合GMP要求； |  |
| 3 | 材质厚度：内胆δ=3mm/304； |  |
| 4 | 搅拌系统：电机功率：2.2KW防爆；转速63r/min，浆式搅拌； |  |
| 5 | 罐上配置：清洗球；呼吸器；玻璃管液位计；快开人孔等； |  |
| 6 | 文件资料：提供检验报告、材质证明、说明书; |  |
| 7 | 规格型号：2000L |  |

序号1-19	刮板球形浓缩器

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 结构 ： 立式容器、夹套保温，真空操作,刮板搅拌装置； A、浓缩锅； B、汽液分离器； C、冷凝器； D、收液罐； |  |
| 2 | - 表面处理：内外表面洁净级抛光，无卫生死角，符合GMP要求； |  |
| 3 | - 材质厚度：内胆材质δ=5mm/304；整体夹套δ=4mm/304，外包=3mm/304；保温材料：岩棉； |  |
| 4 | - 工作压力：工作压力：内胆:-0.08；夹套:0.20MPa； 设计压力：内胆:-0.09；夹套:0.25MPa； |  |
| 5 | - 换热面积：加热面积1.5m2；冷凝面积8.0m2； |  |
| 6 | - 搅拌系统：立式电机减速机，电机搅拌功率1.5kw；36转/分； 锚式搅拌,聚四氟乙烯贴壁刮板,罐底带支撑； |  |
| 7 | 罐上配置：A、清洗球； B、压力表； C、快开人孔；D、温度计； E、视 灯； F、视 镜； |  |
| 8 | 文件资料：提供压力容器证书、检验报告、材质证明、说明书； |  |
| 9 | 规格型号：500L |  |

序号1-20	离心泵

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电机功率：1.5kw； |  |
| 2 | - 材质：304； |  |
| 3 | 流量Q=5T/h； |  |
| 4 | 扬程H=24米； |  |
| 5 | 规格型号：5T |  |

序号1-21	防爆真空泵A

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电机：4.0KW; |  |
| 2 | - 抽气量≥1.83立方； |  |
| 3 | 配不锈钢真空缓冲罐； |  |

序号1-22	防爆真空泵B

| 序号 | 技 术 参 数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电机：5.5KW; |  |
| 2 | - 抽气量≥2.75立方； |  |
| 3 | 配不锈钢真空缓冲罐； |  |

- 系统要求

- 1、总体工艺设计要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配料系统总体要求： - 配料系统的设计应便于拆装、清洁。 - 投料采用人工投料；带称重系统（称重模块选用梅特勒），应有良好的防水功能，避免进水损坏。须提供所有需软管连接动力管道的材料（软管必需洁净、耐压）。称量范围根据罐子重量及内容物而定，阀门控制为自动控制。 - 在线清洗系统（CIP）：采用旋转清洗球喷淋罐体，系统在线清洗，清洗效果满足的清洁验证要求，保证清洗无死角。 - 工艺管道可满足通入无菌洁净压缩空气或惰性气体，保证排干罐内及每条支路管内的残余冷凝水并吹干。 - 系统要考虑尽量减少系统的药液残留，降低药液损耗。 - 按压力容器设计制造。 - 模块化设计，以减少现场安装工程量。 - 泵、过滤器、管道、阀门、快开卡箍、管件，以及仪表、垫片等附件，应选用卫生型设计。 - 管路设计，应无死角，盲管段符合3D要求；水平管道应设计一定的坡度，并专设或指定排放点，所有系统的设计都可实现自排放，而无须拆卸系统组件、部分排放点需设有空气阻断装置。所有洁净管道过彩钢板时需做密封处理。 - 系统的设计应能有效防止系统内部微生物和生物膜的滋生和形成，并可有效防止系统内部不被外部空气污染，并始终保持良好状态。 - 系统需针对性设计必要的监测和记录系统。 - 系统所有部件不得脱落颗粒或纤维。 |  |
| 2 | 纯化水系统总体要求： - 系统的设计应便于拆装、清洁。 - 模块化设计，以减少现场安装工程量。 - 泵、过滤器、管道、阀门、快开卡箍、管件，以及仪表、垫片等附件，应选用卫生型设计。 - 管路设计，应无死角，盲管段符合3D要求；水平管道应设计一定的坡度，并专设或指定排放点，所有系统的设计都可实现自排放，而无须拆卸系统组件、部分排放点需设有空气阻断装置。所有洁净管道过彩钢板时需做密封处理。 - 系统的设计应能有效防止系统内部微生物和生物膜的滋生和形成，并可有效防止系统内部不被外部空气污染，并始终保持良好状态。 - 系统需针对性设计必要的监测和记录系统。 - 系统所有部件不得脱落颗粒或纤维。 |  |
| 3 | 蒸馏水系统总体要求： - 系统的设计应便于拆装、清洁。 - 模块化设计，以减少现场安装工程量。 - 泵、过滤器、管道、阀门、快开卡箍、管件，以及仪表、垫片等附件，应选用卫生型设计。 - 管路设计，应无死角，盲管段符合3D要求；水平管道应设计一定的坡度，并专设或指定排放点，所有系统的设计都可实现自排放，而无须拆卸系统组件、部分排放点需设有空气阻断装置。所有洁净管道过彩钢板时需做密封处理。 - 系统的设计应能有效防止系统内部微生物和生物膜的滋生和形成，并可有效防止系统内部不被外部空气污染，并始终保持良好状态。 - 系统需针对性设计必要的监测和记录系统。 - 系统所有部件不得脱落颗粒或纤维。 |  |
| 4 | 纯蒸汽系统总体要求： - 系统的设计应便于拆装、清洁。 - 模块化设计，以减少现场安装工程量。 - 泵、过滤器、管道、阀门、快开卡箍、管件，以及仪表、垫片等附件，应选用卫生型设计。 - 管路设计，应无死角，盲管段符合3D要求；水平管道应设计一定的坡度，并专设或指定排放点，所有系统的设计都可实现自排放，而无须拆卸系统组件、部分排放点需设有空气阻断装置。所有洁净管道过彩钢板时需做密封处理。 - 系统的设计应能有效防止系统内部微生物和生物膜的滋生和形成，并可有效防止系统内部不被外部空气污染，并始终保持良好状态。 - 系统需针对性设计必要的监测和记录系统。 - 系统所有部件不得脱落颗粒或纤维。 |  |
| 5 | 提取系统总体要求： - 各单机系统的设计应便于拆装、清洁。 - 提取投料采用人工投料。 - 各设备需设有在线清洗系统（CIP）：采用旋转清洗球喷淋罐体，系统在线清洗，清洗效果满足须方的清洁验证要求，保证清洗无死角。 - 各单机设备的内部工艺管道可满足通入无菌洁净压缩空气或惰性气体，保证排干罐内及每条支路管内的残余并吹干。 - 设备设计要考虑尽量减少的药液残留，降低药液损耗。 - 泵、过滤器、管道、阀门、快开卡箍、管件，以及仪表、垫片等附件，应选用卫生型设计。 - 管路设计，应无死角，盲管段符合3D要求；水平管道应设计一定的坡度，并专设或指定排放点，所有系统的设计都可实现单独排放，而无须拆卸系统组件、部分排放点需设有空气阻断装置。 - 设备设计应能有效防止系统内部微生物和生物膜的滋生和形成，并可有效防止系统内部不被外部空气污染，并始终保持良好状态。 - 设备所有部件不得脱落颗粒或纤维。 |  |

- 2、设施/公用系统要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PA（无菌洁净压缩空气）：无油，0.6-0.8MPa，能够和车间系统相连。 |  |
| 2 | PW（纯化水）：1.5--2bar |  |
| 3 | 适用电源：220/380V，3 相5线制，50 Hz。 |  |

- 3、管件材料要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配液系统全部采用316L不锈钢材质，选用符合GMP要求，机械抛光的管材和管件。管道内外壁光滑、平整、易清洗，外表面Ra<0.8μm，内表面Ra<0.4μm。 |  |
| 2 | 纯化水系统全部采用316L不锈钢材质，选用符合GMP要求，机械抛光的管材和管件。管道内外壁光滑、平整、易清洗，外表面Ra<0.8μm，内表面Ra<0.4μm。 |  |
| 3 | 蒸馏水系统全部采用316L不锈钢材质，选用符合GMP要求，机械抛光的管材和管件。管道内外壁光滑、平整、易清洗，外表面Ra<0.8μm，内表面Ra<0.4μm。 |  |
| 4 | 纯蒸汽系统全部采用316L不锈钢材质，选用符合GMP要求，机械抛光的管材和管件。管道内外壁光滑、平整、易清洗，外表面Ra<0.8μm，内表面Ra<0.4μm。 |  |
| 5 | 提取系统全部采用304不锈钢材质，选用符合GMP要求，机械抛光的管材和管件。管道内外壁光滑、平整、易清洗，外表面Ra<0.8μm，内表面Ra<0.4μm。 |  |
| 6 | 密封垫片：所有洁净管道系统的密封垫片采用符合GMP要求的卫生级硅胶材质的垫片，能够耐受高温。 |  |

- 4、阀门要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配液系统与药液直接接触的阀门全部采用符合GMP相关标准要求的手动或气动卫生型隔膜阀。罐底阀为无菌专用气动隔膜阀。 |  |
| 2 | 纯化水系统与液直接接触的阀门全部采用符合GMP相关标准要求的手动或气动卫生型隔膜阀。罐底阀为无菌专用气动隔膜阀。 |  |
| 3 | 蒸馏水系统与液直接接触的阀门全部采用符合GMP相关标准要求的手动或气动卫生型隔膜阀。罐底阀为无菌专用气动隔膜阀。 |  |
| 4 | 纯蒸汽系统与蒸汽直接接触的阀门全部采用符合GMP相关标准要求的手动或气动卫生型隔膜阀。罐底阀为无菌专用气动隔膜阀。 |  |
| 5 | 提取系统与药液直接接触的阀门全部采用符合GMP相关标准要求的手动或气动卫生型球阀。 |  |
| 6 | 隔膜阀与介质直接接触的阀体采用316L材质。 |  |
| 7 | 隔膜阀能耐受高温灭菌，快开卡箍接口尺寸与管道系统配套，膜片材质采用PTFE/EPDM两片式膜片。 |  |
| 8 | 阀体内表面机械抛光Ra<0.4μm。 |  |
| 9 | 必须保证盲管段符合3D要求。 |  |
| 10 | 系统中的软管应为卫生型，内径应一致平滑，便于清洁，能长期耐受乙醇、2%NaOH，并符合GMP的其它相关要求。 |  |

- 5、罐体要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体： 1）罐体；罐体采用夹套加热。侧壁设置一个温度变送器接口，温度探头可检测罐内100L的液体温度。罐底侧壁配有取样口。配充电式视镜照明。罐体内表面机械抛光处理，最终光洁度小于0.4µm，罐体内部无死角，圆角过渡，易清洗，符合GMP要求。罐体隔热层外罩温度不超过室温20℃.罐体带有3个不锈钢支腿。 |  |
| 2 | - 设备搅拌系统：拌形式为机械搅拌。罐体内部、搅拌轴、搅拌桨叶等与物料接触的材料为和罐体相同材质，光洁度小于0.4µm，机封应不脱落物质，符合2010版GMP要求. |  |
| 3 | - 搅拌的设计应能确保罐内料液达到均一性、不沉积性的效果。 |  |
| 4 | - 相应配备过滤装置，滤芯接口可装金属筛板，滤芯。 |  |
| 5 | 符合ＧＭＰ法规与行业、安全的相关标准。 |  |

- 6、药液输送泵要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输送泵主要用于介质内容物的输送与循环。 |  |
| 2 | 输送泵选用洁净卫生泵，材质和罐体相同材质，快开卡箍接口(接口尺寸与管道系统配套)。 |  |
| 3 | 内表面机械抛光。带有下排口，机械密封的采用要符合2010版GMP相关要求。 |  |

- 7、仪表要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有管道上与介质接触的仪器仪表，如：温度、压力、液位等仪表，均应选用卫生型设计的仪表，仪表与介质直接接触的材料必须采用罐体相同材质。 |  |
| 2 | 称重系统有独立的显示单元。显示储罐液位（百分比、体积）。称重系统应能避免罐体所有连接管路对称重结果的影响。 |  |
| 3 | 在线温度传感器、采用卫生型，快开卡箍连接，与系统介质直接接触的材料为罐体相同材质。 |  |
| 4 | 现场压力表：采用卫生级隔膜式压力表，不对介质产生二次污染，与物料直接接触的材料为罐体相同材质，仪表接头符合3D要求。 |  |
| 5 | 验收时提供所有仪表应提供原厂检测报告。 |  |

- 8、洁净管道安装技术要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净管道的设计和安装应避免死角、盲管，接口和弯头处应光滑平整，管道安装应保证系统的自排尽。阀门、温度表、压力表以及变送器的安装应符合2010版GMP标准的要求。 |  |
| 2 | 管道安装应牢固，做好充分的支撑，以避免下垂或其他变形。 |  |
| 3 | 管道的安装要严格按照已制定并批准过的操作规程进行(操作者资格确认；切割；焊接；坡度检测；内窥镜检查；酸洗；钝化；打压试验等等)。 |  |
| 4 | 管道连接和管道与阀门的连接采用惰性气体保护焊接和快开卫生卡箍连接两种方式相结合，以焊接为主，卫生快卡连接为辅。 |  |
| 5 | 所有管线焊接采用自动轨迹氩弧焊机自动焊接，并自动记录和打印焊接参数和焊接编号。 氩气纯度不低于99.999%。 管道部件的点固焊应与焊接相同，必须采取措施，防止焊缝氧化。 |  |
| 6 | 每个焊点须要提供焊点图和焊接记录。 |  |
| 7 | 焊缝检测： 1) 20%的自动焊点须进行的内窥镜检测；提供内窥镜检测摄像。 2) 对于个别受条件限制,无法自动焊接的手工焊接焊缝,必须100％全部做内窥镜检查。 |  |
| 8 | 试压、脱脂钝化和清洗： 1）所有管道安装完成后必须进行试压。 2）管道强度试验合格后，所有卫生管道系统必须进行脱脂、酸洗、钝化和输送介质的最终清洗。 |  |

- 9、自动化控制系统技术要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统功能： 1）泵具有低液位停泵、报警保护功能。 2）具有循环CIP自动切换功能。 3）手动控制在线清洗，并可在线监测CIP参数。 4）配料系统可控制升温、冷却的温度，温度偏差±5℃。 |  |

- 10、电气要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 |  |
| 2 | 设备具有接地线和中性线。 |  |
| 3 | 电气系统:电气主要元件应选用厂商的产品. |  |
| 4 | 所有的线路应密闭在接线槽内。 |  |
| 5 | 所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记。 |  |
| 6 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤36伏。 |  |
| 7 | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。 |  |
| 8 | 停电：此停电为异常停电，停电时PLC自动记录数据，不会丢失。 来电：来电后设备应处于待运行状态，待操作人员检查各状态参数是否正常后方可继续运行。 |  |
| 9 | 控制柜上应有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，设备应能够立即停机，当复位该键时，设备应进入待机状态。 |  |

- 11、安全要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备应贴有统一定的设备铭牌。铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数 |  |
| 2 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 |  |
| 3 | 电气的安全性能、防护等级为：IP54 |  |
| 4 | 设备运行噪音：≤65dB 。供应商提供噪音等级检测方案，出厂验收测试（FAT）时免费为客户服务。 |  |

- 12、文件要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作手册 |  |
| 2 | 提供罐体FAT测试方案，经采购人审核合格后实施。 |  |
| 3 | 提供SAT测试方案，经采购人审核合格后实施。 |  |
| 4 | 提供DQ确认方案，经采购人审核合格后实施。 |  |
| 5 | 提供IQ测试方案，经采购人审核合格后实施。 |  |
| 6 | 提供OQ测试方案，经采购人审核合格后实施。 |  |
| 7 | 对采购人相关人员进行培训，直至能够独立操作、维护、故障处理等。 |  |
| 8 | 二次设计安装图纸： 所有二次设计的安装图、平面图、管道等竣工图。 |  |
| 9 | 硬件清单／所有元件的供应商：不仅包括较大的元件，还包括阀门、管道、仪器、接头、感应器、自动器等，及遵循标准。 |  |
| 10 | 公用设施／电力消耗单： 概述每个系统每个元件的全部消耗、电力。 |  |
| 11 | 电力图： 完整的设计图、接线图，包括电器箱的配置、配线系统、线槽等 。 |  |
| 12 | 维护保养手册： 内部应包括易损件编码及清单，润滑油型号，常见设备故障处理及关键结构图等。 |  |
| 13 | 检测证书： 内容包括元件、零件编号、证书号、仪器校验 。对于每一项检查和测试(采购人代表见证的或未见证的)供应商都应提供检测报告和检测证书，这些文件包含在最终竣工文件包内。 |  |
| 14 | 一致性： 确认所有相关的适用规定、应用、程序与要求的一致性 。 |  |
| 15 | 电气控制系统： 技术标准／描述、品牌、供应商、操作和维修说明书。 |  |
| 16 | 报警： 列出系统报警、设定参数值。 |  |
| 17 | 备份系统。 |  |
| 18 | 备件清单及报价： 按质保期内和质保期后2年内分别填报，并提供备件报价单。 |  |

- 13、验证/确认要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商负责本文件承包范围内洁净管道系统及其自动控制系统的调试、检验测试和验证服务等工作。 |  |
| 2 | 提供整个洁净管道系统和自控系统的下列验证方案和文件: 1)设计确认(DQ)文件； 2)系统安装确认（IQ）文件； 3)系统运行确认（OQ）文件）； 4）供应商提供操作确认（PQ）模版文件； 上述文件经需方确认后，供应商应完成整个系统的验证,保证最终检测和验证结果合格并出具相关文件。 |  |
| 3 | 提供验证所需的所有工程图纸、工艺PID图、控制方案和原理图、 工程技术文件、施工安装记录、检验测试报告等文件。并保证所有文件均能通过中国新版GMP规范的认证。 |  |
| 4 | 提供竣工图纸，包括整个系统的所有流程图、平面图、焊点图，电气原理图、电气接线图等。 |  |
| 5 | 所有原材料、零部件、设备、电气、仪表及控制系统都要保留原始资料，并且必须经过检测并形成文件，确保其具有可追溯性。 |  |
| 6 | 根据项目进程计划的相关要求，采购人可派相关人员去设备生产厂对设备加工制造的关键节点进行现场检查确认。 |  |

- 14、服务与维修要求

| 序号 | 要求内容 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 |  |
| 2 | 供应商应提供不少于24个月的设备质保期及终身维修服务； |  |
| 3 | 保证设备出现异常状态后，随时电话指导，如不能解决24小时内厂家技术人员到现场服务。 |  |
| 4 | 提供可满足24个月设备运行需要的易损零部件及清单（包括报价） |  |
| 5 | 可长期提供便捷的设备零件服务 |  |
| 6 | 建立预防维修计划。 |  |
| 7 | 供应商免费负责现场安装调试，采购人负责协助完成。 |  |

- 标项2：制剂室生产线设备采购及安装

一、采购明细

| 标项 | 货物名称 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 制剂室生产线设备采购及安装 | 序号2-1 | 滴眼剂灌装机械手加塞旋盖生产线 | 1 |  |
|  |  | 序号2-2 | 口服液灌装压盖生产线A | 1 |  |
|  |  | 序号2-3 | 口服液灌装压盖生产线B | 1 |  |
|  |  | 序号2-4 | 溶液剂理瓶灌装旋盖流水线A | 2 |  |
|  |  | 序号2-5 | 口服溶液剂理瓶灌装旋盖流水线 | 1 |  |
|  |  | 序号2-6 | 中药合剂理瓶灌装旋盖流水线 | 1 |  |
|  |  | 序号2-7 | 溶液剂理瓶灌装旋盖流水线B | 1 |  |

二、技术参数及要求

| 序号 | 技术规格、要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 序号2-1 | 滴眼剂灌装机械手加塞旋盖生产线 数量：1条 |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于滴眼剂的理瓶、吹瓶、灌装加塞旋盖、灯检、贴标。 |  |
| 1.2 | 规格：10ml塑料圆瓶； 产量：80-100瓶/分钟 |  |
| 1.3 | 设备的布局应在需方提供的房间内部合理布局，保证工艺的流畅，不对其他操作产生干扰，保证足够的物料周转空间和存储空间。 |  |
| 1.4 | 与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。 |  |
| 1.5 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |
| 1.6 | 更换包装规格时，变动部位方便调整，减少操作人员的劳动强度,所需调整的时间不大于2小时。 |  |
| 1.7 | 操作控制方式：触摸屏。 人机界面语言：采用中文。 |  |
| 1.8 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节和变频调速。 |  |
| 1.9 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。 |  |
| 1.10 | 操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、故障报警提示及记录。 |  |
| 1.11 | 规格调整无需专用工具，人工简单操作即可。 |  |
| 1.12 | 各个单台设备组合运行后，应实现自动互锁功能 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| # 2.1 | 理瓶机 |  |
| # 2.1.1 | 总体概述：设计简单、出瓶合格率为99.9%，材质为304不锈钢材及医用塑料。 |  |
| # 2.1.2 | - 储料斗自动上料、电磁振荡送瓶，不伤瓶，稳定可靠。 |  |
| # 2.1.3 | - 光纤监测，进瓶响应灵敏稳定，使送瓶均匀及时，在理瓶盘内不堆积、不卡瓶。 |  |
| # 2.1.4 | 电器设备应符合IEC标准或可接受的国家标准，过载保护。 |  |
| # 2.1.5 | 理瓶区域设置有粒尘收集器,保证无二次污染。 |  |
| # 2.1.6 | 瓶口朝上有序排列到输送带上。 |  |
| # 2.1.7 | 光纤联动监测，下一工序轨道上缺瓶时自动启动理瓶，有堵塞时自动停机。 |  |
| 2.1.8 | 设置有储瓶料仓，脱包区和净化隔离系统，保证无交叉污染。 |  |
| 2.2 | 吹瓶机 |  |
| 2.2.1 | 采用离子风去静电除尘。 |  |
| 2.2.2 | 持瓶稳定可靠，定位精准，瓶口与吹洗针头对中精度好，不伤瓶，瓶子必须处于倒立状态接受吹洗。 |  |
| 2.2.3 | 规格件采用限定位设计，更换规格件方便快捷。 |  |
| 2.2.4 | 采用复合针管对瓶子进行倒吹洗，一管在吹洗的同时，另一管及时将清洗后的废气直接吸走排除机体外，避免二次污染。 |  |
| 2.2.5 | 喷针应能准确插入瓶内，不得与瓶口摩擦，杜绝塑屑和塑料微粒的产生。 |  |
| 2.2.6 | 出瓶部位按新版GMP标准要求对瓶子进行保护，出瓶必须保证瓶子正立，动作平稳，无倒瓶、卡瓶现象，确保清洗后瓶子不受到污染。 |  |
| 2.2.7 | 规格件拆卸装配方便快捷。 |  |
| 2.2.8 | 工艺管路设计采用压缩空气排空系统。 |  |
| 2.2.9 | 瓶子传送系统应能防止瓶子倒瓶、损毁、刮伤、破裂或工艺中其它的损坏。 |  |
| 2.2.10 | 停电后重新恢复电源，在没有操作人员或通讯线路输入指令的情况下，系统不应重启。 |  |
| 2.2.11 | 操作台上的操作人员应能够方便使用紧急制动按钮。 |  |
| 2.2.12 | 清洗区域有单独隔离系统，保证无二次污染。 |  |
| 2.2.13 | 吹洗压缩空气要有过滤系统，采用0.22um过滤装置，保证气源洁净度。 |  |
| 2.3 | 机械手灌装加塞旋盖机 |  |
| 2.3.1 | 灌装精度：灌装误差≤±1.5%。 |  |
| 2.3.2 | 设备的金属外表面为304不锈钢或更好的不锈钢材料，并要提供材质证明。与物料（内塞）接触的设备部件材质为316L不锈钢，并要提供材质证明。设备表面应该无孔、无脱落颗粒，无渗漏；外表面亚光处理。如设备机架有碳钢型材，碳钢型材焊接的构件，需经除锈、去污、喷漆、防止腐蚀处理。 |  |
| 2.3.3 | 设备外表面光滑，所有焊件要抛光，并适当钝化。内塞、外盖等容器内表面抛光度Ra＜1µm。 |  |
| 2.3.4 | 设备的支角高度可调节，基准调节高度0.2米。(基准为200mm，底部光杆) |  |
| 2.3.5 | 内塞、外盖、+滴眼瓶振荡器和轨道配套百级层流保护。 |  |
| 2.3.6 | 滴眼瓶灌装机的制造和安装必须能为质量检查、拆卸、清洗和维修保养提供方便，能够避免操作过程带来的污染，能够保持整批产品的理化特性、内在性质。 |  |
| 2.3.7 | 设备所用真空由供应商提供 |  |
| 2.3.8 | 具有点动运行功能。 |  |
| 2.3.9 | 灌装机磨具配置：设计便于各种规格之间的模具更换。 |  |
| 2.3.10 | 设计要求应满足但不局限于：整个灌装工艺过程及无菌瓶、内塞、外盖振荡器及传输轨道均在层流保护下。层流罩生成垂直层流风，符合洁净室百级标准，都由层流罩覆盖。层流罩的板材为304不锈钢，表面光滑度符合现行GMP要求；有DOP测试连接口。带有高效前后端压差指示装置；设备运行时机器内部能达到A级层流环境要求，为了保持送风均匀，高效过滤器下需设置均流膜，并根据新版GMP要求配合需方在相应点设置一个悬浮粒子采样口（需方提供悬浮粒子采样器）。 |  |
| 2.3.11 | 理瓶、内塞、外盖工位高度可调整；应采取一定方式保证在添加瓶、内塞、外盖过程中不会影响层流内环境。理内塞振动工位快速拆装设计，可灭菌，扣塞率不低于 99.5％。 |  |
| 2.3.12 | 具备无瓶不灌装、不加内塞、不加外盖功能；缺瓶、内塞、外盖停机报警功能。震荡器无瓶子、内塞、外盖时停机、报警、显示。 |  |
| 2.3.13 | 台面上的传动部件需加外保护罩，以防止传动部位产生“油气”，从而对A级环境的影响。 |  |
| 2.3.14 | 具有产量自动计数功能。 |  |
| 2.3.15 | 可直接在触摸屏上设定装量，在不停机的情况下调节装量。 |  |
| 2.3.16 | 灌装机转速及层流风速能无级调速。（变频） |  |
| 2.3.17 | 灌装采用蠕动泵灌装，泵应易于拆卸，便于清洗、耐受高温高压灭菌； |  |
| 2.3.18 | 配置层流罩系统：包括隔离门、自锁装置、无菌操作手套箱；提供中效、HEPA的过滤效率证明。 |  |
| 2.3.19 | 灌装针头采用单独装夹技术，并且每只灌装针头均可单独上下调整。 |  |
| 2.3.20 | 灌装针头材质316L不锈钢，须有每个针头的材质证明。 |  |
| 2.3.21 | 针头准确定位插入瓶口，与瓶壁无接触，插入深度随液面同步上升 |  |
| 2.3.22 | 避免液体迸溅和产生气泡，针头应无药液滴落。 |  |
| 2.3.23 | 石棉或含有石棉的材料不得使用。 |  |
| 2.3.24 | 灌装区域设备表面防止平面设计以防止扰乱气流及积尘。 |  |
| 2.3.25 | 驱动系统应与操作区域完全隔离，驱动机械结构应易于维护。 |  |
| 2.3.26 | 设备主驱动装置具有过载保护功能。 |  |
| 2.3.27 | 压缩空气压力不足时报警。 |  |
| 2.3.28 | 旋盖扭力可调。 |  |
| 2.4 | 灯检机 |  |
| 2.4.1 | 工作原理：传送带将前道工序的瓶子，送入本机；在传送带上，分隔成未灯检轨道和已灯检轨道。前道工序瓶子由传送带进入未灯检轨道；在灯检工位，人工拿起未灯检轨道瓶子，放在灯光下，判断是否合格。将不合格的瓶子放在操作台上；将合格的瓶子放入已灯检轨道，通过传送带送入下道工序。 |  |
| 2.4.2 | 灯检机速度与前道工序设备相匹配。 |  |
| 2.4.3 | 所有的边角全部做圆角、倒角处理。 |  |
| 2.4.4 | 灯检区域的空间，便于人员操作。 |  |
| 2.4.5 | - 灯检机不锈钢外罩做亚光处理，设备表面及安全门罩不能产生晃眼反光。 |  |
| 2.5 | - 立式自动贴标机 |  |
| 2.5.1 | 稳定速度生产能力80-100瓶/分，标签为不干胶型，贴标精度应达到±1.0mm，能够保证标签无气泡、无褶皱。 |  |
| 2.5.2 | 具有一定的设计防止底纸打滑，并能确保贴标准确。 |  |
| 2.5.3 | 对于各种不同规格和不同厚薄的标签，控制系统完全适应，提高贴标速度、准确度和稳定度。 |  |
| 2.5.4 | 机器配有急停装置，遇特殊状况需紧急终止机器动作时，即可按下急停开关，以便及时处理状况。 |  |
| 2.5.5 | 连线设备与上下游设备联线控制。 |  |
| 2.5.6 | 适用标签卷内径：45-75mm。 |  |
| 2.5.7 | 贴标速度调整：无级变速。 |  |
| 2.5.8 | 在贴标过程中可以打印生产日期、批号、有效期至及其它标识内容。打印位置任意可调，印字位置准确，其精度应达到±0.5mm，印字行数为1-3行可调，每行字数不少于12各数字或字母。打印字迹清晰，拆卸及更换色带方便。 |  |
| 2.5.9 | 不同规格的产品进行更换时，操作简单、方便、快捷。 |  |
| 2.5.10 | 设备具备自动检查及故障显示功能，当异常情况发生时，如缺标、缺瓶、积瓶等，应显示故障并停机保护。 |  |
| 2.5.11 | 自动联控设计。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 理瓶机1台，吹瓶机1台，机械手灌装加塞旋盖机1台，灯检机1台，立式自动贴标机1台。 |  |
| 序号2-2 | 口服液灌装压盖生产线 A 数量：1条 |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于口服液瓶的理瓶、洗瓶、灌装压盖。 |  |
| 1.2 | 规格：20ml口服液塑料圆瓶； 产量：260瓶/分钟 |  |
| 1.3 | 设备的布局应在需方提供的房间内部合理布局，保证工艺的流畅，不对其他操作产生干扰，保证足够的物料周转空间和存储空间。 |  |
| 1.4 | 与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。 |  |
| 1.5 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |
| 1.6 | 更换包装规格时，变动部位方便调整，减少操作人员的劳动强度,所需调整的时间不大于2小时。 |  |
| 1.7 | 操作控制方式：触摸屏。 人机界面语言：采用中文。 |  |
| 1.8 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节和变频调速。 |  |
| 1.9 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。 |  |
| 1.10 | 操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、故障报警提示及记录。 |  |
| 1.11 | 规格调整无需专用工具，人工简单操作即可。 |  |
| 1.12 | 各个单台设备组合运行后，应实现自动互锁功能 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| # 2.1 | 理瓶机 |  |
| # 2.1.1 | 设备能够自动将储瓶仓中的药瓶规范理顺，并进入下一道工序，不倒瓶、不需要人工干预。 |  |
| # 2.1.2 | 适用多种规格的塑料瓶，产品规格更换方便快捷。 |  |
| # 2.1.3 | 设备出瓶稳定、保证不能有倒立瓶输出。 |  |
| # 2.1.4 | 由人工或其它方式将瓶子装入储瓶仓中，储瓶仓的容积能够达到保证正常生产10分钟以上所需瓶子的用量，加瓶后无需专人监管。 |  |
| # 2.1.5 | 储瓶仓内方便清洁，无死角。 |  |
| # 2.1.6 | 倒立药瓶能够自动剔除。 |  |
| # 2.1.7 | 自动联控设计。 |  |
| 2.2 | 洗瓶机 |  |
| 2.2.1 | 采用离子风去静电除尘。 |  |
| 2.2.2 | 持瓶稳定可靠，定位精准，瓶口与吹洗针头对中精度好，不伤瓶，瓶子必须处于倒立状态接受吹洗。 |  |
| 2.2.3 | 规格件采用限定位设计，更换规格件方便快捷，整机规格件更换在2小时完成。 |  |
| 2.2.4 | 采用复合针管对瓶子进行倒吹洗，一针管在吹洗的同时，另一针管及时将清洗后的废气直接吸走排除机体外，避免二次污染。 |  |
| 2.2.5 | 喷针应能准确插入瓶内，不得与瓶口摩擦，杜绝塑屑和塑料微粒的产生。 |  |
| 2.2.6 | 出瓶部位按新版GMP标准要求对瓶子进行保护，出瓶必须保证瓶子正立，动作平稳，无倒瓶、卡瓶现象，确保清洗后瓶子不受到污染。 |  |
| 2.2.7 | 洗瓶机的输瓶线连接通畅，不倒瓶。 瓶子传送系统应能防止瓶子倒瓶、损毁、刮伤、破裂或工艺中其它的损坏。 |  |
| 2.2.8 | 停电后重新恢复电源，在没有操作人员或通讯线路输入指令的情况下，系统不应重启。 |  |
| 2.2.9 | 操作台上的操作人员应能够方便使用紧急制动按钮。 |  |
| 2.2.10 | 吹洗压缩空气要有过滤系统，采用0.22um过滤装置，保证气源洁净度。 |  |
| 2.3 | 口服液灌装压盖机 |  |
| 2.3.1 | 本机自动完成输瓶、定量灌装、理盖、送盖、压盖到出瓶的全套生产过程。装量误差：≤±1.5%，合格率：≥99.5%。 |  |
| 2.3.2 | 采用新型大拨轮理瓶进瓶，通过理瓶机的输送到大拔轮，通过拔轮运转将口服液瓶送至灌装工位，灌针自动往复跟踪插入瓶内完成灌装，口服液瓶通过交接输送至中间传送链。瓶盖经理盖斗理顺并依次进入下盖轨道，口服液瓶在经过中间传送链时将瓶盖带下，进入压盖组。通过单刀进行压盖，再由出瓶拔轮输出，完成整个灌装封口工序，封口完成后进行装盘。 |  |
| 2.3.3 | 台面以上零部件与台面均采用无卫生死角连接方式，上部罩壳简洁，裸露零件少，易清洁，所有与瓶子接触的部件均可方便拆卸安装清洗消毒。 |  |
| 2.3.4 | 光电光纤开关来实现无瓶不灌装，其使用寿命长，稳定性好，出现误动作的机率低，避免药液的浪费。当在进瓶链轮拨轮处检测出现缺瓶或瓶颈以上部位出现断裂时，光电光纤开关都会发出缺瓶指令，致使灌装针头不灌装，来实现无瓶不灌装功能。 |  |
| 2.3.5 | 采用在旋转链轮拨轮上往复跟踪灌装系统，减化了机构传动结构，传输 定位精确，走瓶平稳，噪音少，大大降低了故障率和使用成本。同时保证瓶子在传输过程中不产生污染颗粒，防止了瓶子在传输过程形成的损伤与碎瓶。 |  |
| 2.3.6 | 灌装传动由一套伺服系统控制，整体装量在触摸屏上调节；单个泵的装量，可以通过机械机构进行微调。 |  |
| 2.3.7 | 理盖部件主要利用电磁共振原理制成。理盖斗内设单通道螺旋线，调节振动电压可调节理盖速度，操作方便，理盖速度快。 |  |
| 2.3.8 | 采用先进的PLC人机界面控制系统控制，除对本机工作进行控制和监控显示外，还能与前道工序的洗瓶实行工作状况联控，很好地实现联动生产。具有无瓶不灌装、生产速度显示、产量计数、工作时间显示、故障显示功能。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 理瓶机1台，洗瓶机1台，高速口服液灌装压盖机1台。 |  |
| 序号2-3 | 口服液灌装压盖生产线B 数量：1条 |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于口服液瓶的理瓶、洗瓶、灌装压盖。 |  |
| 1.2 | 规格：10ml口服液塑料圆瓶； 产量：300瓶/分钟 |  |
| 1.3 | 设备的布局应在需方提供的房间内部合理布局，保证工艺的流畅，不对其他操作产生干扰，保证足够的物料周转空间和存储空间。 |  |
| 1.4 | 与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。 |  |
| 1.5 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |
| 1.6 | 更换包装规格时，变动部位方便调整，减少操作人员的劳动强度,所需调整的时间不大于2小时。 |  |
| 1.7 | 操作控制方式：触摸屏。 人机界面语言：采用中文。 |  |
| 1.8 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节和变频调速。 |  |
| 1.9 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。 |  |
| 1.10 | 操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、故障报警提示及记录。 |  |
| 1.11 | 规格调整无需专用工具，人工简单操作即可。 |  |
| 1.12 | 各个单台设备组合运行后，应实现自动互锁功能 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| # 2.1 | 理瓶机 |  |
| # 2.1.1 | 设备能够自动将储瓶仓中的药瓶规范理顺，并进入下一道工序，不倒瓶、不需要人工干预。 |  |
| # 2.1.2 | 适用多种规格的塑料瓶，产品规格更换方便快捷。 |  |
| # 2.1.3 | 设备出瓶稳定、保证不能有倒立瓶输出。 |  |
| # 2.1.4 | 由人工或其它方式将瓶子装入储瓶仓中，储瓶仓的容积能够达到保证正常生产10分钟以上所需瓶子的用量，加瓶后无需专人监管。 |  |
| # 2.1.5 | 储瓶仓内方便清洁，无死角。 |  |
| # 2.1.6 | 倒立药瓶能够自动剔除。 |  |
| # 2.1.7 | 自动联控设计。 |  |
| 2.2 | 洗瓶机 |  |
| 2.2.1 | 采用离子风去静电除尘。 |  |
| 2.2.2 | 持瓶稳定可靠，定位精准，瓶口与吹洗针头对中精度好，不伤瓶，瓶子必须处于倒立状态接受吹洗。 |  |
| 2.2.3 | 规格件采用限定位设计，更换规格件方便快捷，整机规格件更换在2小时完成。 |  |
| 2.2.4 | 采用复合针管对瓶子进行倒吹洗，一针管在吹洗的同时，另一针管及时将清洗后的废气直接吸走排除机体外，避免二次污染。 |  |
| 2.2.5 | 喷针应能准确插入瓶内，不得与瓶口摩擦，杜绝塑屑和塑料微粒的产生。 |  |
| 2.2.6 | 出瓶部位按新版GMP标准要求对瓶子进行保护，出瓶必须保证瓶子正立，动作平稳，无倒瓶、卡瓶现象，确保清洗后瓶子不受到污染。 |  |
| 2.2.7 | 洗瓶机的输瓶线连接通畅，不倒瓶。 瓶子传送系统应能防止瓶子倒瓶、损毁、刮伤、破裂或工艺中其它的损坏。 |  |
| 2.2.8 | 停电后重新恢复电源，在没有操作人员或通讯线路输入指令的情况下，系统不应重启。 |  |
| 2.2.9 | 操作台上的操作人员应能够方便使用紧急制动按钮。 |  |
| 2.2.10 | 吹洗压缩空气要有过滤系统，采用0.22um过滤装置，保证气源洁净度。 |  |
| 2.3 | 口服液灌装压盖机 |  |
| 2.3.1 | 本机自动完成输瓶、定量灌装、理盖、送盖、压盖到出瓶的全套生产过程。装量误差：≤±1.5%，合格率：≥99.5%。 |  |
| 2.3.2 | 采用新型大拨轮理瓶进瓶，通过理瓶机的输送到大拔轮，通过拔轮运转将口服液瓶送至灌装工位，灌针自动往复跟踪插入瓶内完成灌装，口服液瓶通过交接输送至中间传送链。瓶盖经理盖斗理顺并依次进入下盖轨道，口服液瓶在经过中间传送链时将瓶盖带下，进入压盖组。通过单刀进行压盖，再由出瓶拔轮输出，完成整个灌装封口工序，封口完成后进行装盘。 |  |
| 2.3.3 | 台面以上零部件与台面均采用无卫生死角连接方式，上部罩壳简洁，裸露零件少，易清洁，所有与瓶子接触的部件均可方便拆卸安装清洗消毒。 |  |
| 2.3.4 | 光电光纤开关来实现无瓶不灌装，其使用寿命长，稳定性好，出现误动作的机率低，避免药液的浪费。当在进瓶链轮拨轮处检测出现缺瓶或瓶颈以上部位出现断裂时，光电光纤开关都会发出缺瓶指令，致使灌装针头不灌装，来实现无瓶不灌装功能。 |  |
| 2.3.5 | 采用在旋转链轮拨轮上往复跟踪灌装系统，减化了机构传动结构，传输 定位精确，走瓶平稳，噪音少，大大降低了故障率和使用成本。同时保证瓶子在传输过程中不产生污染颗粒，防止了瓶子在传输过程形成的损伤与碎瓶。 |  |
| 2.3.6 | 灌装传动由一套伺服系统控制，整体装量在触摸屏上调节；单个泵的装量，可以通过机械机构进行微调。 |  |
| 2.3.7 | 理盖部件主要利用电磁共振原理制成。理盖斗内设单通道螺旋线，调节振动电压可调节理盖速度，操作方便，理盖速度快。 |  |
| 2.3.8 | 采用先进的PLC人机界面控制系统控制，除对本机工作进行控制和监控显示外，还能与前道工序的洗瓶实行工作状况联控，很好地实现联动生产。具有无瓶不灌装、生产速度显示、产量计数、工作时间显示、故障显示功能。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 理瓶机1台，洗瓶机1台，高速口服液灌装压盖机1台。 |  |
| 序号2-4 | 溶液剂理瓶灌装旋盖流水线A 数量：2条 |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于溶液剂瓶的理瓶、灌装旋盖。 |  |
| 1.2 | 规格：100ml塑料圆瓶； 产量：40-50瓶/分钟 |  |
| 1.3 | 设备的布局应在需方提供的房间内部合理布局，保证工艺的流畅，不对其他操作产生干扰，保证足够的物料周转空间和存储空间。 |  |
| 1.4 | 与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。 |  |
| 1.5 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |
| 1.6 | 更换包装规格时，变动部位方便调整，减少操作人员的劳动强度,所需调整的时间不大于2小时。 |  |
| 1.7 | 操作控制方式：触摸屏。 人机界面语言：采用中文。 |  |
| 1.8 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节和变频调速。 |  |
| 1.9 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。 |  |
| 1.10 | 操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、故障报警提示及记录。 |  |
| 1.11 | 规格调整无需专用工具，人工简单操作即可。 |  |
| 1.12 | 各个单台设备组合运行后，应实现自动互锁功能 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| # 2.1 | 理瓶机 |  |
| # 2.1.1 | 设备能够自动将储瓶仓中的药瓶规范理顺，并进入下一道工序，不倒瓶、不需要人工干预。 |  |
| # 2.1.2 | 适用多种规格的塑料瓶，产品规格更换方便快捷。 |  |
| # 2.1.3 | 设备出瓶稳定、保证不能有倒立瓶输出。 |  |
| # 2.1.4 | 由人工或其它方式将瓶子装入储瓶仓中，储瓶仓的容积能够达到保证正常生产10分钟以上所需瓶子的用量，加瓶后无需专人监管。 |  |
| # 2.1.5 | 储瓶仓内方便清洁，无死角。 |  |
| # 2.1.6 | 倒立药瓶能够自动剔除。 |  |
| # 2.1.7 | 自动联控设计。 |  |
| 2.2 | 四泵灌装旋盖机 |  |
| 2.2.1 | 设备能够连续稳定运行，且满足生产工艺参数要求。 |  |
| 2.2.2 | 产品合格率：≥99.5%。装量误差≤±1.5%。 |  |
| 2.2.3 | 灌装旋盖后产品，外观良好，密封性良好，符合需方质量要求。 瓶盖、瓶身无划痕。 |  |
| 2.2.4 | 上料方式：人工上瓶，自动上盖、旋盖。 |  |
| 2.2.5 | 外盖手动上盖、按盖。 |  |
| 2.2.6 | 灌装头设有特殊防漏装置，灌装无拉丝，滴漏现象。 |  |
| 2.2.7 | 设备能够稳定运行且能连续生产出合格产品。 |  |
| 2.2.8 | 确保设备上的所有配件、材料都是没有使用过的全新产品。 |  |
| 2.2.9 | 设备能够确保更换品种时不产生交叉污染，清洗和卸料方便。 |  |
| 2.2.10 | 不与物料接触的非金属材料确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁、不得对产品造成直接或间接污染。 |  |
| 2.2.11 | 采用PLC+触摸屏自动控制；具有自动控制和手动控制两种方式。 |  |
| 2.2.12 | 可对生产过程中各项数据进行设置。 |  |
| 2.2.13 | 主电机采用变频调速控制。 |  |
| 2.2.14 | 具备计数功能。 |  |
| 2.2.15 | 设备材质采用304不锈钢，所有与接触的设备表面的表面粗糙度Ra≤0.6μm，钝化处理，外表面粗糙度Ra≤1.0μm。所有与设备接触位置采用316L不锈钢。 |  |
| 2.2.16 | 调节装量装置，容易调节，灌装量精确稳定。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 理瓶机2台，四泵灌装旋盖机2台。 |  |
| 序号2-5 | 口服溶液剂理瓶灌装旋盖流水线 数量：1条 |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于口服溶液剂瓶的理瓶、灌装旋盖。 |  |
| 1.2 | 规格：200ml塑料圆瓶； 产量：30-40瓶/分钟 |  |
| 1.3 | 设备的布局应在需方提供的房间内部合理布局，保证工艺的流畅，不对其他操作产生干扰，保证足够的物料周转空间和存储空间。 |  |
| 1.4 | 与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。 |  |
| 1.5 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |
| 1.6 | 更换包装规格时，变动部位方便调整，减少操作人员的劳动强度,所需调整的时间不大于2小时。 |  |
| 1.7 | 操作控制方式：触摸屏。 人机界面语言：采用中文。 |  |
| 1.8 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节和变频调速。 |  |
| 1.9 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。 |  |
| 1.10 | 操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、故障报警提示及记录。 |  |
| 1.11 | 规格调整无需专用工具，人工简单操作即可。 |  |
| 1.12 | 各个单台设备组合运行后，应实现自动互锁功能 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| # 2.1 | 理瓶机 |  |
| # 2.1.1 | 设备能够自动将储瓶仓中的药瓶规范理顺，并进入下一道工序，不倒瓶、不需要人工干预。 |  |
| # 2.1.2 | 适用多种规格的塑料瓶，产品规格更换方便快捷。 |  |
| # 2.1.3 | 设备出瓶稳定、保证不能有倒立瓶输出。 |  |
| # 2.1.4 | 由人工或其它方式将瓶子装入储瓶仓中，储瓶仓的容积能够达到保证正常生产10分钟以上所需瓶子的用量，加瓶后无需专人监管。 |  |
| # 2.1.5 | 储瓶仓内方便清洁，无死角。 |  |
| # 2.1.6 | 倒立药瓶能够自动剔除。 |  |
| # 2.1.7 | 自动联控设计。 |  |
| 2.2 | 四泵灌装旋盖机 |  |
| 2.2.1 | 设备能够连续稳定运行，且满足生产工艺参数要求。 |  |
| 2.2.2 | 产品合格率：≥99.5%。装量误差≤±1.5%。 |  |
| 2.2.3 | 灌装旋盖后产品，外观良好，密封性良好，符合需方质量要求。 瓶盖、瓶身无划痕。 |  |
| 2.2.4 | 上料方式：人工上瓶，自动上盖、旋盖。 |  |
| 2.2.5 | 外盖手动上盖、按盖。 |  |
| 2.2.6 | 灌装头设有特殊防漏装置，灌装无拉丝，滴漏现象。 |  |
| 2.2.7 | 设备能够稳定运行且能连续生产出合格产品。 |  |
| 2.2.8 | 确保设备上的所有配件、材料都是没有使用过的全新产品。 |  |
| 2.2.9 | 设备能够确保更换品种时不产生交叉污染，清洗和卸料方便。 |  |
| 2.2.10 | 不与物料接触的非金属材料确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁、不得对产品造成直接或间接污染。 |  |
| 2.2.11 | 采用PLC+触摸屏自动控制；具有自动控制和手动控制两种方式。 |  |
| 2.2.12 | 可对生产过程中各项数据进行设置。 |  |
| 2.2.13 | 主电机采用变频调速控制。 |  |
| 2.2.14 | 具备计数功能。 |  |
| 2.2.15 | 设备材质采用304不锈钢，所有与接触的设备表面的表面粗糙度Ra≤0.6μm，钝化处理，外表面粗糙度Ra≤1.0μm。所有与设备接触位置采用316L不锈钢。 |  |
| 2.2.16 | 调节装量装置，容易调节，灌装量精确稳定。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 理瓶机1台，四泵灌装旋盖机1台。 |  |
| 序号2-6 | 中药合剂理瓶灌装旋盖流水线 数量：1条 |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于口服溶液剂瓶的理瓶、灌装旋盖。 |  |
| 1.2 | 规格：250ml塑料圆瓶； 产量：25-35瓶/分钟 |  |
| 1.3 | 设备的布局应在需方提供的房间内部合理布局，保证工艺的流畅，不对其他操作产生干扰，保证足够的物料周转空间和存储空间。 |  |
| 1.4 | 与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。 |  |
| 1.5 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |
| 1.6 | 更换包装规格时，变动部位方便调整，减少操作人员的劳动强度,所需调整的时间不大于2小时。 |  |
| 1.7 | 操作控制方式：触摸屏。 人机界面语言：采用中文。 |  |
| 1.8 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节和变频调速。 |  |
| 1.9 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。 |  |
| 1.10 | 操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、故障报警提示及记录。 |  |
| 1.11 | 规格调整无需专用工具，人工简单操作即可。 |  |
| 1.12 | 各个单台设备组合运行后，应实现自动互锁功能 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| # 2.1 | 理瓶机 |  |
| # 2.1.1 | 设备能够自动将储瓶仓中的药瓶规范理顺，并进入下一道工序，不倒瓶、不需要人工干预。 |  |
| # 2.1.2 | 适用多种规格的塑料瓶，产品规格更换方便快捷。 |  |
| # 2.1.3 | 设备出瓶稳定、保证不能有倒立瓶输出。 |  |
| # 2.1.4 | 由人工或其它方式将瓶子装入储瓶仓中，储瓶仓的容积能够达到保证正常生产10分钟以上所需瓶子的用量，加瓶后无需专人监管。 |  |
| # 2.1.5 | 储瓶仓内方便清洁，无死角。 |  |
| # 2.1.6 | 倒立药瓶能够自动剔除。 |  |
| # 2.1.7 | 自动联控设计。 |  |
| 2.2 | 四泵灌装旋盖机 |  |
| 2.2.1 | 设备能够连续稳定运行，且满足生产工艺参数要求。 |  |
| 2.2.2 | 产品合格率：≥99.5%。装量误差≤±1.5%。 |  |
| 2.2.3 | 灌装旋盖后产品，外观良好，密封性良好，符合需方质量要求。 瓶盖、瓶身无划痕。 |  |
| 2.2.4 | 上料方式：人工上瓶，自动上盖、旋盖。 |  |
| 2.2.5 | 外盖手动上盖、按盖。 |  |
| 2.2.6 | 灌装头设有特殊防漏装置，灌装无拉丝，滴漏现象。 |  |
| 2.2.7 | 设备能够稳定运行且能连续生产出合格产品。 |  |
| 2.2.8 | 确保设备上的所有配件、材料都是没有使用过的全新产品。 |  |
| 2.2.9 | 设备能够确保更换品种时不产生交叉污染，清洗和卸料方便。 |  |
| 2.2.10 | 不与物料接触的非金属材料确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁、不得对产品造成直接或间接污染。 |  |
| 2.2.11 | 采用PLC+触摸屏自动控制；具有自动控制和手动控制两种方式。 |  |
| 2.2.12 | 可对生产过程中各项数据进行设置。 |  |
| 2.2.13 | 主电机采用变频调速控制。 |  |
| 2.2.14 | 具备计数功能。 |  |
| 2.2.15 | 设备材质采用304不锈钢，所有与接触的设备表面的表面粗糙度Ra≤0.6μm，钝化处理，外表面粗糙度Ra≤1.0μm。所有与设备接触位置采用316L不锈钢。 |  |
| 2.2.16 | 调节装量装置，容易调节，灌装量精确稳定。 |  |
| 序号2-7 | 溶液剂理瓶灌装旋盖流水线B 数量：1条 |  |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：适用于口服溶液剂瓶的理瓶、灌装旋盖。 |  |
| 1.2 | 规格：500ml塑料圆瓶； 产量：20-25瓶/分钟 |  |
| 1.3 | 设备的布局应在需方提供的房间内部合理布局，保证工艺的流畅，不对其他操作产生干扰，保证足够的物料周转空间和存储空间。 |  |
| 1.4 | 与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。 |  |
| 1.5 | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 |  |
| 1.6 | 更换包装规格时，变动部位方便调整，减少操作人员的劳动强度,所需调整的时间不大于2小时。 |  |
| 1.7 | 操作控制方式：触摸屏。 人机界面语言：采用中文。 |  |
| 1.8 | 运行速度调节方式：通过触摸屏调节和变频调速。 |  |
| 1.9 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。 |  |
| 1.10 | 操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、故障报警提示及记录。 |  |
| 1.11 | 规格调整无需专用工具，人工简单操作即可。 |  |
| 1.12 | 各个单台设备组合运行后，应实现自动互锁功能 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 2.1 | 四泵灌装旋盖机 |  |
| # 2.1.1 | 设备能够连续稳定运行，且满足生产工艺参数要求。 |  |
| # 2.1.2 | 产品合格率：≥99.5%。装量误差≤±1.5%。 |  |
| # 2.1.3 | 灌装旋盖后产品，外观良好，密封性良好，符合需方质量要求。 瓶盖、瓶身无划痕。 |  |
| # 2.1.4 | 上料方式：人工上瓶，自动上盖、旋盖。 |  |
| # 2.1.5 | 外盖手动上盖、按盖。 |  |
| # 2.1.6 | 灌装头设有特殊防漏装置，灌装无拉丝，滴漏现象。 |  |
| # 2.1.7 | 设备能够稳定运行且能连续生产出合格产品。 |  |
| # 2.1.8 | 确保设备上的所有配件、材料都是没有使用过的全新产品。 |  |
| # 2.1.9 | 设备能够确保更换品种时不产生交叉污染，清洗和卸料方便。 |  |
| # 2.1.10 | 不与物料接触的非金属材料确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁、不得对产品造成直接或间接污染。 |  |
| # 2.1.11 | 采用PLC+触摸屏自动控制；具有自动控制和手动控制两种方式。 |  |
| # 2.1.12 | 可对生产过程中各项数据进行设置。 |  |
| # 2.1.13 | 主电机采用变频调速控制。 |  |
| # 2.1.14 | 具备计数功能。 |  |
| 2.1.15 | 设备材质采用304不锈钢，所有与接触的设备表面的表面粗糙度Ra≤0.6μm，钝化处理，外表面粗糙度Ra≤1.0μm。所有与设备接触位置采用316L不锈钢。 |  |
| 2.1.16 | 调节装量装置，容易调节，灌装量精确稳定。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 理瓶转盘1台，四泵灌装旋盖机1台。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 提供用户名单及联系方式 |  |
| 3.2 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 设备验收合格后整机免费保修≥24个月（质保开始时需附原厂保修证明），质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |
| 5.2 | 维修响应时间＜2小时，12小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话。 |  |
| ★5.3 | 质保期外维修付款必须做到先维修后付款。 |  |
| 5.4 | 每年≥2次上门免费维修保养服务。 |  |
| 5.5 | 提供详细配置清单和保修期外的零配件、消耗品清单及折扣率. |  |
| 5.6 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训，供应商负责需方人员培训期间的一切费用，具体细节由院方定。 |  |
| 5.7 | 招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |  |
| 5.8 | 升级：终身免费提供软件升级。 |  |
| 六 | 安装验收 |  |
| 6.1 | 安装地点：医院内。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6.5 | 安装验收前产生的一切费用由供应商提供。 |  |

缩写与定义

| 名称 | 要求内容 |
| --- | --- |
| HMI | Human – Machine Interface人-机界面 |
| OIP | Operator Interface Panel操作员界面面板 |
| URS | User Requirement Specification用户需求标准 |
| FS | Function Specification功能标准 |
| HDS | Hardware Design Specification硬件设计规范 |
| SDS | Software Design Specification软件设计规范 |
| EHS | Environment、健康Health、安全Safety的缩写。 |
| DQ | Design Qualification设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Testing工厂验收测试 |
| SAT | Site Acceptance Testing现场验收测试 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| OQ | Operation Qualification运行确认 |
| PQ | Performance Qualification性能确认 |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：合同签订后 2 个月内交货，接买方通知后7天内完成安装。 |
| ▲2 | 付款方法和条件： （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。 （2）安装调试完成，经相关单位验收合格后，中标供应商按采购人要求提交竣工资料、结算资料并经采购人最终确认后，支付至合同金额的100%； |
| ▲3 | 履约保证金：（本项目不收取） 履约保证金金额：/ 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等；中标供应商应将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还中标供应商（中标供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ▲4 | 货物质保期：≥24个月，自最终验收合格之日起计算。 |
| 5 | 售后服务：（各标项如有明确要求按技术参数中要求执行，如无明确要求按下列要求执行） 1、技术支持要求：质保期内出现问题，中标单位在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内中标单位必须在不得以任何理由影响正常使用。 2、中标供应商应负责提供充足的备品备件，实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈，中标供应商应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。设备配件如需要重新购买则按不超过报价响应文件中承诺的报价计算。 3、其他见合同条款 |
| ▲6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |
| ▲7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目

采购编号：NBITC-202211462G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A3、中小企业声明函；

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

A5、供应商认为需要的其他资料；（如有需提供）

- B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目

采购编号：NBITC-202211462G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目（采购编号：NBITC-202211462G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖签章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目，采购编号为NBITC-202211462G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目

采购编号：NBITC-202211462G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商对招标文件对第五章“招标内容与技术需求”中“四、招标清单及技术要求”中各项条款逐条作出响应详细说明，如有偏离须标明偏离并详细作出偏离说明。如果未逐条完整响应此表的各项条款，评委会有权认定相关未响应条款为负偏离。如供应商未完整响应某技术条款且未在本表中列出偏离说明，该条款评委会未认定为负偏离的，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7商务条款响应表

项目名称：宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目

采购编号：NBITC-202211462G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告复印件等相关证明资料；（格式自拟）

B9、实施技术方案；（格式自拟）

B10、实施技术方案；（格式自拟）

B11、供货安排及进度计划；（格式自拟）

B12、针对安装调试方案；（格式自拟）

B13、质量保证措施及安全措施；（格式自拟）

B14、售后服务方案

B15、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B16、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

部分格式如下：

业绩表

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 签订合同时间 | 联系人及方式 | 合同扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中同时提供合同扫描件加盖供应商单位公章。

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目

采购编号：NBITC-202211462G

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目

采购编号：NBITC-202211462G

| 标项 | 名称 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中 开标一览表为准；

供应商（盖章）：

日          期：

C2投标分项报价表

项目名称：宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目

采购编号：NBITC-202211462G

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 规格/型号 | 含税综合单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（“投标总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

注、本表最终“合计”价格与开标一览的“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

备品备件和专业工具清单表

采购编号：

项目名称：

单位：人民币/元

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目计入投标总价；

2．须列明设备正常运行二年所需的专用工具及备件。

3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

供应商（盖章）：

日          期：

- C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市第一医院制剂室设备配液系统等采购及安装项目（采购编号：NBITC-202211462G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）