（定稿）

公开招标采购文件

项目名称：宁波市镇海区龙赛中学智慧教室建设项目（重招）

项目编号：NBITC-202220176G-1

采购单位：宁波市镇海区龙赛中学（盖章）

采购代理：宁波市国际招标有限公司（盖章）

二〇二二年七月

温馨提醒

1、技术商务资信文件中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件，并作为投标人之间串通投标处理！

4、投标人上传平台的是后缀为.jmbs的加密文件，递交给采购代理公司的是后缀为.bfbs的备份文件，未及时解密的责任自负！

目    录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 投标须知	5

一、特别说明	5

二、投标文件的组成	9

三、投标文件的语言及计量	10

四、投标报价及中标服务费	11

五、投标文件的有效期	11

六、电子投标文件部分	11

七、电子投标文件的补充和修改	11

八、转包或分包	11

第三章 采购内容和技术（服务）要求	13

第四章 开标及评标	42

一、电子招投标开标及评审程序	42

二、电子交易活动中止	42

三、评标委员会	42

四、评标方法	43

五、评标程序	44

（一）资格条件审查	44

（二）符合性审查	44

（三）投标无效的情形	45

（四）评分表	46

评分标准（兼评委打分表）	46

五、定标	49

六、评标过程的监控与保密	49

七、合同签订	49

八、履约验收	50

第五章 合同主要条款	51

第六章 投标文件格式内容	55

第一章 公开招标公告

项目概况

宁波市镇海区龙赛中学智慧教室建设项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2022年08月15日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202220176G-1

项目名称：宁波市镇海区龙赛中学智慧教室建设项目

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：500000

采购需求：

标项名称: 宁波市镇海区龙赛中学智慧教室建设项目

数量: 1

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术（服务）要求”

备注：无

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：标项1：无

三、获取招标文件

时间：2022年07月25日至2022年08月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件。供应商未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标将被拒绝，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月15日14:00 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年08月15日14:00

开标地点（网址）：宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标室三）（政采云（https://www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。2.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2.3、其他事项： (1)、供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 (2)本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。 电子投标文件制作： 应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。 供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。 供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见： 政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）； 政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。 以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。 投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。开标时间后半小时内投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区龙赛中学

地    址：宁波市镇海区庄市大道庄市街道1512号

传    真：/

项目联系人（询问）：胡老师

项目联系方式（询问）：0574-87612920

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0574-87612920

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈燕

项目联系方式（询问）：0574-87358557

质疑联系人： 苏芸

质疑联系方式：0574-87322846

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市镇海区采购管理办公室

地  址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传  真：/

联系人 ：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2022年07月25日

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（本项目核心产品: 视频录制系统）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。★本项目合格的货物来源：国产。

1、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

2、采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（2）款材料。

4、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（3）款和第（4）款材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5、采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款材料，并同时出具第（3）款或者第（4）款材料。

（三）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（四）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（五）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（六）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

（2）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

（4）供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

（6）采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

（7）采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（七）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（八）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（九）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十一）本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

（十三）注：合格的投标货物或服务：

1、应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2、国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

3、投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

二、投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件两部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资格文件内容包括

1、投标人资格条件自查表；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书（格式见附件）；

3、投标人的特定条件的证明文件（如适用）；

4、采购文件要求的其他资格证明材料。

（二）技术商务文件内容包括

1、投标人符合性自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、技术响应表（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、投标承诺函（格式见附件）；

7、投标人基本情况表（格式见附件）；

8、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9、同类业绩情况一览表；

10、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（三）报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）。

投标文件的份数：

★上传到政采云平台的电子投标文件1份；

电子备份投标文件（资格文件、技术商务文件和报价文件）各1份（电子备份投标文件于投标截止时间前邮寄到代理公司或送到开标现场）。

投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价及中标服务费

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格

1、投标报价是履行合同的最终价格，按招标文件《采购内容和技术（服务）要求》的要求，包含购买货物需交纳的设备费、零配件费、运输费、安装费、管理费、保险费、税费、中标服务费等完成本项目的所有费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

2、中标人在领取中标通知书时向招标代理机构交纳中标服务费用7500元。

（户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

账号94090154800000191）

（三）投标文件只允许有一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

★（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、电子投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，备份投标文件也应重新制作。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频录制系统 | 教师高清云台摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 3 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 2 |  | 学生高清云台摄像机 | 详见技术参数 | 台 | 2 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 3 |  | 多功能教学终端 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 4 |  | 图像定位系统 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 5 |  | 吊麦 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 6 |  | 多功能控制屏 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 7 |  | 电源时序控制器 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 8 | 中央控制系统 | 中控物联系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 来同，控家，信风 |
| 9 | 讲台/桌椅 | 拼接桌椅 | 单人桌定制 | 套 | 48 |  |
| 10 |  | 多功能讲台 | 定制，宽度大于1.8m | 套 | 1 |  |
| 11 | 音频系统 | 专业音响（12寸） | 详见技术参数 | 只 | 2 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 12 |  | 专业音响（10寸） | 详见技术参数 | 只 | 2 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 13 |  | 纯后级功放1 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 14 |  | 纯后级功放2 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 15 |  | 调音台 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 16 |  | 无线头戴话筒(1拖2) | 详见技术参数 | 套 | 1 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 17 |  | 无线手持话筒（真分集）（1拖2） | 详见技术参数 | 套 | 1 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 18 |  | 数字音响处理器 （2进4） | 详见技术参数 | 台 | 1 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 19 |  | HDMI高清矩阵 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 牧歌、蒙马、图腾 |
| 20 | 灯光系统 | LED三基色灯 | 详见技术参数 | 只 | 16 | 粤光、一九、众利莱 |
| 21 |  | 240型电脑灯控台 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 粤光、一九、众利莱 |
| 22 |  | 信号放大器 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 粤光、一九、众利莱 |
| 23 |  | 灯具安装吊挂件 | 详见技术参数 | 套 | 18 | 粤光、一九、众利莱 |
| 24 | 多媒体 | 交互智慧黑板 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 视隆、鑫城、希沃 |
| 25 |  | 显示器 | 50寸，吊顶安装 | 台 | 2 | 创维/海信/康佳 |
| 26 | 服务保障设备 | 电脑 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 联想 戴尔 惠普 |
| 27 |  | 空调 | 详见技术参数 | 台 | 2 | 海尔、格力、奥克斯 |
| 28 | 录播系统 | 录播服务器 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 29 |  | 远程互动教学系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 30 |  | 课堂直播系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 翰博尔、同创、东泰 |
| 31 | 微课系统 | 微课主机 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 格米特、中广上洋、洋铭 |
| 32 |  | 微课软件 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 格米特、中广上洋、洋铭 |
| 33 |  | 交互智能平板 | 详见技术参数 | 台 | 2 | 视隆、鑫城、希沃 |
| 34 | 网络设备 | 交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 机柜 | 22U | 台 | 1 |  |
| 36 |  | 室内型5G CPE | 详见技术参数 | 台 | 1 |  |
| 37 |  | 流量卡 | 每个月60G | 张 | 1 |  |
| 38 | 系统集成费 |  | 详见技术参数 | 项 | 1 |  |

二、详细技术要求

## 2.1教师高清云台摄像机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 图像传感器：1/2.8寸CMOS |
| 2 | 有效像素不少于200万像素，光学变焦：12倍，数字变焦：12倍 |
| 3 | 焦距：f=3.9mm-46.8mm，视场角：72.5°-6.3° |
| 4 | 信噪比：≥50dB |
| 5 | 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90° |
| 6 | 预置位不少于255个 |
| 7 | ▲为保证拍摄准确性摄像机云台采用精密蜗杆转动。 |
| 8 | ▲为适多种传输手段及设备调试需要，应具备：1个3G-SDI，1个HDMI， 1个RJ45，1路LINE ，1路RS-232 /RS-485，1个TF插口，1个USB。提供摄像机接口图片，用以验证此参数。 |
| 9 | 高清视频输出帧率：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/50 |
| 10 | 红外信号透传输出：1路红外信号透传输出接口 |
| 11 | 支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC |
| 12 | 支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置 |
| 13 | 支持协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D |
| 14 | 具有本机视频防丢失安全保障功能 |
| 15 | ▲为满足跟拍策略要求、保证拍摄效果，避免多路视频文件生成课件时产生色温色差问题，要求教室内所有摄像机必须为同型号专业高清云台跟踪摄像机，不接受任何形式的网络枪机和固定镜头全景摄像机。 |
| 16 | 为保证系统之间良好兼容性需与录播服务器同一品牌。 |
| 17 | 提供由第三方检测机构出具的无故障时间(MTBF)大于12万小时的证书复印件或检测报告复印件。 |
| 18 | 提供由第三方检测机构出具的整机检测报告复印件。 |

## 2.2学生高清云台摄像机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 图像传感器：1/2.8寸CMOS |
| 2 | 有效像素不少于200万像素，光学变焦：12倍，数字变焦：12倍 |
| 3 | 焦距：f=3.9mm-46.8mm，视场角：72.5°-6.3° |
| 4 | 信噪比：≥50dB |
| 5 | 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90° |
| 6 | 预置位不少于255个 |
| 7 | 为保证拍摄准确性摄像机云台采用精密蜗杆转动。 |
| 8 | 为适多种传输手段及设备调试需要，应具备：1个3G-SDI，1个HDMI， 1个RJ45，1路LINE ，1路RS-232 /RS-485，1个TF插口，1个USB。提供摄像机接口图片，用以验证此参数。 |
| 9 | 高清视频输出帧率：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/50 |
| 10 | 红外信号透传输出：1路红外信号透传输出接口 |
| 11 | 支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC |
| 12 | 支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置 |
| 13 | 支持协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D |
| 14 | 具有本机视频防丢失安全保障功能 |
| 15 | 为满足跟拍策略要求、保证拍摄效果，避免多路视频文件生成课件时产生色温色差问题，要求同室摄像机必须为同系列专业高清云台跟踪摄像机，不接受任何形式的网络枪机和固定镜头全景摄像机。 |

## 2.3多功能教学终端

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件技术指标 |  |
| 1 | 根据教学实际使用需求，系统将采用嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 |
| 2 | ▲为保证教学设备多信号输入需支持6路本地高清信号采集接口，接口类型分别为4路SDI，2路DVI（原生态物理接口，禁止使用转接等设备），分辨率支持1080P等等。 |
| 3 | 为实现远程教学互动需支持2路本地视频输出接口，接口类型为2路HDMI高清数字接口，2路输出视频各不相同，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用，最高分辨率为1080P60。 |
| 4 | ▲为保证教室内音频采集需支持10路本地音频信号采集接口，接口类型分别为8路吊麦（接口标识MIC）,2路立体声音频输入Line in，3.5mm耳机接口，用于接入无线麦克、PC音频信号。其中8路吊麦支持48V供电. |
| 5 | 支持2路立体声音频输出Line out，3.5mm耳机接口，可自由混音输出。 |
| 6 | 支持6路本地RS232串口，接口类型为3pin端子。 |
| 7 | 支持1路本地调式串口，接口类型为3pin端子。可在脱离网络的情况下，使用串口调试和查看芯片状态。 |
| 8 | 支持1路RJ45网口1路USB接口。 |
| 9 | 支持3个信号指示灯。信号灯的状态分别对应硬件供电状态，硬盘读写状态，程序运行状态。 |
| 10 | 电源采用DC12V-2.5A直流供电。 |
| 11 | 支持1个SATA接口，单个SATA接口支持1TB硬盘（标配1T硬盘）。 |
| 12 | 为保证布线整洁，方便调试，支持2路Power Over Coaxia供电。 |
| 13 | 提供设备背板接口图片，用以验证以上参数。 |
| 14 | 提供3C证书复印件。 |
| 15 | 提供由第三方检测机构出具的无故障时间(MTBF)大于5万小时的证书复印件。 |
| 软件技术指标 |  |
| 1 | 系统包括导播功能、录制功能、直播功能、VGA处理功能、控制管理功能、音视频处理功能等。 |
| 一、录播系统模块 |  |
| 2 | 基于B/S架构，兼容IE等主流浏览器。系统包括视频处理模块、音频处理模块、VGA处理模块、直播模块、录制模块、管理模块，导播平台集视频监视、视频切换、云台控制、直播、录制、暂停等控制。 |
| 3 | ▲为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，需具备不少于11路信号的加载（提供软件界面高清截图，加以验证技术指标参数。）预监功能（摄像机信号*4、多媒体信号*2、远程同频互动*2、教学设备及教学内容输入*3），能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 |
| 4 | 支持设定时间间隔切换不同视频画面。 |
| 5 | 支持通道备份功能，支持3路资源录制备份，分辨率可达1920×1080并向下兼容。 |
| 6 | 具有主播通道录制功能，视频录制最高可支持1080P/60帧，音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，并具备自动上传功能。 |
| 7 | 可选不少于两路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，文件格式为MP4。 |
| 8 | 具备远程导播功能，可实现主播画面监看，通过配套的移动设备终端可控制录播、互动模式切换。 |
| 9 | 具备主播通道的直播、点播功能，并且具有三路视频信号实时传输功能。 |
| 10 | 具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频 |
| 11 | 作为小组教学，及远程教学督导教学会议召开，需支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，当开启语音时，摄像机跟拍摄发言人。 |
| 12 | 支持不少于4种台标叠加功能，并可根据应用情况进行自定义设置。 |
| 13 | 支持多画面显示功能，具有双分屏幕，三分屏，画中画模式。 |
| 14 | 支持添加字幕功能，不少于四种字幕颜色设置。 |
| 15 | 为解决教室内设备充分管理控制，需支持可编程的中控系统功能，可自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转等功能。 |
| 16 | 具备字幕、台标或LOGO的实时添加编辑功能，支持不少于6路预置位调节，支持不少于8种特效切换功能。 |
| 17 | 支持硬盘存储空间显示功能。 |
| 18 | 需具备软件，硬件接口直连两种方式进行采集教师机教学内容。 |
| 19 | 为方便教师教学操作及电教老师简化操作，需支持终端控制，如手机、PAD等。可控制系统的工作模式，开始停止录制等等常用操作。 |
| 20 | 支持应用程序网络升级模块，可自动检测服务器的最新版本进行一键升级。 |
| 21 | 计算机软件著作权证书复印件。 |
| 二、音频处理系统 |  |
| 22 | 为保证教室内声音采集效果，需具有良好音频处理功能。 |
| 23 | 为保证本地音频采集，及远程互动音频效果，支持浮点运算技术，回声消除（AEC），啸叫抑制(自适应)（AFC），背景降噪（ANC）， |
| 24 | AEC回声消除，完全消除回声现象，实现真双工功能； |
| 25 | AFC啸叫抑制(自适应)，有效消除现场扩声的啸叫，提高6-9dB传声增益； |
| 26 | ANC背景降噪，-15DB的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比； |
| 27 | 支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，以实现开启语音时，导播自动切换对应摄像机的拍摄画面。 |
| 28 | 支持软件调音台功能，对应系统工作模式自动跳转音频配置，可自由混音频源输出接口。提供软件界面截图，进行技术参数验证。 |
| 三、智能切换系统 |  |
| 29 | 为保证多种课程模式的录制需求，需支持切换策略，可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。 |
| 30 | 支持多种视频叠加功能，自动切换的逻辑关系能预先设置，如老师电脑图像显示的时间，学生图像场景的大小，实现多视频叠加的方式等。 |
| 31 | ▲支持设定时间间隔切换不同视频画面，支持各个视频通道的云台控制，且可以控制不同摄像机的不同控制速度。 |
| 32 | 支持UDP 接收、串口码接收、视频叠加、VGA发生变化等导播切换规则。 |
| 33 | 计算机软件著作权证书复印件。 |
| 四、VGA采集系统 |  |
| 34 | 为保证优质教学资源录制，需对教师教学内容进行采集，实现双重采集模式软件采集及硬件采集，支持全屏、部分区域屏幕捕获，支持高清、标清双码流实时采集，可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD、VCD 以及FLASH动画，支持软硬件同时采集。 |
| 35 | 支持通过教师计算机快捷键控制开始、暂停、停止录制。 |
| 36 | 计算机软件著作权证书复印件。 |
| 五、智能构图显示系统 |  |
| 37 | 须支持师生同屏对话模式（非画中画），当一个学生起立与教师进行连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式（而非单一的学生全景或特写），生动展现师生面对面教学情境。 |
| 38 | 计算机软件著作权证书复印件。 |

## 2.4图像定位系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、主机技术参数 |  |
| 1 | 嵌入式一体化设计，可Web远程管理。 |
| 2 | 接口：≥4个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个千兆RJ45网口。 |
| 3 | 提供设备背板接口图片，用以验证以上参数。 |
| 4 | 提供3C证书复印件。 |
| 5 | 提供由第三方检测机构出具的无故障时间(MTBF)大于5万小时的证书或检测报告复印件。 |
| 6 | ▲为保证系统之间良好兼容性需与录播服务器同一品牌。 |
| 二、跟踪定位系统 |  |
| 7 | 定位精准识别率高、跟踪柔和稳定，无需安装任何元器件及其他任何感应设备，安装配置便捷。 |
| 8 | 系统抗干扰能力强，能够有效排除教室里学生来回走动现象及窗帘光源的干扰；可以设置不规则的有效区域，排除部分区域对学生定位的影响等，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。 |
| 9 | 教师定位：采用图像分析算法，根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和。支持双模式跟踪策略：第一种模式，对老师采用特写优先模式拍摄，当老师缓慢行走时，特写摄像机跟踪拍摄；当老师移动速度过快时，自动切换到全景摄像机，特写摄像机持续跟踪，推焦到位后切换老师特写摄像机。；第二种模式：对老师采用全景切换模式拍摄，当老师移动一定身位时，自动切换到全景摄像机，当老师停下时，推焦到位后切换老师特写摄像机。根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度，使教师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持固定最佳比例。 提供与此软件功能一致的计算机软件著作权证书复印件或提供由第三方检测机构颁发的软件检测报告复印件。 |
| 10 | 学生定位：采用基于人体面部特征的多人识别定位算法，无需定位辅助摄像机，即可实现学生多人识别（提供多人面部识别跟踪界面截图进一步验证技术参数）。可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。采用精细识别，无论学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动具有防误判功能。为保证因学生身高比例不同而影响跟踪效果有效性，需具备身高自适应功能。 提供与此软件功能一致的计算机软件著作权证书复印件或提供由第三方检测机构颁发的软件检测报告复印件。 |
| 11 | 板书拍摄：采用伴随式跟踪拍摄，可根据教师书写板书位置进行伴随式跟踪，突出教师书写重点，并且自动适应长黑板及推拉式黑板。 |
| 12 | 提供与跟踪定位系统一致的计算机软件著作权证书复印件或提供由第三方检测机构颁发的软件检测报告复印件。 |
| 13 | 为保证系统之间良好兼容性需与录播服务器同一品牌。 |

## 2.5吊麦

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 类型：电容式 |
| 2 | 指向特性：超心形单指向性 |
| 3 | 拾音角度：90°/120° |
| 4 | 频率响应：50-20000Hz |
| 5 | 灵敏度：-40dB（10mv） |
| 6 | 输出阻抗：600欧姆 |
| 7 | 最大承受声压：118dB |
| 8 | 信噪比：≥70dB |
| 9 | 幻像供电：直流12-52V 耗电4mA |
| 10 | 输出连接器：内置式3针卡侬公头 |
| 11 | ▲为保证系统之间良好兼容性需与录播服务器同一品牌。 |

## 2.6多功能控制屏

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 为简化设备操作使用，采用高度集成一体化设计，支持自定义编辑功能，符合人体工程学操控设计，最佳翻转视觉比例设计。为满足教学全场景录制，需具备多媒体控制功能、可视化功能、远程管理功能、互动功能、跟踪功能、音频处理功能、安全管理功能、柔和触摸感应功能，存储功能，为方便管理操作及维护禁止由多台设备拼凑而成，所有功能由一台设备完成。 |
| 多媒体控制功能模块 |  |
| 2 | 支持一键式系统开启关闭功能，为防止开机键误操作，开机伴随灯光显示功能。 |
| 3 | 具备≥1路220V电源输入，≥1路220V电源输出，≥1路12V电源输入。 |
| 4 | 支持教学多媒体设备接入，支持投影机、电视机教学设备开启，关闭功能 |
| 5 | 具备≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出，≥1路VGA输入，≥1路VGA输出。 |
| 6 | 为方便操作可进行鼠标键盘等移动存储设备接入，需具备≥4路USB接口。 |
| 7 | 提供产品接口图片，加以验证技术指标参数。 |
| 软件技术参数 |  |
| 一、远程管理模块 |  |
| 8 | 为方便教学场景使用支持有线网络连接及5GHZ无线网络。 |
| 二、互动功能模块 |  |
| 9 | 支持互动权限功能，通过系统显示界面，一键式互动连接开启关闭功能。 |
| 10 | 支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需在进行重新设置参数。 |
| 11 | 支持互动管理功能，具有添加及删除互动成员功能。 |
| 三、跟踪功能模块 |  |
| 12 | 为保证录制良好效果，点击学生跟踪图标实现学生图像跟踪，点击教师跟踪图标实现教师图像跟踪。 |
| 四、音频处理功能 |  |
| 13 | 须具备≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，实现声音的采集及输出。 |
| 14 | 支持视频语音类教学课件导入，教师进行教学课件学习。 |
| 五、安全管理功能模块 |  |
| 15 | 需具备镶嵌式安装，防止丢失及损坏。 |
| 16 | 需具备权限管理功能，支持账号密码登录功能，防止教学资源丢失。 |
| 六、柔和触摸感应功能模块 |  |
| 17 | ≥8寸液晶触摸屏，支持界面图标触摸感应功能，实现即点即应功能。 |
| 18 | 支持教学场景一键式触摸式开始录制，停止录制功能。 |
| 七、存储功能 |  |
| 19 | 具备≥6G本地存储功能。 |
| 八、可视化功能模块 |  |
| 20 | 为方便教师操作，提高教学使用效率，需具备可视化界面管理功能，支持普通模式，多媒体模式、录制模式，自定义模式、课堂模式。 |
| 21 | 支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示，教学内容图像显示。 |
| 22 | 为方便教师实时掌握教学情况，进行视频信号预监视功能。 |
| 23 | ▲需具备≥3.5寸图像显示界面，具有导播功能进行实时图像触摸通道切换。（提供界面截图，加以验证技术指标参数）。 |
| 九、资质要求 |  |
| 24 | 提供与此软件功能一致的计算机软件著作权证书复印件。 |
| 25 | 提供由第三方检测机构颁发的软件检测报告复印件。 |
| 26 | 具有第三方检测机构出具的硬件检验报告复印件。 |
| 27 | 为保证系统之间良好兼容性需与录播服务器同一品牌。 |

## 2.7电源时序控制器

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持 8路电源输出。 |
| 2 | 支持RS232串口能控制。 |
| 3 | 支持每路电压数字显示功能。 |
| 4 | 启动时间和启动顺序可以通过软件设置控。 |
| 5 | 提供产品接口界面截图进行技术参数验证。 |

## 2.8中控物联系统

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能中控 |  |  |
| 1 | 在WEB界面直接登录中控设置网络参数；前面板带2.5英寸以上的LCD显示屏，实时显示DHCP自动分配的IP地址等，方便在浏览器上设置中控参数； |  |
| 2 | 集成5进（2路VGA和3路HDMI）4出（1路VGA和3路HDMI）,可扩展1路HDBaseT，混合高清切换接口：支持电脑、笔记本、展台、投影机、交互一体机等高清信号混合切换； |  |
| 3 | 集成电脑开关智能检测，可远程监控电脑开关； |  |
| 4 | 集成4路视频输入和2路视频输出（凤凰端子接口），集成7路音频输入（4路凤凰端子接口、2路标准3.5立体声音频接口、1路内部HDMI音频数字解码）和2路音频输出；集成2路6.5话筒输入，独立数字音量调节； |  |
| 5 | 集成9路以上独立可编程232串行控制接口：可以管理电脑、投影机、交互一体机、纳米黑板等设备； |  |
| 6 | 集成4路以上独立可编程红外控制接口：可以远程管理空调、投影机、电视机等红外设备； |  |
| 7 | 集成8口(2口内置）1000M网络交换机：可以供设备联网； |  |
| 8 | 集成8路可编程12\220V等强弱电电源管理，带投影机断电散热保护功能，系统关闭后，投影机灯泡散热继续供电保护；强电控制采用过零触发方式，保护设备上电安全，具有继电器过零闭合断开电路的功能，需要经过一种继电器过零闭合断开电路认证，提供厂家盖章； |  |
| 9 | 集成电子锁和电脑开关机控制接口，实现讲台智能开锁和电脑开关； |  |
| 10 | 集成6路以上可编程IO接口，可以外接IO设备与报警设备，实现无人值守、联动报警； |  |
| 11 | ▲为方便拓展物联管理，集成LPBUS智慧物联总线，可扩展云控主机、传感器等物联设备对教室灯光、空调、风扇、电动窗帘等远程控制及管理，提供物联管理平台软件著作证明，提供厂家盖章； |  |
| 12 | ▲可扩展网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP远程管理，必须采用DHCP技术自动分配IP地址，提供网络多媒体管理平台软件著作权证明和智能教室系统总控管理软件著作证明，提供厂家盖章； |  |
| 13 | 对控制面板具有锁定功能，可实现开放式讲台管理模式； |  |
| 14 | 可集成课件录制，嵌入式操作系统。一键录制，USB存储导出； |  |
| 15 | 可集成2.4G无线话筒接收模块，支持话筒自动对频、锁频； |  |
| 16 | 集成4个USB接口，其中包含2*1的USB矩阵，用于触摸屏切换； |  |
| 17 | 提供3C认证及厂商的质量管理体系ISO 9001:2015、环境管理体系ISO 14001:2015认证； |  |
| 18 | 提供厂家对此项目的授权证书及售后服务承诺书。 |  |
| 触摸屏控制面板 |  |  |
| 19 | 7寸真彩，1024*600分辨率，电容触摸，可编程的控制界面及功能； |  |
| 20 | 显示教室环境参数和设备状态，实现对教室灯光、空调、交互大屏的控制等；屏幕界面、功能支持可编程；提供智能系统七寸触摸屏软件著作权证明和智能系统电脑触摸屏寄编程软件，提供厂家盖章； |  |
| 21 | 支持单界面或多界面跳转等多种触控及显示方式，支持200个界面转换； |  |
| 22 | 内置RTC时钟，支持日期及时间显示；支持亮度调节及屏幕保护； |  |
| 23 | 与智能中控同一品牌，无缝对接管理。 |  |
| 云控主机 |  |  |
| 24 | 可通过无线动能开关、手机、IPAD或集控平台进行灯光、窗帘及其它负载设备的控制，同时还具有手动开关控制功能； |  |
| 25 | 可实现单开，联动开启，自定义场景模式等多种开启方式； |  |
| 26 | 15路，每路不低于16A磁保持继电器控制，每路带系统故障时手动拨动开关，控制灯光、插座、空调电源等，带指示灯； |  |
| 27 | 8路电动窗帘控制，免布线，无线对接控制； |  |
| 28 | 8路自学习红外遥控接口，可控制空调、电视等； |  |
| 29 | 4路探测器输入、可与红外探测器、门磁等连接，实现灯光、场景等联动； |  |
| 30 | 128路无线动能开关对接，无线距离：室外100m，室内30m； |  |
| 31 | 为方便后续其他物联模块随时新增控制开关，需要开关支持通过无线信号控制设备，开关没有电池、无需布线，可随处安装不受线路影响，通过微能量发电来实现对灯光开关的控制，具有一种微能量发电的无线触摸开关的功能认证，提供相关证书；（需现场演示产品及功能） |  |
| 32 | LP总线：工业级总线水准，凤凰4P端子，推荐手拉手； |  |
| 33 | 安装接口：导轨安装，带安装卡扣。占位：10位； |  |
| 34 | 电源回路接口：8个负载回路； |  |
| 35 | 工作电压：AC 220V，待机功耗小于1W； |  |
| 36 | 内置开关电源：DC12V，功率：不小于12W； |  |
| 37 | 强电控制采用过零触发方式，保护设备上电安全，需要经过一种继电器过零闭合断开电路认证，提供相关证书； |  |
| 智能开关 |  |  |
| 39 | 3个16A回路，微动按键控制，可通过自发电开关、遥控器、手机、IPAD或集控平台进行灯光及其它负载设备的控制； |  |
| 40 | 无线连接智慧教室终端，可实现单开、联动开启、自定义场景模式等多种开启方式； |  |
| 41 | 16A大电流继电器，强电控制采用过零触发方式，保护设备上电安全； |  |
| 42 | 32路无线自发电开关对接，无线距离：室外100m，室内30m； |  |
| 43 | 工作电压：AC 220V，待机功耗小于1W； |  |
| 44 | 工作类型：86型自复位，可以安装在墙壁86底盒上； |  |
| 红外遥控转发器 |  |  |
| 45 | 连接智慧教室终端，控制空调电视等红外遥控设备，带红外自学习功能； |  |
| 窗帘电机 |  |  |
| 46 | 智能、手自一体、超静音、负重50KG开合帘电机,停电手拉，手拉启动计数停机 ,强电控制（强电信号控制） |  |
| 窗帘轨道 |  |  |
| 47 | 轨道表面采用特殊工艺,确保同步齿形带在轨道内部运行灵滑； |  |
| 48 | 支持手拉启动以及停电手拉功能，不影响窗帘常规的手动使用功能； |  |
| 49 | 支持最大承重为50KG； |  |
| 50 | 采用SUB1GHZ FSK 无线数据传输方式； |  |
| 51 | 与云控主机配合使用； |  |

## 2.9专业音响（12寸）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体:采用中纤箱体，低音弹性好力度足，人声平顺频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好； |
| 2 | 单元：二路二单元，低音：1×12"，高音：1×1.34"； |
| 3 | 阻抗：8Ω,覆盖角度：70º*100º； |
| 4 | 额定功率：300W，最大功率：600W； |
| 5 | 频率响应：65Hz-18KHz； |
| 6 | 灵敏度：95dB,声压级：121dB； |
| 7 | 尺寸mm(宽*高*深)：≤370*380*620; |
| 8 | 净重: ≤22.5KG； |

## 2.10专业音响（10寸）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体:采用中纤箱体，低音弹性好力度足，人声平顺频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好； |
| 2 | 单元：二路二单元，低音：1×10"，高音：1×1.34"； |
| 3 | 阻抗：8Ω,覆盖角度：70º*100º； |
| 4 | 额定功率：250W，最大功率：500W； |
| 5 | 频率响应：72Hz-18KHz； |
| 6 | 灵敏度：95dB,声压级：121dB； |
| 7 | 尺寸mm(宽*高*深)：≤300*290*515; |
| 8 | 净重: ≤22.5KG； |

## 2.11纯后级功放1

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 经典H类电路,高音柔和清晰,低音低沉有力,采用原装进口功率管,耐压高,大散热; |
| 2 | 额定输出功率：2X450W/8Ω,2X600W/4Ω 桥接输出功率：1200W/8Ω; |
| 3 | 频率响应：20Hz～20KHz±0.35dB ； |
| 4 | 总谐波失真：＜0.05%；互调失真：＜0.05%； |
| 5 | 信噪比：>102dB,动态压限：全自动智能； |
| 6 | 输入共抑制比@1KHz：>78dB； |
| 7 | 阻尼系数@8Ω,<1KHz：>200；输入阻抗：20KΩ平衡输入； |
| 8 | 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护； |
| 9 | 尺寸mm(宽*高*深)：≤485x100x410; |
| 10 | 净重: ≤29KG； |

## 2.12纯后级功放2

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 经典H类电路,高音柔和清晰,低音低沉有力,采用原装进口功率管,耐压高,大散热; |
| 2 | 额定输出功率：额定输出功率：2X350W/8Ω,2X450W/4Ω,桥接输出功率：900W/8Ω; |
| 3 | 频率响应：20Hz～20KHz±0.35dB ； |
| 4 | 总谐波失真：＜0.05%；互调失真：＜0.05%； |
| 5 | 信噪比：>102dB,动态压限：全自动智能； |
| 6 | 输入共抑制比@1KHz：>78dB； |
| 7 | 阻尼系数@8Ω,<1KHz：>200；输入阻抗：20KΩ平衡输入； |
| 8 | 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护； |
| 9 | 尺寸mm(宽*高*深)：≤485x100x410; |
| 10 | 净重: ≤29KG； |

## 2.13调音台

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 4-16路单声道与2组立体声输入 |
| 2 | 高品质、低噪音的平衡式话筒输入 |
| 3 | 每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源 |
| 4 | 中频扫频的三段均衡，英国风格 |
| 5 | 2组AUX辅助输出，可以外接处理器 |
| 6 | 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 |
| 7 | 内置DSP数字24bit效果器 |
| 8 | 7段立体声图示均衡器 |
| 9 | MP3播放器带USB接口带录音带蓝牙功能 |
| 10 | 内置式静噪开关电源器，使用方便灵活 |

## 2.14无线头戴话筒(1拖2)

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 工作频率：690-740、740-800、800-850MHz |
| 2 | 调制方式：宽带FM |
| 3 | 综合失真:≤0.5% |
| 4 | 信道数目:200 |
| 5 | 工作距离:约100m(在没有干扰的情况下) |
| 6 | 信道间隔:250KHz |
| 7 | 频率稳定度:±0.005% |
| 8 | 动态范围:100dB |
| 9 | 音频频率响应:80Hz-18KHz(±3dB) |
| 10 | 灵敏度:12dBuV(80dB S/N) |

## 2.15无线手持话筒（真分集）（1拖2）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 接收机参数 载波频率范围：780-830MHz |
| 2 | 震荡方式：PLL锁相环 |
| 3 | 可用带宽：50MHz |
| 4 | 调制方式：FM调频 |
| 5 | 信道数目：红外自动对频200信道 |
| 6 | 天线接口：TNC座 |
| 7 | 使用温度：-18℃到50℃ |
| 8 | 显示方式：LCD |
| 9 | 偏移度：45KHz |
| 10 | 灵敏度：-100dBm（40dBS/N） |
| 11 | 动态范围：>110dB |
| 12 | 杂散抑制：>80dB |
| 13 | 音频响应：60Hz-17KHz |
| 14 | 音频输出：非平衡：+4dB（1.25v)/5K Ω |
| 15 | 综合信噪比：<0.5% |
| 16 | 平衡：+10dB（1.5v)/600Ω |
| 17 | 接收方式：二次变频超外差 |
| 18 | 供电电流：250mA |
| 19 | 手持参数 震荡方式：PLL锁相环 |
| 20 | 输出功率：3dBm-10dBm(LO/H转换) |
| 21 | 电池：2节1.5v5号电池 |
| 22 | 电流：<100mA(AF), <80A(LF) |
| 23 | 使用时间（碱性电池）：大功率时约8小时小功率时约16小时 |

## 2.16数字音响处理器（2进4）

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | DSP2.4作用不仅限于分频器，它还可以提供信号分配、增益控制，均衡、延时和限幅； |
| 2 | 每个输入通道设有6段参量均衡器，每个输出通道设有6段参量均衡器； |
| 3 | 输入：2通道，最大增益+12dB，10千欧平衡输入,输出：4通道，最大增益+12dB，600欧姆的平衡输出； |
| 4 | 动态范围：>108dBu 频率响应范围 22Hz-22kHz； |
| 5 | 失真：<0.01%,20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入； |
| 6 | 采样频率：96kHz,信噪比 ：>90dBu,20Hz-20kHz； |
| 7 | A/D & D/A转换：24比特输入和输出结构：8路单声道，4路立体声; |
| 8 | 均衡器：带宽从0.05到3.0oct，频率从20Hz到20KHz，增益为±20dB，步长为0.1dB； |
| 9 | 存储设置：31个用户程序动态储存； |
| 10 | 尺寸mm(宽*高*深): ≤483*45*220； |

## 2.17 HDMI高清矩阵

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 高档铝面板（非铁皮），黑色拉丝氧化（非喷漆） |
| 2 | 现场可更改EDID， |
| 3 | 支持HDCP、RS-233控制/遥控器、高清、3D等 |
| 4 | 所有端口支持蓝光DVD，不需另配解码器， |
| 5 | 带信号延长电路，输入输出都可超过20米距离 |
| 6 | 可选配网口 |
| 7 | 提供app |
| 8 | 可选配内置中控模块 |
| 9 | 支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制(选配) |

## 2.18 LED三基色灯

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光源：≧200颗LED贴片灯珠 |
| 2 | 工作电压：AC100~240V 50/60Hz 额定功率：≧100W |
| 3 | 色温（CCT）:200-5600K(色温可调） |
| 4 | 灯体散热，无噪音，光斑均匀一致，调光无闪烁，光线柔和度适合录像，拍照。 |
| 5 | 光束角度: 120度 |
| 6 | 控制通道: DMX, 自走, 主从. |
| 7 | 含调试、集成、技术服务等。 ▲生产标准：符合GB7000.1-2015/GB7000.217-2008灯具生产工艺国家标准。 |
| 8 | ▲生产制造商通过ISO19001质量体系认证、14001环境管理体系认证、45001职业健康安全管理体系认证，提供复印件加盖生产制造商公章，提供不齐或没有的，不得分。该项得分的认定以提供《全国认证认可信息公共服务平台》网上查询截图复印件 |
| 9 | 生产制造商具有安全生产许可证或国家安全生产标准化等级证书 |

## 2.19 240型电脑灯控台

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总通道数：240路，可控电脑灯数量：12台 |
| 2 | 可控电脑灯最大通道数：16通道 . |
| 3 | LCD液晶显示屏,16*2字符 |
| 4 | DMX512输出 |
| 5 | 接口:3芯XLR针座及孔座 . |
| 6 | 输入电压：AC220V-240V,50/60HZ |
| 7 | ▲生产制造商通过ISO19001质量体系认证、14001环境管理体系认证、45001职业健康安全管理体系认证，提供复印件加盖生产制造商公章，提供不齐或没有的，不得分。该项得分的认定以提供《全国认证认可信息公共服务平台》网上查询截图复印件 |

## 2.20信号放大器

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1．不少于8路独立放大驱动输出； |
| 2 | 2．需具有信号放大整形功能，延长信号传输距离； |
| 3 | 3．具有增强数据总线接入设备数量的能力； |
| 4 | 4．具有保护灯光控制台DMX512输出接口功能； |
| 5 | 5．具有故障现场隔离功能。 |
| 6 | ▲生产制造商通过ISO19001质量体系认证、14001环境管理体系认证、45001职业健康安全管理体系认证，提供复印件加盖生产制造商公章，提供不齐或没有的，不得分。该项得分的认定以提供《全国认证认可信息公共服务平台》网上查询截图复印件 |

## 2.21灯具安装吊挂件

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 灯钩： |
| 2 | 承重：20kg； |
| 3 | 卡管：40-60mm； |
| 4 | 颜色：银白色. |
| 5 | 宽度：20MM |
| 6 | 保险绳： 分类:3MM粗*700MM长 4MM粗*800MM长 |
| 7 | 尺寸:3*700/4*800（mm） |
| 8 | 颜色: 包胶透明色 |
| 9 | 材质: 优质钢 |

## 2.22交互智慧黑板

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 交互智能平板电视 |  |
| 一、整体设计 |  |
| 1 | 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 |
| 2 | 整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 |
| 3 | ▲整机屏幕98英寸屏幕物理的图像分辨率至少达3840×2160，显示性能满足FHD高清点对点要求；显示性能满足4K高清点对点要求。 |
| 4 | 整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 |
| 5 | 灰度等级≥256级。 |
| 6 | ▲玻璃厚度≤3mm，玻璃表面硬度≥9H。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |
| 7 | ▲ 整机屏幕色域值≥NTSC 90%。满足DCI-P3色彩显示标准（≥100% DCI-P3）（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 二、整机设计 |  |
| 8 | ▲整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。 |
| 9 | 支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 |
| 10 | 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 |
| 11 | 支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 |
| 12 | 支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 |
| 13 | 整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。 |
| 14 | 摄像头对角角度≥120°。 |
| 15 | 支持远程巡课应用。 |
| 16 | 整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 |
| 17 | 整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 |
| 18 | 内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |
| 19 | 整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 |
| 20 | 支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 |
| 21 | 外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 |
| 三、主要功能 |  |
| 22 | 支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 |
| 23 | 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。 |
| 24 | 前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 |
| 25 | 整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 |
| 26 | 支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 |
| 27 | 内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 |
| 28 | 蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准。 |
| 29 | 具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 |
| 30 | 支持将自定义图片设置为开机画面。 |
| 31 | 从PC通道切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。 |
| 32 | ▲所投产品制造商需具有一定的软件能力成熟度，并通过SPCA评估5级及以上认证 |
| 四、触摸系统 |  |
| 33 | 支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 |
| 34 | 触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 |
| 35 | 触摸分辨率32768×32768。 |
| 36 | 触摸响应时间≤4ms。 |
| 37 | 触摸最小识别物≤3mm。 |
| 38 | 整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 |
| 39 | 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 |
| 五、安卓系统 |  |
| 40 | ▲嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |
| 41 | 嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 |
| 42 | 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 |
| 六、内置电脑 |  |
| 43 | 主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5或以上 |
| 44 | 内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 |
| 45 | 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 |
| 46 | PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 |
| 47 | PC模块采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供第三方检验机构所出具的检测报告） |
| 48 | 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 |
| 49 | 具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 |
| 50 | PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 51 | 在内置PC界面下，当周边外设（如视频展台、智能讲台、智能笔、传屏、音箱）与内置PC连接时，提供实时接入反馈提示；当周边外设移除或断开连接时，提供实时断开反馈提示；当麦克风电量过低时，提供低电量提醒反馈（提供第三方检测机构所出具的检测报告扫描件） |
| 52 | 提供教学软件《计算机软件著作权证书》，所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌。 |
| 53 | 教学软件具备公安部门出具的信息系统安全等级备案证明保护二级以上证书。 |
| 54 | ▲通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉健康舒适度A 级或以上标准，提第三方检测机构出具的证书及测试报告复印件。 |
| 集中控制软件 |  |
| 55 | 后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 |
| 一、教室受控端 |  |
| 56 | 使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 |
| 57 | 可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 |
| 58 | 支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 |
| 二、校园控制： |  |
| 59 | 远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 |
| 60 | 远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 |
| 61 | 锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证机器在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 |
| 62 | 远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 |
| 63 | 任意通道信息发布：可远程对选定的一体机在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数，选择播放位置。 |
| 64 | 数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 |
| 65 | 管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 |
| 66 | 分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 |
| 67 | 区域设备管理：区域控制端可实时监控区域内已连接的一体机开关机状态，并可实时同步查看其桌面画面。 |
| 68 | 一体机在内置电脑或外置电脑模式下都可实现集控功能。 |
| 69 | 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证校园集控系统与交互智能一体机设备为同一厂家，以保证软件稳定性。 |
| 展台 |  |
| 70 | 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 |
| 71 | A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。（提供第三方检验机构所出具的检测报告） |
| 72 | 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 |
| 73 | 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。（提供第三方检验机构所出具的检测报告） |
| 74 | 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； |
| 75 | 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供第三方检验结构所出具的检测报告） |
| 76 | 具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因。 |

## 2.23电脑

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | CPU：≥NewCorei5-10500(3.1G/9M/6核)；配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度。 |
| 2 | 主板：≥Intel H470 芯片组，主板配有TPM安全芯片，配备智能散热系统，包括由BIOS 管理的智能风扇，可通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度。主板BIOS集成网络同传功能。 |
| 3 | 内存：≥8GB DDR4 2666，数据传输率最高可达 2666MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB。 |
| 4 | 显示卡：英特尔高性能集成显卡。 |
| 5 | 硬盘：≥256GB M.2 PCIe NVMe固态硬盘，内置硬盘端对端侦错模块。 |
| 6 | 网卡：集成 Realtek RTL8111HSH-CG 千兆以太网卡，具有中断调节提高性能，在线维护能力。 |
| 7 | 扩展槽：标配1个PCIex1插槽、1个PCIex16插槽,、2个M.2插槽，方便后期升级。 |
| 8 | 键鼠：标准键盘,防水防静电，双键光电滚轮鼠标， USB接口 |
| 9 | I/O ：USB端口≥8个。其中前置第一代USB3.2接口≥4个、第二代USB3.2接口≥2个、1个3合1 SD读卡器槽位、1个麦克风/耳机组合模块； 后置1个音频输入端口、1个音频输出端口、1个RJ-45网络端口、1个电源接口、1个HDMI端口、1个VGA端口、2个USB2.0端口。 |
| 10 | ▲整机质量：安全性：辐射骚扰B级测试小于标准限值7db；国家电子计算机质检机构认可的平均无故障M1值不低于105万小时证书；整机通过CNAS认可的箱体湿热检验认证，支持40℃的贮存环境下工作120小时，具备"计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统"技术 (以上认证投标时提供厂家盖章第三方检测机构出具的证明文件)； 服务质量：TSIA服务认证证书；原厂三年免费上门保修 |
| 11 | 机箱电源：通用立式机箱，体积≦16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔；电源不低于180瓦特。 |
| 12 | 操作系统：出厂预装正版Win11系统统 |

## 2.24空调

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 制冷量：5匹 |
| 2 | 能效等级：三级能效 |
| 3 | 类型：天花机 |

## 2.25录播服务器

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 平台、直播、存储、互动进行使用 CPU：Intel Xeon E5-2603V3 |
| 2 | 内存：64G（16G*4） DDR3-1600 ECC RoHS |
| 3 | RAID：Intel ICH10R SATA 3.0Gbps Controller，RAID 0, 1, 5, 10 support |
| 4 | I/O：1 X 串口、2 X USB2.0接口、2 X PS/2接口、2 X RJ45接口 |
| 5 | 硬盘位：4x 3.5" Hot-swap SATA2 HDDs |
| 6 | 机箱：1U Rackmount,Mounting Rails |
| 7 | 电源：350W Gold Level Power Supply |
| 8 | 网络：Intel 82579LM and 82574L,2x Gigabit Ethernet LAN ports |
| 9 | 硬盘：4T （1TB SAS*4） |

## 2.26课堂直播系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、IOS）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播低延时。 |
| 2 | 支持手动直播控制功能，可以对直播进行人数控制和密码控制，默认的人数上限为400人。 |
| 3 | 支持自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播。 |
| 4 | 支持局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN。 |
| 5 | 支持单画面电影模式和多画面模式的直播。多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 |
| 6 | 进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连。 |
| 7 | 支持语音消息、文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通。 |
| 8 | 支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面。 |
| 9 | 支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。 |
| 10 | 提供由中华人民共和国国家版权局颁发与此软件功能一致的计算机软件著作权证书复印件。 |
| 11 | 提供由第三方检测机构颁发的软件检测报告复印件。 |
| 12 | 为保证系统之间良好兼容性需与录播服务器同一品牌。 |

## 2.27远程互动教学系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 与录播服务器无缝隙兼容，配合录播服务器使用（设备无须做端口映射，即可开启互动）。 |
| 2 | 支持web网页创建互动课堂，同时可通过控制系统的网络教研功能进行创建管理互动课堂。 |
| 3 | 支持固定互动课堂，无需进行二次互动点进行配置，同事支持动态互动课堂，支持互动课堂临时搭建。 |
| 4 | 支持创建管理互动课堂，实现异地互动，形成网络互动课堂。 |
| 5 | 支持组建单点网络互动课堂，即一间主讲教室与一间听课教室交互。 |
| 6 | 支持互动过程中，可以实时增加，也可以删除一个互动教室 |
| 7 | 支持组建多点的网络互动课堂，即一间主讲教室与多间听课教室同时交互，支持多间教室互动。 |
| 8 | 支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动小组，添加、删除、修改互动教室，开始和停止互动过程等。 |
| 9 | 互动课堂管理员在课堂开始前、进行中、结束后进行全全管理控制。 |
| 10 | 支持在在互动中，可以进行直播和录制教学场景。 |
| 11 | 可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等。 |
| 12 | 在互动课堂进行交互时，可监看监听主讲教室和听课教室的音视频画面。 |
| 13 | 当互动时，具有申请发言功能，为避免互动干扰，可以对听课教室做静音，哑音等操作。 |
| 14 | 支持教室及课程命名功能，在互动视频中添加教室文字水印。 |
| 15 | 支持远程督导教研功能，当多间教室同时互动时，支持在主讲教室中轮询浏览所有听课教室。 |
| 16 | 支持单间教室进行提问，与主讲教室进行互动问答。 |
| 17 | 支持多间教室进行互动交流，进行教学研讨。 |
| 18 | 通过网络，将教学互动过程直播出去，直播画面可全真展现互动课堂的全过程。 |
| 19 | 支持教学互动过程录制成互动模式课件，用浏览器即可播放，无须安装其他软件。 |
| 20 | 提供与此软件功能一致的计算机软件著作权证书复印件。 |
| 21 | 提供由第三方检测机构颁发的软件检测报告复印件。 |
| 22 | 为保证系统之间良好兼容性需与录播服务器同一品牌。 |

## 2.28微课主机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 为方便教师使用，系统应方便、灵活，易操作。需支持office套件等教师常用教学软件的安装，为保证系统安全性和长期可维护性，应采用Windows10及以上平台。 |
| 2 | ▲为满足日常教学需要，不影响教师的正常教学，不改变教师的授课习惯，需支持触摸大屏虚拟抠像，通过大屏进行PPT授课，同时进行即时、流畅的板书，不接受任何贴膜和绿幕等形式的抠像。 |
| 3 | Intel 64位处理器，主频≥2.9GHz，核心数≥6，支持64位运算和GPU压缩编码；内存≥DDR4 16GB；内置存储≥500G SSD。 |
| 4 | 需要提供至少1个HDMI/DVI接口、2个3.5mm立体声输入/输出接口、6个外置USB接口；具备1个10/100/1000M自适应网口。 |
| 5 | 为兼容广泛的信号源，具备以下视频接口：其中视频输入接口为3G-SDI/HD-SDIx1、HDMI x1； |
| 6 | 支持两种模式音频输入、3.5mm的立体声输入和SDI/HDMI内嵌音频输入。 |
| 7 | 电气参数：广域供电设计支持110-220V电压驱动，整体功耗低于300W。 |
| 8 | ▲为了操作便捷性、需配备专用遥控器，录制过程中的所有操作通过一个遥控器完成。 |
| 9 | 考虑便携性、方便随时移动、设备尺寸需≤长290mm*宽240mm*厚286cm。 |
| 10 | ▲在一台主机内即可完成视频、音频信号的采集，抠像渲染处理、流媒体推流、录制资源存储等。 |

## 2.29微课软件

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持蓝色/绿色背景智能自动抠像，智能识别抠像主体和外界环境，开启软件无需操作其他按键即可完成抠像处理。 |
| 2 | 为了方便快速制作虚拟场景，虚拟场景是授课人员的PPT页面内容，不采用专业设计软件如3Dmax等相关软件后期制作导入， |
| 3 | 为适应多种复杂环境的录制，在自然光线下和专业灯光效果下抠像效果需保持一致，合成图像的人物边缘清晰，与虚拟背景融合自然，需保证无噪点无透明的效果。 |
| 4 | 为了保证抠像效果，系统在叠加纯白或纯黑虚拟背景下，成像效果需无噪点无通透，边缘不得有明显的锯齿出现。 |
| 5 | 支持教师任意发型抠像处理，包括卷发、长发等进行抠像。合成图像中老师随意转动方向，发丝边缘无明显丢失、闪烁等现象出现。 |
| 6 | 支持镜面反光处理，如配戴的眼镜，在任意角度转动头部的情况下，合成图像中眼镜及边缘需清晰可见、不能有闪烁的现象出现。 |
| 7 | 五指张开连续挥手时，在合成图像中，手指边缘无模糊，不得出现绿色背景颜色。 |
| 8 | 支持录制过程中实时人物一键消隐功能，避免老师对教学内容造成遮挡，老师在录制过程中，在不打断老师录制视频的节奏下，可以通过遥控器、灵活的控制老师出入境的时间，具有更佳的沉浸式体验。 |
| 9 | 为便于老师讲述授课，系统提供分屏输出功能，可将合成画面实时输出到大屏、监视器等其他显示设备，并且能在绿背上实时显示PPT内容，方便老师实时观看课件。 |
| 10 | 支持教师在录制时使用遥控器控制PPT翻页、录制/停止、人物消隐、板书擦除、PPT导航切换、应用软件切换，无需教师操作键盘鼠标。 |
| 11 | 可支持通过任意书写笔或手指实时在PPT、网页、PDF、EXCEL等常见格式的课件下，在抠像过程中，呈现的效果实时展示对上诉格式的课件进行书写、在画面上画线，圈重点，做批注等，笔迹流畅无锯齿。 |
| 12 | 支持录制过程中，在任意课件背景下可随时一键跳转到板书界面，板书页面、数量、版式可自定义设置，方便老师进行全画面板书的书写。 |
| 13 | 为满足各类学科的视频制作需求，如物理、化学、生物等学科。使用透明容器、透明溶液进行示教时，合成画面可保留透明容器、透明溶液，满足教学要求。 |
| 14 | 支持PPT深度交互功能，可以通过手势在透明绿背大屏上放大或缩小PPT页面。 |
| 15 | 为了适应日常教学需要，要求系统兼容全格式全类型课件，叠加的抠像背景可以是PDF、网页等常见形式的课件。 |
| 16 | 为了适应教学类应用场景，系统需满足各类教学软件的作为叠加背景的应用方式，如photoshop，AutoCAD等应用软件。 |
| 17 | 支持快速对实时新闻点评功能，如公众号的相关新闻，可以作为抠像背景，并且可以在新闻上进行书写标注等功能。 |
| 18 | 支持快速一键切换导航功能，系统可通过遥控器一键在同一个画面浏览所有PPT页面的内容，方便操作人员快速浏览跳转讲课内容。 |
| 19 | 系统具备远程直播互动呼叫功能，可以在抠像过程中呼叫直播客户端，可直接对接微信、钉钉等直播类工具，并且直播过程可作为叠加的虚拟背景。 |
| 20 | 支持板书笔迹保存功能，当讲过的PPT页面进行过书写标注以后，回翻到标注页，书写或标注的笔迹仍然可以保存下来。 |
| 21 | 书写笔迹可自定义颜色，可设置书写笔记粗细。 |
| 22 | 考虑到系统兼容性，不同的老师使用不同的版本office做课件，叠加的背景PPT需支持多种office版本，不得对office版本有局限性。 |
| 23 | 系统提供本地录制功能:支持H.264 High Profile MP4编码格式，并且支持码率的调整，如需直播可以设置低码率，适应网络带宽。 |
| 24 | 系统支持断电保护功能，录制时同步保存TS安全格式的PGM文件。 |
| 25 | 支持授课老师和PPT画面，可任意调整大小和位置功能。 |
| 26 | 支持虚拟摄像头和多路推流功能，方便接入不同的直播平台，（如：抖音、快手、腾讯会议、钉钉等）。 |
| 27 | 系统支持流媒体推送功能，支持RTMP协议，可将合成信号实时推送到流媒体服务器进行直播。 |
| 28 | ▲签订合同前提供原厂商售后质保服务承诺函。 |

## 2.30交互智能平板

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 交互智能平板 |  |
| 一、整体设计 |  |
| 1 | 整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 |
| 2 | 整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 |
| 3 | 灰度等级≥256级。 |
| 4 | 采用钢化玻璃，表面硬度≥9H。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 5 | 玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，专利文件证书证明。 |
| 6 | 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄，还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光。（提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 二、整机设计 |  |
| 7 | 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 |
| 8 | 整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，接触即可实现手机与大屏的连接并同步画面，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |
| 9 | 整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 |
| 10 | Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi及AP热点版本802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6，提升传输速率的同时可接入更多设备。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 11 | 整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 |
| 12 | 支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 |
| 13 | 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 |
| 14 | 侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 |
| 15 | 整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 |
| 16 | 前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示，教师可通过双头Tapy-C线把笔记本电脑画面、声音传输到一体机上进行传屏展示。 |
| 17 | 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 18 | ▲整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 19 | 前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 |
| 20 | 设备支持自定义前置“设置""按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 21 | 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 22 | 整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，并且可通过AI识别人像点名，识别距离不小于10米，同时支持随机抽人，标记；同时显示标记不少于60人；方便教师快速清点人数。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 23 | 整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 三、主要功能 |  |
| 24 | 部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 |
| 25 | 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 |
| 26 | 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。 |
| 27 | 当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 |
| 28 | 支持将自定义图片设置为开机画面。 |
| 29 | 支持云端在线系统固件升级。 |
| 30 | 支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 |
| 31 | 支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 |
| 32 | 整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 |
| 33 | 整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 |
| 34 | 外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |
| 35 | 投标交互智能平板制造商具备ISO-ICE 2000-1 IT服务管理体系认证（提供该服务管理体系认证复印件）；投标交互智能平板制造具备信息系统安全集成服务三级以上服务资质（提供该服务资质复印件）；投标交互智能平板制造商具备信息安全应急处理三级以上服务资质（提供该服务资质复印件）；投标交互智能平板通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A+级或以上（提供该认证复印件）；交互智能平板制造商提供通过软件能力成熟度SPCA五级或以上认证（提供该认证复印件）。 |
| 四、触摸系统 |  |
| 36 | 采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 |
| 37 | 触摸分辨率32768×32768。 |
| 38 | 触摸响应时间≤4ms。 |
| 39 | 触摸最小识别物≤3mm。 |
| 40 | 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 |
| 五、安卓系统 |  |
| 41 | 嵌入式系统版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 42 | 嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 |
| 43 | 在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 |
| 44 | 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 |
| 45 | 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 |
| 46 | 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 |
| 47 | 无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 |
| 48 | 在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 |
| 六、电脑模块 |  |
| 49 | 主板搭载Intel酷睿系列 i5 CPU |
| 50 | 内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。 |
| 51 | 硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 |
| 52 | 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 |
| 53 | PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 |
| 54 | 和整机的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm。 |
| 55 | 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |
| 56 | 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 |
| 57 | 具有标准PC防盗锁孔。 |
| 58 | 教室设备环控：内置PC界面下，当周边设备（视频展台、书写笔、音响）等产品在任意通道下接入时，中控菜单可显示实物展台、智能笔、音箱、麦克风等教具的运行情况，并可在中控菜单中一键打开视频展台。（提供国家认可的第三方检测机构所出具的检测报告复印件） |
| 59 | PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 |
| 七、集中控制及数据统计分析系统 |  |
| 60 | 管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 |
| 61 | Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 |
| 62 | 平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。 |
| （一）智能教学设备管理： |  |
| 63 | 管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据 |
| 64 | 管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 |
| 65 | 管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 |
| 66 | 管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 |
| 67 | 管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 |
| 68 | 管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 |
| （二）安全应用防护数据分析： |  |
| 69 | 管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态。 |
| 70 | 管理平台可实时监控开启冰点保护设备数量、安装冰点保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示冰点风险，方便用户管理一体机系统环境。 |
| 71 | 管理平台显示设备使用情况数据报表，包括实时在线设备数、今日活跃人数、使用学科数、异常条数、设备使用时段、设备使用时长分布、软件使用次数、用户活跃数、不同学科使用频次占比等，方便管理员检查设备使用情况。 |
| （三）移动管理平台： |  |
| 72 | 提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、锁屏设备数、关机设备数等信息化运行数据。 |
| 73 | 移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作 |
| 74 | 移动管理平台可实时监控已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。 |
| 75 | 移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。 |
| 76 | 交互智能设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员。 |
| （四）智能教学设备端： |  |
| 77 | 管理平台为学校提供专属识别代码，广域网环境下的交互智能设备输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台对设备进行远程管理。支持按照年级、班级自定义交互智能设备名称，方便管理员对应管理。 |
| 78 | 交互智能设备支持磁盘级系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区冻结、解冻还原保护。 |
| 79 | 可在交互智能设备查看设备基本信息，如：系统、CPU、内存、硬盘、MCU、TV、触摸框等信息，方便老师管理设备。 |
| 80 | 提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截；支持自定义应用广告弹窗过滤屏蔽，可屏蔽拦截指定应用的弹窗,保障互联网教育信息安全及内容安全。 |
| 81 | 软件具备公安部门出具的信息系统安全等级二级认证证书,提供证明文件。 |
| 82 | ▲为确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品制造商通过GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定（提供该证书复印件及官网截图） |
| 实物展台 |  |
| 一、硬件 |  |
| 83 | 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。（提供第三方检验机构所出具的检测报告） |
| 84 | A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 |
| 85 | 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 |
| 86 | 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。（提供第三方检验机构所出具的检测报告） |
| 87 | 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； |
| 88 | 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 |
| 89 | 具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 90 | 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家，提供3C证书复印件证明。 |
| 二、软件 |  |
| 91 | 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 |
| 92 | 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 |
| 93 | 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 |
| 94 | 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 |
| 95 | 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 |
| 96 | 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 |
| 97 | 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |
| 98 | 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |

## 2.31室内型5G CPE

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 |  |
| 1 | 芯片组： 展锐: IVY510 Realtek: 8198D |
| 2 | 蜂窝模式：NR/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 3 | Flash：2Gb |
| 4 | 内存：DDR3 2Gb |
| 5 | 以太网口：4 *10/100/1000 Mbps, |
| 6 | LAN4：可设置成WAN口 |
| 7 | 电话口：1* RJ11 |
| 8 | 指示灯：9 LED Indicators(电源, |
| 9 | WIFI,WPS,数据连接、3色信号灯、4*网口灯) |
| 10 | SIM卡：1*SIM (3FF) |
| 11 | 支持1,8v & 3.3v自适应 |
| 12 | 一键复位：恢复出厂设置 |
| 13 | 天线：6根内置蜂窝天线+2根WIFI天线 |
| 14 | 尺寸（长宽高）：≤117*117*180mm |
| 15 | Power Consumption：< 24W |
| 16 | 电源适配器：DC 12V/2A |
| 17 | 工作温度：-10C--45C |
| 18 | 存储温度：-40C--85C |
| 5G 主要指标 |  |
| 19 | 3GPP Release 15 ，NSA&SA |
| 20 | 支持频段：N77\78\79\41 |
| 21 | CA：TDD 3CC;FDD |
| 22 | 1CC + TDD 2CC |
| 23 | MIMO支持：下行4 * MIMO, 上行 2* L MIMO |
| 24 | 支持频宽：5M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M, 40M, 50M, 60M, 80M, 90M, 100M |
| 25 | SCS ：30khz, 15khz |
| 26 | IPv4& IPv6：支持IPv4、IPv6、IPv4&IPv6双栈 |
| 27 | 下行平均速度：1.7Gbps(@100MHz 1CC, 4RX, 256QAM) |
| 28 | 上行平均速度：1Gbps(@100MHz 1CC, 2TX, 256QAM) |
| 29 | 输出功率：23±2 dBm,支持高功率模式 |
| 30 | 天线：内置6天线 |
| 31 | 天线增益：3-5 dBi |
| TDD-LTE/FDD-LTE主要指标 |  |
| 32 | 3GPP Release 14, Release 15 particularly for NR inter-operation |
| 33 | 支持频段：B1\2\3\5\7\8\34\39\40\41 |
| 34 | CA TDD 3CC; |
| 35 | FDD 1CC + TDD 2CC |
| 36 | MIMO下行2*MIMO (2X2/4X2/8X2) |
| 37 | 编码：支持256QAM |
| 38 | TDD/FDD LTE下行Cat12 ：600Mbps |
| 39 | TDD/FDD LTE 上行Cat 13：150Mbps |
| 40 | 语音：支持VONR/VOLTE/VOIP |
| 41 | 输出功率：23±2 dBm |
| 42 | LTE Antenna Gain：3-5 dB |
| WIFI 主要指标 |  |
| 43 | Wi-Fi频段：2.4GHz+5GHz |
| 44 | WIFI模式：802.11b/g/a/n/ac |
| 45 | Wi-Fi天线：内置2.4+5G双频天线 |
| 46 | Wi-Fi 输出功率：16 dBm/2.4G;18 dBm/5G; |
| 47 | Wi-Fi 支持频宽：20MHz, 40MHz,80MHz(ac) |
| 48 | Wi-Fi天线增益：3 dB/2.4G;3 dB/5G; |
| 软件功能简介 |  |
| 49 | 语言：简体中文、English、语言可定制 |
| 50 | https/http：支持https/http |
| 51 | 账户管理：支持管理员和用户管理双账号，呈现不同界面和内容。 |
| 52 | SIM卡管理：支持锁SIM卡、支持PIN码管理 |
| 53 | 备份/恢复配置：支持当前配置备份和恢复 |
| 54 | 诊断：支持导出设备运行的log |
| 55 | 状态显示：LAN连接状态、收/发数据包统计 |
| 56 | 多APN：支持3个以上多APN、VPN PPTP/L2TP/SSL VPN/GRE/IP SEC |
| 57 | IPV6：IPv6/IPv4 双栈 |
| 58 | 蜂窝状态指示：信号强度、网络类型、 网络连接状态、运营商名称、SIM卡状态 |
| 59 | 锁小区：支持锁小区 |
| 60 | 锁SIM：支持锁SIM卡 |
| 61 | 路由模式：支持NAT/ Bridge/ Router模式 |
| 设备管理 |  |
| 62 | 软件升级：全包升级、网页升级、TR069升级 |
| 63 | TR069：HTTP/HTTPS、支持下载、提取 the ACS 配置文件、支持设备配置下载、支持查询/配置参数、支持远程升级、支持远程调试、支持巡回监视 |
| 64 | 系统log：支持系统运行log导出到PC |
| 65 | 诊断：支持Ping \trace route\ tcpdump |
| 桥接模式 |  |
| 66 | 数据流量转发:在LTE网络和PC之间转发数据流量 |
| 67 | 最大支持3台PC:每一个PC通过独立一个APN连接到LTE公共网络 |
| 68 | 可管理化模块:可单独分配APN给特定模块，通过TR069进行管理，例如远程版本升级 |
| 69 | 诊断:支持Ping、trace route、tcpdump |
| 70 | 公网IP:PC通过CPE的DHCP服务器可获取到动态IP地址。CPE可从LTE网络获取公网IP。 |
| 71 | 多APN:最多支持3个APN，并且可为每个APN设置静态路由 |
| 路由模式 |  |
| 72 | LAN:可在LAN侧为2个不同的网络设置2个IP地址 |
| 73 | WAN:可动态设置WAN IP |
| 74 | 路由协议:支持静态路由 |
| 75 | DNS:支持Ping、trace route、tcpdump |
| 76 | 公网IP分配:支持设置 |
| NAT WIFI 功能 |  |
| 77 | NAT：支持NAT功能 |
| 78 | 防火墙：支持防火墙功能 |
| 79 | 路由协议：静态路由 |
| 80 | DMZ：支持DMZ |
| 81 | DHCP服务：支持DHCP |
| 82 | DNS：支持设置自动DNS和手动DNS |
| 83 | 用户可通过WIFI开关或网页关闭/开启WIFI功能 |
| 84 | 可通过网页配置WIFI参数: SSID名称, 是否隐藏SSID 、速率、模式、信道等。 |
| 85 | 支持配置加密方式: 不加密, WEP-OPEN, WEP-SHARED, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) |
| 86 | 支持 WPS: 支持 PBC 模式 |
| 87 | WiFi 协议支持: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) ，IEEE 802.11 a/n/ac (5G) |
| 88 | WiFi支持最大用户数: 64 |
| 89 | 支持多SSID |
| 90 | 支持自动信道和手动信道 |
| 91 | 支持访客模式 |
| 防火墙 |  |
| 92 | 允许从WAN口ping通设备 |
| 93 | 允许 HTTPs 方式从 WAN 访问 |
| 94 | 支持通过HTTPs 方式从WAN管理 |
| 95 | 支持DMZ IP 地址 |
| 96 | 支持 ICMP重定向 |
| 97 | 支持 IP 过滤 |
| 98 | 支持MAC过滤 |
| 99 | 支持URL过滤 |
| 100 | 支持UPnP |
| 101 | 支持端口转发 |

## 2.32系统集成

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包括设备上架部署、安装、调试、理线、网络整改、数据迁移等 |
| 2 | 投标人必须负责对本项目所有设备合理利用，配合采购人项目建设进行项目实施、系统集成等工作，解决系统集成中的全部技术问题，对采购人项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。 |
| 3 | 中标人应根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。 |
| 4 | 产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，应由中标人牵头与其他供应商协调完成设备集成。 |
| 5 | 在项目实施阶段，中标人根据系统集成方案，对本项目设备进行调试、安装及开通；项目完工后，中标人应对整个项目进行全面测试，并提供测试报告；在验收前，中标人应向采购人提供验收内容及方法，并提供验收报告交采购人确认； |
| 6 | 项目实施所需的一切配件（如网线、光纤线等）均需中标人提供，费用计入投标总价。 |
| 7 | 要求中标人为采购人相应技术人员提供必要的免费现场技术培训服务。 |

备注：

推荐品牌说明：推荐品牌仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人如未采用以上三个推荐品牌产品的，必须确保该品牌产品在实质上要优于或相当于招标技术规格的要求，并得到评委会的认可。

三、招标商务要求

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金：中标金额的1% 履约保证金形式：对公账户的转帐支票、汇票、电汇、网银。 履约保证金在签订合同时支付给采购人，在验收合格后10日内无息退还。 |  |  |
| ★2 | 付款方式：预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%，所有设备供货、安装、调试完成并通过采购人最终验收后30日内支付合同余款（节假日顺延）。 |  |  |
| ★3 | 交货期：合同签订后30天内 交货地点：采购人指定地点 |  |  |
| ★4 | 质保期：本项目货物的质保期为安装调试完毕，验收合格之日起 1年。质保期内备品备件、维修、更换费用均由中标人承担。 |  |  |
| 5 | 备品备件要求：投标人应列明货物质保期后2年所需的备品备件清单及价格，该费用不包含在投标价格中。 |  |  |
| 6 | 售后服务要求：7*24小时免费上门保修服务和技术服务支持，对于影响系统正常运行的故障，投标单位工程师及其它相关技术人员必须在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，直至故障排除，设备完全恢复正常运行为止，一般要求保证设备在24小时之内修复。 |  |  |

第四章 开标及评标

一、电子招投标开标及评审程序

第一阶段开标（资格文件、技术商务文件）：

（一）开标会议由采购代理机构主持，至投标截止时间，主持人开启投标文件解密；

（二）投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（四）采购代理机构（采购人）对资格进行审查，评标委员会对符合性进行审查，并对“技术商务文件”进行评审打分，评分结束后，由主持人在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标人的技术商务得分情况；

第二阶段开标（报价文件）：

- 由主持人在线开启报价文件，公布《开标一览表》中的投标人名称、投标报价以及其他内容等；

- 采购代理机构做开标记录，开启投标人报价确认签字环节；

- 评标委员会对“报价文件”进行评审；

- 在政府采购云平台公布投标人各自得分及排序；

（五）开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从政采云专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠折扣）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+技术、商务资信分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传签字盖章的投标文件中开标一览表为准；

2、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清第2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件 审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 |
|  | （二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （三）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （四）特定条件：无 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标报价超过采购预算（或最高限价）的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人未按规定时间提交电子投标文件或按时解密的；

（2）投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（4）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件。

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人或授权代表签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

3、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5、带“★”的条款不能满足采购文件要求、或未实质性响应采购文件要求的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 /  项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

6、技术、商务资信文件中出现报价或单价的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

5、投标报价中出现缺项、漏项的。

（四）评分表

评分标准（兼评委打分表）

| 投标单位 分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 投标产品技术参数对采购文件的响应情况（25分） 根据采购文件《第三章 采购内容和技术（服务）要求》的要求，所有技术参数均符合要求的得25分；标注“▲”的条款负偏离一条扣3分，其他一般条款（无任何标注的）负偏离一条扣2分，扣光为止。 |  |  |  |
|  | 技术方案（5分） 技术方案内容囊括本项目所有需求内容无任何遗漏、并在完全满足本项目需求的基础上还具备一定的前瞻性设计的得5.0-4.0分；技术方案能满足本项目的采购需求，但在非重点的细节处略有欠缺，或在前瞻性上有欠缺得3.9-2.0分；技术方案存在比较明显的内容疏漏、或有明显的不合理之处，无法满足本项目需求得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 产品选型技术性能的综合评议（5分）。 所选型产品技术水平在业内为领先水平、性能稳定可靠、故障率低得5.0-4.0分；产品技术性能比较稳定可靠、故障率在同类产品中处于中档水平得3.9-2.0分；产品技术水平已经落后于同类其他产品、或性能不稳定、或故障率明显高于同类的其他产品得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 项目实施方案（6分） 根据投标人针对本项目提供的具体实施方案，包括项目进度计划安排、质量保证措施、安全文明措施、验收标准等完整性、可操作性等进行评议：方案完整、可保障项目顺利实施得6.0-4.0分；方案基本完整、细节的缺漏不足以影响项目的履约得3.9-2.0分；方案不完整、有明显缺失，会影响项目的履约情况得1.9-0分。 |  |  |  |
| 与软件 | 本项目实施人员（5分） ①项目负责人具有项目信息系统项目管理师证书、互联网技术中级工程师和项目管理专业人士资格认证PMP的，每提供一个得0.5分，最高1.5分； ②技术负责人同时具备信息系统项目管理师、系统规划与管理师证书的得2分； ③除项目负责人、技术负责人以外的拟投入人员中具有信息安全保障人员认证（CISAW）证书、信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。 注:同一人员不重复计分；上述人员须提供最近三个月社保缴纳证明材料及人员证书复印件加盖公章。 |  |  |  |
|  | 资质证书（5分） 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、（ISO22301）公共安全业务连续性管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、隐私信息管理体系认证证书，GB/T 29490知识产权管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高5分。 注：投标文件中提供有效的认证证书复印件加盖公章。 |  |  |  |
|  | 售后服务（5分） 根据投标人提供的售后承诺及服务方案，售后服务体系的完善性、服务响应时间、售后维护人员投入情况以及具体服务保障承诺进行综合评议：方案完全满足采购需求，服务体系完善、响应及时、服务保障措施到位得5.0-3.0分；方案基本满足采购需求，服务措施及承诺中存在不足或缺失、或响应不够及时得2.9-1.0分；方案无法满足采购需求，服务承诺不完整、或有比较明显得不合理之处得0.9-0分。 |  |  |  |
|  | 同类项目业绩（3分） 投标人从2020年1月1日起（以合同签订日期为准）至今，具有同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高3分。 （提供合同复印件） |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 提供证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格分40分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×40 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值20%）（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业） |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

评委签字：

日期：

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

⑥本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

⑦投标人对投标文件中技术参数偏离表应答内容应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

五、定标

（一）确定中标人。本项目由评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，采购人在评标委员会推荐的中标候选人中确定一名中标人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易网（镇海区分网）上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

八、履约验收

采购人负责对本项目进行履约验收。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物，签约参考）

项目名称：                       项目编号：

甲方：

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如适用）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资格文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资格文件内容包括

1、投标人资格条件自查表；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书（格式见附件）；

3、投标人的特定条件的证明文件（如适用）；

4、采购文件要求的其他资格证明材料。

1、投标人资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 审查要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 1）供应商的资格承诺书。 2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 1）供应商的资格承诺书。 第（ ）页-（ ）页 |

2、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。

- （2）合格供应商的资格承诺书

- 合格供应商的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

特此承诺！

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

3、投标人的特定条件证明文件（如适用）。

4、采购文件要求的其他资格证明材料。

二、技术商务文件封面格式：

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）技术商务文件内容包括

1、投标人符合性自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、技术响应表（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、投标承诺函（格式见附件）；

7、投标人基本情况表（格式见附件）；

8、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9、同类业绩情况一览表；

10、评分标准或采购文件需要提供的证明材料；

- 投标人符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标承诺函； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标报价未超过采购预算（或最高限价）的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表：

项目投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见（ ）页 |
| 2 |  | 见（ ）页 |
| 3 |  | 见（ ）页 |
| 4 |  | 见（ ）页 |
| 5 |  | 见（ ）页 |
| 6 |  | 见（ ）页 |
| 7 |  | 见（ ）页 |
| 8 |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求逐项填写。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

投标人盖章：

日  期：

4、技术响应表：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章技术要求逐项填写。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

投标人盖章：

日  期：

5、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

6、投标承诺函

投标承诺函

宁波市国际招标有限公司/宁波市镇海区龙赛中学：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

8、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

9、同类业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

10、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

格式自拟

三、报价文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）。

1、投标函格式：

投标函

致： 宁波市镇海区龙赛中学 ：

根据贵方为     （项目名称）         的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件各1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为  90 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：报价明细表可根据项目实际情况由供应商填写分项名称及价格，投标总价包括完成本项目的所有费用。投标报价不允许缺项，否则投标无效。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                                              单位：元（人民币）

| 标项 | 产品名称 | 数量 | 产地品牌 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币元） （小写） （大写） |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、按招标文件《采购内容和技术（服务）要求》的要求，包含购买货物需交纳的设备费、零配件费、运输费、安装费、管理费、保险费、税费、中标服务费等完成本项目的所有费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

3、以上投标报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）   ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件。本项目所有产品均为小微企业制造的依法享受政府采购政策优惠。中标单位的《中小企业声明函》将依法公示，提供虚假资料者取消中标资格，并承担一切责任。

5、残疾人福利性单位声明函（（如适用））

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |