（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

- （全一册）

项目编号：NBITC-202370009G

项目名称：宁波大学附属人民医院东院区厨房设备

采购及安装项目

采购单位：宁波大学附属人民医院（盖章）

采购代理：宁波市国际招标有限公司（盖章）

二〇二三年三月

目    录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 投标须知	5

第三章 采购内容和技术（服务）要求	13

第四章 开标及评标	42

第五章 合同主要条款	50

第六章 投标文件格式内容	55

第一章 公开招标公告

项目概况

宁波大学附属人民医院东院区厨房设备采购及安装项目 招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2023年03月28日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202370009G

项目名称：宁波大学附属人民医院东院区厨房设备采购及安装项目

预算金额（元）： 2000000

最高限价（元）： 1400000

采购需求：

标项名称：东院区厨房设备采购及安装  
数量：1 
预算金额（元）：2000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”
备注：无

合同履约期限：标项1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购：货物全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业制造，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年03月08日至2023年03月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件。供应商未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标将被拒绝，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月28日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政采云（https://www.zcygov.cn/））

开标时间：2023年03月28日09:00

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政采云（https://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  2.其他事项：2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

2.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.4、投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5、本项目发布媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购（http://www.nbzfcg.cn）及宁波市公共资源交易网鄞州区分网（http://yinzhou.nbggzy.cn/）。参加投标的投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波大学附属人民医院

地    址：宁波市百丈东路251号

传  真：/

项目联系人（询问）：蔡老师

项目联系方式（询问）：0574-87016979

质疑联系人：肖老师

质疑联系方式：15867817760

2.采购代理机构信息

名  称：宁波市国际招标有限公司

地 址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传  真：/

项目联系人（询问）：王珊珊  周凯  李骁翔  刘知微

项目联系方式（询问）：0574-87317857

质疑联系人：朱金观

质疑联系方式：0574-87317857

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地  址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传  真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2023年03月08日

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品作为其项目的一部分，多家投标人提供核心产品﹝核心产品：800双头大锅灶、立式双门高温蒸气烘干消毒柜（智控款）﹞品牌有相同的，按一家投标人认定。

注：参考品牌仅起说明参考作用，并没有任何限制性。供应商如未采用以上参考品牌产品的，可提供相当于或优于表格中参考品牌的产品，必须确保该品牌产品在实质上要优于或相当于采购技术规格的要求（需提交“相当于或优于”的证明材料），并经三分之二及以上评标委员会成员的认可，否则将被视为负偏离。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。本项目采购国产产品。

若投标货物是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品，则应具备相应有效的证书。国家规定有标准及规范的，投标货物应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（三）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（四）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（五）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。具体联系方式详见采购公告。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（六）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（七）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（八）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（九）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

二、投标文件的组成

★投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资信技术文件内容包括

1、投标人自查表；

2、投标人响应表；

3、商务响应表；

4、技术响应表；

5、投标人资格声明函；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照复印件；

2）合格供应商的资格承诺书；

3）中小企业声明函；或残疾人福利性单位声明函；或监狱企业证明文件

4）特定条件的证明文件（如适用）

8、投标承诺函；

9、投标人基本情况表；

10、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

11、投标供应商声明；

12、同类业绩情况一览表；

13、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

（二）报价文件内容包括

1、投标函；

2、投标报价明细表；

3、开标一览表；

4、政府采购统计基础信息表。

★投标文件的份数：上传到政采云平台的电子投标文件1份。

备份电子投标文件1份（用于政采云解密异常时使用，备份电子投标文件不做强制性要求，提供的投标人可于截止时间前邮寄到代理公司或直接送到开标现场）。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格

1、投标报价是履行合同的最终价格，包含购买货物需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

2、中标人参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物项目招标费率标准8折，在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理缴纳中标服务费。

开户单位名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

账     号： 94090154800000191

（三）投标文件每子包只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

★（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、电子投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到采购人的书面同意，供应商不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究供应商的违约责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、除非因不可抗力原因，中标人不得拒绝与采购人签订合同，否则采购人或采购代理将其上报给政府采购主管部门处理。

十、鄞州区政府采购特殊条款

1、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需采购代理公司鉴证并报政府采购办备案。

2、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托宁波市鄞州区质量检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。

验收范围：

1）单次采购金额在三十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收；

2）单次采购金额在三十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定三十万元以下的项目由检测中心验收。

3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在三十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。

4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。

3、投标商的投标函中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。”

附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、供应商监督管理须知

1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

四、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获得该知识产权的相关费用。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、招标技术要求

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 技术说明 | 规格(mm) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一层厨房 |  |  |  |  |
| 2 | 冷藏库 |  |  |  |  |
| 3 | 冷藏库 | 厂制品 | 库板：采用双面sus-304不锈钢板，每面钢板厚度为0.8mm，中间夹聚氨酯环保B2阻燃发泡层，库板总厚度10cm。冷库门半埋门。安全式拉手门锁及防潮胶边，连接方式：挂钩连接。 压缩机组：采用全封闭风冷式涡旋机组：内置谷轮压缩机，配以高低压表、压力控制器、储液罐、过滤器、电磁阀等。 冷风机：采用优质电机，内置化霜管。 膨胀阀 电脑控制箱：配以数字显示、自动除霜功能、超高温报警、断路器、库内紧急呼叫系统等。 冷藏库内置防雾LED灯，冷藏库温度：高温间0℃至5℃。 (压缩机组、冷风机、膨胀阀需注明投标品牌) | 5500×2600×2400 | 1 |
| 4 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，25*12方管δ=1.2mm，脚φ38*1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。 | 1200*500*1800 | 7 |
| 5 | 冷冻库 |  |  |  |  |
| 6 | 冷冻库 | 厂制品 | 库板：采用双面sus-304不锈钢板，每面钢板厚度为0.8mm，中间夹聚氨酯环保B2阻燃发泡层，库板总厚度10cm。冷库门半埋门，安全式拉手门锁及防潮胶边，连接方式：挂钩连接。 压缩机组：采用全封闭风冷式涡旋机组，内置谷轮压缩机，配以高低压表、压力控制器、储液罐、过滤器、电磁阀等 冷风机：采用优质电机，内置化霜管。 膨胀阀 电脑控制箱：配以数字显示、自动除霜功能、高温声光报警、断路器、库内紧急呼叫系统等。 冷冻库内置防雾LED灯，冷冻库温度：低温间-12℃至-18℃。 (压缩机组、冷风机、膨胀阀需注明投标品牌) | 4100×2600×2400 | 1 |
| 7 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，25*12方管δ=1.2mm，脚φ38*1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。 | 1200*500*1800 | 4 |
| 8 | 一层厨房 |  |  |  |  |
| 9 | 收货处 |  |  |  |  |
| 10 | 冲地龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.配一把花洒喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； ▲6.产品符合管理体系认证要求并提供证书复印件； ▲7.产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应证书复印件。 |  | 1 |
| 11 | 女更衣 |  |  |  |  |
| 12 | 洗手星盆 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，带后档板。 | 430×390×150 | 1 |
| 13 | 男更衣 |  |  |  |  |
| 14 | 洗手星盆 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，带后档板。 | 430×390×150 | 1 |
| 15 | 洁具区 |  |  |  |  |
| 16 | 拖把池 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×600×（500+150） | 1 |
| 17 | 拖把沥干池 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 | 1200×400×1800 | 1 |
| 18 | 粗加工 |  |  |  |  |
| 19 | 大单星盆台 | 厂制品 | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，面及水斗δ=1.0mm，脚φ41×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：609mm×609mm×270mm。 | 750×800×（800+150） | 4 |
| 20 | 单星盆连平台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：609×609×270。 | 900×800×（800+150） | 1 |
| 21 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1500×800×800 | 2 |
| 22 | 大单星盆台 | 厂制品 | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，面及水斗δ=1.0mm，脚φ41×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：609mm×609mm×270mm。 | 750×800×（800+150） | 3 |
| 23 | 挂墙层板 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.2mm。 | 2250×350×300 | 1 |
| 24 | 冲地龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.配一把花洒喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； |  | 1 |
| 25 | 切配 |  |  |  |  |
| 26 | 四门冷藏柜（风冷型） | 凯普顿、漯城、特博尔 | 1、使用优质304不锈钢板材；全铜管冷凝器、蒸发器；进口压缩机；环戊烷发泡剂；平台柜采用“前吸风、前排风”设计，更贴合高端酒店需要。冷藏温度：-2℃ -10℃ ▲2、出具产品使用门封条符合食品接触安全检测报告； ▲3、出具产品发泡料符合B1防火等级检测报告； | 1220x750x1960 | 1 |
| 27 | 四门冷冻柜（风冷型） | 凯普顿、漯城、特博尔 | 使用优质304不锈钢板材；全铜管冷凝器、蒸发器；进口压缩机；环戊烷发泡剂；平台柜采用“前吸风、前排风”设计，更贴合高端酒店需要。冷冻温度：-22℃- -15℃ | 1220x750x1960 | 1 |
| 28 | 单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×800×（800+150） | 1 |
| 29 | 卧式两门冷藏柜1.5m(风冷) | 凯普顿、漯城、特博尔 | 以上产品使用优质304不锈钢板材；全铜管冷凝器、蒸发器；进口压缩机；环戊烷发泡剂；平台柜采用“前吸风、前排风”设计，更贴合高端酒店需要。冷藏温度：-6℃- 12℃ | 1500×800×800 | 4 |
| 30 | 单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×800×（800+150） | 1 |
| 31 | 冲地龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.配一把花洒喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； |  | 1 |
| 32 | 刀具砧板消毒柜 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.2mm。配紫外线消毒灯。 | 1200*600*1100 | 1 |
| 33 | 员工烹饪 |  |  |  |  |
| 34 | 大单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：609×609×270。 | 1000×800×（800+150） | 1 |
| 35 | 冲地龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.配一把花洒喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； |  | 1 |
| 36 | 地通架 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，50*30方管δ =1.2mm。 | 1200*500*250 | 3 |
| 37 | 双向移门调理台 | 厂制品 | 选用优质SUS-304不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，双向四移门。 | 1800×800×800 | 1 |
| 38 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1800×800×800 | 2 |
| 39 | 脱排油烟罩（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。(风机及排烟管另计) | 8200×1300×500 (风机及排烟管另计) | 10.66 |
| 40 | 不锈钢脱排上封板（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm。 | 8200×1200 | 9.84 |
| 41 | UV-C油烟静化装置 | 北京吉麦克、建研、赫利氏 | 1.灯管为知名品牌灯管。2.14000~16000小时使用寿命； 3.灯管材质为合成石英； 4.紫外线灯具须符合 C波段 185（nm）波长、含汞气 35%、中度臭氧发生量、灯管材质为合成石英之条件。 5.灯管配有陶瓷灯头，具有更好的绝缘性； 6.电压及频率 220V 50Hz，单支灯管功率 290W*2支 7.1米处紫外线输出强度750uW/cm2； 8.油烟净化效率不低于95%，需提供检测报告； 9.灯架必须易于安装及维修更换； 10.提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、商品售后服务认证、CEP环保认证。 11.油烟净化装置结构为圆弧结构，最大限度保证油烟通过灯管间隙； | 1775*125*295 | 2 |
| 42 | 防紫外线油网 | 北京吉麦克、建研、赫利氏 | 1、防紫外线专用油网具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去，有效地提高安全性和厨房罩通风系统清洁的功能。 2、应用于厨房吸气罩的防紫外线专用油网，当这种油网挡板应用在UV-C厨房集气烟罩时，可以有效阻挡UV-C强紫外线透光，防止强紫外线光线外泄导致的人身事故。 3、运行不需要任何辅助能量（如水、电等），也不需要任何辅助材料（如药剂、药水等）。大大减少了产品的使用和维护成本。 4、防紫外线专用油网滤芯采用不锈钢冲压、确保排油顺畅等特性，生产工艺采用国际先进技术整体模块化工艺经久耐用。 5、防紫外线专用油网内部采用特殊结构，具有防火功能。 | 500*500*35 | 16 |
| 43 | UV-C控制箱 | 北京吉麦克、建研、赫利氏 | 1、电源过流保护功能； 2、控制系统特设均流器保护电路，该系统可提供感应探头，当均流器板拆下时控制系统立即断电的功能； 3、设有累时功能，该累时器可记录UV-C灯管的使用时间，以小时计算； 4、控制系统设有电流 检测及八段LED显示功能； 5、该系统与外部设备具有联动功能； 6、可与饭店中央控制电脑及PLC设备连接控制油烟净化设备的启动停止； 7、控制系统内设有自动、手动开关； 8、可增加延时启动装置，配合风机开关。 9、控制系统主要元器件均为ABB品牌。 | 320*250*110 | 1 |
| 44 | 灭火系统 | 苏州顺康、安素、时雨龙 | 主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等； 储存方式及压力：贮气瓶驱动式，13MPa，规格：1.2L，驱动方式：氮气驱动； 材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 采用机械、电控相结合传动，24小时全天候监控，可连接消防报警系统； 火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 单瓶组灭火药剂充装量：14.5kg，双瓶组灭火药剂充装量：29kg，灭火药剂有效期为6年； 食用油专用灭火药剂应为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃； 本装置灭火剂喷放时间在18s以上； 装置启动灭火的同时，可联动电气开关切断厨房设备用电，可联动燃气切断阀切断燃气； 装置主机具备控制接口，可实现动火离人功能，全方位保护厨房消防安全； ▲主控板通过 GB/T 2423.1-2008 低温试验及 IPX4 防水试验的检测标准（提供第三方权威机构出具的带有 CNAS 标志的检验报告扫描件） ； ▲具有省级消防研究所出具的灭火性能效率：灭火时间≤1.8s 秒的检测报告； ▲提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心出具的合格检验报告，同时取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的消防产品认证证书。 |  | 1 |
| 45 | 800双头大锅灶 | 厂制品或外购 | 1、优质不锈钢板制造，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛 50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； ▲3、配全预混式节能炉头，热效率65%以上； ▲4、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，炉灶使用时内部管道发生燃气泄漏，控制器在接受到燃气报警后自动将燃气管道关闭，关闭时间≤10S； ▲5、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲6、直流风机电压在24-50V，在最大火状态风机功率五档功率不大于45W； 最小火状态风机功率一档功率不大于35W； ▲7、配置蓝牙控制系统，在无障碍下2.5米内产品蓝牙可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； ▲8、产品标准和技术要求CQC5315-2022，产品具有绿色产品认证证书； (投标时提供样品） | 2150*1200*800+450 | 1 |
| 46 | 调料平台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm， 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 | 500×1200×(800+450) | 2 |
| 47 | 广式双炒双温灶 | 厂制品或外购 | 1、优质不锈钢板制造，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上； 5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； | 2000*1200*800+450 | 1 |
| 48 | 不锈钢灶后封墙钢（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.5mm。 | 6800×2000 | 13.6 |
| 49 | 带星盆调料台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm， 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm，配优质落水器及拦渣片。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×1200×（800+450） | 1 |
| 50 | 电磁摇摆汤锅 (复合底) | 沁鑫、华磁、环球 | 功率：20kw/380V 说明： 1.采用优质SUS-304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 2.采用 IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定； 3.（1）线盘要保证加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4） 脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节； 4.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能。 ▲不锈钢304材质通过GJB 150.11A-2009、GJB 150.1A-2009 、GB/T6461-2002 盐雾试验合格； ▲核心部件电磁炉控制系统通过“GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》”； ▲核心部件火力开关依据QB/T 4499-2013 《商用电磁灶》对开关重复运行次数为150000 次，并且能正常工作； | 1500*900*1100 | 1 |
| 51 | 海鲜蒸柜 | 厂制品或外购 | 1、优质不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0； 3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； | 1000*950*1920 | 1 |
| 52 | 面点间 |  |  |  |  |
| 53 | 单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×800×（800+150） | 1 |
| 54 | 木面工作台 | 厂制品 | 台面选用45mm厚木板，四周不锈钢包边，脚40×40×1.0mm，横通40×40×1.0mm。 | 1800×800×800 | 1 |
| 55 | 面粉车 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.2mm 配万向脚轮。 | 500×500×500 | 1 |
| 56 | 和面机 | 无锡聚德源、高比、雷鸟 | 功率：2.2KW/380V 面粉：12.5Kg 面团:25Kg 搅拌能力（kg）:45-50%水份比例，搅拌面团量12.5Kg；50-55%水份比例，搅拌面团量18.5Kg；55-60%水份比例，搅拌面团量25Kg | 550*830*1050 | 1 |
| 57 | 搅拌机 （无极变速） | 无锡聚德源、高比、雷鸟 | 容量:20L 功率：1.1KW/380V 净重：85Kg 搅拌速度（公转）：52-160转/分钟 搅拌速度（自转）：240-660转/分钟 | 520*650*830 | 1 |
| 58 | 压面机 | 无锡聚德源、高比、雷鸟 | 功率：220V/3KW 宽度：30公分 产能:100kg/h 滚筒尺寸:300mm厚度0一20毫米 滚筒间距:1-18mm | 690*685*1150 | 1 |
| 59 | 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 60 | 大单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：609×609×270。 | 1000×800×（800+150） | 1 |
| 61 | 冲地龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.配一把花洒喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； |  | 1 |
| 62 | 集汽罩 （单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm，配防爆灯。(风机及排烟管另计) | 5600×1200×500 (风机及排烟管另计) | 6.72 |
| 63 | 不锈钢集汽罩上封板（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm。 | 5600×1200 | 6.72 |
| 64 | 电汽两用 双门蒸饭车 | 厂制品 | 定制二十四盘/竖盘 双门24盘，柜身1.2mmSUS304不锈钢板，内胆为1mmSUS304不锈钢板，水胆为2mmSUS304不锈钢板。 | 1050*745*1450 | 3 |
| 65 | 蒸饭车专用饭盘 | 厂制品 | 说明： 1.采用优质304不锈钢板材制作。 |  | 72 |
| 66 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1800×800×800 | 1 |
| 67 | 集汽罩 （单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm，配防爆灯。(风机及排烟管另计) | 4800×1200×500 (风机及排烟管另计) | 5.76 |
| 68 | 不锈钢集汽罩上封板（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm。 | 4800×1200 | 5.76 |
| 69 | 电磁摇摆汤锅 （复合底） | 沁鑫、华磁、环球 | 功率：20kw/380V 说明： 1.采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 2.采用IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定； 3.（1）线盘要保证加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4） 脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节； 4.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能。 | 1500*900*1100 | 2 |
| 70 | 电磁蒸炉 | 沁鑫、华磁、环球 | 功率：15kw/380V 说明： 1.采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 2.采用IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定； 3.（1）线盘要保证加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；（4） 脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细 ； 4.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能 。 ▲产品整机通过GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分∶通用要求》、GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》10项 ▲三重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露；产品整机通过 “EN 62233:2008《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》” ▲产品部件（机芯、线盘、火力开关、风扇）通过GB/T 2423.16-2008电工电子产品环境试验，长霉试验，试验菌种为黑曲霉，在（29±1）℃，（90%~100%）RH条件下，试验时间56天后，外观、结构以及功能正常。 | 750*1100*800+400 | 2 |
| 71 | 五层蒸笼架 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.2mm。 | 620×450×1800 | 1 |
| 72 | 病人烹饪 |  |  |  |  |
| 73 | 脱排油烟罩（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。(风机及排烟管另计) | 6200×1300×500 (风机及排烟管另计) | 8.06 |
| 74 | 不锈钢脱排上封板（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm。 | 7400×1200 | 8.88 |
| 75 | UV-C油烟静化装置 | 北京吉麦克、建研、赫利氏 | 1.灯管为知名品牌灯管； 2.14000~16000小时使用寿命； 3.灯管材质为合成石英； 4.紫外线灯具须符合 C波段 185（nm）波长、含汞气 35%、中度臭氧发生量、灯管材质为合成石英之条件。 5.灯管配有陶瓷灯头，具有更好的绝缘性； 6.电压及频率 220V 50Hz，单支灯管功率 290W*2支 7.1米处紫外线输出强度750uW/cm2； 8.油烟净化效率不低于95%，需提供检测报告； 9.灯架易于安装及维修更换； 10.提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、商品售后服务认证、CEP环保认证。 11.油烟净化装置结构为圆弧结构，最大限度保证油烟通过灯管间隙； | 1775*125*295 | 1 |
| 76 | 防紫外线油网 | 北京吉麦克、建研、赫利氏 | 1、防紫外线专用油网具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去，有效地提高安全性和厨房罩通风系统清洁的功能。 2、应用于厨房吸气罩的防紫外线专用油网，当这种油网挡板应用在UV-C厨房集气烟罩时，可以有效阻挡UV-C强紫外线透光，防止强紫外线光线外泄导致的人身事故。 3、运行不需要任何辅助能量（如水、电等），也不需要任何辅助材料（如药剂、药水等）。大大减少了产品的使用和维护成本。 4、防紫外线专用油网滤芯采用不锈钢冲压、确保排油顺畅等特性，生产工艺采用国际先进技术整体模块化工艺经久耐用。 5、防紫外线专用油网内部采用特殊结构，具有防火功能。 | 500*500*35 | 12 |
| 77 | UV-C控制箱 | 北京吉麦克、建研、赫利氏 | 1、电源过流保护功能； 2、控制系统特设均流器保护电路，该系统可提供感应探头，当均流器板拆下时控制系统立即断电的功能； 3、设有累时功能，该累时器可记录UV-C灯管的使用时间，以小时计算； 4、控制系统设有电流 检测及八段LED显示功能； 5、该系统与外部设备具有联动功能； 6、可与饭店中央控制电脑及PLC设备连接控制油烟净化设备的启动停止； 7、控制系统内设有自动、手动开关； 8、可增加延时启动装置，配合风机开关。 9、控制系统主要元器件均为ABB品牌。 | 320*250*110 | 1 |
| 78 | 灭火系统 | 苏州顺康、安素、时雨龙 | 主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等； 本装置通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格，并取得型式检验报告，同时取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的消防产品认证证书； 储存方式及压力：贮气瓶驱动式，13MPa，规格：1.2L，驱动方式：氮气驱动； 材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 采用机械、电控相结合传动，24小时全天候监控，可连接消防报警系统； 火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 单瓶组灭火药剂充装量：14.5kg，双瓶组灭火药剂充装量：29kg，灭火药剂有效期为6年； 食用油专用灭火药剂应为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃，并且具有省级以上疾病预防控制中心出具相关的无毒检验报告； 本装置灭火剂喷放时间在18s以上，同时具有国家应急管理部权威检验机构出具的制造商食用油专用灭火药剂灭火试验报告，灭火时间：≤1.8s； 装置启动灭火的同时，可联动电气开关切断厨房设备用电，可联动燃气切断阀切断燃气； 装置主机具备控制接口，可实现动火离人功能，全方位保护厨房消防安全。 |  | 1 |
| 79 | 电磁摇摆汤锅 (复合底) | 沁鑫、华磁、环球 | 功率：20kw/380V 说明： 1.采用优质304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 2.采用IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定； 3.（1）线盘要保证加热区域最大化，火力更均匀；(2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命长；（4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细； 4.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能。 | 1500*900*1100 | 1 |
| 80 | 电汽两用 单门蒸饭车 | 厂制品 | 定制十二盘/竖盘 单门12盘，柜身1.2mmSUS304不锈钢板，内胆为1mmSUS304不锈钢板，水胆为2mmSUS304不锈钢板。 | 480*745*1450 | 1 |
| 81 | 蒸饭车专用饭盘 | 厂制品 | 1.采用优质304不锈钢板材制作。 |  | 12 |
| 82 | 调料平台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm， 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 | 定制 | 1 |
| 83 | 800双头大锅灶 | 厂制品或外购 | 1、优质不锈钢板制造，台面一次压制 成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛 50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热 效率65%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； | 2000*1200*800+450 | 1 |
| 84 | 不锈钢灶后封墙钢（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.5mm。 | 7120×1800 | 12.8 |
| 85 | 带星盆调料台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm， 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm，配优质落水器及拦渣片。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×1200×（800+450） | 1 |
| 86 | 双星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：609×609×270。 | 1500×800×（800+150） | 1 |
| 87 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1800×800×800 | 2 |
| 88 | 双向移门调理台 | 厂制品 | 选用优质304不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，双向四移门。 | 1800×800×800 | 1 |
| 89 | 冲地龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.配一把花洒喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； |  | 1 |
| 90 | 立式双门高温蒸汽烘干消毒柜（智控款） | 厂制品或外购 | 蒸汽功率：6kw/220V;烘干功率：3kw/220V 说明： 1.超大容量、超强承重、轻松满载300个不锈钢餐盘；整机智能故障检测、精准锁定每个功能件、代码保修；内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强又防漏；双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360度无死角、兼具中温热风烘干功能； 2. ▲整机通过依据GB/T2423.1-2008,在（-15±1）℃条件下放置48h，外观、结构及功能正常的低温贮存试验（提供省级或省级以上质检院出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）； 3. ▲整机通过依据GB4806.5-2016,GB4806.9-2016和GB4806.11-2016的CQC标志认证（提供省级或省级以上质量认证中心出具的检测报告佐证）； 4. ▲核心部件PCB板通过依据GB4706.1-2005的“耐热和耐燃”项目检测（提供省级或省级以上质检院出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）； 5. ▲整机分别通过对四种细菌杀菌效果的检测（提供市级或市级以上微生物研究院出具的检测报告佐证） (投标时提供样品) | 1310*680*1980 | 1 |
| 91 | 营养厨房 |  |  |  |  |
| 92 | 脱排油烟罩（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。(风机及排烟管另计) | 2000×700×500 (风机及排烟管另计) | 1.4 |
| 93 | 不锈钢脱排上封板（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm。 | 2800×1200 | 3.36 |
| 94 | 二次更衣 |  |  |  |  |
| 95 | 洗手星盆 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，带后档板。 | 430×390×150 | 2 |
| 96 | 病房备餐间 |  |  |  |  |
| 97 | 立式两门冷藏柜(风冷) | 凯普顿、漯城、特博尔 | 以上产品使用优质SUS-304不锈钢板材；全铜管冷凝器、蒸发器；进口压缩机；环戊烷发泡剂；平台柜采用“前吸风、前排风”设计，更贴合高端酒店需要。冷藏温度：-2℃-10℃ | 610x750x1960 | 1 |
| 98 | 单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×800×（800+150） | 1 |
| 99 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1600×800×800 | 1 |
| 100 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 2100×800×800 | 1 |
| 101 | 餐车冲洗 |  |  |  |  |
| 102 | 大单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：609×609×270。 | 1000×800×（800+150） | 1 |
| 103 | 冲地龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.配一把花洒喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹； |  | 1 |
| 104 | 二层厨房 |  |  |  |  |
| 105 | 二次更衣 |  |  |  |  |
| 106 | 洗手星盆 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，带后档板。 | 430×390×150 | 2 |
| 107 | 熟食间 |  |  |  |  |
| 108 | 单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×800×（800+150） | 1 |
| 109 | 单向移门调理台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 | 1800×800×800 | 1 |
| 110 | 卧式两门冷藏柜1.8m(风冷) | 凯普顿、漯城、特博尔 | 以上产品使用优质SUS-304不锈钢板材；全铜管冷凝器、蒸发器；进口压缩机；环戊烷发泡剂；平台柜采用“前吸风、前排风”设计，更贴合高端酒店需要。冷藏温度：-6℃-12℃ | 1800×800×800 | 1 |
| 111 | 四层格栅货架 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，25*12方管δ=1.2mm，脚φ38*1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。 | 1200*500*1800 | 1 |
| 112 | 员工备餐间 |  |  |  |  |
| 113 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 2000×900×800 | 1 |
| 114 | 五斗保温售菜台（电热型）连前开孔台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，面板δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ25×0.8mm，配4KW/220V电热管及温控器，配5个GN1/1×4”份数盘。 | 1800×900×800 | 4 |
| 115 | 玻璃罩连不锈钢支架 | 厂制品 | 选用SUS-304不锈钢板制作，δ=1.2mm,压板宽300 mm，下装照明灯2盏，并配热弯圆弧玻璃，玻璃δ=12mm，底脚宽500 mm，圆弧最宽处590 mm，竖板高480 mm。 | L=1800 mm | 4 |
| 116 | 暖饭(汤)桶车 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，面板δ=1.2mm，配2KW/220V电热管及万向尼龙轮。 | 600×600 | 1 |
| 117 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1500×600×800 | 1 |
| 118 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1800×800×800 | 1 |
| 119 | 单向移门调理台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 | 1800×800×800 | 2 |
| 120 | 四层平板架 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，平板δ=1.2mm，脚φ38*1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。 | 1150*500*1800 | 1 |
| 121 | 立式两门冷藏柜(风冷) | 凯普顿、漯城、特博尔 | 以上产品使用优质304不锈钢板材；全铜管冷凝器、蒸发器；进口压缩机；环戊烷发泡剂；平台柜采用“前吸风、前排风”设计，更贴合高端酒店需要。冷藏温度：-2℃-10℃ | 610x750x1960 | 1 |
| 122 | 单星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×800×（800+150） | 1 |
| 123 | 四门保洁柜 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 重力脚φ50×150×1.0mm，上翻式不锈钢密封双层翻门，翻门内覆0.6㎜不锈钢板。 | 1200×500×1800 | 1 |
| 124 | 暖饭(汤)桶车 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，面板δ=1.2mm，配2KW/220V电热管及万向尼龙轮。 | 600×600 | 2 |
| 125 | 单向移门调理台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 | 1200×600×800 | 3 |
| 126 | 员工消洗间 |  |  |  |  |
| 127 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1500×700×500 | 1 |
| 128 | 塑料收碟筐 | 厂制品 | 采用PE材料制作 | 约610*490*360 | 3 |
| 129 | 残菜回收台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），，脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm，车、桶、台配套。 | 1500×800×800 | 1 |
| 130 | 大双星盆台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 水斗尺寸：609×609×270。 | 1500×800×（800+150） | 3 |
| 131 | 双门热风消毒柜 | 凯普顿、乐鹰、翔鹰 | 1、功率：4.6KW/220V 2、全不锈钢制作，上下四层，电器采用进口品牌 3、柜内温度：30℃-150℃ 加热方式：采用不锈钢加热管，高温高效能风机循环。 4、有效容积：760L 5、客户可选配远程温度监控系统，实时通过APP了解产品运行情况：提供APP界面截屏及相关软件著作权证书（防止版权纠纷）； ▲6、所使用加热管为304材质（更加耐腐）并出具检测报告； ▲7、工厂具有消毒产品生产许可证，所生产的同类型产品通过省疾控中心检测，大肠杆菌绝对灭活值>4.7脊髓灰质炎绝对灭活值>4； (投标时带▲的技术参数须提供加盖投标人公章的同系列产品有效证书复印件) | 1310×660×1740 | 3 |
| 132 | 四门保洁柜 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 重力脚φ50×150×1.0mm，上翻式不锈钢密封双层翻门，翻门内覆0.6㎜不锈钢板。 | 1200×500×1800 | 2 |
| 133 | 泔水台车 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），车、桶、台配套。 | 700×700×800 | 2 |
| 134 | 双层工作台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板, 脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 | 1500×700×500 | 1 |
| 135 | 塑料收碟筐 | 厂制品 | 采用PE材料制作 | 约610*490*360 | 3 |
| 136 | 拖把池 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 水斗尺寸：457×457×270。 | 600×600×（500+150） | 1 |
| 137 | 洗手水池 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板,配六个水龙头。 | 3600×500×（800+150） | 1 |
| 138 | 员工面档 |  |  |  |  |
| 139 | 热汤池柜 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，面板δ=1.2mm，脚φ41×1.0mm磨砂脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ25×0.8mm，配220V电热管及温控器，配4个GN1/3×4”份数盘。 | 1100*800*800 | 1 |
| 140 | UV一体式智能排烟罩 | 环峰、速八、浩盾 | 1、框架主材采用304不锈钢板材制作，烟罩体板材厚度1.2mm，烟罩分段制作，可分多个单元组成。 2、HF旋流过滤器。 3、UV-C（紫外线-C波段185mm）高效除油、降解异味技术。 4、配备防水嵌入式LED照明。 5、配备独立控制的捕捉风幕技术。 6、油烟净化效率95%以上，油烟排放浓度低于1.0mg/m3 ，颗粒物排放浓度低于2.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度低于5.0mg/m³，UV油烟净化器的臭氧允许增加量≤0.16 mg/ m3（1h均值），有效去油除味。 ▲7、UV一体式智能排烟罩通过国家检测，由节能环保技术检测中心依据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）和《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001）出具的检测报告和国家CEP认证证书。 | 3800×1000×500 (风机及排烟管另计) | 1 |
| 141 | 不锈钢脱排上封板（单位：㎡） | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，δ=1.0mm。 | 8000×1200 | 9.6 |
| 142 | 电磁六孔煮面炉 | 沁鑫、华磁、环球 | 功率：15kW/380V 1、汤桶无清洁死角，易清洁。 2、智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长，清洁无死角。 3、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用。 4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 5、电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 ▲电磁炉（线盘）"依据 GB/T5080.1-2012《可靠性试验 第1部分∶试验条件和统计检验原理线盘符合平均无故障时间（MTBF）验证试验，线盘平均无故障时间的置信下限大于43800小时； ▲产品关键零部件（电容）通过“灼热丝试验（外壳蓝灰色部位）：在高温960℃下施加时间30s，火焰高度50mm，铺底层不起燃” | 700*800*800 | 1 |
| 143 | 小笼蒸台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，面板δ=1.2mm， φ38*1.0mm圆管立脚，可放600蒸笼；蒸笼另配。 电量：12KW/380V | 700×700×800 | 1 |
| 144 | 单向移门调理台 | 厂制品 | 选用优质不锈钢板SUS-304制作，台面δ=1.2mm，，加强筋采用δ=1.2mm430不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 | 1500×600×800 | 1 |
| 145 | 水龙头配件 |  |  |  |  |
| 146 | 冷热水龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为152mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； ▲6.水嘴通用技术条件须符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》（均匀性流量≤3.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； ▲7.产品符合管理体系认证要求并提供证书复印件； ▲8.产品材质铅的含量≤0.22%并且具有第三方材质铅含量检验报告。 |  | 35 |
| 147 | 感应水龙头 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹； ▲水嘴通用技术条件须符合CJ/T194/2014; GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤7.5L/min）中国节水产品质量标准指标要求。 ▲生产厂家有购买全球产品第三方责任险，累计赔偿额不低于200万元 |  | 6 |
| 148 | 曲棍去水 | 龙旗嘉业、广东炬材、广东君畅 | 1 H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2 水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3 溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4 旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 30 |
| 149 | 其他 |  |  |  |  |
| 150 | 灭蝇灯 | 蝇博士、亨得利、迪门子 | 功率：30W 灯管使用名牌优质灯管，覆盖面积80平方。 ▲满足第三方检测机构SGS检测报告GB4706.1-2005和GB4706.76-2008 标准。 | 500*120*290 | 10 |
| 151 | 紫外线消毒灯 |  | 电量：40W/1PH/220V； |  | 8 |
| 152 | 风幕机 | 风派、米风、皇禧 |  | 1500×235×210 | 3 |
| 153 | 风幕机 | 风派、米风、皇禧 |  | 1200×235×210 | 3 |
| 154 | 一层厨房排油烟系统 |  |  |  |  |
| 155 | 不锈钢风管（单位：㎡） | 厂制品 | 说明：选用优质SUS-304不锈钢板制作，δ=1.0mm。 |  | 236 |
| 156 | 不锈钢抽烟风柜 | 宁波日进、德粤、达通 | 排风量：50000m³/h 功率：22KW/380V 全压：850Pa 说明：双层隔音型风柜 |  | 1 |
| 157 | 防火阀 | 宁波东盛、东海、金刚 | 说明：主材：2.0厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 | 900×600×200 | 1 |
| 158 | 风柜减震架 | 厂制品 | 说明：8#槽钢制作，配吊式减震器； |  | 1 |
| 159 | 智能控制器 | 七喜、松意、德莱尔 | 1、具备缺相、过载基本保护功能外，还能对过流、过压、短路等进行保护。 2、较普通保护器，皮带、轴承故障降低50%. 3、系统稳定性增强80% 4、节省用电30% | 22Kw | 1 |
| 160 | 一层厨房排水蒸气系统 |  |  |  |  |
| 161 | 不锈钢风管（单位：㎡） | 厂制品 | 说明：选用优质SUS-304不锈钢板制作，δ=0.8mm。 |  | 156 |
| 162 | 不锈钢抽烟风柜 | 宁波日进、德粤、达通 | 排风量：35000m³/h 功率：11KW/380V 全压：650Pa |  | 1 |
| 163 | 防火阀 | 宁波东盛、东海、金刚 | 说明：主材：2.0厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。 |  | 3 |
| 164 | 风柜减震架 | 厂制品 | 说明：8#槽钢制作，配吊式减震器； |  | 1 |
| 165 | 智能控制器 | 七喜、松意、德莱尔 | 1、具备缺相、过载基本保护功能外，还能对过流、过压、短路等进行保护。 2、较普通保护器，皮带、轴承故障降低50%. 3、系统稳定性增强80% 4、节省用电30% | 11Kw | 1 |
| 166 | 二层面档排水气系统 |  |  |  |  |
| 167 | 不锈钢风管（单位：㎡） | 厂制品 | 说明：选用优质SUS-304不锈钢板制作，δ=0.8mm。 |  | 18 |
| 168 | 防雨百叶 | 厂制品 | 说明：选用优质SUS-304不锈钢板制作，δ=0.8mm。 |  | 1 |
| 169 | 不锈钢抽烟风柜 | 宁波日进、德粤、达通 | 排风量：9000m³/h 功率：3KW/380V 全压：650Pa 说明：双层隔音型风柜 |  | 1 |
| 170 | 风柜减震架 | 厂制品 | 说明：8#槽钢制作，配吊式减震器； |  | 1 |
| 171 | 智能控制器 | 七喜、松意、德莱尔 | 1、具备缺相、过载基本保护功能外，还能对过流、过压、短路等进行保护。 2、较普通保护器，皮带、轴承故障降低50%. 3、系统稳定性增强80% 4、节省用电30% | 3Kw | 1 |
| 172 | 其它 |  |  |  |  |
| 173 | 施工措施费 |  | 含现场水电配合费等费用，约3%工程总价。 |  | 1 |

二、招标商务要求

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 履约保证金： 金额：合同金额的1%， 形式：电汇、银行或保险公司的保函。 履约保证金于合同签订前递交给采购人，验收合格后无质量问题的全额退还。 |  |
| ★2 | 付款方式： 合同签订后7个工作日内支付合同总价40%的预付款，中标供应商同时提供合同总价40%的银行或保险公司的预付款保函；安装调试并验收通过后付清全款。 供应商如有更优惠的付款方式欢迎提供。 |  |
| 3 | 交货期：合同签订后45天内交货、安装调试并验收合格、交付使用。 交货地点：采购人指定地点。 |  |
| 4 | 所有设备安装完毕后，招标人组织专家组按行业标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。 |  |
| 5 | 质保期时间：验收合格之日起不少于一年。提供详细的售后服务承诺书。 |  |
| 6 | 供应商应免费提供技术操作培训及保养培训, 保证使用人员能正常操作设备的各种功能。 |  |

- 样品要求

1、投标人按照采购文件的要求提供投标样品，投标样品仅作为评分项，评委按照采购文件规定的评分标准对样品进行评价，未提供样品的，样品分为零分，投标样品不影响其投标文件的有效性。

2、提交样品的时间、地点：于投标截止时间之前提交到鄞州区公共资源交易中心样品室。未按规定提交的样品不予接收，样品分不得分。

3、开评标结束后，招标人封存中标人样品，由中标人负责安排运送至招标人指定保管地点作为履约验收的依据之一。对未中标的投标人样品由投标人自行当场清退，对未清退样品造成丢失损坏的损失由投标人自行承担。

第四章 开标及评标

一、电子招投标开标及评审程序

（一）开标会议由采购代理机构主持；

（二）投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（四）资信技术评分结束后，由主持人在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（五）由主持人在线公布《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称或者服务项目名称），以及其他内容等；

（六）采购代理机构做开标记录， 同时由记录人、监督人当场签名确认；

（七）在线公布评标结果；

（八）开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从政采云专家库中随机抽取，如采购人不派代表参加评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1） 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2） 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3） 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4） 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5） 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=有效的投标总价

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+资信技术分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清第2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （三）中小企业声明函；（或残疾人福利性单位声明函；或监狱企业证明文件） |
|  | （四）特定条件：无 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1、按采购文件要求签署、盖章； |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款，即标注★号条款无负偏离的； |
|  | 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书； |
|  | 4、投标文件没有出现采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 5、没有出现按法律、法规、规章投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人未按规定时间提交电子投标文件或按时解密的；

（2）投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（3）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件。

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5、带“★”的条款不能满足采购文件要求、或未实质性响应采购文件要求的。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离最高项数：详见《评分标准》；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以上的；

6、资信技术文件中出现报价或单价的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

5、投标报价中出现缺项、漏项的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）评分表

评分标准（兼评委打分表）

| 投标单位 评议细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术70分 | 1、技术参数响应情况（28分） 投标产品对采购文件的技术响应情况：产品技术参数全部满足招标文件要求的得28分。一般技术参数（无任何标记）不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣1分，标注“▲”技术参数不满足招标文件要求的，每负偏离一项扣2分，允许偏离的技术参数负偏离项数达到或超过29项的投标无效。(投标文件中对标记▲的技术参数须提供相关证明资料)。 标注“★”为技术参数不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、生产实施方案（3分） 包括人员配备、原辅材料采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程。 方案优于或完全满足采购要求的得3分，方案基本满足采购需求但有细节欠缺的得2分，方案不完整或存在明显缺陷的得1分。 |  |  |  |
|  | 3、品质管控实施方案（5分） 对产品品质有严格的管控制度，有专职的品控管理人员，品控管理过程建立品控管理档案，能确保生产、外购过程中产品质量符合采购要求。方案优于或完全满足采购要求的得5分，方案基本满足采购需求但有细节欠缺的3分，方案不完整或存在明显缺陷的得1分。 |  |  |  |
|  | 4、送货、安装调试方案（3分） 根据交付的时间节点，合理安排专业人员，完成送货、安装、调试任务，确保按期交付使用。安装、调试人员需持证上岗的必需提供相关资质证明。 方案完全满足采购要求且服务能力强的得3分；方案基本满足采购需求、人员服务能力较强的得2分；方案不完整或存在明显缺陷的得1分。 |  |  |  |
|  | 5、认证证书（3分） 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康安全管理认证体系认证证书得1分。 投标文件中提供证书复印件加盖公章。 |  |  |  |
|  | 6、售后服务（10分） 6.1质保期三年及以上得5分，二年得3分，一年得1分。 6.2响应时间迅速、解决问题的方案措施有效、备品备件充足、培训和技术指导力量强大、质保期后的维保方案完全满足采购需求的得5分；响应时间基本满足采购需求、各项措施基本合理但不够具体细致、有提供备品备件清单、质保期后的维保方案主体合理但存在细节瑕疵得3分；售后服务方案存在严重的缺陷，会影响本项目履约的得1分。 |  |  |  |
|  | 7、同类项目业绩（2分） 投标人同类项目业绩，每提供1个业绩得1分，最高得2分。 投标文件中提供合同和中标通知书复印件，合同签订日期要求自2020年1月1日至今。 |  |  |  |
|  | 8、政策性加分（2分） 投标产品均为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加1分。 投标产品均为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加1分。 提供证明文件复印件并加盖公章。 |  |  |  |
|  | 9、投标样品（14分） 9.1 样品一：800双头大锅灶（清单序号45）（7分） 9.2 样品二：立式双门高温蒸汽烘干消毒柜（智控款）（清单序号90）（7分） 根据投标人提供的样品进行以下内容综合评议： （1）外观（2分） 尺寸符合采购文件要求且偏差不超过±3mm的得1分，否则不得分；表面及层板无划痕、锤印、烧痕、尖角、毛刺、刃口、波纹状缺陷的得1分，否则不得分。 （2）焊接工艺（2分） 焊接牢固，无虚焊、焊透、裂纹等缺陷，焊缝处需进行抛光处理的得2分，否则不得分。 （3）结构功能（2分） 结构符合采购文件要求且牢固稳定，活动部件应抽拉移灵活、无卡阻，面与面、面与管连接清楚无扭曲的得2分，否则不得分。 （4）五金配件（1分） 外观美观、符合采购文件要求的得1分，否则不得分。 |  |  |  |
| 价格30分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 30 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总分（100分） |  |  |  |

评委签字：

日期：

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

⑤本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

⑥投标人对投标文件中技术参数偏离表应答内容应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。本项目采购文件中提出的工艺、材料、设备、服务等标准的推荐、参照的品牌或型号均仅供参考，并无任何限制性，投标人可选择替代标准、品牌或型号，但这些替代需要实质上满足或优于采购文件的要求，并提供详细的产品技术支持文件。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波公共资源交易网鄞州区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物类）

项目名称：                               项目编号：

甲方：  （采购人）

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标  采购方式确定乙方为供货单位，双方经协商达成以下条款：

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、供货范围

1.合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物性能所必须的，则均应由乙方负责将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如有）

1.在合同签订前     个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价     %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2.乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

3.履约保证金按照招标文件规定退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。自货物最终验收合格之日起至质保期届满止。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

4.乙方应提前 天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5.交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

十、付款方式

付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2．货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准、出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

- 到货验收：

（1）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方对验收不合格的货物有权要求退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后   日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

（2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（3）到货后，甲方需在   个工作日内进行验收。

2.安装调试：

（1）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方承担。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方最终验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在   日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸,并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用,以确保货物安全无损地运抵甲方指 定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2．乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料,包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件,例如:商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册,维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十六、违约责任

1．本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的,甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施:

(1)由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处,如果乙方不能及时消除缺陷,甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处,由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2)由乙方在接到甲方通知后 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等,乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3)退货,乙方应退还甲方支付的相应合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款 利息及银行手续费等)。

2．甲方无正当理由拒收货物的,应向乙方偿付拒收货款总值 %的违约金。

3．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,每逾期一日,应按逾期付款总额 ‰向乙方支付违约 金。

十七、合同解除

1．乙方逾期交付货物的,每逾期一日,应按逾期交货总额 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付合同总额 %的违约金。 乙方未在约定时间内完成安装调试的,参照前款约定承担违约责任。

2.乙方所交付货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该货物或选择让乙方进行更换。如甲方选择让乙方更换的，则乙方须在 天内进行更换，否则，甲方可单方面解除合同,并要求乙方支付合同总值 %的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。

3．乙方未能按约定要求履行保修义务的,每发生一次应向甲方支付 元的违约金,同时,甲方有权委托第三方进行保修,所产生的费用由乙方承担，直接在质保金中扣除。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员 人身、财产损害的,乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4．因乙方其他违约行为致使合同目的无法实现导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值 %的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十八、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，备案△份(用途)。

5.本合同附件：采购人的授权委托书、中标通知书、招标文件、中标人的投标文件

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方：                                法定（授权）代表人：

地址：                                  签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资信技术文件封面格式：

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资信技术文件内容：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表；

3、商务响应表；

4、技术响应表；

5、投标人资格声明函；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照复印件；

2）合格供应商的资格承诺书；

3）中小企业声明函；或残疾人福利性单位声明函；或监狱企业证明文件

4）特定条件的证明文件（如适用）

8、投标承诺函；

9、投标人基本情况表；

10、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

11、投标供应商声明；

12、同类业绩情况一览表；

13、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

1、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、合格供应商的资格承诺书 |  | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人信用：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）中小企业声明函；或残疾人福利性单位声明函；或监狱企业证明文件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）特定条件：无。 | □通过 □不通过 | / |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、按采购文件要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款，即标注★号条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有出现采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、没有出现按法律、法规、规章投标无效的。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表：

投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见（ ）页 |
| 2 |  | 见（ ）页 |
| 3 |  | 见（ ）页 |
| 4 |  | 见（ ）页 |
| 5 |  | 见（ ）页 |
| 6 |  | 见（ ）页 |
| 7 |  | 见（ ）页 |
| 8 |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求逐项填写。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、技术响应表：

项目名称：

项目编号：

投标产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

不允许缺项漏项，否则投标无效。

技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章技术要求逐项填写。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

5、投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波市国际招标有限公司/宁波大学附属人民医院：

关于你公司      年　　月　　日发布                                     项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与招标采购单位不存在管理、控股、隶属关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

6、法定代表人身份证明或者授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人参加投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（适用于授权代表参加投标）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或印章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

7、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照复印件。

（2）合格供应商的资格承诺书

合格供应商的资格承诺书

（采购人）         ：

我单位参加              项目（项目编号：    ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）   ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件。本项目所有产品均为小微企业制造的依法享受政府采购政策优惠。中标单位的《中小企业声明函》将依法公示，提供虚假资料者取消中标资格，并承担一切责任。

或残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

或监狱企业证明文件

（4）特定条件证明文件

本项目无

8、投标承诺函

投标承诺函

采购人        ：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

9、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

11、投标供应商声明

- 投标供应商声明

我公司已完全明确招标文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

12、同类业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

13、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

格式自拟

二、报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

1、投标函格式：

投标函

致：  宁波大学附属人民医院  ：

根据贵方为     （项目名称）         的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件各1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为  90 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

投标人代表姓名：               职务：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名）：

投标人名称 (公章)：

日  期：

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量、单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：报价明细表根据招标文件附件一 《配置清单及技术要求》中清单填写报价。投标报价不允许缺项，否则投标无效。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（人民币元）（小写） |  |
| 投标总价（人民币元）（大写） |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的设备费、材料费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、中标服务费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、投标文件中本表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表为准。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、政府采购统计基础信息表

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：