政府采购

招标文件

采购编号:NBZFCG2020G008G

项目名称: 宁波市行政会议中心大屏显示系统改造项目

宁波市政府采购中心

二 0 二0 年

目  录

第一章 专用部分

第一部分  投标邀请（招标公告）

第二部分  项目需求说明及评标标准

第三部分  投标人须知资料表

第二章 通用部分

第四部分  投标人须知

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  其他文件格式

第一部分 投标邀请（招标公告）

日期：2020年6月19日

宁波市政府采购中心就“宁波市行政会议中心大屏显示系统改造项目”进行公开招标采购，现邀请合格供应商参加投标。

- 项目基本情况

1、项目编号：NBZFCG2020G008G

2、项目名称：宁波市行政会议中心大屏显示系统改造项目

3、采购预算（最高限价）：665.5万。

4、采购需求：宁波市行政会议中心大屏显示系统改造项目，详见招标文件。

- 合同履行期限：自合同签订之日起六个月。

- 联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

- 符合《政府采购法》第二十二条的规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商。

2、特定资格要求：无

三、获取招标文件：请到浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)或宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）免费下载电子文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2020年7月10日9：30。

地点：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

五、公告期限：自公告之日起5个工作日。

六、其他补充事项：参加投标的供应商请于投标截止时间前在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)完成供应商注册。

一）本项目开标日期处于新冠肺炎疫情防控期间的，投标文件采用现场方式提交，投标人安排“健康码或甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将投标文件送至投标地点，彼此保持一米间距完成投标文件递交和人员登记，然后在开标室内左右保持至少间隔一个座位就坐。

二）现场踏勘：参加现场踏勘的供应商请于2020年7月1日09：30到踏勘现场集合（地址：宁波市鄞州区宁穿路2001号行政会议中心1楼；联系人：毛先生   电话：89182320）。供应商应认真踏勘现场，中标后，供应商不得以不完全了解施工现场和周围环境情况为借口，提出额外补偿的要求！

三）答疑事项：凡对招标文件有疑问需澄清的，请投标人于2020年7月1日14:00时前，向宁波市政府采购中心提出。宁波市政府采购中心将于2020年7月1日17时前将答疑以书面方式通知各已领取招标文件的投标人；参加投标的供应商请于在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)完成供应商注册。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式。

采购人：宁波市机关事务管理局/毛先生/89182320

集中采购机构：宁波市政府采购中心

联系人：葛先生  	TEL：0574-87187950	 FAX：87187961

地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼  邮编：315066

第二部分  项目需求说明及评标标准

特别申明：

- 任何违反《政府采购法实施条例》第20条规定的要求均为无效采购需求。

- 不得将注册资金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商规模条件作为资格要求或者评审因素，不得将除进口产品以外的生产厂家的授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。

- 采购需求中出现的品牌型号仅供参考，欢迎其他相当的产品投标。

- 非单一产品项目，以“※”标识的为核心产品。

- 以“★”标识的为重要采购需求条款。

项目需求说明：

宁波市行政会议中心位于宁穿路2001号，担负着会议召开、学习交流、文艺汇演等重要任务，服务于全市机关单位。会议中心的1-4楼会议厅安装有不同规格的视频显示系统，为行政中心会议召开提供会议视频显示服务。随着社会发展，政府机关信息化应用程度的不断提升，需要更高的显示分辨率，更大的显示面积来支撑多样的信息显示和呈现服务，需对其中四个会议厅的视频显示系统及配套设备进行升级改造，建成先进成熟、布局优良、界面友好、功能实用、扩展性好的高清LED小间距大屏显示系统，满足会议厅对大屏幕、高分辨率、高清晰度图像和数据显示的需求。

### （一）采购清单

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※101会议厅小间距LED大屏显示系统 | 室内全彩显示屏 | 详见“详细参数及服务要求” | ≥62 | ㎡ | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | LED全彩屏发送卡 | 详见“详细参数及服务要求” | 16 | 套 | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | LED屏支架 | 详见“详细参数及服务要求” | ≥62 | ㎡ | 国产定制 |
|  |  | 控制软件 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | 图像处理器 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 洲明、小鸟、海康 |
|  |  | 播控平台电脑 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 联想、戴尔、华硕 |
|  |  | 配电柜 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 个 | 国产 |
|  |  | 服务器机柜 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 个 | 图腾、一舟、威图 |
|  |  | 辅材 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产 |
|  |  | 承重基础 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产定制 |
|  |  | 原设备拆除 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 |  |
|  |  | 装饰 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产定制 |
| 2 | ※高清摄像系统 | 高清摄像机 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 台 | 索尼、松下、JVC |
|  |  | 广角高清镜头 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 个 | 索尼、富士、尼康 |
|  |  | 广播级室内遥控云台 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 台 | KXWELL、RALITON、华声新创 |
|  |  | 云台交流适配器 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 台 | KXWELL、RALITON、华声新创 |
|  |  | 多功能控制器 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 台 | KXWELL、RALITON、华声新创 |
|  |  | 专用三脚架 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | KXWELL、RALITON、华声新创 |
|  |  | 三脚架适配器 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 台 | KXWELL、RALITON、华声新创 |
|  |  | 专业线缆 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 批 | KXWELL、RALITON、华声新创 |
| 3 | 舞台电动帷幕系统 | 电动窗帘电机 | 详见“详细参数及服务要求” | 2 | 套 | 国产定制 |
|  |  | 电动窗帘轨道 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 国产定制 |
|  |  | 舞台绒布 | 详见“详细参数及服务要求” | 48 | 米 | 国产定制 |
| 4 | ※208会议厅小间距LED大屏显示系统 | 室内全彩显示屏 | 详见“详细参数及服务要求” | ≥10.1 | ㎡ | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | LED全彩屏发送卡 | 详见“详细参数及服务要求” | 4 | 套 | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | LED屏支架 | 详见“详细参数及服务要求” | ≥10.1 | ㎡ | 国产定制 |
|  |  | 控制软件 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | 图像处理器 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 洲明、小鸟、海康 |
|  |  | 播控平台电脑 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 联想、戴尔、华硕 |
|  |  | UPS不间断电源 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 台 | 华为、艾默生、山特 |
|  |  | 三人位操作台 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 台 | 国产 |
|  |  | 配电柜 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 个 | 国产 |
|  |  | 辅材 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产 |
|  |  | 装饰 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产 |
| 5 | ※306会议厅小间距LED大屏显示系统 | 室内全彩显示屏 | 详见“详细参数及服务要求” | ≥40.3 | ㎡ | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | LED全彩屏发送卡 | 详见“详细参数及服务要求” | 12 | 套 | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | LED屏支架 | 详见“详细参数及服务要求” | ≥40.3 | ㎡ | 国产定制 |
|  |  | 控制软件 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | 图像处理器 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 洲明、小鸟、海康 |
|  |  | 播控平台电脑 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 联想、戴尔、华硕 |
|  |  | 配电柜 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 个 | 国产 |
|  |  | 原LCD拼接屏拆装 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产 |
|  |  | 辅材 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产 |
|  |  | 装饰 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产 |
| 6 | ※317会议厅小间距LED大屏显示系统 | 室内全彩显示屏 | 详见“详细参数及服务要求” | ≥12.9 | ㎡ | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | LED全彩屏发送卡 | 详见“详细参数及服务要求” | 4 | 套 | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | LED屏支架 | 详见“详细参数及服务要求” | ≥12.9 | ㎡ | 国产定制 |
|  |  | 控制软件 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 洲明、奥拓、海康 |
|  |  | 图像处理器 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 洲明、小鸟、海康 |
|  |  | 播控平台电脑 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 套 | 联想、戴尔、华硕 |
|  |  | 配电柜 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 个 | 国产 |
|  |  | 辅材 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产 |
|  |  | 装饰 | 详见“详细参数及服务要求” | 1 | 项 | 国产 |

### （二）详细参数及服务要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、※101会议厅小间距LED大屏显示系统 |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1.本项目所投LED屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件； |
|  |  | 2.LED间距＜1.9mm； |
|  |  | 3.像素点密度＞284000点/㎡； |
|  |  | 4.★发光二极管(LED)：1010型SMD表贴三合一金线封装，选用参考品牌为国星、日亚、亿光； |
|  |  | 5.屏幕尺寸面积≥62平方米，长≥14.4米，高≥4.05米； |
|  |  | 6.屏幕分辨率：≥1769万像素； |
|  |  | 7.亮度：亮度≥600cd/m2，支持亮度调节； |
|  |  | 8.视角：水平：≥160°；上下：≥160°； |
|  |  | 9.灰阶：≥16bit； |
|  |  | 10.刷新频率：≥3840Hz； |
|  |  | 11.对比度：≥3000:1； |
|  |  | 12.最大功率：≤750w/㎡； |
|  |  | 13.平均无故障时间(MTBF):≥10,000小时； |
|  |  | 14.使用寿命:≥8万小时； |
|  |  | 15.提供双电源供电，具备双电源备份功能； |
|  |  | 16.★同时支持完全前维护及后维护，模组、电源、接收卡可全部正面或背面维护更换。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 17.★色域：≥110%NTSC，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709, sRGB 等多种色域之间的转换。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 18.★箱体材质：箱体为压铸铝金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 19.★支持120HZ换帧频率。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 20.控制系统至少具有16bit的处理深度，灰度过渡非常平滑，即使在低灰情况下，仍然能保证不出现马赛克现象，避免图像细节损失。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 21.★接口与箱体连接方式：模组、接收卡与主板采用硬接口，无排线设计，支持直接热插拔；箱体之间无线缆设计，接口支持电源与信号双备份，屏体外观简洁美观。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 22.★HDR技术：支持HDR技术。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 23.★监控自检技术：箱体带LCD显示面板，可实现LED单元点检测，温度检测，电源检测，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.LED全彩显示屏控制器,支持多路HDMI进,多路RJ45出； |
|  |  | 2.支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。需提供CNAS认可的权威第三方检测报告复印件； |
| 3 | LED屏支架 | 前维护安装支架，采用不锈钢或铝型材和大屏整体配套安装，总厚度不超过20cm。 |
| 4 | 控制软件 | 1.配置显示屏的性能参数； |
|  |  | 2.配置显示屏的传输方式和方向； |
|  |  | 3.配置控制器映射位置和大小； |
|  |  | 4.保存和加载控制系统参数； |
|  |  | 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； |
|  |  | 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； |
|  |  | 7.上传校正数据到控制系统； |
|  |  | 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； |
|  |  | 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； |
| 5 | 图像处理器 | 1.采用纯硬件架构，模块化结构，所有输入板卡、输出板卡、控制板卡、电源模块均支持热插拔； |
|  |  | 2.支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、SDI等信号； |
|  |  | 3.支持任意输入信号重复开窗功能，支持已开窗窗口任意互相叠加，窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动，支持窗口大小改变，支持比例任意调整； |
|  |  | 4.支持场景预案功能，支持本地保存与调用，场景调用无延时； |
|  |  | 5.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿； |
|  |  | 6.支持多用户登陆，支持用户权限分配； |
|  |  | 7.平均无故障时间＞100000小时； |
|  |  | 8.输入输出：支持16路全高清输入，16路全高清输出，最大可扩充至24进24出； |
|  |  | 9.自适应动态灰度，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次共16级可调。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 10.通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 11.支持鼠键KVM直控功能，具备KVM坐席管理功能，鼠标穿透，可使用一套键盘鼠标操作任意一台需要操作的信号源电脑；需提供CNAS认可的权威第三方检测报告复印件； |
| 6 | 播控平台电脑 | 品牌电脑，CPU:Intel i7-9700 8核，内存：16G DDR4，硬盘:256G固态+2T机械硬盘，显卡:GTX1660S 6G显存，显示器：27寸液晶，及以上配置。预装正版Win10 64位家庭中文版操作系统。 |
| 7 | 配电柜 | 1.显示屏应具有独立的配电系统，配电系统采用三相五线制供电，具有过载、过流、过载保护； |
|  |  | 2.输入电压:3相：AC380V； |
|  |  | 3.输出电源功率≥50KW； |
|  |  | 4.所投配电系统与屏体为同一厂家，提供3C证书复印件； |
|  |  | 5.安装方式:壁挂或端置摆放。 |
| 8 | 服务器机柜 | 600mm*800mm，高度22U，带2块托板，2只PDU。 |
| 9 | 辅材 | 包括网线，高清视频线、电源线、管材等。 |
| 10 | 承重基础 | 100mm*100mm方钢落地安装，主梁立面加固。 |
| 11 | 原设备拆除 | 原投影幕及投影机拆除。 |
| 12 | 装饰 | 根据现场情况对原装饰面部分拆除、开孔；大屏安装完成后对装饰面进行修复。 |
| 二、※101会议厅高清摄像系统 |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1.本次投标不接受有电池供电设计的新闻采访类ENG摄像机； |
|  |  | 2.★国际知名品牌，成像器不低于3片2/3英寸型16:9CMOS； |
|  |  | 3.★输出接口：BNC型(2)，不少于2路HD/SD-SDI输出接口，VBS输出：BNC(1),支持高标清同时输出； |
|  |  | 4.摄像机灵敏度不低于F12(59.94Hz)，F13(50Hz)（3200K，89.9%反射率）,2000lx； |
|  |  | 5.支持滤镜系统：CC：电气，ND：1；透明，2；1/4ND，3；1/16ND，4；1/64ND； |
|  |  | 6.信噪比小于60dB(1080/59.94i)； |
|  |  | 7.水平分辨率不小于1000电视线（中心）； |
|  |  | 8.快门速度支持1/100，1/125，1/250，1/500，1/1000，1/2000秒（59.94i模式），支持1/60，1/125，1/250，1/500，1/1000，1/2000秒（50i模式）； |
|  |  | 9.具备同步帧相输入：BNC型(1)； |
|  |  | 10.支持至少一个中灰(ND)光学伺服滤镜单元和电子色彩校正(CC)滤镜； |
|  |  | 11.★可支持数字扩展器功能可以在成像器捕捉的图像中心放大图像尺寸达两倍或四倍； |
|  |  | 12.★可支持通过光纤电缆直接连接到摄像机控制单元，无需外接其他光纤转换设备，即可通过光纤进行远程信号传输； |
|  |  | 13.★需提供投标产品原厂针对本项目的授权函和产品彩页。 |
| 2 | 广角高清镜头 | 1.摄像机卡口：2/3″； |
|  |  | 2.★焦距：1×7.6-175mm\2×15.2-350mm； |
|  |  | 3.★不小于23倍光学变焦，且具有2倍扩展镜功能； |
|  |  | 4.最大相对孔径:1:1.8(7.6-122mm)\1:2.65(175mm)。 |
|  |  | 5.最小物距0.8m。 |
|  |  | 6.最小物距下的物体大小：(16:9）1×7.6mm915x514mm175mm41x23mm\2×15.2mm473x266mm，350mm21x12mm。 |
|  |  | 7.视角（16:9）1×7.6mm64°30′x39°03′、175mm3°08′x1°46′\2×15.2mm35°01′x20°07′、350mm1°34′x0°53′。 |
|  |  | 8.微距拍摄模式：可用。 |
|  |  | 9.滤色镜螺纹M95x1/M107x1(滤镜安装遮光罩上）。 |
|  |  | 10.★具有内聚焦、快速变焦和变焦限位等功能。 |
|  |  | 11.实现至少33米以上特写。 |
| 3 | 广播级室内遥控云台 | 1.控制日立、松下、索尼、JVC、池上等多用途箱式摄像机，自动识别不同品牌摄像机并实现兼容控制，支持摄像机远程开关机、远程控制摄像机菜单和参数，智能软启动和停止，确保画面运动平滑稳定，全闭环设计技术，无上电自检，无累计误差； |
|  |  | 2.云台、镜头全变速控制，水平：0.2~35°/S，俯仰：0.1~20°/S，绝对定位方式，定位精度0.01°±10°，旋转范围：水平：300°；俯仰：+90°～-90°（可软件限位），高精度预置位100个（包含水平、俯仰、镜头信息）； |
|  |  | 3.内置稳压电路，对摄像机进行有效保护，出现过压、欠压、过流等摄像机电源将无法打开； |
|  |  | 4.内过线设计，视频可通过云台输出，使外部连线更加简洁； |
|  |  | 5.支持3G-SDI信号，产品快在线升级； |
|  |  | 6.小体积、大负载、低噪声，支持正装、侧装、吊装安装方式； |
| 4 | 云台交流适配器 | 1. 输入电源：AC220V 50HZ 输出电源：DC28V 10A； |
|  |  | 2.操作环境温度：-40ºC~+60ºC。 |
| 5 | 多功能控制器 | 1.实现云台、摄像机的远程开关机； |
|  |  | 2.★云台、镜头全变速控制, 光圈及聚焦模式切换； |
|  |  | 3.自动识别云台和摄像机型号，并切换调整工作状态； |
|  |  | 4.★远程操作摄像机快捷参数，支持一键式常用参数设置； |
|  |  | 5.一键式地址选择，一键式预置位调用； |
|  |  | 6.可根据云台安装方式自定义云台运转方向； |
|  |  | 7.★支持VISCA和RALITON等多种控制协议； |
|  |  | 8.支持多种通信接口，包括RS232、RS422、USB等, 可实现中控系统的接入、视频切换系统的联动等； |
|  |  | 9.★摇杆全变速控制，提供可调10档灵敏度，满足各种拍摄需求； |
|  |  | 10.内置液晶屏，系统状态信息清晰可见； |
|  |  | 11.扩展功能强大，按键可根据功能自定义； |
|  |  | 12.最大控制距离达到1.2km。 |
| 6 | 专用三脚架 | 云台用三脚架。 |
| 7 | 三脚架适配器 | 用于三脚架安装云台及摄像机。 |
| 8 | 专业线缆 | 专业线缆。 |
| 三、101会议厅舞台电动帷幕系统 |  |  |
| 1 | 电动窗帘电机 | 额定扭矩：2nm，运行速度：20cm/s，运行噪音：≤39db，最大载重：100kg。 |
| 2 | 电动窗帘轨道 | 最小宽度：0.9m，最大宽度：12m，最大高度：6m，最大面积：72m²，防护等级：20ip，支持手拉启动，停电手拉，遇阻停止，电子记忆限位，第三行程点等功能。 |
| 3 | 舞台幕布 | 国产优质定制材质，防火阻燃等级不低于B1级；色彩无色差，做工考究，打折比例均匀，垂感好；满足会议厅吸声及透光要求。 |
| 四、※208会议厅小间距LED大屏显示系统 |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1.本项目所投LED屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件； |
|  |  | 2.LED间距＜1.9mm； |
|  |  | 3.像素点密度＞284000点/㎡； |
|  |  | 4.★发光二极管(LED)：1010型SMD表贴三合一金线封装，选用参考品牌为国星、日亚、亿光； |
|  |  | 5.屏幕尺寸面积≥10.1平方米，长≥5.76米，高≥1.68米； |
|  |  | 6.屏幕分辨率：≥288万像素； |
|  |  | 7.亮度：亮度≥600cd/m2，支持亮度调节； |
|  |  | 8.视角：水平：≥160°；上下：≥160°； |
|  |  | 9.灰阶：≥16bit； |
|  |  | 10.刷新频率：≥3840Hz； |
|  |  | 11.对比度：≥3000:1； |
|  |  | 12.最大功率：≤750w/㎡； |
|  |  | 13.平均无故障时间(MTBF):≥10,000小时； |
|  |  | 14.使用寿命:≥8万小时； |
|  |  | 15.提供双电源供电，具备双电源备份功能； |
|  |  | 16.★同时支持完全前维护及后维护，模组、电源、接收卡可全部正面或背面维护更换。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 17.★色域：≥110%NTSC，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709, sRGB 等多种色域之间的转换。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 18.★箱体材质：箱体为压铸铝金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 19.★支持120HZ换帧频率。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 20.控制系统至少具有16bit的处理深度，灰度过渡非常平滑，即使在低灰情况下，仍然能保证不出现马赛克现象，避免图像细节损失。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 21.★接口与箱体连接方式：模组、接收卡与主板采用硬接口，无排线设计，支持直接热插拔；箱体之间无线缆设计，接口支持电源与信号双备份，屏体外观简洁美观。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 22.★HDR技术：支持HDR技术。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 23.★监控自检技术：箱体带LCD显示面板，可实现LED单元点检测，温度检测，电源检测，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.LED全彩显示屏控制器,支持多路HDMI进,多路RJ45出； |
|  |  | 2.支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。需提供CNAS认可的权威第三方检测报告复印件； |
| 3 | LED屏支架 | 前维护安装支架，采用不锈钢或铝型材和大屏整体配套安装，总厚度不超过20cm。 |
| 4 | 控制软件 | 1.配置显示屏的性能参数； |
|  |  | 2.配置显示屏的传输方式和方向； |
|  |  | 3.配置控制器映射位置和大小； |
|  |  | 4.保存和加载控制系统参数； |
|  |  | 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； |
|  |  | 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； |
|  |  | 7.上传校正数据到控制系统； |
|  |  | 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； |
|  |  | 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； |
| 5 | 图像处理器 | 1.采用纯硬件架构，模块化结构，所有输入板卡、输出板卡、控制板卡、电源模块均支持热插拔； |
|  |  | 2.支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、SDI等信号； |
|  |  | 3.支持任意输入信号重复开窗功能，支持已开窗窗口任意互相叠加，窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动，支持窗口大小改变，支持比例任意调整； |
|  |  | 4.支持场景预案功能，支持本地保存与调用，场景调用无延时； |
|  |  | 5.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿； |
|  |  | 6.支持多用户登陆，支持用户权限分配； |
|  |  | 7.平均无故障时间＞100000小时； |
|  |  | 8.输入输出：支持16路全高清输入，16路全高清输出，最大可扩充至24进24出； |
|  |  | 9.自适应动态灰度，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次共16级可调。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 10.通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 11.支持鼠键KVM直控功能，具备KVM坐席管理功能，鼠标穿透，可使用一套键盘鼠标操作任意一台需要操作的信号源电脑；需提供CNAS认可的权威第三方检测报告复印件； |
| 6 | 播控平台电脑 | 品牌电脑，CPU:Intel i7-9700 8核，内存：16G DDR4，硬盘:256G固态+2T机械硬盘，显卡: GTX1660S 6G显存，显示器：27寸液晶，及以上配置。预装正版Win10 64位家庭中文版操作系统。 |
| 7 | UPS不间断电源 | UPS容量：3KVA/2.4kW、单进单出；工作方式：双变频在线式；标机内置6节9AH/12V电池；输入功率因数0.99；背电时间：＞5分钟 @ 80%负载；支持USB/RS232通讯；LCD人机界面显示。 |
| 8 | 三人位操作台 | 操作台主体和内部所有安装支架材料采用至少1.5毫米厚SPCC冷轧钢，台面采用环保的25毫米防火板板，带有散热孔、可调层板、走线槽、键盘托。 |
| 9 | 配电柜 | 1.显示屏应具有独立的配电系统，配电系统采用三相五线制供电，具有过载、过流、过载保护； |
|  |  | 2.输入电压:3相：AC380V； |
|  |  | 3.输出电源功率≥50KW； |
|  |  | 4.所投配电系统与屏体为同一厂家，提供3C证书复印件； |
|  |  | 5.安装方式:壁挂或端置摆放。 |
| 10 | 辅材 | 包括网线，高清视频线、电源线、管材等。 |
| 11 | 装饰 | 根据现场情况对原装饰面部分拆除、开孔；大屏安装完成后对装饰面进行修复。 |
| 五、※306会议厅小间距LED大屏显示系统 |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1.本项目所投LED屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件； |
|  |  | 2.LED间距＜1.9mm； |
|  |  | 3.像素点密度＞284000点/㎡； |
|  |  | 4.★发光二极管(LED)：1010型SMD表贴三合一金线封装，选用参考品牌为国星、日亚、亿光； |
|  |  | 5.屏幕尺寸面积≥40.3平方米，长≥12米，高≥3.36米； |
|  |  | 6.屏幕分辨率：≥1140万像素； |
|  |  | 7.亮度：亮度≥600cd/m2，支持亮度调节； |
|  |  | 8.视角：水平：≥160°；上下：≥160°； |
|  |  | 9.灰阶：≥16bit； |
|  |  | 10.刷新频率：≥3840Hz； |
|  |  | 11.对比度：≥3000:1； |
|  |  | 12.最大功率：≤750w/㎡； |
|  |  | 13.平均无故障时间(MTBF):≥10,000小时； |
|  |  | 14.使用寿命:≥8万小时； |
|  |  | 15.提供双电源供电，具备双电源备份功能； |
|  |  | 16.★同时支持完全前维护及后维护，模组、电源、接收卡可全部正面或背面维护更换。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 17.★色域：≥110%NTSC，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709, sRGB 等多种色域之间的转换。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 18.★箱体材质：箱体为压铸铝金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 19.★支持120HZ换帧频率。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 20.控制系统至少具有16bit的处理深度，灰度过渡非常平滑，即使在低灰情况下，仍然能保证不出现马赛克现象，避免图像细节损失。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 21.★接口与箱体连接方式：模组、接收卡与主板采用硬接口，无排线设计，支持直接热插拔；箱体之间无线缆设计，接口支持电源与信号双备份，屏体外观简洁美观。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 22.★HDR技术：支持HDR技术。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 23.★监控自检技术：箱体带LCD显示面板，可实现LED单元点检测，温度检测，电源检测，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.LED全彩显示屏控制器,支持多路HDMI进,多路RJ45出； |
|  |  | 2.支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。需提供CNAS认可的权威第三方检测报告复印件； |
| 3 | LED屏支架 | 前维护安装支架，采用不锈钢或铝型材和大屏整体配套安装，总厚度不超过20cm。 |
| 4 | 控制软件 | 1.配置显示屏的性能参数； |
|  |  | 2.配置显示屏的传输方式和方向； |
|  |  | 3.配置控制器映射位置和大小； |
|  |  | 4.保存和加载控制系统参数； |
|  |  | 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； |
|  |  | 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； |
|  |  | 7.上传校正数据到控制系统； |
|  |  | 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； |
|  |  | 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； |
| 5 | 图像处理器 | 1.采用纯硬件架构，模块化结构，所有输入板卡、输出板卡、控制板卡、电源模块均支持热插拔； |
|  |  | 2.支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、SDI等信号； |
|  |  | 3.支持任意输入信号重复开窗功能，支持已开窗窗口任意互相叠加，窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动，支持窗口大小改变，支持比例任意调整； |
|  |  | 4.支持场景预案功能，支持本地保存与调用，场景调用无延时； |
|  |  | 5.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿； |
|  |  | 6.支持多用户登陆，支持用户权限分配； |
|  |  | 7.平均无故障时间＞100000小时； |
|  |  | 8.输入输出：支持16路全高清输入，16路全高清输出，最大可扩充至24进24出； |
|  |  | 9.自适应动态灰度，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次共16级可调。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 10.通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 11.支持鼠键KVM直控功能，具备KVM坐席管理功能，鼠标穿透，可使用一套键盘鼠标操作任意一台需要操作的信号源电脑；需提供CNAS认可的权威第三方检测报告复印件； |
| 6 | 播控平台电脑 | 品牌电脑，CPU:Intel i7-9700 8核，内存：16G DDR4，硬盘:256G固态+2T机械硬盘，显卡: GTX1660S 6G显存，显示器：27寸液晶，及以上配置。预装正版Win10 64位家庭中文版操作系统。 |
| 7 | 配电柜 | 1.显示屏应具有独立的配电系统，配电系统采用三相五线制供电，具有过载、过流、过载保护； |
|  |  | 2.输入电压:3相：AC380V； |
|  |  | 3.输出电源功率≥50KW； |
|  |  | 4.所投配电系统与屏体为同一厂家，提供3C证书复印件； |
|  |  | 5.安装方式:壁挂或端置摆放。 |
| 8 | 原LCD拼接屏拆装 | 原306会议厅4*9的46寸LCD拼接屏拆除，并将其中24台LCD屏体移机到位于和济街95号的市行政中心8号楼一层的监控室内，替换在用的CRT监视器,重新组装成3*8的LCD拼接屏，并接入到现有监控系统中；含原拼接屏拆除、移位、2m*8.5m支架定制、包边、4台四画面分割器购置、设备安装、系统调试。 |
| 9 | 辅材 | 包括网线，高清视频线、电源线、管材等。 |
| 10 | 装饰 | 根据现场情况对原装饰面部分拆除、开孔；大屏安装完成后对装饰面进行修复。 |
| 六、※317会议厅小间距LED大屏显示系统 |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1.本项目所投LED屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件； |
|  |  | 2.LED间距＜1.6mm； |
|  |  | 3.像素点密度＞401000点/㎡； |
|  |  | 4.★发光二极管(LED)：1010型SMD表贴三合一金线封装，选用参考品牌为国星、日亚、亿光； |
|  |  | 5.屏幕尺寸面积≥12.9平方米，长≥6.6米，高≥1.92米； |
|  |  | 6.屏幕分辨率：≥517万像素； |
|  |  | 7.亮度：亮度≥600cd/m2，支持亮度调节； |
|  |  | 8.视角：水平：≥160°；上下：≥160°； |
|  |  | 9.灰阶：≥16bit； |
|  |  | 10.刷新频率：≥3840Hz； |
|  |  | 11.对比度：≥3000:1； |
|  |  | 12.最大功率：≤750w/㎡； |
|  |  | 13.平均无故障时间(MTBF):≥10,000小时； |
|  |  | 14.使用寿命:≥8万小时； |
|  |  | 15.提供双电源供电，具备双电源备份功能； |
|  |  | 16.★同时支持完全前维护及后维护，模组、电源、接收卡可全部正面或背面维护更换。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 17.★色域：≥110%NTSC，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709, sRGB 等多种色域之间的转换。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 18.★箱体材质：箱体为压铸铝金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计；显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 19.★支持120HZ换帧频率。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 20.控制系统至少具有16bit的处理深度，灰度过渡非常平滑，即使在低灰情况下，仍然能保证不出现马赛克现象，避免图像细节损失。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 21.★接口与箱体连接方式：模组、接收卡与主板采用硬接口，无排线设计，支持直接热插拔；箱体之间无线缆设计，接口支持电源与信号双备份，屏体外观简洁美观。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 22.★HDR技术：支持HDR技术。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 23.★监控自检技术：箱体带LCD显示面板，可实现LED单元点检测，温度检测，电源检测，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.LED全彩显示屏控制器,支持多路HDMI进,多路RJ45出； |
|  |  | 2.支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。需提供CNAS认可的权威第三方检测报告复印件； |
| 3 | LED屏支架 | 前维护安装支架，采用不锈钢或铝型材和大屏整体配套安装，总厚度不超过20cm。 |
| 4 | 控制软件 | 1.配置显示屏的性能参数； |
|  |  | 2.配置显示屏的传输方式和方向； |
|  |  | 3.配置控制器映射位置和大小； |
|  |  | 4.保存和加载控制系统参数； |
|  |  | 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； |
|  |  | 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； |
|  |  | 7.上传校正数据到控制系统； |
|  |  | 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； |
|  |  | 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； |
| 5 | 图像处理器 | 1.采用纯硬件架构，模块化结构，所有输入板卡、输出板卡、控制板卡、电源模块均支持热插拔； |
|  |  | 2.支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、SDI等信号； |
|  |  | 3.支持任意输入信号重复开窗功能，支持已开窗窗口任意互相叠加，窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动，支持窗口大小改变，支持比例任意调整； |
|  |  | 4.支持场景预案功能，支持本地保存与调用，场景调用无延时； |
|  |  | 5.支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿； |
|  |  | 6.支持多用户登陆，支持用户权限分配； |
|  |  | 7.平均无故障时间＞100000小时； |
|  |  | 8.输入输出：支持16路全高清输入，16路全高清输出，最大可扩充至24进24出； |
|  |  | 9.自适应动态灰度，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次共16级可调。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 10.通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。需提供CNAS认可的第三方检测报告复印件； |
|  |  | 11.支持鼠键KVM直控功能，具备KVM坐席管理功能，鼠标穿透，可使用一套键盘鼠标操作任意一台需要操作的信号源电脑；需提供CNAS认可的权威第三方检测报告复印件； |
| 6 | 播控平台电脑 | 品牌电脑，CPU:Intel i7-9700 8核，内存：16G DDR4，硬盘:256G固态+2T机械硬盘，显卡: GTX1660S 6G显存，显示器：27寸液晶，及以上配置。预装正版Win10 64位家庭中文版操作系统。 |
| 7 | 配电柜 | 1.显示屏应具有独立的配电系统，配电系统采用三相五线制供电，具有过载、过流、过载保护； |
|  |  | 2.输入电压:3相：AC380V； |
|  |  | 3.输出电源功率≥50KW； |
|  |  | 4.所投配电系统与屏体为同一厂家，提供3C证书复印件。 |
|  |  | 5.安装方式:壁挂或端置摆放。 |
| 8 | 辅材 | 包括网线，高清视频线、电源线、管材等。 |
| 9 | 装饰 | 根据现场情况对原装饰面部分拆除、开孔；大屏安装完成后对装饰面进行修复。 |

（三）样品要求

1、样屏：全彩室内LED间距＜P1.9mm高清显示屏单元箱体的显示样屏一个，在通电情况下能正常显示红、绿、蓝、白等颜色；看到屏体的均匀性、一致性及显示效果等。

2、投标单位必须按照招标文件项目需求要求提供样品，未提供样品或样品不全或投标样品显示投标单位名称及任何品牌标志，样品评审不得分；样品由投标人于投标时间截止前放置于开标室走廊旁，投标时间截止样品未送达则视为未提供样品处理，开标结束后由工作人员带领投标人将样品送达样品室。

3、评标结束后由采购人保留样品，以备验收时对比查验（未中标样品与采购人联系及时取回）。

（四）其他事项

1、付款方式：合同签订后，乙方支付合同金额的5%履约保证金（银行保函、支票、银行转账等方式）给甲方；甲方收到履约保证金后10个工作日内支付合同金额的30%作为首付款；项目初步验收合格后支付到合同金额的80%，同时无息退还履约保证金；项目竣工验收并经审计后支付到审计金额的100%。

2、所有投标价含货物的购置费、运输费、途中损耗费、施工安装费、调试费和各种技术措施费、管理费、施工人员保险费、人员培训费、各种税费、显示屏固定框架的制作安装及屏周装饰条费等费用，该项目为交钥匙工程。

3、工期：中标后自合同签订日起150个日历天交付使用。

4、★所投标设备必须可以和原会议系统控制软件系统无缝对接，并提供对接所需的合理软硬件方案、系统图。

5、大屏承重需满足大楼承重设计要求。

6、质保期及售后服务要求：质保期为五年。质保期内中标方无偿安排技术人员到现场作技术支持、维修维护服务。

售后服务具体要求：

- 技术培训：为业主培训2-3名操作人员，达到能够熟练操作并能处理基本故障。2、★售后服务的响应速度要求：5分钟内电话响应；30分钟内上门服务；2小时内排查出故障点，4小时内解决问题。

- 保证在质保期内免费软件升级，升级所需配件及服务费等费用由中标商承担。

4、★在质保期内如有重要活动，中标方需无偿安排技术人员到现场作技术支持服务，确保活动中显示屏正常运行，上门服务需重点说明。

评标标准与评标办法

一、评标原则

1、公平、公正地对待所有合格的投标人。

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

二、无效标

资格审查由招标人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

  - 符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

- 不符合政府采购法第22条第一款之规定；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合特定资格条件的（若有）；

（4）未按规定缴纳投标保证金（若有）。

  - 符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

- 未按要求提供诚信投标承诺书、法定代表人授权书、投标函、开标一览表、投标分项报价表的；

- 投标有效期少于招标文件要求的；

（3）投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；

（4）投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（5）投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

（6）投标人应做好详细的投标成本测算，有下列情形之一的，视为投标人不能证明其报价合理性：

（i）对于低于采购预算（或最高限价）70%的投标报价，投标人未在投标文件中提供成本测算资料的；

（ii）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显过低时，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料的；

（iii）投标人虽然提供了成本测算资料，但评审委员会半数以上成员认为其成本测算依据不合理的。

（7）出现招标文件规定作无效标处理的其他情形。

  - 法律、法规和规章规定的其他情形。

三、废标

凡出现以下情况之一的，本项目废标：

（1）合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“※”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

（2）法律法规规定的其他情形。

四、投标不足三家后续处理

1、投标供应商不足三家的，评审专家须重点审查招标公告时间和程序是否符合规定，供应商资格条件、采购需求和评审标准是否存在不合理条款，并出具审查意见和修改建议。存在不合理条款的，应按审查意见和建议修改招标文件后重新组织招标。没有不合理条款的，按以下原则处理：

（1）单个标包预算金额不到公开招标数额标准：2家供应商具有竞争性的，可以根据“浙财采监字[2007]2号”文件规定继续按原程序进行2家供应商评审，或者比照竞争性磋商（综合评分法适用），或者比照竞争性谈判（最低评标价法适用）；1家供应商可以进行单一来源采购。

（2）其他情形的，后续程序终止，除采购任务取消外，招标人将重新组织招标或依法经同级财政部门批准采取其他方式组织采购。

2、竞争性谈判（磋商）程序：

（1）招标项目的评审委员会转为竞争性谈判（磋商）的评审小组；

（2）评审小组确认原招标文件为竞争性谈判（磋商）文件；

（3）供应商的投标文件转为竞争性谈判（磋商）的首次响应文件；

（4）评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判（磋商），并给予所有参加谈判（磋商）的供应商平等的谈判（磋商）机会；

（5）谈判（磋商）结束后，评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）竞争性谈判按照最低评标价法确定成交供应商，竞争性磋商按照综合评分法确定成交供应商。

3、单一来源采购程序：

（1）招标项目的评审委员会转为单一来源采购的评审小组

（2）评审小组确认原招标文件为单一来源采购文件；

（3）供应商的投标文件转为单一来源采购的首次响应文件；

（4）评审小组与供应商协商确定合理的成交价格。

五、评审程序

1、招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

2、招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3、评审委员会确定主持人，负责组织评审活动；

4、招标人工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错的、或畸高畸低的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

5、招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

6、评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

7、招标人工作人员宣布会议结束。

六、评标方法

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

综合评分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。

七、评标细则

首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入综合比较与评议。

### (一)评分标准

评分表：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 1、投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格给予6%的价格扣除后参与评审（专门面向中小微企业招标项目不适用）。 2、基准价为满足招标文件要求的最低评审价格，报价得分=（基准价/评审价格）*价格分值。 |
| 2 | 技术 | 45 | 1、需求指标情况27分：全部满足或者优于招标要求的得27分；其他根据指标负偏离情况综合扣分。 2、质量性能综合评价3分：产品的性能先进性和技术成熟度1分；产品的稳定性和可靠性1分；产品的配备备件和备选配件1分。 3、LED厂家资质4分：提供以下一项得2分，最高得4分。 (1)LED显示屏生产工厂为工业和信息化部认证的绿色工厂（提供证书复印件）。 (2)LED显示屏生产厂家具有CNAS认可的认可决定证书（提供证书复印件）。 (3)LED显示屏生产厂家具有信息安全管理体系认证证书（提供证书复印件）。 4、与原控制系统对接及结合：提供对接所需的合理软硬件方案、系统图（5分）。 5、结合现场踏勘情况，对项目的整体设计、解决方案的合理性和可行性综合评定（2分）。 6、安装组织措施、施工进度计划合理性（2分）。 7、根据实际情况，提供针对项目的合理化建议（2分）。 |
| 3 | 商务 | 10 | 1、同类业绩3分：2017年以来（以合同签订时间为准）投标人实施完成过的公共机构的同类业绩(要求单个LED显示屏规格不大于P1.9且面积不小于20平方),每个案例得1分，最多3分。提供合同、中标公告网页截图及网页链接地址、用户证明（三项不全的不得分），用户证明包括但不限于验收、完工、使用证明等材料。 2、综合实力3分：包括但不限于投标人质量管理、认证资质、信誉等综合评价。 3、主要设备（室内全彩显示屏、图像处理器、高清摄像机）具有原厂质保函原件的各得1分（全部提供得3分）。 4、标书编制1分：编排装订整齐清晰合理，节约环保双面印制。 |
| 4 | 样品演示 | 3 | 根据屏体的均匀性、一致性及显示效果等综合评定。 |
| 5 | 服务 | 10 | 1、项目组人员4分：根据项目组人员数量、经验、资质等综合评价。 2、售后服务方案3分：包括服务人员响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备品备件、培训、技术指导等。 3、本地化服务3分：投标人需提供本地化服务，根据在宁波大市内服务设施和服务人员的数量、经验、资质等综合评价，需提供售后服务人员清单和社保证明。 |
| 6 | 采购政策分 | 2 | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业得1分。节能产品得分=（节能产品投标价格合计/投标总价)*0.5分(保留1位小数)；环境标志产品得分=（环境标志产品投标价格合计/投标总价)*0.5分(保留1位小数)；监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。 |

注：投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料复印件。办公服务场所提供产权证书或租赁合同复印件。人员包括与投标人建立劳动关系的职工和劳务派遣用工，应当提供社保缴纳证明、劳务派遣合同（若有）。未提供或提供不清的不得分，原件视情备查。

（二）评分办法

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后根据需要对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有评委对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法求出每一份投标文件非价格部分的平均得分。

- 价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评委会进行调整，得出评估价。

- 其他部分

除明确给出评判标准的项目外，由评委根据投标人情况综合评定，各项指标的最小打分单位为0.1分。

对于四个会议厅小间距LED大屏显示系统技术参数内容相同的打分项，仅打分一次，不重复打分。

- 最终得分与中标人的确定

- 各投标人最终分按以下方法进行计算：最终得分＝价格得分+其他得分；

- 各投标人的最终得分若出现并列分，则由报价低的排列在前，报价也相同的则由技术得分高的排列在前，价格和技术得分均相同的则由先提交投标文件的排列在前。

评审委员会在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。推荐中标人公示无异议的将被确定为中标人；推荐中标人的投标文件若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格，由得分次高的投标人为推荐中标人进行公示，以次类推（需重新招标的除外）。确定中标人后由招标人向中标人发出中标通知书。

第三部分  投标人须知资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人情况 | 招标人名称：宁波市政府采购中心 开户行：中国建设银行宁波东城支行 银行帐号：33150198367100000022 质疑接收：葛先生 TEL：0574-87187950 FAX：87187961 地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼 邮编：315066 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 进口产品投标 | √不接受； 接受，已经同级财政部门批准。 |
| 4 | 联合体投标 | √不接受； 接受，最多 家，联合体要求：XXX。 |
| 5 | 专门面向中小微企业招标 | 是；√否。 |
| 6 | 集中现场考察(答疑) | 无；√有。 集合时间：2020 年7月1日上午9:30； 集合地点：宁波市鄞州区宁穿路2001号行政会议中心1楼 联系人： 毛先生 联系电话： 89182320 届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。 |
| 7 | 样品 | 有，具体要求见需求说明。 |
| 8 | 讲标与演示 | 无；√有，具体要求见需求说明。 |
| 9 | 备选报价方案 | √不接受； 接受，投标文件未明确主备方案的视为无效标。 |
| 10 | 交货（服务）对象及地点 | 交货对象：宁波市机关事务管理局 交货地点：宁波市鄞州区宁穿路2001号行政会议中心 |
| 11 | 现场投标文件接收时间 | 2020年7月10日9:00-9:30 |
| 12 | 投标文件份数 | 纸质正本1份 、纸质副本5份、电子文档1份 |
| 13 | 投标有效期 | 开标后90天 |
| 14 | 招标文件工本费及中标服务费 | 不收取 |
| 15 | 投标保证金 | 不收取 |
| 16 | 履约保证金 | 不收取； √收取，合同金额的5%，合同签订时向采购人提供到账或履约担保。 |
| 17 | 采购资金支付方式、时间和条件 | 一次性支付； √分批支付：合同签订后，甲方收到履约保证金后10个工作日内支付合同金额的30%作为首付款；项目初步验收合格后支付到合同金额的80%，同时无息退还履约保证金；项目竣工验收并经审计后支付到审计金额的100%。 |
| 18 | 其他 | 无 |

第四部分    投标人须知

A 总则

1、适用范围

1．1 本招标文件适用于投标邀请（招标公告）中所述项目的采购。

2、定义

2．1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2．2 “集中采购机构”即宁波市政府采购中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2．3 “招标人”系指组织本次招标活动的集中采购机构。

2．4 “投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

2．5 “投标人代理人”系指参加本次投标活动的投标人授权代表。

3、合格的投标人和投标产品

3．1合格的投标人应具备以下条件：

3．1．1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件。

3．1．2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3．1．3 有能力提供本次招标产品并符合投标邀请（招标公告）中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，其他类型分公司投标的必须提供公司的授权）。

3．1．4 投标人与采购人一般应无任何直接或间接的关联。有关联的，投标人应当在投标截止时间3日前告知招标人，在“诚信投标承诺书”中如实说明，并提供关联关系材料。

3．1．5 投标人之间存在下列关联关系情形之一的，不得参加同一标包投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3．1．6 一个投标人对一个标包只能提交一个投标文件。

3．1．7 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3．1．8 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，金融、保险、电信等分支机构投标的提供分支机构负责人授权书）。

3．1．9 除招标文件有规定外，两个或两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。

联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3．2合格的投标产品或服务

3.2.1应该是中国境内生产的产品或提供的服务。

若投标产品或服务属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

若投标产品属于进口产品，则应按照《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）文件和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）文件办理。

3.2.2投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

4、投标费用

4．1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、信息公告媒体

5．1 浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)为政府采购监督管理部门指定的政府采购信息发布媒体。本次政府采购活动有关信息均在该网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

5.2 投标前供应商应在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上完成供应商注册工作。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6．2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

6．3为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出质疑请求、理由及事实证据材料。

6．4投标人可在投标截止时间5日前，对招标文件如有疑问要求澄清的，可用书面形式通知招标人，招标人应用书面作答（包括网上公告形式）。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标人。

6．5招标人在投标截止时间前，可对招标文件做必要的澄清或修改，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6．6因6.4条款或6.5条款做出实质性澄清或修改影响投标人编制投标文件的，至投标截止时间不足15日的，应顺延推迟投标截止时间和开标时间，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。

C  投标文件

7、投标文件语言和计量单位

7．1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7．2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的制作

8．1投标文件按招标文件要求制作、编码、装订成册。

8.2投标文件附件由投标人视情自行编制。

- 投标文件电子文档（用于存档、查询等）

投标文件电子文档按照“投标人须知前附表”要求提供，一般提供WORD格式（无需盖章），有关资质证书和检测报告提供扫描件等图片，请以U盘或光盘等存储介质单独密封提交(封面注明“投标文件电子文档”及项目编号、项目名称、投标人名称)。

10、投标报价

10．1投标人要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

10．2对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

10．3所有投标均以人民币报价，投标人如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

10．4除招标文件中有特殊规定外，招标人不接受任何选择报价，投标人对每一种产品只允许有一个报价。

10．5最低报价不能作为中标的保证。

11、投标保证金

11．1投标人应按“投标人须知前附表”规定提供投标保证金。

11．2投标保证金缴纳不接受现金，可采用下列形式之一：

- 电汇、支票、或网上银行转帐

在投标截止时前，由投标人银行账户转账方式缴付到宁波市政府采购中心指定帐户，投标时凭银行回执复印件出具收据。

- 保函（统一格式）

有效期应比投标文件的有效期长30天，投标商在投标时单独提交原件1份，复印件装订在投标文件内。

11．3投标保证金退还条件。

- 中标方的投标保证金在与买方签订合同并提交履约保证金后。

- 未中标投标人的投标保证金在中标结果公告后。

11．4投标人在符合退还条件并向招标人提交《保证金退还申请表》后5个工作日内以转帐方式无息退还投标保证金。

11．5发生下列情况之一，保证金将作为违约金全部不予退还。

- 《政府采购法》第77条规定之情形的。

- 在投标截止时间后，投标人撤回其投标。

- 中标方不按本须知第25条规定签约。

12、投标文件的有效期、签署及规定

12．1在投标有效期内，投标文件应保持有效。

12．2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

12．3投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

12．4投标文件的正、副本份数按“投标人须知前附表”中规定。如果正本与副本不符，以正本为准。

12．5投标文件必须由法定代表人或授权代表以不褪色的墨水签署。

12．6投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.7除采购需求说明要求另行提供原件审查外，投标人在投标文件所提供的资格、技术审查所需证明材料复印件应清晰、完整，否则后果由投标人自负。

D投标文件的递交

13、投标文件的密封及递交

13．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

13．1．1投标文件正本密封袋内装投标文件正本。封口处应有法定代表人或者投标人代表的签字（签章），或者投标人公章。封皮上写明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件正本”字样。

13．1．2投标文件副本密封袋内装投标文件副本。封口处应有法定代表人或者投标人代表的签字（签章），或者投标人公章。封皮上写明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件副本”字样。

13．1．3电子文档（如果要求提交）须单独密封，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称，并注明“电子文档”字样。

13．2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

13．3投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

14．投标文件的补充、修改和撤回

14．1投标文件提交以后，投标文件不得更换。如果投标人提出书面修改和撤销投标要求，在投标截止时间前送达招标人者有效。

14．2投标人补充、修改投标文件的书面村料，须密封送达招标人，同时应在封皮上注明“补充、修改投标文件（并注明采购编号）”字样。

14．3撤回投标应以加盖投标人公章的书面（或传真、电子图片）形式通知招标人，投标文件予以退还。如采取传真（电子图片）形式撤回投标，随后必须补充正式纸质文件。撤回投标后，不得再参加本次投标。

14．4  投标截止时间后投标人不得撤销投标。

E  开标及评标

15．开标

15．1  投标人授权代表应参加开标仪式并签到，需要参加项目讲标（答辩）的，原则上不超过三人，并在投标时提供参会人员名单。

15．2  招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

15．3  开标程序

15.3.1开标时间到，唱标人宣布会议开始和开标纪律，公布揭标人、唱标人、记录人、公证人员（如委托）等有关工作人员名单。

15.3.2唱标人根据“供应商投标登记表”宣布参加投标的供应商数量。

15.3.3由公证人员或按“供应商投标登记表”顺序前2名的投标人代表查验投标文件是否密封，密封有问题的投标人代表可以现场查验其投标文件是否与其提交时一致，有提前启封嫌疑的，开标暂停，报监管部门调查处理。

15.3.4揭标人按照“供应商投标登记表”顺序当场逐个拆封投标文件，唱标人宣读《开标一览表》有关内容、以及投标修改撤回等情况，并由记录人做唱标记录，揭标人、唱标人、记录人等有关人员对开标记录进行签字确认。

15.3.5开标活动委托公证的，公证人员对开标活动全过程进行公证记录，并提供公证词。

15.3.6唱标人宣布开标会议结束，并保管好所有投标文件。

16．对投标文件的初审

16．1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算错误，文件签署是否齐全及验证保证金。

16．2对价格错误，评审委员会按下述原则修正：

- 开标一览表与分项报价表等投标文件相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16．3投标文件内容有歧义或不一致的，按不利于投标人作出认定。

16．4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17．讲标（答辩）及投标的澄清

17.1需要讲标（答辩）的，招标人工作人员应核对投标人讲标（答辩）人员，依次逐个带领投标人代表进出讲标（答辩）场所。

17．2招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人应当按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

17．3必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17．4投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18．比较及评价

18．1招标人根据招标产品特点组建评审委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评审委员会由招标人、产品需求方、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

18．2评标标准及评标方法详细见招标文件第二部分。

19．评标过程保密

19．1开标之后，直到评标结束，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19．2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F  授予合同

20、公示及定标

20．1评标结果公示。招标人在评标结束后，评标结果在政府采购监督管理部门指定媒体上公示，投标人可询问自身评审综合得分与排序。

20．2定标的形式有二种，一种是经采购人授权，由评审委员会直接确定中标方，另一种是由采购人对预中标进行审查确认中标方。

20．3接受最终审查的预中标方，应当予以配合并提供所需的有关资料。

21．招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权按有关规定变更数量和服务的内容。

22．中标通知

22．1在投标有效期内，招标人以书面形式（包括网站公布）通知所选定的中标方。

22．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

23．签订合同

23．1中标方应按规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23．2招标文件，中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24．履约保证金

24．1中标方在收到中标通知书后，应在规定的时间内，向买方提供履约保证金，履约保证金金额不超过合同金额的10%。

24．2中标方如未按第23.1及24.1条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格并没收投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标方或另行招标。

24．3履约保证金在合同履行完毕后无息退还（招标文件有约定的，从其约定）。

25．质量保证金

25.1中标方在合同履行完毕后，应按合同条款规定的要求，向买方提供质量保证金。

### G  风险监督

### 26.廉洁自律规定

26.1   集中采购机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通。

26.2   集中采购机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 27.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向集中采购机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 28.质疑的提出与接收

28.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向集中采购机构提出质疑。

28.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从www.ccgp.gov.cn网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

28.3  质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址见投标资料表。

第五部分 合同格式

宁波市政府采购合同（参考格式）

采购编号：NBZFCG                           签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和宁波市政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1. 履约时间：

2. 履约方式：

3. 履约地点：

十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

采购编号:NBZFCG

项目名称:________________________

投 标 方:________________________

年    月   日

投标函

致：宁波市政府采购中心

我方参加贵方组织的xxxxxxx（采购编号、项目名称）招标的有关活动，并进行投标。据此函，我方宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件，正本1份、副本x份、电子文件1份。

- 投标报价详见开标一览表。

- 已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 保证遵守招标文件中的有关规定，承担规定的责任义务。

- 提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 投标文件内容有歧义或不一致的，同意按不利于我方作出解释。

- 投标有效期：90天。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

投标单位全称：

地址：                                 邮编：

联系人：            电话：             传真：

移动电话：             电子邮件：

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

开标一览表

项目名称：xxxx  采购编号：xxxx 标包号：xxxx

| 投标总价合计人民币（小写）：￥ 投标总价合计人民币（大写）： |  |
| --- | --- |
| 工期： 日历日 |  |
| 小微企业产品价格合计（若有）：小写￥ |  |
| 节能产品价格合计（若有）：小写￥ |  |
| 环境标志产品价格合计（若有）：小写￥ |  |
| 投 标 人 申 明 |  |

投标单位全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

注：1、本表应按标包号分别填制；2、投标总价、小微、节能、环保产品价格合计与对应分项报价表投标总价合计一致；3、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

投标分项报价表

项目名称：_______                        采购编号：_____                标包号：              （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌（或生产商） | 规格型号及配置（或服务内容） | 产地 | 数量 | 数量 单位 | 市场平均单价 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  |

说明：  1、产地为境内的请填写设区市、地市级地区名称，允许进口产品投标的境外产品方可填写国家或地区名称（含港澳台地区）；工程和服务的产地是指生产商所在地，货物的产地是指整机（非零部件）最终生产地点。

2、市场平均单价是指该同等配置产品在近期国内市场实际销售的平均价格，投标单价不得高于市场平均单价。

投标单位（盖章）：                     法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                   日  期：

小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______                     采购编号：_____                标包号：              （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：  1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，中标供应商应当向招标人提供财务会计报告、年度社保缴纳人员清单。

3、生产商划型是指根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体划型标准见“投标单位声明函”的说明。

投标单位（盖章）：                     法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                     日  期：

节能产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______                     采购编号：_____                标包号：              （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 节能产品认证证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：  1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、节能产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                     法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                 日  期：

环境标志产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______                     采购编号：_____                标包号：              （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 环境标志产品证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：  1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、环境标志产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                     法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                  日  期：

投标成本测算清单（参考）

- 投标人提供自己制造的产品：应按单个产品提供原材料及零配件的数量、购入单价、购入供应商，加工制造所需的工时、人工费，以及汇总合计价格。原材料及零配件已购入的应当提供购入发票复印件，拟购入的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人提供其他供应商制造的产品：应提供购入价格和供应商清单。购入供应商是中间商的，须提供直至产品原厂商的全部销售渠道证明材料。已购入货物的应提供进货发票复印件，拟购入货物的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人涉及的人工服务费用：应提供参与项目员工的名单、工作量、年度收入及费用清单（包括但不限于应发月工资奖金、投标人单位应缴纳的社保费及公积金，年度加班费及奖金等明细清单及合计），并提供上述员工最近社保缴纳清单。

技术规范偏离表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：1、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表及其支持证明资料将依申请公开。2、技术规范偏离不得笼统提供，必须按招标文件要求逐条填报，并按要求提供技术支持证明资料所对应页码，投标响应与招标要求完全一致的才能填写“无偏离”、其他应当如实分别填写“正偏离”或“负偏离”。3、若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

商务/服务偏离表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

售后服务表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. 4. |

（若不够填写可附页）

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

## 完成的类似项目一览表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表及其证明材料将依申请公开，若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

## 实施/技术人员一览表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表及其证明材料将依申请公开，若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

投标保证金保函

（若采用保函方式缴纳的，投标时原件单独提交招标人，复印件编入投标文件内）

致：宁波市政府采购中心

本函是我行（                                            [银行全称]）为

（投标人全称）参加贵处组织的

项目（                 [采购编号]）招标的投标所作的担保。

1、保证金金额人民币（大写）                   元。

2、在担保期内，我行在收到贵方通知，说明下列事实中的任何一点时，即按要求无条件地向贵方支付保证金。

- 投标人在开标后撤销投标；

- 投标人在收到中标通知后，未能按中标通知书规定的时间、地点与买方签订中标经济合同；

- 投标人在收到中标通知后，未能按合同特殊条款规定的时间内出具履约保证金保函；

3、本函自开标之日起生效，直到投标文件有效期后30天或贵方与投标人书面协定的延长期后30天内有效。

4、请贵方于本保函有效期满后30天内将保函退回我行。

银行全称：         开具人：          日期：

（公章）           （签字）

履约保证金保函

（若采用保函的，在中标后开具提交采购人）

致：宁波市政府采购中心

本保函是我行（                                         [银行全称]）为

（以下简称卖方）根据贵处组织的

项目（采购编号）招标结果，将与

（以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金金额为（大写人民币）                      元。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至合同履约结束之日止。

银行全称：

（盖章）

开具人（签字）：

职务：

日期：

保证金退还申请表

致：宁波市政府采购中心

我方为（项目名称）                       （项目编号：            ）投标所提交的保证金人民币大写         元，请贵单位退还时划到下列账户：

收款单位：

开户银行：                              账    号：

联 系 人：                              联系电话：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

注：1、申请表高度原则上不超过10.5cm；2、原保证金打款凭证复印件附上。

资格证明材料

| 序号 | 材料名称 | 正本要求 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚信投标承诺书 | 原件一份 |  |
| 2 | 投标单位申明函、残疾人单位申明函（若有） | 原件一份 |  |
| 3 | 营业执照、事业或社团登记证等副本 | 复印件加盖公章 |  |
| 4 | 国、地税登记证副本(非多证合一的提供) | 复印件加盖公章 |  |
| 5 | 社保登记证明副本(非多证合一的提供) | 复印件加盖公章 |  |
| 6 | 组织机构代码证书副本(非多证合一的提供) | 复印件加盖公章 |  |
| 7 | 前2年财务报告（不足2年的提供最近的） | 复印件加盖公章 |  |
| 8 | 法定代表人授权书 | 原件一份 |  |
| 9 | 法定代表人与授权人身份证明材料 | 复印件加盖公章 |  |
| 10 | 制造厂商授权函 | 若有，原件一份 |  |
| 11 | 投标保证金保函 | 若有，原件一份 |  |
| 12 | 联合投标协议及成员方资格材料 | 若有，原件一份 |  |
| 13 | 生产许可证 | 若有，复印件加盖公章 |  |
| 14 | 特定资格条件证明材料 | 若有，复印件加盖公章 |  |
| 15 | 其他材料 | 若有，复印件加盖公章 |  |

提示：副本中可提供复印件

诚信投标承诺书

宁波市政府采购中心：

我方愿意参与“xxxxxxx项目（采购编号：NBZFCG      ）”的投标，并作出如下承诺：

- 我方符合政府采购法第22条第1款规定的条件，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、需经听证程序的较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

- 与采购人     （填“有/无”）关联，没有采取任何影响公平投标的行为。

- 在招投标过程中，不做以下任何事项：

（1）投标截止时间后撤回投标（包括开标后拒绝应当进行的讲标演示）；

（2）投标文件中提供虚假材料或不实材料；

（3）与其他投标人达成可能限制竞争的协议；

（4）为影响投标而向有关招标当事人提供金钱、物质及服务；

（5）与其他投标人围标、陪标；

（6）其他任何串通投标行为。

3、保证所投产品来自合法的供货渠道。

4、若中标后，保证按照投标承诺及时签订合同并履约。

我方若违背以上承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理，同时承担依据国家法律法规追究的其他责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

特别说明：本承诺书不得实质性改动，否则视为无效标。

投标单位声明函

根据《政府采购法实施条例》、财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

- 本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，市场平均价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中：由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元、其他未划型企业制造的货物金额为_____万元。其中：进口产品金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

各行业企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

新成立企业暂以当前实际数据填报，事业社团其他类型供应商不划型。

从业人数包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。

以分公司投标的，须填写法人公司的企业划型。

2、第3条有关金额应与投标分项报价表相一致。有多个标包的，须按每个标包分别填写。无此分类货物金额的应填“零”。投标价格不得超过市场平均价格。

3、联合体投标的，由联合体牵头方提供本表。

4、列入国家节能产品清单、环境标志产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上发布的文件为准，并在投标文件中提供有关证书复印件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“                                    项目（采购编号：NBZFCG      ）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

法定代表人授权书

致：宁波市政府采购中心

（投标单位全称）法定代表人             （姓名）                 （身份证件号码）授权      （姓名、职务）                 （身份证件号码）为委托代理人，参加贵方组织的                       项目（采购编号            ）政府采购活动，全权处理政府采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

投标单位全称（单位公章）：

日期：

制造厂商授权函（参考格式）

致：宁波市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）：

签字人姓名及职务：

签字人（签名）：

联合投标协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （招标人名称）（以下简称招标人）         （项目名称）      标包（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、         （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5、资格预审和投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格预审、未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：            （签字）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：             （签字）

……

年   月   日

备注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

第七部分 其他文件格式

政府采购供应商参加开标（答辩）人员名单

| 采购编号 | NBZFCG20XXXXXG | 标包 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |

投标单位全称（公章）：

日期：

说明：供应商参加开标（答辩）的，本表在投标时提交投标文件接收工作人员。

## 政府采购履约情况反馈表

采购人名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  |  |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 |  | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 （公章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表为采购人向宁波市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。