宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：NBITC-202320284G

采 购 人：宁波第二技师学院

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年6月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

4、中标后中标人须提供纸质投标文件1套

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  招标内容与技术需求	15

第四章  商务条款	26

第五章  评标办法及标准	27

第六章  采购合同	35

第七章  附件	39

- 第一章  招标公告

项目概况 宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年7月3日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202320284G

项目名称：宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

预算金额（元）：3450000.00

最高限价（元）：3450000.00

采购需求：

标项：一

标项名称：增材制造实训室建设

数量：1批

预算金额（元）：3450000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章招标内容与技术需求。

备注：详细采购需求见本公告附件。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2023年6月13日至2023年6月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年7月3日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2023年7月3日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并需在提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼开标大厅一。

4.开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波第二技师学院

地址：宁波市海曙区新典路1000号

传真：/

项目联系人（询问）：陈元峰

项目联系方式（询问）：13454702786

质疑联系人：杜老师

质疑联系方式：0574-87459959

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：翁伟冬、郭爱

项目联系方式（询问）：0574-87495260

质疑联系人：章海波

质疑联系方式：0574-87495260

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波第二技师学院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按采购文件规定承担的产品、备品备件供货等。

5、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标，但需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。

（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。

（六）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲（七）合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

（八）合格的投标货物或服务：

1、应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2、国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

3、投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

五、投标报价

5.1投标报价货币为人民币，投标报价包含设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、售后服务、备品备件等全部费用。

5.2供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

5.3投标文件的货币单位为人民币元。

5.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

资格文件封面

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、投标人承诺书（格式见附件）;

A4、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

B、第二册：商务和技术文件

商务和技术文件封面

自评分表

B1、投标书（格式见附件）；

B2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件）；

B4、供应商一般情况表（格式见附件）；

B5、商务条款响应表（格式见附件）；

B6、技术条款响应表（格式见附件）；

B7、产品技术性能说明；（投标人自制）

（1）品牌、产品结构特点和工艺说明；

（2）主要材质说明；

（3）主要材料的规格品牌介绍；

（4）产品先进性、可靠性介绍；

……

B8、备品备件及工具清单；（格式见附件）

B9、项目实施方案；

B10、拟派本项目主要实施人员情况表（格式见附件）；

B11、质量保证和售后服务方案（投标人自制）；

B12、培训方案（投标人自制）；

B13、优惠承诺及合理化建议（投标人自制）；

B14、类似项目业绩表（格式见附件）；

B15、第五章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有请提供）；

B16、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

C、第三册：报价文件

报价文件封面

C1、开标一览表（格式见附件）；

C2、分项报价表（格式见附件）；

C3、中小企业声明函（格式见附件）；

C4、残疾人福利性单位声明函（如有请提供，格式见附件）；

C5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

C6、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

注：供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：“电子备份投标文件”                  ；

（2）采购编号：NBITC-202320284G                      ；

（3）项目名称：宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                 。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼），联系方式：郭爱，0574-87495260。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc02@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

5、中标人中标后需额外提供2份纸质投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录在线确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建，由采购人代表和专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

招标代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第五章 评标办法及标准》。

十四、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本项目终止招标。

十五、定标

（一）确定中标人

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日；同时向中标人发出中标通知书。

中标通知书领取方式：邮寄或现场领取；如需邮寄的，请把开票信息及邮寄地址发送至采购代理机构邮箱nbitc02@126.com。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 十六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十七、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十八、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十九、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价详见第一章招标公告，投标价超出最高限价作无效标处理。

二十、招标代理服务费

1、向中标人收取招标服务费：本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准下浮20%，按照中标通知书确定的中标总金额向中标人收取招标服务费，不足4000的按4000元收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

4、邮箱：nbitc02@126.com

二十一、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、合同签订形式：允许中标供应商采购合同盖章后送达或邮寄。

邮寄方式：

收件人：杜老师    联系方式：0574-87459959

地址：宁波第二技师学院（宁波市海曙区新典路1000号）

3、采购人应及时签订采购合同，并通过政采云平台录入公布合同信息，相关信息会自动同步到浙江政府采购网和宁波政府采购网，如有特殊原因，暂时无法签订采购合同的，可以在政采云平台提交合同缓签申请，经采购办审核确认后，该项目不列入“无感监测”统计范围（目前仍有效）。如有因为未按照采购文件和投标文件规定签订合同引发纠纷的，请第一时间联系政府采购监管部门。

（二）履约保证金

（1）履约保证金金额：合同总价的1%

（2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。

（3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。

（4）履约保证金退还时间：最终验收后7个工作日内无息返还履约保证金。

二十二、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、支持创新发展

首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

7、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

8、本采购文件解释权归采购人。

- 第三章  招标内容与技术需求

- 一、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLM金属打印机 | 1 | 套 |  |
| 2 | LCD树脂打印机 | 1 | 套 |  |
| 3 | FDM打印机 | 1 | 套 |  |
| 4 | 增材制造教学资源开发及技术支持 | 1 | 套 |  |

- 二、技术要求

| 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、SLM金属打印机 数量：1套 |  |
| 1、设备用途：主要用于中小尺寸复杂金属构件选择性激光熔化成形，无缺陷激光精密制造。 |  |
| 2、设备组成：包括激光系统、扫描振镜系统、成形加工系统、控制系统、质量监控系统、气体循环过滤系统、数据处理软件系统等组成。 |  |
| ▲3、最大有效成形尺寸：≥250mm×250mm×300mm（L×W×H）（不含基板，基板厚度≥30mm）。 |  |
| 4、可成形材料：适用于钛合金、高温合金、铝合金、不锈钢等材料。 |  |
| 5、设备可配置不少于3种刮刀，包括钢刮刀、橡胶刮刀、无磁刮刀等。 |  |
| 6、激光系统 |  |
| ▲6.1、激光功率：≥500W，输出功率范围：10%-100%，激光波长：1060~1080nm，M2＜1.1； |  |
| 6.2、激光冷却方式采用水冷，实时监控水冷机状态，异常情况报警，水冷机控温精度达到±0.1℃。 |  |
| 6.3、含有符合功能的光纤激光器。 |  |
| 7、扫描振镜系统 |  |
| ▲7.1、采用F-theta lens聚焦； |  |
| 7.2、光斑直径应满足70μm-100um范围内； |  |
| 7.3、X，Y轴的最大扫描速度：≥7m/s； |  |
| 7.4、全幅面尺寸95%校准点定位精度≤0.05mm。 |  |
| 7.5、含有符合功能的振镜。 |  |
| 8、成形加工系统 |  |
| ▲8.1、采用下顶粉，单向变速铺粉； |  |
| 8.2、基板最高预热温度：≥200℃； |  |
| 8.3、铺层厚可调节范围20-100um； |  |
| 8.4、设备具备良好的气密性，打印过程最低氧含量可控制在100ppm以内； |  |
| 8.5、惰性气体保护，加工舱内至少要有三层保护气流，可实现吹走烟尘及大颗粒，同时保护镜头不受烟尘污染，提供气路设置示意图； |  |
| ★8.7、设备须具备一键铺粉、一键准备及一键打印功能，可根据初始设置参数自动完成设备准备工作并开始打印，全程无需人员干预，需提供证明资料； |  |
| ★8.8、集成智能化精准送粉，支持用户自助选择，可实现自动根据当前打印截面智能调节送粉比例，有效减少粉末浪费，提供软件应用截图； |  |
| 9、控制系统 |  |
| ★9.1、采用PLC数字控制系统； |  |
| 9.2、采用安全控制器进行安全回路的设计，安全继电器等级可达到SIL3级及以上； |  |
| 9.3、具备网络接口，并能够实时反馈设备的运行情况如各轴扭矩，位置等信息，具有数据采集、显示、储存等功能； |  |
| ★9.4、整机伺服控制均使用总线伺服驱动，传输速度快，可实现闭环控制； |  |
| 9.5、Z轴配备绝对值编码器，确保断电后Z轴无需回零； |  |
| 9.6、设备控制操作均使用触摸屏操作； |  |
| 9.7、可实现自动及手动控制，自动控制和手动控制能够进行切换； |  |
| ★9.8、自主研发设备控制软件，可依据分层切片结果控制激光器输出激光对金属粉末进行烧结，成形的主要工况可进行调节和记录，成形过程可全自动进行，无需看管，投标文件中提供软件著作权书复印件加盖投标人公章； |  |
| 10、质量监控系统 |  |
| 10.1、可实时监测、显示并记录零件成形关键信息，以上信息应至少包含平台温度、舱内温度、舱内压力、各轴扭矩位置、打印进度、滤芯压差以及成形舱内氧含量等，提供软件监控截图； |  |
| 10.2、可对供粉舱缺粉监测预警及报警，确保打印任务正常执行； |  |
| ★10.3、具有压力异常报警功能，且压力超标时可自动泄压； |  |
| ★10.4、可实现成形室氧含量监测与报警； |  |
| ★10.5、具备自诊断故障功能，可实现实时监控并分级诊断，故障进行监测、记录，分析；针对不同故障影响程度分级处理，提高效率，避免设备停机。 |  |
| ★10.6、可生成工作报表并导出进行分析，包括但不限于设备操作信息、设备工作及报警信息、监控信息。报表具有关键监控数据的对比分析功能，方便用户进行综合质量对比追溯,提供工作报表。 |  |
| 11、数据处理软件系统 |  |
| 11.1、模型处理软件 |  |
| 11.1.1、支持*.stl、*.amf、*.3mf、*.obj等多种格式导入导出； |  |
| 11.1.2、具备零件三角面片编辑优化功能，可实现对模型文件表面三角面片光滑、细化，以及重画网格； |  |
| 11.1.3、可实现模型处理修复，支持复杂零件包裹修复功能； |  |
| ★11.1.4、支持自动及手动生成支撑；能快速、简单、自动创建和处理各种不同类型的支撑结构，如点状、线状、网柱状、轮廓、肋状、锥形、树状及综合支撑，同时具备斜角支撑、支撑加厚、支撑投影区域缩放等功能，提供对应功能截图； |  |
| 11.1.5、具备打印前零件分析功能，包括零件超出平台提示，零件碰撞检测，壁厚分析，打印风险分析，杯口效应分析，切片分布，加工时间估算，体积估算； |  |
| 11.1.6、含有符合功能的模型处理软件。 |  |
| 11.2、剖分软件 |  |
| ★11.2.1、选用自主研发剖分软件，能快速、自动生成切片数据，投标文件中提供软件著作权证书复印件加盖投标人公章； |  |
| ★11.2.2、开放不少于200项可编辑参数，便于客户优化工艺参数，获得性能更优的零部件，开放工艺参数设定界面，用户可自行编辑设定，包括切片厚度、扫描速度、填充间距、扫描策略等，并可单独对各个参数进行快速设定和控制； |  |
| 11.2.3、具备参数记忆功能，针对批量零件可实现参数自动匹配。 |  |
| 11.2.4、具备报表功能，剖分后可一键生成包含剖分日期、所用参数包名称、零件信息及剖分时选择的对应参数等信息。 |  |
| 11.2.5、具备参数保护功能，可对已开发的参数可进行部分开放或隐藏。 |  |
| 11.3、离线工时计算软件 |  |
| ★11.3.1、自主研发离线工时计算软件，可实现离线状态下工时计算、路径预览、辅助路径查错等，投标文件中提供软件著作权证书复印件加盖投标人公章； |  |
| 12、循环过滤系统 |  |
| ▲12.1、过滤系统应满足设备连续运行需求，滤芯级别不低于H13级别；外置独立过滤器，具有紧凑的模块化设计； |  |
| 12.2、过滤系统集成风速闭环控制功能，保证滤芯长时间使用后，成形室风场仍稳定运行。 |  |
| 13、安全设计保障 |  |
| 13.1、有激光安全互锁，确保设备正常运行时成形舱门不能打开； |  |
| 13.2、防护窗应保证操作人员安全，安全等级≥OD4+，提供衰减系数安全等级报告； |  |
| 13.3、设备应有急停按钮，按下后设备立即停止运行； |  |
| ★13.4、设备自身集成环境氧传感器，可实现外部环境氧含量检测报警，避免密闭环境氩气扩散造成窒息，提供相关证明材料。 |  |
| 14、辅助设备 |  |
| 14.1、配备工业防爆筛粉机一套，用于回收粉末的自动筛分，筛分效率不低于50kg/h（钢粉），具备惰性气体保护系统保证粉末质量，可实现人粉隔离； |  |
| 15、安装调试及验收 |  |
| 15.1、安装调试：供应商负责设备安装调试；签订合约后，供应商需了解采购人的客观安装条件，确定设备的具体安装位置是否符合本项目设备使用要求； |  |
| 15.2、验收：设备在采购人指定现场进行最终验收，终验收包括但不限于设备实物验收、设备调试验收和试加工验收，终验收报告经双方代表签字有效； |  |
| 15.3、培训：在采购人指定安装现场对相关人员进行不少于5个工作日的技术培训，培训包括设备使用和维护技术培训，使学校人员能够独立正确使用、维护设备，并具备常见故障分析和排除能力。 |  |
| 16、技术及售后服务 |  |
| 16.1、设备生产厂商具有专业售后服务及技术保障团队； |  |
| ★16.2、设备制造商具备一定的工艺研发实力，能够有能力配合学校进行部分工艺试验及研究，投标时提供相关技术实力证明材料； |  |
| ★16.3、所投设备经过技能大赛应用验证，成熟可靠，满足国家及以上技能大赛对增材制造设备技术要求，提供相关设备应用技能大赛证明材料； |  |
| 16.4、设备保修期过后，供应商终生提供广泛而优惠的备件供应和技术支持。 |  |
| 17、技术及售后服务 |  |
| 17.1、包装箱应用新的坚固的木箱或铁皮箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸； |  |
| 17.2、适于陆（公路、土路）运输和整体吊装。 |  |
| 18、稳压电源：1套 稳压精度：±2%（±1%-±5%可调）； 额定容量：≥20KVA； 接线方式：三相三线/三相四线； 功率因数：±0.7-1； |  |
| 19、筛粉机：1套 筛网直径：≥φ400mm， 筛网筛孔尺寸：200 目， 筛粉效率约：≥50L/h， 气源压力≤0.6MPa， 最大功耗：≤200W， 供电电压 ：AC380V;50Hz； |  |
| 20、真空干燥箱：1套 电源电压：AC220V 50HZ； 输入功率：≥1350W； 控温范围：RT+10-200℃； 控温精度：≤0.1℃； 波动率：±1℃； 最高真空度：≥133Pa； 工作环境：5-40℃； 内胆尺寸：≥450*450*450mm； |  |
| 21、吸尘器：1套 功率（kW）：≥2.2； 电源（V/Hz） 380/50； 最大风量（m3/h）：≥318； 过滤效率：≥99%； 过滤面积（m2）：≥2.2； 过滤精度（µm）：0.3-1； 外形尺寸（mm）：≤630*771*1750； |  |
| 22、工作站：2套 处理器：≥13代I9处理器，24核32线程 睿频5.8Hz 内存：≥64G，DDR5 硬盘：1TB高速固态M.2，4TB大容量机械硬盘 主板推荐品牌：华硕、华擎、微星 显卡：≥6G新款专业图形卡 散热：双塔双风 电源：功率≥750W，推荐品牌：金牌全模、安钛克、先马、航嘉 显示器：27寸2K屏幕升降旋转*2 含机箱，含键盘鼠标 |  |
| 23、设备打印系统：2套 复印类型：黑白手动单页复印 最大功耗：950W 纸张尺寸：最大支持A3 纸张容量：标准250页纸盒+100页手送 产品尺寸：长587mm；宽581mm；高461mm 打印功能 分辨率：600×600dpi 双面打印：不支持 打印语言：GDI 扫描 分辨率：600×600dpi 最大原稿尺寸：A3 扫描文件格式：JPEG/PDF/TIFF |  |
| 24、桌椅：4套 配套含桌椅，符合实际使用要求 |  |
| 25、多人研讨桌：1套 配套含桌椅，符合实际使用要求 |  |
| 26、铝合金粉末：20kg |  |
| 27、展示作品(含架子)：10个 |  |
| 28、设备恒温系统：2套 |  |
| 29、工具柜：1个 |  |
| 30、制氮机:1套 纯度：≥99.999% 产量：≥5Nm3/h； 外形尺寸：≤1100*1000*1580mm， 净重：≤470KG。 |  |
| 31、空压机：1台 最大工作压力：≤0.75MPa； 流量：≥1.75m³/min； 驱动电机功率：≤11kW； 噪音：≤67dB； 重量：≤409Kg； 外形尺寸（长×宽×高）≤1526× 623× 1468mm |  |
| 32、台虎钳：2个 配套。 |  |
| 33、钳工桌：1张 配套。 |  |
| 34、喷砂机：1台 外形尺寸：≥1235mm×900mm×1670mm， 加工工件最大外形尺寸：≥900mm×600mm×580mm。 |  |
| 35、配套工具：1批 4个模块，按照国家标准配置。 |  |
| 36、除湿机：1台 配套。 |  |
| 37、实训室设备布局设计及文化建设布置：1批。 |  |
| 二、LCD树脂打印机 数量：1套 |  |
| 1、打印技术：面曝光光固化工艺 |  |
| ★2、打印尺寸≥190*120*180mm |  |
| 3、打印精度：±0.05mm |  |
| 4、分层厚度：25，50，75，100um可调节 |  |
| 5、XY分辨率：≤0.05mm |  |
| 6、固化波长：405nm |  |
| 7、光源：LED光机系统，光功率≥3mw/cm2 |  |
| ★8、光强控制：一键光强自动校准补偿技术，拥有光强控制系统，通过闭环反馈控制保证LED输出光强持续稳定，使打印更加精细，效果更好，稳定性更强。 |  |
| 9、高性能精密传动系统：采用Z轴滚珠丝杆和直线导轨，采用微米级精度控制，实现平滑的打印表面，实现在最小空间中达到高刚性、高精确性的智能组合单元功能。 |  |
| 10、支持格式：STL、OBJ |  |
| 11、操作系统：windows |  |
| 13、可用材料：刚性光敏树脂、透明光敏树脂、韧性光敏树脂、柔性光敏树脂。可支持生物相容性材料，提供生物相容性认证报告。 |  |
| ★14、扩展材料推送：制造商开发新材料参数包或更新材料参数，可联网推送至打印机，不断丰富可用材料体系。 |  |
| 15、具有自动调平功能，可方便快捷实现平台调平 |  |
| 16、人机交互，具备约5寸LCD屏，实时查看打印信息和进程，同时实现脱机操作，使打印更加便捷，体验感更强 |  |
| ★17、设备具有环境温湿度检测及提示报警功能（提供相关截图） |  |
| 18、拥有自主数据处理软件，提供软件著作权证书，操作软件功能如下： a、具备一键自动生成支撑和手动加支撑的功能，支撑与支撑通过网状结构联结，节省材料的同时使得支撑更加稳固； b、一键修复模型功能，对破损模型具有一键修复能力； c、可连接Wifi发送模型数据 d、对多个模型可实现一键自动排版功能 e、支持树脂碎渣清洗功能，方便料盒残渣清理 f、支持可调参数120项 g、打印可行性检查，可检查模型排版，提高打印成功率 |  |
| ★19、为保证后处理设备兼容性和易维护，需配套同一厂家生产的固化箱设备。 |  |
| 20、含耗材 打印所需粉末树脂材料，数量：2KG。 |  |
| 三、FDM打印机 数量：1套 |  |
| 1、基本要求 |  |
| 1.1、打印工艺：熔融沉积成型（FFF/FDM）； |  |
| 1.2、成型尺寸：单喷头打印≥305 ×260 × 260 mm； 双喷头打印≥260x260x260mm； |  |
| 1.3、运动系统：高精度步进电机，XY轴使用直线导轨，Z轴使用丝杠+光轴；控制精度：XY方向16um，Z方向1.25um； |  |
| ★1.4、打印喷头：独立双喷头，喷头免螺钉拆卸方便离机维护，双驱动齿轮进料，带可拆卸透明观察窗，可调速的双风道冷却。喷头最大运动速度500mm/s； |  |
| ★1.5、打印腔室：主动加热腔室，最高温度100℃，全封闭式成型腔体，金属外壳，顶部耐高温风琴罩，腔室外部加厚保温棉全包裹，前门双层玻璃隔热； |  |
| 1.6、打印平台：PI加热膜主动加热，平台最高温度160℃，柔性打印底板可重复使用，磁性系统固定； |  |
| ★1.7、独立材料箱：料盘数量1kg*2，整体密封设计，温湿度监测，内置分子筛干燥剂保证仓内低湿度，保证线材放置20天后，料仓内部湿度≤10%RH； |  |
| 1.8、调平方式：多点网格化自动调平，调平点数最高可达100点，手动调平； |  |
| 1.9、成型系统：打印前自动进行平台水平度测量，预热时间控制；打印中，可以暂停、取消打印；各温度参数、挤出流量、冷却风扇速度可调整；打印后，可以选择保持成型腔温度。 |  |
| 1.10、打印材料：PC、PC-ABS、PC-FR、PC-PBT、ABS、ASA、PA6/66、PA12、PA6-CF、PA12-CF，PLA，HIPS，PVA等，支持第三方线材，具备可溶或易剥离的支撑材料解决方案。 |  |
| ★1.11、空气过滤：内置HEPA过滤器+活性炭装置，避免颗粒通过空气传播而导致吸入风险，可维护更换。 |  |
| 1.12、成型精度： 尺寸<100mm时±0.2mm,尺寸>100mm时 ±0.002mm/mm |  |
| 1.13、打印层厚：0.1mm – 0.3mm； |  |
| 1.14、丝材直径：1.75mm； |  |
| 1.15、喷嘴直径：标配0.4mm（可选0.25，0.6mm） |  |
| 1.16、智能化设计：具备堵缺丝报警，远程监控，远程控制，远程打印等功能； |  |
| 1.17、安全设计：配备安全电磁门，开盖检测，超温保护，过载保护； |  |
| 1.18、交互界面：7英寸智能触摸屏 |  |
| 1.19、数据连接：WIFI, INTERNET, USB等； |  |
| 1.20、设备尺寸：约700×655×700mm； |  |
| 1.21、设备重量：约80Kg； |  |
| 1.22、电源电压：200-240V, 50~60Hz； |  |
| 1.23、最大功率：≥1600W。 |  |
| 1.24、设备运行温湿度：温度范围15-30℃，湿度范围30-70RH% |  |
| 1.25、设备存储温湿度：温度范围0-35℃，湿度范围20-90RH% |  |
| 2、INTAMTOUCH过程监测控制软件 |  |
| 2.1、控制软件可实现Gcode代码读取与打印，数据可通过WIFI, ETHERNET, USB等方式传输 |  |
| 2.2、软件与设备内置数个高温传感器相对应，实时监测设备打印喷头、打印腔室、打印平台、料仓内部温度变化；可设置打印喷头温度、腔室温度、平台温度，打印前预热与打印完成后温度与时间 |  |
| 2.3、软件可对打印机各运动轴以及打印喷头的运动控制操作 |  |
| 2.4、可实现打印喷头校准与打印平台自动调平功能 |  |
| 2.5、可进行打印线材设置与材料装载与卸载功能 |  |
| 2.6、软件内置PC、PC-ABS、PC-FR、PC-PBT、ABS、ASA、PA6/66、PA12、PA6-CF、PA12-CF，PLA，HIPS，PVA等材料打印工艺参数，用户无需额外设置即可轻松打印 |  |
| 2.7、打印过程中可实时监测，出现问题报错提醒并提供对应解决方法 |  |
| 3、INTAMSUITE切片软件 |  |
| ★3.1、几何模型加载和保存功能：支持.stl，.obj，.x3d，.3mf，.stp，.iges文件格式。 |  |
| 3.2、模型的编辑：移动，缩放，旋转，镜像，支撑手动添加，删除，分组合并等操作。 |  |
| 3.3、视图操作：可在实体、透视、切片模式下查看模型；可以切换任意视角查看模型，包括3D视图，正视图，俯视图，左视图，右视图等。 |  |
| 3.4、模型检查和修复：检查模型的几何合法性，修复常见的几何缺陷（孤立面，错误的法线等）。 |  |
| 3.5、打印机设置：可进行打印机型号选择，亦可手动设置平台尺寸，挤出喷头数目，喷头口径，喷头运动的起始和终止位置等。 |  |
| 3.6、打印材料的设置：内置PC、PC-ABS、PC-FR、PC-PBT、ABS、ASA、PA6/66、PA12、PA6-CF、PA12-CF，PLA，HIPS，PVA等材料默认打印工艺参数，支持用户修改参数设置，包括：线材直径、挤出温度、底板温度、腔室温度、挤出流量、材料回抽等。 |  |
| 3.7、打印参数设置：打印层厚，喷嘴直径，打印速度，填充率，支撑，冷却功能等 |  |
| 3.8、单次多模型打印，可复制或导入多个模型以一次打印平台上的模型组，也可逐一打印。 |  |
| 3.9、预览切片结果：可以逐层查看生成的路径，显示隐藏打印线型，显示打印速度和层高等。 |  |
| ★3.10、更快的切片预览速度：100Mb的G-code文件，打开时间＜30s |  |
| 3.11、G代码文件的保存方式打印文件导入方式：打印文件可通过U盘导入，USB链接，FTP传输或远程联网打印机代码可以保存到本地硬盘、USB联机打印。 |  |
| 3.12、开放的材料库：可支持导入导出经过实验室认证的材料数据，自定义材料切片工艺参数。 |  |
| ★3.13、标准HTTP/API接口：在线监控，提供丰富的API接口，可按企业需要收集过程数据进行打印工艺流程优化（喷头温度、腔室温度、打印底板温度、门锁状态等） |  |
| ★3.14、可通过切片软件远程控制打印机，并实现远程联网打印 |  |
| 3.15、可配置的打印工艺模板：可以根据需要自定义工艺模板，支持工艺模板的导入导出，便于企业工艺知识积累和标准化实施。 |  |
| 四、增材制造教学资源开发及技术支持 数量：1套 |  |
| 1、根据世界技能大赛相关文件—技术标准、基础设施清单、比赛试题及评分标准和健康与安全条例，建立针对选手日常训练和模拟世赛比赛的数字资源库，主要包括比赛专用英语（从47届开始世赛将逐步取消翻译）、增材制造学科理论、模拟试题库、专项训练题（针对性提高各项技能技巧）、产品资源包（云平台），具体如下： (1)专用英语：世赛比赛规则、专家准入考试、专业英语水平测试； (2)理论题库：有标准化试题构成，主要是针对7大类增材工艺理论知识考题，可自动评分； (3)专项训练题：3D数字化、拓扑优化、逆向工程、零件修补、SLM/SLA/FDM/SLS打印操作，增材工件后处理； (4)世赛模拟试题库：根据往届试题改变并重新编写评分方案，由模块化试题组成； (5)产品资源库：不同产品组成的3D模型库和打印工艺专家库，供师生训练使用。 |  |
| 2.呈现形式 (1)增材数据处理课程：24学时，视频课程； (2)理论题库：1000题； (3)世赛专业英语：微课+题库（300题）； (4)模拟题库：6套，符合国家集训队训练题库。每套题目要有配套的每个模块操作视频、模块对应的扫描实物，以及参考答案； (5)专项训练题：10套，每套都有3D数字化、拓扑优化、逆向工程、零件修补、SLM/SLA/FDM/SLS打印操作，增材工件后处理么。配套有操作视频。 (6)逆向工程专用模型件：10件； (7)资源包：打印零件+云平台。 |  |
| 3.技术支持 (1)提供符合世赛要求的远程线上授课32学时； (2)提供符合世赛要求的线下实操面授32学时； (3)提供符合世赛要求的赴企业或其他院校拉练不少于3次，每次不少于3天。 |  |

说明：（1）所有投标的产品必须符合现行行业国家标准，“招标技术规格要求”中相应国家标准及规范有新标准的按新标准执行。

（2）参考品牌仅起说明参考作用，并没有任何限制性。供应商如未采用以上参考品牌产品的，可提供相当于或优于表格中参考品牌的产品，必须确保该品牌产品在实质上要优于或相当于采购技术规格的要求（需提交“相当于或优于”的证明材料），并经三分之二及以上评标委员会成员的认可，否则将被视为负偏离。

▲（3）合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

- 第四章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订之日后45天内交货并安装完毕 |
| 2 | 交货地点：宁波第二技师学院（具体由采购人指定）。 |
| 3 | 质量标准：达到国家相关质量验收标准。 |
| ▲4 | 质量保证期（或保修期）：从项目验收合格之日起24个月。 中标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过的且所有部件的生产日期为近一年内。在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。 |
| 5 | 售后服务要求： （1）质保期内，出现问题需2小时内到达现场，24小时内解决问题，如24小时内故障无法修复，需免费提供与原参数要求相同或高于原技术参数要求的备用产品，以保证采购人的权益。 （2）中标人承诺中标后在宁波市设立售后服务机构，能提供长期稳定的售后服务。 |
| 6 | 备品备件：质保期满后3年主要零配件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容，并列出清单及价格，不计入投标总价。 |
| ★7 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的1% （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：最终验收后7个工作日内无息返还履约保证金。 |
| ★8 | 付款方法和条件： （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到中标人预付款等额保函预付合同总价的50%；预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。 （2）项目安装调试完毕并经采购人最终验收后，采购人收到中标人提供的全额增值税专用发票及抵扣联后7个工作日内支付中标人剩余合同总价的50%并退还预付款保函。 |
| 9 | 授予合同：按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ▲10 | 合同签订时间要求：中标通知书发出后30日内签订 |

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业行业。

本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品作为其项目的一部分，多家投标人提供核心产品﹝核心产品：SLM金属打印机﹞品牌有相同的，按一家投标人认定。

注：参考品牌仅起说明参考作用，并没有任何限制性。供应商如未采用以上参考品牌产品的，可提供相当于或优于表格中参考品牌的产品，必须确保该品牌产品在实质上要优于或相当于采购技术规格的要求（需提交“相当于或优于”的证明材料），并经三分之二及以上评标委员会成员的认可，否则将被视为负偏离。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，并推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审结果排名先后替补，确定下一个供应商为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）； A3、投标人承诺书； 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2 | 本项目不允许联合体投标。 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本次公开招标设有最高限价（详见第一章招标公告），投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”、“分项报价表”。 |
| 9 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务技术评分表

| 评标项目 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分70分 | 1、技术指标、商务条款响应性（27分） | 完全响应“第三章招标内容与技术需求”、“第四章商务条款”中各项技术、商务条款的，得27分；每负偏离一条打“★”的技术、商务条款扣2分；每负偏离一条未打“▲”和“★”的技术、商务条款扣1分；当偏离扣分超过总分值27分时，作无效标处理。 注：负偏离打“▲”号的技术、商务条款作无效标处理。 | 27 |
|  | 2、需求分析（5分） | 投标人对增材制造实训室建设项目需求理解程度、实训室建设整体构架的合理性和可行性进行综合评议（5分）： 对项目需求理解清晰、实训室建设整体架构合理可行的得5分；对项目需求理解比较清晰、实训室建设整体比较合理可行的得3分；对项目需求理解不到位、实训室建设整体构架有缺陷的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 3、所投产品技术性能及适用性（10分） | 根据各投标人针对增材制造实训室建设提供的各项设施设备从技术先进、性能优劣性、各类接口齐全、可靠性等进行综合评议（5分）： 投标人提供的各项设备技术先进、性能优越、各类接口齐全、可靠性强完全符合招标需求的得5分；设备技术较为先进、性能较为优越、主流接口不全、具有一定可靠性，与符合招标需求的得3分；设备技术较为落后，与招标需求有负偏离的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 评标委员会对投标产品的教学功能适应性、配套情况进行评议（5分）： 产品配置完整、合理，且能适用教学、国赛比赛使用的得5分；产品配置完整、合理，与招标需求基本一致得3分；产品配置与招标需求有偏差得1分。未提供材料的不得分。 | 5 |
|  | 4、实施方案（5分） | 项目实施方案（含进度计划及安装保证措施、质量保障措施等）进行综合评议（5分）： 增材制造实训室建设实施进度安排目标明确、思路清晰，任务划分清晰准确、关键时间节点把握精准，质量保障措施有力得当的得5分；实施进度安排目标较为明确、思路较为清晰，任务划分较为准确、关键时间节点把握较为精准，各项质量保障措施基本全面的得3分；实施进度安排目标不够明确、思路较为模糊，任务划分较为混乱、关键时间节点把握不够精准，各项推进措施不够得当，方案存在缺项、漏项的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 5、安装调试及验收方案（5分） | 根据投标人针对增材制造实训室建设提供的安装调试及验收方案，从方案的完整性、可行性等方面进行综合评议（5分）： 方案完整、可行、考虑充分，措施有效，各项安装调试及验收方案与招标需求相互对应的得5分；方案较为具体详细，考虑较充分，措施较有效，思路较清晰，基本满足采购人需求的得3分；方案较为片面，内容存在漏项、漏项，可能会影响项目最终建设目标的得 1 分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 6、拟派项目实施人员（3分） | 根据投标人针对本项目拟投入的项目实施人员配备情况（提供相关人员工作安排、学历及项目经验等材料）进行评议： 拟投入本项目专业实施人员能够充分满足项目实施的得3分；拟投入本项目专业实施人员基本能够满足项目实施的得2分；拟投入本项目专业实施人员不能够满足项目实施的得1分；未提供拟派项目实施人员的得0分。 | 3 |
|  | 7、售后服务（8分） | 质保期：满足采购文件要求（2年）的不得分，每延长6个月质保期得2分（延长不足6个月的不得分），最多得4分。 | 4 |
|  |  | 售后服务响应时间（2分）： 售后服务响应时间快，根据投标人实际情况能1小时（含）内赶到现场进行售后服务的，得2分；售后服务响应时间一般，根据投标人实际情况能2小时（含）内赶到现场进行售后服务的，得1分；售后服务响应时间慢，根据投标人实际情况不能2小时内赶到现场进行售后服务的，得0分； 投标文件中提供售后服务机构及售后服务人员相关证明文件。 | 2 |
|  |  | 维修工程师资质力量：维修工程师力量强、完全满足采购需求得2分；力量基本满足需求得1分；力量比较弱、会影响项目履约不得分。 | 2 |
|  | 8、培训服务（3分） | ①培训时间、地点安排是否合理；②培训内容是否全面；③培训人员是否齐全。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得3分。 | 3 |
|  | 9、投标人业绩（3分） | 2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，每提供一个所投金属打印机同型号设备销售业绩合同得1分，满分3分。 注：（1）投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 （2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | 3 |
|  | 10、节能环保政策（1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

附表4

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 本次公开招标设有最高限价，投标报价超出最高限价作无效标处理。 参与评审的价格=投标报价×(1－小微企业价格扣除优惠值10%)（如有） 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） 如果在《中小企业声明函》中声明货物制造商提供产品全部为小、微型企业产品（或视同）的给予10%报价扣除，扣除后的价格作为投标价格参与评标。 | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第六章  采购合同

甲方：宁波第二技师学院

地址：宁波市海曙区新典路1000号

乙方：

地址：

招标编号：

招标日期：

合同编号：

一、内容、要求和金额：

| 名称 | 型号、规格 （配置清单附后） | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 原产地及品牌 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

合同金额包括但不仅限于：所有设备、运输及装卸、安装调试、验收、质保期内的售后服务、利润、税金、技术培训及政策性文件规定的各项应有的所有费用。

二、付款方式及条件

1、乙方应当向甲方支付履约保证金，以作为其履行本合同的保证。

（1）履约保证金金额：合同总价的1%

（2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。

（3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。

（4）履约保证金退还时间：最终验收后7个工作日内无息返还履约保证金。

收件人：宁波第二技师学院

2、付款方式：

（1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方收到乙方预付款等额保函预付合同总价的50%；预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。

（2）项目安装调试完毕并经采购人最终验收后，甲方收到乙方提供的全额增值税专用发票及抵扣联后7个工作日内支付乙方剩余合同总价的50%并退还预付款保函。

3、甲方增值税发票信息：

名称：宁波第二技师学院

纳税人识别号：

开户银行及账号：

地址：                     ，电话

4、以上款项由甲方汇入乙方指定的如下帐户内：

户    名：

帐    号：

开户银行：

三、设备交货时间及地点

- 乙方应当于合同签订之日起          日内将货物交付甲方，乙方必须同时向甲方提供产品说明书、产品合格证、质量保证书、保修卡、软件光盘等必须具备的相关资料和附件。

- 乙方负责对设备进行坚固的包装，以防止设备在运输中发生损害。

- 乙方应当于设备运至甲方指定地点后个工作日内免费安装完毕。

- 若甲方原因影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

- 若因火灾、水灾、台风、地震等及双方同意的其它不可抗力因素影响进度，则乙方的到货交付日期顺延。

- 交货地点：           。

四、甲方义务

- 甲方应当配合乙方在设备安装过程提供衔接事务，提供符合设备正常使用的场地和环境。

- 甲方应当按合同约定组织办理验收和款项支付。

五、乙方义务

1.  负责设备的运输、保险、安装、调试、培训、保修服务及相应费用等。

2.  选派合格的技术人员负责本项目的安装调试。

六、售后服务

- 乙方保证对所提供的产品实行          年免费保修（免费上门服务），设备附带的软件年内免费升级，维修响应时间为接到用户保修电话后小时到现场解决。乙方在接到甲方通知后，未及时派员维修的，甲方有权自行委托第三方进行维修，甲方有权从履约保证金中直接予以扣除产生相关费用。

- 由此产生的费用保修期从验收合格之日算起计算，乙方提供的货物在保修期内因货物、软件本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的全部合同款并赔偿甲方由此造成的全部损失，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、全部合同款的利息损失及银行手续费等）。

- 保修期过后由乙方提供维修服务。双方可另行签订维修服务合同，如采购文件对维修费用有约定，则应当以采购文件约定为准。

- 乙方应当承担因设备故障原因造成的甲方财产损失、人员伤亡等赔偿责任。

七、设备验收及风险转移

- 验收标准：按下列第( )项执行： 
 (1) 按照＿＿＿＿＿＿标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。 
 (2) 按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。 
 (3) 按双方商定要求执行，具体为： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿（应具体约定产品质量要求）。

- 由于设备不符合合同约定的标准或国家标准、行业标准，甲方拒绝受领的，设备的风险仍由乙方承担。

- 开箱验收：由双方共同对设备进行开箱清点，乙方不得事先拆封原厂商包装，否则甲方可拒绝接收设备且可以单方通知乙方解除合同，由此而产生的后果由乙方负责。

- 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后日内向乙方提出书面异议。

- 乙方在接到甲方书面异议后，应在＿＿＿＿＿日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 风险转移：乙方需对所有设备购买保险，设备在乙方送货前毁损、灭失的风险由乙方承担；在乙方送货后因乙方或乙方设备的自身原因造成的毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方人为破坏造成的毁损、灭失的风险由甲方承担。乙方应当在送货前告知甲方关于设备的存放条件及保管要求，因乙方未告知情况下造成的设备毁损、灭失，该风险也由乙方承担。

八、设备的安装调试

- 乙方在设备开箱验收合格后3日内完成设备的安装调试。

- 乙方完成安装调试后，应以书面形式通知甲方进行安装调试后的验收。

- 设备功能验收

- 甲方应在收到乙方书面通知后的当日内完成安装调试后的验收，如验收不合格，乙方须重新进行安装调试，并再次向甲方提交书面验收通知，经甲方两次验收仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并按照本合同第七条的约定追究乙方的违约责任。

- 功能验收合格后，应由甲乙双方在《验收报告》上签字盖章确认。《验收报告》一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

九、违约责任

- 乙方无正当理由延迟交货，乙方应付给甲方每星期按合同总价0.5%的违约金，不足一星期的一律按一星期计算，甲方有权直接在货款或履约保证金中直接扣除相应违约金，此项违约金总额不超过全部合同总价的1%，无特殊理由延迟交货1个月以上，甲方可拒绝收货且可以单方通知乙方解除合同，乙方需自行承担由此而产生的一切后果。

- 违约金应在守约方发出书面违约通知之日起十个工作日内完成支付，因违约方违约行为给守约方造成损失的，违约方还需承担全部赔偿责任，守约方为维护权益，向违约方主张权利的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

十、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如经协商仍不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、通讯地址

- 甲方与乙方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为：

乙方确认其有效的送达地址为：

- 甲方或乙方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

十二、知识产权保护

- 乙方承诺出售给甲方的设备不会侵犯任何第三方的合同知识产权或其他权益。

- 本合同履行过程中及设备使用过程中，如发生第三方主张甲方侵权，乙方须负责与第三方交涉，承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失，应承担的损失包括但不限于：生效判决书、仲裁书、调解书中所确定的赔偿金额、和解协议确定的赔偿金额、诉讼费或仲裁费与诉讼或仲裁相关的费用、律师费、差旅费、公证费。

- 乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利（包括合同货物所指软件的使用权以及软件的有效性和合法性），并保证甲方不受第三方追究侵权责任。如发生第三方追究甲方购买软件的侵权责任，甲方对此不负任何法律和经济责任，应由乙方与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

十三、附则

- 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份、招标代理机构壹份。

- 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同章后生效，投标书及招标现场书面承诺作为合同附件具有同等法律效力。

十四、其他约定

其他约定详见附件    配置清单     。

- 本合同共有附件个，共计  页。

甲    方：（盖  章）                            乙    方：（盖  章）

名称：宁波第二技师学院                         名称：

代表签字：                                     代表签字：

联系电话：                                     联系电话：

日    期：    年    月    日                      日    期：       年    月    日

- 第七章  附件

- A、资格文件

封面

正（副）本

宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

采购编号：NBITC-202320284G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、投标人承诺书

本投标人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____________ 项目投标(响应)，特郑重承诺如下:

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、与采购人不存在以下利害关系：采购人在该投标人中有股份的。

五、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标(响应)的行为；

六、不以他人名义投标(响应)或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交) ；

七、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

八、不参与串标、围标及抬标(响应)情形，不排挤其他投标(响应)人的公平竞争；

九、不与采购人或采购代理机构串通投标(响应)，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

十、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标(成交) ；

十一、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标(响应)、质疑或投诉；

十二、若我方中标(成交)，将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、交货期、投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

特此声明！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日           期：

- B、商务和技术文件

封面

正本

宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

采购编号：NBITC-202320284G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

自评分表

商务和技术评分表

| 评标项目 | 评分内容 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 |  |  |  |  |

具体评分内容详见第五章评标办法及标准。

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目（采购编号：NBITC-202320284G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：          职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目，采购编号为NBITC-202320284G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

项目名称：宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

采购编号：NBITC-202320284G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

项目名称：宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

采购编号：NBITC-202320284G

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与采购文件第三章  招标内容与技术需求逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、产品技术性能说明；

（1）品牌、产品结构特点和工艺说明；

（2）主要材质说明；

（3）主要材料的规格品牌介绍；

（4）产品先进性、可靠性介绍；

……

B8、备品备件及工具清单

采购编号：NBITC-202320284G

项目名称：宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商按招标文件要求列出备品、备件、检修（特殊）工具等。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

日          期：

B9、项目实施方案；

B10、拟派本项目主要实施人员情况表

采购编号：NBITC-202320284G

项目名称：宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

| 序号 | 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 身份证号码 | 获得的相关证书名称、主要项目实施经历、工作经验（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声明：一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目实施人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |

说明：

1、表后附拟派人员的社保证明、有关证书、业绩证明的复印件。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

日          期：

B11、质量保证和售后服务方案（投标人自制）；

B12、培训方案（投标人自制）；

B13、优惠承诺及合理化建议（投标人自制）；

B14、类似项目业绩表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、列出符合招标文件要求的类似项目业绩，表后附对应合同和发票复印件（加盖供应商公章）。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

日          期：

B15、第五章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有请提供）；

B16、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

- C、报价文件

封面

正（副）本

宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

采购编号：NBITC-202320284G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- C1、开标一览表

项目名称：宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

采购编号：NBITC-202320284G

货币单位：人民币元

| 序号 | 标项名称 | 投标报价 | 交货期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  | 人民币 元 |  |  |
| 投标报价（大写） |  | 人民币 元 |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

项目名称：宁波第二技师学院增材制造实训室建设项目

采购编号：NBITC-202320284G

货币单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写 人民币 元，小写：人民币 元）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加                项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  SLM金属打印机  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  LCD树脂打印机  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.  FDM打印机  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.  增材制造教学资源开发及技术支持  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____·_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- C5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

- C6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）