政府采购

招标文件

采购编号:NBZFCG2020W005G

项目名称: 宁波大学多媒体教室设备升级改造项目

宁波市政府采购中心

二 0 二 0 年

目  录

第一章 专用部分

第一部分  投标邀请（招标公告）

第二部分  项目需求说明及评标标准

第三部分  投标人须知资料表

第二章 通用部分

第四部分  投标人须知

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  其他文件格式

第一部分 投标邀请（招标公告）

日期：2020年7月2日

宁波市政府采购中心就以下项目进行公开招标采购，现邀请合格供应商参加投标。

- 项目基本情况

1、项目编号：NBZFCG2020W005G

2、项目名称：宁波大学多媒体教室设备升级改造项目

3、采购预算（最高限价）：标包1：1790.97万元。

4、采购需求：

标包1：宁波大学北区2、3号楼多媒体教室设备及本部4号楼多媒体教室升级改造项目，详见招标文件。

- 合同履行期限：详见招标文件。

- 联合体投标：标包1不接受

二、申请人的资格要求：

- 符合《政府采购法》第二十二条的规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商。

2、特定资格要求：无。

三、获取招标文件：请到浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)或宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）免费下载电子文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2020年7月23日9：30。

地点：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

五、公告期限：自公告之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、参加投标的供应商请于投标截止时间前在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)完成供应商注册。

2、现场踏勘：参加现场踏勘的供应商请于2020年7月13日09：30到踏勘现场集合（地址：宁波市江北区风华路818号宁波大学真诚图书馆。联系人：杜老师，电话: 87609066）。届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式。

1、采购人：宁波大学，地址：宁波市江北区风华路818号，联系方式：刁老师/87600165。

2、集中采购机构：宁波市政府采购中心

项目联系人：王女士	  TEL：0574-87187963	  FAX：87187961

地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼  邮编：315066

第二部分  项目需求说明及评标标准

特别申明：

- 任何违反《政府采购法实施条例》第20条规定的要求均为无效采购需求。

- 不得将注册资金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商规模条件作为资格要求或者评审因素，不得将除进口产品以外的生产厂家的授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。

- 根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》（甬资交管办[2019]1号）规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和案例业绩评分视同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

- 采购需求中出现的品牌型号仅供参考，欢迎其他相当的产品投标。

- 非单一产品项目，以“※”标识的为核心产品。

- 以“★”标识的为重要采购需求条款。

项目需求说明：

招标说明：

1、由于本部校区4号教学楼教学信息化整体改造（简称：4号楼）和北校区2、3号教学楼（简称：北2、3号楼）教学信息化整体改造分属两个不同经费项目，要求在本次投标中针对4号楼和北2、3号楼分清单报价，且4号楼的整体报价和北2、3号楼的整体报价都不能超各自的最高限价，否则作无效标处理。其中4号楼的整体最高限价为：689.96万、北2、3号楼的整体最高限价为：1100.4754万。投标分项报价表提供两份，按4号楼和北2、3号楼分别提供。

2、本项目要求整体所有硬件设备三年全免费保修，确保所提供的硬件产品都是新品，产品的最终用户为：宁波大学。4号楼和北2、3号楼项目属于交钥匙工程，要求验收完毕后中标商派驻技术人员1人常驻现场做日常设备维护检修，另1名技术人员需在接到业主告知设备故障1小时内到场配合业主解决本项目涉及的问题解决。

3、要求中标商在合同签署前提供4号楼项目中的中控、门禁考勤系统、投影机、双通道电子白板、多媒体教室音响设备、网络设备、云桌面设备、互动教室核心设备、视频会议终端设备原厂商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函（盖章原件）以及智慧教室运管平台软件的原厂三年升级支持服务承诺函（盖章原件）作为合同附件。

4、要求中标商在合同签署前提供北2、3号楼项目中的中控、门禁考勤系统、投影机、双通道电子白板、多媒体教室音响设备、网络设备、云桌面设备、互动教室核心设备厂商针对本项目的三年售后服务承诺函（盖章原件）作为合同附件。

4号教学楼多媒体教室升级改造需求

一、4号楼基本情况

| 教室类型 | 基本情况 | 主要系统 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准多媒体教室 | 40-60m²，约35人 | 中央控制系统、显示系统、音频系统、书写系统 | 11 |
|  | 60-80m²，约50/54人 | 同上 | 7 |
|  | 80m²以上，约80人 | 同上 | 8 |
| 阶梯教室 | 约139m²，约120人 | 同上 | 7 |
| 互动研讨型教室 | 约51m²，24人（6人一组，计4组） | 中央控制系统、显示系统、音频系统、书写系统、互动讨论系统，远程直播系统 | 12 |

以上教室合计45间。

二、总体设计

利用好现代教育技术手段提高课堂效率和效果，突出教学形式及功能的多样性，提升师生教学互动的主动性，是本案的原生理念，故在选择产品及其功能时首要考虑的是以满足基本教学需求为主，兼顾普通教学、互动教学，除按照教学需求对现有教室性能及功能提升外，还将考虑今后用户的易用性、维护的便利性以及施工的简捷性。4号教学楼将继续秉承“平台”+“模块”的建设方针，进一步实现多媒体设备的集控管理，IDV云桌面终端、IP广播铃声系统及无线网络等与教学楼有关的信息终端均通过教学楼群内部的网络交汇至六号楼的教学楼中心机房。同时，在建设过程中，总结以往建设经验，提升多媒体设备使用者的体验。

（一）教室多媒体设备

1.以人为本原则。多媒体设备的选型应兼顾使用多媒体设备的三类用户角色（教师、学生及设备管理者），所选的设备应体现“人性化设计”，即充分考虑需求因素、人机工程因素、美学因素、环境因素和文化因素的影响，实现人与设备的和谐与统一。

2.实用性原则。围绕多媒体教室的核心功能：“亮”和“响”，所选的设备应满足图像画面明亮清晰、比例适中；采用还原扩声布局方案，真正做到音质保真柔和无杂音，让老师与学生能更舒适、更轻松地开展教学活动。

3.易用性原则。授课老师常用功能不需要专门的学习和培训就会使用，真正做到“一张卡完成启动和关闭系统”。

4.稳定性原则。所选设备应采用完全一体化模块设计，除必要的专用连接线外，其余的布线通过网线、通用标准接口就能完成设备与设备的连接，方案要充分考虑后期设备维护和故障排查的便利性。

5.智能化原则。采用C+C即云+端的系统架构，教室内的电气化设备可实现无线物联和集控，即可以对设备进行自检、远程状态监测、能耗监控和远程开关控制。

6.场景化原则。不以购置设备为主要目的，而是充分考虑到设备与线上教学和课堂教学的关联性，并根据教室功能选配相关模块如互动教室增加直播模块，真正赋予现有教室多校区“远程互动”。

7.数据促进教学及运维原则。选择的设备均能提供开放数据接口及提供产品运行状态，数据真正实现数字化，满足基于一个平台内的集控管理需求，真正让系统为教改提供更便捷的IT服务。

（二）基础网络建设

4号教学楼网络（有线、无线）统一汇聚到6号楼3楼机房再接入校园主干网，实现万兆进楼千兆到桌面。

（三）云桌面建设

各教室建有与校园网融合的统一云平台管理的IDV/VDI云桌面系统，云桌面管理服务器采用服务器集群管理，避免了因服务器单点故障导致的桌面云运行故障的问题。

（四）标准化考场建设

本次标准化考场建设项目继续沿用6号楼宁大数字化高清标准化考场建设方案。整体方案和技术除符合《国家教育考试标准化考点建设视频应急指挥系统技术暂行规范》和《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》中的相关要求，还必须与宁波市的国家教育网上巡查系统无缝对接，保证考试视频信息流畅的传输至宁波市教育考试院。根据教务处需求，实现全楼45间教室覆盖，累计68个监控点位。最终4号楼标准化考场的输出到6号楼的大屏监控中心，4号楼的标准化考场的SIP服务器、流媒体服务器等后端设备汇聚到6号楼的标准化考场后端设备，达到统一管理、统一监控以节省投资的目标。

三、系统架构

本方案将以教学活动中的大数据应用为切入点，通过选择真正能产生数据源的产品搭建教室功能，从而可以利用大数据分析技术，可以对课前学习评价、课堂学习行为、课后作业等进行分析，实现对学习内容和资源的个性化推送，提高师生交流互动的效率，为混合式教学模式提供依据。故将从硬件层面及网络架构层面（见表1和图1）来推动教室的建设（图2）。

| 系统架构 | 核心功能 |
| --- | --- |
| 应用层 | 设备监控及故障恢复 |
| 网络层 | 多媒体教室控制 |
| 感知层 | 门禁、无线通信、传感器、数字摄像头、IDV、投影、灯光等 |

表1 硬件层面系统架构

图1  网络架构设计图2多媒体集控化建设示意图

具体阐述如下：

原则上，所有教室应在满足学校教学的基本需求（即教室里有供授课教师使用的计算机终端、可以将课件进行播放并将投放于专门的屏幕、配备设备进行扩声、有统一的电源时序管理装置以及有可供授课教师板书的书写器材）的基础上，选择相同的设备和管理平台，即中央控制系统、显示系统、音频系统、书写系统等应采用同一方案，然后根据教室功能需求搭载相应的工作模块，如研讨教室搭载互动大屏、投屏及分组讨论设备等。教室长度超过10m以上的，还应根据教室的面积增加40-50吋、1080P的补充显示屏阵列。

（一）多媒体教学设备

根据教务处此前提出的功能需求以及教室的规格，现阶段，我校的教室分为四种类型：标准多媒体教室（以下简称标准教室）、阶梯教室、互动讨论教室（以下简称互动教室）、互动录播教室（录播教室）四种类型。本次建设涉及标准教室、阶梯教室及讨论教室3种类型。

本方案中，标准多媒体教室、阶梯教室及带直（录）播功能的讨论教室设计采用IDV云桌面终端、多媒体中央控制器一体机（集成中控模块、功放模块、视频矩阵模块、无线继电器模块、通讯模块等）、物联网集控（讨论型教室）、145寸单投双通道超宽屏白板教学一体机、红外扩声系统等设备，所有设备均可上墙，节省空间，布线简单，维护方便。

讲台采用1400㎜*700㎜升降讲台，讨论教室采用介于1000mm*600mm之间的升降讲台，供不同身高的教师选择最优的讲台高度进行教学活动，提升教学活动的舒适性。教室建有可视对讲与门禁系统。

此外，所有教室的系统使用都与学校现有一卡通系统进行对接，实现智慧校园平台的统一身份认证；统一的一卡通门禁和考勤，可以对教室的使用情况进行数据采集分析，生成相关的统计图表。

互动讨论教室内部设计均采用多媒体智能教学终端一体机、物联网集控、大尺寸互动电子白板（具备书写板功能）、双通道激光短焦投影、红外扩声系统、互动讨论系统等设备，从功能上满足教学需求。其中两间教室搭载与学校现有远程直播系统同品牌的设备，实现多校区“远程互动”。

（二）标准化考场

为节约建设资金，将标准化考场场景及设备也应用于教室监控，4号楼标准化考场建设为前端监控建设，主要涉及标准化考场33间、互动教室12间，总计安装68路红外网络高清摄像机及68路高保真拾音器。本方案中数字监控全部使用POE方式供电，由于拾音器不支持POE供电协议，全部单独布放电源线，使用开关电源集中供电，声音信号全部接入高清摄像机内，与视频信号一同保存在存储平台内。

四、具体建设内容

根据功能需求、教室面积在产品设备的选型、系统软件的配备上都严格按照第一部分提出的7大原则展开。

1.管理平台

管理平台可以接管现有多媒体中央控制器及其管理平台。PC端采用B/S架构，移动端通过“今日校园”或采用微信小程序等模式（不单独开发独立的APP），具备实名认证、远程维护、微服务（求助与报修）、数据采集及展示等功能。

（1）实名认证。平台通过与学校原有一卡通系统进行帐号同步，经刷校园卡通过实名认证后才能够开启多媒体设备，并形成相应的操作日志。

（2）远程维护。系统可以远程开启任何一间教室的设备，并启动自检程序对空调、灯光、多媒体设备进行检测，配合摄像机图像和声音实现远程故障排查。

（3）微服务。平台可以对接到学校现有的移动端平台如今日校园、微信公众/企业号上。提供微信扫码获取使用权限功能；推送相关操作流程等信息；提供基于移动端的求助与报修服务。

（4）数据采集及展示。平台可对所有设备的使用时长，使用频率、使用者操作规范等的数据进行统计分析，并结合课表等数据提供分析报表。

2.标准多媒体教室（18间+8间）

（1）显示及书写系统。根据未来教学场景、教室面积及层高来选择产品实现相应的功能。其中，18间60人以下的教室配备145寸单投双通道超宽屏白板教学一体机。支持记忆保存水性笔书写的内容以及板擦擦除水性笔书写批注的内容，可同步进行。使水性笔书写批注的各项内容都能完整的同步转化为白板软件的内容，形成电子素材永久保存，大大提高教学效率。8间80人的教室采用的是配备DLP技术、≥5100流明的激光长焦投影机，配备120寸画框式幕布。教师可在搪瓷推拉式白板上进行板书，此外，白板还可与画框式幕布进行组合成一个整体。

（2）音频系统。教室配备红外无线扩声系统和专业音箱，结合教室面积设计音箱的功率及点位，既能保持授课教师的声音响度的恒定，又能使学生注意力更加集中；颈挂式设计的红外无线话筒，可颈挂胸前使用，并支持防勒颈设计，红外技术保证不串频，声音清晰干净。

（3）中控系统。教室可以配备1U式机架设计或壁挂式设计多媒体一体机，将所有设备集成到升降桌面板下或墙壁上，采用网线作为信号或数据传输，既节省了教学空间，同时有减少了复杂的走线，提高了系统的稳定性和可维护性。一体机内部采用模块化设计，除计算机模块外（由云桌面终端承担）、网络中控模块、交换机模块、以HDMI为主的视频矩阵、刷卡器模块、功放模块及电源模块（含无线继电管理功能）等。

（4）门禁系统，门禁系统可以对教室进行刷卡或远程控制，考虑到教室的自习开放。

3.阶梯教室（7间）

（1）显示系统。配备DLP技术、≥6500流明的激光长焦投影机，配备150寸画框式幕布及补充显示屏方案，保证画面达到最适合人眼观看亮度、清晰度及可视角度。

（2）音频系统。结构同标准多媒体教室，采用4-6个音响的红外音频传输体系。

（3）控制系统。同标准多媒体教室。

（4）可视对讲系统。同标准多媒体教室。

（5）门禁系统。同标准多媒体教室。

（6）书写系统。搪瓷推拉式白板，可与画框式幕布进行组合成一个整体，有所改进过去投影幕布遮挡书写区域、牺牲书写区域的弊端。

4.互动讨论教室（12间）

在标准多媒体教室的基础上将书写模块产品更换为大尺寸可书写电子白板系统，同时增加互动讨论系统。互动系统，每个教室放入4个50-55寸分组显示屏，配合无线投屏器来实现学生的分组讨论结果的显示。每个学生可以将自己移动设备（手机、PAD、笔记本电脑）屏幕投射到分组显示屏上，教师可以将任意分组显示屏内容切换到投影大屏上，同时也可以让分组显示屏也可以接收来自主屏幕的内容，同时考虑多校区同步互动讨论的场景运用。

5.统一的有线无线一体化网络。

为了高速，稳定，安全的接入宁波大学校园网络，4号教学楼设计指标为带宽万兆到大楼、千兆到桌面，并实现有线，高并发的无线的统一融合。

6.校园云桌面设备。

云桌面技术方案通过网络，可以迅速部署一个通用的、支持性桌面环境，并可以实现集中管理和部署更新、迅速恢复到以前设定的稳定版本桌面镜像以及桌面漫游等管理功能和服务需求。

7.教室视频监控系统。

宁波大学4号楼标准化考场建设为前端监控建设，主要涉及标准化考场26间、互动教室12间、阶梯教室7间内建设标准化考场，总计安装68路红外网络高清摄像机及62路高保真拾音器。本方案中数字监控全部使用POE方式供电，由于拾音器不支持POE协议，全部单独布放电源线，使用开关电源集中供电，声音信号全部接入高清摄像机内，与视频信号一同保存在存储平台内。

8.IP广播打铃系统。

只需在4号楼部署20只IP音箱接入在6号楼控制中心的广播主机即可实现分楼、分层及分区控制铃声。

五、4号楼多媒体及信息化设备清单汇总

1.设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、33间多媒体教室含12间互动教室的音响和可视设备 |  |  |  |
| 1 | ※高清网络中控 | 台 | 33 |
| 2 | 可视对讲系统（普通教室） | 个 | 45 |
| 3 | 钢木讲台（规格一：33张，规格二：12张） | 张 | 45 |
| 4 | 课堂教学辅助软件（含投屏） | 套 | 33 |
| 5 | ※145寸双通道超宽屏白板教学一体机 | 套 | 18 |
| 6 | ※超短焦激光反射投影机 | 台 | 18 |
| 7 | ※长焦激光工程投影机（阶梯教室）≥6500流明 | 台 | 7 |
| 8 | 大屏显示终端（50寸） | 台 | 14 |
| 9 | 画框幕（150寸） | 块 | 7 |
| 10 | 搪瓷推拉白板 | 块 | 7 |
| 11 | 显示书写设备包边 | 套 | 7 |
| 12 | ※全高清长焦激光投影机（大教室）≥5100流明 | 台 | 8 |
| 13 | 画框幕（120寸） | 块 | 8 |
| 14 | 搪瓷推拉白板（定制） | 块 | 8 |
| 15 | 显示书写设备包边 | 套 | 8 |
| 16 | ※红外扩声一体音箱 | 台 | 30 |
| 17 | ※合并式功放调音台 | 台 | 15 |
| 18 | 音箱 | 个 | 60 |
| 19 | 桌面式双路充电座（简称座充） | 个 | 45 |
| 20 | 红外无线音频传输器 | 个 | 45 |
| 21 | 红外无线颈挂话筒 | 个 | 45 |
| 22 | 红外无线手持话筒 | 个 | 45 |
| 23 | 会议管理系统许可 | 套 | 1 |
| 24 | 视频会议终端（三镜头） | 台 | 2 |
| 25 | 智慧教室运管平台 | 套 | 1 |
| 26 | ※视频展台（含高拍仪功能） | 台 | 33 |
| 二、IP广播设备 |  |  |  |
| 27 | 楼层IP广播音响 | 台 | 20 |
| 三、一卡通门禁考勤设备 |  |  |  |
| 28 | 四门网络门禁控制器 | 套 | 20 |
| 29 | 门禁读卡器 | 个 | 68 |
| 30 | 塑料出门按钮 | 个 | 68 |
| 31 | 单门磁力锁 | 套 | 68 |
| 32 | 控制器安装箱 | 个 | 10 |
| 33 | 考勤辅助软件 | 套 | 1 |
| 四、网络及云桌面设备 |  |  |  |
| 34 | 桌面云服务器 | 台 | 1 |
| 35 | ※桌面云IDV终端 | 台 | 33 |
| 36 | 云OPS终端 | 台 | 12 |
| 37 | ※楼宇汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 38 | 接入交换机 | 台 | 8 |
| 39 | 千兆光模块 | 个 | 36 |
| 40 | 万兆光模块 | 个 | 4 |
| 41 | POE交换机 | 台 | 10 |
| 42 | ※高性能无线AP | 个 | 70 |
| 43 | 无线AP授权 | 套 | 5 |
| 五、标准化考场设备 |  |  |  |
| 44 | 标考网络流媒体存储平台 | 台 | 1 |
| 45 | 标考红外高清网络半球摄像机 | 个 | 68 |
| 46 | 拾音器 | 个 | 68 |
| 六、12间互动教室设备 |  |  |  |
| 47 | ※交互智能平板（86寸触摸一体机） | 台 | 12 |
| 48 | ※数字黑板 | 块 | 12 |
| 49 | ※智能控制中心 | 张 | 12 |
| 50 | 智能互动模块 | 台 | 12 |
| 51 | 触控式面板型控制器 | 套 | 12 |
| 52 | ※分组交互式教学终端 | 个 | 48 |
| 53 | 分组交互式教学终端含支架 | 个 | 48 |
| 54 | 智能盒子 | 台 | 48 |
| 55 | 分组研讨系统授权 | 个 | 12 |
| 56 | 电子白板软件 | 套 | 48 |
| 57 | 互动教室管理系统 | 个 | 1 |
| 58 | 移动讲台 | 张 | 12 |
| 59 | 互动教室综合管理平台授权 | 套 | 1 |
| 七、安装集成辅材设备 |  |  |  |
| 60 | 标准多媒体教室布线安装集成 | 间 | 33 |
| 61 | 互动讨论型多媒体教室布线安装集成 | 间 | 12 |
| 62 | 机柜（多媒体教室） | 个 | 4 |
| 63 | 标准化考场+门禁一卡通辅材 | 批 | 1 |

注：预算总经费包含本项所有设备的安装辅材及系统集成费用。

六、技术参数

要求投标人为4号楼提供如下备品备件：1.网络中控；2.红外扩声一体音响；3.无线颈挂话筒；4.无线手持话筒；5.标准化考场拾音器；6.标准化考场摄像机；7.音响；8.智能盒子；9.可视对讲系统；10.无线AP各一套。

| 序号 | 设备名称 | 招标参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体教室 |  |  |  |  |
| 1 | 全高清智能网络中控 | 采用主机与中控面板分体式设计，支持远程开关等控制；主动支持通过学校现有校园卡刷卡取得设备使用权限；无条件配合学校实现对已有中控平台的接管或者被接入管理平台，并提供应公开的数据接口。具体参数如下： 1.面板 1.1外观、尺寸及安装界面：采用标准86型盒、钢化玻璃材质设计，可安装于本案中升降讲台（涉及二次开孔的不得影响讲台台面的牢固性）或墙面。 1.2各控制键采用电容式触摸按键设计，自带按键效果灯光，按键设计及标识简洁美观，按键数不超过三个，同时带有应急按键，在未带卡或断网时可以应急开启；支持微信扫码开机，实现同步身份认证登入功能，投标时提供应标面板截图。 2.主机 2.1读卡功能：无缝对接学校现有一卡通数据；支持13.56M射频的M1类型、带金融级别芯片的校园卡开关机，移开后能系统自动关机，对授权通过的校园卡具备本地存储功能，可实现断网认证。 2.2网络及网络管理功能： 内置嵌入式网络控制器和交换机模块，每台设备都具备唯一的识别码，支持联动控制功能，用户可根据使用习惯自行设定联动模式；能够在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，如：投影机、电脑、红外扩声系统等。 ★3.设备接口 3.1音视频接口：要求支持至少3路HDMI与1路VGA+Audio混合输入接口，在任何一路信号源输入的情况实现同步3路信号同时输出，支持至少2路HDMI和1路VGA+Audio同步输出，HDMI与VGA信号能混合切换；内置输入信号检测电路，当新的视频信号接入时，无需手动按键切换，实现视频输入信号源的自动切换。 3.2网络及电源接口：内嵌交换机模块应不少于4路以太网RJ45输入；不少于2路受控220V交流电源输出；不少于1路电动幕布专用控制接口。 3.3 扩展接口：不少于3路RS232控制接口。 4 集控管理 4.1具备信息推送及远程控制功能，支持通过移动端或者PC端软件对所有连接的设备进行远程控制操作，且设备具有信息推送功能，无需局域网，可在任意网络下实现移动端视频，图片等信息推送功能至投影显示。 4.2电脑远程接管功能，设备支持中控管理软件直接远程接管与中控连接的任何教室电脑桌面功能，实现远程控制及软件等应用的安装，方便统一管理及操作。 4.3支持用户通过手机微信端对文件的播放控制，支持图片、视频、PPT文件的无线操作，能够通过手机端对PPT文件进行翻页，对影音文件播放进行快进快退、暂停、音量调节等操作。为防止虚假陈述，投标人需提供原厂手机移动端翻页操作等按键图片的证明文件。 4.4网络中控设置软件自带常用投影机控制驱动代码，同时支持手动添加投影机控制驱动代码，支持232设备控制码编程。 5扩展性 5.1扩展接口支持能够对门禁、灯光、空调、电动窗帘等设备的集中控制和移动控制，为防止虚假陈述，投标人应提供原厂PC控制端及手机移动端软件界面截图证明文件。 5.2可扩展话筒充电管理功能，中控提供可编程接口，能够支持话筒充电管理，连接充电底座，并且能够实时将话筒充电状态及归还状态上传到服务器平台和管理员手机，在话筒未及时归还状态下可通过信息推送给该教师及管理员归还话筒请求。 6安全认证 产品及其周边配套设备均通过国家强制安全认证，能够提供3C认证证书。 7其它 无条件配合学校实现对已有中控平台的接管或者被接入管理平台，并提供应公开的数据接口、需承诺无条件接受学校使用的第三方管理平台的接管，不得以任何名义收取技术配套费。 | 33 | 台 |
| 2 | 可视对讲系统（普通教室） | 1.摄像模块： 1.1吸顶式设计，200像素级别1/3英寸CMOS传感器；支持1080P/720P多格式视频输出；支持IR-CUT自动切换；支持TCP/IP、 HTTP、 DHCP、DNS、NTP等协议。 1.2 压缩格式H.264；视频帧率≥25FPS。 1.3 提供10/100M以太网、音频输入/输出接口、 DC电源接口各1；额定电压/电流为DC12V/3A。 1.4 红外距离/波长：10m/850nm。 1.5 镜头焦距：标配3.6mm（可选配6mm,8mm)。 2拾音模块： 2.1 全向麦克风设计方案：频率范围：50～20k Hz；灵敏度：-40dB 1000Hz；输出阻抗：600欧姆；信噪比：70dB。 2.2 外壳：ABS工程高强度塑料。 3 防啸叫回声模块： 3.1额定电压：DC12V；频率响应：125Hz~15KHz；失真：<0.1%@1KHz。 3.2 必须与中控系统无缝对接，拒绝方案拼凑。 4 外放模块： 4.1 额定功率：6W；输入电压：AC220V；灵敏度：91±3dB。 4.2 频率响应：110-16KHz。 | 45 | 个 |
| 3 | 钢木升降式讲台 | 规格一（33张）： 1.外观尺寸≥1400mm（长）*700mm(宽)*1240mm（高）。 2.升降高度 (mm)：680-1240mm。 3.工作电压 (V)：110-230V。 4.速度(mm/s)：不低于38，负载 (N)：不少于1200N。 5.桌面边角采用平滑圆弧过渡、无毛刺，采用E1环保板材，2.5CM厚度优质密度板，三聚氰胺贴面压制而成。 6.T型嵌入式桌脚，桌腿采用2-4MM钢板，采用脱脂，除酸，磷化，静电喷塑等工艺，防腐性强，美观耐用。 7.双电机驱动，动力更强，无抖动匀速升降；带记忆功能，在升降范围自定义3个档位记忆高度随意切换。 8.理线槽设计，防止线路外置影响安全及美观；支持嵌入中控面板。 规格二（12张）： 1.外观尺寸≥1000mm（长）*600mm(宽)*1240mm（高）。 2.升降高度 (mm)：680-1240mm。 3.工作电压 (V)：110-230V。 4.速度( mm/s)：不低于38、负载 (N)：不少于1200N。 5.桌面边角采用平滑圆弧过渡、无毛刺，采用E1环保板材，2.5CM厚度优质密度板，三聚氰胺贴面压制而成。 6.T型嵌入式桌脚，桌腿采用2-4MM钢板，采用脱脂，除酸，磷化，静电喷塑等工艺，防腐性强，美观耐用。 7.双电机驱动，动力更强，无抖动匀速升降；带记忆功能，在升降范围自定义3个档位记忆高度随意切换。 8.理线槽设计，防止线路外置影响安全及美观；支持嵌入中控面板。 | 45 | 张 |
| 4 | 课堂教学辅助软件（含投屏） | 1.可通过刷卡（非插卡）方式、微信扫码等方式自动登录个人教学空间，能实现设备开启后自动关联登录。 2.可将个人空间上的文件以图片、视频、office文档的分类方式显示，列表文件支持模糊检索，方便用户快速查找需要的文件。 3.支持用户通过手机微信端对文件的播放控制，支持图片、视频、PPT文件的无线操作，支持微信传图片和视频。 4.可以对打开的图片进行放大缩小，移动显示位置，手写批注，擦除等操作。 5.能够通过移动端对PPT文件进行翻页，对影音文件播放进行快进快退、暂停、音量调节等操作。 6.可以对任意文件进行下载及一键生成二维码进行分享。 7.可实现移动终端桌面投射到Windows系统的计算机桌面上，允许≥4台移动设备同时投射到同一台计算机上。 8.同时支持IOS和Android系统的手机或平板电脑，也支持Windows系统的电脑进行无线投屏。 | 33 | 套 |
| 5 | 145寸双通道超宽屏白板教学一体机 | 1 硬件部分： 1.1红外感应技术，采用HID接口，无需驱动，即插即用。 ★1.2白板尺寸：≥145英寸（宽×高）(mm)：3448*1315mm；感应尺寸≥141英寸。 1.3 显示比例：整屏为：16:6；分成主副屏后，主副屏都为：4:3。 1.4板体材质：铝合金边框和搪瓷面板+铝蜂窝芯+铝背板，不反光，可用水性笔写擦，抗光性能好，防水、防尘，板面不怕损伤，高耐磨，不怕变形。 1.5支持水性笔书写和擦除，不留笔迹，并且支持记忆保存水性笔书写的内容以及板擦擦除水性笔书写批注的内容，完整的同步转化为白板软件的内容，形成电子素材永久保存。 1.6采用单投双通道设计：只需要一台投影机就能实现双通道显示，板体中间没有边框和缝隙。 1.7教师授课内容可分屏：实现主屏播放PPT或视频，副屏实现电子白板板书或展示文档；实现对比教学即主屏播放PPT前一页，副屏播放同一PPT的后一页，实现PPT滚动播放。 1.8板书功能：支持多点触控，6笔同时书写；实现主屏+副屏一体化超宽面积板书；支持一人在书写的同时，另一人可以进行擦除操作，支持手势识别和手势擦除功能；支持等分屏后实现在主屏和副屏上显示两个不同的文件内容和不同的显示画面并且各自独立进行触摸、书写、批注等操作。 1.9快捷功能：提供双边物理≥18个以上的不易脱落快捷键（丝网印刷），支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件，使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。（注：若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 1.10不得提供有权利瑕疵的产品，提供的产品应具有相应的实用新型专利证书及外观设计专利证书。 2软件部分：兼顾易用性、实用性与专业性，提供的配套软件应具有相应的专利权证。 2.1书写切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的切换，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行演示时加标注。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 2.2用中文直接标识软件上的按钮和图标（非鼠标点击后显示方式）。 2.3一键切换实现“书写、绘图识别、和擦除”三种功能；一键切换“书写和聚光灯”功能。 2.4提供分类绘图工具，能够把所需展开的绘图工具栏固定在页面任意位置上，方便用户来回选取。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 2.5菜单锁定、隐藏和跟随功能：主菜单可隐藏到屏幕左右增加书写和展示面积，可对子菜单进行锁定（有明确方案支持锁定），方便重复调取所需素材，支持触摸左右任一端的软快捷键可以使白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条。支持工具条图标显示比例调整。 2.6白板软件工具条图标显示比例可提供1:1、1:1.5、1:2、1:2.5等的比例，以便用户便捷地操作软件。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利） 2.7提供不少于8种笔：如普通笔、荧光笔、毛笔书、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔、强调写功能，提供学科绘图功图，智能识别图形，支持手写识别。 2.8能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音、文件、轴对称切图、秀图等编辑。 2.9支持手势命令：可对白板页面内单个对象用两只手指缩放和旋转。图形可重新编辑形状。对象可设置隐藏刮开、隐藏图标显示功能。 2.10对图形或对象进行隐藏或显示设置，对对象的运动轨迹和页面的运动轨迹进行回放；对所绘图形或是选定的对象进行关联（关联声音、视频、动画等文件）。 2.11提供主流格式的图片素材库，其中学科符号图片数量≥800幅，人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片≥2500幅；军事类型图片≥100幅。 2.12提供常用教学工具：提供浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。 2.13书写笔触隐藏和显示设置：为了方便不同用户的使用习惯，增设书写笔触隐藏和显示设置，可以随时隐藏和显示书写的笔触光标。同时还设置手掌识别的启用和禁用。 2.14页面背景：提供常规的白色、黑色、绿色等常规页面背景，还也可以根据用户的喜好自定义各种不同风格的页面背景。 2.15互动学科工具：涵盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、音乐、计算机、卡诺图、数字逻辑等学科，超过30个以上学科工具，且互动性强。 2.16PPT/Word标注和保存：可在常用工具软件中（如Word/PowerPoint/Excel/Visio/PDF等文档）生成注释保存注释识别转换能功能，从而达到方便操作的作用。对超过20种常用工具软件提供嵌入支持。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 2.17支持10种以上国外语言及维吾尔文、蒙古文、藏文等国内少数民族语言，一键切换到用户所需的语言种类。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 2.18软件升级售后服务：软件终身免费升级服务；需提供软件厂家授权、售后承诺。 | 18 | 套 |
| 6 | 超短焦激光反射投影机 | 1.投影技术：DLP；DMD尺寸≥0.65英寸，支持单机3D功能。 ★2.亮度≥4500流明（ISO标准）；标准分辨率：1920×720；对比度≥20000:1（全开/全关）；投射比：0.233。 3.光源：ALPD激光光源，光源寿命≥2万小时。 4.输入接口：视频部分HDMI≥2，VGA≥2，Video≥1，S-Video≥1；音频部分RCA≥1、M3≥1，麦克风M3*1；网络端口RJ45≥1，控制端口RS232≥1；输出接口：VGA≥1路，Video RCA≥1路，音频M3≥1路；内置扬声器≥10W；调试接口：USB tybe B≥1路。 5.整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计，光源光机一体化设计和光路密封双重防尘设计，整机无过滤网。 6.噪音水平：低静音设计，噪声指标≤30dB。 7. .本案采用吊装安装方式，图像会自动切换到“吊装正投”模式。8.菜单、操作面板、接口端面板、遥控器均为全中文标注。 9.镜头居中设计。 10.色域符合Rec.709标准。 11.单机3D功能。 12.具有3C认证证书；具有CLASS 1激光安全认证证书。 | 18 | 台 |
| 7 | 长焦激光工程投影机（阶梯教室7间） | 1.投影技术 DLP；DMD尺寸≥0.67英寸，4S(RGBY) brilliant color色轮。 2.光源类型为蓝色激光，光源使用寿命≥20000小时（正常模式），具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。 ★3.亮度≥7200lm（中心亮度），≥6500lm（ISO21118标准）；分辨率≥1920×1200兼容1920×1080、1280×800、1024×768；对比度≥100000:1；（全开/全关）。 4.显示比例 16:10兼容16:9, 4:3。 5.投射比 0.36-5.50:1。 6.整机功率正常模式：620W+/-15%(220V AC)。 7.支持7*24小时不间断连续工作。 8.输入/输出接口： 输入接口：15针微型D-sub端子≥1、HDMI≥2、DVI-D≥1、HDbaseT≥1、3D SYNC in≥1、RS232≥1、Wired≥1、RJ45≥1。 输出接口：15针微型D-sub端子≥1、3D SYNC out≥1。 9.自带的彩色管理系统可以对红、绿、蓝、青、洋红、黄六色进行独立的色调（Hue）、色彩饱和度（Saturation）、增益（Gain）调整，以获得更为准确的色域表现，还可以对白点进行校正。 10.动态黑功能，提升动态图像的黑色细节，及机械快门遮光设计。 11.产品内置多点几何校正功能。 12.支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。 13.DLP-Link3D、IR3D及显卡同步3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）3D模式最高支持1920×1200分辨率。 14.支持PIP和PBP显示模式；可同屏显示双数字信号。 15.智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机。 16.720°安装,支持垂直安装。LED背光按键灯设计。 17.网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link协议。 18.产品认证 3C。 | 7 | 台 |
| 8 | 大屏显示终端（50寸） | 1.尺寸：50寸；显示面积：1097.5mm(W)×618mm(H)；图像长宽比：16: 9；分辨率≥1920×1080；显示色彩：8bit，16.7M；点距(mm) 0.57(H)×0.57(V)；亮度(nits)：300cd/m2；对比度：4000:1；视角：178°/178°；响应时间：不大于6.5ms。 2.复合视频输入≥1 路(BNC×1)；Audio输入、USB输入、VGA输入、HDMI输入各≥1路。 3.菜单语言：中文/英文。 4.电源：AC100V～240V，50/60Hz；待机功率<5W。 5.机身尺寸(长×高×厚)：不大于 1140mm×660mm×68mm。 6.含大屏显示器安装定制支架。 | 14 | 台 |
| 9 | 画框幕 （150吋） | 1.基本尺寸3460*2067（16:10）。 2.亮度增益系数1.2，可视角＞160°，屏幕综合指数K=98，屏幕解像率125mm/线，屏幕反光颜色103K。 | 7 | 块 |
| 10 | 搪瓷推拉白板 | 1.基本尺寸：3200mm×2067mm，上下推拉。 2.板面：板面：选用进口搪瓷白板，厚度0.4mm，搪瓷板的特滑表面是经特别工序所制成，搪瓷板经滚筒方式涂上搪瓷面层,再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性。 3.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板或瓦楞纸板。 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供证明文件），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框基本规格37mm×20mm，±3mm。 7.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：基本规格：100mm×29mm，±1mm，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 8.配套专用环保套装： 8.1 干擦式教学墨水6瓶，黑色2瓶，蓝色2瓶、红色2瓶 成膜型墨水，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶≥100ml。 投标产品需具有自主知识产权，提供发明专利证书或实用新型专利证书 8.2书写笔30支，黑笔10支，蓝笔10支、红笔10支 进口笔头，渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面 书写笔可多次添加墨水，容量≥10mm，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 8.3干擦板擦≥2套 特质EVA板擦，规格95×30mm，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 8.4清洁毛巾2条 规格：350×350mm，脏后可清水清洗，拧干即可使用，清洁效果好。 8.5专用多功能盒 规格：120×145×165mm，一盒多用，盒盖有清洁板擦面的作用，方便收集清洗；内盒可放置书写笔和板擦，吸附在板面的任何位置，方便使用；盒体存储墨水瓶方便安全。 8.6生产企业资质要求： 生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 9.产品符合国家GB28231-2011标准。 | 7 | 块 |
| 11 | 显示书写设备包边 | 铝合金拉丝包边，基本尺寸6660mm*2067mm，±3mm，包边厚度100mm，±1mm，美观大方，与整体装修风格相配套。 | 7 | 套 |
| 12 | 长焦激光工程投影机（大教室） | ★1.激光光源，1DLP显示技术，DMD尺寸≥0.67吋，亮度≥5600lm（中心亮度），≥5100lm（ISO21118标准），分辨率≥1920×1200兼容1920×1080；对比度≥100000:1；（全黑/全白），投射比≥1.2~1.92:1。 2.显示比例16:10兼容16:9,4:3，整机功率400W，整机重量不重于11kg。 3.位移范围，垂直：100%-120%，水平：±5%。支持7*24小时不间断连续工作。光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 4.4S(RGBY) brilliant color色轮。色彩管理系统（色相、色度、饱和度）调整；动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。 5、时钟频率调节功能，解决输入信号微弱出现的闪烁。自定义开机logo、信号源自动搜索。 6.支持几何校正及梯形校正功能。支持HDBaseT，可实现长距离传输的需求。支持PIP和PBP显示模式；可同屏显示双数字信号。 7.扩音≥2×10W高保真立体声音频系统，六段EQ调整还原好声音。 8.全中文遥控器贴心设计。DLP-Link3D及IR3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）。 9.任意角度安装,支持垂直安装。网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link协议。 10.输入/输出接口： 10.1 输入端口：15-pin Mini-Dsub×1、HDBaseT×1、HDMI 1.4(支持HDCP)×2、Audio3.5mm接口×1、Microphone×1、Wired Remote×1 3.5毫米（用于有线遥控器）、miniUSB×1（用于软件升级）、USB-A ×1、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)×1。（注：投标人投标产品端口数量不得低于上述数量） 10.2 输出端口：15-pin Mini-Dsubx1、12V Triggerx1 3.5毫米、Audio3.5mm接口×1、VESA×1（用于3D 环出）。（注：投标人投标产品端口数量不得低于上述数量） 11.提供3C认证证书。 | 8 | 台 |
| 13 | 画框幕 （120吋） | 1.基本尺寸：总宽2816mm ,高1654mm，边框厚32mm，±3mm。 2.亮度增益系数1.2；可视角＞160°；屏幕综合指数K=98，屏幕解像率125mm/线；屏幕反光颜色103K。 | 8 | 块 |
| 14 | 搪瓷推拉白板 | 1.基本尺寸及推拉方式：3000mm×1654mm，上下推拉。 2.主要部件及材质要求 2.1板面：选用进口搪瓷白板，厚度0.4mm，搪瓷板的特滑表面是经特别工序所制成，搪瓷板经滚筒方式涂上搪瓷面层,再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性。 2.2衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板或瓦楞纸板。 2.3背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 2.4覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供证明文件），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。/6.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格37mm×20mm，±3mm。 2.5包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，±1mm，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 3.配套专用环保书写工具 3.1 干擦式教学墨水6瓶，黑色2瓶，蓝色2瓶、红色2瓶。 成膜型墨水，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶≥100ml。 投标产品需具有自主知识产权，提供发明专利证书或实用新型专利证书. 3.2 书写笔30支，黑笔10支，蓝笔10支、红笔10支。 进口笔头，渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面。 书写笔可多次添加墨水，容量≥10mm，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 3.3 干擦板擦≥2套。 特质EVA板擦，规格95×30mm，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 3.4 清洁毛巾2条以上。 规格：350×350mm，脏后可清水清洗，拧干即可使用，清洁效果好。 3.5 专用多功能盒。 规格：120×145×165mm，一盒多用，盒盖有清洁板擦面的作用，方便收集清洗；内盒可放置书写笔和板擦，吸附在板面的任何位置，方便使用；盒体存储墨水瓶方便安全。 4.企业资质要求： 生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 5.产品符合国家GB28231-2011标准。 | 8 | 块 |
| 15 | 显示书写设备包边 | 铝合金拉丝包边，基本尺寸5816mm*1654mm，包边厚度100mm，美观大方，与整体装修风格相配套。 | 8 | 套 |
| 16 | 红外扩声一体音箱 | 1.红外一体音箱集成美国进口D类数字功放、集成红外线无线接收主机、集成红外传感器、集成高品质反馈抑制器。 2.输入：支持2支红外线话筒同时使用。支持 1路有线话筒接入。支持3路红外传感器串联。支持外部音频无线输入（笔记本电脑、平板电脑、手机、MP3播放器等到音箱实现音频无线传输）。 3.音箱具备话筒高低音输入调节旋钮。 4.红外接收距离＞15米。 5.输出功率≥ 2x40W （8Ω）。 6.箱体材料：实木。 ★7.适配性：须与红外颈挂麦克风、红外话筒充电座、红外线传输器为同一品牌。 | 30 | 台 |
| 17 | 合并式功放调音台 | 1.采用集成设计，D类数字功放、红外线无线接收模块、反馈抑制模块于一体，集成USB MP3播放功能；具备校园广播优先功能； 2.话筒高低音输入调节旋钮。 3.频道组数≥2通道，支持两支无线话筒同时使用。 4.输入接口：音频输入≥3路；话筒输入≥2路（48V幻想供电）。 5.输出接口：音箱接口4路；音频输出2路。 6.红外传输接接口：RJ45网口，可外接红外传感器数量≥4个。 7.频率响应：75Hz~15KHz ±3dB；T.H.D.<1% @ 10KHzDeviation； 信操比>60dB(MIC 1.2.), >70dB(LINE), >100dB(IR MIC)； 工作距离> 100㎡(15m line of sight )；动态范围100dB；RF 载波稳定性:±0.005% (-10℃-40℃)；输出功率:额定功率8Ω≥4×200W；输入灵敏度:1.5mV(MIC 1.2.),150mV(LINE)；输入阻抗:2KΩ (MIC 1.2.),47Ω (LINE)。 8.提供国家强制3C证书。 | 15 | 台 |
| 18 | 音箱 | 1.箱体自带3路红外传感器，嵌入在音箱上，与音箱为一体化设计。 2.采用RJ45网口进行红外信号传输，并具备输入输出接口。 3.单元组成：二分频，高音：3.5吋，低音≥6.5吋。 4.频率响应：75Hz~15KHz ±3dB；额定/峰值功率≥40W/80W；灵敏度≥93dB/1W/1M；声压级≥93dB。 | 60 | 个 |
| 19 | 桌面式双路充电座（简称座充） | 1.标配两个充电位，且每个充电位都能给两种话筒充电（颈挂水滴形话筒、手持话筒），且两种话筒可以互换充电。 2.充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。 3.充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况。 4.可靠性：具备磁吸装置，确保充电的可靠性。 5.电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。 6.电气指标：DC 9V, 1A；充电电压电流：DC 5V, 500mA。。 7.适配性：须与红外扩声一体音箱、红外线传输器、红外颈挂麦克风为同一品牌。 | 45 | 个 |
| 20 | 红外无线音频传输器 | 1.实现外部音源（电脑、手机、平板）的无线音频传输。 2.无线传输制式：红外线（波长850nm）。 3.电气指标：DC 5V, 500mA。 4.接口：3.5mm立体声输入，USB供电，线缆长度≥2米 | 45 | 个 |
| 21 | 红外无线颈挂话筒 | 1.颈挂麦克风，红外无线话筒可颈挂胸前使用。 2.红外线无线传输距离＞15米。 3.拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 。 4.工作时间：连续工作≥6小时 5.电池：1节AA size 可充电锂离子电池（3.7V）。 6.二种充电方式：座充与mini usb充电，充电时间不大于2小时。 7.尺寸：≤51mm*84mm*26mm。 8.须与红外扩声一体音箱、红外话筒充电座、红外线传输器为同一品牌。 | 45 | 个 |
| 22 | 红外无线手持话筒 | 无线传输制式：红外线(波长850nm)。 拾音传感器：电容式驻极体音头ECM。 通道调节：双通道设计，可自由调节通道。 电池工作时间：不低于6小时。 电池：1节AA （3.7V）可充电锂离子电池，桌面式充电座。 兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备。 | 45 | 个 |
| 23 | 会议管理系统许可 | 1.综合要求： ★许可数量按本次配置新增在学校已有MCU上的视频终端数量增加2套，与学校有的MCU能够无缝对接和管理整个多校区的视频会议和远程双向视频教学等活动。 2.功能要求： 2.1用户管理：支持管理用户账户信息，基于角色的账户功能限制，用户密码找回。 2.2会议管理：支持会议预约，自动重连，用户角色管理，管理部门及会议室，会议室预定情况预览，支持主动／被动入会模式，SIP加密，支持中文/英文显示。 2.3 设备管理：支持MCU管理，呼叫管理中心管理，终端管理。 2.4实时会议控制：支持会议创建／结束，会议锁闭，会议终端静音，终端选择分屏模式，会议终端解除静音，会议中可添加／删除会议终端。 2.5 会议提醒：支持邮件或短信提醒。 2.6Reporting会议报表：支持历史报表／图表chart，导出报表到excel 表格。 | 2 | 套 |
| 24 | 视频会议终端（三镜头） | 1.架构要求： ★1.1终端为专用硬件设计，非PC、工控机架构，采用专用高性能DSP，嵌入式操作系统（不得使用windows操作系统）；能够无缝接入宁波大学原有的MCU，并且受原学校MCU的管控，实现与本部校区、梅山校区及植物园校区可以统一安排会议及进行多向视频课程教学或会议。 1.2终端同时支持IPv4、IPv6双协议栈，支持H.323、SIP标准并可同时使用上述标准。 1.3 终端支持多种高清格式，包括720p 30/60fps、1080p 30/60fps、4K 30fps； 1.4终端在可靠性方面应支持7×24小时连续工作时长，不会造成设备过热和出现死机现象，不得含有“定期重启终端”等菜单选项。 2.设备功能要求： 2.1 终端为分体式设计；可直接安装于标准19英寸机架。 2.2高清镜头必须为同一品牌产品，不得为OEM产品；高清镜头必须支持1080p 60帧/秒的高清图像采集能力。 2.3终端在H.323和SIP标准下同时支持至6Mbps的呼叫速率；并可实现相同的会议功能，如高清、加密、双流等。 3.视音频接口： 3.1 终端必须具备HDMI高清数字接口，同时传输视频和音频信号。 ★3.2终端支持不少于6路HDMI或HD-SDI高清视频输入接口；支持3路HDMI视频输出接口，3路视频输出均可以支持高清数字视频。 3.3终端支持高清三显功能，可以同时连接三路高清显示屏，同时显示本地/远端/数据图像； 3.4 终端支持10路以上包含HDMI、Euro Block等的音频输入接口，支持6路以上包含HDMI、Euro Block等音频输出接口。 4.视频功能： 4.1 终端符合ITU-T H.323和IETF SIP标准，并可同时使用H.323、SIP标准； 4.2视频编解码协议支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264SVC、H.265等； 4.3终端在H.323和SIP协议下同时支持多种高清分辨率，包括：720p 30/60fps,1080p 30/60 fps，并且向下兼容4:3和16:9的标清分辨率。 4.4终端支持在屏幕上同时显示本地、远端、数据双流图像，屏幕布局可任意切换。 4.5终端支持视频合成功能，可将多路视频源（包含PC输入视频源）合成为一路主图像，同时不影响参与合成PC输入视频源作为双流同时发送。 4.6合成图像的布局和视频源所处位置可手动调整；终端配合MCU召开的多方会议中，在两个屏幕上可以同时显示多个远端会场图像。 5.镜头功能： 5.1 终端配置3个镜头，与终端为原厂同品牌。 5.2 镜头必须同时支持采集、输出1080p 60fps高清图像，支持自动白平衡、自动对焦、自动人脸识别。 5.3 高清镜头支持不低于10倍光学变焦及同时具备数字变焦能力。 5.4在不增加外围设备(例如广角镜)的前提下，高清镜头水平广角≥80度。 5.5高清镜头应支持HDMI、3G-SDI等数字高清输出端口而非模拟视频输出接口。 5.6高清镜头要求支持自动吊装，无需手动调节镜头即可实现图像方向调整。 5.7高清镜头必须支持自动全方位功能，镜头的操作均可通过终端遥控器/触摸屏实现。 6. 音频功能： 6.1 终端支持ITU-T G.711、G.722、G.722.1、G.728、G.729AB等音频标准；支持20KHz宽频音频标准，如MPEG4 AAC-LD；终端支持新一代适用于互联网传输的高保真音频标准Opus。 6.2 终端支持HDMI接口用于传输高清数字音频。 6.3终端支持自适应全双工回声抑制、自动背景噪声抑制、自动增益控制、自动调节唇音同步、立体声音频。 6.4终端配置具备静音按键的桌面麦克风，支持独立的回声抑制和噪声消除功能；支持手机干扰噪音抑制功能，支持连接第三方麦克风实现该功能。 7.双流功能： 7.1 终端同时支持ITU-T H.239双流标准和IETF BFCP双流标准。 7.2终端支持在H.323和SIP标准下同时接收/发送动态或静态双流，主流为1080p 60fps时，辅流分辨率不低于1080p 30fps。 ★7.3终端支持不少于2路独立的高清双流视频输入接口，并且在会议中可以随时切换双流输入源。 7.4终端支持从4:3分辨率至720p、1080p高清的多种数据输入分辨率，最高支持WUXGA(1920×1200)数据输入。 7.5 终端支持在两个屏幕上同时显示两路不同的高清数据图像。 7.6无需连接物理双流线缆、购买额外的软件许可、后台架构产品及添加外围物理设备终端即可实现通过PC/Mac电脑发送无线双流。 7.7无需购买额外的软件许可、后台架构产品及添加外围物理设备即可实现移动设备（手机/平板电脑）实时观看及回看双流图像，扩大会议双流观看范围。 7.8支持移动设备（手机/平板电脑）实时控制终端进行简单会控功能，该功能配合终端实现，该功能无需增加后台架构产品、无需添加外围物理设备，无需购买额外的软件许可即可实现。 8.网络功能： 终端支持不少于两个10/100/1000MB自适应以太网接口；支持ITU-T H.460.18/19防火墙穿越标准；支持SIP通讯下的防火墙穿越标准，如ICE、TURN等；支持NAT；支持DHCP、Telnet、SNMP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、SSH等网络协议；支持ITU-T H.235v3、SRTP、TLS、AES等安全协议；支持QoS设置；支持H.245 DTMF；支持802.1X网络标准；支持802.1Q Virtual LAN；终端支持丢包恢复机制，在≤5%网络丢包情况下,保证视频图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行。 9.设备管理功能： ★9.1 终端标配桌面触摸屏；桌面触摸屏为同厂商提供产品。 9.2 桌面触摸屏尺寸≥10英寸，屏幕分辨率不低于1280×800（WXGA）。 9.3 桌面触摸屏具备音量控制和关闭麦克风的物理按键。 9.4终端支持通过浏览器、Telnet、SSH等多种方式进行远程访问控制；支持物理的RS-232调试串口；支持网页快照功能。 9.5 支持GPIO接口；终端内置终身授权的定制化终端控制功能界面。 9.6终端提供开放的API，可以在触摸屏上实现对会议室中控、物联网设备等外围设备的调用功能。 9.7无需购买额外的软件许可、后台架构产品及添加外围物理设备，终端可实现在待机状态下会自动检测会议室内是否有人进入，并自动唤醒。 9.8终端支持本地号码簿和统一号码簿功能；配合系统管理平台，可实现所有终端号码簿统一自动同步功能。 9.9终端可以自动从网络中获得所有的部署配置信息（包括网络IP地址、视频VLAN、主用注册服务器地址、备份用注册服务器地址、设备分机号码等）。 10.会议能力： 10.1 终端支持选配内置MCU，内置MCU支持5方720p 30fps或 3方1080p 30fps；支持双流，双流分辨率不低于高清720p。 10.2内置MCU同时支持H.323/SIP、混合加密/非加密、混分辨率、混速等混协议功能；内置MCU不因实现上述功能导致接入终端数量变化/减少。 10.3内置MCU支持每个与会者与不同的带宽、分辨率同时独立接入，不能出现低分辨率终端接入导致其他终端图像质量下降的现象。 10.4终端连接三个高清屏幕，内置MCU会议中可在三个屏幕上各自显示一个远端会场，营造出三屏三会场的效果。 10.5终端在不增加内置MCU的情况下，支持随时在呼叫选择中添加第三个终端，将点对点呼叫转换为Ad-Hoc多方会议的能力。 10.6终端支持一键触发型会议，点击预约提示迅速加入多方会议，可以通过触摸屏快速完成会议控制功能，包括切换观看的屏幕布局、显示与会者列表、发言终端提示、断开其他终端等。 | 2 | 套 |
| 25 | 智慧教室运管平台 | 1.系统需求 1.1项目应用范围： 用于高校智慧教室、普通多媒体教室、常态化录播教室、标准化考场等多形态教室的设备管理、使用监控、报修运维与报表分析，为高校教室管理提供有效管控手段和可持续的运维模式。 1.2产品功能结构： 1.2.1角色：管理员（电教中心）、运维人员（移动端）、师生（移动端）。 1.2.2模块：基础数据、教室（设备）监控/巡检、报修、设备管理及统计汇总等。 1.3主要技术特征： 系统需采用公有云部署方式对师生提供服务，并且能与本地私有云进行管理与硬件集成，系统需使用JAVA语言开发，实行前后端分离开发模式，后台需采用Spring MVC 框架，前台需采用FlyUI、Arcgis、BI、Highcharts等业内流行研发组件及框架，数据必须采用统一入口方式进行管理，整体项目在验收时满足升级维护方便、可移植性强、稳定性高等要求，安全性上必须通过三级等保测评。系统需要支持但不限于web socet、ONVIF、sip、web service、安卓socket等协议与硬件设备进行统一通信，满足系统内外部之间信息通信与数据交换的实时性要求。 1.4用户访问主要设计指标： 支持300左右的并发访问。单个请求响应时间50毫秒左右, 页面展现3秒以内。 2.系统功能 2.1 PC端（web页面）功能： 2.1.1 首页： a要求提供当前教室概况、报修概况、巡检概况、当前不同楼宇的报修情况。 b要求提供近30天不同楼宇、不同设备的报修情况。 c要求提供近30天每天的报修情况和报修处理情况。 d要求提供近30天运维人员的工单情况、处理时长等。 2.1.2 公告： 要求提供对教室运维相关的公告的管理，支持附件文件上传，文件格式包括word、excel、pdf等类型。 2.1.3教室监控： a要求提供校区、楼宇、教室类型、教室状态等查询条件；列出各个教室的状态、排课状态、中控运行状态、报修情况；支持教室监控画面查看、对接中控，支持远程协助开关、教室问题一键报修。 b要求支持查看具体教室的设备情况、维修情况、近一段时间报修设备统计情况、每天的报修趋势、详细的报修明细情况（如故障设备、报修时间、处理状态）并支持手工处理报。 ★2.1.4报修情况： a对于电话报修要求支持操作人员进行在线登记功能，记录故障地点、故障设备、故障描述、报修人等信息，可实时查看每间教室的历史报修记录。 b要求支持对不同状态（待处理、处理中等）进行统计、并列出各状态下的报修清单、支持实时处理时长、支持催单等。 2.1.5要求支持手工派单给具体的运维人员，支持报修流程的进度跟踪（申请、处理中、催单等）。 a派单监控：要求支持根据校区、楼宇、耗时等查询条件，统计目前的各个运维人员的维修情况，包括完成情况、处理情况、处理详细信息（教室、设备、耗时、处理状态等）。 ★b派单规则：要求支持派单规则的设置，并且系统可自动派单，包括按楼宇、设备、人员、最大工单量、优先级等设置。 2.1.6教室管理：要求支持对教室等基本信息（教室名称、楼宇、教室类型、教室状态等）的查询与维护并支持教室信息excel导入。 2.1.7设备管理： 要求支持对设备等基本信息（设备名称、类型、状态、所在教室、图片等）的维护，并支持设备信息excel导入。 2.1.8教室配置：要求支持将空闲设备绑定教室，并支持批量绑定，支持设备信息查看。 2.1.9教室巡检：要求支持对巡检计划的录入（导入）、管理、执行、巡检结果的跟踪。 2.1.10用户与权限管理： 要求支持角色、用户信息的创建、设置、管理及维护。 字典表：要求支持对使用到的字典的管理，建设系统的字典库。 2.2 移动端功能 ★移动端须集成到现有宁大校园移动（今日校园）主页内。为了避免虚假陈述，投标人应提供相应的证明材料（如软件截图、接入协议等）。 2.2.1 公告查看： 要求对于PC端和后台管理的公告，支持在移动端对公告进行查看，公告附件的查看，格式支持Word、PDF、Excel等文件及图片和文本格式。 2.2.2 我要报修： 要求支持扫教室二维码进行报修，支持图片、视频的上传。 a我的报修：要求支持报修人查看自己的报修历史，包括报修地点、故障设备、报修时间、报修状态等，支持催单、查看报修进度、报修完毕后的评价等。 b处理报修：要求支持处理报修，包括报修信息和报修进度查看、登记维修结果，支持报修任务转派给其他人。 c执行巡检：要求支持执行巡检，包括巡检基本信息查看、登记巡检结果。 ★d智能机器人：要求支持智能小客服机器人，7*24小时语音对话进行教室运维业务咨询及服务，并结合学校呼叫中心工作机制，满足FAQ知识库共享，实现无缝对接。 3.集成服务 3.1数据集成 要求系统提供教务、本科生、研究生、资产、人事、现代教育中心相关数据集成工作。 3.2硬件集成 要求与现有教室建设厂商进行中控、摄像头等硬件设备集成，包含本次的4号楼和已经建设完成的8、5、6号教学楼，项目实施完毕后宁大本部4栋教学楼的多媒体教室管理也须纳入到本平台实施统一管理。 | 1 | 套 |
| 26 | 视频展台（含高拍仪功能） | 1.硬件产品参数： 1.1铝合金机身，圆弧边缘，直立无横臂的设计，便捷且节省空间的同时，还拥有决定性的视线优势。 ★1.2 展台像素：最高分辨率2592 x 1944@500万，影像区域：≥A4幅面。 1.3 连接方式：WIFI 5G传输，随机标配USB无线网卡。 1.4 影像速率：500万@15 fps/s无延迟，满足课堂演示清晰度和流畅度的需求。 1.5 灯光补偿：可触摸式三级补光调节，无缝防尘，使用寿命长。 1.6充电方式：分离式充电底座，展台放入底座即可实现充电；支持移动电源直充，续航无忧，充电更安全。 1.7电量指示：具有电池容量指示灯和充电指示灯，在充电状态和电量不足时，精准显示。 1.8 续航时长：内置高容量聚合物电芯，连续工作6-8小时。 1.9连接距离：无障碍连接距离20米流畅不掉线，且掉线后可以自动重连。 1.10资质证书：制造商通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001；产品有3C认证证书。 2.软件参数： 2.1界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2.2软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 ★2.3智能连接：化繁为简，免除手工搜寻展台信号和输入密码的复杂过程；同时具备掉线自动重连功能。 2.4软件自带虚拟黑板功能，通过截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 2.5图像特技：负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、左右旋转、屏幕录制。 | 33 | 台 |
| 二、IP广播设备 |  |  |  |  |
| 27 | 楼层IP广播音响 | 1.功能特点：采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；内置嵌入式网络语音解码模块、2*20W/8Ω双通道输出功放，设备运行稳定性高；具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-256kbps 自适应）；支持音量、平衡调节：设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。 2.须与原采购的6号楼ip数字广播控制主机兼容和被管控。 技术参数如下： 网络接口: RJ45、10M/100M。 110V定压信号输入接口。 网络协议: TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播)。 音频格式:MP3/MP2。 支持码流: 32K-256K。 频带宽度:20Hz-20KHz。 灵敏度:不低于 95dB。 信噪比: 线路：≥ 90dB；话筒：≥88 dB。 额定功率双声道2*20W，最大功率2*30W，工业标准压线端子。 扬声器阻抗：5″8Ω，2.5″8Ω，分频器分频。 扬声器单元：1*5″+1*2.5″。 尺寸：高*宽*深：不大于330×200×170mm。 供电：AC 220V±10%,50-60Hz/外置DC12V/5A可选。 待机功率不高于 0.2W。 | 20 | 台 |
| 三、一卡通门禁考勤设备 |  |  |  |  |
| 28 | 四门网络门禁控制器 | 1.采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统；支持10M/100M自适应；可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信；可设置7种假日类型，64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组。 2.支持多卡认证，最多8张卡；可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等；支持远程开门，远程继电器响应；可通过TCP/IP实现在线升级；USB接口，可传输参数和升级程序；支持同卡延时和开门延时。控制门数4门。 3.连接Wiegand协议读卡器4个，连接RS-485读卡器8个，门磁信号4个，出门按钮信号4个，开门继电器4个，报警继电器4个，防撬开关1个，卡片容量 10万张。 ★4.须与学校校园一卡通系统无缝对接、支持学校虚拟校园卡。 | 20 | 套 |
| 29 | 门禁读卡器 | 1.CPU为32位Cortex-M3核心处理器，内存32KB，FLASH 2MB，功耗≤4W，显示方式 0.96寸OLED 支持二维码显示，通过APP扫描开门，电容触摸按键，通讯接口 RS-485，Wiegand协议，支持在线升级，升级方式RS-485，支持卡类型 M1卡、CPU卡、混合卡，读卡距离≤5CM 。 ★2.须与学校校园一卡通系统无缝对接、支持学校虚拟校园卡。 | 68 | 个 |
| 30 | 出门按钮 | NO、COM触点输出；塑料材质，带夜光指示；86盒安装。 | 68 | 个 |
| 31 | 单门磁力锁 | 1. LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)。 2. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 3.表面温度：低于环境温度+20℃以内。 4.适用温度：-10～+55℃ 。 5.电压：DC12V/24V输入；工作电流：500mA/250mA；抗拉力：不低于270kg。 | 68 | 套 |
| 32 | 控制器安装箱 | 含电源，国产。 | 10 | 个 |
| 33 | 考勤辅助软件 | ★1.提供考勤辅助软件，实现一卡通考勤、完成数据的采集和推送工作。并且需要集成已建设完成5、6号楼的统一考勤数据；应用需要集成到宁大校园应用平台。 2.要求能够将学生考勤上课后的考勤数据能够采集到学校指定的服务器存放，数据要求按照学校教务对考勤要求的数据项及格式，包含且不限于教师信息、课程信息、学生签到的信息等。 3.要求软件能够和教务系统进行接口对接获取与本幢楼课程信息数据并不能对教务系统进行写操作及其它可能涉及教务系统本身安全的操作，系统应具有扩展性，未来能够为本校所有教学楼的考勤服务。 4.按照学校要求在学生考勤结束及在上课结束后15分钟内能将每个课程的考勤信息生成学校指定格式的报表或数据文件相应的推送给任课教师及本课程相关职能管理部门处，送达方式可以短信、移动端推送、邮件等多种形式（具体有校职能部门指定），考勤信息数据也可以由任课老师及相关职能部门实时查询。查询的方式可以按时间、教学楼、学院、教师、时间范围等多种关键字组合查询。 5.要求服务端采用springboot框架，使用maven作为项目构建的工具，集成docker容器部署，用ngnix作为负载均衡和请求转发的中间件，前端采用VUE框架。系统能支持约10000人同时在线进行网上考勤查询工作。项目验收后须提供技术支持1年。 6.移动应用使用H5技术，让考勤推送及查询系统形成一个手机轻应用，方便师生使用，可以轻松集成在学校移动端、微信公众号。 | 1 | 套 |
| 四、网络及云桌面设备 |  |  |  |  |
| 34 | 桌面云服务器 | ★1.软硬件一体化设备，CPU配置不低于2颗Intel Xeon E5-2678 V3系列，单CPU物理核心数不少于12个，主频不低于2.5GHz；配置不少于160GB DDR4内存（速率不低于2133MHz），并在满足160G配置的情况下预留不少于6个内存扩展槽位。 2.提供不少于2块960GB容量的SSD固态硬盘，1块1TB容量的SATA3.0接口的机械硬盘作为系统盘，以及3块4TB容量的SATA3.0接口的机械硬盘作为数据盘，满足以上条件同时还具备6块或以上扩展硬盘位。 3.配置≥实配2个千兆网口，≥2个万兆网口；提供双电源模块，防止因单电源故障产生的服务器宕机现象发生。 ★4．服务器可管理VDI架构的瘦终端，和IDV架构的胖终端两种类型。在用户认证管理和终端管理两个模块中同时提供两种终端的统一管理；可加入宁波大学现有云办公服务器集群，如果本次配置的云服务器失效时，宁波大学的现有的云办公服务器可接管其服务，内置调度算法以实现服务器的负载均衡。 5.提供B/S架构的服务器统一管理界面，提供向导式的集群或本地部署方法，提供动态添加或删除集群节点的功能，可实时显示在线用户列表和服务器的负载情况，支持对所有账号管理，支持对于所有虚拟桌面实现一键关机功能。 6.对于服务器集群所提供的虚拟桌面，只需在集群中主服务器统一管理界面上更新镜像，即可以实现集群中所有虚拟桌面的同步更新。 7.提供定时任务功能，支持定时关闭云主机、重启云主机、关闭瘦终端、关闭胖终端、关闭虚拟机等五大任务类型。时间可细化至天/时/分/秒。要求提供实际操作截图。 8.对于服务器所提供的虚拟桌面提供个性化模式，可保证用户数据和操作系统完全保存，用户安装的软件及数据在重启后均可保留。 9.支持系统自带用户管理功能，支持管理员、分级管理,不需要第三方LDAP系统，支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控。也可与学校身份认证系统对接，实现统一账号管理。 10.支持虚拟机限制超时自动休眠功能，在用户一定时间未操作情况下，虚拟机可自动挂起释放服务器运算资源，并在用户回归操作时立即恢复。以上功能需在云主机控制界面中可以通过监控虚拟机状态获知。 11.管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务。为防止虚假陈述，投标人须提供操作界面截图。 | 1 | 台 |
| 35 | 桌面云IDV终端 | ★1.软硬件一体化设备，采用IDV+VDI智能桌面虚拟化技术，内置嵌入式操作系统和软件，能够在与云管理主机失联的情况下，依然保持本地终端全功能全场景使用，在联网情况下，可以运行宁波大学现有的VDI虚拟桌面，并且能够被宁波大学现有云服务平台所管理。 2.配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD；同时配置≥1个内存扩展槽，≥1个SATA扩展接口，可扩展1个2.5英寸硬盘。 3.USB接口≥6个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，随机配套同厂抗菌防水键盘、鼠标。 4.终端可支持多种登入模式，包含专用模式、多人使用模式、公用模式、离线模式，支持控制器远程关闭终端。 5.专用模式将用户与终端绑定，绑定用户可使用本地存储空间及个人云盘；系统C盘中在个人桌面、收藏夹、文档等路径中的数据会自动备份在个人数据D盘下，保障个人数据不丢失。 6.多人使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像，且系统C盘为还原模式，即关机后自动还原至初始化状态。用户登入后不可使用本地存储空间，仅能使用个人云盘。 7.公共模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证，关机后系统自动还原至初始化状态。 8.支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，依然可使用账号和密码登录终端虚拟机开展业务，保障业务连续性。（提供离线模式登入界面截图）。 9.支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件等运行。 10.支持4k清晰度高清视频流畅播放。 11.为防止被偷窃和便于管理，需要采用一体机式设计，内置显示器不小于21英寸, 支持最大分辨率不低于1920×1080。 12.壁挂，底座两用型。 13.USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、扫描枪、读卡器等，避免在虚拟化下出现所使用的USB外设不兼容的问题。 14.支持镜像更新P2P下载，完成更新的镜像自动作为P2P种子为其它相同镜像提供更新服务。同时镜像更新支持断点续传技术，当更新暂停时，可利用该技术继续下载未完成的更新任务（而非从头开始更新）。 15.自带window10正版激活操作系统。 16.配置抗菌键盘、鼠标。 | 33 | 台 |
| 36 | 云OPS终端 | 1.嵌入式POS终端。 2.采用模块化、可维护、插拔式结构设计；可用于智慧黑板配套使用。 ★3.配置不低于Intel I5-7400处理器，内存：不低于8G DDR4；硬盘：不低于256G-SSD 固态硬盘，自带window10正版激活操作系统。 4.USB外设全兼容，如USB存储、Ukey、高拍仪、扫描仪等，均可识别兼容。 5.可以运行宁波大学现有的VDI虚拟桌面，并且能够被宁波大学现有云服务平台所管理。 6. 配置抗菌键盘、鼠标。 | 12 | 套 |
| 37 | 楼宇汇聚交换机 | ★1.提供千兆SFP光口≥28个，千兆电口≥8个，万兆SFP+光口≥4个，业务接口扩展插槽≥2个。 2.整机交换容量≥590Gbps、包转发≥220Mpps。 3.电源模块插槽≥2个，配置两个70瓦冗余电源。 4.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 5.支持VRRP，VRRP v3。 6.支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping。 7.支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ。 8.支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6。 9.支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向。 10.支持虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽），能实现将多台交换机虚拟化为1台逻辑设备。 11.支持ERPS（G.8032）以太网多环保护技术。 12.支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 13.配置SDN功能（软件定义网络）、符合OpenFlow 1.3标准。 14.提供工信部设备进网许可证复印件。 15.提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件。 | 2 | 台 |
| 38 | 接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥95Mpps。 2.提供千兆电接口≥24个、千兆SFP光接口≥4个。 3.要求设备采用静音无风扇节能设计。 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 6.支持基于端口和MAC的802.1x。 7.支持Portal 2.0认证。 8.支持DHCP Server。 9.提供工信部设备进网许可证复印件。 10.提供国家强制性产品认证（3C）复印件。 | 8 | 台 |
| 39 | 千兆光模块 | 原厂10KM千兆单模光模块，要在原厂服务系统中可被查询，与交换机同一品牌。 | 36 | 个 |
| 40 | 万兆光模块 | 原厂10KM万兆单模模块，要在原厂服务系统中可被查询，和交换机同一品牌。 | 4 | 个 |
| 41 | POE交换机 | 1.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，要求提供官网链接截图。 3.本次要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W。 4.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 5.支持链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 6.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥7KV（即具备7KV的防雷能力），要求提供国家电子信息产品质量监督检验中心测试报告作为相关证明。 7.提供工信部设备进网许可证复印件。 8.提供国家强制性产品认证（3C）复印件。 | 10 | 台 |
| 42 | 高性能无线AP | ★1.采用双路双频设计，可被我校现有AC控制器所管理、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式。 2.整机空间流≥6，5G最高工作4条802.11ax空间流，整机最大接入速率≥5Gbps。 3.配置10/100/1000Base-T以太网上联端口≥3个，其中一个支持POE+受电，另一个端口支持PSE对外供电；内置蓝牙4.0。 4.支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用。 5.设备电磁辐射对人体安全，最大SAR-10g值不高于2.0W/kg，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明。 6.设备可支持不小于32个虚拟AP。 7.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。 8.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 9.为便于后期的管理，要求无线接入点可被我校现有网络管理系统进行管控。可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警。 10.提供无线电发射设备型号核准证复印件。 11.中标后签订合同前，需要提供样机在我校进行兼容性实地测试 | 70 | 个 |
| 43 | 无线AP授权 | ★1.本次新采购无线AP管理授权每套16个，为保护前期大量的已有投资，此次无线管理扩容授权要求能在学校现有无线控制器上使用，投标时需要做出明确承诺保证。 *如所提供无线AP管理授权不能与学校现有无线控制器兼容使用，则必须额外免费提供2台多槽位无线控制器，每台控制器需满足以下指标： 2.标准机架式设备，实配主控引擎板≥2个，独立业务插槽≥5个，可热插拔电源数≥2个，配置双机虚拟化VSU集群功能；交换容量≥147Tbps，包转发性能≥30000Mpps；单台配置4个SFP+万兆光口、20个SFP+千兆光口、24个千兆以太网电口。最大可支持管理2500个AP ，单机满配1500个无线管理AP授权；802.11转发性能≥45G，支持集中转发和本地转发两种模式。 3.与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理。支持虚拟化技术,所有物理AC对外呈现一台虚拟AC，一个IP地址，简化组网、简化维护：一个管理界面，配置自动同步到所有物理AC；任意一台物理AC宕机，下属的AP会自动迁移到其他物理AC上；提供和所投高性能无线AP型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件）。 | 5 | 套 |
| 五、标准化考场设备 |  |  |  |  |
| 44 | 标考网络流媒体存储平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；支持最大128路网络视频接入；支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出；支持16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持eSTAT接口；支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）；支持4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离；支持2个千兆光口，支持容错、负载均衡和两网分离；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；16块硬盘（硬盘接口类型：SATA3.0 适用类型：台式机，监控主机，总容量:4T; 硬盘转数：7200rpm 缓存：128MB；接口速率6Gb/秒）。 2.必须满足和宁波大学目前现有的SIP三合一转发平台、电视墙管理主机（软件）兼容和集成工作。 | 1 | 台 |
| 45 | 标考红外高清网络半球摄像机 | 1.满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》规定的H.246、H.265视频编码标准，支持MPEG Layer II音频编码标准，并支持Program Stream系统流的封装；传感器 1/2.7英寸CMOS/1920×1080；电子快门 1/3s~1/30000s;可手动或自动调节；最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）；最大红外距离 50m； 2.必须满足和宁波大学目前现有的sip三合一转发平台设备兼容。如不兼容则必须提供解决方案，确保能够和省、市考试院现有设备对接，并将方案中涉及到的设备包含在此次报价中。 | 68 | 个 |
| 46 | 拾音器 | 监听面积：10平方米～100平方米；音频传输距离：最大3000米。 | 68 | 个 |
| 六、互动教室 |  |  |  |  |
| 47 | 交互智能平板 | 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用86英寸LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，显示区域：1898.24mm*1069.17mm，具备防眩光效果。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤95mm。。 3.整机具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 4.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 5.书写方式：手指或笔触摸。 6.安卓系统下，存储容量≥4GROM，系统内存≥1G RAM，处理核心：高清智能引擎双核1.2Ghz,双核图形加速芯片。 7.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。 9.整机可实现Windows及Android系统共享同一链路实现同时联网。 | 12 | 台 |
| 48 | 数字黑板 | 1.整机采用一体化拼接设计，整机中间区域为电容触控液晶屏屏幕，可显示视频内容，进行交互触控操作等。整机前侧面板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容。 2.智慧黑板具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%。 3.智慧黑板通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤66%。 4.智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，触控功能与传统书写功能瞬间切换。 5.智慧黑板支持HDMI、VGA、window等多种信号源模式下支持窗口一键下移功能。 6.显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板设备热扩散系数≥50mm²/S。测试标准满足：ASTME1461-13.实验温度90℃。 7.维护通用性：电源模块与核心驱动模块独立抽插，智慧黑板的电源模块可独立插拔，核心驱动模块可独立插拔，强弱电分离。 8.积木式拼接：智慧黑板两侧无任何电子元器件，两侧与中间互动屏之间可积木式拼接，无需任何接线。 9.智能亮度调节：智慧黑板可通过触控菜单快捷设置白天、夜晚两种亮度模式，以达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 10.OSD触控菜单：产品支持OSD触控菜单功能，实现黑板信号源切换、windows系统快捷还原、AP网络快捷还原、快捷关闭电源等功能，无需实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便用户操作。 11.易用防误触：PPT课件批注功能，PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，手指误碰到黑板不会自动翻页，需点击对应的翻页键翻页，可将批注保存在PPT上。 12.智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接。不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。 13.智能互动黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的碎片状态、耐热冲击性能检验报告。 14.智能互动黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受90MPA的外应力冲击。 15.智能互动黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。 16.为保证智慧黑板整机系统完整性和稳定性，整机产品符合节能环保要求。可内置电脑。 | 12 | 张 |
| 49 | 智能控制中心 | 1.整机提供RS232口不少于3个，1U高度。 2.要求整机提供RS485不少于6个，满足对读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制。提供产品图片证明。 3.设备提供不少于4个可控制DC12V电源输出，可给通信设备供电。 4.提供不少于4个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电。 ★5.为满足教室内周边设备入网需求，以及未来的扩展性，需提供千兆自适应电口≥12个；为满足教室内周边设备供电需求，需提供千兆自POE自适应电口≥8个。 6.可配合其他扩展模块，实现屏幕调度功能，提供产品测试报告证明。 7.CPU主频≥1GHz，Flash Menory≥256MB，SDRAM≥512MB。 8.设备提供I/O口不少于4个，可支持IO输入和输出设备。 9.支持插IC卡或刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关。 10.支持语音控制中控，包含但不限于语音上下课，开启或关闭教室内设备功能。 11.支持扩展物联网控制模块：可实现对教室灯光、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测。 12.内置风扇，支持调速及故障告警功能。 13.支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时。 14.支持远程升级功能，提供产品测试报告。 ★15.支持教师端中控软件开启4分屏对比并全班同步；支持教师端自由调度。 16.支持一键取消所有调度操作，所有大屏恢复初始状态，支持自由调度权限管控，在教师允许下，学生端方可做调度操作，支持对大屏管理各个小组屏开关机，支持一键熄灭所有小组屏，学生聚焦授课。 17.支持管控基础的录播功能，支持两个小教室临时合并使用。最多支持10个小组和2个教师屏的协作。 18.提供3C证书复印件。 | 12 | 台 |
| 50 | 智能互动模块 | 1.为节省机柜空间，便于安装，设备应采用机架式设备，高度不超2U。 2.支持无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，投屏分辨率支持1080P。支持自放热点模式，以适应无AP环境的投屏需要，保留测试权利。 3.自放热点支持2.4G和5.8G，提供证书复印件证明。 4.支持NAT功能，可独立组网，保留测试权利。 5.HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@60Hz。 6.VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz。 7.立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出。 8.无线投屏支持自动切换，当有投屏操作时智能控制中心自动输出投屏信号，无需手动切换，当投屏结束后，自动恢复到原有信号。 ★9.可实现教学模式切换功能，所有小组可显示老师端画面，支持选择某个小组进行展示，其他小组和老师端显示被选中小组实时画面。提供测试报告。可实现对比展示模式，对比展示模式支持数量≥4组，支持加入老师屏幕对比。保留测试权利。 10.调度功能必须与教学互动平台联动，互动教学系统在分组讨论时可自动退出广播模式，讨论完毕，可自动退回到广播模式。 11.提供USB接口≥6个。 12.处理器主频≥1.8GHz，RAM≥4GB，ROM≥16GB。 ★13.为保证投屏稳定性，需要与数字型智能控制中心设备同一品牌。 14.提供型号核准证复印件、3C证书复印件。 | 12 | 台 |
| 51 | 触控式面板型控制器 | 1.10.1英寸电容式触摸屏，分辨率1280*800（WXGA）。 2.可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒，节能环保、延长产品使用寿命。 3.可灵活安装控制面板，满足不同客户的需求。 4.设备提供千兆网口≥1个；提供USB接口≥2个，USB支持过流保护功能。 5.提供多种登录方式，至少支持刷卡登录和用户名密码登录。 6.支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备，智能地为教师提供授课环境。 7.支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备。 8.可控制教学模式切换，所有小组可显示老师端画面，支持选择某个小组进行展示，其他小组和老师端显示被选中小组实时画面。 9.可实现对比展示模式，对比展示模式支持数量≥4组，支持加入老师屏幕对比。保留测试权利。 ★10.支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景。为防止虚假陈述，投标人须提供产品功能截图证明。 11.自动检测笔记本电脑接入，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换，快捷方便。 12.支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动。 13.支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面。 14.支持通过无线物联网实现对教室灯光的统一开关控制。 15.支持通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作。 16.支持实时显示当前教室的时间、温度信息，与智能控制中心同一品牌。 | 12 | 套 |
| 52 | 交互式智能平板55寸分组交互式教学终端 | 1.显示尺寸:55英寸；显示比例16:9。分辨率3840×2160。屏体类型： LED背光源，A级屏。 2.屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B。整机厚度≤86.9mm；自带扬声器≥2个，功率≥2*5W。终端机身提供VGA输入口≥1组，终端机身提供HDMI输入口≥2组。终端机身提供TOUCH OUT≥1组。终端机身提供USB接口≥1个。 3.触控技术：支持10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体。 4.书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光；待机功耗≤0.5W。 5.提供产品3C证书复印件。 | 48 | 套 |
| 53 | 交互式智能平板55寸移动支架 | 1.产品需配有屏幕背板，用于遮挡背部线材等。 2.大屏背板两边靠下位置有推拉把手孔，同时可通过右侧孔洞看到大屏控制按键。 3.产品立柱正面有电源与数据线材接口面板，无线投屏盒子信号窗。 4.产品立柱背面有检修门，检修门配置密码锁，强电线材。 5.产品底托有胶条,产品配置有万向可锁滚轮。 6.适配屏幕：55寸，移动滚轮方向：0-360°，支架立柱，背板，底托材料：冷轧钢板；表面工艺：静电喷塑。 | 48 | 套 |
| 54 | 智能盒子 | 1.CPU主频≥1.8GHz，Flash Menory≥16G，SDRAM≥4G。 2.要求提供RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）。 3.提供千兆网口≥1个，且支持POE供电功能。 4.HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持4096x2160@60Hz。 5.立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出。 6.USB接口≥2个，1路支持OTG功能，USB支持过流保护功能。 7.支持无线投屏功能，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P。 8.支持自放热点功能，热点支持802.11ac，保证无WiFi环境下的无线投屏，保留测试权利。自放热点支持2.4G和5.8G，提供证书复印件。 9.流媒体输出功能，将智能盒子输出的内容通过流媒体方式传输给智能互动模块，实现多屏显示功能。 10.内置白板软件功能，方便在交互智能大屏上书写，支持扫码下载。 11.支持打开U盘文件功能，包括office、视频文件等。 12.供电方式可支持采用12v直流供电、PoE供电两种方式。 | 48 | 套 |
| 55 | 分组研讨系统授权 | 1.在“授课模式”下，所有小组屏幕同步显示教师屏幕的画面与声音，便于小组学生观看授课内容，无需转身或回头，提高学生听课专注度。 2.在“小组讨论”模式下，所有小组屏幕各自显示本地内容。讨论过程中，允许小组学生的手机、平板、笔记本电脑等移动设备通过无线方式投放到小组屏幕，方便学生之间的讨论与共享，提高小组学习效率。 3.在“展示模式”下，所有小组屏幕和教师屏幕都显示指定小组的屏幕内容，支持老师选择某个小组进行成果展示，实现小组讨论成果的共享。 4.软件界面提供三种模式，支持老师根据上课需求灵活选择，一键切换到相应的模式下。 5.支持老师在授课过程中对屏幕显示内容进行捕捉，捕捉的截图自动保存到文件夹，方便老师课后从文件夹中带走屏幕截图。 6.支持多达9组屏幕的调度功能，教师1组，学生8组，每组1台显示终端，通过软件可让多个小组和老师一起参加讨论或演示。 | 12 | 套 |
| 56 | 电子白板软件 | 1.软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求。 2.书写及批注工具：支持10点触控书写，方便不同学科不同民族内容文字书写录入；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等6种书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作。 3.教学工具：提供计时器、放大镜、聚光灯、小白板等不少于10种的实用教学工具；支持白板页面直接打开浏览器；白板内可设定其他Windows应用程序的快捷启动。 4.超链接对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等至少6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能。 5.PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件。 6.实物展台：支持将展台动态图像插入到白板软件中，并可对图像进行缩放、旋转、全屏显示等操作；支持设置展台图像的分辨率。 7.思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景。 8.支持页面回放功能，方便老师课末的回顾。 | 48 | 套 |
| 57 | 互动教室管理系统 | ★1. 本案 整体智慧教室统一平台：为保证易用性，应采用业界流行的B/S架构，应具备跨网段、穿越防火墙等特性，管理员可以在任何可接入互联网的地点集中管理智慧教室整套系统，可顺利对接本案中25项的学校智慧教室运管平台。 2.要求兼容Windows、MacOS等平台下的IE、360等多种浏览器对管理平台进行访问。 3.设备监控：支持实时监控智慧教室设备运行状态，远程控制智慧教室设备，方便用户及时了解教室设备状态。 4.可视化控制：支持以树型结构查看教室设备，可远程实时查看教室的上课情况，可直接对教室设备进行远程控制，提高管理效率。 5.告警监控：支持在教室设备运行异常时，生成告警提示，及时提示管理员，进行告警处理。支持告警信息批量导出。 6.教室预约：具有教室预约管理功能，简单快捷实现借用教室操作，合理有效的利用教室资源。 7.授课记录：支持记录教师在教室上课的信息，智能统计教师的出勤情况，提供教师姓名、考勤时间等维度进行查询统计，要求提供功能截图。 8.统计报表：具有丰富的报表统计，为相关领导提供决策支撑。包括教室使用率、刷卡器使用率、一体机使用率等设备使用率统计；教师出勤率，教师授课累计课时排行，教师授课时段等课时信息统计。 9.系统日志：支持实时记录用户的登录日志、操作日志，支持记录用户上下课认证日志，支持记录设备授权下发日志，帮助用户监视系统中发生的事件，用户也可通过日志检查错误原因。 10.系统管理：具有多个系统基础管理模块，包括用户管理、角色管理、权限管理、机构管理、教室管理、学校信息管理等。 11.设备管理：支持实时显示中控设备状态，支持对中控设备远程批量升级操作，实现管理员对对教室中控设备的集中管理。 12.支持模块扩展，方便对后续教室进行3D模型多维度管理，要求可针对教室进行3D建模，清晰展示教室内相关设备。 13.提供智慧教室综合管理平台的软件著作权登记证。 14.与数字型智能控制中心同一品牌。 | 1 | 套 |
| 58 | 移动讲台 | 1.桌板面积至少达到65*45cm。 2.支架高低可调节（桌板高低范围75-120cm），易调节（气压杆结构）,升降阻尼效果顺滑。 3.滚轮静音，同时可提供锁定功能。 4.移动讲台提供用户推拉产品的把手。 5.桌板承重：大于4kg。 6.移动滚轮方向：0-360°。 7.面板材料：高密度板材；表面工艺：静电喷塑（MDF）。 8.立柱及底托材料：铝铸件；表面工艺：静电喷塑（MDF）。 | 12 | 张 |
| 59 | 互动教室综合管理平台授权 | 多媒体设备控制授权License，每个License可增加50个教室授权许可，需要配合智慧互动教室使用。 | 1 | 套 |
| 七、安装集成辅材设备 |  |  |  |  |
| 60 | 标准多媒体教室布线安装集成 | 1.投影机至壁挂一体机线缆全部采用高清HDMI1.4版信号线，长度根据实际需要选择。 2.投影机吊架：采用各型号投影机配套原厂吊架安装时根据每各类型多媒体教室实际的高度定制安装。 3.音响线缆采用2*200芯金银喇叭线。 4.电源线缆采用知名品牌，国标认证产品。 5.网线需采用6类网线，符合ROHS环境认证；产品具有ISO9001认证和ISO14001认证、要求为国内国际著名品牌，提供质量保证书。 6.云桌面至投影机的连接线和转换器等材料需符合各设备要求确保设备和连接器材的质量要求。 7.JDG20管、40管、线槽：JDG20管、40管、线槽、辅材，水平线槽中敷设线缆，线缆应顺直，尽量避免交叉；水平线缆敷设时，两端应做好标签，填好放线记录表；对于有安装天花的区域，所有的水平线缆敷设工作最好在天花施工前完成；所有线缆不应外露。 | 33 | 间 |
| 61 | 互动多媒体教室布线安装集成 | 1.视频线缆全部采用高清HDMI1.4版信号线，长度根据实际需要选择。 2.智慧黑板和触摸大屏的安装需整体安装，注意安装的承重和整体平整。 3.音响线缆采用2*200芯金银喇叭线。 4.电源线缆采用知名品牌，国标认证产品。 5.网线需采用6类屏蔽网线，符合ROHS环境认证；产品具有ISO9001认证和ISO14001认证、要求为国内国际著名品牌，提供质量保证书。 6.互动教室需要贴墙安装一台不低于6U的标准墙柜，用于放置互动教室的控制设备；包含研讨型智慧教室线材包（内含高品质10米HDMI线，10米USB-Touch线（带信号放大），10米RS232控制线各一根及其它配件。 7.JDG20管、40管、线槽：JDG20管、40管、线槽、辅材，水平线槽中敷设线缆，线缆应顺直，尽量避免交叉；水平线缆敷设时，两端应做好标签，填好放线记录表；对于有安装天花的区域，所有的水平线缆敷设工作最好在天花施工前完成；所有线缆不应外露。 | 12 | 间 |
| 62 | 机柜（多媒体教室） | 1.不低于32U标准网络机柜。 2.设计滚轮及可替代固定脚，可方便机柜运输及固定。 3.优化的理线结构，强、弱电隔离，线缆可延展式设计。 4.可安装导轨式强电设备，位数可扩展。 5.强电安装采用模块化，可根据用电设备组合。 6.设备安装与标准机柜一致，兼容主流机柜式安装设备。 7.具备多个散热孔，合理的风道设计，可安装多个散热风扇。 8.4面开门，可方便设备维护，前门带机柜锁。 9.扩展性强，可灵活调整强、弱电设备容量。 10.3个PDU，额定电压：250V~ 额定电压:10A 额定功率：2500W 适用范围：19寸标准机柜。总计不少于27个电源插空（国标）。 11.前门透明钢化玻璃门带机柜锁。 | 4 | 个 |
| 63 | 标准化考场+门禁辅材 | 在大楼强弱电装修施工布线完毕后，剩余安装材料包括RJ45头，理线架、HDMI线及电源,跳线、箱体等材料购买和施工布线及设备安装等。 | 1 | 批 |

北区2、3号楼多媒体教室设备升级改造需求

当前，宁波大学已经正式启动了北校区的整体布局工作，随着科技学院的搬离，未来将有阳明学院、信息学院等学院及科研团队入驻北校区。如何结合学院特色及学科特点，利用好现代教育技术手段提高课堂效率和效果，突出教学形式及功能的多样性，提升师生教学互动的主动性，是本案的原生理念，故在选择产品及其功能时首要考虑的是以满足基本教学需求为主，兼顾普通教学、互动教学，除按照教学需求对现有教室性能及功能提升外，还将考虑今后用户的易用性、维护的便利性以及施工的简捷性。

一、基本情况

本次多媒体教室改造共涉及北区2、3号楼83间，主要配置中控系统、显示系统、音频系统、书写系统及互动讨论系统等设施设备，详见下表：

| 教室类型 | 基本情况 | 主要系统 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准多媒体教室 | 40人（小型教室） | 中央控制系统、显示系统、音频系统、书写系统 | 14 |
|  | 62人（中型教室） |  | 41 |
|  | 92人（大型教室） |  | 8 |
| 阶梯教室 | 120人、180人（各6间） |  | 12 |
| 智慧讨论教室 | 24人、30人（各4间） | 中央控制系统、显示系统、音频系统、书写系统、互动讨论系统 | 8 |

仪器设备主要用途：

满足2020年度承担北区宁大学生教学排课的需要；

其中40座教室14间；62座41间；92座8间；120座6间；180座教室6间；以上类型教室配置标准化多媒体设备，主要用于普通多媒体教学使用；另有24座及30座教室各4间教室除配备标准多媒体设备外建设成智慧互动讨论教室；每间教室还配备了标准化考场设备，用于四、六级等重要考试场合。所有教室均配置可视呼叫、一卡通门禁及IP广播和有线及无线网络设备确保教学的信息化保障。

二、总体设计

北区多媒体公共教室改造将继续遵循 “平台”+“模块”的建设方针，在多媒体设备的集控管理的基础之上，实现随堂教学数据的收集及教学功能的延展性。此外，IDV云桌面终端、IP广播铃声系统及无线网络等与教学楼有关的信息终端均通过教学楼群内部的网络交汇至图书馆信息中心机房。

（一）教学用多媒体设备

1.以人为本原则。多媒体设备的选型应兼顾使用多媒体设备的三类用户角色（教师、学生及设备管理者），所选的设备应体现“人性化设计”，即充分考虑需求因素、人机工程因素、美学因素、环境因素和文化因素的影响，实现人与设备的和谐与统一。

2.实用性原则。围绕多媒体教室的核心功能：“亮”和“响”，所选的设备应满足图像画面明亮清晰、比例适中；采用还原扩声布局方案，真正做到音质保真柔和无杂音，让老师与学生能更舒适、更轻松地开展教学活动。

3.易用性原则。授课老师常用功能不需要专门的学习和培训就会使用，真正做到“一张卡或一个码完成启动和关闭系统”。

4.稳定性原则。所选设备应采用完全一体化模块设计，除必要的专用连接线外，其余的布线通过网线、通用标准接口就能完成设备与设备的连接，方案要充分考虑后期设备维护和故障排查的便利性。

5.智能化原则。采用C+C即云+端的系统架构，教室内的电气化设备可实现无线物联和集控，即可以对设备进行自检、远程状态监测、能耗监控和远程开关控制。

6.场景化原则。不以购置设备为主要目的，而是充分考虑到设备与线上教学和课堂教学的关联性，并根据教室功能选配相关模块如录播教室增加录播模块。

7.数据促进运维原则。选择的设备均能提供开放数据接口及提供产品运行状态，满足基于一个平台内的集控管理需求。

（二）基础网络建设

宁波大学北区2、3号教学楼网络（有线、无线）通过节点统一汇聚到图书馆信息中心机房核心交换机的主干网，实现楼宇之间万兆网络，进楼千兆到桌面。

（三）云桌面建设

各教室需建设具有与校园网融合的统一云平台管理的IDV/VDI云桌面系统。

三、系统架构

本方案将以教学活动中的大数据应用为切入点，通过选择真正能产生数据源的产品搭建教室功能，从而可以利用大数据分析技术，可以对课前学习评价、课堂学习行为、课后作业等进行分析，实现对学习内容和资源的个性化推送，提高师生交流互动的效率，为混合式教学模式提供依据。故将从硬件层面及网络架构层面（见表一、图一和图二）来推动教室的建设。

| 系统架构 | 核心功能 |
| --- | --- |
| 应用层 | 设备监控及故障恢复 |
| 网络层 | 多媒体教室控制 |
| 感知层 | 门禁、无线通道、传感器、数字摄像头、IDV、投影、灯光等 |

表一 硬件层面系统架构

图一

图二

具体阐述如下：

（一）多媒体教学设备

根据教务处此前提出的功能需求以及教室的规格，现将教室分为三种类型：标准多媒体教室（以下简称标准教室）、阶梯教室、智慧讨论教室（以下简称互动教室）。

原则上，所有教室应在满足学校教学的基本需求即教室里有供授课教师使用的计算机终端、可以将课件进行播放并将投放于专门的屏幕、配备设备进行扩声、有统一的电源时序管理装置以及有可供授课教师板书的书写器材的基础上，选择相同的设备和管理平台，即中央控制系统、显示系统、音频系统、书写系统等应采用同一方案，然后根据教室功能需求搭载相应的工作模块，如研讨教室搭载互动大屏、投屏及分组讨论设备等。教室长度超过10m以上的，还应根据教室的面积增加40-50吋、1080P的补充显示屏阵列。

本方案中，标准教室、阶梯教室设计采用IDV云桌面终端、多媒体中央控制器一体机（集成中控模块、功放模块、视频矩阵模块、无线继电器模块、通讯模块等）、物联网集控、141寸单投双通道超宽屏白板教学一体机（14间小型教室）或激光投影+约120吋画框式幕布的组合（中型教室41间）、红外扩声系统等设备，其中，14间小型教室的多媒体设备均可上墙，节省空间，布线简单，维护方便。

教室建有可视对讲与门禁系统。

此外，所有教室建有可视对讲与门禁系统使用都与学校一卡通系统进行对接，实现智慧校园平台的统一身份认证；可以对教室的使用情况进行数据采集分析，生成相关的统计图表。

互动讨论教室内部设计均采用可插拔或嵌入式多媒体智能教学OPS终端一体机、可扩展物联网网络型集控、大尺寸互动触控一体机（具备书写板功能）、智慧一体化书写黑板、红外扩声系统、互动讨论系统等设备，录播教室在此基础上增加录播系统，从功能上满足教学需求。

（二）标准化考场

宁波大学北区2、3号楼标准化考场建设为前端监控建设，主要涉及标准化考场共计83间，总计安装170路红外网络高清摄像机及170路高保真拾音器。

（三）具体建设内容

根据功能需求、教室面积在产品设备的选型、系统软件的配备上都严格按照第二部分提出的7大原则展开，并在教室管理平台建设的基础上统一规划及建设学校的课程视频资源管理系统模块。

1.管理平台

管理平台可以接管现有多媒体中央控制器及其管理平台。PC端采用B/S架构，移动端通过“今日校园”或采用微信小程序等模式（不单独开发独立的APP），具备实名认证、远程维护、微服务（求助与报修）、数据采集及展示等功能。

（1）实名认证。平台通过与学校原有一卡通系统进行帐号同步，经刷校园卡通过实名认证后才能够开启多媒体设备，并形成相应的操作日志。

（2）远程维护。系统可以远程开启任何一间教室的设备，并启动自检程序对空调、多媒体设备进行检测，配合摄像机图像和声音实现远程故障排查。

（3）微服务。平台可以对接到学校现有的移动端平台如今日校园、微信公众/企业号上。提供微信扫码获取使用权限功能；推送相关操作流程等信息；提供基于移动端的求助与报修服务。与信息中心call center平台实现工作及数据的无缝对接。

（4）数据采集及展示。平台可对所有设备的使用时长，使用频率、使用者操作规范等的数据进行统计分析，并结合课表等数据提供分析报表。

（5）课程资源统一采编。平台可以对具有录播功能的教室的课程资源进行统一采集和存放到专用的存储空间，根据教学的需求进行编制和播放。

（6）双向视频教室录播系统。新增加对学校已经建设的阶三阶四和梅山校区的多向视频教室的课程进行直播或者录播处理，确保多向视频教室互动的优质课程资源得以保存和教学回放需求。

2.标准多媒体教室（小型教室14间）

（1）显示及书写系统。配备141寸单投双通道超宽屏白板教学一体。支持记忆保存水性笔书写的内容以及板擦擦除水性笔书写批注的内容，可同步进行。使水性笔书写批注的各项内容都能完整的同步转化为白板软件的内容，形成电子素材永久保存，大大提高教学效率。

（2）音频系统。教室配备红外无线扩声系统和专业音箱，结合教室面积设计音箱的功率及点位，既能保持授课教师的声音响度的恒定，又能使学生注意力更加集中；颈挂式设计的红外无线话筒，可颈挂胸前使用，并支持防勒颈设计，红外技术保证不串频，声音清晰干净。

（3）中控系统。教室可以配备1U式机架设计或壁挂式设计多媒体一体机，将所有设备集成到升降桌面板下或墙壁上，采用网线作为信号或数据传输，既节省了教学空间，同时有减少了复杂的走线，提高了系统的稳定性和可维护性。一体机内部采用模块化设计，除计算机模块（由云桌面终端承担）外、网络中控模块、交换机模块、以HDMI为主的视频矩阵、刷卡器模块、功放模块及电源模块（含无线继电管理功能）等。

（4）可视对讲。每个教室安装带双向语音的半球摄像机，管理员可以远程视频监控到黑板讲台位置，授课老师在使用过程中遇到问题可以一键呼叫管理员，进行远程故障排查。

（5）门禁系统。门禁系统可以对教室进行刷卡或远程控制，考虑到教室的自习开放。

3.标准多媒体教室（大型、中型教室49间）

（1）显示系统。配备DLP技术、≥5000流明的激光长焦投影机，配备120寸画框式幕布及补充显示屏方案，保证画面达到最适合人眼观看亮度、清晰度及可视角度。

（2）音频系统。同标准多媒体教室。

（3）控制系统。同标准多媒体教室。

（3）可视对讲。同标准多媒体教室。

（4）门禁系统。同标准多媒体教室。

4.阶梯教室（12间）

（1）显示系统。配备DLP技术、≥6000流明的的激光长焦投影机，配备150寸画框式幕布及补充显示屏方案，保证画面达到最适合人眼观看亮度、清晰度及可视角度。

（2）音频系统。同标准多媒体教室。

（3）控制系统。同标准多媒体教室。

（3）可视对讲。同标准多媒体教室。

（4）门禁系统。同标准多媒体教室。

5.互动讨论教室（8间）

在标准多媒体教室的基础上将书写模块产品更换为大尺寸可书写数字黑板和智能86寸触屏一体机系统，同时增加互动讨论系统。

互动系统，每个教室放入4到5个50-55寸分组显示屏，配合VDI终端盒子来实现学生的分组讨论结果的显示。每个学生可以将自己移动设备（手机、PAD、笔记本电脑）屏幕投射到分组显示屏上，老师可以将任意分组显示屏内容切换到投影大屏上，同时也可以让分组显示屏也可以接收来自主屏幕的内容。

6.统一的有线无线一体化网络。

为了高速，稳定，安全的接入宁波大学校园网络，4号教学楼设计指标为带宽万兆到大楼、千兆到桌面，并实现有线，高并发的无线的统一融合。

7.校园云桌面设备。

云桌面技术方案通过网络，可以迅速部署一个通用的、支持性桌面环境，并可以实现集中管理和部署更新、迅速恢复到以前设定的稳定版本桌面镜像以及桌面漫游等管理功能和服务需求。

8.教室视频监控系统。

宁波大学4号楼标准化考场建设为前端监控建设，主要涉及标准化考场26间、互动教室12间、阶梯教室7间内建设标准化考场，总计安装68路红外网络高清摄像机及62路高保真拾音器。本方案中数字监控全部使用POE方式供电，由于拾音器不支持POE协议，全部单独布放电源线，使用开关电源集中供电，声音信号全部接入高清摄像机内，与视频信号一同保存在存储平台内。

9.IP广播打铃系统

考虑到跨校区教学管理的问题，部署87只IP音箱加IP广播主机及软件实现（不会因为校区间网络中断导致铃声不能播放），且北校区的IP广播主机和本部校区的IP广播主机可以互为主机+备机的功能。

附件一：设备清单汇总表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体教室（75间）及音响设备 |  |  |  |
| 1 | ※全高清智能网络中控 | 台 | 75 |
| 2 | 可视对讲系统 | 个 | 83 |
| 3 | 钢木讲台 | 张 | 83 |
| 4 | 智慧校园在线课程管理系统 | 套 | 1 |
| 5 | ※课堂教学视频展台（高拍仪+无线投屏） | 套 | 75 |
| 6 | ※145寸双通道超宽屏白板教学一体机 | 套 | 14 |
| 7 | ※超短焦激光反射投影机 | 副 | 14 |
| 8 | 超短焦投影机吊架 | 台 | 14 |
| 9 | ※激光工程投影机 | 台 | 49 |
| 10 | 工程投影机吊架 | 副 | 49 |
| 11 | 画框幕（120寸） | 块 | 49 |
| 12 | 搪瓷推拉白板（120寸） | 块 | 49 |
| 13 | 显示书写设备包边（120寸） | 套 | 49 |
| 14 | 大屏显示终端 | 台 | 52 |
| 15 | ※长焦激光工程投影机（阶梯教室） | 台 | 12 |
| 16 | 长焦工程投影机吊架 | 块 | 12 |
| 17 | 画框幕（150寸） | 副 | 12 |
| 18 | 搪瓷推拉白板（150寸） | 块 | 12 |
| 19 | 显示书写设备包边（150寸） | 套 | 12 |
| 20 | ※红外扩声一体音箱 | 台 | 63 |
| 21 | ※合并式功放调音台 | 台 | 20 |
| 22 | 音箱 | 个 | 104 |
| 23 | 桌面式双路充电座（简称座充） | 个 | 83 |
| 24 | 红外无线音频传输器 | 个 | 83 |
| 25 | 红外无线颈挂话筒 | 个 | 83 |
| 26 | 红外无线手持话筒 | 个 | 83 |
| 二、多媒体安装集成 |  |  |  |
| 27 | 多媒体教室布线安装集成 | 间 | 75 |
| 三、IP广播设备 |  |  |  |
| 28 | 楼层IP广播音响 | 台 | 87 |
| 29 | 广播主机及软件 | 台 | 1 |
| 四、一卡通门禁考勤设备 |  |  |  |
| 30 | 四门网络门禁控制器 | 套 | 48 |
| 31 | 门禁读卡器 | 个 | 163 |
| 32 | 塑料出门按钮 | 个 | 163 |
| 33 | 单门磁力锁 | 套 | 21 |
| 34 | 双门磁力锁 | 套 | 140 |
| 35 | 控制器安装箱 | 个 | 24 |
| 36 | 2、3号楼考勤辅助软件 | 套 | 1 |
| 五、网络及云桌面设备 |  |  |  |
| 37 | ※云桌面IDV终端 | 台 | 75 |
| 38 | 云桌面IDV OPS终端 | 台 | 8 |
| 39 | ※楼宇汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 40 | 接入交换机 | 台 | 23 |
| 41 | 千兆光模块 | 个 | 108 |
| 42 | 万兆光模块 | 个 | 4 |
| 43 | POE交换机（23台24口、6台8口） | 台 | 29 |
| 44 | ※高性能无线AP | 个 | 198 |
| 45 | 无线AP授权 | 套 | 13 |
| 六、标准化考场（含巡查分中心设备） |  |  |  |
| 46 | 标考红外高清网络半球摄像机 | 台 | 170 |
| 47 | 拾音器 | 个 | 170 |
| 48 | 标考网络流媒体存储平台 | 台 | 2 |
| 49 | 标考高清SIP转发管理三合一平台 | 台 | 1 |
| 50 | 网上巡查系统软件 | 套 | 1 |
| 51 | 巡查客户端软件 | 套 | 1 |
| 52 | 电视墙服务器 | 台 | 1 |
| 53 | 电视墙管理软件 | 套 | 1 |
| 54 | 操作台 | 台 | 1 |
| 55 | 管理电脑 | 台 | 2 |
| 56 | 机柜 | 台 | 1 |
| 57 | 大屏显示系统 | 套 | 1 |
| 58 | 标准化考场辅材 | 批 | 1 |
| 七、互动讨论教室（8间） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 59 | ※交互智能平板 | 台 | 8 |
| 60 | ※数字黑板 | 块 | 8 |
| 61 | ※智能控制中心 | 台 | 8 |
| 62 | 智能互动模块 | 台 | 8 |
| 63 | 触控面板 | 套 | 8 |
| 64 | ※交互式智能平板55寸 | 套 | 36 |
| 65 | 交互式智能平板55寸移动支架 | 套 | 36 |
| 66 | 智能盒子 | 套 | 36 |
| 67 | 智慧教室VDI服务器 | 台 | 1 |
| 68 | 分组研讨系统授权 | 套 | 8 |
| 69 | 电子白板软件 | 套 | 36 |
| 70 | 移动讲台 | 张 | 8 |
| 71 | 多向视频互动教室录播系统 | 套 | 1 |
| 72 | 安装调试 | 间 | 8 |
| 八、机柜 |  |  |  |
| 73 | 多媒体机柜 | 个 | 2 |

注：预算总经费包含本项所有设备的安装辅材及系统集成费用。

附件二、设备技术参数

要求中标商提供以下设备各一套作为本项目2、3号楼的备品备件：

1.网络中控；2.红外扩声一体音响；3.无线颈挂话筒；4.无线手持话筒；5.标准化考场拾音器；6.标准化考场摄像机；7.音响；8.智能盒子；9.可视对讲系统；10.无线AP；11.桌面云IDV终端；12.OPS VDI云终端；13.24口POE接入交换机；14.接入交换机。

| 序号 | 设备名称 | 招标参数要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体教室（75间）及音响设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全高清智能网络中控 | 采用主机与中控面板分体式设计，支持远程开关等控制；主动支持通过学校现有校园卡刷卡取得设备使用权限；无条件配合学校实现对已有中控平台的接管或者被接入管理平台，并提供应公开的数据接口。具体参数如下： 1.面板 1.1外观、尺寸及安装界面：采用标准86型盒、钢化玻璃材质设计，可安装于本案中升降讲台（涉及二次开孔的不得影响讲台台面的牢固性）或墙面。 1.2各控制键采用电容式触摸按键设计，自带按键效果灯光，按键设计及标识简洁美观，按键数不超过三个，同时带有应急按键，在未带卡或断网时可以应急开启；支持微信扫码开机，实现同步身份认证登入功能，投标时提供应标面板截图。 2.主机 2.1读卡功能：无缝对接学校现有一卡通数据；支持13.56M射频的M1类型、带金融级别芯片的校园卡开关机，移开后能系统自动关机，对授权通过的校园卡具备本地存储功能，可实现断网认证。 2.2网络及网络管理功能： 内置嵌入式网络控制器和交换机模块，每台设备都具备唯一的识别码，支持联动控制功能，用户可根据使用习惯自行设定联动模式；能够在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，如：投影机、电脑、红外扩声系统等。 ★3.设备接口 3.1音视频接口：要求支持至少3路HDMI与1路VGA+Audio混合输入接口，在任何一路信号源输入的情况实现同步3路信号同时输出，支持至少2路HDMI和1路VGA+Audio同步输出，HDMI与VGA信号能混合切换；内置输入信号检测电路，当新的视频信号接入时，无需手动按键切换，实现视频输入信号源的自动切换。 3.2网络及电源接口：内嵌交换机模块应不少于4路以太网RJ45输入；不少于2路受控220V交流电源输出；不少于1路电动幕布专用控制接口。 3.3 扩展接口：不少于3路RS232控制接口。 4 集控管理 4.1具备信息推送及远程控制功能，支持通过移动端或者PC端软件对所有连接的设备进行远程控制操作，且设备具有信息推送功能，无需局域网，可在任意网络下实现移动端视频，图片等信息推送功能至投影显示。 4.2电脑远程接管功能，设备支持中控管理软件直接远程接管与中控连接的任何教室电脑桌面功能，实现远程控制及软件等应用的安装，方便统一管理及操作。 4.3支持用户通过手机微信端对文件的播放控制，支持图片、视频、PPT文件的无线操作，能够通过手机端对PPT文件进行翻页，对影音文件播放进行快进快退、暂停、音量调节等操作。为防止虚假陈述，投标人需提供原厂手机移动端翻页操作等按键图片的证明文件。 4.4网络中控设置软件自带常用投影机控制驱动代码，同时支持手动添加投影机控制驱动代码，支持232设备控制码编程。 5 扩展性 5.1扩展接口支持能够对门禁、灯光、空调、电动窗帘等设备的集中控制和移动控制，为防止虚假陈述，投标人应提供原厂PC控制端及手机移动端软件界面截图证明文件。 5.2可扩展话筒充电管理功能，中控提供可编程接口，能够支持话筒充电管理，连接充电底座，并且能够实时将话筒充电状态及归还状态上传到服务器平台和管理员手机，在话筒未及时归还状态下可通过信息推送给该教师及管理员归还话筒请求。 6 安全认证 产品及其周边配套设备均通过国家强制安全认证，能够提供3C认证证书。 7其它 无条件配合学校实现对已有中控平台的接管或者被接入管理平台，并提供应公开的数据接口、需承诺无条件接受学校使用的第三方管理平台的接管，不得以任何名义收取技术配套费。 |  | 75 | 台 |
| 2 | 可视对讲系统 | 1 摄像模块： 1.1吸顶式设计，200像素级别1/3英寸CMOS传感器；支持1080P/720P多格式视频输出；支持IR-CUT自动切换；支持TCP/IP、 HTTP、 DHCP、DNS、NTP等协议。 1.2 压缩格式H.264；视频帧率≥25FPS。 1.3 提供10/100M以太网、音频输入/输出接口、 DC电源接口各1；额定电压/电流为DC12V/3A。 1.4 红外距离/波长：10m/850nm。 1.5 镜头焦距：标配3.6mm（可选配6mm,8mm)。 2 拾音模块： 2.1 全向麦克风设计方案：频率范围：50～20k Hz；灵敏度：-40dB 1000Hz；输出阻抗：600欧姆；信噪比：70dB。 2.2 外壳：ABS工程高强度塑料。 3 防啸叫回声模块： 3.1 额定电压：DC12V；频率响应：125Hz~15KHz；失真：<0.1% @ 1KHz。 3.2 必须与中控系统无缝对接，拒绝方案拼凑。 4 外放模块： 4.1 额定功率：6W；输入电压：AC220V；灵敏度：91±3dB。 4.2 频率响应：110-16KHz。 |  | 83 | 个 |
| 3 | 钢木升降式讲台 | 一、规格一（75张）： 1.外观尺寸≥1400mm（长）*700mm(宽)*1240mm（高）。 2.升降高度 (mm)：680-1240mm。 3.工作电压 (V)：110-230V。 4.速度( mm/s )：不低于38、负载 ( N )：不少于1200N。 5.桌面边角采用平滑圆弧过渡、无毛刺，采用E1环保板材，2.5CM厚度优质密度板，三聚氰胺贴面压制而成。 6.T型嵌入式桌脚，桌腿采用2-4MM钢板，采用脱脂，除酸，磷化，静电喷塑等工艺，防腐性强，美观耐用。 7.双电机驱动，动力更强，无抖动匀速升降；带记忆功能，在升降范围自定义3个档位记忆高度随意切换。 8.理线槽设计，防止线路外置影响安全及美观；支持嵌入中控面板。 二、规格二（8张）： 1.外观尺寸≥1000mm（长）*600mm(宽)*1240mm（高）。 2.升降高度 (mm)：680-1240mm。 3.工作电压 (V)：110-230V。 4.速度( mm/s )：不低于38、负载 ( N )：不少于1200N。 5.桌面边角采用平滑圆弧过渡、无毛刺，采用E1环保板材，2.5CM厚度优质密度板，三聚氰胺贴面压制而成。 6.T型嵌入式桌脚，桌腿采用2-4mm钢板，采用脱脂，除酸，磷化，静电喷塑等工艺，防腐性强，美观耐用。 7.双电机驱动，动力更强，无抖动匀速升降；带记忆功能，在升降范围自定义3个档位记忆高度随意切换。 8.理线槽设计，防止线路外置影响安全及美观；支持嵌入中控面板。 |  | 83 | 张 |
| 4 | 在线课程管理系统模块 | 作为学校智慧校园大平台重要组成部分，智慧教室运管平台充分结合了PAAS及SAAS两大互联网服务模式的优点，遵循“平台+模块”的建设思路，即在统一的运维平台的基础上根据教学管理部门以及用户的需求，通过统一的数据接口增加相应的功能模块来满足日常及突发情况下（如疫情期间）的教学场景的实际需求，从而避免了平台功能的臃肿导致管理及服务的低效。本项目建设在线课程管理系统模块通过模块内嵌的直播录播功能，能够为宁波大学的整体的IT教学服务框架提供完整的在线视频直播和点播运用。学校可利用平台为校内外的教师和学生提供高质量的教育内容直播和回放（直播的录播的视频源可以来自目前在建和已经改造建设完成的录播教室、远程互动视频会议教室、互动教室等课程和教师们提供的rtmp/rtsp/mpeg4格式的视频课程）。具体功能阐述如下： 1．平台技术指标 1.1并发量：课程直播平台需要能够支持同时直播20门课程以上；每门课程直播的并发量最大能支持一万人。 1.2 清晰度：直播清晰度至少支持720P。最大支持 1080p。 1.3 程序编制和运行操作系统要求无强制性许可收费及版权纠纷。 ★1.4后台程序编制要求使用 Java 语言，运行在 Java8及以上平台。 前端程序编制要求使用H5及Vue.JS框架。开发技术采用前后端分离。运行操作系统使用Linux。数据库使用MySQL 或者 PostgreSQL。移动平台支持：网站的内容和呈现方式必须能够支持PC和主流手机浏览器观看。 ★1.5安全备份：平台需要提供充分的安全机制，保证用户数据的安全无泄漏。保证平台的连续有效的运行。用户的隐私信息必须加密。上线前必须通过学校等保2级要求，测评费用包含在本项目内。 1.6部署：Web界面站点可考虑部署在第三方商业云；同时支持结合学校现有的ICT资源进行本地的独立部署。 2．功能要求 2.1 门户关联 直播系统可集成到学校的教学平台门户中，成为门户网站的一个主要栏目，即直播录播课堂。系统内部的内容全部在该门户的二级页面中进行展现。 2.2关键功能 提供延时不高于15秒的从视频产生到视频流生成，具备分发的完整功能；视频流来自于以下但不限于几种形式： a）提供数字分量串行接口（Serial Digital Interface）接口的专业摄像机。 b）可移动的USB摄录设备或者高清网络摄像头。 c）计算机屏幕窗口捕捉。 d）学校符合要求的多媒体实时课程rtmp/rtsp/mpeg4格式的视频流。 2.2视频服务平台要求 a）视频服务器可使用第三方成熟视频服务器，同时支持学校私有云建设本地视频服务器集群。 b）系统可以同时支持点播和直播两种课程演示模式。点播和直播采用同一个后台进行管理。 c）提供可收费管理的模式。 d）在课程直播或者录播中可以设置密码。 e）完整的师生互动功能：必须实现实时的讨论功能及提问区功能。 f）每一个视频可以配置相关资料下载。 g）可以在课程直播的过程中推送随堂测验并且实时获取测验结果。 h）节目分类及检索。 i）支持付费管理：能够对每一个视频节目设置观看的费用，并且能完成网络付费管理。 j）必须为每一次直播提供完整的过程管理工具。 4．用户端功能需求 除了课程直播助理只需支持PC以外，其余所有的浏览者用户界面必须同时支持PC端和移动端的访问。 4.1 首页 首页主要展现课程直播和视频的具体内容，以列表、时间轴的表现形式为主体，同时内容的缩略图以图片块的形式展现。首页置顶栏显示多个图文框，并滚动播放。功能阐述如下： a）图文框滚动播放功能。 b）课程直播节目支持时间轴显示及块状列表显示。 c）视频回放块状列表显示。 4.2 注册及登录 a）用户注册：提供普通用户和机构用户两种用户注册类型。其中普通用户只要注册输入基本信息就完成注册；机构用户在输入基本信息后，要求选择机构（即单位名称），如果系统中预置有该机构信息，则选中该组织，如系统中没有该机构，则需要通知系统管理员先进行机构设置。机构用户需支持和学校统一身份认证LDAP的对接，实现单点登录。 b）用户登录：用户登录系统，输入用户名、密码、验证码即可完成用户登录。 4.3 直播界面 用户在登录系统后，点击课程直播选项，进入课程直播播放页面。该页面功能如下： a）课程直播或者课程回放功能。 b）课程直播或者课程详情显示功能。 c）公告板：教师管理的公告板。 D）互动讨论区功能：用户可以提出相关的问题进行咨询和交流，教师回复的内容，展现在该用户的讨论区中。此外，用户也可以对已经存在的问题表示关注。 e）资料下载 4.4 课程直播助理 该页面面向管理员或者任课教师，通过该页面教师可以与观看课程直播的用户进行互动，包括提出问题、问题回答、聊天、区域公告等多种功能。 主要功能如下： a）讨论区：在直播管理页面中，教师可以在讨论区与用户进行互动，同时有权限对某个用户进行禁言和踢出讨论组、拉入黑名单的功能。 b）提问区：用户可以在提问区提出相关的问题，教师在直播过程中进行回复。 c）试题区：任课教师编辑相应的题目，用户在观看直播的同时，可以回答相应的试题。 d）区域控制功能：教师控制提问区、聊天区、通知区、详细介绍区的开关。 e）通知区：任课教师编写相应的通知公告内容，并在直播框内展现。 f）下载资源区：上传和管理可下载的文件。 g）在线用户：显示当前正在观看直播的用户人数。 h）支付：平台及机构可根据需要对直播或录播的课程设置是否付费，用户可在此缴费。 5 课程点播 5.1课程直播完成后，产生的课程内容经过人工或系统自动处理后进入课程点播系统。 5.2每个机构的点播内容完全由机构自己控制。机构可以创建任意的分类方式和标签来管理录播内容。录播内容区支持付费使用。 5.3 课程点播不支持聊天室，但需要支持讨论和回复。 5.4 用户管理方式和课程直播使用同一套系统。 6 后台管理系统 支持PC端web式界面。 6.1 课程直播管理 模块整体管理和维护与课程直播相关的后台业务信息，主要功能包括：课程直播列表展现、新增课程直播信息、课程直播同步、节目收费控制，综合条件查询、模糊关键字查询等。 6.2 课程直播列表 列表主要展现课程直播的各个记录信息以及状态。主要业务字段：活动名称、活动编号、主讲人、平台开始时间、平台结束时间、平台状态、上架状态、优先级、第三方服务（开始时间、结束时间、状态）、预告、置顶、操作（课程直播管理、上架）。 6.3 页面实现功能如下： 6.3.1 综合查询功能：时间范围（开始时间-结束时间）。 6.3.2 模糊查询（关键字全局查询）。 6.3.3 上下架状态查询。 6.3.4 新增课程直播按钮功能。 6.3.5 课程直播同步按钮功能。 6.3.6 列表分页功能。 6.4 新增课程直播 6.4.1管理员在后台添加新的课程直播信息，同时系统调用第三方视频服务接口，在第三方视频服务器中也产生一条新增的课程直播记录。 6.4.2新增课程直播页面业务字段包括：活动名称、活动主讲人、活动封面、活动开始时间、活动状态、活动简介、优先级显示、是否上架、是否加入预告。 6.5．课程直播同步： a）管理员在系统后台点击课程直播同步功能，系统将通过视频服务的接口调用课程直播数据，使得门户平台播放的课程直播进度与视频服务器的课程直播记录保持一致。 b）课程直播费用控制： 管理员设置访问权限控制，按照Pay per view 模式（按次付费）收取课程直播的费用。 c）课程直播上下架 管理员在系统后台设置完成课程直播内容后，可以提供课程直播内容上架功能，点击该功能后，课程直播信息将出现在门户平台的指定展现框中。 同时课程直播节目完成后，管理员可以通过点击下架功能将该课程直播节目下架。如果未作任何处理，则默认为上架状态，并提供门户平台上的回放功能。 d）课程视频管理 模块整体管理和维护与课程视频相关的后台业务信息，主要功能包括：课程视频列表展现、课程视频同步、综合条件查询、模糊关键字查询等。 e）课程视频列表 课程视频列表主要展现课程直播的各个记录信息以及状态；课程视频主要业务字段：标识码、课程视频名称、主讲人、标签、上架状态、优先级、课程视频状态、课程视频添加时间等 6.6 页面功能如下： a）综合查询功能：时间范围（开始时间-结束时间）； b）模糊查询（关键字全局查询）； c）上下架状态查询。 d）课程视频同步按钮功能。 e）列表分页功能。 7 课程视频同步 7.1课程视频的信息添加和上传，需要在课程视频服务提供方服务后台进行操作，操作成功后，系统采用课程视频同步功能进行数据获取。系统不提供课程视频信息添加功能。 7.2 课程视频上下架 管理员在系统后台设置完成课程直播内容后，可以提供课程直播内容上架功能，点击该功能后，课程直播信息将出现在门户平台的指定展现框中。 同时课程直播节目完成后，管理员可以通过点击下架功能将该课程直播节目下架。如果未作任何处理，则默认为上架状态，并提供门户平台上的回放功能。 8 任课教师（主播）管理 系统管理平台的各类任课教师信息，主要功能包括任课教师信息的增、删除、修改、查询功能。 8.1列表字段：任课教师名称、任课教师编号、是否首页显示、操作。 8.2任课教师信息字段：姓名、头像（图片上传）、详细介绍、专业领域。 9 在线课程系统管理 采用公有云部署方式对师生提供服务，并且能与本地私有云进行管理与硬件集成，允许第三方单位和个人加入课程直播平台。单位组织加入课程直播平台，管理员通过平台后台内设定相应的组织架构及分配账号给该组织的使用人员，指定相关的管理人员来管理组织内部的账号信息。在云平台上，如果不是组织内的用户，则在注册界面中选择一般用户，不用选择所属组织，注册完成后进入课程直播平台。 9.1 账号管理 系统管理员用于管理账号的信息，修改密码、修改邮箱信息等功能。 9.2 权限管理 系统管理员分配各类用户对应的课程直播平台功能模块的操作权限，不同的用户登录管理后台显示不同的功能模块和相关的数据集。 9.3 可收费的管理模式 考虑到学校作为省部市共建的“双一流”地方综合性高校，需要服务社会、服务地方，实现资源的共享共建。 9.3.1平台课程直播空间租用 平台课程直播间可以开放给第三方机构为他们的客户提供课程视频服务。课程直播间提供按需租用模式，用户租用课程直播间需要支付流量预付款。每次使用从预付款中扣除流量成本。租用者获得相应课程直播间的管理功能。 9.3.2可实现的收费机制 为提供强大的支付功能给予支持： 9.3.2.1对于第三方培训机构和教育机构租用课程直播间，采取充值模型，每一个观看者消耗的流量自动折算后从充值账户中扣除。 9.3.2.2对于一般用户，支持单次播放收费、包月收费、包年收费、按照课程直播类型收费等多种方式。支付方式支持微信付费和支付宝付费。 |  | 1 | 套 |
| 5 | 课堂教学视频展台（高拍仪+无线投屏） | 1.硬件产品参数： 1.1铝合金机身，圆弧边缘，直立无横臂的设计，便捷且节省空间的同时，还拥有决定性的视线优势。 ★1.2 展台像素：最高分辨率2592 x 1944@500万，影像区域：≥A4幅面。 1.3 连接方式：WIFI 5G传输，随机标配USB无线网卡。 1.4 影像速率：500万@15 fps/s无延迟，满足课堂演示清晰度和流畅度的需求。 1.5 灯光补偿：可触摸式三级补光调节，无缝防尘，使用寿命长。 1.6充电方式：分离式充电底座，展台放入底座即可实现充电；支持移动电源直充，续航无忧，充电更安全。 1.7电量指示：具有电池容量指示灯和充电指示灯，在充电状态和电量不足时，精准显示。 1.8 续航时长：内置高容量聚合物电芯，连续工作6-8小时。 1.9连接距离：无障碍连接距离20米流畅不掉线，且掉线后可以自动重连。 1.10资质证书：制造商通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001；产品有3C认证证书。 2.软件参数： 2.1界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2.2软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。 ★2.3智能连接：化繁为简，免除手工搜寻展台信号和输入密码的复杂过程；同时具备掉线自动重连功能。 2.4软件自带虚拟黑板功能，通过截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 2.5图像特技：负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、左右旋转、屏幕录制。 3.无线投屏参数 3.1.可通过刷卡（非插卡）方式、微信扫码等方式自动登录个人教学空间，能实现设备开启后自动关联登录。 3.2.可将个人空间上的文件以图片、视频、office文档的分类方式显示，列表文件支持模糊检索，方便用户快速查找需要的文件。 3.3.支持用户通过手机微信端对文件的播放控制，支持图片、视频、PPT文件的无线操作，支持微信传图片和视频。 3.4.可以对打开的图片进行放大缩小，移动显示位置，手写批注，擦除等操作。 3.5.能够通过移动端对PPT文件进行翻页，对影音文件播放进行快进快退、暂停、音量调节等操作。 3.6.可以对任意文件进行下载及一键生成分享二维码。 3.7.可实现移动终端桌面投射到Windows系统的计算机桌面上，允许≥4台移动设备同时投射到同一台计算机上。 3.8.同时支持ios和Android系统的手机或平板电脑，也支持Windows系统的电脑进行无线投射。 |  | 75 | 台 |
| 6 | 145寸双通道超宽屏白板教学一体机 | 1 硬件部分： 1.1红外感应技术，采用HID接口，无需驱动，即插即用。 ★1.2 白板尺寸：≥145英寸（宽×高）(mm)：3448*1315mm；感应尺寸≥141英寸。 1.3显示比例：整屏为：16：6；分成主副屏后，主副屏都为：4：3。 1.4板体材质：铝合金边框和搪瓷面板+铝蜂窝芯+铝背板，不反光，可用水性笔写擦，抗光性能好，防水、防尘，板面不怕损伤，高耐磨，不怕变形。 1.5支持水性笔书写和擦除，不留笔迹，并且支持记忆保存水性笔书写的内容以及板擦擦除水性笔书写批注的内容，完整的同步转化为白板软件的内容，形成电子素材永久保存。 1.6采用单投双通道设计：只需要一台投影机就能实现双通道显示，板体中间没有边框和缝隙。 1.7教师授课内容可分屏：实现主屏播放PPT或视频，副屏实现电子白板板书或展示文档；实现对比教学即主屏播放PPT前一页，副屏播放同一PPT的后一页，实现PPT滚动播放。 1.8板书功能：支持多点触控，6笔同时书写；实现主屏+副屏一体化超宽面积板书；支持一人在书写的同时，另一人可以进行擦除操作，支持手势识别和手势擦除功能；支持等分屏后实现在主屏和副屏上显示两个不同的文件内容和不同的显示画面并且各自独立进行触摸、书写、批注等操作。 1.9快捷功能：提供双边物理≥18个以上的不易脱落快捷键（丝网印刷），支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件，使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 1.10不得提供有权利瑕疵的产品，提供的产品应具有相应的实用新型专利证书及外观设计专利证书。 2软件部分：兼顾易用性、实用性与专业性，提供的配套软件应具有相应的专利权证。 2.1书写切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的切换，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行演示时加标注。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 2.2用中文直接标识软件上的按钮和图标（非鼠标点击后显示方式）。 2.3一键切换实现“书写、绘图识别、和擦除”三种功能；一键切换“书写和聚光灯”功能。 2.4提供分类绘图工具，能够把所需展开的绘图工具栏固定在页面任意位置上，方便用户来回选取。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 2.5菜单锁定、隐藏和跟随功能：主菜单可隐藏到屏幕左右增加书写和展示面积，可对子菜单进行锁定（有明确方案支持锁定），方便重复调取所需素材，支持触摸左右任一端的软快捷键可以使白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条。支持工具条图标显示比例调整。 2.6白板软件工具条图标显示比例可提供1：1、1：1.5、1：2、1：2.5等的比例，以便用户便捷地操作软件。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利） 2.7提供不少于8种笔：如普通笔、荧光笔、毛笔书、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔、强调写功能，提供学科绘图功图，智能识别图形，支持手写识别。 2.8能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音、文件、轴对称切图、秀图等编辑。 2.9支持手势命令：可对白板页面内单个对象用两只手指缩放和旋转。图形可重新编辑形状。对象可设置隐藏刮开、隐藏图标显示功能。 2.10对图形或对象进行隐藏或显示设置，对对象的运动轨迹和页面的运动轨迹进行回放；对所绘图形或是选定的对象进行关联（关联声音、视频、动画等文件）。 2.11提供主流格式的图片素材库，其中学科符号图片数量≥800幅，人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片≥2500幅；军事类型图片≥100幅。 2.12提供常用教学工具：提供浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。 2.13书写笔触隐藏和显示设置：为了方便不同用户的使用习惯，增设书写笔触隐藏和显示设置，可以随时隐藏和显示书写的笔触光标。同时还设置手掌识别的启用和禁用。 2.14页面背景：提供常规的白色、黑色、绿色等常规页面背景，还也可以根据用户的喜好自定义各种不同风格的页面背景。 2.15互动学科工具：涵盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、音乐、计算机、卡诺图、数字逻辑等学科，超过30个以上学科工具，且互动性强。 2.16PPT/Word标注和保存：可在常用工具软件中（如Word/PowerPoint/Excel/Visio/PDF等文档）生成注释保存注释识别转换能功能，从而达到方便操作的作用。对超过20种常用工具软件提供嵌入支持。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 2.17支持10种以上国外语言及维吾尔文、蒙古文、藏文等国内少数民族语言，一键切换到用户所需的语言种类。（注：提供检测报告，若未来不能满足招标约定条件，学校对该项目不予验收并保留追究相关法律责任的权利。） 2.18软件升级售后服务：软件终身免费升级服务；需提供软件厂家授权、售后承诺。 |  | 14 | 套 |
| 7 | 超短焦激光反射投影机 |  | 1.投影技术：DLP；DMD尺寸≥0.65英寸，支持单机3D功能。 ★2.亮度≥4500流明（ISO标准）；标准分辨率：1920×720；对比度≥20000：1（全开/全关）；投射比：0.233。 3.光源：ALPD激光光源，光源寿命≥2万小时。 4.输入接口：视频部分HDMI≥2，VGA≥2，Video≥1，S-Video≥1；音频部分RCA≥1、M3≥1，麦克风M3*1；网络端口RJ45≥1，控制端口RS232≥1；输出接口：VGA≥1路，Video RCA≥1路，音频M3≥1路；内置扬声器≥10W；调试接口：USB tybe B≥1路。 5.整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计，光源光机一体化设计和光路密封双重防尘设计，整机无过滤网。 6.噪音水平：低静音设计，噪声指标≤30dB。 7.当投影机吊装时，图像会自动切换到“吊装正投”模式。 8.菜单、操作面板、接口端面板、遥控器均为全中文标注。 9.镜头居中设计。 10.色域符合Rec.709标准； 11.单机3D功能。 12.具有3C认证证书；具有CLASS 1激光安全认证证书。 | 14 | 台 |
| 8 | 投影机吊架 | 配套原厂吊架，配套投影机型号为序号7对应设备。 |  | 14 | 副 |
| 9 | 激光工程投影机 | ★1.激光光源，1DLP显示技术，DMD尺寸≥0.67吋，亮度≥5600lm（中心亮度），≥5100lm（ISO21118标准），分辨率≥1920×1200兼容1920×1080；对比度≥100000：1；（全黑/全白），投射比≥1.2~1.92。 2.显示比例16：10兼容16：9,4：3，整机功率400W，整机重量不重于11kg。 3.位移范围，垂直：100%-120%，水平：±5%。支持7*24小时不间断连续工作。光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 4.4S(RGBY) brilliant color色轮。色彩管理系统（色相、色度、饱和度）调整；动态黑功能，提升动态图像的黑色细节。 5、时钟频率调节功能，解决输入信号微弱出现的闪烁。自定义开机logo、信号源自动搜索。 6.支持几何校正及梯形校正功能。支持HDBaseT，可实现长距离传输的需求。支持PIP和PBP显示模式；可同屏显示双数字信号。 7.扩音≥2×10W高保真立体声音频系统，六段EQ调整还原好声音。 8.全中文遥控器贴心设计。DLP-Link3D及IR3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）。 9.任意角度安装,支持垂直安装。网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link协议。 10.输入/输出接口： 10.1 输入端口：15-pin Mini-Dsub×1、HDBaseT×1、HDMI 1.4(支持HDCP) ×2、Audio3.5mm接口×1、Microphone×1、Wired Remote×1 3.5毫米（用于有线遥控器）、miniUSB×1（用于软件升级）、USB-A ×1、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin) ×1。（注：投标人投标产品端口数量不得低于上述数量） 10.2 输出端口：15-pin Mini-Dsubx1、12V Triggerx1 3.5毫米、Audio3.5mm接口×1、VESA×1（用于3D 环出）。（注：投标人投标产品端口数量不得低于上述数量） 11.提供3C认证证书。 |  | 49 | 台 |
| 10 | 工程投影机吊架 | 配套原厂吊架，配套投影机型号为序号9对应设备。 |  | 49 | 副 |
| 11 | 画框幕（120寸） | 1.基本尺寸：总宽2816mm ,高1654mm，边框厚32mm。 2.亮度增益系数1.2，可视角＞160°屏幕综合指数K=98 屏幕解像率不低于125mm/线屏幕反光颜色103K。 |  | 49 | 块 |
| 12 | 搪瓷推拉白板（120寸） | 1.基本尺寸：3000mm×1654mm.上下推拉。 2.板面：板面：选用进口搪瓷白板，厚度0.4mm，搪瓷板的特滑表面是经特别工序所制成，搪瓷板经滚筒方式涂上搪瓷面层,再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性。 3.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板或瓦楞纸板。 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 5、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供证明文件），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格37mm×20mm，±3mm。 7.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，±1mm，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 8.配套专用环保套装： 8.1干擦式教学墨水6瓶，黑色2瓶，蓝色2瓶、红色2瓶。 成膜型墨水，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶≥100ml。 投标产品需具有自主知识产权，提供发明专利证书或实用新型专利证书 8.2书写笔30支，黑笔10支，蓝笔10支、红笔10支。 进口笔头，渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面。 书写笔可多次添加墨水，容量≥10mm，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 8.3干擦板擦≥2套。 特质EVA板擦，规格95×30mm，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 8.4清洁毛巾2条 规格：350×350mm，脏后可清水清洗，拧干即可使用，清洁效果好。 8.5专用多功能盒 规格：120×145×165mm，一盒多用，盒盖有清洁板擦面的作用，方便收集清洗；内盒可放置书写笔和板擦，吸附在板面的任何位置，方便使用；盒体存储墨水瓶方便安全。 8.6企业资质要求： 生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。产品符合国家GB28231-2011标准，甲醛释放量≤0.3mg/L。 |  | 49 | 块 |
| 13 | 显示书写设备包边（120寸） | 铝合金拉丝包边，基本尺寸5816mm*1654mm，±3mm，包边厚度100mm，±1mm，美观大方，与整体装修风格相配套。 |  | 49 | 套 |
| 14 | 大屏显示终端 | 1.尺寸：50寸；显示面积：1097.5mm(W)×618mm(H)；图像长宽比：16： 9；最佳分辨率：1920×1080；显示色彩：8bit，16.7M；点距(mm) 0.57(H)×0.57(V)；亮度(nits)：300cd/m2；对比度：4000：1；视角：178°/178°；响应时间：6.5ms。 2.复合视频输入≥1 (BNC×1)；Audio输入、USB输入、VGA输入、HDMI输入各≥1路。 3.菜单语言：中文/英文 4.电源：AC100V～240V，50/60Hz；最大功率损耗<110W；待机功率<5W。 5.机身尺寸(长×高×厚)不大于： 1140mm×660mm×68mm 6.含大屏显示器安装定制支架。 |  | 52 | 台 |
| 15 | 长焦激光工程投影机（阶梯教室） | 1.投影技术 DLP；DMD尺寸≥0.67英寸，4S(RGBY) brilliant color色轮。 2.光源类型为蓝色激光，光源使用寿命≥20000小时（正常模式），具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。 ★3.亮度≥7200lm（中心亮度），≥6500lm（ISO21118标准）；分辨率≥1920×1200兼容1920×1080、1280×800、1024×768；对比度≥100000：1；（全开/全关）。 4.显示比例 16：10兼容16：9, 4：3。 5.投射比 0.36-5.50：1。 6.整机功率正常模式：620W+/-15%(220V AC)。 7.支持7*24小时不间断连续工作。 8.输入/输出接口： 输入接口：15针微型D-sub端子≥1、HDMI≥2、DVI-D≥1、HDbaseT≥1、3D SYNC in≥1、RS232≥1、Wired≥1、RJ45≥1。 输出接口：15针微型D-sub端子≥1、3D SYNC out≥1。 9.自带的彩色管理系统可以对红、绿、蓝、青、洋红、黄六色进行独立的色调（Hue）、色彩饱和度（Saturation）、增益（Gain）调整，以获得更为准确的色域表现，还可以对白点进行校正。 10.动态黑功能，提升动态图像的黑色细节，及机械快门遮光设计。 11.产品内置多点几何校正功能。 12.支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。 13.DLP-Link3D、IR3D及显卡同步3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）3D模式最高支持1920×1200分辨率。 14.支持PIP和PBP显示模式；可同屏显示双数字信号。 15.智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机。 16.720°安装,支持垂直安装。LED背光按键灯设计。 17.网络集中控制支持AMX、快思聪、PJ-Link协议。 18.产品认证 3C认证证书复印件。 |  | 12 | 台 |
| 16 | 长焦工程投影机吊架 | 配套原厂吊架，配套投影机型号为序号15对应设备。 |  | 12 | 副 |
| 17 | 画框幕 （150吋） | 1.基本尺寸3460*2067（16：10） 2.亮度增益系数1.2，可视角＞160°，屏幕综合指数K=98，屏幕解像率不低于125mm/线，屏幕反光颜色103K。 |  | 12 | 块 |
| 18 | 搪瓷推拉白板（150寸） | 1.基本尺寸：3200mm×2067mm，上下推拉。 2.板面：板面：选用进口搪瓷白板，厚度0.4mm，搪瓷板的特滑表面是经特别工序所制成，搪瓷板经滚筒方式涂上搪瓷面层,再经摄氏700度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、抗化学物等特性。 3.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板或瓦楞纸板。 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供证明文件），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格37mm×20mm，±3mm。 7.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm，±1mm，采用双壁成腔流线型设计，黑板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 8.配套专用环保套装： 8.1干擦式教学墨水6瓶，黑色2瓶，蓝色2瓶、红色2瓶。 成膜型墨水，字迹干燥后随时可擦，及时可擦10秒，不留底，不糊板，环保无毒。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶100ml。 投标产品需具有自主知识产权，提供发明专利证书或实用新型专利证书 8.2书写笔30支，黑笔10支，蓝笔10支、红笔10支。 进口笔头，渗透性强，书写流畅。可添加墨水，方便、环保。书写笔可适用于表面不吸水的玻璃、白板、绿板、专用等各种板面。 书写笔可多次添加墨水，容量10mm，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 8.3干擦板擦≥2套。 特质EVA板擦，规格95×30mm，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面。 8.4清洁毛巾2条 规格：350×350mm，脏后可清水清洗，拧干即可使用，清洁效果好。 8.5专用多功能盒 规格：120×145×165mm，一盒多用，盒盖有清洁板擦面的作用，方便收集清洗；内盒可放置书写笔和板擦，吸附在板面的任何位置，方便使用；盒体存储墨水瓶方便安全。 8.6生产企业资质要求： 生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 产品符合国家GB28231-2011标准，甲醛释放量≤0.3mg/L。 |  | 12 | 块 |
| 19 | 显示书写设备包边 | 铝合金拉丝包边，基本尺寸6660mm*2067mm，包边厚度100mm，美观大方，与整体装修风格相配套 |  | 12 | 套 |
| 20 | 红外扩声一体音箱 | 1.红外一体音箱集成美国进口D类数字功放、集成红外线无线接收主机、集成红外传感器、集成高品质反馈抑制器 2.输入：支持2支红外线话筒同时使用。支持 1路有线话筒接入。支持3路红外传感器串联。支持外部音频无线输入（笔记本电脑、平板电脑、手机、MP3播放器等到音箱实现音频无线传输） 3.音箱具备话筒高低音输入调节旋钮。 4.红外接收距离＞15米 5.输出功率≥ 2x40W （8Ω） 6.箱体材料：实木 ★7.适配性：须与红外颈挂麦克风、红外话筒充电座、红外线传输器为同一品牌。 |  | 63 | 台 |
| 21 | 合并式功放调音台 | 1.采用集成设计，D类数字功放、红外线无线接收模块、反馈抑制模块于一体，集成USB MP3播放功能；具备校园广播优先功能； 2.话筒高低音输入调节旋钮。 3.频道组数≥2通道，支持两支无线话筒同时使用。 4.输入接口：音频输入≥3路；话筒输入≥2路（48V幻想供电）。 5.输出接口：音箱接口4路；音频输出2路。 6.红外传输接接口：RJ45网口，可外接红外传感器数量≥4个。 7.频率响应：75Hz~15KHz ±3dB；T.H.D.<1% @ 10KHzDeviation； 信操比>60dB(MIC 1.2.), >70dB(LINE), >100dB(IR MIC)； 工作距离> 100㎡(15m line of sight )；动态范围100dB；RF 载波稳定性：±0.005% (-10℃-40℃)；输出功率：额定功率8Ω≥4×200W；输入灵敏度：1.5mV(MIC 1.2.),150mV(LINE)；输入阻抗：2KΩ (MIC 1.2.),47Ω (LINE)。 8.提供国家强制3C证书。 |  | 20 | 台 |
| 22 | 音箱 | ★1.箱体自带3路红外传感器，嵌入在音箱上，与音箱为一体化设计。 2.采用RJ45网口进行红外信号传输，并具备输入输出接口 3.单元组成：二分频，高音：3.5吋，低音≥6.5吋 4.频率响应：75Hz~15KHz ±3dB；额定/峰值功率≥40W/80W；灵敏度≥93dB/1W/1M；声压级≥93dB 5.适配性：与合并式功放调音台同品牌。 |  | 104 | 个 |
| 23 | 桌面式双路充电座（简称座充） | 1.标配两个充电位，且每个充电位都能给两种话筒充电（颈挂水滴形话筒、手持话筒），且两种话筒可以互换充电； 2.充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电； 3.充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况； 4.可靠性：具备磁吸装置，确保充电的可靠性； 5.电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护； 6.电源：DC 9V, 1A；充电电压电流：DC 5V, 500mA； 7.适配性：须与红外扩声一体音箱、红外线传输器、红外颈挂麦克风为同一品牌。 |  | 83 | 个 |
| 24 | 红外无线音频传输器 | 1.实现外部音源（电脑、手机、平板）的无线音频传输 2.无线传输制式：红外线（波长850nm） 3.供电电源：DC 5V, 500mA 4.接口：3.5mm立体声输入,USB供电，线缆长度≥2米。 5.适配性：须与红外扩声一体音箱为同一品牌。 |  | 83 | 个 |
| 25 | 红外无线颈挂话筒 | 1.颈挂麦克风，红外无线话筒可颈挂胸前使用； 2.红外线无线传输距离＞15米 3.拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 4.工作时间：连续工作≥6小时 5.电池：1节AA size 可充电锂离子电池（3.7V）； 6.二种充电方式：座充与mini usb充电，充电时间2小时 7.尺寸：≤51mm*84mm*26mm 8.须与红外扩声一体音箱、红外话筒充电座、红外线传输器为同一品牌 |  | 83 | 个 |
| 26 | 红外无线手持话筒 | 1.无线传输制式：红外线(波长850nm)； 2.拾音传感器：电容式驻极体音头ECM； 3.通道调节：双通道设计，可自由调节通道； 4.电池工作时间：不少于6小时； 5.电池：1节AA （3.7V）可充电锂离子电池，桌面式充电座； 6.兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备； 7.适配性：须与红外扩声一体音箱为同一品牌； |  | 83 | 个 |
| 二、多媒体安装集成 |  |  |  |  |  |
| 27 | 多媒体教室布线安装集成 | 1.投影机至壁挂一体机线缆全部采用高清HDMI1.4版信号线，长度根据实际需要选择； 2.投影机吊架安装：采用各型号投影机配套原厂吊架，安装时根据每个类型多媒体教室实际的高度定制安装，确保投影机投身画面能够让绝大多数学生平视清晰看到投影画面； 3.音响线缆采用2*200芯金银喇叭线； 4.电源线缆采用知名品牌，国标认证产品； 5.网线需采用6类网线，符合ROHS环境认证；产品具有ISO9001认证和ISO14001认证、要求为国内国际著名品牌，提供质量保证书。 6.云桌面至投影机的连接线和转换器等材料需符合各设备要求确保设备和连接器材的质量要求； 7.JDG20管、40管、线槽：JDG20管、40管、线槽、辅材，水平线槽中敷设线缆，线缆应顺直，尽量避免交叉；水平线缆敷设时，两端应做好标签，填好放线记录表；对于有安装天花的区域，所有的水平线缆敷设工作在天花板施工前完成；所有线缆不应外露。 8、安装集成须包工包料，费用包含在本项目中不另外新增。 |  | 75 | 间 |
| 三、IP广播设备 |  |  |  |  |  |
| 28 | 楼层IP广播音响 | 1.功能特点：采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；内置嵌入式网络语音解码模块、2*20W/8Ω双通道输出功放，设备运行稳定性高；具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-256kbps 自适应）；支持音量、平衡调节：设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。 2.与广播主机同一品牌。 3.技术参数如下： 网络接口：RJ45、10M/100M；110V定压信号输入接口；网络协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3/MP2；支持码流： 2K-256K；频带宽度：20Hz-20KHz；信噪比：线路：≥ 90dB；话筒：≥88 dB 额定功率双声道2*20W，最大功率2*30W，工业标准压线端子；扬声器阻抗：5吋8Ω，2.5吋8Ω，分频器分频；扬声器单元：1*5吋+1*2.5吋；供电：AC 220V±10%,50-60Hz/外置DC12V/5A可选。待机功率：不高于0.25W。 |  | 87 | 台 |
| 29 | 广播主机及软件 | 1.IP网络广播主机采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的IP广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 2.广播主机可扩展含有4个独立声卡，4路话筒与音频输入输出通道用于外接话筒，音源及监听，带多路电源控制。全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向系统添加或删除节目。IP网络广播可以实现双向对讲、广播监听、任意点播、实时采集、终端选配、一键对讲、节目定时播放、领导网上讲话、网上电台转播、音频自动触发终端设备、消防报警广播。产品结构 6U 高度。 3.触摸屏显示操控，屏幕尺寸：15.6英寸；屏幕颜色：TFT32位真彩色；操控方式：1280*1024分辨率液晶 (四线)触摸屏；标准接口：1×PS/2接口；6×USB；1×并口；1×VGA；网络控制器集成千兆以太网接口，系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB；系统音频信失真度：1KHz<0.5%；系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV；MIC：5mV； 4.系统外部音频信号输入接口≥ 6路LINE、≥1路MIC； 5.系统支持 Microsoft Windows Server2012企业版、x64 企业版、标准版、x64 标准版、Windows 7或Server等数据中心版、x64 数据中心版;Windows Small Business Server 2008;Red Hat Linux;SUSE Linux 安全认证加电口令，特权存取口令； 6.网络广播核心软件： 可直接接入标准TCP/IP协议的网络，并可利用已有的网络实现多网合一。 校园广播软件是校园音频广播总系统的核心，完成整个校园广播内的权限管理功能，为各类音频广播的采播提供数据接口服务，并提供给各区域的网络广播设备的定时播放和实时采播媒体服务，响应各播控设备的播放请求。音频节目菜单经过整理编排后，可以通过校园网上传至系统服务器，管理人员可以通过广播管理软件登录进行修改。 自动对有故障的网络广播设备进行检测，具备编程精确到秒的自动控制及手动操作平台，操作方便，显示直观。可实时显示出各网络终端当前的工作状态，具备人机对话功能.支持7X24小时无间断工作时间。 单点、分区自由点播：可通过终端设备的红外遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播、选台，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。带液晶屏的终端可在显示屏上显示资料库目录、音量大小、IP地址及当前播放位置等信息。 可以按照星期、月、天等方式对节目进行编程控制全数字信号处理、传输会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能（也叫握手、每十秒握手一次检测在线状态、自动重启终端设备，完全智能化），避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。 内置消防报警功能，可以实现单点、单区、多区、邻层、N±1、N±2、N±3、N±4、N±5，全区报警多种模式。 扩展：能提供二次开发平台、与其他系统对接，支持互联网传输。 7.管理软件： 完成终端管理、任务管理、权限管理等管理功能，为各语音采集提供数据接口服务。提供系统运行编程功能；实时监测系统中各个设备的运行状态；能根据用户密码权限的方式远程登陆主机，并对主机进行有效管理。能通过软件对系统中的设备进行控制。 8.领导工作站功能：完成领导在网上对各校园直播功能，通过办公电脑进行直接讲话，可直接在网上选择和屏蔽播放区域。 9．提供3C认证复印件。 |  | 1 | 台 |
| 四、一卡通门禁考勤设备 |  |  |  |  |  |
| 30 | 四门网络门禁控制器 | 1.采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统；支持10M/100M自适应；可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信；可设置7种假日类型，64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组。 2.支持多卡认证，最多8张卡；可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等；支持远程开门，远程继电器响应；可通过TCP/IP实现在线升级；USB接口，可传输参数和升级程序；支持同卡延时和开门延时。控制门数4门。 3.连接Wiegand协议读卡器4个，连接RS-485读卡器8个，门磁信号4个，出门按钮信号4个，开门继电器4个，报警继电器4个，防撬开关1个，卡片容量 10万张。 ★4.须与学校校园一卡通系统无缝对接、支持学校虚拟校园卡。 |  | 48 | 套 |
| 31 | 门禁读卡器 | 1.CPU为32位Cortex-M3核心处理器，内存32KB，FLASH 2MB，功耗≤4W，显示方式 0.96寸OLED 支持二维码显示，通过APP扫描开门，电容触摸按键，通讯接口 RS-485，Wiegand协议，支持在线升级，升级方式RS-485，支持卡类型 M1卡、CPU卡、混合卡，读卡距离≤5CM 。 ★2.须与学校校园一卡通系统无缝对接、支持学校虚拟校园卡。 |  | 163 | 个 |
| 32 | 塑料出门按钮 | NO、COM触点输出；塑料材质，带夜光指示；86盒安装。 |  | 163 | 个 |
| 33 | 单门磁力锁 | 1. LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)。 2. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 3.表面温度：低于环境温度+20℃以内。 4.适用温度：-10～+55℃。 5.电压：DC12V/24V输入；工作电流：500mA/250mA；抗拉力：不低于270kg。 |  | 21 | 套 |
| 34 | 双门磁力锁 | 1.LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)，适合双门使用。 2.适用门型：木门.玻璃门.金属门.防火门。 3.表面温度：低于环境温度+20℃以内。 4.适用温度：-10～+55℃ 。 5.电压：DC12V/24V输入；工作电流：500mA/250mA；抗拉力：约2*270kg。 |  | 140 | 套 |
| 35 | 控制器安装箱 | 含电源，国产。 |  | 24 | 个 |
| 36 | 考勤辅助软件 | ★1. 提供考勤辅助软件，实现一卡通考勤、完成数据的采集和推送工作。并且需要集成已建设完成5、6号楼的统一考勤数据；应用需要集成到宁大校园应用平台。 2.要求能够将学生考勤上课后的考勤数据能够采集到学校指定的服务器存放，数据要求按照学校教务对考勤要求的数据项及格式，包含且不限于教师信息、课程信息、学生签到的信息等。 3.要求软件能够和教务系统进行接口对接获取与本次2幢教学楼课程信息数据并不能对教务系统进行写操作及其它可能涉及教务系统本身安全的操作，系统应具有扩展性，未来能够为本校所有教学楼的考勤服务。 4.按照学校要求在学生考勤结束及在上课结束后15分钟内能将每个课程的考勤信息生成学校指定格式的报表或数据文件相应的推送给任课教师及本课程相关职能管理部门处，送达方式可以短信、移动端推送、邮件等多种形式（具体有校职能部门指定），考勤信息数据也可以由任课老师及相关职能部门实时查询。查询的方式可以按时间、教学楼、学院、教师、时间范围等多种关键字组合查询。 5.要求服务端采用springboot框架，使用maven作为项目构建的工具，集成docker容器部署，用ngnix作为负载均衡和请求转发的中间件，前端采用VUE框架。系统能支持约10000人同时在线进行网上考勤查询工作。项目验收后需提供技术支持1年。 6.移动应用使用H5技术，让考勤推送及查询系统形成一个手机轻应用，方便师生使用，可以轻松集成在学校移动端、微信公众号。 |  | 1 | 套 |
| 五、网络及云桌面设备 |  |  |  |  |  |
| 37 | 云桌面IDV终端 | ★1.软硬件一体化设备，采用IDV+VDI智能桌面虚拟化技术，内置嵌入式操作系统和软件，能够在与云管理主机失联的情况下，依然保持本地终端全功能全场景使用，在联网情况下，可以运行宁波大学现有的VDI虚拟桌面，并且能够被宁波大学现有云服务平台所管理。 2.配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD；同时配置≥1个内存扩展槽，≥1个SATA扩展接口，可扩展1个2.5英寸硬盘。 3.USB接口≥6个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，随机配套同厂抗菌防水键盘、鼠标。 4.终端可支持多种登入模式，包含专用模式、多人使用模式、公用模式、离线模式，支持控制器远程关闭终端。 5.专用模式将用户与终端绑定，绑定用户可使用本地存储空间及个人云盘；系统C盘中在个人桌面、收藏夹、文档等路径中的数据会自动备份在个人数据D盘下，保障个人数据不丢失。 6.多人使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像，且系统C盘为还原模式，即关机后自动还原至初始化状态。用户登入后不可使用本地存储空间，仅能使用个人云盘。 7.公共模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证，关机后系统自动还原至初始化状态。 8.支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，依然可使用账号和密码登录终端虚拟机开展业务，保障业务连续性。（提供离线模式登入界面截图）。 9.支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件等运行。 10.支持4k清晰度高清视频流畅播放。 11.为防止被偷窃和便于管理，需要采用一体机式设计，内置显示器不小于21英寸, 支持最大分辨率不低于1920×1080。 12.壁挂，底座两用型。 13.USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、扫描枪、读卡器等，避免在虚拟化下出现所使用的USB外设不兼容的问题。 14.支持镜像更新P2P下载，完成更新的镜像自动作为P2P种子为其它相同镜像提供更新服务。同时镜像更新支持断点续传技术，当更新暂停时，可利用该技术继续下载未完成的更新任务（而非从头开始更新）。 15. 自带window10正版激活操作系统。 16. 配置抗菌键盘、鼠标。 |  | 75 | 台 |
| 38 | 云桌面IDV OPS终端 | 1.嵌入式OPS终端。 2.采用模块化、可维护、插拔式结构设计；可用于智慧黑板配套使用。 ★3.配置不低于Intel I5-7400处理器，内存：不低于8G DDR4；硬盘：不低于256G-SSD 固态硬盘，自带window10正版激活操作系统。 4. USB外设全兼容，如USB存储、Ukey、高拍仪、扫描仪等，均可识别兼容。 5.可以运行宁波大学现有的VDI虚拟桌面，并且能够被宁波大学现有云服务平台所管理。 6. 配置抗菌键盘、鼠标。 |  | 8 | 套 |
| 39 | 楼宇汇聚交换机 | 1.整机支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32。 2.配置两块可拔插、可冗余模块化电源，配置两块可拔插模块化风扇 ★3.整机交换容量≥2.5T，包转发率≥500Mpps。 4.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 5.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 6.设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行。 7.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 8.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow、NETCONF协议标准。 9.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 10．提供工信部进网许可证复印件。 |  | 2 | 台 |
| 40 | 接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥95Mpps。 ★2.提供千兆电接口≥24个、千兆兆SFP光接口≥4个。 3.要求设备采用静音无风扇节能设计。 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 6.支持基于端口和MAC的802.1x。 7.支持Portal 2.0认证。 8.支持DHCP Server。 9.提供工信部设备进网许可证复印件。 10.提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件。 |  | 23 | 台 |
| 41 | 千兆光模块 | 原厂10KM千兆单模光模块，要在原厂服务系统中可被查询，与交换机同一品牌。 |  | 108 | 个 |
| 42 | 万兆光模块 | 原厂10KM万兆单模模块，要在原厂服务系统中可被查询，和交换机同一品牌。 |  | 4 | 个 |
| 43 | POE交换机 | 1.24口POE交换机（23台） 1.1 交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps。 1.2 固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，要求提供官网链接截图。 1.3本次要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W。 1.4投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 1.5支持链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 1.6 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥7KV（即具备7KV的防雷能力） 1.7 提供工信部设备进网许可证复印件。 1.8 提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件。 2.8口POE交换机（6台） 1.10个10/100/1000M自适应电口，2个SFP千兆光口，1-8口支持PoE/PoE+远程供电。 2.提供工信部设备进网许可证复印件；提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件。 |  | 29 | 台 |
| 44 | 高性能无线AP | ★1.采用双路双频设计，可被我校现有AC控制器所管理、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式。 2.整机空间流≥6，5G最高工作4条802.11ax空间流，整机最大接入速率≥5Gbps。 3.配置10/100/1000Base-T以太网上联端口≥3个，其中一个支持POE+受电，另一个端口支持PSE对外供电；内置蓝牙4.0。 4.支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用。 5.设备电磁辐射对人体安全，最大SAR-10g值不高于2.0W/kg，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明。 6.设备可支持不小于32个虚拟AP。 7.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。 8.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 9.为便于后期的管理，要求无线接入点可被我校现有网络管理系统进行管控。可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警。 10.提供无线电发射设备型号核准证复印件。 11.中标后签订合同前，需要提供样机在我校进行兼容性实地测试 |  | 198 | 个 |
| 45 | 无线AP授权 | ★1.本次新采购无线AP管理授权每套16个，为保护前期大量的已有投资，此次无线管理扩容授权要求能在学校现有无线控制器上使用，投标时需要做出明确承诺保证。 *如所提供无线AP管理授权不能与学校现有无线控制器兼容使用，则必须额外免费提供2台多槽位无线控制器，每台控制器需满足以下指标： 2.标准机架式设备，实配主控引擎板≥2个，独立业务插槽≥5个，可热插拔电源数≥2个，配置双机虚拟化VSU集群功能；交换容量≥147Tbps，包转发性能≥30000Mpps；单台配置4个SFP+万兆光口、20个SFP+千兆光口、24个千兆以太网电口。最大可支持管理2500个AP ，单机满配1500个无线管理AP授权；802.11转发性能≥45G，支持集中转发和本地转发两种模式。与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理。支持虚拟化技术,所有物理AC对外呈现一台虚拟AC，一个IP地址，简化组网,简化维护：一个管理界面，配置自动同步到所有物理AC,任意一台物理AC宕机，下属的AP会自动迁移到其他物理AC上；提供和所投高性能无线AP型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件）。 |  | 13 | 套 |
| 六、标准化考场（含巡查分中心设备） |  |  |  |  |  |
| 46 | 标考红外高清网络半球摄像机 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术规范要求。 2.嵌入式设备，具备实时操作系统； 3.采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.7英寸CMOS图像传感器，最低照度：≤0.002lx（F=2.0，AGC ON，彩色模式）。 4.采用H.264 High profile编码，音频编码支持G.711、AAC。 5.支持三码流，ACF（活动帧率控制）。 6.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿、走廊模式、去雾等应用。 7.支持最大256GB micro SD卡存储，支持报警等接口及录像断网续传功能。 8.持IP单播技术，可接受平台时间同步。 9.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防止数据被篡改。 10.具备智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，最大红外距离可达100米。 11.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，数据被篡改。 12.支持区域入侵，绊线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更、人脸检测、虚焦检测的侦测，并且可以与报警联动。 13.符合IP67级防尘防水设计，IK10防暴等级。 14.支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警。 ★15.本产品和标考高清SIP转发管理三合一平台必须确保互相兼容及稳定。 |  | 170 | 个 |
| 47 | 拾音器 | 监听面积：10平方米～100平方米；音频传输距离：最大3000米。 |  | 170 | 个 |
| 48 | 标考网络流媒体存储平台 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范，支持MPEG-4 和H.264视频编码、图像分辨率应支持720P和1080P并可选，支持MPEG Layer II、G711、AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装。 2.嵌入式设备，具备实时操作系统。 3.支持128路1080P网络视频接入并存储。 4.支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧。 5.支持智能播放，可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过。 6.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持不少于16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持不低于8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的ESATA扩展，支持录像和备份；本次配置16块4TB监控级硬盘。 7.具有不少于4个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离，支持不少于2个千兆光口，支持容错、负载均衡和两网分离。 8.支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持报警功能，并能启动设备相应通道进行联动。 9.支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警。 10.支持16路报警输入、8路报警输出。 11.支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧（以第三方检测报告为准）。 ★12.本产品和SIP服务器必须确保互相兼容及稳定。 13.须满足SIP三合一转发平台、电视墙管理主机（软件）兼容和集成工作。 |  | 2 | 台 |
| 49 | 标考高清SIP转发管理三合一平台 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范，设备应支持H.264、MPEG4视频编码和G711、AAC、MPEG Layer Ⅱ音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。 2.嵌入式设备，具备实时操作系统。 3.系统管理员用户分组，可对平台设置多类管理员，赋予每类管理员不同的管理权限，如添加删除设备、账号权限，查看权限、设置权限等。 4.SIP URI组、用户、树形列表管理、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位。 5.具备实时追踪SIP连接、认证状态功能，支持反向通道技术。 6.具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能。 7.支持对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理。 8.SIP终端访问呼叫过程控制；SIP终端远程访问权限控制。 9.支持系统核心数据库的备份和恢复。 10.支持通过网络根据考试科目、考试时间等一系列预设方案。 11.具备多种工作模式，当重大考试开始时，支持通过ID号、单位、用户、电话等相关加密信息控制登录以及调看图像权限。 12.具有媒体流分发、汇聚功能，支持多转发级联。 13.支持图形化流量侦测、网络封包分析、调用任务管理器（以第三方检测报告为准）。 14.支持按照事先设定好的考生科目、时间自动修改通道标签。 15.支持监巡考人员与考生3D定位功能：在实时视频中构建3D图像三维模型，自动关联考生基本信息、考点考场信息、座次信息，准确定位并显示信息；支持系统以Excel表格快速导入考生/考场/考务人员信息。 16.支持对非考场图像上传筛选功能。 17.支持逻辑考场设置，并将逻辑考场与物理考场对应，将考场与考场内摄像机点位对应（以第三方检测报告为准）。 18.支持对巡查系统资产统计、显示；支持系统设备实时状态检测；支持视频图像质量诊断（以第三方检测报告为准）。 19.客户端远程登录实现实时图像预览、历史数据回放下载设置；支持教学应用的拓展。 20.添加加密狗信息，包括ID号，持有人单位、用户、联系电话、日期等，只有添加了加密狗信息后，才能在考试模式下登陆巡查系统，调看图像。 ★21.须满足和宁波大学目前现有的SIP三合一转发平台、电视墙管理主机（软件）兼容和集成工作。本次北校区2、3号楼标准化考场须接入宁波大学标准化考场平台且作为北校区标准化考场管理分中心。 |  | 1 | 台 |
| 50 | 网上巡查系统软件 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2.支持视频源搜索，播放视频，快速检索。 3.支持成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份，可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储。 4.支持按时间段查询录像，明晰录像文件信息，回放录像，对回放实现播放控制、快照、录像等操作。 5.支持报警产生后，在客户端提示报警信息，播放联动视频。 6.支持集中统一配置管理系统资源，如设备、通道、区域等。 |  | 1 | 套 |
| 51 | 巡查客户端软件 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2.支持SIP 2.0。 3.支持1、4、9窗口分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。 4.图像预览、云台镜头控制。 |  | 1 | 套 |
| 52 | 电视墙服务器 | ★1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 2.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率支持主码流4K（3840×2160）、1080P(1920X1080)、子码流：720P(1280X720)、D1（704X576）。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准，可对原有标清系统编码进行视频解码。 3.采用嵌入式设备，具备实时操作系统，并支持风扇、电源冗余设计。 4.支持板卡热插拔，支持HDMI、DVI、VGA等多种接口类型板卡，支持板卡数量≥12块。 5.支持大屏拼接，支持开窗和漫游功能，单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示，单块板卡支持≥32个窗口。 6.保证解码效果，拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms，视频上墙延时小于92ms（以第三方检测报告为准）。 7.支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节。 8.不少于4个千兆带宽网络接口，具有多网口绑定功能，并支持容错网络模式、多网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。 9.具有移动侦测报警，报警时自动切换到对应视频通道，并可联动上墙。 10.单张编码卡支持不少于4路DVI（或者HDMI、VGA）视频输入接口。 11.支持解码透雾功能设置，支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙。 12.单张解码卡不少于4路高清数字视频接口输出；支持D1、720P、1080p、4K解码输出，高清输出接口支持 4000×3000/3840×2160、1080P、@30Hz、1280*720@30Hz、1024*768@30Hz。 13.支持调用主码流、辅码流、三码流解码，支持远程录像文件的解码上墙，并支持选择实时/流畅的解码策略。 14.支持实时监测设备运作情况，可在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用信息，发生IP/MAC地址冲突时，可在本地界面上进行提示。 ★15. 本产品和SIP服务器必须确保互相兼容及稳定。 |  | 1 | 台 |
| 53 | 电视墙管理软件 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范。 2.支持控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示。 3.支持屏幕随意排列融合大屏，分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏，屏幕自由组合模式，可以对单个屏幕自由开窗、放缩、漫游功能。 4.支持设置多种自定义的巡查轮巡，多种自定义的巡查轮巡设置。 5.独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡。 6.支持控制拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案;支持拉取不同巡查图像，并设置巡查轮巡、屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能。 7.支持巡查云台设置方向、焦距、步长、自动旋转、左右边界以及预置点等功能。 8.具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警，电视墙主机可以接收到平台发出的各种报警信息，进行上墙以及弹窗提示；支持报警联动。 9.支持通过辅助工具生成历史数据，并可手动导入。 10.支持对历史刷新以及导入的列表可以进行模糊搜索、精确定位。 11.支持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮巡上墙操作。 12.通过双击列表通道进行视频预览功能。 |  | 1 | 套 |
| 54 | 操作台 | 根据现场实际情况定做，可合理放置二台考务管理机，钢木结构，牢固美观。 |  | 1 | 台 |
| 55 | 管理电脑 | 国内国际著名品牌电脑，配置不低于：IntelI5-8400/8GDDR4/1T-SATA/1G独立显示卡/1*1000M网卡/21.5WLED/抗菌防水键鼠/小型立式机箱。（属于政府强制节能采购产品，必须提供有效节能证书及其附件复印件，否则作无效标处理） |  | 2 | 台 |
| 56 | 机柜 | 黑色中网，42U标准服务器机柜，配置本次设备安置所需的PDU、理线架、设备隔板、配置机柜散热风扇不少于4个。 |  | 1 | 台 |
| 57 | 大屏显示系统 | 1.液晶屏拼接单元，数量12个，拼接方式：（横）6*（竖）2，支持7*24小时连续工作。液晶单元技术参数如下： 1.1屏幕尺寸及类型：49寸TFT-LED。IPS硬屏技术；高温液晶面板，可在110°高温下图像仍能显示清晰鲜亮；特殊的抗反光处理，可在强光下使用也能保证画面绚丽、生动。 1.2采用直下式LED技术，可局部开启LED背光，既可降低功耗，又可增加显示对比度，增强显示效果。 1.3物理分辨率：1920*1080，点距：0.55926(H) mm x 0.55926(V) mm； 1.4亮度：450cd/m²，对比度：1300：1；拼缝：3.5mm；可视角度：178°/178°；可视面积：1073.8(H)mm x 604.0(V)mm；响应时间（G to G）：8ms；色彩度：16.7M；色域：72%；功耗：≤180W，待机功耗：≤1W；输入接口：DVI，HDMI，VGA，YPBPR，USB，RS232，S-Video，Video，Audio，IR，输出接口：Video,Audio,RS232。 1.5 软件功能： a）拼缝像素点可以选择隐藏和显示。 b）可通过控制软件与不同厂家的矩阵进行联控。 c）软件开关机功能，开关背光功能。 d）软件支持信号场景的保存和切换。 e）智能全局色域统一调整功能。 f）采用3D数字梳状滤波器，采用3D降噪技术等图像处理技术。 g）智能的温控功能，可通过菜单设置风扇自动开启的温度。 h）智能背光控制功能，可根据图像调节局部背光源的亮度。 2.液晶拼接落地机柜式支架：定制，要求落地整体机柜式支架，美观牢固。 3.包工包料，包含本次拼接所需的所有辅材和费用。 |  | 1 | 套 |
| 58 | 标准化考场辅材 | 根据现场情况满足本次标准化考场设备安装集成需要的线缆、辅材等实际需求来匹配，包工包料，费用包含在本项目中不另外新增。 |  | 1 | 批 |
| 七、互动教室 |  |  |  |  |  |
| 59 | 交互智能平板 | 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用86英寸LED 液晶屏，显示比例16：9，具备防眩光效果，显示区域：1898.24mm*1069.17mm，具备防眩光效果。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤95mm。。 3.整机具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备。 4.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 5.书写方式：手指或笔触摸。 6.安卓系统下，存储容量≥4GROM,系统内存≥1G RAM，处理核心：高清智能引擎双核1.2Ghz以上,双核图形加速芯片。 7.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。 9.整机可实现Windows及Android系统共享同一链路实现同时联网。 |  | 8 | 台 |
| 60 | 数字黑板 | 1.整机采用一体化拼接设计，整机中间区域为电容触控液晶屏屏幕，可显示视频内容，进行交互触控操作等。整机前侧面板均可书写板书，包含中间区域及两侧区域，便于老师完整书写教学内容。 2.智慧黑板具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%.。 3.智慧黑板通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤66%。 4.智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，触控功能与传统书写功能瞬间切换。 5.智慧黑板支持HDMI、VGA、window等多种信号源模式下支持窗口一键下移功能。 6.显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板设备热扩散系数≥50mm²/S。测试标准满足：ASTME1461-13.实验温度90℃。 7.维护通用性：电源模块与核心驱动模块独立抽插，智慧黑板的电源模块可独立插拔，核心驱动模块可独立插拔，强弱电分离。 8.积木式拼接：智慧黑板两侧无任何电子元器件，两侧与中间互动屏之间可积木式拼接，无需任何接线。 9.智能亮度调节：智慧黑板可通过触控菜单快捷设置白天、夜晚两种亮度模式，以达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 10.OSD触控菜单：产品支持OSD触控菜单功能，实现黑板信号源切换、windows系统快捷还原、AP网络快捷还原、快捷关闭电源等功能，无需实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便用户操作。 11.易用防误触：PPT课件批注功能，PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，手指误碰到黑板不会自动翻页，需点击对应的翻页键翻页，可将批注保存在PPT上。 12.智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接。不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。 13.智能互动黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的碎片状态、耐热冲击性能检验报告。 14.智能互动黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受90MPA的外应力冲击。 15.智能互动黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。 16.为保证智慧黑板整机系统完整性和稳定性，整机产品需符合节能环保要求。可内置电脑。 |  | 8 | 张 |
| 61 | 智能控制中心 | 1.整机提供RS232口不少于3个，1U高度。 2.要求整机提供RS485不少于6个，满足对读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制。提供产品图片证明。 3.设备提供不少于4个可控制DC12V电源输出，可给通信设备供电。 4.提供不少于4个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电。 ★5.为满足教室内周边设备入网需求，以及未来的扩展性，需提供千兆自适应电口≥12个；为满足教室内周边设备供电需求，需提供千兆自POE自适应电口≥8个。 6.可配合其他扩展模块，实现屏幕调度功能，提供产品测试报告证明。 7.CPU主频≥1GHz，Flash Menory≥256MB，SDRAM≥512MB。 8.设备提供I/O口不少于4个，可支持IO输入和输出设备。 9.支持插IC卡或刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关。 10.支持语音控制中控，包含但不限于语音上下课，开启或关闭教室内设备功能。 11.支持扩展物联网控制模块：可实现对教室灯光、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测。 12.内置风扇，支持调速及故障告警功能。 13.支持投影机灯泡使用时长读取功能，统计真实的投影机灯泡用时。 14.支持远程升级功能，提供产品测试报告。 ★15.支持教师端中控软件开启4分屏对比并全班同步；支持教师端自由调度。 16.支持一键取消所有调度操作，所有大屏恢复初始状态，支持自由调度权限管控，在教师允许下，学生端方可做调度操作，支持对大屏管理各个小组屏开关机，支持一键熄灭所有小组屏，学生聚焦授课。 17.支持管控基础的录播功能，支持两个小教室临时合并使用。最多支持10个小组和2个教师屏的协作。 18.提供3C证书复印件、软件著作权证书复印件。 |  | 8 | 台 |
| 62 | 智能互动模块 | 1.为节省机柜空间，便于安装，设备应采用机架式设备，高度不超2U。 2.支持无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，投屏分辨率支持1080P。支持自放热点模式，以适应无AP环境的投屏需要，保留测试权利。 3.自放热点支持2.4G和5.8G，提供证书复印件证明。 4.支持NAT功能，可独立组网，保留测试权利。 5.HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@60Hz。 6.VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz。 7.立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出。 8.无线投屏支持自动切换，当有投屏操作时智能控制中心自动输出投屏信号，无需手动切换，当投屏结束后，自动恢复到原有信号。 ★9.可实现教学模式切换功能，所有小组可显示老师端画面，支持选择某个小组进行展示，其他小组和老师端显示被选中小组实时画面。提供测试报告。可实现对比展示模式，对比展示模式支持数量≥4组，支持加入老师屏幕对比。保留测试权利。 10.调度功能必须与教学互动平台联动，互动教学系统在分组讨论时可自动退出广播模式，讨论完毕，可自动退回到广播模式。 11.提供USB接口≥6个。 12.处理器主频≥1.8GHz，RAM≥4GB，ROM≥16GB。 ★13.为保证投屏稳定性，需要与数字型智能控制中心设备同一品牌。 14. 提供型号核准证复印件、3C证书复印件。 |  | 8 | 台 |
| 63 | 触控式面板 | 1.10.1英寸电容式触摸屏，分辨率1280*800。 2.可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒，节能环保、延长产品使用寿命； 3.可灵活安装控制面板，满足不同客户的需求。 4.设备提供千兆网口≥1个；提供USB接口≥2个，USB支持过流保护功能。 5.提供多种登录方式，至少支持刷卡登录和用户名密码登录。 6.支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备，智能地为教师提供授课环境。 7.支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备。 8.可控制教学模式切换，所有小组可显示老师端画面，支持选择某个小组进行展示，其他小组和老师端显示被选中小组实时画面。 9.可实现对比展示模式，对比展示模式支持数量≥4组，支持加入老师屏幕对比。保留测试权利。 ★10.支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景。为防止虚假陈述，投标人须提供产品功能截图证明。 11.自动检测笔记本电脑接入，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换，快捷方便。 12.支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动。 13.支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面。 14.支持通过无线物联网实现对教室灯光的统一开关控制。 15.支持通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作。 16.支持实时显示当前教室的时间、温度信息，与智能控制中心同一品牌。 |  | 8 | 套 |
| 64 | 交互式智能平板55寸 | 1.显示尺寸：55英寸；显示比例16：9。分辨率3840×2160。屏体类型： LED背光源，A级屏。 2.屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B。整机厚度≤86.9mm；自带扬声器≥2个，功率≥2*5W。终端机身提供VGA输入口≥1组，终端机身提供HDMI输入口≥2组。终端机身提供TOUCH OUT≥1组。终端机身提供USB接口≥1个。 3.触控技术：支持10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体。 4.书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光；待机功耗≤0.5W。 5.提供产品3C证书复印件。 |  | 36 | 套 |
| 65 | 交互式智能平板55寸移动支架 | 1.产品需配有屏幕背板，用于遮挡背部线材等。 2.大屏背板两边靠下位置有推拉把手孔，同时可通过右侧孔洞看到大屏控制按键。 3.产品立柱正面有电源与数据线材接口面板，无线投屏盒子信号窗。 4.产品立柱背面有检修门，检修门配置密码锁，强电线材。 5.产品底托有胶条,产品配置有万向可锁滚轮。 6.适配屏幕：55寸，移动滚轮方向：0-360°，支架立柱，背板，底托材料：冷轧钢板；表面工艺：静电喷塑。 |  | 36 | 套 |
| 66 | 智能盒子 | 1.CPU主频≥1.8GHz，Flash Menory≥16G，SDRAM≥4G。 2.要求提供RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）。 3.提供千兆网口≥1个，且支持POE供电功能。 4.HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持4096x2160@60Hz。 5.立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出。 6.USB接口≥2个，1路支持OTG功能，USB支持过流保护功能。 7.支持无线投屏功能，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P。 8.支持自放热点功能，热点支持802.11ac，保证无WiFi环境下的无线投屏，保留测试权利。自放热点支持2.4G和5.8G，提供证书复印件。 9.流媒体输出功能，将智能盒子输出的内容通过流媒体方式传输给智能互动模块，实现多屏显示功能。 10.内置白板软件功能，方便在交互智能大屏上书写，支持扫码下载。 11.支持打开U盘文件功能，包括office、视频文件等。 12.供电方式可支持采用12v直流供电、PoE供电两种方式。 |  | 36 | 套 |
| 67 | 智慧教室VDI服务器 | ★1.软硬件一体化设备，CPU配置不低于2颗Intel Xeon E5-2678 V3系列，单CPU物理核心数不少于12个，主频不低于2.5GHz；配置不少于160GB DDR4内存（速率不低于2133MHz），并在满足160G配置的情况下预留不少于6个内存扩展槽位。 2.提供不少于2块960GB容量的SSD固态硬盘，1块1TB容量的SATA3.0接口的机械硬盘作为系统盘，以及3块4TB容量的SATA3.0接口的机械硬盘作为数据盘，满足以上条件同时还具备6块或以上扩展硬盘位。 3.配置≥实配2个千兆网口，≥2个万兆网口；提供双电源模块，防止因单电源故障产生的服务器宕机现象发生。 ★4．服务器可管理VDI架构的瘦终端，和IDV架构的胖终端两种类型。在用户认证管理和终端管理两个模块中同时提供两种终端的统一管理；可加入宁波大学现有云办公服务器集群，如果本次配置的云服务器失效时，宁波大学的现有的云办公服务器可接管其服务，内置调度算法以实现服务器的负载均衡。 5.提供B/S架构的服务器统一管理界面，提供向导式的集群或本地部署方法，提供动态添加或删除集群节点的功能，可实时显示在线用户列表和服务器的负载情况，支持对所有账号管理，支持对于所有虚拟桌面实现一键关机功能。 6.对于服务器集群所提供的虚拟桌面，只需在集群中主服务器统一管理界面上更新镜像，即可以实现集群中所有虚拟桌面的同步更新。 7.提供定时任务功能，支持定时关闭云主机、重启云主机、关闭瘦终端、关闭胖终端、关闭虚拟机等五大任务类型。时间可细化至天/时/分/秒。要求提供实际操作截图。 8.对于服务器所提供的虚拟桌面提供个性化模式，可保证用户数据和操作系统完全保存，用户安装的软件及数据在重启后均可保留。 9.支持系统自带用户管理功能，支持管理员、分级管理,不需要第三方LDAP系统，支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控。也可与学校身份认证系统对接，实现统一账号管理。 10.支持虚拟机限制超时自动休眠功能，在用户一定时间未操作情况下，虚拟机可自动挂起释放服务器运算资源，并在用户回归操作时立即恢复。以上功能需在云主机控制界面中可以通过监控虚拟机状态获知。 11.管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务。为防止虚假陈述，投标人须提供操作界面截图。 |  | 1 | 台 |
| 68 | 分组研讨系统授权 | 1.在“授课模式”下，所有小组屏幕同步显示教师屏幕的画面与声音，便于小组学生观看授课内容，无需转身或回头，提高学生听课专注度。 2.在“小组讨论”模式下，所有小组屏幕各自显示本地内容。讨论过程中，允许小组学生的手机、平板、笔记本电脑等移动设备通过无线方式投放到小组屏幕，方便学生之间的讨论与共享，提高小组学习效率。 3.在“展示模式”下，所有小组屏幕和教师屏幕都显示指定小组的屏幕内容，支持老师选择某个小组进行成果展示，实现小组讨论成果的共享。 4.软件界面提供三种模式，支持老师根据上课需求灵活选择，一键切换到相应的模式下。 5.支持老师在授课过程中对屏幕显示内容进行捕捉，捕捉的截图自动保存到文件夹，方便老师课后从文件夹中带走屏幕截图。 6.支持多达9组屏幕的调度功能，教师1组，学生8组，每组1台显示终端，通过软件可让多个小组和老师一起参加讨论或演示。 |  | 8 | 套 |
| 69 | 电子白板软件 | 1.软件界面：软件按键及图标均配有中文标识，方便用户快速、直观理解按键及图标含义；菜单栏提供漫游、缩略、屏幕左右两侧适配等特效，满足备授课不同场景使用需求。 2.书写及批注工具：支持10点触控书写，方便不同学科不同民族内容文字书写录入；提供硬笔、软笔、荧光笔、激光笔等6种书写批注工具；笔色可通过取色器进行精确获取；支持边擦边写，方便多个学生的书写操作。 3.教学工具：提供计时器、放大镜、聚光灯、小白板等不少于10种的实用教学工具；支持白板页面直接打开浏览器；白板内可设定其他Windows应用程序的快捷启动。 4.超链接对象编辑：提供对页面中的任意对象（包括书写笔迹）进行删除、格式设定、锁定、克隆、超链接、打印等至少6种编辑功能；对汉语和英语文字提供朗读功能；对象及页面的编辑过程、运行轨迹提供回放功能。 5.PPT/Word批注支持：支持白板页面中直接打开PPT/Word文档进行批注，其中PPT文档保留原有动画特效，批注以注释方式保存为原格式文件。 6.实物展台：支持将展台动态图像插入到白板软件中，并可对图像进行缩放、旋转、全屏显示等操作；支持设置展台图像的分辨率。 7.思维导图：提供思维导图编辑功能，支持增删编辑内容节点，支持拖拽方式改变思维拓扑形状以及实现整体漫游；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足多种教学场景。 8.支持页面回放功能，方便老师课末的回顾。 |  | 36 | 套 |
| 70 | 移动讲台 | 1.桌板面积至少达到65*45cm。 2.支架高低可调节（桌板高低范围75-120cm），易调节（气压杆结构）,升降阻尼效果顺滑。 3.滚轮静音，同时可提供锁定功能。 4.移动讲台提供用户推拉产品的把手。 5.桌板承重：大于4kg。 6.移动滚轮方向：0-360°。 7.面板材料：高密度板材；表面工艺：静电喷塑（MDF）。 8.立柱及底托材料：铝铸件；表面工艺：静电喷塑（MDF）。 |  | 8 | 张 |
| 71 | 互动教室多向视频录播软件 | 1.多方会议录播功能许可：多点会议桥（MCU）上多方会议录播许可，激活后可以对高清视频会议进行录制和直播功能。不需要外置录播硬件设备。 注：多点会议桥设备是校方已经在使用的思科CTI-5320-MCU-K9设备。 2.支持SIP视频协议，可通过拨入/自动应答进行高清会议数字录制和直播。 3.视频能够支持H.264 高清视频录制。支持CIF、4CIF、SVGA、XGA、720P、1080P高清视频会议录制。 4.录制功能要求：可以进行高清视频会议录制，可以直接将NFS外部存储服务器作为录播视频存储。能录制清晰的音质及1080P高清视频及双流会议视频。 ★5.课程直播功能要求：系统可以直接将视频会议变成RTMP直播流发送到外部服务器，进行网上实时课程直播。直播流可无缝推送至序号4对应软件平台。 6.录制许可能力：此次需要满足同时一路直播和一路录制或两个会议同时录制的功能要求。 ★7.本次录播软件和学校的MCU需要兼容，中标商须提供部署、集成、调试、维护工作。 |  | 1 | 套 |
| 72 | 互动多媒体教室布线安装集成 | 1.视频线缆全部采用高清HDMI1.4版信号线，长度根据实际需要选择； 2.智慧黑板和触摸大屏的安装需整体安装，注意安装的承重和整体平整。 3.音响线缆采用2*200芯金银喇叭线。 4.电源线缆采用知名品牌，国标认证产品。 5.网线需采用6类屏蔽网线，符合ROHS环境认证；产品具有ISO9001认证和ISO14001认证、要求为国内国际著名品牌，提供质量保证书。 6.互动教室需要贴墙安装一台不低于6U的标准墙柜，用于放置互动教室的控制设备；包含研讨型智慧教室线材包（内含高品质10米HDMI线，10米USB-Touch线（带信号放大），10米RS232控制线各一根及其它配件。 7.JDG20管、40管、线槽：JDG20管、40管、线槽、辅材，水平线槽中敷设线缆，线缆应顺直，尽量避免交叉；水平线缆敷设时，两端应做好标签，填好放线记录表；对于有安装天花的区域，所有的水平线缆敷设工作最好在天花施工前完成；所有线缆不应外露。 7.包工包料，费用包含在本项目中不另外新增。 |  | 8 | 间 |
| 八、机柜 |  |  |  |  |  |
| 73 | 机柜（多媒体教室） | 1.不低于42U标准网络机柜。2.设计滚轮及可替代固定脚，可方便机柜运输及固定。 3.优化的理线结构，强、弱电隔离，线缆可延展式设计。 4.可安装导轨式强电设备，位数可扩展。 5.强电安装采用模块化，可根据用电设备组合。 6.设备安装与标准机柜一致，兼容主流机柜式安装设备。 7.具备多个散热孔，合理的风道设计，可安装多个散热风扇。 8.4面开门，可方便设备维护，前门带机柜锁。 9.扩展性强，可灵活调整强、弱电设备容量。 10.3个PDU，额定电压：250V~ 额定电压：10A 额定功率：2500W 适用范围：19寸标准机柜。总计不少于27个电源插空（国标）。 11.前门透明钢化玻璃门带机柜锁。 |  | 2 | 个 |

其他要求：

1.	完工期：

中标公司在合同签订后3天内技术人员进场认真勘察各项施工及安装布线配套工作，15天之内准备工程施工人员和本项目的设备到4号楼和北2、3号楼进场施工及安装，要求在进场后30日内完成本项目4号楼的的施工、设备安装、调试及集成工作并交付宁波大学确保正常教学使用。需在下学期开学前完成北2、3号楼的施工、设备安装、调试、集成等工作并交付业主试运营并验收。

2.	施工要求：

所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准建筑内部装修设计防火规范(GB 50222) 建筑设计防火规范(GB J16)和高层民用建筑设计防火规范(GB 50045)的规定。

所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

工程施工的单位应具备相应的资质并应建立质量管理体系，施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工并应对施工全过程实行质量控制。

工程施工的人员应有相应岗位的资格证书，严禁擅自改动建筑主体承重结构或主要使用功能严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水暖电燃气通讯等配套设施。施工期间服从业主的安排。

3.	实施人员要求：

要求现场项目组管理及技术人员至少6人（不包含施工及安装人员），其中系统集成高级项目经理1名，实施期间必须常驻现场，负责项目总体协调推进；包含网络工程师1名、注册信息安全专业人员（CISP）1名、安管人员安全员一名，以上人员需提供证书。

要求在设备到场调试期间原厂网络及云桌面工程师、原厂音响、投影机、互动教室设备工程师到现场接受业主的协调和安排进行调试和集成工作。

4.	服务人员要求：

本项目要求整体所有设备三年全免费保修，交钥匙工程，要求验收完毕后中标商技术工程师两名要求在接到业主故障报修服务时1小时内到场服务，如果提供的备品已经替用则需要继续提供备品来应对潜在的故障。

付款方式：

1、设备安装、培训完毕并验收合格后，采购方凭中标方提供的全额增值税专用发票及抵扣联在15个工作日内向中标方全额支付货款。

评标标准与评标办法

一、评标原则

1、公平、公正地对待所有合格的投标人。

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

二、无效标

资格审查由招标人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

  - 符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

- 不符合政府采购法第22条第1款之规定；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合特定资格条件的（若有）；

（4）未按规定缴纳投标保证金（若有）。

  - 符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

- 未按要求提供诚信投标承诺书、投标函、开标一览表、投标分项报价表的；

- 应当提供法定代表人授权函而未提供的。

- 投标有效期少于招标文件要求的；

（4）投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；

（5）投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（6）投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

（7）投标人应做好详细的投标成本测算，有下列情形之一的，视为投标人不能证明其报价合理性：

（i）对于低于采购预算（或最高限价）70%的投标报价，投标人未在投标文件中提供成本测算资料的；

（ii）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显过低时，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料的；

（iii）投标人虽然提供了成本测算资料，但评审委员会半数以上成员认为其成本测算依据不合理的。

（8）出现招标文件规定作无效标处理的其他情形。

  - 法律、法规和规章规定的其他情形。

三、废标

凡出现以下情况之一的，本项目废标：

（1）合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“※”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

（2）法律法规规定的其他情形。

四、投标不足三家后续处理

1、投标供应商不足三家的，评审专家须重点审查招标公告时间和程序是否符合规定，供应商资格条件、采购需求和评审标准是否存在不合理条款，并出具审查意见和修改建议。存在不合理条款的，应按审查意见和建议修改招标文件后重新组织招标。没有不合理条款的，按以下原则处理：

（1）单个标包预算金额不到公开招标数额标准：2家供应商具有竞争性的，可以根据“浙财采监字[2007]2号”文件规定继续按原程序进行2家供应商评审，或者比照竞争性磋商（综合评分法适用），或者比照竞争性谈判（最低评标价法适用）；1家供应商可以进行单一来源采购。

（2）其他情形的，后续程序终止，除采购任务取消外，招标人将重新组织招标或依法经同级财政部门批准采取其他方式组织采购。

2、竞争性谈判（磋商）程序：

（1）招标项目的评审委员会转为竞争性谈判（磋商）的评审小组；

（2）评审小组确认原招标文件为竞争性谈判（磋商）文件；

（3）供应商的投标文件转为竞争性谈判（磋商）的首次响应文件；

（4）评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判（磋商），并给予所有参加谈判（磋商）的供应商平等的谈判（磋商）机会；

（5）谈判（磋商）结束后，评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）竞争性谈判按照最低评标价法确定成交供应商，竞争性磋商按照综合评分法确定成交供应商。

3、单一来源采购程序：

（1）招标项目的评审委员会转为单一来源采购的评审小组；

（2）评审小组确认原招标文件为单一来源采购文件；

（3）供应商的投标文件转为单一来源采购的首次响应文件；

（4）评审小组与供应商协商确定合理的成交价格。

五、评审程序

1、招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

2、招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3、评审委员会确定评审组长，负责组织主持评审活动；

4、招标人工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错的、或畸高畸低的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

5、招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

6、评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

7、招标人工作人员宣布会议结束。

六、评标方法

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

综合评分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。

七、评标细则

首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入综合比较与评议。

(一)  评分标准

评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 1、投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格给予6%的价格扣除后参与评审（专门面向中小微企业招标项目不适用）。 2、基准价为满足招标文件要求的最低评审价格，报价得分=（基准价/评审价格）*价格分值。 |
| 2 | 技术 | 40 | 1、需求指标偏离情况25分：全部满足或者优于招标要求的得25分；其他根据指标负偏离情况综合扣分。 2、质量性能综合评价5分：包括但不限于产品的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件等综合评价。 3、集成实施方案10分： 3.1根据集成需求理解程度，集成方案的合理性和可行性等进行综合评价，最高4分。 3.2根据供货时间节点安排是否合理，与项目整体进展的契合度等进行综合评价，最高3分。 3.3根据项目实施进度安排是否合理及安装组织措施等进行综合评价，最高3分。 |
| 3 | 服务 | 20 | 1、售后服务方案9分： 1.1质保期满足招标文件要求的不得加，每增加1年加0.5分，最高加1分 1.2根据服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行综合评价，最高4分。 1.3根据培训及技术指导方案是否合理、详细，培训及技术指导可实施性及针对性进行综合评价，最高4分。 2、项目组人员8分： 2.1根据项目经理的资质、从业经验等进行综合评价，最高3分。 2.2根据项目组其他人员的数量、经验、资质等进行综合评价，最高5分。 3、本地服务支持3分：根据本地服务设施和本地服务人员的数量、经验、资质等综合评价。 |
| 4 | 商务 | 7 | - 同类业绩3分：根据投标人近3年（合同签订日期自2017年1月1日）以来实施完成案例（至少包含多媒体或标准化智慧互动教室施工），1个1分，最多3分。提供合同、中标公告网页截图及网页链接地址、用户证明（三项不全的不得分），用户证明包括验收、完工、使用证明等材料。 2、综合实力3分：根据投标人质量管理、认证资质、信誉等综合评价。 3、标书编制1分：编排装订整齐清晰合理，节约环保双面印制。 |
| 5 | 政府采购政策分 | 3 | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业得1分。节能产品得分=（节能产品投标价格合计（属于政府强制节能产品除外）/投标总价)*1分(保留1位小数)；环境标志产品得分=（环境标志产品投标价格合计/投标总价)*1分(保留1位小数)；监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。 |

注：投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料复印件。办公服务场所提供产权证书或租赁合同复印件。人员包括与投标人建立劳动关系的职工和劳务派遣用工，应当提供社保缴纳证明、劳务派遣合同（若有）。未提供或提供不清的不得分，原件中标后视情备查。

（二）评分办法

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后根据需要对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有评委对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法求出每一份投标文件非价格部分的平均得分。

- 价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评委会进行调整，得出评估价。

- 其他部分

除明确给出评判标准的项目外，由评委根据投标人情况综合评定，各项指标的最小打分单位为0.1分。

- 最终得分与中标人的确定

- 各投标人最终分按以下方法进行计算：最终得分＝价格得分+其他得分；

- 各投标人的最终得分若出现并列分，则由报价低的排列在前，报价也相同的则由技术得分高的排列在前，价格和技术得分均相同的则由随机抽取的方式确定。

评审委员会在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。推荐中标人公示无异议的将被确定为中标人；推荐中标人的投标文件若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将失去中标资格，由得分次高的投标人为推荐中标人进行公示，以次类推（需重新招标的除外）。确定中标人后由招标人向中标人发出中标通知书。

第三部分  投标人须知资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人情况 | 招标人名称：宁波市政府采购中心 开户行：中国建设银行宁波东城支行 银行帐号：33150198367100000022 质疑接收：王女士 TEL：0574-87187963 FAX：87187961 地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼 邮编：315066 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 进口产品投标 | √不接受； 接受，已经同级财政部门批准。 |
| 4 | 联合体投标 | √不接受； 接受，最多 家，联合体要求：XXX。 |
| 5 | 专门面向中小微企业招标 | 是；√否。 |
| 6 | 集中现场考察(答疑) | 无；√有。 集合时间：2020 年 7 月 13 日上午9:30； 集合地点：宁波市江北区风华路818号宁波大学真诚图书馆。 联系人：杜老师 联系电话：87609066 届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。 |
| 7 | 样品 | √无； 有，具体要求见需求说明。 |
| 8 | 讲标与演示 | √无； 有，具体要求见需求说明。 |
| 9 | 备选报价方案 | √不接受； 接受，投标文件未明确主备方案的视为无效标。 |
| 10 | 交货（服务）对象及地点 | 采购人及其指定地点 |
| 11 | 现场投标文件接收时间 | 2020年7月23日9:00-9:30 |
| 12 | 投标文件份数 | 纸质正本1份 、纸质副本7份、电子文档1份 |
| 13 | 投标有效期 | 开标后90天 |
| 14 | 招标文件工本费及中标服务费 | 不收取 |
| 15 | 投标保证金 | 不收取 |
| 16 | 履约保证金 | √不收取； 收取，合同金额的5%，合同签订时向采购人提供到账或履约担保。 |
| 17 | 采购资金支付方式、时间和条件 | √一次性支付：验收合格后15个工作日内一次性支付合同金额的100%； 分批支付：XXXX. |
| 18 | 其他 | 无 |

第四部分    投标人须知

A 总则

1、适用范围

1．1 本招标文件适用于投标邀请（招标公告）中所述项目的采购。

2、定义

2．1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2．2 “集中采购机构”即宁波市政府采购中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2．3 “招标人”系指组织本次招标活动的集中采购机构。

2．4 “投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

2．5 “投标人代理人”系指参加本次投标活动的投标人授权代表。

3、合格的投标人和投标产品

3．1合格的投标人应具备以下条件：

3．1．1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件。

3．1．2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3．1．3 有能力提供本次招标产品并符合投标邀请（招标公告）中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证属地经营的本地分公司可直接参加许可证范围内项目的投标，本地分公司参加非许可证范围内项目投标的须提供公司的授权）。

3．1．4 投标人与采购人一般应无任何直接或间接的关联。有关联的，投标人应当在投标截止时间3日前告知招标人，在“诚信投标承诺书”中如实说明，并提供关联关系材料。

3．1．5 投标人存在下列关联关系情形之一的，不得参加同一标包投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购（具体实施）活动。

3．1．6 一个投标人对一个标包只能提交一个投标文件。

3．1．7 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3．1．8 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，金融、保险、电信等分支机构投标的可由分支机构负责人签署授权书）。

3．1．9 除招标文件有规定外，两个或两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。

联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3．2合格的投标产品或服务

3.2.1应该是中国境内生产的产品或提供的服务。

若投标产品或服务属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

若投标产品属于进口产品，则应按照《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）文件和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）文件办理。

3.2.2投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

4、投标费用

4．1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、信息公告媒体

5．1 浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)和宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)为政府采购监督管理部门指定的政府采购信息发布媒体。本次政府采购活动有关信息均在该网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

5.2 投标前供应商应在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上完成供应商注册工作。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6．2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

6．3为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出质疑请求、理由及事实证据材料。

6．4投标人可在投标截止时间5日前，对招标文件如有疑问要求澄清的，可用书面形式通知招标人，招标人应用书面作答（包括网上公告形式）。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标人。

6．5招标人在投标截止时间前，可对招标文件做必要的澄清或修改，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6．6因6.4条款或6.5条款做出实质性澄清或修改影响投标人编制投标文件的，至投标截止时间不足15日的，应顺延推迟投标截止时间和开标时间，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。

C  投标文件

7、投标文件语言和计量单位

7．1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7．2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的制作

8．1投标文件按招标文件要求制作、编码、装订成册。

8.2投标文件附件由投标人视情自行编制。

- 投标文件电子文档（用于存档、查询等）

投标文件电子文档按照“投标人须知资料表”要求提供，一般提供WORD格式（无需盖章），有关资质证书和检测报告提供扫描件等图片，请以U盘或光盘等存储介质单独密封提交(封面注明“投标文件电子文档”及项目编号、项目名称、投标人名称)。

10、投标报价

10．1投标人要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

10．2对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

10．3所有投标均以人民币报价，投标人如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

10．4除招标文件中有特殊规定外，招标人不接受任何选择报价，投标人对每一种产品只允许有一个报价。

10．5最低报价不能作为中标的保证。

11、投标保证金

11．1投标人应按“投标人须知资料表”规定提供投标保证金。

11．2投标保证金缴纳不接受现金，可采用下列形式之一：

- 电汇、支票、或网上银行转帐

在投标截止时前，由投标人银行账户转账方式缴付到宁波市政府采购中心指定帐户，投标时凭银行回执复印件出具收据。

- 保函（统一格式）

有效期应比投标文件的有效期长30天，投标商在投标时单独提交原件1份，复印件装订在投标文件内。

11．3投标保证金退还条件。

- 中标方的投标保证金在与买方签订合同并提交履约保证金后。

- 未中标投标人的投标保证金在中标结果公告后。

11．4投标人在符合退还条件并向招标人提交《保证金退还申请表》后5个工作日内以转帐方式无息退还投标保证金。

11．5发生下列情况之一，保证金将作为违约金全部不予退还。

- 《政府采购法》第77条规定之情形的。

- 在投标截止时间后，投标人撤回其投标。

- 中标方不按本须知第25条规定签约。

12、投标文件的有效期、签署及规定

12．1在投标有效期内，投标文件应保持有效。

12．2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

12．3投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

12．4投标文件的正、副本份数按“投标人须知资料表”中规定。如果正本与副本不符，以正本为准。

12．5投标文件必须由法定代表人或授权代表以不褪色的墨水签署。

12．6投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.7除采购需求说明要求另行提供原件审查外，投标人在投标文件所提供的资格、技术审查所需证明材料复印件应清晰、完整，否则后果由投标人自负。

D投标文件的递交

13、投标文件的密封及递交

13．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

13．1．1投标文件正本密封袋内装投标文件正本。封口处应有法定代表人或者投标人代表的签字（签章），或者投标人公章。封皮上写明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件正本”字样。

13．1．2投标文件副本密封袋内装投标文件副本。封口处应有法定代表人或者投标人代表的签字（签章），或者投标人公章。封皮上写明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件副本”字样。

13．1．3电子文档（如果要求提交）须单独密封，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称，并注明“电子文档”字样。

13．2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

13．3投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

14．投标文件的补充、修改和撤回

14．1投标文件提交以后，投标文件不得更换。如果投标人提出书面修改和撤销投标要求，在投标截止时间前送达招标人者有效。

14．2投标人补充、修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封皮上注明“补充、修改投标文件（并注明采购编号）”字样。

14．3撤回投标应以加盖投标人公章的书面（或传真、电子图片）形式通知招标人，投标文件予以退还。如采取传真（电子图片）形式撤回投标，随后必须补充正式纸质文件。撤回投标后，不得再参加本次投标。

14．4  投标截止时间后投标人不得撤销投标。

E  开标及评标

15．开标

15．1  投标人授权代表应参加开标仪式并签到，需要参加项目讲标（答辩）的，原则上不超过三人，并在投标时提供参会人员名单。

15．2  招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

15．3  开标程序

15.3.1开标时间到，唱标人宣布会议开始和开标纪律，公布揭标人、唱标人、记录人、公证人员（如委托）等有关工作人员名单。

15.3.2唱标人根据“供应商投标登记表”宣布参加投标的供应商数量。

15.3.3由公证人员或按“供应商投标登记表”顺序前2名的投标人代表查验投标文件是否密封，密封有问题的投标人代表可以现场查验其投标文件是否与其提交时一致，有提前启封嫌疑的，开标暂停，报监管部门调查处理。

15.3.4揭标人按照“供应商投标登记表”顺序当场逐个拆封投标文件，唱标人宣读《开标一览表》有关内容、以及投标修改撤回等情况，并由记录人做唱标记录，揭标人、唱标人、记录人等有关人员对开标记录进行签字确认。

15.3.5开标活动委托公证的，公证人员对开标活动全过程进行公证记录，并提供公证词。

15.3.6唱标人宣布开标会议结束，并保管好所有投标文件。

16．对投标文件的初审

16．1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算错误，文件签署是否齐全及验证保证金。

16．2对价格错误，评审委员会按下述原则修正：

- 开标一览表与分项报价表等投标文件相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16．3投标文件内容有歧义或不一致的，按不利于投标人作出认定。

16．4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17．讲标（答辩）及投标的澄清

17.1需要讲标（答辩）的，招标人工作人员应核对投标人讲标（答辩）人员，依次逐个带领投标人代表进出讲标（答辩）场所。

17．2招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人应当按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

17．3必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17．4投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18．比较及评价

18．1招标人根据招标产品特点组建评审委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评审委员会由招标人、产品需求方、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

18．2评标标准及评标方法详细见招标文件第二部分。

19．评标过程保密

19．1开标之后，直到评标结束，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19．2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F  授予合同

20、公示及定标

20．1评标结果公示。招标人在评标结束后，评标结果在政府采购监督管理部门指定媒体上公示，投标人可询问自身评审综合得分与排序。

20．2定标的形式有二种，一种是经采购人授权，由评审委员会直接确定中标方，另一种是由采购人对预中标进行审查确认中标方。

20．3接受最终审查的预中标方，应当予以配合并提供所需的有关资料。

21．招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权按有关规定变更数量和服务的内容。

22．中标通知

22．1在投标有效期内，招标人以书面形式（包括网站公布）通知所选定的中标方。

22．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

23．签订合同

23．1中标方应按规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23．2招标文件，中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24．履约保证金

24．1中标方在收到中标通知书后，应在规定的时间内，向买方提供履约保证金，履约保证金金额不超过合同金额的10%。

24．2中标方如未按第23.1及24.1条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格并没收投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标方或另行招标。

24．3履约保证金在合同履行完毕后无息退还（招标文件有约定的，从其约定）。

### G  风险监督

### 25.廉洁自律规定

25.1   集中采购机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通。

25.2   集中采购机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 26.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向集中采购机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 27.质疑的提出与接收

27.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向集中采购机构提出质疑。

27.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从www.ccgp.gov.cn网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

27.3  质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址见投标资料表。

第五部分 合同格式

宁波市政府采购合同（参考格式）

采购编号：NBZFCG                           签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和宁波市政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、标的履约时间、履约方式及履约地点

1. 履约时间：

2. 履约方式：

3. 履约地点：

九、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

封面

投

标

文

件

采购编号:________________________

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年    月   日

投标应答索引表

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 在投标文件中页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 | / | / | / |
| 1 | 投标函 | 有 |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 有 |  |  |
| 3 | 投标分项报价表 | 有 |  |  |
| 4 | 小微企业产品分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 节能产品分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 环境标志产品分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 投标成本测算清单 | 有或没有 |  |  |
| 8 | 其他报价资料 |  |  |  |
| 二 | 商务技术部分 | / | / | / |
| 1 | 技术（商务/服务）规范偏离表 | 有 |  |  |
| 2 | 售后服务表 | 有 |  |  |
| 3 | 完成的类似项目一览表 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 实施/技术人员一览表 | 有 |  |  |
| 5 | 其他商务技术资料 |  |  |  |
| 三 | 资格响应部分 | / | / | / |
| 1 | 特定资格条件证明材料 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 营业执照、事业或社团登记证等副本复印件 | 有 |  |  |
| 3 | 诚信投标承诺书 | 有 |  |  |
| 4 | 中小微企业申明函 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 残疾人福利性单位声明函 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 近年财务状况表 | 有 |  |  |
| 7 | 法定代表人授权书 | 有或没有 |  | 授权他人的需要提供 |
| 8 | 法定代表人、被授权人身份证明 | 有 |  |  |
| 9 | 制造厂商授权函 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 联合投标协议及成员方资格材料 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 其他资格证明资料 |  |  |  |

一、报价部分

1、投标函

致：宁波市政府采购中心

我方参加贵方组织项目名称(采购编号XXXXX)招标的有关活动，并进行投标。据此函，我方宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件，正本1份、副本X份、电子文件1份。

- 投标报价详见开标一览表。

- 已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 保证遵守招标文件中的有关规定，承担规定的责任义务。

- 提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标文件内容有歧义或不一致的，同意按不利于我方作出解释。

- 投标有效期：90天。

与本投标有关的一切往来通讯方式：

投标单位全称：

地址：                                 邮编：

联系人：            电话：             传真：

移动电话：             电子邮件：

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

2、开标一览表

项目名称：XXXX 采购编号：XXXX 标包号：XX

| 投标总价合计人民币（小写）：￥ 投标总价合计人民币（大写）： |  |
| --- | --- |
| 工期或交货期： 日历日 |  |
| 投 标 人 申 明 |  |

投标单位全称（盖章）：

日期：

注：1、本表应按标包号分别填制；2、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

3、投标分项报价表

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌（生产/服务商） | 规格型号及配置（或服务内容） | 产地 | 数量 | 数量 单位 | 市场平均单价 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  |

说明：  1、产地为境内的请填写设区市、地市级地区名称，允许进口产品投标的境外产品方可填写国家或地区名称（含港澳台地区）；工程和服务的产地是指生产商所在地，货物的产地是指整机（非零部件）最终生产地点。

2、市场平均单价是指该同等配置产品在近期国内市场实际销售的平均价格，投标单价不得高于市场平均单价。

投标单位（盖章）：                                        日  期：

4、小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：  1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，中标供应商应当向招标人提供财务会计报告、年度社保缴纳人员清单。

3、生产商划型是指根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体划型标准见“中小企业声明函”的说明。

投标单位（盖章）：                                          日  期：

5、节能产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 节能产品认证证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：  1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、节能产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                                      日  期：

6、环境标志产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 环境标志产品证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：  1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、环境标志产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                                       日  期：

7、投标成本测算清单（参考）

- 投标人提供自己制造的产品：应按单个产品提供原材料及零配件的数量、购入单价、购入供应商，加工制造所需的工时、人工费，以及汇总合计价格。原材料及零配件已购入的应当提供购入发票复印件，拟购入的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人提供其他供应商制造的产品：应提供购入价格和供应商清单。购入供应商是中间商的，须提供直至产品原厂商的全部销售渠道证明材料。已购入货物的应提供进货发票复印件，拟购入货物的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人涉及的人工服务费用：应提供参与项目员工的名单、工作量、年度收入及费用清单（包括但不限于应发月工资奖金、投标人单位应缴纳的社保费及公积金，年度加班费及奖金等明细清单及合计），并提供上述员工最近社保缴纳清单。

8、其他报价资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料。

二、商务技术部分

1、技术（商务/服务）偏离表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 品目/内容 | 招标要求 | 投标响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：1、技术偏离不得笼统提供，必须按招标文件要求逐条填报，并按要求提供技术支持证明资料所对应页码，投标响应与招标要求完全一致的才能填写“无偏离”、其他应当如实分别填写“正偏离”或“负偏离”。2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开。若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

日  期：

2、售后服务表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. |

投标单位（盖章）：

日  期：

## 3、完成的类似项目一览表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

日  期：

## 4、实施/技术人员一览表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

日  期：

5、其他商务技术资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料.

三、资格响应部分

- 特定资格条件证明材料

投标人可结合招标文件及自身情况提供必要的资料。

2、营业执照、事业单位或社团组织登记证等副本复印件

加盖单位公章.

3、诚信投标承诺书

宁波市政府采购中心：

我方愿意参与“XXX项目（采购编号：XXX）”的投标，并作出如下承诺：

- 我方符合政府采购法第二十二条规定条件，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、需经听证程序的较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

- 与采购人XXX（填“有/无”）关联，没有采取任何影响公平投标的行为。

- 在招投标过程中，不做以下任何事项：

（1）投标截止时间后撤回投标（包括开标后拒绝应当进行的讲标演示）；

（2）投标文件中提供虚假材料或不实材料；

（3）与其他投标人达成可能限制竞争的协议；

（4）为影响投标而向有关招标当事人提供金钱、物质及服务；

（5）与其他投标人围标、陪标；

（6）其他任何串通投标行为。

3、保证所投产品来自合法的供货渠道。

4、若中标后，保证按照投标承诺及时签订合同并履约。

我方若违背以上承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理，同时承担依据国家法律法规追究的其他责任。

投标单位（盖章）：

日  期：

特别说明：本承诺书不得实质性改动，否则视为无效标。

4、中小微企业声明函

根据《政府采购法实施条例》、财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为XXX（中型、小型、微型）企业，所属行业为XXXXX、上年末从业人员XXX人、上年营业收入XXX万元、上年资产总额XXX万元。

- 本单位参加XXXXXX项目（采购编号XXXX标段/包X）采购活动，其中：由本单位承担工程金额为XXX万元、本单位提供服务金额为XXX万元、本单位制造的货物金额为XXX万元，或者提供其他中型企业制造的货物金额为XXX万元、其他小型企业制造的货物金额为XXX万元、其他微型企业制造的货物金额为XXX万元。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

各行业企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

新成立企业暂以当前实际数据填报，事业社团其他类型供应商参照执行。

从业人数包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。

以分公司投标的，须填写法人公司的企业划型。

2、联合体投标的，由联合体各方按照分工金额分别提供本表。

- 如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“XXXX项目（采购编号：XXXX）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6、近年财务状况表

提供最近1个年度财务报表，不足1年的提供最近月度财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件。

7、法定代表人授权书

致：宁波市政府采购中心

XXXXX（投标单位全称）法定代表人XXX （姓名）XXXXX（身份证件号码）授权XXX（姓名、职务）XXXXX（身份证件号码）为委托代理人，参加贵方组织的 XXXX 项目（采购编号XXXXX）政府采购活动，全权处理政府采购活动中的一切事宜。

本授权书于XXXX年XX月XX日签署生效，特此声明。

投标单位全称（单位公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

注：法定代表人作为投标授权代表的无需提供。

法定代表人、被授权人身份证明

注：（1）法定代表人为投标授权代表的只需提供法定代表人身份证明；

（2）身份证明请提供身份证正反面复印件或其他证件的复印件。

8、制造厂商授权函（参考格式）

致：宁波市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）：

签字人姓名及职务：

签字人（签名）：

9、联合投标协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员1名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 XXX （联合体名称）联合体，共同参加宁波市政府采购中心（以下简称招标人）XXX（项目名称）XX标包（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、XXX（某成员单位名称）为XXX（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXX。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：XXX。

5、资格预审和投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格预审、未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式XXX份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                  （盖单位章）

成员1名称：                  （盖单位章）

……

年   月   日

10、其他资格证明资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料。

第七部分 其他文件格式

履约保证金保函

（若采用保函的，在中标后开具提交采购人）

致：宁波市政府采购中心

本保函是我行（                                         [银行全称]）为

（以下简称卖方）根据贵处组织的

项目（采购编号）招标结果，将与

（以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金金额为（大写人民币）                      元。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至合同履约结束之日止。

银行全称：

（盖章）

开具人（签字）：

职务：

日期：

保证金退还申请表

致：宁波市政府采购中心

我方为（项目名称）                       （项目编号：            ）投标所提交的保证金人民币大写         元，请贵单位退还时转账到下列账户：

收款单位：

开户银行：                              账    号：

联 系 人：                              联系电话：

投标单位（加盖公章）：

日  期：

注：1、申请表高度原则上不超过10.5cm；2、原保证金打款凭证复印件附上。

供应商参加开标（答辩）人员名单

| 采购编号 | NBZFCG20XXXXXG | 标包 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |

投标单位全称（公章）：

日期：

说明：供应商参加开标（答辩）的，本表在投标时提交投标文件接收工作人员。

## 政府采购履约情况反馈表

采购人名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  |  |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 |  | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 （公章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表为采购人向宁波市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。