目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

江北区城区污水零直排改造项目招标项目的潜在投标人应按招标文件要求获取招标文件，并于2021年10月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NSCG[2021]405

项目名称：江北区城区污水零直排改造项目

预算金额（元）：26499145

最高限价（元）：15498900,11000245

采购需求：

标项一
       标项名称:  小区、公建单位、商业中心、沿街店铺改造
       数量: 1  
       预算金额（元）: 15498900
       简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：江北区康桥经典、消防大队、外滩街道办事处、外滩拆迁办、区政府三号院、北岸财富中心、孔浦街道办事处及北海南路、云津路、榭嘉路、祥北路沿街商铺等小区、沿街店铺、公建单位和商业中心的污水零直排改造服务项目，具体详见第二章招标需求。 
       备注：（适用所有标项）1、标项划分：2个。投标人可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标，但1个投标人仅能中标1个标项。2、各标项预算金额为单年度预算金额。各单项最高限价：详见招标文件第二章 招标需求。

标项二
       标项名称:  查漏补缺
       数量: 1  
       预算金额（元）:11000245
       简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：江北区阳光清晨、外滩花园、双东坊小区等、宝记巷、槐树路290弄、雨辰文星（南、北苑）及其他城区局部混流小区改造，沿街店铺私接错接点位的污水零直排改造服务项目，具体详见第二章招标需求。

备注：（适用所有标项）1、标项划分：2个。投标人可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标，但1个投标人仅能中标1个标项。2、各标项预算金额为单年度预算金额。各单项最高限价：详见招标文件第二章 招标需求。

合同履约期限：合同签订后75日历天内完成全部工作，并向采购人提交检测报告（含复测报告）、修复验收报告等成果资料；

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件及报名

时间：/至2021年10月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月22日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）；

开标时间：2021年10月22日9：00 （北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。2、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。3、发布本次招标公告、中标公告的媒体:浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；宁波政府采购网：http://www.nbzfcg.cn/ ；宁波公共资源交易网江北分区分网：http://bidding.ningbo.gov.cn/330205.html。 4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。） 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市江北区市政养护中心

地 址： 宁波市江北区江湾路155号

传真：/

项目联系人（询问）：李工

项目联系方式（询问）：0574- 87671706

质疑联系人：唐主任

质疑联系方式：0574- 87671706

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

传真：0574-87896118

项目联系人（询问）：胡剑波

项目联系方式（询问）：0574－87384499

质疑联系人：李娜

质疑联系方式：0574－87384499

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

- （适用于各标项）

# 一、项目概况

- 服务范围：

标项一：江北区康桥经典、消防大队、外滩街道办事处、外滩拆迁办、区政府三号院、北岸财富中心、孔浦街道办事处及北海南路、云津路、榭嘉路、祥北路沿街商铺等小区、沿街店铺、公建单位和商业中心的污水零直排改造服务项目。

标项二：江北区阳光清晨、外滩花园、双东坊小区等、宝记巷、槐树路290弄、雨辰文星（南、北苑）及其他城区局部混流小区改造，沿街店铺私接错接点位的污水零直排改造服务项目。

- 服务期限：合同签订后75日历天内完成全部工作，并向采购人提交检测报告（含复测报告）、修复验收报告等成果资料。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 按国家、行业相关规范和标准为标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下规范和标准：

- （1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

- （2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

- （3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

- （4）《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016；

- （5）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

- （6）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2016；

- （7）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

- （8）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

- （9）《宁波市管线数据标准》；

- （10）《中华人民共和国道路交通安全法》；

- （11）《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- （一）服务内容

- 1、污水管网检测：由投标人先行对各标段区块内的污水管网进行踏勘，理清与各污水户边界，对雨污水管网进行CCTV检测；同时巡检各污水管网是否存在漏接、错接、雨污混接以及污染源的检查。

- 2、出具管网检测和污染源摸排报告交设计单位进行施工图纸设计。

- 3、原管道可以利用的继续利用，存在缺陷的进行非开挖和开挖修复，有污染源需要分流的新建雨污水管网，但需要对原混流管道和检查井进行疏通、清淤。

- 4、开挖改造及非开挖修复，根据检测报告，需进行开挖改造的管道将原管道挖除后重新铺设管道，管材及管径同原管道，原状路面及绿化带处破坏的需不低于原标准状况恢复。

- 说明：各投标人应详细了解本项目情况并到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的增加费用、索赔或工期延长申请将不获批准。

（二）各标项污水零直排改造项目清单及投标全费用单价最高限价

标项一污水零直排改造项目清单及投标全费用单价最高限价

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标全费用单价最高限价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨、污水管检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV检测 | 检测所需的一切费用 | m | 40000 | 19.62 | 784800.00 |
| 二 | 雨、污水管疏通（含封堵、排水、清淤、淤泥外运处置）（管道堵塞情况小于2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 直径＜D300 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 16000 | 6.59 | 105440.00 |
| 2 | D300≤直径≤D400 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 22000 | 16.82 | 370040.00 |
| 3 | D400＜直径≤D600 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 2000 | 27.85 | 55700.00 |
| 三 | 雨、污水管气囊封堵（包括封堵等所有费用） |  |  |  |  |  |
| 1 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除Φ≤600 | 次 | 5 | 4500 | 22500.00 |
| 2 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 600＜φ≤1000 | 次 | 5 | 6000 | 30000.00 |
| 四 | 清淤（含外运、处置）（管道淤积深度大于管径的2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 清淤 | 管道淤泥清理并外运及处置 | m³ | 150 | 162.37 | 24355.50 |
| 五 | 雨、污水管非开挖管道整体修复（紫外光CIPP固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（DN300*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 250 | 1512.00 | 378000.00 |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（DN400*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 300 | 1827.00 | 548100.00 |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（DN500*4mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 50 | 2268.00 | 113400.00 |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（DN600*5mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 50 | 3024.00 | 151200.00 |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（DN800*6mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 | 4032.00 | 80640.00 |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（DN1000*7mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 | 5733.00 | 114660.00 |
| 六 | 雨、污水管非开挖点状修复（局部树脂固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN300） | 环 | 70 | 3213.00 | 224910.00 |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN400） | 环 | 10 | 3245.00 | 32450.00 |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN500） | 环 | 5 | 4221.00 | 21105.00 |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN600） | 环 | 5 | 4253.00 | 21265.00 |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN800） | 环 | 2 | 7005.00 | 14010.00 |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN1000） | 环 | 2 | 7075.00 | 14150.00 |
| 七 | 雨污分流开挖改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，土方类别综合考虑 | m³ | 15000 | 9.3 | 139500.00 |
| 2 | 余方外运 | 余方外运，含装车，运距由施工单位自行考虑，结算不做调整 | m³ | 4884 | 72.47 | 353974.53 |
| 3 | 余方处置 | 余方处置，处置费用由施工单位自行报价 | m³ | 4884 | 54.936 | 268307.42 |
| 4 | 支撑 | 钢板桩打、拔 | t | 50 | 565.21 | 28260.50 |
| 5 | 回填方 | 原土回填 | m³ | 6274 | 17.64 | 110680.59 |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m³ | 100 | 221.1 | 22110.00 |
| 7 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m³ | 6900 | 297.89 | 2055485.68 |
| 8 | 砼包管 | C25砼包管 | m³ | 754 | 654.36 | 493223.85 |
| 9 | 模板 | 砼包管模板 | ㎡ | 4178 | 82.8 | 345897.00 |
| 10 | 塑料雨水管 | DN110砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 200 | 43.05 | 8610.00 |
| 11 | 塑料雨水管 | DN160砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 375 | 62.86 | 23572.50 |
| 12 | 塑料雨水管 | DN160砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 375 | 56.87 | 21326.25 |
| 13 | 塑料雨水管 | DN225砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 750 | 90.12 | 67590.00 |
| 14 | 塑料雨水管 | DN225砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 750 | 84.2 | 63150.00 |
| 15 | 塑料雨水管 | DN300砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 3750 | 140.35 | 526312.50 |
| 16 | 塑料雨水管 | DN300砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 2550 | 134.47 | 342898.50 |
| 17 | 塑料雨水管 | DN400砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8),承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 225 | 222.66 | 50098.50 |
| 18 | 塑料雨水管 | DN400砼包管，HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 225 | 216.84 | 48789.00 |
| 19 | 塑料雨水管 | DN500砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 150 | 312.54 | 46881.00 |
| 20 | 塑料雨水管 | DN500砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 150 | 306.82 | 46023.00 |
| 21 | 塑料雨水管 | DN600砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 150 | 435.44 | 65316.00 |
| 22 | 塑料雨水管 | DN600砼包管，HDPE双壁波纹管SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 150 | 429.78 | 64467.00 |
| 23 | 铸铁污水管 | DN160砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 375 | 173.66 | 65122.50 |
| 24 | 铸铁污水管 | DN225砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 750 | 234.4 | 175800.00 |
| 25 | 铸铁污水管 | DN300砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 4050 | 386.88 | 1566864.00 |
| 26 | 铸铁污水管 | DN400砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 225 | 537.95 | 121038.75 |
| 27 | 排水立管 | UPVC排水立管DN110,承插粘结 | m | 200 | 27.37 | 5474.00 |
| 八 | 路面修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 拆除10cm厚沥青道路，含外运处置 | ㎡ | 5000 | 15.77 | 78850.00 |
| 2 | 拆除路面 | 拆除沥青道路，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 2000 | 1.57 | 3140.00 |
| 3 | 拆除路面 | 拆除15cm厚混凝土路面，含外运处置 | ㎡ | 5000 | 24.14 | 120700.00 |
| 4 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 2000 | 1.44 | 2880.00 |
| 5 | 拆除人行道 | 拆除人行道板，含外运处置 | ㎡ | 6000 | 4.24 | 25440.00 |
| 6 | 拆除路面 | 路面锯缝，深度15cm厚 | m | 4000 | 11.98 | 47920.00 |
| 7 | 拆除路面 | 路面锯缝，每增减1cm | m | 4000 | 0.73 | 2920.00 |
| 8 | 拆除侧、平石 | 拆除侧、平石，含外运处置 | m | 6000 | 4.24 | 25440.00 |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构，含外运处置 | m³ | 50 | 204.6 | 10230.00 |
| 10 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式改性沥青砼（AC-13C） | ㎡ | 5000 | 65.69 | 328450.00 |
| 11 | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼（AC-13C），每增减1cm厚 | ㎡ | 2000 | 16.45 | 32900.00 |
| 12 | 透层、粘层 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | ㎡ | 5000 | 2.29 | 11450.00 |
| 13 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式普通沥青砼（AC-20C） | ㎡ | 5000 | 75.12 | 375600.00 |
| 14 | 沥青混凝土 | 中粒式普通沥青砼（AC-20C），每增减1cm厚 | ㎡ | 2000 | 12.52 | 25040.00 |
| 15 | 透层、粘层 | 透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2 | ㎡ | 5000 | 5.53 | 27650.00 |
| 16 | 水泥混凝土 | 15cm厚C35混凝土路面，养护，伸缩缝，刻防滑槽 | ㎡ | 5000 | 112.38 | 561900.00 |
| 17 | 水泥混凝土 | C35混凝土路面，每增减1cm | ㎡ | 2000 | 6.08 | 12160.00 |
| 18 | 碎石垫层 | 10cm厚碎石垫层 | ㎡ | 5000 | 25.72 | 128600.00 |
| 19 | 碎石垫层 | 碎石垫层，每增减1cm | ㎡ | 2000 | 2.32 | 4640.00 |
| 20 | 混凝土垫层 | 10cm厚C25混凝土垫层 | ㎡ | 5000 | 60.33 | 301650.00 |
| 21 | 混凝土垫层 | C25混凝土垫层，每增减1cm | ㎡ | 2000 | 5.9 | 11800.00 |
| 22 | 石材路面 | 200*100*60厚人行道砖，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 3000 | 82 | 246000.00 |
| 23 | 石材路面 | 30cm厚芝麻灰烧面花岗岩，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 2000 | 209.65 | 419300.00 |
| 24 | 石材路面 | 原有石材利用，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 1500 | 46.04 | 69060.00 |
| 25 | 混凝土侧石 | 1000*300*120混凝土侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 1000 | 31.71 | 31710.00 |
| 26 | 混凝土平石 | 1000*250*100混凝土平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 1000 | 23.27 | 23270.00 |
| 27 | 花岗岩侧石 | 1000*300*120芝麻灰烧面侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 2000 | 112.96 | 225920.00 |
| 28 | 花岗岩平石 | 1000*250*100芝麻灰烧面平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 2000 | 75.97 | 151940.00 |
| 九 | 检查井新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井升高 | 400*400检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 40 | 127.86 | 5114.40 |
| 2 | 检查井升高 | 600*600检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 40 | 167.65 | 6706.00 |
| 3 | 检查井升高 | Φ700检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 40 | 162.02 | 6480.80 |
| 4 | 砌筑井 | 400*400检查井，平均井深0.8米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 20 | 645.06 | 12901.20 |
| 5 | 砌筑井 | 600*600检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 20 | 1022.27 | 20445.40 |
| 6 | 砌筑井 | Φ700检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 20 | 975.33 | 19506.60 |
| 7 | 混凝土井 | Φ1000检查井，平均井深1.8米，200厚C25钢筋砼井墙（12@200双层双向），C30混凝土井圈，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C25砼地板，100厚碎石垫层，含模板，防坠网，Φ700铸铁井盖D400 | 座 | 5 | 4436.09 | 22180.45 |
| 8 | 雨水口 | 360*480雨水口井，平均井深0.7米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 20 | 599.41 | 11988.20 |
| 9 | 井盖 | 400*400不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 50 | 841.87 | 42093.50 |
| 10 | 井盖 | 600*600不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 50 | 1108.82 | 55441.00 |
| 11 | 井盖 | 400*400复合井盖安装 C250 | 套 | 50 | 213.74 | 10687.00 |
| 12 | 井盖 | 400*400铸铁井盖安装 D400 | 套 | 50 | 377.53 | 18876.50 |
| 13 | 井盖 | 600*600复合井盖安装 C250 | 套 | 50 | 333.64 | 16682.00 |
| 14 | 井盖 | 600*600铸铁井盖安装 D400 | 套 | 50 | 628.23 | 31411.50 |
| 15 | 井盖 | Φ700复合井盖安装 C250 | 套 | 50 | 381.60 | 19080.00 |
| 16 | 井盖 | Φ700铸铁井盖安装 D400 | 套 | 50 | 817.89 | 40894.50 |
| 17 | 井篦 | 360*480复合井篦安装 C250 | 套 | 50 | 207.33 | 10366.50 |
| 18 | 井篦 | 360*480铸铁井篦安装 D400 | 套 | 50 | 394.21 | 19710.50 |
| 19 | 防坠网 | 防坠网安装，大小综合考虑 | 个 | 200 | 60.00 | 12000.00 |
| 十 | 化粪池、餐饮污水处理装置、隔油池新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢化粪池 | 9m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 2 | 13127 | 26254.00 |
| 2 | 玻璃钢化粪池 | 12m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 3 | 16232 | 48696.00 |
| 3 | 钢筋砼化粪池 | 4#钢筋砼化粪池（容积7.2m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 40664 | 40664.00 |
| 4 | 钢筋砼化粪池 | 5#钢筋砼化粪池（容积10.08m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 47812 | 47812.00 |
| 5 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.5，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 7 | 12000 | 84000.00 |
| 6 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.83，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 7 | 16690 | 116830.00 |
| 7 | 砖砌隔油池 | 4.5m3砖砌隔油池含挖填土、砖砌、砼浇筑、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集04S519 | 座 | 2 | 19272 | 38544.00 |
| 十一 | 原有化粪池、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池清捞 | 化粪池清捞，含外运、处置 | m3 | 700 | 180 | 126000.00 |
| 2 | 隔油池清捞 | 隔油池清捞，含外运、处置 | m3 | 200 | 150 | 30000.00 |
| 十二 | 绿化修复，养护一年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌木起挖 | 灌木起挖 | ㎡ | 5000 | 20.00 | 100000.00 |
| 2 | 草坪起挖 | 草坪起挖 | ㎡ | 4000 | 6.1 | 24400.00 |
| 3 | 灌木修复 | 灌木修复，种植密度36株/㎡（不含苗木） | ㎡ | 1500 | 30.40 | 45600.00 |
| 4 | 红叶石楠栽植 | 栽植红叶石楠H51-60，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 2000 | 143.70 | 287400.00 |
| 5 | 大叶黄杨栽植 | 栽植大叶黄杨H51-70，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 1500 | 79.42 | 119130.00 |
| 6 | 麦冬栽植 | 栽植麦冬草，25丛/m2 | ㎡ | 2000 | 28.85 | 57700.00 |
| 7 | 草坪栽植 | 栽种马尼拉 | ㎡ | 2000 | 30.19 | 60380.00 |
| 8 | 种植土回填 | 种植土回填 | m3 | 3000 | 64.84 | 194520.00 |
| 十三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标牌 | 检查井“雨”、“污”不锈钢走向牌φ5cm | 个 | 400 | 10.00 | 4000.00 |
| 2 | 标线 | 热熔标线 | ㎡ | 500 | 49.79 | 24895.00 |
| 3 | 护栏拆除及安装 | 护栏拆除及安装（不含主材） | m | 500 | 25.00 | 12500.00 |
| 4 | 临时护栏 | 临时钢管护栏，摊销按3次考虑 | m | 630 | 65.00 | 40950.00 |
| 5 | 大型机械进出场费 | 大型机械进出场费，投标单位综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1 | 16000.00 | 16000.00 |
| 十四 | 工程保险 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三者责任险 | 累计责任赔偿金额不低于1000万元；每次事故责任赔偿金额不低于300万元；每次事故每人人身伤亡责任赔偿金额不低于120万元。 | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 十五 | 合计 |  |  |  |  | 15498900 |

标项二污水零直排改造项目清单及投标全费用单价最高限价

| 序号 | 名称 | 分项特征 | 单位 | 数量 | 投标全费用单价最高限价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨、污水管检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV检测 | 检测所需的一切费用 | m | 20000 | 19.62 | 392400.00 |
| 二 | 雨、污水管疏通（含封堵、排水、清淤、淤泥外运处置）（管道堵塞情况小于2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 直径＜D300 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 8000 | 6.59 | 52720.00 |
| 2 | D300≤直径≤D400 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 11000 | 16.82 | 185020.00 |
| 3 | D400＜直径≤D600 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 1000 | 27.85 | 27850.00 |
| 三 | 雨、污水管气囊封堵（包括封堵等所有费用） |  |  |  |  |  |
| 1 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除Φ≤600 | 次 | 5 | 4500 | 22500.00 |
| 2 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 600＜φ≤1000 | 次 | 5 | 6000 | 30000.00 |
| 四 | 清淤（含外运、处置）（管道淤积深度大于管径的2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 清淤 | 管道淤泥清理并外运及处置 | m³ | 100 | 162.37 | 16237.00 |
| 五 | 雨、污水管非开挖管道整体修复（紫外光CIPP固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（DN300*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 250 | 1512.00 | 378000.00 |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（DN400*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 100 | 1827.00 | 182700.00 |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（DN500*4mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 | 2268.00 | 45360.00 |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（DN600*5mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 | 3024.00 | 60480.00 |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（DN800*6mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 | 4032.00 | 80640.00 |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（DN1000*7mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 | 5733.00 | 114660.00 |
| 六 | 雨、污水管非开挖点状修复（局部树脂固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN300） | 环 | 35 | 3213.00 | 112455.00 |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN400） | 环 | 10 | 3245.00 | 32450.00 |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN500） | 环 | 5 | 4221.00 | 21105.00 |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN600） | 环 | 5 | 4253.00 | 21265.00 |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN800） | 环 | 2 | 7005.00 | 14010.00 |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN1000） | 环 | 2 | 7075.00 | 14150.00 |
| 七 | 雨污分流开挖改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，土方类别综合考虑 | m³ | 15000 | 9.3 | 139500.00 |
| 2 | 余方外运 | 余方外运，含装车，运距由施工单位自行考虑，结算不做调整 | m³ | 4093 | 72.47 | 296628.62 |
| 3 | 余方处置 | 余方处置，处置费用由施工单位自行报价 | m³ | 4093 | 54.936 | 224853.05 |
| 4 | 支撑 | 钢板桩打、拔 | t | 50 | 565.21 | 28260.50 |
| 5 | 回填方 | 原土回填 | m³ | 7006 | 17.64 | 123585.49 |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m³ | 100 | 221.1 | 22110.00 |
| 7 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m³ | 6253 | 297.89 | 1862631.70 |
| 8 | 砼包管 | C25砼包管 | m³ | 812 | 654.36 | 531438.47 |
| 9 | 模板 | 砼包管模板 | ㎡ | 4585 | 82.8 | 379638.00 |
| 10 | 塑料雨水管 | DN110砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 | 43.05 | 4305.00 |
| 11 | 塑料雨水管 | DN160砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 375 | 62.86 | 23572.50 |
| 12 | 塑料雨水管 | DN160砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 375 | 56.87 | 21326.25 |
| 13 | 塑料雨水管 | DN225砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 1500 | 90.12 | 135180.00 |
| 14 | 塑料雨水管 | DN225砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 1500 | 84.2 | 126300.00 |
| 15 | 塑料雨水管 | DN300砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 2500 | 140.35 | 350875.00 |
| 16 | 塑料雨水管 | DN300砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 2500 | 134.47 | 336175.00 |
| 17 | 塑料雨水管 | DN400砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8),承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 200 | 222.66 | 44532.00 |
| 18 | 塑料雨水管 | DN400砼包管，HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 200 | 216.84 | 43368.00 |
| 19 | 塑料雨水管 | DN500砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 | 312.54 | 31254.00 |
| 20 | 塑料雨水管 | DN500砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 | 306.82 | 30682.00 |
| 21 | 塑料雨水管 | DN600砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 | 435.44 | 43544.00 |
| 22 | 塑料雨水管 | DN600砼包管，HDPE双壁波纹管SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 | 429.78 | 42978.00 |
| 23 | 铸铁污水管 | DN160砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 350 | 173.66 | 60781.00 |
| 24 | 铸铁污水管 | DN225砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 2500 | 234.4 | 586000.00 |
| 25 | 铸铁污水管 | DN300砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 2500 | 386.88 | 967200.00 |
| 26 | 铸铁污水管 | DN400砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 100 | 537.95 | 53795.00 |
| 27 | 排水立管 | UPVC排水立管DN110,承插粘结 | m | 100 | 27.37 | 2737.00 |
| 八 | 路面修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 拆除10cm厚沥青道路，含外运处置 | ㎡ | 3000 | 15.77 | 47310.00 |
| 2 | 拆除路面 | 拆除沥青道路，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 2000 | 1.57 | 3140.00 |
| 3 | 拆除路面 | 拆除15cm厚混凝土路面，含外运处置 | ㎡ | 2500 | 24.14 | 60350.00 |
| 4 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 2000 | 1.44 | 2880.00 |
| 5 | 拆除人行道 | 拆除人行道板，含外运处置 | ㎡ | 4000 | 4.24 | 16960.00 |
| 6 | 拆除路面 | 路面锯缝，深度15cm厚 | m | 2000 | 11.98 | 23960.00 |
| 7 | 拆除路面 | 路面锯缝，每增减1cm | m | 2000 | 0.73 | 1460.00 |
| 8 | 拆除侧、平石 | 拆除侧、平石 | m | 1000 | 4.24 | 4240.00 |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构 | m3 | 100 | 204.6 | 20460.00 |
| 10 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式改性沥青砼（AC-13C） | ㎡ | 4000 | 65.69 | 262760.00 |
| 11 | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼（AC-13C），每增减1cm厚 | ㎡ | 2000 | 16.45 | 32900.00 |
| 12 | 透层、粘层 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | ㎡ | 4000 | 2.29 | 9160.00 |
| 13 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式普通沥青砼（AC-20C） | ㎡ | 4000 | 75.12 | 300480.00 |
| 14 | 沥青混凝土 | 中粒式普通沥青砼（AC-20C），每增减1cm厚 | ㎡ | 2000 | 12.52 | 25040.00 |
| 15 | 透层、粘层 | 透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2 | ㎡ | 4000 | 5.53 | 22120.00 |
| 16 | 水泥混凝土 | 15cm厚C35混凝土路面，养护，伸缩缝，刻防滑槽 | ㎡ | 2500 | 112.38 | 280950.00 |
| 17 | 水泥混凝土 | C35混凝土路面，每增减1cm | ㎡ | 1000 | 6.08 | 6080.00 |
| 18 | 碎石垫层 | 10cm厚碎石垫层 | ㎡ | 4000 | 25.72 | 102880.00 |
| 19 | 碎石垫层 | 碎石垫层，每增减1cm | ㎡ | 2000 | 2.32 | 4640.00 |
| 20 | 混凝土垫层 | 10cm厚C25混凝土垫层 | ㎡ | 4000 | 60.33 | 241320.00 |
| 21 | 混凝土垫层 | C25混凝土垫层，每增减1cm | ㎡ | 2000 | 5.9 | 11800.00 |
| 22 | 石材路面 | 200*100*60厚人行道砖，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 2000 | 82 | 164000.00 |
| 23 | 石材路面 | 30cm厚芝麻灰烧面花岗岩，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 500 | 209.65 | 104825.00 |
| 24 | 石材路面 | 原有石材利用，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 1000 | 46.04 | 46040.00 |
| 25 | 混凝土侧石 | 1000*300*120混凝土侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 250 | 31.71 | 7927.50 |
| 26 | 混凝土平石 | 1000*250*100混凝土平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 250 | 23.27 | 5817.50 |
| 27 | 花岗岩侧石 | 1000*300*120芝麻灰烧面侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 250 | 112.96 | 28240.00 |
| 28 | 花岗岩平石 | 1000*250*100芝麻灰烧面平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 250 | 75.97 | 18992.50 |
| 九 | 检查井新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井升高 | 400*400检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 30 | 127.86 | 3835.80 |
| 2 | 检查井升高 | 600*600检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 30 | 167.65 | 5029.50 |
| 3 | 检查井升高 | Φ700检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 30 | 162.02 | 4860.60 |
| 4 | 砌筑井 | 400*400检查井，平均井深0.8米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 10 | 645.06 | 6450.60 |
| 5 | 砌筑井 | 600*600检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 10 | 1022.27 | 10222.70 |
| 6 | 砌筑井 | Φ700检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 10 | 975.33 | 9753.30 |
| 7 | 混凝土井 | Φ1000检查井，平均井深1.8米，200厚C25钢筋砼井墙（12@200双层双向），C30混凝土井圈，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C25砼地板，100厚碎石垫层，含模板，防坠网，Φ700铸铁井盖D400 | 座 | 3 | 4436.09 | 13308.27 |
| 8 | 雨水口 | 360*480雨水口井，平均井深0.7米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 10 | 599.41 | 5994.10 |
| 9 | 井盖 | 400*400不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 30 | 841.87 | 25256.10 |
| 10 | 井盖 | 600*600不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 30 | 1108.82 | 33264.60 |
| 11 | 井盖 | 400*400复合井盖安装 C250 | 套 | 30 | 213.74 | 6412.20 |
| 12 | 井盖 | 400*400铸铁井盖安装 D400 | 套 | 30 | 377.53 | 11325.90 |
| 13 | 井盖 | 600*600复合井盖安装 C250 | 套 | 30 | 333.64 | 10009.20 |
| 14 | 井盖 | 600*600铸铁井盖安装 D400 | 套 | 30 | 628.23 | 18846.90 |
| 15 | 井盖 | Φ700复合井盖安装 C250 | 套 | 30 | 381.60 | 11448.00 |
| 16 | 井盖 | Φ700铸铁井盖安装 D400 | 套 | 30 | 817.89 | 24536.70 |
| 17 | 井篦 | 360*480复合井篦安装 C250 | 套 | 30 | 207.33 | 6219.90 |
| 18 | 井篦 | 360*480铸铁井篦安装 D400 | 套 | 30 | 394.21 | 11826.30 |
| 19 | 防坠网 | 防坠网安装，大小综合考虑 | 个 | 200 | 60.00 | 12000.00 |
| 十 | 化粪池、餐饮污水处理装置新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢化粪池 | 9m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 13127 | 13127.00 |
| 2 | 玻璃钢化粪池 | 12m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 16232 | 16232.00 |
| 3 | 钢筋砼化粪池 | 4#钢筋砼化粪池（容积7.2m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 40664 | 40664.00 |
| 4 | 钢筋砼化粪池 | 5#钢筋砼化粪池（容积10.08m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 | 47812 | 47812.00 |
| 5 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.5，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 4 | 12000 | 48000.00 |
| 6 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.83，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 4 | 16690 | 66760.00 |
| 7 | 砖砌隔油池 | 4.5m3砖砌隔油池含挖填土、砖砌、砼浇筑、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集04S519 | 座 | 2 | 19272 | 38544.00 |
| 十一 | 原有化粪池、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池清捞 | 化粪池清捞，含外运、处置 | m3 | 300 | 180 | 54000.00 |
| 2 | 隔油池清捞 | 隔油池清捞，含外运、处置 | m3 | 150 | 150 | 22500.00 |
| 十二 | 绿化修复，养护一年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌木起挖 | 灌木起挖 | ㎡ | 800 | 20.00 | 16000.00 |
| 2 | 草坪起挖 | 草坪起挖 | ㎡ | 800 | 6.1 | 4880.00 |
| 3 | 灌木修复 | 灌木修复，种植密度36株/㎡（不含苗木） | ㎡ | 400 | 30.40 | 12160.00 |
| 4 | 红叶石楠栽植 | 栽植红叶石楠H51-60，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 300 | 143.70 | 43110.00 |
| 5 | 大叶黄杨栽植 | 栽植大叶黄杨H51-70，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 100 | 79.42 | 7942.00 |
| 6 | 麦冬栽植 | 栽植麦冬草，25丛/m2 | ㎡ | 400 | 28.85 | 11540.00 |
| 7 | 草坪栽植 | 栽种马尼拉 | ㎡ | 400 | 30.19 | 12076.00 |
| 8 | 种植土回填 | 种植土回填 | m3 | 400 | 64.84 | 25936.00 |
| 十三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标牌 | 检查井“雨”、“污”不锈钢走向牌φ5cm | 个 | 250 | 10.00 | 2500.00 |
| 2 | 标线 | 热熔标线 | ㎡ | 350 | 49.79 | 17426.50 |
| 3 | 护栏拆除及安装 | 护栏拆除及安装（不含主材） | m | 300 | 25.00 | 7500.00 |
| 4 | 临时护栏 | 临时钢管护栏，摊销按3次考虑 | m | 630 | 65.00 | 40950.00 |
| 5 | 大型机械进出场费 | 大型机械进出场费，投标单位综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1 | 16000.00 | 16000.00 |
| 十四 | 工程保险 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三者责任险 | 累计责任赔偿金额不低于1000万元；每次事故责任赔偿金额不低于300万元；每次事故每人人身伤亡责任赔偿金额不低于120万元。 | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 十五 | 合计 |  |  |  |  | 11000245 |

注：1.以上投标全费用单价均为全费用价格，含各部分内容对应的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。

（三）具体工作内容

- 资料收集、前期排查

- 已有雨污水管线图；

- 管道的竣工图或施工图等技术资料；

- 已有管道检测资料；

- 管道CCTV检测工作

- 1）管道各类病害检查、判断；

- 2）管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；

- 3）管道淤积、污水不畅等原因的调查；

- 4）管道的清理、拆堵、封堵等；

- 5）其它采购人下达的与本项目有关的任务。

- 雨污水管道改造

- 开挖改造及非开挖管道修复

- 检查井、隔油池、化粪池清捞；

- 绿化修复，包括灌木、苗木、草坪等修复（不含养护）

- 标牌安装、标线、护栏拆除及安装等

（四）具体工作要求

- 1）本项目改造须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由中标人负责。

- 2）检测过程中，投标人必须对管道管径、埋深、位置、距离、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交采购人。

- 3）本项目管道均在江北区城区区域内，投标人自行考虑现场实际情况。检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，必要时须铺设作业便道后再作业。

- 4）疏通、清淤后保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

- 5）若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由中标人提出疏通、清淤方案，经采购人确认后实施，确保实施过程中，管道内无污水、淤泥、固体废弃物等杂物，该疏通、清淤由中标人负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门、区人民政府处罚的，责任与后果由中标人负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，中标人须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的中标人还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且中标人需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标报价中。

- 6）中标人在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。

- 7）因中标人自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，中标人应继续完成未完成的服务且在规定的工期内未完成检测的污水管道部分采购人将按未完成检测的污水管道长度×中标综合单价所得金额的一半进行支付费用，经催告仍无法完成作业的，采购人有权解除合同。

- ▲8）投标人应承诺：

- 承诺其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021等的相关要求。

- 项目实施过程中，管道检测须进行不少于两次爬管，费用按一次进行结算。

- 项目验收时，应进行抽样验收的，抽样数量（不少于检测总量的5%）由采购人确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由采购人通知中标人后进行，费用由中标人承担。

- 9）出具污染源调查报告、管道检测报告

- 1、中标人还须按采购人要求出具染源调查报告、管道检测报告，采购人将报告交由设计单位进行施工图纸设计。

- 10）改造要求

- 10.1材质要求

- 10.1.1排水管道连接处的橡胶圈、弹性密封件由管道厂家配套提供，其性能指标应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》的要求。

- 10.1.2新建市政雨水污水管道推行混凝土现浇或成品检查井，禁止使用砖砌井。如涉及道路改造，需提高井座或作业环境影响的，需做好必要加固措施。

- 10.1.3车行道上建议采用D400型（试验荷载400kN）球墨铸铁防沉降井盖，其余场所可釆用D400型（试验荷载400kN）普通球墨铸铁井盖，要求球化率大于80%,球化级别达三级以上。位于绿化带内的井盖，应高出绿化培土。为满足日常养护的需要，禁止井盖上采用任何形式固定式覆盖。

- 10.1.4雨水篦子釆用球墨铸铁雨水篦，承载力250kN,材料釆用球墨铸铁QT500-7,球化率大于80%,球化级别达三级，宜采用偏沟式、平篦式或联合式，设置必要的杂物拦截格栅，串联雨水口不宜超过3个，雨水口和雨水连接管流量按照雨水管渠设计重现期计算流量的1.5-3倍计，提高路面进入地下排水系统的径流量。

- 10.1.5小区的室内落水管与排水管道相交处采用软管处置，防止道路、建筑沉降引起管道错开、脱节等问题。

- 10.2建设管理

- 10.2.1沿街店铺雨污水须雨污分流后接入相应的市政排水管道，并催告店铺经营户办理排水许可证。

- 10.2.2在道路面层施工前应采用电视（内窥）检查，检查合格后方可进行道路面层施工。

- 10.2.3检查井的设计应选择最新的国家和浙江省标准图集。

- 10.2.4排水单元接入公共排水管网应设置专门的接户井。接户井采用接户井标识的专用彩色球墨铸铁防沉降井盖，雨水接户井井盖为绿色，污水接户井井盖为红色，内贴防腐耐蚀二维码，包含建设、管养和排水户信息，产权以接户井为界。

- 10.3验收移交

- 10.3.1验收规范

- 排水设施移交我区排水行政主管部门，必须经过正式的对口验收，且符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和《城镇雨污分流改造技术规程》（DB33/T 1234 -2021）质量合格的规定。

- 10.3.2移交办理

- 验收合格后办理排水设施验收工作移交单，移交产权单位或委托的服务单位进行养护，质保期到后，区排水行政主管部门另行组织对管网进行复检，如有质量问题建设单位整改修复后方可退还质保金。

- 10.4管网修复

- 10.4.1管网检测

- 按《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）标准，根据管网检测报告，对结构性缺陷达到二级病害（包括二级）的排水管网需进行修复，管道内沉积、结垢、障碍物、树根、坝头、浮渣等功能性缺陷应归零。

- 10.4.2非开挖修复

- 1.管道非开挖修复施工工艺及材料性能要求参考《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210-2014）。

- 2.管道非开挖修复方法分为局部修复和整体修复。局部修复常用方法有拉入式原位固化法和点状原位固化法。拉入式原位固化法釆用光固性树脂，点状原位固化法釆用环氧树脂，树脂原材料原则上釆用进口材料。整体修复推荐UV-CIPP光固化修复和PE实壁短管置换。

- 3.为了减少管道过水断面的连续变化、改善水力条件、防止继发损坏，对于同一管段出现3处及以上结构性缺陷的，应采用非开挖整体修复。整体修复工艺需经区排水行政主管部门审核通过，修复后的管道强度必须满足国家或行业现行的相关规范要求。

10.4.3修复要求

- 当管道内需采取临时污水措施时，应符合下列规定：

- 应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68的有关规定对原有管道进行封堵；

- 当堵管采用充气管塞时，应随时检查管堵的气压，当管堵气压降低时应及时充气；

- 当管堵上、下游有水压力差时，应对管堵进行支撑；

- 临时污水设施的污水能力应能确保各修复工艺的施工要求。

- 本项目非开挖修复方式以局部树脂固化工艺、CIPP 紫外光原位固化工艺为主，项目实施期间，可根据实际管道情况进行调整。具体操作规程、验收按照《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014执行。

- 紫外光CIPP整体修复的材料性能测试参数

| 各项性能 |  | 测试依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） | ＞45 | GB/T 1449 |
| 弯曲模量（MPa） | ＞6500 | GB/T 1449 |
| 抗拉强度（MPa） | ＞62 | GB/T 1040.4 |

- 采购人关于修复材料推荐：

点状修复材料推荐品牌：特瑞堡、Sikotec—3P、Spheretex GmbH或等同于；CIPP紫外光修复材料推荐品牌：IMPREG（英普瑞格）、SAERTEX（萨泰克斯）、RELINE（瑞莱）或等同于；上述所列的推荐品牌是采购人认为符合本项目需求的，同时采购人也欢迎投标人采用其他能满足本项目招标需求且性能与所推荐品牌型号相当或优于的产品参加。如选用采购人推荐品牌、型号以外的，须在投标文件中作出详细技术说明，并提供材料选择理由，以供评标委员会成员评审。

- 紫外光原位固化修复材料材料厚度要求：

| 序号 | 管径（mm） | 紫外光CIPP整体修复材料厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D300 | 3 |
| 2 | D400 | 3 |
| 3 | D500 | 4 |
| 4 | D600 | 5 |
| 5 | D900 | 7 |

- 修复材料质保期：验收通过后两年。

- 工程竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

- 建设基本程序办理资料及开工报告；

- 原有管道管竣工图纸等相关资料，工程沿线勘察资料；

- 修复更新前对原有管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV) 记录；

- 设计施工图及施工组织设计（施工方案）；

- 工程原材料、各类型材、管材等材料的质量合格证、性能检验报告、复试报告等质量保证资料；

- 所有施工过程的施工记录及施工检验记录；

- 所有分项工程验收批、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收记录；

- 修复更新后管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV)记录；

- 施工、监理、设计、检测等单位的工程竣工质量合格证明及总结报告；

- 管道功能性试验（进行闭水、闭气试验或管道渗水调查检验）、管道位置贯通测量、管道环向变形率等涉及工程安全及使用功能的有关检测资料；

- 相关工程会议纪要、设计变更、业务洽商等记录；

- 质量事故、生产安全事故处理资料；

- 工程竣工图（纸质和电子版）和竣工报告等。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务标准：

项目实施期间，中标人应严格按照各专业相关的检测作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 工作过程实行“定人”原则：

2.1定人：即投标人针对本项目设立项目部，项目部人员一经确认，人员（包括项目负责人、管理人员）不得随意更换。如有特殊情况确需更换的，须经采购人同意确认后方可更换，且更换人员仍需具有本招标文件要求资历。作业人员统一着反光背心、工作服。有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

▲2.2 投标人需承诺：合同履行期间，对其配置的项目部管理人员不得随意更换，确保管理人员与其投标时配置的人员一致；缺需更换的，需经采购人同意后方可。

- 人员配置：

▲3.1项目负责人配置要求：为保障服务质量，投标人需配置项目负责人1名。项目负责人为投标人现有的正式在职员工，须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），投标文件中提供项目负责人的劳动合同复印件、开标前近三个月的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）、执业资格证书复印件及安全生产考核合格证书（B证）复印件，以上内容均加盖公章。

▲3.2项目部中除项目负责人外，还需配备项目技术负责人、施工员、质量员、安全员关键岗位人员各1名，共4人。技术负责人具有市政专业工程师及以上职称证书，施工员、质量员须具有岗位证书，安全员具有岗位证书和有效的安全生产考核合格证书（C证）。投标文件中提供上述人员的劳动合同复印件、开标前近三个月的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）、岗位证书及安全生产考核合格证书（C证）（如有）复印件，以上内容均加盖公章。

3.3一旦中标，除上述管理人员外其他人员允许在合同签订前组建完毕。

- 机械设备配置

4.1投标人自有管道冲洗疏通设备、一整套CCTV管道检测设备、紫外光固化修复设备、安全设施（包括有毒气体检测仪和安全防护服等）和检查井封堵用气囊要求至少配备一套；其他与本项目相关的专业施工设备等。投标文件中提供上述设施设备的购置发票复印件，加盖公章。

- 安全作业

5.1改造期间的交通组织均由中标人自行解决。

5.2安全文明作业具体要求如下：现场按进度分段设置围栏，做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道排放）。五是加强现场管理。现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

- 制定相关的项目实施进度计划，并上报采购人审核备案。

- 建立健全项目复核校对、疏通、清淤、检测的记录和台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况。

- 按采购人要求及时报送相关材料，并更新完善污水设施量，做到记录完整、准确。

- 安全文明要求：

- 投标人必须重视安全生产工作，确保合同履行期限内不发生安全生产责任事故等事故，并为此进行保险。如发生安全生产责任事故或交通事故，由投标人承担一切责任及损失。

- 合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由中标人承担。

- 投标人须在做好日常服务工作的同时，无条件服从采购人安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务。

- 中标人未履行工作过程中“定人”原则，未经采购人允许更换项目负责人的，每次处人民币20000元的违约金；未经采购人允许更换管理人员的，每次扣罚人民币5000元；有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣人民币5000元/次/人。

- 在工程量审查、签证过程中，每发现中标人上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对中标人、跟踪审计单位进行处罚，第一次扣罚人民币1000元，第二次扣罚人民币5000元，第三次扣罚人民币10000元，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月合同费用中扣除。

- 中标人如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由中标人在自行处理好伤亡事故之后，扣罚50000元且采购人有权单方终止合同。

- 中标人未按照采购人要求做好内业资料的，每发现一次扣罚人民币500元，中标人在接到采购人整改通知一周内完善内业资料。

- 因施工不规范出现老百姓投诉扣罚人民币1000元；因中标人原因造成10人及以上群访事件的，扣罚50000元；施工期间3次及以上群访事件的，采购人有权单方面解除合同；

- 因中标人原因造成服务期延误，每延误一天扣罚1000元；

五、商务要求表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 合同履行期限（工期） | 合同签订后75日历天内完成全部工作，并向采购人提交检测报告（含复测报告）、修复验收报告等成果资料。 |
| ▲保修期 | - 保修期至少为2年，时间以项目整体验收合格之日起计算。质保期含工程质量问题、小区、店铺或商业综合体人为破坏造成的雨污混流问题的溯源工作，要求溯源需提供准确的管线资料； - 新铺设管道、检查井和预留井出现井壁漏水，维修后不漏水且质保期至少为1年，时间按维修完成并经采购人验收合格之日起计算。 |
| ▲结算及付款方式 | 1、本项目为固定全费用综合单价，合同履行期间如有变动，以中标人的各项全费用综合单价和各方签字确认的数量，按实结算。 2、付款方式：完成CCTV检测的支付合同价的20%，改造工程量完成50%的支付至合同价的50%，项目通过竣工验收后支付至合同价的80%；完工后，中标人出具检测报告、审计单位审核后结合中标人履约考评情况，支付至审计单位决算审计的100%。 |
| 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同价的5%/标项。 2、履约保证金递交形式：电汇、网银、支票。 3、履约保证金的收取：在合同签订后15个工作日内提交。 4、履约保证金的退取：履约保证金在质保期满后无息退还（但如成交供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| - 采购标的的验收标准 | - 按照《浙江省工程建设标准-城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T1234-2021验收标准，且雨水出水井雨天随机水质检测，出水水质须达到五类水及以上标准。 |
| - 其它 | - 1、本项目竣工验收时中标人须提供完整小区、店铺或商业综合体排水管网管线图、竣工图纸质及电子版。 2、由于本项目实施区域多为人群密集的小区、沿街商铺或者商业中心，中标人须在开工前购买第三者责任险。 |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江北区城区污水零直排改造项目 |
| 2 | 服务期限：合同签订后75日历天内完成全部工作，并向采购人提交检测报告（含复测报告）、修复验收报告等成果资料。 |
| 3 | ▲1、最高限价：标项一人民币15498900元；标项二人民币11000245元。 投标人各部分内容的投标全费用单价不得高于招标文件 第二章 三、（二）污水管道清单及投标全费用单价最高限价中所列任一对应内容的投标全费用单价最高限价，否则作无效标处理。 2、本项目的投标报价须包含完成本项目服务所需的所有费用，应包含：CCTV检测、清淤、疏通、管道改造、绿化修复、出具检测报告、人员、材料、机械、设备、管理费、税金等其他与本次服务有关费用等。 3、投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价；（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、合同履行期间，中标全费用单价一律保持不变，并作为后续工程量调整过程中本合同同种服务内容的价格结算依据。 5、若本项目在实施过程中，发生未包含的服务内容，采购人可参考本市区其它同类采购人已实施项目的价格。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | ▲投标文件组成：每标项投标文件包括技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各 4份； |
|  | 投标单位的法定代表人（负责人）、委托代理人为本单位人员（以距开标日前连续3个月的社保证明为准，若为退休人员以聘用合同为准），若存在非本单位人员参与投标事宜，由投标人自行承担相应风险及后果。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公告：评标结果公告于“浙江政府采购网”、“宁波公共资源交易中心江北区分网”。 |
| 12 | 付款方式：详见第二章招标需求商务要求表。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲14 | 履约保证金：详见第二章招标需求商务要求表。 |
| 15 | 采购资金来源：财政预算 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 17 | 招标代理机构按照宁波市中介超市网就本项目竞报价格（即人民币壹拾万元）分别向中标人收取招标代理服务费。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

每标项的投标文件由报价文件和技术商务文件组成。

1、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如为）（格式见第六章 投标文件格式）；

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

2、技术商务文件包括以下内容：

（1）资格证明文件：

A、营业执照复印件加盖公章；

B、法定代表人资格证明书（格式见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人授权书及开标前近一个月内投标人为其缴纳的社保证明复印件（格式见第六章 投标文件格式）

- 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（加盖公章）；

- 投标人最新年度财务审计报告复印件加盖公章或投标人基本户开户银行出具的资信良好证明材料复印件加盖公章。

- 投标人开标日当月近六个月任意一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖公章，如无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件加盖公章；

- 投标人开标日当月近六个月任意一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件加盖公章，如无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件加盖公章；

- 近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明（格式见第六章 投标文件格式）；

- 具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）服务方案；（格式自拟）

（5）安全文明作业；（格式自拟）

（6）管材、修复材料的品牌、性能阐述；（格式自拟）

（7）人员管理方案（人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等）（格式自拟）

（8）拟投入本项目的人员配备表，后附招标文件第二章 招标需求和招标文件第四章 评标办法及评分标准五、评分标准所需材料的复印件加盖公章，原件备查（格式见第六章 投标文件格式）

（9）类似业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（10）服务承诺（格式见第六章 投标文件格式）；

（11）投标人资质证书复印件（如有请提供，加盖公章）

（12）第三章“评标办法及标准”中“商务和技术分”要求提供的资料。

（13）投标人认为有必要提供的其他文件。

▲注：技术商务文件中不能出现报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：本项目无投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将技术商务文件、报价文件按标项分别密封在不同的包封内，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按照招标文件的要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 经评标委员会评审技术方案不可行的；

- 评委会一致认为报价明显不合理的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 四、开标

（一）开标准备

采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标， 邀请投标人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。投标人参加开标的，应签到。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点标项一技术商务文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。

4、先对标项一投标人的技术商务文件进行评审，技术商务文件评审结束后，主持人宣告技术商务评审无效供应商名称及理由，有效供应商的技术商务得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封标项一投标人的报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布标项一的中标候选供应商名单。

7、标项二根据标项一的开标顺序进行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由专家≥4人，采购人代表≤1组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2. 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（3）各投标方的技术商务得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

- 七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 九、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分为综合得分。

注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据各标项供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目按照标项号的前后顺序（即从标项一起评）进行评审，各投标人仅能按标项号的前后顺序中标一个标项，若某投标人已在排序靠前的标项号中标，能参与后序标项号的评审（即标项一的第一中标候选人可进入标项二的评审），但不得再被推荐为第一中标候选人。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

附表1

评分细则

（适用于各标项）

| 技术商务分 60分 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1、服务 方案 35分 | 实施方案（12分）：由评委对投标人针对本项目的实施方案（包括交通组织管理、施工质量措施、污染源摸排报告、复核校对、合同履行期间各方配合、机械设备配备等）进行综合评议，其中交通组织管理、施工质量措施、污染源摸排报告、复核校对及测量、合同履行期间各方配合、机械设备配备等满分各2分。 |
|  |  | 服务方案（4分）：由评委根据招标文件第二章 招标需求对投标人的响应情况及针对各标项提供的服务方案的完整性、针对性进行综合评议，满分4分。 |
|  |  | 了解程度（5分）：由评委对投标人针对各标项涉及到的污水零直排改造现场实际情况的了解和调研的程度进行综合评议，满分5分。 |
|  |  | 重难点分析及相应的解决方法、措施（10分）：由评委对投标人针对各标项阐述的重难点分析及相应的解决方法、措施进行综合评议，重难点分析全面性满分5分，针对重难点的相应的解决方法、措施的合理性满分5分。 注：投标文件中提供以下资料和说明以供评审：各标项重难点处的现场实景照片，说明其所处地理位置、目前存在问题或隐患、重难点阐述及解决方法、措施。 |
|  |  | 应急服务响应及相关承诺（4分）：由评委对投标人提供的针对各标项应急服务机构、响应时效及相关承诺进行综合评议，满分4分。 |
|  | 2、安全文明作业（4分）：由评委对投标人的安全文明作业阐述进行综合评议，满分4分。 |  |
|  | 3、材料评价（3分）：由评委对投标人的拟使用的管材、修复材料的品牌、性能阐述进行综合评议，满分3分。 |  |
|  | 4、拟投入本项目的人员配备（7分）： （1）满足招标文件要求的基础上，增加项目关键岗位人员（施工员或安全员或质量员），每多配置1名的，加1分，最高3分。 （2）拟投入本项目关键岗位人员中具有市政相关专业中级及以上工程师职称的，每人得0.5分，最高2分； （1）和（2）注：投标文件中提供上述人员对应的资格证书（职称证书或上岗证书或合格证书）复印件、开标前近三个月的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章，开标时原件备查。未提供或提供不全或提供无效的，不予加分。 （3）拟派项目负责人具有市政公用工程专业一级注册建造师证书或市政相关专业高级及以上工程师职称证书的，得2分。 注：投标文件中提供人员的资格证书（职称证书或执业资格证书）复印件、开标前近三个月的投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），均加盖公章，开标时原件备查。未提供或提供不全或提供无效的，不予加分。 |  |
|  | 5、人员管理方案（2分）：由评委对投标人的人员管理方案（人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等）进行综合评议，满分2分。 |  |
|  | 6、投标人业绩（3分）：投标人自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过污水零直排项目业绩的，每取得一个得1分，满分3分。 注：投标文件中提供上述业绩的中标结果公示网页截图、中标通知书复印件、合同复印件三项证明资料，均加盖公章，开标时原件备查。未提供或提供不全或提供无效的，不得分。 |  |
|  | 7、投标人信用评价（2分）：投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统中，信用等级A级的，得2分；信用等级B级的，得1分，其他不得分。 注：以开标之日的宁波市建筑市场信用信息管理系统查询的信息为准。 |  |
|  | - 8、投标人资质（4分）： 投标人具有住建部门颁发的市政公用工程总承包壹级及以上资质得4分；具有市政公用工程总承包贰级资质得2分；具有市政公用工程总承包叁级资质得0.5分，本项就高计取。投标文件中提供上述资质证书复印件加盖公章，开标时原件备查。 |  |
| 报价分40分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标人投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有），评标基准价的得满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×40×100% 注：价格分小数点后保留2位数。 |  |

- 合同条款

（参考合同）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（甲方）

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过 公开招标 采购方式确定乙方为江北区城区污水零直排改造项目的服务提供单位，双方经协商达成以下条款：

- 服务区域：

标项一：江北区康桥经典、消防大队、外滩街道办事处、外滩拆迁办、区政府三号院、北岸财富中心、孔浦街道办事处及北海南路、云津路、榭嘉路、祥北路沿街商铺等小区、沿街店铺、公建单位和商业中心的污水零直排改造服务项目。

标项二：江北区阳光清晨、外滩花园、双东坊小区等、宝记巷、槐树路290弄、雨辰文星（南、北苑）及其他城区局部混流小区改造，沿街店铺私接错接点位的污水零直排改造服务项目。

- 项目需求：

- 2、出具管网检测和污染源摸排报告交设计单位进行施工图纸设计。

- 3、原管道可以利用的继续利用，存在缺陷的进行非开挖和开挖修复，有污染源需要分流的新建雨污水管网，但需要对原混流管道和检查井进行疏通、清淤。

- 4、开挖改造及非开挖修复，根据检测报告，需进行开挖改造的管道将原管道挖除后重新铺设管道，管材及管径同原管道，原状路面及绿化带处破坏的需不低于原标准状况恢复。

- 合同金额

本项目合同价暂为人民币            元。

本项目为固定全费用单价，合同履行期间如有变动，以各乙方的各全费用单价和各方签字确认的数量，按实结算。

三、服务范围及要求

- 1、合同标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 按国家、行业相关规范和标准为标准及依据，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料，重点包括但不限于以下规范和标准：

- （1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

- （2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

- （3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

- （4）《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016；

- （5）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

- （6）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2016；

- （7）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

- （8）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

- （9）《宁波市管线数据标准》；

- （10）《中华人民共和国道路交通安全法》。

- （11）《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021

2、具体工作内容

- 2.1资料收集、前期排查

- 已有雨污水管线图；

- 管道的竣工图或施工图等技术资料；

- 已有管道检测资料；

- 2.2管道CCTV检测工作

- 1）管道各类病害检查、判断；

- 2）管道混接、错接、串管、污染源等问题的检查；

- 3）管道淤积、污水不畅等原因的调查；

- 4）管道的清理、拆堵、封堵等；

- 5）其它甲方下达的与本项目有关的任务。

- 2.3雨污水管道改造

- 开挖改造及非开挖管道修复

- 检查井、隔油池、化粪池清捞；

- 绿化修复，包括灌木、苗木、草坪等修复（不含养护）

- 标牌安装、标线、护栏拆除及安装等

- 3、具体工作要求

- 1）本项目改造须达到一次性验收合格。若达不到质量要求的应予以返工，直至达到要求为止，返工所需人力、物力、工期延误等均由乙方负责。

- 2）检测过程中，乙方必须对管道管径、埋深、位置、距离、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版图纸等资料一并移交甲方。

- 3）本项目管道均在江北区城区区域内，乙方自行考虑现场实际情况。检测过程中，做好安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。应在实施现场设立施工围栏和安全标志，必要时须铺设作业便道后再作业。

- 4）疏通、清淤后保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

- 5）若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由乙方提出疏通、清淤方案，经甲方确认后实施，确保实施过程中，管道内无污水、淤泥、固体废弃物等杂物，该疏通、清淤由乙方负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由乙方自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门、区人民政府处罚的，责任与后果由乙方负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，乙方须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的乙方还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且乙方需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标报价中。

- 6）乙方在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。

- 7）因乙方自身原因在规定的项目工期内未完成服务内容的，乙方应继续完成未完成的服务且在规定的工期内未完成检测的污水管道部分甲方将按未完成检测的污水管道长度×中标综合单价所得金额的一半进行支付费用，经催告仍无法完成作业的，甲方有权解除合同。

- 8）其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021等的相关要求。

- 项目实施过程中，管道检测须进行不少于两次爬管，费用按一次进行结算。

- 项目验收时，应进行抽样验收的，抽样数量（不少于检测总量的5%）由甲方确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由甲方通知乙方后进行，费用由乙方承担。

- 9）出具污染源调查报告、管道检测报告

- 1、乙方还须按甲方要求出具染源调查报告、管道检测报告，甲方将报告交由设计单位进行施工图纸设计。

- 10）改造要求

- 10.1材质要求

- 10.1.1排水管道连接处的橡胶圈、弹性密封件由管道厂家配套提供，其性能指标应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》的要求。

- 10.1.2新建市政雨水污水管道推行混凝土现浇或成品检查井，禁止使用砖砌井。如涉及道路改造，需提高井座或作业环境影响的，需做好必要加固措施。

- 10.1.3车行道上建议采用D400型（试验荷载400kN）球墨铸铁防沉降井盖，其余场所可釆用D400型（试验荷载400kN）普通球墨铸铁井盖，要求球化率大于80%,球化级别达三级以上。位于绿化带内的井盖，应高出绿化培土。为满足日常养护的需要，禁止井盖上采用任何形式固定式覆盖。

- 10.1.4雨水篦子釆用球墨铸铁雨水篦，承载力250kN,材料釆用球墨铸铁QT500-7,球化率大于80%,球化级别达三级，宜采用偏沟式、平篦式或联合式，设置必要的杂物拦截格栅，串联雨水口不宜超过3个，雨水口和雨水连接管流量按照雨水管渠设计重现期计算流量的1.5-3倍计，提高路面进入地下排水系统的径流量。

- 10.1.5小区的室内落水管与排水管道相交处采用软管处置，防止道路、建筑沉降引起管道错开、脱节等问题。

- 10.2建设管理

- 10.2.1沿街店铺雨污水须雨污分流后接入相应的市政排水管道，并催告店铺经营户办理排水许可证。

- 10.2.2在道路面层施工前应采用电视（内窥）检查，检查合格后方可进行道路面层施工。

- 10.2.3检查井的设计应选择最新的国家和浙江省标准图集。

- 10.2.4排水单元接入公共排水管网应设置专门的接户井。接户井采用接户井标识的专用彩色球墨铸铁防沉降井盖，雨水接户井井盖为绿色，污水接户井井盖为红色，内贴防腐耐蚀二维码，包含建设、管养和排水户信息，产权以接户井为界。

- 10.3验收移交

- 10.3.1验收规范

- 排水设施移交我区排水行政主管部门，必须经过正式的对口验收，且符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和《城镇雨污分流改造技术规程》（DB33/T 1234 -2021）质量合格的规定。

- 10.3.2移交办理

- 验收合格后办理排水设施验收工作移交单，移交产权单位或委托的服务单位进行养护。质保期到后，区排水行政主管部门另行组织对管网进行复检，如有质量问题建设单位整改修复后方可退还质保金。

- 10.4管网修复

- 10.4.1管网检测

- 按《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）标准，根据管网检测报告，对结构性缺陷达到二级病害（包括二级）的排水管网需进行修复，管道内沉积、结垢、障碍物、树根、坝头、浮渣等功能性缺陷应归零。

- 10.4.2非开挖修复

- 1.管道非开挖修复施工工艺及材料性能要求参考《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210-2014）。

- 2.管道非开挖修复方法分为局部修复和整体修复。局部修复常用方法有拉入式原位固化法和点状原位固化法。拉入式原位固化法釆用光固性树脂，点状原位固化法釆用环氧树脂，树脂原材料原则上釆用进口材料。整体修复推荐UV-CIPP光固化修复和PE实壁短管置换。

- 3.为了减少管道过水断面的连续变化、改善水力条件、防止继发损坏，对于同一管段出现3处及以上结构性缺陷的，应采用非开挖整体修复。整体修复工艺需经区排水行政主管部门审核通过，修复后的管道强度必须满足国家或行业现行的相关规范要求。

10.4.3修复要求

1）当管道内需采取临时排水措施时，应符合下列规定：

应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68的有关规定对原有管道进行封堵；

当堵管采用充气管塞时，应随时检查管堵的气压，当管堵气压降低时应及时充气；

当管堵上、下游有水压力差时，应对管堵进行支撑；

临时排水设施的排水能力应能确保各修复工艺的施工要求。

2）本项目非开挖修复方式以双胀止水环工艺、CIPP 紫外光原位固化工艺为主，项目实施期间，可根据实际管道情况进行调整。具体操作规程、验收按照《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014执行。

3）紫外光CIPP整体修复的材料性能测试参数

| 各项性能 |  | 测试依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） | ＞45 | GB/T 1449 |
| 弯曲模量（MPa） | ＞6500 | GB/T 1449 |
| 抗拉强度（MPa） | ＞62 | GB/T 1040.4 |

4）甲方关于修复材料推荐：

点状修复材料推荐品牌：特瑞堡、Sikotec—3P、Spheretex GmbH或等同于；CIPP紫外光修复材料推荐品牌：IMPREG（英普瑞格）、SAERTEX（萨泰克斯）、RELINE（瑞莱）或等同于。上述所列的推荐品牌是甲方认为符合本项目需求的，同时甲方也欢迎乙方采用其他能满足本项目招标需求且性能与所推荐品牌型号相当或优于的产品参加。如选用甲方推荐品牌、型号以外的，须在投标文件中作出详细技术说明，并提供材料选择理由，以供评标委员会成员评审。

5）紫外光原位固化修复材料材料厚度要求：

| 序号 | 管径（mm） | 紫外光CIPP整体修复材料厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D300 | 3 |
| 2 | D400 | 3 |
| 3 | D500 | 4 |
| 4 | D600 | 5 |
| 5 | D900 | 7 |

6）修复材料质保期：验收通过后两年。

7）工程竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

建设基本程序办理资料及开工报告；

原有管道管竣工图纸等相关资料，工程沿线勘察资料；

修复更新前对原有管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV) 记录；

设计施工图及施工组织设计（施工方案）；

工程原材料、各类型材、管材等材料的质量合格证、性能检验报告、复试报告等质量保证资料；

所有施工过程的施工记录及施工检验记录；

所有分项工程验收批、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收记录；

修复更新后管道的检测和评定报告及电视检测（CCTV)记录；

施工、监理、设计、检测等单位的工程竣工质量合格证明及总结报告；

管道功能性试验（进行闭水、闭气试验或管道渗水调查检验）、管道位置贯通测量、管道环向变形率等涉及工程安全及使用功能的有关检测资料；

相关工程会议纪要、设计变更、业务洽商等记录；

质量事故、生产安全事故处理资料；

工程竣工图（纸质和电子版）和竣工报告等。

3、合同标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

3.1服务标准：

项目实施期间，乙方应严格按照各专业相关的检测作业标准、规范、规程和甲方的管理规定开展本项目。

3.2工作过程实行“定人”原则：

3.2.1定人：即乙方针对本项目设立项目部，项目部人员一经确认，人员（包括项目负责人、作业人员）不得随意更换。如有特殊情况确需更换的，须经甲方同意确认后方可更换，且更换人员仍需具有本招标文件要求资历。作业人员统一着反光背心、工作服。有较大安全隐患的作业（由甲方明确）安全员必须到场。

3.2.2乙方需承诺：合同履行期间，对其配置的项目部人员不得随意更换，确保作业人员、管理人员与其投标时配置的人员一致；缺需更换的，需经甲方同意后方可。

3.3人员配置：中标后补充。

3.4机械设备配置：中标后补充。

3.5安全作业

5.1改造期间的交通组织均由乙方自行解决。

5.2安全文明作业具体要求如下：现场按进度分段设置围栏，做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道排放）。五是加强现场管理。现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。

3.6其他技术、服务等要求

（1）制定相关的项目实施进度计划，并上报甲方审核备案。

（2）建立健全项目复核校对、疏通、清淤、检测的记录和台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况。

（3）按甲方要求及时报送相关材料，并更新完善排水设施量，做到记录完整、准确。

（4）安全文明要求：

1）乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期限内不发生安全生产责任事故等事故，并为此进行保险。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

2）合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由乙方承担。

3）乙方须在做好日常服务工作的同时，无条件服从甲方安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务。

3.7乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.8在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的成果和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金金额：合同价的5%。

6.2履约保证金形式：电汇、网银、支票。

6.3履约保证金的退取：履约保证金在质保期满后无息退还；乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同并没收履约保证金。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1 履行时间：

8.2 履行地点：

九、考核扣罚及款项支付

9.1违约、考评罚则

9.1.1乙方复核校对排水设施测量数据错误的，每发现一处错误的，扣罚人民币500元。

9.1.2乙方未履行工作过程中“定人”原则，未经甲方允许更换项目负责人的，每次扣罚人民币20000元；未经甲方允许更换作业人员的，每次扣罚人民币5000元；有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣罚人民币5000元/次/人。

9.1.3在工程量审查、签证过程中，每发现乙方上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对乙方、跟踪审计单位进行处罚，第一次扣罚人民币1000元，第二次扣罚人民币5000元，第三次扣罚人民币10000元，第四次甲方有权单方终止合同，扣除费用直接从当月合同费用中扣除。

9.1.4乙方如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由乙方在自行处理好伤亡事故之后，扣罚50000元且甲方有权单方终止合同。

9.1.5乙方未按照甲方要求做好内业资料的，每发现一次扣罚人民币500元，乙方在接到甲方整改通知一周内完善内业资料。

9.1.6因施工不规范出现老百姓投诉扣罚人民币1000元；因乙方原因造成10人及以上群访事件的，扣罚50000元；施工期间3次及以上群访事件的，甲方有权单方面解除合同；

- 9.1.7因乙方原因造成服务期延误，每延误一天扣罚1000元/天；

9.1.8付款方式：完成CCTV检测的支付合同价的20%，改造工程量完成50%的支付至合同价的50%，项目通过竣工验收后支付至合同价的80%；完工后，乙方出具检测报告、审计单位审核后结合乙方履约考评情况，支付至审计单位决算审计的100%。。

9.2甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

9.3当采购数量与实际提供服务数量不一致时，乙方应根据实际需要提供服务，合同的最终结算金额按实际提供服务数量乘以中标全费用单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1保修期：本项目保修期至少为2年，时间以项目整体验收合格之日起计算。

11.2乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

11.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

十二、保密条款

12.1乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金    万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十三、工期

13.1 工期：合同签订后75日历天内完成全部工作，并向甲方提交检测报告（含复测报告）、修复验收报告等成果资料。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

15.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、法律适用及争议解决

16.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

16.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 本项目投标文件、投标承诺、招标文件作为合同附件。

17.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同见证方： |  |
| 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| 见证日期： |  |

附件

廉政安全条款

为严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及有关廉政建设的规定，做好党风廉政建设，保证项目高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特确定以下约定。

- 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规有关廉政规定。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 实施工地例会制度，双方项目负责人应根据工程具体情况，每月定期召开工地现场例会，对相对实施过程的安全文明施工、工程质量、施工进度等进行月度总结，排除安全和质量隐患，推进工程顺利实施。

- 开展每季度不少于1次的安全生产大检查活动，形成记录并下发通报文件。根据上级部门要求和实际需要，在重大节日、活动、重要事件节点前有针对性的开展安全生产大检查。

- 在建设过程中出现一般安全文明施工和工程质量隐患、工程进度未按计划实施等情况，甲方项目负责人会同监理单位、督促施工单位限期整改，对项目存在的违章指挥、违章操作等重大安全、质量隐患、有权勒令其停工整改，并对管理不重视、落实不到位、屡教不改的单位给与单次3000元至30000元不等的违约处罚，处罚金额从近期工程款中扣除。

- 对于主要由勘察报告或图纸设计错误所导致的质量隐患，勘察设计单位应及时对报告和图纸进行修改或补充，造成损失的，根据直接经济损失程度按相应合同条款约定向甲方单位支付赔偿金，各参建单位未履行质量管理职责或履职不力，造成严重质量问题、质量事故的，按《建设工程质量管理条例》处理。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 乙方愿意自觉接受甲方及社会各界对工程建设中安全生产的监督。项目实施期间因乙方原因发生任何安全责任事故，乙方应承担一切责任。

- 乙方必须有明确的安全生产责任人，并履行职责。向所属人员经常进行安全教育。进行安全检查，及时整改隐患，杜绝违章作业。

- 乙方应对被招用的人员生产技能，年龄、健康（有否作业禁忌症）等状况进行审查把关。

- 乙方对生产设施、工具及劳保用品必须经常进行安全检查。现场计量人员要熟悉施工现场的一般安全要求。必要时按规定穿戴必要的防护用品后方准进场。

- 对违反各种安全规定而造成的人身伤亡事故、道路交通事故、设备损坏等各类事故，均由乙方自负，与甲方无涉。甲方所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。人员违反各种治安管理法纪法规，由此引起的一切后果，均由乙方自负，与甲方无涉。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门对乙方予以处罚。

- 双方约定

本合同由双方上级及有关单位负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级及有关单位对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

报价文件/技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

- 三、报价文件格式

格式一

- 投 标 函

致：采购人

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交技术商务文件、报价文件正本各一份、副本      份。电子投标文件      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 _____天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式二

- 开标一览表

招标编号：            标项：

投标人名称：

| 服务名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （人民币元） | 大写： 元 小写： 元 |
| 服务期限 |  |
| 投标声明 | 若无，请写“/” |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式三-1：

投标分项报价表

项目名称：                                标项号：一

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨、污水管检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV检测 | 检测所需的一切费用 | m | 40000 |  |  |
| 二 | 雨、污水管疏通（含封堵、排水、清淤、淤泥外运处置）（管道堵塞情况小于2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 直径＜D300 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 16000 |  |  |
| 2 | D300≤直径≤D400 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 22000 |  |  |
| 3 | D400＜直径≤D600 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 2000 |  |  |
| 三 | 雨、污水管气囊封堵（包括封堵等所有费用） |  |  |  |  |  |
| 1 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除Φ≤600 | 次 | 5 |  |  |
| 2 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 600＜φ≤1000 | 次 | 5 |  |  |
| 四 | 清淤（含外运、处置）（管道淤积深度大于管径的2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 清淤 | 管道淤泥清理并外运及处置 | m³ | 150 |  |  |
| 五 | 雨、污水管非开挖管道整体修复（紫外光CIPP固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（DN300*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 250 |  |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（DN400*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 300 |  |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（DN500*4mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 50 |  |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（DN600*5mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 50 |  |  |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（DN800*6mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 |  |  |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（DN1000*7mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 |  |  |
| 六 | 雨、污水管非开挖点状修复（局部树脂固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN300） | 环 | 70 |  |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN400） | 环 | 10 |  |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN500） | 环 | 5 |  |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN600） | 环 | 5 |  |  |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN800） | 环 | 2 |  |  |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN1000） | 环 | 2 |  |  |
| 七 | 雨污分流开挖改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，土方类别综合考虑 | m³ | 15000 |  |  |
| 2 | 余方外运 | 余方外运，含装车，运距由施工单位自行考虑，结算不做调整 | m³ | 4884 |  |  |
| 3 | 余方处置 | 余方处置，处置费用由施工单位自行报价 | m³ | 4884 |  |  |
| 4 | 支撑 | 钢板桩打、拔 | t | 50 |  |  |
| 5 | 回填方 | 原土回填 | m³ | 6274 |  |  |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m³ | 100 |  |  |
| 7 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m³ | 6900 |  |  |
| 8 | 砼包管 | C25砼包管 | m³ | 754 |  |  |
| 9 | 模板 | 砼包管模板 | ㎡ | 4178 |  |  |
| 10 | 塑料雨水管 | DN110砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 200 |  |  |
| 11 | 塑料雨水管 | DN160砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 375 |  |  |
| 12 | 塑料雨水管 | DN160砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 375 |  |  |
| 13 | 塑料雨水管 | DN225砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 750 |  |  |
| 14 | 塑料雨水管 | DN225砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 750 |  |  |
| 15 | 塑料雨水管 | DN300砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 3750 |  |  |
| 16 | 塑料雨水管 | DN300砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 2550 |  |  |
| 17 | 塑料雨水管 | DN400砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8),承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 225 |  |  |
| 18 | 塑料雨水管 | DN400砼包管，HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 225 |  |  |
| 19 | 塑料雨水管 | DN500砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 150 |  |  |
| 20 | 塑料雨水管 | DN500砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 150 |  |  |
| 21 | 塑料雨水管 | DN600砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 150 |  |  |
| 22 | 塑料雨水管 | DN600砼包管，HDPE双壁波纹管SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 150 |  |  |
| 23 | 铸铁污水管 | DN160砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 375 |  |  |
| 24 | 铸铁污水管 | DN225砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 750 |  |  |
| 25 | 铸铁污水管 | DN300砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 4050 |  |  |
| 26 | 铸铁污水管 | DN400砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 225 |  |  |
| 27 | 排水立管 | UPVC排水立管DN110,承插粘结 | m | 200 |  |  |
| 八 | 路面修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 拆除10cm厚沥青道路，含外运处置 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 2 | 拆除路面 | 拆除沥青道路，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 拆除15cm厚混凝土路面，含外运处置 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 4 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 5 | 拆除人行道 | 拆除人行道板，含外运处置 | ㎡ | 6000 |  |  |
| 6 | 拆除路面 | 路面锯缝，深度15cm厚 | m | 4000 |  |  |
| 7 | 拆除路面 | 路面锯缝，每增减1cm | m | 4000 |  |  |
| 8 | 拆除侧、平石 | 拆除侧、平石，含外运处置 | m | 6000 |  |  |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构，含外运处置 | m³ | 50 |  |  |
| 10 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式改性沥青砼（AC-13C） | ㎡ | 5000 |  |  |
| 11 | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼（AC-13C），每增减1cm厚 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 12 | 透层、粘层 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 13 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式普通沥青砼（AC-20C） | ㎡ | 5000 |  |  |
| 14 | 沥青混凝土 | 中粒式普通沥青砼（AC-20C），每增减1cm厚 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 15 | 透层、粘层 | 透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 16 | 水泥混凝土 | 15cm厚C35混凝土路面，养护，伸缩缝，刻防滑槽 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 17 | 水泥混凝土 | C35混凝土路面，每增减1cm | ㎡ | 2000 |  |  |
| 18 | 碎石垫层 | 10cm厚碎石垫层 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 19 | 碎石垫层 | 碎石垫层，每增减1cm | ㎡ | 2000 |  |  |
| 20 | 混凝土垫层 | 10cm厚C25混凝土垫层 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 21 | 混凝土垫层 | C25混凝土垫层，每增减1cm | ㎡ | 2000 |  |  |
| 22 | 石材路面 | 200*100*60厚人行道砖，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 3000 |  |  |
| 23 | 石材路面 | 30cm厚芝麻灰烧面花岗岩，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 24 | 石材路面 | 原有石材利用，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 25 | 混凝土侧石 | 1000*300*120混凝土侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 1000 |  |  |
| 26 | 混凝土平石 | 1000*250*100混凝土平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 1000 |  |  |
| 27 | 花岗岩侧石 | 1000*300*120芝麻灰烧面侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 2000 |  |  |
| 28 | 花岗岩平石 | 1000*250*100芝麻灰烧面平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 2000 |  |  |
| 九 | 检查井新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井升高 | 400*400检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 40 |  |  |
| 2 | 检查井升高 | 600*600检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 40 |  |  |
| 3 | 检查井升高 | Φ700检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 40 |  |  |
| 4 | 砌筑井 | 400*400检查井，平均井深0.8米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 20 |  |  |
| 5 | 砌筑井 | 600*600检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 20 |  |  |
| 6 | 砌筑井 | Φ700检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 20 |  |  |
| 7 | 混凝土井 | Φ1000检查井，平均井深1.8米，200厚C25钢筋砼井墙（12@200双层双向），C30混凝土井圈，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C25砼地板，100厚碎石垫层，含模板，防坠网，Φ700铸铁井盖D400 | 座 | 5 |  |  |
| 8 | 雨水口 | 360*480雨水口井，平均井深0.7米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 20 |  |  |
| 9 | 井盖 | 400*400不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 50 |  |  |
| 10 | 井盖 | 600*600不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 50 |  |  |
| 11 | 井盖 | 400*400复合井盖安装 C250 | 套 | 50 |  |  |
| 12 | 井盖 | 400*400铸铁井盖安装 D400 | 套 | 50 |  |  |
| 13 | 井盖 | 600*600复合井盖安装 C250 | 套 | 50 |  |  |
| 14 | 井盖 | 600*600铸铁井盖安装 D400 | 套 | 50 |  |  |
| 15 | 井盖 | Φ700复合井盖安装 C250 | 套 | 50 |  |  |
| 16 | 井盖 | Φ700铸铁井盖安装 D400 | 套 | 50 |  |  |
| 17 | 井篦 | 360*480复合井篦安装 C250 | 套 | 50 |  |  |
| 18 | 井篦 | 360*480铸铁井篦安装 D400 | 套 | 50 |  |  |
| 19 | 防坠网 | 防坠网安装，大小综合考虑 | 个 | 200 |  |  |
| 十 | 化粪池、餐饮污水处理装置、隔油池新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢化粪池 | 9m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 2 |  |  |
| 2 | 玻璃钢化粪池 | 12m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 3 |  |  |
| 3 | 钢筋砼化粪池 | 4#钢筋砼化粪池（容积7.2m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 |  |  |
| 4 | 钢筋砼化粪池 | 5#钢筋砼化粪池（容积10.08m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.5，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 7 |  |  |
| 6 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.83，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 7 |  |  |
| 7 | 砖砌隔油池 | 4.5m3砖砌隔油池含挖填土、砖砌、砼浇筑、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集04S519 | 座 | 2 |  |  |
| 十一 | 原有化粪池、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池清捞 | 化粪池清捞，含外运、处置 | m3 | 700 |  |  |
| 2 | 隔油池清捞 | 隔油池清捞，含外运、处置 | m3 | 200 |  |  |
| 十二 | 绿化修复，养护一年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌木起挖 | 灌木起挖 | ㎡ | 5000 |  |  |
| 2 | 草坪起挖 | 草坪起挖 | ㎡ | 4000 |  |  |
| 3 | 灌木修复 | 灌木修复，种植密度36株/㎡（不含苗木） | ㎡ | 1500 |  |  |
| 4 | 红叶石楠栽植 | 栽植红叶石楠H51-60，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 2000 |  |  |
| 5 | 大叶黄杨栽植 | 栽植大叶黄杨H51-70，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 1500 |  |  |
| 6 | 麦冬栽植 | 栽植麦冬草，25丛/m2 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 7 | 草坪栽植 | 栽种马尼拉 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 8 | 种植土回填 | 种植土回填 | m3 | 3000 |  |  |
| 十三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标牌 | 检查井“雨”、“污”不锈钢走向牌φ5cm | 个 | 400 |  |  |
| 2 | 标线 | 热熔标线 | ㎡ | 500 |  |  |
| 3 | 护栏拆除及安装 | 护栏拆除及安装（不含主材） | m | 500 |  |  |
| 4 | 临时护栏 | 临时钢管护栏，摊销按3次考虑 | m | 630 |  |  |
| 5 | 大型机械进出场费 | 大型机械进出场费，投标单位综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1 |  |  |
| 十四 | 工程保险 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三者责任险 | 累计责任赔偿金额不低于1000万元；每次事故责任赔偿金额不低于300万元；每次事故每人人身伤亡责任赔偿金额不低于120万元。 | 项 | 1 |  |  |
| 十五 | 投标报价 |  |  |  |  |  |

注：①开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致。

③投标单价不得高于招标单价最高限价，投标报价不得高于投标报价最高限价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式三-2：

投标分项报价表

项目名称：                                标项号：二

| 序号 | 名称 | 分项特征 | 单位 | 数量 | 投标全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨、污水管检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV检测 | 检测所需的一切费用 | m | 20000 |  |  |
| 二 | 雨、污水管疏通（含封堵、排水、清淤、淤泥外运处置）（管道堵塞情况小于2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 直径＜D300 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 8000 |  |  |
| 2 | D300≤直径≤D400 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 11000 |  |  |
| 3 | D400＜直径≤D600 | 含人工费、材料费、机械费等所有费用 | m | 1000 |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除Φ≤600 | 次 | 5 |  |  |
| 2 | 封堵 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 600＜φ≤1000 | 次 | 5 |  |  |
| 四 | 清淤（含外运、处置）（管道淤积深度大于管径的2/3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 清淤 | 管道淤泥清理并外运及处置 | m³ | 100 |  |  |
| 五 | 雨、污水管非开挖管道整体修复（紫外光CIPP固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（DN300*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 250 |  |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（DN400*3mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 100 |  |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（DN500*4mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 |  |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（DN600*5mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 |  |  |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（DN800*6mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 |  |  |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（DN1000*7mm紫外光固化玻璃纤维软管） | m | 20 |  |  |
| 六 | 雨、污水管非开挖点状修复（局部树脂固化工艺） |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN300） | 环 | 35 |  |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN400） | 环 | 10 |  |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN500） | 环 | 5 |  |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN600） | 环 | 5 |  |  |
| 5 | D800 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN800） | 环 | 2 |  |  |
| 6 | D1000 | 包括修复等所有费用（修补气囊DN1000） | 环 | 2 |  |  |
| 七 | 雨污分流开挖改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，土方类别综合考虑 | m³ | 15000 |  |  |
| 2 | 余方外运 | 余方外运，含装车，运距由施工单位自行考虑，结算不做调整 | m³ | 4093 |  |  |
| 3 | 余方处置 | 余方处置，处置费用由施工单位自行报价 | m³ | 4093 |  |  |
| 4 | 支撑 | 钢板桩打、拔 | t | 50 |  |  |
| 5 | 回填方 | 原土回填 | m³ | 7006 |  |  |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m³ | 100 |  |  |
| 7 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m³ | 6253 |  |  |
| 8 | 砼包管 | C25砼包管 | m³ | 812 |  |  |
| 9 | 模板 | 砼包管模板 | ㎡ | 4585 |  |  |
| 10 | 塑料雨水管 | DN110砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 |  |  |
| 11 | 塑料雨水管 | DN160砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 375 |  |  |
| 12 | 塑料雨水管 | DN160砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 375 |  |  |
| 13 | 塑料雨水管 | DN225砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 1500 |  |  |
| 14 | 塑料雨水管 | DN225砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 1500 |  |  |
| 15 | 塑料雨水管 | DN300砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 2500 |  |  |
| 16 | 塑料雨水管 | DN300砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 2500 |  |  |
| 17 | 塑料雨水管 | DN400砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8),承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 200 |  |  |
| 18 | 塑料雨水管 | DN400砼包管，HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 200 |  |  |
| 19 | 塑料雨水管 | DN500砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 |  |  |
| 20 | 塑料雨水管 | DN500砼包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 |  |  |
| 21 | 塑料雨水管 | DN600砂包管:HDPE双壁波纹管(SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚砂垫层 | m | 100 |  |  |
| 22 | 塑料雨水管 | DN600砼包管，HDPE双壁波纹管SN8)，承插式橡胶圈接口，10cm厚碎石垫层 | m | 100 |  |  |
| 23 | 铸铁污水管 | DN160砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 350 |  |  |
| 24 | 铸铁污水管 | DN225砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 2500 |  |  |
| 25 | 铸铁污水管 | DN300砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 2500 |  |  |
| 26 | 铸铁污水管 | DN400砂包管:离心球墨铸铁污水管，橡胶圈接口，10cm厚砂垫层，闭水试验 | m | 100 |  |  |
| 27 | 排水立管 | UPVC排水立管DN110,承插粘结 | m | 100 |  |  |
| 八 | 路面修复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 拆除10cm厚沥青道路，含外运处置 | ㎡ | 3000 |  |  |
| 2 | 拆除路面 | 拆除沥青道路，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 拆除15cm厚混凝土路面，含外运处置 | ㎡ | 2500 |  |  |
| 4 | 拆除路面 | 拆除混凝土路面，每增减1cm，含外运处置 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 5 | 拆除人行道 | 拆除人行道板，含外运处置 | ㎡ | 4000 |  |  |
| 6 | 拆除路面 | 路面锯缝，深度15cm厚 | m | 2000 |  |  |
| 7 | 拆除路面 | 路面锯缝，每增减1cm | m | 2000 |  |  |
| 8 | 拆除侧、平石 | 拆除侧、平石 | m | 1000 |  |  |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构 | m3 | 100 |  |  |
| 10 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式改性沥青砼（AC-13C） | ㎡ | 4000 |  |  |
| 11 | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼（AC-13C），每增减1cm厚 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 12 | 透层、粘层 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | ㎡ | 4000 |  |  |
| 13 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式普通沥青砼（AC-20C） | ㎡ | 4000 |  |  |
| 14 | 沥青混凝土 | 中粒式普通沥青砼（AC-20C），每增减1cm厚 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 15 | 透层、粘层 | 透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2 | ㎡ | 4000 |  |  |
| 16 | 水泥混凝土 | 15cm厚C35混凝土路面，养护，伸缩缝，刻防滑槽 | ㎡ | 2500 |  |  |
| 17 | 水泥混凝土 | C35混凝土路面，每增减1cm | ㎡ | 1000 |  |  |
| 18 | 碎石垫层 | 10cm厚碎石垫层 | ㎡ | 4000 |  |  |
| 19 | 碎石垫层 | 碎石垫层，每增减1cm | ㎡ | 2000 |  |  |
| 20 | 混凝土垫层 | 10cm厚C25混凝土垫层 | ㎡ | 4000 |  |  |
| 21 | 混凝土垫层 | C25混凝土垫层，每增减1cm | ㎡ | 2000 |  |  |
| 22 | 石材路面 | 200*100*60厚人行道砖，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 23 | 石材路面 | 30cm厚芝麻灰烧面花岗岩，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 500 |  |  |
| 24 | 石材路面 | 原有石材利用，3cm厚DMM10.0砂浆垫层 | ㎡ | 1000 |  |  |
| 25 | 混凝土侧石 | 1000*300*120混凝土侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 250 |  |  |
| 26 | 混凝土平石 | 1000*250*100混凝土平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 250 |  |  |
| 27 | 花岗岩侧石 | 1000*300*120芝麻灰烧面侧石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 250 |  |  |
| 28 | 花岗岩平石 | 1000*250*100芝麻灰烧面平石，DMM10.0砂浆垫层 | m | 250 |  |  |
| 九 | 检查井新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查井升高 | 400*400检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 30 |  |  |
| 2 | 检查井升高 | 600*600检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 30 |  |  |
| 3 | 检查井升高 | Φ700检查井，MU20混凝土实心砖砌筑升高20cm，DPM20.0砂浆抹灰 | 座 | 30 |  |  |
| 4 | 砌筑井 | 400*400检查井，平均井深0.8米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 10 |  |  |
| 5 | 砌筑井 | 600*600检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 10 |  |  |
| 6 | 砌筑井 | Φ700检查井，平均井深1.0米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 10 |  |  |
| 7 | 混凝土井 | Φ1000检查井，平均井深1.8米，200厚C25钢筋砼井墙（12@200双层双向），C30混凝土井圈，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C25砼地板，100厚碎石垫层，含模板，防坠网，Φ700铸铁井盖D400 | 座 | 3 |  |  |
| 8 | 雨水口 | 360*480雨水口井，平均井深0.7米，MU20混凝土实心砖砌筑，DPM20.0砂浆井壁抹灰，100厚C15砼垫层，100厚碎石垫层，含模板，不含井盖 | 座 | 10 |  |  |
| 9 | 井盖 | 400*400不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 30 |  |  |
| 10 | 井盖 | 600*600不锈钢井盖，板厚5mm | 套 | 30 |  |  |
| 11 | 井盖 | 400*400复合井盖安装 C250 | 套 | 30 |  |  |
| 12 | 井盖 | 400*400铸铁井盖安装 D400 | 套 | 30 |  |  |
| 13 | 井盖 | 600*600复合井盖安装 C250 | 套 | 30 |  |  |
| 14 | 井盖 | 600*600铸铁井盖安装 D400 | 套 | 30 |  |  |
| 15 | 井盖 | Φ700复合井盖安装 C250 | 套 | 30 |  |  |
| 16 | 井盖 | Φ700铸铁井盖安装 D400 | 套 | 30 |  |  |
| 17 | 井篦 | 360*480复合井篦安装 C250 | 套 | 30 |  |  |
| 18 | 井篦 | 360*480铸铁井篦安装 D400 | 套 | 30 |  |  |
| 19 | 防坠网 | 防坠网安装，大小综合考虑 | 个 | 200 |  |  |
| 十 | 化粪池、餐饮污水处理装置新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢化粪池 | 9m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 玻璃钢化粪池 | 12m3玻璃钢化粪池，含挖填土、黄砂回填、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 |  |  |
| 3 | 钢筋砼化粪池 | 4#钢筋砼化粪池（容积7.2m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 |  |  |
| 4 | 钢筋砼化粪池 | 5#钢筋砼化粪池（容积10.08m3），含挖填土、黄砂回填、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集14SS706 | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.5，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 4 |  |  |
| 6 | 餐饮污水处理装置 | 无动力厌氧生物滤池法餐饮污水处理装置CWDM-0.83，含挖填土、垫层浇筑、砖墙加固、吊装、井盖安装、闭水试验等一切费用 | 座 | 4 |  |  |
| 7 | 砖砌隔油池 | 4.5m3砖砌隔油池含挖填土、砖砌、砼浇筑、井盖安装、闭水试验等一切费用，不含基坑支护，详见图集04S519 | 座 | 2 |  |  |
| 十一 | 原有化粪池、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池清捞 | 化粪池清捞，含外运、处置 | m3 | 300 |  |  |
| 2 | 隔油池清捞 | 隔油池清捞，含外运、处置 | m3 | 150 |  |  |
| 十二 | 绿化修复，养护一年 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌木起挖 | 灌木起挖 | ㎡ | 800 |  |  |
| 2 | 草坪起挖 | 草坪起挖 | ㎡ | 800 |  |  |
| 3 | 灌木修复 | 灌木修复，种植密度36株/㎡（不含苗木） | ㎡ | 400 |  |  |
| 4 | 红叶石楠栽植 | 栽植红叶石楠H51-60，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 300 |  |  |
| 5 | 大叶黄杨栽植 | 栽植大叶黄杨H51-70，36株/m2（含苗木） | ㎡ | 100 |  |  |
| 6 | 麦冬栽植 | 栽植麦冬草，25丛/m2 | ㎡ | 400 |  |  |
| 7 | 草坪栽植 | 栽种马尼拉 | ㎡ | 400 |  |  |
| 8 | 种植土回填 | 种植土回填 | m3 | 400 |  |  |
| 十三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标牌 | 检查井“雨”、“污”不锈钢走向牌φ5cm | 个 | 250 |  |  |
| 2 | 标线 | 热熔标线 | ㎡ | 350 |  |  |
| 3 | 护栏拆除及安装 | 护栏拆除及安装（不含主材） | m | 300 |  |  |
| 4 | 临时护栏 | 临时钢管护栏，摊销按3次考虑 | m | 630 |  |  |
| 5 | 大型机械进出场费 | 大型机械进出场费，投标单位综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1 |  |  |
| 十四 | 工程保险 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第三者责任险 | 累计责任赔偿金额不低于1000万元；每次事故责任赔偿金额不低于300万元；每次事故每人人身伤亡责任赔偿金额不低于120万元。 | 项 | 1 |  |  |
| 十五 | 投标报价 |  |  |  |  |  |

注：①开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致。

③投标单价不得高于对应的单价最高限价，投标报价不得高于投标报价最高限价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式五-1

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 格式五-2：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式六

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会统一代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

格式七-1

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式七-2

- 法定代表人授权书

：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，须提供授权代表身份证正反面复印件及开标前近一个月内投标人为授权代表所缴纳社保证明复印件，加盖公章

格式八

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式九

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

致：（采购人）

本单位承诺：我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

格式十

服务承诺

致：                   （采购人名称）

若我方有幸中标，从事                        （招标编号、项目名称）的服务，我方承诺一旦中标：

- 其他本招标要求以外的内容满足《城镇排水管道运行与维护技术规程》DB33/T 1124-2016、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《城镇雨污分流改造技术规程》DB33/T 1234-2021等的相关要求。

- 项目实施过程中，管道检测须进行不少于两次爬管，费用按一次进行结算。

- 项目验收时，应进行抽样验收的，抽样数量（不少于检测总量的5%）由采购人确定，费用已计入投标报价中。若验收时不合格或出现问题需再次爬管的，由采购人通知中标人后进行，费用由中标人承担。

- 合同履行期间，对其配置的项目部管理人员不得随意更换，确保管理人员与其投标时配置的人员一致；缺需更换的，需经采购人同意后方可。

......

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式十一

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：要求详见第二章招标需求 商务要求表及第三章投标人须知前附表；投标人应在“投标人的

承诺或说明”栏对偏离情况进行说明，若无偏离应在注明“无偏离”的字样。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式十二

类似项目业绩表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （年/月） | 业主单位名称 | 合同金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.表中列出的项目必须提交评标细则要求的证明资料。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式十三

拟派本项目人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书（岗位证书） | 职称 | 专业 | 拟担任何种专业岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 质量员 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 安全员 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | ...... |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附招标文件第二章 招标需求和招标文件第四章 评标办法及评分标准五、评分标准所需材料的复印件加盖公章

投标人全称：              （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：