目      录

第一章 采购公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	71

第四章 评标办法及标准	84

第五章 政府采购合同主要条款	92

第六章　投标文件格式	98

- 第一章 采购公告

项目概况 宁波市海曙区横街镇卫生院中心业务设备采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年6月15日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023NBHSWT202

项目名称：宁波市海曙区横街镇卫生院中心业务设备采购项目

预算金额（元）：5370000

最高限价（元）：5365220

采购需求：

标项名称：宁波市海曙区横街镇卫生院中心业务设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：5370000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市海曙区横街镇卫生院中心业务设备采购，具体详见招标文件第二章采购需求。

备注：

合同履行期限：标项1，合同签订完成并接采购人通知后90日内完成供货、安装、调试，交付采购人验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1：无。

三、获取招标文件

时间：2023年5月24日至 2023年5月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，在网上获取招标文件。（2）获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”上进行供应商注册申请，并登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年6月15日14：00（北京时间）。

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2023年6月15日14：00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室3[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.3投标与开标注意事项

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：

①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。电子备份投标文件不做强制性要求。如提供，供应商可采用邮寄方式（提前一天寄到招标代理公司）或现场方式递交备份投标文件。

（4）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（5）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

- 2.4海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://haishu.nbggzy.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

- 2.5本公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/index.html?citycode=3300）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)、宁波市政务服务办公室海曙区分网（http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区横街镇卫生院

地    址：浙江省宁波市海曙区横街镇横街南路46号

传    真：/

项目联系人（询问）：何阳晖

项目联系方式（询问）：0574-87785851

质疑联系人：杨成磊

质疑联系方式：0574-88280199

2.采购代理机构信息

名    称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地    址：宁波市江北区日湖世茂中心1号楼15楼

传    真：0574-87280763

项目联系人（询问）：徐苗淼

项目联系方式（询问）：0574-87280763

质疑联系人：任晓云、刘瑜

质疑联系方式：0574-87380892

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区天之海大厦海曙财政局214办公室

传    真：/

联系人 ：邹老师

投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 采购内容 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 防火墙 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 1.2 | 核心交换机主机 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 1.3 | 24口千兆交换机 |  | 台 | 6 | 详见“技术需求” |
| 1.4 | 48口千兆交换机 |  | 台 | 12 | 详见“技术需求” |
| 1.5 | 万兆单模模块 |  | 个 | 44 | 详见“技术需求” |
| 1.6 | 堆叠线缆 |  | 块 | 7 | 详见“技术需求” |
| 1.7 | 核心交换机主机 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 1.8 | 24口千兆交换机 |  | 台 | 10 | 详见“技术需求” |
| 1.9 | 48口千兆交换机 |  | 台 | 5 | 详见“技术需求” |
| 1.10 | 千兆单模模块 |  | 个 | 22 | 详见“技术需求” |
| 1.11 | 堆叠线缆 |  | 根 | 13 | 详见“技术需求” |
| 1.12 | 云主机安全保护平台 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 1.13 | 服务器防火墙 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 1.14 | 万兆光模块 |  | 个 | 8 | 详见“技术需求” |
| 1.15 | 特征库 |  | 套 | 2 | 详见“技术需求” |
| 1.16 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 二、信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 55寸液晶电视机 |  | 台 | 8 | 详见“技术需求” |
| 2.2 | 75寸液晶电视机 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.3 | 视频控制终端 |  | 个 | 9 | 详见“技术需求” |
| 2.4 | 多媒体信息发布软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.5 | P2.0室内全彩LED显示屏 |  | ㎡ | 14.75 | 详见“技术需求” |
| 2.6 | 控制系统 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.7 | 视频处理器 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.8 | 大屏控制器 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.9 | 综合控制平台 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.10 | 综合控制平台软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.11 | 屏体钢结构及装饰 |  | ㎡ | 15.56 | 详见“技术需求” |
| 2.12 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.13 | 屏体电源线 |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.14 | 室内六类非屏蔽网线 |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.15 | P10户外双色门头屏 |  | ㎡ | 4.864 | 详见“技术需求” |
| 2.16 | 控制系统 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.17 | LED专用软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.18 | 屏体结构 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.19 | 辅材 |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 2.20 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求 |
| 三、排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 诊室终端 |  | 台 | 23 | 详见“技术需求” |
| 3.2 | 32寸液晶电视机 |  | 台 | 12 | 详见“技术需求” |
| 3.3 | 55寸液晶电视机 |  | 台 | 16 | 详见“技术需求” |
| 3.4 | 75寸液晶电视 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.5 | 视频控制终端 |  | 台 | 28 | 详见“技术需求” |
| 3.6 | 诊室壁挂签到机 |  | 台 | 32 | 详见“技术需求” |
| 3.7 | 喇叭 |  | 台 | 39 | 详见“技术需求” |
| 3.8 | 功放 |  | 台 | 14 | 详见“技术需求” |
| 3.9 | 语音控制终端 |  | 台 | 14 | 详见“技术需求” |
| 3.10 | 自助条码报告打印机 |  | 台 | 5 | 详见“技术需求” |
| 3.11 | 综合服务终端软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.12 | 门诊排队叫号主控管理软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.13 | 诊区管理软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.14 | 虚拟呼叫终端软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.15 | 自助报到（签到）软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.16 | 药房排队管理软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.17 | 医技排队叫号管理软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.18 | 多媒体信息发布软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.19 | 自助条码、报告打印软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.20 | 数据接口软件 | HIS接口软件 | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | LIS接口软件 | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | PACS接口软件 | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.21 | 辅材 |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 3.22 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求 |
| 四、会议系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 电动幕 |  | 幅 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.2 | 激光高清投影机 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.3 | 投影机吊架 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.4 | 会议系统主机 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.5 | 全数字会议系统软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.6 | 会议话筒 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.7 | 会议话筒 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.8 | 插座 |  | 只 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.9 | 专业音箱 |  | 只 | 8 | 详见“技术需求” |
| 4.10 | 音柱 |  | 只 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.11 | 返听音箱 |  | 只 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.12 | 主音箱 |  | 只 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.13 | AP支架 |  | 只 | 12 | 详见“技术需求” |
| 4.14 | 专业功放 |  | 台 | 4 | 详见“技术需求” |
| 4.15 | 专业功放 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.16 | 专业功放 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.17 | 调音台 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.18 | 音频处理器 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.19 | 音频处理器 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.20 | 会议话筒处理器 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.21 | 话筒 |  | 套 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.22 | 无线话筒 |  | 套 | 3 | 详见“技术需求” |
| 4.23 | 无线话筒 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.24 | 话筒天线 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.25 | 监听耳机 |  | 副 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.26 | 无缝高清矩阵切换器 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.27 | 嵌入GP式控制面板 |  | 个 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.28 | HDMI无缝高清输入卡 |  | 块 | 4 | 详见“技术需求” |
| 4.29 | HDMI无缝高清输出卡 |  | 块 | 4 | 详见“技术需求” |
| 4.30 | 托板配件 |  | 套 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.31 | 超高清KVM接收器 |  | 台 | 3 | 详见“技术需求” |
| 4.32 | 超高清KVM发送器 |  | 台 | 3 | 详见“技术需求” |
| 4.33 | 网络GP中控主机 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.34 | 控制器 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.35 | 触摸屏 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.36 | 无线触摸屏 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.37 | 红外发生棒 |  | 根 | 16 | 详见“技术需求” |
| 4.38 | 编程ZP软件 |  | 套 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.39 | 无线路由器 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.40 | 无线传屏器 |  | 套 | 2 | 详见“技术需求” |
| 4.41 | 电源管理器 |  | 台 | 3 | 详见“技术需求” |
| 4.42 | 机柜 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.43 | 多媒体地插 |  | 只 | 4 | 详见“技术需求” |
| 4.44 | 交互智能平板 |  | 台 | 5 | 详见“技术需求” |
| 4.45 | OPS电脑模块(I5) |  | 台 | 5 | 详见“技术需求” |
| 4.46 | PAPA发射器 |  | 台 | 5 | 详见“技术需求” |
| 4.47 | 交互平板配件（智能笔*5支+移动支架*5个） |  | 套 | 5 | 详见“技术需求” |
| 4.48 | 辅材 |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 4.49 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 五、机房设备清单 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | IPS扩容升级 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.2 | 上网行为管理扩容升级 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.3 | 全流量分析取证系统 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.4 | 准入系统扩容 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.5 | 防病毒系统延期扩容 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.6 | 网闸系统 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.7 | 超融合系统服务器 |  | 套 | 4 | 详见“技术需求” |
| 5.8 | 超融合交换机 |  | 套 | 2 | 详见“技术需求” |
| 5.9 | 超融合软件 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.10 | 灾备一体机 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.11 | HIS容灾系统实施 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.12 | 数据库运维服务 |  | 年 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.13 | 数据中心三维可视化综合管控平台 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 5.14 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 六、2#楼3F主机房 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 机房装修 | 防静电地板 | m2 | 46.8 | 详见“技术需求” |
|  |  | 紫铜带 | 米 | 151 | 详见“技术需求” |
|  |  | 铜排 | 米 | 24 | 详见“技术需求” |
|  |  | 等电位箱 | 个 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | 接地线 | 米 | 50 | 详见“技术需求” |
|  |  | 服务器机柜 | 台 | 6 | 详见“技术需求” |
| 6.2 | UPS系统 | UPS主机20KVA | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | UPS电池 | 块 | 24 | 详见“技术需求” |
|  |  | 电池柜 | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 6.3 | 精密空调 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
|  | 空调辅材（含铜管液管等） |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 6.4 | 机房环境监控系统 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 6.5 | 配电箱 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 6.6 | 辅材 |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 6.7 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 七、1#楼4F备用机房 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 机房装修 | 防静电地板 | m2 | 28.2 | 详见“技术需求” |
|  |  | 紫铜带 | 米 | 151 | 详见“技术需求” |
|  |  | 铜排 | 米 | 18 | 详见“技术需求” |
|  |  | 等电位箱 | 个 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | 接地线 | 米 | 30 | 详见“技术需求” |
|  |  | 服务器机柜 | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 7.2 | UPS系统 | UPS主机6KVA | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | UPS电池 | 块 | 16 | 详见“技术需求” |
|  |  | 电池柜 | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 7.3 | 壁挂空调 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 7.4 | 机房环境监控系统 |  | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
| 7.5 | 配电箱 |  | 台 | 2 | 详见“技术需求” |
| 7.6 | 辅材 |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 7.7 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 八、建筑设备监控系统 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 管理电脑 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 8.2 | 网络交换机 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 8.3 | 打印机 |  | 台 | 1 | 详见“技术需求” |
| 8.4 | 软件及接口 | 监控软件 | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | 监控软件驱动授权 | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | 监控软件第三方设备升级版 | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | 柴油发电机通讯接口 | 套 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | VRF空调通讯接口 | 套 | 6 | 详见“技术需求” |
| 8.5 | 扩展模块 | 扩展模块 | 台 | 3 | 详见“技术需求” |
|  |  | 点扩展模块4通道数字输入 | 块 | 3 | 详见“技术需求” |
| 8.6 | 控制器机箱 | 控制器 | 台 | 8 | 详见“技术需求” |
|  |  | 控制器C型机箱 | 只 | 3 | 详见“技术需求” |
|  |  | 控制器T型机箱 | 只 | 1 | 详见“技术需求” |
|  |  | 控制器D型机箱 | 只 | 4 | 详见“技术需求” |
| 8.7 | 液位开关及传感器 | 液位开关 | 个 | 17 | 详见“技术需求” |
|  |  | 室内一氧化碳浓度传感器 | 个 | 2 | 详见“技术需求” |
|  |  | 室内二氧化碳传感器 | 个 | 2 | 详见“技术需求” |
| 8.8 | 辅材 |  | 批 | 1 | 详见“技术需求” |
| 8.9 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |
| 九 | 等保测评 |  |  |  |  |
| 9.1 | 二级等保测评 |  | 项 | 1 | 详见“技术需求” |

二、技术需求

- （一）计算机网络系统

1.1 防火墙

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口要求 | 提供端口数量≥2个万兆光口+10个千兆光口+16个千兆电口； ≥2个扩展槽位，可扩展4端口万兆板卡；可扩展单块500G或1T硬盘 |
| 2 | 性能要求 | 最大并发连接数≥250万，整机最大吞吐量≥4Gbps，每秒新建连接数≥40K |
| 3 | 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 4 | 路由实现 | 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 |
| 5 | NAT功能 | 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配 |
| 6 | VPN | 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 |
|  |  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发； |
| 7 | 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
| 8 | WEB安全防护 | 可针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为Web应用提供保护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护。 |
| 9 | 应用识别 | 支持至少5000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。 |
| 10 | 终端识别 | 当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时（比如将原厂商的摄像头换为其他厂商的摄像头）向用户发送日志，提示用户。 |
| 11 | IPv6 | 实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 |
|  |  | 支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能。 |
| 12 | 负载均衡 | 支持全局负载功能，支持就近性探测末班的配置 |
| 13 | 国密算法 | 支持国密SM2/3/4算法 |
| 14 | 共享上网管理 | 对通过NAT或代理进行共享上网的行为进行识别和管理，并可显示出IP、用户、VRF、状态和剩余时间等信息 |
| 15 | 配置 | 本次实配交流双电源，3年IPS、AV升级授权 |
| 16 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.2 核心交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥75Tbps，官网有两个指标的，以小的为准 |
|  |  | 包转发率≥8600Mpps，官网有两个指标的，以小的为准 |
| 2 | 槽位要求 | 业务插槽数≥6个，主控槽数≥2,满足1+1冗余； |
|  |  | ★支持100G接口，单板密度≥4个；支持40G接口，单板密度≥24个；支持万兆电接口，单板密度≥24个；提供官网选配截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48 |
|  |  | 考虑未来安全扩展性，可配置下一代防火墙插卡 |
| 3 | 路由协议 | 支持IPv6，支持静态路由、支持RIPv1/v2，OSPFv2，BGPv4+ for IPV6，ISISv6，支持等价路由，路由策略，策略路由，支持IPv4和IPv6双协议栈； |
| 4 | 虚拟化 | ★虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能，提供官网链接截图证明并加盖投标人公章 |
| 5 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准； 支持普通模式和Openflow 模式切换; 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| 6 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持出方向ACL，以便于灵活实现QoS； 支持IEEE 802.1和Portal方式用户认证； |
| 7 | VxLAN | 支持VxLAN 网关 |
| 8 | MACsec技术 | ★支持MACsec技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务, 提供官网链接截图证明并加盖投标人公章 |
| 9 | 可靠性 | 支持主控，电源风扇冗余； 支持所有单板支持热插拔； 支持RRPP、ERPS、RPR； 支持CPU保护技术； |
| 10 | 有线无线一体化 | 支持交换机内置AC功能，提供厂商相关资料截图说明，支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能 |
| 11 | 安全特性 | 支持全面的安全防护功能，具备四到七层的安全防护、负载均衡特性、并具备安全资源虚拟化等特性； |
| 12 | 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
|  |  | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 |
| 13 | 配置要求 | 本次单台设备配置双引擎，双电源，万兆堆叠线缆≥1；千兆电口≥24个，千兆光口≥20个，万兆光口≥28个 |
| 14 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.3 24口千兆交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 2 | 转发性能 | ≥108Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 3 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥24个 |
|  |  | 万兆光接口≥4个 |
| 4 | 性能指标 | MAC地址表≥16K |
|  |  | 路由表容量≥512（支持OSPF） |
|  |  | ACL：1K |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 6 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 7 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 9 | 防雷能力 | 支持10KV防雷 |
| 10 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.4 48口千兆交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥432Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 2 | 转发性能 | ≥144Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |
| 3 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥48个 |
|  |  | 万兆光接口≥4个 |
| 4 | 性能指标 | MAC地址表≥16K |
|  |  | 路由表容量≥512（支持OSPF） |
|  |  | ACL：1K |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 6 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 7 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON SSH2.0 |
| 9 | 防雷能力 | 支持10KV防雷 |
| 10 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.5 万兆单模模块

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 与交换机同一品牌 |
| 2 | 模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 3 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.6 堆叠线缆

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 与交换机同一品牌 |
| 2 | 模块 | SFP+ 1.2m堆叠线缆 |

1.7 核心交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能 | 交换容量≥35Tbps，官网有两个指标的，以小的为准； |
|  |  | 包转发率≥7200Mpps，官网有两个指标的，以小的为准； |
| 2 | 槽位要求 | 业务插槽数≥3个，主控槽数≥2,满足1+1冗余； |
|  |  | ★支持100G接口，单板密度≥4个；支持40G接口，单板密度≥24个；支持万兆电接口，单板密度≥24个；提供官网选配截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48 |
|  |  | 考虑未来安全扩展性，可配置下一代防火墙插卡 |
| 3 | 路由协议 | 支持IPv6，支持静态路由、支持RIPv1/v2，OSPFv2，BGPv4+ for IPV6，ISISv6，支持等价路由，路由策略，策略路由，支持IPv4和IPv6双协议栈； |
| 4 | 虚拟化 | ★虚拟化（N:1）：支持虚拟化技术，支持最多4台核心设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能，提供官网链接截图证明并加盖投标人公章 |
| 5 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准； 支持普通模式和Openflow 模式切换; 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| 6 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持出方向ACL，以便于灵活实现QoS； 支持IEEE 802.1和Portal方式用户认证； |
| 7 | VxLAN | 支持VxLAN 网关 |
| 8 | MACsec技术 | ★支持MACsec技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务, 提供官网选配截图证明并加盖投标人公章 |
| 9 | 可靠性 | 支持主控，电源风扇冗余； 支持所有单板支持热插拔； 支持RRPP、ERPS、RPR； 支持CPU保护技术； |
| 10 | 有线无线一体化 | 支持交换机内置AC功能，提供厂商相关资料截图说明，支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能 |
| 11 | 安全特性 | 支持全面的安全防护功能，具备四到七层的安全防护、负载均衡特性、并具备安全资源虚拟化等特性； |
| 12 | 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| 13 | 配置要求 | 本次单台设备配置双引擎，双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥64个，万兆光口≥8个 |
| 14 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.8 24口千兆交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准 |
| 2 | 转发性能 | ≥51Mpps，官网有两个指标的以小的为准 |
| 3 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥24个 |
|  |  | 千兆光接口≥4个 |
| 4 | 性能指标 | MAC地址表≥16K |
|  |  | 路由表容量≥512（支持OSPF） |
|  |  | ACL：1K |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 6 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 7 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生 |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  |  | 支持SAVI源地址检测 |
|  |  | 支持BFD检测 |
|  |  | 内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理。 |
| 9 | 防雷能力 | 支持10KV防雷 |
| 10 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.9 48口千兆交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥432Gbps，官网有两个指标的以小的为准 |
| 2 | 转发性能 | ≥87Mpps，官网有两个指标的以小的为准 |
| 3 | 接口类型 | 千兆电接口数量≥48个 |
|  |  | 千兆光接口≥4个 |
| 4 | 性能指标 | MAC地址表≥16K |
|  |  | 路由表容量≥512（支持OSPF） |
|  |  | ACL：1K |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 6 | 路由协议 | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |
| 7 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 8 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |
|  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生 |
| 9 | 防雷能力 | 支持10KV防雷 |
| 10 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.10 千兆单模模块

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 与交换机同一品牌 |
| 2 | 模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |

1.11 堆叠线缆

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 与交换机同一品牌 |
| 2 | 模块 | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） |

1.12 云主机安全保护平台

| 类别 | 指标 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境要求 | 产品形态 | 纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署 |
|  | 管理控制中心要求 | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows服务器以及Linux服务器的客户端软件 |
|  |  | 管理端平台支持低资源消耗部署，支持在64位的Centos7或ubuntu操作系统环境部署 |
|  | Windows 服务器客户端支持 | 为了满足单位业务主机的适配性，客户端需支持的Windows环境包括但不限于Windows Server 2008 sp2-32、sp2-64/Windows Server 2008 R2 x64/Windows Server 2012 x64/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016 R2/Windows Server 2019 x64 |
|  | Linux 服务器客户端支持 | 为了满足单位业务主机的适配性，客户端需支持的Linux环境包括但不限于CentOS 5,6,7/Ubuntu 10-18/Debian 6-9/RHEL 5,6,7 |
|  | 授权要求 | 本次提供管理控制中心授权和50点服务器客户端授权，客户端授权不区分操作系统 |
| 全网威胁展示 | 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备主机安全可视，主机统一管理，统一威胁检测响应，病毒防御，日志记录与查询等功能 |
|  | 多维度威胁展示 | 支持首页展示全网风险、安全事件，包括但不限于安全事件统计、弱密码检测Top5、漏洞影响面Top5、未处理的安全事件、实时风险监控、资产概览等模块 |
|  | 主机资源监控 | 支持主机资源监控，可查看CPU、内存消耗最高的5台主机，监测处于各区间段的主机数量，支持从TOP5列表跳转到对应主机资产中心，方便用户及时排查高负载原因。支持自定义CPU、内存、磁盘高负载阈值以及持续监控时间 |
| 资产管理 | 资产管理 | 支持对全网主机资产统一清点，客户端可采集主机基本信息，包括但不仅限于：操作系统、数据库、应用软件、监听端口、web站点、web应用、web框架和服务、系统账号，支持以关键词搜索相关信息 |
|  | 客户端管理 | 支持在管理平台上对主机进行客户端卸载、禁用、启用、重启、移除等功能 |
|  | 资产指纹 | 支持依据指纹信息统计并显示关联的主机数量及详细信息，可从监听端口、运行进程、系统账号、数据库、软件资产、web资产的角度统计并显示相关信息。 |
|  | 风险分级治理 | 支持对linux、Windows系统的暴露面检出，并支持关联展示高暴露主机的漏洞、弱口令信息，快速梳理、定位高危脆弱性风险，辅助高危风险点聚焦。支持对资产暴露面事件内容支持详情导出。 |
| 威胁防护 | 应用安全防护 | 支持应用安全防护，支持检测的攻击类型：远程命令执行、反序列化、表达式注入、内存马、SQL注入、文件上传漏洞。应包含应用攻击源、目IP，支持展示攻击次数、攻击载荷（攻击者IP、Payload、行为数据、检测点函数、漏洞详情、函数挂载点、堆栈信息等）、攻击请求信息（请求方法、请求参数、请求URL、请求头Header、请求内容等）、攻击请求包（应用路径、端口、类型、所属主机、应用运行命令等） |
|  | 内存后门 | 支持Java环境内存马检测，包括：菜刀、哥斯拉、冰蝎、CobaltStrike,MSF内存马检测 |
|  | 横向移动 | 支持Linux/Windows下的横向移动告警，告警信息包括：发现时间、失陷主机、横向移动命令、进程树信息、规则说明 |
|  | Webshell | 支持基于语法分析、AI检测等技术从脚本文件静态分析的角度来对webshell后门文件实时检测，高亮展示webshell文件中存在的恶意代码段，并提供文件md5值、下载路径，影响域名等信息，管理员可对其做批量处理 |
|  | 暴力破解 | 支持实时检测SSH、RDP、SMB暴力破解行为，可自定义暴力破解规则，设置对攻击源IP自动封堵等策略 |
|  | 异常命令 | 支持对黑客常用的恶意命令，异常编码绕过命令进行检测，对于符合特征的行为进行实时告警，并提供进程执行的详细进程树信息 |
|  | 权限提升 | 支持对提权行为实时检测并产生告警，告警信息至少包括：被提权主机IP地址、发现时间、提权进程、提权用户、父进程、父进程所属用户、处理状态、相关操作等 |
|  | 端口转发 | 支持ssh端口转发检测，对符合端口转发特征的行为实时告警，并提供进程执行的详细进程树信息 |
|  | 远程命令执行 | 支持对黑客常用的恶意命令，异常编码绕过命令进行检测，对于符合特征的行为实时告警，并提供进程执行的详细进程树信息 |
|  | 访问恶意地址 | ★支持与云端威胁情报联动，实时检测访问恶意IP、恶意域名等行为，支持批量忽略提供产品截图证明并加盖投标人公章 |
|  | 异常登录 | 支持实时对系统异常登陆行为检测并告警,用户可自定义设置规则，设置内容包括：登录IP地址、登录时间、登录账号 |
|  | 异常扫描 | 支持检测Linux平台扫描其它主机、被其它主机扫描的行为，支持对TCP CONNECT、SYN、FIN扫描方式实时检测 |
|  | 主机行为审计 | 支持审计主机操作命令，包括下载文件、账户变更、WEB目录文件落盘、登录行为、远程命令调用，并可对各类审计的命令类型做统计 |
|  | 隔离主机 | 支持对入侵检测事件通过隔离主机操作进行响应,阻断主机网络访问行为,支持查看已隔离的主机并对已隔离的主机解除隔离 |
|  | 认证增强防护 | 支持为关键业务主机提供SSH远程登陆二次认证能力，有效缓解由弱口令脆弱性引发的安全风险，为主机安全加固工作提供响应闭环能力。 |
|  | 可视化研判溯源 | 支持对入侵检测事件深度分析，可视化展示攻击事件的时间轴、相关的父子进程关系、有关联的弱密码、漏洞及详情提供产品截图证明并加盖投标人公章 |
| 风险评估 | 热点漏洞专题 | 支持根据当前时间线最火热、最新的漏洞情况，推送热点漏洞预警、实现一键风险自查，帮助掌握当前时间线最需要关注的漏洞情况。支持展示漏洞介绍、影响版本、解决方案、本地影响主机范围，在外部紧急漏洞广泛爆发时辅助快速定位涉事资产。 |
|  | 漏洞检测 | 支持对服务器操作系统、linux web应用、中间件进行漏洞检测，并可在检测结果中进行多维度的筛选，筛选条件包括但不仅限于：漏洞名称、风险描述、影响范围等。 |
|  |  | ★支持对全部主机，全部漏洞进行全局检测。并可自定义漏洞扫描策略，进行漏洞作业的新建、编辑、删除和执行。提供产品截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 支持以主机视角、漏洞视角展示漏洞检测的结果和详情 |
|  | 弱密码检测 | 支持对linux多种系统及应用进行弱密码检测，包括的类型有：rsync、sshd、subversion、redis、tomcat、mysqld mongodb、sftp、vsftpd。支持对windows多种系统及应用进行弱密码检测，包括的类型有：rdp、tomcat、mysql、redis、rsync支持定时扫描并导出扫描结果 |
|  |  | 支持自定义配置弱密码字典、组合弱密码字典 |
|  |  | 支持非暴力破解登录的方式检测弱密码，弱密码检测过程中不会产生大量登录系统事件，对业务无影响 |
|  | 基线检测 | 支持对指定主机、指定系统、指定应用进行基线检测，并导出基线检查结果。支持的操作系统应至少包含：Ubuntu、Debian、CentOS、Red Hat Enterprise Linux、Windows2008/2012/2016/。支持的应用安全基线检查至少包含：Apache/MySQL/Nginx/Tomcat/IIS/Sqlserver。 |
|  |  | 支持基于等保二级、三级标准做基线检测，并可基于等保标准自定义检测模板，包括自定义检测项、检测时间、需要检测的主机等。支持设置定时执行周期。支持导出基线检测结果，报表中包含检查结果的所有数据，包括检查项信息，主机信息，检查结果，以及修复建议等。 |
| 病毒防御 | 病毒检测与防护 | 支持手动扫描和实时监控两种方式监测进程启动行为，及时发现并检测病毒，避免通过扫描的方式增加系统负载。 |
|  |  | 支持对检测出的病毒实时处理，如进行文件隔离，支持将非病毒文件加入白名单和忽略 |
|  |  | 支持对接云端威胁情报库、病毒样本库，避免客户端加载病毒库时增加系统负载。 |
| 可信安全 | 外联检测 | 支持审计主机外联行为，对主机外联行为进行学习建立行为基线，及时发现偏离行为基线的可疑外联行为。支持展示主机信息、主机分组、外联进程数、外联目的地址数、学习时长以及外联基线详情，可自定义外联基线学习时长，支持对TCP，UDP协议的网络连接检出，支持对linux、windows系统的外联日志审计 |
|  | 事件告警 | 支持可疑外联事件告警，告警信息包含事件详情、进程名、进程所属用户、进程路径、进程ID、进程哈希值、进程命令、进程树详情等 |
| 安全性 | 安全与稳定性 | 安装过程简单便捷,支持一键命令行安装agent,无需重启服务，可以结合ansible等运维工具下发安装命令批量安装，agent安装成功后实现自动分组 |
|  |  | 用户态无驱动部署和运行,不修改服务器操作系统内核或驱动。 |
|  |  | 客户端常态下占用内存不超过50MB，CPU不超过1%，磁盘不超过200MB |
|  | 安全加密传输 | 管理通信机制采用安全加密传输方式并且自带身份验证机制 |
| 系统管理 | 客户端安装 | Windows支持powershell、cmd，linux支持curl单条命令、安装包方式安装 |
|  | 权限管理 | 支持安全管理平台账号分权分角色管理，支持三权分立，建立：系统管理员、审计管理员、安全管理员 |
|  |  | 支持配置限制登录源IP的录入 |
|  | 操作日志 | 支持查看各管理员的操作记录，可自定义查询的时间段，可导出操作日志 |
|  | 安全报表 | 支持对报表模板的增删改查，支持对报表模板的导出 |
|  | 安全规则热更新 | 支持规则热更新包导入，升级Sigma规则 |
|  | 告警推送 | 支持对接钉钉、企业微信，可以根据需求设置安全事件的告警内容 |
| 服务 | 中标后签订合同前提供原厂针对此项目出具的三年质保服务承诺函。 |  |

1.13 服务器防火墙

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件架构 | 采用多核架构 |
| 2 | 接口要求 | ≥16个千兆以太电口，≥4个combo口，≥6个以太网千兆光口，≥2个万兆以太网光口，≥1个管理 |
| 3 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥8G，七层吞吐量≥3G，并发连接数≥300W，新建连接数≥6W |
| 4 | VPN | 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量 |
|  |  | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控 |
| 5 | 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
| 6 | 安全策略 | 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置 |
| 7 | WEB安全防护 | 支持至少4000种的Web特征的攻击检测和防御 |
| 8 | 应用识别 | 支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理 |
| 9 | 终端识别 | 当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，并支持在终端信息发生变更时向用户发送日志，提示用户 |
| 10 | URL过滤 | 支持联动云端URL地址库进行全面实施核查 |
| 11 | 入侵防御 | 支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略。 |
| 12 | 防病毒 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表； |
|  |  | 支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟 |
| 13 | 负载均衡 | ★支持服务器负载均衡支持基于HTTP RADIUS MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、tcp载荷等类型的匹配规则提供功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 14 | 国密算法 | 支持国密SM1/2/3/4算法。 |
| 15 | 设备管理 | 为了保证整个网络的可靠稳定，要求本次采购的安全设备支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步和会话同步 |
| 16 | 实际配置 | 3年AV、IPS特征库升级服务 |
| 17 | 质保授权 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

1.14 万兆光模块

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |

1.15 特征库扩容

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兼容性 | 为保证兼容性，所投产品授权需要兼容现网出口防火墙，或另外增加同等或更高规格的防火墙用于替换现有防火墙设备 |

1.16 系统集成

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 完成项目计算机网络系统及安全系统的设备安装、集成调试，包括 2 套核心交换机、33 台接入千兆交换机等集成调试等 |

- （二）信息发布系统

2.1 55寸液晶电视机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 55英寸屏幕 |
| 2 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 3 | 能效等级 | 二级 |
| 4 | 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 5 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 6 | 接收方式 | PAL,NTSC |
| 7 | 扬声器数量 | 4个 |
| 8 | 接口类型 | USB接口,HDMI接口,网络接口 |
| 9 | 接入方式 | HDMI |
| 10 | 接入方式 | HDMI HDMI接口数量 2个 |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.2 75寸液晶电视机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 75英寸屏幕 |
| 2 | 屏幕分辨率 | 3840*2160 |
| 3 | 能效等级 | 三级能效 |
| 4 | 显示类型 | LED显示 |
| 5 | 对比度 | ≥200：1 |
| 6 | 响应时间 | 8ms |
| 7 | HDR显示 | 支持HDR |
| 8 | 扬声器数量 | 4个 |
| 9 | 接口类型 | USB接口,HDMI接口,网络接口 |
| 10 | 接入方式 | HDMI HDMI接口数量 2个 |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.3视频控制终端

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 不低于四核 ARM主频 1.6G |
| 2 | 内存 | ≥2GB |
| 3 | 外存储 | ≥8GB |
| 4 | 系统 | 安卓6.0及以上 |
| 5 | 视频接口 | HDMI，支持720P、1080P |
| 6 | 音频接口 | 3.5 接口 |
| 7 | 数据接口 | 外接USB2.0*1/Micro-USB*1； |
| 8 | 通信接口 | 10/100Mbps |
| 9 | 音频解码器 | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE |
| 10 | 视频解码器 | VP9/H.265/AVS2 up to 4Kx2K@60fps,H.264 4K @30fps, AVS+/VC-1/MPEG1-4 1080P @60fp |
| 11 | 图片格式 | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
| 12 | 整机额定功率 | ≤10W |
| 13 | 待机功率 | ≤0.5W |
| 14 | 工作电压 | DC 12V 2A |
| 15 | 定时开关 | 支持设备定时开关机 |
| 16 | 系统管理 | 支持系统后台远程管理，管理后台支持IP地址修改、音量修改、app安装、桌面查看、亮度调节、远程关机 |
| 17 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.4 多媒体信息发布软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体信息发布软件 | 支持各种格式的文字、图片、网页以及音视频资源播放； |
| 2 |  | 支持多资源同时播放且互不影响，例如背景音乐播放、分屏播放等； |
| 3 |  | 媒体播放图像明亮清晰、自适应显示屏尺寸大小，音频播放音质清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好，视频播放画面流畅、清晰、连续； |
| 4 |  | 支持自定义播放显示效果，如：全屏、16:9、4:3比例显示模式； |
| 5 |  | 支持指定空闲时间发布播放内容，带宽占用率低，不影响正常网络办公，在网络故障或服务器瘫痪情况下不影响显示播放内容； |
| 6 |  | 支持定制播放模板，模板中可自定义播放模块及播放资源，可设置各模块中各播放资源的播放时间、播放顺序、播放次数、播放周期，支持分屏播放； |
| 7 |  | 支持各显示屏播放相同或不同的播放模板； |
| 8 |  | 支持插播自定义字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置的“滚动字幕”，不影响正在播放的图片、音频和视频内容； |
| 9 |  | 支持插播图片、音频和视频内容，插播内容播放完毕后自动切换原播放内容； |
| 10 |  | 支持多层级多角色的组织管理和内容发布权限，便于统一管理和内容控制； |
| 11 |  | 采用B/S架构设计，便于医院对系统进行管理； |
| 12 |  | 支持根据不同科室设置不同的主题风格，为患者创造良好的就医环境。 |
| 13 |  | 支持播放区域的自由设定，可以多选或单选需要播放的终端，并自定义配置播放内容，及内容的播放顺序。 |
| 14 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.5 P2.0室内全彩LED显示屏

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理点间距 | ≤2mm |
| 2 | 物理密度 | ≥250000点/m2 |
| 3 | 像素点构成 | 1红1绿1蓝 |
| 4 | LED灯芯 | R、G、B皆为原装灯芯 |
| 5 | 封装工艺 | ★考虑到LED显示屏的稳定性建立在LED灯的基础上，建议LED显示屏厂家具有自主封装灯能力，LED灯珠及显示屏保持品牌一致，提供证明文件并加盖投标人公章 |
| 6 | 单元板 | ≤320mm×160mm |
| 7 | 屏体尺寸 | 5.12m×2.88m |
| 8 | 分辨率 | 2560*1440点 |
| 9 | 模组重量 | 0.525kg |
| 10 | 平均功耗 | 235W/m2 |
| 11 | 最大功耗 | 469W/m2 |
| 12 | 屏幕平整度 | ≤0.2mm |
| 13 | 最大亮度 | ≥1300cd/m² |
| 14 | 视角 | 水平≥160°，垂直≥140° |
| 15 | 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
| 16 | 刷新频率： | ≥3840HZ |
| 17 | 对比度 | ≥5000：1 |
| 18 | 色温调节 | 3000K-18000K，可调 |
| 19 | LED寿命 | ≥100000小时 |
| 20 | 亮度调节 | 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度功能。 |
| 21 | 低亮高灰 | 100%亮度时16bits灰度，20%亮度时16bits灰度 |
| 22 | 除湿功能 | 长时间没有使用屏体，可以通过屏体控制系统的除湿模式来实现屏体除湿，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED屏体内部湿气的效果，保护LED显示屏 |
| 23 | 显示效果 | 符合“SJ/T 11141-2017 LED显示屏通用规范”、“SJ/T 11281-2017发光二极管LED显示屏测试方法”，具备消除鬼影和拖尾功能。 |
| 24 | 图像旋转功能 | 无需拼接器，可实现对底图或信号源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异形屏幕拼接 |
| 25 | 其它 | 支持箱体前拆前维护、后拆后维护功能 |
|  |  | 模组、箱体支持快速拼接，精准定位 |
|  |  | 模组表面结构不反射环境光，墨色一致性好 |
|  |  | 材质采用 PC+GF 高强度塑胶套件产品轻巧安装精度高 |
| 26 | 电源备份 | 支持N+1冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电。 |
| 27 | 电源温度控制 | LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报，防止过温时效。 |
| 28 | 光生物安全等级 | 符合光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求，具备防蓝光护眼模式。蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测均达到无危害等级要求 |
| 29 | 防磕灯保护 | 防磕灯保护：产品具有防磕灯保护设计 |
| 30 | 灯珠测试 | TC=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA 通电1000H ,灯珠点亮无异常 |
| 31 | 平均无故障时间 | LED显示屏产品需符合平均无故障运行时间MTBF≥10000小时。 |
| 32 | 噪音污染 | 为保证LED显示屏产品无声污染。 |
| 33 | 阻燃等级 | LED显示屏产品须通过阻燃检测，PCB板样品点燃无滴落物，能在10S内熄灭，阻燃等级UL94 V-O |
| 34 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.6 控制系统

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大带载 | 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； |
| 2 | 色彩管理 | 支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |
| 3 | 灰度等级 | 支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 |
| 4 | 接口数量 | 采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |
| 5 | 逐点亮色度校正 | 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |
| 6 | 亮暗线调节 | 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 |
| 7 | 3D 功能 | 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 |
| 8 | 预存画面设置 | 支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 |
| 9 | 监测自身的温度和电压 | 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 |
| 10 | 数据包监测 | 支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； |
| 11 | 参数回读保存 | 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 |
| 12 | 网线冗余 | 通过主设备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 |
| 13 | 参数备份 | 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数 |
| 14 | 指示灯功能 | 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 |
| 15 | 自动调节亮度、温度 | 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 |
| 16 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.7 视频处理器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号源接口种类 | 支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 |
| 2 | 音频接口 | 支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 |
| 3 | 开窗数量 | 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 |
| 4 | 一键配置 | 支持快捷配屏和高级配屏功能。 |
| 5 | 自定义调节 | 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 |
| 6 | 备份设置 | 支持设备间备份设置。 |
| 7 | 视频输出最大带载 | 视频输出最大带载高达 390 万像素。 |
| 8 | 一键窗口全屏自动缩放 | ★支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。提供第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章 |
| 9 | 场景数量 | 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 |
| 10 | 逐点亮色度校正 | 支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正 |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.8 大屏控制器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统及接口类型 | 一键联无线投屏，操作系统：Windows 7/8.1/10 32和64位MACOSX10.10/10.11/10.12及以上支持智能手机无线投屏兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上Android 5.0和更高版本，硬件规格：1xHDMI接口，1x网络接口1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口 |
| 2 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.9 综合控制平台

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备集成一体化 | 集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命。 |
| 2 | 设备配置接口 | 内置嵌入式中控主机, 采用双核四线程I5处理器结构，256G固态硬盘、8G内存及64位操作系统，支持至少1路HDMI和1路VGA+Audio同步输出、X86架构Windows系统，自带关机系统还原功能，支持1920*1080高清输出及扩展模式支持3840*1080长条形画面、USB口≥4个（2.0、3.0）、不少于3路以太网RJ45输入。 |
| 3 | 设备材质 | 外壳采用一次成型优质型材，提高设备整体防潮防腐性；表面采用钢化玻璃，提高设备自身抗震性、耐寒属性、冲击性；独有的橡胶垫脚可以防止设备受到冲击或振动造成的损坏，外观设计简单美观。 |
| 4 | 操作系统 | 操作系统采用Windows7(或更高版本)，确保运行软件的稳定性；采用铝板机架，支持每天24小时稳定工作；支持1920*1080高清输出。搭配1920*1080分辨率专用显示器 |
| 5 | 无故障率及设备防浪涌 | 15000小时无故障率 |
| 6 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.10 综合控制平台软件

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作模式 | 设备具备唯一的专属二维码，确保管理者对设备管理的安全保障，支持本地、局域网、广域网等各种安全管理模式，在管理者无法在现场情况下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 |
| 2 | 便捷式开关功能 | 便捷式开关功能，当按钮关闭时，可同步关闭外设（视频处理器，拼接器、功放、显示屏等），反之开启时也会开启这些外接设备。同时设备推送开、关机执行信息给管理人员。 |
| 3 | 密码认证播放 | 本地播放节目增加安全密码认证命令，防止节目误播认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，对于节目停留时间自由设置。并可根据需求对播放内容进行日志回访，查找任一时间段的工作状态。 |
| 4 | 场景互动 | 场景互动，扫描设备专属二维码获得授权的智能设备，可调取或现拍（视频、照片）通过微信客户端直接上传至对应设备，成功后可对上传内容进行切换或轮播；也可把内容进行编辑后上传，节目单名称可以根据需求进行自定义命名（方便管理者点播）。 |
| 5 | 计划任务 | 可单时段，多时段执行计划开、关整套设备任务（每天、每星期），节目也可根据设计执行计划播放。同步发送设备运行信息及节目播放单给管理人员。 |
| 6 | 智能摇控器 | 软件内置智能摇控器，播放PPT文件时，可通过智能设备对PPT进行切换、前翻，后进等操作；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。 |
| 7 | 远程操控 | ★管理者可在智能设备微信端实时查看对应授权设备的工作状态：设备运行状态（开、关机）、节目列表及播放状态，并可根据指令实时监控显示内容，加强播放内容安全性及实时监控便捷性。紧急情况可通过微信端对整套设备进行开、关机、切换节目等实用性操作。提供相应功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 8 | 网页操作 | 在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫描二维码，经过管理者安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 |
| 9 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.11 屏体钢结构及装饰

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 框架结构 | 屏体主（内）框架为235材质的镀锌钢架结构，主要材料4*4方钢； 四周包边（外装饰）为1.2毫米的304亚光黑不锈钢 |

2.12 配电箱

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 20KW,采用计算机联网及公网控制，内含接触器、空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护。 |

2.13 屏体电源线

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏体电源线 | 三相五线6平方 |

2.14 室内六类非屏蔽网线

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内六类非屏蔽网线 | 网线：室内六类8芯网线， 数量：7根 距离：控制点至电箱至显示屏 |

2.15 P10户外双色门头屏

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 间距 | 物理点间距：10mm |
| 2 | 密度 | 物理密度：10000dots/m2 |
| 3 | 封装 | 封装方式：SMD |
| 4 | 颜色 | 基色：双色 |
| 5 | 模组尺寸 | 模组尺寸：320mmX160mm |
| 6 | 模组分辨率 | 模组分辨率：32dot*16dot; |
| 7 | 视角 | 最佳视角：左右120度，上下60度； |
| 8 | 灰度等级 | 灰度等级：≥256级 |
| 9 | 工作温度 | 工作温度：-30℃~60℃； |
| 10 | 工作湿度 | 工作湿度：15%~95%RH; |
| 11 | 扫描方式 | 扫描方式：1/4扫 |
| 12 | 刷新频率 | 刷新频率：≥480HZ； |
| 13 | 白平衡亮度 | 白平衡亮度：≥2000cd/㎡； |
| 14 | 屏幕尺寸 | 净尺寸：6.08m*0.8m |
| 15 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

2.16 控制系统

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 手机发送，异步控制 |

2.17 LED专用软件

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能 | 系统的播放控制软件可在预先编制好的播放计划表的引导下，按计划有序播出相关的节目内容，无论这些节目内容来自播放计算机硬盘或来自外围音视频设备。在必要的情况下，系统应可以做到远程控制、播放计算机无人值守并留有播放记录可查。可设置视频媒体的播放位置和大小，图片媒体的特效、特效时长、播放时长等，也可设置消息字幕的内容、字体颜色、风格、背景色、特效、特效时长、播放时长等； |

2.18屏体结构

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏体结构 | 黑色铝型材、钢结构 |

2.19 辅材

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 配电箱、屏体电源线、室内六类非屏蔽网线、电源连接线、控制卡网线、HDMI线等 |

2.20 系统集成

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 完成项目信息发布系统的设备安装、集成调试，包括液晶显示系统及14.75平方LED显示系统的集成调试等。 |

- （三）排队叫号系统

3.1 诊室终端

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 不低于四核 ARM，1.6GHZ |
| 2 | 内存 | 2GB |
| 3 | 存储 | EMMC8GB |
| 4 | 系统 | Android |
| 5 | 尺寸 | 19.53英寸；IPS 全视角； |
| 6 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 7 | 裸机尺寸 | 长467mm*宽277mm*高38mm（±2mm) |
| 8 | 液晶屏亮度 | ≥250cd/m2 |
| 9 | 数据接口 | USB2.0*2/Micro-USB*1；以太网接口：10M/100M自适应以太网；串口2个； |
| 10 | 网络 | 支持以太网、支持WiFi； |
| 11 | 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 12 | 时钟 | RTC实时时钟 |
| 13 | 音频输出 | 左右声道输出,内置双路，8R/3W*2功放 |
| 14 | 高清视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4、mov等 |
| 15 | 图片格式 | JPEG/BMP/PNG/GIF |
| 16 | 系统后台 | 支持系统后台远程管理，管理后台支持IP地址修改、音量修改、app安装、桌面查看、亮度调节、远程关机 |
| 17 | 物联网 | 支持LoRa、TUNB等低功耗无线物联网模块的接入 |
| 18 | 功率 | 整机额定功率：≤30W 待机功率：≤1W |
| 19 | 工作电压 | AC220V 50HZ |
| 20 | 3C认证 | 提供3C认证证书 |
| 21 | 定时开关 | 支持设备定时开关机 |
| 22 | 系统升级 | 支持USB升级，TF卡升级 |
| 23 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.2 32寸液晶电视机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 32英寸屏幕 |
| 2 | 分辨率 | 1366*768 |
| 3 | 能效等级 | 三级 |
| 4 | 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 5 | 产品品类 | LED电视,智能电视 |
| 6 | 颜色 | 黑色 |
| 7 | 响应时间 | 8ms |
| 8 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 9 | 扬声器数量 | 2个 |
| 10 | 接口类型 | USB接口,HDMI接口,网络接口；HDMI接口数量 1个 |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.3 55寸液晶电视机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 55英寸屏幕 |
| 2 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 3 | 能效等级 | 二级 |
| 4 | 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 5 | 产品品类 | LED电视,超高清电视,智能电视 |
| 6 | 颜色 | 黑色 |
| 7 | 响应时间 | 8ms |
| 8 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 9 | 扬声器 | 4个 |
| 10 | 接口类型 | USB接口,HDMI接口,网络接口,HDMI接口数量 2个 |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.4 75寸液晶电视

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 75英寸屏幕 |
| 2 | 屏幕分辨率 | 3840*2160 |
| 3 | 能效等级 | 三级能效 |
| 4 | 显示类型 | LED显示 |
| 5 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 6 | 响应时间 | 8ms |
| 7 | HDR显示 | 支持HDR |
| 8 | 扬声器数量 | 4个 |
| 9 | 接口类型 | USB接口,HDMI接口,网络接口 |
| 10 | 接入方式 | HDMI |
| 11 | HDMI接口数量 | 2个 |
| 12 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.5 视频控制终端

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 八核，最高主频2.0GHz |
| 2 | 内存 | 1G |
| 3 | 内置存储器 | EMMC/8G |
| 4 | 解码分辨率 | 最高支持1080P |
| 5 | 操作系统 | Android |
| 6 | 系统桌面 | 定制的安卓桌面 |
| 7 | 系统后台 | 支持系统后台远程管理，管理后台支持IP地址修改、音量修改、app安装、桌面查看、亮度调节、FTP文件管理 |
| 8 | 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
| 9 | 网络支持 | 以太网、支持WiFi |
| 10 | 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4、mov等 |
| 11 | 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG等 |
| 12 | USB2.0接口 | 1个USB OTG/HOST 2个USB HOST （共3个USB） |
| 13 | 串口 | 2个串口插座（2个普通串口） |
| 14 | 以太网 | 1个，10M/100M自适应以太网 |
| 15 | SD卡 | TF卡 |
| 16 | HDMI | 输出 1个,支持1080P输出,720P输出 |
| 17 | RTC | 实时时钟 支持 |
| 18 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.6 诊室壁挂签到机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 材质 钣金外壳 |
| 2 | 主板 | 17mm*17mm工控主板，CPU I5-3210M 双核四线程，2.50 GHz主频； |
| 3 | 内存 | 4GB |
| 4 | 固态硬盘 | 128G |
| 5 | 操作系统 | windows |
| 6 | 尺寸 | 21.5英寸 |
| 7 | 屏显比例 | 16:09 |
| 8 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 9 | 音频接口 | Headphone |
| 10 | 数据接口 | 6个USB口，2个外接，4个内置； |
| 11 | 通信接口 | 1个，10M/100M/1000M 自适应以太网 |
| 12 | 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 13 | 功率 | 整机额定功率：≤80W 待机功率：≤1W |
| 14 | 工作电压 | AC220V 50HZ |
| 15 | 声音输出 | 8Ω/3W |
| 16 | 外观 | 防尘防爆处理 |
| 17 | RFID感应卡 | 支持RFID感应卡 |
| 19 | 医保卡读卡器 | 支持医保卡读卡 |
| 20 | 二维码读卡器 | 支持二维码，医保电子凭证 |
| 21 | 定时开关 | 支持设备定时开关机 |
| 22 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.7 喇叭

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 5-8W |
| 2 | 输入电压 | 70-100V |
| 3 | 灵敏度 | 90dB |
| 4 | 频率响应 | 100Hz-15KHz |
| 5 | 面板直接 | 18.5CM |
| 6 | 开孔尺寸 | 165mm |
| 7 | 喇叭尺寸 | 5.5寸 |
| 8 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.8 功放

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出功率 | 60-80W |
| 2 | 输入规格 | 220V-50Hz |
| 3 | 频率响应 | 40Hz-16KHz |
| 4 | 输出方式 | 输出方式 4-16Ω 110V |
| 5 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.9 语音控制终端

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ARM 四核，主频1.2GHz |
| 2 | 内存 | 1GB |
| 3 | 外存储 | eMMC 8GB |
| 4 | 系统 | Android |
| 5 | 音频接口 | Headphone |
| 6 | 数据接口 | USB2.0*1/Micro-USB*1 |
| 7 | 通信接口 | 10/100Mbps |
| 8 | 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 9 | 高清视频格式 | RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 |
| 10 | 图片格式 | JPEG/BMP/PNG/GIF |
| 11 | 功率 | 整机额定功率：≤10W 待机功率：≤1W |
| 12 | 工作电压 | DC12V/2A |
| 13 | 定时开关机 | 支持设备定时开关机 |
| 14 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.10 自助条码报告打印机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业模块 | 性能≥Intel I5 ，内存≥4G，≥128G SSD，≥2个100/1000自适应以太网口，集成显卡声卡，≥5个USB接口，≥2个串口，一个PS/2鼠键接口。 |
| 2 | 电源模块 | 电源：220V；AC输入；提供220V、24V、12V、5V输出。 |
| 3 | 触显一体屏 | ≥32寸液晶屏 +≥ 32寸电容触摸屏。 |
| 4 | 液晶显示屏 | 平均亮度250cd/㎡,响应<5ms； |
| 5 | 电容触摸屏 | 每点触摸寿命大于500万次，触摸接口、USB 接口。 |
| 6 | 激光打印机 | 最大打印幅面： A4及以下 |
| 7 | 黑白打印速度 | ≥38ppm |
| 8 | 最高分辨率 | ≥ 1200×1200dpi |
| 9 | 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 10 | 标准进纸盒 | 250页 |
| 11 | 支持外置 | 550页进纸盒 |
| 12 | 支持接口 | USB接口 |
| 13 | 首页打印输出时间 | ≤7秒，含500张纸以上外置纸盒 |
| 14 | 条码扫描 | 可识读标准一维码、二维码 |
| 15 | 像素 | 640*480 pixels |
| 16 | 光源 | 白光 LED |
| 17 | 扫描类型 | COMS影像式 |
| 18 | 视场角 | 83.0°（H）,66.2°（V）转角,偏角:+55° +65° |
| 19 | 抗摔程度 | 承受1.5米高度跌落 |
| 20 | 接口 | USB |
| 21 | 医保读卡器 | 支持读本地医保卡、健康卡，独立医保插卡口 |
| 22 | 机柜 | 外部材料：优质全钢机柜，≤1.5mm，坚硬厚实，不易变形，新颖美观、尊贵； |
| 23 | 表层处理 | 表层全部采用优质金属户外塑粉喷涂，附着力极强，防水、防锈、防腐、耐磨、防磁、防静电功能，不易沾污损坏；各部件模块与机柜结合紧密，整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细 |
| 24 | 提示灯模块 | 含灯控板、LED灯条。 |
| 25 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.11 综合服务终端软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务终端软件 | 支持添加、删除、修改设备，设置内容包括所属医院（适合多院区模式）、设备号、协议、类型、IP、安装地点、备注信息； |
| 2 |  | 支持监控终端设备在线状态，记录最近一次上线、离线时间； |
| 3 |  | 支持设备号、安装地点、ip、连接状态查询终端设备，方便维护； |
| 4 |  | 支持首次联机自动获取ip，可手动修改； |
| 5 |  | 支持通过终端管理页面网页端远程重启终端设备； |
| 6 |  | 支持通过终端管理页面模拟扫码、读医保卡等操作，方便实施调试测试，方便系统维护； |
| 7 |  | 支持通过浏览器输入ip地址访问终端（安卓终端），实时查看显示页面、重启、修改终端参数； |
| 8 |  | 支持终端显示页面设置，可按用户需要选择现有模版，也可用自定义页面； |
| 9 |  | 支持安装不同诊区的终端个性化设置，可对其进行按不同诊区需求设置，包括是否刷卡、是否打印、语音和显示个性化编辑等； |
| 10 |  | 病人隐私保护启动设置、预约规则启用设置； |
| 11 |  | 支持终端对接挂号收费、实现在终端完成挂号、收费功能； |
| 12 |  | 支持终端对接电子医保凭证、实现终端签到、挂号等操作； |
| 13 |  | 支持查看开诊科室、开诊诊室、坐诊医生、各类设备实时在线数量和详情统计查询； |
| 14 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.12 门诊排队叫号主控管理软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊排队叫号主控管理软件 | 系统架构采用B/S和C/S相结合模式，方便医院管理维护，系统整体设计方案先进、合理、稳定、易升级、易维护，操作界面简单方便，功能模块化、接口标准化； |
| 2 |  | 系统通过各种接口，与第三方HIS、检验、影像、发药机等服务器连接，获取今日患者挂号信息、检验信息、药房发药信息、患者影像检查信息等各种实时信息数据； |
| 3 |  | 系统通过主控管理模块及获取系统医生信息上线、患者签到信息、医生叫号信息、患者弃号信息、设备在线状、叫号语音信息、各种叫号信息发布等系统数据，各种数据通过主控管理模块依托医院网络传输到各种类型的终端，各种终端按终端功能将相应的数据发布显示告知患者和医生。 |
| 4 |  | 系统设置的各种规则算法执行，为护士站管理软件、虚拟呼叫终端软件等系统其它软件提供数据算法服务； |
| 5 |  | 系统基础数据配置医院基本信息设置，包括医院信息、部门信息、医生信息等基本信息处理； |
| 6 |  | 系统由硬件和软件构成：主要包括排队叫号服务器、各类显示终端、各个软件应用模块、各种接口软件、医生工作站、护士工作站、语音播放设备等； |
| 7 |  | 支持系统规则算法，为护士站管理软件、虚拟呼叫终端软件等系统其它软件提供数据算法服务； |
| 8 |  | 支持系统算法可按规则定义各种复诊、过号、优先、预约患者排序配置。 |
| 9 |  | 支持对各诊区按诊区需求进行相关信息的初始配置及管理； |
| 10 |  | 支持系统智能导诊算法，并将信息通过短信、微信等通知患者及时就诊。 |
| 11 |  | 支持系统开放可查询的标准数据接口给第三方应用，方便系统融合医院各个系统互联互通； |
| 12 |  | 支持患者就诊序号按HIS序号，也可配置按签到序号或取号序号； |
| 13 |  | 支持医生多队列合并看诊，可按签到或者挂号时间排序； |
| 14 |  | 支持复诊特殊提示文字配置、支持回号特殊提示文字配置、支持过号特殊提示文字配置； |
| 15 |  | 支持用户信息管理、权限控制、角色管理以及系统日志的查询系统功能； |
| 16 |  | 支持自动分诊、手动分诊、签到分诊等多种方式配置。 |
| 17 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.13 诊区管理软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 诊区管理软件 | 支持自定义划分诊区，包括诊区名称自定义、所属院区、包含的科室、房间、设备、打印设置等； |
| 2 |  | 支持队列设置，建立科室时自动生成对应队列，信息可再次编辑； |
| 3 |  | 支持队列编号、队列名称设置； |
| 4 |  | 支持签到生成号序规则设置，可设置第一位数字或字母和总位数； |
| 5 |  | 支持使用签到人数限制； |
| 6 |  | 支持取号生成号序规则设置，可设置第一位数字或字母和总位数； |
| 7 |  | 当前就诊人数、等候人数、等待人数设置，等候为锁定状态不可变更，等待为不锁定状态，应用于分诊终端的显示； |
| 8 |  | 支持两次顺乎时间间隔设置、两次复呼时间间隔设置； |
| 9 |  | 支持同一患者过号操作多少次变弃号设置、过号一次后延多少位设置； |
| 10 |  | 支持加急、老人、军人、烈属、残疾、消防人员、华侨、预约患者等固定标记患者自动优先规则设置； |
| 11 |  | 支持复诊插入位置和两位复诊患者中间间隔位数设置； |
| 12 |  | 支持回号插入位置和两位回号患者中间间隔位数设置； |
| 13 |  | 支持应用his号序展示并排序； |
| 14 |  | 支持应用签到生成号序展示并排序； |
| 15 |  | 支持应用his号序展示，使用签到顺序排序； |
| 16 |  | 支持启用在线医生检测，挂号数据有医生信息但医生不在线，则清除医生数据，其他医生可以接诊； |
| 17 |  | 支持限制不允许选医生设置； |
| 18 |  | 支持限制必须选医生方可成功签到设置； |
| 19 |  | 支持患者签到超过一定时间自动提升优先级； |
| 20 |  | 支持前N位内选医生的患者提升优先级； |
| 21 |  | 支持多科室对应一个队列设置； |
| 22 |  | 支持自动入队和签到入队设置； |
| 23 |  | 支持等候人数、等候时间是否发送终端显示设置； |
| 24 |  | 支持终端是否显示上下午、优先、复诊、回号设置； |
| 225 |  | 支持复诊、回号、过号叫号终端标记自定义显示设置； |
| 26 |  | 支持房间数据的增加、删除、修改、查询操作； |
| 27 |  | 支持房间所属诊区、房间名称、叫号名称（呼叫患者时语音和显示使用，可重复）、房间号（自定义，不可重复）、房间排序号（一诊室终端对应多房间使用，用于终端显示房间叫号的顺序）、房间科室名称、所属科室； |
| 28 |  | 支持锁定房间电脑ip，医生登录时判定ip直接锁定房间，无需医生自行选择房间，方便医生和减少错误； |
| 29 |  | 支持部位锁定房间，检查区域，特定部位只能某个房间可以检查，配置后其他房间不会看到检查该部位的患者； |
| 30 |  | 支持终端一对一，一对多设置； |
| 31 |  | 支持针对具体科室维护接诊医生，可同步第三方接口数据，在接口数据的基础上可增加接诊权限； |
| 32 |  | 支持针对具体医生维护接诊科室，可同步第三方接口数据，在接口数据的基础上可增加接诊权限； |
| 33 |  | 支持医生接诊科室顺序调整，当前班次接诊多个科室时，按照设置的科室顺序先后查询患者信息； |
| 34 |  | 支持医生接诊科室最大呼叫人数N，当前班次接诊多个科室时，一个科室呼叫N人后呼叫下一个科室患者，每个科室可设置不同的最大呼叫人数； |
| 35 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.14 虚拟呼叫终端软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟呼叫终端软件 | 支持医生工号/his账号登录，支持快速登录； |
| 2 |  | 支持显示当前队列等候人数； |
| 3 |  | 支持顺呼（下一个），按排队规则呼叫下一个患者就诊； |
| 4 |  | 支持选呼，医生可以依据病人情况，查看病人信息，有选择性的呼叫病人就诊； |
| 5 |  | 支持复呼，当前呼叫的病人没有来就诊，医生可以再次按复呼呼叫当前病人； |
| 6 |  | 支持过号，医生按下一个呼叫病人，病人没有来就诊，医生可以按过号，当前病人依据排队设置规则后移几位； |
| 7 |  | 支持弃号（呼叫未到），第一种是病人过号操作几次后（次数可自定义），自动弃号；第二种是当前呼叫患者按弃号键操作，患者立即弃号，需重新入队；第三种开放列表权限，右键点弃号患者立即弃号，需重新入队； |
| 8 |  | 支持选医生解绑（等候列表右键解绑），患者可以被别的医生呼叫； |
| 9 |  | 支持多科室同时接诊，系统自动切换和医生手动切换模式，具体可细分为：①一个科室挂号患者全部叫完再呼叫下一个科室患者；②一个科室叫N位患者后叫下一个科室M位患者，交替呼叫；③科室设置叫一位等N位时，第一个科室叫一位再叫等候状态N位（此时不会继续生成等候状态患者），再叫下一个科室的患者同样呼叫方式； |
| 10 |  | 支持等待叫号列表显示队列详细信息，标记等待呼叫、复诊病人、回号病人状态，可显示姓名、科室、编号、就诊号、检查部位、预约时间、年龄、性别；已叫号列表显示详细信息，标记弃号病人、已叫号病人状态显示； |
| 11 |  | 支持无等候患者状态下，第一个新患者签到提醒，主机外接音响可支持语音提醒，医生电脑操作系统需为windows7及以上并自带系统语音库； |
| 12 |  | 支持多种界面显示，①极简界面只要操作按键，②带候诊队列详细信息列表界面，可显示队列等候情况； |
| 13 |  | 支持操作界面可悬浮医生站软件上层或自动停靠显示器边缘，不影响医生对第三方系统页面的操作； |
| 14 |  | 支持顺呼（下一个）、复呼操作按键锁定倒计时，防止医生连续点击呼叫； |
| 15 |  | 支持复呼操作按键锁定倒计时，防止医生连续点击呼叫； |
| 16 |  | 支持拖拽、自动隐藏功能； |
| 17 |  | 支持快捷操作可自定义绑定； |
| 18 |  | 支持对接诊室门口屏评价，诊毕时语音提示评价或刷卡主动评价； |
| 19 |  | 支持配置自动更新功能，方便呼叫系统维护； |
| 20 |  | 支持对接无线呼叫器； |
| 21 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.15 自助报到（签到）软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助报到（签到）软件 | 支持患者通过自助报到机报到，可支持就诊卡、医保卡、健康卡、医保电子凭证、电子健康卡、条形码扫码、二维码扫码识别患者信息（按实际需要选择）； |
| 2 |  | 支持签到自动设别就诊科室，区别专家号与普通号签到； |
| 3 |  | 支持多科室就诊一次签到同时签到入队，也可以自主选择其中一个科室签到入队； |
| 4 |  | 支持诊区签到签到入队，支持诊室签到入队； |
| 5 |  | 支持是否限制必选医生签到入队，开启则必须选择对应的医生方可签到成功，关闭则自主决定是否选择医生，不选则如公共队列，所有医生均可呼叫该患者，选医生后提示已签到总人数及医生、坐诊房间信息； |
| 6 |  | 选医生支持排班医生或者读取在线医生信息（按需选择）； |
| 7 |  | 患者在签到时，完成签到后能够显示患者的就诊信息以及当前患者前面已报到等候的总人数； |
| 8 |  | 已签到患者可在终端查询患者当前就诊信息，终端自动提示当前患者前面已经报到候诊等候人数； |
| 9 |  | 支持可在自助终端签到，也可在分诊护士站由护士操作签到； |
| 10 |  | 支持可在自助终端复诊签到，复诊自动选择原就诊医生，可控制医生不在线禁止复诊签到或者由其他医生替代接诊复诊患者； |
| 11 |  | 支持可在自助终端弃号签到，也可在分诊护士站由护士操作签到； |
| 12 |  | 支持签到就诊使用his挂号序号排队，或者按照签到先后顺序排队； |
| 13 |  | 支持上下午签到限制，上午的患者只能上午签到或者上下午均可签到就诊，下午的患者不允许上午签到就诊； |
| 14 |  | 支持预约患者迟到惩罚机制，迟到后退N位； |
| 15 |  | 支持预约迟到惩罚后比之前实际排队顺序靠前，则不进行惩罚排在原位置（医生看诊比较慢的情况适用）； |
| 16 |  | 支持预约优先机制，预约时间段内签到或者提前签到到达预约开始时间时优先看诊，超过预约时间段签到则不会执行优先机制； |
| 17 |  | 支持患者自助转诊功能，患者挂号A科室，有需求到B科室看诊，患者可在自助终端操作转诊； |
| 18 |  | 支持按照签到时间先后排序，可保留his号序显示也可重新生成新的号序； |
| 19 |  | 支持不挂号签到就诊模式，按签到时间排序叫号； |
| 20 |  | 支持签到打印排队票单，包括医院信息、签到科室、就诊排队序号、患者姓名、签到时间、排队人数、必要提醒信息。 |
| 21 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.16 药房排队管理软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药房排队管理软件 | 可与HIS药房发药系统进行无缝对接，通过药房窗口液晶终端进行实时展示； |
| 2 |  | 支持发药等候区刷卡签到再取药模式和非签到直接等候取药模式； |
| 3 |  | 支持医生、队列、患者等系统对象的集中管理； |
| 4 |  | 取药窗口液晶终端显示全部已完成配药，已呼叫患者信息； |
| 5 |  | 病人取药完成后姓名自动从窗口液晶终端上清除； |
| 6 |  | 当需多页显示病人姓名，可分页滚动； |
| 7 |  | 可配置叫号显示液晶终端的显示方式内容； |
| 8 |  | 支持语音叫号发药，也可关闭语音提醒发药； |
| 9 |  | 可在液晶终端屏幕下方滚动显示礼貌用语或其它发药提示信息。 |
| 10 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.17 医技排队叫号管理软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医技排队叫号管理软件 | 实时同步HIS系统缴费数据，以及患者检验检查项目信息 |
| 2 |  | 支持检验检查科室故障报备后自动分配同科室队列，队列排序可自定义。 |
| 3 |  | 支持自动分配队列、自助刷卡签到、导医台签到等混合签到模式； |
| 4 |  | 支持护士站人工分诊，可直接分配到检查诊间，按房间分诊； |
| 5 |  | 支持不同检查诊间检查不同部位时候，按部位签到，分配患者到指定的检查诊间； |
| 6 |  | 支持住院患者、急诊患者等不同类型患者优先排队规则自定义； |
| 7 |  | 支持按多机房，按患者不同的检查条件设置多个队列。 |
| 8 |  | 支持就诊患者即将检查，系统提醒患者准备，检查准备人数可按机房情况设备不同的规则； |
| 9 |  | 一级分诊屏可循环显示一个等候区多医技科室的待诊信息、呼叫信息、过号信息和未签到信息； |
| 10 |  | 二级分诊屏可显示当前医技科室名称、当前就诊患者、后三位待诊患者和过号患者，医生未登入时自动播放宣教内容； |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.18 多媒体信息发布软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体信息发布软件 | 支持各种格式的文字、图片、网页以及音视频资源播放； |
| 2 |  | 支持多资源同时播放且互不影响，例如背景音乐播放、分屏播放等； |
| 3 |  | 媒体播放图像明亮清晰、自适应显示屏尺寸大小，音频播放音质清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好，视频播放画面流畅、清晰、连续； |
| 4 |  | 支持自定义播放显示效果，如：全屏、16:9、4:3比例显示模式； |
| 5 |  | 支持指定空闲时间发布播放内容，带宽占用率低，不影响正常网络办公，在网络故障或服务器瘫痪情况下不影响显示播放内容； |
| 6 |  | 支持定制播放模板，模板中可自定义播放模块及播放资源，可设置各模块中各播放资源的播放时间、播放顺序、播放次数、播放周期，支持分屏播放 |
| 7 |  | 支持各显示屏播放相同或不同的播放模板； |
| 8 |  | 支持插播自定义字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置的“滚动字幕”，不影响正在播放的图片、音频和视频内容； |
| 9 |  | 支持插播图片、音频和视频内容，插播内容播放完毕后自动切换原播放内容； |
| 10 |  | 支持多层级多角色的组织管理和内容发布权限，便于统一管理和内容控制； |
| 11 |  | 采用B/S架构设计，便于医院对系统进行管理 |
| 12 |  | 支持根据不同科室设置不同的主题风格，为患者创造良好的就医环境。 |
| 13 |  | 支持播放区域的自由设定，可以多选或单选需要播放的终端，并自定义配置播放内容，及内容的播放顺序。 |
| 14 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.19 自助条码、报告打印软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助条码、报告打印软件 | 支持医保卡、健康卡、医保电子凭证 |
| 2 |  | 支持检验项目条码打印，支持连续多张条码打印 |
| 3 |  | 支持系统自动判定同份条码不可打印两次 |
| 4 |  | 支持检验报告打印 |
| 5 |  | 支持系统自动判定同份报告不可打印两次 |
| 6 |  | 软件结合与医院HIS系统、LIS系统对接，获取检验条码、报告等数据 |
| 7 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

3.20 数据接口软件

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS接口软件 | 实现与医院HIS系统的数据对接，实现信息资源共享，使分诊、排队环节变得简单快捷 |
| 2 | LIS接口软件 | 运用门诊分诊数据调用 |
| 3 | PACS接口软件 | 实现与医院B超、CT等系统的数据对接，实现信息资源共享，使分诊、排队环节变得简单快捷 |

3.21辅材

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 电源线 网线 水晶头 定时开关 |

3.22系统集成

| 序号 | 系统模块 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 投标人需指定1名项目经理负责响应招标人的需求、统筹安装调试等。 |
|  |  | 投标人需对使用系统的不同层面进行培训，系统正式上线前，需制订详细的培训计划，包括各部门工作人员的使用培训、系统维护人员的专业技术培训等。 |
|  |  | 投标人在系统上线及试运行期间需安排工程师现场支持保障。 |
|  |  | 投标人需提供快速响应服务和永久技术支持，包括项目内软件和硬件故障处理及对各种突发事件的应急措施等。 |
| 2 | 系统联调 | 项目涉及的全部设备进行联调、集成现有网络拓扑环境、运行以确保业务系统不受影响。 |

- （四）会议系统

- 4.1 电动幕

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投影面积 | 投影面积：3870*2420mm |
| 2 | 外壳（长*宽*高） | 4125mm*130mm*168mm |
| 3 | 上黑边 | 450mm |
| 4 | 下黑边 | 240mm |
| 5 | 左右黑边 | 60mm |

4.2 激光高清投影机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示系统 | 3LCD显示系统，芯片尺寸：≥0.63”，纯激光光源 |
| 2 | 亮度 | ≥5800流明（中心亮度）≥5500lm（ISO21118标准），分辨率：≥1024x768 |
| 3 | 对比度 | ≥5000,000:1 |
| 4 | 投射比 | ≥1.2~2.0:1 |
| 5 | 整机功率 | ≤360W |
| 6 | 整机重量 | 7.9kg |
| 7 | 接口 | VGAINx1、HDMIINx2、AudioIN（3.5mm）x1、AudioOut（3.5mm）x1、VGAoutx1、RS232Cx1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1、扬声器16Wx1 |
| 8 | 多种影像模式 | 中国红、标准、计算机、护眼、配色板、DICOM、黑板绿、个人设定。 |
| 9 | 中国红模式 | 机器内部增加特殊滤光片以及通过相应的软件算法调整，使得整机的色彩表现更丰富艳丽，富有层次，特别是在含有政企事业单位等正式场合整体红色表现更优秀。 |
| 10 | 光源寿命 | 纯激光光源寿命长达20000小时，支持长时间使用。 |
| 11 | 防尘等级 | 依据GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）国家标准，整机外壳防护等级实验（IP5X），光源外壳防护等级实验（IP6x）。 |
| 12 | 支持功能 | 支持水平和垂直方向镜头位移功能 |
| 13 | 快速冷却功能 | 三种快速冷却方式可选，0秒允许关机后直接拔掉电源线无需等待投影机冷却，60秒比正常模式冷却时间短冷却速度快，正常即正常速度冷却，在不同模式下关机所需冷却时间不一样。 |
| 14 | 梯形校正功能 | 多种功能可选，调整校正纯村或者复位，水平或者垂直梯形手动调整，四角校正，6角校正，以及曲面补正满足异形投影，17x11点多点校正，复位值将调整的梯形范围恢复原值。 |
| 15 | 无线投屏 | 通过专用投屏软件，搭配WiFidongle（选配）即可实现无线投屏功能，同时支持最多4分屏，以及将电脑图像投屏至多台投影机显示。 |
| 16 | 符合标准 | 符合GB32028-2015《投影机能效限定值及能效等级》一级能效等级标准。 |
| 17 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.3 投影机吊架

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投影机吊架 | 可伸缩范围650-850mm |

4.4会议GP系统主机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传输延时 | 设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 |
| 2 | 处理功能 | 内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 |
| 3 | 输入输出功能 | ★音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。提供功能界面截图并加盖投标人公章 |
| 4 | 角色分离输出模式 | 支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 |
| 5 | 同传输出模式 | 支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 |
| 6 | 相控输出模式 | 支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 |
| 7 | 协议架构 | 会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 |
| 8 | 音频矩阵参数 | 通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 |
| 9 | 系统容量 | 超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 |
| 10 | 环形手拉手功能 | 支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.5 全数字会议系统软件

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件功能 | 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 |
| 2 | 同声传译 | 支持同声传译功能。 |
| 3 | 音频处理 | 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 |
| 4 | 话筒管理 | 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 |
| 5 | 第三方对接 | 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |

4.6 会议话筒

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传输技术 | 采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 |
| 2 | 触摸按键 | 采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 |
| 3 | 话筒控制 | 单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 |
| 4 | 主席单元优先权限 | 主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 |
| 5 | 协议 | 单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 |
| 6 | PING包功能 | 单元支持PING包功能。 |
| 7 | web控制页面 | 单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 |
| 8 | 音频处理 | 单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 |
| 9 | EQ调节功能 | 单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 10 | 签到功能 | 单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 |
| 11 | web页面升级功能 | 单元支持web页面固件升级功能。 |
| 12 | IP嗅探功能 | 单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |
| 13 | 接口 | 具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 |
| 14 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.7 会议话筒

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传输技术 | 采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 |
| 2 | 触摸按键 | 采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 |
| 3 | 话筒控制 | 单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 |
| 4 | 协议 | 单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 |
| 5 | PING包功能 | 单元支持PING包功能。 |
| 6 | web控制页面 | 单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 |
| 7 | 音频处理 | 单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 |
| 8 | EQ调节功能 | 单元具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 |
| 9 | 签到功能 | 单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 |
| 10 | web页面升级功能 | 单元支持web页面固件升级功能。 |
| 11 | IP嗅探功能 | 单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 |
| 12 | 接口 | 具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 |
| 13 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.8 插座

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | 一进三出连接单元 |
| 2 | 传输 | 采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 |
| 3 | 传输协议 | 每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 |

4.9 专业音箱

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阻抗ZP： | 8Ω |
| 2 | 频响： | 60Hz~20KHz |
| 3 | 额定功率： | 200W |
| 4 | 灵敏度： | ≥96dB/W/M |
| 5 | 覆盖角度： | (H)80°(V)60° |
| 6 | 高音： | ≥1.4"压缩高音单元×1 |
| 7 | 低音： | ≥8"低音×1 |

4.10 音柱

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喇叭单元 | 采用8只3寸全频喇叭单元。 |
| 2 | 箱体材质 | 箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 |
| 3 | 扬声器设计 | 拼接排列扬声器设计。 |
| 4 | 额定功率 | 额定功率:≥300W,灵敏度:≥95dB(1M/1W) |
| 5 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.11 返听音箱

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阻抗ZP | 8Ω |
| 2 | 频响 | 50Hz-20KHz |
| 3 | 额定功率 | 400W |
| 4 | 灵敏度 | ≥99dB/W/M |
| 5 | 覆盖角度 | (H)80°(V)60° |
| 6 | 喇叭单元 | 高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 |
| 7 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.12 主音箱

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阻抗ZP | 8Ω |
| 2 | 频响 | 45Hz~20KHz |
| 3 | 额定功率 | 450W |
| 4 | 灵敏度 | ≥100dB/W/M |
| 5 | 覆盖角度 | (H)80°(V)60° |
| 6 | 高音 | 1.73"压缩高音单元×1 |
| 7 | 低音 | 15"低音×1 |
| 8 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.13 AP支架

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AP支架 | 固定面板ZPSY尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |

4.14 专业功放

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功放设计 | 1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 |
| 2 | 接口 | 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 |
| 3 | 开关电源技术 | 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 |
| 4 | 智能削峰限幅器 | 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |
| 5 | 系统功能 | 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 6 | 输出功率 | 输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |
| 7 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.15 专业功放

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双通道 | 双通道大功率专业数字功放。 |
| 2 | 保护技术 | 功放具有直流、短路、过载、过热保护。 |
| 3 | 压缩功能 | 具备信号、功率、温度等压限功能。 |
| 4 | 灵敏度 | 灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 |
| 5 | 输出功率 | 输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W. |
| 6 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.16 主音箱功放

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双通道 | 双通道大功率专业数字功放。 |
| 2 | 保护技术 | 功放具有直流、短路、过载、过热保护。 |
| 3 | 压缩功能 | 具备信号、功率、温度等压限功能。 |
| 4 | 灵敏度 | 灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 |
| 5 | 输出功率 | 输出功率（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W. |
| 6 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.17调音台

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入接口 | 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 |
| 2 | 输出接口 | 具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 |
| 3 | 效果器 | 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 |
| 4 | 碳膜推子 | 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 |
| 5 | USB声卡 | 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 |
| 6 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.18 音频处理器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出接口 | 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |
| 2 | 输入通道功能 | 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 |
| 3 | 输出通道功能 | 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |
| 4 | 声音处理 | GPJH支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 |
| 5 | 控制模式 | ★支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 提供第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章 |
| 6 | 控制接口 | 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 7 | 断电记忆及操作系统 | 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
| 8 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.19 音频处理器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出接口 | 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 |
| 2 | 输入通道功能 | ★输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。提供功能界面截图证明并加盖投标人公章 |
| 3 | 输出通道功能 | 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |
| 4 | 声音处理 | GPJH支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 |
| 5 | 控制模式 | ★支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。提供证明材料并加盖投标人公章 |
| 6 | 控制接口 | 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 |
| 7 | 断电记忆及操作系统 | 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |
| 8 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.20 会议话筒处理器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混音功能 | 具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 |
| 2 | 反馈抑制功能 | 具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 |
| 3 | 语音激励功能 | 具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 |
| 4 | 接口 | 具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 |
| 5 | 通讯接口 | 具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 |
| 6 | 话筒管理 | 支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 |
| 7 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.21 话筒

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指向性： | 心形指向性 |
| 2 | 信噪比： | 65dB SPL 1KHz at 1Pa |
| 3 | 频率响应： | 20-18KHz |
| 4 | 阻抗ZP： | 75Ω |
| 5 | 灵敏度 | -40dB±2dB |
| 6 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.22 无线话筒

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率指标 | 470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 |
| 2 | 配套设备 | 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 |
| 3 | 频段技术 | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 |
| 4 | 电平显示 | ★带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。满足该参数的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章 |
| 5 | 输出接口 | 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |
| 6 | 接收机指标 | 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 |
| 7 | 发射机指标 | 发射机指标：音头采用动圈式麦克风 |
| 8 | 输出功率 | 输出功率:3mW~30mW。 |
| 9 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.23 无线话筒

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频段技术 | 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。V/A显示屏在任何角度观察字体清晰能同时显示信道号与工作频率。 |
| 2 | 频率指标 | 频率指标 :640-830MHz；频道数目: 200个；频道间隔:250KHz；提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 |
| 3 | 电平显示 | 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 |
| 4 | 输出接口 | 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 |
| 5 | 配套设备 | 系统包括有一台主机+两台桌面式无线麦克；接收机中频频率:110MHz，10.7MHz；灵敏度:12dB μV（80dBS/N)，麦克风输出功率3mW~30mW；离散抑制: -60dB。 |
| 6 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.24 话筒天线

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率指标 | 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 |
| 2 | 工作指标 | 最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB。 |
| 3 | 接头类型 | 接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 |

4.25 监听耳机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频响范围 | 15–20,000 Hz |
| 2 | 阻抗ZP | 47 ohms |
| 3 | 灵敏度 | ≥96 dB |
| 4 | 最大承载功率 | 700 mW at 1 kHz |
| 5 | 重量 | 190g |
| 6 | 驱动单元类型/直径 | 40mm |

4.26 无缝W高清矩阵切换器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口类型 | 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 |
| 2 | 板卡模块化设计 | 采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 |
| 3 | 切换功能 | 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 |
| 4 | 支持分辨率和控制 | 支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 |
| 5 | 模拟音频输入输出 | 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 |
| 6 | 控制接口 | 支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）。 |
| 7 | 传输模式 | HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC供电。 |
| 8 | KVM功能 | 支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 |
| 9 | 触摸控制 | 机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。 |
| 10 | 系统功能 | 支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.27 嵌入GP式控制面板

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电模式 | 支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 |
| 2 | 界面功能 | 支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 |
| 3 | 面板尺寸 | 3.5英寸，TFT液晶屏。 |
| 4 | 分辨率 | 支持320*240。 |

4.28 HDMI无缝高清输入卡

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | 支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 |
| 2 | 无缝切换 | 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 |
| 3 | 断电保护 | 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 |
| 4 | 协议 | 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60 |
| 5 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.29 HDMI无缝高清输出卡

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | 支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 |
| 2 | 无缝切换 | 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 |
| 3 | 断电保护 | 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 |
| 4 | 协议 | 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 |
| 5 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.30 托板配件

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 托板配件 | 1套可以实现将两个视频传输器安装于标准机架上 |

4.31 超高清KVM接收器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出接口 | 输入接口支持有1x HDBaseT网口，输出接口支持有1x HDMI TYPE-A；1x DVI-D，1x3.5mm音频，2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持1个红外接口，1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 |
| 2 | 传输技术 | 使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 |
| 3 | 协议 | 支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 |
| 4 | 传输距离 | HDMI线可支持15米，传输距离远，双绞线长度支持100米，支持通过双绞线POE远程供电。 |
| 5 | 透传功能 | 支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 |
| 6 | 在线升级 | 支持USB在线升级固件。 |
| 7 | KVM功能 | 支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |
| 8 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.32 超高清KVM发送器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出接口 | 输入接口支持有1x HDMI TYPE-A；1x DVI-D，1x3.5mm音频，输出接口支持有1x HDBaseT网口；1x HDMI TYPE-A监视输出口，1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持1个红外接口，1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 |
| 2 | 传输技术 | 使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 |
| 3 | 协议 | 支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 |
| 4 | 传输距离 | HDMI线可支持15米，传输距离远，双绞线长度支持100米，支持通过双绞线POE远程供电。 |
| 5 | 透传功能 | 支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 |
| 6 | 在线升级 | 支持USB在线升级固件。 |
| 7 | KVM功能 | 支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 |
| 8 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.33 网络GP中控主机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制设备 | 网络GP中控主机采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 |
| 2 | 面板功能 | 面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 |
| 3 | 操作系统 | 支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 |
| 4 | 控制协议 | 采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 |
| 5 | 处理器指标 | 采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 |
| 6 | 控制功能 | 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 |
| 7 | 控制接口 | 主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 |
| 8 | 热备份功能 | 支持双机热备份功能，当一台中控主机出现故障时，可以由另外一台中控主机承担服务，从而在不需要人工干预的情况下，自动保证系统能持续。 |
| 9 | 控控制权限 | 支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限。 |
| 10 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.34 控制器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道和功率 | 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 |
| 2 | 继电器功能 | 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 |
| 3 | 复位和控制模式 | 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 |
| 4 | 状态显示 | 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 |
| 5 | 键盘锁功能 | 具有键盘锁（LOCK）功能。 |
| 6 | 集群控制 | 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |
| 7 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.35 壁挂触摸屏

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏尺寸和控制功能 | 显示屏采用不小于10.1英寸高清显示屏；搭配中控系统使用，实现对中控系统进行管控（场景切换、音量调节、灯光开关控制及亮度调节、视频矩阵信号切换/场景调用、电源设备开关控制等）。 |
| 2 | 连接接口 | 不少于2路RJ45网络接口，采用千兆网络传输。 |
| 3 | 多点触摸 | 支持电容屏多点触摸。 |
| 4 | 供电方式 | 支持DC12V供电和POE供电。 |
| 5 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.36 无线触摸屏

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线触摸屏 | 安卓/10.8英寸 |

4.37 红外发生棒

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红外发生棒 | 1、配合中央控制主机控制红外设备 2、线长1.5米。 |

4.38 编程ZP软件

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编程ZP软件 | 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等； 编程ZP软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 |

4.39 无线路由器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙路由 5G双频智能无线路由 |

4.40 无线传屏器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传屏模式 | 标配4个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 |
| 2 | 系统要求 | 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。 |
| 3 | 镜像回传 | Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。 |
| 4 | 投屏功能 | 支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏 |
| 5 | 蓝牙模块 | 接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。 |
| 6 | 双WiFi功能 | 支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI。 |
| 7 | 跨网段投屏 | 支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏； |
| 8 | 多种投屏模式 | 具备多种投屏模式，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式。 |
| 9 | 投屏码 | 支持免服务器的8位投屏码。 |
| 10 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.41 电源管理器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道控制模式 | 支持ZM8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
| 2 | 报警功能 | 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 |
| 3 | 负载功率 | 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |
| 4 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.42 机柜

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 42U机柜 | 600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 |
| 2 | 32U机柜 | 600*800*1610mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 |

4.43 多媒体地插

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体地插 | 十孔+高清+VGA+音频；底盒尺寸100*100*55mm，翻盖开启式隐藏地插盒，额定电流：10A,全铜， |

4.44 交互智能平板

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机屏占比 | 超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%，整机厚度≤90mm |
| 2 | 整机支持模块 | 采用模块化系统方案（80pin OPS 模块），整机可通过同一高速接口支持OPS模块上网，支持USB3.0 |
| 3 | 整机一体化设计 | 为保证整机一体性，整机无外伸天线 |
| 4 | 整机无线模块化设计 | 为保证整机上网安全性，可根据使用场景需求实现wifi模块热插拔 |
| 5 | 扬声器 | 采用2*15W（中高音）扬声器 |
| 6 | 摄像头 | 内置超高清、超广角、低畸变1300万像素摄像头，摄像头支持D-FOV：100°广角，支持自动变焦，自动曝光，自动白平衡，自动背光补偿，支持3D降噪；内置6阵列麦克风，支持0-180°拾音角度，支持8米远场拾音，高性能音频算法，具备快速回声消除、环境噪声抑制、人声自动增益补偿功能，在安卓和 Windows 系统上使用视频会议软件可实现视频会议功能，支持Android和Windows双系统。 |
| 7 | 节能模式 | 产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80% |
| 8 | 净重 | ≤65KG |
| 9 | 屏幕显示 | 整机屏幕采86英寸A规屏/A级屏，超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示。 |
| 10 | 屏幕工艺 | 屏幕采用0贴合工艺，钢化玻璃与屏幕之间的距离接近 0，有效防止光线反射，显示效果绝佳，书写体验优异。 |
| 11 | 显示灰阶 | 128级 |
| 12 | 色域 | 色域达到72%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色 |
| 13 | 屏幕硬度及透光率 | 整机书写面板采用3mm厚AG全钢化，防眩光面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa, 可见光透射比不低于88%，反射率小于1% |
| 14 | 具备下列接口 | Type-C*1（具备USB3.0传输、触摸信号传输、65W充电、支持正反插等功能），HDMI IN*3（板载2路，前置1路）、OPS接口*1、USB3.0*4（板载2路，前置2路）、USB2.0*1、PC Audio*1、RS232*1、TOUCH-USB*2、VGA*1、Audio Out*1、HDMI OUT*1 |
| 15 | 触控技术 | 采用高精度红外触控，支持安卓系统中进行20点或以上触控，支持高精度笔书写，书写精度可达±1m |
| 16 | 触摸点数 | 多点书写，20点触摸 |
| 17 | 触摸识别高度 | ＜3.5mm |
| 18 | 书写识别 | 采用高精度红外触控，支持安卓系统中手指或被动电容笔进行20点或以上触控，支持3mm/8mm双笔书写，书写精度可达1mm |
| 19 | 抗强光干扰 | 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作 |
| 20 | 安卓系统及应用 | 安卓系统采用Cortex A55四核CPU（主频2.0GHZ），Mali-G52 GPU，RAM≥4G，ROM≥32G的硬件配置，采用Andriod11.0触控大屏操作系统，支持多任务分屏协作一屏双显功能。 |
| 21 | 文件分类 | 对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应用，检索后可直接在界面中打开 |
| 22 | 支持内容 | 支持自定义信号源名称，按出信号源菜单，点编辑图标，即可自定义信号源名称 |
|  |  | 支持自定义设备名称，按出设置设备管理菜单，点编辑图标，即可自定义设备名称 |
| 23 | 多通道批注 | 在任意通道下可一键快速进入批注；批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密； |
| 24 | 小工具 | 在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器 |
| 25 | 投票功能 | 投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到白板 |
| 26 | 录屏 | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持保存至本机，二维码支持加密 |
| 27 | 主页快捷方式自定义 | 支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求 |
| 28 | WIFI热点设置 | 可支持WIFI信道根据用户现场情况进行更改设置，确保WIFI频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点SSID隐藏功能 |
| 29 | 本地扫码带走 | 在不连接互联网时，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存 |
| 30 | 内置信号 | 内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键 |
| 31 | 悬浮球 | 两指唤出，实现随心随地操作 |
| 32 | 密码锁功能 | 支持设备安全管理，设置私人密码，让设备使用更安全 |
| 33 | 屏保功能 | 提供无操作自动息屏节能 |
| 34 | 欢迎应用 | 提供丰富的欢迎界面，适用于政务、商务、聚会、活动等场合的氛围营造神器 |
| 35 | 支持 | 支持设置动态壁纸 |
| 36 | 安卓白板 | 白板中提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色 |
| 37 | 漫游白板 | 通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小 |
| 38 | 手势操作 | 单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除 |
| 39 | 手势板擦 | 当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容 |
| 40 | 窗口化本地文档打开 | 可以将本地的PDF等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作 |
| 41 | 提供智能模式 | 智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列 |
| 42 | 白板内容分享 | 支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码，二维码分享时可加密 |
| 43 | 白板内容保存 | 白板支持保存图片、PDF以及二次编辑模式；A、B书写笔可分别设定不同颜色，快速实现内容讲解，差异化标注 |
| 44 | 快捷白板 | 在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求 |
| 45 | 页面功能 | 支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出单页面、所选页面、全部页面，并保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面缩放和设置页面显示比例。可以一键删除无内容页面 |
| 46 | 投屏状态 | 在无线投屏状态中，无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存 |
| 47 | 安卓视频会议 | 全平台适配，支持国产操作系统UOS |
|  |  | 支持1080P超高清传输，高清内容共享、电子白板，PC及Windows会议平板端具备美颜功能 |
|  |  | 支持输入号码加入会议、呼叫接听、一键发起会议、点对点会议 |
|  |  | 支持手机扫码入会、PC/手机链接加入会议 |
| 48 | 互动白板 | 视频会议过程中支持内容批注，支持互动白板，多人书写互动 |
| 49 | 文字交流 | 支持会议平板端、PC端及移动端书写或观看，支持会议过程中文字讨论 |
| 50 | 软件双屏双流 | 会议软件可实现视频窗口与共享屏幕独立展示，更开阔的视觉体验，支持会议平板与投影/电视等分辨率一致的显示设备 |
| 51 | 会议管控 | 支持PC/手机/教学大屏端调整教学视图，包括主讲人视图/画廊/本地选定画面放大等，单人静音、全体静音、锁定课程、举手发言、踢人、设置主会场、转移主持、多主持、字幕、密码管理等权限控制 |
| 52 | API/SDK融合通信 | 提供SDK、API开发接口，会议预约模块、视频会议会议模块集成，无需再独立安装视频会议软件 |
| 53 | 会议纪要/任务分发 | 智能笔记功能，会议待办一键发送、任务追踪 |
| 54 | 扩展功能 | 会议信息推送显示（已对接微信小程序），支持会议室签到，支持扫码及人脸识别个人签到（需要配合开发），生成签到记录 |
| 55 | 远程关机/重启 | 支持通过集控后台对设备进行远程关机/重启操作 |
| 56 | 远程系统设置 | 支持通过集控后台对设备进行USB接口屏蔽设定等系统相关设置 |
| 57 | 远程恢复出厂设置 | 支持通过集控后台对设备进行恢复出厂设置操作 |
| 58 | 实时获取设备屏幕 | 支持通过集控平台远程对所有接入的电脑，一体机等设备屏幕画面进行实时监控，以便了解设备当前最新情况 |
| 59 | 定时任务 | 支持在集控后台通过创建定时任务的方式，定时对设备进行执行关机，重启，恢复系统，执行命令脚本等操作 |
| 60 | 远程应用卸载 | 可在集控后台查看设备安装的应用软件情况，支持远程卸载应用的操作 |
| 61 | 指令记录 | 可查看在集控下发的所有操作以及执行情况 |
| 62 | 应用推送 | 支持通过集控平台远程对所有接入的电脑，一体机等设备推送应用，并静默安装（支持Win，安卓，Linux，部分应用安装包不支持静默安装） |
| 63 | 消息推送 | 支持通过集控平台远程对所有接入的电脑，一体机等设备推送消息，将以跑马灯轮播的方式展示在设备端，可自定义推送的时长以及推送次数 |
| 64 | 屏保 | 对于安装集控屏保的设备，在集控后台上传并审核通过的资源将显示在屏保应用中 |
| 65 | 统计报表 | 对于接入集控的设备统计其在线趋势分布，使用趋势，日均开机时长分布，还可以统计离线超过7天的设备 |
| 66 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.45 OPS电脑模块

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 插拔式OPS微型PC设计，采用Intel I5 9代或以上处理器、8GB或以上内存、256G或以上固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 |
| 2 | 网络 | 支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 |
| 3 | 开关 | 具备电源（POWER）开关按键、RESET（重置）孔。 |
| 4 | 接口 | LINE OUT*1，MIC IN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*4。 |
| 5 | 支持电源 | AC input:100-240V/50-60HZ ；DC output:19V/5A。 |
| 6 | 其他 | 插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证 |
| 7 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

4.46 PAPA发射器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机内置 | 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用 |
| 2 | 支持操作系统 | Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上 |
| 3 | 传输延迟 | ≤90ms，帧率达到20fps-30fps |
| 4 | 无线频段 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率5G |
| 5 | 整机自带 | 整机自带无线WIFI 5G局域网热点，无需外接设备或连接线。 |
| 6 | 按键设计 | 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作。 |
| 7 | 投屏展示 | 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接8台设备。 |
| 8 | 投屏软件 | 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求 |
| 9 | 传屏内容 | 传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布 |
| 10 | 无线投屏 | 可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私 |
| 11 | 数据加密 | 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全 |
| 12 | 软件传屏 | 软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接 |
| 13 | 冻结暂停 | 可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 |
| 14 | 传屏方式 | 可通过传屏工具栏传屏模式，快速切换传屏方式 |
| 15 | 二维码 | 手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码 |
| 16 | 选择投屏 | 可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对 |

4.47 交互平板配件

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能笔 | 7MS书写反应速度，1mm细腻笔触，书写无延误；原笔迹书写，创意下笔可见；单笔双色，分类批注，思路更清晰；智能绘制表格，轻松高效展示数据；支持文档、软件、视频批注，扫码分享或保存。 |
| 2 | 移动支架 | 移动支架75-86英寸交互平板适用 |

4.48 辅材

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 音箱线 视频线 网线 专业咪线 电源线 管材 多媒体插座 |

4.49系统集成

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 完成项目会议系统的设备安装、集成调试，包括2F妇保儿保宣教室/2F健康宣教室、五层会议室、5F150人会议室、5F/6F示教室医患沟通区的平板、功放、音箱、投影仪等系统集成调试等。 |

- 机房设备

- 5.1 IPS扩容升级

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 与机房现有IPS保持品牌一致 |
| 2 | 服务 | 3年升级服务，中标后提供原厂商针对本项目的授权函 |

5.2 上网行为管理扩容升级

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 与机房现有上网行为管理保持品牌一致 |
| 2 | 服务 | 3年升级服务，中标后提供原厂商针对本项目的授权函 |

5.3 全流量分析取证系统

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格 | 2U上架设备，提供2个1000M Base-T网络接口，冗余电源，24T容量硬盘 |
| 2 | 性能参数 | 流量处理能力≥1Gbps;每秒新建连接数≥2W；最大并发连接数≥100W；数据检索速度≥10TB/S； |
| 3 | 流量采集 | 产品支持旁路部署，支持采集镜像的原始流量数据包； |
|  |  | 产品默认支持全包采集，无需进行其他配置； |
|  |  | 产品支持数据去重功能； |
|  |  | ★产品具备捕获过滤功能，产品支持BPF语法过滤和流过滤条件过滤，过滤条件包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、VLANID等，支持与、或、非的组合方式过滤流量。提供产品截图证明并加盖投标人公章 |
| 4 | 数据存储 | 产品支持使用BPF语法进行配置数据包留存规则。 |
|  |  | 产品支持按应用层协议进行存储配置，支持应用协议、协议子分类、协议分类进行多级配置； |
|  |  | 产品支持会话日志和原始数据独立存储，互不干扰； |
| 5 | 协议解析 | 产品支持应用层协议识别，不低于20种应用大类，1200种应用层协议； |
|  |  | 产品支持应用自定义，定义规则包括：IP、协议、端口、签名，签名类型包括十六进制和ASCII两种方式； |
|  |  | 产品支持自定义协议解析，能够完成私有协议解析工作； |
|  |  | 产品提供解码非标准端口的标准协议，如HTTP、FTP等； |
|  |  | 产品支持http、telnet、ftp、pop3、smtp、imap、dns、rlogin、ssl、ICMP、SSH、TFTP、RDP、SMB、SNMP、NTP、MYSQL等常见协议元数据解析； |
|  |  | 产品支持NGAP、GTPU、PFCP等5G协议元数据解析； |
|  |  | 产品支持EGD、IEC104、OPCUA、CIP、BACNET、ENIP、S7COMM、MODBUS等工控协议元数据解析； |
|  |  | 产品支持HTTP元数据解析，可支持解析host、URL、User-Agent、referer、cookie、accept-language、xff、Content-Type、请求方法、Location、Setcookie、Etag、Cache-Control、Proxy-Client-IP、WL-Proxy-Client-IP、X-Real-IP、Cdn-Src-IP等元数据信息； |
|  |  | 产品支持SSL元数据解析，可支持提取服务器名称、客户端指纹、服务端指纹、SSL版本、SSL加密套件、证书发布者、证书使用者、证书有效期等元数据信息； |
|  |  | 产品支持DNS元数据解析，可支持提取请求名称、应答名称、标识、响应码、应答IP、别名、完整应答内容、应答详情等元数据信息； |
|  |  | 产品支持POP3元数据解析，可支持提取收件人、发件人、抄送、附件名称、主题、用户名、密码等元数据信息； |
|  |  | 产品支持IMAP元数据解析，可支持提取收件人、发件人、抄送、附件名称、主题、用户名、密码等元数据信息； |
|  |  | 产品支持SMTP元数据解析，可支持提取收件人、发件人、抄送、附件名称、主题、用户名、密码等元数据信息； |
|  |  | 产品支持FTP元数据解析，可支持提取用户名、参数、命令、community id等元数据信息 |
|  |  | 产品支持Telnet元数据解析，可支持提取用户名、参数、命令等元数据信息； |
|  |  | 产品支持SMB元数据解析，可支持提取SMB命令、文件ID、文件偏移量、共享路径、搜索模式、子命令 、 命令级别、文件名、ntlm请求、ntml相应、ntml域名、ntml用户名等元数据信息； |
|  |  | 产品支持MYSQL元数据解析，可支持提取命令、协议、线程ID、版本、用户名、数据库名、SQL语句等元数据信息； |
|  |  | 产品支持NGAP元数据解析，可支持提取协议标识符、NGAP消息类型、NAS协议类型、NAS消息类型、NAS-UE消息类型等元数据信息； |
|  |  | 产品支持IEC104元数据解析，可支持提取APDU长度、TX控制域、RX控制域、错误码、类型标识、传送原因、test标志位、发送人地址、ASDU公共地址等元数据信息； |
|  |  | 产品支持S7COMM元数据解析，可支持提取单元类型、功能码、用户数据函数组、程序命令、Pi服务名称、szl序号、szl索引等元数据信息； |
| 6 | 数据回溯 | 产品支持按照HTTP应用协议URL、HOST、User-Agent、Referer、Cookied、X_Forworad_For、Accept、传输文件名、Location、Setcookie、Last-Modlified、Etag、Date、Range、Cach-control、Progma、Proxy_Client_IP、WL-proxy-Clinet-IP、X-Real-IP等元数据字段检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持按照DNS应用协议请求名称、应答名称、应答IP、应答内容等元数据检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持按照邮件应用协议发件人、发件人、抄送、附件名称、主题、正文、用户名、密码等元数据检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持按照FTP应用协议用户名、参数、命令元数据检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持按照Telnet应用元数据用户名、命令、参数等元数据检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持按照SSL应用协议服务器名称、客户端指纹、服务端指纹元数据检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持按照NGAP协议标识符、NGAP消息类型、NAS协议类型、NAS消息类型、NAS-UE消息类型等元数据检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持IEC104按照提取APDU长度、TX控制域、RX控制域、错误码、类型标识、传送原因、test标志位、发送人地址、ASDU公共地址等元数据信息检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持S7COMM按照单元类型、功能码、用户数据函数组、程序命令、Pi服务名称、szl序号、szl索引等元数据信息检索全量会话流日志和原始数据包； |
|  |  | 产品支持按照payload信息检索全量会话日志和原始数据包 |
|  |  | 产品支持模糊检索，支持指定字段值使用通配符“%”和“_”模糊检索； |
|  |  | 产品支持对IP、端口、协议、应用、国家、流量大小、协议元数据信息等条件进行“与”“或”组合进行数据包精确溯源分析； |
|  |  | 产品支持查询模板管理，方便快速溯源分析； |
| 7 | 安全分析 | 产品支持原始流量回放，可灵活选择需回放的数据包，回放条件支持起止时间、采集接口、BPF语法过滤规则、基于流的六元组过滤规则，支持回放任务自主可控，随时暂停，随时开始。 |
|  |  | 产品支持原始流量加速回放，提高数据回溯检测分析效率，可按照接口速度或包处理速度进行设置，支持GE接口线速回放，最大支持10Gbps流速回放、2000000pps包处理速度回放，最小支持128Kbps流速回放。 |
|  |  | 产品支持记录全量的网络会话数据，并支持按照时间、源IP、目的IP、端口、传输层协议、应用层协议、上行字节数、下行字节数、上行payload数、下行payload数等条件对会话进行检索； |
|  |  | 产品支持统计近30分钟、近24小时、近7天的接口流量、会话趋势图；支持统计近30分钟、近24小时、近7天的协议流量Top8、端口流量Top8、应用TOP7、主机流量TOP7；支持展示流量存储、最早报文时间、近24小时总流量大小、会话日志统计、协议元数据统计； |
|  |  | 产品支持按照会话数据检索原始流量数据包，并支持数据包的在线分析和PCAP格式导出； |
|  |  | 产品支持数据的流量图分析，图形化展示会话间的数据包的流交互过程。 |
|  |  | 产品支持数据的专家分析，支持追踪TCP流、UDP流、HTTP流； |
|  |  | 产品支持数据包的快速检索功能，数据包检索速度不低于50TB/s，能够实时统计需检索数据总量、已检索数据总量、落盘PCAP包数量、落盘PCAP包流数、落盘PCAP文件的包数以及数据落盘起始时间； |
|  |  | 产品支持kfaka、syslog元数据外发； |
|  |  | 产品支持与态势、SOC等平台进行对接； |
|  |  | 产品默认支持与同一品牌WAF、IPS、IDS等威胁检测产品联动取证； |
| 8 | 高级攻击行为分析溯源 | 产品支持自定义攻击特征（例如刚公开的0day/1day漏洞等），用于溯源历史网络流量中，是否遭受过此类攻击，进而发现前期无法检测到的未知攻击行为； |
|  |  | 产品自定义攻击特征、规则功能支持添加历史数据包过滤规则，支持可以按照源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议、VLAN ID、应用过滤出需要溯源的历史全量数据包，用于历史流量中出现未知攻击溯源； |
|  |  | 产品支持用户自定义攻击规则，提供规则编辑器，兼容snort语法规则，支持配置攻击的名称、威胁等级、攻击类型，支持一次性导入编写好的规则文件，应用于对历史流量中的未知攻击检测； |
|  |  | 产品支持威胁情报碰撞，支持自定义威胁情报。支持按照时间区间、情报类型（IP、URL、Email、URL等）、威胁类型、威胁级别过滤展示情报碰撞事件；支持统计每日新增情报碰撞事件； |
|  |  | 产品支持基于威胁情报整体攻击趋势图展示，界面包括增长趋势、威胁类型分布、威胁级别分布、IOC TOP等；支持情报视角和主机视角展示威胁情报碰撞结果； |
|  |  | 产品支持情报历史数据碰撞功能，支持按照时间区间过滤出需要溯源的历史全量数据包，用于历史流量中出现未知攻击溯源； |
| 9 | 安全运维 | 产品支持SNMP配置，支持V1、V2、V3版本； |
|  |  | 产品支持NTP时钟同步； |
|  |  | 产品支持角色权限管理，用户只可访问自己被授权的界面； |
|  |  | 产品支持登录安全策略设置，可设置登录黑白名单，只允许被授权IP可以访问； |
| 10 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

5.4 准入系统扩容

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准入系统扩容 | 与现有准入系统设备保持品牌一致，扩容升级300个点 |
| 2 | 服务 | 中标后提供原厂商针对本项目的授权函 |

- 5.5防病毒系统延期扩容

- 5.5.1杀毒软件

| 序号 | 技术指标 |  | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台环境要求 | 产品形态 控制中心要求 | 软件形态，包含管理控制中心、客户端软件 |
|  |  |  | 控制中心支持单机部署和集群部署两种方式，控制中心根据客户端点数的增加支持横向扩展； 操作系统支持Windows Server 2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版）； |
|  |  |  | 支持CentOS 7系统； |
|  |  |  | 控制中心支持安装在虚拟机上； |
|  |  | 客户端要求 | 操作系统：Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10；Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019；macOS X 10.11/macOS X 10.12/macOS X 10.13/macOS X 10.14/macOS X 10.15/macOS X 10.16/macOS X 11.0；CentOS 5~8/Red Hat Enterprise Linux 5~8； |
|  |  | 授权许可 | 授权400个Windows客户端操作系统许可 |
|  |  |  | ★客户端授权功能模块包括防病毒+补丁管理+终端管控+移动存储介质管控+主机防火墙+停服加固，提供授权截图或者功能截图并加盖投标人公章 |
|  |  | 基础功能 | 支持定时公告功能，可配置开机显示、周期显示和立即推送。 |
|  |  |  | 支持通过高级筛选方式对终端概况进行筛选查看指定范围终端实时统计数据，支持“与或”组合筛选。 |
|  |  |  | 支持自动分组，按IP地址、CPU数量、MEM容量、主机名、计算机工作组等参数进行自动动态调整分组。 |
|  |  |  | 客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。 |
|  |  |  | 支持在线更新病毒库、补丁库、威胁情报等数据，并且支持“按月、按周、按天、按小时”灵活设置更新时间。支持隔离网环境更新数据。 |
|  |  |  | 支持自定义告警规则，例如系统一段时间内病毒和未知文件超过一定数量后会通过邮件发送给收件人查阅。支持邮件和阿里云平台的短信告警通知。 |
|  |  | 客户端管理 | 支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 |
|  |  |  | 支持自定义定制客户端标题、皮肤、语言、产品LOGO、企业LOGO、认证弹窗LOGO。 |
| 2 | 防病毒防护 | 病毒防护概况 | 病毒防护概况：终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本 |
|  |  | 黑白名单 | 支持手动导入、导出黑白名单，添加黑白名单。支持通过文件导入添加黑白名单。 |
|  |  |  | 支持通过文件数字签名添加黑白名单管理。 |
|  |  | 病毒扫描 | 支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 |
|  |  |  | 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 |
|  |  |  | 支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 |
|  |  |  | 支持扫描资源占用设置，可设置不限制、均衡型、低资源三种模式。 |
|  |  |  | ★支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。提供功能截图证明并加盖投标人公章。 |
|  |  | 主动防御 | 支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护 |
|  |  | 网络防护 | ★支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。提供功能截图证明并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 支持网络入侵拦截对流入本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截漏洞攻击、黑客入侵等威胁。 |
|  |  |  | 支持僵尸网络攻击防护，对流出本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截后门攻击、C2连接等威胁。 |
|  |  |  | 支持防护对流出本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截后门攻击、C2连接等威胁。 |
|  |  |  | 支持ARP攻击防护根据策略检测和拦截局域网中的ARP欺骗攻击行为。 |
| 3 | 停更加固防护 |  | 支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护； |
|  |  |  | 支持针对Windows 7系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护； |
| 4 | 补丁管理 | 漏洞修复设置 | 支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 |
|  |  |  | 支持影响到编辑Office文档时提醒，可取消此次修复任务。 |
|  |  |  | 允许终端用户手动修复漏洞，如果发现“修复内容”中设置的需要修复的漏洞和功能缺陷没有修复成功则提醒终端用户修复。 |
| 5 | 主机防火墙 |  | 支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。 |
|  |  |  | 支持根据需要来设置是否接管系统防火墙，支持根据规则的重要程度设置规则的优先级。 |
| 6 | 终端管控 | 外设管理 | 支持外设库管理，可统计终端外接的各种设备，包括厂商和设备类型、产品、数量、PID、VID和设备来源。 |
|  |  |  | 支持对外设进行多维度的放行，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑。 |
|  |  | 进程管理 | 支持对单点维护功能，可远程查看终端实时运行的进程，需要包含进程名称，进程用户、命令行（执行路径+执行参数）、内存占用、签名、产品名称、公司名称等，支持远程结束进程。 支持远程查看计算机各个网卡配置信息。 |
|  |  |  | 支持终端进程红名单、黑名单、白名单功能。可设置核心进程必须运行，也可保护核心进程不被结束，违规并告警。 |
|  |  | 能耗管理 | ★支持对终端节能管理，支持对长时间运行、定时关机、空闲节能、工作时间外开机等节能类型设定策略，支持仅提示、关机、注销、锁定、关闭显示器、锁定+关闭显示器、休眠和睡眠处理。并支持提示倒计时弹窗，可设置在终端取消后下一次提醒时间。提供功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 7 | 移动存储管理 |  | 支持管理员设置自动审批客户端注册请求；不同分组可设置不同审批规则 |
|  |  |  | 支持移动存储介质读写权限划分设置，有效控制不明来历的移动存储可能带来的病毒传播等隐患 |
|  |  |  | 支持移动存储介质外出管理，并可以设置外出使用权限与有效时间； |
|  |  |  | 支持移动存储介质权限设为普通设备与加密设备，可设置是否允许网外使用 |
|  |  |  | 可提供硬件安全U盘与终端安全管理系统联动。 |
| 8 | 质保 |  | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

5.6 网闸系统

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 分为前置系统和后置系统，均采用2U机架式专用服务器；信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV 标准 |
| 2 | 接口和性能 | ≥2U,内外端机双侧液晶屏； 内端机≥6个10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽位，含1个MGMT口； 外端机6个10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽位，含1个HA口；,冗余电源,网络吞吐量：450Mbps； 并发连接数：≥8万；内外端机各≥1TB硬盘。可扩展WebFilter过滤模块，防病毒模块 |
| 3 | 标准协议支持 | 支持POP3、SMTP邮件传输协议； |
|  |  | 支持FTP等文件传输协议； |
|  |  | 支持HTTP/HTTPS等Web传输协议； |
|  |  | 支持HTTP应用改写功能，适应各种不同Web应用场景； |
|  |  | 支持单通道同时容纳多个Web应用的能力； |
|  |  | 支持WebService传输协议。 |
| 4 | 扩展协议支持 | 支持基于TCP、UDP协议的非标准应用协议； |
|  |  | 提供用户自定义应用的开发和支持。 |
| 5 | 服务调用摆渡支持 | 支持基于WebService、HTTP协议的服务调用模式； |
|  |  | 服务调用模式在跨网隔离交换系统内部采用文件同步实现。 |
| 6 | 个人文件传输 | 提供个人文件单向传输功能，实现基于用户的点对点文件传输； |
|  |  | 支持C/S模式客户端发送和接收功能；支持个人文件的人工审核功能； |
|  |  | 支持用户及多级部门管理功能； |
|  |  | 支持用户导入导出功能； |
|  |  | 支持用户及部门的排序和移动功能； |
|  |  | 支持与第三方用户管理系统联动，实现统一用户管理。 |
| 7 | 应用文件传输 | 支持基于FTP、SCP、SFTP、Samba等方式的文件同步； |
|  |  | 支持文件密标检查：密标厂商支持中孚、时代亿信、惠讯、华工安鼎、鼎普； |
|  |  | 支持对每条文件同步任务配置内存； |
|  |  | 支持对文件及目录的同步，目录层次没有限制，文件大小没有限制； |
|  |  | 支持同一个目录的文件双向同步； |
|  |  | 支持备份、复制及移动传输模式； |
|  |  | 支持主动传输模式（拉模式）、被动传输模式（推模式）及混合传输模式； |
|  |  | 提供专有的外置程序，实现高效文件同步功能。 |
| 8 | 数据库同步 | 支持同构和异构数据库同步功能； |
|  |  | 支持基于向导式的数据库同步任务配置。 |
|  |  | 支持至少九种数据库同步； |
|  |  | 支持数据库单向全量及增量同步； |
|  |  | 支持数据库双向全量及增量同步； |
|  |  | 支持字段级数据库同步； |
|  |  | 支持一对多数据库同步； |
|  |  | 支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。 |
|  |  | 支持数据库同步冲突处理机制。 |
|  |  | 支持对每条数据库同步任务配置内存； |
| 9 | 对云平台的支持 | 支持云平台HDFS分布式文件同步； |
|  |  | 支持分布式数据库同步。 |
| 10 | WebService协议过滤 | 支持标准协议命令过滤； |
|  |  | 支持IP绑定认证及专有服务接口认证； |
|  |  | 支持SOAP函数名过滤，支持函数参数检查； |
|  |  | 支持对请求内容及响应内容进行检查。 |
| 11 | 音视频安全过滤 | 支持对信令命令的检查过滤功能，包括标准音视频协议命令及扩展的控制操作命令、回放控制命令、设备控制命令、设备查询命令等； |
|  |  | 支持对信令消息体的检查过滤功能； |
|  |  | 支持音频编码格式的检查过滤功能； |
|  |  | 支持视频编码格式的检查过滤功能。 |
| 12 | 文件传输控制 | 支持内容过滤、文件格式深度检查功能； |
|  |  | 支持文件病毒扫描功能； |
|  |  | 支持个人文件的人工审核功能；（提供功能界面截图） |
|  |  | 支持文件发送接收传输通道加密功能； |
|  |  | 支持客户端用户个人发送接收日志查看功能； |
|  |  | 支持客户端用户密码修改功能； |
|  |  | 个人用户在登录个人文件传输客户端时，支持通过USB Key进行身份认证。（提供功能界面截图） |
| 13 | URL过滤功能 | ★支持基于URL分类知识库的web网站过滤功能，支持URL知识库的升级，并提供后续升级服务。提供功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 14 | 病毒防护 | 选配的防病毒模块能对来往应用数据进行病毒查杀。 |
| 15 | 入侵防御 | ★支持HTTP攻击类，RPC攻击类，WEBCGI攻击类，拒绝服务类、木马类、蠕虫类等11大类不少于4000条的攻击规则知识库。提供功能截图证明并加盖投标人公章 |
| 16 | 安全管理 | 支持B/S模式安全管理（HTTPS）、SSH、串口管理。 |
| 17 | 分权管理 | 支持不同管理员不同角色的分权管理机制，实现互相制约，互相审计。 |
| 18 | 日志审计 | 提供详尽的日志功能；提供对日志数据丰富的审计功能；提供日志信息的加密存储功能。 |
| 19 | 日志外发 | 支持与第三方日志系统对接，实现基于syslog、snmp的日志推送。 |
| 20 | 双机热备 | 支持双机热备，主设备出现故障时，从设备迅速接替工作，保证业务持续性。 |
| 21 | 网口聚合 | 支持平衡轮循环策略、主备份策略、平衡策略、广播策略、动态链路聚合、适配器传输负载均衡和适配器适应性负载均衡七种聚合模式。 |
| 22 | IPV6 | 支持IPV6地址，在IPV6网络环境下可正常使用。 |
| 23 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

5.7 超融合服务器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 2021年全年IDC中国x86服务器市场销售量及金额排名靠前 |
| 2 | 服务器外型 | 机架式； |
| 3 | 服务器高度 | 2U，标配原厂导轨； |
| 4 | CPU型号 | 2颗Intel 至强可扩展系列处理器4216(2.1GHz/16核） |
| 5 | 内存功能 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备； |
| 6 | 内存实配规格 | ≥256GB 2933MHz DDR4； |
| 7 | 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB； |
| 8 | 实配硬盘 | 8块6T 硬盘,2块480G SSD硬盘，2块960G NVME SSD硬盘 |
| 9 | 硬盘槽位 | 配置≥12个3.5英寸，热插拔硬盘槽位，最高支持20个3.5寸LFF+4个2.5寸SFF硬盘，提供对外官网截图说明； |
| 10 | 启动盘可选项 | 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
| 11 | 阵列控制器 | ≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10 |
| 12 | PCI I/O插槽 | 最多提供≥10个PCIE3.0插槽 |
| 13 | 网卡 | 配置4个千兆电口,4个万兆光接口，含万兆多模模块4块 |
| 14 | GPU | ★最大支持双宽GPU卡≥3块、单宽GPU卡≥8块，提供官网链接截图证明并加盖投标人公章 |
| 15 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口, 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口, 支持后部独立的管理端口, 标配1个串口； |
| 16 | 冗余电源 | 2个白金版热插拔冗余电源； |
| 17 | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇； |
| 18 | 远程管理卡 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； |
| 19 | 安全性 | 支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块； |
|  |  | ★可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，提供官网链接截图证明并加盖投标人公章 |
| 20 | 管理软件 | 可选统一管理平台； |
| 21 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

5.8 超融合交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥2.56Tbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准 |
| 2 | 转发性能 | ≥480Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准 |
| 3 | 接口类型 | 24个1/10G SFP Plus端口，配置多模万兆光模块≥10 |
| 4 | 可扩展性 | ★支持扩展插槽≥1, 可扩展2端口40G、8端口万兆电、下一代防火墙等板卡，提供官网选配截图证明并加盖投标人公章 |
| 5 | 电源 | 为保证设备可靠性，需采用模块化双电源 |
| 6 | 性能指标 | MAC地址表（max）≥32K |
|  |  | 路由表容量（max）≥16 K |
|  |  | ARP≥16K |
| 7 | VxLAN | 支持VxLAN二层网关,支持VxLAN三层网关,支持EVPN |
| 8 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 9 | 链路聚合 | 支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 10 | 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像， |
|  |  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 11 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS |
|  |  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  |  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 12 | 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  |  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| 13 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  |  | 支持IPv6 ACL； |
| 14 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  |  | 支持多表流水线 |
|  |  | 支持Group table |
|  |  | 支持Meter |
| 15 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

5.9 超融合软件

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动化部署技术 | 1、设备自动发现：新上线设备可基于链路层协议与管理节点交互，被管理节点自动发现，然后配置IP地址以及主机名等信息 2、IP地址自动分配，为发现的设备分配IP地址 |
| 2 | 自定义大屏展示 | 支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义 |
| 3 | 所画即所得拓扑 | 以图形化的方式直观展示集群、主机、虚拟机、网络和存储之间的关系。以拖拽和编辑的方式快速构建业务逻辑拓扑，屏蔽底层计算、网络和存储的复杂逻辑，帮助用户更快速、简单、直观地数据中心各个业务所需的逻辑拓扑 |
| 4 | 一键虚机还原 | 支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能。 |
| 5 | 一键存储清理 | 支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资。 |
| 6 | 一键僵尸虚机管理 | 支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机 |
| 7 | 架构 | 虚拟化软件拟化采用裸金属架构，基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级 |
| 8 | 可靠性 | 提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中 |
|  |  | 虚拟化软件内置备份模块无需单独安装备份软件，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级 |
|  |  | 提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机 |
| 9 | 桌面预览 | 支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态 |
| 10 | 批量修改配置 | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理、tools自动升级等 |
| 11 | 安全访问控制 | 支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则 |
| 12 | 应用级HA | 提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控 |
| 13 | 灵活性 | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存优先级、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 |
| 14 | 统一存储 | 同一节点同时支持虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。其中对象和文件服务必须在宿主机上提供，和超融合自研同品牌，不能以应用跑在虚拟机上的形式提供。 |
| 15 | 文件存储 | 文件存储支持协议包括：FTP、CIFS、NFS、HTTP；提供多种NAS增值服务功能，包括：权限管理、快照管理(WORM)、共享目录管理等；NAS服务可以采用多服务节点高可用，并支持负载均衡 |
| 16 17 | 可靠性 | 支持多个副本的容错机制，可选择2-5副本 |
|  |  | 磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率 |
|  | 配置 | 本次配置8颗物理CPU的超融合管理平台授权、超融合计算虚拟化授权、分布式存储授权 |
| 18 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商针对该项目的三年质保证明文件 |

5.10 灾备一体机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 2U机架式设备，配置≥2颗六核高性能处理器 ≥128GB高速缓存，可扩展至1.5TB |
|  |  | 标配≥4*1Gb iSCSI端口，可选配8Gb FC端口或10Gb iSCSI口。最大可扩展16个端口。 |
|  |  | 配置≥9块8TB 3.5英寸NL-SAS（7.2K） 支持2.5英寸SSD、SAS（10K/15K）、NL-SAS（7.2K） 3.5英寸NL-SAS（7.2K） |
|  |  | 热插拔冗余电源和风扇 |
| 2 | 环境部署支持 | 支持主流的Windows、Linux服务器系统备份，包括Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、RHEL、CentOS、Oracle Linux等。 支持WindowsPC操作系统的备份，包含Win7/8/8.1/10。 支持Windows集群的实时保护。 |
|  |  | 采用旁路部署架构部署环境，部署过程不会对生产的业务部署环境进行改动，避免因设备本身的故障对原环境造成中断的可能。 支持在线部署客户端，无需重启业务主机。 在备份设备和应用主机间支持FC-SAN和IP-SAN两种组网模式，可根据实际环境进行优选。 |
|  |  | 支持备份设备网口链路聚合配置，将多个物理链路聚合成一个逻辑链路，可实现网口之间的故障切换，也可以通过负载均衡增大带宽，提高数据吞吐量。 |
| 3 | 持续数据保护 | 支持块级别的持续数据保护（CDP）技术。实时保护x86物理机、虚拟机、云主机，包括操作系统、数据库、应用及文件一体实时保护。 |
|  |  | 支持对Oracle、SQL Server、Exchange、MySQL等主流数据库的一致性代理支持，确保恢复。 |
|  |  | 捕捉业务系统每一个I/O操作，并以镜像技术实时同步到CDP设备中，支持完全镜像完全同步，同时支持镜像异步模式，可根据实际业务情况灵活设置多个窗口时间，在时间窗口进行镜像同步，减少对业务性能影响。 |
|  |  | 支持对超过2TB的磁盘添加备份，CDP备份最大可保护128TB的单盘。 |
|  |  | 支持精简复制，只备份客户端有效数据，提升备份效率，减少空间占用。 |
|  |  | 支持一致性组备份方式，可对有关联的几块磁盘/分区提一致性时间点保护功能 |
| 4 | 定时备份 | 支持对VMware虚拟机通过CBT技术进行无代理备份保护，无需安装代理客户端,同时支持SAN模式数据传输备份，不影响前端业务。 |
|  |  | 支持对Oracle进行物理备份，支持Oracle RAC环境下的备份 支持按天保留和按容量制定备份数据保留策略； 支持设置异步窗口期进行备份，减少对业务性能的影响； 支持恢复回源RAC环境，支持恢复至相同版本的oracle环境；支持恢复至单机。 支持多通道并行备份，加快备份速率。 增量备份支持BCT(Block Change Tracking)块修改跟踪技术，提高备份效率。 |
| 5 | 历史数据副本管理 | ★支持指定时间段内的CDP持续保护功能，在连续保护窗口支持恢复数据至任意时刻，最小可选时间粒度记录为秒级。提供截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 支持秒级、分钟级、小时级永久增量快照，空间足够的情况下支持保留上亿个历史数据副本 |
|  |  | 支持镜像数据初始化过程进行限速，减少初始化过程对前端主机的性能影响 |
|  |  | 提供存储分层功能，能够将备份数据按照业务本身对备份数据的性能要求写入到不同性能层。 |
| 6 | 数据恢复 | 对于已保护主机出现文件丢失或者勒索病毒加密锁死等问题时，支持将数据副本一键挂载至原机进行数据恢复。 |
|  |  | ★提供内置KVM虚拟机本地应急功能，能够在不增加额外设备的情况下实现数据验证和业务接管，拉起时间最短可在5分钟以内完成。提供截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | ★本地应急支持演练模式，能够通过备份设备内置KVM虚机完成灾备演练，不影响前端业务的同时验证备份数据的有效性。提供截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 支持使用历史数据副本通过FC、iSCSI链路的SAN Boot方式启动系统，接管业务。 |
|  |  | 支持在外置VMware虚机平台进行应急接管业务。 |
|  |  | 支持一键应急恢复至深信服aCloud虚拟化平台。 |
|  |  | ★支持应急接管业务后的数据在线回迁功能，数据回迁过程中接管业务在线运行，实现数据的平滑回迁，提供截图证明并加盖投标人公章 |
|  |  | 支持同时挂载多个历史数据副本到其他主机上，能够在不影响源生产业务的情况下进行灾备演练、数据分析等场景。 |
| 7 | 异地灾备 | 支持异地数据容灾功能，将本地CDP数据以永久增量形式复制到异地灾备中心。 |
|  |  | 容灾数据传输支持多IP链路负载均衡、断点续传、加密、压缩、限速等。 |
|  |  | 支持1对多、多对1、多对多的远程容灾方式。 |
|  |  | Oracle备份同样支持远程容灾都异地。 |
|  |  | 支持大型容灾项目的统一管理平台，可以统一管理容灾的一体机设备，提供友好的概览界面、支持SNMP、邮件报警；提供了报表,用户权限控制等功能。 |
| 8 | 云迁移 | 支持将x86物理机、虚拟机及云主机整机在线迁移至阿里云、华为云等主流云平台，迁云过程无需中断业务，仅在最终业务交割时需关闭源主机，支持5分钟内转换为云主机； |
|  |  | 提供一键POC测试功能，方便用户在业务交割前做验证测试； |
|  |  | 支持多对一迁云，支持同时迁移多个业务主机至云上，无需在云上1:1部署好云主机及相关应用； |
|  |  | 支持VMware无代理迁云，VMware虚机无需安装代理即可在线迁云。 |
| 9 | 云灾备 | 支持对阿里云、华为云、腾讯云、天翼云等主流云主机做块级CDP持续数据保护，同时支持将云主机容灾至本地数据中心，在云主机故障或无法访问时，支持在5分钟内进行快速应急接管，恢复至本地VMware或KVM虚机。 |
|  |  | 支持将本地x86物理机、虚拟机灾备至主流云平台； |
|  |  | 支持多云灾备，支持容灾云主机至不同云平台； |
|  |  | 传输过程支持压缩、加密及断点续传，保障数据安全性及完整性。 |
| 10 | 设备管理 | 具有C/S管理方式，全中文GUI管理界面，通过同一个控制台界面即可集中管理所有功能，包括存储资源、备份计划、恢复操作等； |
|  |  | 提供卷、磁盘性能监控及容灾速率监控； |
|  |  | 支持不同权限的用户登录管理； |
| 11 | 质保 | 中标后签订合同前提供原厂商硬件针对该项目的三年质保证明文件，软件一年的质保证明文件。 |

5.11 HIS容灾系统实施

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS容灾系统实施 | 利旧服务器DG系统实施 |

5.12 数据库运维服务

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库运维服务 | HIS系统数据库运维服务1年 |

- 5.13数据中心三维可视化综合管控平台

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据生产 | 完成数据中心的精细化建模（根据场景实际的布局、尺寸、设备设施进行1：1建模） |
| 2 | 数据融合及可视化 | 完成项目主要应用系统的数据接入和整合，包括门禁系统、一卡通系统、环境监控系统、动力系统等的数据接入融合和可视化 |
| 3 | 数据驾驶舱 | 实现接入数据的三维可视化呈现，构成业务数据和设备运行数据的大数据驾驶舱 |
| 4 | 数据三维可视化应用系统 | 三维场景综合应用服务系统实现基本的场景及数据的三维可视化需求，要求包括： 数据中心场景自定义功能：具有用户场景自建功能，用户可自定义场景的大小、名称和机房的基本布局，增设不同的数据机房，分别进行管理； |
|  |  | 基础模型库管理功能：系统应提供数据中心常用的基础设备模型库，具体可包括服务器、机柜、交换设备、安全设备、UPS、监控设备 、环境监控设备；可对设备进行自主增加和场景编辑； |
|  |  | 三维场景编辑功能：用户可对建立的场景进行自主布局增加、删除、修改场景设备，对设备进行空间布局、对设备的属性具有自定义功能（包括大小、比例、字段等）；具有复制、批量复制功能； |
|  |  | 电子标签功能：系统具有对场景中的设备设施自主标记功能； |
|  |  | 数据通讯标签功能：系统具有场景数据标签到布局功能，同时可对数据标签进行基本属性的定义，数据标签应具有对第三方系统的数据呈现功能； |
|  |  | 数据中心基础数据导入导出功能：系统应具有对场景设备的基础数据和基本信息的导出和导入功能，满足数据的快速对接和应用； |
|  |  | 数据中心设备的统计、查找及自动展示功能，场景应具有指南针、透视、拉升等三维可视化展现功能； |
|  |  | 具有中心管线的布局搭建修改功能、桥架搭建修改功能； |
|  |  | 具有实现完成机房动力环境监控系统数据场景接入功能；完成中心监控门禁系统的数据接入及可视化展现； |
|  |  | 支持移动端各种应用数据接入及呈现功能； |
|  |  | 完成机房全场景1：1建模，设备设施实景建模；300件以上的设备模型库； |
|  |  | 系统应具备很好的易用性、易浏览性和可操作性，采用C/B/S混合架构，数据库使用MYSQL或sqlserver，支持基于OpenGL技术的图形图像引擎技术； |
|  |  | 多媒体盒子功能：盒子具有上传照片、视频的功能，用户可通过打开盒子相关的图片、视频来展示场景中的实景内容。 |
|  |  | 平台具有日志恢复功能 |
|  |  | 二次开发功能： 要求系统提供业务数据展示的二次开发功能，提供视窗数据的场景自定义，提供二次开发标准数据接口或工具。 |
| 5 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的一年质保证明文件 |

- 5.14 系统集成

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 完成项目机房服务器及网络安全设备的设备安装、集成调试，包括上网行为管理、超融合等一系统网络设备上架调试，保证中心机房网络正常运行。 |

- 六、2#楼3F主机房

- 6.1 机房装修

| 序号 | 产品名称 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*35 |
| 2 | 紫铜带 | 60*0.6 |
| 3 | 铜排 | 30*3 |
| 4 | 等电位箱 | 连接紫铜排 |
| 5 | 接地线 | BVR6 |
| 6 | 服务器机柜 | 600*1200*2000，含2个8位PDU插座 |

6.2 UPS系统

| 序号 | 产品名称 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 20KVA输入电压范围（Vac）：285~475VAC 三进三出20KVA /18KVA过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min |
| 2 | UPS电池 | 配置不低于100 AH 12V的蓄电池，满足负载后备时间不少于120min,蓄电池采用电池架安装； |
| 3 | 电池柜 | A32可以放置100AH 32节 |
| 4 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商（主机与电池）针对此项目的三年质保证明文件 |

6.3精密空调

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 制冷量：20KW房间级精密空调 室内机 制冷量20.5kW 风冷型 上前送风 恒温恒湿型（含加热 加湿）(-20C以上室外温度) |
| 2 | 空调辅材 | 含铜管液管等 |
| 3 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商（精密空调）针对此项目的三年质保证明文件 |

6.4 机房环境监控系统

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房环境监控系统 | 含温度、湿度，漏电、漏水监测等 |

6.5 配电箱

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 含电源保护器、空开等 |

6.6 辅材

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 网线、跳线、融接盒、设备底座等 |

6.7 系统集成

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 完成项目2#楼3F主机房的设备的安装、集成调试，包括机房建设、精密空调等系统集成调试 |

七、1#楼4F备用机房

- 7.1 机房装修

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*35 |
| 2 | 紫铜带 | 60*0.6 |
| 3 | 铜排 | 30*3 |
| 4 | 等电位箱 | 连接紫铜排 |
| 5 | 接地线 | BVR6 |
| 6 | 服务器机柜 | 600*1200*2000，含2个8位PDU插座 |

7.2 UPS系统

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 6KVA输入电压220V输出电压220V |
| 2 | UPS电池 | 配置不低于100 AH 12V的蓄电池，满足负载后备时间不少于120min,蓄电池采用电池架安装； 蓄电池应与UPS、精密空调保持品牌一致 |
| 3 | 电池柜 | A8可以放置100AH8节 |
| 4 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商（主机与电池）针对此项目的三年质保证明文件 |

7.3 壁挂空调

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂空调 | 1.5P |

7.4 机房环境监控系统

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房环境监控系统 | 含温度、湿度，漏电、漏水监测等 |

7.5 配电箱

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 含电源保护器、空开等、 |

7.6 辅材

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 网线、跳线、融接盒、24芯单模光纤、设备底座等 |

7.7 系统集成

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 完成项目1#楼4F备用机房设备的安装、集成调试，包括机房建设、精密空调等系统集成调试。 |

- 八、建筑设备监控系统

- 8.1管理电脑

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 英特尔 酷睿 i7处理器 |
| 2 | 内存 | 16GB |
| 3 | 硬盘 | 1TB 3.5英寸 SATA (7,200 Rpm) |
| 4 | 显示器 | 24”液晶宽屏显示器，分辨率不低于1920X1080 |
| 5 | 网卡 | 10/100/1000M 以太网卡 |
| 6 | 操作系统 | Windows 10（64位） |
| 7 | 配套 | 键鼠，板载集显,带16速或以上DVD-RW |

8.2 网络交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | 交换容量 ≥330Gbps，转发性能 ≥50Mpps，固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，千兆非复用光口≥4个；VLAN数≥4K |

8.3 打印机

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印机 | 非自动双面；类型：黑白； 打印速度：0-24页/分；纸张输入容量：150-249页；扫描功能：平板式；基础功能：复印，扫描，打印；能效等级：二级能效 输稿器：不支持输稿器；连接方式：Wi-Fi，USB；最大支持幅面：A4 |

8.4 软件及接口

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控软件 | WEBs-N4具有直观、全新的界面，时尚并且容易使用，功能包括内置的搜索功能、可自定义的视图和可视化、基于角色的安全性、实时故障诊断和快速导航，基于角色的访问控制，身份验证模型，数据清理。 允许多个基于 Niagara Framework 的系统控制器以及其它基于IP的控制器通过网络连接起来，可以对 BACnet®，oBIX，Modbus和LonWorks® 等开放协议进行有效的集成。透过标准Web浏览器客户端提供实时的图形化信息，并提供服务器级别的功能。这些功能包括集中的数据日志记录 / 趋势分析、存档并输出到外部数据库、报警、仪表盘报告、系统导航、时间表、数据库管理和通过 XML 接口与其它企业级软件应用程序集成。此外，还为应用程序开发提供了整合的图形化工程调试工具 |
| 2 | 监控软件驱动授权 | 监控软件驱动授权 |
| 3 | 监控软件第三方设备升级版 | Supervisor集成第三方设备升级包，增加25个Device或1250个点 |
| 4 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

8.5 扩展模块

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展模块 | 以太网通讯的BACnet IP控制器的扩展模块，I/O模块通过RS-485总线与控制器相连，提供5个通用输入、5个数字输入、3数字输出、3个模拟输出。 |
| 2 | 点扩展模块4通道数字输入 | 多通道点输入扩展模块，将一个AI/UI输入扩展为4个DI输入(占有一个AI/UI通道)。 |
| 3 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

8.6 控制器机箱

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | 以太网通讯的BACnet IP控制器，处理器:32位，NXP Kinetis, 120MHz，BACNET IP通讯，2个RJ45端口，10/lOOM自适应，支持星型和菊花链连接。提供8个通用输入、4个数字输入、4个模拟输出、5个数字输出。支持通过RS-485端口连接扩展模块。 |
| 2 | 控制器C型机箱 | 室内成套控制箱子，大小为800*600*200，内含空气开关、变压器、继电器、电源模块，端子排。内部接线已完成。 |
| 3 | 控制器T型机箱 | 室内成套控制箱子，大小为700*500*200，内含空气开关、变压器、继电器、电源模块，端子排。内部接线已完成。 |
| 4 | 控制器D型机箱 | 室内成套控制箱子，大小为600*400*200，内含空气开关、变压器、继电器、电源模块，端子排。内部接线已完成。 |
| 5 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

8.7 液位开关及传感器

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液位开关 | 测量范围5米长度，OFF/ON信号输出，触点容量：15A(8A)220VAC，最高工作温度：70℃。 |
| 2 | 室内一氧化碳浓度传感器 | 测量范围：0~250ppm，精度±5%，2~10V或4~20mA信号输出。四线制，防水等级：IP44，环境温度：10-50℃。供电电源：24Vdc。 |
| 3 | 室内二氧化碳传感器 | 测量范围：0~2000ppm，重复精度±20ppm ；0~10V或4~20mA信号输出。防水等级：IP20。室内壁挂。供电电源24Vdc。 |
| 4 | 质保 | 中标后签订合同前提供设备原厂商针对此项目的三年质保证明文件 |

8.8 辅材

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 含JDG管等、含电源线、信号线等 |

8.9 系统集成

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 完成项目建筑设备监控系统的安装、集成调试 |

- 九、等保测评

- 9.1 等保测评

| 序号 | 技术指标 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 等保测评 | 等保测评的集成调试，包括分为安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面 |

- 三、功能演示

- 本项目需提供功能演示，具体详见评分标准。

- 投标人对所投数据中心三维可视化综合管控平台进行演示，演示采用视频形式，视频画面需清晰，时间不超过5分钟。

- 投标单位将演示视频以u盘的形式作为附件递交（递交方式与截止时间同备份投标文件）

- ▲四、商务要求：

| 序号 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期： 合同签订完成并接采购人通知后90日内完成供货、安装、调试，交付采购人验收。 |
| 2 | 付款方式： （1）合同生效后以及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总价的50%作为预付款； （2）全部设备到项目现场并经采购人确认后支付至合同总价的80%； （3）设备安装调试完毕，验收合格、资料归档完毕后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的100%。 |
| 3 | 质保期： 验收合格之日起不少于2年，期间免一切维修费用，质保期外维修时只收取部件成本费。 |
| 4 | 履约担保： （1）履约担保的金额：合同总价的1％； （2）形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等。 （3）递交时间：在合同签订后5个工作日内提交。 （4）退还时间：最终验收合格后10工作日内退还。 |
| 5 | 验收： 采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。采购人根据需要将邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收书由采购人存档。 |
| 6 | 售后服务： 在保修期内，接到采购人维护及保障电话（保修期内所有维护及保障为免费）后1小时内响应，须在24小时内赶到现场及时处理故障，免费维修与更换缺陷部件，完成时间要求在中标人收到采购人通知后一个星期内，如未按时到达现场或按时修复的，采购人有权委托第三方进行维修或更换零部件，由此产生的费用均由中标供应商承担。 |
| 7 | 备品备件及耗材等要求： 投标人应列明货物质保期后2年所需的备品备件清单及价格，该费用不包含在投标价格中。 |
| 8 | 供方应确保产品质量，并且符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的，未使用过的，供方应保证全部设备经正确安装调试且达到验收标准。 |

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 宁波市海曙区横街镇卫生院中心业务设备采购项目 |
| 2 | 采购单位： 宁波市海曙区横街镇卫生院 |
| ▲3 | 投标报价及费用： 1、本项目最高限价（元）：5365220元。投标报价超过最高限价的作无效投标处理。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、投标人的投标报价是履行合同的最终价格，该合同总价款包括但不限于：设备、材料、运杂、保险、装卸、安装、零星安装、人工费、合理损耗、维修、售后服务、税金和其它一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：无 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件） （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件）1份。（投标单位自愿提供） （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格审查文件、技术商务文件和报价文件正本、副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见公开招标采购公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见公开招标采购 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲12 | 履约担保的收取及退还：详见第二章采购需求 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金 |
| ▲14 | 付款方式：详见第二章采购需求 |
| ▲15 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90日历天 |
| ▲16 | 质保期：详见第二章采购需求 |
| ▲17 | 合同履行期限：详见第二章采购需求 |
| 18 | 代理服务费的收取：本采购代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定，根据以下表格差额累进制方式以货物招标标准，按照中标总金额向中标人收取招标服务费。 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万～1亿; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 招标代理费收款账户信息： 名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 开户银行：中国农业银行宁波市江北支行 账号：39102001040018504 缴费时间：领取中标通知书之前 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 20 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供投标人按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品作为其项目的一部分，多家投标人提供核心产品（核心产品：核心交换机主机 ）品牌均相同的，按一家投标人认定。

2、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

（九）、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1、公开招标采购公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、纸质投标文件需与电子投标文件一致。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（一）投标文件的组成

投标文件的件组成：投标文件由资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。提供格式的按照格式填写，未提供格式的由投标人自拟。

- 资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 技术商务文件内容包括：

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权书（如有并提供开标前三个月的社保证明）（格式见附件）；

- 商务技术条款偏离表（格式见附件）；

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）；

- 类似项目业绩一览表（格式见附件）；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

- 注：技术商务文件中不能出现报价。

- 报价文件内容包括：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果制造商为小微企业，应提供中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

▲（二）投标文件的语言及计量

（1）投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（2）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1、自投标截止日起90日历天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

（五）投标文件的签署和份数（各标项投标文件分别编制）

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

A、电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份(投标人自愿提供)。

B、纸质投标文件

中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格审查文件、技术商务文件和报价文件正本、副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标和电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购组织机构将中止本次招标采购活动。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、中标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

7、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

8、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

9、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（二）履约担保

1.中标人应根据采购文件确定的履约担保的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承担违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3本次采购为非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

1.4如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.5根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.6根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。

- 评标办法及标准

- 总则

- 1、本项目评标采用综合评分法。

2、综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 |
|  | （二）特定资格条件：详见“第一章 公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”。 |
|  | （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。） |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

注：1、采购文件要求投标人提供资格审查文件的，资格审查文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格；2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，有效投标人不足三家的，不得继续评标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （技术商务文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）技术商务文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十一）技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购最高限价，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

B、在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、技术商务文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11、技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

E、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分。

（四）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（五）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

- 七、评分标准

| 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价分（30分） | 参与评审的价格=投标保价-小微企业价格扣除优惠值10%。 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30×100％。（小数点保留2位） | 30 |
| 技术商务分 （70分） | 投标响应（24分）： 技术参数完全符合招标要求没有负偏离的得24分；带★的参数为重要指标，每负偏离一条扣2分；未带★的参数为一般指标，每负偏离一条扣1分。 注：投标文件中需要根据要求提供相关证明材料，未提供或未能满足要求视为负偏离。此项分值扣减至0分时，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 | 24 |
|  | 项目了解情况（3分）： 投标文件中应绘制较为准确的各级网络拓扑结构图、数据中心架构图、机柜设备上架示意图，图纸应符合实际并科学、合理，各项图纸最高得3分。 | 3 |
|  | 项目技术方案（5分）： 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的技术方案进行评审。如：投标方案是否对本项目有详细的需求分析（0-2分），是否有具体的系统功能描述（0-2分），针对本项目的建设是否有具体解决方案（0-1分）。 | 5 |
|  | 项目整体实施方案（5分）： 根据投标人提供的项目整体实施方案（方案应包含项目实施计划、组织及人员安排、项目进度保障措施、项目质量保障措施、项目安全保障措施）是否详细、科学合理、符合实际、可操作性进行综合评议。 | 5 |
|  | 功能演示（12分）： 投标人对所投数据中心三维可视化综合管控平台进行演示，演示采用视频形式，视频画面需清晰，时间不超过5分钟。（投标单位将演示视频以u盘的形式作为附件在开标前递交） 1、数据中心导航功能演示；平台可根据用户设定的起点和终点，自动生成导航路线，路线具有偏好选择功能、长度测算功能及行进漫游功能。（0-3分） 2、照片盒子功能演示：系统自带照片盒子具有场景部署的属性，照片盒子具有上传照片、视频的功能，用户可通过打开照片盒子相关的图片、视频来展示场景中的实景内容。（0-3分） 3、设备模型场景部署功能演示： 模型库数量达到300件以上的设备模型库，演示设备模型增加、删除、修改等功能；演示模型的属性管理功能；演示模型位置调整、大小、颜色、样式调整功能；演示模型复制功能：系统具有对场景已部署模型的复制功能，实现模型的单一复制、批量复制。（0-2分） 4、桥架部署功能的演示：在用户自定义部署桥架时，桥架组件和桥架组件之间要具有自动吸附功能，桥架的颜色可调、桥架长度可在场景中测算。（0-2分） 5、孪生路径编辑功能演示：演示数据中心内多种路径的孪生地图的路径命名、路径编辑、路径增加、删除、修改功能。（0-2分） | 12 |
|  | 投标人履约能力（6分）： 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO28000供应链管理体系认证、ISO27000信息安全管理体系认证，每提供一个得1.5分，最高得6分。 注：投标文件中提供有效的证明资料复印件加盖供应商公章。 | 6 |
|  | 人员配置（7分）： 1、投标人针对本次项目提供的项目负责人：具备网络工程师、CISE、PMP证书情况，每提供一项得1分，满分3分。 2、投标人针对本次项目提供的其他项目组成员：具备通信专业技术人员职业水平证书、国家信息安全水平证书（一级）、数据库系统工程师、网络规划师证书的数量及各项证书人员配置情况进行综合评审，满分4分。 注:投标文件中提供上述人员开标前近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的由社保部门出具社保证明，履历、证书证明文件并加盖供应商公章。 | 7 |
|  | 项目业绩（3分）： 供应商自2020年1月1日（合同签订时间为准）至今具有同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注:提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不完全不得分。 | 3 |
|  | 售后服务（4分）： 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，包含服务机构综合能力（0-2分）、响应能力（0-1分）、服务人员（0-1分）进行综合评议。 | 4 |
|  | 政策分（1分）： 1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |

- 第五章 政府采购合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

项目名称（项目编号：）于  年 月  日，在海曙区公共资源交易中心进行公开招标，经结果公告确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.招标文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为c,b,a)。

一、项目内容

1.1 项目需求及清单：详见采购需求

1.2 交货期：合同签订完成并接采购人通知后90日内完成供货、安装、调试，交付采购人验收。

1.3交付方式：现场交付。

1.4 交货地点：按甲方指定地点。

二、合同金额

2.1 （大写）：           元（¥______________元）人民币。

2.2 本项目为总价包干，该合同总价款包括但不限于：设备采购、材料、运杂、保险、装卸、安装、零星安装、人工费、合理损耗、维修、售后服务、税金和其它一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

三、技术资料

3.1 提交货物的技术规格应与招标文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表(如果被甲方接受的话)相一致。

3.2 若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

3.3乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.4没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.5货物交货时，乙方应提供货物清单、产品质量合格证书、货物图纸资料、检测报告、使用说明书等。

四、组成合同的文件

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）招标文件；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

五、履约担保

5.1金额：合同总价的1%，即        元。

5.2形式：                     。

5.3递交时间：在合同签订后5个工作日内提交。

5.4退还时间：最终验收合格后10个工作日内退还。

六、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、知识产权

7.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等一切指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用；造成甲方损失的，须赔偿甲方所有损失。

八、产权担保

8.1 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、运输、保管、安装

9.1 乙方将货物运至甲方指点的地点，并承担运输、装卸费用。

9.2 乙方负责安装现场货物的保管及安全，并承担所涉及的一切费用。

十、质保及售后服务

10.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物在正常使用和保养情况下，其使用寿命期内应具有使用户满意的性能。

10.2 乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

10.3乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.4 乙方须对所供货物提供    个月的质保期（或称“保修期”，招投标文件中个别设备质保期限要求长于本合同约定的，以招投标文件所涉技术规格要求为准），时间从安装调试完毕验收合格并由甲方接收之日起计算。在保修期内，乙方须免费负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障，以及所有设备的免费维护。

10.5 超出质保期的货物自动进入终身维修期，并提供详细的售后服务方案和收费标准。

10.6 乙方设有完善的售后服务机构，能快速地处理设备的故障维修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知的2 小时内响应，一般问题应在24-48 小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由乙方负责；需要现场进行维修的，应在2-3 个工作日内到达仪器现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。如乙方在接到通知后的6小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。（招投标文件中个别设备的售后维修要求有不同规定的，以招投标文件所涉技术规格要求为准）

10.7保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的经济损失、维修费用、交通运输、人员上门费用等相关支出应全部由乙方自行负责，更换时间不得超出48小时。

10.8上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、索赔

11.1 如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的设备及材料，甲方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）退货：乙方将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时乙方应相应延长修补或更换部件的质保期。

11.2 如果在甲方发出索赔通知后15 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。乙方未按规定的方法或要求解决索赔事宜，甲方将从未付款或从乙方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权要求乙方赔偿不足部分的索赔金额。

十二、延期交货

12.1 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可酌情延长交货时间，逾期交付时间超过甲方同意延长的限期，乙方仍不能交付的，甲方可以没收履约保证金并采取终止合同。

12.2 除不可抗力外，未经甲方同意，乙方拖延交货每逾期一天应向甲方支付迟交货物价款的1%的违约金，迟交超过15 天的，甲方有权选择全部或部分解除合同，并没收履约保证金。

12.3 乙方未能按合同约定提供质保服务的，应承担违约金500元/次，同时甲方有权委托第三方提供相应服务，由此产生的费用由乙方承担。

十三、货款支付方式

13.1合同生效后以及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总价的50%作为预付款；

13.2全部设备到项目现场并经采购人确认后支付至合同总价的80%；

13.3设备安装调试完毕，验收合格、资料归档完毕后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的100%。

十四、税费

14.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，乙方应开具正规同等金额的增值税专用发票。

十五、调试和验收

15.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

15.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

15.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

15.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

15.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十六、货物包装

16.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

16.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十七、违约责任

17.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

17.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

17.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十八、不可抗力事件处理

18.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

18.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

18.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十、合同生效及其它

20.1 合同经甲乙双方签字并加盖单位公章后生效。

20.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

20.3本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

20.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

20.5 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

20.6 本合同一式  份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执  份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                             开户行：

签字日期： 年  月  日                            开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件

（一）资格文件的外包装封面格式：

外包装格式：

资格审查文件/技术商务文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年   月   日

（二）资格文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

资格审查文件/技术商务文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年   月   日

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：    周岁   职务：

身份证号码：

系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证正反面复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：年月日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明。

2、法定代表人授权书

采购人：

（采购人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权本单位（授权代表任职部门）（授权代表姓名）为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）公开招标项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：性别：年龄：。

部门：      职务：        联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证正反面复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，须提供授权代表身份证正反面复印件及开标前三个月的社保证明，加盖公章。

3、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 其中：高级职称 |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |
| 开户银行（基本账户） |  |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为     的    （项目名称）发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标单位（盖章）：                   （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年月日

- 5、供应商响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分除外）。

6、商务技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 条款号 | 招标文件第二章采购需求内容 | 投标文件的 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：按第二章《采购需求》的相应要求，在偏离说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，若“正偏离”或“负偏离”的，在备注栏对偏离情况进行说明，如均未偏离可填写全部响应。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

7、本项目组人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 身份证号码 | 职位 | 本项目拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：根据采购需求及评分标准要求提供相关证明材料。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

8、类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托方名称 | 项目合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

9、投标函

致：采购人

根据贵方为       项目的招标公告（项目编号：       ），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件，以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起  90 日历天。

4.如中标，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：       邮编：          电话：

传真：       投标人代表姓名          职务：

投标人名称(公章):

开户银行：银行帐号：

授权代表（签字或盖章）：                             日期:  年   月  日

10、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写: 大写： |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：

1、投标总价应与“投标分项报价表”的投标总价一致。2、投标文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的投标文件中报价一览表为准。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

11、投标分项报价表

项目名称： 项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

12、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于 其他未列明行业  ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于 其他未列明行业  ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

风险提示：

1、对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日