- 宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目模拟火灾、泄漏等功能集成设施采购项目

- 公开招标采购文件（货物）

- （电子招投标）

项目编号：SMCLZB2025040

采购人：宁波市公共工程建设中心有限公司

采购代理机构：世明建设项目管理有限公司

2025年6月

目 录

第一部分 招标公告	2

第二部分 供应商须知	6

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	66

第五部分 拟签订的合同文本	74

第六部分 应提交的有关格式范例	82

- 第一部分 招标公告

项目概况： 宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目模拟火灾、泄漏等功能集成设施采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年7月18日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：SMCLZB2025040

项目名称：宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目模拟火灾、泄漏等功能集成设施采购项目

预算金额（元）：1041.1873万元

最高限价（元）：1041.1873万元

采购需求：

标项一：

标项名称：模拟火灾、泄漏等功能集成设施采购项目

数量：1

预算金额（元）：1041.1873万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标项1，采购清单具体详见采购文件第三部分 采购需求。

备注：

交货期：标项1，接采购人正式供货通知后，120天内完成供货、安装、调试及验收，且满足本项目工程总承包进度要求。

本项目（不）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 标项1：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，无。

- 本项目的特定资格要求：标项1，无。

- 获取（下载）采购文件

时间：2025年6月27日至2025年7月4日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月18日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）世明建设项目管理有限公司开标室（宁波市鄞州区中山东路796号东航大厦1911）。

开标时间：2025年7月18日9时00分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。（4）电子招投标有关事项说明：①本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。③供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：宁波市公共工程建设中心有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：鲁老师

项目联系方式（询问）：0574-89289969

质疑联系人：庄老师

质疑联系方式：0574-89289945

- 采购代理机构信息

名称：世明建设项目管理有限公司

地址：宁波市鄞州区中山东路796号东航大厦1911

传真：/

项目联系人（询问）：周旭东、陈文昌、吴瑾婷

项目联系方式（询问）：0574-87284375

质疑联系人：吴瑾婷

质疑联系方式：0574-87284375

- 同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：李老师

联系电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类； 核心产品为：模拟火灾、泄漏等功能设施。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）本项目非专门面向中小企业采购。 （2）标的：标的名称清单详见采购文件第六部分应提交的有关格式范例“中小企业声明函（货物）”；属于工业行业。 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定： 工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■本项目不允许采购进口产品 □可以就/采购进口产品 |
| 4 | 分包 | □经采购人同意后，大中型企业可以向小微企业合理分包。 ■不同意分包 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■不组织 □组织 |
| 6 | 样品提供 | ■ 不要求提供 □ 要求提供。 |
| 7 | 视频演示 | ■不组织。 □组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格证明文件、商务技术文件、报价文件 | （1）资格证明文件：详见采购文件第二部分供应商须知第11.1款。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据采购文件第二部分供应商须知第11.2款和采购文件第四部分评标办法提供。 |
|  |  | （3）报价文件：根据采购文件第二部分供应商须知第11.3款提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | ★投标报价为交钥匙价，应包括但不限于采购人所需产品的深化设计、制造、包装、运输、货到就位、装卸搬运、安装、调试、成品保护、技术培训及技术服务、保险、产品检验检测费、验收、二次保护费[包括但不限于对采购人原土建、安装、装修（含电梯、门框、地板及地毯等）的保护]、承诺质保期内的保修及其他售后服务中标服务费、税金等完成本项目所需一切费用。不包含化工装置内工艺设备和罐区的储罐等内容。 注：（1）本项目各类产品数量为暂定，实际实施过程中，采购人有权进行变动，按中标人的中标单价进行结算，最终以实际使用数量为准。（2）招标文件虽罗列了投标人在报价时应考虑的各类费用并计入投标报价中，但招标文件中未列明而项目实施中会发生的费用，投标人应充分考虑并计入投标报价中，采购人不再另行支付。中标后，不得以不完全了解招标文件、施工现场为由，而提出额外补偿或延长供货时限等要求。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 电子备份投标文件送达地点和签收人员 | 详见采购文件第一部分招标公告。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交电子备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | □联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | □联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第四部分评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 □联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四部分评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | ★履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的1%。 履约保证金形式：转账或银行保函、保险公司保单等非现金形式。 履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 履约保证金退还时间：验收合格后7个工作日内无息退还。 |
| 15 | ★付款方式 | 付款方式： （1）甲方和乙方签订供货合同且乙方提交履约担保后，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款（适用于中小微企业）； 甲方和乙方签订供货合同且乙方提交履约担保后，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款（适用于大型企业）； - （2）全部货物装运到现场，安装调试完毕，并经甲方组织相关部门验收合格后 15 日内支付至实际到货数量的 80%且不得超过合同价的 80%； （3）乙方送审的结算经甲方或甲方委托的咨询单位审定并出具正式审核报告，支付至审核报告价款的95%； （4）待相关主管部门检查、审核（如有），获市财政局决算批复后，支付至最终结算审定价的100%。 （每次付款前，乙方均应向甲方提供等额的合法有效的增值税发票。若不能抵扣或不能足额抵扣增值税额的，在每次支付的价款中相应增值税额予以扣除，乙方不得有任何异议。） 在合同期内发生下列情况的合同价格可以调整：A.甲方提供的招标货物清单项目有误或数量偏差；B.甲方及监理工程师共同确认签证的签证单；结算单价的调整：产生调整的设备若原投标清单中有价格的，执行合同原有的价格，若投标清单没有的新增项目，以甲方或其委托的造价咨询单位确认的签证价作为结算单价。 |
| 16 | ★质保期 | 所有产品的质保期不少于3年（含）；自验收合格交付使用之日起计算。 |
| 17 | 中标服务费的 收取标准 | 1、采购代理机构按照中标人的预算金额，根据以下表格差额累进制货物招标标准的66.5%计取，向中标人收取中标服务费。 费率 中标金额; 货物招标. 100万以下; 1.5%. 100～500万; 1.1%. 500～1000万; 0.8%. 1000～5000万; 0.5%. 2、中标人在公示期满5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费，并领取中标通知书。 3、中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 收款单位（户名）：世明建设项目管理有限公司 开户银行：上海浦发银行宁波鄞东支行 银行账号：94030155100000206 |
| 18 | 转让 | 本项目不得转让、转包。 |
| 19 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

- 总则

- 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

- “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

- “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

- “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “★”系指实质性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目原则上采购本国生产的货物，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不得对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

- 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

- 鼓励在线询问、质疑、投诉

- 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明（附件2）。

- 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）的规定执行。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉材料可寄送至：宁波市海曙区中山西路19号，收件人：李老师，电话：0574-89388042。

投诉书范本及制作说明（附件3）。

- 采购文件的构成、澄清、修改

- 采购文件的构成

- 采购文件包括下列文件及附件：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

- 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 采购文件的澄清、修改

- 已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

- 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 投标

- 采购文件的获取

详见采购文件第一部分 招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分 供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 投标文件的语言及计量

- 投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件内容视同未提供。

- 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 投标文件的组成

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函（附件7）；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 业务专用章使用说明函（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 投标标的清单；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商声明（附录1）；

- 其他供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 投标分项报价表；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

注：1、政府采购活动现场确认声明书（附录1），该声明书无须编制进投标文件中，仅需在提交投标文件截止时间后填写并进行回传至注明的邮箱。

2、上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未提供规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

3、投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

注：投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 投标文件的编制

- 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

- 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

- 投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 电子备份投标文件（不适用）

- 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接递交或者以邮政快递方式递交电子备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商递交电子备份投标文件。

- 电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的电子备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 直接提交电子备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将电子备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子备份投标文件。

- 以邮政快递方式递交电子备份投标文件的，供应商应先将电子备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。电子备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分 供应商须知前附表规定的电子备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

- 投标文件的无效处理

有采购文件第四部分 评标办法第4.2款规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

- 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

- 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

- 开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

- 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

- 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定时间完成在线解密。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的所有投标文件，公布供应商名称、投标内容、投标报价等以及采购代理机构认为合适的其他内容，供应商须在政府采购云平台的“开标记录”模块中进行在线签字确认。

- 资格审查

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

- 供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

- 合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

- 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 评标

- 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分 评标办法。

- 定标

- 确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

- 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

- 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标情况、资格审查情况、评标专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单等信息。

- 公告期限为1个工作日。

- 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分 拟签订的合同文本。

- 合同的签订

- 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

- 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购合同由采购人与中标人根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验收

- 验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 宁波市公共工程建设中心有限公司所用。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见第一部分 招标公告。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 供应商应使用本次招标的项目所需的标准和规范的最新版本。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第一条。 |
| - 四 | - 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的数量、实施的时间（即合同履约期限）：详见第一部分 招标公告。 - 实施的地点：宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目工地。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第一条。 |
| - 六 | - 采购标的验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的其他技术、服务等要求 | - 详见第三部分 采购需求 第二条。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 详见第二部分 供应商须知 前附表。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 1、本项目各潜在供应商宜按采购文件第二章 供应商须知前附表“开标前答疑会或现场考察”要求进行现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况。 - 2、任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。 |
| - 十 | - 样品 | - 详见第二部分 供应商须知 前附表。 |

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（采购清单）

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | - 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1化工生产装置模拟训练设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液体输送泵法兰泄漏喷射火 | 功能：液体输送泵法兰处泄漏喷射火，火焰长度不小于2米，供消防员开展关阀断料、氮气灭火、水流切封等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，可分段燃烧，逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高压换热器法兰泄漏火 | 功能：高压换热器浮头法兰泄漏火，火焰长度不小于1.5米，供消防员开展泡沫、水雾灭火，水幕稀释抑爆，人员车辆避开泄压口等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分级、分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 反应器仪表连管火 | 功能：反应器仪表连管火，火焰长度不小于1.5米，供消防员开展钩管泡沫灭火或两侧封堵、氮气灭火等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分级、分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 精馏塔上部气相火 | 功能：蒸馏塔上部气相火，火焰长度不小于3米，供消防员开展利用高喷车保持冷却控制燃烧（切封）、注入蒸汽或氮气惰化、抑制燃烧、防止辐射烘烤临近装置等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，可分段燃烧，逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 精馏塔中部气液相火 | 功能：蒸馏塔中部气液相火，火焰长度不小于2米，供消防员开展保持冷却控制燃烧、注入蒸汽或氮气惰化、防止辐射烘烤临近装置、高喷雾状水切封等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，可分段燃烧，逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 精馏塔底部泄漏地淌火（真实池火，面积100平方） | 功能：蒸馏塔底部泄漏地淌火，供消防员开展移动炮、泡沫勾管、泡沫枪扑救，三梯次，三叠加池火扑救等训练。 ▲供油系统：采用柴油作为燃料，火焰面积约为100平方，采用水垫层+油方式实现，水垫层20CM，油层3-10CM，且设置未燃烧完燃料油回收，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现一键进水、一键进油、排污等独立控制。 ▲隔热防护：点火池内设置加固型不锈钢钢制铁槽，做好隔热防护，地下燃烧池表面铺设篦子；在池火正上方和池火周围10m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢夹套（内部流动冷却水）、岩棉或硅酸钙板；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。应急状态下，能实施远程控制灭火设施，快速扑灭火势。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。污油污水处理的管线、仪表、阀门等设计供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 精馏塔中部侧壁流淌火（真实火、面积约为30平方） | 功能：蒸馏塔中部侧壁流淌火，火焰高度小于2米，供消防员开展高喷车冷却控制燃烧，关阀断料，移动炮、泡沫勾管、泡沫枪扑救等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，目前火焰面积约为30平方，具体面积根据装置塔高度、直径以及到地面距离实际确定。根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现一键进油独立控制。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 卧式储罐气相管线法兰泄漏火 | 功能：卧式储罐气相管线法兰泄漏火，火焰长度不小于2米，供消防员开展关阀断料、泄压排爆、移动炮灭火冷却控制燃烧、人员车辆避开阀门泄压口等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，可分段燃烧，逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 卧式储罐液相管线阀门泄漏火 | 功能：卧式储罐液相管线阀门泄漏火，火焰长度不小于2米，供消防员开展关阀断料，移动炮灭火冷却，钩管、管枪、中高倍扑灭池火或流淌火等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，可分段燃烧，逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 管廊架管线火灾 | 功能：最底层带压可燃气体管道泄漏着火，火焰长度不小于2米，供消防员开展紧急停车、关阀断料、泡沫灭火等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，可分段燃烧，逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 精馏塔上部气相火（真实火） | 功能：精馏塔上部气相火，供消防员开展紧急停车、关阀断料、泡沫灭火等训练。 ▲供油系统：采用柴油作为燃料，点火池内设置304不锈钢（厚度不小于3mm）圆环火池面积不小于5平方，高度不小于0.8米，采用水垫层+油方式实现，且设置未燃烧完燃料油回收，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制。 点火方式：2处脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现一键进油独立控制。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲辅助设施：设置加固型钢制铁槽。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 精馏塔中部气液相火（真实火） | 功能：最底层带压可燃气体管道泄漏着火，供消防员开展紧急停车、关阀断料、泡沫灭火等训练。 ▲供油系统：采用柴油作为燃料，点火池内设置304不锈钢（厚度不小于3mm）圆环火池面积不小于5平方，高度不小于0.8米，采用水垫层+油方式实现，且设置未燃烧完燃料油回收，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制。 点火方式：2处脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现一键进油独立控制。 ▲隔热防护：在火点正上方和火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲辅助设施：设置加固型钢制铁槽； ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 爆炸 | 功能：能模拟特定化工设备爆炸，在极短时间内，释放出大量能量，产生明火，并放出大量气体，在周围介质中造成高压，能与周边火灾进行联动；用于训练和考核消防员面对化工类灾情辨别突发状况及侦查避险、自救、救人技能； ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定爆炸启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲安全：安全防护相关的设计、供货及施工。可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含装置材料、供气管道、控制仪表、供气阀门，人工，系统调试等。管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 2 |  |
| - 1.2外浮顶罐模拟训练设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外浮顶罐密封圈（真实火，点；线式）火 | 功能：外浮顶罐密封圈火，设有四处密封圈火,供消防员开启固定消防设施，半固定消防设施，关闭雨水、污水排放阀，登罐利用管枪灭火，高喷车半开花冷却罐体等训练。 ▲供油系统：采用柴油作为燃料，各点火池使用304不锈钢（厚度不小于3mm）制作，四处密封圈火长度分别为1号长5米，2号长10米，3号15米，4号10米，宽度为0.5米，采用水垫层+油方式实现，水垫层厚0.3米，点火油厚度不小于5cm，且设置未燃烧完燃料油回收，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制，实现火点随浮盘移动而移动。 ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现实现四个池子独立的一键进水、一键进油、排污等独立控制，包括管道（含调节阀前后切断阀、复线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲辅助设施：含油槽设计供货及施工等。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。污油污水处理的管线、仪表、阀门等设计供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 外浮顶罐地面流淌火（真实火，面积约为72平方） | 功能：外浮顶罐地面流淌火，设有三处地面流淌火，供消防员开展开启固定消防设施，半固定消防设施，关闭雨水、污水排放阀，利用钩管、管枪、高倍数泡沫发生器扑灭流淌火，高喷车、移动炮灭火冷却罐体等训练。 ▲供油系统：采用柴油作为燃料，三处地面流淌火面积分别为1号60㎡（40*1.5）、2号6㎡（4*1.5）、3号6㎡（4*1.5），采用水垫层+油方式实现，水垫层厚0.3米，点火油厚度不小于5cm，位置三面分布，且设置未燃烧完燃料油回收，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制。 ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现实现三个池子独立的一键进水、一键进油、排污等控制，包括管道（含调节阀前后切断阀、复线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲辅助设施：基坑内设置加固型钢制铁槽，地下燃烧池表面铺设篦子，进油、进水管线等。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。污油污水处理的管线、仪表、阀门等设计供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| - 1.3内浮顶罐模拟训练设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内浮顶罐罐顶呼吸阀雷击起火 | 功能：内浮顶罐罐顶呼吸阀雷击起火，火焰长度不小于1.5米，供消防员运用固定（半固定）泡沫灭火系统、高喷车雾状水水流切封、临近罐高喷车开花漫流冷却、氮气惰化保护等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分级、分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 内浮顶罐密封圈火 | 功能：内浮顶罐密封圈火，可以实现冒烟和冒火两种形式，为两处通风圈火，一处表现为通风圈为冒烟，一处表现为通风圈冒火，两处错开，供消防员开展运用固定（半固定）泡沫灭火系统、高喷车雾状水水流切封、临近罐高喷车开花漫流冷却、氮气惰化保护等训练。 ▲供烟系统：供烟装置。 ▲供油系统：采用柴油作为燃料，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分级、分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定烟气启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲安全：设置一键急停，温度监测、火焰监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 内浮顶罐罐壁流淌火（真实火、面积约为50平方） | 功能：内浮顶罐罐壁通风口溢流后的罐壁流淌火，火焰高度小于2米，供消防员开展运用固定（半固定）泡沫灭火系统，移动炮、高喷车强释放喷射外壁，管枪、钩管组扑灭罐底流淌火等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，火焰面积约为50平方，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制。 ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现一键进油独立控制。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲辅助设施：顶部和底部设置加固型钢制铁槽； ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 内浮顶罐管道阀门处火 | 功能：内浮顶罐管道阀门处火，火焰长度不小于1.5米，供消防员运用固定（半固定）泡沫灭火系统，管枪移动炮、钩管配合扑灭地面流淌火等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分级、分区控制。 ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 冷却均匀性考核 | 功能;用于训练和考核消防员面对化工储罐类灾情的冷却技能，能判断是否对罐体整个表面进行均匀、持续冷却。 控制：考核结果集成于集成于DCS中央控制室； | 套 | 1 |  |
| - 1.4固定顶罐模拟训练设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定顶罐罐顶全液面火（真实火） | 功能：固定顶罐罐顶全液面火，供消防员开展利用固定（半固定）泡沫系统灭火、储罐外部高喷车切封灭火、加大浮盘与油层面罐体边缘冷却保护、氮气惰化辅助灭火、关阀断料等训练。 ▲供油系统：采用柴油作为燃料，火焰面积约为150平方，采用水垫层+油方式实现，水垫层厚度不小于50cm,油层厚度不小于5cm，油进出口各1处，点火点至少2处，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制；且设置未燃烧完燃料油回收。 ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现一键进水、一键进油、排污等独立控制。 ▲隔热防护：罐内壁设置304不锈钢夹套（间隙不小于10mm,内部流动冷却水），火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢、岩棉等；对火点设备以及火点附近设备进行隔热冷却，确保设备安全。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。应急状态下，能实施远程控制灭火设施，快速扑灭火势。 ▲辅助设施：含设备的二次改造设计、供货和施工，进油进水管线的设计供货施工。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。污油污水处理的管线、仪表、阀门等设计供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 固定顶罐防护堤火（真实火） | 功能：固定顶罐防护堤火，供消防员开展关闭雨排、设堤分割、围堵截流、挖沟导流，利用泡沫钩管组与泡沫枪炮组配合灭火等训练。 ▲供油系统：采用柴油作为燃料，总共设有四个区域池火，四个区域面积分别约为77平方、73平方、77平方、73平方。采用水垫层+油方式实现，每个区域独立设置加水、加油管线，水垫层约0.2-0.3米，油层厚度不小于5cm，且设置未燃烧完燃料油回收，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分区控制。 ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现四个池子独立的一键进水、一键进油、排污等独立控制，包括管道（含调节阀前后切断阀、复线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。保护罐体不受真实火影响。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲辅助设施：基坑内设置加固型钢制铁槽，含设备和结构的二次改造设计、供货和施工，进油进水管线的设计供货施工。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。污油污水处理的管线、仪表、阀门等设计供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 冷却均匀性考核 | 功能;用于训练和考核消防员面对化工储罐类灾情的冷却技能，能判断是否对罐体整个表面进行均匀、持续冷却。 控制：考核结果集成于集成于DCS中央控制室； | 套 | 1 |  |
| - 1.5球罐模拟训练设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球罐顶部安全阀法兰火 | 功能：球罐顶部安全阀法兰喷射火，效果为火焰长度高，烟量少。火焰长度不小于3米，供消防员开展停车关阀断料、高喷车漫流控制燃烧、氮封抑制、安全控烧、设置自摆炮冷却事故罐及临近罐等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，可分段燃烧，逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 球罐底部管线法兰火 | 功能：球罐底部管线法兰火，气液火，火焰长度不小于1.5米，供消防员开展停车关阀断料、冷却控温、注水分割、移动炮冷却灭火、堵漏封口等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分级、分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 冷却均匀性考核 | 功能;用于训练和考核消防员面对化工储罐类灾情的冷却技能，能判断是否对罐体整个表面进行均匀、持续冷却。 控制：考核结果集成于集成于DCS中央控制室； | 套 | 1 |  |
| - 1.6装卸栈台和槽罐车模拟训练设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 装卸栈台泄漏及地面流淌火（根据装卸栈台区域面积设计20平方） | 功能：装卸栈台泄漏地面流淌火，模拟火灾不能烧坏相关设备、阀门、管道，便于重复教学使用，供消防员开展紧急停车，稀释抑爆，关阀断料，关闭雨排，设堤分割、围堵截留等战术处置，泡沫钩管组与泡沫枪炮组配合等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，火焰面积约为20平方，采用多段喷嘴可控燃烧，可控逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。且设置未燃烧完燃料油回收。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。在所有控制柜（系统）中均能实现一键进水一键进油独立控制。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。保护罐体不受真实火影响。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲辅助设施：基坑内设置加固型钢制铁槽，地下燃烧池表面铺设篦子、供油供水管道的设计供货和施工。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。包括供货管道（含调节阀前后切断阀、副线阀）、仪表（调节阀、流量计）、土建等设计、供货和安装等工作。污油污水处理的管线、仪表、阀门等设计供货和安装等工作。 | 套 | 1 |  |
| 2 | LPG槽车阀门泄漏和着火（装卸阀和海底阀均有火点） | 功能：LPG槽车装卸阀和海底阀泄漏着火，火焰长度不小于1.5米，模拟火灾不能烧坏相关设备、阀门、管道，便于重复教学使用，供消防员开展冷却降温、稀释抑爆、关阀断料、水流切封等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，根据特定火点对供油压力的二次调节，火点进行分级，火焰大小可实现三级调节，分级、分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 3 | LPG槽车罐体安全阀喷射火 | 功能：LPG槽车罐体安全阀喷射火，火焰长度不小于3米，供消防员开展冷却降温、稀释抑爆、关阀断料、引流控烧、水流切封等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，可分段燃烧，逐步蔓延，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| 4 | LNG槽车后操作箱泄漏和着火 | 功能：LNG槽车后操作箱泄漏着火，火焰长度不小于1.5米，模拟火灾不能烧坏相关设备、阀门、管道，便于重复教学使用，供消防员开展冷却保护着火部位罐体，侧面水流切封，灭火后可采取封冻、倒罐输转、放空排险等训练。 供油系统：采用柴油作为燃料，根据特定火点对供油压力的二次调节，火焰大小可实现三级调节，火点进行分区控制。 点火方式：脉冲点火； ▲控制方式：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定火点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 ▲隔热防护：在火点周围5m范围主体结构、设施设备上安装隔热防护材料，隔热防护材质：304不锈钢（不低于3mm），岩棉或硅酸钙板厚度不低于60mm；对火点设备以及火点附近设备进行水冷却。 ▲安全：设置一键急停，火焰监测、温度监测等设备，可进行自定义安全控制逻辑与人工安全控制操作。 ▲其他：包含设备改造，火点材料、供油管道、控制仪表、供油阀门，人工，系统调试等。供油管道：304不锈钢无缝钢管（壁厚不低于SCH20壁厚标准）。控制元件采用防水型防爆型控制元件。 | 套 | 1 |  |
| - 1.7泄露模拟训练设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发器管道三通泄漏（气体泄漏） | 功能：蒸发器管道三通泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为气体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏气体颜色可变（符合环保要求） 其他：包含设备改造，仪表设置，泄漏点材料、供气管道、供气阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供气管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 卧罐管道法兰密封圈泄漏（液体泄漏） | 功能：卧罐管道法兰密封圈泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供液管道、供液阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供液管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 反应器顶部阀门泄漏（气体泄漏） | 功能：反应器顶部阀门泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为气体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供气管道、供气阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供气管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 卧罐顶部阀门泄漏（气体泄漏） | 功能：卧罐顶部阀门泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为气体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供气管道、供气阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供气管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 球罐进口管道泄漏（气体泄漏） | 功能：球罐进口管道泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为气体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供气管道、供气阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供气管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 球罐出口管道泄漏（液体泄漏） | 功能：球罐出口管道泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供液管道、供液阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供气管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 高压换热器封头焊缝处裂缝泄漏（气体泄漏） | 功能：高压换热器封头焊缝处裂缝泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为气体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供气管道、供气阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供气管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 过热器进口管道法兰泄漏（液体泄漏） | 功能：过热器进口管道法兰泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供液管道、供液阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供液管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 液体输送泵出口管道弯管腐蚀孔洞泄漏 | 功能：液体输送泵出口管道弯管腐蚀孔洞泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 换热器出口管道阀门老化泄漏 | 功能：换热器出口管道阀门老化泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 反应器砂眼泄漏 | 功能：反应器砂眼泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 板式换热器密封垫片断裂泄漏 | 功能：板式换热器密封垫片断裂泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 蒸馏塔塔底液体矩形泄漏 | 功能：蒸馏塔塔底液体矩形泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 空冷器出口管线螺纹泄漏 | 功能：空冷器出口管线螺纹泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 卧罐出口管道法兰垫片穿孔泄漏 | 功能：卧罐出口管道法兰垫片穿孔泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 内浮顶罐进口管道泄漏 | 功能：内浮顶罐进口管道泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 内浮顶罐出口管道泄漏 | 功能：内浮顶罐出口管道泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 外浮顶罐进口管道泄漏 | 功能：外浮顶罐进口管道泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 外浮顶罐出口管道泄漏 | 功能：外浮顶罐出口管道泄漏，供消防员及其他应急救援力量开展侦检、警戒、稀释、堵漏、输转、洗消、救生等应急救援训练及实战演练。 ▲泄漏系统：泄漏介质为液体，根据特定泄漏点对泄漏压力的预先设定，泄漏点进行分区控制；控制压力可调节（0.1-0.8Mpa），泄漏介质颜色可变（符合环保要求） ▲控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定泄漏点启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。 其他：包含设备改造，泄漏点材料、供水管道、供水阀门，人工，系统调试等，泄漏管道、供水管道：304不锈钢无缝钢管。 | 套 | 1 |  |
| - 1.8配套系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲设备间 | 功能：过渡储存总站向训练区的供油，以及训练区的回油，并实现统一的调配控制；对训练区气、液态泄漏装置提供介质、统一调配控制；(带温气液体）对化工装置、外浮顶罐训练设施进行燃烧、泄漏、爆炸、安全监测等功能进行实时控制，模拟工艺流程控制；具备安全监控、紧急切断等功能；具备压力监测功能； 燃油系统：包含调试用油5吨；二级油站的管道、仪表、土建等设计、供货、施工及调试等工作。 液体泄漏系统：包含水箱、离心泵、调节罐、分气缸、阀门箱、阀门、管道、加颜料罐等设备； 气体泄漏系统：包含空压机、储气罐、分气缸、传感器、阀门、管道、加颜料罐等设备； 控制系统：触摸屏、动力柜、控制柜、交换机、机柜、配电箱、线缆及桥架穿管； 其他：包含材料、人工、系统调试、配静电地板；控制系统接入DCS中央控制室可实施集中远程控制。 | 套 | 1 |  |
| 2 | ▲燃油回收再利用系统 | 包括油水分离器、自吸泵、污油泵相关管道、仪表液位控制等配套设备。 电气仪表设备防爆要求按dⅡBT4考虑。 油水分离器：容积约20m³； 自吸泵：自吸高度5米，流量10m³，扬程10米，数量2台（一备一用） 污油泵：流量20m³，扬程50米，数量2台（一备一用） 含储罐和泵基础、地埋坑土方开挖、储罐周围回填干净砂石。 最终流淌火燃油回收再利用系统待中标后明确，由厂家设计、供货和施工。处理后污水含油量不大于50PPM。 | 套 | 1 |  |
| - 1.9▲中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 10/100/1000Base-T-POE-24口 +4个千兆SFP,交流供电,防雷 | 台 | 1 |  |
| 2 | 操作台 | 尺寸不大于H730*D1408*W600，钢制框架，台面与装修风格匹配，带220VAC空开及PDU插排。 | 套 | 5 |  |
| 3 | 系统配电柜 | 标准机柜尺寸800W*800L*2100H，内部带电源模块、空开、导轨、端子等全套附件 | 个 | 1 |  |
| 4 | 系统网络柜 | 标准机柜尺寸800W*800L*2100H，带网络交换机及光纤接线盒、电源模块等全套附件 | 个 | 1 |  |
| 5 | 移动平板控制 | 鸿蒙原生系统，内存不低于12G，显示屏不小于13.2英寸，储存容量不小于512G，配流量卡不少于3年资费 | 台 | 5 |  |
| 6 | ▲ 控制平台 | 控制平台融合真火模拟装置、灾情模拟装置、训练考核装置、液压升降、监控、排污、消防水池液位补水监测等自控系统接入，并实现控制、联动和应急操作；控制平台应实现可视化操作、集成调度、观摩、考评等功能。 真火模拟装置、灾情模拟装置（点火、泄漏、爆炸）各点位应能单独启动，也应根据用户需求自定义预设组合火点、泄漏点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制。 由厂家中标后与最终用户单位充分沟通，完成设计、供货、施工及调试等工作。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 导调台 | 增设20路以上导调台，BMD导调台 ATEM 2 M Advanced Panel 20 视频监控系统可根据预设组合火点、泄漏点，自动确定拍摄点位，并投入到视频矩阵中。 | 套 | 1 |  |

- 注：1、供应商宜按照招标文件要求在投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖公章；

- 2、涉及采购文件要求的检测报告或截图或其他相关证明材料等内容，供应商应当在其证明材料中用框选并标明对应页码等方式清晰标记以供评委评审；

- 3、采购文件中要求投标文件中需提供技术参数的证明材料或说明与投标文件中的技术参数内容不一致的，以提供的技术参数证明材料或说明为准。

4、供应商应根据用户需求完善现场的音视频系统设计、供货和施工。

- 5、推荐品牌要求

- 5.1为充分保证以上设备和设施的性能和安全性，确保设备“安稳长满优”运行，规定主要部件品牌见分推荐品牌表。

- 5.2卖方报价的清单中应当明确1~3家品牌，报价中不应再带有“或相当于”字样。

- 5.3如果卖方提供的清单品牌不在下表规定当中，必须提供如下证明资料以供买方进行评判。:

- 5.3.1需要对本招标文件偏离清单中明确提出偏离。

表4-1推荐品牌表

| 名称 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PLC | 西门子/中控/和利时/汇川/或等同 |  |
| 移动平板 | 东田工控/华为/或等同 |  |
| 电气元件 | 西门子/施耐德/ABB/或等同 |  |
| 火焰检测 | 兴达奇/青鸟/霍科德或等同 |  |
| 温度检测 | 昆仑中大/盛世伟业或等同 |  |
| 急停设施 | 施耐德/伊顿/飞度或等同 |  |
| 点火枪 | 东晔/霍尼韦尔或西安燃信等同 |  |
| 流量计 | 赫吉/捷达/达安/丹东通博/盛世伟业或等同 |  |
| 控制阀 | 三力信/方威/巨良/冠筑/或等同 |  |
| 设备间离心泵 | 盖伦/凯泉/奥兰克/或等同 |  |
| 设备间空压机 | 北方/德爵/曼伯或等同 |  |
| 交换机 | 华为/TP-LINK/华三/飞畅/或等同 |  |
| 机柜 | 腾达/玖跃天昊/中控/和利时或等同 |  |
| 线缆 | 玖开/山泽/江南/远东/联嘉祥或等同 |  |
| 中央控制系统电话 | 研华/戴尔/联想/或等同 |  |
| 中央控制系统移动平板控制 | 华为/东田/微软/或等同 |  |
| 电视监控系统 | 海康/大华/宇视/或等同 |  |
| 广播系统 | 同德龙/华荣/先科/湖山/霍尼韦尔/LES/或等同 |  |

- 采购标的其他技术、服务等要求

1.总体要求

1.1项目名称：宁波消防救援支队特勤大队及化工训练基地（北侧地块）

1.2项目用途：用于宁波消防救援支队化工训练用。

1.3项目建设地点：本项目位于宁波石化经济开发区以西，岚山水库以北，蟹浦大河北岸，下岚山以南，宁波碧海供水厂以东。

1.4工程所在地自然条件

1.4.1地形地貌

镇海区陆地面积246平方千米，地形狭长，地势西北、东南两端高，中间平，甬江由西南流向东北入海，横贯境内中部。全区地形分西北平原低丘、中部丘陵平原和东南丘陵岛屿三大类型。甬江以北为西北平原低丘，属宁波北部水网平原，系全新世冲积、海积湖泊、河泊淤积形成，地表高程2~3米。平原西北缘为低山丘陵，属四明山余脉，高程均在100~400米之间。甬江以南为中部丘陵和平原间隔地带，其丘陵属天台山余脉，高程多在200~500米之间。以灵峰山体相隔，山以西称长山平原，与鄞东平原连成一体，为第四纪冲积、海积和湖泊、河泊淤积形成，地表高程2~3米。山以东为大碶—柴桥平原，北沿金塘港，西南两面为灵峰山和太白山山脚线，亦为第四纪海浸沉积形成，地表高程2~3米。境内东南丘陵岛屿，称穿山半岛。其山体系天台山余脉延伸，半岛南北两侧棋布大榭、梅山等岛屿20余个。环海山间多峡谷平原，系洪积和海积形成。

1.4.2水文条件

镇海区多年平均水资源总量52889万立方米(含重复利用水)，其中地表水资源48759万立方米，占总量92. 2%；地下水资源4130. 72万立方米，占总量7. 8%；人均水占有量1100立方米，亩均水量1230立方米。全区多年平均降水总量11.009亿立方米；多年平均年径流深470~920毫米；径流总量5.09亿立方米。时空分布规律与降水相似。

1.4.3气象条件

本地区属亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明，光照强。冬受蒙古高压控制，盛行西北风，平均风速（12、1、2月平均）6.1m/s，以晴冷干燥天气为主，是本地区低温少雨季节。春末夏初为过渡时期，气旋活动频繁，冷暖空气交替，空气湿润，习称“梅雨季”。夏秋7~9月间，受太平洋高压控制，盛行风向以东南偏东为主，平均风速为4.8m/s，并常有台风侵入及暴雨，最大台风瞬时风速为40m/s。

1）气温

年平均气温：16.6℃

最热月平均气温：27.9℃（7月）

最冷月平均气温：5.4℃（1月）

2）湿度

年平均相对湿度：79%

年极端最小相对湿度：10%（1974年3月19日）

3）气压

年平均气压：1014.0百帕

年极端最高气压：1039.9百帕（2000年1月31日）

年极端最低气压：975.2百帕（1981年9月1日）

4）降水量

多年平均降水量：1305.3mm

年最大降水量：1625.6mm（1997年）

年最小降水量：797.3mm（1979年）

5）蒸发量

多年平均蒸发量：1458.4mm

月最大蒸发量：293.0mm（1971年7月）

月最小蒸发量：33.9mm（1990年2月）

6）积雪

历年最大积雪深度：14cm（1977年1月30日）

7）风向

全年盛行风向：北西，频率10%

夏季盛行风向：以东南偏东为主

冬季盛行风向：以西北为主

8）风速

夏季平均风速（7、8、9月平均）：4.8m/s

冬季平均风速（12、1、2月平均）：5.8m/s

9）风压

基本风压值 60-65公斤/平方米

10）地震

地震基本烈度    7 度

地震设防烈度    7 度

第 1组地震动峰值加速度    0.10g

场地类别      Ⅳ  类

地面粗糙度     B类

11）冻土深度

最大冻土深度               0.05m

设计冻土深度               0.05m

1.5模拟火灾、泄漏等功能集成设施项目目的

宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目，以习近平总书记在《关于提高军事训练实战化水平的意见》的重要指示精神为指针，按照《浙江省消防部队基地模拟训练设施建设三年规划》和《关于推进全省公安消防部队模拟训练设施建设的指导意见》等文件要求，深入推进“基地化、模拟化、实战化”训练工作要求。以石油、危险化学品、油气生产、储存和运输事故消防灭火、应急救援处置实训训练设施为主，满足危化品应急救援队伍和城市专业消防在模拟逼真的真实火灾、泄露等事故场景中开展各项消防、应急救援训练科目的需要。

1.6模拟火灾、泄漏等功能集成设施项目主要内容

项目主要通过信息基础设施作为运行载体，采用计算机网络、光纤通信、自动控制、视频监控、传感器等先进技术，并运用性能可靠，便于维修，具有兼容性和可扩展性的设备，以保障系统的安全和可靠；系统包括：导调监控、灾情模拟、辅助评估、安全防护等功能模块，根据宁波市的化工生产存储企业较多的地区特点，依照《国家应急救援基地目录》与消防支队的实际训练需求，对宁波消防支队模拟训练设施进行了以下规划，本项目共建设10项训练设施内容，包括：8项灾情模拟训练设施和2项训练设施配套设施。

灾情模拟训练设施包括：①化工生产装置灾害模拟训练设施、②20000m3模拟外浮顶储罐火灾模拟训练设施、③5000m3模拟内浮顶储罐火灾模拟训练设施、④2000m3模拟固定顶储罐火灾模拟训练设施、⑤2000m3模拟球罐火灾模拟训练设施、⑥槽罐车和装卸模拟训练设施、训练设施配套设施包括：①中央控制系统、②辅助配套系统。

各设施位置如下：化工生产装置灾害模拟训练设施、20000m3模拟外浮顶储罐火灾模拟训练设施、5000m3模拟内浮顶储罐火灾模拟训练设施、2000m3模拟固定顶储罐火灾模拟训练设施、2000m3模拟球罐火灾模拟训练设施、槽罐车和装卸模拟训练设施。中央控制系统位于北区已建设控制及化工救援物资储备楼4层。辅助配套系统位于北区已建设设备间内和训练设施附近。

2.模拟火灾、泄漏等功能集成设施设计方案

2.1化工模拟装置区事故处置模拟训练设施

2.1.1设施规模

化工生产装置灾害模拟训练设施占地约为800平方（20m*40m），主体框架5层、局部框架6层，框架长24m*18m，框架每一层层高为6m，总高为30m。并设有各类化工设备包括塔机泵、塔器、反应器、空冷器、换热器、回流罐、加热炉、缓冲罐、管线等，且附近设有管廊架。

2.1.2设施功能

用于模拟在化工生产装置中塔器、容器、换热器、管道、阀门、法兰等不同部位，发生的气体泄漏、液体泄漏等引起的燃烧等。用于针对化工生产加工装置开展灭火、堵漏、关阀断料等应用技战术训练，协同训练和实战演练。其使用功能包括：

1)熟悉化工生产装置火灾特点，在灭火时采取正确前进及撤退的方法以及采用正确的防护措施。

2)针对不同特点的化工生产装置火灾，进行灭火、冷却化工生产装置以及使用水枪选择合理的射水方式进行降温和灭火等不同技战术的训练。

3)在化工生产装置火灾事故现场进行疏散人群、救援被困人员以及警戒训练。

4)模拟气体或液体化学品泄漏（不同压力、不同形状），开展堵漏技术训练。

5)根据需要设定灾情，组织开展化工装置火灾处置业务技能考核与评价。

2.1.3技术要求

2.1.3.1真火模拟装置

化工生产装置灾害模拟训练设施设置12套真火模拟装置，模拟了高位气相火、底部流淌火、中部喷射火、装置侧壁流淌火等类型火灾，进行真火训练；用于模拟不同物料气相、液相火灾场景，模拟不同物料有毒、无毒火灾。要求真火模拟装置应具有良好耐热性，有足够的强度和刚度；真火模拟装置的点火部件应具有防热、防水、防风功能，真火模拟装置的燃料供给部件具备熄火自动断燃料、残油自动回流、残火检测以及紧急情况下一键急停功能；真火模拟装置点火成功率应达99%。

化工生产装置真火模拟装置位置分布如下：

表2.1-1化工模拟装置区点火位置分布表

| 序号 | 火点位置与名称 | 燃料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体输送泵法兰泄漏喷射火 | 柴油 |
| 2 | 高压换热器浮头法兰泄漏火 | 柴油 |
| 3 | 反应器仪表连管火 | 柴油 |
| 4 | 蒸馏塔上部气相火 | 柴油 |
| 5 | 蒸馏塔中部气液相火 | 柴油 |
| 6 | 蒸馏塔底部泄漏地淌火 | 柴油 |
| 7 | 蒸馏塔中部侧壁流淌火 | 柴油 |
| 8 | 卧式储罐气相管线法兰泄漏火 | 柴油 |
| 9 | 卧式储罐液相管线阀门泄漏火 | 柴油 |
| 10 | 管廊架管线火灾 | 柴油 |
| 11 | 精馏塔上部气相火 | 柴油 |
| 12 | 精馏塔中部气液相火 | 柴油 |

2.1.3.2泄露模拟装置

为了模拟化工装置中法兰、管路等发生的各种泄漏，化工模拟装置区设置模拟泄漏点共13处，详见表2.1-2。

表2.1-2化工模拟装置区模拟泄漏点一览表

| 序号 | 泄漏点位置与名称 | 泄漏介质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器管道三通泄漏 | 气体 |
| 2 | 卧罐管道法兰密封圈泄漏 | 液体 |
| 3 | 反应器顶部阀门泄漏 | 气体 |
| 4 | 卧罐顶部阀门泄漏 | 气体 |
| 5 | 高压换热器封头焊缝处裂缝泄漏 | 气体 |
| 6 | 过热器进口管道法兰泄漏 | 液体 |
| 7 | 液体输送泵出口管道弯管腐蚀孔洞泄漏 | 液体 |
| 8 | 换热器出口管道阀门老化泄漏 | 液体 |
| 9 | 反应器砂眼泄漏 | 液体 |
| 10 | 板式换热器密封垫片断裂泄漏 | 液体 |
| 11 | 蒸馏塔塔底液体矩形泄漏 | 液体 |
| 12 | 空冷器出口管线螺纹泄漏 | 液体 |
| 13 | 卧罐出口管道法兰垫片穿孔泄漏 | 液体 |

2.1.3.3爆炸模拟装置

灾情特点：可燃气体爆炸现象是可燃气体在空气中迅速燃烧引起压力急骤升高的过程，当可燃气体意外泄漏到大气中没有立即遇到火源作用，而是与空气混合形成预混可燃气体混合物后再遇火源作用，便会发生气体混合物爆炸，一般来说，泄漏时间越长，形成可燃气体混合物的规模及爆炸范围就越大。

灾情设置：

功能：能模拟特定化工设备爆炸，在极短时间内，释放出大量能量，产生明火，并放出大量气体，在周围介质中造成高压，能与周边火灾进行联动；用于训练和考核消防员面对化工类灾情辨别突发状况及侦查避险、自救、救人技能；

控制：中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制，装置集成于DCS中央控制室；现场操作员可自由选定爆炸启动状态或预设逻辑进行控制，可与其他设备进行联动。

其他：包含装置材料、供气管道、供气阀门，人工，系统调试等。

根据模拟需求，结合本项目现有设备，化工装置区设备旁设置1套爆炸模拟装置，模拟石油化工爆炸时的场景。拟罐区罐体旁边设置1个爆炸模拟装置，模拟油罐、气罐、管线爆炸时的场景。各区域内2套爆炸模拟装置可进行联动，爆炸的先后顺序和时间间隔可设置。化工生产装置灾害模拟训练设施设置2套爆炸装置，1套设置于化工装置区设备旁，1套设置于罐区罐体旁边。模拟危险化学品爆炸事故，可多次使用，装置耐高温，两套爆炸模拟装置之间可实现联动开启，并与火点之间也可以实现联动，开启爆炸的先后顺序和时间间隔可设置。

2.1.3.4联动设计

真火模拟装置、灾情模拟装置、训练考核装置应能单独启动，根据需求预设组合火点，按时间序启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置、训练考核装置的联动。

▲建立控制平台；控制平台融合真火模拟装置、灾情模拟装置、训练考核装置、液压升降、监控、排污、消防水池液位补水监测等自控系统接入，并实现控制、联动和应急操作；控制平台应实现可视化操作、集成调度、观摩、考评等功能。

真火模拟装置、灾情模拟装置（点火、泄漏、爆炸）各点位应能单独启动，也可根据用户需求自定义预设组合火点、泄漏点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制。

2.1.4安全防护

▲安全防护：需设置隔热防护、视频监控、火焰光线特征监测、温度监测、冷却喷淋等，实时监控训练过程；训练区附近设置紧急停止按钮；保证训练环境的安全。

基本要求如下（但不限于）：①训练区侧面、顶面应按要求做隔热防护，隔热防护构件应具备防热膨胀变形功能、且便于安装和替换，要求火点燃烧10分钟时隔热防护内的墙面温度不高于60℃；

②安全监测系统用设备应具备IP66及以上性能；

③安全防护系统所用设备应具备防爆性能或防撞耐高温保护；

④安全监测系统应具备环境异常报警功能，报警信号通过声光形式显示于训练区，通过数据和警报形式显示于消防模拟训练管理软件；

⑤火焰光线特征监测设备在燃烧装置内设置，与安全防护系统进行数据交换和安全逻辑控制；

⑥安全防护系统可通过训练室现场、控制柜、移动手柄、DCS中央控制室上的紧急急停按钮开启，通过安全监测警报未解除情况自动开启；

⑦安全监测系统发生异常警报，立即关停相关火点设备，启动所有安全防护设备；

⑧异常警报1分钟内没有解除，将自动关停训练区及相关全部训练设备；

⑨安全防护系统启动时，开启冷却喷淋；

2.2外浮顶罐模拟训练设施

2.2.1设施规模

20000m3模拟外浮顶储罐火灾模拟训练设施设置直径41.2米，罐壁高15米，容量为20000m3模拟外浮顶储罐，模拟外浮顶储罐浮盘可实现上下移动，外浮顶储罐区设置防火堤。

2.2.2设施功能

立式储油罐火灾事故处置训练设施是模拟油品或液态有机物储罐火灾现场进行灭火救援训练的训练设施。石油储罐的火灾，是目前损失大、难以扑救的一类火灾。为使消防员熟悉油罐火灾发生、发展的规律，掌握扑灭油罐火灾的各种方法，需要购置油罐火灾事故处置训练设备，以提高消防员处置这类火灾事故的战斗力。

储油罐火灾事故模拟训练系统用于模拟重质油品的沸溢喷溅，轻质油品的燃烧等现象。消防员可以开展专门针对大型储油罐的灭火、堵漏、冷却等技战术训练、协同作战和实战演练。该设备使用功能如下：

- 训练消防员根据火场情况来判断和估计油罐火灾发生、发展的各个阶段，采用正确的灭火方法，并选择正确的防护措施。

- 根据油罐起火部位、燃烧形式及对周围的威胁程度，判断油罐火灾火场周围的环境，选择正确的进攻和撤退线路。

- 使用水炮冷却起火油罐和控制火势的训练以及使用泡沫灭火装备进行灭火训练。

- 熟悉固定和半固定灭火设施的使用方法，使用这些设备进行灭火训练。

2.2.3技术要求

灾情模拟：①20000m3模拟外浮顶储罐火灾模拟训练设施设置2套真火模拟装置，包括外浮顶罐密封圈线火、外浮顶罐地面流淌火（三处），模拟了线性蔓延火、地面流淌火等类型火灾，进行真火训练，其中外浮顶罐密封圈火可随浮盘移动而移动。要求真火模拟装置应具有良好耐热性，有足够的强度和刚度；真火模拟装置的点火部件应具有防热、防水、防风功能；真火模拟装置的燃料供给部件具备熄火自动断燃料、残油自动回流、残火检测以及紧急情况下一键急停功能；真火模拟装置点火成功率应达99%。

②20000m3模拟外浮顶储罐火灾模拟训练设施设置2套液体泄漏模拟装置，包括外浮顶罐进口管道泄漏、外浮顶罐出口管道泄漏，用于开展关阀堵漏等技战术训练。根据特定泄点对泄漏压力的预先设定。

③真火模拟装置、灾情模拟装置各点位应能单独启动，根据需求预设组合火点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置的联动。

2.2.4安全防护

安全防护：需设置隔热防护、视频监控、火焰光线特征监测、温度监测、冷却喷淋等，实时监控训练过程；训练区附近设置紧急停止按钮；保证训练环境的安全。

具体要求同化工生产装置灾害模拟训练设施要求。

2.3内浮顶罐模拟训练设施

2.3.1设施规模

5000m3模拟内浮顶储罐火灾模拟训练设施设置直径20 m，罐壁高16.08 m，容量为5000 m3模拟内浮顶储罐，内浮顶储罐固定顶储罐区已设置防火堤。

2.3.2设施功能

储油罐火灾事故模拟训练系统用于模拟重质油品的沸溢喷溅，轻质油品的燃烧等现象。消防员可以开展专门针对大型储油罐的灭火、堵漏、冷却等技战术训练、协同作战和实战演练。

2.3.3技术要求

灾情模拟：①5000m3模拟内浮顶储罐火灾模拟训练设施设置4套真火模拟装置，包括内浮顶罐罐顶呼吸阀雷击起火、内浮顶罐密封圈火（2处位置错开）、内浮顶罐罐壁流淌火、内浮顶罐管道阀门处火，模拟了顶部量油孔火、侧壁流淌火、底部阀门处火等类型火灾，进行真火训练。要求真火模拟装置应具有良好耐热性，有足够的强度和刚度；真火模拟装置的点火部件应具有防热、防水、防风功能；真火模拟装置的燃料供给部件具备熄火自动断燃料、残油自动回流、残火检测以及紧急情况下一键急停功能；真火模拟装置点火成功率应达99%。

②5000m3模拟内浮顶储罐火灾模拟训练设施设置2套液体泄漏模拟装置，包括内浮顶罐进口管道泄漏、内浮顶罐出口管道泄漏，用于开展关阀堵漏等技战术训练。根据特定泄点对泄漏压力的预先设定。

③5000m3模拟内浮顶储罐火灾模拟训练设施设置1套冷却考核装置，用于训练和考核消防员面对化工储罐类灾情的冷却技能。

④真火模拟装置、灾情模拟装置、训练考核装置各点位应能单独启动，根据需求预设组合火点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置的联动。

2.3.4安全防护

安全防护：需设置隔热防护、视频监控、火焰光线特征监测、温度监测、冷却喷淋等，实时监控训练过程；训练区附近设置紧急停止按钮；保证训练环境的安全。

具体要求同化工生产装置灾害模拟训练设施要求。

2.4固定顶罐模拟训练设施

2.4.1设施规模

2000m3模拟固定顶储罐火灾模拟训练设施设置直径14m，罐壁高16m，容量为2000m³模拟固定顶罐，内浮顶储罐固定顶储罐区已设置防火堤。

2.4.2设施功能

储油罐火灾事故模拟训练系统用于模拟重质油品的沸溢喷溅，轻质油品的燃烧等现象。消防员可以开展专门针对大型储油罐的灭火、堵漏、冷却等技战术训练、协同作战和实战演练。

2.4.3技术要求

灾情模拟：灾情模拟：①2000m3模拟固定顶储罐火灾模拟训练设施设置2套真火模拟装置，包括固定顶罐罐顶全液面火、固定顶罐防护堤火（4处），模拟了全液面火、池火等类型火灾，进行真火训练。要求真火模拟装置应具有良好耐热性，有足够的强度和刚度；真火模拟装置的点火部件应具有防热、防水、防风功能；真火模拟装置的燃料供给部件具备熄火自动断燃料、残油自动回流、残火检测以及紧急情况下一键急停功能；真火模拟装置点火成功率应达99%。

②2000m3模拟固定顶储罐火灾模拟训练设施设置1套冷却考核装置，用于训练和考核消防员面对化工储罐类灾情的冷却技能。

③真火模拟装置各点位应能单独启动，根据需求预设组合火点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置的联动。

2.4.4安全防护

安全防护：需设置隔热防护、视频监控、火焰光线特征监测、温度监测、冷却喷淋等，实时监控训练过程；训练区附近设置紧急停止按钮；保证训练环境的安全。

具体要求同化工生产装置灾害模拟训练设施要求。

2.5球罐模拟训练设施

2.5.1设施规模

2000m3模拟球罐火灾模拟训练设施设置直径15.7米，容量为2000m³模拟球罐，球罐区已设置防火堤。

2.5.2设施功能

消防员可以开展专门针对球罐的灭火、堵漏、冷却等技战术训练、协同作战和实战演练。

2.5.3技术要求

灾情模拟：①2000m3模拟球罐火灾模拟训练设施设置2套真火模拟装置，包括球罐顶部安全阀法兰火、球罐底部管线法兰火模拟了顶部喷射火、底部喷射火等类型火灾，进行真火训练。要求真火模拟装置应具有良好耐热性，有足够的强度和刚度；真火模拟装置的点火部件应具有防热、防水、防风功能；真火模拟装置的燃料供给部件具备熄火自动断燃料、残油自动回流、残火检测以及紧急情况下一键急停功能；真火模拟装置点火成功率应达99%。

②2000m3模拟球罐火灾模拟训练设施设置2套气体泄漏模拟装置，包括球罐进口管道泄漏、球罐出口管道泄漏，用于开展关阀堵漏等技战术训练。根据特定泄点对泄漏压力的预先设定。

③真火模拟装置、灾情模拟装置、训练考评装置各点位应能单独启动，根据需求预设组合火点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置的联动。

2.5.4安全防护

安全防护：需设置隔热防护、视频监控、火焰光线特征监测、温度监测、冷却喷淋等，实时监控训练过程；训练区附近设置紧急停止按钮；保证训练环境的安全。

具体要求同化工生产装置灾害模拟训练设施要求。

2.6槽车和装卸栈台模拟训练设施

2.6.1设施规模

槽车和装卸栈台模拟训练设施设置模拟装卸栈台尺寸：12m*10m。

2.6.2设施功能

模拟槽车和装卸栈台不同部位的泄漏和燃烧，开展灭火、堵漏、关阀等技战术训练、协同训练和实战演练。

2.6.3技术要求

灾情模拟：槽车和装卸栈台模拟训练设施设置4套真火模拟装置，包括装卸栈台泄漏及地面流淌火、LPG槽车阀门泄漏和着火、LPG槽车罐体安全阀喷射火、LNG槽车后操作箱泄漏和着火，模拟槽罐车火灾、地面流淌火等火灾类型，进行真火训练。要求真火模拟装置应具有良好耐热性，有足够的强度和刚度；真火模拟装置的点火部件应具有防热、防水、防风功能；真火模拟装置的燃料供给部件具备熄火自动断燃料、残油自动回流、残火检测以及紧急情况下一键急停功能；真火模拟装置点火成功率应达99%。要求模拟火灾不能烧坏相关设备、阀门、管道，便于重复教学使用。灾情模拟装置各点位应能单独启动，根据需求预设组合火点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置的联动。

2.6.4安全防护：

需设置隔热防护、视频监控、火焰光线特征监测、温度监测、冷却喷淋等，实时监控训练过程；训练区附近设置紧急停止按钮；保证训练环境的安全。

具体要求同化工生产装置灾害模拟训练设施要求。

2.7训练设施配套设施

2.7.1中央控制系统

设施规模：中央控制系统设置在控制及化工救援物资储备楼4层指挥中心内，设置监控屏幕以及观察窗。

设施功能：中央控制系统可以对现场所有模拟训练设备进行控制，通过技战术考核装置对受训人员进行状态监控和技战术考评等，后方设置接待观摩席位，可以对演习过程进行观摩。

技术要求：

1)中央控制系统具备控制和监测真火训练设备、灾害模拟设备、安全防护设备、燃料供给设备的运行状态功能。

2)中央控制系统具备监测训练考核设备、安全监测设备数据的功能。

3)所有的火点的火焰大小、烟雾浓度均可使用中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制等三种模式进行控制。

4)池火、全液面火均可使用中央远程控制、现场PLC控制柜控制、移动平板电脑控制等三种模式进行控制进水和进油，做到一键进水进油，一键停水停油。

5)安全监测系统应具备环境异常报警功能，报警信号通过声光形式显示于训练室内外，通过数据和警报形式显示于消防模拟训练管理软件。

6)控制系统应具有存储和打印功能。

7)训练室设备控制系统应具备较高的灵敏性、可操作性、防雷、防信号干扰功能。

8)安全防护设备可通过训练室现场、控制柜、移动手柄、消防模拟训练管理软件上的紧急急停按钮开启，通过安全监测警报情况自动开启。

9)DCS中央控制室与控制设备间均可启动一键急停、防爆风机、紧急照明、冷却喷淋等装置。

10)视频、音频应传输至DCS中央控制室。

11)控制系统要求保证每个区域可以灵活单独操作，当其中有从站出现故障时，不影响其他区域装置使用，保障其他系统能正常运行。

12)控制系统各区域之间远距离要求采用千兆级光纤通讯，区域内部近距离要求采用网线通讯。

13)控制系统整个网络组成需采用以Profinet协议为基础，设备仪表通讯采用Modbus通讯协议。

14)控制设备应合理预留硬件点位，以便于后期增加现场设备。

15)控制系统的操作应兼容触摸屏、各种上位机软件、网络管理平台软件、消防管理平台等人机交互系统的接入。

16)逻辑联动控制需采用PLC控制系统，能根据现场信号自动控制各训练场的设备运行状态。

17)人机交换控制包括触摸屏、上位机电脑等，需对项目进行全盘操作。

18)为确保系统的稳定性和兼容性以及大屏显示的效果，视频监控相关设备需采用同一品牌，这些设备包括：热成像摄像仪、摄像机（枪机、球机）、拼接屏、LED屏、大屏控制处理器、视频服务器、硬盘录像机等。

2.7.2辅助配套系统

2.7.2.1火点系统设施

燃料选择：本项目采用柴油作为燃料。

真火模拟训练设备主要由燃料控制、点火装置、燃烧装置、控制系统四部分组成。

（1）燃料控制

由燃料储罐、燃料分路供给控制系统组成，通过电控系统，实现燃料的分路供给，实现最终的火焰分级或分段燃烧。

燃料储罐设置供料泵和压控设施，一方面确保多个火点同时点燃时的燃油稳定供给，另一方面是满足不同火点设置不同燃油压力的需要；

设置回油管路将管道内残留燃油送回区域燃料储罐，避免熄火后残留燃油滴落在地面。

池火、全液面火需设置流量计和调节阀用于远程控制燃油的注入。

（2）点火装置

自动点火装置由：燃料供给、自动混风、点火系统、监测、防护组成。

1）燃料供给：柴油作为燃料，燃料供给主要由小型油泵，喷嘴，供油管线组成，油泵将柴油增压到设定压力，确保燃油的雾化效果和火焰的稳定性；

2）自动混风：主要是为了确保点火的成功率；

3）监测系统：集成于点火装置，用于监测是否点火成功。

4）防护：由于点火装置放置于高温环境，同时在训练时可能会受到消防水枪的冲击，因此点火装置本身还会有隔热、防水、防冲击三方面的设计。

（3）燃烧装置

需根据现场实际情况进行设计，尽量不破坏场景的真实性。

柴油作为燃料，须安装喷嘴，针对不同场景的火选择不同规格参数的喷嘴以及燃油压力。

（4）控制系统

采用成熟的PLC控制系统通过PLC信号控制真火发生装置，以实现自动开启，关闭，真火大小调整等功能。灾情模拟装置各点位应能单独启动，根据需求预设组合火点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置的联动。

考虑到一级油罐（丙类柴油罐）往二级油罐输送油的连续性及操作便利性，提高自动化程度，要求一级油罐、二级油罐均设置高液位报警，低液位报警。

同时二级油罐低液位报警时，可以在点火厂家PLC设施上远程一键启动一级油泵；二级油罐高液位报警时，可以在火厂家PLC设施上远程一键停一级油泵，并设置高高液位报警自动停泵。

另外一级油泵设置一级油罐低液位自动停一级油泵。

所有控制均在点火厂家的PLC设施内实现。

（5）燃烧点具备功能

各燃烧点可分别实现远程自动点火、自动熄火、点火器火焰自动检测。

可根据化工常见燃烧形式，模拟法兰泄露火、撕裂火、管路泄露火、喷射火、地面流淌火等多种燃烧形式。

燃烧器具备2级火焰选择功能，可在训练中手动或自动调节火焰大小。

具有灭火技战术考核功能，能够对燃烧点的扑灭效果进行智能检测与考核，并可与中央控制系统联动，进行自动打分考评。

具有堵漏等技战术联动功能，泄露点、阀门等技战术考核与火焰联动，当泄露考核点被封堵、阀门被关闭后，火焰可自动熄灭。

点火器具有防护功能，可保护其不被训练水或干粉等打灭点火器，无法进行二次燃烧。

2.7.2.2泄漏系统设施

（1）气体泄露系统

气体泄漏模拟装置由压缩空气供给系统、控制系统、色粉添加系统、泄漏装置构成，各构件具体功能如下：

1）压缩空气供给系统

压缩空气气源部分内容由点火厂家自行配置。

介质供给系统：由压缩空气缓冲罐、泄漏分路供给控制系统组成，通过电控系统，实现泄漏的分路供给，实现最终的泄漏分级或泄漏分点。

2）控制系统

采用PLC控制系列，实现气体泄漏自动开启和关闭功能。灾情模拟装置各点位应能单独启动，根据需求预设组合泄漏点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置的联动。

3）色粉添加系统

实现气体泄漏介质的颜色可调。

4）泄漏装置

气体泄漏主要由电磁阀、手动阀、调压阀、泄漏道具等组成，可实现不同压力的泄漏。

（2）液体泄漏系统

液体泄漏模拟装置由水供给系统、控制系统、色粉添加系统、泄漏装置构成，各构件具体功能如下：

1）介质供给系统

介质供给系统：由储罐、泄漏分路供给控制系统组成，通过电控系统，实现泄漏的分路供给，实现最终的泄漏分级或泄漏分点。

各区域液体储罐设置水泵，确保多个泄漏点同时开启，泄漏介质仍稳定供给，同时满足不同泄漏点设置不同泄漏压力的需要。

2）控制系统

采用PLC控制系列，实现自动开启和关闭功能；灾情模拟装置各点位应能单独启动，根据需求预设组合泄漏点，按逻辑顺序（时间、空间）启动，能分级控制，也能实现与其他真火模拟装置、灾情模拟装置的联动。

3）色粉添加系统

实现液体泄漏介质的颜色可调。

4）泄漏装置

液体泄漏主要由过滤装置、压力表、减压阀、止回阀、电磁阀、泄漏道具组成。可实现不同压力的泄漏。

2.7.2.3设备控制间

总设备间两间，尺寸3.7米×4.8米，主要功能和配置如下：

功能：对训练区气、液态泄漏装置提供介质、统一调配控制；(带温气液体）对化工装置、外浮顶罐训练设施进行燃烧、泄漏、爆炸、安全监测等功能进行实时控制，模拟工艺流程控制；具备安全监控、紧急切断等功能；具备压力监测功能；

燃油系统：包含调试用油5吨；

液体泄漏系统：包含水箱、离心泵、调节罐、分气缸、阀门箱、阀门、管道等设备；

气体泄漏系统：包含空压机、储气罐、分气缸、传感器、阀门、管道等设备；

控制系统：触摸屏、动力柜、控制柜、交换机、机柜、配电箱、线缆及桥架穿管；

其他：包含材料、人工、系统调试、配静电地板；

在化工装置区、20000m³外浮顶罐区域、内浮顶罐固定顶罐球罐区域，就近设置二级油站。

二级油站具有以下功能：过渡储存总站向训练区的供油，以及训练区的回油，并实现统一的调配控制。

2.7.2.4冷却喷淋系统

考虑到现场设备管道阀门需重复多次模拟使用，点火系统需考虑模拟火灾时设备的冷却保护，设备的冷却系统由点火设计单位负责设计供货和安装。

池火、全液面火需要采取冷却技术，避免罐壁及周边设备被烘烤。

2.7.2.5紧急急停系统

急停装置设置在每个训练区的关键工位，化工装置每层设置2套，每个罐设置1套，每个二级油站设置1套，用于应对异常情况下的紧急处理。

一般由设置在现场的急停开关、应急按钮、手持终端、安全控制回路等组成。

所有训练区域将进行分区控制。每个训练区和训练结构在一个真火燃烧模拟区域内设计专用的紧急停止控制线路。各个区域的紧急停止控制系统互相独立运行，互不干扰。

2.7.2.6视频监控系统

视频监控系统有以下几方面的重要作用：

视频监控系统可根据预设组合火点、泄漏点，自动确定拍摄点位，并投入到视频矩阵中。

实时记录实训的情况，所有相关人员可在本地终端，液晶大屏幕，远程终端等处实时观看现场情况。

通过视频抓拍，静态镜头抓拍等方式为实训评分提供依据。

监控现场情况及参训战士的行动，确保安全。

详细记录实训的情况，为训后的分析、诊断改进提供详细资料，为未来的资料整理，教程及宣传质量编制提供素材。

真火模拟场景的特点：高温水冲、烟雾弥漫，视频监控技术要求高。

环境恶劣，监控摄像头和管线会布置在高温环境下，且容易被消防水枪的高压水流冲击。

场景复杂且多变，需要设计合理的视频监控方案，选用合适的硬件设备。

视频资料后续利用价值高，需要开发自动分类，自动归档等功能，以便后续最便利的利用。

系统接口、系统控制需要集成到整个系统软件，能支持远程操控，移动终端操控等方式。

根据上述的特点，消防模拟系统采用适合、可靠的视频监控方案和硬、软件系统，并根据消防实际场景和环境开发相应的耐高温、耐水冲产品。

在化工装置、罐区内安装枪机，监控消防员在装置内的训练操作细节；在化工装置、罐区的外围安装球机，监控化工装置火灾事故和危险化学品泄漏事故处置训练区、储罐火灾事故和危险化学品泄漏事故处置训练设施、管廊事故处置模训练设施整体训练情况。

视频监控系统由厂家设计、供货、安装及调试，数量及布置需满足现场模拟训练需要，且不少于3台具备热成像功能。

点火设施需要的音频设施及对应电缆有点火厂家设计、供货、施工及调试。

2.7.2.7音频系统

音频设备可以结合灾情仿真需求播放背景声音，增加模拟场景的真实效果。点火设施需要的音频设施及对应电缆有点火厂家设计、供货和安装。

背景音模拟：本系统主要为化工装置区、罐区场景，音频系统需要针对化工厂场景模拟出其相对应的背景声音。

灾情音模拟：根据需求模拟诸如人员呼救、啸叫、化工爆炸等灾害声音。

救援指引信号：用临时可移动、可变化的呼救声来引导受训人员的救援路线，来考核救援人员的随机应变能力。

实时人工指挥：紧急情况时发布撤退命令，指导有序撤退，在复杂而能见度低的环境下确保人员安全撤离。

在化工装置、罐区的外围安装室外扬声器（IP65），在训练时通过总控室向场区内的训练人员发布训练命令，以及危险情况下发布紧急处置或紧急疏散命令。

3.工作范围

3.1业主的工作范围：

3.1.1在整个工作过程中有权要求设计方和供应商提供相应技术数据，并可以随时要求设计方和供应商通报工作的进展情况；

3.1.2有权对供应商的制造进行有效的监督，并负责对产品进行最终的检验；

3.1.3有权参加供应商的技术谈判和技术评标；

3.2供应商的工作范围

3.2.1根据设计方提供的基础数据、图纸和技术要求，完成二次设计、供货、施工等相关工作等；

3.2.2提供设备参数、安装图、训练设施总平面布置图和各训练设施施工图等资料。

3.2.3负责对内部设备的制造、检查、试验或拼装并将其原始记录提供给业主和设计方；

3.2.4完成已有设备的二次设计改造工作，满足泄漏、点火、考核等需要；

3.2.5地面流淌火、池火和全液面火等训练后废水（含油、泡沫）的油水分离，废油回收再利用系统的设计、供货、安装和调试等工作。

3.2.5负责厂家设备的现场安装工作，参加性能考核；

3.2.6负责产品运输过程中的安全。

3.2.7负责所提供的设备和技术不侵犯他人的专利，如有侵权行为，由供应商完全负责;在技术谈判中出示相关技术支持证明。

3.3设计方工作范围

3.3.1负责向供应商提供基础参数、图纸和技术要求；

3.3.2对供应商设备设计进行评审，并确认其可行性。但其确认意见并不意味着将减轻供应商在合同中所确定的技术规定及要求的责任；

3.3.3有权对供应商的制造进行监督；

3.3.4参加性能考核和操作指导。

4.质保要求和培训要求

4.1所有产品质保期不得少于3年（含），自验收合格交付使用之日起计算。

4.2质保期内，中标人负责定期（每年至少一次）及根据用户需求为本项目所有内容提供免费调试运行、维修、保养、系统升级。

4.3培训要求：中标人应负责对使用单位人员进行现场免费培训，且派员进驻化工训练基地服务不少于3年（验收合格后）。

5.售后服务要求

5.1服务响应时间

（1）接收服务请求和咨询：在5*8小时工作时间内应做到立即响应，并能在12小时内到达现场。接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

（2）在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时设备监控人员的机房突发情况汇报。

（3）服务响应时间：

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案，4小时内到达现场 | 12小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案，4小时内到达现场 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案，4小时内到达现场 | 48小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的服务。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案 | 5天内 |

注：如果不能于12小时内解决故障，应在16小时内提出应急方案，确保系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

5.2备品备件保障：投标人应具备一定的备品备件保障能力，以便保障日常特别是重大活动时的系统运行。

5.3售后维护的特殊要求：鉴于本工程项目及设备的专业性极强，除投标人之外，其他公司和人员难以提供有效的售后维护，若投标人不提供有效的售后服务，可能导致工程项目（设备）无法正常工作甚至报废，进而导致招标人出现巨额损失，故招标人要求投标人提供10年的有效服务（需派专业团队驻场），如验收之日起10年内，因投标人不能提供有效售后服务导致工程项目部分报废或整体报废的，由投标人负责赔偿，赔偿数额以竣工验收后的结算数额为基数，根据10年的使用年限折旧赔偿。

5.4质保期届满后中标人应无条件提供5年有效的维护服务，售后维护费用根据市场价结合中标下浮率按实结算，相关售后维护费用由使用单位承担。

6.验收标准

6.1投标设备由需方及有关部门进行验收。验收内容包括：

6.1.1货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；

6.1.2技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

6.1.3档案资料。项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

6.2设备到达需方工地，应提前通知需方，由需方会同监理人员根据有关清单进行验收；

6.3设备安装调试完成后，供方需提供质保书、保修证明等书面资料。并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

6.4验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求安装调试各项指标符合技术参数。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 （分） | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况：供应商全部响应并满足采购文件第三部分采购需求中“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（采购清单）”内容要求的得28分；标注“★”的条款负偏离或未响应任一一项条款，将作无效标处理；标注“▲”的条款每负偏离或未响应一项条款扣1.5分；未标注“▲”的条款每负偏离或未响应一项条款扣0.5分。注：若供应商的本项分数扣完，将作无效标处理。 | 28 | 客观评审 |
| 2 | 业绩：供应商自2020年1月1日以来至投标截止日为止，供应商具有1个真火模拟训练设施或真火模拟训练装置采购项目业绩的得1分，满分3分。 注：1、时间以合同签订时间为准。2、投标文件中提供上述业绩的合同扫描件加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 | 3 | 客观评审 |
| 3 | 设计方案：根据供应商提供的设计方案（包含但不限于真火模拟装置、灾情模拟装置、训练考核装置及其他模拟训练设施等的设计方案）进行评议： ①设计方案在招标文件技术要求基础上更加深化、创新，让模拟装置实现较高效联动，充分考虑模拟环境安全性的得5分； ②设计方案基本上满足招标文件技术要求，对模拟装置联动、模拟环境安全等方案作出一定考虑，但方案上略有欠缺的得3分； ③设计方案考虑欠充分、无法实现装置联动，存在安全隐患的得1分； ④设计方案明显不妥或缺乏合理性和可行性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 4 | 项目部署、组织及供货进度安排方案：根据供应商提供的项目部署、组织及供货进度安排方案（含工作部署、交货方式，供货保障，供货流程要点，供货进度实施步骤）进行评议： ①工作部署内容详细，交货方式切合实际，供货流程合理且要点明确，供货实施步骤清晰，提供了周密且有针对性的保障措施的得5分； ②供应商提供的工作部署、交货方式、供货保障、供货流程要点、供货进度实施步骤的安排方案总体能够保障项目顺利实施，但是方案细节上略有欠缺的得3分； ③供应商提供的工作部署或交货方式或供货保障、供货流程要点或供货进度实施步骤的安排方案存在1项及以上的明显缺陷的得1分； ④方案明显不妥或缺乏合理性和可行性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 5 | 控制系统方案：根据各投标人提供的控制系统方案（包括结构框架、网络拓扑、软件架构、用户管理、数据查询与报表生成、设备控制与状态监测、考核评价等）进行评议。 ①控制系统方案详细全面、操作性强，所有功能、模型、界面都能正常使用的得5分； ②控制系统方案针对各项评审内容进行了针对性阐述，能够满足采购需求，保证控制系统正常使用，但是方案细节上略有欠缺的得3分； ③控制系统方案简略且为通用方案，未具体针对本项目编制，可能影响控制系统的正常使用得1分； ④控制系统方案明显不妥或缺乏合理性和可行性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 6 | 安装和调试方案：根据供应商提供的安装和调试方案（包含设备安装、调试工作、验收交付工作的具体细化方案情况）进行评议： ①安装和调试初步方案清晰、内容详尽，能完全确保产品被正常可靠安装并交付验收的得5分； ②安装调试相关各项工作安排妥当，针对各项评审内容进行了针对性阐述，能够满足采购需求，保障产品顺利安装及交付验收，但是方案细节上略有欠缺的得3分； ③方案简略且为通用方案，未具体针对本项目编制，可能影响产品安装及交付验收的得1分； ④安装调试方案明显不妥或缺乏合理性和可行性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 7 | 品质管理管控方案：根据供应商提供的品质管控实施方案评议（包括对产品品质有严格的管控制度、有专职的品控管理人员、品控管理过程建立品控管理档案，生产过程中产品质量符合采购要求）进行评议： ①品质管理管控方案全面、系统，涵盖了从原材料采购到成品出厂的全过程，品控措施严格有效，自查机制完善的得5分； ②品质管理管控方案较为全面，品控措施基本到位，有自查机制，但在某些环节或细节上尚有提升空间，能够基本满足采购需求及产品质量要求的得3分； ③品质管理管控方案相对简单，品控措施不够严格或缺乏系统性，自查机制不完善存在明显不足，可能对产品质量产生一定影响的得1分； ④未提供品质管理管控方案或方案明显不合理、不可行的不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 8 | 培训方案：根据投标人提供的针对采购人的培训方案，需包含但不限于以下要点：1）培训时间安排；2）培训内容；3）培训师资力量；4）培训次数；5）培训场地安排，由评标委员会进行评议： ①人员培训方案与消防支队实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； ②人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得3分； ③人员培训方案没有结合采购需求，培训内容敷衍，没有相应培训场地且培训时间不合理的得1分； ④未提供培训方案或方案明显不合理、不可行的不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 9 | 售后服务：根据供应商结合项目需求和自身实际提供的售后服务方案（包括服务的响应时间和能力、紧急故障处理预案、备品备件等质保内容、质保期后的维保及专人驻场服务）进行评议： ①售后服务方案内容涵盖全部内容，服务响应迅捷，措施得力，配置的专业人员充分，质保明确清晰的得5分； ②售后服务方案内容涵盖主要内容，各项售后服务工作承诺及安排合理可行，无重大缺陷或瑕疵的得3分； ③方案内容简略或细节不充分，提供的售后服务保障条件或承诺较低的得1分； ④未提供售后服务方案或方案明显不合理、不可行的不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 10 | 质保期：在满足采购文件要求3年的基础上，所有产品的免费质保期增加1年得1.5分，最高得3分，增加不足1年部分或只对部分产品的质保延长的不予计分。 | 3 | 客观评审 |
| 11 | 政策得分（1分）：节能产品、环境标志产品政策性因素得分。投标核心产品属于节能产品的得0.5分，投标核心产品属于环境标志产品的得0.5分，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 注：投标文件中相关证明文件扫描件，加盖公章。 | 1 | 客观评审 |
| 12 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价，评标基准价的得满分30分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 | 30 | 客观评审 |

备注：1、供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 2、评委在上表设定的分值范围内进行评分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数。3、若供应商为联合体投标的，则上述“评标办法前附表”所列客观分内容均以联合体牵头人的为准。

- 评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

- 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 报价评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

- 浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

- 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人（有效供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数或要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

- 投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合采购文件要求或者与采购文件中标注“★”的条款发生任何负偏离的；

- 采购需求（技术）响应情况分值扣至0分（或以下）的；

- 投标文件中存在采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照采购文件规定在投标文件中提供法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、存在前后矛盾、使用计量单位不符合采购文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标报价具有选择性的；

- 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案存在重大偏离的或投标报价中出现重大缺项、漏项的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的投标报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交电子备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1、不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3、不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：                                       项目编号：

甲方：                                       （下同）

乙方：                                      （下同）

甲方经招标采购，确定乙方为宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目模拟火灾、泄漏等功能集成设施采购项目中标人，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁波市消防救援支队特勤大队与化工训练基地项目模拟火灾、泄漏等功能集成设施采购项目等事项协商一致，订立本合同。

一、货物内容

1. 货物名称： 型号规格：技术参数：数量（单位）：详细货物清单作为合同附件附后。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（￥_______________元）（含税价）人民币。

注：合同单价应包含货到招标人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不仅限于：所需产品的深化设计、制造、包装、运输、货到就位、装卸搬运、安装、调试、成品保护、技术培训及技术服务、保险、产品检验检测费、验收、二次保护费[包括但不限于对采购人原土建、安装、装修（含电梯、门框、地板及地毯等）的保护]、承诺质保期内的保修及其他售后服务中标服务费、税金等完成本项目所需一切费用。不包含化工装置内工艺设备和罐区的储罐等内容。

乙方在投标报价时应充分考虑中标后设备（货物）和材料价格波动引起的风险，对中标后设备（货物）停产等情况应给予充分估计，并在投标报价中自行考虑由此产生的相关费用。

本项目采取固定单价，总价可调，除合同规定的可调整内容外，乙方不得要求追加任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料（若有）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因乙方产品侵犯任意第三人知识产权造成甲方产生损失的，应由乙方全额赔偿。应承担的甲方的损失包括但不限于：生效判决书、仲裁书、调解书中所确定的赔偿金额、和解协议确定的赔偿金额、诉讼费或仲裁费与诉讼或仲裁相关的费用、律师费、差旅费、公证费等。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币       元（合同价的1%）作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.乙方不得将本合同范围的货物整体分包、转包给他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.质保期    年。（自验收合格交付使用之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：接甲方正式供货通知后，120天内完成供货、安装、调试及验收，且满足本项目工程总承包进度要求。

2.交货方式：安装调试完成

3.交货地点：项目建设地址指定安装点

十、货款支付

1.付款方式：

（1）甲方和乙方签订供货合同且乙方提交履约担保后，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款（适用于中小微企业）；

甲方和乙方签订供货合同且乙方提交履约担保后，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款（适用于大型企业）；

- （2）全部货物装运到现场，安装调试完毕，并经甲方组织相关部门验收合格后 15 日内支付至实际到货数量的 80%且不得超过合同价的 80%；

（3）乙方送审的结算经甲方或甲方委托的咨询单位审定并出具正式审核报告，支付至审核报告价款的95%；

（4）待相关主管部门检查、审核（如有），获市财政局决算批复后，支付至最终结算审定价的100%。

每次付款前，乙方均应向甲方提供等额的合法有效的增值税发票。若不能抵扣或不能足额抵扣增值税额的，在每次支付的价款中相应增值税额予以扣除，乙方不得有任何异议。

在合同期内发生下列情况的合同价格可以调整：A.甲方提供的招标货物清单项目有误或数量偏差；B.甲方及监理工程师共同确认签证的签证单；结算单价的调整：产生调整的设备若原投标清单中有价格的，执行合同原有的价格，若投标清单没有的新增项目，以甲方或其委托的造价咨询单位确认的签证价作为结算单价。

2.在合同的执行过程中，如因工程需要，发生数里的增加或减少或取消某种规格，甲方有权调整实际供货数里，价格按投标文件中的对应货物投标单价进行调整。涉及甲方要求货物变的，双方在变更确定后7天内，乙方提出变更合同价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:

（1）合同中已有适用于变更货物的单价，按合同己有的单价变更合同价款;

（2）合同中只有适用或类似于变更货物的单价，可以参照类似单价变更合同价款;

（3）合同中没有适用或类似于变更货物的价格，由乙方提出适当的变更单价，经甲方或甲方委托的造价咨询确认后执行。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.所有产品质保期为    年。自验收合格交付使用之日起计算。

2.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.在质保期内，乙方货物或安装发生质量问题的，乙方应负责免费修复，修复不能满足甲方要求的，需免费更换。

4.服务响应时间：

（1）接收服务请求和咨询：在5*8小时工作时间内应做到立即响应，并能在12小时内到达现场。接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

（2）在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时设备监控人员的机房突发情况汇报。

（3）服务响应时间：

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案，4小时内到达现场 | 12小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案，4小时内到达现场 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案，4小时内到达现场 | 48小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的服务。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案 | 5天内 |

注：如果不能于12小时内解决故障，应在16小时内提出应急方案，确保系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

- 5.备品备件保障：乙方应具备一定的备品备件保障能力，以便保障日常特别是重大活动时的系统运行。

6.售后维护的特殊要求：鉴于本工程项目及设备的专业性极强，除乙方之外，其他公司和人员难以提供有效的售后维护，若乙方不提供有效的售后服务，可能导致工程项目（设备）无法正常工作甚至报废，进而导致乙方出现巨额损失，故招标人要求乙方提供10年的有效服务（需派专业团队驻场），如验收之日起10年内，因乙方不能提供有效售后服务导致工程项目部分报废或整体报废的，由乙方负责赔偿，赔偿数额以竣工验收后的结算数额为基数，根据10年的使用年限折旧赔偿。

7.质保期届满后乙方应无条件提供5年有效的维护服务，售后维护费用根据市场价结合中标下浮率按实结算，相关售后维护费用由使用单位承担。

十三、调试和验收

1.甲方及使用单位对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和相关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方及使用单位收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方及使用单位。

3.甲方及使用单位对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方及使用单位的使用操作人员，并协助甲方及使用单位一起调试，直到符合技术要求，甲方及使用单位才做最终验收。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5．本项目安装调试完成后，如对产品质量有歧义的，甲方或使用单位有权委托专业的第三方检测机构对货物进行抽样检测，抽样检测费用由乙方承担。不合格的需立即更换符合要求的产品，并承担相关费用直至甲方满意为止。

十四、货物包装、运输及安装

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内通知甲方，以准备接货。

4.货物安装完成，在交付验收前发生的财产及安全生产风险均由乙方负责。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之二违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

3.乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成设备（货物）的供货及安装调试，则乙方按每延期一天1000元的标准向甲方支付违约金，并由乙方承担由此造成的一切损失，相关费用甲方可从乙方履约担保中直接扣除。延误合同工期违约金限额为履约担保金额的40%，不足部分甲方有权向乙方追偿。

4.未达到质量验收一次性合格标准的违约金限额为履约担保金额的30%；未履行廉洁承诺违约金限额为履约担保金额的10%。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应无条件更换。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.本合同一式  份，均具有同等法律效力，甲方执  份，乙方执  份。

2.本合同双方约定双方盖章并在乙方提交履约担保后生效。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：        　    　                   乙方：

法定代表人或授权代表人（签章）：　       法定代表人或授权代表人（签章）：

经办人：                                 经办人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

合同订立时间：   年   月    日

合同订立地点： 宁波

项目廉洁合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

工程建设¨ 物资货物采购¨ 服务采购¨（相对应类别¨内打“√”）

项目名称（编号）：

为加强工程建设、物资采购和服务采购领域中的廉洁建设，规范甲、乙双方各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市的法律法规和廉洁责任制规定，特订立本廉洁合同。

第一条 双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于工程建设、物资采购和服务采购领域有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件和廉洁合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，甲、乙双方不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反本合同规定或其他违纪违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

所有参与本项目的甲方人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加乙方和相关单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）甲方人员的配偶、子女、亲属等不得参与乙方或相关单位承包的本工程有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。

（六）不准以任何理由与乙方私下交易，向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买私自指定的材料、设备等。

（七）不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（六）不准以任何理由与甲方私下交易。

第四条 违约责任

如发现甲、乙双方的违规违纪违法行为，公司纪委（监察专员办）将以“零容忍”态度从严从快处理，一律点名通报，形成震慑。

（一）甲方人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照情节轻重程度作出处理。情节轻微的，对党员干部作出组织处理或依据《中国共产党纪律处分条例》作出处理；对非党员的监察对象依据《监察法》《政务处分法》作出处理；对其他人员依据《劳动法》和公司规章制度作出处理，以上处理可一并给予经济处罚。情节严重的，移交上级纪委监委办理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方人员有违反本合同第一、三条责任行为的，甲方有权要求乙方依据有关法律法规和规定给予相关人员党纪、政纪处分或组织处理；

（三）如涉及合法分包的项目，乙方有责任向分包方说明廉洁合同的具体内容，要求其严格执行。分包方违反上述责任行为的，乙方与分包方承担连带责任。

（四）甲乙双方人员赠送、贿赂，接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予处罚。

第五条 本合同由双方单位纪检监察人员或其上级纪委负责监督，并对执行情况进行检查。

第六条 本廉洁合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方法定代表人（委托代理人）和纪检监察人员签署后生效。

第七条 本廉洁合同的有效期为双方签署之日起至主合同履约完毕时止。

第八条 本廉洁合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督部门各一份。签订廉洁合同必须在工程项目招标文件和公告中予以明确，接受群众监督。

甲方单位（盖章）:                    乙方单位（盖章）：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

甲方纪检监察人员：                   乙方纪检监察人员：

年    月    日                      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格证明文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………………（页码）

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件…………………………………………（页码）

- 联合协议（如有）………………………………………………………………………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）………………………………………（页码）

- 中小企业声明函…………………………………………………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求（如有）………………………………………………………（页码）

- 业务专用章使用说明函（如有）………………………………………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

采购人、采购代理机构：

我方参与（项目名称：                       ）【项目编号：              】政府采购活动，郑重承诺：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件

[以联合体形式投标的，联合体各方均须提供，加盖各自公章]

- 联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求（如有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 业务专用章使用说明函（如有）

[因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供业务专用章使用说明函（附件4）]

商务技术文件部分

- 目录

- [详见采购文件 第二部分 供应商须知三、投标“11.2 商务技术文件”]

- 投标函

采购人：

我方参加你方组织的（项目名称：                       ）【项目编号：             】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起          天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 业务专用章使用说明函（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 投标标的清单；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商声明（附录2）；

- 其它供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 报价文件

- 开标一览表（报价表）；

- 投标分项报价表；

- 我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件要求提交履约保证金（如有）；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明：                                        。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

附：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：世明建设项目管理有限公司

我公司已认真阅读了                       项目采购文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

世明建设项目管理有限公司中标服务费收取账号信息：

开户银行：银行：上海浦发银行宁波鄞东支行

账号：94030155100000206

户名：世明建设项目管理有限公司

授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

———————————————————————————————————————

授权委托书

（适用于联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

- 分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者盖章的投标文件的组成部分。 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函。 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供）。 | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分 评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五-1、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三部分 采购需求前附表 “实施的时间（即合同履约期限）、地点” |  |  |
| 2 | 第二部分 供应商须知前附表 “10、报价要求” |  |  |
| 3 | 第二部分 供应商须知前附表 “14、履约保证金” |  |  |
| 4 | 第二部分 供应商须知前附表 “15、付款方式” |  |  |
| 5 | 第二部分 供应商须知前附表 “16、质保期” |  |  |
| 10 | 第二部分 供应商须知 “投标有效期”第17.1款 |  |  |
| 11 | 第二部分 供应商须知 “合同的签订”第25.1款 |  |  |
| 12 | 第五部分 拟签订的合同文本 “合同条款” |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务条款偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

五-2、技术条款偏离表

（附件8：对照采购文件第三部分 采购需求中的内容逐一响应，“偏离情况”栏要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。表后提供相关证明材料。）

五-3、项目业绩表

（附件9：项目业绩表及本表所需证明材料，如有请提供）

五-4、配置团队人员配置表

（附件10：团队人员配置表及本表所需证明材料，如有请提供）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

采购人、采购代理机构：

我单位响应你方项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

- 不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

- 不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

- 不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标（或在建项目的建设资格），有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行项目建设或其他经营活动，并通报政府采购监督管理机构。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………………（页码）

- 分项报价表………………………………………………………………………………（页码）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………………………（页码）

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）………………………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

采购人、采购代理机构：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：                         ）【项目编号：                】的实施。

（单位：人民币 元）

| 序号 | 采购内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 交付的时间、地点 |  |  |
| 投标声明 |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 产地、 品牌 | 规格、 型号 | 单价 （人民币：元） | 合价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1化工生产装置模拟训练设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液体输送泵法兰泄漏喷射火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 高压换热器法兰泄漏火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 反应器仪表连管火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 精馏塔上部气相火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 精馏塔中部气液相火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 精馏塔底部泄漏地淌火（真实池火，面积100平方） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 精馏塔中部侧壁流淌火（真实火、面积约为30平方） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 卧式储罐气相管线法兰泄漏火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 卧式储罐液相管线阀门泄漏火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 管廊架管线火灾 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 精馏塔上部气相火（真实火） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 精馏塔中部气液相火（真实火） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 爆炸 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2外浮顶罐模拟训练设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外浮顶罐密封圈（真实火，点；线式）火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 外浮顶罐地面流淌火（真实火，面积约为72平方） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3内浮顶罐模拟训练设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内浮顶罐罐顶呼吸阀雷击起火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 内浮顶罐密封圈火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 内浮顶罐罐壁流淌火（真实火、面积约为50平方） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 内浮顶罐管道阀门处火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 冷却均匀性考核 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4固定顶罐模拟训练设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定顶罐罐顶全液面火（真实火） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 固定顶罐防护堤火（真实火） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 冷却均匀性考核 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5球罐模拟训练设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球罐顶部安全阀法兰火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 球罐底部管线法兰火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 冷却均匀性考核 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6装卸栈台和槽罐车模拟训练设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装卸栈台泄漏及地面流淌火（根据装卸栈台区域面积设计20平方） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | LPG槽车阀门泄漏和着火（装卸阀和海底阀均有火点） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | LPG槽车罐体安全阀喷射火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | LNG槽车后操作箱泄漏和着火 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7泄露模拟训练设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸发器管道三通泄漏（气体泄漏） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 卧罐管道法兰密封圈泄漏（液体泄漏） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 反应器顶部阀门泄漏（气体泄漏） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 卧罐顶部阀门泄漏（气体泄漏） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 球罐进口管道泄漏（气体泄漏） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 球罐出口管道泄漏（液体泄漏） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 高压换热器封头焊缝处裂缝泄漏（气体泄漏） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 过热器进口管道法兰泄漏（液体泄漏） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 液体输送泵出口管道弯管腐蚀孔洞泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 换热器出口管道阀门老化泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 反应器砂眼泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 板式换热器密封垫片断裂泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 蒸馏塔塔底液体矩形泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 空冷器出口管线螺纹泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 卧罐出口管道法兰垫片穿孔泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 内浮顶罐进口管道泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 内浮顶罐出口管道泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 外浮顶罐进口管道泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 外浮顶罐出口管道泄漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.8配套系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备间 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 燃油回收再利用系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.9中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 操作台 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 系统配电柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 系统网络柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 移动平板控制 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 控制平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 导调台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表“投标报价”应与“开标一览表”中所列“投标报价”一致。

供应商全称（公章）：

日期：

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的   （项目名称）   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件2：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

采购人、采购代理机构：

我方   （供应商全称）    是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                     供应商“XX专用章”（印模）

- 附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标。

- 各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

- 所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

- 本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

- 联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X，……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到     %，其中小微企业合同金额达到     %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 有关本次联合投标的其他事宜：

- 联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称：                         ）【项目编号：                】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 分包工作履行期限、地点、方式

- 质量

- 价款或者报酬

- 违约责任

- 争议解决的办法

供应商名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （液体输送泵法兰泄漏喷射火） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （高压换热器法兰泄漏火） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （反应器仪表连管火） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （精馏塔上部气相火） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （精馏塔中部气液相火） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （精馏塔底部泄漏地淌火（真实火，面积100平方）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （精馏塔中部侧壁流淌火（真实火，面积约为30平方）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （卧式储罐气相管线法兰泄漏火） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （卧式储罐液相管线阀门泄漏火） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （管廊架管线火灾） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （精馏塔上部气相火（真实火）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （精馏塔中部气液相火（真实火）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （爆炸） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （外浮顶罐密封圈（真实火，点；线式）火），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （外浮顶罐地面流淌火（真实火，面积约为72平方）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （内浮顶罐罐顶呼吸阀雷击起火） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （内浮顶罐密封圈火），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （内浮顶罐罐壁流淌火（真实火，面积约为50平方）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （内浮顶罐管道阀门处火），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （冷却均匀性考核），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （固定顶罐罐顶全液面火（真实火）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （固定顶罐防护堤火（真实火）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （冷却均匀性考核），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （球罐顶部安全阀法兰火），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （球罐底部管线法兰火），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （冷却均匀性考核），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （装卸栈台泄漏及地面流淌火（根据装卸栈台区域面积设计20平方）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （LPG槽车阀门泄漏和着火（装卸阀和海底阀均有火点）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （LPG槽车罐体安全阀喷射火），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （LNG槽车后操作箱泄漏和着火），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （蒸发器管道三通泄漏（气体泄漏）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （卧罐管道法兰密封圈泄漏（液体泄漏）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （反应器顶部阀门泄漏（气体泄漏）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （卧罐顶部阀门泄漏（气体泄漏）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （球罐进口管道泄漏（气体泄漏）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （球罐出口管道泄漏（液体泄漏）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （高压换热器封头焊缝处裂缝泄漏（气体泄漏）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （过热器进口管道法兰泄漏（液体泄漏）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （液体输送泵出口管道弯管腐蚀孔洞泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （换热器出口管道阀门老化泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （反应器砂眼泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （板式换热器密封垫片断裂泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （蒸馏塔塔底液体矩形泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （空冷器出口管线螺纹泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （卧罐出口管道法兰垫片穿孔泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （内浮顶罐进口管道泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （内浮顶罐出口管道泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （外浮顶罐进口管道泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （外浮顶罐出口管道泄漏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （设备间），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （燃油回收再利用系统），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （交换机），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （操作台），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （系统配电柜），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （系统网络柜），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （移动平板控制），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （控制平台），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （导调台），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

- 填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。有多个标项的，须按每个标项分别填写。

附件8：

技术条款偏离表

项目名称：                                                       招标编号：

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除技术条款响应（偏离）表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

附件9：

项目业绩表

项目名称：                                                       招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目金额 | 甲方单位名称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表后附上表中所列业绩合同扫描件加盖公章。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

附件10：

团队人员配置表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 人员岗位 | 年龄 | 职称或技术等级 | 承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

附录1：

政府采购活动现场确认声明书

世明建设项目管理有限公司：

本人经由（供应商单位全称）负责人（法定代表人）合法授权参加（项目名称）【编号：（项目编号）】政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系                              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                 供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

请供应商应于提交投标文件截止时间后将“政府采购活动现场确认声明书”通过邮件（邮箱：756314493@qq.com）或者现场递交方式提交至采购代理机构工作人员处。